长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目

公开招标采购文件

项目编号：HZJNCG-2018-26

项目名称：长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目

采购单位： 长兴县人民法院

代理机构：湖州建宁工程咨询有限公司

2018年6月

目录

第一章公开招标采购公告	2

第二章采购需求	4

第三章投标人须知	13

第四章评分办法及评分标准	26

第五章合同主要条款	31

第六章　投标文件格式	33

第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省长兴县政府采购办公室批准，现就长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内合格的供应商前来投标：

一、采购项目名称：长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目

二、采购项目编号：HZJNCG-2018-26

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及数量

| 标项 | 采购需求 | 采购内容 | 单位及数量 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目 | 多点触控数字审委会应用系统 诉讼服务中心智能设备系统 网上法庭系统 网上调解室系统 人像应用共享服务平台系统 诉讼服务产品改造系统 音视频整合应用管理平台系统 道交一体化平台系统 安全管理平台系统 存储升级扩容系统 执行指挥中心建设 远程提讯系统、智能识别及简约庭音频升级改造 | 1项 | 1143.9 |

六、合格投标人的资格要求：

1. 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2. 投标人在中国境内注册，具备独立法人资格和合法经营范围的单位或组织；

3. 本项目不接受联合体投标。

七、报名时间及方式等：

1.报名时间：2018年6月15日上午8：30时至2018年6月22日下午16：30时（北京时间，下同）；

2.报名方式：现场报名。 (不接受邮寄和传真)

3.报名地点：浙江省长兴县雉城街道明珠路818号国际商务大厦6楼（湖州建宁工程咨询有限公司）联系人：严莹联系电话：15067274309。

4、.提交资料：①单位介绍信（原件）；②有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章）；③并提供本单位的名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱、传真及项目编号、项目名称、开户银行、账号等并加盖单位公章。

5、采购文件300元/套，售后不退。

八、投标保证金：

投标保证金：人民币120000元；

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇/网上银行转帐/的形式交至下列帐户（为确保投标保证金及时到帐，各投标人应提前从开户行汇出，提前凭回执到湖州建宁工程咨询有限公司领取收据）：

收款单位（户名）：湖州建宁工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行长兴支行

银行账号： 33001647237050000650

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年7月2日17时前将投标文件密封送交到浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心开标室，逾期送达、未送达指定地点或未密封的投标文件将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次采购将于2018年7月3日14时在浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、本项目采购有关信息刊登在：

浙江省政府采购网    http://www.zjzfcg.gov.cn/

长兴县公共资源交易中心网    http://www.cxztb.gov.cn:8081/cxxztb/

十二、业务咨询：

1、采购单位：长兴县人民法院

联系人：李伟光

联系电话：137-5706-8886

2、代理机构：湖州建宁工程咨询有限公司

联系人：周红、敖坤

联系电话：0572-6025510     传真：0572-6025520

3、政府采购行政监管部门和投诉受理部门：长兴县财政局

联系电话：0572-6036050

长兴县人民法院

湖州建宁工程咨询有限公司

2018年6月14日

- 采购需求

## 一、项目名称：长兴县人民法院智慧法院信息化建设

## 二、项目建设要求

- 项目建设背景

随着市场经济的进一步发展和转型升级，经济关系多样、价值取向多元、社会矛盾多发，人民法院需要以新的理论武装自己，以新的举措回应人民群众的诉求。2016年3月13日，最高人民法院院长周强提出继续深化司法公开，加快建设“智慧法院”，2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，将建设“智慧法院”列入国家信息化发展战略，明确提出：建设“智慧法院”，提高案件受理、审判、执行、监督等各个环节信息化水平，推动执法司法信息公开，促进司法公平正义。

长兴县人民法院近几年来建设了审判信息管理系统、执行信息管理系统、数字法庭管理系统、庭审录音备份管理系统、语音识别管理系统、视频会议管理系统、计算机网络系统、机房集中管理系统、公共广播系统、远程提审管理系统等等，为法院审判执行工作的顺利开展奠定了基础。

- 项目总体目标

根据最高人民法院关于加强诉讼服务等工作的相关政策要求，遵从浙江省高级人民法院三大机制考核通知等相关规定，结合长兴县人民法院审判工作的实际情况、面临问题以及业务发展需要，规划长兴县人民法院智慧法院信息化建设的解决方案，实现为长兴县人民法院的审判执行工作提供有效的信息化支撑，构建面向社会的多渠道、一站式、综合性诉讼服务中心，推进社会矛盾化解、践行司法为民、实实在在方便人民群众。

- 本次项目内容

长兴县人民法院智慧法院是依托现代化技术，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。

长兴县人民法院智慧法院项目具体建设内容如下：

1.	长兴县人民法院多点触控数字审委会系统；

2.	长兴县人民法院诉讼服务中心智能设备系统；

3.	长兴县人民法院互联网上法庭系统；

4.	长兴县人民法院网上调解室系统；

5.	长兴县人民法院人像应用共享服务平台系统；

6.	长兴县人民法院诉讼服务产品改造系统；

7.	长兴县人民法院音视频整合应用管理平台系统；

8. 长兴县人民法院道交一体化平台系统；

9．长兴县人民法院安全管理平台系统；

10. 长兴县人民法院存储升级扩容系统；

11. 长兴县人民法院执行指挥中心系统；

12. 长兴县人民法院远程提讯系统、智能语音识别及简约庭音频升级改造系统。

- 采购清单

- 多点触控数字审委会系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED小间距P1.27mm | 7.53 | 平方 |
| 2 | 小间距LED发送器 | 1 | 台 |
| 3 | LED拼接处理器 | 1 | 台 |
| 4 | DVI输入卡 | 1 | 块 |
| 5 | DVI输出卡 | 1 | 块 |
| 6 | 小间距屏体框架 | 8 | 平方 |
| 7 | 开关电源5V 40A | 1 | 个 |
| 8 | 配电箱15KW | 1 | 套 |
| 9 | 实物展台 | 1 | 台 |
| 10 | 高清13.3寸超薄多点触控液晶升降一体机 | 23 | 台 |
| 11 | 升降式7寸双面液晶桌牌会议单元 | 23 | 台 |
| 12 | 拓展控制器 | 2 | 台 |
| 13 | 有线标准型控制主机 | 1 | 台 |
| 14 | 桌牌会议控制软件 | 1 | 套 |
| 15 | 系统接口二次开发 | 1 | 项 |
| 16 | 高保真鹅颈话筒杆 | 23 | 支 |
| 17 | 话筒连接面盘 | 23 | 台 |
| 18 | 话筒控制面盘 | 23 | 台 |
| 19 | 双代表机接口器 | 12 | 台 |
| 20 | 会议发言中央控制器 | 1 | 台 |
| 21 | 延长线缆 | 1 | 批 |
| 22 | 控制软件 | 1 | 套 |
| 23 | 原厂安装调试对接费 | 1 | 项 |
| 24 | 主扩线阵音箱 | 4 | 只 |
| 25 | 线阵全频数字功放 | 1 | 台 |
| 26 | 数字音频矩阵处理器 | 1 | 台 |
| 27 | 音箱挂件 | 4 | 套 |
| 28 | 中央控制主机 | 1 | 台 |
| 29 | 嵌入式控制主机管理软件 | 1 | 套 |
| 30 | 电源控制器 | 1 | 台 |
| 31 | 7寸触摸屏 | 1 | 台 |
| 32 | 嵌入式触摸屏管理软件 | 1 | 套 |
| 33 | 中控系统编程 | 1 | 项 |
| 34 | 远程会审主机（与省高院对接） | 1 | 台 |
| 35 | 会议摄像机 | 2 | 台 |
| 36 | SDI分配器 | 2 | 台 |
| 37 | 摄像机支架 | 2 | 套 |
| 38 | 远程会审系统接口开发 | 1 | 项 |
| 39 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 40 | 多点触控审委会应用系统软件 | 1 | 套 |
| 41 | 高清审委会录音录像主机 | 1 | 台 |
| 42 | 审委会系统软件接口对接 | 1 | 项 |
| 43 | 审委会数据智能分析系统 | 1 | 套 |
| 44 | 千兆三层交换机 | 2 | 台 |
| 45 | 审委会应用系统服务器 | 1 | 台 |
| 46 | 审委会应用系统安全加固软件 | 1 | 套 |
| 47 | 审委会会议签到移动终端 | 1 | 台 |
| 48 | 审委会会议人脸识别登录软件 | 1 | 套 |
| 49 | 人脸识别系统接口对接 | 1 | 项 |
| 50 | 审委会会议桌定制（胡桃木） | 1 | 套 |
| 51 | 审委会委员真皮座椅 | 22 | 把 |
| 52 | 列席人员真皮座椅 | 6 | 把 |
| 53 | 秘书会议桌 | 1 | 套 |
| 54 | 秘书人员座椅 | 1 | 把 |
| 55 | 灯光改造 | 1 | 套 |
| 56 | 多功能打印一体机 | 1 | 台 |
| 57 | 电源控制开关 | 2 | 台 |
| 58 | 32U机柜 | 1 | 台 |
| 59 | 单模六芯光纤 | 30 | 米 |
| 60 | 光纤熔接 | 1 | 项 |
| 61 | 审委会门口信息发布系统 | 1 | 套 |
| 62 | 线材附件等 | 1 | 批 |

- 诉讼服务中心智能设备系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能诉状一体机 | 5 | 台 |
| 2 | 诉讼风险评估系统 | 5 | 套 |
| 3 | 自助查询终端 | 6 | 台 |
| 4 | 自助立案一体机 | 5 | 台 |
| 5 | 43寸立式触摸一体机（含执行信息查询系统） | 1 | 台 |
| 6 | 便民充电站（定制法制宣传） | 1 | 台 |
| 7 | 便民复印打印一体机 | 1 | 台 |
| 8 | 文书中转收发柜 | 3 | 组 |

- 网上法庭系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60寸高清电视机（含支架） | 2 | 台 |
| 2 | SDI转USB采集卡 | 2 | 张 |
| 3 | 书记员终端机 | 3 | 台 |
| 4 | USB麦克风 | 1 | 台 |
| 5 | 灯光改造 | 1 | 项 |
| 6 | 法官背景墙标语装修 | 1 | 项 |
| 7 | 线材附件 | 1 | 套 |

- 网上调解室系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60寸高清电视机（含支架） | 2 | 台 |
| 2 | 法官一体升降机终端 | 1 | 台 |
| 3 | 原告一体升降机终端 | 1 | 台 |
| 4 | 被告一体升降机终端 | 1 | 台 |
| 5 | 书记员一体升降机终端 | 1 | 台 |
| 6 | SDI USB采集卡 | 4 | 套 |
| 7 | 会议摄像机 | 4 | 台 |
| 8 | SDI分配器 | 4 | 台 |
| 9 | USB网线延长器 | 5 | 套 |
| 10 | 实物展台 | 1 | 台 |
| 11 | 音频采集卡 | 1 | 台 |
| 12 | 带矩阵音频处理器 | 1 | 台 |
| 13 | 鹅颈式会议话筒 | 4 | 支 |
| 14 | 音响 | 2 | 只 |
| 15 | 功率放大器 | 1 | 台 |
| 16 | 录制数字网上调解室主机 | 1 | 台 |
| 17 | 书记员庭审软件 | 1 | 套 |
| 18 | 智能语音识别软件 | 1 | 套 |
| 19 | 网络电源开关 | 1 | 台 |
| 20 | 网络打印机 | 1 | 套 |
| 21 | 交换机 | 1 | 台 |
| 22 | 22U机柜 | 1 | 台 |
| 23 | 原被告桌 | 2 | 套 |
| 24 | 书记员桌 | 1 | 套 |
| 25 | 法官桌 | 1 | 套 |
| 26 | 灯光改造 | 1 | 项 |
| 27 | 法官背景墙标语装修 | 1 | 项 |
| 28 | 线材附件 | 1 | 套 |

- 人像应用共享服务平台系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别访客登记一体机 | 1 | 套 |
| 2 | 人脸识别律师登记一体机 | 1 | 套 |
| 3 | 人脸识别安防闸机系统 | 2 | 套 |
| 4 | 人脸摄像机 | 3 | 台 |
| 5 | 动态人脸识别监控系统 | 1 | 套 |
| 6 | 人像应用共享服务平台 | 1 | 套 |
| 7 | 人像应用共享平台服务器 | 1 | 台 |
| 8 | 与浙江高院律师平台对接 | 1 | 项 |
| 9 | 线材附件 | 1 | 批 |
| 10 | 软件二次开发 | 1 | 项 |
| 11 | 安装调试 | 1 | 项 |

- 诉讼服务产品改造系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导诉台（定制） | 1 | 套 |
| 2 | 智能导诉台一体机 | 4 | 台 |
| 3 | 人脸识别排队取号机 | 1 | 套 |
| 4 | 人脸识别排队取号管理软件 | 1 | 套 |
| 5 | 55寸排队信息显示一体机 | 1 | 台 |
| 6 | 阳光司法实时数据公开平台（定制开发） | 1 | 套 |
| 7 | LED大屏幕升级改造 | 3 | 项 |
| 8 | 高清视屏处理器 | 3 | 台 |
| 9 | 法庭信息发布系统（定制开发） | 20 | 庭 |
| 10 | 执行老赖库查询系统 | 1 | 套 |
| 11 | 老赖曝光系统(定制开发) | 1 | 套 |
| 12 | 人脸识别服务满意度评价管理系统 | 1 | 套 |
| 13 | 人脸评价器（含支架） | 15 | 台 |
| 14 | 线材附件 | 1 | 项 |
| 15 | 安装调试 | 1 | 项 |

- 音视频整合应用管理平台系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技法庭整合定制开发 | 1 | 项 |
| 2 | 视频监控整合定制开发 | 1 | 项 |
| 3 | 远程提审整合定制开发 | 1 | 项 |
| 4 | 录音备份整合定制开发 | 1 | 项 |
| 5 | 音视频整合应用管理平台软件 | 1 | 套 |
| 6 | 高清数字法庭主机升级 | 4 | 庭 |
| 7 | 流媒体分发系统V2000 | 1 | 套 |
| 8 | 视频应用服务器 | 1 | 台 |
| 9 | 服务器操作系统安全加固软件 | 1 | 套 |
| 10 | 非线性音视频整合二次开发 | 1 | 项 |
| 11 | 与浙江高院统一平台接口对接 | 1 | 项 |
| 12 | 200万带音频接口半球摄像机 | 34 | 台 |
| 13 | 半球形网络人脸抓拍机 | 16 | 台 |
| 14 | 智能NVR | 1 | 台 |
| 15 | 4T硬盘7200转 | 16 | 块 |
| 16 | 人证比对终端 | 1 | 台 |
| 17 | 全彩摄像机 | 4 | 台 |
| 18 | 视频平台 | 1 | 套 |
| 19 | 人脸平台 | 1 | 套 |
| 20 | 50寸显示器 | 1 | 台 |
| 21 | 22U机柜 | 1 | 台 |
| 22 | 六类国标网线 | 8 | 箱 |
| 23 | RVV2*1电源线 | 6 | 卷 |
| 24 | 12V20A开关电源 | 6 | 个 |
| 25 | 含所有安装人工及辅材 | 1 | 项 |

- 道交一体化平台系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道交一体化平台 | 1 | 套 |
| 2 | 视频会议终端 | 1 | 台 |
| 3 | 业务系统接口二次开发 | 1 | 项 |
| 4 | 相关线材附件 | 1 | 套 |
| 5 | 无线AP | 14 | 个 |
| 6 | POE模块 | 14 | 个 |
| 7 | 交换机 | 9 | 台 |
| 8 | SFP模块 | 9 | 个 |
| 9 | 六类网线 | 4 | 箱 |
| 10 | 安装调试费用 | 1 | 项 |

- 安全管理平台系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化统一管理平台系统 | 1 | 套 |
| 2 | 下一代智慧防火墙 | 1 | 台 |
| 3 | 大数据运维管理平台 | 1 | 套 |
| 4 | 堡垒主机 | 1 | 台 |
| 5 | 短焦投影仪 | 1 | 台 |
| 6 | 白板 | 1 | 台 |
| 7 | 法院核心系统等级保护三级复评项目 | 1 | 项 |

- 存储升级扩容系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储升级扩容扩展柜 | 1 | 套 |
| 2 | 扩展柜 | 1 | 套 |
| 3 | 相关连接线附件 | 2 | 项 |

- 执行指挥中心建设

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行指挥中心场地建设 |  |  |  |
| 1 | 装修 | 1 | 场地 |
| 2 | 操作台 | 1 | 台 |
| 3 | 操作椅 | 8 | 把 |
| 4 | 灯光 | 120 | 只 |
| 5 | 控制PC | 6 | 套 |
| 6 | 交换机 | 3 | 台 |
| 7 | 机柜 | 1 | 台 |
| 8 | 显示器遥控控制台 | 8 | 台 |
| 9 | 会议桌 | 3 | 台 |
| 10 | 会议椅子 | 24 | 把 |
| 11 | 视频会议终端 | 1 | 套 |
| 液晶拼接显示系统 |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | 15 | 块 |
| 2 | 大屏幕显示系统控制软件 | 1 | 套 |
| 3 | 线缆附件 | 15 | 套 |
| 4 | 模块化安装支架 | 15 | 套 |
| 5 | 显示单元底座 | 15 | 套 |
| 6 | 视频综合管理平台 | 1 | 套 |
| 7 | 室内F3.75双基色屏 | 2.62 | 平方 |
| LED显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏屏体 | 0.61 | m² |
| 2 | 控制系统 | 1 | 套 |
| 3 | LED控制软件 | 1 | 套 |
| 4 | 结构框架及边框 | 1 | 套 |
| 5 | 线材及辅材 | 1 | 项 |
| 6 | 安装、调试 | 1 | 项 |
| 音响系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩线阵音箱 | 4 | 只 |
| 2 | 线阵全频数字功放 | 1 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 4 | 真分集无线话筒 | 1 | 套 |
| 5 | 一拖四鹅颈话筒 | 1 | 套 |
| 6 | 调音台 | 1 | 台 |
| 7 | 时序电源 | 1 | 台 |
| 8 | 音箱挂件 | 4 | 套 |
| 9 | 集中主机 | 1 | 台 |
| 10 | 电源控制器 | 1 | 台 |
| 11 | 控制平台模块 | 1 | 台 |
| 12 | 无线路由器 | 1 | 套 |
| 13 | 触摸式平板电脑 | 1 | 台 |
| 14 | 触摸式平板电脑网络控制许可 | 1 | 台 |
| 15 | 摄像机吊架 | 1 | 套 |
| 16 | Usb外置声卡 | 6 | 只 |
| 17 | 数字音频转换器 | 2 | 台 |
| 视频监控管理平台后台支撑服务器建设 |  |  |  |
| 1 | 软件平台接口对接 | 1 | 批 |
| 单兵应急指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 执行指挥平台 | 1 | 套 |
| 2 | 现场指挥音频网关 | 1 | 台 |
| 3 | 执行指挥业务一体机 | 1 | 台 |
| 4 | 视频上墙网关 | 1 | 台 |
| 5 | 单兵/车载接入网关 | 1 | 台 |
| 6 | 调度台 | 1 | 台 |
| 7 | 车载NVR | 1 | 台 |
| 8 | 车载固定式高清红外球形云台摄像机 | 1 | 台 |
| 9 | 定制支架 | 1 | 台 |
| 10 | 车载7寸触摸屏 | 1 | 台 |
| 11 | 高清（200万）偏心半球网络摄像机 | 3 | 台 |
| 12 | CAT5E标准网线(两端水晶头) 10米 | 3 | 个 |
| 13 | 手咪延长线 | 1 | 个 |
| 14 | 显示屏延长线 | 1 | 个 |
| 15 | 手咪组件 | 1 | 台 |
| 16 | 硬盘 | 2 | 块 |
| 17 | 车载键盘 | 1 | 台 |
| 18 | 车载专用线-(装车取电线,3芯6.3间距孔型转3芯裸线)-黑色-4000mm | 1 | 个 |
| 19 | 4G单兵设备 | 5 | 套 |
| 20 | 外置摄像头 | 5 | 套 |
| 21 | 配件底座 | 5 | 套 |
| 22 | 执行指挥业务授权模块（含应急软件） | 20 | 个 |
| 23 | 调度通讯授权模块（含调度通讯软件） | 30 | 个 |
| 24 | 录音授权模块（含录音软件） | 20 | 个 |
| 25 | 模拟用户中继网关 | 1 | 台 |
| 与上级法院执行指挥系统进行联动指挥执行 |  |  |  |
| 1 | 上级法院执行指挥系统平台接口对接 | 1 | 系统 |

- 远程提讯系统、智能识别及简约庭音频升级改造

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程提讯审判系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 分体式视频会议终端 |  | 3 | 台 |  |
| 2 |  | 一体式视频会议终端 |  | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 高清SDI会议摄像机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 庭审主机二次开发接口 |  | 3 | 庭 |  |
| 5 |  | 辅料线材 |  | 4 | 批 |  |
| 6 |  | 安装调试费 |  | 4 | 庭 |  |
| 7 |  | 网络打印机一体机 |  | 1 | 台 |  |
| 简约法庭智能语音识别及音频升级改造系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智能语音处理主机 |  | 16 | 台 |  |
| 2 |  | 鹅颈式指向话筒 |  | 96 | 支 |  |
| 3 |  | 简约型数字法庭音频对接 |  | 16 | 庭 |  |
| 4 |  | 智能语音识别软件 |  | 16 | 套 |  |
| 5 |  | 功率放大器 |  | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 强电控制器 |  | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 音响 |  | 2 | 只 |  |
| 8 |  | 机柜 |  | 1 | 台 |  |
| 9 |  | 线材辅材 |  | 16 | 庭 |  |

- 具体采购参数

- 多点触控数字审委会系统技术参数

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED小间距 | 一、LED灯技术指标 - LED发光二极管品牌：表贴三合一磨砂不反光深黑色灯； - LED管：R、G、B三种颜色的晶片封装在一个胶体内组成单个像素，原厂封装； 二、屏体技术指标 - ▲显示屏尺寸：长3660mm，宽2058mm，面积为7.53㎡ - 显示屏箱体净显尺寸609.92mm×343.08mm=0.2093㎡（正负偏差在5%以内）； - ▲像素间距≤1.27mm（投标人需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足）； - ★像素密度≥420001 dot/m2（投标人需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足）； - ★屏幕分辨率≥400点×200点=80000点（屏幕分辨率必须满足要求）； - 标准 16:9 分辨率和箱体宽高比例，点对点像素可拼接成 1920×1080、3840×2160 以及更高分辨率； - 屏幕亮度≥800cd/m2（投标人需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足） ； - 灰度等级≥16bit； - 色温为2000K～9500K可调（投标人需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足）； - 帧频率（Hz）为60（投标人需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足）； - 刷新率（Hz）为3840（投标人需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足）； - ★对比度≥3000:1（投标人需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足）； - 支持对屏幕亮度在0～100%之间进行手动调节； - 视角，包括垂直水平双视角，≥160°（投标人需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足）； - 整屏亮度均匀性≥98%； - 单点校正具有单点亮度和色度校正功能； - 整屏平整度≤0.1 mm； - 屏幕峰值功率为≤766 W/㎡，平均功耗≤255 W/㎡； - 电源输入电压为 AC100～240V，输入电源频率为50～60 Hz，供电系统须符合标准的安全要求； - 平均无故障时间≥10000 Hrs，寿命典型值≥100000 Hrs； - ★全前维护，实现模组、电源以及接收卡、前装前拆的全前维护；需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足； - ★支持完善的系统备份机制，提供双电源备份，双接收卡备份；需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足； - ★星型拓扑结构，发送器至每个单元箱体都有独立的线缆连接，结构稳定可靠，彻底解决单点故障问题；需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足； - ★箱体与发送器之间支持端口自适应功能，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足； - ★在-10℃—+55℃工作环境温度下，设备能够稳定运行，需提供专业机构出具的检验报告证明满足； - ★设备在正常工作条件下，连续工作168h，没有电、机械或操作系统故障，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足； - ★IP50外壳防护等级，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明满足； - ★提供大屏制造商3C认证证书复印件，并加盖厂商公章； - ★要求制造商原厂安装调试，提供制造商相关施工资质证书：音视频智能系统集成工程一级资质证书复印件，并加盖厂商公章； - ★制造商厂家需提供针对本项目的授权函和质量保证函原件，并加盖厂商公章； - ★制造商应提供第三方认证机构出具的AAA企业资信登记证书复印件，并加盖厂商公章； - ★要求制造商原厂维保，LED制造商在本省内设有分公司，须提供本地化服务证明，并加盖厂商公章； - ★制造商需通过ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、ISO27000信息安全管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，提供认证证书复印件，并加盖厂商公章； |
| 2 | 小间距LED发送器 | 1. 为保证系统的稳定运行，发送器与小间距LED屏幕需同一品牌； 2. 标准1U机箱1×DVI-D/1×HDBaseT 双绞线/1×HDBaseT 光纤视频输入； 3. 支持1×管理网口（符合 100Base-TX 标准），级联多台进行统一控制； 4. 支持高位阶视频输入：12bit/10bit/8bit； 5. 支持 RGB/YUV4:2:2/YUV4:4:4 视频格式； 6. 支持28个数据端口，端口支持自适应，配合星型拓扑架构可任意连接，并支持双发送器冗余备份； 7. 支持 LED 图像和视频预处理功能，针对不同应用场景，提供特定的使用场景模式选择，可自行配置场景模式； 8. 图像控制，支持对亮度、饱和度、色调、对比度、锐度等进行调节； 9. 画面缩放，支持等比缩放、满屏缩放等缩放方式； 10. 支持1×RS232接口，供调试使用； 11. 普通视频源带载能力：1920×1080P@60Hz； 12. 提供设备制造商3C、CE认证证书复印件，并加盖厂商公章； |
| 3 | LED拼接处理器 | 1．采用大容量高速FPGA阵列和CrossPoint数字多总线数据路由交换的处理机制，保证对所有输入信号源进行全实时处理和数据一致性，图像无延迟、无离散化、不丢帧，实现了图像的完美呈现。产品应有显示主机工作状态的灯光指示； 2. 4U主机箱输入槽位≥6个，输出槽位≥2个 最大支持同时驱动2片4K输入卡+4片高清输入卡和2片4K输出卡。单台设备最大支持24路1920×1200高清视频信号输入； 单台设备最大支持8路1920×1200高清视频信号输出。（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告，GB16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法。） 3. ★可接入信号类型包括DVI（最大支持3840×2400）、HDMI（最大支持3840×2400）、DisplayPort（最大支持3840×2400） 、SDI、VGA(最大支持1920×1200)、CVBS、YPbPr、HDBaseT（最大支持1920×1200）、网络视频中的一种或多种（支持H.264网络视频信号）（需选用的输入卡支持），可输出信号类型包括DVI(最大支持3840×2160)、HDMI(最大支持3840×2160)、HDBaseT（最大支持1920×1200）、SDI（最大支持1920×1080）、网络视频中的一种或多种，预监视卡（需选用的输出卡支持）（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 4. ★输出分辨率可设置为4096×2160、3840×2400、3840×2160、2560× 1600、2048×1080、1920×1200、1920× 1080、1600× 1200、1440×1050、1440×900、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768、800×600；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 5. 支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像，单屏支持最大4个开启窗口；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 6. 支持多个窗口叠加显示功能；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 7. 支持窗口在多个输出通道间的任意位置移动并显示图像功能；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 8. 支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 9. 支持在输入通道上叠加字符功能；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 10. 支持保存和读取保存窗口布局方案，支持截取输入信号的局部图像进行显示功能；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 11. 支持底图功能，设备支持超大分辨率底图显示；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 12. 单台设备应支持4套拼接方案设置，每组拼接方案可设置不同的屏幕组合方式和分辨率；画面拼接时，各拼接单元的显示画面应同步显示。输出画面快速变化时，不应有撕裂、错位等现象；画面拼接时，各拼接单元的显示画面不应有明显的色差。（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 13. 支持信号预监功能，可浏览所有输入通道的图像实时画面；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 14. 支持EDID功能，可通过客户端更新DVI、DisplayPort、HDMI、VGA等接口的EDID信息，包括分辨率等信息；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 15. 支持切换任意单个输出通道的输入信号；切换时，其他通道的输出图像应无闪烁、黑屏等现象；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 16. 支持通道映射功能：可通过客户端设置拼接处理器的输出通道与输出接口的逻辑对应关系；当客户端的输出通道投放图像信号时，与其对应的输出接口应输出与该输出通道对应的图像。（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 17. 支持测试图像输出功能，可以输出不少于8种测试颜色及网格图像；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 18. 设备支持故障检测功能，当输入信号丢失时，可给出离线提示；（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 19. 支持风扇板热插拔功能；输入卡支持热插拔更换，输入卡插回至图像信号输出的恢复时间≤2s；输出卡支持热插拔更换，输出卡插回至图像信号输出的恢复时间≤8s（具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告） 20. 支持在线升级维护功能； 21. 设备启动电源至输出测试画面的时间间隔≤10s； 22. 支持同类型输入、输出卡更换后无需配置，可恢复至原先的正常工作状态； 23. 可通过移动终端（iPad）的客户端软件进行投屏、场景调用等操作； 24. 输出通道刷新频率可调，可设置为30 Hz、50 Hz、60Hz。 25. 设备在正常工作条件下，连续工作7*24小时，不应出现电、机械或操作系统的故障； 26. 支持在-5℃—+45℃的环境下稳定运行；通过2小时高低温试验； 27. 通过绝缘电阻试验 电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻湿热条件下应≥2MΩ； 28. 通过 抗电强度试验，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 29. 通过泄漏电流试验 应不大于5mA(AC峰值)； 30. 具备≥2个RS232外部控制接口，具备≥1个RJ45网口通讯端口。 31. 提供产品3C认证 32.与小间距LED同一品牌 |
| 4 | DVI输入卡 | DVI输入卡，支持4通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz |
| 5 | DVI输出卡 | DVI输出卡，支持4通道DVI-I信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输出可开4个窗口，可通过转接头输出VGA信号 |
| 6 | 小间距屏体框架 | 含黑色铝合金型材，含铝塑板后盖屏体框5.5平方米 |
| 7 | 开关电源5V 40A | 含国产知名品牌 5V，40A开关电源 |
| 8 | 配电箱15KW | 15KW，电气产品，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出 |
| 9 | 实物展台 | 总像素：800万，10倍数码变焦，摄入面积：A3幅面 帧率：HDMI和VGA下最大为30FPs，PC VIDEO模式下最大为30FP，Foucs自动，自动白平衡，支持亮度调解 输出分辨率：VGA：XGA, SXGA, 720p, UXGA,1080p，HDMI：720P,1080P；支持图片保存，最大400副图片储存 支持图像最大270度旋转，支持同屏对比，支持画中画，支持图片冻结，支持文本动态，OSD中英文可切换 接口：VGA*1，HDMI*1，USB2.0 Host*1，SLAVE*1 |
| 10 | 高清13.3寸超薄多点触控液晶升降一体机 | 1. ▲屏幕尺寸≥13.3英寸，液晶分辨率≥1920*1080dpi，屏幕比例：16：9（宽屏），采用高清高亮屏；外壳为铝合金一体成型方式俯仰角：屏幕升起后可自动后仰 0~60度，自动后仰停止角度任意可调； 2.升降器面板为铝合金材料，外壳部分采用航空铝材CNC压铸工艺一次成型，极致超薄机身，极窄边框，铝一体成型保证了产品的散热、牢固度、稳定性都具有极高的水准，铝合金外框彰显高端，大气，动感电动超控，升降自如，可内嵌发言系统，保持桌面整洁，使用灵活，稳定性好，抗震性能好。升降器自动开合铝面板，银色或黑色，超薄设计，外形美观大方，角度自动调节，支持任意分组控制升降，需自带USB接口和电源按钮。 3.多点电容触摸液晶升降屏一体机，带10点电容触摸功能；动态对比度：100000：1；升降精度：水平±0.2mm、垂直±0.2mm；黑白响应时间≤5MS； 4. ▲升降器桌面开孔尺寸≤607*52mm；屏幕定制尺寸≤331*231mm；桌面开口尺寸宽度≤52mm， 5.输入接口：USB，HDMI，VGA，COM，AC；输出接口：VGA、HDMI,带有模拟VGA和数字HDMI两种接口，可以同时连接模拟和数字两种信号，HDMI信号可以满足全高清的动态显示，配合中控系统主机使用，支持串口方式控制升降屏一体机统一或单一升降、仰俯、电源管理等中控操作； 6. 信号源I/O控制：支持OSD菜单切换HDMI,VGA、AV、LVDS四种信号源输入，并可支持信号源通过电容触摸屏或会议软件远程一键切换。 7. 用户更可根据需要配置键盘、鼠标，实现与标准PC一样的电脑功能。 8.升降器面板为铝合金材料，需自带USB接口和电源按钮； 显示屏可以一键同步显示会议室拼接大屏等大屏幕显示的图像。 9. 安装方式：升降器安装方式由下向上落地式安装，自带支脚不影响桌板平整度，整体安装牢固稳定。 10. 同一面板首创集成了咪杆与液晶屏一体式升降，无需人工扶正麦克杆，升降可独立自动拉直麦克杆并下降隐藏，不碰触麦克风，自动保证麦克在孔位正中心，升起设备不顶到隐藏面板，保证麦克杆安全平稳的升起，可通过中控独立设置话筒升降和液晶屏独立升降、话筒及液晶屏同升同降。（为保持桌面整齐划一，咪杆升降设备必须与升降屏为一体式结构，不允许话筒升降器额外配置单独开孔） 11. 信号源IO控制：通过OSD菜单实现HDMI,VGA、AV、LVDS四种信号源一键切换信号源。（第三方检测报告及app界面截图证明复印件。） 12.液晶屏仰视功能：液晶屏升降后相对于桌面的角度在90°~150°之间可调（第三方检测报告及app界面截图证明复印件。） 13. 屏幕触控功能：可实现10点同时触控（第三方检测报告及app界面截图证明复印件。） 14.信号分享功能：可一键上大屏幕或者一键分享给其他同型号设备；（第三方检测报告及app界面截图证明复印件。） 15.具有严重后果的功能执行可逆性，或程序给予该后果的明显警告并在执行该命令前要求确认；（第三方检测报告及app界面截图证明复印件。） 16. 需提供升降器厂家发明专利证书、实用新型专利证书，外观专利证书等认证证书； 17. 提供英特尔中国智造基地成员授权证书； 18. 考虑到售后服务保障和时效，须提供原厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（须加盖原厂商公章） |
| 11 | 升降式7寸双面液晶桌牌会议单元 | 1. 双面7寸高亮彩色数字TFT屏,分辨率为800*480dpi ；亮度350流明； 2. 外壳铝合金材质，坚固而且纤美，超窄边框带来阔绰视野，氧化工艺，银色、香槟金或黑色； 3. 内、外侧屏可同步显示参会人信息，包括与会者姓名/职务/单位名称/单位LOGO/会徽会标等，支持背景颜色/模板/文字大小颜色/字体/语种等自定义编辑； 4. 电子桌牌要求为7寸高辨率TFT真彩液晶屏，支持显示会徽会标、人名、单位及职称；TCP/IP数据传输，有线控制主机集中供电，电压功率：220V AC，<60W，工作和储存环境温度0℃-50℃； 5. 外部接口：支持RS485*2，RJ45、电源； 6. 连接方式：点对点，独立的开关键； 7. 外壳材质：铝合金，外壳工艺：磨砂、拉丝、氧化等； 8. 桌牌尺寸：189*120*17（mm)超薄设计、小巧美观，适合现代会议氛围； 9. 与无纸化会议系统同一控制主机，支持后台远程集中管理控制及文字信息编排及发送，进而达到省电模式，达到视觉效果最佳状态； 10. 支持各国文字、字体、字号和字体颜色调整，可自定义编辑背景模板； 11. 支持一键升降控制，方便简洁； 12. 可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置2000多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有席签参会者信息瞬间更新； 13. 支持生成模拟布局：根据参会人员名字与座位安排，以电子图片式显示出实际会场模拟图； 14. 背景模版可在软件库选择使用，单位或人名信息后台编辑或导入，后台软件保存文档，单元同步触控查看信息； 15. 支持有线联网方式远程集中操作控制，统一或单独发送及修改会场布局、信息编辑收发等会议功能； 16. 为保证产品统一性、完整性，与升降一体机设备同一品牌。 |
| 12 | 拓展控制器 | 支持22路输出，用于连接会议系统控制主机进行通讯，可多个级联。 |
| 13 | 有线标准型控制主机 | 规格482*177*405（长*宽*深mm），标准4U工业级机箱式,支持标准19英寸机柜固定安装； 工业标准设计，系统稳定可靠，主要给桌牌单元信息有线供电和通讯控制，采用TCP/IP网络通信协议，在同一网段内，可在任意一点实现对桌牌单元的控制；实现会议后台管理功能，可带4个桌牌单元或拓展控制主机，可与扩展控制器级联实现80个桌牌供电和通讯控制。 |
| 14 | 桌牌会议控制软件 | 1. 液晶显示，人名清晰明亮，任意变换； 2. 会议内容滚动显示，信息直观、准确； 3. 短信息到个人，个性化提示，方便、准确； 4. 人名自动排位，会议布局灵活； 5. 会场信息同步显示； 6. 控制界面图形化； 7. 支持自定义模拟会场排位布局； 8. 支持统一生成背景模版或自定义编辑个性背景模版； 9. 支持多种常用格式； 10. 支持各种文字设置，可随意选择字体、字号、字体颜色等； 11. 支持信息显示效果可视化模拟编辑及调整； 12. 支持与会者信息统一编辑或单独添加编辑及发送； 13. 支持实时会议信息编辑及发送、支持自定义信息模版； 14. 支持系统权限级别管理，避免误操作导致会议故障等； 15. 可自定义升级。 |
| 15 | 系统接口二次开发 | 升降机、鹅颈话筒与数字审委会管理软件无缝对接，实现会议互联互通，互动交互，与高院数据中心无缝对接，可调取法院业务系统相关案件数据，中标后须提供无缝对接证明材料。 |
| 16 | 高保真鹅颈话筒杆 | 1.话筒柄灵活可调的单指向性话筒； 2.内置防喷和防风罩； 3.可插拔长话筒，长480 毫米。 |
| 17 | 话筒连接面盘 | 带八针 262°电缆DIN插头，用于控制通道选择器输出音量降低的连接器。 |
| 18 | 话筒控制面盘 | • 一个话筒控制按钮； • 话筒按钮周围的三种颜色发光环可显示以下状态： - 红色 - 话筒处于激活状态； - 红色闪烁* - 已到达发言时间的最后一分钟； - 绿色 - 代表已列入请求发言名单； - 绿色闪烁* - 代表排在请求发言名单中的第一位，即将成为下一位发言者； - 黄色闪烁* - 代表已列入笔记簿，无需操作人员干预即可控制其话筒； 互连组件： • 两个 RJ11 连接器：一个用于连接至双代表接口 (DCNDDI)，一个用于环路布线。 |
| 19 | 双代表机接口器 | 当打开相应的输入时，扬声器输出将会关闭； • 该装置可以独立安放在桌面上、安装在墙上，或者精美地嵌入桌面或座椅的扶手内。•每路输入三个开关，用于执行下列功能： - 话筒或线路选择； - 非平衡式话筒输入，平衡式话筒/线路输入，或者带幻象；电源选择的平衡式话筒输入； - 每个输入互连都可选择多种输入衰减：0、6、12 或18dB+/-3dB 输入电平微调电位计•用于选择不同 DCN-DDI 模式的开关： - 双代表； - 主席； - 双代表，一个话筒； - 双代表，静音扬声器； - 单代表； - 出席/退席； - 会场环境话筒。 |
| 20 | 会议发言中央控制器 | •用于配置和控制计算机的以太网连接； •基本话筒管理功能； • 四种话筒工作模式： – 开放：话筒按钮控制发言请求（自动）； – 覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒 (FIFO)； – 语音：语音激活话筒； – 按住按钮发言； • 打开话筒的数量为 1 至 4 个三个 DCN 电源插座，包括用于连接装置的锁定设施； • 可通过显示屏和旋钮对 CCU 和系统进行配置； • 独立自动摄像机控制； • 可调节音频输入的灵敏度； • 可调节音频输出的级别； • 通过 VU 计量表读数来监控音频输入和音频输出。可以使用耳机来监控音频； • 三个 DCN 电源插座，包括用于连接装置的锁定设施； • 两个立体声莲花插非均衡音频线路输入； • 一个 3 针 XLR 平衡式音频线路输出； • 两个立体声莲花插非均衡音频线路输出； • 一个以太网连接，用于控制 PC 或开放式接口； • 一个 RS‑232 串行数据连接器，用于控制摄像机； |
| 21 | 延长线缆 | 作为发言设备之间的延长连接 |
| 22 | 控制软件 | 1. 类C语言编辑器； 2. 支持语法高亮； 3. 支持语法自动补充； 4. 支持各种逻辑控制，如与、或、判断、条件、流程控制等； 5. 支持各种字符串处理，实现数据输入，如摄像跟踪，传感器值输入等应用； 6. 自带IO口，串口，红外，电源控制器，调光器，触屏等API； 7. 支持TCP、UDP连接函数； 8. 支持自建函数，方便代码重用。 |
| 23 | 原厂安装调试对接费 | 与数字审委会系统所有需要集中控制的设备进行对接，实现设备控制管理简单化，方便用户操作控制。 |
| 24 | 主扩线阵音箱 | 1. 3寸全频线阵列音柱扬声器； 2. 单元配置：6x3""(75 mm) 意大利顶级铁氧体全频单元； 3. 频率响应：130Hz-20kHz； 4. 额定功率：150W； 5. 灵敏度：95dB； 6. 最大声压级：125dB； 7. 标准阻抗：12Ω； 8. 辐射角度：100°x 20°； 9. 连接系统：音箱顶端和底端均配备专利设计Qs Socket专用扩展连接座，可通过专利设计MP-35-60/MP-35-60专用连接杆实现快速，无线连接/扩展DC系列低频有源智能扬声器，支持热插拔； 10. 接线方式：1x 凤凰插，1X Speakon 接头； 11. 尺寸(mm)：124x545x152； |
| 25 | 线阵全频数字功放 | 两通道功率放大器； 8Ω立体声功率:350W×2； 4Ω立体声功率:480W×2； 8Ω桥接功率:960W×1； 频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB； 总谐波失真:≤0.1%； 信噪比:≥100dB； 阻尼系数:≥150:1； 转换速率:25V/us； 电压放大倍数（0.775V）：63； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 前面板指示:保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； 厂家需通过ISO9001质量管理体系ISO4001环境认证体系，厂家需提供主机的3C证明。 |
| 26 | 数字音频处理器 | 基于DSP技术的音箱处理器，高性能AKM A/D Ak5392 3片24位高精度DSP； 低失真，大动态，频响：20Hz-20KHz； 总谐波失真+噪声≤0.001% 100Hz-20KHz； 动态范围≥115dB； 每一款都包括输入增益控制，每一个通道都包括独立的分频限制器。 5段参量均衡，延时，延时最大7ms； 输出增益及相位控制。参数加锁，避免误操作。 USB接口实时控制，含PC软件。 每一组Q值从0.5到10，并提供Hi-shelf，lo-shelf选项功能。 独立的限制器 每个通道的高通、低通配置6dB、12dB、18dB、24dB、48dB的巴特沃斯（Butterworth）、宁克一锐、贝塞尔频响曲线。 8*7段输入/输出精确数字电平表。 |
| 27 | 音箱挂件 | 与主扩线阵音箱配套使用。 |
| 28 | 中央控制主机 | 1、ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存； 2、采用667MHz主频的32位内嵌式处理器； 3、8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 4、8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 5、8路弱电继电器接口； 6、8路数字输入/输出IO接口； 7、三种网络通讯：T-BUS、CH-Link、Ethernet； 8、USB2.0编程通讯接口； 9、内嵌式红外学习器，方便调式和维护； 10、支持本地及远程多种控制方式； 11、国际通用宽适配电源设计（AC100~240V），适用任何国家和地区。 |
| 29 | 嵌入式控制主机管理软件 | （1）支持iPad／iPhone作为触控终端，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制，厂家需有自主研发的硬件触控端设备（如：触摸屏）； （2）可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5；可对会议室内设备实现一键联动或编组控制； # （3）可实现定时任务，定时开启或控制设备，在触屏上可显示数字时钟； （4）针对个性化使用要求，支持被动触发控制，配合周边的感应触发设备实现脱离操控终端的被动触发方式； （5）内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发。 （6）实现在触摸屏上对音视频设备的单独控制和联动控制，进行安全时序电源开关，并将实时的图像反馈到触摸屏上显示； （7）支持TCP/IP协议实现对周边网络设备的控制，并且可实现多个会议室之间组网互控。 （8）可对会议设备实现智能控制、智能查询、智能报警及智能管理功能，通过主动、被动方式采集在线设备的系统信息及报警信号，实现设备故障、联动实时告警功能； （9）实现对PC电脑的开关机和网络唤醒功能，并且可以对PC端音视频播放的控制和幻灯片演示控制。 （10）支持会议预约管理和会议信息的发布显示； （11）厂家需通过ISO9001质量管理体系、ISO4001环境认证体系。 （12）需提供控制主机的3C，CE认证。 （13）需提供国家广播电视产品质量监控检验中心检验报告，外观专利证书。 （14）需提供嵌入式控制主机管理软件著作权证书。 |
| 30 | 电源控制器 | （1）提供1路CR-NET网络控制接口，通过CR-NET与可编程控制主机通讯； （2）提供1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台设备实现通信控制； （3）可由多媒体控制系统的24VDC； （4）指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； （5）ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机RS-485网络通讯； （6）内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； （7）自带CR-NET和RS-232切换按键； （8）单路载入容量AC220V/20A、DC30V/20A。 |
| 31 | 7寸触摸屏 | 处理器核心 A7芯片和M7运动协处理器摄像头后500万，前120万主屏大小 7.9英寸主屏分辨率2048x1536PPI 326ppi处理器苹果 A7产品尺寸200×134.7×7.5mm重量331g。 |
| 32 | 嵌入式触摸屏管理软件 | 支持多页面，所有页面均能摆放以下部件：普通按钮，自锁按钮，异型按钮，互锁按钮，多态按钮，多态控制条，普通控制条，且这些部件及页面都可以实现半透明和不规则效果； 支持TCP/IP，UDP，等多种网络协议及多种下载方式。支持以下Window 2000 （ServWindow 2000 （Service Pack 3 or greater） 、Windows XP Professional（Service Pack 1 or greater）、Windows 7 旗舰版ice Pack3 or greater）、Windows XP Professional（Service Pack 1 or greater）、Windows 7 旗舰版操作系统； 支持多图片格式：BMP Windows bitmap；IFF Interchange File Format；JPG Join Photographic Expert Group；PCT Macintosh Pict；PCX PC(Zsoft)Paintbrush；PNG Portable Network Graphic ；PSD Photoshop ；TGA TrueVision Targa ；WMF Windows Meta File ；EPS Encapsulated Post Script。 |
| 33 | 中控系统编程 | 根据法院审委会系统关于音视频及中控控制的要求，及业主实际工作要求编写应用程序。 提供原厂商认证工程师证书，原件带到现场待核查。 |
| 34 | 远程会审主机 | 1、总体要求：采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、会议速率：支持128Kbps—8Mbps。 3、协议标准：支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 4、支持H.239标准双流协议。 5、音视频特性：支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 6、接口：提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 7、功能特性：系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 8、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 网络适应性 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 9、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 10、证书要求：提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS认证的证书复印件。 ★11、终端为了实现互联互控、须提供与法院原有庭审主机厂商无缝对接证明材料。 |
| 35 | 会议摄像机 | ★感光元器件与摄像机整机同一品牌 提供国家广电总局认证证书 信号系统： 1080p/59.94, 1080p/50,1080p/ 29.97,1080p /25,1080i /59.94, 1080i /50,720p/59.94,720p/50, 720p/29.97, 720p/25 镜头:≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦；焦距：f=4.3 mm to 129 mm， F1.6 to F4.7；最小物距：10 mm（广角） 水平视角：≥65°（广角） 聚焦系统：手动/自动 最低照度1.4 lx （50IRE, F1.6, 30 fps） 曝光控制：Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), Bright,EV compensation, Slow Shutter AE 快门速度:1/60到1/10000秒（59.94Hz系统），1/50到1/10000秒（50Hz系统） 增益:手动/自动（-3dB到+18dB） 白平衡:Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One-push,Manual 信噪比：≥50dB 平移/俯仰：平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒） 预设位：16个位置 视频输出：具有HDMI高清输出接口 控制接口：RS-232(8针小型DIN)， RS-422控制（VISCA）；RJ45（配合RM-IP10键盘） 电源规格：直流电12V |
| 36 | SDI分配器 | 一分四高清SDI分配器，同轴电缆超长距离传输 SDI输入接口：BNC SDI*1 SDI输出接口：BNC SDI*4 SDI标准：兼容SMPTE424M,SMPTE292M,SMPTE259M-C SDI信号格式：SD-SDI，HD-SDI，3G-SDI 支持SDI速率：143-2970Mb/s SDI阻抗：75欧姆 SDI输入分辨率：480i/576i/720P/1080i/1080P SDI输出分辨率：480i/576i/720P/1080i/1080P SDI信号输出幅度：800mVp-p |
| 37 | 摄像机支架 | 与会议摄像机配套，作为摄像机安装支撑用 |
| 38 | 远程会审系统接口开发 | ▲与法院原有的远程会审系统进行无缝对接，实现与原有远程会审系统视频互联互通 |
| 39 | 音频处理器 | 可以自定义编程的音频处理和控制系统。它采用先进的DSP处理技术，拥有全新的全数字自动混音、反馈消除等算法。控制都通过软件操作，更加智能化，大大简化了操作难度。 1、数通道组合通道拷贝、粘贴、联控功能； 2、具备USB声卡处理功能与录制功能，可以选配反馈抑制及回声消除功能 3、双重DSP音频处理，输入8通道：信号激发器、通道扩展器、信号压缩器、5-8段参量均衡、自动数字混音台；★信号输出8通道自带31段参量均衡设置； 4、音箱管理器（5段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）。具备各路通道矩阵混音功能。 5、内置自动摄像跟踪功能；RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制；RS-485摄像机控制端口； 6、GPIO可编程控制接口（8组，可自定义编程控制）；支持平板界面操作控制。 7、支持1-8组场景预设功能；直观、图形化软件控制界面，可工作XP/Windows7、8、10等系统环境下。 8、8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；8路平衡式输出，采用凤凰插接口；输入输出通道配置灵活，兼容LINE输入和麦克风输入，平衡音频输出支持高达48K/96K，24BIT无压缩CD级音质 - 可扩展USB多媒体存储，可进行音频播放或存储功能； - 内置反馈抑制器、噪声消除、 回声消除（可选项）等主要算法； 11、具有50余种音频处理器件例如；31段均衡器，13参量均衡器，压限器，限幅器，扩展器，分频器，分讯器，混音器，调音提，滤波器，噪声门，哑音器，自动增益，信号指示表和信号发生器等。 12、接口: 1个RJ45 软件控制网口1个RS232控制口，1个RS485控制口，2个设备间冗余备份接口 13、智能自动摄像跟踪功能；消防联动功能； 14、以太网接口用于软件设置/控制；带有遥控串行功能的RS-485；带有GPIO可编程控制接口；支持SNMP/SMTP远程管理；TFTP网络软件升级（可实现远程网络协助）支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 15、独立软件，可工作在WindowsNT4.0/2000/XP/7；软件采用中英双语界面，软件设置采用可拖拉式移动界面，可根据具体使用可随意调设备内置设备模块 16、多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理 17、资质证书：厂家需通过ISO9001质量管理体系ISO4001环境认证体系，厂家需提供相关软件著作权等级证书和控制主机的3C，认证，外观专利。 |
| 40 | 多点触控审委会应用系统软件 | 1、审委会会前准备阶段 科学管理审委会会议前的准备工作。通过系统便捷提请审委会上会申请、领导可审批上会申请和汇报材料，同意上会的议题可由秘书统一会议安排，发布会议通知。秘书安排完会议后，委员可在上会前查看议题相关材料以及全面详细的了解案件情况，便于上会时有针对性的讨论和发言。 1.1议题申请 案件承办人或审委会秘书可针对自己承办的案件或业务部门报送上会的案件、重大的文件事件审议工作等提起申请、制作汇报材料、提请审批等。 ★1.2议题审批 业务庭室领导及分管院长对申请人提起的上会申请进行网上审批，审批领导可以查看汇报材料、案件材料、议题详情等，同时通过画笔工具进行留痕批示。审批领导还可使用“记事本”记录议题相关信息及查询相关法律法规。 1.3安排会议 通过领导审批的议题，可由审委会秘书进行统一安排和管理。可查看申请议题信息和材料，安排会议时间、地点、参会人、上会议题等，并给参会人发送会议通知，可发送系统消息提醒或发送手机短，确保每一位参会人悉知准确的会议信息。参会委员还可提前通过系统了解议题或案件的详细情况，便于上会讨论。 2审委会会议讨论阶段 整个审委会会议由审委会秘书控制开始和结束，并同步记录讨论记录和笔录信息，管理整个会议过程；汇报人可通过系统进行议题汇报；委员可同步听取汇报并展开讨论，实时共享屏幕信息，查看案件详情，讨论结束后可投票表决。 ★2.1会议讨论管理 审委会秘书可对会议讨论过程进行管理，包括控制议题的开始、挂起、结束等状态，进行委员签到管理，表决维护和表决提醒，查看表决结果、管理委员屏幕信息共享请求等。并同步记录讨论内容和根据系统自动生成的笔录模板记录笔录信息。笔录可通过语音识别在同一界面进行录入。会议结束后，秘书将会发起对讨论记录和笔录的校对，委员可对讨论记录和笔录进行签名确认，确认后的议题可由审委会秘书做归档处理。 在召开审委会时，审委会秘书可对每个议题讨论全过程进行录音录像。会议结束后，可根据会议名称查看相应的会议录像。 2.2议题汇报 汇报人或申请人在审委会会议过程中对汇报材料进行汇报，汇报人可以展开汇报材料和案件信息在会议过程中向各位委员进行汇报。 2.3委员讨论 审委会委员可同步听取汇报、进行会议讨论，讨论过程中能随时查看案件卷宗详情、查询法律法规、通过记事本工具记录议题相关内容，并可实时发起屏幕共享以及同步大屏信息，灵活切换。同时委员可对汇报人的汇报情况进行评分、对议题进行表决。 3审委会会议结束后 审委会会议结束后，秘书可对议题进行归档。提供议题回顾、查询和统计。 3.1议题查询 议题查询功能提供给相关有权限用户进行具体议题的查询应用，根据系统提供的查询条件组合过滤查询关心议题的信息。 同时，根据会议名称可查看相应的会议录像。查看录像时，根据议题进行快速定位，方便录像的查看。 3.2议题统计 包括审委会议题讨论统计表、审委会讨论情况一览表、审委会讨论案件情况一览表、审委会讨论文件情况一览表、审委会委会出席会议情况一览表等多种角度的统计表。 ★4提供软件著作权。 ★5提供系统运行截图。 |
| 41 | 高清审委会录音录像主机 | 主机采用19”标准单一机箱，1U高度；全数字化核心，嵌入式设计； 前面板具备1.8寸液晶屏； ★2路3G-SDI数字高清摄像机接入，1路DVI-I证据信号接入，证据信号支持HDMI、VGA、YPbPr信号类型组合输入；2路数字高清视频信号DVI-I接口输出，并可兼容HDMI、DVI、VGA、Ypbpr信号输出；具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换；8路麦克风接入端口，提供48V幻象电源支持；支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口。每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节； ★2路线性音频输入接口，用于证据音频输入； 4路线性音频输出端口，1路前置监听端口；每路输出都带有音量、均衡、音调调节等功能；（LineOut1~2线性平衡输出接功放; LineOut3~4线性非平衡立体声;）内置数字音频处理器，支持反馈消除AFC、回声消除AEC、背景自动降噪ANC等功能，提供专业级音频效果； 具备硬件高清图像合成器，可提供2均分，1+2、画中画、4均分多种合成画面格式，合成画面分辨率1080P；支持2路1080P格式同时编码输出，可支持各摄像机或证据或合成画面的独立编码，码流速率可设；支持1路远程1080P格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审（嫌疑人、公诉人均在远端）； 可扩展支持H.323协议，可以与视频会议系统互联互通，满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用；视频输出格式：符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式； 音频输出格式：符合最高院要求的AAC文件存放格式； 具备4路红外端口；具备2路全双工可编程RS-232端口；具备2路全双工RS-485端口；具备控制网络可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板等多种集控设备。可通过网络采用浏览器以WEB页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备双网口； 支持2路USB接口，可挂接移动存储设备内置1块2TB硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 可扩展支持2路光驱同步刻录，可选配普通光驱或蓝光光驱刻录。 |
| 42 | 审委会系统软件接口对接 | ▲与长兴法院审判信息管理系统、执行信息管理系统、高清数字法庭管理系统进行无缝对接，实现审委会系统与法院业务系统互联互通，数据共享。 |
| 43 | 审委会数据智能分析系统 | ArteryBase数据库管理系统支持标准SQL语句，提供标准ODBC、JDBC等数据访问接口。产品提供数据库的业务建模、数据库开发、数据库运维管理等数据应用全过程的工具，可靠的支撑了应用业务系统平台的建立，可以让业务系统整合、数据迁移、数据安全保障等工程工作更加有效率。 |
| 44 | 千兆三层交换机 | 产品类型：全千兆以太网交换机 整机交换容量：256Gbps 包转发率（整机）：96Mpps 端口聚合：支持最多14/26个聚合组，每组支持最多8个GE或4个10GE端口 传输方式：存储转发方式 接口类型：10/100/1000BASE-T端口 ★接口数目：24个千兆以太网端口 传输速率：10M/100M/1000Mbps IP路由：支持OSPFv1/v2，OSPFv3支持BGP4，支持VRRP/VRRPv3 IRF2：支持IRF2智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠 安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持802.1X认证/集中式MAC地址认证， 支持Guest VLAN，支持RADIUS认证，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持端口安全，支持PORTAL认证，支持EAD，可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器，支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持BPDU guard， Root guard，支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 网管功能：支持iMC网管功能，网络用户界面，远程监控（RMON） 认证标准：UL（UL 60950），CSA（CSA 22.2），CE mark，FCC Part 15（CFR 47）Class A，CCC，NAL |
| 45 | 审委会应用系统服务器 | 2U机架式， ★CPU: E5-2620V4*2 ★内存;DDR4 16G*4 ★硬盘：600G热插拔SAS硬盘10Kppm*4 ★八通道SAS高性能RAID卡，1G缓存 电池：冗余金牌电源，千兆网卡*2 |
| 46 | 审委会应用系统安全加固软件 | 1、加固软件服务端授权：1个 2、支持多种操作系统：支持多个Windows操作系统平台，包括Windws2000/2003/2008/2012所有32bit和64bit的操作系统。支持Linux、Solaris 、AIX 、HP-UX等。必须是自主研发产品，可以提供二次开发所需API接口，非OEM产品。根据客户需求，必须提供支持各系统的测试版本 3、管理方式：一个控制台可以同时对多个平台的客户端进行管理和维护，并且可开放接口给第三方管理平台集成，实现与不同产品间管理的融合。 4、系统监控：对系统的CPU、内存、磁盘、网络资源进行监控，当这些资源的使用状况超过设置的阀值时将进行报警，以提前发现资源不足、滥用等问题。 5、自我保护：具备良好的系统自身的保护功能，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入，系统自身文件不被恶意修改和删除 6、账号管理：具备内核级别帐户强制访问控制。能够阻止对系统帐户的破环，如新增帐户、删除帐户等 7、身份鉴别强化：可灵活配置系统用户密码的复杂性和登陆失败处理，以此来增强系统用户身份鉴别的安全性 8、增强型身份认证：提供安全管理员和审计官员的USB KEY+密码的双因子认证功能，还可对系统用户配发USB KEY实现双因子认证。对于远程登陆和虚拟化系统而无法识别USB KEY的服务器，提供可配置两个密码组合的登陆认证方式，只有掌握密码的两个人同时存在才能登陆系统，以此确保自然人的可信。 9、内核级文件强制访问控制：具备内核级文件/目录强制访问控制。允许对文件/目录配置用户或进程以读、写、禁止访问等权限访问的安全策略。 10、注册表强制访问控制：具备内核级注册表强制访问控制。允许对注册表项配置进程以读、写等权限访问的安全策略。 11、进程强制访问控制：具备内核级进程强制访问控制。允许对进程配置进程以读内存、写内存、复制句柄、终止进程等权限的安全策略。 12、服务强制访问控制：具备内核级服务强制访问控制。能够阻止新增的服务及驱动在系统中的加载，阻止已安装服务的启动类型的更改 13、系统账户强制访问控制：具备内核级别帐户强制访问控制。能够阻止对系统帐户的破环，如新增帐户、删除帐户等。 14、文件完整性检测：具备文件完整性检测。通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些文件被篡改。 15、服务完整性检测：具备服务完整性检测。通过记录和对比系统中所有服务的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些服务被篡改。 16、安全标记：通过对主体（用户）和客体（文件/目录）进行标记，设置相应的级别，来控制用户对文件/目录的访问权限。同级别用户可以随意访问同级别文件/目录，高级别用户对低级别文件/目录只读，低级别用户对高级别文件/目录没有任何权限，依此来保证重要数据流的单向性，只能从低级别流向高级别，不能反过来，保证数据的安全性。 17、防格式化机制：保护功能开启时，可防止病毒和入侵者恶意格式化磁盘，同时降低管理员意外格式化磁盘的风险 18、信任列表：通过把用户认为信得过的进程添加到信任列表中，该进程的操作则会畅通无阻，同时对此进程也可以设置策略进行保护，这样保证了系统的安全性，也保证了一些特殊操作的正常进行，减少用户的操作量 19、保护与检测：保护系统重要的可执行程序，比如exe，dll，com，sys等文件，可发现可执行程序被篡改并进行恢复 20、网络限制：可设置是否允许系统开启和关闭共享，以及设置系统本地帐户的安全策略以及帐户身份认证时的安全传输方式，以此来增强系统帐户的安全性。 21、磁盘配额限制：可设置用户对磁盘的使用配额来避免磁盘空间的滥用，当用户的磁盘使用量超过配额限制时进行报警 22、文件粉碎：提供至少7次以上的文件和目录反复擦写，做到真正的信息清除，防止数据恢复 23、用户使用痕迹清理：提供一键式清理用户上网记录、文档访问记录、临时文件等信息，防止用户隐私数据泄密 24、内置策略模板：提供经过验证的分等级的安全策略模板，全面保护系统，方便易用，降低用户的使用难度。 25、维护模式：当用户担心自己配置的策略是否会影响系统和应用时，可开启此功能，此时将只记录违规的日志而不进行阻止，便于管理员在不造成业务中断的情况下调整策略 26、违规日志审计：记录系统内的所有违反强制访问控制策略的事件，并提供日志的查询、删除、备份、导出、日志分析和syslog转发功能 27、操作日志审计：记录安全管理员和审计管理员的所有操作事件，如登陆、功能停用等，并提供日志的查询、删除、备份和导出 28、报警日志审计：记录安全管理员设置的一些报警事件，比如文件完整性定时自检，服务完整性定时自检，违规日志报警，系统信息报警等 29、报警机制：提供管理员可配置的时间报警机制，当管理员设定的事件被触发时，通过邮件的形式向管理员发出通知。 30、日志配置管理：可以配置日志的最大条数或者日志所占的最大磁盘空间数，超出的部分不再记录 31、报警邮箱管理：设置报警邮箱，在记录报警日志的同时也会往设置好的邮箱里发送一份报警邮件，让用户及时了解系统的状态 32、集中管理架构：支持在该平台上采用B/S架构管理模式，构建“集中管理平台系统”，通过授权方式添加加固软件服务端，最大可支持500个授权；且可对该平台系统中的所有服务器（即加固软件服务端）进行统一的安全策略管理及下发。 33、USBKEY管理认证：需支持通过USB Key才能管理Windows版本的客户端，连接需要USB Key信息的验证，保证安全性。 34、服务器管理：支持服务器（即加固软件服务端）管理功能，能自动发现已经安装了agent的加固软件服务端，所有已经发现并加入管理的服务器，才可以进行策略配置，安全审计等功能 35、用户管理：支持添加集中管理平台的用户，并可针对不同用户分配不同服务器的管理权限 36、策略配置：支持对各个加固软件服务器安全策略的配置、删除，且支持windows及Linux版本，能显示所有已经在管的服务器信息 37、策略统一下发：支持对各个加固软件服务器所有安全策略的自动下发，支持统一及单个服务器下发 38、模板分类：支持将预制的安全策略模板（高级、中级、低级）下发到具有同样业务的一组Windows服务器主机上。 39、状态监控：支持通过FLASH示图形式显示当前管理平台中管理的服务器信息。可以显示所有已经在管的服务器信息，包括操作系统类型，IP，CPU以及内存信息等；且能提供三种不同的示图方式：网络拓扑形式、设备类型形式、全部列表形式。 40、集中安全审计：支持通过集中管理平台进行统一的安全审计、日志查询。 41、快捷管理：支持为管理员提供一条快速登陆到目标机器的通道，可快速进入到策略配置界面，对该台服务器进行策略配置。 42、投标商所提供产品须具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证 43、投标商所提供产品须具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的涉密信息系统产品检测证书 44、投标商所提供产品须具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书 ★45、投标商所提供产品须具备微软Certified for Windows Server 2008 R2认证 ★46、投标商所提供产品驱动部分须通过微软WHQL认证 47、投标商所提供产品应为国有自主知识产品，具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 |
| 47 | 审委会会议签到移动终端 | ★1、人脸验证正确识别率：错误接受率≤2%，正确识别率≥98%，基于身份证芯片相片、报名相片及现场照片，需提供人脸指纹采集验证移动终端公安部检测中心的检测报告。 2、采集时间检验应小于等于0.25秒，详见检测报告。 3、二代身份证阅读距离检验在0～30mm之间，详见检测报告。 4、图像背景灰度值检验应为225～255之间，符合GA/T625-2010中4.2.8图像背景灰度值要求，详见检测报告。 5、存储及加密：采集或验证的人脸照片、指纹、身份证信息在本机存储并加密，数据记录存储量：>100000(条)，加解密算法须安全通用。 6、比对方式：支持在线模式、离线验证模式、本机验证等工作方式。 7、质量检测：具备照片、指纹质量检测功能。 8、主板及CPU：内置主板，处理器性能相当于或优于主频1.33GHz、 64位、四核Intel系列CPU。 9、操作系统：同时具备Windows、Android双系统。 10、显示屏：8寸或以上触摸屏，分辨率≥1280*800。 11、机身存储：内存≥2GB；机身存储≥64GB。 12、专业摄像头：高清摄像头，动态分辨率1280x720或以上，最大帧数：24帧/秒或以上，可视角度≥60°，支持自动降噪；具备各种照明条件下，自动改良图像品质的专业技术；具备流媒体传输优化专业技术，能自动调节帧率、锐度、色彩饱和度。 13、身份证读卡器：内置指纹居民身份证读卡器，可读取身份证基本信息、照片和指纹信息；符合公安部《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术条件》标准以及ISO14443（Type B）国际标准。 14、指纹采集器：内置指纹采集器，符合公安部《GA/T 1011-2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》标准。 15、补光光源：自带2个或以上面光源（非点光源），可根据现场环境来调整亮度，保证脸部光线均匀。满足ISO标准的补光组件相关要求。 16、网络接口：至少1个RJ45网口；至少支持802.11b/g/n标准WIFI和蓝牙4.0。 17、设备接口：至少2个USB 2.0，可用于外接鼠标和键盘；1个专用接口给内置电池充电；1个HDMI接口；1个耳机插孔；1个麦克风输入口；双扬声器输出；具备1个存储卡插槽用于扩容。 18、外设接口：设备在开机或关机时，摄像头、身份证读卡器、指纹采集器、LED灯均可作为PC机的USB接口即插即用外设。 19、内置电池：≥10000mAH。 20、电源管理：设备须具备智能电源管理功能，可单独控制摄像头、身份证读卡器、指纹采集器、LED灯的电源开关，以提高设备待机时间。 21、安装和使用方式：手持、桌面摆放和壁挂；摄像头、补光光源与显示屏在同一面。须提供配套设备使用的壁挂及桌面摆放支架。 |
| 48 | 审委会会议人脸识别登录软件 | ▲与升降器一体机挂接，定制开发审委会会议人脸识别登录软件，实现所有审委会委员刷脸登录，支持每次会议参会人员自定义模版，实现会议签到无纸化。 |
| 49 | 人脸识别系统接口对接 | ▲与法院人像应用共享服务平台无缝对接，实现数字审委会系统人脸识别登录，身份核验，会议签到等功能。 |
| 50 | 审委会会议桌定制（胡桃木） | 1.贴面：选用进口胡桃木木皮贴面； 2.基材：采用密度板（达到国家新检测标准E1级）； 3.封边：进口印尼白木封边，坚固耐用； 4.五金配件：进口三节轨及阻尼缓冲铰链、正面锁； 5.功能：台面固定黑色超纤皮皮垫板； 6.油漆：台湾油漆,五底三面。 |
| 51 | 审委会委员真皮座椅 | 1.面料：选用优质环保耐水解PU皮，柔软透气； 2.海绵：采用高密度定型海绵，密度大于50kg/m³，软硬适中、均匀，压缩永久变形小于5%； 3.椅板：曲木板材经模具捌层高频热压成型，经防潮、防腐、防蛀等化学处理； 4.五星脚：优质铝合金压铸而成，精抛处理； 5.功能：进口气压棒，同步倾仰机构。 |
| 52 | 列席人员真皮座椅 | 1.面料：选用优质环保耐水解PU皮，柔软透气； 2.海绵：采用高密度定型海绵，密度大于50kg/m³，软硬适中、均匀，压缩永久变形小于5%； 3.椅板：曲木板材经模具捌层高频热压成型，经防潮、防腐、防蛀等化学处理； 4.椅脚：优质铝合金压铸而成，精抛处理。 |
| 53 | 秘书会议桌 | 1、基材： E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：同色PVC封边条。 4、五金配件：三节轨，阻尼缓冲铰链； 5、支架：喷塑造型钢脚支撑（不含桌上屏风）。 |
| 54 | 秘书人员座椅 | 1.面料：韩国进口透气网布，耐磨性强，透气性好； 2.海绵：采用高密度定型海绵，密度大于50kg/m³； 3.底座：韩国升降气压泵、1档倾仰锁定底盘；合成尼龙脚，黑色尼龙轮； 4.功能：黑色尼龙椅架加玻璃纤维椅框、弹性可调节腰枕。 |
| 55 | 灯光改造 | 改造后数字审委会会议室照度需符合《浙江省法院系统数字法庭信息管理系统建设规范》（浙高法办〔2008〕17号）中灯光照明的要求。 1、根据法院会议室实际情况，以实现最佳录像效果为基础，效果要求做到会议视频画面亮度适中，人员面部清晰、柔和。在原有照明基础上，将主要拍摄对象的正面照度提高到300LUX以上。 2、使用寿命：达60000 小时以上，长年使用免维护。 3、光源采用无极灯：高显色性，显色指数Ｒa≥90，采用优质稀土三基色荧光粉的荧光灯，光线柔和，光色度接近自然光（自然光显色指数为100），被照物体呈现出自然色泽，颜色还原性好；需有国家级检验检测机构相关检测报告； 4、功率因数：≥0.98；光衰小：60000 小时光通量维持率不低于70%； 5、光效：光效＞65-80lm/W 6、无频闪、眩光，面光源，光线柔和； 7、宽色温范围：2700K~6500K之间可选，可满足各种场合亮化设计； 8、宽电压工作范围：AC165V-265V 9、启动性能：瞬间启动，即开即亮，频繁开关不影响使用寿命； 10、环境温度适应性：在-25℃~60℃环境下正常工作； 11、谐波含量低：达到国际L级标准； 12、灯具制造商必须通过ISO9001质量管理体系认证。投标的所有产品必须通过3C、CE、RoSH认证，且在有效期内， 提供证书复印件并加盖原厂公章，未提供视为未响应。 |
| 56 | 多功能打印一体机 | 黑白激光打印、扫描、复印多功能一体机，A4打印幅面； 接口：USB2.0，内置无线网卡，支持WIFI连接； 支持各类windows操作系统，内置2G存储空间； 打印速度：不低于22页/分钟，能效等级为1级； |
| 57 | 电源控制开关 | 额定输出电压：交流220V、50Hz； 可控制电源：网络远程控制8路，提供产品能实现此功能截图； 每路动作延时时间：1秒及以下； 供电电源：VAC 50/60Hz 25A； 每路输出带指示灯显示； 锁匙开关控制电源； 单路输出额定电源：20A。 |
| 58 | 32U机柜 | 产品标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491； PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准； 承载能力：静载800KG(带支架)； 防护等级：IP20； 主要材质：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm； 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑； 容量：不低于32U，标准19英寸机柜。 |
| 59 | 单模六芯光纤 | 国标单模六芯光纤。 |
| 60 | 光纤熔接 | 含单模六芯光纤焊接费用。 |
| 61 | 审委会门口信息发布系统 | ▲与数字审委会系统无缝对接，实时显示审委会会议室开会会议信息内容，包括会议名称、会议时间、会议地点、参会人员等，可通过刷脸进行参会人员会议签到功能。 |
| 62 | 线材附件等 | 不低于秋叶原品牌质量的线材附件。 |

- 诉讼服务中心智能设备系统

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能诉状一体机 | 软件部分： 纠纷当事人因为很难写出思路清晰，内容具体的起诉状，而常被法院退回诉状，进而导致其多次往返法院。 此时需要通过大数据和人工智能技术对起诉状做要素分析，并以引导交互提问的方式，帮助当事人快速、独立完成一份符合其诉求的思路清晰，内容具体的诉状，从根本上解决当事人诉状书写困难的问题，以减轻立案法官因诉状问题带来的重复咨询工作量的产品。该产品需包含以下功能： 1、个人信息自动采集 当事人触控屏幕激活系统界面，刷身份证可自动完成个人信息的采集。 2、案由选择 系统支持离婚、借贷、交通、劳动等多类案由，并可不断更新维护。系统支持当事人通过屏幕菜单触控选择，由系统自动分析并填写案由。 3、案情描述 案由信息确定后，系统基于大数据和人工智能对起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项，当事人通过勾选答案完成案情描述。 4、案情补充 对于特殊案情，系统会预留书写空间，当事人可选择在触屏上补写。 5、诉状预览及生成 案情信息采集完成后，系统可自动生成诉状，并提示当事人可进行诉状信息预览。 6、诉状打印 系统支持诉状打印，如果当事人对诉状没有异议及疑问，即可选择诉状打印。 7、诉状下载 系统提供诉状二维码，通过扫描二维码，可将诉状保存至手机，以便后续使用。 8、书写签名 诉状预留手写签名位置。 9、界面自适应 系统可提供交互界面自适应，以适配不同规格的硬件触屏参数。 10、提供自助终端版、移动版 ★11、需提供系统运行截图 硬件部分： 用于部署诉讼风险评估及智能诉状系统，一体机应支持在两系统间切换使用。 1、冷轧钢板，钢琴烤漆 2、嵌入式工控主机 3、21.5寸全高清电容式触摸屏，防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰 4、cpu/4G/500G/主板自带3个USB口，扩展到10个，外接7口USB HUB,独立供电/集成显卡/ DVI,VGA或HDMI接口/带音频输入输出尺寸/166(W)*157(L)*48(H)mm/WIN7专业版系统。 A4激光打印机，打印速度：约14ppm，最高分辨率不小于600x600dpi ，标配纸盒≥150页 5、内嵌通过公安部安全认证的第二代居民身份证阅读器，当事人通过刷身份证进行使用 |
| 2 | 诉讼风险评估系统 | 诉讼风险评估需在诉前为当事人评估诉讼中可能发生的风险、诉讼过程中产生的成本、是否符合起诉的条件等评估，并生成评估报告，需满足如下功能： 1、评估是否符合起诉条件：系统和当事人进行互动问答以掌握当事人的案情，依据案情判断是否存在限制起诉的情况。当事人起诉不符合法律规定条件的，提示人民法院不会受理，即使受理也会驳回起诉。 2、评估是否归本院管辖：系统依据案情判断是否能在本院提起诉讼。首先判断是否为法院的主管范围，不属于法院主管范围的，引导纠纷当事人前往仲裁、行政机构等解决纠纷。属于不归法院主管但不归本院管辖的，提示当事人去有管辖权的法院起诉。 3、评估诉讼请求是否适当：系统依据案情判断当事人的诉求是否适当。引导诉讼请求应明确、具体、完整，对未提出的诉讼请求人民法院不会审理。无根据的诉讼请求，除得不到人民法院支持外，当事人还要负担相应的诉讼费用。 4、评估是否能加快审理：让当事人知道什么是简易程序，抓住当事人（原告）要尽快拿到审判结果的心理，介绍简易程序优点，引导当事人愿意接受简易程序，在法官选用简易程序时配合法官，加快法院的审理效率。再告知当事人简易程序的条件和可能的风险，最后提示当事人简易程序由法官依法确定。 5、评估诉讼减免缓：系统通过和当事人问答互动掌握案情，依据案情判断当事人是否符合减免缓交诉费的情况。不符合申请条件的，提示当事人应按期足额缴纳诉费，不按期缴纳诉费的法律后果。 6、纠纷解决途径的差异：根据当事人案情，在风险、亲情、信誉、时间、经济五个方面对比诉讼和调解解决纠纷的差异和特点。引导当事人选择调解解决纠纷，促进纠纷多元化解决。 7、财产保全评估：让当事人正确理解财产保全评估的用途，评估当事人的案情是否适合申请财产保全。告知财产保全有哪些条件、有哪些风险。 8、评估能否申请法律援助：将来法院诉讼而自身不懂诉讼且符合法律援助条件的当事人分流至司法行政机关的法律援助中心。 9、诉讼风险排行榜：根据大数据统计展示常见诉讼风险排行。 10、评估报告生成：生成评估报告供当事人查阅。 11、提供自助终端版 ★12、需提供系统运行截图 |
| 3 | 自助查询终端 | 1、软件功能： 支持各类诉讼查询服务功能： 1）★案件信息：为诉讼参与人提供与其关联的案件列表信息并支持查看案件详细信息。 2）★立案进展查询：为诉讼参与人提供通过诉讼服务终端查询立案进展的服务。 3）★预约阅卷进展查询：为诉讼参与人提供通过诉讼服务终端查询阅卷预约进展的服务。 4）★开庭公告：为诉讼参人提供查询案件开庭公告服务。 5）法庭分布：为诉讼参与人提供查看法庭分布位置服务，栏目内容可由管理员根据法院具体需求维护。 6）法院要闻：为诉讼参与人提供查询法院新闻等院内司法公开类信息服务，栏目标题及内容可由管理员根据法院具体需求维护。 7）诉讼引导：为诉讼参与人提供查看诉讼引导、窗口指南、工作流程等信息服务，栏目标题及内容可由管理员根据法院具体需求进行维护。 8）法律法规：为诉讼参与人提供查看常用法律法规服务，法律法规由法院在后台自行维护。 9）文书样式：为诉讼参与人提供查看常用的诉讼文本服务，常用的诉讼文本样式由法院在后台自行维护。 10）诉费工具：为诉讼参与人提供便捷的诉讼计算服务，包括诉费计算器、人身损害赔偿计算器、劳动争议计算器。 2、硬件功能 1、机柜：2-2.5mm厚冷轧钢板，颜色，外观，功能按客户需求定制。 2、★显示器：32英寸全高清LED背光液晶显示器，显示比例：16：9；分辨率：1920*1080；动态对比度：10000：1；响应时间：5MS;亮度:200cd/㎡ ;可视角度:90/50°;显示颜色:16.7M ;VGA;DVI接口。 3、★触摸屏：32英寸免维护型红外线式触摸屏，支持6点触控，显示比例16：9； 分辨率：4096*4096； 防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰。 4、主机：G4400CPU/4G内存/500G硬盘/DVD光驱/集成显卡，声卡，网卡 5、二代身份证读卡器：第二代居民身份证阅读器，通过公安部安全认证 6、操作系统：WIN7专业版32位操作系统 |
| 4 | 自助立案一体机 | 根据《最高人民法院关于推进司法公开三大平台建设的若干意见》、《最高人民法院关于全面推进人民法院“诉讼服务中心”建设的意见》、《浙高法[2017]45号文关于“大立案、大服务、大调解”机制建设的考核办法（试行）》三份文件的要求，加强诉讼服务中心（立案大厅）的科技化与规范化建设，依托于浙江现有的律师服务平台，利用电子公告屏和触摸屏等现代信息技术，为当事人提供诉讼指南、来访须知、自助立案等一系列诉讼指引资料，为公众提供全方位、多元化、高效率的审判流程公开服务。需具备以下功能： 自助终端硬件参数： 1、采集接口：二代身份证读卡器、摄像头、音频输入模块、文件扫描模块；输出接口：打印机、音频输出模块； 机柜：主结构部分为冷轧钢板，钢琴烤漆； 2、触摸屏：≥21.5寸全高清电容式触摸屏，防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰，不得使用红外屏； 3、A4打印机 ：A4激光打印机，打印速度≥22ppm，最高分辨率≥1200x1200dpi； 4、热敏凭条打印机：半切纸式热敏打印机； 5、身份证读卡器：第二代居民身份证阅读器，通过公安部安全认证； 6、摄像头：分辨率≥1920*1080；最低照度≥0.2LUX； 7、文件扫描模块：色彩≥24Bit；扫描介质：文档、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等； 8、音频输入模块：拾音范围10平方米-40平方米； 9、音频输出模块：扩音降噪，立体声，≥2个扬声器； 10、三合一银联电动读卡器: 1.三卡合一：支持磁卡、IC 卡、RF 卡；2.电动吸卡吐卡；3.多样化的卡传动；4.具备容错处理功能；5.长寿命：大部分部件寿命均在点击次数500,000次以上； 6.金属密码键盘:通过银联认证；7.整体设计可实现防尘，防暴；8.支持DES，3DES算法；9.面板：进口印花不锈钢，不粘油，不吸汗；10.面板尺寸：100mm*100mm；11.底板：不锈钢，按键：不锈钢；12.按键寿命：2000000次。 自助终端软件包含以下功能： 1、登录模块 刷证件登录：当事人可通过刷身份证的方式登录自助诉讼服务终端。 证件号码登录：当事人可手动录入证件号码、手机号、验证码登录自助诉讼服务终端。 2、公开信息 法庭位置：展示法院各法庭的位置信息，以及位置平面图，为用户提供位置导航 诉讼引导：展示法院的立案流程介绍、立案条件介绍、诉讼须知、举证须知、诉讼费缴纳办法、来院地图等内容 开庭公告：展示法院某一时段的开庭公告信息，点击可查看公告详细信息。 诉讼工具：提供诉讼费计算器、人身伤害赔偿计算器、劳动争议计算器等诉讼工具，供当事人计算诉讼费的金额信息 文书样式：提供法院标准格式的文书样式供下载，包含起诉状、先予执行申请书、公民授权委托书、申请执行书、民事撤诉状、上诉状、财产保全申请等 法律法规：展示法院各项法律法规信息，包含宪法、民法通则、民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法、刑法、公司法、合同法、婚姻法、劳动法、劳动合同法、食品安全法、资产评估法、反恐法等 法院视频：提供法院各类宣传视频作展示，用户可自行上传视频，点击播放。 庭审直播：与浙江省庭审直播平台交互，展示庭审直播相关内容，支持点击观看相应的庭审直播影音。 司法公开网：与浙江省庭司法公开网交互，展示司法公开的相应内容。 诉讼服务网：与最高法院诉讼服务网交互，展示最高法诉服相关的内容。 3、诉讼服务 ★包含文书打印、网上立案、预约阅卷、网上缴费、网上信访、申请执行六项功能。 文书打印：当事人/律师可选择本人名下的案件，打印案件相关的文书。 网上立案：展示网上立案的案件列表及各案件的审核进展，包含审核中、已通过、未通过三种类型的审核数据。同时该界面可发起立案申请，当事人可在该界面进行案件类型的选择，原告、被告、代理人、第三人信息的登记，起诉状、证据材料、身份证件的扫描上传，并对立案申请信息作提交。当事人提交审核信息后，信息与律师服务平台无缝对接，直接进入审判管理系统待立案法官审核。法官审核完毕后即可引入申请信息，完成立案操作。网上立案功能需与浙江省律师服务平台无缝对接，完成立案流程的中转及审核，以及案件信息最终引入法院办案业务系统。 预约阅卷：当事人可在该界面进行本人案件的预约阅卷申请，需要在本人名下的案件中选择需阅卷的案号，同时登记身份证件信息、阅卷通途，并上传证件照片进行审核，而后提交申请。后续由法官于律师服务平台进行阅卷审核，审核完毕后当事人即可查询本人名下案件的相关卷宗。 ★网上缴费：需展示当事人名下已缴费、未缴费的案件信息，并可对未缴费案件进行诉讼费用的缴纳。缴纳途径包含银联卡缴费、支付宝缴费两种，其中 银联卡缴费：用户于插卡口插入银联卡，输入卡密码，进行相应的金额扣划，完成费用缴纳 支付宝：用户通过手机支付宝客户端，扫描支付界面的二维码，在手机端弹出的缴费窗口操作费用缴纳，完成缴费流程， 以上两种方式的诉讼费缴纳都将实时进入法院诉讼费专有账户。 网上信访：界面以列表形式展示当事人相关的信访案件，当事人可在该界面进行网上信访的预约申请，法官审核通过之后，即可在预约的时间到法院与法官进行面对面的沟通交流。 申请执行：当事人可在多功能自助终端对已结案件发起执行申请的操作，申请提交后，由法官通过执行系统审批。 4、我的案件 我的案件：该界面中需展示当事人名下相关的所有案件信息，根据审理中、已结案两类状态划分，分别显示在审及已结的案件。通过当事人可通过案号或姓名对列表进行搜索，点击具体案件可查看相应的案件详情，同时可对案件的承办法官进行留言。留言分为视频留言和语音留言两部分。 视频留言：当事人可以通过操作界面录制的形式，录制一段留言视频，录制过程支持暂停/继续录制，完成录制后当事人回看整个视频，并确认视频咨询的主题，最终上传该视频留言。法官可在系统后台查看该留言并作出回复 语音留言：当事人可以通过录音的形式，录制一段音频，录制过程支持暂停/继续录制，完成录制后当事人回放整个音频，并确认音频咨询的主题，最终上传该音频留言。法官可在系统后台查看该留言并作出回复。 5、系统管理 针对一体机的整体配置及参数进行后台管理，包含以下功能 触摸屏设置：包含页面模块设置、诉讼指引设置，用户可配置一体机前台展示的模块，以及诉讼指引的相关说明文件。 法庭分布设置：包含区域管理、楼层管理，用户可设置法院的楼层、庭室、区域分布情况，并可上传相应的分布图。 庭室管理：用户可配置各庭室所属区域、楼层以及庭室名称 栏目设置：用户可配置便民服务中各模块的功能节点，可设置功能节点名称，第三方URL，是否有效等信息点。 法院视频：用户可配置法院视频，可以进行视频的上传和标题设置，并设置视频是否可用，被设置为不可用视频将不在前台显示。 ★自助终端与省高院律师服务平台实现无缝对接，实现信息读取与回填。 |
| 5 | 43寸立式触摸一体机 | ★1、人脸识别验证软件：人脸识别验证软件符合《GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》，提供人脸识别验证软件著作权证书 2、质量检测：具备照片质量检测功能，提供照片质量检测的标准具有多达20多项的检测指标，至少包含：正脸情况、头部情况、高光、嘴巴张闭、眼睛睁闭、光线均匀性、模糊度等，确保照片质量符合国家标准要求 3、取号功能：支持触摸取号，支持无纸化取号节约资源；支持取号当事人信息实时显示功能，支持取号时间定制功能，支持取号优先级功能，避免出现服务混乱现象 ★4、排队叫号功能：支持设置队列功能；支持可单队列和多队列呼叫功能；支持优先级队列呼叫功能；支持多种显示方式；支持多种类的显示屏、LCD等离子、LED显示屏、电视机和数码显示屏；支持多语言环境叫号；数据自动保存功能。提供人脸排队取号软件著作权证书 5、打印支持：支持外联打印机打印功能 6、分屏功能：支持软分屏，支持播放普法教育视频、文字、图片信息进行宣教；支持无纸化刷脸取号。 7、其他特性：工作电压AC220V±10% 50HZ；落地支撑座，支持带50mm高度滑轮，有止推功能。 |
| 6 | 便民充电站（定制法制宣传） | 1、科学安全设计，不占地，经久耐用；创新的快速充电技术，自动侦测设备输入电流； 2、，主板及电源采用顶级元件器，智能芯片自动分配功率，支持快充。性能超越原装充电； 3、支持主流手机型号充电，支持IPad / Samsung TAB等各种平板电脑及大电流数码设备; 4、金属外壳，外观为金属静电喷塑工艺处理 ，耐磨，手感好。 5、手机充电功能：配置 20条专用手机充电线，2个220V万用插座，4个充电端口。 6、功能：充电、广告、形象展示，带21寸液晶显示屏 7、设备尺寸(高*宽*厚)：1750*500*60mm。 8、机身上方带有广告灯箱位，支持自行更换内容。 9、总功率： ≤250W；总重量：45KG 10、输入：（1）交流电 110～250V 50～60Hz （2）直流电 110～250V或12V 11、内置三重漏电保护装置 |
| 7 | 便民复印打印一体机 | 可对身份证等相关证件进行快速复印、打印 工业模块式集中电源插座 15寸及以上液晶触摸显示屏，分辨率不低于1024*768 内置二代身份证阅读机具，通过公安部技术要求认证 内置高速A4激光打印机，打印速度不低于30页/秒 |
| 8 | 文书中转收发柜 | 智能文件中转柜是集主控柜、投递柜为一体的材料收转平台，其中主控柜集成大屏液晶触摸显示屏，条码扫码枪，IC卡读卡器、身份证识别器等设备，对投递柜进行统一的控制与管理，而智能材料收转系统与柜机无缝结合，控制支持当事人材料的扫码投箱及输入验证码取件等操作。主要功能如下： 1、控制单元： 外观尺寸：1980mm*700mm*500mm（高*宽*深）； 箱体材质为1.2mm厚冷轧钢板，表面喷塑； 可触摸防水耐高温交互显示屏、非接触式IC卡读卡器、二维码及条码扫码器； 多点红外触控、防水防尘、反应速度小于12ms，无盲区、断笔、跳笔、停顿等不良现象、适应内，外置多种环境使用、主流系统免驱动，即插即用，智能自动校准、使用钢化玻璃、调节灵活，准确性高，支持安卓系统校准，横屏竖屏灵活校准使用； 支持手动维护方式打开箱门； 控制单元底层系统功能要求： 支持图片轮播或视频展示； 支持用户点击交互，界面美观大方； 支持读取二维码信息、IC卡信息并转换为程序可读数据； 支持投递和取件业务逻辑； 根据不同的业务逻辑实现对收件柜的底层控制； 支持通过内网提交和获取数据； 支持程序版本远程自动更新、远程重启、远程更换图片功能； 支持异常错误自动重启程序； 2、投递柜单元 外观尺寸：1950mm*800mm*500mm（高*宽*深）； 箱体材质为1.2mm厚冷轧钢板，表面喷塑； 单层箱体，12层2列式，包含24个投递箱格； 每个箱格包含机械电动双控锁； 箱体控制收转系统要求： ★运行控制：包括箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、投口门禁检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等； 投取件业务操作控制与数据处理：包括条码识别、身份认证、开箱取件、记录查询等； 标签打印：标签打印包含了投递标签与送达标签两类，包含如下功能 投递标签：与业务系统实现无缝对接，当事人于导诉台刷身份证，系统自动获取当事人姓名、身份证号等信息，并关联该当事人名下的相关案件供导诉员选择；当事人未携带身份证件的，导诉员也可手动录入案号以及当事人信息。登记完投递的材料清单后，导诉员可打印出相应的二维码，当事人持二维码至中控柜处扫码，即可打开案件承办法官对应的投递柜箱格，完成诉讼材料的投递。当事人关上柜门后，中控柜会自动向法官的手机发送取件提示短信，提示法官取件。 投递记录：界面提供当事人投递材料的记录查询，包含投递的目标法庭、法官姓名、案号、材料清单、当事人手机号码、当事人姓名、当事人身份证、投递标签打印时间、入柜时间、取出时间等等。支持通过上述条件对投递记录列表的检索，也可将查询结果导出为EXCEL打包下载。 送达标签：与业务系统实现无缝对接，法官可在该界面查询到本人名下所办的案件，选择相应案号、受送达人，即可打印案件对应的送达标签。法官/书记员持此标签至中控柜处扫码，即可打开案件当事人对应的投递柜，完成送达材料的投递。法官关上柜门后，中控柜会自动向当事人的手机发送取件提示短信，提示当事人取件。当事人收到通知短信后，即可来法院扫描身份证，打开投递柜收取送达的材料。 送达记录：界面提供法官送达材料的记录查询，包含送达的法庭、法官姓名、案号、案由、材料清单、当事人手机、当事人姓名、当事人身份证、打印时间、入柜时间、取走时间、办事员姓名，并可打印送达回证。 实时监控：该功能支持对投递柜的实时监控。 投递柜：法官将送达材料投递至柜中后，可在界面中查看相应箱格材料的案号，据此获知当事人是否及时收取了送达材料。 统计月报：该功能可统计材料收转柜的各类材料收转情况，包含以下功能 文件月报：按月份维度统计本院的材料收转记录表，包含法官姓名、本月案件数、收件数、发件数，并支持点击查看相应的案件列表。 开箱记录：记录柜子的开箱情况，包含箱号、投递类型、案号、当事人姓名、当事人手机、身份证号、法官姓名、操作时间以及开柜的验证码。同时支持通过箱号、案号、当事人姓名、法官姓名、当事人手机等九类查询条件对开箱记录进行检索。 短信记录：记录中控柜发送短信的情况，包含发送时间、接收时间、发送耗时、手机号、发送来源、发送内容、发送结果等内容。 人员配置：该模块可配置院内法庭、办事员（导诉员）、法官的相应信息。收转系统与人事系统无缝对接，可获取院内庭室、法官的信息并导入收转系统中。用户也可在该界面中手动添加或修改相应的人员、法庭信息，包括人员的登录用户名、密码、姓名、联系电话、所在庭室等。 系统管理：该模块可配置收转系统的各项参数，包含如下功能 修改密码：修改当前用户的登录密码，需输入原密码进行验证。 设置打印机：设置收转系统打印功能对应的两类打印机，分别为标签打印机与A4纸打印机两种，首次使用系统的法院需先行设置好两类打印机，方可正常使用系统。 设置送达回证：设置需要当事人签收送达回证的文书类型，用户可根据界面左侧提供的文书类型列表，选择需要送达回证的文书。 添加管理员：设置系统的管理员账号，包含登录ID、密码、姓名、电话等信息，管理员账户方可查看系统管理模块。 维护管理员：维护当前系统已有的管理员账号，用户可修改管理员姓名、电话、密码等信息，用户名不允许修改。另有管理员的最后登录时间、登录次数的展示。 节假日管理：该功能与超时提醒功能相辅相成，用户可在此设定本月度的节假日，被设置为节假日的日期将不会被纳入超时倒计时。 超时未取设置：设置柜子收取的超时天数，督促法官或当事人尽快收取柜中的材料，避免占柜情况出现，提高柜子的使用率。包含短信提醒当事人超时天数、提醒法官取出超时天数、法官每次最多延期天数三项超时指标设置，系统会根据用户设置的超时天数对法官或当事人进行短信提醒。 第三方接口设置：该功能可设置短信平台相应的接口地址与用户名密码，设置后将与12368短信平台无缝对接，向法官和当事人发送通知短信。 交接柜管理：该界面用于配置查看主控柜与交接柜的位置、数量等情况。可配置交接柜规格、摆放位置、投递柜数量，并上传现场照片。同时界面中可查看柜子的在线时间、心跳周期、在线率等硬件情况。用户可设置柜子数据的刷新时间，即可手动刷新，亦可定时刷新。 含管理终端23英寸超薄一体机，I5-6200U/4G/500G/2G独显/银色 含配套二维码打印机，配置要求：打印速度≥ 127mm/s；打印方式：热敏或热转印；分辨率≥203dpi（8点/毫米）；内存≥8MB；通信接口包含USB，串行接口，并行接口 含配套二维码扫描枪，配置要求：接口支持：USB口（含支架）；支持识读一维条码，识读PDF二维条码，识读二维条码，识读邮政码，识读OCR码，捕捉数码影像，识别高密度二维条码 含配套二代身份证阅读机具，通过公安部认证 含配套IC卡读卡器，能够读取法院法官门禁卡内的信息 ★提供系统运行截图 ★智能材料收转系统需与省高院数据集中管理平台对接，读取案件信息。 |

- 网上法庭系统和网上调解室系统

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60寸高清电视机（含支架） | 智能超级平板高清电视机，双核64位 屏幕支持：60英寸及以上； 屏幕分辨率：超高清4K（3840*2160） 屏幕比例：16：9 支持广色域技术，支持LED背光源 支持立体声环绕，声音输出10W*2 端口：HDMI3个，USB2个，LAN1个，视频输入端子1个，分量视频输入端子1个，光纤数字音频输出1个 |
| 2 | 法官一体升降机终端 | CPU主频2.7GHz及以上/8G内存/1TB硬盘/21.5寸及以上高清1920*1280WVA显示屏/内置802.11支持AC协议的无线网卡/Y型金属支架/集成显卡/无线键盘鼠标/win10操作系统 |
| 3 | 原告一体升降机终端 | 后屏尺寸 15.6 ″（尺寸支持定制） 前屏尺寸 7 ″，16:9 （尺寸支持定制） 后屏分辨率 ≥1366*768/1920*1080dpi 前屏分辨率≥ 1024*600/800*480dpi 触控 多点电容触摸屏 会议发言 电容式话筒发言 色彩 26万色 对比度 500：1 通讯方式 1000M Ethermet 材质工艺 全身铝合金结合钢琴烤漆 翻转角度0~45度 翻转方式 双面联动翻转 单程时间 20秒 供电 AC220V±10%50Hz 最大功耗 70W 外部端口 USB*4、RJ45*1、供电口*1 、RS485口*1、VGA*2、DVI*2 、发言按钮 信号切换 支持本地信号，外界DVI及VGA或HDMI信号三路信号切换 安装方式 桌面开孔嵌入式（自上而下） |
| 4 | 被告一体升降机终端 | 后屏尺寸 15.6 ″（尺寸支持定制） 前屏尺寸 7 ″，16:9 （尺寸支持定制） 后屏分辨率≥1366*768/1920*1080dpi 前屏分辨率≥ 1024*600/800*480dpi 触控 多点电容触摸屏 会议发言 电容式话筒发言 色彩 26万色 对比度 500：1 通讯方式 1000M Ethermet 材质工艺 全身铝合金结合钢琴烤漆 翻转角度0~45度 翻转方式 双面联动翻转 单程时间 20秒 供电 AC220V±10%50Hz 最大功耗 70W 外部端口 USB*4、RJ45*1、供电口*1 、RS485口*1、VGA*2、DVI*2 、发言按钮 信号切换 支持本地信号，外界DVI及VGA或HDMI信号三路信号切换 安装方式 桌面开孔嵌入式（自上而下） |
| 5 | 书记员一体升降机终端 | 后屏尺寸 15.6 ″（尺寸支持定制） 前屏尺寸 7 ″，16:9 （尺寸支持定制） 后屏分辨率≥1366*768/1920*1080dpi 前屏分辨率≥1024*600/800*480dpi 触控 多点电容触摸屏 会议发言 电容式话筒发言 色彩 26万色 对比度 500：1 通讯方式 1000M Ethermet 材质工艺 全身铝合金结合钢琴烤漆 翻转角度0~45度 翻转方式 双面联动翻转 单程时间 20秒 供电 AC220V±10%50Hz 最大功耗 70W 外部端口 USB*4、RJ45*1、供电口*1 、RS485口*1、VGA*2、DVI*2 、发言按钮 信号切换 支持本地信号，外界DVI及VGA或HDMI信号三路信号切换 安装方式 桌面开孔嵌入式（自上而下） |
| 6 | SDI USB采集卡 | 尺寸 84.25×42.8×12.6 (L/W/H， mm) 主机接口 USB3.0 ， 300-350MB/s 传输带宽 USB2.0， 40MB/s 传输带宽 输入接口 1 个 MCX 接口(可通过转接线缆转成 BNC 接口) 板载内存 64MB DDR2，工作频率为 300 MHz，位宽 16bit SDI 输入格式： SD/HD/3G-SDI，符合 SMPTE-259/274/296/372/424 /425/292 标准 输出格式 分辨率： 640×480 / 640×360 / 720×480 / 720×576 /768×576 /856×480 / 960×540 / 1024×576 / 1280×720 / 1920×1080 帧率： 25/29.97/30/50/59.94/60 fps 操作系统支持 支持以下操作系统的 x86 和 x64 版本： Windows 7 Windows Server 2008 R2 Linux (Kernel version 2.6.38 and above) OS X (10.8 and above) 兼容软件 Windows Media Encoder (Windows) Adobe Flash Media Live Encoder(Windows， OS X) Real Producer Plus(Windows)VLC (Windows， OS X， Linux) QuickTime Broadcaster (OS X) QuickTime Player (OS X) Wirecast (Windows， OS X) 等… 兼容开发接口 DirectShow (Windows)， DirectSound (Windows)，V4L2 (Linux)， ALSA (Linux) 功耗 <= 2.5W 工作温度范围 0-50 摄氏度 保存温度范围 -20-70 摄氏度 相对湿度范围 5%-90% |
| 7 | 会议摄像机 | 国际知名品牌、非OEM产品（推荐品牌：索尼、三星、松下） 成像设备： 1/2.8-typeExmorCMOS ★感光元器件与摄像机整机同一品牌 信号系统： 1080p/59.94, 1080p/50,1080p/ 29.97,1080p /25,1080i /59.94, 1080i /50,720p/59.94,720p/50, 720p/29.97, 720p/25 镜头:≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦；焦距：f=4.3 mm to 129 mm， F1.6 to F4.7；最小物距：10 mm（广角） 水平视角：≥65°（广角） 聚焦系统：手动/自动 最低照度1.4 lx （50IRE, F1.6, 30 fps） 曝光控制：Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), Bright,EV compensation, Slow Shutter AE 快门速度:1/60到1/10000秒（59.94Hz系统），1/50到1/10000秒（50Hz系统） 增益:手动/自动（-3dB到+18dB） 白平衡:Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One-push,Manual 信噪比：≥50dB 平移/俯仰：平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒） 预设位：16个位置 p视频输出：具有HDMI高清输出接口 控制接口：RS-232(8针小型DIN)， RS-422控制（VISCA）；RJ45（配合RM-IP10键盘） 电源规格：直流电12V |
| 8 | SDI分配器 | 一分四高清SDI分配器，同轴电缆超长距离传输 SDI输入接口：BNC SDI*1 SDI输出接口：BNC SDI*4 SDI标准：兼容SMPTE424M,SMPTE292M,SMPTE259M-C SDI信号格式：SD-SDI，HD-SDI，3G-SDI 支持SDI速率：143-2970Mb/s SDI阻抗：75欧姆 SDI输入分辨率：480i/576i/720P/1080i/1080P SDI输出分辨率：480i/576i/720P/1080i/1080P SDI信号输出幅度：800mVp-p |
| 9 | USB网线延长器 | 符合USB1.1标准，内置USB1.1收发器，预防信号遗失 可支持全速12Mb/s或低速1.5Mb/s的USB设备 通过Cat5/Cat6连接线可将USB设备使用距离延长到60米 无需安装其他软件，需要外接电源时，LED显示灯会显示通知 支持跨平台操作系统：windows XP/Vista/mac等 |
| 10 | 实物展台 | 1/3“CMOS传感器，500万像素，A4幅面尺寸，720P及以上分辨率，VGA*2,VIDEO*1,S-VIDEO*1,AUDIO*1 |
| 11 | 音频采集卡 | 符合浙江高级人民法院智能语音识别系统文件要求， 麦克风输入1-8输入（平衡;最小增益） 频率响应 22Hz至22kHz（+/- 0.1dB） 动态范围 100dB，A加权 信噪比 -100dB，A加权 THD + N <0.0048％（-90dB） 相声 -100dB @ 1kHz 输入阻抗 内置：390K欧姆，典型; 输入阻抗 麦克风：1.8K欧姆，典型 可调增益 + 53dB 总增益范围 + 56dB 线路输入1-8（平衡） 频率响应 22Hz至22kHz（+/- 0.1dB） 动态范围 100dB，A加权 信噪比 -100dB，A加权 THD + N <0.0048％（-90dB） 相声 -100dB @ 1kHz 标称输入电平 平衡：+ 4dBu 标称输入电平 不平衡：-10dBV 最大输入电平 平衡：+ 10.2dBu，典型; 最大输入电平 不平衡：+ 2.0dBV，典型 输入阻抗 10K欧姆，典型 线路输出1-8（平衡） 频率响应 22Hz 22kHz（+/- 0.1dB） 动态范围 102dB，A加权 信噪比 -102dB，A加权 THD + N <0.003％（-90dB） 相声 -100dB @ 1kHz 标称输出电平 平衡：+ 4dBu 标称输出电平 不平衡：-10dBV 最大输出电平 平衡：+ 10.2dBu，典型 最大输出电平 不平衡：+ 2.0dBV，典型 输出阻抗 150欧姆 负载阻抗 最小600欧姆 耳机输出：1＆2（最大音量;进入100欧姆负载） 频率响应 22Hz至22kHz（+/- 1dB） 电源进入欧姆 90 mW输入100欧姆 THD + N <0.06％（-66dB） 信噪比 -90dB，A加权 最大输出电平为100欧姆 + 2.0dBV，典型 输出阻抗 75欧姆 负载阻抗 32〜600欧姆 |
| 12 | 带矩阵音频处理器 | 可以自定义编程的音频处理和控制系统。它采用先进的DSP处理技术，拥有全新的全数字自动混音、反馈消除等算法。控制都通过软件操作，更加智能化，大大简化了操作难度。 1、数通道组合通道拷贝、粘贴、联控功能； 2、具备USB声卡处理功能与录制功能，可以选配反馈抑制及回声消除功能 3、双重DSP音频处理，输入8通道：信号激发器、通道扩展器、信号压缩器、5-8段参量均衡、自动数字混音台；★信号输出8通道自带31段参量均衡设置； 4、音箱管理器（5段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）。具备各路通道矩阵混音功能。 5、内置自动摄像跟踪功能；RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制；RS-485摄像机控制端口； 6、★GPIO可编程控制接口（8组，可自定义编程控制）；★支持平板界面操作控制。 7、支持1-8组场景预设功能；直观、图形化软件控制界面，可工作XP/Windows7、8、10等系统环境下。 8、8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；8路平衡式输出，采用凤凰插接口；输入输出通道配置灵活，兼容LINE输入和麦克风输入，平衡音频输出支持高达48K/96K，24BIT无压缩CD级音质 9、可扩展USB多媒体存储，可进行音频播放或存储功能； 10、内置反馈抑制器、噪声消除、 回声消除（可选项）等主要算法； 11、具有50余种音频处理器件例如；31段均衡器，13参量均衡器，压限器，限幅器，扩展器，分频器，分讯器，混音器，调音提，滤波器，噪声门，哑音器，自动增益，信号指示表和信号发生器等。 12、接口: 1个RJ45 软件控制网口1个RS232控制口，1个RS485控制口，2个设备间冗余备份接口 13、智能自动摄像跟踪功能；消防联动功能； 14、以太网接口用于软件设置/控制；带有遥控串行功能的RS-485；带有GPIO可编程控制接口；支持SNMP/SMTP远程管理；TFTP网络软件升级（可实现远程网络协助）支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 15、独立软件，可工作在WindowsNT4.0/2000/XP/7；软件采用中英双语界面，软件设置采用可拖拉式移动界面，可根据具体使用可随意调设备内置设备模块 16、多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理 17、资质证书：厂家需通过ISO9001质量管理体系ISO4001环境认证体系，厂家需提供相关软件著作权等级证书和控制主机的3C，认证，外观专利。 |
| 13 | 鹅颈式会议话筒 | 支持方式：点对点 心形指向性双鹅颈式会议话筒，频率响应 100-16，000 Hz 高通滤波 80 Hz， 18 dB/octave 开路灵敏度 - 43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa 阻抗 250 ohms 最大输入声压级 140 dB SPL， 1 kHz at 1% T.H.D. 动态范围 (典型值) 111 dB， 1 kHz at Max SPL 信噪比 65 dB， 1 kHz at 1 |
| 14 | 音响 | 频率响应：（-10dB）55Hz-20KHz 标称指向性：（-6dB）90（H）*50（V）度 最大声压级：115dB 额定输入功率（RMS）：120W 单元结构 低通：1*8“锥盆扬声器 高通：1*2.5mm振膜压缩驱动器 标称阻抗：8欧姆（passive） 连接：2×4-point Speakon®PASSIVE：+1/-1 板材：15mm声学密度板 钢制面网，多点吊装、横竖皆宜 |
| 15 | 功率放大器 | 2U面板，纯后级专业功放 采用高性能三肯功率管，追求完美音色 功率：功率：2×650W/8Ω，2×750W/4Ω，8Ω 桥接功率：1000W 灵敏度：0.775V/，THD≤0.01%，S/N≥99dB 隧道式大型散热器和高效的散热系统 |
| 16 | 高清录制数字法庭主机 | 本次投标产品必须采用产品设计厂商的原厂产品，不接受联合品牌产品或OEM产品。 ▲投标人所投产品品牌须是《浙江省高级人民法院办公室关于公布全省法院高清数字法庭入围厂家名单和主设备型号的通知（浙高法办[2014]19号、40号）》中的入围品牌。 采用嵌入式架构，音视频编码须使用专业的DSP核心编码芯片处理；高集成度、低功耗；要求主机内部集成高清视频采集、图像合成、集中控制、智能混音、语音激励摄像联动、高清编解码、大容量存储、流媒体服务器、庭审录像管理等功能于一体；要求环保节能，主机满载功耗不高于80W，≤4U高度； ★具有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的《检验报告》； ★具有中国质量认证中心颁发的主机的《中国国家强制性产品认证证书》. 1.不少于6路SDI高清视频输入接口，用于高清摄像机信号输入(支持3G-SDI/HD-SDI)； 2.不少于8路VGA输入接口，用于高清证据信号输入(支持YPbPr/VGA信号格式自适应)； 3. 不少于６路VGA信号输出接口，用于本地桌面显示（信号输出合成画面，单画面可选）； 4. 不少于２路HDMI高清信号输出接口，用于连接大屏幕液晶电视（信号输出合成画面，单画面可选）； 5. 不少于５路SDI高清信号输出接口，用于系统扩展（信号输出合成画面，单画面可选）； 6.不少于12路模拟音频信号（MIC）输入（每端口均自带48V幻像供电，每端口供电均可单独控制）； 7.具有8芯会讨专用音频输入接口、视频会议音频输入输出专用接口及全向拾音器专用输入接口； 8.不少于6路线性音频专用输入接口，用于证据音频输入； 9.不少于6路本地扩声专用音频信号输出端口； 10.具有千兆网络接口，为节约网络资源主机须使用唯一IP地址； 11.具备IR/RS232/RS485/RS422/LAN等控制接口； 12.不少于2个USB接口，方便连接USB设备； 13.至少支持4路1080p/720p高清视频实时编码，码流500KB-10MB可调，每一路均支持双码流(1080p/720p/XGA+D1)同步直播与存储；视频编码格式：H.264(MPEG-4 Part10)；音频编码格式：AAC； 14.至少支持1路1080p/720p/XGA高清视频实时解码，支持远程庭审、远程提讯； 15.支持RTSP,RTMP,RTCP,RTP多种流媒体传输协议，以及TCP/IP，FTP，HTTP，SSH，Unicast，Multicast多种网络传输协议； 16.内置高清矩阵及全高清画面合成模块，支持2/4/6等多种画面合成模式，合成画面每一路均支持VGA、3G-SDI、HD-SDI、YPbPr高清信号接入；合成分辨率不低于1920*1080； 17.音视频文件.MP4或.FLV，可通过配置进行选择；支持单独存储一份.AAC格式音频文件； 18.主机内置硬盘容量不低于2TB；硬盘数不少于3块 19.同时支持实时网络存储与本地存储；本地及网络存储内容具有安全的、完整的校验机制，保证数据的完整性； 20.支持单播与组播，可通过配置进行选择； |
| 17 | 书记员庭审软件 | ★与高清庭审主机同一品牌。 ★具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》； ★具有中国软件评测中心出具的《软件产品登记测试报告》； 支持Windows操作系统； 支持通过TCP/IP网络，实现所有数字庭审相关的操作控制：包括一键开庭/一键闭庭、庭审录像开始/暂停/结束、证据信号切换、笔录归档、法庭设备控制等操作； 支持与审判流程管理软件、电子档案软件的无缝整合，实现开庭时书记员软件可自动获取案件基本信息、庭审排期信息等等；庭审结束后，可自动将最终的庭审笔录自动同步到现有审判管理软件系统中，与音视频记录文件一起进行归档； 支持书记员软件在与后台服务器网络中断的情况下独立工作，保证科技法庭正常庭审 支持以WORD方式进行笔录输入，支持调入既有WORD笔录模版文件；支持亚伟速录机； 具有笔录校对功能，庭审结束后，可通过庭审录像回放，快速定位与笔录对应的音视频，实现笔录同步校对，校对完成标记点取消； 支持关键点自动插入时间标记与庭审音视频记录文件同步对应（庭审准备、法庭调查、法庭辩论、宣判等），并与音视频文件同步保存； 书记员软件可全程监控庭审主机的实时工作状态，包括：录制音量大小、视频录制质量、集中存储与主机备份存储的状态、网络连接状态等等，并以直观的图形、文字进行状态展现，当出现异常时，能自动报警；充分保障录制与存储的绝对可靠。在每一次庭审录像启动时，软件通过TCP/IP网络自动巡检庭审主机是否处于就绪状态； |
| 18 | 智能语音识别软件 | ▲与省高院语言识别软件无缝对接，实现语音识别集中管理 软件支持审判员、书记员、原被告（或者辩护人、公诉人）预先设置角色，一台电脑配一个角色，语音文字转换时自动注明发言人角色，有效区分庭审发言对象及发言内容。 语音及识别结果实时保存，并依次按照时间顺序实时显示在各方电脑上，法官、原被告可全程观看包括己方在内的所有文字，只要保持正常语速，发音基本准确，系统即可转化，还能根据上下文对个别字词进行自动修正，具有很高的准确性。 具有重复率越高，读取越准确，具备随时学习的能力。 根据发言人的停顿时间超过系统所设定的延时时间，字幕还自动对文字进行标点符号标注、断句、分行处理，最终形成完整的有角色名、有上下文关系的庭审笔录，庭审结束后书记员只需要简单核对、修改即可。 在开庭案件中，庭审时法官、原被告、公诉人直接在各自电脑软件界面、被告人通过数字法庭大屏幕同步观看文字字幕，效果良好 |
| 19 | 网络电源开关 | 额定输出电压：交流220V、50Hz 可控制电源：网络远程控制8路，提供产品能实现此功能截图 每路动作延时时间：1秒及以下 供电电源：VAC 50/60Hz 25A 每路输出带指示灯显示 锁匙开关控制电源 单路输出额定电源：20A |
| 20 | 网络打印机 | 黑白激光打印、扫描、复印多功能一体机，A4打印幅面 接口：USB2.0，内置无线网卡，支持WIFI连接 支持各类windows操作系统，内置2G存储空间 打印速度：不低于22页/分钟，能效等级为1级 |
| 21 | 交换机 | 产品类型：全千兆以太网交换机 整机交换容量：256Gbps 包转发率（整机）：96Mpps 端口聚合：支持最多14/26个聚合组，每组支持最多8个GE或4个10GE端口 传输方式：存储转发方式 接口类型：10/100/1000BASE-T端口 ★接口数目：24个千兆以太网端口 传输速率：10M/100M/1000Mbps IP路由：支持OSPFv1/v2，OSPFv3支持BGP4，支持VRRP/VRRPv3 IRF2：支持IRF2智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠 安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持802.1X认证/集中式MAC地址认证， 支持Guest VLAN，支持RADIUS认证，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持端口安全，支持PORTAL认证，支持EAD，可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器，支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持BPDU guard， Root guard，支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 网管功能：支持iMC网管功能，网络用户界面，远程监控（RMON） 认证标准：UL（UL 60950），CSA（CSA 22.2），CE mark，FCC Part 15（CFR 47）Class A，CCC，NAL |
| 22 | 22U机柜 | 产品标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 承载能力：静载800KG(带支架) 防护等级：IP20 主要材质：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 容量：不低于22U，标准19英寸机柜 |
| 23 | 原被告桌 | 根据法院审判法庭现场勘察的实际大小确认相关尺寸进行定制，采用实木材质等 |
| 24 | 书记员桌 | 根据法院审判法庭现场勘察的实际大小确认相关尺寸进行定制，采用实木材质等 |
| 25 | 法官桌 | 根据法院审判法庭现场勘察的实际大小确认相关尺寸进行定制，采用实木材质等 |
| 26 | 灯光改造 | 改造后审判庭照度需符合《浙江省法院系统数字法庭信息管理系统建设规范》（浙高法办〔2008〕17号）中灯光照明的要求。 1、根据法院审判法庭实际情况，以实现最佳录像效果为基础，效果要求做到法庭视频画面亮度适中，人员面部清晰、柔和。在原有照明基础上，将主要拍摄对象（法官、书记员、原告、被告）的正面照度提高到300LUX以上。 2、使用寿命：达60000 小时以上，长年使用免维护 3、光源采用无极灯：高显色性，显色指数Ｒa≥90，采用优质稀土三基色荧光粉的荧光灯，光线柔和，光色度接近自然光（自然光显色指数为100），被照物体呈现出自然色泽，颜色还原性好；需有国家级检验检测机构相关检测报告； 4、功率因数：≥0.98；光衰小：60000 小时光通量维持率不低于70%； 5、光效：光效＞65-80lm/W 6、无频闪、眩光，面光源，光线柔和； 7、宽色温范围：2700K~6500K之间可选，可满足各种场合亮化设计； 8、宽电压工作范围：AC165V-265V 9、启动性能：瞬间启动，即开即亮，频繁开关不影响使用寿命； 10、环境温度适应性：在-25℃~60℃环境下正常工作； 11、谐波含量低：达到国际L 级标准； 12、灯具制造商必须通过ISO9001质量管理体系认证。投标的所有产品必须通过3C、CE、RoSH认证，且在有效期内， 提供证书复印件并加盖原厂公章，未提供视为未响应。 |
| 27 | 法官背景墙标语装修 | 根据法院背景墙实际现场勘察的情况进行设计，符合整个审判法庭原有的装修风格。 |
| 28 | 线材附件 | 不低于秋叶原品质的音视频等线材附件 |

- 人像应用共享服务平台系统

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别访客登记一体机 | ★1、内嵌人脸识别验证软件，人脸验证正确识别率：错误接受率≤2%，正确识别率≥99%，基于身份证芯片相片及现场照片，须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告。 2、现场照片采集时间：<0.02秒。详见检测报告 3、指纹验证时间：<0.5秒。详见检测报告 4、照片质量评价时间：<3秒。详见检测报告 5、照片比对时间：<2秒。详见检测报告 6、采集验证时间：<5秒。详见检测报告 7、采集持证人现场照片：现场照片图像格式应符合《GA/T922.2-2011》中4.2.4的要求；尺寸：360*480像素；大小：≧10K字节；分辨率：300dpi；色彩位数：24 bit RGB，详见检测报告 8、现场照片图像质量评价：系统能对现场照片的正脸情况、眼睛注视镜头、脸部表情、光线均匀性、头部情况、模糊度、眼睛开闭、高光等项目进行检测及评价；两眼间距大于60像素，符合《GA/T922.2-2011》中4.2.1的要求；姿态角度：水平转动角<±15〫，俯仰角<±10〫，倾斜角<±15〫，符合《GA/T922.2-2011》中4.2.2的要求；详见检测报告 ★9、内嵌数字人像采集系统软件：实现二代身份证数字人像照片的采集，符合公安部相关标准，提供软件著作权证书。 10、人脸指纹生物特征识别须符合《GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》的相关标准要求。 11、1：1确认模式人脸识别准确率不低于99%，详见检测报告 12、1：N辨认模式人脸识别准确率不低于98.5%，详见检测报告 13、数据记录存储量：>100000(条) 包括身份证信息、指纹与人脸数据，支持自动数据推送到后端服务器数据库中存储 14、加密存储：设备采集或验证的人脸照片、指纹、身份证信息在本机存储须加密，加解密算法须安全通用 15、比对方式：支持在线和离线比对方式 ★16、照片检测：具备符合ISO/IEC19794-5要求的照片质量检测功能，提供人脸检测处理平台软件著作权证书。 17、主板及CPU：内置主板，处理器性能相当于或优于Intel双核四线程、1.8GHz及以上主频 18、操作系统：嵌入式操作系统“Windows Embedded Standard 7”或以上版本。便于开发应用 19、触摸屏：10寸或以上触摸屏 20、存储：内存≥2GB；SSD≥128GB 21、采集设备：高清摄像头（或照相机），动态分辨率1280x800或以上，最大帧数：24帧/秒或以上，镜头：国际知名品牌，自动对焦，USB接口，支持Windows 7等操作系统 ★22、补光光源：自带补光光源，可根据现场环境来调整亮度，保证脸部光线均匀。满足《ISO/IEC 19794-5:2005 FDAM 1》附录一：拍摄人脸图像数据的条件中关于补光设备的要求。具备相关专利证书 23、接口设备：至少1个RJ45网口，至少1个USB 2.0。 24、内置指纹居民身份证阅读机具；内置指纹采集器；即通电即可使用，无需外置设备。 ★25、支持访客无证自助登记功能，定制VIP秒过验证通过功能，提供相关证明材料。 |
| 2 | 人脸识别律师登记一体机 | 1、内嵌人脸识别验证软件，人脸验证正确识别率：错误接受率≤2%，正确识别率≥99%，基于身份证芯片相片及现场照片，须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告。 2、现场照片采集时间：<0.02秒。详见检测报告 3、指纹验证时间：<0.5秒。详见检测报告 4、照片质量评价时间：<3秒。详见检测报告 5、照片比对时间：<2秒。详见检测报告 6、采集验证时间：<5秒。详见检测报告 7、采集持证人现场照片：现场照片图像格式应符合《GA/T922.2-2011》中4.2.4的要求；尺寸：360*480像素；大小：≧10K字节；分辨率：300dpi；色彩位数：24 bit RGB，详见检测报告 8、现场照片图像质量评价：系统能对现场照片的正脸情况、眼睛注视镜头、脸部表情、光线均匀性、头部情况、模糊度、眼睛开闭、高光等项目进行检测及评价；两眼间距大于60像素，符合《GA/T922.2-2011》中4.2.1的要求；姿态角度：水平转动角<±15〫，俯仰角<±10〫，倾斜角<±15〫，符合《GA/T922.2-2011》中4.2.2的要求；详见检测报告 9、内嵌数字人像采集系统软件：实现二代身份证数字人像照片的采集，符合公安部相关标准，具备软件著作权证书。 10、人脸指纹生物特征识别须符合《GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》的相关标准要求。 11、1：1确认模式人脸识别准确率不低于99%，详见检测报告 12、1：N辨认模式人脸识别准确率不低于98.5%，详见检测报告 13、数据记录存储量：>100000(条) 包括身份证信息、指纹与人脸数据，支持自动数据推送到后端服务器数据库中存储 14、加密存储：设备采集或验证的人脸照片、指纹、身份证信息在本机存储须加密，加解密算法须安全通用 15、比对方式：支持在线和离线比对方式 16、照片检测：具备符合ISO/IEC19794-5要求的照片质量检测功能，提供人脸检测处理平台软件著作权证书。 17、主板及CPU：内置主板，处理器性能相当于或优于Intel双核四线程、1.8GHz及以上主频 18、操作系统：嵌入式操作系统“Windows Embedded Standard 7”或以上版本。便于开发应用 19、触摸屏：10寸或以上触摸屏 20、存储：内存≥2GB；SSD≥128GB 21、采集设备：高清摄像头（或照相机），动态分辨率1280x800或以上，最大帧数：24帧/秒或以上，镜头：国际知名品牌，自动对焦，USB接口，支持Windows 7等操作系统 22、补光光源：自带补光光源，可根据现场环境来调整亮度，保证脸部光线均匀。满足《ISO/IEC 19794-5:2005 FDAM 1》附录一：拍摄人脸图像数据的条件中关于补光设备的要求。 23、接口设备：至少1个RJ45网口，至少1个USB 2.0。 24、内置指纹居民身份证阅读机具；内置指纹采集器；即通电即可使用，无需外置设备。 ★25、支持律师自助登记功能，定制VIP秒过验证通过功能，与省高院律师签到系统无缝对接。提供相关证明材料。 |
| 3 | 人脸识别安防闸机系统 | ★1、与人脸识别立式验证机无缝融合，无缝对接省高院律师签到系统，实现开辟律师绿色通道，方便诉讼。 ★2、闸机尺寸：1400mmX220mmX1150mm（长X宽X高(人脸识别组件除外)），提供人脸识别智能闸机第三方检测报告。 3、闸机造型：圆角摆闸，通道宽度：660mm（普通摆闸）/880cm（可定制加宽便民摆闸） 4、比对时间：小于2秒 5、识别距离：45cm-120cm 6、通行速度：≥30人/分 7、箱体主材质：304不锈钢，不锈钢厚度不低于1.5mm 8、摆翼材质：亚克力 9、摆翼离地面高度：≥900mm 10、传感器数量：7个 11、安全模式：防夹功能、断电自动打开、防尾随功能、语音提示功能、手动开启闸门功能 12、机芯寿命：≥300万次 13、闸机内部电压：低于DC36V安全电压 14、指示灯：通行指示 ★15、CPU：不低于intel i7，四核八线程，主频2.6GHz ★16、内存：不低于4G，硬盘：不低于128G 固态硬盘 17、操作系统：“Windows 7”或以上版本 18、显示屏：7寸或以上显示屏，800*480分辨率 19、补光灯：自带面光源（非点光源），可根据现场环境来调整亮度，保证脸部光线均匀。 20、补光灯满足ISO标准的补光组件相关要求 21、读卡器：可支持校园卡与身份证信息阅读 ★22、摄像头：高清摄像头，具有活体识别功能，摄像头分辨率：≥1920×1080，最大帧数：30帧/秒或以上，USB接口；具有图像采集和活体识别检测功能，提供相关活体专利证书。 23、为确保能适应不同高度人群的出入，摄像头距离地面的高度须不低于1.5米。 24、支持多算法融合，在线比对和离线比对两种方式：联网时，可连接人像应用共享服务平台进行人员1:1验证及与人员库（VIP、黑名单）进行1：N比对；离线时，可在设备本地进行人员1:1验证及与下载的离线数据包进行1：N比对。 ★25、内置人脸指纹采集比对软件，现场采集照片时间≤0.1秒，照片比对时间≤2秒，需提供软件著作权证书及公安部安全与警用电子产品质量检测中心的测试报告。 26、身份证（IC卡）阅读距离﹤4CM 27、即通电即可使用，无需外置设备。 28、数据存储：>1000000(条) 包括身份证信息与人脸数据，可存储1年及以上该通道人员通行信息。 29、设备采集或验证的人脸照片、身份证信息在本机存储须加密，加解密算法须安全通用 30、具备照片质量检测模块，检测标准按《ISO/IEC 19794-5:2005 生物特征识别数据交换格式 第5部分：人脸图像数据》或《GA/T922.2-2011 安防人脸识别应用系统第2部分：人脸图像数据》，自动判断相片是否满足人脸比对要求。 31、具备自动检测本设备相关的硬件、服务、接口、功能模块是否能正常工作并将自检结果界面呈现给用户功能 32、具备律师/法官出入管控模块、外来人员出入管控模块、领导VIP模式-刷脸出入模块、黑名单人员管控模块、活体识别模块等 33、与浙江省高级人民法院律师签到系统无缝对接，获取律协注册的律师信息。 |
| 4 | 人脸摄像机 | 230万像素及以上，支持宽动态和数字宽动态功能，基于人脸特性专门优化，最大输出1920*1280高清图像，匹配专用变焦镜头可视距离不低于60米，配套防雨护罩、支架等 |
| 5 | 动态人脸识别监控系统 | ★1）动态人脸分析管理中心功能模块，可有效地实现对各级监控进行可视化管理，实现动静皆管的立体管理机制。提供动态人脸识别监控软件著作权证书及检测报告 2）动态视频节点分析功能模块，通过连接前端布控的各监控摄像头，可有效地实现对布控的通道进行人员布控比对、视频录像及实时报警的功能，为嫌疑人定位抓捕，提供有效、实时的短信报警机制。 3）视频人脸采集功能模块，通过前端高清人脸摄像机等采集设备，可实现对特定监控区域的视频监控，实现视频采集功能。支持多图像源采集，包括IP摄像头、USB摄像头、CCTV摄像头、视频文件等多种采集方式。采集到的视频可用于实时人脸比对，或者通过视频压缩，进行保存。 4）视频编码及存储功能模块，要求每个节点具有视频的编码以及录像存储的功能，采用通用的视频编码格式（如H2.64 H.265）进行编码，并存储为通用的视频格式（如MP4）。采用的编码格式须支持RTSP 流媒体传输协议，支持视频分发功能。 5）视频人脸质量检测功能模块，要求在动态的场景与复杂的背景中判断是否存在人脸，并分离出人脸。在视频监控环境下，由于运动、姿态、遮挡、光照等变化因素，人脸清晰度往往不足。系统可实现对实时视频、视频录像进行人脸检测，并能将背景区域剔除，精确定位视频中的人脸图像，而且还能适应不同的人脸尺寸、复杂背景变化等情况。 6）视频人脸跟踪功能模块，能对被检测到的人脸进行动态目标跟踪。为实现对目标人在视频中出现次数、时间长度的总计，系统需实现视频人脸跟踪技术。在单位时间段内，一个人从在镜头中出现到消失，可以被识别为同一人。系统能通过视频人脸跟踪，有效避免重复报警等问题。 7）视频人脸抓取及存储功能模块，通过人脸检测技术，抓取的人脸图像被自动裁剪、自动编号并保存。抓取的人脸可以被有效索引，以可供查询和访问，同时也支持抓取的人脸图像场景视频段访问。 8）正脸评价及筛选功能模块，通过人脸检测分离出人脸后，可对人脸进行分组、正脸评价，区分出一系列同一人照片中，质量较高的照片。 9）人脸识别视频监控报警功能模块，可将抓拍到的人脸送到服务器，与预设的相片库进行人脸比对，若满足条件，立刻锁定报警。系统可实现多重阈值报警，可根据现场的实际情况对阈值进行修改。 10）数据分析功能模块，可在地图上标出某个人员的按时间顺序的活动轨迹；支持区域人流流量分析，按镜头、监控点、区域统计人流量，统计热点地区。 ★11）非标准人脸抓拍库检索功能模块，能在非标准抓拍库中进行人脸检索：给定一张相片，在指定镜头的非标准人脸抓拍库中检索相似的人脸相片，并列出比对结果，形成该人员在不同摄像头的行踪轨迹情况。提供人脸识别搜索信息平台公安部检测报告加盖原厂商公章 12）人脸图像建模处理功能模块，在建立模板库的过程中，可对相片图像进行自动或者人工处理，使之符合有关标准和要求。l 支持通过插件或其他方式对人脸相片进行人工剪裁处理；l 图像处理工具包括：颜色处理、亮度调节、对比度调节、饱和度调节、锐度调节、色彩调节、鱼眼矫正、光线均衡、橡皮擦、清理背景、恢复原图、裁剪工具等；支持调用第三方图像处理、分析工具。 13）查询功能模块，可对抓拍结果进行有效的存储管理，便于对结果进行核查、查询与分析。能对摄像头的录像进行有效的存储管理，便于对结果进行核查、查询与分析。实现对报警结果进行有效的存储管理，能对结果进行核查、查询与分析。 14）设备管理功能模块，能具备灵活的节点设备管理机制； 能对节点进行编辑，如添加、修改、删除； 能对节点的摄像头进行编辑；对比对系统资源进行创建回收。 15）人员管理功能模块，可实现灵活建库，能对库内人员进行信息编辑、导入导出等操作。 16）区域管理功能模块，可对监控点进行灵活的区域管理。 17）布控管理功能模块，可实现灵活的布控管理策略。 18）用户管理功能模块，对用户属性进行设置，如权限修改、是否禁用等。 19）系统支持授权管理、日志管理、系统分析管理等 |
| 6 | 人像应用共享服务平台 | ★1）核心比对引擎支持海量人口库的1:N比对，支持过亿级的人脸库。提供人像应用共享服务平台软件著作权证书 2）支持二代身份证数字相片1:1验证，快速识别视频中人脸与关注对象的身份验证。 3）支持对视频库中的人像进行快速人脸建模，模板存储于数据库中，可随时按需调用。 4）支持服务器集群和热扩容：系统既可以在单台服务器上独立运行，也可以通过增加比对服务器的方式扩展系统的计算性能，而无改变系统结构, 能在系统正常工作状态下进行热扩展。 5）支持引擎并发扩容：可以通过增加搜索核心来扩展系统的计算性能，能在系统正常工作状态下进行热扩展。或者增加比对引擎和验证引擎来扩展系统的计算性能。 ★6）支持多算法：针对不同品质的图片采用不同的算法，采用多算法比对来实现比对结果的最优化，充分利用不同算法的优势。提供多算法人脸识别比对服务软件著作权证书； 7）支持动态加载：新增相片库或模板库时，支持动态加载，无需停止服务。 8）视频图像质量检测功能，可在相片入库前对人脸相片按照按ISO19794-5和GA/T922.2-2011准备的采集要求进行自动质量检测。 9）视频图像处理功能，系统采用先进的图像处理技术将采集的照片按照ISO标准进行自动裁剪、褪底，确保图片处理结果符合ISO标准，能较好地应用于人脸识别验证。 10）支持对拍摄的照片进行人脸自动定位，自动确定头顶、眼距、下巴、脸宽等人脸要素。 11）按照特征库预设的规格大小、分辨率、头位等参数，系统实现自动裁剪。也支持恢复原图并进行手动裁剪微调，以应对特殊生理特征人群的要求。 12）系统支持在布光均匀、衣服颜色和背景色不相近的情况下，支持自动褪背景。也支持在某种复杂背景环境下，进行手工清除背景的操作。支持人物和背景的识别和分类，提供常见的褪背景工具，如橡皮擦、背景和前景噪点清清理等工具。 13）支持人脸自动提取，在多脸情况下自动选定检测目标，也支持个体或批量选定。 14）系统支持对图片进行自动角度矫正，有效提升较差图像质量下的比对效果。 15）支持针对脸部光线不平衡（阴阳脸）的照片进行光线平衡处理。 16）支持针对严重低于亮度要求的人脸图像进行色阶调整。 ★17）系统匹配的图像处理工具软件支持B/S，C/S多种客户端模式，支持多算法单张或批量比对；支持库、模板增删改查，支持不同部门/单位分别建库和管理授权。提供基于WEB界面的软件著作权证书 18）人机交互平台功能，能根据图像质量，进行智能推荐推荐，自动使用更适合的比对算法进行比对识别；能根据检测结果，对图像进行自动优化，并自动推荐优化后的结果；能根据不同的标注，如库、人群、人脸特征等进行分类，并且分类进行比对和推荐；根据各种条件的智能比对推荐结果；结果分值不理想的自动推送到专家处理系统，也可直接选择提交到专家处理系统。 19）支持丰富的专业图像处理工具，根据人机交互的各种条件和分类，结合专家的经验进行处理和比对，得出比对结果后回传给提交用户。 20）统一接入浙江省高级人民法院人像应用共享服务平台，实现数据互联互通，信息共享。 |
| 7 | 人像应用共享平台服务器 | 2U机架式， E5-2620V4*2/DDR4 16G*8内存 600G热插拔SAS硬盘10Kppm*4 八通道SAS高性能RAID卡，1G缓存+电池/冗余金牌电源，千兆网卡*2 |
| 8 | 人脸识别数据库服务器 | 2U机架式， E5-2620V4*2/DDR4 16G*4内存 600G热插拔SAS硬盘10Kppm*4 八通道SAS高性能RAID卡，1G缓存+电池/冗余金牌电源，千兆网卡*2 |
| 9 | 与浙江高院律师服务平台对接 | ▲人脸识别访客登记一体机与人脸识别智能闸机与浙江高院律师服务平台无缝对接，核验律师身份真实有效，开辟律师绿色专用通道，无须安全检查即可快速进入法院办理案件业务。 |
| 10 | 线材附件 | 不低于秋叶原品质的线材附件 |
| 11 | 软件二次开发 | 针对法院人脸识别与其他业务系统的融合应用，进行定制开发，为法院审判执行工作服务。 |
| 12 | 安装调试 | 原厂工程师首次安装部署服务 |

- 诉讼服务产品改造系统

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导诉台（定制） | 根据法院诉讼服务中心现场勘察的实际大小进行导诉台的尺寸设计，要求导诉台内嵌4台一体机终端作为律师、当事人、法院信息告知等。 |
| 2 | 智能导诉台一体机 | 不低于英特尔酷睿I3-6000系列CPU，4G内存，1TB 7200ppm存储硬盘，21.5寸及以上高清显示器，具备USB3.0接口，集成显卡，HDMI接口，无线键鼠套装。 |
| 3 | 人脸识别排队取号机 | ★与人脸识别访客登记立式验证一体机为同一品牌（能与人脸识别访客登记立式验证一体机实现无缝对接）； ★1、内置人脸识别排队取号软件：人脸识别件符合《GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》，提供人脸识别排队取号软件著作权证书； 2、质量检测：具备照片质量检测功能，提供照片质量检测的标准具有多达20多项的检测指标，至少包含：正脸情况、头部情况、高光、嘴巴张闭、眼睛睁闭、光线均匀性、模糊度等，确保照片质量符合国家标准要求； 3、取号功能：支持触摸取号，支持无纸化取号节约资源；支持取号当事人信息实时显示功能，支持取号时间定制功能，支持取号优先级功能，避免出现服务混乱现象； 4、排队叫号功能：支持设置队列功能；支持可单队列和多队列呼叫功能；支持优先级队列呼叫功能；支持多种显示方式；支持多种类的显示屏、LCD等离子、LED显示屏、电视机和数码显示屏；支持多语言环境叫号；数据自动保存功能； 5、打印支持：支持外联打印机打印功能； 6、分屏功能：支持软分屏，支持播放普法教育视频、文字、图片信息进行宣教；支持无纸化刷脸取号； 7、其他特性：工作电压AC220V±10% 50HZ；落地支撑座，支持带50mm高度滑轮，有止推功能。 |
| 4 | 人脸识别排队取号管理软件 | 支持触摸取号，支持无纸化取号节约资源；支持取号当事人信息实时显示功能，支持取号时间定制功能，支持取号优先级功能，避免出现服务混乱现象； 支持设置队列功能；支持可单队列和多队列呼叫功能；支持优先级队列呼叫功能；支持多种显示方式；支持多种类的显示屏、LCD等离子、LED显示屏、电视机和数码显示屏；支持多语言环境叫号；数据自动保存功能。提供人脸排队取号软件著作权证书。 |
| 5 | 55寸排队信息显示屏 | 主板：工控级主板； I5CPU；4G内存；500G SSD固态硬盘； 55寸电容触摸屏；IP65防护等级； 支持TUIO协议，支持无干扰书写，钢化玻璃面板，抗爆性强，高透光率，真实还原液晶色彩， 触摸速度：反应速度不高于5ms，无盲区、断笔、跳笔、停顿等现象； 触摸方式：无源触摸，无需控制触摸笔，弹指即触； 分辨率：4096*4096； 漂移性：误差小于2mm； 书写频率：50-80Hz； 抗光能力：不小于1000cd/m2，全角度抗光； 液晶屏参数：显示比例16：9，点距：0.248mm，1080P高清； 灯管寿命：60000小时，对比度5000：1； 内置15W扬声器，内置WIFI模块； 铝合金银色包边，嵌入到墙体内，保持外观整洁。 |
| 6 | 阳光司法实时数据公开平台 | ▲实现法院司法数据公开展示，支持立案数据、审判数据、执行数据、结案数据等按照用户单位需求进行每日实时公开展示，实现司法数据按照年度、季度、月度、周分布显示，支持柱状图、条状图等多种形式展现，提供阳光司法实时数据公开平台的效果界面图。 |
| 7 | LED大屏幕升级改造 | ★屏幕设计采用P2.5户内全彩屏，共1段显示，由点间距2.5mm、1红1纯绿1纯蓝高亮度LED灯组成，160000点/M2，1/32动态扫描。屏幕过超五类网线联机通讯。 结构说明：1红、1纯绿、1纯蓝三个LED发光芯片SMD贴片式封装在同一个发光点内 配色分析：为使配色达到最佳的白平衡效果，其中各种颜色亮度的配色比例是 R：G：B为3：6：1（白平衡），无马赛克现象出现。 封装方式：SMD2121黑灯 像素点间距：2.5mm 像素组成：1红1纯绿1纯蓝 点密度：160000点/M2 管芯参数：红色管芯中心波长625-630nm，裸晶亮度：150-200mcd；纯绿管芯中心波长520-525nm，裸晶亮度：260-330mcd；纯蓝管芯中心波长465-470nm，裸晶亮度：55-65mcd 单元板尺寸：0.16m×0.16m；单元板行列数：64点×64点=4096点；单元板特点：利用单元板背面4个固定磁柱，可以做到正面维修，使维护时间大大缩短。利用磁柱的螺杆也可以更好的调整屏幕平整度；单元板功率：20W 显示屏体面积：根据现场勘察情况设计 屏幕外框尺寸：根据现场勘察情况设计 整屏图像解析度：（704点×6段+384点×1段）×192点=884736点 单元板数量：（11块×6段+6块×1段）×3块=216块 显示亮度：≥1200cd/M2 亮度调节：100级手动 扫描方式：1/32动态扫描 驱动方式：恒流驱动，灯驱合一 恒流芯片：恒流驱动 视角：≥160º（左右视角）、≥160º（垂直视角） 最佳可视距离：3—50米 灰度等级：14bit 对比度：2000：1 显示颜色：逻辑输出16384级，16777216色 换帧速度：≥60帧/秒 刷新帧频：≥1920HZ（高刷，保证画面在摄像机录像时候无抖动、无屏闪） 失控点率：≤0.0001（出厂时无盲点），一年后的失控点率小于0.0003 含RVV3*4.0平方的220V电缆线50米 含6类网线150米 含LED显示模组2块、开关电源1只、5V电源线和通讯线各5根。安装、调试、运输等费用 |
| 8 | 高清视屏处理器 | 支持两路标清视频、2路VGA、2路HDMI、1路DVI输入 支持VGA/HDMI/DVI各1路输出 分辨率输出支持：最高达到3840*660@60Hz 支持无缝的快切和淡入淡出切换，增强品质画面呈现 支持定制所有输入信号音频同步切换功能； |
| 9 | 法庭信息发布系统（定制开发） | B/S架构，统一集中管理所有审判法庭开庭信息发布； 实时显示开庭视频实况和开庭信息； 无缝对接法院高清数字法庭系统； 分布式显示及管理所有显示终端； 支持对各个审判法庭信息发布终端远程管理 |
| 10 | 执行老赖库查询系统 | ▲与长兴法院执行信息管理系统对接，实现申请执行人可根据与自己相关的案件情况查询被申请人的详细信息，包括姓名、年龄、出生日期、户籍所在地、性别、身份证号码、照片、欠款信息等。并根据法院执行实际情况，在执行局大尺寸显示屏上公开曝光老赖库人员名单和关联案件信息欠款详细情况。 |
| 11 | 老赖曝光系统(定制开发) | ▲与浙江省高级人民法院失信被执行人数据库进行无缝对接，定制开发老赖曝光系统，实现长兴法院所有对外展示屏老赖信息自动曝光，与数据库实时交互，实现执行标的完成案件撤销，数据自动更新功能；实现所有展示终端数据集中管理，统一发布功能。 |
| 12 | 人脸识别服务满意度评价管理系统 | 1、支持1：1身份核验，人证核一，实现实名制服务满意度评价； 2、支持刷二代身份证读取当事人身份信息，一键导入审判信息管理系统立案窗口软件中，避免错误输入，提高立案效率； 3、支持指纹、人脸双因子身份认证，提高认证等级； 4、根据立案窗口工作人员服务满意度评价划分为1～5个星级服务，当事人根据实际服务质量进行1～5星级评价； 5、支持评价语音提示功能； ▲6、支持评价数据统一接入人像应用共享平台，以便管理者实时了解立案窗口服务满意度的情况，方便数据汇总和绩效分析。 |
| 13 | 人脸评价器终端（含支架） | ★1、人脸验证正确识别率：错误接受率≤2%，正确识别率≥98%，基于身份证芯片相片、报名相片及现场照片，提高公安部检测报告。 2、采集时间检验应小于等于0.25秒，详见检测报告。 3、二代身份证阅读距离检验在0～30mm之间，详见检测报告。 4、图像背景灰度值检验应为225～255之间，符合GA/T625-2010中4.2.8图像背景灰度值要求，详见检测报告。 5、存储及加密：采集或验证的人脸照片、指纹、身份证信息在本机存储并加密，数据记录存储量：>100000(条)，加解密算法须安全通用。 6、比对方式：支持在线模式、离线验证模式、本机验证等工作方式。 7、质量检测：具备照片、指纹质量检测功能。 8、主板及CPU：内置主板，处理器性能相当于或优于主频1.33GHz、 64位、四核Intel系列CPU。 ★9、操作系统：同时具备Windows、Android双系统。 10、显示屏：8寸或以上触摸屏，分辨率≥1280*800。 ★11、机身存储：内存≥2GB；机身存储≥64GB。 12、专业摄像头：高清摄像头，动态分辨率1280x720或以上，最大帧数：24帧/秒或以上，可视角度≥60°，支持自动降噪；具备各种照明条件下，自动改良图像品质的专业技术；具备流媒体传输优化专业技术，能自动调节帧率、锐度、色彩饱和度。 13、身份证读卡器：内置指纹居民身份证读卡器，可读取身份证基本信息、照片和指纹信息；符合公安部《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术条件》标准以及ISO14443（Type B）国际标准。 14、指纹采集器：内置指纹采集器，符合公安部《GA/T 1011-2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》标准。 ★15、补光光源：自带2个或以上面光源（非点光源），可根据现场环境来调整亮度，保证脸部光线均匀。满足ISO标准的补光组件相关要求。 16、网络接口：至少1个RJ45网口；至少支持802.11b/g/n标准WIFI和蓝牙4.0。 17、设备接口：至少2个USB 2.0，可用于外接鼠标和键盘；1个专用接口给内置电池充电；1个HDMI接口；1个耳机插孔；1个麦克风输入口；双扬声器输出；具备1个存储卡插槽用于扩容。 18、外设接口：设备在开机或关机时，摄像头、身份证读卡器、指纹采集器、LED灯均可作为PC机的USB接口即插即用外设。 19、内置电池：≥10000mAH。 20、电源管理：设备须具备智能电源管理功能，可单独控制摄像头、身份证读卡器、指纹采集器、LED灯的电源开关，以提高设备待机时间。 21、安装和使用方式：手持、桌面摆放和壁挂；摄像头、补光光源与显示屏在同一面。须提供配套设备使用的壁挂及桌面摆放支架。 |
| 14 | 线材附件 | 包含诉讼服务改造所需的现场附件 |
| 15 | 安装调试 | 原厂商工程师安装部署调试费用 |

- 音视频整合应用管理平台系统

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科技法庭整合定制开发 | ★与科技法庭系统对接开发，整合本院辖区内所有科技法庭。 |
| 2 | 视频监控整合定制开发 | ★与视频监控系统对接开发，整合本院辖区内所有视频监控。 |
| 3 | 远程提审整合定制开发 | ★与远程提审系统对接开发，整合本院辖区内所有视频会议终端。 |
| 4 | 录音备份整合定制开发 | ★与录音备份系统对接开发，整合本院辖区内所有视频会议终端。 |
| 5 | 音视频整合应用管理平台软件 | 本次投标产品必须具有开放式软件接口，支持根据客户需求进行后续定制化开发； 1、采用B/S架构，非WINDOWS操作系统； 2、具有PORTAL门户：集成化音视频云平台门户，统一展现科技法庭系统的直播与点播、统计分析，具有具有庭审直播、庭审点播、统计分析、模糊查询等功能模块；支持通过本门户对法院科技法庭系统的庭审实况进行直播与点播；支持将各类文本信息在网站上进行发布显示，包括：直播预告、信息公告、案件信息等。 2、具有发布管理模块：将各类文本信息在Portal网站上进行发布显示，包括：直播预告、信息公告、案件信息等。 3、具有用户管理模块：对登录用户进行身份认证管理，支持增删改查。 4、具有权限管理模块：对用户访问权限进行设置与管理，可对不同访问用户设置不同的内容访问权限；并可根据不同的访问权限，只显示与用户权限相匹配的内容或网站页面。 5、具有排行榜管理模块：根据音视频文件的点播次数进行统计、排序，并将访问频率较高的内容按照先后顺序进行显示。 6、具有直播管理模块：对视频服务主机、直播服务器、庭审主机、网络直播机等直播服务设备对应的直播发布点信息进行记录和管理，包括：添加、配置、修改与删除。 7、具有点播管理模块：对视频服务主机、点播服务器、庭审主机、网络直播机等点播服务设备对应的点播发布点信息进行记录和管理，包括：添加、配置、修改与删除。 8、具有信息管理模块：对各类文本信息进行分类管理，并与音视频内容进行关联，支持增删改查。包括：基本案件信息、排期信息、直播公告信息、笔录信息等。 9、具有内容管理模块：对各类非结构化音频、视频、图片等信息进行分类管理，支持增删改查、预览、下载、刻录等。 10、具有存储管理模块：对庭审主机、网络直播机等前端编码设备对应的存储发布点信息进行记录和管理，包括：添加、配置、修改与删除。 11、具有调度管理模块：对庭审主机、网络直播机等前端编码设备的音视频流进行接受与定向转发；对分散存储在不同存储设备中的数据文件进行调度、传输与存储。 12、具有流量监控模块：对视频服务主机、直播服务器、点播服务器等设备的实时网络吞吐流量进行监控；对并发用户请求数进行实时监控。并可根据预设负载均衡策略进行分流或限制访问。 13、具有负载均衡模块：对多台视频服务主机、直播服务器、点播服务器等设备的负载流量进行管理和均衡分配。 14、具有远程控制模块：对庭审主机、网络直播机、高清解码器等进行远程控制，包括：录像控制(开始/暂停/结束)，信号切换控制，通信控制(呼叫/应答/挂断)，远程关机，远程唤醒等。 15、具有状态监控模块：对庭审主机、网络直播机、高清解码器设备的当前运行状态进行监控与管理。支持实时监控各级法院已建和新建的科技法庭系统的各庭审主机并以法院组织结构树及列表方式显示各法院科技法庭的详细信息（包括但不限于法庭名称、IP地址、法庭状态、法庭类型、厂商品牌、产品型号等）； 16、具有配置管理模块：对庭审主机、网络直播机、高清解码器设备的参数信息进行集中配置管理，包括：厂商品牌、产品型号、IP地址、设置参数等。 17、具有统计分析模块：对系统数据库中的所有信息进行统计分析，并以图文报表等方式显示统计结果。包括：各类数量统计、内容访问统计、并发数统计、流量统计、业务使用统计等等。支持按类型、名称、时间等方式查询统计结果。 18、具有电子地图模块：全市法院单位离线电子地图数据包与坐标定制开发。 19、具有日志管理模块：全面记录系统的所有运行记录，包括：应用访问日志，系统日志，异常状态日志等。支持日志查询、日志导出与删除。 20、具有接口管理模块：针对不同品牌的视频业务系统，提供不同的通信接口程序开发，实现与第三方视频业务系统的整合管理。 ★21、开标时或中标后签定合同前须提供原厂授权及软件评测报告、软件著作权登记证书的复印件加盖制造商公章。 |
| 6 | 高清数字法庭主机升级 | 原有4个高清数字法庭主机ACS5500升级改造。 |
| 7 | 流媒体分发系统软件 | ★本次投标产品必须具有开放式软件接口，支持根据客户需求进行后续定制化开发；与音视频整合管理平台软件为同一品牌； 1、采用B/S架构，Linux操作系统； 2、支持流媒体多路转发，在保证性能质量的前提下降低网络带宽占用，实现对科技法庭庭审音视频的流媒体分发功能； 3.、持多台流媒体分发服务器级联，支持单系统独立组网应用、支持多系统级联组网应用； 4、支持以树状目录方式展现、配置与管理多级法院(基层法院、中院、高院)的内容分发与接收信息； 5、支持多种系统兼容，实现不同品牌设备接入平台，保护原有设备投资； 6、网络协议：支持TCP/IP，FTP，HTTP，SSH，Unicast，Multicast； 7、支持MMS、RTP、RTSP、RTMP等多种流媒体协议接收不同庭审主机发送的音视频直播流，并转换为标准RTSP协议格式进行流媒体分发与转发； 8、支持MPEG-2、MPEG-4、WMV、H.264、海康威视等多种视频编码格式；支持AAC、MP3、G.711/G.729、PCM、Ogg Vorbis、WMA等多种音频编码格式； 9、支持多种视频分辨率，各视频规格情况下不得低于如下分辨率：标清视频：720x576、高清视频：1080P、720P、VGA/DVI视频：1280x1024； 10、支持统一管理，用户可操作所有代理转发服务器的参数配置，可以控制每台服务器并随时查看工作状态； 11、单播支持不低于300并发数的直播与点播； 12、支持多网口流量监测与视频分发负载均衡； 13、支持通过网络对流媒体服务器软件进行升级； ★14、开标时提供原厂授权及软件评测报告、软件著作权登记证书的复印件加盖制造商公章。 |
| 8 | 视频应用服务器 | ★本次投标产品必须与音视频整合管理平台软件为同一品牌； 定制2U机架式专用视频应用服务器，定制专业视频服务操作系统； 双8核2.6GHz专业视频处理器，不少于32G内存； 不少于3块1TB 7200rpm SATA硬盘，RAID5； 不少于2个1000Base-TRJ45网络接口，各网络接口支持流量侦测与负载均衡； 直播与点播并发用户数：≥300个； 支持高清网络直播机数量：≥25个；1+1冗余服务器电源； 含机架式导轨。 |
| 9 | 服务器操作系统安全加固软件 | 1、加固软件服务端授权：1个 2、支持多种操作系统：支持多个Windows操作系统平台，包括Windws2000/2003/2008/2012所有32bit和64bit的操作系统。支持Linux、Solaris 、AIX 、HP-UX等。必须是自主研发产品，可以提供二次开发所需API接口，非OEM产品。根据客户需求，必须提供支持各系统的测试版本 3、管理方式：一个控制台可以同时对多个平台的客户端进行管理和维护，并且可开放接口给第三方管理平台集成，实现与不同产品间管理的融合。 4、系统监控：对系统的CPU、内存、磁盘、网络资源进行监控，当这些资源的使用状况超过设置的阀值时将进行报警，以提前发现资源不足、滥用等问题。 5、自我保护：具备良好的系统自身的保护功能，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入，系统自身文件不被恶意修改和删除 6、账号管理：具备内核级别帐户强制访问控制。能够阻止对系统帐户的破环，如新增帐户、删除帐户等 7、身份鉴别强化：可灵活配置系统用户密码的复杂性和登陆失败处理，以此来增强系统用户身份鉴别的安全性 8、增强型身份认证：提供安全管理员和审计官员的USB KEY+密码的双因子认证功能，还可对系统用户配发USB KEY实现双因子认证。对于远程登陆和虚拟化系统而无法识别USB KEY的服务器，提供可配置两个密码组合的登陆认证方式，只有掌握密码的两个人同时存在才能登陆系统，以此确保自然人的可信。 9、内核级文件强制访问控制：具备内核级文件/目录强制访问控制。允许对文件/目录配置用户或进程以读、写、禁止访问等权限访问的安全策略。 10、注册表强制访问控制：具备内核级注册表强制访问控制。允许对注册表项配置进程以读、写等权限访问的安全策略。 11、进程强制访问控制：具备内核级进程强制访问控制。允许对进程配置进程以读内存、写内存、复制句柄、终止进程等权限的安全策略。 12、服务强制访问控制：具备内核级服务强制访问控制。能够阻止新增的服务及驱动在系统中的加载，阻止已安装服务的启动类型的更改 13、系统账户强制访问控制：具备内核级别帐户强制访问控制。能够阻止对系统帐户的破环，如新增帐户、删除帐户等。 14、文件完整性检测：具备文件完整性检测。通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些文件被篡改。 15、服务完整性检测：具备服务完整性检测。通过记录和对比系统中所有服务的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些服务被篡改。 16、安全标记：通过对主体（用户）和客体（文件/目录）进行标记，设置相应的级别，来控制用户对文件/目录的访问权限。同级别用户可以随意访问同级别文件/目录，高级别用户对低级别文件/目录只读，低级别用户对高级别文件/目录没有任何权限，依此来保证重要数据流的单向性，只能从低级别流向高级别，不能反过来，保证数据的安全性。 17、防格式化机制：保护功能开启时，可防止病毒和入侵者恶意格式化磁盘，同时降低管理员意外格式化磁盘的风险 18、信任列表：通过把用户认为信得过的进程添加到信任列表中，该进程的操作则会畅通无阻，同时对此进程也可以设置策略进行保护，这样保证了系统的安全性，也保证了一些特殊操作的正常进行，减少用户的操作量 19、保护与检测：保护系统重要的可执行程序，比如exe，dll，com，sys等文件，可发现可执行程序被篡改并进行恢复 20、网络限制：可设置是否允许系统开启和关闭共享，以及设置系统本地帐户的安全策略以及帐户身份认证时的安全传输方式，以此来增强系统帐户的安全性。 21、磁盘配额限制：可设置用户对磁盘的使用配额来避免磁盘空间的滥用，当用户的磁盘使用量超过配额限制时进行报警 22、文件粉碎：提供至少7次以上的文件和目录反复擦写，做到真正的信息清除，防止数据恢复 23、用户使用痕迹清理：提供一键式清理用户上网记录、文档访问记录、临时文件等信息，防止用户隐私数据泄密 24、内置策略模板：提供经过验证的分等级的安全策略模板，全面保护系统，方便易用，降低用户的使用难度。 25、维护模式：当用户担心自己配置的策略是否会影响系统和应用时，可开启此功能，此时将只记录违规的日志而不进行阻止，便于管理员在不造成业务中断的情况下调整策略 26、违规日志审计：记录系统内的所有违反强制访问控制策略的事件，并提供日志的查询、删除、备份、导出、日志分析和syslog转发功能 27、操作日志审计：记录安全管理员和审计管理员的所有操作事件，如登陆、功能停用等，并提供日志的查询、删除、备份和导出 28、报警日志审计：记录安全管理员设置的一些报警事件，比如文件完整性定时自检，服务完整性定时自检，违规日志报警，系统信息报警等 29、报警机制：提供管理员可配置的时间报警机制，当管理员设定的事件被触发时，通过邮件的形式向管理员发出通知。 30、日志配置管理：可以配置日志的最大条数或者日志所占的最大磁盘空间数，超出的部分不再记录 31、报警邮箱管理：设置报警邮箱，在记录报警日志的同时也会往设置好的邮箱里发送一份报警邮件，让用户及时了解系统的状态 32、集中管理架构：支持在该平台上采用B/S架构管理模式，构建“集中管理平台系统”，通过授权方式添加加固软件服务端，最大可支持500个授权；且可对该平台系统中的所有服务器（即加固软件服务端）进行统一的安全策略管理及下发。 33、USBKEY管理认证：需支持通过USB Key才能管理Windows版本的客户端，连接需要USB Key信息的验证，保证安全性。 34、服务器管理：支持服务器（即加固软件服务端）管理功能，能自动发现已经安装了agent的加固软件服务端，所有已经发现并加入管理的服务器，才可以进行策略配置，安全审计等功能 35、用户管理：支持添加集中管理平台的用户，并可针对不同用户分配不同服务器的管理权限 36、策略配置：支持对各个加固软件服务器安全策略的配置、删除，且支持windows及Linux版本，能显示所有已经在管的服务器信息 37、策略统一下发：支持对各个加固软件服务器所有安全策略的自动下发，支持统一及单个服务器下发 38、模板分类：支持将预制的安全策略模板（高级、中级、低级）下发到具有同样业务的一组Windows服务器主机上。 39、状态监控：支持通过FLASH示图形式显示当前管理平台中管理的服务器信息。可以显示所有已经在管的服务器信息，包括操作系统类型，IP，CPU以及内存信息等；且能提供三种不同的示图方式：网络拓扑形式、设备类型形式、全部列表形式。 40、集中安全审计：支持通过集中管理平台进行统一的安全审计、日志查询。 41、快捷管理：支持为管理员提供一条快速登陆到目标机器的通道，可快速进入到策略配置界面，对该台服务器进行策略配置。投标商所提供产品须具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证 43、投标商所提供产品须具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的涉密信息系统产品检测证书 44、投标商所提供产品须具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书 ★45、投标商所提供产品须具备微软Certified for Windows Server 2008 R2认证 ★46、投标商所提供产品驱动部分须通过微软WHQL认证 47、投标商所提供产品应为国有自主知识产品，具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 |
| 10 | 非线性音视频整合二次开发 | ▲与法院审判信息管理系统、执行信息管理系统、数字法庭管理系统等业务系统接口对接，实现互联互通，数据共享。 |
| 11 | 与浙江高院统一平台接口对接 | ▲与浙江高院的数据中心统一管理平台接口对接，实现互联互通，数据共享。 |
| 12 | 200万带音频接口半球摄像机 | ★采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出200万(1920x1080)@30fps； 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； 最大红外监控距离30米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警； 支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测，音频异常侦测； 支持报警2进2出，音频1进1出，128G SD卡； 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 支持IP67、IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计。 |
| 13 | 半球形网络人脸抓拍机 | 200万1/1.8” CMOS智能人脸日夜半球型网络摄像机。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明）。 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）。 红外补光距离不小于60米。（公安部检验报告证明）。 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 视频图像传输至客户端的延时不大于80ms。 信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（公安部检验报告证明） 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个复位键，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz。 需支持IK10防暴等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V-30%~+45%/AC24V±45%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |
| 13 | 400万电动变焦半球 | ★采用高性能400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 最大可输出400万(2592×1520)@20fps； 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； ★镜头焦距2.7~13.5mm；电动变焦； 最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性； 支持走廊模式，宽动态120dB，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测； 支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸检测； 支持最大128G Micro SD卡； 支持报警3进2出，音频1进1出； 支持DC12V/POE供电方式，宽压设计； 支持IP67，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计。 |
| 14 | 智能NVR | 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型、人员属性（上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、骑车）、车辆属性（车辆品牌、车牌号码、车身颜色、车辆类型）任意组合条件检索录像文件（以公安部检测报告为准） 支持弹幕显示,录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容（以公安部检测报告为准） 支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以可视化形式来展示活动目标关联的录像片断，用户可快速浏览全部通道中的重要录像片断（以公安部检测报告为准） 支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准） 支持按通道、时间分组排序显示录像文件（以公安部检测报告为准） 支持按性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件（以公安部检测报告为准） 支持按车牌号、车辆品牌分组显示车辆录像文件 支持人脸识别库管理,支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸名单，支持16个人脸库，库容100000张人脸图片 支持人脸比对报警及联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警消息至客户端，客户端可实时展示人脸比对结果 支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 支持接入人体抓拍机，对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；同时支持人体以图搜图，相似度可设置为0～100 支持对实时视频或历史视频中人员、车辆目标进行结构化识别，可提取出人体特征属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），可提取出车辆属性（车辆品牌、车辆颜色、车辆类型、车牌号）（以公安部检测报告为准） 支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果导入人脸样本照片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库 支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人体图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人体图片及录像支持人员按通道、时间、性别、年龄、衣服颜色、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包等属性进行检索 支持车辆按时间、通道、车辆品牌、车辆颜色、车辆类型等属性进行检索；支持按车牌号码进行车辆的快速检索；支持车牌模糊检索功能 支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；当人脸库中人员目标出现时除显示目标图片以外，还可显示样本图和相似度信息 支持配额、盘组、老化三种存储模式；老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的容量比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像存储区实现对重要录像片段的保存 支持缩略图显示,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持同时解码20路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码5路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码4路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 支持16块SATA接口硬盘、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口 |
| 15 | 4TB 硬盘 | 4TB 7200ppm 64M SATA3存储硬盘，与智能NVR配套，存储各类人脸照片、音视频等信息 |
| 16 | 认证比对终端 | 设备采用触摸显示屏，尺寸不小于10寸；支持双屏独立显示，分辨率不小于1280*800 设备应采用高性能GPU处理器，有线网口*2，彼此物理隔离；RS485*1、RS232*1；HDMI*1；USB*2；支持开关机键；支持扬声器输出（以公安部检测报告为准） 设备应支持200W像素高清宽动态双目摄像头，支持上下15°调节拍摄角度。（以公安部检测报告为准） 设备应具有如下存储容量：在1:1人证比对模式下，人脸及指纹容量无限制；1:N模式下，支持20000张人脸库，5000枚指纹库；支持50000张卡片容量；支持50000笔记录存储 设备具有如下硬件接口功能：支持通过USB接口外接身份证阅读器；支持通过USB接口输出身份证信息；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；支持通过RS232/RS485拓展应用，可输出比对结果及信息；支持通过网络方式传输比对结果及图片 设备应支持防假功能，支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示；无需用户配合，即可完成真人检测。 设备应支持广告播放功能，支持文字、图片广告播放功能。 设备应具有以下人证比对功能：支持居民身份证及智能卡信息读取；支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证（或智能卡）内的照片进行比对，完成人员身份核验；人证比对时间：≤1秒；指纹比对时间：＜0.6秒。 设备应支持人脸、刷卡+人脸、指纹+人脸、刷卡+指纹+人脸、智能（人脸、刷卡+人脸自动切换）多种比对方式；支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持指纹识别功能，现场采集指纹信息与本地指纹库进行比对，进行人员身份核验；人脸比对时间：＜0.6秒；指纹比对时间：＜0.6秒。 设备应具有黑名单核验功能，支持中心下发或本地U盘导入人脸或卡号黑名单；支持本地黑名单人脸或卡号比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传中心。 设备应具有人脸注册功能，支持本地菜单管理、远程中心下发、U盘本地导入人员信息（姓名、卡号、人脸等信息）。 设备应支持本地单机人证比对或人脸比对；支持后台联网实现人脸比对。 设备应支持比对结果语音及文字提示功能；支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示。 设备应支持通过远程中心下发或U盘导入人脸、指纹及黑名单信息；支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能；支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片。 设备应支持本地或远程中心设置比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数等；支持本地重置设备管理密码、IP等功能；支持恢复默认出厂设置参数功能。 设备应支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。 设备应具备正常工作时红色指示灯常亮；比对失败时红灯闪烁；比对成时绿色常亮3秒。 设备应支持刷卡时，设备有蜂鸣器提示。 设备应支持补光灯调节，通过管理菜单可对补光灯亮度进行调节。 设备应支持实时捕捉人脸，并在视频预览窗口实时显示人脸捕捉框。 设备应支持屏保功能，在没有用户使用时会切换到待机状态。 设备应具备风扇散热设计，设备应具备底座安装具备防滑设计，设备应支持播放语音音量大小调节。 |
| 17 | 全彩摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 内置2颗白光补光灯。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0004lx。 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于59dB。 需具大于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 |
| 18 | 视频平台 | 提供综合管理平台独立的软件著作权证书。 支持IPC、DVR、DVS、NVR等IP 视频编码设备接入 平台支持实时视频监控，多画面的监控，全屏显示 平台支持录像分段同时回放 平台支持模糊查询监控点录像；支持批量查询 平台支持查询标签和报警录像 视频预览支持鱼眼图像或矫正后图像 预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、音量控制、主/子码流切换、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍、鱼眼、图像选取定位。 支持电子地图功能。 支持上下级级联推送。 支持定时录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 支持GB/T 28181-2011、ONVIF、 E-home协议IP视频编码 设备的接入 |
| 19 | 人脸软件 | 具有以下人证比对功能：支持居民身份证及智能卡信息读取；支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证（或智能卡）内的照片进行比对，完成人员身份核验。 支持人证比对或人脸比对。 支持比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数等。 设备应具有人脸注册功能。 设备应具有黑名单核验功能；支持黑名单人脸或卡号比对；支持黑名单报警功能。 |
| 20 | 50寸显示器 | VA面部、黑色，屏幕比例16：9，分辨率：3840*2160；响应时间小于8ms，色数：16.7M，亮度：300cd/m2，对比度：4000：1；内置音箱，具备接口：VGA*1，HDMI*2，USB*2 |
| 21 | 22U机柜 | 产品标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准； 承载能力：静载800KG(带支架)； 防护等级：IP20； 主要材质：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm； 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑； 容量：不低于22U，标准19英寸机柜。 |
| 22 | 六类国标网线 | 六类国标Cat6网线。 |
| 23 | 电源线 | 国标RVV2*1电源线。 |
| 24 | 开关电源 | 12V20A开关电源。 |
| 25 | 人工及辅材 | 含所有安装人工及辅材。 |

- 道交一体化平台系统

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道交一体化平台 | 前台系统功能：在线试算赔付情况、注册用户、发起起诉、在线支付诉讼费、举证和质证、庭前调解、在线开庭、司法邮箱、发起一键理赔、发起上诉、上诉案件在线开庭、查收二审案件相关文书； 后台系统功能：调解中心实现调解信息录入，自动生成调解协议，申请司法确认；一审法院包括立案平台、分案平台、办案平台、在线庭审、案件归档、案件查询等。 业务互联互通：通过本系统立案的案件可以回传到法院内部业务系统中统一管理，同时在法院内部业务系统中对案件的排期等信息可以回写到道交一体化平台系统中。 |
| 2 | 视频会议终端 | 1、总体要求：采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、会议速率：支持128Kbps—8Mbps。 3、协议标准：支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 4、支持H.239标准双流协议。 5、音视频特性：支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 6、接口：提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 7、功能特性：系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 8、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。网络适应性提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 9、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 10、提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS认证的证书复印件。 ★11、终端为了实现互联互控、须提供与法院原有庭审主机厂商无缝对接证明材料。 |
| 4 | 线材附件 | 包含摄像机相关电源线、网络线等线材附件 |
| 5 | 业务系统接口二次开发 | ▲道交一体化平台与法院审判信息管理系统、执行信息管理系统、数字法庭统一管理系统进行接口对接，实现与交通警察部门系统接口对接，快速处理交通肇事事故开庭裁决。 |
| 6 | 无线AP | 协议支持：同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作； 配置要求：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 供电模式：支持POE供电和本地供电，本次配置1个POE供电模块； 工作模式：支持802.11ac wave2协议； 协商速率：5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps； 天线：内置天线； 功耗：整机最大功耗小于13W，提供官网链接及截图证明； IPV6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 加密：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 用户隔离：支持AP上二层转发抑制；支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离； 认证要求：须持有国家工信部入网核准证；为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11ac认证； |
| 7 | POE模块 | 双口标准PoE供电器 TL-POE260S 符合IEEE 802.3af/at标准 双口输出，连接更多设备 单口最大功率30W，双口最大功率33.6W 最大供电距离达100m。 |
| 8 | 交换机 | 性能指标：交换容量≥330Gbps；转发性能≥93Mpps；配置千兆电口≥24个，独立千兆光口≥4个； IP路由：支持IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF，提供官网截图证明并包含链接； ACL协议：支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；支持基于时间段的ACL；支持基于全局、VLAN、端口（组）下发ACL； DHCP协议：支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Server，提供官网截图证明； 防雷等级：支持业务端口10KV防雷功能，并提供官网截图证明； 可靠性：支持以太网OAM；支持CFD连通错误检测；支持DLDP，可检测单向连通链路，支持环路保护协议； 安全特性：支持802.1X认证；支持Guest VLAN；支持端口隔离；支持ARP 入侵检测功能；支持IP+MAC+端口+VLAN的绑定； SDN：支持SDN，支持OPENFLOW 1.3，提供官网截图证明； 认证要求：提供信息产业部入网证，且能在信产部网站查询。入网证上申请单位与生产企业必须为同一厂商，以保证该产品非OEM产品； |
| 9 | SFP模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 |
| 10 | 六类网线 | 国标六类Cat6网线。 |
| 11 | 安装调试费用 | 包含道交一体化平台系统所需的互联互通的相关费用。 |

- 安全管理平台系统

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化统一管理平台 | 1、支持操作系统平台与软件安装部署方式。支持华为虚拟化和VMware虚拟化平台API底层接口实现的无代理安全防护方式，即无须在虚拟机上安装客户端程序，通过平台底层接口实现安全防护。支持华为 VRM 4.0.0及以上，CAN-5，支持VMware vCenter 4.0.0及以上，ESXI5.0.0及以上；产品可以通过在整个虚拟环境中安装单一拷贝来达到保护所有虚拟环境中Guest OS和应用的功能。管理平台可部署于windows服务器或linux服务器。单一部署VMware虚拟化防病毒功能产品无需重启用户物理服务器，避免中断或影响用户当前运行业务。支持虚拟机操作系统系统。Windows系列(32位和64位)：WindowsXP (Professional/Home)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012。Linux系列：RedHat Linux、Centos、Suse企业版、中标麒麟V6、中标普华、红旗sever、红旗inwise、麒麟3.2/3.2.2等基于Intel x86芯片的系统。支持龙芯linux系统。 2、管理平台。支持无代理模式（虚拟机）和有代理模式（物理机）统一管控功能；支持不同厂家虚拟化平台无代理模式统一管控功能；软件要求可以直接导入云平台客户端结构，无需通过部署客户端或代理的形式功能实现。形成单一运维管理界面，支持安全策略配置、安全事件监控和安全日志查询功能整合；管理平台可支持中大型企业不限级数的分级部署，支持多平台级联管控，提高管理的统一性；支持windows和linux平台统一管理（提供相关证明,并加盖原厂公章）；管理平台可以选择自动同步虚拟化平台分组结构或选择不同步虚拟化结构，按需进行自动分组；管理员可自主选择安全管理平台与虚拟化平台实现结构同步或结构异构；支持中央集中式管理，集中管理所有终端安全防护组。管理平台支持集中管理和配置防病毒策略、产品设置策略。具有丰富的病毒日志统计与分析功能，能够统计染毒终端最新记录、病毒最新记录、病毒趋势等诸多日志分析数据和图表，展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态等信息，便于管理员直观地掌握虚拟机网络内病毒感染情况和发作趋势。集中式授权管理：授权管理采用中心集中统一管理，管理中心自动维护整个网络安全虚拟机的授权计数，此外，授权计数是可以累加的，用户需要扩容时，只需在管理中心导入扩容授权证书即可。 3、安全管理。需要满足用户名和口令（含应用层用户名/口令）时，需采用安全协议（如HTTPS、HTTP digest）或加密用户名/口令后再传输。支持通过软件实现（不依赖于硬件服务器的数量）的分级、分权管理，可将某些客户端委派给某个管理员进行管理，包括策略定义、客户端状态查看、报表等权限。支持对客户端进行授权，允许客户端独自管理组织认为适合的安全策略，如用户可以配置或启用防病毒规则、以及客户端用户界面设置等。防病毒系统必须能够在华为FusionSphere和FusionAccess平台下实时同步，在防病毒管理控制台上可以实时看到虚拟机的变化，且设备管理界面结构与华为虚拟化管理页面结构保持一致。（提供相关证明,并加盖原厂公章）。虚拟化安全模块必须和VMWare的WMotion，Storage VMotion以及HA集成，能够自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移。 4、安全防护功能。支持管理员通过管理控制台对全网或某个分组设置统一的防毒策略，也可对特定的客户虚拟机设置防毒策略，保证防病毒策略的有效实施；具有分组管理客户端的功能，可对不同的组实施不同的病毒防护策略；支持安全策略导入、导出；无代理模式产品要求提供完整的主机安全防护，除防病毒模块外后续可通过在同一平台扩展防火墙、IPS/IDS、DPI等功能以满足今后的安全需求，不需要另行部署另外产品。（提供相关证明,并加盖原厂公章）；支持按需针对无代理的单个虚拟机开启或者关闭防病毒功能，以规避业务中断风险和提高管理性；支持对虚拟机网络执行统一查杀毒（支持智能调度执行任务，避免查杀资源风暴）；支持对虚拟环境的每个Guest OS上安装代理程序以保护虚拟环境内单个Guest OS的安全，使客户端软件具备防病毒安全防护能力；支持云端扫描服务器扫描，降低客户端本地扫描压力及资源占用；支持在虚拟环境建立多个升级中心，支持增量升级，以减少升级时带来的网络流量；可设置升级周期和升级时间范围，保证及时升级并避免升级时引起虚拟机网络资源风暴，保证用户正常业务的通讯，对于当前没有启动的虚拟机，将在下一次启动时进行升级，采用均衡流量的策略，尽快将新版本部署到全部终端上，保证瑞星虚拟化系统安全软件时刻都是最新的，而且版本一致，完全杜绝了由于版本差异而可能造成的安全漏洞和安全隐患；支持扫描服务器白名单共享及智能过滤，提升扫描速度（针对虚拟化系统内，批量使用模版部署终端系统的情况设计）；支持实时、手动、预设扫描设置。扫描模式包括快速扫描、全盘扫描、自定义扫描；支持压缩文件查毒、清毒，压缩层次不少于50层，支持的压缩格式不少于15种；能够对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀，支持的加壳种类不少于80种；压缩文件查毒、清毒（最高支持50层）；支持自定义白名单、排除列表，保护用户文件私密性，同时提高企业内部防护效率；防（杀）病毒软件能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件；采用宏指纹识别技术更有效的查杀OFFICE宏病毒；支持共享文件的病毒查杀；能够准确查杀计算机病毒不少于130万种；能够实现主动防御，对关键文件及注册表项实现访问及修改控制。支持U盘监控，可在U盘刚接入时就进行一次安全扫描，确保接入环境的U盘安全。具有未知病毒检测、清除能力。支持对族群式变种病毒的查杀。客户端组件支持自我保护，卸载或者停止工作有密码保护，防止任意卸载。支持IDS/IPS，有效监测并阻止黑客或病毒对系统发起的网络攻击。（提供相关证明,并加盖原厂公章）。产品必须具备在服务器尚无安装补丁前，提供针对此补丁攻击的防护能力，通过漏洞被利用的方式进行攻击防护，即虚拟补丁功能（vPatch ）。产品具备WEB信誉功能，能够自动拦截网页木马攻击及钓鱼欺诈网站，同时支持用户自定义网站黑白名单功能。（提供相关证明,并加盖原厂公章）。产品支持敏感词审查功能，能够监控并阻止通过网页进行搜索和访问敏感词的行为。Linux安全防护终端病毒查杀支持快速查杀、全盘查杀、自定义查杀三种不同查杀模式，方面用户根据自身需求进行查杀处理。Linux安全防护终端提供网络监控功能，网络监控提供网络控制，网络监测等功能，协助用户监测指定进程的访问网络事件，同时允许用户开启或关闭应用程序的网络访问权限。 5、升级更新。支持增量更新方式，有效减小升级数据量，节省带宽；客户端版本升级支持无需卸载再安装，可实现自动在线升级；支持客户端手动更新安全定义；安全定义的升级可集中设置，并由客户端自动调度执行（智能调度执行任务，避免资源风暴）；客户端软件版本支持自动在线更新；可以部署一个或多个升级服务器，多个服务器间支持树形级联升级，多个服务器间支持自动平衡网络压力，客户端、升级服务器均可同时配置多个升级源。 6、产品资质：具有公安部安全产品销售许可证书；具有计算机软件著作权登记证书；具有国家信息中心软件评测中心评测证书。 7、制造商资质：具有向国内个人及各行业客户提供信息安全领域反病毒、安全防范软件设计开发和技术支持服务相关的信息技术服务的信息技术服务管理体系认证证书(ISO 20000)；具有与信息安全领域反病毒、安全防范软件设计开发和技术支持服务相关对信息安全管理活动的信息安全管理体系认证证书(ISO 27001)；具有信息安全领域杀毒、安全防范等软件系统的设计开发和服务的质量管理体系认证证书(ISO 9001)； 8、防病毒厂商在国内应具备成规模的反病毒技术研发中心，提供本地化分析服务与技术支持，拥有计算机病毒防治技术国家工程实验室的“云计算与虚拟化平台病毒防治技术实验室”资质； 9、防病毒厂商具有国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书（安全工程类一级）。 |
| 2 | 下一代智慧防火墙 | 1、性能参数：多核AMP+架构；标配≥6个10/100/1000自适应电口+2个SFP光纤插槽、另外支持不少于1个扩展插槽； 2、网络层吞吐量：≥8Gbps 3、并发连接数≥210万 4、要求投标产品支持路由、透明、交换以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求； 5、要求支持接口联动，当防火墙的一个接口故障后，会同时断掉其关联的另一个接口，增加网络的稳定性； 6、要求支持channel接口，工作模式包括轮循、热备和802.3ad方式，轮循方式支持rr算法、xor算法、tlb算法、alb算法、broadcast算法，要求提供功能截图； 7、要求支持虚拟防火墙功能，每个虚拟防火墙需具备独立的管理权限和安全策略，默认最大支持255个虚拟防火墙； 8、要求支持基于源/目的地址、源/目的端口、协议类型、标识值、接口的策略路由； 9、要求支持IPv6功能,包括DHCPv6、IPv6路由、策略路由； 10、支持通过设置过滤条件对系统当前的连接会话进行查询和统计； 11、要求支持URL重定向功能，可以根据源地址、目的地址、目的端口等条件将访问重定向到指定IP地址或域名； 要求可按接口、IP方式进行IP/MAC对应关系的自动探测，根据探测结果对IP、MAC进行单向、双向绑定； 12、支持双机热备和双机负载均衡功能，支持标准VRRP协议，支持路由、透明模式下“主-备”、“主-主”方式部署，设备支持一种多防火墙的负载均衡方法及装置的技术，提供支持此技术的相关知识产权证明或检测报告复印件。 13、支持全面的NAT转换功能，支持对源、目的地址、端口的转换，包括一对一，一对多，多对一地址转换方式； 14、支持服务器负载均衡功能，最大支持对8个服务器进行负载均衡，负载算法支持轮循、权重轮循、加权随机、源地址HASH； 15、支持基于应用（ARP/PING/TCP/HTTP方式)的链路探测，链路探测失败可以自动进行链路负载重置、备份线路切换、服务器负载重置操作； 16、支持日志记录功能，支持高性能的syslog日志处理和存储方法的技术，提供支持此技术的相关知识产权证明或检测报告复印件。 17、可自动检测网段内IP地址冲突，并报警。 18、支持多纯透明子桥和接口联动。 19、支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP功能，设备支持一种利用IPSEC将网络路由扩展到远程网络的方法及装置的技术，提供支持此技术的相关知识产权证明或检测报告复印件。 20、支持双向NAT，支持源地址转换、端口映射、IP映射三种类型的NAT。 21、支持设定网段内共享的或者任一地址的新建连接限制，支持设定网段内共享的或者任一地址的并发连接限制； 22、系统支持安全策略的统一处理，设备支持一种安全网关中进行安全策略统一处理的方法及装置，提供支持此技术的相关知识产权证明或检测报告复印件。 23、支持多路由负载均衡（≥16条），可以根据链路探测结果自动进行链路切换； 24、支持基于应用（TCP/HTTP)的链路探测； 25、支持超级管理员/策略管理员/配置管理员/审计管理员,多级管理； 26、内置安全助手，方便管理员了解内网状况； 27、支持活动主机探测，并能根据探测结果自动生成资源对象和安全策略； 28、公安部计算机信息系统安全专业产品销售许可证（3级）； 30、国家保密局涉密信息系统产品检测证书； 31、国家信息安全认证产品型号证书千兆（3级）； 32、军用信息安全产品认证证书（军B+级）； 33、高性能IPv6防火墙系统计算机软件著作权登记证书 34、高性能一体化智能安全处理引擎计算机软件著作权登记证书； 35、国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3级） 36、IPv6 Ready金牌认证资质 |
| 3 | 大数据运维管理平台 | 1、管理范围：监控节点数≥200； 2、硬件：采用软硬件一体化设备，千兆接口数量大于等于 4个。 3、管理界面：全中文界面，采用HTML5技术，支持B/S模式的管理，界面友好，支持基于Web的图形用户界面（GUI），能够以简单、直观的方式显示信息，简化配置；提供了服务器和服务状态“一览表”功能，提供指标的红绿蓝信号灯显示，能实时监控系统运行情况； 4、支持大屏幕显示；将业务系统运行情况、服务器运行状况、中间件数据库运行状况、网络运行状况、机房环境运行状况、视频监控画面，安全告警状况等，以动态方式全屏集中展现；同时支持不同管理视图和实时拓扑图在大屏幕上切换；要求可定制化大屏界面； 5、操作系统：软件基于自主开发系统或是采用CentOS操作系统（64位）； 6、用户：支持基于角色的用户管理； 7、支持设备：整合机房监控及动力环境系统于一体；支持主流厂商交换机、路由器、网络安全设备；可添加定制所有支持SNMP协议的网络设备；支持主流厂商存储设备；支持主流厂商UPS供电设备； 8、监控方式：支持SNMP、WMI、SSH、TELNET、SHELL、IPMI、HTTP、Agent、Rsyslog、TCPDUMP等； 9、服务及端口监控：支持基于TCP端口、UDP端口的监测监控；支持常见服务应用的监控（Apache、Nginx、IIS 、Ftp、DNS、DHCP、WINS、Mysql、Oracle、POP3、Smtp、IMAP等）；能够自定义要监控的服务和应用；能够对数据库和中间件等进行基本监控； 10、网络监控：支持监控网络ICMP响应时间监控；支持网络端口的收、发数据包、错包、广播包等数据监控；支持主机设备的TCP/UDP网络连接状态监控； 11、支持Windows全系列主机和服务器、Linux全系列；主机和服务器、AIX主机和服务器、HP-UX主机和服务器、Solaris主机和服务器；支持以上服务器的节点状态、CPU利用率、内存利用率、虚拟内存/SWAP、磁盘利用率、磁盘IO、网络连接、登录用户、运行时间、服务、运行进程等数据采集以及监控； 12、应用监控：支持对Apache、IIS、Nginx等WEB应用运行性能参数的监控；支持对Oracle，MS SQL，MySQL数据库关键运行参数的监控；支持对WebLogic，WebSphere、Tomcat关键运行数据的监控； 13、历史曲线：支持所有监控参数的历史数据查询；支持所有监控参数数据的1年内的数据查询；支持用户自定义时间段的历史数据查询； 14、监控雷达：支持雷达扫描器；雷达扫描可以直观显示所监控的节点及正常与否；提供监控告警类型显示以及声音告警提示；（提供产品截图，并原厂盖章）。 15、节点视图：提供监控节点的设备类型、系统类型、运行服务状态的直观试图；提供节点运行正常率的最差TOP10排名；提供节点CPU、Memory、Disk的使用率的排名； 16、机柜视图：以设备实际面板图方式显示机柜实际布局；机柜内设备运行状态直观显示功能；（提供产品截图，并原厂盖章） 17、网络接口视图：真实的显示设备的网络接口；提供设备网络接口的状态、流量、收发错包/丢包直观显示；（提供产品截图，并原厂盖章） 18、支持设备：支持网络设备（交换机、路由器），安全设备（防火墙）系统日志管理；支持Windows全系列主机和Linux/Unix全系列主机日志的管理； 19、采集方式：日志采集方法支持Syslog、 Syslog-ng、 Windows Logs； 20、管理功能：支持自定义日志自动移除功能；支持自定义日志告警规则；支持日志实时告警功能；所采集日志可以按主机、时间、告警级别自动备份； 21、统计图表：可按任意指定时间、指定设备、指定事件/告警类型等条件组合查询日志；提供日志告警级别的统计比例饼形图；提供日志告警主机的TopN图表；可按指定条件生成主机事件、日期、告警级别、告警事件来源、告警事件类型的统计图表； 22、合同管理：支持合同管理；支持设备与合同的关联； 23、维保折旧：支持设备的维保管理，具有维保到期提醒功能；支持资产折旧管理； 24、二维码管理：支持设备二维码标签管理；通过智能手机扫描二维码可以查看设备的信息及状态，可以进行设备信息配置以及进行资产盘点；（提供产品截图，并原厂盖章） 25、机房资产：支持机房机架物理拓扑显示，用户可以直观地看到每个机架上的每台设备的运行状态；可以看到设备的真实面板图；支持通过鼠标拖动进行机柜内设备布局信息的调整；（提供产品截图，并原厂盖章） 26、查询及图表：可按设备类型、品牌型号、存放位置、业务归属、管理归属、维保状态等信息进行查询；支持生成设备的使用状态、品牌分类、维保状态、业务归属、采购日期等图表； 27、IP地址管理：提过IP地址资源分配管理；提供IP地址使用历史回溯功能；可以对IP地址分配、使用数据生成Excel或PDF格式的统计报表； 28、故障管理：支持对于运维中的故障问题记录、分类、统计功能；支持自定义故障级别；支持自定义故障分类；可以按时间周期、故障级别、故障类型提供故障记录的图表分析；提供故障记录的生成PDF格式文档，并下载； 29、运维文档管理：能够实现对运维文档的WEB管理；可以在线编辑、上传、下载运维技术文档；支持常用文档格式（WORD、EXCEL、PDF、JPG等）； 30、运维通讯录：支持运维应急通信录功能；通信录按公司划分； 31、诊断工具：支持Ping和traceroute网络连通性诊断工具； 32、拓扑功能：支持多层次网络拓扑结构图；支持拖拽进行设备拓扑布局；支持托拽直接完成设备链路连接；直观显示网络链接流量数值或占用情况，并以不同颜色进行显示；直观显示设备监控及性能监控状态，并以不同颜色进行显示；显示设备互联端口以及流量来源端口；（提供产品截图，并原厂盖章） 33、拓扑管理：用户可以自定义、编辑、修改业务拓扑图，业务拓扑的元素包括主机、网络设备、安全设备、数据库、中间件、各种类型的服务和应用； 34、拓扑融合：通过点击拓扑中的设备，可直接进入对应设备流量汇总列表页面；通过点击拓扑中的链路，可选择进入对应链路最近四小时、最近一周、最近一月的流量报表页面； 35、监控报警：支持监控主机/设备的在线监控告警；支持各项性能监控数据的阀值监控告警；支持日志告警； 36、告警方式：支持自定义告警分组；支持EMAIL、声音、短信告警方式； 37、告警记录：记录全部的告警事件；可以提供告警的发生时间、恢复时间信息；提供运维人员对于告警的确认以及处理记录功能； 38、报告报表：支持自动定义生成报告报表功能；可针对节点生成全数据统计报告；可生成节点运行可用性、节点资源利用率的统计报告；可生成资产数据统计报告；可生成告警报告文档；提供报告下载功能； 39、服务：提供产品安装、部署服务以及使用指导服务；提供三年免费升级，并提供终身免费日常维护指导；提供电子邮件技术支持服务和QQ在线技术支持； |
| 4 | 堡垒主机 | 1、产品架构：软硬件一体化产品，采用1U标准机架式硬件； 2、部署方式：代理模式，不影响正常业务流量； 3、管理结构：B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； 4、网络接口：>=100/1000M RJ45*4个自适应以太网口； 5、数据存储：所供系统设备必须自带本地存储功能；存储系统为自主研发文件系统，须提供计算机软件产品著作权登记证书；物理磁盘空间>=1TB；RAID架构以保证数据可靠性； 6、可管理对象数量：标配100个主机/设备操作监控许可证； 7、并发会话数：图形并发会话数>=200；字符型并发会话数>=800； 8、身份认证及访问授权：支持多种认证方式：本地密码认证、RSA动态口令认证、安盟动态口令认证、第三方RADIUS协议服务系统认证、LDAP认证、AD域认证、短信认证及U-KEY认证；至少提拱一种第三方动态口令厂商开据的认证证书（需要提供产品截图）；内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通用户等管理角色；支持单点登录功能，使用人员无需知道目标服务器帐号及密码，无需进行二次登录认证；支持基于用户（用户组）、目标设备（设备组）、系统帐号、协议类型、生效时间范围、IP地址限制等设置访问控制策略；支持审批模式：运维用户访问特定的服务器设备必须经过管理员的临时审批授权才能进行，否则无法登录； 支持备注模式：运维用户访问服务器前必须先填写该次访问的维护目的等内容，否则不能进行访问操作； （提供产品截图）支持工单授权功能：通过运维人员申请或管理员下发工单的方式来赋予运维人员访问目标服务器的权限，且有工单生效时间限制；（提供产品截图）；支持预处理命令设置；支持设定会话连接单位时间内空闲无操作，连接自动断开；支持运维用户多次登录失败自动锁定账号功能； 9、服务器访问方式：Web访问方式:通过系统的Web页面控件直接访问服务器或通过WEB页面调用本地工具直接访问服务器；多种类浏览器支持：IE（6-11）、firefox、chrome、safari；web方式访问支持所有协议；web访问方式支持主机访问记忆功能；web访问方式支持直接快速连接功能；通过web方式使用SSH协议支持clone session功能；支持直接调用SFTP功能；支持设定窗口颜色、保存屏幕内容、打印屏幕内容、复制粘贴等功能；（需要提供产品截图）；通过web方式使用图形化远程操作协议支持自适应浏览器窗口大小；通过web方式使用RDP协议支持剪切板、磁盘映射功能；客户端访问方式：通过管理员常用的客户端(如SecureCRT、PUTTY、Mstsc、PLsql、SQLplus等)访问；支持客户端(SecureCRT、putty)clone session功能；支持secure shell client软件中直接调用sftp功能；登录菜单访问：客户端访问审计系统即可显示用户能访问的资源清单菜单，用户通过字符菜单或图形菜单选择方式直接访问服务器；菜单方式访问支持所有协议；提供安全终端仿真协议监控时实现会话复制和跟踪的方法的国家权威部门盖章资料。 10、支持协议：字符型远程操作协议：SSH(V1、V2)、TELNET、RLOGIN、AS400；图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11；文件传输协议：FTP、SFTP；数据库远程操作协议：支持ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2数据库远程访问协议审计；提供FTP二次登录系统及实现文件传输和过程监控方法的专利证书；支持通过协议前置机进行协议扩展，支持Radmin、Pcanywhere、 HTTP/HTTPS、VMware client，支持定制开发其他访问协议。 11、访问控制及异常报警：支持按用户（用户组）、目标设备（设备组）、系统帐号、命令集和生效时间等内容或按访问授权策略设定安全事件规则；支持指令黑白名单；支持对违规操作的指令（黑名单）进行告警、忽略操作处理、自动阻断或二次审批；支持以屏幕、邮件、SYSLOG、Snmp Trap、短信方式实时发送告警信息。 12、用户管理功能：支持添加、删除、修改以及启用、停用运维用户；支持用户批量导入、导出功能；支持临时用户有效期管理；支持运维用户密码强度管理；支持用户组管理，可方便添加、删除、修改组信息及组成员。 13、主机管理功能：支持添加、删除、修改主机内容；支持主机组管理功能，可方便添加、删除、修改组信息及组成员；支持主机批量导入、导出功能；支持系统类型管理：内置常见系统类型，可自定义添加目标设备的系统类型及内容，包括显示图标、该系统拥有的协议及默认端口等内容；支持IP地址集、时间集、指令集管理功能；支持ORACLE RAC配置。 14、操作行为记录：针对SSH、Telnet、Rlogin、FTP/SFTP、数据库操作进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息，提供国家权威部门盖章认证的高性能日志及行为审计系统证书；针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息；能够记录RDP协议中的活动窗口名称、删除文件等动作，并能记录RDP会话中的键盘输入信息。 15、会话过程回放：支持以WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程，无须在客户端安装播放客户端软件；支持倍速/低速播放、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作；支持从特定操作指令开始进行定位回放；支持回放界面中显示键盘输入、特殊按键、鼠标动作；支持空闲时间过滤；支持下载回放文件到本地保存，并通过厂家专用播放器查看，防止会话视频记录泄密。 16、密码管理：支持按设备（设备组）、系统帐号、计划开始时间、改密周期、密码策略、改密结果发送等生成详细的改密计划，到期自动执行；支持随机生成不同密码、随机生成相同密码以及手工指定相同密码的密码策略，并能严格遵守密码强度设置；支持手工改密功能；支持改密结果自动发送至密码管理员或FTP上传；支持手工下载全部或部分主机密码功能；支持自动改密结果报表。 17、实时监控：支持实时监控近期发生的所有回话信息，显示会话状态（连接中、退出、阻断）；支持对回话进行同步监控，执行会话回放、监控和阻断操作；支持Vi、aix下smit、rhel下setup等图形或菜单操作进行全程同步监控；支持实时监控审计系统CPU、内存、磁盘的使用情况；支持记录审计系统自身的管理操作，保障审计系统自身安全。 18、历史查询及审计报表：支持快速查询和高级查询功能；支持同一次会话中的指令关联查询，显示会话中所有操作指令；支持根据查询结果直接定位视频文件，回放历史会话；系统内置多种运行维护报表模板；支持以html、CSV或PDF方式生成并导出报表；支持管理员自定义审计报表；支持以日报、周报、月报的方式自动生成周期性报表，并自动发送至指定邮箱。 19、数据安全管理：支持自动归档和手动备份、支持以FTP/SFTP等方式自动上传归档数据；支持备份数据恢复导入；支持空间自管理功能，存储空间不足时能够自动清理老的数据；支持系统配置的导入、导出功能； 20、旁路阻断：支持旁路阻断不通过系统的运维访问，无需通过配置ACL完成。 21、协调操作：支持协同操作功能。 22、批量执行：支持批量执行功能；支持对批量执行结果进行成功或失败判断。 23、消息中心功能：支持工作任务流程及消息中心管理功能：支持用户间互相发送消息，通过消息下发工作任务等功能；支持关键事件自动生成消息如：二次审批、备注审批、协同操作邀请；支持专用消息接收客户端。 24、系统管理功能：支持页面证书下载；支持页面下载系统相关软件；支持时间同步功能；支持从WEB界面修改网卡IP设置、静态路由设置等内容；支持修改不同访问模式（客户端直连、菜单方式）的默认访问端口；支持从WEB管理界面重启、关闭设备；支持页面超时设置；支持通过web界面进行系统升级。 25、联动能力：支持与同品牌的业务数据库审计系统、日志管理综合审计系统实施联动部署，全面实现数据库业务访问、后台维护操作、网络运行日志及应用系统日志的综合审计。 |
| 5 | 短焦投影仪 | 投影画面支持：40～300英寸 亮度：不低于3000流明 标准分辨率：≥1920*1080dpi 屏幕高度比例：16：9 支持HDMI高清接口 |
| 6 | 白板 | 规格尺寸不低于83.6英寸 感应区尺寸不低于80英寸 感应方式：I-AIST扇形红外扫描技术 书写方式：支持笔或手指，4点书写、4点触控 |
| 7 | 法院核心业务系统等级保护三级复评项目 | 1、本次复评的内容主要是针对长兴县人民法院2017、2018年度办公综合核心业务系统进行等保三级安全测评。包含安全技术测评和安全管理测评 2、安全技术测评：包括物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全等五个方面的安全测评； 3、安全管理测评：安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等五个方面的安全测评 4、本次三级复评要求提供详尽标准的测评报告，符合公安网监部门的相关要求，确保复评结果真实可信并由当地公安网监部门的盖章 |

- 存储升级扩容系统

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储升级扩容扩展柜 | 1、控制器：双活控制器（非集群架构），嵌入式全冗余架构，64位多核处理器，总Cache≥64GB（此缓存专用于SAN高速数据缓存，不得计算NAS缓存）； 2、RAID支持：要求支持RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10，30，50，60，支持不同RAID级别并存； 3、前端FC主机接口：要求同时支持FC、IP SAN；本次至少配置8个FC主机接口，每个端口速率≥8Gb/s，满配光模块； 4、前端iSCSI接口：至少配置4个iSCSI主机接口，每个端口速率≥1Gb/s ； 5、前端I/O模块：存储系统的前端连接端口模块可扩展4个IO卡，支持扩展16Gb/s FC、4×12Gb/s SAS3.0、8Gb/s FC、1Gb/s iSCSI、10Gb/s iSCSI主机接口，要求前端主机接口带宽最大支持≥388Gb/s。 6、扩展柜：≤3U，盘控一体 7、扩展柜硬盘槽位：≥16个3.5”硬盘槽位 8、断电保护：要求存储系统在外部电源断电时，不但要确保高速缓存中数据72小时内不丢失，而且要使用超级电容（非BBU或UPS等易损件）将写缓存数据永久保留到Flash上。不得占用额外的磁盘空间用于断电时写缓存数据保护。 9、写缓存镜像：必须支持写缓存镜像，避免单个控制器单点故障导致的缓存数据丢失。 10、硬盘：配置≥16块热插拔SAS硬盘，单盘容量≥6TB。 11、硬盘扩展能力：硬盘扩展：通过扩展单元实现≥624块硬盘支持。支持2.5”及3.5” SATA/NL SAS/SAS/SSD硬盘。 12、快照及镜像：标配快照、卷复制、卷镜像功能；最大支持不低于4096个快照和256个复制对。 13、远程容灾：存储系统配置全容量许可的基于存储本身的异地同步和异步数据保护功能，能够支持与现有的浪潮xxx存储实现底层存储复制功能（无需第三方软件或外置虚拟化功能实现）。 14、自动精简配置：标配自动精简配置功能。 15、SSD缓存加速：支持SSD缓存加速功能，自动将热点数据复制到SSD二级缓存中，加速热点数据的访问效率，要求最大可支持6.4TB SSD Cache。 16、自动存储分层功能：支持自动存储分层功能，可管理不少于4个存储层，可根据存储数据的活动状况，自动将活动数据、热点数据迁移到高速磁盘上。 17、LUN管理：标配LUN个数≥2048个； 18、主机连接：标配主机连接数≥1024个； 19、存储分区：标配存储分区数（LUN-Mapping）≥128个； 20、磁盘混插：支持混用 SSD/SAS/NL SAS/SATA 驱动器，可实现经济高效的分层存储； 21、扩展连接：标配≥2个4×6Gb SAS2.0宽端口； 22、RAID：支持在线RAID级别改变及RAID重组功能；可配置的每RAID组成员盘数量不少于64颗，单个存储LUN最大容量不低于512TB； 23、磁盘漫游：支持磁盘漫游， RAID元数据分布在每一块磁盘上，没有特定的metadata盘，在系统维护或更换硬盘时，可以任意调整位置，即使将所有硬盘拔下重新插入新的存储中，RAID数据不会发生任何逻辑不一致或数据丢失。 24、多路径支持：厂商提供主机多路径软件，控制器实现自带多路径支持（不得使用LINUX Device Mapper功能实现）； 25、在线扩容：支持在线加磁盘和在线容量扩展； 26、节能：支持磁盘MAID节电技术； 27、冗余部件热插拔：支持存储控制器、风扇、电源等部件冗余热插拔更换，支持全局热备硬盘。 28、系统兼容性：可以支持Unix（Sun Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等），Windows NT/2000/2003等主流操作系统，并且支持大型数据库管理系统，如：Oracle、DB2、SQL、Server、Sybase等。 29、系统管理：提供GUI管理套件、Web界面 、RS232C/超级终端、Telnet/SSH管理方式。售后服务：原厂商提供3年免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免，原厂商提供3年7*24*4小时厂家现场服务。 31、资质：设备具有3C强制认证 |
| 2 | 扩展柜 | 1、基本要求：在现有SC4000存储系统增加存储扩展单元，要求能够和现有SC4000存储系统完全兼容：包括统一管理、硬盘规格，容量扩展、数据自动分层,重复数据删除和压缩功能,存储双活和底层数据块一级的复制等,提供制造商出具的兼容性证明材料; 2、研发支持：设备原厂商在大陆设置有研发支持中心 3、外型：2U机架式, 提供24个2.5英寸 SAS/NL-SAS/SATA/MLC-SSD/SLC-SSD 热插拔硬盘槽位,提供安装导轨； 4、接口：每个扩展柜, 提供2个热插拔SAS 控制器,每个SAS 控制器,提供≥2个6Gb/s SAS 二代接口； 5、提供1+1 热插拔冗余白金级能效电源； 6、支持磁盘类型：要求存储系统可同时支持固态硬盘（SSD）、SAS硬盘，SATA硬盘，至少支持以下磁盘类型：480GB,960GB,1.92TB,3.84TB等 固态硬盘；300G、600G 15000转SAS 热插拔硬盘；900G,1.2TB,1.8TB 10000转SAS 热插拔硬盘；4TB,6TB,8TB,10TB 7200转 NL-SAS动器 7、★本次项目配置容量：本次配置≥12块硬盘,每块≥6T热插拔硬盘； 8、RAID方式：支持多种RAID存储方式，包括RAID1，RAID0，RAID10，RAID5，RAID6。支持不同RAID级别并存。支持同一卷存在不同的RAID 级别。 9、高可靠性：磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性； 10、硬件冗余性：硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线、背板等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障； 11、存储管理软件：需提供图形化存储管理软件，支持带外管理, 并能在同一管理界面管理多台存储； 12、★自动存储分层功能许可：支持数据自动分层功能;根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量低速磁盘上。须支持SLC SSD/MLC SSD/SAS 3种硬盘类型之间实现自动双向调度。可设置迁移策略和迁移时间。保证迁移过程多主机透明，无需停机。数据块颗粒度≤1MB；配置此次扩展的硬盘自动分层许可(24硬盘许可) 13、快照功能许可：配置无需预留空间的数据快照功能许可,且数据快照无数量限制,且快照功能不能使用copy to write的低效率方式. 14、★持续数据保护功能(CDP)许可：本次项目需要配置CDP 持续数据保护功能，一旦出现系统逻辑错误，保证一星期内的数据可以随时恢复到任意时刻故障前1分钟的正常状态；能防止包括误更改、误删除等故障造成的数据丢失或损毁，不需要额外克隆；提供无容量限制的持续数据保护功能, 需要在此次项目中配置, 且后续增加任何硬盘,都无需再增加许可,也无需收费。 15、多路径冗余软件许可：本次提供不限操作系统平台、不限数量的存储多路径冗余软件；保证每台主机均有冗余链路与存储相连； 16、数据复制功能许可：本次项目存储需要支持存储之间底层数据块一级的复制功能如下,且新增单个盘柜12块硬盘的复制许可；要求支持数据同步和异步复制功能并且可以在线进行同步/异步两种模式的切换；支持主存储将持续的数据保护点同时复制到容灾存储上,在容灾存储端可恢复与主存储任一时间节点相同的数据。要求两台存储之间的数据复制通道可以采用FC 以及iscsi 通道；针对两台存储之间的数据复制,要求指定时间规划,并且复制数据所用的带宽可以按需根据不同的时间,调整数据复制用的带宽；支持二地三中心的容灾架构。 17、数据压缩与重删：要求本次配置重复数据压缩和删除功能, 颗粒度8K;可实现SSD硬盘以及SAS 机械盘等不同性能的存储层的数据压缩和重删； 18、共享存储虚拟卷许可：支持共享虚拟存储卷许可(新增单个盘柜24块硬盘许可)，可主动将一个存储卷同时映射至两个阵列，可在系统之间透明实现卷的迁移，以提供高可用性和对数据的持续访问并且实现存储系统的负载均衡。允许将位于两个存储节点中的逻辑卷关联为单一的虚拟卷，虚拟卷可以作为正常逻辑卷提供给前端应用使用；任意单个关联卷计划内下线都不得影响或中断前端应用正常工作；任意单个关联卷计划内下线过程对前端的应用是透明的。 20、为保证用户的切实利益, 避免虚假应标带来的影响. 要求中标供应商, 在中标后2周内,提供与此次投标的实际配置的一致的设备(可以是旧的设备或者测试设备, 不要求全新, 但要求与投标配置一致,且与签订合同后的供货配置一致)进行验证 |
| 3 | 相关连接线附件 | 存储设备与光纤交换机之间光纤连接线 |

- 执行指挥中心建设

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 执行指挥中心场地建设 |  |  |
| 1 | 装修 | 会议室桌子等搬下楼（2次）；会议室墙拆除36 m2 ;垃圾外运 （3车）；轻钢龙骨墙板吊顶15.86 m2；顶及墙面乳胶漆30 m2；东墙贴无纺布墙纸23 m2；地面羊毛地毯130 m2；窗帘轨道20 m2；电动轨道式纺布窗帘62 m2；电工放大屏总线4㎡ 80 m；2.5平方米护套线50 m；配件五金；LED日光灯120只；灯箱膜54 m2；安装费54 m2； 卫生清理（2次）。 |
| 2 | 操作台 | 定制的8工位。 1、面料：胡桃木木皮贴面,环保标准达到欧洲E1级 2、基材：采用优质高密度纤维，经防虫、防腐处理，内部铁架固定不易变形, 3、油漆：采用封闭漆，可以第二次修补，喷涂要求高，封闭漆（PU）成份为不饱和树脂,甲醛含量标准达到或小于0.5mg/L. 4、配件：通用“32”系列连接件。进口消声三节轨道 |
| 3 | 操作椅 | 木制椅。 1．皮面：采用高级进口超纤皮 2．海绵：选用密度高于30#的高密度海绵，弹性好，不易变形 3．材质：采用进口橡木，含水率低于9%，保证变形小、不开裂； 4．油漆：采用木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。 |
| 4 | 灯光 | LED日光灯 1、尺寸：600*600*15mm 2、功率：28W 3、外壳颜色：铝银色 4、材质：精工车铝 5、发光颜色：正白6000-6500K 6、安装方式：暗装嵌入式 |
| 5 | 控制PC | 双显示输出口：避免后续在配置VGA分配器；Intel i5;内存：8G；能支持500G机械硬盘/128G固态硬盘；≥1920*1080分辨率ISP屏；显示屏支持Displayport、HDMI、VGA、USB3.0、USB2.0接口。 |
| 6 | 交换机 | 交换容量：336Gbps/3,024Tbps;包转发率：96MPPS；支持PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping满足多终端高清视频监控和视频会议接入的需求；每台含相应SFP模块1个；支持2.5GE/GE UPoE+以太网电端口。 |
| 7 | 机柜 | 容量：42U；机柜通风率达75%以上；防护等级符合IP20.。 门及门锁 高密度六角网孔前后门 材料及工艺 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 附加功能 前后为圆形通风孔的上下框; 外观设计高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）; 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整. |
| 8 | 显示器遥控控制台 | 定制。 产品型号： ≥22寸 控制方式：手动，遥控，中控 遥控距离：30米 显示屏倾仰角度：≤15° 工作温度：0--45° 相对湿度：不大于80%（20±5℃） 颜色：氧化铝拉丝黑、氧化铝拉丝银 负重：8.5KG 电源电压：AC220V±10% 50Hz 最大功率：25W |
| 9 | 会议桌 | 定制6工位。 1、面料：胡桃木木皮贴面,环保标准达到欧洲E1级 2、基材：采用优质高密度纤维，经防虫、防腐处理，内部铁架固定不易变形, 3、油漆：采用封闭漆，可以第二次修补，喷涂要求高，封闭漆（PU）成份为不饱和树脂,甲醛含量标准达到或小于0.5mg/L. 4、配件：通用“32”系列连接件。进口消声三节轨道 |
| 10 | 会议椅子 | 与会议桌配套。 1．皮面：采用高级进口超纤皮 2．海绵：选用密度高于30#的高密度海绵，弹性好，不易变形 3．材质：采用进口橡木，含水率低于9%，保证变形小、不开裂； 4．油漆：采用木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。 |
| 11 | 视频会议终端 | 包括1台主机和2台摄像头，其主要参数如下： 活动图像分辨率：1080i/p(1920×1080)、720p（1280×720）、4CIF（704×576）、CIF（352×288）、QCIF（176×144）； 数据内容分辨率：UXGA （1600×1200）、WSXGA+（1680×1050）、WSXGA（1440×900）、SXGA （1280×1024）、WXGA（1280×800）、XGA （1024×768）、SVGA （800×600）、VGA （640×480）； 会议速率:64Kbps～8Mbps； 支持H.239标准双视频流协议、支持单屏双显、双屏双显、支持动态双流/静态双流、支持带宽调整； 有效像素：≥200万；10倍光学变焦，4倍数字变焦。 |
| 液晶拼接显示系统 |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | 分辨率：≥1920*1080； 亮度：≥800cd/m²; 双边拼缝：≤²1.8mm； 信号输入：支持VGA(D-Sub15)、CVBS(BNC)、DVI-D、HDMI、RS232(RJ45)、USB多媒体； 信号输出：支持CVBS、RS232。 |
| 2 | 大屏幕显示系统控制软件 | 支持信号上墙，拼接漫游，画面分割，实时切换，视频预览，报警信息接收，远程设备参数配置等多种功能;实现模拟、数字、高清网络及高清数字视频信号切换、高清图像融合上墙； 视频信号编解码、数据集中存储、网络实时预览，以及各种网络功能、预案功能、日志功能、用户权限管理、设备维护等功能于一体的综合视频处理的平台产品，实现高清视频指挥调度与视频会议系统； 支持WIN，XP，WIN7等主流操作系统，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理。 |
| 3 | 线缆附件 | 配套设备 |
| 4 | 模块化安装支架 |  |
| 5 | 显示单元底座 |  |
| 6 | 视频综合管理平台 | 主处理器：64位四核处理器；嵌入式LINUX操作系统； 支持双电源和双风扇，智能温控风扇，自动温度控制，支持过热保护及过热报警等； 设备接入网关支持1000路通道接入，600MB码流转发。 接入网关支持200个设备接入； 支持网络穿越，确保安全接入； 支持主流厂商设备接入， 支持第三方SDK私有协议接入； 设备工作方式支持转发和直连功能，并支持转码； 支持H.264、MPEG-4视频编码； 支持标准协议GB28181/Onvif/PSIA/RTSP/HTTP接入，兼容H.323协议； 支持丢包检测重传功能。 支持私有报警协议转换，保证平台正常识别。 |
| 7 | 室内F3.75双基色屏 | 显示分辨率：≥64点×32点（每单元板）； 亮度 ：大于600cd/㎡； 显示基色 红、绿； 显示颜色：65536色/256级； 驱动方式：同步或异步。 |
| LED显示系统 |  |  |
| 1 | LED显示屏屏体 | 室内全彩LED显示屏； 驱动方式1/20扫描； 刷新频率≥4096Hz； 灰度处理能力≥15bit，对比度≥3000：1； 亮度≥800cd/m²。 |
| 2 | 控制系统 | 分区域控制显示屏幕内容。 支持模拟时钟显示、倒计时、图片、表格及动画显示。 具有定时开关机、温度控制、湿度控制等功能 |
| 3 | LED控制软件 | 支持4扫、8扫、16扫的各种户内、户外、半户外单双色显示板 显示功能:文字、图片、动画、时间、温度、倒(正)计时等。 |
| 4 | 结构框架及边框 | 铝型材，整体形象符合周围环境特点。 |
| 5 | 线材及辅材 | 电源线、通讯线、线管及电动胶布等辅材。 |
| 6 | 安装、调试 | 安装、调试。 |
| 音响系统 |  |  |
| 1 | 主扩线阵音箱 | 频率响应：130Hz-20kHz； 额定功率：150W ； 最大声压级：125dB ； 标准阻抗：12Ω ； 连接系统：音箱顶端和底端均配备专利设计Qs Socket专用扩展连接座；无线连接/扩展DC系列低频有源智能扬声器，支持热插拔； 接线方式：1 X凤凰插，1X Speakon 接头。 |
| 2 | 线阵全频数字功放 | 输出电压(THD=1%,1kHz)：52.9V； 电压增益：34.5 dB； 输入灵敏度 (额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms； 串扰抑制（低于额定功率，20 Hz -1 kHz）：≥75 dB； 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20kHz）： 0～-1 dB。 |
| 3 | 数字音频处理器 | 基于DSP技术的音箱处理器，高性能AKM A/D Ak5392； 3片24位高精度DSP；低失真，大动态，频响：20Hz-20KHz； 每一款都包括输入增益控制，每一个通道都包括独立的分频限制器； 参数加锁，避免误操作； USB接口实时控制，含PC软件。 |
| 4 | 真分集无线话筒 | 宽频的UHF多频组频率传输：使用超宽频率UHF波段传输，可设置多组频率使用，满足多套话筒叠机应用； 每频率段200个频点可调：系统设置有100组频道，通道频率间隔245KHZ，系统带有Remote scan™自动扫频功能，可以扫描使用现场的环境，自动选择可用的频点；也可以由用户进行手动调谐；在复杂环境多系统同时并用：在同一演出场所可以使用多套系统，每套系统可以设定到不同的频率； 分集接收技术：真正的分集设计，采用两个完全独立的信号电路，分别接收来自发射机的射频信号，时刻对比两个讯号的强度，选择最强的信号通道，以避免无线电射频信号的多路径传输效应； 频道宽度：245KHz； 动态范围：≥100Db； 频率响应：35Hz~18KHz±3dB。 |
| 5 | 一拖四鹅颈话筒 | 频率范围：715-765MHz； 调制方式：宽带FM； 可调范围：50 MHz； 信道数目：200； 信道间隔：250KHZ； 频率调整：每一频段有200个频点可调； 音频响应：50Hz-18 KHZ（±3 dB）具有低频衰减滤波电路。 |
| 6 | 调音台 | 话筒：6；频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）； 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4； 输出通道：STEREO OUT：2； PHONES：1； 母线：立体声：1。 |
| 7 | 时序电源 | 额定输入电压 ：AC220V、50Hz； 最大输入电流：40A； 可控制电源：10路 ； 带232串口与会议中控配合。 |
| 8 | 音箱挂件 | 钢制。高强度不变形，耐磨耐腐蚀。 |
| 9 | 集中主机 | 内存：256M，1G Flash闪存； 采用667MHz主频的32位内嵌式处理器； 8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路弱电继电器接口； 8路数字输入/输出IO接口； USB2.0编程通讯接口； 内嵌式红外学习器，方便调式和维护。 |
| 10 | 电源控制器 | T-BUS，串口，网络控制； 最多可以同时使用8路单路2000W； T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |
| 11 | 控制平台模块 | 与大屏、窗帘控制器、平板连接，实现在平板上功能切换 |
| 12 | 无线路由器 | 传输频段：2.4GHz频段； 传输速率：100M； WAN口数量：1个LAN口数量：4个。 |
| 13 | 触摸式平板电脑 | 分辨率：≥1024x768； 主频：1Ghz； 存储容量：16G以上； 显示参数：配备IPS技术的7.9吋(对角线) LED背光Multi-Touch ；解像度CPU：双核心A5。 |
| 14 | 触摸式平板电脑网络控制许可 | 业务操作许可，可实现业务软件下载及与主机相关联。 |
| 15 | 摄像机吊架 | 根据现场环境定制 |
| 16 | Usb外置声卡 | 兼容Windows系统，免驱动安装 |
| 17 | 数字音频转换器 | 频率响应：20~20k Hz 高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave 输入阻抗 输入阻抗 话筒：2k ohms 线路：68 ohms 输出阻抗 话筒：100 ohms 线路：100 ohms 输入类型：平衡音频，快速连接头端口 增益: 0dB, +6dB, +12Db,+18dB 输出类型：平衡音频，快速连接头端口 信噪比：<-90dBu @ 0dB gain 系统谐波失真：<0.01% 供电：+48V DC 或者 IEEE802.3af PoE 消耗功率：小于5w 幻像电源：48V DC 外形尺寸：44mm x 210mm x 166mm 工作温度: 0°C – 40°C 连接器：RJ45 网线质量：建议使用屏蔽式CAT5或CAT6网线 传输速度：1000Mbps |
| 视频监控管理平台后台支撑服务器建设 |  |  |
| 1 | 软件平台接口对接 | 与目前的业务系统、综合监控系统融合，主要体现在现有业务系统的演示、视.频监控的演示、数字法庭对接等。 |
| 单兵应急指挥系统 |  |  |
| 1 | 执行指挥平台 | 1、三级平台软件授权：具体包含执行指挥平台及移动APP，具备执行案件管理、公示信息推送、录音录像、执行指挥联动、通讯融合、事件定位、视频会商、预案管理、录音录像查询、实时监控、人脸识别、大屏幕控制、组织管理、设备管理、日志管理、统计分析功能； 2、提供单兵、车载、调度设备接入接口； 3、级联管理对接； 4、平台部署 。 |
| 2 | 现场指挥音频网关 | 准19英寸1U硬件服务器，可安装在标准机柜；2路SIP，2路音频输入、输出(TS 10Ω 平衡 0dBu 6.35mm二芯插头)； 接口支持：1个LAN口、1个WAN口；2个RJ11 FXO接口；2个DB9串口，2个USB接口；支持G.711A/U、G.729、G.722、G.723音频编码格式；支持SIP(RFC3261、RFC2543) TCP、UDP或PSTN FXO接口；功能回声抑制、音频增益调节、自动增益控制； 内置基于WEB页面的管理；可自动接听、可外接IP话机控制、可通过WEB呼叫；支持内部日志抓取。 |
| 3 | 执行指挥业务一体机 | 标准19英寸1U硬件服务器，可安装在标准机柜； 支持电磁兼容四级，并提供检测报告； 采用宽温硬盘，支持10万次以上的擦写，至少支持1T容量； 内存至少8G以上； CPU至少4核以上； 面板输出 1VGA、4USB、2GE； 单机集成视频、语音调度、录音于一体；视频转发至少100路；至少100路话机同时呼叫100路话机；至少32路录音；提供Web远程访问、配置方式；至少能保存5000小时录音； 支持音频、视频和GIS调度功能；可调度的语音终端类型：模拟话机、IP话机、智能手机、单兵、广播终端、模拟/数字集群终端等；可调度的视频终端类型：视频监控、视频手机、视频会议、可视话机、3G单兵、无线图传单兵等；支持集群对讲业务；集群调度功能：支持IP话机、3G对讲机、单兵、常规集群对讲机、短波/超短波等有线和无线混合集群对讲通信，自定义混合对讲组；支持：多调度台，分级调度，异地组网，电话会议，应急会议、应急预案管理等多种调度应用。 ★提供《可视化应急指挥调度软件》著作权； ★提供中国强制认证CCC证书； 软交换调度通信系统； 包含对讲、多方通话、组呼、集呼、会议、转接、转移、监听、强插、强拆、保持等常用调度功能； ★提供《IP多媒体调度软件》著作权； 可提供SDK供第三方业务平台接入； 可实现调度过程中的语音文件的存储、查询、删除等管理功能；可对通话过程实现全程的自动录音或手动选择的录音；基于WEB管理，实现录音文件的网络存储；支持远程网管和集中网管；支持G.711u、G.711a、G.729a音频编码格式的音频录制；录音文件为标准的dav格式；支持单呼录音，支持会议录音；支持集群对讲通话录音；支持录音文件在线播放； 可提供web service录音查询管理接口； 可提供SDK供第三方业务平台接入； 支持多种文件检索策略：如基于主被叫号码、呼叫时间等。 |
| 4 | 视频上墙网关 | 提供至少64路上墙控制，和码流转发； 采用宽温硬盘，支持10万次以上的擦写，至少支持1个T容量；内存至少8G以上；CPU至少4核以上；面板输出 1VGA、4USB、2GE； 工业级设计支持-20°-65°工作温度，并提供检测报告； 支持电磁兼容四级，并提供检测报告。 |
| 5 | 单兵/车载接入网关 | 提供至少500个单兵、车载接入；设备主动注册模式、用户校验，无缝接入互联网、无线网络设备；支持实时视频、实时对讲；支持实时告警、实时拍照；GPS定位；支持一键告警；支持音视频对讲； 采用宽温硬盘，支持10万次以上的擦写，至少支持1个T容量；内存至少4G以上；CPU至少双核以上；面板输出 1VGA、4USB、2GE； 工业级设计支持-20°-65°工作温度，并提供检测报告； ★支持电磁兼容四级，并提供检测报告。 |
| 6 | 调度台 | 整机为一体化设备； 安卓操作系统； 屏幕采用电容屏设计，屏幕尺寸：≥21.5寸； 接口：视频输出接口：1xHDMI； 音频接口：2x3.5mm接口； 网口：1 x 100/1000M LAN口；USB接口：1；1x串口；1x 电源口；1x SD卡插槽； 屏幕分辨率：≥ 1920 x 1080； 支持WIFI和蓝牙耳机接入； 多点触摸屏，至少21寸，支持10点触摸；双手柄设计，实现：强插、强拆、监听、一键会议、广播、录音回放、视频通话等功能；支持多会议室；单会议室同时支持最少60人会议，可以禁言、发言、查看与会者视频；视频种类至少支持三种不同视频格式；支持视频通话快速上大屏、一键上大屏、支持预先设定预案一键上大屏；支持可视化调度，可以调度至少五种不同音频，至少三种不同视频设备；； 支持视频会议管理； 支持大屏调度。 |
| 7 | 车载NVR | 4路4K高清视频输入、H.265\H.264编码、WIFI AP、手机MAC地址采集、车牌识别、黑名单布控。 |
| 8 | 车载固定式高清红外球形云台摄像机 | 200万像素、30倍光学变倍、最低照度：彩色0.005Lux，红外130米。 |
| 9 | 定制支架 | 车载摄像机固定。铝制、焊接。 |
| 10 | 车载7寸触摸屏 | 7寸显示屏，4芯航空头，和DVR直接对接。 |
| 11 | 高清（200万）偏心半球网络摄像机 | 200万、Micro SD卡存储、POE供电、IP66、IK10。 |
| 12 | CAT5E标准网线(两端水晶头) 10米 | 连接3个IPC。 |
| 13 | 手咪延长线 | 车载相机4芯航空母头转4芯航空公头线缆(105度) 6米。 |
| 14 | 显示屏延长线 | 车载专用线-(VGA线,M16-10芯航空头孔型转M16-10芯航空头针型)-黑色-定制-5000mm"。 |
| 15 | 手咪组件 | 语音对讲使用，按下手咪端输入，放开手咪端输出。 |
| 16 | 硬盘 | 硬盘尺寸：2.5英寸 硬盘容量：1000GB 盘片数量：2片 单碟容量：500GB 缓存：8MB 转速：5400rpm 接口类型：SATA3.0 接口速率：6Gb/秒 |
| 17 | 车载键盘 | 操作方式：摇杆、按钮全支持 指示灯：指示灯9个 固定方式：直接放置（防滑）、支架固定 通信接口：1个USB接口 存储接口：2个USB口、1个SD卡槽 扩展接口：1个RS232接口、1个RS485接口 电压：DC 5V±5% 功率：功率≤1W 工作环境湿度：支持0～90%湿度范围内工作 显示屏尺寸（mm）：170mm×125mm×34mm 裸机重量：560g |
| 18 | 车载专用线-(装车取电线,3芯6.3间距孔型转3芯裸线)-黑色-4000mm | 车上取电用，电瓶到设备端的电源延长线。 |
| 19 | 4G单兵设备 | 内置双核1.5G的CPU，1G DDR2 RAM，电池容量4000mAH 。 |
| 20 | 外置摄像头 | 800W背照式摄像头，分辨率854x480。 |
| 21 | 配件底座 | 4寸半穿反液晶屏，功耗低，阳光下可视。 |
| 22 | 模拟用户中继网关 | ★FXS接口：48路；FXO口：8路； 面板电话接口：14个RJ45 ★支持48路 模拟电话的接入，可实现电话之间的直接通话，支持热线号码、来电显示、自振铃、报时、报号、报IP等功能；支持号码变换、拨号规则、路由规则配置，支持fsk、dtmf两种模式；支持sip协议与VOIP第三方对接，可提供端口注册和网关注册两种模式；支持G711A、G711U、G723、G729多种音频编码格式 提供8路环路中继线路接入，支持一次拨号、二次拨号，二次拨号提示音支持自录制；支持CID配置；采用嵌入式系统，稳定可靠；支持一键复位；支持定时重启、硬件看门狗等多重防护措施；" |
| 与上级法院执行指挥系统进行联动指挥执行 |  |  |
| 1 | 上级法院执行指挥系统平台接口对接 | 与上级法院执行指挥系统进行对接后，执行指挥系统具备在上级法院与辖区法院之间进行远程指挥、视频会议、协调案件、执行听证等；法院与法院、法院内部各部门之间进行工作协调、联合执行、交叉执行等功能，建立辖区法院上下一体、协调统一、反应快速的运行机制；执行法院对本院重大执行案件、应急突发事件，通过单兵执行系统或车载指挥系统进行远程指挥。 |

- 远程提讯系统、智能识别及简约庭音频升级改造

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 远程提讯审判系统 |  |  |
| 1 | 分体式视频会议终端 | 总体要求： 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 协议标准： 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议； 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 支持H.239标准双流协议。 音视频特性： ★支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps； ★提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现； 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口；支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口； 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 功能特性： 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能； 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览； PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅； 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能； 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 网络适应性： 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份； 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 |
| 2 | 一体式视频会议终端 | 总体要求： ★所投产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线； ★产品集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜、通用接口板）、360°全向麦克风、遥控器，除高清显示器外所有部件均为同一品牌产品； 所投产品集成一台高清显示器，尺寸不小于50寸，支持1080p高清显示； 所投设备集成的高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°； 所投产品具备滚轮，可移动，方便部署； 产品采用结构化设计,易安装、易维护，2人15分钟即可完成安装；在不拆卸主要框架的情况下，可维护设备、更换线缆、观察产品状态； ★投标人应提供所投产品整机的第三方机构功能类检测报告复印件，只提供单独的编解码器检测报告视为不满足。 协议标准： 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率最高支持8Mbps； 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议； 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 支持H.239标准双流协议。 音视频特性： ★支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； ★在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路辅流不低于1080p30fps； 可在低带宽下实现较好的高清效果，支持1.5M实现1080p60、1M实现1080p30、512K实现720p30，有效节约网络带宽资源； ★所投产品需对外提供统一的通用接口板，接口板至少具备1个电源接口、1个10/100/1000M网口、1个卡侬麦克风输入接口、1个数字麦克风输入接口、1个DVI-I输入接口、1个VGA/YPbPr输入接口、1个VGA/YPbPr输出接口； 所投产品标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米。 功能特性： 产品具备一键开关，开关位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电； 产品具备收纳盒，可收纳遥控器等会议室常用物品； 支持一个遥控器控制所投产品编解码器、摄像机的待机、唤醒、会议操作，操作便捷； ★所投产品在空闲时，支持音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源； ★所投产品在会议中时，支持辅流音视频输入即插即发送双流，可通过遥控器进行界面布局切换； 可选配无线模块支持无线共享技术，本地会议时可通过无线将音视频输入分享到本地显示器； 远程会议时可通过无线将音视频输入分享到远端显示器； 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 |
| 3 | 高清SDI会议摄像机 | 总体要求： 支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 传感器及镜头要求： ★镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； ★支持不小于12倍光学变焦； 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 接口要求： ★视频频输出支持3G-SDI、DVI接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足1080p高清信号的长距离（不低于80米）无衰减传输； 支持所有高清视频接口同时输出图像； 支持RS232控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。 功能特性： 支持全中文OSD菜单，方便调试； 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。 水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°； 可方便显示视频输出分辨率； 自带电源开关按键，可一键打开或关闭摄像机电源。 支持保存不少于100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置； 支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试。 |
| 4 | 庭审主机二次开发接口 | 与原有数字法庭主机进行二次接口对接，实现互联互通。 |
| 5 | 辅料线材 | 包含远程提讯审判系统所需的接头、线材附件等。 |
| 6 | 安装调试费 | 包含远程提讯审判系统安装调试相关的所有费用。 |
| 7 | 网络打印机一体机 | 包含远程提讯审判系统安装调试相关的所有费用。 |
| 简约法庭智能语音识别及音频升级改造系统 |  |  |
| 1 | 智能语音处理主机 | ▲与省高院智能语音识别系统无缝对接； 接口类型：USB2.0； 输入输出：10进8出； 8路话放focusrite前级技术； 采样率：24bit/96KHz； 支持WIN/MAC以及IOS等各类系统； 两路独立监听耳机通道，带有独立音量调节； 零延迟信号路由器。 |
| 2 | 鹅颈式指向话筒 | 具有标准的3针卡侬公头接线端口； 带有环形发言指示灯； 咪杆具外观纤细及鹅颈造型设计，可灵活调节； 底座外壳采用坚固耐用的合金铸造，造型新颖美观； 简洁静音功能开关，使用者自由操控发言； 心型指向特性，拾音效果极佳； 低阻抗的平衡音频输出，音质平顺清晰； 设有可选择的供电方式，极其方便灵活。 |
| 3 | 简约型数字法庭音频对接 | 与原有数字法庭系统进行无缝对接。 |
| 4 | 智能语音识别软件 | 与省高院智能语音识别软件进行无缝对接。 |
| 5 | 功率放大器 | 2U面板，纯后级专业功放； 采用高性能三肯功率管，追求完美音色； 功率：功率：2×150W/8Ω桥接功率：300W； 灵敏度：0.775V/，THD≤0.01%，S/N≥99dB； 隧道式大型散热器和高效的散热系统。 |
| 6 | 强电控制器 | 额定输出电压：交流220V、50Hz； ★可控制电源：网络远程控制8路，提供产品能实现此功能的截图； 每路动作延时时间：1秒及以下； 供电电源：VAC 50/60Hz 25A； 每路输出带指示灯显示； 锁匙开关控制电源； 单路输出额定电源：20A。 |
| 7 | 音响 | 频率响应：（-10dB）55Hz-20KHz； 标称指向性：（-6dB）90（H）*50（V）度； 最大声压级：115dB； 额定输入功率（RMS）：20W； 单元结构： 低通：1*8“锥盆扬声器； 高通：1*2.5mm振膜压缩驱动器； 标称阻抗：8欧姆（passive）； 连接：2×4-point Speakon®PASSIVE：+1/-1。 |
| 8 | 机柜 | 产品标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准； 承载能力：静载800KG(带支架)； 防护等级：IP20； 主要材质：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm； 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑； 容量：不低于22U，标准19英寸机柜。 |
| 9 | 线材辅材 | 包含法庭智能语音识别系统所需的接头、线材附件等。 |

注：1、上述技术参数表为设备主要技术参数表，只提供主要技术参数，其余技术参数及方案由投标人提供，费用包含在本次报价中，今后不予以增加。

2、本项目参数仅供参考，供应商可选用在参数上相当于或优于本项目参数的产品进行投标。

- 核心产品

核心产品一览表

LED小间距

审委会应用系统软件

高清审委会录音录像主机

自助立案一体机

法庭信息发布系统

人像应用共享平台服务器

视频会议终端

- ▲商务响应表

| 质保期 | - 所有硬件设备提供至少三年及以上原厂商免费质保服务；软件免费维护升级（除已在需求注明外） - 审委会会议室、法院审判法庭灯光改造原厂质保5年 - 服务器提供原厂三年硬盘不回收服务 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | #### 质量保证期内，须提供以下形式的技术支持服务： #### 1.保修期内中标人应当在接到采购人维修电话通知后4小时内赶到现场，查明情况后立即组织人员进行保修，并提供不间断的服务直至维修完成，要求一般故障应24小时内排除，重大故障应在72小时内排除。 #### 2.本次采购所提供硬件设备，安装调试完毕后一个月内如发现有质量问题可无条件退换； (提供相应备品备件） #### 3.扩展柜需提供原厂商质保服务，此次扩容的软硬件提供3年7×24小时,4小时用户现场响应服务；3年原厂硬盘维修不返还服务;提供原厂工程师上门安装实施. 中标后签订合同前提供原厂3年质保函；要求中标后提供原厂针对此项目的质保函或作出保证产品质量和售后服务的承诺. 要求供货时,产品显示的客户名与最终使用方一致,且可以在原厂官方网站或者800电话查询一致. 4.中标人应在项目验收阶段提供本次项目所有有关建设标准、工作流程以及相关设备使用的说明。 5.中标人在项目验收阶段提供使用方对所采购设备进行管理所需要的全部信息，中标人按月提出自查表，采购人每月考核结果。 #### 6.要求中标人根据《中共长兴县委办公室 长兴县人民政府办公室关于开展全县信息资源整合工作的通知》（长委办发【2017】48号）附件长兴县信息资源共享目录（一）（附件1），将本项目涉及的数据通过CIG信息资源整合平台进行对接（CIG信息资源整合平台接口免费），对接方式需采用接口方式或数据库方式（对接方式详见附件2 《长兴县政府投资信息化项目建设技术规范》），中标人的对接费用包含在本次报价中。 #### 7.如采购人后期再次新建、扩建，成交供应商无论是否中标或成交均无偿提供后续新扩建设备接入所需端口、开放接入协议，确保后续接入设备的相关数据、图片等资料能正常写入本平台，并配合采购人、后续设备供应商实现提出的相关功能。 #### 8.在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由投标人承担。 #### 9.中标人投标时有其它服务承诺的，一并履行。 #### 10.中控系统编程需根据现场应用设备及业主要求编写应用程序，提供原厂商认证工程师证书，原件待查。 |
| 履约保证金 | 中标人在签定合同前应缴纳合同总金额的2.5%作为履约保证金。 |
| 质量保证金 | 履约完毕，履约保证金转质量保证金。一年后无息退还。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：2018年10月前完成12个系统的建设，并通过验收。 交货地点：长兴县人民法院。 |
| 付款条件 | 合同签定后7个工作日内，支付合同总额40%；剩余款项按12个系统的完成顺序支付，每完成1个系统并验收合格后支付该系统的剩余款项，付完为止。 |
| 培训 | 提供统一集中使用管理培训及一对一针对性操作管理培训 |

### 附件1：长兴县人民法院信息资源共享资源项

| ### 县人民法院 | ### 法院判决信息 | ### 法院名称、原告、被告、判决结果、判决时间、生效时间、执行时间 |
| --- | --- | --- |
|  | ### 个人未履行生效裁判信息 | ### 执行人公民身份号码、姓名、地址、案号、执行法院、立案日期、执行依据、执行案由、执行金额、举报电话 |
|  | ### 单位未履行生效裁判信息 | ### 统一社会信用代码、组织机构代码、企业名称、法定代表人、单位地址、执行法院、案号、执行依据、执行案由、执行金额（元）、举报电话 |
|  | ### 企业破产清算信息 | ### 统一社会信用代码、企业名称、法人代表公民身份号、账面资产价值、可供分配的财产额、涉及破产企业人数、提请终结破产程序日期、送达管理人日期、破产财产拍卖日期、地址、联系电话、宣告破产日期、破产企业注销登记日期、有担保的财产价值、欠银行债务、裁定终结破产程序日期、提交报告日期、清偿总额、财产分配方案、欠职工债务、破产资产价值、破产公告日期、破产债务总额 |
|  | ### 失信执行人 | ### 统一社会信用代码、组织机构代码、被执行人姓名/名称、公民身份号码、法定代表人或者负责人姓名、执行法院、执行依据文号、立案时间、案号、做出执行依据单位、生效法律文书确定的义务、被执行人的履行情况、发布时间 |
|  | ### 诉讼案件当事人、个人财产保全信息 | ### 公民身份号码、姓名、住址、联系电话、个人财产保全情况、个人涉案的民事刑事判决生效记录、判决时间、生效时间 |

### 附件2：《长兴县政府投资信息化项目建设技术规范》

长兴县政府投资信息化项目建设技术规范

1. 总则

1、为进一步规范我县政府信息化建设和政务信息资源共享，避免重复建设，结合我县信息化建设顶层规划和信息资源整合情况，制定《长兴县政府投资信息化项目建设技术规范》。

2、原则上新建或改建的政务类信息系统应采用微服务架构，支持云中部署及应用，特别是其中Linux部分应支持docker化。

3、本规范应符合下列要求：

1)  符合国家的有关政策要求

2)  要与已颁布实施的国家、省、事标准相协调；

3)  要充分考虑县信息化的技术和工作水平情况；

4)  技术标准应保证科学性、完整性、可操作性和适用性。

4、本规范包含单点登录技术规范、接口服务技术规范、数据共享交换三项技术规范，旨在规范政府投资信息化项目建设技术架构，确保系统的互联互通和信息共享。

2. 单点登录技术规范

2.1 总体要求

1、本规范适用于建立长兴县统一的政务信息系统用户管理体系，规范用户身份认证和单点登录。

2、本规范应符合GB/T 31072-2014  科技平台统一身份认证技术要求。

2.2 系统架构

图1  系统架构图

统一身份认证平台由基础环境、支撑层、应用层和接入层四部分组成。

2.3实现和接入要求

2.3.1 基本功能

身份认证平台由CIG平台提供，集中部署于县云计算中心，为政务网内的用户提供统一注册、统一登录、统一认证和统一用户管理的功能，用户只须一次登录认证平台，便可漫游到政务网内的各个系统。

2.3.2 登录流程

身份认证平台基于OAuth2.0协议，实现单点登录，流程如下：

图2  单点登录流程图

2.3.3 认证接入要求

1、所有政务类应用系统均要求接入身份认证平台，实现统一注册、统一认证和单点登录。

2、运行环境要求

| 服务器名称 | 操作系统 | 数据库 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置服务器 | 支持windows，linux等操作系统 | Mysql5.6以上 | 电子政务外网 |

2.3.4 系统接入要求

2.3.4.1 新建应用系统按以下步骤接入身份认证平台：

1、修改注册功能，链接到认证平台注册页面；

Url地址格式如下：

http://ip/sso/usp.do?action=register&servicecode=【接入应用系统接入代码】&goto=【接入应用系统跳转地址】

action:方法名称。

servicecode：表示接入应用系统的唯一代码，由用户中心系统管理员提供。

goto：在认证平台注册成功后，跳转到接入应用系统地址，如goto参数为空，表示不要跳转。

2、修改登录功能，链接到认证平台登录页面；

Url地址格式如下：

http://ip/sso/usp.do?action=ssoLogin&servicecode=【接入应用系统接入代码】&goto=【接入应用系统跳转地址】

action:方法名称。

servicecode：表示接入应用系统的唯一代码，由认证平台系统管理员提供。

goto：在认证平台登录成功后，跳转到接入应用系统地址，如goto参数为空，表示不要跳转。

3、修改个人资料和密码链接到认证平台修改个人资料和密码页面；

Url地址格式如下：

http://ip/sso/usp.do?action=ssoLogin&servicecode=njdh&goto=http://puser.zjzwfw.gov.cn/sso/usp.do?action=editUser

#### 2.3.4.2 已建应用系统，原则上不保留原有用户，系统接入参照2.3.4.1。为引导原有用户无障碍的通过身份认证平台进行注册和登录，建议修改已建应用系统的注册、登录页面，增加统一认证引导页。

2.3.4.3特殊情况下，需要保留已有用户时，系统接入可选择以下两种方式

1、迁移账号

从已建应用系统中导出原有用户注册信息（密码需明文或可破解），平台系统管理员首先根据用户名、手机号码、身份证号任一条件，查询该用户在认证平台中是否存在，如不存在，将用户账号导入平台后，将应用系统原有账户删除。

2、绑定账号

当无法进行账户迁移时，可进行新旧账号绑定（只需绑定一次），绑定完成后便可在身份认证平台实现单点登录，建议删除原系统注册登录页面，增加统一认证引导页。

2.4 其他要求

1、接入认证平台的应用系统需提供IP地址，当接入应用系统IP改变时，需提前1天通知认证平台系统管理员。

2、认证平台系统管理员根据应用系统的IP地址，为每个应用系统分配唯一的接入ID、接入密码等接入信息，接入单位应妥善保管接入信息，不得对外泄露。当接入系统管理员发生变化时，需按要求移交接入信息，并申请修改接入密码。

3、接入的应用系统不得泄露个人相关敏感信息（用户账号、密码、身份证号、手机号码、军官证号、护照号、固定电话号码、邮箱等），确保用户个人信息安全。

4、用户登录后为用户保存Session，保留权限30分钟。当用户在最后5分钟之内访问系统界面或服务时，权限自动顺延10分钟。

3. 接口服务技术规范

3.1 总体要求

1、本规范规定了长兴县新建或改建政务信息系统的接口服务技术架构。

2、本技术规范应符合GB/T 21062.3 -2007、GA/T 1293-2016技术要求。

3.2 接口服务协议

1、API接口服务应支持HTTP协议，采用RESTful架构，客户端与后台服务之间支持HTTP+JSON的交互协议。

2、应用OAuth规范（用户通过一个令牌Token，而不是用户名密码来访问应用）实现API的身份验证与授权。

3、Token参数既要支持Coockie-Token，也要支持UrlParam-Token

4、API返回数据应为Json格式，在未声明请求类型时，默认返回Json格式的数据。

3.2.1 接口服务说明

1、所有的提交类接口需支持POST方式，查询类接口需同时支持GET方式和POST方式。所有参数在传入时使用UTF-8编码。

2、GET 和 POST请求方式

http://ip /xxx/{object_name}/{operation}?{query_string}

3、参数说明

| 参数名称 | 描述 |
| --- | --- |
| IP | 后台服务域名，实际部署时，可能没有配置域名，直接用IP地址 |
| object_name | REST API操作实体名称，如：user、department。 |
| Operation | 操作，比如:list,delete |
| query_string | 放在HTTP头部传入的参数，必须经过UrlEncode编码。 |

4、使用说明

| 请求方式 | GET | POST |
| --- | --- | --- |
| URL |  |  |
| 请求参数 | 全部携带在 HTTPS 请求头部的 query_string 中。 | 既可携带在 query_string 中，也可携带在 HTTP Body 中。 method 及 access_token 等参数必须携带在 query_string 中进行传输，请参考各个API的具体说明； 携带在 query_string 中的参数的值，必须进行 UrlEncode 编码； 携带在 HTTP Body 中的参数，则不需要进行 UrlEncode 编码。 HTTP URL 长度有限，若参数值长度过长，建议将参数放在 HTTP Body 中进行传输。 |
| HTTP BODY | 不携带HTTP Body | multipart/form-data |

4、当 HTTP Body 和 query_string 存在相同参数时，以 query_string 中的参数为准。

3.2.2 接口服务请求示例

3.2.2.1 GET请求

用HTTP GET请求方式发送两个参数：key1=value1和key2=value2。

https://ip/user/list?key1=UrlEncode(value1)&key2=UrlEncode(value2)

3.2.2.2 POST请求

1、可采用以下两种方式发送POST请求：key1=value1、key2=value2和key3=value3，两种方式效果相同。

方式一：

POST /user/list?key2=value2&key3=value3 HTTP/1.1

User-Agent: curl/7.12.1 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.12.1 OpenSSL/0.9.7a zlib/1.2.1.2 libidn/0.5.6

Pragma: no-cache

Accept: */*

Host:yhb.xingtu.com

Content-Length:123

Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryS0JIa4uHF7yHd8xJ

------WebKitFormBoundaryS0JIa4uHF7yHd8xJ

Content-Disposition: form-data; name="key1"

value1

------WebKitFormBoundaryS0JIa4uHF7yHd8xJ—

方式二：

POST /rest /user/list HTTP/1.1

User-Agent: curl/7.12.1 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.12.1 OpenSSL/0.9.7a zlib/1.2.1.2 libidn/0.5.6

Pragma: no-cache

Accept: */*

Host:yhb.xingtu.com

Content-Length:123

Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryS0JIa4uHF7yHd8xJ

------WebKitFormBoundaryS0JIa4uHF7yHd8xJ

Content-Disposition: form-data; name="key1"

value1

------WebKitFormBoundaryS0JIa4uHF7yHd8xJ

Content-Disposition: form-data; name="key2"

value2

------WebKitFormBoundaryS0JIa4uHF7yHd8xJ

Content-Disposition: form-data; name="key3"

value3

------WebKitFormBoundaryS0JIa4uHF7yHd8xJ--

3.2.2.3 响应格式

|  | 正常请求 | 异常请求 |
| --- | --- | --- |
| HTTP状态码 | 200 OK | 4** : 用户请求错误。 5** ：server服务失败。 |
| HTTP BODY | API响应内容 | 异常请求的返回值为JSON字符串。 例如： { "error_code":110, "error_msg":"Access token invalid or no longer valid", "request_id":729562373 } 说明： - error_code：错误码； - error_msg: 错误描述信息； - request_id: 请求ID。由server生成，用于追查和定位请求日志。 |

3.2.2.4 请求认证

1、每次请求都携带access_token和signature，认证算法如下：

Signature= BASE64(HMAC-SHA1(UTF-8-Encoding-Of(StringToSign)))

StringToSign = UrlPath + ":" + Secret Key

UrlPath = <HTTP-Request-URI, from the port to the query string>

SecretKey = 用户密码

access_token = 用户ID

3.2.3 错误码

| HTTP 状态码 | 错误码 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0 | Success | 成功 |
| 500 | 1 | Failed | 失败 |
| 500 | 2 | Exception | 异常 |
| 500 | 3 | UnSupported | 不支持 |
| 500 | 4 | NoPermission | 没有许可 |
| 500 | 5 | UnAuthorized | 没有授权 |
| 500 | 6 | NotImplemented | 没有实现 |
| 500 | 7 | TimeOut | 超时 |
| 500 | 8 | Expired | 过期 |
| 500 | 9 | NotReady | 没有就绪 |
| 500 | 10 | Busy | 忙 |
| 500 | 11 | Pending | 正在处理中 |
| 500 | 12 | AccessDenied | 拒绝访问 |
| 500 | 13 | NotExist | 对象不存在 |
| 500 | 14 | AlreadyExist | 对象已经存在 |
| 500 | 15 | PathNotFound | 路径不存在 |
| 500 | 16 | FileNotFound | 文件不存在 |
| 400 | 20 | InvalidParam | 无效参数 |
| 400 | 21 | InvalidData | 无效数据 |
| 400 | 22 | InvalidIndex | 无效索引 |
| 400 | 23 | InvalidName | 无效名称 |
| 500 | 30 | CreateError | 创建操作错误 |
| 500 | 31 | UpdateError | 更新操作错误 |
| 500 | 32 | DeleteError | 删除操作错误 |
| 500 | 60 | DBQueryError | 数据库查询错误 |
| 500 | 61 | DBConnectError | 数据库连接错误 |
| 500 | 62 | DBEmptyResult | 数据库结果集为空 |
| 500 | 70 | UserNotLogin | 用户没有登录 |
| 500 | 80 | NetworkError | 网络错误 |
| 500 | 90 | SignatureError | 签名错误 |
| 500 | 100 | StorageError | 存储错误 |
| 500 | 110 | DeviceError | 设备错误 |

3.3 接口服务示例

3.3.1 获取户籍人口接口服务示例

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |
| 请求参数 | 名称 类型 是否必须 示例值 描述 deptId String 是 1125899906842 当前用户所属部门ID dwdm String 否 1143543833821 查询的部门ID,限定查找指定区域中的户籍人口 type String 否 0 查户籍常住人口，1表示查户籍流动人口，不传是查所有人口 keyword String 否 张氏 模糊查询姓名或公民身份证号码 offset Number 否 0 分页查询参数，表示从符合条件的获取结果，不传默认是0 limit Number 否 10 分页查询参数，表示取多少条结果，不传默认是10 |
| 响应参数 | 名称 类型 实例值 描述 rows FamilyPersons[] --id String 3ca02ec1-179c-41cf-b9e8-0e468524f168 人口ID --name String 张某 人口姓名 --cardNum String 330522199001010001 公民身份证号码 --gender String 2 性别，域字段：gender --phone String 手机号码 --isFlow String 1 0表示是常住人口，1表示是流动人口 --residence String 稚城街道三狮社区阳光家园网格（第五网格） 人员现住地 --gridName String 三狮社区/阳光家园网格（第五网格） 人员所属网格 --createDate String 2016-02-10 13:27:38 数据创建时间 --isOutCountry String 0 0表示人员未流出，1表示人员已流出 total Number 13846 所有符合条件的数据总条数 |
| 响应示例 | { success:1, data:{ rows:[ { "id": "3ca02ec1-179c-41cf-b9e8-0e468524f168", "name": "张某", "cardNum": "330522199001010001", "gender": "2", "phone": null, "isFlow": "1", "residence": "稚城街道三狮社区阳光家园网格（第五网格）", "gridName": "三狮社区/阳光家园网格（第五网格）", "createDate": null, "isOutCountry": "0" } ], total:13846 } } |
| 请求示例 | var http = require("http"); http.request({ protocol:"http:" hostname:"www.giscloud.cx", port:80, method:"GET", path:"/cigApi/zhzl/person/familyPersons?offset=0&limit=1 0&keyword=&type=&dwdm=&deptId=1125899906842624&app_key=12129701 &format=json&sign=E15F129BE9B67FB2346A0C1D54D0D589&sign_method=hma c&timestamp=2017-02-03+16%3A56%3A43", headers:{ "Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded", "charset":"utf-8" } },function(res){ }); |

4. 数据共享交换技术规范

4.1 总体要求

1、本规范规定了长兴县新建或改建政务信息系统的数据共享交换技术架构。

2、本技术规范应符合GB/T 21062.1 -2007、GB/T 21062.2 -2007、GB/T 21062.3 -2007、GB/T 21062.4-2007技术要求。

4.2 交换方式

4.2.1 数据库交换方式

数据库交换方式指采用前置库方式进行库表数据交换,适用于大量数据或更新频繁的数据交换。

4.2.1.1  运行环境要求

| 服务器名称 | 操作系统 | 数据库 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置服务器 | 支持windows，linux等操作系统 | Mysql5.6以上 | 电子政务外网 |

4.2.1.2 场景示例

1、数据新增：当发送端新增一条数据时，前置库中同步插入该条新增数据，并将op字段值设置为“insert”。

2、数据更新：当发送端对一条数据的某个或几个字段进行修改时，前置库中同步插入该条数据的修改字段，并将op字段值设置为“update”。

3、数据删除：当发送端对一条数据进行标记删除或者物理删除时，前置库中同步标记删除或物理删除该条数据，并将op字段值设置为“delete”。

4、前置库交换管理字段

所有前置交换表上需要增加如下管理字段：

1）tong_time（数据入库时间）、timestamp（类型）、current_timestamp（默认约束）,系统默认前置系统的当前时间，不允许进行其他操作。

2）op（操作标记）、varchar（30）（类型）。新增数据记录时需要标记op值为“insert”，更新数据记录时需要标记op值为“update”，删除数据记录时需要标记op值为“delete”。

3） tongID（发送端自增列）、bigint（类型）、auto_increment（默认约束）。

4）sendtime（数据发送时间）、 datatime（类型）。

5、接收前置库管理表

每个接收前置库的所有前置交换表需要一一对应增加管理表（以下称影子表），用于数据接收时记录取数结果。

1）影子表命名：前置交换表名+_shadow

2）前置交换表主键（与业务表主键字段名称、类型、长度一一对应）。

3）tong_time（从接收前置库提取数据的时间）、timestamp（类型）、current_timestamp（默认约束），系统默认前置库系统的当前时间，不允许进行其他操作。

6、前置库权限分配

1）发送前置库：仅提供数据的insert权限，发送方在数据推送时仅向前置库插入数据。

2）接收前置库：仅提供数据的select权限，接收方在数据获取时仅通过查询方式进行数据的获取。

3）影子表权限：仅提供数据的insert权限，接收方在获取数据时，必须同步回写影子表进行取数记录。

7、前置交换表索引创建

1）所有主键应创建索引，索引名：主键+_INDEX,索引类型：Normal，索引方法：BTREE。

2） 所有联合主键应创建索引，索引名：表名+_INDEX,索引类型：Normal，索引方法：BTREE。

8、其他技术约束

1）前置交换表中除管理字段外，不允许存在自增列。

2） 时间类型（datatime/data/timestamp等）的字段值不允许为null、空字符串、空格、制表符（TAB）和0000-00-00 00:00:00字符串等。

3）非空字段（not null）的值不允许为空字符串、空格、制表符（TAB），Null字符串等。

4）主键字段值不允许为null、空字符串、空格、制表符（TAB）等。

4.2.2 文件交换方式

文件交换方式指发送端和接收端通过文件进行数据交换，适用范围包括结构化文件和非结构化文件交换。

4.2.2.1 运行环境要求

| 服务器名称 | 操作系统 | 数据库 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置服务器 | 支持windows，linux等操作系统 | Mysql5.6以上 | 电子政务外网 |

4.2.2.2 交换场景示例

1、结构化文件交换

发送端通过CIG的数据交换软件进行文件上传，数据交换软件负责将结构化文件解析后推入前置库。如下图所示：

结构化文件接入图

1）结构化文件指可进行结构化数据解析（解析为二维表结构）的Excel、Word、XML、csv、txt、Pdf等格式的文件。

2）结构化文件应提供二维表的元数据描述以及表的属性及各个字段的属性，包括表名（中英文）、字段名（中英文）、字段类型，字段长度、字段非空属性、主键属性（必须提供非自增的业务主键）、默认值、小数点（浮点数字类型decimal需提供）等。

3）根据提供的元数据等信息，由交换平台提供结构化文件模板，文件模板中应加入前置库交换管理op字段，由发送方在提供数据时进行数据操作的标记。

2、非结构化文件交换

发送端和接收端通过CIG的桥接软件实现非结构化文件的交换。如下图所示：

非结构化文件接入图

3、对交换文件的类型、大小和数量没有限制

4.2.3 接口交换方式

接口交换方式是指通过接口服务进行数据共享交换，执行本规范第3章接口服务技术规范。

4.3 前置服务器及网络配置要求

4.3.1 前置服务器配置要求

| 服务器 | 数量 | 服务器配置 | 主机名规范 | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换中心、交换节点服务器 | 根据实际情况，原则上各1台。 | CPU ： 8核CPU主频>=2.0GHZ；内存：16GB, 可扩展为32GB；硬盘：要求2T（建议采用磁盘阵列Raid1或Raid5，不作强制要求，完成磁盘阵列后，容量需>=要求容量，分区要求两个分区，操作系统分区C盘不小于500G，其它全部分给D盘） | cx+服务器政务外网的IP地址（去掉点，所有的IP数值不够3位的前边加0补全）。例如，杭州市西湖区的主机名为zj059202007012，省发展改革委员会的主机名为zj059202028018。 | Windows Server 2008 64位,linux等操作系统 |

4.3.2 前置服务器运行环境要求

| 服务器名称 | 操作系统 | 数据库 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置服务器 | 支持windows，linux等操作系统 | Mysql5.6以上 | 电子政务外网 |

## 第三章投标人须知

## 前附表

| 序号 | 项目 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县人民法院智慧法院信息化建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位 | 长兴县人民法院智慧法院信息化建设项目一项 |
| 3 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费为15000元，由中标单位支付。 |
| 4 | 投标保证金 | 120000元,应按《招标采购公告》第八条规定交纳 |
| 5 | 现场踏勘 | 踏勘时间：不固定 踏勘地点：长兴县人民法院 踏勘内容：诉讼服务中心现场踏勘，了解现有中心八大模块职能并合理划分区域。对原数字审委会应用系统进行踏勘，了解其各环节的运行过程以及现系统下传统模式带来的弊端与不便。对人民法院现有网络设备、链路和多种操作系统的服务器进行踏勘，了解设备型号及其技术参数。 |
| 6 | 演示时间及地点 | 长兴县公共资源交易中心五楼评标室 |
| 7 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2018年X月X日下午16时前，以书面形式要求代理机构作出书面解释、澄清或者向代理机构提出书面质疑（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）；代理机构将于2018年X月X日17时前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，代理机构将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成 | 技术商务、报价文件正本 1 份；副本4份。 |
| 9 | 投标截止时间 | 2018年7月3日14时 投标文件递交地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心4楼开标室。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2018年7月3日14时 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心4楼开标室 |
| 11 | 评标办法及评分标准 | 综合评标法，具体标准见本招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 12 | 评标结果公示 | 评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、长兴县公共资源交易中心网（http://www.cxztb.gov.cn:8081/cxweb/）。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 14 | 投标保证金退还（不计息） | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，长兴县公共资源中心以银行转账或电汇方式退还投标保证金。 |
| 15 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内签订合同。 |
| 16 | 履约保证金 | 中标供应商签订合同前必须向采购人提交合同金额2.5%的履约保证金。 |
| 17 | 质量保证金 | 合同履行完毕后自动转质量保证金，质量保证金在质保期满后无息退还。 |
| 18 | 采购资金来源 | 财政预算资金，预算金额1143.9万元。 |
| 19 | 付款方式 | 合同签定后7个工作日内，支付合同总额40%；剩余款项按12个系统的完成顺序支付，每完成1个系统并验收合格后支付该系统的剩余款项，付完为止。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 60天 |
| 21 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

# 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款。

8.标有“★”记号的条款系指重要性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## ▲（七）投标人开标时应当提交的资格、资信证明文件

1.有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）；

2.法定代表人身份证或授权代理人的法定代表人授权书（如密封在标书里，经查验符合要求也可）与本人身份证（或身份有效证明）；

备注: 1、上述材料除明确允许采用复印件外必须提供原件。（营业执照如遇特殊情况无法携带原件的可用公证件代替）

2、为方便开标时的资格审查，请投标人不要将上述材料与投标文件密封在一起，开标时现场提交给代理机构，并在每本投标文件（资信/商务部分）中提供加盖公章的复印件一份。

3、本招标文件中未要求投标人提交资格、资信证明文件的，除确有证据证明投标人不符合上述资格要求外，可认为投标人符合有关资格要求。

## (八) 特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

## （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件后3日内向代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

## （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## （三）招标文件的澄清与修改

- 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2018年X月X日17时前以书面形式要求代理机构澄清（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），同时请将该书面文件的电子文档发送至261598275@qq.com并附上联系方式。代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.因投标人提供联系资料错误等原因导致代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

# 三、投标文件的编制

## （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件等部份组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）政府采购廉洁承诺书；

（4）企业最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件，格式自拟）]；

（5）有效的营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件；

（6）类似案例业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（7）评分标准中要求的证明材料（根据评分标准中要求提供复印件或原件）；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（9）投标人情况介绍；

（10）商务响应表（格式见附件）；

（11）与本项目有关的证明材料或证书。

2.技术文件

（1）对本项目总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案；

▲（3）技术响应表；（含投标设备清单）

（4）投标人建议的安装、调试、实施、验收方法或方案；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）项目实施人员一览表；

（7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（10）其他评分时需参考的证书、声明或承诺等。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见附件）。

▲注：法定代表人/负责人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人/负责人签章并加盖单位公章。

## （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、技术服务、保修、验收等一切税金和费用。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

▲2.投标保证金形式：汇票/银行转账/电汇/网银。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30个工作日内与采购人签订合同并交纳（合同金额2.5%的履约保证金）给采购人，中标人的投标保证金在合同签订并按规定缴纳了履约保证金(提交采购人收取履约保证金的收据)后5个工作日内，提供经采购人盖章确认交纳履约保证金的银行凭证和合同原件一份到本代理备案后退还。

5.监管部门因投标人有违法违规行为或因处理投诉需要，要求扣留投标保证金的，代理机构将予以协助暂扣，在监管部门处理完毕后五个工作日内退还。

6.投标保证金符合退还条件时，代理机构将以转账、电汇等方式退还至投标人原帐户。

7.提交投标保证金的主体与投标主体必须完全一致，任何以其他名称提交的投标保证金都将被拒绝，投标保证金必须为针对本次招标专门提交，任何前期因其他项目缴纳的保证金都不得转作本项目的投标保证金（以财务开出的暂收凭证为准）；对于未按要求提交保证金的投标人将视为不响应投标文件而予以拒绝；

8.保证金不计息。

9.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

## （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2.投标人应按“资信及商务、技术文件”和“投标报价文件”正本1份，副本4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3．活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

4.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

▲5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

▲6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

7.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按“资信及商务、技术文件”和“投标报价文件”两部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“资信/商务、技术文件”、“报价文件”等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 投标文件未按规定密封或标记而造成被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件并加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）开标时要求递交的资格、资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

(5)未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（6）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（7）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（9）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（5）未提供招标文件要求的设备清单，使评分无法进行的。

（6）在技术评审时，除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容（优惠率、优惠系数等）的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

## （一）开标准备

代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## （二）开标程序

1.开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.宣布开标人、唱标人、监标人、记录人名单；

5.投标人或其推荐的代表和长兴县公证处委派的公证员检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6.由长兴县公证处公证员依据法律法规和招标文件的规定，审查确认投标人的法定代表人或授权委托代理人的身份，并由主持人宣布审查结果。

7.资信/商务、技术评分结束后，由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

# 五、评标

## （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由(政府采购评审专家5人和采购人代表2人),共7人组成。

## （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## （三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）经评标委员会认定若投标产品的技术参数优于招标文件中规定的“▲”的参数指标，将视为有效。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

## （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## （六）评标原则和评标办法（缺）

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

## （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请长兴县公证处公证员以及长兴县政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 六、定标

## （一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告中推荐的中标侯选供应商顺序确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复代理机构，逾期末复视为同意。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商：

（1）排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或不可抗力不能履行政府采购合同的；

（2）提供的货物在完全能够满足采购需求的前提下，排名第二的中标候选供应商报价低于排名第一20%以上的；

（3）经质疑，代理机构审查确认因排名第一的中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

3.采购人确定排名第一以外的中标候选供应商为中标供应商，应当在确定前向同级财政部门报告说明。

4.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标侯选供应商签订政府采购合同，以此类推。

5.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布中标公告, 同时以书面形式发出《中标通知书》,通知成交的供应商其投标被接受；根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书和合同前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取成交通知书。

# 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同时，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在合同履行后自动转质量保证金。

# 第四章  评分办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县人民法院智慧法院信息化建设项目应急指挥系统政府采购评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他70分等部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐 2 名中标侯选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+（商务、资信及其他分)

## 二、评标内容及标准

### （一）价格部分评分准则（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

### （二）技术、商务、资信及其他分（70分）

本项目设技术分、商务分和资信及其他分70分，其中技术分56分、商务分3分、资信及其他分11分。确定进入报价评审的投标人。有效投标人不足3名时由评标委员会视情而定。

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（56分） |  |  |  |
| 1 | 采购需求相应符合性 | 根据所投产品基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足采购文件要求，能满足招标货物的所有性能及技术指标要求得全部满足要求20分；打★条款出现负偏离的每条扣0.5分；其他条款出现负偏离，每条扣0.2分，扣完为止。打★的条款有实质性正偏离或对系统有重大提升的，每项加0.5分，其他条款出现正偏离不加分，最多加7分。 | 27 |
| 2 | 投标方案 | 投标方案中包含对本院诉讼服务中心相关业务和省高院业务数据对接的设计解决方案；能够按照省高院诉讼服务中心标准要求进行完整、合理和可行的实施标准：设计方案科学合理，管理与组织到位，具备完整的质量保证体系和项目风险控制手段和机制，具有应急响应预案，能提供符合省高院要求的产品的，得3-2分；无法提供完整解决方案或产品设计的，以及设计方案内容不合理的得2-1分；设计方案严重欠缺或无法提供的，由评委给出1-0分。 | 3 |
| 4 | 产品资质 | 投标产品获得高新技术产品认证的，每提供一种高新产品认证证书的得0.5分，最多得2分。（提供证书复印件，不提供不得分，原件备查） | 2 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标方提出的项目整体实施方案技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等），由评标委员会根据投标文件内容进行横向比较，实施方案内容完整细致，时间节点明确合理的得3-2分，内容欠缺或程序步骤混乱的得2-1分，内容严重欠缺或无法提供的由评委给出1-0分。 灯光改造方案：方案依据《浙江省法院系统数字法庭信息管理系统建设规范》（浙高法办〔2008〕17号）中灯光照明的要求，结合现场实际情况深化设计，满足使用要求，酌情给分，最高得2分。方案中需对法院原有灯光设备进行二次利旧，根据利旧情况进行酌情给分，最高得1分，没有利旧不得分。 | 6 |
| 6 | 产品演示 | 投标人需在现场提前搭建好演示所需平台环境（设备及演示网络由投标人自备），所有的演示系统在现场真实软件形式实现。无法提供上述真实环境演示以其他任何形式演示的（包括但不仅限于PPT演示、demo、视频演示等），不得分。 根据招标现场演示效果进行评分：演示点不具备功能要求的不得分，总分18分。 - 诉讼风险评估系统（4分） 本产品通过大数据分析，法律知识图谱能够智能化的解决盲目选择诉讼、不清楚诉讼各项成本等问题。当事人一次评估只需要回答10到15个问题，用时10分钟左右。 以下功能点无法满足的，每项1扣分，扣完为止。 （1）诉讼风险评估指数目的：通过风险、时间、经济、亲情、信誉5个方面告知当事人诉讼是有风险有成本的； （2）演示案由选择离婚纠纷，共计支持13个案由； （3）评估报告：系统会将当事人案情和对应的风险综合整理为一份报告，报告从法律层面解读当事人纠纷面临的诉讼风险情况； （4）相似案例推荐：通过参考案例部分给当事人作为参考依据；支持当事人选择打印纸质评估报告功能。 二、人脸识别系统（11分） 1、人脸质量检测（3分） 人像应用共享服务平台系统通过web界面导入模拟当事人相片，相片文件由用户评委现场提供，根据法院诉讼服务中心人脸识别应用业务流程进行原型演示。 评判人脸质量检测，至少包含正脸情况、头部情况、高光、嘴巴张闭、眼睛睁闭、光线均匀性、模糊度等检测技术效果和人脸图像优化处理的技术效果。人脸识别在法院的业务流程结合紧密程度，由专家进行横向比较，酌情打分，最高得3分。 2、人脸识别排队取号（3分） 以下功能点无法满足的，每项0.6扣分，扣完为止。 （1）对于初次注册的人员，支持刷二代身份证进行人证合一验证取号； （2）支持照片质量检测，检测内容至少包含：正脸情况、头部情况、高光、嘴巴张闭、眼睛睁闭、光线均匀性、模糊度等； （3）对于已注册的人员（从人像应用共享服务平台导入的人脸数据），支持直接1：N刷脸比对取号； （4）同时要演示对照片、视频等假体攻击； （5）取号的数据须即时上传到人像应用共享综合管理平台进行存储； 3、动态人脸识别监控系统（3分） 以下功能点无法满足的，每项0.6扣分，扣完为止。 （1）现场建模，通过摄像机抓取现场照片直接建模； （2）动态布控，通过建模成功后进行动态布控语音报警自定义； （3）黑白名单功能，支持设定黑白名单人员数据库，实现动态人脸识别语音报警，提高安全防范等级； （4）数据查询，支持按照时间、人员等多种方式进行查询人脸抓取情况，获得需要的结果支持excel格式导出； （5）会议签到功能，现场演示会议参与人员通过人脸识别实现签到 4、人脸识别窗口采集验证移动终端（2分） 以下功能点无法满足的，每项1扣分，扣完为止。 - 支持人证核一功能，支持实名评价法院立案窗口工作人员的服务满意度。 （2）可对已实名认证的当事人（在人像应用共享综合管理平台系统内）进行人证合一人脸识别身份验证，非认证人员，则提示禁止使用评价功能。 三、智能诉状生成系统（3分） 智能诉状生成系统是一款降低当事人诉状费用的智能化系统，可以根据当事人的诉讼情况自动生成标准的诉状。 以下功能点无法满足的，每项0.6扣分，扣完为止。 （1）在首页选择纠纷类型，通过做选择题的方式，选出符合当事人实情的信息； （2）在选择过程中，可根据案情复杂的程度，系统提出的问题也会不同，问题的数量也会有不同； （3）当事人回答完问题后，系统自动生成诉状，诉状信息可以在后期提取复用，有效提升诉讼效率； （4）支持当事人对诉状信息进行补充，以符合案件的实际需要； （5）支持诉状生成后文书打印功能。 | 18 |
| 商务分（3分） |  |  |  |
| 2 | 售后服务 | 为保证法院四个外派法庭（太湖街道、泗安镇、煤山镇、和平镇）的应急服务能力：投标人在四个外派法庭所在地都设有服务驻点的得3分，服务驻点在其他地区的得1-2分，不设服务驻点的不得分（提供服务点法人证书复印件，不提供不得分） | 3 |
| 资信及其他分（11分） |  |  |  |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人需提供自2016年1月1日以来承建过信息化项目（包括承建及租赁建设形式）案例，每提供1个案例得1分，最高得3分。提供合同复印件，无法提供不得分（原件备查）。 | 3 |
|  | 现场踏勘 | 为了保证项目实施的科学性、合理性，充分了解业主单位的实际需求，要求现场踏勘完成后提供踏勘证明，经业主单位确认盖章得3分，无法提供不得分。（原件备查） | 3 |
| 3 | 政策分 | （1）主要投标产品（核心设备）列入国家节能产品政府采购清单的，得1分。 （2）主要投标产品（核心设备）列入国家环境标志产品政府采购清单的，得 1分； （3）投标人或投标产品（核心设备）按规定享受其他国家政策支持、扶持的（包括中小微企业），由投标人提供相关法律法规依据、证明材料，得 1分； 提供证明材料（认证证书、文件、目录页码）复印件加盖公章。 | 3 |
| 4 | 文件质量 | 评委根据投标文件的编制整体情况综合评分（投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。） | 2 |

注：开标时相应原件请随身携带,以备核查。

### （三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

# 第五章 合同主要条款

# 浙江省政府采购合同指引（货物）

# （本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币元作为本合同的履约保证金。

七、质保期和质保金

1. 质保期年。

2. 质保金元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地

法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；其他两份交由招标代理机构。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

签字日期：年月日签字日期：年月日

合同鉴证方（盖章）:

鉴证日期:

# 第六章　投标文件格式

## 说明：对于要求供应商在投标文件中提供，而采购文件中无相应格式的，由供应商自拟格式。

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目

项目编号：HZJNCG-2018-26

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

## 二、资信/商务、技术文件格式

2.资信/商务、技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信/商务、技术文件

项目名称：长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目

项目编号：HZJNCG-2018-26

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

3.资信/商务、技术文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务、技术文件

项目名称：长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目

项目编号：HZJNCG-2018-26

投标人名称：

投标人地址：

年月日

4.资信/商务、技术文件目录

（1）投标声明书————————

（2）法定代表人授权委托书————————

（3）政府采购廉洁承诺书格式

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件）或者《依法纳税或依法免税证明》

（5）有效的营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件————————

（6）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）————————

（7）评分标准中要求的证明材料（根据评分标准中要求提供复印件或原件）；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）;————————

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（9）投标人情况介绍；

（10）商务响应表（格式见附件）；

（11）与本项目有关的证明材料或证书。

（12）对本项目总体要求的理解；

（13）项目总体架构及技术解决方案；

（14）技术响应表；

（15）投标设备清单；

（16）投标人建议的安装、调试、实施、验收方法或方案；

（17）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（18）项目实施人员一览表；

（19）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（20）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（21）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：长兴县人民法院

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

- 我方已全面细致的解读招标文件，对招标文件没有任何疑异。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：年月日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：长兴县人民法院：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人签名：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年   月    日

7.政府采购廉洁承诺书格式：

政府采购廉洁承诺书

长兴县人民法院：

我方决定参加（项目名称）的投标,向贵方自愿作出如下承诺:

第一条廉洁承诺

我方在参与政府采购项目的过程中严格遵守国家有关反腐倡廉方面的规定，遵守我方在本廉洁承诺书中的承诺，与贵方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，若我方发生违反本廉洁承诺书约定的行为，在依法承担法律责任的同时，愿承担本承诺书规定的相应责任。

我方保证：

（一）不违反廉洁从业的相关规定，严格遵守国家法律法规；

（二）不以任何理由向贵方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等；

（三）不为贵方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等；

（四）不以任何名义为贵方及其工作人员报销应由贵方或贵方工作人员个人支付的费用；

（五）不以任何理由安排贵方工作人员参加宴请及娱乐休闲和旅游等消费活动；

（六）不从事其他违反国家有关法律法规规章以及廉洁从业有关规定的行为。

第二条廉洁保证金

为履行廉洁承诺，我方同意将本次政府采购项目的廉洁保证金确定为120000元整。

我方按以下方式提交廉洁保证金：

在发生违反本廉洁承诺书规定的行为时，由贵方在投标保证金、履约保证金、质量保证金或其他保证金中先行扣除相应数额的廉洁保证金，我方在7个工作日内补足扣除部分。

第三条违诺责任

我方如发生违反本廉洁承诺书第一条第二款的规定，无论我方是否中标，在依法承担法定责任的同时，我方自愿承担如下廉洁承诺违诺责任：

（一）导致贵方相关工作人员受到问责、通报批评或诫勉谈话等处理的（尚未达到党政纪处分），贵方有权要求我方交纳或直接扣除本廉洁承诺书第二条第一款确定金额的廉洁保证金的30%；

（二）导致贵方相关工作人员受到党内警告、严重警告处分或受到行政警告、记过处分的，贵方有权要求我方交纳或直接扣除本廉洁承诺书第二条第一款确定金额的廉洁保证金的50%；

（三）导致贵方相关工作人员受到撤销党内职务、留党察看或受到行政记大过、降级处分的，贵方有权要求我方交纳或直接扣除本廉洁承诺书第二条第一款确定金额的廉洁保证金的70%；

（四）导致贵方相关工作人员受到开除党籍处分、行政撤职、开除处分或被依法追究刑事责任的，贵方有权要求我方交纳或直接扣除本廉洁承诺书第二条第一款确定金额的廉洁保证金的100%。

第四条承诺书的效力

（一）时间效力。如我方未中标，本廉洁承诺书的效力及于整个项目招投标活动；如我方中标，则本廉洁承诺书的效力及于项目招投标活动开始直至质保期结束。

（二）在招投标阶段，本廉洁承诺书是我方投标文件的组成部分，经我方签字盖章后生效，无论我方是否中标或中标后是否签订合同，对我方均具有法律约束力。

（三）如我方中标，本廉洁承诺书将成为我方与贵方签订的合同的组成部分，如遇合同无效或效力终止的，本廉洁承诺书仍独立有效。

第五条其他

（一）本廉洁承诺书作为投标文件、合同的组成部分时，凡因本廉洁承诺书产生的或与本廉洁承诺书有关的任何纠纷均应按照投标文件、合同约定的争议解决方式予以解决；投标文件、合同对争议解决方式没有约定、约定不明确或者本廉洁承诺书独立生效的，我方同意有关纠纷由贵方住所地人民法院管辖。

（二）本廉洁承诺书一式三份，由贵我双方、主管部门各执一份，具有同等法律效力。

承诺人：（单位公章）

法定代表人（或授权代表）：

签署时间：

8.投标人最近一个季度依法纳税的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

9.投标人最近一个季度依法缴纳社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

10.营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件

11. 投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位 名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：年月日

12.评分标准中要求的证明材料（根据评分标准中要求提供复印件或原件）

13. 其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）

14.投标人情况介绍

15.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

16.对本项目系统总体要求的理解(格式自拟)

17.项目总体架构及技术解决方案(格式自拟)

18.技术响应表格式：

| # 招标文件要求 |  | # 投标文件响应 | # 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | # 要求 | # 功能、性能及指标 |  |
| 功能要求 |  |  |  |
| # 性能及技术指标 |  |  |  |
| # 质量标准 |  |  |  |
| # 验收条件及标准 |  |  |  |
| # 验收方法及方案 |  |  |  |

注：投标人应根据投标产品的功能、性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：

日期：

19.投标人建议的安装、调试、实施、验收方法或方案

20.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

21.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

日期：

22.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

23.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

24.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

三、报价文件格式

25.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目

项目编号：HZJNCG-2018-26

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

36.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目

项目编号：HZJNCG-2018-26

投标人名称：

投标人地址：

年月日

37.投标函格式：

投标函

致：_长兴县人民法院：

根据贵方为长兴县人民法院智慧法院信息化建设采购项目的招标公告（项目编号：HZJNCG-2018-26），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务技术文件、报价文件正本各一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:__        _

29.投标报价明细表格式

投标报价明细表

标项：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率：% |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

29.开标一览表

开标一览表

招标编号：                标项：                   单位： 元

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点触控数字审委会应用系统 | 1 | 项 |  |
| 2 | 诉讼服务中心智能设备系统 | 1 | 项 |  |
| 3 | 网上法庭系统 | 1 | 项 |  |
| 4 | 网上调解室系统 | 1 | 项 |  |
| 5 | 人像应用共享服务平台系统 | 1 | 项 |  |
| 6 | 诉讼服务产品改造系统 | 1 | 项 |  |
| 7 | 音视频整合应用管理平台系统 | 1 | 项 |  |
| 8 | 道交一体化平台系统 | 1 | 项 |  |
| 9 | 安全管理平台系统 | 1 | 项 |  |
| 10 | 存储升级扩容系统 | 1 | 项 |  |
| 11 | 执行指挥中心建设 | 1 | 项 |  |
| 12 | 远程提讯系统、智能识别及简约庭音频升级改造 | 1 | 项 |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日