长兴技师学院智能制造单元设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：HZTLCG-2024004

项目名称：长兴技师学院智能制造单元设备采购项目

采 购 人：长兴技师学院

代理机构：湖州同力招标代理有限公司

二○二四年五月

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	29

第五章  合同主要条款	32

第六章  投标文件格式	37

# 第一章 公开招标采购公告

# 长兴技师学院智能制造单元设备采购项目

# 公开招标采购公告

项目概况

长兴技师学院智能制造单元设备采购项目 采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上（下载）获取文件，并于2024年5月27日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

一、项目基本情况

项目编号：HZTLCG-2024004

项目名称：长兴技师学院智能制造单元设备采购项目

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：2500000

采购需求：

标项1：长兴技师学院智能制造单元设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：2500000

简要规格描述：本次采购智能制造生产单元一套、汽车芯片开发应用平台一套，具体规格数量详见采购文件。

备注：/。

合同履行期限：标项1，30日历天。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的预留份额项目，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件：

1.时间：/至2024年5月27日14时30分，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：政采云平台线上获取（www.zcygov.cn）

3.方式：在线获取（潜在供应商登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）。仅需浏览采购文件的可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览。本项目不提供纸质版采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年5月27日 14:30分（北京时间）

2.投标地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ）

3.开标时间：2024年5月27日 14:30分

4.开标地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.供应商在投标截止时间前，除政采云上传的电子投标文件外，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘（或光盘）备份投标文件一份和制作纸质备份投标文件一份。U盘（或光盘）备份投标文件和纸质备份投标文件建议采用顺丰快递邮寄方式递交，递交地址为：湖州同力招标代理有限公司（长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢），收件人：王工，联系电话：18768213747，由采购代理机构统一负责接收，快递接收截止时间（以签收时间为准）：投标截止时间前一天。供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

5.其他事项：（1）供应商对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（5）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采购合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。 操作方式：登录政采云平台（ https：//www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（ https：//jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：长兴技师学院

地 址： 长兴县回龙山大道2009号

传 真：/

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0572-6218569

质疑联系人： 翟老师

质疑联系方式：0572-6235930

2.采购代理机构信息

名 称：湖州同力招标代理有限公司

地 址：长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢

传 真： /

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：18768213747

质疑联系人：王工

质疑联系方式：18768213747

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局政府采购监管科

地 址：浙江省长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

传 真：/

联系人 ：佘科

监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求，供应商提供的产品等完全满足本采购文件和有关国家技术标准的要求。如有异议，都应在技术响应表中予以明确。

3.供应商提供的文件，包括图纸、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。若文件为英文，应同时附中文说明。

4.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品及服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目的供货、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，响应文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造生产单元 | 套 | 1 |
| 2 | 汽车芯片开发应用平台 | 套 | 1 |

三、技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造生产单元 | 智能制造生产单元由工业机器人、数控车床 、加工中心及MES、工装及配件四个主要模块系统构成，使用者可通过本单元进行数控工艺编写、数控设备操作、数控设备和智能制造系统对接相关技术全方位认知。 ### （一）工业机器人模块参数 1、工业机器人 1) 动作类型：多关节型；控制轴数≥6轴； 2) 最大活动半径：≥1595mm； 3) 手部最大负载（第6轴）：≥20KG 4) 机器人重量：≤290kg； 5) 驱动方式：交流伺服驱动； 6) 重复定位精度：≤±0.05mm； 7) 轴运动：轴动作范围 J1回转轴≥+170°～-170°；J2立臂轴≥+160°～-80°；J3横臂轴≥+76°～-112°；J4腕轴≥+ 320°～-320°；J5腕摆轴≥+133°～-133°；J6腕转轴≥+ 360°～-360° 8) 轴运动速度： J1回转轴≥163°/s；J2立臂轴≥135°/s；J3横臂轴≥165°/s；J4腕轴≥300°/s；J5腕摆轴≥300°/s；J6腕转轴≥394°/s 9) 最大扭矩：J4腕轴≥35Nm；J5腕摆轴≥45Nm；J6腕转轴≥22Nm 10) 控制轴数量：6 11) 手动操作速度≥4段可调 12) 示教盒显示屏:尺寸≤6.5寸彩色液晶，示教盒不含触摸屏，按键数量不少于55个，包含小键盘数字键0－9，X/Y/Z/A/B/C等常用编程指令按键，方便操作。 13) J1，J2，J3减速器采用：进口RV减速器 14) CPU card DRAM模块：32MB； 15) FROM模块：32 MB； 16) SRAM模块：2MB； 17）控制系统形式：要求采用 RC 控制系统；嵌入式机器人控制器：基于 ARM+DSP+FPGA 硬件结构，可控制 6-8 轴，运算速度达到 500MIPS，具有高速运动控制现场总线、以太网、RS232、RS485、CAN、EtherCAT以及DeviceNet 任一接口，可实现连续轨迹示教和在线示教，具备远程监控和诊断功能； 2、机器人控制器参数指标 1）控制柜构造：密闭型 2）电源：3相AC380V(+10%～-15%)，50/60 Hz 3）控制柜重量：175kg 4）相对湿度：最大90% 5）输入输出信号：输入/32，输出/32，可扩展 6）驱动单元: 交流伺服 7)加减速控制: 软件伺服控制 8)接口: RS-232 9)周边温度：0℃～+45℃(运转时)，-10℃～+60℃(运输保管时) 3、控制柜功能说明 1）具有独立示教器，坐标系选择：关节、直角、工具及用户坐标系 2）示教点修改：插入，删除或修改 3）微动操作：可实现 4）轨迹确认：单步前进，后退，连续行进 5）速度调整：在机器人工作中和停止中均可微调 快捷功能：直接打开功能、多窗口功能 6）应用：搬运 7）安全措施 a安全速度设定：可实现5级调速(微动、低速、中速、高速、超高速)。 b安全开关：三位型，伺服电源仅在中间位置能被接通 c用户报警显示：能显示周边设备报警信息 d机械锁定：对周边设备进行运行测试(机器人不动作) e门互锁：只有主电源关闭时，才可开安全门 f报警显示：报警内容及以往报警记录 g输入/输出诊断：可模拟输出编程功能 8）编程方式：菜单引导方式 9）动作控制：关节运动、直线及圆弧插补、工具姿态控制 10）速度设定功能：百分比设定(关节运动) 11）程序控制命令：跳转命令，调用命令，定时命令，机器人停止，机器人工作中一些命令的执行输入/输出命令：模拟输出控制、组方式输入/输出处理。 4、工业机器人工业应用软件 1）工业机器人制孔质量三维检测评估系统： a)能为制孔后的质量进行分析，读取孔点云数据文件并分析测量； b)视图区能显示所有数据的真实情况，至少包括点云数据、截面数据和分析数据；具有一键式分析功能，自动识别并输出孔深、长轴锥度、短轴锥度、孔垂线等功能。 2）工业机器人钣金折弯回弹测量系统： a)要求建立的零件模型能修改原始厚度； b)要求具有点云匹配功能，实现点云模型与理论模型的配准，能设置匹配误差； c)要求点云预处理功能：要求随机稀疏及网格稀疏；要求可对L型、V型和帽型零件建立平面进行标准匹配和位置拟合，输出折弯角度和折弯半径结果；可将理论模型与点云模型进行分析，在要求的起始坐标内，进行截面厚度对比及回弹角度对比、回弹结果可保存图片图像；分析结果可以将保存为CSV格式或图片格式。 5、离线编程软件要求 1）具备多自由度机器人路径编程功能，支持3至6轴的机器人路径编程，提供以上功能软件截图。 2）支持7轴适配外部旋转轴的多自由度机器人路径编程。 3）支持多机器人联动。 4）支持不同机器人虚拟工具工装环境的自定义，以适应各项工程需要。 5）具备机器人的虚拟环境、路径仿真、路径安全检查及防碰撞功能。 6）具有运动仿真功能：用高效的三维显示核心，提供方便的建模功能，并可以支持市面上近乎所有三维建模软件的模型文件导入，如step、igs、prt(UG)、prt(ProE)等格式，方便用户在软件中建立真实的工作环境，提高模拟真实度；采用通用化空间正逆解算算法，可以真实还原工业机器人运动效果，实现根据设计轨迹完成工业机器人运动仿真；在运动仿真过程中，软件提供了实时碰撞检查功能，以避免不必要的设备、人员危险。 6、配套教材 配套教学资源：教材、教学试题库、教学大纲、PPT课件、教案、教学视频、实训指导书，详细需求如下： 1-1工业机器人教材 （1）工业机器人编程与操作 --2本 教材至少包括以下章节内容： 工业机器人安全生产、工业机器人介绍与操作基础、工业机器人编程与操作、程序管理与编辑、工业机器人编程指令、工业机器人应用案例、焊接产品检验、工业机器人系统设定、机器人维护保养、RC-B系列机器人介绍 （2）工业机器人电气与机械维修--2本 教材至少包括以下章节内容： 工业机器人电气安全及日常维护、 工业机器人主要电气元件介绍、工业机器人的电气装配工艺、工业机器人电气安装调试、工业机器人故障排除、工业机器人机械工作原理、工业机器人机械部件结构、工业机器人机械装配、工业机器人机械装配实训、机器人整机拆装实训 （3）智能制造应用技术—2本 教材至少包括以下章节内容： 切削加工智能制造单元认知、MES系统应用、工业机器人应用、HMI组态流程、PLC组态流程、数控车床编程与操作、加工中心编程与操作、切削加工智能制造单元自动化加工 1-2工业机器人教学试题库 提供≥200题*4份试题 1-3教学大纲 （1）工业机器编程与操作---1份 （2）工业机器人电气装调---1份 （3）工业机器人机械装调---1份 （4）工业机器人自动化应用案例--1份 1-4 PPT课件 （1）编程与操作PPT课件--14份 至少包括以下内容： 工业机器人安全操作课件、工业机器人概述课件、工业机器人基本组成课件、工业机器人示教盒课件、工业机器人操作界面课件、工业机器人主菜单说明课件、工业机器人基础操作课件、工业机器人程序管理与编辑课件、工业机器人编程指令课件、工业机器人便利功能课件、工业机器人系统设定课件、工业机器人特殊应用课件、弧焊机器人与焊接应用课件、工业机器人与柔性加工生产线应用案例课件 - 机器人电气部分PPT课件--12份 至少包括以下内容： 工业企业电气安全知识、工业机器人的概述和日常维护、电工常用工具和仪表、 工业机器人主要电气元件介绍、机器人电气装配工艺、工业机器人电气控制原理及其电路连接、工业机器人IO定义及其焊接、工业机器人电气装调、伺服驱动器参数调试、数控机床PLC基础、数控设备常用的维修方法、工业机器人故障分析及其排除 - 机器人机械部分PPT课件--5份 至少包括以下内容： 工业机器人机械工作原理、工业机器人机械部件结构、工业机器人机械装配、工业机器人机械装配实训、工业机器人精度检验 - 工业机器人自动化应用案例PPT课件--2份 至少包括以下内容： 搬运机器人数控机床上下料案例、加工自动化线、编程与调试 1-5 教案 （1）编程与操作教案--14份 至少包括以下内容： 工业机器人安全操作教案、工业机器人概述教案、工业机器人基本组成教案、工业机器人示教盒教案、工业机器人操作界面教案、工业机器人主菜单说明教案、工业机器人基础操作教案、工业机器人程序管理与编辑教案、工业机器人编程指令教案、工业机器人便利功能教案、工业机器人系统设定教案、工业机器人特殊应用教案、弧焊机器人与焊接应用教案、工业机器人与柔性加工生产线应用案例教案 - 机器人电气教案--6份 至少包括以下内容： 概述部分、基础部分、主控部分、信号部分、装调部分、故障部分 （3）机器人机械教案--5份 至少包括以下内容： 工作原理、部件结构、装配、装配实训、工业机器人精度检验 （4）工业机器人自动化应用案例教案--2份 至少包括以下内容： 搬运机器人数控机床上下料案例、加工自动化线、编程与调试 1-6 教学视频 （1）编程与操作微视频--11个 至少包括以下内容： 机器人操作功能认知、机器人坐标系变换及操作、机器人坐标系设置、机器人示教编程实训、搬运机器人搬运循环案例、搬运机器人双方向平移应用案例、搬运机器人与机床联机综合应用案例、焊接机器人平焊、角焊案例、焊接机器人立焊案例、焊接机器人圆弧焊接案例、工业机器人系统（参数）设定 （2）机器人电气微视频--10个 至少包括以下内容： 工业机器人电气工作原理及日常维护、工业机器人元气件介绍、冷却电路、刀架电路、双速主轴电路、工业机器人主机I/O口介绍、系统上电电路、机器人驱动器安装、机器人电柜与本体连接上电、机器人与机床联机、 （3）机器人机械微视频--12个 至少包括以下内容： 第1轴拆卸、第2轴拆卸、第3轴拆卸、第4轴拆卸、第5轴拆卸、第6轴拆卸、第1轴安装、第2轴安装、第3轴安装、第4轴安装、第5轴安装、第6轴安装 （4）工业机器人自动化应用案例微视频--2个 至少包括以下内容： 搬运机器人数控机床上下料案例、加工自动化线、编程与调试 1-7 实训指导书 （1）编程与操作实训指导书--3本 至少包括以下内容： 机器人操作功能认知、机器人坐标系变换及操作、机器人坐标系设置、机器人示教编程实训（轨迹案例）、搬运机器人搬运循环案例、搬运机器人双方向平移应用案例、搬运机器人与机床联机综合应用案例、焊接机器人平焊、角焊案例、焊接机器人立焊案例、焊接机器人圆弧焊接案例、工业机器人系统（参数）设定、 机器人维护保养 （2）机器人电气实训指导书--3本 至少包括以下内容： 基础电路安装连接实操、工业机器人电气柜安装连接、机器人本体与电气柜的信号连接与焊接、工业机器人系统与驱动参数调试、机器人I/O单元信号电路、机器人常见故障案例分析及维护 （3）机器人机械实训指导书--1本 至少包括以下内容： 工业机器人手臂的平衡系统；螺旋伞齿轮传动、机器人腕部装；谐波减速器、机器人大小臂拆装；工业机器人手臂的平衡系统；RV减速器、机器人底座拆装；工业机器人整机拆装；工业机器人精度检验 （4）自动化应用案例实训指导书--1本 至少包括以下内容： 搬运机器人数控机床上下料案例；加工自动化线、编程与调试 ## （二）数控车床模块参数 1、机床规格 1）床身上最大回转直径：≥Φ400mm； 2）床鞍上最大回转直径：≥Φ260mm； 3）最大车削直径：≥Φ285mm； 4）最大车削长度：≥400mm； 5）主轴头型式：（ASA） A2-5； 6）主轴锥孔规格：（MT NO.） 6； 7）主轴通孔直径：≥Φ57mm； 8）主轴孔内最大棒料直径：≥Φ42mm； 9）卡盘尺寸：≥φ165mm； 10）主轴转速：≥3000（r/min）； 11）主轴电机功率（连续/30分钟）：≧7.5/11kW； 12）套筒直径/行程：≥Φ70/80mm； 13）顶尖锥度：（MT NO.）4； 14）移动距离 X/Z ：≥165/410mm； 15）快速移动速度X/Z：≥12/16m/min； 16）刀位数：≥8； 17）刀具装夹尺寸 车削/镗孔：≥20×20/Φ32mm； 18）换刀方式：就近换刀； 19）定位精度：（X）≤0.010mm、（Z）≤0.010mm； 20）重复定位精度：（X）≤0.005mm、（Z）≤0.005mm； 21）正反差值：（X）≤0.005mm （Z）≤0.005mm； 22）车削工件圆度： ≤0.003mm； 23）电源：≥35kVA； 24）机床体积 长×宽×高：≥2370×1670×1970mm； 25）机床重量：≥3000kg； 26）要求机床为卧式斜床身车床布局。整体设计，密封性好，符合安全标准。床身、床腿等主要基础件均采用树脂砂铸造，人工时效处理，整机稳定性优越；液压卡盘夹紧、松开和尾座套筒伸缩除程序控制外，均可脚踏控制，方便快捷。刀架采用国产8工位卧式刀架，精度高、刚性好、选刀时间短； 2、数控系统 1）采用国产数控系统； 2）控制轴数：使用国产车削中心数控系统，能最大控制轴数≥5轴，最大联动轴数≥2 轴； 3）坐标值（系）及尺寸：工件坐标系（G50）、局部坐标系、机床坐标系、工件坐标系1~6（G54~G59）； 4）准备功能：包括快速定位、直线插补、圆弧插补（螺旋插补）、圆柱插补、螺纹切削、极坐标插补、刚性攻丝、多边形车削、暂停、刀具补偿、工件坐标系、局部坐标系、宏程序调用、跳转、单一固定循环和复合固定循环等； 5）进给功能：快速移动速度：0 m/min ~100 m/min（μ级）、0m/min ~60 m/min（0.1μ级）；快速倍率：F0、25%、50%、100%共四级实时修调切削进给速度：0m/min ~60 m/min（μ级）、0m/min ~24 m/min（0.1μ级）；进给倍率：0～150%共十六级实时修调； 6）螺纹切削：等螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹，变螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹； 7）主轴功能：主轴转速：可由S 代码或PLC 信号给定，转速范围0rpm～20000rpm ；主轴倍率：50%～150%共11 级实时修调； 8）刀具功能：99 组刀具磨损补偿数据；刀具可按时间或次数进行寿命管理； 9）辅助功能：特殊M 代码（M00、M01、M02、M30、M98、M99），其余M 代码由PLC 定义； 10）PLC 功能：两级PLC 程序，PLC 梯形图可在线编辑、实时监控；本地I/O：8 输入；操作面板I/O：112 输入/96 输出； 11）程序的存储与编辑：程序容量100M、10000 个程序（含子程序、宏程序）；编辑方式可全屏幕编辑，支持零件程序后台编辑；支持带参数的宏程序；调用，支持12 级子程序嵌套； 12）程序检查功能：语法检查、轨迹预览、图形仿真、空运行、机床锁住、辅助功能锁住、单段运行； 13）简化编程功能：单一固定循环、复合固定循环、钻孔/镗孔循环、刚性攻丝、图纸尺寸直接输入、自动倒角、语句式宏指令编程、蓝图编程、编程向导、辅助编程、示教； 14）补偿功能： 反向间隙补偿： 补偿范围(-9999~+9999)×检测单位；记忆型螺距误差补偿：共1024 个补偿点，各轴补偿点数由参数设定，每点补偿范围(-700~+700)×检测单位； 15）人机界面：支持中、英等多种语言显示； 16）操作管理：自动、手动、编辑、录入、DNC、手轮、回参考点操作方式；6 级操作权限管理；32次限时停机；程序开关、参数开关； 17）通讯功能：U 盘文件操作、U 盘文件直接加工，支持PLC 程序、系统软件U 盘升级；远程监控，网络DNC 加工，支持零件程序、PLC 程序、系统参数、伺服配置参数等文件传输； 18）安全功能：紧急停止、硬件行程限位、多种存储式行程检查、轴互锁、数据备份与恢复； 19）电气接口：（主机） 总线通信接口、电源接口（DC24V 输入）、2 路编码器接口、操作面板通信接口、USB、LAN 接口、高速输入端子（8 点输入）；（操作面板）主机通信接口、电源接口（DC24V 输入）、手脉接口、手持盒接口、8 /14输入端子（8 点输入）、输出端子（4 点输出）； 20）多边形车削功能：通过工件轴和刀具轴的转速比改变和主控轴同步前的偏移角度，可快速加工出程序中所指定的各种多边形； 21）辅助编程技术：具备循环指令编程向导、图纸尺寸直接输入、计算器等功能，免去了尺寸坐标的换算和计算； 22）支持自定义界面功能：用户可通过自带软件自定义界面，轻松实现用户的差异化界面定制； 23）支持在线系统调试向导：系统调试向导功能按调试步骤、功能模块等项目列出了需要调试的参数，简化机床调试过程，同时支持在线监控伺服运行状态，进行圆度数据分析，获取最优伺服参数，提高伺服高动态响应性能。 3、其它 1）自动门及电气改造 ① 双开门或单开门结构； ② 有效行程：(以机床门开最大尺寸为准)； ③ 工作气压：0.4—0.75MPa； ④ 报警装置：具有气压欠压报警装置； ⑤ 控制模式：同时自动开门具有手动、自动双联控制模式； ⑥ 操作模式：操作按钮集成与数控机床操作面板； ⑦ 机器人接口开发与机床配套的数控系统为基础进行二次开发扩展，不影响机床本身功能，在不使用机器人对接加工时，可与普通机床一样进行单机操作教学实训； ⑧ 具有DNC网络化数据接口。 2）含标准自动排削器。 （三）加工中心模块参数 1、机床规格技术参数要求 1）机床工作台面积≥1000×500mm； 2）T型槽18×5mm； 3）允许负载≥500kg； 4）主轴锥孔：BT40； 5）主轴电机功率≥7.5/11kW； 6）主轴转速≥10000r/min； 7）移动范围（X/Y/Z）：≥ 800×500×600mm； 8）主轴端至工作台面距离：≥80-680mm； 9）主轴中心至立柱导轨距离：≥560mm； 10）X、Y、Z轴电机功率：≥1.8kW； 11）X、Y轴快速移动速度：≥32m/min； 12）Z轴快速移动速度：≥20m/min； 13）切削进给速度：≥10000mm/min； 14）刀库容量：24把带机械手； 15）最大刀具重量8kg； 16）最大刀具尺寸≥Φ80×300mm； 17）气源流量250L/min； 18）气压：0.5-0.7 MPa； 19）机床净重≥6500kg； 20）机床外形尺寸≥2800×2300×3100mm； 21）X、Y、Z轴定位精度（mm）：≤X:0.014 Y:0.014 Z:0.020； 22）X、Y、Z轴重复定位精度（mm）：≤X:0.010 Y：0.008 Z:0.013。 2、数控系统参数 1）采用国产数控系统； 2）控制轴数：8轴5联动，具备五轴RTCP（刀具中心点控制）、倾斜面（3+2定位）加工、五轴刀具路径光顺功能、五轴侧刃加工的进给速度自适应控制、五轴手脉插入等功能； 3）最大进给速度：200m/min； 4）高速高精度加工：高速小线段前瞻，轨迹平滑处理，前瞻和预读高达1000段，能根据指令路径对形状全局判断，避免不必要的减速，确保无偏差的平滑加工面，在机床允许的情况下，能加工出镜面效果的产品。 5）插补功能：定位、直线插补、圆弧插补、螺旋插补、圆柱面插补、极坐标、样条曲线插补； 6）程序存储：程序存储容量480M，程序存储数量400个； 7）帮助功能：报警信息解释、操作说明、参数说明、宏指令说明、G代码指令说明、PLC地址说明、计算器； 8）S功能：数字主轴、模拟主轴接口±10V模拟电压输出、S5位数主轴速度指定、多主轴控制、主轴定向、M型、T型换挡、浮动攻丝、刚性攻丝、主轴倍率、主轴速度波动检测； 9）数据接口功能：前置以太网、USB、RS232接口，通过接口可实现数据传输、DNC和网络功能； 10）数据输入/输出：程序（支持B类宏程序）、NC参数、补偿值、偏置值、宏变量值、PLC程序、PLC参数通过数据接口输入输出，可通过以太网、USB接口DNC ； 11）网络功能：以太网通信、网络DNC、远程监控、远程诊断、远程维护； 12）PLC功能：内置PLC,梯形图编程、指令表编程兼容格式, 10条基本指令、49条功能指令，两级程序，第一级程序扫描周期8ms，基本指令执行时间0.5us/步，最大程序步数12000步。梯形图可在线动态显示、编辑，可上传、下载。 13）安全功能：紧急停止、硬限位、第一软限位、第一软限位Ⅱ、第二软限位、多级权限数据保护，主轴安全速度、进给安全速度、NC报警，PLC报警、伺服报警、跟随误差监控、伺服断开、互锁。 14）维护功能：操作履历、报警履历、加工履历、CNC运行状态诊断、PLC接口诊断、CNC和PLC数据备份恢复、速度波形诊断、网络诊断维护、伺服设置与伺服负载及状态监视、诊断。 15）要求开通WebServer SDK功能，开通后，能获取CNC型号；实时加工信息采集：获取CNC当前工作方式；获取CNC当前运行状态；获取当前运行CNC程序名；获取CNC当前有效轴数(即界面显示的轴数)；获取刀补值；获取刀具寿命读写；获取CNC报警数及伺服数据。 16）自带伺服调试工具软件：对速度、电流、加速度、跟随误差、攻牙同步性、圆度误差等图形通过PC进行显示分析，辅助调试，简化调试步骤。 17）用户自定义功能：用户可使用PC端编辑软件进行二次开发系统界面，如实现DXF图形文件导入，根据用户定义的后处理自动生成NC代码及图符关联I/O信号、PLC地址、宏变量、偏置、图片等实现操作、数据输入、动态显示等功能； 18）卡盘尾座屏障功能：加工时如果刀尖进入该禁止区，该功能可使刀具停止移动并显示报警信息。可从沿近给的相反方向把刀具从禁区中移走。 19）数控机床需支持程序传输。 20）机床含自动排削系统。 ## （四）MES、工装及配件模块参数 1、在线测量装置 （1）基本要求 1）无线电波信号； 2）电池寿命≥1.5年； 3）定位测量触点＞1000万次触点寿命设计，稳定性极好； 4）精度＜0.5um； 5）IP68顶级防护等级 （2）具体参数 1）测针触发方向：±X,±Y,+Z。 2）测针各向触发保护行程：XY±15°,Z+6.35mm 3）侧头的各向重复精度：≤0.5μm 4）无线电信号传输范围：≤15M 2、气动精密平口钳 （1）规格：≥5寸； （2）工作原理：气液增压； （3）气源压力：0.7MPa； （4）最大夹紧力：5000KgF（可调）； （5）钳口型式：V型,夹持直径范围Φ55-Φ70 mm。 3、立体料仓 （1）功能描述 1）带有安全防护外罩及安全门； 2）立体仓库的操作面板配备急停开关、解锁许可、门锁解除、运行等按钮； 3）每个仓位设置传感器（检测工件的有无）和状态指示灯（五种颜色分别描述毛坯、车床加工完成、加工中心加工完成、合格、不合格五种状态）； 4）采用485数据通讯。 （2）技术指标 1）结构形式：5层6列共30个仓位； 2）指示灯：五色状态指示灯； 3)传感器； ①连接方式：导线引出型； ②光源（发光波长）：红色发光二极管（680nm）； ③电源电压：DC12～24V±10％ 脉动 （p-p） 10％以下； ④保护电路：电源反向连接保护、输出短路； ⑤保护、防止相互干扰功能； ⑥应答时间：动作•回复：各5ms以下； ⑦耐压：AC1000V，50/60Hz 1min； ⑧保护结构：IEC规格 IP67； ⑨显示灯：动作显示灯（橙色）稳定显示灯（绿色）； 4）安全门：配安全感应器； 5）尺寸≥1100mm x340mm x1600mm。 4、中央电气控制系统 （1）中央控制器具有 PLC功能、8通道多轴运动控制功能及通信功能于一体，采用控制总线实现对伺服单元和 I/O 单元的实时控制，通过设备总线实现与数控系统、机器人控制器等设备间的实时数据交换，既可独立控制自动化设备、自动线，又可作为主控制器用于由数控机床、机器人组成的自动生产线，还可接入工厂局域网，支持远程设备监控、工艺管理，真正实现生产自动化与信息化的无缝融合。中央控制器在本套智能制造单元除了管理各执行设备外，还充当立体料仓桁架机器人的控制系统，并管理整个立体料仓，发挥多通道多轴运动控制功能。 （2）基于成熟的嵌入式数控系统技术平台开发，性价比高，可靠性好。 （3）最多可控制 4 通道 16 个伺服轴运动控制，各通道运动程序并行执行。 （4）丰富的 PLC 指令集，支持梯形图编程，PLC 最小扫描周期 4ms，I/O 单元灵活配置。 （5）采用自主知识产权的控制总线和设备总线，构建柔性控制系统。 （6）支持以太网 TCP/IP 协议，可实现远程设备配置、工艺管理和生产过程监控。 （7）中央控制系统包含PLC电气控制及I/O通讯系统，主要负责周边设备及机器人控制，实现智能制造单元的流程和逻辑总控。 （8）元件配置要求 1）主控PLC，并配有Modbus TC/IP通信模块； 2）配有16口工业交换机； 3）外部配线接口必须采用航空插头，方便设备拆装移动； 4）包含无线路由器。 5、MES软件系统 （1）智能制造控制系统模块 1)基础信息: MES系统具备一键安装功能，使用可执行的exe文件可进行完整的MES系统安装，加密狗可安装在与主机同一局域网及同一网段的任意电脑上，并通过网络进行识别； ① 系统为B/S架构，支持用户账号、密码基础信息设置，MES系统在与主机同一局域网及同一网段的任意电脑上可以使用Microsoft Edage或Google chrome浏览器通过输入系统地址的方式打开MES系统主界面； ② 可对不同用户进行操作权限的设置，根据不同角色定义系统的操作权限； ③系统使用开源的mysql数据库，利于后续的维护和升级； ④ 系统支持至少4种控制系统的设备连接，并能在设置页面中选择加工设备如加工中心、数控车床的控制器类型，设备IP地址的设置； ⑤提供数字孪生对接服务，用户在制造执行系统中创建加工任务，并设置加工工艺，设置完成后启动系统，仿真软件中的虚拟生产线体根据制造执行系统中的任务执行零部件的加工生产，制造执行系统实时跟踪工件状态。 2)系统功能要求 MES系统功能要求包含：工艺设计模块、排程管理模块、设备管理模块、测量与刀补模块、生产统计模块及系统设置模块； A、工艺设计模块功能及参数要求 - EBOM管理 1.1.1支持与NX软件的数据对接接口，通过接口可直接将NX软件中的模型数据写入到系统。 1.1.2将根据NX软件内整体设计的装配结构3D档案，生成设计BOM，在NX软件界面内提交BOM，MES自动接收设计的BOM信息，且自动导入设计档案到服务器；（投标文件中提供软件功能截图作为证明材料） 1.1.3 支持从外部使用标准格式的xls文件导入BOM，支持MES系统内操作新建的方式进行单个零件的BOM信息建立； 1.1.4 支持在MES系统文档管理指定位置导入DWG文件，系统自动进行文档的解析，在MES系统内生成对应的BOM信息，DWG文件解析不正确的，系统自动将解析的文档进行更名提示BOM导入失败； 1.1.5以上BOM信息产生后，可以在MES系统内进行零件名称、数量、材质、图片的上传及信息编辑修改，并能在EBOM管理页面中进行零件BOM的信息删除； 1.1.6 MES系统EBOM管理模块内进行零件名称、数量、材质、图片的上传及信息编辑修改，并能上传每个零件的设计图片和3D设计档，EBOM中零件上传的图片在PBOM、排程页面中可以显示；（投标文件中提供软件功能截图作为证明材料） 1.1.7EBOM管理页面面具备场次、图号的筛选功能，能快速进行目标零件信息的查找； 1.1.8 BOM系统导入后可以对BOM信息进行发行操作，系统自动生成零件对应的工艺BOM即PBOM； 1.2 PBOM管理 1.2.1 MES系统页面能清楚显示零件的图号、图号版次、零件图片、数量、材料及状态； 1.2.2 MES系统页面能进行零件设计档案的下载； 1.2.3 PBOM管理中能进行零件加工工艺的设计，包含数控车床、加工中心工序的顺序调整、工序的删除以及每道工序的计划时间的填写； 1.2.4 PBOM管理页面中能进行零件工艺的下发，下发后的PBOM信息在加工工艺管理页面中进行正确的信息显示； 1.3 加工工艺 1.3.1 加工工艺页面能进行零件图号、图号版次、图片、数量、材料以及PBOM的状态的查看； 1.3.2 加工工艺页面中能进行零件工艺卡的下载以及上传，系统自动将零件的工艺卡更新为最新版次； 1.3.3 加工工艺中进行工艺卡上传及发行后，系统自动在排程管理中生成同等数量的加工订单信息； B、排程管理模块功能及参数要求 2.1 加工程序管理 2.1.1 加工程序管理页面能进行零件图号、图号版次、零件图片、数量、材料的正确显示； 2.1.2 加工程序管理页面中能对加工工艺页面中定义的零件每道加工工序进行加工程序的上传及下载，系统自动对多次上传的加工程序进行版次管理，系统自动下载最新一次上传的加工程序； 2.1.3 加工程序发行后，系统自动创建于EBOM中零件数量一致的加工订单数量，不需要人工干预进行订单的生成； 2.2 自动及手动排程 2.2.1系统在自动及手动排程页面中可以进行加工订单排程模式的选择，包含自动排程及手动排程，其中自动排程可以分为质量优先、数量优先两种模式； 2.2.2 系统能对加工订单进行加工优先级的设置调整；在具备3个以上订单的情况下，MES系统自动及手动排程页面可以针对某个零件的加工顺位进行上移或下移，进行加工顺序的调整； 2.2.3在手动模式下，用户可以在系统页面内进行每道加工工艺任务的下发，系统对加工任务进行下发后，机械手按照下发的加工任务自动进行零件的上下料动作； 2.2 .4在自动模式下，用户可选择数量优先，系统自动对加工订单任务进行排序及加工任务的下发； 2.2.5 在自动模式下，用户可选择质量优先，系统对需要进行在机测量的工序进行加工后返修的提醒，用户可在系统页面进行是否返修进行选择，如用户不进行返修，系统将继续按照排程顺序进行加工任务的下发及执行； 2.2.6在MES系统自动排程页面中，可以在MES系统页面内人工点选进行任意工序的完工，完工的工序在排程页面显示绿色等已完工颜色，并能对完工的工序通过人工点选进行返修，返修的工序显示为灰色等未加工颜色； C、设备管理模块的功能及参数要求 3.1 设备监控 3.1.1 系统可以显示自动化平台中加工设备、机械手、料库的显示，并自动对设备的状态进行动态反馈及实时显示； 3.1.2 系统页面中能进行自动化的启动、停止及复位的操作； 3.2 机床数据采集 机床数据采集页面能进行自动化平台中加工设备的状态、工作模式、轴位置、当前加工程序的显示； 3.3 机器人数据采集 能进行机器人每个轴的数据显示、以及机器人状态的显示； 3.4 料仓管理 3.4.1 料仓管理页面具备零件状态说明信息，根据不同颜色显示零件的状态，状态包含无料、待加工、加工中、加工异常、加工完成、不合格六种状态，能进行每个仓位的零件选择； 3.4.2 料仓具备料架盘点功能，系统将调度机械手进行仓位RFID芯片信息写入； 3.4.3 料仓管理具备RFID读取功能，系统调度机械手进行料位RFID信息的读取； 3.4.4系统供应商具备自主开发的RFID读写器及芯片，以及RFID通信协议的自主定义，系统支持开放RFID通信协议，用于教学等的设计及培训的拓展； 3.5 监控功能 3.5.1 系统能与监控系统进行对接，在MES系统页面进行监控摄像头场景的实时显示； 3.5.1 监控功能页面能显示加工设备的名称、加工零件名称、料位、设备的状态、以及在线测量中各变量的理论值、实际值、上下公差、结果等； D、测量与刀补模块功能及参数要求 4.1 刀补信息采集 4.1.1 系统能实时显示加工设备内的刀具号、刀具长度、半径、长度磨损、半径磨损、刀长补偿、半径补偿； 4.1.2 系统能进行刀具补偿修正、刀具半径修正的数据输入，并自动对输入的数据进行放错提醒，超出限定值的输入系统自动进行无效处理； 4.2 测量数据采集 系统能对零件在线测量的每个变量进行理论值、上公差、下公差的设置； 4.3刀补返修 4.3.1 MES系统刀补信息采集及刀补返修的页面中，能进行刀具补偿修正、刀具半径修正的数据输入，并自动对输入的数据进行放错提醒，超出限定值0.5的输入系统自动进行无效处理。 4.3.2系统根据输入的刀长、半径补偿量自动对设备中的刀长和半径进行计算修正，并能根据返修指令进行加工程序的返修加工； 4.4 质量追溯功能 系统自动对加工的零件进行总数量、加工零件合格数量的统计，并能将统计的数据进行xls格式的导出； E、生产统计功能及参数要求 5.1 看板 5.1.1 系统具备至少三种看板，看板内容包含：料仓状态的实时监控，自动化设备状态的实时监控、加工设备刀具信息的监控、以及摄像头的监控页面等； 5.1.2 料仓状态看板能显示不同的生产状态颜色，并能根据各种状态零件比例自动计算并生成图形化分析； F、系统设置功能及参数要求 6.1 网络拓扑图设置 系统能对自动化平台中设备，包含加工中心、车床、机械手、PLC、工控机、设计电脑的网络进行连接设置，系统根据不同设备输入的IP地址，自动进行连接的状态显示，如为接通状态，连接线自动显示绿色合格，如不能进行接通，连接线将显示红色异常状态； 6.2 设备测试 系统具备自动化平台中加工中心、车床的开关门、主轴速度、卡盘状态的测试，并自动在系统页面反馈测试结果； 6.3 机械手测试 系统具备自动化平台中机械手的状态的测试，并能实时反馈机械手第六轴、第七轴的姿态数据； 6.4 料仓测试 系统能对指定的料位进行加工中、加工异常、加工完成、不合格等4中状态的不同颜色的状态灯测试，系统指定料位的状态后，料仓自动对指定位置的LED灯进行相同颜色的显示； 6.5 摄像头配置测试 系统能对摄像头实时监控系统的IP地址，用户名及密码的输入，输入正确后，系统自动进行位置的连接，并实时显示监控的页面，测试页面可进行录像、抓图等的操作，并能指定录像、图片的存放地址的指定，以及抓图格式的选择等； 6.6 手动试切 系统支持手动试切的零件测量结果的获取，能显示测量的变量号、实际值及测量结果信息； 6.7 HOME程序 系统支持对自动化平台中的加工中心、车床的测试程序的上传及下载； 系统页面内上传的程序自动推送到加工机床内存； 6.8参数配置 6.8.1 系统支持对MES系统及PLC变量表的导入，并自动显示导入的各变量的名称及地址； 6.8.2 系统具备功能代码的筛选功能，能进行不同类型的功能代码的筛选显示； 6.8.3 MES系统具备独立的系统设置模块，在系统设置模块中，加工中心及车床的控制系统至少包含：凯恩帝、广州数控、华中数控、FANUC等五种及以上的控制系统，MES系统服务器中能有对应的控件或API库文件与之对应； 6.9 系统日志 6.9.1 系统能实时显示自动化平台中加工中心、料库、车床、LED、PLC及生产任务的状态显示，并能自动进行日志信息的刷新； 6.9.2 系统支持日志信息的筛选、清楚及刷新，不同的日志类型使用不同的颜色显示，错误信息使用红色字体、正常信息使用黑色字体、告警信息使用橙色字体等； G 档案管理 系统支持共享磁盘、FTP服务器方式进行文件的上传和下载。 H 控制台功能 系统支持具备启动、停止以及产线设备等平面模型集成的控制台功能，可通过系统上的操作键对产线进行启动； 设备的运行、报警状态能通过控制台页面的指示灯进行实时显示。 6、安全防护系统 （1）表面处理：表面黄色烤漆； （2）感应开关：SN04-P； （3）尺寸：高1.2m，总长约10m（配围栏门） （4）应设置安全围栏及带工业标准安全插销的安全门，用来防止出现工业机器人在自动运动过程中由于人员意外闯入而造成的安全事故。自动线外围防护设计人员出入的安全门，配备安全开关，安全门打开时，除CNC外的所有设备处于下电状态. 7、RFID读取器及芯片 （1)RFID读写器 1）无线协议：ISO-15693； 2）工作频率：13.56MHZ ； 3）输出功率：23dBm； 4）无线速率：26.5kbit/s； 5）读写距离：140mm； 6）通讯接口：RS422（连接到CPU通讯模块）； 7）通讯速率：19200bit/s 57600bit/s 115200bit/s； 8）外形尺寸≥直径75*75*41mm； 9）重量≥250g； 10）外壳材料：塑料 ； 11）颜色：灰色； 12）固定类型：螺母固定。 (2)RFID芯片 1）无线协议：ISO-15693； 2）工作频率：13.56MHZ； 3）外壳材料：PPS； 4）存储器类型：EPPROM； 5）存储器容量：112字节； 6）工作模式：可读可写； 7）数据保存时间：大于10年； 8）可重复读写次数：大于10万次； 9）电源：感应性，不用电池； 10）外形尺寸：直经27mm。 8、末端快换夹具和零点快换夹具 (1)末端快换夹具： 1)快换夹具工作台安装靠近料仓侧并与料仓大底板固定； 2)快换夹具工作台满足 3 款手爪的放置功能，每个位置配置手爪放置到位检测传感器； 3)快换夹具工作台配置大底板，不与地面固定； （2）零点快换夹具： 1)零点快换夹具含定位片、定位螺钉及自动锁紧拉钉； 2)配多用途底板，可更换多头圆形气动卡盘损坏的子卡盘，安装在加工中心工作台上。 3)规格：≥102*102*72.5mm； 4)材料：优质铬钢57-60hrc； 5)使用压力：≥6公斤，带吹气清洁功能； 6)锁紧力：≥10000N。 |
| 2 | 汽车芯片开发应用平台 | 汽车芯片开发应用平台建设内容主要包括车载传感器模块开发平台、数字汽车计算芯片开发平台、集成电路开发验证平台、智能汽车平台、自动驾驶硬件在环仿真平台、可视化平台、专用工具车、综合应用场景等8个教学设备及软件。建成后可以支撑汽车计算芯片、功率芯片、传感芯片的设计、仿真、测试和综合应用，可以实现底盘调测、传感器安装标定、车辆控制参数调试、车道线保持、障碍物感知避障、自动驾驶等典型的汽车芯片综合应用。 ★整体指标满足或者优于第二届全国工业和信息化技术技能大赛半导体分立器件和集成电路装调工（汽车芯片开发应用）赛项的技术要求和设备使用要求。（需提供官方发布的汽车芯片开发应用赛项技术支持单位的相关说明文件或官方发布的汽车芯片开发应用赛项技术方案） 1、专用工具箱 （1）拆装工具：公制六角扳手，十字扳手； （2）测量仪器：数字万用表； （3）耗材：车用保险丝，螺丝。 - 2、数字汽车计算芯片开发平台 - ★（1）核心控制器：FPGA可编程逻辑电路；（需提产品彩页作为佐证材料） （2）超声波接口：支持8路超声波传感器； - ★（3）CAN接口：支持2路CAN；（需提产品彩页作为佐证材料） （4）压力传感器：柔性电阻式压力传感器； （5）温度传感器：支持2路温度传感器； （6）烧录接口：10Pin JTAG接口； （7）其他接口：RS232，RS485，40PinGPIO； （8）电压：DC 12V。 3、智能汽车平台 （1）基础参数 1)轴距：≤650mm； 2)前后轮距：≤605mm； 3)电池类型：≥锂电池24V 60Ah； 4)动力驱动电机：直流无刷2×400W； 5)转向驱动电机：直流无刷400W； 6)减速箱：1:40； 7)驻车形式：失电式电磁抱闸； 8)转向形式：前轮阿克曼转向； 9)编码器：磁编2500； 10)最大内轮转向角度：≥33°； 11)电气元件安装：支持安装汽车计算芯片、FPGA传感芯片、以及自动驾驶拓展模块，包含转向灯、刹车灯、行车灯，不少于8个超声波雷达。 （2）性能参数 1)转向精度：≤0.5°； 2)空载最高车速：≥1.5m/s； 3)最小转向半径：≤1.6m； 4)最大爬坡能力：≥10°； 5)最小离地间隙：≥105mm； 6)工作温度：-10～45℃； 7)载重：≥150kg。 （3）通讯参数 1)控制模式：遥控控制/控制指令模式； 2)遥控器：2.4G/极限距离不低于200m； 3)通讯接口：CAN，RJ45。 （4）视觉感知模块参数 1)传感器：IMX291； 2)速度：≥1920×1080 30帧/秒； 3)信噪比：≥39dB； 4)工作电压：5V； 5)工作电流：≥160-220mA； 6)分辨率：包括640×480\1280×720\11280×1024\1920×1080； 7)输出格式：MJPG\YUY2； 8)影像处理：自动曝光AEC\自动白平衡AEB\自动增益AGC； 9)接口：USB2.0 免驱动； 10)工作温度：-30～70℃； 11)低照度：≤0.0002 lux； 12)动态范围：≥72dB。 （6）仿真参数 ★1）系统具有直观设计验证功能，支持在线编程并可视化显示纯电动汽车驱动系统检测设备的路径规划功能，并可在设计过程中更及时优化设计的性能（投标文件中提供画面截图，图片内容与功能需一一对应）； 2）具有三维可视化工具，能够实现数据可视化显示功能； ★3）具有模型导入、创建功能，支持用户自定义训练场地模型。提供激光雷达、摄像头、多种机器人模型、多种场景物体模型（投标文件中提供画面截图，图片内容与功能需一一对应）； 4）具有可视化交互软件，能够通过可视化软件完成雷达建图、导航仿真。 4、自动驾驶硬件在环仿真平台 （1）软件功能 ★1)车辆虚拟传感器安装和配置 可以对仿真系统中的车辆进行传感器硬件的安装和配置，安装时可以对传感器的坐标以及角度进行配置，安装的传感器会影响到仿真中实际车辆的传感器位置（投标文件中提供画面截图，图片内容与功能需一一对应）。 2)感知模型开发测试 在仿真平台上可以配置和查看感知模型的网络图示，对感知网络的结构进行分析和选择；接下来在内置的IDE中对模型感知项目进行编程，实现数据预处理、模型推理、结果解析的整个模型推理流程。 ★3)线控底盘的数据读取和CAN调测 连接智能汽车后，可以通过仿真平台连接线控底盘的CAN总线接口，获取并监控线控底盘的报文数据；此外还可以通过仿真平台发送线控底盘的控制指令，实现线控底盘的控制调测（投标文件中提供画面截图，图片内容与功能需一一对应）。 ★4)自动驾驶硬件在环仿真 在仿真平台中内置基于虚幻4的自动驾驶仿真环境，提供物理仿真环境和多种车载传感器感知数据并且可以调整场景中的车辆、行人、天气、车道等。并且可以跟实车通讯实现硬件在环（投标文件中提供画面截图，图片内容与功能需一一对应）。 7、综合应用场景 （1）场地部署围栏 1）尺寸：≥4m×4m； 2）部署场景：汽车芯片开发应用、汽车芯片测试环境。 （2）配套仿真系统 ★1）系统具有直观设计验证功能，支持在线编程并可视化显示纯电动汽车驱动系统检测设备的路径规划功能，并可在设计过程中更及时优化设计的性能（投标文件中提供画面截图，图片内容与功能需一一对应）。 2）具有三维可视化工具，能够实现数据可视化显示功能。 3）具有物理仿真引擎，能够完成纯电动汽车驱动系统检测设备动力学仿真、自定义物理参数。 ★4）具有模型导入、创建功能，支持用户自定义训练场地模型。提供激光雷达、摄像头、多种机器人模型、多种场景物体模型（投标文件中提供画面截图，图片内容与功能需一一对应）。 5）具有可视化交互软件，能够通过可视化软件完成雷达建图、导航仿真。 8、实训项目配套资源及开发技术支持 （1）教学资源-汽车传感芯片开发验证软件源代码手册 ★1）仿真实现功能：一旦设计通过仿真测试，就可以进行逻辑设计的FPGA实现。实现过程中，会自动进行逻辑映射、布局和布线，并生成可下载到FPGA芯片的位流文件。（需提供图文介绍） ★2）位流生成和下载服务功能：支持多种下载方式，包括通过USB cable进行下载，也可以将位流文件保存到SPI Flash中，以供后续批量下载。同时，软件也支持对FPGA的ID、user code及状态寄存器进行读取，可以用于验证下载是否成功，或者用于在系统启动时初始化这些参数。（需提供图文介绍） ★3）支持多种类型的SPI Flash教学功能，可以用于存储位流文件、系统参数或者其他需要保存的数据。同时，PDS也支持对这些Flash进行读写操作，以实现数据的动态更新。（需提供图文介绍） 4）其他功能：除了上述主要功能，还有比如强大的项目管理功能，可以帮助用户轻松管理多个工程和文件；智能的错误检测和提示功能，可以帮助用户快速定位和解决问题；灵活的脚本编写功能，可以方便地定制特定的设计流程等。 （2）教学资源-汽车计算芯片软件源代码手册 ★1）支持汽车计算芯片模块的连接、数据的上传、下载、模型部署、验证等功能的功能。（需提供图文介绍） 2）支持内置代码编辑器模块的功能，可以识别不同的代码并高亮显示，可以进行软件代码的编写以及部署。 ★3）支持自由配置汽车计算模型验证的测试集图片的功能，在测试验证后从计算芯片中获取结果并显示。（需提供图文介绍） （3）教学资源-自动驾驶硬件在环仿真源代码手册 ★1）支持车辆虚拟传感器安装和配置功能：可以对仿真系统中的车辆进行传感器硬件的安装和配置，安装时可以对传感器的坐标以及角度进行配置，安装的传感器会影响到仿真中实际车辆的传感器位置。（需提供图文介绍） ★2）支持感知模型开发测试的功能：在仿真平台上可以配置和查看感知模型的网络图示，对感知网络的结构进行分析和选择；接下来在内置的IDE中对模型感知项目进行编程，实现数据预处理、模型推理、结果解析的整个模型推理流程。（需提供图文介绍） ★3）支持线控底盘的数据读取和CAN调测功能：连接智能汽车后，可以通过仿真平台连接线控底盘的CAN总线接口，获取并监控线控底盘的报文数据；此外还可以通过仿真平台发送线控底盘的控制指令，实现线控底盘的控制调测。（需提供图文介绍） 4）支持自动驾驶硬件在环仿真功能：在仿真平台中内置基于虚幻4的自动驾驶仿真环境，提供物理仿真环境和多种车载传感器感知数据并且可以调整场景中的车辆、行人、天气、车道等。并且可以跟实车通讯实现硬件在环。 （4）汽车芯片开发应用训练题库 理论试题题库中选择题300道 （5）汽车芯片开发应用教学PPT ★包含基于 FPGA 的 CAN 通讯芯片的开发验证、基于汽车计算芯片的感知模型部署验证、基于汽车计算芯片的多模型串接感知开发验证、线控底盘 CAN 报文调测四个课件。（需提供课件封面、目录及部分内容截图） （6）汽车芯片开发应用项目指导用书 包含车载模拟芯片的开发验证、车载功率芯片的开发验证、基于 FPGA 的基于车载超声波传感器开发验证、基于 FPGA 的车载温度传感器开发验证、基于 FPGA 的车载压力传感器开发验证、基于 FPGA 的 CAN 通讯芯片的开发验证、基于汽车计算芯片的感知模型部署验证、基于汽车计算芯片的多模型串接感知开发验证、线控底盘 CAN 报文调测、智能驾驶设备元器件虚拟仿真装配、硬件在环的自动驾驶仿真测试。 （7）汽车芯片开发应用考试样题 ★包含针对汽车芯片开发应用考试实操题5套，包含但不仅包括以下内容： （需提供图文介绍） （1）任务一：车载传感芯片开发与应用 根据《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023年版）》中产品与技术应用中的传感芯片的技术方向，设计任务场景。结合FPGA模块，编程实现车载传感器的功能应用。现场对FPGA模块进行编程，并应用于车辆的功能拓展，并实现车载功能的验证测试。 使用硬件描述语言在数字集成电路开发平台进行设计开发，包括模块的功能、接口和时序等；进行模拟仿真和静态时序分析，检查设计的正确性和稳定性；进行综合布局布线，生成可烧录到FPGA上的位文件；将FPGA模块适配到自动驾驶汽车平台上，调试并运行测试程序，记录测试结果；填写测试报告。 （2）任务二：汽车计算芯片测试验证 根据《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023年版）》中产品与技术应用中的控制芯片和计算芯片的技术方向，设计任务场景汽车计算芯片是智能汽车中的核心模块，在车辆前装和智能座舱领域有着重要的应用。本任务选用国产化汽车计算芯片，考查选手对汽车计算芯片图像识别感知功能编程、调试、应用的能力。 对提供的多片计算芯片模块进行功能性测试，选择功能正常的计算芯片模块进行部署应用。根据要求，将提供的交通感知模型部署到汽车计算芯片上，并选用相应的数据进行感知测试验证，并根据测试结果对模型进行分类；使用任务要求的模型对指定数据或视频流进行感知测试，并记录识别的结果和性能指标；编写程序串接多个感知模型，实现复杂交通场景的感知；填写测试报告。 （3）任务三：基于汽车芯片的硬件在环自动驾驶仿真 根据《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023年版）》中匹配试验中的整车匹配道路试验和整车匹配台架试验的技术方向，设计任务场景。硬件在环的仿真测试是当前行业内主流的自动驾驶测试验证方案，也是一种高效的软硬件协同验证方法，在硬件在环自动驾驶仿真中能够获取真实的感知数据（如：GPS定位数据、激光雷达点云数据、毫米波雷达数据、摄像头数据），并设置多种不同的路况进行测试。本任务中将车载传感器模块和汽车计算芯片模块适配到自动驾驶汽车平台上。并对前置任务完成开发的功能进行综合测试。 将车载传感模块和汽车计算芯片模块适配到汽车平台上，运行硬件在环仿真软件，实现仿真环境数据与汽车平台的数据交互；选择仿真软件中的车辆出厂检测模式，按照给定的CAN通讯协议发送指令，控制汽车平台执行预设的动作；通过修改仿真车辆的运动学模型和控制参数，执行车道线保持功能的仿真验证，分析车辆转向响应和稳定性；切换到城市道路仿真模式，汽车计算芯片接收仿真平台车载传感器的实时数据，进行融合感知处理，结合综合路况和车辆状态做出自动驾驶决策；填写测试报告 |

四、总体要求

（一）供货要求

▲1.供货期要求：合同签订后30日历日内安装调试完毕。

2.供方所供的货物必须为全新未开封使用过的产品，符合国家标准的合格产品；

3.所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

4.送货地址：采购人指定地点。

（二）售后服务要求

1.质保期要求：1年；

2.技术支持要求：质保期内出现问题，6小时内响应，12小时内到达现场，48小时内解决问题，现场解决不了的采取用备品备件更换保证设备正常运行的措施。

3.技术培训：提供不少于2天的技术培训，用户指定培训地点，不限制人数及形式。

项目实施团队需配备有能力有针对性的、结合采购人实际进行设备安装调试、技术培训的技术团队。项目实施团队人员需要为供应商或者设备制造商自有项目实施团队人员，明确人员明细、人员分工及工作经验。响应文件中按照以下格式提供培训团队明细表

| 序号 | 姓名 | 分工 | 相关工作经验 |
| --- | --- | --- | --- |

（三）货款支付

根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款；

2、全部货物安装完毕并验收合格后，付至合同价的100%（含预付款）。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用上述支付预付款的规定。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（备注：在合同实施过程中，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行结算。）

中标供应商应开具符合采购人要求的正规税务发票。

▲五、其他要求

1.供应商成交后两个工作日内，提供所有投标产品样品给采购人进行功能测试验证，测试中发现虚假应标的行为将予以无效标处理并上报采购、财政等相关部门，且保留对该中标供应商追究相关责任的权利。

2.本文件中带“▲”的条款内容，为本次采购的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款。

3.本采购文件仅对采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。

▲六、商务响应表

| 供货期及供货地点 | 供货期：自合同签订之日起30日历天。 供货地点：采购人指定地点，供货并安装调试完毕。 |
| --- | --- |
| 质保要求 | 自供货完毕验收合格之日起1年（或投标时自行承诺质保期限），技术支持要求：质保期内出现问题，6小时内响应，12小时内到达现场，48小时内解决问题，现场解决不了的采取用备品备件更换保证设备正常运行的措施。质保期满后终身维修只收取配件成本费用。 |
| 付款方式 | 根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式： 1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款； 2、全部货物安装完毕并验收合格后，付至合同价的100%（含预付款）。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用上述支付预付款的规定。 采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 （备注：在合同实施过程中，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行结算。） 中标供应商应开具符合采购人要求的正规税务发票。 |

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：长兴技师学院智能制造单元设备采购项目 |
|  | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
|  | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
|  | 答疑与澄清：投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在2024年5月15日11：00前以书面形式（含传真）要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）；投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
|  | ▲本项目设定最高限价，详见公告，高于最高限价的投标都将被否决。 |
|  | 投标文件的构成和份数： 本项目实行全流程网上电子投标。投标人应准备上传的电子投标文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）1份、纸质备份投标文件1份，共三类。 |
|  | 投标文件的形式和效力： 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）和纸质备份投标文件。 1.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制，按电子投标文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：即电子投标文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。为加密格式，以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份投标文件部分：按须知“投标文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 备注：以投标人解密成功的上传电子投标文件为准，除非投标人原因导致的电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
|  | 纸质备份投标文件应按以下要求装订： 分册装订，共分2册，分别为：“商务资信及技术文件”、“报价文件”。 纸质备份投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订（提倡双面编制）。中标人在领取中标通知书之前再递交4份纸质版投标文件。 |
|  | 投标文件签字、盖章要求： 投标文件格式中所要求签字、盖章处应按要求签字、盖章（上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）同上传的电子投标文件；纸质备份投标文件按采购文件要求进行签字盖章）。 投标文件的递交要求： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，为加密格式，以密封的U盘或光盘形式提供。 3.纸质备份投标文件将以密封的纸质文件的形式递交。 |
|  | 投标截止时间：2024年5月27日 14:30分 |
|  | 开标时间：2024年5月27日 14:30分 地点：长兴县公共资源交易中心本项目开标室（龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）（届时详见四楼大屏公告栏） 本项目采取“不见面全流程电子化”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应，并保持电话畅通。请各潜在投标人自备可联网电脑及CA锁，在投标截止时间后，投标人使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为在发出【开始解密】通知后30分钟内。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
|  | 付款方式：详见合同条款。 |
|  | 投标文件有效期：90天。 |
|  | 为落实政府采购政策需满足的要求： （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号） （2） 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （3） 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （4）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （5） 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号） （7）浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） 2.节能环保政策 （1）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） （2） 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号） （3）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号） （4）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2020年第16号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。符合规定的，根据供应商须知前附表中的相关要求来执行。 （3）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。 （4）价格扣除有关政策 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》〔财库（2020）46号〕及《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）价格扣除说明（本项目不适用） 对符合规定的小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 ①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）的规定，若货物由小型或微型企业制造的，应当在响应文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。对符合规定的小型、微型企业报价给予10% 的扣除。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受此办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 ②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予10% 的扣除。 ③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且货物由残疾人福利性单位制造的，应当在响应文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予10% 的扣除。 上述①、②、③价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 此项由评审小组集体核实后统一打分。 2.其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 |
|  | 面向中小企业预留采购份额说明： 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目：是 2.预留采购份额措施： 全部预留 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策： 否 4.本项目中小企业划分标准所属行业： 工业 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 其他补充说明： 1. 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 2. 在解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成解密失败。 |
|  | 解释：本采购文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于长兴技师学院智能制造单元设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购单位（采购人）”系指长兴技师学院 。

2.“采购代理机构”系指湖州同力招标代理有限公司。

3.“投标人”系指符合本项目资格要求，依法获取采购文件并参与项目投标的供应商。

4.“产品”系指投标人按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“货物”系指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

9.“实质性条款”凡是标有“▲”符号属于实质性条款。不满足会造成投标文件无效。

10.标有“★”记号的条款系指重要性要求条款。不满足对得分可能造成影响。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（五）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则采购单位有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

（六）响应和偏差

1.投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，采购文件规定的实质性条款内容不满足的，会造成投标无效。

2.投标人应根据采购文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对采购文件作出响应。

3.投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明。

（七）特别说明

1.投标人存在以下情形不得参与投标，如在标后查实存在该款规定情形的，作无效标处理，并按相关政府采购相关规定进行处罚：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参加本项目投标；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）自本公告发布之日起到投标截止时间期间，在“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的情形；

（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

2.使用综合评分法的设备采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、代理机构提出质疑。投标人对采购单位、代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

（三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有异议的，投标人须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，不足15日的将顺延投标截止时间和开标时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标截止时间7日前，以上款相同的形式发布。采购文件澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3.因投标人提供联系资料错误或遗漏等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人的，责任由投标人自负。

三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的组成

投标文件由“商务资信及技术文件”、“报价文件”组成。

1.商务资信及技术文件：

1）投标声明书；（见格式）

2）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书；（见格式）

3）投标人商务响应情况表；（见格式）

4）投标资格审查表（自查）；（见格式）

5）投标人资格证明材料；（根据《投标资格审查表（自查）》中提及的材料如实提供，复印件加盖投标单位公章）

6）投标人情况介绍；（格式自拟）

7）技术响应表；（见格式）

8）商务响应表；（见格式）

9）评分中涉及的所需提交的材料；（详见评分项）

10）投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

2.报价文件：

1）投标函；（见格式）

2）开标一览表；（见格式）

3）投标报价明细表；（见格式）

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

注：投标人应根据采购文件中所提供的格式编制投标文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖投标人公章。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标报价是履行合同的最终价格，包括货物价款、材料费、人工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等一切税金和费用等各项全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。投标人在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，凡未列入的将视为已包括在报价中。

- 投标人应按照“第二章采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按报价明细表确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中。

- 投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署及相关规定

▲1. 投标文件的构成和份数详见投标须知前附表。

2.投标文件签字和盖章要求详见投标须知前附表。

3.纸质备份投标文件的分册和装订要求详见投标须知前附表。

4.纸质备份投标文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由投标人法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖投标人公章的地方，须按要求由投标人法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖投标人公章。由代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

5.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权代理人签字确认。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、密封和递交

1.投标文件的递交要求详见投标须知前附表。

2.纸质备份投标文件按“商务资信及技术文件”、“报价文件”分别包装密封，包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、项目名称、项目编号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份投标文件单独放入一个密封袋中。

4.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6.采购代理机构对投标文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（七）迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何投标文件。

（八）否决投标的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人代表对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）自公告发布之日起至投标截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人，资格审查时不予以通过；

（3）自公告发布之日起至投标截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过。

2.在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件由授权委托人签署但无有效的授权委托书的；

（2）投标文件的签署、盖章不符合采购文件要求的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的（评标委员会成员一致认为的）；

（5）投标有效期、付款方式、质保期、交货时间等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）提供虚假资料的；

（8）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）与采购文件中标“▲”的技术指标发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的投标人的投标文件（技术部分）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（5）未提供采购货物/服务清单或所提供的采购设备清单主要项目不全或低于采购文件要求响应的；

（6）在技术评审时，除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的；

（3）投标报价具有选择性或同一投标人提交两个以上不同的报价文件或者投标报价的；

（4）与采购文件采购清单中数量或单位不一致的；

（5）投标人拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.出现下列情形之一的，视为采购失败：

（1）符合条件的投标人或者对采购文件实质性条款完全响应的投标人不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）法律、法规、规章等规定的其他情形。

▲7.违法投标行为

在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，作无效标处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

四、开标

（一）开标准备

采购人在采购文件规定的时间和地点通过政采云平台公开开标。

（二） 开标程序

1.开标会由采购代理机构主持。

2.投标文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或拒收，不得进入开标程序：

（1）备份投标文件未按照采购文件的要求予以密封的；

（2）电子投标文件未按采购文件要求上传或备份投标文件逾期送达或未送达指定地点的；

（3）投标人未按照须知前附表规定的时间解密电子投标文件的，且未提供备份文件的；

（4）仅提供备份投标文件的投标无效；

（5）仅提供其中一种形式的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担；

（6）其它违反法律、法规的情形。

3.电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购单位代表1人，共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

（1）采购人代表依法对投标人的资格进行审查，并将资格审查结果告知评标委员会和投标人。对于资格审查不合格投标人的投标文件作无效标处理，不再进入后续评审。

（2）采购人在进行资格审查时，不得改变采购文件中已载明的资格条件、标准和办法。

2.符合性审查（包括商务资信、技术及报价审查）

评标委员会对通过资格审查的投标人进行符合性审查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的投标人，不进入后续评审。

3.评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

4.评标委员会按采购文件规定的评标办法及评分标准，依法独立对投标人的投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分。各投标人的商务资信及技术得分为所有专家的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

5.商务资信及技术评审结束后，在线开启报价文件，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，系统计算报价得分。

6.汇总得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表总价不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人以书面形式确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人

1.在全部满足采购文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定中标人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

3.采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的排列顺序依法确定中标人。

4.第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人重新开展政府采购活动。

5.代理机构应当在收到采购人书面确定的中标人通知后将成交（中标）结果在原发布采购公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

（二）中标通知书

1.采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标人根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订书面合同。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现中标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.中标人有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消中标资格，给采购单位造成的损失应予以赔偿。

八、其他

（一）项目验收

1.采购人按照采购文件及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2.验收标准及方法：采购文件、投标文件、政府采购合同规定的标准。

（二）适用法律

采购人和投标人的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定。

（三）其他注意事项

1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

3.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

九、采购代理费用

本项目采购代理服务费为37500元，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理机构，请各投标人综合考虑进投标报价。

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于长兴技师学院智能制造单元设备采购项目的评标。

一、总则：

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，资信及商务、技术分70分。合格投标人的评标综合得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐 1 名中标侯选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。若价格分、技术分都相同的，则现场随机抽签确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+资信及商务、技术分

二、评标内容及标准：

（1）价格分（30分）

本项目最高限价详见公告，投标报价超过最高限价的，作无效标处理。

价格分采用低价优先法计算，取所有有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（2）资信及商务、技术分（70分）

资信及商务、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信及商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 以下单项没有提供的，则该项不得分。 | 63分 |
| 1 | 技术参数 | 投标人或生产厂商应如实填写《技术响应表》投标设备的技术参数对招标文件技术要求的响应程度： （1）全部满足技术参数的，得30分； （2）非加“★”项负偏离或无实质响应的，每1项扣1分；加“★”的项为重要条款，如出现无实质性响应或不能按照采购文件要求提供相关证明（包括截图证明、文件证明等证明材料），每1项扣2分，扣完为止。 | 0-30 |
| 2 | 项目服务方案 | 根据投标方提供的项目服务方案，包括但不限于管理体系、供货计划及安装调试等方面，进行打分：方案完善、可行的得6-8分，方案措施欠佳的得4-5分，方案较差的得0-3分。以上方案不提供的不得分。 | 0-8 |
| 3 | 售后维护计划 | 根据投标人提供的售后维护计划的实施方案、质保内容、持续免费的备品备件供应、步骤的可行性进行对比打分方案完善、可行的得6-8分，方案措施欠佳的得4-5分，方案较差的得0-3分。以上方案不提供的不得分。 | 0-8 |
| 4 | 项目实施团队 | 一、项目实施团队人员配备明细、人员分工、及工作经验、等进行评分。需提供人员配置表（格式自拟可提供相关证明材料），分工明确团队实力经验较强的得5-6分，分工及团队实力经验稍差的得3-4分，分工及团队实力经验较差的得0-2分，（需提供近三个月以来任意一个月的社保记录证明或劳务合同等人员归属证明资料） 二、团队人员中获得“中华技能大奖”或“五一劳动奖章”或“全国技术能手”或享受“国务院特殊津贴”或相关项目“世界技能大赛技术中国专家”的技术专家，每提供一名技术专家得1分，最多得3分相同人员不得重复计分。 | 0-9分 |
| 5 | 视频演示 | 提供汽车芯片开发应用平台中智能汽车平台模块的仿真软件参数演示视频，演示内容需与技术参数描述逐条对应，能对软件功能进行作证，视频时长不超过十五分钟。根据视频对功能的响应进行评分，完全响应得8分，如出现无实质性响应每1项扣2分，扣完为止。（保存在 U 盘或光盘中，同投标文件一并提交） | 0-8分 |
| 二 | 资信及商务分 | 以下单项没有提供的，则该项不得分。 | 7分 |
| 5 | 售后服务承诺 | 保修期要求一年，每增加一年，加0.5分，最高得1分。 | 0-1 |
| 6 | 同类项目业绩 | 投标人自2022年1月1日之日起（以合同签署日期为准）提供的同类项目的业绩证明（投标文件商务技术响应文件中提供合同扫描件）。每提供一份有效业绩得1分，最高得3分。 | 0-3 |
| 7 | 综合实力 | 投标人或设备制造商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分。（投标文件商务技术响应文件中须提供佐证材料扫描件) | 0-3 |

第五章  合同主要条款（仅供参考）

项目编号：

合  同  书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订地点：浙江省湖州市长兴县

签订日期：    年    月   日

项目名称：长兴技师学院智能制造单元设备采购项目

项目编号：

甲方：    （买方）

乙方：        （卖方）

甲、乙双方根据关于长兴技师学院智能制造单元设备采购项目公开招标采购成交的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：长兴技师学院智能制造单元设备采购项目

2. 型号规格：见具体技术要求

3. 技术参数：见具体技术要求

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：       元整   （￥             元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按公开招标采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同,并追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期：  （按投标文件承诺填写）   年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后30日内供货完毕并检验完成。

2.地点：  甲方指定地点   。

九、货款支付

根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款；

2、全部货物安装完毕并验收合格后，付至合同价的100%。（含预付款）

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用上述支付预付款的规定。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（备注：在合同实施过程中，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行结算。）

中标供应商应开具符合采购人要求的正规税务发票。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按公开招标采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技

术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.质保期内提供免费现场服务。

6.在质保期内，因产品工艺、材料的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题应由乙方免费更换。

7.乙方必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术及售后服务。

8.乙方对于产品的售后服务请求，必须承诺在2小时电话服务响应，8小时上门技术服务，7天内修复或更换。

9.其他售后服务按国家有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

10.货物供货完毕验收前，须提供免费的现场培训，在响应文件中提交培训方案。

11.提供本地化服务：乙方提供技术人员，到承担任务的实验室帮助样本检验，质量控制由实验室负责执行。

12.乙方在服务过程中须留存维保记录，并提交甲方签字确认。维保记录模板内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。

13.响应时有其它服务承诺的，一并履行。

十二、调试和检测

1.甲方对乙方提交的货物依据公开招标采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步检测，外观、说明书符合公开招标采购文件技术要求的，给予签收，初步检测不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内检测。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对检测文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货检测和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步检测及最终检测，并由其出具质量检测报告。

5.检测时乙方必须在现场，检测完毕后作出检测结果报告；检测费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保

证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期检测和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.严禁出现不平衡报价的情况，项目合同签订后，采购人有权对各单项价格进行核查，除不可抗力或其他不属于成交供应商自身的原因外对于严重超过市场价格的单价，经采购人核实，对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将通过甲乙双方友好协商、按照有利于甲方的单价进行认价。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同未涉及的部分以长兴技师学院智能制造单元设备采购项目（编号： ）公开招标采购文件及其补充、修改文件为准，上述文件和乙方针对本项目的投标文件及承诺是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

5.本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；采购代理机构壹份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式编制投标文件，对于未提供格式的可自行确定。制作纸质文件时，报价文件请与资信商务及技术文件分开，与价格相关的文件资料不得出现在商务资信及技术文件中，否则投标作无效处理。

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.资信商务及技术文件外包装封面格式:

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份公开招标采购文件/纸质备份公开招标采购文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份公开招标采购文件/纸质备份公开招标采购文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

二、资信商务及技术文件格式

（一）资信商务及技术文件封面及目录

1.资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

2.资信商务及技术文件目录格式：

（1）商务、技术评分索引表————————页码

（2）投标声明书————————

（3）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书————————

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函————————

（5）投标人资格证明材料————————

（6）投标人情况介绍————————

（7）技术响应表————————

（8）商务响应表————————

（8）评分中涉及的所需提交的材料————————

（9）投标人需要说明的其他文件和说明————————

## 商务分、技术分评分索引表格式：（各投标人根据评标细则及投标文件的信息自行填写）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 自评分分值 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

联合体协议书（若为联合体投请提供）

联合体协议

（所有成员单位名称）自愿组成   （联合体名称）  联合体，共同参加     （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。

5、本协议书自签署之日起生效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员名称：        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　期：    年  月  日

1.投标声明书

致：                （采购单位名称）：

(投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我       （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）     项目的标项  （标项序号及名称） 投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标相关管理服务等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

### 2.法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

3.法定代表人授权委托书

致：                     （采购单位名称）：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加                         的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

被授权人身份证复印件粘贴处

4.符合参加政府采购活动应当具备的条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的条件的承诺函

（采购单位、招标代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(加盖公章)：

日期：  年  月   日

.

5.投标人资格证明材料；（根据《资格审查表（自查）》中提及的材料如实提供，复印件加盖公章）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函（若不符合可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：  年  月  日

- 属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供。）

6.投标人情况介绍；（格式自拟）

7.技术响应表

| - 采购文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ... |  |  |  |  |

注：按采购文件第二章要求，投标人应根据投标产品的性能指标对照采购文件要求逐条列出，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。请投标人如实填写此表，否则存在的风险由投标人自行承担。“▲”条款为实质性响应条款，若未响应则作无效标处理。技术参数中要求提供的证明资料附在技术响应表后。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日

8.商务响应表

| 名称 | 具体要求 | 是否响应 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期及供货地点 | 供货期：自合同签订之日起30日历天。 供货地点：采购人指定地点，供货并安装调试完毕。 |  |  |
| 质保要求 | 自供货完毕验收合格之日起1年（或投标时自行承诺质保期限），技术支持要求：质保期内出现问题，6小时内响应，12小时内到达现场，48小时内解决问题，现场解决不了的采取用备品备件更换保证设备正常运行的措施。质保期满后终身维修只收取配件成本费用。 |  |  |
| 付款方式 | 根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式： 1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款； 2、全部货物安装完毕并验收合格后，付至合同价的100%（含预付款）。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用上述支付预付款的规定。 采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 （备注：在合同实施过程中，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行结算。） 中标供应商应开具符合采购人要求的正规税务发票。 |  |  |

注：商务响应表为实质性响应条款，若不响应投标文件将做无效处理。

10.投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

三、报价文件格式

（一）报价文件文件封面及目录

1.报价文件封面格式：

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

2.报价文件目录格式：

（1）投标函————————页码

（2）开标一览表————————

（3）投标报价明细表————————

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

1.投 标 函

致：                     （采购单位名称）：

根据贵方为                      的采购公告（项目编号：       ），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交投标文件，并对本项目全部内容进行报价。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：                     电话：

传真：                  投标人代表姓名：                 职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:

日        期:

2.开标一览表

项目名称：

投标人名称：                                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价是履行合同的最终价格，包括货物、必备的附件、运输、安装调试、验收、质保期内的维护保养费、技术支持和税费等一切费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日

3.投标报价明细表

项目名称：

投标人名称：                                                              单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商情况 |  |  |  |  | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业全称 | 企业规模 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋 商 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应根据工信部联企业[2011]300号规定的划分标准认定所投产品制造商的企业规模，并在报价明细表中如实说明制造商情况。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明