一、工程概况 本项目为长兴县市政环境卫生管理处道路养护服务--龙山大道以北区块，工程建设地址位于长兴县。 二、招标范围 主要施工内容为区域范围内隔离护栏、桥梁栏杆、警示装置、零星墙面、油漆保养、混凝土路面、人行道铺装、平侧石安砌、排水工程、厕所维修及新增门头工程及其他零星工程更换维修等工作内容，具体详见采购文件、工程量清单及编制说明。 三、工程量清单编制依据 1、本工程工程量清单按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知（浙建建﹝2018﹞61号）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政设施养护维修预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化养护预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)及现行造价文件； 2、项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑； 3、本工程工程量清单项目特征中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合相关技术规范进行报价； 4、投标人的投标报价，应是完成本项目招标文件所列工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合“《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的规定，按招标文件的有关要求、设计施工图电子版和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，充分考虑施工期间各项工程可能发生的风险费用，依据企业定额和市场价格信息，或参照浙江省颁布的“计价依据”以及指引进行科学、合理地编制。 5、本工程招标文件； 四、费率要求 1．安全文明施工基本费（含疫情常态化防控、智慧工地增加费）费用的取费费率：市政工程取费不得小于7.4%；取费基数为人工费+机械费。 2．规费的取费基数为"人工费+机械费"，市政工程规费取费的标准费率为18.75%，投标人应根据浙建建[2018]61号文件，不得低于标准费率的30%。 3．税金费率按9％计取（增值税），结算时根据最新政策调整。 4．合同价格采用国标工程量清单计价单价合同承包。 5．投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中： （1）施工用水、用电（包括电源、水源）均由中标人自行解决，所需费用计入投标报价中。 （2）环境保护、工程围护（施工区域采用全封闭或半封闭围护施工，根据长政办传[2021]10号文件要求施工区域围护的围挡采用彩钢板工程围挡（外贴宣传标语,顶部设警示灯）；如果承包人未按本要求围档，那么发包人将按照本要求进行围档，并按照实际产生的费用从承包人的工程价款中直接扣除）、交通维护、警示措施必须按有关部门及业主要求要求，并承担相关费用； （3）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及相关费用请投标人计入投标总价。 （4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用请在投标报价中予以考虑。 （5）所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由承包人自行考虑解决。 （6）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由中标人自行解决，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收等所产生的相关费用，请投标人在投标报价中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施。 （7）承包人必须按长建设[2003]38号、长政办传[2021]10号等文件要求，做好扬尘污染防治、土方的封闭运输及水冲轮胎设施的管理。 （8）工程涉及的全部常规检验、检测费（包括原材料、混合料配合比、管道闭水、CCTV检测、试压试验、红绿灯调试等全部检验试验费，包括业主认为按照有关规定需要检验、检测的项目）由承包人承担，请投标人计入投标总价。 （9）模板、防坠网等均包含在相应项目的综合单价中，发包人不另行支付，投标人报价时应综合考虑； （10）砌筑（混凝土）井清单子目中包含流槽井及落底井，井深度指井底板顶至检查井盖顶之间的高度； （11）道路、给排水、路灯、电力等施工范围内的管道及检查井一般土石方、表土（含垃圾、灌木、竹林、树木（含挖根）、废料、砖石、其他砌体结构）、老路、换填挖方、强风化石、全风化石、局部中风化石等分别按要求计入“挖沟槽土石方”清单中，请投标人结合勘探报告自行踏勘现场，充分考虑现场因素，合理报价，施工中不另外签证。 （12）承包人认为为完成本图纸及招标文件规定的工程内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均已计入投标报价（或合同总价），凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价（或合同总价）中。 6.本工程的水泥混凝土、沥青混凝土均采用商品砼，水泥稳定碎石采用厂拌，局部零星工程经业主及监理批准可采用自拌； 7.承包人必须配合业主或主动对本区块内的所有业主认为需要更换或维修的内容进行巡查，在规定时间内完成业主指定的工程任务。 8.临时安全标志、施工临时设施等均已由承包人依据现场条件自行考虑，所需费用已计入投标报价（或合同总价）中。 五、暂列金额 1.本工程暂列金为（人民币大写）：贰拾万元整（￥：200000元），该费用由业主单位支配使用，计入其他项目清单。 2.计日工数量均为暂估量，结算时按实调整。 六、其他说明 1.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。 2.本工程所有工程量均为暂估量，结算时按实调整。