安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：JCGK2024-010

项目名称：安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目

采购单位：安吉县老石坎水库管理所

采购代理机构：安吉精诚采购代理有限公司

采购类型：分散采购委托代理

2024年5月

目      录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  招标需求	- 6 -

第三章  投标人须知	66

第四章 评标办法及标准	84

第五章 合同主要条款	92

第六章  投标文件的格式	95

# 第一章 招标公告

项目概况 安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；获取（下载）招标文件，并于 2024年6月19日09：00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JCGK2024-010

项目名称：安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目

预算金额（元）： 9620000.00

最高限价（元）： 9620000.00

采购需求：

标项名称: 安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设

数量: 1

预算金额（元）:9620000.00

单位：批

简要规格描述：具体要求详见招标文件。

备注：投标报价不得超预算，否则投标无效。

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起160日内完成软、硬件建设，并通过项目验收。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：投标人为大中型企业的，须与小微企业组成联合体投标，联合协议中须约定小微企业的合同份额不低于合同总金额40%，投标供应商在资格证明文件中提供：联合协议协议、小微企业名称、合同份额比例以及小微企业的小微企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年6月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月19日09：00 （北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标

开标时间：2024年6月19日09：00

开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1）、本项目执行的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 2）、资格审查： 本项目采用资格后审。3）本次采购有关信息发布媒介 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn 安吉县公共资源交易网 http：//www.ajztb.com 4）采购代理费用 由中标人支付。5）本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安吉县老石坎水库管理所

地    址：安吉县孝丰镇老石坎村

传    真：/

项目联系人（询问）:张先生

项目联系方式（询问）： 0572-5128030

质疑联系人：  张先生

质疑联系方式：  0572-5128030

2.采购代理机构信息

名    称：安吉精诚采购代理有限公司

地    址：安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）

传    真：0572-5028961

项目联系人（询问）：程国嫒/王欢扬

项目联系方式（询问）：0572-5021169

质疑联系人：丁卫飞

质疑联系方式：0572-5236715

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：安吉县昌硕街道凤凰路凤凰五区188号

传    真：/

联系人 ：采监科王庭

监督投诉电话：0572-5807951

安吉县老石坎水库管理所

安吉精诚采购代理有限公司

2024年5月28日

# 第二章  招标需求

## 一、项目概况

1、项目编号：JCGK2024-010

2、项目名称：安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目

3、采购单位名称：安吉县老石坎水库管理所

## 二、项目内容

- 1、采购项目一览表

| 序号 | 采购名称 | 技术参数要求 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设 | 详见采购货物清单 | 1批 | 962.00万元 |
| 注 | - 1、报价不得超预算，否则投标无效。 - 2、工期：自合同签订之日起160日内完成软、硬件建设，并通过项目验收。 |  |  |  |

## 项目背景

根据《浙江省水利厅 浙江省财政厅关于做好2023-2025年中型灌区续建配套与节水改造项目遴选工作的通知》（浙水农电﹝2022﹞9号），安吉县老石坎水库灌区入选2023-2025年中型灌区续建配套与节水改造储备项目名单。目前老石坎水库灌区整体信息化程度仍较低，无法达到现代化管理水平和降低管理成本的要求，达不到浙江省智慧灌区建设的标准和要求，这些因素制约了老石坎水库灌区的发展，亟需完善信息化基础设施建设建立，完善的科学决策体系。

## 四、建设内容及要求

▲1、本项目所涉及的信息化硬件和软件建设完成后，数据须无缝接入赋石水库灌区信息化平台，并保证软件平台数据兼容，投标人须在投标文件中提供承诺函；费用含在投标总价中。

▲2、本项目建成后，所有监测数据须按招标人要求接入省部级数据平台，费用含在投标总价中。

安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造工程建设内容一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 主要模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件建设内容 | 基础设施建设 | 用水量测 |
|  |  |  | 水质监测 |
|  |  |  | 工程安全监测 |
|  |  |  | 白蚁监测 |
|  |  |  | 土壤墒情监测 |
|  |  |  | 闸站远程监控 |
|  |  |  | 视频监控 |
|  |  |  | 广播预警 |
|  |  |  | 一体化闸门建设 |
|  |  |  | 自建光纤网络建设 |
|  |  |  | 控制中心建设 |
| 2 | 软件建设内容 | 数据资源体系建设 | 共享数据接入 |
|  |  |  | 灌区数据整编 |
|  |  |  | 数据专题分析 |
| 3 |  | 应用支撑体系建设 | 水资源运行调度模型 |
|  |  |  | 渠系多目标动态配水模型 |
|  |  |  | 基于强化学习的智能灌溉决策模型 |
|  |  |  | 五统一服务的接入 |
| 4 |  | 业务应用系统建设 | 基础管理模块 |
|  |  |  | 安全管理模块 |
|  |  |  | 量测水管理模块 |
|  |  |  | 种植物监测模块 |
|  |  |  | 配水调度模块 |
|  |  |  | 维养管理模块 |
|  |  |  | 应急管理模块 |
|  |  |  | 协同管理模块 |
|  |  |  | 移动智能终端模块 |
| 5 |  | 运行管理一张图 | 灌区总览数字驾驶舱 |
|  |  |  | 日常运行管理专题模块 |
|  |  |  | 水资源管理专题模块 |
|  |  |  | 工程安全监管专题模块 |
|  |  |  | 配水运行调度模块 |
|  |  |  | 三维展示模块 |

- （一）硬件建设

- 本项目硬件建设主要内容为基础设施建设，包含：用水量测、水质监测、工程安全监测、白蚁监测、土壤墒情监测、闸站远程监控、视频监控、广播预警、一体化闸门建设、自建光纤网络建设和控制中心建设。

    - 用水量测

在退水渠的渠间和堰坝的坝前等取水点使用雷达水位计监测实时水位，对干渠独立进水口使用简易多普勒流量监测，分水闸后流量采用雷达流量计监测，泵站取水采用电磁流量计进行计量。系统数据按照要求接入相关安吉县物联感知平台。

表 水位监测布设位置

| 序号 | 建设内容 | 建设位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位监测 | 杨康桥退水渠 | 1 | 渠间 |
| 2 | 水位监测 | 大邑口退水渠 | 1 | 渠间 |
| 3 | 水位监测 | 青石桥退水渠 | 1 | 渠间 |
| 4 | 水位监测 | 城北退水渠 | 1 | 渠间 |
| 5 | 水位监测 | 五福坝 | 1 | 坝前 |
| 合计 |  |  | 5 |  |

表 雷达流量监测布设位置

| 序号 | 建设内容 | 水闸名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量监测 | 下汤干渠-1#分水闸 | 1 | 雷达流量计 |
| 2 | 流量监测 | 下汤干渠-1#节制闸 | 1 | 雷达流量计 |
| 3 | 流量监测 | 下汤干渠-2#节制闸 | 1 | 雷达流量计 |
| 4 | 流量监测 | 下汤干渠-2#分水闸 | 1 | 雷达流量计 |
| 5 | 流量监测 | 石语坝节制闸 | 1 | 雷达流量计 |
| 6 | 流量监测 | 头坝-2#分水口（闸门） | 1 | 雷达流量计 |
| 7 | 流量监测 | 头坝-3#分水口 | 1 | 雷达流量计 |
| 8 | 流量监测 | 二坝2#分水闸 | 1 | 雷达流量计 |
| 9 | 流量监测 | 二坝3#分水闸 | 1 | 雷达流量计 |
| 10 | 流量监测 | 五福坝2#分水闸 | 1 | 雷达流量计 |
| 合计 |  |  | 10 |  |

表 灌区多普勒流量监测布设位置

| 序号 | 建设内容 | 建设位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量监测 | 下汤干渠独立进水口 | 1 | 多普勒流量计 |
| 2 | 流量监测 | 青竹坝支渠独立进水口 | 1 | 多普勒流量计 |
| 3 | 流量监测 | 石语坝支渠独立进水口 | 1 | 多普勒流量计 |
| 4 | 流量监测 | 头坝干渠独立进水口 | 1 | 多普勒流量计 |
| 5 | 流量监测 | 二坝干渠独立进水口 | 1 | 多普勒流量计 |
| 6 | 流量监测 | 三坝干渠独立进水口 | 1 | 多普勒流量计 |
| 合计 |  |  | 6 |  |

表 电磁流量监测布设位置

| 序号 | 泵站名称 | 功率（kW） | 数量 | 设计流量（m3/s） | 灌溉面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛皮坝泵站 | 18.5 | 1 | 0.11 | 850 |
| 2 | 稻好坞2号泵站（电站） | 18.5 | 1 | 0.11 | 1000 |
| 3 | 万家泵站 | 17 | 1 | 0.10 | 800 |
| 4 | 南门渡泵站 | 17 | 1 | 0.10 | 800 |
| 5 | 经堂泵站 | 15 | 2 | 0.10 | 800 |
| 合计 |  |  | 6 |  |  |

    - 水质监测

依据国家地面水环境质量标准GB3838-2002的要求，建立灌区水质在线监测系统，选取pH、温度、溶氧、电导率、浊度作为监测指标，建立灌区水环境评价体系。

在老石坎水库灌区中上游的回龙桥开展水质检测，作为典型水质监控管理区域。

表 自动水质监测站建设清单

| 序号 | 建设位置 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回龙桥 | 1 | 固定自动监测站 | 常规5参数 |

    - 工程安全监测

对回龙桥节制闸、王家庄干渠高边坡进行GNSS进行位移沉降监测，每站点位布设基准站1处，监测点3处。

表 位移沉降监测

| 序号 | 监测点位 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回龙桥节制闸 | 监测点 | 3 | 监测位移、沉降 |
|  |  | 基准点 | 1 | 基准站 |
| 2 | 王家庄拱涵高边坡 | 监测点 | 3 | 监测位移、沉降 |
|  |  | 基准点 | 1 | 基准站 |
| 合计 |  |  | 8 |  |

    - 白蚁监测

本项目在王家庄干渠和孝丰干渠共5处断面，断面覆盖，地下、地表、渠旁树木分层布置白蚁自动监测。

    - 土壤墒情监测

土壤墒情及水层监测对农业灌溉区域的土壤相对含水量和水层深度进行监测，能真实地反映被监测区的土壤水分和和水层变化，可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情及水层状况，选择有代表性的农田，共设立7处监测点。配合模型应用，分析灌区及流域农田、种植物的需水、用水、配水等问题。

表 灌区土壤墒情监测站建设清单

| 序号 | 建设位置 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报福镇澎湖村灌片 | 2 | 百亩方灌片 |
| 2 | 报福镇统里村灌片 | 1 | 百亩方灌片 |
| 3 | 孝丰镇溪南村灌片 | 1 | 千亩方灌片 |
| 4 | 递铺街道鹤鹿溪村灌片 | 2 | 千亩方灌片 |
| 5 | 递铺街道三官灌片 | 1 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

    - 闸站远程监控

本次项目对20处水闸监控点各布置1套现地控制LCU控制柜，将监控点具备条件的闸门，转变为远程控制，3处水闸进行闸门开度，闸前、闸后水位等工情监测。

表 闸站远程监控站点建设表

| 序号 | 水闸名称 | 所在渠道 | 闸门尺寸(m) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 孔数×净宽 |  |  |
| 1 | 上后垓节制闸 | 王家庄干渠 | 1×4.76 | 1 | 自控，接光缆 |
| 2 | 孝丰干渠进水闸 | 孝丰干渠 | 2×4 | 1 | 自控，接光缆 |
| 3 | 二坝1#节制闸 |  | 1×5.0 | 1 | 自控，接光缆 |
| 4 | 回龙桥节制闸 |  | 1×6.5 | 1 | 自控，接光缆 |
| 5 | 回龙桥退水闸（泄洪闸） |  | 3×3.5 | 1 | 自控，接光缆 |
| 6 | 头坝-1#节制闸 | 头坝干渠 | 1×2.8 | 1 | 自控，VPN |
| 7 | 头坝-5#分水口乌石坝进水闸 |  | 1×1.4 | 1 | 自控，VPN |
| 8 | 头坝-1#分洪闸 |  | 2×2 | 1 | 自控，VPN |
| 9 | 头坝-2#分洪闸 |  | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 10 | 孝丰干渠1#分水闸 | 二坝干渠 | 1×2.7 | 1 | 自控，VPN |
| 11 | 二坝1#分水闸 |  | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 12 | 三坝节制闸 | 三坝干渠 | 1×1.1 | 1 | 自控，VPN |
| 13 | 五福坝1#节制闸 | 五福坝干渠 | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 14 | 五福坝2#节制闸 |  | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 15 | 五福坝3#节制闸 |  | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 16 | 五福坝4#节制闸 | 五福坝干渠 | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 17 | 五福坝5#节制闸 | 五福坝干渠 | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 18 | 五福坝6#节制闸 | 五福坝干渠 | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 19 | 五福坝7#节制闸 | 五福坝干渠 | 1×2 | 1 | 自控，VPN |
| 20 | 黄金坝节制闸 | 黄金坝干渠 | 1×1.5 | 1 | 自控，VPN |
| 21 | 王家庄-1号分水闸 | 王家庄干渠 | 1×0.2 | 1 | 工情，接光缆 |
| 22 | 孝丰干渠-2#分水闸 | 孝丰干渠 | 1×1.5 | 1 | 工情，接光缆 |
| 23 | 五福坝进水闸 | 五福坝干渠 | 1×2 | 1 | 工情，VPN |
| 合计 |  |  |  | 23 | 7处接自建光缆 15处接入VPN |

    - 视频监控

选择灌区中主要水闸、水泵、渠道易堵易涝段和重要水利工程建筑物建设视频监测点，对设备运行和安全保卫进行监视，及时掌握渠道灌溉、排水现状，提高调度的工程安全，为巡查养护提供数据支撑。

表 自动化水闸摄像机布置清单

| 序号 | 水闸名称 | 安装位置 | 球机 | 枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上后垓节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 可接入自建光缆 |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸室 |  | 1 |  |
| 2 | 孝丰干渠进水闸 | 水闸上游 | 1 |  | 可接入自建光缆 |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸室 |  | 1 | 可接入自建光缆 |
| 3 | 孝丰干渠1#分水闸 | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸室 |  | 1 |  |
| 4 | 回龙桥节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 可接入自建光缆 |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸室 |  | 1 |  |
| 5 | 回龙桥退水闸（泄洪闸） | 水闸下游 | 1 |  | 可接入自建光缆 |
|  |  | 闸室 |  | 1 |  |
| 6 | 头坝-1#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸室 |  | 1 |  |
| 7 | 头坝-5#分水口乌石坝进水闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 8 | 头坝-1#分洪闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 9 | 头坝-2#分洪闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 10 | 二坝1#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 11 | 二坝1#分水闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 12 | 三坝节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 13 | 五福坝1#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 14 | 五福坝2#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 15 | 五福坝3#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 16 | 五福坝4#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 17 | 五福坝5#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 18 | 五福坝6#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 19 | 五福坝7#节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 20 | 黄金坝节制闸 | 水闸上游 | 1 |  | 共用1条VPN |
|  |  | 水闸下游 | 1 |  |  |
|  |  | 闸控制柜 |  | 1 |  |
| 合计 |  |  | 38 | 20 | 38处球机，20处枪机 5处接入自建光纤，15处与闸控共用VPN |

表 一体化闸门摄像机布置清单

| 序号 | 水闸名称 | 设备类型 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下汤干渠-1#分水闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 2 | 下汤干渠-1#节制闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 3 | 下汤干渠-2#节制闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 4 | 下汤干渠-2#分水闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 5 | 石语坝节制闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 6 | 头坝-2#分水口（闸门） | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 7 | 头坝-3#分水口 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 8 | 二坝1#分水闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 9 | 二坝2#节制闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 10 | 二坝2#分水闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 11 | 五福坝2#分水闸 | 球机 | 1 | VPN网络 |
| 合计 |  |  | 11 | 11处球机共用一体化闸VPN网络 |

表 水闸工期监测摄像机布置清单

| 序号 | 水闸名称 | 安装位置 | 球机 | 枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王家庄-1号分水闸 | 水闸上游 | 1 |  | 可接入自建光缆 |
|  |  | 水闸下游 |  | 1 |  |
| 2 | 孝丰干渠-2#分水闸 | 水闸上游 | 1 |  | 可接入自建光缆 |
|  |  | 水闸下游 |  | 1 |  |
| 3 | 五福坝进水闸 | 水闸上游 | 1 |  | VPN网络 |
|  |  | 水闸下游 |  | 1 |  |
| 合计 |  |  | 3 | 3 |  |

往期信息化项目已建设约70处站点，，其中10处故障需修复，本次项目通过自建的光纤网络接入系统，并在控制中心统一管理。

    - 广播预警

本次项目广播预警系统主要用于闸门远程控制前预警使用，共用视频监控网络，配合视频监视系统可保障闸站运行安全，点位布置如下：

表 广播预警布置清单

| 序号 | 水闸名称 | 设备类型置 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上后垓节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 2 | 孝丰干渠进水闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 3 | 孝丰干渠1#分水闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 4 | 回龙桥节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 5 | 回龙桥退水闸（泄洪闸） | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 6 | 头坝-1#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 7 | 头坝-5#分水口乌石坝进水闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 8 | 头坝-1#分洪闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 9 | 头坝-2#分洪闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 10 | 二坝1#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 11 | 二坝1#分水闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 12 | 三坝节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 13 | 五福坝1#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 14 | 五福坝2#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 15 | 五福坝3#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 16 | 五福坝4#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 17 | 五福坝5#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 18 | 五福坝6#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 19 | 五福坝7#节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 20 | 黄金坝节制闸 | 音柱 | 1 | 自控闸门 |
| 21 | 下汤干渠-1#分水闸 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 22 | 下汤干渠-1#节制闸 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 23 | 下汤干渠-2#节制闸 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 24 | 下汤干渠-2#分水闸 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 25 | 石语坝节制闸 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 26 | 头坝-2#分水口（闸门） | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 27 | 头坝-3#分水口 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 28 | 二坝2#分水闸 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 29 | 二坝3#分水闸 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 30 | 五福坝2#分水闸 | 音柱 | 1 | 一体化闸门 |
| 合计 |  |  | 30 |  |

    - 一体化闸门建设

在机电一体化的基础上，实现机、电、信息一体化。

一体化闸门建设位置可见下表。

表 一体化闸门改造站点

| 序号 | 水闸名称 | 原闸门尺寸(m) 孔数×净宽 | 一体化闸建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下汤干渠-1#分水闸 | 1×1.5 | 1 |
| 2 | 下汤干渠-1#节制闸 | 1×2 | 1 |
| 3 | 下汤干渠-2#节制闸 | 1×1.8 | 1 |
| 4 | 下汤干渠-2#分水闸 | 1×1.5 | 1 |
| 5 | 石语坝节制闸 | 1×2 | 1 |
| 6 | 头坝-2#分水口（闸门） | 1×1.6 | 1 |
| 7 | 头坝-3#分水口 | 1×1.8 | 1 |
| 8 | 二坝2#分水闸 | 1×1.1 | 1 |
| 9 | 二坝2#节制闸 | 1×1.1 | 1 |
| 10 | 二坝3#分水闸 | 1×2.2 | 1 |
| 11 | 五福坝2#分水闸 | 1×2 | 1 |
| 合计 |  |  | 11 |

    - 控制中心建设

灌区控制中心设置于回龙桥管理站，该管理站将长期作为老石坎水库灌区管理中心使用，布置1套高清全彩LED显示屏，实现信息化管理系统的展示，通过图表等形式显示各项灌区数据，并进行相关数据查询、调阅、修改、删除等操作；通过图形及数据形式显示闸泵站工情信息，并进行相关查询、控制等操作。包含控制台研判席位系统(并配备各系统专用工作站)，完成灌区工程智慧化管理相关信息监控。建设可视化分布式管理系统，实时查看视频监控图像，并进行历史录像、照片等资料的查阅、下载、备份等操作，并通过集成的显示系统，集中展现各项监控、监测数据信息及图像信息，全面展示灌区工程运行工况。同时建设机房及网络安全相关配套设施。

▲监控视频根据视联办要求，接入浙里九龙联动治水平台(安吉两山智水平台)的监控应用里，可通过此平台推送给公安系统。

    - 自建光纤网络建设

老石坎水库灌区王家庄干渠和孝丰干渠范围区域，视频监视系统、工程安全监测系统、闸门远程监控系统、广播预警系统等系统点位多、分布广、基本沿渠道布设，同时与调度中心通信对网络带宽需求大、稳定性需求高、传输速率要求快，王家庄干渠和孝丰干渠采用自建光纤网络，共计13km。

  - 软件建设

- 充分利用安吉县级平台已建设的资源为前提，共享使用与安吉县赋石水库灌区已建设的相同信息化框架平台进行融合建设，不新建单独的灌区运行管理平台,项目对与赋石灌区有差异的内容进行扩展，根据老石坎水库灌区与赋石水库灌区的不同管理需求，对平台软件进行定制化配置和设置。

- 本次建设内容包含：数据资源体系建设、应用支撑体系建设、业务应用系统建设和运行管理一张图，其中数据资源体系建设包括共享数据接入、灌区数据整编以及数据专题分析；应用支撑建设包括水资源运行调度模型、渠系多目标动态配水模型、基于强化学习的智能灌溉决策模型以及五统一服务的接入；应用系统建设包括基础管理模块、安全管理模块、量测水管理模块、种植物监测模块、配水调度模块、维养管理模块、应急管理模块、协同管理模块以及移动智能终端模块；运行监管一张图建设包括灌区总览数字驾驶舱、日常运行管理专题模块、水资源管理专题模块、工程安全监管专题模块、配水运行调度模块以及三维展示模块。

    - 数据资源体系建设

- 共享数据接入

- 以安吉县赋石水库灌区已建平台为基础，按照《浙江省水管理平台总体方案》数据共享模型，数据共享模型包括行业内共享和行业外共享，行业外共享通过电子政务外网联通区政府公共数据共享交换平台实现同级部门横向数据交换，行业内共享通过水利数据纵向归集模块实现与省级、市级、县级数据共享交换,同时将安吉县气象台关于灌区气象预报信息、水雨情预报信息、节水灌溉数据等共享数据接入灌区水利数据前置库。

- 灌区数据整编

- 数据库搭建：要实现“整合资源、统一服务”、“统一数据、一数一源”、“统一标准、资源共享”、“统一监管、保障安全”，保障数据安全、确保数据收集、实现数据共享等。

- 数据架构：

- 老石坎水库灌区管理平台数据库数据类型分为基础数据、实时数据（监测数据库）和业务数据三类。

- 运行管理专用数据库：

- 归集老石坎水库灌区信息化系统基本特性及相关基础信息、工程运行管理、实时监测、监督考核、协同管理、在线诊断等业务工作形成赋石水库灌区运行管理专用数据库，数据库主要包括基础库、监测库、业务库、主题库、元数据库等。

- 数据专题分析

- 数据专题分析包括灌区调度专题分析、工程管理运行专题分析、系统运维专题分析等。

    - 应用支撑体系建设

老石坎水库灌区共享安吉赋石水库灌区水资源运行调度模型由实时灌溉预报模型、多目标动态配水模型和智能灌溉决策模型组成。

实时灌溉预报模型主要用于预报未来一个时段内灌区的农业灌溉需水量，为灌区实时掌握区域用水需求、开展灌溉决策和配水调度提供科学依据，也为灌区用水的精细化管理奠定基础。该模型集成了作物需水量预报模型、降雨量预报模型和灌水量预报模型。

多目标动态配水模型：通过灌区实时灌溉预报模型，可获得未来一段时期（周或旬）不同区域需要灌溉的日期和水量。结合灌区的实时工情、水情等信息，开展智慧决策调度，合理进行渠系配水，保证水源供水通过各级渠系“适时、适量”进入所需的灌溉区域，满足作物精准灌溉的需求。

智能灌溉决策模型基于实时灌溉预报模型，核心还是利用天气预报信息来辅助制定灌溉决策。但由于天气预报是对未来降水、温度和风速等气象条件的预测，存在不确定性，因此仅仅依赖天气预报确定灌溉决策，存在相应的风险。针对降水的不确定性，完全依赖气象预报确定是否灌溉农作物的方案存在缺陷。以避免灌后遇雨水和不灌等雨造成受旱减产为目标，引入人工智能技术，通过机器强化学习获得经验并吸取教训，开发基于强化学习的智能灌溉决策模型。

    - 业务应用体系建设

老石坎水库灌区信息化平台需对接省、县级现有平台和资源，根据浙江省水管理平台建设要求，将省厅统一发布的核心六大业务作为老石坎水库灌区数字水利的业务支撑框架，实现与安吉县水平台、浙江省水平台的互联互通。

主要建设内容如下：

      - 基础管理模块

根据灌区运行管理五项主要内容按5大功能22类事项为重点进行开发接入，具体包含以下模块：调度运行、基础管理、安全管理、维修养护、应急管理等。

      - 安全管理模块

安全管理模块包含干旱预警、汛情预警、工程预警、日常巡查、隐患管理、安全检查等。

      - 量测水管理模块

量测水管理系统主要包括：用水计量、用水管控、用水计量预警、水量统计、水位流量关系。

      - 种植物监测模块

种植物监测模块实现灌区内不同时段典型作物种植面积查询、分析、统计；实现灌区不同典型作物类型的展示、分析、统计；实现灌区内农田实际灌溉过程的查询及统计。

      - 配水调度模块

灌区配水调度管理系统主要包括：来水分析、供水分析、需水预报、需水研判、需水预报、配水调度、方案管理、调度管理以及灌溉计划等。

      - 维养管理模块

维修养护以预算管理为控制手段，全过程管控设备日常维护和检修工作，提高设备检修资金利用率；对每年的所有工程的维修、养护项目进行管理，方便进行查询统计。

维修养护包括设备态势、年度维养计划、维养项目、物业化管理、日常维修、日常养护、专项维养等模块。

      - 应急管理模块

应急管理主要模块包括防汛物资、应急预案、应急响应、险情管理、预案演练等模块。

      - 协同管理模块

协同管理管理主要包括工程信息、组织管理、档案管理、测站管理、短信管理、终端统计等。

      - 移动智能终端模块

移动智能终端应用主要包括功能：业务应用（水情监测、雨情监测、流量监测、水质监测、安全监测、墒情监测、开度监测、视频监控、灌溉计划、需水上报、放水反馈、工程巡查）、公共服务（台风路径、降雨预报、卫星云图、气象雷达）。

    - 运行监管一张图

以新构建“灌区一张图”为基础底图，基于老石坎水库灌区运行管理数据库，建设涵盖灌区的电子地图，为老石坎水库灌区工程安全运行、协同管理、监督管理提供统一地图服务、空间拓扑分析等空间地理支撑。结合水利数字化和智慧化运行管理，融入无人机全景、渠道全景图，实现水利工程运行与监管动态展示与管理。

      - 灌区总览数字驾驶舱

基于安吉县水利局的平台需求，分别汇聚赋石水库灌区和老石坎水库灌区的感知信息和专题业务信息，以“水利一张图”为底图，再此基础上，构建满足水利局总览赋石水库灌区和老石坎水库灌区信息的数字驾驶舱。

灌区总览数字驾驶舱的内容需包含灌区预警总览、种植结构总览、用水需求总览、用水调度总览、工程运行总览、用水总量总览。

      - 日常运行管理专题模块

1、渠系整体展示

基于GIS地图从地理信息位置、渠道长度信息、渠道类别信息等多维度全面展示灌区渠系信息，将渠道部署展示在GIS地图中。

2、灌溉信息展示

展示灌区整体灌溉范围，结合灌区整体渠道分布图，可描绘灌区整体情况。

3、工情基础信息展示

显示水闸、分水口、隧洞和渡槽等基本信息，包括名称、编码、联网状态、类型、照片等信息。

4、工情监测数据展示

实时工情信息通过点标注结合工情数据列表展示，展示泵闸具体信息，根据上报的实时数据，查看不同时间段的曲线数据。提供单个水闸的数据查询：用柱状图和数据列表展示。

5、视频监控信息展示

显示视频建设单位、健康状态、具体位置名称、摄像头型号等视频基础信息；视频位置；视频信号播放等。

6、水利要素展示

显示灌区内及灌区周边水利工程，更清楚灌溉范围内各片区需水情况，为灌溉放水决策提供支撑。

7、工程建设展示

综合各方面信息，监督灌区渠道历史建设维护情况，也为后续工程建设提供可视化信息展示分析，帮助用户进行决策。

      - 水资源管理专题模块

1、水情图层展示

水位测站基础信息：显示水位测站的基本信息。单水位站水文数据分析：用列表实时显示各站当前水位、超警戒、保证情况等。提供单站的详细信息，包括水位过程线、当前水位、日、当日水位极值、超警戒情况等信息。

2、雨情图层展示

雨量站基础信息：显示雨量站的基本信息，提供单站降雨过程查询：用柱状图和数据列表展示。

3、土壤墒情图层展示

墒情站基础信息：显示墒情站的基本信息，包括名称、编码、联网状态、类型、照片等信息。

      - 工程安全监管专题模块

基于灌区安全监测数据库，运用物联网、大数据、AI人工智能等新技术、新手段，针对不同类别、不同区（流）域、不同规模水利工程安全状况开展在线实时诊断，分析水利工程安全状况，为各级政府部门防汛检查、调度运用、应急抢险等工作决策提供依据。

1、工程巡查图层展示

工程巡查图层显示人员的轨迹情况和排班信息。

2、工程隐患图层展示

工程隐患图层是对巡检时发现的隐患异常信息进行展示。

3、预警图层展示

应急响应图层实现对应急位置进行展示，以不同颜色显示预警等级，通过地图和列表的联动，展示单个预警情况，查看灾害信息和应急流程，支持地图直接发布预警通知，便于用户执行。

4、安全鉴定图层展示

安全鉴定图层中显示工程的位置，安全监测情况等，根据列表查询条件关联地图，查看详细的鉴定信息，包括工程名称及类型、安全鉴定计划开始日期、开展安全鉴定的原因、鉴定项目、鉴定状态、鉴定审核等信息。

      - 配水运行调度模块

1、流量监测图层

实现调度运行监视功能，在调度运行过程中，对各渠系口瞬时流量、实时水量等调度数据进行实时监视。

2、调度指令管理

在图上展示调度令详情，以及灌溉调度过程中的各闸门开度、闸站流量、调度执行过程等信息

      - 三维展示模块

本次对共约57km干渠进行三维倾斜摄影建模。融入渠道全景图，实现水利工程运行与监管三维动态展示与管理，同时也为下一阶段的孪生灌区建设提供干支渠基础底板数据。

    - 水资源配置与供用水调度四预场景

在水资源配置与供用水调度管理模块应用基础上，融合气象及来水预报、需耗水预测、流域及工程实时雨水情、工程运行、工程管理等信息，实现基于真实环境变化的及时更新。

      - 灌溉需水预报场景

以灌区灌溉需水为预报对象，融合气象、降雨、水位、流量、墒情、田间水层等相关预报因素，构建灌区来水、灌溉需水预报模型，整合移动端上报需水数据，综合考虑作物种植面积和结构、生长阶段，开展不同预见期的灌区来水、需水预报。

      - 灌溉用水预警场景

灌溉用水预警包括主水源老石坎水库用水预警和其他水源用水预警。

      - 灌溉配水预演场景

预演是针对不同灌溉预报预警场景下，分别形成多种配水调度方案以及相应的模拟演示，最大限度保障灌溉用水。

      - 灌溉调度预案场景

预案是基于不同灌溉情景预设的水资源调度方案，并根据预报、预警、预演结果动态修正形成优化的水资源调度方案。

五、采购清单

1.采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件建设 |  |  |  |
| 1 | 用水量测 |  |  |  |
| （1） | 水位监测子系统 |  |  |  |
| ① | 雷达水位监测 |  |  |  |
| 1） | 雷达水位计 | 测量范围：0-40m 测量精度：±3mm 雷达波频率：24-26GHz 天线角度：(水平和垂直 ,3dB)±6° 测距原理：调频连续波（FMCW）技术 供电范围：直流 12V/24V（极限 DC 6-28V）建议 DC12V 工作温度：-25℃~70℃ 存储温度：-35℃ ~75℃ 外壳材质：铝合金 ★防水等级：IP68 工作功耗：<0.5W @DC12V 电源保护：防反接保护,静电放电保护 极限工作温度：-30℃~70℃ 通讯接口：RS485 接口(波特率 9600,8,N,1) ,有效传输距离 1000m(>300m 需要外接 150 Ω匹配电阻) 通讯协议：标准 Modbus-RTU 协议,功能码。 | 套 | 5 |
| 2） | 蓄电池 | 12V/65Ah免维护蓄电池。 | 块 | 5 |
| 3） | 太阳能板及支架 | 100W太阳能板及支架。 | 块 | 5 |
| 4） | 太阳能充电控制器 | 充放电控制器。 | 个 | 5 |
| 5） | 终端机 | 1）数据自动上报；2）可定时自报或按设定的条件主动上传数据；3）自动响应召测指令；4）支持定时自报或按设定的条件主动上传数据；5）支持系统状态、测量数据、参数本地显示和远程显示（手机或电脑）；6）支持远程接入软件升级、参数修改、在线测量；7）支持流量数据、水位数据、闸门开度、视频监控数据、电池电压数据功能接入。配备 2.8 寸 TFT LCD 显示屏，支持流量,水位,水质,气象数据采集传输,内置大容量 SD 卡,可以满足 3 年的数据存储需要,同时支持远程配置升级功能。接口类型：接口：2路RS485，1路RS232，2路4-20mA采集接口，2路4-20mA输出接口，2路开关量采集接口。★符合SL 651-2014《水文监测数据通信规约》。 | 台 | 5 |
| 6） | 水情设备箱 | 304不锈钢，400*500*250mm，室外防雨。 | 只 | 5 |
| 7） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 5 |
| 8） | 防雷接地 | 防雷接地（含材料）。 | 套 | 5 |
| 9） | 辅材 | 线缆及设备箱内附件。 | 项 | 5 |
| 10） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 5 |
| （2） | 水量监测子系统 |  |  |  |
| ① | 雷达流量监测 |  |  |  |
| 1） | 雷达流量计 | - 供电电压：12V DC（±10%）；2）水位量程：0-12m；3）水位准确度：±2mm；4）水位分辨率：1mm；5）流速准确度：8.8mm/s；6）流速分辨率：1mm/s。 - ★设备具备IP68防护特性，符合GB/T 4208-2017外壳防护等级检测标准。★符合GB/T 10125-2021盐雾试验标准。 | 套 | 10 |
| 2） | 蓄电池 | 12V/65Ah免维护蓄电池。 | 块 | 10 |
| 3） | 太阳能板及支架 | 100W太阳能板及支架。 | 块 | 10 |
| 4） | 太阳能充电控制器 | 充放电控制器。 | 个 | 10 |
| 5） | 终端机 | 1）数据自动上报；2）可定时自报或按设定的条件主动上传数据；3）自动响应召测指令；4）支持定时自报或按设定的条件主动上传数据；5）支持系统状态、测量数据、参数本地显示和远程显示（手机或电脑）；6）支持远程接入软件升级、参数修改、在线测量；7）支持流量数据、水位数据、闸门开度、视频监控数据、电池电压数据功能接入。配备 2.8 寸 TFT LCD 显示屏，支持流量,水位,水质,气象数据采集传输,内置大容量 SD 卡,可以满足 3 年的数据存储需要,同时支持远程配置升级功能。接口类型：接口：2路RS485，1路RS232，2路4-20mA采集接口，2路4-20mA输出接口，2路开关量采集接口。 | 台 | 10 |
| 6） | 水情设备箱 | 304不锈钢，400*500*250mm，室外防雨。 | 只 | 10 |
| 7） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 10 |
| 8） | 防雷接地 | 防雷接地（含材料）。 | 套 | 10 |
| 9） | 流量率定 | 根据实测标准断面出流量和实测水位等水力因素进行流量率定。 | 项 | 10 |
| 10） | 辅材 | 线缆及设备箱内附件。 | 项 | 10 |
| 11） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 10 |
| ② | 多普勒流量监测 |  |  |  |
| 1） | 多普勒超声波流量计 | 可以同时监测液位、流速，温度以及流量，具有固定或者可变的声速校正。 测量范围：流速0.01-12m/s、测量精度：流速±1%±1cm/s 水位0-10m，水位±1cm 电源：直流 12V/24V（极限 DC 6-28V）建议 DC12V 支持正反双向测流 输出接口RS485，Modbus协议 防护等级：IP68 ★符合GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》 待机功耗：<0.5W @DC12V； 数据刷新频率：≥1Hz 为避免浅水位流速无法测量，设备整体高度须小于3.1cm 设备可长期在线工作、不影响使用寿命。 工作温度：-30℃-70℃ 配套上位机软件、可对设备进行校核设置。以及127点坐标的非规则渠道断面配置。 | 套 | 6 |
| 2） | 蓄电池 | 12V/65Ah免维护蓄电池。 | 块 | 6 |
| 3） | 太阳能板及支架 | 100W太阳能板及支架。 | 块 | 6 |
| 4） | 太阳能充电控制器 | 充放电控制器。 | 个 | 6 |
| 5） | 终端机 | 1）数据自动上报；2）可定时自报或按设定的条件主动上传数据；3）自动响应召测指令；4）支持定时自报或按设定的条件主动上传数据；5）支持系统状态、测量数据、参数本地显示和远程显示（手机或电脑）；6）支持远程接入软件升级、参数修改、在线测量；7）支持流量数据、水位数据、闸门开度、视频监控数据、电池电压数据功能接入。配备 2.8 寸 TFT LCD 显示屏，支持流量,水位,水质,气象数据采集传输,内置大容量 SD 卡,可以满足 3 年的数据存储需要,同时支持远程配置升级功能。接口类型：接口：2路RS485，1路RS232，2路4-20mA采集接口，2路4-20mA输出接口，2路开关量采集接口。 | 台 | 6 |
| 6） | 水情设备箱 | 304不锈钢，400*500*250mm，室外防雨。 | 只 | 6 |
| 7） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 6 |
| 8） | 防雷接地 | 防雷接地（含材料）。 | 套 | 6 |
| 9） | 流量率定 | 根据实测标准断面出流量和实测水位等水力因素进行流量率定。 | 项 | 6 |
| 10） | 辅材 | 线缆及设备箱内附件。 | 项 | 6 |
| 11） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 6 |
| ③ | 电磁流量监测 |  |  |  |
| 1） | 终端机 | 1）数据自动上报；2）可定时自报或按设定的条件主动上传数据；3）自动响应召测指令；4）支持定时自报或按设定的条件主动上传数据；5）支持系统状态、测量数据、参数本地显示和远程显示（手机或电脑）；6）支持远程接入软件升级、参数修改、在线测量；7）支持流量数据、水位数据、闸门开度、视频监控数据、电池电压数据功能接入。配备 2.8 寸 TFT LCD 显示屏，支持流量,水位,水质,气象数据采集传输,内置大容量 SD 卡,可以满足 3 年的数据存储需要,同时支持远程配置升级功能。接口类型：接口：2路RS485，1路RS232，2路4-20mA采集接口，2路4-20mA输出接口，2路开关量采集接口。 | 台 | 6 |
| 2） | 电磁流量计 | 产品类型：工业级电磁流量计。 口径范围：DN50-DN300。 测量精度：优于测量值的±0.5%+1mm/s。 重复性：≤0.16%。 线长：10米（可定制）。 电极：内置4电极结构（含接地电极），测量电极采用不低于316L不锈钢、哈氏合金或同等及以上材质。 内衬材质：聚四氟乙烯/氯丁橡胶 外壳防护等级：IP68。 耐压等级：≥1.6MPA。 通讯方式：RS485通讯（Modbus协议）。 流量转换器功能：应包含但不限于正反流向指示、正反累积及瞬时流量指示、错误指示、阀门控制（可实现欠费关断）、空管指示、励磁报警等功能。 连接方式：法兰连接，法兰尺寸及规格遵循国家标准GB/T9133-2010相关要求。 耐受性能：设备需耐高温、高湿、雷击、水中浸没以及一定强度电磁场干扰；工作环境温度范围须满足-20℃—55℃，储存温度须满足-20℃—60℃，工作环境相对湿度范围须满足5%—90%。 测量精度：≥0.5级 ★电磁流量计具有 CE 认证。 ★产品安全等级须达到防爆要求。 | 台 | 6 |
| 3） | 法兰 | 国标法兰DN50-DN300 | 片 | 12 |
| 4） | 设备箱 | 400*500*300壳体，含开关电源，空开、防雷器、内部配线等 | 台 | 6 |
| 5） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 6 |
| 6） | 配管配线及辅材 | RVV2*1.5线缆20M，PVC胡套管20M，接头等其他辅材。 | 项 | 6 |
| 7） | 设备安装调试 | 现场管道切割、法兰焊接、管道打磨、防锈处理及安装调试。 | 项 | 6 |
| 8） | 取电 | 就近取电。 | 处 | 6 |
| 9） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 6 |
| 2 | 位移沉降监测 |  |  |  |
| 1） | GNSS接收机 | GNSS接收机 1、信号追踪支持北斗、GPS、GLONASS、GALILEO 卫星导航系统信号；BDS B1/B2/B3/B1C/B2a GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5a/E5b 2、定位精度：静态解算精度：水平 2.5mm+0.5ppm； 垂直5mm+0.5ppm； 3、支持 MEMS 触发动态调整监测频率 4、支持手机 APP 及远程配置功能 5、支持本地解算及后端解算功能 6、设备防盗：接收机需要具备硬件和电子围栏防盗功能 7、IP68 防护等级。 | 台 | 6 |
| 2） | GNSS基准站 | GNSS基准站 1、信号追踪支持北斗、GPS、GLONASS、GALILEO 卫星导航系统信号；BDS B1/B2/B3/B1C/B2a GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5a/E5b 2、定位精度：静态解算精度：水平 2.5mm+0.5ppm； 垂直5mm+0.5ppm； 3、支持 MEMS 触发动态调整监测频率 4、支持手机 APP 及远程配置功能 5、支持本地解算及后端解算功能 6、设备防盗：接收机需要具备硬件和电子围栏防盗功能 7、IP68 防护等级。 | 台 | 2 |
| 3） | 水利机箱 | 500*400*180。 | 个 | 8 |
| 4） | 蓄电池 | 12V/65Ah免维护蓄电池。 | 块 | 8 |
| 5） | 太阳能板及支架 | 100W太阳能板及支架。 | 块 | 8 |
| 6） | 太阳能充电控制器 | 充放电控制器。 | 个 | 8 |
| 7） | 观测墩 | GNSS观测墩及配套土建。 | 套 | 8 |
| 8） | 防雷接地 | 防雷接地（含材料）。 | 套 | 8 |
| 9） | 在线监测平台 | 在线监测平台发布软件。 | 套 | 1 |
| 10） | 位移解算平台 | 高精度GNSS位移解算平台。 | 套 | 1 |
| 11） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 8 |
| 3 | 白蚁自动监测系统 |  |  |  |
| 1） | 白蚁监测站 | 1、工作电压: 3.7VDC 2、最大工作电流: 1000mA 3、待机电流: <30ua 4、电池容量：2600mAh，可充电锂电池 5、最大工作时间:5年 6、RFID通讯距离:3CM。 | 个 | 30 |
| 2） | 白蚁监测安装附件 | 安装附件。 | 个 | 30 |
| 3） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 30 |
| 4 | 水质监测系统 |  |  |  |
| 1） | 五参数水质仪表 | 应用对象：地表水、地下水、饮用水、工农业废水等； 单次测量时间（所有指标）：≤1min； 测量周期：1~720min（可选）； 防水等级：IP68； 平均故障间隔时间：≥1440h； 监测模型：具有温度补偿、pH补偿算法； 结果输出方式：RS485； 数据传输方式：GPRS； 环境条件：-20℃~50℃（极端环境需加装辅助装置）； 使用寿命：5年及以上（视实际使用环境而定）； 维护和校准频率：传感器3~6个月，自清洗模块6~12个月（视实际使用环境而定）； 供电模式：市电AC220V或太阳能DC24V。 | 台 | 1 |
| 2） | PH传感器 | 分析原理：电极法； 量程：0~14； 准确度：±0.05； 精度：±0.01pH； 检出限：0.01pH； 稳定性：量程漂移:±0.1。 | 台 | 1 |
| 3） | 温度传感器 | 分析原理：热敏电阻法； 量程：0~50℃； 准确度：±1%； 精度：±0.1℃； 稳定性：±1%。 | 台 | 1 |
| 4） | 溶解氧传感器 | 分析原理：荧光法 量程：0~20mg/L 准确度：±0.3mg/L 精度：±0.01mg/L 检出限：0.05mg/L 稳定性：±0.3。 | 台 | 1 |
| 5） | 浊度传感器 | 分析原理：散射法； 量程：0~1000NTU； 准确度：±5%； 精度：±5%； 检出限：0.3NTU； 稳定性：±3%。 | 台 | 1 |
| 6） | 电导率传感器 | 分析原理：电极法； 量程：0~50000µS/cm； 准确度：±1%； 精度：±1%； 稳定性：±1%。 | 台 | 1 |
| 7） | 采水单元 | 采样单元，含采样泵、固定装置、控制阀门、管路等。 | 套 | 1 |
| 8） | 配水单元/预处理单元 | 预处理单元，含沉砂池、匀质前处理装置、控制阀门、液位传感器、管路等。 | 套 | 1 |
| 9） | 控制单元 | 信号采集卡、数据传输模块、电控模块等。 | 套 | 1 |
| 10） | 防雷接地 | 防雷接地（含材料）。 | 项 | 1 |
| 11） | 水质标准站基础设施 | 控制柜基础土建，尺寸不小于200*200*10cm，PVC护栏200*200*180cm，标准化水质测站铭牌50*45cm。 | 项 | 1 |
| 12） | 站点取电 | 就近接入AC220V市电，费用包含电缆管道敷设、电源电缆等。 | 项 | 1 |
| 13） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 1 |
| 5 | 土壤墒情及水层监测系统 |  |  |  |
| 1） | 墒情数据采集器 | 支持双协议切换，同时支持JSON/HTTP数据上报； 扩展性强，可扩展16路模拟/计数通道、16路数字I/O通道、4路串口、1路CAN总线接口、1路U盘存储接口； 根据需要可外接U盘扩展存储2年以上数据； 带液晶显示方便现场调试； 采用工业标准设计、科研级采集仪，适合于各种极端环境条件； 兼容性强，可集成各类传感器； 支持远程开关控制功能扩展； 支持时间校准功能； 支持WIFI、以太网、光纤、GPRS、卫星等多种通讯方式。 | 套 | 3 |
| 2） | 土壤盐分传感器 | 测量范围 ：0～8000mg/L； 分辨率 ：1mg/L； 准确度 ：＜+9%，0～1000mg/L ＜+3%，1000～3000mg/L ＜+4%，3000～5000mg/L ＜+2%，5000～8000mg/L； 供电：12—24V； 通讯：RS485信号。 | 套 | 9 |
| 3） | 土壤温湿度传感器 | 量程：0-100%RH； 分辨率：0.1%RH； 精度：±3%； 采用《农业气象观测规范》中烘干法标定； 采用4探针（不锈钢材质）环形结构，可以测量环形内的面积，测量面积大、稳定性高； 采用ABS工程塑料，抗压强度高，可直接应用于盐碱土壤等恶劣环境。 | 支 | 9 |
| 4） | 户外设备箱 | 尺寸根据现场安装的设备定制，材质采用碳钢，表面喷漆RL7032/RL7034，各个设备箱应统一外观，外观应符合美观、简洁、规范、有设计感等要求。 | 只 | 3 |
| 5） | 蓄电池 | 12V/65Ah免维护蓄电池。 | 块 | 3 |
| 6） | 太阳能板及支架 | 100W太阳能板及支架。 | 块 | 3 |
| 7） | 太阳能充电控制器 | 充放电控制器。 | 个 | 3 |
| 8） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 3 |
| 9） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 3 |
| 10） | 田间水层遥测终端 | 1）数据自动上报；2）可定时自报或按设定的条件主动上传数据；3）自动响应召测指令；4）支持定时自报或按设定的条件主动上传数据；5）支持系统状态、测量数据、参数本地显示和远程显示（手机或电脑）；6）支持远程接入软件升级、参数修改、在线测量；7）支持流量数据、水位数据、闸门开度、视频监控数据、电池电压数据功能接入。配备 2.8 寸 TFT LCD 显示屏，支持流量,水位,水质,气象数据采集传输,内置大容量 SD 卡,可以满足 3 年的数据存储需要,同时支持远程配置升级功能。接口类型：接口：2路RS485，1路RS232，2路4-20mA采集接口，2路4-20mA输出接口，2路开关量采集接口。 | 套 | 4 |
| 11） | 田间水层水位计 | 供电范围:直流 12V/24V（极限 DC 6-28V）建议 DC12V 工作温度:-25℃-70℃ 存储温度:-35℃-75℃ 测量范围:0.2-10m 测量精度:±3mm 雷达波频率:60GHz 天线角度:±8° 测距原理:脉冲相干雷达 外壳材质:铝合金 防水等级:IP68 工作功耗:<10mA @DC12V 电源保护:防反接保护,静电放电保护 极限工作温度:-30℃-70℃ 通讯接口:RS485 接口(波特率 9600,8,N,1) ,有效传输距离 1000m(>300m 需要外接 150 Ω匹配电阻) 通讯协议 标准 Modbus-RTU 协议,功能码。 | 只 | 12 |
| 12） | 支架定制及安装 | 支架尺寸及结构形式定制，含支架安装固定。 | 套 | 12 |
| 13） | 基础线路 | 含电源线、信号线敷设及接入。 | 项 | 12 |
| 14） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 4 |
| 15） | 安装配件 | 空开、24V开关电源、断路器等。 | 项 | 4 |
| 16） | 设备辅材 | 波纹管、PVC线管、防水接线盒、插头、绝缘胶带等。 | 项 | 4 |
| 17） | 蓄电池 | 12V/65Ah免维护蓄电池。 | 块 | 4 |
| 18） | 太阳能板及支架 | 100W太阳能板及支架。 | 块 | 4 |
| 19） | 太阳能充电控制器 | 充放电控制器。 | 个 | 4 |
| 20） | 多源影像 | 对灌区米级卫星遥感数据采购。 | 项 | 1 |
| 21） | 多源影像处理 | 构建多源遥感数据、外业调查数据、灌区样本数据的数据处理。 | 项 | 1 |
| 22） | 耕地地块提取 | 对灌区耕地地块的提取，并构建灌区耕地地块数据库。 | 项 | 1 |
| 23） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 4 |
| 6 | 闸站远程监控系统 |  |  |  |
| 1） | LCU屏 | LCU屏采用拼装式结构、外形尺寸为600（宽）×400（深）×1800（高）mm的屏体，前门为整屏透明钢化玻璃铝型材门，后门为双开门，侧面封闭。屏体应按IEC第144/529标准进行保护，应具有良好的防尘、防潮、防屏蔽性能，防护等级均为IP30。 | 套 | 20 |
| 2） | 闸门PLC | PLC采用微型嵌入式实时多任务操作系统，支持多任务分配，合理使用CPU资源；CPU应采用32位工业级微处理器，主频不小于200MHz；内置用户内存容量（不包含扩展内存）≥4M，CPU本体应具有内置存储，增加CPU数据存储的安全性、稳定性；自带1个以太网口，4个串口通讯，支持MODBUS及自定义协议；开放式网络，支持MODBUS/TCP协议；支持OPC国际标准，便于与第三方组态软件通讯；输入输出模块每个通道具有单独的电气隔离，保证信号在强电干扰的情况下不会影响整个模块的正常工作；PLC各类型开入开出模块数量根据系统实际控制需求由承包方自行配置，应保证PLC各类型开入开出点的备用数量在30％以上；宽温型PLC，工作温度：-40~70°C、存储温度：-55~85°C；相对湿度5%~95%RH（无凝露）。 | 台 | 20 |
| 3） | 柜内元器件 | 开关电源、接触器、空开、继电器、按钮、指示灯、蜂鸣器、导轨、端子排、脱扣等，包含现地与远控功能。 | 套 | 20 |
| 4） | 触摸屏 | 闸门现地控制单元设置简单的人机界面，作为现地参数监视的显示窗口，与PLC同品牌的产品；CPU：Crotex A8 600MHz；内存：128MB DDR3；分辨率：1024×600；对比度：450：1；接口：1个以太网口2个RS232/485口。 | 台 | 20 |
| 5） | 不间断电源 | UPS采用单进单出在线式不间断电源产品，机架式，大于0.5小时在线，支持50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护；输出功率因数0.8，1KVA,配2个机架式电池包；LED+LCD 3寸蓝底大液晶显示屏，用于显示UPS的各当前运行参数及历史运行参数，及显示当前报警状态与历史报警记录；输入频率适应范围45～65Hz；超宽输入电压范围110VAC~296VAC。 | 套 | 20 |
| 6） | 防雷装置及除湿装置 | 屏柜内应装有相应的电源防雷和信号防雷装置，以抵抗雷击的入侵。屏柜还应装有相应的能根据柜内湿度状态自动除湿的装置。；电源防雷数量至少为1套，信号防雷数量至少2套。 | 套 | 20 |
| 7） | 接入交换机 | 支持2千/百兆SFP+8千兆电，金属外壳，IP防护等级不低于IP30，工作温度范围不小于-40°C~70℃。 | 台 | 20 |
| 8） | 闸门荷载传感器 | 灵敏度：2.0±0.01mV/V；工作温度：-20℃～+80℃；推荐激励电压：10V～15V；输出信号：4-20毫安。 | 套 | 20 |
| 9） | 闸门开度传感器 | 编码特性：每周128组编码，连续64周（即128*64）；工作电压：DC12V；使用环境温度：-20℃～+75℃（不结露）；保存环境温度：-25℃～+80℃；消耗电流：≤40mA；输出信号：串行SSI信号。 | 套 | 20 |
| 10） | 闸门限位及支架 | 闸门限位及支架。 | 套 | 20 |
| 11） | 安装配件 | 安装配件。 | 套 | 20 |
| 12） | 终端机 | 1）数据自动上报；2）可定时自报或按设定的条件主动上传数据；3）自动响应召测指令；4）支持定时自报或按设定的条件主动上传数据；5）支持系统状态、测量数据、参数本地显示和远程显示（手机或电脑）；6）支持远程接入软件升级、参数修改、在线测量；7）支持流量数据、水位数据、闸门开度、视频监控数据、电池电压数据功能接入。配备 2.8 寸 TFT LCD 显示屏，支持流量,水位,水质,气象数据采集传输,内置大容量 SD 卡,可以满足 3 年的数据存储需要,同时支持远程配置升级功能。接口类型：接口：2路RS485，1路RS232，2路4-20mA采集接口，2路4-20mA输出接口，2路开关量采集接口。 | 个 | 3 |
| 13） | 蓄电池 | 12V/65Ah免维护蓄电池。 | 块 | 3 |
| 14） | 太阳能板及支架 | 100W太阳能板及支架。 | 块 | 3 |
| 15） | 太阳能充电控制器 | 充放电控制器。 | 个 | 3 |
| 16） | 设备箱 | 304不锈钢，400*500*250mm，室外防雨。 | 个 | 3 |
| 17） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 3 |
| 18） | 闸门开度传感器 | 编码特性：每周128组编码，连续64周（即128*64）；工作电压：DC12V；使用环境温度：-20℃～+75℃（不结露）；保存环境温度：-25℃～+80℃；消耗电流：≤40mA；输出信号：串行SSI信号。 | 套 | 3 |
| 19） | 安装配件 | 安装配件。 | 套 | 3 |
| 20） | 雷达水位计 | 具有微波处理整合系统功能，自带波动补偿，消除风力及桥梁振动影响，测量范围：0-40m ；测量精度：±3mm；雷达波频率：24-26GHz；天线角度：(水平和垂直 ,3dB)±6°；测距原理：调频连续波（FMCW）技术；供电范围：直流 12V/24V（极限 DC 6-28V）建议 DC12V；工作温度：-25℃~70℃；存储温度：-35℃ ~75℃；外壳材质：铝合金；防水等级：IP68；工作功耗：<0.5W @DC12V；电源保护：防反接保护,静电放电保护；极限工作温度：-30℃~70℃；通讯接口：RS485 接口(波特率 9600,8,N,1) ,有效传输距离 1000m(>300m 需要外接 150；Ω匹配电阻) ；通讯协议：标准 Modbus-RTU 协议,功能码。 | 台 | 6 |
| 21） | 雷达水位安装配件 | 安装配件及线缆。 | 套 | 6 |
| 22） | 闸门控制软件 | 含数据采集模块、控制模块、安全保护模块、事故追忆、诊断模块、显示模块、故障报警模块、趋势模块、数据检索和报表查询打印模块、系统管理模块等，包含1000点软件授权。 | 套 | 1 |
| 23） | 接入自建光缆 | 闸控接入自建光缆网络。 | 站 | 5 |
| 24） | 无线通讯费用 | 无线物联网卡，流量100M每月，共3年。 | 项 | 3 |
| 7 | 视频监视系统 |  |  |  |
| 1） | 400W星光级红外智能球型摄像机 | 支持400万像素，25fps 全景：1/2.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS； 全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 全景30m（白光）细节150m（红外）； 具有光警戒报警功能 在IE浏览器全景通道监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，样机可将该区域处于细节通道监控画面中心位置，并可对该区域进行放大或缩小 分时复用功能检验：设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，支持布控功能，可分时复用 焦距：全景：4mm ； 光学变倍：细节：32倍；可视域：支持； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 防护等级：支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检测报告） ★支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供公安部检测报告） ★支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s（提供公安部检测报告）。 | 台 | 52 |
| 2） | 摄像机支架 | 安装支架。 | 个 | 52 |
| 3） | 线材 | 线材。 | 项 | 52 |
| 4） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 52 |
| 5） | 设备箱 | 304不锈钢，400*500*250mm，室外防雨。 | 个 | 52 |
| 6） | 接地材料 | 防雷接地。 | 批 | 52 |
| 7） | 辅材 | 辅材。 | 批 | 52 |
| 8） | 400W高清枪机 | 支持400万像素，@25fps 不小于1/3英寸CMOS传感器 最大分辨率：2688×1520 最低照度：彩色模式≥0.002Lux;黑白模式≥0.0002Lux； 镜头焦距：4mm/6mm/8mm/12mm可选 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG 供电方式：DC12V/POE 防护等级：IP67。 | 台 | 23 |
| 9） | 摄像机支架 | 球机、枪机安装支架。 | 个 | 23 |
| 10） | 线材 | 线材。 | 项 | 23 |
| 11） | 辅材 | 辅材。 | 批 | 23 |
| 12） | 已建摄像头接入 | 更新设备箱及故障元器件，将已建摄像头接入新建网络。 | 处 | 70 |
| 13） | 修复故障摄像头 | 更新设备箱及柜内异常元器件，修复故障摄像头。 | 处 | 10 |
| 8 | 广播预警系统 |  |  |  |
| 1） | IP网络室外防水音柱 | 1.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计，内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；2.采用高速工业级ARM芯片，喇叭额定功率60W，启动时间达到毫秒级；3.具有独立IP地址，内置蓝牙话筒模块；4.高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）；5.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W；6.带有远程音量调节功能，音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等；7.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等；8.支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等，具有远程升级功能；9.设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置；10.音频格式：MP3/MP2，支持码流：32K-320K，频带宽度：20Hz-20KHz；11.信噪比：≥83dB，频率响应：45-18KHz。 | 只 | 30 |
| 2） | 音柱管理终端 | 1.15.4″工业电阻触摸屏工控主机，屏幕分辨率1024*768，亮度350cd/m²，可视角度170°*170°；2.i5处理器/8G内存/240G硬盘，外置6个USB/1个千兆网口/AUDIO/2个DB9 RS232/485；3.支持IP广播节目定时播放、自由点播、分区广播、实时采播，支持消防联动、单点报警和组区报警；4.支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3），不需要再配置mp3等音源软件及设备；5.采用220V电源输入，工作温度-10°~55°，5%至95%相对湿度（非凝结状态）。 | 台 | 1 |
| 3） | IP网络广播软件 | 1.服务器软件是整个系统的核心，具有权限管理功能，为各类音频广播的采播提供数据接口服务；2.自动对有故障的网络广播设备进行检测，具备编程精确到秒的自动控制及手动操作平台；3.操作方便，显示直观，可实时显示出各网络终端当前的工作状态，具备人机对话功能；4.超强数据处理能力，支持多线程数据处理，支持多用户在线服务，支持7×24小时运行；5.丰富的节目源，任意套节目播放选择，并对每套节目可进行独立控制；6.强大的控制功能，控制在线网络广播终端，可对网络广播终端进行独立分区、IP、音量控制；7.可通过终端设备控制服务器中资料库的任意点播、选台，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读；8.带液晶屏的终端可在显示屏上显示资料库目录、音量大小、IP地址及当前播放位置等信息；9.支持按照星期、月、天等方式对节目进行编程控制，完成终端管理、任务管理、权限管理等管理功能；10.通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端；11.内置消防报警功能，可以实现单点、单区、多区、邻层、N±1、N±2、N±3、N±4、N±5，全区报警多种模式。 | 套 | 1 |
| 4） | 7寸触摸屏网络话筒 | 1.桌面式专业寻呼话筒，7英寸TFT真彩色液晶屏，分辨率1280*800，自动背光关闭；2.采用高灵敏度优质咪芯，平衡输入、音质清晰、无噪声，8个数字分区快捷按键，一键选择寻呼；3.人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷；4.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒；5.带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮；6.超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入；7.在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播，可实现话筒之间双向对讲功能；8.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷；9.本机可调节音量，可实时调整终端音量，MIC增益，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话；10.4线电阻式触摸屏，支持触摸屏校准，优化校准算法，表面耐久力打击，超过100万次；11.数字音频格式：OGG编码，样码流:80-128K，传输速率:10/100Mbps自适应；12.音频模式:16-32位立体声CD音质，输出频率:20Hz~20KHz，信噪比:＞88dB。 | 台 | 1 |
| 5） | 网络有源音箱 | 1.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计，内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；2.采用高速工业级ARM芯片，内置2*20W/8Ω双通道输出功放，喇叭额定功率20W，启动时间达到毫秒级；3.具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，设备具备全数字高音、低音和主音量调节；4.高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）；5.可扩展通过手持式对讲话筒与机房网络话筒对讲功能、呼叫其他任一指定的终端广播；6.可扩展音频采集功能，可以将现场扬声器声音采集回传到中心机房、便于监测现场情况；7.具有1路线路音频立体声输入和1路话筒输入，可扩展具有RS232接口，控制其他设备；8.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W；9.带有远程音量调节功能，，音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等；10.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等；11.支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等，具有远程升级功能；12.设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置；13.音频格式：MP3/MP2，支持码流：8K-320K，频带宽度：20Hz-20KHz；14.信噪比：≥85dB，额定功率：双声道2*20W。 | 对 | 1 |
| 9 | 控制中心 |  |  |  |
| （1） | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1） | LED显示单元 | 1．像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡； 2. 显示屏宽不小于6米，高不小于2.02米，面积不小于12.12平方米，偏差范围不超过3％；； 3．采用16:9压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性，模组、电源、接收卡等支持前维护方式，箱体尺寸可按照各家不同设计，原则为箱体厚度不超过50mm； 4．封装类型：SMD1010表贴三合一，采用Chip型灯珠封装，封装成熟，颜色一致性好，屏体稳定性可靠； 5．禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；本项目要求单元箱体为品牌整机出货； 6．屏体表面采用防眩光黑色电喷工艺，正面进行黑色亚光处理，屏幕表面不反射环境光，对比度≥10000:1； 7．显示屏安装完成校正后的亮度≥600nit（0-100%无级可调），色温1000-13000K可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 8．水平可视角度≥175°垂直可视角度≥175°； 9．产品的色度均匀性在±0.001Cx,Cy之内，亮度均匀性需达到99%及以上，像素中心距偏差≤1%，色域≥120%NTSC； 10．产品支持低亮高灰技术，分别在100%，70%，50%亮度时灰度均达到16bit，20%亮度时灰度可达到14bit，显示画面无单列或单行像素失控现象； 11．为保证显示屏在室内的观看效果，显示屏支持低亮高刷，亮度在200cd/㎡时，≥1920Hz； 12．具有智能节电技术，开启智能节电功能可比未开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式下功率密度≤125W/㎡； 13．为了保证更好的观看体验，显示屏采用无风扇静音设计，在距离屏幕1米处前面工作噪声声压不超过3.5dBA； 14.★支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 15.★支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） 16.★符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）。 | 平方米 | 12.12 |
| 2） | 图像拼接控制器 | 设备采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量；零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度。 卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 设备具备输入板卡、输出板卡、主控板卡， 均采用插卡式设计，同时内置数据交换背板，支持设备温度、电压、风扇在线状态监测。 支持通过内嵌BS拼接器配置软件，在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，成功率高达100%，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果。 | 套 | 1 |
| 3） | 大屏控制管理软件 | 配置显示屏的性能参数； 读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 上传校正数据到控制系统； 配置显示屏的亮度调节模式。 | 套 | 1 |
| 4） | 无线投屏控制 | 具备工作站电脑、手机无线连接投屏。 | 套 | 1 |
| 5） | 配电柜 | 20KW户内智能配电箱，具有各种短路、断路、熔断、过载等保护功能。 | 台 | 1 |
| 6） | 安装钢结构及包边 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 | 平方米 | 12.12 |
| （2） | 会议系统 |  |  |  |
| 1） | 一拖四无线主机 | 1.拥有四通道接收信号,每通道100个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-700MHz； 2.实现同一发射可在四个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有4个独立SQ电位器、4个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供10套机同时使用，即可同时使用10台接收机和40个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～700MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>60dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV。 | 台 | 1 |
| 2） | 无线手持话筒 | 1.载波频率：UHF 500MHz～700MHz，频率稳定度：±25KHz，信噪比：>105dB； 2.频率响应：50Hz～18KHz，话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz，话筒耗电量：100mA。 | 支 | 2 |
| 3） | 无线鹅颈话筒 | 1.载波频率：UHF 500MHz～700MHz，频率稳定度：±25KHz，信噪比：>105dB； 2.频率响应：50Hz～18KHz，话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz； 4.内置锂电池3.7V，具有无线充电功能，话筒耗电量：100mA。 | 支 | 2 |
| 4） | 无线信号放大器 | 1.指向性天线放大器 2.天线类型：指向性天线 3.支持接收机：4台 4.工作频带：500MHz-700MHz 5.阻抗：50欧姆典型。 | 套 | 1 |
| 5） | 数字会议主机 | 采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，系统稳定性强，数字化处理和传输技术，六芯线传输距离可达250米； 采用ID寻址，可自定义编号，开机自动检测主机与单元在线清单，可实时监控系统运行情况； 采用4.3寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能； 内置摄像自动跟踪功能，支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA协议及RS-485/RS-232控制； 主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定，主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接； 可实现会议系统的远程控制，远程诊断和升级，系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理，具有多种方式的会议室合并/拆分功能； 具备线路带电“热插拔”功能，系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，可集中设置系统的启动电压、启动延时、静音延时、输出增益、输入/输出音量大小； 具有RCA和卡依音频输入接口，具有多组音频通道输出，具备数量限制、先进先出、发言申请的工作模式，发言人数可设置为1至6台，执行主席不受限制； 配合电话耦合器可以进行远程电话会议，配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议。 | 台 | 1 |
| 6） | 方杆主席单元 | 1.采用全数字会议技术，4.3寸TFT彩色触控显示屏，(显示发言时间、发言计时、万年历等)，主席单元具有优先发言及控制功能； 2.采用全铝合金底座、一体成型枪式短话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能，具有发言讨论、摄像跟踪、投票表决、会议服务等会议功能； 3.装备防震拾音头，内置进口金膜拾音头，采用数字强抗干扰技术，确保单元不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； 4.单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，单元之间具备线路带电“热插拔”功能； 5.话筒杆带有指示灯环，频率响应可达40Hz-20KHz接近CD音质效果，系统采用ID寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义ID编号。 | 支 | 2 |
| 7） | 方杆代表单元 | 1.采用全数字会议技术，4.3寸TFT彩色触控显示屏，(显示发言时间、发言计时、万年历等)； 2.采用全铝合金底座、一体成型枪式短话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能，具有发言讨论、摄像跟踪、投票表决、会议服务等会议功能； 3.装备防震拾音头，内置进口金膜拾音头，采用数字强抗干扰技术，确保单元不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； 4.单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，单元之间具备线路带电“热插拔”功能； 5.话筒杆带有指示灯环，频率响应可达40Hz-20KHz接近CD音质效果，系统采用ID寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义ID编号。 | 支 | 14 |
| 8） | 汇集器 | 1.采用6芯信号线进行串联，每个汇集器配套两只单元使用。 | 支 | 5 |
| 9） | 反馈抑制器 | 1.能自适应进行各种音频算法处理，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度； 2.反馈系统设计灵活，具备4路多功能输入端口，配有专用的RAC接口，可同时外接设备输入和输出功能使用； 3.输入具备48V幻像供电，专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换； 4.采样率为 96KHz，频率响应范围：50Hz～15kHz，传声增益提高：6～10dB。 | 台 | 1 |
| 10） | 智能AV管理中心 | 一体化可编程智能AV管理主机，机架式设计，前面板具有7寸可编程触摸屏，集数字调音台、音频处理器、反馈抑制器、压限器、均衡器、回声抑制器、中央控制器、视频矩阵、电源控制器、功率放大器功能于一体，可实现IOS、Android、Windows终端管理，可选择配置电源双备份系统，防止电源损坏而造成系统故障； 基于嵌入式平台开发的智能AV管理主机，支持UDP和TCP/IP控制协议的代码发送控制，支持C语言脚本编程，实现智能云网络化，用于多会议室的统一音视频智能管控，适用于影音室、展览厅、指挥中心、报告厅、多功能厅等场所； 主频为400MHz的32位内嵌式处理器，内置8M内存和2M存储FLASH，可高速运行复杂的逻辑指令，8路互相独立红外发射端口，8路独立数字输入输出电压范围DC0~5V，电流为0-10mA的I/O口，8路独立弱电继电器接口，5路双向可编程RS-232、2路422/485通讯接口，支持2路BPBUS控制总线，可扩充达256个网络设备，两个RJ45接口，用于连接IPAD等WIFI设备及系统调试； 支持8通道平衡线路输入4通道平衡线路输出，输入通道支持+48VDC幻象供电，具有混音路由功能，采样频率/量化≥48kHZ，24BitDAC，总谐波失真<0.006%；1kHz@+4dBu<0.01%；20Hz~20kHz@+4dBu,每个输入通道有反馈抑制器、噪声门、高通、低通、1s延时、压限、15段PEQ、电平表、反相、静音、音量控制，每个输出通道有高通、低通、2s延时、压限、15段PEQ，内置正弦波、粉红噪声、白噪声等信号发生器，可存储32个音频场景，支持话筒触发摄像跟踪功能； 支持4*4通道4K高清HDMI视频信号交换，EDID自适应，图像最高分辨率4096×2160@30Hz，支持输出音视频分离，4K视频信号支持30米输入15米输出，可存储及调用多个场景； 可扩展4通道数字功放输出，最大支持单通道150W/8Ω、250W/4Ω功率输出，输入灵敏度0.775V（0dB），信噪比：103dB，失真：<0.05%@8Ω1KHz，输入阻抗：20KΩ，频响范围：20Hz~20KHz，阻尼系数：>400@8Ω； 可对会议室设备进行无线控制，控制内容可编辑，支持语音指令控制。 | 台 | 1 |
| 11） | 编程软件 | 定制化编程软件（根据项目现场实际情况进行软件UI、联动程序的编写）。 | 套 | 1 |
| 12） | 7寸墙面控制屏 | 多功能触摸面板采用7寸彩色IPS电容触摸屏设计，分辨率1024×600。可用于显示状态和控制各种会议设备，通过触摸屏上的图形按钮，执行预先设定的功能，可通过液晶显示画面、发出提示声，通过人机交互界面可很方便、很清晰的操作； 1.自带串口，内置可编程控制程序，可实现场景调用； 2.人性化设计，供电接口、总线接口采用快速插拔接口； 3.电源板独立设计，支持12V直流供电，也可支持220V交流供电； 4.可根据用户使用场景，自由编辑界面的待机亮度，激活亮度及待机时间； 5.工作电压：12V DC或AC220V； 6.通讯方式：RS485 (1200米）； 7.通讯波特率：1200～921600bps； 8.分辨率：1024*600； 9.存储空间：128Mbit； 10.固件升级：插入SD卡升级； 11.工作温度：-20～+70℃； 12.存储温度：-30～+80℃； 13.震动测试：10 to 25Hz(X,Y,Z方向 2G 30分钟)； 14.ESD测试：Air=±8KV，Contact=±6KV (可支持更高)； 15.高低温测试：实验温度:70℃±3℃,72H/-20℃±3℃。 | 台 | 1 |
| 13） | 8路时序器 | 1.采用2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3.采用8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.欠压、超压检测及报警功能，总功率7200W，单路最大功率2860W； 6.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置，配置RS232接口； 7.每台设备自带设备编码ID检测和设置，支持面板Lock锁定功能。 | 台 | 1 |
| 14） | 功率放大器 | 1.输出功率：2*500W/8Ω，2*1000W/4Ω，桥接8Ω 1000W； 2.信号输入：平衡插座，XLR插脚 3.信噪比：100dB 4.失真：<0.05%@1KHz 5.输入阻抗：20KΩ 6.频响范围：20Hz—20KHz。 | 台 | 1 |
| 15） | 线型阵列扬声器 | 1.铝合金线型阵列扬声器，可定制环保防水箱体； 2.单元组成：LF：4*4.5"低音单元/HF：1*1.5"高音单元； 3..额定功率：200W/8Ω； 4.覆盖角度：100°水平*60°垂直； 5.频率范围：100Hz-20KHz； 6.灵敏度:(1m/1W)：98dB； 7.最大声压级：122dB。 | 只 | 2 |
| 16） | 功率放大器 | 1.输出功率：2*500W/8Ω，2*1000W/4Ω，桥接8Ω 1000W； 2.信号输入：平衡插座，XLR插脚 3.信噪比：100dB 4.失真：<0.05%@1KHz 5.输入阻抗：20KΩ 6.频响范围：20Hz—20KHz。 | 台 | 2 |
| 17） | 线型阵列扬声器 | 1.铝合金线型阵列扬声器，可定制环保防水箱体； 2.单元组成：LF：4*4.5"低音单元/HF：1*1.5"高音单元； 3..额定功率：200W/8Ω； 4.覆盖角度：100°水平*60°垂直； 5.频率范围：100Hz-20KHz； 6.灵敏度:(1m/1W)：98dB； 7.最大声压级：122dB。 | 只 | 4 |
| 18） | 控制主机 | 操作系统：HarmonyOS 3.1； 处理器架构：ARM架构； 处理器型号：高通 骁龙888； 处理器主频：3.2GHz A77*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4； 最高频率：3.2GHz； 处理器核心：八核心； 系统内存：8GB； 存储容量：128GB； 显卡芯片：高通 Adreno660； 屏幕尺寸：11.5英寸； 屏幕类型：IPS； 亮度：500nits； 屏幕分辨率：2880×1800； 屏幕像素密度：291ppi； 屏幕描述：3:2，DCI-P3广色域，87%屏占比； 屏幕刷新率：144Hz； WiFi功能：支持802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，VHT80，HE 80； 蓝牙功能：支持，蓝牙5.2模块； GPS功能：支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS。 | 台 | 1 |
| 19） | 会议桌椅 | 会议桌，尺寸不小于5*4m，实木材质、外观大气、可定制颜色，配18张木质会议椅。 | 套 | 1 |
| （3） | 机房 |  |  |  |
| 1） | 一体化机柜 | 用于安装UPS、配电、动环、精密空调的设备柜，尺寸：约600*1200*2000（mm），机柜应自带脚轮，现场可拆卸； 机柜静态承重要求不小于1500kg； 机柜前门采用双层隔热玻璃，后门采用钣金实门设计; 单排一体化机柜采用封闭冷、热通道设计方案； 机柜进出线方式：上下均预留可拆卸封闭进出线，方便系统走线； 机柜前面除预留配电模块及UPS、精密空调安装位置之外，空余部位均采用1U免螺丝封板密封，设备柜内配置20块1U免螺丝封板密封； 机柜内部提供1副导轨，1块层板，PDU安装板1副，垂直走线板1副； 机柜顶部需包含1组M型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板，附件等； 机柜PDU（每个机柜2个）。 | 套 | 1 |
| 2） | IT机柜 | 机柜尺寸：约600*1200*2000（mm），机柜应自带脚轮，现场可拆卸； 机柜静态承重要求不小于1500kg； 机柜前门采用双层隔热玻璃，后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计）; 单排一体化机柜采用封闭冷、热通道设计方案； 机柜进出线方式：上下均预留可拆卸封闭进出线，方便系统走线； 机柜内每个机柜配置30块1U免螺丝封板密封； 机柜内部提供1副导轨，1块层板，PDU安装板1副，垂直走线板1副； 机柜顶部需包含1组M型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板，附件等； 机柜配置前后门状态检测。 机柜PDU（每个机柜2个）：输出电压110/220VAC，50/60Hz，总负载电流32A, 带输出指示灯， 16个国产优质优质10A插座。含32A工业连接器。 | 套 | 4 |
| 3） | 机房门禁系统 | 包括门禁一体机、单门磁力锁、门禁电源、出门开关、线材及辅材等；7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600，采用200 万宽动态摄 像头，大视场角120°，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，支持5000 人脸库，支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、刷卡、密码。 | 套 | 1 |
| 4） | 不间断电源 | 机架式UPS主机。容量20KVA,三进三出，输入频率46-54Hz/56-64Hz，输入功因数≥0.8，输出频率50/60Hz±0.2%，输出效率＞0.85纯净的正弦波输出；全微处理器控制、自我诊断、电池自动测试；纯在线静态旁路，极强的过载和故障保护能力RS485，MTBF达到20万小时以上，MTTR20分钟。柜内机架式安装。支持接入网关和平台统一运维。 | 套 | 1 |
| 5） | 恒温空调 | 采用模块化设计，可以单模块运行，单机具有1个独立模块，最多可扩展至10个模块；一个模块一套系统，可靠性高。机架式单机12.5KW的总冷量，输入电压制式220V~/50Hz，允许电压波动范围：220V±10%，频率：50HZ±2HZ，风量要求不得低于2500m³/h； 采用R410A环保冷媒；机组空调室内机包括蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、过滤网等部件； 送风方式：前三侧送风（风机上送风、左送风、右送风），后回风。 | 套 | 1 |
| 6） | 消防系统 | （1）气体灭火控制器 满足GB 4717-2005 火灾报警控制器、GB 16806-2006消防联动控制器和GA61-2010固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件中有关气体灭火控制器的要求。 具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒；收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间；并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能； 延时启动的延时时间在0-30 秒连续可调；具有停动功能；具有手自动转换功能；自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态，能给备电充电并有备电保护功能；具有信息记录、查询功能，可保存后的999 条记录。 （2）柜式七氟丙烷气体灭火装置 灭火装置采用GQQ90/2.5-HJ型柜式七氟丙烷气体灭火装置，可扑灭A、B、C类火灾及电气火灾。 | 套 | 1 |
| 7） | 数据存储终端 | 尺寸：2U 核数≥12核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗） 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：配置2块960G 2.5寸 SSD硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口; 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |
| 8） | 视频管理平台 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。包括本地部署管理平台所需的硬件载体设备。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 套 | 1 |
| 9） | 磁盘阵列 | 4U 24盘位 64位多核处理器 4GB缓存（可扩展至128GB） 标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘 支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复； 支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况。 | 台 | 1 |
| 10） | 硬盘 | 8TB硬盘,7200RPM. | 块 | 16 |
| 11） | 核心交换机 | 1、配置要求：国产设备，交换容量≥880Gbps，包转发率≥432Mpps；交换容量以及包转发率以官网小指标为准。配置：10/100/1000M光口≥20；千兆Combo口≥4，万兆光口≥8个，接口卡扩展槽位≥1,槽位可扩展万兆接口卡；支持可插拔冗余双电源，可配2个电源； 2、支持国产化交换芯片 3、工作环境：为保障设备环境适应能力，要求设备支持-5-45℃工作； 4、路由特性：支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 5、OSPF路由表容量≥12K； 6、MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN； 7、网络管理：支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 | 台 | 1 |
| 12） | 核心路由器 | - 固化千兆电以太网接口≥8个，千兆光接口≥2个；整机转发性能≥9Mpps；USB接口数≥1个，支持USB 3G扩展； - 2、IPV4路由协议：支持静态路由；支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2、BGP、ISIS；支持策略路由、等价路由 3、IPV6路由协议：支持静态路由；支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISV6；支持策略路由；支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，TELNET V6 4、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MBGP、组播静态路由 5、支持MPLS ,MPLS L2VPN,MPLS L3VPN,VPLS 6、内置硬件加密，支持IPSEC；SSL VPN加密；最大可创建VPN数量≥250；具备L2TP、GRE功能；支持预共享密钥（PSK）认证 7、支持PQ/FIFO/CQ/CBWFQ等队列调度机制；支持CAR、WRED、RED 8、支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录 9、支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3。 | 台 | 1 |
| 13） | 汇聚交换机 | 1、配置要求：交换容量≥880Gbps，包转发率≥432Mpps；交换容量以及包转发率以官网小指标为准。配置：10/100/1000M光口≥20；千兆Combo口≥4，万兆光口≥8个，接口卡扩展槽位≥1,槽位可扩展万兆接口卡；支持可插拔冗余双电源，可配2个电源 2、支持国产化交换芯片 3、工作环境：为保障设备环境适应能力，要求设备支持-5-45℃工作。 4、路由特性：支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 5、OSPF路由表容量≥12K； 6、MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN； 7、网络管理：支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 | 台 | 6 |
| 14） | 机架式UPS | 10KVA/8KW,单进单出，DC192V,RS232，LCD,机架长效机。 | 台 | 1 |
| 15） | 阀控铅酸蓄电池 | 后备1H。 | 节 | 32 |
| 16） | 电池箱 | 外置，尺寸（WDH):470*780*1230mm，含1套6平方电池连接线 | 套 | 2 |
| 17） | 固定工作站 | CPU飞腾FT-2000/4 2.6G，银河麒麟操作系统，内存8G，硬盘120GB SSD+1TB HDD显示器23.8英寸，含键鼠。 | 台 | 4 |
| 18） | 移动工作站 | 屏幕尺寸：11英寸，国产操作系统，运行内存：12GB，512GB LTE，支持IPv6，4G网络，含键盘及配件。 | 台 | 3 |
| （4） | 网络安全支撑保障 |  |  |  |
| 1） | 中心站固定IP网络 | 固定 IP 300M，1条。 | 年 | 3 |
| 2） | 云资源 | 信创云资源申请。 应用服务器1台：4核8G； 数据库服务器1台：4核8G，最大连接数1200，1TB数据盘； 云安全：防火墙、云WAF、云数据库审计、云日志审计。 | 年 | 3 |
| 3） | 环网专线 | 千兆，租赁运营商，1条。 | 年 | 3 |
| 3） | 视联专线 | 千兆，视联专线1条，将视频入浙里九龙联动治水平台(安吉两山智水平台)的监控应用里，可通过平台推送给公安。 | 年 | 3 |
| 4） | VPN专线 | VPN网络50M，3年。 | 条 | 27 |
| 5） | 接入交换机 | 支持2千/百兆SFP+8千兆电，金属外壳，IP防护等级不低于IP30，工作温度范围不小于-40°C~70℃。 | 台 | 70 |
| 6） | 日志审计 | 1、性能处理要求：高度≤1U；单电源；CPU≥4核；内存≥16G；硬盘容量≥1T；固定接口≥6千兆电口、≥2个USB接口、≥1个Console口；≥2个接口扩展槽；最大字符连接≥100个，最大图型连接≥50个；管理点数≥60 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置即可实现单点登陆和审计接入 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、USBkey （数字证书）认证、AD 域认证、短信认证、国密动态令牌认证、Radius 认证等方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证 支持 Windows AD 域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号 支持 web 页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT 、 Xshell 、 Putty 、 WinSCP 、 FileZilla 、RDP 等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯 6、客户端兼容：全面支持 Windows 、 linux 、国产麒麟系统、 Android 、 IOS 、 Mac OS等客户端，实现跨终端适应性 BYOD。 7、对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义 8、支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。 | 项 | 1 |
| 7） | 数据库审计 | 1、性能处理要求：国产设备，高度≤2U；CPU≥4核；内存≥16G；硬盘容量≥2T；固定接口≥6千兆电口、≥2个USB接口、≥1个Console口；接口扩展≥1个接口扩展槽；SQL处理能力≥20000条/秒、入库量10000条/秒、日志存储能力≥20亿条；无限制支持个数据库服务器或实例审计 2、兼容性：支持国际主流数据库： Oracle、MySQL、SQLserver、DB2、Sybase、Informix、Teradata、PostgreSQL、Access、cache；支持国产数据库：达梦、南大通用、人大金仓、神通、浪潮KDB、湖南上容、翰高；支持非关系型数据库：Hive、Hbase、MongoDB等 3、系统兼容性：能够与VMware、Hyper-V、OpenStack、Cloud Stack、KVM、Fusion等云平台管理系统或第三方的云管理平台进行无缝集成。 4、数据发现功能：支持扫描网络中的开放的服务，自动发现网络中存在的数据库系统，能够自动或手动将这些服务进行安全防护，支持将扫描到的服务进行概要化图表展示和报表导出；支持自动发现敏感数据如身份证号、银行账号等信息，便于进行用户权限控制； 5、状态监控：可以监控数据库系统的服务器信息、软件版本、补丁信息、表空间情况、会话信息、回退信息、权限信息、告警等信息来判断数据库系统运行是否正常，保证数据库系统的可用性和响应能力； 6、口令风险扫描：检测数据库账户是否存在弱口令，提供口令格式校验，口令有效期检测，口令修改时间检测，口令加密检测等功能； 7、链路聚合：可通过图形化界面配置链路捆绑，无需登录系统后台； 8、安全评分：支持针对单个数据库进行安全状况分析，以分值的形式动态展现数据库当前状态的健康分值。 | 项 | 1 |
| 8） | 行为记录EDR模块 | 1、管理平台：管理平台具备整体安全概览展示，包括威胁趋势、安全概况、防护概况、安全合规、高危终端TOP10、高危病毒TOP10、待办事项等；支持导入多种授权，支持异构产品的集中管理；支持授权的导入、拆分、绑定和排序 2、防病毒：支持全盘扫描、快速扫描、自定义扫描、右键扫描、拖动扫描等多种扫描方式；具备人工智能引擎，人工智能引擎支持PE/OFFICE/PDF常见文件类型威胁检测；支持目录白名单、文件哈希白名单、签名证书白名单三种方式；人工智能引擎支持Windows/Linux/国产操作系统 3、桌管：具备外设管控能力，支持对终端各种外设（USB存储、光驱、USB外置网卡、无线网卡、蓝牙、手机、平板等）、接口（USB接口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，支持添加外设和端口黑白名单例外；提供取证服务器安装包，支持用户自己搭建部署取证服务器。 | 项 | 1 |
| 9） | 工业网闸 | 1、国产设备，内网机：5个10/100/1000BASE-T接口（包含1个HA口），1个console接口，2个USB；外网机：5个10/100/1000BASE-T接口（包含1个HA口），1个console接口，2个USB；吞吐量≥500 Mbps；最大并发连接数: 50,000；MTBF≥50,000小时；最大并发视频路数≥200路D1视频；最大数据库同步速率≥1,800条/秒；高强度钢结构机箱，标配单电源，单电源； 2、文件同步支持时间段的控制：时间段可以是一次性执行、某个时间段执行、周期循环执行三种方式； 3、支持多种同步方式（如先镜像后增量、增量），同步模式支持单向和双向同步。 | 台 | 1 |
| 10） | 防火墙系统 | 1、产品性能：国产设备，整机吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥4万；配置3年病毒库、IPS库； 2、设备接口：具备8个千兆电口，2个千兆光，支持2个扩展插槽，双电源； 3、支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率； 4、支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查； 5、支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间； 6、持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备； 7、支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙。 | 台 | 1 |
| 11） | 二级等保测评 | 二级等保检测。3年2次。 | 项 | 1 |
| 10 | 自建光纤网络 |  |  |  |
| 1） | 主干光缆 | GYTA-4B1。 | km | 15 |
| 2） | 分支光缆 | GYTA-12B1。 | km | 15 |
| 3） | 管道 | φ50PE管。 | km | 5 |
| 4） | 光纤终端盒 | 24芯。 | 个 | 100 |
| 5） | 光纤跳线 | 配套。 | 处 | 100 |
| 6） | 新建光缆手孔井 | 10厚C20砼垫层，标准砖砌井，井深650mm，内空480*480*650mm；砼预制井盖板；井盖配筋为双向Φ10mm圆钢，间距为200mm。 | 个 | 50 |
| 7） | 70处摄像头接入手孔井 | 10厚C20砼垫层，标准砖砌井，井深650mm，内空480*480*650mm；砼预制井盖板；井盖配筋为双向Φ10mm圆钢，间距为200mm。 | 个 | 70 |
| 8） | 凹凸支架明敷 | 凹凸支架，拉攀，不锈钢膨胀，钢绞线，硅管 | km | 8 |
| 9） | 管道开挖 | 开挖深度60cm，宽度20cm | km | 5 |
| 10） | 管道回填 | 回填深度60cm，宽度20cm | km | 5 |
| 11） | 市电接入 | 闸光节点就近接入市电 | 处 | 23 |
| 11 | 一体化闸门 |  |  |  |
| 1） | 闸门门体 | 使用寿命长，门框采用高强度铝合金精制，表面硬质阳极处理，强度高、耐候性强；闸板采用蜂窝铝强度增强技术；传动部件采用优质结构钢表面镀铬处理，耐磨、防腐。止水采用硅橡胶密封，耐候性强；滑轨采用高耐磨性包衬，摩擦小，耐磨性高。闸门主材：材质为铝合金经氧化处理，耐候性强。传动部分：材质为结构钢镀锌或镀铬； 防护罩：材质为304不锈钢；密封橡胶：材质为乙丙橡胶。衬板：为超过分子材料。闸体机械结构设计充分考虑系统低功耗运行的应用需求，闸板采蜂窝铝轻量化技术，滑轨采用底低摩擦系数材料。传动部分采用高精度齿轮传动，传动效率高，最大限度降低电能损耗。安全可靠，所有机械强度安全系数均具备5倍余量，动力具备4.5倍余量；采用涡轮蜗杆式减速机，具有反向自锁功能、采用编码器计数、行程开关限位、安全开关断电控制，计量精度误差均低于5±%。止水设计，闸门支持静态止水和动态止水两种止水方式，可以根据现场工况设计不同止水方案，确保止水效果。闸体采用高强度铝合金材质以及优化设计的蜗轮蜗杆结构，闸门尺寸最大可做到3m。 ★符合SL 582-2012《水工金属结构制造安装质量检验通则》、GB/T 14173-2008《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》、SL 381-2007《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》。 | 套 | 11 |
| 2） | 控制柜 | 控制柜采用精准的远程终端控制器控制，操控面板为10寸触摸屏，兼容电动、手动启闭；兼容太阳能、市电供电； 具备控制故障紧急电动启闭；兼容现场手摇控制、现场触摸控制、远程手机APP控制、现场手机APP蓝牙控制、电脑WEB控制; 采用绝对编码器，具备断电闸门开度记忆功能。 | 台 | 11 |
| 3） | 一体化控制终端 | 1）通信功能 内置4G全网通模块，支持所有运营商和所有频段的卡，解决信号覆盖问题，可以同时进行短信和网络数据的收发；能够同时与4个服务器进行数据通信；具有低功耗待机功能。 2）存储功能 内置最大512M串行FLASH存储模块，最多可存储5年的历史数据。 内置32K的MRAM，用于存储需实时存储的数据，次数不限，安全可靠。 3）输出控制 具有5路三极管输出功能，可用于外部控制，最大负载电流200mA。 4）电源输出功能 具有4路12V电源输出，最大输出电流为100mA。 电源输出功能。 5）视频采集 具有1路RJ45网口支持视频网络球机的接入，可以接入任意厂家的网络摄像机，实现视频的直播。 支持远程视频召测实时直播、视频定时拍摄并远程提取历史视频、采集数据超阈值视频联动抓拍，共三种视频录制模式。 6）人机界面 具有10寸IPS全视角彩色电容式触摸屏，分辨率高，色彩丰富，显示清晰，触摸材质为压力式，操作方便可靠，工作温度范围为-40℃至70℃。 具有按键式唤醒按钮，控制触摸屏的开启和关闭。 具有1个指示灯，显示设备供电状态。 7）GPS定位 设备具备GPS定位功能，可上传设备安装地理坐标。 电源控制功能 设备自带太阳能充电控制功能，可实现太阳能充放电控制。 电机驱动与检测功能 设备可控制直流电机和交流电机的正反转运行； 设备具有电机电流监测功能，可实时监测电机运行电流防止电流过载； 设备具体调速功能，可实时控制电机转速； 精准控制功能 设备根据闸门开度、过闸流量、闸后水位等多种方式自动调节闸门开启高度。 设备保护功能 设备具有多种防护机制，针对常见的供电异常、通讯异常、水流砂石杂质等异常情况时，都能快速响应，启动保护机制，确保设备正常。 | 台 | 11 |
| 4） | 雷达水位计 | 测量范围：0-40m 测量精度：±3mm 雷达波频率：24-26GHz 天线角度：(水平和垂直 ,3dB)±6° 测距原理：调频连续波（FMCW）技术 供电范围：直流 12V/24V（极限 DC 6-28V）建议 DC12V 工作温度：-25℃~70℃ 存储温度：-35℃ ~75℃ 外壳材质：铝合金 防水等级：IP68 工作功耗：<0.5W @DC12V 电源保护：防反接保护,静电放电保护 极限工作温度：-30℃~70℃ 通讯接口：RS485 接口(波特率 9600,8,N,1) ,有效传输距离 1000m(>300m 需要外接 150 Ω匹配电阻) 通讯协议：标准 Modbus-RTU 协议,功能码。 | 套 | 11 |
| 5） | 立杆及基础 | 热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制； 立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑。 | 套 | 11 |
| 6） | 闸门改造 | 原有闸门拆除、改造以适应一体化闸门门体安装。 | 处 | 11 |
| 7） | 闸门取电 | 就近接入AC220V市电，费用包含电缆管道敷设、电源电缆、防雷接地网等 | 处 | 11 |
| 二、 | 数据接入 |  |  |  |
| （1） | 数据资源体系建设 |  |  |  |
| 1） | 共享数据接入 | 以安吉县赋石水库灌区已建平台为基础，老石坎水库灌区按照《浙江省水管理平台总体方案》数据共享模型设计，数据共享模型包括行业内共享和行业外共享，行业外共享通过电子政务外网联通区政府公共数据共享交换平台实现同级部门横向数据交换，行业内共享通过水利数据纵向归集模块实现与省级、市级、县级数据共享交换,同时将安吉县气象台关于灌区气象预报信息、水雨情预报信息、节水灌溉数据等共享数据接入灌区水利数据前置库。 | 项 | 1 |
| 2） | 灌区数据整编 | 实现“整合资源、统一服务”、“统一数据、一数一源”、“统一标准、资源共享”、“统一监管、保障安全”，保障数据安全、确保数据收集、实现数据共享等。数据库设计需遵循标准规范体系和安全保障体系进行建设。在遵循行业标准和相关设计规范的基础上，结合老石坎水库灌区信息化管理系统的实际需要进行建设，制定一套符合老石坎水库灌区信息化系统管理需求的标准，包括数据整合规范、库表结构等，方便数据的统一管理。 | 项 | 1 |
| 3） | 数据专题分析 | 数据专题分析包括灌区调度专题分析、工程管理运行专题分析、系统运维专题分析等。 | 项 | 1 |
| （2） | 应用支撑体系建设 |  |  |  |
| 1） | 水资源运行调度模型 | 老石坎水库灌区共享安吉赋石水库灌区水资源运行调度模型由实时灌溉预报模型、多目标动态配水模型和智能灌溉决策模型组成。 | 项 | 1 |
| 2） | 渠系多目标动态配水模型 | 中型灌区涉及多级渠道，系统构建整个灌区渠系动态优化配水模型时，将总干、干渠及支渠作为研究对象，通过灌区实时灌溉预报模型，可获得未来一段时期（周或旬）不同区域需要灌溉的日期和水量。之后，需要结合灌区的实时工情、水情等信息，开展智慧决策调度，合理进行渠系配水，保证水源供水通过各级渠系“适时、适量”进入所需的灌溉区域，满足作物精准灌溉的需求。 | 项 | 1 |
| 3） | 基于强化学习的智能灌溉决策模型 | 收集灌区长系列环境参数，包括天气预报数据、土壤墒情/水层深度数据、作物生长发育时期、灌区历史灌水量及灌水日期数据，构建灌区环境参数数据库。针对降水的不确定性，完全依赖气象预报确定是否灌溉农作物的方案存在缺陷。以避免灌后遇雨水和不灌等雨造成受旱减产为目标，引入人工智能技术，通过机器强化学习获得经验并吸取教训，开发基于强化学习的智能灌溉决策模型。 | 项 | 1 |
| 4） | 五统一服务接入 | 老石坎水库灌区信息化系统将积极对接省、县级现有平台和资源，根据浙江省水管理平台建设五统一要求，将省厅统一发布的统一门户、统一用户、统一水利地图、统一水利数据仓、统一安全作为老石坎水库灌区数字水利的应用支撑框架，实现与安吉县水平台、浙江省水平台的互联互通。 | 项 | 1 |
| （3） | 业务应用体系建设 |  |  |  |
| 1） | 基础管理模块 | 对应水利工程运行管理五项主要内容，省、市、县各级水行政主管部门主要功能依据水利厅核心业务梳理的流程和事项，按5大功能22类事项为重点进行开发接入。 | 项 | 1 |
| 2） | 安全管理模块 | 管理人员通过安全管理模块查看数据信息及照片信息，综合了解水位、流量情况，及时掌握管辖区域内水情现状；同时也可根据工程现场情况及闸门运行情况的照片，及时发现险情预兆，判定险情，提前预警，为渠道、水闸安全运行提供及时有效的信息支撑。 | 项 | 1 |
| 3） | 量测水管理模块 | 灌区量测水管理系统主要包括： 水情录入、水情查询、流量关系管理、水情整编、水情统计。 | 项 | 1 |
| 4） | 种植物监测模块 | 种植物监测模块实现灌区内不同时段典型作物种植面积查询、分析、统计；实现灌区不同典型作物类型的展示、分析、统计；实现灌区内农田实际灌溉过程的查询及统计。 | 项 | 1 |
| 5） | 配水调度模块 | 灌区配水调度管理系统主要包括：用水单位管理、用水户信息管理、月供水平衡、月供水计划、用水需求量、配水指令、轮期水量分摊、日供水统计、自然村用水情况登记、农户用水情况登记、水库日报和渠首日报等功能。 | 项 | 1 |
| 6） | 维养管理模块 | 维修养护以预算管理为控制手段，全过程管控设备日常维护和检修工作，提高设备检修资金利用率；对每年的所有工程的维修、养护项目进行管理，方便进行查询统计。 维修养护包括年度维修养护计划、维养项目、设备管理、技术推广等模块。 | 项 | 1 |
| 7） | 应急管理模块 | 实时分析最新传来的水、雨情数据（自动采集设备采集或人工采集），并在达到预设的预警条件下，以短信的形式将预警信息（包括当前水、雨情数值，汛限水、雨情数据等供工作人员参考的数据）发送给相关负责人。 其基本功能如下模块：参数配置模块、实时采集模块、预警检测模块、预警处理模块、历史查询模块。 | 项 | 1 |
| 8） | 协同管理模块 | 协同管理管理主要包括工程信息、组织管理、维修养护、应急管理、档案管理和达标考核。 | 项 | 1 |
| 9） | 移动智能终端模块 | 将使用频率较高、能够充分发挥移动终端优势的水雨情监测、配水指令、用水计时证、图像采集、官方微信平台等适合通过移动终端管理的灌区业务集成到移动智能终端中，且其所有数据与PC机上的应用保持一致，从而为灌区管理人员提供了新的信息管理模式与手段，为用水户开辟了新的信息获取渠道，大大提高灌区工作人员信息发布、传递、接收、处理的及时性与准确性，为决策部门的决策提供科学依据，为灌区工作人员与用水户提供方便快捷的信息服务。 | 项 | 1 |
| （4） | 运行监管一张图 |  |  |  |
| 1） | 灌区总览数字驾驶舱 | 灌区总览数字驾驶舱的内容需包含灌区预警总览、种植结构总览、用水需求总览、用水调度总览、工程运行总览、用水总量总览。 | 项 | 1 |
| 2） | 日常运行管理专题模块 | 包括渠系整体展示、灌溉信息展示、工情基础信息展示、工情监测数据展示、视频监控信息展示、水利要素展示、工程建设展示、放水演进展示、区域含水展示、地图标注展示。 | 项 | 1 |
| 3） | 水资源管理专题模块 | 含水情图层展示、雨情图层展示、土壤墒情图层展示、水资源分布分析、水资源调度研判。 | 项 | 1 |
| 4） | 工程安全监管专题模块 | 包括工程巡查图层展示、定期检查图层展示、工程隐患图层展示、应急响应图层展示、安全鉴定图层展示。 | 项 | 1 |
| 5） | 配水运行调度模块 | 配水运行调度管理包括防灾调度、水资源调度、调度会商支持和抢险支持。防灾调度是根据降雨、台风、墒情等水旱灾害发生后，启用应急人员物资、闸站站联合调度，降低灾情对灌区的最低影响。水资源调度是根据水资源供需情况，在保障灌区内生态流量的基础上，实现水资源的综合调度。 | 项 | 1 |
| 6） | 三维展示模块 | 干支渠道倾斜摄影建模，像片控制测量采用ZJCORS网络RTK快速静态测量技术进行测量，房屋密集区域、房屋立面墙角、窗角、GPS信号弱区域等困难区域采用RTK结合全站仪的方式进行采集。 1.按照8cm分辨率进行设计，满足1:1000比例尺DOM生产规范要求。利用空中三角测量成果，在软件中自动密集匹配生产初始DEM。对初始DEM进行编辑、修改。 2.精细三维模型利用旋翼无人机倾斜摄影技术和近景摄影测量技术采集，并进行像控点测量。 3.模型优化是针对模型孔洞、模型扭曲、模型悬空、纹理不符等问题，进行三维模型编辑和优化，人工进行大量的模型修饰。最终发布到WEB服务器供业务管理平台使用。 4.结合GIS和统一地图服务展示三维倾斜摄影，对倾斜摄影形成的成果叠加在地图上进行移动端的浏览展示。展示整体三维图像，可对图像进行视角点位、观测点进行选择。 5.渠道建模平均宽度200米。渠道沿河流的，建模宽度为200米+河流宽度。 | km | 52 |
| 7） | 水资源配置与供用水调度四预场景 | 预报：以灌区灌溉需水为预报对象，融合气象、降雨、水位、流量、相关预报因素，综合考虑作物种植面积和结构、生长阶段，开展不同预见期的灌区来水、需水预报。预警：动态分析可供水量、可供水天数（抗旱天数）并基于灌区预警规则知识，判定相应的预警级别。预演：根据灌区需水预报、用水预警以及渠系关系网等信息，结合调度规则，灌区水源水资源配置、闸站泵调度运用等运行信息以及其他边界条件，设定水库、机埠联调度等不同情景，全方位展示闸门自动控制抬升、水流沿渠系演进、闸门开启等孪生动态展示效果。预案：依据预报、预警、预演结果，结合经验调度知识，自动评估选取预设方案，支持人工经验判别修正，最终择优形成灌溉调度方案和调度令。 | 项 | 1 |
| （5） | 平台整合对接 |  |  |  |
| 1） | 与部、省、市、县水管理平台的对接 | 与部、省、市、县水管理平台的对接 | 项 | 1 |
| 2） | 与已建信息化平台的对接 | 与已建水利相关信息化平台的对接 | 项 | 1 |

2.清单说明

2.1以上采购货物清单表格所列清单只是一个预算数量，本项目实际结算金额应以实际工程使用数量╳中标单价计算（但增加金额以不超过合同总金额的10%为准）。

2.2采购货物清单并不保证本系统所需要设备、辅材及工程量的完整性，投标人应根据本工程项目整体要求、设备（含辅助设备）性能要求，在确保系统完整性及系统正常运行的前提下，计算所有设备及辅助材料并列入报价。清单中若有附件或工程量遗漏影响设备安装运行，由投标人根据自身的工程经验自行补充，并把所有费用考虑进投标总价中。

2.3投标报价需包括（但不限于）本项目的系统建设费、设备费、材料费、制造费、装修费（安装过程的破坏及修复）、人工费、运输费、保险费、运输装卸、成品保管费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、售后服务、税费、利润、招标代理费等全部一切费用。

## 六、系统建设及验收

1、系统建设要求

1.1 本项目包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容），所需辅材均需包干计入投标价。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，投标人应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

1.2 系统建设所需设备及主要部件均须非停产设备，应是目前市场上的主流设备。主要设备须附检测报告等证明材料，并能在质保期内提供充足的备品备件，满足日常维护需求。

1.3 本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。投标方案中的硬件设备,如需使用特别接头、插座等，由投标人提供。

1.4 所采用的设备能够与采购人现有设备正常连接，设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

1.5 设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。

1.6 系统安装调试所需专用工具、设施物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

1.7 中标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装调试期间应充分了解项目进度要求，解决安装中出现的技术问题。

1.8投标人需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

1.9本项目采购人将对到货设备进行严格验收，投标人投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；投标人到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，投标人须慎重投标。

1.10投标人投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

1.11本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，投标人未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为投标人的投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标人须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标人自行承担由此造成的损失。

- 2、供货安装要求

2.1、本项目由中标人负责所有设备的制作、供货、运输装卸、安装直至所有项目通过验收为止，期间所有费用均由中标人自行承担。

2.2、投标人应保证所提供产品是全新的、未经使用过的原厂原装产品。

2.3、投标人所供产品应用一流的工艺制作而成，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能要求。

2.4、供应的货物交货时，应附有原厂产品合格证书、质量检测报告、装箱单等。包装箱外面应注明数量、名称、外形尺寸、毛重、厂家及品牌等。

2.5、中标人应对整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

2.6、货物到达指定地点后，由双方指定联系人点箱点件进行数量统计，中标人对原包装箱内的数量负责。

2.7、货物交货时，采购人应严格按产品验收制度验收，检查报验手续，查验产品出厂合格证、产品质量检测报告和装箱单等。

2.8、投标人所供产品应达到国家合格品标准。国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。做到无明显批次差异，无歪斜、裂缝等缺陷。

2.9、投标人需具有承接本项目施工安装的能力，现场施工安装负责人需具有同类工作经历，具有与本项目相关的技术职称，现场安装人员应持证上岗，负责系统设备安装工作，在设备安装调试期间应充分了解项目进度要求，解决安装中出现的技术问题，同时施工员、质量员、安全员、造价员、材料员、资料员等人员齐全。

- 3、验收要求

3.1、项目建设完毕后由采购人相关部门组织初步验收，初步验收通过后提交县大数据局组织最终验收。最终验收通过视为项目验收完毕。

3.2、若因中标人制造工艺、质量问题等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

3.3、验收标准按照国家标准及招标文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。检测费用由责任方承担。

3.4、按规定必须进行复检的产品需复检，经复检存在质量问题的，采购人应出具权威部门的检测报告，中标人负责更换同时承担由此造成的损失，对于不合格产品应在技术监督部门和有关部门监督下进行处理，不得以任何形式转移和继续销售。

3.5、如中标人提供的产品与投标承诺不符或在质保期内证明产品质量是有缺陷的（包括潜在缺陷和使用不合格的原材料等），采购人应报第三方权威机构进行检测，并凭有关单据进行索赔。

## 七、培训需求

中标人提供2次2人以上的免费集中技术培训，培训时间不少于3天。培训地点由采购人指定。

1、培训方式

培训科目设置除了要求做到操作深入外，力求做到灵活，在培训实施中需采用理论授课、实际操作、多媒体等教学手段以帮助用户更好的掌握培训的内容。

2、培训内容

培训内容包括设备组成、工作原理以及相关技术性能、设备功能，启动安装和调试步骤，详细操作流程，运行维护方法等。

3、培训实施

培训计划：按照培训内容制定培训计划，包括培训内容、培训时间表、培训人员及用户对培训的要求。

培训对象：根据用户的要求，确定培训对象，制定课程安排和学员培训记录。

培训实施：根据培训材料对学员进行理论培训和现场操作培训，做到理论和实际相结合，确保培训效果。

## 八、商务要求表

| ▲质保期 | 质保期3年，从项目验收合格之日起计算。 |
| --- | --- |
| 售后服务保障要求 | 1、中标人须派遣1名专业技术人员在采购人处驻点办公，驻点时间不少于1年。 2、中标人（或原厂商）派专业人员对设备和系统进行现场安装调试。 3、中标人应保证在质保期内对设备进行免费维修，维护，对故障在24小时内到达现场解决问题，不能修复的，必须采取提供备品、备件等措施，以保证采购单位的正常使用；软件提供终身免费升级服务，免费提供人员技术培训和软件文档，资料；质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 4、采购人在使用过程中发生问题，提供电话咨询半小时内响应服务；现场响应3小时内上门技术服务、24小时内解决问题。 |
| 安装地点、供货时间要求 | 1.设备配送和安装地点：采购单位指定地点。 2.项目完工时间要求： ▲自合同签订之日起160日内完成软、硬件建设，并通过项目验收。 |
| ▲付款条件 | - 合同签订生效后以及具备实施条件后7个工作日内，支付本项目合同金额的40%作为预付款，每个月按完成工程量的80%支付进度款（含预付款），经相关部门验收通过支付至实际发生金额的95%，质保期满后30天内支付至实际发生金额的100%。（不计息），实际发生金额以经审核确认的工程造价为准。 2、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定； 3、中标人每次提请支付时必须提供等额税务发票。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 专利及知识产权 | 投标人需对产品的著作权、知识产权、及所有权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。 |
| 其他要求 | 1.中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。 2.检验和维修设备及工具 2.1 须提供足够的常用检修设备与工具。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。 2.2 所有货物必备的附件、零部件、工具、随车附件部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。 3. 中标人应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。 |

## 九、注意

1、本招标文件中加“▲”的技术参数为必须满足的技术参数，投标人投标时不允许出现负偏离情况，否则按无效标处理，加“★”的技术参数为重要技术参数，任何关于★条款的负偏离将导致技术评分失分。

2、本招标文件仅对拟采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。

# 第三章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 内容及相关规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目 项目编号：JCGK2024-010 项目内容：详见招标文件第二章 |
| 2 | 采购资金来源：财政预算资金，已落实。 付款方式：财政专户支付。 |
| 3 | 投标人资格要求：见招标公告第五条 |
| 4 | 投标有效期： 自投标截止日起90天。 投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、采购代理费用由中标人支付（收费标准为：按中标价0-100万元（含）的按1.5%，100万-500万按0.8%，500万-1000万按0.45%，差额定率累进法计算。结算方式时间为：中标人领取中标通知书时以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准）。 |
| 7 | 本项目投标报价上限： 报价不得超预算，否则投标无效。 |
| 8 | 现场踏勘： 不集中组织，投标人可自行前往，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 9 | 答疑与澄清： 1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 2、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 3、质疑受理：1、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办 4、投标人可将书面质疑函邮寄至浙江省安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人：丁卫飞 0572-5236715，同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱379797688@qq.com。 |
| 10 | 投标文件的制作及组成： 1、投标文件组成： 资格证明文件、报价文件、技术资信文件。 2、投标文件编制： 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式： ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。 4、投标文件份数： “电子加密投标文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份投标文件”（不强制提交）：密封包装后在投标截止时间前邮寄至安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人程国嫒，联系电话0572-5021169，数量为U盘一份。 “演示视频”：密封包装后在投标截止时间前邮寄至安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，或在2023年5月 日下午13:30时至2023年6月 日下午14:00时派专人送至浙江省安吉县昌硕街道天荒坪南路99号（天荒坪路与穆王路交叉口）安吉商会大厦A座8楼样品间。数量为U盘一份。联系人程国嫒，联系电话0572-5021169。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： 1、“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 “电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“备份投标文件”的密封包装、递交： 投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 时间：2024年 月 日14：00 |
| 13 | 开标会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标 时间：2024年6月19日09：00 投标人应准时在线参加。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： 1、开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 3、投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | ### 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 16 | 评标办法及标准： 综合评分法，按照招标文件第四章评标办法及标准。 |
| 17 | 中标候选人: 经评审排名第一的投标人即为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。 |
| 18 | 中标公告及中标通知书： 采购人依法确定中标人2个工作日内，发出中标通知书。 同时中标公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://www.ajztb.com），中标公告期限为1个工作日。 |
| 19 | 履约保证金： 不收取 |
| 20 | 签订合同： 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定，采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出后30天内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 21 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次投标文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 22 | 政府采购政策执行： （1）采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外） （2）支持绿色采购 （3）支持科技创新 （4）中小企业信用融资 （5）支持中小企业发展 |
| 23 | 投标注意事项： 1、中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 2、存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 24 | 纸质版投标文件的提供：中标人应在中标公告发出后三天内提供与在线投标文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标人应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标人自行承担。 |
| 25 | 特别说明： 本表与招标文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指安吉县老石坎水库管理所。

2、“采购代理机构”系指安吉精诚采购代理有限公司。

3、“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、材料、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术服务、校准、培训、售后以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档、电子邮件等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式：

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定上限价，上限价详见前附表。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格投标人的资格要求

符合第一章第五条的规定。

（七）转包与分包

本项目接受联合体投标，禁止转包。

（八）特别说明：

1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

2、除招标文件特别标注外，投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工或其控股公司正式员工。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人一旦递交了投标（响应）文件，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

6、投标文件前后描述不一，评审时将按不利于投标人的一种描述进行评审（评标委员会按招标文件规定允许投标人予以澄清的除外）。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、对于询问的处理：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告；

2、招标需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求采购人和采购代理机构澄清。

2、采购人和采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

4、为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，采购人和采购代理机构可依法酌情推迟投标截止时间和开标时间。

5、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制及递交

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术资信文件、报价文件组成。

1、资格证明文件包括：

- 投标资格声明书（格式见第六章）；

- 营业执照副本复印件；

- 联合体投标的提供联合体协议书；

- 中小（微）企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）； 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件；

- 监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）；

- 投标人最近3个月依法缴纳税收的完税凭证复印件或不征（免征）税收证明书；或承诺函

- 投标人最近3个月依法缴纳社保费的凭证复印件或不征（免征）社保证明书；或承诺函

- 技术商务资信及其他文件包括：

- 投标函；

- 营业执照复印件；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

- 投标单位情况表；

- 技术响应表（格式见附件）；

- 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况；

- 对本项目背景理解情况；

- 项目实施方案；

- 安装、调试、验收方案及措施；

- 确保工期的方案和措施；

- 质量保证措施；

- 培训方案；

- 售后服务方案；

- 质保期承诺；

- 备品备件情况；

- 项目负责人情况表；

- 技术负责人情况表；

- 投入本项目实施人员一览表；

- 权威认证；

- 商务响应表；

- 同类项目实施情况一览表；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料。

3、报价文件包括：

- 开标一览表；

- 报价明细表；

- 投标人针对报价的说明或证明材料。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、招标采购单位不接受备选方案。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在报价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

（六）投标文件编制

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价的，是投标人的责任。

3、本招标文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或招标文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本招标文件内 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件的签章

7.1 投标文件的签章见《前附表》；

7.2 投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

7.3 参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8、投标文件的形式

8.1 投标文件的形式：见《前附表》；

8.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

9、投标文件的份数

投标文件的份数：见《前附表》。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的上传、递交

投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选方案。

5、投标截止期

5.1投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2 采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 四、开标

### （一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

### （三）开标流程

1、开标、开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标、投标文件，提示采购组织机构和投标人按招标文件规定的方式和时间在线解密。给予投标人在线解密的时间为30分钟。

2、投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的：如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；投标人如未按规定递交备份投标文件的，视为投标文件撤回。

3、投标文件解密后，采购人及采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

4、符合性审查、资信技术评审结束后，开启报价文件。

5、评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评标委员会完成评审后，通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

7、评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各投标人公布中标（成交）候选投标人名单，及采购人最终确定中标或中标人名单的时间和公告方式等。

8、开标会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 资格审查

- 资格审查人员

由采购人及采购代理机构负责。

- 资格审查依据

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

- 资格审查方法

1、审查投标人资格证明文件的完整性、符合性。

2、登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询截止投标时间前的各投标人信用记录，打印相关网页页面留存。

3、打印纸质资格审查表并签字确认。

4、采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

5、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 评标

（一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据政府采购法的相关规定履行职责。

（二）组建评标委员会

本项目评标委员会由合法组建的5人（含）以上单数组成。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则和评标办法

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行。

3、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及标准》。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评审纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3、投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政采云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4、投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。投标人按照澄清投标文件的形式同意并确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（2）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（5）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（6）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3、投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

4、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在30分钟内进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见“评标办法”。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1.1 分值汇总计算错误的；

1.2 分项评分超出评分标准范围的；

1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）投标人排序及推荐中标（成交）候选投标人

1、评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标（成交）候选投标人。评标委员会根据各投标人的综合得分（技术资信分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列，得分且报价相同的并列。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为第一中标（成交）候选投标人，排名第二的为第二中标（成交）候选投标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政采云平台”起草评审报告，并书面打印签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（十四）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 定标

（一）确定中标人。本项目由采购单位确定中标人。

（二）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位。

（三）采购人在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告推荐的顺序确定中标人。中标候选人顺序并列的，由采购人采购小组成员集体讨论确定。

（四）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购人和采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

采购代理机构对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。对未中标人，告知其本人的评审得分和排序。

## 合同的授予

（一）授予合同的依据

1、采购人和采购代理机构签发的中标通知书；

2、招标文件、招标文件的修改及补充文件；

3、投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

4、《中华人民共和国民法典》的规定。

（二）签署合同的要求

1、采购人与中标人按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

2、签订合同的时间（以前附表为准）；

3、所签订的采购合同内容不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

4、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

5、自合同签订之日起二个工作日内，采购人应将合同进行网上公告。

（三）中标通知书

1、确定中标人后，采购人和采购代理机构将以书面形式发出中标通知书；

2、中标通知书为双方签订采购合同的依据；

3、中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

4、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（四）履约保证金

不收取。

（五）合同签订

1、采购人与中标人依据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同；

2、 采购人如不与中标人订立协议的，或者采购人、中标人订立背离实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

3、中标人如不按规定与采购人订立协议的，则采购人将取消其中标资格，并向其要求以预算金额2%额度的赔偿；

4、 中标人应当按照协议约定履行义务，完成项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人。

## 采购项目需要落实的政府采购政策

- 采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外）

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 支持绿色采购

1、根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）

- 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件）

- 对于采购货物的配置中，优先采购绿色低碳产品。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

- 优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》

选择合理运输路线，有效利用车辆，科学配装，提高运输效率，降低物流成本和资源消耗，并降低尾气排放。

- 加大新能源、清洁能源公务交通工具政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源交通工具的租赁服务。

- 支持科技创新

采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（四）中小企业信用融资

本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址： http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

（五）支持中小企业发展

本项目为非专门面向中小企业采购，为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为软件和信息技术服务业。符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》。

1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6、可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章 评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物货物服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目的评标。

## 一、评标程序与方法

1、评标委员会对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

## 二、综合评分法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术商务资信分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

## 评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=评标基准/投标报价×20%×100

2、中小企业政策执行（本项目按照以下2.2条执行）：

Q2.1本项目为专门面向中小企业采购，提供服务的供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》；；

R2.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），对小型或微型企业参加投标且投标产品（或服务）为小型或微型企业生产（提供服务）的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，投标报价给予 3% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标产品生产企业（提供服务的企业）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

3、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 技术、商务资信分（80分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 （分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分20分 | 价格分20分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分 20分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（20%）×100 投标报价超控制价的，投标无效。 | 20 |  |
| 2 | 技术分70分 | 项目背景 与理解 6分 | 对老石坎水库灌区建设的基本情况、现状的了解程度与分析程度，是否进行实地踏勘进行综合评分。（0-3分） | 3 |  |
|  |  |  | 对省数字化改革，对水利部“数字孪生灌区”、“四预”等水利信息化相关背景的理解、对与本项目的关联程度的理解和解读，进行综合评分。（0-3分） | 3 |  |
| 3 |  | 项目实施方案 8分 | 对老石坎水库灌区物联感知系统硬件安装点位的详细程度、清晰程度、合理性进行综合评分。（0-2分） | 2 |  |
|  |  |  | 对老石坎水库灌区信息化业务应用需求的理解和解读方面进行综合评分。（0-1.5分） 对老石坎水库灌区汛情、旱情、感知监测设备态势预警等业务的需求，从业务功能点、业务流程、技术实现方法等方面进行综合评分。（0-1.5分） | 3 |  |
|  |  |  | 对老石坎水库灌区供水分析、需水研判、配水调度、调令下发方式等业务需求，从业务功能点、业务流程闭环、技术实现方式、业务设计合理性等内容进行综合评分。（0-1.5分） 对项目技术方案硬件建设、软件建设的完整性进行综合评分。（0-1.5分） | 3 |  |
| 4 |  | 投标货物技术性能 15分 | 满足全部招标货物的所有性能及技术指标要求得15分，经由专家组评议后认定为负偏离的，打★指标负偏离的每一项减1分（需提供相关证明材料，未提供证明材料视为负偏离），其他指标每项扣0.5分，扣完为止。 | 15 |  |
| 5 |  | 项目实施技术人员配置 19分 | 项目负责人（如联合体投标的，由联合体牵头人派遣）： 具有水利信息化专业教授级高级工程师职称的得5分，水利信息化专业高级工程师职称的得3分；水利信息化专业中级工程师职称的得1分，本项最高得5分。 注：须提供相关证书和近三个月中任意一个月在投标人单位的社保证明，否则本项不得分。 | 5 |  |
|  |  |  | 技术负责人（如联合体投标的，由联合体牵头人派遣）： 具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师、机电工程或通信与广电工程专业一级注册建造师证书的每个得1分，最高得4分。 注：须提供相关证书和近三个月中任意一个月在投标人单位的社保证明，否则本项不得分。 | 4 |  |
|  |  |  | 项目其他人员配置情况（项目负责人及技术负责人除外）： 技术职称类：项目组其他成员中具有水利工程技术开发专业、水利工程信息化专业、水文与水资源专业、测绘专业、自动化专业、系统集成专业中级及以上职称的每类得1分，最高得6分。 注：同一人员具有多类证书的不可重复计分，须提供上述相关人员相关证书和近三个月中任意一个月在投标投标人单位的社保证明（职称证书未体现专业的以学历证书专业为准），否则本项不得分。 | 6 |  |
|  |  |  | 项目其他人员配置情况（项目负责人及技术负责人除外）： 国家软考类：项目组其他成员中具有软件设计师、信息系统管理工程师、数据库系统工程师、系统架构设计师及以上证书的每类得1分，最高得4分。 注：同一人员具有多类证书的不可重复计分，须提供上述相关人员相关证书和近三个月中任意一个月在投标投标人单位的社保证明，否则本项不得分。 | 4 |  |
| 6 |  | 实施保证措施 12分 | 工期及进度保证措施：对实施工期计划及进度保证措施等进行综合评分。（0-2分） | 12 |  |
|  |  |  | 应急预案及验收方案：对应急预案的内容齐全、科学合理、可操作性等进行综合评分；对验收方案的完整性、可行性、针对性等进行综合评分。（0-2分） |  |  |
|  |  |  | 质量保证措施：根据质量保证体系是否完备周全进行综合评分。（0-2分） |  |  |
|  |  |  | 服务保障体系（6分）： 1）投标人提供售后及运维支撑服务方案，根据售后服务承诺（0-1分）、日常故障处理（0-1分）、应急事故处理服务（0-1分）、安全运维服务（0-1分）进行评分 2）培训计划方案：根据总体培训计划和目标（包括次数时间地点）、培训人员配置、培训内容、培训质量控制等方面给予0-2分 |  |  |
| 7 |  | 系统演示 10分 | 1.演示运行监管一张图，包含灌区总览数字驾驶舱（一屏总览安吉县老石坎水库灌区和赋石水库灌区总体态势)、日常运行管理、水资源管理、工程安全监管等专题。 | 2 |  |
|  |  |  | 2.演示水资源配置与供用水调度四预场景。（1）灌溉需水预报场景，以灌区灌溉需水为预报对象，开展不同预见期的灌区来水、需水预报。（2）灌溉用水预警场景，灌溉用水预警包括主水源老石坎水库用水预警和其他水源用水预警。（3）灌溉配水预演场景，是针对不同灌溉预报预警场景下，分别形成多种配水调度方案以及相应的模拟演示。（4）灌溉调度预案场景，基于不同灌溉情景预设的水资源调度方案，并根据预报、预警、预演结果动态修正形成优化的水资源调度方案。 | 2 |  |
|  |  |  | 3.演示种植物监测模块，演示依据卫星影像提取的灌区种植物面积分析、耕地种植变化、种植结构分析，以分乡镇、分种植物类型和图表结合的方式进行统计分析。 | 2 |  |
|  |  |  | 4.演示配水调度模块，演示从来水分析、供水分析、需水研判、需水预报、配水调度、调度下达、调度任务流转审批、放水通知、通知下达等一系列工作任务的运行、下达、执行的过程。 | 2 |  |
|  |  |  | 5.演示灌区的安全管理，主要演示旱情和汛情预警管理信息、预警信息发送、预警等级配置、预警后台库、预警人员管理等。 | 2 |  |
|  |  |  | 注：以上演示内容采用U盘录制视频的方式进行（视频需包含功能演示及相关讲解，MP4格式），演示时间不得超过10分钟，评委根据软件功能实现情况进行打分。要求采取录屏演示。仅以PPT、word、图片等形式讲解或没有演示的不得分。U盘演示的投标人在开标截止时间前将U盘寄送至采购代理机构。 |  |  |
| 8 | 商务资信10分 | 企业实力 5分 | 投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头人）2021年1月1日以来（以证书载明日期为准）获得过省级及以上政府部门奖项的得2分，获得过县级政府部门奖项的得1分，未获得的不得分，本项最高得2分。 注：提供相关荣誉证书、奖项证书或其他证明材料扫描件并加盖公章。 | 2 |  |
|  |  |  | 投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头人）具有电子与智能化工程专业一级资质的得3分，具有电子与智能化工程专业二级资质的得1分，其他不得分。 注：提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 3 |  |
| 9 |  | 业绩 1分 | 投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头人）自2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准）承接过类似信息化项目业绩的每个得0.5分，最多得1分（须提供合同扫描件及完工验收鉴定书，缺一不得分；且合同中设备采购及安装和软件开发均须包含，否则不算有效业绩） | 1 |  |
| 10 |  | 体系认证 4分 | 投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头人）具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全服务资质认证的得4分，每缺少一项扣1分，扣完为止。 注：以上认证证书需提供认监网（www.cnca.gov.cn）上的查询截图导入商务技术文件中，否则不得分。 | 4 |  |

（二）分值计算

- 价格分

调整错误、并执行支付采购政策后按评分细则中的公式计算。

2、技术、商务资信及其他分

技术、商务资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

3、综合得分

投标人评标综合得分=技术、商务资信及其他分+价格得分

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 四、监督管理

本项目评审全程录音录像，监督管理部门为安吉县财政局

# 合同主要条款

（格式条款，供参考）

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方根据安吉精诚采购代理有限公司关于     的结果，甲乙双方本着既严格执行国家有关政策，又兼顾双方利益的原则，特签订本合同书。

一、供货内容

安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设。

| 序号 | 设备或材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：元整 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_             （￥          _元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1. 。

2.

七、转包或分包

1.本合同范围的服务范围，应由乙方直接负责，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、供货期限：

1.供货期限： 。

2.供货方式： 现场供货

3.供货地点：甲方指定地点

九、货款支付

1. 付款方式： 。

2.当采购要求与实际操作不一致时，乙方应根据实际使用量服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、本项目质保期为：

2、乙方应按招标文件规定向甲方提供货物和服务。

3、乙方提供的货物和服务在质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按照以下办法处理：

1）重做：由乙方承担所发生的 全部费用。

2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3）解除合同。

4、如在使用过程中发生问题，乙方接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

5、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量问题和安全问题负责处理并承担一切费用。

十二、验收标准

验收标准按照国家标准及招标文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。检测费用由责任方承担。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收服务计划，甲方向乙方偿付拒收服务总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理服务期限支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期履约服务计划，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所提供的服务质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该继续服务，乙方愿意调整服务质量，按乙方部分悔约行为处理。乙方拒绝改进服务的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报采购代理机构及采购管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理机构及采购管理部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月

# 第六章  投标文件的格式

## 一、资格证明文件格式

1、资格证明文件封面格式：

×××（投标人名称）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2、目录

- （1）投标资格声明书（格式见第六章）；

- （2）营业执照副本复印件；

- （3）投标人最近3个月依法缴纳税收的完税凭证复印件或不征（免征）税收证明书；或承诺函

- （4）投标人最近3个月依法缴纳社保费的凭证复印件或不征（免征）社保证明书；或承诺函

- （5）中小（小微）企业声明函

- （6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）； 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件；

- （7）监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）；

3、投标资格声明书格式：

投标资格声明书

致：安吉县老石坎水库管理所:

安吉精诚采购代理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的标项     投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人全称（盖章）：

年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元及以上数额）等行政处罚。

4、中小微企业声明函：

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （  ），属于（软件和信息技术服务业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为    万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供货物的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为软件和信息技术服务业。

2、投标人必须如实且规范填写本表格。

3、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

5、监狱企业声明函

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）                   附：                                          。

（2）                   附：                                          。

2.本公司参加_（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

供 应 商 公 章：

法定代表人签字：

日          期：

6、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：	（签字或盖章）

投标人：	（盖章）

日	期：

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

## 二、技术商务资信文件格式

1、技术商务资信文件封面格式：

×××（投标人名称）

技术商务资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

3、目录

- 投标函（格式见附件）；

- 营业执照复印件；

- 联合体投标的提供联合体协议书；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

- 投标单位情况表；

- 技术响应表（格式见附件）；

- 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况；

- 对本项目背景理解情况；

- 项目实施方案；

- 安装、调试、验收方案及措施；

- 确保工期的方案和措施；

- 质量保证措施；

- 培训方案；

- 售后服务方案；

- 质保期承诺；

- 备品备件情况；

- 项目负责人情况表（格式见附件）；

- 技术负责人情况表（格式见附件）；

- 投入本项目实施人员一览表（格式见附件）；

- 权威认证；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 同类项目实施情况一览表（格式见附件）；

根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料。

以上目录仅供参考，投标人可根据评分标准及招标文件其他要求自行调整。

4、投标函格式

投 标 函

致：安吉县老石坎水库管理所：

安吉精诚采购代理有限公司：

根据已收到贵方的招标文件编号JCGK2024-010的《安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目》招标文件，正式授权下述签字人：（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位），按招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我单位已详细审核全部招标文件，包括招标文件、招标文件的补充、修改通知、投标答疑纪要的所有内容，均没有异议。在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 90个日历天；

4. 我单位同意提供采购人和采购代理机构可能另外要求的与其招标有关的任何数据或资料；

5. 我单位同意按照招标文件中规定的服务期限如期提供服务；

6. 我单位保证所供服务项目质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7. 我单位同意所提交的投标文件在招标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束；

8. 除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9. 与本次投标有关的一切正式往来函件信息如下：

通信地址：                                 电子邮箱：

邮编：                  电话：                 传真：

开户银行：                         银行帐号：

投标人代表姓名 _______ ____  职务：

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：

日 期：

5、联合体协议书格式

联合体协议书（仅供参考）

甲公司名称：

乙公司名称：

自愿组成联合体，参加                 项目投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.联合体主办方：           ，                  为联合体成员;

2.联合体内部有关事项规定如下：

(1)联合体由主办方负责与招标单位联系。

(2)投标工作由联合体主办方负责，联合体主办方代表联合体办理投标事宜，由联合体主办方所提交的资料代表联合体各成员的真实情况,联合体主办方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

(4)如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体主办方和成员共同与招标单位签订合同书，并就中标项目向招标单位负责有连带的和各自的法律责任;

b.联合体主办方代表联合体成员承担责任和接受招标单位的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体主办方负责;

c.联合体内部将签订具体实施项目协议书，各自按协议规定负责联合体分工原则：联合体主办方       负责本项目招标范围内的        工作，乙公司名称   负责        工作，负责除上述工作外的其他所有工作，负责协调联合体内部事宜。

(5)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.本协议书自签署之日起生效，在上述(4)a所述的合同书规定的期限之后后自行失效;如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办方应将该协议书送交招标单位和项目监理。

4.本协议书一式四份，中标后送招标单位一份，联合体成员各一份，代理机构一份。

甲公司名称：(全称)(盖章)                             乙公司名称：(全称)(盖章)

法定代表人或授权委托人：(签字盖章)                  法定代表人或授权委托人：(签字盖章)

年    月     日                                          年   月    日

6、法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致安吉县老石坎水库管理所：

安吉精诚采购代理有限公司：

姓名                     ，性别         ，职务       ，是                的法定代表人。联系电话         传真            通讯地址：              。

特此证明

投标人全称：（公章）

日期：        年      月      日

---------------------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证复印件黏贴处

7、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明: 我             （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）身份证号：           为我公司授权代表，以本公司的名义参加  安吉县老石坎水库管理所的安吉县老石坎水库灌区续建配套与现代化改造项目信息化建设政府采购项目的投标活动。授权代表在开标、询标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字）：       　　　     性  别：    　　　  年  龄：

身份证号：

部    门：       　　　　　    职   务：

投标人 (盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年      月      日

被授权人身份证复印件黏贴处

8、投标单位情况表格式：

投标单位情况表

项目名称：                                                         项目编号：

| 投标单位（盖章） |  |  | 注册时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 资质 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 项目经理 |  |  | 电话 |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 可从事业务范围 |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |

注：除此表外，可另附文字和资料加以说明。

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名(或盖章）：

年     月    日

9、同类项目实施情况一览表格式

同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目服务时间 | 采购人名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

注：1、按评分标准提供。

10、商务响应表格式:

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名(或盖章）：

投标人全称（盖章）：                             年    月　 日

注：按招标文件第二章要求列表，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

11、技术响应表格式

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 投标产品响应情况 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

2024年    月    日

注：按招标文件第二章要求列表，投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

12、投入本项目实施人员一览表

投入本项目实施人员一览表

项目名称：                项目编号：                  标项：

| 姓 名 | 本项目拟任 岗 位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职 称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

13、项目负责人情况表

项目负责人情况表

项目名称：                项目编号：                   标项：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 |  | 项目名称 |  | 规模或内容 |  |  | 日期 |  | 验收质量 |  |  |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

14、技术负责人情况表

技术负责人情况表

项目名称：                项目编号：             标项：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 |  | 项目名称 |  | 规模或内容 |  |  | 日期 |  | 验收质量 |  |  |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

## 三、报价文件格式

1、报价文件封面格式：

×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2、目录

(1)开标一览表；

(2)报价明细表；

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：               项目编号：                     金额单位：元

| 序号 | 品名 | 数量 | 品牌型号及产地 | 单价（元 ） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） | 大写：人民币 |  |  |  | ￥ |

- 说明：

1、电子交易系统填报的最终报价即此表格的报价合计。投标人在电子交易系统提交的最终报价与此表不一致的，以此表报价为准。

2、本表格的总价应与《报价明细表》的总价相一致。

投标人全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

4、报价明细表

- 报价明细表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格仅提供了样表格式，投标人应根据实际情况自行编制；

- 最终合计金额必须包括实施本项目所需的一切费用，并与初次报价表中总价相一致。

五、其他文书、文件格式

评分表格式（评分内容参见第四章）

采购项目评分表

投标人名称：

项目编号：

| 评标内容及分值 |  | 投标人自评栏 |  |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 程度 | 响应文件页码 | 自评分 | 专家 评定分 | 偏离 情况 | 扣分 理由 |
| 价格分（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在技术资信文件目录后，方便评委评分时核对

招标文件无格式但需要提供的资料或者影响投标人得分以及资格认定的资料请投标人另行自拟添加。