湖州市公安局南浔区分局

“雪亮工程”租赁服务项目

公开招标文件

招标文件编号：HZGZ2018-059

财政审批编号：浔财采确临[2018]922

采购人：湖州市公安局南浔区分局

集中采购机构：湖州市政府采购中心（盖章）

日期：2018年11月7日

目         录

招标公告	3

第一章  投标人须知	5

前   附  表	5

一、总  则	6

二、招标文件的说明	6

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	12

五、开标	13

六、评标	15

七、合同的授予	18

第二章  招标需求	21

第三章  合同主要条款	67

第四章  投标文件的格式附件	76

第五章  评标办法及标准	91

湖州市公安局南浔区分局

“雪亮工程”租赁服务项目招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，湖州市政府采购中心受湖州市公安局南浔区分局的委托，就“雪亮工程”租赁服务项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:HZGZ2018-059

采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

第一标项：湖州市公安局南浔区分局“雪亮工程”租赁服务A项目（采购预算：人民币2750万元，5年租赁期。财政审批编号：浔财采确临[2018]922）

第二标项：湖州市公安局南浔区分局“雪亮工程”租赁服务B项目（采购预算：人民币2250万元，5年租赁期。财政审批编号：浔财采确临[2018]922）

三、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、在浙江省湖州市范围内具备通过光纤网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务的能力；

3、投标保证金已提交。

四、投标报名时间、地点:

1、时间：2018年11月8日至2018年11月16日9:00-17:00（节假日除外）。

2、报名方式及地点：

网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

如需要招标文件电子文档的，请自行在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）或者湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）下载。

标书售价(元)：免工本费

五、投标截止时间：2018年12月4日9:00

六、投标地点：湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼，详见2楼休息区公告栏。

七、开标时间：2018年12月4日9:00

八、开标地点：湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼，详见2楼休息区公告栏。

九、投标保证金：

投标保证金：第一标项：27.5万元 第二标项：22.5万元

交付方式:电汇/网上银行

收款单位（户名）:湖州市政府采购中心

开户银行：建行湖州经济开发区支行

银行账号：33001649135050001649

十、其他事项：

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）起7个工作日内、且在提交投标文件截止时间当天之前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

（二）本项目不接受联合体投标和进口产品投标。

（三）投标答疑时间：供应商对招标文件有疑问的，应当在2018年11月22日下午17:00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件。

（四）招标文件报名截止时间后至投标截止时间日前二天(即2018年12月1日17:00前)允许潜在供应商报名。

十一、联系方式

（一）采购代理机构:湖州市政府采购中心

联系人：张先生、吴先生电话：0572-2220019  传真：0572-2220061

窗口联系人：范女士    电话（传真）：0572-2220022

质疑函接收人：张女士 电话0572-2220020  传真0572-2220061

地点:浙江省湖州市金盖山路66号湖州市民服务中心2号楼2楼

（二）采购人：湖州市公安局南浔区分局

联系人：钱先生        电话：0572-3066115

地址：南浔镇年丰路发展大厦B楼

特此公告

湖州市政府采购中心

2018年11月7日

# 第一章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市公安局南浔区分局 “雪亮工程”租赁服务项目 |
| 2 | 编号 | 招标文件编号：HZGZ2018-059 财政审批编号：浔财采确临[2018]922 |
| 3 | 招标内容 | 详见《招标文件》第二章内容 |
| 4 | 项目交货及安装地点 | 由采购人指定 |
| 5 | 供货期限 | 详见招标文件要求 |
| 6 | 投标保证金 | 第一标项：27.5万元 第二标项：22.5万元 |
| 7 | 投标答疑截止时间 | 2018年11月22日下午17:00 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 是 |
| 10 | 是否提供演示 | 否 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本1份 副本4份 |
| 13 | 投标文件提交 截止时间 | 2018年12月4日9:00 |
| 14 | 投标文件提交地点 | 本项目开标地点 |
| 15 | 开标时间 （投标截止时间） | 2018年12月4日9:00 |
| 16 | 开标地点 | 湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼，详见2楼休息区公告栏 |
| 17 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 18 | 质量保证期 | 详见招标文件要求 |
| 19 | 履约保证金 | 按每年租赁费用的10%计收 |
| 20 | 评标办法及标准 | 综合评分法，评分标准详见招标文件第五章 |
| 21 | 采购人 | 湖州市公安局南浔区分局 联系人：钱先生 电话:0572-3066115 |
| 本招标文件的解释权属湖州市政府采购中心 |  |  |

## 一、总  则

1. 适用范围：本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（如法律、法规、规章及省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

采购人、项目名称、编号及相关内容见投标人须知前附表。

2、定义

(1)、“集中采购机构”系指组织本项目采购的湖州市政府采购中心。

(2)、“投标人”系指提交投标文件的单位。

(3)、“采购人”系指委托集中采购机构采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.采购预算：第一标项：人民币2750万元

第二标项：人民币2250万元

采购人用于采购本项目的资金已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

4.采购方式：公开招标

5.投标人的资格条件

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.2在浙江省湖州市范围内具备通过光纤网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务的能力；

5.3投标保证金已提交。

6.投标费用

投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，集中采购机构对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件的说明

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括以下内容

第一章 投标人须知

第二章 招标项目内容、数量、规格和技术要求

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及标准

7.2集中采购机构在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标采购单位和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得招标文件后3日内向集中采购机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件答疑

投标人对招标文件有异议的，应当在2018年11月22日下午17:00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。逾期提出集中采购机构将不予受理。

9.招标文件的澄清、修改

9.1在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件及投标人与招标采购单位就投标有关的通知、信函和文件原则上均应使用简体中文。若投标人所提供的资料为外文的，需同时提供中文译文。

10.2除技术规范中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

11.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件由资格部分、商务部分、技术部分和价格部分组成（以下资料除原件外均需加盖投标人公章）。

11.1资格部分包括下列内容：

11.1.1投标声明书 (格式见附件1，含重大违法记录声明)；

11.1.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由集中采购机构核实的查询结果为准）。

11.1.3法定代表人授权委托书(原件、格式见附件3)及授权代理人有效身份证明（复印件），（开标时，请另行准备一份法定代表人授权委托书原件及携带有效身份证明原件，由采购人核查）；

11.1.4提供有效的《营业执照》复印件并加盖投标人公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖投标人公章；

11.1.5提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

11.1.6提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

11.1.7投标保证金缴纳证明（网银电子回单打印凭证、电汇底单复印件）（如有）；

11.1.8联合投标协议书、联合投标授权委托书（若需要）;

11.1.9在浙江省湖州市范围内具备通过光纤网络传输数据、图像及多媒体通信与信息服务的能力。无独立法人资格的分公司需出具总公司授权。

11.2商务部分主要包括下列内容：

11.2.1评分索引表（格式见附件4，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）

11.2.2企业荣誉与业绩（见附件5、附件6）；

11.2.3认证证书、检测报告（如有）；生产厂家授权、承诺、证明、背书材料（如有）；

11.2.4投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）

11.2.5供货期，列明施工进度计划表（格式自拟）；

11.2.6售后服务承诺（格式自拟）；

11.2.6.1质量保证期（格式自拟）；

11.2.6.2售后服务网点；

11.2.6.3操作培训计划；

11.2.6.4维修响应时间；

11.2.6.5质保期后使用服务承诺；

11.2.6.6质保期后服务维修承诺；

11.2.6.7建设性承诺；

11.2.7商务条款偏离表（格式见附件7）；

11.2.8企业信誉

11.2.8.1企业信用等级证书（如有）

11.2.8.2企业市场行为信誉（供应商市场行为信誉情况承诺书原件，格式见附件11）；

11.2.9政策分相关证明资料；

11.2.10投标人认为要说明的其他内容；

11.3技术部分主要包括下列内容：

11.3.1项目总体解决方案（包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等，格式自拟）；

11.3.2项目实施方案（包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排等，格式自拟）；

11.3.3投标货物(设备)技术指标参数偏离表（格式见附件9）；

11.3.4投标货物技术规范和技术要求响应情况（格式自拟）；

11.3.5投标项目实施人员一览表（格式见附件10）；

11.3.6投标货物（设备）组成清单（格式见附件11）；

11.3.7技术资料、彩本（页）等（如有，格式自拟）

11.3.8列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

11.3.9投标方认为需要的其他文件资料。

11.4价格部分主要包括下列内容：

11.4.1开标一览表（报价表）（格式见附件12）;

11.4.2投标项目报价明细表（格式见附件13）;

11.4.3小微企业声明函（若有，格式见附件14）；

11.4.5 供应商及产品制造商“国有企业信用信息公示系统-小微企业名录”页面查询结果（如有）；

11.4.6残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件15）；

11.4.7 属于监狱企业的证明文件（若有）；

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标项目报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质部分、商务部分及技术部分中不得出现项目价格部分内容，否则将作无效标处理。

12.投标报价

12.1投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号，采购人和集中采购机构不接受备选方案。

12.2投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

12.3开标一览表（报价表）上的价格应包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

12.4投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

12.5投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第17项（120日历天）所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标采购单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标采购单位这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14. 投标保证金

14.1投标人的投标保证金，以网上银行、电汇形式交纳，投标保证金是投标文件的组成部分，对于未按要求提交的视为不响应招标予以拒绝；

14.2集中采购机构在发出中标通知书后五个工作日内退还投标保证金（不计利息）；

14.3投标保证金退还方式：供应商应在递交投标文件的同时另行递交加盖投标人印章的银行账户资料，在投标人符合保证金退还条件后，集中采购机构将据此银行账户资料通过网上银行退还至投标人帐户。

14.4投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内无故撤回其投标的；

14.4.2投标人无故未参加开标会议的；

14.4.3中标供应商未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同的；

14.4.4将中标项目非法转包违法分包给他人，或未经采购人同意，将中标项目部分转让给他人的；

14.4.5拒绝依法履行合同义务的；

14.4.6法律法规规定的其他情形。

15.投标文件的形式和签署

15.1投标人须按资质部分、商务部分、技术部分和价格部分编制投标文件，正副本数量见前附表。其中价格部分的投标文件必须装订成册，单独密封包装。资质部分、商务部分和技术部分的投标文件（不得体现价格部分内容），须另行装订成册，密封包装。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

15.2、投标文件的正本和副本均应采用A4纸打印或铅字印刷或用不褪色的墨水填写、字迹应清晰、易于辨认并按顺序编号（页码）纵向装订成册，伴有目录及封面。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。

15.3投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

15.4投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件有权签字人签字或盖章。

## 四、投标文件的提交

16.投标文件的密封与标志

16.1投标人在投标文件包封上应标明“投标文件资质部分、商务部分和技术部分正本（副本）”或“价格部分正本（副本）”,同时注明项目名称、标项序号、招标文件编号、投标人名称并加盖投标人公章。

16.2如果投标文件未按上述要求密封和加写标记，集中采购机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人；

16.3如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，集中采购机构概不负责。

17.投标文件的提交及提交截止时间

17.1集中采购机构收到的投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的投标截止时间；

17.2集中采购机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止时间均应以延长后新的截止时间为准；

17.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达开标地点。集中采购机构收到投标文件后，应当签收，并向投标人出具签收单，签收单须由投标人法定代表人或其授权代理人签字确认。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件；

17.4投标人的修改书和撤回通知应在规定的截止时间前按规定的时间、方式、地点送达。

18.迟交的投标文件

集中采购机构将不接受在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

19.2投标人在投标截止时间之后，不得修改投标文件；

19.3在投标截止时间至规定的投标有效期满之间的这段时间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金不予退还。

## 五、开标

20.开标

20.1集中采购机构和采购人将于本须知《前附表》第13、14项规定的时间和地点举行开标会，所有投标人均应准时参加开标会。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议；

20.2开标会由集中采购机构和采购人共同主持；

20.3投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会的主持人、唱读人、纪录人和监督人是否有回避的请求，然后由投标人代表检查投标文件的密封情况、经确认无误后，首先采购人代表对投标人的资质部分进行审核、然后由评标委员会就各投标文件的商务部分、技术部分进行评定；

投标文件商务部分、技术部分评定后由唱读人当众拆封报价部分的投标文件，宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他内容。未要求宣读的投标价格（价格折扣）和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读内容和纪录结果当场进行校核和签字确认。

20.4投标文件有下列情况之一者, 投标文件将被视为无效：

20.4.1未按招标文件规定交纳投标保证金的；

20.4.2资格审查没有通过的（指投标文件中下列情形：1.未提供投标声明书的；2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；3.未提供法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明的；4.未提供依法缴纳税收证明和社会保障资金证明的；5.联合体投标未提供联合体协议和联合体投标授权委托书的；6.未提供招标公告中投标人特定条件要求的其他资质复印件的）；

20.4.3未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

20.4.4投标文件中资质部分、商务部分、技术部分中出现价格部分内容的；

20.4.5投标文件中没有提供《供应商市场行为信誉情况承诺书》的；

20.4.6投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

20.4.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

20.4.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，采购人不能接受的；

20.4.9投标文件载明的投标有效期、质量保证期少于招标文件规定期限的；

20.4.10投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

20.4.11投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

20.4.12投标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

20.4.13投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

20.4.14投标品牌与报名品牌不一致的；

20.4.15提供不真实资料的；

20.4.16投标货物的技术指标、参数等存在实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

20.4.17未满足招标文件中打“★”条款的；

20.4.18不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

20.4.19二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

20.4.20评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的；

20.4.21投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.4.22投标人被视为串通投标的；

20.4.23投标产品为进口产品且未经批准的；

20.4.24评标委员会按照规定对投标文件的计算错误进行修正后的报价，投标人不予确认的；

20.4.25法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

## 六、评标

21.评标委员会与评标

评标委员会由集中采购机构依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

22.评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人、集中采购机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.投标文件的初审鉴定

24.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格文件逐项进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查由采购人负责。

24.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

25.投标文件报价前后不一致的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除本招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标项目报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3在评审过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

26.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

26.5在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评标委员会有权对其做出不利的判定。

26.6 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向集中采购机构提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

27.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外）：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3因重大变故，采购任务取消的;

27.4投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

28.定标

28.1集中采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人应在收到评标报告后五个工作日内依法确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。

28.2中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.3在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28.4中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、合同的授予

29.授予合同的依据

29.1招标采购单位签发的中标通知书；

29.2招标文件、招标文件的修改及补充文件；

29.3投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

29.4《中华人民共和国合同法》的规定。

30.签署合同的要求

30.1采购人与中标供应商按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

30.2签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起三十日内；

30.3所签订的合同内容不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改；

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

30.5自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本分别送集中采购机构、同级人民政府财政部门各一份备案。

31.中标通知书

31.1确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受,领取中标通知书前须完成以下事项：

31.1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

31.1.2根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

31.1.3 向集中采购机构提交履约保证金；

31.2中标通知书为双方签订合同的依据；

31.3中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

32.履约保证金

32.1中标供应商在领取中标通知书的同时，应按本须知前附表第15项的规定，以网上银行、电汇形式向集中采购机构提交履约保证金；

32.2为取得履约保证金所需的费用，由中标供应商自行负责。

32.3履约保证金退还方式：在中标人符合履约保证金退还条件后，中标人填写《履约保证金退还联系单》（参考样式可从“湖州市公共资源交易信息网->资料下载->采购资料下载”栏目下载），并向集中采购机构递交加盖中标人印章的银行账户资料。集中采购机构在收到此《履约保证金退还联系单》和银行账户资料后，通过网上银行退还至原中标人帐户。

33.合同签订

33.1采购人与中标供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标供应商的投标文件签订书面合同。

33.2 采购人如不与中标供应商订立合同，或者采购人、中标供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

33.3 中标供应商如不按规定与采购人订立合同，则采购人废除授标，保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.4 中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

33.5如果中标供应商未能遵守本须知第33.3条的规定，则可取消其中标资格，并没收投标保证金。

八、质疑

34.质疑

34.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。

34.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则集中采购机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

34.3质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函。以其他方式提出的质疑，集中采购机构将不予接受。

以传真方式送达质疑函的，质疑人应当及时将质疑函原件送达集中采购机构。

34.4质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从“湖州市公共资源交易信息网->资料下载->采购资料下载”栏目下载），否则集中采购机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

- 第二章  招标需求

一、高清治安视频监控系统系统总体架构

整个系统架构中，人脸采集设备主要负责人脸图像的采集，人体采集设备主要负责人体图像的采集，采集得到的抓拍图片及属性信息上传至接入服务器，人脸采集设备包括人脸抓拍机和其他专业智能采集摄像机，人体采集设备包括人体抓拍机和其他专业智能采集摄像机，可根据用户实际需求部署。接入服务器主要实现图片及信息的接收和转发功能，可为多种型号、多个厂家的抓拍机提供统一接入服务，接收到的抓拍图片存入云存储单元。由人脸识别云分析单元对人脸图像进行建模以及黑名单实时比对报警，建模得到的人脸属性信息以及模型数据存入大数据单元。由人体图片结构化服务器对人体图片进行建模分析，建模得到的人体属性信息以及模型数据存入大数据服务器。用户可根据自身需要在人脸应用平台和人体应用平台进行应用分析查询，支持实时人脸抓拍、检索，可向用户提供黑名单库与抓拍图片的实时比对信息，支持人体信息识别与查询，为快速高效查到可疑目标提供服务。

本项目高清治安视频监控系统采取纯数字方式组建，以达到或实现：①系统具备现场监视和图像调度功能；②系统利用先进的光传输技术，采取纯数字方式组建；③前端数字图像接入主控中心并接入监控视频专网，专网内电脑按授权分级使用系统；④存储和传输的码流分开；⑤数字图像集中存储、集中管理，存储设备采用磁盘阵列，设在供应商主控中心机房；⑥项目采用系统化设计、标准化建设，要具备扩容性，方便日后对各功能模块进行升级扩容。具体如下：

1、前端采集：前端采用200万像素以上的高清数字摄像机采集视频图像，要求其分辨率可达到1920x1080以上，前端摄像机采集的高清监控视频经专用光传输网在供应商提供的存储系统中存放。

2、网络平台：将接收到的监控数字视频信号接入管理平台统一管理存储，并实现接入公安视频监控专网；

★3、录像存储：所有前端图像均存储到主控中心磁盘阵列，存储时间不少于15天；

4、图像调用：视频监控专网内的所有授权电脑均可实时浏览前端图像及调用磁盘阵列中的录像。公安各级指挥中心均可以通过网络实时查看各个监控点、调阅历史资料、指挥突发事件。

（一）系统功能

1、监视功能

能清晰监视各点图像，无论晴天雨天，都能清晰监视目标场所。为起到全面治安监控和治安防范等作用，本次工程将合理选择摄像机的布点位置和安装方式，既能保证重点目标的清晰度，又能兼顾周围区域。

2、图像调度控制功能

只要经过授权，任一公安监控专网计算机都能显示任一监控点的图像。并且通过软件或硬件能与其它监控系统联网，并调度其图像。

3、图像的记录和备份功能

所有前端监控点图像上传至主控中心进行录像记录，存储设备采用磁盘阵列。

4、系统应能方便地扩容

因为各系统是分步实施的，各系统硬件设备如：编码器数量、磁盘阵列的存储容量、机架（配线架）的容量等主要设备在系统扩容时可以方便地通扩展，充分保护前期投资。系统的软件能方便低成本升级，以满足网络技术和数字监控系统发展的需求。

5、系统应能实现分级控制

按照指挥控制中心的级别，对同一监控点或同组监控点实现分级控制。

6、互联互控功能设计

能与已建成的湖州市治安动态视频监控系统实现互联，信息共享。公安机关能利用本系统进行现场监控和执法，如实时调用或查询相关视频信息、通过系统进行现场指挥等等。系统与市局联网功能设计

系统应为市局图像统一联网提供接口（为市局提供可控制图像），数字网络传输方面能满足市局数字图像监控共享平台建设规范要求。

（二）应用功能

1、人脸管理功能

采用公安视频图像信息综合应用平台，主要有黑名单库与抓拍区域管理的功能。

1.1名单管理

对名单库及库内名单进行管理。支持用户新增、修改、删除名单库，也可以对库内名单进行新增、修改、删除等动作。

1.2资源管理

对布控点及布控点内的抓拍机进行管理，可添加，修改，删除抓拍机。

可同步ivms-8200集成平台的组织区域和前端信息。

可同步FD的监控点、录像和离线视频的结构化信息。

1.3布控管理

支持添加、编辑、撤销布控任务。可添加一条含布控名称、布控对象、布控范围（可地图选点）、分时段阈值、布控原因的布控任务，并可通过输入关键字对人脸布控进行检索。

1.4服务管理

对已有服务平台进行管理，支持将平台IP地址一键下发给服务器集群。

1.5任务管理

支持对上传记录进行显示、查询及删除操作。可显示上传图片的记录，并按姓名、证件号和建模状态查询查看建模的黑名单、总数、成功数和失败数

1.6系统配置

对告警人员数量及相似度阈值进行配置。

2、人脸应用功能

可通过多种查询方法，对人员信息、人员抓拍进行数据处理和分析，从而筛选出满足提交的人员信息。

2.1实时抓拍

支持按树形目标选择抓拍通道，并同时查看一路或多路实时人脸图片抓拍。

支持查看抓拍大图,鼠标滚轮操作可进行缩放展示人脸的结构化信息，并支持对背景图及小图的下载。

2.2实时预警

支持抓拍图片与黑名单库的实时比对。

支持预警接收的设置，在预警设置里,可选择预警接收的布控任务和布控范围。

在最小化模式下或者切换到其他标签，在右下角会有报警提示框显示，并且有报警声音。

支持报警详细信息的查看，包括抓拍图片信息和黑名单图像信息。点击视频回放可弹出播放器回放该人脸经过抓拍机时的录像。

2.3历史预警

支持按布控任务、布控范围、布控对象、相似度、时间、报警确认形式进行单一条件或组合条件的查询。支持设置查询结果按时间或相似度排序。

可查看预警记录的详细信息，包括抓拍图片信息和黑名单图像信息。点击视频回放可弹出播放器回放该人脸经过抓拍机时的录像。

2.4人脸查询

支持对动态抓拍库、静态名单库的人脸查询。

支持按属性检索，如按时段、结构化信息（年龄段、性别、戴眼镜、微笑、高危人群）、抓拍范围等条件，在抓拍库中快速检索出相似的人脸图片。

支持地图选点查询。

查询照片支持原图查看，详细信息查看，前后视频预览。人脸图像及相关结构化信息可导出成excel文件。

2.5以脸搜脸

用户可以选择某张人像图片，在抓拍库或者静态名单库中寻找相似度高的人像图片。系统根据相似度高低来排序。

待比对的图片可以本地上传，也可以是抓拍图片或者是静态图片。

支持同时采用同一人员的多张照片作为检索条件，在以图搜图的结果中还可以一键快捷选择检索结果中的图片作为以脸搜脸的检索条件。

2.6人脸查重

系统支持针对单个人员库或两个人员库之间的重复人员查询，并返回查重结果。在查重任务进行过程中，可查看任务状态、相关信息等，并对已完成的查重任务进行查看、删除等操作。

2.7暂存架

支持在抓拍库中把人脸图像添加至暂存架，可以对进入暂存架的照片进行二次处理，包括批量上传视图库、批量本地导出或者生成地图轨迹。

2.8人脸APP

支持人脸检索功能，通过拍照上传或者本地图片上传的方式，进行人脸比对，比对成功后，按相似度返回相应的人脸检索结果。

此外，平台还支持将报警信息推送至APP，对于尚未阅读的消息，有未读消息提醒。在报警消息界面，通过切换显示消息列表，可以查看该报警详情。

2.9身份核验(需配合身份证读卡器)

对实时抓拍人脸与身份证信息进行核验，提供抓拍图片与身份证图片的相似度，支持对身份核验结果的保存。

2.10 1V1比对

用户可以选取两张本地图片做对比，系统返回相似度。

3.人体应用功能

3.1人体结构化检索

支持模糊检索，如人体颜色、性别等。另外可设置固定检索条件，包括时间段、监控点。其中监控点支持树形选点和地图选点。

3.2人目标结构化检索

人目标条件检索时可自由组合设置检索条件，包括时间段、监控点、目标颜色、目标方向、目标大小、目标速度、性别、是否戴眼镜、是否戴帽子、上衣类型、下装类型、是否戴口罩、发型、是否背包、是否拎东西、是否骑车、年龄段等，同时支持模糊检索人体颜色和性别。

3.3以人搜人

本系统支持人体图像以图搜图的功能，可选择一张或多张照片进行以图搜图。

单张图片以图搜图：支持从搜索结果中选择图片进行以图搜图；支持从本地选择一张图片，作为检索条件进行以人搜人。

3.4轨迹回放

对检索结果中选中存放至暂存架的图片，支持在地图上显示其轨迹，并显示相应的时间点，并支持目标在地图上动态显示轨迹。

二、技术标准

本次工程的规划设计按照相关行业标准、国家标准、本地区的有关标准和规范，并参照以下的设计规范和要求进行：

《安全防范工程技术规范》               （GB50348-2004）

《社会治安动态视频监控系统技术规范》   （DB33/T629）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 （GA/T497-2009）

《安全防范工程程序与要求》             （GA/T75-94）

《安全防范系统验收规则》               （GA308-2001）

《安全防范系统通用图形符号》           （GA/T74-2000）

《民用闭路电视监控系统工程技术规范》    (GB50198-94)

《防盗报警中心控制台》                 （GB/TI6572-1996）

《视频安防系统技术要求》               （GB/T367-2001）

《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

《报警图像信号有线传输装置》           （GB/T6677-1996）

《工业电视系统工程设计规范》           （GBJ115-87）

《智能建筑设计标准》                   （GB/T 50314－2000）

《通信系统机房设计》                   （GBKJ-90）

《银行营业场所安全防范工程设计规范》    (GB/TI6677-1996)

《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》  (GB/TI6571-1996)

《社会治安动态视频监控系统技术规范》    DB33/T502-2004

《跨区域视频监控联网共享技术规范》      DB33/T629-2011

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

三、采购需求

第一标项：湖州市公安局南浔区分局2018“雪亮工程”租赁服务A项目

（一）项目实现目标和要求

按照一级安全防范系统工程设计建设。

本项目包括南浔、开发区、古管委4个乡镇区域的高清监控320路, 全结构化抓拍440路，人脸抓拍240路，微卡145路，便携式人、车载取证系统31套。

（二）设备清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能星光级筒机 | 详细参数见下表 | 台 | 304 |
| 2 | 黑光球机 | 详细参数见下表 | 台 | 16 |
| 3 | 全结构化抓拍单元 | 详细参数见下表 | 台 | 440 |
| 4 | 人脸抓拍单元 | 详细参数见下表 | 台 | 218 |
| 5 | 全局人脸抓拍单元 | 详细参数见下表 | 台 | 22 |
| 6 | 人脸结构化服务器 | 详细参数见下表 | 台 | 2 |
| 7 | 人体结构化接入服务器 | 详细参数见下表 | 台 | 1 |
| 8 | PC电脑 | 详细参数见下表 | 台 | 30 |
| 9 | 视频云存储及硬盘 | 详细参数见下表，中标方自备 |  |  |
| 10 | 人脸图片云存储及硬盘 | 详细参数见下表 | 台 | 3 |
| 11 | 接处警视频资料存储及硬盘 | 详细参数见下表 | 台 | 2 |
| 12 | 硬盘 | 详细参数见下表 | 块 | 68 |
| 13 | 微卡口¦智慧监控单元 | 详细参数见下表 | 台 | 145 |
| 14 | 便携式取证(TC) | 详细参数见下表 | 台 | 4 |
| 15 | 车载取证系统 | 详细参数见下表 | 台 | 27 |

监控数量分布表：

| 区域 | 监控单元 | 全结构化抓拍单元 | 人脸抓拍单元 | 智慧卡口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南浔镇 | 150 | 300 | 200 | 90 |
| 古管委 | 20 | 40 |  | 5 |
| 开发区 | 150 | 100 | 40 | 50 |
| 小计 | 320 | 440 | 240 | 145 |

（三）技术参数

1、前端采集单元

监控采集单元主要由人脸抓拍单元、全局抓拍单元、人体抓拍单元、全结构化抓拍单元和黑光级球机组成，监控采集单元（又称摄像机）由摄像机芯、镜头、云台控制器、网络线以及外罩壳及支架等组成，主要负责各个监控点现场视频信号的采集，并将其传输给光传输网络；

表1：高清视频监控抓拍单元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能星光级筒机 | ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明） ★最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。（公安部检验报告证明） 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于60dB。（公安部检验报告证明） 需具不小于106dB宽动态。（公安部检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部检验报告证明） 需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部检验报告证明） ▲设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（公安部检验报告证明） 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（公安部检验报告证明） 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。（公安部检验报告证明） ▲摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明） ★质保期5年 |
| 2 | 黑光球机 | ★内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） ★具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以公安部检验报告为准）。 红外距离不小于550米 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 ▲支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°（以公安部检验报告为准） 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（以公安部检验报告为准） ▲网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（以公安部检验报告为准） 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（以公安部检验报告为准） ▲可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（公安部检验报告证明） 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%（公安部检验报告证明） 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%（公安部检验报告证明） 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%（公安部检验报告证明） 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（以公安部检验报告为准） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） ★质保期5年 |
| 3 | 全结构化抓拍单元 | 400万 1/1.8" CMOS 智能筒型网络摄像机 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于60dB。（公安部检验报告证明） 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） 需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@30fps；子码流≥704x480@30fps；第三码流最高≥1920x1080@30fps；第四码流最高≥704x480@30fps；第五码流最高≥704x480@30fps。 自带白光灯，补光距离不小于50米。（公安部检验报告证明） ★支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。（公安部检验报告证明） ★在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。（公安部检验报告证明） ▲在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。（公安部检验报告证明） ★在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（公安部检验报告证明） 支持行人、非机动车属性提取。（公安部检验报告证明） 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） 支持检出多种表情和肤色的人脸。（公安部检验报告证明） 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。（公安部检验报告证明） 人脸检出率不小于99%。（公安部检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部检验报告证明） ▲需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于98%）（公安部检验报告证明） 可识别不低于170种车辆品牌。（公安部检验报告证明） ▲车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（公安部检验报告证明） ▲可识别不低于3500种车辆子品牌。（公安部检验报告证明） ▲车辆子品牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于92%。（公安部检验报告证明） 车辆车身颜色识别准确率大于95%。（公安部检验报告证明） ▲车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于95%。（公安部检验报告证明） 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。（公安部检验报告证明） ★质保期5年 |
| 4 | 人脸抓拍单元 | 信噪比不小于60dB。（公安部检验报告证明） 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明） 需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。（公安部检验报告证明） ★最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部检验报告证明） ▲支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部检验报告证明） 需支持DC36V供电，且能在DC36V±20%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） 需具有透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、视频水印等功能。（公安部检验报告证明） 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部检验报告证明） ▲支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。（公安部检验报告证明） 支持人脸区域屏蔽功能，可在监视画面上设置屏蔽人脸识别的区域，区域形状可设置为多边形。（公安部检验报告证明） ▲支持人员特征显示功能，可显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。（公安部检验报告证明） 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV。（公安部检验报告证明） ★质保期5年 |
| 5 | 全局人脸抓拍单元 | 符合国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011），通过相关符合性验证测试，具有专业机构的检测报告。 根据《视频图像文字标注规范》（GA/T 751-2008）要求，前端监控图像时钟信息标注应在图像右上角的位置，基本格式为：“YYYY-MM-DD hh:mm:ss”例：“2013-04-15 15:21:01”；前端监控图像地址（名称）信息标注应在图像右下角的位置。提供图像截图。 摄像机采用一体化设计，由两个镜头组成，定点镜头4mm，动点镜头5-50mm，可输出两路视频图像：通道1、通道2，通过唯一一个IP进行访问。 ★通过一个RJ45网络接口可同时访问通道1和通道2的视频图像，且通道1、通道2支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps。（以公安部型式检验报告为准） 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 ▲支持最低照度可达彩色0.0004Lux，黑白0.0001Lux。（以公安部型式检验报告为准） 红外照射距离100m，红外灯可根据被摄物的距离自动调节。 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能。 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC。 ▲摄像机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。（以公安部型式检验报告为准） 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、报警抓图上传ftp功能。 支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 通道2支持自动定位功能。 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，RS485与网络可设置不同优先级。 ★可对在通道1监视画面出现的行人进行标注，并对行人进行跟踪和截取人体小图，并上传图片。（以公安部型式检验报告为准） ▲可识别40米处人体的体貌特征并截取小图，小图中人脸水平像素不小于40个像素。（以公安部型式检验报告为准） 通过IE浏览器圈定通道1监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于通道2监视画面中心位置，并对该区域进行放大或缩小。（以公安部型式检验报告为准） ★通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，自动完成时间校准任务。（以公安部型式检验报告为准） 具备较好的环境适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃。 ★质保期5年 |

2、数据处理中心

前端采集单元采集数据接入后端数据处理中心，人脸结构化分析服务器对前端人脸采集的数据进行建模分析，可实现人脸查询、身份核验、以脸搜脸、以图搜图、1V1比对和人员轨迹等功能。

表2数据处理系统技术性能要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸结构化服务器 | 尺寸：19英寸4U机架式标准机箱。 ★视频云结构化服务器应具备技术先进性，支持40颗GPU芯片；（提供公安部检测报告证明） 支持断电恢复后自启动； 支持本地存储10亿条人脸模型及结构化数据； 支持本地存储5000万人脸图片； ▲大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于310张/秒；（提供公安部检测报告证明） ★人脸图片建模成功率不低于99%；（提供公安部检测报告证明） 支持多机集群运行； 支持添加、修改删除人脸抓拍机；支持实时预览人脸抓拍机界面；支持接入不少于320路人脸抓拍机；（提供公安部检测报告证明） 支持单场景同时检出不少于20张人脸照片；（提供公安部检测报告证明） 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； ▲单人图片的人脸检出率不低于98.5%； 支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸； 支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸； 支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸； 支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； 支持比对两眼瞳距不小于20像素点人脸图片； ▲支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于98%，人脸性别识别准确率不低于99%；（提供公安部检测报告证明） 支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于94%；（提供公安部检测报告证明） ▲支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于98%；（提供公安部检测报告证明） 支持识别人脸是否微笑，微笑识别检出率不低于99%；（提供公安部检测报告证明） ★支持识别人脸是否高危人群，人脸是否高危人群检出率不低于99%；（提供公安部检测报告证明） 支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片； ▲5000万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3.5秒；（提供公安部检测报告证明） ▲以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜前50位命中率不低于99.9%；（提供公安部检测报告证明） ▲支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出；（提供公安部检测报告证明） 支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度；比对性能不低于80对/S；1V1比对响应时间不超过1秒；（提供公安部检测报告证明） 支持黑名单库容量不低于100万； 支持将黑名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机； 100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒；（提供公安部检测报告证明） 黑名单实时报警首位命中准确率不低于99%；（提供公安部检测报告证明） 黑名单库实时报警误报率不超过0.01%；（提供公安部检测报告证明） 黑名单库实时报漏报报率不超过0.1%；（提供公安部检测报告证明） ★质保期5年 |
| 2 | 人体结构化接入服务器 | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×2/16GB DDR4×2/10K 600G SAS×4/2208_1G_5/DVD/1GbE×4/冗电/2U（含WIN 2008 R2 简体中文标准版） 支持接入人体结构化抓拍机 |
| 3 | 电脑 | 平台：Intel平台 操作系统：Windows 7 CPU 类型：酷睿 CPU型号：i7-8700 核心数：六核 三级缓存：12MB 内存 插槽数量：2个 最大支持容量：32GB，本次配置16G 速度：DDR4 硬盘：512G固态硬盘+ 1T 7200转/分钟SATA硬盘 |

3、中心存储

中心存储包括视频云存储和人脸图片云存储（本次招标所采购所有图片云存储为本项目共同使用）。高清视频监控视频数据接入供应商平台，存储于供应商主控中心视频云存储系统，图片云存储设备需置于公安局，本标项存储系统宜采用与前端摄像机同品牌产品；考虑视频监控大数据、云计算的发展趋势，结合实际需求，要求本项目供应商提供先进稳定的“云存储”方式，“云存储”要求采用软硬件一体化设计，结合先进的集群化技术、虚拟化技术、离散存储技术等，通过流式文件系统对存储资源进行虚拟化和应用化整合，为公安提供高性能、高稳定、高扩展性的数据存储服务。

表3 云存储系统技术性能要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频云存储及硬盘 | 具有两颗高性能Intel 64位多核CPU，配置缓存》16G，最大硬盘数≥36 ★管理节点支持单机、HA主备、集群3种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active集群方式，最大可支持9个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，支持元数据（管理节点）最多9个副本。（以公安部型式检验报告为准） ★支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。（以公安部型式检验报告为准） 支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中：支持热数据以高速SSD为介质进行存储，温数据以SATA/SAS为介质进行存储，冷数据以磁带为介质进行存储。（以公安部型式检验报告为准） ▲存储空间利用率可以达到89%以上（以公安部型式检验报告为准） 支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于10亿；集群规模扩展后，文件数量线性扩展。 支持录像任务自动检测功能，对录像任务的执行计划与执行结果进行自动比对，筛选出缺失录像，自动连接具有本地存储功能的前端设备将缺失录像下载到云存储中 支持云存储回放的负载均衡，可根据设备的压力（CPU\内存\系统压力等），负载均衡由不同存储节点提供视频回放能力（以公安部型式检验报告为准） 支持通过对指定时间段内指定录像类型（包含定时录像、事件录像、手动录像、移动侦测等多种录像类型）进行锁定，锁定时间自定义，在锁定时间内，视频不会被覆盖删除。 ★支持多种补录任务同时存在，并且自动按照优先级进行执行，手动补录优先执行、计划补录其次，断网补录优先级最低。（以公安部型式检验报告为准） 支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现图片即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖 支持系统内多存储节点故障后，只要系统内的正常存储节点不少于1台，仍可进行正常的录像写入，仍具备磁盘间容错能力 支持新硬盘插入后自动识别并格式化，即插即用。（以公安部型式检验报告为准） 支持智能重构，对标明重要的特定文件中的数据优先重构。（以公安部型式检验报告为准） 支持根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置。 ★质保期5年 |
| 2 | 人脸图片云存储及硬盘 | 完全自主产品，不接受OEM或联合品牌产品。提供云存储独立的软件著作权登记证书和软件产品登记证书 标准机架式36盘位；双64位多核处理器；16GB缓存； 冗余电源；支持SATA硬盘；1个系统SSD盘；1个数据SSD盘。 支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，对称架构可升级为非对称架构。 ★管理节点支持单机、HA主备、集群3种工作模式，管理节点支持3个或5个节点构成的All-Active集群方式，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，支持元数据多副本备份，可达9份以上。（以公安部型式检验报告为准） 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中：支持热数据以高速SSD为介质进行存储，温数据以SATA/SAS为介质进行存储，冷数据以磁带为介质进行存储。 ★支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于10亿；集群规模扩展后，文件数量线性扩展。（以公安部型式检验报告为准） 存储空间利用率可以达到90%以上（以公安部型式检验报告为准） ▲支持按http协议下载视频文件、支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像，下载速度最大可达200MB/s（以公安部型式检验报告为准） 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 支持云内所有节点根据设备容量、设备负载情况、设备接入任务数以及设备读写性能等自动负载均衡，系统定期自动进行均衡负载，自动进行系统资源分配；具有存储节点和硬盘级的双层负载均衡； ★支持多种补录任务同时存在，并且自动按照优先级进行执行，手动补录优先执行、计划补录其次，断网补录优先级最低。（以公安部型式检验报告为准） 支持视图转换，对资源池内的所有视频按照指定时间间隔抽帧转存为图片。 支持采用RESTful协议将图片直接在云系统上进行存储，无需配置任何存储转发服务器； ★支持单张图片按URL地址下载，按压缩比例、缩放比例下载，按区域（坐标、指定宽高）进行图片裁剪、下载；支持按时间段下载图片。（以公安部型式检验报告为准） 支持自定义时间段锁定图片，锁定时间可设置，可执行手动解锁或锁定时间到期后自动执行解锁，在锁定时间段内，图片不会被覆盖 支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现图片即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖 需含满配硬盘 ★质保期五年 |
| 3 | 接处警视频资料存储 | 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源（以公安部检测报告为准，其中电源仅以照片证明即可） 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘；（以公安部检测报告为准） 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准） 可接入硬盘≥36块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准） 应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； ▲可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准） 可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。（以公安部检测报告为准） 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。（以公安部检测报告为准） 支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 需含满配硬盘 ★质保期五年 |

4、卡口车载系统

卡口车载系统包括智慧监控单元和车载系统，监控单元是由防护罩及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水滴功能；内置摄像机采用高清逐行扫描CMOS，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点；护罩外置吊挂式大角度LED补光灯，可充分利车牌定向反射特性，有效提高车辆跟踪效果；可以支持车辆捕获、车牌识别、车型识别，车身颜色识别。车载系统采主要由取证主机、车载云台、手控器、高清触摸显示屏组成，可实现本地高清录像存储、3G /4G&WIFI无线网络传输、网络模块可方便插拔、支持双卡传输、卫星定位、远程指挥操控、标记取证、集群对讲、夜间补光拍摄等功能

表4卡口车载系统技术性能要求：

| 序号 | 产品 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微卡口¦智慧监控单元 | 自动光圈：DC驱动； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 快门：支持快门自动/手动切换，具有1/1秒至1/100,000秒可调； 最低照度：彩色≤0.001lx(AGCON，RJ45输出)；黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)；（以公安部型式检验报告为准） ★设备内含深度学习芯片（以公安部型式检验报告为准） 支持MAC过滤功能，黑白名单最多支持200个MAC地址（以公安部型式检验报告为准） 支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T832-2014中的相关规定（以公安部型式检验报告为准） ★支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%（以公安部型式检验报告为准） 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3（以公安部型式检验报告为准） 可支持隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 ★支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等（以公安部型式检验报告为准） 支持新能源车牌识别功能（以公安部型式检验报告为准） 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 支持挂车检测功能，准确率≥90% 支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路1920×1080、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览（以公安部型式检验报告为准） 可支持外接电源时可对锂电池进行充电，断电时使用锂电池供电，支持设备至少10小时正常工作 支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90% 支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90% ▲空拍和重拍的图像≤2%（以公安部型式检验报告为准） 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别（以公安部型式检验报告为准） 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。（以公安部型式检验报告为准） ★可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（以公安部型式检验报告为准） 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节（以公安部型式检验报告为准） 支持前车窗是否有摆件物检测功能（以公安部型式检验报告为准） 支持远光灯开启检测功能（以公安部型式检验报告为准） 支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份）（以公安部型式检验报告为准） 支持特殊车牌识别功能，包括农用、民航、港澳、使馆车等（以公安部型式检验报告为准） ▲支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%（以公安部型式检验报告为准） 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%（以公安部型式检验报告为准） 支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%（以公安部型式检验报告为准） 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%（以公安部型式检验报告为准） ★质保期5年 |
| 2 | 便携式取证(TC) | 便携式取证(TC) 1.物料内含：取证主机、车载球机、手提箱、线缆。 2.功能描述：全网通，网络模块可插拔，支持双卡传输(需定制)；内置GPS+北斗定位模块，支持1张SD卡，最大32G，车载球机采用高性能磁铁结合真空吸盘，适用于吸顶式固定安装，方便拆装携带。 3.产品参数：主机支持1个UTP以太网口、1个RS232接口、2个USB接口；取证主机集成键盘、控制摇杆、7寸显示屏和设备状态提示灯；车载球机200W机芯30倍光学变倍，1080P录像，红外补光，IP66。 ★质保期5年 |
| 3 | 车载取证系统 | 产品操作系统要求嵌入式系统,图像界面； 取证主机可以接入云台、控制摇杆键盘、7寸显示屏，并集成设备状态提示灯，云台与主机采用专用航空插口对接； ★主机支持1路AVOUT接口、1路HDMI接口、2个USB3.0接口、1个eSATA接口、1个SD卡接口、4个IPC接口、1个RS232接口、8路报警输入、2路报警输出接口、1个2.4Gwifi/蓝牙接口、2个5.8Gwifi天线接口（公安部检测报告证明）； 产品需支持两块硬盘，最大支持4T硬盘容量。通过eSata可扩展至6T（公安部检测报告证明）； 产品需支持4G网络，支持双SIM卡，适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，必须是可插拔无线模块设计； ▲设备需支持8路IPC，1路1080P云台接入，支持4K视频输入（公安部检测报告证明）； 设备需支持H.264、H.265编码方式（公安部检测报告证明）； 视频图像传输至车载主机及本地显示延时应≤100ms； 可接入图像分辨率支持1080P、960P、720P、4CIF、CIF格式（公安部检测报告证明）； 产品需支持VGA及AVOUT非同源输出视频图像，支持VGA和HDMI同源进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持1920x1080（公安部检测报告证明）； 产品需支持触摸屏功能，可通过触摸屏对云台进行控制，并支持多点触控,可通过手势进行开启菜单、进入回放、切换通道等操作（公安部检测报告证明）； 产品具有可对云台摄像机进行方向、变倍、变焦、一键抓拍、灯光、雨刷等控制（公安部检测报告证明）； 产品需支持TTS语音播报，可配置播报内容（公安部检测报告证明）； 设备需支持全双工语音对讲功能，支持WEB与设备端进行实时双向语音对讲（公安部检测报告证明）； 设备需具有路名叠加功能，可将GPS坐标与路名关联，并根据GPS信息自动叠加路名公安部检测报告证明）； 具备GPS、北斗定位功能。可在录像文件中保存定位信息（公安部检测报告证明）； 产品需能支持手动录像、自动录像，并可对录像过程中对直接进行标记功能 产品需采用宽幅电源输入设计，输入电压范围:8～36V； 产品主机（含硬盘）功耗需≤20W； 产品具备正常工作温度-25℃～＋70℃（公安部检测报告证明）； 产品工作湿度10％～95％； 车载云台 云台摄像机应采用200万像素1/3"CMOS，最大分辨率可达1920*1080，图像清晰、细腻； 产品需支持30倍光学变焦、16倍数字变焦； ★设备支持低照度功能，彩色：0.05Lx，黑白：0.01Lx（公安部检测报告证明）； 产品需支持1路RS485接口； 产品水平中心分辨力≥1000TVL（公安部检测报告证明）； 产品需支持不小于11级灰度等级（公安部检测报告证明）； 产品需支持不小于250个预置位功能（公安部检测报告证明）； ▲产品需支持断电保护功能，软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本（公安部检测报告证明）； 产品需支持双码流输出功能，主码流可设置1920×1080或者1080×720，子码流可设置为704×576、352×288或者320×240（公安部检测报告证明）； 产品需支持宽动态功能，宽动态能力综合评分≥95（公安部检测报告证明）； 产品旋转角度支持水平360°连续旋转，垂直-90°～+90°； 云台定位准确度≤0.5°（公安部检测报告证明）； ★支持红外补光,红外补光照射距离100米看清人体轮廓；（公安部检测报告证明） 产品具有工作温度：-35℃～+60℃（公安部检测报告证明）； 云台防护等级：IP66（公安部检测报告证明）； 显示屏 液晶屏尺寸≥7英寸，分辨率1024×600，电容触摸屏； 支持通过手势控制操作云台旋转、变倍； 支持通过触摸屏设置系统参数、开启补光灯、打开智能算法、控制雨刷等功能； 显示屏功耗≤5W； 尺寸不大于192.38mm×120.88mm×24.5mm； 手控器 能控制整套系统的启动与关闭； 采用四维摇杆，支持上下左右变倍抓拍； 取证主机和手控器必须通过专用航空头线缆连接； 具备不少于18个按键，能够一键录像、回放录像、设置并能调取云台预置位等； 显示屏功耗≤2W； ★质保期5年 |

第二标项：湖州市公安局南浔分局2018“雪亮工程”租赁服务B项目

（一）项目实现目标和要求：

按照一级安全防范系统工程设计建设。

本项目包括双林、练市、菱湖、和孚、善琏、千金、石淙、旧馆8个乡镇区域的高清监控780路, 全结构化抓拍160路，人脸抓拍60路，微卡75路，高清卡口5套10个车道。

（二）设备清单

| 序号 | 产品类别 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能星光级筒机 | 同第一标项该设备参数 | 台 | 741 |
| 2 | 黑光球机 | 同第一标项该设备参数 | 台 | 39 |
| 3 | 全结构化抓拍单元 | 同第一标项该设备参数 | 台 | 160 |
| 4 | 人脸抓拍单元 | 同第一标项该设备参数 | 台 | 60 |
| 5 | 全局人脸抓拍单元 | 同第一标项该设备参数 | 台 | 8 |
| 6 | 人脸结构化服务器 | 同第一标项该设备参数 | 台 | 1 |
| 7 | 人体图片结构化服务器 | 详细参数见下表 | 台 | 2 |
| 8 | 微卡口¦智慧监控单元 | 同第一标项该设备参数 | 台 | 75 |
| 9 | 环保卡口 | 详细参数见下表 | 台 | 10 |
| 10 | 暖光频闪灯 | 详细参数见下表 | 台 | 10 |
| 11 | 红外白光爆闪灯 | 详细参数见下表 | 台 | 10 |
| 12 | 终端服务器 | 详细参数见下表 | 台 | 5 |
| 13 | 视频云存储及硬盘 | 同第一标项该设备参数，中标方自备 |  |  |
| 14 | 人体图片云存储及硬盘 | 详细参数见下表 | 台 | 2 |
| 15 | 卡口图片云存储及硬盘 | 详细参数见下表 | 台 | 2 |
| 16 | 视频专网核心交换机 | 详细参数见下表 | 台 | 1 |
| 17 | 网闸 | 详细参数见下表 | 台 | 1 |
| 18 | 服务器 | 详细参数见下表 | 台 | 3 |
| 19 | 体系化运维服务（一年） | 详细参数见下表 | 项/年 | 1 |
| 20 | 城管定制服务 | 详细参数见下表 | 项 | 1 |

监控数量分布表

| 区域 | 监控 | 结构化 | 人脸 | 微卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双林镇 | 100 | 30 | 10 | 15 |
| 练市镇 | 90 | 30 | 10 | 15 |
| 菱湖镇 | 150 | 30 | 10 | 10 |
| 和孚镇 | 100 | 30 | 10 | 10 |
| 善琏镇 | 80 | 10 | 5 | 5 |
| 千金镇 | 80 | 10 | 5 | 5 |
| 石淙镇 | 80 | 10 | 5 | 5 |
| 旧馆镇 | 100 | 10 | 5 | 10 |
| 小计 | 780 | 160 | 60 | 75 |

（三）技术参数

1、前端采集单元

监控采集单元主要由人脸抓拍单元、全局抓拍单元、人体抓拍单元、全结构化抓拍单元和黑光级球机组成，监控采集单元（又称摄像机）由摄像机芯、镜头、云台控制器、网络线以及外罩壳及支架等组成，主要负责各个监控点现场视频信号的采集，并将其传输给光传输网络；

表1：高清视频监控抓拍单元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能星光级筒机 | 同第一标项该设备参数 |
| 2 | 黑光球机 | 同第一标项该设备参数 |
| 3 | 全结构化抓拍单元 | 同第一标项该设备参数 |
| 4 | 人脸抓拍单元 | 同第一标项该设备参数 |
| 5 | 全局人脸抓拍单元 | 同第一标项该设备参数 |

2、数据处理中心

前端采集单元采集数据接入后端数据处理中心，人脸结构化分析服务器对前端人脸采集的数据进行建模分析，可实现人脸查询、身份核验、以脸搜脸、以图搜图、1V1比对和人员轨迹等功能。

表2数据处理系统技术性能要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸结构化服务器 | 同第一标项该设备参数 |
| 2 | 人体图片结构化服务器 | 接口：支持两块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口和2个USB2.0接口； ★图片分析服务器应应具备技术先进性，采用GPU方案且能提供公安部检测报告证明 ★人员上衣着装颜色检测：支持人员上衣着装颜色检测（包括白色、灰色、黑色、红色、橙色、蓝色、黄色、绿色、棕色、粉色和紫色）（以公安部检验报告为准） ★人体下衣着装颜色检测：支持人员下衣着装颜色检测（包括白色、灰色、黑色、棕色、黄色和蓝色）（以公安部检验报告为准） 性别检测：支持人员性别检测（包括男性和女性）（以公安部检验报告为准） ▲年龄段检测：支持人员年龄段检测（包括16周岁以下、16-40周岁、40-60周岁、60周岁以上）（以公安部检验报告为准） 支持人员是否戴眼镜检测（以公安部检验报告为准） 支持人员是否骑车检测（以公安部检验报告为准） 支持人员是否背包检测（以公安部检验报告为准） 支持人员是否拎东西检测（包括笔记本、手机、手提袋等）（以公安部检验报告为准） 支持人员是否戴帽检测（以公安部检验报告为准） 支持人员是否戴口罩检测（以公安部检验报告为准） 支持人员上身衣着类型检测（包括长袖和短袖）（以公安部检验报告为准） 支持人员下身衣着类型检测（长裤、短裤和裙子）（以公安部检验报告为准） 支持识别人员发型（长发和短发）（以公安部检验报告为准） 支持对一张图片中的多个目标（人员或车辆）进行检测识别（以公安部检验报告为准） 支持对图片中的人员目标进行建模（结构化）（以公安部检验报告为准） 支持人员目标以图搜图功能，当图片中涉及多个人员目标时，可以手动绘制目标框，并将检索结果按照相似度进行排序（以公安部检验报告为准） 支持将检索到的人员或车辆结构化数据和图片结果进行导出（以公安部检验报告为准） ★支持集群运行（以公安部检验报告为准） ▲支持每秒不少于80个目标的识别处理（以公安部检验报告为准） 支持800万像素及以下图片的结构化处理（以公安部检验报告为准） 支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时（以公安部检验报告为准） 单机分析功能支持本地导入人员或车辆图片进行分析、检索、以图搜图的功能（以公安部检验报告为准） 车牌类型识别：支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌识别；（以公安部检验报告为准） 车牌颜色识别：支持黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色的识别；（以公安部检验报告为准） 无车牌识别：支持无车牌车辆的识别； 车辆颜色识别：支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑11种车身颜色识别； 车辆类型识别：支持客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV/MPV、中型客车、二轮车/三轮车8种车型的识别； ▲车辆品牌识别：支持不少于200种机动车车辆品牌的识别；（以公安部检验报告为准） ▲车辆子品牌识别：支持不少于4000种车辆子品牌和年款的识别；（以公安部检验报告为准） 危险品车检测：支持危险品车辆的检测识别； ▲危险品车检测准确率：危险品车检测准确率不低于93%；（以公安部检验报告为准） ★质保期5年 |

3、卡口系统

卡口系统由智慧卡口与环保卡口组成，环保卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，以及 LED补光灯；内置摄像机采用双高清全局曝光CMOS，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。所有产品采用“深度学习”算法，大幅提升了目标行为检测和特征识别的准确率。产品可广泛应用于道路治安卡口监控系统、城市治安卡口监控系统的车辆抓拍和识别。

采用多光谱融合技术，可以在晚间使用红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片。

表3环保卡口系统技术性能要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微卡口¦智慧监控单元 | 同第一标项该设备参数 |
| 2 | 环保卡口 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS;（以公安部检验报告为准） ▲宽动态范围可达107dB（以公安部检验报告为准） 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 ▲支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等（以公安部检验报告为准） 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 护罩玻璃透光率≥98%（以公安部检验报告为准） 支持新能源车牌识别功能 ★支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥98%（以公安部检验报告为准） 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议 支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3（以公安部检验报告为准） 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别（以公安部检验报告为准） 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览（以公安部检验报告为准） 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥90%（以公安部检验报告为准） ▲支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥98%（以公安部检验报告为准） ▲可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（以公安部检验报告为准） 支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节（以公安部检验报告为准） 支持前车窗是否有摆件物检测功能（以公安部检验报告为准） 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps（以公安部检验报告为准） 可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇（以公安部检验报告为准） 支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G（以公安部检验报告为准） 抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点（以公安部检验报告为准） 支持左转拐小弯抓拍（以公安部检验报告为准） 支持人行道通行未减速抓拍（以公安部检验报告为准） ★设备内置深度学习芯片（以公安部检验报告为准） ★双路融合功能：内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（以公安部检验报告为准） 车窗区域增强功能：支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别车牌后可提升车窗区域图像通透性（以公安部检验报告为准） 异常亮度处理功能：支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制（以公安部检验报告为准） 泄露电流：≤6mA（以公安部检验报告为准） ★质保期5年 |
| 3 | 暖光频闪灯 | 红外白光爆闪一体灯 模式：白天/可见光，夜间/红外光 闪光间隔：65ms 覆盖范围：单车道 最佳拍摄距离：18-28m 闪光寿命：1000万次以上 滤光片切换与控制：电平量 工作环境：-25～+70℃/20%～90% 电源：220V AC 重量：4.8kg 功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms |
| 4 | 红外白光爆闪灯 | 最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W ▲1路RS485接口、1路频闪输入接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口（以公安部检验报告为准） 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设（以公安部检验报告为准） ▲支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式（以公安部检验报告为准） 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 支持频率及占空比保护功能 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联（以公安部检验报告为准） ▲支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭（以公安部检验报告为准） 支持通过RS485对补光灯升级程序（以公安部检验报告为准） 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态（以公安部检验报告为准） 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调 频闪响应时间≤25微秒（以公安部检验报告为准） 当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W 工作环境-40℃~80℃ 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作 防护等级IP66（以公安部检验报告为准） 可外配光栅可有效减少周边光污染 ★质保期5年 |
| 5 | 终端服务器 | 符合国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011），通过相关符合性验证测试，具有专业机构的检测报告。 ▲设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB(提供公安部检验报告证明) 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 4个HD-TVI接口、2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB 2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路视频信号进行实时环通输出。 ▲最多可接入14路IP摄像机(单路码率8M)。(提供公安部检验报告证明) 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览 ★从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改(提供公安部检验报告证明) 设备具有黑名单和白名单功能 需提供设备28181检测报告 工作温度-45℃~80℃ ★质保期5年 |

4、中心存储

中心存储包括视频云存储、人脸图片云存储和人体图片云存储（本次招标所采购所有图片云存储为本项目共同使用）。高清视频监控视频数据接入供应商平台，存储于供应商主控中心视频云存储系统，图片云存储设备需置于公安局，本标项存储系统宜采用与摄像器同品牌产品；考虑视频监控大数据、云计算的发展趋势，结合实际需求，要求本项目供应商提供先进稳定的“云存储”方式，“云存储”要求采用软硬件一体化设计，结合先进的集群化技术、虚拟化技术、离散存储技术等，通过流式文件系统对存储资源进行虚拟化和应用化整合，为公安提供高性能、高稳定、高扩展性的数据存储服务。

表4 云存储系统技术性能要求：

| 序号 | 产品名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频云存储及硬盘 | 同第一标项该设备参数 |
| 2 | 人体图片云存储 | 具有两颗高性能Intel 64位多核CPU，配置缓存》16G，最大硬盘数≥36 ★管理节点支持单机、HA主备、集群3种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active集群方式，最大可支持9个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，支持元数据（管理节点）最多9个副本。（以公安部型式检验报告为准） ★支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。（以公安部型式检验报告为准） 支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中：支持热数据以高速SSD为介质进行存储，温数据以SATA/SAS为介质进行存储，冷数据以磁带为介质进行存储。（以公安部型式检验报告为准） ▲存储空间利用率可以达到89%以上（以公安部型式检验报告为准） 支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于10亿；集群规模扩展后，文件数量线性扩展。 支持录像任务自动检测功能，对录像任务的执行计划与执行结果进行自动比对，筛选出缺失录像，自动连接具有本地存储功能的前端设备将缺失录像下载到云存储中 支持云存储回放的负载均衡，可根据设备的压力（CPU\内存\系统压力等），负载均衡由不同存储节点提供视频回放能力（以公安部型式检验报告为准） 支持通过对指定时间段内指定录像类型（包含定时录像、事件录像、手动录像、移动侦测等多种录像类型）进行锁定，锁定时间自定义，在锁定时间内，视频不会被覆盖删除。 ★支持多种补录任务同时存在，并且自动按照优先级进行执行，手动补录优先执行、计划补录其次，断网补录优先级最低。（以公安部型式检验报告为准） 支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现图片即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖 支持系统内多存储节点故障后，只要系统内的正常存储节点不少于1台，仍可进行正常的录像写入，仍具备磁盘间容错能力 支持新硬盘插入后自动识别并格式化，即插即用。（以公安部型式检验报告为准） 支持智能重构，对标明重要的特定文件中的数据优先重构。（以公安部型式检验报告为准） 支持根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置。 需满配硬盘 ★质保期5年 |
| 3 | 卡口图片云存储及硬盘 | 同上列序号2人体图片云存储设备参数 |

序号16：视频专网核心交换机

表5视频专网核心交换机技术性能要求：

| 主要指标 | 规格参数要求 |
| --- | --- |
| ▲架构要求 | 支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离，真正实现控制与转发分离 |
|  | 业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力 ，提供相关证明材料 |
|  | 独立业务插槽数≥4（机箱物理业务槽位数，非母卡承载的子卡槽位），交换网板槽位数量≥4，主控引擎槽位数量≥2 ，提供相关证明材料 |
| ▲整机实际性能要求 | 包转发率≥20000Mpps；要求为实际交换容量，详细指标以官网为准，如有投标产品参数指标不同，投标产品参数指标以较低参数指标为准，例如包转发率官网描述为3Mbps/5Mbps，则参数指标交换容量以3Mbps为准，否则视为不满足；提供相关证明材料 |
|  | 整机交换容量≥100Tbps；要求为实际交换容量，详细指标以官网为准，如有投标产品参数指标不同，投标产品参数指标以较低参数指标为准，例如交换容量3Tbps/5Tbps，则参数指标交换容量以3Tbps为准，否则视为不满足；提供相关证明材料 |
| 虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部权威第三方测试报告 |
|  | 一虚多技术（1:N），提供工信部权威第三方测试报告 |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 数据中心特性 | 支持EVB； |
|  | 支持Vxlan； |
|  | 支持FCOE； |
|  | 以上特性要求要求提供第三方测试报告 |
| ▲接口要求 | 支持RPR接口，提供工信部权威第三方测试报告 |
|  | 支持POE+，满足新一代园区网以太网供电需求，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 硬件冗余设计 | 支持电源冗余：N+1(N≥2)，支持交换网板冗余：N+1(N≥3)；支持主控板冗余：1+1 |
| 组播协议 | 当前配置支持PIM-DM、PIM-SM |
| 路由协议 | 当前配置支持支持RIP、OSPFv2、ISIS、BGPv4、静态路由等，支持BFD加快故障切换速度 |
| Ipv6 | 支持Ipv4和Ipv6双协议栈 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISIS6、BGPv4+、静态路由、策略路由等 |
| ▲配置要求 | 配置2个引擎 |
|  | 配置不少于4块交换网板，不接受内置式交换矩阵模块 |
|  | 配置48个万兆光口，配置48个千兆电口 |
|  | 配置不少于4个独立电源（非内置电源模块），电源可同时供电 |
|  | 配置2个万兆单模光模块 |
| 安全扩展 | 为便于后续多业务的扩容，要求支持应用控制、负载均衡、SSL VPN等插卡，要求非多功能复用类板卡，要求官方网站有对应明确描述，并提供截图 |
| 证书 | 为保障投标为成熟可靠产品，要求提供工信部入网证，并提供工信部查询截图 |
| 其他 | 投标产品供应商需通过ISO20000 信息技术服务管理服务标准认证和ISO27001 信息安全管理体系标准认证，并提供相关证书 |
|  | 设备所使用软件必须获得CMMI 4级（软件能力成熟度模型集成4级）认证评估并提供证书并提供相关证书 |
|  | 提供三年原厂商质保服务，能提供快速本地化现场技术支持，提供7×24小时技术服务支持。 |

序号17、网闸

表6网闸技术性能要求：

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为物理断开状态 |
| 系统要求 | 内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 主机系统采用多核多线程并行操作系统平台； |
| 接口配置要求 | 不少于6个10/100/1000M自适应电口，内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；最大可扩展至12个电口； |
|  | 内外网主机系统分别具有1个RJ45串口； |
| 性能 | 系统吞吐量不小于300Mbps |
|  | 并发连接数不小于4万 |
|  | 延时小于1ms |
| 系统监控 | 支持设备健康状态实时自我检测，如散热系统状态，并能够进行正常/异常状态指示(即健康指示灯，提供产品照片证明)，且能在异常状态下进行声音报警。 |
| 网络与接口 | 支持IPV6/IPV4双栈接入；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议（提供产品功能界面截图证明） |
| 强制访问控制 | 支持基于动态令牌的双因子认证方式；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；（提供产品功能界面截图证明） |
| 文件交换 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持病毒检测（提供功能截图）；支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台； |
|  | 支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输； |
|  | 支持按任务进行内容过滤；支持一对多、多对一的文件交换； |
|  | 文件交换可以采用客户端方式和无客户端方式的部署； |
|  | 文件传输支持身份认证及加密传输； |
|  | 支持断点续传；支持增量传输、发送后删除、改名传输等发送策略；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持时间策略；支持文件大小传输限制； |
|  | 重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 具备详细的日志记录功能，方便日志查询、统计等操作； |
|  | 可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件（提供产品功能界面截图证明）；支持邮件报警方式； |
| 数据库同步 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持病毒检测；支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL等主流数据库；数据库同步客户端支持Windows、Linux等主流平台； |
|  | 支持Oracle数据库RAC集群同步； |
|  | 支持同种数据库间（同构）和不同种数据库间（异构）的同步； |
|  | 支持字段级数据库间的单向或双向同步（不改变用户的库结构）。 |
|  | 支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持字段值按条件进行数据同步；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持一源表对多目的表同步，支持多源表对一目的表的同步； |
|  | 支持数据库同步异常邮件报警功能；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、复位、删除未能正常传输的数据。（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持数据库表及级字段的同步；支持同步库中初始数据功能； |
|  | 支持单主键、多主键及无主键（无重复）表结构； |
|  | 支持客户端与网闸间的第三方数字证书方式的身份认证，确保只有被授权的合法用户才能运行；（提供功能截图） |
|  | 支持时段控制策略； |
|  | 支持数据库同步数据统计、查询功能；（提供功能截图） |
|  | 提供数据库同步实时日志记录，满足日志审计、查询； |
| 数据库传输 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持用户身份认证（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持病毒检测功能；实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问； |
|  | 提供数据库访问用户的过滤和控制；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持数据库SQL语句过滤功能。（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 提供任务单独启停控制； |
|  | 支持对访问源地址、目的地址和、本机地址和端口的自定义访问过滤 |
|  | 支持访问时段控制；提供数据库传输模块的日志； |
|  | 提供数据库传输传输告警事件日志 |
| FTP访问 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持用户身份认证（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持病毒检测功能；实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制； |
|  | 支持访问用户的黑白名单过滤； |
|  | 支持FTP协议命令的黑白名单控制； |
|  | 支持上传/下载文件类型的黑白名单控制； |
|  | 支持主动、被动两种传输模式； |
|  | 支持基于任务级的内容过滤策略，允许不同任务采用不同的内容控制控制策略； |
|  | 支持透明方式、普通方式两种部署模式； |
|  | 支持访问时段策略；时间可以设置为一次性或者周循环方式 |
|  | 可对访问源地址、目的地址和端口进行访问控制； |
|  | 提供FTP访问告警事件日志 |
| 邮件传输 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持用户身份认证（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收； |
|  | 支持病毒检测功能； |
|  | 支持邮件主题及正文的关键字过滤，以及收件人、发件人地址黑白名单 |
|  | 支持基于任务级的内容过滤策略，允许不同访问任务采用不同的内容控制策略； |
|  | 提供对访问源地址、目的地址和端口、本机地址和端口的自定义访问过滤控制； |
|  | 支持对邮件附件大小进行控制；支持附件类型过滤； |
|  | 邮件收发支持时段访问控制；时间段可以是一次性执行、周循环两种方式 |
|  | 提供邮件传输告警事件日志 |
| 安全浏览 | 支持病毒扫描功能； |
|  | 支持基于任务级的内容过滤策略，允许不同访问任务采用不同的内容控制策略； |
|  | 支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制； |
|  | 支持页面关键字过滤，支持MIME类型过滤； |
|  | 支持网页下载文件类型过滤；支持URL过滤； |
|  | 支持上网时段控制策略，时间策略可以是一次性或者周循环模式； |
|  | 提供安全浏览告警事件日志 |
|  | 支持用户身份认证（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持HTTP请求头部大小限制（提供产品功能界面截图证明） |
| 定制访问 | 支持IPv4、IPv6双协议栈接入（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持用户身份认证（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等 |
|  | 支持TCP/UDP的透明访问和普通访问； |
|  | 支持源地址、目的地址、目的端口的访问控制。 |
|  | 支持时段控制策略，时间模式可以是一次性执行、周循环两种方式； |
|  | 提供访问任务的单独启停控制； |
| 消息传输 | 网闸通用接口；提供外部API函数及说明；消息模块中内置了身份认证、访问用户控制、通信加密、数据传输模式、时间控制策略、内容过滤控制、访问控制、高可靠性等应用；身份认证支持客户端与网闸认证，认证方式可以是数字证书、X509格式的数字证书、本地用户口令认证；通信加密可以实现客户端与网闸之间的SSL加密，实现密文传输；传输模式可以是以文件、字符串、文件和字符串组合等三种传输方式； |
| 安全通道 | 支持多种安全访问方式，比如普通访问模式、透明访问模式、同一个IP多个端口等访问模式； |
|  | 支持HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3等应用协议; |
|  | 支持H323/H323_GK等多媒体协议； |
|  | 支持TNS等Oracle数据库访问； |
|  | 支持SNMP/DNS等协议; |
|  | 支持多种访问控制，比如IP地址和端口访问控制，连续端口范围控制等； |
|  | 支持时间策略访问控制。 |
|  | 支持SYN、UDP FLOOD阈值设置（提供产品功能界面截图证明） |
| OPC工业控制模块 | 支持DCS/SCADA网络与管理网络之间的OPC应用数据的传输； |
|  | 支持用户身份认证（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持同步、异步监测数据的传输，支持高安全的自动协商动态端口通讯机制； |
|  | 支持时段控制策略，能够设置OPC工控应用允许通信的时间； |
|  | 支持端口访问控制； |
| 视频传输模块 | 编码格式：支持M-JEPG，MPEG4、H.264、H.323； |
|  | 视频分辨率：支持D4、D1、VGA、2/3D1、1/1.8D1、SIF、3/4D1、CIF、QCIF； |
|  | 视频数据丢包率：<0.5% |
|  | 控制协议：支持视频共享平台SIP控制协议； |
|  | 适用码流：20Kbps~8Mbps高清； |
|  | 支持视频服务器认证，有效保证非法视频服务器不能接入用户的内部网络 |
|  | 支持海康、H3C、互信先进视讯、天视、星望视频等多种主流视频控制协议 |
|  | 支持视频会议 |
|  | 支持DB33标准 |
| 病毒检测 | 支持病毒检测专用模块，支持自动/手动两种升级模式；（提供产品功能界面截图证明） |
| 入侵检测功能 | 支持实时入侵检测功能，并可设置自动阻断响应（提供产品功能界面截图证明） |
| 抗DDoS攻击 | 支持抗DDoS攻击功能；（提供产品功能界面截图证明） |
| 安全管理 | 支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输； |
|  | 支持命令行方式管理； |
|  | 内/外网主机系统分别具有独立管理接口，而不是采用低安全的管理方式，如通过网络接口管理、通过内网一个管理接口完成全部管理等； |
|  | 管理员权限支持三权分立； |
|  | 支持配置文件以加密的方式导出（提供产品功能界面截图证明） |
| 防暴力破解限制 | 支持系统防暴力破解，对管理员登录失败有次数限制：密码输入错误，超过限定次数，自动锁定设备，阻止非法管理员再次登录，同时根据限定期限，可自动解除锁定。支持管理员登录超时设置。 |
| 双机热备 | 通过独立的热备接口实现双机热备； |
|  | 支持抢占模式；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持配置同步；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持主、备状态实时展示；（提供产品功能界面截图证明） |
| 负载均衡 | 支持多台设备实现负载均衡，无需第三方软硬件支持； |
| 日志审计 | 支持全中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 日志实现按功能模块分组管理 |
|  | 实现对日志的浏览、查询、导出、删除等操作 |
|  | 支持FTP方式上传日志；（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持SNMP v1、v2、v3版本，并支持trap方式。（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 日志支持远程存储，能为第三方日志服务器提供日志；支持标准SysLog |
|  | 支持图表实时显示网口流量、CPU状态、内存状态信息（提供功能界面截图）； |
| 集中管理 | 支持集中管理，实现多设备的统一展示、监控和预警管理 |
|  | 支持设备重要信息监控，包括运行正常设备数量、网络连通状态、snmp 连通状态、告警设备数、设备位置、管理员联系方式等功能（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持报表功能：支持预定义报表和自定义报表功能，并能支持生成PDF格式报表及下载功能。（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持威胁分析：展示最近24小时内告警日志中各告警等级的日志数量所占总告警日志数量的比例（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 支持告警排行榜：支持展示24小时告警趋势图，支持打印和下载图表（提供产品功能界面截图证明） |
| 产品资质要求 | 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（三级） 具备公安部信息安全产品检测中心检测报告（三级） 具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 具备国家保密局科技检测中心《涉密信息系统产品检测证书》； 具备国家保密局科技检测中心检测报告 具备《中国国家信息安全产品认证证书》(即3C证书)； 通过GB/T-28181-2011国标测试，并提供相关公安部测试报告； 公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告 |

序号18、服务器

表7服务器技术性能要求：

| 机型 | 2U机架式服务器 |
| --- | --- |
| ▲处理器 | 配置2颗Intel Xeon E5-2630v4系列CPU，每颗CPU核心数≥10核，每颗CPU主频≥2.2GHz，每颗CPU三级缓存≥25MB |
| ▲内存 | 配置4根32GB DDR4 2133MHz ECC RDIMM内存，支持≥24个内存插槽 |
| ▲硬盘 | 配置≥2块600G 10K 2.5寸SAS热插拔硬盘，支持≥28个硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插 |
| 硬盘控制器 | 配置2G缓存raid控制器，支持RAID0/1/5； |
| 网卡 | 板载芯片双口千兆网卡， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 |
| ▲光纤卡 | 配置双口8G 光纤卡(含4块8G FC光纤模块)；需要包含光纤交换机端口激活费用 |
| 扩展插槽 | 最大支持10个PCI-E 3.0插槽（2个专用插槽） |
| 光驱 | 配置DVD-RW |
| 电源 | 配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；提供服务器电源认证；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能 |
| 风扇 | 配置≥4个热插拔高速系统风扇 |
| 监控屏 | 可选双按键 LCM 监控屏,可以显示服务器信息， CPU温度、风扇转速、当前使用功率等状态，管理接口 IP 地址，监控服务器工作状态，显示硬件故障报警，便于管理员快速找到故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失 |
| SD卡 | 主板支持SD卡插槽，可实现存储BMC日志，存储的日志条数≥3万条 |
| 管理 | 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能， |
| 主机加固系统 | 提供内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入。提供软件著作权证明并加盖公章； |
| 安全模块 | 时间同步型动态密钥，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，支持8位密码显示，产品寿命不低于5年，产品具有拆壳种子销毁功能可保证不被暴力破解，免接触式，无需USB接口。水晶外壳，便携安全。为了确保密钥本身安全可靠性，投标产品必须经过国家密码管理局的审批及检测，并提供相应的生产许可证及销售许可证； |
| 服务 | 3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务 |
| 管理软件 | 提供原厂商服务器导航软件， |
| 产品认证 | 通过SUSE、Windows 、Vmware、Rehat、Oracle Linux、中标麒麟等主流OS厂商的兼容性测试并提供相关官网链接； |
| 安全防护软件 | 本次配置此软件并提供如下功能，并可提供软件界面截图，与服务器同一品牌 1、服务器优化功能，提升服务器主机系统安全 |
|  | 2、网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航 |
|  | 3、应用加固功能，提升关键应用安全 |
|  | 4、防黑客入侵，杜绝各种黑客行为 |
|  | 5、数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改 |
|  | 6、主动防御功能，内核驱动全面保护系统 |
|  | 7、日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况 |

序号22：体系化运维服务（五年）

1、运维清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系化运维服务(五年) | 采用互联网云服务运维管理平台，包含系统管理，知识库管理、业务管理、统计分析、考核管理、资产管理等模块；支持运维业务手机移动端接单及推送业主维修结果。 | 5 | 年/项 |
|  |  | 提供2名常驻运维服务人员，具备综合视频管理平台操作能力及运维管理平台操作能力，能熟练按照运维流程进行过程管控。日常对点位进行平台巡检，故障派单、客户投诉处理、维修过程及结果进行复核,具备承担9000路视频巡检、派单处理工作能力。 |  |  |

2、运维管理平台软件

2.1运维管理平台

1. 采用互联网云服务平台，由专业信息技术服务运行维护标准认证机构负责平台的维护、开发升级；需提供浙江省信息化推进服务中心出具的证明材料；

2. 支持200人员同时在线登录；

3.支持多公司、多部门权限层级管理；

4.支持在线用户检测、踢出，人员在线统计功能；

5.支持维护人员网格化管理；

6.支持运维数据知识库管理，已涵盖前端视频设备运维知识100多项，中心服务器运维知识30多项；

7.支持维护人员8小时工作时间监督管理，精准测量人员工作时间、路程时间、休息时间等3个指标项；

8.支持ITSS系统中事件、工单、问题等3种层次理念；

9.支持低库存预警功能；

10.支持采购、调拨、借用、维修、退货等8种仓库管理业务;

11.支持公安部一机一档规格标准；

12.支持个性化资产标签管理功能，目前以导入15种以上资产属性标签；

13.支持前端设备、管段设备、云端设备等3种类型全程拓扑管控，并支持3类设备在线检测功能；

14.支持语音播报和实时推送功能，推送5s内送达；

15.支持定点导航功能，城区导航精准范围在20米以内，郊区导航精准范围在30米以内，山区导航精准范围在50米范围以内

16.支持人员轨迹采集功能，每单分为签收、签到、反馈、挂起、转单等5中活动轨迹，工作全程管理

17.百兆网络下，常规页面访问速度低于1.5s，统计分析页面访问速度低于3s，投屏展示访问速度低于5s；

18.支持2017-Injection（注入漏洞）、2017-BrokenAuthentication（中断身份认证）、2017-Sensitive DataExposure（敏感数据泄露）、2017-XML ExternalEntities（XML外部处理器漏洞）、2017-Broken AccessControl（中断访问控制）、2017-SecurityMisconfiguration（安全配置错误）、2017-Cross-SiteScripting（XSS跨站脚本攻击）、2017-InsecureDeserialization（不安全的反序列化）、2017-UsingComponents with Known Vulnerabilities（使用含有已知漏洞的组件）、2017-InsufficientLogging & Monitoring（不足的记录和监控漏洞）等10种安全防护；

19.提供浙江省电子信息产品检测所出具类别界定报告、软件著作权、软件产品评测报告

3、运维人员

3.1 技术服务  人员1名

经专业ITSS服务培训，持有中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务工程师证书；经所投产品厂家技术资格培训认证的技术员（需提供厂家培训证明），能提供国内知名视频厂家应用平台修复服务，完成平台运行巡检服务。

提供运维服务内容：对视频业务系统软件的运维服务

主要从事系统运行的管理，对系统运行状态检查；定期巡检业务平台，对平台性能进行分析、检查分析设备日志等；提供配置调整优化、性能优化、资源调整优化等技术服务；

为业主解答关于平台应用软件的使用问题，指导用户操作等服务；

为业主提供应用软件中用户帐号和权限的创建、分配、调整服务；

按照业主要求对系统中的数据进行查询统计和修改校正服务；

故障恢复时间：在接到故障维修请求服务后6小时内解决故障，并向业主报告诊断和处理结果（因不可抗拒的因素造成的视频监控故障解决方案双方协商解决）；

提供平台升级技术支撑服务，对应用软件进行升级，实现用户新需求；

根据业主需要制定备份策略和方案；按照制定的计划方案进行数据库备份；

根据业主需要制定数据备份方案；完成系统程序和数据备份、系统程序和数据迁移、系统在功能和数据验证等工作；

为业主提供资产管理服务，建立资产档案，定期清点资产、标识，建立维护资产清单；

为业主提供配置管理服务，主要提供（1）应用软件版本管理；（2）应用软件用户帐号、权限管理；（3）应用软件代码管理；

每月10号前向业主提供运维工作总结报告；

定期向业主提供应用系统相关的技术培训；

3.2 服务台客服   人员1名

经专业IT服务培训，持有中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务工程师证书；经所投产品厂家专业培训的服务台客服人员（需提供厂家培训证明），具备综合视频管理平台操作能力及运维派单平台操作能力，能熟练按照运维流程进行过程管控。日常对点位进行平台巡检，故障派单、客户投诉处理、维修过程及结果进行复核,具备承担9000路视频巡检、派单处理工作。

序号23：城管定制服务

需根据南浔区公安局和南浔区综合执法局要求，提供南浔综合执法违法停车数据接入到交警违章处理系统，其他违规数据接入到现有执法局业务系统。

所有标项的摄像机立杆及机箱要求

安装位置在机动车通行道路上方的摄像机，安装高度不低于6米；安装位置不在机动车通行道路上方的，如人行道、广场、商场、集贸市场出入口或道路旁等区域，在保证安全的前提下，安装位置不低于4米。立杆、机箱等部件和必须满足以下标准。

表1 配套设施施工要求

| 产品名称 | 指标项 |  | 规格参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路视频监控系统建设及施工 | 总体要求 |  | 施工中涉及管线、接地等符合国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。 |  |
|  | 前端机箱 |  | 采用挂杆式（挂墙式）安装室外机箱；机箱钢板厚度≥1.0mm冷轧钢板，外表喷漆防锈处理；外形规格不小于500mm*350mm*200mm（高x宽x厚）；机箱门采用垫圈密封，侧面设计换气百叶窗，配220v滚珠轴承散热排风扇，使机箱应能适应室外高温环境；采用锌合金锁体、钢制钢栓；铰链采用锌合金、钢制链销；机箱内配置空气断路器和带防浪涌电源插线板。 |  |
|  |  |  | 机箱固定件：机箱固定抱箍、铁板及辅料、立杆开洞；安装位置高出地面220CM以上。 |  |
|  | 接地系统 |  | 接地角钢采用5mm*50mm*2500mm、接地线缆采用≥25mm2接地线； 监控立杆和室外机箱统一接地，每一个监控点做一套独立接地系统，接地电阻≤10Ω。 |  |
|  | 杆件要求 |  | ★符合现场环境总体美观要求，杆件尽量与现场路灯杆等公共杆件一致。 |  |
|  |  |  | 4米立直杆：采用5mm以上有缝钢管，立杆基本形状为圆柱形，立杆管径在150 mm±10 mm,底部法兰300*300*20mm, 采用防锈、镀锌、抛光处理，外表喷塑或喷漆。挑臂采用壁厚5mm以上有缝钢管，挑臂长度2米以下，管径在90 mm±5 mm。 |  |
|  |  |  | 6米立直杆：采用壁厚6 mm以上有缝钢管，立杆基本形状为圆柱形，立杆管径在220 mm±10 mm,底部法兰400*400*20mm,采用防锈、镀锌、抛光处理，外表喷塑。挑臂采用壁厚5mm以上有缝钢管，挑臂长度3米以下，管径在90 mm±5 mm。 |  |
|  | 线缆使用要求 |  | 电源线采用RVV2*1.0线材。 使用超5类铜缆双绞线。 |  |
|  | 管材使用要求 |  | PVC管：直径25mm，壁厚2.5mm。 PE子管：直径32mm，壁厚3mm。 |  |
|  | 摄像机的安装 |  | 摄像机安装前应按下列要求进行检查： ①将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常用工作状态后，方可安装； ②检查云台的水平、垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点方位； ③检查摄像机防护套的雨刷动作； ④检查摄像机在防护套内紧固情况； ⑤检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。 |  |
|  |  |  | 在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。 在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。 摄像机引出的电缆宜留有余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。 摄像装轩的安装应牢靠、稳固。 先对摄像机进行初步安装，经通电试看，细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。 摄像机在转动过程中尽可能避免逆光摄像。 |  |
|  | 安装调试及检验 |  | 应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。 |  |
|  |  |  | 应按照采购文件规定的技术要求和范围提供有关货物。 |  |
|  |  |  | 自备安装调试所需专用工具设施物料，自费运到现场，完工后自费搬走。 |  |
|  |  |  | 提供完成本项目组建的工作小组名单。 |  |
|  | 道路开挖 |  | 根据现场环境及点位建设要求实施。 |  |
| 产品名称 |  | 指标项 |  | 规格参数要求 |
| 车辆抓拍、加油站微卡系统建设及施工 |  | 杆件要求 |  | ★符合现场环境总体美观要求，杆件外观色彩应与现场路灯杆等公共杆件一致。 |
|  |  |  |  | 立杆总体要求：作为系统核心设备——摄像机的辅助配套要求，监控前端立杆要求美观，采用八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板。立杆高度6米，立杆臂长1~3米的可采用火焰液压弯管技术、臂长3米以上采用法琅联接，挑臂材料选用5mm以上优质冷钢板。立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年。紧固件螺钉及螺母为不锈钢。杆体要求整体美观保证摄像机的稳定性，不能产生严重的晃动，设置立杆垂直偏差≤5°。立杆挑臂式样根据现场环境决定。 |
|  |  |  |  | 1米挑杆：1米(定制)采用热镀锌76钢管制作，带抱箍一套； 2米挑杆：2米(定制)采用热镀锌76钢管制作，带抱箍一套； 2.5米挑杆：2.5米(定制)采用热镀锌89钢管制作，带抱箍一套； 3米挑杆：3米(定制)采用热镀锌89钢管制作，带抱箍一套； 4米挑杆：4米(定制)采用热镀锌114钢管制作，带抱箍一套； 监控挑杆（高点监控） 2米横臂 管径：76mm；壁厚：3mm。 |
|  |  |  |  | 6.3米L杆横臂6米：6.3米挑6米，立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板；立杆上口径为120，下口径220mm，壁厚6mm，挑臂口径90-165mm，壁厚3.5mm。 |
|  |  |  |  | 6.3米L杆横臂7米：6.3米挑7米，立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板；立杆上口径为220，下口径280mm，壁厚6mm，挑臂上口径90，下口径170mm，壁厚4mm。 |
|  |  |  |  | 6.3米L杆横臂8米：6.3米挑8米，立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板；立杆上口径为220，下口径280mm，壁厚6mm，挑臂上口径90，下口径180mm，壁厚4mm。 |
|  |  |  |  | 6.3米L杆横臂9米：6.3米挑9米，八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板；立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；立杆上口径为220，下口径280mm，壁厚6mm，挑臂上口径90，下口径200mm，壁厚4mm。 |
|  |  |  |  | 7.3米L杆横臂4米：7.3米挑4米，八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板；立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；立杆上口径为180，下口径240mm，壁厚5mm，挑臂上口径80，下口径120mm，壁厚3.5mm。 |
|  |  |  |  | 7.3米L杆横臂7米：7.3米挑7米，八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板；立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板；立杆上口径为220，下口径280mm，壁厚6mm，挑臂上口径90，下口径180mm，壁厚4mm。 |
|  |  |  |  | 7.3米T杆横臂6米：7.3米挑6米T杆，八角圆锥形状，材料选用8mm以上优质冷钢板；立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；立杆上口径为260，下口径320mm，壁厚8mm，挑臂上口径90，下口径160mm，壁厚3.5mm。 |
|  |  |  |  | 6.3米T杆横臂5米：6.3米挑5米T杆，八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板；立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；立杆上口径为260，下口径320mm，壁厚6mm，挑臂上口径90，下口径160mm，壁厚3.5mm。 |
|  |  |  |  | 6.3米T杆横臂7米：6.3米挑7米T杆，八角圆锥形状，材料选用8mm以上优质冷钢板；立杆与挑臂要求采用防锈、镀锌、抛光处理，焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年；立杆上口径为260，下口径320mm，壁厚8mm，挑臂上口径90，下口径170mm，壁厚4mm。 |
|  |  | 杆基座施工 |  | 现场开挖基座埋设坑时遵循减小开挖面的原则。当基座坑挖好后，现场浇筑时严格按照混凝土的材料配比和配筋标准执行。安装（现浇）基座时保证基座表面的水平，以利杆体的安装。基座底部需做铺垫层，钢筋笼编扎主筋间距为1520cm，主筋最小为φ6钢筋。钢筋笼与地脚螺杆笼连为一体，接地预埋件需同时焊接到钢筋笼上。混凝土基座做保养工作，保养期不得小于20天，待保养期过后基础需做回弹测试，强度不小于32.6。 |
|  |  | 监控机箱安装 |  | 电源进线和光缆引入机箱内，考虑和立杆统一接地，以避雷。 电源进线可采用就近取电源。 在监控机箱中加装电源保护装置，即过流过压保护装置，里面可放置光端机、电源设备，接线端子、光纤终端盒、维修开关和插座。 机箱的安装，以防止进水。 |
|  |  |  |  | 机箱锁的要求 防拨：锁具应有防拨措施，增加防拨性能。 防钻：把锁头固定在6MM台钻上，用φ6MM高速钻头从关键位置处试钻，应钻不透； 防撬：锁舌伸出，操纵旋钮保险后，用规定的重量加压，在保证锁舌有效长度的条件下，机构不应失灵。 防锯：锁舌伸出后，夹住锁体，用手锯弓，使用新钢锯条在锁舌口边锯锁舌，不易锯断。 防卸：钥匙装在门上，将门锁上后不能把锁正常卸下。 用0.2MM标准塞尺平行于锁芯槽中心线试塞，应塞不进。 锁具开启后，钥匙复位静止时，钥匙偏转拨匙位置的夹角。 铆接件，焊接件，坚固件程度。 互开率：单排弹子钥匙不同牙花数种≥6000，互开率≤0.204％。多排弹子钥匙不同牙花数种≥50000，互开率≤0.051％。 |
|  |  |  |  | 机箱材质要求: 采取底部进线设计，要求防雷接地和防水,光纤尾纤盒和光端机等设备。机箱应能适应室外抗高温环境，机箱侧面下部设计换气百叶窗，箱体顶部设置换气轴流风扇，设计温控开关实现高温时的通风换气，以降低机箱内的温度。为了保证设备的安全，机箱要求具有很强的防橇性能，机箱大门采用天地锁，密封性能卓越；进一步保证主控制器的安全。 |
|  |  |  |  | 明装设备箱（道路卡口）：400*500*150（不锈钢）； 设备网络箱（高点监控）：500*430*190。 |
|  |  | 施工设备、材料要求 |  | 浪涌保护器：三级20KA； 三合一防雷器：三合一RJ； 电源线：国标：RVV2*1.0和RVV2*1.5； 硬质PVC管Φ25 PVCΦ25； 预埋管 Φ32PE管； |
|  |  | 摄像机的安装 |  | 摄像机安装前应按下列要求进行检查： ①将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常用工作状态后，方可安装； ②检查云台的水平、垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点方位； ③检查摄像机防护套的雨刷动作； ④检查摄像机在防护套内紧固情况； ⑤检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。 |
|  |  |  |  | 在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。 在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。 摄像机引出的电缆宜留有余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。 摄像装轩的安装应牢靠、稳固。 先对摄像机进行初步安装，经通电试看，细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。 摄像机在转动过程中尽可能避免逆光摄像。 |
|  |  | 安装调试及检验 |  | 应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。 |
|  |  |  |  | 应按照采购文件规定的技术要求和范围提供有关货物。 |
|  |  |  |  | 自备安装调试所需专用工具设施物料，自费运到现场，完工后自费搬走。 |
|  |  |  |  | 提供完成本项目组建的工作小组名单。 |
|  |  | 道路开挖 |  | 根据现场环境及点位建设要求实施。 |

四、其他要求

1、投标方对工程中涉及到的摄像机的立杆及基础，室外机柜及基础，管路敷设及手孔，自行勘察现场确定施工方案。特别对监控点位置的选择应避免被其它遮挡物（如树叶、广告牌等）挡住而影响监控效果。除在原有监控点扩容的情况外，本项目设备箱（无颜色要求）正面应明显标有“南浔治安监控五期”字样，以区别于其他项目。

2、本次视频监控图像和数据必须接入湖州市公安局治安视频动态监控统一接入平台，实现全市联网，同时要考虑到有在2013年-2015年、2016年高清视频监控项目基础上的增点、扩容等方面，因此，投标方须充分考虑到向以上项目的平台、设备、杆路管线等设施所有方支付相应费用，以及到南浔区公安分局监控中心及各派出所监控分中心视频传输专网建设费用。

3、工程施工单位应具有三级（含三级）以上安防资信等级，并有相应施工经验，投标人本身不具有该资质的，可以委托或其他形式交由具有该资质的湖州本地施工单位参加工程施工，且须经采购人确认，参加投标时应提供该施工单位的名单、资质证书及人员清单。

4、本次工程所需的关键设备货物，投标方必须采用在湖州地区当地有使用并可靠稳定运行的设备。以签订销售合同并安装调试完毕通过验收的项目为准，业主将通过电话、实地考察等形式进行核实，发现虚报按无效标处理。

5、本工程供应商自行解决本项目所有监控点电源接入，相关费用以及设备日常电费纳入租费。

6、中标人必须向招标人提供认可的详细的日常维护计划，组织专门的管理和技术维护力量，落实专人开展日常巡查，记录检测和维修维护工作，形成报告。监控点位发生问题必须于8小时内响应、查明原因并修复。因供应商提供的设备、线路或电源原因造成的故障，前述原因引起的重大故障三个工作日必须修复。

7、投标人必须承诺中标后免费提供十条视频专网光纤用于视频监控共享单位的视频接入（具体单位根据实际工作需求定）。并承诺根据公安实际应用需求，每年免费对部分点位进行迁移。（本项目总监控数5%以下，非立杆迁移）。并承诺根据公安应急突发事件需求，每年免费提供1-3次视频监控网络和安装支持。

8、项目建成后进行初验，初验合格后次月计算并按季支付租费，计费周期为自然月。

计费方法：（1）高清视频监控以前端监控摄像机数量，结合完好率（正常使用的监控点数与总监控点数百分比）计算租费，标准如下：

| 序号 | 完好率范围 | 结算方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完好率 ≥ 98% | 按正常监控点月租合计数的100%支付 |
| 2 | 98% > 完好率 ≥ 95% | 按正常监控点月租合计数的90%支付 |
| 3 | 完好率 < 95% | 按正常监控点月租合计数的80%支付 |

（2）车辆、人脸抓拍视频监控系统按卡口数，结合故障情况支付月租。因供应商提供的设备、线路或电源原因引起的故障，每月累计不超过3天的，按正常使用天数占全月比例支付租费（12时前排除故障，当天不计入故障如天数）；故障天数超过3天，不足10天，按正常使用天数占全月比例的90%支付租金；故障超过10天租方不支付租费。

9、项目验收前，中标人按要求制作监控点基本信息资料，应包含点位名称、现场图片、施工线路图等。并按标准配置监控点字幕，完成点位基础地理信息采集输入专门系统，要求信息采集率、准确率达到100%。负责按标准完成项目第三方检测。

五、商务条款

| 质保期 | 项目整体质保不低于五年（租期） |
| --- | --- |
| 付款方式 | 项目验收合格后次月开始计算租赁费，参考监控完好率情况，按月结算，按季度支付租费。 |

特别说明：

1、根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2、需求中不允许负偏离的实质性要求和条件，以“★”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。标“▲”为重要指标项。

3、投标人可以投两个标项，评标委员会按照得分排序确定中标候选供应商，被确定为第一标项中标候选供应商的，不得被推荐为第二标项中标候选供应商。

- 第三章  合同主要条款

财政审批编号:浔财采确临[2018]922; 招标文件编号: HZGZ2018-059

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，需方在供方完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“需方”系指具体使用货物和接受服务的使用单位（即采购人）；

1.6“供方”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体（即供应商）；

1.7“财政审批编号”系指湖州市南浔区财政局审批编号。

2.合同项目与内容

湖州市公安局南浔区分局”雪亮工程”租赁服务项目

3.供货时间与交货地点

供货时间：详见招标文件要求；

供货地点：由采购单位指定。

4.标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.专利权

供方应保证需方在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。

7.包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8.装运标记

8.1供方应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9.装卸要求

除合同另有规定外，供方提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供方承担。

10.装运条件

供方负责安排运输，运输中的一切费用由供方承担；

11.装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知需方。具体安装时间以需方通知为准。

12.货物就位

供方负责所供货物就位，如受条件影响就位，供方负责货物拆装，就位一切费用供方负责。

13.付款方法和条件

付款方式应优于下列付款条件，当付款方式劣于下列要求则视为不响应本次招标；

详见招标文件要求。

14.支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为所签合同的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

15.技术服务及货物的安装、调试

15.1供方应负责安排需方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供方提出建议；

15.2合同所指的货物到达需方工地现场后，供方应在收到需方通知后，派专业安装技术人员前往需方现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供方自理。

16.售后服务及承诺

16.1供方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.2质保期：详见招标文件要求。在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担；

16.3货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.4供方在收到需方维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

17.备件

正如合同条款所规定，供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图等相关技术资料。

18.技术质量保证

18.1供方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给需方；

18.3质保期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供方对提供的货物执行一定的保质期限，供方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供方承担；

18.5需方应尽快以书面形式通知供方由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方负责。

19.检验和测试

19.1需方或其代表应有权在生产阶段检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明需方要求进行的检验和测试。需方应及时以书面形式把检验或需方测试代表的身份通知供方；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给需方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

20.验收

20.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取需方同意后，按双方商定的标准执行。

20.2 验收费用由供方承担。

21.索赔

21.1如果供方对偏差负有责任而需方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用，同时，供方应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受，如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将以合同付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

22.迟交货

22.1需方的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供方。供方需按照需方提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供方可在不改变品牌并获取需方书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知需方，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供方按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，需方由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，需方应赔偿由此给供方所造成的直接损失费用。

23.不可抗力

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24.税

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

25.供方履约延误

25.1供方应按照“供货计划一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供方不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26.误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），累计在履约保证金中扣除，若履约保证金扣完不够，继续从合同价款中扣除。

27.违约终止合同

27.1在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

27.2如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

27.3如果供方未能履行合同规定的其它任何义务；

27.4如果需方认为供方在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

27.4.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

27.4.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害需方利益的行为。

27.5如果需方根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

28.仲裁

28.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，供需双方应通过友好协商解决，如从协商开始15天内仍不能解决，双方应将争端提交湖州市仲裁委员会仲裁或直接向需方所在地的人民法院起诉；

28.2如果提请仲裁，仲裁裁决书应为终局裁决，对双方均有约束力；

28.3仲裁费用应由败诉方负担；

28.4如果向人民法院起诉，在收到判决书后，如有异议，有异议方应在收到判决书后在法定时间内提出上诉，逾期未提出的，判决有法律效力，双方应遵照执行；

28.5在仲裁或起诉期间，除进行仲裁或起诉的部分外，本合同其它部分应继续执行。

29.转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到需方的书面同意后，供方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。需方有绝对权力阻止分包。虽然需方之前未有阻止分包，需方仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供方承担的责任，供方仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供方按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

30.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

31.合同生效及其他

31.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供、需方各执一份； 湖州市南浔区财政局、集中采购机构各一份。

# 第四章  投标文件的格式附件

附件1：

投 标 声 明 书

致湖州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的湖州市公安局南浔区分局“雪亮工程”租赁服务项目（编号为HZGZ2018-059）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为120天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：  日 期：

投标人全称（公章）：

附件2：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（单位全称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

附件3：

法定代表人授权委托书

湖州市政府采购中心：

我（姓名）    系（投标人名称）     的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）     为授权代表，以我方的名义参加项目编号：HZGZ2018-059 项目名称：湖州市公安局南浔区分局“雪亮工程”租赁服务项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：     职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：   职务：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件4：

评分索引表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第五章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件5：

企业荣誉

第   标项

投标人全称（加盖公章）：招标文件编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：1、投标企业获得的荣誉证书是指2015年1月1日至今获得的荣

誉证书(附荣誉证书复印件并加盖公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件6：

企业业绩

第   标项：

投标人全称（加盖公章）：          招标文件编号：HZGZ2015-059

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指投标人2015年1月1日至今采购货物（设备）

已签署的项目合同(附合同复印件并加盖公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件7：

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：          招标文件编号：HZGZ2018-059

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格

来填写。

附件8：

供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  | 企业资质等级 (如有) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 拟投（竞）标 项目名称 |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无在一年内有二次以上（含二次）在招投标活动中，有行贿、受贿行为受到记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无在一年内有三次以上（含三次）下列情形受到记录公示的情况 ①在招投标活动中有串标、围标、抬标等违法行为的； ②在招投标活动中，有泄露应保密的资料、信息等或采用不正当手段获取有关保密资料等行为的； ③有提供虚假证明或资料、出具虚假报告或签单等弄虚作假行为的； ④投标人中标后，有非法转包、违法分包中标标的等行为的； ⑤不按合同规定履行义务（因不可抗力引起的除外），情节严重的； ⑥其它被各招投标活动行业监管部门做出“公示期内不得参加招投标活动”处理的不良行为。 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，正在公示期内的情况 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，在公示期外、两年内的情况 |  |  |  |
|  | 有无不良行为受到记录公示，但未注明公示期限的情况 |  |  |  |
|  | 有无前述所列不良行为之外其它不良行为受到记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无公示期内再次发生不良行为被记录公示的情况 |  |  |  |
|  | 有无各行业招投标活动相关法律、法规、制度规定的不得参加本行业招投标活动的行为 |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 投（竞）标单位 声明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目竞标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日期： 年 月 日 |  |  |

注：1、本表格须在投标报名时提交，并作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须另行附页按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

附件9:

投标货物(设备)技术指标参数偏离表

投标人全称（加盖公章）：           招标文件编号：HZGZ2018-059

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件10:

投标项目实施人员情况一览表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2018-059

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书复印件（加盖公章）。

附件11:

投标货物（设备）组成清单

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2018-059

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 开发商全称 | 是否小微企业 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件12：

开标一览表（报价表）

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2018-059

| 投标项目名称 |  | 湖州市公安局南浔区分局 “雪亮工程”租赁服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  | 120日历天 |
| 标项 |  | 第 标项 |
| 投标报价 （人民币） | 小 写 |  |
|  | 大写 |  |

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月  日

附件13：

投标项目报价明细表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2018-059

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 制造商全称 | 是否小微企业 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。

附件14：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加湖州市公安局南浔区分局“雪亮工程”租赁服务项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

备注说明：

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《小微企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

附件15：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加湖州市公安局南浔区分局“雪亮工程”租赁服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

# 第五章  评标办法及标准

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公开、公平、公正、科学合理评标；

2.2评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或者五人以上的单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由集中采购机构依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，集中采购机构将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格分、商务技术分（商务得分+技术得分）组成，总分值100分。在本项目中价格（投标报价）所占权值为30%；商务技术所占权值为70%。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、投标文件质量、企业荣誉与业绩、企业信誉、企业质量环保管理等认证证书、投标货物技术性能、投标项目实施方案、售后服务承诺、政策分等进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分,以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选供应商。

4、评标计算方法

本项目设价格分100分，商务技术分100分。各投标人最终得分按:最终得分=商务技术分×商务技术权值+价格分×价格权值。

4.1价格分：100分

4.1.1投标报价：100分

4.1.1.1 以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

4.1.1.2评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理；

4.1.1.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.1.1.4价格计算扣除

4.1.1.4.1 根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

4.1.1.4.2根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

4.1.1.4.3根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

上述计算扣除不累计计算，最高扣除6%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

4.2商务部分、技术部分：100分

4.2.1投标文件质量：2.5分

4.2.1.1投标文件所有内容按招标文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分。

4.2.1.2投标文件中的投标资料格式规范、装订整齐、无涂改插字现象得1.5分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得1分。

4.2.2企业荣誉与业绩：10分

4.2.2.1荣誉：0-3分

评委按投标人提供的2015年1月1日至今政府行政职能部门或行业主管部门授予的投标企业荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。（证书上未体现单位名称或有效期的，请提供相应证明文件，否则不计分）。

4.2.2.2企业业绩:0-6分

评委根据投标人2015年1月1日至今的数字式高清治安类视频监控类、高清卡口类销售或租赁合同，要求安装调试完毕的项目销售业绩（金额）进行评定（同时提供合同及业主验收报告复印件并加盖投标人公章,原件需随身携带，以备核验，届时未当场提供相应原件的，该部分评分时不予认可）。

4.2.2.2.1投标人提供的累计合同销售金额（建设、维护费用总额或租赁费总额）达到本项目各标项采购预算金额的得2分，每超过预算金额100%（含）加1分，最多加3分；累计达不到预算金额的按各标项预算比例得分；未提供采购项目合同复印件的不得分。

4.2.2.2.2投标人提供的单个合同销售金额达到本项目各标项采购预算金额的得2分。

4.2.3企业信誉：4.5分

4.2.3.1投标人信用等级：0-1.5分

评委按投标人提供的2015年1月1日至今政府行政职能部门授予的有效信用等级证明材料进行评分：具有最高等级的得1.5分，具有次高等级得1分, 具有第三等级的得0.5分；未提供不得分（提供证明材料复印件并加盖投标人公章）。

4.2.3.2企业市场行为信誉：0-3分

评委以供应商市场行为信誉情况承诺书为依据进行评分。

截止开标时间，不良行为仍在公告期内的，每出现一次扣20%-30%；不良行为虽已在公告期外，但在两年内的，每出现一次扣10%-15%分；不良行为认定文书及公告中未注明公告期限的，每出现一次扣10%-15%分；未出现不良行为的得3分。

4.2.4投标项目实施方案：12分

4.2.4.1投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠，与湖州市公安局现有的视频监控系统、视频管理平台完全兼容，能与湖州市公安局实战应用平台和省公安厅的平台实现无缝对接：0-4分;

4.2.4.2确保按期完工的组织措施：0-2分;

4.2.4.3确保供应货物质量的措施：0-2分;

4.2.4.4与货物需方单位的配合：0-2分；

4.2.4.5投入本项目施工设备情况：0-2分;

4.2.5证书：0-3分

4.2.5.1投标人具备有效质量体系认证证书的得1分；

4.2.5.2投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分；

4.2.5.3投标人具备职业健康安全管理体系认证证书的得1分；

提供证书复印件并加盖投标人公章，以上证书未提供不得分。

4.2.6投标货物技术性能：0-55分

4.2.6.1响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得22分；

4.2.6.2优于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当加分，每优于一项加0.1分，标注“▲”重要指标每一项优于招标文件指标的加0.5分；总加分不得超过15分；

4.2.6.3低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣0.1分；标注“▲”重要指标负偏离的每一项扣0.5分；总减分不得超过15分;

4.2.6.4系统方案整体评估：0-18分

（1）系统设计方案必须实现接入市公安局视频专网监控平台。视技术方案对项目的理解程度,从本项目监控点前端基础施工、安装调试、设备选型、传输线路、接入平台、系统扩展、系统运维等方面的技术可行性和项目系统兼容程度进行打分，得0-5分。

（2）本次系统建设前后端设备品牌统一性的兼容考虑，视技术方案的统一性、合理性、完整性进行打分，得0-3分。

（3）云存储系统设计的方案根据项目实际情况，考虑先进性、合理性、安全性，得0-3分。

（4）投标人在已实施完成的治安监控项目中，已使用与本项目相同类型的云存储系统的得2分。

（5）根据投标产品视频监控的市场占有率及市场反馈情况进行评分，第一名得3分、第二名得2分、第三名得1分、其他不得分；需提供IHS出具的市场占有率证明文件。

（6）投标人提供由公安相关部门出具的监控平均完好率证明，范围为2017年6月1日至2018年6月30日投标人已建并接入湖州市公安视频专网监控平台的数字式高清视频监控系统，所有投标人按平均完好率从高到低排名得分，第一名得2分，第二名得1.5分，第三名得1分，第四名及以后得0.5分。平均完好率未达到95%或未能提供相关证明的，得0分。

4.2.7售后服务：0-10分

4.2.7.1 设备租赁期内的服务承诺：0-4分

（1）操作培训承诺：0-2分；

（2）维修响应时间：0-2分

接到采购人报修通知（电话、电传等）后3小时内现场响应得1分，每减少1小时加0.5分，最高得2分；每增加1小时扣1分，扣完为止；

4.2.7.2 售后维保机构及人员：0-3分

（1）南浔区各乡镇有固定、完整的施工、维护机构，提供各机构地址、固定电话及联系人的0-2分；

（2）施工机构人员数量及名单，提供人员当年社保证明：1分；

4.2.7.3 建设性承诺和建议方案：0-3分

在本项目实施基础上，提出切实可行的建议和方案。建议和方案应在中标后随本项目共同实施完成。

4.2.8政策分：3分

4.2.8.1投标产品出自不发达地区或少数民族地区（县级及县级以上行政区域）的，得 1 分；

4.2.8.2投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的（高新企业证书等），每证得1 分，最高得2分；

政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据，如未提供则不得加分。

以上4.2.1－4.2.8各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

5.评标程序与方法

5.1对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

5.4推荐中标候选供应商名单。按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐1名中标候选供应商（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6.监督管理

本项目在湖州市南浔区财政局监督下进行。