## 湖州大剧院管理中心舞台LED大屏更换项目公开招标文件

招标文件编号:HZGZ2022-24

财政审批编号: 湖财采确【2022】7446号

采购人：湖州大剧院管理中心

集中采购机构：湖州市政府采购中心

日期：2022年7月22日

目         录

招标公告	....................................................................................3

第一章  投标人须知	6

前   附  表	6

一、总  则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	12

五、开标程序	13

六、评标	13

七、投标无效的情形	16

八、合同的授予	18

九、质疑	19

第二章  招标需求	20

第三章  合同主要条款	20

第四章  投标文件的格式附件	42

第五章  评标办法及标准	57

## 湖州大剧院管理中心舞台LED大屏更换项目招标公告

项目概况

湖州大剧院管理中心舞台LED大屏更换项目的潜在投标人应注册成为政采云平台供应商后登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）进行申请。申请通过后请自行在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或者湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）下载获取招标文件，并于2022年8月16日9:00（北京时间）前在政采云平台上传递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZGZ2022-24

财政审批编号：湖财采确【2022】7446号

项目名称：湖州大剧院管理中心舞台LED大屏更换项目

预算金额：人民币545.55万元

供货期限：合同签订后60日内完成供货、安装、试运行及验收。

本项目不接受联合体投标和进口产品投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：公告发布时间至投标截止时间

方式：网上在线申请。注册成为政采云平台供应商后登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）进行申请。申请通过后请自行在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或者湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）下载。

投标保证金：不缴纳

售价：免工本费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和方式

截止（开标）时间： 2022年8月16日9:00（北京时间）

方式：政采云平台提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件, 投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

3、投标人通过“政采云”平台电子交易客户端制作投标文件，电子交易客户端请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程详见政采云平台帮助文档视频材料：“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输提交的投标文件，将被政采云平台拒收。

5、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘，须无病毒且能正常读取，建议使用新盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

EMS接收人：张女士  电话：0572-2220019

邮寄地址：湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼238室。

6、供应商按照规定方式获取招标文件的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内、且在提交投标文件截止时间当天之前，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

“规定方式获取招标文件”是指：供应商按本项目招标公告要求向集中采购机构申请获取招标文件通过后下载招标文件。

7、投标答疑时间：供应商对招标文件有异议的，应当在2022年8月9日下午17:00前以书面（含传真、电邮）形式，按照招标文件第一章投标人须知正文部分对质疑提出的规定，向集中采购机构或采购人一次性提出，集中采购机构或采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真、电邮）通知所有获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

8、采购项目需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等，详见招标文件。

9、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：湖州大剧院管理中心

地址： 湖州市吴兴区仁皇山路777号

联系人：娄小庆

质疑函接收人：娄小庆

联系方式：0572-2112395       传真：/

2、采购代理机构信息

名称：湖州市政府采购中心

地址：湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼

质疑函接收人：张女士

联系方式：0572-2220019   传真：0572-2220061

邮箱：zfcgfzx@huzhou.gov.cn

3、项目联系方式

项目联系人：周先生    电话：0572-2220018

4、同级政府采购监督管理部门

名称：湖州市政府采购监管处

联系人：李女士    监督投诉电话：0572-2150086

第一章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州大剧院管理中心舞台LED大屏更换项目 |
| 2 | 编号 | 招标文件编号：HZGZ2022-24 财政审批编号：湖财采确【2022】7446号 |
| 3 | 招标内容 | 详见《招标文件》第二章内容 |
| 4 | 项目交货及安装地点 | 由采购人指定 |
| 5 | 合同履行期限 | 合同签订后60日内完成供货、安装、试运行及验收 |
| 6 | 投标保证金 | 不缴纳 |
| 7 | 投标答疑截止时间 | 2022年8月9日下午17:00 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第二章对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 否 具体要求详见第五章对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 具体要求详见第二章对应内容。 |
| 12 | 投标形式 | 政采云平台提交电子投标文件 |
| 13 | 开标时间 （投标截止时间） | 2022年8月16日9：00 |
| 14 | 开标地点 | 湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼开标区本项目开标室（投标人通过政府采购云平台参加不见面开标） |
| 15 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 16 | 质量保证期 | 质保期3年，自项目验收合格之日起计算。 |
| 17 | 履约保证金 | 按合同金额的1%计收，中标人在合同签订后，应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履约完成之日起5个工作日内视履约情况返还。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 18 | 评标办法及标准 | 综合评分法，评分标准详见招标文件第五章 |
| 19 | 采购人 | 湖州大剧院管理中心 联系人：娄小庆 电话: 0572-2112395 |
| 本招标文件的解释权属湖州市政府采购中心、湖州大剧院管理中心 |  |  |

## 一、总  则

1. 适用范围：本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（如法律、法规、规章及省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

采购人、项目名称、编号及相关内容见投标人须知前附表。

2、定义

(1)、“集中采购机构”系指组织本项目采购的湖州市政府采购中心。

(2)、“投标人”系指提交投标文件的单位。

(3)、“采购人” 系指委托集中采购机构采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.采购预算：人民币545.55万元

采购人用于采购本项目的资金已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

4.采购方式 ：公开招标

5.投标人的资格条件

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

6.投标费用

投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，集中采购机构对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件的说明

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括以下内容

第一章 投标人须知

第二章 招标需求

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及标准

7.2集中采购机构在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人、集中采购机构和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得招标文件后3日内向集中采购机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件答疑

投标人对招标文件有异议的，应当在招标公告中规定的时间以书面（含传真、电邮）形式向集中采购机构或采购人一次性提出，采购人和集中采购机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真、电邮）通知所有获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。逾期提出将不予受理。

9.招标文件的澄清、修改

9.1在投标截止时间前，采购人和集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.2采购人和集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 投标人应在投标截止时间前关注和查收“政府采购云平台”中有关本项目的通知和答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失由投标人自负。

## 三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件及投标人与采购人和集中采购机构就投标有关的通知、信函和文件原则上均应使用简体中文。若投标人所提供的资料为外文的，需同时提供中文译文。

10.2除技术规范中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

11.投标文件的形式与效力

11.1供应商应准备电子投标文件，按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”及本项目招标文件要求提交；

11.2投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

通过政府采购云平台成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败的，启用备份投标文件；启用成功的投标文件作为评标依据。

投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.电子投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制电子投标文件。电子投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。电子投标文件由资格部分、商务部分、技术部分和价格部分组成（电子投标文件中所盖公章均采用CA签章）。

12.1资格部分包括下列内容：

12.1.1投标声明书(格式见附件1)；

12.1.2提供法定代表人授权委托书(原件、格式见附件3)、授权代理人有效身份证明（复印件）以及授权代理人个人社保缴纳证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

12.1.3联合投标协议书、联合投标授权委托书（若需要）;

12.1.4中小企业声明函（是否中小企业均需提供，格式见附件12）；

12.1.5投标产品具有参与实施政府采购节能产品认证证书或证书发布平台（中国政府采购网等）的投标产品节能认证证书查询截图。

请将以上资格部分材料上传政采云平台做资格审查，采购人或评标委员会仅根据上传的资格部分文件材料进行审查。

12.2商务部分主要包括下列内容：

12.2.1评分索引表（格式见附件4，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）

12.2.2企业荣誉与业绩（见附件5、附件6）；

12.2.3认证证书、检测报告（如有）；生产厂家授权、承诺、证明、背书材料（如有）；

12.2.4投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）

12.2.5供货期，列明施工进度计划表（格式自拟）；

12.2.6售后服务

12.2.7商务条款偏离表（格式见附件7）；

12.2.8企业信誉

12.2.8.1企业信用等级证书（如有）

12.2.9政策分相关证明资料；

12.2.10投标人认为要说明的其他内容；

12.3技术部分主要包括下列内容：

12.3.1投标货物(设备)技术指标参数偏离表（格式见附件8）；

12.3.2服务计划书（格式自拟）；

12.3.4投标货物（设备）组成清单（格式见附件9）；

12.3.5技术资料、彩本（页）等（如有，格式自拟）；

12.3.6投标方认为需要的其他文件资料。

12.4价格部分主要包括下列内容：

12.4.1开标一览表（报价表）（格式见附件10）;

12.4.2投标项目报价明细表（格式见附件11）;

12.4.3中小企业声明函（格式见附件12）；

12.4.4残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件13）；

12.4.5属于监狱企业的证明文件（若有）；

12.4.6供应商及产品制造商“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果截图（若有）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标项目报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人电子签章。资格部分、商务部分及技术部分中不得出现项目价格部分内容，否则将作无效标处理。

13.投标报价

13.1投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号，采购人和集中采购机构不接受备选方案。

13.2投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

13.3开标一览表（报价表）上的价格应包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

13.4投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

13.5投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

14.投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第15项（120日历天）所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，采购人和集中采购机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人和集中采购机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标保证金

本项目不向投标人收取投标保证金。

16.投标文件的签署

供应商应根据政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

投标人须按资格部分、商务部分、技术部分和价格部分编制投标文件，资格部分、商务部分和技术部分的投标文件不得体现价格部分内容。

投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

## 四、投标文件的提交

17.投标文件的提交及提交截止时间

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

17.2集中采购机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.迟交的投标文件

投标截止时间后传输提交的投标文件，将被政采云平台拒收。

19.投标文件的撤回

在投标截止时间至规定的投标有效期满之间的这段时间，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标程序

20.开标程序

20.1集中采购机构和采购人将于本须知《前附表》第13、14项规定的时间和地点举行开标会；

20.2开标会由集中采购机构和采购人共同主持；

20.3本项目采用政采云电子招投标开标程序

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。如投标人在开标开始后30分钟内解密失败，投标供应商还另行按要求递交了备份投标文件的，则启用备份投标文件（投标截止时间前收到的，符合招标文件规定的备份文件），备份投标文件又解密失败的，投标无效。

说明：政采云平台如对电子开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 六、评标

21.评标委员会与评标

评标委员会由集中采购机构依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

22.评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人、集中采购机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

评审中需要投标人对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过政采云平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

投标人通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.投标文件的评定

24.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格文件逐项进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查由采购人负责。

24.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

25.投标文件报价前后不一致的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除本招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标项目报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。

26.3在评审过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

26.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

26.5在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评标委员会有权对其做出不利的判定。

26.6 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向集中采购机构提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

27.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外）：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3因重大变故，采购任务取消的;

27.4投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

28.定标

28.1集中采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人应在收到评标报告后五个工作日内依法确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。

28.2中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.3在发布公告的同时，采购人和集中采购机构向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28.4中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、投标无效的情形

29.投标文件有下列情况之一者, 投标文件将被视为无效：

29.1资格审查没有通过的（指投标文件中下列情形：1.未提供投标声明书的；2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；3.未提供法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明的；4.联合体投标未提供联合体协议和联合体投标授权委托书的；5.未提供招标公告中投标人特定条件要求的其他资质复印件的）；

29.2电子投标文件在规定时间内解密失败的；

29.3未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

29.4投标文件中资格部分、商务部分、技术部分中出现价格部分内容的；

29.5投标人在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

29.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，采购人不能接受的；

29.8投标文件载明的投标有效期、质量保证期少于招标文件规定期限的；

29.9投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

29.10投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

29.11投标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

29.12投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

29.13提供不真实资料的；

29.14投标货物的技术指标、参数等存在实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

29.15未满足招标文件中打“▲”条款的；

29.16不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

29.17二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

29.18评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的；

29.19投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.20投标人被视为串通投标的；

29.21投标产品为进口产品且未经批准的；

29.22评标委员会按照规定对投标文件的计算错误进行修正后的报价，投标人不予确认的；

29.23招标需求中要求提供的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人未提供认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图的；

29.24法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形；

## 八、合同的授予

30.授予合同的依据

30.1采购人和集中采购机构签发的中标通知书；

30.2招标文件、招标文件的修改及补充文件；

30.3投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

30.4《中华人民共和国民法典》的规定。

31.签署合同的要求

31.1采购人与中标供应商按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

31.2签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起三十日内；

31.3所签订的合同内容不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改；

31.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

31.5自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本分别送集中采购机构、同级人民政府财政部门各一份备案。

32.中标通知书

32.1确定中标供应商后，采购人和集中采购机构将发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受;

32.2中标通知书为双方签订合同的依据；

32.3中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

33.履约保证金

中标供应商在领取中标通知书的同时，应按本须知前附表第15项的规定，向采购人提交履约保证金；

34.合同签订

34.1采购人与中标供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和中标供应商的投标文件签订书面合同。

34.2 采购人如不与中标供应商订立合同，或者采购人、中标供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

34.3中标供应商如不按规定与采购人订立合同，则采购人废除授标，给采购人造成损失的还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4 中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

34.5如果中标供应商未能遵守本须知第33.3条的规定，则可取消其中标资格。

35.“绿贷通”、“政采贷”

为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

## 九、质疑

36.质疑

36.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑。

36.2对招标文件第二章招标需求及第五章评标办法及标准的质疑由采购人接收并负责答复，其他质疑由集中采购机构接收并负责答复。

36.3 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人或集中采购机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

36.4质疑人可以采取直接递交、邮寄方式提交纸质质疑函。以电子邮件、传真或其他方式提出的质疑，以及以非纸质方式提出的质疑，采购人或集中采购机构将不予接受。

36.5质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从“湖州市公共资源交易信息网->资料下载->采购资料下载”栏目下载），否则采购人或集中采购机构有权要求质疑人修改正后重新提出。

# 招标需求

## 一、项目概述

1、此份技术规格书是招标文件的一部分，包括LED电子显示屏设备及相应的技术和售后服务、技术培训，投标人须根据各自的技术和商务优势对全部项目进行应标。

2、投标人须接受资格审查和认可，本次招标将从产品制造、供货、运输、现场指导安装、培训、备品备件、验收、售后服务、技术培训、维修等各方面对投标人进行全方位的综合考核。

3、湖州大剧院舞台屏设计3套租赁式P1.9压铸铝全彩LED显示屏+1套P4.75会标LED显示屏，总显示面积为：286.4㎡，屏幕可任意分屏、组合，超8K高清显示。所有屏幕全部按照点对点设备配置，控制播放主屏与侧屏一起使用，侧屏也单独使用。所有控制设备能够使现场的演出播放更加清晰可见。

舞台屏幕

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | P1.95 |
| 2 | 点间距 | ≤1.95mm |
| 3 | 物理密度 | ≥262144点/㎡ |
| 4 | 全彩显示屏净尺寸 | 舞台主屏尺寸：≥宽20m×高6m=120㎡ 舞台侧屏彩幕尺寸：≥宽1.5m×高6m×6块=54㎡ 两会屏幕尺寸：≥宽18m×高5m=90㎡ （所有屏幕为同一批次，具有互换性，可自由搭配、组合） |
| 5 | 全彩显示屏分辨率 | 舞台主屏分辨率：≥10240*3072 舞台侧屏彩幕分辨率：≥768*3072*6块 两会屏幕分辨率：≥9216*2560 |

会标屏幕

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | P4.75 |
| 2 | 点间距 | 4.75mm |
| 3 | 物理密度 | 44321点/㎡ |
| 4 | 显示屏净尺寸 | 会标屏幕尺寸：宽17.936m*高0.912m |
| 5 | 显示屏分辨率 | 会标屏幕分辨率：3776*192 |

大剧院LED大屏可用于播放视频、动画、图片、文字等多媒体信息，能完全满足大剧院演出、重大活动需求。整个项目工程包括：制作、安装全彩LED显示屏和控制系统，并提供专用控制软件和配套设备及相关服务等。整屏采用逐点校正、视频图像处理及远程控制等，既能整屏播放，也能实现左右不同比例的多窗口播放功能，满足大剧院的不同使用需求，在产品功能、结构、外型设计上做到三位一体，协调统一，能够与周围环境很好的融合与呼应，呈现完美显示效果。

利用先进成熟的计算机网络技术和信息处理技术，为本项目建设一个集计算机技术、网络技术、通信技术、图形图像技术、数据库技术及信息处理技术等为一体的、全新的多媒体演播系统；并可实现平滑的网络扩充及系统升级；以满足大剧院的需求为出发点，提供全方位的、人性化服务的多媒体信息实时处理、发布。

## 二、项目设计思想和原则

以需求为第一出发点。系统的设计核心就是提供全方位、方便、快捷多媒体显示信息发布的服务。

先进性：采用当前国际先进成熟的主流技术，屏体指标符合《LED电子显示屏通用规范》，各配套设备符合广播电视行业标准，整个系统具有较高的安全性、可靠性和实用性。

实用性：满足户内外各种环境条件下的使用，能实现数据、图文信息、视频播放等信息显示要求。

可靠性：软、硬件品质可靠，在显示屏系统的设计、生产、加工、安装、技术服务等环节严格执行相关的国际及国内标准。

标准化，模块化设计：各相关设备具有相对的软硬件独立性，便于各自的升级换代而不影响整体功能，屏体采用模组化设计，便于拆卸、安装、维护。

安全性：充分考虑系统对信息安全的需求，保证各类信息安全可靠运行。

针对性：在产品功能、结构、外型设计上做到三位一体，协调统一，能够与舞台环境很好的融合与呼应，呈现完美显示效果。

集成性：系统将计算机处理、通信、视像显示等应用集成在统一平台上同步、集中控制。

易用性：充分满足用户的功能要求，易于操作，保证系统信息处理、传递安全，可靠，准确。

兼容性：系统能够接入各种视频和计算机信号，能够与网络接口。

性能价格比：整个系统的性能价格比高。系统操作简单维护量少，软件可以轻松升级并向下兼容。

## 三、湖州大剧院LED显示屏技术要求

### 1. 货物需求一览表

| 1 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 舞台主屏 P1.95全彩LED屏(点间距:1.95mm)压铸铝箱体 | 点间距：1.95mm 箱体尺寸：500*500mm 箱体分辨率：256*256 屏幕净显尺寸：20m（宽）*6m（高） 屏幕分辨率：10240*3072 | ㎡ | 120 | LED灯：SMD1212或SMD1010；刷新率：≥3840Hz；驱动IC：高刷IC； |
| 3 | 舞台侧屏彩幕 P1.95全彩LED屏(点间距:1.95mm)压铸铝箱体 | 点间距：1.95mm 箱体尺寸：500*500mm 箱体分辨率：256*256 彩幕屏尺寸：1.5m（宽）*6m(高)*6块 屏幕分辨率：768*3072*6块 | ㎡ | 54 | LED灯：SMD1212或SMD1010；刷新率：≥3840Hz；驱动IC：高刷IC； |
| 4 | 两会屏幕 P1.95全彩LED屏(点间距:1.95mm)压铸铝箱体 | 点间距：1.95mm 箱体尺寸：500*500mm 箱体分辨率：256*256 彩幕屏尺寸：18m（宽）*5m(高) 屏幕分辨率：9216*2560 | ㎡ | 90 | LED灯：SMD1212或SMD1010；刷新率：≥3840Hz；驱动IC：高刷IC； |
| 5 | 舞台条幅屏幕 P4.75双色LED屏(点间距:4.75mm) | 点间距：4.75mm 模组尺寸：304*152mm 模组分辨率：64*32 屏幕尺寸：17.936m（宽）*0.912m(高) 屏幕分辨率：3776*192 含接收卡、发送盒、结构加固 | ㎡ | 16.4 | LED灯：SMD |
| 6 | 播控系统 | 输入直卡6张，输出直卡9张，备份电源2台 | 套 | 1 | 含接收卡及控制器 |
| 7 | 控台 | 舞台屏：至少6路dp1.2输入，20路主输出； 两会屏：至少4路dp1.2输入，6路主输出；其余接口板卡满足使用需求配置 | 套 | 2 | 点对点播放 |
| 8 | 媒体服务器 | 单台不少于4路dp1.2输出 包含4K显示器 | 台 | 4 |  |
| 9 | 无缝切换器 | 插卡式结构，多屏幕多图层，集中管控 | 台 | 2 |  |
| 10 | 控制软件 | LED显示屏专用控制软件及播放软件，LED演播室 | 套 | 2 |  |
| 11 | 光纤盒 |  | 台 | 10 |  |
| 12 | 台式机 | i7,独立显卡，1T硬盘，4K显示器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 笔记本电脑 | 新款八核M1芯片 16G 512G | 台 | 2 |  |
| 14 | 苹果软件 | pvp软件 | 套 | 2 |  |
| 15 | 智能配电柜 | 100KW（航空箱可移动式）主要元器件施耐德 | 台 | 2 |  |
| 16 | 定制结构 | 堆装背架+水平可调节底座（铝合金） | 套 | 1 |  |
| 17 | 吊梁 | 0.5m长 | 个 | 74 |  |
| 18 | 工程布线（强弱电布线） | 国标 | 项 | 1 |  |
| 19 | 安装、调试费 |  | 次 | 1 |  |
| 20 | 航空箱 | 一装六 | 箱 | 95 |  |
| 21 | 移动控制柜 | 采用航空箱设计 | 台 | 2 |  |
| 22 | 运费 |  | 次 | 1 |  |
| 23 | 第三方检测 | 安装调试完成后须找权威检测机构对LED显示屏的显示性能进行检测并出具检测报告 | 项 | 1 |  |

注：

- 投标人提供的LED电子显示屏各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量的和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

- 所供产品必须为优等品。

- 核心产品：LED显示屏。

### 技术参数

2.1舞台屏幕技术参数

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 像素中心距 | ≤1.95mm ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 2 | 像素密度 | ≥262144点/平米 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 3 | LED封装 | SMD1212或SMD1010三合一贴片LED灯珠，采用国星、晶台、美卡乐等一线知名品牌纯金线封装LED▲投标人需承诺：拿到中标通知书后3日内，提供采购入库单和设备采购合同供业主确认。货到现场之后业主将聘请第三方检测机构进行检测 |
| 4 | 箱体设计 | 箱体必须采用压铸铝合金材质，一次性整体压住成型箱体结构（为保证整屏工艺品质，本项目不接受其他工艺箱体设计） ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 5 | 模组尺寸 | 500mm×250mm或250mm×250mm ★大模组设计，减少接插件，降低故障率 |
| 6 | 箱体尺寸 | 500mm×500mm ★提供第三方检测报告 |
| 7 | 屏幕重量 | <30Kg/平米 ★中标后提供样品实际称重 |
| 8 | 白平衡亮度 | 正视条件下，白平衡亮度≥1000cd/㎡，0-100%任意调节，侧视角（水平、垂直角度）30度视角内，白平衡亮度≥500cd/㎡，60度视角内，白平衡亮度≥800cd/㎡，0-100%任意调节 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 9 | 散热 | 无风扇直散热 |
| 10 | 箱体及模组设计 | 采用模块化插针硬链接设计，相邻模组之间不直接级联，保证某一个模组有故障时不影响相邻模组的正常运行，单模组密封防尘，可快速拆装模组方式，单模组有故障不影响相邻模组的正常运行；独立中控设计，整个中控可快速独立拆装 ★ |
| 11 | 控制系统 | 控制方式：同步映像 控制系统采用：服务器+控台＋主控卡（提供全套控制系统） |
| 12 | 显示屏寿命 | ≥100,000小时 |
| 13 | 移动配电柜 | 移动型设计，机柜小巧实用，满足整屏工作功率，满足整屏输出接口。 |
| 14 | 结构支架 | 堆装背架+水平可调节底座（铝合金材质），满足整屏安装，包括多规格安装； 0.5m长吊梁，以备屏幕吊装安装 |
| 15 | 移动控制柜 | 移动型设计，机柜小巧实用，满足整屏控制设备的安置。 |
| 16 | 工作温度 | -10℃～+60℃ |
| 17 | 相对湿度 | 10%-90% |
| 18 | 供电要求 | AC 380V/220V±15%，50Hz±2Hz |
| 19 | 峰值功耗 | ≤460W/㎡ ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 20 | 平均功耗 | ≤150W/㎡ ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 21 | 平整度 | ≤0.05mm ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 22 | 单元拼缝间隙 | 模组间/箱体间的拼缝与间隙≤0.1mm★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 23 | 换帧频率 | ≥60HZ |
| 24 | 刷新频率 | ≥3840HZ |
| 25 | 水平视角 | ≥176度 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 26 | 垂直视角 | ≥176度 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 27 | 防火等级 | PCB板阻燃等级、塑料面罩阻燃等级、电源、连接器阻燃等级、单元整体阻燃等级均要求达到UL94 V-0级 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 28 | 灰度等级 | 红、绿、蓝各≥1024级别,最大可至65536级 |
| 29 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 30 | 电源保护功能 | 分布式上电 |
| 31 | 信号传输,通信距离 | ＞100m |
| 32 | IP等级 | IP6X 滑石粉密度2kg/m³ ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 33 | 亮度色度校正 | 具有支持单像素点色度亮度校正 |
| 34 | 供电电源 | 功率因素≥0.95，谐波电流≤10%，零线电流≤50%相线电流，带均流、PFC功能。采用台湾明纬、麦格米特、新星等知名品牌电源▲投标人需承诺：拿到中标通知书后3日内，提供采购入库单和设备采购合同供业主确认。 |
| 35 | 产品认证 | 所投产品通过ROSH、LVD、FCC、EMC、CB测试报告 ★提供第三方检测报告 |
| 36 | 箱体压力值 | 箱体压力承重测试破坏力值≥39000N ★提供第三方检测报告 |
| 37 | 箱体拉力值 | 箱体拉力承重测试破坏力值≥6700N ★提供第三方检测报告 |
| 38 | 蓝光安全 | 蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的爆辐射值检测符合IEC/TR62778：2014，无危害 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 39 | 防磕灯保护 | 产品具有防磕灯保护设计 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 40 | 维修人员接触区内的危险防护 | 产品箱体内的强电危险电压电路做好隔离绝缘保护处理，维修时不会接触到危险电压 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 41 | 亮线、暗线修复 | 支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题 ★提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告 |
| 42 | 二合一控制器 | 支持设备自检。 系统自动监测和告警。 支持硬件监控，异常报警，包括风扇转速、各模块温度及电压、运行状态等设备监测。 支持多电源备份，提高系统的稳定性。 设备备份 支持设备间备份。 支持 LED 拼接发送卡间备份。 |
| 43 | 控台 | 支持多图层配置管理，每张输出卡最大支持 8 个 图层。 支持 128 个用户自定义场景，并支持自定义场景名称修改和场景删除。 支持场景名称，图层名称，设备名称等通过键盘输入修改设置。 场景名称，图层名称，输入源名称在按键上方的 OLED 屏上实时显示。 支持外接显示器，可将下位机的预监内容显示在外接显示器上。 |
| 44 | 无缝切换器 | 智能 4K@60Hz 画面处理。 采用行业领先的无极缩放算法和 4:4:4 视频处理， 还原画面色彩，保留图像细节，保证视频缩小后 图像边界的清晰自然，画面纹理的深浅一致，为 用户呈现更加清晰自然的显示效果。 多屏幕控制。 输出卡每个接口支持不同的 EDID， 支持单接口创建屏幕，每个屏幕的分辨率可 不相同，实现一台设备带载多个不同分辨率 的大屏。 支持多输出接口不等分拼接，可实现带载不 同分辨率的大屏。 支持虚拟点数配置，简化现场大屏与 D12 配 置的显示屏之间计算方式。 |
| 45 | 多媒体服务器 | 服务器图形处理卡 4×DP1.2接口，1×Type-C接口 单路输出最大支持4096×2160@60Hz。 支持4路接口拼接输出，接口拼接极限宽度或高度为16384。 最大输出带载7680×4320@60Hz。 单接口宽度范围：480～8192。单接口高度范围：300～8192 最大支持1个硬件解码8K×4K@60Hz和4K×2K@60Hz的SDR视频文件流 畅播放。 4K显示器2台 |
| 46 | 证书 | 显示屏与控制系统为同一品牌，提供显示屏及控制系统3C证书▲ |

2.2会标屏幕技术参数

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 像素中心距 | 4.75mm，三合一贴片LED灯珠 |
| 2 | 屏体设计 | 模组通过强磁吸附到结构上 |
| 3 | 模组尺寸 | 304mm×152mm |
| 4 | 白平衡亮度 | ≥500cd/㎡ |
| 5 | 散热 | 自然散热，采用静音电源，无风扇，无噪音 |
| 6 | 控制系统 | 控制方式：同步映像 |
| 7 | 显示屏寿命 | ≥100,000小时 |
| 8 | 结构支架 | 吊装结构，满足整屏安装，包括多规格安装 |
| 9 | 工作温度 | -10℃～+60℃ |
| 10 | 相对湿度 | 10%-90% |
| 11 | 供电要求 | AC 380V/220V±15%，50Hz±2Hz |
| 12 | 最大功耗 | ≤600W/平米 |
| 13 | 平均功耗 | ≤260W/平米 |
| 14 | 平整度 | ≤0.5mm |
| 15 | 模块拼接间隙 | ≤0.3mm |
| 16 | 换帧频率 | ≥60HZ |
| 17 | 刷新频率 | ≥1920HZ |
| 18 | 电源保护功能 | 分布式上电 |
| 19 | 信号传输,通信距离 | ＞100m |
| 20 | 屏体保护 | IP31 |

## 四、工作范围

1.中标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、安装、调试及试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下内容：

（1）要求完成显示屏屏体及结构、控制器、软件、服务器、控制柜、配电柜到各电子显示屏的桥架或配管、控制线等线路敷设和配电柜等设备设计、制造、运输、安装、调试及试运行、培训及售后服务等技术和组织措施等工作内容。

（2）在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、接线图、设备样本和使用操作说明书；

（3）按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货、安装、调试；

（4）运输及装卸：设备交付过程中的保管、运输及装卸由中标人负责，费用计入投标总价中。

（5）安装及调试：中标单位负责全部设备的安装、调试技术服务。

（6）中标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

2.这份招标文件只是对一些原则性问题作出要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对货物符合技术规范、标准负责。

3.整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中。在交货时应附上原产地国家的产地出厂证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单，海关报关证明文件（外文需译成中文说明）。

4.投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

5.中标人在项目建设过程中，若发生相关劳务纠纷、人身意外和伤病残等与采购人无关的，全部由中标人负责并自行解决。由于中标人安全措施不力、工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由中标人自负，采购人保留追究责任的权利。

## 五、技术资格和能力

1.制造商须获得ISO系列质量、环境、职业健康、3C、国家高新技术企业等认证，投标人具有独立法人资格及国家工商局注册商标。

2.制造商需在浙江省内设有售后服务网点，保障售后服务的及时性和长期性。

3.投标人应具有较强的经济技术实力、良好的信誉和售后服务能力，并提供相关承诺及服务计划。

## 六、产品标准和规范

1.中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准，至少包括以下标准：

（1）《SJ/T 11141-2012 LED显示屏通用规范》

（2）《SJ/T 11281-2007 发光二极管(LED)显示屏测试方法》

（3）《GB7947-2010人机界面标志标识的基本和安全规则　导体颜色或字母数字标识》

（4）《GB/T4207-2003固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法》

（5）《GB4208-2008外壳防护等级(IP代码)》

（6）《GB50169—2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

（7）《GB50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范》

如上述标准有更新或变更的，采购人有权选择应参照的最新或变更的标准。

2.由采购人认可的其它国家的权威标准。

3.上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，以国家、国际最新标准为准，投标人应及时提供给采购人。

## 七、制造监制和出厂检验

1.在产品制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关产品包括各种数据，产品结构图和部件图的详细中文资料。但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.尤其在产品出厂之前，制造商应邀请采购人技术人员至制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及总体工程的检验应在工厂内结束。投标人须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格的按照经认可的方式进行，但并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

## 八、产品的防护、包装及运输

1.设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

2.所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

3.不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。货物所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。

4.随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

5.设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

6.在包装箱中，应附有产品合格证书（包括主件合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、警示标志等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

7.中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、调试的安全。

8.随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

## 九、售后服务

1.维修点须设在浙江省内，以处理所有的维修服务。维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

2.投标人须对合同中规定的所供设备提供至少36个月的质保期及免费维修和保养，时间从工程竣工验收合格办理移交手续之日起计。【★】

3.质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4.投标人需提供在供方不签订维修保养合同的情况下为采购人提供服务的书面承诺，包括产品正常使用所需的备品、备件、易损件的供货价格和供货保证，其价格不高于当时的市场价并保证按时供货。

## 十、技术培训

1.中标人须在采购人处提供操作及维修培训，包括操作人员2名，维修人员2名。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

2.中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

3.技术培训费用应包含在投标总价中。

十一、合同付款方式

根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：制定如下付款方式：本项目预算分两个年度安排：

- 1、预付款：合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%；

- 2、剩余资金支付：设备安装调试完成后支付合同金额的30%,试运行并达到使用要求后进行验收，2023年度预算资金到位且已经验收合格，付清余款。

采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十二、其他说明

1、根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2、需求中不允许负偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效，标注“★”的为重要指标。

3、核心产品如出现同品牌情况的，评标委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行。

4、本项目所属行业按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业[2011]300号]执行。

# 第三章  合同主要条款

财政审批编号: 湖财采确【2022】7446号;      招标文件编号: HZGZ2022-24

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，需方在供方完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“需方”系指具体使用货物和接受服务的使用单位（即采购人）；

1.6“供方”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体（即供应商）；

1.7“财政审批编号”系指湖州市（区）财政局审批编号。

2.合同项目与内容

湖州大剧院管理中心舞台LED大屏更换项目

3.供货时间与交货地点

供货时间：详见招标文件第二章商务条款要求；

供货地点：由采购单位指定。

4.标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.专利权

供方应保证需方在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。

7.包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8.装运标记

8.1供方应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9.装卸要求

除合同另有规定外，供方提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供方承担。

10.装运条件

供方负责安排运输，运输中的一切费用由供方承担；

11.装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知需方。具体安装时间以需方通知为准。

12.货物就位

供方负责所供货物就位，如受条件影响就位，供方负责货物拆装，就位一切费用供方负责。

13.付款方法和条件

根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：本项目预算分两个年度安排：

- 1、预付款：合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%；

- 2、剩余资金支付：设备安装调试完成后支付合同金额的30%,试运行并达到使用要求后进行验收，2023年度预算资金到位且已经验收合格，付清余款。

采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

14.支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为所签合同的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

15.技术服务及货物的安装、调试

15.1供方应负责安排需方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供方提出建议；

15.2合同所指的货物到达需方工地现场后，供方应在收到需方通知后，派专业安装技术人员前往需方现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供方自理。

16.售后服务及承诺

16.1供方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.2质保期：详见招标文件第二章商务条款要求。在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担；

16.3货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.4供方在收到需方维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

17.备件

正如合同条款所规定，供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图等相关技术资料。

18.技术质量保证

18.1供方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给需方；

18.3质保期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供方对提供的货物执行一定的保质期限，供方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供方承担；

18.5需方应尽快以书面形式通知供方由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方负责。

19.检验和测试

19.1需方或其代表应有权在生产阶段检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明需方要求进行的检验和测试。需方应及时以书面形式把检验或需方测试代表的身份通知供方；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给需方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

20.验收

20.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取需方同意后，按双方商定的标准执行。

20.2 验收费用由供方承担。

21.索赔

21.1如果供方对偏差负有责任而需方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用，同时，供方应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受，如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将以合同付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

22.迟交货

22.1需方的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供方。供方需按照需方提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供方可在不改变品牌并获取需方书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知需方，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供方按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，需方由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，需方应赔偿由此给供方所造成的直接损失费用。

23.不可抗力

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24.税

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

25.供方履约延误

25.1供方应按照“供货计划一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供方不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26.误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），累计在履约保证金中扣除，若履约保证金扣完不够，继续从合同价款中扣除。

27.违约终止合同

27.1在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

27.2如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

27.3如果供方未能履行合同规定的其它任何义务；

27.4如果需方认为供方在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

27.4.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

27.4.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害需方利益的行为。

27.5如果需方根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

28.仲裁

28.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，供需双方应通过友好协商解决，如从协商开始15天内仍不能解决，双方应将争端提交湖州市仲裁委员会仲裁或直接向需方所在地的人民法院起诉；

28.2如果提请仲裁，仲裁裁决书应为终局裁决，对双方均有约束力；

28.3仲裁费用应由败诉方负担；

28.4如果向人民法院起诉，在收到判决书后，如有异议，有异议方应在收到判决书后在法定时间内提出上诉，逾期未提出的，判决有法律效力，双方应遵照执行；

28.5在仲裁或起诉期间，除进行仲裁或起诉的部分外，本合同其它部分应继续执行。

29.转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到需方的书面同意后，供方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。需方有绝对权力阻止分包。虽然需方之前未有阻止分包，需方仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供方承担的责任，供方仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供方按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

30.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

31.合同生效及其他

31.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供、需方各执一份；湖州市财政局、集中采购机构各一份。

# 第四章  投标文件的格式附件

注：本章节内容提供部分投标文件格式，招标文件中有要求但未提供格式的，须由投标人根据招标文件的要求自行制作。

附件1：

投 标 声 明 书

致湖州市政府采购中心：

（投标人名称）               系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号：HZGZ2022-24）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构，在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为120天。

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：参加政府采购活动应当具备的条件；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

投标人全称（电子签章）：

附件2：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                               （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                                 。

特此证明

投标人（电子签章）：

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

附件3：

法定代表人授权委托书

湖州市政府采购中心：

我    （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 (提供个人在本单位缴纳社保的证明)

（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：

项目名称：                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

联系手机：              （开评标期间务必保持通畅，用以询标联系）

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

投标人全称（电子签章）：                    日  期：

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

附件4：

评分索引表

投标人全称（电子签章）：                         标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 （请详细列明评分项中各小项） | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第五章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

附件5：

企业荣誉

投标人全称（电子签章）：           招标文件编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年  月  日

注：1、投标企业获得的荣誉证书是指2019年1月1日至今获得的荣誉证书(附荣誉证书复印件并加盖电子签章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件6：

企业业绩

投标人全称（电子签章）：          招标文件编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指投标人2019年1月1日至今采购货物（设备）已签署的项目合同(附合同复印件并加盖电子签章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件7：

商务条款偏离表

投标人全称（电子签章）：           招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件8：

投标货物(设备)技术指标参数偏离表

投标人全称（电子签章）：                招标文件编号：

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件9：

投标货物（设备）组成清单

投标人全称（电子签章）：                 招标文件编号：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件10：

开标一览表（报价表）

投标人全称（电子签章）：           招标文件编号：

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  | 120天 |
| 投标报价 （人民币） | 小 写 |  |
|  | 大写 |  |

日期：    年  月  日

附件11：

投标项目报价明细表

投标人全称（电子签章）：                       招标文件编号：      标项：

| 序号 | 货物名称（部件名称） | 规格型号（技术参数） | 品牌 | 产地 | 制造商全称 | 是否小微企业 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汇总金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。

附件12：

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号)的规定，本公司（联合体)参加(单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向

协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称)，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称)，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企

业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业

的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：1、中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号文件。

2、本声明函必须填写完整，如有缺项漏项的，不予认可。

附件13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

附件14：

信用承诺书

（投标单位）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（电子签章/签名）

时间：   年  月 日

# 第五章  评标办法及标准

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公开、公平、公正、科学合理评标；

2.2评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或者五人以上的单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由集中采购机构依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，集中采购机构将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

- 评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格分、商务技术分（商务得分+技术得分）组成，总分值100分。在本项目中价格（投标报价）分为30分；商务技术分为70分。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、投标文件质量、企业荣誉与业绩、企业信誉、企业质量环保管理等认证证书、投标货物技术性能、投标项目实施方案、售后服务承诺、政策分等进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分,以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选供应商。

3.1价格分：30分

3.1.1 以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

3.1.2评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理；

3.1.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本项目专门面向中小企业采购，小、微型企业不享受价格扣除政策。

3.1.4价格计算扣除：

3.1.4.1根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

3.1.4.2根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.1.4.3根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除20%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

3.2 商务技术分：70分

| 序号 | 评分因素 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主主观 | 技术力量 | 根据供应商提供的施工方案及施工方法、调试方案及方法等的针对性、合理性进行评审： 施工方案及施工方法、调试方案及方法针对性、合理性较强的得9-12分；施工方案及施工方法、调试方案及方法针对性、合理性一般的得6-9分；施工方案及施工方法、调试方案及方法针对性、合理性较差的得0-6分； 此项不提供不得分。 | 12 |
|  |  |  | 根据供应商提供的质量保证措施、安全施工保证措施、文明施工保证措施、工期进度保证措施全面性、合理性、针对性等进行评审： 质量保证措施、安全施工保证措施、文明施工保证措施、工期进度保证措施全面性、合理性、针对性较强的得10-14分，质量保证措施、安全施工保证措施、文明施工保证措施、工期进度保证措施全面性、合理性、针对性一般的得6-10分；质量保证措施、安全施工保证措施、文明施工保证措施、工期进度保证措施全面性、合理性、针对性较差的得0-6分； 此项不提供不得分。 | 14 |
|  |  |  | 针对本项目的特点，提供有效建议和措施每项得1分，最高得2分；不提供的不得分。 | 2 |
| 2 | 客观 | 功能性能 指标 | 像素中心距：≤1.95mm ，提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得1分。 | 1 |
|  |  |  | 像素密度：≥262144点/平米，提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得1分。 | 1 |
|  |  |  | 箱体必须采用压铸铝合金材质，一次性整体压住成型箱体结构（为保证整屏工艺品质，本项目不接受其他工艺箱体设计） 提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得1分。 | 1 |
|  |  |  | 箱体尺寸：500mm×500mm，提供第三方检测报告得1分。 | 1 |
|  |  |  | 屏幕采用卡扣式小面罩和中架设计，避免使用螺丝造成维护不方便、螺丝锈蚀发白影响对比度。满足该要求得1分。 | 1 |
|  |  |  | 白平衡亮度，正视条件下，白平衡亮度≥1000cd/㎡，0-100%任意调节，侧视角（水平、垂直角度）30度视角内，白平衡亮度≥500cd/㎡，60度视角内，白平衡亮度≥800cd/㎡，0-100%任意调节 。提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得2分。 | 2 |
|  |  |  | 散热：箱体采用热的良导体压铸铝散热，无风扇，无噪音 满足得1分。 | 1 |
|  |  |  | 采用模块化插针硬链接设计，相邻模组之间不直接级联，保证某一个模组有故障时不影响相邻模组的正常运行；单模组密封防尘。快速拆装模组方式。单模组有故障不影响相邻模组的正常运行 ，满足得1分。 | 1 |
|  |  |  | 峰值功耗：≤460W/㎡ ，平均功耗：≤150W/㎡，提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得2分。 | 2 |
|  |  |  | 平整度：≤0.05mm， 提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得1分。 | 1 |
|  |  |  | 水平视角≥176度，垂直视角≥176度， 提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得2分。 | 2 |
|  |  |  | PCB板阻燃等级、塑料面罩阻燃等级、电源、连接器阻燃等级、单元整体阻燃等级均要求达到UL94 V-0级， 提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得1分，不满足不得分。 | 1 |
|  |  |  | IP等级：IP6X 滑石粉密度2kg/m³， 提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得2分。 | 2 |
|  |  |  | 产品认证：所投产品通过ROSH、LVD、FCC、EMC、CB测试报告，全部提供第三方检测报告得5分，部分提供得2分，不满足不得分。 | 5 |
|  |  |  | 箱体压力承重测试破坏力值：≥39000N 提供第三方检测报告得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  |  |  | 箱体拉力承重测试破坏力值：≥6700N 提供第三方检测报告得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  |  |  | 蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的爆辐射值检测符合IEC/TR62778：2014，无危害 ，提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得2分。 | 2 |
|  |  |  | 防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计， 提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  |  |  | 维修人员接触区内的危险防护：产品箱体内的强电危险电压电路做好隔离绝缘保护处理，维修时不会接触到危险电压， 提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  |  |  | 亮线、暗线修复：支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题， 提供CNAS、CMA、ilac-MRA中国认可，国际互认第三方检测报告得2分，不满足不得分。 | 2 |
| 3 | 客观 | 质量控制和售后服务 | 1.LED显示屏制造商具备计算机软件著作权登记证书（LED显示屏综合控制及演播系统），得0.5分。 2.LED显示屏制造商具有监控系统软件证书，简称：PR系统证书，加盖制造商公章，得0.5分。 3.提供关于LED显示屏方面的发明专利证书并加盖制造商公章，发明专利≥10项，得3分；发明专利 >5项，得2分；发明专利≤5项，得1分。 | 4 |
|  |  |  | 2.质量保证期：质量保证期满足招标文件要求的基础上，原厂保修（需生产企业出具证明）每增加1年得1分，最多得２分。 | 2 |
|  |  |  | 3.服务网点：在浙江省会城市或湖州市区设有公司或直属分公司并配有专职售后人员能及时提供售后，且提供营业执照，得2分； 国内其他区域，得1分。 | 2 |
| 合 计 |  |  |  | 70 |

以上得分项需要提供检测报告和证书的需加盖制造商公章，否则不得分。价格部分、商务技术部分各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

5.评标程序与方法

5.1对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用数据电文形式，加盖单位电子签章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。评委个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%（含）以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权。

5.4推荐中标候选供应商名单。按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐1名中标候选供应商（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6.监督管理

本项目在湖州市财政局监督下进行。