采购单位：绍兴市上虞区职业中等专业学校

项目名称：绍兴市上虞区职业中等专业学校-智能监管监考系统采购项目

询价文件

项目编号：GX-2022-056

绍兴市上虞区职业中等专业学校

浙江广信工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 询价公告

第二部分 询价须知

第三部分 询价项目范围及要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 询价细则

第六部分 询价响应文件及其附件格式

第一部分  询价公告

浙江广信工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区职业中等专业学校-智能监管监考系统采购项目的询价公告

公告日期：2022-10- 31

- 招标项目编号：GX-2022-056

- 采购组织类型：分散采购-询价

- 招标项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 简要内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞区职业中等专业学校-智能监管监考系统采购项目 | 1 | 批 | 700000 | 智能监管监考系统的采购及安装 | / |

- 合格供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本项目不接受联合体。

- 获取询价文件

- 获取询价文件时间:2022年11月4日14:30之前获取。

- 获取询价文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取询价文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取询价文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取询价文件供应商的响应文件。

- 询价文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

- 询价注意事项

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 询价文件制作：

- 应按照本项目询价文件和政采云平台的要求编制、加密并递交询价响应文件。供应商在使用系统进行询价的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作询价响应文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.供应商可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于询价截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 进入开标场所，需佩戴口罩、进行测温、行程码，并提供7天内有效核酸检测阴性证明，行程卡带星号人员应提供48小时内核酸检测阴性证明方可入内。

七、询价响应截止时间及要求：2022年 11 月 4 日 下午 14 时  30 分整之前将电子询价响应文件上传到“政采云”平台。

八、递交首次响应文件时间及地点：2022年 11 月 4 日 下午 14 时 30 分整在浙江广信工程管理咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日15:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密询价响应文件。若供应商在规定时间内（当日15: 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子询价响应文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在询价截止时间前递交至开标地点。若电子询价响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频。

九．询价保证金：无

十．公告期限：3个工作日

- 十一、联系方式

1．采购代理机构名称：浙江广信工程管理咨询有限公司

项目联系人（询问）：陈艳

项目联系方式（询问）：15167042095

质疑联系人：孙小梅

质疑联系方式： 15657561205

地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道666号（建行大厦）14楼

2．采购人名称：绍兴市上虞区职业中等专业学校

项目联系人（询问）：楼老师

项目联系方式（询问）： 0575-82137016

质疑联系人：李老师

质疑联系方式： 0575-82137016

地址：上虞区百官街道百谢路6号

3．同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

第二部分询价须知

## 询价须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞区职业中等专业学校-智能监管监考系统采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 30日历天 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币700000.00元， |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，询价小组将依据法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 询价文件的澄清与修改 | 采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商、在询价公告发布的媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。本项目询价文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 询价响应文件组成 | 供应商向采购人递交的响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 10 | 询价响应文件递交地址及截止时间 | 详见询价公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见询价公告 开标地点：详见询价公告 |
| 12 | 询价响应文件有效期 | 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于询价文件中载明的响应文件有效期的，询价无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 询价公告及成交结果公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为询价文件使自己的权益受到损害的，可以在询价文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 供应商如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 供应商应无条件的、认真仔细的阅读本询价文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照询价文件及补充文件的规定和要求编制响应文件。在编制响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对询价文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 询价文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据浙江省财政厅发布的《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除， |
| 19 | 招标代理服务费 | 代理费用：成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费，按下列计算方式计取。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000—100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取成交通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 22 | 是否提供演示 | 合同签订前需提供软件演示，无法提供或不符合要求作无效处理。 |
| 23 | 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 25 | 商品包装和快递包装要求 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 26 | 预付款 | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 27 | 其他 | 1、本询价文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、若本项目涉及柴油动力移动源的应当符合低排放要求。 |

一、总则

1. 适用范围

本询价文件适用于本次所述项目的询价。

2. 定义

2.1 “询价文件”系指组织本次询价的采购人编制的询价文件。

2.2 “询价响应文件”系指供应商在规定时间内向采购人递交的参加本次询价的响应文件。

2.3 “服务”系指供应商按询价文件规定向采购人提供的服务。

2.4 “货物”系指供应商按询价文件规定向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

2.5 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

3．采购方式

3.1 本项目采用询价方式进行。

3.2 本次谈判以预算价作为最高限价。

4. 询价费用

供应商应自行承担编制询价响应文件及参加本次询价所涉及的一切费用。不管询价结果如何，采购机构对上述费用不负任何责任。

5. 询价文件

5.1 询价文件包括本询价文件及所有按5.2所述的澄清修改组成。

5.2 询价文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商、在询价公告发布的媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。本项目询价文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。

二、询价响应文件的编写

- 要求

1.1 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交询价响应文件。询价响应文件应对询价文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

1.2 报价

1.2.1本次报价币种为人民币。。

1.2.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备费（货款、软硬件配置、标准附件、备品备件、专用工具等）、运输、安装、调试、人工费、培训、保修、保险、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

1.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

- 响应文件的组成

（供应商应根据询价文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

2.1 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加询价并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在询价响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）。

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

2.2商务技术文件，本次询价需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 询价项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 产品参数证明材料；

- 询价响应表（格式见附件）；

- 进度保障措施；

- 售后方案及承诺；

- 质量承诺；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：

本项目需提供相关设备完整配置方案（名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的硬件是标准配置还是选择配置。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，询价结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在询价响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，取消中标资格。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

2.3报价文件包括以下内容：

- 询价响应函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 询价报价明细表（格式见附件）；

注：“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

3．响应文件有效期

3.1 响应文件未在询价响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃询价；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃询价。

3.2 响应文件上传后，自询价响应截止日期起，在前附表所列的询价响应文件有效期内有效。

3.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向询价供应商提出延长询价有效期的要求，询价供应商对此须以书面形式予以答复。

4．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

4.1 供应商在询价响应文件有效期内撤回的；

4.2 成交供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

4.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

4.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

4.5 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

4.6 供应商在询价过程中串通投标的。

5．响应文件的编制和签署

5.1 按询价文件2.1条、2.2条、2.3条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

5.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子询价响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

5.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

5.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

6．响应文件的形式

响应文件为电子询价响应文件，电子询价响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本询价文件要求制作、加密传输。

三、响应文件的递交

1.询价响应截止期

1.1响应文件必须在规定的询价响应截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的询价概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在询价响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

1.2采购人因故推迟询价响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2.响应文件的修改、撤销

供应商应当在询价响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，询价响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。询价响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

四、询价无效的情形

经过审查，凡不符合有关规定，不响应询价文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经询价小组认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

1.未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

2.《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

3.个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

4.响应文件中的询价响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

5.报价一经涂改，未在涂改处加盖询价供应商公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

7.出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变询价文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

9.对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

10.响应文件有采购人不能接受的条件；

11.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

12.询价报价超过预算金额或最高限价的；

13.响应文件“商务技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《询价报价明细表》相关内容的；

14.评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应询价文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

15.供应商拒绝按询价文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

五、采购中止的情形

1.中止电子交易活动和重新组织采购

1.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

1.2询价小组发现询价文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者询价文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改询价文件，重新组织采购活动。

- 六、授予合同

1. 询价结果：询价小组完成评定后，向采购人提交经各询价小组成员签字的评审结果报告，并按询价办法确定成交供应商，在浙江政府采购网和绍兴市上虞区公共资源交易中心公告1个工作日，供应商对询价结果如有异议，可在规定时间内以书面形式署名向采购人提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2、成交通知和合同授予

（1）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

（2）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3、中标通知

（1）采购代理机构在询价结束后7日内向成交供应商签发中标通知书。

（2）在采购机构发出成交通知书前，预成交供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的预中标资格，列入政府采购活动不良诚信行为。

（3）采购人、采购机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4.解释权

询价文件的解释权均属于绍兴市上虞区职业中等专业学校和浙江广信工程管理咨询有限公司

第三部分 采购内容及要求

## 第一章 技术规范及要求

一、总则

1、本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2、投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

3、投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

4、投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

5、投标人须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

6、投标人应保证所提供的响应产品均不涉及知识产权争议，应保证采购方使用过程中免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标方承担一切责任并负责解决。

7、采购人按招标文件谈判清单对投标产品规格、参数、相关证明材料进行核实、验证，确认产品重要功能达到采购要求后，确定中标结果并签订合同；若存在不满足的或无法提供的，采购人有权作废标处理。

二、采购清单

汇总表

| 序号 | 设备及项目名称 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 相 应 参 数 见 详 细 表 | 12.29 |
| 2 | 开关电源 |  | 41 |
| 3 | 接收卡 |  | 33 |
| 4 | 二合一处理器 |  | 1 |
| 5 | 智能配电系统 |  | 1 |
| 6 | 钢结构及辅材 |  | 12.29 |
| 7 | 监管拼接屏 |  | 9 |
| 8 | 模块化框架 |  | 9 |
| 9 | 模块化底座 |  | 3 |
| 10 | HDMI线缆及辅材 |  | 1 |
| 11 | 拼接屏解码器 |  | 1 |
| 12 | 监管软件平台 |  | 1 |
| 13 | 磁盘阵列 |  | 1 |
| 14 | 企业级8T硬盘 |  | 16 |
| 15 | 机柜 |  | 1 |
| 16 | 考评系统终端 |  | 4 |
| 17 | 无线覆盖 |  | 1 |
| 18 | 平台对接 |  | 1 |
| 19 | 教室摄像机（半球） |  | 41 |
| 20 | 教室摄像机（枪式） |  | 11 |
| 21 | 摄像机支架 |  | 11 |
| 22 | 线路施工、辅材 |  | 1 |
| 23 | POE监控交换机 |  | 4 |
| 24 | 监控核心交换机 |  | 1 |
| 25 | 无线会议主机 |  | 1 |
| 26 | 无线会议主席话筒 |  | 1 |
| 27 | 无线会议代表话筒 |  | 2 |
| 28 | 调音台 |  | 1 |
| 29 | 数字反馈抑制器 |  | 4 |
| 30 | 数字音频处理器 |  | 1 |
| 31 | 会议音箱 |  | 2 |
| 32 | 音箱支架 |  | 2 |
| 33 | 专业功放 |  | 1 |
| 34 | 数码编程控制主机 |  | 1 |
| 35 | 分控寻呼台 |  | 1 |
| 36 | 监听器 |  | 1 |
| 37 | 壁挂音箱 |  | 30 |
| 38 | 纯后级功放 |  | 1 |
| 39 | 电源时序器 |  | 1 |
| 40 | 音控安装及辅材 |  | 1 |
| 41 | 指挥大厅文化建设 |  | 1 |
| 42 | 定制桌椅 |  | 1 |

详细清单

| 序号 | 设备及项目名称 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1.屏体尺寸5120mm*2400mm 2.显示屏像素点间距2.0mm，LED主动发光，灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装。 3.支持前拆前维护和后拆后维护功能； 支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装； 支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒 支持单点维修更换（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识盖章的权威检测报告） 4.亮度在500nit,灰度等级为16bit,刷新3000HZ以上；（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识盖章的权威检测报告） 5.显示屏垂直视角、水平视角不小于170°； 色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识盖章的权威检测报告） 6.进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20K（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识盖章的权威检测报告） 7.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识盖章的权威检测报告） 8.具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识盖章的权威检测报告） 9.显示屏需提供权威机构所出具的CCC、CE、FCC、ROSH、WEEE认证证书。 10.显示屏厂家符合国家安全生产标准，须获得安全生产标准化二级或以上证书 中国环保产品（II型）认证证书 11.★显示屏符合HDR显示认证技术规范CESI/TS008-2016（提供第三方检测报告复印件）；可提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书；显示屏具有视觉低疲劳电子产品认证证书；显示屏厂家具有产品及平台开发体系CMMI5证书和中国软件行业信用AAA级证书 12.★显示屏厂家获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级） | 12.29 |
| 2 | 开关电源 | 输入电压/输入频率 200～240VAC /47~63HZ；电压调节范围 ±10，浪涌电流60A/230VAC 冷启动，负载40A/200VAC，频率范围47~63Hz；线性调整率 ±0.5%，负载调整率 ±2% ，电压精度±1.0% ，工作温度-20～+50℃，工作湿度，20～90%RH不凝固，输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重新供电后恢复正常输出 | 41 |
| 3 | 接收卡 | 1.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 2.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 3.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） | 33 |
| 4 | 二合一处理器 | 1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 2.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 3.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 4.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面（提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） | 1 |
| 5 | 智能配电系统 | 智能配电，箱体定制，，配电箱10KW，1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min | 1 |
| 6 | 钢结构及辅材 | 钢结构及不锈钢包边，含磁柱、屏体内部电源线、信号线及排线等 配件，包括整体大屏的线路、安装、调试等费用 | 12.29 |
| 7 | 监管拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元通过CCC、CE、CB、FCC检测认证，并提供CCC、CE、CB、FCC认证证书。 LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。 液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。 拼接屏具有解析总数据量不超过3840x2160的任意分辨率信源的功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书。 显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，需提供相应软件著作权证书。 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。 采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。 拼接屏具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性达到80%。 拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。 拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。 拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 | 9 |
| 8 | 模块化框架 | 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：前后双开门，含侧封板、顶盖板 LOGO：无 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：600mm 材料：SPCC高强度钢板 | 9 |
| 9 | 模块化底座 | 落地底座，配套模块化框架 | 3 |
| 10 | HDMI线缆及辅材 | 10米 HDMI线缆，及相应的配套网线、电源线等辅材 | 1 |
| 11 | 拼接屏解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示。 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 支持通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 | 1 |
| 12 | 监管软件平台 | 监管视频管理平台，通过接入视频监控、一卡通、人员通道等系统的设备，获取边缘节点数据，实现监管信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。要求与原有监控、门禁、进出口等进行数据对接，对接费用不在额外支付。 | 1 |
| 13 | 磁盘阵列 | 机架式/3U 16盘位/640Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至32GB））/3个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议： 控制器架构，单控制器应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，并可扩展至≥32GB，应标配≥3个千兆网口，接入≥16块硬盘，硬盘容量≥8T,支持双系统 应支持IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 应能支持对希捷、西数、东芝等不同品牌的SATA、SAS硬盘混插，≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准） 应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发不低于320Mbps，回放不低于64Mbps； 应能支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于500MBps图片并发输出 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全 可支持对单前端设备30路多流冗余存储 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（以公安部检测报告为准） 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 实时流检测，丢帧5秒以上则报警； 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； 可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机的图像以多画面分割方式显示。（以公安部检测报告为准） 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像 | 1 |
| 14 | 企业级8T硬盘 | 企业级3.5 HDD，8TB，7200RPM，256MB，SATA 6Gb/s； | 16 |
| 15 | 机柜 | 42U 600*600*2000 前玻璃后面板 | 1 |
| 16 | 考评系统终端 | 特种作业考评系统终端，云考评系统： 1、能上联国家建筑行业考试题库，根据不同类别智能出卷 ① 根据知识点出卷； ② 根据试题难易程度出卷； ③ 根据试题类型出卷； ④ 随机出卷（通过预设随机规则）； ⑤ 至少具有三种考卷类型，试题顺序、选择题选项顺序可设置为随机（针对每个考生），考试时即使座位相近考卷亦不相同； ⑥ 考卷设定考核时间，到点方能进行考试，试卷老师提前预定义好。 2、题库内试题根据教学知识点分为单选题、多选题、判断题、填空题、简答题和计算题。 3、每种试题的展示形式可分为文本、图片、视频和动画四种形式，动画模式提供交互。试题支持同格式数据的批量导入。 4、实现报名系统、题库中心、成绩管理有机统一。 5、软件支持考试期间图像抓拍并上传云服务端。 6、可自由配置平台用户的用户名和密码，支持规定格式 excel 批量导入。 7、管理员或老师端至少应包括资源、题库、出卷、统计、用户管理和各种设置。支持题库管理、提前出卷，定时通知考试和成绩。学生作答的试卷也可进行导出。交互动画题在题库内统一管理，可作为考试题使用。 8、终端配置要求特质镁合金一体式二合一平板电脑 11代酷睿i5四核处理器， 内存8G+128G固态 12.3英寸触控屏 分辨率要求达到2736*1824,支持10点触控，支持人脸识别 带前置500万摄像头，后置800万自动对焦摄像头。带WIFI 6兼容802.11AX，蓝牙5.0。带环境光传感器、加速度计、陀螺仪、磁力计等传感器，整机续航时间要求达到15小时。 | 4 |
| 17 | 无线覆盖 | 整体培训大楼无线覆盖，含华三无线控制主机，华三无线POE交换机，华三无线AP WIFI 6，无线线路、线路安装施工、调试等一切施工所需的材料及辅材，不限于光纤、光纤跳线、网线、网线跳线、配线架、机柜、光纤模块等，实际以校方的设计要求为准。 | 1 |
| 18 | 平台对接 | 与省安检监管平台对接，含对接产生的所有费用，要求本培训中心的系统与省安检无缝对接。 | 1 |
| 19 | 教室摄像机（半球） | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 41 |
| 20 | 教室摄像机（枪式） | 400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 11 |
| 21 | 摄像机支架 | 1、采用铝合金材质制作，360°可旋转，承重2KG | 11 |
| 22 | 线路施工、辅材 | 整体视频监控线路施工、调试等，不限于网络机柜、六类网线、PVC管、桥架、室外光纤、光纤配线盒、标签标识、接线板，网络跳线、光纤跳线等一切与施工相关的费用。 | 1 |
| 23 | POE监控交换机 | 轻网管提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：225 W | 4 |
| 24 | 监控核心交换机 | 24口10/100/1000M电口，8个复用SFP口，双电源双风扇，含所有与下面交换机之间的千兆单模模块，模块要求与交换机同一品牌。 | 1 |
| 25 | 无线会议主机 | - 主机面板采用铝合金标准机架设计大小； 2.主机可与≥99支话筒使用，分别为1支主席话筒，98支代表话筒（提供该功能的第三方检测报告并加盖公章）； 3.主机具备2种发言模式：限制模式、轮替模式，发言人数可调1-4人同时发言； 4.内置128X64显示屏，中英文菜单； 5.UHF频率自动跟踪锁定功能，具备自动扫描话筒对频，内置≥520个发言信道，接收信号强度可调节； 6.内置啸叫抑制功能（提供该功能的第三方检测报告并加盖公章）； 7.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 8.主机具备实时监测功能，主机断电超过40秒，会议单元就会自动关闭（提供该功能的第三方检测报告并加盖公章）； 9.手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 10.无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，防止手机噪音干扰； 11.工作电压：DC-12V~14V 2A，功耗：5W，音频响应：50HZ—15KHZ，信噪比S/N：≥85dB，失真度THD：≤0.5%； 12.提供由国家市场监督管理总局出具的中国国家强制性产品认证证书截图证明并加盖厂家公章及证书加盖厂家公章。 - 13.为了方便管理和设备的兼容性考虑，要求无线会议主机、无线会议主席话筒、无线会议代表话筒、调音台、数字反馈抑制器、数字音频处理器、会议音响、功放、数码编程控制主机等音控设备为同一品牌。 | 1 |
| 26 | 无线会议主席话筒 | 1.话筒表面使用哑光黑玻璃面板； 2.话筒开关使用橡胶开关按键，轻微机械声特点，配圆形高亮指示灯； 3.单一高指向性电容咪芯，可插拔式短杆话筒； 4.话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，防止手机干扰噪音邻频干扰抑制； 5.统一系列的手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 6.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 7.话筒具有OLED显示屏，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 8.内置大容量充电式锂电池，Type-C接口，移动充电宝也可以充电，一次充电可连续使用时间达15小时，标配5V充电器； 9.锂电池容量：1000ah，咪芯指向性：心形指向，拾音灵敏度：-47Db，UHF频率范围：612MHZ-692MHZ频段，频率响应：100-10KHz，信噪比：≥65dB； 10.提供由国家市场监督管理总局出具的中国国家强制性产品认证证书截图证明并加盖厂家公章及证书加盖厂家公章。 | 1 |
| 27 | 无线会议代表话筒 | 1.话筒表面使用哑光黑玻璃面板； 2.话筒开关使用橡胶开关按键，轻微机械声特点，配圆形高亮指示灯； 3.单一高指向性电容咪芯，可插拔式短杆话筒； 4.话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，防止手机干扰噪音邻频干扰抑制（提供该功能的第三方检测报告并加盖公章）； 5.统一系列的手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制（提供该功能的第三方检测报告并加盖公章）； 6.话筒具有OLED显示屏，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算（提供该功能的第三方检测报告并加盖公章）； 7.内置大容量充电式锂电池，，Type-C接口，移动充电宝也可以充电，一次充电可连续使用时间达15小时，标配5V充电器(提供此功能接口截图证明并（提供该功能的第三方检测报告并加盖公章））； 8.锂电池容量：1000ah，咪芯指向性：心形指向，拾音灵敏度：-47Db，UHF频率范围：612MHZ-692MHZ频段，频率响应：100-10KHz，信噪比：≥65dB； 9.提供由国家市场监督管理总局出具的中国国家强制性产品认证证书截图证明并加盖厂家公章及证书加盖厂家公章。 | 2 |
| 28 | 调音台 | 1、≥8路话筒输入，≥4路（两组）立体声输入； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3、通道三段均衡，主控9段图示均衡，2编组输出；（提供产品第三方检测报告并加盖厂家公章） 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、内置MP3播放器和USB录音功能；（提供产品第三方检测报告并加盖厂家公章） 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 10、内置256/24Bit DSP效果器；（提供产品第三方检测报告并加盖厂家公章） 11、左右主输出，60mm推子控制； 12、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 13、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制； 14、标准双12段电平指示标， 15、话筒输入可以选择卡侬或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 16、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 17、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 18、等效输入噪音：≤-110dBm 19、线路输入时的最大增益：≥20dB； 20、传声器输入时的最大增益：≥50dB； 21.提供由国家市场监督管理总局出具的中国国家强制性产品认证证书截图证明并加盖厂家公章及证书加盖厂家公章。 22.软件内嵌于调音台，实现调音台各项基本功能的运行； 23.支持USB播放功能，带液晶显示屏，支持MP3,WAV等多种格式，循环模式可选； 24.支持蓝牙播放功能，可以直接蓝牙输入音频； 25.支持内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调； 26.支持USB声卡功能，可以直接通过USB线与其他设备（如电脑）进行连接。 27.需获得调音台软件计算机软件著作权（投标时提供著作权证书复印件并加盖设备制造商单位公章）； | 1 |
| 29 | 数字反馈抑制器 | 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点； 2.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单； 4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 5.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； 7.内置数字压限器:可提高拾音的距离(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 8.内置10段图示均衡器：频率控制更精确(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 9.各功能可通过本机或连接电脑设置； 10.2路XLR和2路TRS输入、输出； 11.线路输入阻抗:22K，频响: 40Hz-20KHz(+2dB)，失真度：≤0.1%，底噪声：≤1mV，增益提升：6-15dB； 12.提供由国家市场监督管理总局出具的中国国家强制性产品认证证书截图证明并加盖厂家公章及证书加盖厂家公章。 | 4 |
| 30 | 数字音频处理器 | 1.自定义的用户操作界面（提供该功能的第三方检测报告复印件并加盖公章）； 2.需内置USB声卡，支持录播和远程会议（提供该功能的第三方检测报告复印件并加盖公章）； 3.处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎； 4.模拟输入输出通道数量不少于8*8； 5.输入输出量化不低于48KHz/24bit； 6.输入通道应该具备：不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择（提供该功能的第三方检测报告复印件并加盖公章）； 7.增益共享自动混音(AMC)、自动增益(AGC);每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 8.输出通道应该具备：不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器。 9.不低于12 x9 矩阵（提供该功能的第三方检测报告复印件并加盖公章）； 10.不低于16组预设； 11.支持输入输出通道LINK和分组功能（提供该功能的第三方检测报告复印件并加盖公章）； 12.A/D动态范围不小于107Db； 13.D/A动态范围不小于107Db; 14.频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ; 15.总谐波失真(THD+N)不低于0.002% @1kHz，+4dBu； 16.★可对接音视频运维平台，并能在平台软件上进行幻象供电、音量、反馈抑制、压限、均衡、静音等操作（在运维平台上截图证明有该功能操作界面并加盖厂家公章） 17.提供由国家市场监督管理总局出具的中国国家强制性产品认证证书截图证明并加盖厂家公章及证书加盖厂家公章。 18.软件内嵌于数字音频处理器，实现数字音频处理器各项基本功能的运行； 19.支持增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由； 20.支持预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。 21.需获得音频处理系统软件著作权（投标时提供著作权证书复印件并加盖设备制造商单位公章） | 1 |
| 31 | 会议音箱 | 1.采用高密度纤维板； 2.内部单元配置以1个10寸低音和2个3寸高音喇叭构成； 3.频率响应：60Hz-18KHz； 4.额定功率：≥150W； 5.峰值功率：≥450W； 6.灵敏度：≥93dB； 7.阻抗：≥8Ω； | 2 |
| 32 | 音箱支架 | 用于会议音箱的壁装 | 2 |
| 33 | 专业功放 | 1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 5.超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定; 6.立体声输出功率8Ω：200W*2，4Ω：350W*2，桥接功率8Ω：600W； 7.THD:0.05%，信噪比：>105dB，频响范围：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 8.提供由国家市场监督管理总局出具的中国国家强制性产品认证证书截图证明并加盖厂家公章及证书加盖厂家公章。 | 1 |
| 34 | 数码编程控制主机 | 功能特点： 可实现定时分区、定时节目及消防紧急广播等功能，系统可定时开启、关闭、自动运行所编程序，自动播放广播内容（背景音乐、铃声等），当紧急灾害发生时，系统可自动强行插入紧急广播；可电脑联机操作，配有编程自动播放软件。 1.工业造型钢面板，专业设计坚固耐用； 2.采用中文菜单液晶显示，引导式菜单进入，让操作者多各项信息一目了然，简单明了易学易用。 3.可根据不同作息时间，内容进行设定，达到任意选择和调整作息时间满足各广播单位对广播作息的需求。 4.具有日常时钟功能，本机采用专用实时时钟模块，走位精准，停电正常计时标准时间及正常程序不会丢失，错乱。 5.内置四进八出的功率分区，实现自动或手动开启或关闭分区操作； 6.内置MP3播放模块，外接U盘，能实现手动、定时播放； 7.内置监听，可监听MP3播放器播放的声音； 8.可以脱离电脑单独使用，也可以结合电脑一起使用，同时也可以配合远程寻呼站使用； 9.设有10个可编程的快捷键，复杂操作，单键搞定； 10.可以外控其它受控的周边设备：如受控DVD、受控调谐器、受控电源管理器等设备； 11.可以编辑8套程序，每套程序有220步时间编程，每步编程可以精确到秒； 12.设有自动程序，禁止程序、临时程序三种模式； 13.一路短路（消防全区报警）输入，一路可编程的短路输出（可以触发电源时序器）； 14.可配合无线遥控器操作SPD-6610P操作，空旷遥控距离可达800米； 15.四路AC220V可控电源输出； 16.采用2U机架式结构，防蚀铝质黑色拉丝面板。 技术参数: 1.电源: AC 220-240V/50-60Hz 2.通讯协议: CAN总线 3.机器尺寸: 482*375*88mm 4.净重: 5.5Kg | 1 |
| 35 | 分控寻呼台 | 功能特点： 1.最远距离1KM分控，可以实现分区控制、电源控制、远程话筒讲话等； 2.采用高品质无损音频远距离传输模块，抗干扰能力强，无噪音无失真。具有良好的信号质量和传输距离； 3.设有鹅颈式麦克风和麦克风音量控制； 4.设有一路本地线路输入及音量控制，可播放本地音频； 5.采用192*64大屏幕液晶显示屏，全中文菜单操作； 6.设有两个RJ45接口，可以多台远程话筒串联方式连接。 技术参数 1.尺寸：226*186*60mm | 1 |
| 36 | 监听器 | 功能特点： 1.10通道任意选通监听； 2.监听音量可调； 3.10通道的电平显示； 4.内置监听扬声器； 5.采用2U机架式结构，防蚀铝质黑色拉丝面板。 技术参数: 1.电源: AC 220-240V/50-60Hz 2.功耗: 25W 3.机器尺寸: 482*375*88mm 4.净重: 4.8Kg | 1 |
| 37 | 壁挂音箱 | 功能特点： 1.一体化壁挂安装设计； 2.木质箱体，表面贴PVC膜，网罩采用ABS材质骨架外加易冲洗的绦纶网布。 技术参数： 1.喇叭单元: 同轴喇叭 2.输入电压：100V 3.灵敏度：93dB 4.频率响应：90-18KHZ 5.接线端子：弹簧卡扣 6.音箱功率:15W 7.尺寸：300*180*152mm； 8.重量：1.5kg | 30 |
| 38 | 纯后级功放 | 功能特点： 1.提供2种输入接口：1路6.35插口和1路XLR插口； 2.提供1路6.35插口输出； 3.额定功率：650W； 4.三种输出方式：100V/70V/4-16Ω； 5.采用先进高效功率放大电路； 6.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 7.1键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式； 8.标准机柜式设计。 技术参数: 1.输入灵敏度：1100±100mV； 2.输出噪声：≦10mV； 3.阻尼系数：200； 4.共模抑制：不小于92dB； 5.频响：160Hz-16kHz±3dB； 6.总谐波失真:1KHz＜0.3%； 7.上升速率:＞15V/microsecond； 8.冷却方式:强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇； 9.指示灯:电源，削峰，信号，保护； 10.电源:AC 220V/50Hz； 11.尺寸(宽×深×高): 482×448×142mm； 12.净重:23Kg。 | 1 |
| 39 | 电源时序器 | 1.8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； 2.8路独立断电开关，自由关闭打开电源，每路输出带指示灯； 3.进线采用安全方便的30A端子座； 4.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 5.前面板配1路常开不受控电源座，方便临时用电； 6.前面板配1路USB 5V直流电源输出； 7.一键开启和断电记忆功能； 8.短路触发开关。 | 1 |
| 40 | 音控安装及辅材 | 为达到各个教室的声音的分区控制 ，线路也要求分区来做，包括不限于线路施工、电源线、音频线、PVC管、桥架、转接头、转换线、安装辅材等施工相关的一切费用和材料。 | 1 |
| 41 | 指挥大厅文化建设 | 整个指挥大厅文化建设包含文化设计、创意背景，相应软包、地板、灯光等，以校方最终设计的要求来定。 | 1 |
| 42 | 定制桌椅 | 指挥中心配套桌椅，以校方的最终设计来定制桌椅 | 1 |

三、供货要求

- 本项目供应商应在合同签订后30日历天内完成全部交货并安装调试完毕，全部或部分货物交货延时或不符合技术参数及性能（配置）要求的，采购单位不予验收，损失由供货商承担，并追究供货商相应的责任。

四、售后服务要求

- 项目竣工验收合格并办理正式移交手续之日后36个月，具体按照投标人投标文件中承诺执行。

- 质保期后需提供成本价格的终身维修服务。出现故障等问题后，需12小时内快速响应问题，收到保修要求后36小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

- 投标产品的功能若不是标准配置所具有的，而需加装功能模组、模块、功能板等，投标人必须声明。否则，由此引起的一切经济、法律问题将由投标人承担。

- 在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级。

- 投标产品生产制造厂家应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，并正常经营一年以上，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

- 投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

- 除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。

- 当投标产品发生非人为因素严重故障时，中标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货商负担。

- 质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。

- 中标人在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品。

- 所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

- 中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

- 在质保服务期内，中标人有责任解决所提供的投标产品和软件系统的任何问题，在质保服务期满后，当需要时，中标人仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 对产品服务要求的有效响应将被视为投标人和供货商对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

## 第二章  付款方式

- 付款方式

合同签订并具备实施条件后支付合同价的40%为预付款，但供应商需出具银行保函。全部货物到现场，安装完毕确保设备设施能正常运行，培训到位后，组织校内及专家组验收，验收合格并在收到供应商开具发票后7个工作日内支付合同价的余款。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供清单及发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

# 第四部分 询价细则及询价方法

## 询价原则

1、本次询价本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各询价供应商参加。

2、询价小组将严格按照询价文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；询价小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

3、询价小组按照统一的询价原则和询价方法，用同一标准对所有响应文件进行评审。

## 询价程序

1、评审

1.1在询价响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

1.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子询价响应文件进行在线解密。在线解密电子询价响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子询价响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子询价响应文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在询价响应截止时间前递交至开标地点。

1.3采购人按询价文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

1.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要现场参加，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于询价响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子询价响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

1.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.组建询价小组

2.1询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.2评标工作由询价小组负责，并推选产生的组长主持；

2.3本次评标为在线评标。

3.对所有响应文件的初审

3.1资格审查

（1）开标后，询价小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照询价文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备询价文件中规定的资格要求，其询价无效。并将无效原由告知相关供应商。

3.2符合性审查：询价小组依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，询价无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）询价有效期、服务期等商务条款不能满足询价文件要求的。

（5）价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）询价文件明确规定的其他无效条款的。

3.3 询价小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.询价

4.1 初审合格的供应商进入下一步的采购活动。

5.报价

5.1询价结束后，供应商开启报价文件；

5.2报价是供应商响应文件的有效组成部分；

6.修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其询价无效。

7.响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，询价小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的询价响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 评分细则

1.本次采购项目最高限价规定如下：

本项目最高限价为人民币柒拾万元整（小写700000.00元）。

2.供应商的报价在最高限价内的，为有效报价；供应商的报价在最高限价外的，为无效报价。

3.响应文件只允许有一个报价，报价应按询价文件中相关附表格式填报，该报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效响应处理。

4.小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据浙江省财政厅发布的《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.电子评标程序

5.1询价活动由采购代理机构主持,询价响应截止时间后,供应商登录政采云平台对电子响应文件进行在线解密；

5.2响应文件解密结束,开启响应文件,询价小组对资格和商务技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

5.3询价结束后，供应商开启报价文件；

5.4 评审价格最低者为中标候选人；

5.5询价小组对报价情况进行评审；

5.6在系统上公开评审结果；

5.7开标会结束。

第五部分 合同主要条款

合同编号：（2022）第　　号

签订日期：2022年　　月　　日

采购单位：　　　　　　　　　　　　　　　　（甲方）

中标单位：　　　　　　　　　　　　　　　　（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、编号GX-2022-056的采购文件、乙方投标文件的规定，经公开询价，签订本合同。

- 产品规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备费（货款、软硬件配置、标准附件、备品备件、专用工具等）、运输、安装、调试、人工费、培训、保修、保险、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式及要求

- 付款方式

合同签订并具备实施条件后支付合同价的40%为预付款，但供应商需出具银行保函。全部货物到现场，安装完毕确保设备设施能正常运行，培训到位后，组织校内及专家组验收，验收合格并在收到供应商开具发票后7个工作日内支付合同价的余款。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供清单及发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 履约保证金

无

- 其他要求

1.本项目供应商应在合同签订后30日历天内完成全部交货并安装调试完毕，全部或部分货物交货延时或不符合技术参数及性能（配置）要求的，采购单位不予验收，损失由供货商承担，并追究供货商相应的责任。

- 售后服务要求

- 项目竣工验收合格并办理正式移交手续之日后36个月，具体按照投标人投标文件中承诺执行。

- 质保期后需提供成本价格的终身维修服务。出现故障等问题后，需12小时内快速响应问题，收到保修要求后36小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

- 投标产品的功能若不是标准配置所具有的，而需加装功能模组、模块、功能板等，投标人必须声明。否则，由此引起的一切经济、法律问题将由投标人承担。

- 在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级。

- 投标产品生产制造厂家应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，并正常经营一年以上，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

- 投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

- 除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。

- 当投标产品发生非人为因素严重故障时，中标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货商负担。

- 质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。

- 中标人在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品。

- 所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

- 中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

- 在质保服务期内，中标人有责任解决所提供的投标产品和软件系统的任何问题，在质保服务期满后，当需要时，中标人仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 对产品服务要求的有效响应将被视为投标人和供货商对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

- 双方责任

1、甲方的责任：

- 按本合同履行付款义务；

- 协调、辅助乙方供货及验收。

2、乙方的责任：

- 严格按询价文件要求及询价响应文件承诺供货；

- 设备材料货到现场后，负责卸货、搬运；

- 所有货物质量必须符合国家有关标准和规范；

- 乙方承担本项目过程中的所有费用；

- 负责项目期间本方人员的安全。

- 违约责任

- 乙方逾期完工的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金。乙方逾期施工超过本合同规定日期一个月的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失，而且甲方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

- 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向提起诉讼方所在地法院起诉。

- 合同生效及其它

1、询价文件、询价响应文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签署书面补充协议并报相关部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5、本合同一式　肆 份，甲方和乙方各执　贰　份，并由甲方在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

# 第六部分应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

此格式内容仅为参考模板，具体内容供应商应根据询价文件要求进行调整。未按以下格式编制响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由供应商自行承担。

资格文件部分

目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加询价并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在询价响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区职业中等专业学校：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

（供应商全称）法定代表人授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

供应商全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投标人承诺函

绍兴市上虞区职业中等专业学校：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

附件三：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                          行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                          行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件四：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

附件五：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日期：

供应商全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 询价项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 产品参数证明材料；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 进度保障措施；

- 售后方案及承诺；

- 质量承诺；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 附件六：询价项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 响应内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件七：技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 询价文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据供应商实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件八：商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 询价文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期、质保期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合询价供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

报价文件

目录

（1）询价响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）询价报价明细表（格式见附件）。

- 附件九：询 价 响 应 函

绍兴市上虞区职业中等专业学校：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于的询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。如询价文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备、软件采购及服务，工期为：      。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其询价有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为成交供应商。

3、一旦我单位中标，我们保证按照询价文件的要求，完成服务。

4、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

5、我单位承诺，一旦发生询价文件第二部分“不良行为记录”规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：邮编：

电话：传真：

供应商代表姓名：职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

- 附件十：报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 询价总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备费（货款、软硬件配置、标准附件、备品备件、专用工具等）、运输、安装、调试、人工费、培训、保修、保险、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件十一：询价报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 制造商名称及产地 | 单 位 | 数量 | 询价报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 询价总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备费（货款、软硬件配置、标准附件、备品备件、专用工具等）、运输、安装、调试、人工费、培训、保修、保险、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：