招标编号：SZZT-H220906RZJ

采 购 人：嵊州市黄泽镇人民政府

代理机构：嵊州市中天工程建设招标代理有限公司

日 期：2022年9月

嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程   （一期）数字智能化采购项目

电子化公开采购文件

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 编制和提交采购响应文件须知	6

第三章 技术规范和服务要求	29

第四章 合同格式及合同条款	44

第五章  投标文件格式	47

# 第一章  招标公告

项目概况 嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程（一期）数字智能化采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年9月30日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：SZZT-H220906RZJ

项目名称：嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程（一期）数字智能化采购项目

预算金额（元）：9948064.00

最高限价（元）：9948064.00

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （元） | 要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程（一期）数字智能化采购项目 | 1项 | 9948064.00 | 详见采购文件 第三章 |  |

合同履行期限：详见采购文件第三章。

#### 本项目（否）接受联合体投标。

#### 二、申请人资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

- 3.本项目的特定资格要求： 投标单位具有电子与智能化专业承包二级及以上资质

- 三、获取采购文件

1.时间：2022年9月9日至2022年9月29日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3.方式：在线获取

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年9 月30日 9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应

3.开标时间：2022年9月30日 9:00

4.开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 投诉与质疑

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

- 在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将无法上传。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市黄泽镇人民政府

地    址：嵊州市黄泽镇

项目联系人（询问）：赵工

项目联系方式（询问）：0575-83923209

质疑联系人：张工

质疑联系方式：0575-83505622

2.采购代理机构信息

名    称： 嵊州市中天工程建设招标代理有限公司

地    址： 嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼

项目联系人（询问）：任浙景

项目联系方式（询问）：0575-83018232

质疑联系人：王璐幸

质疑联系方式：0575-83018232

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊州市采购监管

地    址：嵊州市国资大楼1004室

联  系   人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

# 第二章 编制和提交采购响应文件须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程（一期）数字智能化采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标限价 | 超过最高限价或预算价的投标无效。 |
| 4 | 投标文件形式 | 1.电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标 文件编制完成后同时生成。 2.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标 文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文 形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用）， 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）（自愿）。 - 每份电子投标文件应包括资格文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 3.如中标，中标供应商需根据采购文件要求提供纸质投标文件正本1份、副本2份，采用胶装。 |
| 6 | 电子加密投标文件 | 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后 30 分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 备份投标文件（自愿提交） | 备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件（U盘）通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：浙江省嵊州市北直街81号粮食局附楼2楼，接收人：任浙景， 电话：0575-83018232）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投 标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法 按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份 投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子 加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章；开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 10 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：479954179@qq.com，联系人：任浙景，电话：0575-83001626）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 11 | 评标程序 | 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人 进行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。 符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对 采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作 出响应。商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总商务技术结果公布；代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构公布开标一览表有关内容，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。得分汇总。 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 12 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天。 |
| 14 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 15 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ☑ 不组织 |
| 16 | 评标办法 | ☑ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 17 | 是否进口 | □ 允许进口 ☑ 不允许进口 |
| 18 | 环境标志产品、节能产品 | 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标人应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。 |
| 19 | 促进中小微企业发展 | - 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 20 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）： （1）标的： 嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程（一期）数字智能化采购项目，属于未列明其他行业 ； 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 21 | 合同签订 | 采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。 |
| 22 | 供应商注册事项 | 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔 2009 〕28号 ），供应商中标后必须注册成为浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）的正式供应商，否则可以不与中标供应商签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。 |
| 23 | 投标文件递交地点及时间 | 按“招标公告”规定。 |
| 24 | 开标 | 按“招标公告”规定。 |
| 25 | 代理服务费 | 按照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准计取，其他费用按实收取，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：嵊州市中天工程建设招标代理有限公司 开 户：交通银行嵊州支行 账 号：291026105012017002449 |
| 26 | 现场组织实施 | 本项目现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件执行。 |
| 27 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)，中标公示期1个工作日。 |
| 28 | 供应商信用信息事项 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 29 | 特别说明 | 特别说明： 1、本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。 2、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 30 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 31 | 其他说明 | 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24 号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |
| 32 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。 |  |  |

## 一、总则

### 1．项目说明

1.1项目说明见前附表第1项所述。

1.2供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在提疑截止时间前提出。

1.3供应商须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

### 2. 合格供应商

2.1详见编制和提交投标文件须知前附表的“供应商资格要求”。

### 3. 定义

3.1“甲方”系指采购人。

3.2“招标代理”系指嵊州市中天工程建设招标代理有限公司。

3.3“供应商”系指向甲方提供采购文件所叙述的货物及服务的独立法人。

3.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务。

3.5“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字资料。

3.6“书面形式”包括信函、传真等。

3.7“▲”系指实质性要求条款。

### 4．采购方式

公开招标。

### 5．投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标过程和结果如何，供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

### 6．联合体投标

不接受联合体投标。

### 7．转包与分包

本项目不允许转包、分包。

### 8．特别说明：

8.1 所称关联供应商,是指存在“关联关系”的企业;“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及以上的供应商，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司的工作人员）。

8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿甲方。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5多家供应商同一品牌参加投标，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优为有效供应商；均相同时，由比选评审小组集体决定。

## 二、采购文件

### 9.采购文件的构成

9.1 采购文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 编制和提交采购响应文件须知

- 第三章 项目技术规范和服务要求

- 第四章 合同主要条款

- 第五章 投标文件格式

9.2  供应商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

### 10.采购文件的解释

10.1供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。

10.2可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.3不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

### 11.采购文件的修改

11.1 从采购文件发出至投标截止日期，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件。补充通知作为采购文件的组成部分，以书面形式同时发给所有采购文件的收受人。

11.2 若有必要，采购人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

### 12.投标报价

12.1费用

投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用。

12.2投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价。

12.3供应商对在合同执行中，除有关费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

12.4投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

## 三、投标文件的编制

13. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 14.投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信技术文件、报价文件三部份组成。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请供应商按照以下要求制作投标文件。

▲14.1资格文件的组成（均需加盖公章）：

| 序号 | 内容（以下3-12项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 投标资格声明书 | 格式附后 |
| 4 | 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 特定条件相关证书 | 格式、内容自拟 |
| 6 | 法定代表人授权委托书及身份证复印件；投标代表是法定代表人不需提供 | 格式附后 |
| 7 | 最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料复印 | 格式、内容自拟 |
| 8 | 最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件 | 格式、内容自拟 |
| 9 | 最近3个月中任意1个月的财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明) | 格式、内容自拟 |
| 10 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 格式、内容自拟 |
| 11 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 格式、内容自拟 |
| 12 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） | 格式、内容自拟 |

### 14.2资信技术文件的组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 投标声明书 | 格式附后 |
| 4 | 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 资质证书 | 格式、内容自拟 |
| 6 | 授权委托书 | 格式附后 |
| 7 | 投标人基本情况表 | 格式附后 |
| 8 | 项目实施人员一览表 | 格式附后 |
| 9 | 项目负责人情况表 | 格式附后 |
| 10 | 资信及商务响应表 | 格式附后 |
| 11 | 技术响应表 | 格式附后 |
| 12 | 类似项目实施情况一览表 | 格式附后 |
| 13 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制等详细内容 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制 |
| 14 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影 响投标人商务技术文件评分的各类证明材料 | 内容自拟（可选择性提供） |

### 14.3报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 开标一览表 | 格式附后 |
| 4 | 投标人的《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查 询结果（截图上加盖单位公章） | 格式附后（可选择性提供） |
| 5 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

供应商提供以上资料复印件（加盖单位公章）。供应商应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

### 15. 投标保证金

无。

### 16. 投标文件编制

16.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

16.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《资信、技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

16.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

16.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

### 17.投标文件的签章

17.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

17.2《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖供应商公章。

17.3参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

### 18.投标文件的形式

18.1投标文件的形式：见《前附表》；

18.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

18.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### 19．投标文件的份数

19.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标文件的递交

### 20. 投标文件的上传、递交

20.1投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### 21.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

21.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### 22.投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

22.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 23.投标文件的备选方案

23.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

### 24. 投标截止期

24.1供应商应按前附表第23、24两项规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

24.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 五、开标

### 25.开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

#### 3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

#### 3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

4.2供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

## 六、评标

### 26.评标会议

#### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

#### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

#### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

#### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

#### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

#### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

#### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2评标过程中评标委员会对供应商提出质询或要求供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未

能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

#### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

#### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

#### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为中标（成交）候选供应商。

#### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 27.评标细则：

#### （一）总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

#### （二）分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数）

投标人评标综合得分=价格分+商务资信、技术分

#### （三）评分细则

3.1资信技术分(70分)

| 评分项目 |  | 评标标准及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 近三年（2019年1月1日至截止开标时间）实施的智能化项目工程案例，从第二个案例起加分，每增加一个项目加1分，最高得2分。（提供中标通知书和合同作为证明材料，不提供不得分） | 2分 |
| 2 | 资质证书 | 具有有效期内的CMMI5级认证证书得1分，CMMI4级及以下认证证书得0.5分，没有不得分。（提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） | 1分 |
|  |  | 具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，具有CCRC信息系统安全集成证书，CCRC信息安全风险评估证书，每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） | 3分 |
|  |  | 具备建设行政主管部门颁发的通信施工总承包资质证书，一级得1分，二级得分0.5分，不满足不得分。 | 1分 |
|  |  | 投标人具有五星级及以上商品售后服务认证证书得1分，四星级及以下得0.5分，没有不得分。 | 1分 |
| 3 | 项目经理资格 | 拟派项目经理具有信息系统项目管理师（高级）的得1分，注册信息安全专业人员（CISP）的得1分，注册咨询工程师的得1分，注册造价工程师的得1分，最高得4分。（提供人员证书复印件及近一年投标人为其缴纳的社保缴纳证明复印件并加盖公章，不提供不得分。） | 4分 |
| 4 | 项目组成人员 | 根据提供的项目技术负责人、项目实施人员配备情况，人员经验，职称，项目部组织的合理情况综合评分，2-5分。（配备提供人员证书复印件及近一年投标人为其缴纳的社保缴纳证明复印件并加盖公章。） | 5分 |
| 5 | 视频演示 | 采用视频演示方式，(演示以U盘形式单独提供，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用。演示时间控制在15分钟以内，建议使用原型演示，使用图片、PPT、文字方案介绍等形式演示酌情减分)。根据内容是否完整、详尽、细节处理是否到位酌情打分，具体细节如下： |  |
|  |  | 1、演示园区管理一张图驾驶舱功能，演示包括经济运行监测、项目建设监测、行政办公监测、资产监测、安全生产监测、环保监测六大主题驾驶舱，根据系统的合理性，操作科学等进行打分，系统合理操作科学的得4-6分，系统合理性一般操作一般的得2-4分，系统不完善操作复杂的得0-2分。 | 6分 |
|  |  | 2、演示应用端功能，科创服务管理、供应链管理、企业政务服务管理、共享资源管理、物流供需管理、预警管理、综合应用管理、物联网管理、园区门户管理系统功能，操作科学等进行打分，系统合理操作科学的得3-4分，系统合理性一般操作一般的得2-3分，系统不完善操作复杂的得0-2分。 | 4分 |
|  |  | 3、演示要求包含管理端、用户端和驾驶舱端三个用户界面等进行综合评审，0-2分。 | 2分 |
| 6 | 对本项目理解 | 根据投标人对本项目的背景、政策解读，对园区概况、现状、入驻企业情况的了解程度、对项目需求分析理解程度进行综合评分，满分3分。 | 3分 |
| 7 | 总体技术方案 | 根据投标人所提供的本项目总体技术框架、功能设计、网络设计、系统对接方案、安全体系进行综合评分，方案完整切实可行的得4-6分，方案基本完整的得2-4分，方案有所欠缺的得0-2分。 | 6分 |
| 8 | 项目实施方案 | 根据投标人实施方案的合理性、详细程度、细致程度进行综合评分，2-5分。 | 5分 |
| 9 | 保障措施 | 根据投标人所提供的质量管理措施、安全管理措施和应急预案进行综合评分，0-3分。 | 3分 |
| 10 | 售后服务承诺 | 对本项目提供合理的售后故障响应和售后服务承诺，0-3分。 | 3分 |
| 11 | 对项目的实施难点的预见及处理办法 | 根据投标人对本项目实施难点的预见及处理办法等方面进行综合评分，0-3分 | 3分 |
| 12 | 合理化建议 | 根据各供应商建议的可行性及科学性进行综合评分，0-2分。 | 2分 |
| 13 | 技术参数 | “技术标准和要求”所列主要设备参数表，重要技术指标参数以★标记。根据投标人提供主要设备技术参数进行打分，标有★标记技术参数完全符合采购文件要求的得12分，标有★标记的指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 12分 |
| 14 | 质保期 | 所投产品在3年质保基础上每增加1年质保加2分，最高加4分。 | 4分 |

3.2报价分(30分)

3.2.1价格评分采用低价优先法计算，即在有效报价中，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分30分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。

本项目最高限价为9948064.00元，风险控制价为7958451.2元（最高限价的80%）。若中标供应商低于该风险控制价中标的，中标供应商必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标供应商不提交的视为放弃中标，由第二中标候选人中标。

3.2.2根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

28. 评标内容的保密

28.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

28.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

29. 投标文件的澄清

29.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

29.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，供应商对采购人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

30. 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

31.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

31.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

31.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

31.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

31.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.出现第31款规定以内的情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、定标

33. 定标

33.1确定中标供应商后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

33.2如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

33.3在中标供应商签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他供应商。

33.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

## 八、合同签订及其他

34．中标通知书

34.1确定中标供应商后，采购人将在发布招标公告的网站上公布中标结果，在发布公告的同时，采购代理机构将通知中标候选供应商按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件 浙财采监字[2009]28号）的要求注册并登记加入政府采购供应商库。

34.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

34.4如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一次序中标候选人进行签订合同或另行组织采购。

34.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。

35．合同的签订

35.1中标供应商接到中标通知后30日内，与采购人签订合同，签订后送一份至中天招标代理机构备案。

36.履约保证金

36.1 见第二章编制和提交采购响应文件须知。

36.2 中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

36.3 履约保证金可以用支票、银行汇票的形式交纳。

37.采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的服务及其报价等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，重新选择合适的方式进行采购。

38.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

39．解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和招标代理机构。

# 第三章 技术规范和服务要求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当的产品参加。

一、总体要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

5、本次采购文件中明确需要提供公安部检测报告证明或第三方权威检测机构证明的，在投标文件中装订相关文件的复印件。原厂商的原件和产品授权书需在中标之后（收到中标通知书10日内）提供给业主备案审查，若无法提供，则取消中标资格，由第三中标候选人中标或由业主决定是否再重新招标。如果提供虚假应标资料的则交由嵊州市政府采购办处理。

- 采购清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| - 企业公共服务系统 |  |
|  | 园区门户管理 |
|  | 企业资源信息服务 |
|  | 科创服务 |
|  | 供应链服务 |
|  | 企业政务服务 |
|  | 共享资源管理 |
|  | 物流信息同步 |
|  | 物流供需管理 |
| - 园区综合管理平台 |  |
|  | 园区之窗门户 |
|  | 用户管理模块 |
|  | 系统管理 |
|  | 预警管理 |
|  | 综合应用管理 |
|  | 物联网管理 |
|  | 园区GIS地图 |
|  | 三维园区可视化平台 |
|  | 三维倾斜摄影建模 |
| - 移动端（浙里办及浙政钉） |  |
|  | 园区门户查看 |
|  | 科创服务信息 |
|  | 供应链信息 |
|  | 企业政务服务信息 |
|  | 共享资源管理 |
|  | 物流供需管理 |
|  | 个人中心 |
| - 园区智慧安防系统 |  |
|  | 全局相机 |
|  | 智能相机 |
|  | 网络高清枪机 |
|  | 网络高清球机 |
|  | 鹰眼相机 |
|  | 铁塔高位租赁 |
|  | 杆件+基础 |
|  | 安防箱 |
|  | 视频存储 |
|  | 电力电缆YJV3*4mm² |
|  | 网线 |
|  | 光纤-室外双芯 |
|  | 钢管-DN100 |
|  | PVC管-DN20 |
| - 智慧消防系统 |  |
|  | 微功耗测控终端 |
|  | 消防物联网平台 |
|  | NB物联网卡 |
| - 智能环境检测系统 |  |
|  | 空气质量监测 |
|  | 水质检测设备 |
|  | 无人清扫车 |
| - 智慧停车服务系统 |  |
|  | 路边停车视频单元 |
|  | 路边停车终端 |
|  | 杆件+基础 |
|  | 停车信息LED屏 |
|  | 停车位广告屏 |
|  | 停车管理系统 |
|  | 电力电缆YJV3*4mm² |
|  | 网线 |
|  | 光纤-室外双芯 |
|  | 钢管-DN100 |
|  | PVC管-DN20 |
| - 智慧充电服务系统 |  |
|  | 30kW直流充电桩 |
|  | 7kW交流充电桩 |
|  | 电力电缆YJV4*95+1*50 |
|  | 电力电缆YJV3*25+1*10 |
|  | 电力电缆YJV3*16+1*6 |
|  | 外市电引入 |
|  | 智慧充电管理平台 |
|  | 配电箱 |
| - 信息发布系统 |  |
|  | 信息发布系统 |
|  | 户外全彩LED显示屏（腾龙路） |
|  | 箱体（腾龙路） |
|  | 接收卡（腾龙路） |
|  | 二合一视频处理器（腾龙路） |
|  | 智能配电柜（腾龙路） |
|  | 空调系统（腾龙路） |
|  | 钢结构（腾龙路） |
|  | 户外全彩LED显示屏（巨龙路） |
|  | 箱体（巨龙路） |
|  | 接收卡（巨龙路） |
|  | 二合一视频处理器（巨龙路） |
|  | 智能配电柜（巨龙路） |
|  | 空调系统（巨龙路） |
|  | 钢结构（巨龙路） |
|  | 综合布线 |
| - 园区基础网络系统 |  |
|  | 核心交换机 |
|  | 接入交换机 |
|  | 千兆光模块 |
|  | 万兆光模块 |
|  | 防火墙 |
|  | 室外2芯光缆 |
|  | 六类网线 |
|  | 等保测评服务 |
|  | 政务云租赁服务 |
|  | 运营商链路租赁服务 |
| - 园区管线系统 |  |
|  | 机械开挖路面 |
|  | 机械开挖路面增加 |
|  | 机械开挖管道沟及人（手）孔坑 |
|  | 施工测量 |
|  | 人工开挖 |
|  | 人工开挖增加 |
|  | 人工开挖管道沟及人（手）孔坑 |
|  | 回填土石方 |
|  | 手推车倒运土方 |
|  | 管道沟抽水 |
|  | 手孔坑抽水 |
|  | 铺设塑料管道 |
|  | 敷设钢管管道 |
|  | 管道混凝土包封 |
|  | 制作手孔 |
|  | 安装引上钢管 |
|  | 人孔壁开窗口 |
| - 运营管理中心 |  |
|  | 机柜 |
|  | UPS主机 |
|  | 蓄电池组 |
|  | 电池柜 |
|  | 空调系统 |
|  | 室内大屏 |

- 三、参数要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。）

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 企业公共服务系统 |  |  |
|  | 园区门户管理 | - 查看园区概况、新闻中心、企业风采的内容。 - 对园区的建制沿革、地理环境、历史文化、荣誉成就、自然资源、交通、产业组成等进行描述。 - 介绍园区的管理机构以及联系方式，园区优势分析、招商规划等。 - 园区对外宣传的窗口，以图文、视频等多种新闻形式进行推广报道。 - 展示园区重点企业信息或标杆企业链接，链接跳转到企业展示页面。 |
|  | 企业资源信息服务 | - 企业基础数据管理，园区经济信息库。 |
|  | 科创服务 | - 管理并发布各类政策信息，包括综合政策、财税支持、创业扶持、市场开拓、创新支持等，帮助企业了解最新政策讯息，把握政策动向。 - 管理并发布各类最新政策专家或政府部门解读信息，帮助企业深入了解政策内容，同时明确相关政策项目申报的要点。 - 管理并发布各产业最新产业动态信息，帮助企业时刻了解行业发展趋势。 - 企业线上政策订阅功能，可根据政策类别筛选进行订阅推送。 - 整合园区各类人才资源信息建立人才库，实现园区对人才库的管理和发布功能。 - 给予企业人才招聘发布渠道。 - 管理并发布集中对高端猎头、校企合作、人才政策等资源信息。 - 发布、展示及管理相关科普信息。 |
|  | 供应链服务 | - 园区内已入驻平台的企业用户登陆后可通过平台发布生产、经营中存在的问题，发布成功后进行匿名展示。 - 通过园区+平台的服务模式，线下由园区牵线解决园区企业存在的痛点问题。 - 管理并发布园区企业产品。 - 展示园区企业所发布的产品信息，内容涉及产品关键字、供应价格、发布日期、截止日期、发布产品的企业名称等。 - 支持在线查看企业联系方式及产品详情。 - 管理并发布园区企业的软性服务能力信息，例如生产设备共享、生产能力（代加工服务）共享等软性服务能力。 - 将能力名称、关键字、共享企业名称、有效日期等供应信息进行集中展示，支持在线查看企业联系方式及能力详情。 - 管理并发布已入驻平台的所有企业信息（园区企业及全国企业），包括企业名称、关键字及产品推荐缩略图等内容。 - 实现企业自定义添加企业介绍、上传产品、生产工艺等信息。 |
|  | 企业政务服务 | - 管理并发布公开政务信息，分为目录公开、公开规定、公开指南、申请公开、公开年报、政策法规、通知公告、规划统计、审批事项公开。 - 实现对各单位审批项目，审批流程，办事指南，审批结果等信息及面向公众的审批服务信息，包括办事项目等内容、办理结果、政策法规及解读、常见问题解答、公示公告等。 - 提供一个园区与办事人之间的互动平台，分为：网上调查、审批事项公开、审批事项清理、审批事项集中、主任信箱、在线访谈、中心论坛、监督投诉。 - 管理并发布园区行政相关工作情况，分为政务要闻、政务服务动态、工作月报、日办件及考勤情况等。 - 党建模块，分为党组织机构介绍、支部介绍、党建图片、文件汇编、高层动态、廉政建设、党员教育、信息公开、党建资料下载。 - 日常管理维护，主要设置栏目包括园区工作、园区动态、图片新闻、政策法规、办事指南、网上申报、表格下载、办件结果查询、通知通告、咨询投诉。 |
|  | 共享资源管理 | - 企业可在平台上发布空余库房租赁信息（包括联系方式、地址、大小等信息），然后由有需要的企业线下联系进行租赁，减轻企业的负担。 - 企业可在平台上发布空余厂房租赁信息（包括联系方式、地址、大小信息），然后由有需要的企业线下联系进行租赁，减轻企业的负担。 - 企业和农民可在平台上发布临时招工需求（如临时采茶或者紧急交货），然后由有暂时空余人力的企业统一安排人员进行支持，之后给付一定的费用，员工可多赚点钱，企业也不会因为偶尔的工作闲置人员。 |
|  | 物流信息同步 | - 对接物流企业，同步物流信息，接应中小企业和农户帮扶。 |
|  | 物流供需管理 | - 对接物流企业，发布物流供需信息，接应中小企业和农户帮扶。 |
| - 园区综合管理平台 |  |  |
|  | 园区之窗门户 | - 辅采集园区经济运行数据。 - 实时监测园区工业规模、质量、效益等综合经济指标，以及投资、创新、集群、集约、开放发展等情况。 - 对园区经济运行动态进行分析研判。 - 获取园区项目数据。 - 对园区工业项目从签约引进、落地建设、建成投产、达产增效到技术改造等进行全方位的监测分析。 - 适时掌控园区招商引资、工业投资等方面的运行动态。 - 获取园区行政办公以及与企业之间的协同数据，对园区公司与企业之间的协同工作数量、时效性等进行统计分析和实时监测。 - 帮助园区管理方加强和提升与园区企业的协同效率。 - 获取园区资产状态数据，对园区资产管理、资产运营、资产维护等方面的进行实时监测。 - 以时空信息系统的数字地图能力，展示园区各类资产的空间分布、资产状态等情况。 - 获取安防和消防态势数据。 - 实时监测园区安全和消防态势。 - 隐患排查整改、处置等情况。 - 对园区安全生产形势进行分析研判。 - 通过在工业园区范围内各处安放联网环境监测传感器和相关检测设备，及时获取环境监测信息，并通过覆盖全园区的通信网络，及时传送各类环境监测数据。 - 经系统统一汇总和分析处理后，经信息发布系统发布至相关信息发布终端和客户端。 - 这些数据通过采集、分析、处理、校验等处理过程，保证报警信息及时、正确地得到记录分析，同时为维护部门提供日常维护报表、性能状况统计报表等分析数据。 - 将水质、空气环境监测情况在屏幕上进行统一展示，信息展示形式包括图层叠加等均可根据需要进行自定义叠加。 |
|  | 用户管理模块 | - 提供用户管理模块，主要用于用户新建、修改、删除及权限管理。 |
|  | 系统管理 | - 个人基本信息维护。 - 查看系统的各用户管理。 - 用户所属的角色管理。 - 各项功能菜单的定义。 - 各个部门的管理。 - 各个岗位的管理。 - 查看统计小程序用户的反馈信息。 - 提供日常系统操作功能日志。 |
|  | 预警管理 | - 基本功能主要提供全局报警。 |
|  | 综合应用管理 | - 综合应用提供报警闭环管理、坐值班管理、监控仪表盘、应急指挥和决策分析。 |
|  | 物联网管理 | - 物联网管理提供物联网设备管理、智能数据接入、设备资产管理、点位管理和规则引擎。 - 与安防、停车场、信息发布等集成联动。 |
|  | 园区GIS地图 | - 地图浏览 |
|  | 三维园区可视化平台 | - 手动漫游、自动漫游（定时移动）、全景浏览。 |
|  | 三维倾斜摄影建模 | - 针对1.9平方公里园区范围进行倾斜摄影及建模，精度不低于10厘米。 |
| - 移动端（浙里办及浙政钉） |  |  |
|  | 园区门户查看 | - 可在首页查看园区概况、新闻中心、企业风采的内容。 |
|  | 科创服务信息 | - 集中分类展示各类政策信息，包括综合政策、财税支持、创业扶持、市场开拓、创新支持等，帮助企业了解最新政策讯息，把握政策动向。 - 提供各类最新政策的专家或政府部门解读信息，帮助企业深入了解政策内容，同时明确相关政策项目申报的要点。 - 综合展示各产业最新产业动态信息，帮助企业时刻了解行业发展趋势。 - 为企业实现线上政策订阅功能，可根据政策类别筛选进行订阅推送。 - 整合园区各类人才资源信息建立人才库，实现园区对人才库的管理和发布功能。 - 给予企业人才招聘发布渠道。 - 集中对高端猎头、校企合作、人才政策等资源信息进行展示。 - 发布、展示及管理相关科普信息。 |
|  | 供应链信息 | - 展示园区内已入驻平台的企业用户发布生产、经营中存在的问题。 - 展示园区企业所发布的产品信息，内容涉及产品关键字、供应价格、发布日期、截止日期、发布产品的企业名称等，支持在线查看企业联系方式及产品详情。 - 展示园区企业所发布的软性服务能力信息，例如生产设备共享、生产能力（代加工服务）共享等软性服务能力；并将能力名称、关键字、共享企业名称、有效日期等供应信息进行集中展示，支持在线查看企业联系方式及能力详情。 - 集中展示已入驻平台的所有企业信息（园区企业及全国企业）。包括企业名称、关键字及产品推荐缩略图等内容；实现企业自定义添加企业介绍、上传产品、生产工艺等信息。 |
|  | 企业政务服务信息 | - 公开政务信息，分为目录公开、公开规定、公开指南、申请公开、公开年报、政策法规、通知公告、规划统计、审批事项公开。 - 实现对各单位审批项目，审批流程，办事指南，审批结果等信息及面向公众的审批服务信息，包括办事项目等内容、办理结果、政策法规及解读、常见问题解答、公示公告等。 - 提供一个园区与办事人之间的互动平台，分为：网上调查、审批事项公开、审批事项清理、审批事项集中、主任信箱、在线访谈、中心论坛、监督投诉。 - 对园区行政相关工作情况的展示。分为政务要闻、政务服务动态、工作月报、日办件及考勤情况等。 - 提供党员的学习园地。分为党组织机构介绍、支部介绍、党建图片、文件汇编、高层动态、廉政建设、党员教育、信息公开、党建资料下载。 |
|  | 共享资源管理 | - 企业可在平台上发布空余库房租赁信息，然后由有需要的企业联系进行租赁，减轻企业的负担。 - 企业可在平台上发布空余厂房租赁信息，然后由有需要的企业联系进行租赁，减轻企业的负担。 - 企业和农民可在平台上发布临时招工需求（如临时采茶或者紧急交货），然后由有暂时空余人力的企业统一安排人员进行支持，之后给付一定的费用，员工可多赚点钱，企业也不会因为偶尔的工作闲置人员。 |
|  | 物流供需管理 | - 展示物流供给企业信息。 - 有需要的企业可以联系达成合作。 |
|  | 个人中心 | - 用户名、手机号、头像等基础管理。 - 对平台的意见反馈。 |
| - 园区智慧安防系统 |  |  |
|  | 全局相机 | - 采用一体化设计，包括三镜头相机以及GPU模块，内嵌深度学习算法。 - 全景镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节镜头CMOS靶面尺寸不小于1/1.2英寸。 - 内置≥4个GPU芯片，内置≥32GB eMMC。 - 内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸、人体、车辆抓拍。 - 全景通道支持分辨率设置为不低于2560x1440，帧率设置为不低于25fps；细节通道支持分辨率设置为不低于3840x2160，帧率设置为不低于25fps。 - 通过联动球机镜头，在自动检测到人员后能够进行快速锁定抓拍，抓拍图片能够满足人脸比对，并实现人体结构化与人脸关联。 - 具有联动抓拍模式和三路全结构化模式并能切换；联动抓拍模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析；三路全结构化模式下，三个镜头可分别进行全结构化抓拍及电瓶车车牌提取，细节镜头和球机镜头可进行人体与人脸的交叉关联、电瓶车车牌和人脸的交叉关联，交叉关联可通过Web控件进行展示。 - 具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联。 - 支持数据感知功能，Web浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型，正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 |
|  | 智能相机 | - 内置双镜头，不低于3颗图像传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 - 内置GPU芯片。 - 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 - 支持分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 - 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 - 内置至少4颗混合补光灯，每颗灯包括红外灯、白光灯，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 - 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps；通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 - 在分辨率1920x1080 @ 25fps下，延时不大于70ms。 - 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于80%。 - 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 - 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 - 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 - 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 - 采金属外壳，不低于IP68、IK10防护等级。 - 支持MD5、SHA256加密算法。 - 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，能够阻止通过命令行、浏览器、客户端方式采用非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包进行升级。 - 在Web浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 - 支持通过Web浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 |
|  | 网络高清枪机 | - 图像传感器具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 - 内置GPU芯片。 - 镜头光圈不小于F1.0，具有镜头调节功能，可通过Web浏览器或客户端远程控制聚焦、变倍。 - 内置麦克风，支持双向语音对讲功能。 - 最低照度彩色不低于0.0002 lx，黑白不低于0.0001 lx。 - 最大支持分辨率不低于2560*1440，帧率在1fps~30fps可调。 - 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域等周界事件侦测，每种周界事件可设置不少于4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。 - 正常工作条件下，工作超过4小时后，可触及零部件的温度不应超过该部件的允许温升值。 - 同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约不低于80%。 - 支持固件安全检验功能，摄像机uboot采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 - 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，不能通过命令行、浏览器、客户端方式采用非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包进行升级。 - 在Web浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
|  | 网络高清球机 | - 靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 - 内置GPU芯片。 - 镜头支持不小于41倍光学变倍，镜头最大焦距不小于246mm。 - 视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。 - 最低照度不高于彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 - 红外距离不小于200米。 - 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 - 在Web浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面。 - 设备具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断。 - ★具有3D定位联动功能，可通过Web浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦。 - 在单路及双路模式下，设备水平视场角均不小于90°。 - 单路模式下，可在任意通道画面中设置区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域侦测等智能事件的规则框，并自动在另一通道画面中对应显示，可在任意通道画面中设置隐私遮蔽区域，并自动在另一通道画面中对应显示。 - 双路模式下，两路画面可实现画中画显示，其中悬浮画面可手动拖动，并可切换悬浮画面对应的通道，可对两路画面进行自动或手动标定，标定后两路画面的中心点保持一致。 |
|  | 鹰眼相机 | - 自带镜头，并额外配置不少于4个图像采集模块，至少可输出1路主视频图像和4路辅视频图像；可将不少于4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像；拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°。 - 主视频图像不低于3840×2160@25fps，辅视频图像不低于8160×3616@25fps，其中主视频图像分辨力不小于2100线。 - ★主镜头支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于300mm。（提供公安部检验报告证明并加盖公章） - 全景镜头光圈均不小于F1.0。 - 内置GPU芯片。 - 最低照度不高于彩色：0.0003lx；黑白：0.0001lx。 - 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°。 - 红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度，红外夜视可识别不低于550m外人体轮廓。 - 至少可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 - 支持在视频画面添加AR标签，标签数量不少于400个。 - 具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加不少于500个标签，具备AR视频标签防抖动，防漂移功能，具备AR视频标签联动、查看功能。 - 具备添加多种类型标签：定点标签，区域标签，矢量标签以及方向标签。点击标签实现关联预览视频画面，且预览视频画面可调。 - 具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能。 - 全景画面中检测到且框出移动目标至球机开始转动的联动时间小于0.3秒。 - 可通过Web浏览器设置至少8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 - 可通过Web浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 - 摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 |
|  | 铁塔高位租赁 | - 铁塔高位监控租赁费，3年。 |
|  | 杆件+基础 | - 杆件与基础制作。 |
|  | 安防箱 | - 含空开，插线板，接地配套 |
|  | 视频存储 | - 单设备应配置≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源。 - 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。 - 标配≥4个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口。 - 具有不少于36块6T企业级硬盘，硬盘可热插拔。 - 支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。 - 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 - 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过Web浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 - 应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 - 设备可根据业务需要配置重构速度，设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度，通过客户端软件显示重构速度。 - 支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。 - 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、ehome、ISAPI、S3、OSS等协议。 - 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。 - 可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载。 - 可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 - 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等。 - 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 |
|  | 电力电缆 | - YJV3*4mm2 |
|  | 网线 | - 超五类线 |
|  | 光纤 | - 室外双芯 |
|  | 钢管 | - DN100 |
|  | PVC管 | - DN20 |
| - 智慧消防系统 |  |  |
|  | 微功耗测控终端 | - 设备为室外型地上消火栓智能采集终端。 - 支持水压上限报警、水压下限报警、波动（出水）报警、倾斜报警、碰撞报警、偷盗报警。 - 具备通过蓝牙功能进行设备的升级和调试功能。 - 参数配置：支持远程配置设备参数。 - 安装方式：法兰盘式安装，不破坏原有的结构。 - 设备支持通过NB通信方式上报数据，支持全网通。 - 设备具备太阳能和锂亚电池供电模式。 - 设备具备GPS定位功能，可实现设备被偷盗后，进行定位追踪。 - 设备被激活时、唤醒时、联网成功、联网失败具有蜂鸣器提示音。 - 防护等级IP68。 - 工作温度：-20~70℃。 - 工作湿度：5%~95%RH(无凝露)。 |
|  | 消防物联网平台 | - 提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 - 支持接收报警、查看报警详情及处理报警，支持联动报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。 - 支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选。 - 支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患。 - 支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选。 - 支持接入室外消防栓采集终端等设备，接入协议包含国标扩展协议、NB协议，实现消防水系统的信号、电量、液位、水压的监测。 - 通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 - 统计分析：支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计；支持呈现异常区域，并对异常原因进行排名；支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期。 - 设备状态：支持呈现消防设备、传感器详细数据；支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）。 - 异常分析：支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期；支持自定义画像规则。 |
|  | NB物联网卡 | - 300M/卡/年，3年资费 |
| - 智能环境检测系统 |  |  |
|  | 空气质量监测 | - PM2.5、 PM10、 SO2、 CO、 NO2、 O3 实时监测传感器， 4G 全网通传输 |
|  | 水质检测设备 | - 不低于400万像素，最大分辨率2560x1440，最大亮度等级11级。 - 内置GPU芯片，内置容量不低于8GB eMMC。 - 内置传感器靶面不小于1/1.8，最大光圈不低于F1.3。 - 内置波段不小于400nm~1000nm，分辨率不大于1nm的光谱仪。 - 最低照度不高于彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx。 - 支持不少于256G SD卡，支持SD卡热插拔。 - 设备可测试距离不低于8米范围内的水位信息，测量误差不高于5mm。 - 设备支持鹰视聚焦，且可通过Web游览器或客户端进行鹰视聚焦场景添加。 - 内置全球定位模块，支持GPS、北斗定位系统的信号处理、位置显示，并可支持混合多种系统的定位位置显示。并可设置经纬度模式。 - ★设备能通过自带的水质检测设备检测水质，可设置在摄像机预览画面上显示叶绿素含量、总氮TN、总磷TP、透明度SDD、高锰酸盐指数CODMn、CODM吸收系数、氨氮NH3-N、悬浮物浓度TSM信息，并支持实时上传水质信息，报警阈值可设；上传间隔时间可设置为20-3600秒。（提供公安部检验报告证明并加盖公章） - 当水质检测设备检测到水中存在异物时，可触发摄像机报警，并联动录像、调设定的预置点、抓图、发送邮件、上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、报警输出及在客户端实时给出声音、报警标识等提示信息。 - 具有HJ212-2017协议设置选项，可设置启用、服务器地址、服务器配置端口、服务器报警端口、密钥和注册状态。 - 能在-30~60摄氏度环境下稳定工作。 - 外壳防护等级IP67。 |
|  | 无人清扫车 | - 最大行驶速度≥5km/h。 - 工作速度≥3km/h。 - 爬坡能力（坡度）≥15°。 - 垃圾箱容量≥60L。 - 水箱容量≥60L。 - 清扫宽度≥100cm。 - 清扫效率（综合工况）≥3000m²/h。 - 需支持全自动无人驾驶。 - 可实现无人值守安全作业。 - 可强力清扫喷淋抑尘，可多场地适用。 - 具备全方位视频监控，可进行远程车辆管理。 - 可通过定时任务实现日夜自动清扫。 |
| - 智慧停车服务系统 |  |  |
|  | 路边停车视频单元 | - 可对视频信号进行编码，支持H.265、H.264、M-JPEG和MPEG4视频压缩格式。 - 主码流可设置分辨率不低于3840*2160、码率为6Mbps、帧率为25帧/s；子码流可设置分辨率不低于3072*1728、码率为2Mbps、帧率为25帧/s；三码流可设置分辨率不低于1280*720、码率为2Mbps、帧率为25帧/s。 - 抓拍图片分辨率可设置为不少于以下格式：3840*2160、3392*2008、3072*1728、2700*1600、1920*1080、1280*720、704*576、352*288。 - 具有亮度、对比度、快门，增益，3D降噪，白平衡、宽动态等参数设置选项，宽动态支持1~10级可配置，具备车牌亮度补偿，晚间亮度增强设置选项。 - 支持泊位状态检测、车辆驶入驶出检测并抓拍车辆及车牌功能，单台设备支持同时不少于6个泊位车辆的驶入驶出检测及抓拍，双设备同点同向安装，支持不少于10个泊位车辆驶入驶出检测及抓拍。 - 支持同时不少于6辆车辆驶入车位时跟踪检测功能：摄像机架设盲区为12米时，支持同时不少于3个泊位车辆的驶入驶出检测及抓拍，每个车位的车牌长度像素不小于95像素；摄像机架设盲区为30米时，支持同时不少于5个泊位车辆的驶入驶出检测及抓拍，每个车位的车牌长度像素不小于105像素；摄像机架设盲区为36米时，支持同时不少于5个泊位车辆的驶入驶出检测及抓拍，每个车位的车牌长度像素不小于110像素。 - 可识别倾斜角度0°-45°的车牌，可识别摄像机法线与行车方向夹角为0°-65°的车牌。 - ★当泊位状态发生变化但由于遮挡等原因并未抓拍到车辆驶入驶出时，支持对泊位状态变化进行实时抓拍。（提供公安部检验报告证明并加盖公章） - 支持定时抓拍当前泊位状态，包括抓拍时间，泊位号，有无车辆，车牌号等信息，上报时间可设置为30s-10800s。 - 支持对图片文件和录像文件分别设置存储空间配额。 - 白天车辆驶入驶出泊位检测率≥99%。 - 设备支持以图片和视频的形式记录车辆停车的完整过程。 - 设备支持跨位检测功能（车辆横跨两个车位），可生产报警数据。 - 支持车头车尾检测，包含逆向停车，反向停车检测功能，可生产报警数据。 - 支持半侧位停车检测（车辆如果没有超过一半进入车位，认为是没有驶入车位），生产半侧位停车报警数据。 |
|  | 路边停车终端 | - 支持接入不少于12路路边停车视频单元。 - 高性能嵌入式平台，支持WEB操作，具备SDK支持。 - 单面接口、无风扇设计，能够在路边机柜及抱杆机柜内使用。 - 配置不少于2TB硬盘，支持6TB以上硬盘存储，图片与录像可设置配额。 - 支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。 - 工作温度和湿度：工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%。 - 电源供应：DC12/5A。 - 报警输出：不少于1个开关量报警输出接口。 - 报警输入：不少于1个开关量报警输入接口。 - RS232接口：不少于2个RS232接口。 - 网络接口：内部网络接口不少于8个百兆与1个千兆可光端复用接口，外部网络接口不少于1个千兆可光电复用接口，支持内部与外部设置不同的网段，支持跨网段访问。 |
|  | 杆件+基础 | - 杆件与基础制作。 |
|  | 停车信息LED屏 | - 二级停车诱导屏，悬臂安装，高亮度户外LED屏。 |
|  | 停车位广告屏 | - 尺寸不小于0.6m*1.8m（宽*高），屏幕比例16:9，分辨率不低于1920*1080，刷新率不低于60Hz。 |
|  | 停车管理系统 | - 泊位实时检测：用以获取停车泊位的实时动态信息。采用视频信息采集系统，获取基础泊位状态数据，确保了获取到的泊位状态的实时性。 - 车辆停入：车辆行驶到检测预警区域时，相机判定该车辆具有较高的停车倾向，跟踪并进行车牌抓拍，若车辆开出警戒区而未停车，则丢弃数据；若该车辆停入泊位，则将该车辆的停入时间、车牌号以及占用泊位号等信息上传至平台。 - 车辆驶出：车辆从车位区驶出到检测预警区域，相机判定车辆具有离开倾向，跟踪及车牌抓拍，并将驶出时间、车牌号以及原占用泊位号等消息上传至平台。 |
|  | 电力电缆 | - YJV3*4mm2 |
|  | 网线 | - 超五类线 |
|  | 光纤 | - 室外双芯 |
|  | 钢管 | - DN100 |
|  | PVC管 | - DN20 |
| - 智慧充电服务系统 |  |  |
|  | 30kW直流充电桩 | - 落地式充电桩：桩体采用落地安装方式。 - 电源条件：a)交流输入电压：380V±15％；b)交流电源频率：50Hz±1Hz；c)直流输出电压：250V-1000V；d)直流充电输出电流优选值：100A；e)额定直流输出功率优选值：30kW。 - 低压辅助电源：充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能，a)辅助电源电压：12V±5%；b)辅助电源额定电流：不小于10A；c)纹波峰值系数：不超过±1%。 - 充电桩应配置同时支持2G/3G/4G的通信模块，并应支持以太网和上级监控系统通信。 - 充电桩应显示的信息：a)电池类型、充电电压、充电电流、已充电时间、充电电量；b)电池单体最高/最低电压；c)充电二维码用以实现扫码充电功能；d)电池温度、设定参数、电池单体电压、预计剩余充电时间、荷电状态SOC值，图片广告，企业LOGO。 - 交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内；应保证存储数据的正确、连续、完整、有效；应具有不少于1000条的记录空间，安全存储周期至少达30天；充电桩故障告警、充电开始/结束时间、过压告警、过流告警、欠压告警、停电告警等均应有事件记录，事件记录具有掉电保持功能，告警信息支持实时远程上传主站；充电记录应能记录最后一次充电账单情况等；本地存储（图片、广告、充电记录等）。 - 充电桩应能通过显示屏或者其他输入方式设置设备的MAC地址、IP地址、子网掩码、默认网关、端口号、中心服务器的域名、IP地址、端口号，充电桩编号，资产编号，充电配置参数等。 - 接收远程监控系统的指令，传送数据信息，执行控制命令，具有远程升级功能。 - 充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。 - 充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电，充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。 - 充电机应具备控制导引功能，控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。 - 充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。 - 充电机应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。电能计量装置应具备RS485接口，通信应接入主控单元，通信协议应遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。 - 充电机应配置CPU卡读卡器，感应距离不小于4CM。 - 充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求；车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止；车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止；当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电；直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。 - 充电机应具备防止电池电流倒灌功能。 - 充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。 - 充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。 - 充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。 - 充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。 - 环境温度：-35℃～55℃，相对湿度：5％～95％。 |
|  | 7kW交流充电桩 | - 电源条件：a)电源电压：单相220V±20％；b)电源频率：50Hz±1Hz。 - 充电桩输出能力：a)额定电流：32A；b)额定电压：单相220V。 - 结构形式桩体采用立柱安装方式。 - 每台交流充电桩配置1套交流充电枪，电缆长度不小于5米。 - 电能表计量精度不小于1.0级。 - 剩余电流保护额定动作电流 30 mA，剩余电流保护额定动作时间 ≤0.1 s。 - 连接器机械操作寿命 ≥10000次。 - 平均故障间隔时间 MTBF≥8760小时。 - 用户身份认证支持无线射频IC卡、扫码。 - 具备三级防雷 - 配有不小于4.3寸显示触摸屏（人机界面） - 电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，电能计量装置应具备RS485接口，通信应接入充电桩控制单元，通信协议应遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。 - 配置IC卡读卡器，感应距离不小于4CM，读卡器应具备RS232接口，能够与主控进行通信，通讯响应时间不大于500ms，具备通信和电源指示灯。 - 充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器，检验依据包含国家电网标准Q/GDW 10592-2018和 Q/GDW 10485-2018。 - 在额定电源电压下，当充电机处于待机状态时，要求整机功耗小于40W。 - 充电机谐波测试值≤4%。 - 当环境温度为-35℃至+55℃区间时，充电机能正常工作，且稳压精度不超过±0.2%。 - 须投保产品责任险。 - 充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置；交流充电桩的电源回路应安装C级防雷装置；充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源；在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms内）自动切断输出电源；在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。 - 防倾倒断电保护功能，设备倾斜≥30°，设备停止充电。 - 具备自检及故障报警功能。 - 具备支持扫码充电功能，用户可使用微信/支付宝小程序进行扫描二维码来进行充电，二维码应显示在液晶屏上。 - 环境条件：a)环境温度：-20℃～50℃；b)相对湿度：5％～95％。 - 防护等级 IP54。 |
|  | 电力电缆 | - YJV4*95+1*50 |
|  | 电力电缆 | - YJV3*25+1*10 |
|  | 电力电缆 | - YJV3*16+1*6 |
|  | 外市电引入 | - 增设不低于315KW变压器 |
|  | 智慧充电管理平台 | - 包括站点管理、订单管理、费率制定、用户管理等功能 |
|  | 配电箱 | - 140kW，1*250A，10*40A |
| - 信息发布系统 |  |  |
|  | 信息发布系统 | - 支持图片、音频、视频、Word、PPT、Excel、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序、天气、时钟、倒计时等窗口自由布局拼接为节目。 - 可自由编排、窗口叠加、具有辅助对齐吸附。 - 提供预览功能，编排过程中添加的图片、视频、Word、PPT、Excel、PDF支持所见即所得。 - 支持多个页面、每个页面支持多个窗口，页面、窗口之间可以跳转。 - 支持安卓终端、windows终端远程升级终端程序，并且可以批量操作终端升级。 - 可通过平台可批量控制终端开机、关机、重启、播放、停止、插播、定时开关机、插播文字等。 - 支持多种节目模板，也支持用户自定义模板。 - 节目播放支持多种日程形式，包含轮播、按天播放、按周播放、自定义、待机垫片播放等。 - 支持节目和日程的审核，审核通过的才能发布。 - 支持取消已在发布过程中的日程计划，并且支持重新发布已经发布失败的日程计划。 - 支持设备状态统计，可以通过平台根据时间、设备类型查询在离线状态；支持查看终端删除播放统计，可查询素材播放次数、播放时间、播放终端个数；支持查看终端播放数据，可查看播放次数、播放类型；支持用户操作日志查询；支持查看平台用户操作日志。 - 支持通过平台上传应用程序或APP，按照轮播、按天播放、按周播放、自定义、垫片播放的日程，批量下发至多个发布终端。 |
|  | 户外全彩LED显示屏（腾龙路） | - ★像素点间距≤3mm。 - 模组尺寸：192mm×192mm，模组分辨率64×64。 - 刷新率≥1920Hz。 - 色温：3200K-9300K可调。 - 白平衡亮度：≥6000cd/㎡。 - 对比度≥5000:1。 - 亮度均匀性≥98%。 - 像素密度≥111111点/㎡ ，像素失控率≤ 1/100000，无连续失控点。 - 视角：160°/160°（水平视角/垂直）。 - 换帧频率：≥60hz。 - 模组接触电流值：≤1.3mA。 - 模组平整度：≤0.08mm。 - ★PCB阻燃；V-0等级。 - 安全试验；安全符合GB4793标准。 - 峰值功耗：≤600，平均功率：≤170W/ m²。 - 光生物安全；在8h（30000s）曝辐射中不造成光化学紫外危害（ES）,并在100s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB），并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。 - 具备智能光感功能。 - 产品生产企业具备ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系证书；且证书认证范围包含LED显示屏、LED模块设计、生产和销售等相关内容。 - 产品生产企业通过ISO27001与LED显示屏开发相关的信息安全管理活动相关认证。 - 产品生产企业通过ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证。 |
|  | 箱体（腾龙路） | - 定制户外铁箱体。 |
|  | 接收卡（腾龙路） | - 单卡最大带载不低于 256×512 像素，至少支持 32 组RGB 并行数据。 - 不少于16个标准HUB75接口。 - 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正。 - 在调试软件上进行快速亮暗线调节。 - 能够配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数。 |
|  | 二合一视频处理器（腾龙路） | - 支持常见的视频接口，不少于2 路 HDMI1.4、1 路 DVI、1路3G-SDI。 - 支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 - 支持不少于 3 个窗口。 - 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 - 支持设备间备份设置。 - 视频输出最大带载不低于 650 万像素。 - 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 - 支持创建不少于 10 个用户场景作为模板保存。 - 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可无线投屏。 - 集成视频处理器与发送卡。 - 支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； - 提供3C认证证书。 |
|  | 智能配电柜（腾龙路） | - 50KW 输入：三相五线制供电(含智能远程控制）。 |
|  | 空调系统（腾龙路） | - 配置空调与轴风机。 |
|  | 钢结构（腾龙路） | - 依据钢结构设计规范 GBJ17-88 - 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 |
|  | 户外全彩LED显示屏（巨龙路） | - LED屏像素点间距≤3mm。 - 模组尺寸：192mm×192mm，模组分辨率64×64。 - 刷新率≥1920Hz。 - 色温：3200K-9300K可调。 - 白平衡亮度：≥6000cd/㎡。 - 对比度≥5000:1。 - 亮度均匀性≥98%。 - 像素密度≥111111点/㎡ ，像素失控率≤ 1 / 100000，无连续失控点。 - 视角：160°/160°（水平视角/垂直）。 - 换帧频率：≥60hz。 - 模组接触电流值：≤1.3mA。 - 模组平整度：≤0.08mm。 - PCB阻燃；V-0等级。 - 安全试验；安全符合GB4793标准。 - 峰值功耗：≤600W，平均功率：≤170W/ m²。 - 光生物安全；在8h（30000s）曝辐射中不造成光化学紫外危害（ES）,并在100s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB），并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。 - 具备智能光感功能。 |
|  | 箱体（巨龙路） | - 定制户外铁箱体。 |
|  | 接收卡（巨龙路） | - 单卡最大带载不低于 256×512 像素，至少支持 32 组RGB 并行数据。 - 不少于16个标准HUB75接口。 - 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正。 - 在调试软件上进行快速亮暗线调节。 - 能够配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数。 |
|  | 二合一视频处理器（巨龙路） | - 支持常见的视频接口，不少于2 路 HDMI1.4、1 路 DVI、1路3G-SDI。 - 支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 - 支持不少于 3 个窗口。 - 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 - 支持设备间备份设置。 - 视频输出最大带载不低于 650 万像素。 - 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 - 支持创建不少于 10 个用户场景作为模板保存。 - 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可无线投屏。 - 集成视频处理器与发送卡。 - 支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； - 提供3C认证证书。 |
|  | 智能配电柜（巨龙路） | - 50KW 输入：三相五线制供电(含智能远程控制） |
|  | 空调系统（巨龙路） | - 配置空调与轴风机 |
|  | 钢结构（巨龙路） | - 依据钢结构设计规范 GBJ17-88 - 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 |
|  | 综合布线 | 参照国标建设户外大屏配套综合布线。 |
| - 园区基础网络系统 |  |  |
|  | 核心交换机 | - 主控槽位不少于2个。 - 业务板槽位不少于3个。 - 交换容量不低于49.2Tbps。 - 双主控冗余；电源1+1备份。 - STP、RSTP、MSTP协议，支持BPDU、根保护、环路保护。 - 支持IGMP v1/v2/v3，支持IGMP snooping，支持IGMP Fast Leave，支持PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制。 - 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，支持策略路由，支持等价路由实现负载均衡，支持OSPF、BGP的BFD和Graceful Restart，支持BFD for OSPF、BGP。 - 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤机制，支持防DDoS、SYN Flood、UDP Flood攻击，支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能，支持端口隔离、安全、端口+IP+MAC绑定，支持802.1X、Radius、Tacacs+认证，支持命令行分级保护，支持uRPF，支持DHCP Snooping、DHCP Option 82。 - 支持基于L2/L3/L4协议头的流量分类，支持CAR流量限制，支持802.1P/DSCP优先级重新标记，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度，支持Tail-Drop、WRED拥塞避免机制，支持流量监管与流量整形，支持Ingress 和 Egress ACL，支持Hash同源同宿负载均衡。 - 支持4K VLAN 表项，支持GVRP，支持1:1及N:1 VLAN Mapping，支持QINQ，支持Private VLAN。 - 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet，支持IPv6邻居发现及Path MTU发现，支持MLD、MLD snooping，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 |
|  | 接入交换机 | - ★交换容量≥336Gbps。 - 包转发率≥96Mpps。 - ★不少于24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口。 - 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，M-LAG主备协商成功，链路状态正常。 - 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入，交换机可正确识别各个终端类型，且可拒绝异常类型终端入网。 - 支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享。 - 支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入。 - 支持在交换机上创建东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截，交换机在管理平台管理下具备防御终端病毒扩散功能，可在交换机上创建东西向安全策略。 - 交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007（第二级）》,符合安全交换机标准及相关技术要求。 - 支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能；通过工信部或其下属实验室测试验证，测试结果需证明被测设备支持防ARP欺骗、ARP攻击、DDOS攻击以及端口保护、隔离，CPU保护。 |
|  | 千兆光模块 | - SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC |
|  | 万兆光模块 | - SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC |
|  | 防火墙 | - ★网络层吞吐量≥4 Gbps；应用层吞吐量≥1 Gbps；并发连接数≥100万；HTTP新建连接数≥2 万；IPSec最大隧道数≥1000；IPSec VPN吞吐量≥100 M；不少于6千兆电口、2千兆光口。 - ★支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 - 支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换。 - 支持多种SSL VPN用户认证方式，至少包括本地密码认证、LADP认证和硬件特征码认证。 - 支持对应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 - 支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 - 支持勒索病毒检测与防御功能，针对勒索病毒攻击设置专项安全策略。 - 支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 - 支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 - 支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 - 支持CC攻击防护功能。 - 支持蜜罐功能。 - 支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |
|  | 光缆 | - 2芯 |
|  | 六类网线 | - CAT6 |
|  | 等保测评费 | - 二级等保测评服务 |
|  | 政务云租赁费 | - ECS 8核32G 1台 - ECS 4核16G 1台 - OSS 1TB - RDS 100连接数 - 等保二级相关安全服务 |
|  | 运营商链路 | - 运营商链路租赁VPN专线1000M 2条，三年 - 运营商链路租赁电子政务外网专线200M 1条，三年 |
| - 园区管线系统 |  |  |
|  | 机械开挖路面 | - 混凝土路面，埋深1米 |
|  | 机械开挖路面增加 | - 混凝土路面，埋深1米 |
|  | 机械开挖管道沟及人（手）孔坑 | - 砂砾 |
|  | 施工测量 | - 4孔新管敷设 |
|  | 人工开挖 | - 混凝土路面，埋深1米 |
|  | 人工开挖增加 | - 混凝土路面，埋深1米 |
|  | 人工开挖管道沟及人（手）孔坑 | - 砂砾 |
|  | 回填土石方 | - 夯填原土 |
|  | 手推车倒运土方 | - 手推车倒运 |
|  | 管道沟抽水 | - 水泵抽水 |
|  | 手孔坑抽水 | - 水泵抽水 |
|  | 铺设塑料管道 | - 4孔102PE管 |
|  | 敷设钢管管道 | - 2孔 |
|  | 管道混凝土包封 | - C15 |
|  | 制作手孔 | - 现场浇筑上覆90×120cm |
|  | 安装引上钢管 | - 墙上 |
|  | 人孔壁开窗口 | - 混凝土 |
| - 运营管理中心 |  |  |
|  | 机柜 | - 尺寸600mm*1000mm*2000mm。 - 输入：L+N+PE。 - 标准19英寸机架。 - 带总开关配电单元，额定值：10A 250V 2.5W，黑色铝壳，含3*1.5mm²引出线1.8m及10A国标插头。 |
|  | UPS主机 | - 额定输出功率为10kVA。 - 工作温度：0℃～+40℃；工作相对湿度：5%~95％（无冷凝） - 双变换纯在线式. - 输入电压范围为100-288V，输入频率范围应为40-70Hz。 - UPS的输入功率因数应大于等于0.99。 - 输出电压稳压精度应小于±3％。 - 市电与电池切换时间：UPS在正常工作方式和电池逆变工作方式两种状态间切换的时间应为0ms。 - 设备输出功率因数应不小于0.9。 - 输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应不小于3：1。 - 过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间，应不少于10分钟。 - 输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，逆变关闭，如果旁路正常，系统切旁路供电。 - 风扇故障告警：风扇故障停止工作时，应发出声光告警，具备故障风扇定位功能。 - 具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。 - 具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换的功能及电池组放电记录功能。 - 不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。 - 结构设计有利于自然通风和散热。 - 具有液晶面板，显示UPS运行状态和相关数据，屏幕尺寸不小于2.8寸。 - 设备在100%负载率情况下的效率应不低于94%。 |
|  | 蓄电池组 | - 阀控密封式胶体铅酸蓄电池，专用胶体电解液。 - 单体电池电压容量：12V100Ah，蓄电池设计寿命≥12年。 - 采用一次注胶技术，胶体电解液均匀分布在极板活物质内，极板整体含胶。 - 胶体蓄电池专用结构设计：胶体蓄电池的电池壳、中盖、正负极板、隔板、安全阀和鞍子板有针对胶体蓄电池的特殊结构专利设计，以保证蓄电池在加胶的时候胶体更容易进入极板栅组内部，防止蓄电池极板的膨胀造成电池壳损坏而漏液。 - 内化成水槽工艺设计：蓄电池极板应采用恒温水浴电池内化成工艺，内化成水槽必须有相关的特有的工艺设计，对内化成水槽进行空气净化时能均匀、安全地降低水槽内的温度。 - 蓄电池内化成工艺步骤：蓄电池采用内化成工艺，在加入胶体电解液生产时无废水废酸排放，能够提供配胶加胶步骤的详细说明。 - 蓄电池极柱防漏液保证：电池极柱（端子）部位有极柱（端子）密封结构的相关专利设计，以保证电池使用过程中杜绝漏液。 - 电池盖以及电池壳之间有特殊的密封结构相关专利设计，能够固化电池盖的突出边与电池壳体的槽，同时还能固化电池盖与空腔，杜绝冒酸漏气的现象。 - 蓄电池外壳材质采用高强度的ABS外壳，阻燃等级UL94-HB，阻燃性能应符合YD/T799-201中第6.4条的要求，同时外壳材质选用通过SGS测试机构认证，确保外壳材质安全可靠。 - 蓄电池组按8，9度地震烈度考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性。 |
|  | 电池柜 | - 定制，电池柜、开关、连接线 |
|  | 空调系统 | - 立式空调3P |
|  | 室内大屏 | - 像素点间距≤1.2mm，封装方式：SMD2121封装。 - 显示屏亮度：≥600cd/m2。 - 接口支持：可支持包含但不限于 SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/ DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复 合视频信号/HDTV 输入。 - 刷新率：≥3840Hz。 - 对比度：≥9000:1。 - 亮度均匀性：≥99%。 - 色温：3000K-20000K可调。 - 随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角 45°的方向施加推力12N，灯珠不破碎或脱落。 - 远程监督控制，对发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。 - 动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比未开启节能45%以上，峰值功耗：≤350W/ m²，平均功率：≤105W/ m²。 - 具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能。 - 通过稳定试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或作系统的故障。 - 系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式, 使屏体从 10%到100%零度逐步显示。 - PBC阻燃；PCB 板电路板依据 GB4943.1-2011 标准，防火保护外壳内的元器件和其 他零部件。阻燃等级达到 UL94 V-0 等级。 - 具备防划痕性能，表面硬度≥4H。 - 阻燃测试：依据标准GB/T 2408-2008，GB/T5169.16-2008,GB 4943.1-2011测试，阻燃等级符合V-0级； - 配置配电柜； - 配置接收卡：支持在箱体上显示数字支持接收卡与网口对应关系；无需其他外设可在软件上查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度。 - 配置拼接控制器：输入输出子卡支持热插拔功能；单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结；支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）；支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡；支持国产化操作系统访问设备及交互操作。 - 配置显示屏控制系统软件。 - 配置10KW 配电柜，采用三相五线制供电，含智能远程控制。 - 配套钢结构。 - 含安装所需配件和辅材。 |

#### 四、采购内容

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程（一期）数字智能化采购项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 一、企业公共服务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 园区门户管理 | 1.查看园区概况、新闻中心、企业风采的内容 2.对园区的建制沿革、地理环境、历史文化、荣誉成就、自然资源、交通、产业组成等进行描述。 介绍园区的管理机构以及联系方式；园区优势分析、招商规划等。 3.园区对外宣传的窗口，以图文、视频等多种新闻形式进行推广报道。 4.展示园区重点企业信息或标杆企业链接，链接跳转到企业展示页面。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 企业资源信息服务 | 1.企业基础数据管理，园区经济信息库。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 科创服务 | 1.1、管理并发布各类政策信息，包括综合政策、财税支持、创业扶持、市场开拓、创新支持等，帮助企业了解最新政策讯息，把握政策动向。 2、管理并发布各类最新政策专家或政府部门解读信息，帮助企业深入了解政策内容，同时明确相关政策项目申报的要点。 3、管理并发布各产业最新产业动态信息，帮助企业时刻了解行业发展趋势。 4、企业线上政策订阅功能，可根据政策类别筛选进行订阅推送。 2."1、整合园区各类人才资源信息建立人才库，实现园区对人才库的管理和发布功能。 2、给予企业人才招聘发布渠道。 3、管理并发布集中对高端猎头、校企合作、人才政策等资源信息。" 3.发布、展示及管理相关科普信息。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 供应链服务 | 1.1、园区内已入驻平台的企业用户登陆后可通过平台发布生产、经营中存在的问题，发布成功后进行匿名展示。 2、通过园区+平台的服务模式，线下由园区牵线解决园区企业存在的痛点问题。" 2.1、管理并发布园区企业产品。 2、展示园区企业所发布的产品信息，内容涉及产品关键字、供应价格、发布日期、截止日期、发布产品的企业名称等。 3、支持在线查看企业联系方式及产品详情。" 3.1、管理并发布园区企业的软性服务能力信息，例如生产设备共享、生产能力（代加工服务）共享等软性服务能力； 2、将能力名称、关键字、共享企业名称、有效日期等供应信息进行集中展示，支持在线查看企业联系方式及能力详情。" 4.1、管理并发布已入驻平台的所有企业信息（园区企业及全国企业），包括企业名称、关键字及产品推荐缩略图等内容。 2、实现企业自定义添加企业介绍、上传产品、生产工艺等信息。" | 套 | 1 |  |
| 5 | 企业政务服务 | 1.1、管理并发布公开政务信息，分为目录公开、公开规定、公开指南、申请公开、公开年报、政策法规、通知公告、规划统计、审批事项公开。 2、实现对各单位审批项目，审批流程，办事指南，审批结果等信息及面向公众的审批服务信息，包括办事项目等内容、办理结果、政策法规及解读、常见问题解答、公示公告等。" 2.提供一个园区与办事人之间的互动平台。分为：网上调查、审批事项公开、审批事项清理、审批事项集中、主任信箱、在线访谈、中心论坛、监督投诉。 3.管理并发布园区行政相关工作情况。分为政务要闻、政务服务动态、工作月报、日办件及考勤情况等。 4.党建平台。分为党组织机构介绍、支部介绍、党建图片、文件汇编、高层动态、廉政建设、党员教育、信息公开、党建资料下载。 5.日常管理维护。主要设置栏目包括园区工作、园区动态、图片新闻、政策法规、办事指南、网上申报、表格下载、办件结果查询、通知通告、咨询投诉。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 共享资源管理 | 1.企业可在平台上发布空余库房租赁信息（包括联系方式、地址、大小等信息），然后由有需要的企业线下联系进行租赁，减轻企业的负担。 2.企业可在平台上发布空余厂房租赁信息（包括联系方式、地址、大小信息），然后由有需要的企业线下联系进行租赁，减轻企业的负担。 3.企业和农民可在平台上发布临时招工需求（如临时采茶或者紧急交货），然后由有暂时空余人力的企业统一安排人员进行支持，之后给付一定的费用，员工可多赚点钱，企业也不会因为偶尔的工作闲置人员。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 物流信息同步 | 1.对接物流企业，发布物流供需信息，接应中小企业和农户帮扶。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 物流供需管理 | 1.对接物流企业，发布物流供需信息，接应中小企业和农户帮扶。 | 套 | 1 |  |
|  | 二、园区综合管理平台 |  |  |  |  |
| 9 | 园区之窗门户 | - "1、辅采集园区经济运行数据。 2、实时监测园区工业规模、质量、效益等综合经济指标，以及投资、创新、集群、集约、开放发展等情况。 3、对园区经济运行动态进行分析研判。" 2."1、获取园区项目数据。 2、对园区工业项目从签约引进、落地建设、建成投产、达产增效到技术改造等进行全方位的监测分析。 3、适时掌控园区招商引资、工业投资等方面的运行动态。" 3."1、获取园区行政办公以及与企业之间的协同数据，对园区公司与企业之间的协同工作数量、时效性等进行统计分析和实时监测。 2、帮助园区管理方加强和提升与园区企业的协同效率。" 4."1、获取园区资产状态数据，对园区资产管理、资产运营、资产维护等方面的进行实时监测。 2、以时空信息系统的数字地图能力，展示园区各类资产的空间分布、资产状态等情况。" 5."1、获取安防和消防态势数据。 2、实时监测园区安全和消防态势。 3、隐患排查整改、处置等情况。 - 4、对园区安全生产形势进行分析研判。" - 6."1、通过在工业园区范围内各处安放联网环境监测传感器和相关检测设备，及时获取环境监测信息，并通过覆盖全园区的通信网络，及时传送各类环境监测数据。 - 2、经系统统一汇总和分析处理后，经信息发布系统发布至相关信息发布终端和客户端。 - 3、这些数据通过采集、分析、处理、校验等处理过程，保证报警信息及时、正确地得到记录分析，同时为维护部门提供日常维护报表、性能状况统计报表等分析数据。 - 4、将水质、空气环境监测情况在屏幕上进行统一展示，信息展示形式包括图层叠加等均可根据需要进行自定义叠加。" | 套 | 1 |  |
| 10 | 用户管理模块 | 1.提供用户管理模块，主要用于用户新建、修改、删除及权限管理。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 系统管理 | 1.个人基本信息维护。 2.查看系统的各用户管理。 3.用户所属的角色管理。 4.各项功能菜单的定义。 5.各个部门的管理。 6.各个岗位的管理。 7.查看统计小程序用户的反馈信息。 8.提供日常系统操作功能日志。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 预警管理 | 1.基本功能主要提供全局报警。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 综合应用管理 | 1.综合应用提供报警闭环管理、坐值班管理、监控仪表盘、应急指挥和决策分析。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 物联网管理 | 1."1、物联网管理提供物联网设备管理、智能数据接入、设备资产管理、点位管理和规则引擎。 2、与安防、停车场、信息发布等集成联动。" | 套 | 1 |  |
| 15 | 园区GIS地图 | 1.包括地图浏览 | 套 | 1 |  |
| 16 | 三维园区可视化平台 | 1.包括手动漫游、自动漫游（定时移动）、全景浏览。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 三维倾斜摄影建模 | 1.针对1.9平方公里园区范围进行倾斜摄影及建模，精度不低于10厘米。 | 平方公里 | 1.9 |  |
|  | 三、移动端（浙里办及浙政钉） |  |  |  |  |
| 18 | 园区门户查看 | 1.可在首页查看园区概况、新闻中心、企业风采的内容。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 园区门户查看 | 1."1、集中分类展示各类政策信息，包括综合政策、财税支持、创业扶持、市场开拓、创新支持等，帮助企业了解最新政策讯息，把握政策动向。 2、提供各类最新政策的专家或政府部门解读信息，帮助企业深入了解政策内容，同时明确相关政策项目申报的要点。 3、综合展示各产业最新产业动态信息，帮助企业时刻了解行业发展趋势。 4、为企业实现线上政策订阅功能，可根据政策类别筛选进行订阅推送。" 2."1、整合园区各类人才资源信息建立人才库，实现园区对人才库的管理和发布功能。 2、给予企业人才招聘发布渠道。 3、集中对高端猎头、校企合作、人才政策等资源信息进行展示。" 3.发布、展示及管理相关科普信息。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 供应链信息 | 1.展示园区内已入驻平台的企业用户发布生产、经营中存在的问题。 2.展示园区企业所发布的产品信息，内容涉及产品关键字、供应价格、发布日期、截止日期、发布产品的企业名称等，支持在线查看企业联系方式及产品详情。 3.展示园区企业所发布的软性服务能力信息，例如生产设备共享、生产能力（代加工服务）共享等软性服务能力；并将能力名称、关键字、共享企业名称、有效日期等供应信息进行集中展示，支持在线查看企业联系方式及能力详情。 4.集中展示已入驻平台的所有企业信息（园区企业及全国企业）。包括企业名称、关键字及产品推荐缩略图等内容；实现企业自定义添加企业介绍、上传产品、生产工艺等信息。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 企业政务服务信息 | 1."1、公开政务信息，分为目录公开、公开规定、公开指南、申请公开、公开年报、政策法规、通知公告、规划统计、审批事项公开。 2、实现对各单位审批项目，审批流程，办事指南，审批结果等信息及面向公众的审批服务信息，包括办事项目等内容、办理结果、政策法规及解读、常见问题解答、公示公告等。" 2.主要提供一个园区与办事人之间的互动平台。分为：网上调查、审批事项公开、审批事项清理、审批事项集中、主任信箱、在线访谈、中心论坛、监督投诉。 3.对园区行政相关工作情况的展示。分为政务要闻、政务服务动态、工作月报、日办件及考勤情况等。 4.提供党员的学习园地。分为党组织机构介绍、支部介绍、党建图片、文件汇编、高层动态、廉政建设、党员教育、信息公开、党建资料下载。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 共享资源管理 | 1.企业可在平台上发布空余库房租赁信息，然后由有需要的企业联系进行租赁，减轻企业的负担。 2.企业可在平台上发布空余厂房租赁信息，然后由有需要的企业联系进行租赁，减轻企业的负担。 3.企业和农民可在平台上发布临时招工需求（如临时采茶或者紧急交货），然后由有暂时空余人力的企业统一安排人员进行支持，之后给付一定的费用，员工可多赚点钱，企业也不会因为偶尔的工作闲置人员。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 物流供需管理 | 1.展示物流供给企业信息。 2、有需要的企业可以联系达成合作。 | 套 | 1 |  |
| 24 | 物流供需管理 | 1.用户名、手机号、头像等基础管理。 2.对平台的意见反馈。 | 套 | 1 |  |
|  | 四、园区智慧安防系统 |  |  |  |  |
| 25 | 全局相机 | 1、采用一体化设计，包括三镜头相机以及GPU模块，内嵌深度学习算法。 2、全景镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节镜头CMOS靶面尺寸不小于1/1.2英寸。 3、内置≥4个GPU芯片，内置≥32GB eMMC。 4、内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸、人体、车辆抓拍。 5、全景通道支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；细节通道支持分辨率设置为3840x2160，帧率设置为25fps。 6、通过联动球机镜头，在自动检测到人员后能够进行快速锁定抓拍，抓拍图片能够满足人脸比对，并实现人体结构化与人脸关联。 7、具有两种模式并能切换：联动抓拍模式、三路全结构化模式；联动抓拍模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析；三路全结构化模式下，三个镜头可分别进行全结构化抓拍及电瓶车车牌提取，细节镜头和球机镜头可进行人体与人脸的交叉关联、电瓶车车牌和人脸的交叉关联，交叉关联可通过Web控件进行展示。 8、具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联。 9、支持数据感知功能，Web浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型，正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 | 台 | 12 |  |
| 26 | 智能相机 | - 内置双镜头，不低于3颗图像传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、内置GPU芯片。 3、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 4、支持分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 6、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 7、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps；通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 8、在分辨率1920x1080 @ 25fps下，延时不大于70ms。 9、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 - 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 - 11、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 - 12、支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 - 13、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 - 14、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 - 15、采用金属外壳，不低于IP68、IK10防护等级。 - 16、支持MD5、SHA256加密算法。 - 17、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 - 18、在Web浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 - 19、支持通过Web浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 | 台 | 10 |  |
| 27 | 网络高清枪机 | "1、图像传感器具有不小于1/1.8""靶面尺寸。 2、内置GPU芯片。 3、镜头光圈F1.0，具有镜头调节功能，可通过Web浏览器或客户端远程控制聚焦、变倍。 4、内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。 5、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx。 6、最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。 7、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置不少于4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。 8、正常工作条件下，工作超过4小时后，可触及零部件的温度不应超过该部件的允许温升值。 9、同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%。 10、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 11、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 12、在Web浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 " | 台 | 12 |  |
| 28 | 网络高清球机 | "1、靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2、内置GPU芯片。 3、镜头支持不小于41倍光学变倍，镜头最大焦距不小于246mm。 4、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。 5、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 6、红外距离不小于200米。 7、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 8、在Web浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面。 9、设备具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断。 10、具有3D定位联动功能，可通过Web浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦。 11、在单路及双路模式下，设备水平视场角均不小于90°。 12、单路模式下，可在任意通道画面中设置区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域侦测等智能事件的规则框，并自动在另一通道画面中对应显示，可在任意通道画面中设置隐私遮蔽区域，并自动在另一通道画面中对应显示。 13、双路模式下，两路画面可实现画中画显示，其中悬浮画面可手动拖动，并可切换悬浮画面对应的通道，可对两路画面进行自动或手动标定，标定后两路画面的中心点保持一致。" | 台 | 22 |  |
| 29 | 鹰眼相机 | 1、自带镜头，并额外配置4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像；可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像；拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°。 2、主视频图像：3840×2160@25fps，辅视频图像：8160×3616@25fps，其中主视频图像分辨力不小于2100线。 3、主镜头支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm。 4、全景镜头光圈均不小于F1.0。 5、内置GPU芯片。 6、彩色：0.0003lx；黑白：0.0001lx。 7、水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°。 8、红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度，红外夜视可识别距离550m外人体轮廓。 9、可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 10、支持在视频画面添加AR标签，标签数量不少于400个。 11、具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签，具备AR视频标签防抖动，防漂移功能，具备AR视频标签联动、查看功能。 12、具备添加多种类型标签：定点标签，区域标签，矢量标签以及方向标签。点击标签实现关联预览视频画面，且预览视频画面可调。 13、具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能。 14、全景画面中检测到且框出移动目标至球机开始转动的联动时间小于0.3秒。 15、可通过Web浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 16、可通过Web浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 17、摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 | 台 | 3 |  |
| 30 | 铁塔高位租赁 | 铁塔高位监控租赁费，3年 | 杆 | 2 |  |
| 31 | 监控摄像设备 | 1.杆件+基础 | 台 | 31 |  |
| 32 | 安防箱 | 安防箱 含空开，插线板，接地配套 | 个 | 10 |  |
| 33 | 视频存储 | 1、单设备应配置≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源。 2、支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。 3、标配≥4个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口 具有36块6T企业级硬盘，硬盘可热插拔。 4、支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。 5、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 6、网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过Web浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 7、应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 8、设备可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 9、支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。 10、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、ehome、ISAPI、S3、OSS等协议。 11、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。 12、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载 13、可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 14、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等。 15、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV3*4mm2 | m | 4502.30 |  |
| 35 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 超五类线 | m | 1635.00 |  |
| 36 | 光纤 | 1.光纤 室外双芯 | m | 4050.60 |  |
| 37 | 电缆保护管 | 1.钢管铺设 DN100 | m | 450.20 |  |
| 38 | 配管 | 1.塑料管地埋敷设 PVC20 | m | 6435.00 |  |
| 39 | 微功耗测控终端 | 1、设备为室外型地上消火栓智能采集终端。 2、支持水压上限报警、水压下限报警、波动（出水）报警、倾斜报警、碰撞报警、偷盗报警。 3、具备通过蓝牙功能进行设备的升级和调试功能。 4、参数配置：支持远程配置设备参数。 5、安装方式：法兰盘式安装，不破坏原有的结构。 6、设备支持通过NB通信方式上报数据，支持全网通。 7、设备具备太阳能和锂亚电池供电模式。 8、设备具备GPS定位功能，可实现设备被偷盗后，进行定位追踪。 9、设备被激活时、唤醒时、联网成功、联网失败具有蜂鸣器提示音。 10、防护等级IP68。 11、工作温度：-20~70℃。 12、工作湿度：5%~95%RH(无凝露)。 | 系统 | 37 |  |
| 40 | 消防物联网平台 | - 提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 2、支持接收报警、查看报警详情及处理报警，支持联动报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。 3、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选。 4、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患。 5、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选。 6、支持接入室外消防栓采集终端等设备，接入协议包含国标扩展协议、NB协议，实现消防水系统的信号、电量、液位、水压的监测。 7、通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 8、统计分析：支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计；支持呈现异常区域，并对异常原因进行排名；支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期。 9、设备状态：支持呈现消防设备、传感器详细数据；支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）。 10、异常分析：支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期；支持自定义画像规则。 | 台 | 1 |  |
| 41 | NB物联网卡 | 300M/卡/年，3年资费 | 套 | 37 |  |
|  | 六、智能环境检测系统 |  |  |  |  |
| 42 | 空气质量监测传感器 | PM2.5、 PM10、 SO2、 CO、 NO2、 O3 实时监测传感器， 4G 全网通传输 | 支 | 1 |  |
| 43 | 水质检测设备 | 1、具备400万像素，最大分辨率2560x1440，最大亮度等级11级。 2、内置1个GPU芯片，内置容量不低于8GB eMMC。 3、内置传感器靶面不小于1/1.8，最大光圈不低于F1.3。 4、内置波段不小于400nm~1000nm，分辨率不大于1nm的光谱仪。 5、最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx。 6、设备最大支持256G SD卡，且支持SD卡热插拔。 7、设备可测试距离不该与8米范围内的水位信息，测量误差不高于5mm。 8、设备支持鹰视聚焦，且可通过Web游览器或客户端进行鹰视聚焦场景添加。 9、内置全球定位模块，支持GPS、北斗定位系统的信号处理、位置显示，并可支持混合多种系统的定位位置显示。并可设置经纬度模式。 10、设备能通过自带的水质检测设备检测水质，可设置在摄像机预览画面上显示叶绿素含量、总氮TN、总磷TP、透明度SDD、高锰酸盐指数CODMn、CODM吸收系数、氨氮NH3-N、悬浮物浓度TSM信息，并支持实时上传水质信息，报警阈值可设；上传间隔时间可设置为20-3600秒。 11、当水质检测设备检测到水中存在异物时，可触发摄像机报警，并联动录像、调设定的预置点、抓图、发送邮件、上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、报警输出及在客户端实时给出声音、报警标识等提示信息。 12、具有HJ212-2017协议设置选项，可设置启用、服务器地址、服务器配置端口、服务器报警端口、密钥和注册状态。 13、设备应能在-30~60摄氏度环境下稳定工作。 14、外壳防护等级IP67。 | 套 | 1 |  |
| 44 | 无人清扫车 | 1、最大行驶速度≥5km/h。 2、工作速度≥3km/h。 3、爬坡能力（坡度）≥15°。 4、垃圾箱容量≥60L。 5、水箱容量≥60L。 6、清扫宽度≥100cm。 7、清扫效率（综合工况）≥3000m²/h。 8、需支持全自动无人驾驶。 9、可实现无人值守安全作业。 10、可强力清扫喷淋抑尘，可多场地适用。 11、具备全方位视频监控，可进行远程车辆管理。 12、可通过定时任务实现日夜自动清扫。 | 台 | 2 |  |
|  | 七、智慧停车服务系统 |  |  |  |  |
| 45 | 路边停车视频单元 | 1、可对视频信号进行编码，支持H.265、H.264、M-JPEG和MPEG4视频压缩格式。 2、主码流可设置分辨率为3840*2160、码率为6Mbps、帧率为25帧/s；子码流可设置分辨率为3072*1728、码率为2Mbps、帧率为25帧/s；三码流可设置分辨率为1280*720、码率为2Mbps、帧率为25帧/s。 3、抓拍图片分辨率可设置为3840*2160、3392*2008、3072*1728、2700*1600、1920*1080、1280*720、704*576、352*288。 4、具有亮度、对比度、快门，增益，3D降噪，白平衡、宽动态等参数设置选项，宽动态支持1~10级可配置，具备车牌亮度补偿，晚间亮度增强设置选项。 5、支持泊位状态检测、车辆驶入驶出检测并抓拍车辆及车牌功能，单台设备支持同时最多6个泊位车辆的驶入驶出检测及抓拍，双设备同点同向安装，支持同时10个泊位车辆驶入驶出检测及抓拍。 6、支持同时6辆车辆驶入车位时跟踪检测功能：摄像机架设盲区为12米时，支持同时3个泊位车辆的驶入驶出检测及抓拍，每个车位的车牌长度像素不小于95像素；摄像机架设盲区为30米时，支持同时5个泊位车辆的驶入驶出检测及抓拍，每个车位的车牌长度像素不小于105像素；摄像机架设盲区为36米时，支持同时5个泊位车辆的驶入驶出检测及抓拍，每个车位的车牌长度像素不小于110像素。 7、可识别倾斜角度0°-45°的车牌，可识别摄像机法线与行车方向夹角为0°-65°的车牌。 8、当泊位状态发生变化但由于遮挡等原因并未抓拍到车辆驶入驶出时，支持对泊位状态变化进行实时抓拍。 9、支持定时抓拍当前泊位状态，包括抓拍时间，泊位号，有无车辆，车牌号等信息，上报时间可设置为30s-10800s。 10、支持对图片文件和录像文件分别设置存储空间配额。 11、白天车辆驶入驶出泊位检测率≥99%。驶入泊位次数100次，驶出泊位次数100次；检出驶入泊位次数100次，驶出泊位次数100次。 12、设备支持以图片和视频的形式记录车辆停车的完整过程。 13、设备支持跨位检测功能（车辆横跨两个车位），可生产报警数据。 14、支持车头车尾检测，包含逆向停车，反向停车检测功能，可生产报警数据。 15、支持半侧位停车检测（车辆如果没有超过一半进入车位，认为是没有驶入车位），生产半侧位停车报警数据。 | 台 | 25 |  |
| 46 | 路边停车终端 | 1、支持接入不少于12路路边停车视频单元。 2、高性能嵌入式平台，支持WEB操作，具备SDK支持。 3、单面接口、无风扇设计，能够在路边机柜及抱杆机柜内使用 4、配置不少于2TB硬盘，支持6TB以上硬盘存储，图片与录像可设置配额 5、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能 6、工作温度和湿度：工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90% 7、电源供应：DC12/5A 8、报警输出：不少于1个开关量报警输出接口 9、报警输入：不少于1个开关量报警输入接口 10、RS232接口：不少于2个RS232接口 11网络接口：内部网络接口不少于8个百兆与1个千兆可光端复用接口，外部网络接口不少于1个千兆可光电复用接口，支持内部与外部设置不同的网段，支持跨网段访问。 | 台 | 4 |  |
| 47 | 停车场管理设备 | 栏杆装置电动栏杆 | 台 | 15 |  |
| 48 | 停车信息LED屏 | 二级停车诱导屏，悬臂安装，高亮度户外LED屏 | 台 | 5 |  |
| 49 | 停车位广告 | 尺寸：0.5m*1m；像素间距：4mm；亮度：≥5500cd/m²；刷新频率：≥3840Hz； | 台 | 10 |  |
| 50 | 停车管理系统 | 1、泊位实时检测：用以获取停车泊位的实时动态信息。采用视频信息采集系统，获取基础泊位状态数据，确保了获取到的泊位状态的实时性。 2、车辆停入：车辆行驶到检测预警区域时，相机判定该车辆具有较高的停车倾向，跟踪并进行车牌抓拍，若车辆开出警戒区而未停车，则丢弃数据；若该车辆停入泊位，则将该车辆的停入时间、车牌号以及占用泊位号等信息上传至平台。 3、车辆驶出：车辆从车位区驶出到检测预警区域，相机判定车辆具有离开倾向，跟踪及车牌抓拍，并将驶出时间、车牌号以及原占用泊位号等消息上传至平台。 | 台 | 1 |  |
| 51 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-3*4 | m | 1000.00 |  |
| 52 | 双绞线缆 | 1、名 称：双绞线缆； 2、规 格：UTP CAT5； 3、线缆对数：4对； 4、敷设方式：管内穿放。 | m | 1550.00 |  |
| 53 | 光缆 | 1.光纤 室外双芯 | m | 1400.00 |  |
| 54 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC100； 3.敷设方式：埋地敷设； 3.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 50.00 |  |
| 55 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质规格：PVC20； | m | 400.00 |  |
|  | 八、智慧充电服务系统 |  |  |  |  |
| 56 | 30kW直流充电桩 | 1、落地式充电桩：桩体采用落地安装方式。 2、电源条件：a)交流输入电压：380V±15％；b)交流电源频率：50Hz±1Hz；c)直流输出电压：250V-1000V；d)直流充电输出电流优选值：100A；e)额定直流输出功率优选值：30kW。 3、低压辅助电源：充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能，a)辅助电源电压：12V±5%；b)辅助电源额定电流：不小于10A；c)纹波峰值系数：不超过±1%。 4、充电桩应配置同时支持2G/3G/4G的通信模块，并应支持以太网和上级监控系统通信。 5、充电桩应显示的信息：a)电池类型、充电电压、充电电流、已充电时间、充电电量；b)电池单体最高/最低电压；c)充电二维码用以实现扫码充电功能；d)电池温度、设定参数、电池单体电压、预计剩余充电时间、荷电状态SOC值，图片广告，企业LOGO。 6、交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内；应保证存储数据的正确、连续、完整、有效；应具有不少于1000条的记录空间，安全存储周期至少达30天；充电桩故障告警、充电开始/结束时间、过压告警、过流告警、欠压告警、停电告警等均应有事件记录，事件记录具有掉电保持功能，告警信息支持实时远程上传主站；充电记录应能记录最后一次充电账单情况等；本地存储（图片、广告、充电记录等）。 7、充电桩应能通过显示屏或者其他输入方式设置设备的MAC地址、IP地址、子网掩码、默认网关、端口号、中心服务器的域名、IP地址、端口号，充电桩编号，资产编号，充电配置参数等。 8、接收远程监控系统的指令，传送数据信息，执行控制命令，具有远程升级功能。 在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。 9、充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电，充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。 充电机应具备控制导引功能，控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。 10、充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。 11、充电机应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。电能计量装置应具备RS485接口，通信应接入主控单元，通信协议应遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。 12、充电机应配置CPU卡读卡器，感应距离不小于4CM。 13、充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求；车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止；车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止；当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电；直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。 14、充电机应具备防止电池电流倒灌功能。 15、充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。 16、充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。 17、充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。 18、充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。 19、环境温度：-35℃～55℃，相对湿度：5％～95％。 | 台 | 8 |  |
| 57 | 7kW交流充电桩 | 1、电源条件：a)电源电压：单相220V±20％；b)电源频率：50Hz±1Hz。 2、充电桩输出能力：a)额定电流：32A；b)额定电压：单相220V。 3、结构形式桩体采用立柱安装方式。 4、每台交流充电桩配置1套交流充电枪，电缆长度不小于5米。 5、电能表计量精度不小于1.0级。 6、剩余电流保护额定动作电流 30 mA，剩余电流保护额定动作时间 ≤0.1 s。 7、连接器机械操作寿命 ≥10000次。 8、平均故障间隔时间 MTBF≥8760小时。 9、用户身份认证支持无线射频IC卡、扫码。 10、具备三级防雷 11、配有不小于4.3寸显示触摸屏（人机界面） 12、电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，电能计量装置应具备RS485接口，通信应接入充电桩控制单元，通信协议应遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。 13、配置IC卡读卡器，感应距离不小于4CM，读卡器应具备RS232接口，能够与主控进行通信，通讯响应时间不大于500ms，具备通信和电源指示灯。 14、充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器，检验依据包含国家电网标准Q/GDW 10592-2018和 Q/GDW 10485-2018。 15、在额定电源电压下，当充电机处于待机状态时，要求整机功耗小于40W。 16、充电机谐波测试值≤4%。 17、当环境温度为-35℃至+55℃区间时，充电机能正常工作，且稳压精度不超过±0.2%。 18、须投保产品责任险，并提供产品责任保险保险单。 19、充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置；交流充电桩的电源回路应安装C级防雷装置；充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源；在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms内）自动切断输出电源；在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。 20、防倾倒断电保护功能，设备倾斜≥30°，设备停止充电。 21、具备自检及故障报警功能。 22、具备支持扫码充电功能，用户可使用微信/支付宝小程序进行扫描二维码来进行充电，二维码应显示在液晶屏上。 23、环境条件：a)环境温度：-20℃～50℃；b)相对湿度：5％～95％。 24、防护等级 IP54。 | 台 | 40 |  |
| 58 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-4*95+1*50 | m | 300.00 |  |
| 59 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-3*25+1*10 | m | 150.00 |  |
| 60 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-3*16+1*6 | m | 2000.00 |  |
| 61 | 整流变压器 | 315KW变压器 | 台 | 2 |  |
| 62 | 智慧充电管理平台 | 站点管理、订单管理、费率制定、用户管理 | 台 | 1 |  |
| 63 | 配电箱 | 140kW，1*250A，10*40A | 台 | 4 |  |
|  | 九、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 64 | 信息发布系统 | - 支持图片、音频、视频、Word、PPT、Excel、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序、天气、时钟、倒计时等窗口自由布局拼接为节目。 2、可自由编排、窗口叠加、具有辅助对齐吸附。 3、提供预览功能，编排过程中添加的图片、视频、Word、PPT、Excel、PDF支持所见即所得。 4、支持多个页面、每个页面支持多个窗口，页面、窗口之间可以跳转。 5、支持安卓终端、windows终端远程升级终端程序，并且可以批量操作终端升级。 可通过平台可批量控制终端开机、关机、重启、播放、停止、插播、定时开关机、插播文字等。 6、支持默认多种节目模板，也支持用户自定义模板。 7、节目播放支持多种日程形式，包含轮播、按天播放、按周播放、自定义、待机垫片播放等。 8、支持节目和日程的审核，审核通过的才能发布。 9、支持取消已在发布过程中的日程计划，并且支持重新发布已经发布失败的日程计划。 - 10、支持设备状态统计，可以通过平台根据时间、设备类型查询在离线状态；支持查看终端删除播放统计，可查询素材播放次数、播放时间、播放终端个数；支持查看终端播放数据，可查看播放次数、播放类型；支持用户操作日志查询；支持查看平台用户操作日志。 - 11、支持通过平台上传应用程序或APP，按照轮播、按天播放、按周播放、自定义、垫片播放的日程，批量下发至多个发布终端。 | 套 | 1 |  |
|  | 腾龙路大屏 |  |  |  |  |
| 65 | 户外P3全彩LED显示屏含箱体和钢结构 | 1、像素点间距≤3mm。 2、模组尺寸：192mm×192mm，模组分辨率64×64。 3、刷新率≥1920Hz。 4、色温：3200K-9300K可调。 5、白平衡亮度：≥6000cd/㎡。 6、对比度≥5000:1。 7、亮度均匀性≥98%。 8、像素密度：111111点/㎡ ，像素失控率≤ 1/100000，无连续失控点。 9、视角：160°/160°（水平视角/垂直）。 10、换帧频率：≥60hz。 11、模组接触电流值：≤1.3mA。 12、模组平整度：≤0.08mm。 13、PCB阻燃；V-0等级。 14、安全试验；安全符合GB4793标准。 15、峰值功耗：≤600，平均功率：≤170W/ m²。 16、光生物安全；在8h（30000s）曝辐射中不造成光化学紫外危害（ES）,并在100s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB），并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。 17、具备智能光感功能。 | m2 | 21.68 |  |
| 66 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 256×512 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 | 套 | 15 |  |
| 67 | 二合一视频处理器 | 1. 支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2. 支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。  3. 支持 3 个窗口。 4. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  5. 支持设备间备份设置。  6. 视频输出最大带载高达 650 万像素。 7. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9. 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10. 产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11. 支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 12. 提供3C认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 68 | 智能配电柜 | 50KW 输入：三相五线制供电(含智能远程控制） | 台 | 1 |  |
| 69 | 空调器 | 空调+轴风机 | 台 | 1 |  |
|  | 巨龙路大屏 |  |  |  |  |
| 70 | 户外P3全彩LED显示屏含箱体和钢结构 | 1、LED屏像素点间距≤3mm。 2、模组尺寸：192mm×192mm，模组分辨率64×64。 3、刷新率≥1920Hz。 4、色温：3200K-9300K可调。 5、白平衡亮度：≥6000cd/㎡。 6、对比度≥5000:1。 7、亮度均匀性≥98%。 8、像素密度：111111点/㎡ ，像素失控率≤ 1 / 100000，无连续失控点。 9、视角：160°/160°（水平视角/垂直）。 10、换帧频率：≥60hz。 11、模组接触电流值：≤1.3mA。 12、模组平整度：≤0.08mm。 13、PCB阻燃；V-0等级。 14、安全试验；安全符合GB4793标准。 15、峰值功耗：≤600，平均功率：≤170W/ m²。 16、光生物安全；在8h（30000s）曝辐射中不造成光化学紫外危害（ES）,并在100s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB），并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。 17、具备智能光感功能。 18、产品生产企业具备ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系证书；且证书认证范围包含LED显示屏、LED模块设计、生产和销售等相关内容。 19、产品生产企业通过ISO27001与LED显示屏开发相关的信息安全管理活动相关认证。 20、产品生产企业通过ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证。 | m2 | 15.925 |  |
| 71 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 256×512 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 | 套 | 12 |  |
| 72 | 二合一视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。  3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。  6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 12.提供厂家3C认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 73 | 信息发布综合布线 | 信息发布综合布线 | 项 | 1 |  |
| 74 | 智能配电柜 | 50KW 输入：三相五线制供电(含智能远程控制） | 台 | 1 |  |
| 75 | 空调器 | 空调+轴风机 | 台 | 1 |  |
| 76 | 交换机 | 1、主控槽位不少于2个。 2、业务板槽位不少于3个。 3、交换容量不低于49.2Tbps。 4、双主控冗余；电源1+1备份。 5、STP、RSTP、MSTP协议，支持BPDU、根保护、环路保护。 6、支持IGMP v1/v2/v3，支持IGMP snooping，支持IGMP Fast Leave，支持PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制。 7、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，支持策略路由，支持等价路由实现负载均衡，支持OSPF、BGP的BFD和Graceful Restart，支持BFD for OSPF、BGP。 8、支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤机制，支持防DDoS、SYN Flood、UDP Flood攻击，支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能，支持端口隔离、安全、端口+IP+MAC绑定，支持802.1X、Radius、Tacacs+认证，支持命令行分级保护，支持uRPF，支持DHCP Snooping、DHCP Option 82。 9、支持基于L2/L3/L4协议头的流量分类，支持CAR流量限制，支持802.1P/DSCP优先级重新标记，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度，支持Tail-Drop、WRED拥塞避免机制，支持流量监管与流量整形，支持Ingress 和 Egress ACL，支持Hash同源同宿负载均衡。 10、支持4K VLAN 表项，支持GVRP，支持1:1及N:1 VLAN Mapping，支持QINQ，支持Private VLAN。 11、支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet，支持IPv6邻居发现及Path MTU发现，支持MLD、MLD snooping，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 | 台 | 1 |  |
| 77 | 交换机 | 1.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps。 2.包转发率≥96Mpps/126Mpps。 3.不少于24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口。 4.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，通过工信部或其下属实验室测试验证，测试结果需能证明M-LAG主备协商成功，链路状态正常。 5、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入，通过工信部或其下属实验室测试验证，测试结果需能证明交换机可正确识别各个终端类型，且可拒绝异常类型终端入网。 6.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享。 7.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入。 8、支持在交换机上创建东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截，通过工信部或其下属实验室测试验证，测试结果需证明被测交换机在管理平台管理下具备防御终端病毒扩散功能，可在交换机上创建东西向安全策略，测试结果为通过。 9.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007（第二级）》,符合安全交换机标准及相关技术要求。 10.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能；通过工信部或其下属实验室测试验证，测试结果需证明被测设备支持防ARP欺骗、ARP攻击、DDOS攻击以及端口保护、隔离，CPU保护。 | 台 | 15 |  |
| 78 | 千兆光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 台 | 30 |  |
| 79 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 台 | 6 |  |
| 80 | 防火墙 | - 网络层吞吐量≥4 Gbps；应用层吞吐量≥1 Gbps；并发连接数≥100万；HTTP新建连接数≥2 万；IPSec最大隧道数≥1000；IPSec VPN吞吐量≥100 M；不少于6千兆电口、2千兆光口。 2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3、支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 4、支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换。 5、支持多种SSL VPN用户认证方式，至少包括本地密码认证、LADP认证和硬件特征码认证。 6、支持对不少于9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 7、支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 8、支持勒索病毒检测与防御功能，针对勒索病毒攻击设置专项安全策略。 - 9、支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 - 10、支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 - 11、支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 - 12、支持CC攻击防护功能。 - 13、支持蜜罐功能进行主动诱捕，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP。 - 14、支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 | 台 | 1 |  |
| 81 | 光缆 | 1.光纤 室外双芯 | m | 60000.00 |  |
| 82 | 双绞线缆 | 1、名 称：双绞线缆； 2、规 格：UTP CAT6； 3、线缆对数：4对； 4、敷设方式：管内穿放。 | m | 4500.00 |  |
| 83 | 等保测评费 | 二级等保测评服务 | 项 | 1 |  |
| 84 | 政务云租赁费 | 1、ECS 8核32G 2、ECS 4核16G 3、OSS 1TB 4、RDS 100连接数 5、等保二级相关安全服务 | 套 | 3 |  |
| 85 | 运营商链路 | 运营商链路租赁VPN专线1000M，三年 运营商链路租赁电子政务外网专线200M，三年 | 条 | 3 |  |
|  | 十一、园区管线系统 |  |  |  |  |
| 86 | 机械开挖路面 | 机械开挖路面每增加10mm增加150mm（暂按1750m2计算） | m2 | 1750.00 |  |
| 87 | 挖沟槽土方 | 机械开挖管道沟及人（手）孔坑 | m3 | 2772.40 |  |
| 88 | 施工测量 | 施工测量管道工程 | m | 3550.00 |  |
| 89 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 743.20 |  |
| 90 | 挖沟槽土方 | 人工开挖管道沟及人（手）孔坑 | m3 | 1228.80 |  |
| 91 | 回填方 | 机械 填土夯实平地 | m3 | 3240.90 |  |
| 92 | 配管 | 1.塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）100 | m | 13420.00 |  |
| 93 | 余方弃置 | 手推车倒运土方 | m3 | 1505.50 |  |
| 94 | 配管 | 1.镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）100 | m | 400.00 |  |
| 95 | 排水、降水 | 1.管道沟水孔坑抽水 | m3 | 860.00 |  |
| 96 | 管道包封 | 排管外混凝土包封(m3)单层 | m | 385.50 |  |
| 97 | 人(手)孔井 | 砖砌手孔（现场浇筑上覆）90×120 | 座 | 95 |  |
| 98 | 配管 | 安装引上钢管墙上 DN100 | m | 100.00 |  |
|  | 十二、运营管理中心 |  |  |  |  |
| 99 | 机柜 | 1、尺寸600mm*1000mm*2000mm。 2、输入：L+N+PE。 3、标准19英寸机架。 4、带总开关配电单元，额定值：10A 250V 2.5W，黑色铝壳，含3*1.5mm²引出线1.8m及10A国标插头。 | 台 | 3 |  |
| 100 | UPS主机 | 1.额定输出功率为10kVA。 2.工作温度：0℃～+40℃；工作相对湿度：5%~95％（无冷凝） 3.双变换纯在线式. 4.输入电压范围为100-288V，输入频率范围应为40-70Hz。 5.UPS的输入功率因数应大于等于0.99。 6.输出电压稳压精度应小于±3％。 7.市电与电池切换时间：UPS在正常工作方式和电池逆变工作方式两种状态间切换的时间应为0ms。 8.设备输出功率因数应不小于0.9。 9.输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应不小于3：1。 10.过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间，应不少于10分钟。 11.输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，逆变关闭，如果旁路正常，系统切旁路供电。 12.风扇故障告警：风扇故障停止工作时，应发出声光告警，具备故障风扇定位功能。 13.具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。 14.具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换的功能及电池组放电记录功能。 15.不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。 16.结构设计有利于自然通风和散热。 17.设具有液晶面板，显示UPS运行状态和相关数据，屏幕尺寸不小于2.8寸。 18.设备在100%负载率情况下的效率应不低于94%。 | 台 | 1 |  |
| 101 | 蓄电池 | 1、阀控密封式胶体铅酸蓄电池，专用胶体电解液。 2、单体电池电压容量：20Hr 12V100Ah，产品重量约27.5kg（公差±3%）， 25℃时，内阻约7.5 mΩ，蓄电池设计寿命≥12年。 3、采用一次注胶技术，胶体电解液均匀分布在极板活物质内，极板整体含胶。 4、胶体蓄电池专用结构设计：胶体蓄电池的电池壳、中盖、正负极板、隔板、安全阀和鞍子板有针对胶体蓄电池的特殊结构专利设计，以保证蓄电池在加胶的时候胶体更容易进入极板栅组内部，防止蓄电池极板的膨胀造成电池壳损坏而漏液。 5、内化成水槽工艺设计：蓄电池极板应采用恒温水浴电池内化成工艺，内化成水槽必须有相关的特有的工艺设计，对内化成水槽进行空气净化时能均匀、安全地降低水槽内的温度。 6、蓄电池内化成工艺步骤：蓄电池采用内化成工艺，在加入胶体电解液生产时无废水废酸排放，能够提供配胶加胶步骤的详细说明。 7、蓄电池极柱防漏液保证：电池极柱（端子）部位有极柱（端子）密封结构的相关专利设计，以保证电池使用过程中杜绝漏液。 8、电池盖以及电池壳之间有特殊的密封结构相关专利设计，能够固化电池盖的突出边与电池壳体的槽，同时还能固化电池盖与空腔，杜绝冒酸漏气的现象。 9、蓄电池外壳材质采用高强度的ABS外壳，阻燃等级UL94-HB，阻燃性能应符合YD/T799-201中第6.4条的要求，同时外壳材质选用通过SGS测试机构认证，确保外壳材质安全可靠。 10、蓄电池组按8，9度地震烈度考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性。 | 个 | 32 |  |
| 102 | 电池柜 | 定制，电池柜、开关、连接线 | 台 | 2 |  |
| 103 | 空调器 | 立式空调 | 台 | 1 |  |
| 104 | 室内大屏 | 1.像素点间距≤1.2mm，封装方式：SMD2121封装。 2.显示屏亮度：≥600cd/m2。 3.接口支持：可支持包含但不限于 SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/ DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复 合视频信号/HDTV 输入。 4.刷新率：≥3840Hz；。 5.对比度：≥9000:1。 6.亮度均匀性：≥99%。 7.色温：3000K-20000K可调。 8.随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角 45°的方向施加推力12N，灯珠不破碎或脱落。 9.远程监督控制，对发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。 10.动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比未开启节能45%以上，峰值功耗：≤350W/ m²，平均功率：≤105W/ m²。 11.具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能。 12.通过稳定试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或作系统的故障。 13.系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min, 使屏体从 10%到100%零度逐步显示。 14.PBC阻燃；PCB 板电路板依据 GB4943.1-2011 标准，防火保护外壳内的元器件和其 他零部件。阻燃等级达到 UL94 V-0 等级。 15.具备防划痕性能，表面硬度≥4H。 16.阻燃测试：依据标准GB/T 2408-2008，GB/T5169.16-2008,GB 4943.1-2011测试，阻燃等级符合V-0级； 17.配置配电柜； 18.配置接收卡：支持在箱体上显示数字支持接收卡与网口对应关系；无需其他外设可在软件上查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度 19.配置拼接控制器：输入输出子卡支持热插拔功能；单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结；支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）；支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡；支持国产化操作系统访问设备及交互操作 20.配置显示屏控制系统软件； 21.配置10KW 配电柜，采用三相五线制供电，含智能远程控制； 22.配套钢结构； 23.含安装所需配件和辅材。 | m2 | 13.06 |  |

注：1、设备材料清单中的数量及尺寸会因实际现场需要而增减或改动，最终数字以采购人实际需要而定（按实结算）。上述所列清单（或所附清单）为本项目采购的基本内容，投标清单不允许缺项、漏项，否则将做无效标处理。

2、本招标文件只是对一些原则性问题作出要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3、招标文件上所列的型号规格和材质、工艺等作为投标人投标参考，投标人所提供的货物在材料、功能、工艺等方面应等同于或高于上述要求。

4、清单所列的要求是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。投标人所提供的产品不仅数量上、而且在材料与工艺等方面应等同于或高于上述要求。

五、制造监制和出厂检验

1.在产品制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制。在制造监制期间，制造商有责任提供有关产品包括各种数据，产品结构图和部件图的详细中文资料。但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.产品出厂之前，制造商须邀请采购人技术人员到制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及产品总体的检验都应在工厂内结束。中标单位须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格按照认可的方式进行。在检验结束后，中标单位须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人。但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

六、产品的防护、包装及运输

1.产品内外表面应洁净。招标响应供应商在投标时须提供产品的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。

2.所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

3.随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

4.产品的包装费应包含在投标总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

5.在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一整套完整的经批准的图纸及有关技术文件等资料。包装箱外面应注明数量、产品名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

6.供应商应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸的安全等。随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

七、商务条款

1、质保期

1.1、▲中标方须对整套设备提供至少3年的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过并无故障运行一个月后算起。

1.2、质保期不低于 3 年，供应商对所提供设备实行免费保修及更换。在保修期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，成交供应商应免费修复；无法修复的应免费更换。保修期内，设备及相关软件的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由成交供应商负责。

1.3、供应商应保证货物是全新、未使用过的，使用一流的工艺和最佳材料制造而成。应保证所提供的货物经正确的安装、正常运转保养在使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内供应商应对于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责；

1.4、在质保期内，由于中标方设计、制造（包括材料、工艺及加工质量）、安装、运输受损等原因导致的故障、损坏，由中标方无偿更换、修理（包括更换零部件甚至整机），直至恢复（达到）合同规定的质量和性能参数要求。因中标方原因导致的故障停机累计超过10天，则保质期顺延相同的时间并赔偿采购人相应的停机损失。

1.5、保修期内，乙方每6个月对系统进行一次总体检测，每30天对系统进行一次复调，保修期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

1.6、备品备件及耗材等要求

投标人须在承诺的免费维修期后，提供对3年备品备件及耗材承诺报价。供应商应对使用的所有材料和附件负责，不管是制造厂生产的还是外购件。

- 2、工期：与主体工程同步，须在主体工程完工后3个月内安装完毕。

3、交货地点：按采购人指定地点交货。

4、 售后服务

- 设备供货服务

中标供应商须承担货物的包装、运输、安装与调试，直至设备和系统正常运行的全部工作与费用。在设备供货时，如出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到良好的效果、达不到技术规范或本身说明书的指标），供应商应在不延误供货时间的情况下从速免费替换。

- 5、响应时间

在免费维护期：故障发生2小时内现场响应，中标供应商根据项目需要4小时内派出中标方技术人员到现场技术支持；中标方应提供免费24小时电话技术支持。

6、安装、调试、试验、验收和技术资料等

6.1供应商应派技术人员现场核对尺寸，负责施工安装、调试。经验收，合格后交付采购人使用。验收费等相关费用应包括在安装调试费报价中。

6.2负责调试和试运行，调试和试运行中需要的工具、容器、人员由中标供应商负责解决，费用应包括在投标总价内。

6.3请提供详细空调工程的施工方案。

6.4安装完毕后，中标供应商应对整机的性能进行调试。项目进行最终验收所发生的一切费用由供应商承担。

6.5设备制造、安装、试验和验收应符合中华人民共和国国家标准或其他招标人认可的标准。

6.6安装完毕后，招标人要求对整机的性能进行调试。如在设备安装后实际测试时空调系统的性能参数达不到投标文件的响应和承诺的性能参数，招标人可无条件退货。

7、付款方式：

（1）履约保证金为合同总价的1%，中标通知书发出后7个工作日内中标供应商向采购人递交履约保证金（若有差额保证金则与履约保证金同时缴纳），履约保证金（差额保证金）待工程完（交）工资料归档后28天内无息退还。

（2）在合同签订且具备实施条件后15日历天内采购人向中标供应商支付合同总额的30%，货到经采购人验收合格后支付合同总额的40%，产品安装、调试完成后,并由采购人组织验收，完工验收合格后内支付至合同总价的85%，工程完（交）工资料归档后，支付至审核价的100% 。

### 合同格式及合同条款

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

代建方：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：工期

与主体工程同步，须在主体工程完工后3个月内安装完毕。

第六条：供货方式

在供货期限内，乙方在与甲方签署合同后，保证在    个日历天内派人送货至甲方指定地点。

第七条：验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

甲方组织专家组对本项目进行验收（验收标准按采购文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。

第八条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

（1）履约保证金为合同总价的1%，中标通知书发出后7个工作日内乙方向甲方递交履约保证金（若有差额保证金则与履约保证金同时缴纳），履约保证金（差额保证金）待工程完（交）工资料归档后28天内无息退还。

（2）在合同签订且具备实施条件后15日历天内甲方向乙方支付合同总额的30%，货到经甲方验收合格后支付合同总额的40%，产品安装、调试完成后,并由甲方组织验收，完工验收合格后内支付至合同总价的85%，工程完（交）工资料归档后，支付至审核价的100% 。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于   个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货（或安装调试），经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价相应的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式陆份。甲、乙双方各执叁份，本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

4、除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

联系地址：                              联系地址：

法定代表人或其授权代表：                法定代表人或其授权代表：

                                      开户银行：

账  号：

代建方（盖章）：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

联系地址： 嵊州市官河南路575号华汇大厦北楼14楼

法定代表人或其授权代表：

开户银行：农业银行嵊州支行

账  号：19522301040025430

# 第五章  投标文件格式

本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本项目的相关要求，对有关内容、表格可进行补充或修改，但不得对实质性内容做出变动。

#### 资格文件/资信技术文件/报价文件封面格式

正本或副本

资格文件/资信技术文件/报价文件

项目名称：嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程（一期）数字智能化采购项目

项目编号：      SZZT-H220906RZJ

投 标 人：     （全称）（加盖公章）

投标人地址：

二〇二二 年    月    日

附件

投标资格声明书

致：          （采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备采购文件规定的参加本项目政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）我单位（投标人）具有           资质；

（8）项目负责人具有     专业    级职称。

4、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方中标，愿意接受社会监督和检察院调查。

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标人全称（盖章）：

2022年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件

投 标 声 明 书

致：（招标人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为*********）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为  90  个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件

授权委托书

本人   （姓名）  系        （投标人名称）      的法定代表人，现授权

（姓名）    （   身份证号码   ） 为我方代理人。授权代理人根据授权对

（项目名称）    投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2022年  月  日—2022年  月  日止

授权代理人无转委托权。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

日期：2022年   月   日

注：后附法定代表人和授权代理人的双面身份证复印件，若是法定代表人参加投标的及签署投标文件的则不需提供该授权书。

附件

资 信 及 商 务 响 应 表

单位全称（公章）：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 2、投标人若不填写，则视为完全响应采购文件要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：2022年   月   日

附件

投标人基本情况表

| 投标人信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 |  |  |  |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资本 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 通信地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 公司网址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 企业认证 |  |  |  |  |  |
| 企业获奖（如有） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 投标人联系人信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） |  |  |  |  |  |

（后附上与评标相关的投标人证书荣誉等相关证书复印件加盖公章）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：2022年   月   日

附件

类似项目业绩一览表

单位全称（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 项目单位、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1.同类项目业绩出具相关证明文件复印件附后；

2.此表不够可自行添加。

投标人名称（盖章）:

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）:

日 期：2022年   月   日

附件

技术响应表

单位全称（公章）：

| 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 2、投标人若不填写，则视为完全响应采购文件要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：2022年   月   日

附件

项目负责人情况表

采购项目：

采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任 主要工作 |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：

附件

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书及社保证明复印件；

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：

附件

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                               单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市黄泽镇三王工业园区综合提升工程 （一期）数字智能化采购项目 | 1批 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、本项目采购人提供各规格货物的工程量清单，由各投标人根据清单及技术要求，结合企业自身实力自行填报综合单价和合价。本工程为交钥匙工程，报价应包括提供并完成本次招标的所有材料设备的设计、制造、供应、运输、保险、装卸、现场就位安装（组装）、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、技术培训、售后服务、总承包服务费及招标代理报务费等方面所需的所有工作和服务的全部费用。但不限于采购文件、工程量清单、施工图纸、技术说明等，中标供应商应无条件完成本项目所涵盖的全部工作内容。本采购文件中所描述的项目内容有不完善或投标人的投标文件中漏项时，中标供应商不得以此为依据产生不能使用的工序或加价。总之，中标供应商应完成发包人所提出的所有项目，保证所有项目的完整性及可使用性。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

全权代表签字：

日期：    年  月   日

投标设备报价明细表

项目名称：

招标编号：                                       单位：元

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 生产厂及产地 | 数量 | 单位 | 金 额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 总价 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表根据各子系统分别填写，表格可自行扩展。

授权代表签字：                                   投标人(盖章)：

日期：

附件(若有)

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称） 的              （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注：

1.投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标（成交）结果公开中标（成交）供应商的《中小企业声明函》。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

①中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

②供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

监狱企业证明文件（如是）

：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）附件：                                       。

（2）附件：                                       。

2.本公司参加_（项目名称）（项目编号）的采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1.农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2.工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3.建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4.批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5.零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6.交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7.仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8.邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9.住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10.餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11.信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12.软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13.房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14.物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15.租赁和商务服业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16.其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取采购文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至嵊州市中天工程建设招标代理有限公司                        QQ 邮箱：479954179@qq.com。        谢谢配合！

确认函

嵊州市中天工程建设招标代理有限公司：我公司因原因，对于已获取采购文件的项目（项目名称：           项目编号：       ），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：

政府采购活动现场确认声明书

嵊州市中天工程建设招标代理有限公司：（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名）经由                        （单位)              （法定代表人姓名）合法授权参加                  项目（编号：                 ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                        （供应商名称) 之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年    月    日