嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目

项目编号：SXPZ-F20220806ZXX

公

开

招

标

采购机构：嵊州市市场监督管理局

代理机构：绍兴平准招标代理有限公司

日    期：2022年8月

- 目  录

- 第一部分  公开招标采购公告	1

第二部分 投标须知	4

投标须知前附表	4

一、总  则	9

二、 招标文件	16

四、开标、资格审查与信用信息查询	22

五、评标	25

六、定标	28

七、合同授予	29

八、款项的结算	29

九、解释权	30

第三部分   采购需求	30

一、项目背景	31

二、建设目标	31

三、建设内容	31

四、采购清单	32

五、 技术要求	39

六、 商务条款	82

第四部分   评标办法及评分标准	85

一、总则	85

二、分值的计算	85

三、商务技术分评标内容及标准	85

第五部分   合同主要条款	91

第六部分 投标文件格式	95

- 第一部分  公开招标采购公告

项目概况

嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年8月31日 09:00:00（北京时间）（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXPZ-F20220806ZXX

项目名称：嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目

预算金额（元）：12998100

最高限价（元）：12998100

采购需求：

标项名称:嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：12998100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：为“校食安”3.0版。

合同履约期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年8月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月31日 09:00:00（北京时间）；

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

开标时间：2022年8月31日 09:00:00（北京时间）；

开标地点：绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室）

六、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8801430&utm=web-government-front.49399a16.0.0.8a083fc014a111ed812f95a38fa59542

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

（1）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（2）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、支持绿色发展等。

八、联系方式

1.采购人信息

名    称：嵊州市市场监督管理局

地       址：嵊州市嵊州经济开发区经环西路88号

传       真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0575-83336692

质疑联系人：钱老师

质疑联系方式：0575-83336692

2.采购代理机构信息

名    称：绍兴平准招标代理有限公司

地    址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室

传     真：/

项目联系人（询问）：竺女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：孙圳

质疑联系方式：0575-83176688　　　　　　        
   3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊州市采购监管

地    址：嵊州市领带一路403号国资大楼10楼

传     真：/

联  系   人：王老师

监督投诉电话：0575-83032507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 编例内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目 |
| 2 | 项目编号 | SXPZ-F20220806ZXX |
| 3 | 采购内容 | 详见第三部分 采购需求 |
| 4 | 投标报价 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | □专门面向中小微企业采购项目。 ☑非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为：小型、微型企业均扣除20%，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 |
| 7 | 转包与分包 | ☑不允许； □允许。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品 ☐可以就 采购进口产品 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | □货物类，单一产品或核心产品： / ☑服务类 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 采购标的：嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目，对应所属行业：软件和信息技术服务业 - 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 11 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 - ☑组织（以U盘录制视频演示，以U盘的方式于开标之前邮寄（或现场送达）至绍兴平准招标代理有限公司。演示视频应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的视为未递交。演示视频可与备份投标文件一起寄出，但需分别密封包装。） |
| 12 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（公告截止日之后收到采购文件的，以公告发布之日起五个工作日截止时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 13 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以U盘介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份 ，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式。 投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 15 | 投标文件的签章形式 | ☑电子签章。按《第二部分 投标须知》和《第六部分 投标文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天内应保持投标文件有效 |
| 17 | 投标文件 份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。（2）“备份投标文件”：密封包装后（建议以EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前（送达时间以采购组织机构实际签收时间为准）送达（一份）（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收）。 |
| 18 | 备份投标文件的约定 | 投标人在“政府采购云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在投标截止时间前通过EMS、顺丰邮寄等形式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”由投标人自愿提交，采购文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。 |
| 19 | 备份投标文件的编制 | 投标人提交的备份投标文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后，与电子加密“投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份投标文件，文件格式“.bfbs”。以其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。 |
| 20 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 c.投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后以EMS、顺丰邮寄等形式在投标截止时间前送达以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”视为未递交； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动3失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 投标文件的解密 | 开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标人远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标人代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。 |
| 23 | 投标文件解密异常情况处理办法 | 投标人传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时： （1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，采购组织机构将拆封投标人递交的“备份投标文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效； （2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 （3）备份投标文件上传成功后视为投标文件解密成功，投标人可以进入后续评审。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 结果公告及《中标通知书》签发 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告采购结果，同时向中标单位发出《中标通知书》。中标公告期限为1个工作日。 |
| 26 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的1%； 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/银行、保险公司出具的保函； 履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内； 履约保证金接收人：采购人； 履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目完成且通过采购人验收合格。 履约保证金退还：有效期限满后，按合同约定扣除相关款项（如有）后无息退还。 |
| 27 | 付款方式 | 合同签订之日起七个工作日内，支付合同总价的70%，项目软硬件开发完成并通过验收后支付合同价款的30%。采购人支付给中标人的相关费用，须开具正规税务发票。 |
| 28 | 代理服务费 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： ①招标代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准。 ②用银行支票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司 开户行: 建设银行嵊州新城支行 账号: 33050165655009888888 ③缴纳时间：采购结果发布后15日内一次性缴纳。 |
| 29 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，中标单位可以凭中标通知书在政采云首页的“金融服务”版块申请“政采贷”及“保函”等。 |
|  | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一） 实施依据及适用范围

1.实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.本招标文件适用于嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目（项目编号：SXPZ-F20220806ZXX）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”。

2.“采购代理机构”是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“绍兴平准招标代理有限公司”）；

3.“采购组织机构”：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

4.“投标人”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

5.“中标单位”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

6.“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

7.“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

8.“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

9.“项目”：是指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

10.特殊符号定义与说明

①标注“★”号的内容：系指本项目的“实质性要求条款”；

②标注“▲”号的内容：系指本项目的“重要条款”；

③标注“☐”号的内容：系指“不适用本项目的要求”；

④标注“☑”号的内容：系指“适用本项目的要求”。

11.其他定义

①“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

②“复制件”是指原件的复印件或扫描件。

（三）采购方式和采购组织类型

1.采购方式：本次招标采用公开招标方式进行。

2.采购组织类型：分散采购-分散委托中介。

（四）投标委托

投标人的法定代表人（单位负责人、自然人本人）可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次投标有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人（单位负责人、自然人本人）出具的《授权委托书》（格式见第六部分 投标文件格式），《授权委托书》必须经法定代表人（单位负责人、自然人本人）签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

（五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购组织机构概不负责；

2.合同实施过程中，中标单位须与采购人积极配合。中标单位自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）项目属性、核心产品和采购标的对应行业

1.项目属性与核心产品：详见《须知前附表》；

2.采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：详见《须知前附表》。

（八）转包与分包

1.是否同意分包：详见《须知前附表》。《须知前附表》中声明允许分包的，投标人可以根据招标文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

2.以分包方式履行合同的，投标人与分包供应商分别提供与分包意向协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

3.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（九）特殊供应商参加采购活动的规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（单位负责人、自然人本人）签署的文件材料具有同等效力。

（十）关联投标人投标限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

2.不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

4.（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照上条款处理。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

上述所指“投标人应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人（单位负责人、自然人本人）（单位负责人、自然人本人）或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料，如相关事实、依据和证据及其来源或线索），便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

（十一）其他说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、投标人业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标人的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.除采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次招标进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

（十二）采购项目需要落实的政府采购政策

1.进口产品采购管理

1.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.2是否允许采购进口产品：详见《须知前附表》。《须知前附表》已明确说明允许采购进口产品的，允许进口产品参加投标,没有明确说明允许采购进口产品的，一律拒绝进口产品参加投标。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20％】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额【30％】以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6％】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.中小企业信用融资

中小企业信用融资政策：详见《须知前附表》。

- 二、 招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告；

2.投标须知；

3.采购需求；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.招标文件的澄清、修改文件（如有，另附）。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的投标人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.投标人收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执。

7.投标人对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

三、投标文件

（一）投标文件的形式

投标文件的形式：电子加密投标文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”）。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件目录

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（2）提供自采购公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

（3）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF格式），发送至邮箱554318517@qq.com）；

（5）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（6）提供采购公告中符合特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2.商务技术文件目录

（1）评分索引表（格式见附件）；

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）投标人须提供法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书、法人授权委托书（若委托）(格式见附件)；

（5）符合性审查资料（格式见附件）；

（6）投标人基本情况介绍（格式见附件）；

（7）资信及商务响应表（格式见附件）；

（8）技术响应表（格式见附件）；

（9）投标人类似项目实施情况一览表（格式见附件）；

（10）兼容现有嵊州市校食安数字化监管系统并提供兼容方案（格式自拟）；

（11）接入嵊州市一体化智能化公共数据平台的技术方案（格式自拟）；

（12）项目分析与建议（格式自拟）；

（13）项目总体设计（格式自拟）；

（14）项目实施方案（格式自拟）；

（15）拟派项目负责人资格情况表、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格能力）一览表（格式见附件）；

（16）售后服务（格式自拟）；

（17）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函（若有，格式见附件）

（4）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。（如备品备件、附件和选配件清单）。

注：授权委托书、投标函必须由法定代表人（单位负责人、自然人本人）签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

（三）投标文件的编制

1.依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。投标人参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标人没有按照本章节文件目录要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括服务所需的人员费用、管理费用、税费、招标代理费等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（作无效标处理）。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

5.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，协商过程以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件；

4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人在投标文件有效期内强行撤回（撤销）其投标文件的，采购人将按采购预算金额的2%对其进行追偿，以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

（七）投标文件的签署、盖章

1.《投标文件》应当按照《第二部分 投标须知》规定和《第六部分 投标文件格式》要求进行盖章、签署。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或招标文件要求应当提供而未提供的，投标无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（九）投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（3）未按照招标文件规定的要求签署、盖章的。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、服务期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件内有商务报价出现的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）报价出现前后不一致时拒绝按照采购文件规定的错误修正原则进行修正的；

（5）投标报价具有选择性，开标记录载明的报价与《投标文件》承诺价格不一致且拒绝按照采购文件规定的原则进行修订的；

（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（8）投标文件未按本招标文件的要求进行盖章或签署的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，投标人不能在规定的时间证明其报价合理性的。

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（十）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

（一）开标

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购组织机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在【30分钟】内完成在线解密。

3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

2.采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格符合性进行审查。

3.投标人未按招标文件要求提交与“申请人的资格要求”的条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效，并不再将其商务技术文件、报价文件提交给评标委员会进行后续评审。

4.允许联合体投标的采购项目，投标人以联合体形式参加投标的，应当在资格文件中提供有效的联合协议，否则投标无效。

5.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

6.资格审查合格的投标人不足3家的，不再进行评标。

（三） 信用信息查询

1.信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（四）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）商务技术评审结束后，宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：

- 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式予以确认。

（五）情况说明

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启解密失败的投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

1.评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3.投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

4.投标文件的错误修正

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若在报价文件上传的报价和报价一览表里填写的报价不一致时，以投标人上传的报价文件为准，由采购代理机构经办人对投标人报价进行修正。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（八）投标文件的评估、比较、评分

1.评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

2.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（九）评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分 评标办法及评分标准》。

（十）评标特殊情况处理（如有）

1.评标结果修改

评标报告签署前，评标结果经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

除上述情形外，任何人不得修改评标结果。

2.重新评审

评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（十一）推荐中标候选供应商

评标结果汇总完毕后，评标委员会将向采购人推荐投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分排列第一的投标供应商为中标候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评标报告，评标委员会成员应当在评标报告上签字（或加注电子签章），对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（十三）评标内容的保密

1.公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 六、定标

（一）采购结果确认（确定中标单位）

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标单位。具体流程如下：

- 本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

3.采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

（二）采购结果公告和中标通知书签发

1.采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

2.中标公告期限为1个工作日；

3.中标通知书发出后，中标单位无正当理由不得放弃中标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内持《中标通知书》与采购人签订《政府采购合同》。

2.所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

3.中标单位拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%向采购人进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用、补偿采购人损失，若预算金额的5%不足以支付，按实际损失赔偿），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

4.原中标单位拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同备案

1.中标单位应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报绍兴平准招标代理有限公司备案。

2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

（三）履约担保（履约保证金）

详见《投标须知前附表》。

- 八、款项的结算

按照前面前附表的有关规定结算。

- 九、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和招标代理机构。

- 第三部分   采购需求

- 一、项目背景

近年来，嵊州市认真贯彻落实省委、省政府数字化改革决策部署，聚焦校园食品全链监管难、责任追溯难、长效治理难问题，加速推进区块链赋能校园食品安全监管，进一步提升全市集中统一配送食材的学校食堂食品安全信息“不可伪造、全程留痕、可以追溯、公开透明、社会评价”全流程监管能力，保障全市师生“舌尖安全”，全力打造数字化监管体系。

由于种种原因，项目前期规划和当前实际建设有较大差距，严重阻碍了“校食安”的后续进展和功能完善，造成落实省市主要领导批示精神不到位，严重影响了项目的可推广性。

因此，为保证“校食安”项目性能稳定、功能完善，集可实操性、可展性、可推广性于一身，打造成浙江省数字化改革创新优秀项目，现升级建设嵊州校园全域食安数字化监管系统，即“校食安”3.0版。

- 二、建设目标

为进一步深化改革，巩固2021年嵊州市“校食安”2.0版的数字化改革理论成果和实践成果，将在原有基础上上线应用订单管理、升级区块链、移动配送和移动端，实现食材从“供应—采购—配送—加工”全环节阳光监管；全链条搭建可视物联网络，全场景安装应用视频监控等物联感知设备，实时预警责任单位和监管部门；打造校园食材安全指挥控制中心，实现智能化、扁平化和一体化指挥处置；综合利用对接“浙食链”、“众食安”等系统成果，实现校园食堂、校园超市、校园周边食杂店全域食品安全；开发清廉校园食堂管理模块。通过系列建设，打造校园食材安全治理嵊州样本。

- 三、建设内容

本项目建设内容包括校园食材数字监控系统、“校食安”软件系统升级、综合指挥中心硬件设备、综合指挥中心场地改造，具体如下表所示：

| 序号 | 系统 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园食材数字监控系统 | 主要针对嵊州市目前校园食堂食材集中统一采购的151个学校食堂与1个配送中心，总计152个点位，按照平均1个点位配置3个AI开放平台系列摄像机并根据摄像机配备相关配套设备（具体增减根据点位实际情况调剂） 包括摄像头及支架、IoT-视频云存储、云存储软件、人脸分析设备、千兆交换机、视频监控综合管理平台、数据处理终端、电视大屏、配套网络流量及安装服务等 |
| 2 | “校食安”软件系统升级 | 基于将监管链条延伸至供应商，升级区块链、移动配送和移动端，真正实现食材从供应——采购——配送——加工全环节监管； 包括区块链组件升级、监管系统升级、综合指挥系统、感知设备管理系统等功能模块 |
| 3 | 综合指挥中心硬件设备 | 打造校园食品安全指挥控制中心，实现智能化、扁平化和一体化指挥处置； 硬件设备包括大屏显示系统、音视频切换系统、扩声系统、无纸化系统、操控台等 |
| 4 | 综合指挥中心场地改造 | 指挥中心场地改造包括地板铺设、墙面粉刷、地面找平、天花吊顶等 |

- 四、采购清单

项目采购清单如下表所示：

| 序号 | 名称 | 子系统 | 简要描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园食材安全数字监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控设备 | AI摄像机 | AI开放平台系列摄像机（151个学校食堂+1个配送中心，总计152个点位，平均1个点位配置3个摄像头，（具体增减根据点位实际情况调剂） 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 | 台 | 456 |
| 2 |  | 摄像头支架 | 壁装支架 | 个 | 456 |
| 3 |  | IoT-视频云存储 | 8U机架式48盘位/64位多核处理器/16GB缓存/支持SATA硬盘/6个千兆网口/冗余电源/支持网络RAID/48块8T企业级IoT硬盘； | 台 | 3 |
| 4 |  | 云存储软件 | 与存储产品配套 | 套 | 1 |
| 5 |  | 人脸分析设备 | 4U标准机架式，16颗GPU 支持人脸、周界、视频结构化三种模式并行，默认人脸模式 | 台 | 2 |
| 6 |  | 千兆交换机 | 提供4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口 | 台 | 153 |
| 7 |  | 视频监控综合管理平台 | 基础管理 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | 视频监控 | 路 | 304 |
| 9 |  |  | 视频联网 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | AI模型管理 | 套 | 1 |
| 11 |  | 千兆交换机 | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口 | 台 | 1 |
| 12 |  | 数据处理终端 | 2U单路标准机架式国产服务器 | 台 | 1 |
| 13 | 观摩点 | 电视大屏 | 为“校食安”观摩点提供2套观摩设备系统，含86英寸会议平板、PC模块、智能笔以及无线传屏、移动支架 | 台 | 2 |
| 14 | 配套实施 | 网络传输流量 | 为152个安装点位（151个学校、1个配送公司）提供1年网络传输流量，平均1个点位提供3个固定IP、带宽50M，（具体增减根据点位实际情况调剂） | 条/年 | 152 |
| 15 |  | 安装实施费 | 每个摄像头安装、调试以及网络箱、电源线、网线、插座、电源、PVC管、辅材等耗材 | 个 | 456 |
| 16 |  |  | 4路监控主机、3T监控硬盘 | 台 | 1 |
| 17 |  | 机房租赁费 | 为3台存储、2台人脸分析设备、1台服务器、1台交换机等设备租赁机房2个机柜 | 年 | 1 |
| 18 |  | 硬件集成费 | 设备到货安装、调试以及硬件与软件系统平台的对接、集成等 | 批 | 1 |
| 19 | 短信服务 | 短信网关 | 本组件在短信发送功能的基础上，进行短信发送日志记录并进行统计，支持对短信发送量、计费等数据进行多维度的分析 | 个 | 1 |
| 20 |  | 短信流量 | 购买1年20万条短信用于任务派发、消息提醒 | 条 | 200000 |
| 二、“校食安”软件系统升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区块链组件升级 | 平台升级 | 升级基于主流联盟链技术的区块链平台服务 | 套 | 1 |
| 2 |  | 业务对接 | 实现平台内所有业务快速上链、数据上链率100% |  |  |
| 3 | 监管系统升级 | 供应追溯系统 | 供应商管理升级 | 套 | 1 |
| 4 |  | 订单管理系统 | 学校订单管理，配送公司订单管理，供应商订单管理 |  |  |
| 5 |  | 移动配送升级 | 路径规划、电子围栏 |  |  |
| 6 |  | 移动端系统升级 | 微信小程序升级，浙里办应用升级 |  |  |
| 7 |  | 预警派单系统 | 工单派发，工单审核，工单处理，工单统计 |  |  |
| 8 |  | 系统对接 | 对接各系统 |  |  |
| 9 | 综合指挥系统 | 值班管理 | 值班人员管理、值班日报/要情编辑、值排班、值班统计、值班表管理、值班巡检、事件接报 | 套 | 1 |
| 10 |  | 指挥调度 | 指挥调度信息的一键快速分发、资源跟踪定位、任务跟踪反馈 |  |  |
| 11 |  | 信息发布 | 预警事故信息汇总、信息审核、信息发布、信息统计分析等 |  |  |
| 12 | 感知设备管理系统 | 设备接入管理 | 制定设备标识规范，对传感器设备进行统一的分类标识 | 套 | 1 |
| 13 |  | 协议适配 | 对厂商私有协议进行解析，转换成本平台通用的协议 |  |  |
| 14 |  | 设备运行维护 | 对设备进行生命周期管理、实时监控、异常报警 |  |  |
| 15 |  | IOT数据采集 | 将获取的IOT数据经处理后写入消息队列，为平台构建物联感知数据库提供支撑 |  |  |
| 16 |  | 应用服务 | 展示设备分布，对设备数据进行统计分析和图形化展示 |  |  |
| 三、综合指挥中心硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏显示 | 室内全彩显示屏 | 小间距LED全彩显示屏 | ㎡ | 12.76 |
| 2 |  | 室内LED显示屏支架 | 一般用于箱体产品落地安装 | ㎡ | 12.76 |
| 3 |  | 全彩LED控制卡 | LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用 | 张 | 7 |
| 4 |  | 大屏配电柜 | 20KW配电柜 | 台 | 1 |
| 5 |  | 大屏处理器 | 4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路HDMI输出+单主控板+单电源 | 台 | 1 |
| 6 |  | 智能大屏软件 | 适用于大屏显控，内容播控，智能中控为主的场景、视频监控上屏、信息发布、语音控制的需求 | 套 | 1 |
| 7 |  | 无线投屏器 | 支持无线投屏，分辨率支持4K高清 | 台 | 1 |
| 8 |  | 智能书写会议平板 | 65 英寸LED，可触控电视大屏 | 台 | 1 |
| 9 |  | LED回标屏幕 | 室内双色Φ3.75 回标屏幕 | ㎡ | 1.4 |
| 10 | 音视频切换及中控系统 | 分布式采集盒 | 视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码 | 台 | 10 |
| 11 |  | 分布式输出盒 | 分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 | 台 | 10 |
| 12 |  | 拼接中控 | 采用嵌入式硬件架构；采用四核嵌入式处理器，主频可达1.2GHz。 | 台 | 1 |
| 13 |  | 电源时序器 | 支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒 | 台 | 1 |
| 14 |  | POE交换机 | 提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 | 台 | 1 |
| 15 |  | 无线路由器 | 无线高速路由器 1700M 双频全千兆穿墙王/智能wifi/5G路由器/大户型穿墙 | 台 | 3 |
| 16 |  | 操作平板 | 触控平板, 128G WLAN版，≥8英寸 | 台 | 1 |
| 17 |  | 分布式拼接显示系统网络管理软件 | 支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易 | 套 | 1 |
| 18 | 扩声系统 | 专业音箱 | 采用拼接排列扬声器设计，12只3寸进口全频单元；箱体采用12mm夹板制作 | 只 | 2 |
| 19 |  | 专业音箱 | 采用拼接排列扬声器设计，6只3寸进口全频单元；箱体采用12mm夹板制作 | 只 | 2 |
| 20 |  | 支架 | 固定面板、箱体固定面板 | 只 | 4 |
| 21 |  | 专业功放 | 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 | 台 | 2 |
| 22 |  | 调音台 | 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源 | 台 | 1 |
| 23 |  | 音频处理器 | 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法 | 台 | 1 |
| 24 |  | 无线话筒 | 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 套 | 2 |
| 25 |  | 电源时序器 | 支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒 | 台 | 1 |
| 26 |  | 辅材 | 配套的管材及线缆 | 项 | 1 |
| 27 |  | 反馈抑制器 | 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 | 台 | 1 |
| 28 | 无纸化系统 | 无纸化系统软件 | 包括智能无纸化会议管理服务器软件、智能无纸化会议系统视频服务软件、无纸化会议终端客户端软件 | 项 | 1 |
| 29 |  | 无纸化流媒体主机 | 标准机柜式设计，内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 | 台 | 1 |
| 30 |  | 无纸化会议系统终端和升降器（带话筒、显示屏） | 多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合 | 台 | 13 |
| 31 |  | 会议系统主机 | 采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收 | 台 | 1 |
| 32 |  | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 条 | 1 |
| 33 |  | 插座 | 采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理 | 台 | 1 |
| 34 |  | 辅材 | 配套的管材及线缆 | 项 | 1 |
| 35 | 操控台 | 13席会议桌 | 国产定制 | 套 | 1 |
| 36 |  | 3席控制办公桌 | 国产定制 | 套 | 1 |
| 37 |  | 办公椅子 | 国产定制 | 套 | 20 |
| 38 |  | 各类辅材 | 信息终端，弱电线缆，强电终端，其他辅材 | 批 | 1 |
| 39 |  | 机柜 | 机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板 | 个 | 2 |
| 40 |  | 系统集成 | 以上各类系统集成、安装调试 | 套 | 1 |
| 四、综合指挥中心场地改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地改造 | 立式空调 | 3匹国产优质立式空调 | 台 | 2 |
| 2 |  | 人脸识别门禁 | 人脸识别门禁一体机及安装 | 套 | 1 |
| 3 |  | 场地装修 | 对92平方米面积的场地进行装修改造 | ㎡ | 92 |

- 技术要求

本招标文件涉及的各类技术要求是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求的优质产品参加投标。

- （一）校园食材数字监控系统

#### 1.视频监控设备

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| AI开放平台系列摄像机 | 内置双镜头。 具有不小于1/1.8靶面尺寸。 内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 ▲支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明） 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 不低于IP68.IK10防护等级。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 支持GB35114安全加密 |
| 摄像头支架 | 铝合金定制，适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 |
| IoT-视频云存储 | 不低于8U机架式48盘位/64位多核处理器/16GB缓存/支持SATA硬盘/6个千兆网口/冗余电源/支持网络RAID/48块8T企业级IoT硬盘； 机架式中心存储服务器，内含不小于48块8T的企业级IoT硬盘 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 支持最少1台存储节点即可构建云存储系统；支持2~16台存储节点组成的全对称架构部署模式 ▲一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。（以公安部检测报告为准） 支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 支持视频直存技术，兼容标准码流，能够直接接入支持GB/T28181-2011.GB/T28181-2016.ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 单台存储节点图片存储性能≥1Gb/s,且不受图片大小改变而产生大的变化 支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。 ▲云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。（以公安部检测报告为准） ▲具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。（以公安部检测报告为准） 支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低。 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。 支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 |
| 云存储软件 | 以视频存储技术为核心，实现视频、图片、文件、对象数据融合存储。 |
| 人脸分析设备 | 【5合1 AI融合巡检超脑】集成人、车、行为、事件、AIOP不少于5大类多种算法于一体； 硬件规格：标准机架式，设备内置 16 颗GPU，支持虚拟引擎，1*GPU=4*虚拟引擎，虚拟引擎支持单独加载算法，依据算法能力不同，可配置实时视频分析，轮巡视频分析，定时抓图分析，图片导入分析 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSATA接口、1个键盘485接口；内置24个SATA硬盘接口；1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口 配合接入的 IPC，支持对后厨工作人员的白衣服，白帽子，白口罩识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测。 ▲支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型；（以公安部检测报告为准） 支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称 支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行； 多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换。 ▲支持将导入的模型与设备引擎绑定并进行配置 （以公安部检测报告为准） 支持配置报警间隔时间、时间0.5S、(1-1800)S可选 支持引擎状态展示功能，分为已配置任务（绿色）和未配置任务（灰色） 支持设置三级管理权限用户,可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆，恢复默认参数的或新出厂，首次登录时会提示用户重新设置密码 算法加载功能：可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行。 一、人脸模式 1.人脸识别（人脸抓拍、人脸比对、陌生人报警、人员频次统计等） 算法能力说明：基线算法，单GPU最大支持8路实时视频分析，16路图片流分析，可配置到虚拟引擎上，配置人脸算法后，可最多再配置1种基线算法，或2种AI算法； 2.人数统计（不少于64人：倾斜客流统计、区域人数统计） 算法能力说明：基线算法，单GPU最大支持4路实时视频分析，16路轮巡视频分析，可配置到虚拟引擎上，配置人数算法后，可最多再配置1种基线算法，或2种AI算法； 3.安全帽识别+反光衣+人脸比对 算法能力说明：AI编排算法，单GPU最大支持4路实时视频分析，16路轮巡视频分析，当前默认占用整颗GPU性能，不支持单GPU与其他算法混合运行； 4.在离岗+睡岗+玩手机+人数异常 算法能力说明：AI混合算法，单GPU最大支持4路实时视频分析，16路轮巡视频分析，16路定时抓图分析，可配置到虚拟引擎上，与其他算法混合运行； 二、车辆模式 1.机动车/非机动车违停（复用街道事件算法） 算法能力说明：基线算法，复用街道事件算法，单GPU最大支持16路定时抓图分析，当前默认占用整颗GPU性能，不支持单GPU与其他算法混合运行； 2.电瓶车 进电梯/楼道 算法能力说明：AI检测算法，单GPU最大支持4路实时视频分析，不少于16路轮巡视频分析，16路定时抓图分析，可配置到虚拟引擎上，与其他算法混合运行； 3.消防通道占用（室内，室外可通过AI训练） 算法能力说明：AI检测算法，单GPU最大支持4路实时视频分析，不少于16路轮巡视频分析，16路定时抓图分析，可配置到虚拟引擎上，与其他算法混合运行； 三、行为模式 1.通用行为分析：人员倒地、人员聚集、剧烈运动（打架）、快速移动（奔跑） 算法能力说明：基线算法，单GPU支持不小于4路实时视频分析，16路轮巡视频分析，可配置到虚拟引擎上，配置行为算法后，可最多再配置1种基线算法，或2种AI算法； 四、事件模式 1.街道事件，具体包含如下 垃圾管理：垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾 摊位管理：占道经营、店外经营、游摊小贩 街面管理：乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒 算法能力说明：基线算法，单GPU最大支持16路定时抓图分析，当前默认占用整颗GPU性能，不支持与其他算法混合运行； 五、AIOP模式 1.支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行 算法能力说明：AI算法，单GPU最大支持4路实时，16路轮巡，16路抓图，8-12张/S图片导入分析，可配置到虚拟引擎上，与其他算法混合运行 |
| 千兆交换机 | 提供不少于4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3.IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 |
| 视频监控综合管理平台 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 1.支持管理组织数不少于于2000个，组织层级10级； 2.支持管理区域数不少于2000个，区域层级10级。； 3.支持管理人员数量不少于5万； 4.支持管理卡片数量不少于5万； 5.支持管理车辆数量不少于3万； 6.支持在线用户数不少于1000个，并发登录用户数不小于50个。 7.支持事件并发处理不高于500条/秒（不带图片）； 8.支持联动上墙并发不高于1次/秒； 9.支持每秒联动不少于100个不同的视频点位进行抓图； 10.支持每秒联动不少于100个不同的视频点位进行录像； 11.支持联动并发发邮件不高于2封/秒； 12.支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条；） 13.支持事件存储不少于7200万条； 14.支持管理资源上图数量不少于2万个。 一、组织资源管理 1.支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1.支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1.支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2.支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2.支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1.支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1.支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2.支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3.支持用户组权限分配； 4.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5.支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1.支持首页菜单自定义展示设置； 2.支持所有设备统一校时； 3.提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4.支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1.支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2.支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3.支持多种报警事件配置联动，包括：不少于14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4.提供不少于7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1.支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2.支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3.支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4.支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 |
|  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 1.支持监控点数量不少于10W个（超过5000需要分布式部署）； 2.支持并发取流带宽不少于2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3.解码能力：在i7.GTX1070的PC上，解码H264.720P的视频36路； 4.支持电视墙场景数不少于128个； 5.单个电视墙最大支持数量不少于25*25个； 6.单个窗口分割数量不少于16个。 一、视频预览 1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4.支持图片下载能力； 四、视频上墙 1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； |
|  | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1.级联监控点数量不少于20W个； 2.单个NCG信令节点：支持不少于5个上级域平台、15个下级域平台； 3.支持并发取流带宽不低于2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）。 功能： 1.支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2.支持资源同步能力； 3.支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4.支持级联视频点位设备操作控制能力； 5.支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3.4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 |
|  | AI模型管理 1.模型库管理，提供算法模型包线下导入或在线从训练平台获取 2.模型下发，实现设备引擎上的算法模型部署和管理 3.智能分析任务，实现已下发模型的引擎进行任务检测分析 4.检测分析，实现检测数据分析并以报警形式流转 5.素材收集，把检测图片统一本地存储或上报。 |
| 千兆交换机 | 全网管三层交换机，机架式，不少于48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率252Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗88W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 数据处理终端 | 2U单路标准机架式国产服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器（信创CPU），核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存：≥64G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存 硬盘：≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持≥1个M.2插槽 支持≥1个TF插槽 阵列卡：RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：4个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC |

#### 2.观摩点电视大屏

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 电视大屏 | 观摩设备系统，含86英寸会议平板、PC模块、智能笔以及无线传屏、移动支架 会议大屏：会议平板*1台、PC模块*1.双色笔*2支、AC电源线*1个、壁挂套件*1个 屏幕尺寸：不少于86英寸；屏幕显示：彩色；分辨率：4K 系统：Windows；手写触摸：支持手写触摸；带音响 接口：包括但不限于HDMI；USB2.0；USB3.0；USB；Type-C；其他 主动降噪:支持主动降噪；云台控制:支持 连接方式:包括但不限于内置蓝牙；USB有线；无线 无线传屏模块：无线传屏器1个 接口:包括但不限于USB2.0；USB3.0; 连接方式:无线 支持Windows7.macOS10.10及以上操作系统 移动支架：移动支架*1台 |

#### 3.配套实施

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 网络传输流量 | 为152个安装点位（151个学校、1个配送公司）提供1年网络传输流量，平均1个点位需提供3个固定IP、带宽50M，（具体增减根据点位实际情况调剂） |
| 安装实施费 | 每个摄像头安装、调试以及网络箱、电源线、网线、插座、电源、PVC管、辅材等耗材 包括但不限于1台300×200×150的网络箱，50米RVV2*1.0电源线、80米超5类网线、1块多孔插座、1只监控专用电源、50米25PVC管、1批辅材（PVC配件、水晶头、管卡等） |
|  | 4路监控主机、3T监控硬盘 |
| 机房租赁费 | 为3台存储、2台人脸分析设备、1台服务器、1台交换机等设备租赁机房2个机柜 |
| 硬件集成费 | 设备到货安装、调试以及硬件与软件系统平台的对接、集成等 |

#### 4.短信服务

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 短信网关 | 本组件在短信发送功能的基础上，进行短信发送日志记录并进行统计，支持对短信发送量、计费等数据进行多维度的分析。实现短信发送情况的精细化统计；短信通知组件后台提供短信接收检测机制，无需短信接收人反馈，组件自动识别发送失败的短信并予以重新发送。 |
| 短信流量 | 购买1年20万条短信用于任务派发、消息提醒 |

- （二）“校食安”软件系统升级

基于嵊州市“校食安”数字化监管系统进行软件升级，实现用户体系融合、权限体系融合、应用体系融合、数据体系、技术体系融合。

投标人所提供的系统须完全兼容现有嵊州市校食安数字化监管系统，并提供兼容方案。

#### 1.区块链组件升级

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 平台升级 | 升级基于主流联盟链技术的区块链平台服务，帮助“校食安”平台中的数据采集和共享平台以及其他业务系统的区块链应用场景快速构建稳定、安全的生产级区块链环境 投标人须对“校食安”区块链基础组件有深刻了解，提供系统功能架构、逻辑架构、部署架构。 |
| 业务对接 | ★通过区块链API以及SDK与“校食安”平台各新建应用系统以及对接的其他系统实现无缝对接，实现平台内所有业务快速上链、数据上链率100%，并提供承诺函。 |

#### 2.监管系统升级

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 供应追溯系统 | 供应商管理升级：供应商档案-构建供应商画像，包含供应商基础信息、奖惩信息、评价信息及可供应的货品信息；用于监管单位、配送单位进行调阅。货品信息维护功能-供应商可对自身供应门类的商品信息进行维护如：品类信息、库存信息、检验检疫信息等。 |
| 订单管理系统 | 学校订单管理：学校后勤管理人员可根据每周食谱预设一周的食材采购计划，系统将按计划定时下单；学校后勤管理人员可根据需求选择需要采购的食材进行自主下单。 配送公司订单管理：订单管理子系统将为配送公司合并当日各学校订单生成相关采购计划。配送公司可根据当日采购计划自行调整采购量并从供应商名单中选择相关供应商发起采购订单；如发生需紧急采购的情况配送公司可在该模块内进行紧急采购备案。 供应商订单管理：供应商可通过该模块查看配送公司下达的采购订单。并执行发货操作，发货时需上传相关采购物资的合格证、生产日期、保质期、检验检疫证明、检测报告等信息同时打印批次码。 |
| 移动配送升级 | 路径规划、电子围栏：综合天气、路况等信息智能规划配送车辆运输路线，设置电子围栏，可以圈选、框选或者自由划线，实现对车辆的布控管理，比如车辆出某范围或者进某范围或者在某范围内超速、长时间停留的预警等。 |
| 移动端系统升级 | 小程序：供应商-录入食材名称、类别、图像、生产日期、保质期和生产企业信息；上报发货，发货后可查看食材流转信息。公众-查询学校食堂信息、供应商信息等安全投诉等服务；提供校园食品安全热点资讯信息；提供校园食品安全咨询服务，进一步为家长-学校-部门提供良好的沟通渠道；将群众讨论激烈、关注度高的热门校园食品安全事件置顶晾晒，组织食品安全专家对热门事件进行分析，解析事件处置过程，提高群众对于政府工作的认同感。 浙里办：公众（家长）端小程序页面适配“浙里办”，功能与小程序端一致。 |
| 预警派单系统 | 为预警信息、家长评价/监督举报信息提供审核确认、处理反馈等功能。 工单派发：新建工单，派发后流转至管理部门进行审核。 工单审核：工单需由管理部门统一审核，若工单审批通过，则有相关部门整改；若不通过，则将审核意见反馈至工单派发部门。 工单处理：相关部门接收工单后，需尽快确认工单，明确问题，在规定时间内对问题进行处理，并反馈处理结果。 工单统计：提供工单总数统计、紧急工单数量统计、工单处理时效、工单状态统计、未处理工单部门排名、工单详细统计。 |
| 系统对接 | 本项目需要依托嵊州市一体化智能化公共数据平台建设：通过数据对接获取目前嵊州市大数据局已存储的人口、法人、空间地理、信用信息等与“校食安”项目数据；并将系统产生数据沉淀至公共数据平台。 投标人须对嵊州市一体化智能化公共数据平台有深刻了解，提供接入嵊州市一体化智能化公共数据平台的技术方案。 “校食安”打通数据归集渠道，集成各系统及各场景信息数据，建设校园食品安全多源信息综合数据仓。需具备智能数据传输能力，在业务系统不做任何改变、无需业务系统开发商配合的情况下，实现跨系统数据获取和传输。 ▲投标人需对智能数据传输技术有深入研究。（以同时提供国家知识产权局颁发的“数据智能无感采集”、“数据智能无感录入”、“办件智能无感推送”发明专利证书为准）。 |

#### 3.综合指挥系统

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 值班管理 | 值班管理实现“校食安”日常值班工作信息化，满足值班人员管理、值班日报/要情编辑、值排班、值班统计、值班表管理、值班巡检、事件接报等业务需求，有效提高日常各项工作的办公效率 |
| 指挥调度 | 应用大数据分析、机器学习、案例推演等技术，建立资源需求分析模型，面向各类食品安全事故类型智能化提供资源调度建议，实现指挥调度信息的一键快速分发、资源跟踪定位、任务跟踪反馈等功能 |
| 信息发布 | 汇总相关预警信息，构建事件链影响关系知识图谱，智能化生成不同类型和等级预警发布产品。建立信息审核、发布策略，通过与突发事件预警信息发布平台、新闻网站等对接，实现“校食安”预警信息的多渠道、多策略一键式发布；包括预警事故信息汇总、信息审核、信息发布、信息统计分析等 |

#### 4.感知设备管理系统

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备接入管理 | 制定设备标识规范，根据“校食安”应用场景不同的设备类型、设备厂商，对传感器设备进行统一的分类标识，以保证平台中感知设备的唯一性、易用性，方便快速获取设备信息 |
| 协议适配 | 支持“校食安”常用的物联网协议，如MQTT、HTTP、TCP、CoAP等，根据各设备厂商所使用的协议，在平台的设备接口模块中对厂商私有协议进行解析，转换成本平台通用的协议。同时提供设备端SDK标准协议转换工具包，免除网关设备改造问题 |
| 设备运行维护 | 结合“校食安”设备的运行历史，对设备进行生命周期管理，以降低运维成本；通过物联网收集到设备数据，对设备感知运行情况进行实时监控；支持对感知数据异常报警规则进行常规配置，选择感知数据字段对阈值条件进行设置；设备状态异常报警时，按照格式自动生成工单或手动创建工单，详细描述报警信息 |
| IOT数据采集 | 完成协议适配、设备接入后，将获取的“校食安”IOT数据经处理后写入消息队列，为平台构建物联感知数据库提供支撑 |
| 应用服务 | 在地图上展示“校食安”设备分布，对设备数据进行统计分析和图形化展示，展示内容包括物联感知设备数量、运行状态分布、IOT数据归集量、设备协议占比等；支持给第三方应用进行直接的数据推送共享。 |

- 综合指挥中心硬件设备

- 1.大屏显示

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 室内全彩显示屏 | 投标产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 显示屏有效显示尺寸为4.2000m*3.0375m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。 投标产品最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 投标LED灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差。 投标LED的电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热。 投标产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 投标产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 投标产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 投标产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。 投标产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性 ▲具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏（提供首页具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） 当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备 支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果 |
| 室内LED显示屏支架 | 1) 一般用于箱体产品 2）落地安装 3）屏表面离后墙80cm 4）地面需考虑承重 |
| 全彩LED控制卡 | 1)LED全彩显示屏控制器,不少于1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出 2)带载分辨率≥1920x1200 60Hz 3)极限带载分辨率：极限宽度（≥3840*600@60Hz），极限高度（≥548*3840@60Hz） |
| 大屏配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：西断路器，接触器 4) 输入电压：≥380V，三相五线 5）输出电压：≥220V 6）输出回路：6个单相回路 |
| 大屏处理器 | 投标产品为框架式结构，采用无源背板，系统稳定可靠。 ▲采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 投标产品支持1.2.4.6.8.9.12.16.32.36.48.64画面分割显示。 投标产品对录像文件解码延时≤110ms。 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024.1280×960、1280×720、1024×768。 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 投标产品的图像切换时间＜20ms。 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 ▲投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部出具的检测报告复印件加盖公章） ▲投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供公安部出具的检测报告复印件加盖公章） |
| 智能大屏软件 | 适用于大屏显控，内容播控，智能中控为主的场景、视频监控上屏、KVM坐席、信息发布、语音控制的需求 ▲支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作（提供公安部出具的检测报告复印件加盖公章） 支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序 。 支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏显示菜单项 、 移动菜单顺序 、修改菜单名称、 编辑菜单类型（控制页面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制； ▲支持展示视频、图片、网页等内容的缩略图，可控制正在播放视频的进度、启动、停止播放， 支持在进度条浮窗显示；支持对PPT 进行翻页控制；支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、 AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键， 包括Win、Win+D、任务管理器 、 重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面（提供公安部出具的检测报告复印件加盖公章）； 权限管理设置，支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组；支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示； 支持通过平板、客户端、网页的方式对系统进行可视化管理，包括场景管理、预案管理、信号场景切换、内容上墙、大屏门户管理、窗口叠加\拼接\分割\漫游\放大\缩小\移动\关闭\删除等、通过网络连接的 PC 电脑（无需连接视频线）一键上墙等操作； 支持对拼控大屏创建场景和场景分组 ，场景数量无限制，可通过名称模糊搜索场景；支持关联中控模式， 使场景与环境设备联动；支持对场景设置画面布局，包含自由布局、 1画面、2 × 2 布局、 3 × 3 布局、 4 × 4 布局、 1+5 布局、 1+7 布局以及自定义 M × N 布局可缩放画布大小； 支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示；支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制；支持音频采集，支持音视频分离功能；支持自定义分辨率桌面采集编码，包括3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768.1280×1024 。 支持新增、修改、删除内容分组，支持通过缩略图和表格形式展示内容；支持通过上传文件新增图片、视频、程序包、 Word 、 PPT 、 PDF 、 Excel 等内容， 支持 添加网页，图片、网页、Word、PPT、PDF、Excel等内容支持在线预览；支持单个或批量 进行下载、删除、移动内容分组等操作； 支持实时修改在大屏中的显示，支持离线编辑场景，编辑完成后，一键推送到大屏，更新大屏画面显示 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能；支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容；支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局； 支持一键将局域网内电脑（不需要视频线连接）的本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面 支持添加、删除、修改、启动、停止、刷新预案；支持创建多条预案，可设置预案名称、播控模式（ 包括定时切换和轮播）；定时切换的预案支持选择定时周期、播放时间 、 场景名称，可添加多条场景进行切换；轮播预案支持选择多条场景，支持设置显示时间。 支持播控服务性能参数监控，包括每个渲染服务当前服务器的 CPU 、 GPU 、内存参数等 支持不需要物理连线，将安卓平板、IOS平板、客户端多端互投， 并支持投到大屏上显示 。 |
| 无线投屏器 | 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB接口即插即用 支持系统：包括但不限于 Windows7/8/10 , macOS 10以上 分辨率：1080P 30fps 传输延时：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议： WPA2-PSK |
| 智能书写会议平板 | 所投产品尺寸应≥65英寸，应采用国内国际一流原装面板，DLED直下式背光源，3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，4K高清统一系统图标显示 ▲为保证显示效果及产品美观度，所投产品需满足屏幕占比大于 90%，色深 10bit,，可视角度≥178°，≥90%NTSC色域，≥520cd/m² 亮度，对比度≥5000:1；（需提供CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明文件） ▲所投产品应采用零贴合触摸工艺，红外触控技术；双系统支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 毫米，多点≥1 毫米，触控高度≤1mm；应具备防遮蔽功能（20 点遮蔽可正常使用），防光干扰设计，能在照度≥200K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，触控响应时间＜5ms，书写延时：<25ms，（需提供CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明文件） 所投产品采用莫氏 7 级 AG 防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，整机玻璃雾度为 2%~14%，为进一步降低减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，提升画面显示通透感，玻璃厚度应≤2mm； ▲所投产品应具备4核处理器，Cortex-A73×4，最高主频1.8GHz；GPU: Mali-G52；运行内存≥8 GB，存储空间≥64 GB；（需提供CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明文件） 产品应内置 BLE 低功耗蓝牙模块，支持5.2协议,兼容 4.2.5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备；应支持蓝牙遥控器（支持息屏唤醒、一键待机、一键开机）、支持遥控器语音输入； 产品应内置音箱，其中2个中高音10W，1个低音20W，支持2.1声道，支持音量自定义调节； 产品应具备视频输入接口 HDMI2.0 IN≥2路； 视频输出接口 HDMI OUT≥1 路； 所投产品应配置NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏操作； 系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开； 所投产品应支持手机、PAD、电脑混合投屏，支持Android、iOS（iPhone&iPad、Windows、macOS)等不同操作系统终端的混合投屏，支持不少于32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作；支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；支持投屏终端反向控制会议平板，满足近端操作需求。 支持Airplay、DLNA、WebRtc、GoogleCast、Miracast等协议投屏，用户无需安装任何软件 为保证产品安全稳定，所投产品应支持关闭屏幕触控功能；应支持开启设备WIFI禁用、U盘拷贝权限；应支持OTA在线升级和本地U盘升级方式，可通过升级软件提示快捷进行会议平板版本和APP的升级，保持系统最新状态。需提供CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明文件 为丰富系统功能多样性，所投产品应文持文件快传功能，扫码可实现手机内的文档、APP应用等快速传输至会议平板内 系统内置语音助手，可通过唤醒词唤醒语音助手；支持通过语音指令打开白板、文件管理、便签、设置、应用商城、迎宾辞、音量增减、亮度增减、截图等； 所投产品应屏幕具有蓝光护眼模式，可以调整屏幕的色温，调整屏幕显示效果，对皮肤/眼睛（视网膜）危害为无危害类，需提供CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明文件 |
| LED回标屏幕 | 1) 类型：室内双色Φ3.75 2) LED封装：国产 3) 像素间距：≤4.75mm 4) 像素密度：44321点/㎡ 5) 亮度：≥500cd/㎡ 6) 视角：≥120° 7) 峰值功耗：≤500W/㎡ |

#### 2.音视频切换及中控系统

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.大屏的视频窗口切换等功能； 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。 |
| 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1.2×2.3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232.RS-485.I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485.1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE |
| 拼接中控 | - 采用嵌入式硬件架构；采用四核嵌入式处理器，主频≥1.2GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S管控架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持分布式部署架构，整个系统无服务器，去中心化架构，支持分布式部署架构，控制接口可通过网络进行扩展（不受限）。 4.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人际交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 5.支持对会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 6.支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台球机的控制； 7.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 8.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，支持在触摸屏客户端软件实时实现会先预览内容和大屏内容同步； - 可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 10.支持第三方设备的多样化控制，10路RS232，10路RS485/RS422，8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），8路弱继电器，8个输入输出I/O接口，4个模拟量输入接口，1个模拟量输出接口，1个DMX512灯光控制接口，带24V输出，支持对接第三方设备； 11.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 12.可视化HDMI高清调试输出接口，接上显示屏可实时显示运行状态，简化调试过程，降低调试难度，便于系统编程； 13.具备可插拔硬盘，可记录操作日志及运行日志。 |
| 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| POE交换机 | 提供≥48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3.IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE标准：包括但不限于支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准 端口最大供电功率：≥30 W 整机最大供电功率：≥470 W |
| 无线路由器 | 无线高速路由器 ≥1700M 双频全千兆穿墙王/智能wifi/5G路由器/大户型穿墙 |
| 操作平板 | 触控平板, 128G WLAN版，≥8英寸 |
| 分布式拼接显示系统网络管理软件 | 1.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用PC客户端软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 7.支持操作界面更换皮肤功能，支持3种不同皮肤，可根据喜好自由更换皮肤主题。 |

#### 3.扩声系统

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 专业音箱 | - 采用拼接排列扬声器设计，12只3寸进口全频单元；箱体采用12mm夹板制作。 2.阻抗：≥8Ω、频响：80Hz-20KHz 3.额定功率：≥300W，峰值功率：≥1200W 4.灵敏度：≥97dB/W/M |
| 专业音箱 | 1.采用拼接排列扬声器设计，6只3寸进口全频单元；箱体采用12mm夹板制作。 2.阻抗：≥8Ω、频响：80Hz-20KHz 3.额定功率：≥150W 4.灵敏度：≥95dB/W/M |
| 支架 | 固定面板，箱体固定面板 |
| 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持≥0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 |
| 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置不少于24位DSP效果器，提供不少于100种预设效果。 4.具备不少于13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 |
| 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持不少于31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置不少于8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
| 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道间隔：250KHz。 2.配套有不少于1台接收主机和2个无线手持话筒；含话筒天线。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 不低于12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 |
| 电源时序器 | 1.支持不少于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：低于1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道负载功率不少于2200W，所有通道负载总功率不少于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 辅材 | 配套的管材及线缆 |
| 反馈抑制器 | 1.采用≥96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持≥144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； |

#### 4.无纸化系统

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 无纸化系统软件 | 包括智能无纸化会议管理服务器软件、智能无纸化会议系统视频服务软件、无纸化会议终端客户端软件。 智能无纸化会议管理服务器软件： 1.无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。 3.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4.支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。 5.支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。 6.支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。 7.支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位可根据议题人员进行筛选排位。支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。 8.支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。 9.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。 10.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，可选三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图），以及导出投票结果，投票身份认证。支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。 11.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，以及导出评分结果，评分后身份认证；最高支持100项评分。 12.支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。 13.会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。 14.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。 15.支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。 16.支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。 17.支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。 18.个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 智能无纸化会议系统视频服务软件： 1.支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。支持查看参会名单和会议人员座位图。 2.支持PDF文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf）转成PDF文档批注，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互批注。 3.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。 4.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 5.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。 6.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到终端上显示。 7.内置浏览器，支持浏览以太网网络，并可在服务端统一配置，点击直接打开配置好的网页。 8.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android）广播。 9.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异步浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。 10.支持手写批注，可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 11.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 12.主持人可控制管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到等方式。主持人可控制会议投票启用、结束，查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持投票签名确认。 13.主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认。主持人会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持无纸化升降器的统一升降。 14.主持人具有信号管理权限，可控制任意参会人屏幕同屏广播，并支持分组同屏广播。主持人可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。 15.支持原生手写输入法，自由切换手写/键盘输入模式。支持免密码、账号密码等多种方式入会。 无纸化会议终端客户端软件 1.支持查看参会名单,以列表形式显示。支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。 2.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 3.支持文档批注功能，支持常见文档格式后台上传转换成pdf格式，客户端对pdf文档进行批注可保存至服务器，方便会后整理。 4.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求。呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 5.支持网络浏览功能，可浏览以太网网络，并可在服务端统一配置预设的网页地址，用户可在App中直接打开配置好的网页。 6.支持无纸化会议模式和普通平板模式，可任意切换。 7.支持手写批注，可单人屏幕批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 8.支持会议交流功能，可一人或多人进行实时交流。 9.支持电子白板功能，可个人可插入图片批注，并将批注保存至服务器。 10.文档主讲异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用平板其他功能，方便用户在观看同步文件时查看其他会议文件或内容。 11.支持个人中心功能，查看历史资料（保密文件没有权限不可查看），支持会后下载参会的会议资料。 12.主持人可以控制管理会议签到，控制签到开始、结束、支持协助签到。可查看当前签到情况，签到过程结果实室投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到、人脸签到、拍照签到。主持人可控制会议投票启用、结束、查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持投屏签名确认、拍照确认、人脸认证。 13.支持收集参会人查看会议纪要文件，确认纪要文件，以及提出意见，生成最终纪要文件。 14.主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证。（需相应型号的硬件支持）主持人会议中可集中控制平板切换欢迎页面、会议信息、显示标语、退出标语、显示铭牌、退出铭牌、结束会议等操作。 15.支持免密登录、账号密码、人脸识别入会。 16.客户端软件支持安装在安卓操作系统5.0及以上版本，支持匹配10.1英寸/7.9英寸屏幕尺寸；可运行于华为(HUAWEI)M3青春版/华为(HUAWEI)M5//小米平板4等类型或优于此配置的安卓平板。 17.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到平板上显示。 |
| 无纸化流媒体主机 | 1.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持不少于HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持不少于HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置≥1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。 7.要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为固态硬盘且容量至少64GB。 |
| 无纸化会议系统终端和升降器（带话筒、显示屏） | 无纸化会议终端： 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。 2.采用CPU配置不低于Intel酷睿I3处理器（双核/CPU主频3.5GHz） 3.采用内存配置不低于DDR4 2133 4G 4.采用硬盘容量不低于128GB 固态硬盘 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有4×USB、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口 无纸化会议升降器： 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.为将噪音降到最低，要求采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力。 4.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤601mm，显示屏厚度≤10mm。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸17.3英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P，显示屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥700：1。 6.升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。 7.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 10.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 11.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 12.升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体，频率响应范围80Hz-16KHz，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa，最大SPL可达125dB（A），信噪比＞80dB，THD＜0.1%。 |
| 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 10.频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。 11.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |
| 连接线 | 不少于20米延长线（一公一母） |
| 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |
| 辅材 | 配套的管材及线缆 |

#### 5.操控台

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 13席会议桌 | 国产定制 |
| 3席控制办公桌 | 国产定制 |
| 办公椅子 | 国产定制 |
| 各类辅材 | 信息终端：含不少于5个信息面板、多个模块等 弱电线缆：网线、电话线等 强电终端：含单联/多联/单控/多控开关、插座、强电电缆等 其他辅材：HDIM高清线、超五类网线、电源线、水晶头、胶带、扎带、穿线管等辅材 |
| 机柜 | 1.机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2.机柜尺寸：≥600*1200*2000mm（宽深高），每个机柜包含不少于束线圈、假面板，L型导轨、理线架、机柜底板、2路全高国标PDU、机柜侧板。 |
| 系统集成 | 以上各类系统安装调试以及硬件与软件系统平台的对接、集成 |

- （四）综合指挥中心场地改造

| 模块 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 立式空调 | 不低于3匹国产优质立式空调 |
| 人脸识别门禁一体机 | 人脸识别门禁一体机及安装，含磁力锁、支架、出门按钮、线管等辅材 |
| 场地装修 | 对92平方米面积的场地进行装修改造，包括但不限于墙体拆除、吊顶拆除、地板拆除、地板铺设、墙面粉刷、天花吊顶、喷刷涂料 、墙面吸音板、遮光窗帘、木制隔音门、LED筒灯、电源线及电力电缆、插座等辅材，以及垃圾清运 |

- 商务条款

| 序号 | 内容 | 细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### 交付要求 | 1.项目进度要求 合同签订后3个月内完成硬件设备到货、安装调试以及软件开发、部署上线工作，系统整体上线试运行；试运行1个月后进行项目验收。 2.项目人员要求 人员配置应科学、合理、有效，应充分保证人员的数量和质量。 项目实施全过程中，应有以下人员参与： 项目经理、需求分析人员、数据库设计人员、程序设计人员、程序编码人员、项目管理人员、质量保证人员、测试人员。 应在不同阶段配置足够的人员实施项目，在应用软件开发及试运行阶段，项目团队应配备足够保质保量按期完成本项目的开发人员。 3.安装地点：指定地点。 |
| 2 | ### 安装及调试、验收 | 供应商应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。 （1）供应商负责设备的安装、调试； （2）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走； （3）安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行； （4）设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。 |
| 3 | ### 质量保证 | （1）供应商所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品，所供产品质优、安全，须符合相应的国家标准和行业标准的要求以及城市管理部门的要求。如果供应商提供的产品与投标文件和合同等内容中承诺的产品不一致，则供应商必须接受无条件退货，并赔偿采购人损失。 （2）供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。 （3）供应商和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。 （4）供应商按照进度表施工并及时书面报告采购人。 |
| 4 | ### 项目售后服务要求 | 1.项目质保期要求：自项目终验合格之日起一年。 2.售后服务内容：免费质保期内，供应商应配备专门的技术服务部门负责对用户的全方位的技术支持和服务，通过电话服务、远程服务和现场服务向采购方提供快速、高效的维护服务，及时准确解决系统出现的各种故障，进行平台的完善性升级，保障系统长期安全、可靠、高效运行。 3.中标单位需提供驻场服务。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订之日起七个工作日内，支付合同总价的70%，项目软硬件开发完成并通过验收后支付合同价款的30%。采购人支付给中标人的相关费用，须开具正规税务发票。 |
| 6 | 其他 | 在服务过程中，所有安全责任均由中标单位承担。 |

- 第四部分   评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（本项目仅推荐一个中标候选人）。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二、分值的计算

1.满分为100分。其中商务技术分为70分，价格分为30分。总得分=商务技术得分+价格得分；

2.商务技术得分=各评委商务技术打分平均值；

3.价格得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效报价中满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，价格权值=30%。

- 三、商务技术分评标内容及标准

1.商务技术分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书，认证范围需包含“软件研发或软件开发”相关内容。每提供一个证书得0.5分，最高得2分（以上提供原件扫描件或彩色图片加盖CA签章）。 | 2 |
|  |  | 具有市级（含）以上的“企业研究开发中心”得1分（须提供上述证书复印件加盖CA签章，未提供不得分）。 | 1 |
|  |  | 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性一级证书的得1分，二级证书的得0.5分。本项最高得分为1分。（提供原件扫描件或彩色图片加盖CA签章）。 | 1 |
|  |  | 投标人具有涉密信息系统集成资质甲级证书且业务种类为软件开发的得1分，乙级证书且业务种类为软件开发的得0.5分。本项最高得分为1分。（提供原件扫描件或彩色图片加盖CA签章）。 | 1 |
|  |  | 投标人具有CMMI5软件能力成熟度模型集成认证得2分，具有CMMI4软件能力成熟度模型集成认证得1.5分、具有CMMI3软件能力成熟度模型集成认证得1分,无CMMI证书不得分（提供原件扫描件或彩色图片加盖CA签章）。 | 2 |
|  |  | 投标人具有校园食品安全、区块链、监管系统、信息发布等产品著作权登记证书，每提供一个证书得0.5分,最高2分（提供原件扫描件或彩色图片加盖CA签章）。 | 2 |
|  |  | 投标人或投标人承建的应用入选以下荣誉的，每入选一个得2分，最高得6分： 1.“中国大数据企业50强名单”（由工业和信息化部或下属赛迪研究院颁发，需提供大数据产业生态联盟官网截图、证书扫描件并加盖CA签章）。 2.“行业大数据应用优秀案例”（由工业和信息化部中国信息通信研究院颁发，需提供原件扫描件或彩色图片加盖CA签章）。 3.“新基建与行业创新应用（产品类）名单”（由中国工业合作协会、信息化和软件服务网官网等联合颁发，需提供信息化和软件服务网官网截图、证书扫描件并加盖CA签章）。 4.“大数据产业发展试点示范项目-政务数据共享开放平台”（由工业和信息化部颁发，需提供工业和信息化部官网截图及工信部盖章正式文件（复印件）、加盖CA签章）。 | 6 |
| 2 | 成功案例 | 投标人自2019年1月1日至今（合同签订时间为准）承接过同类校食安项目成功案例得2分。提供中标通知书、合同复印件、验收报告并加盖CA签章，不提供或提供不全不得分。 | 2 |
| 3 | 技术设计方案 | 技术参数及性能： 根据投标文件对所列要求和技术指标的符合程度评分：完全满足招标文件技术参数配置要求得20分，（技术指标中打“▲”主要参数有负偏离的每项扣4分，其他参数指标有负偏离的，每项扣2分，扣完为止。） | 20 |
|  |  | 投标人提供的系统与现有嵊州市校食安数字化监管系统的兼容方案。 | 3 |
|  |  | 投标人提供接入嵊州市一体化智能化公共数据平台的技术方案。 | 3 |
|  |  | 项目分析与建议 1.项目分析（2分） 投标人作项目分析，需深入了解项目业务背景、现状、需求，对项目重点、难点的把握准确到位。 2.项目合理化建议（2分） 根据项目分析，对项目的实施提出合理化建议。 | 4 |
|  |  | 项目总体设计： 1.项目架构（2分） 投标人基于对项目的整体理解把握，给出总体技术架构设计方案、全链闭环业务流程、数据共享和业务协同模型。根据项目技术方案设计和模型的完整、合理、详尽、清晰、准确、可行等情况。 2.项目功能（2分） 投标人提供订单管理系统、移动端系统、综合指挥系统等功能效果图，根据效果图满足需求情况、布局设计情况。 | 4 |
| 4 | 项目实施方案 | 投标人提供严密的、具有逻辑性、成熟的实施方法，清晰定义项目实施各环节的任务和过程交付成果。 | 3 |
| 5 | 技术力量 | 1）项目经理1人，要求具备软考高级信息系统项目管理师和PMP证书得1分。（须提供相应的资质证书以及投标人为其缴纳的近6个月任意1月社保证明、加盖CA签章，否则不予认可） 2）项目组成员具备系统架构设计师、高级数据库管理工程师、系统集成项目管理工程师、高级软件工程师、大数据分析师（高级）每个0.5分，最高得2分。（须提供相应的资质证书以及投标人为其缴纳的近6个月任意1月社保证明、加盖CA签章，否则不予认可） | 3 |
| 6 | 系统演示 | 根据采购文件需求的要求完成以下每单项内容演示的得相对应的分（演示时间不超过20分钟）： 1.采购赋码（3分） 1）支持供应商根据配送中心订单情况进行发货，发货方式需要支持订单发货、无仓储发货、仓储发货、紧急供货功能；其中仓储发货功能需与实际仓储情况匹配，订单发货功能支持无仓储发货及仓库出库操作，仓储发货功能需可进行仓库选择，并根据仓管类型自动区分可发货商品。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 2）发货信息至少包含供应商名称和统一社会信用代码、供应商证照（电子版并支持预览）、食材类别/名称/单位（规格）、货品图片、生产日期、生产商（支持系统记忆功能、支持查找本单位供应商品生产单位）、生产商信息、生产日期、保质期等内容；并且根据不同类型食材自动确定需要上传的材料类型，如动物制品需上传动物检验检疫证，预包装食品需上传检验报告等。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 3）发货信息上报后自动产生食材批次码，确认发货后数据自动上区块链、可查看区块链编号和证书；支持通过无线打印设备自助打印溯源二维码。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 2.食材检测（2分） 1）支持人工验视操作可对食材品像、损坏等情况进行记录同时支持对食材数量进行更正、支持对食材性状进行描述；支持不通过商品熔断处理。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 2）对接实验室检测系统自动获取实验室检测结果并对应至相应批次食材，支持检测阳性自动告警熔断；检测数据自动上区块链。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 3.食材配送（2分） 1）提供分拣分码功能，可根据学校订单、配送路线进行分拣分码操作；分拣信息自动上区块链。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 2）支持司机扫码绑定车辆及路线，实现车辆定位、全程录像、数据回放等功能。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 4.食堂验收（1分） 1）支持学校食堂验收人员根据学校订单情况逐一或批量验收食材，实现电子签名功能；支持学校食堂验收人员扫码溯源核对，支持全部拒收或部分拒收功能；签收数据自动上区块链。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 5.浙里办“家校互动”（2分） 1）在浙里办，根据学生身份信息自动验证学生家长身份并绑定至就读学校，支持解绑功能；支持学校根据消息公告功能，实现消息精准推送；支持信息反馈功能。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） 2）支持可设置溯源时间，可全流程溯源查看学校食材订单信息；支持查看食材检测、分拣、配送直播；支持食材安全性评价功能；支持一校一档功能可查询食堂信息、从业人员信息等。（演示操作顺畅，功能完整得1分，其他不得分） （注：本项目采用“不见面”演示方式，以投标人基于真实系统自行录制的可播放“音视频演示文件”（采用U盘存储）为依据，“音视频演示文件”的递交等具体规定详见“投标须知”，并提供真实系统的登录方式。采用PPT、word文档、demo等其他形式演示的，本项不得分。） | 10 |
| 7 | 售后服务 | 投标人针对本项目提供的售后服务响应情况，包括服务网点、服务人员、服务能力、定期巡检、故障响应等（提供相关证明文件复印件加盖单位公章）（0-1分）。 投标人在规定运维质保期限基础上，每承诺延长运维质保服务期限一年的得1分，本项最高得2分。（提供延长运维质保服务期限承诺书加盖单位公章）。 | 3 |

注：上述评分标准中所有相关证明材料，电子投标文件均需上传原件扫描件并CA签章。

2.价格分（30分）

评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

投标人提供的证书证明等扫描件须保证真实有效。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。

- 第五部分   合同主要条款

甲方（采购单位）：                       签订日期：    年    月   日

乙方（服务单位）：                       签订地点：

第一条 项目名称、规格、型号、数量、金额和质量

1.采购项目的名称、规格、型号、数量、金额：

| 采购项目名称 | 设备名称、配置、要求规格 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） | 小写： 大写： |  |  |  |

2.采购项目的数量计量单位、计量方法按国家或主管部门的规定执行（国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单）。

第二条 交付要求

合同签订后3个月内完成硬件设备到货、安装调试以及软件开发、部署上线工作，系统整体上线试运行；试运行1个月后进行项目验收。

第三条 采购项目货物的包装标准

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

第四条 质量保证

1.乙方所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品，所供产品质优、安全，须符合相应的国家标准和行业标准的要求以及城市管理部门的要求。如果乙方提供的产品与投标文件和合同等内容中承诺的产品不一致，则供应商必须接受无条件退货，并赔偿采购人损失。

2.乙方须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

3.乙方和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

4.乙方按照进度表施工并及时书面报告甲方。

第五条 安装及调试、验收

乙方应派经甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

（1）乙方负责设备的安装、调试。

（2）调试所需专用工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（3）安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

（4）设备的拆箱、通电、调试等各项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。

第六条 质保期

本项目质保期  年，时间自验收合格之日起。乙方承诺延长质保期的，按其承诺执行。

第七条 售后技术服务要求

1.免费质保期内，乙方应配备专门的技术服务部门负责对用户的全方位的技术支持和服务，通过电话服务、远程服务和现场服务向采购方提供快速、高效的维护服务，及时准确解决系统出现的各种故障，进行平台的完善性升级，保障系统长期安全、可靠、高效运行。

2.乙方需提供驻场服务。

第八条 履约保证金

1.履约保证金金额：合同金额的1%；

2.履约保证金缴纳形式：银行转账；

3.履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内；

4.履约保证金接收人：甲方；

5.履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目完成且通过甲方验收合格。

6.履约保证金退还：有效期限满后，按合同约定扣除相关款项（如有）后无息退还。

第九条 付款方式

合同签订之日起七个工作日内，甲方支付合同总价的70%，项目软硬件开发完成并通过验收后支付合同价款的30%。乙方须开具正规税务发票给甲方，甲方再行支付相关费用。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能按本合同约定完成采购项目的，乙方应向甲方偿付项目总价款的5 ％的违约金。乙方完成部分采购项目的，除甲方同意外，按不能完成采购项目处理。甲方同意的，乙方应向甲方偿付不能完成部分项目价款的 5 ％的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在一日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。

3.因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4.逾期完成采购项目的，如影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付采购项目总价款的  0.3 ％的违约金，直至采购项目完成为止；如不影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付逾期完成部分项目价款的 0.3  ％的违约金。乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

如逾期完成采购项目时间超过十五日（日历日）的，按不能完成采购项目处理，且甲方有权单方解除合同，乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

5.未按本合同第五条约定进行售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的  ％的违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款 2  ％的违约金。

2.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3.甲方违反本合同规定拒绝接货或不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十二条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经双方协商后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免予承担违约责任。

第十三条 其他

招标文件、投标文件、澄清补充文件、谈判记录、中标通知书均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

第十四条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十五条 合同的生效

合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，绍兴平准招标代理有限公司执一份备案。

本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。

甲方（盖章）				　　   乙方（盖章）

代表：					　　　　　代表：

电话：					　　　　　电话：

地址：					　　　　　地址:

年   月   日                    年   月   日

- 投标文件格式

附件1：

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人（单位负责人、自然人本人）。

特此证明。

投标人全称（公章）：

日  期：

『编制说明』：法定代表人、单位负责人或自然人本人代表投标人参加投标的，提供法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明复印件。

附件2：

授权委托书

嵊州市市场监督管理局、绍兴平准招标代理有限公司：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人、自然人本人），现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目(项目编号：SXPZ-F20220806ZXX)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名（或盖章）：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名（或盖章）：            职务：

附：法人身份证复印件及授权人身份证复印件。

投标人全称（公章）：

日  期：

附件3：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嵊州市市场监督管理局、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参与嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目(项目编号：SXPZ-F20220806ZXX)的政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则及要求 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

投标函

嵊州市市场监督管理局、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参加你方组织的嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目(项目编号：SXPZ-F20220806ZXX)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:

（1）我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件；我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议；

（2）我方承诺，如中标，按招标文件规定在采购结果发布后15日内一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费；

（3）如我方拒绝签订合同，承诺按招标文件《第二部分 投标人须知》第7条第1点规定进行赔偿。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

联系电话：

联系地址：

邮政编码：

日期：     年	  月  日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

附件6：

符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

附件7：

资信及商务响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件8：

技术响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件9：

拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校所学专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：项目负责人相关证书（如有则提供）、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件10：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格能力）一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日    期：

附件11：

投标人基本情况表

| 投标人信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 |  |  |  |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资本 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 通信地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 公司网址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 企业认证 |  |  |  |  |  |
| 企业获奖（如有） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 投标人联系人信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） |  |  |  |  |  |

（后附上与评标相关的投标人证书荣誉等相关证书复印件加盖公章）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件12：

投标人类似项目实施情况一览表

项目名称：                                                                               项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单价 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件13：

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 标项 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：1.投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括服务所需的人员费用、管理费用、税费、招标代理费等一切费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标报价”相一致。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件14：

投标报价明细表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 3.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式。的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件15：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 嵊州市市场监督管理局 的  嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目  采购活动，货物、服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件15：

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目(项目编号：SXPZ-F20220806ZXX)采购活动提供本企业提供服务（或货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

附件16：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制作的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

附件17：

政府采购活动现场确认声明书

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人         （姓名）合法授权参加嵊州市“校食安2.0”数字化监管系统升级项目(项目编号：SXPZ-F20220806ZXX)政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 R存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日