# 检验科、病理科医疗设备及配套设施设备采购项目

招标文件

招标编号：FS2021012

采购方式：公开招标

采   购   人： 绍兴市上虞中医医院

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标须知	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	16

六、资格审查	17

七、评标	17

八、定标	22

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分   评标办法及评分标准	26

第四部分   采购需求	31

第五部分   采购合同	56

第六部分   应提交的有关格式范例	60

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于检验科、病理科医疗设备及配套设施设备采购项目公开招标的公告

公告日期：2021年3月18日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受 绍兴市上虞中医医院委托，现就检验科、病理科医疗设备及配套设施设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：FS2021012

二． 采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | # 检验科设备及配套设施设备 | 1 | 批 | 520 | / | 520万元 | / |
| 标段二 | # 检验科医疗设备及配套设施设备 | 1 | 批 | 92 | / | 92万元 | / |

四． 投标供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 所投医疗设备需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2021年4月9日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

七、投标截止时间及要求： 2021 年 4 月 9 日 上 午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2021 年 4 月 9 日 上 午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 375 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10 : 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九．投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

2.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

3.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：陈东豪

联系电话：15967562266

地址：绍兴市上虞区江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市上虞中医医院

联系人：俞先生

联系电话：0575-82534757

传真：0575-82111482

地址：浙江省绍兴市上虞中医医院曹娥街道舜江西路239号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分   投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 检验科、病理科医疗设备及配套设施设备采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订后60天内到货，到货后7天内完成安装调试 |
| 3 | 最高限价 | 标段一最高限价人民币 5200000.00 元 标段二最高限价人民币 920000.00 元 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。 |
| 19 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 ## 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 ## 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 22 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 23 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 25 | 商品包装和快递包装要求 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 26 | 招标代理服务费 | 代理费用：成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费，按下列计算方式计取。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000—100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取成交通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 27 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书（格式见附件）；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 产品参数；

- 产品性能指标；

- 产品市场指标；

- 供货安装期限；

- 安全措施方案；

- 售后服务；

- 类似业绩；

- 相关证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价，根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 员工工资标准低于上虞最低工资标准的；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、核心产品界定

1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

标段一：本次招标的核心产品是 智能采血管理系统一 共　1　种。

标段二：本次招标的核心产品是 五人共览生物显微镜  共　1  种。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（32分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

标段一投标报价的最高限价为人民币 伍佰贰拾万 元整（小写 5200000.00 元）

标段二投标报价的最高限价为人民币 玖拾贰万 元整（小写 920000.00 元）

最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

- 商务技术文件评标内容及标准（68分）

本项目的所有标段采用统一的评分标准进行评审。

1、评分细则

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （42） | 技术参数 | 30 | 评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分“采购内容及要求”的偏离情况进行打分: - 完全满足招标文件技术参数配置要求得30分； - “★”为实质性指标及技术参数要求共3项，负偏离或缺漏即作无效投标处理； - “▲”为重要性指标及技术参数要求共6项，负偏离或缺漏一项扣3分。 - 其他为一般性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项扣0.2分。 - 注： - 本条按以上扣分规则累计打分，30分扣完为止。 - 技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如检测报告、官网截图、产品彩页、原厂技术说明等，参数需在佐证材料内着重标注）复印件并加盖投标人公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 |
|  | 产品性能 指标 | 4 | 评委根据投标产品配置情况的技术先进性、适用性及稳定性进行打分。 |
|  | 产品市场 指标 | 3 | 评委根据投标产品的成熟性和用户认可度进行打分，需提供用户名单、产品上市时间（注册证）等佐证资料并加盖投标人公章。 |
|  | 供货安装 期限 | 2 | 评委根据是否满足招标文件供货、安装期限要求进行打分。 |
|  | 安全措施 方案 | 1 | 评委根据投标人提供的供货方案和安装现场安全措施的可行性进行打分。 |
|  | 标书质量 | 2 | 评委根据投标文件的内容详实、条理清晰、有无错误、与招标文件的评分要点准确设置关联点、文本图片清晰、前后矛盾、是否以大量无关内容充数、有无投标产品同型号官方宣传彩页等情况进行打分。 |
| 商务 （26） | 售后服务（18） | 2 | 评委根据投标人提供的售后服务方式、保修期后维修承诺、保修起始日期是否满足采购方需求等情况进行打分，不满足招标文件最低保修年限的作无效投标处理。 |
|  |  | 2 | 评委根据投标人是否满足故障响应及修复时间、配件供应时间、备件及备机提供承诺进行打分。 |
|  |  | 2 | 评委根据投标人提供的售后维护机构和人员等情况进行打分，包括是否具有较强的服务能力，在浙江是否拥有常驻服务和技术支持机构（或是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应。 |
|  |  | 2 | 评委根据投标人提供的维修成本进行打分。 |
|  |  | 2 | 评委根据投标人提供的优惠条件（如技术支持、出保后保修价格承诺等）进行打分。 |
|  |  | 1 | 评委根据随机提供的耗材、备品、配件、易损件是否齐全进行打分，需提供具体清单。 |
|  |  | 2 | 评委根据投标人承诺的保修期外耗材、备件、配件、易损件价格是否合理以及如停产后按此报价供应八年进行打分。 |
|  |  | 1 | 评委根据整体培训方案的合理性进行打分。 |
|  |  | 2 | 评委根据培训方案的培训人数及时长进行打分。 |
|  |  | 2 | 评委根据培训方案的培训内容和次数进行打分。 |
|  | 资信（8） | 4 | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过所投所有产品销售业绩的每个得1分，最高得4分，须提供合同复印件、用户名单及联系方式并加盖投标人公章。 |
|  |  | 2 | 投标人具有以上业绩相应验收单的每个得0.5分，最高得2分，须提供验收单复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 1 | 所投所有医疗设备具有医疗器械注册证的得1分，需提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 1 | 所投所有医疗设备具有鉴定、认证证书或检验报告的得1分，需提供证书复印件并加盖投标人公章。 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分   采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 招标范围：

标段一：检验科设备及配套设施设备

标段二：病理科医疗设备及配套设施设备

- 参数性能汇总表（投标人对以下招标要求须有明确的应答和相关说明）

## 标段一：检验科设备及配套设施设备采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 概述 |  |
| 1 | 适用科室：检验科 |  |
| 2 | 用途：实现采血流程的智能化、自动化和信息化，达到防止血液标本差错、提升病人满意度、避免医患纠纷的目的。从而推动整个诊疗过程的精准、高效运作 |  |
| 3 | - 要求：为了保证投标机型的先进型和成熟度，各个厂家所投标机型必须是目前最新机型，并提供所有最新标配及选配的软、硬件。 |  |
| 4 | 投标人对以下招标文件技术要求必须有明确的应答和相关说明 |  |
| 二 | 技术功能要求 |  |
| 1 | 病人自助登记排队系统 |  |
| 1.1 | 功能：通过管理软件，实现取号机、排队信息显示屏、窗口屏等设备之间数据的实时互通。 |  |
| 1.2 | 取号方式：根据医院需求进行量身定做，提供医院所需的凭证进行登记的功能，凭证的种类包括但不限于：诊疗卡、身份证、发票等。 |  |
| 1.3 | 患者识别：能够提供在病人自助登记时进行提前识别患者、检验项目的种类，根据医院的规则进行人员分流功能。 |  |
| 1.4 | 优先规则：具备急诊、孕妇、老人等优先功能，可根据医院需要设置优先级别。 |  |
| 1.5 | 叫号方式：可实现预叫号、重复叫号、转发呼叫等，叫号次数、模式可调。 |  |
| 1.6 | 语音叫号软件：国内语言环境下开发，支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息可灵活变更、设定；合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果。 |  |
| 2 | 智能采血管理系统一（包括但不限于以下配置） |  |
| 2.1 | 智能备管模块 |  |
| ★2.1.1 | 根据医嘱信息自动选管、精准贴标、将备好的试管传输至每个采血位。 |  |
| 2.1.2 | 备管速度：≤1.5秒/支管。（提供带图彩页或技术文件说明） |  |
| ▲2.1.3 | 采血管装载：直接整盒倒入试管仓，拆掉试管中盒包装，整盒倒入无需转装，无需头尾相对或按照设定的顺序摆放，整盒采血管装载时间≤5秒。（需提供图片等佐证资料，如未提供，视为无法满足） |  |
| ▲2.1.4 | 试管仓容量：两组备管单元，每组备管单元≥4个试管仓，共≥8个试管仓，每个试管仓可装载≥150支试管。备管单元视需要可拓展至≥4组，共≥16试管仓（需提供实物图片等佐证，如未提供，视为无法满足） |  |
| 2.1.5 | 余量探测：采血管余量探测，用完设备报警。 |  |
| 2.1.6 | 试管仓指引：仓门上有采血管类型指引标识。 |  |
| 2.1.7 | 试管规格：直径：12～16mm，长度：75～110mm，橡胶盖、塑胶盖、铝箔、无盖、符合要求的尿管都可以。 |  |
| 2.1.8 | 打印机：内置式热敏打印机；支持多种条码类型：如code128、code39；支持文字类型：中英文、数字、标点符号等；支持各种标签打印格式设定；耗材规格：宽度: 50mm, 长度: 28~35mm, ≥2000枚/卷。 |  |
| 2.1.9 | 试管标签：试管标签内容可设，标签粘贴位置可设。 |  |
| 2.1.10 | 模块隔离功能：可根据故障情况隔离相应模块，保证设备正常运行。 |  |
| 2.1.11 | 主机单元模块式设计，每个模块含独立打印头，可根据医院后期需要，在原基础上另外单独增加主机升级处理速度，最多可拓展为4台主机单元（16个仓）。 |  |
| 2.1.12 | 满足≥6个采血窗口使用 |  |
| 2.2 | 试管传输模块 |  |
| 2.2.1 | 对接智能备管模块，用一个托盘将患者贴完标的试管和患者识别标签运输至多功能采血桌。 |  |
| 2.2.2 | 内置试管托盘传送至多功能采血桌的轨道和空托盘回传的轨道。 |  |
| 2.2.3 | LCD控制系统，配备≥7英寸触摸液晶显示屏，提供友好的用户交互界面，显示设备运行状态，以及故障诊断及指引功能。 |  |
| 2.2.4 | 急诊患者优先功能：可优先传递急诊患者的试管。 |  |
| 2.3 | 多功能采血桌 |  |
| 2.3.1 | 完成与医院信息系统对接，工作人员可完成患者呼叫、采血、患者管理和数据管理等工作。 |  |
| 2.3.2 | 符合人体工程学原理，为患者和工作人员提供良好舒适的采血平台。 |  |
| ▲2.3.3 | 每套采血桌带有紫外线消杀系统，防飞沫设计，为采血环境和医护人员提供安全和防护。（需提供实物图片或技术文件说明，否则视为不满足） |  |
| ▲2.3.4 | 每张采血桌内置≥3条封闭传输轨道：1条为输送（盛装备好的待采血）试管盒的传输轨道；1条为盛装血液标本的标本传输轨道；1条为输送（盛装试管）空盒的传输轨道。（需提供实物图片或技术文件说明，否则视为不满足） |  |
| 2.3.5 | 每张采血桌配备电脑，具备操作人员登录功能，可根据工作量灵活调节采血窗口开放数量。 |  |
| 2.3.6 | 核对方式：实现工作人员可使用扫描器识别条码，核对患者信息，以杜绝混淆。 |  |
| 2.3.7 | 采血完成打印回执单，更准确地指引病人进行取检验报告。 |  |
| 2.3.8 | 采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。 |  |
| 2.3.9 | 具有防系统崩溃应急措施：设备出现系统级的崩溃时，系统能够进行一键切换至备用标签打印机打印标签，继续为病人提供采血服务。 |  |
| 2.3.10 | 具备患者信息查询、患者采血状态查询等功能，可扩展患者影像记录功能。 |  |
| 2.4 | 智能采血管理系统软件模块 |  |
| 2.4.1 | 完成对接医院HIS/LIS等系统，实现自动下载采血相关信息并分配至系统各子系统或模块。 |  |
| 2.4.2 | 自动收集各子系统或模块反馈信息，并将其反馈给医院HIS/LIS系统。 |  |
| 2.4.3 | 具备兼容扩展功能，包含信息接口模块、外围设备接口模块（患者影像记录）等功能。 |  |
| 2.4.4 | 统计功能：可针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种统计，自动生成各种统计报告和图表。 |  |
| 2.4.5 | 具备患者信息查询、患者采血状态查询等功能。 |  |
| 3 | 智能采血管理系统二 |  |
| 3.1 | 功能：按照医嘱信息，自动选择出正确的采血管、打印标签、按照设定位置粘贴标签。 |  |
| 3.2 | 取管方式：采用堆叠取管，小车运管方式；或类似方式 |  |
| 3.3 | 处理能力：单台设备处理速度≥1200支/小时，整个系统处理速度与设备数量成正比。 |  |
| 3.4 | 试管种类：≥7种 |  |
| 3.5 | 试管规格：直径：12～16mm，长度：75～125mm，塑胶盖符合要求的尿管都可以。 |  |
| ▲3.6 | 兼容75mm末梢采血管。（需提供实际产品佐证资料，如未提供视为无法满足） |  |
| 3.7 | 试管仓设定：具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能。 |  |
| 3.8 | LCD触摸屏：显示设备运行状态、相关提示信息。 |  |
| 3.9. | 分级报警：根据故障等级，具备分级报警功能，并且能够用屏幕一步一步指导用户处理故障。 |  |
| 3.10 | 余量探测：试管余量探测，LED灯预警，用完设备报警。 |  |
| 3.11 | 试管仓指引：仓位上可放置试管种类指引标识，直观指引使用者放入正确类型的试管。 |  |
| 3.12 | 打印条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。 |  |
| 3.13 | 打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆。 |  |
| 3.14 | 容纳的标签数量：每台智能试管贴标机容纳≥2卷标签纸，每卷≥2000张标签。 |  |
| 3.15 | 试管标签：试管标签内容可设，标签粘贴位置可设。 |  |
| 3.16 | 打印机模块：整机嵌入≥3台打印机，≥2台标签打印机、≥1台回执单打印机。 |  |
| 3.17 | 标签打印机：单台设备具备≥2台标签打印机，当主打印机故障时，可由副打印机打印标签。 |  |
| 3.18 | 整机嵌入式条码阅读器、回执单打印机，便于核对患者信息，以杜绝混淆，可自动输出回执单，更准确地指引病人进行取检验报告。（需提供产品实物图片，否则视为无法满足） |  |
| 3.19 | 特殊容器标签：支持特殊容器（无法适用于设备的标本容器）标签打印功能。 |  |
| 3.20 | 满足≥2个采血窗口使用 |  |
| 4 | 智能标本分拣系统 |  |
| ★4.1 | 分拣类别：≥14+1个类别。 |  |
| 4.2 | 分拣速度：≥2500支试管/小时。 |  |
| 4.3 | 待拣仓容量：≥1500支。 |  |
| 4.4 | 拣出仓容量：≥300支。 |  |
| 4.5 | 进管方式：轨道自动输入或试管集中倒入；支持与智能采血流水线无缝对接，采完血的标本通过传输轨道自动载入分拣机的待分拣仓。 |  |
| 4.6 | 出管方式：主机将试管自动导入至相对应的分拣仓。 |  |
| 4.7 | 分拣形式：按条形码信息进行自动分拣。 |  |
| 4.8 | 具备自动核收标本，记录接收时间和数量，将标本核收并录入LIS系统，实现标本量分析、标本流程监控等功能。 |  |
| 4.9 | 可处理条码制式：支持≥30位的条形码，支持Code128，Code39，Codebar等。 |  |
| 4.10 | 试管类型：封闭试管，直径8~19mm，长度75mm~122mm。 |  |
| 4.11 | 滑盖式待捡仓仓门：可滑动打开待捡仓仓门，批量倒入试管。 |  |
| 4.12 | 可自动探测料仓是否有标本输入，实现自动启停分拣功能。 |  |
| 4.13 | 应急接收功能：当分拣机发生故障时，可通过扫描设备进行人工扫描核收及分类，实现应急接收功能。 |  |
| 4.14 | 分拣仓观察窗口：具备透明玻璃分拣仓观察窗口，可直观查看已分拣情况。 |  |
| 4.15 | 开放式分拣仓，具备在不停机的情况下倒管入仓，和取走分拣好的标本的功能。 |  |
| 4.16 | 外挂式错误仓：错误条码、超时标本可自动导入到外挂式错误仓。 |  |
| 4.17 | 整机操作简单，简便易学。内部智能化控制分拣，不需人工干预，分拣全程信息一目了然。 |  |
| 4.18 | 具备单机工作及与实验室的其它实验系统连接的功能。 |  |
| 4.19 | 可扩展选装喷码模块，可在扫描核收的同时，即时生成标本序列号并打印在采血管上，有效避免人工编号可能出现差错的功能。 |  |
| 5 | 真空采血管脱盖机 |  |
| ▲5.1 | 具有三类医疗器械注册证。（需提供注册证复印件加盖公章，否则视为不满足） |  |
| 5.2 | 功率：≤200W；防触电保护分类I类；过压类别Ⅱ类；污染等级2级。 |  |
| 5.3 | 一键式操作：操作简单，全自动检测，脱盖，能够实现无人值守自动运行。 |  |
| 5.4 | 断电记忆：重启后继续完成未完成的作业任务。 |  |
| 5.5 | 显示：LCD触摸显示屏，界面直观友好。 |  |
| 5.6 | 监控：实时监控仪器运行状态，自动检测，直观的提示及报警功能。 |  |
| 5.7 | 脱盖速度：≥ 1800个/小时，整排脱盖。 |  |
| 5.8 | 容量：3个试管架同时上机，一次可上机120个标本以上。 |  |
| 5.9 | 生物安全：具有脱盖过程的气溶胶过滤处理功能。（注册证中产品结构包括生物安全模块，且有整机的生物安全验证报告，需提供报告复印件加盖公章，否则视为不满足）。 |  |
| 5.10 | 进出样方式：独立的标本进出样通道。 |  |
| 5.11 | 标本安全：采用纯电动的驱动方式，柔性夹持脱盖，微振动，避免对标本离心干扰。 |  |
| 5.12 | 电气安全：漏电保护：漏电跳闸，过流跳闸功能。 |  |
| 5.13 | 隔离保护：主流回路与电网隔离。 |  |
| 5.14 | 环境安全：独立封闭的胶塞收集区。 |  |
| 5.15 | 兼容75/100的采血管，并进行自动识别，同一个试管架上可同时放置75/100的采血管。 |  |
| 5.16 | 兼容玻璃管和塑料采血管。 |  |
| 5.17 | 试管架能够用作实验室常用试管架，每架可放置≥40个标本。 |  |
| 6 | 主要配置（包括但不限于） |  |
| 6.1 | 全自动备管系统（门诊检验）1套，全自动备管系统（急诊检验）1套，试管运输系统1套，多功能采血桌（含内置轨道）6张，辅助存储箱（侧柜）6张，控制软件2套，队列调度及控制软件1套，触摸取号机2台，语音系统1套，窗口显示一体机6台，系统服务器1套，≥50寸排队信息集中显示屏1台，回执单打印机8台，热敏标签打印机8台，扫描平台8台，采血操作工作站8套，患者采血位隔断6套，设备放置台1张，安装组件1套，智能标本分拣系统1套，真空采血管脱盖机1台，智能标本分拣机至临检和免疫区轨道若干（满足科室日常工作需要） |  |
| 7 | 试剂存放冷库（2套） |  |
| 7.1 | 体积：试剂冷库1≥60立方米，≥试剂冷库1≥40立方米（可根据采购需求定制） |  |
| 7.2 | 库板为聚氨酯双面SUS304不锈钢板，厚度为δ0.5㎜（其中地面库板必须为0.8MM不锈钢板）。B1级防火等级，提供消防检测报告B1级证书。 |  |
| 7.3 | 冷藏门：统一采用门洞尺寸为≥800mm×1800mm的库门，内芯为聚氨酯，带内安全脱险装置。 |  |
| 7.4 | 库内装饰：库内所有阴角均必须采用不锈钢圆弧铝装饰，并符合GMP标准。 |  |
| 7.5 | 制冷剂须为环保型制冷剂。 |  |
| 7.6 | 机组：主机采用国内外知名品牌原装风冷机组；冷凝器为箱式一体风冷增大型。提供品牌和型号 |  |
| 7.7 | 冷风机：外壳为304不锈钢，三洋、昆腾或者GEA；铜管铝套片变片距设计，机械自动涨管，不锈钢电热管，电机为低噪音外转子。 |  |
| 7.8 | 制冷阀件：膨胀阀、电磁阀、压控、过滤器、示液镜等采用国内外知名品牌，提供品牌和型号 |  |
| 7.9 | 制冷连接管道：紫铜管，PEF保温。 |  |
| 7.10 | 化霜排水管道：国标PVC或镀锌管，内设电热装置。 |  |
| 7.11 | 控制系统： |  |
| 7.11.1 | 全部为PLC自动化编程控制，带冷链监控系统及故障报警声光装置 |  |
| 7.11.2 | 每只库设置≥3个温湿度采集点，取平均值控制 |  |
| 7.11.3 | 温湿度测点的数据采集分辨率必须达到0.1℃ |  |
| 7.15 | 照明系统：所有冷库均必须采用LED三防照明灯（防潮、防水、防尘），每库≥4盏。 |  |
| 7.16 | 温度要求：+2至+6℃ |  |
| 7.17 | 提供试剂存放架若干，满足科室试剂存放需要 |  |
| 7.18 | 接入采购方现有冷链系统，所需费用已包含在报价中 |  |
| 8 | 配套设施设备及其他要求 |  |
| 8.1 | 提供检验科（门、急诊，微生物室等）配套服务：包括但不限于室内装修，隔断、强弱电、进水管、下水管路辅设等，并完成各项检测，该工程为交钥匙工程，采购方提供的强弱电、给排水及基建情况以医院整体装修工程招标结果为准，请投标商在中标后制作详细的工程装修图纸及效果图，经采购方确认后方可施工。不满足的作无效标处理 |  |
| 8.2 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 8.3 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 8.5 | 接入采购方HIS、LIS等系统，如需接口费，由中标方负责 |  |
| 8.6 | 完成各项检测，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 8.7 | 报价方式（含税总价）：人民币（CIP） |  |
| 三 | 售后服务 |  |
| 1 | 保修： |  |
| ★1.1 | 保修（全保）：（所有产品）≥2年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。 |  |
| 1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，供货公司应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 1.4 | 中标方提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。 |  |
| 1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 1.6 | 对产品的软、硬件提供终身免费软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案 |  |
| 1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 1.10 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |
| 1.11 | 提供所有设备出保后每年全保的价格（整机、配套设备），提供原厂保修证明，维修时的配件必须为原厂配件。 |  |
| 2 | 技术支持 |  |
| 2.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 3 | 培训 |  |
| 3.1 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.2 | 投标商应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.3 | 在设备使用后，供方根据用户的要求，派应用专家对用户的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次 |  |
| 3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.6 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 4 | 附加必备条件： |  |
| 4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.2 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |  |
| 4.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 4.4 | 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证 |  |
| 4.5 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查 |  |
| 5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 到货期：合同签订之日起60天内；如有例外，可在合同中另行约定 |  |
| 5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件、配套设备设施的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求（以医院整体工程装修招标为准），其他安装过程中所要求的所有设备、器材、配套费等均由投标商提供 |  |
| 5.3 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |
| 5.4 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |  |
| 5.5 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.7 | 供应商应承诺承担验收中所产生的全部费用 |  |
| 6 | 付款方式：买方在验收合格三个月后向卖方支付合同总价的90 %；在验收合格满1年后向卖方支付合同总价的10 %，不计息。（未提供原厂保修证明的，尾款于保修期结束后支付，不计息） |  |

## 标段二：病理科医疗设备及配套设施设备采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 概述 |  |
| 1 | 适用科室：病理科 |  |
| 2 | 用途： 用于病理标本制作、保存，读片等。 |  |
| 3 | - 要求：为了保证投标机型的先进型和成熟度，各个厂家所投标机型必须是通过中国CFDA认证的目前最新机型，并提供所有最新标配及选配的软、硬件。 |  |
| 4 | 投标人对以下招标文件技术要求必须有明确的应答和相关说明 |  |
| 二 | 技术功能要求 |  |
| 1. | 五人共览生物显微镜：1套 |  |
| - 1.1 | 无限远光学系统，无误差修正光路，达到增强光路，对比度及分辨率效果。 |  |
| - 1.2 | 所有光学部件均采用无铅环保玻璃制作。 |  |
| - ★1.3 | 外置独立LED明场照明光源，4500-5000K色温。 |  |
| - 1.4 | 六孔物镜转盘。 |  |
| - 1.5 | 平场消色差物镜，高透光率，高分辨率。 |  |
| - 1.6 | 所有物镜均有防霉涂层，保证十年内镜头不会发霉。 |  |
| - 1.7 | 4X物镜，数值孔径≥0.10 |  |
| - 1.8 | 10X物镜，数值孔径≥0.25 |  |
| - 1.9 | 20X物镜，数值孔径≥0.4 |  |
| - 1.10 | 40X物镜，数值孔径≥0.65 |  |
| - 1.11 | 100X物镜，数值孔径≥1.25 |  |
| - 1.12 | 聚焦装置行程：≥25mm，微调精度：≤1um |  |
| - 1.13 | 配有调焦旋钮位置调节机构以及扭矩调节机构 |  |
| - 1.14 | 观察镜筒：仰角35度，分光比例50%、50%。 |  |
| - 1.15 | 高抗磨性陶瓷涂层同轴载物台 |  |
| - 1.16 | 高精度钢丝轻便传送 |  |
| - 1.17 | 配有低位X-Y轴传输控制装置，可随时切换左手或右手操作 |  |
| - 1.18 | 通用玻片夹适应多种规格载片 |  |
| - 1.19 | 满足4X -100X全倍数物镜的视野，可使用超低倍物镜 |  |
| - ▲1.20 | 带彩色标记孔径光阑，最佳孔径光阑标记与物镜色号对应一致。 |  |
| - 1.21 | 目镜：10×22mm视野，目镜的屈光度均可调节，适应不同视力的操作者的需求，倍数≥10X |  |
| - 1.22 | 配备五人共览系统，所有目镜屈光度均可调节 |  |
| - 1.23 | 共览系统带可关闭的LED教学指针系统，内置亮度可调节，可移动。 |  |
| - 1.24 | 配有三目照相镜筒，分光比例0、50%、100%三档可调。 |  |
| - 1.25 | 显微镜主要配置（包括但不限于）： 4X，10X，20X，40X，100X物镜1套，五人共览系统一套。 |  |
| 2. | 生物显微镜：1套 |  |
| - 2.1 | 无限远光学系统，无误差修正光路，达到增强光路，对比度及分辨率效果。 |  |
| - 2.2 | 所有光学部件均采用无铅环保玻璃制作 |  |
| - ▲2.3 | 内置LED明场照明光源，4500-5000K色温。 |  |
| - 2.4 | 六孔物镜转盘 |  |
| - 2.5 | 平场消色差物镜，高透光率，高分辨率 |  |
| - 2.6 | 所有物镜均具有防霉涂层，保证十年内镜头不会发霉 |  |
| - 2.7 | 4X物镜，数值孔径≥0.10 |  |
| - 2.8 | 10X物镜，数值孔径≥0.25 |  |
| - 2.9 | 20X物镜，数值孔径≥0.4 |  |
| - 2.10 | 40X物镜，数值孔径≥0.65 |  |
| - 2.11 | 100X物镜，数值孔径≥1.25 |  |
| - 2.12 | 聚焦装置行程：≥25mm，微调精度：≤1um |  |
| - 2.13 | 配有调焦旋钮位置调节机构以及扭矩调节机构 |  |
| - ▲2.14 | 人体工程学观察镜筒：仰角0-35度，分光比例50%、50% |  |
| - 2.15 | 高抗磨性陶瓷涂层同轴载物台 |  |
| - 2.16 | 高精度钢丝轻便传送 |  |
| - 2.17 | 配有低位X-Y轴传输控制装置，可随时切换左手或右手操作 |  |
| - 2.18 | 通用玻片夹适应多种规格载片 |  |
| - ▲2.19 | 满足1.25X -100X全倍数物镜的视野，可使用超低倍物镜 |  |
| - ★2.20 | 带彩色标记孔径光阑，最佳孔径光阑标记与物镜色号对应一致。 |  |
| - 2.21 | 目镜：10×22mm视野，目镜的屈光度均可调节，适应不同视力的操作者的需求，倍数≥10X |  |
| - 2.22 | 配备2000万像素摄像头，USB3.0，支持4K分辨率，配备图像采集分析软件。 |  |
| - 2.23 | 配备C型照相接口 |  |
| - 2.24 | 配套工作站1套： 处理器：双核以上处理器， 内存：≥4G，硬盘：≥1T，显示器：≥19英寸。 |  |
| - 2.25 | 显微镜主要配置（包括但不限于）： 4X，10X，20X，40X，100X物镜1套。C型接口配1个；摄像头1套，工作站1套。 |  |
| 3 | 病理切片机：1台 |  |
| - 3.1 | 全密封的机械系统，稳定性高 |  |
| - ▲3.2 | 大手轮轻滑，配重平衡。手轮扭矩为20～25 Ncm之间 |  |
| - 3.3 | 免维护的交叉滚珠导轨；手轮自动平衡无需弹簧。任意位置锁定。 |  |
| - ▲3.4 | 切片厚度范围0.5-60微米。最小切片厚度为0.5微米。步进增幅（切片厚度范围）：0.5um(0.5-2um)，1um(2-10um)，2um(10-20um)，5um(20-60um) |  |
| - 3.5 | 具备样品回缩功能； |  |
| - 3.6 | 仪器左右两侧各有一个切片厚度调节旋钮，方便不用惯用手的使用者 |  |
| - 3.7 | 自动修片模式（10um/30um）； |  |
| - 3.8 | 样品水平进样距离：≥30mm |  |
| - 3.9 | 样品垂直移动距离：≥60mm |  |
| - 3.10 | 具备升级自动切片转运摊片系统条件。 |  |
| - 3.11 | 具有0位指示功能。样品头XY轴8°定位 |  |
| - 3.12 | 样品夹转动功能360° |  |
| - 3.13 | 各种样品夹头可快速互换； |  |
| - 3.14 | 精密稳固的刀架导轨为中空设计；保证最大限度减少费蜡对刀架的污染。同时刀架底座接口与自动切片转运系统刀架接口兼容。 |  |
| - 3.15 | 刀架固定方式为双导轨固定。保证刀架稳定性。 |  |
| - 3.16 | 仪器上方有适配接口，配有放大镜等。 |  |
| - 3.17 | 主要配置（包括但不限于）：切片机主机一台，通用样本夹一套，刀架一套，一次性刀片一盒，专用笔2支，防尘罩一套。 |  |
| 4. | 摊片机：1台 |  |
| - 4.1 | 机体表面采用APS静电，喷涂工艺，强度高、耐腐蚀 |  |
| - 4.2 | 该机采用单片机控制加温，使显示温度准确;多重过热保护，安全可靠 |  |
| - 4.3 | 方便、数字显示温度，一机多用。 |  |
| - 4.4 | 烤箱内设置多层位烤片槽，可斜插或放入染色架两用； |  |
| - 4.5 | 摊片升温：室温～99℃ |  |
| - 4.6 | 烤片升温：室温～99℃ |  |
| - 4.7 | 烘片升温：室温～99℃ |  |
| - 4.8 | 一次烘片：染色架三个 |  |
| - 5. | - 病理巨检台：2台 |  |
| - 5.1 | 外型尺寸(长宽高mm)：≥2000×750×1800（可根据采购方需求定制） |  |
| - 5.2 | 采用厚度≥2mm的304耐腐蚀不锈钢台面，全身采用不锈钢材质； |  |
| - 5.3 | 下排气系统，大功率吸风装置，低噪音，下排风，长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔。 |  |
| - 5.4 | 射灯，≥40W照明灯； |  |
| - 5.5 | 变频冷热水伸缩龙头，外接口； |  |
| - 5.6 | 紫外线消毒灯； |  |
| - 5.7 | 台面自动冲洗装置； |  |
| - 5.8 | 深度为≥280mm的不锈钢水槽，下面有过滤网的下水漏斗； |  |
| - 5.9 | 磁性吸附工具架，吸附取材工具； |  |
| - 5.10 | 具有电热水器； |  |
| - 5.11 | 具有优质国内外知名品牌粉碎机，提供品牌及型号，未提供视为未响应； |  |
| - 5.12 | 具有空气净化装置，有效吸附有毒气体，保证病理工作者的健康。 |  |
| - 6. | 病理组织包埋机：1台 |  |
| - 6.1 | 大容量快速熔蜡方式，保证≥300个标准组织盒的制模工作。 |  |
| - 6.2 | 静音制冷系统，能在常温环境下迅速使工作台达到设定的温度。 |  |
| - 6.3 | 贮温式导蜡阀体。 |  |
| - 6.4 | 采用特种密封封材料的阀芯，耐温、耐蜡浸蚀。 |  |
| - 6.5 | 冷光源无影照明。 |  |
| - 6.6 | 采用近型触模开关，控制灵敏。 |  |
| - 6.7 | 递增式加热，控温精确。 |  |
| - 6.8 | 双控温度检测与保护器件，软件控制、三级保护。 |  |
| - 6.9 | 宽幅液晶屏中文菜单显示设置。 |  |
| - 6.10 | 时间与温度编制范围富裕且具备随意延时开关机功能。 |  |
| - 6.11 | 组合式制冷台与石蜡包埋台，可排除温度干涉，又可自由组合。 |  |
| - 6.12 | 蜡缸容积≥5L |  |
| - 6.13 | 熔蜡预置：室温～+99℃任意预置 |  |
| - 6.14 | 冷台温度：室温～-25℃任意预置 |  |
| - 6.15 | 工作方式：自动软接触开关，脚动两种 |  |
| - 6.16 | 镊子加温孔：≥6个 |  |
| - 6.17 | 时间控制：开关机时间可在24小时内任意设定 |  |
| - 6.18 | 残物蜡回收方式：自动回流至废液缸 |  |
| - 6.19 | 环境温度：0～+40℃ |  |
| - 7. | 病理通风柜：2台 |  |
| - 7.1 | 外型尺寸(mm)：≥2000（长）×800（宽）×2300（高）（可根据采购方需求定制） |  |
| - 7.2 | 整体结构：主体≥1.0mm优质镀锌钢板，经激光数控下料，数控折边，气体保护焊机焊接。环氧树脂粉末自动流水线喷涂，高温固化而成，移门无级停留≥5mm钢化玻璃； |  |
| - 7.3 | 内部区域：采用内衬≥6mm抗倍特板，内部无裸露金属，有优越的抗腐蚀能力； |  |
| - 7.4 | 工作台面：采用国内外知名品牌理化板台面具有耐强酸碱耐腐蚀，耐高温达400℃； |  |
| - 7.5 | 玻璃活动拉门：采用≥5mm安全强化玻璃，无段平衡式，可任意调整高度； |  |
| - 7.6 | 照明：LED灯组，具护罩密闭式（可根据用户需要选装紫外线灯，含在报价中） |  |
| - 7.7 | 风机：低噪音离心风机； |  |
| - 7.8 | 导流板：采用三段可拆式结构，根据实验要求还可对其中第二块导流板的位置进行调整，同时导流板可以方便的拆卸进行清洗； |  |
| - 7.9 | 具有液晶控制面板，台面和水槽选配。 |  |
| 8. | 病理标本存放柜（双门）：2台 |  |
| - 8.1 | 尺寸:≥1200*550*1900。 |  |
| - 8.2 | 柜体外壳为不锈钢，内胆为压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫。 |  |
| - 8.3 | 采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高。 |  |
| - 8.4 | 采用风冷方式，柜内温度为：-4~10℃。 |  |
| - 8.5 | 采用高效率蒸发器设计，配名牌主机，节能省电。 |  |
| - 8.6 | 采用开关排风式换气装置。 |  |
| - 8.7 | 配有合成电子温控，不受干扰，清晰可靠。 |  |
| - 8.8 | 配置高质量脚轮，使用更方便。 |  |
| - 8.9 | 配置10只病理标本专用整理箱。 |  |
| 9. | 病理标本存放柜（单门）：2台 |  |
| - 9.1 | - 整机尺寸：≥600*550*1900（mm） |  |
| - 9.2 | - 柜体外壳为不锈钢，内胆为压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫 |  |
| - 9.3 | - 采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高 |  |
| - 9.4 | - 采用风冷式，柜内温度为：0～10℃，柜内不结霜 |  |
| - 9.5 | 采用高效率蒸发器设计，配名牌主机，节能省电 |  |
| - 9.6 | 采用开门排风式换气装置 |  |
| 9.7 | 配有合成电子温控，不受干扰，清晰可靠 |  |
| 9.8 | 配置高质量脚轮，使用更方便 |  |
| 9.9 | 配置10只病理标本专用整理箱 |  |
| 10. | 医用冷藏箱（带冷链）：1台 |  |
| - 10.1 | - 箱内温度（℃）：2～8 |  |
| - 10.2 | - 有效容积（L）：≥390L， |  |
| - 10.3 | - 搁架（个）：≥6 |  |
| - 10.4 | 电加热玻璃门设计，有效防止门体凝露，清晰观察箱内物品，保持地面干燥洁净 |  |
| - 10.5 | 多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式，可接远程报警 |  |
| - 10.6 | 用国内外知名品牌压缩机及EBM风机，质量可靠，性能稳定，使用寿命长 |  |
| 10.7 | 冷凝水汇集后自动蒸发，宽电压设计 |  |
| - 10.1 | 单台采集最多可测两路温度点/温湿度点 |  |
| - 10.2 | 测温范围：普通温度传感器-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。超低温传感器-200℃～+150℃；精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；其它±1℃。温湿度传感器：温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。湿度0%～100%；精度±5% |  |
| - 10.3 | 提供具备CNAS认证的第三方机构出具的计量报告 |  |
| - 10.4 | 4G全网通信，数据直接发送到互联网 |  |
| - 10.5 | 高清段码屏显示 |  |
| - 10.6 | 本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警 |  |
| 10.7 | 带后备电池，电池容量≥6000mAH，断电可用7天以上，电池可充电，无需定期更换电池 |  |
| - 10.8 | 固件维护可实现在线空中升级 |  |
| - 10.9 | 冷链终端需接入采购方在用冷链系统，费用由中标方负责 |  |
| 11. | 工作台：1批（满足科室日常工作需要） |  |
| - 11.1 | 柜体：柜体采用E1级≥18MM三聚氰胺刨花板，热熔胶封边，封边采用PVC防水处理封边条。 |  |
| - 11.2 | 五金配件：柜体采用三合一链接，滑轨采用东泰DTC三节静音滑轨，铰链采用东泰DTC铰链，门拉手采用128铝合金U型拉手 |  |
| - 11.3 | 钢架：横梁.C型架.工字型架采用≥38mm*58mm，厚≥1.2mm的钢管型材。下托料采用≥20mm*40mm,厚≥1.2MM的钢管型材。钢架连接件采用PP连接件，地脚采用直径≥10MM的螺杆与工程塑料一次注塑成型的地脚，高度可调0-30MM。金属外框采用环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐腐蚀性能 |  |
| - 11.4 | 台面：采用≥12.5mm实心理化板台面，台面沿边加厚贴边采用≥12.5mm实心理化板 |  |
| 12 | 配套设施设备及其他要求 |  |
| 12.1 | 提供病理科配套服务：包括但不限于室内装修，隔断、强弱电、进水管、下水管路辅设等，并完成各项检测，该工程为交钥匙工程，采购方提供的强弱电、给排水及基建情况以医院整体装修工程招标结果为准，请投标商在中标后制作详细的工程装修图纸及效果图，经采购方确认后方可施工；未满足，作无效标处理。 |  |
| 12.2 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 12.3 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 12.4 | 接入采购方HIS、LIS等系统，如需接口费，由中标方负责 |  |
| 12.5 | 完成各项检测，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 12.6 | 报价方式（含税总价）：人民币（CIP） |  |
| 三 | 售后服务 |  |
| 1 | 保修 |  |
| ★1.1 | 保修（全保）：（包括所有设备和产品）≥3年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。 |  |
| 1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，供货公司应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 1.4 | 中标方提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。 |  |
| 1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 1.6 | 对产品的软、硬件提供终身免费软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案 |  |
| 1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 1.10 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |
| 1.11 | 提供所有设备出保后每年全保的价格（整机、配套设备），提供原厂保修证明，维修时的配件必须为原厂配件。 |  |
| 2 | 技术支持 |  |
| 2.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 3 | 培训 |  |
| 3.1 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.2 | 投标商应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.3 | 在设备使用后，供方根据用户的要求，派应用专家对用户的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次 |  |
| 3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.6 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 4 | 附加必备条件： |  |
| 4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.2 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |  |
| 4.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 4.4 | 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证 |  |
| 4.5 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查 |  |
| 5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 到货期：合同签订之日起60天内；如有例外，可在合同中另行约定 |  |
| 5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件、配套设备设施的运输、保险、安装、验收以及采购方在用其它的服务，如安装、调试及培训，采购方提供的强弱电、给排水及基建情况以医院整体装修工程招标结果为准，其他安装过程中所要求的所有设备、器材、配套费等均由投标商提供 |  |
| 5.3 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |
| 5.4 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |  |
| 5.5 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.7 | 供应商应承诺承担验收中所产生的全部费用 |  |
| 6 | 付款方式：买方在验收合格三个月后向卖方支付合同总价的90 %；在验收合格满1年后向卖方支付合同总价的10 %，不计息。（未提供原厂保修证明的，尾款于保修期结束后支付，不计息） |  |

- 采购合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，关于成交确认书采购编号为FS2021012的项目结果，签订本合同。

- 货物内容及合同价格

- 金额单位：人民币元

| 序 号 | 货物 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 合同总价 |  | 大写： 元（小写：¥ ） |  |  |  |  |  |

注：

1.商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2.以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

- 技术及相应资料

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术及相应资料。

- 知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 转包或分包：

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

- 保修期：

- 全保（所有产品）    年（自《绍兴市上虞中医医院医疗设备验收报告》出具之日起）。

- 交货期、交货地点

1. 交货期：签订合同后    天内到货并由乙方负责安装调试（免费提供所需的一切耗材、备件）；未完成的，乙方每天需向甲方支付合同总价的0.05%的违约金。

2. 交货地点：甲方指定地点（绍兴市上虞中医医院指定科室）。

- 货款支付方式：

在甲方验收合格三个月后向乙方支付合同总价的90%；在甲方验收合格满1年后向乙方支付合同总价的10%，不计息。（未提供原厂保修证明的，尾款于保修期结束后支付，不计息）。

- 税费：

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及售后服务

- 乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在保修期内免费保修。

5.在采购人附近设置维修服务网点。在2小时进行维修响应，12小时期限内为采购人提供上门维修服务，在72小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物。

6.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，保证零配件供应时间为自医院使用后8年。

- 调试和验收

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，提供软件系统的全套安装盘、维修密码，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 货物包装

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效及其它

- 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章后生效。

- 招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 因疫情防控需要，乙方需提供项目实施人员健康信息，非本省或有出省记录人员需提供7天内核酸检测报告。

- 本合同一式　伍  份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方（盖章）：绍兴市上虞中医医院 | 乙方（盖章）：XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| 地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道舜江西路239号 | 地址：XXXXXXXXXX |
| 开户行： | 开户行：XXXXXXXXXX |
| 账号： | 账号：XXXXXXXXXX |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人：（括号内内容删除，此处需签字，打印无效） |
| 日期： 年 月 日（括号内内容删除，日期不写） |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）声明书；（格式见附件）

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件或事业单位法人证副本复印件或有效身份证明复印件；

（4）前一年度资产负债表等财务报表资料文件；(新成立的公司，必须提供情况说明)

（5）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质扫描件并加盖公司公章及需要说明的资料。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞中医医院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声 明 书

绍兴市上虞中医医院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 产品参数；

- 产品性能指标；

- 产品市场指标；

- 供货安装期限；

- 安全措施方案；

- 售后服务；

- 类似业绩；

- 相关证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

项目团队

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

（4）投标报价明细表（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（6）监狱企业证明文件(如有)。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞中医医院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，承诺工期为：            。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

标段：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加绍兴市上虞中医医院的    检验科、病理科医疗设备及配套设施设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十二：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

标段：

| 序 号 | 货物 名称 | 规格型号及品牌 | 制造商名 称及产地 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十三：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：