人民大道西段等路口信号灯及电子警察改造项目

招标文件

招标编号：FS2020087

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	16

六、资格审查	17

七、评标	17

八、定 标	22

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分 评标办法及评分标准	25

第四部分 采购需求	30

第五部分 采购合同	58

第六部分 应提交的有关格式范例	61

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队人民大道西段等路口信号灯及电子警察改造项目的公开招标公告

公告日期：2020年9月5日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队委托，现就人民大道西段等路口信号灯及电子警察改造项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：FS2020087

二． 采购组织类型：分散采购（中介代理）

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民大道西段等路口信号灯及电子警察改造项目 | 1 | 项 | 1063554 | 信号灯及电子警察系统道路改造 | 1063554 |  |

四． 投标供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质  ；

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2020年9月27日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

七、投标截止时间及要求： 2020 年 9 月 27 日 上 午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2020 年 9 月 27 日 上 午 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 301 开标室开标。

开标时间后30分钟内（2020年 9 月 27 日 10 : 00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 9 月 27 日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

2.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

3.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：陈圣楠

联系电话：15925891926

地址：浙江省绍兴市上虞区城北锦茂大厦11楼

2、采购人名称：绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队

联系人：郑先生

联系电话：0575-82766970

地址：绍兴市上虞区开发区人民西路341号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 人民大道西段等路口信号灯及电子警察改造项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订后 60 天内，由中标人负责送到采购人指定地点，有特殊情况可按业主要求调整供货期限。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币106.3554万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价 5 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） 采购人在验收合格后20日内予以退还其履约保证金（不计息）。 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 代理费用：成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费，按下列计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取成交通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 19 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。 |
| 20 | 支 持 中 小 企 业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件15的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 21 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 22 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 23 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 24 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 25 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 26 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（投标报价统一为人民币计价，包括人工成本费、管理费、税费、运费、规费、耗材费用：材料费、安装费、损耗费、挪移现有的场地器材及不可预见费、代理服务费等，所有费用包干使用）。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 提供住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质证书复印件并加盖公章。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 产品参数；

- 技术方案；

- 项目供货及安装调试方案；

- 施工方案；

- 本地化服务；

- 投标人综合实力；

- 投标人业绩；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第　　2种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2、合格者入围法:除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

3、核心产品界定

3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是　一体化立式信号灯  共　1　种。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币壹佰零陆万叁仟伍佰伍拾肆元整（小写1063554.00元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（70分）

1、评分细则

| 评分项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （56） | 产品参数 | 完全满足招标文件技术参数配置要求得18分； 技术指标含“▲”为重要性指标，技术参数要求条款响应得分=（投标人满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×18分。（如遇到小数情况，保留两位小数） （注：技术要求及参数需在技术响应及建议表中逐条列出，重要性指标必须提供相关检测报告复印件并加盖公章，偏离表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。） | 18 |
|  |  | 非关键性技术参数完全满足招标文件技术参数配置要求得12分； 非关键性指标，技术参数要求条款响应得分=（投标人满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留一位小数） | 12 |
|  | 技术方案 | 评委根据投标方案关键技术应用的合理性进行打分。 | 3 |
|  |  | 评委根据投标方案关键技术应用的先进性进行打分。 | 3 |
|  |  | 评委根据投标方案关键技术应用的经济性进行打分。 | 3 |
|  |  | 评委根据投标方案关键技术应用的实用性进行打分。 | 3 |
|  | 项目供货及安装调试方案 | 评委根据供货及安装调试方案的科学性、完整性进行打分。 | 4 |
|  | 施工方案 | 评委根据施工方案可行性、完整性进行打分。 | 4 |
|  |  | 评委根据投标人对重点、难点的分析及其采取的应对措施进行打分。 | 4 |
|  | 投标文件 制作质量 | 评委根据供应商响应文件的内容详实、条理清晰、有无错误、与招标文件的评分要点准确设置关联点、文本图片清晰、前后矛盾等情况进行打分。 | 2 |
| 商务 （14） | 售后服务 （4） | 本地化服务（具体详见商务要求表） | 4 |
|  | 资信（10） | 投标人综合实力（具体详见商务要求表） | 9 |
|  |  | 投标人业绩（具体详见商务要求表） | 1 |

2、商务要求表

| 售后服务 | 本地化服务能力 | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在上虞是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（提供相关证明材料） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 | 投标人综合实力（须提供证书复印件加盖公章） | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 1 |
|  |  | 投标人具备有效期内的环境管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 1 |
|  |  | 投标人具备有效期内的职业健康安全管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 1 |
|  |  | 投标人具备有效期内的IT服务管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 1 |
|  |  | 投标人具备有效期内的信息安全管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 1 |
|  |  | 投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度，一级得4分，二级得2分，其他不得分。 | 4 |
|  | 投标人业绩 | 投标人自2016年以来（以合同签订日期为准），具有与本项目类似业绩，得1分。须提供合同复印件并加盖公章。 | 1 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分 采购需求

## 第一章　技术规范及要求

### 总 则

- 本章提出了货物的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 中标人提供的货物必须符合国家及浙江省、绍兴市、上虞区有关安全、环保等强制性标准的要求。

- 采购人在本章中还可提出本次采购的技术要求。

- 中标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

- 如未对本规范书提出偏差，将认为中标人提供的货物符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中（要求填写附件六：《技术规范/规格偏离及建议表》）。

- 中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

- 中标人需提出合同货物的设计、制造、检验和试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单，并获得采购人确认。具体的时间要求为：合同签订后　七 天内。

### 项目概况

- 总体情况

2.1.1建设点位及内容：

| 序号 | 建设点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人民大道西段华孚路交叉口信号灯及电子警察改建 |  |
| 2 | 人民大道西段博文路口交叉口信号灯及电子警察改建 |  |
| 3 | 人民大道西段上虞中学门口电子警察改建 |  |
| 4 | 人民大道西段东山路交叉口信号灯及电子警察改建 |  |
| 5 | 人民大道西段交警大队门口电子警察改建 |  |
| 6 | 人民大道西段聚英路电子警察改建 |  |
| 7 | 人民大道西段舜江西路交叉口信号灯及电子警察改建 |  |
| 8 | 人民大道农业银行门口（2套）违停自动抓拍改建 |  |
| 9 | 人民大道西段舜杰路交叉口信号灯及电子警察改建 |  |
| 10 | 凤鸣路信号灯及电子警察系统改建 |  |

### 设计运行条件

3.1　管线铺设相关要求：需要跨路口敷设管线的都需用顶管工程。

3.2　项目主要原始资料

气象特征与环境条件：室外，一年四季昼夜运行。

### 指导思想

4.1　应本着“实用、可靠、先进、经济”和“统一规划、分步实施”的原则。结合上虞区实际交通需求进行设计实施。

4.2　在技术和系统容量上留有充分扩展余地，在较长时间内保持系统的先进性，保护用户投资。

4.3　从技术上要求发挥现有各系统的功能,保障信息的共享和综合利用，保障系统建设的整体性、实用性、先进性、安全性、开放性、可扩展性和连续性。

4.4　实现系统的计算机网络化处理及信息共享，达到综合应用的目的。

4.5　须和目前已经建成的系统完全兼容。

### 设计依据

5.1 《道路交通信号灯设置与安装规范》              （GB14886-2016）

5.2 《道路交通信息监测记录设备设置规范》        （GA/T 1047-2013）

5.3 《道路交通信号控制方式》                       (GAT527.1-2015)

5.4 《城市道路交通设施设计规范》                  （GB50688-2011）

5.5 《人行横道信号灯控制设置规范》               （GA/T 851-2009）

5.6 《道路交通信号灯》                            （GB14887-2011）

5.7 《道路交通信号控制机安装规范》               （GA/T 489-2016）

5.8 《道路交通信号倒计时显示器》                  （GA/T508-2014）

5.9 《道路交通信号控制机》                         (GB25280-2010)

5.10《道路交通信息监测记录设备设置规范》         (GA/T 1047-2013)

5.11《视频安防监控系统工程设计规范》              （GB50395-2007）

5.12《民用闭路监视电视系统工程技术规范》          （GB50198-2011）

5.13《交通电视监控系统验收规范》                  （GA/T514-2004）

5.14《交通电视监控系统设备用图形符号及图例》      (GB/T28424-2012)

5.15《安全防范监控数字音视频编码技术要求》    （GB/T 25724-2010）

5.16《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》     (GA/T 832-2014)

5.17《道路交通信息监测记录设备设置规范》       （GA/T 1047-2013）

5.18《闯红灯自动记录系统通用技术条件》           （GA/T496-2014）

5.19《闯红灯自动记录系统验收技术规范》           （GA/T870-2010）

5.20《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》     （GA/T497-2009）

5.21《机动车测速仪》                           （GB/T21255-2007）

5.22《机动车号牌图像自动识别技术规范》          （GA/T 833-2009）

5.23《建筑物防雷设计规范》                       （GB50057-2010）

5.24《建筑物电子信息系统防雷技术规范》           （GB50343-2012）

5.25《通信管道与通道工程设计规范》              （GB 50373-2006）

5.26《电子信息系统机房设计规范》                （GB 50174-2008）

5.27《供配电系统设计规范》                      （GB 50052-2009）

5.28《混凝土结构设计规范》                      （GB 50010-2010）

### 系统关键技术要求

#### 6.1信号控制系统

6.1.1灯具选择

1.本项目设置机动车一体化立式信号灯和行人信号灯，方形一体化立式信号灯，高4500，宽460（机动车灯面为左右两侧各为303满屏，黄灯内带双8通讯式倒计时器； 2.人行信号灯为上双人，下双8通讯式倒计时器；语音盲人钟嵌入一体化灯杆内），杆身带LED显示屏，触摸式按钮，按钮模块应集成、可申请时黄色指示灯闪烁。 3.信号灯均需采用触发式控制方式。

6.1.2信号控制机

1.前端信号机为协调式控制信号机，必须符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，防网络风暴，耐温等级A级； 2.信号机具有启动时序检查，黄闪（持续时间不短于10秒）——>全红（持续时间不短于5秒）——>预设置方式； 3.信号机应能实现不少于6个相位控制，提供至少6个独立信号组输出； 4.信号机支持48路（16组）可独立控制的信号灯输出； 5.具有至少16路绿信号冲突监测功能，保证信号灯运行安全； 6.信号机应能设置10种以上控制方案； 7.信号机支持交通检测器的接入功能，能接入视频、线圈、地磁、红外等检测器，8.接入的检测器数量不少于32个； 9.信号机应能设置最小绿灯时间、最大绿灯时间，应能根据检测器的信号自动延长绿灯时间、直至达到最大绿灯时间； 10.信号机提供≥1个EIA RS-232C（DB-9）和≥1个10/100以太网通信接口（RJ45），并支持同时通信； 11.信号机支持倒计时功能，支持学习式全程倒计时及任意指定时间的脉冲式半程倒计时； 12.信号机需具备对路口信息提示板的控制功能； 13.信号机支持行人过街申请功能 14.信号机在配合检测器的条件下，可实现与人行闯红灯告警系统的对接； 15.信号机至少应能连续记录3000条故障信息，记录采用循环覆盖的方式，应能对故障记录信息进行人工清除，能支持不小于15天的流量数据存储，且具备带有断电数据保持功能； ▲16.信号控制平台与集成平台接口接入要求：符合GAT 1049.2—2013《公安交通集成指挥平台通信协议第2部分交通信号控制系统》，提供公安部认可的检测单位出具的检测报告。采用的交通信号控制系统平台软件应为成熟的应用软件，提供国家版权局颁发的分布式交通信号控制系统级联平台软件著作权证书复印件加盖生产厂家公章。信号机可根据信号控制系统指令实现拥堵控制功能。当缓行条件触发时，可减小上游路口绿灯放行时间，增加下游路口绿灯放行时间；当拥堵条件触发时，上游路口可截止当前绿灯放行时间，下游路口可继续增大绿灯放行时间。当通行车道机动车排队消散后，路口控制状态自动恢复正常。提供公安部认可的检测单位出具的检测报告。 ▲17.信号机软件符合GB/T20999-2007《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》国家标准，支持NTCIP协议，符合度99%以上；信号机通过CCC、CE、ROHS认证，提供证书复印件。

6.1.3主要设备技术指标

电源防雷器： 1.雷电通流量（8/20us）≥20 KA 2.电压保护水平（8/20us 20 KA）≤2KV 3.电压保护水平（8/20us 3 KA） ≤1KV 4.工作电压：220V 5.接线方式：并联

信号防雷器： 1.接入方式：串联 2.接口类型：接线柱 3.工作电压（V）：25 4.最大放电电流：5KA 5.额定通流：3KA 6.电压保护水平Up（V）线与线：≤90V 7.电压保护水平Up（V）线与地：≤90V 8.响应时间Ta≤（ns）：1 9.传输频率≤15MHz

- 6.2 高清视频反向人脸识别电警系统要求

闯红灯违法抓拍功能 - 1.系统可以实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。 - 2.每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线； - 3.第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线； - 4.第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

卡口监测记录功能 - 1.系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于99%。 - 2.记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。 - 3.车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

其他交通违法行为记录功能 系统在路口电子警察设备可检测的范围条件允许的情况内，还具有以下其它违法行为记录功能： - 不按所需行进方向驶入导向车道记录 - 逆行记录 - 不按规定车道行驶记录 - 压线/变道记录 - 路口停车记录 - 机占非记录

人脸卡口功能（人脸取证电警） 1.系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆前部的图片），对通过车辆的捕获率不小于99%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。 2.同时针对车辆前部的捕获图片，系统还支持11种车身颜色识别、13种车型识别、250种车标识别、不系安全带检测、接打电话、危险品车辆识别、挂件检测等功能，可为公安交警的缉查布控和肇事找车提供更多的可检索信息，加快车辆查找的速度。

车身颜色识别功能 1.系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。 2.系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，银（灰），青、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫。

正向车型识别功能 系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对13种车型进行识别（SUV、MVP、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车）。

车标识别功能 系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对250种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆，为公安交通管理和交通肇事案件侦破提供了科技新手段。

车辆子品牌识别功能 系统采用视频检测技术对车辆子品牌进行识别，可对3000种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车辆子品牌来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技支撑。

未系安全带检测功能 系统采用视频检测技术，对主驾驶人员和副驾驶人员的未系安全带行为进行检测，分别输出主副驾驶未系安全带行为的特征抠图，为交警查处未系安全带违法行为提供了科技新手段，从而规范驾驶人安全驾驶行为。

黄标车检测功能 系统采用视频检测技术，对车辆车窗进行定位和分析，输出黄标车特征识别信息，为交警进行黄标车辆管控和治理提供了有效的科技有段，从而提高交警车辆管控的效率。

危险品车检测功能 系统采用视频检测技术，实现车辆危险品标志的检测识别，为危险品车辆管控、运行路线规范提供了有效的数据支撑，为城市交通管理提供了更加细致的数据，保证交警对危险品车辆的有效监管。

挂件检测功能 系统采用视频检测技术，实现车辆驾驶室内挂件的检测识别，为城市交通管理和车辆管控提供了更加细致的数据，提高车辆特征的可检索性，为城市交通事件处理、车辆管控提供更加细致的数据支撑。

接打电话检测功能 系统采用视频检测技术，实现对前排驾驶人接打电话状态的检测，为规范驾驶人安全驾驶行为提供威慑新手段。

打开遮阳板检测 系统采用视频检测技术对打开遮阳板进行检测，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

正向违法压线、变道抓拍功能 利用正向的卡口抓拍单元可扩大路口的违法检测范围，对进入路口的违法压线、变道车辆进行检测抓拍。

驾驶人面部特征记录功能 1.在电子警察杆件上增加车辆正向采集的摄像机，可通过路口智能终端盒实现驾驶人面部特征记录功能。可将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人，有效遏制驾驶分非法买卖现象。 2.支持人脸取证的违法行为包括闯红灯、压线、不按导向行驶、逆行等，用户可在配置界面中灵活的选择是否启用闯红灯、压线、不按导向行驶、逆行对应的驾驶人人脸取证功能。

车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

1）车牌号码自动识别

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的自动识别能力，所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |
| 新能原车牌 | 绿底色的新能源车牌 |

2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

3）系统识别的车牌类型部分示例：

15、新能源车牌

背向车型识别功能 系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对12种车型进行识别（SUV、MVP、轿车(包括A级及以上车型)、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车、油罐车）。

智能补光功能 1.系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。 2.电警补光灯采用频闪技术，与采用的摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。

前端备份存储功能 系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。

车辆稽查布控功能 系统具备车辆交通安全违法行为监测报警和布控车辆自动比对报警功能，比对方式包括精确比对和模糊比对。

交通流量数据采集功能 系统能够按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、饱和度等数据的统计。所有统计数据应支持以报表形式输出。

高清录像功能 系统支持道路交通情况的实时视频录像存储，视频质量能清晰反映覆盖区域内行驶机动车的车牌号码。视频采用预分配存储机制，前端支持进行滚动存储7天以上。

数据断点续传功能 系统支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。

时间校准功能 按照《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求，24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端设备点位每日至少与电子警察中心系统时钟同步一次。

图像防篡改功能 系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

网络远程维护功能 系统可以实时查看前端设备的运行状态。能通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

### 主要设备选型及要求

#### 高清视频违法抓拍单元

1）分辨率设计

摄像机的分辨率设计充分考虑了，电子警察违法取证的严谨性和GA/T 496-2014对闯红灯违法取证的严格技术要求。

2）技术参数：

| 高清视频违法抓拍单元 | 1.图像传感器：采用1英寸GMOS； 2.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 3.视频帧率：在1～25fps可调； 4.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 5.支持后备箱状态开启识别功能； 6.支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能； 7.支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别； 8.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 9.可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能； 10.支持复合式线圈卡口抓拍功能（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告）； 11.在处于拥堵车道，可对强行变道加塞的车辆进行检测捕获，图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的相关规定； 12.护罩玻璃透光率≥99%； 13.支持人行道未减速通行抓拍功能，在有人行横道区域，若车辆通过所有固定抓拍位置间的行驶时间均小于预设的通行时间阈值（各抓拍位置间的通行时间阈值可分别设置），可对行驶车辆进行抓拍（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告）； 14.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 15.电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作； 16.可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%； 17.支持黄标车检测功能，识别准确率≥50%； 18.支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%； 19.当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于设备SD/TF卡或USB外接存储中，网络恢复时，可继续上传抓拍图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖自动上传功能。存储卡最大可支持256G。 20.支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等； 21.支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙； 22.在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97%;（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告） 23.设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87%； 24.支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%； 25.支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%； 26.支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告）； 27.支持检测抓拍车辆不按规定使用转向灯违法功能（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告）； 28.系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告）； 29.支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告）； 30.支持事故检测功能（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告）； ▲31.设备可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示(提供公安部检测报告证明)； 支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台（提供公安部认可的检测单位出具的检测报告）。 ▲32.支持可对监控画面中经过行人道未减速至设定阈值的机动车进行图片抓拍(提供公安部检测报告证明) ▲33.支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0-320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次(提供公安部认可的检测单位出具的检测报告) ## ▲34.支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息(提供公安部认可的检测单位出具的检测报告) |
| --- | --- |

#### 补光灯

1）技术参数:

| 补光灯 | 1.灯组数量: 不小于24颗； 2.峰值功率: >70W； 3.防护等级： IP65； 4.同步方式: 电平触发 、开关量； 5.峰值光通量: 不小于3600Lm； 6.频闪灯需具备故障检测及远程控制功能，符合《GA/T 1202-2014交通技术监控成像补光装置通用技术条件》并提供公安部认可的检测单位出具的检测报告。 |
| --- | --- |

#### 红灯检测器

1）技术参数:

| 补光灯 | 1.交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 2.6路RS485接口； 3.一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 4.一个电源开关，AC220V供电。 |
| --- | --- |

## 第二章  供货范围及要求

### 1、一般要求

1.1　成交供应商须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本部分第一章规定的要求。

1.2　成交供应商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

1.3　除有特别注明外，所列数量均为一套（台）所需。对于属于整套货物运行和施工所必需的部件，即使在本部分第一章中未列出或数目不足，成交供应商仍须在执行合同时补足。

1.4　成交供应商应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5　提供所供货物中的进口件清单。

1.6　成交供应商提供的技术资料清单见本部分第三章。

### 2、供货范围

该项目建设内容包括：杆件、基础、管线（按本地要求地埋穿线）、设备、安装、调试、第三方检测费用等，建设、安装、调试、存储、检测等符合国家相关标准。

电子警察系统数据为公安特有数据，招标方为唯一合法数据拥有和使用者，视频、过车记录按招标方要求进入区局以其他需要进入平台，交通违法数据进入市局交警支队以其他需要进入平台，招标方认为需要在电子警察系统利用的其他数据中标方也应无偿提供。中标方不得向其他部门、单位、个人输送、转让和泄露。

### 3、货物范围

（详见下表）：

| 一、人民大道西段华孚路交叉口信号灯及电子警察改建 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、信号灯系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 信号机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 主信号灯线缆 | RVV12*1 | 280 | 米 |
| 3 | 人行信号灯线缆 | RVV6*1 | 280 | 米 |
| 4 | 电源线缆 | RVV2*4 | 200 | 米 |
| 5 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 80 | 米 |
| 6 | 大窨井 | 600*600*600mm深埋式窨井 | 1 | 套 |
| 7 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 10 | 套 |
| 8 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 9 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 10 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、电表、断路器等 | 1 | 项 |
| 11 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 280 | 米 |
| 3 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 280 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV4×1.5 | 280 | 米 |
| 5 | 控制线 | RVVP2×1 | 280 | 米 |
| 6 | 光纤 | 室外四芯 | 280 | 米 |
| 7 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 8 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 9 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 10 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 二、人民大道西段博文路口交叉口信号灯及电子警察改建 |  |  |  |  |
| 1、信号灯系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 信号机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 信号灯杆移位 | 1.基础：1.5*1.5*1.8 C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 2 | 套 |
| 3 | 人行灯杆移位 | 1.基础：0.6*0.6*0.6 混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 6 | 套 |
| 4 | 主信号灯线缆 | RVV12*1 | 600 | 米 |
| 5 | 人行信号灯线缆 | RVV6*1 | 600 | 米 |
| 6 | 电源线缆 | RVV2*4 | 300 | 米 |
| 7 | 人行道开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；人行道板恢复；土方回填；密实度敷设设计要求；废弃料外运，运距自行考虑 | 200 | 米 |
| 8 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 100 | 米 |
| 9 | 大窨井 | 600*600*600mm深埋式窨井 | 1 | 套 |
| 10 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 13 | 套 |
| 11 | 旧设备拆除 | 信号灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 12 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 13 | 二次施工费 | 由于道路施工，产生二次施工及材料费 | 1 | 项 |
| 14 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、电表、断路器等 | 1 | 项 |
| 16 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 电警杆件移位 | 1.基础：1.5*1.5*1.8 C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 2 | 套 |
| 3 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 600 | 米 |
| 4 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 600 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV4×1.5 | 600 | 米 |
| 6 | 控制线 | RVVP2×1 | 600 | 米 |
| 7 | 光纤 | 室外四芯 | 600 | 米 |
| 8 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 9 | 旧设备拆除 | 电子警察抓拍单元、补光灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 10 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 11 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 12 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 三、人民大道西段上虞中学门口电子警察改建 |  |  |  |  |
| 1、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 电警杆件移位 | 1.基础：1.5*1.5*1.8 C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 1 | 套 |
| 3 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 85 | 米 |
| 4 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 4 | 套 |
| 5 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、电表、断路器等 | 1 | 项 |
| 6 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 7 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 250 | 米 |
| 8 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 250 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV4×1.5 | 250 | 米 |
| 10 | 控制线 | RVVP2×1 | 250 | 米 |
| 11 | 光纤 | 室外四芯 | 250 | 米 |
| 12 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 13 | 旧设备拆除 | 电子警察抓拍单元、补光灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 14 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 15 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 16 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 四、人民大道西段东山路交叉口信号灯及电子警察改建 |  |  |  |  |
| 1、信号灯系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 信号机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 信号灯杆移位 | 1.基础：1.5*1.5*1.8 C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 2 | 套 |
| 3 | 人行灯杆移位 | 1.基础：0.6*0.6*0.6 混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 8 | 套 |
| 4 | 主信号灯线缆 | RVV12*1 | 700 | 米 |
| 5 | 人行信号灯线缆 | RVV6*1 | 700 | 米 |
| 6 | 电源线缆 | RVV2*4 | 300 | 米 |
| 7 | 人行道开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；人行道板恢复；土方回填；密实度敷设设计要求；废弃料外运，运距自行考虑 | 220 | 米 |
| 8 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 110 | 米 |
| 9 | 大窨井 | 600*600*600mm深埋式窨井 | 1 | 套 |
| 10 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 16 | 套 |
| 11 | 旧设备拆除 | 信号灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 12 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 13 | 二次施工费 | 由于道路施工，产生二次施工及材料费 | 1 | 项 |
| 14 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、电表、断路器等 | 1 | 项 |
| 16 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 电警立杆2 | 1.规格：高度6.8m，横挑臂（12-14m） 2.基础：1.5*1.5*1.8C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 3.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 4.油漆：热镀锌后黑色亚光漆处理 | 2 | 套 |
| 3 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 700 | 米 |
| 4 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 700 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV4×1.5 | 700 | 米 |
| 6 | 控制线 | RVVP2×1 | 700 | 米 |
| 7 | 光纤 | 室外四芯 | 700 | 米 |
| 8 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 9 | 旧设备拆除 | 电子警察抓拍单元、补光灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 10 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 11 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 12 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 五、人民大道西段交警大队门口电子警察改建 |  |  |  |  |
| 1、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 60 | 米 |
| 3 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 2 | 套 |
| 4 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 100 | 米 |
| 5 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 100 | 米 |
| 6 | 电源线 | RVV4×1.5 | 100 | 米 |
| 7 | 控制线 | RVVP2×1 | 100 | 米 |
| 8 | 光纤 | 室外四芯 | 100 | 米 |
| 9 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 10 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 11 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 12 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 六、人民大道西段聚英路电子警察改建 |  |  |  |  |
| 1、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 人行道开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；人行道板恢复；土方回填；密实度敷设设计要求；废弃料外运，运距自行考虑 | 100 | 米 |
| 3 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 80 | 米 |
| 4 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、电表、断路器等 | 1 | 项 |
| 5 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 6 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 10 | 套 |
| 7 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 250 | 米 |
| 8 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 250 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV4×1.5 | 250 | 米 |
| 10 | 控制线 | RVVP2×1 | 250 | 米 |
| 11 | 光纤 | 室外四芯 | 250 | 米 |
| 12 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 13 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 14 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 15 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 七、人民大道西段舜江西路交叉口信号灯及电子警察改建 |  |  |  |  |
| 1、信号灯系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 信号机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 1 | 套 |
| 2 | 信号灯杆移位 | 1.基础：1.5*1.5*1.8 C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 3 | 套 |
| 3 | 人行灯杆移位 | 1.基础：0.6*0.6*0.6 混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 8 | 套 |
| 4 | 主信号灯线缆 | RVV12*1 | 700 | 米 |
| 5 | 人行信号灯线缆 | RVV6*1 | 700 | 米 |
| 6 | 电源线缆 | RVV2*4 | 350 | 米 |
| 7 | 人行道开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；人行道板恢复；土方回填；密实度敷设设计要求；废弃料外运，运距自行考虑 | 220 | 米 |
| 8 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 115 | 米 |
| 9 | 大窨井 | 600*600*600mm深埋式窨井 | 1 | 套 |
| 10 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 16 | 套 |
| 11 | 旧设备拆除 | 信号灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 12 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 13 | 二次施工费 | 由于道路施工，产生二次施工及材料费 | 1 | 项 |
| 14 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、电表、断路器等 | 1 | 项 |
| 16 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警立杆1 | 1.规格：高度6.8m，横挑臂（9-11m） 2.基础：1.5*1.5*1.5C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 3.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 4.油漆：热镀锌后黑色亚光漆处理 | 2 | 套 |
| 2 | 电警杆件移位 | 1.基础：1.5*1.5*1.8 C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 1 | 根 |
| 3 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 700 | 米 |
| 4 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 700 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV4×1.5 | 700 | 米 |
| 6 | 控制线 | RVVP2×1 | 700 | 米 |
| 7 | 光纤 | 室外四芯 | 700 | 米 |
| 8 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 9 | 旧设备拆除 | 电子警察抓拍单元、补光灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 10 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 11 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 12 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 八、人民大道农业银行门口（2套）违停自动抓拍改建 |  |  |  |  |
| 1、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警机柜移位 | 1.800*600*600混泥土基础浇筑；基础回填、废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.机柜运输与安装 | 2 | 套 |
| 2 | 人行道开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；人行道板恢复；土方回填；密实度敷设设计要求；废弃料外运，运距自行考虑 | 20 | 米 |
| 3 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 200 | 米 |
| 4 | 电源线缆 | RVV2*4 | 480 | 米 |
| 5 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、电表、断路器等 | 2 | 项 |
| 6 | 系统接地 | 国产定制 | 2 | 项 |
| 7 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 6 | 套 |
| 8 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 200 | 米 |
| 9 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 200 | 米 |
| 10 | 电源线 | RVV4×1.5 | 200 | 米 |
| 11 | 控制线 | RVVP2×1 | 200 | 米 |
| 12 | 光纤 | 室外四芯 | 400 | 米 |
| 13 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 2 | 项 |
| 14 | 旧设备拆除 | 电子警察抓拍单元、补光灯、线缆、杆件等设备拆除 | 2 | 项 |
| 15 | 系统调试 | 系统联网调试 | 2 | 项 |
| 16 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 2 | 项 |
| 17 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 2 | 项 |
| 九、人民大道西段舜杰路交叉口信号灯及电子警察改建 |  |  |  |  |
| 1、信号灯系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 信号灯杆移位 | 1.基础：1.5*1.5*1.8 C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 1 | 套 |
| 2 | 人行灯杆移位 | 1.基础：0.6*0.6*0.6 混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣 2.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 | 8 | 套 |
| 3 | 主信号灯线缆 | RVV12*1 | 700 | 米 |
| 4 | 人行信号灯线缆 | RVV6*1 | 700 | 米 |
| 5 | 电源线缆 | RVV2*4 | 350 | 米 |
| 6 | 人行道开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；人行道板恢复；土方回填；密实度敷设设计要求；废弃料外运，运距自行考虑 | 195 | 米 |
| 7 | 绿化带开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；土方回填；废弃料外运，运距自行考虑 | 110 | 米 |
| 8 | 大窨井 | 600*600*600mm深埋式窨井 | 1 | 套 |
| 9 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 18 | 套 |
| 10 | 旧设备拆除 | 信号灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 11 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 12 | 二次施工费 | 由于道路施工，产生二次施工及材料费 | 1 | 项 |
| 13 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、电表、断路器等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电警立杆1 | 1.规格：高度6.8m，横挑臂（9-11m） 2.基础：1.5*1.5*1.5C25混凝土基础浇筑；基础开挖、回填废弃料外运、基础浇筑、浇捣含预埋件 3.接地扁钢焊接热镀锌角钢接地极 3.杆件运输与吊装 4.油漆：热镀锌后黑色亚光漆处理 | 1 | 套 |
| 2 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 650 | 米 |
| 3 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 650 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV4×1.5 | 650 | 米 |
| 5 | 控制线 | RVVP2×1 | 650 | 米 |
| 6 | 光纤 | 室外四芯 | 650 | 米 |
| 7 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 8 | 旧设备拆除 | 电子警察抓拍单元、补光灯、线缆、杆件等设备拆除 | 1 | 项 |
| 9 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 10 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 11 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 十、凤鸣路信号灯及电子警察系统改建 |  |  |  |  |
| 1、信号灯系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 信号机 | 1)前端信号机为协调式控制信号机；必须符合国家GB25280-2010《道路交通信号控制机》标准，防网络风暴，耐温等级A级； 2) 信号机具有启动时序检查，黄闪（持续时间不短于10s）——>全红（持续时间不短于5s）——>预设置方式； 3) 信号机应能实现不少于6个相位控制，提供至少6个独立信号组输出； 4) 信号机支持48路（16组）可独立控制的信号灯输出； 5) 且具有至少16路绿信号冲突监测功能，保证信号灯运行安全； 6) 信号机应能设置10种以上控制方案； 7) 信号机支持交通检测器的接入功能，能接入视频、线圈、地磁、红外等检测器，接入的检测器数量不少于32个； 8) 信号机应能设置最小绿灯时间、最大绿灯时间，应能根据检测器的信号自动延长绿灯时间、直至达到最大绿灯时间； 9) 信号机提供≥2个EIA RS-232C（DB-9）和≥1个10/100以太网通信接口（RJ45），并支持同时通信； 10) 信号机支持倒计时功能，支持学习式全程倒计时及任意指定时间的脉冲式半程倒计时； 11) 信号机需具备对路口信息提示板的控制功能； 12) 信号机在配合检测器的条件下，可实现与人行闯红灯告警系统的对接； 13) 信号机至少应能连续记录3000条故障信息，记录采用循环覆盖的方式，应能对故障记录信息进行人工清除，能支持不小于15天的流量数据存储，且具备带有断电数据保持功能。 14）信号机软件符合GB/T20999-2007《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》国家标准、支持NTCIP协议，符合度99%以上； | 1 | 套 |
| 2 | 控制机柜及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 3 | 一体化立式信号灯 | 方形一体化立式信号灯，高4500，宽460（机动车灯面为左右两侧各为303满屏，黄灯内带通讯式倒计时器；人行信号灯为上双人，下双8通讯式倒计时器；带语音提示功能，杆身带文字显示屏，带请求申请按钮，杆身颜色黑色，包含预埋件及基础恢复。 | 2 | 套 |
| 4 | 人行信号灯线缆 | RVV6*1 | 360 | 米 |
| 5 | 人行道开挖及管路敷设 | 电缆护套管地埋敷设PE50*1；挖填土（石）方；土方类别综合考虑；人行道板恢复；土方回填；密实度敷设设计要求；废弃料外运，运距自行考虑 | 150 | 米 |
| 6 | 大窨井 | 600*600*600mm深埋式窨井 | 2 | 套 |
| 7 | 小窨井 | 400*400*400mm浅埋式窨井 | 6 | 套 |
| 8 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 9 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 2、电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能 支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 支持复合式线圈卡口抓拍功能（提供公安部出具的检验报告证明） 在处于拥堵车道，可对强行变道加塞的车辆进行检测捕获，图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的相关规定 护罩玻璃透光率≥99% 支持人行道未减速通行抓拍功能，在有人行横道区域，若车辆通过所有固定抓拍位置间的行驶时间均小于预设的通行时间阈值（各抓拍位置间的通行时间阈值可分别设置），可对行驶车辆进行抓拍（提供公安部出具的检验报告证明） 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作 可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% 支持黄标车检测功能，识别准确率≥50% 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% | 2 | 台 |
| 2 | 补光灯 | 灯组数量: 不小于24颗 峰值功率: >70W 防护等级： IP65 同步方式: 电平触发 、开关量 峰值光通量: 不小于3600Lm 频闪灯需具备故障检测及远程控制功能，符合《GA/T 1202-2014交通技术监控成像补光装置通用技术条件》并提供公安部检测报告 | 4 | 台 |
| 3 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 4 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5 | 200 | 米 |
| 5 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 200 | 米 |
| 6 | 电源线 | RVV4×1.5 | 200 | 米 |
| 7 | 控制线 | RVVP2×1 | 200 | 米 |
| 8 | 光纤熔接 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 9 | 系统调试 | 系统联网调试 | 1 | 项 |
| 10 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 11 | 施工附件 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |

3.1　中标人须确认本条所列范围，并提供细化清单。

### 4、特别声明

4.1　在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

## 第三章　技术资料及交付要求

1、中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段、安装调试阶段和运行维护阶段等三个方面。

2、技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

## 第四章  交货期限及要求

1、货物交货期限具体按下列规定执行：

1.1 交货期限在合同签订后 60 天内，由中标人负责送到采购人指定地点。

2、货物交货顺序要满足项目安装进度的要求。

3、备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

4、交货进度表的序号要与供货范围分项清单序号保持一致。

## 第五章　监造、检验、性能验收试验及要求

1、中标人应在本合同生效后一个月内，向采购人提供与本合同货物有关的监造、检验、性能验收试验标准。

2、中标人必须配合监造的要求，如采购人在谈判过程中提出监造、检验或性能验收试验要求的，供应商必须予以承诺，做好有关配合工作，并承担相关费用。

3、中标人应在工程竣工后，按规定提交有关竣工资料，其中电子警察系统必须提供省级质量技术监督部门出具的检验合格证书。

4、采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

## 第六章  付款方式及要求

本项目采取的付款方式为：

中标人向采购人交付产品设备，即把产品设备运到采购人指定地点后七个工作日内，采购人支付合同总金额的40%；施工和安装完毕后，经验收合格之日后七个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的50%；余合同价的10%作为质保金，三年质保期满后七个工作日内无息退还剩余10%。

## 第七章　售后服务及考核要求

1、质保要求

1.1  中标人需提供产品省级及以上质检部门的设备检测报告。

1.2　在质量保证期限内双方的权利和义务按第五部分规定执行。

1.3  本项目采购的设备质保三年，杆件移位等原系统利旧设备不包含在本项目质保内；

2、安装和调试要求

2.1　货物的安装和调试工作由中标人负责，并承担相关费用。

2.2　中标人应在合同签订后60天内完成货物的安装和调试工作；

3、维修服务要求

3.1　确保全年每天24小时设有报修传真电话，确保1小时内予以响应反馈，48小时内到达现场进行维修，72小时恢复正常运行；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

3.2　中标人须按下列第　1-5 条规定的要求，为采购人提供维修服务：

3.2.1　在采购人附近设置维修服务网点。

3.2.2　在　4  小时内为采购人提供上门维修服务。

3.2.3　在　24　小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物。

3.2.4　中标人须提供一名以上技术服务人员长期在驻地提供技术支持和维护。

3.2.5　中标人须在当地配备专门的维护车辆及登高车辆设备。

4、技术服务要求

4.1　中标人须派合格的现场服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

4.2　采购人要配合中标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给中标人提供方便。

5、培训服务要求

5.1　为使合同货物能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

5.2　培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

5.3　中标人为采购人培训人员提供货物、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

6、考核要求

因维护不到位等原因造成不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按200元/天/点，进行相应扣款。

- 第五部分 采购合同

合同编号：（2020）第　　号

签订日期：2020年　　月　　日

甲方：

乙方：

1　根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为FS2020087招标文件、中标人投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

2　产品规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

3　货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件采购需求和中标人的投标文件的规定执行。

4　交货期限及地点

4.1　交货期限：

4.2　交货地点：

4.3　其他约定：如甲方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知乙方交货，乙方必须按甲方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由乙方负责保管货物并另收保管费。

5　质量保证期限及要求

5.1　乙方提供的货物必须符合招标文件及中标人投标文件中规定的规格型号和技术性能。

5.2　质保期（即保修期）自　　　　　　之日起计算，共计为　　个月。

5.3　在质保期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题的，由乙方负责负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

5.4　其他约定：　　　  　　 　（如有）　　  　　　　　　　　　　。

6　售后服务及要求

6.1　根据招标文件第四部分及投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

6.1.1　安装和调试服务：乙方将在合同签订后　　天向甲方提供安装、调试方案及相关资料，并按有关标准在　　　　　　　　完成安装、调试工作。

6.1.2　维修服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.1.3　技术服务：

6.1.3.1　乙方应随货物向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

6.1.3.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。（如有）

6.1.4　培训服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。（如有）

6.2　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

6.3　乙方应对其所提供的货物及其内在的安装质量负全部责任。

7　验收方法

7.1　验收标准按招标文件及乙方提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

7.2　货物到达项目现场后　　天内，或安装、调试结束后　　天内，由甲方会同乙方及相关专业部门等单位共同参与验收。

8　付款方式

8.1　本项目采取的付款方式为：　　　　　　　　　　　　　　　　　。

9　履约保证金

9.1　在签订合同时，乙方需向甲方交纳合同总价　　%的履约保证金。

9.2　甲方接受乙方按招标文件规定，即以　　　　　　方式提交的履约保证金。

9.3　甲方将按招标文件规定向乙方无息退还履约保证金。

10　违约责任

10.1　甲方无正当理由拒收货物的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

10.2　甲方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由甲方按应付货款支付每天万分之　　的延期违约金。

10.3　乙方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求乙方赔偿的权利。

10.4　乙方未能及时交货或其它非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方支付迟交货物合同价每天万分之　　的误期赔偿费。

10.5　其他：　　　  　　　（如有）　　  　　　　　　　　　　。

11　售后服务及要求

11.1　售后服务期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.2　售后服务方式及响应时间：　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.3　售后服务期限内收费：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.4　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

12　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

13　本合同一式　　　 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别装订成册。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

（2）声明书；

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（5）前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

（6）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（7）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（9）提供住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质证书复印件并加盖公章。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声 明 书

绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

（3）投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

（4）技术响应及建议表（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）；

（6）产品参数；

（7）技术方案；

（8）项目供货及安装调试方案；

（9）施工方案；

（10）本地化服务；

（11）投标人综合实力；

（12）投标人业绩；

（13）投标方认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

（4）投标报价明细表（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（6）监狱企业证明文件(如有)。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（投标报价统一为人民币计价，包括人工成本费、管理费、税费、运费、规费、耗材费用：材料费、安装费、损耗费、挪移现有的场地器材及不可预见费、代理服务费等，所有费用包干使用。） |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

注：

1、只有小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受其优惠政策。

2、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果(查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章)。

## 附件十二：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 货物 名称 | 品牌、 规格型号 | 制造商名 称及产地 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（投标报价统一为人民币计价，包括人工成本费、管理费、税费、运费、规费、耗材费用：材料费、安装费、损耗费、挪移现有的场地器材及不可预见费、代理服务费等，所有费用包干使用。） |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称包括但不限于主机和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十三：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：