新昌技师学院原型制作集训基地建设

采购项目

项目编号:XCYF2023006

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：新昌技师学院（盖章）

采购代理机构：浙江越锋项目管理有限公司（盖章）

2023年9月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

新昌技师学院原型制作集训基地建设采购项目的招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；获取（下载）招标文件，并于 2023年9月27日 9:00 时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XCYF2023006

项目名称：新昌技师学院原型制作集训基地建设采购项目

预算金额（元）：6506100

最高限价（元）：6506100

采购需求：详见招标文件

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新昌技师学院原型制作集训基地建设采购项目的供应（包括软件、硬件、配件及辅材）、安装、调试、验收直至交付使用及售后服务等。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商为中小企业/小微企业或供应商为监狱企业或供应商为残疾人福利企业。

本项目（否）接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：/至 2023年9月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：  2023年9月27日9:00 时（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间： 2023年9月27日9:00时

开标地点（网址）：浙江越锋项目管理有限公司会议室，新昌县中国茶市E10幢1028号。通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：__/___

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新昌技师学院

地址：新昌县七星街道学苑路3号

传真：/

项目联系人（询问）：丁先生

项目联系方式（询问）： 0575-86230395

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0575-86333227 
   2.采购代理机构信息

名称：浙江越锋项目管理有限公司

地址：新昌县中国茶市E10幢1028号

传真：0575-86665950

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0575-86665950

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：0575-86665950

3.同级政府采购监督管理部门

名称：新昌县财政局

地址：新昌县鼓山中路118号

传真：/

联系人 ：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的新昌技师学院原型制作集训基地建设采购项目供应（包括软件、硬件、配件及辅材）、运输、保管、安装、调试、验收、检测、培训及售后服务等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：新昌技师学院原型制作集训基地建设采购项目 （2）所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）行业划分明确项目所属行业。 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 无 |
| 8 | 演示 | 需要演示(U盘视频演示） 注：（1）投标单位将演示视频相关内容以U盘的方式于投标截止时间前邮寄/快递至浙江越锋项目管理有限公司（新昌县中国茶市E10幢1028号）。 联系人：张工；联系电话：13732466821。 （2）邮寄/快递以招标人收到的时间为准，逾期的邮寄/快递将被拒收，请各投标人合理安排时间，因投标人原因引起的后果招标人概不负责。 （3）邮件内写明招标人名称、项目编号、项目名称、投标人名称、投标截止时间，加盖投标人公章。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 本项目代理服务费由中标供应商支付，参照国家发改委【2011】534号文件执行，专家评审费按实际产生支付，在领取中标通知书前付清。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 免收履约保证金 |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后0.5小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权委托书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；

11.1.4 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）；

11.1.5中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

如投标人为无独立法人资格的分公司，招标文件中涉及的“法定代表人”的相关事宜均指分公司负责人。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在0.5小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

- 九、履约验收

27.履约验收

27.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

27.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

27.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

27.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

27.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

一、特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

- 招标项目内容

新昌技师学院原型制作集训基地建设建设清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业设计协同创新平台 | 详见下表 | 1 | 套 |
| 2 | 数字化设计与制造技术平台 |  | 1 | 套 |
| 3 | 三维数据采集检测仪 |  | 6 | 台 |
| 4 | 工业级快速制造机 |  | 4 | 台 |
| 5 | 原型制作大赛训练与教学资源包 |  | 1 | 套 |
| 6 | 原型产品设计制作服务管控系统 |  | 49 | 节点 |
| 7 | 树脂三维成型机 |  | 8 | 台 |
| 8 | 熔融沉积成型机 |  | 16 | 台 |
| 9 | 工学一体化课程开发 |  | 3 | 门 |
| 10 | 教材出版 |  | 3 | 门 |
| 11 | 产品设计终端 |  | 49 | 台 |
| 12 | 逆向设计终端 |  | 6 | 台 |
| 13 | 清洗设备 |  | 4 | 台 |
| 14 | 固化设备 |  | 4 | 台 |
| 15 | 原型项目竞赛训练耗材 |  | 1 | 批 |
| 16 | 数控训练工具耗材 |  | 1 | 批 |
| 17 | 工具包 |  | 15 | 套 |
| 18 | 设计桌椅 |  | 48 | 套 |
| 19 | 教师工作台 |  | 1 | 套 |
| 20 | 检测逆向设计桌椅 |  | 6 | 套 |
| 21 | 工作台 |  | 12 | 张 |
| 22 | 装调工作台 |  | 6 | 张 |
| 23 | 作品展示柜 |  | 1 | 套 |
| 24 | 场地改造 |  | 1 | 项 |
| 25 | 网络布线 |  | 1 | 项 |
| 26 | 文化建设 |  | 1 | 项 |

# 技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业设计协同创新平台 | 1 | 套 | 工业设计协同创新平台包括工业设计协同知识库模块、数字化触觉草绘设计模块、数据采集检测模块、快速成型模块等，模块之间相互支撑、相互协同，形成一个统一整体； 工业设计协同知识库模块作为平台的知识与数据协同管理模块，要求能与数字化触觉草绘设计模块、数据采集检测模块、快速成型模块之间进行数据交互与协同，应用数字化触觉草绘设计模块、数据采集检测模块、快速成型模块工作时能调用工业设计协同知识库模块的数据知识，生成的数据能接入到工业设计协同知识库模块中进行协同管理。 一、工业设计协同知识库模块 包含知识库管理、数据集成、产品管理、流程管理、智能工作台、物料管理、用户管理等多个子模块。 1.识库管理 1）知识库管理：管理各部门及各种类型的图文档资料，实现图文档资料的集中管理、方便共享；文档库分为文档工作区、文档归档区、文档发布区，根据资料受控状态进行分区管理，形成规范的知识库，有效沉淀的图文档资料。图文档根据状态自动分区管理，文档库分为工作区、归档区、发布区、废止区 2）图文档浏览；支持直接浏览200多种文件格式的文件，包括主流的CAD数据及办公软件数据，图纸可以圈阅；自主知识产权开发的浏览器当前支持DWG及办公文件。 3）数据检索：高效的检索引擎帮助用户在知识库中快速查找所需图文档资料，提高便捷检索及高级检索，用户可自定义检索条件，保存历史检索条件。 4）权限管理：按照组织架构来管理部门及用户，管理用户的账户、密码及联系信息、可设置直接主管信息；细粒度的权限和授权管理，控制对象的浏览、修改、新增、删除、发布/重发布、归档、变更、导出、打印、工作流及授权等权限。 ★5）打印管理：实现图纸文档并发打印和批量打印问题。在打印过程中快速搜索、收集需打印图文档，详细记录打印信息，并且提供各种统计报表和日志，提供软件界面截图并加盖厂家公章。 ★6）交流平台：包括内部即时通讯、通讯录、邮箱、新闻公告、工作流程（电子审批）、收发管理、考勤、报告、任务、文档管理等常用功能模块，提供软件界面截图并加盖厂家公章； 2.数据集成 1）设计软件集成：具有各种主流CAD软件集成接口，可以集成Pro/ENGINEER、Solidworks、UG、SolidEdge、Inventor、CATIA等三维软件；二维CAD系统包括AutoCAD、CAXA电子图板、中望CAD。 2）EXCEL集成； 3）数据采集集成：可以导入并集中管理采集模块产生的数据。 4）草绘数据集成：可以导入并集中管理草绘模块产生的数据。 3.产品管理 1）产品库管理：组织管理产品系列，建立产品库，实现产品BOM的结构化管理。 2）产品结构管理：分为如下物料：结构类物料（主要按照装配关系来组织BOM）、电子类物料（主要按照功能模块来组织BOM），包装物料（按物料组织单层BOM）。 3）BOM表管理：可通过新创建、零部件库中选取、从CAD中直接导入、从已有的产品结构中选取生成产品结构；各类BOM表的快速汇总与输出。 4）改型设计：提供基于标准产品的快速改型变形设计模式，提高协同设计水平及设计质量的控制；支持产品子结构、零部件子结构的复制/粘贴、任意拖动等可视化操作。 ★4.流程管理 1）流程定义：自定义及维护各类业务流程模板，实现业务流程的标准化及模板化，提供软件界面截图并加盖厂家公章。 2）流程监控：自动推送各类业务流程，详细监控各种状态流程，可以查看流程的每个过程执行情况。 3）流程统计：汇总统计各种流程信息，可将统计信息导出EXCEL，辅助管理决策。 4）邮件系统：通过内部传输文件，一是控制版本随意产生，二是实现文件秒传输。 5.智能工作台 1）支持任务接收和任务提交； 2）工作提醒; 3）收发管理; 3）交流平台; 4）打印管理。 6.物料管理 1）物料库管理：分类管理标准件、通用件、零部件、元器件库及相关成品、半成品、原材料等物料库。 2）物料与文档的关联管理：产品、零件等物料与相关技术资料（2D/3D图纸、工艺、品质体系文件等）关联管理，方便查询。 3）零部件的借用关系管理：自动维护和管理图纸、零部件借用关系。 4）物料的快速查找； 5）物料的生命周期管理：实现产品、零部件从创建、审核、归档、发布、变更、废止等生命周期管理，清晰标识和管理产品及零部件状态，可通过权限或流程严格控制产品或零部件状态的改变，支持BOM的权限控制、版本控制及审签。 7.用户管理 1）用户刷卡登录； 2）实现用户权限控制； 3）系统可基于互联网远程登录，实现异地同时使用同一套系统，也可以基于同一个局域网登录访问。 8. 系统并发节点数：6节点。 ★9.具有国家版权局颁发的“工业设计协同创新软件”计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 ★10.通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。 ★11.满足全国工业设计职业技能大赛-灯具设计师（工业设计）赛项工业设计协同知识库模块技术要求，提供相关证明材料。 二、数字化触觉草绘设计模块 1.高清液晶显示屏，按压无水波纹，16:9宽屏面板； 2.显示技术：IPS；显示分辨率不低于1920*1080； 3.8192级高压感，高倍速敏感； 4.读取速度不低于266点/秒，无卡顿不延迟； 5.智能芯片设计，自动修复不流畅抖动线条； 6.兼容WINDOWS系统，MAC系统，支持photoshop、SAI、Painter等软件； 7.精确度不低于±0.6mm； 8.显示区域不低于256.32 x 144.18mm 9.读取分别率，每英寸可读取不低于4500像素； 10.实时控制特殊笔刷侧缝运笔角度，笔倾倒侧产生渐变，越倾斜渐变范围越大； 11.178°全视角，无论是垂直与水平方向透过任何角度观看，都能呈现清晰亮丽的画面，颜色无色差； 12.5080手写分辨率，等距排列线细密，笔尖光标定位准确，不偏移线条/13、IPS高清屏，还原真色彩，宽广的色域，过渡平顺自然； 13.多角度可调节支架，只需前后折叠即可调整角度； 14.跨平台多系统兼容MAC和PC，无缝兼容计算机配置。 ★15.满足全国工业设计职业技能大赛-灯具设计师（工业设计）赛项数字化触觉草绘设计模块技术要求，提供相关证明材料。 三、数据采集检测模块 1.采用蓝光光栅，光栅投射器具有128条物理光栅，可以在复杂光环境下进行扫描； 2.采用高亮度LED冷光源，发热小，扫描精度稳定性高；采用低畸变镜头，扫描精度得到进一步提高；长时间不操作，自动切换到休眠模式，光栅投射器自动关闭投射，延长使用寿命； 3.基于多线程的高效运算和CUDA并行计算，单次光栅投射时间最快<1.5秒； ★4.双目相机，单个相机≥200万像素分辨率； 5.单幅扫描涵盖范围200mm×160mm±5%，扫描尺寸：200-1200mm±5%； 6.分辨率：最高单幅精度0.02mm；扫描分辨率可以实时调整，既可以在扫描之前设置分辨率，也可以在扫描过程中实时调整扫描分辨率； 7.扫描速度：单幅扫描时间≤0.5s，扫描小型的零部件，仅需几分钟； 8.输出格式：asc、ply、obj、stl； 9.软件及扫描仪的使用授权集成在扫描仪设备中，扫描仪连接电脑即可使用，使用及管理方便； 10.具有多种拼接方式：特征拼接、自动转台、标点拼接； 11.无需贴标记点，系统可根据扫描零件的特征全自动拼接，大大节省操作时间； 12.扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度； 13.自动拼接转盘：转台承重≥5Kg，转台直径≥250mm，扫描软件可控制转盘旋转速度，进行自动扫描拼接； 14.全铝合金机身，刚性强； 15.设备主机轻便易携带，尺寸：338(W)*240(L)*140(H)±5%； 16.扫描软件功能： 1）具有多曝光功能，可以单独设置每个镜头的曝光时间和曝光强度，针对不同颜色的工件，可实现曝光时间自动调整； 2）具有8步相移扫描解码，扫描动态范围更广，弱反光件无需喷粉都可扫出数据； ★3）可设置校正板方格大小，校正时投影图形可以选择亮、条纹、对焦、十字线、散斑等多种模式，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章； 4）扫描软件具备新建工程、打开扫描、导入文件等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、点云格式和三角网格面格式； 5）可以直接在扫描软件上对STL数据进行简化、细化和去除特征等操作； 6）具有多种扫描数据对齐方式，包括特征对齐、快速移动、近点对齐、标志点对齐、精细对齐、全局对齐等，提供一键对齐功能，快速实现数据对齐；提供标志点误差控制、点云全局误差控制两种高精度对齐误差控制方式，提高对齐精度； 7）具有点云降噪功能，提供点云降噪三种优化模式；具有封闭融合、非封闭融合、非封闭大型点云融合三种数据融合方式；提供拟合精简、快速精简两种简化曲面算法，可以按照文件大小精简、按照文件百分比精简，实现点云数据精简，控制扫描文件大小。提供软件界面截图，加盖生产厂家公章； ★8）具有多种曲面工具，包括平滑曲面、腐蚀边沿、删除小物体、精简曲面、缩放曲面、曲面降噪等、网格修复、网格补洞等，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章； 9）具有一键校正功能，可实现旋转台和扫描仪一键校正，大大提高校正速度. ★17.扫描软件集成嵌入启动检测软件，在扫描软件里可以一键打开检测软件,并可后台设置检测软件打开路径，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章； ★18.扫描软件菜单集成工业设计协同知识库软件，在扫描软件可以登录工业设计协同知识库软件，将扫描后的文件在线存入工业设计协同知识库，也可在线读取工业设计协同知识库里的文件，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章。 ★19.满足全国工业设计职业技能大赛-灯具设计师（工业设计）赛项数据采集检测模块技术要求，提供相关证明材料。 ★20.三维逆向扫描系统获有国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 ★21.三维逆向扫描系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。 ★22.非生产厂家投标的，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。 四、快速成型模块 1.技术类型：工业级立体光固化成型； 2.成型尺寸：300mm(X)×170mm(Y)×400mm(Z)±5%； 3.分层厚度：0.02-0.2mm； 4.光固化主板：处理器：ARM STM32F4，电机驱动芯片：Trinamic TMC2209（静音驱动），外形尺寸：125*90*22mm±5； 5.屏幕分辨率（X*Y）：3840*2160； 6.打印精度：0.05mm； 7.打印速度：60mm/h（最高速度）； 8.固定波长：405nm； 9.丝杆：滚珠丝杆； 10.打印方式：脱机； 11.福马轮：4个； 12.一体式固化箱：和3D打印机融为一体，不能是单独一个物品，固化尺寸:330*330*400mm±5%；LED光源波长：405nm；固化方式：转盘旋转固化6秒/圈；光源功率：50W；使用温度：0-30℃；控制时间：0-60分钟； 13.升降系统：重复定位精度±0.01mm，Z轴伺服电机,进口高精度限位传感器； 14.打印材料：光敏树脂；树脂槽容积：2.5L； 15.整机高强度合金，三门结构，提供一个打印成型仓、紫外线固化仓和耗材储物仓； 16.外形尺寸（L*W*H）：800*600*1500MM±5%。 17.打印切片软件： 1）切片软件具有3种支撑模式选用，细支撑、中支撑、粗支撑，且每种支撑模式下可单独调节支撑顶部、中部、底部、底阀的数值大小； 2）自动加支撑前可调节交叉宽度、交错起始高度、密度、角度数值；自动加完支撑后可对支撑进行编辑、删除； ★3）配套切片软件具备截屏、屏幕录制、水印添加、复制、自动布局、镂空、挖洞、以及模型修复功能；提供软件界面截图并加盖公章； 4）可输入树脂密度和每升价格，在切片完成后自动估算零件的体积、重量、价格、打印时间； ★5）具有多项打印设置参数，包括层厚、底层数、曝光时间、底层曝光时间、过渡层数、过渡类型、过渡层间隔时间差、打印过程等待模型、灯灭延迟、底层灯灭延迟、底层抬升距离、抬升距离、底层回程距离、回程距离、底层抬升速度、抬升速度、底层回程速度、回程速度等，方便针对模型设置打印参数；提供软件界面截图并加盖公章； 6）具有高级打印设置功能，可调节光强、底层光强，可开启抗锯齿、公差补偿、底部公差补偿和打印时间补偿。 ★18.具有国家版权局颁发的“3D打印控制系统”计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 ★19.3D打印控制系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。 ★20.满足全国工业设计职业技能大赛-灯具设计师（工业设计）赛项快速成型模块技术要求，提供相关证明材料。 |
| 2 | 数字化设计与制造技术平台 | 1 | 套 | 技术平台具有系统性、集成性，能完成产品设计调研、概念设计、逆向设计、设计数据管理、原型制造等任务，技术平台包括产品全生命周期管理系统、数字化创意手绘屏、光学扫描测量系统、立体光固化成型机、后处理工作台等模块，模块之间相互支撑、相互协同，形成一个统一整体。 1.产品全生命周期管理系统（PLM） 1.1三层体系结构，技术，面向对象的SOA技术和组件化的组织形式；动态建模，自定义的客户化定制，完全自定义数据模型、流程模型、组织模型及资源模型。 1.2支持分布式电子仓，实现异地电子仓数据同步、多语言（简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文、德文）、多时区、多区域，多数据库运用。 1.3基于大型数据库、支持海量用户和存储(（并发数>2000、数据量>500TB）。 1.4完全兼容Windows7/10/11，server2003/2008/2012/2016操作系统；完全兼容Windows sqlserver2003/2005/2008/2012/2014/2016/2017数据库。 1.5设计软件集成：具有各种主流CAD软件集成接口，可以集成Pro/ENGINEER、Solidworks、UG、SolidEdge、Inventor、CATIA等三维软件；二维CAD系统包括AutoCAD、CAXA电子图板、中望CAD。 1.6 EXCEL集成:可以导入EXCEL清单，提取信息，自动生成产品结构树. 1.7数据采集集成：可以导入并集中管理光学扫描测量系统产生的数据。 1.8草绘屏数据集成：可以导入并集中管理数字化创意手绘屏产生的数据。 1.9可与主流ERP系统集成，物料库同步，系统直接导出产品BOM并发布至ERP，支持SAP、赛捷、金碟、用友、鼎捷、速达、正航、天思天心、管家婆、傲鹏、东信达主流ERP软件。 1.10智能工作台 1）工作提醒：工作邮件、业务流程、工作计划、未完成的图文档（检出文件列表）、新闻公告首页集中提醒，工作一目了然，整齐的工作桌面，及时的任务提醒。 2）邮件系统：集成式邮件系统，可作为公司内部邮件系统，也可跟公司的邮件系统集成，不能上网的电脑也可根据授权设置收发外部邮件；通过内部传输文件，一是控制版本随意产生，二是实现文件秒传输。 3）收发管理：发布回收图纸实现系统管理，文控管理的重要支持模块。 4）工作日历：工作日历可提醒员工日常工作计划，主管可以查看员工工作安排。 5）新闻公告：单位内部日常公告、通知发布管理平台。 6）个人文档管理：未分类的及私人文件管理区，可共享给其他用户。 ★7）交流平台：包括即时通讯、通讯录、邮箱、新闻公告、工作流程、报告、任务、文档管理等常用功能模块，提供软件界面截图并加盖厂家公章。 1.11图文档全生命周期管理 1）文档管理：管理各部门及各种类型的图文档资料，实现图文档资料的集中管理、方便共享；图文档根据状态自动分区管理，文档库分为文档工作区、文档归档区、文档发布区，根据资料受控状态进行分区管理，形成规范的知识库； 2）图文档浏览；支持直接浏览200多种文件格式的文件，包括主流的CAD数据及办公软件数据，图纸可以圈阅；自主知识产权开发的浏览器当前支持DWG及办公文件。 3）数据检索：高效的检索引擎帮助用户在知识库中快速查找所需图文档资料，提高便捷检索及高级检索，用户可自定义检索条件，保存历史检索条件。 4）权限管理：按照组织架构来管理部门及用户，管理用户的账户、密码及联系信息、可设置直接主管信息；细粒度的权限和授权管理，控制对象的浏览、修改、新增、删除、发布/重发布、归档、变更、导出、打印、工作流及授权等权限。 5）打印管理：实现图纸文档并发打印和批量打印问题。在打印过程中快速搜索、收集需打印图文档，详细记录打印信息，并且提供各种统计报表和日志，提供软件界面截图并加盖厂家公章。 6）图文档的生命周期管理: 实现文档从创建、归档、发布、变更、废止、回收等生命周期管理，清晰标识图文档状态，可通过权限或流程严格控制图文档状态的改变。 7）图文档打印水印控制: 图文档输出打印时自动添加水印，标识文档状态、版本情况，帮助识别文档的合法合规性。 1.12产品结构管理 1）产品树管理：组织管理产品系列，建立产品库，实现产品BOM的结构化管理。 2）产品结构管理：分为如下物料：结构类物料（主要按照装配关系来组织BOM）、电子类物料（主要按照功能模块来组织BOM），包装物料（按物料组织单层BOM）。 3）BOM表管理：可通过新创建、零部件库中选取、从CAD中直接导入、从已有的产品结构中选取生成产品结构；在系统中定义汇总表报格式，快速汇总产品明细表、产品分类报表（自制件、外购件、国标件等汇总表），支持BOM结构与Excel表的导入导出，大大提高BOM汇总和输出效率。 4）改型设计：产品结构BOM可通过新创建、零部件库中选取、从CAD中直接导入、从已有的产品结构中选取生成产品结构；支持产品子结构、零部件子结构的复制/粘贴、任意拖动等可视化操作；支持产品BOM权限控制、BOM审签。提供基于标准产品的快速改型变形设计模式，提高协同设计水平及设计质量的控制。 5）BOM差异分析：实现BOM的比较功能，可按产品、零部件进行比较，并列出差异。 1.13流程管理 ★1）流程定义：自定义及维护各类业务流程模板，实现业务流程的标准化及模板化，提供软件界面截图并加盖厂家公章。 2）流程统计：汇总统计各种流程信息，可将统计信息导出EXCEL，辅助管理决策。 1.14编码管理 1）编码器管理：自定义各种编码规则，生成各种编码器，并可以设置自动关联编码对象（不同的图文档类型）。 2)编码器的编制、应用具有权限控制。 1.15权限管理 1）组织架构及用户管理：按照组织架构来管理部门及用户，管理用户的账户、密码及联系信息及相关人员简历、可设置直接主管信息。 2）角色管理：设置及管理用户角色，设置不同的角色拥有不同的权限，一个用户可以拥有一个或多个角色，工作流程中可设置流程角色。 3）岗位管理：可设置岗位，岗位是指相同角色的用户组，可按岗位进行权限管理。 4）授权管理：细粒度的权限和授权管理，控制对象的浏览、修改、新增、删除、发布/重发布、归档、变更、导出、打印、工作流及授权等权限。 1.16物料管理 1）物料库管理：分类管理标准件、通用件、零部件、元器件库及相关成品、半成品、原材料等物料库。 2）物料与文档的关联管理：产品、零件等物料与相关技术资料（2D/3D图纸、工艺、品质体系文件等）关联管理，方便查询。 3）零部件的借用关系管理：自动维护和管理图纸、零部件借用关系。 4）物料的快速查找； 5）物料的生命周期管理：实现产品、零部件从创建、审核、归档、发布、变更、废止等生命周期管理，清晰标识和管理产品及零部件状态，可通过权限或流程严格控制产品或零部件状态的改变，支持BOM的权限控制、版本控制及审签。 1.17表单管理 1）表单模板管理：自定义及维护各类业务表单模板，实现业务表单的标准化及模板化；选用模板创建业务表单，实现业务表单的电子审批。 2）表单与流程关联：表单与流程绑定可实现业务流转，并且流程可与表单单元格自动关联，实现表单单元格的流程权限控制和电子签章。 3）表单查询与统计：自定义表单查询界面，实现对表单信息及表单内容的查询与统计。 1.18系统并发节点数：6节点。 ★1.19通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。 ★1.20具有国家版权局颁发的“产品全生命周期管理系统”计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 2.数字化创意手绘屏 2.1跨平台多系统兼容MAC和PC，支持photoshop、SAI、Painter等软件； 2.2高清液晶显示屏，按压无水波纹，16:9宽屏面板；IPS显示技术，显示分辨率不低于1920*1080； 2.3不低于8192级高压感，高倍速敏感；读取速度不低于266点/秒，无卡顿不延迟； 2.4智能芯片设计，自动修复不流畅抖动线条； 2.5精确度不低于±0.6mm； 2.6显示区域不低于256.32 x 144.18mm 2.7读取分别率，每英寸可读取不低于4500像素； 2.8实时控制特殊笔刷侧缝运笔角度，笔倾倒侧产生渐变，越倾斜渐变范围越大； 2.9 178°全视角，无论是垂直与水平方向透过任何角度观看，都能呈现清晰亮丽的画面，颜色无色差；多角度可调节支架，只需前后折叠即可调整角度； 2.10 5080手写分辨率，等距排列线细密，笔尖光标定位准确，不偏移线条/13、IPS高清屏，还原真色彩，宽广的色域，过渡平顺自然。 3.光学扫描测量系统 3.1采用蓝光光栅，光栅投射器具有128条物理光栅； 3.2单面测量范围:≥300×200mm²； 3.3测量精度最高可达0.02mm； 3.4扫描速度：单幅扫描时间≤1s； 3.5采样点距：≥0.12mm； ★3.6高速、高精密工业级相机2个，单个相机≥500万像素分辨率； 3.7输出格式：ASC，STL，PLY，OBJ； 3.8拼接方式：特征拼接、自动转台、标点拼接； 3.9可生成密集的点云数据，即使是复杂表面，数据捕捉也清晰表达；软件可以选择特征全自动拼接，可以不用标记点； 3.10扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度； 3.11可通过点云密度选择来控制扫描文件的大小，根据细节需求，组合扫描不同的部位； 3.12扫描软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、点云格式和三角网格面格式； 3.13三维数据自动生成STL三角网格面，可以直接在扫描软件上对STL数据进行简化、细化和去除特征操作； 3.14自动拼接转盘：转台承重≥5Kg，转台直径≥250mm，扫描软件可控制转盘旋转速度，进行自动扫描拼接； 3.15铝合金机身，刚性强； ★3.16扫描软件菜单集成产品全生命周期管理系统，在扫描软件可以登录产品全生命周期管理系统，将扫描后的文件在线存入产品全生命周期管理系统，也可在线读取产品全生命周期管理系统的文件，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章。 ★3.17扫描软件集成嵌入启动检测软件，在扫描软件里可以一键打开检测软件,并可后台设置检测软件打开路径，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章； ★3.18扫描软件通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。 3.19具有国家版权局颁发的“三维逆向扫描系统”计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 ★3.20非生产厂家投标的，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。 3.21配套数字化教学资源 3.21.1提供包含以下教学内容的ppt，必须满足实际教学需求，提供每个教学任务ppt不少于9个页面的截图： 3.21.1.1教学任务一：三维扫描背景与原理； 3.21.1.2教学任务二：扫描仪设备介绍； 3.21.1.3教学任务三：扫描仪安装以及校准； 3.21.1.4教学任务四：案例分析扫描； 3.21.1.5教学任务五：点云处理以及曲面工具应用； 3.21.1.6教学任务六：GOM的介绍及对齐； 3.21.1.7教学任务七：形位公差介绍及检测； 3.21.1.8教学任务八：曲面检测以及检测报告输出； 3.21.1.9教学任务九：综合案例介绍。 ★3.21.2提供包含以下教学内容的教学微课，必须满足实际教学需求，提供每个微课不少于9个画面的截图： 3.21.2.1微课一：对齐方式与数据融合 3.21.2.2微课二：三维扫描的校正过程 3.21.2.3微课三：曲面工具应用 3.21.2.4微课四：三维检测 3.21.2.5微课五：扫描实例①方体类模型 3.21.2.6微课六：扫描示例②曲面类模型。 4.立体光固化成型机 4.1技术类型：工业级立体光固化成型。 4.2成型尺寸：≥350mm(X)×200mm(Y)×400mm(Z)±5%。 4.3外形尺寸（L*W*H）：700*550*1370MM±5%。 4.4分层厚度：0.02-0.2mm。 4.5打印速度：50mm/H（最高速度）。 4.6固定波长：405nm。 4.7打印方式：SD卡、U盘。 4.8福马轮：4个。 4.9一体式固化箱：和3D打印机融为一体，固化尺寸:≥600*450*400mm±5%；LED光源波长：405nm；光源功率：100W。 4.10打印材料：光敏树脂，树脂槽容积：2L。 ★4.11具有国家版权局颁发的“3D打印控制系统”计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 ★4.12 3D打印控制系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。 ★5.满足全国工业设计职业技能大赛-玩具设计师（数字化设计与）赛项数字化设计与制造技术平台技术要求，提供相关证明材料。 |
| 3 | 三维数据采集检测仪 | 6 | 台 | 1、采用蓝光光栅，可以在复杂光环境下进行扫描； 2、采用高亮度LED 冷光源，寿命大大延长，发热小，扫描精度稳定性高；采用低畸变镜头，扫描精度得到进一步提高；长时间不操作，镜头会自动切换到休眠模式，延长镜头使用寿命； 3、扫描速度：单幅扫描时间小于0.5秒，扫描小型的零部件，仅需几分钟； 4、可生成密集的点云数据，即使是复杂表面，数据捕捉也清晰表达；软件可以选择特征全自动拼接，可以不用标记点，大大节省了操作时间； 5、扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度； 6、可通过点云密度选择来控制扫描文件的大小，根据细节需求，组合扫描不同的部位； 7、拼接方式：特征拼接、自动转台、标点拼接； 8、分辨率：最高单幅精度0.02mm；扫描分辨率可以实时调整，既可以在扫描之前设置分辨率，也可以在扫描过程中实时调整扫描分辨率； 9、输出格式：ASC，STL，PLY，OBJ； ★10、双目相机，单个相机≥150万像素分辨率； 11、单幅扫描涵盖范围200mm×160mm±5%，扫描尺寸：200-1200mm±5% 12、自动拼接转盘：转台承重≥5Kg，转台直径250mm，扫描软件可控制转盘旋转速度，进行自动扫描拼接； 13、全铝合金机身，刚性强； 14、设备主机轻便易携带，尺寸：338(W)*240(L)*140(H)±5% 15、扫描软件功能： 1）具有多曝光功能，可以单独设置每个镜头的曝光时间和曝光强度，针对不同颜色的工件，可实现曝光时间自动调整； 2）具有8步相移扫描解码，扫描动态范围更广，弱反光件无需喷粉都可扫出数据； 3）可设置校正板方格大小，校正时投影图形可以选择亮、条纹、对焦、十字线、散斑等多种模式； 4）扫描软件具备新建工程、打开扫描、导入文件等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、点云格式和三角网格面格式； 5）可以直接在扫描软件上对STL数据进行简化、细化和去除特征等操作； 6）具有多种扫描数据对齐方式，包括特征对齐、快速移动、近点对齐、标志点对齐、精细对齐、全局对齐等，提供一键对齐功能，快速实现数据对齐；提供标志点误差控制、点云全局误差控制两种高精度对齐误差控制方式，提高对齐精度； 7）具有点云降噪功能，提供点云降噪三种优化模式；具有封闭融合、非封闭融合、非封闭大型点云融合三种数据融合方式；提供拟合精简、快速精简两种简化曲面算法，可以按照文件大小精简、按照文件百分比精简，实现点云数据精简，控制扫描文件大小； 8）具有多种曲面工具，包括平滑曲面、腐蚀边沿、删除小物体、精简曲面、缩放曲面、曲面降噪等、网格修复、网格补洞等； 9）扫描软件集成嵌入启动检测软件，在扫描软件里可以一键打开检测软件,并可后台设置检测软件打开路径，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章； ★10）扫描软件菜单集成工业设计协同知识库软件，在扫描软件可以登录工业设计协同知识库软件，将扫描后的文件在线存入工业设计协同知识库，也可在线读取工业设计协同知识库里的文件，提供软件界面截图，加盖生产厂家公章。 16、投标人所投产品生产厂家为世界技能大赛全国选拔赛、全国工业设计职业技能大赛、全国数控技能大赛、全国智能制造应用技术技能大赛技术支持企业，提供相关证明材料。 ★17、非生产厂家投标的，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。 |
| 4 | 工业级快速制造机 | 4 | 台 | 1.技术类型：工业级立体光固化成型； 2.成型尺寸：300mm(X)×170mm(Y)×400mm(Z)±5%； 3.分层厚度：0.02-0.2mm； 4.光固化主板：处理器：ARM STM32F4，电机驱动芯片：Trinamic TMC2209（静音驱动），外形尺寸：125*90*22mm±5； 5.屏幕分辨率（X*Y）：3840*2160； 6.打印精度：0.05mm； 7.打印速度：70mm/h（最高速度）； 8.固定波长：405nm； 9.丝杆：滚珠丝杆； 10.打印方式：脱机； 11.福马轮：4个； 12.一体式固化箱：和3D打印机融为一体，不能是单独一个物品，固化尺寸:330*330*400mm±5%；LED光源波长：405nm；固化方式：转盘旋转固化6秒/圈；光源功率：50W；使用温度：0-30℃；控制时间：0-60分钟； 13.升降系统：重复定位精度±0.01mm，Z轴伺服电机,进口高精度限位传感器； 14.打印材料：光敏树脂；树脂槽容积：2.5L； 15.整机高强度合金，三门结构，提供一个打印成型仓、紫外线固化仓和耗材储物仓； 16.外形尺寸（L*W*H）：800*600*1500MM±5%。 17.打印切片软件： 1）切片软件具有3种支撑模式选用，细支撑、中支撑、粗支撑，且每种支撑模式下可单独调节支撑顶部、中部、底部、底阀的数值大小； 2）自动加支撑前可调节交叉宽度、交错起始高度、密度、角度数值；自动加完支撑后可对支撑进行编辑、删除； 3）配套切片软件具备截屏、屏幕录制、水印添加、复制、自动布局、镂空、挖洞、以及模型修复功能； 4）可输入树脂密度和每升价格，在切片完成后自动估算零件的体积、重量、价格、打印时间； 5）具有多项打印设置参数，包括层厚、底层数、曝光时间、底层曝光时间、过渡层数、过渡类型、过渡层间隔时间差、打印过程等待模型、灯灭延迟、底层灯灭延迟、底层抬升距离、抬升距离、底层回程距离、回程距离、底层抬升速度、抬升速度、底层回程速度、回程速度等，方便针对模型设置打印参数； 6）具有高级打印设置功能，可调节光强、底层光强，可开启抗锯齿、公差补偿、底部公差补偿和打印时间补偿。 ★17.具有国家版权局颁发的“3D打印控制系统”计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章. ★18.3D打印控制系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。 ★19.满足第二届全国工业设计职业技能大赛灯具设计师（工业设计）赛项3D打印机要求，提供相关证明材料。 ★20.非生产厂家投标的，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。 |
| 5 | 原型制作大赛训练与教学资源包 | 1 | 套 | 一、大赛训练与教学系统1套： 1、课件资源管理： 1）资源展现管理：资源可以按照媒体类型、分类信息，显示教学资源库的列表内容，显示内容包括缩略图、资源名称、资源类型等； 2）资源建设管理：基于WEB的应用模式，使教学资源制作、管理，信息发布、教学交流、资源共享与交流都能在网上进行。 2、网络交互视频/资源在线播放： 1）数据智能备份处理：提供强大的数据自动备份功能，并可通过后台灵活设定； 2）资源在线播放：对音频、视频、文本、word、excel、ppt、pdf等文件，可转换为流媒体数据格式，支持在线预览，缓解网络传输压力。 3、课程交流讨论答疑： 1）实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块； 2）讨论功能：用户可以直接在系统首页上发表观点，也可以在某个特定的讨论组里面发布信息，而其他用户则可以对该话题进行不限层级的回复和点赞分享，收藏； ★3）搜索功能：用户在输入特定的关键词之后，系统需要精准的将与其相关联的内容全部筛选出来。（要求提供软件系统界面截图并加盖厂家公章）； 4）问题和回答管理：系统后台可进行问题添加、审核、删除、关注等操作，可对回答进行审核、删除等。 4、作业布置/提交/检查： 1）实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块。 2）用户管理：用户角色至少分为管理员、老师与学生几种，系统要提供定制的模板，把用户数据批量地录入系统，减轻管理员的工作量； 3）作业管理：系统针对作业管理，建立从作业发布到作业收集，再到作业批改的完整流程。 4）数据分析。系统必须支持过程和整体数据分析，老师可以轻松查询某个学生在某个阶段内的整体作业情况数据统计及细节分析。 5）作业成绩统计：可根据作业的开始时间和结束时间统计到指定学生的作业成绩。 5、在线自测： 1）实现学习系统各模块之间的数据互通，同一个账号登录各模块。 2）出题便捷化。老师可以把以往的所有试题，一次性录入在系统指定的模板里，并向系统一次性导入，试题可得到永存。 3）出卷多样化。系统有随机组卷和手动组卷两种出题方式，教师可根据自己工作实际情况进行选择。 4）统计多样化。系统有学生测试统计、错题统计、试题类型数量统计等功能，让教师可随时了解学生知识点掌握情况，分析试题难易度，组织管理试题。 5）提高测试率，增加自我评定。学生可以随时对某个章节或者某个知识点进行自我测试和掌握情况衡量。 ★6）实时错题记录。学生的每次测试，系统都会自动为其记录测试错误题，利于学生对测试情况进行复习总结。（要求提供软件系统界面截图并加盖厂家公章） 7）随机测试。可设定随机测试的时间、不同题型题目数量及分值，系统可按设置自动生成测试题，进行随机测试。 6、移动课程： 1）移动课程在手机上可以浏览学习。 2）无需装APP，通过扫描二维码或者输入网址方式即可在手机上登录移动课程系统。 3）微学习：课程设计、知识点管理；课程说明，学习指导；视频浏览； 4）课程交流讨论答疑：移动端与PC端实现数据实时共享，减少重复性，提高数据利用率；引入点赞，贴近潮流，接近距离，促进交流；强大的关键字识别和过滤技术，保证平台远离不文明内容。 5）在线自测：（1）数据共享。老师在PC端在线自测模块里所有试题、试卷，都能在移动端使用。（2）测试便捷。不管在何时何地，只要学生想进行知识测试，通过手机都可以立即进行。（3）数据云存储。学生在移动端的测试错题，得分，系统都会进行实时存储，便于老师的测试统计查阅和学生的日后测试记录回顾。（4）边做边学习。学生每做一题，即可了解答题结果及知识点，快速检验学习成果。（5）朋友圈分享。可把测试结果分享到微信朋友圈，展示个人学习成果。 6）网上投票：（1）以学生最常用，最喜欢的方式，通过智能手机浏览器，可随时随地参与投票；（2）可将投票分享到微信朋友圈，让更多人参与投票，提高投票数据的准确性。 ★7、若投标人非本投标产品的制造厂家，需提供设备制造厂家针对本项目的授权书原件以及设备制造厂家维修售后服务承诺原件。 ★8、系统获有省级及以上高新技术产品证书，提供证书复印件并加盖生产厂家公章。 9、系统获有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖生产厂家公章。 ★10、系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》，提供报告复印件并加盖生产厂家公章。 二、原型制作大赛训练与教学资源包： 1、提供原型制作大赛训练与教学资源包1套，包含竞赛模拟题3套、视频15个。 |
| 6 | 原型产品设计制造服务管控系统 | 49 | 节点 | 1.基于B/S架构，界面需清晰可见平台是用浏览器打开。 2.支持同个账号多个远程桌面终端同时登陆。 3.订单管理系统 3.1针对客户多批次、小批量、个性化等需求特性，进行统计、梳理、分析和交互确认，形成准确体现客户定制要素的产品订单及其相应的信息库。 3.2可通过系统提出个性化定制想法与需求，包括产品性能要求、供货周期、售后质量要求等；可根据用户意见，结合产品设计、制造工艺、企业生产情况等进行具体引导与细化，双方完善项目个性需求，形成产品数字化订单，明确设计输入（包括个性定制设计所需的图纸、个性需求、交付方式、产品技术参数等技术资料）；系统可以完成客户需求分析、客户订单内部流转、确认订单状况和详细明细，订单进度管理等。 3.3订单信息采集 3.3.1客户下单：用户登录系统后，调用标准的个性化定制设计订单模板，根据个人需求进行在线下单，提交产品个性定制要求文档，包括性能要求、技术规格等技术资料。 3.3.2确认订单：企业与客户通过系统交互沟通，确认用户的真实需求，并能完善落实成符合企业规范的定制服务订单，双方在线签章生成电子订单，确认订单启动项目。 3.3.3可以根据订单的规格标签，在历史订单库中，根据需求规格标签筛选历史订单。 3.4客户需求分析：通过系统订单分析系统，明确用户需求，把用户想法拆分成标准的几个需求项目，并给予相关权重，匹配相应设计服务人员，给出人员设计工作量分析评估，提交订单报价和工期。 3.5订单信息交互：在客户与企业之间搭建协同交互平台，在相应权限范围内对订单进行修改、完善、确认；搭建沟通平台，客户与企业围绕订单完善产品数字化订单所需的图纸、样本、个性需求、交付方式等技术资料及参数进行信息交互。 3.6订单数字化管理：实现从个性化定制订单，到原材料采购，生产，出货的全过程管理，不同业务流程可以按照企业的业务流程进行设置，并实现可视化展现；具有标准业务流程，各阶段完成时，可以通知给下一阶段的负责人；根据业务订单拆分成设计任务书、生产计划书等文件，并实现技术资料的关联。 4.协同设计服务系统 4.1以客户确认的产品订单信息为依据，通过常见的产品形状设计、结构设计、功能分析、工艺设计、创意设计等软件工具的集成应用，辅以全流程的客户交互协同设计，完成个性定制产品的数字化设计，形成“数据包”。 4.2文档管理 4.2.1图文档管理。软件采用电子仓库的方式，对所有的图纸、Office文件、图片、加工代码文件、CAM软件文件等电子文档进行集中管理。 4.2.2数据检索。可以根据各种模糊组合条件快速查询产品、零件、图纸、文档等各种资源，查找到资源后可以直接定位，可以对数据进行重用。 4.3产品管理 4.3.1产品结构管理。以结构树的方式显示产品的装配组成关系，以结构树为中心管理产品、零部件、图纸等。 4.3.2产品库管理。在产品结构树的基础上，建立同类产品的系列产品库。 4.4流程管理 4.4.1流程定义。具有流程图形化定义工具，可根据要求定义好流程模板，用户直接调用。工作节点可以是顺序执行、同步执行或者回退执行。 4.4.2流程监控。可以监控流程的状态、进程、相关负责人、完成时间等。 4.5任务管理 4.5.1支持任务接收和任务提交。 4.5.2工作提醒：工作邮件、业务流程、工作计划、公告首页集中提醒。 5.生产数字化服务系统 5.1依据“产品个性化、设计数字化、工艺数据化、制造智能化”的技术要求和生产规范，基于已形成的客户定制产品设计与验证结果，进行产品生产数字化工艺文件、管理文件编制，提供智能排产、柔性加工、可视化管理和场景搭建、品质保证整体解决方案。 5.2工艺路线设计：维护工艺资源库，如工序、车间班组、工作中心、耗时等等。维护或变更产品BOM的工艺路线。 5.3具有设备配置管理功能，能填写相应的生产设备表单信息，形成设备配置方案。 5.4具有物料配送管理功能，能填写相应的物料配送表单信息，形成物料配送方案。 5.5具有产品检测管理功能，能填写相应的产品检测表单信息，形成产品检测方案。 5.6具有生产计划单，能填写相应的生产计划表单信息，生成生产计划单。 ★6.提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 ★7.通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件并加盖厂家公章。 |
| 7 | 树脂三维成型机 | 8 | 台 | 1.技术类型：立体光固化成型； 2.成型尺寸：192mm(X)×120mm(Y)×200mm(Z)±5%。 3.光固化主板：处理器：ARM STM32F4； 4.电机驱动芯片：Trinamic TMC2209（静音驱动）； 5.外形尺寸：125*90*22mm±5。 6.分层厚度：0.02-0.2mm。 7.屏幕分辨率：（X*Y）：2560*1600（单色）； 8.打印速度：50mm/H（最高速度）； 9.光线波长：405nm； 10.丝杆：滚珠丝杆； 11.打印方式：U盘； 12.打印材料：光敏树脂。 |
| 8 | 熔融沉积成型机 | 16 | 台 | 1、打印技术：熔融堆积（FDM）； 2、平台温度：80℃； 3、平台材质：柔性软磁吸板； 4、喷嘴直径：0.4mm（0.2-0.5mm任意可选）； 5、喷嘴最高温度可达到240℃； 6、喷头数量：1个； 7、3.5寸中英文智能全彩触摸屏； 8、支持语言：中/英； 9、环境要求：5-50℃，湿度5-50%； 10、打印尺寸：210×210×200mm； 11、精度：层高：0.05-0.4mm可调；并具有抱死功能，保证平台绝对位置； 12、打印方式：支持USB连接或SD卡脱机打印； 13、打印速度：10-100mm/s可调； 14、耗材类型：PLA,ABS，TPU等； 15、耗材直径：1.75mm； 16、具备暂停换料功能，一键进料、一键退料功能； 17、断电续打功能； 18、料盘架：后挂式，配有LED照明； ★19、具有国家版权局颁发的“3D打印控制系统”计算机软件著作权登记证书复印件。 ★20、3D打印控制系统通过省级或国家级产品质量检验机构测试，提供相关机构出具的《软件测试报告》复印件。 |
| 9 | 工学一体化课程开发 | 3 | 门 | 一、根据国家工学一体化课程开发标准和学校教学设备、教学现状，邀请专家指导，制定计划，安排开发； 二、开发要求： 1、每门教材包含8个或以上教学项目/案例，教学项目/案例要经过学校审定； 2、根据学校的课程开发要求思路，技术支持定制开发； 3、课件采用PPT的模式编写，课件中需要的图片必须以学校现有的设备为开发目标，编写课件要求按照任务导入、原理展示等； 4、多媒体课件应紧密结合教材内容，具有一定的深度和广度，能反映教学中的重点，有一定量的练习题和思考题，满足教学需要； 5、对教材中的重点、难点能充分利用图形、图片、视频、声音、电子模型等各种技术手段展现，使学生易于理解、便于记忆； 6、多媒体课件按校企共同规划的情景项目任务等多种形式制作，每一课件的内容必须制作完整； 7、教材必须按照软硬结合的精神编写，编写课件中的教学图片必须和学校现有实训设备紧密结合。 8、每门配套教学资源包括课程标准（1个）、教案（8个以上）、教学视频（8个以上）、PPT课件（8个以上）、试题库（500道以上）等相关教学资源； 三、安排专家召开课程开发评审、论证会议，形成的评审意见，编制相关过程记录文件； 四、每门课程配套一体化课程管理平台，如下： 1、课件资源管理： 1）资源展现管理：资源可以按照媒体类型、分类信息，显示教学资源库的列表内容，显示内容包括缩略图、资源名称、资源类型等； 2）资源建设管理：基于WEB的应用模式，使教学资源制作、管理，信息发布、教学交流、资源共享与交流都能在网上进行。 2、网络交互视频/资源在线播放： 1）数据智能备份处理：提供强大的数据自动备份功能，并可通过后台灵活设定； 2）资源在线播放：对音频、视频、文本、word、excel、ppt、pdf等文件，可转换为流媒体数据格式，支持在线预览，缓解网络传输压力。 3、课程交流讨论答疑： 1）讨论功能：用户可以直接在系统首页上发表观点，也可以在某个特定的讨论组里面发布信息，而其他用户则可以对该话题进行不限层级的回复和点赞分享，收藏； 2）搜索功能：用户在输入特定的关键词之后，系统需要精准的将与其相关联的内容全部筛选出来。； 3）问题和回答管理：系统后台可进行问题添加、审核、删除、关注等操作，可对回答进行审核、删除等。 |
| 10 | 教材出版 | 3 | 门 | 1、按照工学一体化教材开发标准及出版要求，对教材提供编写指导； 2、按照教材出版标准，对教材进行审稿、排版、修订； 3、在机械工业出版社等国家级出版社出版教材。 |
| 11 | 产品设计终端 | 49 | 台 | 1、CPU:i5； 2、显卡：GTX1650S-4G； 3、内存16G； 4、硬盘512G固态+1T机械； 5、23.8寸显示器。 |
| 12 | 逆向设计终端 | 6 | 台 | 1、CPU:i7; 2、显卡：RTX3060Ti-8G; 3、内存32G; 4、512G固态+1T机械； 5、23.8寸显示器。 |
| 13 | 清洗设备 | 4 | 台 | 1.超声波发生器数量：15pcs； 2.超声波功率：900W; 3.加热功率：600W； 4.内槽尺寸：530*330*330 5.使用温度：20~80℃； 6.时间设定：0~30min。 |
| 14 | 固化设备 | 4 | 台 | 1.额定功率：240w； 2.电压：220v； 3.光线波长：405nm； 4.设备重量：4kg； 5.能量：1568Mw/cm²。 |
| 15 | 原型项目竞赛训练耗材 | 1 | 批 | 序号; 产品名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 300打印耗材; 肤色树脂; 350; 瓶. 2; 350打印耗材; 白色树脂; 350; 瓶. 3; 3D打印屏（300）; 300打印机专用; 5; 块. 4; 3D打印屏（350）; 350打印机专用; 5; 块. 5; 训练工具耗材套装; 包括砂纸、密封盒、刷子、斜口钳、镊子、金属铲刀、塑料铲刀、裁纸刀、螺丝刀套装、纸漏斗、油泥、一次性手套、手指套、无尘布; 10; 套. 6; 离型膜; 0.15*300*450mm; 50; 张. 7; 保护膜; 294*165mm; 100; 张. 8; 保护膜; 350*200mm; 100; 张. 9; 工业酒精; 97%以上浓度，每瓶1升; 500; 瓶. 10; 塑料收纳箱; 420*305*150mm; 10; 个. 11; 扫描标记点; 内径4mm，外径7mm；每套2张，每张200点; 100; 套. 12; 油泥; 定制; 200; 块. |
| 16 | 数控训练工具耗材 | 1 | 批 | 序号; 产品名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 数显高度尺; 570-302、0-300mm; 4; 把. 2; 数显游标卡尺; 200mm公制、防尘水; 4; 把. 3; 数显深度尺; 150mm公制、防尘水; 2; 把. 4; 万能角度尺; 万能角度; 2; 把. 5; 杠杆百分表; （512-474-10）红宝石; 4; 个. 6; 精密半径规; R1-7、R7.5-15、R15.5-25; 4; 套. 7; 铝块; 2A12 150*100*50; 100; 块. 8; 钢块; 45# 150*100*50; 100; 块. |
| 17 | 工具包 | 15 | 套 | 1、400目、800目砂纸各20张。 2、密封盒1个； 3、刷子1只； 4、斜口钳1个； 5、镊子1把； 6、金属铲刀1把； 7、塑料铲刀1把； 8、裁纸刀1把； 9、螺丝刀套装1套； 10、纸漏斗20个； 11、油泥1块； 12、一次性手套50只； 13、手指套20个； 14、无尘布20片。 |
| 18 | 设计桌椅 | 48 | 套 | 1.规格：W800×D600×H750mm； 2.所有材料均经过防虫.防腐等化学处理甲醛释放量符合国标； 3.具有电脑主机放置位和穿线孔； 4.桌架：加厚冷轧钢管材； 5.每个工位配电脑椅1张。 |
| 19 | 教师工作台 | 1 | 套 | 1.选用优质冷轧钢板，主题框架1.5mm，门托盘1.2mm； 2.尺寸大小为W1200×D800×H750mm； 3.加厚钢板材，包括钢基层.无磷转化层.粉末喷涂层，采用静电粉末喷涂，附着力强不易掉漆，不易生锈； 4.机柜后设有防尘鱼鳞散热孔； 5.台面25mmE1级环保板。 |
| 20 | 检测逆向设计桌椅 | 6 | 套 | 1.规格：W1200×D600×H750mm； 2.所有材料均经过防虫.防腐等化学处理甲醛释放量符合国标； 3.桌架：加厚冷轧钢管材； 4.静电操作台面，耐刮擦，防静电。 |
| 21 | 工作台 | 12 | 张 | 1.规格：W1000×D600×H750mm 2.所有材料均经过防虫.防腐等化学处理甲醛释放量符合国标； 3.桌架：加厚冷轧钢管材。 |
| 22 | 装调工作台 | 6 | 张 | 1.规格：W1600×D800×H750mm； 2.所有材料均经过防虫.防腐等化学处理甲醛释放量符合国标； 3.桌架：加厚冷轧钢管材； |
| 23 | 作品展示柜 | 1 | 套 | 1、根据现场尺寸和实际要求设计制作； 2、展示柜靠墙落地式设计，基材采用实木颗粒板材，板材表面纹理清晰，外观色泽一致，光滑去毛刺，做防水防霉防蛀处理； 3、承重：≥20Kg/层，结构坚固牢靠。 |
| 24 | 场地改造 | 1 | 项 | 1、根据实训室场地情况进行升级改造，包括吊顶改造、灯光照明、地面处理； 2、提供场地改造施工方案，方案要经学校审定； 3、严格按方案进行施工。 |
| 25 | 网络布线 | 1 | 项 | 1、实训室55台电脑的强弱电网络布线工程； 2、包括网线、线槽、交换机、施工等，包工包料； 3、提供项目施工方案，方案要经学校审定； 4、严格按方案进行施工。 |
| 26 | 文化建设 | 1 | 项 | 1、根据实训室场地大小进行文化设计、建设； 2、包括6S文化展板，制度展板、教学展板等。 |

三、商务要求

3.1供货期

本项目分三期供货，具体的供货，安装，调试并提交甲方确认时间根据合同规定。合同供货安装时间如遇下列情况，经采购方书面确认后，供货安装时间可相应顺延。

1.1.1 合同履行中发生重大变更而确实影响到供货安装进度（属中标人组织生产、安装等失误引起的供货安装进度滞后由中标人负责）。

3.1.2 不可抗力因素。

3.1.3非中标人原因而确实影响到供货安装进度的。

除上述外，中标人不得以任何理由变更供货安装时间。

3.2供货地点

采购人指定的地点，合同签订后由招标方统一提供。

3.3质保期

3.3.1所有硬件设备质保和服务一年。

3.3.2质保期内,中标人须对所投设备在使用过程中出现的故障和零配件磨损等问题，免费提供维修和更换服务。期内因采购人人为因素造成的损坏，更换设备费用由采购人承担，价格不得高于中标价格；

3.3.3在设备的设计使用寿命期内，中标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用；

3.3.4质保期内，中标人对所投设备在使用过程中出现的升级问题，须免费提供升级服务；

3.4售后服务

3.4.1中标人须承诺提供7*24小时服务，紧急服务4小时到达现场，正常服务8小时抵达现场，4小时修复故障。提供备用设备，保证现代工业控制技术综合实训平台正常使用。（投标人须在投标文件中提供承诺书）；

3.4.2定期进行用户回访，及时处理用户意见，回访需有书面记录；

3.5技术培训

中标供应商应对采购人提供全面的技术和维护咨询。

3.6付款方式

3.6.1 本项目供货安装调试完成验收合格且财政资金到位并经甲方确认后30个工作日内支付。（具体合同中约定）

3.6.2 中标供应商未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物、安装款；

3.6.3发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

3.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

3.8验收要求、标准

3.8.1成交的货物应满足项目要求，同时符合相关的标准、规范及质量检验标准，按照合同执行。

3.8.2验收以采购文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

3.8.3供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

3.8.4验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

3.8.5符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标供应商应按照验收中提出的意见整改。

3.8.6 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

3.8.7采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

3.8.8中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括设备（包括软件系统）供货、运输、保管、安装、安装所需的材料、调试、验收、检测、培训及售后服务等。安装完成后，进行调试、验收（包括负责通过有关部门组织），中标人必须按照招标文件要求工期完工,若有延期，每超过一天，扣人民币2000元的滞纳金给使用单位。

3.9结算原则

按中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

- 评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

- 2.1商务技术分（70分）

| 评分因素 | 评分条款 | 评分细则 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 技术条款响应程度 | 根据各投标人所投设备实际的技术参数情况与招标文件中要求的技术参数要求进行比较（不含演示部分），符合或优于招标文件规定的，得28分，有1项“★”条款不符合招标要求的扣2分，有一项非“★”条款不符合招标要求扣1分，扣完为止。 | 28 |
|  | 产品演示 | 对“原型制作大赛训练与教学资源包”的“大赛训练与教学系统”提供演示视频，对比各投标人的的演示情况，根据对招标参数的响应情况打分： 1.移动课程在手机上可以浏览学习，无需装APP，通过扫描二维码或者输入网址方式即可在手机上登录移动课程系统。有得2分，无或者达不到要求得0分。 2.微学习：课程设计、知识点管理；课程说明，学习指导；视频浏览，与PC端的视频同步共享。有得2分，无或者达不到要求得0分 3.课程交流讨论答疑：移动端与PC端实现数据实时共享，减少重复性，提高数据利用率；引入点赞，贴近潮流，接近距离，促进交流；强大的关键字识别和过滤技术，保证平台远离不文明内容。有得2分，无或者达不到要求得0分。 4.在线自测：1）数据共享。老师在PC端在线自测模块里所有试题、试卷，都能在移动端使用。2）测试便捷。不管在何时何地，只要学生想进行知识测试，通过手机都可以立即进行。3）数据云存储。学生在移动端的测试错题，得分，系统都会进行实时存储，便于老师的测试统计查阅和学生的日后测试记录回顾。4）边做边学习。学生每做一题，即可了解答题结果及知识点，快速检验学习成果。5）朋友圈分享。可把测试结果分享到微信朋友圈，展示个人学习成果，有得2分，无或者达不到要求得0分。 5.网上投票：1）以学生最常用，最喜欢的方式，通过智能手机浏览器，可随时随地参与投票；2）可将投票分享到微信朋友圈，让更多人参与投票，提高投票数据的准确性。有得2分，无或者达不到要求得0分。 | 10 |
|  | 项目经理服务能力 | 1.项目经理被学校聘为专业建设指导委员会专家的，提供学校聘书复印件得1分，无得0分。 2.项目经理被学校聘为校企合作委员会专家的，提供学校聘书复印件得1分，无得0分。 3.项目经理被学校聘为兼职教师的，提供学校聘书复印件得1分，无得0分。 4.项目经理获有人社部有关技能竞赛的相关获奖证书的得1分，提供证书复印件得1分，无得0分。 注：以上人员需提供本项目投标截止时间前最近的连续6个自然月的当地劳动部门出具的社保清单，不提供的不得分。 | 4 |
|  | 拟投入项目服务人员 | 拟投入项目小组的技术人员数量进行评价，每投入一人得0.5分，本项目满分为6分； 以上人员需提供本项目投标截止时间前最近的连续6个自然月的当地劳动部门出具的社保清单，不提供的不得分。 | 6 |
|  | 所投产品竞赛资源 | 所投三维数据采集检测仪具备世界技能大赛竞赛资源，提供“中华人民共和国职业技能大赛-原型制作世赛选拔项目三维逆向扫描设备或数据采集设备设施支持单位”的证明文件（赛事组织单位或实施保障单位出具的项目中标通知书或赞助协议）的复印件得3分，无得0分。 注：需提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章，不提供或专家无法认定不得分。 | 3 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的产品设备售后技术支持、服务、运行维护方案的完整性、合理性、可行性进行综合比较后打分；方案完整、合理、可操作的得4分，方案基本完整、基本合理、基本可操作的得2分，方案欠完整、欠合理、可操作不强的得1分，未提供方案的不得分。 | 4 |
| 商务部分 | 企业实力 | - 投标人通过ISO9001质量管理体系认证，提供认证证书得1分，不提供得0分。 - 投标人通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供认证证书得1分，不提供得0分。 - 投标人通过ISO14001环境管理系统认证，提供认证证书得1分，不提供得0分。 注：需提供相关证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 3 |
|  | 大赛支持经验 | 1.投标人获有人力资源和社会保障部颁发有关于技能竞赛的相关获奖证书的得2分，不提供不得分。 2.投标人为国家一类大赛提供竞赛设备，提供相关证明文件，每提供1个得0.5分，最高得2分，不提供不得分。 3.投标人获国家一类技能大赛组委会颁发的相关技能大赛荣誉证书，每提供1个得0.5分，最高得2分，不提供不得分； 注：需提供相关证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 6 |
|  | 同类项目经验 | 投标人同类项目经验：自 2019 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）完成同类项目业绩情况（合同标的内容必须含有本项目采购的货物），每提供一项业绩得 1分，本项最高得3分。 （注：业绩是必须以投标人名义承接的项目，每一项业绩须提供合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料，不提供的不得分。） | 3 |
|  | 履约及质量评价 | 提供2019年以来同类项目业绩中用户满意度调查或用户评价证明材料，每提供1份满意度在100%或评价为优或满意等优秀评价的证明材料得1分，最多得3分。 （提供用户单位盖章出具的服务评价书或证明，不提供的不得分，此处项目应与同类业绩中的项目对应）。 | 3 |

2.2.价格得分评分方法

评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （计算得分保留小数点后2位）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包；不允许分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期一年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2. 免收履约保证金。

七、项目工期及实施地点

1.交货期：分三期供货，具体由双方约定。

2.实施地点：甲方指定地点。

八、货款支付

付款方式：本项目供货安装调试完成验收合格且财政资金到位并经甲方确认后30个工作日内支付。（具体由双方约定）

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件 …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）中小企业声明函 ………………………………………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

- 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（或服务）名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设点 | 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日