暨北小学信息化设备采购项目招标文件

（电子招投标）

编号：浙华元24-01-08

采   购   人：诸暨市人民政府暨阳街道办事处

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

二〇二四年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况 暨北小学信息化设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2024年02月01日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙华元24-01-08

项目名称：暨北小学信息化设备采购项目

预算金额（元）：9000000

最高限价（元）：9000000

采购需求：

标项名称：暨北小学信息化设备采购项目
    数量：不限
    预算金额（元）:9000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：暨北小学信息化设备采购项目，最高限价9000000元，详见采购需求。
    备注：

合同履约期限：标项 1，签订合同后 60天内

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目已预留份额给中小企业。要求供应商以联合体形式参加采购活动，合同总额的40%以上须由联合体中享受中小企业扶持政策的企业承担，提供联合协议和中小企业声明函;如果供应商自身享受中小企业扶持政策，则无需组成联合体参加本次政府采购活动，无需提供联合协议。

3.本项目的特定资格要求：具有电子与智能化工程专业承包资质证书、安全生产许可证证书。若联合体参加的，联合体牵头单位须具备以上证书。

三、获取招标文件

时间：至2024年02月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年02月01日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年02月01日 09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、采购意向公开链接

https://www.zhuji.gov.cn/art/2023/11/17/art_1388405_59118937.html

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.其他事项：1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。
3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见招标文件的第二部分投标人须知－总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书－-－申领流程详见“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”---－前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政府采购云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④对未按上述方式获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外；⑤投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑥不提供招标文件纸质版；⑦投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、递交详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”； ⑧投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑨具体操作指南：详见政府采购云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：诸暨市人民政府暨阳街道办事处

地 址：诸暨市

传 真：

项目联系人（询问）：张昭

项目联系方式（询问）：13506855665

质疑联系人：周晓江

质疑联系方式：13967575110

2.采购代理机构信息

名 称：浙江华元工程咨询有限公司

地 址：诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼

传 真：0575-87255722

项目联系人（询问）：杨菊娣

项目联系方式（询问）：18358540918

质疑联系人：郑椒源

质疑联系方式：13429581876

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：诸暨市财政局

地    址：诸暨市人民中路356号

传    真：0575-87023633

联 系 人：吕康玮

监督投诉电话：0575-87111685

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本项目采用 综合评分法 |
| 2 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格采用人民币报价（招标文件中有另外报价格式要求的按要求执行）。 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 3 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 分包。 þ B不同意分包。 |
| 4 | 投标人应当提供的资格文件 | - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：提供中小企业声明函格式见附件。 - 本项目的特定资格要求：具有电子与智能化工程专业承包资质证书、安全生产许可证证书。若联合体参加的，联合体牵头单位须具备以上证书。 - 联合体协议（如需）。 资质： 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。 |
| 5 | 投标人应当提供的商务技术文件 | - 投标函； - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明； - 联合协议（如需要）； - 分包意向协议（如需要）； - 符合性审查资料； - 评标标准相应的商务技术资料； - 商务技术偏离表； - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。 投标文件项目不齐全或内容虚假的，将视为无效投标。 |
| 6 | 投标人应当提供的报价文件 | - 开标一览表（报价表）； - 中小企业声明函（如需）。 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，将视为无效投标。 |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 8 | 样品提供 | ☐ A不要求提供。 B要求提供： 样品： 详见采购文件 ； 样品制作的标准和要求： 详见采购文件 ； 样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； 是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 提供样品的时间： 开标时间截止前 ；地点： 诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼 ；联系人： 杨菊娣 ，联系电话：18358540918。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 9 | 方案讲解演示 | ¨ A不组织。 þ B组织。 本项目方案讲解演示采用U盘或光盘演示。投标人须通过现场或邮寄方式递交此项目演示视频存储介质，请各投标人在邮寄过程中自行保护好隐私，并确保在投标截止时间前寄到收件人处。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 10 | 保证金收取 | 1、本项目免收投标保证金。 2、本项目免收履约保证金。 |
| 11 | 采购进口产品 | 如果招标文件允许采购进口产品（详见采购需求），优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 12 | 项目属性与核心产品 | þA货物类。核心产品为:智能AV管理中心、液晶拼接单元。 ¨B服务类： / 。 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 标的：暨北小学信息化设备采购项目，属于 货物类 ； 供应商在出具《中小企业声明函》前，可通过工业和信息化部官网公共服务平台“中小企业规模类型自测小程序”自测企业规模类型。自测时企业所属行业请选择 工业 。 |
| 14 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后可在政府采购云平台申请行政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 15 | 备份投标文件送达地点 | 浙江华元工程咨询有限公司邮箱（934979371@qq.com）。 |
| 16 | 其他 | 1、招标代理服务费由中标人支付，具体收费标准按下表执行，收费基数为合同总金额。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 注：1.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 2.本项目专家评审费由中标单位支付，具体费用按专家评审费签收单金额计算。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》未按照要求提供的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3.8采购人严格贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》，按规定向中小企业支付款项。

3.3.9中小企业信用融资：供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，应向采购人提出；对采购文件中其他内容、采购过程、采购结果提出的质疑，应向采购代理机构提出。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见《质疑函范本》（附件2）。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3质疑供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、补充、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、补充、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清、补充、修改的，将以网上发布补充（更正）公告的形式通知所有潜在投标人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3当招标文件与澄清、补充、修改就同一内容表述不一致的以最后发出的文件或公告为准。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）；

11.1.3本项目的特定资格要求（如需）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（如需）；

11.2.4分包意向协议（如需）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料（如需）；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如需）。

11.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前向诸暨市公共资源交易中心邮箱（zjztb001@aliyun.com）递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成。

15.3采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

15.5投标文件如有补充、修改，备份投标文件应同步调整并再次提交，采购代理机构以最新备份投标文件为准。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示在招标文件规定时间内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，经投标人同意后以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素进行评审。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商，并将结果确认书面提交给采购代理机构。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起二十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

25.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将上报政府采购监管部门予以处理。

25.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应当重新开展政府采购活动。

25.6采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订并公告。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供。政府采购云平台金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，报告政府采购监管部门并组织重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收，相关费用原则上由采购人支付（采购需求另行规定的除外）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 一、项目采购内容：

暨北小学位于诸暨市区，南临安康路，东距育英路约 80 米，西北侧均为城市规划道路。用地48.78亩，按36班规模新建，总建筑面积约38370平方米。本次采购内容为教学综合楼、食堂、风雨操场等场所的信息化设备采购，包含15个子系统。

- 采购内容及要求：

1、综合布线系统

2、计算机网络系统

3、视频监控系统

4、校园广播系统

5、电子班牌系统

6、出入口管理系统

7、智慧课堂系统

8、多功能报告厅音视频系统

9、LED信息发布系统

10、录播系统（含精装修）

11、司令台扩声及多媒体会议室系统

12、多媒体教室

13、控制室UPS及防雷接地

14、智慧巡更系统

15、智慧体育系统

| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 | 1、符合相关标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.2 2、模块主体材质：优质PC塑料，高抗冲击 3、金针材质：优质磷青铜镀金50μm 4、IDC材质：磷青铜镀镍 5、塑料外壳：符合UL94V-0标准要求 6、端口类型：8P8C 7、卡接线规：支持22-26AWG导体 8、传输频率：≥250MHz 9、端口插拔次数：≥1000次 10、IDC端子卡接次数：≥250次 11、优质FR-4板材，环保免焊锡工艺，全自动一体式组装，100%测试通过 12、安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-10℃～+60℃ 13、▲制造厂商的此类产品通过SGS机构的环保检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； 14、产品通过中国泰尔实验室的六连接点链路测试，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； 15、产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心的信道检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 980 | 个 |
| 2 | 单口信息面板 | 1、面板尺寸：86x86mm 2、外观设计：圆弧光面造型设计 3、端口数：可提供单、双及四口等规格可选 4、防尘门：采用弹簧式自动回弹防尘门设计，避免灰尘进入 5、主体材质：进口ABS塑料，阻燃耐火 6、面板结构：前后双层设计，组合式结构 7、阻燃级别：符合UL94V-0等级要求 8、安装方式：配套信息插座采用90度方式安装 9、端口标识：可灵活选择的语音和数据标识，方便维护和应用 10、安装维护：侧面拆卸边框，省力更方便 11、使用温度：-20～70℃ | 166 | 个 |
| 3 | 双口信息面板 | 1、面板尺寸：86x86mm 2、外观设计：圆弧光面造型设计 3、端口数：可提供单、双及四口等规格可选 4、防尘门：采用弹簧式自动回弹防尘门设计，避免灰尘进入 5、主体材质：进口ABS塑料，阻燃耐火 6、面板结构：前后双层设计，组合式结构 7、阻燃级别：符合UL94V-0等级要求 8、安装方式：配套信息插座采用90度方式安装 9、端口标识：可灵活选择的语音和数据标识，方便维护和应用 10、安装维护：侧面拆卸边框，省力更方便 11、使用温度：-20～70℃ 12、▲制造厂商的此类产品通过SGS机构的环保检测，并提供第三方检测报告 | 335 | 个 |
| 4 | 弹起式地面插座 | 1、面板尺寸为120*120mm（长*宽） 2、产品采用纯铜合金铸造，表面特殊抛光工艺处理，耐腐蚀抗氧化 3、符合IP44的防护等级，防水防尘防潮 4、采用新型阻尼设计，开合顺畅不卡顿 5、地插内功能件采用模块化设计，可根据需求进行选择 6、地插座内可安装1-3位功能模块 7、功能模块插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷 8、底盒进线孔直径为22mm与27mm 两种规格 9、使用温度：-20～70℃ | 74 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽水晶头 | 8P8C,镀金50u，一件式 | 3 | 盒/（100个） |
| 6 | 100对机架式110型跳线架 | 1、符合相关标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.2 2、背板材料：采用优质SPCC冷轧钢板，黑色喷塑 3、跳线架塑料：采用优质工程塑料 4、IDC材质：磷青铜镀镍 5、卡接线规：支持22-26AWG导体 6、传输频率：≥16MHz 7、安装方式 ：19英寸标准机架式安装 8、端口插拔次数：≥1000次 9、IDC端子卡接次数：≥250次 10、规格：可提供50对无腿和有腿等多种规格 11、线缆卡接：上下两排进出线缆均在正面端接 12、安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-10℃～+60℃ | 15 | 个 |
| 7 | 12槽铝合金理线器 | 1、符合标准：YD/T 926.3 2、铝合金一体成型，喷塑处理，坚固耐用，耐腐蚀 3、独特的LOGO拉丝工艺处理，极致效果完美体现 4、标准19英寸1U高度，适用与匹配各类标准机箱机架式安装 5、双铰链盖板，可拆卸，结构紧凑，防尘及保护线线整理 6、圆弧倒角防刮设计，避免操作不当，引起网线的划伤 7、支持更宽大的理线空间，提供更高的结构强度 8、使用温度： -20～70℃ | 120 | 个 |
| 8 | 1对110-RJ45语音跳线（2米） | 1、符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C.2 2、导体：多股绞合，软圆铜线，24AWG 3、金针材质：优质磷青铜镀金50μm 4、主体塑料材质：PC料 5、跳线护套：PVC/LSZH可选 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7、最高传输频率：≥16MHz 8、应用场景：适用于两芯电话模拟信号传输 9、插拔次数：RJ45接头≥1000次，110接头≥200次 10、原厂成型，100%测试合格，具备更高的可靠性和传输性 11、工作温度：-10℃～+60℃ | 333 | 根 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线(2米) | 1、符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C.2 2、导体：多股绞合，软圆铜线，24AWG 3、金针材质：优质磷青铜镀金50μm 4、主体塑料材质：PC料 5、跳线外护套：PVC/LSZH可选 6、跳线阻抗类型：100±15Ω 7、最高传输频率：≥250MHz 8、应用场景：适用于六类非屏蔽信道传输 9、插拔次数：≥1000次 10、两端插头采用灌胶工艺，注塑成型，采用软尾结构 11、传输性能：100%出厂检测，最高可过单体检测 12、工作温度：-10℃～+60℃ 13、制造厂商的此类产品通过SGS机构的环保检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； 14、产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心的信道检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 849 | 根 |
| 10 | 24口机架式光纤配线架 | 1、符合标准：YD/T 778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C 2、主体材质：优质冷轧钢板，整体静电喷塑 3、安装方式：19英寸标准机架式安装 4、安装高度：1U 5、端口数量：24口，支持最大48芯光缆熔接与存储 6、耦合器安装板：黑色喷塑，铝板材质，卡扣式安装 7、端口类型：兼容ST\SC\LC\FC等多种耦合器类型的安装 8、进线方式：同时支持室内室外光缆的熔接，配线架后部进线 9、配件：包括2个12芯光纤熔接盘+2块耦合器安装板+其他安装配件 10、盖板安装：光纤配线架前部盖板卡扣螺丝开启 11、使用温度：-10℃～+60℃ 12、产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心光缆信道检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 48 | 个 |
| 11 | LC型单模双工光纤耦合器 | 1、符合标准：YD/T1272，YD/T 926.3,ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C 2、主体材料：高强度高密度氧化锆套管 3、耦合器接口类型：LC-LC双工，单/多模可选 4、连接方式：卡锁式接插结构 5、插入损耗：≤0.3dB/每接口 6、互换性：≤0.1dB 7、重复性：≤0.2dB 8、插拔次数：≥1000次 9、使用温度：-10℃～+60℃ 10、制造厂商的此类产品通过SGS机构的环保检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 1396 | 个 |
| 12 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 1、符合标准：YD/T1272，YD/T 926.3,ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C 2、纤芯规格：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 3、插针材料：优质陶瓷插芯，插入损耗低 4、插针端面：UPC端面 5、插入损耗：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），多模≥20dB（MM） 7、插拔次数：≥1000次 8、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 9、跳线外径：3.0mm（单芯）、2x3.0mm（双芯） 10、护套材料：PVC/LSZH/OFNR/OFNP等多种可选 11、跳线长度：常规默认为3米，可定制其他不同长度 12、依据标准，出厂前100%光学测试，保证产品性能 13、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 14、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 15、工作温度：-10～+60℃ 16、产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心的单体检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 163 | 条 |
| 13 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1、符合标准：YD/T1272，YD/T 926.3,ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C 2、纤芯规格：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 3、插针材料：优质陶瓷插芯，插入损耗低 4、插针端面：UPC端面 5、插入损耗：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），多模≥20dB（MM） 7、插拔次数：≥1000次 8、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 9、跳线外径：3.0mm（单芯）、2x3.0mm（双芯） 10、护套材料：PVC/LSZH/OFNR/OFNP等多种可选 11、跳线长度：常规默认为1.5米，可定制其他不同长度 12、依据标准，出厂前100%光学测试，保证产品性能 13、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 14、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 15、工作温度：-10～+60℃ 16、产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心的单体检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 1688 | 条 |
| 14 | 22U标准型落地机柜 | 600x600x1166mm,前后单开网孔门 | 3 | 台 |
| 15 | 42U标准型落地机柜（含PDU） | 600x600x2055mm,前后单开网孔门 | 15 | 台 |
| 16 | 附件 | 扎带、软管、标签等 | 1 | 项 |
| 17 | 24口机架式光纤配线架 | 1、符合标准：YD/T 778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C 2、主体材质：优质冷轧钢板，整体静电喷塑 3、安装方式：19英寸标准机架式安装 4、安装高度：1U 5、端口数量：24口，支持最大48芯光缆熔接与存储 6、耦合器安装板：黑色喷塑，铝板材质，卡扣式安装 7、端口类型：兼容ST\SC\LC\FC等多种耦合器类型的安装 8、进线方式：同时支持室内室外光缆的熔接，配线架后部进线 9、配件：包括2个12芯光纤熔接盘+2块耦合器安装板+其他安装配件 10、盖板安装：光纤配线架前部盖板卡扣螺丝开启 11、使用温度：-10℃～+60℃ 12、产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心光缆信道检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 51 | 个 |
| 18 | LC型单模双工光纤耦合器 | 1、符合标准：YD/T1272，YD/T 926.3,ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C 2、主体材料：高强度高密度氧化锆套管 3、耦合器接口类型：LC-LC双工，单/多模可选 4、连接方式：卡锁式接插结构 5、插入损耗：≤0.3dB/每接口 6、互换性：≤0.1dB 7、重复性：≤0.2dB 8、插拔次数：≥1000次 9、使用温度：-10℃～+60℃ 10、产品通过SGS机构的环保检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 1224 | 个 |
| 19 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 1、符合标准：YD/T1272，YD/T 926.3,ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C 2、纤芯规格：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 3、插针材料：优质陶瓷插芯，插入损耗低 4、插针端面：UPC端面 5、插入损耗：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），多模≥20dB（MM） 7、插拔次数：≥1000次 8、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 9、跳线外径：3.0mm（单芯）、2x3.0mm（双芯） 10、护套材料：PVC/LSZH/OFNR/OFNP等多种可选 11、跳线长度：常规默认为3米，可定制其他不同长度 12、依据标准，出厂前100%光学测试，保证产品性能 13、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 14、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 15、工作温度：-10～+60℃ 16、制造厂商的此类产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心的单体检测，并提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 163 | 条 |
| 20 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1、符合标准：YD/T1272，YD/T 926.3,ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C 2、纤芯规格：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 3、插针材料：优质陶瓷插芯，插入损耗低 4、插针端面：UPC端面 5、插入损耗：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），多模≥20dB（MM） 7、插拔次数：≥1000次 8、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 9、跳线外径：3.0mm（单芯）、2x3.0mm（双芯） 10、护套材料：PVC/LSZH/OFNR/OFNP等多种可选 11、跳线长度：常规默认为1.5米，可定制其他不同长度 12、依据标准，出厂前100%光学测试，保证产品性能 13、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 14、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 15、工作温度：-10～+60℃ 16、产品通过信息产业信息传输线质量监督检验中心的单体检测，提供第三方检测报告并加盖制造厂商公章； | 1224 | 条 |
| 21 | 42U标准型落地机柜（含PDU） | 600x600x2055mm,前后单开网孔门 | 2 | 台 |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 校园网 |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条； 2、整机最大无线速率≥2.97Gbps； 3、▲至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 4、支持内置蓝牙5.1，整机功耗≤12.95W。提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 5、▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章； | 76 | 台 |
| 2 | 室外无线AP | 1、 支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条； 2、为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，无外置天线口； 3、▲至少支持1个2.5G光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口,提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 4、整机最大无线接入速率≥2.4Gbps。提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 5、防护等级至少达到IP68。要求提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 6、设备支持内置全向天线。 | 5 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 127 | 台 |
| 4 | 8口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥37Mpps； 3、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率； 6、▲室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；提供第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 7、▲支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；提供第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 8、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 9、▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 9、提供工信部设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章。 | 42 | 台 |
| 5 | 8口交换机(POE) | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个； 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps，若官网有两个值以小值为准： 3、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6、支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率； 7、▲当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。提供第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 8、▲支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；提供第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 9、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 10、▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章。 | 55 | 只 |
| 6 | 24口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，转发性能≥50Mpps，若官网有两个值以小值为准； 3、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 6、▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 8、▲端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；提供第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 9、提供工信部三层交换机进网许可证复印件并加盖制造厂商公章。 | 30 | 台 |
| 7 | 智能管理平台 | 1、通过网络智能控制平台，解决大规模网络管理问题，提升网络定位排障与态势洞悉能力，实现网络自动化部署运维； 2、支持资产终端设备自动发现，拓扑的自动生成和展示，可实现物联网终端自动上线，支持提供向导式配置界面； 3、资产终端上线时无需提前收集终端MAC地址，无需提前在控制器导入MAC相关信息，以节约上线时间简化上线工作量； 4、支持动、静态IP地址混合部署场景； 5、支持显示IP地址内容包含接入位置+IP+MAC+状态+最近一次活跃时间等； 6、自动化运维：支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务； 7、▲零配置替换：当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置，提供产品功能界面截图证明并加盖制造厂商公章； 8、零配置替换：支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； 9、▲支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议，投标时提供产品功能界面截图证明并加盖制造厂商公章； 10、▲环路告警：当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口，提供功能截图并加盖制造厂商公章； 11、当出现控制器故障时，支持逃生机制，不影响当前业务运行，用户的安全策略不变，中标后签订合同前提供样机进行测试，测试通过后方签订实际采购合同； 12、▲软硬一体化配置，一体化设备2U及以上高度，支持独立可插拔硬盘，支持模块化双电源备份，支持电源热插拔；≥8核及以上处理器，64GB及以上DDR4内存；每个计算节点需提供1个IPMI口，1个VGA口，至少实配2个10/100/1000M以太网电接口，至少实配2个万兆以太网光接口并加盖制造厂商公章； | 1 | 套 |
| 设备网 |  |  |  |  |
| 8 | 设备网核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 2、交换容量≥47Tbps，包转发率≥10060Mpps，若官网有两个值以小值为准； 3、▲支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 4、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 5、▲为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个；提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 6、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 7、支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 8、▲为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供检测机构的检测证书以及检测机构官网证书查询链接和截图并加盖制造厂商公章； 9、单台实配：总装机箱1套，主控板≥2，交流电源≥2；千兆光口≥48，千兆电口≥24，万兆光口≥8个。 | 1 | 套 |
| 9 | 8口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，若官网有两个值以小值为准； 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W； 4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、▲支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接证明并加盖制造厂商公章； 7、▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 8、提供工信部设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章。 | 4 | 台 |
| 10 | 16口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、▲支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明并加盖制造厂商公章； 7、▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章。 | 13 | 台 |
| 11 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，若官网有两个值以小值为准； 3、产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率； 5、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图及链接证明并加盖制造厂商公章； 8、▲支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接证明； 9、产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明并加盖制造厂商公章； 10、提供工信部设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章。 | 8 | 台 |
| 12 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 54 | 只 |
| 13 | 4口交换机(POE) | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥4个，1G/2.5G SFP光接口≥1个； 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥78Mpps，若官网有两个值以小值为准： 3、产品所有电口支持POE和POE+远程供电，整机POE供电功率为≥45W； 4、要求设备采用静音无风扇节能设计，噪声值＜20dB； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率； 7、▲交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；投标时提供第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 8、▲支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；投标时提供第三方检测机构检验报告证明并加盖制造厂商公章； 9、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 10、▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章。 | 2 | 台 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络彩色固定枪机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持DC12V供电方式 9、支持IP67防护等级 | 124 | 个 |
| 2 | 枪机支架 | 安装方式：壁装； 承重：≥1kg； 旋转角度：/； | 124 | 个 |
| 3 | 半球摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持内置MIC 9、支持DC12V供电方式 10、支持IP67防护等级 | 173 | 个 |
| 4 | 网络彩色固定警戒枪机 | 1、国内双光警戒相机采用深度学习算法，支持通用行为分析、智能动检，满足通用场景检测需求；支持智能编码和AI编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑。 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、▲在客户端软件或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，支持在白天及夜晚均可输出彩色或黑白视频图像；并具有自动、定时、报警触发转换设置选项（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 4、支持通用行为分析、SMD 5、支持两路码流功能 6、采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 7、最大可输出400万(2688×1520)@25fps 8、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米 9、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 10、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 11、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，扬声器 12、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 13、支持IP67防护等级 | 19 | 个 |
| 5 | 红外结构化球机 | 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：彩色：0.001Lux@F1.5 黑白：0.0001Lux@F1.5 0Lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：250m（红外）； 6、补光类型：红外； 7、镜头焦距：5.4mm-135mm； 8、光学变倍：25倍； 9、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 10、▲多场景分配不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章） 11、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 12、▲支持全局视频结构化功能，可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性，手动点击或框选预览画面中的被测目标时，设备能通过PTZ转动将被测目标置于画面中心，并对人脸进行抓拍和属性提取（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 13、人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 14、防抖功能：电子防抖； 15、透雾功能：电子透雾； 16、音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 17、音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 18、语音对讲：支持； 19、报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 20、报警输出：1路； 21、供电方式：DC24V /2.5A±30%； 22、球机尺寸：≥8寸； 23、接口类型：RJ45接口 | 9 | 个 |
| 6 | 红外人脸抓拍枪击 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 3、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 5、▲人脸抓拍上报延时检验：人脸抓拍上报时延≤1s（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 6、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 7、可输出400万（2688×1520）@25fps 8、支持H.265编码，压缩比高，超低码流 9、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离60米 10、▲设备可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阀值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章） 11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13、支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC，最大支持256G Micro SD卡 14、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 15、支持IP67防护等级 | 4 | 个 |
| 7 | 红外防油污枪击 | 1、防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便 2、▲设备可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;样机可对报警目标持续报警（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章） 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、▲设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章） 5、采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 6、默认输出400万(2688 x 1520)@25fps 7、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 8、▲设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 9、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 10、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 13、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能 14、支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 15、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 16、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 17、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 18、支持IP67防护等级 | 13 | 个 |
| 8 | AR全景红外高清球机 | 1、内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类； 3、细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测； 4、采用4个高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 5、最大单路可输出800万(4096×1800)@25fps； 6、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 7、▲每个镜头模组采用独立腔体式设计，不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 8、支持PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.723/G.722.1/G.729/MPEG2-Layer2音频压缩标准； 9、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； 10、▲设备支持通过内置扬声器进行语音告警,在距离样机正前方100m处,可看到补光灯闪烁报警（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 11、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 12、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 13、支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡； 14、DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 15、支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； 16、支持IP67防护等级； 17、支持双MIC； 18、内置扬声器； 19、支持AR全景展示，可添加各类AR标签 | 1 | 个 |
| 9 | 室外球机支架 | 1、安装方式：壁装； 2、承重：≥9kg； 3、旋转角度：/； 4、适用机型：8寸球、6寸球； 5、执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 6 | 个 |
| 10 | 室外立杆 | 4m，含基础、连接线缆等 | 15 | 个 |
| 11 | 电梯网桥 | 1、业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 2、电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 3、无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 4、推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 5、空口速率：300 Mbps； 6、工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 7、工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ 8、（电源标配，产品成对出售） 9、最佳传输距离：200m | 1 | 个 |
| 12 | 室外安防箱 | 材质不锈钢、表面喷塑，正面喷涂您已进入监控区符号及点位编号、报修电话等内容，带锁；含网络防雷器、40KA/275V-2P电源防雷器、2P16A总电源空开*1、1P10A设备空开*3、多功能维修插座（多功能维修插座、电源防雷、空开采用德力西、正泰、公牛品牌）、12芯光纤终端盒专用安放槽位、410*380*220；含基础制安或杆上安装（包括包箍等材料） | 4 | 个 |
| 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 48盘位磁盘阵列 | 1、主处理器：64位高性能多核处理器； 2、操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、▲支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章） 5、高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； 6、视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放； 7、▲支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章） 8、硬盘接口：48个，SATA，单盘容量支持1~18TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘，（硬盘型号参考配套产品） 9、▲最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； | 5 | 台 |
| 2 | 6TB硬盘 | 1、6TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 2、转速：5400RPM 3、缓存：256MB 4、24×7全天候高效稳定运行 | 240 | 块 |
| 3 | 液晶拼接单元 | 1、产品尺寸：55寸 2、双边拼缝：1.8mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 12 | 套 |
| 4 | 12路解码器 | 1、支持12路HDMI信号输出; 2、支持8路HDMI音频输出 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码; 4、▲支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 5、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码; 6、最大支持3路8K@60fps /24路4K@30fps / 108路1080P@30fps / 432路D1@30fps同时解码; 7、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割; 8、▲解码资源借用功能：每个输出口同时实现40画面分割，每个子画面的主码流是1920*1080，并且帧率稳定在30帧，分辨率和帧率保持不变（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 9、HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率 10、DP和HDMI输入接口最大支持1920x1080分辨率; 11、▲系统支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，实现画面同步显示，误差小于10us（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； | 1 | 台 |
| 5 | 显示单元支架 | 气动前维护 | 12 | 套 |
| 6 | HDMI传输线缆 | 1、10米HDMI铜线视频线 2、端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 3、即插即用，无需驱动程序。 4、环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 5、产品经过多项专业测试，有品质保证。 6、线缆类型（音视频线）：铜缆 7、视频版本：HDMI 1.3 8、支持最大分辨率：1080P 60Hz 9、接口类型：HDMI | 12 | 套 |
| 7 | 人脸识别服务器 | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 4、接入路数：32路； 5、硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 6、分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 7、解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps； 8、多路回放：最大支持16路回放； 9、报警输入：16路； 10、报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 11、画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 12、▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 13、前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 14、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 15、音频输入：1路，RCA接口； 16、音频输出：2路，RCA接口； 17、HDMI接口：2个； 18、VGA接口：2个； 19、▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 20、人脸检测前智能性能（路数）：16路； 21、人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 22、人脸识别前智能性能（路数）：16路； 23、人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 24、结构化前智能性能（路数）：8路 | 1 | 台 |
| 8 | 校时服务器 | 1、接收GPS、BD双卫星系统信号 2、采用RFC1119/1305 NTP协议（Network Time Protocol）传递时间 3、支持RFC1769/2030 SNTP协议（Simple Network Time Protocol） 4、不同的客户端程序支持Windows 98/2000/NT/XP、Linux、Unix、FreeBSD等操作系统，适应不同的应用场合 5、4个10M/100M/1000M自适应网口 6、单位时间响应能力：>10000次/秒 7、可采用OCXO或者铷原子钟守时，大大提高系统可用性 8、支持SNMP，并有串口可登录 9、6个指示灯显示设备工作状态 10、授时容量:>=10000次/秒 ，最高可达25000次/秒 | 1 | 台 |
| 9 | 综合管理软件 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 13、支持人脸布控、人脸检测，支持以图搜图、人脸轨迹； 14、支持门禁控制，授权下发等业务； 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； | 1 | 套 |
| 10 | 综合管理平台服务器 | 1、硬盘托架 如果扩容硬盘，服务器不带多余硬盘托架，需要单独下单硬盘托架1.1.02.08.13450，如果扩容超过2块硬盘，需要另联系厂家新增背板； 2、处理器 配置1颗Hygon 7151 2.0G 32M 16C 150W CPU。 3、内存 配置4条16GB DDR4 2666 REG内存。 配置16根内存插槽,最大可扩展至2TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM 4、硬盘 配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘。 前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS， 支持1 个M.2 SSD，同时支持PCIe SSD； 内置1 个SD 卡 5、机械盘 需写明转速、接口、传输速率 7200转，SATA接口，6Gb/s 6、RAID控制器 LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 7、外插式网卡 曙光/Intel/I350/四口/千兆 8、网口特性 支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 9、接口 1 个RJ45 管理接口和1 个VGA 接口位于机箱后部； 4 个USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部、2 个位于机箱前部；" 10、风扇 3个热插拔风扇模组 11、电源 双电源/550W/ 12、热插拔 无 13、安装方式 标准19英寸机架式安装，含安装导轨，标准机架式导轨安装 14、整机功耗 满配最大不超过280W 15、工作环境温度 工作时5℃～40℃(41℉～104℉) 16、工作环境湿度 "工作时最大相对湿度90％RH（40℃）; 工作时35％～80％ RH" 17、储存环境温度 存储-40℃～60℃(-40℉～140℉) 18、储存环境湿度 运输存储20％～93％ RH 19、振动 频率5Hz～500Hz加速度≤20m/s2，振幅≤0.15mm 20、冲击 峰值加速度150m/s2～300m/s2，持续时间≤11ms 21、碰撞 峰值加速度100m/s2～150m/s2，次数1000次内 22、工作海拔 ≤3000米 23、整机尺寸 ≥87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) ≥87.8mm(高)x 480（含箱耳）mm(宽)x730mm(深) 24、重量（不带包装） 最大35 千克（不含导轨） 25、管理功能 集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 | 1 | 套 |
| 11 | 视频监控系统_ 视频通道数量 | 1、视频接入按通道进行授权，每路授权单独购买； 性能参数： 1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 400 | 路 |
| 12 | AR云景系统 | 模板管理： 1、支持AR全景标签模板类型（类型字典）：视频、卡口、商场、建筑物、银行、医院、停车场、人员、机场、车站、码头、治安岗亭、AR、监控视图、环境、在配置模板时可选择标签模板类型 2、支持模板组件（组件字典）基础组件包括：标签名称（默认模板属性，不可编辑）、优先级（默认模板属性，不可编辑），文本框、多行文本框、关联通道（人脸卡口、车辆卡口、智能设备）、距离、链接、关联监控视图，视图组件：视频、录像、图片；在配置模板时可选择通过拖放模板组件配置模板 3、支持添加标签模板：可选择标签类型，可配置标签颜色，支持2种布局：左右布局和上下布局； 视频标签： 1、支持在AR视频上快捷绘制定点标签、矢量标签、区域标签、方向标签； 2、支持选定标签模板，按标签模板配置标签内容，在对应绘制图上完成标签建立； 3、支持对指定标签进行查看、收藏、删除、编辑操作； 4、支持客户端默认以简略形式显示标签，标签类型图标+标签名称；支持标签颜色、线条、文字、标定点等显示清晰明了，提高用户体验；支持通过双击标签查看标签详情，查看标签优先级、打开链接显示、查看视频、图片； 5、如果标签关联的通道有报警发生，标签需要闪烁提示，标签呈现红色； 标签管理： 1、支持按全部显示、我的收藏、重要标签等应用维度对AR视频场景内的标签进行过滤显示； 2、支持按视频、卡口、机场、停车场、建筑物、银行、医院、岗亭、警力、车站、商场、人员等标签类型对标签进行过滤显示； 3、支持同时选择多个标签类型，对视频标签图层进行组合过滤显示，即可以同时过滤显示所有类型的标签；支持我的收藏、重要标签同时选择过滤；支持与标签类型或者全部标签交集查询； 视频定位：支持守望者设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角； 人数统计：支持区域人数统计和全局人数统计，并在视频上叠加人数信息，支持区域人群密度和全局人群密度超限报警； 人群密度：支持人群分布图以小地图的方式在视频右下方显示，支持双击小地图和全屏切换显示人群分布图； 数据订阅： 1、支持对智能设备进行智能事件订阅、支持出入口设备、门禁设备、人脸设备进行人脸抓拍订阅，被订阅的数据或报警，会上报AR视频场景；； 2、支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示；； 3、支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示，默认展示4条，并支持向下滚动实时刷新（最新数据在最前面）；支持AR顶上方红色区域展示最新的五条报警数据； 高点轮巡： 支持选择不同的标签创建轮巡预案，并支持启动轮巡预案进行标签视频轮巡； 历史订阅： 1、支持智能事件报警历史查询，查询条件报警时间、类型、通道。 2、支持人员识别抓拍和人脸布控抓拍比对历史查询，查询条件抓拍时间和通道、人脸布控支持人脸库、相似度查询； 3、支持停车场出入口设备抓拍车辆历史查询，查询条件抓拍时间、车牌号码、通道、车身颜色 4、支持人脸门禁设备历史查询，查询条件抓拍时间和通道； 性能参数： 1、守望者接入数量<20个； 2、智能告警推送度最快往前端推送速度 <50个/S 3、客户端显示推送速度<1个/s，推送速度大于客户端展示速度，将会缓存等待，客户端推送缓存30个； 4、每个设备标签数量<128个； | 1 | 套 |
| 13 | 人员布控系统 | 1、智能设备接入，支持智能相机、视频结构化相机、IVSS、AI-NVR、7500等设备的接入与管理,可显示设备的在离线状态； 2、人像注册库，支持人像注册库增加、删除、修改，库类型分为：黑名单库、白名单库、内部库、访客库； 3、人像管理，支持人像管理，可在黑、白名单库中增删改人员信息； 4、人像布控，支持人像布控、撤控，选择智能设备通道与人像库，设置合理的相似度进行布控； 5、目标抓拍，支持结构化相机抓拍上报人体特征数据； 6、以图搜图，支持名单库、抓拍库及人体以图搜图，支持在电子地图上进行轨迹回放； 7、人像开门，支持配置人像识别联动远程开门； 8、人像访客，支持访客机登记的人像下发到人像设备中，访客可通过人像开门，支持访客人像抓拍后自动签离； 9、人像库管理最大支持：1000个； 10、人像信息管理最大数量：30万； | 1 | 套 |
| 14 | 4路解码器 | 1、支持4路HDMI信号输出接口 2、支持4路HDMI音频输出 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 4、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 5、支持通过串口控制屏幕开关 6、最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码 7、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 8、HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率 9、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 10、支持预案轮巡 11、支持底色选择 12、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 13、▲支持通过 WEB 端对已添加的网络前端设备进行实时画面预览：支持通过双击、拖放方式对视频通道进行预览；支持 1/4/9/16/25/36 多分屏画面显示；支持对预览画面进行局部放大，录像和抓图（需提供具封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章）； 14、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 15、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 16、加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 17、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 18、标准1U机箱，美观大方 | 5 | 台 |
| 15 | 监视器 | 1.工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 2.4K超高清显示，1.07B显示色彩，真实再现画面的每一个细节 3.显示面积大、体积小、重量轻 4.极速响应，画质流畅无拖尾 5.遥控、按键双重控制，支持远程开关机 6.自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 7.专业散热设计，延长设备使用寿命 8.内置高性能电源设计，能耗低，静音 | 5 | 台 |
| 16 | 24路机架式电源12V30A | 1、标准1U工业机箱外形，方便安装于19英寸标准机架； 2、具备两个分区显示当前输出电压值和负载使用电流值； 3、采用高效、符合绿色环保要求的开关电源电路结构; 4、总360W(12V/30A/最大34A)输出功率，最大420W，8分路输出； 5、纹波小,保障摄像机音频视频信号输出更稳定，图像更清晰; 6、8分路（12V—14V/3.75A）输出，每路具有电子短路保护功能； 7、采用高效谐振拓扑电路设计效率高达90%； 8、电源保护功能：过压保护OVP、过载保护、短路保护； 9、产品采用严格工艺进行生产，出厂100%老化和全功能测试 | 23 | 只 |
| 17 | 开关电源12V20A | 1、采用高效、符合绿色环保要求的开关电源电路结构; 2、总240W(12V/20A/最大34A)输出功率，最大380W，2分路输出； 3、纹波小,保障摄像机音频视频信号输出更稳定，图像更清晰; | 7 | 只 |
| 18 | 五联操作台 | 五工位铁制600*3000*1000 | 1 | 套 |
| 19 | 附件 | 接线端子、软管、线槽等 | 1 | 项 |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 一、IP网络广播控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 云广播工作站 | 1、▲采用≥17.3英寸触摸屏，带抽拉式鼠标键盘。（投标时提供经CNAS认可的检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 2、支持专用百兆网/千兆网传输，适应高速数据传输的需求。可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区。 3、提供4路独立电源输出插座，每路电流可达5A，支持电源输出自定义开关控制，钥匙开启或关闭。 4、提供信号前置处理，4路话筒信号输入，4路线路信号输入，4路信号输出。 5、具有手动报警功能，带一键消防紧急报警按钮，报警区域全区分区任意设置，触控键防误操作保护装置设计。 6、内置监听喇叭，实时掌控使用系统。 7、具有2路短路触发接口，可实现触发自动开机运行，短路输出触发。 8、具有6个RS232控制串口，可接入具RS232或485协议的其它设备进行控制。 9、具有5口百兆交换机，网络传输方便快捷。 10、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 11、内置PC播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能。 12、屏幕产品尺寸：≥17.3寸、亮度：350、对比度：600：1 13、操控方式：1920*1080分辨率液晶，电阻式（四线）触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板 14、芯片组：采用Intel® H410高速芯片组 15、处理器：i5 10400 2.9GHZ 六核十二线程 16、硬盘：1*240GB固态硬盘 17、内存：1*金士顿骇客神条DDR4/8G内存 18、系统：支持Windows 10专业版 19、显示语音：中文简体、繁体、英文 20、网络：1* RTL8111F 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能 21、后板接口：4*AC220V输出插座，受面板钥匙开关控制开/关；2*AC220V品字电源输入插座；4*XLR/6.35音响组合插座，信号输入，灵敏度30mv；4*RCA莲花插座，信号输入，灵敏度350mv；4*6.35话筒插座，信号输出，输出电平0dBV；6*音量电位器，控制XLR/6.35和RCA输入信号；1*幻象电源开关；1*幻象电源指示灯（红色）；1*电脑远程开机接口；1*远程短路输出接口；1*5口百兆交换机；1*内置1.85寸监听喇叭； 22、面板：1*开机按钮，电脑开机；1*钥匙开关，控制后板4路AC220V输出插座；1*监听音量电位器，控制后板内置监听喇叭音量；1*总音量电位器，控制后板4*6.35话筒插座音量；2*USB 2.0/1.1接口1*消防按钮；1*抽拉式键盘（带触摸板、数字键盘）；1*17.3寸液晶屏/1920*1080带触摸屏 23、▲投标时提供“云广播系统智慧数字地图检验软件”、“云广播系统智慧文字语音更换软件”或以上相近类似软件具备《计算机软件著作权登记证书》的证明文件复印件及网上查询网址和查询结果截图并加盖制造商公章 | 1 | 台 |
| 3 | 主控中心 | 1、采用B/S架构，支持Web网页访问系统，可以随时随地管理广播任务。 2、具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中。 3、支持用户角色创建，可以给不同用户分配不同角色 4、数据界面具有在线用户、广播任务、求助报警、电子地图、终端占比，服务器CPU占用率、CPU温度、内存使用率、网速、硬盘等数据图文显示，其中在线用户、广播任务、求助报警可根据年月周选择不同时段进行图文显示 5、具有呼叫管理功能，可进行快捷呼叫、紧急呼叫、呼叫接驳等设置 6、具有采播功能，可选择音频采集器不同音频通道进行采集，没有选择的音频通道不在采集范围之内 7、添加用户需填入角色选择、授权状态、移动APP登录权限等信息，并且具有≥24个权限栏目可供选择 8、支持实时对讲、实时喊话录制生成MP3、MP4文件，并保存在服务器指定位置。用于事后追溯。 9、支持实时显示设备工作状态。可以远程查看设备当前执行的任务。 10、设备状态以表格和卡片两种模式呈现。并可根据用户设置自动保存，下次登录自动以保存模式进行呈现 11、可实时查询系统中正在进行的实时语音广播任务。并且第三人可以根据情况终止任务 12、可对媒体资源进行管理，可以分类管理音频文件、视频文件、文本文件，不同用户上传的文件可选择公开或私有 13、定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型。 14、文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务存为预案。 15、支持远程设置设备参数：音量、服务器地址、优先级、呼叫转移等 16、支持地图显示，可以实时显示设备的位置坐标信息、供电状态、工作状态等。 17、支持消防联动功能，当消防主机收到触发时，联动设置启动。 支持GPS、北斗时钟授时，时间更准确。 18、支持局域网、广域网跨网广播，可以实现异地系统组建。 19、支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTMP、RTSP、SIP、单播、组播。 | 1 | 套 |
| 4 | 钟声话筒 | 专为会议、演讲、广播、录音等场合使用设计制造。 具前奏音提示功能及灯环指示，配以高保真线路，进口驻极体音头。 具有开关键，一键打开或关闭话筒，抗手机、电磁、高频干扰。 技术参数需求： - 指向性：心型指向 - 换能方式：电容式 - 频率响应：40Hz-16KHz - 灵敏度：-45dB±2dB - 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE - 输出阻抗（欧姆）：600Ω - 最大承受音压：135dB SPL 1KHz@1%T.H.D - 动态范围：111dB，1KHz@MAX SPL - 导线长度：10米平行 - 信噪比：66dB，1Khz@1Pa - 带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），灯环提示 - 咪管长度：≥390mm - 咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 - 单支话筒重量：≥0.72kg - 输出、指示：不平衡、座灯、管灯 - 开关：电子轻触 - 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、9V电池、220V电源适配器 - 供电电压（V）：DC 9V/AC220V - 产品尺寸（W×D×H）：≥190×130×420mm - 重量：≥1.6kg | 1 | 只 |
| 5 | 播放器 | - 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。 - 具1路音频信号左右声道（L/R）输出。 - 具视频信号输出功能，包括分量、复合输出方式。 - 带红外遥控功能，可进宪遥控操作控制。 - 频率响应：20-20KHz - 信噪比：≥92dB - ▲投标时提供“激光播放设备控制软件”或相近类似软件具备《计算机软件著作权登记证书》的证明文件复印件及网上查询网址和查询结果截图并加盖制造商公章 | 1 | 台 |
| 6 | 前置放大器 | - 标准机箱设计，1U铝合金面板，挂耳一体式设计，适用于机柜或桌面安装。 - 有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入。 - 2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口。 - 第1个话筒（MIC 1）具有最高优先、强行切入优先功能。 - MIC 1具有钟声提示开关，点击可发出钟声提醒。 - MIC 2、3、4、5采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入。 - 各路话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调节音量。 - MIC 2、3、4、5话筒接口带+48V幻象电源带有独立幻象电源开关，为电容话筒提供电源。 - 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）、总音量（MAIN）独立调节。 - 具5个音频信号指示灯、1个削峰指示灯，实时显示音频信号输出情况。 技术参数： - 话筒输入：5mV/600Ω 非平衡 - 辅助输入：3500mV/10KΩ 非平衡 - 紧急话筒输入：5mV-25mV/600Ω 非平衡 - 紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡 - 音频输出：10KΩ，0-6V非平衡 - 输出静噪：≤3mV - 频率响应：20Hz-20KHz - 信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB - 音调调节（低音）：±10dB @ 100Hz - 音调调节（高音）：±10dB @ 10KHz - 保护：AC FUSE×1A - 工作电压：AC 220V/50Hz - 功率消耗：20W - 产品尺寸（W×D×H）：≥484×405×45mm - 重量：≥4.64kg | 1 | 台 |
| 7 | 音频采集器 | 1.可以通过internet网络，实时传输流媒体数据 2.可以通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置。 3.▲所投音频采集器可以对输入的6路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。六通道音量独立可调，具备电平指示灯直观显示。（投标时提供经CNAS认可的检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 4.本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音。 5.支持平台其他设备监听。远程实时掌握设备的工作情况。 6.支持前端页面对设备主动开启音频采集的区域进行绑定设置。 7.支持前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。 8.实时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域。 9.在平台页面创建定时任务，启动音频采集。 10.可以服务器远程升级设备固件 11.供电方式：AC 220V/50-60Hz | 1 | 套 |
| 8 | 消防报警矩阵 | 1.基于智慧云系统配合使用以实现消防报警联动紧急广播。 2.丰富的运行指示灯方式，一目了然当前的工作状态。 3.▲所投消防编码器具有32路消防短路信号输入接口，0V及24V触发输入智能切换，可实现报警联动与警铃播放（投标时提供经CNAS认可的检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 4.消防铃声可自行设置，使用方便自如，任意点设置不同铃声或音源。 5.≥16路短路输出接口，可实现与其它相关设备进行实时报警联动。 6.支持一键状态复位实现解除当前报警触发。 7.支持一键恢复出厂设置方便系统维护管理。 8.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 9.网络延时：音频≤5ms 10.短路输入：0V/24V 11.短路输出：≤0.3A at 125V AC或1A at 30V DC 12.最大功耗：15W | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 1.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)，电源插口总容量达10KVA； 2.16路电源插座依次接通或断开，每一路接通或断开时间间隔1S； 3.采用万能电源插座设计，以适合不同标准插头的用电设备接入； 4.1路短路触发信号输入，1路短路触发信号扩展输出，可与定时器，智能控制器相连接，实现自动控制； 5.16个LED工作状态指示灯，显示当前接通的通道； 6.接口数量：16路； 7.可控输入电压：AC 220V-AC 240V； 8.可控输出容量：总容量≤10KVA，单路容量≤3KVA； 9.▲投标时提供“电源时序器电子密码软件”、“电源时序控制器软件”或以上相近类似软件具备《计算机软件著作权登记证书》的证明文件复印件及网上查询网址和查询结果截图并加盖制造商公章 | 1 | 台 |
| 10 | 专业机柜 | 42U玻璃机柜 | 1 | 台 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |
| 1层A区弱电间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，室内豪华音箱，采用高密度木板结构。 2.服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 3.具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 4.1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 5.双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7.支持实时接收服务器音频广播功能。 8.支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 9.功率：30W（额定）/60W（峰值） 10.音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 11.灵敏度：97dB 12.接口：RJ45×1，USB×1，mic×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 | 4 | 台 |
| 2 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 - 可拓展4G接收天线，可拓展支持4G网络数据传输，支持移动、联通、电信手机卡、物联网卡。 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | - 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 - 适用于商场，酒店，超市等。 - 技术参数： - 喇叭单元：6.5"×1 - 输入：100V - 功率：10W - 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz - 灵敏度：92dB - 阻抗：1KΩ - 开孔尺寸：Φ172MM - 外形尺寸：≥Φ194×80MM - 净重：≥1.08kg | 33 | 只 |
| 1层B区弱电间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，室内豪华音箱，采用高密度木板结构。 2.服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 3.具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 4.1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 5.双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7.支持实时接收服务器音频广播功能。 8.支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 9.功率：30W（额定）/60W（峰值） 10.音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 11.灵敏度：97dB 12.接口：RJ45×1，USB×1，mic×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 | 7 | 台 |
| 2 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 - 可拓展4G接收天线，可拓展支持4G网络数据传输，支持移动、联通、电信手机卡、物联网卡。 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 适用于商场，酒店，超市等。 技术参数需求： - 喇叭单元：6.5"×1 - 输入：100V - 功率：10W - 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz - 灵敏度：92dB - 阻抗：1KΩ - 开孔尺寸：Φ172MM - 外形尺寸：≥Φ194×80MM - 净重：≥1.08kg | 30 | 只 |
| 2层A区弱电间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源音箱 | - 专业一体化壁挂式设计，室内豪华音箱，采用高密度木板结构。 - 服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 - 1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 - 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 - 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 - 支持实时接收服务器音频广播功能。 - 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 功率：30W（额定）/60W（峰值） - 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS - 灵敏度：97dB - 接口：RJ45×1，USB×1，mic×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 | 13 | 台 |
| 2 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 - 可拓展4G接收天线，可拓展支持4G网络数据传输，支持移动、联通、电信手机卡、物联网卡。 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 适用于商场，酒店，超市等。 技术参数需求： - 喇叭单元：6.5"×1 - 输入：100V - 功率：10W - 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz - 灵敏度：92dB - 阻抗：1KΩ - 开孔尺寸：Φ172MM - 外形尺寸：≥Φ194×80MM - 净重：≥1.08kg | 29 | 只 |
| 2层B区弱电间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源音箱 | - 专业一体化壁挂式设计，室内豪华音箱，采用高密度木板结构。 - 服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 - 1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 - 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 - 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 - 支持实时接收服务器音频广播功能。 - 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 功率：30W（额定）/60W（峰值） - 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS - 灵敏度：97dB - 接口：RJ45×1，USB×1，mic×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 | 6 | 台 |
| 2 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | - 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 - 适用于商场，酒店，超市等。 - 技术参数： - 喇叭单元：6.5"×1 - 输入：100V - 功率：10W - 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz - 灵敏度：92dB - 阻抗：1KΩ - 开孔尺寸：Φ172MM - 外形尺寸：≥Φ194×80MM - 净重：≥1.08kg | 29 | 只 |
| 3层A区弱电间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源音箱 | - 专业一体化壁挂式设计，室内豪华音箱，采用高密度木板结构。 - 服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 - 1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 - 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 - 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 - 支持实时接收服务器音频广播功能。 - 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 功率：30W（额定）/60W（峰值） - 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS - 灵敏度：97dB - 接口：RJ45×1，USB×1，mic×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 | 13 | 台 |
| 2 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 - 可拓展4G接收天线，可拓展支持4G网络数据传输，支持移动、联通、电信手机卡、物联网卡。 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | - 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 - 适用于商场，酒店，超市等。 - 技术参数： - 喇叭单元：6.5"×1 - 输入：100V - 功率：10W - 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz - 灵敏度：92dB - 阻抗：1KΩ - 开孔尺寸：≥Φ172MM - 外形尺寸：≥Φ194×80MM - 净重：≥1.08kg | 29 | 只 |
| 3层B区弱电间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源音箱 | - 专业一体化壁挂式设计，室内豪华音箱，采用高密度木板结构。 - 服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 - 1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 - 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 - 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 - 支持实时接收服务器音频广播功能。 - 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 功率：30W（额定）/60W（峰值） - 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS - 灵敏度：97dB - 接口：RJ45×1，USB×1，mic×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 | 6 | 台 |
| 2 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 - 可拓展4G接收天线，可拓展支持4G网络数据传输，支持移动、联通、电信手机卡、物联网卡。 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | - 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 - 适用于商场，酒店，超市等。 - 技术参数： - 喇叭单元：6.5"×1 - 输入：100V - 功率：10W - 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz - 灵敏度：92dB - 阻抗：1KΩ - 开孔尺寸：≥Φ172MM - 外形尺寸：≥Φ194×80MM - 净重：≥1.08kg | 29 | 只 |
| 4层A区弱电间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源音箱 | - 专业一体化壁挂式设计，室内豪华音箱，采用高密度木板结构。 - 服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 - 1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 - 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 - 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 - 支持实时接收服务器音频广播功能。 - 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 功率：30W（额定）/60W（峰值） - 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS - 灵敏度：97dB - 接口：RJ45×1，USB×1，mic×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 | 13 | 台 |
| 2 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 - 可拓展4G接收天线，可拓展支持4G网络数据传输，支持移动、联通、电信手机卡、物联网卡。 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | - 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 - 适用于商场，酒店，超市等。 - 技术参数： - 喇叭单元：6.5"×1 - 输入：100V - 功率：10W - 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz - 灵敏度：92dB - 阻抗：1KΩ - 开孔尺寸：≥Φ172MM - 外形尺寸：≥Φ194×80MM - 净重：≥1.08kg | 29 | 只 |
| 4层B区弱电间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源音箱 | - 专业一体化壁挂式设计，室内豪华音箱，采用高密度木板结构。 - 服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展。 - 1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 - 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 - 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 - 支持实时接收服务器音频广播功能。 - 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 功率：30W（额定）/60W（峰值） - 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS - 灵敏度：97dB - 接口：RJ45×1，USB×1，mic×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 | 6 | 台 |
| 2 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 - 可拓展4G接收天线，可拓展支持4G网络数据传输，支持移动、联通、电信手机卡、物联网卡。 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | - 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 - 适用于商场，酒店，超市等。 - 技术参数： - 喇叭单元：6.5"×1 - 输入：100V - 功率：10W - 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz - 灵敏度：92dB - 阻抗：1KΩ - 开孔尺寸：≥Φ172MM - 外形尺寸：≥Φ194×80MM - 净重：≥1.08kg | 29 | 只 |
| 顶层楼梯间1 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，1U铝合金面板一体式设计，适用于机柜或桌面安装。 - D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 较高数字化电路集成，稳定性和绿色节能进一步显著提升。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 具有音量调节旋钮，一个调节线路输入音量，1个调节话筒输入音量。 - ≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号输入接口。 - ≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - ALARM IN具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 额定功率：≥240W - 输出方式：70V，100V，4-16Ω - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP | 1 | 台 |
| 2 | 广播音柱 | - 室内外铝制结构，防水防锈，坚固耐用，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 - 适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等。 - 额定功率：40W（额定）/50W（峰值） - 输入：100V - 阻抗：250Ω - 灵敏度：92dB - 频率响应：150Hz-16KHz - 喇叭单元：4"×4 2.5"×1 - 防护等级：IPX6防水 - 产品尺寸（W*D*H）：≥155mm*133*680mm - 重量：≥5.19kg | 3 | 只 |
| 顶层楼梯间2 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，1U铝合金面板一体式设计，适用于机柜或桌面安装。 - D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 较高数字化电路集成，稳定性和绿色节能进一步显著提升。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 具有音量调节旋钮，一个调节线路输入音量，1个调节话筒输入音量。 - ≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号输入接口。 - ≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - ALARM IN具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 额定功率：≥240W - 输出方式：70V，100V，4-16Ω - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP | 1 | 台 |
| 2 | 广播音柱 | - 室内外铝制结构，防水防锈，坚固耐用，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 - 适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等。 - 额定功率：40W（额定）/50W（峰值） - 输入：100V - 阻抗：250Ω - 灵敏度：92dB - 频率响应：150Hz-16KHz - 喇叭单元：4"×4 2.5"×1 - 防护等级：IPX6防水 - 产品尺寸（W*D*H）：≥155mm*133*680mm - 重量：≥5.19kg | 3 | 只 |
| 顶层楼梯间3 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，1U铝合金面板一体式设计，适用于机柜或桌面安装。 - D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 较高数字化电路集成，稳定性和绿色节能进一步显著提升。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 具有音量调节旋钮，一个调节线路输入音量，1个调节话筒输入音量。 - ≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号输入接口。 - ≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - ALARM IN具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 额定功率：≥240W - 输出方式：70V，100V，4-16Ω - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP | 1 | 台 |
| 2 | 广播音柱 | - 室内外铝制结构，防水防锈，坚固耐用，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 - 适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等。 - 额定功率：40W（额定）/50W（峰值） - 输入：100V - 阻抗：250Ω - 灵敏度：92dB - 频率响应：150Hz-16KHz - 喇叭单元：4"×4 2.5"×1 - 防护等级：IPX6防水 - 产品尺寸（W*D*H）：≥155mm*133*680mm - 重量：≥5.19kg | 4 | 只 |
| 顶层楼梯间4 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，1U铝合金面板一体式设计，适用于机柜或桌面安装。 - D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 较高数字化电路集成，稳定性和绿色节能进一步显著提升。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 具有音量调节旋钮，一个调节线路输入音量，1个调节话筒输入音量。 - ≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号输入接口。 - ≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - ALARM IN具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 额定功率：≥240W - 输出方式：70V，100V，4-16Ω - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP | 1 | 台 |
| 2 | 广播音柱 | - 室内外铝制结构，防水防锈，坚固耐用，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 - 适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等。 - 额定功率：40W（额定）/50W（峰值） - 输入：100V - 阻抗：250Ω - 灵敏度：92dB - 频率响应：150Hz-16KHz - 喇叭单元：4"×4 2.5"×1 - 防护等级：IPX6防水 - 产品尺寸（W*D*H）：≥155mm*133*680mm - 重量：≥5.19kg | 3 | 只 |
| 对接司令台 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式解码器 | - 标准机箱设计，不小于1U铝合金面板，全铝合金工业面板，简约沉稳。 - 基于智慧云系统运行，具有极高的安全性及优秀的稳定性。 - 所投机架式解码器具有≥2.0英寸彩色液晶屏，具有≥7个轻触操作按键和USB接口； - 具有不少于4路受控220V/1000W电源输出端口、≥4路短路输出信号、≥1路线路输出、≥1路手持麦克风输入端口； - ≥1路手持麦克风输入，具有独立音量调节 - 具备电源时序器功能，从而简化系统架构 - 支持本地播放U盘MP3节目。 - 支持终端在线远程固件升级，减轻维护人员工作强度。 | 1 | 台 |
| 室外区域 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式网络功放 | - 标准机箱设计，不小于2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 - 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 - 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 - ≥3路不平衡TS端子输入、≥3路不平衡RCA端子输入、≥1路音源级联输出。 - MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 - 额定功率：≥660W - 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 - 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 - 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 - 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 - 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 - 可拓展4G接收天线，可拓展支持4G网络数据传输，支持移动、联通、电信手机卡、物联网卡。 | 2 | 台 |
| 2 | 广播音柱 | - 室内外铝制结构，防水防锈，坚固耐用，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 - 适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等。 - 额定功率：40W（额定）/50W（峰值） - 输入：100V - 阻抗：250Ω - 灵敏度：92dB - 频率响应：150Hz-16KHz - 喇叭单元：4"×4 2.5"×1 - 防护等级：IPX6防水 - 产品尺寸（W*D*H）：≥155mm*133*680mm - 重量：≥5.19kg | 11 | 只 |
| 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 1、根据安装需求配置以太网电口； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，若官网有两个值以小值为准； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率； 4、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 1 | 批 |
| 2 | 千兆光模块 | - 千兆SFP模块，20KM，LC接口，为保证系统可靠，支持-20℃~70℃的长期工作环境温度 | 1 | 批 |
| 3 | 辅材 | 根据安装需求 | 1 | 项 |
| 电子班牌系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 工作站 | - 技术路线：Intel； - CPU：I5-12400； - 内存：8GB； - 硬盘：1个256G SSD - 显示器：21.5寸； - 显卡：2G R7 430； - 操作系统：Windows10（含授权） | 1 | 台 |
| 2 | 电子班牌 | 1、外观结构 1) 产品功能：整机为安卓系统一体机，内置安卓系统、集成刷卡模块无需另配刷卡器、喇叭、无线功能等，可壁挂； 2) 产品规格：显示尺寸≥21.5寸； 3) 交互方式：触摸 2、功能特性 1) 21.5英寸TFT显示屏，分辨率≧1920*1080，屏幕比例16：9，显示颜色：8bitRGB，点间距：0.24795 mm×0.24795 mm；对比度：≧1000:1，亮度:≥400 cd/m2，可视角度（水平/垂直）:≧178°/178°，响应时间：≦14ms； 2) 前置宽动态、≥200万像素摄像头，内置人脸比对算法 3) 内置全向麦克风； 4) 支持ISO14443 TypeA、TypeB刷卡签到功能； 5) 2路USB接口，支持外接鼠标、U盘等； 6) 1路RJ45网线接口； 7) 标配电源开关按钮； 8) 内置WIFI无线功能，协议支持802.11 b/g/n； 9) 喇叭：2x4Ω/3W 箱体喇叭； 10) 输入电源：220V。 11）预留了开关量，可接门禁主机 3 操作系统 1) Android智能操作系统8.1以上，稳定可靠； 2) 系统内存：≧2G内存保证系统最优性能； 3) 系统CPU：Cortex-A17,四核1.6GHZ主频保证系统快速运行； 4) 系统存储空间：内置16G emmc 3、▲内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声（投标时提供设备制造商对该功能由CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章） 4、▲支持视力表功能，符合GB/T 11533-2011 《标准对数视力表》标准要求（投标时提供设备制造商对该功能由政府部门所属的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章） | 49 | 块 |
| 3 | 管理中心 | - 管理平台采用B/S结构，支持对人员、卡号、人脸信息的上传和管理，支持配置学校作息时间表和上传课表信息。 - 支持通过平台发布班牌端展示内容。支持自定义背景图片、发布制定图片至首页、配置值日表和评价项、添加考试计划，提供多种首页模板供用户选择、也可以自定义首页展示模块;支持配置校宣模式定时发布和展示时长;支持设置发布至单个班级或多个班级。 - 支持按场地进行信息发布;支持场地添加、编辑和删除，支持自定义场地类型和场地关联设配配置。 - 支持通过平台批量管理设备，可设置定时开关机、查看设备状态和当前显示画面，并支持角色权限设置。 - 支持通过平台对班牌进行门禁授权，可按人员对象进行授权，授权人员可刷脸/刷卡进行开门。平台端支持查看发布历史。 - 平台支持呈现班牌测温数据，支持导出体温结果报表，展示热成像抓图。 - 支持查看考勤记录并导出考勤数据，可自定时间对教职工或学生进行考勤统计，生成考勤率排名，支持设定考勤规则，规则可按考勤人员类型、考勤时间、考勤对象、考勤地点进行设置，支持节假日配置。 - 支持下发网页和APP，APP支持配置3个开/关时间段。 - 支持模板配置自定义，内容包含:横版及竖版模板样式，普教及幼教模板样式，背景样式:支持全部模块名称自定义，内容包含:首页卡片名称，功能项名称，导航栏名称。用户可手动编辑自定义文字格式内容进行发布。 - 支持按建筑、场地类型、消毒状态、消毒事件进行查询。 - 支持查看报警记录，设备状态日志，用户操作日志和门禁事件日志，报警记录数据可导出。 - 可在平台上对请假数据进行查询。 - 支持在平台上添加场地预约，查看预约记录，以及配置考勤规则，考勤规则可自选是否签到/签退。 - 支持平台下发报警信息，支持开启语音报警提示，报警内容可编辑，支持选择循环播放和固定次数播放两种语音报警播放方式，平台可配置是否开启光电提示。 - 支持平台端对班牌进行远程锁屏设置，锁屏开启后，班牌设备端无法进行触屏操作 - 支持教师在平台端进行学生评价功能的评价项配置以及下发评价人权限。 - 系统提供移动端App，支持教师通过移动端查看任教班级考勤结果，可按时间条件进行过滤，可查看单个人员考勤信息。 - 支持教师通过移动端发布紧急通知、添加照片至班级相册、上传视频至班牌展示、设置班级值日表和上传学习资料。 - 支持管理员通过移动端对班级进行德育评价。 - 支持家长通过微信端小程序向孩子发布文字或语音留言，并可查收孩子留言。 - 支持教师在手机端创建学生电子请假单。 - 支持教师在手机端创建场地预约。 - 支持教师通过手机App进行教职工或学生人脸录入。 - 支持家长通过微信端小程序查看自己孩子每日体温数据，查看自己孩子的课表，查询自己孩子的考勤记录。 - 校管理员可查看全校学生/教师考勤结果，教师可查看本班学生考勤结果，支持到课率统计及显示。 - 支持教师在移动端App进行学生评价探作，并可查看评价相关统计数据及评价明细。 - 在"学生体检"模块，支持查看学生自己视力的“成长曲线，建立视力健康档案。软件含5年使用，到期后续费不超过1万元/每年。 | 49 | 套 |
| 出入口管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 停车管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自动道闸 | - 电机类型：直流电机 - 运行寿命：≥500 万次 - 电源电压：AC110V/220V±10% - 电源频率：50/60Hz - 电机额定功率：100W - 工作温度：-40℃～75℃ - 重 量：≥70KG - 外形尺寸：≥300*350*1040mm | 8 | 台 |
| 2 | 车牌识别一体机 | 1、300万高清识别，内置控制系统，丰富的接口类型，可直接控制道闸开/关、外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等；内置8G SD卡，支持黑白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；内置车牌识别算法，准确率高，支持线圈触发结合视频触发等多种模式。内置语音播报系统(比如:车牌号码\停车时间及收费金额使用日期等用语) 2、入口显示车牌号，车场余位，直连摄像机，布线简单 3、绿灯箭头通行指示，直连道闸，布线简单 4、语音播报显示车牌号码 5、▲正弦振动：10~55Hz，振幅0.75mm，X、Y、Z方向各5min（投标时提供设备制造商对该功能由CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 6、含15个LED灯珠，夜间补光，增强识别效果，带光敏感应，白天不亮，夜间亮！ 7、专用电源3A12V 8、▲投标时提供“智能停车场进出人员测温系统”软件或相近类似软件具备《计算机软件著作权登记证书》的证明文件复印件加盖制造商公章 | 8 | 台 |
| 3 | 工作站 | I5-13500/16GB/512GB SSD/300W/Win11 HB/17L大机箱/三年上门服务 | 1 | 台 |
| 4 | 防砸雷达 | - 工作电压/工作温度：10-16V.(典型值12V/1A).-40-85C°. - 通讯接口：RS485;TTL - 防水等级：IP66 - 外壳尺寸：≥107.5*73.2*18MM - 检测范围：横向宽度；±1M内可配置.直杆±0.5M.广告栅栏±0.7M.纵向长度；1-6米可调. - 适用类型：直杆.栅栏.广告栅栏.空降栅栏等 | 8 | 套 |
| 5 | 数字车辆检测器 | - 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； - 频率：20KHz至170KHz； - 工作电压：220V±10% | 8 | 台 |
| 6 | 地感线圈 | - 绝缘体：FEP - 额定温度：-55℃～200℃ - 导 体：镀锡铜线 - 性 能：耐磨、防腐蚀 | 8 | 套 |
| 7 | 停车余位控制器 | - 显示内容：支持汉字、字母、数字等显示； - 尺寸：≥320 mm×160 mm（长×宽）； - 安装方式：地面安装； - 供电方式：100 V～240 VAC | 1 | 套 |
| 8 | 安全岛 | 混凝土浇筑，喷涂反光油漆 | 4 | 套 |
| 9 | 岗亭 | 定制 | 2 | 只 |
| 10 | 停车车牌识别管理中心 | 1、系统管理员可以对不同的系统操作人员进行权限设定，软件所有功能都能在系统管理员处进行操作； 2、月租车有效日期低于设置天数时（如10日），可显示即将到期字样； 3、按管理需求可统计多种报表，如按收费人员应收金额情况、某指定牌号车辆通行信息、收费记录，或指定某个时间段内的记录查询；并可导出数据报表（报表输出支持PDF、Excel或word格式）； 4、 管理人员可实时监控车辆进出场、停车费收取情况，并可对收费人员收费进行稽核； 5、系统解决一人多车使用一个车位的问题（1个车位可对应多个车牌，当有一辆车入场时，其他车按临时车收费）； 6、免费车放行处理：需经过岗亭收费员特定的电脑操作抬杆放行。收费人员可在界面上选择预设的放行理由（参观车辆、政府部门车辆等），或输入放行文字理由，系统自动记录进出情况； 7、可设置收费折扣，车辆外出时即可按相应折扣优惠收费； 8、可实现中央收费功能，在物业处或办公室等设置一台电脑，用于中央收费使用，以便用户缴费，外出也可节省排队缴费的时间。 9、可通过Excel表格导入人事资料信息； 10、 一台电脑最多可管理16个出入口的设备（八进八出），该功能对于管理处来说，管理非常方便。 | 1 | 套 |
| 11 | 停车管理系统 | 1、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 2、支持微信/支付宝/优惠券等多种支付方式，满足不同用户群体的使用需求； 3、支持无人值守、可实现支付宝微信线上支付，配套支付平台，还支持车位包月缴费、营收对账等。 | 1 | 套 |
| 人脸识别人行通道 |  |  |  |  |
| 1 | 快速无刷防撞摆闸（直角）单机芯 （右 单开孔） | 1.尺寸：≥120*28*980cm 2.重量：≥80KG 3.臂长：≥60-70CM 4.机芯结构：24V直流无刷电机 5.MCBF：5.000.000 6.开闸时间：0.4秒 7.通行速度：45人/分钟 8.LED 指示灯：红/绿 9.保修期：1年 10.材质：304不锈钢 | 2 | 台 |
| 2 | 快速无刷防撞摆闸（直角）单机芯 （左 单开孔） | 1.尺寸：≥120*28*980cm 2.重量：≥80KG 3.臂长：60-70CM 4.机芯结构：24V直流无刷电机 5.MCBF：5.000.000 6.开闸时间：0.4秒 7.通行速度：45人/分钟 8.LED 指示灯：红/绿 9.保修期：1年 10.材质：304不锈钢 | 2 | 台 |
| 3 | 快速无刷防撞摆闸（直角）双机芯 （中 双开孔） | 1.尺寸：≥120*28*980cm 2.重量：≥80KG 3.臂长：60-70CM 4.机芯结构：24V直流无刷电机 5.MCBF：5.000.000 6.开闸时间：0.4秒 7.通行速度：45人/分钟 8.LED 指示灯：红/绿 9.保修期：1年 10.材质：304不锈钢 | 2 | 台 |
| 4 | 人脸识别读卡器 | 1、设备外观：≥7 英寸2.5D钢化玻璃显示屏面板，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求。 2.嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 3、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储. | 8 | 台 |
| 5 | 人脸识别 通用闸机支架 | - 外壳材料：铝合金； - 产品尺寸：≥241.4mmx100.0mmx100.0mm； - 安装方式：闸机安装 | 8 | 个 |
| 6 | 防雨遮阳罩 | - 外壳材料：PC+GF； - 产品尺寸：≥55.2mm×175.1mm×60.3mm（高×宽×厚） | 8 | 套 |
| 7 | 门禁远程遥控器 | - 外壳材料：塑料； - 工作温度：-10℃-+70℃； - 工作湿度：≤93% - 一个接收器、两个遥控器（含干电池） | 2 | 套 |
| 8 | 晨检机器人 | 一、规格参数： 1、显示屏：≥10.1寸电容屏触摸屏，分辨率≥1280*800； 2.处理器：瑞芯微ARM四核处理器性能不低于双 Cortex-A72+四 Cortex-A53 大小核 CPU 结构 3.网络连接：支持WIFI无线网卡2.4GHz/5GHz 双频 4.蓝牙通讯：支持蓝牙BT4.0或以上的近距离无线传输； 5.摄像模组：2组200万像素高清摄像头模组 6.温度模组：1组高精度红外温度传感器，精度+/-0.2℃ 7.刷卡模组：1组刷卡模组，同时支持IC和ID卡 8.电机模组：1组高精度42步进电机，力矩0.45NM 9.音频输出：单通道立体声喇叭2.5W，喇叭≥2个，麦克风≥1个 10.操作系统：安卓11操作系统供电方式：磷酸铁锂电池ZM8A 11.最大功率：58.8W 12.▲所投晨检机器人设备制造商具备全国认证认可信息平台可查的质量管理体系认证和环境管理体系认证证书复印件加盖制造商公章（认证范围含晨检机器人的研发和组装等类似字样） 二、功能参数： 1.全自动无接触晨检方案 通过厂家自研的儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等AI识别技术，实现了儿童从晨检触发、人脸识别、到温度、手部、口部、眼部四项核心体征筛查的全自动无接触晨检方案，将儿童交叉感染风险降到0。 2.★运动模组控制技术 晨检机器人配备了单通道运动模组与步进电机，配合自研儿童面部追踪关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腿抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对儿童晨检动作要求，降低设备落地难度。 3.儿童面部识别技术 晨检机器人搭载了最新的儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，靠近机器人可直接进行唤醒，毫秒级识别时间，识别准确率高达99.9%。晨检时无需刷卡，晨检流程更高效。 4.智能体检功能 老师可使用晨检机器人对儿童进行视力检测，配合智能身高体重秤可完成身高体重BMI测量。设备联网后，数据实时上传云端服务器，方便家长查看与学校统计。 5.高清反馈屏，体验更鲜活 晨检机器人背面配备10.1寸触摸显示屏，可实时显示儿童晨检情况并展示高清晨检图片。老师还可通过触摸操作进行儿童晨检结果修改，提高日常保健工作效率。 6.断电断网可能使用 使用时无需接电，无需联网，随时随地，开机就能用。 7.可移动使用，安全又方便 立式移动，无需倾斜，尺寸小巧，方便移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备4方万向轮，移动更加方便。 8.可爱外观，儿童仿生语音 人工智能合成语音，更加符合儿童情感需求，使晨检机器人摆脱冰冷的外表，让孩子们更愿意亲近晨检机器人，不再对晨检抱有抵触心理。 9.智能提示清晰明快 晨检异常语音播报，晨检姿势提醒，晨检结果指示灯，不让保健老师错过每一次晨检异常。 10.机体全身采用医用级金属材料，通过多项国际标准下的皮肤致敏性、潜在毒性、皮肤刺激等反应实验，让儿童用的安心，老师用的放心。通过多项电磁兼容性测试，辐射骚扰、静电放电、电磁场辐射抗扰、工频磁场抗扰等均通过国际标准。 11.▲安全性能符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》标准 4.1.15(附录F)$5.4.1.4、$9.3、S B,1.5、B.2.5、B.2.6的要求。（投标时提供设备制造商对该功能由CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章） 12.定制化安卓系统，更稳定，更高效，更易用 基于安卓系统进行深度定制化，使其在高频率、高强度的晨检使用环境下，依然能够保证晨检的准确率和效率。同时，简单易用的安卓系统更加提高了用户的使用体验。 13.自研儿童健康识别算法，速度更快，识别更准、项目更全 通过智能算法快速对儿童局部的成像进行体征异常筛查，6秒钟、仅需2个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。 14.快速成像留存 晨检机器人在自动探测儿童体表温度的同时，对儿童局部进行快速成像展示，如口腔、手部、眼部等，方便保健老师快速检查。检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存，方便管理追溯及统计分析。 15.同步刷卡考勤 机器人在完成入校晨检或离校流程的同时，同步完成了儿童出勤信息的收集和确认。 16.▲智慧健康家校互联 家长通过微信或钉钉健康平台的绑定，可每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据，加强了家校健康疾控互动。支持微信上线搜索“成长小管家”或钉钉上线搜索“健康晨检”（投标时提供微信、钉钉视频演示佐证（U盘），产品必须是真实系统） 17.云端数据分析管理 所有晨检数据实时上传云端，并进行数据整合分析，管理者对辖区内疾控情况及趋势可一目了然，一旦出现问题也可随时追溯数据。 18.校园健康情况移动管理 通过晨检机器人采集同步及家长、老师或校医手动录入的信息，由平台进行整合流通，帮助老师及时了解学生的请假、喂药、疾病和体检信息，实时查看、审批家长的申请实现高效管理。对儿童的患病、请假、喂药、体检信息进行分析计算，多维的可视化分析结果，辅助学校了解校区内的儿童患病趋势情况，对传染病进行预警。 | 2 | 台 |
| 外来人员出入口管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 台式访客机 | - 采用金属材质成型，外观精美、高端整洁； - 采用200万高清单目摄像头；摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； - 支持发卡功能； - 支持人脸活体检测，照片视频有效防假； - 支持脱机运行，事件记录存储功能； - 支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式； - 支持图片、视频广告播放功能； - 支持语音提示功能； - 支持访客信息打印功能； - 支持双网口网络通信； - 支持2路USB2.0、2路RJ45； - 适用于政府机关、商务中心、校园、园区、社区、工厂、酒店、公共场所等多种应用场景； | 1 | 台 |
| 2 | 管理中心 | 根据实际使用需求 | 1 | 套 |
| 智能门锁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能指纹锁 | “蓝牙+密码+刷卡+指纹+身份证”联网锁方案 1. 开门方式：蓝牙APP、密码、刷卡、指纹、机械钥匙； 2. 支持指纹集中采集下发授权； 3. 可检测电池电量，通过网络实时提交电量报警数据提醒更换电池； 4. 支持全网通NB-Iot通讯；提供5年免费流量使用。 5. 支持5号电池供电和USB应急电源接口； 6. 脱机工作模式：当网络通信因为意外而中断时，门锁可以离线工作，不影响已授权用户的正常出入； 7. 门锁本地存储：门锁本地存储脱机刷卡记录不低于1000条，在通信恢复正常时立即自动上传到管理平台； 8. 每把门锁可存储的权限信息不低于100人； 9. 无偿开放所有功能接口，可支持校方应用平台的业务对接，实现应用平台对智能锁的锁控管理。 10.材质：外层304不锈钢，内层优质钢板 | 40 | 台 |
| 2 | NB-P3指纹采集器 | 适用于 系统采集，配合P3使用 | 1 | 台 |
| 3 | NB-P3发卡器 | 适用于 系统身份采集和发卡，配合P3使用 | 1 | 台 |
| 全自动升降柱系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动液压升降柱 | 1、系统控制 ：电动液压。 2、不锈钢柱体直径：≥219mm 3、外箱规格：≥预埋高度1110mm*直径395mm 4、升起高度：600mm，柱体厚度：6mm。 5、盖板厚度：≥10mm， 6、材质：304不锈钢。 7、重量：92KG左右。 8、防水、防尘等级：IP68 9、防撞等级：3根导柱，k6（相当于60KM/时的撞击，车子被阻止，设备照常工作） 10、通过压力：可通行100吨货柜车。 11、上升速度：≤4S，下降速度：≤2S 12、供电电源：220V。 13、工作温度：-35℃~75℃（适合），存储环境：-10℃~65℃, 防雨防潮防尘 14、▲全自动液压升降路桩在遇到停电时，配有应急电源用于紧急下降；升降柱在短时间浸水过后能正常使用（投标时提供CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 | 8 | 台 |
| 2 | 控制箱系统 | 1、控制箱材质：304不锈钢 2、自动控制警示灯时间 3、遥控器、按键控制、紧急一键下降功能 4、控制底板 5、控制板加继电器控制 6、可手动选择总控分控 7、EPS紧急下降功能：可以通过后备电源控制电池阀释放,使柱子下降 8、UPS不间断电源接口 9、动力排水专用接口 10、手动按键控制:可通过手动按键,控制升降柱的上升、下降、暂停 11、无线遥控控制:可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降、暂停 12、有线按钮控制专用接口 13、手机app及电脑端远程网络控制接口、预留485通讯接口,可外接网络模块,实现网络控制保护功能:预留红外、地感接口,可外接红外、地感检測,实现保护功能 | 1 | 套 |
| 智慧课堂设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生终端 | - 系统：Android7.1配套的学习系统，支持小学版，中学版，智慧课堂系统切换； - 处理器：八核64位处理器； - 内置存储：128GB； - 内存：6GB LPDDR3内存； - 屏幕：高清润眼屏10.1英寸，分辨率1920*1200； - 机身外观：全金属一体机身； - 摄像头：2x1200万像素（2400万感光单元）可翻转智能摄像头； - 接口：Type-c接口，支持OTG； - 无线网卡：双频Wi-Fi支持（2.4G+5G,A/B/G/N）； - 麦克风：内置； - 蓝牙：支持蓝牙4.0； - 护眼功能：具有护眼卫士10重护眼模式，降低眼疲劳，保护视力；有提供防蓝光护眼检测报告，并加盖公章） - 充电接口：Type-c接口，正反插。 - 配备保护套，可稳定支撑平板电脑摆放在课桌上；带保护套不影响平板电脑放置充电设备上充电。 （15）▲投标时提供所投产品节能产品认证证书复印件及（全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）节能产品查询截图，并加盖制造商公章） | 48 | 台 |
| 2 | 学生学习中心及即时反馈互动中心 | 学生学习平台包含智慧课堂、小学版、中学版板块，支持同账号切换到不同学习板块； （1）智慧课堂： 1）进入课堂：局域网下无需手动查找、自动加入课堂并进入锁屏状态； 2）课堂互动：课堂中支持抢答、投票、屏幕广播、作业互评等； 3）课前导学及课后作业：系统在线接收作业及学习任务，支持在线作答和拍照、语音作答多种作答形式； 4）错题本：收录学生课前、课中、课后错题，支持学生进行订正及巩固练习； 5）学习（上课）记录：保留教师课堂教学记录、板书记录、教学课件、习题等资源、支持回看及练习； 6）我的班级：支持查看教师列表、班级、荣誉榜、学生详情； 7）即时反馈互动系统： 1、交互式问答:可不借助演示文稿实现互动答题，教师可以任意发起互动问答，支持对word、excel、pdf、web、jpg等直接截屏发送到学生平板并发起互动问答。 2、支持多种题型和交互方式：支持单选题、多选题、判断题、主观填空题、客观填空题、连线题、排序题、问答题、互动题目等多种题型；支持选择、判断、键盘输入、涂鸦（画板）、原笔迹手写、拍照、录音答题等多种答题方式；对于单选、多选、判断题，教师端可自动判断学生答案对错并统计。 8）自动统计：教师端可实时统计当前题目的答题情况，授课完毕后，系统可自动统计出全班学生的答题情况。 9）投影分享：教师可将任意学生的答题结果投射到一体机和投影幕布展示。 10）云直播课堂：在互动课堂基础上融合云直播技术，实现教师的电脑屏幕、视频、语音、课件、板书等实时直播到学生平板。支持讨论和连麦，同时可进行课堂测验，抢答，表扬等。不受局域网限制，实现广域网上课，只要学生端平板连接到网络就可以远程上课。 （2）小学版、中学版版块自主学习工具： 包含教学视频、汉字同步练、口语速成、应用题指导、教材全解等学习应用，帮助学生同步学习和解决学习疑难点。 统计分析：应具备互动过程中实时统计分析与汇总统计分析功能，且可生成图形报表。 | 48 | 套 |
| 3 | 教务管理及教师备课、授课软件 | （1）教务管理：适用于学校教学人员，可对各类重要信息进行编辑、发布、统计；可管理教师、学生档案信息，并可直接录入学生档案，包括学号、班级等重要详细信息。支持学生异动（升留级、调班等）情况处理。基于安全考虑，教务端登录需要验证码验证。可以使用一键导入管理以及一键导出备份功能； （2）教师备课：包含课前、课中、课后三个学习环节，以及同步教学资源、试卷组卷、班级管理、教学统计等方面的教学需求。教师教学平台主要包含备课本、互动课堂、批改作业、教学统计、我的班级等。备课本：支持在线、离线备课。教师可简单快速实现在线及离线备课，可直接从资源库引用所需的演示文稿、文档、视频、音频、题目等资源类型形成互动课件，也可根据备课类型选择同步章节资源、知识点或互动题型等不同类型资源进行引用，无需专用备课工具。 （3）授课系统：互动课堂是教师基于习题练习、互动活动、探究活动、分成教学等进行课堂授课的版块。教师能够通过抢答、随机抽取、小组合作、表扬、学生互评、课堂统计等多种功能进行师生互动、生生互动，实现课堂教学的多样性、互动性、趣味性，减轻老师教学负担，提高学生上课积极性。 （4）作业模块：教师可将课件内容推送给学生端，支持演示文稿、word、图片、试题、音频、视频、互动题型等多种文件格式，学生可在平板上完成教师布置的各类练习，系统支持批量批改和逐个批改功能。对于客观题，系统自动进行批阅并分类统计作业情况。主观题手动批改，主持文本、图片画笔圈点批注的方式。教师也可实时查看学生的提交进度以及每个学生具体答题情况。 （5）教学统计：用于教学成果的展示。以班级为单位，系统自动统计教师的教学情况，细化到章节、课时的详细信息，包括课前、课堂和课后的作业成绩和学生表现情况等。教师可查看整体教学情况、课堂统计、作业统计、错题统计4大部分，进行个性化教学。 （6）我的班级：我的班级是教师对班级进行管理的平台，在此可查看或设置班级学生、学生头像、学生密码、荣誉成绩等，根据各学科教学需求对班级进行分组，对平板进行使用管控和更新管理。 | 1 | 套 |
| 4 | 充电设备 | （1）支持54台平板电脑同时充电； （2）安全：电源开关带有通电指示功能和安全漏电保护系统，强电与弱电隔离区域，确保使用者的人身安全； （3）机柜应该满足散热需求 （4）机柜有智能识别充电系统，充电时LED灯显示黄灯，充满及待机显示绿灯，出现异常显示红灯；LED灯及USB充电接口设置在机柜正面，打开前门可方便查看每个平板充电状态； （5）每路USB额定输出电压电流5V,2A；电路充电有8S保护系统；恒流充电保护、过压保护、反灌保护、功率保护、短路保护，一个USB接口损坏后不影响其他的USB接口使用； （6）柜体底部配有医疗超静音减震万向轮及刹车轮，方便柜体移动使用。 （7）机柜结构：平板工位应分层，每个隔层板的间距29mm，放置平板的空间每层高度：220mm，深度：355mm； （8）支持按平板工位充电完成后自动断电保护,并配置定时装置。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线路由器 | （1）支持标准的802.11ac协议，支持同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式； （2）支持8条空间流，单路Radio接入速率867Mbps，整机接入速率2334Mbps； （3）每路Radio射频发射功率20dBm； （4）支持2个10/100/1000Base-T以太网口，其中1个支持PoE+供电； （5）支持802.3at和本地电源DC12V供电； （6）支持无线模板化设置，支持用户自定义无线设置模板，适用于不同的用户群体，每个SSID适配不同的ACL规则； （7）支持多路Radio独立设置不同的无线模板与Radio配置信息； （8）支持多SSID划分，每个SSID套用不同的VLAN与ACL表，可实现局域网中不同用户群体用网安全性与终端隔离。 | 1 | 台 |
| 多功能报告厅音视频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | 便捷式三点线性安装，15厘方钢固定型材安装。 两分频设计，默认被动式分频。（选配主动式分频） 120°*10°扩散角，中高采用强指向声透镜波导技术，有零延时强指向性，传输距离远，音色细腻，清晰饱满。 模压钢制六角面网，六角孔内贴防雨透声棉，坚固耐磨，增强音色的饱满度。 语言清晰度高。 技术参数需求： - 额定功率：400W - 峰值功率：1600W - 额定阻抗：16Ω - 灵敏度：98 dB(1M/1W) - 最大声压级：130dB - 频率响应±3dB：85Hz-20KHz - 频率范围-10dB：75Hz-20KHz - 扩散角度（V*H)：10°*120° - 低音单元：8"*2 50芯中低音喇叭 - 高音单元：3"*1 75芯汝铁硼高音 - 分频频率：2KHz - 箱体尺寸（W*D*H)：≥717mm*430mm*253mm - 安装方法：线性田子架吊挂，落地三点线性连接 - 连接方式：Neutrik SPEAKON4芯*2 - 材料：≥15mm木板+模压钢制六角面网 - 表面处理：黑色聚脲喷漆 - 重量：≥25KG - 工作温度：-25°C to+55℃ - 储存温度：-40°C to +70℃ | 8 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | - 采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.5寸高音单元，低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出。 - 精确设计的分频器，优化频率响应及人声部分的中频表现力。 - 14个螺丝吊装孔位，底部35mm的柱形插座，支持吊装、壁装、落地等多种安装方式。 - 单元组成：低音：低音：≥1 x12英寸低音单元 - 单元组成：高音：≥40芯高音单元120磁 - 频率响应（-3dB）：60Hz-18KHz - 频率响应（-10dB）：55Hz-19KHz - 覆盖角度(-6dB)：90度(H)×60度(V) - 灵敏度(SPL/1W @ 1 m)：≥98dB - 最大声压级@1m ：≥129dB - 标准阻抗：8Ω - 输入功率（连续/节目/峰值）：≥350W/1400W | 4 | 只 |
| 3 | 返听音箱 | 1.采用12寸中低音喇叭单元和1只1.75寸高音单元，人声和音乐表现突出。 2.额定功率：≥400W 3.峰值功率：≥1600W 4.额定阻抗：8Ω 5.灵敏度：≥96 dB(1M/1W) 6.最大声压级：≥127dB 7.频率响应±3dB：75Hz-18KHz 8.频率范围-10dB：70Hz-20KHz 9.扩散角度（V*H)：60°*90° 10.▲为保证产品效果一致性，投标时提供所投音箱设备制造厂商具有CNAS资质认证的第三方计量检测机构颁发的“全消音室”仪器校准证书复印件加盖制造商公章。 | 2 | 只 |
| 4 | 超低音箱 | - 两只18"100芯220磁钢专业高效低音单元，高声压大功率，高强度箱体结构，低频强劲有力、有弹性、有震撼力。 - 18mm桦木夹板箱体，使用独特的内部结构连接，抑制有害谐震，坚久耐用。 - 单元组成：低音：≥2×18英寸低音铝盆架220磁 - 频率响应(-3dB)：33-1000Hz - 频率响应(-10dB)：28-1200Hz - 灵敏度(1W/1m)：≥100dB/1W 1米 - 连续声压级：≥130dB - 峰值声压级：≥136dB - 标准阻抗：8Ω - 输入功率：≥1000W(额定)/4000W(峰值) | 2 | 只 |
| 5 | 双8寸线阵扬声器功放 | - 4.3寸触摸屏 - 支持按键和触摸屏双备份调试功能 - 支持TCP、UDP、USB、RS232、RS485控制 - 支持每通道温度，功率，电压，电流监控 - 支持2进2出DSP处理器 - 信号源支持模拟信号输入、正弦波信号输入、粉红噪声输入、白噪声输入、Dante数字音频信号输入、AES数字音频信号输入。 - 输入灵敏度：0dB、6dB、12dB可选 - 支持80个场景保存模式 - 支持中文简体，中文繁体，英文三种语言 - 远程开关机模块（可选配） - 设备支持TCP/UDP协议网络远程开关机 - 支持电脑/平板/手机 软件管理 - 通过电脑可实现单设备和多设备编组集中控制 - 通过电脑可实现多设备延时开关机功能，延时时间可调。 - 通过电脑可改变设备名称以及设备IP地址 - 支持中控协议控制 - 支持串口RS485接入方式 - 8Ω立体功率：2*800W - 4Ω立体声功率：2*1200W - 桥接单通道：1*1600W - 输入连接器：XLR母 - 输入阻抗：20KΩ平衡 - 输入共态抑制比：>80dB - 输出连接器：Speakon座 - 信噪比：>110dB - 阻尼系数：> 1000 @ 8Ω - 总谐波失真：<0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) - 频率响应：20Hz-20KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) - 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 - 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 | 4 | 台 |
| 6 | 辅助音箱功放 | - 4.3寸触摸屏 - 支持按键和触摸屏双备份调试功能 - 支持TCP、UDP、USB、RS232、RS485控制 - 支持每通道温度，功率，电压，电流监控 - 支持2进2出DSP处理器 - 信号源支持模拟信号输入、正弦波信号输入、粉红噪声输入、白噪声输入、Dante数字音频信号输入、AES数字音频信号输入。 - 输入灵敏度：0dB、6dB、12dB可选 - 支持80个场景保存模式 - 支持中文简体，中文繁体，英文三种语言 - 远程开关机模块（可选配） - 设备支持TCP/UDP协议网络远程开关机 - 支持电脑/平板/手机 软件管理 - 通过电脑可实现单设备和多设备编组集中控制 - 通过电脑可实现多设备延时开关机功能，延时时间可调。 - 通过电脑可改变设备名称以及设备IP地址 - 支持中控协议控制 - 支持串口RS485接入方式 - 8Ω立体功率：2*600W - 4Ω立体声功率：2*900W - 桥接单通道：1*1200W - 输入连接器：XLR母 - 输入阻抗：20KΩ平衡 - 输入共态抑制比：>80dB - 输出连接器：Speakon座 - 信噪比：>110dB - 阻尼系数：> 1000 @ 8Ω - 总谐波失真：<0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) - 频率响应：20Hz-20KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) - 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 - 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 | 2 | 台 |
| 7 | 返听音箱功放 | - 4.3寸触摸屏 - 支持按键和触摸屏双备份调试功能 - 支持TCP、UDP、USB、RS232、RS485控制 - 支持每通道温度，功率，电压，电流监控 - 支持2进2出DSP处理器 - 信号源支持模拟信号输入、正弦波信号输入、粉红噪声输入、白噪声输入、Dante数字音频信号输入、AES数字音频信号输入。 - 输入灵敏度：0dB、6dB、12dB可选 - 支持80个场景保存模式 - 支持中文简体，中文繁体，英文三种语言 - 远程开关机模块（可选配） - 设备支持TCP/UDP协议网络远程开关机 - 支持电脑/平板/手机 软件管理 - 通过电脑可实现单设备和多设备编组集中控制 - 通过电脑可实现多设备延时开关机功能，延时时间可调。 - 通过电脑可改变设备名称以及设备IP地址 - 支持中控协议控制 - 支持串口RS485接入方式 - 8Ω立体功率：2*600W - 4Ω立体声功率：2*900W - 桥接单通道：1*1200W - 输入连接器：XLR母 - 输入阻抗：20KΩ平衡 - 输入共态抑制比：>80dB - 输出连接器：Speakon座 - 信噪比：>110dB - 阻尼系数：> 1000 @ 8Ω - 总谐波失真：<0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) - 频率响应：20Hz-20KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) - 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 - 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 | 1 | 台 |
| 8 | 低音功放 | 1.专业的连接：输入采用平衡XLR连接，输出为专业的SPEAKON连接座，保证信号传输的损失和干扰最小。 2.模式选择开关为内置三段开关，分别为：STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接模式 3.灵敏度调节选择：输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V选择。 4.交流保护：当交流电源电压超出操作范围时，关闭电源，功放面板后面有散热一体，且减噪降压装置。 5.削波限幅器：防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 6.直流保护：防止输出端出现次声信号。 7.甚高频保护：防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 8.短路保护：自动保护重置功能防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 9.长期限幅器：防止会减少最大输出的稳定的长期RMS（非音频）信号到达扬声器。 10.过热保护：输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 11.输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：2×1300W 12.输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：2×1850W 13.输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：3500W 14.输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：4200W 15.频率响应：20Hz～20KHz±1dB 16.保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 17.冷却方式：2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后 18.面板指示：电源，削波，压限，信号 19.后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2 20.▲手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）； 21.▲所投功放内置三档输入灵敏度(0.775V、1.0V、1.4V)选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；内置带通选择开关，直通NORMAL、低通LPF、高通HPF三种模式任意切换；具有接地悬浮开关选择、限幅开关选择（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 22.▲为保证产品效果一致性，投标时提供所投产品具有CNAS认证的第三方计量检测机构出具的校准证书复印件加盖制造商公章。 | 1 | 台 |
| 9 | 线阵吊架 | - 田字吊架采用加厚方钢，坚固可靠。 - 多个开孔位选择，并配有相应的U型扣和安装彩带，安装方便。 - 吊架采用阳极氧化加厚镀漆处理，防腐蚀，防生锈，可适用各种严苛环境。 - 单只承重1.5吨以下，可满足多组大型线阵音箱吊挂 - 技术参数： - 尺寸（W×D×H）：≥540×580×65mm - 重量：≥11.5KG - 承重：≥1.5T | 2 | 副 |
| 10 | 音箱支架 | - 音箱壁装支架适用于10寸.12寸.15寸专业音箱。 - 加厚支架，可有效承重80公斤。 - 支架立柱为≥35mm直径，可直接连接音箱底座。 - 壁架可调节长度、角度和摆动方向。 - 颜色：黑色 - 材质：加厚加硬钢板 - 伸缩方式：可调长度.可调角度，可调方向 - 最大承重：80KG - 固定方式：墙壁平面固定式 - 壁挂伸缩长度：25-40cm | 4 | 只 |
| 11 | 无线手持话筒 | 1.采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 2.▲U段无线话筒是采用真分集设计，内置天线放大器，频率范围在UHF600～890MHz之间的一款远距离传输无线话筒。具有自动默音、自动待机、自动关机、话筒落地自动感应静音3.和啸叫抑制等功能（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 4.采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。 5.具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率。 6.LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 7.每通道具有≥32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。 8.设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。 9.内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。 10.支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 11.手持麦克风，内置LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 12.空旷最大使用范围≥300米，复杂环境下使用距离≥150米。 13.振荡模式：PLL锁相环频率合成 14.可调范围：≥60MHz 15.信道范围：≥300 16.信道间隔：200KHz 17.频率稳定度：±0.005%以内 18.动态范围：>105Db 19.最大频偏：±45KHz 20.音频响应：30Hz-18KHz（±3dB） 21.灵敏度：≥12dB(80dBS/N) 22.▲要求所投产品具有“无线电发射设备型号核准证”证书，投标时提供证书复制件并加盖制造商公章，证书编号网上可查询； | 1 | 套 |
| 12 | 无线头戴话筒 | - 采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 - 采用真分集设计，内置天线放大器，适用于高音质，远距离传输场所。 - 采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。 - 具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率。 - LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 - 每通道具有≥32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。 - 设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。 - 内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。 - 支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 - 腰包式（头戴）发射器LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 - 空旷最大使用范围≥300米，复杂环境下使用距离≥150米。 - 频率范围：640-690MHz - 振荡模式：PLL锁相环频率合成 - 可调范围：≥60MHz - 信道范围：≥300 - 信道间隔：200KHz - 频率稳定度：±0.005%以内 - 动态范围：>105Db - 最大频偏：±45KHz - 音频响应：30Hz-18KHz（±3dB） - 灵敏度：≥12dB(80dBS/N) | 1 | 套 |
| 13 | 天线放大器 | 支持1-4台UHF无线接收器接入使用，共用一对天线。 采用高动态稳流偏压设计，具有低失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰。 天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 技术参数需求： - 频率范围：500-950MHz - 输入截断点：+22dBm - 噪声比：4.0dB Type - 增益：+6-9dB - 阻抗：50Ω - 频宽：450MHz - 插座：BNC - 电源供应：100-240V/50/60Hz - 电源消耗：170mA - 天线翼尺寸：上底≥12mm，下底≥330mm，斜边≥350mm， - 支架高≥243mm，宽≥190 mm - 主机尺寸：（W×D×H）：≥410×21×40mm | 1 | 套 |
| 14 | 反馈抑制器 | - 法国Dream高性能 8核DSP处理器、≥24Bit数据带宽、48KHz采样率，可精准、快速找到啸叫频点； - 内置双通道各24段高精度数字自动陷波器，并进行快速滤波消除； - 内置≥6挡移频移相功能，可在复杂的声场环境中协助陷波器快速抑制啸叫； - 采用≥2寸分辨率为240*320的高清真彩TFT屏，支持中英文双语切换，主页面可实时显示通道啸叫频点数量、当前音量等，直观明了； - 可实现12组场景调用、保存功能，关机自动调用最后一次调用的数据。 - 内置双通道各24段全参数均衡PEQ、高低通分频器Xover，进而可以通过手动调节对不同的声学环境缺陷进行修正，快速抑制啸叫。 - 具有48V幻象电源供电，可开启/关闭，支持幻象供电的电容鹅颈话筒直连。 - 具有压缩控制功能，可有效避免信号输入过大造成功率设备损坏。 - 具有一键打开关闭啸叫抑制功能。 - 通道独立处理，一键控制，也支持双通道联调； - 内置噪声门功能，通过设定阀值可以滤除部分环境噪声； - 专业PC调试控制工具，针对现场的声学环境进行个性化、专业化的设置，满足啸叫抑制的需求。 - 100V-240V超宽电源设计，适当不同电压需求。 | 1 | 台 |
| 15 | 电源时序器 | 1.大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 2.配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 3.面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 4.带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 5.带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 6.支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭； 7.内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定义设置开关机间隔时间（0-9秒）； 8.采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控； 9.两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 10.接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口； 11.带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统； 12.带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备； 13.支持一键恢复出厂参数设置，便于管理； 14.最大总电流：50A； 15.每通道最大电流：16A； 16.通道数：9路； 17.▲投标时提供提供“电源时序器电子密码软件”、“电源时序控制器软件”或以上相近类似软件由具备《计算机软件著作权登记证书》的证明文件复印件及网上查询网址和查询结果截图并加盖制造商公章 18.▲具备≥9个 AC220V 输出接口、≥1个 RJ45 接口、≥1个 RS485接口、≥ 2个USB 接口、≥1路数字信号输入、≥1路数字信号输出、≥1个空气开关≥1个旋钮和 5个按键。（提供实物接口图，投标时提供经CNAS认可的检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章； 19.▲为确保使用中的安全性和稳定性，投标时需提供在keyshot软件的3D模型截图，加盖制造商公章。 | 2 | 台 |
| 二、数字发声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 1.最多可实现12（1+11）种语言（包含原音）的同声传译功能；搭配红外语音分配系统，可实现大型多语种会议； 2.话筒容量≤128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元； 3. 4.3寸真彩TFT液晶屏可显示会议状态、表决&签到结果，效果控制，系统信息等； 4.内置32-bit 高精度DSP处理器： 5.输入通道设有增益、相位、延时、静音、5段PEQ、噪声门、高/低切等功能； 6.USB录音以及U盘MP3播放通道特别内置10段图示均衡器； 7.输出通道均设有增益、分频、静音、5段PEQ等功能； 8.LINE OUT、USB REC通道可通过内置的路由算法选择不同的音源； 9.内置专业录音模块，连接USB类存储设备，轻便化录音、会议备份； 10.内置U盘MP3播放控件，可于会前播放背景音乐； 11.采用专用8芯航空插头连接，牢固可靠、抗腐蚀、防RF，电磁干扰；"手拉手"&"T型"连接模式； 12.脱离PC客户端，作为一套基本的独立会议系统，具备：FIFO模式、NORMAL模式、FREE模式、APPLY模式； 13.音频输入：1路立体声、1路平衡； 14.音频输出：1路立体声、1路混合信号平衡、1路纯话筒单元信号平衡、1路光纤； 15.内置摄像跟踪模块，可实现多台摄像机控制、自动切换、自动跟踪功能； 16.消防联动、消防触发信号链接输出； 17.1路译员接口，可连接12台翻译单元； 18.配合PC客户端软件，可实现更多的个性化会议管理功能： 19.模块化设计，标准2U尺寸； | 1 | 台 |
| 2 | 主席单元 | 1.仰角度可调，全金属方型话筒杆，内置电容式心型指向性进口金膜拾音头，具有发言指示灯。 2.铝合金面板，锌合金一体成型底座，质感、稳重。 3.触摸式按键、话筒开关操作时，可避免机械传导声。 4.内置≥3.5寸显示屏，支持电容式触摸功能。 5.内置高性能ADI的32位DSP， 6.▲支持对话筒信号的感度、低频占比、全参量均衡 5 段、噪声门、相位等进行调整。（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 7.支持对耳机输出信号的增益、静音、相位、PEQ等进行调整。 8.支持纯讨论、签到、（3键、5键）表决等功能。 9.采用专用8芯高密航空接头，自带2米连接电缆， "T型"连接模式，保证可靠的连接，从底部及背面引出，简洁大方。 10.支持对耳机输出信号的增益、静音、相位、PEQ等进行调整。 11.主席单元不受发言人数限制，连接位置不受限制。 12.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 13.主席单元具备强行关闭正在发言的代表发言单元。不受发言人数，发言模式的现在，可自由开启，不受安装位置的限制。 | 1 | 只 |
| 3 | 代表单元 | - 仰角度可调，全金属方型话筒杆，内置电容式心型指向性进口金膜拾音头，具有发言指示灯。 - 铝合金面板，锌合金一体成型底座，质感、稳重。 - 触摸式按键、话筒开关操作时，可避免机械传导声。 - 内置≥3.5寸显示屏，支持电容式触摸功能。 - 内置高性能ADI的32位DSP， - 支持对话筒信号的增益、静音、低切、噪声门、相位、保留等进行调整。 - 支持对耳机输出信号的增益、静音、相位、PEQ等进行调整。 - 支持纯讨论、签到、（3键、5键）表决等功能。 - 采用专用8芯高密航空接头，自带2米连接电缆， "T型"连接模式，保证可靠的连接，从底部及背面引出，简洁大方。 - ∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，数字式音量调节，支持12级调节。 - 主席单元不受发言人数限制，连接位置不受限制。 - 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 - 主席单元具备强行关闭正在发言的代表发言单元。不受发言人数，发言模式的现在，可自由开启，不受安装位置的限制。 | 9 | 只 |
| 4 | 线缆 | 航空8芯手拉手会议系统专用延长线，20米标准长度，可选10米/50米/100米长度。 | 1 | 条 |
| 三、录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | - 录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，确保系统稳定可靠，录制、直播、点播、互动、导播、管理、存储、视音频编码等功能集成在一台主机内。 - ★要求支持≥5路1080P高清视频输入接口：SDI≥4路， HDMI≥1路。 - 支持≥4路SDI 1080P60高清视频信号同时输入，并且每个接口自适应3G-SDI/HD-SDI信号。 - 支持≥3路1080P60视频画面同时输出，HDMI≥2路，VGA≥1路，输出分辨率≥1080P图像，输出内容可自定义为直播图像或导播界面，HDMI-OUT支持音视频同时输出。 - 音频接口：≥2路LINE-IN、≥2路LINE-OUT；≥1路3.5mm耳机监听。 - ★支持≥2组RS232和4组RS485接口，采用RJ45端子；≥1个千兆网络接口；支持≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口。 - 支持≥4组DC-12V电源输出，可给外设设备如液晶导播台、录播控制屏设备供电。 - 录播主机电源开关按键采用自锁技术，支持上电即开机。 - 录播主机硬盘储存容量≥1T，支持扩展。 - 支持用户在主机上随时查看已录制视频总容量，便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 - 支持硬盘录像满后选择循环覆盖和停止录像。 - 支持插入移动硬盘或U盘进行录像。 - 支持用户随时通过录播主机查看已录制的视频，并可在录播主机中直接播放以查看录制效果，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝。 - 支持通过COM口与第三方中控对接，进行录像控制、VGA锁定、关机等操作。 - 为保证视频录制音频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证主机系统正常散热，要求采用无风扇散热设计。 - 录播系统具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过30W。 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像机 | - 支持H.265、H.264编码。 - 支持双码流，支持多级别视频质量配置。 - 支持分辨率不低于1080P60视频输出。 - ≥214万像素，1/2.8英寸 CMOS传感器。 - 支持HD-SDI，HDMI等高清视频输出接口。 - 内置中英文操作菜单。 - 具有≥20倍光学变焦，≥12倍数字变焦，视场角:59.5°至72.5°可选 - 支持1路音频输入和1 路音频输出。 - 精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳。 - 支持多种协议及多种控制接。 - 配多功能IR遥控器。 - 智能曝光有效解决投影等设备对拍摄人物的影响。 - 支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装三种安装方式。 - 控制协议：VISCA并支持菊花链、PELCO-D、VISCA - 预置点数目≥256个 - 接口不少于：1路100M自适应以太网接口，可选配POE，1路3G-SDI，1路LINE IN、1路LINE OUT，1路RS-485、1路RS-232IN、1路RS-232OUT，1路红外信号透传输出接口。 | 3 | 台 |
| 四、声光电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电源控制器 | 1.内置≥8个强制应急拨码开关； 2.支持机架或壁挂安装方式； 3.支持RS-232/HS-NET(RS-485)通讯，可方便地与第三方控制器兼容； 4.≥1路以太网通讯接口，支持多达≥10个TCP/UDP连接； 5.前面板带LED电流显示； 6.支持过压、过流保护，确保过流、过压时的设备安全； 7.支持能耗统计与管理，支持继电器状态检测与查询； 8.继电器通道数量≥8路； | 1 | 台 |
| 2 | 有线触摸屏 | - 液晶：≥10.1寸原装A+级液晶面板 - 物理分辨率：≥1280*800 - 系统版本：Android 11 - CPU：不劣于四核Cortex-A55 2.0GHz处理器 - 内存：≥2GB DDR4 - 存储：≥16G工业级固态存储，支持扩展TF卡存储128GB - 显卡：不劣于集成ARM G52 2EE图形处理器，支持4K H.265/H.264 视频解码 - 图像输出：采用高清MIPI信号驱动 - 声音输出：内置2个高保真喇叭输出 - 支持有线无线网络连接 - 数据接口：不少于≥2*USB接口 - 控制接口：支持≥1*RS485接口 - 触摸屏：不少于10点触摸 - 摄像头：前置≥200W宽动态摄像头 - 机身：低功耗工业设计，合金边框、超薄机身设计 - 安装方式：支持壁挂式安装 | 1 | 台 |
| 3 | 无线控制器 | - 电池容量8300mAh（典型值）备注：电池额定容量为 8200mAh。 - 屏幕尺寸11.5英寸 - 运行内存（RAM）8GB - 存储容量（ROM）128GB - 前置摄像头800万像素，f/2.2光圈，广角 - 后置摄像头1300万像素摄像头（f/1.8光圈），支持自动对焦 - 分辨率2800 x 1840 - CPU型号高通骁龙™888 - CPU核数八核 - 操作系统HarmonyOS 3.1 - CPU型号高通骁龙™888 - CPU核数八核 - 系列MatePad Air 系列 - 屏幕 - 屏幕尺寸11.5英寸 - 屏幕类型TFT LCD（IPS） - 分辨率2800 x 1840 - 屏幕比例3:2 - PPI291 - 存储 - 运行内存（RAM）8GB - 存储容量（ROM）128GB - 传感器 - 重力感应器支持 - 陀螺仪支持 - 指南针支持 - NFC不支持 - 霍尔传感器支持 - 指纹传感器不支持 - 传输功能 - GPS支持 - 蓝牙Bluetooth 5.2，支持BLE，支持SBC、AAC，支持LDAC、L2HC高清音频 - 摄像功能 - 前置摄像头800万像素，f/2.2光圈，广角 - 后置摄像头1300万像素摄像头（f/1.8光圈），支持自动对焦 - 视频拍摄前置摄像头视频拍摄：最大支持1080P(1920×1080)@30fps视频录制；后置摄像头视频拍摄：最大支持4K(3840×2160)@30fps视频录制 - 照片分辨率后置摄像头：最大可支持 4208×3120像素；前置摄像头：最大可支持3264×2448像素备注：不同拍照模式的照片像素可能有差异，请以实际为准。 - 娱乐功能 - 音效Histen 8.0 | 1 | 台 |
| 4 | 路由器 | - 网络标准 IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac，IEEE 802.11ax - 最高传输速率 2976Mbps - 2.4GHz传输速率 574Mbps - 5GHz传输速率 2402Mbps - 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） - 网络接口 4个10M/100/1000M以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插） - 天线类型 外置天线 - 天线数量 4根 - 天线增益 5dBi - Qos支持 支持，设备限速，通过 MAC地址限制设备的带宽 - WPS功能 支持 - 无线安全 4个10M/100/1000M以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插） - 处理器 凌霄双核1.2GHz CPU - 运行内存 256MB RAM - 电源电压 DC 12V,1A | 1 | 台 |
| 5 | 声光电一体机 | 1、▲主机配置不低于：ITX主板 ，Intel四核 CPU，4G运行内存；128G固态硬盘），10.1寸1024*600分辨率高清IPS触摸显示屏（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）； 2、具备不少于8路供电的网络音频输出接口，每路独立RJ45接口和电源连接指示灯，可通过网线直接连接有源扬声器进行扩声； 3、▲前面板支持蓝牙4.2播放、U盘播放（WAVA、APE、FLAC、MP3等格式）、以及U盘录音（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）； 4、▲不少于4*4 HDMI接口的视频矩阵，每路支持4K@60Hz分辨率、HDMI2.0、EDID管理和可擦写、支持HDCP解析，支持视频矩阵扩展（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）； 5、具备高清HDMI信号输出，支持网络视频流解码功能，支持本机软件现场调光、灯光录制、灯光播放、触发功能。 6．不少于8路电源时序管理输出端口； | 1 | 台 |
| 6 | 声光电管理中心 | 1、▲具备编辑会议日程管理功能， 在同一界面内可自由编辑不少于一个月内会议日程安排，声光电系统可根据编辑日程，定时自动开启、关闭（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）； 2、设备前端可自由编辑设置各种会场场景模式及切换：会前准备、会议类型（本地会议/视频会议/培训会议/观影场景等）、中场休息、会议结束等；可一键实现场景切换，模式切换时联动音频，视频，会议灯光，物联设施等系统自动对应模式设置； 3、音频参数控制软件具备功能：路由、自动混音、动态、均衡、分频、反馈抑制、回声抑制、环境噪声抑制、音量、音频监控、发送配置等； 4、具备外网接入远程控制功能：设备接入互联网时，可实现远程操作，调试设备； 5、▲具备用户操作功能和工程师管理功能双重操作界面，用户界面和工程师界面的切换必须在同一软件界面上操作完成，用户界面对音量调节、照明亮度等基本功能开放，声光电系统调试需进入工程师界面操作（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）； 6、支持视频会议摄像头网络推流，支持回显在控制端界面内，支持可视化调整设置摄像头的参数； 7、▲内置环境照明灯具控制界面，支持单个控灯，分区控灯，情景控灯，颜色/明暗亮度控制（需灯具支持），各种控灯方式（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）； 8、具备音视频编码模块，可以自由选择输入1到4路视频输入信号，并呈现在控制端界面内，并进行试试视频播放内容监测，4路视频信号源可实现可现化切换； | 1 | 套 |
| 7 | 程序中心 | 定制化编程软件（根据项目现场实际情况进行软件UI、联动程序的编写） | 1 | 套 |
| 8 | 拼接设备单元 | 显示面积：10.24m×4.32m=44.24㎡。 1、LED灯管：SMD1515表贴三合一封装 2、▲像素单元 ：屏幕像素间距≤2mm（投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖制造商公章）。 3、物理密度：≥250000点/m2 4、模组尺寸（mm）：320*160 5、白平衡最大发光亮度：≤600cd/m2 6、最小视距：≥3m 7、最佳视距：屏体高度乘3 8、有效视距：屏幕面积乘30 9、最佳视角：水平140度，垂直±140度 10、环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃ 工作 -20℃ ～ +50℃ 11、驱动器件：采用高刷芯片 12、驱动方式：恒流驱动1/40扫描 13、▲刷新频率： 屏幕亮度在500cd/㎡时，刷新率≥3840HZ （投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 14、▲控制系统：提供信号输入双备份检测报告（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章））。 15、单元模组结构:灯驱合一 16、功耗：功耗（W/㎡）峰值≤500，平均≤200 17、亮度均匀性：亮度均匀性≥98%。测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 18、视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 19、整屏平整度≤0.2mm、物理间隙检测≤0.1mm、拼缝检测≤0.2mm。测试方法符合SJ/T 11281-2007中C级要求 20、平均无故障时间（MTBF）10000小时、平均修复时间（MTTR）20分钟、无故障运行≥10000小时。测试方法符合GB4943.1-2011依据要求 21、产品符合GB4943.1-2011依据，满足UL94、阻燃防火中V-0级测试要求 22、产品符合GB4943.1-2011依据通过防潮试验，在10-90%的潮湿度下工作正常 23、产品符合GB4943.1-2011依据通过危险防护试验。 24、产品符合GB4943.1-2011依据通过低亮高灰试验。屏幕亮度≤100cd/㎡，灰度等级达到14bit；屏幕亮度≤800cd/㎡，灰度等级达到16bit。 25、产品符合GB4943.1-2011依据通过一次电路过流保护和接地故障保护试验。 26、产品符合GB4943.1-2011依据通过抗震10级测试。包装随产品在1-100HZ频率范围内进行振动测试，加速度谱密度：0.5g2/HZ,测试时间：X/Y/Z轴。每轴测试30min。实验结果满足包材无破裂，零部件无松动、脱落且能正常工作。 27、产品符合GB4943.1-2011依据通过电气绝缘测试 28、产品符合GB/T 17625.5浪涌抗扰度性能判据A级要求 29、产品符合IEC/TR 62778-2014及GB/T20145-2006依据通过光生物危害及蓝光检测 30、产品符合GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度性能判据B级要求 31、产品符合GB4943.1-2011依据，节能效果达到能效一级标准 32、产品符合GB/T 2423.3-2006依据中通过恒定湿热试验，在温度为40℃，湿度为85%的环境中持续放置8小时且能正常运行 33、产品符合GB/T 10125-2012依据在PH值为6.9的环境中测试48小时后，产品外观无生锈现象，通过盐雾试验。 34、LED显示屏无鬼影，无拖尾现象，测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 35、产品符合GB4943.1-2011依据测试一米位置噪声为20DB,满足超静音工作状态. 36、产品符合GB/T 2423.6-1995依据通过碰撞试验，产品经过1000次碰撞后，外观正常且能正常使用。 37、▲投标时提供所投LED生产厂家具有政府部门出具的小间距LED显示屏灯板快速散热装置相关的证明文件复印件加盖制造商公章。 38、▲投标时提供所投LED生产厂家具有政府部门出具的显示屏信号连接机构相关的证明文件复印件加盖制造商公章。 39、▲投标时提供所投LED生产厂家具有政府部门出具的LED显示屏电源备份电路相关的证明文件复印件加盖制造商公章。 | 44.24 | ㎡ |
| 9 | 控制设备 | 1、支持1路DVI视频源输入，支持1路HDMI视频源输入，1路AUDIO音频输入，4路网口输出，单台设备最大输入分辨率1920*1200@60Hz 2、支持4路千兆网口输出 3、支持1路方口USB控制接口 4、支持一路光探头接口，监控环境亮度，配合实现屏体亮度自动调节 5、支持2路UART控制接口，用于设备级联，最大支持级联20台设备 6、支持逐点亮色度校正，配合NovaLCT和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 7、输入接口可自定义分辨率：极限宽度、3840（3840*600@60Hz）极限高度、3840（548*3840@60Hz） | 1 | 套 |
| 10 | 电源 | 1、工作温度：-30-60℃ 度 2、存贮温度：-40—80℃ 度 3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis. 4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis. 5、额定输入电压：200-240 Vac 6、输入电压范围：190-264 Vac 7、输入频率：47—63 Hz 8、效率：≥87（Vin=220Vac）% 9、最大输入电流：≤3.0 A 10、输入浪涌电流：≤60 | 1 | 套 |
| 11 | 工作站 | I5-13500/16GB/512GB SSD/300W/Win11 HB/17L大机箱/三年上门服务 | 1 | 台 |
| 12 | 处理设备 | 一款集4K/60HZ、拼接、切换、音频、多画面显示及众多功能于一体的视频拼接处理器，高度集成了专业4K及2K数字接口，单口支持4K*2K/60HZ输入及4K-DVI输入，凭借其选用专业的图像处理芯片及更便捷的操作方式，广泛应用于展览展示,舞台演出，电台演播室及各种场合。 带载能力可达2080万像素点，单台最宽支持30720，刷新最高可达120HZ，支持音频一键跟随切换，输入EDID管理，输出自定义输出分辨率，可根据显示屏非标准分辨率进行点对点显示。 1、设备的输入接口，包括：SDI*1（选配）、 DP1.2*1、 HDMI2.0*1、 4K-DVI*2、 HDMI1.4*2 、音频接口*1, 输出接口包括8路DVI输出（另外还有8路备份输出），一路DVI监视输出，支持RS232串口及网络控制，方便外围设备控制。 2、支持EDID管理，实现点对点显示。 3、支持DVI监视输出，实时监视屏幕动态。 4、支持图像冻结 。 5、支持多路4K画面同时显示 。 6、支持多画面无缝切换，单图层无缝切换 。 7、支持音视频随动切换/音量大小调节 。 8、支持最少10组模板保存及加载。 9、支持一键黑屏 10、支持BS浏览器架构，可局域网，远程控制。 11、支持内置测试图卡。 12、支持画面旋转输出 ：90°，180°，270°，360°。 13、支持图像截取。 14、支持USB升级。 15、支持输出分辨率自定义。 16、支持输出分组，1/2DVI输出，3/4DVI输出，5/6DVI输出，7/8DVI输出不同分辨率。 17、支持色温亮度等级，色彩细节还原。 18、支持多级帧同步拼接。 19、支持简易设置向导。 20、支持时间任务表。 | 1 | 台 |
| 13 | 辅材 | 单相三线铜芯电缆、长短排线、5V线、连接网线及备品备件 | 1 | 项 |
| 14 | 钢结构安装 | 显示屏安装框架结构设计必须为可与LED单元模组配套使用，采用定制方通，平整度好，高精度连接校准；显示屏外框装饰材料颜色与建筑相协调。材料、规格、数量需满足现场安装情况要求。 | 1 | 套 |
| 15 | 拼接设备单元 | 显示面积：3.52m×2.08m=7.32㎡，2块 1、LED灯管：SMD1515表贴三合一封装 2、▲像素单元 ：屏幕像素间距≤2mm（投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖制造商公章）。 3、物理密度：≥250000点/m2 4、模组尺寸（mm）：320*160 5、白平衡最大发光亮度：≤600cd/m2 6、最小视距：≥3m 7、最佳视距：屏体高度乘3 8、有效视距：屏幕面积乘30 9、最佳视角：水平140度，垂直±140度 10、环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃ 工作 -20℃ ～ +50℃ 11、驱动器件：采用高刷芯片 12、驱动方式：恒流驱动1/40扫描 13、▲刷新频率： 屏幕亮度在500cd/㎡时，刷新率≥3840HZ （投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 14、▲控制系统：提供信号输入双备份检测报告（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 15、单元模组结构:灯驱合一 16、功耗：功耗（W/㎡）峰值≤500，平均≤200 17、亮度均匀性：亮度均匀性≥98%。测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 18、视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 19、整屏平整度≤0.2mm、物理间隙检测≤0.1mm、拼缝检测≤0.2mm。测试方法符合SJ/T 11281-2007中C级要求 20、平均无故障时间（MTBF）10000小时、平均修复时间（MTTR）20分钟、无故障运行≥10000小时。测试方法符合GB4943.1-2011依据要求 21、产品符合GB4943.1-2011依据，满足UL94、阻燃防火中V-0级测试要求 22、产品符合GB4943.1-2011依据通过防潮试验，在10-90%的潮湿度下工作正常 23、产品符合GB4943.1-2011依据通过危险防护试验。 24、产品符合GB4943.1-2011依据通过低亮高灰试验。屏幕亮度≤100cd/㎡，灰度等级达到14bit；屏幕亮度≤800cd/㎡，灰度等级达到16bit。 25、产品符合GB4943.1-2011依据通过一次电路过流保护和接地故障保护试验。 26、产品符合GB4943.1-2011依据通过抗震10级测试。包装随产品在1-100HZ频率范围内进行振动测试，加速度谱密度：0.5g2/HZ,测试时间：X/Y/Z轴。每轴测试30min。实验结果满足包材无破裂，零部件无松动、脱落且能正常工作。 27、产品符合GB4943.1-2011依据通过电气绝缘测试 28、产品符合GB/T 17625.5浪涌抗扰度性能判据A级要求 29、产品符合IEC/TR 62778-2014及GB/T20145-2006依据通过光生物危害及蓝光检测 30、产品符合GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度性能判据B级要求 31、产品符合GB4943.1-2011依据，节能效果达到能效一级标准 32、产品符合GB/T 2423.3-2006依据中通过恒定湿热试验，在温度为40℃，湿度为85%的环境中持续放置8小时且能正常运行 33、产品符合GB/T 10125-2012依据在PH值为6.9的环境中测试48小时后，产品外观无生锈现象，通过盐雾试验。 34、LED显示屏无鬼影，无拖尾现象，测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 35、产品符合GB4943.1-2011依据测试一米位置噪声为20DB,满足超静音工作状态. 36、产品符合GB/T 2423.6-1995依据通过碰撞试验，产品经过1000次碰撞后，外观正常且能正常使用。 | 14.64 | ㎡ |
| 16 | 控制设备 | 1、支持1路DVI视频源输入，支持1路HDMI视频源输入，1路AUDIO音频输入，4路网口输出，单台设备最大输入分辨率1920*1200@60Hz 2、支持4路千兆网口输出3、支持1路方口USB控制接口 3、支持一路光探头接口，监控环境亮度，配合实现屏体亮度自动调节 4、支持2路UART控制接口，用于设备级联，最大支持级联20台设备 5、支持逐点亮色度校正，配合NovaLCT和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6、输入接口可自定义分辨率：极限宽度、3840（3840*600@60Hz）极限高度、3840（548*3840@60Hz） | 2 | 套 |
| 17 | 电源 | 1、工作温度：-30-60℃ 度 2、存贮温度：-40—80℃ 度 3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis. 4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis. 5、额定输入电压：200-240 Vac 6、输入电压范围：190-264 Vac 7、输入频率：47—63 Hz 8、效率：≥87（Vin=220Vac）% 9、最大输入电流：≤3.0 A 10、输入浪涌电流：≤60 | 2 | 套 |
| 18 | 工作站 | I5-13500/16GB/512GB SSD/300W/Win11 HB/17L大机箱/三年上门服务 | 1 | 台 |
| 19 | 辅材 | 单相三线铜芯电缆、长短排线、5V线、连接网线及备品备件 | 2 | 项 |
| 20 | 钢结构安装 | 显示屏安装框架结构设计必须为可与LED单元模组配套使用，采用定制方通，平整度好，高精度连接校准；显示屏外框装饰材料颜色与建筑相协调。材料、规格、数量需满足现场安装情况要求。 | 2 | 套 |
| 21 | 拼接设备单元 | 显示面积：尺寸11.856m×0.456m=5.4㎡。 屏幕点间距≤4.75 1、LED灯管：1R1GSMD表贴封装 2、像素单元 ：物理点间距：纵向：≤4.75mm，横向：≤4.75mm 3、模组尺寸（mm）：304*152 | 5.41 | ㎡ |
| 五、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200W COB成像灯 | - 电压：110-240V - 功率：200W - 光源：进口COB - 色温：3200K/3200-6000K - 调焦范围：10-65° - 有效距离：60米 - 控制：DMX512/手动 - 通道：单色3，4通道/双色4，6通道 - 使用场合：舞台/婚庆/宴会厅/酒店/演唱会等 - 灯体尺寸：21x29x41cm - 操作简单，支持手动调节亮度，手动调节光圈大小，也可以设置插电就亮。也可以用控台操作调亮度，调光圈大小。 | 11 | 台 |
| 2 | 18颗四合一铸铝PAR灯 | - 采用18颗12W四合一大功率LED； - LED数码显示，高级光学透镜，混色优异。 - 高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良 - 采用高级开关电源，适应电压范围宽，可超低压启动，在电压不稳定时可正常工作 - 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 - 标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、白，四色可独立调光 - 电压: 100 - 240V AC性能特点： - 18颗高亮度12W四合一LED灯珠 - 50,000小时使用寿命，低功率消耗 - 铸铝机箱具有优越的散热功能 - RGBW混色及彩虹效果，可变幻出16.7W种色彩 - 内置程序可通过控台控制 - 1-20HZ电子频闪 - 0-100%线性调光及闭光功能 | 10 | 台 |
| 3 | LED三基色灯 | - 额定电压：AC110/230V+10% - 额定频率：50Hz~60Hz - 额定功率：200W - 灯珠数量：256颗 - 颜 色: 暖白/冷白 - 色温：5600K(±200K) 可订制3200K暖光 - 照射角度：170 - 显色性：大于90 - 调光范围：001-255(数字调光) - 通道数: 2个DMX512通道 - 工作环境：室内/室外 - 控制模式：手动调光、频闪，DMX512，主从模式同步 - 尺寸：50*30*7cm | 5 | 台 |
| 4 | 230W智能光束灯 | - 电压: AC100-240V, 50/60H - 电源功率:260W 输出：36V和12V - 光源：230W欧司朗铂金杯泡（大口径58MM） - 冷却系统: 内置对流传热/风冷（全新） - 光学系统：六层镀膜透镜 - 调焦: 独立电子线性调焦 - 调光:0-100% - 频闪:0-22次/秒 - 棱镜：采用双棱镜8+16特点：打16棱镜的时候光束感非常好 - 控制模式: DMX512/主从/自动/同步 - DMX512 通道:18CH - 水平/垂直 - 水平5400, 垂直2700, - 水平/垂直速度可调 - 描微调:8/16bit - 水平/垂直反向 - 1个铜制精细旋转图案盘(共4个金属图案片+5个耐高温玻璃图案盘+白光）+1个色盘（14种色+白光） - 图案流水效果 - 图案双向旋转 - 光圈远距离梦幻效果 - 8棱镜，16+8棱镜 - 色盘 - 14种颜色+白光 - 线性彩虹效果 - 尺寸:≥362*350*513mm - 重量:≥23kg | 4 | 台 |
| 5 | 18颗四合一铸铝PAR灯 | - 采用18颗12W四合一大功率LED； - LED数码显示，高级光学透镜，混色优异。 - 高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良 - 采用高级开关电源，适应电压范围宽，可超低压启动，在电压不稳定时可正常工作 - 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 - 标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、白，四色可独立调光 - 电压: 100 - 240V AC性能特点： - 18颗高亮度12W四合一LED灯珠 - 50,000小时使用寿命，低功率消耗 - 铸铝机箱具有优越的散热功能 - RGBW混色及彩虹效果，可变幻出16.7W种色彩 - 内置程序可通过控台控制 - 1-20HZ电子频闪 - 0-100%线性调光及闭光功能 | 10 | 台 |
| 6 | LED三基色灯 | - 额定电压：AC110/230V+10% - 额定频率：50Hz~60Hz - 额定功率：200W - 灯珠数量：256颗 - 颜 色: 暖白/冷白 - 色温：5600K(±200K) 可订制3200K暖光 - 照射角度：170 - 显色性：大于90 - 调光范围：001-255(数字调光) - 通道数: 2个DMX512通道 - 工作环境：室内/室外 - 控制模式：手动调光、频闪，DMX512，主从模式同步 - 尺寸：≥50*30*7cm | 5 | 台 |
| 7 | 230W智能光束灯 | - 电压: AC100-240V, 50/60H - 电源功率:260W 输出：36V和12V - 光源：230W欧司朗铂金杯泡（大口径58MM） - 冷却系统: 内置对流传热/风冷（全新） - 光学系统：六层镀膜透镜 - 调焦: 独立电子线性调焦 - 调光:0-100% - 频闪:0-22次/秒 - 棱镜：采用双棱镜8+16特点：打16棱镜的时候光束感非常好 - 控制模式: DMX512/主从/自动/同步 - DMX512 通道:18CH - 水平/垂直 - 水平5400, 垂直2700, - 水平/垂直速度可调 - 描微调:8/16bit - 水平/垂直反向 - 1个铜制精细旋转图案盘(共4个金属图案片+5个耐高温玻璃图案盘+白光）+1个色盘（14种色+白光） - 图案流水效果 - 图案双向旋转 - 光圈远距离梦幻效果 - 8棱镜，16+8棱镜 - 色盘 - 14种颜色+白光 - 线性彩虹效果 - 尺寸:≥362*350*513mm - 重量:23kg | 4 | 台 |
| 8 | 18颗四合一铸铝PAR灯 | - 采用18颗12W四合一大功率LED； - LED数码显示，高级光学透镜，混色优异。 - 高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良 - 采用高级开关电源，适应电压范围宽，可超低压启动，在电压不稳定时可正常工作 - 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 - 标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、白，四色可独立调光 - 电压: 100 - 240V AC性能特点： - 18颗高亮度12W四合一LED灯珠 - 50,000小时使用寿命，低功率消耗 - 铸铝机箱具有优越的散热功能 - RGBW混色及彩虹效果，可变幻出16.7W种色彩 - 内置程序可通过控台控制 - 1-20HZ电子频闪 - 0-100%线性调光及闭光功能 | 8 | 台 |
| 9 | 信号放大器 | 适用于DMX512接口信号的扩展、分配及信号的放大，同时起到信号隔离作用，避免因控制电气线路、灯具损坏造成的问题导致损毁灯光控制台； 可将灯光控制台的单通道输出扩展至8通道输出，同时兼备DMX512控制协议，8通道输出信号隔离进行及信号同步放大，各通道互不干扰； 对长距离DMX512信号传输进行放大后传输至各种灯具，提升灯光控制系统的可靠性； 产品参数需求： 1.接口类型：1通道三芯信号卡侬头输入，1通道三芯信号卡侬头直通信号输出，8通道三芯信号卡侬头隔离信号输出； 2.电源连接：三芯品字形三插电源输入； 3.颜色：黑色； 4.外壳材质：钢材； 5.电压:AC100- 240V/50-60Hz； 6.灯体尺寸：≥317mm（L）*150mm(H)*75mm(D)。 | 2 | 台 |
| 10 | 12路直通柜 | 1.支持48KW容量灯具接入，配置过载、短路双重保护高分段空气开关，保护灯具安全； 2.铝制机箱，具备良好的散热性；输入直观红色（A相）、绿色（B相）、黄色（C相）三相电源指示灯，缺相状态显示更为直观； 3.主进线采用大尺寸无氧铜犀牛插（三相五线），承载更大功率接入，配置1路兼容两插、三插品字插座及12通道胶木插座，每通道最大可载流40A，绝缘、坚固更耐用，使用更安全； 4.单通道12x4KW输出，每通道单独高分段空气开关控制，单一通道问题不影响其他通道运行，为灯具提供稳定、可靠的供电环境； 5.适用于演播室、会议室、剧场、报告厅、多功能厅等场所； 产品参数需求： 1.接口类型：1套犀牛插座（三相五线）输入，1个品字形插座输出，12个胶木插座输出； 2.总功率：48KW，单通道功率：4KW； 3.颜色：黑色； 4.外壳材质：铝材； 5.电压:三相五线AC380±10%，50HZ±%； 6.箱体尺寸：≥485mm（L）*120mm(H)*275mm(D)； 7.重量：≥8kg。 | 1 | 台 |
| 11 | 1500W效果烟机 | 1.采用抗干扰精密电路设计，平滑输油管道结构设计，烟雾喷出更均匀、更细腻； 2.采用无油保护系统，使用更安全； 3.采用高效率的加热系统，保证烟雾的连续不断喷出； 4.多样的操作模式，支持DMX512控制与遥控控制； 5.采用的内置高强度信号接收模块，实现遥控的超远距离控制； 6.采用原厂出品环保专用烟油且不需担心阻塞问题； 产品参数需求： 1.功率：1200W； 2.LED: 6颗红绿蓝三合一灯珠； 3.预热时间：8min； 4.油桶容量：1L； 5.烟量输出：10000cu ft/min； 6.持续喷烟时间：40～50s； 7.喷烟距离：4-6m； 8.控制方式：遥控/DMX控制； 9.电压：AC110-220V/50-60Hz； 10.尺寸：≥160mm（L）*140mm(W)*330mm(D)。 | 2 | 台 |
| 12 | 烟油 | 1.采用蒸馏水及新环保配方制成，绿色环保、不会对人体及摄影器材造成伤害； 2.烟油纯白，无腐蚀性、无刺激性、扩散速度快、不会起团雾、停留时间长、不会有沉淀物、不会阻塞烟机、不刺鼻，略带香味； 3.产品包装:2升。 | 4 | 桶 |
| 13 | 铝合金灯钩 | 常规灯用 35KG | 65 | 个 |
| 14 | 安全链 | 承受拉力200KG | 57 | 根 |
| 15 | 辅材 | PVC管材、XLR插头、TRS插头、TS插头、莲花头、音箱插头、RJ45等接插件 | 1 | 批 |
| LED信息发布系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 拼接设备单元 | 显示面积：7.68m×5.76m=44.24㎡。 1、LED灯管：SMD1415表贴三合一封装 2、▲像素单元 ：像素间距≤3.076mm，（投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖制造商公章 3、物理密度：≥105688点/m2 4、模组尺寸（mm）：320*160 5、白平衡最大发光亮度：≤4500cd/m2 6、最小视距：≥5m 7、最佳视距：屏体高度乘3 8、有效视距：屏幕面积乘30 9、最佳视角：水平140度，垂直±140度 10、环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃ 工作 -20℃ ～ +50℃ 11、驱动器件：采用国产芯片 12、驱动方式：恒流驱动1/13扫描 13、▲刷新频率： 屏幕亮度在500cd/㎡时，刷新率≥3840HZ （投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 14、▲控制系统：提供信号输入双备份检测报告（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 15、单元模组结构:灯驱合一 16、功耗：功耗（W/㎡）峰值≤800，平均≤300 17、亮度均匀性：亮度均匀性≥98%。测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 18、视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 19、整屏平整度≤0.2mm、物理间隙检测≤0.1mm、拼缝检测≤0.2mm。测试方法符合SJ/T 11281-2007中C级要求 20、平均无故障时间（MTBF）10000小时、平均修复时间（MTTR）20分钟、无故障运行≥10000小时。测试方法符合GB4943.1-2011依据要求 21、产品符合GB4943.1-2011依据，满足UL94、阻燃防火中V-0级测试要求 22、产品符合GB4943.1-2011依据通过防潮试验，在10-90%的潮湿度下工作正常 23、产品符合GB4943.1-2011依据通过危险防护试验。 24、产品符合GB4943.1-2011依据通过低亮高灰试验。屏幕亮度≤100cd/㎡，灰度等级达到14bit；屏幕亮度≤800cd/㎡，灰度等级达到16bit。 25、产品符合GB4943.1-2011依据通过一次电路过流保护和接地故障保护试验。 26、产品符合GB4943.1-2011依据通过抗震10级测试。包装随产品在1-100HZ频率范围内进行振动测试，加速度谱密度：0.5g2/HZ,测试时间：X/Y/Z轴。每轴测试30min。实验结果满足包材无破裂，零部件无松动、脱落且能正常工作。 27、产品符合GB4943.1-2011依据通过电气绝缘测试 28、产品符合GB/T 17625.5浪涌抗扰度性能判据A级要求 29、产品符合IEC/TR 62778-2014及GB/T20145-2006依据通过光生物危害及蓝光检测 30、产品符合GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度性能判据B级要求 31、产品符合GB4943.1-2011依据，节能效果达到能效一级标准 32、产品符合GB/T 2423.3-2006依据中通过恒定湿热试验，在温度为40℃，湿度为85%的环境中持续放置8小时且能正常运行 33、产品符合GB/T 10125-2012依据在PH值为6.9的环境中测试48小时后，产品外观无生锈现象，通过盐雾试验。 34、LED显示屏无鬼影，无拖尾现象，测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 35、产品符合GB4943.1-2011依据测试一米位置噪声为20DB,满足超静音工作状态. 36、产品符合GB/T 2423.6-1995依据通过碰撞试验，产品经过1000次碰撞后，外观正常且能正常使用。 37、▲投标时提供所投LED生产厂家具有政府部门出具的小间距LED显示屏灯板快速散热装置相关的证明文件复印件加盖制造商公章。 38、▲投标时提供所投LED生产厂家具有政府部门出具的显示屏信号连接机构相关的证明文件复印件加盖制造商公章。 39、▲投标时提供所投LED生产厂家具有政府部门出具的LED显示屏电源备份电路相关的证明文件复印件加盖制造商公章。 | 44.24 | ㎡ |
| 2 | 控制设备 | 1、单卡带载512*384 2、支持配置文件回读 3、支持温度监控 4、支持网线通讯状态检测 5、支持供电电压检测 6、支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新 7、支持逐点亮度色度校正 | 1 | 套 |
| 3 | 电源 | 1、工作温度：-30-60℃ 度 2、存贮温度：-40—80℃ 度 3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis. 4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis. 5、额定输入电压：200-240 Vac 6、输入电压范围：190-264 Vac 7、输入频率：47—63 Hz 8、效率：≥87（Vin=220Vac）% 9、最大输入电流：≤3.0 A 10、输入浪涌电流：≤60 | 270 | 台 |
| 4 | 工作站 | I5-13500/16GB/512GB SSD/300W/Win11 HB/17L大机箱/三年上门服务 | 1 | 台 |
| 5 | 温度调节器 | LED显示屏专用空调，额定制冷量（W）3500，一级能效，具有断电自启功能。 | 3 | 台 |
| 6 | 配电箱 | LED显示屏专用配电系统 | 1 | 台 |
| 7 | 处理设备 | 1、支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI（选配），2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，支持音频输入输出。 2、支持 3画面显示，3 个窗口任意布局。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载高达 650 万像素，最高8192，最宽10240。 7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、支持上位机软件操控，开窗布局。 12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察10个网口的通讯状态，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 |
| 8 | 辅材 | 单项三线铜芯电缆、长短排线、5V线、连接网线及备品备件 | 1.00 | 项 |
| 9 | 简易箱 | LED显示屏专用箱体 | 44.24 | ㎡ |
| 10 | 钢结构包边 | 包边安装镀锌管7.68m×5.76m | 44.24 | ㎡ |
| 11 | 显示端 | 1.工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 2.4K超高清显示，1.07B显示色彩，真实再现画面的每一个细节 3.显示面积大、体积小、重量轻 4.极速响应，画质流畅无拖尾 5.遥控、按键双重控制，支持远程开关机 6.自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 7.专业散热设计，延长设备使用寿命 8.内置高性能电源设计，能耗低，静音 | 2 | 台 |
| 录播系统（含精装修） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清云台摄像机 | 1.图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS； 2.有效像素：≥200万像素； 3.光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥16倍 4.视场角：72.5°-6.3°； 5.信噪比：≥50dB； 6.预置位数量：≥255个； 7.高清视频输出帧率：1080P60及向下兼容； 8.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 9.支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 10.支持多种视频输出方式，包括但不限于3G-SDI、HDMI、网络、USB3.0视频输出； 11.视频接口：≥1路HDMI，≥1路SDI； 12.网络接口：≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口，支持POE供电； 13.音频接口：≥1路3.5mm的音频采集接口； 14.USB接口：≥1路USB3.0接口，需支持YUY2非压缩视频格式，最高可达1080P30； 15.通讯接口：≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT。 16.▲提供摄像机接口图片，用以验证以上接口参数。 17.▲为满足跟拍策略要求、保证拍摄效果，避免多路视频文件生成课件时产生色温色差问题，要求教室内所有摄像机必须为同型号专业高清云台跟踪摄像机，不接受任何形式的网络枪机和固定镜头全景摄像机。 18.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端设备同一品牌。 19. ▲提供由国家级检测机构出具的整机检测报告复印件。 | 3 | 台 |
| 2 | 高清云台摄像机 | 1.图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS； 2.有效像素：≥200万像素； 3.光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥16倍 4.视场角：72.5°-6.3°； 5.信噪比：≥50dB； 6.预置位数量：≥255个； 7.高清视频输出帧率：1080P60及向下兼容； 8.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 9.支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 10.支持多种视频输出方式，包括但不限于3G-SDI、HDMI、网络、USB3.0视频输出； 11.视频接口：≥1路HDMI，≥1路SDI； 12.网络接口：≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口，支持POE供电； 13.音频接口：≥1路3.5mm的音频采集接口； 14.USB接口：≥1路USB3.0接口，需支持YUY2非压缩视频格式，最高可达1080P30； 15.通讯接口：≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT。 | 2 | 台 |
| 3 | 多功能教学终端 | 1、设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥2T硬盘； 2、视频接口：支持≥4路SDI，≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容； 3、音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出； 4、通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口，为方便布线，其中≥4路网口支持POE功能； 5、控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口； 6、▲需提供设备背板接口图片加盖制造商公章。 7、需提供由国家级检测机构出具的无故障时间(MTBF)≥180000小时的证书或检测报告复印件加盖制造商公章。 8、基于B/S架构，兼容IE等主流浏览器。系统包括视频处理模块、音频处理模块、VGA处理模块、直播模块、录制模块、管理模块，导播平台集视频监视、视频切换、云台控制、直播、录制、暂停等控制。 9、内置软件界面需具备不少于11路信号的预监加载，通道数量可根据需求自定义调整。（提供软件界面截图并加盖厂家公章） 10、支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议. 11、具有主播通道录制功能，视频录制最高可支持1080P/60帧，音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，并具备自动上传功能。 12、可选不少于三路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，即3+1模式，备份文件格式为MP4/m3u8。 13、具备远程导播功能，可实现主播画面监看，并可支持终端控制，如手机、PAD等。可控制系统的工作模式，开始停止录制等等常用操作。 14、具备主播通道的直播、点播功能，并且具有三路视频信号实时传输功能,具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频。 15、支持不少于4种台标叠加功能，并可根据应用情况进行自定义设置。（提供软件界面截图并加盖厂家公章） 16、支持自定义多画面显示功能，具有双分屏幕，三分屏，画中画模式等。 17、支持添加字幕功能，不少于五种字幕颜色设置。不少于5条字幕同时显示，可自定义字幕位置，并可设置显示，隐藏。（提供软件界面截图并加盖厂家公章） 18、支持通过教师计算机快捷键控制开始、暂停、停止录制。 19、为保证本地音频采集，及远程互动音频效果，支持5A浮点运算技术，回声消除（AEC），啸叫抑制(自适应)（AFC），背景降噪（ANC），增益控制（AGC），高通（HIGH PASS）自动均衡调整（AEQ）： 20、支持软件调音台功能，可对应不少于三种工作模式自动跳转音频配置，可自由混音音频源输出接口。（提供软件界面截图加盖厂家公章） 21、需支持师生同屏对话模式（非画中画），当一个学生起立与教师进行连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式（而非单一的学生全景或特写），生动展现师生面对面教学情境。（提供软件界面截图并加盖厂家公章） 22、支持设定时间间隔切换不同视频画面，支持各个视频通道的云台控制，且可以控制不同摄像机的不同控制速度。 23、具备不少于3种导播规则模板，为不同的课堂情形设，方便用户使用。 24、提供导播策略自定义编辑，具备不少于四个快速模板选择，可实时变换； 25、具备多种场景预设，无需复杂编程，可通过下拉列表选择，快速自定义摄像机切换机制； 26、具备多种自定义自动转场特效设置，如百叶窗、旋转、渐变等。 27、支持全屏、部分区域屏幕捕获，支持高清、标清双码流实时采集，可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD、VCD 以及FLASH动画，需支持软硬件同时采集，提供备份机制。 28、需支持意外情况断电断网时，录制的视频文件自动修复功能。 29、需支持配置信息快速备份和还原功能。 30、支持对VGA画面图像分析功能，根据授课PPT切换形成无需手动干预的智能切换功能。 31、支持多账户分级管理功能，管理员身份控制系统的应用和配置，老师账户不能做任何配置修改，只能访问首页和录制文件页面。 32、支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径。 33、★录播系统需要与其实现100余间同步课堂无缝对接（包括视频画面、PPT、声音等实时传输）录播系统需要与区教育局现有智慧教学系统平台，互联互通统一管理提供对接承诺函，中标后5个工作日内提供设备现场验证，如无法实现按无效标处理。 34、▲提供有国家级机构出具的“智能构图多视频同屏显示系统”相关软件测评报告复印件并加盖厂家公章。 35、▲提供有国家级机构出具的“多功能教学系统”相关软件测评报告复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 4 | 图像定位主机 | 主机： 1.支持全自动智能拟人化拍摄，老师、学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干涉； 2.支持对教师区、学生区、板书区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像； 3.采用DC12V电源接口； 4.支持千兆RJ45网络接口。 软件技术需求： 1.支持教师的多种跟踪模式，包括手势识别跟踪模式、伴随式跟踪，可以根据教学场景的实际应用灵活配置；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 2.支持SOT跟踪模式，具备AI识别的跟踪算法，当锁定跟踪目标教师后，教师移动时，摄像机伴随目标对象跟踪拍摄，时刻保持目标对象在画面的最佳比例，教师在讲台区域或走下讲台，摄像机可以时刻保持跟随拍摄，具备抗干扰能力，不会因为跟踪区域内具备多个跟踪目标而丢失已锁定的跟踪目标； 3.支持手势识别跟踪模式，可以通过目标对象（教师）的手势动作的变化，自动开始/跟踪拍摄，为了保证在课件录制时，对教师的在课件中保持最佳画面比例，需支持对教师的身高自适应功能； 4. ▲支持教师身份识别功能，可以通过内置AI智能算法对教师的身份进行识别，具备教师的考勤统计分析功能；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 5.可通过标准RTSP等协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位的算法分析； 6.支持学生跟踪定位功能，为了减少教室的布线与设备连接处的故障点，需采用内置图像定位算法，无需安装任何元器件及其他任何外接感应设备； 7. ▲支持学生的AI人脸识别考勤方式，并支持将考勤结果进行统计，并在WEB端网页呈现考勤统计分析结果，如：签到、迟到、早退等；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 8. ▲支持学生行为分析技术，如：举手、站立、趴桌子、向后看等；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 9.支持教师行为统计分析，包括就座、站立、走动、巡视、板书、互动，根据时间节点实时生成教师行为时序图；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 10. ▲为保证系统之间良好兼容性需与录播主机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 5 | 吊麦 | 1．类型：电容式 2．指向特性：超心形单指向性 3．拾音角度：90°/120° 4．频率响应：50-20000Hz 5．灵敏度：-40dB（10mv） 6．输出阻抗：600欧姆 7．最大承受声压：118dB 8．信噪比：≥70dB 9．幻像供电：直流12-52V 耗电4mA 10．输出连接器：内置式3针卡侬公头 11.▲为保证系统之间良好兼容性需与录播主机同一品牌。 | 6 | 支 |
| 6 | 多功能控制屏 | 1、2路HDMI输入接口，满足台式机、笔记本等信号接入,最高支持1920*1080@60fps信号。 2、3路HDMI输出接口，满足双投影或双屏等教学应用场景，支持1920*1080@60fps信号。 3、1路音频线路输出。 4、5路USB接口，分别为3路USB接口，两路USB触摸控制接口。 5、1路RS232接口，满足对外设备进行串口通讯。 6、内置WIFI功能。 7、1路RJ45接口，支持DHCP功能。 9、CPU:六核64位（双核A72+四核A53）处理器，主频高达1.8GHz。 10、GPU：四核GPU，支持OpenGL, OpenVG1.1, OpenCL, DX11。 11、内存：4GB LPDDR4。 12、WIFI：2.4G Hz/5G Hz 双频WiFi，支持802.11 a/b/g/n/ac 协议。 软件 1、支持系统锁定、解锁功能，提供多种登录操作，如账号密码、手机扫码、刷卡、以及自动关联课表时间进行设备登录等。 2、支持系统登录后，自动关键教室多媒体设备一键开启等指令，简化老师等不必要的操作。 3、支持节能环保，系统根据预设时间自动进行休眠。 4、支持HDMI接口音频采集，可以将音频剥离至HDMI或者3.5耳机接口独立输出。 5、系统支持网络全域代理功能，可以满足在不同网络环境下使用。 6、系统的侧边工具栏可以自定义选择，针对不同的应用场景下使用。 7、▲支持对第三方应用程序调用，如腾讯会议、雨课堂等，可以通过多功能控制屏快速调用进行打开。 8、支持检测信号源插拔等消息，识别到信号源接入后，系统自动进行切换。 9、▲支持触摸透传功能，触摸大屏通过多功能控制屏进行触摸透传控制台式机或者笔记本信号。 10、支持系统菜单栏与授课电脑信号一体化显示，且授课电脑信号无遮挡、无覆盖情况。 11、支持可视化资源视图切换，对教室内信号切换、双屏应用、以及多屏研讨教室应用提供便捷操作。 12、支持笔记本、台式机同时分别显示到双投影中，为老师授课提供多样化的体验。 13、支持台式机和电子黑板双屏教学，一屏显示授课电脑画面，另外一屏显示电子黑板画面，形成边教学边辅导式应用。 14、支持笔记本教学，多功能控制屏可同步显示笔记本电脑画面及触摸控制，在笔记本教学时无需在笔记本电脑上安装任何软件的情况下，所有功能应用都不受影响，如批注、黑板、投屏、考勤签到、课堂互动、小组屏幕广播、录播课堂和多媒体设备控制等。 15、支持屏幕广播功能，可将授课电脑屏幕信号无遮挡、无损失的广播到小组端。 16、支持在屏幕上批注功能，且将批注的内容和授课内容同步显示到投影画面中，批注的轨迹可以同步保存在课堂资料中，以备学生课后学习查阅。 17、支持批注笔迹粗细、颜色调整，支持批注笔迹撤销、恢复操作，支持对批注内容进行另存为本地和分享留存。 18、支持电子黑板功能，黑板的书写笔迹可同步显示到学生观看的投影画面中，黑板的内容可以同步保存在课堂资料中，以备学生课后学习查阅。 19、支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持黑板扩展页码，支持黑板笔迹粗细、颜色调整，支持批注笔迹撤销、恢复操作，支持对批注内容进行另存为本地和分享留存。 20、无需任何辅助设备及不需要在移动端下载任何APP，系统支持移动终端无线投屏功能，支持安卓、IOS、Windows的系统原生投屏，为了保证投屏安全性支持投屏pin码控制。 21、支持投屏信号窗口化显示，无需进行信号源切换式的操作。 22、无需在电脑端安装任何辅助设备或软件，系统支持扫码签到考勤，支持对考勤率、实到人数、应到人数、迟到人数、缺勤人数等数据统计。 23、为了便于系统维护，设备支持本地升级、在线升级以及远程升级等功能。 24、无需在电脑端安装任何辅助设备或软件，系统支持师生课堂互动，课堂互动功能包括学生实时在线、离线名单，线上签到，多选、单选、主观题等试题测验，弹幕提醒，作业拍照上传以及截屏等。 25、支持课堂互动中实时线上签到功能，支持对学生进行下发签上签到。 26、支持课堂互动中实时线上测验功能，可以与学生进行测验下发，及测验统计功能。 27、支持课堂互动中弹幕突出显示功能，弹幕内容在老师屏幕上实时滚动显示，可控制弹幕显示开关等。 28、支持课堂互动中照片墙显示功能，学生发送手工作业，在系统中可以进行全屏及缩略图显示。 29、系统支持对录播主机进行控制，支持录播主机画面预览，支持对录制的开始、停止、暂停操作，支持通道切换，支持课件下载等。 30、支持对远程会议进行操作和管理，通过多功能控制屏可以一键发起会议及会议管理功能。 31、搭配多功能教学终端，系统可对教室内物联设备进行控制，包括投影、幕布、窗帘、灯光、电视等，支持控制界面可编程，对按钮样式、位置、按钮名称均可自定义设置。 32、★以上功能参数中标后5个工作日内要求提供设备现场验证，如无法实现按无效标处理。 | 1 | 台 |
| 7 | 时序电源控制器 | 1.支持 8路电源输出。 2.支持RS232串口能控制。 3.支持每路电压数字显示功能。 4.启动时间和启动顺序可以通过软件设置控。 5. ▲提供产品接口界面截图进行技术参数验证。 6. ▲提供由国家级检测中心颁发的软件检测报告复印件。 | 1 | 台 |
| 8 | 导播控制软件 | 1.为保证教学实际应用，需支持≥11路通道视频加载和主备播画面预监功能。信号可加载本地设备信号、无线网络信号、视频、图片等；通道信号可自由切换至主备播。 2.视频切换时可具有多种转场特效和画面叠加效果，实现主备播通道画面进行特效转场。可一键式实现画中画、对话模式等。三分屏、四分屏叠加特效。 3.支持自动加载片头和片尾，并且可对片头和片尾视频进行设置。 4.系统可同时支持≥3路高清1080P SDI视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑。 5.支持同时添加≥2个logo图标，满足校方制作需要。 6.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传.删除等功能。 7.支持自定义设置自动导播策略，配合定位系统使用可以实现全自动跟踪切换。 8.支持对VGA画面图像分析功能，可根据授课PPT切换形成无需手动干预的智能切换功能。 9、具备多种场景预设，无需复杂编程，可通过下拉列表选择，快速自定义摄像机切换机制； 10、配合定位系统具备定位系统的手自动设置切换，可快速开启定位和关闭定位。 11、要求支持自动修复功能。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。 | 1 | 套 |
| 9 | 视频直播点播软件 | 1、支持多模式多通道直播，可实现主播、通道的主、子码流直播功能。 2、支持内置RTMP直播服务器功能，在网络情况稳定的情况下，支持15个点PGM直播，且可使用手机扫码观看直播。 3、具备主播通道的直播、点播功能，并且具有三路视频信号实时传输功能,具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频。 4、支持资源模式三分屏在线点播功能。 5、支持直播断网自动重连.。 | 1 | 套 |
| 10 | 远程互动教学软件 | 1.具有互动模块，支持互动服务器连接，可实现与远端教室的互动教学。 2.支持一对一或者一对多点互动教学应用。 3.支持快读搭建实现各教室间可任意设置主讲教室和听课教师。 4.支持双流互动，主讲端可把教师信号和PPT信号同时推送给听课端，实现沉浸式教学。 5.支持教学互动过程录制成互动模式课件，用浏览器即可播放，无须安装其他软件。 6.通过网络，将教学互动过程直播出去，直播画面可全真展现互动课堂的全过程。 7.▲提供由中华人民共和国国家版权局颁发与此软件功能一致的计算机软件著作权登记证书复印件。 8.▲提供由国家级检测中心颁发的软件检测报告复印件。 9.▲为保证系统之间良好兼容性需与录播主机同一品牌。 | 1 | 套 |
| 11 | 导播键盘 | 一、主机： 1.为实现多视频控制功能，需具备≥9个主播通道切换按键， ≥9个备播通道切换按键。 2.为实现教学全貌生动录制效果需具备8个特效按键。 3.为保证多模式多窗口视频具备4种视频模板按键，具备4个自定义视频模板按键。 4.为方便导播人员操作，可进行快捷切换操作具有3个录播控制按键，包括：开始、暂停、停止， 5.可调节摄像机控制，包括摄像机聚焦、放大、缩小、锁焦、按键。 6.具有键盘锁定按键，防止误动。 7.具有1个四维摇杆。 8.电源：12V电源供电。 二、控制系统模块： 1.支持远程控制≥2*9路（主+备）播视频窗口的通道切换。 2.支持矩阵型转场特效，不少于8种视频转场特效，增强画面效果。 3.通过分散性4种视频组合叠加，可实现画中画模式、对话模式、三分屏模式和四分屏模式视频。 4.支持4种自定义模式视频组合叠加切换。 5.具备≥6种录播控制功能模式，可控制录制的开始、暂停、停止以及资源模式录制的开始停止，教师跟踪手/自动、学生定位手/自动、导播规则的启用停止。 6.采用旋转式四维摇杆，可实现伴随式备播摄像机画面的推拉摇移，并且可以实现锁定焦距功能，防止误操作。 7.支持不同波特率及地址位调节，可实现不同摄像机型号对接。 8.▲为保证系统之间良好兼容性需与录播主机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 12 | 电子时钟 | 1、非录制状态显示时间 2、录制状态时显示计时信息，与录播系统无缝联动； 3、外径尺寸：≥长50*宽15*厚5厘米 4、显示部分：2.3英寸红色数码管6位显示 5、包含控制系统，连接线 6、供电：220V交流电，功率10W 7、外壳材质：铝合金包边，防反光亚克力磨砂面板。 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 一、硬件参数 1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2、8路平衡输入（凤凰端子）,音频输入阻抗100Kohm ，可支持48V幻象供电。 3、4路Line-in输入，最大输入电平6 dBV，输入阻抗100Kohm。 4、1路手拉手可带8个从设备（选配，预留）。 5、4路平衡输出（凤凰端子），混音输出。 6、采用DC12V/2A直流供电。 7、设备尺寸：≥长482.6×深214×宽44（mm）。 8、指示灯，支持电源指示灯和状态指示灯。 二、性能参数 1、远程回声消除：处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms 2、回声抑制比：＞60dB 3：采样率：32K 4、采样位数：16位 5、动态范围：90db 6、环境噪声消除：稳态噪声消除比30dB 7、最大智能混音路数：8路 8、抗混响通道：4通道 9、频率响应：20Hz-16KHz 10、最大增益：59dB 11、可通过网络进行远程监听，软件升级和参数配置 12、智能混音功能（8路平衡输入可任意组合）； 13、语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号； 14、回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； 15、具有AGC功能，防止多人大声说话时破音； 16、除网口外，还可通过RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数 17、内置声场检测功能，可测试混响时间、环境噪声、频率响应和语音传输指数STI； | 1 | 台 |
| 14 | 无线麦克风 | 1、相位锁定频率合成（PLL）技术。 2、超外差二次变频设计，接收稳定性高。 3、接收机选择频率，一键红外对频确定发射器工作频率。 4、发射机不区分通道，使用更加方便。 5、发射机电路采用升压设计，电池电量下降不影响发射功率。 6、低功耗设计，续航时间大于10小时。 7、频率范围：600-690MHz 8、调制方式：FM 9、最大频偏：±50KHz 10、音频响应：60Hz-16KHz(±3dB) 11、动态范围：≥105dB 12、发射器参数 （1）振荡模式：PLL相位锁定频率合成 （2）音频输出：0-300mV （3）音频输出阻抗：300Ω （4）谐波抑制：≥85 dB （5）工作电源：DC 12V/400mA 13、发射器参数 （1）振荡模式：PLL相位锁定频率合成 （2）频率稳定度：≤ ±0.005% （3）发射功率：10mW,最大30 mW （4）最大声压级：126 dB （5）工作电源：2节AA 1.5V电池 （6）腰包麦克风输入接口：XLR-3p | 1 | 套 |
| 15 | 音箱 | - 额定功率：65W；最大功率：200W；额定阻抗：4Ω； - 频率响应：75Hz-20kHz； - 驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音； - 灵敏度：89dB/1W/1M； - 最大声压级：112dB； - 指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； - 箱体尺寸（L×W×H）（只）：307×180×210(单位：mm)； | 2 | 对 |
| 16 | 功放 | - MP3自动音乐播放器，支持USB介质； - 二路话筒输入（实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节、环保麦克风插口自带DC+6V电源）、四路音频输入，一路音频输出； - 额定功率：2×65W /8Ω； - 最大功率：2×130W/8Ω ； - 频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒：60Hz-14KHz； - 失真度：≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)； - 机身尺寸：（L×W×H）≥480×280×70 （单位：mm）； | 2 | 台 |
| 17 | 液晶电视 | - 显示参数:分辨率:3840×2160 刷新率:60Hz 背光:直下式 可视角度:176° - 尺寸：65英寸 | 2 | 台 |
| 18 | 交换机 | 16口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 19 | 观摩室操作中心 | 设备需配套23.5英寸显示器，键鼠套装 | 1 | 台 |
| 20 | 观摩室操作桌 | 观摩室操作录播，导播 | 1 | 台 |
| 21 | 精装修 | 包含墙面、顶部的隔音处理以及地面、照明等部分的改造 | 1 | 项 |
| 22 | 机柜 | 18U | 1 | 台 |
| 司令台扩声及多媒体会议室系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 司令台扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单10"线性阵列无源音箱 | - 系统类型：单10寸线阵列全频（防水箱体） - 频率范围：55Hz-20kHz - 频率响应：60Hz-18kHz(±3dB) - 灵 敏 度：104dB SPL 1w/1m - 输入阻抗: 16 ohms - 额定功率：300 - 配置：高音：2x ∅25mm音圈 钕磁 - 低音：65mm 音圈 钕磁,15mm桦木夹板 - 最大声压级：133dB SPL - 声场辐射范围：110°x15° | 8 | 只 |
| 2 | 单15"线性阵列无源次低音箱 | - 系统类型：单18寸线阵列超低音箱（防水箱体） - 频率范围：40Hz-200Hz - 频率响应：45Hz-150Hz(±3dB) - 灵 敏 度：102db SPL 1w/1m - 输入阻抗：8 ohms - 额定功率：800W - 配置：低音：220mm 磁钢/100mm 音圈 ，18mm桦木夹板 - 最大声压级：130dB SPL | 2 | 只 |
| 3 | 辅助音箱 | 1.高品质全频扬声器； 2.单元组成：LF：1*8"低音单元/HF：1*1.3"高音单元； 3.额定功率：150W/8Ω； 4.覆盖角度：90°水平*60°垂直； 5.频率范围：75Hz-20KHz； 6.灵敏度(1m/1W)：90dB； 7.最大声压级：93dB。 | 4 | 只 |
| 4 | 返听音箱 | 1.高品质全频扬声器； 2.单元组成：LF：1*12"低音单元/HF：1*1.7"高音单元； 3.额定功率：300W/8Ω； 4.覆盖角度：90°水平*60°垂直； 5.频率范围：65Hz-20KHz； 6.灵敏度(1m/1W)：93dB； 7.最大声压级：98dB。 | 4 | 只 |
| 5 | 单10"线性阵列无源音箱功放 | 1.输出功率：2*400W/8Ω，2*750W/4Ω，2*1100W/2Ω，桥接8Ω 800W，桥接4Ω 1100W； 2.信号输入：平衡插座，XLR插脚 3.信噪比：103dB 4.失真：<0.03%@8Ω1KHz 5.输入阻抗：20KΩ 6.频响范围：35Hz—20KHz 7.阻尼系数:>400@8ohm | 4 | 台 |
| 6 | 单15"线性阵列无源次低音箱功放 | 1.输出功率：2*800W/8Ω，2*1350W/4Ω，2*1800W/2Ω，桥接8Ω 1600W，桥接4Ω 1800W； 2.信号输入：平衡插座，XLR插脚 3.信噪比：103dB 4.失真：<0.03%@8Ω1KHz 5.输入阻抗：20KΩ 6.频响范围：35Hz—20KHz 7.阻尼系数:>400@8ohm | 1 | 台 |
| 7 | 辅助音箱功放 | 1.输出功率：2*400W/8Ω，2*750W/4Ω，2*1100W/2Ω，桥接8Ω 800W，桥接4Ω 1100W； 2.信号输入：平衡插座，XLR插脚 3.信噪比：103dB 4.失真：<0.03%@8Ω1KHz 5.输入阻抗：20KΩ 6.频响范围：35Hz—20KHz 7.阻尼系数:>400@8ohm | 2 | 台 |
| 8 | 返听音箱功放 | 1.输出功率：2*400W/8Ω，2*750W/4Ω，2*1100W/2Ω，桥接8Ω 800W，桥接4Ω 1100W； 2.信号输入：平衡插座，XLR插脚 3.信噪比：103dB 4.失真：<0.03%@8Ω1KHz 5.输入阻抗：20KΩ 6.频响范围：35Hz—20KHz 7.阻尼系数:>400@8ohm | 2 | 台 |
| 9 | 单10寸线阵套装田字架 | 1个田字架 4个U型扣 2根飞机带 | 2 | 套 |
| 10 | 音箱吊架 | 最大承受80Kg/对 | 2 | 对 |
| 11 | 16*16数字音频矩阵处理器 (AEC/ANC） | 1.16个通道平衡线路输入16通道平衡线路输出，输入通道均支持MIC/LINE、+48VDC幻像供电，具有混音路由功能； 2.采样频率/量化≥48kHz，24Bit DAC，总谐波失真<0.006%；1kHz@+4dBu、<0.01%；20Hz～20kHz@+4dBu； 3.每个输入通道有反馈抑制器、噪声门、高通、低通、1S延时器、压限器、﹥15段PEQ、电平表、反相、静音、音量控制； 4.每个输出通道有高通、低通、2S延时器、压限器、﹥15段PEQ； 5.内置正弦波信号、粉红噪声、白噪声信号发生器，可存储32个场景； 6.1个TCP/IP通讯端口，1个RS-232/RS-485通讯端口，开放第三方控制协议； 7.支持摄像跟踪代码输出，可通过第三方中控实现摄像联动功能； 8.支持墙面触摸面板控制，可显示电平表、控制音量、调用场景。 | 1 | 台 |
| 12 | 四编组16路调音台 | 1.16路调音台，内置24—bit DSP效果器，48KHz采样频率，36种效果器模式，断电记忆，CD液晶显示； 2.标准双12段电平表，精确显示各种输出电平，外置大容量电源，48V幻象电源，带USB，蓝牙功能； 3.支持2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助、2路控制监听输出及双轨录音输出、耳机监听输出。 | 1 | 台 |
| 13 | 有源监听音箱 | 有源监听音箱 | 1 | 对 |
| 14 | UHF一拖二无线手持话筒 | 1.拥有两通道接收信号,每通道200个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV。 | 1 | 套 |
| 15 | UHF一拖二无线头戴话筒 | 1.拥有两通道接收信号,每通道200个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV。 | 1 | 套 |
| 16 | UHF一拖二无线领夹话筒 | 1.拥有两通道接收信号,每通道200个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV。 | 1 | 套 |
| 17 | 专业天线放大器 | 1.指向性天线放大器(400米) 2.天线类型：指向性天线 3.支持接收机：4台 4.工作频带：500MHz-950MHz 5.增益：6dB典型 6.阻抗：50欧姆典型 7.指向性：椭圆形180°典型 8.指向极性：垂直（于垂直安装） | 1 | 套 |
| 18 | 数字反馈抑制器 | 1.能自适应进行各种音频算法处理，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度； 2.反馈系统设计灵活，具备4路多功能输入端口，配有专用的RAC接口，可同时外接设备输入和输出功能使用； 3.输入具备48V幻像供电，专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换； 4.采样率为 48KHz，频率响应范围：50Hz～15kHz，传声增益提高：8～10dB； 5.噪声抑制比：18dB，最大模拟输入输出：1.5V Vpp。 | 1 | 台 |
| 19 | 8路电源时序器 | 1.采用2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3.采用8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.欠压、超压检测及报警功能，总功率7200W，单路最大功率2860W； 6.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置，配置RS232接口； 7.每台设备自带设备编码ID检测和设置，支持面板Lock锁定功能。 | 2 | 台 |
| 20 | 辅材 | 卡侬公对卡侬母信号线（1.5米） | 1 | 批 |
| 司令台显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩色显示屏体 | 显示面积：11.84m×4.8m=56.84㎡ 1、LED灯管：SMD1921表贴三合一封装 2、▲像素单元 ：物理点间距：纵向：≤4mm，横向：≤4mm，投标时提供屏幕点间距≤4的第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖制造商公章 3、物理密度：≥62500点/m2 4、模组尺寸（mm）：320*160 5、白平衡最大发光亮度：≤4500cd/m2 6、最小视距：≥5m 7、最佳视距：屏体高度乘3 8、有效视距：屏幕面积乘30 9、最佳视角：水平140度，垂直±140度 10、环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃ 工作 -20℃ ～ +50℃ 11、驱动器件：采用国产芯片 12、驱动方式：恒流驱动1/10扫描 13、▲刷新频率： 屏幕亮度在500cd/㎡时，刷新率≥3840HZ （投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖制造商公章）。 14、▲控制系统：提供信号输入双备份检测报告（投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖制造商公章）。 15、单元模组结构:灯驱合一 16、功耗：功耗（W/㎡）峰值≤800，平均≤300 17、亮度均匀性：亮度均匀性≥98%。测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 18、视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 19、整屏平整度≤0.2mm、物理间隙检测≤0.1mm、拼缝检测≤0.2mm。测试方法符合SJ/T 11281-2007中C级要求 20、平均无故障时间（MTBF）10000小时、平均修复时间（MTTR）20分钟、无故障运行≥10000小时。测试方法符合GB4943.1-2011依据要求 21、产品符合GB4943.1-2011依据，满足UL94、阻燃防火中V-0级测试要求 22、产品符合GB4943.1-2011依据通过防潮试验，在10-90%的潮湿度下工作正常 23、产品符合GB4943.1-2011依据通过危险防护试验。 24、产品符合GB4943.1-2011依据通过低亮高灰试验。屏幕亮度≤100cd/㎡，灰度等级达到14bit；屏幕亮度≤800cd/㎡，灰度等级达到16bit。 25、产品符合GB4943.1-2011依据通过一次电路过流保护和接地故障保护试验。 26、产品符合GB4943.1-2011依据通过抗震10级测试。包装随产品在1-100HZ频率范围内进行振动测试，加速度谱密度：0.5g2/HZ,测试时间：X/Y/Z轴。每轴测试30min。实验结果满足包材无破裂，零部件无松动、脱落且能正常工作。 27、产品符合GB4943.1-2011依据通过电气绝缘测试 28、产品符合GB/T 17625.5浪涌抗扰度性能判据A级要求 29、产品符合IEC/TR 62778-2014及GB/T20145-2006依据通过光生物危害及蓝光检测 30、产品符合GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度性能判据B级要求 31、产品符合GB4943.1-2011依据，节能效果达到能效一级标准 32、产品符合GB/T 2423.3-2006依据中通过恒定湿热试验，在温度为40℃，湿度为85%的环境中持续放置8小时且能正常运行 33、产品符合GB/T 10125-2012依据在PH值为6.9的环境中测试48小时后，产品外观无生锈现象，通过盐雾试验。 34、LED显示屏无鬼影，无拖尾现象，测试方法符合SJ/T 11281-2007中要求 35、产品符合GB4943.1-2011依据测试一米位置噪声为20DB,满足超静音工作状态. 36、产品符合GB/T 2423.6-1995依据通过碰撞试验，产品经过1000次碰撞后，外观正常且能正常使用。 37、▲投标时提供所投LED生产厂家具有小间距LED显示屏灯板快速散热装置相关的证书复印件加盖制造商公章。 38、▲投标时提供所投LED生产厂家具有显示屏信号连接机构相关的证书复印件加盖制造商公章。 39、▲投标时提供所投LED生产厂家具有LED显示屏电源备份电路相关的证书复印件加盖制造商公章。 | 56.84 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 1、单卡带载512*384 2、支持配置文件回读 3、支持温度监控 4、支持网线通讯状态检测 5、支持供电电压检测 6、支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新 7、支持逐点亮度色度校正 | 1 | 套 |
| 3 | 电源 | 1、工作温度：-30-60℃ 度 2、存贮温度：-40—80℃ 度 3、振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis. 4、冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis. 5、额定输入电压：200-240 Vac 6、输入电压范围：190-264 Vac 7、输入频率：47—63 Hz 8、效率：≥87（Vin=220Vac） % 9、最大输入电流：≤3.0 A 10、输入浪涌电流：≤60 | 270 | 台 |
| 4 | 空调 | LED显示屏专用空调，额定制冷量（W）3500，一级能效，具有断电自启功能。 | 3 | 台 |
| 5 | 配电箱 | LED显示屏专用配电系统 | 1 | 只 |
| 6 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI（选配），2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，支持音频输入输出。 2、支持 3画面显示，3 个窗口任意布局。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载高达 650 万像素，最高8192，最宽10240。 7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、支持上位机软件操控，开窗布局。 12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察10个网口的通讯状态，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 套 |
| 7 | 辅材 | 单项三线铜芯电缆、长短排线、5V线、连接网线及备品备件 | 1 | 批 |
| 8 | 简易箱 | LED显示屏专用箱体 | 56.84 | ㎡ |
| 9 | 钢结构及包边 | 含基础，钢结构，不锈钢包边 | 56.84 | ㎡ |
| 大会议室扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.高品质全频扬声器； 2.单元组成：LF：1*12"低音单元/HF：1*1.7"高音单元； 3.额定功率：300W/8Ω； 4.覆盖角度：90°水平*60°垂直； 5.频率范围：65Hz-20KHz； 6.灵敏度(1m/1W)：93dB； 7.最大声压级：98dB。 | 2 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | 1.高品质全频扬声器； 2.单元组成：LF：1*10"低音单元/HF：1*1.3"高音单元； 3.额定功率：200W/8Ω； 4.覆盖角度：90°水平*40°垂直； 5.频率范围：70Hz-20KHz； 6.灵敏度(1m/1W)：91dB； 7.最大声压级：96dB。 | 2 | 只 |
| 3 | 音箱吊架 | 最大承受80Kg/对 | 2 | 对 |
| 4 | UHF一拖二无线手持话筒 | 1.拥有两通道接收信号,每通道200个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV。 | 1 | 套 |
| 5 | 专业天线放大器 | 1.指向性天线放大器(400米) 2.天线类型：指向性天线 3.支持接收机：4台 4.工作频带：500MHz-950MHz 5.增益：6dB典型 6.阻抗：50欧姆典型 7.指向性：椭圆形180°典型 8.指向极性：垂直（于垂直安装） | 1 | 套 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 1.能自适应进行各种音频算法处理，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度； 2.反馈系统设计灵活，具备4路多功能输入端口，配有专用的RAC接口，可同时外接设备输入和输出功能使用； 3.输入具备48V幻像供电，专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换； 4.采样率为 48KHz，频率响应范围：50Hz～15kHz，传声增益提高：8～10dB； 5.噪声抑制比：18dB，最大模拟输入输出：1.5V Vpp。 | 1 | 台 |
| 7 | 8路电源时序器 | 1.采用2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3.采用8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.欠压、超压检测及报警功能，总功率7200W，单路最大功率2860W； 6.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置，配置RS232接口； 7.每台设备自带设备编码ID检测和设置，支持面板Lock锁定功能。 | 2 | 台 |
| 大会议室数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，高性能开关电源供电，抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰； 2.采用4.3寸彩色全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数，具有指针方式时钟和年、月、日，星期显示； 3.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，具有密码管理模式，设置密码时输入正确的密码才可又进入菜单进行设置； 4.具有4路RJ45的话筒单元接口，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元，同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持30个单元，可接120个单元； 5.具有多种会议模式： 先进先出模式、后进先出模式）、限制模式、主席模式、全开模式，可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-12不同数量），主席单元不受限制； 6.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-99S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制； 7.具有中控代码232接口，可连接中控系统，具有1路平衡音频输出接口，具有1路非平衡音频输出接口，具有1路非平衡音频输入接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 主席单元 | 1.采用铝合金拉丝面板，分拆式设计，使用金属铝合金长管型干涉原理，语音更加清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫； 2.主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序，适合于高级别会议场所使用； 3.全数控化设计，带高OLED显示屏，具有年、月、日和时间显示，还有显示话筒开关状态； 4.单元具有发言计时功能，开启话筒马上从秒开始计时，具有简体、繁体、英文等三种语言显示选择； 5.具有三个功能按键，通过功能键可改修改时间日期，语言切换等，底座具有红色发光环，开启时亮； 6.具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭，单元具1个8芯和2个RJ45接口，满足各种工程连接使用； 7.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置； 8.主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态； 9.话筒单元咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态。 | 1 | 支 |
| 3 | 代表单元 | 1.采用铝合金拉丝面板，分拆式设计，使用金属铝合金长管型干涉原理，语音更加清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫； 2.全数控化设计，带高OLED显示屏，具有年、月、日和时间显示，还有显示话筒开关状态； 3.单元具有发言计时功能，开启话筒马上从秒开始计时，具有简体、繁体、英文等三种语言显示选择； 4.具有三个功能按键，通过功能键可改修改时间日期，语言切换等，底座具有红色发光环，开启时亮； 5.具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭，单元具1个8芯和2个RJ45接口，满足各种工程连接使用； 6.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置； 7.话筒单元咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态。 | 33 | 支 |
| 4 | 会议专用线缆（20米） | 20米原装会议专用线缆，同时进行信号传输及供电，供电部分采用屏蔽网，扛干扰性强。 | 3 | 条 |
| 大会议室会议显示系统（主要用于显示会议资料） |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | - 整机前框面板:整机开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷，设置两个磁铁触控笔吸附位，方便书写以后，随手吸附放置，防止丢失。 - 高强度铝合金外框，表面磨砂阳极氧化处理，上下边框为钛金灰，左右两边为黑色，优质冷轧板喷涂后盖， 提升散热效率。 - 整机具有4mm 防眩光钢化玻璃，表面硬度≥7H，零贴合工艺，抗环境光干扰，透光率≥ 90%，可视角度≥178度 - 显示尺寸：≥86英寸，（长1895mm X宽1066mm），采用DLED背光源A规超高清LED液晶屏。 - 显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例16:9 ，全高清4K显示。 - 色域NTSC（Typ)72%， 色彩度10bit。 - 触控技术：采用高精度红外触控，触摸分辨率达到32767×32767，支持双系统中进行20点或以上触控，支持高精度红外触控笔及手指等不透光物体书写，支持3mm/8mm双笔书写，书写精度可达±1mm（90%以上触摸区域）；最小识别物2mm。 - 触控识别高度：≤3.0mm；响应时间：＜15ms，触控采样率≥90HZ。 - 整机最大功耗≤355W,待机节能状态功耗≤0.5W。 - 整机符合国家一级能效标准。 - 节能模式：产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光；在节能待机状态下可通过触摸手势唤醒屏幕。 - 整机屏占比≥89.5%，整机尺寸≤1953*1152mm，整机厚度≤88mm。 - 整机支持OPS电脑模块系统方案（80pin OPS模块），OPS电脑功率≤100W，整机可通过同一网络接口支持OPS模块上网。 - 支持白板板中板：可以在任意界面，直接底部上划调出简易白板进行书写。 - 菜单栏：可以任意界面通道，调出左右的菜单栏，菜单栏包含亮度调节，声音加减，批注模式，信号源，返回主页，节能、锁屏小工具等操作。 - 支持双色笔锋：自带两只大小头书写笔，可设置大小头书写颜色，书写笔迹有笔锋模式。 - 支持多人书写/双色笔书写/图表绘制/文本识别，支持白板插入，图片、图形、表格，文档；支持白板和文件管理器、相机、浏览器、平板管家、WPS 分屏；支持白板漫游。 - 支持快速设置书写笔颜色，在任何界面皆可开启批注模式并保存记录，支持WPS连续批注。 - 支持录屏，录屏可以同时录制安卓内部播放视频的音频和外部声音（需外接麦克风）。 - 支持 5G/2.4G无线传屏，支持≥4分屏，同时在线设备≥8；支持NFC手机一碰投屏。 - USB随通道切换：前置USB2.0≥2，安卓/PC共享，以显示面为优先权，可随通道切换。 - 支持通道信号唤醒：待机状态下，HDMI、VGA 通道信号输入智能唤醒，可设置开机默认信号通道。 - 支持设置定时开关机≥10组。 - 支持5.0版本的蓝牙。 - 整机内置无线WIFI模组，具有可热插拔增强天线，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI都支持2.4G/5.8G双频段，工作距离≥12M，支持一线上网功能。 - 采用2*10W全屏双声道扬声器（中高低音） - 安卓系统配置不低于：CPU：A55*4，GPU：Mali-G52 MP2(2EE)，系统版本不低于Android 11.0 ；内存：RAM:≥4G ，存储 ROM:≥32G ； - 支持输入输出接口：HDMI IN≥2，USB2.0接口≥3，USB3.0接口≥1；VGA AUDIO IN≥1, MIC IN≥1，HDMI≥1，VGA IN≥1，RJ45≥1,SPDIF OUT光纤≥1，EARPHONE≥1,RS232 UART≥1,TOUCH USB≥1。 - 支持触摸锁、屏幕锁（可自定义解锁密码），USB 锁。 - 抗强光干扰：触摸屏具有在阳光下观看，屏幕内容依旧清晰可见。 - 环境适应：工作温度0℃~40℃，储藏温度-20℃~60℃，工作湿度10%~90%，储藏湿度10%~90%；海拔5000米以下可正常使用； - ▲整机具有3C认证证书。 | 5 | 台 |
| 2 | 红外智能笔 | 1.搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码，保护教师隐私。 2.在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义，满足教师教学应用需要。 3.搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对Windows系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令操作Windows系统和教学系统的相关功能，满足教师移动教学需要 4.在教学系统运行环境下，仅限于招标范围产品，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要 | 5 | 支 |
| 3 | 投屏器 | - 非首次启动时间：从插入电脑至可投屏≤12s；投屏响应时间：从按下到接收端镜像成功≤1s；抢占响应时间≤2s - 高清视频投屏延时≤100ms，传输距离≥50m - 支持Windows7/8/10/11和macOS 10.8/9/10/11/12 - 支持反向触控 | 5 | 台 |
| AV系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能AV管理中心 | 1.一体化可编程智能AV管理主机，机架式设计，前面板具有7寸可编程触摸屏，集数字调音台、音频处理器、反馈抑制器、压限器、均衡器、回声抑制器、中央控制器、视频矩阵、电源控制器、功率放大器功能于一体，可实现IOS、Android、Windows终端管理，可选择配置电源双备份系统，防止电源损坏而造成系统故障； 2.基于嵌入式平台开发的智能AV管理主机，支持UDP和TCP/IP控制协议的代码发送控制，支持C语言脚本编程，实现智能云网络化，用于多会议室的统一音视频智能管控，适用于影音室、展览厅、指挥中心、报告厅、多功能厅等场所； 3.▲主频为400MHz的32位内嵌式处理器，内置8M内存和2M存储FLASH，可高速运行复杂的逻辑指令，8路互相独立红外发射端口，8路独立数字输入输出电压范围DC0~5V，电流为0-10mA的I/O口，8路独立弱电继电器接口，5路双向可编程RS-232、2路422/485通讯接口，支持2路BPBUS控制总线，可扩充达256个网络设备，两个RJ45接口，用于连接IPAD等WIFI设备及系统调试；（提供相关参数CNAS认证报告加盖公章） 4.▲支持8通道平衡线路输入4通道平衡线路输出，输入通道支持+48VDC幻象供电，具有混音路由功能，采样频率/量化≥48kHZ，24BitDAC，总谐波失真<0.006%；1kHz@+4dBu<0.01%；20Hz~20kHz@+4dBu,每个输入通道有反馈抑制器、噪声门、高通、低通、1s延时、压限、15段PEQ、电平表、反相、静音、音量控制，每个输出通道有高通、低通、2s延时、压限、15段PEQ，内置正弦波、粉红噪声、白噪声等信号发生器，可存储32个音频场景，支持话筒触发摄像跟踪功能；（提供相关参数CNAS认证报告加盖公章） 5.▲支持8*8通道4K高清HDMI视频信号交换，EDID自适应，图像最高分辨率4096×2160@30Hz，支持输出音视频分离，4K视频信号支持30米输入15米输出，可存储及调用多个场景；（提供相关参数CNAS认证报告加盖公章） 6.▲支持4通道数字功放输出，功率输出4*500W/8Ω、4*750W/4Ω，输入灵敏度0.775V（0dB），信噪比：103dB，失真：<0.05%@8Ω1KHz，输入阻抗：20KΩ，频响范围：20Hz~20KHz，阻尼系数：>400@8Ω，具有故障自检功能，故障信息可通过智能AV主机应用软件进行展示反馈；（提供相关参数CNAS认证报告加盖公章） 7.★具有5芯航空接口，4路继电器控制功能，支持强电或弱电信号控制，结合智能电源管理模块可实现投影机升降控制、幕布升降控制、外部供电设备时序电源管理，最大支持单路6.6KW强电负载，内置智能温度感应模块，实时监管机箱温度；（提供相关参数CNAS认证报告加盖公章） 8.★支持二维码扫码控制，支持微信扫码获取控制程序，对会议室设备进行无线控制，控制内容可编辑，支持语音指令控制； 9.▲为保证产品的正规性，提供“智能AV管理中心应用软件”软件著作证书、CE认证、CMA认证，证书提供盖章复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能AV管理中心应用软件 | 1.支持安卓、IOS、WINDOWS平台运行，可实现信号切换、灯光控制、门禁控制、场景调用、电源管理等； 2.支持状态反馈，可实时监测智能AV内置功放运行状态，出现故障可及时提醒本地或控制中心管理人员； 3.支持UDP和TCP/IP控制协议，可与总控中心形成大型云管理系统，结合云服务器可定制H5页面控制系统； 4.支持人体智能感应数据采集，通过网络推送至后台总控中心，对会议室空闲状态进行实时监测； 5.支持UI界面定制，可实现软件按键反馈，可实现与第三方支持232/485/IR/UDP/TCP/IP/IO协议的设备进行软件联动； 6.支持场景定制化设计，固化操作模式，一键调用影音模式、视频会议室模式、报告模式等。 | 1 | 套 |
| 3 | 编程软件 | 定制化编程软件（根据项目现场实际情况进行软件UI、联动程序的编写） | 1 | 套 |
| 4 | 无线平板 | 1、系统：Android 7.1 配套的学习系统，支持小学版，中学版，智慧课堂系统切换； 2、处理器：八核 64 位处理器； 3、内置存储：≥128GB； 4、内存：≥6GB LPDDR3 内存； 5、屏幕：高清润眼屏10.1英寸，分辨率1920*1200； 6、机身外观：全金属一体机身； 7、摄像头：2x1200万像素（2400万感光单元）可翻转智能摄像头； 8、接口：Type-c接口，支持OTG； 9、无线网卡：双频Wi-Fi支持（2.4G+5G,A/B/G/N）； 10、麦克风：内置； 11、蓝牙：支持蓝牙4.0； 12、护眼功能：具有护眼卫士10重护眼模式模式，降低眼疲劳，保护视力；具有防蓝光护眼检测报告； 13、充电接口：Type-c接口，正反插； 14、配备保护套，可稳定支撑平板电脑摆放在课桌上；带保护套不影响平板电脑放置充电设备 上充电； - 15、▲投标时提供节能产品认证证书复印件，同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（网站http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图并加盖制造商公章。 | 1 | 台 |
| 5 | 路由器 | - 网络标准 IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac，IEEE 802.11ax - 最高传输速率 2976Mbps - 2.4GHz传输速率 574Mbps - 5GHz传输速率 2402Mbps - 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） - 网络接口 4个10M/100/1000M以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插） - 天线类型 外置天线 - 天线数量 4根 - 天线增益 5dBi - Qos支持 支持，设备限速，通过 MAC地址限制设备的带宽 - WPS功能 支持 - 无线安全 4个10M/100/1000M以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插） - 处理器 凌霄双核1.2GHz CPU - 运行内存 256MB RAM - 电源电压 DC 12V,1A | 1 | 台 |
| 6 | 辅材 | PVC管材、XLR插头、TRS插头、TS插头、莲花头、音箱插头、RJ45等接插件 | 1 | 批 |
| 多媒体教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧教学设备（含智能笔和配套软件） | 一、硬件参数 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线 3、整机采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。 4、整机主屏和整机两侧副板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写 5、整机内置光感传感器，可根据环境光自动调节整机亮度 6、整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 7、▲整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C；（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 8、后置接口具备≥2路HDMI，≥1路VGA，≥2路USB，≥1路Audio in 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出，≥1路Audio out 3.5mm 9、▲每台机器支持配置教学智能笔，整机包含1个磁吸充电收纳槽，用于智能笔的收纳和无线充电，可支持充电15分钟，使用45分钟；（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 10、整机内置智能笔无线接收器，无需连接外部线材即可实现扩音和语音指令功能。 11、整机 Android 系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 12、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 13、▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，总功率70W，声音清晰度STI≥0.70。（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 14、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB, 具有“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换，适应各个教学场景 15、整机屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率≥ 72%NTSC，对比度≥4000：1, 灰度等级≥256级,最大可视角度≥178度 16、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 17、依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。 18、整机支持标准、明亮，鲜艳三种图像模式调节，自定义图像设置可对对比度、色阶、图像亮度进行调节设置。 19、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级或以上标准。 20、支持纸质护眼模式,可支持素描，牛皮纸，宣纸，水彩纸四个模式 21、整机前置按键，包含开关机、护眼、录课、主页、音量加减 22、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频 23、须支持整机大屏开关、电脑开开关和节能键三合一，开启节能后可实现功耗减少90% 24、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求 25、为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置路由模块，支持2.4G、5G双频wifi，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 26、整机内置AP路由模块，支持不少于50个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 27、▲整机内置蓝牙模块，支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 28、▲整机采用内置广角摄像头，像素≥1300万，对角角度≥135°，水平角度≥117°。（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 29、▲整机内置非独立的高清摄像头可用于远程巡课，拍摄范围：摄像头垂直线左右水平距离各大于等于3.5米，左右最边缘深度大于等于2米范围，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 30、整机摄像头支持人脸识别、AI选人和AI考勤，可识别镜头前的所有学生进行人数统计，随机抽人 31、整机支持通过人脸识别进行登录账号。 32、整机触控须支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768；定位精度≤±1mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤8ms；Windows系统下触摸书写延迟≤60ms。 33、从安卓通道切换到内置电脑通道后，触摸框在1s内可进行触控书写；从内置电脑切换到外部通道后，触摸框在3s内可进行触控书写 34、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 35、触摸屏具有防粉笔灰遮挡功能，单点或者多点触摸接收器在被粉笔灰遮挡后仍能正常书写。触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 36、整机支持二维码扫码进行问题报修。 37、整机支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单调取 38、具备供电保护模块，在内置电脑未锁定的情况下，不给内置电脑供电 39、整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护措施 40、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求 41、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254-2008 ITE Class A等级产品（ClassA等级产品在CCC证书上会专门标识ClassA警示）。 42、设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源 ；无信号输入时,自动关机功能，关机的时间间隔可自定义 43、安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，屏体温度相关硬件状态，可判断硬件是否正常工作 44、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机屏幕上显示。 45、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 46、外接电脑设备连接整机且触控信号连通时，外接电脑设备可识别整机前置USB接口设备，支持读取前置USB接口的移动存储设备数据；连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 47、前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示； 48、外接电脑设备通过双头Type-C数据线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，可在外接电脑上控制整机拍摄教室画面。支持通过Type-C接口接入外接移动存储设备进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 49、整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，点击上方屏幕可返回全屏。 50、整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。 51、支持用户将自定义图片设置为开机画面。 52、钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥90%；整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；整机主屏采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能；触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 53、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损；机身满足GB4943.1-2022标准中的防火要求。 54、Android系统下，应用程序包含：浏览器，文件管理器，相机，系统自检工具，远程OTA升级工具，投屏工具，欢迎词；支持云端在线系统固件升级。 55、整机具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源 56、Android系统下，书写白板支持对已书写的笔迹和形状进行选择后进行颜色更换；支持双屏和三屏分屏书写；支持全局漫游，支持拇指+食指漫游手势；支持图片，表格，思维导图插入；支持当前白板界面小窗口打开浏览器进行上网 57、安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除等功能 58、整机设备副板可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上，支持磁吸附功能。 59、▲整机预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章）。 二、OPS性能参数要求 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.CPU采用Intel第10代酷睿I5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥3； 5.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6.Wifi：须支持802.11b/g/n；蓝牙须支持Bluetooth 4.2以上。 7. 整机OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备，按压卡扣即可完成OPS电脑拆卸。 三、配套智能笔 1.▲搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码，保护教师隐私。（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 2.▲在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义，满足教师教学应用需要。（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 3.▲搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对 Windows 系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的相关应用、可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料、可进行语音转写输入、支持 PPT 上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 4.▲在教学系统运行环境下，仅限于招标范围产品，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要（投标时提供经CNAS认可的第三方检测机构针对此参数出具的检测报告复印件，加盖制造商公章） 四、教学应用系统参数要求 1.★为确保教学效果及系统稳定性，教学一体机与教学应用系统软件需为同一品牌。 2.配套教学资源：需提供小学、初中、高中学段同步教学资源，不少于10个以上学科配套资源，如语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理；配套资源类型包括课件、文本、图片、音频、视频、H5动画；需提供全学科电子化教材，其中语文、英语、音乐三大语言类学科提供语言学习资源支持即点即读功能；需支持每位教师下载电子课本的下载数量不低于10本； 3.需支持提供校本资源库，资源格式支持txt、word、excel、PowerPoint、图片（如jpg、bmp）、视频（如mp4、flv、avi、rmvb、wmv）及音频（如mp3、wma、wav）；资源内容需支持按目录检索条件、资源筛选排序，并支持校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能，需支持个人的教学资源分享校本资源库。 4.备课功能：需支持通过云端将备课的资源同步至电子课本对应章节目录，无需拷贝； （1）资源备课：需支持从云端、校本资源库、个人资源库多途径获取资源； （2）▲PPT备课工具：需支持制作PPT课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、卡片、画廊、语音测试、函数等；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源；（投标时提供功能性截图证明加盖制造商公章） 5.需支持教师在网盘存储与管理个人新建的包含教学互动内容的课件、教学资源；支持按照章节目录存储备课资源；支持教师对个人的资源进行上传、存储和管理，支持教师在个人资源库新建文件夹储存资源，支持将云端资源、校本资源收藏至网盘； 6.需支持电子课本、课件、电子白板、作业讲评多种授课形式，满足教学新授课、复习课、讲评课的多样化需求；需支持电子课本授课时一键获取备课资源，并下载至课本中，支持对电子课本的标注、聚焦、翻页、单双页切换操作； 7.电子白板教学：需电子白板手写中英文实现转写功能，手写字词、单词、句子转写成印刷体，识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片功能，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译、关联词、常用短语、例句； （1）▲学科类工具：需提供通用类工具包括线、平面图形、立体图形；数学需提供尺规、平面几何、立体几何、函数工具，函数工具支持自主编辑函数公式、也可手写自动生成函数图像，立体几何需支持三维旋转、带颜色填充的展开，拓展学科教学；（投标时提供功能性截图证明加盖制造商公章） （2）需支持对电子白板上书写的中文、英文字词、句子进行网络搜索，辅助教师进行教学扩展； 8.讲评教学：需提供对测试、练习成果照片进行对比讲评；支持练习的数据统计和分析，提供对应数据分析报告，进行讲评教学； 9.学科应用教学：需支持语文、数学、英语、理化、地史等7门学科上学科教学应用；需支持自定义中、英文文本朗读，支持教师导出朗读音频；需支持教师选择教材同步内容的单词、生字、词语和课文进行课堂检测；需提供与教材关联的初、高中物理化学虚拟实验，且支持自定义实验； 10.微课录课：需支持对教师授课主机屏幕进行录制形成课堂授课实录或微课，需支持分享到班级、校本微课库，支持通过二维码分享实录视频，需支持对微课分类管理和按微课名搜索；需支持授课内容（PPT、电子课本、网页、文档）微课进行关键帧提取，需支持通过点击关键帧方式快速精准定位微课内容，支持增减关键帧。 11.习题讲解：教学软件支持图文识别文档解析功能，可智能将教师word、PDF等格式的试卷、教辅材料智能识别为文本，形成标准板书，生成题干区、讲解区、习题区，讲题过程可随时调取学科工具辅助讲解，不需要二次切换，同时支持习题和笔迹的保存和分享 五、集控管理系统 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测 2、 Windows、 Linux、 Android、I0S等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。 远程管控： 3、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备等教学设备的底层系统无缝对接智能教学设备管理 4、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据 5、管理平台可对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监测设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制，支持学校技术人员进行远程操作交互智能平板，协助解决技术故障问题。 6、校园信息化运维系统可控制连接广域网的交互智能设备包括开关机、切换通道、更改图像、打铃及解锁屏等功能。可批量设定智能设备开关机、解锁屏、打铃等功能的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 7、提供教学专用广告屏蔽工具：支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截；支持自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的广告弹窗。 8、运维系统支持批量对交互智能平板进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 9、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字动公告，可对公告文字的字体、颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 10、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 11、管理平台可远程向指定交互智能设备下发文件，文件格式不限，用于教学相关统一文件的集中下发。 12、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示处于运行态的交互智能设备使用界面。 13、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示. 14、管理平台支持创建多种管理策略，满足不同使用场景教学管理需求对已有管理策略进行编辑删除。 安全应用防护数据分析： 15、管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统任意磁盘的冻结、解冻。被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态。 16、管理平台可实时监测开启保护设备数量、安装保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示风险，方便用户管理一体机系统环境。 17、管理平台显示设备使用情况数据报表，包括时作线设备数、今日活跃人数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数，方便管理员检查设备使用情况。 18、管理操作日志实时反馈远程控制及信息发布等指令状态，便于检验操作结果。操作日志支持按照指令类型筛选查看 19、管理平台支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理：校级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的功能权限和设备范围权限。 智能运行数据采集端： 20、管理平台为学校提供专属识别代码，广域网环境下的交互智能设备输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台对设备进行远程管理。支持按照年级、班级自定义交互智能设备名称，方便管理员对应管理。 | 30 | 台 |
| 2 | 展台设备 | 1.壁挂箱体采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计，关注师生安全。 2.文稿展示区域采用三折叠式开合托板，展开后托板≥A4面积，高效利用挂墙面积。 3.展台像素：采用1200 万像素自动对焦镜头，最高分辨率3840*2880。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现数据传输和供电，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘；箱内展台要求模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，方便布线和返修。 5.箱体面板上可以触摸一键启动软件，带放大、缩小、旋转、拍照功能。 6.带1个5V 2A电源接口，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性。 7.整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 8.对焦方式：AF自动+MF按需对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反复对焦。 9.展台按键均采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。 10.界面与各功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 11.软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 12.故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，并给出引导性的修复和解决方案，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 | 30 | 台 |
| 控制室UPS及防雷接地 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | UPS输出配电柜 | 根据图纸定制 | 1 | 套 |
| 2 | 40KVA UPS主机 | 1.40KVA三进三出纯在线双转换产品，最大功率32KW，输入电压范围：304-456VAC。 2.输入频率范围：48-50Hz，适应恶劣的电网环境，适应各种燃料发电机的使用。配备双DSP控制器、整流器、逆变器，充放电均由DSP数字控制，电源模块独立均流控制，无单点故障风险，集成了最新电力电子先进技术，支持380/400/415V，50/60Hz 电网系统。 3.▲输入功率因数高达0.921，输入电流谐波成份10.6%（投标时提供该功能具有CNAS认证的政府部门出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 4.输出电压精度380/400/415V±1%，输出功率因数0.8，输出频率精度50±0.1Hz。 5.为提高系统的可靠性，系统中的所有风扇均应采用冗余设计。 6.平均无故障时间> 200,000 小时，平均维护时间<0.5 小时，所有电路板采用三防技术。 7.▲具备手机APP远程实时在线监控、控制功能，具备浏览器网页实时在线监控功能，具备微信接收实时报警信息功能（投标时提供该功能截图证明加盖制造商公章） 8.逆变过载能力：125%维持10分钟，150%维持1分钟，大于150%立即关机。 9.具备并联冗余功能，可实现最大8台并机运行。 | 1 | 台 |
| 3 | 40KVAUPS 蓄电池 | 1.阀控式12V/100AH密封铅酸蓄电池，质保期≥3年。 2.投标产品在温度为25℃时，电池的设计寿命≥10年 | 64 | 节 |
| 4 | 蓄电池柜 | A32节柜含连接线 配套 | 2 | 套 |
| 5 | 电池底座 | 8#槽钢定制 | 1 | 个 |
| 6 | 三相电源防雷器 | 工作电压220V，持续电压385V ，响应时间T≤25ns，最大放电电流40KA，标称放电电流20KA | 1 | 只 |
| 7 | 三相电源防雷器 | 工作电压220V，持续电压385V ，响应时间T≤25ns，最大放电电流20KA，标称放电电流10KA | 1 | 只 |
| 8 | 插座避雷器 | 内置二级防雷保护器件,内置过载断路器,带安全防护门,双断开关,自带接地失效显示和工作状态显示 | 3 | 只 |
| 9 | 室外摄像机避雷器 | 内置二级防雷保护器件,内置过载断路器,带安全防护门,双断开关,自带接地失效显示和工作状态显示 | 1 | 只 |
| 10 | 室外广播信号避雷器 | 内置二级防雷保护器件,内置过载断路器,带安全防护门,双断开关,自带接地失效显示和工作状态显示 | 1 | 只 |
| 11 | 接地铜排 | 40*4紫铜制作 | 1 | 项 |
| 12 | 钢制静电地板 | 600*600 轻型防静电地板 | 60 | 平方 |
| 13 | 输入输出线缆 | 220V电缆WDZB-YJY-4*25*1*16 | 1 | 项 |
| 15 | 前端线缆 | 220V电缆WDZB-YJY-3*4 | 12 | 卷 |
| 16 | 线缆 | 220V电缆WDZB-YJY-3*6 | 5 | 卷 |
| 智慧巡更系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能手持巡更机 | 一、功能需求 需支持4G网络，实时同步巡更记录；IP68级防尘防水，室外巡更不惧风雨；5000mAh大电池，保障巡更过程不间断；八核SOC，让巡更流程进行；非接触式感应设备，适合安保人员驾车、骑电动车等非接触远距离巡逻巡更，也适合复杂环境的大范围巡逻。解放安保人员双手，将注意力聚焦在巡更过程中。 二、技术性能需求 巡逻人员手持智能巡更机到达指定的巡更点，智能巡更机自动感应设定范围内的感应基座，智能巡更机自动记录该地点的名称和到达的时间，实时通过4G网络将智能巡更机内的数据上传到管理中心。巡更过程中巡更系统会显示巡更点位具体位置信息，并自动通过语音提示信息告知巡更人员。 系统会定时把巡更完成情况、巡更路线偏离情况、隐患上报等信息及时推送到管理人员手机上，方便主管人员及时了解巡更工作执行情况。 三、主要技术指标 - 硬件平台：MT6762D 2.0GHz 八核 (Eight-Core) - 软件平台：Android 10.0 - 网络模式：GSM/WCDMA/LTE - 频段：GSM: B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900) - WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8(2100/1900/1700/850/900) - FDD（B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B） - LCD尺寸/分辨率：TFT 5.0 HD IPS 720*1440 - 摄像头：前置500W像素，后置1300W像素，高亮闪光灯 LED手电筒功能 - 人脸识别：支持 - 闪光灯：支持 - 内存：3G+32GB（支持可扩展512GB） - 电池容量：5000mAh大电池 - 外形尺寸：≥L158*W77.4*H13.85mm - 整机重量：241.8g - 防水等级：IP68 - 充电接口：Micro USB，支持2A快速充电 - 蓝牙：BT 5.0 - WIFI：802.11 a/b/g/n；支持WIFI热点 - GPS导航：GPS/GLONASS/Beidou - 传感器：G-传感器，指南针传感器，距离传感器，环境传感器 - NFC：支持 - 输入方式：触摸屏 | 4 | 个 |
| 2 | 智能感应基座 | - 功能需求： 智能感应基座支持蓝牙4.0，可部署在任一巡更节点。设备自带电池，正常使用可巡航5年。后台可检测设备电池电量，并自动报警。电池告警后，更换电池即可继续使用。该设备体积小、易安装、免维护。是一种用于定位的低功耗蓝牙产品。该产品采用大天线，传输距离长达240米；带外部按键，隐形的电池指示灯，超长的续航能力，IP66级防水，结构结实。 二、技术性能需求： 空旷传输距离240米； 多种安装方式，防水IP66； 采用4节AA电池； 防水、防尘、防震。 三、主要技术指标 1、物理特性： 防水等级：IP66 外壳材质：ABS+Silicone 外壳颜色：白色 外型尺寸：≥72x72x23mm 产品重量：≥106g（145g含电池） 使用电源：4xAA电池 供电电压：3.0VDC 安装方式：双面胶粘贴 2、电气特性： 静态电流：≤3uA 峰值电流：13mA 平均电流：109uA(4dBm/300ms) 电池型号：AA电池（4节5号电池） 电池容量：4400mAH 工作温度：-30℃~+60℃ 使用寿命：5年（4dBm/300ms） 3、技术参数 通讯方式：BLE4.0/4.2 广播功率：-30～+4dBm，默认4dBm 广播频率：100ms～10s，默认300ms 传输距离：空旷极限传输距离240米 安全性：支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能 4、质量保障： 产品通过了ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试（发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试，稳定性测试、老化测试等）。 | 30 | 个 |
| 3 | 数字驾驶舱 | 1、提供配套数字化管理工具，为各级管理者提供了数据化、在线化、智能化的安全监督管理服务，平台可通过显示设备协助学校安全管理人员实时监管保安巡更动态数据。 2、数据融通：校园巡更数据需实现与绍兴市教育局网格化管理平台数据融通。（需提供数据融通承诺函） | 1 | 套 |
| 4 | 物联网流量 | 支持智能手持巡更机实现5G/4G数据传输功能 | 4 | 三年/台 |
| 5 | 技术服务 | - 动线设计：实施前派遣专业人员到现场勘测，根据建筑结构、功能分部等设计合理、高效及完善的巡更路线 - 实施安装：派遣专业工作人员到现场实施安装 - 运维服务：专门的运维团队负责保障服务器内本系统安全、稳定地运行 - 远程协助：2小时内响应，提供远程协助服务，帮助解决使用过程中遇到的问题 - 交付培训：提供各个功能模块讲解及功能性介绍，对管理人员、保安等操作人员对应功能培训 - 长期指导：若功能更新，提供长期技术辅导 | 30 | 三年/个 |
| 智慧体育系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 一、软件平台 |  |  |  |  |
| 1 | AI体育教学与测评系统 | （一）资源中心： 1、▲需提供体育教学资源管理系统，依托新课标要求构建智慧体育教学资源库，支持教师进行基本运动技能、体能、健康教育、专项运动技能、跨学科主题学习（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）； 2、需提供资源搜索功能，支持教师通过关键词进行资源的搜索，展示其搜索结果； 3、需提供资源的多维检索，支持教师根据资源体系目录检索，包括教学内容、资源媒体类型、应用类型、适用年级，并支持按照时间、浏览量、使用量维度进行资源排序； 4、需支持教师开展多格式（Word、PPT、PDF、JPG、WMV、AVI、SWF等格式）的资源预览，可查看资源名称、上传时间、大小、类型、浏览量、使用量等基本信息； 5、需支持教师个人资源管理，支持将本地资源上传到我的资源，以及将云资源收藏到我的资源。 （二）web端备课助手： 1、需支持查看教师所带班级不同学期的备课记录，并对未开始的备课记录进行编辑和删除； 2、需支持教师查看班级学情分析报告，包含各项目本学期的平均分、违规率、指标异常率，并为教师提供教学指导建议，及教学中需重点关注的学生名单； 3、▲需支持教师从资源中心添加教学资源开展备课（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）。 （三）教学助手： 1、需支持查看教师本学期的课程表，显示课程状态，需支持按照课程表安排进行上课； 2、▲需支持教师进行课堂考勤，并使用备课资源开展课堂示范教学讲解（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）； 3、需支持教师查看课堂报告，包括考勤情况、教学情况、模拟测评情况； 4、需支持AI智能化视频分析体育测试项目，含立定跳远、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、50米、100米； 5、需支持教师选择全部学生、男生、女生以及自定义学生名单，不少于四种方式进行测试； 6、需支持教师对测试项目进行测试次数设定管理； 7、需支持测试过程中的语音播报，包括测试的指令播报、违规播报、干扰播报、成绩播报； 8、需支持学校管理者对于立定跳远、仰卧起坐、跳绳、50米、100米项目的自由模式设置，需包括各项目的启用测评位、启用周期、启用时间段及是否使用人脸识别（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； 9、自由练习模式下，需支持学生进入测试点，摄像头自动识别人体或肢体动作触发运动项目，学生根据语音指令进行锻炼，全程无需老师介入指导（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； 10、▲需支持教师查看班级分析报告，包含实际测评人数、班级平均成绩、男生平均成绩、女生平均成绩、班级平均分数、男生平均分数、女生平均分数、违规项分布情况、测评异常指标分布情况（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）； 11、▲教学模式测评和模拟测评完成后，需支持教师查询学生个人报告，包含测试成绩、自动生成运动的点评和锻炼建议；同时，教学模式测评完成后，需支持学生测试过程视频回看及学生关键动作帧查看（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）； 12、需支持模拟测评导出学生测试成绩。 （四）数据中心： 1、需支持学校管理者查看不同学期的校级报告，包括学校体育教师数、学生数、授权和自建项目数、本学期累计测评任务数、测评人次、学校各项目的测评任务数、测评人次、学校各项目的平均分数、等级分布、学校各项目的年级成绩对比、学校各项目的明星班级和明星教师； 2、需支持教师查看不同学期的班级报告，包括班级体育教师姓名、学生数、男生、女生人数、班级本学期累计测评任务数、测评人次、班级各项目的测评任务数、测评人次、班级各项目的平均分数、等级分布、班级各项目的成绩趋势、班级各项目的违规率和指标异常率、班级的运动之星和重点关注学生； 3、▲需支持教师查看每个学生不同学期的个人报告，并针对该生本学期的综合表现进行评价和建议，需展示本学期累计测评次数、平均分数、学生成绩班级对比、学生成绩年级对比、学生本学期各项运动素质情况、学生本学期各项目成绩、学生本学期各项目的成绩趋势和等级分布情况（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）； 4、▲需支持教师查看学校不同学期的自由练习报告，包括全校累计自由练习次数、学校本学期各项目练习次数；需支持查看每个项目近一周、近一月、本学期的日练习次数（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）。 （五）家校共育小程序： 1、智能运动： （1）需支持手机摄像头分析跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿、左右横跳和扩胸动作（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； （2）需支持计时模式、计数模式、自由模式运动； （3）需支持运动成绩实时生成，所有人完成后生成运动数据排行榜（提供该功能实际操作的视频演示佐证）。 2、体育作业： （1）需支持老师布置单日、周期体育作业； （2）需支持学生作业提交； （3）需支持作业完成记录统计； （4）需支持作业分享，包括微信或其他社交软件（提供该功能实际操作的视频演示佐证）。 3、报告查看： 需支持学生查看课堂报告，包括学生在校测评的关键帧分析、锻炼建议、成绩记录信息。 （六）系统部署： 1、需支持学校本地化部署； 2、需支持学生所有运动数据保存学校本地，校级管理者及老师可随时查看班级、学生运动数据。 | 1 | 套 |
| 2 | AI运动小站测评系统 | 1、需支持AI智能化视频分析体育测试项目，实时成绩显示，含跳绳、立定跳远、开合跳、深蹲、高抬腿等项目； 2、跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿可以支持5人同时测试； 3、需支持学生通过手势识别进行视力检测，实时显示检测结果； 4、需支持课后自由运动模式； 5、智能识别学生就位，无须额外的触发动作； 6、学生就位后，需自动触发人脸识别并实时显示学生姓名和班级； 7、需支持学生通过手势（左滑和右滑）进行项目切换； 8、需支持系统自动开启运动； 9、跳远运动需支持运动完成后实时显示结果和过程评价指标； 10、跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿需支持实时显示每个人的当前个数； 11、智能分析学生运动过程，可自动播放标准动作指导画面； 12、需支持各项目运动排行，跳远项目支持男生和女生单独排行，其余项目支持个人排行和班级排行； 13、▲对学生测试过程中的指标数据进行统计，需支持学生个人成绩查询与分析，班级成绩综合分析（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）； 14、测试项目管理、摄像头管理、项目分数管理，需支持测评流程指令、成绩、违规语音智能播报提示； 15、需支持后台对自由运动的开启周期、时间段和运动项目进行设置； 16、需支持教师快速发起AI测评任务，系统自动识别小站的运行模式并生成对应的运动报告； | 1 | 套 |
| 3 | AI趣运动小程序 | 1）智能运动 ①▲需支持手机摄像头分析跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿等动作（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）； ②需支持计时模式、计数模式、自由模式运动； ③需支持运动成绩实时生成，所有人完成后生成运动数据排行榜； 2）体育作业： ①需支持老师布置单日、周期体育作业； ②需支持学生作业提交； ③需支持作业完成记录统计； ④需支持作业微信分享。 3）报告同步： ①需支持测评与教学系统的测评报告同步； ②需支持测评与教学系统的课堂报告同步。 | 1 | 套 |
| 4 | AI视觉人脸分析检测系统 | 1.检测录入人脸信息，并标记人脸坐标； 2.150关键点定位，精确定位人脸五官、轮廓的关键点； 3.支持高效人脸数据匹配，毫秒级反应速度，快速匹配学生信息。 | 1 | 套 |
| 二、AI运动项目 |  |  |  |  |
| 5 | 智能超声波身高体重测量仪 | 1、需支持蓝牙BLE4.2协议； 2、需内置可充电锂电池，低耗耐用； 3、需支持开始测量和结束测量自动语音播报功能； 4、需支持中小学国家体质健康测试，可精准测量中小学生身高、体重； 5、需支持接入基站互动反馈系统，需支持与微型感知基站通过蓝牙BLE4.2协议实时通信，智能测量身高、体重，自动计算BMI值和等级； 6、身高测量范围：80-200cm，身高测量精度：±0.2%； 7、体重测量范围：5-180kg，体重测量精度：±0.3%。 | 1 | 台 |
| 6 | 智能肺活量测试仪 | 1、需支持蓝牙BLE4.2协议； 2、手持手柄，可更换软管，需支持安装一次性吹嘴，操作简单、便捷； 3、需内置可充电锂电池，低耗耐用； 4、需支持开关机键，节省电量； 5、需支持连续测量3次，屏幕显示每次测量值，自动显示最大测量值； 6、需支持中小学国家体质健康测试，可精准测量中小学生肺活量； 7、需支持接入基站互动反馈系统，需支持与微型感知基站通过蓝牙BLE4.2协议实时通信，智能测量肺活量，自动计算成绩和等级。 8、测量范围：10-9999毫升； 9、分度值：1ml； 10、测量精度：±1%。 | 1 | 台 |
| 9 | 50米跑AI测试仪 | （一）算法性能 1、需支持教师操作平板开启教学或模拟测评，支持系统自动发令、手动触发起跑指令的方式，学生根据系统语音指引完成测试项目； 2、需支持自由模式，学生可通过人脸识别自动开启测评任务； 3、需支持不少于8人同时测试或自由练习； 4、需支持踩线、抢跑违规检测，并语音播报提醒； 5、测试完成后，需支持语音自动播报成绩； 6、教学模式下需支持视频回溯，系统自动捕捉运动过程中的关键帧，包括准备、起跑、冲刺三个关键帧； 7、需支持教学与模拟测试完成后形成个人报告，智能分析起跑前倾角度、起跑反应时间、平均速度动作姿态，进行动作点评，并给出改进建议（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； 8、需采用POE低压直流供电，无220V交流连接； 9、主要指标： 50米跑计时成绩误差：±1.5%。 （二）视频模块 1、摄像头类型：网络摄像机； 2、变焦：设备需内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 3、网口：需支持10 M/100 M自适应网口，数量1个； 4、分辨率：最高分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 5、音频接口：1路输出； 6、电源供应：DC 12V及 POE； 7、防护等级：不低于IP67； 8、其它性能：需支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。 （三）音频模块 最大功率20W，输入阻抗20KΩ±10%，防水等级IP66，工作温度-30℃到+60℃。 （四）安装模块 杆体为热镀锌喷塑，厚度不低于2mm，变径120-170mm，高度不低于4000mm，按需配置横臂,法兰。 | 1 | 台 |
| 10 | 100米跑AI测试仪 | （一）算法性能 1、需支持教师操作平板开启教学或模拟测评，支持系统自动发令触发起跑指令的方式，学生根据系统语音指引完成测试项目； 2、需支持自由模式，学生可通过人脸识别自动开启测评任务； 3、需支持不少于8人同时测试或自由练习； 4、需支持踩线、抢跑违规检测，并语音播报提醒； 5、测试完成后，需支持语音自动播报成绩； 6、教学模式下需支持视频回溯，系统自动捕捉运动过程中的关键帧，包括准备、起跑、冲刺三个关键帧； 7、需支持教学与模拟测试完成后形成个人报告，智能分析起跑前倾角度、起跑反应时间、平均速度动作姿态，进行动作点评，并给出改进建议（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； 8、需采用POE低压直流供电，无220V交流连接； 9、主要指标： 100米跑计时成绩误差±1.5%。 （二）视频模块 1、摄像头类型：网络摄像机； 2、变焦：设备需内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 3、网口：需支持10 M/100 M自适应网口，数量1个； 4、分辨率：最高分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 5、音频接口：1路输出； 6、电源供应：DC 12V及 POE； 7、防护等级：不低于IP67； 8、其它性能：需支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。 （三）音频模块 最大功率20W，输入阻抗20KΩ±10%，防水等级IP66，工作温度-30℃到+60℃。 （四）安装模块 杆体为热镀锌喷塑，厚度不低于2mm，变径120-170mm，高度不低于4000mm，按需配置横臂、法兰。 | 1 | 台 |
| 11 | 跳绳AI测试仪 | （一）算法性能 1、需支持教师以平板操作系统开启教学或模拟测评，学生根据系统语音指引完成测试项目； 2、需支持单个摄像头同时检测至少3个跳绳测试位； 3、需支持学生自带跳绳进行测试，无材质与性能要求，摄像头可正常识别、计数； 4、需支持学生测试区域外侧有3人以上干扰时，仍能够测评并正常播报成绩（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； 5、需支持跳绳检测，严格按照绳子从头到脚绕一周算计数1个； 6、教学模式下需支持视频回溯，系统自动捕捉运动过程中的关键帧，包括准备、腾空、落地三个关键帧； 7、需支持自由模式，学生可通过人脸识别自动开启测评任务； 8、需支持检测中途离开测试区，自动进行语音播报提醒，自由模式下，超过5秒未回归终止测试检测并播报成绩； 9、 AI教学模式和测评模式下，需支持测试完成后形成个人报告，给出平均速度（次/秒）指标以及测评点评和锻炼建议； 10、需采用POE低压直流供电，无220V交流连接； 11、主要指标： 跳绳计数误差：±1次。 （二）视频模块 1、摄像头类型：网络摄像机； 2、变焦：设备需内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 3、网口：需支持10 M/100 M自适应网口，数量1个； 4、分辨率：最高分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 5、音频接口：1路输出； 6、电源供应：DC 12V及 POE； 7、防护等级：不低于IP67； 8、其它性能：需支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。 （三）音频模块 最大功率20W，输入阻抗20KΩ±10%，防水等级IP66，工作温度-30℃到+60℃。 （四）安装模块 1、摄像头箱，SUS201不锈钢，板厚不低于1.2mm，尺寸不小于400*400*250mm，白色喷涂。包含高透玻璃、防尘网等辅材以及配套的安装配件； 2、高度不低于1.75米单立杆； 3、杆体为热镀锌喷塑，厚度不低于2mm，直径不低于89mm，按需配置法兰。 | 3 | 台 |
| 12 | 立定跳远AI测试仪 | （一）算法性能 1、需支持教师以平板操作系统开启教学或模拟测评，学生根据系统语音指引完成测试项目； 2、需支持自由模式，学生可通过人脸识别自动开启测评任务； 3、自由模式下，需支持检测学生离开动作，播报成绩无效并自动结束测评； 4、需支持踩线、单脚跳、垫脚跳违规检测，支持跳出测试区域检测，并给出语音提示； 5、需支持起跳前对无关人员干扰进行播报提醒，支持摄像头所覆盖测试区域外侧有3人以上干扰时，仍能够测评并正常播报成绩； 6、需支持以落地后离起跳线最近的脚计算成绩； 7、AI教学和模拟测评模式下，需支持测试完成后形成个人报告，对起跳角度、摆臂幅度、腾空时间、腾空高度运动姿态进行分析，并给出改进建议（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； 8、教学模式下需支持视频回溯，系统自动抓取运动过程中的关键帧，包括准备、起跳、腾空、落地四个关键帧； 9、需采用POE低压直流供电，无220V交流连接； 10、主要指标： 跳远成绩误差：±10mm。 （二）视频模块 1、摄像头类型：网络摄像机； 2、变焦：设备需内置电动变焦镜头，变焦范围不小于2.7~13.5mm； 3、网口：需支持10 M/100 M自适应网口，数量1个； 4、分辨率：最高分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 5、音频接口：1路输出； 6、电源供应：DC 12V及 POE； 7、防护等级：不低于IP67； 8、其它性能：需支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。 （三）音频模块 最大功率20W，输入阻抗20KΩ±10%，防水等级IP66，工作温度-30℃到+60℃。 （四）安装模块 1、摄像头箱，SUS201不锈钢，板厚不低于1.2mm，尺寸不小于400*400*250mm，白色喷涂。包含高透玻璃、防尘网等辅材以及配套的安装配件； 2、高度不低于2.05米单立杆； 3、杆体为热镀锌喷塑，厚度不低于2mm，直径不低于89mm，按需配置法兰。 | 3 | 台 |
| 13 | 仰卧起坐AI测试仪 | （一）算法性能 1、需支持教师以平板操作系统开启教学与模拟测评，学生根据系统语音指引完成测试项目； 2、需支持自由模式，学生可通过人脸识别自动开启测评任务； 3、需支持学生测试区域外侧有3人以上干扰时，仍能够测评并正常播报成绩； 4、需支持手脱离头部、两肘未触及膝盖、未躺平违规检测，并给出语音播报提醒（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； 5、需支持测试过程中，对合规动作实时计数并播报当前完成个数； 6、需支持测试结束后，自动播报最终成绩； 7、教学模式下需支持视频回溯，系统自动捕捉关键帧，包括准备、仰卧、起坐三个关键帧； 8、AI教学模式和测评模式下，需支持测试完成后形成个人报告，并针对仰卧速度、躯干运动幅度运动姿态进行分析，给出相应建议； 9、需采用POE低压直流供电，无220V交流连接； 10、主要指标： 一分钟成绩计数误差：±1次； 测试过程中，实时播报当前结果。 （二）视频模块 1、摄像头类型：网络摄像机； 2、变焦：设备需内置电动变焦镜头，变焦范围不小于2.7~13.5mm； 3、网口：需支持10 M/100 M自适应网口，数量1个； 4、分辨率：最高分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 5、音频接口：1路输出； 6、电源供应：DC 12V及 POE； 7、防护等级：不低于IP67； 8、其它性能：需支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。 （三）音频模块 最大功率20W，输入阻抗20KΩ±10%，防水等级IP66，工作温度-30℃到+60℃。 （四）安装模块 1、摄像头箱，SUS201不锈钢，板厚不低于1.2mm，尺寸不小于400*400*250mm，白色喷涂。包含高透玻璃、防尘网等辅材以及配套的安装配件； 2、高度不低于0.7米单立杆； 3、杆体为热镀锌喷塑，厚度不低于2mm，直径不低于89mm，按需配置法兰。 | 3 | 台 |
| 14 | 坐位体前屈AI测试仪 | （一）算法性能 1、需支持教师以平板操作系统开启教学或模拟测评，教学模式下可根据需要在管理页面自主配置测试次数并不限次数，模拟测评模式下支持配置2次测试，学生根据系统语音指引完成测试项目； 2、需支持自由模式，学生可通过人脸识别自动开启测评任务； 3、需支持学生测试区域外侧有3人以上干扰时，仍能够测评并正常播报成绩； 4、需支持两臂向前伸时，双膝弯曲、单手推动游标、未双脚蹬板违规检测； 5、教学模式下需支持视频回溯，系统自动捕捉运动过程中的关键帧，包括准备、开始、结束三个关键帧； 6、需支持测试完成后，实时播报推动的距离成绩； 7、AI教学模式和测评模式下，需支持测试完成后形成个人报告，基于运动成绩，给出对应的测评点评和锻炼建议； 8、需采用POE低压直流供电，无220V交流连接； 9、主要指标： 推动游标距离误差：±0.2 cm。 （二）视频模块 1、摄像头类型：网络摄像机； 2、变焦：设备需内置电动变焦镜头，变焦范围不小于2.7~13.5mm； 3、网口：需支持10 M/100 M自适应网口，数量1个； 4、分辨率：最高分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 5、音频接口：1路输出； 6、电源供应：DC 12V及 POE； 7、防护等级：不低于IP67； 8、其它性能：需支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。 （三）音频模块 最大功率20W，输入阻抗20KΩ±10%，防水等级IP66，工作温度-30℃到+60℃。 （四）安装模块 1、摄像头箱，SUS201不锈钢，板厚不低于1.2mm，尺寸不小于400*400*250mm，白色喷涂。包含高透玻璃、防尘网等辅材以及配套的安装配件； 2、高度不低于1.2米单立杆； 3、杆体为热镀锌喷塑，厚度不低于2mm，直径不低于89mm，按需配置法兰。 | 3 | 台 |
| 15 | AI运动摄像头 | 1、摄像头类型：400w像素网络摄像机 2、变焦：设备内置电动变焦镜头 3、网口：需支持10 M/100 M自适应网口 4、分辨率：最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 5、音频接口：1路输出 6、电源供应：DC 12V 7、防护等级：IP67 8、其它性能：需支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB | 1 | 台 |
| 16 | AIBOX运动超脑 | 1、摄像头类型：400w像素网络摄像机 2、变焦：设备内置电动变焦镜头 3、网口：需支持10 M/100 M自适应网口 4、分辨率：最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 5、音频接口：1路输出 6、电源供应：DC 12V 7、防护等级：IP67 8、其它性能：需支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB | 1 | 台 |
| 17 | 显示屏（55寸） | 1、屏幕类型：TFT LCD 2、屏幕尺寸：55英寸 3、屏幕分辨率：4K 4、屏幕显示比例：16:9 5、喇叭：双路扬声器输出 6、HDMI：1个HDMI2.0 type-A输入接口 7、配件：遥控器、HDMI数据线、壁装支架 | 1 | 台 |
| 18 | 专用立定跳远垫及地贴 | 定制AI运动小站立定跳远垫及数字1-5原型地贴纸 | 2 | 套 |
| 19 | 智慧体育课教学系统 | 1、基础管理 （1）需支持云端部署。 （2）需支持管理学生个人信息，包括：学生性别、身高、体重。 （3）需支持设备信息查看，包括：微型感知基站的MAC值、微型感知基站标识、匹配的臂带设备数量；需支持查看与微型感知基站绑定的臂带设备的编号和MAC信息、智能跳绳的编号和MAC信息。 （4）需支持分层班学生和臂带的匹配关系管理，实现设备共享，同一臂带可以匹配给不同学生使用。 （5）需支持角色管理，管理员可以分配管理员角色、体育老师角色给相关人员。 2、教学管理 （1）需支持分层班创建、删除；需支持分层班学生添加。 （2）需支持对上课时拍摄的照片和视频进行批量管理，包括收藏、导出和删除。 （3）需支持查看、设置课程持续时和预警心率持续时长。 3、课堂分析 （1）需满足体育教师全面了解学生课堂表现情况，提供课堂记录和数据分析功能，自动留存学生的课堂运动数据。 （2）需支持查看课堂整体表现，包括总体情况、课堂各阶段平均心率、运动时间占比、平均心率曲线； ①总体情况：需覆盖平均心率、最高心率、运动密度、运动负荷4个维度，并结合上课情况给出相关评语建议； ②课堂各阶段平均心率：需包括全班平均、男生平均和女生平均三个维度，并结合上课情况给出相关评语建议。 ③运动时间占比：需包括低强度、中强度、高强度、极限强度四个维度，并结合上课情况给出相关评语建议。 ④平均心率曲线：需结合实际上课情况，贯穿开始阶段、准备阶段、基本阶段、结束阶段并将上述阶段的平均心率以曲线图的形式展示，心率曲线需包括全班平均、男生平均、女生平均三个维度，且能覆盖低强度、中强度、高强度、极限强度四个维度；需能结合实际上课的平均心率曲线变化情况给出相关评语建议。 （3）需支持查看每个学生的课堂表现详情，需覆盖总体情况、各阶段平均心率、运动时间占比情况、平均心率曲线四个板块； ①▲总体情况：需包括靶心率运动时长、平均心率、最高心率、有效运动密度、运动负荷、TRIMP、MVPA、练习密度、心率恢复和身体负担量10个维度（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）。 ②课堂各阶段平均心率：需包括开始、准备、基本、结束四个阶段。 ③运动时间占比：需包括低强度、中强度、高强度、极限强度四个维度，且需展示具体时长。 ④平均心率曲线：需支持学生个人心率曲线和全班男生/女生平均心率、全班心率曲线进行对比，且需覆盖开始阶段、准备阶段、基本阶段、结束阶段四个阶段和低强度、中强度、高强度、极限强度四个维度。 4、体质健康测试 （1）需覆盖成绩管理、成绩分析、成绩上报功能。 （2）成绩管理：需支持成绩录入/导入、导出、学生个人成绩查询的功能。 ①成绩录入/导入：需支持自动同步教师在课上通过上课终端录入学生体测数据；需支持以模版导入方式实现学生体质健康成绩的录入。 ②成绩导出：需支持按照校区、班级、测试周期、项目四个维度进行选择导出班级整体成绩；需支持按照周期、项目维度两个维度导出学生个人成绩。 （3）成绩分析：需支持按照周期和项目查看体质健康数据总体情况和成绩分析；需支持按照校区、年级、班级查看体质健康数据总体情况和成绩分析。 （4）成绩上报：需支持体育教师直接下载体测成绩excel表格，下载的成绩格式需与上报到国家体测平台的格式一致，可直接上传到国家平台。 5、教学资源：需支持按照资源分类查找资源和收藏资源，方便体育教师课前备课、课中播放和课后回顾使用；支持核心训练、力量训练、和HIIT训练，不少于15节课；支持教师上传资源。 6、学生体质档案 （1）需支持查看学生体质档案，包括学生基础信息、作业档案、考勤档案、心率档案、风采档案、体测档案； （2）需支持按校区、年级、班级、姓名查询学生个人体质档案； （3）趋势变化：需支持从平均心率、运动密度、静息心率和预警时长四个维度按照上课日期和节次展示学生的趋势变化； （4）学生课堂分析：需支持按学期筛选上课记录，查看总体情况，包括平均心率、最高心率、运动密度、基本阶段心率、靶心率运动时长、运动强度、心率指数；需支持学生个人心率曲线和平均心率曲线的对比。 （5）课堂风采：需支持查看课堂上精彩瞬间的照片，该照片为教师在上课时通过客户端拍照上传； （6）国家体质健康测试：需支持留存学生在校期间全部体质健康测试成绩；需支持按照各周期测试结果和成绩变化趋势两个维度查看学生个人的体质健康测试成绩；需支持查看学生体质健康测试数据详情；需支持按照体测项目查看成绩变化趋势。 7、自定义项目：需支持体育教师自定义项目名称、规则详情、编辑和删除项目，满足体育课日常教学需求，并提供自定义项目成绩管理功能，方便体育教师查看和删除成绩。 8、智慧体育大屏：需支持为学校管理者提供体育课开课数、课均时长、开课班级数、数据变化趋势图、体测数据统计分析，整体呈现学校体育课开课情况和学生体质健康水平。 9、课件管理：需支持教师上传课件功能，支持课件编辑、删除功能。 | 1 | 台 |
| 20 | 基站互动反馈系统 | 1、课堂教学：需支持按照校区、行政班、分层班（教学班）选择上课班级，需支持查看最近上课班级； ①需支持课前静息心率测量功能，静息心率测量过程中提供计时功能； ②需支持上课期间随时查看全班学生实时运动数据，包括平均心率、上课时长、最大心率百分比、实时心率、步数；需支持通过颜色标注低强度、中强度、高强度、极限强度四个维度；当有学生心率过高时，需有警报声音提醒； ③需支持上课期间随时选择某个学生查看学生个人运动情况，包括有平均心率、最高心率、心率≥120运动时间、步数、距离和消耗、平均心率曲线；需支持平均心率曲线动态刷新功能； ④需支持上课期间随时调用体育课件、成绩录入、课堂风采、教学资源功能； 2、课堂记录：需支持结束课程后自动生成课堂记录；需支持查看历史课堂记录； ①需支持生成和查看课堂整体分析，包括平均心率、最高心率平均值、靶心率运动时间、平均步数、运动密度、课堂阶段平均心率、运动时间占比、平均心率曲线；课堂阶段心率分析和平均心率曲线部分需支持按照全班、男生和女生对比分析；运动时间占比情况需按照低强度、中强度、高强度、极限强度四个维度；课堂各阶段平均心率、运动时间占比情况和平均心率曲线部分需提供评语建议； ②需支持生成和查看学生个人课堂表现，包括靶心率、靶心率运动时间、平均心率、步数、距离和消耗、课堂各阶段平均心率、运动时间占比情况、学生个人心率曲线； 3、成绩录入：需支持教师录入学生体质健康测试数据； ①智能计数：需支持匹配智能跳绳设备，需支持不少于60人同时跳绳；需支持1分钟跳绳智能计数功能；教师可以设置跳绳时间功能； ②AI计数功能：需支持通过教师终端摄像头智能采集1分钟仰卧起坐、引体向上测试数据，识别姿态规范性，实现AI智能计数功能（提供该功能实际操作的视频演示佐证）; 4、课堂风采：需支持拍照记录课堂风采功能，记录学生课堂精彩瞬间，包含拍照和录制视频；需支持图片和视频的收藏、删除功能；需支持批量上传； 5、教学资源：需支持教学资源查看、收藏和删除功能，提供视频教学内容和动作分解； 6、数据同步：需支持课堂数据上传和后台数据同步功能； ①上传：需支持系统在联网后自动上传课堂采集的数据（包括体质健康测试数据、课堂记录）至后台，无需手动操作，简单、易用； ②同步：需支持手动同步云端基础数据、配置数据、成绩规则到本地；需支持在联网状态下后台定时自动同步基础数据、配置数据、成绩规则到本地。 7、电量检测：需支持臂带电量检测功能，需支持正常电量、少电量、异常臂带提醒； 8、自定义项目：需支持自定义项目成绩录入，并根据自定义的规则计算项目成绩和等级，需支持测试情况统计功能。 9、运动处方：需支持查看运动处方功能，包括：学生体质健康测试成绩、身体质量指数测评和运动处方训练安排功能，需支持查看学生体质健康水平测定和5大身体素质雷达图，并针对性推送学生个性化运动处方训练安排，涵盖耐力训练、速度训练、灵敏协调训练、柔韧性训练、力量训练。 10.▲单项报告：需支持查看单项报告功能，需支持学生基础信息、成绩详情、个人成绩与班级、年级平均成绩的对比分析、成绩变化趋势图、点评和提升建议、测试误区和应试技巧（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）。 11.▲体育课件：需支持体育课件功能，支持word、excel、ppt、pdf格式的课件展示（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）。 12.▲趣味体育：需支持趣味体育竞赛模块，至少包含跳绳pk竞赛、短跑pk竞赛和折返跑竞速功能，支持至少6人同时pk竞赛，需采用游戏化场景设计，增强竞赛运动的趣味性（需提供产品功能截图并加盖原厂公章）。 | 1 | 套 |
| 21 | 微型感知基站 | 1、协议：需支持蓝牙BLE4.2协议； 2、接收灵敏度：不低于-100 dBm； 3、有效识别距离：空旷环境信号覆盖范围不低于160米； 4、人数：需支持不低于60个学生同时上课； 5、识别匹配：需支持自动智能感知功能，可以自动识别和匹配运动心率臂带； 6、接口：USB接口，可通过转接头支持Type-C和Mini USB接口； 7、通信：需支持串口通信，通过串口将采集数据与平板电脑设备通信； 8、部署：需支持可插拔，免部署。 | 1 | 套 |
| 22 | 运动心率臂带 | 1、需支持蓝牙BLE 4.2协议； 2、需采用光学阵列心率传感器，适合不同肤色人群，可以精准监测心率； 3、需采用高精度3D加速度电子传感器，可精准检测运动步数、运动距离、消耗能量； 4、电池：需内置可充电锂电池，不低于120mAh，续航时间7天，可连续测量运动心率18小时； 5、功能：需支持实时动态心率监测； 6、需支持手动开启和关闭实时心率监测；需支持运动计步； 7、充电：需支持磁吸头充电方式； 8、需内置仰卧起坐算法，支持仰卧起坐计数功能（提供该功能实际操作的视频演示佐证）； 9、需通过CE认证和RoHS认证； 10、佩戴：需支持佩戴方式灵活，亲肤材质臂带，臂带尺寸可调整；臂带材质需通过GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类测试；投标文件中提供通过“CMA”或“CNAS”或“CNCA” 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或影印件； 11、防水：需支持防水等级IP67，满足日常防水需求；需提供第三方检测报告。 | 60 | 只 |
| 23 | 智能跳绳 | 1、协议：需支持蓝牙BLE4.2协议； 2、手柄：需符合人体工学设计，安全亲肤材质手柄，防汗防滑、耐摔、握感舒适，主辅手柄各1个； 3、跳绳长度：总长度不小于2.5米，可根据身高灵活调整跳绳长度； 4、跳绳材质：PVC包裹钢丝绳，强韧耐拉，不易卷曲，安全耐用； 5、电池：需内置可充电锂电池，不低于170mAh，低耗耐用，可连续跳绳至少30小时，待机30天； 6、充电方式：需支持type-c充电； 7、需支持低电提醒功能； 8、需支持智能精准计数功能； 9、需支持智能跳绳应用功能，支持连接跳绳设备，支持计时、计次和自由跳绳三种模式，可设置时间或跳绳次数自动跳绳； 10、需支持接入基站互动反馈系统，实现自动智能计数功能，支持多人同时跳绳，跳绳数据通过蓝牙BLE4.2协议自动传输； 11、需通过RoHS认证和CE认证。 | 60 | 条 |
| 24 | 多口充电器 | 1、需支持至少60个臂带同时充电，支持至少60个跳绳同时充电； 2、USB口数量：≥60口； 3、输出电压：5V； 4、输出电流：0.1A~2.4A； 5、接口输入：100-240V AC 50/60HZ； 6、需通过CCC认证。 | 1 | 只 |
| 25 | 便携手提箱 | 1、需支持存放和携带运动心率臂带，微型感知基站，平板电脑； 2、需可以存放至少60个臂带； 3、手提箱尺寸：≤435*320*135mm； 4、材质：铝合金，大强度低密度，耐用超轻，方便携带。 | 1 | 只 |
| 三、配套设备 |  |  |  |  |
| 26 | 教师智能终端 | 1、屏幕尺寸：10 英寸及以上； 2、CPU：八核处理器或以上，CPU主频：≥2.0GHz； 3、运行内存：≥4GB； 4、存储容量：≥128GB，支持扩展存储卡microSD，最大可扩展至128G； 5、屏幕材质：全高清IPS屏幕，分辨率≥1920x1200； 6、操作系统：Android 8.0及以上； 7、摄像头：前置≥500万像素，后置≥1200万像素； 8、网络支持：支持WiFi，同时支持2.4G与5G频段； 9、功能支持：Bluetooth4.0及以上； 10、电池容量：4000mAh及以上锂聚合物电池。 | 8 | 台 |
| 27 | AI体育校级超脑（双卡）*2 | 1、规格：国产品牌，专用GPU服务器； 2、处理器：1颗X86 16核32线程2.8GHz主频处理器； 3、内存：≥64GB DDR4内存； 4、硬盘：2块240GB 2.5寸SSD盘，2块8T 7.2K SATA硬盘； 5、RAID卡：支持 RAID0/1/10； 6、网卡：2 个千兆电口； 7、GPU卡：2个GPU卡，每个GPU额外配备独立双冗余散热风扇； 8、电源：满配冗余电源。 | 2 | 套 |
| 28 | AI智慧体育一体机 | 1、尺寸：≥55寸；须配置4K高清、纳米级触摸屏； 2、亮度：≥2000cd/； 3、须为安卓主控，自带人脸识别摄像头； 4、须支持防雨、防尘、防过热、户外喷涂、防球击； 5、须采用AR钢化玻璃； 6、触摸屏：电容式，十点触控; 7、响应时间：≤5ms; 8、防护：防水、防尘、防雷、防锈、防腐、防爆 | 1 | 台 |
| 29 | AI户外一体机 | 1、尺寸：≥21.5英寸； 2、亮度：≥1500cd/m2 ，内置感光探头，可根据户外光线的强弱自动调节设备显示的亮度； 3、分辨率：≥1920×1080； 4、可视角度：≥178°； 5、触摸屏：电容式，十点触控; 6、摄像头：人脸识别摄像头； 7、防护：防水、防尘、防雷、防锈、防腐、防爆 | 7 | 台 |
| 四、网络设备及辅材 |  |  |  |  |
| 30 | 网络设备套装 | 一、无线AP 802.11a/b/g/n/ac双频千兆室外WIFI AP,最高速率1.775Gbps,1个千兆WAN口+1个千兆SFP口，室外防尘防水。 二、汇聚箱 白色户外汇聚箱，冷轧镀锌板， 尺寸≤600*600*450，厚度1.2mm，防水。 三、汇聚交换机 1、10/100/1000M自适应以太网RJ45端口； 2、支持802.3af或802.3at POE协议； 3、单POE口最大输出功率30W； 4、100~240V 50~60Hz AC供电。 四、光纤收发器 1个千兆以太网口，1个SC口，交换容量4Gbps，包转发率2.976Mpps，MAC地址容量8K。 五、pdu 双排PDU，额定电流10A，额定电压220V，支持过载保护、漏电保护、防雷保护。 | 3 | 套 |
| 31 | 辅材 | 含不锈钢防水箱、地龙、六类网线、电源线、PVC管、光纤、lc尾纤等 | 1 | 批 |

- 三、其他要求：

1、工期：

（1）中标人在接到招标人进场通知后60日历天内，完成学校相关软硬件安装、调试并验收合格交付使用。

2、服务质量要求：

（1）要求提供不少于二年24小时随叫随到场免费售后现场技术服务，保修期从项目验收合格之日起开始计算。提供完整的售后服务体系，包括：设备保修、维护响应时间、定期回访、技术人员现场驻守。提供完善的培训计划和内容。

（2）中标人需免费为采购人培训，直到能熟练操作为止。

（3）中标单位在接到电话后1 小时内响应，3小时内到达现场解决问题，最迟在 24小时内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方不得以任何理由影响正常使用。中标方必须对所供设备实行终身维修。

（4）本项目需与工程总承包单位配合，相关配合费由本项目采购中标单位承担，中标单位自行和总承包单位结算，配合费为本采购项目中标价的2.5%。

七、付款方式

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》	(浙财采监【2022】3 号) 要求，制定如下付款方式：

合同生效及具备实施条件后 7 个工作日内支付合同金额的40%为预付款（签订合同时如中标人明确表示无需支付预付款或者主动要求降低支付预付款比例的，采购人可按实际情况不支付预付款或降低支付预付款金额）；

1、在合同签订生效及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%的预付款；

2、在乙方完成相关软硬件安装调试并验收合格交付后，甲方向乙方支付合同剩余款项。

八、最高限价

本次采购最高限价为人民币玖佰万元整（9000000.00元）整,任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（本项目投标报价包括设备的生产、检验、损耗、包装、装卸、运输、运输保险、保管费、人工及机械费、设备调试费、管理费、项目验收费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用。）

第四部分   评标办法

评标办法前附表

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人。

2、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=各评委有效评分的算术平均数；

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）商务技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商业绩 | 投标人2021年1月1日以来，完成过智能化或信息化项目的，每个得0.5分，最多的1分。 注：提供中标通知书及项目合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-1 |
| 2 | 投标供应商资信 | - 投标人具有质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016+GB/T50430-2017）、环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016/ISO14001:2015）、企业诚信管理体系认证证书（GB/T 31950-2015）、业务连续性管理体系认证证书（ISO 22301：2019）的，每有一项得2分，最高8分； - 投标人具有隐私信息管理体系认证证书（ISO/IEC 27701:2019）的得3分； - 投标人具有企业知识产权管理体系认证证书（GB/T 29490-2013）的得2分； 注：以上证书均需要在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）可查并截图证明，投标时提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-13 |
| 3 | 针对设备配置清单中的技术参数，产品及技术可靠性保障 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的主要技术参数、规格型号、详细配置、随机软件等）： 1、采购清单中的所有产品，投标人投标文件响应不得有缺项、漏项，否则视为无效投标。完全满足招标文件技术参数配置要求得20分。 2、“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； 3、“▲”为重要性指标负偏离或缺漏一项的每项扣2分，扣完为即止。 4、对非关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为即止。 注：技术要求及参数须在“商务技术偏离表”注明的要求中逐条列出。 | 0-20 |
| 4 | 产品演示 | 涉及演示视频证明的投标人须提供U盘演示，涉及样品现场演示的证明的须投标人提供样品演示，产品演示必须是真实系统，远程连接实际业主系统或者DEMO/PPT等非生产系统不得分。若演示文件损坏、不能正常播放或U盘不能正常打开，造成的后果由供应商自行承担。（演示内容请做好得分点的标注） | 0-18 |
|  |  | 校园广播系统-IP网络广播控制中心： 一、工作站箱体集成功能 1、工作站为专业机架式工控机箱体集成设计（适合装入19英寸标准机柜），前面板配备：1个钥匙开关，控制后板4路AC220V输出插座；1个监听音量电位器，控制后板内置监听喇叭音量；1个总音量电位器，控制后板4*6.35话筒插座音量；2个USB 2.0/1.1接口；1个带防误操作保护装置的消防紧急报警按钮；1个抽拉式键盘（带触摸板、数字键盘）；1块≥17.3寸1920*1080液晶显示屏/带触摸屏（本条需提供样品进行现场展示，全部满足得1分，不满足不得分）； 2、工作站为专业机架式工控机箱体集成设计（适合装入19英寸标准机柜），后面板配备：4个AC220V输出插座，受面板钥匙开关控制开/关；2个AC220V电源输入插座；4个XLR/6.35音响组合插座；4个RCA莲花插座信号输入；4个6.35话筒插座信号输出；6个音量电位器，控制XLR/6.35和RCA输入信号；1个幻象电源开关及幻象电源指示灯，可为XLR设备提供48V幻向电源；1个电脑远程开机接口；1个远程短路输出接口；1组5个百兆网络接口；6个RS232控制串口；1个内置1.85寸监听喇叭（本条需提供样品进行现场展示，全部满足得1分，不满足不得分）； 二、主控中心 1、主控中心功能嵌入于工作站箱体内，具有敏感词过滤功能，设置敏感词后，文字广播时如有敏感词出现会自动过滤（本条需提供样品进行现场展示，全部满足得2分，不满足不得分）； 2、主控中心功能嵌入于工作站箱体内，具有摄像机管理功能，可以控制摄像机方向，并把摄像机画面推送给任务终端（本条需提供样品进行现场展示，全部满足得2分，不满足不得分）； 录播系统（含精装修）-多功能教学终端： - 演示多功能教学终端视频接口，音频接口，通讯接口控制接口。 - 视频接口：支持≥4路SDI，≥2路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容； 音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出； 通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口，为方便布线，其中≥4路网口支持POE功能； 控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口；（本条需提供样品进行现场展示，全部满足得1分，不满足不得分）； 录播系统（含精装修）-多功能控制屏： 1、多功能控制屏支持对第三方应用程序调用，如腾讯会议、雨课堂等，可以通过多功能控制屏快速调用进行打开（本条提供演示视频至U盘，全部满足得2分，不满足不得分）； 2、支持触摸透传功能，触摸大屏通过多功能控制屏进行触摸透传控制台式机或者笔记本信号（本条提供演示视频至U盘，全部满足得1分，不满足不得分）； 3、支持笔记本教学，多功能控制屏同步显示笔记本电脑画面及触摸控制，在笔记本教学时无需在笔记本电脑上安装任何软件的情况下，所有功能应用都不受影响，如批注、黑板、投屏、考勤签到、课堂互动、小组屏幕广播、录播课堂和多媒体设备控制等（本条提供演示视频至U盘，全部满足得2分，不满足不得分）； 4、支持对远程会议进行操作和管理，通过多功能控制屏可以一键发起会议及会议管理功能（本条提供演示视频至U盘，全部满足得1分，不满足不得分）； 录播系统（含精装修）-导播控制键盘： 1、演示多功能控制键盘可调节摄像机控制，包括摄像机聚焦、放大、缩小、锁焦、按键（本条提供演示视频至U盘，全部满足得1分，不满足不得分）； 智慧体育系统-AI运动项目-智慧体育课教学系统： 1、学生体质档案 1）需支持查看学生体质档案，包括学生基础信息、作业档案、考勤档案、心率档案、风采档案、体测档案；需支持按校区、年级、班级、姓名查询学生个人体质档案（本条提供演示视频至U盘，全部满足得1分，不满足不得分）； 2）趋势变化：需支持从平均心率、运动密度、静息心率和预警时长四个维度按照上课日期和节次展示学生的趋势变化；学生课堂分析：需支持按学期筛选上课记录，查看总体情况，包括平均心率、最高心率、运动密度、基本阶段心率、靶心率运动时长、运动强度、心率指数（本条提供演示视频至U盘，全部满足得1分，不满足不得分）； 智慧体育系统-AI体育教学与测评系统-教学助手： 1）需支持学校管理者对于立定跳远、仰卧起坐、跳绳、50米、100米项目的自由模式设置，需包括各项目的启用测评位、启用周期、启用时间段及是否使用人脸识别（本条提供演示视频至U盘，全部满足得1分，不满足不得分）； 2）自由练习模式下，需支持学生进入测试点，摄像头自动识别人体或肢体动作触发运动项目，学生根据语音指令进行锻炼，全程无需老师介入指导（本条提供演示视频至U盘，全部满足得1分，不满足不得分）。 |  |
| 5 | 施工组织方案 | 各投标人围绕本项目施工组织方案以下主要要求，就如何实现下述要求进行陈述。根据各投标人陈述情况，由专家综合评审。（方案合理、全面、可行的得[2,3]分；方案存在欠缺，但相对完整、基本合理可行的得[1,2]分；有提出方案，但内容粗略，层次不清晰，可行性较弱的得(0,1]分；方案未提供或与项目不符的不得分。） 1、项目施工组织方案完整、可行，有完善的各分部分项工程的主要施工方法及工艺，现场文明施工保障措施。 2、工期满足招标要求，有完善的施工进度计划及保证措施。 3、有完善的确保工程质量的技术组织措施。 | 0-3 |
| 6 | 现场勘察 | 为保障本次项目顺利实施，投标人需对安装现场进行实地勘察，收集有关安装要求的资料，了解工作环境及项目实施风险，主动与业主单位进行充分沟通。 1、根据投标人出具的现场勘察资料（包括但不限于照片、现场采集资料、编制说明等）的完备性和系统性酌情给0-2分，不进行现场勘查的不得分； 2、商务技术文件中可提供采购人出具的勘察证明（加盖采购人公章）的得2分，不能出具勘察证明的不得分。 | 0-4 |
| 7 | 投标企业拟投入本项目实施的团队人员配置 | 根据投标人拟定的项目组成专业人员的技术能力情况评分： 1、拟派项目总负责人具有一级建造师证书（机电工程专业+市政公用工程专业）、高级工程师职称证书（通信工程设计）、信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格）和高级网络工程师证书的，全部具备得3分，每少一本扣1.5分，扣完为止； 2、拟派项目实施负责人具有信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格）、二级建造师注册证书（机电工程）、中级工程师职称证书（通信工程）全部具备得2分，每缺少一本扣1分，扣完为止； 3、项目技术支撑团队（不含项目总负责人和项目实施负责人）： 拟派技术支撑团队中具有系统集成项目管理工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格）、二级建造师证书（机电工程）、网络工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格）、建筑施工特种作业操作资格证书（建筑电工）的，每1项得0.5分，最高2分，一人多证的只记一项。 注：以上人员必须为投标人在职员工且不得一人身兼多职（投标时提供人员名单、相关证书扫描件及近3个月社会保险参保证明，缺一不得分）。 | 0-7 |
| 8 | 售后服务 | - 根据投标人提供的售后服务承诺和措施（如专业售后服务队伍，完善的售后体系，提供电话热线、咨询响应时间服务，本地售后服务点，现场服务到达情况等）及培训的内容、人员安排、培训时间安排等进行打分（0-2分）； 2、为了保证业主单位使用人员在后续使用过程中遇到问题时能得到良好的反馈和支持，对投标人获得顾客投诉管理体系认证证书（GB/T 19012—2019/ISO 10002:2018）的得2分（投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。 | 0-4 |

（5）本次评审有效投标人全部入围进行商务评审。

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正；

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力；

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效；

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效；

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目只推荐评审综合得分最高的投标人为中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

4.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.4.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

4.5.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

4.5.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

4.5.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

4.5.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 政府采购合同参考范本（供参考）

合同编号：

通用合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月

（甲方）                     （项目名称）经浙江华元工程咨询有限公司以招标文件（编号：浙华元23    —    —    号）进行公开招标。甲方确定                              （乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

（一）项目采购依据

政府采购预算执行确认书。

（二）下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 询标承诺

d. 投标文件

e. 招标文件

（三）合同标的物

| 产品名称 | 规格、型号（或服务内容） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（具体标的物或服务内容可根据实际修改）

（四）合同总价

本合同总价为       元人民币，大写                                    。

（五）合同价款的支付

1.本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2.支付方式：

| 付款次数 | 约定支付条件 | 付款条件 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

3.甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账 号：

（六）履约保证金

本项目免收履约保证金。

（七）服务要求

服务期内，乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务，具体服务内容与要求详见附件。

履行期限：

履行地点：

（八）服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出响应文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：                 电话：

乙方代表：                 电话：

（九）服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11 号）相关规定组织验收。验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

（十）违约责任

除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的     %计收。但违约金的最高限额为合同价的    %。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

项目结束时验收不合格，乙方应在收到甲方通知后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的      %支付违约金。

其他违约条款双方协商确定：如甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付逾期利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

（十一）解决争议的方法

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向（1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；（2）向  诸暨市 人民法院起诉。诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

（十二）违约解除合同

1.在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同,同时保留向乙方追诉的权利：

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2.甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的    %支付违约金。

（十三）破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

（十四）转让和分包

1.政府采购合同不能转让。

2.本项目内容不允许分包（按照招标文件要求）。

（十五）合同变更、解除

甲方和乙方都不得擅自中止或终止本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。不得擅自变更本合同，如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门批准和备案。

（十六）通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

（十七）计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

（十八）不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

（十九）合同解释

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

（二十）合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

（二十一）合同附件（如有）

（二十二）合同份数

本合同一式五份，具同等法律效力。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 税 号： 签订时间： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 税 号： 签订时间： |

（注：在正式签约时，双方可以根据上述要求应拟定更为详尽的合同书）

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）……………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求（如需）……………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件4），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书及被授权人身份证明或法定代表人（单位负责人）身份证明（页码）

（3）联合协议（如需）……………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2中小企业声明函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书及被授权人身份证明，若法定代表人（单位负责人）参加则提供其身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

被授权人身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） |

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节（页码）及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格、商务条款（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于商务技术文件中。

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日  期：

注：

1、投标人需按本表格式填写，单位统一均为人民币元。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。