2020上虞三维实景数据采集更新和城北新区地下空间（含人防）数据采集项目

招标文件

招标编号：FS2020045

采购方式：公开招标

采  购  人：绍兴市自然资源和规划局上虞分局

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	16

六、资格审查	17

七、评标	17

八、定 标	21

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分   评标办法及评分标准	25

第四部分   采购需求	30

第五部分 采购合同	54

第六部分 应提交的有关格式范例	63

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局2020上虞三维实景数据采集更新和城北新区地下空间（含人防）数据采集项目公开招标的公告

公告日期：2020-6-19

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市自然资源和规划局上虞分局委托，现就2020上虞三维实景数据采集更新和城北新区地下空间（含人防）数据采集项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：FS2020045

二． 采购组织类型：分散采购（中介代理）

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020上虞三维实景数据采集更新项目 | 1 | 项 | 225 | 城市三维实景模型建设，上虞主城区110平方公里三维实景数据年度更新，三维实景数据深度挖掘的创新性试点，三维实景平台的深度应用以及1：2000航摄 | 225 | / |
| 2 | 2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目 | 1 | 项 | 290 | 人防地下空间全息扫描及数据建库，人防地下空间三维建档，普通地下空间全息扫描及数据建库，普通地下空间三维建档，人防地下空间移动可视化终端 | 290 | / |

四． 投标供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 投标人具备摄影测量与遥感乙级（含）以上测绘资质和真三维地图编制乙级（含）以上测绘资质。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2020年7月10日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

七、投标截止时间及要求： 2020 年 7 月 10 日 上 午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2020 年 7 月 10 日 上 午 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 375 开标室开标。

开标时间后45分钟内（2020年7月10 日10:15前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年7月10日10:15前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

- 投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

- 特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：冯丹

联系电话：13675739466

地址：浙江省绍兴市上虞区城北锦茂大厦11楼

- 采购人名称：绍兴市自然资源和规划局上虞分局

联系人：孙先生

联系电话：0575- 82208013

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020上虞三维实景数据采集更新和城北新区地下空间（含人防）数据采集项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币515万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购方提供合同总价5%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在中标人与采购方签订合同前递交，中标人完成最终成果，并获采购方认可后15个工作日内一次性无息退还 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件15的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 代理费用：本项目采购代理服务费由中标单位支付，其中服务费用参照计价[2002]1980号收费标准文件计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由中标单位一次性向采购代理机构付清。 |
| 21 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 22 | 是否提供演示 | 本项目需要提供演示。 注：将演示内容做成视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，单独密封在密封袋中，并在封皮上标注采购人名称、项目名称和投标人名称加盖投标人公章，在投标截止时间前递交至开标室。 |
| 23 | 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 25 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

7.1投标报价应包含项目所需全部服务，即以下所有费用：

7.1.1人工成本费、管理费、税费等:即人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、管理费、税费；

7.1.2耗材费用：人工成本费、管理费、办公用品、税费等不可预见费等,所有费用包干使用。

7.1.3其它项目技术设计书评审、测绘项目竣工验收相关专家费和招标代理费。

7.1.4项目质检费用由采购单位支付。

7.2其它费用

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书（格式见附件）；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 提供摄影测量与遥感乙级（含）以上测绘资质和真三维地图编制乙级（含）以上测绘资质资质证书复印件加盖公章。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 技术方案；

- 实施方案；

- 安全保障措施；

- 人员配置

- 设备配置

- 多媒体（含PPT）现场自动演示文件（附U盘）；

- 服务承诺；

- 证书；

- 软件著作权；

- 业绩；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起45分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

- 28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

中标人在收到中标通知书后，需向采购方提供合同总价5%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在中标人与采购方签订合同前递交，中标人完成最终成果，并获采购方认可后15个工作日内一次性无息退还。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币伍佰壹拾伍万元整（小写 5150000.00 元）。其中2020上虞三维实景数据采集更新项目投标报价的最高限价为人民币贰佰贰拾伍万元整（小写 2250000.00 元），2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目投标报价的最高限价为人民币贰佰玖拾万元整（小写 2900000.00 元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（70分）

1、评分细则

| 评分项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （60） | 技术方案 | 方案是否完整性； | 3 |
|  |  | 方案是否具有针对性； | 3 |
|  |  | 方案是否科学、合理、可行性； | 3 |
|  |  | 方案的思路是否清晰。 | 3 |
|  | 实施方案 | 进度计划完整合理 | 2 |
|  |  | 工作内容细分合理 | 2 |
|  |  | 工作量安排准确恰当，分工明确，可操作性强 | 2 |
|  |  | 制定了完整的质量控制方案和合理明确的中间产品检查计划 | 2 |
|  |  | 实施方案和流程科学合理，可操作性强 | 2 |
|  | 安全保障措施 | 评委根据投标人提供的安全保障措施与本项目招标文件（第二章、采购内容及要求中第八点、安全保障措施要求）的响应程度进行打分。（提供二维码、证书、专利证明等相关证明文件复印件加盖单位公章） | 4 |
|  | 人员配置（提供项目组成员2020年2月至2020年4月投标单位社保证明及证书复印件加盖单位公章） | 项目负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格；自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得国家级测绘（地理信息）科技进步奖励；全国优秀测绘工程奖；省级测绘与地理信息科技进步奖。 | 1 |
|  |  | 技术负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格，自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得全国优秀测绘工程奖；省级测绘与地理信息科技进步奖。 | 1 |
|  |  | 质量负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格，自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得国家级测绘（地理信息）科技进步奖。 | 1 |
|  |  | 拟参加本项目的具有相应能力的人员(不含项目负责人、技术负责人、质量负责人）总人数30人以上，其中至少有三名人员具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，至少有三名人员具有测绘成果质量检查人员岗位培训证书。 | 1 |
|  |  | 具有5名（含）以上民用无人机驾驶员证（需通过AOPA认证合格）。 | 1 |
|  | 设备配置 | 投标人自主拥有性能良好的工业级测绘固定翼无人机、多旋翼无人机，各5架（含）以上（提供设备相关说明材料）； | 2 |
|  |  | 投标人拥有2台（含）以上基于SLAM技术的高精度三维激光移动扫描系统（坐标测量仪），可在地下空间无GPS的环境下开展工作（提供设备相关说明材料）。 | 2 |
|  | 演示，投标人将演示内容做成视频放入U盘中（评委根据具体演示要求进行打分，时间控制在15分钟内。） | 室内三维地下空间成果展示：投标人展示完成的成果质量要求与本项目相当、技术路线与本项目一致（不包含采用人工贴图建模成果）的人防及普通地下空间三维数据成果，由评标专家组对每个成果任选一处进行打分，符合招标文件地下空间三维数据技术规范要求，成果质量效果真实、要素齐全、纹理清晰、色彩均匀，平台系统应满足地下空间三维服务系统中总体要求的关键参数表，并与现有的上虞智慧实景三维城市规划服务平台无缝对接。 | 5 |
|  |  | 城市实景三维地图成果展示：投标人准备3个在国内完成的分辨率与本项目相当、技术路线与本项目一致（不包含采用人工贴图建模成果）且面积在50平方公里以上的城市实景三维地图成果，由评标专家组对每个成果任选一处进行打分，符合招标文件城市实景三维地图技术规范要求，成果质量效果真实、纹理清晰、色彩均匀、建筑无明显拉花、扭曲。三维实景成果数据需与现有的上虞智慧实景三维城市规划服务平台无缝对接。 | 5 |
|  |  | 平台展示：采用B/S构架，用户端不需要安装任何插件直接用web浏览器使用平台的所有功能。具有自主知识产权，支持定制化开发服务。实现室内、室外、地上、地下空间模型一体化，海量点云的加载和展示、基于模型的测量、室外模型对象化和分层分户、限高、套红线、规划方案导入、地形套叠功能，此外，室内模型还需支持与设计、测绘图的场景同步、对比以及功能区分割、对象化管理等功能，另需对室外三维实景数据进行优化，构建顶层LOD，能极大提升倾斜摄影模型的加载速度，演示效果真实、流畅。 | 5 |
|  |  | “数字孪生城市系统”：支持室内外一体的实景三维可视化，能基于模型进行测量；能将同全息模型时与规划、测绘、房产、消防、人防等多张平面图纸关联，并实现基于空间位置的调用和交互；能直观查看建设项目与用地红线、建筑限高、设计位置的空间关系。 | 5 |
|  | 服务承诺 | 评委根据投标人提供的承诺本项目科技创新成果能获得国家级奖项的具体情况进行打分，无服务承诺不得分。 | 2 |
|  | 标书质量 | 评委根据供应商响应文件的内容详实、条理清晰、有无错误、与招标文件的评分要点准确设置关联点、文本图片清晰、前后矛盾等情况进行打分。 | 3 |
| 商务 （10） | 资信（10） | 证书（具体详见商务要求表） | 3 |
|  |  | 软件著作权（具体详见商务要求表） | 4 |
|  |  | 业绩（具体详见商务要求表） | 3 |

- 商务要求表（对应评分标准）

| 资信 | 证书 | 投标人具有有效期内的国家高新技术企业认证证书的得1分。提供证书复印件加盖公章。 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人具有有效期内的市级或以上企业数字孪生城市相关的工程（技术）中心证书的得1分。提供证书复印件加盖公章。 | 1 |
|  |  | 投标人同时具有有效期内质量管理体系认证证书得0.5分，信息安全管理体系认证证书的得0.5分。提供证书复印件加盖公章。 | 1 |
|  | 软件著作权 | 投标人具有三维实景城市规划展示平台相关方面、三维实景地图数据坐标转换相关方面、室内实景三维地图服务平台相关方面、无人机监管平台相关方面、建设项目服务平台相关方面、空间大数据管理相关方面、城市保护信息管理系统相关方面、实景三维地理信息平台或系统相关方面软件著作权2项的得0.5分，3-4项得1分，5-7项得2分，8项及以上得4分，不足2项或没有不得分。提供证明资料复印件加盖公章。 | 4 |
|  | 业绩 | 投标人自2017年1月1日以来承担过无人机三维实景建模项目或地下空间系统建设项目，每个项目得0.2分，最高 2分。 | 2 |
|  | 荣誉 | 投标人自2017年1月1日以来获得过同类项目国家级测绘或地理信息行业奖项3项（含）以上的得1分。 | 1 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分   采购需求

## 采购内容及要求

# 一、项目背景

上虞区前期已完成110平方公里的三维实景数据建设，三维实景数据展示与管理平台构建，形成了基于三维实景的不动产登记、1：2000影像与数字高程模型融合、历史建筑保护与虚拟现实游览、室内导航公共服务等示范应用。根据上虞区基础测绘“十三五”专项规划要求和区财政基础测绘项目经费安排，2020年预计完成14个乡镇建成区约42平方公里三维实景模型建设，完成2018、2019年两期上虞主城区110平方公里三维实景数据的年度更新；对三维实景数据深度挖掘进行创新性试点，更新建设项目竣工时点三维城市基础测绘档案；同时，结合前期的建设经验，完成重点历史文化建筑室内外三维实景建设与虚拟现实展示，并提供可视化云服务和虚拟现实应用；此外，今年将对上虞行政区约1353平方公里进行1：2000航摄，以此满足1：2000基础地理信息资源更新需求，同时也能作为自然资源调查监测、国土空间规划、山水林田湖草综合管理等工作的公共基础数据，嵌入到自然资源的业务系统中。

根据浙政发〔2011〕17号文件《浙江省人民政府关于加快城市地下空间开发利用的若干意见》，意见指出随着我省经济社会持续快速发展，特别是工业化、城市化的加快推进，城市用地紧缺、交通拥堵、环境污染等问题日益突出，城市发展面临越来越大的空间制约和挑战。合理有序开发利用城市地下空间，有利于加快转变经济发展方式、深入推进新型城市化，有利于拓展城市发展新空间、提高空间资源利用效率，有利于提高城市整体防护能力、促进人防民防一体化发展，有利于节约资源和保护环境、推进城市生态文明建设，有利于保障和改善民生、促进全面小康社会建设。

随着上虞城市建设快速发展，土地资源紧张、交通拥挤、人口密度过高等“城市综合症”越来越制约了城市的可持续发展空间，加快地下空间的开发利用，实现城市可持续发展，成为当前城市建设和经济发展的迫切需要。新版《浙江省测绘地理信息条例》地下空间普查列入基础测绘项目，结合上虞实际情况，先行开展上虞城北新区人防和普通地下空间普查工作，建立城市地下空间框架数据，为城市规划设计、建设管理、安全防范和综合竞争能力提供重要依托。

目前，上虞城市地下空间开发利用已进入快速发展阶段，并取得了一定的成绩，积累了一定的经验。但是整个开发利用也存在诸多的问题，包括：地下空间资源家底不清、规划控制基础数据短缺、开发利用不足等。因此，开展上虞城市地下空间普查、建设上虞地下空间三维规划管理信息系统是管理城市地下空间框架数据和规划控制、寻求拓展城市生活空间的新的有效途径。基于前期上虞地下空间普查试点经验，开展上虞城北新区及2020年度建设项目竣工时点地下空间约100万平方米人防和普通地下空间数据采集建库项目，建立地下空间二、三维数字化档案，建立地上地下一体化的三维实景信息系统，形成地下空间“一张图”。

# 二、项目总体内容

项目实施范围绍兴市上虞区，主要工作内容包括如下：

| 序号 | 项目 | 分项内容 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020上虞三维实景数据采集更新项目 | 城市三维实景模型建设，上虞主城区110平方公里三维实景数据年度更新，三维实景平台的深度应用以及1：2000航摄 | 约42平方公里的重点乡镇街道三维实景模型建设 |
|  |  | 上虞主城区110平方公里三维实景数据年度更新 | 2020年度主城区约15处建筑竣工、道路竣工更新 |
|  |  | 三维实景数据深度挖掘的创新性试点 | 2020年度建设项目竣工时点三维城市基础数据档案建设及系统优化 |
|  |  | 三维实景平台的深度应用 | 重点历史文化建筑室内外三维实景建设与虚拟现实展示 |
|  |  | 1：2000航摄 | 上虞行政区约1353平方公里1：2000航摄工作 |
| 2 | 2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目 | 人防地下空间全息扫描及数据建库 | 扫描和采集城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方人防地下空间信息和属性信息，建立地下空间基础数据库 |
|  |  | 人防地下空间三维建档 | 城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方人防地下空间建立三维数字化建档及系统平台建设 |
|  |  | 普通地下空间全息扫描及数据建库 | 扫描和采集城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方普通地下空间信息和属性信息，建立地下空间基础数据库 |
|  |  | 普通地下空间三维建档 | 城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方普通地下空间建立三维数字化建档及系统平台建设 |
|  |  | 人防地下空间移动可视化终端 | 支撑人防地下空间三维及信息系统的可视化加载 |

# 三、项目建设原则

本项目建设遵循先进性、实用性、开放性、稳定性和可扩展性等基本原则和高标准、高效率等基本要求。

1、标准性原则

上虞实景三维数据建设和更新数据必须满足上虞现有智慧实景三维城市规划服务平的入库要求，与前期的实景三维数据无缝对接。上虞地下空间数据的建设必须满足绍兴市智慧人防信息系统数据入库要求，满足共享需求；

2、先进性原则

要求采用新型先进的全息数据采集技术，确保数据具有高保真、高还原性及全要素等特点。充分实现城市级全要素地上及地下空间三维实景数据的调度与管理、图形与数据的联动、大数据量的分析与统计等功能。

3、实用性原则

要求结合上虞实际情况，建立符合上虞城市地上地下空间规划管理要求的空间数据库；把三维可视技术引入到目前的地下空间规划管理工作中来，与目前现有的三维城市规划管理平台无缝对接，更好的为城市建设提供服务。

4、开放性原则

允许用户对系统的部分功能、数据库结构、编码等内容进行扩充，建立多种格式的数据转换方式，保证系统数据的可持续利用和系统应用功能的可持续发展。

# 四、项目建设标准

## 4.1坐标系统

1）平面坐标系：绍兴2000坐标系、2000国家大地坐标系；

2）高程基准：1985国家高程基准（二期）。

## 4.2作业依据

### 4.2.1测绘技术执行规范

- GB/T 17941-2008 《数字测绘成果质量要求》；

- GB/T 18316-2008 《数字测绘成果质量检查与验收》；

- GB/T 24356-2009 《测绘成果质量检查与验收》；

- JJG(测绘)3401-2013《数字航摄仪检定规程》；

- CH/Z 3001-2010 《无人机航摄安全作业基本要求》；

- CH/Z 3002-2010 《无人机航摄系统技术要求》；

- CH/Z 3003-2010 《低空数字航空摄影测量内业规范》；

- CH/Z 3004-2010 《低空数字航空摄影测量外业规范》；

- CH/Z 3005-2010 《低空数字航空摄影规范》；

- CH/T 3006-2011《数字航空摄影测量控制测量规范》；

- CH/T 2009-2010 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

- GB/T 27919-2011《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》；

- CH/T 9005-2009《基础地理信息数据库基本规定》；

- CH/T 3021-2018《倾斜数字航空摄影技术规程》；

- CH/T 9015—2012《三维地理信息模型数据产品规范》；

- CH/T 9016—2012《三维地理信息模型数据生产规范》；

- CH/T 9017—2012《三维地理信息模型数据库规范》；

- CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》；

- GB/T 35628-2017《实景地图数据产品》；

- CH/Z3017-2015《地面三维激光扫描作业技术规程》；

- 《室内空间移动测量生产技术规程》（征求意见稿）；

- CH/T 3020-2018《三维实景地理信息数据激光雷达测量技术规程》

- CH1016-2008《测绘作业人员安全规范》

- CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

- GB/T 35637-2017《城市测绘基本技术要求》

- GB/T 19710-2005《地理信息元数据》；

- GB/T 30319-2013《基础地理信息数据库基本规定》

- CB/T 35636-2017《城市地下空间测绘规范》

- GB/T 28590-2012《城市地下空间设施分类与代码》

- DB 33/T 1152 2018《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》

- GB/T 21740-2008《基础地理信息城市数据库建设规范》

- CH/T 9008.1-2010《基础地理信息成果  1:500 1:1000 1:2000数字线划图》

- DB33/T 552-2018 《1∶500  1∶1000  1∶2000数字地形图测绘规范》

### 4.2.2软件开发标准

- GB/T 28589-2012《地理信息 定位服务》；

- GB/T 30168-2013《地理信息 大地测量代码与参数》；

- GB/T 30169-2013《地理信息 基于网络的要素服务》；

- GB/T 30170-2013《地理信息 基于坐标的空间参照》；

- GB/T 30171-2013《地理信息 专用标准》；

- GB/T 30317-2013《地理空间框架基本规定》；

- GB/T 30318-2013《地理信息公共平台基本规定》；

- GB/T 30319-2013《基础地理信息数据库基本规定》；

- GB/T 30320-2013《地理空间数据库访问接口》

- GB/T 33185-2016《地理信息 基于地理标识符的空间参照》；

- GB/T 33184-2016《地理信息 地理信息权限表达语言》；

- GB/T 35652-2017《瓦片地图服务》；

- GB/T 35648-2017《地理信息兴趣点分类与编码》；

- GB/T 35629-2017《室内外多模式协同定位服务接口》；

- CH/T 9007-2010《基础地理信息数据库测试规程》;

- CH/Z 9011-2011《地理信息公共服务平台 电子地图数据规范》。

在项目生产过程中，需引用上述文件以外的，按相应国家相关标准和规范执行。

# 五、项目具体要求

## 1、2020上虞三维实景数据采集更新项目

### 1.1城市三维实景模型建设

对上虞区14个重点乡镇、街道建成区约42平方公里进行三维实景数据建设，三维实景建设区域原始影像地面分辨率优于3cm。建设区域如下图蓝色范围所示：

图1测区范围示意图

上虞区14个重点乡镇、街道建成区约42平方公里三维实景数据建设区域清单如下：

| 序号 | 区域 |  | 面积（平方公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永和镇 | 永和镇1 | 0.2 |
|  |  | 永和镇2 | 2.44 |
| 2 | 驿亭镇 | 驿亭镇1 | 4.55 |
|  |  | 驿亭镇2 | 0.63 |
| 3 | 东关街道 |  | 2.56 |
| 4 | 长塘镇 |  | 1.43 |
| 5 | 谢塘镇 |  | 3 |
| 6 | 盖北镇 |  | 2.36 |
| 7 | 丰惠镇 |  | 5.5 |
| 8 | 上浦镇 |  | 2.6 |
| 9 | 章镇镇 |  | 7.33 |
| 10 | 汤浦镇 |  | 4.95 |
| 11 | 岭南乡 |  | 0.35 |
| 12 | 丁宅乡 |  | 2.0 |
| 13 | 下管镇 |  | 1.13 |
| 14 | 陈溪乡 |  | 0.82 |
| 总计 |  |  | 42 |

（1）无人机航摄要求

A、组织保障

为保障项目顺利实施，应为本项目配备至少五个飞行组，五架固定翼无人机和五架多旋翼无人机，并配备与无人机数量相对应的多视角相机系统。每个飞行组至少1名飞行员，飞行员须具备中国AOPA民用无人机驾驶员合格证，并为飞行组配备相应的维护、管理人员。

B、航空摄影质量控制

航线重叠度：为保证项目成果质量要求，无人机航空摄影像片旁向重叠度为60%-70%，航向重叠度为70%-80%，应采取必要的控制措施和检查手段保障影像重叠度和地面分辨率，并出具重叠度和地面分辨率质检报告。

影像质量：影像应清晰，层次分明，颜色饱和，色调均匀，反差适中，不偏色，能辨别出地面上最暗处的影像细节，不得有色斑，线阵丢失以及曝光过度等情况。

C、安全保障

采用必要的措施保障项目实施中无人机航摄期间的第三者安全，需同时购买机身险和第三者责任险。

D、航片规格

航片成果格式为*.jpg

（2）三维实景模型制作

A、三维实景模型精度要求

建设区域的影像地面分辨率应当优于3cm，三维实景模型建筑顶部、道路铺装等特征点相对邻近控制点的平面位置中误差应当小于±15cm，高程中误差应当小于±15cm，阴影、摄影死角、隐蔽等特殊困难地区可放宽50%。

B、三维实景模型模型质量要求

1）实景模型要求结构、纹理完整。

2）模型表面纹理颜色均匀，明暗合理。

3）建筑物模型数据不应出现大面积露面、镂空、黑洞等现象，保证模型的完整性。

4）不存在各种不明悬浮物；

5）水面必须通过压平处理，保证水面没有破洞。

C、数据格式要求

城市三维实景模型以三角格网为几何框架，以表面纹理为框架表面的贴图影像，成果格式为*.OSGB和*.P3M。

D、与已有数据融合的质量要求

与已建成的两期三维实景模型数据应当无缝拼接，拼接后的模型色调一致，反差适中。

E、数据网格化要求

实景三维模型以Tile为网格单元进行存储和分割，数据能够按照网格化管理并具备地理编码能力，具备后期数据更新融合能力。

F、数据优化

在标准的OSGB数据框架下对成果数据进行组织优化与重构，重建完整金字塔层级、大幅提升数据应用过程中的数据初始化速度；在不损失精度要求的情况下进行批量自动化精简处理，获得更快的刷新效果、更低得系统资源占用，降低对硬件环境的依赖；在标准的OSGB浏览软件中浏览处理前后，初始化打开时间提速5倍以上。

G、三维实景数据脱密变形处理

利用有效可靠的脱密变形技术，对本项目及之前两期项目的三维实景数据进行脱密变形处理，包括对高程坐标、平面坐标进行脱密处理，确保三维实景数据可以多元化应用，实现数据的服务价值，形成数据开放共享的局面，最大化数据的价值。

### 1.2上虞主城区110平方公里三维实景数据年度更新

完成上虞主城区110平方公里三维实景数据年度更新，2020年度主城区约15处建筑、道路更新，更新范围如图1绿色和黄色范围所示。

要求更新后的三维实景数据可以与历年三维实景数据无缝融合，可根据不同年份查看各时期的城市三维实景数据，建立建设项目竣工时点三维城市基础数据档案。三维实景模型以Tile为网格单元进行存储和分割，数据能够按照网格化管理并具备地理编码能力，具备后期数据更新融合能力。根据三维实景数字产品生产的网格架构原则，将建设区域按地形图需求进行格网化划分和编码，实现统筹化更新和管理。

### 1.3三维实景数据深度挖掘的创新性试点

通过三维实景建设，建立2020年度建设项目竣工时点三维城市基础数据档案，根据建设项目的竣工时点，采集三维实景全要素信息，对三维实景数据进行深度挖掘，构建并完善建设项目竣工时点三维城市基础测绘档案，同时对上虞区已有的三维实景规划管理系统进行系统优化。

要求成果一测多用，三维城市基础数据档案可与规划、土地、房产、消防、人防、应急等专题信息进行深度链接，在违法建设督查、不动产确权登记、地下空间开发利用、资产维护管理、消防应急、社区网格化管理、室内定位导航等多方面具备广泛的应用能力。

系统优化要求：在原有城市三维实景服务平台进行更新优化，要求实现地上、地下一体化实景融合、海量实景地图数据、点云加载、模型测量、规划方案展示、日照分析等功能，建立2020年度建设项目竣工时点三维城市基础数据档案。

（1）系统功能需求：

| 序号 | 基本配置要求 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境 |  | 基于B/S构架开发，支持WEBGL和HTML5，支持跨平台浏览和应用，应用端无需额外安装本地程序或者插件，操作简便，兼容性强。 |
| 2 | 三维城市基础数据档案 | 项目管理 | 新建、删除、筛选显示项目 |
|  |  | 项目简介 | 项目简介信息编辑 |
|  |  | 基础操作 | 三维场景的平移、放大、缩小、调整浏览视角 |
|  |  | 配置室外实景三维 | 支持添加编辑数据源名称和来源说明，支持上传室外实景资料，成功后可在页面右侧视图中预览、漫游 |
|  |  | 配置室内实景三维 | 支持数据源名称、地址和说明信息编辑，添加成功后的室内连接可在页面中预览、漫游 |
|  |  | 楼栋资源管理 | 支持本地上传或在实景中直接绘制创建楼栋信息，已创建好的楼栋信息支持预览、编辑和删除 |
|  |  | 竣工测量报告资源配置 | 支持竣工测量报告上传、下载、打印等 |
|  |  | 规划控制线配置 | 支持基于DXF格式的道路红线、河道蓝线、建筑不可逾越线、用地红线等规划控制线的自动提取和套叠 |
|  |  | 规划设计要素资源配置 | 支持基于DXF格式的内部道路线、建筑轮廓线、房产功能分区、管线等规划要素的自动提取和套叠 |
|  |  | 立面与楼幢资源配置 | 支持立面图与楼幢实景的空间匹配，支持楼幢平面图与楼幢信息的关联配置 |
|  |  | 专题图联动配置 | 支持规划总平图、房产图、竣工图的资源配置和实景联动匹配 |
|  |  | 人防配置 | 支持对人防总平图、人防测量成果表的相关资源进行管理 |
|  |  | 消防配置 | 支持对消防车道、消防登高面的相关资源进行管理 |
|  |  | 绿地面积配置 | 支持对绿地面积的相关资源进行管理 |
| 3 | 后台 | 参数配置 | 可以新增、修改、筛选、导出、删除参数配置 |
|  |  | 角色权限 | 可以查看、新增、修改、删除用户 |
|  |  |  | 可以配置用户的角色的功能权限和项目权限 |
|  |  | 权限 | 可以查看、新增、修改、删除权限 |

2、系统优化需求：

- 必须基于B/S构架开发，支持WEBGL和HTML5，支持跨平台浏览和应用，客户端直接通过浏览器使用，无需额外安装本地程序或者浏览插件，操作简便，兼容性、开放性强。

- 支持在Linux操作系统部署与运行，支持模块化动态部署。

- 能够承载海量实景三维地图和激光点云数据的展示，支持室内外一体化实景三维地图融合。

- 具备三维实景Lod构建能力和坐标转换能力，实现平台整块数据加载，能够秒级加载全息三维模型。

- 支持在线地图服务或离线地图加载。

- 支持通视分析、水淹分析、可视域分析常用分析功能。

- 支持大规模实景三维数据的对象化管理和分层分户管理，室内空间模型可按需要进行对象化分割，对模型中的物体进行对象化管理。

- 支持自定义路线漫游编辑、视角管理、兴趣点标注。

- 支持地名地址、poi加载。

- 支持kml、kmz、geojson、shapefile、dxf等矢量数据上传、浏览、保存、下载功能。

- 支持指定地块显示和隐藏，支持规划方案的导入，实现规划方案和现状场景的融合、预览。

- 支持日照分析模拟功能，可按全天的日照进行模拟动画。

- 支持各类规划控制线、基础地形图与三维实景地图的套叠。

- 支持多期数据的无缝对接，平滑浏览与显示，实现2018年、2019年及本期项目共152平公里的三维实景数据更新融合，融合之后应当无缝拼接，拼接后的模型色调一致，反差适中，数据格式要求标准格式；。

- 支持室内外三维实景的量距、量面。

- 具有完整的二次开发接口，为其它业务应用系统提供三维引擎支撑。

### 1.4三维实景平台的深度应用

针对上虞区2处重点历史文化建筑建立历史文化建筑室内外三维实景，提供历史文化建筑的公共端展示云服务，结合VR设备，提供基于三维实景高沉浸感的虚拟现实服务，实现重点历史文化建筑的室内外三维实景建设与虚拟现实展示。重点历史建筑室内外三维实景建设名录：

| 序号 | 名称 | 时代 | 地址 | 面积 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞县民主政府旧址 | 中华民国 | 丰惠镇 | 建筑面积约500平方米 | 上虞县民主政府旧址，位于浙江省上虞市场丰惠镇东大街。原系文庙，清代建筑。民国34年（1945年）4月20日 ，上虞县民主政府在永徐乡三益小学成立。民国34年（1945年）6月30日，新四军解放上虞县城（丰惠镇），民主政府迁入文庙。9月底，新四军浙东纵队奉命北撤，民主政府工作终止。为上虞市级文物保护单位。 |
| 2 | 丰惠钱氏大宅院 | 清 | 丰惠镇 | 建筑面积约1400平方米 | 上虞区丰惠镇东门外通明村的钱氏大宅院，是上虞规模最大、保存尚好的古建筑群，通明村也是浙江省第一批历史文化村落保护利用重点村之一。钱氏大院为明清建筑，距今已有300多年历史，其中朝西屋、朝南屋和老当3处占地在20亩以上。相传，当年吴越国的武肃王的第二十五世子孙子峻公，来到丰惠东门外的通明村安家落户，从而薪火相传。这处大院整体建筑规模庞大，具有明清建筑庄重严谨的时代特点，更有一定的历史、科学、艺术研究价值。 |

（1）技术要求

重点历史文化建筑室内外三维建设：需采用前沿的SLAM三维激光全景扫描技术进行作业，扫描点云密度能够达到毫米级，并同时获取高清全景相片不低于3200万像素。通过综合采用倾斜摄影、移动扫描、多源遥感数据融合等新型地理信息技术，构建室内外一体的实景可视化的空间模型，要求空间尺寸准确、纹理真实，各类要素表达完整，以点云与全景影像为主要方式，点云表达高精度三维空间信息，全景表达实景要素和纹理信息。

（2）成果形式

1）要求形成三维数字地图，同时具备高精度点云与全景影像成果。全景影像应能与点云在系统中相融合。

2）具备在线服务能力，数据成果应能够按照标准服务格式进行网络发布对外提供，能准确表达室内地物空间对象和对象特征。

3）具备POI编辑支持表格、文字、网页、声音、视频等各种信息挂接。

4）系统需与现有的三维实景相结合，做到室内外一体化的可视化效果，平台需采用B/S端架构，直接通过浏览器查看。

5）建立基于实景三维平台的虚拟现实（VR）系统。需实现实景三维地图、室内实景地图的流畅浏览展示；实现室内空间平面图与实景影像的场景切换功能；实现室内空间浏览过程的自动语音讲解；支持音频、视频资料接入虚拟现实场景。通过加载室内外三维实景地图，以真实、快捷、精准、高效的形式实现信息搜索、场景漫游、情景切换、POI交互的功能。

6）历史建筑场景需直接在微信上进行浏览，变成真正的线上景区，扩大上虞传统文化的宣传。

（3）云服务

基于历史建筑室内实景数据搭建三维可视化平台，要求平台完整展示历史建筑内部元素，要求准确表达室内地物空间对象和对象特征，要求平台提供浏览、缩放、标注等功能，要求支持跨平台跨浏览器进行操作和应用。

（4）虚拟现实服务

1）服务要求

要求三维虚拟系统真实反映历史建筑现状；要求手势、视角等位置跟踪数据实时输入稳定可靠；要求不需要单独下载、安装插件，只需借助客户端浏览器提供虚拟浏览服务。

2）功能要求

要求虚拟环境以地面行走视角，面向对用户实现手势、肢体动作等实时在线智能交互感知；要求成像过程流畅清晰，避免挤压、伸展、扭曲、偏移等变形，要求图像色彩鲜明，几何位置、尺寸、形状、方位等不发生改变；要求实现三维实景模型、室内实景地图的流畅浏览展示；要求实现室内空间平面图与实景影像的场景切换功能；要求实现室内空间浏览过程的自动语音讲解；支持音频、视频资料接入虚拟现实场景。

### 1.5上虞行政区约1353平方公里1：2000航摄

上虞行政区约1353平方公里进行1：2000无人机航摄，航摄采集的原始航片数据为满足1：2000基础地理信息资源更新需求，同时也能作为自然资源调查监测、国土空间规划、山水林田湖草综合管理等工作的公共基础数据。

无人机航摄区域分为三个区块，如下图所示：区块一面积约为297平方公里；区块二面积约为348平方公里；区块三面积约为708平方公里。

其中区块二的无人机航摄影像数据由业主提供，区块一、区块三的航摄影像数据由中标单位提供。

（1）无人机航摄要求

A、组织保障

为保障项目顺利实施，应为本项目配备至少五个飞行组，五架固定翼无人机和五架多旋翼无人机，并配备与无人机数量相对应的全画幅及以上的航摄相机。每个飞行组至少1名飞行员，飞行员须具备中国AOPA民用无人机驾驶员合格证，并为飞行组配备相应的维护、管理人员。

B、航空摄影质量控制

航线重叠度：为保证项目成果质量要求，无人机航空摄影像片旁向重叠度为40%-60%，航向重叠度为70%-80%。地面分辨率：为保证项目成果质量要求，无人机航空摄影像片地面分辨率优于15cm。项目中应采取必要的控制措施和检查手段保障影像重叠度和地面分辨率，并出具重叠度和地面分辨率质检报告。

影像质量：影像应清晰，层次分明，颜色饱和，色调均匀，反差适中，不偏色，能辨别出地面上最暗处的影像细节，不得有色斑，线阵丢失以及曝光过度等情况。

C、安全保障

采用必要的措施保障项目实施中无人机航摄期间的第三者安全，需同时购买机身险和第三者责任险。

D、航片规格

航片成果格式为*.jpg

E、POS点信息需根据正射航测模块直接提取相机信号，避免曝光延时误差。

F、需采用RTK/PPK融合差分方式，来提高像片曝光点POS精度。

G、需在PPK/RTK高精度差分基础之上，提供无人机基站来有效保证POS的时效性和精确性。

H、无人机获取的POS和原始航摄相片能满足浙江省1：2000测图的精度要求。

J、需提供航摄时间段内有效的相机检校报告。

（2）DOM数据要求

DOM影像质量清晰，拼接处、图幅接边处无错位，色调、反差一致，数字正射影像色彩自然、柔和，色调均匀一致，反差适中，影像没有模糊、重影，没有错位等问题。

1) 数据格式：数字正射影像为非压缩 TIFF 格式*.tif，定位信息文件为*.tfw。

2) 地面分辨率为0.2m。

3) 数字正射影像色彩为真彩色。

## 2、2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目

对上虞城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万平方米人防地下空间与50万平方米普通地下空间进行普查建库，基于先进的三维激光点云实景扫描技术对地下空间全要素采集和普查，建立三维可视化地上地下空间信息管理系统。实现二维矢量数据库、三维实景数据库与上虞现有的上虞区智慧实景三维城市规划服务平台无缝对接，实现地上、地下空间资源调配和共享，达到辅助分析与决策的效用，以促进城市空间结构优化、发挥地下空间的经济效益。

### 2.1人防与普通地下空间全息扫描及数据建库

### （1）普查对象与内容

普查对象为对上虞城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万平方米人防地下空间与50万平方米普通地下空间要素，包括：地下公共服务设施（商业服务设施、社会服务设施、地下综合体）、地下防灾减灾设施、地下交通设施等，数据类型及代码按GB/T 28590-2012《城市地下空间设施分类与代码》执行。

普查内容包括地下空间设施与地下空间出入口的位置信息和属性信息，要求所有地下空间均采用全息SLAM技术进行普查，要求地下空间的位置信息用三维彩色点云和全景影像表达，属性信息以全景影像和POI的形式直观表现。

### （2）普查技术要求

此次地下空间普查要求采用全息SLAM三维激光扫描技术进行普查，为保证地下空间的位置精度，要求具备可靠的室内导航定位技术与误差校正技术，要求点云具有真实地理坐标，全景影像具有高质量的纹理信息，激光点云与全景影像通过控制点坐标与影像像素坐标自动配准融合。

数据要求：

- 全景图。全景图要求采样间隔：室内不大于1米，室外不大于2米；

- 激光点云。要求点密度为5mm，要有大地坐标。点云的几何精度要求室内5cm，室外10cm。点云不出现分层、扫描中的移动目标造成的噪声要剔除。

- 地下空间数据要做到应采尽采，并提交测量记录和精度报告。

### （3）成图规格与精度指标

地下空间数字线划图基本比例尺为1：500，分幅和编号按照现行地面地形图的标准进行分幅，图号在原地形图号前加U；

地下空间数字线划图文件为*.DWG格式，文件名用图幅号命名；

地下空间测绘应采用中误差作为测量精度的衡量标准，并应以二倍中误差作为极限误差。

地下空间设施地物点相对邻近控制点的平面位置中误差应不大于±0.25m，相对于邻近地物点平面位置中误差不大于±0.20m。高程注记点相对于邻近控制点的高程中误差不得大于±0.15m。二层及以下设施和隐蔽点的高程和平面位置中误差可放宽0.5倍。

### （4）地下空间矢量数据库要求

地下空间设施属性信息调查应确定地下空间设施的类型、分布、权属、利用及状态等信息。属性信息调查前，应结合对收集资料的整理分析，制订属性信息调查表。

地下空间属性调查表

| 序号 | 属性项 | 数据类型 | 约束条件 | 填写说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *地下空间编号 | 文本型 | 必填 | 与地下空间出入口信息唯一关联字段(以所在片区名称的拼音首字母开始编号,如上虞用SY001序号表示) |
| 2 | 地下空间名称 | 文本型 | 必填 | 描述地下空间名称和位置信息 |
| 3 | 所在片区 | 文本型 | 必填 | 所在乡镇区 |
| 4 | 地面总建筑面积 | 数值型 | 选填 |  |
| 5 | 地下总建筑面积 | 数值型 | 必填 |  |
| 6 | 地下公共服务设施总面积 | 数值型 | 条件必填 | 有则必填 |
| 7 | 地下工业及仓储设施总面积 | 数值型 | 条件必填 | 有则必填 |
| 8 | 地下防灾减灾设施总面积 | 数值型 | 条件必填 | 有则必填 |
| 9 | 地下交通设施总面积 | 数值型 | 条件必填 | 有则必填 |
| 10 | 地下居住设施总面积 | 数值型 | 条件必填 | 有则必填 |
| 11 | 停车位数 | 数值型 | 条件必填 | 有停车位数必填 |
| 12 | 竣工时间 | 文本型 | 必填 | 竣工年份月份（如201401） |
| 13 | 地下空间设施分类 | 文本型 | 必填 | 根据城市地下空间设施分类码进行填写 |
| 14 | 项目状态 | 文本型 | 必填 | 竣工/在建 |
| 15 | 标高 | 数值型 | 必填 | 地下空间底层地板高程 |
| 16 | 高度 | 数值型 | 选填 | 地下空间总高度 |
| 17 | 楼层数 | 数值型 | 必填 | 地下空间层数 |
| 18 | 权属单位（人） | 文本型 | 选填 |  |
| 19 | 覆土厚度 | 数值型 | 选填 |  |
| 20 | 数据来源 | 文本型 | 必填 | 说明数据来源，如“竣工测绘图”、“规划建施图”或其它渠道 |
| 21 | 照片编号 | 文本型 | 选填 | 如有，以“地下空间名称_出入口流水号”表示，(如:阳光大厦_1、阳光大厦_2) |
| 22 | 备注 | 文本型 | 选填 | 填写需要说明事项 |
| 23 | 人防工程名称 | 文本型 | 选填 |  |
| 24 | 人防工程类别 | 文本型 | 选填 | 人员掩蔽、物资储备、医疗救护 |
| 25 | 人防工程面积 | 数值型 | 选填 |  |
| 26 | 人防使用面积 | 数值型 | 选填 |  |
| 27 | 防护等级 | 数值型 | 选填 |  |
| 28 | 平时用途 | 文本型 | 选填 |  |
| 29 | 战时用途 | 文本型 | 选填 | 人员掩蔽、物资库、指挥通讯 |
| 30 | 战时掩蔽人数 | 数值型 | 选填 | 人数 |
| 31 | 战时储存物资 | 数值型 | 选填 | 单位：立方米 |

地下空间出入口属性表

| 序号 | 属性项 | 数据类型 | 约束条件 | 填写说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺序编号 | 文本型 | 必填 | 流水号或出入口现场编号 |
| 2 | *地下空间编号 | 文本型 | 必填 | 与地下空间信息唯一关联字段 |
| 3 | 出入口类别 | 数据型 | 必填 | 描述地下空间名称和位置信息 |
| 4 | 出口或入口 | 数据型 | 必填 |  |
| 5 | 备注 | 文本型 | 选填 | 填写需要说明的事项 |

### 2.2人防与普通地下空间三维建档

### （1）地下空间三维数据建档要求

对城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方人防地下空间建立三维数字化建档及系统建设。要求建立地下空间二维矢量数据库与三维实景数据库，要求二维矢量数据库采用标准平台，数据库结构设计合理，数据存取机制安全高效；要求三维实景数据库（不包含采用人工贴图建模成果）具备高精度的位置信息和高质量的纹理信息，具备高还原度的全要素可视化地下空间，要求彩色点云精度5mm、原始影像像素不低于1600万，全景影像像素不低于3200万。

### （2）地下空间三维服务系统

建立地下空间三维实景云服务平台，要求平台具有三维交互浏览功能，地上地下、室内室外全空间场景无缝切换，并且能与现有的上虞区智慧实景三维城市规划服务平台无缝融合；要求平台提供地下空间设施整体布局、分层显示与细节展示功能；要求平台具备属性编辑与查询功能，提供不同类型查询方式；要求系统具有多种空间量测、空间分析功能；要求平台支持一次承载10亿级激光点云，预加载时间不超过10s，正常使用无迟滞、卡顿现场，支持LAS,XYZ,PLY等多种点云格式；要求平台具备二三维联动与场景同步功能；要求平台实现地下空间功能区划分与管理；要求平台自定义POI标注；要求平台具有大数据的统计分析，专题图制作等功能；要求平台基于B/S架构开发，具备云服务、支持多系统、多浏览器等特点。

1）系统总体要求：标有“▲”的参数为关键的主要参数。

| 序号 | 主要内容 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境 |  | ▲基于B/S构架开发，支持WEBGL和HTML5，支持跨平台浏览和应用，应用端无需额外安装本地程序或者插件，操作简便，兼容性强。 |
| 2 | 后台管理系统 | 用户登录 | 用户登录、注销、修改密码 |
|  |  | 设置 | 支持既有功能菜单可用性设置、外部地图设置、初始位置和主视角设置 |
|  |  |  | ▲支持默认数据的调用设置，包括全景图、点云、导航图等 |
|  |  | 管理员权限 | 查看和编辑项目的密钥 |
|  |  | 用户组 | 支持查看新增、编辑和删除用户信息，设置用户权限，进行用户分组 |
|  |  | 数据集管理 | 支持服务器存储资源查看 |
|  |  |  | 支持项目数据集的管理、外部点云的导入 |
| 3 | 系统功能模块 | 实景浏览 | ▲支持基于WEB端的海量点云和全景影像加载、浏览 |
|  |  |  | 支持地图场景的平移、放大、缩小、浏览视角跳转、楼层平面切换 |
|  |  |  | 支持位置标记、点云、全景、迷你视图的显示/隐藏；点云显示质量和界面设置 |
|  |  |  | ▲支持显示/隐藏地图数据集，可以按空间进行场景对象化管理 |
|  |  |  | 支持地理围栏的自定义，并在实景中高亮显示 |
|  |  | 地图编辑管理 | 可实现数据集整体/部分的空间地理注册 |
|  |  |  | 可通过手动、自动拼接的方式实现数据集拼接和空间位置校准，建立空间三维模型 |
|  |  |  | 可在三维模型中导入、导出、创建和编辑的空间模型 |
|  |  |  | ▲可在三维空间内进行的导航路径的创建和编辑 |
|  |  |  | 可查看、添加、隐藏、删除矢量地图；可编辑矢量在实景中显示的高度 |
|  |  |  | 支持规划总平图、房产图、竣工图的资源配置和实景联动匹配 |
|  |  |  | 支持地下空间功能分区的相关资源在实景三维上的叠加显示、变高调节、隐藏、删除 |
|  |  | 空间量测 | ▲支持任意点的坐标测量，包含大地坐标和空间直角坐标 |
|  |  |  | 支持实景和点云模式的角度和距离测量，其中距离测量应当同时显示水平距离、垂直高度、斜距 |
|  |  |  | 支持基于实景和平面地图的面积测量 |
|  |  |  | 支持测量结果在实景地图和平面地图的同步显示 |
|  |  | POI系统 | 支持POI的分类管理，可自定义POI类别和图标 |
|  |  |  | 支持POI在实景地图和平面图上的同步显示 |
|  |  |  | 支持在POI属性中添加图片、文字、视频和其他网页链接 |
|  |  |  | 支持POI的创建、编辑，位置移动和删除等功能。 |
|  |  | 视图管理 | 支持点云模式视图，可调点云视图的质量、速度、均衡等模式，支持真彩色、高程渲染的查看模式 |
|  |  |  | 支持影像视图 |
|  |  |  | ▲支持点云、影像融合视图 |
|  |  |  | 支持平面地图和实景地图同步视图、大小窗切换、小窗屏蔽等 |
|  |  |  | 支持全景点位置的显示和隐藏 |
|  |  | 分享 | ▲支持二维码、链接分享空间位置信息 |
|  |  | 路径导航 | 可确定起始点，实现路径导航 |
|  |  | BIM插件 | ▲可在Revit软件中，关联案例平台，实现与BIM模型、矢量地图的空间联动 |
|  |  | VR | ▲兼容HTC VIVO等主流VR设备，可在VR系统中调用实景三维数据 |
|  |  |  | ▲支持VR模式下POI的调用 |

2）三维交互浏览功能

- 需要能设定游览路径。提供多条游览路径，用户可以沿固定路径交互式浏览。

- 需要实现地上地下、室内室外全空间场景的无缝浏览。

- 需要提供地下空间设施的整体布局、分层显示和细节展示。

3）属性编辑查询功能

- 需要提供属性字段的扩充、修改、编辑等功能。

- 需要能点击任意图形，即可查询该建筑对应的地下空间属性信息。

4）空间量测分析功能

- 可基于三维实景模型量测距离、面积、净空高、角度等。

- 提供多种对POI标注的空间实体进行选择的方式，对选择的结果可以做多种处理，如空间显示、属性表显示等。

- 提供地下空间功能区分区管理等功能。

5）辅助决策功能

需要结合现有的上虞区智慧实景三维城市规划服务平台，同时地下空间实景三维云服务平台需要提供地下空间的三维实景图浏览、二维矢量图层展示、属性查询、属性编辑、点云承载与可视化、二三维联动、实景量测、位置拾取、地下空间功能区分区管理、地下空间分层展示、自定义标注等功能。实现为城市地上地下空间资源规划、路线设计、分析等提供辅助决策手段。

### 2.3地下空间移动可视化终端

提供地下空间移动可视化终端一台，配置标准i7-9700K/16G内存/512G固态+1T/RTX2070显卡。

六、人员要求

- 项目负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格；自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得国家级测绘（地理信息）科技进步奖励；全国优秀测绘工程奖；省级测绘与地理信息科技进步奖。

- 技术负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格，自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得全国优秀测绘工程奖；省级测绘与地理信息科技进步奖。

- 质量负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格，自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得国家级测绘（地理信息）科技进步奖。

- 拟参加本项目的具有相应能力的人员(不含项目负责人、技术负责人、质量负责人）总人数30人以上，其中至少有三名人员具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，至少有三名人员具有测绘成果质量检查人员岗位培训证书。

- 具有5名（含）以上民用无人机驾驶员证（需通过AOPA认证合格）。

七、设备要求

1.投标人自主拥有性能良好的工业级测绘固定翼无人机、多旋翼无人机，各5架（含）以上；

2. 投标人拥有2台（含）以上基于SLAM技术的高精度三维激光移动扫描系统（坐标测量仪），可在地下空间无GPS的环境下开展工作。（提供设备相关说明材料）

八、安全保障措施要求

- 该项目投入无人机设备需在无人机实名登记系统上进行实名制登记，并出具二维码；

- 无人机专用频率，保证无人机通讯链路不受干扰，需提供国家工业和信息化部核发的无线电设备核准证书；

- 无人机采用模块化设计，智能定点降落和采用一次性工业级降落伞，并能提供相关专利证明；

- 投标人采用必要的措施保障项目实施中无人机航摄期间的第三者安全，需同时购买机身险和第三者责任险。

- 投标人具有无人机监管平台等方面软件著作权；

- 投标人具有民用无人驾驶航空器经营许可证。

九、演示要求

- 室内三维地下空间成果展示：投标人展示完成的成果质量要求与本项目相当、技术路线与本项目一致（不包含采用人工贴图建模成果）的人防及普通地下空间三维数据成果，由评标专家组对每个成果任选一处进行打分，符合招标文件地下空间三维数据技术规范要求，成果质量效果真实、要素齐全、纹理清晰、色彩均匀，平台系统应满足地下空间三维服务系统中总体要求的关键参数表，并与现有的上虞智慧实景三维城市规划服务平台无缝对接。

- 城市实景三维地图成果展示：投标人准备3个在国内完成的分辨率与本项目相当、技术路线与本项目一致（不包含采用人工贴图建模成果）且面积在50平方公里以上的城市实景三维地图成果，由评标专家组对每个成果任选一处进行打分，符合招标文件城市实景三维地图技术规范要求，成果质量效果真实、纹理清晰、色彩均匀、建筑无明显拉花、扭曲。三维实景成果数据需与现有的上虞智慧实景三维城市规划服务平台无缝对接。

- 平台展示：采用B/S构架，用户端不需要安装任何插件直接用web浏览器使用平台的所有功能。具有自主知识产权，支持定制化开发服务。实现室内、室外、地上、地下空间模型一体化，海量点云的加载和展示、基于模型的测量、室外模型对象化和分层分户、限高、套红线、规划方案导入、地形套叠功能，此外，室内模型还需支持与设计、测绘图的场景同步、对比以及功能区分割、对象化管理等功能，另需对室外三维实景数据进行优化，构建顶层LOD，能极大提升倾斜摄影模型的加载速度，演示效果真实、流畅。

- “数字孪生城市系统”：支持室内外一体的实景三维可视化，能基于模型进行测量；能将同全息模型时与规划、测绘、房产、消防、人防等多张平面图纸关联，并实现基于空间位置的调用和交互；能直观查看建设项目与用地红线、建筑限高、设计位置的空间关系。

# 十、项目周期要求

所有测绘成果在2020年11月10日前统一向省质监站提交质检，2020年11月30日前完成项目所有工作并提交招标单位验收。

# 十一、成果提交要求

- 项目最终提交成果主要包括成果数据、软件平台、应用系统和文档成果。

## 付款方式及要求

本项目采取分期付款方式：

1、合同签订后中标人进场作业后，采购人向中标人支付30%合同款。

2、项目技术设计书经评审通过后，采购人向中标人支付20%合同款。

3、所有测绘成果在2020年11月10日前统一向省质监站提交质检七日内，采购人向中标人支付30%合同款。

4、中标人应于2020年11月30日前提交项目成果资料，并经采购人组织项目竣工验收通过，且完成验收整改合格之后起十日内，向采购人提交经审定的项目竣工决算书和符合要求的，采购人自收到日起的二十八日内项目竣工决算向中标人支付合同款的余款。

5、履约保证金在本项目科技创新成果能获得国家级奖项后七日内，采购人退履约保证金给中标人。

第五部分 采购合同

委托方（甲方）：

承揽方（乙方）：

签订时间：2020年     月    日

根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为FS2020045 招标文件、乙方投标文件的规定，经政府公开招标，签订本合同。

- 项目背景：

上虞区前期已完成110平方公里的三维实景数据建设，三维实景数据展示与管理平台构建，形成了基于三维实景的不动产登记、1：2000影像与数字高程模型融合、历史建筑保护与虚拟现实游览、室内导航公共服务等示范应用。根据上虞区基础测绘“十三五”专项规划要求和区财政基础测绘项目经费安排，2020年预计完成14个乡镇建成区约42平方公里三维实景模型建设，完成2018、2019年两期上虞主城区110平方公里三维实景数据的年度更新；对三维实景数据深度挖掘进行创新性试点，更新建设项目竣工时点三维城市基础测绘档案；同时，结合前期的建设经验，完成重点历史文化建筑室内外三维实景建设与虚拟现实展示，并提供可视化云服务和虚拟现实应用；此外，今年将对上虞行政区约1353平方公里进行1：2000航摄，以此满足1：2000基础地理信息资源更新需求，同时也能作为自然资源调查监测、国土空间规划、山水林田湖草综合管理等工作的公共基础数据，嵌入到自然资源的业务系统中。

根据浙政发〔2011〕17号文件《浙江省人民政府关于加快城市地下空间开发利用的若干意见》，意见指出随着我省经济社会持续快速发展，特别是工业化、城市化的加快推进，城市用地紧缺、交通拥堵、环境污染等问题日益突出，城市发展面临越来越大的空间制约和挑战。合理有序开发利用城市地下空间，有利于加快转变经济发展方式、深入推进新型城市化，有利于拓展城市发展新空间、提高空间资源利用效率，有利于提高城市整体防护能力、促进人防民防一体化发展，有利于节约资源和保护环境、推进城市生态文明建设，有利于保障和改善民生、促进全面小康社会建设。

随着上虞城市建设快速发展，土地资源紧张、交通拥挤、人口密度过高等“城市综合症”越来越制约了城市的可持续发展空间，加快地下空间的开发利用，实现城市可持续发展，成为当前城市建设和经济发展的迫切需要。新版《浙江省测绘地理信息条例》地下空间普查列入基础测绘项目，结合上虞实际情况，先行开展上虞城北新区人防和普通地下空间普查工作，建立城市地下空间框架数据，为城市规划设计、建设管理、安全防范和综合竞争能力提供重要依托。

目前，上虞城市地下空间开发利用已进入快速发展阶段，并取得了一定的成绩，积累了一定的经验。但是整个开发利用也存在诸多的问题，包括：地下空间资源家底不清、规划控制基础数据短缺、开发利用不足等。因此，开展上虞城市地下空间普查、建设上虞地下空间三维规划管理信息系统是管理城市地下空间框架数据和规划控制、寻求拓展城市生活空间的新的有效途径。基于前期上虞地下空间普查试点经验，开展上虞城北新区及2020年度建设项目竣工时点地下空间约100万平方米人防和普通地下空间数据采集建库项目，建立地下空间二、三维数字化档案，建立地上地下一体化的三维实景信息系统，形成地下空间“一张图”。

- 项目总体内容

项目实施范围绍兴市上虞区，主要工作内容包括如下：

| 序号 | 项目 | 分项内容 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020上虞三维实景数据采集更新项目 | 城市三维实景模型建设，上虞主城区110平方公里三维实景数据年度更新，三维实景平台的深度应用以及1：2000航摄 | 约42平方公里的重点乡镇街道三维实景模型建设 |
|  |  | 上虞主城区110平方公里三维实景数据年度更新 | 2020年度主城区约15处建筑竣工、道路竣工更新 |
|  |  | 三维实景数据深度挖掘的创新性试点 | 2020年度建设项目竣工时点三维城市基础数据档案建设及系统优化 |
|  |  | 三维实景平台的深度应用 | 重点历史文化建筑室内外三维实景建设与虚拟现实展示 |
|  |  | 1：2000航摄 | 上虞行政区约1353平方公里1：2000航摄工作 |
| 2 | 2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目 | 人防地下空间全息扫描及数据建库 | 扫描和采集城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方人防地下空间信息和属性信息，建立地下空间基础数据库 |
|  |  | 人防地下空间三维建档 | 城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方人防地下空间建立三维数字化建档及系统平台建设 |
|  |  | 普通地下空间全息扫描及数据建库 | 扫描和采集城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方普通地下空间信息和属性信息，建立地下空间基础数据库 |
|  |  | 普通地下空间三维建档 | 城北新区及2020年度建设项目竣工时点约50万方普通地下空间建立三维数字化建档及系统平台建设 |
|  |  | 人防地下空间移动可视化终端 | 支撑人防地下空间三维及信息系统的可视化加载 |

- 项目建设原则

本项目建设遵循先进性、实用性、开放性、稳定性和可扩展性等基本原则和高标准、高效率等基本要求。

1、标准性原则

上虞实景三维数据建设和更新数据必须满足上虞现有智慧实景三维城市规划服务平的入库要求，与前期的实景三维数据无缝对接。上虞地下空间数据的建设必须满足绍兴市智慧人防信息系统数据入库要求，满足共享需求；

2、先进性原则

要求采用新型先进的全息数据采集技术，确保数据具有高保真、高还原性及全要素等特点。充分实现城市级全要素地上及地下空间三维实景数据的调度与管理、图形与数据的联动、大数据量的分析与统计等功能。

3、实用性原则

要求结合上虞实际情况，建立符合上虞城市地上地下空间规划管理要求的空间数据库；把三维可视技术引入到目前的地下空间规划管理工作中来，与目前现有的三维城市规划管理平台无缝对接，更好的为城市建设提供服务。

4、开放性原则

允许用户对系统的部分功能、数据库结构、编码等内容进行扩充，建立多种格式的数据转换方式，保证系统数据的可持续利用和系统应用功能的可持续发展。

- 项目建设标准

## 4.1坐标系统

1）平面坐标系：绍兴2000坐标系、2000国家大地坐标系；

2）高程基准：1985国家高程基准（二期）。

## 4.2作业依据

### 4.2.1测绘技术执行规范

- GB/T 17941-2008 《数字测绘成果质量要求》；

- GB/T 18316-2008 《数字测绘成果质量检查与验收》；

- GB/T 24356-2009 《测绘成果质量检查与验收》；

- JJG(测绘)3401-2013《数字航摄仪检定规程》；

- CH/Z 3001-2010 《无人机航摄安全作业基本要求》；

- CH/Z 3002-2010 《无人机航摄系统技术要求》；

- CH/Z 3003-2010 《低空数字航空摄影测量内业规范》；

- CH/Z 3004-2010 《低空数字航空摄影测量外业规范》；

- CH/Z 3005-2010 《低空数字航空摄影规范》；

- CH/T 3006-2011《数字航空摄影测量控制测量规范》；

- CH/T 2009-2010 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

- GB/T 27919-2011《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》；

- CH/T 9005-2009《基础地理信息数据库基本规定》；

- CH/T 3021-2018《倾斜数字航空摄影技术规程》；

- CH/T 9015—2012《三维地理信息模型数据产品规范》；

- CH/T 9016—2012《三维地理信息模型数据生产规范》；

- CH/T 9017—2012《三维地理信息模型数据库规范》；

- CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》；

- GB/T 35628-2017《实景地图数据产品》；

- CH/Z3017-2015《地面三维激光扫描作业技术规程》；

- 《室内空间移动测量生产技术规程》（征求意见稿）；

- CH/T 3020-2018《三维实景地理信息数据激光雷达测量技术规程》

- CH1016-2008《测绘作业人员安全规范》

- CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

- GB/T 35637-2017《城市测绘基本技术要求》

- GB/T 19710-2005《地理信息元数据》；

- GB/T 30319-2013《基础地理信息数据库基本规定》

- CB/T 35636-2017《城市地下空间测绘规范》

- GB/T 28590-2012《城市地下空间设施分类与代码》

- DB 33/T 1152 2018《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》

- GB/T 21740-2008《基础地理信息城市数据库建设规范》

- CH/T 9008.1-2010《基础地理信息成果  1:500 1:1000 1:2000数字线划图》

- DB33/T 552-2018 《1∶500  1∶1000  1∶2000数字地形图测绘规范》

### 4.2.2软件开发标准

- GB/T 28589-2012《地理信息 定位服务》；

- GB/T 30168-2013《地理信息 大地测量代码与参数》；

- GB/T 30169-2013《地理信息 基于网络的要素服务》；

- GB/T 30170-2013《地理信息 基于坐标的空间参照》；

- GB/T 30171-2013《地理信息 专用标准》；

- GB/T 30317-2013《地理空间框架基本规定》；

- GB/T 30318-2013《地理信息公共平台基本规定》；

- GB/T 30319-2013《基础地理信息数据库基本规定》；

- GB/T 30320-2013《地理空间数据库访问接口》

- GB/T 33185-2016《地理信息 基于地理标识符的空间参照》；

- GB/T 33184-2016《地理信息 地理信息权限表达语言》；

- GB/T 35652-2017《瓦片地图服务》；

- GB/T 35648-2017《地理信息兴趣点分类与编码》；

- GB/T 35629-2017《室内外多模式协同定位服务接口》；

- CH/T 9007-2010《基础地理信息数据库测试规程》;

- CH/Z 9011-2011《地理信息公共服务平台 电子地图数据规范》。

在项目生产过程中，需引用上述文件以外的，按相应国家相关标准和规范执行。

- 人员要求

- 项目负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格；自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得国家级测绘（地理信息）科技进步奖励；全国优秀测绘工程奖；省级测绘与地理信息科技进步奖。

- 技术负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格，自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得全国优秀测绘工程奖；省级测绘与地理信息科技进步奖。

- 质量负责人同时具有测绘类高级工程师职称和注册测绘师资格，自2017年1月1日以来在实景三维与应用领域作为主要完成人获得国家级测绘（地理信息）科技进步奖。

- 拟参加本项目的具有相应能力的人员(不含项目负责人、技术负责人、质量负责人）总人数30人以上，其中至少有三名人员具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，至少有三名人员具有测绘成果质量检查人员岗位培训证书。

- 具有5名（含）以上民用无人机驾驶员证（需通过AOPA认证合格）。

- 设备要求

1.投标人自主拥有性能良好的工业级测绘固定翼无人机、多旋翼无人机，各5架（含）以上；

2. 投标人拥有2台（含）以上基于SLAM技术的高精度三维激光移动扫描系统（坐标测量仪），可在地下空间无GPS的环境下开展工作。（提供设备相关说明材料）

- 安全保障措施要求

- 该项目投入无人机设备需在无人机实名登记系统上进行实名制登记，并出具二维码；

- 无人机专用频率，保证无人机通讯链路不受干扰，需提供国家工业和信息化部核发的无线电设备核准证书；

- 无人机采用模块化设计，智能定点降落和采用一次性工业级降落伞，并能提供相关专利证明；

- 投标人采用必要的措施保障项目实施中无人机航摄期间的第三者安全，需同时购买机身险和第三者责任险。

- 投标人具有无人机监管平台等方面软件著作权；

- 投标人具有民用无人驾驶航空器经营许可证。

- 成果要求

- 项目最终提交成果主要包括成果数据、软件平台、应用系统和文档成果。

- 项目周期要求

2020年11月30日前完成项目所有工作并提交招标单位验收。

- 服务费及付款方式：

1、服务费：

本合同金额为人民币（大写）：________元（￥_______元）。

- 本项目付款方式：

（1）合同签订后乙方进场作业后，甲方向乙方支付30%合同款。

（2）项目技术设计书经评审通过后，甲方向乙方支付20%合同款。

（3）所有测绘成果在2020年11月10日前统一向省质监站提交质检七日内，甲方向乙方支付30%合同款。

（4）乙方应于2020年11月30日前提交项目成果资料，并经甲方组织项目竣工验收通过，且完成验收整改合格之后起十日内，向甲方提交经审定的项目竣工决算书和符合要求的，甲方自收到日起的二十八日内项目竣工决算向乙方支付合同款的余款。

（5）履约保证金在本项目科技创新成果能获得国家级奖项七日内，甲方退履约保证金给乙方。

- 项目完成工期

| 序 号 | 项 目 | 完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起7日内申请验收。

乙方成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有，乙方不得擅自对外提供调查所取得的资料（包括数据、图像、表式、文字），否则甲方有权对因此造成的损失追究责任。

本项目服务费全部结清之日起＿＿日内，乙方向甲方交付成果（见下表）

| 序号 | 成 果 名 称 | 规 格 | 数 量 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 甲方违约责任

1、甲方未按规定支付乙方设计费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

2、甲方未按合同要求及时向乙方提供必需的基础资料，由此影响乙方工作进度的，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

- 乙方违约责任

1、乙方未能在规定的时间向甲方提交调查资料，或所提交的资料未能通过上级主管部门的验收，扣除合同价的3%。

2、根据投标时拟派项目负责人与实际投入的项目人负责人必须保持一致，若不一致甲方有权对乙方进行处罚，处以合同价的3%。

- 履约保证金

乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同总价5%的履约保证金，在乙方提交合同约定的所有项目竣工资料后并向甲方提交5%合同款的质保金后七日内一次性无息退还。

本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

1、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

- 附则

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和编制设计费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式 伍 份，甲方和乙方各执 贰 份，乙方抄送区公共资源交易中心 壹份 备案。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

（2）声明书（格式见附件）；

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（5）前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（6）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（7）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（9）提供摄影测量与遥感乙级（含）以上测绘资质和真三维地图编制乙级（含）以上测绘资质资质证书复印件加盖公章。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市自然资源和规划局上虞分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声 明 书

绍兴市自然资源和规划局上虞分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 技术方案；

- 实施方案；

- 安全保障措施；

- 人员配置

- 设备配置

- 多媒体（含PPT）现场自动演示文件（附U盘）；

- 服务承诺；

- 证书；

- 软件著作权；

- 业绩；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

（4）投标报价明细表（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（6）监狱企业证明文件(如有)。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市自然资源和规划局上虞分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，服务期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十：

2020上虞三维实景数据采集更新项目开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 2020上虞三维实景数据采集更新项目报价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 注：2020上虞三维实景数据采集更新项目的最高限价为人民币贰佰贰拾伍万元整（小写 2250000.00 元）。超过该项目的最高限价作无效投标处理。 投标报价统一为人民币计价，包括以下所有费用： 1、人工成本费、管理费、税费等:即人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、管理费、税费； 2、耗材费用：人工成本费、管理费、办公用品、税费等不可预见费等,所有费用包干使用。 3、其它项目技术设计书评审、测绘项目竣工验收和招标代理费。 # 4、项目质检费用由采购单位支付。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目报价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 注：2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目的最高限价为人民币贰佰玖拾万元整（小写 2900000.00 元）。超过该项目的最高限价作无效投标处理。 投标报价统一为人民币计价，包括以下所有费用： 1、人工成本费、管理费、税费等:即人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、管理费、税费； 2、耗材费用：人工成本费、管理费、办公用品、税费等不可预见费等,所有费用包干使用。 3、其它项目技术设计书评审、测绘项目竣工验收和招标代理费。 # 4、项目质检费用由采购单位支付。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

注：

1、只有小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受其优惠政策。

2、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果(查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章)。

## 附件十二：

2020上虞三维实景数据采集更新项目投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他（如软件制造商名称及产地） | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价包括以下所有费用： 1、人工成本费、管理费、税费等:即人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、管理费、税费； 2、耗材费用：人工成本费、管理费、办公用品、税费等不可预见费等,所有费用包干使用。 3、其它项目技术设计书评审、测绘项目竣工验收和招标代理费。 4、项目质检费用由采购单位支付。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据投标人实际情况自行调整。

- 明细表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准；

- 投标单位需合理报价，人员工资根据《绍兴市上虞区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》（虞政发〔2018〕2号）精神，最低月工资标准不得低于每人每月1800元。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

2020上虞城北新区地下空间（含人防）数据采集项目投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他（如软件制造商名称及产地） | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价包括以下所有费用： 1、人工成本费、管理费、税费等:即人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、管理费、税费； 2、耗材费用：人工成本费、管理费、办公用品、税费等不可预见费等,所有费用包干使用。 3、其它项目技术设计书评审、测绘项目竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据投标人实际情况自行调整。

- 明细表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准；

- 投标单位需合理报价，人员工资根据《绍兴市上虞区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》（虞政发〔2018〕2号）精神，最低月工资标准不得低于每人每月1800元。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 投标人全称（公章）：

## 附件十三：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：