2025年上虞区公安分局交警大队电子警察改造项目

招标文件

招标编号：FS2025013

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市公安局上虞区分局

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知	7

一、总则	12

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	17

五、开标	17

六、资格审查	18

七、评标	19

八、定 标	23

九、合同签订及其他	23

十、质疑与投诉	24

第三部分 评标办法及评分标准	27

第四部分 采购需求	33

第五部分 采购合同	95

第六部分 应提交的有关格式范例	107

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局2025年上虞区公安分局交警大队电子警察改造项目公开招标的公告

公告日期：2025年6月19日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市公安局上虞区分局委托，现就2025年上虞区公安分局交警大队电子警察改造项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：FS2025013

二． 采购组织类型：分散采购（中介代理）

三． 招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年上虞区公安分局交警大队电子警察改造项目 | 1 | 项 | 999.01 | 对外场闯红灯自动抓拍32个点位、单行线7处、固定雷达测速1处、礼让行人10处、违停自动抓拍18处、视频监控1处、发光斑马线3条、货车闯禁3处、非机动车抓拍移动式4套、非机动车抓拍路口式2套、信控智适应路口6个（其中3个路口设备移位利旧）以及机房设备及云存储等进行改造。 | 999 | / |

四． 投标供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 投标人具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2025年7月10日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2025 年 7 月 10 日 上午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2025 年 7 月 10 日 上午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 357 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10 : 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

项目联系人（询问）：冯丹

项目联系方式（询问）：13675739466

质疑联系人：阮雨晴

质疑联系方式：18758328374

地址：绍兴市上虞区江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市公安局上虞区分局

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0575-82766082

质疑联系人：魏先生

质疑联系方式：0575-82766080

地址：绍兴市上虞区百官街道王充路1117号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年上虞区公安分局交警大队电子警察改造项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订后120天内完工，初验合格并试运行30天后，经终验合格交付使用。交付使用之日起租赁期3年。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币 9990000元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标单位在收到中标通知书后，需向采购人提供合同价的1%作为履约保证金，维护期结束后无息退还。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件地、认真仔细地阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付，按下列服务招标差额定率累进法计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 22 | 预付款 | 本项目涉及预付款，预付款比例为 30 % |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 23 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 25 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不损害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 7.1 投标报价统一为人民币计价，实行总价包干，本项目是“交钥匙”工程，即将所提供的软、硬件产品按采购人的要求安装，调试完毕，保证采购人能够正常部署系统。投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备租用费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

- 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的， 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质证书扫描件加盖公章；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 重要性参数；

- 一般性参数；

- 项目方案；

- 项目施工车辆；

- 施工组织方案；

- 项目团队（格式见附件）；

- 服务承诺方案；

- 认证证书；

- 项目负责人证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监｛2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17 其他违反法律法规的情形。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其他注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以商务技术分和报价分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（50分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 玖佰玖拾玖万元整  （小写9990000.00元）；

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。（中标价及合同价仍以其投标报价为准）

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（50分）

1、评分细则

| 评分 项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （40分） | 重要性参数 （技术指标含“▲”为重要性参数，共计6项，每满足一项得2分，最高得12分。） | 内置摄像机采用≥1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 2 |
|  |  | 支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 2 |
|  |  | 能够对接公安交通集成指挥平台的非机动车和摩托车交通安全警示劝导设备(交通安全劝导机器人)业务模块，上传非机动车、摩托车违法数据。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 2 |
|  |  | 配置软件支持雷达点云数据、车辆即时数据、车道级统计数据、交通状态和交通事件的实时在线查看功能，支持点云数据的一键采集和导出。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 2 |
|  |  | 常态化感应控制，应对路口拥堵、空放等场景；突发事件处置，应对路口二次排队、失衡等场景；空放场景处置效率秒级，失衡、二次排队处置效率分钟级。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 2 |
|  |  | 实现路口可变车道及信号自动联动干预处置，处置效率分钟级。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 2 |
|  | 一般性参数 | 一般性参数完全满足招标文件“供货范围”中“规格参数”技术参数配置要求且提供相关承诺加盖公章得3分； 一般性参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性参数要求条款的数量÷一般性参数要求条款的总数量）×3分。（如遇到小数情况，保留一位小数） | 3 |
|  | 项目方案 | 评委根据投标人提供的项目方案与本项目需求的吻合程度，包括：实施点位详细的施工图纸，系统接入等方案的完整性和科学合理性进行打分。 | 5 |
|  | 项目施工车辆 | 评委根据投标人拟投入本项目自有项目专项施工车、预警车、防撞车的齐全性和对工作要求的满足性及可实施性进行打分，车辆为租赁的本项最高得2分。 注：专项施工车需为非载货专项作业车，提供行驶证复印件和车辆近期照片，车辆如为租赁的还需提供租赁合同等证明资料加盖公章。 | 4 |
|  | 施工组织方案 | 评委根据投标人对重点、难点的分析及其采取的应对措施的科学性和可操作性进行打分。 | 2 |
|  |  | 评委根据供货及安装调试方案的科学性、完整性进行打分。 | 2 |
|  | 项目团队 | 评委根据投标人拟担任本项目技术负责人在专业、职称以及具有信息技术类相关职称证书情况进行打分。提供社保证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖公章，不提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 评委根据投标人拟投入人员（不包含项目负责人和项目技术负责人）的学历、职称、资历、证书以及工作经验等内容进行打分。提供社保证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖公章，不提供的不得分。 | 3 |
|  | 服务承诺方案 | 评委根据投标人在产品运行、技术保障、系统维护、故障响应及处理方面承诺的服务方案的详细完整性进行打分。 | 2 |
|  |  | 评委根据投标人针对本项目的售后服务方案进行打分，包括维护期限承诺、质保期限承诺、售后项目组成员职责分工、质量管理体系的建设等。 | 2 |
|  |  | 评委根据投标人制定的培训方案进行打分，包括培训人员经验丰富，数量投入充足，培训范围涵盖采购人需求。 | 1 |
|  |  | 在租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，供应商应及时给予落实，产生的费用由供应商承担。如有得到相应赔偿的，归供应商所有。提供相关承诺函加盖公章，没有承诺函本项不得分。 | 1 |
| 商务 （10分） | 资信 （10分） | 认证证书（具体详见商务要求表） | 6 |
|  |  | 项目负责人证书（具体详见商务要求表） | 4 |

- 商务要求表（对应评分标准）

| 资信 | 证书 | 投标人具有在有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书且认证范围与本项目相关（如智慧交通等）的每个得1分，最高得2分，需提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人具有在有效期内的IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书且认证范围与本项目相关（如智慧交通等）的每个得1分，最高得2分，需提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |
|  |  | 投标人具有在有效期内的ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度一级得2分，二级得1分，其他不得分，需提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |
|  | 项目负责人证书 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师的得2分，具有信息技术专业高级工程师职称证书的得2分，最高得4分，没有不得分；提供项目负责人社保证明和相关证书扫描件加盖公章，不提供的不得分。 | 4 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分 采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 项目背景

本次项目采用改造购买服务方式对辖区内电子警察系统设备使用年限长且超过电子产品使用年限的点位、功能不能满足相关要求设备进行升级改造，同时配合文明城市及事故隐患点位新增礼让行人、发光斑马线、非机动抓拍等。电子警察改造内容包括：杆件、基础、管线（按本地要求地埋穿线）、设备采购、安装、调试、第三方检测费用等，其中原利用光缆租用由运营商统一年度招标，原红绿灯抓拍路口点位用电费用由采购人提供不包含在此项目中。项目建设、安装、调试、存储、检测等符合国家相关标准。

- 项目具体内容

本项目主要对外场闯红灯自动抓拍32个点位、单行线7处、固定雷达测速1处、礼让行人10处、违停自动抓拍18处、视频监控1处、发光斑马线3条、货车闯禁3处、非机动车抓拍移动式4套、非机动车抓拍路口式2套、信控智适应路口6个（其中3个路口设备移位利旧）以及机房设备及云存储等进行改造。

本项目服务期限：合同签订后120天内完成安装及调试，初验合格后试运行30天，经终验合格后交付使用之日起，服务期三年。

（一）具体外场点位清单如下：

| 一、闯红灯自动抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 正向相机 | 反向相机 | 监控球 | 备注 |
| 1 | 永兴路南街路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 2 | 越中路越兴路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 3 | 329国道下街路口交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 4 | 进港公路新宅村交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 3 | 2 | 杆件维护 |
| 5 | 进港公路纬五路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 2 | 2 | 0 | 1 | 杆件维护 |
| 6 | 丰永线永和镇路口交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东西北 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 7 | 人民大道虞中大道交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 6 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 8 | 群贤东路泾肖线交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 2 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 9 | 群贤东路泾肖线交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 10 | 舜耕大道河西路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 4 | 4 | 4 | 2 | 杆件维护 |
| 11 | 梁祝大道龙虎山交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 3 | 5 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 12 | 梁祝大道溪头路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 13 | 道墟中学交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 2 | 2 | 4 | 1 | 杆件维护 |
| 14 | 花海大道滨海大道交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 5 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 15 | 康阳大道怡康路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 3 | 5 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 16 | 康阳大道环湖东路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 3 | 5 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 17 | 观海大道环湖北路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 7 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 18 | 观海大道环湖南路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 7 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 19 | 长海大道环湖南路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 20 | 长海大道环湖北路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 21 | 五星东路聚英路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 6 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 22 | 康居路康良路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南北 | 3 | 3 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 23 | 称山路康良支路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南北 | 3 | 5 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 24 | 上源路博学路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 25 | 江华路峰山路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 6 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 26 | 江华路观山路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 27 | 江华路兰芎路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 28 | 江东路虞舜大道连接线交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南北 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 29 | 百悬线夏溪路口交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 30 | 百悬线丰惠医院路口交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 31 | 进港公路新戴家村交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 32 | 余梁线青峰村交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 二、雷达测速抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 抓拍相机 | 测速雷达 | 备注 |  |
| 1 | 丰永线丰惠北村测速 | 雷达测速抓拍 | 东西 | 2 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |
| 三、单行线抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 抓拍相机 | 备注 |  |  |
| 1 | 前丰路 | 单行线抓拍 | 东向西 | 1 | 1 | 杆件新建 | 杆件新建 |  |
| 2 | 盖北中心小学门口 | 单行线抓拍 | 东向西 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 3 | 英台路江扬路口 | 单行线抓拍 | 西向东 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 4 | 上虞中学南门 | 单行线抓拍 | 西向东 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 5 | 新石狮环岛处逆行 | 单行线抓拍 | 北向南 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 6 | 边沥线崧谢线支路逆行 | 单行线抓拍 | 西向东 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 7 | 凤鸣路虞舜大道北 | 单行线抓拍 | 南向北 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 四、礼让行人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 抓拍相机 | 备注 |  |  |
| 1 | 王充路阳光假日南门 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件新建 |  |  |
| 2 | 康亭路云东路交叉口 | 礼让行人 | 南北 | 2 | 2 | 杆件新建 |  |  |
| 3 | 称山路后村家园西门 | 礼让行人 | 南北 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 4 | 保驾山路恒泽苑门口 | 礼让行人 | 南北 | 2 | 2 | 杆件新建 |  |  |
| 5 | 329国道小越 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 6 | 越中路越东路 | 礼让行人 | 南北 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 7 | 上虞中学门口 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 8 | 舜江东路汽车东站 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 9 | 人民大道半山路 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 10 | 人民西路杜浦村 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 五、智能发光斑马线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 发光斑马砖 |  |  |  |
| 1 | 称山路后村家园西门 | 发光斑马线 | 南 |  | 58 |  |  |  |
| 六、视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 监控球 | 备注 |  |  |
| 1 | 百红老线联新村口 | 视频监控 | 南 | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 七、违停自动抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 抓拍相机 | 备注 |  |  |
| 1 | 檀宫小区北门 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 2 | 万悦城南门 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 3 | 万悦城西门 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 4 | 舜江东路交通执法队门口 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 5 | 江扬路体育场门口 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 6 | 市民大道望山路口 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 7 | 王充路华维路 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 8 | 江扬路英台路北侧 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 9 | 财富路 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 10 | 峰玥路2 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 11 | 燕巢路 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 12 | 理工大学正大门1 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 13 | 理工大学正大门2 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 14 | 理工大学东南门1 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 15 | 理工大学东南门2 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 16 | 称山北路客运中心 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 17 | 康良路客运中心东门 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 18 | 春晖中学停车场 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 八、货车闯禁抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 正向相机 | 备注 |  |  |
| 1 | 上源路 | 货车闯禁 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 2 | 康良路 | 货车闯禁 | 南北 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 3 | 康良支路 | 货车闯禁 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 九、非机动车人脸系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 称山路康居路 | 非机动车抓拍 | 东南西北 |  | 4 | 借杆 |  |  |
| 2 | 市民大道江扬路 | 非机动车抓拍 | 东南西北 |  | 4 | 借杆 |  |  |
| 3 | 移动式点位 | 非机动车抓拍 | / | / | 4 | 移动式 |  |  |
| 十、信控智适应系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 毫米波雷达 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 江东北路市民大道 | 信控智适应 | 东南北 | 3 | 设备从百丰公路渡江路、湿地公园、上源路拆除移至此三个路口，此处设备利旧 |  |  |  |
| 2 | 江东北路江华路 | 信控智适应 | 东南北 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 江东北路江广路 | 信控智适应 | 东南北 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 江东北路虞舜大道匝道 | 信控智适应 | 东南北 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 江东北路康居路 | 信控智适应 | 东南北 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 江东北路曙兴路 | 信控智适应 | 东南北 | 3 | 含可变车道2块 |  |  |  |

- 闯红灯自动抓拍系统

- 1.系统组成

闯红灯自动记录系统由前端子系统、传输与后端管理子系统三部分组成，实现对路口机动车闯红灯、逆行、压线、不按所需行进方向驶入导向车道、不按规定车道行驶等交通违法行为的自动抓拍、记录、传输和处理，同时系统还兼具卡口功能，能够实时记录通行车辆、驾驶员信息。

（1）前端子系统

负责完成前端数据的采集、分析、处理、存储与上传，人脸取证电警模式的前端子系统由电警抓拍单元、环保车辆人脸卡口抓拍单元、补光单元、终端服务器、交通灯信号检测器组成。路口交通违法信息与卡口信息全部采用IP方式传输。

（2）传输子系统

负责完成数据、图片、视频的传输与交换。建设视频专网，其中路口局域网主要由点到点裸光纤、光纤收发器组成；中心网络主要由接入层交换机以及核心交换机组成。

（3）后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。中心管理平台由平台软件模块搭载的服务器组成。

2.系统功能

（1）正向检测功能

（2）卡口监测记录

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆前部的图片），对通过车辆的捕获率不小于99%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

（3）车辆牌照自动识别

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

①车牌号码自动识别

系统应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36规定的号牌（除临时号牌外）。日间车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。所能识别的字符包括：

车辆号牌识别字符

| 字符种类 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式WJ号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各JY兵种部拼音缩写字母、各JY/兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

②车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

③新能源车牌识别功能

新能源汽车号牌是为更好区分辨识新能源汽车，实施差异化交通管理而设计的全新号牌，具体分为小型新能源汽车号牌和大型新能源汽车号牌，其中小型新能源汽车号牌为渐变绿色，大型新能源汽车号牌为黄绿双拼色（见下图）

新能源号牌示例

④应急救援专用车牌识别

2018年12月，国务院办公厅日前印发《关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》。经国务院同意，国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌。汽车号牌分为前牌和后牌，前牌的所属救援队伍代号为红色，后牌的所属救援队伍代号为黑色。

INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0=baike72,5,5,72,24/sign=947c56cfdb88d43fe4a499a01c77b97e/b3fb43166d224f4a48db82a904f790529922d1ce.jpg" \* MERGEFORMATINET

应急救援前后车牌示意图

⑤系统识别的车牌类型部分示例：

车牌识别类型示例

⑥前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别等）集成在抓拍单元中，识别结果由抓拍单元直接输出。

（4）驾驶人面部特征记录

在电警杆件上增加车辆正向采集的摄像机，可实现驾驶人面部特征记录功能。可将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人，有效遏制驾驶分非法买卖现象。

支持人脸取证的违法行为包括闯红灯、压线、不按导向行驶、逆行等，用户可在电警抓拍单元的配置界面中灵活选择是否启用闯红灯、压线、不按导向行驶、逆行对应的驾驶人人脸取证功能。

（5）驾驶室挂件检测

支持识别车辆驾驶室内挂件，为城市交通管理和车辆管控提供了更加细致的数据，提高车辆特征的可检索性，为城市交通事件处理、车辆管控提供更加细致的数据支撑。

3.背向检测功能

（1）机动车闯红灯违法检测

系统可以实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

违法代码：1625，机动车不按交通信号灯指示通行的。

（2）压线检测

支持检测压实线行驶的违法行为。对进入路口的违法压线、变道车辆进行检测抓拍。

违法代码：1117，驾驶机动车违法禁止标线指示的。

（3）变道检测

机动车大部分车身从某一车道跨越禁止标线进入了另外一个车道的行为。

违法代码：1117驾驶机动车违法禁止标线指示的。

（4）越线停车检测

支持越线停车检测，即对车辆在红灯时越过停止线且停车超过规定停留时间的行为进行检测。

违法代码：6090通过路口遇停止信号时，停在停止线以内或路口内的。

（5）卡口监测记录功能

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于99%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

- 雷达测速系统

1.系统组成

正装固定式测速模式前端子系统主要由以下功能单元组成：

（1）车辆测速单元：测速雷达；

（2）图像采集识别处理单元：含卡口和补光灯；

（3）前端数据处理及上传单元：含终端服务器；

（4）网络传输单元：含路口交换机和光纤收发器；

机动车测速系统前端组成结构图

2.车辆测速单元

车辆测速主要采用雷达测速。雷达会根据自身和目标之间有相对运动产生的频率多普勒效应。雷达接收到的目标回波频率与雷达发射频率不同，两者的差值称为多普勒频率。从多普勒频率中可提取的主要信息之一是雷达与目标之间的距离变化率。当目标与干扰杂波同时存在于雷达的同一空间分辨单元内时，雷达利用它们之间多普勒频率的不同能从干扰杂波中检测，进而计算出目标速度值。

雷达测速原理

雷达测速采用窄波束雷达测速的方法对车辆进行速度检测，雷达的有效测量范围，只限定在一个车道，有效的避免了相邻车道的车辆速度干扰，雷达根据多普勒原理，换算出车辆行驶速度，将对应的速度信息传输至高清摄像机。

雷达与高清摄像机之间采用RS-485串口通信，雷达通过RS485信号将车辆速度信息传递给高清摄像机。

3.图像采集识别处理单元

图像采集处理单元由卡口加补光灯组成。卡口能同时输出高清照片和车牌识别数据，具备强光（逆、顺）抑制功能，减弱白天日光对高清摄像机和夜间机动车大灯对卡口拍照的影响，从所拍照片上能清晰呈现机动车正面全貌和车牌特征。

4.前端数据处理及上传单元

前端数据处理及上传单元由终端服务器加相关软件组成。终端服务器采用嵌入式低功耗无风扇设计，能够在室外恶劣环境下正常工作，采用大容量工业级硬盘作为存储介质，能够保存大容量车辆信息记录，当超出最大存储容量时，自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。

机动车测速系统前端数据可以在终端服务器内就地备份存储，并上传中心管理平台。当网络传输通道故障情况下，终端服务器可以暂存车辆通行数据，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。续传策略有两种可选：历史数据优先上传、最新数据优先上传。

5.网络传输单元

网络传输单元主要由工业交换机、光纤收发器以及光纤等资源组成，实现前端子系统与中心平台之间的互联互通。

6.系统功能

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497）、《机动车测速仪》（GBT 21255）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。具体功能设计如下：

7.车辆速度检测功能

测速范围满足10km/h~250km/h。当机动车速度小于100km/h时，道路实测误差不超过-6km/h～0km/h；当机动车速度大于或等于100km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。

8.超速抓拍功能

系统能够准确捕获机动车超速行驶违法行为，每辆超速车辆采集2幅不同时间或者不同位置的特征图片，记录超速违法行为的完整过程，所记录的图片能清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌号码等基本特征。

每幅图片上叠加有交通违法日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号、限速值、行驶速度值和超速比例、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等信息。

9.分车道限速功能

系统支持根据不同车道设定不同限速值。

10.分车型限速功能

系统支持根据不同车辆类型（大车/小车）设定不同限速值。

11.车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。

- 单行线抓拍系统

1.系统组成

非灯控路段机动车斑马线不礼让行人系统由智能分析与图像采集单元、辅助单元、数据处理与缓存单元、网络交换及传输单元组成，数据通过光纤链路汇总至中心管理平台集中存储管理。

智能分析与图像采集单元：900万像素一体化电警抓拍单元

辅助单元：补光灯

数据处理与缓存单元：终端服务器

网络交换及传输单元：工业级交换机、光纤收发器

2.不按规定避让行人违法行为记录功能

当机动车与行人在人行横道上的行径方向上发生冲突时越过人行横道，系统可自动记录机动车在此过程中的三个位置的图像信息，以反映机动车不按规定避让行人的行为。其中第一个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车未压到人行横道上的情况；第二个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车处于人行横道区域对行人通行造成干扰的情况；第三个位置能清晰辨别机动车尾部离开人行横道区域的情况；每张图片中车辆的位移不小于2米；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码。

如果是信号灯路口，则在输出不礼让行人违法的同时，截取1张人行横道方向的信号灯的状态图片，用于佐证违法过程中行人信号灯为绿灯的情况。

3.车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

（1）车牌号码自动识别

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌、应急救援专用车牌识别的自动识别能力，所能识别的字符包括：

车牌识别字符表

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

（2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

（3）系统识别的车牌类型部分示例：

车牌类型示意图

4.视频监测及录像功能

高清摄像机在进行视频检测、图像采集的同时还能够提供1路高清视频流，在不影响识别的前提下，对道路通行状况进行实时视频监测和录像。其中900万像素高清摄像机帧率可达到25帧/秒。

5.数据自动上传及补录功能

系统具有数据自动上传及补录功能，终端服务器内置硬盘，并采用自动循环覆盖的数据存储机制，当存储达到最大储存容量时，自动进行循环覆盖。当前端监测点至后端中心管理平台之间的专线网络故障导致数据传输中断后，系统将继续在存储介质中临时存储数据，并在网络恢复后自动断点续传回后端管理平台。

6.远程配置及维护功能

系统支持在前端通过人机交互界面进行现场配置和在中心进行远程配置，能够对行人检测区域、行人统计报警阀值、抓拍标记位置等参数的进行设置；可实现系统远程重启、复位等远程维护。

- 不礼让行人抓拍系统

1.系统组成

非灯控路段机动车斑马线不礼让行人系统由智能分析与图像采集单元、辅助单元、数据处理与缓存单元、网络交换及传输单元组成，数据通过光纤链路汇总至中心管理平台集中存储管理。

智能分析与图像采集单元：900万像素一体化电警抓拍单元

辅助单元：补光灯

数据处理与缓存单元：终端服务器

网络交换及传输单元：工业级交换机、光纤收发器

2.不按规定避让行人违法行为记录功能

当机动车与行人在人行横道上的行径方向上发生冲突时越过人行横道，系统可自动记录机动车在此过程中的三个位置的图像信息，以反映机动车不按规定避让行人的行为。其中第一个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车未压到人行横道上的情况；第二个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车处于人行横道区域对行人通行造成干扰的情况；第三个位置能清晰辨别机动车尾部离开人行横道区域的情况；每张图片中车辆的位移不小于2米；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码。

如果是信号灯路口，则在输出不礼让行人违法的同时，截取1张人行横道方向的信号灯的状态图片，用于佐证违法过程中行人信号灯为绿灯的情况。

3.车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

（1）车牌号码自动识别

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌、应急救援专用车牌识别的自动识别能力，所能识别的字符包括：

车牌识别字符表

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

（2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

（3）系统识别的车牌类型部分示例：

车牌类型示意图

4.视频监测及录像功能

高清摄像机在进行视频检测、图像采集的同时还能够提供1路高清视频流，在不影响识别的前提下，对道路通行状况进行实时视频监测和录像。其中900万像素高清摄像机帧率可达到25帧/秒。

5.数据自动上传及补录功能

系统具有数据自动上传及补录功能，终端服务器内置硬盘，并采用自动循环覆盖的数据存储机制，当存储达到最大储存容量时，自动进行循环覆盖。当前端监测点至后端中心管理平台之间的专线网络故障导致数据传输中断后，系统将继续在存储介质中临时存储数据，并在网络恢复后自动断点续传回后端管理平台。

6.远程配置及维护功能

系统支持在前端通过人机交互界面进行现场配置和在中心进行远程配置，能够对行人检测区域、行人统计报警阀值、抓拍标记位置等参数的进行设置；可实现系统远程重启、复位等远程维护。

- 违法停车抓拍系统

1.系统组成

违法停车抓拍系统由前端子系统、网络传输子系统和后端管理子系统三部分组成，实现对城市道路机动车违法停车的自动取证。

1、前端子系统

负责完成前端数据的采集、分析、处理、存储与上传。前端子系统由违章检测一体球构成。

2、网络传输子系统

负责完成数据、图片、视频的传输与交换。固定抓拍模式中，所需的传输介质为光纤。

3、后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，包括服务器和管理客户端两个部分。服务器是全网的集中管理存储中心，集中管理全网的违停抓拍点，并存储全网的违停抓拍数据，以供统计分析之用。管理客户端是用户与整个系统的接口，多个用户可以通过不同客户端同时访问整个系统。

2.违法停车自动取证功能

前端设备对禁停区域违停车辆进行检测和取证，通过两次事件上传实现先提醒纠正后处置的流程，满足《查处违法停车操作规程（试行）》文件中的要求。第二次事件上传同时需上传取证信息，包括四张图片：车辆停止时的全景图片及对应的车牌特写图片、车辆超过违停时间的全景图片及对应的车牌特写图片，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息。

3.违法片段录像功能

前端抓拍设备在进行违法图像记录的同时，可记录一段违法过程的片段录像，录像时间不少于5秒，作为违法处罚的辅助证据。

4.手动取证功能

球机支持手动取证，包括手动跟踪取证和自动跟踪取证。开启手动抓拍取证后，能对违法停车进行抓拍取证：

（1）手动跟踪取证模式

通过键盘操控跟踪放大，识别车辆，手动抓拍图片。球机与键盘算法的优化，使键盘跟踪控制流畅，延时小。

（2）自动跟踪取证模式

此模式下，可以通过鼠标点选或框选车辆，球机就能自动跟踪、变倍放大抓拍、识别车辆。

自动取证工作模式和手动取证工作模式可自由切换，既可通过设置时间段来切换，也可以任意时候手动切换，满足用户不同业务需求。

5.多目标处理功能

球机可对检测区域内多个违法车辆进行检测取证，最多支持同时处理20个目标。球机首先对检测到的第一个目标采集第一组全景和特写图片并将事件信息回传给平台，回归预置位后再对检测区域内其它未进入抓拍队列的违法车辆进行相同的操作，然后按照不低于十分钟的时限依次对抓拍队列中的车辆进行第二组全景和特写图片的采集及违法记录生成。

6.多场景快速轮巡取证功能

针对球机同一个时间只能监控一个场景，而实际可能有多个场景需要监控的需求，各个场景发生违法停车的时间段不同的情况，系统支持多场景巡航取证，可根据实际情况设置巡航计划，最多支持16个预置违法检测场景，提高取证效率。

7.兼顾全景监控和违法取证

为提高设备使用率，球机采用全景+细节模式，全景通道支持输出一个拼接视频图像或2个非拼接视频图像，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频图像，在非拼接模式下，设备可输出全景1、全景2和细节3路视频图像。

可兼顾违停抓拍模式和普通监控，在不需要抓拍违停事件的区域实现视频全景监控。对取证区域实现24小时违停取证。既不丢失多角度视频画面，又可保证业务持续进行。

- 货车闯禁系统

1.系统组成

货运车辆限行管控系统通过前端卡口子系统建设，实现对货运车辆过车和闯限行违法的抓拍；通过后端平台子系统建设，实现道路限行规则、货运车辆通行证和货运车辆闯限行违法的管理。

货车闯禁前端系统由卡口前端子系统主要由环保卡口抓拍单元、四合一环保、终端服务器、外场工业交换机、光纤收发器、开关电源等设备组成。数据通过光纤链路汇总至中心管理平台集中存储管理。

智能分析与图像采集单元：900万环保卡口抓拍单元

辅助单元：四合一环保补光灯

数据处理与缓存单元：终端服务器

网络交换及传输单元：工业级交换机等

2.货车闯禁功能

具有闯禁行记录功能，可对5种普通车型（大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车）及9种特种车型（危险品运输车、气罐车、渣土车、混凝土搅拌车、挖掘机、粉粒物料运输车、吸污车、洒水车、冷链运输车）进行识别、检测、抓拍及图片保存。

3.车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达99%以上。

4.车辆图像记录功能

系统能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

5.视频检测功能

采用视频检测方式检测车辆通行，触发相机对通过车辆进行抓拍记录。

6.逆行抓拍功能

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lux，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lux。 可对逆行的车辆进行违法检测抓拍 捕获率：白天≥99%，晚上≥99%； 准确率：白天≥99%，晚上≥99%；

7.图片合成功能

图片合成功能支持违法逆行，超速，闯红灯等违法图片记录合成处理，图片合成可以配置多种合成方式。

8.智能补光功能

系统综合考虑了车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

采用补光灯和摄像机成像控制模块之间的反馈控制技术，满足夜间拍摄要求。采用强光抑制技术，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。

9.车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

（1）车牌号码自动识别

系统具备对符合“GA36-2014”标准的号牌自动识别能力及其他号牌类型的识别能力。满足GA/T 497-2016道路车辆智能监测记录系统通用技术条件对车牌号码识别的要求。

（2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

（3）前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

10.人脸检测抓拍功能

支持自动检测抓拍前排司乘人员面部特写。

11.高清录像功能

实现24小时高清视频录像功能，视频编码格式支持主流的H.264、H.265。

关联录像功能

支持对违章抓拍的车辆行为进行录像，将抓拍与录像关联。

12.数据存储功能

系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储。

13.数据传输功能

通过FTP或TCP/IP等多种方式将车辆图片等数据信息上传到后端中心管理系统。

- 发光斑马线

白天视野明朗，司机朋友都看得清斑马线上的行人，都会停下来礼让他们。但是在夜晚，特别是下雨天的夜晚，如果加上没有路灯，那么视野是非常不清晰的，很容易发生事故。

在此背景下，国内许多城市开始安装会发光的智慧斑马线，用来提醒过往车辆减速慢行礼让行人，降低行人在过马路时所面临的危险。

根据道路实际情况，适用于不同场景的智慧人行横道警示系统，希望通过安装此系统，提高行人安全的同时美化城市道路环境，提升交通设施的美观和使用价值。

产品组成：

智慧人行横道交通信号控制与诱导系统由发光单元，行人检测单元、光控单元以及控制单元组成。

（1）发光单元：

具有承重抗压与耐磨防水抗高温的地灯，同时嵌入在城市道路且与路面齐平，不影响过往车辆以及行人。

地灯颜色目前支持红绿、黄白以及白色；地灯规格有单排、双排和三排。客户可根据实际需要选择不同颜色以及规格的地灯。

（2）行人检测单元：

斑马线边上安装检测单元，检测行人是否进入或者离开斑马线，当行人进入斑马线开始

亮灯，离开斑马线后自动熄灭，减少不必要的能源浪费。

（3）控制单元：

控制发光单元的亮灯方式，亮灯方式闪亮。

（4）光控单元：

自动判断周围环境亮度，当环境亮度低于预设阈值时进行亮灯。

- 非机动车抓拍系统

以数字化改革为牵引，找准骑非机动车违法行为小切口，依托非机动车违法识别系统以及大数据支撑，打通前端采集设备数据壁垒，研判分析违法人员人脸，综合运用精准宣传、使用电话及短信劝导、处罚等多种手段，从源头治理骑电动自行车违法现象。电动自行车安全骑行智慧监管是展示未来社会良法善治的试验区和深耕田，进一步发挥科技赋能智慧监管优势，努力打造精准化、智能化、多元共治、常态长效的非机动车安全骑行智慧监管示范模板。

非机动车抓拍单元设备是基于国产化芯片的可快速安装使用的智能劝导警示设备，实现典型交通违法实时发现、即时警示、事后处置的闭环处理流程，推动科技赋能交通安全管理，提升交通安全隐患精准治理能力。

交通违法语音即时提醒：自动识别驾驶电动车/摩托车不戴头盔、超员，三轮车违法载人，逆行，骑车使用手机，加装车棚等6类交通违法行为，现场喇叭即时提醒驾驶人。

交通违法信息无线上传：设备发现的违法信息、违法图片通过无线通信模块自动上传公安交通集成指挥平台。

摩托车无证驾驶分析：依托公安交通集成指挥平台，比对识别驾驶人身份信息，自动分析驾驶摩托车无证驾驶、失格驾驶等涉证交通违法行为。

多渠道警示应用：与云哨系统、短信平台对接，建立消息推送机制，通过语音或短信的形式，结合人脸比对结果，精准推送信息到违法当事人。与农交安系统对接，违法信息自动推送给农村交通安全劝导员，为精准劝导提供信息支撑。

违法研判分析：依托设备采集的非机动车违法情况，分析研判交通违法多发地点，提高非机动车执法针对性。

| 可识别的违法行为/安全隐患（17类） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非机动车 | 不戴头盔 | 电动车超员 | 三轮车载人 |
|  | 电动车加装雨棚 | 骑车时玩手机 | 逆行 |
|  | 占用机动车道 | 闯红灯 | 越线停车 |
| 机动车 | 货车货厢载人 | 逆行 | 实线掉头 |
|  | 过斑马线不减速 | 过斑马线不让行 |  |
| 行人 | 占用机动车道 | 闯红灯 | 横穿马路 |

违法预警分析：

①自主式、多渠道、自动化提醒劝导

对不同的安全隐患，设置不同的提醒规则与模板，通过短信、语音电话等多种模式进行自动提醒劝导。

②严重违法实时预警

将货车货厢载人、机动车逆行、电动车/摩托车超员等严重违法行为推送至公安交通集成指挥平台，应用平台内交通警情处置模块进行处理。

③违法行为综合管理

对戴盔率、违法率等主要交通安全指标，按区县、街道、村镇等多维度精确统计，支持时间维度的变化率统计，有效支撑管理效果评价考核；对于频繁违法的重点人员，支持违法信息批量导出，依托劝导员开展定向上门劝导。

- 信控智适应系统

（1）路口交通运行态势监测分析

基于路口雷达车辆轨迹数据分析，实时监测路口车道级、流向级及进口级流量数据、车道级及流向级排队长度、流向级速度、流向级交通密度、实时信号方案和可变车道状态；精准识别路口二次排队、空放、流量失衡、异常停车事件；检测路口待行区利用率和渠化匹配度，支撑路口交通渠化优化。具体功能如下：

- 实时监测路口车道级、流向级和进口级流量；

- 实时监测路口车道级和流向级排队长度、速度及交通密度；

- 实时监测路口信号交通方案和可变车道方案；

- 识别路口二次排队事件；

- 识别路口空放事件；

- 识别路口流量失衡事件；

- 识别路口异常停车事件；

- 实时分析排队数据，识别待行区利用率场景。

（2）路口交通运行评价

基于路口雷达数据、过车数据、可变车道方案及信号方案数据，实现路口流向级饱和度、信控算法运行、可变车道运行、二次排队处置、空放处置、失衡处置、交通渠化多角度评价，全面掌握路口交通运行情况。具体功能如下：

- 基于流向级饱和数据、信号方案周期时长及路口总流量数据对路口运行情况进行评价；

- 基于可变车道方案和路口各进口的流向级流量数据对路口可变车道运行情况进行评价；

- 基于流量过车数据和排队长度数据对路口二次排队、空放、失衡事件的处置情况进行评价；

- 基于交通数据识别交通需求与路口渠化不匹配情况，推荐可变车道设置和渠化改造建议。

（3）路口信号感应控制调优

基于路口雷达车辆轨迹数据，精准识别路口二次排队、空放、流量失衡、进口车道轨迹异常、待行区利用率低事件并实现路口信号自动干预处置；同时根据路口丰富的历史数据，自动生成最佳时段划分方案，提升不同时段路口异常事件处置的效果。具体功能如下：

- 实现路口实时过车情况的信号配时感应控制；

- 实现路口空放处置事件的信号自动调优；

- 实现路口二次排队事件的信号自动调优；

- 实现路口流量失衡的信号自动干预处置；

- 基于机非冲突的信号相位调优；

- 实现基于实时交通通行需求的可变车道感应控制方案分析。

- 信创要求

本项目后端平台软件及服务器均应采用信创技术路线，符合信创要求，确保在信创环境下能正常使用。

## 参数清单及要求

1、一般要求

1.1　中标人须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本部分第一章规定的要求。

1.2　中标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

1.3　除有特别注明外，所列数量均为一套（台）所需。对于属于整套货物运行和施工所必需的部件，即使在本部分第一章中未列出或数目不足，中标人仍须在执行合同时补足。

1.4　中标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5　提供随机备品备件和　1　年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

1.6　中标人提供的技术资料清单见本部分第二章。

2、参数清单

- 2.1参数清单（详见下表）：

| 一、闯红灯自动抓拍系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清一体化电警抓拍单元 | ▲内置摄像机采用≥1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码 支持LED频闪灯同步补光 支持车牌、车型、车标等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。 红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。 图像控制：白平衡方式控制等 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 视频分辨率：≥4096(H) × 2160(V) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 抓拍图片格式：JPEG 抓拍图片分辨率：≥4096(H) × 2160(V) 存储功能：TF 镜头规格：16mm或12mm 通讯接口：≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：≥1个触发/报警输入 触发输出：≥7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌 | 132 | 套 |
| 2 | 环保车辆人脸抓拍单元 | 采用单台设备传感器≥1.0英寸（允许多个传感器叠加）全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率不低于4096×2160，帧率25帧。 设备应采用深度学习芯片 镜头规格：50mm 支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 支持抓拍车辆前排人员人脸图片 配合爆闪灯或补光灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） ▲支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持2车道抓拍 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 触发输出：7路输出接口 通讯接口：不少于2个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 外壳防护等级应不低于IP66 | 27 | 套 |
| 3 | 低位球机 | 25倍全抓拍球_双光补光 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 事件检测：越界侦测,区域入侵侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最大≥2560x1440@60fps高清画面输出 支持GB35114A级安全加密 采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 焦距：包含5.9-135mm，25倍光学变倍 补光灯类型：混合光（红外+白光） 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m，白光照射距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式 电源：供电方式：DC：36 V 最大功耗：30 W 工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 防护：IP66 | 52 | 套 |
| 4 | LED频闪灯 | 1、采用进口大功率专用LED灯珠； 2、色温2700K~7000K； 3、平均功耗小于20W，支持通过相机或485对补光灯亮度调节； 4、频闪亮度等级30级可调； 5、支持开关量/电平量触发方式； 6、支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 7、截光性格栅，具备防眩功能，可有效减少监控区域外的杂散光，降低光污染； 8、频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 9、频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz、150、175 共11档自适应； 10、在距补光灯20米处亮度等级20时光斑照度不超过40lx; 11、频闪灯持续时间、延时时间可选； 12、工作温度：-40℃~80℃； 13、结构及外壳材质：金属铝和钢化玻璃； 14、外壳防尘防水等级：IP66； 15、补光灯具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准 | 299 | 台 |
| 5 | 生态环保灯 | 1、暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种工作模式； 2、原装24颗CREE进口灯珠,单颗5W 3、LED色温：4000K±200K； 4、LED发光角度：10度； 5、爆闪色温（K）：6500±200K； 6、爆闪输出能量（J）:200J； 7、回电时间（ms）：40ms，满足相机2张连拍需求； 8、触发方式：支持开关量/电平量； 9、支持频闪频率20、25、30、50、60、75、90、100、120、125、150Hz 11档可选； 10、防护等级：IP66及以上； 11、工作温度：-40℃~80℃； 12、结构及外壳材质：金属铝； 13、闪光灯寿命 ≥2000万次； 14、支持爆闪闪光亮度白天晚上可分开调节,共1-35档可调； 15、支持日夜红白切换补光，白天白光补光，晚上红外补光； 16、具有补光灯实际功率的显示功能; 17、具有相机触发次数及补光灯白天/晚上闪光分别计数功能； 18、具有频闪时间统计功能； 19、具有补光灯实际功率的显示功能; 20、补光灯具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准 | 52 | 台 |
| 6 | 杆件维护 | 紧固件及杆件保养 | 111 | 根 |
| 7 | 球机支架 | 定制含固定五金 | 52 | 个 |
| 8 | 智能存储盒 | 可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。 可配置多种字符叠加、图片合成模式。 易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。 低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。 支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。 支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。 通讯接口：≥2个RS-485接口,≥2个RS-232接口； 触发输入：≥2个报警输入 触发输出：≥2个报警输出 音频接口：≥1对凤凰端子音频输入/输出外部接口 网口数量：≥18 光纤接口数量：≥2 硬盘盘位数量：≥4 USB数量：≥1 工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 通用功能：NTP校时 专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 接入路数：≥12 | 32 | 台 |
| 9 | 监控硬盘 | 8TB 256MB 5400转 SATA | 32 | 块 |
| 10 | 汇聚交换机 | 16口千兆以太网交换机 | 32 | 个 |
| 11 | 红灯检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口 4个RS485输出接口 1路100M网口输出 1个5VDC输出接口 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 16路交通灯状态指示 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态 | 32 | 个 |
| 12 | 光纤收发器 | 一光四电百兆工业级 | 111 | 对 |
| 13 | 室外落地机柜 | 含小型断路器、电源浪涌保护器、空开等附件，双开门、新型门轴；包含空气开关、防雷设备、预埋件及基础 | 32 | 个 |
| 14 | 监控标志牌 | 交通监控标志牌制作含五金安装 | 111 | 块 |
| 15 | 管道施工 | 管道原则利旧，旧管路疏通，堵塞破损管路开挖、过路环通管道敷设、道板绿化赔偿、泥土清运、恢复等； | 32 | 项 |
| 16 | 窨井 | 手井利旧原则，手井疏通，破损下沉埋没手井重新砌筑，井盖应设置有交通设施专用标记，井盖材质应采用复合材料 | 32 | 项 |
| 17 | 配线 | 超五类网线、电源线、控制线及光纤等，满足系统线缆部署要求，符合相关标准 | 32 | 项 |
| 18 | 光纤熔接及辅材 | 含跳线，终端盒，熔接、标签、铭牌等电缆过马路、穿管等辅材 | 32 | 项 |
| 19 | 抱杆机箱 | 室外抱杆机柜，尺寸定制，机柜可以放存储终端，内含空开、防雷、插座等，抱杆安装 | 111 | 个 |
| 20 | 旧设备拆除费 | 旧设备拆除 | 32 | 项 |
| 21 | 第三方检测费用 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测费用 | 211 | 个 |
| 22 | 视频监控安装调试 | 包含设备安装与调试服务 | 52 | 个 |
| 23 | 电警系统集成服务 | 包含设备安装与调试服务、补光灯夜间调试优化、系统调试服务、平台联调等费用。 | 159 | 个 |
| 24 | 施工辅材 | 包含五金、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 32 | 项 |
| 25 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 211 | 个/三年 |
| 26 | 点位治理信息录入费 | 设立二维码，信息采集费用，登记设备使用年限，杆件使用年限等基础建设信息。 | 111 | 根 |
| 二、固定雷达测速抓拍 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 500万环保抓拍机 | 采用单台设备传感器≥2/3英寸（允许多个传感器叠加）全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率不低于2448 × 2048，帧率25帧。 在一级补光标准下，夜晚成像效果清晰，满足业务需求（提供参数满足承诺函，盖投标单位公章，并在验收时进行功能检查） 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，三张图片中目标位置相同无位移（提供参数满足承诺函，盖投标单位公章，并在验收时进行功能检查） 所供设备夜晚关闭LED补光，只允许开启红外补光灯，查看抓拍图像效果是否有红外补光 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。 支持机动车的车牌，车身颜色，车型等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 图像控制：白平衡方式控制等 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 视频分辨率：≥2448(H) × 2048(V) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 主码流：≥2448×2048； 抓拍图片格式：JPEG 抓拍图片分辨率：2448(H) × 2048(V) 存储功能：TF 支持协议：GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准 镜头规格：25mm 光圈类型：手动光圈 通讯接口：≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器 电源：180 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz | 2 | 套 |
| 2 | 窄波测速雷达 | 窄波测速雷达 单车道测速雷达 测速距离：单车道18～28m(可调整) 测速范围：10km/h～250km/h WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 工作电压：12V DC 工作功耗：≤2W 采用24GHz MMIC技术，性能更优越； 可对多目标进行精确测距测速，精确定位； 进行高精度定点抓拍，拍照位置误差在1米之内，抓拍率达到99%以上； 先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低； 安装方便，免调试，维护简单； 环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰； 内置WiFi功能，可用WiFi实现对雷达参数的修改。 天线类型：平板型微带阵列天线 工作频率：24.15GHz 频率偏离误差：≤±45MHZ 波束宽度：水平<6°，垂直<6° 测速准确度：-4 km/h~0 km/h 触发一致性：≤±1m 反应时间：26ms 工作温度范围： -40℃～ +70℃ 电源：电压 DC 12V（红色正、黑色地），功耗 < 2.5W IP65 | 2 | 台 |
| 3 | 低位球机 | 25倍全抓拍球_双光补光 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 事件检测：越界侦测,区域入侵侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最大≥2560x1440@60fps高清画面输出 支持GB35114A级安全加密 采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 焦距：包含5.9-135mm，25倍光学变倍 补光灯类型：混合光（红外+白光） 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m，白光照射距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式 电源：供电方式：DC：36 V 最大功耗：30 W 工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 防护：IP66 | 1 | 套 |
| 4 | 生态环保灯 | 1、暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种工作模式； 2、原装24颗CREE进口灯珠,单颗5W 3、LED色温：4000K±200K； 4、LED发光角度：10度； 5、爆闪色温（K）：6500±200K； 6、爆闪输出能量（J）:200J； 7、回电时间（ms）：40ms，满足相机2张连拍需求； 8、触发方式：支持开关量/电平量； 9、支持频闪频率20、25、30、50、60、75、90、100、120、125、150Hz 11档可选； 10、防护等级：IP66及以上； 11、工作温度：-40℃~80℃； 12、结构及外壳材质：金属铝； 13、闪光灯寿命 ≥2000万次； 14、支持爆闪闪光亮度白天晚上可分开调节,共1-35档可调； 15、支持日夜红白切换补光，白天白光补光，晚上红外补光； 16、具有补光灯实际功率的显示功能; 17、具有相机触发次数及补光灯白天/晚上闪光分别计数功能； 18、具有频闪时间统计功能； 19、具有补光灯实际功率的显示功能; 20、补光灯具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准 | 2 | 台 |
| 5 | 智能存储盒 | 可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。 可配置多种字符叠加、图片合成模式。 易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。 低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。 支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。 支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传（以公安部检测报告为准） 支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。 通讯接口：≥2个RS-485接口,≥2个RS-232接口； 触发输入：≥2个报警输入 触发输出：≥2个报警输出 音频接口：≥1对凤凰端子音频输入/输出外部接口 网口数量：≥18 光纤接口数量：≥2 硬盘盘位数量：≥4 USB数量：≥1 工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 通用功能：NTP校时 专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 接入路数：≥12 | 1 | 台 |
| 6 | 监控硬盘 | 8TB 256MB 5400转 SATA | 1 | 块 |
| 7 | 光纤收发器 | 一光四电百兆工业级 | 1 | 对 |
| 8 | 抱杆机箱 | 室外抱杆机柜，尺寸定制，机柜可以放存储终端，内含空开、防雷、插座等，抱杆安装 | 1 | 个 |
| 9 | 监控标志牌 | 交通监控标志牌制作含五金安装 | 6 | 块 |
| 10 | 杆件维护 | 紧固件及杆件保养 | 1 | 根 |
| 11 | 管道施工 | 管道原则利旧，旧管路疏通，堵塞破损管路开挖、过路环通管道敷设、道板绿化赔偿、泥土清运、恢复等； | 1 | 项 |
| 12 | 窨井 | 手井利旧原则，手井疏通，破损下沉埋没手井重新砌筑，井盖应设置有交通设施专用标记，井盖材质应采用复合材料 | 1 | 项 |
| 13 | 配线 | 超五类网线、电源线、控制线及光纤等，满足系统线缆部署要求，符合相关标准 | 1 | 项 |
| 14 | 光纤熔接及辅材 | 含跳线，终端盒，熔接、标签、铭牌等电缆过马路、穿管等辅材 | 1 | 项 |
| 15 | 旧设备拆除费 | 旧设备拆除 | 1 | 项 |
| 16 | 第三方检测费用 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测费用 | 2 | 车道 |
| 17 | 系统集成服务 | 包含设备安装与调试服务、补光灯夜间调试优化、系统调试服务、平台联调等费用。 | 3 | 个 |
| 18 | 施工辅材 | 包含五金、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 19 | 用电费 | 前端点位用电费三年 | 1 | 项 |
| 20 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 3 | 个/三年 |
| 21 | 点位治理信息录入费 | 设立二维码，信息采集费用，登记设备使用年限，杆件使用年限等基础建设信息。 | 1 | 根 |
| 三、货车闯禁抓拍 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 900万环保卡口抓拍机 | 采用单台设备传感器≥1.0英寸（允许多个传感器叠加）全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率不低于4096×2160，帧率25帧。 设备应采用深度学习芯片 镜头规格：25mm 支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持3车道抓拍 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 触发输出：7路输出接口 通讯接口：不少于2个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 外壳防护等级应不低于IP66 | 6 | 套 |
| 2 | 生态环保灯 | 1.暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种工作模式； 2.原装24颗CREE进口灯珠,单颗5W 3.LED色温：4000K±200K； 4.LED发光角度：10度； 5.爆闪色温（K）：6500±200K； 6.爆闪输出能量（J）:200J； 7.回电时间（ms）：40ms，满足相机2张连拍需求； 8.触发方式：支持开关量/电平量； 9.支持频闪频率20、25、30、50、60、75、90、100、120、125、150Hz 11档可选； 10.防护等级：IP66及以上； 11.工作温度：-40℃~80℃； 12.结构及外壳材质：金属铝； 13.闪光灯寿命 ≥2000万次； 14.支持爆闪闪光亮度白天晚上可分开调节,共1-35档可调； 15.支持日夜红白切换补光，白天白光补光，晚上红外补光； 16.具有补光灯实际功率的显示功能; 17.具有相机触发次数及补光灯白天/晚上闪光分别计数功能； 18.具有频闪时间统计功能； 19.具有补光灯实际功率的显示功能; 20.补光灯具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准 | 12 | 台 |
| 3 | 智能存储盒 | 可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。 可配置多种字符叠加、图片合成模式。 易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。 低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。 支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。 支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。 通讯接口：≥2个RS-485接口,≥2个RS-232接口； 触发输入：≥2个报警输入 触发输出：≥2个报警输出 音频接口：≥1对凤凰端子音频输入/输出外部接口 网口数量：≥18 光纤接口数量：≥2 硬盘盘位数量：≥4 USB数量：≥1 工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 通用功能：NTP校时 专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 接入路数：≥12 | 3 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | 8TB 256MB 5400转 SATA | 3 | 块 |
| 5 | 光纤收发器 | 一光四电工业级 | 6 | 对 |
| 6 | 杆件维护 | 紧固件及杆件保养 | 6 | 根 |
| 7 | 监控标志牌 | 交通监控标志牌制作含五金安装 | 15 | 块 |
| 8 | 管道施工 | 管道原则利旧，旧管路疏通，堵塞破损管路开挖、过路环通管道敷设、道板绿化赔偿、泥土清运、恢复等； | 3 | 项 |
| 9 | 窨井 | 手井利旧原则，手井疏通，破损下沉埋没手井重新砌筑，井盖应设置有交通设施专用标记，井盖材质应采用复合材料 | 3 | 项 |
| 10 | 配线 | 超五类网线、电源线、控制线及光纤等，满足系统线缆部署要求，符合相关标准 | 3 | 项 |
| 11 | 抱杆机箱 | 室外抱杆机柜，尺寸定制，机柜可以放存储终端，内含空开、防雷、插座等，抱杆安装 | 6 | 项 |
| 12 | 旧设备拆除费 | 旧设备拆除 | 3 | 项 |
| 13 | 第三方检测费用 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测费用 | 6 | 个 |
| 14 | 系统集成服务 | 包含设备安装与调试服务、补光灯夜间调试优化、系统调试服务、平台联调等费用。 | 6 | 个 |
| 15 | 施工辅材 | 包含五金、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 3 | 项 |
| 16 | 用电费 | 前端点位用电费三年 | 3 | 点/三年 |
| 17 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 6 | 个/三年 |
| 18 | 点位治理信息录入费 | 设立二维码，信息采集费用，登记设备使用年限，杆件使用年限等基础建设信息。 | 6 | 根 |
| 四、单行线抓拍 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清一体化电警抓拍单元 | 内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码 支持LED频闪灯同步补光 支持车牌、车型、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。 红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。 支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 传感器类型：1” Global shutter CMOS 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 视频分辨率：4096(H) × 2160(V) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 抓拍图片格式：JPEG 抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V) 存储功能：TF, USB 镜头规格：16mm或12mm 通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：≥1个触发/报警输入 触发输出：≥7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌 | 7 | 套 |
| 2 | LED频闪灯 | 1.采用进口大功率专用LED灯珠； 2.色温2700K~7000K； 3.平均功耗小于20W，支持通过相机或485对补光灯亮度调节； 4.频闪亮度等级30级可调； 5.支持开关量/电平量触发方式； 6.支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 7.截光性格栅，具备防眩功能，可有效减少监控区域外的杂散光，降低光污染； 8.频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 9.频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz、150、175 共11档自适应； 10.在距补光灯20米处亮度等级20时光斑照度不超过40lx; 11.频闪灯持续时间、延时时间可选； 12.工作温度：-40℃~80℃； 13.结构及外壳材质：金属铝和钢化玻璃； 14.外壳防尘防水等级：IP66； 15.补光灯具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准 | 14 | 台 |
| 3 | 智能存储盒 | 可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。 可配置多种字符叠加、图片合成模式。 易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。 低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。 支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。 支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器（以公安部检测报告为准） 支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。 通讯接口：≥2个RS-485接口,≥2个RS-232接口； 触发输入：≥2个报警输入 触发输出：≥2个报警输出 音频接口：≥1对凤凰端子音频输入/输出外部接口 网口数量：≥18 光纤接口数量：≥2 硬盘盘位数量：≥4 USB数量：≥1 工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 接入路数：≥12 | 7 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | 8TB 256MB 5400转 SATA | 7 | 块 |
| 5 | 光纤收发器 | 一光四电工业级 | 7 | 对 |
| 6 | 监控标志牌 | 交通监控标志牌制作含五金安装 | 35 | 块 |
| 7 | 管道施工 | 管道原则利旧，旧管路疏通，堵塞破损管路开挖、过路环通管道敷设、道板绿化赔偿、泥土清运、恢复等； | 7 | 项 |
| 8 | 窨井 | 手井利旧原则，手井疏通，破损下沉埋没手井重新砌筑，井盖应设置有交通设施专用标记，井盖材质应采用复合材料 | 7 | 项 |
| 9 | 配线 | 超五类网线、电源线、控制线及光纤等，满足系统线缆部署要求，符合相关标准 | 7 | 项 |
| 10 | 监控立杆 | 高度6.5米，挑臂按需制作，表面热镀锌定制，杆件颜色亚光黑，正八角型结构，杆件厚度不小于8mm，底部对角尺寸不小于250mm，顶部对角尺寸不小于180mm，挑臂厚度不小于5mm。基坑开挖规格1.2*1.2*1.5m，C25混泥土浇筑。含预埋件吊装等 | 1 | 根 |
| 11 | 杆件维护 | 紧固件及杆件保养 | 6 | 根 |
| 12 | 抱杆机箱 | 室外抱杆机柜，尺寸定制，机柜可以放存储终端，内含空开、防雷、插座等，抱杆安装 | 7 | 项 |
| 13 | 旧设备拆除费 | 旧设备拆除 | 6 | 个 |
| 14 | 第三方检测费用 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测费用 | 7 | 个 |
| 15 | 系统集成服务 | 包含设备安装与调试服务、补光灯夜间调试优化、系统调试服务、平台联调等费用。 | 7 | 个 |
| 16 | 施工辅材 | 包含五金、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 7 | 项 |
| 17 | 网络租赁 | 视频专网、20兆带宽3年 | 3 | 点/三年 |
| 18 | 用电费 | 前端点位用电费三年 | 7 | 点/三年 |
| 19 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 7 | 点/三年 |
| 20 | 点位治理信息录入费 | 设立二维码，信息采集费用，登记设备使用年限，杆件使用年限等基础建设信息。 | 7 | 根 |
| 五、视频监控 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 低位球机 | 25倍全抓拍球_双光补光 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 事件检测：越界侦测,区域入侵侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最大≥2560x1440@60fps高清画面输出 支持GB35114A级安全加密 采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 焦距：包含5.9-135mm，25倍光学变倍 补光灯类型：混合光（红外+白光） 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m，白光照射距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式 电源：供电方式：DC：36 V 最大功耗：30 W 工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 防护：IP66 | 1 | 套 |
| 2 | 杆件维护 | 紧固件及杆件保养 | 1 | 根 |
| 3 | 配线 | 超五类网线、电源线、控制线及光纤等，满足系统线缆部署要求，符合相关标准 | 1 | 项 |
| 4 | 窨井 | 手井利旧原则，手井疏通，破损下沉埋没手井重新砌筑，井盖应设置有交通设施专用标记，井盖材质应采用复合材料 | 1 | 项 |
| 5 | 配管 | 管道原则利旧，旧管路疏通，堵塞破损管路开挖、管道敷设、道板绿化赔偿、泥土清运、恢复等； | 1 | 项 |
| 6 | 系统集成服务 | 包含设备安装与调试服务、补光灯夜间调试优化、系统调试服务、平台联调等费用。 | 1 | 个 |
| 7 | 第三方检测费用 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测费用 | 1 | 个 |
| 8 | 点位治理及标牌 | 定制 | 1 | 套 |
| 9 | 施工辅材 | 定制 各类抱箍、支架、空开及各类接插件等 | 1 | 项 |
| 10 | 网络租赁 | 视频专网、20兆带宽3年 | 1 | 点/三年 |
| 11 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 1 | 点/三年 |
| 12 | 点位治理信息录入费 | 设立二维码，信息采集费用，登记设备使用年限，杆件使用年限等基础建设信息。 | 1 | 根 |
| 六、违停自动抓拍系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 违停球机 | 全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非 跟踪抓拍：全景联动球机进行跟踪，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警 支持GB35114安全加密 传感器类型：全景≥1/1.8" CMOS，细节≥1/1.8" CMOS 最低照度：全景：彩色：0.001 Lux ，黑白：0.0001 Lux，0 Lux with Light；细节：彩色：0.001 Lux，黑白：0.0001 Lux，0 Lux with IR 光学变倍：全景：4倍；细节：25倍 焦距：全景：包含2.8~12 mm；细节：包含5.9~135 mm 补光灯类型：全景：白光；细节：红外 补光灯距离：全景：暖白光30 m；细节：100 m 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 宽动态：支持120 dB超宽动态 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 报警：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频：1路音频输入 音频输出：1路音频输出 防护：IP67；防雷、防浪涌、防突波 | 18 | 套 |
| 2 | 球机立杆 | 定制高度不低于6.5m 国产 定制（含基础、预埋件） | 9 | 根 |
| 3 | 杆件维护 | 紧固件及杆件保养 | 9 | 根 |
| 4 | 抱杆机箱 | 室外抱杆机柜，尺寸定制，机柜可以放存储终端，内含空开、防雷、插座等，抱杆安装 | 18 | 只 |
| 5 | 配线 | 超五类网线、电源线、控制线及光纤等，满足系统线缆部署要求，符合相关标准 | 18 | 项 |
| 6 | 窨井 | 手井利旧原则，手井疏通，破损下沉埋没手井重新砌筑，井盖应设置有交通设施专用标记，井盖材质应采用复合材料 | 18 | 项 |
| 7 | 配管 | 管道原则利旧，旧管路疏通，堵塞破损管路开挖、管道敷设、道板绿化赔偿、泥土清运、恢复等； | 18 | 项 |
| 8 | 标志标牌 | 定制 国产 | 72 | 套 |
| 9 | 辅助文字标志牌 | 规格尺寸：铝合金板800mm×800mm×1.5mm | 36 | 套 |
| 10 | 系统集成服务 | 包含设备安装与调试服务、系统调试服务、平台联调等费用。 | 18 | 个 |
| 11 | 旧设备拆除 | 旧设备拆除 | 7 | 项 |
| 12 | 第三方检测费用 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测费用 | 18 | 个 |
| 13 | 点位治理及标牌 | 定制 | 18 | 套 |
| 14 | 施工辅材 | 定制 各类抱箍、支架、空开及各类接插件等 | 18 | 项 |
| 15 | 网络租赁 | 视频专网、20兆带宽3年 | 11 | 点/三年 |
| 16 | 用电费 | 前端点位用电费三年 | 18 | 点/三年 |
| 17 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 18 | 点/三年 |
| 七、不礼让行人抓拍系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 内置摄像机采用≥1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章）。 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码 支持LED频闪灯同步补光 支持车牌、车型、车标等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。 红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。 图像控制：白平衡方式控制等 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 视频分辨率：≥4096(H) × 2160(V) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 抓拍图片格式：JPEG 抓拍图片分辨率：≥4096(H) × 2160(V) 存储功能：TF 镜头规格：16mm或12mm 通讯接口：≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：≥1个触发/报警输入 触发输出：≥7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌 | 20 | 套 |
| 2 | LED频闪灯 | 1、采用进口大功率专用LED灯珠； 2、色温2700K~7000K； 3、平均功耗小于20W，支持通过相机或485对补光灯亮度调节； 4、频闪亮度等级30级可调； 5、支持开关量/电平量触发方式； 6、支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 7、截光性格栅，具备防眩功能，可有效减少监控区域外的杂散光，降低光污染； 8、频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 9、频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz、150、175 共11档自适应； 10、在距补光灯20米处亮度等级20时光斑照度不超过40lx; 11、频闪灯持续时间、延时时间可选； 12、工作温度：-40℃~80℃； 13、结构及外壳材质：金属铝和钢化玻璃； 14、外壳防尘防水等级：IP66； 15、补光灯具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准 | 40 | 台 |
| 3 | 智能存储盒 | 可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。 可配置多种字符叠加、图片合成模式。 易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。 低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。 支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。 支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。 通讯接口：≥2个RS-485接口,≥2个RS-232接口； 触发输入：≥2个报警输入 触发输出：≥2个报警输出 音频接口：≥1对凤凰端子音频输入/输出外部接口 网口数量：≥18 光纤接口数量：≥2 硬盘盘位数量：≥4 USB数量：≥1 工作指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯 可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 通用功能：NTP校时 专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 接入路数：≥12 | 10 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | 8TB 256MB 5400转 SATA | 10 | 块 |
| 5 | 光纤收发器 | 工业级百兆一光4电 | 10 | 对 |
| 6 | 抱杆机柜 | 室外抱杆机柜，尺寸定制，机柜可以放存储终端，包含空开防雷插座等抱杆安装 | 20 | 套 |
| 7 | 监控杆件 | 包含预埋件及基础，杆件高度6.8M，横挑臂（6m-11m）满足道路覆盖拍摄要求 | 5 | 根 |
| 8 | 杆件移位 | 包含预埋件及基础，杆件拆除及吊装 | 1 | 根 |
| 9 | 杆件维护 | 紧固件及杆件维护保养 | 14 | 根 |
| 10 | 标志标牌 | 礼让行人标志牌定制含抱箍螺栓五金配件及人工安装 | 40 | 块 |
| 11 | 标志杆 | 定制含基础预埋件 | 6 | 根 |
| 12 | 配管 | 管路连通敷设，包含绿化、人行及过路管道敷设 | 10 | 项 |
| 13 | 手井 | 手井开挖砌筑，井盖应设置有交通设施专用标记，井盖材质应采用复合材料 | 10 | 项 |
| 14 | 配线 | 超五类网线、电源线、控制线及光纤等，满足系统线缆部署要求，符合相关标准 | 10 | 项 |
| 15 | 光纤熔接及辅材 | 含跳线，终端盒，熔接、标签、铭牌等电缆过马路、穿管等辅材 | 10 | 项 |
| 16 | 网络租赁 | 视频专网、20兆带宽3年 | 6 | 个/三年 |
| 17 | 旧设备拆除 | 旧设备拆除 | 7 | 项 |
| 18 | 第三方检测费用 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 22 | 个 |
| 19 | 系统集成服务 | 包含设备安装与调试服务、补光灯夜间调试优化、系统调试服务、平台联调等费用。 | 20 | 个 |
| 20 | 施工附件 | 包含五金、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 10 | 项 |
| 21 | 电费 | 前端点位用电费三年 | 10 | 点/三年 |
| 22 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 22 | 点/三年 |
| 23 | 点位治理及信息录入费 | 设立二维码，信息采集费用，登记设备使用年限，杆件使用年限等基础建设信息。 | 20 | 根 |
| 八、智能发光斑马线 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 路口总控制系统（II）—单砖单控 | 1. 机箱尺寸：1070mm*260mm*230mm（定制）；防护等级：IP65；机箱内配有空气开关、GPS模块、光强检测传感器 2. 电源输入电压：AC220V±15% 3. 额定输出电压： DC12V 4. 额定输出功率：480W 可扩展 5. 待机功耗：≤10W 6. 4路直流驱动输出，每路最大输出电流15A 7. 通过红外线或微波触发，自动识别，有人过街时亮红闪，白天不亮晚上闪亮。 9.C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 | 3 | 台 |
| 2 | 有源道钉 | 1. 电压：DC12V 2. 光源总功率： 3. LED光源板：单色黄 4. 材质： 碳钢材料 5. 单块砖承压重量：>40吨 6 防水等级：大于等于IP68 7. 工作温度：-40℃～+80℃ 8. 砖体尺寸圆125 | 174 | 套 |
| 3 | 配管 | 特制管材，过路开挖管道敷设，原道路沥青恢复 | 3 | 项 |
| 4 | 配线 | 包含高温馈线、电源线等 | 3 | 项 |
| 5 | 埋设费 | 含切割、埋设（建议管道埋在地砖侧面）、耗材：沥青 | 174 | 个 |
| 6 | 人(手)孔砲筑 | 1.井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20 2.井砌筑 砖砌矩形^干混砌筑砂浆 DM M10.0 3.砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 4.电缆井设置 复合材料防盗井盖 | 5 | 个 |
| 7 | 系统集成服务 | 包含人工费、设备安装与调试服务、系统调试服务、平台联调等费用。 | 3 | 项 |
| 8 | 电费 | 前端点位用电费三年 | 3 | 点/三年 |
| 9 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 3 | 点/三年 |
| 九、机房后端设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 非机动车违法抓拍设备（移动式） | 移动式参数 一、功能参数 1.前端设备功能 （1）支持识别驾驶电动车/摩托车不戴头盔、驾驶电动车/摩托车超员、三轮车违法载人、骑车使用手机、加装车棚、逆行等6类违法； （2）检出的违法可通过喇叭进行播报； （3）具备开机自启动功能； （4）仍能自动拉取实时视频流分析； （5）声音预警支持20级音量调节； 2.后台应用功能 （1）支持违法数据接入，可将违法图片、违法结构化信息通过接口上传至管理后台； （3）具备违法统计分析功能，支持根据设备点位、使用部门、时间等维度统计违法发生数量、违法发生比例等信息； 二、性能参数 1.支持驾驶电动车/摩托车不戴头盔识别，检出率不低于90%。 2.支持驾驶电动车/摩托车超员识别，检出率不低于90%。 3.支持三轮车违法载人识别，检出率不低于90%。 4.支持非机动车逆行识别，检出率不低于70%。 5.支持骑车使用手机识别，检出率不低于90%。 6.支持违法加装车棚识别。 7.支持在20米之外检出违法行为。 三、设备硬件参数 1.适用环境 工作温度范围：-30℃ - 75℃；工作湿度范围：10-90% 。 2.视频采集单元 （1）像素参数分辨率3840×2160； （2）支持H.264编码，码率不低于4096Kbps （3）具备防起雾功能； 3.边缘计算单元 （1）存储不少于64GB存储空间 4.移动电源 （1）电池电源电压不低于24V/50Ah，供电不少于5天； 7.升降装置 （1）设备中视频采集模块最高高度超过2.5m； 8.报警装置 （1）设备剧烈碰撞能通过喇叭自动报警。 | 4 | 套 |
| 2 | 非机动车违法抓拍设备（路口式） | 一、功能参数 1.前端设备功能 （1）支持识别驾驶电动车/摩托车不戴头盔、驾驶电动车/摩托车超员、三轮车违法载人、骑车使用手机、加装车棚等6类违法； （2）检出的违法可通过喇叭进行播报，提醒违法当事人； （3）应具备开机自启动功能； （4）启动自动 拉取实时视频流分析。 （5）声音预警支持20级音量调节。 2.后台应用功能 （1）支持违法数据接入，可将违法图片、违法结构化信息通过接口上传至管理后台； （2）具备违法确认功能，后台可展示违法图片、违法行为、违法时间、违法地点、身份识别结果等内容，供人工确认违法有效性、身份比对一致性； （4）语音警示的交通安全行为语音内容 应与对应的成像装置记录的交通安全行为一致。支持多路视频识别警示，语音警示 播放喇叭应与对应视频监控范围一致，任何一路摄像机故障不影响其他路摄像机识别和警示。 二、性能参数 1.支持驾驶电动车/摩托车不戴头盔识别，检出率不低于90% 2.支持驾驶电动车/摩托车超员识别，检出率不低于90% 3.支持三轮车违法载人识别，检出率不低于90% 4.支持非机动车逆行识别，检出率不低于70% 5.支持骑车使用手机识别，检出率不低于90% 6.支持违法加装车棚识别，检出率不低于50% 7.支持在20米之外检出违法行为； 三、设备硬件参数 1.适用环境 工作温度范围：-30℃ - 75℃， 工作湿度范围：10-90% 。 2.视频采集单元 （1）支持H.264编码，码率不低于4096Kbps （2）具备防起雾功能； 3、语音模块 语音模块功放不低于10w。 | 2 | 路口 |
| 3 | 非机动车和摩托车交通安警示劝导设备(交通安全劝导)管理模块 | - 1.设备管理 （1）能够对非机动车和摩托车交通安全警示劝导设备进行设备管理，包括设备新增、停用、启用、设备数据上传中止等. 2.外部系统对接（需要提供报告证明） ▲能够对接公安交通集成指挥平台的非机动车和摩托车交通安全警示劝导设备(交通安全劝导机器人)业务模块，上传非机动车、摩托车违法数据。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 3.设备识别 算法配置 能够远程配置设备识别算法的运行参数，包括算法识别区域、目标框尺寸、识别的视频流等内容。 4、.1）能够远程配置设备抓拍图片的水印叠加信息，包括违法地点、违法代码、违法行为、设备编号等. 5.设备应用 程序配置 （1）能够远程升级设备应用程序，程序升级文件下发给设备之前应进行审核，审核通过后加密保存。 6.数据查询 （1）能够根据设备点位、管理部门、过车时间等维度进行数据查询，查询结果包括违法行为图片、过车时间、抓拍设备信息 等内容。 - 7.数据统计 （1）能够根据设备点位、管理部门、过车 时间等维度统计违法发生数量、违法发生、比例等信息 8.审计日志 （1）具备审计功能，并对所有用户的重要行为（如：用户登录、业务操作、重要数据查询等)记录审计日志，日志内容应 包含用户、时间、来源、类型、结果、关联数据及资源等内容 （2）具备审计日志存储功能。 | 1 | 项 |
| 4 | 线缆 | 超五类网线、电源线、控制线及光纤等，满足系统线缆部署要求，符合相关标准 | 2 | 项 |
| 5 | 抱杆支架 | 定制，借用电警杆件，横挑臂符合实际现场要求 | 8 | 套 |
| 6 | 网络租赁 | 视频专网、20兆带宽3年 | 2 | 点位/三年 |
| 7 | 系统集成服务 | 包含人工费、设备安装与调试服务、系统调试服务、平台联调等费用。 | 6 | 套 |
| 8 | 施工附件 | 包含五金、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 2 | 项 |
| 9 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 6 | 点/三年 |
| 十、信控智适应系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 交通毫米波雷达 | 频段范围：79-81GHz； 检测范围：横向检测范围不少于8车道、纵向检测距离不少于300m、最大检测目标不少于256个 检测数据：车辆即时位置、即时速度、多断面交通流统计数据、车道排队和目标分布信息 支持车流量检测，检测精度≥97%； 支持检测平均车速，检测精度≥97%； 距离检测精度误差：<±0.2m 速度检测误差：<±1km/h 输出接口：RS485、以太网口 电源：9-36V DC输入、过压和防雷保护 雷达外壳防护等级为IP67； ▲配置软件支持雷达点云数据、车辆即时数据、车道级统计数据、交通状态和交通事件的实时在线查看功能，支持点云数据的一键采集和导出（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章）； 设备支持事件检测功能，事件类型包含路口溢出、排队超限、低速、超速、变道、逆行等交通事件； 设备应具备网络/广播风暴防护功能，在广播风暴发生期间，设备可正常工作，不出现任何异常情况； 该设备需要与现有信号控制系统实现无缝对接，为交通信号控制提供数据支撑。 | 9 | 台 |
| 2 | 边缘计算单元 | 处理器：4核高性能嵌入式处理器； 内存：16G； 硬盘：128G SSD 支持8路雷达数据接入 watchdog：支持； 无线通讯：支持4G（选配）； I/O：2x RJ45、4xUSB、1xHDMI 工作温度：-40°-65℃； 防护等级：IP40 支持从多个异构传感器中接收数据并对数据进行时间同步对齐，将对齐后的数据传输至算法处理引擎进行处理 支持路口运行态势监测功能，实现路口车道级、流向级的交通参数与交通态势监测； 支持信号感应优化提升功能，具备全息感应控制与车道协同控制能力，可对路口事件进行信号自动干预处置； 支持路口交通运行评价功能，基于流向级数据、信号方案、可变车道方案、路口流量数据和交通事件情况对路口运行情况进行评价； 支持路口设施运维管家功能，支持路口智慧交通设备标准化接入与协议兼容接入，对接入设备与小站本体运行情况进行监测，实现动态数据状态监测与重构，支持输出运行报表。 ▲常态化感应控制，应对路口拥堵、空放等场景；突发事件处置，应对路口二次排队、失衡等场景；空放场景处置效率秒级，失衡、二次排队处置效率分钟级（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章）； ▲实现路口可变车道及信号自动联动干预处置，处置效率分钟级（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章）。 | 3 | 台 |
| 3 | 可变车道控制器 | 1.控制模式：远程控制、定时控制、手动控制； 2.远程控制：开关总电源、设置指示状态、校时、时间段设置；读取当前指示状态、控制模式；故障告警信息；心跳保持等； 3.定时控制：7套方案，为方案0～方案6，设置显示状态、总电源开关； 4.手动控制：现场手动开关总电源，设置各车道信号状态；手动控制可被中心控制禁止； 5.输出状态：可变车道：3种状态； 6.支持控制1块可变车道指示牌； 7.输出信号：12路继电器可配置输出； 8.电源：交流220V，空载功耗<3W； 9.输出负载：交流220V，单路负载<300W； 10.无缝接入Intelliffic OS信号控制平台。 | 2 | 台 |
| 4 | 可变车道显示牌 | 蓝底白色LED灯珠，规格尺寸：定制，电源驱动220V，支持两种显示状态；含固定配件 | 2 | 块 |
| 5 | 提示标牌 | 前方可变车道提示牌，1.2m*2m含五金配件 | 2 | 块 |
| 6 | 光纤收发器 | 一光四电百兆工业级 | 18 | 对 |
| 7 | 光纤熔接 | 含跳纤尾纤、熔接盒等 | 6 | 路口 |
| 8 | 抱杆机箱 | 室外抱杆机柜，尺寸定制，机柜可以放存储终端，内含空开、防雷、插座等，抱杆安装 | 9 | 个 |
| 9 | 管路敷设 | 管道原则利旧，旧管路疏通，堵塞破损管路开挖、管道敷设、道板绿化赔偿、泥土清运、恢复等； | 6 | 项 |
| 10 | 窨井 | 手井利旧原则，手井疏通，破损下沉埋没手井重新砌筑，井盖应设置有交通设施专用标记，井盖材质应采用复合材料 | 6 | 批 |
| 11 | 线缆 | 光纤、电源线、网线等线缆含敷设 | 6 | 项 |
| 12 | 感知设备拆除 | 雷达、抱杆箱及计算单元拆除 | 3 | 路口 |
| 13 | 集成服务 | 外场主要设备安装与调试与智适应路口调试集成服务 | 6 | 路口 |
| 14 | 维护费 | 包含巡检、工程维护、应急抢修等服务。 | 6 | 点/三年 |
| 十一、机房后端设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 视频云储存节点 | 处理器：2颗64位多核 系统盘：1块≥512G SSD 系统内存：32GB 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：≥4个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：4×USB，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1冗余电源 支持视频流、图片流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 需无缝接入原云存储系统中，并提供承诺。（含配套云储存扩容授权) | 2 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 10TB容量，3.5英寸外形尺寸和SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 接口类型：SATA 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：9.2W 缓存：512MB 标称容量：10TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6Gb/s MTBF：2000000 h | 96 | 块 |
| 3 | 图片云存储节点 | 1.具有完全自主知识产权，非OEM产品，具有国家版权局颁发的软件著作权登记证； 2.Linux系统可以直接通过POSIX接口访问存储系统，支持RDMA协议； 3.访问接口：存储系统面向海量非结构化数据存储；支持POSIX、NFS、CIFS、FTP、S3等多种数据访问接口。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章）。 4.高性能64位处理器，64GB Cache，2个管理网络接口，内部网络：2个10Gb数据接口，外部网络：4个1Gb数据接口，存储容量8TB 3.5 7.2K 6Gb SATA硬盘×35），元数据空间（1.92T SSD），1+1冗余电源。内嵌高性能数据存取引擎，用于并行处理所有客户端的数据访问请求，内嵌高性能数据恢复引擎，支持节点间replication（多副本）/N+M（纠删码）数据冗余方式。 5.可靠性：支持副本与N+M：b纠删码数据冗余，支持磁盘分组和节点分区功能，1TB数据修复时间小于15分钟。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 6.分布式存储支持POSXI、S3/NFS/CIFS/FTP访问协议，POSIX接口数据共享访问延时低于10ms ； 7.性能：存储系统支持写入超过1000亿数量的文件，大文件(≥200MB)读写带宽大于等于120GB/s，小文件（≤64KB）读写IOPS大于100万。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 8.提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群；需无缝接入原云存储系统中，并提供承诺。 | 1 | 台 |
| 4 | 录像检测模块 | 定制 | 1 | 项 |
| 5 | 解码器 | 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠; 支持HDMI信号输入输出; 支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示; 支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路(1920x1080)像素的视频图像:拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏； 全屏刷新时间≤20ms 支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙； 预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)； 单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响 整机解码能力：192路1080P30 整机编码能力：6路1080P60 整机拼接能力：24路 USB接口：2个，USB 2.0 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤24 虚拟分屏：支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿; 字幕内容输入支持中英文字符，支持换行;设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 视频输入接口：6路HDMI 支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265 视频编码通道数：6 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 视频输出接口：24路HDMI 支持以下输出视频分辨率:1024x768@60 Hz、1280x1024@60Hz、1280x720@60Hz、1600x1200@60Hz、1680X1050@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、3840x2160@30 Hz 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：384 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，12路3200W/2400W，或24 路1600W，或30路1200W，或48路800W，或60路600W，或96路400W，或192路1080P，或384路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） | 1 | 台 |
| 6 | 接口定制开发 | 特种车辆实时定位及基础数据对接接口开发 | 1 | 项 |
| 7 | 系统集成服务 | 包含人工费、设备安装与调试服务、系统调试服务、平台联调等费用。 | 1 | 项 |
| 十二、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 速度提示屏拆除 | 提示屏登高拆除，并运输至指定位置保存 | 12 | 套 |
| 2 | 曝光屏拆除 | 包含杆件、屏体拆除，并运输至指定位置保存 | 5 | 套 |
| 3 | 杆件拆除 | 铁路桥T型旧杆件及设备拆除，并运输至指定位置保存 | 2 | 套 |
| 4 | 布控球 | 4G轻便型便携球套装 分辨率高，1080P，10倍光学变倍，图像清晰、细腻 支持存储卡，最大支持512G 支持4G全网通 配置可拆卸电池，单电池可支持不少于10小时连续工作 传感器类型：≥1/2.8" Progressive Scan CMOS 彩色最低照度：0.05Lux @(F1.6，AGC ON) 黑白最低照度：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 镜头焦距：5-47mm 聚焦模式：手动;自动;半自动 光学变倍：≥10倍 日夜切换模式：ICR红外滤片式 数字变倍：16 码流类型：主码流;子码流 主码流分辨率：1920*1080 子码流分辨率：1280*720 支持Wi-Fi 支持蓝牙 支持协议：HTTP;HTTPS;IPv4/IPv6;802.1x;FTP;SMTP;RTSP;RTP 接口协议：GB28181;1400 按键：电源按键 防护等级：IP66 供电方式：电池供电 工作温度：-10℃~55℃ 水平旋转角度：360°连续 预置点：256 断电记忆：支持 红外：支持 红外补光距离：60 扩展存储个数：1 外部接口：RJ45; 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：1 存储卡卡槽：1 电池可拆卸：支持 | 3 | 套 |
| 5 | 测速标定费 | 测速点位标定费 | 25 | 点位/1年 |

注：

- 中标人须确认以上清单所列范围，如需杆件更换或租用维护需综合考虑相关费用，该费用包含在报价内，结算时不再增加。

- 在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的货物参加投标，如投标的货物优于采购要求，请在偏离表内具体表述正偏离内容及理由。

- 本项目所有货物到达现场或验收时，采购人有权委托专业的第三方检测机构对货物进行抽样检测，抽样检测费用由中标人承担。相关结果未达到本项目要求或国家质量标准作为不合格的可以部分或全部拒收，中标人应立即补足或更换全新同规格、同型号、同样式的产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 本项目不集中组织现场踏勘，投标人可自行前往现场查看、测量。

- 本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端相关设备，所有权归供应商所有，使用方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

- 项目验收前须由具备相关资质的第三方检测机构进行检测，并出具相关检测报告，相关检测费用由中标人承担。

## 其他要求

- 交货要求

- 交货时间：合同签订后120天内完成安装及调试，初验合格后试运行30天，经终验合格后交付使用之日起，服务期为三年。

- 交货地点：由中标人负责送到采购人指定位置。

- 投标人应制订项目详细的实施方案，包括技术资料、进度计划等。施工进度表必须每周上报采购人，确保项目按时完成；技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化，细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

- 中标人在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

- 备品备件和专用工具的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

- 中标人将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖中标人公章，交采购人保管备查。

- 中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 采购单位保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或中标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现投标单位有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且投标单位需承担一切后果与责任。

- 安装、调试要求

- 中标人负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 中标人需向采购人提交安装、调试方案，经采购人同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，中标人指派的其他现场人员和货物应按计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。

- 中标人应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。

- 工程要求

- 1、前端设备链路与后端存储禁止跨网存储。

- 2、本工程施工管线需采取全地埋施工工艺。

- 3.本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

- 4.租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，供应商应及时给予落实，产生的费用由供应商承担。如有得到相应赔偿的，归供应商所有。

- 验收要求

- 中标人在中标后，需根据本项目实际情况制定有效的可明显提升相关建设路段道路通行效率的实施方案，并在后期服务中不断优化改进系统，使得相关指标达到公安、交通及相关行业等标准。

- 中标人应在本合同生效后一个月内，向采购人提供与本合同货物有关的监造、检验、性能验收试验标准。

- 中标人必须配合监造的要求，如采购人在谈判过程中提出监造、检验或性能验收试验要求的，供应商必须予以承诺，做好有关配合工作，并承担相关费用。

- 中标人应在工程竣工后，按规定提交有关竣工资料。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

- 货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员和维修人员，并协助采购人一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 项目整体建设完成（个别点位因非中标人责任未能正常开通的除外）并试运行一个月后，采购人应当在收到中标人要求系统验收报告后的15个工作日内协调相关权威机构进行系统验收。

- 售后服务

- 合同签订后120天内完成安装及调试，初验合格后试运行30天，经终验合格后交付使用之日起，服务期为三年。

- 本项目需提供产品第三方出具的设备检测报告。

- 质保期内免费维护系统，并根据软硬件运行情况定期进行免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据以及采购清单的硬件均归采购人所有，中标人在合同期满后对平台永久免费维护、升级。

- 中标人需在当地配备至少2辆专门的维护车辆及登高车辆设备。

- 中标人须提供一名以上技术服务人员长期在驻地提供技术支持和维护，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运，中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 设有全年每天24小时报修电话，对用户的服务要求应在0.5小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在2个工作日内解决，如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。如果逾期未作出响应，中标人应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由中标人承担。

- 保养、维护：以三个月为一个保养周期，对设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围。

- 培训要求

- 中标人需提供详细的培训计划和内容；

- 系统操作培训：主要面向技术人员、管理人员等使用人员，使其具备独立进行系统日常操作的能力，所有培训费用包含在投标总价中。

- 考核要求

根据绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务考核办法及交警相关业务考评办法执行。

## 付款方式及要求

- 付款方式

- 1.采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总价的30%；一年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的30%；二年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的20%；三年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的20%。

2.本项目可能涉及点位前端设备、杆件等的核减，最终以结算审计或采购人、中标人及监理三方确认为准，相关核减费用在第二次付款中扣减。采购人根据考核办法对中标人项目服务期内运行质量和服务质量进行考核，每次考核结果在支付中扣减相应服务费。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 第五部分 采购合同

合同编号：（2025）第　　号

签订日期：2025年　　月　　日

采购单位：　　                              （甲方）

中标单位：　　                              （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号为FS2025013招标文件、乙方响应文件的规定，经公开招标，签订本合同。

- 一、项目具体内容

本项目主要对外场闯红灯自动抓拍32个点位、单行线7处、固定雷达测速1处、礼让行人10处、违停自动抓拍18处、视频监控1处、发光斑马线3条、货车闯禁3处、非机动车抓拍移动式4套、非机动车抓拍路口式2套、信控智适应路口6个（其中3个路口设备移位利旧）以及机房设备及云存储等进行改造。

本项目服务期限：合同签订后120天内完成安装及调试，初验合格后试运行30天，经终验合格后交付使用之日起，服务期三年。

（一）具体外场点位清单如下：

| 一、闯红灯自动抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 正向相机 | 反向相机 | 监控球 | 备注 |
| 1 | 永兴路南街路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 2 | 越中路越兴路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 3 | 329国道下街路口交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 4 | 进港公路新宅村交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 3 | 2 | 杆件维护 |
| 5 | 进港公路纬五路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 2 | 2 | 0 | 1 | 杆件维护 |
| 6 | 丰永线永和镇路口交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东西北 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 7 | 人民大道虞中大道交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 6 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 8 | 群贤东路泾肖线交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 2 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 9 | 群贤东路泾肖线交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 10 | 舜耕大道河西路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 4 | 4 | 4 | 2 | 杆件维护 |
| 11 | 梁祝大道龙虎山交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 3 | 5 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 12 | 梁祝大道溪头路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 13 | 道墟中学交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 2 | 2 | 4 | 1 | 杆件维护 |
| 14 | 花海大道滨海大道交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 5 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 15 | 康阳大道怡康路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 3 | 5 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 16 | 康阳大道环湖东路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西 | 3 | 5 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 17 | 观海大道环湖北路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 7 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 18 | 观海大道环湖南路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 7 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 19 | 长海大道环湖南路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 20 | 长海大道环湖北路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 南西北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 杆件维护 |
| 21 | 五星东路聚英路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 6 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 22 | 康居路康良路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南北 | 3 | 3 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 23 | 称山路康良支路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南北 | 3 | 5 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 24 | 上源路博学路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 25 | 江华路峰山路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 6 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 26 | 江华路观山路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 27 | 江华路兰芎路交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 28 | 江东路虞舜大道连接线交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南北 | 3 | 3 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 29 | 百悬线夏溪路口交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 30 | 百悬线丰惠医院路口交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 31 | 进港公路新戴家村交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 0 | 2 | 杆件维护 |
| 32 | 余梁线青峰村交叉口 | 闯红灯自动抓拍 | 东南西北 | 4 | 4 | 2 | 2 | 杆件维护 |
| 二、雷达测速抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 抓拍相机 | 测速雷达 | 备注 |  |
| 1 | 丰永线丰惠北村测速 | 雷达测速抓拍 | 东西 | 2 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |
| 三、单行线抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 抓拍相机 | 备注 |  |  |
| 1 | 前丰路 | 单行线抓拍 | 东向西 | 1 | 1 | 杆件新建 | 杆件新建 |  |
| 2 | 盖北中心小学门口 | 单行线抓拍 | 东向西 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 3 | 英台路江扬路口 | 单行线抓拍 | 西向东 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 4 | 上虞中学南门 | 单行线抓拍 | 西向东 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 5 | 新石狮环岛处逆行 | 单行线抓拍 | 北向南 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 6 | 边沥线崧谢线支路逆行 | 单行线抓拍 | 西向东 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 7 | 凤鸣路虞舜大道北 | 单行线抓拍 | 南向北 | 1 | 1 | 杆件维护 | 杆件维护 |  |
| 四、礼让行人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 抓拍相机 | 备注 |  |  |
| 1 | 王充路阳光假日南门 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件新建 |  |  |
| 2 | 康亭路云东路交叉口 | 礼让行人 | 南北 | 2 | 2 | 杆件新建 |  |  |
| 3 | 称山路后村家园西门 | 礼让行人 | 南北 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 4 | 保驾山路恒泽苑门口 | 礼让行人 | 南北 | 2 | 2 | 杆件新建 |  |  |
| 5 | 329国道小越 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 6 | 越中路越东路 | 礼让行人 | 南北 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 7 | 上虞中学门口 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 8 | 舜江东路汽车东站 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 9 | 人民大道半山路 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 10 | 人民西路杜浦村 | 礼让行人 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 五、智能发光斑马线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 发光斑马砖 |  |  |  |
| 1 | 称山路后村家园西门 | 发光斑马线 | 南 |  | 58 |  |  |  |
| 六、视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 监控球 | 备注 |  |  |
| 1 | 百红老线联新村口 | 视频监控 | 南 | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 七、违停自动抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 抓拍相机 | 备注 |  |  |
| 1 | 檀宫小区北门 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 2 | 万悦城南门 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 3 | 万悦城西门 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 4 | 舜江东路交通执法队门口 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 5 | 江扬路体育场门口 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 6 | 市民大道望山路口 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 7 | 王充路华维路 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 8 | 江扬路英台路北侧 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 9 | 财富路 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 10 | 峰玥路2 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 11 | 燕巢路 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件新建 |  |  |
| 12 | 理工大学正大门1 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 13 | 理工大学正大门2 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 14 | 理工大学东南门1 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 15 | 理工大学东南门2 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 16 | 称山北路客运中心 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 17 | 康良路客运中心东门 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 18 | 春晖中学停车场 | 违停抓拍 | / | 1 | 1 | 杆件维护 |  |  |
| 八、货车闯禁抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 杆件 | 正向相机 | 备注 |  |  |
| 1 | 上源路 | 货车闯禁 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 2 | 康良路 | 货车闯禁 | 南北 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 3 | 康良支路 | 货车闯禁 | 东西 | 2 | 2 | 杆件维护 |  |  |
| 九、非机动车人脸系统系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 称山路康居路 | 非机动车抓拍 | 东南西北 |  | 4 | 借杆 |  |  |
| 2 | 市民大道江扬路 | 非机动车抓拍 | 东南西北 |  | 4 | 借杆 |  |  |
| 3 | 移动式点位 | 非机动车抓拍 | / | / | 4 | 移动式 |  |  |
| 十、信控智适应系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 系统类型 | 方向 | 毫米波雷达 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 江东北路市民大道 | 信控智适应 | 东南北 | 3 | 设备从百丰公路渡江路、湿地公园、上源路拆除移至此三个路口，此处设备利旧 |  |  |  |
| 2 | 江东北路江华路 | 信控智适应 | 东南北 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 江东北路江广路 | 信控智适应 | 东南北 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 江东北路虞舜大道匝道 | 信控智适应 | 东南北 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 江东北路康居路 | 信控智适应 | 东南北 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 江东北路曙兴路 | 信控智适应 | 东南北 | 3 | 含可变车道2块 |  |  |  |

- 二、项目成交金额及付款方式

| 序号 | 项目内容 （根据中标清单补充完整） | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

- 本项目支付总金额不超过乙方中标合同总额，即人民币：小写       元（含税），大写：         。

1.支付方式：

- （1）甲方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同总价的30%；一年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的30%；二年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的20%；三年服务期满对系统运行质量、服务质量进行考核后15个工作日内支付合同总价的20%。

（2）本项目可能涉及到点位前端设备、杆件等的核减，最终以结算审计或甲乙及监理三方确认为准，相关核减费用在第二次付款中扣减；甲方根据考核办法对乙方项目服务期内运行质量和服务质量进行考核，每次考核结果在支付中扣减相应服务费。

2.支付要求：

乙方在收款之前，应向甲方提供发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

3.履约保证金：

乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同价的1%作为履约保证金，验收合格后退还。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

- 三、交货要求

- 交货时间：合同签订后120天内完成安装及调试，初验合格后试运行30天，经终验合格后交付使用之日起，服务期三年。

- 交货地点：由乙方负责送到甲方指定位置。

- 乙方应制订项目详细的实施方案，包括技术资料、进度计划等。施工进度表必须每周上报甲方，确保项目按时完成；技术资料由甲方提出要求，乙方予以细化，细化后的技术资料清单，经甲方确定后，由乙方根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

- 乙方在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

- 备品备件和专用工具的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

- 甲方在乙方送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

- 乙方将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖乙方公章，交甲方保管备查。

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 甲方保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或中标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现投标单位有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且投标单位需承担一切后果与责任。

- 四、安装、调试要求

- 乙方负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 乙方需向甲方提交安装、调试方案，经甲方同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，乙方应服从甲方的管理和检查，乙方应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，乙方指派的其他现场人员和货物应按计划进场。甲方享有要求乙方变更现场人员的权利。

- 乙方应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从甲方管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因乙方原因导致的所有事故均由乙方承担一切责任。

- 五、工程要求

- 1、前端设备链路与后端存储禁止跨网存储。

- 2、本工程施工管线需采取全地埋施工工艺。

- 3.本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

- 4.租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，供应商应及时给予落实，产生的费用由供应商承担。如有得到相应赔偿的，归供应商所有。

- 六、验收要求

- 乙方在中标后，需根据本项目实际情况制定有效的可明显提升相关建设路段道路通行效率的实施方案，并在后期服务中不断优化改进系统，使得相关指标达到公安、交通及相关行业等标准。

- 乙方应在本合同生效后一个月内，向甲方提供与本合同货物有关的监造、检验、性能验收试验标准。

- 乙方必须配合监造的要求，如甲方在谈判过程中提出监造、检验或性能验收试验要求的，供应商必须予以承诺，做好有关配合工作，并承担相关费用。

- 乙方应在工程竣工后，按规定提交有关竣工资料。

- 甲方在乙方送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

- 货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 项目整体建设完成（个别点位因非乙方责任未能正常开通的除外）并试运行一个月后，甲方应当在收到乙方要求系统验收报告后的15个工作日内协调相关权威机构进行系统验收。

- 项目验收前须由具备相关资质的第三方检测机构进行检测，并出具相关检测报告，相关检测费用由乙方承担。

- 七、售后服务

- 本项目租用期为三年，并提供产品第三方出具的设备检测报告。

- 质保期内免费维护系统，并根据软硬件运行情况定期进行免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据以及采购清单的硬件均归甲方所有，成交供应商在合同期满后对平台永久免费维护、升级。

- 乙方需在当地配备至少2辆专门的维护车辆及登高车辆设备。

- 乙方须提供一名以上技术服务人员长期在驻地提供技术支持和维护，为甲方提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运，乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 设有全年每天24小时报修电话，对用户的服务要求应在0.5小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在2个工作日内解决，如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。如果逾期未做出响应，成交供应商应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由成交供应商承担。

- 保养、维护：以三个月为一个保养周期，对设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围。

- 八、培训要求

- 成交供应商需提供详细的培训计划和内容；

- 系统操作培训：主要面向技术人员、管理人员等使用人员，使其具备独立进行系统日常操作的能力，所有培训费用包含在投标总价中。

- 九、考核要求

根据绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务考核办法及交警相关业务考评办法执行。

十、违约责任

任何一方未履行本合同项下的义务均被视为违约，违约方应承担相应的违约责任。

1.甲方无正当理由拒绝服务的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

2.甲方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由甲方按应付货款支付每天万分之　一　的延期违约金。

3.乙方所交付服务（软件）品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，并有要求乙方赔偿的权利。

4.乙方未能及时交货或其他非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方按1000元/天进行扣款。

5.其他：若乙方未在规定时间内完成维护服务的，甲方有权终止合同并要求从第三方购买相应维护服务其费用由乙方支付。

6.甲方保证租用本系统及上述点位使用时间为三年。若甲方在租期未满之前退租，则视为甲方违约，承担相应违约责任。对因甲方违约租期未满提前退租造成乙方的损失由甲方承担。

十一、其他条款

1.本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2.由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

- 3.因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

- 4.本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

5.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。项目全部完成并将所有资料交接业主后，本合同终止。

本合同一式　    份，甲乙双方各执    份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质证书扫描件加盖公章；

（6）中小企业声明函（格式见附件）；

（7）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

（8）监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件三：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （项目名称），属于信息传输业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件四：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件五：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 重要性参数；

- 一般性参数；

- 项目方案；

- 项目施工车辆；

- 施工组织方案；

- 项目团队（格式见附件）；

- 服务承诺方案；

- 认证证书；

- 项目负责人证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

附件六：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件九：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十一：

项目团队

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

## 附件十二：

投 标 函

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1.一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，服务期为：           。

2.我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3.一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4.如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5.除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6.我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十三：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 项目 名称 | 规格要求 | 品牌 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目名称包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：