镇海中学南浔分校厨房设备采购项目

（财政审批编号：临[2023]199号）

公开招标文件

（电子全流程）

项目编号：ZJMY(采)2023026

项目名称：镇海中学南浔分校厨房设备采购项目

采 购 人：湖州市南浔区教育局                        （盖章）

代理机构：浙江明业项目管理有限公司                （盖章）

2023年4月

- 目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	9

第三章  供应商须知	30

前附表	32

一、总  则	35

二、招标文件	38

三、投标文件的编制要求	39

四、开标	48

五、评标	48

六、定标	50

七、合同授予	51

八、其他内容	51

第四章  评标办法及评分标准	53

第五章  合同主要条款	58

第六章  投标文件格式	68

附件：	92

第一章  公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市南浔区财政局(财政审批编号：临[2023]199号)批准，浙江明业项目管理有限公司受湖州市南浔区教育局委托，现就镇海中学南浔分校厨房设备采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：ZJMY(采)2023026

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购项目概况:

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房设备采购 | 1 | 批 | 515万元 | 478.62万元 |

五、投标供应商资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）

▲投标人的特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间：2023年4月17日至2023年5月10日09:30时。（潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)

2、本项目不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：

https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的供应商无需重复注册。

4、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成投标报名并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取招标文件的供应商，对招标文件提起的质疑、投诉将不予受理。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年5月10日09:30时（北京时间）。

2、按照“不见面、少接触”的原则，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动,

法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可。

3、投标文件的递交方式：

3.1按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。供应商应当在2023年5月10日09:30时（北京时间）前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

3.2备份投标文件

(1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

(2)备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。U盘的盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。在开标前（以收件人实际签收时间为准）递交至以下地址：浙江省湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼（浙江明业项目管理有限公司）；收件人：王女士；联系电话：15868250681，由代理机构人员统一负责接收投标文件，做好接收记录，与投标资料一并归档。

自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

4、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

八、投标地址：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。

九、开标时间：2023年5月10日09:30时

十、开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏），供应商应在投标截止时间前登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的，应在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

3、本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

4、本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/

5、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

6、本项目是否专门面向中小企业采购：是

十三、联系方式：

1、采购人名称：湖州市南浔区教育局

联系人：施少华                  联系电话：0572-3023261

质疑联系人：施先生              联系电话： 0572-3023261

2、采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

地    址：湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼

联系人：王佳秋                 联系电话：0572-2075988

质疑联系人：沈薇               联系电话：0572-2075988

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市南浔区财政局

联系电话：0572-3026731

# 第二章  招标需求

一、项目名称：镇海中学南浔分校厨房设备采购项目

二、采购内容及具体要求：

一层厨房

| 序号 | 产品 名称 | 设备详细说明 | 数量 | 单位 | 图 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收货区/主副食库 |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 称重：≥300KG 产品精度：5g10g20g50g100g 台面尺寸：40*50cm 屏幕显示：红字数码显示 使用电源：220V0.5KW | 1 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1500mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 低搁架 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢型管制作，立柱及围框，30×30方管1.0mm。 规格：≥1200mm*500mm*250mm | 5 | 个 |  |
| 4 | 平板推车 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，1.0mm，弯曲单柄把手，配5寸聚胺脂静音轮4只，其中2只带刹车，载重340kg。 规格：≥900mm*500mm*900mm | 2 | 辆 |  |
| 5 | 四层平板架 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm .加强筋全部采用不锈钢板制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm,配全钢可调子弹脚。 规格：≥1150mm*500mm*1800mm | 8 | 台 |  |
|  |  | 洁具间 |  |  |  |
| 6 | 拖把池连挂架 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1200mm*300mm*（500+1100）mm | 2 | 台 |  |
| 7 | 拖把池 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用201材质φ25×0.8mm，带后档板。 规格：≥600mm*500mm*（490+300）mm | 1 | 个 |  |
| 8 | 冷热水龙头（含进水、下水） | - 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴； 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求； - 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 9 | 化学品柜 | 说明：选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用201材质1.2mm不锈钢板, 重力脚选用201材质φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 粗加工 |  |  |  |
| 10 | 开水器连底座 | 材质：内外采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造；30MM高密度聚氨酯保温技术 ，表面接近常温，环保节能。 功率：380V/15KW/120L/H 规格：≥630mm*450mm*(1100+500)mm | 1 | 台 |  |
| 11 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 9 | 个 |  |
| 12 | 冷热水龙头（含进水、下水） | - 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴； 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求； 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 9 | 套 |  |
| 13 | 拼台 | 说明：说明：采用304不锈钢板制作，面板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚δ＝0.8mm不锈钢管，配可调子弹脚。 规格：≥820mm*760mm*800mm | 1 | 张 |  |
| 14 | 残菜收集台车 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800 mm | 1 | 台 |  |
| 15 | 剖鱼台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1500mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 台 |  |
| 16 | 冷热水龙头（含进水、下水） | - 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴； 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求； 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 17 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 18 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 2 | 台 |  |
|  |  | 精加工间 |  |  |  |
| 19 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 2 | 个 |  |
| 20 | 冷热水龙头（含进水、下水） | - 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴； 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求； 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 2 | 套 |  |
| 21 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*760mm*800mm | 2 | 台 |  |
| 22 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 4 | 台 |  |
| 23 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 2 | 台 |  |
| 24 | 多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 | 说明：采用304不锈钢板制造，厚度为1.2mm，电压：220v，紫外线功率：17w，红外线功率：300w，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，砧板消毒配置上翻式门，消毒毛巾数量：24块 ，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 规格：≥1200mm*600mm*1750mm | 1 | 台 |  |
| 25 | 四门双温冰箱 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 冷冻温度：-22℃-15℃ 规格：≥1210mm*750mm*1960mm | 2 | 台 |  |
| 26 | 绞切肉机 | 说明：双功能电动绞切肉机，需可绞、切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类。与食品接触部分的材料全部采用304不锈钢制造。 功率/电压：0.75-1.5KW/220V 规格：≥605mm*505mm*720mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 烹饪间 |  |  |  |
| 27 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 个 |  |
| 28 | 冷热水龙头（含进水、下水） | - 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴； 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求； 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 29 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 4 | 台 |  |
| 30 | 双通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 3 | 台 |  |
| 31 | 炉灶拼台 | 说明：采用304不锈钢板制造，台面δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm 不锈钢管，配有可调子弹脚。 规格：≥500mm*1200mm*800mm | 4 | 台 |  |
| 32 | 双眼大锅灶 | 电量：2*42W/1PH/220V； 说明：SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥， 稀土贵金属聚能网； 技术要求： 1、配全预混式节能炉头，热效率65%以上； 2、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； 3、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 4、使用24~50V直流电机,风机功率随档位变化，每档功率不一样，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； 5、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 尺寸：≥2000mm*1200mm*800+450mm | 3 | 台 |  |
| 33 | 不锈钢封板（灶后） | 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度δ=1.0mm，最终长度按实订制。 规格：≥8130mm*1600mm*25mm | 13 | ㎡ |  |
| 34 | 不锈钢封板（罩上） | 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度δ=1.0mm，最终长度按实订制。 规格：≥8130mm*1500mm*25mm | 12.2 | ㎡ |  |
| 35 | 灭火系统 | 说明：厨房自动灭火系统是厨房烹饪设备及烟罩必备的消防保护产品，该系统通过感温系统对厨房火灾进行24小时监控，当厨房灶台发生火灾，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂扑灭火灾。也可以在火灾发生初期人工启动灭头装置进行灭火，减少不必要的损失。 1、该装置要有智慧消防云后台功能，可显示设备的安装时间和地点、工作状态、维修保养时间、灭火药剂到期时间、药剂有效剩余时间、报警记录时间等。（此功能需要加装模块） 2、厨房设备灭火装置主控箱和电系统为一体机，不需要单独配备电控系统，有利于安装及节省空间 3、灭火装置配有机械式水流阀，设备启动同时打开水流阀。不依靠电路控制启动，气动打开水流阀。提供《水流阀实用新型专利证书》。厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照GB4806.9-2016食品安全国家标准：食品接触用金属材料及制品。按照GB31604.38-2016标准检测：砷、镉、铅迁移量符合要求。 4、食用油专用灭火剂特性：产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，具有省级以上疾病预防控制中心出具相关的《无毒检验报告》；当油锅发生火灾时，设备自动启动。（中标后需提供满足以上要求佐证，届时未提供的采购人有权取消其中标资格）。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 油网烟罩 | 说明：选用食品级304不锈钢板制造，δ=1.0mm，配双层隔油烟排1.0mm，积油杯，配铝壳长型LED防爆灯。 规格:≥8130mm*1300mm*500mm | 10.6 | 平方 |  |
| 37 | 双门热风消毒柜 | 说明：1、内外箱均为不锈钢板； 2、使用耐高温风机、304不锈钢加热管及微电脑控制板 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用。 4、内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板； 5、产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测，同类产品经省疾控中心检测，脊髓灰质炎绝对灭杀值>4，大肠杆菌绝对灭杀值>4.73 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 柜内稳定：30℃150℃ 有效容积：>＞760L 功率：4.6KW/220V 规格：≥1310mm*635mm*1880mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 蒸煮间 |  |  |  |
| 38 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 2 | 个 |  |
| 39 | 冷热水龙头（含进水、下水） | - 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴； 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求； 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 2 | 套 |  |
| 40 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*760mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 41 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 42 | 双门蒸饭车电脑版 | 说明：国标款电脑版蒸饭柜技术参数：整机柜体全部采用不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。 电量：12KW×2/380V； 规格：≥1050mm*745mm*1645mm | 4 | 台 |  |
| 43 | 排汽罩 | 说明：选用304不锈钢板制作，1.0mm，配积水杯。 规格:≥6440mm*1000mm*500mm | 6.5 | 平方 |  |
|  |  | 面点间 |  |  |  |
| 44 | 搅拌机 | 说明：电压380V/1.13KW，重量162KG，40升 规格：≥620mm*640mm*1070mm | 1 | 台 |  |
| 45 | 压面机 | 说明：体积小，速度快，可使面团组织更细，弹性更佳 功率：220V/1.5KW 规格：≥650mm*660mm*1120mm | 1 | 台 |  |
| 46 | 和面机 | 说明：转速：快速280/慢速138，最大和面量， 干粉：12.5kg，面团：25kg 功率：380V/3.2KW 规格：≥450mm*850mm*1250mm | 1 | 台 |  |
| 47 | 四门双温冰箱 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 冷冻温度：-22℃-15℃ 规格：≥1210mm*750mm*1960mm | 1 | 台 |  |
| 48 | 双通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 49 | 云石面台 | 说明：设备所用不锈钢材料制作，面板采用云石面，脚管采用φ38mm厚δ＝0.8mm不锈钢管，配可调子弹脚。 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 1 | 张 |  |
| 50 | 面粉车 | 说明：采用304不锈钢板制作，δ=1.2mm。配万向脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：≥500mm*500mm*500mm | 1 | 辆 |  |
| 51 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 1 | 台 |  |
| 52 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 个 |  |
| 53 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求; 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 54 | 带过滤商用米糊豆浆机 | 说明： 1.高速运转的电机带动不锈钢刀片及滤网支架旋转，实现制磨工作，同时它克服电机直碰式冲洗筒体和负荷过大时烧电机的现象，使操作维修更加方便。接触食物的零部件均采用铝合金或不锈钢制作，符合国家食品卫生标准。适合于饮食服务行业、机关工厂食堂、粮食制品厂及个体饮食店等单位磨制各种豆、米制品； 2.全电脑板控制，多功能操作面板，智能一键操作，高效节能； 3.单层带自动过滤功能，自动脱浆； 4.精准水位监控系统，故障数显功能； 5.筒体304-2B不锈钢板制，配有不锈钢三角底架； 6.电机功率：1.2KW； 7.加热功率：5.0KW； 8.生产能力：50L/h 9.外形尺寸：≥620mm*490mm*1180mm | 2 | 台 |  |
| 55 | 柜式智能电饼铛 | 说明：整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用304不锈钢材质；柜式结构，坚固耐牢；欧式304材质不锈钢弯管手，上下提取轻巧灵活；环形加热管一次铸造成型锅体经久耐用，按键控温操作方便，超温保护温度误差小，元器件插接链接，维修方便 电压/功率：380V/5KW 规格：≥700mm*850mm*970mm | 2 | 台 |  |
| 56 | 烤箱（三层六盘） | 说明：（1） 加热原件，触摸电脑控制面板，使用简单方便，寿命长，控温准确。 （2） 外形豪华美观。 （3） 特殊设计加热板，热量分布均匀，烘焙效果均匀。炉温精准，烘烤中途不需开门调头，炉温少流失，起到节约能耗， （4） 加厚保温层及保温材料，热量损失少。节约能耗， （5)产品规格温度调节范围0度到300度，每层独立上下分开加热，烤盘规格40cm乘60cm标准烤盘 功率：电压380V/19.5KW 规格：≥1320mm*1070mm*1840mm | 1 | 台 |  |
| 57 | 醒发箱 | 说明：1.全部为喷雾式结构，在开始工作后极短时间内产生蒸汽。 2.全部为双层304不锈钢制作，PU保温层，完全符合食品卫生要求。 3.全自动触摸式控制，使温度，湿度更准确并有时间控制，报警模式。使用时只需调好温度，湿度和醒发时间即可。当温度或湿度长时间达不到设定值时醒发箱将报警提醒用户。 4.内部热风循环结构，两个风机将热风延风道吹向內膛底部，热风上升至风机位置再循环，使产品能均匀醒发，达到最好效果。 5.大玻璃门，更容易观察产品，醒箱盘架为铝合金材质，并可随意拆卸。 6.电压220伏，功率1.8KW 外部箱体全采用304不锈钢，保温层达到5cm，节能效果好。 8.采用喷雾，通过电脑版控制电磁阀达 9.单门18层，重量170K 规格：≥625mm*1010mm*2115mm | 1 | 台 |  |
| 58 | 排汽罩 | 说明：选用304不锈钢板制作，1.0mm，配积水杯。 规格:≥5300mm*1100mm*500mm | 6 | 平方 |  |
|  |  | 男女更衣 |  |  |  |
| 59 | 不锈钢六门更衣柜 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板0.8mm，焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥900mm*420mm*1800mm | 6 | 台 |  |
| 60 | 挂墙水池 | 说明：选用304不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，带后档板。 规格：≥430mm*370mm*（190+100）mm | 2 | 个 |  |
| 61 | 脚踏式水龙头 | 说明：立式脚踏，螺丝固定地面，1/2外丝，黄铜主体，不锈钢管，脚踏铜阀芯 | 2 | 只 |  |
|  |  | 二次更衣 |  |  |  |
| 62 | 不锈钢六门更衣柜 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板0.8mm，焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥900mm*420mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 63 | 挂墙水池 | 说明：选用304不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，带后档板。 规格：≥430mm*370mm*（190+100）mm | 1 | 个 |  |
| 64 | 脚踏式水龙头 | 说明：立式脚踏，螺丝固定地面，1/2外丝，黄铜主体，不锈钢管，脚踏铜阀芯 | 1 | 只 |  |
| 65 | 干手器 | 主体材质：ABC工程塑料 额定功率：1200W 风速：95米/秒 干手时间：7-12秒 安装方式：壁挂式 额定电压：220V 50Hz 规格：≥250mm*166mm*468mm | 1 | 台 |  |
| 66 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 备餐间 |  |  |  |
| 67 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥600mm*760mm*800mm+100mm | 2 | 个 |  |
| 68 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求; 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 2 | 套 |  |
| 69 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 3 | 台 |  |
| 70 | 保洁柜 | 说明：选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用201材质1.2mm不锈钢板, 重力脚选用201材质φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 3 | 台 |  |
| 71 | 留样冰箱 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 规格：≥610mm*750mm*1960mm | 1 | 台 |  |
| 72 | 保温售饭车 | 罩体板厚1.0mm，采用不锈钢板制作滤板厚0.7mm，采用SUS304不锈钢板制作，电器元件，可调温控，万向脚轮， 规格：≥600mm*600mm | 12 | 台 |  |
| 73 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1200mm*500mm*800mm | 6 | 台 |  |
| 74 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 6 | 台 |  |
| 75 | 八斗保温台 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，面板1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用201材质φ50×100×0.8mm，横通201材质φ25×0.8mm，配6KW/380V电热管及可调温控器。 规格：≥1500mm*1200mm*800mm | 6 | 台 |  |
| 76 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1440mm*700mm*800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 洗消间 |  |  |  |
| 77 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 5 | 个 |  |
| 78 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求; 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 5 | 套 |  |
| 79 | 泔水台车 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800mm | 1 | 个 |  |
| 80 | 开水器连底座 | 材质：内外采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造；30MM高密度聚氨酯保温技术 ，表面接近常温，环保节能。 功率：380V/15KW/120L/H 规格：≥630mm*450mm*(1100+500)mm | 1 | 台 |  |
| 81 | 浸泡池 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1200mm*800mm*800mm | 1 | 个 |  |
| 82 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 83 | 长龙式洗碗机 | 技术参数： 最大洗涤量：3000-4500（碟/小时）,最大洗涤高度：410mm,洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：85℃，主洗加热器功率：9KW*2，漂洗加热器功率：36KW，烘干功率：15KW，总功率73KW. 产品特点：1.经洗碗机清洗过的餐具中游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌的指标，符合GB14934-2016标准。 2.大尺寸中央控制柜：外型尺寸：长500*宽220*高1300 特点描述：控制箱采用derinse4.0集成电路控制系统，操作面板可放入水中浸泡，控制机器运行。轻触式操作面板可以即时显示机器洗涤温度，漂洗温度以及故障代码，方便观察掌握机器的正常运行。还可以根据需求现场调整洗涤和漂洗温度，以及洗涤速度，以适应不同餐具洗涤要求，核心部件需符合相关标准其控制主板以及操作面板的防水等级≥IPX7，防尘等级≥IP5X，符合耐高温、耐低温等标准。 控制柜配备有品牌电器元件，轴流风机散热系统，主控板也具有防水防尘耐高温耐酸碱性能，以确保机器安全稳定的运行。具有高度集成电控系统能、采用品牌电器原件、控制箱采用轴流排放多层隔热保护、轻触式控制面板，易于操作观察及维修保养、控制箱电控系统现场演示防水功能。 3.洗碗机整机防水等级达到IPX5，整机符合《低压成套开关设备和控制设备 第一部份：总则》GB/T7251.1-2013 4.洗碗机所排废水经检测，ph值（无量纲）为7.5（±1），悬浮物（SS）≥4,mg/L，五日生化需氧量（BOD5）≥5.5mg/L。 5.烘干段采用内置循环风量系统，使烘干效果更佳而且省电。（中标后需提供满足以上要求佐证，届时未提供的采购人有权取消其中标资格）。 规格：≥5100mm*1060mm*2010mm | 1 | 台 |  |
| 84 | 排汽罩 | 说明：选用304不锈钢板制作，1.0mm，配积水杯。 规格:≥4500mm*1100mm*500mm | 5.8 | 平方 |  |
| 85 | 活动工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥900mm*600mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 86 | 双门热风消毒柜 | 说明：1、内外箱均为不锈钢板； 2、使用耐高温风机、304不锈钢加热管及微电脑控制板 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用。 4、内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板； 5、产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测，同类产品经省疾控中心检测，脊髓灰质炎绝对灭杀值>4，大肠杆菌绝对灭杀值>4.73 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 柜内稳定：30℃150℃ 有效容积：>＞760L 功率：4.6KW/220V 规格：≥1310mm*635mm*1880mm | 5 | 台 |  |
|  |  | 保洁间 |  |  |  |
| 87 | 保洁柜 | 说明：选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用201材质1.2mm不锈钢板, 重力脚选用201材质φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 5 | 台 |  |
| 88 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1640mm*500mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 89 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 餐厅回收区/洗手区 |  |  |  |
| 90 | 洗手池 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥3000mm*500mm*（800+100）mm | 6 | 个 |  |
| 91 | 冷水龙头（带安装配件） | 说明：单温 注：最终数量按实结算 | 24 | 套 |  |
| 92 | 泔水台车 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800mm | 4 | 个 |  |
| 93 | 平板推车 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，1.0mm，弯曲单柄把手，配5寸聚胺脂静音轮4只，其中2只带刹车，载重340kg。 规格：≥900mm*500mm*900mm | 10 | 辆 |  |
|  |  | 排烟系统 |  |  |  |
| 94 | 不锈钢风管 （按实际展开面积结算） | 说明：选用201不锈钢板制作，δ=1.0mm，共板法兰打孔穿螺丝安装。 | 296 | M2 |  |
| 95 | 排油烟风柜（烹饪） | 说明：外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。所投风机噪声≤55db，振动≤3.0mm/s 排风量：35000m³/h 功率：15KW/380V | 1 | 台 |  |
| 96 | 排油烟风柜（蒸煮） | 说明：外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。所投风机噪声≤55db，振动≤3.0mm/s 排风量：28000m³/h 功率：11KW/380V | 1 | 台 |  |
| 97 | 油烟净化器 | 说明：油烟净化器设备外壳为镀锌钢板，外表覆盖垂纹烤漆保护涂层。油烟收集组件具有有独立的检修们、集油盘和电控盘，采用不锈钢SUS304锯齿电离器,厚度为（1.0±0.1）mm，放电均匀。净化吸附区域采用通用的双段板式结构，材质为3003铝锰耐腐蚀合金。厚度6.9mm-1.0mm，极板间距为7.0(±0.2)mm，正常维保可持续使用10年。PWM数字电源。净化率≥95%；油烟排放浓度≤2mg/m³。 处理风量：35000m³/h | 1 | 台 |  |
| 98 | 防火阀 | 说明：采用碳钢板制作 规格：与风管配套 | 1 | 台 |  |
| 99 | 风柜、净化器支架 | 说明：采用国标8号角钢制作 规格：风柜配套 | 2 | 套 |  |
| 100 | 帆布软接 | 说明：采用帆布制作，角钢法兰连接。 规格：按展开面积 | 3 | 台 |  |
| 101 | 风机（洗碗机） | 规格：5# | 1 | 台 |  |
| 102 | 风机控制箱 | 规格：风柜配套 | 2 | 台 |  |
| 103 | 诱捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 注：最终数量按实结算。 | 15 | 台 |  |
| 104 | 风幕机 | 说明：通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。电机功率：455W,风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 规格：根据现场实际尺寸 | 4 | 台 |  |
| 105 | 不锈钢地沟槽连盖板（定制） | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.2mm，配304不锈钢δ=2.0mm地沟盖板，地沟槽固定架选用镀锌三角铁制造，(深度规格根据实际要求制作，沟槽基础由土建施工单位承建）。 | 76 | 米 |  |
| 106 | 吹地机 | 说明：地面干燥设备 | 5 | 台 |  |
| 107 | 高压冲洗机 | 功率：3KW/220V 规格：≥437x397x920 | 1 | 台 |  |
| 108 | 不锈钢八人连体餐桌 | 规格：≥2000*600*760mm 说明：餐桌面板采用2.2mm厚玻璃钢板， 表面蓝色色浆胶衣层，内衬树脂加玻璃纤维 ， 内包1.6mm木工板， 总体四周挂边总厚度3厘米左右要求包裹严实，方便桌面清洗，不会漏水以免影响芯板发霉发胀；餐桌脚主杆支架采用50*50*1.2mm，正常公差δ≥1.05mm；SUS304不锈钢方管制造，餐板支撑横档采用50*50*1.0mm,正常公差δ≥0.85mm；不锈钢201方管制造，凳板支撑横档采用25*38*1.0mm,正常公差δ≥0.85mm；不锈钢201方管制造，凳面面板采用2.2mm厚玻璃钢板， 表面蓝色色浆胶衣层，内衬树脂加玻璃纤维 ，内包1.6mm木工板， 总体四周挂边总厚度3厘米左右包裹严实，方便桌面清洗，不会漏水以免影响芯板发霉发胀，工艺要求：椅脚底部采用尼龙塑料可调节脚套，脚套底部镶嵌橡胶垫，可起到消声耐磨作用，外管切口采用ABS封口套，避免切口划伤；所有支架件采用焊接拼接，焊接处抛光处理无毛刺。备注：（桌面及凳面颜色由采购方选定） | 176 | 套 |  |
| 109 | 全功能切菜机（传送带120mm） | 电源电压：220V/50HZ 电机功率： 1.34KW 叶菜切段规格：1-60mm(可调) 传送带宽： 120mm 机器材质：整体SUS304不锈钢 主体骨架厚度： 3.5mm-4.0mm 机器净重：140KG 机器尺寸： ≥1200*600*1300mm 传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工1-60mm的包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜 球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成2-10mm粗细丝（条），2-8mm片，6/8/10/12/15/20/25（mm)丁（块） 产品已通过《家用和类 似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB 4706.38-2008等18项安全检验合格。 设备与食品接触部件（不锈钢内壁，刀片，聚氨酯抗菌传输带） 符合GB4806.1-2016 条款要求。 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 2 | 台 |  |
| 110 | 定制调料斗车 | 说明：采用SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ=1.2mm，下配4个4-5寸橡胶轮，其中两个万象，带刹车掣。 规格：以实际要求为准 | 6 | 辆 |  |
| 111 | 双层送餐车 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm 双层双柄，配静音脚轮，其中两个万向。 | 10 | 辆 |  |
| 112 | 双门冰箱 | 高度：170-180cm 制冷方式：风冷 容积：200-249L 控温方式：机械控温 | 1 | 台 |  |

二层厨房

| 序号 | 产品 名称 | 设备详细说明 | 数量 | 单位 | 图 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收货区/主副食库 |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 称重：≥300KG 产品精度：5g10g20g50g100g 台面尺寸：40*50cm 屏幕显示：红字数码显示 使用电源：220V0.5KW | 1 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1500mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 低搁架 | 说明：选用优质不锈钢型管制作，立柱及围框，30×30方管1.0mm。 规格：≥1200mm*500mm*250mm | 5 | 个 |  |
| 4 | 平板推车 | 说明：选用优质不锈钢板制作，1.0mm，弯曲单柄把手，配5寸聚胺脂静音轮4只，其中2只带刹车，载重340kg。 规格：≥900mm*500mm*900mm | 2 | 辆 |  |
| 5 | 四层平板架 | 说明：选用不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm .加强筋全部采用不锈钢板制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm,配全钢可调子弹脚。 规格：≥1150mm*500mm*1800mm | 8 | 台 |  |
|  |  | 洁具间 |  |  |  |
| 6 | 拖把池连挂架 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1200mm*300mm*（500+1100）mm | 2 | 台 |  |
| 7 | 拖把池 | 说明：选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用201材质φ25×0.8mm，带后档板。 规格：≥600mm*500mm*（490+300）mm | 1 | 个 |  |
| 8 | 冷热水龙头（含进水、下水） | - 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 9 | 化学品柜 | 说明：选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用201材质1.2mm不锈钢板, 重力脚选用201材质φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 粗加工 |  |  |  |
| 10 | 开水器连底座 | 材质：内外采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造；30MM高密度聚氨酯保温技术 ，表面接近常温，环保节能。 功率：380V/15KW/120L/H 规格：≥630mm*450mm*(1100+500)mm | 1 | 台 |  |
| 11 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 9 | 个 |  |
| 12 | 冷热水龙头（含进水、下水） | - 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 9 | 套 |  |
| 13 | 拼台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚δ＝0.8mm不锈钢管，配可调子弹脚。 规格：≥820mm*760mm*800mm | 1 | 张 |  |
| 14 | 残菜收集台车 | 说明：选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800 mm | 1 | 台 |  |
| 15 | 剖鱼台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1500mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 台 |  |
| 16 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 17 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 18 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 2 | 台 |  |
|  |  | 精加工间 |  |  |  |
| 19 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 2 | 个 |  |
| 20 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 2 | 套 |  |
| 21 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*760mm*800mm | 2 | 台 |  |
| 22 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 4 | 台 |  |
| 23 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 2 | 台 |  |
| 24 | 多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 | 说明：采用304不锈钢板制造，厚度1.2mm，电压：220v，紫外线功率：17w，红外线功率：300w，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，砧板消毒配置上翻式门，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 规格：≥1200mm*600mm*1750mm | 1 | 台 |  |
| 25 | 四门双温冰箱 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 冷冻温度：-22℃-15℃ 规格：≥1210mm*750mm*1960mm | 2 | 台 |  |
| 26 | 绞切肉机 | 说明：双功能电动绞切肉机，需可绞、切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类。与食品接触部分的材料全部采用304不锈钢制造。 功率/电压：0.75-1.5KW/220V 规格：≥605mm*505mm*720mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 烹饪间 |  |  |  |
| 27 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 个 |  |
| 28 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 29 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 4 | 台 |  |
| 30 | 双通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 3 | 台 |  |
| 31 | 炉灶拼台 | 说明：采用304不锈钢板制造，台面δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm 不锈钢管，配有可调子弹脚。 规格：≥500mm*1200mm*800mm | 4 | 台 |  |
| 32 | 双眼大锅灶 | 电量：2*42W/1PH/220V； 说明：优质不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥， 稀土贵金属聚能网； 技术要求： 1、配全预混式节能炉头，热效率65%以上； 2、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； 3、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 4、使用24~50V直流电机,风机功率随档位变化，每档功率不一样，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； 5、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 尺寸：≥2000mm*1200mm*800+450mm | 3 | 台 |  |
| 33 | 不锈钢封板（灶后） | 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度δ=1.0mm，最终长度按实订制。 规格：≥8130mm*1600mm*25mm | 13 | ㎡ |  |
| 34 | 不锈钢封板（罩上） | 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度δ=1.0mm，最终长度按实订制。 规格：≥8130mm*1500mm*25mm | 12.2 | ㎡ |  |
| 35 | 灭火系统 | 说明：厨房自动灭火系统是厨房烹饪设备及烟罩必备的消防保护产品，该系统通过感温系统对厨房火灾进行24小时监控，当厨房灶台发生火灾，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂扑灭火灾。也可以在火灾发生初期人工启动灭头装置进行灭火，减少不必要的损失。 1、该装置要有智慧消防云后台功能，可显示设备的安装时间和地点、工作状态、维修保养时间、灭火药剂到期时间、药剂有效剩余时间、报警记录时间等。（此功能需要加装模块） 2、厨房设备灭火装置主控箱和电系统为一体机，不需要单独配备电控系统，有利于安装及节省空间 3、灭火装置配有机械式水流阀，设备启动同时打开水流阀。不依靠电路控制启动，气动打开水流阀。提供《水流阀实用新型专利证书》。厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照GB4806.9-2016食品安全国家标准：食品接触用金属材料及制品。按照GB31604.38-2016标准检测：砷、镉、铅迁移量符合要求。 4、食用油专用灭火剂特性：产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，具有省级以上疾病预防控制中心出具相关的《无毒检验报告》；当油锅发生火灾时，设备自动启动。（中标后需提供满足以上要求佐证，届时未提供的采购人有权取消其中标资格）。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 油网烟罩 | 说明：选用食品级304不锈钢板制造，δ=1.0mm，配双层隔油烟排1.0mm，积油杯，配铝壳长型LED防爆灯。 规格:≥8130mm*1300mm*500mm | 10.6 | 平方 |  |
| 37 | 双门热风消毒柜 | 说明：1、内外箱均为优质不锈钢板； 2、使用耐高温风机、304不锈钢加热管及微电脑控制板 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用。 4、内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 5、产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测，同类产品经省疾控中心检测，脊髓灰质炎绝对灭杀值>4，大肠杆菌绝对灭杀值>4.73 柜内稳定：30℃150℃ 有效容积：＞＞760L 功率：4.6KW/220V 规格：≥1310mm*635mm*1880mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 蒸煮间 |  |  |  |
| 38 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 2 | 个 |  |
| 39 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 2 | 套 |  |
| 40 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*760mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 41 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 42 | 双门蒸饭车电脑版 | 说明：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。 电量：12KW×2/380V； 规格：≥1050mm*745mm*1645mm | 4 | 台 |  |
| 43 | 排汽罩 | 说明：选用304不锈钢板制作，1.0mm，配积水杯。 规格:≥6440mm*1000mm*500mm | 6.5 | 平方 |  |
| 44 | 拼台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚δ＝0.8mm不锈钢管，配可调子弹脚。 规格：≥710mm*550mm*800mm | 1 | 张 |  |
| 45 | 带过滤商用米糊豆浆机 | 说明：1.高速运转的电机带动不锈钢刀片及滤网支架旋转，实现制磨工作，同时它克服电机直碰式冲洗筒体和负荷过大时烧电机的现象，使操作维修更加方便。其具有造型美观、工作效率高等特点。接触食物的零部件均采用铝合金或不锈钢制作，符合国家食品卫生标准。适合于饮食服务行业、机关工厂食堂、粮食制品厂及个体饮食店等单位磨制各种豆、米制品； 2.全电脑板控制，多功能操作面板，智能一键操作，高效节能； 3.单层带自动过滤功能，自动脱浆； 4.精准水位监控系统，故障数显功能； 5.筒体304-2B不锈钢板制，配有不锈钢三角底架； 6.电机功率：1.2KW； 7.加热功率：5.0KW； 8.生产能力：50L/h 9.外形尺寸：≥620mm*490mm*1180mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 面点间 |  |  |  |
| 46 | 搅拌机 | 说明：电压380V/1.13KW，重量162KG，40升 规格：≥620mm*640mm*1070mm | 1 | 台 |  |
| 47 | 压面机 | 说明：体积小，速度快，可使面团组织更细，弹性更佳 功率：220V/1.5KW 规格：≥650mm*660mm*1120mm | 1 | 台 |  |
| 48 | 和面机 | 说明：转速：快速280/慢速138， 最大和面量，干粉：12.5kg，面团：25kg 功率：380V/3.2KW 规格：≥450mm*850mm*1250mm | 1 | 台 |  |
| 49 | 四门双温冰箱 | 用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用国内知名品牌华意高性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用意大利卡乐数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 冷冻温度：-22℃-15℃ 规格：≥1210mm*750mm*1960mm | 1 | 台 |  |
| 50 | 双通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 51 | 木面工作台 | 说明：台面采用实木板制作，不锈钢包边，横档采用25×38×1.0mm不锈钢型管, 脚38×38×1.2mm（配有可调子弹脚）。 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 1 | 张 |  |
| 52 | 面粉车 | 说明：采用304不锈钢板制作，δ=1.2mm。配万向脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：≥500mm*500mm*500mm | 1 | 辆 |  |
| 53 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤≥185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 1 | 台 |  |
| 54 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥600mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 个 |  |
| 55 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 56 | 烤盘架车 | 说明：选用优质不锈钢板制作，1.2mm，复边1.5mm折弯成条状，围管30×30×1.0mm配万向脚轮 。 规格：≥630mm*480mm*1600mm | 1 | 辆 |  |
| 57 | 柜式智能电饼铛 | 说明：整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用304不锈钢材质；柜式结构，坚固耐牢；304材质不锈钢弯管手，上下提取轻巧灵活；环形加热管一次铸造成型锅体经久耐用，按键控温操作方便，超温保护温度误差小，元器件插接链接，维修方便； 电压/功率：380V/5KW 规格：≥700mm*850mm*970mm | 2 | 台 |  |
| 58 | 烤箱（三层六盘） | 说明：（1） 进口加热原件，触摸电脑控制面板，使用简单方便，寿命长，控温准确。 （2） 外形豪华美观。 （3） 特殊设计加热板，热量分布均匀，烘焙效果均匀。炉温精准，烘烤中途不需开门调头，炉温少流失，起到节约能耗， （4） 加厚保温层及优质保温材料，热量损失少。节约能耗， （5)产品规格温度调节范围0度到300度，每层独立上下分开加热，烤盘规格40cm乘60cm标准烤盘 功率：电压380V/19.5KW 规格：≥1320mm*1070mm*1840mm | 1 | 台 |  |
| 59 | 醒发箱 | 说明：1.全部为喷雾式结构，在开始工作后极短时间内产生蒸汽。 2.全部为双层304不锈钢制作，PU保温层，完全符合食品卫生要求。 3.全自动触摸式控制，使温度，湿度更准确并有时间控制，报警模式。使用时只需调好温度，湿度和醒发时间即可。当温度或湿度长时间达不到设定值时醒发箱将报警提醒用户。 4.内部热风循环结构，两个风机将热风延风道吹向內膛底部，热风上升至风机位置再循环，使产品能均匀醒发，达到最好效果。 5.大玻璃门，更容易观察产品，醒箱盘架为铝合金材质，并可随意拆卸。 6.电压220伏，功率1.8KW 外部箱体全采用304不锈钢，保温层达到5cm，节能效果好。 8.采用喷雾，通过电脑版控制电磁阀达 9.单门18层，重量170K 规格：≥625mm*1010mm*2115mm | 1 | 台 |  |
| 60 | 排汽罩 | 说明：选用304不锈钢板制作，1.0mm，配积水杯。 规格：≥5300mm*1100mm*500mm | 6 | 平方 |  |
|  |  | 男女更衣 |  |  |  |
| 61 | 不锈钢六门更衣柜 | 说明：选用优质不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板0.8mm，焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥900mm*420mm*1800mm | 6 | 台 |  |
| 62 | 挂墙水池 | 说明：选用304不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，带后档板。 规格：≥430mm*370mm*（190+100）mm | 2 | 个 |  |
| 63 | 脚踏式水龙头 | 说明：立式脚踏，螺丝固定地面，1/2外丝，黄铜主体，不锈钢管，脚踏铜阀芯 | 2 | 只 |  |
|  |  | 二次更衣 |  |  |  |
| 64 | 不锈钢六门更衣柜 | 说明：选用优质不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板0.8mm，焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥900mm*420mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 65 | 挂墙水池 | 说明：选用304不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，带后档板。 规格：≥430mm*370mm*（190+100）mm | 1 | 个 |  |
| 66 | 脚踏式水龙头 | 说明：立式脚踏，螺丝固定地面，1/2外丝，黄铜主体，不锈钢管，脚踏铜阀芯 | 1 | 只 |  |
| 67 | 干手器 | 主体材质：ABC工程塑料 额定功率：1200W 风速：95米/秒 干手时间：7-12秒 安装方式：壁挂式 额定电压：220V 50Hz 规格：≥250mm*166mm*468mm | 1 | 台 |  |
| 68 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 备餐间 |  |  |  |
| 69 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥600mm*760mm*800mm+100mm | 2 | 个 |  |
| 70 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 2 | 套 |  |
| 71 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 3 | 台 |  |
| 72 | 保洁柜 | 说明：选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板≥1.0mm，加强筋选用201材质≥1.2mm不锈钢板, 重力脚选用201材质φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 3 | 台 |  |
| 73 | 留样冰箱 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 规格：≥610mm*750mm*1960mm | 1 | 台 |  |
| 74 | 保温售饭车 | 罩体板厚1.0mm，采用不锈钢板制作滤板厚0.7mm，采用SUS304不锈钢板制作，优质电器元件，可调温控，万向脚轮， 规格：≥600mm*600mm | 12 | 台 |  |
| 75 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1200mm*500mm*800mm | 6 | 台 |  |
| 76 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 6 | 台 |  |
| 77 | 八斗保温台 | 说明：选用优质不锈钢板制作，面板≥1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用201材质φ50×100×0.8mm，横通201材质φ25×0.8mm，配6KW/380V电热管及可调温控器。 规格：≥1500mm*1200mm*800mm | 6 | 台 |  |
| 78 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1440mm*700mm*800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 洗消间 |  |  |  |
| 79 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 5 | 个 |  |
| 80 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 5 | 套 |  |
| 81 | 泔水台车 | 说明：选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800mm | 1 | 个 |  |
| 82 | 开水器连底座 | 材质：内外采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造；30MM高密度聚氨酯保温技术 ，表面接近常温，环保节能。 功率：380V/15KW/120L/H 规格：≥630mm*450mm*(1100+500)mm | 1 | 台 |  |
| 83 | 浸泡池 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1200mm*800mm*800mm | 1 | 个 |  |
| 84 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 85 | 长龙式洗碗机 | 技术参数： 最大洗涤量：3000-4500（碟/小时）,最大洗涤高度：410mm,洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：85℃，主洗加热器功率：9KW*2，漂洗加热器功率：36KW，烘干功率：15KW，总功率73KW. 产品特点：1.经洗碗机清洗过的餐具中游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌的指标，符合GB14934-2016标准。 2.大尺寸中央控制柜：外型尺寸：长500*宽220*高1300 特点描述：控制箱采用derinse4.0集成电路控制系统，操作面板可放入水中浸泡，控制机器运行。轻触式操作面板可以即时显示机器洗涤温度，漂洗温度以及故障代码，方便观察掌握机器的正常运行。还可以根据需求现场调整洗涤和漂洗温度，以及洗涤速度，以适应不同餐具洗涤要求，核心部件需符合相关标准其控制主板以及操作面板的防水等级≥IPX7，防尘等级≥IP5X，符合耐高温、耐低温等标准。 控制柜配备有品牌电器元件，轴流风机散热系统，主控板也具有防水防尘耐高温耐酸碱性能，以确保机器安全稳定的运行。具有高度集成电控系统能、采用品牌电器原件、控制箱采用轴流排放多层隔热保护、轻触式控制面板，易于操作观察及维修保养、控制箱电控系统现场演示防水功能。 3.洗碗机整机防水等级达到IPX5，整机符合《低压成套开关设备和控制设备 第一部份：总则》GB/T7251.1-2013 4.洗碗机所排废水经检测，ph值（无量纲）为7.5（±1），悬浮物（SS）≤4,mg/L，五日生化需氧量（BOD5）≤5.5mg/L。 5.烘干段采用内置循环风量系统，使烘干效果更佳而且省电。（中标后需提供满足以上要求佐证，届时未提供的采购人有权取消其中标资格）。 规格：≥5100mm*1060mm*2010mm | 1 | 台 |  |
| 86 | 排汽罩 | 说明：选用304不锈钢板制作，≥1.0mm，配积水杯。 规格：≥4500mm*1100mm*500mm | 5.8 | 平方 |  |
| 87 | 活动工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥900mm*600mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 88 | 双门热风消毒柜 | 说明：1、内外箱均为优质不锈钢板； 2、使用耐高温风机、304不锈钢加热管及微电脑控制板 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用。 4、内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 5、产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测，同类产品经省疾控中心检测，脊髓灰质炎绝对灭杀值>4，大肠杆菌绝对灭杀值>4.73 柜内稳定：30℃150℃ 有效容积：＞760L 功率：4.6KW/220V 规格：≥1310mm*635mm*1880mm | 5 | 台 |  |
|  |  | 保洁间 |  |  |  |
| 89 | 保洁柜 | 说明：选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用201材质1.2mm不锈钢板, 重力脚选用201材质φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 5 | 台 |  |
| 90 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1640mm*500mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 91 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 餐厅回收区/洗手区 |  |  |  |
| 92 | 洗手池 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥2900mm*500mm*（800+100）mm | 2 | 个 |  |
| 93 | 洗手池 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥4300mm*500mm*（800+100）mm | 1 | 个 |  |
| 94 | 冷水龙头（带安装配件） | 说明：单温 注：最终数量按实结算 | 14 | 套 |  |
| 95 | 泔水台车 | 说明：选用不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800mm | 5 | 个 |  |
| 96 | 平板推车 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，1.0mm，弯曲单柄把手，配5寸聚胺脂静音轮4只，其中2只带刹车，载重340kg。 规格：≥900mm*500mm*900mm | 9 | 辆 |  |
|  |  | 排烟系统 |  |  |  |
| 97 | 不锈钢风管（按实际展开面积结算） | 说明：选用201不锈钢板制作，δ=1.0mm，共板法兰打孔穿螺丝安装。 | 268 | M2 |  |
| 98 | 排油烟风柜（烹饪） | 说明：外壳采用1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。所投风机噪声≤55db，振动≤3.0mm/s 排风量：30000m³/h 功率：15KW/380V | 1 | 台 |  |
| 99 | 排油烟风柜（蒸煮） | 说明：外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。所投风机噪声≤55db，振动≤3.0mm/s 排风量：25000m³/h 功率：11KW/380V | 1 | 台 |  |
| 100 | 油烟净化器 | 说明：油烟净化器设备外壳为镀锌钢板，外表覆盖垂纹烤漆保护涂层。油烟收集组件具有有独立的检修们、集油盘和电控盘，采用不锈钢SUS304锯齿电离器,厚度为（1.0±0.1）mm，放电均匀。净化吸附区域采用通用的双段板式结构，材质为3003铝锰耐腐蚀合金。厚度6.9mm-1.0mm，极板间距为7.0(±0.2)mm，正常维保可持续使用10年。PWM数字电源。净化率≥95%；油烟排放浓度≤2mg/m³。 处理风量：30000m³/h | 1 | 台 |  |
| 101 | 防火阀 | 说明：采用碳钢板制作 规格：与风管配套 | 1 | 台 |  |
| 102 | 风柜、净化器支架 | 说明：采用国标8号角钢制作 规格：风柜配套 | 2 | 台 |  |
| 103 | 帆布软接 | 说明：采用优质帆布制作，角钢法兰连接。 规格：按展开面积 | 3 | 台 |  |
| 104 | 风机（洗碗机） | 规格：5# | 1 | 台 |  |
| 105 | 风机控制箱 | 规格：风柜配套 | 2 | 台 |  |
| 106 | 诱捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 注：最终数量按实结算。 | 15 | 台 |  |
| 107 | 风幕机 | 说明：通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。电机功率：455W,风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 规格：根据现场实际尺寸 | 3 | 台 |  |
| 108 | 不锈钢地沟槽连盖板（定制） | 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，配304不锈钢δ=2.0mm地沟盖板，地沟槽固定架选用镀锌三角铁制造，(深度规格根据实际要求制作，沟槽基础由土建施工单位承建）。 | 76 | 米 |  |
| 109 | 吹地机 | 说明：地面干燥设备 | 5 | 台 |  |
| 110 | 高压冲洗机 | 功率：3KW/220V 规格：≥437x397x920 | 1 | 台 |  |

三层厨房

| 序号 | 产品 名称 | 设备详细说明 | 数量 | 单位 | 图 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收货区/主副食库 |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 称重：≥300KG 产品精度：5g10g20g50g100g 台面尺寸：40*50cm 屏幕显示：红字数码显示 使用电源：220V 0.5KW | 1 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1500mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 低搁架 | 说明：选用优质不锈钢型管制作，立柱及围框，30×30方管≥1.0mm。 规格：≥1200mm*500mm*250mm | 2 | 个 |  |
| 4 | 平板推车 | 说明：选用优质不锈钢板制作，1.0mm，弯曲单柄把手，配5寸聚胺脂静音轮4只，其中2只带刹车，载重340kg。 规格：≥900mm*500mm*900mm | 2 | 辆 |  |
| 5 | 四层平板架 | 说明：选用不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm .加强筋全部采用不锈钢板制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm,配全钢可调子弹脚。 规格：≥1150mm*500mm*1800mm | 3 | 台 |  |
|  |  | 洁具间 |  |  |  |
| 6 | 拖把池连挂架 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1200mm*300mm*（500+1100）mm | 2 | 台 |  |
| 7 | 拖把池 | 说明：选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗≥1.0mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用201材质φ25×0.8mm，带后档板。 规格：≥600mm*500mm*（490+300）mm | 1 | 个 |  |
| 8 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 9 | 化学品柜 | 说明：选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用201材质1.2mm不锈钢板, 重力脚选用201材质φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 粗加工 |  |  |  |
| 10 | 开水器连底座 | 材质：内外采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造；30MM高密度聚氨酯保温技术 ，表面接近常温，环保节能。 功率：380V/15KW/120L/H 规格：≥630mm*450mm*(1100+500)mm | 1 | 台 |  |
| 11 | 双星盆台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1200mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 台 |  |
| 12 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 3 | 个 |  |
| 13 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 3 | 套 |  |
| 14 | 剖鱼台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1500mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 台 |  |
| 15 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 16 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 2 | 台 |  |
| 17 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 切配间 |  |  |  |
| 18 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 3 | 个 |  |
| 19 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 3 | 套 |  |
| 20 | 泔水台车 | 说明：选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800mm | 1 | 个 |  |
| 21 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 2 | 台 |  |
| 22 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 23 | 多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 | 说明：采用304不锈钢板制造，厚度1.2mm，电压：220v，紫外线功率：17w，红外线功率：300w，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，砧板消毒配置上翻式门，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 规格：≥1200mm*600mm*1750mm | 1 | 台 |  |
| 24 | 四门双温冰箱 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 冷冻温度：-22℃-15℃ 规格：≥1210mm*750mm*1960mm | 2 | 台 |  |
| 25 | 绞切肉机 | 说明：双功能电动绞切肉机，需可绞、切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类。与食品接触部分的材料全部采用304不锈钢制造。 功率/电压：0.75-1.5KW/220V 规格：≥6050mm*5050mm*780mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 烹饪间 |  |  |  |
| 26 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥600mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 个 |  |
| 27 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 28 | 双门热风消毒柜 | - 内外箱均为优质不锈钢板； - 2、使用耐高温风机、304不锈钢加热管及微电脑控制板 - 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用。 - 4、内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； - 5、产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测，同类产品经省疾控中心检测，脊髓灰质炎绝对灭杀值>4，大肠杆菌绝对灭杀值>4.73 - 有效容积：＞760L - 功率：4.6KW/220V - 规格：≥1310mm*635mm*1880mm | 1 | 台 |  |
| 29 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 3 | 台 |  |
| 30 | 双通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 2 | 台 |  |
| 31 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 32 | 炉灶拼台 | 说明：采用304不锈钢板制造，台面δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm 不锈钢管，配有可调子弹脚。 规格：≥500mm*1200mm*800mm | 3 | 台 |  |
| 33 | 双眼大锅灶 | 电量：2*42W/1PH/220V； 说明：优质不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥， 稀土贵金属聚能网； 技术要求： 1、配全预混式节能炉头，热效率65%以上； 2、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； 3、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 4、使用24~50V直流电机,风机功率随档位变化，每档功率不一样，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； 5、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 尺寸：≥2000mm*1200mm*800+450mm | 1 | 台 |  |
| 34 | 广式双炒双温φ350 | 电量：2*42W/1PH/220V； 说明：优质不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥， 稀土贵金属聚能网； 技术要求： 1、配全预混式节能炉头，热效率65%以上； 2、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； 3、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 4、使用24~50V直流电机,风机功率随档位变化，每档功率不一样，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； 5、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 尺寸：≥2000mm*1200mm*800mm+450mm | 1 | 台 |  |
| 35 | 海鲜蒸柜 | 电量：42W/1PH/220V； 说明：1、优质不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 5、燃烧噪音低于62分贝，能源合理利用率（非冷凝蒸汽发生器式蒸箱热效率）90%以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭，配熄火保护装置； 尺寸：≥900mm*950mm*1850mm | 1 | 台 |  |
| 36 | 四眼煲仔炉 | 电量：42W/1PH/220V； 说明：选用优质不锈钢板制作，1.2mm， 配6寸文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置，配 不锈钢可调脚。 尺寸：≥700mm*760mm*800+450mm | 1 | 台 |  |
| 37 | 不锈钢封板（灶后） | 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度δ=1.0mm，最终长度按实订制。 规格：≥7300mm*1600mm*25mm | 11.68 | ㎡ |  |
| 38 | 不锈钢封板（罩上） | 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度δ=1.0mm，最终长度按实订制。 规格：≥7300mm*1500mm*25mm | 11 | ㎡ |  |
| 39 | 灭火系统 | 说明：厨房自动灭火系统是厨房烹饪设备及烟罩必备的消防保护产品，该系统通过感温系统对厨房火灾进行24小时监控，当厨房灶台发生火灾，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂扑灭火灾。也可以在火灾发生初期人工启动灭头装置进行灭火，减少不必要的损失。自动灭火装置启动和药剂管线：(1)厨房自动灭火装置药剂管线进行气密性试验，试验压力≥1.0MPa，试验温度20℃，保持时间5min，管线、管件及喷头各部位均未出现气泡，符合《气瓶气密性试验方法》要求。(2)气动管线、药剂管线经碳伤渗透试验，验收结果符合《承压设备无损检测第五部分渗透检测》标准，验收等级≥1级。 4、食用油专用灭火剂特性：产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，具有省级以上疾病预防控制中心出具相关的《无毒检验报告》；当油锅发生火灾时，设备自动启动。确保绿色环保和安全需提供具有以上该技术的证明文件如实用新型、发明专利证书等证件 | 1 | 套 |  |
| 40 | 油网烟罩 | 说明：选用食品级304不锈钢板制造，δ=1.0mm，配双层隔油烟排1.0mm，积油杯，配铝壳长型LED防爆灯。 规格：≥7300mm*1300mm*500mm | 9.5 | 平方 |  |
|  |  | 蒸饭间 |  |  |  |
| 41 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 2 | 个 |  |
| 42 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 2 | 套 |  |
| 43 | 双门蒸饭车电脑版 | 说明：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。 规格：≥1050mm*745mm*1645mm | 3 | 台 |  |
| 44 | 排汽罩 | 说明：选用304不锈钢板制作，1.0mm，配积水杯。 规格：≥4440mm*1000mm*500mm | 4.5 | 平方 |  |
| 45 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*600mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 46 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 操作间 |  |  |  |
| 47 | 平面雪柜 | 说明：选用201优质不锈钢板制作，面厚0.8mm。不锈钢门衬板整体美观，工作台台面发泡层、厚度60mm。内置蒸发器盘管布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长；全新一代温控器，数字显示、控温精准；超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低；柜门手选用暗藏式设计，不易损坏、使用寿命长；选用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高、保温效果更好；内箱底板选用圆弧拉伸，易清洁；门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方；可拆门封条，随意更换、便于清洁。 温度：-6℃12℃ 规格：≥1800×750×800 | 1 | 台 |  |
| 48 | 单星盆连垃圾桶柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。配垃圾桶 规格：≥1200mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 台 |  |
| 49 | 留样冰箱 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 规格：≥610mm*750mm*1960mm | 1 | 台 |  |
| 50 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 1 | 台 |  |
| 51 | 煮面炉连浇头组合柜 | 1､选用优质不锈钢板制造，面板厚度δ＝1.2，侧板201,厚度δ＝1.0。 2、15KW/380V+5KW/220V 3、定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。 4、泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。 5、功能 5.1、故显中文显示，方便维修处理。 5.2、功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表；一目了然 5.3、9档300度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便。 5.4、定时关，定温，预约开功能 5.5、快捷保温，有5个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。 规格：≥1500mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 52 | 8KW双缸炸炉 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、功率/电压：8KW*2/380V 3、独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 4、大口径排油阀，不易堵，配合开门设计美观方便 5、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 6求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、方便的9档磁控300度旋纽火力调节器。 9变频动态定温，接近恒温输出。 10、要求实现3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。 11、要求自带5种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。 规格：≥800mm*800mm*800mm+30mm | 1 | 台 |  |
| 53 | 电热半坑半扒炉连下柜 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、功率/电压：12KW/380V 3、快速加热：30秒能把铁板加温到180度。 4、内置接油盒，配合开门设计，美观方便。 5、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、耐用方便的9档磁控300度旋纽火力调节器。 9、变频动态定温，接近恒温输出。 10、有3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可 11、有5种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。 功率/电压：12KW/380V 规格：≥800mm*800mm*800mm+30mm | 1 | 台 |  |
| 54 | 柜式智能电饼铛 | 说明：整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用304不锈钢材质；柜式结构，坚固耐牢；304材质不锈钢弯管手，上下提取轻巧灵活；环形加热管一次铸造成型锅体经久耐用，按键控温操作方便，超温保护温度误差小，元器件插接链接，维修方便； 电压/功率：380V/5KW 规格：≥700mm*850mm*970mm | 1 | 台 |  |
| 55 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1100mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 56 | 油烟净化一体机 | 说明：油烟气体通过冷凝盘实现一级净化，净化效果20%左右；二级净化使用电子静电原理，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子：阴离子与阳离子，吸附在通过的油烟颗粒上，使油烟颗粒获得电荷；荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到油烟颗粒和气体分离的目的。三级净化利用UV光解设备充分分离油烟，净化异味。 2、采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0材质。 环保达标:烟罩油烟净化一体机需依据《餐饮油烟净化标准》等规范要求，出具油烟排放浓度≤1.0mg/m3， 臭氧排放浓度≥60无量纲。 规格：≥4915mm*1300mm*1000mm | 1 | 套 |  |
|  |  | 二次更衣 |  |  |  |
| 57 | 不锈钢六门更衣柜 | 说明：选用优质不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板0.8mm，焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥900mm*420mm*1800mm | 2 | 台 |  |
| 58 | 挂墙水池 | 说明：选用304不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，带后档板。 规格：≥430mm*370mm*（190+100）mm | 1 | 个 |  |
| 59 | 脚踏式水龙头 | 说明：立式脚踏，螺丝固定地面，1/2外丝，黄铜主体，不锈钢管，脚踏铜阀芯 | 1 | 只 |  |
| 60 | 干手器 | 主体材质：ABC工程塑料 额定功率：1200W 风速：95米/秒 干手时间：7-12秒 安装方式：壁挂式 额定电压：220V 50Hz 规格：≥250mm*166mm*468mm | 1 | 台 |  |
| 61 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 冷菜间 |  |  |  |
| 62 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 2 | 台 |  |
| 63 | 平面雪柜 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 温度：-6℃12℃ 规格：≥1800×750×800 | 1 | 台 |  |
| 64 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥600mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 个 |  |
| 65 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 66 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 备餐间 |  |  |  |
| 67 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板、底板厚δ＝1.0mm，侧板、背板厚δ＝1.0mm，配4个φ50mm重力脚 设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1800mm*800mm*800mm | 6 | 台 |  |
| 68 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥600mm*760mm*800mm+100mm | 1 | 个 |  |
| 69 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 1 | 套 |  |
| 70 | 留样冰箱 | 说明：采用不锈钢标板201拉丝油膜材质不锈钢，压缩机采用知名品牌性能压缩机，门铰链采用304不锈钢制作，门体自动回弹设计，数字控温系统使用数码温控，温度数字显示功能更加直观的了解箱体内温度，有电磁兼容安全型式试验、内胆抗腐蚀实验、电磁兼容安全型式试验、温控防水等特点。 响应节能低耗要求：一级能效。 冷藏温度：-6℃12℃ 规格：≥610mm*750mm*1960mm | 1 | 台 |  |
| 71 | 保温售饭车 | 罩体板厚1.0mm，采用不锈钢板制作滤板厚0.7mm，采用SUS304不锈钢板制作，优质电器元件，可调温控，万向脚轮， 规格：≥600mm*600mm | 14 | 台 |  |
| 72 | 五斗保温售菜台连热菜台柜 | 说明：1：整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮；采用优质SUS304食品级不绣钢板制作，面板1.2mm，围板，层板，门板1.0制作成型。 2：柜体内带餐具存放空间，并带紫外线杀菌。 3：柜体内走线有走线槽隔离，美观安全；进水、加热、排水单独控制，操作方便；带童锁，触摸屏调节温度。 可选择定时开关加热。 4:具有双区域加热功能：控制箱内水电分离，安全可靠；整体美观，协调统一； 5:热菜台功率4.5KW/220V 、面板黑金玻璃。 6：配备圆锥形可调脚，高差分别分正负3厘米。 规格：≥1780mm*950mm*800mm | 3 | 台 |  |
| 73 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 7 | 台 |  |
| 74 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1200mm*500mm*800mm | 4 | 台 |  |
| 75 | 八斗保温台 | 说明：选用优质不锈钢板制作，面板1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用201材质φ50×100×0.8mm，横通201材质φ25×0.8mm，配6KW/380V电热管及可调温控器。 规格：≥1500mm*1200mm*800mm | 4 | 台 |  |
|  |  | 男女更衣 |  |  |  |
| 76 | 不锈钢六门更衣柜 | 说明：选用优质不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板0.8mm，焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥900mm*420mm*1800mm | 5 | 台 |  |
| 77 | 挂墙水池 | 说明：选用304不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，带后档板。规格：≥430mm*370mm*（190+100）mm | 2 | 个 |  |
| 78 | 脚踏式水龙头 | 说明：立式脚踏，螺丝固定地面，1/2外丝，黄铜主体，不锈钢管，脚踏铜阀芯 | 2 | 只 |  |
|  |  | 洗碗间 |  |  |  |
| 79 | 单星洗刷台（带背） | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*760mm*800mm+100mm | 4 | 个 |  |
| 80 | 冷热水龙头（含进水、下水） | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴; 2.铅铜铸造表面抛光镀铬处理,《产品材质铅的含量≥0.22%》; 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 6.水嘴技术要求须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求; 7.所提供产品需要符合中国环境标志产品认证实施规则的要求。 8.所提供产品符合管理体系认证证书标准要求； 为确保产品安全需提供具有以上该技术的相关证明 | 4 | 套 |  |
| 81 | 泔水台车 | 说明：选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800mm | 1 | 个 |  |
| 82 | 开水器连底座 | 材质：内外采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造；30MM高密度聚氨酯保温技术 ，表面接近常温，环保节能。 功率：380V/15KW/120L/H 规格：≥630mm*450mm*(1100+500)mm | 1 | 台 |  |
| 83 | 四层格栅货架 | 说明：采用全304不锈钢制作，层框38*25*1.2mm不锈钢管制作，搁档30*15*1.2mm不锈钢方管或不锈钢板折弯，立柱采用φ38mm*1.2mm不锈钢圆通腿，下配全钢可调式子弹脚。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 84 | 浸泡池 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥1000mm*800mm*800mm | 1 | 个 |  |
| 85 | 长龙式洗碗机 | 技术参数： 最大洗涤量：3000-4500（碟/小时）,最大洗涤高度：410mm,洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：85℃，主洗加热器功率：9KW*2，漂洗加热器功率：36KW，烘干功率：15KW，总功率73KW. 产品特点：1.经洗碗机清洗过的餐具中游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌的指标，符合GB14934-2016标准。 2.大尺寸中央控制柜：外型尺寸：长500*宽220*高1300 特点描述：控制箱采用derinse4.0集成电路控制系统，操作面板可放入水中浸泡，控制机器运行。轻触式操作面板可以即时显示机器洗涤温度，漂洗温度以及故障代码，方便观察掌握机器的正常运行。还可以根据需求现场调整洗涤和漂洗温度，以及洗涤速度，以适应不同餐具洗涤要求，核心部件需符合相关标准其控制主板以及操作面板的防水等级≥IPX7，防尘等级≥IP5X，符合耐高温、耐低温等标准。 控制柜配备有品牌电器元件，轴流风机散热系统，主控板也具有防水防尘耐高温耐酸碱性能，以确保机器安全稳定的运行。具有高度集成电控系统能、采用品牌电器原件、控制箱采用轴流排放多层隔热保护、轻触式控制面板，易于操作观察及维修保养、控制箱电控系统现场演示防水功能。 3.洗碗机整机防水等级达到IPX5，整机符合《低压成套开关设备和控制设备 第一部份：总则》GB/T7251.1-2013 4.洗碗机所排废水经检测，ph值（无量纲）为7.5（±1），悬浮物（SS）≤4,mg/L，五日生化需氧量（BOD5）≤5.5mg/L。 5.烘干段采用内置循环风量系统，使烘干效果更佳而且省电。（中标后需提供满足以上要求佐证，届时未提供的采购人有权取消其中标资格）。 规格：≥5100mm*1060mm*2010mm | 1 | 台 |  |
| 86 | 排汽罩 | 说明：选用304不锈钢板制作，1.0mm，配积水杯。 规格：≥4100mm*1100mm*500mm | 4.5 | 平方 |  |
| 87 | 活动工作台 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、层板厚δ＝1.2mm，脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，下置一层板，配可调子弹脚。设备水平受力去除作用力后，框架变形量＜1（mm) 规格：≥1500mm*700mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 88 | 双门热风消毒柜 | 说明：1、内外箱均为优质不锈钢板； 2、使用耐高温风机、304不锈钢加热管及微电脑控制板 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用。 4、内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 5、产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测，同类产品经省疾控中心检测，脊髓灰质炎绝对灭杀值>4，大肠杆菌绝对灭杀值>4.73 柜内稳定：30℃150℃ 有效容积：>＞760L 功率：4.6KW/220V 规格：≥1310mm*635mm*1880mm | 4 | 台 |  |
|  |  | 保洁间 |  |  |  |
| 89 | 保洁柜 | 说明：选用304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用201材质1.2mm不锈钢板, 重力脚选用201材质φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。焊接后打磨平整、光滑、圆滑无毛刺。 规格：≥1200mm*500mm*1800mm | 5 | 台 |  |
| 90 | 紫外线杀菌灯 | 主要材质：灯管是石英、灯头和支架是铝合金 应用范围：家庭、学校、医院、食品、餐饮、生产等 外径：25（mm） 功率：40W 说明：灯管内壁特殊涂层有效过滤185nm波长紫外线减少臭氧产生量，使用更安全。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 餐厅回收区/洗手区 |  |  |  |
| 91 | 洗手池 | 说明：采用304不锈钢板制作，面板、斗厚δ＝1.2mm；脚管采用φ38mm厚度1.0mm不锈钢管，配落水器及栏渣片。 规格：≥2950mm*500mm*（800+100）mm | 4 | 个 |  |
| 92 | 冷水龙头（带安装配件） | 说明：单温 注：最终数量按实结算 | 16 | 套 |  |
| 93 | 泔水台车 | 说明：选用不锈钢板制作，台面1.2mm，脚选用201材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：≥700mm*760mm*800mm | 4 | 个 |  |
| 94 | 平板推车 | 说明：采用不锈钢板制造，面板厚δ=1.2mm，下配4个4-5寸橡胶轮，其中两个万象，带刹车掣。 规格：≥820mm*450mm*900mm | 11 | 辆 |  |
|  |  | 排烟系统 |  |  |  |
| 95 | 不锈钢风管（按实际展开面积结算） | 说明：选用201不锈钢板制作，δ=1.0mm，共板法兰打孔穿螺丝安装。 | 220 | M2 |  |
| 96 | 排油烟风柜（烹饪） | 说明：外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。所投风机噪声≤55db，振动≤3.0mm/s 排风量：≥28500m³/h 功率：11KW/380V | 1 | 台 |  |
| 97 | 排油烟风柜（蒸煮） | 说明：外壳采用1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。所投风机噪声≤55db，振动≤3.0mm/s 排风量：20000m³/h 功率：7.5KW/380V | 1 | 台 |  |
| 98 | 油烟净化器 | 说明：油烟净化器设备外壳为镀锌钢板，外表覆盖垂纹烤漆保护涂层。油烟收集组件具有有独立的检修们、集油盘和电控盘，采用不锈钢SUS304锯齿电离器,厚度为（1.0±0.1）mm，放电均匀。净化吸附区域采用通用的双段板式结构，材质为3003铝锰耐腐蚀合金。厚度6.9mm-1.0mm，极板间距为7.0(±0.2)mm，正常维保可持续使用10年。PWM数字电源。净化率≥95%；油烟排放浓度≤2mg/m³。 处理风量：≥28500m³/h | 1 | 台 |  |
| 99 | 防火阀 | 说明：采用碳钢板制作 规格：与风管配套 | 1 | 台 |  |
| 100 | 风柜、净化器支架 | 说明：采用国标8号角钢制作 规格：风柜配套 | 2 | 台 |  |
| 101 | 帆布软接 | 说明：采用优质帆布制作，角钢法兰连接。 规格：按展开面积 | 3 | 台 |  |
| 102 | 风机（洗碗） | 规格：5# | 1 | 台 |  |
| 103 | 风机控制箱 | 规格：风柜配套 | 2 | 台 |  |
| 104 | 诱捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀。 注：最终数量按实结算。 | 15 | 台 |  |
| 105 | 风幕机 | 说明：通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。电机功率：455W,风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 规格：根据现场实际尺寸 | 2 | 台 |  |
| 106 | 不锈钢地沟槽连盖板（定制） | 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，配304不锈钢δ=2.0mm地沟盖板，地沟槽固定架选用镀锌三角铁制造，(深度规格根据实际要求制作，沟槽基础由土建施工单位承建）。 | 55 | 米 |  |
| 107 | 吹地机 | 说明：地面干燥设备 | 5 | 台 |  |
| 108 | 高压冲洗机 | 功率：3KW/220V 规格：≥437x397x920 | 1 | 台 |  |

三、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

四、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

五、▲商务条款

1、供货及安装期限：合同签订后45天内交付（无故延期交货，中标供应商赔偿由此引起的损失）。

2、项目实施地点：采购人指定地点。

3、各投标人在报价时请慎重考虑项目成本及风险（含配备人员工资及保险、税费、管理费用等其他一切费用），另报价文件中需预留0.3%的配套费用，没有做预留的报价将不予认可。

4、售后服务期：1年（在此保证期内，如在正常使用过程中非人为因素出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换）

- 5、所有产品数量按实结算。采购人保留在签约时调整定购设备数量、配套设备、备件和服务的权力，供应商应对投标文件中的设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

- 6、付款方式:（1）中标供应商经项目现场确认后再开始供货，采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款；（2）货物到现场后支付合同总价的30%；（3）项目完成，经采购人验收合格后支付支付合同总价的30%。

- 若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 7、履约保证金：按合同金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金至合同履行完毕后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

- 8、中标候选单位需提供灭火系统（控制箱）、长龙式洗碗机、油烟净化器实物样式和资料经甲方确认无误后为最终中标结果，否则有权取消其中标资格。

六、其他要求

1、设备的连接：给排水、电、土建跟装修已完成的点位所有的连接由中标供应商自行解决。

2、检验报告：供应商按照采购文件要求提供相关检验报告扫描件，在签订合同时必须提供对应的检验报告原件交由采购单位进行核实，在规定时间内未提供原件或发现原件不符合采购文件要求的，采购单位有权取消其成交资格，拒绝签订合同。

3、货物检测：所供货物，必须满足本次采购的要求，所有产品均列入第三方检测范围，第三方检测单位由采购人指定，检测费用由中标供应商自行承担，检测依据为招标文件中的清单参数。所有产品安装到位后采购人进行现场抽样，并实行破坏性检测。

检测不合格的，中标供应商在规定时间内对不合格的产品进行更换，并应在第一次检测结束后 7 个工作日内进行再次检测，中标供应商应承担由此而产生的全部费用，如第二次检测仍不能符合合格条件，采购人可拒绝接受全部货物，中标供应商负责赔偿一切损失。

检测合格的，由中标供应商在规定时间内对检测产品进行修复完成。若检测合格的产品不能修复的，应由中标供应商在规定时间内重新提供合格产品并安装完成。

- 4、质量、技术要求：货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

5、验收要求：货物安装完成，并由第三方检测单位检测合格之后，中标供应商须负责对全部货物的包装进行清理，所有产品的不锈钢保护膜撕掉之后，采购人予以验收。

6、售后服务要求：免费售后服务期1年。一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的6小时内到现场进行维修、更换或退货，12小时内完成采购方提出维修要求，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的6小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切本身质量问题，供应商自行负责。

7、备品备件：中标供应商须对所供的货物提供足够的备件、附件和易损件，以满足货物正常使用的需要。中标供应商随货物所带的备品备件，其价格应包含在货物投标价内。

中标供应商须保证在货物质保期后维修所需的备品备件价格不高于本次投标报价。

8、技术要求及标准的执行：投标供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：镇海中学南浔分校厨房设备采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标保证金：无 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号、发改价格[2011]534号文件规定收费标准向中标单位收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商对招标文件有异议的，应当在2023年5月5日16:00前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 6 | 采购预算：人民币515万元；最高限价：478.62万元 |
| 7 | 投标文件组成： (1)投标文件组成：资格文件、技术商务资信及其他文件、报价文件。 (2)投标文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： 电子投标文件：（“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”：在线上传递交一份；“备份投标文件”（供应商如需提供的）； |
| 8 | 投标文件的制作、递交： 1、本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 （2）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 （3）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 9 | 投标截止时间：2023年5月10日09:30时前 投标地点： 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）； 2）供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 10 | 开标时间：2023年5月10日09:30时整 开标地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 可中止电子交易活动的情形： 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 13 | 中标结果公告：评标结束后，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/ |
| 14 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金: 按合同金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金至合同履行完毕后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 19 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供两份完整的纸质投标文件给采购人及代理机构，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |

- 总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于镇海中学南浔分校厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：人民币515万元；最高限价：478.62万元

（三）定义

1.采购人系指组织本次招标的湖州市南浔区教育局，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的浙江明业项目管理有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务及类似其他义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

（四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号、发改价格[2011]534号文件规定收费标准向中标单位收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。

代理机构银行账户信息：

户名：浙江明业项目管理有限公司湖州分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司湖州经济开发区支行

账  号：19105101040232910

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4．投标报价说明：

投标报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标人要对自行计算的最终报价自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；某个标段中标候选人示为放弃其它标段的中标权力。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

未按规定格式、内容提出的，招标方将不予受理。

8.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

二、招标文件

招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

（1）在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

（2）招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件分为“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，具体内容如下：

1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。

2、投标文件的效力：

投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；（资格审查条款）

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

（3）承诺书（承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录）；（资格审查条款）

（4）自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，二者缺一不可，截图模板详见附件）

（5）提供本采购文件规定的《中小企业声明函》；（资格审查条款）

(6) 监狱企业声明函；(如有)

(7) 残疾人福利性单位声明函；(如有)

（8）信用承诺书。（资格审查条款）

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表：

2.2技术文件：

投标人根据评分办法及标准结合自身情况进行编制。

2.3商务资信及其他文件：

（1）投标声明书（格式详见附件）；

（2）投标单位情况表（格式详见附件）；

（3）投标人业绩（如有）；

（4）售后服务承诺（如有）；

（5）商务条款偏离表（格式详见附件）；

（6）企业综合实力；

（7）供应商认为需要提供的文件和资料。

2.4报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）招标代理费承诺函（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：（1）上述内容本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）采购文件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料等）；

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，投标报价为各项服务全部工作内容的报价。

2.投标报价是履行合同的结算依据，应包括含配备人员工资及保险、税费、管理费用、服务内容中所涉及的额外人员及机械设备费用、项目验收费用等其他一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

7.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

8.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：

电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。

2.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

3.备份投标文件

(1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

(2)备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。U盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。在开标前（以收件人实际签收时间为准）递交至以下地址：浙江省湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼（浙江明业项目管理有限公司）；收件人：王女士；联系电话：15868250681，由代理机构人员统一负责接收投标文件，做好接收记录，与投标资料一并归档。

自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

4、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是扫描件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供承诺书的；

（4）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（5）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）供应商提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件附件模板；

（7）供应商提供的《中小企业声明函》未填写完整的；

（8）供应商未如实填写《中小企业声明函》的；

（9）未提供信用承诺书的；

（10）其他重大违法、违规记录；

（11）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、供货及安装期限、售后服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

3、投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

4、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6、在系统上公开报价开标情况；

7、评标委员会对报价情况进行评审；

8、在系统上公布评审结果。；

9、开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的报价评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商30分钟提交澄清说明或补正的时间，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）本项目由采购人根据评标委员会小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。

1. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人中按顺序确认中标供应商。

3. 采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标结果公告。

4.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（二）中标通知书

1. 采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内通过“政府采购云平台”向中标供应商签发《中标通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果，采购文件随中标结果同时公告。

中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

3.中标通知书为双方签订合同的依据。

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）采购过程、采购结果的质疑

供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

- 按合同金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金至合同履行完毕后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

- 八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于镇海中学南浔分校厨房设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30分、技术分、商务分和资信及其他部分占70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。推荐排名前三的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)

二、评标内容及标准

（1）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会在评审时发现投标供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标供应商书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理；

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（2）技术分、商务分、资信及其他分70分

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共70分）

| 评定项目 | 评定内容 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 47分 |
| 技术性能 |  | 1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价打分:能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4-5分；能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2-3分；能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0-1分。（0-5分） 2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价打分:能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4-5分；能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2-3分；能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0-1分。（0-5分） | 10分 |
| 确保供货的组织措施 |  | 根据本项目采购人的特点针对本项目在备货、发货等确保在供货期内及时供货等措施进行评分，措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣0.5-1分。（0-6分） | 6分 |
| 货物质量的设施及措施 |  | 根据投标人提供的针对本项目情况采取质量控制方法及措施的有效性、合理性、科学性进行综合打分。方案安排主次分明、措施全面。方案和措施存在明显的漏洞的得0.5-1分。（0-6分） | 6分 |
| 供货进度的方案和措施 |  | 根据投标人针对本项目进度的跟踪提供准确的进度分析报告和进度控制建议综合打分。方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣0.5-1分，扣完为止。（0-6分） | 6分 |
| 样品视频演示 |  | 各投标单位需提供样品视频演示，评标委员会根据各供应商提供的样品视频打分，不提供不得分。 样品：五斗保温售菜台连热菜台柜（0-4分） 1、样品视频展示的设备的规格尺寸、特性参数符合招标文件要求的得1分，未演示说明或每有一处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（0-1分） 2、根据样品视频展示的制作工艺进行综合评分，未展示不得分。（0-3分） 样品：长龙洗碗机：大尺寸中央控制柜（0-4分） 1、样品视频展示的设备的规格尺寸、特性参数符合招标文件要求的得1分，未演示说明或每有一处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（0-1分） 2、根据样品视频展示的制作工艺进行综合评分，未展示不得分。（0-3分）样品：灭火系统（控制箱）（0-4分） 1、样品视频展示的设备的规格尺寸、特性参数符合招标文件要求的得1分，未演示说明或每有一处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（0-1分） 2、根据样品视频展示的制作工艺进行综合评分，未展示不得分。（0-3分） 样品：油烟净化器（0-4分） 1、样品视频展示的设备的规格尺寸、特性参数符合招标文件要求的得1分，未演示说明或每有一处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（0-1分） 2、根据样品视频展示的制作工艺进行综合评分，未展示不得分。（0-3分） | 16分 |
| 团队实力 |  | 拟投入管理团队中项目负责人（持证）具有人力资源和社会保障厅颁发中级燃气工程师资格证书和中级机电工程师资格证书的每提供一个得1分，最多得3分。（0-3分) 注：提供项目负责人证书复印件及提供投标人为其缴纳最近3个月社保缴纳证明，未提供或提供不符的均不得分 | 3分 |
| 商务资信部分 |  |  | 23分 |
| 企业业绩 | 投标人（或所投产品制造商）提供2020年1月1日（以签订时间为准）至今同类业绩（厨房设备采购项目），每提供一个得1分，最高3分。 注：提供有效合同扫描件并加盖公章，未提供或未全部提供的或无法认定为有效业绩的不得分。 |  | 3分 |
| 售后服务承诺 | 1、根据投标人提供的详细完整的售后服务措施及方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、零配件优惠措施等内容）能否满足采购需求，由评审小组综合评分，方案存在明显漏洞的每项扣0.5-1分，扣完为止。（0-5分） 2、维修响应时间：接到采购人故障通知（电话、电传等）后2小时现场响应得1分，每减少0.5小时加1分，最高得2分。（0-2分） 4、在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费质保期一年加1分，最高得2分；（0-2分） 注：提供承诺书加盖公章，不提供不得分。 |  | 9分 |
| 权威认证 | 1、供应商（或所投产品制造商）具有有效的质量管理体系的得1分。 2、供应商（或所投产品制造商）具有有效的环境管理体系认证的得1分。 3、供应商（或所投产品制造商）具有有效的职业健康安全管理体系认证的得1分。 注：需提供证书复印件（或扫描件）加盖单位公章，不提供不得分。 |  | 3分 |
| 节能环保产品 | - 所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分。 - 2、所标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：以上相关证书需提供扫描件或影印件并加盖签章，未提供不得分。 |  | 2分 |
| 产品检测报告 | - 油烟净化器（2分） - 提供所投油烟净化器臭氧生成率，检测依据：GB/T 14295-2008，每4000风量的净化设备臭氧浓度增加量不大于0.008mg/m³的检验结果。符合上述指标要求的检测报告扫描件加盖公章检测报告的得2分。 - 燃气灶具（2分） - 所投炊用燃气灶设备有主板保护功能(主板具有自动检测温度并保护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，显示屏显示故障代码。)检验结果符合上述指标要求的检测报告扫描件加盖公章检测报告的得2分。 - 长龙式洗碗机（2分） - 洗碗机控制主板以及操作面板的防水等级IPX7符合“GB/T4208-2017”，防尘等级IP5X符合“GB/T2423.37-2006”，耐高温等级符合“GB/T2423.2-2008”，耐低温符合“GB/T2423.1-2008”盐雾符合“GB/T2423.17-2008 ”标准，检验结果符合上述指标要求的检测报告扫描件加盖公章检测报告的得2分。 注：需提供以上检测报告扫描件并加公章，文件中的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅扫描局部内容的检测报告视为无效，受检单位必须为供应商，未提供或提供不符的均不得分。 |  | 6分 |
| 合计 |  |  | 70分 |

第五章  合同主要条款

（货物类）

财政审批编号:临[2023]199号；                  招标文件编号: ZJMY(采)2023026

项目名称：镇海中学南浔分校厨房设备采购项目

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据镇海中学南浔分校厨房设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

合同金额：本合同金额为（大写）：__________________元（￥_______元）人民币。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指湖州市南浔区财政局审批编号。

2.合同项目与内容

镇海中学南浔分校厨房设备采购项目

3.供货时间与交货地点

供货时间：详见招标文件要求；

供货地点：由采购单位指定。

4.标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7.包装

供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8.装运标记

8.1供应商应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供应商应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9.装卸要求

除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供应商承担。

10.装运条件

供应商负责安排运输，运输中的一切费用由供应商承担；

11.装运通知

供应商应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知采购人。具体安装时间以采购人通知为准。

12.货物就位

供应商负责所供货物就位，如受条件影响就位，供应商负责货物拆装，就位一切费用供应商负责。

13.付款方法和条件

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

- 中标供应商经项目现场确认后再开始供货，采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款；（2）货物到现场后支付合同总价的30%；（3）项目完成，经采购人验收合格后支付支付合同总价的30%。

- 采购人应自收到供应商开具的发票后7个工作日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

14.支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为合同约定的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

15.技术服务及货物的安装、调试

15.1供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

15.2合同所指的货物到达采购人工地现场后，供应商应在收到采购人通知后，派专业安装技术人员前往采购人现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供应商自理。

16.履约保证及售后服务

16.1按合同金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金至合同履行完毕后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

16.2供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.3售后服务期：详见招标文件要求。在售后服务期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供应商承担；

16.4货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同；

16.5供应商在收到采购人维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

16.6 在本合同履行完毕后，采购人扣除供应商在履约过程中产生的本合同涉及的相关赔偿金额后，在x日内将剩余履约保证金退还至供应商。

17.备件

正如合同条款所规定，供应商可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1采购人从供应商选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供应商在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人使采购人有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果采购人要求，供应商应免费向采购人提供备件的蓝图等相关技术资料。

18.技术质量保证

18.1供应商应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供应商应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给采购人；

18.3售后服务期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供应商对提供的货物执行一定的保质期限，供应商应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供应商承担；

18.5采购人应尽快以书面形式通知供应商由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供应商在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供应商在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商负责。

19.检验和测试

19.1所供货物，必须满足本次采购的要求，所有产品均列入第三方检测范围，第三方检测单位由采购人指定，检测费用由中标供应商自行承担，检测依据为招标文件中的清单参数。所有产品安装到位后采购人进行现场抽样，并实行破坏性检测。

检测不合格的，中标供应商在规定时间内对不合格的产品进行更换，并应在第一次检测结束后 7 个工作日内进行再次检测，中标供应商应承担由此而产生的全部费用，如第二次检测仍不能符合合格条件，采购人可拒绝接受全部货物，中标供应商负责赔偿一切损失。

检测合格的，由中标供应商在规定时间内对检测产品进行修复完成。若检测合格的产品不能修复的，应由中标供应商在规定时间内重新提供合格产品并安装完成。

20.验收

20.1货物安装完成，并由第三方检测单位检测合格之后，中标供应商须负责对全部货物的包装进行清理，所有产品的不锈钢保护膜撕掉之后，采购人予以验收。

21.索赔

21.1如果供应商对货物偏差负有责任而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供应商应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供应商同意退货并用合同规定的货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及采购人所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供应商应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部直接损失费用，同时，供应商应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在采购人发出索赔通知后三十（30）天内，供应商未作答复，上述索赔应视为已被供应商接受，如供应商未能在采购人发出索赔通知后三十（30）天内或采购人同意的延长期限内，按照采购人同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将以合同付款或从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人应向供应商提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

22.迟延交货

22.1采购人的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供应商。供应商需按照采购人提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供应商可在不改变品牌并获取采购人书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供应商毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供应商按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，采购人由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，采购人应赔偿由此给供应商所造成的直接损失费用。

23.不可抗力

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24.税

本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

25.供应商履约延误

25.1供应商应按照“供货计划一览表”中采购人规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供应商不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供应商延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26.误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），从合同价款中扣除。

27.违约责任

27.1 采购人无正当理由拒收接受货物的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

27.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

27.3 供应商不按约定时间提供采购项目对应的货物的，每日向采购人支付千分之x违约金。逾期提供货物超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供货物或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

27.4如供应商提供的货物存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

28.合同终止

28.1在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，并有权单方终止部分或全部合同；

28.2下列情形下，采购人有权单方终止本协议的部分或全部：

28.2.1如果供应商未能在合同规定的期限内或采购人根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

28.2.3如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

28.2.4如果采购人认为供应商在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人利益的行为。

28.3如果采购人根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供应商应继续执行合同中未终止的部分。

29.争议解决

29.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第x种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

29.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

29.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

30.转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

31.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

32.合同生效及其他

31.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供应商、采购代理机构各执一份，采购人二份。

采购人：                            供应商：

地址：                               地址：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：年  月  日              签字日期：年  月  日

# 第六章  投标文件格式

1.资格/技术、商务、资信及其他封面格式：

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：镇海中学南浔分校厨房设备采购项目

项目编号：ZJMY(采)2023026

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

2. 资格/技术/商务资信文件目录

详见本文件“投标文件的组成”

资格文件格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————--------

有效身份证明扫描件粘贴处

法定代表人授权委托书

致:                        （招标采购单位名称）

本授权委托书声明，我          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工              （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                 （采购代理机构名称）组织的                                   （项目名称）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明扫描件粘贴处

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时        间：     年   月   日

中小企业声明函

（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：建议各供应商进入“中小企业规模类型自测小程序”进行自测。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

技术文件格式：

供应商根据“技术文件组成及评分标准要求”自拟格式

日 期：  年  月  日

技术响应表

| 序号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个招标内容及要求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”“无偏离”四种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。

- 偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

商务、资信及其他文件格式：

投标声明书

致：                       （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资 质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

投标人业绩

投标人全称（加盖公章）：                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3.报价封面格式：

报价文件

项目名称：镇海中学南浔分校厨房设备采购项目

项目编号：ZJMY(采)2023026

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

4、报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）招标代理费承诺函；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标函

致：                 （招标采购单位名称）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，其中数据电子备份投标文件（U盘）各   份，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起90天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

开标一览表（投标报价一览表）

招标编号：                                   项目名称：

投标人名称：                                 单位：元

| 序号 | 名称 | 投标报价 （元） | 供货及安装期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇海中学南浔分校厨房设备采购项目 |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |

注:1、投标费用包括项目实施所需的一切可能发生的费用。

- 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

投标报价明细表

| 一层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 经销商 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 收货区/主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低搁架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 平板推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层平板架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拖把池连挂架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拖把池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 化学品柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 开水器连底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 拼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 残菜收集台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 剖鱼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 精加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 四门双温冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 绞切肉机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 双通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 炉灶拼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 双眼大锅灶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 不锈钢封板（灶后） |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 不锈钢封板（罩上） |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 油网烟罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 双门热风消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 双门蒸饭车电脑版 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 排汽罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 压面机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 和面机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 四门双温冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 双通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 云石面台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 面粉车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 带过滤商用米糊豆浆机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 柜式智能电饼铛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 烤箱（三层六盘） |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 醒发箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 排汽罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 男女更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 不锈钢六门更衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 挂墙水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 脚踏式水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 不锈钢六门更衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 挂墙水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 脚踏式水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 干手器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 单通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 保洁柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 留样冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 保温售饭车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 八斗保温台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 泔水台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 开水器连底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 浸泡池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 长龙式洗碗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 排汽罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 活动工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 双门热风消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 保洁柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅回收区/洗手区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 洗手池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 冷水龙头（带安装配件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 泔水台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 平板推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 不锈钢风管 （按实际展开面积结算） |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 排油烟风柜（烹饪） |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 排油烟风柜（蒸煮） |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 油烟净化器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 风柜、净化器支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 帆布软接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 风机（洗碗机） |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 风机控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 诱捕式灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 风幕机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 不锈钢地沟槽连盖板（定制） |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 吹地机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 高压冲洗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 不锈钢八人连体餐桌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 全功能切菜机（传送带120mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 定制调料斗车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 双层送餐车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 双门冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 经销商 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 收货区/主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低搁架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 平板推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层平板架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拖把池连挂架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拖把池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 化学品柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 开水器连底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 拼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 残菜收集台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 剖鱼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 精加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 四门双温冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 绞切肉机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 双通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 炉灶拼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 双眼大锅灶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 不锈钢封板（灶后） |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 不锈钢封板（罩上） |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 油网烟罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 双门热风消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 双门蒸饭车电脑版 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 排汽罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 拼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 带过滤商用米糊豆浆机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 压面机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 和面机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 四门双温冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 双通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 木面工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 面粉车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 烤盘架车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 柜式智能电饼铛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 烤箱（三层六盘） |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 醒发箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 排汽罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 男女更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 不锈钢六门更衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 挂墙水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 脚踏式水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 不锈钢六门更衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 挂墙水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 脚踏式水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 干手器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 单通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 保洁柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 留样冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 保温售饭车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 八斗保温台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 泔水台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 开水器连底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 浸泡池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 长龙式洗碗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 排汽罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 活动工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 双门热风消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 保洁柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅回收区/洗手区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 洗手池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 洗手池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 冷水龙头（带安装配件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 泔水台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 平板推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 不锈钢风管 （按实际展开面积结算） |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 排油烟风柜（烹饪） |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 排油烟风柜（蒸煮） |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 油烟净化器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 风柜、净化器支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 帆布软接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 风机（洗碗机） |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 风机控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 诱捕式灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 风幕机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 不锈钢地沟槽连盖板（定制） |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 吹地机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 高压冲洗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 经销商 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 收货区/主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低搁架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 平板推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层平板架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拖把池连挂架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拖把池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 化学品柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 开水器连底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 双星盆台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 剖鱼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 切配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 泔水台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 四门双温冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 绞切肉机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 双门热风消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 双通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 炉灶拼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 双眼大锅灶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 广式双炒双温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 海鲜蒸柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 四眼煲仔炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 不锈钢封板（灶后） |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 不锈钢封板（罩上） |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 油网烟罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 双门蒸饭车电脑版 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 排汽罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 平面雪柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 单星盆连垃圾桶柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 留样冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 煮面炉连浇头组合柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 8KW双缸炸炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 电热半坑半扒炉连下柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 柜式智能电饼铛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 油烟净化一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 不锈钢六门更衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 挂墙水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 脚踏式水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 干手器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 单通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 平面雪柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 单通工作柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 留样冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 保温售饭车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 五斗保温售菜台连热菜台柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 八斗保温台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 男女更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 不锈钢六门更衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 挂墙水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 脚踏式水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 单星洗刷台（带背） |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 冷热水龙头（含进水、下水） |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 泔水台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 开水器连底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 四层格栅货架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 浸泡池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 长龙式洗碗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 排汽罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 活动工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 双门热风消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 保洁柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅回收区/洗手区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 洗手池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 冷水龙头（带安装配件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 泔水台车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 平板推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 不锈钢风管 （按实际展开面积结算） |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 排油烟风柜（烹饪） |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 排油烟风柜（蒸煮） |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 油烟净化器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 风柜、净化器支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 帆布软接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 风机（洗碗） |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 风机控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 诱捕式灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 风幕机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 不锈钢地沟槽连盖板（定制） |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 吹地机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 高压冲洗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套费用（3%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：报价明细表总价金额为履行合同的最终价格，应包括为完成本项目所需的成本、利润、税金、货物运输、安装调试、验收、人工、保险等费用以及总包配合管理费和国家政策性规定的费用。投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标报价中。

招标代理服务费承诺函

浙江明业项目管理有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2023年  月  日

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

## 附件：

1、供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

3、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。