上虞区视频共享感知平台项目

竞争性磋商文件

项目编号：FSJZCS2023059

采   购   人：绍兴市上虞区大数据发展管理中心

采购代理机构：绍兴明晨建设项目管理有限公司

二〇二三年十一月

目录

第一部分 磋商公告	1

第二部分 供应商须知	5

一、 总则	9

二、 竞争性磋商文件	9

三、 竞争性磋商响应文件的编写	10

四、 响应文件的递交	14

五、 磋商无效的情形	15

六、 采购中止的情形	16

七、 确定成交供应商与签订合同	17

第三部分 采购内容及要求	18

第一章　采购内容及要求	18

第二章 付款方式及要求	39

第四部分 磋商原则及磋商方法	40

一、 磋商原则	40

二、 磋商程序	41

三、 注意事项	44

四、 评分细则	45

第五部分 采购合同	53

第六部分 应提交的有关格式范例	65

# 第一部分 磋商公告

绍兴明晨建设项目管理有限公司关于绍兴市上虞区大数据发展管理中心上虞区视频共享感知平台项目的竞争性磋商公告

公告日期：2023年11月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴明晨建设项目管理有限公司受绍兴市上虞区大数据发展管理中心委托，现就上虞区视频共享感知平台项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商参加本次采购活动。

- 磋商项目编号：FSJZCS2023059

- 采购组织类型： 分散采购（中介代理）

三． 磋商项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区视频共享感知平台项目 | 1 | 项 | 290 | 视频融合赋能、安全管理系统，等保测评等安全服务 | 290 |  |

四． 合格供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本项目不接受联合体参加磋商。

- 本项目采用资格后审的审查方式，由磋商小组负责审查。

- 五．获取磋商文件

- 获取磋商文件时间:2023年11月14日 上午09:30之前获取。

- 获取磋商文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取磋商文件供应商的响应文件。

- 磋商文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

- 六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七．磋商响应截止时间及要求： 2023 年 11 月 14 日 上午 9 时 30 分整之前将电子磋商响应文件上传到“政采云”平台。

八．递交首次响应文件时间及地点： 2023 年 11 月 14 日 上午 9时 30  分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心 363 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（当日 10: 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场演示。

九．磋商保证金：无

十．公告期限：3个工作日

十一．联系方式：

1．采购代理机构名称：绍兴明晨建设项目管理有限公司

联系人：邹章杰

联系电话：13958328279

质疑联系人：章聪

联系电话：15726950915

地址：绍兴市上虞区百官街道王充路金城大厦18楼

2、采购人名称：绍兴市上虞区大数据发展管理中心

项目联系人（询问）：沈先生

项目联系方式（询问）：0575-82500182

质疑联系人：金先生

质疑联系方式：0575-82500062

地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上虞区视频共享感知平台项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订后30天内完成所有系统建设工作，并投入试运行；试运行一个月后进行验收，验收合格后三年为运维期。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币290万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定对供应商的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 磋商文件的澄清与修改 | 采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在磋商公告发布的媒体上发布更正公告。本项目磋商文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 磋商响应文件组成 | 供应商向采购人递交的响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 磋商响应文件递交地址及截止时间 | 详见磋商公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见磋商公告 开标地点：详见磋商公告 |
| 12 | 磋商响应文件有效期 | 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于磋商文件中载明的响应文件有效期的，磋商无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价的1%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。） 采购人在合同期满后或提前终止合同后一个月内向中标人无息退还全额履约保证金。 |
| 14 | 磋商公告及成交结果公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以在磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 供应商如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 供应商应无条件的、认真仔细的阅读本磋商文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照磋商文件及补充文件的规定和要求编制响应文件。在编制响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对磋商文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目结果公告期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 磋商文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由成交供应商支付，按下列服务招标计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取成交通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目需要提供视频录制演示 （备注：1.将演示内容做视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，单独密封在密封袋中（快递袋不能作为密封袋）； 2.视频要求： 格式为常规视频格式，电脑录屏，播放时间不得超过20分钟，密封袋内U盘表面及演示视频内容不得显示投标单位名称或做其他特殊标识使专家提前获知投标供应商信息； 3．封皮要求： 在封皮上标注：“项目名称、采购编号”等内容并且标注“演示视频、2023年11月14日09时30分开标，此时间以前不得开封”等字样； 4．递交时间： 在投标截止时间前递交至具体收件地址：绍兴市上虞区百官街道王充路金城大厦18楼，具体收件人：邹先生（收），联系号码：13958328279； 5.在快递袋内另附纸注明：“项目名称、采购编号、投标供应商名称、项目负责人、联系方式”等内容，并加盖公章。若不符合演示视频文件包装要求，代理机构将据此联系投标供应商。因未附纸导致代理机构无法及时联系投标供应商补正修改的，责任由供应商自负； 6.特别提醒：建议合理安排邮寄时间，以顺丰邮件形式邮寄，显示签收后第一时间电话联系收件人，确保在投标截止时间前使采购代理机构确认签收，供应商应在快递单中备注项目名称，因未备注或邮寄途中造成的提前启封等情形的，责任由供应商自负；递交的演示文件在投标截止时间后在监管部门的监督下启封，按登记顺序（匿名）由评审专家进行打分。） |
| 22 | 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 预付款 | 本项目涉及预付款，预付款比例为 40 % |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 25 | 其他 | 1、本磋商文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1、适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于上虞区视频共享感知平台项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2、定义

2.1“采购人”系指 绍兴市上虞区大数据发展管理中心 。采购人委托 绍兴明晨建设项目管理有限公司 为本项目采购代理机构。

2.2“磋商供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3“服务”系指磋商供应商按合同规定，须承担的服务的义务。

3、采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第 三 部分。

4、合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5、磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 竞争性磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7、磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题按前附表要求发至指定邮箱里。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件及更正补充公告，请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 竞争性磋商响应文件的编写

8、要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

8.2报价

8.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理。

8.2.2投标报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（服务费、交通费、管理费、数据汇总、人工费、税金、招标代理费以及成交供应商认为有必要计入的其它费用等一切费用）。投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

投标报价固定是指供应商所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数（由供应商自行考虑）。

8.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

9、响应文件的组成（供应商应根据采购文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）；

- 商务技术文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 服务指标；

- 实施方案；

- 系统演示；

- 培训方案；

- 合理化建议；

- 售后服务；

- 机房设备及环境提供情况；

- 企业业绩；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要磋商产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在磋商响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其磋商将被追认为无效磋商。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 磋商函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 磋商报价明细表（格式见附件）。

注：“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

10．响应文件有效期

10.1 响应文件未在磋商响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃磋商；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃磋商。

10.2 响应文件上传后，自磋商响应截止日期起，在前附表所列的磋商响应文件有效期内有效。

10.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。

11．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.1 供应商在磋商响应文件有效期内撤回投标的；

11.2 供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

11.5 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.6 供应商在投标过程中串通投标的。

12．响应文件的编制和签署

12.1 按磋商文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

12.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

13． 响应文件的形式

响应文件为电子磋商响应文件，电子磋商响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

## 响应文件的递交

14、磋商响应截止期

- 响应文件必须在规定的磋商响应截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在磋商响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟磋商响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15、响应文件的修改、撤销

供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

## 磋商无效的情形

16.无效响应

经过审查，凡不符合有关规定，不响应磋商文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经磋商小组认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

16.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

16.2《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

16.3个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

16.4响应文件中的磋商函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

16.5报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

16.6因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

16.7出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

16.8响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变磋商文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

16.10响应文件有采购方不能接受的条件；

16.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

16.12磋商报价超过预算金额或最高限价的；

16.13响应文件“商务技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《磋商报价明细表》相关内容的；

16.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

16.15供应商拒绝按磋商文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.16有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

16.17其他违反法律、法规的情形。

## 采购中止的情形

17、中止电子交易活动和重新组织采购

17.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

17.2磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

## 确定成交供应商与签订合同

18、推荐成交候选供应商

18.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19、确定成交供应商

19.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20、签订合同

20.1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21、解释权

磋商文件的解释权均属于绍兴市上虞区大数据发展管理中心和 绍兴明晨建设项目管理有限公司 。

# 采购内容及要求

## 采购内容及要求

## 一、项目背景

目前，视频数据已广泛应用在城市安全、交通管控、城市管理、环境保护等领域，成为实时、直观、准确反映城市运行状态的重要数据之一。上虞区雪亮工程总平台已完成辖区内公共视频资源的初步汇聚工作，进一步提升视频数据的联网整合、开放共享、统筹规划能力，是上虞区数字化改革中至关重要的一环。

但是目前视频主要方式仍然停留在走马观花式的巡查和事后调阅图像，缺少有效的视频内容价值挖掘手段，基础视频能力很难给更多行业用户带来业务的改变，无法通过技术来真正意义实现降本增效，未能充分挖掘视频蕴含的潜在价值。部分委办局也开始尝试通过人工智能的方式来挖掘视频价值，但建设成本过高、维护麻烦、升级困难等问题，成为制约视频智能应用发展的关键因素。智能分析是挖掘视频图像蕴含价值的核心技术之一，通过对政府各部门调研，发现在城管、水务、教育等各个行业对视频分析应用诉求迫切，如人群聚集识别、占道经营识别、重要人员识别、河道漂浮物检测等智能算法，但目前只有公安部门具备视频分析能力且仅用于公安自身业务相关的人、车等智能算法，无法满足其他单位的业务需求。所以在视频的价值挖掘方面还存在严重的不足，需要加大对视频的价值挖掘。

建设主要依据文件及需符合的基本要求：

1.《关于加强公共安全视频图像共享应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

2.中央综治办、中央网信办、科技部、公安部等4部门联合印发《关于推进社会治安综合治理信息化建设的若干意见》（中综办〔2014〕27号）

3.关于印发《浙江省公共安全视频建设联网整合共享应用工作规范》的通知（浙综委办〔2017〕12号）

4.关于印发《浙江省“雪亮工程”2017年推进计划》的通知（浙综委办〔2017〕13号）

5.关于印发《浙江省公共安全视频图像信息共享总平台建设规范的通知》

6.《绍兴市大数据发展管理局关于开展全市公共视频监控点位治理工作的通知》

7.关于印发《浙江省本级电子政务项目审批管理办法（修订）》的通知

## 二、建设目标

在上虞区现有雪亮工程建设基础之上，打造一个基础的、强大的、开放的城市视频资源共享能力平台，充分释放视频资源的价值，赋能各个行业快速构建可视化、智能化的视频应用能力。利用已建设的视频监控资源，横向拓展视频资源的应用范围，纵向提升视频资源对各部门业务的能力支撑，提供视频智能化智能化分析、事件快速检测等视频价值挖掘的技术手段，促进视频应用与各委办局职能相融合，并初步建立起自动化、智能化的预警防范机制，为政府决策指挥提供智慧支持，促进社会治理智慧化水平提升。

基于汇聚的资源，提供公共统一的应用工具、数据服务接口、智能分析能力等，推动更多委办局构建智能应用，完善或构建各自的行业应用平台，充分运用来自视频资源的优势，结合自身业务需求，结合先进视频技术，提升自身业务水平，实现对社会精细化治理、智能化管理，同时充分释放视频所蕴含的价值。

## 三、建设内容

### 3.1功能概述

视频广场

视频广场是展现视频资源的点位情况、基本能力及场所位置等，通过视频广场可以了解平台的城市视频资源基本情况及分布情况，从而实现快速定位所需要视频资源。

能力超市

能力超市可以为外部用户提供平台智能算法的展示和查看能力，了解平台的算法内容，并能结合自身业务需求，选择智能算法支撑业务开展。能力超市展示视频融合赋能平台的算法资源，提供已发布算法的算法展示查询、算法详情查看等功能。

申请管理

面向外部用户提供统一的能力申请创建、管理、提交功能，用户可以结合自身的业务需求，选择相应的资源、服务，创建相应能力申请，从而获取到相应的资源、服务能力。

算法编排

基于各委办局的智能分析需求，平台提供编排中心，由编排人员开展点位算法编排工作，合理的利用点位和算法资源进行编排配置，高效的利用有限的智能分析资源。

事件研判

平台产生的各类智能事件，会汇聚到研判中心进行集中处理，提供事件真伪研判、推送分发、查询统计等能力。

运行管理

运行中心为运营人员提供运行监控、运行统计、运行报告生成，是辅助运营人员掌握平台运行情况的功能模块。

算法仓库

算法仓库具备完整的算法全生命周期管理功能，包括算法的管理、封装、发布等能力，可以有力的支撑用户灵活的算法管理、使用需求。

资源管理调度平台

资源管理调度平台主要面向上层应用平台，提供基础设施层的计算、存储、视频、算法等资源统一管理和调度，高效利用底层资源支撑上层智能应用的构建。

平台管理

面向管理运维人员提供管理中心能力，对系统的运行进行管理维护，保障系统平稳、可靠、稳定的运转。

视频共享感知平台基础安全建设

部署一台数据库审计系统。传统数据库审计功能、网络协议审计功能、中间件协议审计功能、规则策略、回放功能、报表功能、连接监控与审计、告警响应、日志导出、翻译功能等。

部署一台堡垒机。系统运维和安全审计的管控平台，可集中管理资产权限，全程管控操作行为，实时还原运维场景，保障云端运维行为身份可鉴别、权限可管控、操作可审计，解决众多资产难管理、运维职责权限不清晰以及运维事件难追溯等问题，为应用满足等保合规需求。

部署一台综合日志审计系统：实现信息资产(网络设备、安全设备、主机、应用及数据库)的日志获取，并通过预置的解析规则实现日志的解析、过滤及聚合；对采集上来的信息进行分析、审计，包括基于规则审计、统计审计、时序审计以及人工智能审计算法等等。实现全维度、跨设备、细粒度关联分析，内置众多的关联规则，支持网络安全攻防检测、合规性检测。

等保评测

视频共享感知平台信息系统的信息安全等级保护工作。

### 3.2算法要求

本系统需提供包含且不限于以下66类算法类型：

| 序号 | 算法名称 | 实时性要求 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街面人员倒地检测 | 实时解析 | 对于视频内容进行分析，检测是否存在人员突然倒地的情况发生。 |
| 2 | 街面肢体冲突检测 | 实时解析 | 检测区域视频内是否存在人员相互拉扯等肢体冲突的行为。 |
| 3 | 快速移动目标检测 | 实时解析 | 通过按照不同帧率采集得到的图片，按照一定算法进行计算比较，检测快速移动的人员物体。 |
| 4 | 人员聚集视频检测 | 实时解析 | 对区域内图像进行识别、分析，统计区域内人数，对人员聚集进行警示。 |
| 5 | 客流统计 | 实时解析 | 通过识别人员头部、肩部等特征，精确识别每个人员，从而实现高精度的客流统计效果。 |
| 6 | 区域人数统计 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测室外指定的侦测区域内人员数量。 |
| 7 | 人群态势分析 | 实时解析 | 通过视频监控对人群态势进行分析，实现对人群密度检测并告警。 |
| 8 | 超时滞留检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，判断区域内目标是否长时间停留。 |
| 9 | 人数统计 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测室内指定的侦测区域内人员数量。 |
| 10 | 人数异常 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测指定的侦测区域内人员（0-5）人数量，当检测到人员数量和预设定人数条件一致并持续设定的时间进行报警。 |
| 11 | 人员静坐检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，针对室内人员静坐超过设定时间时进行报警。 |
| 12 | 人员离岗检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测指定的侦测区域内人员离开岗位或者睡岗行为，支持单人状态离岗和双人状态离岗检测，当检测到人员发生离岗或者睡岗行为时进行报警 |
| 13 | 人员攀高检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测指定的侦测区域内人员是否有攀爬，上掉行为，往高处藏物品等异常情况，当有上述行为触碰规则区域时产生报警。 |
| 14 | 人员站立检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，针对室内人员长时间站立不动的行为进行检测 |
| 15 | 声强突变检测 | 实时解析 | 基于视频监控，对输入的音频信号进行分贝检测，检测声音强度是否大于一定的值或者检测到异常声音时进行报警，这里的异常声音产要指吵架、尖叫等。 |
| 16 | 人员倒地检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测指定的侦测区域内人员的突然倒地行为。 |
| 17 | 肢体冲突检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，室内是否发生了肢体冲突 |
| 18 | 玩手机检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，室内人员是否有玩手机的行为 |
| 19 | 起身检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测到室内人员人员起立时进行报警。 |
| 20 | 制服检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，区分出身着制服的人员。 |
| 21 | 穿越警戒线检测 | 实时解析 | 越界侦测功能可侦测视频中是否有目标跨越设置的警戒面或警戒线，根据判断结果联动报警 |
| 22 | 进入区域侦测 | 实时解析 | 该功能可检测是否有目标进入指定的侦测区域，在目标进入侦测区域，自动产生报警联动。 |
| 23 | 离开区域检测 | 实时解析 | 该功能可检测是否有目标离开指定的侦测区域，当目标离开侦测区域时，自动产生报警联动 |
| 24 | 徘徊侦测 | 实时解析 | 该功能可检测目标在进入指定的侦测区域内运动，当目标的持续运动时间超过设定的阈值时，自动产生报警联动 |
| 25 | 区域入侵侦测 | 实时解析 | 区域入侵侦测功能可侦测视频中是否有目标入侵设置的禁区，该功能可供用户建立警戒区，当有目标物体出现在该区域时，设备可产生报警信号并做相关联动。 |
| 26 | 停车侦测 | 实时解析 | 对指定的侦测区域内的车辆目标进行检测，当车辆停留时间超过设定的阈值时，自动产生报警联动。 |
| 27 | 物品拿取侦测 | 实时解析 | 该功能可检测指定的侦测区域内物品被拿取的时间，当超过设定的时间阈值，自动产生报警联动 |
| 28 | 物品遗留侦测 | 实时解析 | 该功能可检测指定的侦测区域内物品被遗留的时间，当超过设定的时间阈值，自动产生报警联动 |
| 29 | 船只识别 | 实时解析 | 对指定画面中的船只进行识别，包括集装箱船、罐装船、运砂船、挖泥船、干散货船、采砂船等，适用于河道、湖泊等场景。 |
| 30 | 安全帽佩戴检测 | 实时解析 | 检测出监控区域内没有戴安全帽的对象，可识别红色、橙色、蓝色、白色安全帽。 |
| 31 | 戴口罩检测 | 实时解析 | 识别出图片中戴口罩、未戴口罩的人。 |
| 32 | 店外经营检测 | 轮巡解析 | 检测经营商品超出店面范围，摆放到人行道、车行道，影响车辆通行的经营行为。 |
| 33 | 非机动车乱停检测 | 轮巡解析 | 识别在未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放非机动车，或乱序停放的行为。 |
| 34 | 机动车乱停检测 | 轮巡解析 | 检测街面道路上是否存在违反交通规章制度，违规停放机动车辆的行为。 |
| 35 | 无照游商检测 | 轮巡解析 | 检测画面中是否存在无证经营或者游商行为。 |
| 36 | 占道经营检测 | 轮巡解析 | 检测是否有占用城市道路、桥梁、城市广场等公共场所进行盈利性买卖商品或服务的行为。 |
| 37 | 工地物料乱堆检测 | 轮巡解析 | 通过对施工场所的图片进行检测、分析，识别出图片中堆放的施工物料，判断是否存在违规堆放或未及时清理的现象。 |
| 38 | 施工占道检测 | 轮巡解析 | 检测是否有违反道路管理，设置道路障碍、占用道路施工的行为。 |
| 39 | 暴露垃圾检测 | 轮巡解析 | 根据输入的图片进行检测、分析，识别出图片中公共场所内未放入垃圾容器的生活垃圾，主要指未打包、散乱在公共场所的垃圾。 |
| 40 | 打包垃圾检测 | 轮巡解析 | 检测图像画面中是否存在，装好的打包垃圾，没有按规定放入垃圾箱，而是堆放在街面或者道路上的情况。 |
| 41 | 道路破损检测 | 轮巡解析 | 检测道路是否存在裂缝、松散、坑槽、塌陷等道路破损问题。 |
| 42 | 道路污水检测 | 轮巡解析 | 检测画面中是否存在随意排放污水到人行道等影响市容、污染环境的情况。 |
| 43 | 积存垃圾渣土检测 | 轮巡解析 | 检测图像中是否存在建筑拆建或房屋装修产生的弃土、弃料及其它废弃物堆积。 |
| 44 | 空调外机低挂检测 | 轮巡解析 | 检测在房屋外墙是否有空调外机低挂，影响市容市貌的情况。 |
| 45 | 垃圾桶不规范检测 | 轮巡解析 | 识别公共区域内没有按照城市管理或者小区管理要求使用符合要求的垃圾桶，如使用了竹篓、 塑料桶（篓），油漆桶代替规范垃圾箱的现象 |
| 46 | 垃圾箱满溢检测 | 轮巡解析 | 判断垃圾箱装满或溢出后未及时处理的现象。 |
| 47 | 乱堆物堆料检测 | 轮巡解析 | 识别未经许可在公共场所堆放的物料，包含桶子、水泥砖块、模板、建设用具、施工用具、房屋拆卸物。 |
| 48 | 绿地脏乱检测 | 轮巡解析 | 识别出图片中的绿地中是否存在垃圾、脏乱等现象。 |
| 49 | 气模拱门检测 | 轮巡解析 | 检测婚礼，开业庆典等场景下是否存在占用公共区域，违规使用气模拱门的情况， |
| 50 | 水域不洁检测 | 轮巡解析 | 检测公共水域水面是否存在垃圾、水藻，水域是否清洁。 |
| 51 | 违规撑伞检测 | 轮巡解析 | 检测街面上是否存在经营撑伞的现象，如在店门口撑伞经营，路边撑伞经营。 |
| 52 | 违章接坡检测 | 轮巡解析 | 检测是否存在擅自用铁架子、钢板、三角木块或者混泥土等材质，连接机动车道与人行道而设置的斜坡行为。 |
| 53 | 沿街晾挂检测 | 轮巡解析 | 检测主要道路及公共场所的树木、护栏、路牌及电线杆等设施上是否存在吊挂晾晒的物品。 |
| 54 | 非法小广告检测 | 轮巡解析 | 对街道两旁、公交站牌等公共区域进行检测，识别是否存在非法张贴的广告。 |
| 55 | 违规户外广告检测 | 轮巡解析 | 识别设置在户外，以灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌等为载体的广告设施 |
| 56 | 违规牌匾检测 | 轮巡解析 | 对街道两旁、公交站牌等公共区域进行检测，识别是否存在非法悬挂的牌匾。 |
| 57 | 宣传幅违规悬挂检测 | 轮巡解析 | 检测公共区域（如城市道路两侧的建筑物、围墙、树木、杆体、交通护栏、立交桥体、人行天桥等）是否有悬挂的横幅标语、条幅、气球直幅。 |
| 58 | 树木倒伏检测 | 轮巡解析 | 检测树木是否有成片繁盛歪斜甚至全株匍倒在地的现象，如：狂风吹致使树木倒地。 |
| 59 | 工程车检测 | 轮巡解析 | 识别画面中的大型工程车辆，分析车辆特征，识别出常见的工程车车型，包括挖掘机、推土机、水泥车、货车、吊车等。 |
| 60 | 水面漂浮物检测 | 轮巡解析 | 提供漂浮物检测的能力，可以使用在河道、湖区水面清洁检测场景，对水面的漂浮物进行检测和识别，包括塑料漂浮物、其他漂浮物、植物漂浮物、水葫芦等。 |
| 61 | 水体颜色识别 | 轮巡解析 | 识别画面中水体颜色，支持黑色、红色、青色、黄色水体。 |
| 62 | 犬类识别 | 轮巡解析 | 进行犬类的识别，包括多种类型的狗。 |
| 63 | 有水无水检测 | 轮巡解析 | 识别出图片中的干涸河道是否重新通水，用于水旱防灾检测。 |
| 64 | 森林检测 | 轮巡解析 | 识别出图片中的森林区域，防止森林被砍伐。 |
| 65 | 绿被田地检测 | 轮巡解析 | 识别出图片中有绿植的田地区域和裸漏田地区域，检测是否存在田地空置现象。 |
| 66 | 渣土车检测 | 轮巡解析 | 识别图片中的渣土车、泥罐车、工程车、客车、货车等车型，并识别渣土车车厢密闭好、未密闭和空车三种状态。 |

## 采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 类别 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能中台 |  |  |  |  |  |
| 1 | GPU卡服务器 | 插卡式智能服务器 | CPU：2*Xeon® Gold 5218R (20C/2.10 GHz) GPU：8张NVIDIA® Tesla® T4卡 内存：256G DDR4，24根 DDR4 ECC RDIMM插槽 硬盘：标配1个480GB SSD，最大支持8块3.5/2.5寸SATA硬盘或SSD，支持热插拔 网口：4个千兆自适应网络接口 ▲支持对街面图片中出现的疑似垃圾桶不整洁现象进行智能分析和识别，产生报警并上传抓拍图片； 支持对街面图片中出现的疑似垃圾箱破损现象进行智能分析和识别，产生报警并上传抓拍图片； 支持对街面图片中出现的疑似宣传栏破损现象进行智能分析和识别，产生报警并上传抓拍图片（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 二、存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频云管理模块 | 视频云存储软件 | 云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 ▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件） 云存储系统支持对数据进行加密存储保护，加密算法兼容AES加密、SM4加密算法；加密方式支持软加密（AES 128、AES 256）、硬加密（加密卡和KMS服务器）（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件） | 套 | 1 |
| 2 | 视频云存储节点 | 视频云存储 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。含24块6T硬盘 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件） 支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件） ▲提供国家密码管理局商用密码检测中心出具“云存储平台系统密码安全功能和性能检测报告” | 台 | 1 |
| 三、视频融合赋能平台 |  |  |  |  |  |
|  | 应用模块 | 平台基础模块 | 提供统一的门户、认证、鉴权管理；提供应用管理、通用数据处理功能、用户管理、组织管理、资源管理，提供基础视频预览回放、运维能力，提供CS客户端和移动客户端，提供平台开放能力，提供标准的地图服务能力。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 支持配置登录主题，可进行LOGO、背景模式、页面背景、前景插图、页面文字样式的配置。配置好的登录主题支持导入导出。 |  |  |
|  |  |  | 支持配置首页主题，并对首页主题进行绑定角色发布，拥有相关角色权限的用户能在首页头部的主题列表进行首页切换。配置好的首页主题支持导入导出。 |  |  |
|  |  |  | 支持菜单的移动 |  |  |
|  |  |  | 查询用户组树：根据条件查询用户组树； 新增用户组：新增用户组（基本信息、关联角色）； 编辑用户组：修改用户组信息、关联角色等； 删除用户组：批量删除用户组； 查看用户组详情：查看用户组基本信息、拥有的菜单权限、资源权限、区域权限、用户组权限等； 用户列表：根据条件查看用户列表； 新增用户：新增用户（账户信息、人员信息、权限信息）； 编辑用户：修改用户基本信息、人员信息、权限信息； 删除用户：批量删除用户； 用户详情：查看用户基本信息、拥有的菜单权限、资源权限、区域权限、用户组权限等。 |  |  |
|  |  |  | 角色列表：根据条件查询角色列表； 新增角色：新增角色（包含菜单权限、资源权限、区域权限、用户组权限）； 编辑角色：修改角色基本信息，菜单权限、资源权限、区域权限、用户组权限等； 删除角色：批量删除角色。 |  |  |
|  |  |  | 用户登录配置：可以设置登录之后的配置，例如密码有效期、密码过期时间、认证类型、登录类型、移动端用户绑定； 视频配置：可以对视频进行配置，例如视频前后回放值、视频水印、呈现形式、云台操作用户名水印配置、限时预览、限时预览时长、云台操作权释放时长、云台用户名水印示意、云台操作用户名水印位置更改； 页面水印配置：呈现页面水印的类型和呈现形式； 图片存储配置：图片存储配置有安全认证、默认存储池、应用存储池； 视频存储配置：视频存储配置有默认存储池区分； 车辆归属地配置：该配置车牌号码输入框将自动带有本地车牌； 设备校时：设备会同步平台校时参数，并通过NTP服务按照校时周期进行校时； 事件参数配置：设置事件保留时间，超出设定时间范围的事件将被自动清除； 全局配置：日期时间格式配置和编号设定； |  |  |
|  |  |  | 查看数据字典：根据条件查询数据字典； 新增数据字典：新增数据字典信息； 编辑数据字典：编辑数据字典信息； 启用数据字典：选择数据，批量启用数据字典； 禁用数据字典：选择数据，批量禁用数据字典； 导出数据字典：批量导出数据字典信息，支持csv、excel。 |  |  |
|  |  |  | 启用任务：启用任务，执行事件触发； 查询任务：根据任务名称和组件标识进行查询； 禁用任务：禁止任务。 |  |  |
|  |  |  | arcgis地图接入： 支持接入arcgis server发布的在线地图服务； 支持接入ArcMap切图瓦片数据； 高德地图接入： 支持互联网高德在线地图接入； 矢量切片地图接入：支持矢量切片hvt地图服务接入，支持样式自定义； TMS地图接入：支持TMS协议地图服务接入； WMTS地图接入：支持WMTS地图服务接入； 天地图接入：支持接入互联网天地图； 支持地图视野配置。 |  |  |
|  |  |  | 支持配置委办局用户组的事件推送信息，支持根据kafka和rmq 两种方式配置添加事件推送配置，配置kafka需要填写ip、端口和topic，配置rmq 需要填写ip地址、端口，exchange、routingKey，用户名和密码； 支持查看委办局用户组事件推送的配置状态。 |  |  |
|  |  | 视频广场 | 支持不同角色的用户进入不同的模式，包括地图模式、浏览模式、推荐模式，admin/运营人员用户可默认地图模式，可以切换到推荐模式和浏览模式；地图模式可以按照用户角色展示用户有权限的目录树并且可以展示目录树上面每一个区域的点位数量；搜索框中输入的关键字查询到的点位和区域可分别在地图上面显示；点击卡片上面的点位可同步定位到地图上点位的位置，点击地图上面的点位可展示点位的详情，包括能力集，业务标签，点位名称等信息，同样可进行预览和回放点位，收藏点位； 浏览模式中，搜索出的点位和区域全部以卡片的形式展示，可进行添加预案，抓拍缩略图，进行实时视图分析申请，视频点位资源申请，同步标签等操作；推荐模式中可展示收藏夹的基本信息，包括收藏的点位和区域信息； 推荐模式中可按照最近24小时，最近三天，最近一周，最近三个月用户的点播统计以及热点点位和点位热力图信息； 推荐模式中可按照用户的收藏习惯和点播量的排序综合推荐用户感兴趣的区域信息。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 地图模式可以按照用户角色展示用户有权限的目录树并且可以展示目录树上面每一个区域的点位数量； |  |  |
|  |  |  | 搜索框中可以输入关键字，搜索符合条件的点位和区域，输入的关键字可以按照业务标签，区域名称和点位名称进行匹配搜索，同样可配置只需要匹配的类型，包括只匹配业务标签、区域名称、点位名称； |  |  |
|  |  |  | 搜索框中输入的关键字查询到的点位和区域可分别在地图上面显示； |  |  |
|  |  |  | 点击卡片上面的点位可同步定位到地图上点位的位置，点击地图上面的点位可展示点位的详情，包括能力集，业务标签，点位名称等信息，同样可进行预览和回放点位，收藏点位； |  |  |
|  |  | 点位搜索 | 支持地图缩放、移动、改变当前视野范围、一键恢复初始视野、展示当前比例尺与经纬度数据； 支持使用不同的图标分别展示点位位置，当前地图层级超过聚合层级时展示聚合图标，支持相邻点位多点聚合展示 | 套 | 1 |
|  |  |  | 支持切换目录来筛选出点位。 |  |  |
|  |  |  | 支持直接通过主页面搜索按钮全量查询系统中点位、支持输入关键字匹配命中点位名称等信息查询(字母区分大小写)，输入关键字后可通过点击查询按钮或回车进行查询。 |  |  |
|  |  |  | 支持智能标签、管理单位、点位类型、自定义标签进行点位查询。 |  |  |
|  |  |  | 支持通过框选、圆选、多边形选、线选等绘制区域，查询地图上绘制范围内点位，支持通过清除按钮清除绘制的区域。 |  |  |
|  |  |  | 支持资源目录过滤、关键字查询、标签查询、空间查询条件交叉复合查询出符合所有条件的点位结果。 |  |  |
|  |  |  | 历史搜索支持将用户搜索过的关键字保存下来，最多支持10条关键字搜索记录； 常用搜索支持保存用户关键字和标签组合，通过点击保存按钮进行保存，将鼠标放在搜索框能够查看到常用搜索记录，最多支持10条常用搜索记录。 |  |  |
|  |  |  | 支持通过关键字进行场所搜索，点击场所，可筛选出场所面数据范围内的点位。 |  |  |
|  |  |  | 支持添加、删除、编辑收藏夹，支持添加、删除收藏夹点位，支持收藏夹点位批量操作，支持收藏夹分享操作，收藏夹支持多级目录。 |  |  |
|  |  |  | 支持点位评分信息展示，可通过运行系统任务获取点位评分，并分为点位信息完整度、视频画面质量、点位清晰度、在线率、播放成功次数5个维度，每个维度20分，总分100； 支持显示点位最近10条事件，并可跳转到事件详情页面； 支持显示基础信息，位置信息，管理信息，事件与标签等4个维度的点位详情。 |  |  |
|  |  |  | 支持搜索结果列表单个点位进行查看点位详情预览、回放、查看点位抓拍图、添加到收藏夹、查询点位周边其他点位、携带点位信息申请实时视图分析； 支持地图点击点位进行预览，回放，查看图片，查看周边点，收藏，申请实时视图分析； 支持在结果列表或收藏夹中对点位进行批量操作，包括点位批量预览、回放、添加至收藏夹、复制点位信息、导出点位信息，携带点位信息进行感知资源申请、携带点位信息申请实时视图分析。 |  |  |
|  |  | 算法超市 | 支持首页顶部轮播展示最新/最热算法，包含算法封面、算法名称、算法描述、算法版本、上架时间等信息，支持进入算法详情页； 支持按照城市流水形式3D立体展示热门算法。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 支持展示项目本级算法以及级联算法，包括算法封面、算法名称、算法描述、适用行业、场所、最新算法版本、上架时间等； 支持列表平铺和格子卡片形式展示所有算法。 |  |  |
|  |  |  | 支持将算法加入到我的关注中进行收藏、关注/取消关注、放到关注列表等操作；支持用户查看“我的关注”中所有关注的算法 支持在关注列表中取关、详情展示、编排跳转相关等操作。 |  |  |
|  |  |  | 支持按行业分类、分析源类型、分析目标类型等标签对算法进行筛选。 支持按照上传时间、上架时间对算法进行排序。 支持按照浏览量、使用量对算法进行排序。 |  |  |
|  |  |  | 支持将算法加入到我的关注中进行收藏、关注/取消关注、放到关注列表等操作；支持用户查看“我的关注”中所有关注的算法 支持在关注列表中取关、详情展示、编排跳转相关等操作。 关注列表中，已下架的算法显示“已下架”，支持清空“已下架”的算法。 |  |  |
|  |  |  | 支持查看算法的基本介绍，包含算法封面、算法名称、算法描述、算法版本切换、授权信息（已授权、未授权、授权过期）、上架时间等。 支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含分析源类型、分析目标、适用行业、场所、计算平台等。 |  |  |
|  |  |  | ▲支持对分析源类型为图片、且已授权的AI训练算法或城管算法，提供算法在线演示功能。支持使用算法包内自带的算法示例图对算法进行快速演示，查看算法运行结果，将分析结果与算法示例图的预期结果做对比进行展示。支持本地上传测试图片对算法进行快速演示，输出算法运行后的结果。（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 进行算法版本管理，记录同一算法不同版本的信息（版本号、更新内容等），并提供给上层应用平台； 支持切换算法版本号，查看同一算法不同版本号的算法详情介绍。 |  |  |
|  |  | 算法编排 | 支持根据用户对任务进行检索，可按任务名称，关联算法，状态等进行筛选任务，任务信息以卡片/列表的形式进行展示包括申请名称、申请编号，关联能力、创建人员，创建时间，状态，创建说明。 支持从卡片/列表界面进入详情界面，根据申请ID检索申请单详情，展示申请流程详细信息，处理人信息，不可更改申请信息。 | 套 | 1 |
|  |  |  | ▲支持配置算法执行的参数包括执行计划、执行方式、事件等级、人工核验配置、关联算法策略。执行方式包括图片算法设置闲时分析，视频算法可以持续分析/轮询分析。（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 支持对任务中得算法版本进行切换，指定算法版本进行分析。 支持对任务中算法关联点位配置联动，包括抓图联动，录像联动，云台联动，视频上墙，报警联动。 |  |  |
|  |  |  | 支持球机配置巡航计划，支持基于编排单关联能力过滤已绘制区域的预置点，支持配置多条巡航路径； 支持巡航路径配置，支持巡航路径配置巡航时段、巡航周期，支持巡航路径中添加预置点，支持巡航路径、巡航中预置点的删除 |  |  |
|  |  |  | 支持配置算法执行的参数，算法版本设置，抽帧间隔、倍速分析、事件关注度等信息。 |  |  |
|  |  | 事件研判 | 支持通过场景、标签、事件名称查询事件模型，委办局用户可通过“我的事件”条件查询出所属用户组下的事件模型； 支持 查看事件的详细信息，包括事件模型标识、事件来源单位、关联场景、关联标签、事件协议字段信息等； 支持添加事件模型，包含事件基本信息(名称、描述、类型标识、来源单位、场景、标签，名称和标识不可重复)、事件协议（添加协议字段、或者根据事件协议模板格式要求导入事件协议）。委办局用户添加事件模型后，运营人员会收到对应创建事件模型事件上报任务的待办事项。运营人员添加事件模型需申请，经过政数局审批之后才能完成事件模型添加。若项目中要简化运营人员添加事件模型，可以通过事件库开关配置控制不走申请审批流程； 政数局和运营人员可以编辑事件模型，包括事件模型基本信息与事件协议，编辑事件模型基本信息要求事件模型上报任务是未运行状态，编辑事件协议字段要求从未启动过事件上报任务。运营人员编辑事件模型需要走申请，经过政数局审批之后才能完成事件模型编辑。若项目中要简化运营人员编辑事件模型，可以通过事件库开关配置控制不走申请审批流程。委办局用户可编辑自己添加的事件模型；支持新增、删除、修改、排序事件协议； 支持在根节点或者存在子节点的节点下新增字段；支持单条/多条删除字段，存在子节点的须删除全部子节点后方可删除；支持修改字段的名称、描述、类型、长度、可选/必选、字段映射；支持同一层级下的字段上下移动进行排序。支持导出事件模型，生成yml文件，内置事件和非自己用户组创建的事件无法导出；支持删除事件模型，内置事件模型无法删除，任务运行中事件无法删除，仅支持删除当前用户组创建的事件模型。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 支持待研判事件检索，检索条件包括事件模型名称，事件状态内置待研判，该菜单对运营人员可见； 支持卡片和列表的形式展示事件，卡片右侧可以进行切换，支持按事件时间排序，可以选择时间倒序或者正序； 支持对待研判事件，当前页全选或多选进行批量研判，选择处理意见（正报、误报）填写备注信息； 支持完成研判操作后列表中相应事件被移除； 展示内容：事件模型名称，事件地址，事件时间，事件图片（存在时展示）及研判操作按钮。 |  |  |
|  |  |  | 支持单条事件研判时，查看事件详情信息； 支持对单条事件研判，选择处理意见（正报、误报）填写备注信息； 支持完成研判操作后事件研判信息入库更新，对需要回流素材库或推送至第三方事件进行处理转发，自动切换至下一条待研判事件。 |  |  |
|  |  |  | 进入事件研判，默认统计待研判事件总量、各事件模型、待研判事件数据量（仅展示存在待研判事件的事件模型）； 各待研判事件模型平铺展示，同时展示该模型待研判事件数量； 支持根据场景-事件模型勾选得到该条件下的待研判事件模型； 支持根据事件模型名称模糊匹配选择待研判的事件模型； 支持查看各待研判事件模型时，对其该模型事件总量统计展示，同时可调整每页展示事件数量，显示分页总数量。 |  |  |
|  |  |  | 所有用户支持事件订阅任务单检索； 检索条件包括订阅任务名称、事件订阅方式（kafka/rabbitMQ）、订阅类型（暂时仅支持实时事件数据）、任务状态（全部、已停止、运行中、已完成、异常终止），检索条件可以被重置； 展示内容包括订阅任务名称、关联事件模型、订阅平台名称、订阅方式、订阅类型、任务状态、创建人、创建时间及操作按钮展示； 操作按钮：支持对单条任务，查看任务详情、启动/停止任务、删除任务（需停止后删除）； 任务详情包括显示关联事件模型、任务状态，任务基本信息（订阅任务名称、订阅类型、事件核验状态、创建人、创建时间）、设备列表、事件订阅方式； 支持委办局用户，在此菜单页面直接发起“新建订阅申请”操作； 支持政数局、运维用户，在此菜单页面直接发起“新建任务”操作。 |  |  |
|  |  | 感知资源申请 | 支持委办局用户在基础资源目录、部门资源目录、主题资源目录下申视频点位到部门资源目录或主题资源目录下。已申请的资源可重复申请； | 套 | 1 |
|  |  |  | 视频点位申请的权限分为数据查看、云台控制、预览抓拍、紧急录像、录像回放、录像抓拍、录像剪辑、接收声音。可设置每一个点位的具体权限； |  |  |
|  |  |  | 资源申请的流程是委办局普通用户发起申请->委办局管理员申请->政数局审批->数源委办局管理员审批。其中流程有一个环节驳回则驳回到发起人节点，驳回的单子发起人可以编辑后重新提交或者删除； |  |  |
|  |  |  | 点位申请单需要填写的内容有资源列表、申请时效、资源使用用途、附件、申请资源所挂载的目录和区域。审批时可选择通过或驳回，并填写意见；支持查看视频点位申请工单详情，详情支持展示工单的数据包括申请人，申请的点位数据（点位编码、点位名称，设备权限）等，审批流程数据（审批人、审批时间、审批意见） |  |  |
|  |  |  | 支持新建、编辑、删除和按照视频片段文件夹名称搜索视频片段； 支持视频片段的在线播放和下载到本地； 支持修改视频片段名称、批量移动视频片段到其他文件夹、分享视频片段给其他用户、批量删除视频片段； 支持按照视频片段文件夹、视频片段名称、片段时间范围、共享范围以及是否包含下级目录视频片段获取我的视频片段中的视频片段列表； 支持按照视频片段文件夹、视频片段名称、片段时间范围、上传账户以及是否包含下级目录视频片段获取他人分享的视频片段中的视频片段列表； 支持分页展示视频片段列表，包括视频片段名称、开始时间、结束时间、共享范围、创建用户、录制时间、视频片段封面等信息。 |  |  |
|  |  |  | 支持根据时间范围、是否包含当前用户的调阅下载次数获取用户截取的视频片段的调阅记录列表，包括视频片段名称、开始时间、结束时间、创建用户、调阅次数、下载次数等信息； 支持导出获取视频片段调阅记录列表； 支持导出满足过滤条件的所有调阅记录列表为Excel文件； 支持按照操作类型查看某个视频片段的调阅记录详情，可以查看操作用户、操作动作、操作结果、登录地址IP以及操作时间； 支持导出获取的视频片段调阅记录详情为Excel文件。 |  |  |
|  |  | 运行管理 | 1.支持按日、月、季度查看运行概述，具体统计时间段可选 2.运行概述支持展示事件运行周期和事件相关信息的统计，包括：视频融合赋能平台当前总任务数目、本阶段新增任务数目，本周期分析图片数目、研判总数目、整体准确率、当前算法的种类、热点算法事件的类型等 | 套 | 1 |
|  |  |  | 1.支持按日、月、季度查看热点能力事件解析，具体统计时间段可选 2.支持展示热点能力事件Top3的详细信息，包括：序号、能力名称、使用次数、正报率以及关联点位 |  |  |
|  |  |  | 1.支持按日、月、季度查看事件类型统计，具体统计时间段可选 2.事件类型统计支持以饼状图展示各个事件上报分布情况 |  |  |
|  |  |  | 1.支持按日、月、季度查看预警研判情况，具体统计时间段可选； 2.预警研判情况支持展示各个类型事件研判总数和研判正报数 |  |  |
|  |  |  | 支持将按日、月、季度统计的运行报告以文档的形式导出 |  |  |
|  |  |  | 支持汇聚治理的解析概览，展示点位接入总数、本级点位数、级联点位数、智能点位、普通点位、点位治理数、预置点数、场景数 |  |  |
|  |  |  | 支持计算资源的解析概览，展示GPU总数、已使用GPU数及占比、剩余GPU数及占比 |  |  |
|  |  |  | 支持任务监控的解析概览，展示近24小时的任务分析数统计，目前只展示图片分析数 |  |  |
|  |  |  | 支持能力超市的解析概览，展示能力模型总量、能力模型使用次数、能力模型使用Top5、热点能力模型Top3 |  |  |
|  |  |  | 支持资源概况的解析概览，展示资源调用情况：用户申请点位数量统计、最受关注点位：申请次数最多的前3位点位统计 |  |  |
|  |  | 智能分析申请 | 支持将单个或多个能力加入“我需要”，快速进入业务申请模块 |  |  |
|  |  |  | 支持新建算法分析，包括填写分析名称，创建说明，流程附件，用户推送，选择待分析算法和点位提交智能分析。 |  |  |
|  |  |  | 设置了工作流的情况下，智能分析申请会进入审批流程（admin/有审批权限的用用户/运营所建的任务自动审批通过），选择通过或者退回任务。 |  |  |
|  |  |  | 支持实时视图分析到期任务再次申请。 |  |  |
|  |  | 场景治理 | 支持展示治理单中所有点位，球机需要配置预置点，可展示点位实时视频及关联算法。进入点位配置抓图失败时，提示进入无图配置，展示占位图进入编排功能； 支持对不同能力配置不同分析规则；支持城管类能力配置置信度、灵敏度规则参数，支持AI开放平台训练出来的图片类算法配置全分析规则，支持AI开放平台训练出来的视频配算法配置智能事件分析规则，支持行为分析和交通类能力配置分析规则； 枪机点位的算法分析规则配置：支持设置规则信息，动态加载算法的规则信息包括行为分析，城管，AI开放平台训练算法,交通等，可根据所选算法显示分析区域，屏蔽区域。区域可设定为矩形、多边形、线；支持分析区域和屏蔽区域采用不同颜色区分，支持标识为无法治理；具有全屏快捷键； 球机点位的算法分析规则配置：支持从设备获取并自动添加预置点，支持云台控制，支持保存预置位添加信息，支持对预置点配置算法分析规则。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 治理清单可指派给用户进行治理，指派下发后可在个人工作台消息提醒。 支持对算法进行筛选，查看指定算法的治理进度，展示每个算法下的点位的治理详细信息，对点位进行筛选，筛选维度：点位名称，点位编号（国标编号），设备类型； 支持对组织下的点位展示关联的算法和治理的情况，可以点位进行点位名称，点位编号，设备类型，进行搜索。 |  |  |
|  |  |  | 支持展示源配置的图片叠加规则信息，和新抓图片的信息，用户选择是否替换原图。 |  |  |
|  |  |  | 批量配置：选择点位后，进行批量参数配置，加载该算法的参数配置参数，进行配置，对于分析区域支持全屏，规则线只支持中心线绘制。需要精细绘制，需要进入每个点位进行配置。 批量修改：支持批量参数调整，调整单个/多个参数，其余参数不进行修改。 |  |  |
|  |  | 浙政钉对接 | 支持浙政钉用户体系同步，支持浙政钉扫码登录，支持预警信息钉消息提醒 | 套 | 1 |
|  |  | 可视化展示 | 提供视频融合赋能平台功能及业务数据综合展示功能，并对接城市大脑平台，支持大屏展示 | 套 | 1 |
| 四、智能中台 |  |  |  |  |  |
|  | 算法仓库 | 算法仓库管理软件 | 支持上传按照标准封装好的算法包； 算法封装：支持上传算法模型，填写描述信息、版本迭代说明后按照算法封装标准将算法模型封装成规范化的算法包。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 采用统一标准化方式对集成开发算法、第三方算法、AI训练算法进行导入管理； 自动校验上传的算法包是否符合规范，支持对不符合规范的算法包进行封装处理； 上传算法包时，批量校验算法包中的每个算法授权情况，支持查看授权详情。 |  |  |
|  |  |  | 算法包如有更新的版本，推送MQ消息通知给上层应用平台。 |  |  |
|  |  |  | 支持同一个算法快速选择不同版本，切换查看算法详情信息； 支持通过“算法任务切换”功能，将运行中的算法任务切换至选择的算法版本，校验算法版本后，自动切换运行算法任务中的算法版本。 |  |  |
|  |  |  | 支持本级平台对本级算法以及级联算法按需级联共享或取消共享； 在算法管理页面中支持单个算法的共享和取消共享，以及算法的批量共享。 |  |  |
|  |  |  | 支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含算法封面、算法名称、算法标识、算法描述、分析源类型、分析目标、适用行业、场所、硬盘/内存/显存占用、CPU核数、来源厂商、计算平台、运行环境、输入源规格、计算能力等信息； 第三方算法不控制路数授权，对应授权路数位置，显示“第三方厂商控制授权”； 分析源类型区分图片类和视频类。 |  |  |
|  |  |  | 支持按算法状态（上下架状态）、授权状态（全部、已授权、未授权）、级联共享状态（共享中、未共享、来自共享、全部）、分析源类型（图片、视频、音频）、计算平台、来源厂商、算法入库时间、算法标签分组等标签对算法进行筛选。支持直接通过算法名称关键字检索算法 |  |  |
|  |  |  | 支持直接通过算法名称关键字检索算法 |  |  |
|  |  |  | 支持显示算法授权（已授权、未授权）/共享/上架等信息。 支持进行算法上/下架、算法共享等操作。 |  |  |
|  |  |  | 支持在算法详情中查看算法的不同版本内容，多版本可在一张卡片中展示，记录历史算法版本迭代说明，支持切换算法版本号，查看同一算法不同版本号的算法详情介绍。 |  |  |
|  |  |  | 支持对算法适用场景、不适用场景进行详细的图片、文字描述。 支持查看图片格式、目标像素要求、目标遮挡粘连、画面质量、其他要求等算法应用条件信息。 |  |  |
|  |  |  | 支持展示算法在极端情况下产生误报或漏报的声明信息。 |  |  |
|  |  |  | 支持手动批量标注和单个标注； 支持视频点位的标注； 支持标注自定义标签、标注场所空间会自动关联场所类型、标注场所类型、标注AI标签。 |  |  |
|  |  |  | ▲AI标签标注支持创建任务根据视频点位情况关联所选的AI标签；AI标签标注筛选视频点位支持按目录、名称、编码、自定义标签、AI标签、场所标签等组合条件筛选、批量选择； AI签标注任务的关联的标签支持人工复核；AI标签标注的支持多个任务；AI标签标注结果支持审核，点击结果核验，支持点位标注结果实时审核（任务未完成时，也可以审核）。支持任务进度查看，任务支持中途终止。支持任务标注失败点位快捷重启标注或者快捷进行手动标注；（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件） |  |  |
|  | 算法类型 | 解析引擎 | 使用中心端计算资源解析时，提供算法运行引擎服务，支持加载不同的算法到引擎中运行。 | 套 | 1 |
|  |  | 态势视频分析 | 提供各类型智能分析算法的授权，算法内容详见算法清单 | 路 | 100 |
|  | 资源管理调度 | 平台基础包 | 提供计算资源、存储资源的统一接入管理与调度能力，智能分析任务的统一管理调度，提供资源编排能力。支持实时视频解析、在线录像解析、人脸分析、人体分析、车辆分析、行为分析等智能分析任务，实现视频图片中目标检测、建模、属性分析；支持城管事件检测、国土事件检测、水利事件检测等各类事件的检测任务。 | 套 | 1 |
|  |  | 闲时调度策略 | 支持最近24小时图片闲时任务占比趋势变化； 支持图片流解析任务下，按照任务名称、创建时间做查询，列表为：任务名称、任务状态、算法名称、数据源、解析图片张数、创建时间、操作； 支持视频流解析任务下，按照任务名称、创建时间做查询，列表为：任务名称、任务状态、算法名称、数据源、视频解析时长、创建时间、操作； 支持混合编排任务下，按照任务名称、创建时间做查询，列表为：任务名称、任务状态、解析图片张数、视频解析时长、创建时间、操作。 |  |  |
|  |  | 任务抢占策略 | 支持高优先级任务优先分析；对于允许抢占的场景，可以高优先级任务抢占低优先级任务执行； 支持列表现有任务，展示内容包括子任务ID、子任务名称、所属任务名称、算法名称、任务类型、子任务状态、子任务优先级和被抢占的子任务ID，支持根据子任务名称、子任务ID。子任务状态进行筛选、查询和重置。 |  |  |
|  |  | 抓拍限流策略 | 支持根据名称检索监控点位； 支持对指定调度服务限制视频限流路数以及抓拍限流路数，支持图片展示不同时段抓图计划概览、抓图计划详情。 |  |  |
| 8 | 点位治理 | 点位治理 | 提供前端点位资源基础数据的治理、系统调试维护、日常运维管理、服务响应、故障修复、软件加固优化、重大活动保障等服务 | 套 | 1 |
| 五、部署用云资源租用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云应用服务器 | 云应用服务器 | 不少于32核64GB，SSD200G，高效云盘600G，操作系统：银河麒麟 支持云主机磁盘国密算法加密，能够对云盘中的数据、云盘和实例间传输的数据、云盘创建的所有快照进行加密处理，保障数据的安全性。 ▲通过GB/T 37737-2019《信息技术云计算分布式块存储系统总体技术要求》国标测试，需提供第三方测试报告证明。 租用期一年。 | 套 | 5 |
| 2 | 数据库软件 | 数据库软件 | 国产化数据库软件，租用期一年。 | 套 | 1 |
| 3 | 中间件软件 | 中间件软件 | 国产化中间件软件，租用期一年。 | 套 | 1 |
| 4 | 云应用防火墙 | 云应用防火墙 | 防病毒、入侵防御、对恶意软件进行防御的网络防护设备，防护各类病毒和恶意软件，对其进行隔离和清除，针对IP地址提供防护。租用期一年。 | 套 | 1 |
| 5 | 数据库审计 | 数据库审计 | 传统数据库审计功能、网络协议审计功能、中间件协议审计功能、规则策略、回放功能、报表功能、连接监控与审计、告警响应、日志导出、翻译功能等。租用期一年。 | 套 | 1 |
| 6 | 服务器安全加固 | 服务器安全加固 | 云主机杀毒、安全加固，包含webshell检测、防暴力破解、安全基线、网卡流量统计。租用期一年。 | 套 | 5 |
| 7 | 综合日志审计 | 综合日志审计 | 实现信息资产(网络设备、安全设备、主机、应用及数据库)的日志获取，并通过预置的解析规则实现日志的解析、过滤及聚合；对采集上来的信息进行分析、审计，包括基于规则审计、统计审计、时序审计以及人工智能审计算法等等。实现全维度、跨设备、细粒度关联分析，内置众多的关联规则，支持网络安全攻防检测、合规性检测。租用期一年。 | 套 | 5 |
| 8 | 态势感知 | 态势感知 | 通过日志采集探针和流量传感器分别进行不同系统日志和流量日志的采集和处理任务通过对海量数据进行多维度快速，自动化的关联分析发现本地的威胁和异常行为。租用期一年。 | 套 | 5 |
| 9 | 堡垒机 | 堡垒机 | 系统运维和安全审计的管控平台，可集中管理资产权限，全程管控操作行为，实时还原运维场景，保障云端运维行为身份可鉴别、权限可管控、操作可审计，解决众多资产难管理、运维职责权限不清晰以及运维事件难追溯等问题， 为应用满足等保合规需求。租用期一年。 | 套 | 5 |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三级等保测评 | 三级等保测评 | 三级等保测评 | 次 | 1 |
| 2 | 机柜租用 | 机柜租用 | 机房环境租用：机房应为标准IDC机房；2、单机柜功耗不低于3000W，双路交流PDU供电；3、机房系统应包括机房装修工程、电气配电系统、空调系统、消防工程、安防工程、环境监控系统工程、防雷接地系统、机房机柜系统、综合布线系统等；安防和环境监控需提供远程实时查看和≥1个月的历史录像查阅、告警短信通知。租用期一年。 | 台 | 1 |
| 3 | 链路租用 | 链路租用 | 政务外网。租用期3年。 | 条 | 1 |

- 五、其他要求

1、进度要求

合同签订后30天内完成所有系统建设工作，并投入试运行；试运行一个月后进行验收，验收合格后三年为运维期。

2、实施要求

中标方在签定合同后，应完成本需求中所规定的各项任务，包括：制订实施方案、软件设计、系统安装等。

中标方在项目实施过程中若要对已通过评审的方案进行修改或补充，需征得使用方同意后实施，重大修改需重新评审。

中标方必须向使用方提供系统的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的全部技术文件和用户手册,中标方不得擅自使用最后移交的正式产品。

中标方在研发过程中所涉及使用方的任何资料不得以任何形式向第三方提供。

项目开发的设备、工具及场地等由投标方自行解决。

项目所购设备及系统涉及第三方产品或系统，在第三方产品或系统配合过程中如需另行支付相关费用，则完全由中标方承担，与招标方无关。中标方若需要使用第三方服务，必须与招标方协商，并获得招标方确认。

投标人所有的软件系统应具有相关的软件知识产权,因知识产权产生的纠纷由投标人负责。

3、售后服务

投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划，并承诺在正式验收通过后，提供整个项目所购系统三年免费维护和系统升级质保服务，其中项目中非投标方自身产品或系统必须提供所投设备或系统正式验收后一年免费原厂质保服务。

售后服务内容：包括免费维护期内免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。并负责系统的开发、集成、处理、协同与各系统软件、硬件等供应商关系等。

要求具有较强的本地化服务能力，项目正式验收后提供7×24小时的售后服务，并保证在系统发生故障的60分钟内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题。

4、人员培训

中标方应针对软硬件系统的不同操作角色对使用方的人员进行相应的培训，培训的目标是使使用方能熟练使用和维护该系统，培训具体形式应至少包括集中的基础理论培训和现场的实践技能培训两种。

第三方产品或系统的培训必须由第三方供应商提供。供应商技术培训及相关系统的基础培训，内容包括软件安装调试及初始化、使用等的基本操作培训。培训方案包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、教师、日程安排、资料、培训费等。应能使招标方相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行。

中标方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。所有的培训费用（含培训教材费）及各项相关的费用，须分别报价并计入投标总价。

5、保密要求

1、现场服务人员需符合保密法规定，签署保密协议，一旦发生泄密、信息安全事件，乙方负全部责任，并按国家和地方的有关法律法规进行处理，承担有关安全处罚责任，解除合同并扣除履约保证金。

2、网络和数据安全保护承诺:乙方在数据处理活动时应当依照《数据安全法》相关规定，建立健全安全管理制度,组织开展网络和数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施保障安全。如利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述安全保护义务。

## 付款方式及要求

一、付款方式及要求

付款方式

（1）合同签订后7个工作日支付合同总价款的40%作为预付款；

（2）本项目投入使用试运行开始前进行初验收，验收合格后付至合同价的50%；

（3）运维服务满一年后15个工作日支付合同总价款的30%。

（4）运维服务满两年后15个工作日支付合同总价款的10%。

（5）运维服务满三年后15个工作日付清余款。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

# 第四部分 磋商原则及磋商方法

## 磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各磋商方参加报价。

2、磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；磋商小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。

3、磋商小组按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准对所有响应性文件进行评审。

4、评审

4.1在磋商响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

4.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子磋商响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。

4.3采购人按磋商文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

4.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场投标和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于磋商响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

4.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、组建磋商小组

5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

5.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

5.3本次评标为在线评标。

## 磋商程序

1、对所有响应文件的初审

1.1资格审查

（1）开标后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。并将无效原由告知相关供应商.

（4）采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商磋商开标后评标前的信用记录，经查询供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其磋商无效。

（5）磋商小组出具《供应商资格审查意见表》，供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。

1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，磋商无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）磋商有效期、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（5）投标价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

1.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商

2.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

2.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3 以递交响应文件的时间先后决定磋商顺序。磋商时先听取由供应商拟派的项目负责人就项目采购的重点内容进行磋商，磋商过程中由磋商小组成员提出相关问题，并由供应商拟派项目负责人进行回复与承诺。

2.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.5 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项即“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.8 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3、最后报价

3.1商务技术汇总后，供应商开启报价文件，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于响应文件报价文件报价，则以第一次报价计入评分。

3.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4、电子评标

4.1磋商活动由采购代理机构主持,磋商响应截止时间后,供应商登录政采云平台对电子响应文件进行在线解密；

4.2响应文件解密结束,开启响应文件,磋商小组对资格和商务技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

4.3供应商按递交磋商响应文件的前后顺序决定磋商的顺序,就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商,供应商逐家回答磋商小组的提问,供应商作出最终承诺；

4.4磋商小组对商务技术响应文件进行评审；

4.5商务技术汇总后，供应商开启报价文件，进行磋商二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理；

4.6在系统上开启最终报价情况；

4.7磋商小组对报价情况进行评审；

4.8在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.9在系统上公布评审结果。

4.10开标会结束。

特别说明:政采云如对电子化开标及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。

5.综合评分

5.1本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和报价分合计组成，其中商务技术分 80 分、报价分 20 分；满分为100分。

5.2经初步评审合格的响应文件，磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其商务技术部分作进一步评审、比较、打分。

5.3磋商小组成员首先分别对每个供应商商务技术部分进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的商务技术得分，后计算二次报价，计算公式：投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。综合得分=商务技术分+报价分，以综合得分（保留2位小数）由高到低进行排序后推荐第一名为成交供应商候选人；得分相同的，按报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商；确定成交供应商候选人，并提交评审结果。

6、修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7、响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的磋商响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 评分细则

一、报价文件评分标准（ 20 分）

报价文件主要是对供应商的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次采购最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币贰佰玖拾万元整（小写 2900000.00 ）。

2、供应商的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围供应商有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他供应商的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当报价一览表与磋商报价明细表报价不一致时，以报价一览表为准，磋商报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、响应文件只允许有一个报价，磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填报，该磋商报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效响应处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。（中标价及合同价仍以其投标报价为准）

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

- 二、商务技术文件评标内容及标准（ 80 分）

1、评分细则

| 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要性参数 |  | 评委根据投标产品的“▲”重要性技术参数与招标文件“采购清单及要求”的偏离情况进行打分，每满足一项得3分，最高得21分； 注：“▲”对应参数需提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告复印件作为确认依据，提供复印件加盖单位公章。 | 21分 |
| 一般性参数 |  | 评委根据投标产品的一般性技术参数与招标文件“采购清单及要求”的偏离情况进行打分。 一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×5分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上设备指标（材料、软件、服务等非设备除外）需提供相关佐证材料（如检测报告或官网截图或产品彩页或原厂技术说明等并加盖单位公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 | 5分 |
| 功能演示 (要求录播投标人演示所投产品真实的系统，演示开始优先证明系统真实性，画面中需包含时间计时器或其他方式以表明其拍摄过程不存在剪切编辑情况存在，本次视频演示时间不超过20分钟) |  | 视频资源广场演示： 1、演示切换地图模式、浏览模式、推荐模式三种应用模式。（0.5分） 2、在地图模式支持点位和场所在地图上展示位置，可以将点位批量加入到公有或私有预案中，后续进行查看；（0.5分） 3、在浏览模式支持点位和场所的平铺展示，其中点位可以多种标签组合搜索，搜索结果以视频卡片形式展示；（0.5分） 4、场所搜索结果以动态地图切片加场所图片展示；（0.5分） | 2分 |
|  |  | 资源点位搜索演示： 1、需要演示按照目录、标签、点位类型、管理单位等维度进行快速查询；支持组合查询，将各查询维度条件保存为常用搜索；（0.5分） 2、搜索结果支持地图模式和列表模式展示，支持资源状态图例展示；演示搜索出来的视频可以查看基础信息、位置信息、管理信息等信息，并可同屏查看视频关联的算法和算法事件信息，点位关联的AI标签等；支持点位评分，雷达图展示点位质量；（0.5分） | 1分 |
|  |  | 算法超市演示： 1、演示算法分类：演示对不同算法按照业务场景进行分类，并在算法超市展现，支持列表与卡片模块展示，支持在上方推荐位动态循环展示最新的5类算法，包括算法场景图片；（1分） 2、演示按照浏览量、热门、上传时间、上架时间等标签排序检索，支持算法应用场景展示、算法应用条件说明；（1分） 3、演示在未获得算法授权的情况下，上传图片进行算法功能测试，以验证算法与场景的适配性；（1分） | 3分 |
|  |  | AI全链路监控演示： 1、演示资源监控，包括计算资源总览、通用服务器资源总览、存储资源总览；在计算资源监控中，支持对资源设备的监控，云端资源的基本信息包含：IP、端口、节点ID、运行模式、节点类型、芯片类型和芯片使用量；支持查看各计算单元加载的算法信息，列表展示包括算法名称、厂商、版本、芯片并发总能力预分配算法加载状态、算法版本等信息；（1分） 2、事件监控：支持按基础事件，城管事件、交通事件、生态事件、行为事件等分类进行监控统计。（1分） 3、异常监控：支持列表展示现有的报警事件，列表信息有最新报警时间、报警次数、状态、报警模块、描述和处理建议等，支持对报警事件描述和处理建议的修改，对报警事件的忽略；（1分） | 3分 |
|  |  | 智能解析编排演示： 1、演示图片分析任务按照工作流程进行展示，支持抓图、拉取、数据处理、等待队列、投递分析和分析结果转发的参数配置和修改，支持消息队列主题的滚动展示；（1分） 2、演示视频解析任务按照工作流进行展示，支持倍速分析并发取流、投递分析和分析结果转发的参数配置和修改，支持消息队列主题的滚动展示（1分） | 2分 |
|  |  | 标签标注演示 1、演示建立AI标签任务，平台自动识别视频图像中的内容，自动打上对应的基础场景标签；（1分） 2、应具备对水面、草坪、树木、斑马线、道路、人行道等多种场景要素进行智能识别，辅助视频标签化治理（1分）； 3、启动后的标签任务支持进度查看，以及AI标签人工核验，支持同个任务中对多个标注结果批量核验。（1分） | 3分 |
|  |  | 场景治理演示： 1、演示场景治理，用色彩进度表示已治理、未治理、无法治理。（0.5分） 2、演示将实时视图分析任务点位和分析时间计划复制到其他算法中，支持场景核验，同屏展示实时场景与配置场景一致性。（0.5分） 3、演示批量治理：演示一次性对多个点位进行统一的场景治理，包括检测区域、屏蔽区域、置信度、灵敏度、持续时间（视频算法）等的配置，支持对已经治理的场景进行统一修改。（1分） 4、演示单个点位进行精细化场景治理：选择一个点位，绘制分析区域，配置分析规则，包括尺寸过滤，图片叠加目标框、图片叠加规则等，支持已配置规则的复制。（1分） | 3分 |
|  |  | 事件研判演示： 演示对算法分析产生的智能事件进行研判，对于研判为误报的事件可以直接跳转到编排页面，修改分析规则，调整场景治理的参数。（1分） | 1分 |
|  |  | 事件中心演示： 1、演示以事件时间、设备点位、事件状态多种条件进行复合查询，查询结果支持正序或倒序展示，支持事件的批量导出（1分） 2、演示查看算法解析事件详情，包括事件抓拍、实时预览、事件回放、事发时间、点位名称与编号、事件关注度、分析名称等；列表展示信息，对于每个检测出的目标可选择展示/不展示目标框；地图展示事件发生点位位置信息（1分） | 2分 |
| 实施方案 |  | 评委根据投标人针对本项目实施方案（投标人需提供严密的、具有逻辑性、成熟的实施方法，清晰定义项目实施各环节的任务和过程交付成果）科学、合理、实用、可靠程度等进行综合打分； | 3分 |
|  |  | 评委根据投标人针对本项目投标方案对现有平台前期建设现状和后期建设规划进行详细的分析，包括但不限于平台架构及能力情况分析、信息技术硬件及软件资源存量情况分析、存在的具体问题分析、后期平台能力发展扩容规划等内容充实全面等都进行综合打分。 | 4分 |
|  |  | 评委根据投标人针对本项目实施计划（投标人须遵循项目实施原则并根据项目建设实际需要合理安排项目建设进度、周期计划、现场对接人员）的可行性进行综合打分； | 1.5分 |
|  |  | 评委根据投标人针对本项目针对日常考核（投标人须在项目实施过程中对项目实施团队进行严格要求，具备实施人员绩效考核体系）内容、考核制度的完善程度进行打分； | 1.5分 |
|  |  | 投标方案需结合技术规范以及以往同类项目的经验，对项目需求进行分析；对项目如何同公安侧平台进行对接实现数据同步，包括资源信息与治理信息同步等重难点进行分析提出解决方案的内容充实全面程度进行综合打分 | 4分 |
| 培训方案 |  | 评委根据投标人针对本项目培训方案（包括人员数量、培训范围是否贴合招标需求等）合理性、科学性等进行综合打分； | 3分 |
| 合理化建议 |  | 评委根据投标人针对本项目提供的合理化建议或措施有利于项目建设，对系统运行、使用有明显提升作用进行综合打分； | 3分 |
| 售后服务 |  | 评委根据投标人针对本项目售后服务方案（包括售后服务机构的设立情况、服务标准、人员配备、维护期内技术服务方案及标准、故障响应修复时间方式及保障措施等）合理性、及时方便性、售后服务点的远近等进行综合打分； （需提供营业执照复印件并加盖单位公章） | 4分 |
| 光缆链路组织情况 |  | 明确光缆链路（提供自有或者与运营商合作意向书），提供复印件并加盖投标人公章。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的网络拓扑、关键设备及运维情况进行综合打分。 | 1分 |
| 机房设备及环境提供情况 |  | 明确机房设备（提供自有或者与运营商合作意向书），提供复印件并加盖投标人公章； | 4分 |
|  |  | 根据投标人提供的机房平面图、管理规范、供电安全、防火、防盗、防水、防雷、关键设备及运维情况进行综合打分。 | 2分 |
| 商务资信（1分） | 企业业绩 | （具体详见商务要求表） | 1分 |

- 商务要求表（对应评分标准）

| 商务资信 | 企业业绩 | 投标人自2020年1月至今（以合同签订时间为准）具有类似项目案例的，每提供1个得1分，最多得1分。（提供合同复印件并加盖公章） | 1分 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、评标委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。成交供应商在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第五部分 采购合同

合同编号：（2023）第　　号

签订日期：2023年　　月　　日

采购单位：　　                              （甲方）

中标单位：　　                              （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号为FSJZCS         招标文件、乙方响应文件的规定，经竞争性磋商，签订本合同。

一、项目背景

目前，视频数据已广泛应用在城市安全、交通管控、城市管理、环境保护等领域，成为实时、直观、准确反映城市运行状态的重要数据之一。上虞区雪亮工程总平台已完成辖区内公共视频资源的初步汇聚工作，进一步提升视频数据的联网整合、开放共享、统筹规划能力，是上虞区数字化改革中至关重要的一环。

但是目前视频主要方式仍然停留在走马观花式的巡查和事后调阅图像，缺少有效的视频内容价值挖掘手段，基础视频能力很难给更多行业用户带来业务的改变，无法通过技术来真正意义实现降本增效，未能充分挖掘视频蕴含的潜在价值。部分委办局也开始尝试通过人工智能的方式来挖掘视频价值，但建设成本过高、维护麻烦、升级困难等问题，成为制约视频智能应用发展的关键因素。智能分析是挖掘视频图像蕴含价值的核心技术之一，通过对政府各部门调研，发现在城管、水务、教育等各个行业对视频分析应用诉求迫切，如人群聚集识别、占道经营识别、重要人员识别、河道漂浮物检测等智能算法，但目前只有公安部门具备视频分析能力且仅用于公安自身业务相关的人、车等智能算法，无法满足其他单位的业务需求。所以在视频的价值挖掘方面还存在严重的不足，需要加大对视频的价值挖掘。

二、建设目标

在上虞区现有雪亮工程建设基础之上，打造一个基础的、强大的、开放的城市视频资源共享能力平台，充分释放视频资源的价值，赋能各个行业快速构建可视化、智能化的视频应用能力。利用已建设的视频监控资源，横向拓展视频资源的应用范围，纵向提升视频资源对各部门业务的能力支撑，提供视频智能化智能化分析、事件快速检测等视频价值挖掘的技术手段，促进视频应用与各委办局职能相融合，并初步建立起自动化、智能化的预警防范机制，为政府决策指挥提供智慧支持，促进社会治理智慧化水平提升。

基于汇聚的资源，提供公共统一的应用工具、数据服务接口、智能分析能力等，推动更多委办局构建智能应用，完善或构建各自的行业应用平台，充分运用来自视频资源的优势，结合自身业务需求，结合先进视频技术，提升自身业务水平，实现对社会精细化治理、智能化管理，同时充分释放视频所蕴含的价值。

三、建设内容

3.1功能概述

视频广场

视频广场是展现视频资源的点位情况、基本能力及场所位置等，通过视频广场可以了解平台的城市视频资源基本情况及分布情况，从而实现快速定位所需要视频资源。

能力超市

能力超市可以为外部用户提供平台智能算法的展示和查看能力，了解平台的算法内容，并能结合自身业务需求，选择智能算法支撑业务开展。能力超市展示视频融合赋能平台的算法资源，提供已发布算法的算法展示查询、算法详情查看等功能。

申请管理

面向外部用户提供统一的能力申请创建、管理、提交功能，用户可以结合自身的业务需求，选择相应的资源、服务，创建相应能力申请，从而获取到相应的资源、服务能力。

算法编排

基于各委办局的智能分析需求，平台提供编排中心，由编排人员开展点位算法编排工作，合理的利用点位和算法资源进行编排配置，高效的利用有限的智能分析资源。

事件研判

平台产生的各类智能事件，会汇聚到研判中心进行集中处理，提供事件真伪研判、推送分发、查询统计等能力。

运行管理

运行中心为运营人员提供运行监控、运行统计、运行报告生成，是辅助运营人员掌握平台运行情况的功能模块。

算法仓库

算法仓库具备完整的算法全生命周期管理功能，包括算法的管理、封装、发布等能力，可以有力的支撑用户灵活的算法管理、使用需求。

资源管理调度平台

资源管理调度平台主要面向上层应用平台，提供基础设施层的计算、存储、视频、算法等资源统一管理和调度，高效利用底层资源支撑上层智能应用的构建。

平台管理

面向管理运维人员提供管理中心能力，对系统的运行进行管理维护，保障系统平稳、可靠、稳定的运转。

视频共享感知平台基础安全建设

部署一台数据库审计系统。传统数据库审计功能、网络协议审计功能、中间件协议审计功能、规则策略、回放功能、报表功能、连接监控与审计、告警响应、日志导出、翻译功能等。

部署一台堡垒机。系统运维和安全审计的管控平台，可集中管理资产权限，全程管控操作行为，实时还原运维场景，保障云端运维行为身份可鉴别、权限可管控、操作可审计，解决众多资产难管理、运维职责权限不清晰以及运维事件难追溯等问题，为应用满足等保合规需求。

部署一台综合日志审计系统：实现信息资产(网络设备、安全设备、主机、应用及数据库)的日志获取，并通过预置的解析规则实现日志的解析、过滤及聚合；对采集上来的信息进行分析、审计，包括基于规则审计、统计审计、时序审计以及人工智能审计算法等等。实现全维度、跨设备、细粒度关联分析，内置众多的关联规则，支持网络安全攻防检测、合规性检测。

等保评测

视频共享感知平台信息系统的信息安全等级保护工作。

3.2算法要求

本系统需提供包含且不限于以下66类算法类型：

| 序号 | 算法名称 | 实时性要求 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街面人员倒地检测 | 实时解析 | 对于视频内容进行分析，检测是否存在人员突然倒地的情况发生。 |
| 2 | 街面肢体冲突检测 | 实时解析 | 检测区域视频内是否存在人员相互拉扯等肢体冲突的行为。 |
| 3 | 快速移动目标检测 | 实时解析 | 通过按照不同帧率采集得到的图片，按照一定算法进行计算比较，检测快速移动的人员物体。 |
| 4 | 人员聚集视频检测 | 实时解析 | 对区域内图像进行识别、分析，统计区域内人数，对人员聚集进行警示。 |
| 5 | 客流统计 | 实时解析 | 通过识别人员头部、肩部等特征，精确识别每个人员，从而实现高精度的客流统计效果。 |
| 6 | 区域人数统计 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测室外指定的侦测区域内人员数量。 |
| 7 | 人群态势分析 | 实时解析 | 通过视频监控对人群态势进行分析，实现对人群密度检测并告警。 |
| 8 | 超时滞留检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，判断区域内目标是否长时间停留。 |
| 9 | 人数统计 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测室内指定的侦测区域内人员数量。 |
| 10 | 人数异常 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测指定的侦测区域内人员（0-5）人数量，当检测到人员数量和预设定人数条件一致并持续设定的时间进行报警。 |
| 11 | 人员静坐检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，针对室内人员静坐超过设定时间时进行报警。 |
| 12 | 人员离岗检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测指定的侦测区域内人员离开岗位或者睡岗行为，支持单人状态离岗和双人状态离岗检测，当检测到人员发生离岗或者睡岗行为时进行报警 |
| 13 | 人员攀高检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测指定的侦测区域内人员是否有攀爬，上掉行为，往高处藏物品等异常情况，当有上述行为触碰规则区域时产生报警。 |
| 14 | 人员站立检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，针对室内人员长时间站立不动的行为进行检测 |
| 15 | 声强突变检测 | 实时解析 | 基于视频监控，对输入的音频信号进行分贝检测，检测声音强度是否大于一定的值或者检测到异常声音时进行报警，这里的异常声音产要指吵架、尖叫等。 |
| 16 | 人员倒地检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测指定的侦测区域内人员的突然倒地行为。 |
| 17 | 肢体冲突检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，室内是否发生了肢体冲突 |
| 18 | 玩手机检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，室内人员是否有玩手机的行为 |
| 19 | 起身检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，检测到室内人员人员起立时进行报警。 |
| 20 | 制服检测 | 实时解析 | 基于视频监控画面，区分出身着制服的人员。 |
| 21 | 穿越警戒线检测 | 实时解析 | 越界侦测功能可侦测视频中是否有目标跨越设置的警戒面或警戒线，根据判断结果联动报警 |
| 22 | 进入区域侦测 | 实时解析 | 该功能可检测是否有目标进入指定的侦测区域，在目标进入侦测区域，自动产生报警联动。 |
| 23 | 离开区域检测 | 实时解析 | 该功能可检测是否有目标离开指定的侦测区域，当目标离开侦测区域时，自动产生报警联动 |
| 24 | 徘徊侦测 | 实时解析 | 该功能可检测目标在进入指定的侦测区域内运动，当目标的持续运动时间超过设定的阈值时，自动产生报警联动 |
| 25 | 区域入侵侦测 | 实时解析 | 区域入侵侦测功能可侦测视频中是否有目标入侵设置的禁区，该功能可供用户建立警戒区，当有目标物体出现在该区域时，设备可产生报警信号并做相关联动。 |
| 26 | 停车侦测 | 实时解析 | 对指定的侦测区域内的车辆目标进行检测，当车辆停留时间超过设定的阈值时，自动产生报警联动。 |
| 27 | 物品拿取侦测 | 实时解析 | 该功能可检测指定的侦测区域内物品被拿取的时间，当超过设定的时间阈值，自动产生报警联动 |
| 28 | 物品遗留侦测 | 实时解析 | 该功能可检测指定的侦测区域内物品被遗留的时间，当超过设定的时间阈值，自动产生报警联动 |
| 29 | 船只识别 | 实时解析 | 对指定画面中的船只进行识别，包括集装箱船、罐装船、运砂船、挖泥船、干散货船、采砂船等，适用于河道、湖泊等场景。 |
| 30 | 安全帽佩戴检测 | 实时解析 | 检测出监控区域内没有戴安全帽的对象，可识别红色、橙色、蓝色、白色安全帽。 |
| 31 | 戴口罩检测 | 实时解析 | 识别出图片中戴口罩、未戴口罩的人。 |
| 32 | 店外经营检测 | 轮巡解析 | 检测经营商品超出店面范围，摆放到人行道、车行道，影响车辆通行的经营行为。 |
| 33 | 非机动车乱停检测 | 轮巡解析 | 识别在未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放非机动车，或乱序停放的行为。 |
| 34 | 机动车乱停检测 | 轮巡解析 | 检测街面道路上是否存在违反交通规章制度，违规停放机动车辆的行为。 |
| 35 | 无照游商检测 | 轮巡解析 | 检测画面中是否存在无证经营或者游商行为。 |
| 36 | 占道经营检测 | 轮巡解析 | 检测是否有占用城市道路、桥梁、城市广场等公共场所进行盈利性买卖商品或服务的行为。 |
| 37 | 工地物料乱堆检测 | 轮巡解析 | 通过对施工场所的图片进行检测、分析，识别出图片中堆放的施工物料，判断是否存在违规堆放或未及时清理的现象。 |
| 38 | 施工占道检测 | 轮巡解析 | 检测是否有违反道路管理，设置道路障碍、占用道路施工的行为。 |
| 39 | 暴露垃圾检测 | 轮巡解析 | 根据输入的图片进行检测、分析，识别出图片中公共场所内未放入垃圾容器的生活垃圾，主要指未打包、散乱在公共场所的垃圾。 |
| 40 | 打包垃圾检测 | 轮巡解析 | 检测图像画面中是否存在，装好的打包垃圾，没有按规定放入垃圾箱，而是堆放在街面或者道路上的情况。 |
| 41 | 道路破损检测 | 轮巡解析 | 检测道路是否存在裂缝、松散、坑槽、塌陷等道路破损问题。 |
| 42 | 道路污水检测 | 轮巡解析 | 检测画面中是否存在随意排放污水到人行道等影响市容、污染环境的情况。 |
| 43 | 积存垃圾渣土检测 | 轮巡解析 | 检测图像中是否存在建筑拆建或房屋装修产生的弃土、弃料及其它废弃物堆积。 |
| 44 | 空调外机低挂检测 | 轮巡解析 | 检测在房屋外墙是否有空调外机低挂，影响市容市貌的情况。 |
| 45 | 垃圾桶不规范检测 | 轮巡解析 | 识别公共区域内没有按照城市管理或者小区管理要求使用符合要求的垃圾桶，如使用了竹篓、 塑料桶（篓），油漆桶代替规范垃圾箱的现象 |
| 46 | 垃圾箱满溢检测 | 轮巡解析 | 判断垃圾箱装满或溢出后未及时处理的现象。 |
| 47 | 乱堆物堆料检测 | 轮巡解析 | 识别未经许可在公共场所堆放的物料，包含桶子、水泥砖块、模板、建设用具、施工用具、房屋拆卸物。 |
| 48 | 绿地脏乱检测 | 轮巡解析 | 识别出图片中的绿地中是否存在垃圾、脏乱等现象。 |
| 49 | 气模拱门检测 | 轮巡解析 | 检测婚礼，开业庆典等场景下是否存在占用公共区域，违规使用气模拱门的情况， |
| 50 | 水域不洁检测 | 轮巡解析 | 检测公共水域水面是否存在垃圾、水藻，水域是否清洁。 |
| 51 | 违规撑伞检测 | 轮巡解析 | 检测街面上是否存在经营撑伞的现象，如在店门口撑伞经营，路边撑伞经营。 |
| 52 | 违章接坡检测 | 轮巡解析 | 检测是否存在擅自用铁架子、钢板、三角木块或者混泥土等材质，连接机动车道与人行道而设置的斜坡行为。 |
| 53 | 沿街晾挂检测 | 轮巡解析 | 检测主要道路及公共场所的树木、护栏、路牌及电线杆等设施上是否存在吊挂晾晒的物品。 |
| 54 | 非法小广告检测 | 轮巡解析 | 对街道两旁、公交站牌等公共区域进行检测，识别是否存在非法张贴的广告。 |
| 55 | 违规户外广告检测 | 轮巡解析 | 识别设置在户外，以灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌等为载体的广告设施 |
| 56 | 违规牌匾检测 | 轮巡解析 | 对街道两旁、公交站牌等公共区域进行检测，识别是否存在非法悬挂的牌匾。 |
| 57 | 宣传幅违规悬挂检测 | 轮巡解析 | 检测公共区域（如城市道路两侧的建筑物、围墙、树木、杆体、交通护栏、立交桥体、人行天桥等）是否有悬挂的横幅标语、条幅、气球直幅。 |
| 58 | 树木倒伏检测 | 轮巡解析 | 检测树木是否有成片繁盛歪斜甚至全株匍倒在地的现象，如：狂风吹致使树木倒地。 |
| 59 | 工程车检测 | 轮巡解析 | 识别画面中的大型工程车辆，分析车辆特征，识别出常见的工程车车型，包括挖掘机、推土机、水泥车、货车、吊车等。 |
| 60 | 水面漂浮物检测 | 轮巡解析 | 提供漂浮物检测的能力，可以使用在河道、湖区水面清洁检测场景，对水面的漂浮物进行检测和识别，包括塑料漂浮物、其他漂浮物、植物漂浮物、水葫芦等。 |
| 61 | 水体颜色识别 | 轮巡解析 | 识别画面中水体颜色，支持黑色、红色、青色、黄色水体。 |
| 62 | 犬类识别 | 轮巡解析 | 进行犬类的识别，包括多种类型的狗。 |
| 63 | 有水无水检测 | 轮巡解析 | 识别出图片中的干涸河道是否重新通水，用于水旱防灾检测。 |
| 64 | 森林检测 | 轮巡解析 | 识别出图片中的森林区域，防止森林被砍伐。 |
| 65 | 绿被田地检测 | 轮巡解析 | 识别出图片中有绿植的田地区域和裸漏田地区域，检测是否存在田地空置现象。 |
| 66 | 渣土车检测 | 轮巡解析 | 识别图片中的渣土车、泥罐车、工程车、客车、货车等车型，并识别渣土车车厢密闭好、未密闭和空车三种状态。 |

- 三、其他要求

1、进度要求

合同签订后30天内完成所有系统建设工作，并投入试运行；试运行一个月后进行验收，验收合格后三年为运维期。

2、实施要求

中标方在签定合同后，应完成本需求中所规定的各项任务，包括：制订实施方案、软件设计、系统安装等。

中标方在项目实施过程中若要对已通过评审的方案进行修改或补充，需征得使用方同意后实施，重大修改需重新评审。

中标方必须向使用方提供系统的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的全部技术文件和用户手册,中标方不得擅自使用最后移交的正式产品。

中标方在研发过程中所涉及使用方的任何资料不得以任何形式向第三方提供。

项目开发的设备、工具及场地等由投标方自行解决。

项目所购设备及系统涉及第三方产品或系统，在第三方产品或系统配合过程中如需另行支付相关费用，则完全由中标方承担，与招标方无关。中标方若需要使用第三方服务，必须与招标方协商，并获得招标方确认。

投标人所有的软件系统应具有相关的软件知识产权,因知识产权产生的纠纷由投标人负责。

3、售后服务

投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划，并承诺在正式验收通过后，提供整个项目所购系统三年免费维护和系统升级质保服务，其中项目中非投标方自身产品或系统必须提供所投设备或系统正式验收后一年免费原厂质保服务。

售后服务内容：包括免费维护期内免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。并负责系统的开发、集成、处理、协同与各系统软件、硬件等供应商关系等。

要求具有较强的本地化服务能力，项目正式验收后提供7×24小时的售后服务，并保证在系统发生故障的60分钟内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题。

4、人员培训

中标方应针对软硬件系统的不同操作角色对使用方的人员进行相应的培训，培训的目标是使使用方能熟练使用和维护该系统，培训具体形式应至少包括集中的基础理论培训和现场的实践技能培训两种。

第三方产品或系统的培训必须由第三方供应商提供。供应商技术培训及相关系统的基础培训，内容包括软件安装调试及初始化、使用等的基本操作培训。培训方案包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、教师、日程安排、资料、培训费等。应能使招标方相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行。

中标方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。所有的培训费用（含培训教材费）及各项相关的费用，须分别报价并计入投标总价。

5、保密要求

1、现场服务人员需符合保密法规定，签署保密协议，一旦发生泄密、信息安全事件，乙方负全部责任，并按国家和地方的有关法律法规进行处理，承担有关安全处罚责任，解除合同并扣除履约保证金。

2、网络和数据安全保护承诺:乙方在数据处理活动时应当依照《数据安全法》相关规定，建立健全安全管理制度,组织开展网络和数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施保障安全。如利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述安全保护义务。

- 四、合同金额及付款方式

1、本项目合同金额为人民币                   元（小写：           ）注：乙方在投标报价中未列明但又为本次采购所必须的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。

2、付款方式：

（1）合同签订后7个工作日支付合同总价款的40%作为预付款；

（2）本项目投入使用试运行开始前进行初验收，验收合格后付至合同价的50%；

（3）运维服务满一年后15个工作日支付合同总价款的30%。

（4）运维服务满两年后15个工作日支付合同总价款的10%。

（5）运维服务满三年后15个工作日付清余款。

3、付款要求：

供应商在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的发票，采购人凭发票付款。如供应商未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到供应商提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 五、履约保证金：

中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价的1%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）

采购人在合同期满后或提前终止合同后一个月内向中标人无息退还全额履约保证金。

- 六、甲方的责任和义务

1、甲方对乙方的服务管理工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反采购文件中规定的行为进行处罚。

3、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高服务管理的技术水平。

4、甲方可要求乙方调整不合格员工。

5、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同进行修改和补充。

6、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位， 乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定扣罚。

- 七、乙方的责任和义务

1、乙方必须严格遵守《中华人民共和国劳动法》、甲方单位管理制度的有关规定，加强对工作人员的培训和教育，做好保密工作，爱护公共财物，确保安全工作，杜绝各类事故。甲方如临时有紧急工作任务，乙方必须无条件调动人员，保证完成工作。

2、按要求配好工作人员，确保工作质量，若甲方提出需要整改的意见，乙方应立即予以整改，乙方也可向甲方提出合理化意见和建议。

3、乙方在服务期间，发生人员伤亡由乙方承担一切费用，甲方概不承担任何责任。乙方用工应签订劳动协议，并办理各种用工手续，如因用工不当，给甲方造成损失由乙方承担一切责任。

4、乙方违反《中华人民共和国劳动法》有关规定或无正当理由拖欠、克扣员工工资的，甲方有权动用履约保证金进行处理。履约保证金不足支付的，甲方有权在合同款中直接扣除。

5、乙方有合理化的建议，经甲方认可后方可执行。

6、乙方应在委托代理范围内全面、高效、优质地履行合同规定的各项要求（包括磋商文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及己方承诺的义务（包括磋商响应文件的承诺）。

7、乙方应接受甲方的管理、监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时纠正并向甲方进行通报。

8、乙方应维护甲方的声誉和利益，服从甲方的统一安排。

9、甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

10、乙方应严格遵守国家有关法律、法规，若有违反，由此造成的一切后果由乙方承担。乙方如因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

11、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、按合同约定向甲方提交成果以及与项目相关的过程性文档。

13、按照国家有关要求做好疫情防控等安全管理工作。

- 八、合同的变更与终止

1、合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

2、本合同规定的履行期限届满，合同自行终止；

3、在合同履行过程中，如遇不可抗的因素，双方协商以补充合同方式解决；

4、合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方。

- 九、合同解除

1、乙方严重失职造成甲方重大损失，甲方可以单方无条件解除合同，没收履约保证金并按违约责任要求赔偿。

2、乙方发生严重违约后，在乙方收到甲方书面通知一个月内仍不能采取补救措施及行动，甲方可以单方面解除合同，没收履约保证金并承担相应的法律责任。

- 十、违约责任

1、如甲方未按合同规定期限向乙方付费，经乙方催讨后仍未支付时，对逾期未付的费用每逾期一天，按应付金额的千分之一支付滞纳金。

2、如乙方未能按合同要求进行服务给甲方造成恶劣影响和损失时，甲方有权向乙方收取剩余合同金额千分之一的违约金，并扣除履约保证金。

3、乙方违反甲方具体要求及《采购文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从项目合同款中扣除。

4、乙方因技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方终止本合同。

- 十一、争议解决

在履行合同中，如双方发生争议，双方本着互谅互让的原则友好协商解决，协商不成可向合同执行地人民法院提起诉讼。

- 十二、其他条款

1、甲、乙双方签订保密协议，乙方与员工签订保密协议并交甲方备案。

2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

- 十三、合同生效

本合同一式　　　 份，其中正本肆份，采购人和中标人各执贰份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

此格式内容仅为参考模板，具体内容供应商应根据磋商文件要求进行调整。未按以下格式编制响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由供应商自行承担。

- 资格文件部分

目录

- （1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）中小企业声明函（格式见附件）

（6）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（7）监狱企业证明文件(如有)。

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区大数据发展管理中心：

绍兴明晨建设项目管理有限公司：

（供应商全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

供应商全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区大数据发展管理中心：

绍兴明晨建设项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件三：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （项目名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件四：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件五：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 供应商商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 磋商项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 服务指标；

- 实施方案；

- 系统演示；

- 培训方案；

- 合理化建议；

- 售后服务；

- 机房设备及环境提供情况；

- 企业业绩；

（14）供应商认为需要的其他文件资料。

附件六：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件七：

供应商商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件八：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件九：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据供应商实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件十：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件十一：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

报价文件

目录

- 磋商函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 磋商报价明细表（格式见附件）。

附件十二：

磋 商 函

绍兴市上虞区大数据发展管理中心：

绍兴明晨建设项目管理有限公司：

我单位认真研究了关于                      的磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如磋商文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接报价一览表中所列的技术服务，服务期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为成交供应商。

3、一旦我单位中标，我们保证按照磋商文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生磋商文件第二部分第11条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十三：

- 报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（服务费、交通费、成果编辑、数据汇总、人工费、税金、招标代理费以及成交供应商认为有必要计入的其它费用等一切费用）。投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件十四：

- 磋商报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（服务费、交通费、成果编辑、数据汇总、人工费、税金、招标代理费以及成交供应商认为有必要计入的其它费用等一切费用）。投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：