2025年滨海新区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级项目

采

购

文

件

| 项目编号： | ZJXSC-2025-072 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴滨海新区管理委员会 |
| 采购代理机构： | 浙江翔实建设项目管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴滨海新区管理委员会财政局 |

2025年 7 月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	5

一、前附表	5

二、采购文件	6

三、投标文件	8

四、开标评标	10

五、合同签订及履约	15

第三章  采购需求	17

一、服务清单及要求	17

二、商务要求	18

第四章  拟签订合同的主要条款	19

第五章  评标办法及标准	22

第六章  投标文件格式附件	25

第七章  询问、质疑及投诉	44

一、供应商询问	44

二、供应商质疑	44

三、供应商投诉	45

第一章  采购公告

项目概况：

2025年滨海新区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXSC-2025-072

项目名称：2025年滨海新区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级项目

预算金额（元）：2129320

最高限价（元）：2129320

采购需求：

标项一：

标项名称：2025年滨海新区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级项目

数量：1项

预算金额（元）：2129320

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：无

合同履行期限：详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（本项目专门面向中小企业）

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月18日9:00 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/在线递交，不接收纸质投标文件。

开标时间：2025年7月 18日9:00 （北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/；现场开标地点：浙江翔实建设项目管理有限公司（绍兴市越城区阳明北路692号）一楼开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，采购文件有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。详见采购文件第七章。

3.其他事项：详见采购文件“采购公告补充事项”。（重要）

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：绍兴滨海新区管理委员会

地址：绍兴滨海新区南滨东路98号

传真：/

项目联系人（询问）：王欢刚

项目联系方式（询问）：0575-89291105

质疑联系人：沈焱东

质疑联系方式：0575-89181258

2.采购代理机构信息

名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区阳明北路692号

传真：/

项目联系人（询问）：朱惠莎

项目联系方式（询问）：15167525495

质疑联系人：蒋红

质疑联系方式：0575-88689158

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：绍兴滨海新区管理委员会财政局

地址：绍兴滨海新区南滨东路98号

传真：/

联系人 ：沈焱东

监督投诉电话：0575-89181258

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购公告补充事项

- 采购组织类型： 分散采购-委托代理

- 采购类别：   服务

- 采购方式： 公开招标

- 资格审查方式：资格后审。

- 注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、请投标供应商务必认真学习网上相关培训课程。电子化交易准备工作详见http://www.sxyc.gov.cn/art/2019/9/11/art_1559761_38044415.html  《关于做好政府采购项目电子化交易准备工作的通知》。

4、供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

5、CA申领需要时间，请各潜在投标供应商及时办理和绑定。

6、获取采购文件后不参加投标的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。

7、需登陆政采云平台后在交易系统内获取采购文件，只网站下载不视为获取。

8、预留充足时间上传加密电子投标文件（建议提前一天，供应商解密电子投标文件前处于加密状态）。

六、采购公告及更正公告发布网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和http://www.sxyc.gov.cn/公共资源交易板块。更正公告请自行登录政采云平台或在浙江政府采购网更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。

七、供应商入驻（无需提交纸质资料现场审核）：

参与绍兴市越城区政府采购活动的供应商，必须入驻浙江省政府采购供应商库，接受采购机构的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过政采云平台（http://www.zcygov.cn）进行入驻申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。越城区内企业入驻咨询电话：0575-89116928；非越城区内企业入驻详询当地集中采购机构；浙江省外企业入驻咨询电话：95763

供应商入驻操作指南：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD

第二章  投标人须知

一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年滨海新区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级项目 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 3 | 是否提供样品： 否 |
| 4 | 是否演示： 否 |
| 5 | 是否组织现场踏勘： 否 |
| 6 | 投标文件份数：上传加密电子投标文件一份，可准备备份加密电子投标文件一份。 鉴于本次采购为电子交易，本采购文件中要求供应商提供的证明材料原件、复印件等均只需提供相应扫描件或图片，不作纸质资料核验，如有前后不一致，以此为准。 |
| 7 | 履约保证金及缴退时间： 无 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 8 | 分包与转包：本项目 不允许 分包， 不允许 转包。 |
| 9 | 本项目采购标的（服务部分）所属行业： 采购标的名称; 所属行业. 2025年滨海新区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级项目; 其他未列明行业. |
| 10 | 采购代理服务费： 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： （1）以中标通知书中确定的中标金额作为服务费的计算基数，中标金额在100万以下部分为1.5%，100万元到500万元部分为0.8%，500万元到1000万元部分为0.45%。”的收费基准价格的×80%×(1-6%)执行,不足6500元的按6500元计取。 （2）代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳招标代理服务费。 公司名称：浙江翔实建设项目管理有限公司 开户行：建行绍兴越城支行 账 号：33001653549053003519 |

二、采购文件

1. 采购文件效力

1.1本采购文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。

1.2投标人对本采购文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可采购文件的全部内容。

2、名词定义

2.1“采购代理机构”：集中采购项目的采购代理机构为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，分散采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定行使采购活动组织等事宜。

2.2“采购机构”：采购人及其采购代理机构。

2.3 “产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “投标人”指已经按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。“潜在投标人”指未按采购公告要求获取采购文件的供应商。

2.6 “授权代表”即“投标人代表”，指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。个体工商户参与投标的，经营者等同于法定代表人。

2.7“实质性响应条款”：投标人必须响应的条款，未响应的作无效投标处理。在本采购文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。

2.8“投标人公章”指投标人法定名称章（或其电子签章）。

2.9“投标有效期”指采购文件中规定的一个适当时间，投标有效期内需完成开评标以及与中标人签订合同的事宜。

3、政府采购政策性规定

3.1采购国产

除采购文件明确允许采购进口产品外，集中采购目录内或分散采购限额标准以上的产品应当提供本国生产的产品，否则作无效投标处理。采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与投标。

3.2扶持中小微企业

本项目为专门面向中小企业政府采购项目，投标供应商提供的服务部分（详见前附表）必须为中小企业承接；以分包方式参与的，投标供应商和分包供应商提供的服务部分均需为中小企业承接。

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；以联合体方式参与的，联合体各方所提供服务部分均为中小企业承接，则联合体视同中小企业。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。

中小企业包括中小微企业。

3.3节能环保政策

投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督管理总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

本次采购的货物有属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

3.4优先采购创新产品

供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。

4.采购文件的澄清与修改

- 4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易采购公告版块（http://www.sxyc.gov.cn）以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人也可以登录政采云平台下载。

4.2为使投标人有足够的时间按更正公告要求修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。

5.参考品牌

本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据采购文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

三、投标文件

- 投标文件的语言及货币单位

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2投标文件以人民币元报价或以下浮率（优惠率）报价，具体详见《开标一览表》。

- 投标文件的组成（格式详见第六章附件）

本项目投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”三部分组成：

2.1“资格文件”包括以下内容：

2.1.1投标声明函；

2.1.2法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与投标，不得授权）；

2.1.3法定代表人及其授权代表的身份证；

2.1.4资格条件证明材料：

2.1.4.1营业执照或事业单位法人登记证书；

2.1.4.2特定资格条件证明材料（如有）。

2.1.5中小企业声明函（如有）；

2.1.6残疾人福利性单位声明函（如有）；

注：“资格文件”需按采购文件的要求制作，2.1.3-2.1.4均为原件扫描件或彩色图片，未按采购文件要求签字、盖CA章或内容有实质性偏离的，资格审查不通过。无需提供纸质资格审查资料。

2.2“商务和技术文件”包括以下内容：

2.2.1项目明细清单；

2.2.2技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）；

2.2.3商务响应表（需对采购文件中付款方式、服务期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；

2.2.4项目实施方案；

2.2.5项目实施人员清单；

2.2.6类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）；

2.2.7享受政府采购政策性规定情况表（如有）（采购清单中有国家强制采购的节能产品的，必须填写相关对应内容，否则视为未提供节能产品）（附证明材料）。

2.2.8优惠条件及其他额外承诺；

2.2.9按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；

2.2.10其他投标人认为需要提供的材料，如投标人简介等，格式自拟。

注：“商务和技术文件”可在采购文件格式的基础上进行调整，以使内容更加完备。供应商自有的各类证书、业绩等证明材料均为原件彩色扫描件或图片（标项内另有规定的除外），加盖供应商CA签章。无需提供纸质证明材料核验。

2.3“报价文件”包括以下内容：

2.3.1开标一览表；

2.3.2关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。

注：“报价文件”需按采购文件第六章附件的要求制作，未按采购文件要求签字、盖CA章或内容有实质性偏离的，作无效投标处理。

- 投标文件的制作要求

3.1电子投标文件，按“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.6a74a560d9dd11e9943b71555d71591e）及本采购文件要求制作、加密并上传，未按“政采云”平台电子投标工具（政府采购电子交易客户端）制作将无法上传和解密。

3.2投标文件须为PDF格式文档。

3.3投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或作无效投标处理的风险由投标人承担。

3.4投标人在上传加密电子投标文件的同时，可准备备份加密电子投标文件，以便在上传的加密电子投标文件解密失败后启用备份加密投标文件。备份加密电子投标文件在解密失败后发送采购代理机构，由采购代理机构上传。

3.5个体工商户参与投标的，法定代表人签字（盖章）处由个体工商户经营者签署（盖章）。

友情提醒：在生成加密电子标书过程中，花费时间较长，预计需要10-20分钟时间，请供应商耐心等待，不要关闭电子交易客户端。

4．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以通过替换加密电子投标文件的形式以对投标文件进行补充和修改，补充和修改将以投标截止时间后的最终加密电子投标文件为准，投标截止时间前未完成上传的，视为投标文件撤回。不接受其他途径的补充和修改。

- 5.投标文件的有效期

- 5.1投标文件有效期详见前附表。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

- 5.2投标有效期内未完成开评标及与中标人签订合同的，采购人需与投标人书面协商延长投标书的有效期。

- 5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 5.4投标文件不予退还。

- 6.投标文件的保密

6.1备份电子投标文件在解密前处于保密状态。

6.2解密成功后，“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”各自处于数据隔离状态，各部分信息只有在相关环节评审时可见，不受解密影响。

四、开标评标

1．开标出席

1.1 投标供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时通过“政采云平台”在线参加开标，否则将导致投标文件无法按时解密、无法在线询标等。

1.2投标供应商自主选择是否出席现场开标会议，但除电子交易技术指导外，现场不接受任何与投标有关的资料。

2．开标大会程序

开标大会由采购代理机构主持：

2.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

2.2宣读完成加密电子投标文件上传的供应商名单。

2.3组织各投标人法定代表人或其授权代表签署《政府采购活动现场确认声明书》（视情）。

2.4采购代理机构通过政采云平台和上传电子投标文件时登记的手机号发出解密指令，投标人对加密电子投标文件进行在线解密。在系统规定时间内解密电子投标文件，解密成功的，备份加密电子投标文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密投标文件并解密。

注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回投标文件，放弃投标。

2.5采购机构对“资格文件”进行审查，发布资格审查结果。

2.6评审委员会对“商务和技术文件”进行评审，发布评审结果。

注：评审期间的询标、澄清都将在政采云平台上进行。

2.7评审委员会对报价文件进行评审，计算价格分。

2.8汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定中标候选人，公布评审结果。

3.评审委员会的组成

3.1评审委员会由采购单位依法组建，负责评标活动及协助处理质疑投诉。参与本项目进口论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。

3.2评审委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。预算金额在1000万及以上的，成员人数为七人及以上单数。

3.3采购人代表不担任评审组长。

3.4经采购监督部门同意，由于专家库无相应专业专家或技术复杂等原因允许采购人自行组建或推荐抽取评审专家，相关操作规则需符合法律规定。

4.评审

4.1评审程序：

4.1.1资格审查：采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件规定，对投标文件中“资格文件”等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。中小企业资格认定详见“二、采购文件”中“3、政府采购政策性规定”。

4.1.2“商务和技术文件”的符合性审查：评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件要求，审查范围包括实质性响应条款、采购文件规定的无效投标条款、违反法律法规的行为以及评审委员会认为的对采购文件构成重大偏差的内容。

4.1.3商务技术评分：对“商务和技术文件”中的响应情况进行评分。

4.1.4“报价文件”的符合性审查：审查范围包括报价有效性、准确性等。

4.1.5报价评分：根据评审价格和价格分计算公式计算各投标人价格分。

4.2评审委员会不负责解释投标人的得分高低和失分情况。

4.3评审委员会不得依据投标文件（包括样品、演示）以外的资料评分。

4.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会将在政采云平台中要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在政采云平台中完成。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不接受投标人提出的主动澄清。

4.5评审委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

5.报价修正规则

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6．无效投标的情形

投标响应文件有下列情形之一的作无效投标处理：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项（标项）下的政府采购活动的（双方均作无效投标处理）；

6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的（单一来源采购除外）；

6.3投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未按采购文件要求提供资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

6.4《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》提供不实信息的；

6.5投标文件制作出现如下情况：

6.5.1未按采购文件要求制作“资格文件”的；

6.5.2报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.5.3“资格文件”或“商务和技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（采购文件另有规定的参与“商务和技术文件”评审的报价除外）；

6.5.4对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审委员会认定为无法评审的；

6.5.5关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审委员会认定属于重大偏差的；

6.5.6未按采购文件规定要求签署盖章的。

6.5.7在《开标一览表》中有2个（含）以上的报价或方案的。

6.6投标人递交的投标文件与项目不符或内容严重不全的；

6.7重要信息前后不一致，经评审委员会询标后仍然无法评审的；

6.8投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

6.9供应商的报价低于项目预算50%，但未能在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因或具体原因未被评审委员会认可的；

6.10报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价（包括单价限价等采购文件规定的各类限价）的；

6.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

6.12评审委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

6.13投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

6.14投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

6.14.1使用伪造、变造的许可证件、资质证书；

6.14.2提供虚假的财务状况或者业绩；

6.14.3提供虚假的项目负责人或者主要项目实施人员简历、劳动关系证明；

6.14.4提供虚假的信用状况；

6.14.5其他弄虚作假的行为。

6.15投标人串通投标的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6.15.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.15.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.15.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.15.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.15.5不同投标人的投标文件相互混装；

6.15.6法律规定的其他串通投标情形。

6.16属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通情形的，其投标无效；

6.17联合体投标的，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；

6.18供应商违反政府采购强制执行的政策性规定的；

6.19未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性要求的；

6.20违反法律、法规及本采购文件规定的其他无效投标情形。

7.定标

7.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或成交候选人中按顺序确定中标或成交供应商。

7.2采购代理机构在采购人确认中标或成交供应商后2个工作日内发布中标公告。中标公告与采购公告发布网址一致。中标公告期限为一个工作日。

8.中标通知书的申领

8.1本项目采用的电子版中标通知书，中标供应商在政采云平台中登陆后领取（社会中介代理机构组织的政府采购项目另行规定）。

8.2中标通知书在中标公告发布的同时发出。

8.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4中标通知书的领取不妨碍相关质疑投诉的提出和处置，中标结果在法定情形内允许改变。在处理完针对中标结果的质疑或投诉前，原则上不签订采购合同。

9.中止电子交易的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公开、公平、公正和安全时，采购机构可经采购监督部门同意后中止电子交易活动：

9.1电子交易平台发生故障而无法完成采购活动的；

9.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

9.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

9.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

9.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购的公开、公平、公正的，应当重新采购。

五、合同签订及履约

1.合同签订

1.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

1.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3采购人和中标人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得中标人同意。

2．履约保证金

无

3．合同备案

3.1中标人应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。

4.履约验收

4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

4.2服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

4.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

4.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5.履约检查

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好、服务不达标等情形，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定或有违采购合同的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

第三章  采购需求

一、服务清单及要求

- 1.1服务名称

2025年滨海新区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级项目

1.2项目总体概况

根据《绍兴市越城区“十四五”时期农业灌溉工程更新升级实施方案》相关内容，结合前期对机埠泵站开展的实地调研情况，2025年，滨海新区计划对孙端街道、沥海街道、斗门街道3个街道55座农业灌溉机埠泵站纳入更新升级项目。农业灌溉泵站更新升级参照《浙江省农业灌溉工程更新升级技术导则（试行）》相关要求实施。

表1-1  2025年滨海新区区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级总体情况表

| 序号 | 镇（街道） | 项目内容 | 涉及工程数量（座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙端街道 | 孙端街道农业灌溉工程更新升级工程 | 23 |
| 2 | 沥海街道 | 沥海街道农业灌溉工程更新升级工程 | 28 |
| 3 | 斗门街道 | 斗门街道农业灌溉工程更新升级工程 | 4 |
| 4 | / | 机埠泵站“优质项目”创建 | 10 |
| 5 | / | 宣传海报20张、宣传册100册、横幅10条等设计制作 | / |
| 合计 |  |  | 55 |

1.3服务内容

1.3.1孙端街道农业灌溉工程更新升级实施内容：

2025年，孙端街道共23座农业灌溉泵站列入年度农业灌溉工程更新升级任务，根据《浙江省农业灌溉工程更新升级技术导则（试行）》相关要求，通过工程面貌提升、计量设施配套、安全防护设施安装、标识标牌建设等措施，对23座农业灌溉泵站实施更新升级（其中新建2座），项目改造内容见下表，各项改造要求见下一章节“项目改造要求”。

表2-1 孙端街道农业灌溉工程更新升级工程建设内容

| 泵站/堰坝名称 | 更新升级内容 |
| --- | --- |
| 沿塘畈16号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外部硬化，门口2平方米硬化。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏，水泵电机四周增设盖板； （2）进水口增设拦污栅； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 沿塘畈17号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐更新升级，房檐粉刷； （4）泵房外部硬化，门口5平方米硬化；出水池重建，渠道维修3m。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏，水泵电机四周增设盖板； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 沿塘畈19号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐更新升级，房檐粉刷； （4）泵房外部硬化，门口5平方米硬化；出水池维修。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏，水泵电机四周增设盖板； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 沿塘畈20号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外部硬化，门口5平方米硬化，出水池维修。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏，水泵电机四周增设盖板； （2）进水口增设拦污栅； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 沿塘畈21号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐更新升级，房檐粉刷； （4）泵房外部硬化，门口10平方米硬化；渠道（10m）两侧挡墙加高10cm。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏，水泵电机四周增设盖板； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 沿塘畈22号泵站 | 1、新建泵房（10平方以上、坡屋顶）、出水池、衔接渠道，泵房门口及周边硬化。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏，水泵电机四周增设盖板； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 沿塘畈23号泵站 | 1、新建泵房（10平方以上、坡屋顶）、出水池、衔接渠道，泵房门口及周边硬化。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏，水泵电机四周增设盖板； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 沿塘畈24号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）泵房外部硬化，门口及周边10平方硬化，出水池维修。 |
|  | 2、金属结构更新升级 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 沿塘畈25号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）泵房外部硬化，门口及周边10平方硬化，涉河台阶步道设置。 |
|  | 2、金属结构更新升级 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 东江北2号老泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）泵房外部硬化，门更换，窗户维修保养。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 东江南10号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换，窗户维修保养； （5）泵房外部硬化，门口2平方硬化。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 烘谷房老泵房1号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外墙更新升级； |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 （7）计量设施维修，增设数据远传设备并接入区级平台。 |
| 花园下1号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外部硬化，周边硬化3平方。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 花园下2号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外部硬化，周边硬化3平方。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 花园下3号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外部硬化，周边硬化3平方。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 （7）计量设施维修，增设数据远传设备并接入区级平台。 |
| 花园下5号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外部硬化，周边硬化3平方，出水池底渗漏维修。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 （7）计量设施维修，增设数据远传设备并接入区级平台。 |
| 抗旱桥4号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外部硬化，周边硬化2平方，出水池维修。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 （7）计量设施维修，增设数据远传设备并接入区级平台。 |
| 抗旱桥6号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换，窗户维修保养； （5）出水池维修，泵房外部硬化。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 抗旱桥西3号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换； （5）泵房外部硬化，出水池维修，泵房基础加固，入户台阶设置，2平方硬化。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 抗旱桥直江7号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换； （5）出水池维修，泵房外部硬化，2平方硬化。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 敏中五金厂西新泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）内外墙面粉刷。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 俞家兴东面新泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）内外墙面粉刷。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 新屋扁担横江8号泵站 | 1、工程主体结构： （1）泵房内地面更新升级； （2）泵房外部硬化，周边硬化2平方，出水池维修。 |
|  | 2、新增5.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |

- 1.3.2沥海街道农业灌溉工程更新升级实施内容

2025年，沥海街道共有28座农业灌溉泵站列入年度农业灌溉工程更新升级任务，根据《浙江省农业灌溉工程更新升级技术导则（试行）》相关要求，通过工程面貌提升、计量设施配套、安全防护设施安装、标识标牌建设等措施，对28座农业灌溉泵站实施更新升级，项目改造内容见下表，各项改造要求见下一章节“项目改造要求”。

表2-2 沥海街道农业灌溉工程更新升级工程建设内容

| 泵站/堰坝名称 | 更新升级内容 |
| --- | --- |
| “旱改水”三期1号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换为不锈钢防盗双开门、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口3平方硬化。 |
|  | 2、水泵维修，金属结构更新升级 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期2号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换为不锈钢防盗双开门、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口80cm宽、3m长小路硬化。 |
|  | 2、水泵维修、新增配套功率的电动机，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期3号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换为不锈钢防盗双开门、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口20平方硬化，与公路衔接。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期4号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换为不锈钢防盗双开门、窗保养。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期5号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换为不锈钢防盗双开门、窗保养； （5）门口10平方硬化。 |
|  | 2、水泵维修，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期6号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换为不锈钢防盗双开门、窗保养； （5）泵房外部硬化。 |
|  | 2、水泵维修，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期7号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换为不锈钢防盗双开门、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口用青石板做步道与公路衔接。 |
|  | 2、水泵维修，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期8号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口5平方硬化。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期9号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口5平方硬化。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期10号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口入户道路衔接并硬化。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期11号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口5平方硬化。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线，水泵破损盖板更换； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期12号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口10平方硬化。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期13号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口5平方硬化，入户台阶衔接。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期14号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，泵房门口及周边20平方硬化；80cm宽小路硬化至公路衔接。 |
|  | 2、水泵维修，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期15号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口10平方硬化。 |
|  | 2、金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”三期16号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门更换锁、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口及出水池周边5平方硬化。 |
|  | 2、7.5kw水泵、电动机更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”四期1号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”四期2号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”四期3号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”四期4号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”四期5号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”五期1号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”五期2号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”五期3号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口及硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”五期4号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”五期5号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”五期6号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，泵站四周3平方硬化。 |
|  | 2、水泵、电机按原功率更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| “旱改水”五期7号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐维修更新升级，房檐粉刷； （4）门维修、门锁更换、窗保养； （5）泵房外部硬化，门口硬化2平方。 |
|  | 2、水泵维修、阀门更换，金属结构更新升级。 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备警示线； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |

- 1.3.3斗门街道农业灌溉工程更新升级实施内容

2025年，斗门街道共4座农业灌溉泵站列入年度农业灌溉工程更新升级任务，根据《浙江省农业灌溉工程更新升级技术导则（试行）》相关要求，通过工程面貌提升、计量设施配套、安全防护设施安装、标识标牌建设等措施，对4座农业灌溉泵站实施更新升级，项目改造内容见下表，各项改造要求见下一章节“项目改造要求”。

表2-3 斗门街道农业灌溉工程更新升级工程建设内容

| 泵站/堰坝名称 | 更新升级内容 |
| --- | --- |
| 璜山南村22号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）门更换、窗更换； （4）泵房外部硬化。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 璜山南村24号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐更新升级，房檐粉刷； （4）门窗更换；出水池维修； （5）泵房外部硬化。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 水阁桥前泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级，房顶拆除重建； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙、房檐更新升级，房檐粉刷； （4）门窗更换，出水池维修； （5）泵房外部硬化。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |
| 璜山南村25号泵站 | 1、工程主体结构： （1）内墙面及房顶更新升级，房顶拆除重建，改成坡屋顶； （2）泵房内地面更新升级； （3）泵房外墙（外墙前面广告字去除）、房檐更新升级，门窗更换； （4）出水池重建，泵房外部硬化，泵房及周边硬化5平方。 |
|  | 2、新增7.5kw电机、轴流泵、输水管等 |
|  | 3、制度牌设置安装 |
|  | 4、安全防护设施建设要求 （1）水泵及机电设备护栏； （2）进水口增设拦污栅，出水池增设护栏； （3）电线增设线管套并合理布线； （4）更换机电设备开关电箱； （5）配备灭火器1个，固定于墙上合适位置； （6）配备防汛沙袋5个。 |

- 1.3.4机埠泵站“优质项目”创建

2025年，滨海新区计划创建机埠泵站“优质项目”10座，具体工程待调研后确定名单，主要实施内容是在农业灌溉工程更新升级基础上，增加10处远传视频监控（流量、质保3年以上），并接入市区级农业水价综合改革平台，同时，提升周边环境及边界护栏、绿化等设置。

表2-4 机埠泵站“优质项目”创建

| 项目名称 | 改造内容 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 10座机埠泵站“优质项目”创建 | 每座泵站配套视频监控，并接入区级平台，共10套 | “优质项目”创建 |
|  | 每座泵站周边环境提升改造，共10座 |  |
| 合计 |  |  |

1.4项目改造要求

项目改造要求为项目具体实施的细节要求，承接单位应严格按照各项要求实施机埠泵站提升改造。

1.4.1泵房内外墙、房顶及地面提升要求

（1）内墙及房顶更新升级施工要求

▲铲灰后两遍腻子，环保内墙涂料刷白，局部墙体破损需修补完善；房顶防渗处理，腻子抹平后刷白。房顶存在破损的，需修复房顶结构并根据实际情况更换或整理房顶瓦片。

图3.1-1 内墙效果图                  图3.1-2 内墙效果图

（2）泵房内地面更新升级施工要求

▲房内地面存在破损、裂缝的，采用30mm厚C20细石混凝土地面水泥砂浆随捣随抹，平整干燥后涂漆；房内地面完好的，采用混凝土抹平后涂漆。

图3.1-3 地面及内景效果图             图3.1-4 地面及内景效果图

（3）泵房外墙、房檐更新升级施工要求

①瓷砖面：外墙、房檐为瓷砖、且整体面貌完好的，保留原状，瓷砖面破损的，局部进行修补，破损严重的，刨除后参照“非瓷砖面”外墙更新升级要求。若瓷砖面存在广告喷绘等无关宣传，需清理墙面无关喷绘，保持墙面整洁；

▲②非瓷砖面：外墙、房檐为非瓷砖面的，铲灰后两遍腻子，环保外墙涂料刷白，局部墙体破损需修补完善，同时，结合“农业节水”、“美丽乡村”、“水价改革”、“农耕文化”等主题，进行墙面宣传彩绘、宣传标语喷绘等。

图3.1-5 外墙及坡屋顶效果图               图3.1-6 外墙效果图

图3.1-7 外墙及坡屋顶效果图            图3.1-8 外墙及坡屋顶效果图

（4）泵房门窗更新升级施工要求

房门、窗户能正常使用、无破损的，对整体结构进行除锈涂漆处理，门锁损坏的需更换门锁；若房门、窗户破损的，需进行房门、窗户、玻璃更换，采用不锈钢材质的门窗。

- 泵房外部硬化要求

- ▲除表格上已有要求外，泵房四周硬化宽度为沿泵房外墙一周宽度50cm（条件不允许的根据实际情况处理），遇水池、渠道按现场路线调整；有渠道隔断的需设置踏板便道，泵房入口硬化要平整；硬化要求素土夯实93%以上后实施，硬化厚度不低于8cm。

1.4.2进、出水池及渠道更新升级要求

对进、出水池内外墙面采用混凝土抹平，墙体有裂缝、破损、渗漏的，需进行维修，确保进、出水池结构完好无渗漏，并根据具体要求对外墙进行彩绘，保持与泵站整体面貌相协调；渠道等工程中挡墙结构裂缝、破损、接缝渗漏等进行修补。

1.4.3金属结构更新升级要求

对泵房内水泵、电动机、输水管等金属结构除锈，并涂防锈保护漆，若水泵、输水管有漏水的，需进行更换。若现场金属结构无法使用，更换新的设施。

1.4.4制度牌设置安装要求

▲（1）每座泵房室内配备工程简介牌、工程计量设施和管护责任公示牌、灌溉管理制度、灌溉机埠（水泵）操作规程、工程维修养护制度标识牌各一块，外框材质为可开启式铝合金，中间标识牌为PVC材质，整体尺寸60*80cm；计划申报“优质项目”的需配备室外工程简介（放户外，材质需抗风雨抗晒）；

▲（2）泵房门头上“xx机埠”铭牌（有浙江水利logo），材质为钛金铜牌，尺寸40*60cm；

▲（3）安全警示牌（铝牌76镀锌管单立杆）；

（4）室外工程简介牌以木质（或仿木）结构为主，标明泵站的名称、位置、灌溉面积、设计流量、装机功率等基本信息，以及本次更新升级的主要内容，尺寸结合实际安装位置确定。

图3.4-1 门头铭牌示意图            图3.4-2 制度牌示意图

图3.4-3 警示牌示意图         图3.4-4泵房外工程简介牌示意图

1.4.5安全防护设施建设要求

▲根据机埠实际情况，按尺寸设置水泵机电设施周边喷塑铁护栏，护栏需有可开启式门，方便维修进出，高度90cm；出水池安全喷塑铁防护栏需有可开启式门，方便维修进出，出水口与渠道直接连接的开启式门改为闸门，高度80cm；进水口不锈钢拦污栅，拦污栅的尺寸为：立柱：304#5*5CM 厚度1.0mm不锈钢方管，网格：304# 5*5cm 厚度3mm；泵房内外电线根据安全防护要求配备线管套并合理布置走线；开关等需配备尺寸合适的按钮式配电箱（电箱内必须配备一个3P+N漏电保护空开并做好接电工作，其余线路根据机埠实际情况安装，布线合理规范）。

图3.5-1 水泵防护栏示意图

图3.5-2 出水池防护栏示意图

图3.5-3 进水池拦污栅示意图

1.4.6灭火器及防汛沙袋配置要求

▲灭火器为4kg干粉灭火器，防汛沙袋（含沙）规格为25*50cm。灭火器固定于泵站内墙上合适位置，防汛沙袋安放位置需有警示标志线。

图3.6-1 防汛沙袋（含沙）、灭火器示意图

1.4.7宣传海报、宣传册、横幅制作张贴等

宣传海报、宣传册、横幅等结合农业水价综合改革、农业节水灌溉等主题设计制作并发放至相关街道。

图3.7-1 宣传海报示意图

图3.7-2 宣传册示意图

图3.7-3 宣传横幅示意图

- 1.4.8智能数据采集终端技术要求

1、下行：485/M-BUS/TCL电平；上行：GPRS通讯。

2、出厂设置为默认1小时采集一次水表数据，每隔12小时把采集到的12次数据打

包上传到数据中心。（最低可设置为10分钟采集一次数据，1小时上传一次），其内置大容量锂电池，

3、软件兼容多个厂家远传通讯协议：如明渠流量计、超声波流量计、超声水表等

▲4、供电方式：锂电池供电，电池供电电量6年

▲5、GPRS采集器采用贴片式物联网卡

6、物联网卡含3年通讯费

▲7、采集终端防护等级：IP68（提供第三方检验测试报告）

8、支持各参数上下限报警，突变报警；

9、系统管理软件可对数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线图，数据存储功能1年每日

数据；

10、管理软件能记录、添加，移动、删除相关的表号、位置等信息

11、管理软件可设置应用户的户号、地址、联系方式等；

▲12、采集终端材质为不锈钢壳体。

- ▲13、环境温度-53℃～65℃（提供第三方检验测试报告）

- ▲14、对现场计量设施无法计量的维修恢复正常计量，并打通通讯协议可接入智能数据采集终端。

- ▲15、系统数据需接入市区级农业水价综合改革平台，中标单位需向平台方支付数据接入费用及系统平台数据维护费用。

1.4.9远传视频监控技术参数：

像素：400万超清

焦距：2.8～6mm   2倍光学变倍

彩色：0.05Lux  @（F1.8，AGC ON）,黑白：0.0050.05Lux  @（F1.8，AGC ON）

0LUX with  IR

补光：红外30米/白光30米`

红外照射距离：30米

光学变倍速度：大约2s

视场角：100°～25°

防护等级：IP66级防尘防水

供电：12V，支持POE

智能功能：移动侦测/人形侦测/声音报警

旋转角度：水平旋转0-345度/垂直0-80度

4G功能：内置4G SIM卡，4G网络传输

音频：实时录音

视频压缩标准：H265，H264，MJPEG

功耗：小于10V

工作温度：-10℃～60℃

工作湿度：10%-90%

支持：256G卡

存储：30天循环存储

录像：断网续传，智能后检索

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

▲接口协议：软件集成的开放式API，开放型网络视频接口ISAPI，海康SDK，第三方管理平台接入，EHOME协议，支持滢升系统平台接入。

▲流量费：400G/365天流量套餐，质保几年需缴纳几年，至少不低于3年流量数据费用，保证3年内的上线率。

- ▲系统数据需接入市区级农业水价综合改革平台，中标单位需向平台方支付数据接

- 入费用及系统平台数据维护费用。

二、商务要求

★2.1服务期限

根据《绍兴市越城区“十四五”时期农业灌溉工程更新升级实施方案》相关内容，结合前期对机埠泵站开展的实地调研情况，2025年，滨海新区计划对孙端街道、沥海街道、斗门街道3个街道55座农业灌溉机埠泵站纳入更新升级项目。农业灌溉泵站更新升级参照《浙江省农业灌溉工程更新升级技术导则（试行）》相关要求实施，计划9月底完工。项目完工后，若省级“五个一百”创建视频、资料等制作不符合省级评审要求需要修改的，服务单位需配合修改直至通过评审，一切额外及不可预见的费用包含在中标人的中标金额中，不额外支付费用。供货期内中标人需每周上报工程进度，并提供相应证明材料（如：现场施工照片等）。

2.2数量调整

招标人保留在签约时调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

2.3其他要求

中标供应商不得更换项目负责人，若中标供应商擅自更换，采购人有权解除服务合同；中标后中标供应商更换其他工作人员需经采购人同意，若中标供应商擅自更换，采购人有权解除服务合同，采购人有权解除服务合同。

本项目所有作业人员必须购买人身意外保险，中标供应商在签订服务合同之前向采购人提供工作人员保险资料复印件。人员发生更替时及时完善保险程序。

本项目作业人应穿戴统一的安全服装，遵守有关规定。服务期内发生安全事故，安全责任及产生的费用由中标单位承担，包括中标者与第三方发生质量造成安全事故，其责任由中标单位承担，采购人不承担任何责任。

中标供应商在签订合同之前向采购人提供办公地点的租赁协议或房产证明（复印件留档）及办公场所照片等资料。

2.4验收

验收按国家有关规范标准及《浙江省农业灌溉工程更新升级项目验收办法（试行）》（附件2）中有关内容进行。

采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2.5付款方式

本项目签订签订合同后30日历天内支付合同价的50%，待完工验收合格40%，审计完成后，按照审计价款一次性付清余款。涉及中小企业合同的，付款根据浙财采监 (2022) 3 号文件相关规定执行

★2.6安装调试：

中标人负责设备的采购、安装、调试，费用由中标人承担，请考虑到本次投标报价中。

★2.7质保期

本次采购质保期为三年，视频监控质保及在线率均为三年。

★2.8技术培训

中标人需负责对采购人的技术人员进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价。

2.9售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，6小时内做出响应，12小时内派人赴现场处理问题。24小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

第四章  拟签订合同的主要条款

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

无

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、商品包装和快递包装要求

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装建议按《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求执行。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应向财政备案。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第五章  评标办法及标准

特别条款：

A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

B.非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在采购文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1.评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的由采购人代表开标现场随机抽签确定。

- 评分标准：

- 总分100分，其中商务技术分80分，价格分20分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

01标商务技术分：

| 序号 | 评分因素 | 评分内容及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 1.投标人具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上或建筑工程总承包二级及以上资质的得1分。 2.投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 3.投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。 4.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：提供相关证书。 | 4 |
| 2 | 投标人业绩 | 自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人承担过类似项目，每个得1分，最高得2分。 注：提供合同。 | 2 |
| 3 | 投标人荣誉 | - 1.投标人具有国家知识产权局颁发的节水相关系统软件著作权证书的每提供1个得1分，最高得2分。 - 2.投标人自2022年1月1日(以合同签订日期为准)以来，承担过的类似项目（包括不限于节水项目或农田灌溉机埠提升改造项目等）获得过区县级政府部门及以上颁发奖项的或政府有关部门提供满意度评价报告的(需盖有部门章)，得1分。 - 注：提供相关证书或文件。 | 3 |
| 4 | 项目实施关键人员资质实力 | 根据项目组人员的专业素质、技术能力、专业分布、实施经验等情况，项目组人员持有高级信息系统项目管理师证书得1分；持有高级网络工程师证书得1分；持有机电一体化工程师证书得1分；持有建筑工程或市政公用工程二级及以上建造师注册证书得1分； - 注：提供相关证书，同一人员含有多项证书，不重复计分。 | 4 |
| 5 | 项目实施 方案 | 根据投标人对该项目组织实施方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、合理性和扩展性,且必须提供对泵房的建设方案，由评标委员会进行打分，0-15分。 | 15 |
| 6 | 技术指标 | 所有投标产品指标满足招标需求的得15分；打▲的技术指标不满足或负偏离的每项扣3分，其它允许偏离的指标低于招标需求负偏离或缺漏项的每项扣1分，累计扣完本项分数为止。技术参数中提到提供第三方检验测试报告，未提供报告的每项扣3分。 | 15 |
| 7 | 人员配备 方案 | 根据对本项目的了解，提供有针对性的人员配备方案，根据方案的合理性进行打分，0-8分。 | 8 |
| 8 | 组织实施 方案 | 根据投标人针对本项目的实施方案科学性、合理性、规范性、可操作性和全面性等内容，由评标委员会进行打分： - 1.现场调研情况是否完整0-4分； - 2.实施进程保障措施0-4分； - 3.质量保证措施0-4分； - 4.安全保障措施0-4分； - 5.验收方案及措施0-4分。 | 20 |
| 9 | 安装、调试方案和措施 | 根据投标人提供的安装、调试方案和措施的可行性和先进性情况，由评标委员会进行打分，0-4分。 | 4 |
| 10 | 售后维护保养承诺 | - 1.投标人具有机电设备维保服务一级证明资质材料的得1分； - 2.根据投标人提供的售后维护计划（质保期内对用户故障的响应、到达时间、处理、定期巡检、培训方案、本地化服务等情况），由评标委员进行打分，0-4分。 - 注：提供相关证明材料。 | 5 |

注：所有证书都应在有效期内，逾期不得分。

01标价格分：

2.2.1评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

第六章  投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1：资格文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

资

格

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日    期：

附件2：资格文件目录

目 录

1.投标声明函 …………………………………………………………………（页码）

2.法定代表人授权委托书………………………………………………………（页码）

3.法定代表人及其授权代表身份证……………………………………………（页码）

4.资格条件证明材料

4.1营业执照(或事业法人登记证书)………………………………………（页码）

4.2特定资格条件的有关证明材料（如有）………………………………（页码）

5.中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

6.残疾人福利性单位声明函（如有）…………………………………………（页码）

注：以上文件按采购文件提供的格式制作，投标供应商根据内容做好加密电子投标文件的关联点设置。

附件3：投标声明函

致 （填写采购代理机构或采购人名称） ：

我方        （填写投标人全称）   愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。

5.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

6.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

8.我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：

日期：

附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致（采购代理机构或采购人名称）：

我  （姓名） 系     （投标人全称）       的法定代表人，现授权委托  （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加       （项目名称及编号）    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人身份证号码：

投标人全称（盖公章）：            日  期：     年   月  日

友情提示：请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。

附件5：法定代表人及其授权代表身份证

制作说明：

- 提供身份证原件正反两面的彩色图片，内容清晰可辨，加盖单位CA签章，否则视为无效投标。

- 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。

附件6（如有）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （采购人名称）    的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年滨海新区农业水价综合改革农业灌溉工程更新升级项目 ，属于  其他未列明行业  ；承建（承接）企业为     （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.        （标的名称）    ，属于    （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为      （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

备注：

- 规模划分按《工信部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文件执行，从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本函与中标（成交）公告同时发布，接受社会监督。

- “标的名称”、“所属行业”按前附表所列填写，否则资格审查不通过。

附件7（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （请填写采购人名称）  的  （请填写项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件8：商务和技术文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

商

务

和

技

术

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日期：

附件9：商务和技术文件目录

目 录

1.项目明细清单………………………………………………………………（页码）

2.技术响应表…………………………………………………………………（页码）

3.商务响应表…………………………………………………………………（页码）

4.项目实施方案………………………………………………………………（页码）

5.项目实施人员清单…………………………………………………………（页码）

6.类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）…………………………（页码）

- 7.享受政府采购政策性规定情况表（如有）………………………………（页码）

8.优惠条件及其他额外承诺…………………………………………………（页码）

9.评分细则中要求提供的其他资料…………………………………………（页码）

10.其他商务技术（资信）文件或说明………………………………………（页码）

注：以上文件投标供应商可以在本采购文件提供的格式范本基础上适当微调，使得内容更加完备。制作加密电子投标文件时做好关联点设置。

附件10：项目明细清单

项目明细清单

投标人全称（公章）：                     标项：

服务部分

| 序号 | 服务名称 | 服务人员 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

货物部分（如有）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，对上表进行细化。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件11：技术响应表

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：

标项：

| 服务部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 | （服务项一） | （服务内容） |  |  |
| 2 |  | （服务质量要求） |  |  |
| 3 |  | （服务人员） |  |  |
| 4 |  | （投入设备） |  |  |
| … |  | … |  |  |
| … | （服务项二，如有） | … |  |  |
| … | … | … |  |  |
| 货物部分（如有） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| … | … | … |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“采购文件要求”一列按采购需求中的“服务清单及要求”填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件12：商务响应表

商 务 响 应 表

投标人全称（公章）：

标项：

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件13：项目实施人员清单

项目实施人员清单

投标人全称（公章）：

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术 资格 | 本项目工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件14：类似业绩一览表（如有）

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

- 请在此表后附上类似业绩的合同、验收报告原件扫描件或彩色图片（如有）。

- 供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。提供相关证明文件彩色扫描件或图片。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件15（如有）：

享受政府采购政策性规定情况表

投标人名称（公章）：

项目编号：

| 首台套或制造精品产品 | 核心产品 名称 | 品牌型号 | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 |

备注：1、本表的产品名称、品牌型号、制造商应与《开标一览表》、《项目明细清单》中的相应产品一致。

2、享受政府采购政策性规定的需要提供相关证明材料，具体详见第二章“投标人须知”第二部分“采购文件”，否则不予认可。

特别提示：供应商务必仔细阅读采购文件“政府采购政策性规定”中关于无效投标的内容。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件16：报价文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

报

价

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日    期：

附件17：报价文件目录

目 录

1.开标一览表 …………………………………………………………………（页码）

2.关于报价的其他说明（如有，自拟）……………………………………（页码）

附件18：

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 |  | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  | 大写： |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或诚信履约的具体原因，否则有可能会被认为影响产品质量或诚信履约并作无效投标处理。

3.有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

4.特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《开标一览表》，接受社会监督。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

第七章  询问、质疑及投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等法律法规的规定，政府采购供应商可以依法提出询问、质疑和投诉。

一、供应商询问

1.1供应商对采购文件、采购活动事项有疑问需要解释的，在政采云系统内可以向采购机构提出在线询问（加盖单位CA章），采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.2采购机构一般通过与询问相同的形式答复。

二、供应商质疑

2.1质疑有效期：

供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以加盖供应商电子签章的数据电文形式，在政采云系统内向采购机构提出在线质疑：

（1）采购公告中的资格条件、获取采购文件时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果更正公告等）期限届满之日起计算。

（5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提供新的事实或证据的除外。

2.2质疑主体的有效性：

2.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2.2质疑人应当与质疑事项存在利害关系,不得提出“自杀式质疑”。

2.3质疑的答复

采购机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购机构视情以变更公告等形式通知其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人。

询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4质疑的撤回

供应商可以通过政采云系统撤回已经被受理的质疑书。

三、供应商投诉

3.1投诉有效期

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购监督部门提起投诉。

特别提醒：质疑是投诉的前置程序，供应商必须先质疑后投诉。

3.2投诉内容

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉书需包括以下内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                邮编：

授权代表：                   联系电话：

邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的请求

请求1：

请求2：

……

本公司承诺接受数据电文形式的质疑答复，视为书面答复。

（需附供应商法定代表人的授权委托书，以委托授权代表提出质疑，格式自拟）

授权代表签字(签章)：                 投标人签章：

日期：