- 绍兴市城市大脑数字交通建设项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:CGSHZJ-2020-N000356

| 采购单位： | - 绍兴市综合交通运行监测中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江天源工程管理咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市政务服务办公室 |
|  | 绍兴市财政局 |
| 二○二○年八月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，浙江天源工程管理咨询有限公司受绍兴市综合交通运行监测中心委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2020-N000356

二、采购组织类型及方式：政府分散采购委托代理-公开招标

三、招标项目名称及数量：详见招标文件

| 标项 | 标段名称及数量 | 预算金额或最高限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| CGSHZJ-2020-N000356 -1 | 绍兴市城市大脑数字交通建设项目 | ￥6020000.00 | ￥0.00 |

四、采购人的采购需求：详见招标文件

五、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分-总则。

六、供应商的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.不接受联合体投标。

七、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

八、招标文件提供方式、时间及地点等：

1.招标文件提供期限：2020年8月7日至2020年8月14日。

2.招标文件获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

3.招标文件售价：免费。

4.联系电话：0575-85127153。

5.提示：

（1）采购代理机构将拒绝接受未获取招标文件供应商的投标文件。

（2）招标文件的提供期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购代理机构将允许其获取。

（3）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。

（4）更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。

九、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

3.投标文件制作、递交：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html”。

十、投标截止时间、地点及要求：投标人应于2020年8月28日09:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

十一、开标时间及地点：2020年8月28日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心418室开标。

开标时间后1小时内（2020年8月28日上午10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年8月28日上午10:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

本次开标不提供现场视频。

十二、投标保证金：无。

十三、招标公告发布：http://zfcg.czt.zj.gov.cn和http://ggb.sx.gov.cn。

十四、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十五、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：浙江天源工程管理咨询有限公司[绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼712室]；联系人：龚征亚；联系电话：0575-85127153。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十六、联系方式：

- 1.采购人联系方式：绍兴市综合交通运行监测中心，丁骏，0575-85338868。

- 2.采购代理机构项目联系人：浙江天源工程管理咨询有限公司，俞晓萍，05756-85127153。

十七、其他：

参与绍兴市政府采购活动的供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

绍兴市综合交通运行监测中心

浙江天源工程管理咨询有限公司

2020年8月7日

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）相关证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。 （2）资信证明文件（如果有，按招标文件第三部分招标项目范围及要求和第五部分评分标准提供）。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 3 | 分包或转包：（1）采购人不同意分包。（2）本项目不得转包。 |  |
| 4 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察：无。 |  |
| 6 | 样品提供：无。 |  |
| 7 | 演示(讲解)：在评标时安排每个投标人现场讲解，每个投标人时间不超过30分钟。演示次序以政采云平台中“项目采购”应用模块获取招标文件顺序为准。现场讲解人员须与投标人存在劳动关系。现场人员不超过3人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场人员进场时携带身份证、与投标人的劳动关系证明（注明姓名，身份证号），否则不得进场讲标。现场讲解后按要求解答评标委员会的提问。 |  |
| 8 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 9 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 |
| 10 | 扰乱公共资源交易市场秩序行 为 | 不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。 |
| 中标人须向招标代理机构交纳代理服务费： （1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）执行。 收费标准：中标金额在100万以下部分为1.5%，100万元到500万元部分为0.8%，500万元到1000万元部分为0.45%。 （2）代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 账 号：397458339397 开 户 行：中行绍兴大云支行 （3）领取中标通知书前交纳。 |  |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本公司。 |  |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章或单位法定名称电子公章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市综合交通运行监测中心为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江天源工程管理咨询有限公司为采购代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.2“产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6 “★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，法定代理人或其授权代表不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在2天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

- 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2. 投标文件的组成

投标文件由“报价文件资料”、“商务技术（资信）文件资料”两部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1 “报价文件资料”应包含以下内容：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3小微企业声明函及证明资料（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.4残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术（资信）文件资料”应包括以下内容：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖单位公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；

(6)提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；

(7)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.13备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.14培训计划；（如果有）

2.2.15验收方案；

2.2.16非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.17未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.18投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及开发、设计、安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的规定

5.1投标文件由“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写。

5.2投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.6电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.投标文件的提交

投标人应按“招标公告”规定的时间、方式将投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期提交的投标文件。

7．投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3．评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向本公司提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.6授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；

8.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

8.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.9未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.11《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

8.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

8.14报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.15投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.16采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.17《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.19.1使用伪造、变造的许可证件；

8.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.19.4提供虚假的信用状况；

8.19.5其他弄虚作假的行为。

8.20下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.20.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.20.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.20.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.20.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.20.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.20.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.21有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.22评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.23报价文件中出现2个(含)以上的报价或方案的；

8.24其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购代理机构向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商到采购代理机构领取中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的5％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5．合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同复印件报浙江天源工程管理咨询有限公司备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以以书面邮寄的方式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

# 第三部分 招标项目范围及要求

一、项目背景

根据《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》要求，市交通运输局围绕“交通强国、数字中国和网络强国”等重大国家战略部署，结合综合交通执法改革和数字化政务建设要求，夯实交通大数据枢纽发展基础，深入推进交通大数据枢纽共享开发，全面推动大数据创新应用，精准定位治超、打非等行业监管痛点，有效利用创新技术赋能数字交通建设，为加快我市交通运输高质量发展，为逐步实现行业治理现代化提供支撑。

二、项目建设必要性

（一）解决数据中心基础数据不足的问题

目前市交通运输局数据中心仅接入下属公路局、运管局和港航局部分自建系统信息数据，且数据质量不高、覆盖不全，无法支撑科技治超、科技治超等功能模块建设。本期项目通过接入交通运输部货车北斗定位信息、交通运输厅营运车辆库和从业人员库、市公安局道路卡口信息和行驶证信息等数据，进一步夯实基础数据库，为科技执法应用场景建设提供有效支撑。

（二）解决超限货车遮挡车牌的问题

市交通运输局现有的非现场治超平台抓拍的检测记录数据中约有66%为遮挡车牌记录，大量抓拍照片为无效证据，给治超非现场执法处置带来巨大困难。本期项目通过落地全国货车北斗定位信息和调用公安局车辆识别系统等方式破解超限货车遮牌问题，推进车辆特征分析技术应用，让违法超限车辆无处遁形。

（三）解决疑似非法营运客车研判困难的问题

市交通运输局与市公安局联合开展非法营运、超载超限等违法行为联合整治行动，在执法过程发现由于执法人员不足、车辆基础信息和动态信息欠缺等原因，导致疑似非法营运客车追查困难。本项目基于交通大数据枢纽开发疑似非法营运客车分析模型，实现对疑似非法营运客车的智能研判、实时布控。

三、建设目标

（一）构建交通一张图，实现交通运输行业的统一、有效、智能化监控。整合绍兴市相关的交通业务系统数据资源，以“一张图”实现全市交通的宏观总览，打破以往不同运输方式被不同的系统分割管理，同类运输方式多头交叉监测的局面，实现对交通运输行业统一监控和管理。

（二）推进车辆识别技术，提高治超处理率。通过科技治超应用升级，破解超限车辆遮挡号牌逃避抓拍、车辆信息不全、违法车辆追查困难等执法难点，依托全国道路货运车辆监管与服务平台的货运车辆北斗定位信息，升级改造现有治超处罚平台，推进治超非现场执法省级示范区建设。

（三）严厉打击客车非法违法营运行为，规范客运市场。通过科技打非应用建设，着力解决当前打击客车非法营运工作中存在的人员不足、排查困难、车辆信息不全、系统融合不够等问题，净化我市道路客运市场环境，消除安全风险隐患。

四、建设任务

本项目以夯实现有交通数据中心为基础，以“科技治超、科技打非”为核心应用，利用新技术解决监管痛点，通过建设“一枢纽、一张图、N应用”，形成“上下融合、内部整合、横向联合”的交通大数据枢纽，在此基础上结合科技治超、科技打非、智能稽查等业务需求开发完善应用场景。

（一）“一枢纽”：交通大数据枢纽

在绍兴市交通运输局现有指挥平台数据中心基础上，进一步丰富数据资源接入，从数据的接入、整合、入库、治理、挖掘到开放“一站式”解决数据资产的管理，在现有数据资源库的基础上，借用数据仓库的设计思想作为指导原则，将清洗标准化后的业务数据提取、合并、关联，按照“人”、“车”、“船”、“物”、“事件”、“组织”、“地址”、“轨迹”为主题库，进行统一管理数据。在主题库的基础上，通过紧紧围绕现实政务工作的需要，建立一系列专题数据库，对数据进行重构，优化数据访问方式，节省数据使用的运行计算资源，实现不同事件，不同关注对象与专题库的对应。

（二）“一张图”：交通运行一张图

以绍兴市全市交通地图为底图，结合绍兴市各类交通信息要素，实现基于GIS的各类应急要素信息可视化呈现、查询与统计。以鹰眼视角俯瞰方式，按交通运输模式（运输、公路、港航、重大工程等）、区域交通（城市交通和区域交通）模式、及交通专题模式等多种不同的运行监测维度，从粗粒度到细粒度，从整体到局部，实时监测绍兴市交通的运行情况，并为后期接入上虞等区县交通一张图提供统一标准，实现市域交通运行管理的可用、可测、可查。

（三）“N应用”：科技治超、科技打非、智能稽查

（1）科技治超

接入全国重点营运车辆联网联控系统和全国道路货运车辆公共监管与服务平台。基于全国道路货运车辆公共监管与服务平台的车辆轨迹数据和非现卡口的过车数据，结合车辆二次识别技术和大数据对比分析技术，（车脸识别技术）实现治超系统中遮挡号牌车辆的自动识别功能，为电子证据的制作、取证和后续执法处理提供依据。

（2）科技打非

针对高速出入口、城乡结合部等地存在的非法揽客等扰乱客运市场违法营运行为、及营运车辆故意将GPS信号屏蔽等现象，结合卡口数据、营运车辆GPS数据对涉嫌非法营运车辆进行重点打击。

（3）智能稽查

针对基层执法人员信息化装备短缺、无法实时查询车辆信息等情况，开发现场智能稽查系统，部署移动执法终端，完善科技执法装备配置，提升现场执法处置水平。

五、建设内容及要求

（一）交通大数据枢纽建设要求

在绍兴全面推进交通运输改革和三区融合的背景下，从数据源头接入越城区公交、港航、公共自行车、共享单车、十二吨以上普货、非现超载、道路养护、路桥隧等数据，平台对接柯桥区交通数据，并为上虞区提供交通数据接入标准，持续扩大数据接入的种类，实现数据目录服务，加强接入数据的稳定性和共享数据的安全性监控，同时向绍兴市大数据管理局共享已汇聚的数据，以供绍兴市级公安、综合执法等部门使用。

本次项目需要在绍兴市交通运输局现有的交通信息中心的基础上，建成一套覆盖全市各类交通信息资源的共享交换体系，上下融合省级交通部门及各区县交通部门，内部整合公路管理局、道路运输管理局、港航管理局等，横向联合大数据管理局、公安局、综合执法局等外部单位，实现绍兴市域范围内各级交通运输单位及其他横向外部单位的数据汇聚、整理，共享、交换、监测、运维等，实现交通信息资源集中、统一管理和使用，成为全市综合交通资源的集散中心，为交通应用平台提供数据支撑服务。

1.数据标准建设

数据标准规范的统一建立对数据交换共享、系统扩展兼容等均起着重要的作用，标准规范建立包括数据字典规范以及共享交换规范等。

| 序号 | 体系分类 | 规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务与服务类标准 | 交通信息基础数据元 |
| 2 |  | 交通数据资源交换与共享规范 |
| 3 |  | 交通监测指标体系技术规范 |
| 4 |  | 交通数据服务质量规范 |
| 5 |  | 交通数据字典编制规范 |

统一定义和描述绍兴交通行业数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑，构建绍兴交通数据字典。

2.交通数据汇聚

根据项目的建设要求，本次项目需要接入以下数据源：

| 序号 | 数据大项 | 数据细项 | 来源部门 | 数据采集方式 | 数据采集频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营业户 （省内） | 经营业户许可信息 | 省公运中心 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 2 |  | 经营业户年审信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 3 |  | 企业质量信誉等级评定信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 4 |  | 经营业户异动信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 5 | 营运车辆 （省内） | 营运车辆信息（含租赁车备案信息） | 省公运中心 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 6 |  | 车辆权证信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 7 |  | 车辆异动变更信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 8 |  | 车辆年度审验信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 9 |  | 车辆技术等级评定信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 10 |  | 车辆二级维护登记信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 11 | 从业人员 （省内） | 从业人员基本信息 | 省公运中心 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 12 |  | 从业人员注册上岗信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 13 |  | 从业人员资格证年审信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 14 |  | 从业人员异动变更信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 15 | 客运行业管理数据 （省内） | 班线线路基本信息 | 省公运中心 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 16 |  | 线路经营权信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 17 |  | 线路标志牌信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 18 |  | 包车线路信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 19 |  | 包车线路经营权信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 20 |  | 包车标志牌信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 21 |  | 线路地理位置信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 22 |  | 途经站点地理位置信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 23 | 案件信息 （省内） | 行政处罚立案信息 | 省公运中心 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 24 |  | 道路运输行政处罚结案信息 |  | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 25 | 高速收费过车信息 | 绍兴市辖区内高速ETC门架点位名称、经度、纬度、桩号、门架起点、门架终点、所属路线等ETC门架基础信息 | 省公运中心 | ETL交换 | 每日 |  |
| 26 |  | 进出绍兴辖区ETC门架的车牌号码、车牌颜色、车辆类型、通行时间、通行状态、通行车道等信息 | 省公运中心 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 27 | 全国道路运输经营业户基础数据 | 全国道路运输经营业户许可信息 | 交通部信息查询接口 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 28 | 全国道路运输从业人员基础数据 | 全国道路运输从业人员基本信息 | 交通部信息查询接口 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 29 | 全国道路运输营运车辆基础数据 | 全国道路运输车辆基本信息 | 交通部信息查询接口 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 30 | 全国12吨以上货车北斗定位信息 | 全国12吨以上货车北斗实时定位、省内轨迹查询 | 交通部信息查询接口 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 31 | 卡口基本信息 | 卡口名称、经度、纬度、桩号、管理机构等基本信息 | 市公安部门 | ETL交换 | 每月 |  |
| 32 | 卡口车辆信息 | 车牌号码、车牌颜色、车辆类型、行驶方向、行驶速度、时间等车辆流水信息 | 市公安部门 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 33 | 卡口车辆图片信息 | 车牌照片、车辆近景照片、车辆远景照片等图片信息 | 市公安部门 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 34 | 路面视频监控调用接口 | 实时调用或回放路面视频监控资源 | 市公安部门 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 35 | 本地车辆行驶证信息 | 车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆使用性质、车架号、品牌型号、外廓尺寸、车辆核载人数、车辆登记照片、车主姓名、车主身份证号或工商登记代码、联系电话、住址、行驶证初次注册时间、发证时间、年审有效期等信息 | 市公安部门 | ETL交换 | 每月 |  |
| 36 | 外籍车辆行驶证信息查询接口（待商定） | 车籍地、车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆使用性质、车架号、品牌型号、外廓尺寸、车辆核载人数、车辆登记照片、车主姓名、车主身份证号或工商登记代码、联系电话、住址、行驶证初次注册时间、发证时间、年审有效期等信息 | 市公安部门 | 定制接口采集 | 每月 | 后期与有关机构对接 |
| 37 | “两客一危”车辆GPS数据采集 | 进入绍兴市电子围栏区域内全国“两客一危”车辆的车牌号、GPS定位数据以及轨迹回放查询数据等 | 市交通运输局数据中心 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 38 | 交通部门自建卡口数据 | 交通部门自建卡口基本信息及途经车辆车牌号、车牌颜色、行驶方向等信息 | 市交通运输局数据中心 | 定制接口采集 | 实时 |  |
| 39 | 共享单车数据 | 企业平台信息、定位信息、租借信息、骑行里程、用户信息、禁行区域信息 | 绍兴市直三区共享单车企业 | 定制接口采集 | 实时 |  |

实现业务相关数据的采集工作，使数据资源进一步汇聚、分析、利用。数据接入子系统提供多种方式的数据接入，包括：数据前置机接入、数据库适配器、FTP接入、WebServices接入、Web服务代理接入、信息直报等多种数据采集接入方式。数据采集过程中提供数据传输、数据加密、数据校验等一系列数据安全和数据完整性保障机制。

数据接入子系统包括三个模块，分别是数据库采集模块、流数据采集模块和接口数据采集模块。

3.数据清洗转换

可依据数据标准自定义数据清洗、转化、映射规则、质量要求和任务策略，对结构化和非结构化原始数据进行自动化、标准化转换，实现原始数据到目标数据的智能映射，形成标准化的城市管理数据资源。

4.地理信息数据更新

（1）绍兴市地图数据更新

为了保证地图数据的及时性，需要对地图数据进行更新，技术要求如下：

地图数据需满足《导航电子地图安全处理技术基本要求》（GB 20263－2006）；

使用授权。投标人须承诺在合同签订前提供导航电子地图厂商甲级测绘资质和对绍兴市交通运输局（业主方）的产品授权。

产品合法。投标方应保证产品中所有原始资料都通过合法途径取得。

矢量数据的格式：shp格式。

绍兴市城区比例尺：1:10000。

地图数据版本发布时间不低于2020年6月。

提供的电子地图的坐标系要求为符合GCJ-02的标准。

矢量地图数据包含点、线、面、文字等4类主要的要素类型，同时包含路网的拓扑关系、点/线/面的关联关系等。地图数据包含丰富的数据信息，主要如下：

面状要素

面状要素主要是指基础地理背景数据，主要包括河流、湖泊、公园绿地、行政区划、岛屿等，作为数据背景使用。行政区划包含国界、省界、地区界、县界、区县级行政区划面信息。面状要素还包含休闲广场、停车场、火车站、医院、景区等定制的功能面。

线状要素

主要指生活中的道路、街巷、高速、高架、隧道、匝道等信息，是进行道路定位和导航计算的主要数据，具有严谨的拓扑关系，为线状数据，包含内容较多，主要如下：

道路ID、道路等级（高速公路、城市高速、国道、省道、县道、市镇村道、其它道路、九级辅路、航线、行人道路）、道路属性（上下线分离、交叉点内Link、IC、JCT、隧道、服务区、环岛、桥、步行街、匝道、全封闭道路、未定义交通区域、POI连接路、公交专用道、提前右转、提前左转、调头口、回转车道、主辅路出入口、高架路、跨线天桥地道、立交桥）、道路宽度、收费设置、路线长度、限速信息、车道数、限行标志、功能等级、通行方向、道路名称、道路所在的区域等。

点状要素

主要是兴趣点（POI）信息，涉及这些POI的位置信息、名称、所属区域和道路等，包含行政区划代表点、政府及管理机构、公安机关、社会团体、国际组织、工司企业、宾馆酒店、公共场所、商场购物、餐饮场所、教育科研、医疗卫生及社保机构、交通服务设施、金融保险、通讯、运动场馆、休闲娱乐、新闻媒体、旅游景点、交通枢纽、居民小区村庄、商业设施及服务、桥名、火车站、收费站、电子眼、信号灯、服务区、加油站、汽车销售及服务、交通运输及仓储、门牌号、公共交通站点、地铁站点等。

其它要素

道路上有危险标牌信息，有48个种类，比如：急转弯路、连续弯路、注意儿童、事故易发路段、禁止超车、禁鸣喇叭等等。

更新数据信息时限至验收后1年。

（2）全国地市级行政区划数据

提供全国地市级的行政区划数据，主要包含国界、省界、市界三级行政区划面信息。数据坐标系为GCJ-02，数据格式为shp或csv格式（具体根据项目实际需要），数据版本发布时间不低于2020年6月。

数据内容包含行政区划代码、行政区划类型（国界、省及直辖市界、地级市界）、行政区划面边界坐标信息。

更新数据信息时限至验收后1年。

（3）绍兴市路况数据

提供绍兴市的实时路况数据，同时提供实时路况数据的数据规格以及接口说明，实时路况提供7*24小时服务，数据刷新频率5分钟。

充分利用互联网车辆（网约车、出租车、物流车、两客一危数据等）轨迹大数据，经过数据清洗、地图匹配、路径推测、单车速度计算、多车融合、事件和交通流的相互校验、多源数据融合等处理环节，处理成覆盖率高、准确率高的实时路况数据，数据更新刷新频率为5分钟。覆盖绍兴市的高速公路、快速路、主干道和其他道路。基于实时路况数据可以做许多交通数据分析，比如拥堵分析、指数计算、动态路径规划等。

实时路况数据包含道路ID、道路等级、道路长度、平均速度、拥堵状态等基

本信息，分别用红、黄、绿表示道路的拥堵、缓慢和畅通状态。实时路况数据中涉及的路网相关数据内容和绍兴交通局采购的矢量电子地图数据保持一致，实现无缝对接。

建设期至验收后1年不间断提供实时路况服务。

5.数据运维建设

对网站、API、服务、数据库、应用等进行实时监控，保证交通大数据枢纽的正常运行，同时对数据采集链路进行实时监控，通过图形化配置管理，可将报警信息通过短信、微信、邮件发送到指定人员。主要包括监控配置、系统监控、实时监控和监控统计等功能。

监控配置

实现对监控各要素、监控规则等配置管理。

系统监控

对应用服务器CPU利用率、内存使用、磁盘使用进行监控，同时实现对各接入服务、系统服务等的运转状况监控查询。

实时监控

监控交换服务运行状态，交换数据历史及状况。实现数据接入、指标生成、共享服务等数据生产全过程监控，数据积压、异常报警实时提醒。

通过数据整合监控、ETL监控、数据量变化监控（表监控）等内容，满足不同交换策略（ETL工具交换、接口采集、协议传输等）下数据采集服务的全面监控，并对数据链路中断等异常情况进行实时预警，从而保障数据存储和数据链路的稳定和可用。

监控统计

提供完整的统计分析报表，包括趋势图、饼状图、柱状图等形态，支持导出报表，便于掌握交通大数据枢纽运维监控总体状况和发展态势。实现对所有监控过程中发生的异常、运转状况和交换规模等进行统计分析。

6.数据安全管理

（1）数据加密

数据加密考虑数据存储加密和数据传输加密两个场景。数据存储加密提供以下几个功能：

字段级加密功能

在准备期创建数据资源库功能的基础上，提供支持字段是否加密的设置项。

字段加（解）密算法

在创建数据资源库的时候，如果某个字段选择了需要加密的选项，那么需要提供选择加密算法的功能。加密算法至少提供两种选择，一种可逆，一种不可逆。对于可逆的加密算法，还需要提供相应的解密算法。加（解）密算法需要提供扩展性，方便在后期添加新的加解密算法。

数据传输加密，在数据服务目录上注册数据服务时，可以选择HTTP、HTTPS或者两者都支持。

（2）数据审计

数据审计目的是基于大交通信息平台日志系统对敏感业务服务和业务数据的使用，并提供事后查询追踪相关记录的能力。

（3）异常报警：

未知威胁的智能化告警：对于任何不认识的新面孔和操作进行识别并告警：包括新发现的IP地址、应用程序、数据库账户、应用账户，访问对象、访问操作、SQL语句等，进行重点分析和告警。

（二）交通运行一张图建设要求

本期项目中，交通一张图主要实现对绍兴市交通运输相关的数据资源进行整理、展示、分析和挖掘。从宏观层面实现对城市路面、水路及公路等交通运输相关信息的集中监测，将城市交通和城际交通中出入城口、重要场站、运输工具等的车流、客流、货流、异常、执法等情况进行统一的实时展示，使城市管理者能从全局的角度把握形势、抓住重点、快速定位问题，避免信息量过多而造成的重点不明、响应延迟的情况。

提供以鹰眼视角俯瞰方式，以概览“一张图”、细看“多维度”方式，按交通运输模式（运输、公路、港航等）、区域交通（城市交通和区域交通）模式、及交通专题模式等多种不同的运行监测维度，从粗粒度到细粒度，从整体到局部，实时监测绍兴全域交通的运行情况。

1.交通总览一张图

主要以“一张图”实现全域交通的宏观总览。提供包括绍兴全域总客运吞吐量、总货运吞吐量、公路、水路、区域运输客运累计占比、区域运输货运累计占比、城市公共交通客运量累计占比、城市公共交通客运量月度统计、城区路况拥堵情况、高速出入城车辆情况、长运发送情况等。

2.运输管理一张图

基于“一张图”，从运输管理视角对公交车、巡游出租车、网约出租车、汽车租赁、共享单车、公共自行车、交通枢纽、危险品运输、长途客运、公路货运、交通枢纽、维修、驾培进行多角度、多层次、多颗粒度的监测展示。

巡游出租车监测

对全市出租车进行实时监测，展现出租车总数、在线率、形式速度、客运量、营运状态等信息，支持在地图上查看城区所有出租车的运行信息，包括运行速度、载客人次、运行里程、营收排行TOP5、实载率、出租车公司所属入网车辆在线率等，并且可以根据出租车车牌号查询车辆的当前车速、行驶轨迹。

公共自行车展示

以公共自行车站点及可借还数量为基础，在GIS地图上及时展示站点位置及该站点的可借、可还车辆信息，能够根据输入位置，查询最近公共自行车服务点的位置及相关信息。

交通枢纽监测

通过采集客运站等基础数据，重点监测交通枢纽客流量、客流分担状况等，并用图表形式展示7日客流量趋势、枢纽场站流量排名、客运热门线路排名。

危险品运输监测

本模块以危货车监管为主要目的，监测危货车实时点位、上线情况、高速出入口进出等实时数据和实时视频。

班线客运监测

基于GIS地图，集成班线客运的基础信息、营运信息、售票信息、班次线路信息，班线发送班次、班线今日发送客流、省外客流、省内客流等信息的运行监管。

铁路客运监测

基于GIS地图，集成铁路今日到达客流、今日离站客流、计划班次、已发班次、最近一周客流变化等信息的查询统计。

3.公路管理一张图

基于“一张图”，从公路管理视角对路网和高速公路进行多角度、多层次、多颗粒度的监测展示。

国省道监测

接入国省道基础数据，融合路、桥、隧道等各项要素，提供基础设施、道路基础等沿线设施的监测。基于地图平台，可按基础设施的类别、区域等进行分类分层查看。可通过模糊查询的方式，选择并快速定位到指定的基础设施。

高速公路监测

基于GIS地图，统一展现，包含总流量、出口流量、入口流量、实时流量排行。

4.港航管理一张图

基于“一张图”，利用绍兴市交通运输局现有的电子江图，从港航管理视角对航道、码头、渡口、港口经营企业、船舶进行多角度、多层次、多颗粒度的监测展示。

5.交通拥堵一张图

基于交通地理信息系统，以“一张图”实现绍兴市全域交通的宏观总览、城市路网拥堵指数、重点场站、重点道路、重点区域严重拥堵TOP5、今日道路交通事件、今日道路施工路段等。

6.交通客流一张图

针对绍兴市客流的日常进出客流量进行统计，掌握当前出行客流量信息。以公路、高速、铁路的交通类型为划分，以数字和颜色为标注。数字占比，代表了当前该交通运输方式的客运量分担占比；颜色，代表了它所承受的压力；通过折线图，可以观察当前状态与历年的情况对比，使绍兴市交通客流情况直观而清晰。

7.交通物流一张图

（1）普通道路货物运输

运输装备中普通货物道路运输需要分析统计的指标包括普通货运经营业户数、普通货运车辆额定吨位数、从业人员数量、车辆数量等。

（2）危险品道路运输

运输装备中危险品道路运输需要分析统计的指标包括道路危险货物运输业户数、道路危险货物运输车辆数量、道路危险货物运输车辆吨位和从业人员数量等。

8.城市交通一张图

主要以城市交通运输工具为展示对象，提供对公交车、巡游出租车、网约出租车、共享单车、公共自行车服务网点等视频、运输、报警、行业管理等信息进行分类整理，将每个条线各要素的当前状态、历史比较、发展趋势等进行综合展示，全面体现管理目标明确、信息展示全面、数据分析深入的特点，使管理者能更专业地理解某个行业的运行情况和趋势，有助于提升行业管理的效能。

（1）城际出行特征

接入铁路、长途客运数据，统计分析不同交通方式各城市到达绍兴的客流数据、以及从绍兴出发到各城市的数量，分析不同交通方式的客流量分担情况，及分析绍兴出发热门目的地情况，也可根据历史数据结合当日售票情况，预测枢纽流量。

公路客运分析

长途客运分析是对全市各长途汽车客运站的发车线路、班次、客流信息进行整理，掌握长途运力的使用状况、客运周转情况、线路长度与客流量关系、以及影响长途客运市场变化的因素等。

根据可采集的发车班次信息、每班次客流等数据，本模块包括如下分析与GIS展现功能：

运力效率分析

计算每日客运周转总量和客运周转总能力，计算两者比例，即，日客运效率。以折线图形式显示日客运效率的周、月、年变化规律，标注客运效率最高/最低的日、周、月，并计算日均客运效率。

线路特征分析

显示省内短途、省内长途、跨省短途和跨省长途等四种线路类型的运力使用特征。以饼图的形式显示各类型线路的运力使用比例。

用折线图显示显示长途客运量在未来年份的预测值，并使用饼图形式显示各影响因素与长途客运量的相关度。

站点线路信息

在地图上标注市内各长途客运站，点击显示班次信息。显示并分色渲染各不同类型的客运线路。

长途客流量跟踪

显示各长途客运站每日客运发送量数据。

铁路客运分析

前日累计发送和前日累计到达客运量分析。

（2）城市出行特征

公交车出行特征分析

基于从大交通信息平台接入相关公交出行数据，对绍兴公交的运行情况进行分析，重点分析线路规模、线路长度、线路走向、线网密度、运营里程等指标。

巡游出租车出行特征分析

运行数据分析

平均行驶数据：支持按当天、当月、当年的维度，统计全市巡游出租车的平均营运时间、平均空驶时间、平均营运里程及平均空驶里程进行统计。

运距分布：对不同里程区间的车辆营运趟次进行统计。

空驶特征分析：支持根据车辆类型、统计日期、统计方式的组合查询，显示里程空驶率统计信息和车辆各小时平均空驶时间统计信息。

营收数据分析

营运数据汇总：实现对营运金额、行驶里程、营运趟次、空驶率、公里产值的汇总统计。

营收分析：支持根据车辆类型、统计日期、统计方式的组合查询，显示车均营收统计信息和总营收统计图表信息。

业务量分析：支持根据车辆类型、统计日期、统计方式的组合查询，显示车均营运趟次统计信息和总营运趟次统计图表信息。

运力需求分析

运力水平指标：支持统计日期范围和统计维度（年、月、日、星期、小时）组合查询，显示统计日期时间范围内各个时间区间段的重车率和平均空车数量统计信息。

网约出租车出行特征分析

运行数据分析

平均行驶数据：支持按当天、当月、当年的维度，统计全部网约出租车的平均营运时间、平均空驶时间、平均营运里程及平均空驶里程进行统计；

运距分布：对不同里程区间的车辆营运趟次进行统计；

空驶特征分析：支持根据车辆类型、统计日期、统计方式的组合查询，显示里程空驶率统计信息和车辆各小时平均空驶时间统计信息。

营收数据分析

营运数据汇总：实现对营运金额、行驶里程、营运趟次、空驶率、公里产值的汇总统计。

营收分析：支持根据车辆类型、统计日期、统计方式的组合查询，显示车均营收统计信息和总营收统计图表信息。

业务量分析：支持根据车辆类型、统计日期、统计方式的组合查询，显示车均营运趟次统计信息和总营运趟次统计图表信息。

运力需求分析

运力水平指标：支持统计日期范围和统计维度（年、月、日、星期、小时）组合查询，显示统计日期时间范围内各个时间区间段的重车率和平均空车数量统计信息。

网约出租车出行OD分析

基于订单数据中的上车地点，下车地点，上车时间和下车时间，分析网约出租车在通勤时间段（早上7:00—9:00和17:00—19:00），订单的出行目的地址，如去车站、学校，医院，休闲娱乐，写字楼，分析通勤时间段内，网约出租车出行的目的中，以通勤为目的的份额占比。

共享单车出行特征分析

单车骑行次数分析

统计日、周、月单车骑行次数情况，以图表方式展示月度骑行次数情况，并支持展开查询每日骑行明细。

单车骑行时长分析

统计日、周、月单车骑行时长情况，以图表方式展示月度骑行时长，并支持开展查询每日骑行时长。

周转率分析

分析车辆月度周转率情况，提供管理部门车辆投放总量控制的决策依据。

驻停分析

根据车辆驻停时间分析自行车的分布情况，以驻停时间的选择为查询条件，通过GIS地图显示车辆分布情况。查询条件可设定快捷选项，如6/12/24/48/72小时等，也可以通过输入自定义时间查询分布情况。

9.交通专题一张图

（1）交通慧眼监测

通过人工智能对系统汇总的数据进行深层次计算，根据几个主要指标和历年数据对比，对可能出现的情况进行估算。

区域客流量监管

节假日期间，针对区域客流的进出客流量进行统计，掌握当前出行客流量信息。以公路、高速、铁路的交通类型为划分，以数字和颜色为标注。数字占比，代表了当前该交通运输方式的客运量分担占比；颜色代表了它所承受的压力；通过折线图，可以观察当前状态与历年的情况对比，使整个节假日情况直观而清晰。

城市公共客运量监管

节假日期间，针对实时公交车、公共自行车、共享单车、地铁（绍兴地铁目前正在建设过程中，建成后需接入地铁出行数据）进出客流量进行统计，掌握当前出行客流量信息。

节假日出行指数

实时统计节假日期间公路、高速、铁路、公交车、出租车、地铁（绍兴地铁目前正在建设过程中，建成后需接入地铁出行数据）等多个维度交通出行客流量数据相对历史同期数据，对春运等节假日交通出行形势进行整体描述和定量分析，以便开展组织协调。

统计分析

上年度与本年度每小时客流量趋势对比分析（公交/高速/铁路/公路客运），上年度与本年度道路通畅情况对比分析（公交运行速率/巡游出租车运行速率/网约出租车运行速率/租赁汽车运行速率），通过可视化大数据的方式了解城市交通最新动态，包括当前通过火车、汽车出行方式，最热门的迁出城市排行。

节假日报表

能够分析出节假日期间绍兴市的区域客流量、城市公共交通客运总量，城市运力及道路拥堵情况，及历年节假日期间各交通出行方式客流量同比情况，日均客运量及环比情况，各类公共交通工具的承担比例。能够以报表，曲线图、饼状图等形式表达输出，支持word、PDF格式文件的输出打印。

##### （2）重大活动监测

针对重大活动，比如重要会议、重要活动周边道路的巡游出租车和公交车的运力进行分析，为重大活动期间，承办重大活动的场馆周边的公共交通运力保障提供决策依据。

重大活动流量监测

针对重大活动区域进出的客流量进行统计，掌握当前出行客流量信息。以公路、地铁（绍兴地铁目前正在建设过程中，建成后需接入地铁出行数据）、高速、铁路的交通类型为划分，以数字和颜色为标注。数字占比，代表了当前该交通运输方式的客运量分担占比；颜色，代表了它所承受的压力；通过折线图，可以观察当前状态与历年的情况对比，使整个区域情况直观而清晰。

活动区域周边运力监测

针对重大活动区域周边公交车、出租车和地铁（绍兴地铁目前正在建设过程中，建成后需接入地铁出行数据）进出客流量进行统计，统计各种运输方案的运力支持情况。

## （三）科技治超应用建设要求

1.辖区货车实时监测

要求实现对营运货车车辆定位监控，要求能依托货运车辆的卫星定位数据，掌握辖区内全国货运车辆实时运行和历史运行轨迹等数据。

要求可通过非现监测点位的视频卡口的监测结果，自动在线监测分析车载卫星通讯终端是否在线，并根据获取本市货车车辆行驶证数据，进一步完善车辆基础信息。

（1）营运货车车辆定位监控

车辆实时分布：要求根据货运车辆的卫星定位数据，获取车辆定位信息，应能通过地图实时展示进入辖区内所有货运车辆的最新位置，行驶速度等情况，应能对辖区内车辆分布麻点图进行展示。

车辆分析：要求能对驶入围栏内的货车进行有效监控，应能在在地图上显示重点保障区域的位置和电子围栏，显示区域内的所有货车的实时位置，要求能按本藉和外籍货车统计围栏内车辆总数；要求能对驶出绍兴区域的本市注册货车进行有效监控，应能在地图上显示本地出市货车的实时位置，并对当前出市车辆数量进行统计。

车辆历史轨迹：要求通过获取到的货车“卫星”定位数据，应能查看车辆历史运行轨迹并对车辆的历史轨迹进行播放。应能通过选择开始时间和结束时间，查询区域内运行的货运车辆近半年连续3天车辆行驶轨迹，选择时间段后，点击播放按钮应能在地图上展现车辆的历史运行轨迹，应能随时暂停播放，并能够设置倍数播放，并在播放时显示车辆的速度及方向信息，便于交通事故的事后追责。

（2）在线自动检测

针对绍兴市十二吨以上货车上线率不足90%的问题，系统应支持自动梳理出当前卫星定位数据不上传的绍兴注册车辆；根据公安和公路管理局卡口系统的抓拍信息，应能查询存在不在线营运货车的过车数据和图片，并应能将查询信息和卡口的过车数据、过车图片和车辆不在线信息等，一并作为证据保存，并将车辆标记为被监管的车辆，应能生成一条预警信息，推送至交通执法人员移动终端，协助执法人员现场稽查。

2.电子围栏预警

要求可根据管辖范围划定执法区域，在区域边界设置周界安防报警系统——电子围栏，可用按指定行政区划、圆形、长方形、自定义多边形在地图上画城市监控和重点区域监控的电子围栏区域，应能展示进入区域内的车辆，并可保存进出区域的时间。一旦被监管的车辆进入辖区电子围栏后，系统应能自动判别管理辖区，向对应辖区治超指挥中心和路面巡查人员发送预警信息。

当黑名单货车出现在电子围栏内，应能及时发出告警信息，并实时显示车辆位置信息，同时应能结合车辆途径的公安和交通运输部门卡口信息，发送至一线交通执法人员移动终端，便于交通运输部门联合公安到超限超载货车的必经路段进行拦截。

3.货车黑名单机制建设

要求建立货运违法车辆黑名单数据库，实行黑名单管理制度。要求对在绍兴市普通公路上存在多次违法超限运输且尚未及时接受处理的违法行为的货运车辆，尤其是1 年内违法超限运输超过3 次的货运车辆，列入“黑名单”，应能结合电子围栏和全市所有治超非现场执法点卡口抓拍系统产生预警信息，提醒执法人员现场处理。该“黑名单”应能纳入高速公路超限超载“违法失信车辆”管理，数据打通交换，进行闭环管理。

要求支持黑名单车辆导入和编辑操作，包括的字段内容涵盖业户名称、车牌号、车辆照片、车轴数、发动机号、准牵引总质量、出厂日期、吨位、厂牌型号、登记日期、历史轨迹信息等。

开发货车违法车辆“黑名单”接口，与交通公路现有治超非现场执法处罚平台进行对接，接口采用Web Service技术，具增添、移除等“黑名单”管理功能，“黑名单”数据定义如下：

货车黑名单清单数据

| 序号 | 名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌号码 | Car_number | Varchar(10) | 是 |  |
| 2 | 车辆类型 | vehicle_type | Int(2) | 是 | 车辆类型; 1：普通货运汽车；2：拖拉机等其他 |
| 3 | 车牌颜色 | license_color | Int(2) | 是 | 车牌颜色; 0蓝, 1黄, 2黑, 3白, 4渐变绿, 5黄绿双拼, 6蓝白渐变, 9未知 |
| 4 | 轴数 | axes_count | Int(2) | 是 |  |
| 5 | 所属区域 | area_code | Varchar(2) | 是 | 行政区划编码 |
| 6 | 加入名单时间 | add_time | Date | 是 | 格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss |

移除黑名单数据（该表数据为增量添加）

| 序号 | 名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌号码 | Car_number | Varchar(10) | 是 |  |
| 2 | 车辆类型 | vehicle_type | Int(2) | 是 | 车辆类型; 1：普通货运汽车；2：拖拉机等其他 |
| 3 | 车牌颜色 | license_color | Int(2) | 是 | 车牌颜色; 0蓝, 1黄, 2黑, 3白, 4渐变绿, 5黄绿双拼, 6蓝白渐变, 9未知 |
| 4 | 轴数 | axes_count | Int(2) | 是 |  |
| 5 | 所属区域 | area_code | Varchar(2) | 是 | 行政区划编码 |
| 6 | 加入名单时间 | add_time | Date | 是 | 格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| 7 | 移除名单时间 | Remove_time | date | 是 | 格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss |

4.遮牌车辆识别系统

应能实现通过车辆特征检索和图片检索，检索对应的车辆信息。要求基于货车图像二次识别结果和时间段，应能查询指定时间内的卫星历史轨迹，并应能在电子地图进行动态回放，可通过时间和行驶路线，和卡口抓拍车辆时间进行信息比对，对营运货车车辆进行实时定位监控。

一是建设“卫星”识别系统。要求通过车辆“卫星”定位路径时间点，比对车辆信息基础数据库，对遮牌车辆实时精准识别。

二是根据职责，加强部门协同，充分应用“车脸”识别系统。要求能实现对遮挡车牌或不悬挂车牌的疑似超限车辆，根据车辆外貌细微差别，利用“人工智能+全数据”技术，实施车脸建模对比自动发现疑点，对遮牌车辆外貌特征自动识别，从而找出疑似车辆的真实车牌。

（1）货车图像分析

车辆特征检索

应支持对车辆结构化数据进行快速检索，应包含“车辆品牌”、“车辆类型”、“车辆颜色”、“车牌类型”、“标志物”、“车牌号码”等检索条件，应支持车牌模糊检索，作为查询信息对接车辆档案库，自动比对历史数据，检索对应的车辆信息，根据相似度从大到小返回相似车辆图像，可以调整相似度阈值，控制返回的图像数量，对搜索结果进行人工二次排查。

图片检索

应支持通过上传车辆图片实现对目标车辆的检索。上传过车图片之后，系统应能返回车辆图片的分析结果。选定过车图片上的目标车辆及车辆细部特征，经过比对返回与目标车辆相似度高的图片，根据相似度从大到小返回相似车辆图像，可以调整相似度阈值，控制返回的图像数量，对搜索结果进行人工二次排查。

（2）货车轨迹分析

要求基于货车图像二次识别结果和时间段，应支持查询指定时间内的卫星历史轨迹，在电子地图进行动态回放，通过时间和行驶路线，和卡口抓拍车辆时间进行信息比对，分析结果进行人工二次排查，完善证据信息。

（3）疑似车辆确认

基于卡口照片、疑似车辆照片和车辆卫星轨迹，应支持对后台服务推送的疑似车辆进行人工比对确认，包括车辆外观、品牌、颜色等信息和车辆的轨迹。经管理人员确认后，系统将判断此车为遮挡号牌车辆，从而形成电子证据。

（4）电子证据制作

根据人工对疑似车辆的确认结果，系统应支持手工生成电子证据记录，生成结果包车辆运行括轨迹图片、车辆途径图片及其途径信息水印信息等，从而支持电子证据打印。

## （四）科技打非应用建设要求

1.建立数据分析模型

要求通过数据分析模型对黄牌客车监管数据进行模型分析，通过信息化手段，助力非法营运治理。

（1）要求利用交通部门自建卡口的采集车辆数据，比对全国营运车辆数据库或本地车辆行驶证数据等，结合车辆频次等分析，建立疑似非法营运分析模型，并应能与浙江省公路运输管理中心疑似非法营运车辆名单库同步及共享应用。

（2）要求利用营运车辆的卫星定位数据，结合交通部门自建卡口的采集车辆数据，比对客运车辆线路数据、包车标志牌数据，建立白车违规营运分析模型，要求能分析出班车非法组客、客运包车申报线路与实际不符、客运包车未按规定趟次进行运营等违规营运行为。

（3）要求建立行车轨迹预测模型，通过调用公安卡口查询结果等方式，分析疑似非法营运车辆历史运行轨迹，当车辆再次出现在某一卡口时，应能根据近一个月内或自定义时段内的车辆运行轨迹的叠加，预判车辆出现在下个卡口的可能性，为执法人员稽查布控提供支撑。

2.建设科技打非数字监管系统

（1）围栏动态监管

卡口地图展示：要求以地图形式一张图展示本地自建高速出入卡口和非现场治超站点卡口的分布图。

围栏车辆监控：要求可通过电子地图设定绍兴市管辖区范围电子围栏，根据营运车辆卫星定位数据，对进入区域内的营运车辆进行有效监管。包括外地营运车辆入市的管理和本地营运车辆出市的管理：

入市车辆管理

要求能对驶入围栏内的营运车辆进行有效监控，在地图上显示重点保障区域的位置和电子围栏，并能显示区域内的所有营运车辆的实时位置，应支持查看车辆的基本信息、车辆驶入围栏区域的详细信息等

出市车辆管理

要求对驶出绍兴区域的本市注册营运车辆进行有效监控，应能在地图上显示车辆的位置和电子围栏，应能显示本地出市所有营运车辆的实时位置，应支持展示车辆基本信息，应支持查看本市注册营运车辆驶出绍兴区域的详细信息。

（2）监测预警处置

疑似非法营运车辆预警处置

a.黑名单判定

要求生成疑似线索库车辆的研判报告，应能查询车辆基础信息、近一个月或自定义时间段内根据车辆途径卡口打点绘制出的历史轨迹信息，可由执法人员人工判定是否加入黑名单车辆。

b.黑名单车辆预警

要求根据交通部门自建卡口抓拍的车辆识别车牌信息，和黑名单车辆名单库的车牌进行比对，对黑名单车辆进行预警，要求根据公安卡口查询数据结果及报警信息，能预判其出现下一卡口的位置，生成一条预警信息，推送至交通执法人员移动终端，协助执法人员现场稽查。同时系统也应能接受省平台发送的黑名单车辆入绍兴区域的预警。

c.公安卡口布控查询

要求与公安部门实现数据共享互通，应能将重点黑名单车辆清单通过接口形式向公安部门发起请求。重点黑名单车辆一旦在绍兴境内行驶被公安部门卡口抓拍，应能实时将卡口位置信息及抓拍详情反馈给交通部门，帮助一线交通执法人员掌握车辆位置信息以及运行规律，有针对性开展布控工作。

营运车辆电子围栏预警处置

要求通过地图设定绍兴市管辖区范围电子围栏，根据车辆卫星定位数据，对进入区域内的营运车辆进行有效监管。

车辆非法组客预警：要求通过获取车辆的卫星定位数据，当检测到客车在绍兴市高速出入口等重点关注区域附近超过正常通行情况下的滞留，同时与高速出入口卡口等抓拍车辆时间进行信息比对，如属实应能发出告警信息，联动交通执法部门针对该客车到绍兴高速出入口进行线下调查取证。

车辆入市违规预警：要求通过比对进入围栏内的班车和包车的省内车辆相应的班车信息以及相关的包车信息，可查看相关的线路或审批数据中是否应该出现在本区域；对不该出现在本区域的车辆，应能根据车辆卫星定位数据，以及交通部门自建卡口以及接入的公安部门卡口信息，定位车辆位置，并产生预警信息，提醒执法人员在附近执法卡点进行重点检查。

车辆追踪

要求能基于卡口照片、疑似车辆照片，可对后台服务推送的预警车辆进行人工比对确认，包括车辆外观、品牌、颜色等信息和车辆的轨迹。并能对生成的预警信息进行跟踪，应能展示车辆生成预警卡口信息，并能查询到车辆之后经过的卡口的位置和时间，应能将经过卡口依次连线形成车辆的模拟轨迹，同时应能调用交通视频平台中接入的沿线公安路面卡口视频抓拍详情，作为稽查人员布控依据。

执法车辆实时分布

应能根据执法车辆车载终端设备或本项目中采购的单兵执法设备定位数据，通过地图展示交通执法车辆或执法人员的实时在线分布情况。预警信息产生时便于向就近执法检查卡点的执法人员进行预警提示。

3.系统配置

（1）基础信息管理

根据本地数据情况，应支持对交通部门自建卡口、接入的公安部门卡口、执法人员、执法车辆等基础信息根据进行管理及信息的更新维护，为实时监控预警提供支撑。

（2）预警设置

应支持对本地预警规则进行设置，同时对预警时间、预警卡口位置和监控围栏进行设置。

（3）规则管理

根据本地建设要求，应支持对所有系统自动研判规则进行设置和管理，包括电子围栏的设定、车辆类型的管理、重点车辆抓怕时段设置等功能以及相应的查看、新增、更新和维护等。

4.非法营运车辆名单库

（1）非法营运线索库名单

要求可对非法营运线索库名单进行初步研判及查看基础信息、历史处理意见等，同时支持执法人员手工操作。满足后续浙江省级非法营运平台车辆名单设置规则和建设要求，应支持疑似等级的设置，保持与省平台同步。

（2）黑名单库

黑名单库数据来源主要分为3种，一种是要求与外部系统对接，比如处罚系统历史处罚信息中带有非法营运字样的车辆；一种是支持执法人员手动增加黑名单车辆；一种是根据规则或手动设置将疑似线索库转入的黑名单库。黑名单库为预警提供支撑。

（3）白名单配置

白名单管理功能是针对监管区域内需要做保障的特殊车辆设置的，可避免这类车辆由于驶入（出）监管区域导致误报警。要求可对白名单车辆进行导入、查看和设置等操作，应能支持设置不同白名单的有效期的范围。

以上名单的配置要求能实现与浙江省非法营运监管平台对接，后期将根据省平台要求设定疑似车辆等级，并与能省平台车辆名单实时共享交换，同步更新。

5.综合统计分析展示系统

（1）客运非法营运车辆监测总览

应支持按照周/月/年等时间维度，按照行政区/卡口/围栏统计并展示每日客运非法营运车辆总量和车辆信息，疑似车辆执法追踪情况、疑似车辆判定为黑车的比例，车辆信息、报警情况等。

（2）疑似非法营运客车热力分布

应支持全局展示绍兴市地图，在地图上显示疑似非法营运客车经过卡口的分布情况，用不同颜色标识卡口范围内不同监测时间段的疑似非法营运客车统计数据，用热力图展示卡口疑似非法营运客车分布情况，帮助执法人员了解疑似非法营运客车高发地点，便于精准布控，现场检查。

（3）白车违规运营分析

应支持根据GPS信息，展示营运客车在地图上的分布情况，根据区域监控，在地图上展示营运客车预警信息及车辆详细信息，并可根据预警统计展示高频违规运营的车辆，为开展定期专项检查活动提供数据支撑。

（五）现场智能稽查系统建设要求

1.科技治超专题

（1）超限车辆预警

支持执法人员接收预警信息，基于浙政钉平台推送给就近执法人员，并能查看车辆的基础信息，相关的证据（车牌号、车牌颜色、行驶方向、抓拍图片信息等）以及传送过来的治超明细，进行稽查布控。

（2）超限车辆追踪

支持展示预警车辆的实时定位或产生预警的卡口信息，追踪车辆，分为两种，一种是根据车辆的模拟轨迹，开车在某个流动治超点位进行拦截；一种是根据车辆的模拟轨迹，在固定治超点上等车辆行驶过来，在固定点进行拦截查车。

（3）现场稽查

应支持执法人员对拦截到的车辆，进行检查，根据检查事项，判断有无异常，并选择后续处理方式，后续处理方式有两种，一种是无异常，直接办结；一种是有异常，进行卸载，预登记。

系统应能对接浙江省交通运输综合行政处罚平台，将前期调查期间生成的询问笔录、现场笔录、证据保存清单等线上取证内容同步到处罚平台进行立案预登记。

2.科技打非专题

（1）智能预警

要求将产生的预警信息，基于浙政钉平台推送给就近执法人员，支持在推送预警通知信息的过程中，将相关的证据（车牌号、车牌颜色、行驶方向、抓拍图片信息等）发送到相应执法人员的终端上面，为执法人员落实排查提供支撑。

（2）警情动态追踪

应支持对生成的预警信息进行跟踪，对生成的预警信息点击追踪，应能展示车辆生成预警卡口等信息，并跟踪车辆之后经过的卡口，根据经过的卡口依次连线形成车辆的模拟轨迹，并应能预测其经过下一卡口的位置。

（3）执法稽查

根据预警信息，执法人员应能落实排查，根据客运车辆电子化检查事项清单，实行逐项检查，逐项录入反馈检查情况，根据线上线下数据比对判断有无异常，并选择后续处理方式，后续处理方式有两种：一种是无异常，直接办结；一种是有查获，应支持对事件进行预登记，同时支持对现场检查结果进行反馈，经人工研判后确认是否加入黑名单。系统应能对接浙江省交通运输综合行政处罚平台，将前期调查期间生成的询问笔录、现场笔录、证据保存清单等线上取证内容提交到处罚平台进行立案预登记。

### 3.智能查验

（1）车辆信息

在执法稽查时，应支持执法人员通过拍照和搜索车牌号等方式查询车辆信息，进行执法稽查的初步判断，为执法提供依据。

（2）驾驶员信息

在执法稽查时，应支撑执法人员根据人员姓名查询驾驶员信息，进行执法稽查的初步判断，为执法提供依据。

（3）轨迹查询

在执法稽查时，应支持执法人员通过拍照和搜索车牌号查询车辆轨迹信息，进行执法稽查的初步判断，为执法提供依据。

（五）科技治超、科技打非数据交互及对接标准

1.与浙江省公路与运输管理中心数据中心的对接共享

系统应实现与浙江省公路与运输管理中心的数据中心进行数据对接，浙江省公路与运输管理中心数据中心为本项目系统提供省内营运车辆经营业户信息、经营车辆信息、从业人员信息、客运行业管理数据、高速出入口过车信息、投诉举报数据、非法营运车辆名单库、案件处罚信息、省内货运车辆卫星定位数据和省外货运车辆卫星定位数据等。

本系统建设及维保期内中标单位需承诺严格按照上级部门工作要求完成与省公路与运输管理中心的数据中心要求提供补全的名单库信息、预警处置信息以及与省监管平台对接改造等工作。

2.与绍兴市公路治超非现场数据管理平台的对接共享。绍兴市公路治超非现场数据管理平台应为本项目系统提供非现场治超卡口信息、非现场治超系统超限处罚信息。

3.与绍兴市自建高速出口卡口视频监控系统的对接。绍兴市自建高速出口卡口视频监控系统将为本项目系统提供卡口基础信息以及卡口过车信息。

4.与绍兴市公安部门数据对接共享。系统应实现与绍兴市 公安部门数据对接，为本项目系统提供绍兴本地车辆行驶证数据接入，车辆卡口过车信息查询、车辆照片识别结果信息查询、车辆实时卡口信息、历史卡口信息以及布控区域实时卡口信息等。

5.接口数据接入的可读性：应按照《交通运输政务信息资源交换共享管理暂行办法（试行）》中定义的分类、目录编制及管理，参考《交通运输政务信息资源目录编制指南》中对信息资源规划的目录编制分类，结合《JT/T 697 交通信息基础数据元 第1到13部分》和《JT/T 747 交通信息资源核心元数据》中对数据元的具体定义等要求进行接口数据接入，提高数据的可读性。

6.省交通运输综合行政处罚平台对接共享。省交通运输综合行政处罚平台为本项目提供处罚案件信息；本系统将取证内容上共享到省交通运输综合行政处罚平台，落实处罚。

7.与绍兴市大交通信息平台对接。实现系统单点登录和组织机构人员同步

8.与绍兴市交通运输视频平台对接。为本项目提供交通部门自建卡口数据、车辆车载终端设备或单兵执法设备定位数据对接。

9.接口数据接入的可读性：应按照《交通运输政务信息资源交换共享管理暂行办法（试行）》中定义的分类、目录编制及管理，参考《交通运输政务信息资源目录编制指南》中对信息资源规划的目录编制分类，结合《JT/T 697 交通信息基础数据元 第1到13部分》和《JT/T 747 交通信息资源核心元数据》中对数据元的具体定义等要求进行接口数据接入，提高数据的可读性。

（六）卡口升级建设要求

1.升级市直治超非现场执法检测点抓拍设备

改造治超市直非现场执法检测点，增设侧抓拍设备、爆闪灯和补光灯等。

具体点位表：

| 桩号 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| K38+000 | 1 | X106杨绍线（阳明路口） |
| K6+570 | 2 | 31省道北延 |
| K1528+900 | 3 | G104京福线（陶偃） |
| K3+950 | 4 | X107尹大线（高桥南） |
| K32+450 | 5 | X106杨绍线（水墨兰亭） |
| K4+300 | 6 | S212绍甘线（九里） |

2.租用高速路口卡口抓拍设备

改造原高速路口高位抓拍设备，在绍兴市内43个高速入口建设高清道路车辆智能监测记录系统，部分高速口需布设2个抓拍设备，实现高质量的视频监控、自动抓拍、自动识别、自动比对、自动报警、轨迹回放等功能，能够做到“车辆留牌号、违章能查出、犯罪能取证、轨迹能刻画”，全面记录所有通行车辆。投标人须提供进入高速车道的卡口相机抓拍，安装调试、杆线及链路租用。

具体点位表如下：

| 区域 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 越城区 | 1 | 绍诸高速绍兴南出口 |
|  | 2 | 杭甬高速三江出口 |
|  | 3 | 绍诸高速陶堰出口 |
|  | 4 | 绍诸高速富盛出口 |
|  | 5 | 常台高速滨海北出口 |
|  | 6 | 常台高速滨海南出口 |
| 柯桥区 | 7 | 杭甬高速柯桥出口 |
|  | 8 | 杭金衢高速杨汛桥出口 |
|  | 9 | 绍诸高速兰亭高速出口 |
|  | 10 | 绍诸高速平水高速出口 |
| 上虞区 | 11 | 上三高速上虞方向东关出口 |
|  | 12 | 上三高速台州方向东关出口 |
|  | 13 | 上高速蒿坝出口 |
|  | 14 | 杭甬高速宁波方向上虞出口 |
|  | 15 | 杭甬高速杭州方向上虞出口 |
|  | 16 | 上三高速上浦出口 |
|  | 17 | 上三高速章镇出口 |
|  | 18 | 长台高速滨海北出口 |
|  | 19 | 绍诸高速道墟出口 |
| 嵊州市 | 20 | 甬金高速黄泽出口 |
|  | 21 | 甬金高速嵊州南 |
|  | 22 | 甬金高速甘霖 |
|  | 23 | 甬金高速长乐 |
|  | 24 | 上三高速三界 |
|  | 25 | 上三高速嵊州 |
| 新昌 | 26 | 沙溪高速出口 |
|  | 27 | 新昌高速出口 |
|  | 28 | 新昌南高速出口 |
|  | 29 | 双彩高速出口 |
| 诸暨市 | 30 | 诸永高速诸暨东出口 |
|  | 31 | 诸永高速诸暨北出口 |
|  | 32 | 诸永高速直埠出口 |
|  | 33 | 诸永高速街亭出口 |
|  | 34 | 诸永高速璜山出口 |
|  | 35 | 诸永高速陈宅出口 |
|  | 36 | 杭金衢高速次坞出口 |
|  | 37 | 杭金衢高速诸暨出口 |
|  | 38 | 杭金衢高速牌头出口 |
|  | 39 | 绍诸高速枫桥北出口 |
|  | 40 | 绍诸高速枫桥南出口 |
|  | 41 | 绍诸高速浣东出口 |
|  | 42 | 绍诸高速延伸段诸暨南出口 |
|  | 43 | 绍诸高速延伸段安华出口 |

升级改造交通运输视频监控管理平台，实现所有前端点位数据的存储、管理与应用。

本次高速路口卡口抓拍设备租用包含9个月建设期，验收通过后2年运维期。

（七）网络安全建设要求

本次项目建设涉及单位内网、其他网络通信和信息共享，对于系统的安全性必须有严谨的控制和设计，基础性的应包含：

保证身份的正确性，即发送信息者和接收信息者都不会存在伪造身份。依据用户口令和密码对系统用户进行安全认证。

访问权限的安全，即系统数据信息访问严格按照其权限控制；实现多级管理和操作权限分配，包括数据库访问权限控制。

数据信息的安全性，即系统内数据信息不会因系统的原因导致丢失。或者由于某种原因造成系统停机，也会在短时间内利用备份数据恢复系统运行。

数据操作安全性，即用户对数据的操作是在安全模式下进行，而且操作内容留可追查的踪迹。采用日志对操作和接收及发送的数据记录，至少存储六个月日志数据。

投标人应在投标文件中明确承诺在此项目实施过程中能按照市大数据局、经信局、网警支队等相关部门对系统定级要求，做好等保测评且对测评结果做出实质性的响应同时进行安全风险加固工作，相关安全设备配置及费用由中标方承担。

投标人在本次项目中向业主提供2次系统层漏洞扫描，2次基线检查，1次网络安全应急演练服务，服务范围包含本项目新建系统、其他相关系统及硬件设备。

（八）非功能性要求

1.性能需求

数据交换时间要求：

支持7×24小时持续稳定的数据采集要求；

在没有外部因素影响的情况下，网络故障恢复时间不超过30分钟。

具有高并发大容量处理能力和定位数据处理能力：平均 500条/秒、峰值1000条/秒；

支持超过10,000个动态目标的显示跟踪能力。

根据通常情况下，系统页面的请求响应时间不应超过3秒；资源请求响应不应超过2秒。

2.稳定性需求

系统运行稳定可靠，用户的任何正常操作及客户端的任何非正常操作均不应造成系统崩溃，即使本系统出现故障，也不会影响同一服务器上其他应用系统的正常运行。项目管理系统应做到7x24 连续不间断地运行，不会因系统资源的耗尽而停机。所有系统维护工作都应支持在线操作，不因维护工作降低系统可用性。

3.易用性需求

操作简单，对于常规功能操作人员无需详细阅读操作手册或经过专业培训，就能快速上手。

4.项目实施阶段要求

（1）本项目工期为合同签订后9个月内完成。其中建设工期为4个月，试运行5个月，经验收合格后进行系统维护。

（2）要求中标单位在各阶段及时提供相应的项目管理文档、开发类文档及实施类文档，以便业主单位及时了解项目进展情况。

（3）中标单位要提出项目管理质量和进度保障机制，明确如何进行质量和进度控制，并在项目实施过程中遵照执行。

（4）投标人应保持项目团队稳定。未经用户方同意，项目总负责人及项目经理在项目整体验收前不得变更。

5.项目验收要求

（1）投标人应对整体系统进行完善的运行检验和自验收。同时提供检验文档和自验收文档。

（2）对于应用软件部分，投标人需提供全套完善的需求、设计、测试和过程等资料文档，还必须包括应用系统（或软件）的通讯协议、使用说明书、程序源代码等。

（3）项目分为初验和终验，承建单位完成项目建设内容，通过第三方测试后，甲方组织初步验收，初步验收通过后在系统试运行5个月无重大故障，方可进行系统整体验收。

投标人应负责组织、协调各部分软硬件设备的规划、供货、部署、安装、调试、联调、测试、配置、优化、维保服务等工作，本项目工期4个月。

中标单位在中标后10个工作日内，需结合招标人的实际需求，编制整体系统的实施建设方案（含应用软件系统工程用户需求说明书），并经招标人确认，以确保整体系统的实施建设配置正确、部署合理、切实可行。

整个系统建设周期内，投标人须派驻10人及以上的实施团队，正常开展项目建设工作，应对各种突发事件，确保整体系统正常调试、开发及运行。

所有软硬件设备产品经集成后，必须达到项目建设及招标文件提出的性能要求，招标人需确保整体系统稳定、高效、可靠、安全地正常运行，满足7*24 不间断运行的要求。

投标人应拥有稳定的技术力量，为系统平台提供长期、稳定、及时的服务指导、系统优化、功能扩展等服务。

6.集成要求

系统集成的主要任务和要求包括：系统管理、安全管理、数据库管理、配置管理、数据交换管理等。在工程建设最终验收之前，中标单位负责整个项目的系统管理和运行维护工作。

7.项目维护阶段要求

（1）项目运维阶段：项目验收之日起为期1年的软件驻场维护服务，投标人需派驻1人以上维护团队（需要中级职称工程师，投标时提供常驻工程师的社保证明和职称证书）在客户现场服务，按照周一早8点半到晚上9点，周二到周五早8点半到晚上6点，双休日根据业主要求的作息时间。

（2）项目运维相应：在现场工程师不能解决问题或接到用户通知时，投标人的二线工程师应在3个小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，直至故障排除并使设备、系统完全恢复正常服务为止，修复时间应不超过6小时。在运行维护（含质保）期结束前，须由投标人工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户

（3）项目运维内容：维护期内，如发生系统运行故障，或出现瑕疵与缺陷，中标单位将按照下列方式提供技术支持和维护服务：系统在使用过程中，如有系统本身软件功能的bug，需要尽快修补和完善，需24小时内提出解决方案，5日内解决问题；系统个别服务不正常，12小时内提出解决方案，24小时内解决问题；系统严重故障，导致系统瘫痪，2小时内提出解决方案，6小时内解决问题。在遇到客户对于软件系统超出招标范围内的新的功能需求，与业主另行商议。

8.其他要求

本项目为“交钥匙工程”，为保证本项目建设顺利，项目中涉及的原有设备迁移、数据接口对接、施工过程中必须的工具使用而产生的相关费用由中标单位承担，招标要求中的功能如有缺项，项目建设须以业主最终需求为准，中标人应无条件承担。投标人除按照招标文件要求提供必要的软硬件设备产品、完成要求的系统集成工作外，还需提供满足本次项目建设的人员培训、系统维护、售后支持等相关服务。

在合同签订时中标单位需满足：

中标单位必须承诺项目中的地理信息数据和路况数据与交通运输局现有地理信息平台平稳对接，同时中标单位在合同签订前需提供原地图厂商数据接入授权函。

中标单位必须承诺视频综合平台升级需与原视频综合平台平稳对接同时需承诺有原厂商认证工程师上门实施，合同签订时提供厂商实施工程师相关资质材料。

中标单位必须承诺采购的单兵设备需与原交通局应急指挥平台对接且与原有单兵通过指挥平台能互联互通。

不能做出上述承诺与响应或投标时有承诺但在项目实施时无法达到承诺要求，业主有权对其取消中标资格，同时中标单位需承担相应的经济损失。

（九）付款方式

合同签订并提供各类产品授权后15日内，支付中标价的30%；项目通过初验，支付中标价的5%；项目通过终验，支付中标价的45%；免费维护期1年后，支付中标价的20%。

六、建设清单

（一）软件功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通大数据枢纽 | 数据标准建设 |  |  |
|  |  | 项目相关交通运输数据汇聚 |  |  |
|  |  | 数据清洗交换 |  |  |
|  |  | 地理信息数据更新 |  |  |
|  |  | 实时路况数据 |  |  |
|  |  | 数据运维 |  |  |
|  |  | 数据安全管理 |  |  |
| 2 | 交通运行一张图 | 交通总览一张图 |  |  |
|  |  | 运输管理一张图 |  |  |
|  |  | 公路管理一张图 |  |  |
|  |  | 港行管理一张图 |  |  |
|  |  | 交通拥堵一张图 |  |  |
|  |  | 交通客流一张图 |  |  |
|  |  | 交通物流一张图 |  |  |
|  |  | 城市交通一张图 |  |  |
|  |  | 交通专题一张图 |  |  |
| 3 | 科技治超应用系统 | 辖区货车实时监测 | 营运货车车辆定位监控 | 车辆实时分布 |
|  |  |  |  | 车辆分析 |
|  |  |  |  | 车辆历史轨迹 |
|  |  |  | 在线自动检测 | 通过本地卡口抓拍信息，在线自动检测不在线营运货车。 |
|  |  | 电子围栏预警 |  | 电子围栏管理 |
|  |  | 货车黑名单机制建设 |  | 黑名单管理 |
|  |  | 遮挡车辆识别系统 |  | 货车图像分析 |
|  |  |  |  | 货车轨迹分析 |
|  |  |  |  | 疑似车辆确认 |
|  |  |  |  | 电子证据制作 |
| 4 | 科技打非应用系统 | 建立数据分析模型 |  | 建立疑似非法营运分析模型 |
|  |  |  |  | 建立白车违规营运分析模型 |
|  |  |  |  | 建立行车轨迹预测模型 |
|  |  | 科技打非数据监管系统 | 围栏动态监控 | 卡口地图展示 |
|  |  |  |  | 入市车辆管理 |
|  |  |  |  | 出市车辆管理 |
|  |  |  | 监测预警处置 | 疑似非法营运车辆预警处置 |
|  |  |  |  | 营运车辆电子围栏预警处置 |
|  |  |  |  | 车辆追踪 |
|  |  |  |  | 执法车辆实时分布 |
|  |  |  | 系统配置 | 基础信息管理 |
|  |  |  |  | 预警设置 |
|  |  |  |  | 规则管理 |
|  |  |  | 非法营运车辆名单库 | 非法营运线索库名单 |
|  |  |  |  | 黑名单库 |
|  |  |  |  | 白名单配置 |
|  |  |  | 综合统计分析展示系统 | 客运非法营运车辆监测总览 |
|  |  |  |  | 疑似非法营运客车热力分布 |
|  |  |  |  | 白车违规运营分析 |
| 5 | 现场智能稽查 | 科技治超专题 | 超限车辆预警 | 基于浙政钉平台接收货运车辆预警信息 |
|  |  |  | 超限车辆追踪 | 支持展示预警车辆的实时定位或产生预警的卡口信息，追踪车辆 |
|  |  |  | 现场稽查 | 支持执法人员对拦截到的车辆，进行检查 |
|  |  | 科技打非专题 | 智能预警 | 基于浙政钉平台接收非法营运车辆预警信息 |
|  |  |  | 警情动态追踪 | 对生成的预警信息进行追踪 |
|  |  |  | 执法稽查 | 根据预警信息，执法人员应能落实排查，录入检查情况。 |
|  |  | 智能查验 | 车辆信息 | 支持通过拍照和搜索车牌号等方式查询车辆信息 |
|  |  |  | 驾驶员信息 | 支持根据人员姓名查询驾驶员信息 |
|  |  |  | 轨迹查询 | 支持通过拍照和搜索车牌号查询车辆轨迹信息 |

（二）硬件清单及参数

市直治超非现场执法检测点抓拍升级参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别抓拍摄像机 | 车牌识别抓拍摄像机 1 英寸900 万像素逐行扫描CCD 智能高清摄像机；分辨率：2752(H)×2208(V)；内部配置：YA4718SK防护罩(防尘、防水滴面板)；支持H.264 码流输出；输出图片格式：JPEG；支持断网时本地SD 卡存储；接口：1 个10M/100M 自适应RJ45 接口、1 个RS－485 半双工接口； 触发输入：4 路外部触发输入；触发输出：3 路(光耦隔离2500VAC)，作为补光灯同步输出控制； 支持闪光灯和LED 频闪灯同步补光； 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获 | 台 | 11 |
| 2 | 爆闪灯 | 1)LED数量：60颗大功率白光LED；2）色温：5000K~7000K；3）响应时间： ＜20μs；4）功耗：瞬间功耗550W；5）工作寿命：≥300万次；6）触发方式： 电平+5VDC；7）有效补光距离：16m～25m；8）电源：电压：AC220V±20%；频率：48Hz～52Hz；9）工作环境温度： -40℃～+70℃；10）防护等级：IP66； | 只 | 11 |
| 3 | 补光灯 | 补光范围主光面半径9-12 米，距离20 米，工作温度-40℃~+70℃，平均功耗35W，使用寿命＞50000小时，防护等级IP66 | 只 | 11 |
| 4 | 管线 | 配套网线、电源线、RS-485数据线、PVC护套管等 | 套 | 11 |

高速路口卡口抓拍租用参数

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆卡口抓拍机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍系统（900万） | 海康威视、大华、宇视 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 照度：彩色:0.01Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持64G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； 功耗：＜20W ▲可对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失（以公安部检测报告为准） 支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 ▲支持对高速跟车过近进行检测抓拍（以公安部检测报告为准） ▲支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响（以公安部检测报告为准） 支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动，支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图 设备可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片 | 台 | 9 |
| 2 | 卡口抓拍系统（500万） | 海康威视、大华、宇视 | 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：500W 分辨率：最大支持2448(H)×2048(V) 帧率：25fps 图像传感器：采用2/3 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 ICR：支持 偏振镜：相机内置偏振镜 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：3个RS-485接口；1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 存储支持：支持TF卡，USB， 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz 功耗：20W MAX 支持智能识别功能： ▲可对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失（以公安部检测报告为准） 支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 ▲支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响（以公安部检测报告为准） 支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动，支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图 设备可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片 | 台 | 32 |
| 3 | 卡口抓拍系统（300万） | 海康威视、大华、宇视 | 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：320W 分辨率：最大支持2064*1544 帧率：25fps 图像传感器：采用1/1.8" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 ICR：支持 偏振镜：相机内置偏振镜 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz 功耗：＜20W ▲支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（以公安部检测报告为准） 支持数字降噪、透雾、感兴趣区域增强、信噪比、宽动态、快门自适应等功能 ▲支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%（以公安部检测报告为准） | 台 | 5 |
| 4 | 频闪灯 | 海康威视、大华、宇视 | 光源类型：原装进口大功率LED LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 ▲频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节（以公安部检测报告为准） ▲支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭（以公安部检测报告为准） 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 功率：最大功率36W | 支 | 52 |
| 5 | 抓拍机内存卡 | 海康威视、大华、宇视 | TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量64GB Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; 工作温度：-25 ℃～85 ℃ 存储温度：-40 ℃～85 ℃ | 台 | 46 |
| 后端升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台扩容设备 | 海康威视、大华、宇视 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4114（10核，2.1GHz） 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口,2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 设备重量：约26KG 内置操作系统 | 台 | 3 |
| 2 | 执法抓拍基础平台 | 海康威视、大华、宇视 | 具备视频应用模块，可以实现对视频进行实时查看和录像查询。实现监控点位模糊搜索、收藏、预案管理 具备综合执法业务基础应用模块，可以提供综合执法应用相关的基础功能模块，如名单库管理、营运车辆报警与数据服务、嫌疑营运车辆动态监控等； 具备融合查询模块：实现提供过车数据与基础数据查询服务； 具备布控报警模块，提供基于车辆图片和车辆号牌进行布控报警服务 | 套 | 1 |
| 3 | 存储节点(带硬盘) | 海康威视、大华、宇视 | 4U36盘位磁盘阵列； 单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至128GB） 内含36块6T企业级SATA磁盘;网络raid +1，+2，+3，+4； 具备6个千兆网口，1个IPMI管理接口； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 存储管理软件：集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。 支持视频直存技术，兼容标准码流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 ▲视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。 ▲支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。（以公安部检测报告为准） | 套 | 1 |
| 4 | 机柜租用 | 国产 | 托管机房租用费用，含柜内交换机等基础设备 | 只/年 | 2 |
| 链路及维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 国产 | 含立杆、50M专线租用、接电费等 | 条/年 | 43 |
| 2 | 维护费 | 定制 | 摄像机维护费用 | 处/年 | 43 |
| 3 | 电费 | 定制 | 每个点的电费平摊 | 处/年 | 43 |

执法单兵设备参数

| 序号 | 参考品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为、叙简、海康 | 设备包含：单兵主机、锂电池（可拆卸）、电源适配器、数据线； CPU ：八核2.0 Ghz 操作系统：安卓8.0 RAM：3GB ROM：32GB 外置存储：micro SD(TF)卡 最大支持128G 触摸屏：4.7寸 1280*720 康宁大猩猩III代，支持多点电容触摸屏 网络类型：4G双网双待单通 网路制式：全网通 录像分辨率：1080P 帧率：25帧 音频编码：AAC,AMR,OGG,ADPCM 视频编码：H.264/H.265 蓝牙：BT V4.0 WAPI/WIFI：802.11a/b/g/n支持 2.4/5GHz双频 定位：北斗+GPS定位 相机：后置1300 万像素防抖相机，前置800万相机 耳机接口：支持3.5mm耳机接口 闪光灯：单LED 电池容量：5200mAh 指纹识别：支持 传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁/气压 NFC：支持NXP PN548芯片13.56MHz USB接口：USB 2.0 底座：支持（整机与电池可同充） 工作温度：温度：-15℃～+55℃ 工作湿度：湿度：10%～90% 三防等级：IP68，防水、防尘、防摔（1.2米跌落） 主机尺寸：长度155mm*宽度75.7mm*厚度20.3mm 重量：330g | 台 | 60 |

3.网络和系统安全服务清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护服务 | 在项目终验前，对系统进行网络安全等级保护定级、测评、备案工作，根据测评结果做好整改完善，以上服务和整改涉及费用不得另行收费。 | 套 | 1 |
| 2 | 系统层漏洞扫描 | 采用漏洞扫描系统开展漏洞扫描，通过定制化的扫描规则进行自动化安全扫描，探测操作系统、数据库系统安全漏洞，包括可能被病毒利用的高危端口、补丁漏洞、弱口令等，人工验证扫描结果并交付安全扫描报告和修复建议。 | 次 | 2 |
| 3 | 基线检查 | 根据既定的检查规范及方法，采用人工检查用表（checklist）、脚本程序或基线扫描工具对评估目标范围内的主机系统安全、数据库安全、中间件安全等进行系统的策略配置、服务配置、保护措施以及系统和软件升级、更新情况，是否存在后门等内容进行检查，并交付检查报告和修复建议。 | 次 | 2 |
| 4 | 应急响应演练 | 在建系统发生网络安全事件时，根据事件类别，通过远程和现场支持的方式协助客户对遇到的突发性网络安全事件进行紧急分析和处理。主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等。紧急事件主要包括：病毒和蠕虫事件、黑客入侵事件等。具体要求包括： 1.技术人员必须在2小时内到达现场； 2.对入侵事件进行分析，查找原因； 3.抑制入侵事件的进一步发展，将事故的损害降低到最小化； 4.排除安全隐患，消除安全威胁，协助恢复系统正常运作； 5.提交应急响应报告及系统安全改进方案。 | 次 | 1 |

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

- 2.1.1交货地点：用户指定地点。

- 2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

- 2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

- 3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

- 4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

- 4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

- 7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

- 8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

- 9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

- 9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

- 9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.商务技术分（70分）

| 评标项目 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 方案响应情况 | 投标人对项目清单里的所有软件需求及指标进行响应，提供相关证明材料，满足招标文件要求得11分。技术指标中打“▲”主要参数有负偏离的每项扣1分，其他参数指标有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 | 11 |
| 技术方案 | 投标人对绍兴市交通运输局信息指挥中心现状、网络基础现状、数据中心现状、应用系统现状、视频监控现状的了解和分析、需在投标方案中详细描述； 对绍兴市交通运输局交通一张图建设规划、数据中心扩容建设工作，与市大数据局、公安局等部门，以及互联网企业数据对接方案做详细描述。 由评委进行横向比较酌情打分：优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分 | 5 |
|  | 投标人对绍兴市综合交通运输行政执法中省、市、县三级业务信息交换、系统建设边界及指挥联动体系建设联动的理解。在科技执法应用场景详细描述治超打非业务场景逻辑、产生数据流及业务流程情况，与掌上单兵执法终端联动对接。详细描述与省交通厅综合交通行政执法平台、省公路与运输管理中心数据中心共享互通方案。评委进行横向比较酌情打分：优4.1-5分，良2.1-4分，一般0-2分 | 5 |
| 系统演示 | 演示时间不超过30分钟，投标人可选用实际系统、demo进行演示，真实系统演示最多得30分，demo演示最多得18分，PPT演示不得分。 1、科技治超指挥系统演示10分。 A、动态分布：分为实时分布、车辆轨迹、多车跟踪、轨迹查询四个内容。 一实时分布：在地图上展示重载普货车辆的实时分布，以车辆图标展示车辆的实时位置，对于同一区域内的多个车辆可以聚合的形式展示。通过电子地图的放大可以查看到每一辆监管车辆的具体位置，点击车辆图标可以查看该辆营运车辆的车辆信息、业户、电子路单的详细信息； 二车辆轨迹：搜索功能、在线车辆数与离线车辆数实时更新功能、关注功能、跟踪功能。搜索功能包括了车牌号与企业名称搜索，输入车牌号可以查询该辆车的在线状态、在地图中的位置、车辆信息、业户、线路信息。搜索条件可以分为不限、关注、未关注、在线、离线，选择相应的条件就可以查看对应条件下的车辆信息，在没有选择条件下，默认的车辆信息是按照字母排序。在线车辆数与离线车辆数功能展示了监管车辆的实时在线与离线状态。关注功能，可以选择关注监管车辆，也可以取消关注已经关注的监管车辆。跟踪功能，每一辆车都带有跟踪功能，点击开启跟踪功能后可以查看该辆车的相关信息，可以查看该辆车的历史行驶轨迹，也可以查看该辆车的实时轨迹信息（时间、速度、方向、经纬度）； 三多车跟踪：包括了跟踪多辆车功能、搜索功能、在线车辆数与离线车辆数实时更新功能、关注功能、跟踪功能。搜索功能包括了车牌号与企业名称搜索，输入车牌号可以查询该辆车的在线状态、在地图中的位置、车辆信息、业户、线路信息。搜索条件可以分为不限、关注、未关注、在线、离线，选择相应的条件就可以查看对应条件下的车辆信息，在没有选择条件下，默认的车辆信息是按照字母排序。在线车辆数与离线车辆数功能展示了监管车辆的实时在线与离线状态。关注功能，可以选择关注监管车辆，也可以取消关注已经关注的监管车辆。跟踪功能，多车跟踪功能最多跟踪4辆车，关闭窗口动作即为取消跟踪相应车辆，点击弹出独立跟踪窗口可以查看该辆车的相关信息，可以查看该辆车的历史行驶轨迹，也可以查看该辆车的实时轨迹信息（时间、速度、方向、经纬度），进入独立跟踪窗口默认为该辆车的实时信息。 四轨迹查询：在地图上查询车辆的形式轨迹，搜索框为车牌号、车牌颜色、开始时间、结束时间，点击查询按钮即可搜索；查询结果为车辆基本信息、历史轨迹、实时跟踪、业户、电子路单。车辆信息包括业户名称、经营范围、车辆类型、营运证号、道路运输证有效期起止、营运状态、行政区划、接入平台、GPS最后上传时间；历史轨迹：点击播放按钮在地图上播放行驶轨迹，同时以列表显示轨迹时间、速度、方向、经度、维度；支持快进及暂停；数据支持导出；实时跟踪：显示当前车辆的位置信息，包括时间、速度、方向、经度、维度；业户：展示业户信息，包括业户名称、证（字）、经营范围、注册地址、办公地址、负责人、负责人号码、经营状态；电子路单：电子路单号、驾驶员姓名、驾驶员电话、押运员姓名、押运员电话、货物名称、装货时间、装货地点、卸货时间、卸货地点、经营业户、数据上传时间。 内容完整清晰、功能无漏项得5分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣1.5分，扣完为止。 B:电子围栏：分为围栏监控、线索督查、线索车辆督查统计、电子围栏配置、黑白名单配置、报警参数配置等内容。 一围栏监控：在地图上显示划定电子围栏内的预警情况，并显示围栏内的车辆情况；左侧为搜索框及线索信息；搜索栏字段为车牌号、车籍地、行业类别、线索类型、电子围栏；右侧为电子地图，图上展示车辆的实时位置数据，在图上点击车辆图标，显示车辆详情，包括车辆信息、业户、电子路单、异常状态；图上显示围栏内车辆实时统计，包括各类型车辆总数、未督查线索车辆数、当日线索车辆数。点击搜索栏查询后展示所查询到的线索信息，查询结果包括全部线索、已督查、未督查；线索信息展示内容为：车牌号、线索类别、状态（已督查、未督查）、线索时间、更新时间、车辆经营范围；点击查看车辆进出详情，点击查看轨迹回放； 二线索督查：线索处理是展示所有在重点区域内有线索的车辆线索记录列表，展示车牌号码、线索类型、营运类型、发送时间、所属业户、行政区划、经营范围、处理异常和轨迹回放操作。点处理按钮可对线索记录进行处理，录入处理时间（默认获取当前时间，年月日时分秒）、处理人、处理方式、处理结果。可对异常记录车辆进行轨迹回放进行核查。可通过车牌号码、车牌颜色、营运类型、线索类型、发生时间（默认当天）、车辆区域进行筛选查询，并可导出结果； 三线索车辆督查统计：按照车辆维度进行线索的统计分析，搜索栏为车籍地、营运类型、报警类型、电子围栏、时间；查询结果以报表形式展示，根据车籍地、营运类型、线索类型为维度统计异常车辆总数、处理数、处理率； 四电子围栏配置：通过在地图上设定一个围栏区域，对区域内的营运车辆进行有效监管。通过新增可以增加新的电子围栏，新增信息包括电子围栏名称、区域类型（指定行政区域、自定义区域）、监管对象、是否启用（启用、禁用）。列表展示电子围栏名称、区域类型、监管对象、更新时间、是否启用、编辑删除操作。可通过电子围栏名称、区域类型、监管对象、是否启用等条件进行查询。 五黑白名单配置：黑白名单管理功能是针对区域内需要做保障的特殊车辆设置的，可避免这类车辆由于驶入重点区域导致误报警或重点监管。展示车牌号码、车牌颜色、备注、更新时间、编辑和删除操作，可新增黑/白名单车辆，录入车牌号码、车牌颜色、备注即可。可通过车牌号码、车牌颜色进行查询。 六报警参数配置：通过报警类型的相关参数进行配置调节，可新增报警参数，配置参数名称、监管对象、报警类型、参数值（超速需配置超速阈值、禁止时段需配置开始结束时间、异常聚集需配置聚集阈值）、备注。列表展示参数名称、监管对象、报警类型、参数值、备注、更新时间、编辑删除操作。可通过参数名称、监管对象、报警类型来进行筛选。 内容完整清晰、功能无漏项得5分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 2、非法营运监测预警系统演示10分。 A、黑车发现：演示基于算法模型分析出的疑似黑车库、黑车库，一可查看车辆的基础信息，基础信息需包括行驶证信息、企业信息、营运证信息、历史班线信息、历史处罚信息；二可查看车辆的研判报告，研判报告信息需包括车辆的预警时间、异常行为；三可查看卡口过车信息，需以列表形式展示车辆通过的收费站（门架）名称、通行时间；四可对车辆进行人工研判，进行车辆等级调整；五可查看执法人员的处理意见，处理意见需展示处理操作、处理意见、处理人、处理时间、附件等信息。内容完整清晰、功能无漏项得4分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣1分，扣完为止； B、黑车布控：演示非法营运车辆在地图上的实时预警，并可对查看预警列表、对预警车辆进行跟踪。一实时预警包括当日预警数量、当日已处理/未处理数量、车辆所在卡口位置、车辆基本信息、预警时间、预计到达卡口等信息。二预警车辆跟踪需可在地图上查看车辆所在的卡口位置，并以线连接经过的卡口形成“轨迹”；三预警列表为可对当日预警、历史预警信息可进行查询，基于列表形式展示，可查看详情，详情展示内容为车辆的基本信息、研判报告、卡口过车信息、处理意见等。内容完整清晰、功能无漏项得3分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣1分，扣完为止； C、辅助管理：演示白名单库、已查处车辆管理、规则管理。一白名单库展示信息为车辆的基本信息、历史处理记录、历史研判报告，可对白名单车辆进行导入、删除、查看操作，名单导入时需给定导入模板，删除时需填写删除原因、上传证据附件；二已查处车辆管理展示信息为车辆的基本信息、历史处理记录、历史研判报告，可对已查处车辆进行导入、查看操作；三规则管理以列表形式展现所有规则，包括规则名称、规则属性、是否启用、更新时间等信息，可新增/编辑/删除规则，新增/编辑规则时，需填写规则名称、规则属性、是否预警、行政区划、研判属性、参数配置（参数名称、阈值、代码名称等）。内容完整清晰、功能无漏项得3分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 3、现场智能稽查系统演示10分。 A、任务跟踪：演示任务跟踪流程，包括针对填写是否完结、完结结果、完结原因，上传图片等。内容完整清晰、功能无漏项得3分；内容不完整、功能有漏项的，每缺一项扣1分，扣完为止； B、执法稽查：演示执法人员线下稽查流程，包括稽查对象、检查人员、检查内容、发现问题、处理意见、附件上传等信息。内容完整清晰、功能无漏项得3分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣1分，扣完为止； C、智能查验：演示可通过拍照/搜索形式核查车辆、驾驶员的信息。一选择车辆为查验对象时，上传车牌照片或输入车牌号，点击“确定”后，展示车辆行驶证信息、营运证信息、标志牌信息；二选择驾驶员为查验对象时，上传人员的身份证照片或输入人员身份证号，展示人员的从业资格证信息，包括资格证号、证件编号、从业资格证状态、有效期等。内容完整清晰、功能无漏项得4分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣2分，扣完为止。 | 10 |
| 线路设计 | 1.投标人能够提供本项目全部点位图纸，符合投标人项目要求，对设计图纸质量进行评分，优得4分，良得2分，一般得1分，没有提供的得0分； 2.投标人能提供交通运输局线路的设计图纸；图纸质量，完全满足施工要求，明显优于其他投标人的得3分；基本满足施工要求的，图纸较粗糙，得1分；图纸不能满足施工要求得0分。 | 7 |
| 投标单位技术实力 | 投标人拟派项目团队人员中： 1.具有信息系统项目管理师（高级），每有一名得2分，最高得2分。 2.具有系统集成项目管理工程师（中级及以上），每有一名得1分，最高得1分。 3.具有网络工程师（中级及以上），每有一名1分，最高1分。 （以上所列的团队人员须为投标单位在职员工，投标文件中提供证书和2020年4月至今本单位社保证明的复印件加盖投标单位公章） | 4 |
| 售后服务 | 1.投标人针对本项目在绍兴市设有本地化服务机构，并承诺承诺故障响应时间为30分钟内电话响应，2小时内到现场；（评审依据：提供营业执照及本地化服务人员社保证明材料，并加盖投标人公章，没有或未能提供上述材料的不得分），或中标后承诺在绍兴市设有本地化服务机构，并承诺承诺故障响应时间为30分钟内电话响应，2小时内到现场。得2分。 2.投标人针对本项目提供售后服务驻场工程师具备中级职称及以上，得2分（评审依据：提供常驻工程师的社保证明和职称证书复印件，并加盖投标人公章，没有或未能提供上述材料的不得分）。 | 4 |
| 项目案例 | 2017年至今（合同签订时间为准），同类项目成功实施案例合同，每有一份得1分，最高4得分。（评审依据：提供合同复印件，并加盖投标人公章。） | 4 |

2.2价格分（30分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别编制成册。

报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）开标一览表……………………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：绍兴市综合交通运行监测中心、浙江天源工程管理咨询有限公司

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

- 我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

- 5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人名称(电子签章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式）

项目名称：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由（请填写企业名称）制造，该企业（请填写属于或不属于）小型、微型企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不仅限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不仅限于:名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。

6、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

7.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人名称（电子签章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加绍兴市综合交通运行监测中心的绍兴市城市大脑数字交通建设项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年     月     日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，报价文件中必须提供经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社会保险参保证明。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加绍兴市综合交通运行监测中心的绍兴市城市大脑数字交通建设项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

- 商务技术（资信）文件部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 ………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）…………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书…………………………………………………（页码）

- （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件……………（页码）

（6）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ……………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…（页码）

（10）非本地投标人售后服务机构证明材料………………………………（页码）

（11）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ……………………（页码）

（12）主要业绩证明… ………………………………………………………（页码）

（13）廉政承诺书 ……………………………………………………………（页码）

- （14）技术解决方案…………………………………………………………（页码）

- （15）技术偏离说明表…………………………………………………………（页码）

- （16）组织实施方案……………………………………………………………（页码）

（17）售后服务方案……………………………………………………………（页码）

（18）项目小组人员名单………………………………………………………（页码）

（19）优惠条件及特殊承诺……………………………………………………（页码）

（20）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………………（页码）

（21）培训计划…………………………………………………………………（页码）

（22）验收方案…………………………………………………………………（页码）

（23）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加绍兴市综合交通运行监测中心、浙江天源工程管理咨询有限公司组织的绍兴市城市大脑数字交通建设项目投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （电子签章）

年月日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

绍兴市综合交通运行监测中心、浙江天源工程管理咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行绍兴市城市大脑数字交通建设项目（招标编号:CGSHZJ-2020-N000356）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

8、重大违法记录的声明

绍兴市综合交通运行监测中心、浙江天源工程管理咨询有限公司：

我公司声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

10、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

11、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（1. 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；2.其他资料由投标人根据采购需求及招标文件要求编制。）

12、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明页码。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

13、廉政承诺书

绍兴市综合交通运行监测中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

14、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

附：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

15、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目范围及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

- 16、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

17、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

18、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员2019年9月至今交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

19、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

20、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

21、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

22、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

23、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日