- 绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目

- 竞

- 争

- 性

- 磋

- 商

- 文

- 件

磋商编号: ZJTY2021-M-34

| 采购单位： | 绍兴市文化广电旅游局 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 浙江天源工程管理咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
|  | 二○二一年三月 |

目录

第一部分    竞争性磋商公告

第二部分    磋商响应须知

第三部分    磋商项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    磋商方法及标准

第六部分    磋商响应文件及其附件格式

第一部分竞争性磋商公告

项目概况： 绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目的潜在投标人应在网上报名获取（下载）磋商文件，并于2021年3月29日9:00（北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJTY2021-M-34

项目名称：绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：500000

采购需求：详见采购文件

标项一:
  标项名称: 绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目 
  数量:1
  预算金额（元）: 500000 
  简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见磋商文件 
  备注：无。

合同履约期限：按双方合同约定条款执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

时间：2021年3月18日至2021年3月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：http://www.zcygov.cn/

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年3月29日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn/

开标时间：2021年3月29日9:00

开标地点（网址）：浙江天源工程管理咨询有限公司701室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或 者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：绍兴市文化广电旅游局

地址：绍兴市洋江西路589号

传真：/

项目联系人（询问）：王佳

项目联系方式（询问）：0575-85081186

质疑联系人：王佳

质疑联系方式：0575-85081186

2.采购代理机构信息

名称：浙江天源工程管理咨询有限公司

地址：绍兴市越城区胜利东路405号国茂大厦7楼

传真：0575-85127153

项目联系人（询问）：俞晓萍

项目联系方式（询问）：0575-85127153

质疑联系人：龚征亚

质疑联系方式：0575-85111480

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市财政局

地址：绍兴市越城区凤林西路151号

传真：0575-85209806

联系人 ：应春兴

监督投诉电话：0575-85209806

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）相关证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。 （2）资信证明文件（如果有，按招标文件第三部分招标项目范围及要求和第五部分评分标准提供）。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在磋商响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，磋商响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。投标人的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 分包或转包：（1）采购人不同意分包。（2）本项目不得转包。 |  |
| 5 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察：投标人可自行踏勘现场，费用和安全责任自理。 |  |
| 7 | 样品提供：无。 |  |
| 8 | 演示(讲解)：在评标时安排每个投标人现场讲解，每个投标人时间不超过20分钟。演示次序以政采云平台中“项目采购”应用模块获取招标文件顺序为准。现场讲解人员须与投标人存在劳动关系。现场人员不超过3人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场人员进场时携带身份证、与投标人的劳动关系证明（注明姓名，身份证号），否则不得进场讲标。现场讲解后按要求解答评标委员会的提问。演示人员在投标截止时间之前到达开标室。 |  |
| 9 | 进口产品 | 本项不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 10 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 |
| 11 | 扰乱公共资源交易市场秩序行为： 不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。 |  |
| 12 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分-总则。 |  |
| 13 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 |  |
| 14 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html 《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html 《CA驱动和申领流程》: http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html”。 3.3开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |
| 15 | 参与绍兴市政府采购活动的供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。 |  |
| 16 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费和评审费用： （1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）执行。 收费标准：中标金额在100万以下部分为1.5%。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 账 号：397458339397 开 户 行：中国银行绍兴大云支行 （3）专家评审费1600元，由中标单位承担，此部分费用开具收据，用现金交纳。 （4）以上费用在领取中标通知书前交纳。 |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本公司。 |  |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

一、总则

1. 项目说明

1.1本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本磋商文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本磋商文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章或单位法定名称电子公章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市文化广电旅游局为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江天源工程管理咨询有限公司为采购代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.2“产品”系指供方按磋商文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指磋商文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指投标人按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6 “★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应磋商文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小微企业价格扣除。

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

★4.特别说明：

4.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.2供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、磋商文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用竞争性磋商招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应磋商文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，法定代理人或其授权代表不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制磋商响应文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4. 磋商文件的修改

4.1 磋商文件包括本磋商文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2磋商文件的澄清

投标人对磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前3日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3磋商文件的修改

4.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改磋商文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在2天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本磋商文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据磋商文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在磋商响应文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、磋商响应文件

- 磋商响应文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。

1.2 磋商响应文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

1.5磋商响应文件的形式和效力

1.5.1磋商响应文件为电子磋商响应文件，电子磋商响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

1.5.2磋商响应文件的效力：

磋商响应文件未在投标截止时间前完成传输的，视为磋商响应文件撤回；磋商响应文件未按时解密，亦视为磋商响应文件撤回。

2. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件由“报价文件资料”、“商务技术（资信）文件资料”两部分组成，其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1 “报价文件资料”应包含以下内容：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3各项费用组成明细表（格式见第六部分附件）；

2.1.4小微企业声明函（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.5残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对磋商文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术（资信）文件资料”应包括以下内容：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖单位公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在磋商响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；

(6)提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；

(7)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.6详细的磋商响应方案（包含但不限于项目服务能力、总体思路、实施方案、人员安排、质量保证措施、技术支持等）；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

2.2.8投标人在磋商响应文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其磋商响应文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.9项目小组人员名单。

2.2.10非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.11未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.12投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对磋商文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件，可能会被磋商小组视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

3. 投标报价

3.1投标人应按磋商文件中《开标一览表》、《各项费用组成明细表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品和服务的价格，应包括项目实施过程中所有的成本、知识产权、利润、税金等各项费用。

3.3磋商文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.磋商响应文件的有效期

4.1投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。投标人的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改磋商响应文件。

5.磋商响应文件的规定

5.1磋商响应文件由“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写。

5.2磋商响应文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.4磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.5投标人应认真阅读磋商文件中所有的内容。如果投标人编制的磋商响应文件实质上不响应磋商文件的要求，其磋商响应文件将被招标人拒绝。

5.6电子磋商响应文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

6.磋商响应文件的提交

投标人应按“招标公告”规定的时间、方式将磋商响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期提交的磋商响应文件。

7．磋商响应文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为磋商响应文件撤回。

四、磋商和评标

1．磋商出席

1.1 供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时通过“政采云平台”在线参加磋商，否则将导致磋商响应文件无法按时解密、无法在线询标等。

1.2供应商自主选择是否出席现场磋商，但除电子交易技术指导外，现场不接受任何与磋商有关的资料。

2．磋商程序

磋商由采购代理机构主持：

2.1主持人宣布磋商开始，介绍到会单位和人员。

2.2采购人依法组建磋商小组，对磋商响应文件进行评估和比较。

2.3宣读完成加密电子磋商响应文件上传的供应商名单。

2.4组织各供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者签署《政府采购活动现场确认声明书》（视情）。

2.5采购代理机构通过政采云平台和上传电子磋商响应文件时登记的手机号发出解密指令，供应商对加密电子磋商响应文件进行在线解密。解密电子磋商响应文件时间为解密指令发出后半小时内。解密成功的，备份加密电子磋商响应文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密磋商响应文件并解密。

注：制作电子磋商响应文件和解密磋商响应文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回磋商响应文件，放弃磋商。

2.6磋商小组对“报价文件”、“商务技术文件”进行评审，发布评审结果。

2.7磋商小组与单一供应商分别进行线上磋商。（磋商时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、磋商过程中保密）。磋商内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

2.8磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（第一次报价不公开），最后报价不得高于第一次报价。

2.9磋商小组对报价文件进行评审，计算价格分。

2.10汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定成交候选人，公布评审结果。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4．评标

4.1磋商小组由招标采购单位依法组建，负责评标活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

4.2磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数。

4.3磋商小组负责对投标人资格的最终审定。

4.4磋商小组可以要求投标人对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

4.5磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件和磋商文件内容本身，不依据任何外来证明。

4.6磋商小组不向落标方解释落标的原因。

5．磋商响应文件的初审鉴定

5.1资格性审查

5.1.1依据法律、法规和磋商文件规定，磋商小组对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

5.2符合性审查

5.2.1评标时，磋商小组将首先评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了磋商文件要求。所谓实质上的响应，是指磋商响应文件与磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

5.3如果磋商响应文件实质不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

6. 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.磋商响应文件的评审、比较和否决

7.1磋商小组将对在实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评估和比较。

7.2在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求投标人就磋商响应文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

7.3在评标过程中，如发现与磋商文件要求相偏离的，磋商小组可对其偏离情形进行必要的核实。

7.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

7.5比较与评价。磋商小组应当按照评标标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.6汇总（商务技术得分情况）。磋商小组各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

7.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7.7.1磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

7.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

7.8磋商小组依据磋商文件规定的评标标准和方法，对磋商响应文件进行评审和比较后，向本公司提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

8.磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，磋商小组将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为磋商响应文件的补充部分，但澄清的内容不得改变磋商响应文件的实质性内容。

9．无效投标的情形

磋商响应文件有下列情形之一的作无效投标处理：

9.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

9.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

9.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

9.4投标人不具备磋商文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备磋商文件中规定的资格要求）；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

9.6授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；

9.7磋商响应文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

9.9未按磋商文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经磋商小组认定为无法评审的；

9.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经磋商小组认定后为无法评审的；

9.11《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

9.12磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.13磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

9.14报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

9.15磋商响应文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

9.16采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

9.17《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经磋商小组认定属于重大偏差的；

9.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

9.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

9.19.1使用伪造、变造的许可证件；

9.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；

9.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.19.4提供虚假的信用状况；

9.19.5其他弄虚作假的行为。

9.20下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

9.20.1不同投标人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

9.20.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9.20.3不同投标人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.20.4不同投标人的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9.20.5不同投标人的磋商响应文件相互混装；

9.20.6有二份及二份以上磋商响应文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的磋商响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经磋商小组半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

9.21有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

9.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件或者响应文件；

9.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件或者响应文件；

9.23.3供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件或者响应文件的实质性内容；

9.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

9.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

9.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.22磋商小组认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的；

9.23其他违反法律、法规的情形。

10. 评标过程保密

10.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或磋商小组的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1磋商响应文件基本符合磋商文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足磋商文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购代理机构向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商到采购代理机构领取中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的5％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5．合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同复印件报浙江天源工程管理咨询有限公司备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以以书面邮寄的方式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但磋商文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 磋商项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标单位有权进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标单位保留在签约时调整定购设备数量和服务内容的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。     如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标单位确认后实施。3.安装及调试、验收                                                              中标人应派经招标单位认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需的专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、调试等工作由中标人负责，但必须在招标单位指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标单位同意后方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准检验合格。

4.技术培训

4.1中标人须对招标单位的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训人员应具备同类设备培训经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1投标人须提供项目中软件验收后，至少3年的质保期承诺(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴有固定的服务网点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标单位通知后，4小时内派人赴现场处理设备质量问题24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

6. 服务要求

6.1设备或软件保修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话8小时内到达采购单位指定地点。

6.2 中标人提供的设备或软件，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购单位可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目技术规范及要求：

8.1 项目概况

8.1.1 建设背景

为认真贯彻落实“数字浙江”建设要求，大力推进“互联网+”模式在文物建筑消防安全管理工作中的创新应用，充分运用消防物联网等前沿技术手段，探索在线上建设覆盖全域的文物建筑消防安全标准化管理平台，线下推动文物及消防安全管理的专业化和职业化进程，全面促进和提高文物建筑消防安全监督管理水平，响应以下国家及地方政府政策要求：

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发[2011]46号）；

《消防法》（2019年修正版）；

《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消[2017]297号）；

《浙江省消防事业发展“十三五”规划》；

《全省民居类文物建筑消防安全三年专项整治行动方案》。

本次采购服务范围为绍兴市越城区塔山街道区域内拜王桥（绍兴古桥群）1处国家级文保单位，陈建功旧居1处省级文保单位，李家台门太平天国壁画、福康医院旧址、谢家台门、邹家花园、应天塔、章学诚故居、凌家台门太平天国壁画、承天英华中学旧址、府儒学等9处市级文保单位，长庆寺、寿家台门、张家台门、陈家台门、贺家台门、陈家台门、朱赓故居遗址、状元台门遗址、凰仪桥、金斗桥、星郎桥、建安桥（望花桥）、大庆桥等13处文保点，共计24个点。

8.1.2 建设目标

贯彻落实浙江省文物局下发的《全省民居类文物建筑消防安全三年专项整治行动方案》，消除文物安全隐患，提升文物安全治理能力，构建以文物消防安全管理为主要内容的文物安全综合管理标准化体系，实现“文物消防安全管理、文物建筑物管理和文物管理队伍管理”的全方位综合管理，构建能“切实发挥实效”的文物安全管理标准化新体系。

通过采购绍兴文物消防安全标准化管理体系试点服务，期限壹年，将消防设施通过物联网等前沿技术实现在线监测和管理，实现隐患排查与治理一体化管理、火灾报警信息扩展与强化、建筑消防设施实时监测、风险智能预警与分析研判、文物建筑安全的标准化管理、文物及消防安全基本管理信息数字化等功能，同时通过委托第三方专业消防服务力量做好文物建筑及消防设施的安全巡查、检查、维保、检测等专业工作，切实提高文物建筑消防安全管理信息化、网络化、智能化水平。

8.1.3 服务内容

8.1.3.1 服务内容

（1）文物消防安全智慧管理系统，系统需满足8.2.1中所有技术要求，包含为保障系统正常运行所需的实施工作及系统运维工作；配合甲方将系统相关数据开放给甲方已有数字化平台并做好技术指导。

（2）消防技术支持服务要求：

1.标的范围内文物建筑的检查，消防设施的巡查、维保、检测，及消防演练和档案管理等日常管理工作。

2.标的范围内的文物建筑消防设施完善提升，含三年内设备使用中产生的用电，网络流量等费用。施工过程中的所有其他费用由中标方负责。

8.1.4项目建设标准规范

本项目技术依据与规范如下：

（1）GB50440-2007《城市消防远程监控系统技术规范》；

（2）GB26875-2011《城市消防远程监控系统》系列标准；

（3）GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》；

（4）GB16806-2006《消防联动控制系统》；

（5）GB4717-2005《火灾报警控制器》；

（6）XF/T847-2009《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》；

（7）GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

（8）GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》；

（9）XF/T396-2002《消防业务基础数据元与代码表》；

（10）XF/T605-2006《消防安全重点单位信息系统数据结构》；

（11）GB25201-2010 《建筑消防设施的维护管理》；

（12）XF/T1369-2016《人员密集场所消防安全评估导则》；

（13）《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》公消〔2013〕60 号；

（14）XF654-2006 《人员密集场所消防安全管理》；

（15）XF61《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》；

（16）XF/T3005-2020《单位消防安全评估 》；

（17）《文物建筑安全管理条例》；

（18）《全省民居类文物建筑消防安全三年专项整治行动方案》。

8.2 整体技术要求

8.2.1 文物消防安全管理系统

- 系统架构

一、综合展示层

1.1实时报警

1.2地图展示

1.3系统大屏展示

1.4监测可视化

1.5统计分析

二、业务实现层

2.1远程联网监测

包含火灾自动报警系统、智慧用电、智慧用水、智能烟感等。

2.2日常运维

包含防火巡查、防火检查、故障维修、消防维保、消防检测、安全评估、文物建筑安全管理等。

2.3综合管理

包含报警查询、隐患查询、任务查询、报告查询、风险评估、统计分析、教育培训、技术咨询等。

2.4配置管理

包含消息推送、预警管理、建筑管理、设备管理、系统管理等。

三、数据存储层

3.1设备数据

3.2报警数据

3.3人员信息数据

3.4消防任务数据

3.5政策制度

3.6建（构）筑数据

3.7文物巡检数据

四、管理对象

4.1火灾报警系统

4.2电气系统

4.3消防水系统

4.4传感器材

4.5其他数据

- 功能需求

一、基础信息模块

1.1人员信息

实现对业主，消防责任人，消防管理人，检查人员，巡查人员，维保人员，检测人员，评估人员，监督人员，及其他第三方服务人员的基本信息输入、修改、删除、查询。基本信息包含不限于姓名、性别、手机号码、所属行业，身份证号，资质证书，工作内容，服务范围，管理权限等等。

1.2设备设施信息

对纳入平台监测的消防设施设备的基础信息进行管理，主要包含设备型号、制造商、安装位置、生产日期、保质期限、投入使用时间、设备使用单位情况、设备使用管理情况、隐患及整改情况、管理人员情况、监督人员情况、消防责任人情况、设备维保情况以及可能出现隐患时的提醒等等。并提供管理码或NFC的关联绑定设施设备的功能。

1.3政策制度信息

平台把与消防管理、消防安全有关的法律法规、政策制度作数字化处理，与消防设施及其消防管理相关人自动关联，自动产生消防管理相关人的工作权力和义务，对工作中不行使权力和不履行义务就自动生成隐患。提供政策制度信息的录入、修改、删除、查询功能。

二、隐患排查模块

2.1文物建筑消防管理

文物建筑消防管理包括防火巡查、防火检查、维护维保、检测、演练培训、应急保障、隐患处置等与消防安全有关的消防日常检查管理工作。根据消防法律法规制定防火检查任务和内容，管理人员可按APP引导的任务和内容作相应的消防检查，平台应对标的范围的消防检查做到全流程全覆盖。消防检查在APP中全程留有记录，平台能产生检查报告和检查档案，可进行数据汇总，可供查阅和作为考核依据。通过手机APP还能实现对防火整改任务的下发，督促和跟踪。平台可以灵活设置单位防火巡查、防火检查、维护维保、检测等认为需要的防火检查项。

2.2文物建筑安全管理

文物建筑安全检查包括文物建筑安全巡查、安全检查等于文物安全相关的日常检查管理工作。根据文物保护法律法规等要求制定安全检查任务和内容，安全检查人可按APP引到的任务和内容做相应的安全检查，平台应对标的范围的安全检查做到全流程覆盖。安全检查在APP中全程留有记录，平台能产生检查报告和检查档案，可进行数据汇总，可供查阅和作为考核依据。通过手机APP还能实现对安全整改任务的下发，督促和跟踪。平台可以灵活设置单位安全巡查、检查等认为需要的安全检查项。

2.3隐患管理

对监测自动上报的设备故障隐患、巡查检查等人工上报的隐患及其他途径上报的隐患进行闭环管理。

隐患生成后，根据隐患的具体情况，能现场处理的立即处理掉，处理不了转维修申请，维修完成或立即处理完成的需服务机构进行自检，自检通过后再提交给责任方进行验收，验收通过方可关闭隐患，不通过则退回重新整改。

针对特殊情况无法处理的，如违建、历史遗留、设计问题，应上报情况，交由专家组讨论决定，并将结果存入系统。

2.4台账管理

提供系统内所管辖资源或数据的明细查询，主要包含但不限于设施设备台账、报警明细台账、隐患明细台账、任务台账、报告台账等。便于用户能够快速查询相关信息。

三、实时监测模块

3.1 火灾自动报警系统联网监测

通过用户信息传输装置实时采集联网单位火灾自动报警控制器的报警信息和设备运行状态信息，实现对联网单位火灾自动报警系统的全方位感知、全过程监控，从而实时获知各类故障隐患。

3.2 智慧用电监测

实时监测联网建筑的电气火灾运行状态，对重点部位工作电流状态进行实时检测，当工作电流发生异常时，立即发出报警。同时将监测点剩余电流和温度等的实时变化自动绘成动态曲线，能够真实、直观的显示监测点电气火灾隐患情况。

3.3 智慧用水监测

实现对消防水源管网水压的准确、实时监测。

3.4 烟雾/可燃气体监测

系统支持无线独立烟感探测器的接入，无线独立式探测器检测到异常情况会实时把报警信息推送到平台上，平台实时展示报警信息。

3.5 视频联动

平台支持接入视频智能化分析应用，当相关部位的探测器发出报警信号时，联动对应的视频摄像头能立刻弹出，平台实时显示相关部位的画面。

四、预测预警模块

4.1消防预警

对器材有效期、人员培训（包括学习和考核）、设施检测维保等时间线进行临期、到期预警。对查出隐患较多、设施停用较多的区域或单位进行预警。

4.2考核指数排名

根据单位执行巡查任务的数量和质量，隐患解决效率、设备设施完好率等量化考核指标，按照文保点进行系统排名，建立有效的数据考核机制，实现工作赋分、责任到人的数字化转型。

4.3报警管理

报警管理主要是指对自动监测上传的数据进行管理，报警数据上传至平台后，值班人员对报警信息进行确认，可现场或远程视频进行确认并按规定进行后续处置。

五、研判分析模块

5.1可视化统计展示

平台针对各个消防子系统的不同特征提供专属可视化界面，能够直观地反应当前子系统的运行情况，包含但不限于报警信息、模拟量数据、风险评估得分、统计分析报表等。

5.2 风险评估

平台支持按照设定的风险评估体系，对当前文保点进行文物建筑风险评估及消防风险评估，实现智能打分，打分系统要专业合法合理，并能根据扣分项给出相应的整改意见或措施。

六、移动APP模块

6.1报警信息管理

设备实时上报火警、设备故障等异常信息到系统，系统智能分配到对应范围人员，督促其尽快进行处理。

APP收到火灾报警信息实时弹窗提醒并有位置导航指引，相关人员到现场确认无误后，可一键确认报警情况，自动提交处理结果。按规定时间未处理的报警和故障，系统会自动升格提醒。

报警信息自动进入系统，为后续开展防火管理工作提供依据。

6.3统计数据查询

平台对消防隐患、消防设施、消防管理工作、消防从业人员、消防管理任务等，按各种需要进行统计和查询，包括按时间、按行政区划、按单位、按管理权限、按地理位置、按管理对象等进行统计和查询。

常用及重点数据，如隐患信息、设备信息、报警信息、人员及管理信息进行可视化统计显示。

6.4日常执业活动

相关执业活动如巡查、检查、维保、检测、评估、监督、第三方外包服务、文物建筑安全检查、文物建筑安全巡查等均可在APP上进行处理，并通过设备管理码将每个设备一一对应，操作员可通过扫码或NFC匹配对每个设备进行管理巡查。操作员在执业过程中的工作内容系统全程记录，结果自动上报，由对应主管对结果审核。

6.5通知管理

自定义各类消息推送规则，包括触发规则、推送内容、推送对象、推送方式、推送强度等要素。用户接收推送消息后可以点击通知跳转到对应页面快速处理对应业务。

6.6可快速扩展自定义管理内容

系统平台具备极好的兼容和扩展性，各联网单位可根据实际需要，自行增加管理内容，实现个性化管理需求扩展。

七、后台管理模块

7.1系统配置

主要包含菜单管理、机构管理、人员管理、设备管理、权限管理、消息推送设置和系统操作日志查看等基础配置。

7.2授权管理

可以快速配置权限，实现用户角色权限分配，不同角色权限不同，角色权限可以自行定义。

- 性能要求

6.1充分运用连接池、应用服务器负载平衡等技术，着重考虑信息收集过程中的高并发性和大数据量传输等问题，确保系统的稳定性和高效性。

6.2 需支持同时提供2000在线用户，200并发用户同时使用。

6.3需支持年数据量为100000万记录数，500GB字节的数据量。

6.4 系统须全年7天×24小时连续稳定运行，年故障累计时间小于24小时。

6.5 系统具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。

6.6 考虑采用数据异步处理技术，由系统分配数据的业务提交处理，以降低服务器对同步数据的处理压力，提高网络利用率，保障系统稳定运行。

6.7 系统构件化设计，面向对象，可做到灵活扩展系统采用三层架构体系，充分考虑到以后纵向和横向的发展在网络稳定的环境下操作性界面的系统响应，系统对常规操作的响应时间少于3秒，对统计分析、综合查询等复杂操作完成时间不超过5秒。

8.2.2消防技术服务

(一)消防技术支持：标的范围内文物建筑的文物消防巡查、文物安全检查，消防设施的维护保养、检测，及消防培训演练和档案管理等日常管理工作。具体要求如下：

文物消防巡查：对文物建筑和消防设施直观属性的检查。

文物安全检查：对文物建筑本体情况和消防安全预案制度、日常人员管理、消防设施设备、出口通道、用火用电管理、隐患整改、周边防火情况等进行检查。

消防设施维护保养：为保障消防设施正常运行，对文物建筑消防设施进行的外观检查、功能测试、保养、系统联动试验等一系列工作。

消防设施检测：依照相关标准.对文物建筑范围内消防设施的功能进行测试性检查，并按要求出具检测报告。

消防培训演练：主要内容包括：文物单位的火灾危险性，防火灭火措施，消防设施及灭火器材的操作使用方法，人员疏散逃生知识。

档案管理：单位基本概况和消防安全重点部位情况；建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图、产品/系统使用说明书、系统调试记录；消防管理组织机构和各级消防安全责任人；消防安全制度；消防设施、灭火器材情况；义务消防队人员及其消防装备配备情况；灭火和应急疏散预案；防火检查记录；建筑消防设施的值班记录；建筑消防设施的巡查记录；建筑消防设施的维护保养记录；建筑消防设施的故障维修记录；火灾隐患及其整改情况记录；消防安全培训记录；灭火和应急疏散预案的演练记录；文物建筑其他安全管理资料等。

| 序号 | 文物建筑 | 文物及消防巡查、检查 | 消防设施维护保养 | 消防设施检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 频次 | 频次 | 频次 |
| 1 | 拜王桥 | 每月 | —— | —— |
| 2 | 陈建功旧居 | 每周 | 每月 | 每年 |
| 3 | 李家台门太平天国壁画 | 每周 | —— | —— |
| 4 | 福康医院旧址 | 每周 | —— | 每年 |
| 5 | 谢家台门 | 每周 | 每月 | 每年 |
| 6 | 邹家花园 | 每周 | —— | —— |
| 7 | 应天塔 | 每周 | —— | —— |
| 8 | 章学诚故居 | 每周 | —— | —— |
| 9 | 凌家台门太平天国壁画 | 每周 | —— | 每年 |
| 10 | 承天英华中学旧址 | 每周 | —— | 每年 |
| 11 | 府儒学 | 每周 | —— | —— |
| 12 | 长庆寺 | 每周 | —— | 每年 |
| 13 | 寿家台门 | 每周 | —— | 每年 |
| 14 | 张家台门 | 每周 | —— | —— |
| 15 | 凰仪桥 | 每月 | —— | —— |
| 16 | 贺家台门 | 每周 | —— | —— |
| 17 | 陈家台门(东咸欢) | 每周 | 每月 | 每年 |
| 18 | 金斗桥 | 每月 | —— | —— |
| 19 | 星郎桥 | 每月 | —— | —— |
| 20 | 建安桥 | 每月 | —— | —— |
| 21 | 状元台门遗址 | 每周 | 每月 | 每年 |
| 22 | 大庆桥 | 每月 | —— | —— |
| 23 | 陈家台门（前观巷） | 每周 | 每月 | 每年 |
| 24 | 朱赓故居遗址 | 每周 | 每月 | 每年 |

（二）文物建筑消防设施完善提升

塔山街道24处文物保护单位（点）中，拜王桥（绍兴古桥群）、凰仪桥、金斗桥、星郎桥、建安桥（望花桥）、大庆桥等6处古石桥：不增加消防安全设施，仅对文物本体安全情况及其他基本资料进行管理，每月进行一次文物安全检查。陈家台门（前观巷）和朱赓故居遗址等2处现场正在施工作业的文保点：暂只对其基本资料进行管理，后续施工完成后使文物本体及消防设施数据传输至平台再结合巡查检查等进行统一管理。标的范围内的其余16个文物建筑进行消防设施完善提升，其中对陈建功故居单独编制文物消防设施完善提升方案，经省级文物部门审批同意后实施；其余15处打包编制文物消防设施完善提升方案，经甲方审核后方可实施。具体要求如下：

| 陈建功故居 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 1台 | 用于连接控制火灾探测器、手报、声光警报器等火灾自动报警设备，一回路 |
|  | 用户信息传输装置 | 1台 | 用于火灾报警控制器和电气火灾控制器的数据传输 |
|  | 火灾探测器 | 18只 | 每个房间，设置至少1只 |
|  | 手动报警按钮 | 3只 | 南出入口、天井、北出入口各安装1只 |
|  | 声光报警装置 | 3只 | 南出入口、天井、北出入口各安装1只 |
| 电气火灾监控系统 | 智慧用电装置 | 1套 | 设置总配电箱处，包括智能空开、通讯网关、电源模块 |
|  | 交换机 | 1套 | 为用户信息传输装置、视频网络、智慧用电装置等提供数据接口，不少于8口 |
|  | 100兆宽带 | 3年 | 网络传输平台 |
| 视频监控联网 | 报警联动摄像头 | 4只 | 南北出入口各1个，天井两个角各1个 |
| 应急照明和疏散 | 应急照明灯具 | 3只 | 南通道2个，天井1个 |
|  | 安全出口灯具 | 5只 | 南北出入口及通天井的疏散门各1个 |
|  | 疏散指示灯具 | 4只 | 南通道2个，天井1个 |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 11具 | 县级以上文物保护单位灭火器按严重危险级配置，最大保护距离为15米，设置MFZ/ABC5灭火器 |
|  | MFZ/ABC5 |  |  |
|  | 灭火器箱 | 4只 | 每两具灭火器配1只灭火器箱 |
| 管线施工 | NHRVS2*1.5 | 800米 | 探测器、手报信号线；声光警报信号线和电源线；应急照明疏散指示灯具电源线 |
|  | HSYV5E网线 | 100米 | 视频摄像头传输 |
|  | JDG20 | 300米 | 所有消防报警线路套金属管安装 |
| 电气线路 | 电气线路整体改造 | 335㎡ | 电气线路套金属管，更换电线、开关插座、配电箱。（预估价，按实结算） |
| 管理码 | 消防设施点位 | 15个 | 探测器、手报、声光、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 2个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 李家台门太平天国壁画 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 6具 | 县级以上文物保护单位灭火器按严重危险级配置，最大保护距离为15米，设置MFZ/ABC5灭火器 |
|  | MFZ/ABC5 |  |  |
|  | 灭火器箱 | 3只 | 每两具灭火器配一只灭火器箱 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 3个 | 灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 1个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 福康医院旧址 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 消火栓系统 | 消火栓压力监测装置 | 1套 | 室内消火栓压力最不利点设置1套消火栓压力监测装置，无线传输数据。 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 9个 | 消火栓、应急照明、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 6个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 谢家台门 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 火灾自动报警系统 | 无线火灾探测器 | 16只 | 参考现有公共区域设置位置，设置16只。含3年卡费 |
|  | 无线手动报警按钮 | 4只 | 门屋天井、前厅后厅间天井、主楼天井、后楼天井各安装1只。含3年卡费 |
|  | 无线声光报警装置 | 4只 | 门屋天井、前厅后厅间天井、主楼天井、后楼天井各安装1只。含3年卡费 |
| 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控系统 | 6套 | 红线范围内现场6处电表分接处设置无线电气火灾监控装置，每套包括剩余电流互感器、电流互感器和温度传感器 |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 39具 | 主楼二层配2具，后楼二层配2具，一层共配17具，店面每家配2具共18具 |
|  | MFZ/ABC5 |  |  |
|  | 灭火器箱 | 18只 | 每两具灭火器配1只灭火器箱 |
| 管线施工 | ZR-RVS 2*1.5 | 80米 | 无线声光报警装置取电 |
|  | JDG20 | 80米 | 无线声光报警装置取电 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 23个 | 探测器、手报、声光、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 5个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 邹家花园 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 14具 | 县级以上文物保护单位灭火器按严重危险级配置，设置MFZ/ABC5灭火器，最大保护距离为15米 |
|  | MFZ/ABC5 |  |  |
|  | 灭火器箱 | 7只 | 每两具灭火器配1只灭火器箱 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 6个 | 灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 4个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 应天塔 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 6个 | 灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 6个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 章学诚故居 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 3个 | 灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 3个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 凌家台门太平天国壁画 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 火灾自动报警系统 | 无线火灾探测器 | 5只 | 每个房间，走道设置至少1只。含3年卡费 |
|  | 无线手动报警按钮 | 1只 | 入口安装1只。含3年卡费 |
|  | 无线声光报警装置 | 1只 | 入口安装1只。含3年卡费 |
| 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控系统 | 1套 | 配电箱进线处设置无线电气火灾监控装置1套，包括剩余电流互感器、电流互感器和温度传感器 |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 2具 | 县级以上文物保护单位灭火器按严重危险级配置，设置MFZ/ABC5灭火器，最大保护距离为15米 |
|  | MFZ/ABC5 |  |  |
|  | 灭火器箱 | 1只 | 每2具设置1只灭火器箱 |
| 管线施工 | ZR-RVS 2*1.5 | 10米 | 无线声光报警装置取电 |
|  | JDG20 | 10米 | 无线声光报警装置取电 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 4个 | 探测器、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 1个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 承天英华中学旧址 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 4个 | 探测器、应急照明、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 2个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 府儒学 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 3个 | 灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 2个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 长庆寺 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 14个 | 探测器、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 6个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 寿家台门 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 消火栓系统 | 消火栓压力监测装置 | 1套 | 室内消火栓压力最不利点设置1套消火栓压力监测装置，无线传输 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 12个 | 探测器、消火栓、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 6个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 张家台门 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 12具 | 原有灭火器过期需更换，每栋房前设置2具，采用MFZ/ABC4 |
|  | MFZ/ABC4 |  |  |
|  | 灭火器箱 | 6只 | 每2具设置1只灭火器箱 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 6个 | 灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 2个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 贺家台门 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 0个 | 灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 1个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 陈家台门 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 火灾自动报警系统 | 无线感烟探测器 | 18只 | 第一进至第四进公共区域参考现有安置位置设置12只，第五进和前面隔断设6只。含3年卡费 |
|  | 无线手动报警按钮 | 5只 | 每一进各设1只。含3年卡费 |
|  | 无线声光报警装置 | 5只 | 每一进各设1只。含3年卡费 |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾探测器 | 3套 | 第五进和前面隔断需增设1套，确认现有2套数据接口可以开放至我方平台可不设另外的2套 |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 10具 | 更换过期生锈的3具灭火器，新增7具 |
|  | MFZ/ABC4 |  |  |
|  | 灭火器箱 | 9只 | 每2具设置1只灭火器箱 |
| 管线施工 | ZR-RVS 2*1.5 | 80米 | 无线声光报警装置取电 |
|  | JDG20 | 80米 | 无线声光报警装置取电 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 24个 | 探测器、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 5个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |
| 状元台门遗址 |  |  |  |
| 类别 | 名 称 | 数量 | 说 明 |
| 火灾自动报警系统 | 无线手动报警按钮 | 4只 | 每楼层各设置2只。含3年卡费 |
|  | 无线声光报警装置 | 2只 | 每楼层各设置1只。含3年卡费 |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾探测器 | 2套 | 每栋建筑入口处进线箱处设置无线电气火灾监控装置，每套包括剩余电流互感器、电流互感器和温度传感器 |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 8具 | 更换原有标识不清楚的灭火器，增设MFZ/ABC4灭火器 |
|  | MFZ/ABC4 |  |  |
|  | 灭火器箱 | 4只 | 每2具设置1只灭火器箱 |
| 管线施工 | ZR-RVS 2*1.5 | 20米 | 无线声光报警装置取电 |
|  | JDG20 | 20米 | 无线声光报警装置取电 |
| 点位管理码 | 消防设施点位 | 7个 | 探测器、手报、声光、灭火器等 |
|  | 建筑重点部位 | 2个 | 疏散通道、安全出口、文物重点部位等 |

质量要求：设备材料需要满足相应国家法律法规标准。

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 产品符合《火灾报警控制器》 GB4717-2005的相关要求。壁挂安装，主显示屏高度为1.5-1.8米，其靠近门轴的侧面距墙≥0.5米，正面操作距离≥1.2米，主电源有明显永久性标志，直接与消防电源连接连接，严禁使用电源插头。 |
| 2 | 用户信息传输装置 | 用户信息传输装置的信息传输通信协议满足《城市消防远程监控系统》GB/T26875.3-2011的相关要求。壁挂安装，底边距地1.3-1.5米，其靠近门轴的侧面距墙≥0.5米，正面操作距离≥1.2米，主电源有明显永久性标志，直接与消防电源连接连接，严禁使用电源插头，网间配合接口、信令等符合国家有关技术标准。 |
| 3 | 火灾探测器/无线火灾探测器 | 探测器水平安装，周围水平距离0.5米内不应有遮挡物；探测器底座安装牢固，与导线可靠压接或焊接；探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。 |
| 4 | 手动报警按钮/无线手动报警按钮 | 安装在明显和便于操作的部位，底边距地高度1.3-1.5米，安装牢固不倾斜。 |
| 5 | 声光警报器/无线声光警报器 | 在报警区域内均匀牢固安装，与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上时，距离≥1m，表面不应有破损，采用壁挂方式安装时，底边距地面高度应＞2.2m |
| 6 | 无线电气火灾监控装置 | 每座文物建筑的配电箱进线处设置电气火灾探测器，产品符合GB14287-2014的要求 |
| 7 | 应急照明和疏散指示灯具 | 不应安装在门、窗或其他可移动的物体上，安装后不应对人员正常通行产生影响，灯具周围应无遮挡物，并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。应急照明灯具安装高度距地面＞2米，疏散指示灯具安装高度距地面≤1m时，灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物，凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。 |
| 8 | 灭火器及其附件、灭火器箱 | 符合市场准入规定，配置类型、规格、数量符合要求 |
| 9 | 消防系统管线 | 导线的种类、电压等级符合要求，火灾自动报警系统单独布线，不同电压等级、不同电流类别的线路不应布在同一管内，在管内不应有接头或纽结，导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接，引到探测器、控制设备等的线路采用可挠金属管保护时其长度不大于2米，接线盒的装设和管路吊点或支点的设置符合规范要求，根据不同用途选择不同颜色加以区分。 |

质保时间：投标人提供完善升级部分消防设备3年产品质保。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——磋商文件和磋商响应文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按磋商文件和中标供应商磋商响应文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1服务地点：用户指定地点。

2.1.2工期：自合同签订之日起5个工作日提交方案，自方案通过审核之日起40个工作日内完成项目实施，具体以双方合同约定为准。

3.付款方式：合同签订后支付合同价的30%，项目完成后支付合同价的50%，验收合格后由甲方组织审计，按审计结果付清余款。正式发票随付款进度及时提供。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5.商品包装和快递包装要求

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。

6. 质量标准和验收

6.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

6.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和磋商文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

6.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

6.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

7.违约责任

7.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

7.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

8．违约赔偿

8.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

8.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

8.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

9.不可抗力

9.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.解决合同纠纷的方式

10.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

10.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

10.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

10.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1采用综合评分法，磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分从高到低顺序推荐评审得分最高的为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分80分，价格分20分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.商务技术分（80分）

| 评审项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目需求的理解（5分） | 5 | 对建设目标的理解，对未来发展要求的分析与应对；包括建设项目整体架构，主要组成部分介绍、系统主要功能特性的实现等方面因素，与项目需求吻合程度以及偏差情况；是否深刻了解采购单位建设需求。优得4-5分；良得2-3分；一般得0-1分。 |
| 整体方案合理性及系统整合情况（12分） | 3 | 根据投标人对项目需建设系统现状、业务系统布局的了解程度等内容进行评分。优得3分；良得2分；一般得1分。 |
|  | 5 | 根据投标人对本项目方案总体设计情况，是否切合实际的系统规划，方案的科学性、采用的技术架构和技术选型的先进性、方案应用成本的合理性和系统扩展性进行评分。优得4-5分；良得2-3分；一般得0-1分。 |
|  | 4 | 持有项目需求对应的类似平台及配套的软件产品的软件著作权证书： |
|  |  | 1、管理系统软件著作权证书 |
|  |  | 2、对应的手机端软件著作权证书 |
|  |  | 要求证书所有人名称与投标人名称一致，提供证书复印件并加盖投标人公章，每个证书2分，共4分。 |
| 系统功能（18分） | 18 | 1、系统部署要求：系统支持云端部署、私有化部署及混合部署运营方式，私有化部署的系统支持将数据上报给云端部署的上级监管平台。1分 |
|  |  | 2、系统远程监控能实时显示传感器数据。2分 |
|  |  | 3、平台系统具备PC端管理、大屏监控、手机APP操作管理等功能。2分 |
|  |  | 4、系统具系统维护、数据查询统计功能：能对建筑信息、人员信息、消防设施信息进行统计查询，能对隐患数据、报警数据进行统计查询。对查询统计的内容、频次等的合理性、完善性进行评分。3分，优得3分；良得2分；一般得1分。 |
|  |  | 5、系统按照市、区（县、市）、街道（乡镇）、社区、网格进行分级管理，应在一张图上树状纵览。同时可以按文物单位进行展示。2分 |
|  |  | 6、系统具备灵活的防火检查管理功能。可以便捷进行任务分配管理，能快速配置单位的防火巡查、定期消防安全检查等功能。2分 |
|  |  | 7、系统能将消防执业活动标准按照法律法规规范要求预置在系统中，相关执行活动执行时能快速调用。4分，优得4分；良得2-3分；一般得0-1分。 |
|  |  | 8、系统具备联网单位分布情况、各单位火灾态势、火灾场所分布、实时警情、单位安全平安图、隐患类型分析等。2分 |
|  |  | 按以上功能满足情况进行分项得分，总分18分。 |
| 应急保障方案 （4分） | 4 | 应急保障方案（包括平台支撑和消防服务）的针对性、合理性，评审专家综合比较，优得4分；良得2-3分；一般得0-1分。 |
| 售后服务方案及承诺 （3分） | 3 | 售后服务方案（售后服务状况，响应的是否及时，响应方式和现场服务人员保证的情况，解决问题是否迅速等方面情况详细描述情况评分）。优得3分；良得2分，一般得0-1分。 |
| 现场平台演示（18分） | 18 | （一）演示内容及分值： |
|  |  | 1、消防设施基础信息维护：能够通过系统维护联网单位信息、联网单位构建筑物系、消防设施及人员配备情况信息，能按照消防系统组织和展示消防设施信息。所有信息内容需符合且满足消防相关规范及技术文件要求。满足招标技术要求，并进行现场展示得2分，不满足得0分； |
|  |  | 2、消防联网监测：既能对传统的消防设施报警信息、故障信息等进行实时监测，又能对常见的消防系统及独立式消防设备的报警信息监测。满足招标技术要求，并进行现场展示得2分，不满足得0分； |
|  |  | 3、系统支持依据一定的规则可自动生成设施管理码，支持管理码的即时打印及张贴。满足招标技术要求，并进行现场展示得2分，不满足得0分； |
|  |  | 4、可通过手机端开展消防设施日常巡查、检查、维保检测及安全评估等功能，包括巡查、检查、隐患处理、任务提醒、报警信息推送等。满足招标技术要求，并进行现场展示巡查和检查任务配置及操作、上报隐患信息得4分，不满足得0分； |
|  |  | 5.可通过手机端开展文物建筑日常巡查、检查及安全评估等功能，包括巡查、检查、隐患处理、任务提醒、报警信息推送等。满足招标技术要求，并进行现场展示巡查和检查任务配置及操作、上报隐患信息等得2分，不满足得0分； |
|  |  | 6、系统根据日常的巡查、检查及维保检测和安全评估的工作数据自动生成报告，报告格式及内容应符合相应消防规范及标准要求。满足招标技术要求，并进行现场展示得2分，不满足得0分； |
|  |  | 7、投标人产品平台必须能对接主流厂家的用户信息传输装置、独立式消防设备，在平台端有展示相应的报警数据及模拟量数据。能现场触发平台端报警并实现视频联动。满足招标技术要求，并进行现场展示得2分，不满足得0分； |
|  |  | 8、方案讲解和系统现场演示中对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理，满分2分，不满足得0分。 |
|  |  | （二）演示说明： |
|  |  | （1）各投标人必须功能进行实际软件和设备演示，由评委会根据各投标人演示的效果判定是否完成演示。 |
|  |  | （2）演示时投标人需在评标现场搭建实物模拟环境进行各项功能演示，所需设备由各投标人自行准备，现场演示时间不得超过20分钟。 |
|  |  | （3）未演示或演示缺项的，相应项不得分。 |
| 企业资质（9分） | 4 | 具有企业信用等级证书AAA级得1分，AA级得0.5分； 具有中国招投标企业信用等级证书AAA级得1分，AA级得0.5分； 具有诚信经营示范单位等级证书AAA级得1分，AA级得0.5分； 具有质量/服务诚信单位等级证书AAA级得1分，AA级得0.5分； （证明材料：等级证书复印件加盖投标人公章） |
|  | 5 | 企业资质：在营业执照经营范围-许可项目内应包含消防技术服务，并将机构和从业人员的基本信息录入“社会消防技术服务信息系统”和“浙江省消防技术服务管理系统”，且具有“消防设施维护保养检测/消防安全评估”资质的，维护保养检测和消防安全评估仅一项的得2分，两项均具备的得5分。 |
| 消防技术服务资质及内容（11分） | 6 | 一级注册消防工程师应在“社会消防技术服务信息系统”和“浙江省消防技术服务管理系统”注册，持有注册证书和注册执业印章。1人得1.5分，2人得3分，3人得4.5分，4人及以上得6分。 |
|  | 5 | 根据投标人提供的维保、检测和评估方案、组织计划，实施方案，进度计划，服务人员配置架构完整，服务内容详实等内容，进行综合评分，优得4-5分；良得2-3分；一般得0-1分。 |

2.2价格分（20分）

2.2.1磋商基准价：即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

即：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20

第六部分磋商响应文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制磋商响应文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别编制成册。

报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）开标一览表……………………………………………………（页码）

- （3）各项费用报价明细表…………………………………………（页码）

- （4）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- （5）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：绍兴市文化广电旅游局、浙江天源工程管理咨询有限公司

根据贵方磋商文件（填写磋商编号：）的要求，正式授权下述签字人（填写姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交磋商响应文件。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据磋商文件的规定，承诺按标书和合同的规定履行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.本公司磋商响应文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向浙江天源工程管理咨询有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到磋商文件规定的要求。

5.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何磋商响应文件的约束；

6.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

7.我方承诺完全遵守和满足磋商文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人名称(电子签章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式）

项目名称：

磋商编号：

| 标 段 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目 |  |  |  |
| 投标报价=（大写） 元。 |  |  | ￥ |

投标人名称（电子签章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3、投标报价明细表（格式）

| 序号 | 项目具体工作内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 大写 |  |  | ￥： |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖电子签章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标段中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

4、中小企业声明函（二选一）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 绍兴市公安局 的网上督察系统三期项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 绍兴市公安局 的网上督察系统三期项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加绍兴市文化广电旅游局的绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

- 商务技术（资信）文件部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

- （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（10）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………………（页码）

（11）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ………………………（页码）

（12）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

- （13）投标技术方案………………………………………………………………（页码）

- （14）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

（15）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（16）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（17）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明……………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加绍兴市文化广电旅游局、浙江天源工程管理咨询有限公司组织的绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （电子签章）

年月日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

绍兴市文化广电旅游局、浙江天源工程管理咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行绍兴文物消防安全标准化管理体系试点项目（磋商编号:ZJTY2021-M-）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

8、重大违法记录的声明

绍兴市文化广电旅游局、浙江天源工程管理咨询有限公司：

我公司声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

10、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

11、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（1. 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；2.其他资料由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制。）

12、廉政承诺书

绍兴市文化广电旅游局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

13、投标技术方案

（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

附：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

14、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 3 | 请填写工期要求 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与磋商文件“磋商项目范围及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

15、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在磋商响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在磋商响应技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员2020年12月至今交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

16、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

17、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日