- 绍兴市委党校报告厅改造设备采购项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号：CGSHZJ-2019-N000102

| 采购单位： | - 中国共产党绍兴市委员会党校 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江翔实建设项目管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
|  | 绍兴市政务服务办公室 |
| 二○一九 年 六 月 |  |

目 录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，浙江翔实建设项目管理有限公司受中国共产党绍兴市委员会党校委托，就绍兴市委党校报告厅改造设备采购项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2019-N000102

二、采购组织类型及方式：分散采购-公开招标

三、招标项目名称及数量：详见招标文件

| 标项 | 标段名称及数量 | 预算金额或上限价 （单位：人民币元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| CGSHZJ-2019- N000102-1 | 绍兴市委党校报告厅改造设备采购项目，1批 | ￥2600000.00 | ￥0.00 |

四、采购人的采购需求：详见招标文件

五、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.不接受联合体投标。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

七、报名方式、时间及地点等：

1.报名时间：2019年6月18日至2019年6月24日上午8:30-11:30时整；下午14:00-17:00时整(双休日及法定节假日除外）。

2.网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：每份现金300元，售后不退。

4.报名联系电话：0575-88976639/15314776936。

5.提示：

（1）采购代理机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

（2）报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2019年7月7日16:30时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出。

（3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网，在招标公告及更正公告页面中下载。

八、投标截止时间及地点：投标人应于2019年7月8日09:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413室，逾期送达不予接收。

九、开标时间及地点：2019年2019年7月8日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

十、投标保证金：无。

十一、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://ggb.sx.gov.cn

十二、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十三、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市延安东路511号凌盛大厦5楼政府采购部；联系人：丁诗哲；联系电话：0575-88682896。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十四、联系方式：

- 1.采购人联系方式：中国共产党绍兴市委员会党校，沈宇，0575-88129588。

- 2.采购代理机构项目联系人：浙江翔实建设项目管理有限公司，孙莉，0575-88976639/15314776936。

十五、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购代理机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

中国共产党绍兴市委员会党校

浙江翔实建设项目管理有限公司

2019年6月17日

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市委党校报告厅改造设备采购项目 项目的实施规模、范围：进行绍兴市委党校报告厅改造设备采购项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |  |
| 2 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）相关证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |  |
| 4 | 投标保证金金额：无 |  |
| 5 | 投标文件份数：正本一份、副本四份。 |  |
| 6 | 投标文件接收单位：浙江翔实建设项目管理有限公司 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心413室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |  |
| 7 | 投标截止时间：2019年7月8日09:00时整 |  |
| 8 | 开标时间：2019年7月8日09:00时整 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心413室 |  |
| 9 | 样品要求： 1.投标人提供的样品需贴有标注投标人单位名称且加盖公章的标签，供评标和中标后验收用。 2.要求提供样品： 提供：室内LED全彩单元模组256mm*128mm点间距纵向：≤2mm，横向：≤2mm一张 提供：室内LED全彩单元模组240mm*240mm点间距纵向：≤3mm，横向：≤3mm压铸铝模组一张 提供：全室外LED全彩单元模组256mm*128mm点间距纵向：≤4mm，横向：≤4mm一张 3.样品递交时间及地点：投标截止时间前放至绍兴市公共资源交易中心5楼指定地点，联系人：孙莉，联系电话：15314776936，逾期送达将予以拒收。 4.退还规定：（1）未中标单位的样品，评标结束后退回；（2）中标人的实样将封存，待合同货物交货完毕后退回或与采购人协商处理，制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |  |
| 10 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 11 | 节能环保要 求 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。 |
| 12 | 支持中小企 业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业按照招标文件附件格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 13 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 14 | 中标人须向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标报价中自行考虑： ①以中标通知书中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的标准计算，不足5000元的按5000元计取。 ②招标代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳招标代理服务费 公司名称：浙江翔实建设项目管理有限公司 开户行：建行绍兴越城支行 账 号：33001653549053003519 ③交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |  |
| 15 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于本次所述项目的招标。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：中国共产党绍兴市委员会党校为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江翔实建设项目管理有限公司为采购代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

二、招标文件

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的预算金额。

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件；如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件（身份证明原件如：本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等）。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人需向采购代理机构支付招标代理服务费。

6. 招标文件的修改

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

7.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料”二部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3小微企业声明函及证明资料（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.4残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.13备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.14培训计划；（如果有）

2.2.15 验收方案；

2.2.16非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.17未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.18投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料”应分二部份分别密封封装，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由采购代理机构主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.2投标人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审 (评标委员会按照招标文件要求对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分（如有）及无效（废）投标情形；公布经技术评审符合采购需求的投标人名单及其技术得分。

4.6启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会对投标文件商务部分进行评审，核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

9.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

10.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章、装订的；

10.2不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

10.3授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

10.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

10.5授权代表社保证明不符合审查要求的，法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

10.6参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

10.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

10.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

10.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

10.10因未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

10.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

10.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

10.13投标文件有招标方不能接受的条件；

10.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

10.15投标报价超过预算金额或上限价的；

10.16投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

10.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

10.18其他违反法律、法规的情形。

11. 评标过程保密

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，向中标人收取中标额的5％的履约保证金，合同履行完后转为质量保证金，质保期满7个工作日后退还，履约保证金不计息。

4.2中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成损失的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

5．合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购代理机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少2年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

绍兴市委党校报告厅改造设备采购项目，1批

8.1市委党校报告厅音响改造清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灯光系统改造清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 250W LED 聚光灯（面光灯） | 额定电压：90-240V /50-60HZ ；功率：250W ▲角度：14°-34°（DMX电动调焦） 色温：3200K/6000K可选；灯体颜色：黑色 特点： 1.外壳结构：铝合金外壳，小巧美观； 2.散热系统：专业的多叶式拉铝对流导热，配套高效超低静音风扇,迅速带走LED的热量，使温度保持在60度以下； 3.光源：PHILIPS 200W LED模组； 4.显色指数：>95； 5.电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效； 6.均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命； 7.国际标准DMX512控制协议,255级； 8.精准线性调光0-100%； 9.通道模式：3； 10.功能：主从模式、智能温控、自动寻址、RDM功能、配套2.2寸液晶彩屏，配套MONON卓越的智能软件系统，使到灯具能实时监控灯具地址码，温度，电流，功率； ▲11. 14°10 m 光斑照度(3200K) >1150 Lux； 光斑照度(6000K) >1300 Lux； 12.光 通 量：14°：4866lm ；34°：5022lm； 灯具效率：14°：50.5% ；34°：52.1% ▲产品生产厂家具有国家知识产权局颁发的聚光灯实用新型专利证书。（提供证书复印件加盖生产厂家公章） | 20 | 只 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 2 | 250W LED 19° 定焦成像灯 （定位灯） | 额定电压：90-240V /50-60HZ ▲功率：250W ，角度：19° ，色温：6000K 特点： 1.外壳结构：铝合金外壳，小巧美观；19°定焦镜头； 2.散热系统：专业的多叶式拉铝对流导热，配套高效超低静音风扇,迅速带走LED的热量，使温度保持在65度以下； 3.光源：Lumileds 200W LED模组； 4.显色指数：>95； 5.电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效； 6.均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命； 7.国际标准DMX512控制协议,255级； 8.精准线性调光0-100%； 9.通道模式：2； 10.19°10m 光斑照度(6000K) : 852 Lux； | 4 | 只 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 3 | 250W LED4色变焦15-35°成像灯 （耳光灯） | 额定电压：90-240V /50-60HZ ；功率模式：250W ▲光源：200W 4色LED模组 变焦角度：15-35° 特点： 1.外壳结构：铝合金外壳，小巧美观；多种定焦镜头5°/10°/14°/19°/26°/36°/50°和变焦15-35°/25-50°与光源仓配合使用,可互换使用且操作简单； 2.散热系统：专业的多叶式拉铝对流导热，配套高效超低静音风扇,迅速带走LED的热量，使温度保持在60度以下； 3.显色指数： Ra＞85 4.电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效； 5.均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命； 6.国际标准DMX512控制协议,255级； 7.精准线性调光0-100%； 8.通道模式：10； | 12 | 只 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 4 | LED平板柔光灯（会议顶光灯） | 额定电压：90-240V /50-60HZ 功率模式：150W 光源：PHILIPS 0.2W*1152颗（2800K*576颗+6500K*576颗）角度：120°灯体颜色：黑显色还原:RA>95 色温：3200K-6000K 线性可调特点：1.外壳结构：铝合金外壳，小巧美观；2.2寸彩色LED屏显示，两个旋扭按键设置简易操作； ▲散热系统：多鳍片大面积散热设计，无风扇 双电源供电模式（可选）：220V或者24V 8A锂电，灯具智能分配， 电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效；均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命；设置恒流，灯具无闪动； ▲产品生产厂家具有国家知识产权局颁发的平板柔光灯外观设计专利证书。（提供证书复印件加盖厂家公章） | 16 | 只 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 5 | 120颗 LED天地排灯（会议背景光） | 额定电压：90-240V /50-60HZ 功率模式：310W ▲光源：CREE灯珠 5种颜色 3W*120颗（R24+G24+B24+W24+A24） 角度：非对称泛光 110°*70°，非成像光学(不使用度数光杯) 灯体颜色：黑 特点： 1.外壳结构：铝合金外壳，小巧美观；2.2寸彩色LED屏显示，5个按键简易操作； 2.散热系统：多鳍片大面积散热设计，配套智能高效静音风扇，保证灯具温度低于60度； 3.电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效；均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命； 4.国际标准DMX512控制协议,255级； 5.精准线性调光0-100%，16 bit调光；4级可选；频闪：0-20Hz 6.通道模式：11通道； 7.功能：静态模式、自走模式、自定义编程、RDM工作状态反馈（电流，电压，温度，地址码反馈）、自动寻址、过温保护； 8. 单灯具光输出：>8200 Lm | 12 | 只 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 6 | LED COB帕灯 | 电压：AC100-240V, 50/60Hz 光源:1颗150W COB RGB 三合一 外圈: 120 颗0.2W 正白LED灯珠 内置效果：25种（扇形、风车、跑马、彩虹等效果变幻） 灯珠寿命:50,000 hours 光束角度：40° 总功率:230W 流明:2350lux @2m 控制 DMX 通道:34/13/8CH 调光:0-100% 线性调光 DMX512/自走/主从控制/声控 防水等级: IP20 工作温度:-20 - 45℃ | 48 | 只 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 7 | 三合一电脑灯 | 光源: YODN MSD350 S17;电压: 110-240V,50/60Hz;功率: 500W;显示: 2.8寸触摸显示屏,可倒转180°; 颜色盘: 有11个色片+白光+加CTO+CMY固定图案盘: 16个图案+白光;旋转图案盘: 9个可拆卸图案+白光;棱镜: 8棱镜+直线6棱镜,固定与旋转棱镜可叠加,雾化功能;出光角度: 4～37°线性放大;调光: 0—100%机械调光,支持机械频闪和 可调速频闪效果,支持频闪宏功能,检索复位;定位技术：采用磁电式定位系统利用磁器件代替了传统的霍尔定位系统，精度更高，性能可靠高。USB:支持不通电的情况拔地址码,可做软件 升级外置接口;水平: 540°,解析度8/16Bit;垂直: 270°,解析度8/16Bit;IP防护等级: IP20; | 5 | 只 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 8 | 信号分配器 | 1. 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2. 输入/输出光电隔离。 3. 8路独立放大驱动输出。 4. 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5. 增强数据总线接入设备数量的能力。 6. 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 7. 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 2 | 台 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 9 | 电脑灯控台 | 采用功能强大的泰坦（Titan）操作系统； 酷睿双核处理器，60GB固态硬盘，2GB内存； 支持中文菜单显示，内置多国语言； 内置15.4寸高分辩率宽屏触摸屏（工业屏），支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件； 支持Art-Net网络功能，可扩展至12个DMX输出线路（域），6144个通道； 10宏功能按钮，可让你更快的操作控台； 20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放； 强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统； 控台本身2048个DMX-512通道输出； 支持涂鸦式屏幕标识功能； 快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用； 支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备（iPhone、iPad Touch）远程控制灯具； 内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，你可以随时在控台上编灯库； 内置Visualiser线条式灯光可视化软件；支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。 控台接口： AC90-270电源输入接口，带电源开关； 标准DMX-512接口4个共2048通道； USB2.0接口2个；MIDI输入、输出接口； 25针串口1个，可连接打印机等；以太网网络接口1个； 鹅颈灯接口1个；PS2键盘、鼠标接口各1个； 标准彩色VGA接口一个；复位按钮一个； 音频输入、输出、话筒接口各1个； 火线接口1个；光纤接口1个；备用USB接口一个。 | 1 | 台 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 10 | 电脑灯控台（备用） | DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 最大控制96台电脑灯或96路调光。 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 可储存60个素材， 支独享素材 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 可同时输出和运行10个重演场景。 带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 支持立即黑场 | 1 | 台 | MONON、珠江、恒源 |  |
| 11 | 场景灯 | 大功率LED吸顶筒灯、开孔尺寸200-215mm，功率>=60瓦，产品尺寸225-235mmX130mm，光效>=5000lm，正白光6000-6500K，电压AC85-265V，▲场景灯改造（照度计测量全场在1.4米高度上任何一点垂直照度应大于300lm。）提供测试数据报告盖投标单位公章 | 88 | 只 | 腾斯凯、珠江、浩洋 |  |
| 12 | 应急场景灯 | 大功率LED吸顶筒灯、开孔尺寸200-215mm，功率60瓦，产品尺寸225-235mmX130mm，光效5000lm，正白光6000-6500K，电压AC85-265V，应急1小时 | 6 | 只 | 腾斯凯、珠江、浩洋 |  |
| 13 | 顶面灯带更换 | 换成色温6000K的LED灯带（约180米） | 180 | 米 | 国产优质 |  |
| 14 | 侧面筒灯更换 | 换成色温6000K的LED筒灯 | 60 | 只 | 国产优质 |  |
| 15 | 管线 | 含部分管路、桥架 | 1 | 批 | 国产优质 |  |
| 16 | 灯光下行扁平电缆 | 定制、20芯2.5平方扁平电缆+1芯DMX512信号线 | 50 | 米 | 国产优质 |  |
| 17 | 灯光回路线 | 3*2.5平方护套电缆 | 500 | 米 | 国产优质 |  |
| 18 | 脚手架 | 宽23米长36.5米高度9米内LED场景灯、灯带更换需要搭设脚手架，含地面及座椅保护 | 800 | 平方 |  |  |
| 二、音响系统改造清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双8寸全频线性阵列扬声器 | 音箱类型：高声压三分频线阵音箱； 系统组成：高频 HF：2×1.75"压缩驱动单元，中频 MF：1×10"中频驱动单元，低频 LF：2×8"低频驱动单元； 接线标识：两分频：LF:1+,1-；M/HF：4+，4-；三分频：LF:1+,1-；MF：2+，2-；HF：3+，3-； 频率响应：±3dB 80Hz-20kHz -10dB 70Hz-20kHz； 额定功率RMS：LF:160W，MF:200W，HF:140W，连续功率 LF:320W，MF:400W，HF:280W，最大功率 LF:640W，MF:800W，HF:560W； 指向性(H×V)：水平覆盖角 100°，垂直覆盖角 可变； 额定通带内灵敏度(1W/1m)：LF≥93dB,MF≥103dB，HF≥110dB； ▲最大声压级≥136dB； 额定阻抗：8Ω； ▲具有CNAS、CMA等机构认可的第三方检测机构出具的检测报告。（提供检测报告复印件加盖生产厂家公章） | 8 | 只 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 2 | 双12寸低频线性阵列扬声器 | 音箱类型：高声压线阵低频音箱； 驱动器：低频 2×12"低频驱动单元； 频率响应：±3dB 50Hz-1kHz -10dB 40Hz-1.5kHz； 额定功率RMS：800W，连续功率 1600W，最大功率 3200W； 灵敏度(1W/1m)：101dB； 最大声压级：136dB； 额定阻抗：4Ω； | 2 | 只 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 3 | 专用吊架 | 吊装系统包括箱体前吊挂件、后吊挂件（箱体背面的张角吊挂件）及锁销，后吊挂件已固定安装于箱体上，用来快速方便地选择垂直方向上音箱之间的张角 ▲吊架生产厂家具有国家安监局颁发安全生产标准化(机械)证书（提供证书复印件加盖厂家公章） | 2 | 只 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 4 | 全频线阵音箱功放（四通道） | 额定功率RMS(8Ω/20ms )：500W×2+1100W×2,(4Ω/20ms) 900W×2+1800Wx2,(8Ω/60s) 400W×2+900W×2； 总谐波失真(@1kHz)：<0.025%； 互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.075%； 信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB； 阻尼系数(@63Hz)：>500； | 2 | 台 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 5 | 超低音线阵音箱功放 | 额定功率：1kHz, <0.5% THD+N,8Ω 立体声模式 1350W×2,4Ω 立体声模式 2300W,8Ω 桥接单声模式: 4200W,负载阻抗 立体声（每通道）,桥接单声道 ≥4Ω ≥8Ω； 总谐波失真：<0.05%@1kHz,10%额定功率； 互调失真：0.1%@60Hz/7kHz,10%额定功率； 阻尼系数：>500@8Ω/100Hz； 信噪比：>110dB(A)； | 1 | 台 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 6 | 单18寸无源低频扬声器 | 音箱类型:无源低频音箱 驱动器 1×18"低频单元 频率响应 (±3dB):40Hz-300Hz 额定功率RMS:500W 连续功率:1000W 最大功率:2000W 灵敏度(1W/1m):100dB 最大声压级:133dB(峰值) 额定阻抗:8Ω | 2 | 只 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 7 | 超低音功放 | 额定功率：KHz:8Ω 立体声&并接 1000W×2 4Ω 立体声&并接 1600W×2 8Ω 桥接单声道 3200W； 频率响应：<±0.25dB 20Hz-20kHz； 总谐波失真 (1kHz)：<0.05%； 互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.1%, 20Hz-20kHz； 信噪比 (1kHz, A计权)：>108dB； 阻尼系数 (100Hz)：>800,转换速率 >60V/us； | 1 | 台 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 8 | 8寸台唇扬声器 | 单元组成：LF:8″×1,HF:1″×1； 频率响应(-3dB)：85Hz-19KHz； 灵敏度(1m/1W)：93dB； 额定功率(RMS)：100W； 最大声压级(1m)：113dB； 指向性：140°×140°； 额定阻抗：8 Ω； | 4 | 只 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 9 | 台唇音箱功放 | 额定功率8Ω：400W×2 (4Ω)650W×2，最大增益 35.4dB； 总谐波失真：<0.025% @8Ω,20Hz-20kHz； 互调失真：<0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1； 阻尼系数：>300:1 8Ω @20Hz-1kHz； 信噪比：>106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率； | 1 | 台 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 10 | 舞台流动返听音箱 | 系统组成：HF:1×3"钕铁硼高音压缩驱动器,LF:1×12"钕铁硼内磁中低音单元 频率响应(-3dB) ：60Hz-16kHz (-10dB)：50Hz-19kHz 指向性(H×V)：45°×45°返听角50° 额定功率：400W 长期连续功率：800W 短期连续功率：1600W 灵敏度（1m/1W)：98dB 最大声压级 ：130dB(峰值) 额定阻抗 :8 Ω | 2 | 只 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 11 | 舞台固定返听音箱 | 单元组成：LF:12″×1,HF:3″×1； 频率响应(-3dB)：50Hz-20KHz； 灵敏度(1m/1W)：96dB； 额定功率(RMS)：250W； 最大声压级(1m)：121dB； 指向性：80°×50°,分频点 2.5KHz； 额定阻抗：8 Ω； 输入方式：NL4×2； | 4 | 只 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 12 | 返听音箱功放 | 额定功率8Ω：600W×2 (4Ω)1000W×2； 总谐波失真：<0.025% @8Ω,20Hz-20kHz； 互调失真：<0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1； 阻尼系数：>300:1 8Ω @20Hz-1kHz； 信噪比：>106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率； | 4 | 台 | BetaThree、LAX、KV2 |  |
| 13 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器，4路输入/8路输出；每个输入通道具有增益、延时、6段均衡和6个滤波器等功能，每个输出通道可设定分频、延时、增益、限幅、4段均衡；24bit，48kHz的A/D转换输出，128倍过采样，USB与RS-232界面，前版面可编程；可储存多达30个预置，预设文件采取了“快照”方式存储当前通道的所有控制数据；XLR接口，平衡输入/输出； | 2 | 台 | ASHLY、BetaThree、LAX |  |
| 14 | 数字调音台 | 应用于现场扩声和录音棚的40路输入通道数字调音台内置16个MIDAS经典话放及25路混音母线· 16路输入通道，8个AUX输出，6个编组· 支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出· 40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 · 192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 · 调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计 · 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 · 25路同步相位一致的混音母线 · 8个DCA编组，6个哑音编组 · 8个立体声效果器，且多达50多款效果器类型选择· 1对MIDI输入输出 · 36个用户自定义键 · 17个100mm MIDAS PRO电动推子 · 5寸TFT彩色“日光”显示屏· 支持Behringer的个人监听系统P16· 支持在FAT32格式下的U盘录播（在44.1kHz采样率下，最多2轨） · 支持DAW后期制作的路由控制· 内置RTA功能 · 通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输 · 通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站 · 通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制 · 自适应的开关式电源 | 1 | 台 | MIDAS、Soundcraft、A&H |  |
| 15 | 鹅颈会议话筒 | 18英寸超心形鹅颈，配有带3米电缆的防震桌面底座，无变压平衡输出设计对电磁交流声和射频干扰有隔离作用。 | 6 | 套 | SHURE、AKG、SENNHEISER |  |
| 16 | 无线手持话筒 | UHF段无线手持话筒系统；SLX4分集接收机，多达30个兼容系统，自动频率选择，可拆式1/4波长天线，五段发射音频信号强度指示，背光LCD显示屏，频率和电源锁定，背面音量控制，结实金属底板，XLR和6.35mm输出；SLX2/SM58心形动圈手持话筒，UHF手持式发射器，自动发射机设置，带超时特性的LCD显示屏，频率和功率锁定，3段电池电量指示，电池供电时间:两节AA电池 8小时供电 | 2 | 套 | SHURE、AKG、SENNHEISER |  |
| 17 | 无线头戴话筒 | UHF段无线头戴话筒系统；SLX4分集接收机，多达30个兼容系统，自动频率选择，可拆式1/4波长天线，五段发射音频信号强度指示，背光LCD显示屏，频率和电源锁定，背面音量控制，结实金属底板，XLR和6.35mm输出；SLX1腰包发射机，红外线自动发射机设置，3段电池电量显示，背光LCD可显示编组和通道，频率和电源锁定，2节AA电池可持续使用8小时；WBH53全向形电容头戴话筒，频率响应20Hz-20kHz，灵敏度-55dB。 | 2 | 套 | SHURE、AKG、SENNHEISER |  |
| 18 | 天线放大及分配系统 | 由2个对数天线，2个高频放大器，1台4通道信号分配器及高频线组成。提升接收距离及效能。 采用高动态低杂讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。提供一个开关电源12V/3A；分配到四台机上使用。有源指向性天线，阻抗50欧，射频频率范围470-900MHz，BNC接口； | 1 | 套 | SHURE、AKG、SENNHEISER |  |
| 19 | 主备系统切换装置 | 当检测到主系统调音台、处理器、功放有故障时自动切换到备用系统，保障会议正常使用，切换延时时间小于10ms，切换信号至少包括10路以上输入信号，6路以上输出信号，切换方式：无源切换， ▲ 系统采用的音频矩阵控制软件需具有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件加盖生产厂家公章） ▲音频矩阵PC控制软件具有第三方实验室提供的软件测试报告。（提供测试报告复印件加盖生产厂家公章） | 1 | 套 | 定制 |  |
| 20 | 电源时序器 | 通道数目：8通道。单通道功率容量：每通道~220/15A,2200W。时序开关间歇时间：1秒。控制:手动/自动，内置CPU，可编程定时开关。输出插座：美制三芯多功能电源插。电源：~220V/50HZ-60HZ，可级联，带USB灯插座 | 2 | 台 | MAST、LAX、β3 |  |
| 21 | 舞台多媒体地插 | 铜制嵌入隐藏式防水地插，有出线孔，可安装电源、音视频、网络等8个以上模块。 | 4 | 只 | 定制 |  |
| 22 | 舞台音箱地插 | 铜制嵌入隐藏式防水地插，有出线孔，安装音箱插2个以上模块。 | 2 | 只 | 定制 |  |
| 23 | 墙面信息插 | 铜制嵌入隐藏式防水墙插，有出线孔，安装高清视频模块。 | 2 | 只 | 定制 |  |
| 24 | 地台信息接入箱 | 嵌入隐藏式接入箱，话筒地插切换，安装高清视频模块。乐队接入、电视转播接入。 | 1 | 套 | 定制 |  |
| 25 | 管线 | 配套音箱线、高清线、音频线、网线、电源线等 | 1 | 批 | 国优 |  |
| 三、舞台机械系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动对开二幕机 | 速度：0.4m／s荷载：自重，噪音：≤50dB(A),安全保护措施：开、闭限位，电机过载保护。 | 1 | 套 | 银杏、大丰、春宇 |  |
| 2 | 电动对开底幕机 | 速度：0.4m／s荷载：自重，噪音：≤50dB(A),安全保护措施：开、闭限位，电机过载保护。 | 1 | 套 | 银杏、大丰、春宇 |  |
| 3 | 电动升降景物吊杆 | 负载：200KG,升降速度：0.26M/S,提升高度15M,电动功率：2.2KW,4个吊点,层式，有上下限位及冲顶保护装置。 | 1 | 套 | 银杏、大丰、春宇 |  |
| 4 | 固定侧光灯吊杆 | 杆体：用二根Φ48MM制作双层杆体，长度6M，用4.2MM航空钢丝绳水平吊挂 | 2 | 道 | 银杏、大丰、春宇 |  |
| 5 | 檐幕杆 | 杆体：用一根Φ48MM制作双层杆体，长度13M，用4.2MM航空钢丝绳水平吊挂 | 3 | 道 | 银杏、大丰、春宇 |  |
| 6 | 二道幕布 | 金丝绒阻燃会议幕（7米*6.5米*2块，3:1），1道，阻燃等级为B1级 | 273 | ㎡ | 银杏、大丰、春宇 |  |
| 7 | 底幕幕布 | 金丝绒阻燃会议幕（7米*6.5米*2块，3:1），1道，阻燃等级为B1级 | 273 | ㎡ | 银杏、大丰、春宇 |  |
| 8 | 檐幕幕布 | 金丝绒阻燃会议幕（12米*1.5米*1块，3:1），3道，阻燃等级为B1级 | 162 | ㎡ | 银杏、大丰、春宇 |  |
| 9 | 改装费 | 原舞台机械改装、位置挪动、控制系统更新及检修 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 电缆 | 国产优质、5*2.5、5*2.5平方护套电缆 | 500 | 米 | 国产优质 |  |
| 四、中控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IOS系统中央控制主机 | 1、 ARM11 CPU，512M 内存，8G Flash闪存； 2、 组合处理能力1.4GHz的多线层多核处理器3、 四种网络通讯：CAN、RF、Ethernet、WIFI 4、 支持8路可自定义协议的串口，根据需要可配置成RS232、RS485、DMX512协议，第一、五路支持24V供电输出。 5、 8路触点，每路都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载。 6、 支持8路可自定义的IO输入，输出及红外输出，支持全频段载波的红外调制信号发送。 7、 支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台8、 支持433MHz的RF双向通信，无阻碍控制距离为80m9、 接口过压过流保护，抗20KV静电冲击。 10、 系统可通过无线或有线扩充，单系统支持65535台总线设备扩展。11、 增选外置模块盒，可扩充独立模块卡。12、 内部供电电压24V，功耗<5W。13、 自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义的时间预约功能，预约动作可精确到年月日时分秒。14、 具备时间轴多线程事件编辑功能15、 支持远程控制、远程调试、远程维护16、 支持语音控制功能 ▲17、 支持系统自动云诊断、云备份、云恢复 18、 系统支持主机自备份功能。 ▲19、具有CNAS、CMA等机构认可的第三方检测机构出具的检测报告。（提供检测报告复印件加盖生产厂家公章） | 1 | 台 | ITAV、CREATOR、CRESTRON |  |
| 2 | APP系统配套软件 | 配套软件 | 1 | 套 | 定制 |  |
| 3 | 触摸屏 | 9.7英寸（32G WLAN版/A9 芯片/Retina显示屏/Touch ID技术 MPGT2CH/A） | 1 | 台 | APPLE |  |
| 4 | 无线接收器 | 无线传输率 2.4GHz频段：300Mbps ；5GHz频段：867Mbps。 传输标准 IEEE802.11ac；IEEE802.11n ；IEEE802.11g ；IEEE802.11b ；IEEE802.11a ；IEEE802.3 ；IEEE802.3u。 网络协议 TCP/IP协议 | 1 | 台 | TP-LINK |  |
| 5 | 红外发射棒 | 配套 | 8 | 根 | ITAV、CREATOR、CRESTRON |  |
| 6 | 8路电源管理器 | 1、8个独立拨码开关，8个继电器工作状态指示灯；2、8路独立电源开关控制；3、具有信号反馈功能；4、载入容量：单路功率20A；5、支持IT-NET控制总线；6、控制方法：通过独立的网络协议控制单路或多路开关可接中央控制系统 | 3 | 台 | ITAV、CREATOR、MAST |  |
| 7 | 系统环境编译 | 根据现场需要编制 | 1 | 套 | 定制 |  |
| 8 | UPS 主机 | 单进单出在线式6KVA主机，输入电压范围：115-285VAC,输入频率适应范围：40～70Hz，输出功率因数为1。额定输出电压：220V/230V/240V。电压失真度：≤1%THD（线性满载），≤5%THD（非线性满载）。电池启动电压：192V，电池直流电压：192-288VDC(电池节数16～22节可设置)，最大充电电流5A(12A可选配)。过载能力：＜110%负载，1小时后切到旁路；130%负载，1分钟后切到旁路；150%负载，30秒后切到旁路。整机主路效率95%。显示：LED+LCD蓝底大液晶显示屏。通信方式：可配置SNMP卡槽、RS232接口。投标品牌制造厂家具备军工保密资格，提供证明文件复印件。提供同制造厂家实验室CNAS证书、实验室UL证书、TUV证书。 | 1 | 套 | 英威腾、APC、艾默生 |  |
| 9 | 胶体蓄电池 | 12V100AH胶体蓄电池； 采用二氧化硅胶体技术，气体复合率效率达99%，无需加水维护；环保节能； 全密封结构：电池内无流动电解液，无电解液渗漏，无论是立式还是卧式放置均能安全、有效地工作。 | 8 | 只 | 松下、贝立斯、艾默生 |  |
| 10 | 电池箱 | 16节柜，组装结构，单套内置16节12V100AH蓄电池，内含电池连接线及空开. | 1 | 只 | 定做 |  |

8.2 LED屏清单

（一）报告厅室内D2全彩LED显示屏清单

| 序号 |  | 名称 |  | 主要技术及规格要求 |  | 参考品牌 |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 |  | 屏体净尺寸： 长9.472m * 高5.12m ★封装方式：SMD1515表贴三合一黑色灯 屏幕像素参数像素间距：纵向：≤2mm，横向：≤2mm。 （提供所投产品模组样品，样品PCB 上或者塑料套件上必须明显标注厂家 LOGO 或品牌，并非即时贴并且封样保存） ▲1封装品牌：国信、东山精密、美卡乐或同档次品牌，提供管芯厂家对本项目的授权。 2像素组成：1R1G1B（1515SMD表贴三合一）。 3像素密度：≥250000点/㎡。 4模块解析度及尺寸：256mm*128mm。 5模组分辨率:128*64 模块级CPU存储：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。 屏幕系统参数 1屏幕亮度：整屏白平衡时600-800cd/㎡。 2亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.003 Cx,Cy之内，像素光强，显示模块亮度均匀；全屏显示白色时，无明显花屏，无明显“马赛克”现象。 3屏幕水平视角：≥160°；屏幕垂直视角：≥140°。 4平整度：箱体拼接间隙≦0.2mm。 5逐点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。 6色温：3000K—10000K可调。 7对比度：≥5000:1。 8峰值功耗：≤360W/㎡。 9驱动方式：恒流驱动；采用LED专用驱动器件芯片。（品牌：国际、国内知名品牌） 10换帧率：50/60 Hz。 11刷新率：≥3000Hz。 12模块间亮度均匀性：≥97%。 ▲标注3至12投标时提供CNAS认证的检测报告 ▲实现防眩光效果并提高大视角对比度，需提供相关实现技术发明专利证书复印件（加盖制造厂家公章） ▲提供3C证书复印件加盖投标人公章 |  | 利亚德、洲明、联建 |  | 48.5 |  | ㎡ |  |
| 2 |  | 全彩LED显示屏 |  | 屏体净尺寸： 长3.584m * 高1.92m（14块*15块） 屏体数量：2块 屏体参数：同上 |  | 利亚德、洲明、联建 |  | 13.76 |  | ㎡ |
| 3 |  | 电源 |  | 交流输入200-240V-,50/60Hz,Max.3.0A 直流输出 DC5.0V 40A. ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章 |  | 利亚德、洲明、联建 |  | 317 |  | 个 |
| 4 |  | 框架结构（定制） |  | 定制室内LED专用磁吸框架或采用角钢4#*4#；方通3#*5# 4#*2# ；框架结构尺寸；具体实施依据后期图纸深化； |  | 定 制 |  | 63 |  | ㎡ |
| 5 |  | 外装饰（定制） |  | 四周不锈钢或铝板装饰包边； |  | 定 制 |  | 1 |  | 批 |
| 6 |  | 视屏处理器 |  | 要求：6路HDMI进10路DVI出带预监1路 1.LCD显示，更人性化界面，网络设置，视频输入/输出接入信号一目了然。 2.按键操作：可以不通过软件对大部分功能做出设置 3.整个系统采用模块化设计，当出问题时更容易找出问题点并及时更换。 4.串口，网口双路可任意选一路来控制，以前只有网口。 5.产品使用更加灵活，每一路的输出位置可以任意调节。 6.业界领先的高清晰视频输入、输出接口，无论输入输出都可以接DVI，HDMI，DP显示。 7.更短的启动时间。 8.无需再配置光纤发送器，一套设备全部搞定。 9.每套控制系统有8口，对一般用户，一个控制系统，经过设置就可以完成环路备份功能。 10.光口，电口可任意使用，当双路都接时可以设置使用优先级别。 11.两路HDMI接口也可以同时接入，设置优先级别后，可以完成双视频输入的备份。 12.航空头输出设计，使连接更加稳定可靠。 ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章 |  | 利亚德、洲明、联建 |  | 1 |  | 台 |
| 7 |  | 控制系统 |  | 发送盒 一路 DVI 视频输入；一路音频输入；4网口输出；USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668；一路光探头接口； ▲与显示屏同一品牌提供软件著作权登记证书及CMMI证书加盖投标人公章。 |  | 利亚德、洲明、联建 |  | 10 |  | 套 |
|  |  |  |  | 接收卡 1、标准HUB75E接口。 2、单卡最大支持128×768像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果，可提供逐点校正系统计算机软件著作权。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 12、支持电源反接保护。 13、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实，可提供色彩还原控制系统计算机软件著作权。 14、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线，可提供任意倍频调试软件。 ▲15、提供软件著作权登记证书加盖投标人公章。 |  | 利亚德、洲明、联建 |  | 244 |  | 张 |
| 8 |  | 配电柜 |  | 提供总攻力为30KW配电系统具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能，通过智能上电模块及远程电源管理软件,对配电箱控制开关进行点对点电源控制管理,实现软件远程上电管理配电系统要求具备防腐防尘防水等功能，防护等级IP43，并自述配电柜的相关配置。 ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章。 |  | 利亚德、洲明、联建 |  | 1 |  | 套 |
| 9 |  | 安装调试及破路管线光缆敷设 |  | 以上项目安装、调试、培训、破路管线光缆敷设及相应网络设备等费用 |  |  |  | 1 |  | 批 |

（二）大厅室内D3*2全彩LED显示清单

| 序号 | 名称 | 主要技术及规格要求 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 屏1.显示净尺寸： 长7.44M * 高1.68M 屏2.显示净尺寸： 长6.3M * 高1.7M 1.像素间距3mm。 2.像素密度：111111/㎡ ▲3.模组尺寸240*240*13mm ▲4.模块整体结构采用镁铝合金材料。 （提供所投产品模组样品，样品PCB 上或者塑料套件上必须明显标注厂家 LOGO 或品牌，并非即时贴并且封样保存） ▲5.无塑胶底壳设计，灯板紧贴镁铝合金支架，散热效果更佳 6.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 7.PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性 8.接收卡采用DDR2标准接口，维修更换更加便捷 ▲9.接收卡与模块之间采用树状连接，单元模组之间不级联，提高了产品稳定性 10.采用镀金高性能接插件，提高高氧化特性 11.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 ▲12.单模组采用存储技术，可存储模组参数，元器件信息，LED参数以及校正数据，生产信息。 13.可单模块设置衰减悉数，使维修更换不存在色差。 14.更换模组，自动回读校正数据 15.白平衡亮度≤600cd/㎡（6500K，校正后） 17.10%亮度，不损失灰度，具有完美的低亮高灰特性 18.先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题 19.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 20.对比度5000:1 21.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140° 22.刷新频率≥1920HZ 23.换帧频率：50&60HZ（ 24.灰度：16bit 25.模组亮度均匀性≤2% 24.平整度：≤0.15mm27.峰值功耗≤600W/㎡ 26.工作温度范围-10℃-40℃29.存储温度范围-20℃-60℃ 27.在40℃ 85%RH恒定湿热环境下，工作正常。 28.屏幕模组PCB板，采用阻燃材料。 29电气安全：抗电强度 V=1500V,T=60S，对地漏电流≤1.1mA ▲30.以上参数（9-29项）需提供CNAS认可实验室出具的检测报告。 ▲实现防眩光效果并提高大视角对比度，需提供相关实现技术发明专利证书复印件（加盖制造厂家公章） ▲提供3C证书复印件加盖投标人公章 | 利亚德、洲明、联建 | 23.21 | ㎡ |
| 2 | 电源 | 交流输入200-240V-,50/60Hz,Max.3.0A 直流输出 DC5.0V 40A. ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章 | 利亚德、洲明、联建 | 109 | 个 |
| 3 | 框架结构（定制） | 定制室内LED专用磁吸框架或采用角钢4#*4#；方通3#*5# 4#*2# ；框架结构尺寸；具体实施依据后期图纸深化； | 利亚德、洲明、联建 | 25 | ㎡ |
| 4 | 外装饰（定制） | 四周不锈钢或铝板装饰包边； | 利亚德、洲明、联建 | 1 | 批 |
| 5 | 视屏处理器 | 要求：2路HUMI进2路DVI出带预监1路 1.LCD显示，更人性化界面，网络设置，视频输入/输出接入信号一目了然。 2.按键操作：可以不通过软件对大部分功能做出设置 3.整个系统采用模块化设计，当出问题时更容易找出问题点并及时更换。 4.串口，网口双路可任意选一路来控制，以前只有网口。 5.产品使用更加灵活，每一路的输出位置可以任意调节。 6.业界领先的高清晰视频输入、输出接口，无论输入输出都可以接DVI，HDMI，DP显示。 7.更短的启动时间。 8.无需再配置光纤发送器，一套设备全部搞定。 9.每套控制系统有8口，对一般用户，一个控制系统，经过设置就可以完成环路备份功能。 10.光口，电口可任意使用，当双路都接时可以设置使用优先级别。 11.两路HDMI接口也可以同时接入，设置优先级别后，可以完成双视频输入的备份。 12.航空头输出设计，使连接更加稳定可靠。 ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章 | 利亚德、洲明、联建 | 2 | 台 |
| 6 | 控制系统 | 发送盒 1、控制器 MCTRI6(00,4个网口输出或4路光纤输出, 2.RS232接口1控制, 3.可级联多台进行统一控制 A.最大带载1920×1200或2018×1152,2560*960 5.内置于箱体单元内 ▲6.所投控制系统和软件须与屏体同一品牌提供软件著作权登记证书及CMMI证书复印件并加盖原厂公章) | 利亚德、洲明、联建 | 2 | 套 |
|  |  | 接收卡 1、标准HUB75接口。 2、单卡最大支持128×768像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果，可提供逐点校正系统计算机软件著作权。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 12、支持电源反接保护。 13、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实，可提供色彩还原控制系统计算机软件著作权。 14、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线，可提供任意倍频调试软件。 | 利亚德、洲明、联建 | 87 | 张 |
| 7 | 配电柜 | 提供总攻力为20KW配电具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能，通过智能上电模块及远程电源管理软件,对配电箱控制开关进行点对点电源控制管理,实现软件远程上电管理配电系统要求 ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章。 | 利亚德、洲明、联建 | 2 | 套 |
| 8 | 安装调试及管线光缆敷设 | 以上项目安装、调试、培训、管线光缆敷设及相应千兆网络设备等费用 | 国产优质 | 2 | 批 |

（三）食堂导视屏D4户外全彩LED显示屏清单

| 序号 | 名称 | 主要技术及规格要求 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | p4全彩LED显示屏 | 屏体净尺寸：长2.816m * 高1.92m ★封装方式：SMD1919表贴三合一黑色灯 屏幕像素参数像素间距：纵向：≤4mm，横向：≤4mm。 ▲1封装品牌：国信、东山精密、美卡乐或同档次品牌，提供管芯厂家对本项目的授权。 2.像素间距 4mm ▲3.模组尺寸 256*128*18mm （确保刷新、扫描、亮度不接收320mm×160mm模组，（提供所投产品模组样品，样品PCB 上或者塑料套件上必须明显标注厂家 LOGO 或品牌，并非即时贴并且封样保存） 4.模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 5.产品阻燃等级满足 V-0 等级要求 6.模组平整度：≤0.16mm，箱体间缝隙≤0.15 7. 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电 源线短路而导致的烧毁模组行为； 8.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 9支持单点亮度和色度校正 10.支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据 11.白平衡亮度≤5000-6000cd/㎡（6500K，校正后） 12. 色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 13.对比度 5000:1（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 14视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140° 15 刷新频率≥3000HZ 16 换帧频率：50&60HZ 17灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度 18模组亮度均匀性≥97% 19 峰值功耗≤900W/㎡ 20寿命典型值≥50000 小时 21 产品满足盐雾 10 级要求 22工作温度范围-10℃-40℃ 23 存储温度范围-20℃-60℃ 24在 40℃ 85%RH 恒定湿热环境下，工作正常。 25.按照 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优 ▲26.标注11至25（提供CNAS检测报告加盖投标人公章） ▲实现防眩光效果并提高大视角对比度，需提供相关实现技术发明专利证书复印件（加盖制造厂家公章） ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章。 | 利亚德、洲明、联建 | 5.41 | ㎡ |  |
| 2 | 电源 | 交流输入200-240V-,50/60Hz,Max.3.0A 直流输出 DC5.0V 40A. ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章。 | 利亚德、洲明、联建 | 28 | 个 |  |
| 3 | 框架结构（定制） | 定制户外LED专用镀锌板一体成型全防水箱体.地笼 立柱 | 利亚德、洲明、联建 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视屏处理器 | 输入：1路DVI\HDMI\输出：二路DVI. 1.LCD显示，更人性化界面，网络设置，视频输入/输出接入信号一目了然。 2.按键操作：可以不通过软件对大部分功能做出设置 3.整个系统采用模块化设计，当出问题时更容易找出问题点并及时更换。 4.串口，网口双路可任意选一路来控制，以前只有网口。 5.产品使用更加灵活，每一路的输出位置可以任意调节。 6.业界领先的高清晰视频输入、输出接口，无论输入输出都可以接DVI，HDMI，DP显示。 7.更短的启动时间。 8.无需再配置光纤发送器，一套设备全部搞定。 9.每套控制系统有8口，对一般用户，一个控制系统，经过设置就可以完成环路备份功能。 10.光口，电口可任意使用，当双路都接时可以设置使用优先级别。 11.两路HDMI接口也可以同时接入，设置优先级别后，可以完成双视频输入的备份。 12.航空头输出设计，使连接更加稳定可靠。 ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章。 | 利亚德、洲明、联建 | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制系统 | 发送盒 一路 DVI 视频输入；一路音频输入；4网口输出；USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668；一路光探头接口； ▲所投控制系统和软件须与屏体同一品牌提供软件著作权登记证书及CMMI证书复印件并加盖原厂公章 | 利亚德、洲明、联建 | 1 |  | 套 |
|  |  | 接收卡 1、标准HUB75E接口。 2、单卡最大支持128×768像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果，可提供逐点校正系统计算机软件著作权。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 12、支持电源反接保护。 13、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实，可提供色彩还原控制系统计算机软件著作权。 14、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线，可提供任意倍频调试软件。 | 利亚德、洲明、联建 | 12 |  | 张 |
| 5 | 配电柜 | 提供10kw配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 具体配置根据各投标人相关控制要求自行配置（但需包括避雷器、时间继电器、电压电流表、微电脑时控开关及远程控制口等），具备防腐防尘防水等功能，防护等级IP43，并自述配电柜的相关配置。 ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标人公章。 | 利亚德、洲明、联建 | 1 |  | 套 |
| 6 | 安装调试及破路管线光缆敷设 | 以上项目安装、调试、培训、破路管线光缆敷设及相应网络设备等费用 |  | 1 |  | 批 |

8.3舞台重建清单

| 序号 | 名称 | 主要技术及规格要求 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8MM板铺装基层 | 定制 | 千年舟、大王椰 | 225.4 | ㎡ |
| 2 | 第一层多层板用强攻罗丝（在角铁上） | 定制 | 定制 | 225.4 | ㎡ |
| 3 | 实木地板铺装 | 定制 | 宏为、兴格、世康 | 225.4 | ㎡ |
| 4 | 踏步铝扣条收边 | 定制 | 定制 | 40 | 米 |
| 5 | 实木踢脚线（10公分高） | 定制 | 定制 | 128 | 米 |
| 6 | 讲台前地板口实木线条收口4*2公分 | 定制 | 定制 | 20 | 米 |
| 7 | 拆除地板及多层板基层（不含角铁） | 定制 原角铁保留 | 定制 | 225.4 | ㎡ |
| 8 | 清理垃圾 |  |  | 225.4 | ㎡ |
| 9 | 强电及弱电地插改造 | 定制 | 定制 | 22 | 只 |

# 9.其他要求：

# 9.1重视系统本身的集成效果：在建设过程中应考虑实际情况，以及未预期情况的风险与预案，以实际集成效果为准；本方案的费用明确包含了设备、线材、施工集成等费用，所以系统集成效果是本建设的重要组成部分。

# 9.2施工规范：遵循国家音视频系统标准建设的原则，施工期间所有调试工作控制在本系统建设的网络内进行，系统内部调试完毕；工程涉及的线路，理线、配线规范清晰，做好标签。

# 9.3与管理平台融合如有涉及接口开发费用均包含在投标单位报价总价中，采购方不再另行支付。

# 9.4投标人对工程中涉及到的设备安装、管路预埋需自行勘察现场确定施工方案，以获取编制投标文件和签订合同所需的一切资料，在此期间发生一切费用（包括安全，财产损失等情况）投标方自行解决。

# 9.5所有线缆需穿管敷设：工程规范要求施工，室内施工安装走线采用PVC管和线槽，不露明线，保证安全，具体数量及规格由投标方自行计算，费用包含在投标报价中。

# 9.6设备的定点定位及安装，中标人应按施工要求经业主确认后方可实施，价格不作调整，所有设备全部到场后由业主方进行验收合格方可施工，由此影响施工进度由中标方负责。

# 9.7招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝；设备正常使用所需的网线、跳线、电源线、电源插座等附件材料已包含在中标价格中，如有不足，由中标单位予以补足，不再另行结算。

# 9.8中标人在签订中标合同前需提供音响系统、LED高清大屏、灯光系统生产厂家针对本产品的授权二年售后服务承诺函盖红章原件（体现最终用户为绍兴市委党校），不提供视为自动放弃中标。并交纳中标额的5％的履约保证金给采购人，不交纳履约保证金的，不得签订合同，履约保证金不计息。施工完成验收合格后,转为质保金，如中标方做不到相关服务承诺，业主方有权用质保金联系第三方单位进行维修。

# 9.9安装调试工期：合同签订后第二日起45天内完成所有设备的安装调试，如延迟一天则需付给招标单位该标项中标总金额的0.1%作为违约金。

# 9.10付款方式：合同签订后，货物经安装调试完毕且经整体验收合格后付至合同价的50%，余款于正常使用满一年后付清。

# 9.11售后服务要求：要求提供从验收合格之日起至少二年质保期，出现故障30分钟响应， 6小时现场服务，24小时解决问题。48个工作小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用(供应商可根据自身实力作出更优的质保承诺)。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明（核心产品为LED高清大屏及音响（全频线性阵列扬声器）和灯光设备（LED 聚光灯、定焦成像灯、LED平板柔光灯））。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位资质 | - 投标人具有省级及以上高新技术企业证书的得1分。 - 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上得 1分；具有机电总承包二级及以上资质得1分；钢结构专业承包叁级及以上得1分；装饰装修专业承包贰级及以上得1分；具有安全生产许可证得1分。 - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分，具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，具有环境管理体系认证证书的得1分。 注：上述证书投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供原件备查。 | 0-9 |
| 2 | 投标单位业绩 | 投标单位在2016年1月至今（以合同签订时间为准），单个合同内容包含音视频及LED大屏系统且金额200万元及以上的，每个合同得2分，最多4分。 注：投标文件中提供合同复印件加盖公章和采购单位联系人电话，开标时提供合同原件备查。 | 0-4 |
| 3 | 投标产品综合实力 | 1、投标人所投灯光产品厂家具有省级及以上高新技术企业证书得1分； 2、所投主要会议灯光（包括面光，耳光，背景光）技术参数提供产品官网截图并加盖生产厂家公章得1分，提供产品检测报告复印件并加盖生产厂家公章得1分； 3、所投音箱产品厂家具有省级及以上高新技术企业证书得1分； 4、所投音箱产品厂家具有国家安全生产监督管理总局认可的机构颁发的安全生产标准化证书得1分； 5、所投LED屏生产厂家资质分（共5分）： 具有LED显示屏方面的GJB 9001B-200质量管理体系认证证书得1分；具有LED显示屏方面环境管理体系认证证书得1分； 具有CMMI软件开发成熟度三级及以上证书得1分；具有LED单模块校正系统控制软件得1分；提供LED控制系统第三方检测报告且与LED为同一品牌的得1分。 6．所投LED屏产品分（共6分）： 具有3C认证得2分；防尘等级达到IP5X得2分；LED视频处理器，LED显示屏（全彩），控制系统，配电柜全系列产品为同一品牌产品得2分。 以上证书要求投标文件中提供复印件并加盖投标人公章。 | 0-16 |
| 4 | 投标产品技术要求 | 打“★”号的重要性能指标，如有负偏离作无效标处理；投标人所投产品的技术参数全部满足（或优于）招标文件要求的，得25分；打“▲”号的重点指标，如有负偏离，每一项扣2分；未有标记的参数指标，如有负偏离，每一项扣1分；扣完为止。 | 0-25 |
| 5 | 施工技术方案 | 根据施工技术方案、施工图纸、施工质量目标及保证措施、施工组织、人力资源安排、施工进度计划、工期及安全保证措施；优秀2分，良好1分，一般0分。 | 0-2 |
| 6 | 项目技术力量 | - 提供由信息产业部颁发的建筑智能化高级工程师得2分。 - 项目负责人同时具有机电专业壹级建造师证及高级信息系统项目管理师证书，机电专业壹级建造师证书并具有安全考核B证得2分；具有（国家软考）高级信息系统项目管理师证书得2分。 - 项目团队具有七大员（施工员 、预算员、质检员、安全员、材料员、监理员、材料见证员）证书得2分，缺一本不得分。 注：上述人员证书投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供原件备查，同时投标文件中需提供人员本单位社保证明（包含近6个月缴纳记录），否则不得分。 | 0-8 |
| 7 | 项目售后服务 | 1、投标人是否具有成熟的本地化售后服务，非本地企业是否在项目所在地有经工商注册的分公司和注册地售后维保人员社保证明，投标人每提供一个售后维保人员加0.5分，最多1分；非本地企业如承诺中标后在项目所在地设立经工商注册的分公司和注册地售后维保人员至少2名的可得0.5分。本项共1分。 2、故障维修设备巡检管理平台进行现场演示： （1）故障平台演示具备：申告受理--故障派发--故障处理--故障审核、归档的基本流程模块，满足得2分，模块不全不得分； （2）设备巡检平台演示具备：巡检计划任务派发--设备现场巡检记录处理--巡检归档基本流程，满足得2分，模块不全不得分；故障维修及设备巡检管理平台均能查询历史记录（平台可以查询到处理现场时的照片），并能导出EXCEL，满足得1分，功能不全不得分。 | 0-6 |

注：1）以上评分标准里所提到的开标时提供原件备查的资料，请投标供应商单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则相应内容不得分。2）所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2商务分30分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将商务报价文件、技术文件分别装订成册。

▲商务报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：中国共产党绍兴市委员会党校

根据贵方招标文件（编号：            ）的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

3.我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4. 本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购人提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

5.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求。

6.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

7.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不仅限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不仅限于:名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。

6.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，必须提供经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社保缴纳凭证等相关证明以便核查。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- ▲技术文件部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

- （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（10）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………………（页码）

（11）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ………………………（页码）

（12）主要业绩证明… ……………………………………………………………（页码）

（13）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

- （14）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

- （15）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

- （16）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（17）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（18）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（19）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（20）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（21）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（22）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（23）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的       （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                     。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                         投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

年  月  日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、重大违法记录的声明

中国共产党绍兴市委员会党校：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

10、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

11、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

12、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

13、廉政承诺书

中国共产党绍兴市委员会党校：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

14、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

15、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

- 16、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

17、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

18、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

19、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

20、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

21、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

22、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

23、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日