武义县温泉小镇信息化建设项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：2019CG018

采购单位：浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会（盖章）

招标单位：金华市政府采购中心武义县分中心（盖章）

备案单位：武义县财政局政府采购监管科 （盖章）

二O一九年七月

目 录

第一章    公开招标公告

第二章    招标需求

第三章    投标人须知

第四章    开标和评标须知

第五章    评标办法和细则

第六章    投标文件格式

第七章    合同条款

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经武义县政府采购管理办公室301901（2019）-01号确认书批准，金华市政府采购中心武义县分中心受浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会委托，就温泉小镇信息化建设项目进行公开招标采购，欢迎国内符合要求的供应商参加投标。

一、招标项目编号:2019CG018

二、采购组织类型：集中委托采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：信息化建设项目 1批

| 序号 | 品名 | 规格与参数 | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化建设项目 | 详见技术参数 | 一批 | 886.7076 |

五、合格投标人的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、投标人必须具有工信部颁布的通信运营商资格的通信运营商或在武义县本地具有光纤资源的其他运营商；

3、本项目不接受联合体投标。

六、投标报名时间及地点等:

（一）时间：2019年 7月10日至2019年7月26日（双休日及法定节假日除外）

上午：9: 00-11: 00；下午：14: 00-17: 00

地点：武义县武阳中路2号建行12楼政府采购窗口

（二）投标人报名时须出示的资料：1.公司营业执照副本复印件2.法人授权委托书原件（加盖公章）3.法人身份证和经办人身份证复印件4.填写完整的报名表（招标文件最后一页）也可将上述资料扫描件邮件形式发送至1059884501@qq.com，请确保清晰无误，以收到自动回复已登记为准，联系人：朱女士。

温馨提示：若您还未注册浙江省政府采购网用户民，将无法下载招标文件，请即时注册以免耽误投标报名。

七、投标截止时间：

投标文件必须以密封形式于2019年 7月 30日上午9：00前递交，逾期不受理。

八、投标地点：武义县武阳中路2号建行14楼开标室2号

九、开标时间：2019年 7月30日上午 09:00整

十、开标地点：武义县武阳中路2号建行14楼开标室2号

十一、投标保证金：本项目不收取投标保证金

十二、其他事项：

（一）★投标人开标时应提交的资料：

1、经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本原件或复印件（加盖公章）；

2、经办人身份证原件及法人授权委托书原件；

（二）未注册的投标人报名之前须在浙江省政府采购网上注册，未注册入库的也可以先进行报名投标，但中标之后必须在该网上注册。

（三）投标人可以派授代表出席开标会议。

（四）本公告在浙江省政府采购网（网站地址：http://www.zjzfcg.gov.cn）公布。

（五）采购人或其委托代理机构联系方式

采购单位：浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会

联 系 人：汤超

联系电话：15967932123

采购代理机构名称：金华市政府采购中心武义县分中心

机构地点：武义县武阳中路2号建行12楼

联系人：朱女士，陈先生

联系电话：0579-88046816，89072384

传真：0579-88046811

# 招标需求

- 一、采购内容及要求

| 序号 | 品名 | 规格与参数 | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温泉小镇信息化建设项目 | 详见技术参数 | 一批 | 886.7076 |

- 二、项目要求与集成要求说明

- （一）项目建设内容

小镇数据中心建设：小镇数据中心主要实现对小镇内资源数据（如基本信息、地理空间数据）、专题数据（如小镇居住人口信息数据、小镇入驻企业信息数据、旅游专题数据、全媒体信息数据、客流数据等）、视频数据、图片数据、文档数据、实时监测数据等的管理；承担对外统一进行数据交换的功能，将各类数据根据数据交换的需要进行抽取与转换，同时将负责采集外部数据以主动写入或被动扫描的方式提供给资源中心数据库使用。

数据中心依据统一元数据标准、统一基础目录、统一注册管理的原则，针对不同的服务对象、数据资源可公开程度或保密级别，对公共数据资源目录、服务目录等进行梳理和编目管理，建立以专题、主题、部门为分类原则的目录结构，实现数据编目、注册、管理、发布等功能，实现数据快速发现、定位、查询和共享。

功能要求：

1、应支持多系统数据整合接入、分析处理和集中展现，接入数据应包括人口数据、小镇管理数据、企业入驻数据、客流数据、车辆数据、媒体访问数据、服务器监测数据等。

2、支持以报表、图表、地图等方式多元化的展示数据成果，为决策提供数据支持。

3、根据温泉小镇资源和业务情况，建立基础数据库和专题数据库，并进行基础数据采集和内容填充。

功能清单如下：

| 序号 | 项目内容 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据仓库 | 基础数据库，资源基础数据库设计及实现 |
|  |  | 业务应用数据库，小镇业务应用数据库设计及实现 |
|  |  | 地理信息数据库，地理信息数据库设计及实现 |
|  |  | 流媒体数据库，流媒体数据库设计及实现 |
|  |  | 运行监测专题库，结合停车场管理，客流统计系统等，设计并实现运行监测专题库 |
| 2 | 数据交换引擎 | 支持连接到类型广泛的数据源和数据格式；支持常见关系型数据库，如：Oracle、MS SQL Server、IBM DB/2、Ingress、MySQL；支持流行的办公软件，如xls；支持服务接入，如webservice |
|  |  | 集成常用数据转换操作，如条件分隔，行列转化，排序、合并、连接、聚集 |
|  |  | 可视化数据转换引擎，拖拽实现数据转换，多处理节点 |
|  |  | 自定义交换任务，支持数据切片更新 |
|  |  | 可以记录所有的数据转换操作，支持日志查看 |
|  |  | 支持集群部署 |
| 3 | 数据采集 | 采集作业管理 |
|  |  | 作业调度执行 |
|  |  | 作业执行监控 |
|  |  | 作业执行统计 |
| 4 | 数据管理 | 数据目录管理 |
|  |  | 元数据管理子系统 |
|  |  | 数据详情 |
|  |  | 目录管理子系统 |
|  |  | 代码集管理子系统 |
| 5 | 共享服务 | 数据发布服务 |
|  |  | 共享服务操作接口 |
|  |  | 共享服务目录 |
|  |  | 服务详情 |
| 6 | 系统管理 | 用户管理，支持多用户编辑管理 |
|  |  | 权限与角色，可根据不同用户角色，设置不同访问和控制编辑权限 |
|  |  | 日志管理，可记录并查询访问日志和登录日志 |
|  |  | 菜单管理 |
|  |  | 数据库与服务器配置 |

小镇综合管控平台：小镇综合管控平台，是基于先进理念的可视化管理系统，将小镇所有资源一张图管理、所有设备一张图控制、所有事件一张图显示，通过三维地图可一览小镇所有情况，集监测、控制、维护、安保、应急、巡检和管理功能于一体，实现对全小镇的实时控制管理。

平台建设应基于小镇本次建设的信息化应用及控制系统进行系统集成和功能对接，基于可视化的电子地图对小镇内部大小事务进行控制和管理，并与电子地图地理坐标进行相互关联，达到综合管理和集中控制的目的。

功能要求：

- 需绘制小镇内部三维电子地图，并采用国产的GIS平台软件开发用于小镇综合管控的地理信息系统软件，软件应具有地图浏览速度快、操作方便的特点，能够进行全面的地图放大、缩小和移动的操作，以及业务相关的空间分析和查询功能接口操作，并提供高性能静态、动态数据的查询和叠加显示。提供GIS厂商针对本项目的软件引擎授权文件。

- 实现小镇内信息化控制应用可视化集成（视频监控、停车、广播、车辆、客流、巡更、消防、应急等应用，设备设施等）；提升小镇综合管控能力，设备状态自动巡检，故障报警；提升小镇管理效率，管理范围内的所有资源一张图显示，支持土地资源、管线资源、多种应用数据叠加。

- 实现小镇综合事件的巡查、上报、流转、处置、存档等全生命周期管理。通过移动终端上报事件信息，并能够记录文字、拍照、录像；通过事件台帐进行统一管理，可对对事件进行指派、转发、退回、完结、存档等操作，可设置事件处置时限，超出时限系统会报警；对各部门、个人的绩效进行统计分析；在地图上对事件进行分类展示，图文一体化操作。

- 针对人口、企业、房屋、土地、设备设施等基础资源进行统一管理，实现数据的新增、编辑、删除等维护操作，所有资源需在电子地图上进行标注。

- 需支持多种可视化综合管控形式，提供基于二维地图、真三维地图及高清实景等模式。

- 平台需提供系统相关的应用及数据接口，支持本次项目多个信息化应用系统接入的同时，满足未来小镇信息化发展的需要。

功能清单如下：

| 序号 | 项目内容 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温泉小镇地理信息系统 | 实现温泉小镇的三维展示，放大、缩小、旋转等基础操作 |
|  |  | 信息查询，根据关键字查询温泉小镇景点、设备设施等信息，并能够进行空间定位 |
|  |  | 详细信息展示，通过点击信息图标，可查看详细信息，如设施名称、种类、安装时间、维护单位等。 |
|  |  | 图表信息联动，实现地图与信息数据的联动和跳转 |
| 2 | 小镇综合设备管控功能 | 视频监控管理，可在电子地图上标注实际部署监控点位，通过点击监控设备图标直接调要查看监控视频； |
|  |  | 客流监控管理，可在电子地图上标注实际部署客流点位，通过点击设备图标直接调用查看客流监控视频、实时客流数等； |
|  |  | NB设备管理，可在电子地图上标注实际部署智能烟感、智能井盖、智能消防栓等物联网设备，通过点击设备图标直接调要设备状态、实时参数等； |
|  |  | Wi-Fi探针管理，可在电子地图上标注实际部署的Wi-Fi探针设备点位，通过点击设备图标直接调用查看设备运行状态、实时客流数等； |
|  |  | 公共广播管理，可在电子地图上标注实际部署广播设备，通过点击设备图标直接调要设备状态等； |
|  |  | 告警管理，对各类设备的告警信息进行集中管理，支持分类显示、处理过程跟踪。 |
| 3 | 小镇设施维护管理功能 | 设施综合管理，可在电子地图上分层查看基础设施设备及相关状态 |
|  |  | 综合管线管理，可在电子地图上查看基础管线铺设及相关状态 |
| 4 | 基础资源管理 | 小镇居住人口管理：包括常住人口、流动人口、特殊人口等类型的管理功能 |
|  |  | 企业信息管理：维护企业基础信息、法人信息等。 |
|  |  | 资源管理：对温泉小镇内的土地资源、房屋资源进行管理，并在地图上进行设置、展示，可显示招商地块等信息 |
| 5 | 小镇综合治理 | 小镇治理通：通过移动终端对小镇综合事件进行上报，支持任务管理、事件管理、事件记录、事件上报、通讯录等功能 |
|  |  | 事件处置：事件的预审、转发、指派、完结等操作 |
|  |  | 事件台帐 |
|  |  | 超时监控 |
|  |  | 监察督办 |
|  |  | 绩效考核 |
| 6 | 跨平台能力 | 支持手机、电脑、LED大屏等多种管控应用终端。 |

小镇运营分析决策系统：依托小镇数据中心，有效整合各类动静态数据以及县级数据，对小镇运行进行多维度的精准分析，为小镇产业日常运行监管、安全应急指挥调度、产业运行监测以及宣传营销等提供精准的数据支撑。

功能要求：

1、根据小镇运行管理需要，构建相关的数据分析模型。

2、数据分析成果的可视化展现。

3、跨平台终端支持，要求至少支持管理指挥中心大屏、电脑及手机终端。

功能清单如下：

| 序号 | 项目内容 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人口分析 | 根据居住人口类型及周期变化，分析小镇区域内各类型居住人口的实时数据 |
| 2 | 项目管理 | 根据项目签约、启动、资金落实、执行进度等数据内容，对小镇范围内的项目进行全过程分析，控制风险 |
| 3 | 运营管理 | 根据告警、投诉及应急指挥事件等数据，分析小镇日常运营管理效率提升程度及制度落实成效等 |
| 4 | 产业分析 | 根据人群流动、消费等数据，分析重点热门产业，为小镇业态布局、产业升级提供数据支持。 |
| 5 | 旅游分析 | 根据客流、车流等数据，针对旅游热力图、旅游类型、旅游热门线路、客流趋势、景点画像、入驻企业画像等进行分析。 |
| 6 | OTA舆情分析 | 针对主流OTA门户，开展基于小镇内产业的评论信息采集与分析。 |
| 7 | 媒体指数分析 | 对自有公众号、网站开展相关媒体传播数据检测与分析。 |

小镇运营管理和服务平台：小镇运营管理和服务平台是小镇信息采集、发布以及营销服务的重要窗口，通过平台的建设，为小镇媒体信息发布管理提供统一技术平台，同时为内部人员、居民、企业、公众提供多元化的信息获取渠道，提升宣传、服务及营销能力。

支持通过网站、微信公众号等多种形式进行信息录入、信息发布、数据查询、业务开展等功能。

功能要求：

1、全媒体管理后台

实现对小镇内所有官方媒体渠道的统一管理，包括室外LED大屏、官网、微信公众号/小程序、公共广播、Wi-Fi认证页等，并预留数据接口以及业务能力，为后续新的媒体渠道建立及业务功能建设提供核心能力。

2、门户网站及微信公众号

对原有的官方门户网站、微信公众号进行升级优化，兼容原数据资源，优化网站栏目和功能模块，实现资讯发布、图文宣传、小镇导游导览、小镇实景地图、小镇讲解、线路攻略、留言系统、互动分享、咨询投诉等多功能的门户网站。

3、手机导游导览系统

手机导游导览系统“以服务游客为核心”，提供游客随身、随地、随时的信息查询及旅游服务。游客通过手机、平板电脑客户端实现包括线路规划、温泉小镇导游讲解、行程安排、住宿餐饮、交通信息等服务，涵盖游、食、住、行、购、娱所有版块。

4、小镇二维码系统

二维码综合服务系统，提供了集生码、互动、管理、统计等特色服务于一身的综合服务功能，实现游客自主游览和小镇旅游文化知识、主题活动、休闲服务等信息的获取需求，在小镇游客服务中心新增二维码标识地图，并在小镇各大景点的相应引导系统上增加二维码扫描点。实现游客获取景点文字、音频、视频介绍以及其他景点信息的自主旅游需求。同时也满足小镇管理方对小镇的社会推广以及对游客需求的管理和挖掘需求。

5、统一会员中心

构建面向本地居民、游客的统一会员中心。统一会员中心支持手机号、微信号、邮箱号等多种认证方式，实现跨系统的身份统一认证。同时，统一会员中心根据各系统功能以及营销活动规则，实现积分累加、兑换等功能。

功能清单如下：

| 1 | 全媒体管理后台 | 资讯管理 | 文章管理 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专题管理 |
|  |  | 素材库 | 图片素材 |
|  |  |  | 语音素材 |
|  |  |  | 视频素材 |
|  |  | 信息发布 | 对信息发布进行统一管理，支持根据信息类型不同，定向发送信息内容，至少支持室外LED大屏、手机APP、微信公众号/微信小程序、门户网站等多种信息发布渠道 |
|  |  |  | 信息编辑 |
|  |  | 通知公告 | 公众号管理 |
|  |  |  | 活动信息管理 |
|  |  |  | 通知公告，面向入驻企业、商家，通过短信、公众号等多种形式，实现公文、通知下发，具备阅读状态检测功能。支持通过企业标签进行定向群组分发 |
|  |  | 工具 | 站点设置 |
|  |  |  | 评论投诉管理 |
|  |  |  | 角色权限管理 |
|  |  |  | 广告位管理 |
|  |  | 统一会员管理 | 会员认证 |
|  |  |  | 会员管理 |
|  |  |  | 会员统计 |
|  |  | 系统管理 | 微信公众号管理 |
|  |  |  | 官网管理 |
| 2 | 微信公众号建设 | 会员注册、登录 |  |
|  |  | 温泉小镇公告、温泉小镇信息介绍 |  |
|  |  | 景点游玩攻略 |  |
|  |  | 天气查询 |  |
|  |  | 美食推荐 |  |
|  |  | 温泉小镇导游导览 |  |
|  |  | 地图导航 |  |
|  |  | 语音讲解 |  |
|  |  | 停车场查询 |  |
|  |  | 咨询投诉 |  |
| 3 | 官方网站建设 | 会员注册、登录 |  |
|  |  | 资讯发布 |  |
|  |  | 基本图文宣传 |  |
|  |  | 温泉小镇导游导览 |  |
|  |  | 温泉小镇实景地图 |  |
|  |  | 温泉小镇讲解 |  |
|  |  | 线路攻略 |  |
|  |  | 留言系统 |  |
|  |  | 互动分享 |  |
|  |  | 咨询投诉 |  |
|  |  | 关键字搜索 |  |
| 4 | 二维码管理 | 二维码生成 |  |
|  |  | 二维码发布 |  |
|  |  | 二维码管理 |  |
|  |  | 二维码统计 |  |
| 5 | 导游导览系统 | 温泉小镇手绘地图展示，可查看景点分布情况，以及各景点的详细信息介绍，可查看景点全景数据。 |  |
|  |  | 行程规划，支持为游客推荐小镇虚拟旅游线路规划，为游客进行虚拟导览 |  |
| 6 | 数据对接 | 接入小镇运营管理中心招商引资、党建及社区服务等功能 |  |
|  |  | 对接停车场管理系统，实时显示车位信息。 |  |
|  |  | 对接智慧旅游数据分析，实时显示客流等信息。 |  |

视频监控覆盖：温泉小镇在小镇重点区域位置、景点沿途新增视频监控点位，重点展示旅游景点的实时视频监控画面以及小镇重点区域的安全情况，帮助政府监管旅游区域内的旅游运行状态和重点区域的安全状况。

广播系统：广播系统，部署在度假区各个位置、游客中心以及核心干道休息处。区域性的智慧旅游广播系统主控室一般设置于指挥中心，在各个景区设置分控室放置分控设备和分控话筒，可以单独控制该景区的广播信息，也能与指挥中心广播主设备进行交互。

SOS报警柱：重点区域安置SOS报警设备，当游客们在小镇遇到什么突发情况需要求助的时候，只需要在我们的装置上按下金属按键便马上可以和绿道的安保人员取得联系，寻求帮助，同时还有地图定位，视频对讲等功能，安保人员在接通游客的报警后可以在地图上快速的定位游客的位置。

智能停车场：通过建设温泉度假区智能停车场，旅游大数据中心可获取度假区停车场空余位置信息、停车场内实时动态空位与方位信息，并通过服务平台为游客提供余位查找服务，游客能自动导航到空闲车位，避免游客盲目寻找停车位，缓解重要旅游景点周边交通拥堵，实现各景区周边停车位资源共享，促进绿色快捷出行。

- （二）项目具体清单

一、主要建设内容清单

| 智慧小镇一体化管理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| 一、小镇地理空间数据 |  |  |  |  |
| 1 | 高精度倾斜摄影地图 | 要求分辨率2-3cm，对于中心区域部分模型进行人工修饰 | 项 | 1 |
| 2 | 手绘地图 | 凸显景点特色，彰显温泉小镇文化，为导游导览系统提供地图服务 | 项 | 1 |
| 3 | 高清实景地图 | 提供30个点的360度高清实景地图，具体位置由温泉小镇指定 | 项 | 1 |
| 4 | 专题数据整理 | 针对温泉小镇专题数据进行空间化处理，在地图上标识出空间位置，如视频监控、人口、项目、事件、企业、NB设备、Wi-Fi探针、公共广播、基础设施、房屋、景点等 | 项 | 1 |
| 5 | 地下综合管线数据 | 对温泉小镇提供的地下管线竣工数据，按照管线行业标准及数据建库标准进行处理，实现三维可视化展现。地下管线竣工数据等原始资料由温泉小镇提供 | 项 | 1 |
| 6 | 土地资源数据 | 对温泉小镇的土地利用现状数据、规划数据进行处理建库，满足土地管理及招商需求。土地利用现状数据、规划数据等原始资料由温泉小镇提供 | 项 | 1 |
| 二、小镇数字中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数据仓库 | 基础数据库，资源基础数据库设计及实现 | 项 | 1 |
|  |  | 业务应用数据库，小镇业务应用数据库设计及实现 | 项 | 1 |
|  |  | 地理信息数据库，地理信息数据库设计及实现 | 项 | 1 |
|  |  | 流媒体数据库，流媒体数据库设计及实现 | 项 | 1 |
|  |  | 运行监测专题库，结合停车场管理，客流统计系统等，设计并实现运行监测专题库 | 项 | 1 |
| 2 | 数据交换引擎 | 支持连接到类型广泛的数据源和数据格式；支持常见关系型数据库，如：Oracle、MS SQL Server、IBM DB/2、Ingress、MySQL；支持流行的办公软件，如xls；支持服务接入，如webservice | 项 | 1 |
|  |  | 集成常用数据转换操作，如条件分隔，行列转化，排序、合并、连接、聚集 | 项 | 1 |
|  |  | 可视化数据转换引擎，拖拽实现数据转换，多处理节点 | 项 | 1 |
|  |  | 自定义交换任务，支持数据切片更新 | 项 | 1 |
|  |  | 可以记录所有的数据转换操作，支持日志查看 | 项 | 1 |
|  |  | 支持集群部署 | 项 | 1 |
| 3 | 数据采集 | 采集作业管理 | 项 | 1 |
|  |  | 作业调度执行 | 项 | 1 |
|  |  | 作业执行监控 | 项 | 1 |
|  |  | 作业执行统计 | 项 | 1 |
| 4 | 数据管理 | 数据目录管理 | 项 | 1 |
|  |  | 元数据管理子系统 | 项 | 1 |
|  |  | 数据详情 | 项 | 1 |
|  |  | 目录管理子系统 | 项 | 1 |
|  |  | 代码集管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 共享服务 | 数据发布服务 | 项 | 1 |
|  |  | 共享服务操作接口 | 项 | 1 |
|  |  | 共享服务目录 | 项 | 1 |
|  |  | 服务详情 | 项 | 1 |
| 6 | 系统管理 | 用户管理，支持多用户编辑管理 | 项 | 1 |
|  |  | 权限与角色，可根据不同用户角色，设置不同访问和控制编辑权限 | 项 | 1 |
|  |  | 日志管理，可记录并查询访问日志和登录日志 | 项 | 1 |
|  |  | 菜单管理 | 项 | 1 |
|  |  | 数据库与服务器配置 | 项 | 1 |
| 三、小镇综合管控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 温泉小镇地理信息系统 | 实现温泉小镇的三维展示，放大、缩小、旋转等基础操作 | 项 | 1 |
|  |  | 信息查询，根据关键字查询温泉小镇景点、设备设施等信息，并能够进行空间定位 | 项 | 1 |
|  |  | 详细信息展示，通过点击信息图标，可查看详细信息，如设施名称、种类、安装时间、维护单位等。 | 项 | 1 |
|  |  | 图表信息联动，实现地图与信息数据的联动和跳转 | 项 | 1 |
| 2 | 小镇综合设备管控功能 | 视频监控管理，可在电子地图上标注实际部署监控点位，通过点击监控设备图标直接调要查看监控视频； | 项 | 1 |
|  |  | 客流监控管理，可在电子地图上标注实际部署客流点位，通过点击设备图标直接调用查看客流监控视频、实时客流数等； | 项 | 1 |
|  |  | NB设备管理，可在电子地图上标注实际部署智能烟感、智能井盖、智能消防栓等物联网设备，通过点击设备图标直接调要设备状态、实时参数等； | 项 | 1 |
|  |  | Wi-Fi探针管理，可在电子地图上标注实际部署的Wi-Fi探针设备点位，通过点击设备图标直接调用查看设备运行状态、实时客流数等； | 项 | 1 |
|  |  | 公共广播管理，可在电子地图上标注实际部署广播设备，通过点击设备图标直接调要设备状态等； | 项 | 1 |
|  |  | 告警管理，对各类设备的告警信息进行集中管理，支持分类显示、处理过程跟踪。 | 项 | 1 |
| 3 | 小镇设施维护管理功能 | 设施综合管理，可在电子地图上分层查看基础设施设备及相关状态 | 项 | 1 |
|  |  | 综合管线管理，可在电子地图上查看基础管线铺设及相关状态 | 项 | 1 |
| 4 | 基础资源管理 | 小镇居住人口管理：包括常住人口、流动人口、特殊人口等类型的管理功能 | 项 | 1 |
|  |  | 企业信息管理：维护企业基础信息、法人信息等。 | 项 | 1 |
|  |  | 资源管理：对温泉小镇内的土地资源、房屋资源进行管理，并在地图上进行设置、展示，可显示招商地块等信息 | 项 | 1 |
| 5 | 小镇综合治理 | 小镇治理通：通过移动终端对小镇综合事件进行上报，支持任务管理、事件管理、事件记录、事件上报、通讯录等功能 | 项 | 1 |
|  |  | 事件处置：事件的预审、转发、指派、完结等操作 | 项 | 1 |
|  |  | 事件台帐 | 项 | 1 |
|  |  | 超时监控 | 项 | 1 |
|  |  | 监察督办 | 项 | 1 |
|  |  | 绩效考核 | 项 | 1 |
| 6 | 跨平台能力 | 支持手机、电脑、LED大屏等多种管控应用终端。 | 项 | 1 |
| 四、小镇运营分析决策系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人口分析 | 根据居住人口类型及周期变化，分析小镇区域内各类型居住人口的实时数据 | 项 | 1 |
| 2 | 项目管理 | 根据项目签约、启动、资金落实、执行进度等数据内容，对小镇范围内的项目进行全过程分析，控制风险 | 项 | 1 |
| 3 | 运营管理 | 根据告警、投诉及应急指挥事件等数据，分析小镇日常运营管理效率提升程度及制度落实成效等 | 项 | 1 |
| 4 | 产业分析 | 根据人群流动、消费等数据，分析重点热门产业，为小镇业态布局、产业升级提供数据支持。 | 项 | 1 |
| 5 | 旅游分析 | 根据客流、车流等数据，针对旅游热力图、旅游类型、旅游热门线路、客流趋势、景点画像、入驻企业画像等进行分析。 | 项 | 1 |
| 6 | OTA舆情分析 | 针对主流OTA门户，开展基于小镇内产业的评论信息采集与分析。 | 项 | 1 |
| 7 | 媒体指数分析 | 对自有公众号、网站开展相关媒体传播数据检测与分析。 | 项 | 1 |
| 五、小镇运营管理和服务平台 |  |  |  |  |
| 1 | 全媒体管理后台 | 资讯管理：实现对文章管理、专题管理 | 项 | 1 |
|  |  | 素材库：实现对图片、语音、视频等素材的编辑 | 项 | 1 |
|  |  | 信息发布：对信息的编辑和发布进行统一管理，支持根据信息类型不同，定向发送信息内容，至少支持室外LED大屏、手机APP、微信公众号/微信小程序、门户网站等多种信息发布渠道 | 项 | 1 |
|  |  | 通知公告：实现公众号的管理、活动信息的管理，面向入驻企业、商家，通过短信、公众号等多种形式，实现公文、通知下发，具备阅读状态检测功能。支持通过企业标签进行定向群组分发 | 项 | 1 |
|  |  | 工具：站点设置、评论投诉管理、角色权限管理、广告位管理 | 项 | 1 |
|  |  | 统一会员管理：会员认证、会员管理、会员统计 | 项 | 1 |
|  |  | 系统管理：微信公众号管理、官网管理 | 项 | 1 |
| 2 | 微信公众号建设 | 会员注册、登录 | 项 | 1 |
|  |  | 温泉小镇公告、温泉小镇信息介绍 | 项 | 1 |
|  |  | 景点游玩攻略 | 项 | 1 |
|  |  | 天气查询 | 项 | 1 |
|  |  | 美食推荐 | 项 | 1 |
|  |  | 温泉小镇导游导览 | 项 | 1 |
|  |  | 地图导航 | 项 | 1 |
|  |  | 语音讲解 | 项 | 1 |
|  |  | 停车场查询 | 项 | 1 |
|  |  | 咨询投诉 | 项 | 1 |
| 3 | 官方网站建设 | 会员注册、登录 | 项 | 1 |
|  |  | 资讯发布 | 项 | 1 |
|  |  | 基本图文宣传 | 项 | 1 |
|  |  | 温泉小镇导游导览 | 项 | 1 |
|  |  | 温泉小镇实景地图 | 项 | 1 |
|  |  | 温泉小镇讲解 | 项 | 1 |
|  |  | 线路攻略 | 项 | 1 |
|  |  | 留言系统 | 项 | 1 |
|  |  | 互动分享 | 项 | 1 |
|  |  | 咨询投诉 | 项 | 1 |
|  |  | 关键字搜索 | 项 | 1 |
| 4 | 二维码管理 | 二维码生成 | 项 | 1 |
|  |  | 二维码发布 | 项 | 1 |
|  |  | 二维码管理 | 项 | 1 |
|  |  | 二维码统计 | 项 | 1 |
| 5 | 导游导览系统 | 温泉小镇手绘地图展示，可查看景点分布情况，以及各景点的详细信息介绍，可查看景点全景数据。 | 项 | 1 |
|  |  | 行程规划，支持为游客推荐小镇虚拟旅游线路规划，为游客进行虚拟导览 | 项 | 1 |
| 6 | 数据对接 | 接入小镇运营管理中心招商引资、党建及社区服务等功能 | 项 | 1 |
|  |  | 对接停车场管理系统，实时显示车位信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 对接智慧旅游数据分析，实时显示客流等信息。 | 项 | 1 |

- 设备需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍机 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 内含深度学习芯片 图像分辨率4096*2160 抓图分辨率可达4096*2160(不含OSD)，4096*4208(含OSD) 分辨力≥2000TVL 帧率1~25帧/秒 靶面尺寸1英寸GS CMOS ▲支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%（公安部检测报告证明） ▲支持在30V~315V供电的条件下正常工作（公安部检测报告） 支持对抓拍的行人和非机动车进行人脸检测与抠图，抓拍人脸像素点最大150*150像素点；客对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99% 支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框（公安部检测报告） | 8 | 套 |
| 2 | 补光灯 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 内含深度学习芯片 图像分辨率4096*2160 抓图分辨率可达4096*2160(不含OSD)，4096*4208(含OSD) 分辨力≥2000TVL 帧率1~25帧/秒 靶面尺寸1英寸GS CMOS ▲支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%（公安部检测报告） ▲支持在30V~315V供电的条件下正常工作（公安部检测报告） 支持对抓拍的行人和非机动车进行人脸检测与抠图，抓拍人脸像素点最大150*150像素点；客对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99% 支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框（公安部检测报告） | 8 | 台 |
| 3 | 高清球机 | 采用1/2.8英寸CMOS，F1.6超大光圈，23倍光学变倍，16倍数字变倍 200W有效分辨率 焦距：5.0mm～115mm 水平视场角：61°～2.8°（近焦到远焦） 光圈：F1.6～F3.5 支持三码流技术 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持人脸检测 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持AC24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 22 | 套 |
| 4 | 高空球机 | 采用高性能(4+1)个200像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出（4096 × 1800+1980×1080）@25fps 持H.265编码，压缩比高，超低码流 支持全景180度监控，超大视野，无缝拼接。 支持37倍光学变倍球机，配合全景视频提供手动与自动跟踪。 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图 支持报警7进2出，音频2进1出，485，BNC，128G SD卡 支持DC36V供电方式，方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级 | 4 | 台 |
| 5 | 占道经营违停球 | 400W有效分辨率 信噪比≥55dB；光学变倍40倍；垂直范围 -30°～90° 自动翻转180°后连续监视；H.265, H.264Main/High/Baseline Profile, MJPEG 内置神经网络处理器，支持AI智能化功能。支持机动车违法停车、占到经营、流动摊贩、非机动车违停的智能排查与自动报警，并上传到中心管理系统平台。 单场景下范围达到60m，配置多场景巡航最大可以将检测范围扩大至相机前后150m。 支持完整的证据链抓拍机及图片合成、OSD信息叠加。 支持单场景、多场景巡航类型；多场景下支持场景优先、检测优先、巡航优先三种巡航模式； 40倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 支持机动车、非机动车、行人检测功能，可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图。能同时支持对照片中的100个目标进行检测 支持多场景巡航功能，可对单场景，多场景进行巡航检测机动 车、非机动车、行人 支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片， 并报警上传 支持人脸抓拍存储功能，可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储， 并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片 支持设备可按照所设置的轨迹完成2048条模式路径每条路径的最大记录时间应大于16min 支持智慧城管场景规则检查 ▲支持非机动和机动车占道、机动车违停、非机动车违停、流动摊贩检测规则设置，并支持同时配置以上规则。（公安部检测报告） ▲流动摊贩，物体包括：纸箱、冰柜、水果店水果、花店花车、打包垃圾、理发店毛巾、门外晒的衣服、蔬菜摊、水果摊、杂货摊、早晨摊、摆摊遮阳伞、煤饼炉、凳子、建筑垃圾或建筑材料（每个场景只能能检测出一种）（公安部检测报告） 支持非机动和机动车占道、机动车违停、非机动车违停、流动摊贩检测规则设置，并支持同时配置以上规则。 检测占道经营的上报事件，在给定的物体范围内；占道经营检出率95% 检测机动车违停的上报事件，在给定的物体范围内；机动车违停检出率95%。 | 1 | 台 |
| 6 | 报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置130万高清针孔摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心可看见清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍 一键报警, 金属机械按键，百万次使用寿命，同时联动报警柱周边监控，查看更多画面 支持刷卡巡更，丰富巡更点 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段20W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 支持外接有源音箱 集成弱电箱，箱体内自带6口百兆交换机（4百兆网口，1千兆网口，1千兆光纤，自带单模和双模光模块），并且可以在箱体里面放置警棍、急救箱等设备 可在报警柱前端柱体扩展半球 支持警灯闪烁报警提示 选配球机立杆，可扩展球机 可扩展3G/4G无线网络传输 可扩展警笛实现本地声音报警提醒 采用2mm高强度SPCC冷轧钢板，防暴等级IK10 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 | 5 | 台 |
| 7 | 智能交通终端管理设备 | 8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口 支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘 1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口 支持4路模拟视频接入 可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机 支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看 支持LCD显示及设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及故障硬盘提示 需通过正确的用户名密码登录设备 支持12路图片、16路录像实时预览及存储 支持前端故障检测功能，并在日志中记录 ▲支持网口连接路由器时，可识别并接入无线设备（公安部检测报告） 支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放 支持记录信息自动循环覆盖 支持故障自动恢复功能 | 1 | 台 |
| 8 | 违停图片管理终端 | 标配1块2T硬盘 嵌入式Linux实时操作系统 支持WEB方式、VGA/HDMI显示 支持1路音频输入，1路音频输出 支持12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入 支持4路报警输入，4路报警输出 支持4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘 支持LED显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等 支持1个eSATA接口，2个RS232串口，4个RS485接口，2个USB接口 支持1个VGA，1个HDMI接口 支持8个RJ45 10M/100M自适应以太网口，2个RJ45 1000M接口，其中一个为1000M可光电转换SFP接口 1个DC12V对外供电输出，方便给外接硬盘等设备供电 支持1个电源/加热状态指示灯，1个报警状态指示灯，1个网络状态指示灯，1个硬盘状态指示灯 支持违章图片合成功能，合成方式可选 支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台 支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询 支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除 支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询 支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境 支持湿度范围在10%～90%的环境下工作 | 1 | 台 |
| 9 | 智慧城管服务器 | 主处理器 2颗Intel Xeon 3106 1.7G 9.6UPI 11M 8核 85W 操作系统 嵌入式LINUX系统 SSD盘 1块 Micron SSD SATA 5100 MAX 240G 2.5英寸-SATA接口 数据中心级固态硬盘 芯片组 IntelC620系列芯片组 风扇 3个热插拔风扇模组 内存 2条16GBDDR4 内存 电源冗余 1+1冗余电源； RS-485接口 1个 VGA接口 1个，位于机箱后部 USB接口 2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口 嵌入式网卡 1块intel x722以太网卡，2个1000M以太网口； 1块intel I350以太网卡，2个1000M以太网口； 支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 硬盘个数 2块2TB 3.5吋7200转6Gb SATA企业级机械硬盘RAID1 4个硬盘托架 可统计近30天数据统计 统计最近30天占道经营、流动摊贩、违停机动车、违停非机动车4种违章报警总数、已处理数、处理率 违章分类统计 支持统计最近一个月各类违章类型的数量，通过饼状图展示各类违章类型的占比,违章类型包括移动摊贩、出店经营、机动车违停、非机动车违停 违章区域统计排名 列表展示一个月内各个区域（点位所属组织）内的违章行为数量排名topN 地图报警分布 支持地图报警分布展示：地图为系统所在区域，根据告警点位的经纬度去打点，告警数量越多，点越大 | 1 | 套 |
| 10 | 安防平台 | 视频监控系统：实现实时预览、云台控制、录像回放等视频监控功能。实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能； | 1 | 套 |
| 11 | 安防软件 | 定制 | 1 | 套 |
| 12 | 监控防护系统 | ★产品应为自主研制的视频监控防护系统，需提供软件著作权证明材料，加盖公章。 系统应至少提供1个RJ45串口，1个独立管理口和1个HA口，2个USB接口，工作接口应至少4个千兆电口，支持2路bypass。 ▲吞吐量≥1Gbps，应用吞吐≥250Mbps，新建HTTP连接数不小于2500，并发HTTP会话数不小于100万 支持终端准入机制，可通过IP地址、MAC、白名单、协议等设备认证方式对接入设备进行管理，支持设备数≥2000； 支持快速和深度识别资产能力，并可感知禁ping/无服务的PC终端。 支持视频监控终端状态探知发现，能够实时发现视频监控终端情况和链路质量情况，支持轮询和实时发现模式，截图证明，加盖公章。 支持监控视频网络中的终端和IOT设备的资产状态，设备类型包括服务器、门禁、打印机、扫描仪、信号灯等，截图证明，加盖公章。 ▲支持通过拓扑、列表和可视化方式直观展示IOT和终端等资产状态，截图证明，加盖公章。 支持视频监控终端行为监控，发现异常行为，并实时阻断 支持对IOT设备和PC终端的安全准入，识别和阻断异常设备。 ★针对非法接入和可疑终端等设备，支持异常行为高级诊断功能（包括流量和持续时间等），提供至少9种查询选项，协助客户进一步排除和分析，截图证明，加盖公章。 提供IP资产状态图形化展现功能，至少包括畅通、不畅通、不可达IP、异常等设备及未使用/空闲IP，并支持网段查询。 支持视频链路质量监控，针对视频通信线路进行自动化质量探测，并分为不同的等级，帮助管理员及时发现线路异常情况并处理。 ▲支持修改IPC设备登录密码，支持逐个/批量改密，截图证明，加盖公章。 系统需提供口令保护功能，能够探测和阻止对视频网络暴力口令猜测行为，要求支持至少16个应用的口令穷举猜测。 支持攻击检测和防御功能，可有效探测针对视频监控终端和视频管理系统的攻击行为，包括但不限于：安全漏洞攻击、口令穷举、非法访问和非法连接等行为。 提供视频专网入侵攻击特征自定义能力，支持超过25种协议及上百种协议变量。 系统应支持网线模式、透明桥、静态路由、OSPF、策略路由、NAT和端口聚合部署（手工方式和LACP两种配置方式）。并支持旁路部署。 ★支持摄像头唯一性检查，发现未经许可的摄像头变更行为，截图证明，加盖公章。 支持准入控制，支持流量自学习方式建立安全访问基线，防止非经允许的访问行为和网络连接。 支持针对视频网络管理系统的应用行为识别，包括但不限于：系统登录、实时视频查看、录像操作、云台控制等 支持攻击特征库，事件库数量大于5000条，在线自动升级和手工导入，入侵事件特征库升级频率不少于一周一次。 支持攻击防护能力的升级，提供自动升级和手工升级两种方式。系统能够防范针对Mirai病毒的检测和攻击防护。 可扩展支持双病毒引擎，需提供防病毒引擎厂商合作证明。 ★系统应支持高负载下的bypass功能，并可配置启用Bypass的CPU和内存阈值，及选择取值的计算方式（最高值/平均值、时间区间等），防止设备出现Bypass状态震荡，截图证明，加盖公章。 提供WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。 支持集中管理中心，可集中展现视频监控终端和链路质量情况，并支持拓扑展示，通过不同线条和颜色区分链路质量情况，截图证明，加盖公章。 集中管理中心需提供多种报表格式，满足客户对不同格式的需求，需包括：html、doc、xls、CSV和pdf。 ★产品生产厂商必须是CNCERT国家级服务支撑单位。 产品生产厂商必须具备专业的攻防技术研究团队，具备独立的漏洞研究能力及积累，自主发现的CVE漏洞数量不少于120个，需提供自主发掘漏洞能力证明。 ★要求厂商加入云安全联盟CSA, 作为该联盟成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护。请提供CSA网站链接证明。 中标后提供设备原厂商出具的三年售后服务承诺函 | 1 | 套 |
| 13 | 防雷器 | 网络电源二合一 | 39 | 套 |
| 14 | 横杆 | 横杆0.5米 壁厚4MM 直径80MM 热镀锌喷塑处理 | 22 | 套 |
| 15 | 立杆 | 6米立杆(240mm-220mm-5mm)，含基础浇筑，横挑4米(200mm-90mm*4mm) | 5 | 套 |
| 16 | 卡口立杆 | 6米立杆(240mm-220mm-5mm)，含基础浇筑，横挑6米(200mm-90mm*4mm) | 4 | 套 |
| 17 | 高空支架 | 定制 | 4 | 套 |
| 18 | 安防箱 | 1. 设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；箱内尺寸（不含防雨帽）：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)。 | 39 | 套 |
| 19 | 接地系统 | 接地系统 | 39 | 套 |
| 20 | 供电线路 | RVV2*1.5 | 6350 | 米 |
| 21 | 网线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 | 8 | 箱 |
| 22 | 室外光纤 | 6芯室外光缆 | 4200 | 米 |
| 23 | 光纤熔接及相关配件 | 光纤熔接及相关配件 | 1 | 批 |
| 24 | 管路 | PE32 | 6500 | 米 |
| 25 | 路面开挖及修复 | 线缆施工路面开挖及修复 | 1 | 批 |
| 26 | 手孔井 | 线缆施工手孔井制作500mm*500mm | 1 | 批 |
| 27 | 辅材 | 含摄像机电源、水晶头、螺丝等 | 1 | 批 |
| 28 | 铁塔安装接入费 | 3年铁塔安装租赁费，自行解决供电线缆线路问题。 | 4 | 点 |
| 29 | 施工费 | 整个系统安装调试 | 1 | 项 |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外无线AP系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外AP | 支持11ac wave2协议，内置定向天线，2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1267Mbps，内置智能天线 一个SFP光口和两个千兆电口；内置天馈防雷器，仅支持POE供电,单个AP支持80-100人同时上网，流畅不卡顿 支持易部署上线，可以通过导入AP的MAC地址或者SN码，AP联网后无需任何配置即可发现AC 要求和原温泉小镇无线系统无缝对接，实现各区域不间断漫游，能够保障和原无线AP共同接入平台统一管理 IP68专业防尘防水，提供检测报告 ▲支持客流量分析，实现每天总到人数、新到人数、二次返回率、驻留时长等客流量分析，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 ★为满足公安部要求，支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 ★支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、用户画像、客流统计、无线广播、告警通知等，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 | 19 | 台 |
| 2 | 防雷器 | 网络电源二合一 | 19 | 套 |
| 3 | AP供电模块 | 强制供电型，30W加强千兆PoE注入器 | 19 | 只 |
| 4 | AC平台管理费 | 自带6个千兆电口，集中转发最大支持140个AP，本地转发最大支持1100个AP 内置120G固态硬盘用于存储上网数据。 支持微信认证，用户认证时不关注微信公众号或上网后取消关注则不允许上网 ▲支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、用户画像、客流统计、无线广播、告警通知等，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 为便于后期温泉小镇相关APP或微信号推广需要，支持对接移动办公平台进行用户认证，包括微信号、阿里钉钉或其他主流平台，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码，提供功能截图证明及第三方权威机构检测报告并加盖公章 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式 支持Portal认证页面自定义，包括认证页面景区风景展示、修改页面标题、文字描述、上网须知等信息； 支持认证前小视频播放，方便小镇做景区宣传，同时支持无线认证页面自定义，包括页面展示小镇风貌、最新政策、历史文化、免责声明等信息 为保障网络安全，支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 ▲支持客流量分析，实现每天总到人数、新到人数、二次返回率、驻留时长等客流量分析，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 无线AC需满足无线安全及公安网监要求，并提供无线AC的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件及检测报并加盖公章 智慧景区大数据展示，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 支持个性化营销信息推送，无需通过外挂云平台即可实现基于用户的性别(男/女)、归属地(哪里人)、爱好属性(购物/体育/理财/影视等达人)、手机运营商类型(联通/移动/电信)、终端类型（苹果/安卓/WP）、来访次数、接入位置、时间段的信息推送，推送方式包括但不限于微信、短信、网页等，提供功能截图并加盖公章 | 19 | 点 |
| 5 | license授权 | 控制器每增加管理一台AP的授权 | 19 | 路 |
| 6 | 网线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 | 3 | 箱 |
| 7 | 供电线路 | RVV2*1.5 | 800 | 米 |
| 8 | 辅材 | 按需水晶头、螺丝、管材等 | 1 | 批 |
| 9 | 原有AP接入 | 中标供应商负责将原有AP设备接入新无线网络 | 1 | 项 |
| 10 | 施工费 | 整个系统安装调试 | 1 | 项 |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能道闸 | 4米中速道闸，升降时间1.5 ～ 6秒可选 外形美观大方，结构小巧，箱体采用不锈钢等，坚固防水 采用电动机的减速机构、传动机构来实现闸杆的升降 采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机 采用精密的全自动平衡机构使任意位置静态力距为零，最大限度减小驱动功率延长机体寿命 箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色 | 5 | 套 |
| 2 | 遥控器（含小电源） | 配套遥控器,每个道闸包含2个遥控 | 8 | 台 |
| 3 | 地感线圈 | 地感线圈 | 10 | 卷 |
| 4 | 车辆检测器 | 单路数字车检器，停车场专用 | 5 | 台 |
| 5 | 车牌识别与电子显示套件机(立式） | 车牌抓拍机，立杆，led显示屏一体机，2行4字显示屏，6mm定焦，可抓拍3.8-6米范围车牌 真车检测，支持车牌防伪，杜绝收费漏洞； 支持纯视频混进混出，实现快速安装部署； 支持语音对讲及支持文字生成语音技术，配合LED屏显示，实现全智能无人值守方案； 需通过身份认证后才能访问选定的网络摄像机 ▲支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能（公安部检测报告证明） ▲支持串口推送功能，可将过车信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置公安部检测报告证明） 白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99% 支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度 防护等级IP54 | 5 | 套 |
| 6 | 停车场软件 | 主处理器 64位4核CPU（CORE-I3-6100） 操作系统 Linux/Windows 10 电源 支持热插拔 风扇 支持7x24小时工作，智能控制，超低噪音，高效散热 内存 标配8GB(1×8GB)，可扩展支持16GB(2×8GB) 机箱 1.0mm SGCC钢板 本地系统配置 网络配置 HDMI HDMI接口两个，一个用于配置网络，一个备用 VGA VGA接口一个，用于配置网络 硬盘个数 "支持2个(SATA0、SATA1)标准3.5英寸硬盘 或支持4个(SATA0、SATA1、SATA2、SATA3)标准2.5英寸硬盘 包含停车管理软件 支持出入口LED显示以及语音播报。针对收费问题支持出场车牌矫正，收费记录展示以及历史信息核查等。提供第三方业务接口 | 1 | 套 |
| 7 | 管理电脑 | i3 以上处理器；4GB 内存；常规500G硬盘；; 21.5 英寸以上宽屏 LED 背光显示器 ，能扩展 PCI-E 的显卡 | 2 | 台 |
| 8 | 8口交换机 | 本次配置设备配置4个百兆电口 遮喷铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40； 具备供电，系统指示灯，且采用PVC进行防护； 支持基于IEC62439的环网冗余功能，自愈时间不高于50毫秒； 背板带宽不小于8.8Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 具备ARP批量IP设置功能，支持至少100台交换机自动配置管理地址并提供MAC-IP对应表； 支持基于MAC/IP/PORT的端口锁定功能； 运行温度 ：-25度到70度； ▲为确保交换机的长期稳定性及可靠性，关键元器件需采用一线产品，工作温度范围与产品白皮书一致； ▲具备公安部安全防范报警系统产品检测报告；具备由TUV颁发的IEC60950 、IEC60825认证；具备工信部入网证；具备FCC认证；具备CE认证；提供原厂复印件加盖公章 ▲承诺提供原厂五年年质保和原厂售后服务承（原厂质保函中标后提供）； | 2 | 台 |
| 9 | 设备箱 | 1. 设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；箱内尺寸（不含防雨帽）：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)。 | 5 | 套 |
| 10 | 接地系统 | 定制 | 5 | 套 |
| 11 | 供电线路 | 供电线路敷设 | 1 | 批 |
| 12 | 管路 | PE32 | 1 | 批 |
| 13 | 路面开挖及修复 | 线缆施工路面开挖及修复 | 1 | 批 |
| 14 | 手孔井 | 线缆施工手孔井制作 | 1 | 批 |
| 15 | 辅材 | 按需 | 1 | 批 |
| 16 | 施工费 | 整个系统安装调试 | 1 | 项 |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播系统主机 | 1.IP网络广播系统软件运行载体，是网络广播系统管理控制中心，安装在主控室， 对整套广播系统进行实时有效的管理 2.工业级主板设计，处理运行速度更快，性能更胜一筹，适用于长时间运行。 3.采用17英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘。 4.支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区。 5.内置音频监听功能，音量可调。 6.提供外围四路电源输出，采用万能插口设计，每路电流可达5A。 7.带一键消防紧急报警系统按钮，报警区域全区分区任意设置，触控键防误操作保护装置设计。 8.有4个独立的话筒和2组立体声音频输入通道，2路输出通道，可无限扩展外接音源采集，话筒通道具+48V幻象电源开关。 9.带1路短路输出接口，可管理其它短路控制设备。 10.可扩展100V定压音频信号输出。 11.内置PC播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能。 12.采用工业级工控机机箱设计，钢结构设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 13.屏幕尺寸：17英寸； 14.操控方式：1920*1024分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏； 15.工作环境：环境温度：5℃-50℃，相对湿度：≥80% 16.主板：X86架构； 17.标准接口：6*USB接口 6*串口 1*VGA 1*HDMI； 18.音频接口：4路话筒输入，带48V幻象电源，2路线路输入输出，4编组输出； 19.硬盘：SSD固态硬盘； 20.内存：DDR3 1600MHz 4G(因产品升级，容量不断增加)； 21.网卡：千兆网卡； 22.CPU：四核CPU 所投IP网络智能公共广播系统服务器具备以下功能： 1：采用17英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘。 2：标准接口：6*USB接口（4个前置，2个后置）， 6*串口 ，1*VGA ，4路电源管理，一键消防紧急按键； 3：音频接口：4路话筒输入，带48V幻象电源，2路线路输入输出，4编组输出； ▲提供设备前后面板图加盖公章文件及国家认可的第三方权威检测机构出具的针对上述功能参数详细功能检测数据的针对性检测报告盖章证明文件 | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播软件 | 1.负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理和权限管理等功能； 2.为所有数字音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求； 3.为工作站提供数据接口服务； 4.可设定多个分区，可将任意多个终端设定到一个分区，且单个终端可跨分区设定; 5.可按预先定制的任务对一个或多个终端定时广播; 6.可临时创建多个文件广播任务，对任意终端进行广播; 7.可任意指定一个终端做为广播音源，把此终端本身自带的线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端; 8.实时采播外接音频（卡座、收音机、话筒等）接入电脑声卡或外配的音频编码终端,实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端,多个音频编码终端可同时工作; 9.通过网络寻呼话筒或PC机工作站软件，能对任意终端实现广播寻呼; 10.支持跨越Internet的远程寻呼; 11.可自由点播广播服务器的资源文件，全中文目录显示操作简单，可快进、快退、复读和多种播放模式,支持多种音乐格式; 12.U盘播放、录音:U盘识别能强，支持FAT16,FAT32文件系统,高音质CD级别(44.1K,16位)录音; 13.终端全双工双向对讲:寻呼话筒与终端之间，终端与终端之间可以实现双向对讲功能,且终端自带回声消除功能; 14.电源控制、网络信号点扩搌.终端可自动控制外接功放电源的开和关,终端可选配多口交换机,进行网络信号点扩展。 15.音频服务器软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器中，方便重复利用和同时使用； 16.具有定时自动开关机功能； 17.支持多级服务器(适合广域网大型项目)； 18.提供双保险功能，当服务器故障或感染病毒时，IP网络主控机可维持系统除点播和工作站登录外的基本广播功能； | 1 | 套 |
| 3 | IP软件加密狗 | 1.对IP广播系统软件进行注册； 2.USB接口设备，无需驱动，可任意拨插； | 1 | 个 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1.专业寻呼话筒外型，具有TFT真彩液晶屏，20个按键及指示灯； 2.采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.带高保真鹅颈式软管话筒直接输入，对授权区域广播讲话(含提示音)，红色指示灯自动点亮； 4.内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫), 实现双向通话； 5.支持显示来电去电中文名称，便于识别； 6.可扩展多个分区选择器，每个分区选择器具有8个按键； 7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 8.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 9.网络芯片速率：10/100Mbps； 10.音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； 11.音频采样，位率：8KHz-44.1KHz, 16位, 8Kbps-320Kbps； 12.信噪比，频响：≥90dB，20Hz-20KHz； 13.网络声音延迟：广播延迟≤100ms，对讲延迟≤30ms； 14.显示屏：TFT 1.8”LCD 128×160； 15.音频接口：1路线路输入、1路线路输出； 16.电源，功耗：DC9V, ≤5W； 17.尺寸：244×121×60mm； 18.重量：0.9Kg； | 1 | 只 |
| 5 | DVD播放器 | 1.1U铝合金面板，采用车载吸入式CD播放器防振设计； 2.微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目； 3.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 4.自动播放控制，全数码伺服； 5.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 6.1路音频信号左右声道（L /R）输出；视频输出、分量输出、同轴、S端子及光纤输出。 7.带USB接口，支持1G至32G 存储盘，播放格式：MP3、WMA、WAV、CD、AAC、FLAC； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作； 9.可扩展红外遥控面板，对其进行控制； 10.工作电压 AC 220V/50Hz 11.功率消耗 20W 12.保护 AC FUSE×1A 13.频率响应 20Hz-20KHz 14.动态范围 90dB 15.信噪比 92dB 16.音频失真度 0.05% 17.音频输出 1KΩ 0-1.5V 非平衡 18.尺寸(W×H×D) 484×44×320mm 19.重量 ：6Kg； | 1 | 台 |
| 6 | IP网络有源音箱（监听） | 1.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 2.内置高保真扬声器和立体声D类8Ω20W功率放大器； 3.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 4.服务软件远程调节音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 5.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和 跨路由； 6.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 7.网络芯片速率：10/100Mbps； 8.音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； 9.音频采样，位率：8KHz-44.1KHz, 16位, 8Kbps-320Kbps； 10.信噪比：≥90dB； 11.网络声音延迟：广播延迟≤100ms； 12.频率响应：：60Hz-18KHz±5db； 13.灵敏度：89dB； 14.输出功率：2×15W (定阻 8Ω)； 15.接口：1路网络，1路线路输入，1路线路输出； 16.电源，功耗：AC 220V±10%/50Hz； 17.尺寸(W×H×D)：135×300×210mm； 18.重量：3.2Kg； | 1 | 只 |
| 7 | 天花喇叭 | 1.铁质外框+铁质网罩 2.额定功率（100V）：6W 3.额定功率（70V）：3W 4.阻抗：黑：Com/红：1.67KΩ 5.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB 6.频率响应：100-13KHz 7.喇叭单元：6''x1 8.安装开孔尺寸： Φ220mm 9.产品尺寸： Φ245 x 69mm 10.重量：0.95KG ▲为了广播系统的稳定性，功放、音箱的生产厂家同时具有AAA信用等级企业证书，中国音视频行业十大品牌认证证书和中国节能环保产品证书,提供证书复印件并加盖公章 | 8 | 只 |
| 8 | IP机架式定压功放 | 1.标准机箱设计，1U铝面板，人性化的抽手设计，美观实用； 2.7路输入，其中1路网络信号，3路标准线路信号，3路标准话筒信号，同步信号输出； 3.两段参量均衡器改善音质； 4.MIC 3具最高优先权，信号输入时自动默音； 5.结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 6.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪； 7.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作； 8.峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号和线电压在任何负载环境下不失真，不过压； 9.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美； 10.高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作，采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份； 11.额定功率：80W； 12.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 13.网络芯片速率：10/100Mbps； 14.音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； 15.音频采样,位率：8KHz～44.1KHz, 16bit, 8Kbps-320Kbps； 16.网络声音延迟：广播延迟≤100ms； 17.输出方式：70V，100V，4-16Ω； 18.输入灵敏度/阻抗：MIC 1、2、3:25mV/600Ω,不平衡TRS端子输入； AUX1、2、3: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入； 19.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出； 20.过载源电动势：MIC 1、2、3: >12dB, 不平衡TRS端子输入； AUX 1、2、3: >20dB,不平衡 RCA端子输入； 21.音调(低音)：±10dB at 100Hz； 22.音调(高音)：±10dB at 10KHz； 23.频率响应：50-16KHz(+1dB, -3dB)； 24.信噪比：MIC 1、2、3: 66dB; AUX 1、2、3: 80dB； 25.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率； 26.默音功能：MIC 3优先其他通道； 27.通道串音衰减：≤50dB； 28.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇； 29.保护：过热, 过载&短路； 30.电源：AC 220V/50Hz； 31.最大耗散功率：100W； 32.重量：6Kg； 33.尺寸(W×H×D)：484×44×360mm； 34.材质:铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 | 1 | 台 |
| 9 | IP网络有源音柱 | 1.箱体盖均采用合金材料； 2.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱； 3.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 4.内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器； 5.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 6.终端支持服务软件远程控制方式调节音量； 7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 8.无信号自动断电，有信号自动开启，支持服务软件调节音量； 9.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 10.音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； 11.音频采样，位率：8KHz-44.1KHz, 16位, 8Kbps-320Kbps； 12.信噪比：≥90dB； 13.频率响应：50Hz-18KHz； 14.灵敏度：93dB； 15.网络声音延迟：广播延迟≤100ms； 16.额定功率：40W； 17.防护等级：IP×6防水； 18.尺寸(W×H×D)：166×141×515mm； 19.重量：4.40Kg； | 30 | 台 |
| 10 | 喇叭线 | RVV2*1.5 | 300 | 米 |
| 11 | 辅材 | 按需 | 1 | 批 |
| 12 | 施工费 | 整个系统安装调试 | 1 | 项 |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场LED屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 户外全彩LED显示屏 | 像素间距：≤10mm； 像素密度：≥10000 pixels/m2； 使用环境：室外； 像素组成 1R1G1B LED封装方式 SMD3535 白平衡亮度(nit) ≥4500 色温(K) 3200-9500可调 对比度 3000:1 水平视角(deg.) 140° 垂直视角(deg.) 120° 防护等级 IP65 灰度等级(level) 12 刷新率（Hz） ≥1920 驱动方式 动态1/4扫描,恒流驱动 盲点率 ＜1/10000 维护方式 后维护 使用寿命(Hour) 100000 工作温度 -20℃～50℃ 工作湿度 10%RH～90%RH | 9.73 | 平方 |
| 2 | 控制主机 | i3 以上处理器；4GB 内存；常规500G 硬盘；; 21.5英寸以上宽屏 LED 背光显示器 ，能扩展 PCI-E 的显卡 | 1 | 台 |
| 3 | 发送卡 | 一路DVI视频输入 一路音频输入 四个网口输出或四路光纤输出 RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 1 | 张 |
| 4 | 接收卡 | 支持输出 RGBR'数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 12 | 张 |
| 5 | 高清处理器 | 具有5类视频输入接口，包括1路SDI, 1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路CVBS； ·输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； | 1 | 台 |
| 6 | 控制软件 | LED控制软件 | 1 | 套 |
| 7 | LED钢结构及包边 | 定制；镀锌方管材为主框架，双立柱结构，后面维护；，内部采用国标4*4镀锌方管，焊缝质量等级二级；所有钢构件表面先清除焊渣.油漆.铁锈等. 外装饰：外边采用钛合金不锈钢包边，确保外观整齐美观。 | 9.73 | 平方 |
| 8 | 8口交换机 | 8口百兆+1口千兆+1复用千兆SFP，32Gbps交换容量，2.7Mpps包转发率，功耗≤12.8W | 1 | 台 |
| 9 | 工程布线 | 通讯网线：超五类8根；电缆线;YJV/VV4*10+1*6 5芯电缆 | 1 | 套 |
| 10 | 工程辅料 | 超五类网线、RVV3*2.5m2、电源线、控制线及辅料 | 1 | 套 |
| 11 | 供电接入费用 | 3年供电租赁费，自行解决供电线缆线路问题。 | 1 | 批 |
| 12 | 施工费 | 整个系统安装调试 | 1 | 项 |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小镇客厅智能化 |  |  |  |  |
| 1、一楼指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | LED发光二极管：表贴三合一LED； 像素间距：≤1.667mm； 像素密度：≥360000 点/m2； 像素组成 1R1G1B LED类型 SMD1010 显示亮度 100~1200 cd/m²(可调) 白平衡亮度 校正后800 cd/m² 亮度控制 智能/手动 色温 4000K~9500K(可调) 视角 水平160°/垂直160° 重量 7.2 kg/panel 面积 0.12 m² 材质 压铸铝 屏幕比例 4:3 防护等级 前IP40 画面帧频 50/60 Hz 画面刷新率 1920/2880/3840 Hz 输入电源 AC110~240V,50~60 Hz 输入功率(最大值) ≤500 W/m² 输入功率(典型值) ≤150 W/m² 使用寿命 ≥100,000 Hours LED波长 R:620~630nm G:520~535nm B:465~475nm 箱体内部引入实用型弹针式、弹针式安装结构，提升安装和维护效率； | 14.5125 | ㎡ |
| 2 | 控制主机 | i3,4G ,500G硬盘，独立显卡，带DVI端口 | 1 | 台 |
| 3 | 发送卡 | 一路DVI视频输入 一路音频输入 四个网口输出或四路光纤输出 RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 2 | 张 |
| 4 | 接收卡 | 支持输出 RGBR'数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能 | 45 | 张 |
| 5 | 视频综合平台 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。 支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。 支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。 ▲支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 ▲支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8等矫正模式。 ▲支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 包含1块6路HDMI解码卡，1块4路DVI输入卡 | 1 | 台 |
| 6 | 控制软件 | LED控制软件 | 1 | 套 |
| 7 | 智能配电柜 | 箱体 1.2mm厚304不锈钢，上开门； 设备预留空间：300*220*155mm；220V/380V交流电输入； | 1 | 套 |
| 8 | LED框架及包边 | 定制；镀锌方管材为主框架，挂墙安装；屏幕正面维修；屏厚度20cm\边框宽10cm\国标钢材，外框5*10国标镀锌方管），内部采用国标4*4镀锌方管，焊缝质量等级二级；所有钢构件表面先清除焊渣.油漆.铁锈等. 外装饰：外边采用钛合金不锈钢包边，确保外观整齐美观。 | 14.5125 | 平方 |
| 9 | 会议主机 | 1.会符合IEC60914、GBT15381-94国际标准，议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入1000台会议单元； 2.最多可连接36台翻译单元，实现11+1种语言同声传译功能，具有12通道译员音频输出； 3.采用专用8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口； 4."手拉手"或者"T型"连接模式； 5.具有音频输入接口，具有多组原音通道输出和输入； 6.发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制； 7.支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式； 8.音频处理采用数字均衡模块降噪处理模块使声音清晰透彻， 9.支持自动摄像跟踪功能； 10.配合电话耦合器可以进行远程电话会议； 11.支持签到、投票表决及数据管理功能； 12.主机可安装在19英寸标准机柜上; 13.电源:110V/220V AC 14.静态功耗:10W 15.最大功耗:350W 16.输出功率:≤110W/24V每路 17.音频输出: 阻抗：100Ω 方式：非平衡、平衡 音效：无ANC、AFC、AGC 18.音频输入: 阻抗：100KΩ 方式：非平衡、平衡 19.频率响应:60Hz －18KHz 20.信噪比:(S/N) > 80dB 21.谐波失真: < 0.5% 22.过载波失真: <1% 23.串音衰减(1kHz): >50dB 24.重量: 约6.5KG 25.尺寸(mm): 483L x 278W x88H 26.颜色:深灰色 | 1 | 台 |
| 10 | 主席单元 | 1.嵌入式设计，外形简洁明快； 2.单元具有耳机插口，音质清晰； 3.心型电容式话筒并带有发言环形双色指示灯； 4.单元由系统主机供电，采用安全的24V电源； 5.通过改进降低强电磁波对线材的干扰，提高系统的稳定性； 6.通过超五类网线与连接盒实现"手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护； 7.内置全频压限电路。 8.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 9.主席单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置。 10.频率响应:20Hz-20KHz 11.通道串音:＞80dB 12.信噪比:＞80dB 13.最大功耗:3W 14.灵敏度:-46dBV/pa 15.频率响应:20Hz-20KHZ 16.输入阻抗:2.2K 17.耳机音量:10mW 18.开孔尺寸:长104×宽32(mm) 19.上盖尺寸:长130x宽40x厚4mm 20.盒子尺寸:长102x宽30x高100mm(不包括上盖尺寸) 21.颜色:黑色 | 1 | 只 |
| 11 | 代表单元 | 1.嵌入式设计，外形简洁明快； 2.单元具有耳机插口，音质清晰； 3.心型电容式话筒并带有发言环形双色指示灯； 4.单元由系统主机供电，采用安全的24V电源； 5.通过改进降低强电磁波对线材的干扰，提高系统的稳定性； 6.通过超五类网线与连接盒实现"手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护； 7.内置全频压限电路。 8.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 9.主席单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置。 10.频率响应:20Hz-20KHz 11.通道串音:＞80dB 12.信噪比:＞80dB 13.最大功耗:3W 14.灵敏度:-46dBV/pa 15.频率响应:20Hz-20KHZ 16.输入阻抗:2.2K 17.耳机音量:10mW 18.开孔尺寸:L 104×W 32(mm) 19.上盖尺寸:L 130xW 40xH 4mm 20.盒子尺寸:L 102xW 30xH 100mm(不包括上盖尺寸) 21.颜色:黑色 | 10 | 只 |
| 12 | 会议延长线 | 1.用于会议主机、扩展主机或会议发言单元之间的延长连接； 2.20米会议延长线； 3.8芯电缆，并有一公一母接口； 4.传输距离最远可达1000米； 5.线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波，芯线材质纯无氧铜； 6.线材的抗干扰性强，不会产生兹兹的杂音； 7.可以随意自由调整，方便施工； 8.输入电压为24V,属安全范围； 9.产品出厂前经过一系列的电气安全产品性能测试，包括绝缘耐压测试，电抗电阻测试，PVC等相关的严格测试。 | 1 | 条 |
| 13 | 工程盒 | 会议专用地插 | 1 | 个 |
| 14 | 音箱 | 1.额定功率 200W 2.最大功率 400W 3.额定阻抗 8Ω 4.高音单元 1*1.75” 振膜压缩单元 5.低音单元 1*10” 布边低音单元 6.覆盖角度 80°（水平）*50°（垂直） 7.灵敏度 93dB SPL 8.频率响应 70Hz--20KHz（±3dB） 9.最大声压级 118dB 10.箱体尺寸 500×300×300mm 11.重量：12Kg | 4 | 只 |
| 15 | 音箱支架 | 8寸、10寸音箱支架 | 4 | 只 |
| 16 | 调音台 | 1.16路通道输入； 2.12路高品质高灵敏度话筒输入2路立体声输入，真正的4编组调音台； 3.每路单独的+48V幻象供电开关选择； 4.3段英式均衡器中频带选频； 5.6组AUX辅助输出其中4组AUX可选择推子前或推子后； 6.18dB/倍频程陡峭的高通滤波器，插入点可加插在总输出或分组输出通道； 7.100mm行程的推子（衰减器）； 8.录音级别的DSP数字效果器参数可以细调； 9.6组12段LED电平显示器； 10.PSU内置电源； 11.MP3播放器并带录音功能； 12.低噪声的前级混合放大器设计； 13.100种选择录音级的数字效果器，参数可细调可储存； 14.74dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的话筒或线路输入电平； 15.最大输入电平：Mic +34dBu(inc pad); CH Line +34dBu; Other Line +20dBu 16.内部电平上限：Channels +20dB; Mix +22dB 17.电平表：3 colour LED, quasi peak response 18.灵敏度：0VU=+4dBu at XLR output 19.总音量控制电平表：12 segment -30dB-(+16dB) 20.频率响应：20Hz-50kHz +/-0.5dB 21.Mic CMRR(1kHz)： >80dB typical 22.THD+N(+14dBu 1kHz)： Channel to mix out <0.003% 23.串声(1kHz)： Fader shutoff >90dB; Mute shutoff >90dB; Inter channel >90Db 24.噪声(有效值22Hz-22kHz)：Mic EIN -128dB; Residual output noise <-96dBu(-100dB S/N) LR mix noise 16 routed <-86dBu(-90dB S/N) Group mix noise 16 routed <-86dBu (-90dB S/N) Aux mix noise 16 routed <-92dBu(-90dB S/N) Mix noise 16 line 0dB gain <-86dB S/N 25.通道HPF：12dB/octave below 100Hz 26.单声道 EQ：HF Shelving ±15dB，12kHz。HM Peak/dip ±15dB，240Hz-3kHz，Q=1.8。LM Peak/dip ±15dB，35Hz-1kHz，Q=1.8。LF Shelving ±15dB，80Hz 27.立体声 EQ：HF Shelving ±15dB，12kHz。HM Peak/dip ±15dB，2.5kHz，Q=1.8。LM Peak/dip±15dB，250Hz，Q=1.8。LF Shelving ±15dB，80Hz 28.尺寸：长57.5cm，宽：55cm，上高：13cm，下高：7cm； | 1 | 台 |
| 17 | 功放 | 1.立体声（8Ω）STEREO POWER 8Ω：300Wx2； 2.立体声（4Ω）STEREO POWER 4Ω：480Wx2； 3.立体声（2Ω）STEREO POWER 2Ω：600Wx2； 4.桥接（8Ω）BRIDGE POWER 8Ω：1000W； 5.桥接（4Ω）BRIDGE POWER 4Ω：1400W； 6.频率响应FREQUENCY RESPONSE：20Hz-20KHz/-0.5dB； 7.失真度THD+N：<0.05%@4 Ω 1KHz； 8.信噪比S/N RATE：≥105dB； 9.分离度SLEW RATE：60V/us； 10.阻尼系数DAMPING FACTOR：≥800@8 Ω； 11.转换速率CROSSTALK：≥80dB@8 Ω 1KHz； 12.输入阻抗INPUT IMPEDANCE：20KHz(BALANCE)/10KΩ (UNBALANCE)； 13.输入灵敏度INPUT SENSITIVITY：0.775V\1.0V\1.4V； 14.保护PROTECT：DC,SHORT,CIRCUIT,OVER HEAT,SOFTSTART； 15.机箱高度HEIGHT：2U； 16.包装尺寸PACKING DIMENSIONS：89*483*472mm； 17.重量GROSS WEIGHT：15Kg； 18.功耗:960W | 2 | 台 |
| 18 | 音视频会议管理一体机 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2.2路信号输入4路信号输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 3.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制 4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 5.单机可存储30种用户程序 6.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 7.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 8.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 9.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 10.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 11.可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 12.可以分功能锁定，实现数据保密 13.输入通道可调噪声门 14.共模拟制比 >70dB(1KHz) 15.输入范围 ≤+25dBu 16.频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB) 17.信噪比 >110dB 18.失真度 <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 19.通道分离度 >80dB(1KHz) 20.尺寸：482*198*44mm; 21.重量：3.6Kg； 22.功耗：≤25W； 23.电源：AC 110V/220V 50Hz/60Hz； | 1 | 台 |
| 19 | 增益提升器 | 1.输入接口：1组 光纤RX,1组 同轴口，2组 RCA，3组 话筒口 2.支持无线连接，通过平板电脑及手机无线调节处理器 3.支持自动扫频啸叫频点 4.支持面板旋钮及遥控器设置效果模式，十分方便、操作直观和简洁。 5.输出接口：6路XLR-3平衡(中置、前左、前右、后左、后右、低音) 6.支持效果场景的导入 7.支持中控控制方式：RS232、网络接口，反馈抑制：移频模块，声场优化：17点全自动均衡, 3D虚拟声场, 多级密码保护, 可记忆量10个 8.话筒输入接口:4路 1/4”TRS,非平衡, 输入阻抗: 10KΩ, 输入增益: -∞～0dB, 最大输入: 120mV（效果：0dB,输入增益:0dB）@1kHz, 250mV（效果：-∞dB,输入增益:0dB）@1kHz. 9.音乐输入接口: 2组立体声RCA,非平衡, 输入阻抗: 10KΩ, 输入电平: +4dBu （正常）,+20dBu （最大）。 10.数字接口：1组 光纤RX,RCA，输入格式：SPDIF 11.输出接口：6路XLR-3平衡(中置、前左、前右、后左、后右、低音)，输出阻抗：600Ω，输出电平：+4dBu （正常）,+20dBu （最大）。 12.参数指标：DSP采样率24-bit，48kHz，频率响应：20Hz～20kHz,ref.1kHz +/- 0.2dB，总谐波失真+噪声：话筒: <0.007% 50Hz～20kHz，音乐：<0.002% 20Hz～20kHz；信噪比 s/n：< -92dB，动态范围：>108dB。 13.主机特性：控制方式：RS232、网络接口，反馈抑制：移频模块，声场优化：17点全自动均衡, 3D虚拟声场, 多级密码保护, 可记忆量10个，160*128点阵液晶显示，电源：AC 100V～240V/50Hz，消耗功耗：10W，尺寸：H 44.5mm x W 482.0mm x D 179.0mm，机器重量：2.5kg。 所投反馈抑制器具备以下功能: 1.输入接口：1组 光纤RX,1组 同轴口，2组 RCA，3组 话筒口,输出接口：6路XLR-3平衡(中置、前左、前右、后左、后右、低音),支持中控控制方式：RS232、网络接口RJ45 2.支持无线连接，通过平板电脑及手机无线调节处理器 3.支持自动扫频啸叫频点 4.支持面板旋钮及遥控器设置效果模式，十分方便、操作直观和简洁 5.反馈抑制：移频模块，声场优化：17点全自动均衡, 3D虚拟声场, 多级密码保护, 可记忆量10个 ▲提供设备前后面板图加盖公章文件及国家认可的第三方权威检测机构出具的针对上述功能参数详细功能检测数据的针对性检测报告盖章证明文件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 20 | 电源时序器 | 1.标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2.50A大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 3.面板开关设计符合设备安全要求，保证不会一次性开通或关断所有连接设备； 4.有9个AC220V输出接口、1个RJ45接口、1个RS485接口、2个USB接口、1路数字信号输入、1路数字信号输出、1个空气开关、1个旋钮和5个按键 5.带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统； 6.带远程干结点信号控制功能及短路信号输出功能，便于联机下一台设备达到统一管理。 7.每通道最大电流：16A； 8.电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz； 9.装机高度：1U； 10.电源指示：LED指示灯； 11.接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口； 12.产品尺寸（W×H×D）：484×44×405mm； 13.重量：5.45KG； ▲提供设备前后面板图加盖公章及国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心与公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的针对带技术参数详细功能检测数据的针对性检测报告，原件备查。 ▲.为确保所投网络定时型电源时序器的稳定性，提供CE（EMC LVD） FCC ROHS证书复印件及官网截图，并加盖公章，原件备查。 | 1 | 台 |
| 21 | 高清混合矩阵主机 | 1.采用插卡式，模块化插卡式设计，8路输入8路输出，无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程； 2.采用高速数字交换芯片，支持高清输入输出，支持3D，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； 3.DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可溶合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线； 4.DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出； 6.支持HDCP，支持蓝光DVD、苹果电脑等，不需另配解码器； 7.内置输入均衡，输出放大电路，输入加输出传输距离大于50米； 8.带串口控制，标配电脑控制软件，可接受中控等第三方设备控制； 9.所有输入端口支持现场改写EDID，输出端口可读回EDID，兼容性好； 10.采用高档蓝光液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，方便切换控制； 11.具有掉电记忆功能，带有断电现场保护，重新开机时，自动恢复原先的工作状态。 12.支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI任意板卡输入； 13.支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI任意板卡输出； 14.带宽：5.25Gbps，增益：0dB，位时钟抖动：<0.15Tbit，位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%），位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%），最大传输延时：5nS，切换速度：200ns（最长时间）； 15.机架安装高度：2U 16.功耗：50W 17.产品尺寸：480*310*86； 18.重量：4kg | 1 | 台 |
| 22 | 矩阵HDMI输入卡 | 1.可实现视频、音频独立输入或同时输入功能，具备音视频同步矩阵功能； 2.视频采用HDMI接口和莲花头，音频采用3.5音频头； 3.每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 4.采用高质量沉金线路板； 5.采用德国Erni高速专业连接器，非普通金手指； 6.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 7.支持图像分辨率1920x1200P60； 8.自动EDID管理，不需人为干预； 9.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 10.支持HDCP，支持蓝光DVD； 11.点对点硬件无压缩实时转换； 12.传输距离大于20m； 13.具有输入输出预加载，切换速度更快； 14.即插即用，无需软件，无需驱动； 15.接口带宽 5.25Gbps,全数字 16.像素带宽 165MHz, 全数字 17.位时钟抖动:<0.15 Tbit 18.位上升时间:<0.3Tbit (20%--80%) 19.位下降时间:<0.3Tbit (20%--80%) 20.最大传输延时:5nS(±1nS) 21.信号强度:T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 22.最小/最大电平:T.M.D.S. 2.9V/3.3V 23.阻抗:50 Ω 24.最大功耗:12W | 2 | 张 |
| 23 | 矩阵HDMI输出卡 | 1.可实现视频、音频独立输出或同时输出功能，具备音视频同步矩阵功能； 2.视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 3.每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出； 4.支持图像分辨率1920x1200P60； 5.采用高质量沉金线路板； 6.采用德国Erni高速专业连接器，非普通金手指； 7.支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 8.支持图像分辨率1920x1200P60； 9.自动EDID管理，不需人为干预； 10.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 11.点对点硬件无压缩实时转换； 12.传输距离大于20m； 13.具有输入输出预加载，切换速度更快； 14.即插即用，无需软件，无需驱动； 15.接口带宽 5.25Gbps,全数字 16.像素带宽 165MHz, 全数字 17.位时钟抖动:<0.15 Tbit 18.位上升时间:<0.3Tbit (20%--80%) 19.位下降时间:<0.3Tbit (20%--80%) 20.最大传输延时:5nS(±1nS) 21.信号强度:T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 22.最小/最大电平:T.M.D.S. 2.9V/3.3V 23.数字阻抗为:50 Ω； 24.最大功耗:12W | 2 | 张 |
| 24 | 可编程集中控制系统主机 | 1.同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更健壮。 2.主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态； 3.主机前面板带10个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项； 4.内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作； 5.非串口分配器式中控，串口等所有控制代码保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性； 6.主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。 7.非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件(app)，更显专业，易用，稳定。 8.IPAD控制软件，通过美国苹果公司官方严格审核，可直接在app store上安装，确保稳定兼容，不需越狱，不需破解。 9.采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 10.编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 11.设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 12.程序设计师勿需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 13.专为高要求级场合设计，非电教中控改装，主机配有32个串口，16个RS232串口、16个RS485\422、8个红外口、8-Relays 继电器口等控制口，大量的专业接口，不需接分配器扩展。不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。 14.主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 15.控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器。 16.处理器：32位ARM处理器。 17.指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 18.前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。 19.外观：黑色金属外壳。 20.控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。 21.电源 100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源 22.最大功率:15W 23.储存、使用温度 :-20° ~+70°C 24.储存、使用湿度: 10% ~ 90% 25.尺寸: 484mm（长）x 250mm（深） x 88mm（高） 26.安装: 标准机柜，2U高度 27.重量：3.8kg 28.平均故障间隔时间MTBF:38000小时 29.电源输出:提供5V/24V电源输出 所投中控主机具备以下功能： 1.同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制，多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更稳定有保障。 2.主机前面板带10个可自定义功能的按键，可作为应急操作选项； 3.主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。 4.主机配有32个接口，16个RS232串口\RS485\422、8个红外口、8-Relays 继电器口等控制口。 5.内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作； ▲提供设备前后面板图加盖公章文件及国家认可的第三方权威检测机构出具的针对上述功能参数详细功能检测数据的针对性检测报告盖章证明文件。 | 1 | 台 |
| 25 | 电源控制器 | 1.高度：2U，电源控制器广泛应用于各个领域，可对电动窗帘、电动布幕、喷水池、灯光的电源控制， 2.带8路独立的强电继电器，兼容VOKON、快思聪、AMX等多中控系统的通讯网络； 3.可单路控制，也可作为电源时序器使用，可通过串口控制，也可用自身的按钮进行控制。 4.提供专用软件从而实现PC机对其控制,也可手动控制。 5.通过命令编码可实现一键闭合和分开全部继电器，或可多键单独控制每个继电器闭合和分开继电器，或可一键时序闭合和分开全部继电器，或可延时闭合和分开继电器； 6.提供RS232/485通讯控制功能； 7.NO:30A/240VAC/14VDC； 8.NC:20A//240VAC/14VDC； 9.控制供电：24VDC； 10.产品尺寸：392*250*62； 11.重量：2kg | 1 | 台 |
| 26 | 编程软件套装 | 包含屏幕界面设计软件、主机程序库编程软件、windows控制软件、触摸屏软件、安卓触摸屏软件、红外库学习软件等，在windows电脑、windows平板、windows一体机等windows系统的终端上，在平板电脑手机上，生成用户设计后的操控界面，并支持各种字体一次编程，便能生成安卓、IOS和射频屏等多种终端的控制软件，控制界面完全相同，不需要重复编程；用户界面可自由编辑，自动生成2D、3D按键，同时可自定义图片按钮，具有自动识别字体技术，任何字体均能在界面中正确显示。 | 1 | 套 |
| 27 | 交换机 | 全千兆接入交换机，交换容量≥250Gbps；包转发率≥95Mpps；MAC 转发表≥8K。配置≥24个10/100/1000M自适应固化GE端口（所有端口支持PoE和PoE+供电，单台PoE供电功率满足本项目所配置AP数量≥24），配置≥4个千兆SFP接口。支持静态路由，支持用户IP地址和交换机物理端口绑定的ACL控制功能，支持802.1X认证功能，支持VLAN,同时支持命令行（CLI），Telnet, Console口配置，HTTP、SNMP配置和网络管理功能，支持IPv4和IPv6标准，220V交流供电，无风扇设计 ▲与核心交换机同一品牌，承诺中标后提供三年原厂质保书和授权函。 | 1 | 台 |
| 28 | 安装机柜 | 42U标准网络机柜，600*600*2000 | 2 | 台 |
| 29 | 线材 | 所需的音箱线、供电线、HDMI线等 | 1 | 批 |
| 2、网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | ★硬件要求采用专用架构平台，厂商有自主设计硬件架构的能力，具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》EAL4+级,加盖公章 标准1U机架式设备,不少于6个10/100/1000M Base-TX；2个高速USB2.0接口，可接移动存储进行日志存储。 整机吞吐量≥500Mb/秒，并发连接数≥120万，新建连接数≥5000/秒，VPN隧道数≥1000条 ▲支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换,或可扩展外置按键一键切换，截图以及外置按键面板照片证明，加盖公章 ★要求支持多系统≥3个引导，即主、备、恢复三操作系统，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份（要求多个系统界面证明材料，并加盖公章） 为保证系统先进性及响应公安部发布的GA/T1177-2014《信息安全技术第二代防火墙安全技术要求》,要求提供下一代防火墙软件著作权的《计算机软件著作权登记证书》并加盖公章； 支持透明、路由、NAT、混合4种部署模式 支持显示详细的用户在线信息，包括用户名称、真实姓名、所属组、认证源、接入方式、认证方式、登录IP/MAC、在线时间、登录时间和可对其进行相关操作，提供截图加盖公章。 ★支持基于应用(比如P2P下载,视频应用,游戏等)的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路，提供截图加盖公章。 支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路 支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路，提供截图加盖公章。 支持联通、电信等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换 ★支持用户通过蜂窝移动通信网络提供上行网络接入，提供证明材料，加盖公章；支持802.11B,802.11G协议，支持设备作为WiFi热点（即AP），为客户机提供无线安全接入服务 支持对域名的IP解析，并可作为地址资源被安全规则引用，实现对域名地址的访问控制 支持单条包过滤规则源目的地址引用1000个以上的地址对象（同时包含地址列表、地址组），实现包过滤规则条目数的优化 支持对源目的主机新建连接数、并发连接数的控制 ★支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理，提供截图加盖公章。 支持限制目的主机的新建连接数、支持限制源主机的向外的新建连接数、支持限制源主机向给定目的主机的新建连接数 ▲要求支持非法网站过滤，阻止对含木马/病毒网站、钓鱼网站、僵尸网络的访问，要求详细说明技术实现原理，并出示权威机构证明材料加盖公章。 需支持漏洞扫描功能支持后门、服务探测、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描，要求证明材料，并加盖公章 ★要求支持网络攻击流量主动过滤，以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击，要求详细说明技术实现原理，并出示权威机构证明材料加盖公章。 ★具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）, 加盖公章 具有中国信息安全测评中心信息安全实验室《自主原创产品测评证书》 要求加入云安全联盟CSA, 作为该联盟成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护。请提供CSA网站链接证明。 承诺中标后出具原厂商3年售后服务承诺函 | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 | 1U机架式独立硬件设备；系统硬件为全内置封闭式结构，内置Bypass模块，内置存储、稳定可靠。 ★多核架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计，提供CPU型号、频率证明加盖公章 ▲支持Combo千兆接口数量≥4，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥10，千兆接口总数≥18，提供产品正面照片加盖公章。 整机吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥100Mbps，并发连接数≥120万 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备 ★支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义，提供截图加盖公章。 ▲支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN，提供截图加盖公章。 实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG 实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置 ★接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP，提供截图加盖公章。 ★IPsec VPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址，支持配置国密，提供截图加盖公章。 IPsec VPN配置可通过集中管理软件下发，设备向集控注册后实现VPN零配置上线 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别； 支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征； 支持基于IP、端口等自定义协议服务；应用特征库可提供在线升级和手动升级 内置URL分类库，支持55个URL分类，URL库可在线升级 支持自定义关键字对象，在应用控制的时候匹配类型包含关键字和数字，关键字可选择等于，数字可选择“大于”、“小于”、“等于”、“不等于”四种匹配模式 ★支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控微信的“发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆”等行为，提供截图加盖公章。 支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息 ★可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单，提供截图加盖公章。 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接IMC、AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能，提供web界面配置截图 支持微信认证功能，使用微信连WiFi2.0接口，限制微信流量放通（pc和移动端，认证通过放通），支持基于http获取access_token，支持微信内部浏览器http弹portal ★强制关注功能（定时检查用户是否关注公众号），提供截图加盖公章。 支持短信认证和APP认证，APP运行或登录后方可认证上网 公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 ★产品生产厂商必须具备专业的攻防技术研究团队，具备独立的漏洞研究能力及积累，自主发现的CVE漏洞数量不少于200个，需提供自主发掘漏洞能力证明加盖公章。 要求设备生产厂商为CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级） 要求加入云安全联盟CSA, 作为该联盟成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护。请提供CSA网站链接证明。 ★3年原厂商售后服务；承诺中标后出具原厂商3年售后服务； | 1 | 套 |
| 3 | 核心交换机 | 24 个100/1000 Base-X 千兆光口，4个复用的千兆电口（与前面的24个光口中的4个复用），4个10G SFP+万兆光口。提供交换机面板端口截图证明； 支持双电源（交流/直流），整机功耗≤60W 交换性能：376Gbps/3.76Tbps 包转发率：115Mpps/136Mpps ★支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换，提供功能截图并加盖公章 支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 二层广播自动发现控制器平台，DHCP Option43方式发现控制器平台，配置静态IP地址三层发现控制器平台，DNS域名发现控制器平台，提供功能截图并加盖公章 ▲支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明，提供功能截图并加盖公章 支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图并加盖公章 ★支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计，提供功能截图并加盖公章 支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态，提供功能截图证明，提供功能截图并加盖公章 | 1 | 台 |
| 4 | 48口交换机 | 48个千兆电口，4个SPF千兆光口； 1个Console口，1个Manage口 交换性能：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：132Mpps/166Mpps ★配置静态IP地址三层发现控制器平台 DHCP Option43方式发现控制器平台 DNS域名发现控制器平台 二层广播自动发现控制器平台 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图证明并加盖公章； 支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明，提供功能截图并加盖公章 ▲支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换，提供功能截图并加盖公章 支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图并加盖公章 ★支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计，提供功能截图并加盖公章 支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态，提供功能截图证明，提供功能截图并加盖公章 | 3 | 台 |
| 5 | 24口交换机 | 24个千兆电口，4个SPF千兆光口； 1个Console口，1个Manage口 交换性能：330Gbps/3.32Tbps 包转发率：108Mpps/136Mpps 二层广播自动发现控制器平台 ★配置静态IP地址三层发现控制器平台 DHCP Option43方式发现控制器平台 DNS域名发现控制器平台 支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 支持基于时间的ACL策略； 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； ★支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换，提供功能截图并加盖公章 投标时提供原厂授权函原件 支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明，提供功能截图并加盖公章 ▲支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图并加盖公章 ★支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计，提供功能截图并加盖公章 支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态，提供功能截图证明，提供功能截图并加盖公章 | 1 | 台 |
| 6 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 8 | 只 |
| 7 | 室内AP | 与交换机统一品牌 室内智能11ac wave2无线接入点，支持MU-MIMO，内置智能天线，支持2.4G和5G同时工作，整机最大接入速率1167Mbps；千兆口上联、微信认证、APP缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、胖瘦一体化；支持POE和本地供电 支持易部署上线，可以通过导入AP的MAC地址或者SN码，AP联网后无需任何配置即可发现AC ★要求和原小镇无线系统无缝对接，能够接入原系统统一认证，无缝漫游，数据收集，提供对接证明并加盖公章 IP68专业防尘防水，提供检测报告 支持客流量分析，实现每天总到人数、新到人数、二次返回率、驻留时长等客流量分析，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 ★支持用户画像，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析，提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖公章 支持根据不同天气展示客流数据，不同气候条件下，景区的客流分析，提供功能截图并加盖公章 ★为便于后期旅游小镇相关APP或微信号推广需要，支持对接移动办公平台进行用户认证，包括微信号、阿里钉钉或其他主流平台，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码，提供功能截图证明及第三方权威机构检测报告并加盖公章 | 12 | 台 |
| 8 | AC平台管理费 | 3年，能够接入本次项目的综合管控平台。 | 12 | 点 |
| 9 | license授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理32AP-企业网专用 | 12 | 路 |
| 10 | 24口POE交换机 | 全千兆接入交换机，交换容量≥250Gbps；包转发率≥95Mpps；MAC 转发表≥8K。配置≥24个10/100/1000M自适应固化GE端口（所有端口支持PoE和PoE+供电，单台PoE供电功率满足本项目所配置AP数量≥24），配置≥4个千兆SFP接口。支持静态路由，支持用户IP地址和交换机物理端口绑定的ACL控制功能，支持802.1X认证功能，支持VLAN,同时支持命令行（CLI），Telnet, Console口配置，HTTP、SNMP配置和网络管理功能，支持IPv4和IPv6标准，220V交流供电，无风扇设计 ▲与核心交换机同一品牌，中标后提供三年原厂质保书和授权函。 | 1 | 台 |
| 11 | 业务快速恢复系统软件 | ★一体化数据存储备份系统完全基于Linux平台开发的，嵌入式备份平台，安全可靠； 支持存储池分层，CDP保存卷或关键服务器镜像卷可放于SSD组成的高性能层，保障CDP持续保护性能 支持实时保护x86物理机、虚拟机、云主机，包括操作系统、数据库、应用及文件一体实时保护 支持基于磁盘和卷的实时镜像保护和异步镜像保护，支持全盘复制与增量复制； 支持初始化限速功能，减少初始化过程对主机的性能影响（提供截图证明） ★支持VMWARE虚拟机一键备份（包括无代理和有代理的方式），将数据通过存储网络备份到磁盘备份存储中,对VMWare备份可同时实现异步增量备份和同步镜像备份；（提供截图证明） 可同时备份Linux, Windows, AIX平台服务器中的多个数据库，如Oracle和DB2同时部署在一台AIX服务器中的情况； 支持Windows MSCS （A/S）系统级备份 和 Oracle rac （A/A）数据级备份。（提供截图证明） 块级CDP保护，基于数据块为x86物理机、虚拟机及云主机的操作系统、数据库、应用及文件提供持续保护。可定制CDP策略，设定持续保护粒度，生产中心、容灾中心可独立设置CDP策略。 ★支持分钟级、秒级增量快照，最大支持上亿个连续保护点，确保业务的连续运行。可以根据时间段来恢复数据或直接读取数据。支持任意CDP快照点删除，可按策略对CDP快照点进行合彬；（提供截图证明） 支持CDP一致性组，提供磁盘或卷的一致性组保护功能：可以将涉及某个特定应用程序的所有LUN绑定到同一个一致性卷组中，基于同一策略进行保护，以确保所有LUN的快照点回滚保持一致，保证应用程序的有效恢复。 ★支持CDP备份硬盘的分层功能，支持SSD，SAS，NL_SAS等不同性能磁盘分层备份，提升CDP备份系统的整体性能。（提供截图证明） ★支持Win、Linux系统、VMware虚机5分钟应急恢复，当服务器故障或宕机时，可一键P2V恢复至容灾一体机或VMware虚拟机，或通过SANboot在备用实体机上快速恢复（提供截图证明） 支持将系统应用数据一体化恢复至备份一体机本地容灾平台中，无需准备外置应急实体机或虚机即一个，设备实现备份及恢复操作。（提供截图证明） 支持卷、磁盘的快速应急恢复，支持P2P、P2V、V2V、V2P恢复，支持SAN BOOT和Live CD两种裸设备恢复方式； 支持对WINDOWS/LINUX/UNIX 服务器系统进行实时保护和快速恢复 提供卷、磁盘性能监控及容灾速率监控；（提供截图证明并说明） 支持不同权限的用户登录管理； 软件必须是国内厂商的产品，厂家拥有完全自主知识产权证明，能提供可持续更新升级服务，不采用国外厂商或OEM厂商的产品。 ★为确保产品的稳定性和技术保障，厂家在国内必须有研发机构和技术支持团队； 提供5个关于数据保护的发明专利证书：由中华人民共和国国家知识产权局颁发的（发明专利证书），并加盖公章； ★中标后提供原厂商针对本项目的质保函、授权函； 提供（自主产品证明）计算机软件著作权登记证书（可注明具体名称）并加盖公章； 所投产品厂商通过CMMI 三级认证，提供复印件并加盖公章； 厂家具备国家信息安全产品认证证书，提供复印件并加盖公章； ▲厂家具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供复印件并加盖公章； 厂家具备涉密信息系统产品检测证书，提供复印件并加盖公章； 厂家拥有省级高新技术企业研究开发中心资格认定； 投标品牌权威第三方机构统计国内CDP产品市场排名前五； 原厂三年7×24小时免费上门保修，供货时提供原厂商针对本项目的硬件三年质保函； 提供原厂商硬件集成、系统等的所有现场安装和调试服务； | 1 | 套 |
|  | 快速恢复系统硬件 | 配置两颗intel至强E5-2620V4处理器，配置≥8GB Cache缓存，配置6块3.5英寸4T NL-SAS（7.2K）； 同时支持IP-SAN、FC-SAN存储组网 支持1Gb/10Gb IP-SAN，支持4Gb/8Gb FC-SAN 支持以旁路方式快速部署，保护主机本地磁盘或外接LUN | 1 | 台 |
|  | 主机防御系统 | ★授权要求：系统通过license对管理节点进行授权控制，系统可以满足本期主机操作系统使用，本期项目需对审判系统、执行系统等业务系统做安全保障。 ★总体架构：系统基于全新的EDR技术（Endpoint Detection and Response）技术，非杀毒软件EPP技术。 系统架构分为控制中心及探针部分；探针部署在操作系统端收集数据并上传至控制中心作统一分析计算。 支持B/S访问方式。 系统采用基于角色的权限管理机制，所有的用户的权限都通过角色来赋予。内置系统管理员、用户管理员。 系统具有丰富的自身配置管理功能，系统具有智能运行监控与告警、系统日志记录等功能。 支持终端单点部署。 支持终端驱动级事件监控。 系统采用基于角色的权限管理机制，所有的用户的权限都通过角色来赋予。内置系统管理员、用户管理员。 ▲系统支持分级式部署，针对角色权限对所分配的主机进行管理。 系统具有丰富的自身配置管理功能，系统具有智能运行监控与告警、系统日志记录等功能。 探针要求：探针支持操作系统操作系统支持windows 2008 R2全版本 64位，windows2012全版版本 64位，和Linux 2.6.32 及以上全版本。 探针应为轻量级程序。 ▲系统设计架构：检测未知入侵威胁不依赖于传统防病毒软件的匹配特征码+签名方式，威胁特征变动或未发现不影响系统对威胁的预警，支持以攻防行为及恶意操作行为算法专业的行为模型系统，并简要说明先进性及原理。（中标后提供基于用户行为分析的异常行为检测专利证明文件并加盖公章）。 攻击行为库：支持黑客行为库，支持包含方法、思路、工具、漏洞入侵链路等多种纬度全面的攻击者模型。 机器学习：支持人工智能多维度威胁认知、对于主机业务和行为画像，进行深度学习。 支持盖网络异常行为感知、漏洞利用感知、终端黑客操作行为感知、攻击源感知、威胁情报关联感知。 免疫算法：利用大数据对APT攻击进行取证和分析，系统拥有实时免疫防御体系，一旦节点检测受攻击或已有潜伏，控制中心发出警告指令，使其他端点自动免疫。 证据链模型：由取证状态和响应动作构成的证据链，能够为更好地还原整个攻击的完整过程提供帮助。同时，取证状态和响应动作相互配合，可以最大限度地减小攻击的危害程度。证据链的形成过程主要是以端点取证和响应发生的时间节点作为依据，充分运用证据链在恢复攻击场景时的作用。 异常模型：采用有差别的异常行为模型评分机制，支持自定义的异常行为模型评分，异常行为模块种类包括但不限于网络、文件、进程、登录、异常窗口。 ★风险集中展示：系统可按需分级、分组、分时对监控主机进行统一的风险集中展示（投标时提供截图证明文件并加盖公章） 可对监控主机进行分组策略； 可在控制中心对探针进行远程更新、卸载等便捷的集中管理 支持基于不同场景的策略分组，至少支持普通策略、应急策略、自定义策略等分组，客户无需复杂自定义一键可选。 ★策略支持网络防火墙、未知网页木马、勒索工具、挖矿木马防护、黑客工具防护、提权工具防护、后门程序、恶意软件，客户无需复杂自定义一键可选。（投标时提供截图证明文件并加盖公章） 未知网页木马策略：未知网页木马、一句话木马等策略WEBSHELL起初是一种网站管理工具，是为方便管理网站和服务器开发的，常见有基于ASP，PHP，.NET，JSP的EWBSHELL。 勒索工具策略：勒索工具类的行为防护，勒索软件是一种流行的木马，采用绑架用户文件等方式，使用户数据资产或计算资源无法正常使用，并以此为条件向用户勒索钱财。 挖矿木马策略：侦测利用你的计算机资源替黑客挖矿赚钱的木马或程序。 黑客工具策略：用来盗窃信息、让电脑死机与无法使用丶引起系统故障和完全控制电脑的恶意软件程序. 提权工具策略：提权工具防御，提权工具是一类可以利用服务器漏洞,提升自身在服务器中的权限的恶意软件,常在入侵中被非法使用。 后门程序策略：后门程序一般是指那些绕过安全性控制而获取对程序或系统访问权的程序方法。 恶意软件策略：恶意软件是指在计算机系统上执行恶意任务的病毒、蠕虫和特洛伊木马的程序，通过破坏软件进程来实施控制。 ★账户登录：对全局的登录服务器的行为用户利用基于恶意操作行为的大数据模式分析，至少可以展现客户登录的IP点阵图和用户点阵图。（投标时提供截图证明文件并加盖公章） 支持实时、精确的态势感知展示，请说明实时、精确的原因。 风险预警：风险预警将会按照时间顺序实时刷新新的风险事件，用户可以在此处看到风险事 件的一些简单事件描述。系统将智能分析事件风险程度，并将事件分为高危，中危，低危事件，以便用户判 断事件的风险程度。 ★进程风险：针对服务器进程报警可以展示可疑进程的对外连接网络、文件、关联IP、关联进程。（投标时提供截图证明文件并加盖公章） 进程详情分析：态势感知 在发现攻击行为后，可以实时短信、邮件、微信等方式通知安全管理员 ★提供原厂商一年策略升级更新服务,要求原厂工程师上门安装调试服务，中标后提供原厂服务函盖原厂公章原件。 产品资质：具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证（投标时提供文件并加盖公章） | 1 | 套 |
| 12 | 防毒墙 | 硬件设计：1U机型； 网络接口：2千兆电口 ，1×PCIe可扩展插槽（可扩展4-6个bypass千兆电口）； 最大吞吐量：最大吞吐6Gbps 高级应用防火墙+防病毒 2Gbps； 最大并发会话数：160万； 每秒新建会话数：5万； 一般参数：1U机型适用环境工作温度：0-40摄氏度，湿度20%-90%非凝结，本地存储500GB硬盘，支持HA模式，支持串联，旁路，混杂等部署模式，支持SSL VPN功能，支持未知高级威胁对象检测（可扩展定制化沙箱模块DDAn）； 应用防火墙：二至七层全协议应用防火墙、用户及终端管理、应用识别及管理、带宽管理及控制、防DoS/DDoS； ★防已知恶意软件 (病毒、木马、蠕虫、后门、间谍软件、灰色软件、Rootkits等)； APT防护：C&C违规外联及僵尸网络检测及拦截、已知文档漏洞检测及拦截、未知文档漏洞及零日文档漏洞检测及拦截、可与APT增强侦测模块TDA联动，获取APT增强侦测模块TDA侦测到的本地C&C黑名单，并阻止C&C违规外联、可提交可疑文件、URL、IP及域对象至APT增强定制化沙箱模块DDAn做联动分析，并根据DDAn的分析结果做进一步处理（DDAn需要另外购买）、NSS Labs入侵外泄侦测系统评测最高安全“推荐”评价、ICSA Labs认证、2015年侦测到的未批露漏洞不少于26个，零日漏洞不少于11个,需提供CVE编码； 可靠性：系统保证36 月, 下一个工作日提供备机、提供Fail Open功能，在停电与系统出现问题时自动实现直通功能、提供流量过载保护、设备硬件监测 ★厂商资质：厂商在国内有独立的监控中心、厂商可根据用户需求提供高级别的服务承诺，如大客户专署服务、主动式服务、快速响应服务(SLO/SLA)、厂商研发体系通过国际认证CMMI5,投标时提供证明材料（并盖章）在线技术支持服务等，可提供5×8乃至7×24小时的专业防毒服务、厂商在国内、国外分别有独立的病毒响应中心。 ▲原厂商通过中国信息安全评测认证中心的《信息安全服务资质标准》的信息安全服务一级资质认证； 全国有多家授权服务商，能够为客户提供快速的本地化现场服务； ★产品中所用的防病毒引擎，病毒代码，防病毒扫描原理, APT侦测, 入侵检测, 虚拟补丁,Web信誉, 防垃圾邮件等都必需为厂商自有技术，非OEM或引入其他厂商技术，保证服务支持的连续性，和技术维护的一贯性。（提供盖章证明）； ★产品具备公安部“防病毒网关”销售许可证（提供盖章证明）； 为确保产品实际质量及性能能满足需求，在签订采购合同前用户有权要求要求对中标产品进行功能测试，测试相关费用由投标方承担，若中标产品有虚假应标，将取消中标资格并追究相应责任； | 1 | 台 |
| 13 | 杀毒软件 | 终端安全管理系统 ★当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击(提供证明材)； 包含HTTPS通信扫描，阻止病毒自动更新，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点； ★具备勒索病毒防御功能，防止病毒对文件进行未经授权的加密行为(提供证明材)；支持传统病毒码扫描和云安全扫描和两种运行方式； 自动识别客户端运行环境于物理终端或虚拟终端，从而提供更好的防护目标； 具备数据资产控制，定义要保护的数据资产（正规表达式、关键字、文档属性），创建用于限制或机密阻止通过网络通道（Email、FTP、HTTP、HTTPS、IM、SMB、Webmail）以及系统通道（数据记录器、对等应用程序、PGP加密、同步软件、剪贴板、打印机、可移动储存）传输数据资产的策略，供货前测试该功能； 以云扫描服务企集成 C&C 黑名单的通讯侦测与阻挡. 双名单源从智能防护云与本地沙箱 (TDA) 分析产生的黑名单； 支持虚拟机和物理机部署； 产品包装包含救援U盘,快速回复系统； 通过中国信息安全评测认证中心的《信息安全服务资质标准》的信息安全服务一级资质认证。(提供证明材)； ★厂商研发体系通过国际认证CMMI5,投标时提供证明材料，并加盖公章确认； 三年软件升级服务 | 30 | 套 |
| 14 | 辅材 | 按需 | 1 | 批 |
| 3、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络红外半球 | 具有200W像素 1/1.8 CMOS传感器。（公安部检测报告证明） 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤185ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 | 7 | 台 |
| 2 | 网络红外枪机 | 具有200W像素 1/1.8 CMOS传感器。（公安部检测报告证明） 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx。（公安部检测报告证明） 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 信噪比不小于56.5dB。 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 照度适应范围不小于130dB。（公安部检测报告证明） 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部检测报告证明） | 3 | 台 |
| 3 | 枪机支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 | 3 | 只 |
| 4 | 24口POE交换机 | 全千兆接入交换机，交换容量≥250Gbps；包转发率≥95Mpps；MAC 转发表≥8K。配置≥24个10/100/1000M自适应固化GE端口（所有端口支持PoE和PoE+供电，单台PoE供电功率满足本项目所配置AP数量≥24），配置≥4个千兆SFP接口。支持静态路由，支持用户IP地址和交换机物理端口绑定的ACL控制功能，支持802.1X认证功能，支持VLAN,同时支持命令行（CLI），Telnet, Console口配置，HTTP、SNMP配置和网络管理功能，支持IPv4和IPv6标准，220V交流供电，无风扇设计 ▲与核心交换机同一品牌，中标后提供三年原厂质保书和授权函。 | 1 | 台 |
| 5 | 视频综合平台 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。 支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。 支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。 ▲支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 ▲支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8等矫正模式。 ▲支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） 包含2块6路HDMI解码卡，1块4路hdmi输入卡 | 1 | 台 |
| 6 | 监控核心交换机 | 48端口千兆电+8端口万兆光，以太网路由交换机（1个Mini Usb型Console口，48个千兆电口，8个万/千兆SFP+光口；标配一个可热插拔电源AC220V；风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装） 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ ▲与核心交换机同一品牌，中标后提供三年原厂质保书和授权函。 | 1 | 台 |
| 7 | 存储磁盘阵列 | 采用设备高度3U；支持硬盘16个； 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 具有2个电源模块，能独立进行工作，标配2个千兆网口 支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 支持非法访问报警，当硬盘被非法访问时，可在浏览器上给出提示信息 ▲支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理（公安部检测报告证明） ▲样机支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录，人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索（公安部检测报告证明） ▲样机可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息（公安部检测报告证明） ▲受测FDWSF的密码模块编码规则符合GB35114-2017附录B的要求（公安部检测报告证明） ▲具有安全功能的IPC前端设备向受测FDWSF进行双向设备身份认证（公安部检测报告证明） | 1 | 台 |
| 8 | 企业级硬盘 | 4000G；7200RPM；128M；SATA | 8 | 块 |
| 9 | 安防服务器 | linux系统；i5；8G；128G的SSD；4个千兆；显示屏支持；单电源；3U 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行 支持16盘位，本地硬盘RAID 0、1、5、6、10、50、60 支持进700Mbps 转700Mbps 存700Mbps 单机支持1000个IP，3000路通道 支持本级20个堆叠和上下5级级联部署 支持光栅图、在线/离线GIS等多种地图模式 支持大华、海康、GB28181、Onvif标准协议设备直接接入 支持行为分析，人数统计，人脸检测等智能化功能接入，并进行报警及报表等业务展现 支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用 支持二次开发，提供平台SDK开发包 | 1 | 台 |
| 10 | 监控平台 | 视频监控系统：实现实时预览、云台控制、录像回放等视频监控功能。实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能； | 1 | 套 |
| 11 | 辅材 | 配套水晶头、螺丝、轧带、管材等 | 1 | 批 |
| 4、UPS及机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电力安全净化设备 | 工作电压：380V/50HZ。 连接方式：并联。 设备损耗：＜1.0W。 滤波次数：40～60万次。 滤除能力：80～99% 绝缘电阻：＞2MΩ。 最大放电电流Imax(8/20μs)：≥160KA。 电压保护水平Up：≤1.5KV。 响应时间Ta：＜25ns。 记录功能：记录发生的浪涌数值；记录浪涌发生的时间和浪涌发生的累计次数；记录发生的浪涌波形图（可选）。 通讯接口：RS485。 通讯协议：Modbus。 技术协议：采用FG技术协议。 告警功能：支持监测告警、故障告警、零地电压告警（可选）及1-5路浪涌故障告警；支持独立监控/集中监控方式；浪涌保护器故障报警。 环境温度：－10℃～+40℃，相对湿度≤95%，无凝露。 防护等级：IP40。 人机界面：采用中文显示触摸屏式操作界面，高清晰彩色点阵LCD触摸屏。 ★环保要求：所供产品必须通过ROHS环保认证(须提供涵盖所供产品品牌及型号的认证证书复印件并加盖公章，且必须提供证书网络查询链接备查)。 ★质保要求：为保证所投产品完全符合参数性能要求，中标后必须提供产品彩页参数部分并加盖公章与不少于三年质保服务承诺涵原件。 | 1 | 套 |
| 2 | UPS主机 | ★1.≥100KVA模块化热插拔UPS电源系统(单机柜可最大扩容到≥100KVA)；配置2个20KVA支持热插拔功率模块，每个功率模块具有独立的LCD\LED显示、充电、旁路功能，模块离开主机架时可作为独立的机架式UPS使用，投标时提供技术参数彩页，交货时本技术需现场验证。 2.纯在线“0”转换标准服务器机柜式模块化支持热插拔式UPS；输出220V、50HZ交流电源。 3.中文触摸液晶面板，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上设置输入、输出参数，液晶面板上有直观的输入、输出曲线图，历史纪录、整流模块温度显示、逆变模块温度显示、系统温度显示、电池电池电压显示，输出电压、电流及功率，机器故障代码等.面板上嵌入EPO按键，在紧急情况下按下EPO按键就可紧急关机，并且具有远程紧急关机（REPO)功能 ★4.整机系统中旁路需为分散旁路，避免系统单点故障 5.主机自带:干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面及2个Intelligent Slot(智能插槽）； 6.输入电压范围208vac～478vac,降低电池使用频度，延长电池使用寿命；输入频率范围40HZ～70HZ,能与任意发电机兼容 7.充电电流最大可设置60Amax，可直接进行集中监控，监控模块支持热插拔功能，拔出监控模块时，系统仍能正常运行，整机标配维修旁路，紧急情况下可在线维修 8.过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms 9.集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。 ★10.设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理;投标时提供本功能截图加盖公章;可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能。 11.生产企业通过：ISO140001，ISO9001认证产品通过：TLC认证、中国节能产品认证,提供产品检测报告. ★12.承诺中标后提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函;为了保障本系统的良好运行，至少有两位工程师通过原厂家及中国交流电源委员会认证并提供认证证书；承诺中标后提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函。 | 1 | 台 |
| 3 | 电池 | ★1.品牌配置要求：为了保证服务，主机与电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品； 12V/100AH阻燃型胶体蓄电池； ★2.防漏液托盘：每节电池标配防漏液托盘及绝缘端子保护帽，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故（提供专利证书加盖公章避免知识产权纠纷或托盘材料抗火防腐蚀耐摔的检测报告） 3. 外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求 蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa； 4. 充放电要求：满足40KVA UPS满载≥1小时备用时间， 5. 浮充寿命：≥10年 6.产品具备ISO140001，ISO9001认证，生产许可证、TLC认证、产品检测报告，并提供证书复印件。 | 64 | 节 |
| 4 | 电池UPS连接线 | 正级红色，负级黑色，防雷接地双色 | 1 | 项 |
| 5 | 电池箱 | A32 | 2 | 套 |
| 6 | 配电列头柜 | 1.配置LED显示 200A总输入，分160A四路（UPS输入、输出、旁路、市电输出总控）及UPS输出多路空开，配多路控制供机柜双路供电，配置电量仪显示电流、电压、频率及等电量、并通过485接口上传本柜数据，实现与机房环境监控系统的对接，统一监测。提供机房全面的电源管理功能，将配电系统完全纳入机房监控系统。低压器件采用ABB、施耐德、西门子；端子排选用韦德米勒或凤凰公司产品 2. 高度2000mm,宽600mm，深度1000mm标准服务器柜、平板高密度六角网孔门，增强通风散热、解决机械防护、外部观察设备运行状态的使用要求通风率75%。与服务器机柜摆放形成一体化，需外形、尺寸一致。 3.SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条2.0mm，框架1.5mm九折型材，其他1.2mm黑色 ★4.投标时提供配电柜3C认证。 5.配电设备生产厂家应通过ISO9001质量管理体系认证，并提供证书复印件。 | 2 | 套 |
| 7 | 辅材 | 按需 | 1 | 批 |
| 8 | 温湿度调节器 | - 功率容量：空调总制冷量≥7.5kw，精密空调显冷量≥6.9w。显热比≥90%，系统室内循环风量不小于4350立方米/小时，加热量≥3.5kW。加湿量≥3kg/h。 2、能效比：产品应高效节能，整机能效比≥3.0，须提供第三方检测报告复印件。 3、运行寿命要求：24小时365天不间断运行设计，设计寿命10年 4、空调需要极强的电源适应能力，满足电压适应范围380±15%，具备缺相保护、提示和告警功能。 5、空调需要维护方便：100%全正面维护；主要部件可拆卸维护。 6、空调采用高效后倾离心直联风机，具备风压调整范围宽的特点，且不需皮带传动，无需例行维护及更换皮带。 7、根据国家强制性3C认证要求，20KW及以下空调必须采用远红外加湿。 8、空调采用正温度系数电子再热器，热量温度负反馈调节，实现温度电流双保护；插拔更换，维护简单。 9、空调蒸发器表面采用亲水膜涂层工艺，提高换热效率，减少绝热损失；室外风机采用变频无极调速，可根据室外温度变化变频无极调节风机转速，节能、降噪、寿命长；室外机采用金属叶片，可靠性更强，可长期运行而不变形。 10、空调需标准配置RS485监控接口，支持Modbus和YD/T1363.3双通讯协议，可现场选择协议类型。 ★11、品牌要求：不接受OEM或ODM产品需与UPS主机统一品牌 - 12、必须为原厂生产，提供国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》证书复印件。 13、产品资质要求：提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。 14、投标产品需有国家强制性CCC认证。 15、服务承诺：提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函及3年免费上门服务的保证函。 | 2 | 台 |
| 9 | 来电自启动模块 | 感应型 | 2 | 套 |
| 10 | 机房新风机 | 1.吊装式，处理新风量400m²/h | 2 | 套 |
| 11 | 新风风管 | 0.6镀锌铁皮风管加保温棉贴面 | 12 | m |
| 12 | 新风口 | 300*300铝合金风口 | 6 | 个 |
| 13 | 防火阀 | 24v常开变常闭 | 2 | 个 |
| 14 | 手提七氟丙烷灭火器 | 4KG手提式七氟丙烷灭火器 | 2 | 个 |
| 15 | 室外防雨百叶窗 | Φ180mm室外风口 | 2 | 个 |
| 16 | 动力环境监控主机 | 视频NVR+串口服务器+传统工业RTU+交换机+3G/4G路由器5合1一体化设计；8路RS485，2路RS232、8路AI（可选电压或电流输入）、12路DI、6路DO(可选常开或常闭)、2路DC 12V电源输出、4路RJ45网口；；支持标准Modbus TCP/IP协议、Modbus RTU协议，可直接接入各类组态软件及工业设备； | 1 | 台 |
| 17 | 插卡式交换机 | 8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中 | 1 | 个 |
| 18 | 短信告警模块 | GSM四频段800/900/1800/1900短信模块，支持电信移动和联通手机卡 | 1 | 套 |
| 19 | 温湿度传感器 （大LCD屏） | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-10℃ ～+50℃的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示，观察直观，操作方便，用于模块通道内温湿度检测 | 6 | 个 |
| 20 | 烟雾传感器 | 光电探测方式、具有手动测试、手动复位功能 | 4 | 个 |
| 21 | 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 2 | 套 |
| 22 | 非定位线式漏水感应线 | 线长10米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 2 | 套 |
| 23 | 动环监控基础软件 | - 内置于监控主机，监控系统软件，可同时接入多个智能设备，同时访问客户端数30以内，WEB界面，同时具备C/S和B/S架构，完全集成门禁系统和视频系统；软件稳定可靠，功能强大，可实现机房动力环境的全面监控和管理，支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面，用户可通过该软件实时掌握机房的运行状况，具备弹出式消息框报警、电子邮件报警与手机短信报警等报警功能。无缝对接UPS主机，出现兼容性问题由软件方承担一切费用。 - ★2.需与UPS主机统一品牌。 | 1 | 个 |
| 24 | 设备接入软件模块 | 内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内 | 6 | 个 |
| 25 | 手机APP | 内置于监控主机，安卓手机APP,可实现在局域网内移动运维。 | 1 | 个 |
| 26 | 网点型监控采集器 | 网点型监控采集器，4路RS485，1路RS232、4路AI（可选电压或电流输入）、8路DI、4路DO(可选常开或常闭)、2路DC 12V电源可控输出、4路RJ45网口。 | 1 | 个 |
| 27 | 等电位器 | 最大电流40KVA，响应≦25ns | 2 | 个 |
| 28 | 等电位直流静电释放 | 4*40铜排、机房六面体 | 48 | m |
| 29 | 绝缘子 | 配套铜牌使用 | 50 | 套 |
| 30 | 接地线 | BVR 50mm2双色 | 30 | m |
| 31 | 接地跨接线 | 定制 | 100 | 处 |
| 32 | 附件 | 膨胀螺栓等辅助材料 | 1 | 批 |
| 33 | 施工费 | 整个系统安装调试 | 1 | 项 |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联网应用 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧井盖 | 需具备以下功能： 1、系统功能： 1）具备大数据分析功能，系统能记录户外资源信息数据提供有效的数据支撑。 2）具备全云端管理功能，能实现对流程、人员、设备的管理。 3）具备告警算法的功能，能解决误告问题。 4）具备实时告警功能，APP告警响应时间<20秒，短信报警通信时间<30秒，平台可连续告警。 5）具备实时监测功能，可以全天候在线监测和信息展示。 6）具备施工授权功能，方便管理。 7）具备精准决策功能，后台数据分析辅助决策。 8）具备心跳发送功能，可以自动告警，消息发送。 9）具备GIS呈现功能，可进行设备点位总览，异常设备定位。 | 10 | 套 |
| 2 | 智慧烟感 | 智能传感底座参数 额定电源：DC3.6V（单节ER17335锂电池） 通信方式：NB-IoT 休眠电流：Sleep：5uA Idle：6mA 发射功率：+23dBm 发射电流：250mA 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：RH5%~95% 不结露产品尺寸：110mm*82.5mm 报警响度：大于80dB（3米） | 40 | 套 |
| 3 | 施工费 | 整个系统安装调试 | 1 | 项 |

| 序号 | 内容 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 链路 |  |  |  |  |
| 1 | 对讲通讯费 | 3年通讯费 | 套 | 30 |
| 2 | 物联网通信费用 | 3年物联网通信费用 | 套 | 75 |
| 3 | 远程视频会议 | 3年功能费 | 套 | 50 |
| 4 | 存储 | 视频存储30天 | 年 | 3 |
| 5 | 链路2 | 户外LED大屏接入 | 年 | 3 |
| 6 | 链路3 | AP互联网接入费 | 年 | 3 |
| 7 | 光纤 | 1000Mbps互联网专线 | 年 | 3 |
| 8 | 云主机 | 需满足软件平台流畅运行 | 套 | 3 |

注：

（一）本次采购的核心产品为智慧小镇一体化管理平台

（二）本次采购的应用系统和硬件设备，要求提供不少于三年保修服务；

（三）标注“★”条款为实质性响应条款，必须满足，否则作无效标处理；标注“▲”号的指标为主要功能配置要求，出现负偏离的，按评标办法规定扣分。

- 1、设备说明：

（1）供应商可以根据各自的方案提供合理的设备品牌与型号，并可以对具体配置进行合理增减（但必须达到我方建设的标准规范），数量不得少于文件要求，并详细提供品牌型号、技术参数等技术资料与更改说明。

（2）本次采购的设备，使用方要求不低于以上主要技术指标的产品，除加“▲”的基本技术指标不允许偏差外，供应商必须对其他技术差异提供说明（具体技术指标详见招标文件），并在投标文件的技术资信标中提供该产品的技术参数或检测报告或相关证书。

（3）设备清单中所列举的要求为一个基本的功能配置要求，为达到该要求，供应商需在设备清单中详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或提供不全相关产品资料以及评标委员会根据投标人提供的资料认为所选品牌型号、配置信息不能达到招标文件的技术指标、功能要求及品牌档次的，则在评审时将作出对其不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（4）供应商应确保投标所选用的设备、材料之间的兼容性，如评标时发现投标人投标选用的设备、材料存在不兼容性，将对其作出不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（5）如使用方在设备清单存在不合理与不完善的，供应商提出良好的解决方案与合理化建议，将在评定时予以有利的评判。

- 2、信用承诺：

供应商必须承诺投标的全部设备材料技术性能完全符合以上基本配置要求，承诺在标书中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到使用方集成要求影响使用方按期正常应用的，招标机构或使用单位可以立即取消投标方的资格或解除合同，供应商无条件同意相关机构的处理。

- 3、原装说明：

供应商必须保证投标的全部设备材料技术性能完全符合以上基本配置要求，保证在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到使用方集成要求，影响使用方按期正常应用的，招标机构或使用单位可以立即取消投标方的资格或解除合同，供应商无条件同意相关机构的处理。

- 三、商务要求

- 1、项目投标报价要求

（1）投标报价包括产品购置费、运输费、安装调试费和税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整；供应商需提供关于本项目投标产品的原厂三年质保承诺函。

（2）按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

▲（3）所有设备原厂三年，中标后提供设备的原厂质保函原件，365天上门服务,7*24小时上门服务，4小时上门服务，12小时修复，若无法修复的，提供备机。

- 2、工期要求

合同约定期内交货。不符合要求的设备采购人有权拒绝接受，并按延期交货进行处理，交货地点由采购单位在合同中指定。

- 3、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购单位指定相关人员验收。

- 4、付款方式

全部货物送达指定地点，经采购单位有关人员对设备按照中标清单验收后由中标单位安装，付款方式按以下执行（本采购项目没有预付款）：

（1）货物全部进场安装并验收合格后，一个星期之内支付合同价款的95%；

（2）余款5%作为质保金待设备使用一年后、终验合格后一个月内付清。

（注：货款发票卖方必须开具国家统一正式发票，否则货款不予支付。）

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：温泉小镇信息化建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：温泉小镇信息化建设 1批 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需保证金。 |
| 5 | 招标文件询疑：投标人对招标文件有疑问，如发现招标文件中存在含糊不清、互相矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法、违规等内容时请在2019年7 月22日16：00以前以传真或书面的形式一次性送达金华市政府采购中心武义县分中心。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |
| 6 | 招标文件答疑会：招标人将根据实际情况决定是否组织答疑会。 |
| 7 | 投标文件组成：技术标、资信/商务标正本各 1 份，副本各4份；报价标正本1份，副本1份。 |
| 8 | 投标截止时间及文件递交地点：2019年 7月30日09：00；武义县建行大楼14楼开标室2号 |
| 9 | 开标时间及地点：2019年7月30日09：00；武义县建行大楼14楼开标室2 号 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评标法 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后七个工作日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的10%计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金、预算外资金、单位自筹资金等 |
| 16 | 付款方式：国库集中支付 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

二、定义

（一）“招标人”系指组织本次招标的金华市政府采购中心武义县分中心。

（二）“采购人”系指浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会。

（三）“投标人”系指向采购方提交投标文件的供应商。

（四）“货物”系指按招标文件要求配置的一切货物、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

（五）“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

三、合格的投标方

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，工商营业执照具有本次招标内容经营范围的供应商。

（二）有采购文件要求的产品经营资质及供应安装能力，具有较强的项目管理、货物集成、技术服务和组织实施能力，以及同类项目建设和实施的成功经验，能够独立承担本项目，并具有良好的信誉和较强的售后服务能力的供货商。

（三）具有独立承担民事责任的能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具有履行合同所必须的货物和专业技术能力，能及时响应用户服务要求。

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（七）参加政府采购活动前三年内在经济活动中没有重大违法记录；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

五、投标报价

（一）投标报价应以人民币为结算货币。须包括材料费、运输费、仓储费、保险费、培训、售后服务、税金、政策性文件规定和合同包含的所有风险责任及各项乙方承担的检测费、验收费直至交付使用所发生的一切费用。须由中标单位开具正式发票。

（二）投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价金额有不一致，以单价金额计算结果为准。

（三）采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

六、招标文件的组成

（一）采购文件除本《招标文件》内容外，采购方在采购期间发出的质疑回答、补充文件和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

（二）投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照文件要求提交全部资料，或者投标方没有对文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

七、招标文件的解释

1.投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到文件后以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）在2019年7月22日16：00之前向金华市政府采购中心武义县分中心一次性提出，将给予书面答复，并通知所有参加投标的单位。

2.招标文件中如若出现表述不清，投标人亦未提出相关答疑要求，专家组有权在评标过程中根据具体情况做出公平、合理的解释。

八、投标文件的语言、计量及货币

（一）投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

（二）除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

（三）投标货币为人民币元。

九、对投标文件的要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

十、投标文件的组成

为提倡节能环保，欢迎采用双面印刷编制投标文件；

（一）投标文件由技术标、资信/商务标、报价标三部分组成。

（二）递交的投标文件应分为技术标、资信/商务标、报价标，且技术标、资信/商务标、报价标分别单独密封包装（报价标不单独密封为废标）。技术标、资信/商务标中出现报价为废标。

（三）技术标的组成（按照以下内容顺序要求编排）

1. 投标货物符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其提供货物符合文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

（1）按照附件4表格格式出具设备详细配置清单。包括参投产品的名称、型号规格、数量、主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并明确说明偏离情况；

（2）按照附件5表格格式出具技术规范偏离表。根据（1）中的描述进行技术偏离的填写，对技术投标书的基本要求，投标人必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）保证项目质量的技术方案和措施。

（4）投标文件技术规格书所要求提供的内容。

2.资信/商务标的组成

1.投标人资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。商务偏离为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应招标文件要求。其具体内容为：

（1）投标人有效年检过的营业执照副本和税务登记证复印件加盖公章（带原件备查）

（2）上一年度或最近一个季度的纳税说明或本年度上月的纳税票据与社保缴纳票据复印件加盖公章；

（3）投标人企业信用等级情况（带原件备查）；

（4）资格证明文件，按照附件2关于资格的声明函；

（5）按照附件6表格格式出具商务规范偏离表；

（6）法人代表证明或法人代表授权委托书（附件1）；

（7）投标人身份证复印件；

（8）按照附件3投标人情况介绍，提供的案例情况合同复印件（带原件备查）；

（9）投标人认为需要提供的其它证明文件；

2.项目实施方案，货物安装、调试、培训内容及验收的方案、措施，质量和售后服务承诺等内容。其具体内容为：

（1）按照招标文件的要求进行系统实施方案和实施计划设计；

（2）施工组织及人员安排；

（3）系统培训方案

（4）按照附件7要求的内容提供质量保证及售后服务方案及承诺；

（5）必要的原厂售后服务承诺；

3.报价标的组成

（1）按照附件8格式提供《投标书》

（2）按照附件9表格内容提供《开标一览表》

（3）按照附件10表格内容提供《设备详细报价清单》

（4）其他投标人认为有必要提供的资料。

十一、投标有效期

（一）投标文件从开标之日起，有效期为60天。投标有效期不足的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

（二）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

十二、投标偏离及建议

（一）投标人如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范偏离表中提出。

（二）投标人可以在投标文件中对采购货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使采购方满意。同时必须在技术偏离表中列出详细说明。

十三、投标报价要求

投标报价包括产品购置费、运输费、辅料费和税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

十四、投标文件格式和装订

投标人应按招标文件中提供的“投标文件格式”填写并装订。

十五、投标文件的签署和盖章

（一） 投标人应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准。投标文件的正本必须用不褪色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

（二） 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

十六、投标文件的密封和标记

（一）标书封面处应有“正本”或“副本”的清晰文字。

（二）投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标正本一份副本四份，商务标正本一份副本四份，报价标正本一份副本一份；包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、技术标（或商务标，报价标）、投标方名称”等，并注明“于2019年7 月30日09：00时前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

十七、递交投标文件的地点和截止时间。

（一）投标文件的递交地点：武义县建行大楼14楼开标室2号；

采购方在开标前半小时接收投标文件。投标文件必须由法定代表人或授权代表递交。

（二）投标截止时间：2019年7月30日09：00时（即开标时间），采购方拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

# 第四章 开标和评标须知

一、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，宣布相关纪律：

（1）服从现场工作人员安排；

（2）开会期间保持秩序；

（3）保持场内清洁；

（4）遵守本中心的其他管理规定。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价或标底，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

二、评标小组

（一）本项目将根据招标采购货物的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二） 招标期间，投标方法人代表或受权委托人必须在场。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

（三）在详细评标之前，根据本须知第4条的规定，评标委员会要审查每份招标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，招标人决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（四）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，即为无效标。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；本次招标不允许联合体投标；超出经营范围投标的。

2.投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.借用或冒用他人名义或证件投标的。

4.投标人逾期送达投标文件。逾期提供投标保证金或不提供投标保证金。

5.投标文件未密封或密封不完整，封条中未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的。

6.参投货物的技术或商务与招标文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应采购文件的。

7.技术标中体现或包含投标报价。

8.投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似，但相同产品技术说明除外），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

9.投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

10.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人不具备独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

11.技术标中参投产品的品牌型号或技术参数、功能要求与商务标中不一致时，但确属投标方误写的除外。

12.其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

四、投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

五、对投标文件的评估和比较

（一）由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。

（二）在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法进行综合评定与招标，对采购项目做出评标结论。

（三）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的，根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》精神，如果采购人同意，经武义县政府采购管理办公室批准，可以采用其他方式继续进行。

（四）在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

六、接收和拒绝任何或所有投标的权力

（一）采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

（二）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，招标人和采购代理机构可将中标权授予评标委员会提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

（三）如果中标人没有在规定的时间和地点与招标人签订合同的或提交履约保证金的，招标人和招标代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人和招标代理机构可将合同授予第二中标候选人，或重新招标。

（四）中标人在履约期间未出现违约新行为，其履约保证金待履约责任期满后（竣工验收后）退还中标人（不计息）。

七、保密

（一）在开标、投标期间，投标人不得向招标人询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（二）为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

（三）招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

八、中标通知

（一）评标结束后，评标结果公示7日历天。在公示期内如无符合政府采购法规要求提出的书面异议（必须加盖公章）送达采购机关，则由金华市政府采购中心武义县分中心签发《中标通知书》，成交方凭有效证明和缴纳履约保证金凭证复印件领取《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。成交方需按招标文件要求提供的材料，在指定的时间、地点与浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会签订合同。

九、授予合同时变更数量的权利

招标人在授予合同时有权对“招标货物清单及技术要求”中规定的货物数量在10％范围内予以增加或减少，但不得影响货物的整体性能及技术要求。

十、签订合同

（一）中标人自确认后应在中标结果公示结束后7天内，按指定的地点与采购人签订合同。采购人指定的联系人在公示结束后不同的日期内按照投标单位提供的联系电话号码三次电话通知中标单位签订合同，中标单位未按照要求签订的采购单位将向采购机关汇报后，有权取消中标资格，中标单位不得异议。

（二）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

（三）中标人不遵守招标文件和投标文件的要求及承诺、擅自修改报价；或在确认中标后未及时提供必要的授权与其他资料，或在确认中标后采购机关或使用方发现有违反在“技术、服务、供货与集成要求说明”中信用承诺行为的，或违反以上1中规定借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，采购人可将中标权授予评标委员会提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

（四）采购人与中标人签订合同后采购人将中标结果通知落选投标人或在浙江省政府采购网（网站地址：http://www.zjzfcg.gov.cn）公布，采购人对评标结果不负责解释。

十一、履约保证金

（一）中标人在收到中标通知书签订合同后五个工作日内，按照商务要求的规定，向采购人交纳履约保证金及本招标文件中规定的其他要求文件。

（二）如果中标人没有按照规定的时间和地点与采购人签订合同的或提交履约保证金的，采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将合同授予另一中标候选人，或重新招标。

# 第五章 评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》以及武义县的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

一 、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成 。

二 、评标原则和评标方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、告诉现有货物状态、售后服务、企业规模等情况进行综合分析考评。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标专家组以评标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议，先评技术标，后评商务标。由评委记名并独立打分，按得分高低从投标厂商中推荐中标单位。

（二）客观、公正的对待所有投标人，对所有投标评标，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标人不向落标人解释落标原因，不退还投标文件。

（六）本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术+商务分70分，报价分30分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低的顺序排列，得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=技术、商务分+报价分。

三、技术+商务分（满分为70分）

任何技术指标或标书中明确要求的事项出现重大偏离判定需专家组60%以上（含60%）同意，发生重大偏离的将技术总分扣10分处理。对于基本的技术指标存疑的由专家组讨论决定。

一）技术、商务标评分标准（70）

| 序号 | 评标项 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人自2016年以来具有的旅游类或类似特色小镇平台集成信息化项目业绩，合同金额700万（含）以上的业绩，每个得1.5分，最多得3分；合同金额700万-300万的业绩，每个得0.5分，最多2分.业绩的有效性以评标委员会综合判定为准。业绩证明材料需要现场提供原件。时间以合同签订时间为准，如材合同内容无法认定的或字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。本项最多得5分。 |  | 5 |
|  | 云服务能力认证 | 云服务的资源池在项目所在市并通过公安部门三级等保备案的，得3分，其他不得分。（要求投标人提供认证证书复印件，未提供相关证书的不得分。） |  | 3 |
| 2 | 资质 | 投标人拥有ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分，拥有ISO14001环境体系认证证书得0.5分，拥有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得1分（如投标人为分支机构、提供上一级具有独立法人总公司的相关资质证书有效）； |  | 2 |
| 3 | 项目技术实施方案（8分） | 1、投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和部署实施计划的建议等，0-4分，专家在规定的分值内比较打分。 |  | 4 |
|  |  | 1、技术方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势；是否符合业主未来发展的要求等，0-2分，专家在规定的分值内比较打分。 2、投标技术方案内容是否齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，系统的整体的设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否统筹考虑了总体目标的实现，0-2分，专家在规定的分值内比较打分。 |  | 4 |
| 4 | 系统演示（20）分：由专家根据演示效果的符合性、科学性、先进性等进行综合比较打分， 以PPT、文档或视频形式演示不得分。 | 景区三维地理信息系统 | 实现所采集的三维地图的放大、缩小、移动、旋转等基础操作，实现不同数据的分类展示。查看某景点的360°全景数据，可对360°全景数据进行放大、缩小、旋转等操作。（需提供应用系统数据采集类相关发明专利证书和全景三维地理信息类软件的软件著作权，且软件著作权登记日期距开标之日不得少于6个月，否则不得分（0-3分） | 3 |
|  |  | 景区综合专题信息展示 | 实现景区专题信息的综合展示，专题信息包括人口、土地、房屋、设备设施、游客信息、消费信息等，专题信息以各种图表形式进行呈现；同时点击具体人员能够展示该人员的画像分析，如人物标签、风险画像、管控画像、关系画像等内容；可实现专题信息与地图的互动。（需提供三维GIS综合应用相关软件实用新型专利证书，否则不得分）（0-3分） | 3 |
|  |  | 景区地下管线的三维管理 | 实现放大、缩小、旋转等基础操作；能够根据管线类型、名称等信息进行查询、定位；能够实现开挖模拟；能够实现横、纵断面空间分析。（需提供三维综合管线管理系统软件著作权证书，且软件著作权登记日期距开标之日不得少于6个月，否则不得分）（0-1） | 1 |
|  |  | 接入视频监控 | 可在电子地图上展示监控点位，并通过点击监控设备图标直接查看该监控的视频流和监控的基本信息（监控编号、名称、设备型号、安装时间等）；展现每个监控点的监控范围；实现对人、车辆的抓拍。（0-1） | 1 |
|  |  | 景区设备设施的管理 | 可在电子地图上用不同的图标表示各类设备设施的位置信息，并通过图标查看该设备基本信息（设备编号、名称、设备型号、安装时间等）。当设备异常时进行告警提示。（需提供相关软件实用新型专利证书，否则不得分）（0-1） | 1 |
|  |  | 房屋资源的管理 | 在三维室内地图上展示每层楼房使用情况，用不同颜色表示房屋的使用状态，点击具体房屋能够查看房屋画像，包括该建筑内的房屋比例、人口类型占比、特殊人群统计、历史居住人口等功能。（需提供房管地理信息相关实用新型专利证书，否则不得分）（0-3） | 3 |
|  |  | 手机导游导览系统 | 通过景区导游图，游客可以直观的浏览景区，可以放大缩小地图，实现包括线路规划、景区定位、景点的图、文、语音介绍等服务。（需提供旅游导游导览系统和旅游微信公众服务平台软件著作权证书，且软件著作权登记日期距开标之日不得少于6个月，否则不得分）（0-3） | 3 |
|  |  | 手机事件上报、派单流转、事件流程跟踪 | 事件上报支持拍照、录音等现场取证能力，派单流转能实现短信提醒，能够跟踪及查看到事件流程状态；手机APP支持人口数据更新、查询和人口报表展示功能。（0-1） | 1 |
|  |  | 景区应急指挥调度 | 基于三维地图，实现事件标注定位，快速检索及展示区域范围内负责人、组织队伍、监控视频等可调用资源，查看在线监控视频，支持通过系统语音视频呼叫进行人员调度；查看景区各区域负责人的分布情况以及轨迹情况，并且能够根据轨迹生成热力图。（需提供旅游安全应急管理指挥平台软件著作权证书，且软件著作权登记日期距开标之日不得少于6个月，否则不得分）（0-3分） | 3 |
|  |  | 大数据中心演示（包括数据接入，数据分析等） | 实现景区客流量分析、游客画像分析、旅游舆情分析、微信网络粉丝统计分析。（0-1分） | 1 |
| 5 | 产品配置清单 | 投标产品内容的完整性、符合性、先进性等0-2分，专家在规定的分值内比较打分。 |  | 2 |
|  | （2分） |  |  |  |
| 6 | 技术参数响应 | 1、带★的参数不允许负偏离，否则直接按无效标处理； |  | 17 |
|  | （17分） | 2、要求提供证书、检测报告、证明文件、彩页、截图等资料，需提供原件，以备查询。 |  |  |
|  |  | 3、带▲的技术偏离表需实质性响应，描述准确无选择性，否则将扣0.5分。分数扣完为止。 |  |  |
| 7 | 项目实施人员配置方案（5分） | 根据人员配置方案的合理性、科学性、人员调度的便捷性，人员数量与本项目的符合性，以及拟派人员的综合实力水平等比较打分（0-3分） |  | 5 |
|  |  | 项目负责人同时具有高级信息系统项目管理师与PMP证书的每人得1分，最高得1分。 投标人具有高级网络认证证书（网络规划师、CCIE、HCIE、H3CSE），每个得0.5分，最高得1分； |  |  |
|  |  | 注：以上人员提供相关社保证明，投标时提供原件核对，否则不得分。 |  |  |
| 8 | 建设工期进度安排（2分） | 根据建设工程安排的科学性、合理性，各进度环节与项目的符合性等比较打分（0-2分）。 |  | 2 |
| 9 | 安装调试、验收培训（2分） | 根据各环节内容承诺的完整性、符合性、科学性等比较打分（0-2分）。 |  | 2 |
| 11 | 售后服务承诺 （2分） | 根据投标人提供的软件升级维护承诺、硬件维护服务承诺、突发状况应急预案、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持，由专家比较打分（0-2分）。 |  | 2 |
| 12 | 质保期 | 软硬件在三年原厂质保基础上，每增加一年质保期加0.5分，最高加1分（多2年） |  | 1 |
| 13 | 投标文件 编制质量 （1分） | 投标文件编制完整，格式规范、页码齐全、装订整齐、符合招标文件要求的，评委横向比较后酌情给分。优：1-0.7分；良0.7-0.4分；差：0.4-0分 投标文件有关内容有错漏的、前后矛盾的、与招标文件要求不一致等（含评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的），由评委酌情扣分。 |  | 1 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

四、报价分（30分）

技术、商务部分打分结束后，评标委员会须分析各投标方的总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约或者报价明显高于市场平均价的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。报价分计算方法为：

1．评定评标基准价：以合格投标方且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务分为满分。

2．其他投标人的商务分分统一按照下列公式计算：

商务得分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数。

- 超过预算的投标报价不进行报价分的计算。

4、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；(依据财库[2014]68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业；依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。)

根据浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号文）规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的优惠政策。供应商应按照浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号文）规定，在商务文件中按照规定格式，提供《中小企业申明函》及企业所在地的县级及以上的主管部门（财政部门或工业和信息化部门[或经信委（局）或中小企业局]）的审核意见或提供国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”开标前5天内页面查询结果网页打印件并加盖公章；若投标人享受残疾人福利单位的须按照规定格式，提供《残疾人福利性单位声明函》及财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的证明材料。监狱企业须提供（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；同时在商务（报价）文件中提供投标人注册加入政府采购供应商库的相应证明材料，才可享受价格扣除后参与评审的优惠。其报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。即投标报价得分=(评标基准价／(投标报价*94%))×报价分权重。

注：1.若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。

- 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标单位是小微企业的同时所投产品生产企业也是小微型企业才能享受此优惠政策。

五、定标办法

确定中标供应商。根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，确定中标供应商（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按指标优劣顺序排列）。

# 第六章 投标文件格式

一、有关投标人资格的证明资料（资信/商务）

1、法定代表人授权书（附件1）；

2、关于资格的声明函（附件2）

3、投标人情况介绍（附件3）；

4、商务规格偏离表（附件6）；

二、货物质量保证、售后服务及有关承诺（附件7）（资信/商务）

三、制造商和投标人的情况介绍。（资信/商务）

（如企业荣誉、产品荣誉、质量认证、业绩）

1.国家规定必备的资格证明文件复印件

2.产品代理、销售、授权等证明复印件

四、有关拟供货物及服务符合招标文件规定的证明资料，不仅限以下（技术标）

1、设备详细配置清单（附件4）

2、技术规 范 偏 离 表（附件5）

五、供货报价部分（报价标）

1、投标书（附件8）

2、开标一览表（附件9）

3、货物详细报价清单（附件10）

## 附件1:法定代表人授权书（资信/商务标）

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

授权代表（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

## 附件2:关于资格的声明函（资信/商务标）

金华市政府采购中心武义县分中心：

关于贵方_______年____月____日____________(采购编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的__________________(货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、由____________签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                     受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字：_________________

地址：______________________     签字人姓名、职务(印刷体)

传真：______________________      _________________

邮编：______________________     电话：__________________

## 附件3:投标人情况介绍（资信/商务标）

总体介绍、技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、资质、银行资信等级、质量认证与本套货物服务相类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

最近的财务报表、近期银行资信等级证明、业绩表（含用户的联系方式）等相关证明资料夫复印件加盖公章后服附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年      月       日

## 附件4:设备详细配置清单（技术标）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术规格说明 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期:   年  月  日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

## 附件5:技术规范偏离表（技术标）

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

## 附件6：商务规范偏离表（资信/商务标）

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

## 附件7:货物质量保证保证、售后服务及有关承诺（资信/商务标）

投标人售后质量和服务承诺书（附后）

- 1、质量承诺书

投标人在质保期外的售后服务承诺内容。

对用户人员的详细培训计划

其他有关优惠承诺。

其他有关内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：                   日期:    年  月  日

- 2、售后服务承诺书（资信/商务标）

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：                    日期:     年  月  日

## 附件8:投标书（报价标）

致：金华市政府采购中心武义县分中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（采购项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术投标书，正本壹份，副本肆份；

2、资信/商务标投标书，正本壹份，副本肆份；

3、报价投标书，正本壹份，副本一份；

4、制造商货物授权书原件__份，具体为：

5、其他：

6、以_______________（提供形式）提供的投标保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附报价一览表中规定的标___应提供和支付的货物和服务投标总价为 (人民币) ________________________________， 即__________________________________(大写)。

2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并接受金华市政府采购中心武义县分中心关于本采购文件的最终解释。

3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期_60_个日历日。

5)如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人名称: ___________________________ (公章)

投标人代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

## 附件9:开标一览表（报价标）

| 标书名称 | 武义县 |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 元整（￥ 元） |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（盖章）：                    日期:   年  月  日

投标人代表签字：                       职务:____________

备注：

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最低报价，以人民币为结算币种，包括产品制造费、运输费、税金等所有费用。

## 附件10:设备详细报价清单（报价标）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 技术规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 大写（人民币）： 元整 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期:   年  月  日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于商务标中，用于价格评审。

# 第七章 合同格式（仅供参考）

武义县政府集中采购合同(货物类)

武县集采[201 ]第      号

甲方（采购方）：                            签订地点：

乙方（供货方）：                            签订时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照                     （采购编号）采购结果，签订本合同：

一、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：详见《采购(招标)一览表》第( )号 |  |  |  |  |  |  |  |

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起    个工作日内，将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：

(1)乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

(2)设备出现质量问题，乙(供)方应负责三包(包修、包退、包换)。由于使用单位保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用单位负担。每台设备上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。

四、验收：

(1)乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

(2)甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后     个工作日内验收完毕。验收结果  经甲乙双方确认后，填写《验收结算书》并签名。

(3)如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

五、异议期：货物验收后十个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在    个工作日负责解决。

六、付款方式：乙方凭使用单位验收合格的《验收结算书》，按下列第    种方式进行货款结算手续：（1）向金华市政府采购中心武义县分中心和财政部门办理货款结算手续。财政部门在收到乙方提供的《验收结算书》和其它支付凭证后五个工作日内支付货款。（2）向采购单位办理货款结算手续。采购单位在收到乙方提供的《验收结算书》和其它支付凭证后五个工作日内支付货款。

1.第一期设备全部到货(若需安装调试的要供方负责安装调试)并验收合格后，支付   合同总价的  ％。同时退还履约保证金届时转为质保金。

2.第二期设备投入正常运行使用满  个月支付合同总价的   ％。

3.第三期正常运行     个月后支付合同总价的    ％。

4.质保金满  个月后无质量问题五个工作日内退还。

七、违约责任：

(1)乙(供)方在签订合同的同时需向采购单位交纳合同总金额  ％的履约保证金(大写)                       留作质保。

(2)如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按单台设备价值每日0.4％的标准从履约保证金中扣除。

(3)如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

(4)由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

八、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

九、合同在执行过

程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第    种方式处理：

(1)提交          仲裁委员会仲裁。    (2)依法向人民法院起诉。

本合同一式四份，甲、乙双方和金华市政府采购中心武义县分中心各执一份，武义县政府采购管理办公室备案一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限：        年    月    日至        年    月    日止。自签订之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 鉴证方： 经办人： 日期： |  |

金华市政府采购中心武义县分中心投标报名登记表

报名时间：                           报名项目编号：

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 名 单 位 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 法 人 代 表 |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 联 系方 式 |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 报 名 资 料 | 凡有意参加武义县政府采购的供应商，请提供以下资料： |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）企业营业执照（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）法人授权委托书，法人及被授权人身份证复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心武义县分中心 |  | 项目负责人 |  | 朱女士0579-88046816 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |