浙江省武义县第一人民医院

电子计算机断层扫描装置（CT）、单泵血透机采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：2020CG034-1

采购单位：浙江省武义县第一人民医院（盖章）

招标单位：金华市政府采购中心武义县分中心（盖章）

备案单位：武义县财政局政府采购监管科 （盖章）

二O二O年八月

目 录

第一章    公开招标公告

第二章    采购需求

第三章    投标人须知

第四章    开标和评标须知

第五章    评标办法和细则

第六章    投标文件格式

第七章    合同条款

第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经武义县财政局政府采购计划书161712［2020］31、33号批准，金华市政府采购中心武义县分中心受浙江省武义县第一人民医院委托，就电子计算机断层扫描装置（CT）、单泵血透机进行公开招标采购，欢迎国内符合要求的供应商参加投标。

一、招标项目编号:2020CG034-1

二、采购组织类型：集中委托采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 详细技术参数 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标一 | 电子计算机断层扫描装置（CT） | 1 | 套 | 参见第二章采购需求 | 920 |
| 标二 | 单泵血透机 | 3 | 台 | 参见第二章采购需求 | 48 |

五、合格投标人的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取：

1、由投标人通过登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录政采云系统获取；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

2、获取招标文件截止日期：2020年9月11日9时前；

3、招标文件获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

4、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

4、投标人需确保电子端上传投标文件的联系人为法人代表或被授权代表，联系方式为法人代表或被授权代表的手机号码，后期会将钉钉直播群号发送短信至该手机。

八、投标截止时间、地点及要求

本项目于2020年9月11日上午9:00投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

九、开标时间、地点及要求：

1、开标时间 ：2020年9月11日上午09:00:00时整

2、开标地点：金华市公共资源交易中心武义县分中心14楼开标室4号（武义县武阳中路2号建行14楼）。

3、投标人可以委派授权代表出席的，授权代表应当是投标人的在职正式职工，并提供社保缴纳证明。

十、采购人或其委托代理机构联系方式

采购单位：武义县第一人民医院

联系人：丁洪新

联系电话：0579-88030936、13454962005

采购代理机构名称：金华市政府采购中心武义县分中心

机构地点：武义县武阳中路2号建行12楼

联系人：倪晓  朱慧静

联系电话：0579-88030299，88046816

传真：0579-88046811

同级政府采购监督管理部门名称：武义县财政局政府采购监管科

联系人：潘主任    监督投诉电话： 0579-87646372

地址：武义县温泉南路100号供电大厦502室

第二章采购需求

- 标段一：电子计算机断层扫描装置（CT）

- 招标货物一览表

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT | 1套 | 机架物理转速：0.4秒/360（不接受等效值） 探测器列数：40排 滑环类型：低压滑环 轴位扫描成像：80层/360 集成化整板（非拼接板）探测器 | 合同签定后3个月 | 医院指定地点 |

二.设备技术要求及相应配置（*为重要技术参数，不满足或导致废标）

|  |  | 招标要求 | 投标方响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 资质要求 |  |  |  |
| 1 | 产品认证 | 提供国家医疗器械注册证（CFDA）或受理函 |  |  |
| 二、 | 生产厂家 |  |  |  |
| 1 | 影像链 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 |  |  |
| 三、 | 主要参数 |  |  |  |
| 1 | 机架系统 |  |  |  |
| 1.1 | 机架孔径 | ≤70cm，≥65cm |  |  |
| 1.2 | 机架倾角 | ≥±30° |  |  |
| 1.3 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |  |
| 1.4 | 球管焦点到等中心点的距离 | ≤55cm |  |  |
| 1.5 | 球管焦点到探测器的距离 | ≤95cm |  |  |
| 1.6 | 机架内部冷却方式 | 风冷 |  |  |
| 1.7 | 机架驱动方式 | 高精度数字钢带 |  |  |
| 1.8 | 机架控制面板 | ≥2套 |  |  |
| 1.9 | 机架触摸液晶屏幕配置 | 有 |  |  |
| 1.10 | 机架病人信息显示 | 有 |  |  |
| 1.11 | 机架触摸屏体位选择 | 有 |  |  |
| 1.12 | 机架液晶屏操作流程动画演示 | 有 |  |  |
| 1.13 | 机架液晶屏儿童安抚动画演示 | 有 |  |  |
| 2 | 探测器 |  |  |  |
| 2.1 | 探测器类型 | 要求提供最新集成化整板探测器，如：视网膜探测器、光子探测器、微平板整板（非拼接板）探测器等。 |  |  |
| *2.2 | 亚毫米探测器排列 | ≥40排 |  |  |
| 2.3 | 每排探测器物理个数 | ≥800个 |  |  |
| 2.4 | 探测器单元总数 | ≥50000个 |  |  |
| 2.5 | 共轭采集技术 | 有 |  |  |
| 2.6 | 轴位扫描成像 | ≥80层/360° |  |  |
| 2.7 | 探测器Z轴宽度 | ≥38.4mm |  |  |
| 2.8 | 高分辨率（亚毫米）探测器覆盖范围 | ≥38.4mm |  |  |
| 3 | 球管及高压发生器 |  |  |  |
| 3.1 | 高压发生器功率 | ≥70KW（不接受等效值） |  |  |
| 3.2 | 球管阳极热容量 | ≥7MHu，或≤0.6MHu （不接受等效值） |  |  |
| 3.3 | 阳极最大散热率 | ≥1000KHU/min |  |  |
| 3.4 | 球管最小输出电流 | ≤10mA |  |  |
| 3.5 | 球管最大输出电流 | ≥600mA |  |  |
| 3.6 | 球管最低电压 | ≤80KV |  |  |
| 3.7 | 球管最高电压 | ≥140KV |  |  |
| 3.8 | 球管电压选择范围 | ≥4档，80/100/120/140KV |  |  |
| 3.9 | 小焦点大小 | ≤0.6mm×0.7mm |  |  |
| 3.10 | 大焦点大小 | ≤0.9mm×0.9mm |  |  |
| 4 | 扫描床 |  |  |  |
| 4.1 | 床水平移动范围 | ≥1700mm |  |  |
| 4.2 | 床水平移动速度 | ≥100mm/s |  |  |
| 4.3 | 床面可降至离地面最低距离 | ≤490mm |  |  |
| 4.4 | 床定位精度 | ≤±0.25mm |  |  |
| 4.5 | 床载重量 | ≥227KG |  |  |
| 5 | 扫描参数 |  |  |  |
| 5.1 | 最快扫描速度（机架物理转速/360度） | ≤0.4秒/360° （不接受等效值） |  |  |
| 5.2 | 最小扫描层厚 | ≤0.625mm |  |  |
| 5.3 | 定位像长度 | ≥160cm |  |  |
| 5.4 | 定位像方向 | 后前，前后，左右侧位，任意角度 |  |  |
| 5.5 | 图像重建速度（螺旋扫描） | ≥50幅/秒 |  |  |
| 5.6 | 最低可分辨CT值 | -31743Hu |  |  |
| 5.7 | 最高可分辨CT值 | +31743Hu |  |  |
| 6 | 图像质量与剂量 |  |  |  |
| 6.1 | 空间分辨率(X、Y、Z轴) | ≥14.2LP/cm (4%MTF) |  |  |
| 6.2 | 密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差0.32%时的剂量 | ≤10mGy |  |  |
| 6.3 | 密度分辨率：≤3mm直径圆，密度差0.32%时的剂量 | ≤30mGy |  |  |
| 6.4 | 提供原始数据迭代平台 | 提供ASiR或IMR或ADMIRE或FIRST之一 |  |  |
| 7 | 临床应用软件 |  |  |  |
| 7.1 | MPR | 有 |  |  |
|  | MPVR | 有 |  |  |
|  | 3D软件包 | 有 |  |  |
|  | 最大密度投影MIP | 有 |  |  |
|  | 最小密度投影MinIP | 有 |  |  |
|  | 表面三维SSD | 有 |  |  |
|  | 模拟手术刀技术 | 有 |  |  |
|  | 透明技术 | 有 |  |  |
|  | 三维容积显示VR | 有 |  |  |
|  | 三维血管CTA | 有 |  |  |
| 7.2 | 仿真内窥镜功能 | 要求该功能可显示管腔器官的内部和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) |  |  |
| 7.3 | CT电影 | 有 |  |  |
| 7.4 | CT电影播放速度 | ≥10幅/秒 |  |  |
| 7.5 | 造影剂智能动态跟踪 | 一次注射完成 |  |  |
| 7.6 | 肺纹理增强软件 | 有 |  |  |
| 7.7 | 运动伪影校正软件 | 有 |  |  |
| 7.8 | 后颅窝伪影校正软件 | 有 |  |  |
| 7.9 | 脑组织表明积分重建 | 有 |  |  |
| 7.10 | 脑出血精确测量 | 有，要求一键式测量，精度达到像素水平 |  |  |
| 7.11 | 直接二维多平面浏览器 | 有 |  |  |
| 7.12 | 直接三维重建功能 | 有 |  |  |
| 7.13 | X射线优化滤过功能及装置 | 有 |  |  |
| 7.14 | 高级心脏冠脉扫描及后处理功能软件，提供准确、快速、简便、全面的心血管图像。 | 有 |  |  |
| 7.15 | 可自定义感兴趣的冠脉节段，进行不同的颜色标记，智能化地分析不同的斑块成分，并同时生成有关斑块容积、大小和百分比的报告。 | 有 |  |  |
| 7.16 | 心脏冠脉的钙化积分评估技术，大数据分析比对，可生成患者报告。 | 有 |  |  |
| 7.17 | 低剂量肺扫描技术 | 可达到最低5mAs的扫描剂量 |  |  |
| 7.18 | 高分辨率肺扫描软件 | 有，可提供融合的高分辨率肺扫描 |  |  |
| 7.19 | 单键去骨技术 | 有 |  |  |
| 7.20 | 外周血管自动提取及分析 | 有 |  |  |
| 7.21 | 血栓自动提取及测量 | 有 |  |  |
| 7.22 | 腹部多期相融合 | 有 |  |  |
| 7.23 | PACS信息自动搜索、自动调入 | 有 |  |  |
| 7.24 | 病灶边界自动勾画及测量 | 有 |  |  |
| 8 | 主控制台 |  |  |  |
| 8.1 | 主频 | ≥4 X 2.0 GHz |  |  |
| 8.2 | 内存 | ≥32 GB |  |  |
| 8.3 | 硬盘容量 | ≥2000 GB |  |  |
| 8.4 | 图像存储量 | ≥450000幅无压缩图像（512×512） |  |  |
| 8.5 | 重建矩阵 | ≥512×512 |  |  |
| 8.6 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 有 |  |  |
| 8.7 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 有 |  |  |
| 8.8 | 高分辨率显示器 | 2台，≥19英寸液晶彩显 （1024× 1280） |  |  |
| 8.9 | 自动照相技术 | 有 |  |  |
| 8.10 | 自动语音系统及双向语音传输 | 有 |  |  |
| 8.11 | Dicom3.0 网络接口 | 有 |  |  |
| 8.12 | 远程维修诊断系统 | 有 |  |  |
| 8.13 | Dicom3.0激光相机接口 | 有 |  |  |
| 9 | 原厂品牌进口高级独立影像工作站 | 提供与CT主机同品牌的后处理工作站, 不接受第三方工作站。 |  |  |
| 9.1 | 操作系统 | Unix或Linux系统 |  |  |
| 9.2 | 主频: | ≥8×2.8 GHz |  |  |
| 9.3 | 内存 | ≥32GB |  |  |
| 9.4 | 硬盘 | ≥900GB |  |  |
| 9.5 | 图像存储(512x512) | ≥1,900,000幅 |  |  |
| 9.6 | 显示器 | 2台，≥19英寸液晶彩显示器（1024×1280） |  |  |
| 9.7 | 显示器要求逐行扫描 | 扫描线≥1024 |  |  |
| 9.8 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 | 有 |  |  |
| 9.9 | 工作站与其他影像设备（CT,DSA,MR,CR 等）联网，共享功能 | 有 |  |  |
| 9.10 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 | 有 |  |  |
| 9.11 | 工作站激光相机DICOM接口 | 有 |  |  |
| 10 | 其他配置 |  |  |  |
| 10.1 | 图像存档系统(CD-R) | 有 |  |  |
| 10.2 | 图像存档系统(DVD-R) | 有 |  |  |
| 10.3 | 心电门控装置 | 有，提供心电监护，完成CT扫描的心电门控 |  |  |
| *10.4 | 提供整机原厂保修5年 |  |  |  |

三、技术、服务、供货与集成要求说明

1、保质期

1.1 全部设备整机全免费保修5年，终身维修。

1.2 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3 服务计划：全生命周期免费上门服务一年4次，并提供服务记录单。投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划承诺书并盖章。

2、付款方式

2.1 付款方式：货物验收合格并签收1个月后支付95%的合同款，余款一年内付清。

售后服务

3.1 维修能力证明材料和售后服务承诺书：要求投标人出具，注明免费质保期限、出保后的维修价格、主要零配件更换价格、维修保险合同价格等。

3.2 报修响应：响应时间≤1小时；工程师到场≤24小时。

3.3 零配件供应：该设备停产后仍需保证十年的供应。

3.4 维修服务：维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方；如设备需外送维修，能提供备用机供医院使用。

3.5 提供消耗品价格，3年内院方购买耗材不得高于此价格。

4、技术支持

中标商应提供免费软件升级

5、培训

5.1 卖方应对用户的现场工程师最少一名提供培训及培训记录，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

卖方应提供为期4周上级医院对用户的各一名医生、护士技术操作培训及培训记录，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6、安装调试

安装地点：武义县第一人民医院。

6.2 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

6.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.6 随机资料：提供使用操作手册及维修手册。

7、验收

7.1 卖方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2 卖方提供的设备（包括零部件）必须是全新、符合国家质量检测标准，符合招标项目要求的技术规格。

7.3 卖方提供的设备（包括零部件）必须是在合同签订日期前6个月内生产的产品，如超过，买方有权拒收，并要求卖方承担由于拒收对买方造成的相应的损失费用。

7.4 如设备在实际运行时，发现有不能达到标书的技术参数，招标方有权作无条件退货处理。

7.5 验收费用：验收费用由供货方负担。

8、交货

▲8.1 交货期：合同签订之日起3个月内到货。

交货地点：武义县第一人民医院

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

- 标段二：单泵血透机

一．主要技术参数

- 外形尺寸（mm）：机身： 390（宽）x480（深）

- 供电： 220±10% V AC；50/60Hz

- 供水：压力：100—700kPa；温度：5—30℃

- 透析液流速：设置范围：300—800mL/min，任意可调

- 透析液温度：设置范围：34—40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置

- 脱水速度：设置范围：0.0—4.00L/h

- 脱水精度：±30mL/h或透析液流量±0.1%

- 漏血检测器：方法：光电式红绿双色光检测，具有污染补偿功能，可尽量避免假漏血报警，精度：≤0.35mL/min。

- 动脉血泵：设置范围：40—600mL/min

- 肝素泵：设置范围：0.0—9.9mL/h；快注功能：10.0—1500mL/h；注射器类型：10、20、30mL均可用，可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。

- 空气检测器：方法：超声波；检测位置在静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求，最高检测精度可达到 0.0003ml，防止气泡进入体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全。

- 泵前动脉压：测量范围：-300—+300mmHg；

- 透析器血液入口压：测量范围：-200—+735mmHg；

- 静脉压：测量范围：-200—+500mmHg；

- TMP：测量范围：-100—+500mmHg；

- 透析液压：测量范围：-600—+600mmHg；

- 碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—8.0mS/cm

- 透析液浓度：测量范围：10.0—20.0mS/cm

二．系统功能概述

- 设备用途：用于血液净化治疗，治疗急慢性肾功能衰竭，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析多种透析治疗模式，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析

- 人机交互：12.1英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

- 参数显示：可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、透析器血液入口压、总电导度、碳酸氢盐电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量等

- 信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态

- 报警提示功能：360°可视外部独立四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，20首和旋乐提示音可选，可帮助医护及时准确判断报警或提示内容

- 消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，5种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高可达到95℃，消毒、脱钙一体化完成时间35min，消毒完成后可根据需要选择自动关机、预设、自检三种模式

- 人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕，节能环保

- 后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作 30 分钟；具备断电状态保存功，任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态

- 超滤系统：采用复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。采用独特的精密陶瓷泵体、耐磨损、耐腐蚀，透析液连续提供，能达到零超滤，同时采用电极不间断的监视泵和电磁阀的工作状态，保证治疗安全和脱水精准

- 配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证透析液浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗

- 浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存9条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，实现个性化透析

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存9条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，实现个性化透析

- B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统

- 通讯组件：标准配置通讯组件RS232，可连接透析管理系统

- 液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便

- 原液配方：原液配方全开放，默认记忆5种原液配方，可任意更改

- 透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高，减少微炎症反应和感染风险，提高治疗安全

- 零部件更换提醒：为了方便保养和维护，能够监测机器内部零部件的使用时间，可以在零部件磨损到期后发出更换提醒

- 自检：全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，为保证治疗安全自检不可跳过

- KT/V计算：标准配备KT/V计算功能，帮助医护人员评价透析处方的合理性，辅助调整治疗方案

- 血压计：可选配血压监测仪，并且采用模块化设计。可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，具有自动稳压功能，在低血压报警时可联动调节脱水速度及血流量，提高治疗安全

- 血容计：可选配血容计组件及生物反馈系统Hemo-Master，实时监测血容量变化，可依设定联动调节脱水速度及透析液浓度，对血容量的变化进行智能干预，使患者血容量平稳变化，降低临床低血压的发生率，提高治疗安全

三、技术、服务、供货与集成要求说明

1、保质期

1.1 全部设备整机全免费保修1年，终身维修。

1.2 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3 服务计划：全生命周期免费上门服务一年4次，并提供服务记录单。投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划承诺书并盖章。

2、付款方式

2.1 付款方式：货物验收合格并签收1个月后支付95%的合同款，余款一年内付清。

售后服务

3.1 维修能力证明材料和售后服务承诺书：要求投标人出具，注明免费质保期限、出保后的维修价格、主要零配件更换价格、维修保险合同价格等。

3.2 报修响应：响应时间≤1小时；工程师到场≤24小时。

3.3 零配件供应：该设备停产后仍需保证十年的供应。

3.4 维修服务：维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方；如设备需外送维修，能提供备用机供医院使用。

3.5 提供消耗品价格，3年内院方购买耗材不得高于此价格。

4、技术支持

中标商应提供免费软件升级

5、培训

5.1 卖方应对用户的现场工程师最少一名提供培训及培训记录，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

卖方应提供为期4周上级医院对用户的各一名医生、护士技术操作培训及培训记录，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6、安装调试

安装地点：武义县第一人民医院。

6.2 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

6.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.6 随机资料：提供使用操作手册及维修手册。

7、验收

7.1 卖方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2 卖方提供的设备（包括零部件）必须是全新、符合国家质量检测标准，符合招标项目要求的技术规格。

7.3 卖方提供的设备（包括零部件）必须是在合同签订日期前6个月内生产的产品，如超过，买方有权拒收，并要求卖方承担由于拒收对买方造成的相应的损失费用。

7.4 如设备在实际运行时，发现有不能达到标书的技术参数，招标方有权作无条件退货处理。

7.5 验收费用：验收费用由供货方负担。

8、交货

▲8.1 交货期：合同签订之日起3个月内到货。

交货地点：武义县第一人民医院

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省武义县第一人民医院电子计算机断层扫描装置（CT）、单泵血透机采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：标段一：920万元一套 标段二16万元*3台 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需保证金。 |
| 5 | 招标文件询疑：投标人对招标文件有疑问，如发现招标文件中存在含糊不清、互相矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法、违规等内容时请在2020年9月4日16：00以前以书面的形式一次性送达金华市政府采购中心武义县分中心。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |
| 6 | 招标文件答疑会：采购人将根据实际情况决定是否组织答疑会。 |
| 7 | 投标文件组成：电子投标文件（包括资格文件、技术资信文件及报价文件）。 |
| 8 | 投标截止时间及文件递交地点：2020年9月11日9：00整 ；以电子投标文件上传时间为准 |
| 9 | 开标时间及地点：2020年9月11日9：00整 ；武义县建行大楼14楼开标室4 号 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评标法 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后七个工作日内。 |
| 14 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金 |
| 16 | 付款方式：国库集中支付 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

二、定义

（一）“采购人”系指武义县第一人民医院。

（二）“采购代理机构”系指组织本次招标的金华市政府采购中心武义县分中心。

（三）“投标人”系指向采购方提交投标文件的供应商。

（四）“货物”系指按招标文件要求配置的一切货物、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

（五）“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

三、合格的投标方

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，工商营业执照具有本次招标内容经营范围的供应商。

（二）有采购文件要求的产品经营资质及供应安装能力，具有较强的项目管理、货物集成、技术服务和组织实施能力，以及同类项目建设和实施的成功经验，能够独立承担本项目，并具有良好的信誉和较强的售后服务能力的供货商。

（三）具有独立承担民事责任的能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具有履行合同所必须的货物和专业技术能力，能及时响应用户服务要求。

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（七）参加政府采购活动前三年内在经济活动中没有重大违法记录；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

五、投标报价

（一）投标报价应以人民币为结算货币。须包括材料费、运输费、仓储费、保险费、培训、售后服务、税金、政策性文件规定和合同包含的所有风险责任及各项乙方承担的检测费、验收费直至交付使用所发生的一切费用。须由中标单位开具正式发票。

（二）投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价金额有不一致，以单价金额计算结果为准。

（三）采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

六、招标文件的组成

（一）采购文件除本《招标文件》内容外，采购方在采购期间发出的质疑回答、补充文件和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

（二）投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照文件要求提交全部资料，或者投标方没有对文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

七、招标文件的解释

1.投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到文件后以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）在2019年9月4日16：00之前向金华市政府采购中心武义县分中心一次性提出，将给予书面答复，并通知所有参加投标的单位。

2.招标文件中如若出现表述不清，投标人亦未提出相关答疑要求，专家组有权在评标过程中根据具体情况做出公平、合理的解释。

八、投标文件的语言、计量及货币

（一）投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

（二）除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

（三）投标货币为人民币元。

九、对投标文件的要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

十、投标文件的组成

为提倡节能环保，投标文件为电子投标文件；

（一）投标文件包括电子投标文件。

（二）投标文件内部分为资格文件、技术资信标、商务报价标；按相应规定上传至政采云采购项目中，未按照规定递交投标文件的按无效标处理。

（三）电子标书的组成（按照以下内容顺序要求编排）

1. 资格文件：应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

1.2 资格证明文件，按照附件2关于资格的声明函；

1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

1.4法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面）。

2、技术资信文件：投标货物符合性的有关证明及技术资料：商务偏离为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应招标文件要求。投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其提供货物符合文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

2.1按照附件4表格格式出具设备详细配置清单。包括参投产品的名称、型号规格、数量、主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并明确说明偏离情况；

2.2按照附件5表格格式出具技术规范偏离表。根据附件4中的描述进行技术偏离的填写，对技术投标书的基本要求，投标人必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

2.3保证项目质量的技术方案和措施。

2.4按照附件6表格格式出具商务规范偏离表；

2.5按照附件3投标人情况介绍，提供的案例情况中标通知书及合同原件；

2.6投标文件技术规格书所要求提供的内容。

2.7项目实施方案，货物安装、调试、培训内容及验收的方案、措施，质量和售后服务承诺等内容。其具体内容为：

2.7.1货物安装、验收、培训方案；

2.7.2按照附件7要求的内容提供质量保证及售后服务方案及承诺；

2.7.3必要的原厂售后服务承诺；

2.8投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

2.9投标机型的样本或彩页和原厂技术参数或白皮书复印件；

3.0其他投标人认为有必要提交的资料。

（四）报价文件的组成

（1）按照附件8格式提供《投标书》

（2）按照附件9表格内容提供《开标一览表》

（3）按照附件10表格内容提供《设备详细报价清单》

（4）其他投标人认为有必要提供的资料。

十一、投标有效期

（一）投标文件从开标之日起，有效期为60天。投标有效期不足的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

（二）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

十二、投标偏离及建议

（一）投标人如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范偏离表中提出。

（二）投标人可以在投标文件中对采购货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使采购方满意。同时必须在技术偏离表中列出详细说明。

十三、投标报价要求

投标报价包括产品购置费、运输费、辅料费和税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

十四、投标文件格式和装订

投标人应按电子招标文件中要求的格式排版并对接好关联点。

十五、投标文件的签署和盖章

（一） 投标人应按本投标须知规定，提交电子投标文件，电子投标文件电子投标文件必须竖版排版，因电子投标文件关联点对接错误造成的评分误差不得作为质疑理由。（二） 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于上传文件模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

第四章 开标和评标须知

一、开标

（一）开标准备

集采中心将在规定的时间和地点进行开标，开标现场将由由集采中心工作人员根据电子投标信息建立钉钉群（开启钉钉直播时间为开标时间后半小时之内，直播群号会在开标前半小时之内以短信形式发送给各投标代表（请确保投标代表手机号与政采云端投标人代表联系方式一致）。同时各位投标人可登陆武义县公共资源交易中心网站直播系统选择“开标室4”观看，链接如下http://www.zjwy.gov.cn/zwgk/zfxxgk/ztzl/wyxggzyjyw/sxtjk/index.html开标全程录像由交易中心录制保存备查。以上环节均由政府采购监管部门、交易办工作人员、交易中心工作人员、采购人代表共同监督见证下进行。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，宣布相关纪律：

（1）服从现场工作人员安排；

（2）开会期间保持秩序；

（3）保持场内清洁；

（4）遵守本中心的其他管理规定。

4.由政府采购中心工作人员检查投标人递交投标文件的情况。各投标人依次解锁CA,开启电子投标文件，解锁时限是半小时，超过时限未解锁作投标无效处理。

5.技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人公布预算价或标底，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

7.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录在直播群中进行当场校核及勘误；同时记录人、监督人当场签字确认。

8.开标会议结束。

二、评标小组

（一）本项目将根据招标采购货物的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

（三）在详细评标之前，根据本须知第4条的规定，评标委员会要审查每份招标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，采购人决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（四）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，即为无效标。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；本次招标不允许联合体投标；超出经营范围投标的。

2.投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.借用或冒用他人名义或证件投标的。

4.投标人逾期送达投标文件。逾期提供投标保证金或不提供投标保证金。

5.投标文件未密封或密封不完整，封条中未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的。

6.参投货物的技术或商务与招标文件偏离的部分，实质上不响应采购文件的。

7.技术资信标中体现或包含投标报价。

8.投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似，但相同产品技术说明除外），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

9.投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

10.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人不具备独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

11.技术资信标中参投产品的品牌型号或技术参数、功能要求与招标需求中不一致时，但确属投标方误写的除外。

12.其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

四、投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清。有关质疑或澄清的要求和答复均在政采云中提交上传。由采购人代表（或交易中心工作人员）在政采云上进行回复。

五、对投标文件的评估和比较

（一）由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。

（二）在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法进行综合评定与招标，对采购项目做出评标结论。

（三）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的，根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》精神，如果采购人同意，经武义县政府采购管理办公室批准，可以采用其他方式继续进行。

（四）在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

六、接收和拒绝任何或所有投标的权力

（一）采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

（二）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，采购人和采购代理机构可将中标权授予评标委员会提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

（三）如果中标人没有在规定的时间和地点与采购人签订合同的或提交履约保证金的，采购人和招标代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人和招标代理机构可将合同授予第二中标候选人，或重新招标。

（四）中标人在履约期间未出现违约新行为，其履约保证金待履约责任期满后（竣工验收后）退还中标人（不计息）。

七、保密

（一）在开标、投标期间，投标人不得向采购人询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（二）为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

（三）采购人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

八、中标通知

（一）评标结束后，评标结果公示7日历天。在公示期内如无符合政府采购法规要求提出的书面异议（必须加盖公章）送达采购机关，则由金华市政府采购中心武义县分中心签发《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标方需按招标文件要求提供的材料，在指定的时间、地点与采购人签订合同。

九、授予合同时变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“招标货物清单及技术要求”中规定的货物数量在10％范围内予以增加或减少，但不得影响货物的整体性能及技术要求。

十、签订合同

（一）中标人自确认后应在中标结果公示结束后7天内，按指定的地点与采购人签订合同。采购人指定的联系人在公示结束后不同的日期内按照投标单位提供的联系电话号码三次电话通知中标单位签订合同，中标单位未按照要求签订的采购单位将向采购机关汇报后，有权取消中标资格，中标单位不得异议。

（二）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

（三）中标人不遵守招标文件和投标文件的要求及承诺、擅自修改报价；或在确认中标后未及时提供必要的授权与其他资料，或在确认中标后采购机关或使用方发现有违反在“技术、服务、供货与集成要求说明”中信用承诺行为的，或违反以上1中规定借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。

（四）采购人与中标人签订合同后采购人将中标结果通知落选投标人或在浙江省政府采购网（网站地址：http://www.zjzfcg.gov.cn）公布，采购人对评标结果不负责解释。

十一、履约保证金

（一）中标人在收到中标通知书后，应在签订合同后五个工作日内，按照商务要求的规定，向采购人提交本招标文件中规定的要求文件。

（二）如果中标人没有按照规定的时间和地点与采购人签订合同的或提交履约保证金的，采购人将有充分理由取消该中标决定，并在此情况下重新招标。

第五章 评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》以及武义县的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

一 、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成 。

二 、评标原则和评标方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、告诉现有货物状态、售后服务、企业规模等情况进行综合分析考评。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标专家组以评标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议。由评委记名并独立打分，按得分高低从投标厂商中推荐中标单位。

（二）客观、公正的对待所有投标人，对所有投标评标，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）采购人不向落标人解释落标原因，不退还投标文件。

（六）本次标段一与标段二均采用评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信分60分，商务报价分40分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低的顺序排列，得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术资信得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位,本项目只取一名预中标候选人。

投标人评标综合得分=技术资信分+商务报价分。

三、技术资信分（满分为60分）（标段一、标段二均适用本评分标准）

| 类 别 | 分项内容 | 评 分 说 明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标产品的技术指标与性能 | 技术规格符合 情况（30分） | 基本技术参数配置及性能、功能要求等共30分： 完全满足标文技术参数配置要求得基本分20分；技术指标有明显高于招标要求的经专家确认，每项加1分，最高10分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣1分，非重要指标负偏离4项（含）以上的，投标无效。技术要求中明确规定的（标*号的）不可负偏离，否则按无效标处理。 | 30 |

| 公司经营情况及 其它 | 资信（16分） | 权威认证(上传原件)： 1.投标人通过ISO9000系列国际质量管理体系认证、ISO14000系列国际环境保护体系认证，凭相关证书每项得1分，最高得2分； 2.投标人提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；得1分； 3、投标人提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；得1分； 4、投标人具有CE认证得1分。 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据参投产品的稳定性、实用性、扩展性、厂商服务能力符合招标文件规定的证明文件等情况，满分4分，缺漏项每处扣0.5-1分。 | 4 |
|  |  | 自2017年1月1日起具有类似案例业绩：有类似案例业绩得1分、每增加一个成功案例加1分，最高得4分；没有类似案例的不得分。（提供合同原件扫描件） | 4 |
|  |  | 确保供应货物质量的设施及措施，安装、调试、验收的方案和措施，根据方案情况，满分3分，缺漏项每处扣0.5-1分。 | 3 |
|  | 售后服务 （14分） | 提供中标后原厂三年质保承诺。中标后签合同前提供三年原厂商售后服务(所有部件)得3分，在原厂售后服务前提下能提供更多服务承诺优惠的酌情加分，每项1分，满分2分。 | 5 |
|  |  | 售后服务方案及服务计划承诺：包括质保期限、服务响应时间、出保后的维修价格、主要零配件更换价格、维修保险合同价格，满分得5分，缺漏项每处扣0.5-1分,扣完为止。 | 5 |
|  |  | 服务质量保障，投标人提交项目组工程师在工期内不再更换承诺书得1分，承诺项目组工程师在免费服务期内随时响应并到现场解决采购方实际问题的得2分，无承诺不得分。 | 2 |
|  |  | 其它优惠条件及备品备件、特殊承诺（包括免费提高产品性能，赠送相关产品等），每提供一项有效优惠承诺或配件得1分，满分2分。 | 2 |

注：

1、投标报价超过预算的总分按零分处理。

2、所有提供的原件，均以电子扫描形式上传至投标端（模糊不清有涂改的不得分）

四、报价分（40分）

技术资信部分打分结束后，评标委员会须分析各投标方的总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约或者报价明显高于市场平均价的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。报价分计算方法为：

1．评定评标基准价：以合格投标方且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。

2．其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40，计算结果保留2位小数。

- 3.超过预算的投标报价不进行报价分的计算。

- 4.依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；(依据财库[2014]68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业；依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。)

根据浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号文）规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的优惠政策。供应商应按照浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号文）规定，在报价文件中按照规定格式，提供《中小企业申明函》及企业所在地的县级及以上的主管部门（财政部门或工业和信息化部门[或经信委（局）或中小企业局]）的审核意见或提供国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”开标前5天内页面查询结果网页打印件并加盖公章；若投标人享受残疾人福利单位的须按照规定格式，提供《残疾人福利性单位声明函》及财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的证明材料。监狱企业须提供（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；同时在报价文件中提供投标人注册加入政府采购供应商库的相应证明材料，才可享受价格扣除后参与评审的优惠。其报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。即投标报价得分=(评标基准价／(投标报价*94%))×报价分权重。

注：1.若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。

- 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标单位是小微企业的同时所投产品生产企业也是小微型企业才能享受此优惠政策。

五、定标办法

1.本项目由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告和中标候选人名单。

2.采购人在5个工作日内确认评标报告和中标候选人，采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告公示结果。

第六章 投标文件格式

一、有关投标人资格的证明资料

1、法定代表人授权书（附件1）

2、关于资格的声明函（附件2）

二、制造商和投标人的情况介绍。（技术资信标）

（如企业荣誉、产品荣誉、质量认证、业绩）

1、投标人情况介绍（附件3）；

2、国家规定必备的资格证明文件复印件

3、产品代理、销售、授权等证明复印件

三、有关拟供货物及服务符合招标文件规定的证明资料，不仅限以下（技术资信标）

1、设备详细配置清单（附件4）

2、技术规 范 偏 离 表（附件5）

3、商务规格偏离表（附件6）；

4、货物质量保证、售后服务及有关承诺（附件7）

四、供货报价部分（商务报价标）

1、投标书（附件8）

2、开标一览表（附件9）

3、货物详细报价清单（附件10）

4、中小企业声明函（附件11）

附件1:法定代表人授权书

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。授权代表在开标过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务,本人均予以承认。

授权代表无权转委托。

授权代表身份证号：

授权代表联系电话：

授权代表钉钉号：

被授权人身份证复印件：

法定代表人签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

授权代表（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

附件2:关于资格的声明函（资格文件）

金华市政府采购中心武义县分中心：

关于贵方_______年____月____日____________(采购编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的__________________(货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、由____________签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                     受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字：_________________

地址：______________________     签字人姓名、职务(印刷体)

传真：______________________      _________________

邮编：______________________     电话：__________________

附件3:投标人情况介绍（技术资信标）

总体介绍、技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、资质、银行资信等级、质量认证与本套货物服务相类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

最近的财务报表、近期银行资信等级证明、业绩表（含用户的联系方式）等相关证明资料夫复印件加盖公章后服附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年      月       日

附件4:设备详细配置清单（技术资信标）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术规格说明 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期:   年  月  日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于技术资信标中，用于技术评审。

附件5:技术规范偏离表（技术资信标）

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数偏离 |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

附件6：商务规范偏离表（技术资信标）

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

附件7:货物质量保证保证、售后服务及有关承诺（技术资信标）

投标人售后质量和服务承诺书（附后）

1、质量承诺书

投标人在质保期外的售后服务承诺内容。

对用户人员的详细培训计划

其他有关优惠承诺。

其他有关内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：                   日期:    年  月  日

2、售后服务承诺书（技术资信标）

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：                    日期:     年  月  日

附件8:投标书（商务报价标）

致：金华市政府采购中心武义县分中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（采购项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术资信投标书壹份；

2、商务报价投标书壹份；

3、制造商货物授权书原件__份，具体为：

4、其他：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附报价一览表中规定的标___应提供和支付的货物和服务投标总价为 (人民币) ________________________________， 即__________________________________(大写)。

2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并接受金华市政府采购中心武义县分中心关于本采购文件的最终解释。

3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期_60_个日历日。

5)如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人名称: ___________________________ (公章)

投标人代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

附件9:开标一览表（商务报价标）

| 标书名称 | 武义县 |
| --- | --- |
| 采购编号 | 2020CG0XX （标段X） |
| 投标报价 | 大写： 元整（￥ 元） |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（盖章）：                    日期:   年  月  日

投标人代表签字：                       职务:____________

备注：

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最低报价，以人民币为结算币种，包括产品制造费、运输费、税金等所有费用。

附件10:设备详细报价清单（商务报价标）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 技术规格 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期:   年  月  日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于报价标中，用于价格评审。

附件11：中小企业声明函（报价标）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　                                         　日   期：

第七章 合同格式（仅供参考）

武义县政府集中采购合同(货物类)

武县集采[202 ]第      号

甲方（采购方）：                            签订地点：

乙方（供货方）：                            签订时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照                     （采购编号）采购结果，签订本合同：

一、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：详见《采购(招标)一览表》第( )号 |  |  |  |  |  |  |  |

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起    个工作日内，将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：

(1)乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

(2)设备出现质量问题，乙(供)方应负责三包(包修、包退、包换)。由于使用单位保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用单位负担。每台设备上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。

四、验收：

(1)乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

(2)甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后     个工作日内验收完毕。验收结果  经甲乙双方确认后，填写《验收结算书》并签名。

(3)如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

五、异议期：货物验收后十个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在    个工作日负责解决。

六、付款方式：实施完成验收合格后，支付合同总价的95%，剩余5%在实施完成满一年后7个工作日内支付。

1、中标人在结算合同价款时须提供正式发票。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

七、违约责任：

(1)乙(供)方在签订合同的同时需向采购单位交纳合同总金额  ％的履约保证金(大写)                       留作质保。

(2)如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按单台设备价值每日0.4％的标准从履约保证金中扣除。

(3)如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

(4)由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

八、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

九、合同在执行过

程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第    种方式处理：

(1)提交          仲裁委员会仲裁。    (2)依法向人民法院起诉。

本合同一式四份，甲、乙双方和金华市政府采购中心武义县分中心各执一份，武义县政府采购管理办公室备案一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限：        年    月    日至        年    月    日止。自签订之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 鉴证方： 经办人： 日期： |  |