浙江省武义县第一人民医院

信息机房设备采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：2020CG038

采购单位：浙江省武义县第一人民医院（盖章）

招标单位：金华市政府采购中心武义县分中心（盖章）

备案单位：武义县财政局政府采购监管科 （盖章）

二O二O年九月

目 录

第一章    公开招标公告

第二章    采购需求

第三章    投标人须知

第四章    开标和评标须知

第五章    评标办法和细则

第六章    投标文件格式

第七章    合同条款

第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经武义县财政局政府采购计划书161712［2020］38批准，金华市政府采购中心武义县分中心受浙江省武义县第一人民医院委托，就信息机房设备采购进行公开招标采购，欢迎国内符合要求的供应商参加投标。

一、招标项目编号:2020CG038

二、采购组织类型：集中委托采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 详细技术参数 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息机房设备采购 | 1 | 批 | 参见第二章采购需求 | 246.4 |

五、合格投标人的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取：

1、由投标人通过登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录政采云系统获取；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

2、获取招标文件截止日期：2020年10月15日9时前；

3、招标文件获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

4、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

4、投标人需确保电子端上传投标文件的联系人为法人代表或被授权代表，联系方式为法人代表或被授权代表的手机号码，后期会将钉钉直播群号发送短信至该手机。

八、投标截止时间、地点及要求

本项目于2020年10月15日上午9:00投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

九、开标时间、地点及要求：

1、开标时间 ：2020年10月15日上午09:00:00时整

2、开标地点：金华市公共资源交易中心武义县分中心14楼开标室四号（武义县武阳中路2号建行14楼）。

3、投标人可以委派授权代表出席的，授权代表应当是投标人的在职正式职工，并提供社保缴纳证明。

十、采购人或其委托代理机构联系方式

采购单位：浙江省武义县第一人民医院

联系人：吴国华

联系电话：0579-89082321、13516903106

采购代理机构名称：金华市政府采购中心武义县分中心

机构地点：武义县武阳中路2号建行12楼

联系人：倪晓  朱慧静

联系电话：0579-88030299，88046816

传真：0579-88046811

同级政府采购监督管理部门名称：武义县财政局政府采购监管科

联系人：潘主任    监督投诉电话： 0579-87646372

地址：武义县温泉南路100号供电大厦502室

第二章采购需求

- 采购清单

本项目为原有机房设备基础上的扩容项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器系统 | 2台 | 详见参数表 |
| 2 | 存储虚拟化系统 | 2台 | 详见参数表 |
| 3 | 原存储网关升级 | 1套 | 详见参数表 |
| 4 | 存储系统 | 1台 | 详见参数表 |
| 5 | 存储系统扩容 | 2台 | 详见参数表 |
| 6 | 光纤交换机 | 2台 | 详见参数表 |
| 7 | 分布式存储软件 | 1套 | 详见参数表 |
| 8 | 数据中心交换机 | 2台 | 详见参数表 |
| 9 | 数据容灾系统 | 1套 | 详见参数表 |
| 10 | 数据库运维监控系统 | 1套 | 详见参数表 |
| 11 | 系统扩容 | 1套 | 详见参数表 |
| 12 | 防统方系统 | 1套 | 详见参数表 |

- 二、技术参数要求

- 2.1 服务器系统

| 项目 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌,非OEM产品，具备服务器设计、生产、销售及维护经验. |
| 外形 | 4U机架式服务器，含导轨 |
| CPU | ≥4颗Intel Xeon Gold 6226 12C 2.7GHz 处理器，处理器最多可扩展至4颗CPU |
| 内存 | 本次配置256G内存， TruDDR4 2933 MHz，TruDDR4 DDR4 2666MHz，最大支持≥3TB 内存扩展或最大支持 48 根内存插槽，支持单条 64GB, 实配≥ 48条内存插槽 |
| 硬盘 | 本次配置2块480GB SSD,最大支持16个2.5英寸硬盘扩展 阵列卡RAID 730-8i 2GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器, 支持RAID 0,1,10,5,50,6,60,最大支持4GB闪存 |
|  | 最大支持18个硬盘扩展，支持前置直连四个U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1 提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板 |
| 网卡 | 配置≥4个10Gb SFP+光口；配置≥4个万兆光模块，1个独享的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器。光纤通道HBA卡，配置2块单口FC 16Gb端口 |
| 光驱： | 标配DVDRW光驱 |
| I/O | 最大支持13 个PCIe插槽，本次配置3个，可选全高或半高I/O模块，支持GPU, 提供前置USB口可连接手机管理服务器 |
| 电源 | 电源输出功率≥750W 铂金电源，双电源，支持 220 V AC。750 W 和 1100 W 选件还支持 110V 输入电源 |
| 服务器管理 | 提供管理软件可管理同品牌服务器、网路与存储。提供如下功能：虚拟KVM功能，能够直接远程控制操作系统，若需要功能授权则本次配置最高版本授权。服务器厂商需提供软件著作权证书并加盖公章 |
| 统一管理平台软件 | 提供统一管理平台软件，提供官方彩页并盖章证明 支持VMware 5.X、6.X，XenServer 5.6，PowerVM 6，CentOS、Rhel、Ubuntu下KVM，CloudStack 4.0，OpenStack Juno及其以上版本开源云平台； 支持对OpenStack、CloudStack、Nutanix 、阿里云、微软Azure、亚马逊AWS、腾讯TencentCloud、青云QingCloud、HuaWeiCloud、Ucloud、电信天翼云CTYun、金山云KSYun、浪潮InspurCloud等公有云平台进行统一管理； 可支持Oracle 、SqlServer、PostgreSQL、Mysql、DB2、Redis、MongoDB、Spark等数据监控； 可支持Tomcat、Weblogic、webshpere、TongWeb等中间件监控； 可支持HTTP、FTP、PING、HDFS、ZOOKEEPER等服务监控； 可支持Windows、 Linux、 AIX、 HP UNIX 、Solaris和国产麒麟操作系统监控； 提供数据中心资源平台统一管理软件，该软件具有适用于VMware vCenter和MircoSoft System Center系统管理的软件著作权证书，并提供证明； 能实现设备批量裸机安装操作系统，至少可支持≥25个设备同时部署； 可选协同办公模块，支持office、WPS等office文件的多人同时在线并行编辑功能。在网页端用户无须安装任何插件，用户本地也无须安装任何软件，即可实现文件的多人在线系统编辑；支持浏览器端多人编辑时，可基于部分文档内容发起评论。多人编辑时，可基于部分文档内容@其他团队成员；协同编辑过程中可通过区分编辑者光标颜色及背景备注来定义编辑者所在位置，以避免在多人协同编辑时进行误操作及操作冲突。 |
| 系统软件支持服务 | 提供支持 Android 和 iOS 的移动APP，通过 APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。 |
| 其他要求 | 服务器产品具有中国环境标志产品认证证书，提供该证书 并加盖公章 产品质量：提供服务器产品3C 认证证书并加盖公章 |
| 服务 | 机器生产日期：必须晚于投标日期，工厂直发整机不得拆封提供原厂 3年7x24小时保修服务， 中标后提供本质保服务的原厂售后服务承诺函。 |

- 2.2 存储虚拟化系统

| 指标项 | 配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名存储品牌，非OEM，2018全年每个季度IDC全球企业外部存储市场排名前5位，投标时提供IDC官方网站截图 |
| 体系结构 | 全冗余模块化体系结构，存储虚拟化的实现必须使用非阵列计算资源，支持多控制器并行及灵活的横向扩展体系架构，支持全局缓存功能, 新增加的引擎可以与原来的引擎进行在线的联合和合并，提供统一的处理能力；每个虚拟LUN可以通过任意一个引擎的任意一个控制器被访问 |
| 控制器 | 当前配置2个控制器，最大可扩展至≥4个引擎(8个控制器)，引擎之间必须采用Infiniband或PCIE总线进行互连；每个控制器配置≥2颗6核Intel CPU，单核主频≥2.3GHz |
| 连接端口支持 | 配置连接主机、存储的端口数≥16个16Gb/s FC 接口，最大连接端口数≥64个16Gb/s FC后端阵列接口 |
| 集群间通讯 | 配置额外光纤端口用于多控制器间通讯构成集群时，不占用当前配置的用于连接主机和存储阵列的FC端口 |
| 缓存 | 配置缓存≥256GB(非用于压缩等功能的缓存)，最大缓存可扩展到≥1024GB全局共享缓存(非SSD或Flash卡模拟缓存)；在异常断电情况下，保证数据完全写到磁盘中，保证数据的可用性； |
| 主机及LUN数量 | 通过FC端口连接主机，最大支持主机数量≥3200,最大可管理的存储LUN数量≥24000 |
| 配置多种灵活的卷虚拟化封装方式 | 支持在逻辑设备上封装建立类RAID 0的逻辑卷，通过跨LUN进行I/O分条以提升性能； 支持在逻辑设备上封装建立类RAID 1的逻辑卷，通过跨分布在不同阵列的LUN进行镜像以提供后端阵列的高可用性； 支持在逻辑设备上封装拼接的逻辑卷，提供一种通过组合两个或多个较小设备来创建较大设备的方法； 逻辑设备可以在以上三种虚拟化封装方式上嵌套，为应用提供灵活的树状封装结构。 |
| 虚拟化容量 | 系统最大可支持和管理虚拟化容量≥8PB |
| 远程支持能力 | 所投产品必须具备高级预警机制，免费配置Call Home功能软件。在系统发生故障前能将系统存在的潜在问题自动反馈到设备厂商技术响应中心。 |
| ★配置数据双活功能 | 实现跨异构阵列、跨距离的存储联合功能； 实现跨同步距离的数据中心之间的存储虚拟化，可以实现跨同步距离的数据快速迁移； 实现跨同步距离的数据共享，可以被不同数据中心的主机同时挂载； 实现跨数据中心的双活，数据被同步读写。配合数据库集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一数据库进行读写操作 |
|  | 存储引擎放置在不同机房，构建两地存储双活系统并能够结合vSphere Metro Storage Cluster和Oracle RAC构建双活数据中心；每双活集群系统最大支持配置≥8个控制器； |
| 性能影响 | 要求独立于主机和存储，虚拟化的实现不影响主机性能和存储设备的性能，不会消耗主机和存储的资源； |
| ★存储虚拟化支持 | 配置存储虚拟化功能，可将EMC，Netapp，IBM，HP，HDS等阵列实现虚拟化管理，可以进行不同存储系统间的卷镜像保护，实现任意数据卷损坏时，都有完全同步的镜像保护数据。虚拟化必须能够实现对存储设备的透传模式管理，接入和脱离虚拟引擎均无需存储数据迁移操作。 |
| 可用性 | 增加新引擎的时候不影响正常的生产作业； 提供高冗余的硬件组件； 在虚拟化环境中增加新的存储设备和主机设备不需要停机； 控制器失败不能影响正常的I/O请求； 对现有虚拟化容量扩容时不需要停机； 支持在线调整(包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作)； |
| 与Oracle RAC的结合 | 支持跨数据中心的双活，配合Oracle数据库的跨距离RAC集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一Oracle数据库进行读写操作；该技术必须得到Oracle官方认证支持，提供Oracle网站截屏作为证明。 |
| 与虚拟化的支持 | 要求为VMware全球合作伙伴联盟成员，投标时提供VMWARE官网截图；支持vSphere Metro Storage Cluster，Vmware HA、Vmotion |
| 主机多路径管理软件 | 支持主流的多路径管理软件：PowerPath、VMware NMP和MPIO等； |
| 操作系统支持 | 支持主流操作系统，如Solaris、IBM AIX、HP-UX、Linux和 Windows等。 |
| ★连续数据保护 | 存储系统内置I/O拆分器，支持连续数据保护功能，数据的捕获的最小颗粒度是I/O级别，且数据可以回滚到预先定义的时间窗口内的任意时间点，投标时提供产品彩页复印件 |
| 管理 | 提供专门的管理软件； 支持图形化和命令方式的管理方式； 支持封装卷的引导界面，封装过程要简单； 提供固有的性能监控和分析功能，不需要增加额外的软件； |
| 授权及服务 | 原厂商三年7×24小时质保服务，并提供设备生产商原厂安装服务，原厂商在浙江地区设立有分公司，备件库和本地售后支持人员。中标后七个工作日内提供最终服务单位为武义县第一人民医院的原厂服务承诺函。 |

- 2.3原存储网关升级

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ★网关升级 | 将用户现有的VPLEX VS6存储网关本地双活授权升级成同城双活授权 |
| 硬件升级 | 配置同城双活所需要的硬件16G FC接口板卡 |
| ★互联互通 | 要求与新购存储虚拟化系统互相兼容，本次通过部署实现跨机房的同城存储双活解决方案，无需改变现有架构，无需进行重新挂载连接等操作 |

- 2.4 存储系统

| 指标项 | 配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 非OEM，投标时提供IDC官方网站截图 |
| 研发支持 | 在大陆设置有研发支持中心，投标时提供研发中ISO9001等证书复印件。 |
| 体系结构 | 一体化统一存储架构(不接受SAN和NAS控制器分离架构)，当前双控制器配置下同时提供SAN和NAS功能，配置NFC、CIFS、ISCSI、FC SAN等数据块和文件访问服务协议，全冗余模块化体系结构 |
| 后端带宽 | 存储后端配置≥2个4通道的12Gb/s SAS 端口 |
| ★控制器及缓存配置 | 配置冗余控制器，控制器CPU采用Intel处理器，双控制器配置下支持全镜像读写缓存，支持掉电后将数据回写入磁盘永久保护； 每个控制器配置≥2个8核CPU，且单核CPU的主频≥1.8 GHz，当前配置读写缓存≥192GB，最大可扩展到≥1.39TB。 |
| 磁盘驱动器数量 | 存储系统在双控制器配置下能提供不少于750块内置磁盘的扩充能力，可管理的最大容量≥4.0PB |
| 前端主机端口 | 支持接口类型：8/16 Gb FC、1Gb/10Gb/25G IP/iSCSI 当前双控制器配置下： 支持接口类型：8/16 Gb FC、1Gb/10Gb/25G IP/iSCSI 当前双控制器配置下：最大支持的16Gb/s FC端口≥16;最大支持的10Gb/s或25GB iSCSI端口≥24；本次配置8个16Gb/s FC主机端口 |
| I/O模块 | 当前双控制器配置下存储系统的前端连接端口I/O模块支持可扩展，且端口模块支持不停机热插拔 |
| 支持磁盘类型磁盘 | 存储系统可同时支持固态硬盘(SSD)、SAS硬盘，NL-SAS硬盘，至少支持以下磁盘类型： 固态硬盘: 400G,800G,1.6T,3.2T,7.68T SAS驱动器: 600GB(10K),1.2TB(10K),1.8T(10K) NL-SAS驱动器: 2T,4T,6T,12T |
| 存储配置容量 | 当前配置25块1.2TB 10000转2.5寸SAS硬盘； 同一磁盘柜内支持不同容量和转数的硬盘混插，后端存储端口采用SAS3.0(12Gb/s) |
| RAID方式 | 支持多种RAID存储方式，包括RAID1/0，RAID5，RAID6。支持不同RAID级别并存。 |
| 数据备份功能 | 支持存储同品牌软件定义备份存储功能(非OEM)，实现以下主要备份功能： 能够将本项目的存储配置为备份设备，提供NAS(CIFS/NFS)备份接口；提供客户端数据源端消重以及目标端线内可变长度重复数据消除功能； 提供备份数据完整性验证功能，能够保障备份数据定期的进行备份系统内进行自动检测以及修复功能。 |
| 硬件冗余性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障 |
| 存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理；支持基于角色的管理。为不同的管理人员分配对应的管理权限。 |
| LUN容量在线调整 | LUN容量可以在线调整。包括扩大和缩小，完全配合前端应用的需求，且性能和容量不受单个Raid Group限制 |
| 自动存储分层功能 | 配置自动分层功能，根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上。可设置迁移策略和指定数据的初始位置。迁移过程多主机透明，无需停机。迁移层数≥3层(SSD，SAS，NL_SAS) |
| 数据本地迁移 | 存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同LUN之间的数据迁移，迁移和切换且无需中断应用访问。 |
| I/O分离器功能 | 存储系统内置I/O分离器功能(不接受主机和交换机端的分离器)，支持将存储系统收到的实时的持续写入数据进行以I/O为单元的分离捕获进行连续数据保护，数据可以回滚到预先定义的时间窗口内的任意时间点，提供该功能产品彩页。 |
| 虚拟资源调配 | 配置虚拟资源调配功能。虚拟资源调配功能统一整合整个存储后端磁盘的容量和性能。按照前端业务实际需要的存储容量和性能分配存资源。 |
| ★存储快照复制及远程容灾功能 | 存储系统配置全容量许可的本地快照及本地克隆功能，每个卷的快照数量≥255 |
|  | 存储系统配置全容量许可的基于存储本身的异地同步和异步数据保护功能。 |
|  | 本次配置一套存储块级别的远程容灾系统(硬件虚拟化资源需要用户提供)，可通过TCP/IP实现与本存储之间进行同地/异地进行块级的数据远程复制及容灾，容量许可不少于4TB。 |
| 数据后期免迁移支持 | 存储系统支持软件定义横向扩展，可以实现将目前用户非结构化数据从基于块级别的数据全部迁移到本次配置的软件定义横向扩展NAS上，后期可以与专用的硬件大数据存储实现底层迁移而不影响业务，当容量不足或硬件设备因生命周期结束需要进行更新时，数据会在存储底层自动实现平衡，保障数据永久免迁移。同时支持HDFS大数据就地分析接口、基于移动设备的对象访问协议，实现业务的互联网+，也支持基于云的SWIFT和S3协议，实现数据云分层和云平台长期归档,提供相应的官方网站证明。 |
| 异构阵列数据迁移 | 提供数据迁移工具,将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移 |
| 云存储功能 | 支持存储同品牌云存储软件，软件功能如下： 支持将不同服务器中内置的存储资源创建成共享存储池,可利用任何 HDDs, SSDs, & PCIe 闪存卡。 投标时详细描述该软件功能，签订合同时提供该软件功能彩页并加盖商公章。 |
| 集中管理和性能分析 | 提供存储集中管理软件，可管理的阵列数量≥1000台，且能够实现基于阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据，并提供性能分析 |
| ★虚拟化数据保护 | 存储系统支持虚拟机连续数据保护功能，支持以VMware虚拟机为单元的基于I/O级别的连续数据保护(不接受通过快照方式和存储块级别方式实现)，当虚机需要恢复时，用户可从时间点中选择使指定的虚机能够以I/O粒度从任一时间点恢复。此功能需在vSphere Web Client中完成虚机连续数据保护的所有配置和管理操作, 本次配置30个虚机机连续数据保护授权许可。提供截图或官方网站证明； |
| 数据通道安全(负载均衡/链路切换) | 支持通道管理软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能。 |
| 支持操作系统 | 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris，HP-UX，IBM AIX，Linux，Windows操作系统，支持服务器集群功能 |
| 虚拟化支持 | 通过VASA、VVOL、ESXi 6.5等兼容性认证,提供VMware官方网站截图证明。 为VMware全球合作伙伴联盟成员，投标时提供VMware官网截图证明 |
| 服务质量管理(QoS) | 配置应用程序服务级别管理功能；通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，决定哪些应用程序可以获得更多的可用系统资源 |
| 服务和授权 | 原厂商三年7×24小时质保服务，并提供设备生产商原厂安装服务，原厂商在浙江地区设立有分公司，备件库和本地售后支持人员。中标后七个工作日内提供最终服务单位为武义县第一人民医院的原厂服务承诺函。 |

- 2.5存储系统扩容

| 指标项 | 技术提标 |
| --- | --- |
| 设备扩容 | 原有一台Unity500扩展25块1.8TB SAS硬盘以及相应的存储扩展柜； 原有一台Unity500扩展15块6TB SATA硬盘以及相应的存储扩展柜； |
| 授权及服务 | 原厂商三年7×24小时质保服务，并提供设备生产商原厂安装服务，原厂商在浙江地区设立有分公司，备件库和本地售后支持人员。中标人提供原厂工程师实施服务，中标后七个工作日内提供最终服务单位为浙江省武义县第一人民医院的原厂服务承诺函。 |

- 2.6 光纤交换机

| 编号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 端口速率 | ≥16Gb/s的传输速率，支持16Gb/s 、8Gb/s 、4Gb/s自适应传输速率 |
| 2 | 端口配置 | 24端口光纤交换机，当前激活端口数≥24口，共配置24个16Gb/s SFP模块，每台SAN交换机配置2个端口为10km长距模块及 License许可，配置相应的光纤线 |
| 3 | 功能 | 为应对两个机房之间的容灾，针对原来在用的2台SAN交换机每台增加配置2个端口为10km长距模块及 License许可，配置相应的光纤线 |
| 4 | 安全性 | 支持ZONE分区 |
| 5 | 管理性 | 提供图形化管理和操作界面，支持命令行及Web界面，提供端口配置功能，提供自我诊断功能 |
| 6 | 售后服务 | 原厂3年7*24小时的售后服务 |

- 2.7分布式存储软件

| 指标名称 | 指标描述 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 以软件形式，可以创建基于服务器内置存储的块存储资源池,按需提供性能和容量 |
| 平台健壮性 | 支持多节点集群方式部署，以提供平台整体的可靠性和冗余性 |
| 平台兼容性 | 支持多平台部署，支持虚拟化、物理平台混合部署，可以将软件嵌入到主流Hypervisor（ESX、Hyper-V、KVM、Xenserver）的内核中。 |
| 服务器的兼容性 | 用户可以自主选择服务器型号和服务器配置，支持主流X86服务器 |
| 操作系统的兼容性 | 支持主流X86操作系统。支持同一集群内多种型号、配置的服务器混合配置。 |
| 多角色服务器支持 | 该软件对服务器本身资源占用少，内存占用在700MB以内。服务器在可以对外提供存储服务的同时，可以运行应用。 |
| 存储介质的兼容性 | 支持可利用任何 HDDs, SSDs, & PCIe 闪存卡和共享存储对外提供块存储服务。 |
| 支持存储卷创建 | 可以创建存储卷，并分配给应用使用，存储卷可以被格式化成任意文件系统 |
| 支持Cache扩展 | 可以利用服务器的内存来作为Cache以提升整体的IO性能 |
| 支持SSD多角色配置 | 可以利用SSD来存储数据，也可以用SSD来作为IO加速层来加速整体性能 |
| 支持IO多路径负载均衡 | 支持IO多路径负载均衡，无需额外软件 |
| 存储分层管理 | 可以根据不同的磁盘类型，在一个服务器集群内创建不同的存储资源池，以供应用使用 |
| 数据可靠性 | 可以针对一份数据产生至少两份拷贝，以保证数据安全可靠 |
| 存储故障自愈 | 当出现物理介质故障（时间不超过30秒）时，无需人工干预，即可实现自动的故障治愈，保证数据有至少两份拷贝，以保证数据安全可靠 。 |
| 存储故障质量控制 | 故障自动治愈过程中，可以设置故障自愈消耗的带宽，可以自定义带宽消耗策略，以保证应用的正常访问 |
| 动态增加节点或磁盘 | 当添加存储节点后，无需人工干预，即可自动执行数据迁移和平衡操作，整个过程系统持续运行和对外提供服务。 |
| 动态删除节点或磁盘 | 当删除节点后，无需人工干预，即可自动执行数据迁移和平衡操作，整个过程系统持续运行和对外提供服务 |
| 节点动态变更质量控制 | 可以设置数据重新分布消耗的带宽以保证应用的正常访问，可以自定义带宽消耗策略，防止由于节点或磁盘添加、删除时大量的数据迁移对应用的影响 |
| 机柜感知 | 可以自动感知数据的物理位置，并智能的将数据的不同拷贝放置到不同的物理机柜，以提升整体的可靠性 |
| 存储服务质量控制 | 可以根据应用需求，为每个应用访问每个存储卷设置IOPS和带宽的上限 |
| 良好的线性扩展性 | 具有良好的线性扩展性，单系统至少可以支持到1000节点，本次配置8个节点许可 |
| 简化管理 | 支持命令行、脚本、图形化部署，以便于大规模服务器环境的自动化部署 |
| 分布式卷管理 | 一个存储卷可以平均分布到集群里的所有服务器和磁盘上，以保证性能的最优化 |
| 自动精简配置 | 利用虚拟化方法减少实际物理存储部署容量,可最大限度提升存储空间利用率 |
| 可写快照 | 具有存储快照功能，而且可以针对该快照进行读写操作，并可以针对快照做快照 |
| 支持一致性组 | 支持针对快照设置一致性组，该一致性组可以跨多台服务器 |
| 多网络环境接口支持 | 支持多种IP网络接口，支持千兆网口、万兆网口等主流网络接口进行IO访问 |
| 支持REST API管理接口 | 支持符合RESTful API的管理接口 |
| 丰富的监控指标 | 可以监控不同节点、不同磁盘的容量、性能（IOPS和带宽）的情况，以及不同节点、磁盘之间数据的复制情况 |
| 快速的故障恢复 | 当检测到磁盘、物理主机离线时，自动进行数据重构，并在该磁盘、主机恢复时自动进行反向重构，以保证整个集群尽快恢复稳定 |
| 完善的维护手册 | 分布式存储在运行过程中所发生的错误都应该有明确的错误编号，并能在分布式存储节点设备的相应维护手册中查到错误处理方法与步骤 |
| 组件升级 | 支持在线进行升级，一个集群中支持不同版本的组件共存，并能够统一对外提供服务。组件升级对服务提供无影响 |
| 数据复制 | 支持跨节点、跨磁盘、跨数据中心的复制 |
| 计算存储一体化部署 | 支持计算存储节点融合配置，支持同一物理服务器即可提供存储服务也可提供计算服务 |
| 计算存储分离部署 | 支持计算存储节点分离配置 |
| 著作权 | 要求提供分布式存储系统软件著作权 |
| 软件授权 | 配置8个节点分布式存储系统软件授权 |

- 2.8 数据中心交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥2.5Tbps（以官网最小值为准） |
| 转发性能 | ≥1050Mpps（以官网最小值为准） |
| 端口要求 | 端口扩展插卡数≥2，可扩展支持万兆光、万兆电、25G、40G、100G等多种类型板卡，并且支持安全功能插卡，例如：防火墙、IPS等 |
|  | 整机最大万兆端口≥48，40GE端口≥6 |
|  | 支持USB接口及MINI USB接口，支持带外管理接口 |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
|  | 支持带外网管 |
| 链路可靠性 | 支持10GE接口链路聚合或40GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数≥32 |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持PVST+/RPVST+,支持同思科设备生成树互联互通，并提供互通测试结论或官网证明 |
| 虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； 单堆叠组堆叠台数≥4台； 堆叠带宽(单向)≥160G，双向≥320G； 支持远距离堆叠，最大堆叠距离≥10KM |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  | 支持黑洞MAC、动态ARP检测、ARP防攻击 |
| 数据中心特性 | 支持VXLAN GW，要求提供官网截图和链接 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3；SSHv2；支持WEB网管，支持电源的告警功能 支持风扇、温度告警 |
|  | 支持sFlow流量管理 |
|  | 支持ISSU，支持零配置（DHCP auto-config） |
|  | 支持OAM(802.1AG及 802.3AH协议) |
|  | 支持设备告警温度灵活配置 |
|  | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 成熟度 | 提供工信部入网证，并且设备入网时间≥2年 |
| 单台配置要求 | 不小于16端口万兆光接口、5m堆叠线缆一根、万兆多模光模块16个、双电源、双风扇。 |

- 2.9 数据容灾系统

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 设备制造商 | 非OEM或贴牌产品 |
| 总体要求 | ★要求:能够在核心存储内部保存过去一段时间内应用数据的持续恢复点，要求数据复制完全基于存储,IP或SAN网络,而无需在服务器上附加其它软件模块或者改变当前服务器上LVM的配置。为保证系统的稳定性，与存储系统同一品牌 |
|  | 或者采用虚拟化存储的方式实现并采用持续快照方式记录所有持续恢复点，同时不需要在服务器上附加其它软件模块或者改变当前服务器上LVM的配置。 |
| 支持任意时间点恢复数据 | 可以捕获并记录每一个写I/O操作，当数据需要恢复时，用户可从时间点中选择，使应用程序能够基于以前的事务快速地从任一时间点恢复 |
| 写I/O拆分器 | 支持主机、SAN智能交换机或者阵列等三种方式写I/O拆分器 |
| 保证应用数据的一致性 | 提供一致性组功能，可以将某个特定应用程序的所有LUN绑定到一个一致性组中，以确保事务向以前时间点的回滚同时进行，从而确保应用程序的一致恢复 |
| 事件书签集成 | 可以由应用程序和系统自动生成事件书签，也可以由用户向系统输入自己的书签，通过书签，将系统范围的事件（端口故障、系统错误等）与潜在的损坏事件关联起来，管理员可以通过选择书签来恢复数据，从而确保恢复的数据是正确的。 |
| 数据保护方式 | 对于捕获的写I/O，既支持复制到本地站点，也支持复制到远程容灾站点。以上两种方式可以配合使用，提供对同一数据卷的并行本地和远程保护。本次配置本地站点复制方式。 |
| 恢复点整合功能 | 提供恢复点整合功能，可以让用户能够决定将捕获的每一个写I/O操作保留多久，在哪一时间点将数据更改整合成一个每日、每周或每月恢复点，从而让用户能够以一致性组为单位优化使用的日志空间，这样只使用其一部分就可以跟踪每一个写操作；余下的空间可用于保存每日、每周或每月恢复点。 |
| 目标端处理功能 | 支持在执行故障切换之前装载复制的映像以处理和检查一致性的能力 |
| 主机性能影响 | 采用“带外”基于网络的应用装置，不在主 I/O 路径中进行监控和数据保护，不影响主机性能 |
| 连续数据保护装置 | 配置配置2个Active的控制器，每个控制器配置>=2 颗4核2.0Ghz处理器，配置>=8GB高速缓存，配置>=2块256GB SAS硬盘，配置4端口8GB HBA卡。 |
| 连续数据保护装置可扩展性 | 提供线性扩展能力，可以通过添加更多控制器，实现性能的线性扩展。主备数据中心的系统分别配置两个均为Active的控制器；每个数据中心的系统内控制器数量可扩展至八个以上。 |
| 支持多种操作系统 | 支持各种主流操作系统，包括AIX，HP-UX，Solaris，RedHat Linux，SuSE Linux，Windows，VMWare ESX等。 |
| 支持多个厂家的存储 | 支持EMC，HDS，HP ，IBM，LSI，SUN，NetApp等多家存储 |
| 集群软件的支持 | 支持HACMP、HP Service Guard、MSCS、Oracle RAC、VCS等多种集群软件 |
| 多路径软件的支持 | 支持DMP、ESX Native、HDLM、HP-MPIO、MPIO、PowerPath、RDAC、SDD-DSM等多路径软件 |
| 管理界面 | 提供可在多种主机系统上运行的基于 Java 的管理界面，使管理员能够集中管理所有的操作，包括设置复制关系和参数、查看复制状态、恢复到某一时间点，和启动生产故障切换等。 |
| 其它 | 投标人须提供针对本项目的原厂授权函，供货时须提供用户所在地原厂办事处针对本项目的三年质保函。提供原厂商软件与硬件三年原厂7*24服务 |

- 2.10数据库运维监控系统

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 产品支持集中式和分布式架构部署，能够对500套以上数量的数据库同时进行监控。 |
| 2 | 具备良好的前端展示效果，界面友好性强。具备实时多节点集中监控和预警页面，即大屏显示页面，且支持用户个性化定制大屏内容。 |
| 3 | 能对多种类数据库（Oracle、MySQL、DB2、SQL Server、Informix、PostgreSQL、Ocenbase、Redis、MongoDB、达梦等 ）进行实时监控、故障诊断、性能分析。 |
| 4 | 支持多个库一键巡检，体检规则包含配置、性能、安全和备份。支持用户自定义添加巡检规则。支持手动或者定时自动生成数据库健康优化分析报告，报告具备单库跟多库合并的展示。 |
| 5 | 具备设置复杂告警功能，比如负载的历史同比、环比的基线告警。支持对不同数据库的告警阈值进行个性化配置，支持告警排期，排除节假日告警。支持多种告警方式，包括短信、邮件、企业微信、钉钉。 |
| 6 | 支持对主机文件系统，数据库表空间、ASM磁盘组空间耗尽的预测，用户可以定义阈值。 |
| 7 | 支持数据库负载自动审核和优化报告，针对数据库存在全表扫描的Top SQL，自动给出创建索引语句，提高开发和DBA的应用性能优化效率。 |
| 8 | 对于数据库层面发生除突发性（硬件故障除外）的可用和性能问题（如应用锁阻塞、大SQL语句运行、系统资源不足等问题）拥有自动诊断、自动记录和追溯的功能。 |
| 9 | 支持查看数据库对象结构，对象种类不少于15种，至少应包含表、索引、视图、物化视图、程序包、程序包实体、过程、函数、触发器、序列、私有同义词、公共同义词、数据库连接、目录和任务等。 |
| 10 | 能够对每套数据库系统在不同时间区间的资源使用量进行精确测量，并能自动生成相关资源的时间图谱，针对任意数据库支持增加任意性能指标和等待事件信息的采集和展示。性能指标和等待事件展示页面支持个性化定制。 |
| 11 | 数据库基本信息监控齐全，包括数据库版本信息、参数（包括隐含参数）、集群信息、备库同步信息、CPU、内存、表空间、重做日志、控制文件、ASM、RMAN备份、数据库对象（表、索引、约束等）等信息监控。 |
| 12 | 支持DBA日常工具包功能，包括在线制作并下载AWR报告，ASH报告、ADDM报告等。 |
| 13 | 能够对执行计划进行绑定，拥有针对SQL的ASH执行计划，供DBA优化进行参考。 |
| 14 | 可查看并下载SQL Monitor报告；支持访问历史SQL监视。 |
| 15 | 支持汇总SQL、数据字典和SQL脚本审核，支持对汇总的结果多个维度的概览分析，包含审核问题数、审核次数、高危审核规则项等统计。汇总数据支持支持多个组合条件的过滤筛选。 |
| 16 | 支持对主机（含Linux、AIX）CPU,内存，网络，IO性能指标的实时监控 |
| 17 | 支持数据库与历史同一时期的性能指标对比，拥有性能指标的热力图展示。 |
| 18 | 支持记录数据库配置、表结构、表行数的历史变化趋势。支持按照数据库类型汇总数据库配置和表结构的变更 |
| 19 | 支持多个维度展示应用性能统计数据，维度包含全局、服务、端点、实例和数据库。 |

- 2.11系统扩容

| 指标项 | 技术提标 |
| --- | --- |
| 系统扩容 | 现有的6台四路服务器每台扩展2块万兆光纤网卡及2个SFP+模块； 现有的6台服务器由256GB内存都扩展成512内存； |

- 2.12防统方系统

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 吞吐量：≥3000Mbps SQL事务数/秒：50,000 存储标配：≥1TB企业级HDD （含 64M缓存）采用Raid 1 阵列 硬件配置： Intel G1840,内存：4G，单电源 接口配置：≥ 10/100/1000M自适应电口 *6；光纤监听接口： SPF多模光纤，最多扩展至4个。 |
|  | 系统支持采用旁路部署方式，不需要更改现有网络结构、服务器相关配置，系统运行不得影响现有网络和业务的正常运行。系统应能独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身审计日志系统，不得在现有服务器上安装可能带来风险的程序。 |
|  | 采用B/S架构，提供中文WEB管理界面以便于管理。并应可以根据不同的安全级别采用不同的实时告警响应方式，包括记录、消息、鸣音、邮件等，并能支持短信平台。 |
|  | 系统支持双密码用户，安全性更高。 |
|  | 所有系统数据都支持加密传输，防止信息外泄。 |
|  | 针对多套系统可以进行分布式部署集中式管理，定时采集直属医疗单位防统方审计报告，便于卫生与健康委员会纪监部门统一监管直属医疗单位系统使用情况。 |
|  | 系统的时间可以和关键服务器中的数据库的时间进行同步，确保记录时间的一致性。 |
|  | 系统将预留一定的接口以作维护，二次开发之用。 |
| 系统性能 | 系统支持软硬一体机，支持千兆以上网络环境及大概至少1200个客户端同时并发的监控，应达到每秒50000个以上的事务处理能力。 |
|  | 审计数据最少支持壹年，并支持外接存储设备进行备份。数据应进行加密保管，只能通过专门工具进行恢复和查询浏览。 |
|  | 支持集群,系统支持冗余备份。系统配置文件支持导入、导出。 |
| 数据库支持 | 支持对Oracle、MS-SQL 、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等主流数据库提供自动化评估、审计和保护功能,可审计的数据库或集群数量不少于6个，并且支持单家医疗机构多种类型数据库并存的信息系统。 |
| 用户权限 | 通过定义用户角色，灵活制定每个用户所拥有的权限，权限颗粒度能控制到界面视图和按钮操作。 |
|  | 管理、审计用户权限分开，相应权限的用户只能查看、管理相应的系统功能，责任明确。 |
| 事件管理 | 系统从业务流程角度入手，结合核心数据特征，提供了高度集成的“事前+事中+事后”数据防护手段。 |
|  | 系统确保最小报警监控时间间隔为5秒，保证统方事件的及时告警。 |
|  | 主动/被动方式监控关键服务器的开放端口，提供扫描现有应用系统的漏洞。 |
|  | 根据客户端应用程序名单，实时阻断非法客户端程序或伪装正常客户端程序对关键服务器的访问。 |
|  | 阻断可疑会话功能，甄别数据访问，阻止非正常数据会话。能根据预定规则阻断SQL语句的“数据库墙”功能，如根据系统设置的客户端IP/MAC黑名单，以及数据内容中的敏感信息，实时阻断黑名单中的客户端对关键服务器的访问。 |
|  | 多种部署方式（串接/并接）下都可以阻断客户端进行疑似的统方行为。 |
|  | 能实现与桌面管理系统软件进行防统方事前阻断、截屏、锁屏（提供同一厂家的桌面管理系统软件的著作权登记证书）。 |
| 预警管理 | 系统应能对自身的事件（包括登录、系统参数修改、系统异常等）进行审计并预警。 |
|  | 可根据用户自定义规则实时发出手机短信通知和邮件提醒等多种方式的告警信息，并支持配备相应的告警信息发送设备。 |
|  | 可针对事件执行指定预警操作。 |
|  | 统方白名单权限的设置，可对授权统方行为的操作人员工号、操作类型、IP地址、客户端工具、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句和操作的时间范围等条件进行设置，只有通过了授权和验证才可以获得统方权限。 |
|  | 可根据SQL执行的时间长短设定规则，如命令执行时长超过30秒进行告警；可根据返回记录数多少设定规则，如SQL操作返回的记录数或受影响的行数大于等于10000行时进行告警。 |
|  | 提供数据库登录用户名称异常探测、数据库操作源终端异常探测、数据库操作源程序名称异常探测、数据库操作源终端用户名称异常探测，可设定异常黑白名单，对客户端地址、客户端程序、数据库账号、客户端用户名以及执行结果等异常的行为进行异常告警，支持自主学习能力。 |
|  | 能够检测网络拷贝等操作,能够检测通过网络KVM发出的指令。 |
| 审计方式 | 系统应能支持对数据库SQL操作语句的详细审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、存储过程名、详细操作内容，执行时长、操作成功/失败，受影响行数，关联表与关联表数等字段信息，可审计并还原SQL操作语句。 |
|  | 可以监控和审计用户对数据库中的数据库表 、视图、序列、包、存储过程、函数、库、索引、同义词、快照、触发器等的创建、修改和删除等，分析的内容可以精确到SQL操作语句一级。 |
|  | 支持对超长SQL语句完整解析 |
|  | 支持对双向数据包的解析、识别及还原，不仅对数据库操作请求进行实时监控，而且还可对数据库系统返回结果进行完整的还原，根据统方行为的特征实时告警。 |
|  | 支持包括ASCII、Unicode、UTF-8、UTF-16、GB2312、EBCDIC等编码格式，避免因编码格式不同而导致审计报表出现乱码的情况，保证了审计报表的可读性。 |
|  | 系统应能支持多个网段客户端对数据库操作行为的会话审计，能够对各种访问数据的途径（如客户端软件、PL/SQL、SQL*Plus、PB、Toad等各种SQL操作工具）进行监控和设计，可以跟踪审计某某时间、某某IP、某某计算机名、某某用户对数据库服务器进行了该类操作，具有可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
|  | 支持加密方式的数据库连接信息分析（如MS SQL SERVER2005及更高版本等）。 |
|  | 系统可以监控、记录并且还原客户端连接到服务器的TELNET/FTP等远程登录操作信息，记录内容包括客户端IP地址，客户端MAC地址，服务器地址以及产生记录的时间，并提供多种查询，支持多种文件格式导出。 |
|  | 分析可疑对象的信息，包括IP、端口、MAC、主机名、程序信息、数据库连接信息。 |
|  | 支持对接医德医风系统，具有医德医风系统的《软件著作权登记证书》，提供证书复印件。 |
| 非关注内容过滤 | 支持指定非关注策略，系统将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。策略因子包括：数据库操作来源IP地址、数据库登录用户名称、数据库操作源程序名称、数据库操作源终端名称、数据库操作源终端用户名称、SQL操作语句（DDL、DML、DCL）、数据库表组（表、列）等。 |
| 审计内容 | 支持医院信息管理系统多层结构，提供全方位的三层（应用层、中间层、数据库层）的访问审计，三层关联必需支持自动关联，以提升关联准确度和审计人员追踪索源难度，同时需要支持手动关联，可以直接追踪到前端业务的操作人员IP地址、MAC地址和用户. （提供功能截图） |
|  | 虚拟化和上云是医院信息化的趋势，对虚机的监控不能成为盲点，系统支持纯软模式对虚机内部相互访问进行监控。（提供虚拟云防统方系统软件著作权） |
|  | 支持对指定时间内全院抗菌药物品种、剂型、规格、使用量、使用金额，使用量和使用金额分别排名前N位的抗菌药物品种进行分析，自动生成报表. （提供功能截图） |
|  | 支持应用层追踪，通过HIS统方的可以追踪到所使用的HIS工号。 |
|  | 支持Terminal、Studio、Protal、T-SQL、web等五种Cache访问方式审计；支持Cache运行功能。 |
|  | 系统对于图形会话的操作审计可以完整记录普通用户的图形操作。 |
|  | 对于审计结果的查看，可以对操作录像拖拉定位回放。 |
|  | 对于支持的图形连接的单点登录功能，无需用户输入用户名密码。 |
| 系统监控 | 系统内置防统方知识库，且具有自我学习功能。 |
|  | 系统内置故障排错系统，判断故障所在，帮助管理人员快速排查问题。 |
|  | 具备用户行为记录功能，记录用户所有的操作（业务访问、系统维护、策略配置等）。 |
|  | 可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
| 报表管理 | 报表的生成方式分为手工报表和自动报表两种，支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  | 可以对某统方行为的所有操作以及操作结果关联起来，以报表的形式呈现给使用部门，便于使用部门分析和追溯统方事件。 |
|  | 能够出具针对纪委、监察室相关人员使用的防统方审计报告（支持每天或多天生成统方审计报告，报告需简单明了，且具有主动将所有的计算机语言翻译成通俗易懂的自然语言的系统机制，支持将整条SQL语句翻译成中文，帮助医院建立基于内部网络的党风廉政、廉洁警示、院内敏感职权使用的防控专网，支持对接廉政风险防控系统，具有廉政风险防控系统的《软件著作权登记证书》，提供产品截图及证书复印件。 |
|  | 用户可以根据需要自定义规则，并能根据设定的条件产生审计报告。能对审计结果进行多条件组合查询，比如按下列条件查询：IP地址、MAC地址、表名、操作方式、计算机名、数据库名、程序名等。并就能支持按关键词进行模糊查询。查询结果应支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  | 应用云计算功能提供数据分析平台，对用户提交的数据进行自主分析，并生成报告和相关建议规则反馈给用户。 |
| 知识产权与安全要求 | 系统具有自主知识产权，需提供防统方系统的软件著作权证书（提供证书复印件） 需提供防统方系统软件产品登记证书和防统方集中管理系统软件产品登记证书。（提供证书复印件） 提供的防统方系统软件需获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证。（提供证书复印件）。 产品获得防统方系统医院科技创新奖。（提供证书复印件） |

三、商务要求

1、保质期

1.1 全部设备整机全免费保修1年，且不少于原厂提供质保期；终身维修。

1.2 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3 服务计划：全生命周期免费上门服务一年4次，并提供服务记录单。投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划承诺书并盖章。

2、付款方式

2.1 付款方式：货物验收合格并签收1个月后支付95%的合同款，余款一年后付清。

售后服务

3.1 维修能力证明材料和售后服务承诺书：要求投标人出具，注明免费质保期限、出保后的维修价格、主要零配件更换价格、维修保险合同价格等。

3.2 报修响应：响应时间≤1小时；工程师到场≤24小时。

3.3 零配件供应：该设备停产后仍需保证十年的供应。

3.4 维修服务：维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方；如设备需外送维修，能提供备用机供医院使用。

3.5 提供消耗品价格，3年内院方购买耗材不得高于此价格。

4、技术支持

中标商应提供免费软件升级

5、培训

5.1 卖方应对用户的现场工程师最少一名提供培训及培训记录，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

卖方应提供为期4周上级医院对用户的各一名医生、护士技术操作培训及培训记录，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6、安装调试

安装地点：浙江省武义县第一人民医院。

6.2 安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

6.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.6 随机资料：提供使用操作手册及维修手册。

7、验收

7.1 卖方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2 卖方提供的设备（包括零部件）必须是全新、符合国家质量检测标准，符合招标项目要求的技术规格。

7.3 卖方提供的设备（包括零部件）必须是在合同签订日期前6个月内生产的产品，如超过，买方有权拒收，并要求卖方承担由于拒收对买方造成的相应的损失费用。

7.4 如设备在实际运行时，发现有不能达到标书的技术参数，招标方有权作无条件退货处理。

7.5 验收费用：验收费用由供货方负担。

8、交货

▲8.1 交货期：合同签订之日起30天内到货并安装调试到位。

交货地点：浙江省武义县第一人民医院

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省武义县第一人民医院信息机房设备采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：1批，246.4万元 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需保证金。 |
| 5 | 招标文件询疑：投标人对招标文件有疑问，如发现招标文件中存在含糊不清、互相矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法、违规等内容时请在2020年10月8日16：00以前以书面的形式一次性送达金华市政府采购中心武义县分中心。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |
| 6 | 招标文件答疑会：采购人将根据实际情况决定是否组织答疑会。 |
| 7 | 投标文件组成：电子投标文件（资格文件、技术资信标、报价标）。 |
| 8 | 投标截止时间及文件递交地点：2020年10月15日9：00整 ；以电子投标文件上传时间为准 |
| 9 | 开标时间及地点：2020年10月15日9：00整 ；武义县建行大楼14楼开标室4 号 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评标法 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后七个工作日内。 |
| 14 | 履约保证金：中标金额5%以内履约保证金，验收合格后退回。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金 |
| 16 | 付款方式：国库集中支付 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

二、定义

（一）“采购人”系指浙江省武义县第一人民医院。

（二）“采购代理机构”系指组织本次招标的金华市政府采购中心武义县分中心。

（三）“投标人”系指向采购方提交投标文件的供应商。

（四）“货物”系指按招标文件要求配置的一切货物、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

（五）“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

三、合格的投标方

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，工商营业执照具有本次招标内容经营范围的供应商。

（二）有采购文件要求的产品经营资质及供应安装能力，具有较强的项目管理、货物集成、技术服务和组织实施能力，以及同类项目建设和实施的成功经验，能够独立承担本项目，并具有良好的信誉和较强的售后服务能力的供货商。

（三）具有独立承担民事责任的能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具有履行合同所必须的货物和专业技术能力，能及时响应用户服务要求。

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（七）参加政府采购活动前三年内在经济活动中没有重大违法记录；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

五、投标报价

（一）投标报价应以人民币为结算货币。须包括材料费、运输费、仓储费、保险费、培训、售后服务、税金、政策性文件规定和合同包含的所有风险责任及各项乙方承担的检测费、验收费直至交付使用所发生的一切费用。须由中标单位开具正式发票。

（二）投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价金额有不一致，以单价金额计算结果为准。

（三）采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

六、招标文件的组成

（一）采购文件除本《招标文件》内容外，采购方在采购期间发出的质疑回答、补充文件和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

（二）投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照文件要求提交全部资料，或者投标方没有对文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

七、招标文件的解释

1.投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到文件后以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）在2019年10月8日16：00之前向金华市政府采购中心武义县分中心一次性提出，将给予书面答复，并通知所有参加投标的单位。

2.招标文件中如若出现表述不清，投标人亦未提出相关答疑要求，专家组有权在评标过程中根据具体情况做出公平、合理的解释。

八、投标文件的语言、计量及货币

（一）投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

（二）除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

（三）投标货币为人民币元。

九、对投标文件的要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

十、投标文件的组成

为提倡节能环保，投标文件为电子投标文件；

（一）投标文件包括电子投标文件。

（二）投标文件内部分为资格文件、技术资信标、报价标；按相应规定上传至政采云采购项目中，未按照规定递交投标文件的按无效标处理。

（三）电子标书的组成（按照以下内容顺序要求编排）

1. 资格文件：应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

1.2 资格证明文件，按照附件2关于资格的声明函；

1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

1.4法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面）。

2、技术资信标：投标货物符合性的有关证明及技术资料：商务偏离为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应招标文件要求。投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其提供货物符合文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

2.1按照附件4表格格式出具设备详细配置清单。包括参投产品的名称、型号规格、数量、主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并明确说明偏离情况；

2.2按照附件5表格格式出具技术规范偏离表。根据附件4中的描述进行技术偏离的填写，对技术投标书的基本要求，投标人必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

2.3保证项目质量的技术方案和措施。

2.4按照附件6表格格式出具商务规范偏离表；

2.5按照附件3投标人情况介绍，提供的案例情况中标通知书及合同原件；

2.6投标文件技术规格书所要求提供的内容。

2.7项目实施方案，货物安装、调试、培训内容及验收的方案、措施，质量和售后服务承诺等内容。其具体内容为：

2.7.1货物安装、验收、培训方案；

2.7.2按照附件7要求的内容提供质量保证及售后服务方案及承诺；

2.7.3必要的原厂售后服务承诺；

2.8投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

2.9投标机型的样本或彩页和原厂技术参数或白皮书复印件；

3.0其他投标人认为有必要提交的资料。

（四）报价标的组成

（1）按照附件8格式提供《投标书》

（2）按照附件9表格内容提供《开标一览表》

（3）按照附件10表格内容提供《设备详细报价清单》

（4）其他投标人认为有必要提供的资料。

十一、投标有效期

（一）投标文件从开标之日起，有效期为60天。投标有效期不足的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

（二）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

十二、投标偏离及建议

（一）投标人如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范偏离表中提出。

（二）投标人可以在投标文件中对采购货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使采购方满意。同时必须在技术偏离表中列出详细说明。

十三、投标报价要求

投标报价包括产品购置费、运输费、辅料费和税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

十四、投标文件格式和装订

投标人应按电子招标文件中要求的格式排版并对接好关联点。

十五、投标文件的签署和盖章

（一） 投标人应按本投标须知规定，提交电子投标文件，电子投标文件电子投标文件必须竖版排版，因电子投标文件关联点对接错误造成的评分误差不得作为质疑理由。（二） 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于上传文件模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

第四章 开标和评标须知

一、开标

（一）开标准备

集采中心将在规定的时间和地点进行开标，开标现场将由由集采中心工作人员根据电子投标信息建立钉钉群（开启钉钉直播时间为开标时间后半小时之内，直播群号会在开标前半小时之内以短信形式发送给各投标代表（请确保投标代表手机号与政采云端投标人代表联系方式一致）。同时各位投标人可登陆武义县公共资源交易中心网站直播系统选择“开标室4”观看，链接如下http://www.zjwy.gov.cn/col/col1229150651/index.html开标全程录像由交易中心录制保存备查。以上环节均由政府采购监管部门、交易办工作人员、交易中心工作人员、采购人代表共同监督见证下进行。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，宣布相关纪律：

（1）服从现场工作人员安排；

（2）开会期间保持秩序；

（3）保持场内清洁；

（4）遵守本中心的其他管理规定。

4.由政府采购中心工作人员检查投标人递交投标文件的情况。各投标人依次解锁CA,开启电子投标文件，解锁时限是半小时，超过时限未解锁作投标无效处理。

5.技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人公布预算价或标底，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

7.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录在直播群中进行当场校核及勘误；同时记录人、监督人当场签字确认。

8.开标会议结束。

二、评标小组

（一）本项目将根据招标采购货物的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

（三）在详细评标之前，根据本须知第4条的规定，评标委员会要审查每份招标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，采购人决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（四）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，即为无效标。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；本次招标不允许联合体投标；超出经营范围投标的。

2.投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.借用或冒用他人名义或证件投标的。

4.投标人逾期送达投标文件。逾期提供投标保证金或不提供投标保证金。

5.投标文件未密封或密封不完整，封条中未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的。

6.参投货物的技术或商务与招标文件偏离的部分，实质上不响应采购文件的。

7.技术资信标中体现或包含投标报价。

8.投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似，但相同产品技术说明除外），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

9.投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

10.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人不具备独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

11.技术资信标中参投产品的品牌型号或技术参数、功能要求与招标需求中不一致时，但确属投标方误写的除外。

12.其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

四、投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清。有关质疑或澄清的要求和答复均在政采云中提交上传。由采购人代表（或交易中心工作人员）在政采云上进行回复。

五、对投标文件的评估和比较

（一）由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。

（二）在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法进行综合评定与招标，对采购项目做出评标结论。

（三）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的，根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》精神，如果采购人同意，经武义县政府采购管理办公室批准，可以采用其他方式继续进行。

（四）在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

六、接收和拒绝任何或所有投标的权力

（一）采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

（二）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，采购人和采购代理机构可将中标权授予评标委员会提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

（三）如果中标人没有在规定的时间和地点与采购人签订合同的或提交履约保证金的，采购人和招标代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人和招标代理机构可将合同授予第二中标候选人，或重新招标。

（四）中标人在履约期间未出现违约新行为，其履约保证金待履约责任期满后（竣工验收后）退还中标人（不计息）。

七、保密

（一）在开标、投标期间，投标人不得向采购人询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（二）为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

（三）采购人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

八、中标通知

（一）评标结束后，评标结果公示7日历天。在公示期内如无符合政府采购法规要求提出的书面异议（必须加盖公章）送达采购机关，则由金华市政府采购中心武义县分中心签发《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标方需按招标文件要求提供的材料，在指定的时间、地点与采购人签订合同。

九、授予合同时变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“招标货物清单及技术要求”中规定的货物数量在10％范围内予以增加或减少，但不得影响货物的整体性能及技术要求。

十、签订合同

（一）中标人自确认后应在中标结果公示结束后7天内，按指定的地点与采购人签订合同。采购人指定的联系人在公示结束后不同的日期内按照投标单位提供的联系电话号码三次电话通知中标单位签订合同，中标单位未按照要求签订的采购单位将向采购机关汇报后，有权取消中标资格，中标单位不得异议。

（二）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

（三）中标人不遵守招标文件和投标文件的要求及承诺、擅自修改报价；或在确认中标后未及时提供必要的授权与其他资料，或在确认中标后采购机关或使用方发现有违反在“技术、服务、供货与集成要求说明”中信用承诺行为的，或违反以上1中规定借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。

（四）采购人与中标人签订合同后采购人将中标结果通知落选投标人或在浙江省政府采购网（网站地址：http://www.zjzfcg.gov.cn）公布，采购人对评标结果不负责解释。

十一、履约保证金

（一）中标人在收到中标通知书后，应在签订合同后五个工作日内，按照商务要求的规定，向采购人提交本招标文件中规定的要求文件。

（二）如果中标人没有按照规定的时间和地点与采购人签订合同的或提交履约保证金的，采购人将有充分理由取消该中标决定，并在此情况下重新招标。

第五章 评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》以及武义县的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

一 、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成 。

二 、评标原则和评标方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、告诉现有货物状态、售后服务、企业规模等情况进行综合分析考评。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标专家组以评标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议。由评委记名并独立打分，按得分高低从投标厂商中推荐中标单位。

（二）客观、公正的对待所有投标人，对所有投标评标，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）采购人不向落标人解释落标原因，不退还投标文件。

（六）本次采用评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信分70分，报价分30分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低的顺序排列，得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术资信得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位,本项目只取一名预中标候选人。

投标人评标综合得分=技术资信分+商务报价分。

- 技术资信分（满分为70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数（服务器系统、存储系统、存储虚拟化系统） | 根据投标方所投左侧所列设备技术参数打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得25分，每有一项负偏离（无法判定正负偏离参数除外）扣除2分，扣完为止，投标方在投标文件中不可仅以是否满足响应招标文件内容，需提供相应参数内容佐证材料（包括但不仅限于网页截图、链接、宣传彩页、技术资料、检测报告等），要求提供而未提供相应佐证材料的有可能被评标委员会认定为负偏离而导致扣分。 | 0-25分 |
| 2 | “第1项”以外设备及技术参数 | 根据投标方所投其他设备及系统技术参数打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得9分，每有一项负偏离（无法判定正负偏离参数除外）扣除0.5分，扣完为止，投标方在投标文件中不可仅以是否满足响应招标文件内容，需提供相应参数内容佐证材料（包括但不仅限于网页截图、链接、宣传彩页、技术资料、检测报告等），要求提供而未提供相应佐证材料的有可能被评标委员会认定为负偏离而导致扣分。 | 0-9分 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标方提供的项目总体技术方案内容打分，基本要求：1、技术方案思路清晰，系统整体架构设计先进、合理、可行、可靠（5分）；2、对本项目的建设目标的理解程度，与采购人现有设备及系统的衔接能力（5分）；3、对项目建设过程中可能遇到的重点、难点的预判能力，是否能很好的满足项目的实际建设需要（5分）。每处缺漏项扣0.5-1分。 | 0-15分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标方提供的项目实施方案（包括但不仅限于设备生产、供货、安装、调试、验收等内容）酌情打分，满分5分，每处缺漏项扣0.5-1分。 | 0-5分 |
| 5 | 测试方案 | 根据投标方提供的测试方案的可行性和合理性打分。 | 0-2分 |
| 6 | 培训 | 根据投标方提供的培训计划酌情打分（包括但不仅限于培训地点、培训频率、师资力量配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理等）。 | 0-3分 |
| 7 | 维护及售后服务保障体系 | 根据投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况等内容酌情打分，满分3分，每处缺漏项扣0.5-1分。 | 0-3分 |
| 8 | 节能、环保产品 | 除强制要求为节能产品外，根据投标方投标产品是否为节能产品及节能产品比例酌情打分，提供相关节能产品认证材料。（0-1分） 根据投标方投标产品是否为环保产品及环保产品比例酌情打分，提供相关节能产品认证材料。（0-1分） | 0-2分 |
| 9 | 类似业绩 | 自2018年01月01日以来投标人具备类似项目实施的成功经验的，每提供1个案例得1分，本项最高得3分。结合已完成的项目案例和用户反应情况，投标人需同时提供签订的合同和用户验收报告复印件。 | 0-3分 |
| 10 | 企业资质 | 投标人具备并提供ISO9001认证证书复印件得1分； 具备并提供ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 具备并提供ISO18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 | 0-3分 |

注：

1、投标报价超过预算的总分按零分处理。

2、所有提供的原件，均以电子扫描形式上传至投标端（模糊不清有涂改的不得分）

四、报价分（30分）

技术资信部分打分结束后，评标委员会须分析各投标方的总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约或者报价明显高于市场平均价的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。报价分计算方法为：

1．评定评标基准价：以合格投标方且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。

2．其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数。

- 超过预算的投标报价不进行报价分的计算。

- 依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；(依据财库[2014]68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业；依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。)

根据浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号文）规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的优惠政策。供应商应按照浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号文）规定，在报价文件中按照规定格式，提供《中小企业申明函》及企业所在地的县级及以上的主管部门（财政部门或工业和信息化部门[或经信委（局）或中小企业局]）的审核意见或提供国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”开标前5天内页面查询结果网页打印件并加盖公章；若投标人享受残疾人福利单位的须按照规定格式，提供《残疾人福利性单位声明函》及财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的证明材料。监狱企业须提供（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；同时在报价文件中提供投标人注册加入政府采购供应商库的相应证明材料，才可享受价格扣除后参与评审的优惠。其报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。即投标报价得分=(评标基准价／(投标报价*94%))×报价分权重。

注：1.若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。

- 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标单位是小微企业的同时所投产品生产企业也是小微型企业才能享受此优惠政策。

五、定标办法

1.本项目由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告和中标候选人名单。

2.采购人在5个工作日内确认评标报告和中标候选人，采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告公示结果。

第六章 投标文件格式

一、有关投标人资格的证明资料

1、法定代表人授权书（附件1）

2、关于资格的声明函（附件2）

二、制造商和投标人的情况介绍。（技术资信标）

（如企业荣誉、产品荣誉、质量认证、业绩）

1、投标人情况介绍（附件3）；

2、国家规定必备的资格证明文件复印件

3、产品代理、销售、授权等证明复印件

三、有关拟供货物及服务符合招标文件规定的证明资料，不仅限以下（技术资信标）

1、设备详细配置清单（附件4）

2、技术规 范 偏 离 表（附件5）

3、商务规格偏离表（附件6）；

4、货物质量保证、售后服务及有关承诺（附件7）

四、供货报价部分（商务报价标）

1、投标书（附件8）

2、开标一览表（附件9）

3、货物详细报价清单（附件10）

4、中小企业声明函（附件11）

附件1:法定代表人授权书

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。授权代表在开标过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务,本人均予以承认。

授权代表无权转委托。

授权代表身份证号：

授权代表联系电话：

授权代表钉钉号：

被授权人身份证复印件：

法定代表人签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

授权代表（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

附件2:关于资格的声明函（资格文件）

金华市政府采购中心武义县分中心：

关于贵方_______年____月____日____________(采购编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的__________________(货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、由____________签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                     受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字：_________________

地址：______________________     签字人姓名、职务(印刷体)

传真：______________________      _________________

邮编：______________________     电话：__________________

附件3:投标人情况介绍（技术资信标）

总体介绍、技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、资质、银行资信等级、质量认证与本套货物服务相类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

最近的财务报表、近期银行资信等级证明、业绩表（含用户的联系方式）等相关证明资料夫复印件加盖公章后服附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年      月       日

附件4:设备详细配置清单（技术资信标）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术规格说明 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期:   年  月  日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于技术资信标中，用于技术评审。

附件5:技术规范偏离表（技术资信标）

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数偏离 |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

附件6：商务规范偏离表（技术资信标）

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

附件7:货物质量保证保证、售后服务及有关承诺（技术资信标）

投标人售后质量和服务承诺书（附后）

1、质量承诺书

投标人在质保期外的售后服务承诺内容。

对用户人员的详细培训计划

其他有关优惠承诺。

其他有关内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：                   日期:    年  月  日

2、售后服务承诺书（技术资信标）

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：                    日期:     年  月  日

附件8:投标书（商务报价标）

致：金华市政府采购中心武义县分中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（采购项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术资信投标书壹份；

2、商务报价投标书壹份；

3、制造商货物授权书原件__份，具体为：

4、其他：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附报价一览表中规定的标___应提供和支付的货物和服务投标总价为 (人民币) ________________________________， 即__________________________________(大写)。

2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并接受金华市政府采购中心武义县分中心关于本采购文件的最终解释。

3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期_60_个日历日。

5)如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人名称: ___________________________ (公章)

投标人代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

附件9:开标一览表（商务报价标）

| 标书名称 | 武义县 |
| --- | --- |
| 采购编号 | 2020CG0XX |
| 投标报价 | 大写： 元整（￥ 元） |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（盖章）：                    日期:   年  月  日

投标人代表签字：                       职务:____________

备注：

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最低报价，以人民币为结算币种，包括产品制造费、运输费、税金等所有费用。

附件10:设备详细报价清单（商务报价标）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 技术规格 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期:   年  月  日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于报价标中，用于价格评审。

附件11：中小企业声明函（报价标）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　                                         　日   期：

第七章 合同格式（仅供参考）

武义县政府集中采购合同(货物类)

武县集采[202 ]第      号

甲方（采购方）：                            签订地点：

乙方（供货方）：                            签订时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照                     （采购编号）采购结果，签订本合同：

一、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：详见《采购(招标)一览表》第( )号 |  |  |  |  |  |  |  |

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起    个工作日内，将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：

(1)乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

(2)设备出现质量问题，乙(供)方应负责三包(包修、包退、包换)。由于使用单位保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用单位负担。每台设备上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。

四、验收：

(1)乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

(2)甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后     个工作日内验收完毕。验收结果  经甲乙双方确认后，填写《验收结算书》并签名。

(3)如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

五、异议期：货物验收后十个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在    个工作日负责解决。

六、付款方式：验收合格后30天内支付中标价的95%，一年后支付余款的5%。

1、中标人在结算合同价款时须提供正式发票。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

七、违约责任：

(1)乙(供)方在签订合同的同时需向采购单位交纳合同总金额  ％的履约保证金(大写)                       留作质保。

(2)如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按单台设备价值每日0.4％的标准从履约保证金中扣除。

(3)如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

(4)由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

八、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

九、合同在执行过

程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第    种方式处理：

(1)提交          仲裁委员会仲裁。    (2)依法向人民法院起诉。

本合同一式四份，甲、乙双方和金华市政府采购中心武义县分中心各执一份，武义县政府采购管理办公室备案一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限：        年    月    日至        年    月    日止。自签订之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 鉴证方： 经办人： 日期： |  |