武义县2021年度水文防汛“５＋１”工程建设项目

公开招标采购文件

采购单位：武义县水务局

代理机构：金华恒基工程咨询有限公司

备案单位: 武义县财政局

2021年1月

目 录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  招标采购需求	22

第四章  合同条款及格式	48

第五章  评标办法（综合评分法）	55

第六章  投标文件格式	63

温馨提示：

请认真阅读此招标采购文件，并按规定制作投标文件。投标供应商不得向采购人、代理机构工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入黑名单并追究责任！

# 招标公告

项目概况

武义县2021年度水文防汛“５＋１”工程建设招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政采云用户”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）进入搜索相应项目下载招标采购文件，并于2021年2月24日09:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：161301[2021]01

项目名称：武义县2021年度水文防汛“５＋１”工程建设项目

预算金额：5750000元

最高限价：5200000元

采购需求：

| 序号 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武义县2021年度水文防汛“５＋１”工程建设内容包括水文站、水位站、墒情站、蒸发站、泥沙站等配套实施建设，具体详见招标文件第三章招标采购需求 | 批 | 1 |

合同履行期限：须在2021年8月30日前完成该项目所有建设内容、并完成安装及调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前（北京时间（下同）每天00:00至23:59均可）。

地点（网址）：浙江政府采购网“政采云用户”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）。

方式：请登入浙江政府采购网“政采云用户”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）进入搜索相应项目下载招标采购文件。

售价：免费下载。

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年2月24日09:00时。投标文件须通过“政采云电子投标客户端”软件上传。

开标时间： 2021年2月24日09:00时

开标地点（网址）： 浙江政府采购网“政采云用户”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目实行政府采购电子交易，应按照本项目招标采购文件和“政采云电子投标客户端”的要求编制及加密并递交投标文件。

1.标前准备（注册和CA数字证书办理）：各投标供应商应在投标截止时间前须注册为浙江政府采购网（政府采购云平台）供应商（临时或正式均可参加投标），并完成CA数字证书办理。未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。中标后应注册为正式供应商。

2.制作投标文件前各投标供应商可登入政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）先学习《政府采购项目电子交易平台学习专题》的内容。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1

3.政采云电子投标客户端下载网址（浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端版块”）http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：武义县水务局

地    址：武义县武阳东路6号

项目联系人（询问）：朱北晨

项目联系方式（询问）：0579-87631832

质疑联系人： 陈华荣

质疑联系方式：0579-87631832

2.采购代理机构信息

名    称： 金华恒基工程咨询有限公司

地    址： 武义县茶城一路9号

项目联系人（询问）：李文静

项目联系方式（询问）： 0579-82403897

质疑联系人： 张航

质疑联系方式：15858929939

3.同级政府采购监督管理部门名称：武义县财政局政府采购监管科

联系人：潘女士

监督投诉电话：0579-87646372

传真：0579-87646372

地址：武义县温泉南路100号5楼

第二章  投标人须知

## 前附表

| 序 号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 武义县水务局 |
| 2 | 采购代理机构 | 金华恒基工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 武义县2021年度水文防汛“５＋１”工程建设项目 |
| 4 | 项目地点 | 武义县 |
| 5 | 招标范围 | 详见“第三章”招标采购需求。 |
| 6 | 采购资金来源和付款单位 | 预算内资金。 国库集中支付。 |
| 7 | 是否接受联合体 投标 | 否 |
| 8 | 踏勘现场和标前答疑会 | 采购人不组织答疑会和现场踏勘。 |
| 9 | 转包与分包 | 本项目不允许转包与分包。 |
| 10 | 构成招标采购文件的其他资料 | 编号的招标采购文件更正、澄清公告（如有）。 |
| 11 | 投标人要求澄清、质疑招标采购文件 | 时间：自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 投标人应仔细阅读和检查招标采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在规定的时间前以书面形式提出澄清申请，要求采购人对招标采购文件予以澄清，将要求澄清的书面文件（需盖投标人公章）扫描成图片格式后发至采购代理机构电子信箱（278998944@qq.com），并电话告知采购代理机构。 |
| 12 | 招标采购文件澄清和修改发出的形式 | 招标采购文件的澄清等有关招标信息将随时刊登在浙江政府采购网上，请投标人时刻关注本项目公告，因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。 |
| 13 | 投标报价 | 1.本项目最高限价5200000元，投标报价超过最高限价为无效报价；投标报价四舍五入精确到元，不保留小数点。 2.投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应包括：方案设计、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、技术支持、质保期内的服务费、成果验收费、交通费、相关方案专家评审费、成果印制费、成果维护费、售后服务费、差旅费、招标代理服务费、利润、税费等配合业主通过有关政府部门审批的相关服务等全部项目的费用及工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。 3.投标人以采购人提供的最高限价为基础，自行确定合理低价进行报价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 4.本项目招标代理服务费由中标单位支付，招标代理服务费按陆万贰仟叁佰元收取，中标单位须在领取中标通知书前一次性向采购代理机构付清。 招标代理服务费交纳形式：转账或现金 户 名：金华恒基工程咨询有限公司 账 号：3305 0167 7353 0000 0135 开 户：中国建设银行武义紫金支行 |
| 14 | 投标文件有效期 | - 投标文件自投标截止时间起生效，有效期为90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不适用。 |
| 16 | 投标文件的组成 | 投标文件由商务技术文件和报价文件两部分组成，包括但不限于以下内容。 1.商务技术文件 （1）投标声明函； （2）法定代表人资格书（或二、法定代表人授权委托书）； （3）投标人基本情况表； （4）拟派本项目实施人员汇总表； （5）设备详细配置清单； （6）商务响应表； （7）技术响应表； （8）技术服务方案； （9）投标人认为需提交的其他文件和说明； （10）资信分（客观分）自评表。 2.报价文件 （1）投标函； （2）报价一览表； （3）投标报价明细表； （4）小型、微型企业的优惠政策（如有） ① 中小企业声明函及相关材料； ②残疾人福利性单位声明函及相关材料； ③监狱企业资格材料。 （5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 17 | 投标文件份数及其他要求 | - 电子版投标文件1份，本项目实行投标文件CA电子签章，投标人在编制生成“电子投标文件”时需进行CA电子签章加密。 - 投标人应按本招标采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并按照“政采云电子投标客户端”的顺序关联，并标注目录和页码，投标文件内容不完整、关联、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。 - 是否要求提交纸质版投标文件：否；但中标后，中标人需在领取中标通知书前向采购代理机构提交与投标时一致的电子投标文件（商务技术文件、报价文件）打印纸质版3份（须按照招标采购文件要求签字盖章）。 |
| 18 | 投标截止时间 | 2021年2月24日09:00时止 |
| 19 | 递交投标文件方式及地点 | 1.电子投标文件传输提交：投标人应将投标文件通过“政采云电子投标客户端”软件上传。 - 2.备份电子投标文件提交（由投标单位自行决定是否需要提交） - 投标人应当在投标截止时间前，以U盘的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人（拒绝快递到付），逾期送达或未密封将被拒收。外包装应注明投标人名称、项目名称。备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。 收件人：李文静 手机：15958420833 收件单位: 金华恒基工程咨询有限公司 收件地址：武义县茶城一路9号 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：金华市公共资源交易中心武义县分中心（武阳中路2号建行大楼14楼政府采购开标会议室） |
| 22 | 评标评审原件 | 本项目不适用。 |
| 23 | 参加现场开标会议人员的要求 | 投标人代表不需参加现场开标会议，投标供应商可在“政府采购云平台”开标大厅进行观看。 |
| 24 | 开标程序 | 1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始； 2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避； 4.投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子投标文件同一个CA锁，并登录“政府采购云平台”点击项目采购-开标评标功能进行解密投标文件(或登入“政采云电子投标客户端”点击项目开标-项目采购-开标评标)功能进行解密投标文件。投标人须在开标时间始30分钟内对投标文件进行解密。 若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件的，投标无效。 投标供应商应全程参加电子开标会议，若开标会议结束前中途退出的，其行为不影响评审结果。 5.采购人或采购代理机构先对投标人的资格进行审查，如评审小组对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。审查不合格的投标人不再进入商务技术文件评审。 6.评标委员会先对商务技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。商务技术文件评审不合格的投标人不再进入报价文件评审。 7.商务技术文件评审结果公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。在开启报价文件时，投标供应商认为开标一览表与报价文件不符时，投标供应商可在“政府采购云平台”开标大厅提出异议，未按规定提出异议的，则视为已确认投标报价。 8.在线公布各投标人得分汇总，并宣布中标候选人，采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认。 9.主持人宣布开标会议结束。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表 1 人，专家 4人；评标专家确定方式：从政府采购综合评标专家库中电脑随机抽取。 |
| 26 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人数：1名。 |
| 27 | 是否委托评标委员会确定中标人 | 是。 |
| 28 | 中标候选人公示 媒介及期限 | 评标结束后2天内，评标结果公示于浙江政府采购网和武义县公共资源交易网站上公示1个工作日。 |
| 29 | 中标通知书领取 时间 | 确定中标单位后3个工作日内。 |
| 30 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后5个工作日内与采购人签订合同。 |
| 31 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑不要求。 □要求： （1）中标单位履约保证金的金额为合同价款的 %（采用现金担保形式或工程保函形式（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），中标单位可自主选择，其他相关单位不得以任何理由予以拒绝）。 （2）中标公示结束后 7日历天内缴纳至采购人，否则采购人有权取消中标人资格。 （3）合同履行完毕（验收合格或承诺的免费服务期满）后15日内无息退还。 |
| 32 | 投标人的违法违规行为 | 1.投标人在投标过程中有挂靠投标、相互串通投标、弄虚作假等违规行为的，一经查实，招标采购人和代理机构上报主管部门列入黑名单、失信名单及在浙江政府采购网网站上曝光。 2.发现中标人为挂靠投标中标的，或者相互串通投标中标的，或者提交的投标文件弄虚作假骗取中标的，或者将中标项目转给他人承包的，除由招标采购人在合同价中扣罚2%的中标价款外，报行政主管部门按《政府采购法》等法律、法规予以处罚。已经开工的，必须终止工作，所有因此造成的经济损失由中标人承担。 3.投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 |
| 33 | 为了节约社会资源，所有正式获取招标采购文件的潜在投标人如果放弃投标请务必在投标截止时间48小时前将盖章的放弃投标函发至采购代理机构，谢谢配合。 |  |
| 34 | 本前附表内容与投标人须知正文不符的，以本前附表为准。 |  |

- 1.总则

- 1.1定义

1.1.1招标采购单位系指组织本次招标的采购单位和代理机构。

1.1.2“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

1.1.3“产品”系指供方按招标采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.1.4“服务”系指招标采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.1.5“项目”系指投标人按招标采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.1.6“书面形式”包括信函、传真、电报、邮件等。

1.1.7“▲”系指实质性要求条款，★为重要参数。

- 1.2采购项目概况

1.2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府购买服务采购管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.2.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.2.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.5 项目地点：见投标人须知前附表。

- 1.3采购项目的资金来源情况

资金来源：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目资质（或资格）条件、能力和信誉；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的设计单位、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（6）为本采购项目的采购代理机构；

（7）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被“信用中国”、“中国政府采购网”、“浙江政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字和计量

1.7.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7.2投标计量单位，招标采购文件已有明确规定的，使用招标采购文件规定的计量单位；招标采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开标前答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 标前答疑会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标采购文件的投标人。该澄清内容为招标采购文件的组成部分。

- 1.11 转包与分包

本项目不允许转包与分包。

- 1.12特别说明

▲1.12.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲1.12.2投标人应仔细阅读招标采购文件的所有内容，按照招标采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲1.12.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

- 2.招标采购文件

- 2.1 招标采购文件的组成

本招标采购文件包括：

（1）公开招标采购公告；

（2）投标人须知；

（3）招标采购需求；

（4）合同主要条款；

（5）评标办法及评分标准；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料；

（8）本项目招标采购文件的澄清、修改的内容，构成招标采购文件的组成部分。

- 2.2投标人的风险

投标人没有按照招标采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 2.3招标采购文件的澄清与修改

2.3.1投标人应认真阅读本招标采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标采购文件要求提交投标文件截止时间15日前，在浙江政府采购网上发布更正公告。

2.3.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3.3招标采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标采购文件的组成部分。当招标采购文件与招标采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.4招标采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标采购文件。

2.3.5采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标采购文件要求提交投标文件的截止时间5日前，将变更时间在浙江政府采购网上发布变更公告。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成在投标人须知前附表中载明；投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标采购文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改报价一览表中的投标报价，应同时修改投标文件“清单报价”中的相应报价。

3.2.4 采购人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 投标保证金（本项目不适用）

### 3.5 资格审查资料

“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书（如有）等材料的复印件（扫描件）。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件（商务技术文件、报价文件）应按第六章“投标文件格式”及“政采云电子投标客户端”软件进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，报价一览表中的服务承诺在满足招标采购文件实质性要求的基础上，可以提出比招标采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标采购文件有关服务期限、投标有效期、采购人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.投标

4.1 投标文件的递交

- 4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

- 4.1.2 逾期上传或逾期解密的投标文件，采购人将予以拒收。

- 4.1.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2投标文件的修改与撤回

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台予以拒收。

- 5.开标

- 5.1开标时间

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

- 5.2 开标程序

5.2.1具体开标程序详见投标人须知前附表。

5.2.2开标过程中，因投标人自身原因造成电子版投标文件无法解密读取的，经监标人确认后当场宣布为废标。

- 5.3 开标异议

5.3.1投标人认为采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.3.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，将不予受理。

6.评标

6.1组建评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标采购文件和投标文件。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 7.合同授予

7.1中标候选人公示

采购人在收到评标报告之日起 2 个工作日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于1个工作日。

- 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人委托的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

- 7.6履约保证金

7.6.1中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，中标人应当对采购人的损失予以赔偿。

- 7.7签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起5个工作日内，根据招标采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人应当对采购人的损失予以赔偿。并上报主管部门列入黑名单、失信名单及在浙江政府采购网网站上曝光。

7.7.2联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

详见投标人须知前附表。

- 9.采购方式改变

- 9.1在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物（服务）及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标采购过程中出现其他不正常情况时，采购人将需要重新选择合适的方式进行采购。

9.2有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）法律、法规规定应当重新招标的其他情形。

- 10.需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  招标采购需求

一、建设任务

| 序号 | 站点名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文站建设 |  | 详见2.1 |
| 1 | 源口水库库下站 | 新建时差法（4组探头）流量自动监测站等 |  |
| 2 | 石硖水库入库大河源站 | 新建雷达（2组）流量自动监测站等 |  |
| 3 | 石硖水库入库大坑站 | 新建雷达（2组）流量自动监测站等 |  |
| 4 | 內庵水库库下站 | 新建V-ADCP（3台V-ADCP）流量自动监测站等 |  |
| 5 | 清溪口水库泄洪站 | 新建雷达（3组）流量自动站等 |  |
| 6 | 清溪口水库发电站 | 新建雷达（1组）流量自动站等 |  |
| 二 | 水位站建设 |  | 详见2.2 |
| （一） | 新建江河/城镇中心水位站 |  |  |
| 1 | 下杨二站 | 雷达水位站（含水尺） |  |
| 2 | 大溪口乡站 | 雷达水位站（含水尺） |  |
| 3 | 坦洪乡站 | 雷达水位站（含水尺） |  |
| 4 | 西联乡站 | 雷达水位站（含水尺） |  |
| 5 | 桃溪镇站 | 雷达水位站（含水尺） |  |
| 6 | 茭道镇站 | 雷达水位站（含水尺） |  |
| 7 | 大方村站 | 雷达水位站（含水尺） |  |
| 8 | 叶长埠站 | 雷达水位站（含水尺） | 利用原ID和通信卡 |
| （二） | 新建小型水库水位站 |  |  |
| 1 | 后塘畈水库站 | 压力水位站 |  |
| 2 | 净妙寺水库站 | 雷达水位站 |  |
| 3 | 柳江水库站 | 雷达水位站 |  |
| 4 | 三江望水库站 | 压力水位站 |  |
| 5 | 上新塘水库站 | 压力水位站 |  |
| 6 | 杨林塘水库站 | 压力水位站 |  |
| 7 | 竹塘垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 8 | 茶塘水库站 | 压力水位站 |  |
| 9 | 陈潘塘水库站 | 压力水位站 |  |
| 10 | 大坟坑水库站 | 压力水位站 |  |
| 11 | 周塘水库站 | 压力水位站 |  |
| 12 | 珠垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 13 | 民建水库站 | 压力水位站 |  |
| 14 | 马岭足水库站 | 压力水位站 |  |
| 15 | 陈思湾水库站 | 压力水位站 |  |
| 16 | 黄心塘水库站 | 压力水位站 |  |
| 17 | 金山岭水库站 | 压力水位站 |  |
| 18 | 下秧泉水库站 | 压力水位站 |  |
| 19 | 菜坞垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 20 | 大泥塘水库站 | 压力水位站 |  |
| 21 | 额头垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 22 | 后陈垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 23 | 双岩里水库站 | 雷达水位站 |  |
| 24 | 尾巴塘水库站 | 压力水位站 |  |
| 25 | 抱弄坑水库站 | 压力水位站 |  |
| 26 | 将城坑水库站 | 压力水位站 |  |
| 27 | 高垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 28 | 大丘垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 29 | 回垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 30 | 坞阴坑水库站 | 压力水位站 |  |
| 31 | 俞源乡寺垅水库站 | 压力水位站 |  |
| 32 | 西坑水库站 | 压力水位站 |  |
| （三） | 改建水位站 |  |  |
| 1 | 方坑水库站 | 压力水位站 |  |
| 2 | 双源口水库站 | 雷达水位站 |  |
| 三 | 墒情站建设 |  | 详见2.3 |
| 1 | 源口 | 新建自动墒情站 |  |
| 四 | 蒸发站建设 |  | 详见2.4 |
| 1 | 柳城 | 改建自动蒸发站 |  |
| 五 | 泥沙站建设 |  | 详见2.5 |
| 1 | 武义 | 新建泥沙自动监测站 |  |
| 六 | 备品备件 |  | 详见2.6 |
| 1 | 遥测终端 | 5台 |  |
| 2 | 压力式水位计 | 5台 |  |
| 3 | 雷达式水位计 | 3台 |  |
| 4 | 低速旋杯流速仪 | 1台 |  |

# 二、建设内容

## 2.1 水文站建设

| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 源口水库库下站 |  |  |  |  |
| （一） | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 | 包含围栏，围栏样式和尺寸根据现场情况定制 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 时差法流量仪器安装支架 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 立杆 |  | 个 | 1 |  |
| （二） | 仪器设备费（时差法） |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 时差法流量计 | 详见3.6 | 台 | 1 |  |
| 3 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/100AH 太阳能板18V/100W | 套 | 2 |  |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 8 | 人工水位尺 | 详见3.8 | 项 | 1 |  |
| （三） | 流量比测及报告编制 |  |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 详见3.13 | 项 | 1 |  |
| 2 | 报告编制 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 石硖水库入库大河源站 |  |  |  |  |
| （一） | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 雷达流量仪器安装立杆 |  | 个 | 2 |  |
| （二） | 仪器设备费（雷达流量） |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线传输模块 |  | 组 | 1 |  |
| 3 | 雷达流量计 | 详见3.4 | 台 | 1 |  |
| 4 | 雷达流速仪 | 详见3.3 | 台 | 1 |  |
| 5 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 2 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 2 |  |
| 7 | 线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 2 |  |
| 8 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 10 | 人工水位尺 | 详见3.8 | 项 | 1 |  |
| （三） | 流量比测及报告编制 |  |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 详见3.13 | 项 | 1 |  |
| 2 | 报告编制 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 石硖水库入库大坑站 |  |  |  |  |
| （一） | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 雷达流量仪器安装支架 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 立杆 |  | 个 | 1 |  |
| （二） | 仪器设备费（雷达流量） |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 雷达流量计 | 详见3.4 | 台 | 1 |  |
| 3 | 雷达流速仪 | 详见3.3 | 台 | 1 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/100AH 太阳能板18V/100W | 套 | 1 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 9 | 人工水位尺 | 详见3.8 | 项 | 1 |  |
| （三） | 流量比测及报告编制 |  |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 详见3.13 | 项 | 1 |  |
| 2 | 报告编制 |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 内庵水库库下站 |  |  |  |  |
| （一） | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | V-ADCP安装支架 |  | 个 | 3 |  |
| 5 | 立杆 |  | 个 | 1 |  |
| （二） | 仪器设备费（雷达流量） |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | V-ADCP | 详见3.5 | 台 | 3 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/100AH 太阳能板18V/100W | 套 | 2 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 9 | 人工水位尺 | 详见3.8 | 项 | 1 |  |
| （三） | 流量比测及报告编制 |  |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 详见3.13 | 项 | 1 |  |
| 2 | 报告编制 |  | 项 | 1 |  |
| 五 | 清溪口水库泄洪流量站 |  |  |  |  |
| （一） | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 | 包含围栏，围栏样式和尺寸根据现场情况定制 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 雷达流量仪器安装支架 |  | 个 | 3 |  |
| 5 | 立杆 |  | 个 | 1 |  |
| （二） | 仪器设备费（雷达流量） |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 雷达流量计 | 详见3.4 | 台 | 1 |  |
| 3 | 雷达流速仪 | 详见3.3 | 台 | 2 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/100AH 太阳能板18V/100W | 套 | 1 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 9 | 人工水位尺 | 详见3.8 | 项 | 1 |  |
| （三） | 流量比测及报告编制 |  |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 详见3.13 | 项 | 1 |  |
| 2 | 报告编制 |  | 项 | 1 |  |
| 六 | 清溪口水库发电流量站 |  |  |  |  |
| （一） | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 雷达流量计安装立杆 |  | 个 | 1 |  |
| （二） | 仪器设备费（雷达流量） |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 雷达流量计 | 详见3.4 | 台 | 1 |  |
| 3 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |  |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 遥测设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 8 | 人工水位尺 | 详见3.8 | 项 | 1 |  |
| （三） | 流量比测及报告编制 |  |  |  |  |
| 1 | 流量比测 | 详见3.13 | 项 | 1 | 包含在清溪口水库泄洪站费用中 |
| 2 | 报告编制 |  | 项 | 1 | 包含在清溪口水库泄洪站费用中 |

## 2.2 水位站建设

| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新建江河/城镇中心水位站 |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 8 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 8 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见3.7 | 套 | 7 |  |
| 4 | 雷达式水位传感器 | 详见3.2.1 | 套 | 8 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 8 |  |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 8 |  |
| 7 | 配套土建设施 | 详见3.12.1 | 项 | 8 |  |
| 8 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 8 |  |
| 9 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 8 |  |
| 10 | 安装调试 | 现场调试 | 项 | 8 |  |
| 11 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 7 |  |
| 12 | 人工水位尺 | 详见3.8 | 项 | 8 |  |
| 二 | 新建小型水库水位站 |  |  |  |  |
| （一） | 压力水位计 |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 29 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 29 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见3.7 | 套 | 29 |  |
| 4 | 压力式水位传感器 | 详见3.2.2 | 套 | 29 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 29 |  |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 29 |  |
| 7 | 配套土建设施 | 详见3.12.2 | 项 | 29 |  |
| 8 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 29 |  |
| 9 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 29 |  |
| 10 | 安装调试 | 现场调试 | 项 | 29 |  |
| 11 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 29 |  |
| （二） | 雷达水位计 |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 3 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 3 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见3.7 | 套 | 3 |  |
| 4 | 雷达式水位传感器 | 详见3.2.1 | 套 | 3 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 3 |  |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 3 |  |
| 7 | 配套土建设施 | 详见3.12.1 | 项 | 3 |  |
| 8 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 3 |  |
| 9 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 3 |  |
| 10 | 安装调试 | 现场调试 | 项 | 3 |  |
| 11 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 3 |  |
| 三 | 改建水位站 |  |  |  |  |
| （一） | 压力水位计 |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见3.7 | 套 | 1 |  |
| 4 | 压力式水位传感器 | 详见3.2.2 | 套 | 1 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |  |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 配套土建设施 | 详见3.12.2 | 项 | 1 |  |
| 8 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 9 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 1 |  |
| 10 | 安装调试 | 现场调试 | 项 | 1 |  |
| 11 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| （二） | 雷达水位计 |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见3.7 | 套 | 1 |  |
| 4 | 雷达式水位传感器 | 详见3.2.1 | 套 | 1 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |  |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 配套土建设施 | 详见3.12.1 | 项 | 1 |  |
| 8 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 9 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 1 |  |
| 10 | 安装调试 | 现场调试 | 项 | 1 |  |
| 11 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |

## 2.3 墒情站建设

| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |  |
| 3 | 土壤墒情监测仪 | 详见3.9 | 套 | 1 |  |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |  |
| 5 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配套安装基础 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 8 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 9 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 参数率定 | 两年 | 项 | 1 |  |

## 2.4 蒸发站建设

| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 蓄电池12V/70AH 太阳能板18V/30W | 套 | 1 |  |
| 3 | 自动蒸发系统 | 详见3.10 | 套 | 1 |  |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |  |
| 5 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 标准场地建设 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 8 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 9 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |

## 2.5泥沙站建设

| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 供电系统 | 供电系统：蓄电池及充电控制器，使用交流电充电 | 套 | 1 |  |
| 3 | 泥沙监测传感器 | 详见3.11 | 套 | 1 |  |
| 4 | 数据分析系统 | 数据采集与分析处理系统，含数据传输 | 项 | 1 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱等 | 个 | 1 |  |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 仪器安装的支架设计及安装，需要根据实际情况确定 | 套 | 1 |  |
| 7 | 标识标牌 | 详见3.14 | 项 | 1 |  |
| 8 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 通信费 | 含移动通信费3年 | 项 | 1 |  |
| 10 | 数据中心软件 | 泥沙的数据处理分析软件，方便数据的率定分析及关系建立，功能可根据客户要求定制开发和扩展 | 项 | 1 |  |

## 2.6 备品备件

| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 详见3.1 | 台 | 5 |  |
| 2 | 压力水位计 | 详见3.2.2 | 台 | 5 |  |
| 3 | 雷达水位计 | 详见3.2.1 | 台 | 3 |  |
| 4 | 低速旋杯流速仪 |  | 台 | 1 |  |

# 三、主要设备及技术要求

- 3.1遥测终端

- 数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。

- 现场手动设置各种运行模式和参数；支持手机APP及电脑端参数配置。

- 接受中心站远程设置和控制指令。

- 全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。

- 实时时钟自动校对和调整功能。

- 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。

- 支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。

- 太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。

- 可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。

- ★全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 支持浙江省水文通信平台。

- 电源输入：9-24V DC；

- 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

- 信号采集：2路RS485，2路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集（可扩展8~16路），可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

- ★符合SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- ★为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.05mA。（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★工作电流≤12mA；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。

- 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。

- ★具有遥测终端机软件评测报告；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；

- 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗

- 工作温度：-40℃至+70℃

- 工作湿度：0-95%，不结露

- 平均无故障工作时间：≥50000h。

- 3.2水位传感器

- 3.2.1 雷达式水位计

- ★符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB∕T 15966-2017）；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- ★测量范围：0-35m；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★分辨力：0.1cm；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★准确度：在0~10m测量范围内，准确度等级2级；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 过程连接 ：Gll/2"A螺纹/T型支架／法兰

- 过程温度 ：（-40~70）℃

- 过程压力 ：常压

- 天线材料 ：不锈钢

- 频率范围 ：26GHz

- 通讯接口：4-20mA,SDI-12,RS-485，两线制（SDI-12协议）；

- ★防护等级：IP68（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 3.2.2 压力式水位计

- ★符合JJG875-2005《数字压力计》（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- ★准确度：0.05级（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★量程：0～30 mH2O（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 长期稳定性：＜0.05%F·S/年

- 温度测量精度：±0.5℃（0～70 ℃）

- 温度分辨率：0.05℃

- 供电电压：DC5～30V （典型24V）

- 电源保护：防反接、过电压保护

- 输出方式：RS485/MODBUS-RTU协议

- 负载能力：128个变送器节点

- 传感器材质：氧化铝陶瓷镀金

- 壳体材质：不锈钢316L或钛合金

- 电缆材质：聚氯乙烯或聚氨脂

- 3.3 电波流速仪

- ★符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB∕T 15966-2017）；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 雷达频率：24.000~24.250GHz；

- 雷达距水面距离： 0.5-30m;雷达水平倾斜角：自动监测；

- ★流速测量范围：±0.05m/s-20m/s；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 精度：±0.02m/s，±1%；

- ★分辨率：1cm/s；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★工作电流：≤260mA；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★静态电流：≤1mA；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 误差：<3%；

- 模拟接口：4－20mA；

- 数据接口：RS232 传输波特率1200－115200；

- 自动输出结果：流速和数据质量评价（多种ASCII码协议）；

- 电源：5.5-30VDC；

- 电源保护：具有电源接错和过压保护功能；

- 电流：休眠：小于1mA，最大130mA（测量时）；

- 方向辨别：自动识别顺流或逆流；

- 测量持续时间：5－240s；

- 工作温度： -35℃～+60℃；

- 保存温度：-40℃～+60℃；

- 安装架：配备具有伸缩臂的安装金属组件；

- 3.4 雷达流量计

- 测速范围：0.05～15m/s（与水流情况相关）

- 测速精度：±1%FS

- 速度分辨力：0.01m/s

- 测距范围：0.4～40m

- 测距精度：±1cm

- 距离分辨力：1mm

- 间隔时间：1～5000min

## 3.5 座底式多普勒流速仪（V-ADCP）

- ★符合ZX/T ADCP001《固定式声学多普勒流速剖面仪》（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 工作频率：2000KHZ

- 声路：平面阵列单波束

- 测量范围（水深）：0.06m至15m

- 盲区：0.07m

- 单元层数：最大256层

- 单元尺寸：动态可调

- 测量精度：±0.5%

- 流速分辨率：0.001m/s

- 流速测量范围：±10m/s

- 温度传感器测量范围：-25℃～75℃

- 温度精度：±0.4℃

- 水位测量：可内置压力水位计；可外接压力水位计；测量范围：最大10m，精度：±0.1%FS

- 测量时间间隔：1-60min可调

- 数据输出：水位、分层流速、平均流速、 面积、流量等

- 工作温度：-10℃～60℃

- 存贮温度：-20℃～70℃

- 标配深度：水下20m

- 防护等级：IP68

- 工作电压：DC7-15V

- ★功耗：工作电压12V,工作电流≤89mA。（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 通讯协议：RS485(标准modbus规约)，SDI-12、RS-232、RS-422；

- ★应用软件和人机界面:(1)应用软件具有数据回放、实时显示的功能；(2)操作界面简明易懂，有中文提示和帮助功能;(3)测量结果能月图表或曲线形式显示；(4)观测结果输出的信息包括主信息和辅助信息:主信息包括层数、层厚、测量间隔、第1层对应的深度、每层流速的流速和流向、测量的起始和结束时间;辅助信息包括每个深度层的回波强度、每层高度方向(深度方向)的流速、每个深度层的测量质量和相关系数、温度、倾斜等信息。（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

## 3.6 时差法流量计

1.超声波流量计

- ★符合JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 测量声道：1-4声道

- 测量范围:(300～7000)m3/h

- ★平均误差：≤0.15%（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★重复性：≤1%（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★校准结果的扩展不确定度U≤0.8% (k=2) （提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

2.显示、处理单元技术参数

- 工作环境空气温度：-15℃～50℃；相对湿度＜95％（不结露）

- 存储环境：-20℃～＋70℃；相对湿度＜95％（不结露）

- 工作电源交流：220V±20％，50HZ

- 功率：80W

- 输出方式：彩色液晶显示（彩色TFT）；打印机输出口；RS-232/485 串行通讯口；4～20mA 模拟量输出口（可选）；继电器输出（可选）

3.现地（前置）测量单元技术参数

- 工作环境温度：-15℃～50℃

- 存储温度：－20℃～＋70℃；相对湿度＜95％（不结露）

- 工作电源交流：220V±20％，50HZ

- ★防护等级：IP65（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 功率：10W

- 最大声路能力：10 个

4.换能器技术参数

- 换能器声路角：65°或45°

- 换能器工作温度：-5℃～＋50℃

- 换能器存储温度：－20℃～＋70℃

- 换能器工作压力：H9110 高压型外插式换能器10.0 MPa；H9110 外插式换能器5.0 MPa；H9210 高压型内装式换能器6.0 Mpa；H9210 内装式换能器3.0 Mpa

- 换能器发射电压：29V、70V、167V、400V 可选

- 换能器频率：1MHz、500KHz、200KHz 可选

5.现场测量条件

- 被测水质条件：水温0～40℃；水中不溶物含量<2% (体积比)

- 测量管道直径范围：0.5～15 米

- 测量渠道宽度：1～100 米

- 3.7 翻斗式雨量计

- 承雨口内径：Φ200+0.6mm；

- 仪器分辨力：0.5mm；

- 降雨强度测量范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

- 测量精度：0.5mm；

- 翻斗计量误差：≤±4% ；

- 输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号 ；

- 开关接点容量：DC U≤24V，I≤120mA ；

- 接点工作次数：1×107次 ；

- 工作环境温度：-10℃～+50℃；

- 工作环境湿度：<95%（40℃）；

- 平均无故障工作时间：≥16000h。

- 3.8 人工水位尺

- 不锈钢材质，3-5米（根据现场情况定制），含安装

- 3.9 土壤墒情监测仪

- ★符合《土壤水分监测仪器通用技术条件》（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 在10cm、20cm、30cm、40cm处各有一个探头

- ★准确性≤2%（40cm处探头）（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★测量的重复性≤1%（40cm处探头）（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 土壤湿度：测量范围：0～100%，测量精度：3%

- 土壤温度：测量范围：-30℃～70℃，测量精度：0.1℃

- 记录间隔：30分～24小时（可调）

- 测点间距：10cm

- 输出方式：GPRS

- 存储容量：无限云端存储

- 数据查看：Web网页系统平台远程查看

- 供电方式：太阳能电池板+锂电池组合供电

- 防护外壳：PVC

- 防护等级：IP68

- 工作环境：-20℃～85℃

- 结构外观：集成管式（柱式）

- 3.10 自动蒸发

1、蒸发指标：

- ★符合GB/T 21327-2007《水面蒸发器》（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- 分辨力：0.1mm；

- 蒸发量量测精度：±0.3mm（FS×0.3%）；（误差自动修正后可达±0.1mm）；

- 采用高精度的光电编码器作为测量仪器，测量仪器不允许放在蒸发皿上方；

- 蒸发测量水位方式：浮子式；

- 输出接口：RS-485。

- 近三年获得《全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录》入选证书。

2、雨量指标

- ★降雨量分辨力：0.1mm；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★降雨量量测精度：（在0.01～10mm/min雨强范围），降水量≤10mm，测量误差±0.1mm。（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 采用高精度的光电编码器作为计量装置，而非采用翻斗作为计量装置。

- 雨量测量方式：浮子式。

- ★输出接口：RS-485。（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 近三年获得《全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录》入选证书。

- ★静态电流≤0.7Ma（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- ★工作电流≤84mA（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

3、显示方式：12寸彩色液晶触摸屏显示；

4、补水装置：由系统自动控制补水桶对蒸发皿进行补水。

5、系统电源电压：12V/DC；

6、系统工作电流：正常≤120mA，最大≤720mA；

7、环境温度：0℃~+55℃；

8、储存温度：-10℃~+60℃；

- 3.11 泥沙监测传感器

- ★符合GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

- ★响应时间：<1s（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 测量原理：双光束红外散射光逆投影成像技术；

- 测量范围：0.001-45kg/m³（标配），120kg/m³（定制）；

- ★测量精度：＜测量值的±5%；（提供具有资格的第三方检测机构出具的检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

- 存储温度：-15到65℃；

- 测量环境温度：0到45℃；

- 主要材质：304不锈钢、钛合金﹑蓝宝石、PVC、氟橡胶等；

- 防护等级：IP68;

- 深度传感器(可选)：量程：0-100m，精度：0.01m（10m以内）；

- 温度传感器(可选)：量程：-20℃-80℃，准确度：0.5℃；

- 内设自诊功能，保证数据准确；

- 可选配清洁刷自动清洗功能，减少传感器维护量；

- 数字化传感器，抗干扰能力强；

- 3.12 配套设施

- 3.12.1 雷达立杆

- 高3m 长2m；管径114mm；镀锌钢管烤漆；

- 横杆可360度旋转，带自锁装置，主杆顶部安装雨量筒支架和太阳能板支架。基础部分根据现场实际情况浇筑。

- 3.12.2 压力斜管

- 压力斜管采用直径10cmPVC管制作，涂刷防腐漆，管底部安装90度弯头，防止淤泥沉积，管壁上开直径0.5cm渗水孔。（根据现场实际情况调整）

- 基础部分根据现场实际情况浇筑。

- 3.13 流量比测

- 流量自动在线监测设备比测可采用走航式ADCP中低水率定关系线，高水延长、经验表面流速系数、水库水工建筑推算流量比测率定等，比测率定工作可根据来水情况在 2-3 年时间完成。首次比测率定成果质量可暂时按照样本总数不少于 15 个（水位级或流量级分布相对均匀）、随机误差≤15 %、相对误差≤20%样本数不少于 90%控制，并在运行期内持续开展校测工作，完善比测率定分析，逐步提升监测数据精度。

- 3.14 标识标牌

1、测站站牌设计

- 材质：采用1.2mm厚不锈钢板或1.5mm铝板

- 尺寸630mm*450mm

- 不锈钢制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。

- 铝板工艺为烤漆。

- 文字：“浙江水文”，字体：华文行楷。文字高度: 43;

- 文字：“站名: 流量/水位/雨量自动监测站”，字体：黑体，文字高度：30；

- 文字：“武义县水务局”，“二0年月”：黑体，文字高度：17；

- 标准色：蓝色  三色数值:R：0  G：114  B：183

- 背景色：渐变  R：O   G：114   B：183； R：0   G：0   B：0

2、警示牌设计

- 材质：采用1.2mm厚不锈钢板或1.5mm铝板

- 尺寸630mm*450mm

- 不锈钢制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。烤漆：不锈钢板平面拉丝。

- 铝板工艺为烤漆。

- 文字：“安全警示牌”，字体：黑体。

- 标准色：蓝色  三色数值：R:：0  G：93  B：160

- 白色  三色数值：R：0  G：0  B：0

3、简介牌设计

- Ⅰ类3M反光膜、符合《道路交通反光膜》（ＧＢ／Ｔ18833-2012）

- 铝板厚2mm

- 蓝底白字、黑体字

- 其他见设计图纸要求

4、测站站牌参考图

（1）浙江省水文专用站站牌设计一：

（2）浙江省水文专用站站牌设计二：

5、警示牌参考图

一般水文测站警示牌设计图（横版）

一般水文测站警示牌设计图（竖版）

四、拟派项目实施人员要求

拟派项目负责人具有水利相关专业职称，拟派项目团队人员具有相关专业资格。

五、项目相关要求

5.1涉及设备野外安装的，中标单位要自行负责安全，做好安全保护措施，相关费用已列入投标成本。

5.2涉及本平台系统与各硬件接入省水文防汛通讯平台联合调试的，由本项目供应商自行协商有关单位，必须确保系统各项性能指标达到规定要求和模块功能要求,不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

5.3涉及监测系统联合调试的，由本项目供应商与有关单位自行协商，但必须确保本平台系统各项性能指标达到规定要求，涉及自动监测站遥测编码和统一八位编码及基础信息统一管理及水雨情四级共享事项的，供应商要与省水文管理中心协商处理, 不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

5.4要配合验收有关工作，并提供有关文件资料。

5.5中标单位在设备进场安装前须对本项目整体方案和实施过程做进一步深化并通过采购人审核确认后方可进行实施。因采购人需求或上级有关部门规定而对项目实施方案做出调整，中标单位须无条件满足。投标供应商在投标过程中须综合考虑各风险因素并报价。

5.6中标单位须对采购人的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对采购人进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。技术培训费用应包含在供货总价中。

5.7采购人将在中标单位确定后指派有资质的监理单位针对本项进行监理，中标单位须无条件配合响应。

5.8本次采购内容的相关技术要求应按照《浙江省水文管理中心关于印发水文补短板建设技术指导意见的通知》浙水文2020【6号】要求进行。

5.9投标人需具备水文五大工程（预报双提升工程、通信双保障工程、站网优化工程、直属站示范工程和综合平台工程）、水文补短板或水文“5+1”项目实施建设的相关经验，具有类似水文相关软件的配备。

5.10招标采购需求中所涉及的产品参数，仅作为能更好的描述本次采购人所需产品的性能与功能等要求，欢迎供应商提供同一档次或优于的产品前来投标。

六、技术培训

中标供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

七、工期要求

中标单位须在2021年8月30日前完成该项目所有建设内容、并完成安装及调试，按时完成不奖不罚，延期完成，每延误1天罚款1000元。

八、质保期（免费维修期）

8.1▲提供遥测终端机投入使用之日起不少于7年质保，其他设备整体质保不少于2 年,质保期从验收合格之日开始计算。所有设备及系统软件免费维护期不少于三年。

8.2在质保期内采购人有故障申报，中标单位须在4小时内电话响应，24小时内赶到现场解决。若不能在24小时内解决，必须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行。保修期内的服务均为免费上门服务。

8.3质保期内，与维修相关的所有费用由中标单位负责。

九、验收标准及要求

9.1根据中华人民共和国有关部门颁布的最新国家标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，采购人提出要求后投标人必须按照招标要求及用户方的要求准备完整的验收材料，在所有设备及系统软件安装调试完成后，由采购人组织验收，验收费用由中标单位承担。超过时间达不到要求的或验收不能通过的，采购人有权终止合同，并退还已付货款（服务费），赔偿采购人损失，并报采购管理部门处理。

9.2中标单位提供的货物质量必须符合采购人提供的技术参数的规定要求，达到国家质量检测标准、相关行业标准，如有需要中标产品需提供由具有国家质量检测资质的第三方出具的符合国家标准要求的检测合格报告，如中标单位不能提供第三方出具的产品检测合格证，或经采购人抽检（采购人抽样送检的货物及货物检验检测费用由中标单位承担）不合格的，采购人有权终止协议并退还已付货款（服务费），并承担由此造成的损失。

9.3货物和系统调试验收的标准：按国家标准、地方标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.4最终验收时，投标人必须按采购人要求取得招标采购文件要求的设备（产品）提供厂家质保证书、生产厂家授权书和产品原厂商售后服务承诺函（须加盖原厂商公章），提供不出不予验收。超过时间达不到要求的，报采购机关处理。

9.5投标人向采购人提供项目过程中形成的图纸、记录、档案资料、产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、验收报告等原件文档汇集成册（按采购人要求提供，含电子文件一套，不另计费用），并按采购人的档案管理要求完成资料归档工作，报送招标单位留存。

# 第四章  合同条款及格式

采购人：                      （以下简称甲方）

供应商：                      （以下简称乙方）

甲、乙双方根据                    项目（项目编号：       ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：                      元（￥           元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币合同总价的 / %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

遥测终端机投入使用之日起不少于7年质保，其他设备整体质保不少于 2 年,质保期从验收合格之日开始计算。所有设备及系统软件免费维护期不少于3年。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、付款方式和结算办法

1.付款方式：

（1）所有设备到货验收完成后，支付30%的合同价款；

（2）所有设备及系统软件安装调试完毕后，支付50%的合同价款；

（3）项目验收合格后，支付17.50%的合同价款；

（4）待3年维护期满后，支付2.50%的剩余合同价款。

2.结算办法：

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行结算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 本项目所有设备及系统软件免费维护期不少于3年。

6. 遥测终端投入使用之日起7年免费质保，其他产品投入使用之日起2年内免费质保，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方未按投标文件承诺履约技术服务方案实施的，属乙方违约，乙方应向甲方支付违约金，每项为合同价款的千分之二，直至整改到位为止。

十六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标文件

4.公开招标采购文件

5.标准、规范及有关技术文件

6.其他补充协议

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的报告。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；备案单位一份；代理机构一份。

注：中标单位与采购人签订合同盖章后，请交于代理机构加盖见证方公章，以便于合同上传政采云系统备案并交于财政付款使用，否则会导致合同款无法正常支付。

| 甲方：（公章） 法定代表人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字）： 电话： 地址： 日期： 见证方（代理机构）： 法定代表人或委托代理人（签章）： 日期： | 乙方：（公章） 法定代表人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字）： 电话： 地址： 统一社会信用代码（税号）： 开户银行： 银行账号： 日期： |
| --- | --- |

政府采购项目验收书（参考格式）

| 采购人 |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 合同约定 | 执行情况 |  | 备注 |
| 验收小组成员（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 盖章 |  |  |  |  |
| 中标人 |  | 盖章 |  |  |  |  |

注：1、采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章  评标办法（综合评分法）

为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 1.评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 2.评标组织

本次招标采用电子招投标，使用“政府采购云平台”软件评标系统评审。

2.1评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表。

2.2评标委员会应推举产生评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作。评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

2.3评标委员会应当按照招标采购文件确定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较。招标采购文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标采购文件的规定。

- 3.评标办法前附表

| 序号 |  | 编列内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.本次评标采用综合评分法。 2.评标委员会先对投标文件进行符合性审查，对满足招标采购文件实质性要求的投标文件再进行商务技术文件评审，最后对报价文件进行评审。 3.投标人的评标总得分=商务技术得分+报价得分；评标委员会按照投标人最终总得分从高到低的顺序对投标人排名并编号，确定第一名中标候选人。如出现总得分相同的，以商务技术文件得分高者优先；若商务技术得分和报价得分均相同的，由评标委员会进行投票表决得票多者为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 一、资格评审 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 1 |  |  | 营业执照 |  | 有效的营业执照 |  |
| 2 |  |  | 信用记录 |  | 未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“浙江政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |  |
| 3 |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 |  |
| 二、符合性评审 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| 1 |  | 投标人名称 |  |  | 与有效的营业执照一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合招标采购文件要求 |  |
| 投标 |  | 投标内容 |  |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合招标采购文件要求 |  |
| 分值构成 (总分100分) |  |  |  |  | 商务技术分：70分 报价分：30分 |  |
| 三、商务技术分（70分） 评标委员会成员应独立对投标供应商的商务技术文件打分，打分时保留小数1位，投标人最终得分为评标委员会所有成员的算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |  | 评审标准 |  | 分值 |
| 1 | 投标人的资信 （7分） （客观分） |  |  | 投标人具有省级水利工程物业管理服务能力评价证书的得1分。 注：需提供证书扫描件。 |  | 0-1 |
|  |  |  |  | 投标人自2018年1月1日至投标截止日（以发文时间为准），同类项目获得过省级及以上政府部门表彰的每个得2分，市级政府部门每个得1分，本项最高得4分。 注：需提供相关政府部门发文文件扫描件及用户证明文件扫描件。 |  | 0-4 |
|  |  |  |  | 投标人具有水文类软件评测报告（与本次采购内容相近的水文监测、遥测终端）每个得1分，本项最高得2分。 注：需提供评测报告扫描件。 |  | 0-2 |
| 2 | 投标人业绩（3分） （客观分） |  |  | 投标人提供2018年1月1日至投标截止日（以验收时间为准），与本项目类似的业绩（类似项目指水文五大工程、水文补短板或水文“5+1”项目实施建设，不含咨询设计类），每个业绩得0.5分，本项最高得3分。 注：每个业绩均需提供中标通知书及合同及验收意见扫描件，未同时提供不得分。 |  | 0-3 |
| 3 | 所投产品的情况（22分） （客观分） |  |  | 投标产品关键技术指标打★号参数指标，按要求提供相关材料，为负偏离的每项扣2分，其他参数若有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：需提供产品检测报告扫描件。 |  | 0-20 |
|  |  |  |  | 投标人所投关键产品（遥测终端、雷达水位计、压力水位计、电波流速仪、多普勒测流仪）具有水利系统检测机构出具的上述关键产品的检测报告，每项产品得0.5分，本项最高得2分。 注：需提供相关检测报告扫描件（同一项产品提供多项检测报告的按1项产品计分，不累计叠加计分）。 |  | 0-2 |
| 4 | 节能环保（1分）（客观分） |  |  | 环保清单以内的投标产品每款得0.25分，最高得0.5分； 节能清单以内的投标产品每款得0.25分；最高得0.5分； 注：需提供“中国政府采购网”节能环保清单第几期第几页网页截图资料。 |  | 0-1 |
| 5 | 拟派本项目实施人员整体情况 （13分） （客观分） |  |  | 1、项目负责人同时具有水文水资源专业高级工程师职称及系统集成项目管理工程师的得4分。 2、项目负责人获得过省级主管部门及以上科学技术奖的得3分，市级主管部门科学技术奖得2分，其余不得分。 本项最高得7分。 注：1.需提供人社部或工信部颁发的证书扫描件及以投标单位缴纳连续缴纳6个月的个人社保明细清单（打印或出具时间为近一个月内）。 2.需提供获奖文件（或获奖证书）扫描件。 |  | 0-7 |
|  |  |  |  | 拟派本项目组成员（不含项目负责人）具有系统集成项目管理工程师职称的得2分；具有高级软件工程师职称的得2分；具有水文勘测高级工职称的得2分。本项最高得6分。 注：1.需提供人社部或工信部颁发的证书扫描件及以投标单位连续缴纳6个月的个人社保明细清单（打印或出具时间为近一个月内）。 2.拟派项目组人员一人同时具备两个及以上专业的，只按一个专业计分；若同一专业拟派两人及以上的，只按一人计分。 |  | 0-6 |
| 6 | 现状了解情况 （2分） |  |  | 根据投标人针对本项目前期准备、调查情况是否具体、详细、且内容有利于本项目的实施进行综合评分。 |  | 1-2 |
| 7 | 施工实施方案 （5分） |  |  | 根据投标人提供针对本项目的流量站、水位站、蒸发站、墒情站、泥沙站的具体施工方案是否详细、合理可行的情况进行综合评分。 |  | 1-5 |
| 8 | 进度控制保障措施（2分） |  |  | 根据投标人为保证本项目指定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行的情况进行综合评分。 |  | 1-2 |
| 9 | 质量控制手段和保证措施（3分） |  |  | 根据投标人为保证本项目实施过程中的质量控制手段和保证措施是否能满足项目采购需求程度进行综合评分。 |  | 1-3 |
| 10 | 施工安全保障措施（2分） |  |  | 根据投标人对本项目施工安全保障措施（含人员、设备、施工安装）情况进行综合评分。 |  | 1-2 |
| 11 | 项目的特点和重点难点分析 （4分） |  |  | 根据投标人针对本项目的特点和重点难点分析及提出的解决措施、合理化建议是否合理进行综合评分。 |  | 1-4 |
| 12 | 安装和调试方案（2分） |  |  | 根据投标人提供项目设备安装和调试方案是否具体、详细、可行，有利于本项目实施的情况进行综合评分。 |  | 1-2 |
| 13 | 售后服务（2分） |  |  | 根据投标人提供的售后响应时间、到场时间和故障问题解决时长的情况及实际结合情况进行综合评分。 |  | 1-2 |
| 14 | 备品备件（2分） |  |  | 根据投标人设备的供货方案及备品备件、专用工具提供方案是否具体、详细、可行，有利于本项目实施的情况进行综合评分。 |  | 1-2 |
| 注：1.如在投标文件中未涉及上述评分内容的，均按0分计。 2.投标文件中提供的材料均应清晰可辨，否则不得分。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、报价分（30分） （1）评定评标基准价：以合格投标人且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。(若投标价格最低的投标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策的，则评标基准价=投标报价*0.94）。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数。 - 依据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据财库[2014]68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业；依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。) 若投标人是中小企业优惠政策的应按照规定，在报价文件中按照规定格式，提供《中小型企业声明函》及“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”投标截止时间前5天内页面查询结果网页截图；若投标人是残疾人福利单位的须按照规定格式，提供《残疾人福利性单位声明函》及财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。若投标人是监狱企业须提供（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）。其报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。即投标报价得分=(评标基准价／(投标报价*94%))×报价分权重。 注：1.若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。 - 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 - 4.若投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。 5.投标人未提供上述相关材料的，不享受上述扶持政策。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.评标办法

详见评标办法前附表。

- 5.评审标准

- 5.1 符合性评审标准

5.1.1 评审标准：见评标办法前附表。

- 5.2 分值构成与评分标准

5.2.1 分值构成

（1）商务技术部分：见评标办法前附表；

（2）报价部分：见评标办法前附表；

5.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

5.2.3 投标报价的计算方式

报价得分计算公式：见评标办法前附表。

5.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 6.评标程序

6.1资格评审

6.1.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效：

（1）营业执照无效的；

（2）投标人资格（或资质）不具备招标采购文件要求的。

（3）被“信用中国”、“中国政府采购网”、“浙江政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的；

（4）不符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的。

- 6.2 符合性评审

6.2.1 评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准对投标文件进行符合性评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

6.2.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）资格文件不全的，或者不符合招标采购文件标明的资格要求的；

（2）投标人未按照招标采购文件要求编制投标文件的；

（3）投标文件未按招标采购文件要求电子签章（签字或盖章）的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（6）投标内容不符合招标采购文件要求的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标采购文件要求的；

（9）未实质性响应招标采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）投标文件没有对招标采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标采购文件的偏差超出招标采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（11）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6.2.3在商务技术文件评审时，如发现下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标采购文件要求的质量标准，或者与招标采购文件中标“▲”的技术指标、主要项目功能发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续5行以上或者差错相同2处以上的。

6.2.4在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标采购文件标明的方式报价的；

（2）报价超出采购人规定的最高限价；

（3）投标报价具有选择性或未填写投标报价的；

（4）未按招标采购文件要求电子签章（签字或盖章）的；

（5）投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的。

6.2.5其他违法违规行为。

- 6.3 详细评审

6.3.1 评标委员会按本章评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

6.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.3.3 投标人综合得分=商务技术分+报价分。

6.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4 投标文件的澄清

6.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.4.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当采用通过电子交易平台交换数据电文（或书面形式）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过电子交易平台交换数据电文（或书面形式），并电子签章（或加盖单位公章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；政采云交易系统开标记录（报价）中的投标报价与投标人上传的报价文件（PDF）中投标报价不一致的，以报价文件（PDF）中的投标报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

6.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 6.5 评标结果

6.5.1 除第二章“投标人须知”前附表委托直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

6.5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第六章  投标文件格式

所有投标文件的封面格式：(可选用)

正本/副本

投标文件

（商务技术文件/报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（全称、盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

目录

1.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人资格书（或二、法定代表人授权委托书）；

（3）投标人基本情况表；

（4）拟派本项目实施人员汇总表；

（5）设备详细配置清单；

（6）商务响应表；

（7）技术响应表；

（8）技术服务方案；

（9）投标人认为需提交的其他文件和说明；

（10）资信分（客观分）自评表。

2.报价文件

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）小型、微型企业的优惠政策（如有）

① 中小企业声明函及相关材料；

②残疾人福利性单位声明函及相关材料；

③监狱企业资格材料。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：1.电子投标文件评分内容应按照“政采云电子投标客户端”的顺序关联；若造成混乱的，后果由投标人自负。

2.未提供格式的由投标人格式自拟。

## 一、投标声明函

致：              （采购人）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

- 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行：□无；□有：           。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

电子邮件：

日    期：

二、法定代表人资格书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       年龄：         职务：

系              的法定代表人。为                  （项目名称），签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人：（全称、公章）

法定代表人：（必须签字或盖章）

日    期：

## 或 二、法定代表人授权委托书

本人作为（投标人名称）的法定代表人，在此授权我公司的              ，身份证件号码                      ，作为我的合法的委托代理人，以我的名义并代表我公司全权处理         项目投标的各项事宜。

本授权书期限自     年     月     日起至     年     月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

委托代理人无权转让委托权，特此委托。

委托代理人：        性别：

身份证号码：                    职务：

委托代理人手机号码：

投标人：（单位全称）（公章）

法定代表人：（必须签字或盖章）

授权委托日期：

| 附：法定代表人身份证复印件（正反面） | 附：委托代理人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

## 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、“信用中国”、“中国政府采购网”、“浙江政府采购网”投标截止时间前5天内页面查询结果网页截图等相关材料及认为还需要提供的其他资料。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

### 3.1投标人的类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附对应业绩相关材料。

投标人： （全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

## 拟派本项目实施人员汇总表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目负责人 |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.本表后应附对应人员相关证书及身份证复印件（正反面）。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期:

## 五、设备详细配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术规格说明 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于技术商务资信文件中，用于技术评审。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期:

5.1 备品备件、专用工具清单（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、商务响应表

项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、免费质保期 |  |  |  |
| - 二、售后服务要求 |  |  |  |
| - 三、售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| - 四、交货时间及地点 |  |  |  |
| - 五、安装 |  |  |  |
| - 六、培训 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期:

## 七、技术响应表

项目名称：

| - 序号 | - 招标采购文件要求 | - 投标文件响应情况 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期:

## 八、技术服务方案；

## 九、投标人认为需提交的其他文件和说明；

## 十、资信分（客观分）自评表（必须按页码对应填写）

| 序号 | 评标项目 | 评分基本规则 | 自评分 | 内容所在对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：若投标人的商务技术文件中的自评分或相关材料对应页码造成混乱的，后果由投标人自负。

## 一、投标函

致：

根据贵方                       招标采购文件（项目编号         ），（投标人）                 正式授权的（姓名）        （职务）       ，提交招标采购文件要求的全套投标文件，同时承诺如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标采购文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目团队人员，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要人员，保证按承诺的工期完成并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标采购文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来以书面形式为准。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：

## 二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 元整。 小写： 元（四舍五入精确至元，不保留小数点） |
| 备注 |  |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

## 三、投标报价明（详细清单）细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

## 四、小型、微型企业的优惠政策（如有）

（注：如投标人不是小型、微型企业，不需提供以下材料。）

附：

（1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的                （项目名称）采购活动，具体情况如下：

1、            （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：须提供“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”投标截止时间前5天内页面查询结果网页截图。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

（3）监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

## 说明：监狱企业视同小型、微型企业。