武义县新型智慧城市建设项目   “城市运营中心”项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJWYLX2022-20

采购人：武义县泉城数据资源发展有限公司（盖章）

采购代理机构：浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司（盖章）

二○二二年七月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标采购需求

第四章  评标办法（综合评分法）

第五章 合同条款及格式

第六章  投标文件格式

温馨提示：

请认真阅读此招标采购文件，并按规定制作投标文件。供应商不得向采购人、代理机构工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入黑名单并追究责任！

- 第一章  招标公告

项目概况

武义县新型智慧城市建设项目“城市运营中心”项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网在该项目招标公告下方的网址链接处点击免费下载招标采购文件，并于2022年7月29日9:00时（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJWYLX2022-20

项目名称：武义县新型智慧城市建设项目“城市运营中心”项目

采购计划书号：QCSJ2022ZB-01

预算金额（元）：4236870

数量（项）： 1

最高限价总价（元）：4236870

采购需求：详见招标采购文件

合同履行期限：详见招标采购文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标采购文件

时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前（北京时间（下同）每天00:00至23:59均可）。

地点（网址）：乐采云平台http://www.lecaiyun.com

方式：潜在供应商登录乐采云平台http://www.lecaiyun.com ，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在线获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月29日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2022年7月29日9:00时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“乐采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标时间：2022年7月29日9时00分（北京时间）

开标地点：武义县武阳中路2号建行大楼13楼评标室1（进场须持有72小时核酸检测阴性证明）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、发布招标公告的媒体

浙江政府采购网和武义县公共资源交易网。

七、其他注意事项：

投标人应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“乐采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因乐采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司邮箱（1347427280@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如乐采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无须在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

- 八、其他补充事宜

（一）投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自招标公告期发布之日起7日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定 的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购活动管理部门申请调解，也可以依据民事法律的规定，直接向法院提起民事诉讼。

（二）针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在规定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：武义县泉城数据资源发展有限公司

地    址：武义县武阳西路4号二楼

项目联系人（询问）：翁先生    联系方式： 18268825496

质疑联系人：江先生          质疑联系方式：0579-89085678

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司

地    址： 武义县城俞源街壶山广场C区10幢5楼

项目联系人（询问）：雷晓青       联系方式：13738940157

质疑联系人： 顾伶媛           质疑联系方式：15967930647

第二章  投标人须知

## 前附表

| 序 号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 武义县泉城数据资源发展有限公司 |
| 2 | 采购代理机构 | 浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 武义县新型智慧城市建设项目“城市运营中心”项目 |
| 4 | 项目地点 | 武义县 |
| 5 | 招标范围 | 详见“第三章”招标采购需求。 |
| 6 | 采购资金来源和付款单位 | 单位自筹资金。采购人自行支付。 |
| 7 | 是否接受联合体 投标 | 否 |
| 8 | 踏勘现场和标前答疑会 | 采购人不组织答疑会和现场踏勘。投标人应视需要自行前往踏勘现场。 |
| 9 | 转包与分包 | 本项目不允许转包与分包。 |
| 10 | 构成招标采购文件的其他资料 | 编好的招标采购文件更正、澄清公告（如有）。 |
| 11 | 投标人要求澄清、质疑招标采购文件 | 时间：递交投标文件截止之日10日前（以收到日期为准），以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 投标人应仔细阅读和检查招标采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在规定的时间前以书面形式提出澄清申请，要求采购人对招标采购文件予以澄清，将要求澄清的书面文件（需盖投标人公章）扫描成图片格式后发至采购代理机构电子信箱（1347427280@qq.com），并电话告知采购代理机构。 |
| 12 | 招标采购文件澄清和修改发出的形式 | 招标采购文件的澄清等有关招标信息将随时刊登在武义县公共资源交易网上，请投标人时刻关注本项目公告，因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。 |
| 13 | 投标报价 | 1.本项目投标最高限价为4236870元，超过最高限价的报价无效。报价只允许出现一个价格，否则投标无效。 2.投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应包括：材料费、安装费、运维人员工资、社保、验收费、技术指导、售后服务、税金、利润、采购代理服务费和合同包含的所有风险直至项目全部完成所发生的一切费用。投标报价为签订合同的依据。 3.投标人以采购人提供的最高投标限价为基础，自行确定合理低价进行报价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
|  | 招标代理费 (由中标人支付) | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 2.本项目代理服务费为伍万壹仟肆佰捌拾玖整， 3.招标代理服务费以人民币支付。 4.招标代理服务费的支付方式：中标人在领取中标通知书前向招标代理单位一次性支付完结（单位名称：浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司；开户行及账号：武义农商银行壶山支行201000158622051）。 |
| 14 | 投标文件有效期 | - 投标文件自投标截止时间起生效，有效期为90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不适用 |
| 16 | 投标文件的组成 | 投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，包括但不限于以下内容； 1、资格文件 （1）企业法人营业执照复印件； （2）法定代表人资格书（或法定代表人授权委托书）（格式见附件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； 2、商务技术文件 （1）评分索引（自评表）； （2）投标声明函； （3）投标人情况介绍（投标人的类似项目业绩一览表）； （4）拟派本项目实施人员汇总表（项目管理负责人基本情况表）； （5）质量保证、服务及有关承诺； （6）实施方案； （7）商务响应表； （8）设备详细配置清单； （9）技术响应表； 3、报价文件 （1）投标函； （2）报价一览表； （3）报价明细表。 |
| 17 | 投标文件份数及其他要求 | 1.电子版投标文件1份（包括资格文件、商务技术文件和报价文件），需在截止时间前上传至乐采云相应项目中。 2.中标后，中标人需向招标代理机构提交与投标时一致的电子投标文件打印纸质版3份（须按照招标采购文件要求签字或加盖红章）。 |
| 18 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2022年7月29日9:00时前在“乐采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2022年7月29日9:00时止。 |
| 20 | 递交投标文件方式及地点 | 投标人应将投标文件通过“乐采云平台”上传。 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年7月29日9时00分（北京时间） 开标地点：武义县武阳中路2号建行大楼13楼评标室5（进场须持有72小时核酸检测阴性证明）。 |
| 22 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 23 | 参加现场开标会议 人员的要求 | 投标人代表无需参加现场开标会议。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1 人，专家 4人；评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取或招标人推荐名单中由电脑随机抽取。 |
| 25 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人数：1名。 |
| 26 | 是否委托评标委员会确定中标人 | 是。 |
| 27 | 中标候选人公示 媒介及期限 | 评标结束后2天内，评标结果于武义县公共资源交易网上公示3天（公示截止日必须为工作日）。 |
| 28 | 中标通知书领取 时间 | 确定中标单位后3个工作日内领取中标通知书。 |
| 29 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后5个工作日内与采购人签订合同。 |
| 30 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 31 | 投标人的违法违规行为 | 1.投标人在投标过程中有挂靠投标、相互串通投标、弄虚作假等违规行为的，一经查实，招标采购人和代理机构上报主管部门列入黑名单。 2.发现中标人为挂靠投标中标的，或者相互串通投标中标的，或者提交的投标文件弄虚作假骗取中标的，或者将中标项目转给他人承包的，除由招标采购人在合同价中扣罚2%的中标价款外，报行政主管部门按中华人共和国政府采购法等法律、法规予以处罚。已经开工的，必须终止工作，所有因此造成的经济损失由中标人承担。 3.投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 |
| 32 | 质疑和投诉 | 1.投标人认为采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购活动管理部门申请调解，也可以依据民事法律的规定，直接向法院提起民事诉讼。 2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，将不予受理。 |
| 33 | 本前附表内容与投标人须知正文不符的，以本前附表为准。 |  |

- 1.总则

- 1.1定义

1.1.1招标采购单位系指组织本次招标的采购单位和代理机构。

1.1.2“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

1.1.3“产品”系指供方按招标采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.1.4“服务”系指招标采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.1.5“项目”系指投标人按招标采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.1.6“书面形式”包括信函、传真、电报、邮件等。

1.1.7“▲”系指实质性要求条款。

- 1.2采购项目概况

1.2.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.2.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.2.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.3采购项目的资金来源情况

资金来源：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目资质（或资格）条件、能力和信誉；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的设计单位、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（6）为本采购项目的采购代理机构；

（7）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被“信用中国”、中国政府采购网、浙江省政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字和计量

1.7.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7.2投标计量单位，招标采购文件已有明确规定的，使用招标采购文件规定的计量单位；招标采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未投标。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开标前答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 标前答疑会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标采购文件的投标人。该澄清内容为招标采购文件的组成部分。

- 1.11 转包与分包

本项目不允许转包与分包。

- 1.12特别说明

▲1.12.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲1.12.2投标人应仔细阅读招标采购文件的所有内容，按照招标采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及采购活动管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

▲1.12.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

- 招标采购文件

2.1 招标采购文件的组成

本招标采购文件包括：

（1）公开招标采购公告；

（2）投标人须知；

（3）招标采购需求；

（4）合同主要条款；

（5）评标办法及评分标准；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料；

（8）本项目招标采购文件的澄清、修改的内容，构成招标采购文件的组成部分。

- 2.2投标人的风险

投标人没有按照招标采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标采购文件在各方面作出实质性投标是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 2.3招标采购文件的澄清与修改

2.3.1投标人应认真阅读本招标采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标采购文件要求提交投标文件截止时间15日前，在浙江政府采购网和武义县公共资源交易网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标采购文件收受人。

2.3.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3.3招标采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标采购文件的组成部分。当招标采购文件与招标采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.4招标采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标采购文件。

2.3.5采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标采购文件要求提交投标文件的截止时间5日前，将变更时间书面通知所有招标采购文件收受人，并在浙江政府采购网和武义县公共资源交易网上发布变更公告。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

投标文件的组成在投标人须知前附表中载明；投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标采购文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.2投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改报价一览表中的投标报价，应同时修改投标文件“清单报价”中的相应报价。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4投标保证金(本项目不适用）

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、交纳方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。

3.4.3项目完成交易，交易中心自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金。中标单位的投标保证金，在签订合同后凭合同和投标保证金退还单5日内退还（期内不计息）。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后，投标人撤销投标文件的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目的，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金和风险控制保证金的。

（3）投标人在投标过程中，相互串通投标或者弄虚作假投标，经查情况属实的。

### 3.5 资格审查资料

“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书（如有）等材料的复印件。

- 3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件（资信技术文件、报价文件）应按第六章“投标文件格式”要求进行编写（未提供格式的由投标人自拟），如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，技术投标表、商务投标表及报价一览表中的服务承诺在满足招标采购文件实质性要求的基础上，可以提出比招标采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标采购文件有关服务期限、投标有效期、采购人要求、招标范围等实质性内容作出投标。

3.6.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

3.6.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.6.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

- 4.投标

- 4.1 投标文件的密封和标记（本项目不适用）

4.1.1 投标文件应密封包装，并加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 投标文件的上传

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期上传的投标文件，采购人将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已上传投标文件的书面通知应按照招标采购文件要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照招标采购文件规定进行编制级上传，并标明“修改”字样。

4.3.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4.3.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

4.3.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，无关人员不得进入开标现场。

- 5.2 开标程序

5.2.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

5.2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

5.2.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“乐采云”平台上予以公开；

5.2.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

5.2.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

5.2.6确定预中标人。

特别说明：

1、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 5.3 开标异议

5.3.1 投标人认为采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标候选人公示期间内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出质疑的将不予受理、答复。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购活动管理部门申请调解，也可以依据民事法律的规定，直接向法院提起民事诉讼。

5.3.2 质疑应当采用书面形式，质疑书均应明确阐述招标采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，将不予受理。

- 6.评标

- 6.1组建评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标采购文件和投标文件。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 7.合同授予

- 7.1中标候选人公示

采购人在收到评标报告之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于1个工作日。

- 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4定标

7.4.1按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人委托的评标委员会依法确定中标人。

7.4.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.4.3第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报国企采购活动管理部门，此标的将另行组织采购。

- 7.5中标通知与中标结果公告

7.5.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并同时发放《中标通知书》，中标结果公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

7.5.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 7.6履约保证金（本项目不适用）

7.6.1中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，中标人应当对采购人的损失予以赔偿。

- 7.7签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起5个工作日内，根据招标采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

详见投标人须知前附表。

- 9.采购方式改变

9.1在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物（服务）及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标采购过程中出现其他不正常情况时，采购人将需要重新选择合适的方式进行采购。

9.2有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）法律、法规规定应当重新招标的其他情形。

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  招标采购需求

一、项目要求

| 序号 | 项目内容 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武义县新型智慧城市建设项目“城市运营中心”项目 | 详见第三章“招标采购需求” | 1 | 项 | 4236870元 |  |

### 二、项目概况

为贯彻落实省数字化改革大会精神，坚持“统分结合，经济实用”原则，按照“全县一盘棋”的思路，建设数智武义新型智慧城市项目，为政府数字化改革、新型智慧城市建设、城市产业发展等贡献“武义样板”

本次“城市运营中心”的智能化系统设计，主要在智慧城市指挥基础上，为内部人员提供人性化的服务，也需考虑建设成本的合理与经济，遵循成熟、可靠、实用的基本原则。

主要实现以下目标：

通过信息化系统的建设，为办公人员及办事人员提供安全、高效、舒适、便利的工作环境，利用智能管理环境，提高智慧城市现代化管理水平，降低成本，提供未来发展所需的智能建筑功能升级接口与扩展余量。

通过分布式会议系统的建设，可实现本办公区内会议室的音、视频互联互通。

通过统一作战指挥系统实现，各维度的统一指挥、协调。

### 项目内容

（一）指挥中心

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 1.额定功率：200W 2.峰值功率：800W 3.最大声压级（额定/峰值）:118dB/124dB 4.标称阻抗：6Ω 5.频率响应：80Hz-20KHz 6.灵敏度：95dB(1M/1W) 7.喇叭单元：3＂全频×6 | 台 | 2 |
| 2 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 台 | 2 |
| 3 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |
| 4 | 吸顶音响 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 台 | 8 |
| 5 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V。 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4"复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 台 | 2 |
| 6 | 无线话筒 | ★1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ★4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 ★由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器，要求无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》（提供报告复印件加盖制造商公章） | 台 | 2 |
| 7 | 无线鹅颈一拖8 | 1.M采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 台 | 1 |
| 8 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 台 | 1 |
| 9 | 话筒天线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 台 | 1 |
| 10 | 话筒天线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 台 | 1 |
| 11 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入（提供接口截图佐证）。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐（提供接口截图佐证）。 | 台 | 1 |
| 12 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） ★投标设备符合GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》企业技术要求标准，提供CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章。 | 台 | 1 |
| 13 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 ★2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 ★9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 | 台 | 1 |
| 14 | 电源管理器 | ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）。 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）。 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232、WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 2 |
| 会议系统 |  |  |  |  |
| 15 | 会议系统主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 ▲3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子；支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数（提供设备接口图佐证）。 4.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 5.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 ▲9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机（提供功能界面接截图佐证）。 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 ★11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行（需提供满足此功能的第三方的检测机构出具的证明，并盖设备生产公章）。 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 14.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 16.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 17.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 19.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 20.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 21.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 22.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 ▲23.支持AP信道扫描，了解现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表；会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（提供功能界面接截图佐证） 24.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 | 台 | 1 |
| 16 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 ▲7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；具有2个网口，可用于手拉手级联；单元支持web页面固件升级功能（提供功能界面截图佐证）。 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 1 |
| 17 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 ▲4.具有2个网口，可用于手拉手级联；单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元支持web页面固件升级功能（提供接口图佐证）。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7. 单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 | 台 | 24 |
| 18 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 套 | 3 |
| 19 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 个 | 6 |
| 20 | 连接线 | 5米延长线（一公一母） | 套 | 5 |
| 分布式中控系统 |  |  |  |  |
| 21 | 高清一体终端 | 1.支持去中心化无服务器架构部署，任意节点故障，均不影响系统整体运行（需提供第三方检测结构出具的检验报告佐证此功能，并盖生产厂商公章）。 2.输入输出一体化设计，通过拨码开关自由设置输入输出（提供产品开关截图佐证）。 3.支持2路4K@30fps或2路1080P@60的 H.265编解码，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式（需提供第三方检测结构出具的检验报告佐证此功能，并盖生产厂商公章）。 4.支持4K@30fps高清视频信号输入输出，采用多码流传输方式，使用4K输入时仍可同时兼容4K及2K输出终端。 ▲5.具备有1路LAN/WAN网口、1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份，具备1路HDMI视频接口输入和1路3.5mm立体声音频接口输入，1路HDMI视频接口输出和1路3.5mm立体声音频接口输出，支持音视频同步或异步传输；盒子自带一键复位动态IP功能（提供产品接口截图佐证）。 6.支持操作端可视化预览输入信号画面，支持对输入信号进行实时画面预览、监控，方便操作。 7.支持字幕设置，可自定义字幕字体大小、颜色、位置，支持字幕滚动。 9.支持KVM功能，KVM支持OSD菜单可视化管理，支持以图形化（非文本）方式进行画面抓取接管及画面推送，支持推送至任意显示器或大屏，支持KVM推送接管时信息提示与确认，支持KVM跨屏漫游，可实现跨平台操作，包括Windows、Linux、Mac等系统平台，支持KVM角色权限管理。 ★10.内嵌自研视频拼接同步算法，支持直接对接LED发送卡，画面同步无撕裂（需提供第三方检测结构出具的检验报告佐证此功能，并盖生产厂商公章）。 ▲11.具备中控功能，具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路IO口、≥2路RELAY口、≥4路红外信号输出口，系统KVM功能支持OSD菜单快速接管方式，单页支持可视化预览10路信号源画面及信息（提供产品接口截图佐证）。 12.支持中控自定义编程，支持红外学习，支持红外输出控制，控制接口支持双向数据传输，支持接入传感器设备实现环境数据等信息在平板端显示。 13.支持通过服务器在线批量快速升级，支持终端异常断电自动恢复。 14.DC12V供电模式,最大9W。 15.支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑（服务器）播放的PPT的翻页（上一页、下一页）操作。 | 台 | 24 |
| 22 | 拼接中控 | 1.采用嵌入式硬件架构。采用最新32位Cortex-A7ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256MDDR3RAM，128MNANDFlash。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。 ▲4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备8路弱电继电器接口。（提供产品接口截图佐证） 5.具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率； ★6.内嵌智能红外学习功能模块，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告复印件并加盖厂家鲜章。 | 台 | 1 |
| 23 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 ▲3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制（提供复位按键及网口接口图佐证）。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 2 |
| 24 | 平板 | 8G+256G+10.8寸 | 台 | 1 |
| 25 | 无线路由器 | 网络标准 无线标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac，IEEE 802.11ax 有线标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab 最高传输速率 4804Mbps 传输速率2.4GHz 574Mbps 传输速率5GHz 4804Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 信道数 2.4GHz Channel：1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13 5GHz Channel：36，40，44，48，52，56，60，64，149，153，157，161，165 调制方式 11b：DSSS：DBPSK（1Mbps），DQPSK（2Mbps），CCK（5.5/11Mbps） 11a/g：OFDM:BPSK（6/9Mbps），QPSK（12/18Mbps），16QAM（24/36Mbps），64QAM（48/54Mbps） 11n：MIMO-OFDM:BPSK，QPSK，16QAM，64QAM 速率集：MCS0~MCS15 11ac：MIMO-OFDM:BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，256QAM 速率集：MCS0~MCS9（支持4条流） 11ax：MIMO-OFDM:BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，256QAM，1024QAM 速率集：MCS0~MCS11（支持4条流） 11ax：4096QAM速率集：MCS12~MCS13（支持2条流） 网络接口 1个10/100/1000/2500M 自适应 WAN/LAN口（Auto MDI/MDIX） 1个10/100/1000M 自适应 WAN/LAN口（Auto MDI/MDIX） 2个10/100/1000M 自适应 LAN口（Auto MDI/MDIX） 天线 天线类型：外置高增益天线，外置AIoT天线 天线数量：7根 功能参数 网络模式：支持5G 无线安全：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE加密，无线访问控制（黑白名单），SSID隐藏，智能防蹭网 网络管理：支持Web，Android，iOS 其它参数 状态指示灯： SYSTEM指示灯 x7 INTERNET指示灯 x1 网口灯 x4 AIoT状态灯 x1 产品尺寸： 408×133×177mm 环境标准： 工作环境温度：0-40℃ 工作湿度：10%-90%RH（不凝结） 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-90%RH（不凝结） 其它性能： 处理器：IPQ5018 网络加速引擎：1.0GHz NPU 内存：512MB 操作系统：于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM 自然散热 | 台 | 1 |
| 26 | HDMI转DVI线 | HDMI转DVI，3米 | 条 | 8 |
| 27 | 分布式拼接显示系统网络管理软件 | 系统概述 分布式综合管理平台是一款集信息感知、融合、控制于一体的智能控制系统，它采用模块化设计，可将各种视频、桌面信号采集到服务器中，并实现网内视频信号的任意地点、任意屏幕间的显示切换控制。系统提供统一的全可视化网页操作界面，客户无论在何地，都可以通过平板端，随时随地掌握异地信息，及时有效的做出决策，并通过服务器实现远程调度协同工作。 软件特点： 1、支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。 2、支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3、支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4、支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5、支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6、支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7、支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极 致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 8、支持操作界面更换皮肤功能，支持3种不同皮肤，可根据喜好自由更换皮肤主题。 9、支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板上完美呈现，稳定运行；建议使用支持5G频段WiFi网络的安卓平板或手机，安卓系统5.1或以上版本。" | 套 | 1 |
| 28 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ▲6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）。（提供控制板卡的接口演示视频供评标查证或提供接口截图佐证） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 ★9.投标设备符合GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》企业技术要求标准，提供CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章。 | 台 | 1 |
| 29 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 个 | 3 |
| 30 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 个 | 1 |
| 31 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 个 | 3 |
| 32 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 个 | 1 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 33 | 全彩LED | LED像素点间距＜1.57mm;像素密度≥410000点/㎡。 LED的灯珠采用金线封装。 显示屏有效显示尺寸≥9.6m*2.7m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 | m2 | 25.92 |
| 34 | 播控软件 | 1.利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。 2.支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放 3.包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 4.支持任意场景保存功能，支持场景分组功能，支持任意场景读取功能，支持场景分组功能。 5.支持信号是否在线显示。 6.支持信号分组、检索功能。 7.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。 | 套 | 1 |
| 35 | 箱体 | 压铸铝箱体 | m2 | 25.92 |
| 36 | 钢结构 | 国标钢材落地支架 | ㎡ | 25.92 |
| 37 | 电源 | 5V40A200W | 台 | 84 |
| 38 | 接收卡 | 模组配套 | 台 | 84 |
| 39 | 发送卡 | 支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。提供公安部检测报告复印件。 支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。 支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 | 台 | 6 |
| 40 | 屏内布线 | 电源线、网线 | ㎡ | 25.92 |
| 41 | DVI线 | DVI线，3米 | 条 | 6 |
| 42 | 视频处理器 | 8路DVI输入，8路DVI输出 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口） 具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 | 台 | 1 |
| 43 | 智能配电箱 | 远程控制配电箱 | 台 | 1 |
| 操作席 |  |  |  |  |
| 44 | 三工位操作席 | 钢制三工位操作台 | 台 | 6 |
| 45 | 六工位操作席 | 钢制六工位操作台 | 台 | 3 |
| 46 | 椅子 | 指挥座椅 | 套 | 36 |
| 47 | 会议桌 | 钢制会议桌 | 套 | 1 |
| 指挥系统 |  |  |  |  |
| 48 | 指挥工作站 | i7/SSD1T/16GB/4G独显/34寸鱼眼屏 | 台 | 6 |
| 49 | 操作工作站 | i5/SSD512/16GB/4G独显/21.5 | 台 | 10 |
| 50 | 移动指挥工作站 | I7/16G/512G/独显 | 台 | 1 |
| 51 | 移动操作工作站 | I7/16G/512G/集成显卡 | 台 | 3 |
| ●52 | 主任职员桌 | 1800*800*760 | 套 | 5 |
| ●53 | 4人屏风卡座含主机键盘，小柜，20款屏风 | 3000*1400*1050 | 组 | 9 |
| ●54 | 三人位屏风 | 1400*1400*1050 | 组 | 3 |
| ●55 | 四人位屏风 | 1400*1400*1050 | 组 | 1 |
| ●56 | 洽谈桌 | 直径800 | 张 | 5 |
| ●57 | 职员桌 | 1500*700*760 | 套 | 4 |
| ●58 | 会商室会议桌 | 4400*1400*760 | 张 | 1 |
| ●59 | 办公室1、办公室2会议桌 | 5300*2000*760 | 张 | 2 |
| ●60 | 会议椅西皮 | 常规 | 张 | 1 |
| ●61 | 文件柜左 | 1200*400*2000 | 套 | 11 |
| ●62 | 文件柜右 | 1200*400*2000 | 张 | 15 |
| ●63 | 三人位黑色西皮 | 2000*800*800 | 张 | 5 |
| ●64 | 长茶几 | 1200*600*450 | 张 | 5 |
| ●65 | 主任椅 | 常规 | 张 | 5 |
| ●66 | 职员椅 | 常规 | 张 | 65 |
| ●67 | 文件室铁皮柜 | 800*400*2000 | 套 | 11 |
| 68 | 值班休息床（带床头柜2个） | 1500*1900 | 张 | 4 |
| ●69 | 写字桌 | 2400*600*760 | 张 | 2 |
| ●70 | 写字桌 | 1200*600*760 | 张 | 3 |
| 71 | 衣柜 | 2400*600*2000 | 套 | 3 |
| ●72 | 主席条桌 | 1500*600*760 | 张 | 25 |
| ●73 | 主席条桌 | 2400*600*760 | 张 | 3 |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 74 | 42服务器机柜600*800*2000 | 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 特点:前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁；前后门可改为双开。 承载: 静载800KG(带支架) 防护等级:IP20 主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 台 | 2 |
| 75 | 多媒体插座 | HDMI+6.5+3.5+网口+五孔 | 个 | 4 |
| 76 | 视联网预留套件 | HDMI+6.5+3.5+网口+五孔+壁挂支架 | 个 | 1 |
| 77 | 音频连接线 | 3米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 78 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 14 |
| 79 | 音频连接线 | 3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 2 |
| 80 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 81 | 音箱线 | EVJV2*2.5 | m | 200 |
| 82 | 专用话筒咪线 | RVPE2*0.5 | m | 200 |
| 83 | 辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |

## ▲注：以上带“●”符号的，须符合《武义县人民政府办公室关于调整行政事业单位通用办公设备和家具配置标准的通知》（武政办[2016]138号）要求，超过限额则为废标。 且办公家具、操作台产品选型，样式，材料最终选定需经业主方认可，否则为废标。

## （二）多媒体系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室1 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 台 | 4 |
| 2 | 功放 | 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 台 | 1 |
| 3 | 音频处理器 | 1.M数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、★8、投标设备符合GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》企业技术要求标准，提供CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章。 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 台 | 1 |
| 5 | 抑制反馈 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 ★9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |
| 6 | 一拖4无线鹅颈 | 1.采用真分集接收方式，采用先进PLL频率合成锁相环技术，具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 2.话筒发射器发射功率范围3mW-30mW，支持四个真分集模组组成一体，共8条天线。 3.支持4路电子音量独立调节，支持4路平衡输出、四通道合并1路非平衡输出。 4.频率共四段，范围：540-590M，640-690MHz，740-790MHz，807-830MHz，共700个频率；频道间隔：250KHz，采用宽带FM调制方式，频率稳定度在±0.005%以内 5.频率响应：80Hz-18KHz，综合信噪比＞105dB、综合失真≤0.5%。 6.配套有1台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，4个桌面式话筒，灵敏度调节范围：12-32dB μV。 | 台 | 1 |
| 7 | 手持麦克风 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 1 |
| 8 | 电源管理 | 1.JM支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 9 | 投屏宝 | CPU四核Cortex-A7 RAM1G ROM4G SystemOS/Android7.1 WIFI2.4G Sta+5G Hotspot BTSource&Sink HDMIHDMI2.0,1080P Output LAN RJ45Compatible with 100/1000M Audio3.5mm 无人值守的自动重启支持 在线升级支持 欢迎词支持 U盘播放音视频，图片支持 传输距离（最远）30米 传屏效果1080P、30-60帧 延时90-180ms 画面分割单/双画面 支持连接个数8 扩展屏(USB)Win7/10 双WiFi/有线无线桥接网络支持 USB传屏器Window7/8/10、Mac HDMI传屏器所有HDMI输出的设备 TYPE C传屏器所有TYPE C输出的设备 Windows软件传屏支持 Mac软件传屏支持 安卓镜像传屏支持、可传在线声音 Airplay支持 Miracast支持 扫码投屏支持 触摸和鼠标操作支持 触摸回传支持 传屏画面90/180/270旋转支持 传屏动态密码保护支持 主持人模式/移动控制支持 文件推送播放音视频、图片 手机虚拟遥控支持 批注及扫码分享支持 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 22U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 11 | HDMI线 | HDMI2.0 20米 | 条 | 2 |
| 12 | 话筒线 | 屏蔽咪线 | m | 100 |
| 13 | 音频线 | EVJE2*1.5 | m | 120 |
| 14 | 音频跳线 | 卡农对卡农 | 条 | 8 |
| 15 | 辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |
| 办公室2 |  |  |  |  |
| 18 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 台 | 4 |
| 19 | 功放 | 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 台 | 1 |
| 20 | 音频处理器 | 1.M数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、投标设备符合GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》企业技术要求标准，提供CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章。 | 台 | 1 |
| 21 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 台 | 1 |
| 22 | 抑制反馈 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |
| 23 | 一拖4无线鹅颈 | 1.采用真分集接收方式，采用先进PLL频率合成锁相环技术，具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 2.话筒发射器发射功率范围3mW-30mW，支持四个真分集模组组成一体，共8条天线。 3.支持4路电子音量独立调节，支持4路平衡输出、四通道合并1路非平衡输出。 4.频率共四段，范围：540-590M，640-690MHz，740-790MHz，807-830MHz，共700个频率；频道间隔：250KHz，采用宽带FM调制方式，频率稳定度在±0.005%以内 5.频率响应：80Hz-18KHz，综合信噪比＞105dB、综合失真≤0.5%。 6.配套有1台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，4个桌面式话筒，灵敏度调节范围：12-32dB μV。 | 台 | 1 |
| 24 | 手持麦克风 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 1 |
| 25 | 电源管理 | 1.JM支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 26 | 投屏宝 | CPU四核Cortex-A7 RAM1G ROM4G SystemOS/Android7.1 WIFI2.4G Sta+5G Hotspot BTSource&Sink HDMIHDMI2.0,1080P Output LAN RJ45Compatible with 100/1000M Audio3.5mm 无人值守的自动重启支持 在线升级支持 欢迎词支持 U盘播放音视频，图片支持 传输距离（最远）30米 传屏效果1080P、30-60帧 延时90-180ms 画面分割单/双画面 支持连接个数8 扩展屏(USB)Win7/10 双WiFi/有线无线桥接网络支持 USB传屏器Window7/8/10、Mac HDMI传屏器所有HDMI输出的设备 TYPE C传屏器所有TYPE C输出的设备 Windows软件传屏支持 Mac软件传屏支持 安卓镜像传屏支持、可传在线声音 Airplay支持 Miracast支持 扫码投屏支持 触摸和鼠标操作支持 触摸回传支持 传屏画面90/180/270旋转支持 传屏动态密码保护支持 主持人模式/移动控制支持 文件推送播放音视频、图片 手机虚拟遥控支持 批注及扫码分享支持 | 台 | 1 |
| 27 | 机柜 | 22U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 28 | HDMI线 | HDMI2.0 20米 | 条 | 2 |
| 29 | 话筒线 | 屏蔽咪线 | m | 100 |
| 30 | 音频线 | EVJE2*1.5 | m | 120 |
| 31 | 音频跳线 | 卡农对卡农 | 条 | 8 |
| 32 | 辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |
| 办公室3 |  |  |  |  |
| 35 | 音箱 | 1.额定功率：300W 2.峰值功率：1200W 3.最大声压级（额定/峰值）:121dB/127dB 4.标称阻抗：8Ω 5.频率响应：75Hz-20KHz 6.灵敏度：96dB(1M/1W) 7.喇叭单元：3＂全频×8 | 台 | 2 |
| 36 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |
| 37 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 台 | 2 |
| 38 | 天花喇叭 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 台 | 6 |
| 39 | 专业功放 | "1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4"" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W" | 台 | 1 |
| 40 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 1 |
| 41 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入（提供接口截图佐证）。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 台 | 1 |
| 42 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 43 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |
| 44 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |
| 45 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 个 | 2 |
| 46 | 连接线 | 5米延长线（一公一母） | 套 | 2 |
| 47 | 会议系统主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。（提供设备接口图佐证） 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供功能界面接截图佐证） 5.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议， 且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机（提供功能界面接截图佐证）。 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行（需提供满足此功能的第三方的检测机构出具的证明，并盖设备生产公章）。 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 14.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 16.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 17.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 19.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 20.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 21.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 22.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 23.支持AP信道扫描，了解现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表（提供功能界面接截图佐证）。 24.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 25.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 26.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（提供功能界面接截图佐证）。 | 台 | 1 |
| 48 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有2个网口，可用于手拉手级联。（提供接口图佐证） | 台 | 1 |
| 49 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.具有2个网口，可用于手拉手级联。（提供接口图佐证） 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 26 |
| 50 | 拼接中控 | 1.采用嵌入式硬件架构。采用最新32位Cortex-A7ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256MDDR3RAM，128MNANDFlash。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。 4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备8路弱电继电器接口 5.具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率； 6.内嵌智能红外学习功能模块，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告复印件并加盖厂家鲜章。 | 台 | 1 |
| 51 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 ★3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 2 |
| 52 | 平板 | 8G+256G+10.8寸 | 台 | 1 |
| 53 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口演示视频供评标查证或提供接口截图佐证）。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可 对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 投标设备符合GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》企业技术要求标准，提供CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章。 | 台 | 1 |
| 54 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 个 | 2 |
| 55 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 个 | 1 |
| 56 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 个 | 1 |
| 57 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 套 | 1 |
| 58 | 多媒体插座 | HDMI+6.5+网口+电源 | 个 | 4 |
| 59 | HDMI线 | HDMI2.0 20米 | 条 | 4 |
| 60 | HDMI转DVI线 | HDMI转DVI，3米 | 条 | 4 |
| 61 | 机柜 | 22U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 62 | 话筒线 | 屏蔽咪线 | m | 100 |
| 63 | 音频线 | EVJE2*1.5 | m | 200 |
| 64 | 音频跳线 | 卡农对卡农 | 条 | 8 |
| 65 | 辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |
| 66 | PDU插座 | 16A机柜专用插座 | 个 | 1 |

## （三）显示系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室1、办公室2、会商室 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸触摸一体机 | 显示尺寸 98 inch LED背光源 背光源类型 DLED 像素间距 0.5622(H) × 0.5622(V) mm 物理分辨率 3840 × 2160 @60 Hz 亮度 350 cd/m² 色深度 10 bit 对比度 1200：1（Typ.） 响应时间 6 ms 色域 70% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率 60 Hz 可视角 178°(H)/178°(V) 操作系统 Android 8.0 CPU 4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz 内存 3 GB 内置存储 32 GB 网卡 内置百兆网卡，支持路由功能 触摸方式 红外触控 玻璃 AG顺滑玻璃 触控点 20点 触控响应速度 ＜ 12 ms 触摸精度 90%以上的触摸区域为 ±1 mm 内部喇叭 2个内置16W音箱 蓝牙 内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 音视频输入接口 HDMI IN 2路，最大4K@60Hz；LINE IN 1路 音视频输出接口 LINE OUT 1路； 控制接口 RS-232 1个 网络接口 RJ45(百兆网口) 2个 数据传输接口 USB接口 2个前置接口，2个板载接口 功耗 满载 ＜ 420 W 待机功耗 0.5 W 工作温度 0℃~40℃ 工作湿度 10%~90% RH 电源 AC 100 V～240 V，50/60 Hz 产品尺寸 2238.1 × 1319.9 × 117 mm 包装尺寸 2505 x 1620 x 415mm 净重 120 kg 毛重 174 kg | 台 | 2 |
| 2 | 98寸移动支架 | 国标钢材落地支架 | 台 | 2 |
| 3 | 98寸触摸一体机壁挂支架 | 配套支架 | 台 | 2 |
| 4 | 86寸触摸一体机 | 外壳材料 铝合金+SECC钣金件 外壳颜色 灰色 墙支撑 4-M8螺丝孔400 mm × 800 mm 裸机外形尺寸（不含壁挂） 1953.05 mm × 1184.84 mm × 87.16 mm 显示参数 显示模式 标准、用户、游戏、亮丽 背光源类型 LED背光 像素间距 0.4935 mm × 0.4935 mm 物理分辨率 3840 × 2160 亮度 500 cd/m² 对比度 6000：1 响应时间 6.5 ms 对角线尺寸 85.6 inch 色彩饱和度 72% 屏幕活动域 1892.04 mm × 1062.96 mm 屏幕材质 A规屏 系统参数 操作系统 Android 8.0 CPU Cortex A73 2核 + A53 2核 1.4 G/1.1 GHz 内存 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB 内置存储 8 GB 触控参数 触摸方式 光学红外触摸 玻璃 3.2 mm全钢化玻璃，防眩光、防撞击、防划 触控点 最高20点触控书写 触控响应速度 ≤ 8 ms 玻璃透过率 ≥ 92% 输入方式 手指或专用笔 差值分辨率 32767 × 32767 最小触摸物体 单点6 mm，多点8 mm 理论点击次数 无限次 抗强光干扰 在强光照射下，触控和书写正常 接口参数 音视频输入接口 TV × 1；HDMI × 2；VGA × 1；YPbPr × 1；AV-IN × 1；LINE-IN × 2 音视频输出接口 LINE-OUT × 1；SPDIF-OUT × 1 网络接口 LAN × 2 存储控制接口 前置USB (PC + Android) × 3；侧面Android-USB × 2；TOUCH-USB × 1；RS232 × 1 功能参数 内部喇叭 15 W × 2个 电源开关 1个 OSD语言 英文/中文 电源参数 待机功耗 ≤ 0.5 W 功耗 ≤ 240 W 运行环境 工作温度 0℃ ~ 40℃ 工作湿度 10% ~ 80%（无凝露） 通用参数 电源 100 ~240 VAC， 50/60 Hz 毛重 88.70 ± 0.5 kg 净重 67.50 ± 0.5 kg 包装尺寸 2187 mm × 1365 mm × 274 mm 产品尺寸 1953.05 mm × 1184.84 mm × 87.16 mm | 台 | 1 |
| 5 | 86寸移动支架 | 国标钢材落地支架 | 台 | 1 |
| 6 | 86寸壁挂支架 | 国标钢材落地支架 | 台 | 1 |
| 7 | 辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |
| 办公室3 |  |  |  |  |
| 8 | 全彩LED | 小间距LED全彩显示屏； 像素间距：1.53mm； 像素结构：LED表贴三合一； 像素密度：≥422500点/㎡ ； 光学参数：显示屏亮度≥400nits，色温3200K-9300K可调，水平视角160°、垂直视角160°，推荐视距≥2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz㎡，供电要求220VAC±15%； 寿命：≥10万小时，工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 1功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 模块化单元结构设计，前维护，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 | m2 | 13.824 |
| 9 | 箱体 | 压铸铝箱体 | m2 | 13.824 |
| 10 | 钢结构 | 国标钢材落地支架 | ㎡ | 13.824 |
| 11 | 电源 | 5V40A200W | 台 | 70 |
| 12 | 接收卡 | 模组配套 | 台 | 70 |
| 13 | 屏内布线 | 电源线、网线 | ㎡ | 13.824 |
| 14 | 视频处理器 | 二合一发送卡集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 输入接口：DVI*4，HDMI2.0*1，3G-SDI*1； 输出接口：16路网口，4 路 10G 光纤输出接口，1路HDMI预监输出 | 台 | 1 |
| 15 | 智能配电箱 | 远程控制配电箱 | 台 | 1 |

## （四）出入口管理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别门禁 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 16 |
| 2 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 台 | 16 |
| 3 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 9 |
| 4 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 7 |
| 5 | 门禁电源 | 12V20A240W | 套 | 16 |
| 6 | 指纹锁 | 木门平台联网版，卡密锁，不带指纹。需与GW3(313800034)和ISC 或者EDU 平台配合使用，锁本地无法添加权限，权限需要接入ISC平台后，ISC平台下发 适用范围：木门 标配门厚：40mm-55mm 适用门厚：40mm~110mm（门厚超过55mm需额外配件包） 面板材质：铝合金 面板尺寸：307*74*32mm 颜色：棕色 锁体类型：上提反锁 开门方向：不分左右开，可现场调节 锁芯级别：C级 用户容量：100个。单个用户最多可添加1张卡，1个密码（锁支持密码功能，ISC平台不支持，如果需要，与ISC沟通定制，萤石SAAS组件支持密码） 感应卡容量：100张 ；读卡距离：0~10mm 卡片类型： 1.默认支持萤石CPU卡加密使用（CPU卡物料代码：307700201） 2.海康以及第三方IC卡、CPU卡均只支持读取卡号 3.开启第三方卡片使用方法：上电后按69*2#打开第三方卡模式 密码容量 锁支持100组（ISC平台不支持，如果需要，与ISC沟通定制，萤石SAAS组件支持密码） 网络 无线RF433，使用AES加密 刷卡时间 反应时间< 1S 断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储 1000条） 工作电源 5号电池，4节,单节额定电压1.5V 应急电源： MicroUSB 静态功耗： ＜150uA 动态功耗 ＜200mA 工作温度： -30℃~55℃ 工作湿度： 10%~95% 存储温度： -30℃~70℃ 语言：中文 整机标准：按照标准（GA-374/2001）B级 语音导航：支持 室内反锁： 支持 防撬报警： 支持 低电压报警： 支持（低压报警后可继续开门>200次） 扬声器： 后面板 按键背光灯： 白光全亮 防试开锁定： 支持 开锁方式 感应卡、远程开门，机械钥匙开门；感应卡平台统一下发管理 远程开门 支持开一次；支持一直常开，零点自动关闭；支持关闭常开 状态 通道计划模板 支持通道周计划模板设置（ 8时段*7天），模板数量：1 假日计划模板 支持通道假日计划模板设置，最大有16个， 假日模板优 先于周模板 工程卡 支持：69*1# +卡；最多10张，循环时间覆盖； 支持IC卡 工程密码 支持；69*1# +6位密码；最多10组，循环时间覆盖 工程模式禁用： 支持 （下发权限后自动禁用） | 台 | 20 |
| 7 | 指纹锁网关 | 支持的类型 智能锁（集中管理接入 ISC 或 SAAS） 外设距主机距离 空旷区域 150m（办公室实测，穿一堵墙，墙体为 200mm，材质为钢筋混泥土，锁和网关距离 10m ) 以太网 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 载波频率 中心频率 433MHz 发射功率 10 dBm 智能锁接入最大数量 4 电源接口 DC 12V（标配适配器） 功率 ≤5W 温度 -20℃--＋55℃ 湿度 10％--90％ 尺寸 224x66x23MM 重量 490g(净重) | 台 | 6 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | m | 987 |
| 9 | 信号线 | RVV4*1.5 | m | 89 |
| 10 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线（低烟无卤）UTP CAT6 | m | 987 |
| 11 | 辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |

## （五）安防监控系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万网络枪机 | 200万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 支持越界侦测和区域入侵侦测 最低照度: 0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 红外距离: 最远可达30 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护: IP67 | 台 | 4 |
| 2 | 枪机支架 | 枪机支架安装 | 台 | 4 |
| 3 | 200万网络半球 | 200万 1/2.7" CMOS 红外半球网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护: IP66" | 台 | 11 |
| 4 | 人脸识别摄像机 | 200万 星光级 1/1.8"CMOS AI轻智能抓拍半球型网络摄像机 人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警 道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手 动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出支持: DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A， 最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67 | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |

## （六）公共广播系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶喇叭 | 1.M额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 台 | 10 |
| 2 | 网络IP功放 | 1.设备采用19英寸机架设计，1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址； 2.具备有≥3.4英寸显示屏，≥16个工业级金属按键，≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节；≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子；≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。 3.内置1路网络硬件音频解码模块。 4.内置模拟功放，≥120W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。 5.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。★产品厂家获得国家版权局颁发的“功率放大器智能控制软件”计算机软件著作权登记证书，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章。 | 台 | 1 |
| 3 | RVV2*1.0 | 管内穿放多芯软导线RVV2*1.0 | m | 58 |
| 4 | RVV2*1.0 | 桥架内布放多芯软导线RVV2*1.0 | m | 128 |

## 计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政务外网 |  |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1、 固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps，提供官网截图证明； 2、 支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 3、 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速。 4、 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 6、 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 8、 ★为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 9、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 10、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 11、 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。 | 台 | 3 |
| 2 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 个 | 20 |
| 3 | 24口全万兆光交换机 | 1、★支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32。 2、支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道 3、交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpps 4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 5、★支持VSU虚拟化技术、多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 6、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、提供电信设备进网许可证证书复印件； 8、提供国家强制认证CCC认证书复印件； | 台 | 1 |
| 4 | 24口交换机 | 1、 ★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，标准1U设备，提供官网截图证明； 2、 支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 3、 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明 4、 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 6、 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 8、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。； 9、 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。 10、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 11、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； | 台 | 5 |
| 5 | 24口POE交换机 | 1、 支持固化千兆电口≥24个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网链接及截图； 2、 支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 3、 支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 4、 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 6、 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 7、 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 8、 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，并保留测试权力。 9、 支持QOS，支持端口流量限速； 10、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 11、 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，保留测试权力； 13、 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 14、 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，保留测试权力； 15、 ★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 16、 方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。保留测试权力； 17、 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，保留测试权力； 18、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 19、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 20、 工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 1 |
| 6 | 8口POE网络交换机 | 1、 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps，提供官网链接及截图; 2、 支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 3、 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 4、 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、 支持静态链路聚合 6、 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 10、 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 11、 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 12、 ★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 13、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。保留测试权力； 14、 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 15、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 16、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 17、 工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 1 |
| 7 | 吸顶AP | 1、 支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议，提供官网链接及截图证明； 2、 支持2条空间流,单频最大接入速率≥1201Mbps,整机最大接入速率≥1775Mbps，提供官网链接及截图证明； 3、 支持蓝牙5.0（Ble）； 4、 实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 5、 支持PoE以太网供电（支持802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 6、 支持云AC管理,保留测试权力。 7、 支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 8、 ★要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告； 9、 要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送； 10、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 11、 能够提供和型号一致的无线电信号核准证的复印件。 | 台 | 22 |
| 8 | 高密AP | 1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议，提供官网链接及截图证明； 2、★支持双频四流,整机最大接入速率3200Mbps，提供官网链接及截图证明； 3、支持蓝牙5.0（Ble），提供官网链接及截图证明； 3、实配1个10/100/1000/2500Mbps Base-T以太网口,1个10/100/1000Mbps Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V），整机功耗小于25.4W； 5、支持云AC管理，保留测试权力。 6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等，提供官网截图及链接，功能配置截图。 7、要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告； 8、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送，提供功能截图； 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 10、能够提供和型号一致的无线电信号核准证的复印件。 | 台 | 3 |
| 政务内网 |  |  |  |  |
| 9 | 48口交换机 | 1、 ★固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps，标准1U设备，提供官网截图证明； 2、 支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 3、 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速。 4、 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 6、 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 8、 ★为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 9、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 10、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 11、 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。 | 台 | 1 |
| 10 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 个 | 2 |
| 设备网 |  |  |  |  |
| 11 | 24口交换机 | 1、 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，标准1U设备，提供官网截图证明； 2、 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、 支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 4、 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 5、 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 8、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。； 9、 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 10、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 11、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； | 台 | 1 |
| 12 | 24口POE交换机 | 1、 支持固化千兆电口≥24个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网链接及截图； 2、 支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 3、 支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 4、 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 6、 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 7、 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 8、 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，并保留测试权力。 9、 支持QOS，支持端口流量限速； 10、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 11、 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，保留测试权力； 13、 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 14、 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 15、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，保留测试权力； 16、 方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。保留测试权力； 17、 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，保留测试权力； 18、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 19、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 20、 工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 1 |
| 13 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 2 |
| 办公设备装备网 |  |  |  |  |
| 14 | 48口交换机 | 1、 固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，标准1U设备，提供官网截图证明； 2、 交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps； 3、 支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 4、 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速。 5、 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 9、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 10、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 11、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 12、 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。 | 台 | 1 |
| 15 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 2 |

## （八）信息发布系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22寸网络一体机 | 1.配置要求： （1）显示屏：21.5寸液晶，分辨率1920*1080，对比度1000:1，颜色16.7M，亮度500cd/m2，响应时间3.6ms， （2）主机：嵌入式不低于四核1.3G,运行内存不低于1G,存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展 （3）增加配置：可拓展3G/4G模块,无线wifi模块 2.硬件资质： （1）系列产品硬件具备国家节能证书 （2）系列产品一体机具备3C质量认证 （3）系列产品一体机具备ISO9001质量认证体系 （4）系列产品一体机具备ISO14001环境管理体系认证证书 （5）系列产品一体机具备ISO45001职业健康安全管理体系证书 （6）系列产品一体机系列硬件检测试验报告（试验报告+安全性报告+兼容测试报告） （7）系列产品一体机具备防水设计外观专利证书 （8）系列产品一体机具备知识产权管理认证体系证书 | 台 | 23 |
| 2 | 32寸网络一体机 | 32寸高清液晶，分辨率1920X1080P，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式双核1.5G,内存1G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案，独立显存，支持1080P文件解码播放； 资质要求： （1）一体机硬件具备国家节能证书 （2）系列产品一体机具备3C质量认证 （3）系列产品一体机具备ISO9001质量认证体系 （4）一体机具备ISO14001环境管理体系认证证书 （5）一体机具备OHSAS18001职业健康安全管理体系证书 （6）一体机系列硬件检测试验报告（试验报告+安全性报告+兼容测试报告） （7）具备自主设计能力，一体机具备实用型及外观专利证书 （8）具备知识产权管理认证体系证书 ★以上资质需提供原厂家盖章证明文件 | 台 | 2 |
| 3 | 55寸网络一体机 | 1.配置要求： （1）显示屏：55寸液晶，分辨率1920*1080，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度500cd/m2，响应时间3.6ms， （2）主机：嵌入式不低于四核1.3G,运行内存不低于1G,存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展 （3）增加配置：可拓展3G/4G模块,无线wifi模块 2.硬件资质： （1）系列产品硬件具备国家节能证书 （2）系列产品一体机具备3C质量认证 （3）系列产品一体机具备ISO9001质量认证体系 （4）系列产品一体机具备ISO14001环境管理体系认证证书 （5）系列产品一体机具备ISO45001职业健康安全管理体系证书 （6）系列产品一体机系列硬件检测试验报告（试验报告+安全性报告+兼容测试报告） （7）系列产品一体机具备防水设计外观专利证书 （8）系列产品一体机具备知识产权管理认证体系证书 以上资质需提供原厂家盖章证明文件 | 台 | 3 |
| 4 | 辅材 | 配套网线电源线 | 项 | 1 |
| 5 | 电子政务外网 | 链路不小于1000M | 项 | 1 |
| ▲中标人需在合同签订后7个工作日内提供全彩LED、多媒体系统、公共广播、计算机网络、信息发布系统原厂商出具的3年免费质保承诺函加盖原厂公章。 |  |  |  |  |

四、项目进度要求

交货及完工时间：60天内交货并安装调试完毕，投标人应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。

五、项目质量保证

（1）投标人须保证所提供的所有产品、中间件、数据库符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购方不承担责任，并且不得影响甲方对产品软件的使用。

（2）投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

六、培训要求

（1）现场培训

在所有产品部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

（2）课程培训

投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容，同时为采购人自主组织开展培训推广提供支持。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

（3）培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由投标人出资，不得另行向采购人收取。

七、售后要求

（1）投标人需对所提交的系统提供自终验合格之日起3年的免费质保期服务。

（2）质保期内均提供（7*24）上门维护、升级服务，对故障即时响应，4小时以内到现场，6小时以内提出问题解决方案并实施。逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。质保期内产生的维护费用均由投标人承担。

八、付款方式

（1）合同签订后支付至合同额的 30%；

（2）设备货物进场点验合格后支付至合同额的50%；

（3）安装调试完成，软件上线运行稳定经过验收经审计后支付至审定价的95%；

（4）余款5%作为质保金待项目终验合格满三年后一个月内付清。

（注：货款发票卖方必须开具国家统一正式发票，否则货款不予支付。）

# 第四章 评标办法和细则

本次招标以综合评分法对各个项目的投标人依次作出评标结论。评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照采购文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应采购文件的投标文件技术文件、报价文件进行综合评价和比较，选取1名中标候选人。

一 、评标组织

评标委员会由采购人代表（1人）和评审专家（4人）组成。

- 二、评标原则和评标方法

- 1、评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表。

- 2、评标委员会应推举产生评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作。评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提岀的评审意见承担个人责任。

- 3、评标委员会应当按照招标采购文件确定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较。招标采购文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

- 4、评标委员会对投标文件作岀的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标采购文件的规定。

- 三、评标办法前附表

| - 序号 |  | - 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 1.本次评标采用综合评分法。 - 2.评标委员会先对投标文件进行符合性审查，对满足招标采购文件实质性要 求的投标文件再进行资格文件、商务技术文件评审，最后对报价文件进行评审。 - 3.投标人的评标总得分=商务技术文件得分+报价文件得分；评标委员会按照 投标人最终总得分从高到低的顺序对投标人排名并编号，确定第一名为中标候选 人。如岀现总得分相同的，以商务技术文件得分高者优先；若商务技术文件得分和报价文件得分均相同的，由评标委员会进行投票表决得票多者为中标候选人。 |  |  |  |
| 一、资格评审 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 1 |  | 营业执照 |  | 有效的营业执照； |  |
| 2 |  | 基本资质 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求； |  |
| 3 |  | 信用记录 |  | 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |  |
| 二、符合性评审 |  |  |  |  |  |
|  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 1 |  | 投标人名称 |  | 与有效的营业执照一致 |  |
|  |  | 投标文件签字或盖章 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 投标内容 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 投标报价 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 服务期限 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  |  | 质保期 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
| 分值构成 （总分100分） |  |  |  | 商务技术文件分：60分 报价分：40分 |  |
| 三、商务技术文件分（60分） ## 评标委员会成员应独立对投标供应商的投标文件打分，打分时保留小数1位，投标人最终得分为评标委员会所有成员的算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 |  | 评标要点及说明 |  | 分值 （分） |
| 1 | 企业资质（11分） |  | 投标人通过质量管理体系、信息安全管理体系、环境认证体系的证书，每提供一项得1分，最高得3分。 （投标文件内提供相关证书复印件，不提供不得分） |  | 0-3 |
| 2 |  |  | 投标人具有高新技术企业证书、软件能力成熟度模型证书、涉密信息系统集成资质证书、科技型中小企业证书，每提供一项得2分，最高得8分。 （投标文件内提供相关证书复印件，不提供不得分） |  | 0-8 |
| 3 | 业绩案例（5分） |  | 投标人提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类型项目业绩，每提供一个得1分，最高得5分。 （提供相关业绩合同复印件，不提供不得分） |  | 0-5 |
| 4 | 产品性能、技术指标（14分） |  | 所有指标满足招标需求的，得14分；“★”项为重要参数，标“★”所投设备性指标低于招标需要（含检测报告、证明文件、证书未提供或不满足的）的每项扣2-3分，扣完为止。其他参数不满足的每项扣1分，扣完为止。产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 |  | 0-14 |
| 5 | 项目实施（28分） |  | 技术方案：根据投标人对技术方案的设计是否合理、完整、可行，对项目需求的理解情况，方案合理性等方面综合打分。非常合理可行的得6.1-8分，比较合理可行的得3.1-6分，一般合理可行的得1-3分，不提供的不得分。 |  | 0-8 |
| 6 |  |  | 根据投标人现场勘测后所绘制的图纸，包括各系统应用点位设计、部署设计等，以及与用户方的实际要求结合的符合性、合理性等情况综合打分。非常符合合理的得4.1-6分，比较符合合理的得2.1-4分，一般符合合理的得1-2分，不提供的不得分。 |  | 0-6 |
| 7 |  |  | 保证项目实施的方案和措施：根据投标人关于本项目安装、调试、验收的具体方案和措施综合打分。非常完善的得4.1-5分，比较完善的的2.1-4分，一般完善的得1-2分。 |  | 0-5 |
| 8 |  |  | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排： 1、拟派项目经理具有信息系统管理工程师、高级网络信息安全工程师、信息系统监理师证书的每项得2分，最高得6分。 2、拟派项目技术负责人具有信息系统项目管理师、互联网技术专业中级证书的每项得1.5分，最高得3分。 （投标文件内提供相关人员证书复印件及本单位为其缴纳的近3个月社保清单，不提供或提供不全的不得分，同一人不重复计分） |  | 0-9 |
| 9 | 售后服务（2分） |  | 投标人项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检、质保期承诺等情况）进行综合打分。 |  | 0-2 |
| 注：1.如在投标文件中未涉及上述评分内容的，均按0分计。 2.投标文件中应提供相关材料复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 3.投标文件中提供的材料均应清晰可辨，否则不得分。 |  |  |  |  |  |
| 四、报价分（满分为40分） 技术文件打分结束后，评标委员会须分析各投标方的报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。若评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证实材料；投标人不能证实其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。报价分计算方法为： 1、评定评标基准价：以合格投标方且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分40分。 2、其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40，计算结果四舍五入保留到小数点后两位。超过最高限价的投标文件无效。 |  |  |  |  |  |

- 四、评标办法

见评标办法前附表。

- 五、评审标准

- （一）符合性评审标准

评审标准：见评标办法前附表。

- （二）分值构成与评分标准

1. 分值构成

（1）商务技术部分：见评标办法前附表；

（2）报价部分：见评标办法前附表；

2.评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3. 投标报价的计算方式

报价得分计算公式：见评标办法前附表。

4.评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

5.投标人综合得分=商务技术分+报价分。

6.评标委员会按本章评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。综合得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

7.采购代理机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向采购活动管理部门报告并予以处理。

（三）投标文件的澄清

1.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当采用通过书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过书面形式，并加盖单位公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

5.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

根据相关法律法规的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云提供线上说明，必要时提交相关佐证材料。投标人不能在规定时间内合理说明原因并提供相关佐证材料的，评标委员会应当将该投标人的投标文件作无效处理，并在评标报告中说明。

（四）有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的）；

2.如以联合体形式参加投标的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

3.投标文件未按招标文件及更正、澄清、修改后的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

5.投标文件未按照招标文件要求编制、签署、盖章的；

6.未在规定时间内或未按规定的方式提交（上传）投标文件的；

7.投标文件中承诺的投标有效期、服务期（工期）、质保期等商务条款不能满足招标采购文件要求的；

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件内容不符合采购需求中实质性要求的；

10.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

11.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的,未采用人民币报价或者未按照招标采购文件标明的方式报价的;

12.投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或出现“0元”、“补贴”、“免费赠送”等形式的无偿报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关佐证材料，不能说明其报价合理性的;

14.投标文件内容填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

15.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

16.投标文件对招标采购文件的偏差超出招标采购文件规定的偏差范围或最高项数；

17.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

18.投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

19.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加投标；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加投标活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

21.法律、法规、规章（适用本县的）及省级以上规范性文件（适用本县的）规定的其他无效情形。

（五）评标报告

1. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

2.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章  采购合同格式

（仅供参考）

武义县新型智慧城市建设项目“城市运营中心”项目采购合同

甲方：武义县泉城数据资源发展有限公司        签订地点：

乙方（供货方）：                        签订时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，确定乙方为本项目成交供应商并签订本合同：

一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术文件标准和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武义县新型智慧城市建设项目“城市运营中心”项目 | 1项 | 详见招标文件 第三章 招标采购需求 |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________________元（￥_______________元）人民币。

三、服务要求：满足招标文件的要求。

四、供货时间、地点：

1、工期：合同签订后60天内交货并安装调试完毕。

2、地点：由甲方提供。

五、项目质量保证

1、乙方保证所提供的所有产品、中间件、数据库符合国家有关规定。乙方保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由甲方负责，乙方不承担责任，并且不得影响甲方对产品软件的使用。

2、乙方必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足甲方需求，由此产生的风险由乙方承担。

六、合同履行时间、履行方式

履行时间：                                    。

履行方式：                                    。

七、商务需求

1、款项支付

（1）合同签订后支付至合同额的 30%；

（2）设备货物进场点验合格后支付至合同额的50%；

（3）安装调试完成，软件上线运行稳定经过验收经审计后支付至审定价的95%；

（4）余款5%作为质保金待项目终验合格满三年后一个月内付清。

- 验收

(1)乙方所提供的货物安装调试完成后，采购方必须按本合同所约定和采购文件要求的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收（按采购文件要求进行验收），乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

(2)采购方应在乙方所提供的货物安装调试完成后七个工作日内验收完毕。验收结果，经甲乙双方确认后，填写《验收结算书》并签字。

(3)如发现物资设备与合同规定不符，采购方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

八、培训要求

（1）现场培训

在所有产品部署现场，乙方负责甲方的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使甲方达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

（2）课程培训

乙方应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便甲方能够迅速掌握相应的培训内容，同时为甲方自主组织开展培训推广提供支持。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

（3）培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由乙方出资，不得另行向采购人收取。

八：售后要求

1、甲方对所提交的系统提供自终验合格之日起     年的免费质保期服务。

2、质保期内均提供（7*24）上门维护、升级服务，对故障即时响应，4小时以内到现场，6小时以内提出问题解决方案并实施。逾期未作出响应，乙方承担由于故障所造成的全部损失。质保期内产生的维护费用均由乙方承担。

九、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1、如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按合同价每日0.4％的标准从合同价中扣除。如造成损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、如采购方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

3、由于采购方的使用单位延期的原因要求延期交货时，采购方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

十一、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第     种方式处理：

(1)提交金华仲裁委员会仲裁。    (2)依法向武义县人民法院起诉。

本合同一式七份，甲方、建设方、乙方各执两份、代理公司各执一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限：        年    月    日至        年    月    日止。自签订之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 鉴证方： 单位名称（章）：浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司 单位地址：武义县城俞源街壶山广场C区10幢5楼 经办人： 时间： |  |

第六章  投标文件格式

所有投标文件的封面格式：(可选用)

投标文件

（资信技术文件/报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（全称、盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

目录

一、资信技术文件

1.资信文件

（1）企业法人营业执照复印件；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

2.技术文件

（1）资信分自评表（附件一）。

（2）投标声明函（附件二）；

（3）法定代表人资格书（或二、法定代表人授权委托书）(附件三）；

（4）投标人基本情况表（附件四）；

（5）投标人的类似项目业绩一览表（附件五）；

（6）拟投入设备清单（附件六）；

（7）拟派本项目实施人员汇总表（附件七）；

（8）商务响应表（附件八）；

（9）技术规范偏离表（技术标）（附件九）；

（10）技术服务方案；

（11）投标人认为需提交的其他文件和说明；

3.报价文件

（1）投标函（附件十二）；

（2）报价一览表（附件十三）；

注：未提供格式的由投标人格式自拟。

一、营业执照(或事业法人登记证书；自然人参与投标的提供身份证)；

二、“信用中国”、“中国政府采购网”投标截止时间前5天内页面查询结果的网页截图。

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

# 三、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：              （采购人）

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人： （全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

# 日期:

## 附件一

## 资信分自评表（必须按页码对应填写）

| 序号 | 评标项目 | 评分基本规则 | 自评分 | 内容所在对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：若投标人的资信技术文件中的自评分或相关材料对应页码造成混乱的，后果由投标人自负。

## 附件二

## 投标声明函

致：          （采购人）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

- 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

邮件：

日    期：   年   月  日

## 附件三

## 法定代表人资格书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       年龄：         职务：

系              的法定代表人。为                  （项目名称），签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人：（全称、公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：    年   月  日

## 或

## 法定代表人授权委托书

本人作为         （投标人名称）    的法定代表人，在此授权我公司的              ，身份证件号码                      ，作为我的合法的委托代理人，以我的名义并代表我公司全权处理                                项目投标的各项事宜。

本授权书期限自     年     月     日起至     年     月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

委托代理人无权转让委托权，特此委托。

委托代理人：（签字）   性别：      年龄：

身份证号码：          职务：

委托代理人手机号码：

钉钉号：

| 附：法定代表人身份证复印件（正反面） | 附：委托代理人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

## 附件四

## 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、“信用中国”、“中国政府采购网”、“浙江省政府采购网”投标截止时间前5天内页面查询结果网页截图等相关材料及认为还需要提供的其他资料。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

### 附件五

### 投标人的类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附对应业绩相关材料。

此表仅做参考，可自行制作

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:     年   月  日

附件六：

拟投入设备（专用设备）清单

| 编号 | 名称型号规格 | 产地 | 产权 | 已使用年限 | 配备台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附车辆发票复印件及行驶证和产权证《机动车登记证》复印件

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

## 附件七

## 拟派本项目实施人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.本表后应附对应人员相关证书及身份证复印件（正反面）。

投标人：  （全称 、 公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日    期:    年   月  日

## 附件八

商务响应表

| 条款名称 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |
| 服务要求 |  |  |
| 付款条件 |  |  |
| …… |  |  |
| 注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。 |  |  |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期:    年   月  日

## 附件九

## 技术规范偏离表（技术标）

项目名称：

| - 序号 | - 招标采购文件要求 | - 投标文件投标情况 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若不填写，默认为全部符合招标文件要求。

2、此表在不改变表式的情况下可自行制作。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期:    年   月  日

十：技术服务方案（格式自拟）；

十一、投标人认为需提交的其他文件和说明。

## 附件十二

## 投标函（报价标）

致：

根据贵方                       招标采购文件（项目编号         ），（投标人）                 正式授权的（姓名）        （职务）       ，提交招标采购文件要求的全套投标文件，同时承诺如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标采购文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目团队人员，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要人员，保证按承诺的工期完成并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标采购文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮件：

电话：                                  传真：

投标人：  （全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：   年   月  日

附件十三

一、报价一览表（报价标）

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标报价 | 总价人民币大写： 元整 小写：￥ 元 |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

备注：

- 投标报价为投标方所能承受的一次性最低报价。投标报价包含的内容按招标文件执行。

- 报价标不单独密封为废标。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：   年   月  日

二、报价明细表（格式）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 1.额定功率：200W 2.峰值功率：800W 3.最大声压级（额定/峰值）:118dB/124dB 4.标称阻抗：6Ω 5.频率响应：80Hz-20KHz 6.灵敏度：95dB(1M/1W) 7.喇叭单元：3＂全频×6 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 专业功放 | ▲1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 ▲2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 吸顶音响 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V。 ▲5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4"复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 台 | 2 |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |  |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：    年  月  日

招标代理服务费承诺函

浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司：

根据                                   项目招标文件规定，一旦由我公司成交，我公司同意按招标文件规定支付本项目全额招标代理服务费，我公司在领取中标通知书前一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日