衢州市殡仪馆改造提升一期工程火化炉尾气处理设备及配套附属设施采购项目

公开招标采购文件

采购人：衢州市殡仪馆

采购代理机构：浙江佳诚工程咨询股份有限公司

二〇二〇年九月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知前附表及投标须知	5

第三章 项目技术及服务要求	24

第四章 合同主要条款	44

第五章 投标文件格式	48

第六章 评标办法及评分标准	65

第一章  招标公告

项目概况： 衢州市殡仪馆改造提升一期工程火化炉尾气处理设备及配套附属设施采购项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2020年10月16日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJJCCG014

项目名称：衢州市殡仪馆改造提升一期工程火化炉尾气处理设备及配套附属设施采购项目

预算金额（万元）：995

最高限价（万元）：995

采购需求：

标项一:

标项名称:衢州市殡仪馆改造提升一期工程火化炉尾气处理设备及配套附属设施采购项目

数量: 1

预算金额（万元）：995

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：衢州市殡仪馆改造提升一期工程火化炉尾气处理设备及配套附属设施采购及安装，详见采购文件《第三章 项目技术及服务要求》

合同履约期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项一:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）根据《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》 （浙财采监[2013]24 号）第 6 条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）； （3）不是公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

三、获取采购文件

时间：2020年9月25日/至2020年10月15日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式： 潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年10月16日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2020年10月16日 09:30

开标地点（网址）：衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

3.本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布的为准。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：衢州市殡仪馆

地    址： 衢州市衢江区陵园路1号

项目联系人（询问）： 张先生

项目联系方式（询问）：0570-3830896

2.采购代理机构信息

名    称：浙江佳诚工程咨询股份有限公司

地    址：衢州市衢江区求实路9号209室

传    真：/

项目联系人（询问）：祝先生

项目联系方式（询问）：13567003837

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：18357096210

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市财政局

地    址：衢州市三江东路28号

传    真：0570-8757615

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0570-8757615

- 第二章  投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市殡仪馆 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市殡仪馆改造提升一期工程火化炉尾气处理设备及配套附属设施采购项目 |
| 3 | 最高限价 | 995万元 |
| 4 | 履约期限 | 180个日历天（自合同签订次日起） |
| 5 | 现场踏勘（如有） | 采购人不组织踏勘现场，但投标人须自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和风险。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 8 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。（2）“备份投标文件”：以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱806323304@qq.com ，一份。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱806323304@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告。 |
| 14 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 15 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 16 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 17 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 18 | 分包 | 本项目钢结构部分如供应商无相应资质，必须分包给具有相应资质的单位，分包前须经采购人同意。 |
| 19 | 联系方式 | 采购人：衢州市殡仪馆 联系人：张先生 联系电话：0570-3830896 采购代理机构：浙江佳诚工程咨询股份有限公司 地 址：衢州市衢江区求实路9号209室 电子邮箱：806323304@qq.com 项目联系人（询问）：祝先生 项目联系方式（询问）：13567003837 |
| 20 | 注意事项 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） 衢州市公共资源交易网（网址http://www.qzggzy.com） |

- 一、总 则

（一）实施依据

本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

招标（采购）人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“招标公告”；

招标（采购）代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织招标活动的机构，见本项目“招标公告”；

投标人（投标人）：是指参加本政府采购项目投标的投标人；

中标人：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

买方（甲方）：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

卖方（乙方）：是指合同签订的另一方，一般与中标人相同；

制造商：包括是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

本招标文件中可享受中小企业政策功能的评标价格扣除的投标人：是指监狱企业或符合中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）的小、微企业，同时该企业提供的货物、承担的工程或者服务是由本企业制造或者由其他小、微企业（监狱企业）制造（提供），本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法 部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的 企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设 兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定单位；

政府采购监管部门：衢州市政府采购管理办公室；

产品（货物）：系指按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备及配套备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

服务：系指按招标文件规定，须向招标人提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务；

培训：系指按招标文件规定，向招标人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

实质性响应:系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（四）投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

（五）语言文字

1、招标投标有关的语言使用中文。

2、外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

（六）计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。本须知“前附表”规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合招标人在本须知“前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

（八）踏勘现场

1、若本须知“前附表”规定统一组织的，投标人应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排；

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（九）投标预备会（答疑会）

1、若本须知“前附表”规定召开答疑会的，招标人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清投标人提出的问题，投标人应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。

2、投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

3、答疑会后，招标人将按规定对投标人所提问题进行书面澄清答复。

（十）对投标人的限制

1、单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

5、投标人之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以 上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如投标人之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关投标人的投标均无效。

6、采购人若有核心产品，请根据采购项目实际需求确定核心产品，并在采购文件第三章“项目技术及服务要求”中明确标注，若没有则不需要确定及注明。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定投标人中标后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，投标人可在中标后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，招标人可在中标人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，招标人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款；

8、招标公告中明确专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

9、投标截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的投标人将被拒绝参加本项目采购活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十一）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，逾期提出的，招标人与招标代理机构可以不予受理、答复。“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日（公告期限为公告发布后5个工作日，不含发布当日）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对评标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日（公告期限为公告发布后1个工作日，不含发布当日）。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，其中质疑书、投诉书均应当明确阐述招标文件、招标过程或者中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑（投诉）函应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱；联系人必须为投标人的在职职工，须提供法定代表人授权文件、法定代表人及联系人的身份证复印件、以及投标人为该联系人缴纳的社保凭证，联系人为法定代表人的须提供法定代表人资格证明及身份证复印件；质疑（投诉）函必须有联系人署名且加盖公章，否则不予受理（一式三份）。

4、质疑、投诉函以电子邮件或传真形式提交的，还须在提交后以邮寄的方式提交质疑书纸质原件，以实际收到原件之日作为收到质疑之日。

5、未按上述要求提供的质疑（投诉）函，采购组织机构有权不予受理。

6、质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（十二）其他注意事项

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

1、法定代表人授权代表须为投标人在职职工，投标人须在投标文件中提供附有该授权代表为投标人在职员工相关证明文件（如投标人为该员工缴纳的社保记录或劳务合同等）的《法定代表人授权书》。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

3、▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

4、不论招标人、招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

5、若明确本项目为资格入围项目的，若出现有效投标人少于或等于入围需求家数时，将采用“末位淘汰制”，淘汰评审结果排名最后一名的投标人，其他有效投标人获得入围资格。只有二家及以下有效投标人的则重新组织招标。

6、招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

7、▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

8、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标且该货物需从中华人民共和国境外提供的，货物的最终用户须为招标人，投标人应委托招标人指定机构或者经招标人同意后自行委托具有进出口代理权的机构办理相关进口事宜，并承担因此产生的所有费用。

（十三）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

- 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、 招标文件包括下列文件及附件

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目技术及服务要求

第四章  合同文本

第五章  投标文件格式

第六章  评分办法

补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）

其他附件（如果有，如图纸等）

2、投标人应认真审阅上述招标文件组成中所有的内容。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的解释

1、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为招标文件的补充文件，是招标文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有购买招标文件的投标人，并对所有投标人均有约束力。当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、招标文件的解释权归招标人、招标代理机构所有。

（三）招标文件的澄清

1、投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与招标人、招标代理机构进行技术交流的，投标人需将书面资料（《（项目名称）询问函》）在招标公告规定的询问截止时间前（对补充文件如有疑问要求澄清的，应在 24 小时内）以书面形式送达至招标代理机构，并与招标代理机构进行确认。招标代理机构有权对逾期收到疑问将不予受理、答复。

2、投标人要求澄清的资料应写明投标人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话、电子邮箱、询疑日期并加盖投标人公章。

3、 如有必要，招标人和招标代理机构对投标人所有要求澄清的问题都予以书面解答，澄清答复的文件为招标补充文件，作为招标文件的组成部分。

4、 投标人在招标文件规定的询疑截止时间前内未对招标文件提出疑问的，招标代理机构将视其对招标文件无异议。

（四）招标文件的修改

1、由于各种原因招标人可能在投标截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善招标文件。

2、澄清、答复、修改、补充文件发出后，原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

3、投标人在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向招标代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的招标代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达招标代理机构，并与招标代理机构进行确认，逾期提出的，招标代理机构可不予受理。如有必要，招标代理机构将以书面形式回复询疑人。

- 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3、本文件《第五章  投标文件部分格式文件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五章  投标文件部分格式文件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件必须按招标文件提供的格式签字或盖章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：投标人须参照本文件《第五章  投标文件部分格式文件》的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供。

2、《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（三）投标文件的组成

1、资格文件

（1）资格审查材料（按第五章格式一要求提供）；

2、商务技术文件

2.1商务部分

（1）投标声明函（格式见第五章格式二）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）的授权委托书（格式见第五章格式三）

（3）商务评分中所需的材料（如有，详见评标办法，节能、环保产品证明材料等）；

（4）以往业绩情况（如有，具体要求见评标办法，并按第五章格式四要求编排）；

（5）商务偏离表（“商务偏离”是指对“第四章 合同文本”中条款的偏离。格式见第五章格式五）；

（6）其他商务文件或说明（如有，如联合体协议、拟分包情况等其他需要说明的商务响应文件）。

2.2技术部分

（1）货物清单（不含报价）及相对应的设备彩页说明或原厂出厂配置表（格式见第五章格式六）；

（2）技术评分中所需的材料（详见评标办法，如其中有服务团队人员要求的，须按第五章格式七格式编写，售后服务方案，货物验收方案，培训计划等）；

（3）技术偏离表（“技术偏离”是指对“第三章项目技术及服务要求”中条款的偏离。格式见第五章格式五）；

（4）其他技术文件或说明（如有）。

3、报价文件

（1）开标一览表（格式见第五章格式七）；

（2）报价明细表（格式见第五章格式八）；

（3）小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物的投标人填写，格式见第五章格式九）。

▲投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料等如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

（三）投标报价

1、报价组成

投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。投标报价是履行合同的最终价格，货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用等招标文件及合同明示或者暗示的所有责任、义务和风险。

若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标报价还应包括：

（1）投标截止时间前已经进口的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

（2）需从中华人民共和国境外提供的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税（本须知“前附表”规定可办理免税的除外）以及委托具有进出口代理权的机构办理进口事宜所需的所有费用。

（3）本须知“前附表”即使明确可免关税，如因国家（海关）政策等原因导致无法免关税的，关税由招标人承担；如因投标人原因导致无法办理的，合同价不予调整，关税由投标人承担，报价范围按前款（1）条执行。

产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标人应将外币金额折算为人民币金额，并由投标人承担汇率变动风险。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（四）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2、 招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

- 四、投 标

（一）投标文件的上传和递交

1、“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

d.电子备份投标文件，由投标人决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

3、招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标样品的递交与退还

本项目无需递交样品。

- 五、开 标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标人资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

- 六、评 标

（一）评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购咨询专家和招标人代表组成，其中采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案、产品先进可行；

4、反对不正当竞争。

（三）评标纪律

评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责，客观、公正、审慎参与评标工作；

1、严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；

2、服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌；

3、与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》；

4、保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；

5、自觉遵守职业道德，尊重招标人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；

6、不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；

7、评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由招标人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由编制招标文件的机构和部门负责解释。

8、如实行暗标评审的，其投标文件和产品样品的评审编号和编号保管，由监督人员负责；在评标委员评分完成后，再将投标人的投标文件和提供的产品样品编号交评委。

（四） 评标程序

1、在评标专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长；

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，投标文件无效情形，评标方法、评标依据、评标标准等；

3、资格审查，经其书面授权的招标人代表或经其书面授权的招标代理机构代表采购代理机构按照招标文件要求对投标人逐一进行资格审查；

4、商务技术文件的符合性审查，评标人员对通过资格审查的各投标文件商务、技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

5、商务技术评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，依法独立对投标文件商务、技术部分进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预；

6、评标人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人代表以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式作出澄清或说明，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。；

7、评标人员对商务、技术部分评审结果进行确认，现场监督员对评审结果签署监督意见。如发现分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

8、报价文件的符合性审查，对开启的投标文件报价部分的进行有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

（五）投标文件的鉴定

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会鉴定。如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

2、无效标情形

（一）商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会按少数服从多数原则认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（二）报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3、投标报价的错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件报价部分进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务报价评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标候选人资格。

4、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标文件的澄清、说明或补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（七）评标办法

详见“第六章  评标办法及评分标准”。

（八）评标内容的保密

1、公开开标后，直到公告中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 七、定 标

（一）定标

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

3、评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（二）招标结果公告

在招标人确认招标结果后招标代理机构按相关政府采购规定将招标结果发布在原招标公告发布媒体。公告有效期为1个工作日。招标人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

（三）中标通知书

在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

- 八、合同签订及其他

（一）合同的签订

中标人接到中标通知书后按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表按照“第四章 合同文本”内容签订《采购合同》。

所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。

存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期合格交货的，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

中标人因制造商原因无法供货导致无法签订合同的视为“中标后无正当理由不与招标人签订合同”。

（二）售后服务考核

将参照有关法律法规，对投标人进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同。

（三）招标代理服务费及其他费用

  - 招标代理服务费、公正费、评委费、场地费由中标单位支付，由招标代理人在发中标通知书时按中标金额向中标单位一次性收取。以上费用均不在报价中单列，请投标人在报价中予以考虑。

  - 招标代理服务收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件收取，按差额定率累进法计算。

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） 费率 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

  - 评委费、公证费按实代取。

  - 以上费用以人民币元收取。

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人。

- 第三章  项目技术及服务要求

- 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 环保引射低烟囱排放天然气拣灰火化机（含上排烟管、骨灰冷却炕面装置、基础等配套设备） |  | 5台 |
| - 2 | 环保引射低烟囱排放天然气平板火化机(含上排烟管、基础等配套设备） |  | 1台 |
| - 3 | 火化机尾气处理设备（一拖一） |  | 6套 |
| - 4 | 其他配套附属设施 | 骨灰吸灰收集器，带除尘器 | 5台 |
|  |  | 备用鼓风机和引风机，在线式安装 | 各6套 |
|  |  | 自动输灰清灰系统 | 6台 |
|  |  | 新风系统带环保空调 | 1套 |
|  |  | 原火化设备、火化炉间墙体拆除、地面贴花岗岩、墙体贴瓷砖、炉间墙面粉刷等配套基础设施。 | 1批 |
| ▲火化机烟气排放须具有国家认可检测资质机构出具的检测报告。 |  |  |  |

- 注：1、本工程为交钥匙工程，根据衢州市殡仪馆要求确保该项目正常使用，并通过相关部门验收，一切考虑到未考虑到的事项，由中标人自行负责。

## 中标单位严格按照要求施工，该项目将开展破坏性验收。

## 本项目设备喷涂标准颜色。

4、负责本项目所有垃圾的清理和外运，垃圾运到合法倾倒场地，所发生的费用由投标人在投标报价时自行考虑，采购人不再另行支付此项费用。

- 二、招标项目技术需求

★2、规格与技术要求

2.1  火化机的总体要求。

2.1.1设备所有程序操作系统须具备自动、半自动、手动三套操作功能，能无干扰切换。

2.1.2炉膛结构材料：高铝磷酸耐火砖、刚玉砖、异形砖、特种结合砖，炉膛内有热风系统。耐火砖、耐火水泥需选用国内知名品牌。

2.1.3在质保期内，因炉体砖结构、制造和配件质量等原因，影响设备正常使用、发生纠纷事故的由中标供应商负责，所发生一切费用由中标供应商承担。

2.1.4主燃室配备国内外优质喷嘴，根据燃烧情况可方便随时调节燃烧角度。

2.1.5选择低噪声电机设备。

2.1.6鼓风机、引风机、炉门电机、尸车电机、预备门电机、烟道闸门电机安装过电流、缺相短路保护一体装置。

2.1.7操作面应有操作和观察两用装置。

2.1.8火化机炉设置要科学合理（或火化机炉门边侧设置副烟道），确保炉门开启时不冒烟。

2.1.9燃烧器与燃烧室间应具备隔热装置。

2.1.10火化操作面与进尸作业面具备信息传递装置。

2.1.11进尸系统灵活、平稳、低噪音。

2.1.12大修期限：5000具以上或使用五年以上。

2.1.13中标供应商交货时须提供：货物符合招标文件及合同规定详细的发货单、炉膛结构材料的进货票据等，所有材料在安装前必须经采购方核对、签字确认，并作为项目最终验收的依据之一。

2.1.14设备全部安装完毕及投入正常使用1个月内，中标供应商须向采购人提供火化机电路控制图，并在安装现场提供免费培训服务，培训服务提供到采购人的相关人员能独立操作为止。

2.1.15环保效果：火化机配备尾气处理设备后，各种污染物排放浓度和总量应达到国家标准要求，烟气黑度值小于林格曼一级。
 2.1.16投标人在投标文件时需提供投标实物的(正面、侧面、后面的)效果照片。

2.1.17投标人投标时须提供所用材料的产地、型号、价格情况的说明书。

2.1.18火化炉炉体使用国标304不锈钢（拉丝、无指纹）。

2.1.19火化炉操作口，拣灰炉观察孔从地面开始计算高1.45米，平板炉观察孔从地面开始计算高1.42米，观察孔高1.03米。

2.2  环保引射烟囱排放平板火化机主要技术性能指标：

2.2.1技术参数：

▲1、燃料要求：天然气和10#轻柴油两用，能在10分钟内自由切换。

2、炉膛工作压力要求：-5～-40Pa。空炉时负压大于－320Pa。

3、主炉膛工作温度：400℃～950℃。

4、二燃室工作温度： 250℃～1000℃。

▲5、炉体主炉膛尺寸及要求：主燃烧室尺寸： 2250㎜×700㎜×700㎜（允许±5%浮动），确保纸棺、木棺顺利通过燃烧；二次燃烧室尺寸：1600㎜×700㎜×400㎜（允许±10浮动）须具有二次燃烧室，且具有增加燃烧器的预留孔。

▲6、火化时间要求：单具火化时间不大于60分钟，连续火化时间不大于40分钟/具。

▲7、火化气（油）耗要求：单具火化气耗小于40立方，平均火化耗油小于35立方/具。

8、噪音：前厅，操作间噪音不大于55分贝。

9、炉体表面的温度：要求在连续使用状态下，炉体表面温度低于40℃,观察孔手柄温度低于60℃。

★2.2.2性能及配置要求：

1、在前厅预备门上方配置LED显示设备，根据火化机工作的状况显示工作、停炉、故障，LED显示器上加装保护盖。

2、炉体外型尺寸要求：炉体外形尺寸小于3700×2600×3100mm，投标人在投标文件应提供炉体外型尺寸，炉体实物尺寸与投标人所提供的尺寸误差不能大于10%，暗扣式安装，拆装方便。外观造型设计美观并满足实用、操作方便等要求，外装饰材料采用优质进口304不锈钢板，厚度不少于1.2mm，或根据投标方设计优于304不锈钢板的材料外装饰。炉体骨架采用不小于40×40×3.5方管焊接制作。

3、预备门外型尺寸要求：投标人在投标文件应提供预备门尺寸，预备门往二侧平移、设备运行平稳，可靠，启闭无噪声，外装饰材料采用优质进口304不锈钢板，厚度不少于1.2mm,装饰，美观，并具有应急时手动装置设备。

4、鼓风机要求：

⑴投标人在投标文件应注明选用风机的类型、品牌、功率、风量、风压、噪音。

⑵安装底座水平，无震动，底座应加有优质防振垫，风机有消音装置。

⑶风机出风口配上橡胶伸缩法兰连接套管，进风口配有防护网。螺栓、螺母材质为304不锈钢。

▲⑷电机选用三菱、松下、西门子中的一种。

▲ 5、供风系统要求：风量控制采用手动、自动双控制方式。炉体布局风管应排列整齐、平顺、有固定点、不漏风、油漆颜色一致，并每台单独加装备用风机（鼓风机和引风机）。

▲6、遗体输送系统：采用双向履带进尸车，投标人在投标文件中应提供进尸车尺寸，应与实有场地吻合，预备室无拖线。投标人在投标文件中根据以下要求对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠性、控制方法等进行详细的说明:

⑴双向进尸车：进尸车链板呈凸形，支架二侧配备包装分别低于链板，焚烧带纸棺、木棺时不会发生卡、滞现象，支架两侧配备分别用304不锈钢包装，为提供更高端、更文明的火化留有提升空间，尺寸与炉体外形尺寸配套(双向履带式输送车,一炉一车带预备门)。

⑵不锈钢履带要求：使用304不锈钢材料，实厚不小于2mm，连成整体，运行时无卡滞，噪音小，运行平稳，故障率低。

⑶外装饰材料采用优质进口304不锈钢板，厚度不少于1.2mm，或根据投标方设计优于304不锈钢板的材料外装饰，外观美观、暗扣式安装，拆装方便。

⑷PLC为控制系统,具有自动控制、手动控制程式。定位系统精确控制炉车，保证与炉门动作协调一致。

⑸工控产品PLC等选用优质品牌产品，须使用日本三菱、法国施耐德、德国西门子中的一种。低压电器采用德国西门子、日本三菱、瑞士ABB中的一种。

7、炉门技术要求：

▲ 炉门、炉膛应根据招标方的要求确保纸棺、木棺能正常进出、火化；投标人在投标文件中对炉门升降装置结构设计、性能、可靠性进行描述。炉门框架使用进口304不锈钢制作，不锈钢厚度不少于4mm，内部用耐高温（大于1500℃）优质硅酸铝制作，外部用304、厚度为1.2mm不锈钢装饰。具有应急手动操作功能，轻松启闭炉门。

要求:架体稳固，炉门水平，灵敏性、可靠性、耐用性,炉门提升行程准确，联体传动、低噪音,连续启闭无故障。

★8、炉膛性能技术要求：

⑴炉膛由主燃室和二燃室组成。主燃室采用高铝磷酸耐火砖或更高更耐用（耐火温度1760℃及以上）材料砌筑。

⑵主炉膛砌筑必须采用耐高温大于1600℃高温胶泥砌筑。

⑶炉膛拱顶采用耐高温预制件制作，预制件制作材料：使用高铝耐火水泥、一级高铝骨料，厚度不少于190mm。

⑷燃烧器座砖、主燃室火口盖板等均采用碳化硅（耐火温度1760℃）耐火材料浇筑。燃烧器托板砖的材料必须使用HT250制作，材质符合GB 9439-88标准。

⑸二燃室、炉体（烟道）采用一级高铝砖（耐火温度1500℃）耐火材料，使用高铝耐火泥砌筑。

⑹砌筑耐火砖的灰缝不大于3mm，主炉膛灰缝不大于2.8mm，横平竖直、泥浆饱满、砌体平面直线度不大于3/1000，垂直度不大于3/1000。需切断耐火砖时，必须用切割机切割并磨平后使用。

⑺结构砌筑工艺要求：

①耐火层：粘土耐火砖和耐火高温浇铸预制件砌筑。

②隔热层：耐高温硅酸铝纤维毡，抹耐火泥多层粘制。

③保温层：炉体两侧及炉顶用保温砖和耐火泥砌筑外加一层珍珠岩隔热。

⑻耐火层外的保温层必须砌筑，不准堆砌，工艺与耐火层同。

⑼高铝耐火泥、高温耐火泥、粘土质耐火砖、耐火浇注料、耐高温纤维板和保温砖等均采用国内优质产品。

⑽炉膛热风配制风阀，密封性能好，不漏气，启闭灵活。

▲⑾炉膛左右两侧助燃风管，使用2520高温不锈钢制作。

⑿设有防爆装置技术。

▲⒀二燃室必须具有二次燃烧装置，燃烧器选用国外知名品牌优质产品。

⒁炉用热电偶要求：采用优质的高温陶瓷热电偶。

⒂密闭性：火化设备（火化炉、冷却室、鼓风装置、引风装置、闸板装置、烟道等）在正常运行工作中及停机后不许出现烟气溢出，倒烟、回烟、异味现象。

▲⒃炕面使用平板式特质料烧结砖。炕面砖：采用优质浇注料材质，耐急冷急热,连续火化使用寿命不低于2000具。

9、炉体（烟道）技术要求：烟道设计结构合理，烟道截面应加宽加高，降低烟气流速。烟道左右设有清灰门，位置合理，清灰方便。

10、燃烧系统要求：

⑴主燃烧器选用国内外知名品牌优质产品。

⑵主燃烧器能自动调整角度，钢度强，雾化效果好，风油(气)配比合理。

⑶主燃烧器必须有大小火控制装置。

▲⑷点火必须采用燃烧器点火装置，用燃烧器点火装置把喷嘴喷出的油(气)点燃，安全可靠。

⑸供油(气)量、供风量的调节采取自动控制和手动操作。

⑹主燃烧器具有不锈钢挡板保护装置，保证燃烧器的使用效果。

11、油(气)路装置要求：

▲⑴每炉配备一只数字油(气)计量表，在油量表前端加一个可调固定不锈钢截流阀。

⑵采用优质不锈钢活接、直接、内接。

⑶应排列整齐，横平竖直，有固定支架，不漏油(气)。

12、炉后电器控制部分要求：

⑴PLC为控制系统，可视化人机界面为操作界面，A/D模块将模拟信号转换为数字信号。控制方式为自动、手动控制。人机界面上模拟火化机、尾气设备运行，设备的各种控制功能按钮，引风机频率多级可调，工作时的各部分运行状态，各种参数（炉膛温度、炉膛负压、二燃室温度、布袋温度、电机频率等），布袋超温报警、故障报警、故障部位显示，烟气监视等功能。操作系统可完全控制尾气处理系统，各控制显示画面须在多个层面以上。投标人根据本标书中的炉后电器控制系统要求，尾气处理设备中的其它设计技术要求的内容，★投标人在投标文件中提供详细的火化机与尾气处理集成控制操作系统可行性技术分析方案；

⑵可视化人机界面必须带有烟气监视功能。使用高清监控摄像头；视频及电源线采用知名品牌的优质产品。方便操作人员轻松观测烟筒烟气排放状况。

⑶控制系统要求可靠性高、安全性好，上位机、下位机出现故障不能相互影响设备的操作，手动、自动无忧切换；必须具备二套操作盘（人机界面、按钮盘），增加一套自动转换强电（220V）手动操作盘。手动操作盘应包含引风机、鼓风机、烟闸、点火、供油等控制按钮，按钮盘使用按钮开关。按钮盘安装在电器控制柜上。

★⑷招标文件中所涉工控产品PLC、人机界面、变频器等，投标人不得选用生产商已经停止生产的产品。投标人在投标文件中提供所选用的工控产品提供详细的资料（品名、型号、规格、参数等）。

⑸考虑PLC控制器选型和I/O点至少留有5％的余量要求。

▲⑹招标文件中所涉工控产品PLC、人机界面、模块、变频器等均选用优质品牌，要求人机界面显示屏幕分辨率不低于1024×768、尺寸不小于15英寸;使用瑞士ABB、日本三菱、德国西门子、法国施耐德中的一种。

▲⑺招标文件中所涉交流接触器、热保护器等低压电器均选用优质品牌，须使用瑞士ABB、德国西门子、法国施耐德、日本三菱中的一种。

▲⑻招标文件中所涉限位开关选用优质品牌，须使用日本松下、日本山武、台湾欧姆龙中的一种。

▲⑼所有设备电线采用知名品牌优质产品，线缆采用阻燃式线缆，提高线路的安全需求。使用上海熊猫、宝胜、胜华、远东中的一种。

⑽PLC等电器设备安装在电器控制柜内，设计安装应满足GB50054-95《低压配电设计规范》等相关标准。

⑾电器控制柜安装位置应满足电气设备防热、维修方便要求。

13、烟道闸门要求：采用耐高温铸件，内浇筑高温混泥土。传动机构采用丝杆或钢丝绳升降控制闸门启闭。

▲14、预热器系统要求：投标人根据自有的技术，设计制作预热器，采用2520高温不锈钢材料制作、用不锈钢焊条焊制，焊接工艺达到国家行业标准，设计先进、工艺精良。预热器工作温度不低于300℃。预热器使用寿命7年以上。

15、设备使用寿命：投标人应按设备技术参数要求设计、制造设备，材料及配件应质量保证，以提高设备的使用寿命期，保证设备在每天正常使用情况下, 使用寿命大于5年。

▲16、采用上排烟系统：做好管道保温处理，热交换器保温要求制作，上排烟道材质应为304不锈钢，供应商需自行提供相关技术参数，保证火化机和尾气无缝对接,不跑烟，外包装做好保温技术，确保表面温度不超过火化炉炉体的外表温度。质保期内发生漏烟、漏气现象，由成交供应商免费上门维修或更换。

2.3. 环保拣灰火化机主要技术性能指标。

2.3.1技术参数：

▲1、燃料要求：天然气和10#轻柴油两用，能在10分钟内自由切换。

2、炉膛工作压力要求：-5～-40Pa。空炉时负压大于－200Pa。

3、主炉膛工作温度：400℃～950℃。

4、二燃室工作温度： 250℃～1000℃。

▲5、炉体主炉膛尺寸及要求：主燃烧室尺寸： 2250㎜×700㎜×700㎜（允许±5%浮动）确保纸棺、木棺顺利通过燃烧；二次燃烧室尺寸：1600㎜×700㎜×400㎜（允许±10%浮动）须具有二次燃烧室，且必须配置燃烧器。焚烧棺木最大尺寸：L×W×H=2200mm×650mm×650mm。

▲6、火化时间要求：单具火化时间不大于60分钟，连续火化时间不大于45分钟/具。

▲7、火化气（油）耗要求：单具火化气耗小于40立方，平均火化耗油小于35立方/具。

8、噪音：前厅，操作间噪音不大于55分贝。

9、炉体表面的温度：要求在连续使用状态下，炉体表面温度低于40℃,观察孔手柄温度低于60℃。

★2.3.2性能及配置要求：

1、在前厅预备门上方配置LED显示设备，根据火化机工作的状况显示工作、停炉、故障，LED显示器上加装保护盖。

2、炉体外型尺寸要求：炉体外形尺寸小于3700×2600×3100mm，炉体实物尺寸与投标人所提供的尺寸误差不能大于10%，暗扣式安装，拆装方便。

3、外观造型设计美观并满足实用、操作方便等要求，外装饰材料采用优质进口304不锈钢板，厚度不少于1.2mm。炉体骨架采用不小于40×40×3.5方管焊接制作

4、、预备门外型尺寸要求：投标人在投标文件应提供预备门尺寸，预备门往二侧平移、设备运行平稳，可靠，启闭无噪声，外装饰材料采用优质进口304不锈钢板，厚度不少于1.2mm,豪华装饰，美观，并具有应急时手动装置设备。

5、鼓风机要求：

⑴投标人在投标文件应注明选用风机的类型、品牌、功率、风量、风压、噪音。

⑵安装底座水平，无震动，底座应加有优质防振垫，风机有消音装置。

⑶风机出风口配上橡胶伸缩法兰连接套管，进风口配有防护网。

⑷鼓风机要求每台单独安装备用风机。

▲⑸电机选用三菱、松下、西门子中的一种。

▲⑹、供风系统要求：风量控制采用手动、自动双控制方式。炉体布局风管应排列整齐、平顺、有固定点、不漏风、油漆颜色一致，并每台单独加装备用风机（鼓风机和引风机）。

6、遗体输送系统：

⑴双炕面台车：

▲①投标人在投标文件中应提供台车尺寸，台车尺寸与实有场地吻合，双炕面台车，采用机械设备平移式炕面，自动完成炉床交换。要求运行平稳、安全可靠、噪音低、定位可靠精确。外部装饰采用优质进口304不锈钢装饰，厚度不小于1.2mm。

②输送车应具有应急手动操作功能设施。

③机械系统选用国际知名品牌进口产品。

④前厅轨道不得高于地平面、无拖线；骨灰捡灰平台有不锈钢板制作的护栏；使用优质进口304不锈钢，厚度不少于1.2mm,装饰美观。

▲⑤每台坑面的使用寿命：使用特种浇注料制作，坑面具有防爆性能。不少于火化遗体1000具。

⑥骨灰冷却必须采用逆风向强制冷却法，并有收尘装置。

⑵骨灰冷却设施要求：

①台车采用平移式，冷却罩使用优质进口304不锈钢制作，厚度不少于1.2mm。

②骨灰冷却系统必须带有粉尘除尘装置，出风管接入集尘室。

③骨灰冷却时间小于10分钟，冷却时间可调。

④骨灰冷却系统设计应满足安全可靠、实用性强、维修方便。投标人在投标文件中对设计的产品结构、性能等进行详细的描述。

★⑤投标人在投标文件中应注明选用冷却风机的类型、品牌、功率、噪音。

⑶遗体输送设备电器控制部分要求：

▲①PLC为控制系统, 人机界面为操作界面，人机界面屏幕分辨率不低于1024×768、尺寸不小于15英寸; 人机界面模拟遗体输送系统、炉门、骨灰冷却系统运行及各部分等工作时的运行状态，具有自动控制、手动控制程式，有故障报警功能，故障部位显示，并具有自动锁屏功能，以防非工作人员操作；以及骨灰吸尘器的手动控制开关。

▲②输送车定位系统必须使用光电接近开关，接近开关选用优质品牌产品，须使用台湾欧姆龙、日本松下、日本山武中的一种。

▲7、骨灰吸尘器要求：

⑴每台火化炉配备一台骨灰吸尘器,外装饰用不锈钢制作。

⑵骨灰吸尘器必须带有粉尘除尘装置，出风管必须带有除尘装置。

⑶投标人在投标文件中应注明选用风机的类型、品牌、功率、噪音。

4骨灰吸尘器质保期不少于3年。

8、炉门技术要求：

▲ 炉门、炉膛应确保纸棺、木棺能正常进出、火化；投标人在投标文件中对炉门升降装置结构设计、性能、可靠性进行描述。炉门框架使用304不锈钢制作，不锈钢厚度不少于4mm，内部用耐高温（大于1500℃）优质硅酸铝制作，外部使用优质进口304不锈钢装饰，厚度不小于1.2mm。具有应急手动操作功能，轻松启闭炉门。

要求:架体稳固，炉门水平，灵敏性、可靠性、耐用性,炉门提升行程准确，联体传动、低噪音,连续启闭无故障。

★ 9、炉膛性能技术要求：

⑴炉膛由主燃室和二燃室组成。主燃室采用高铝磷酸耐火砖（耐火温度1600℃）材料砌筑。

⑵主炉膛砌筑必需采用耐高温大于1600℃高温胶泥砌筑。

⑶炉膛拱顶采用耐高温预制件制作，预制件制作材料：使用高铝耐火水泥、一级高铝骨料，厚度不少于190mm。

⑷燃烧器座砖、主燃室火口盖板等均采用碳化硅（耐火温度1600℃）耐火材料浇筑。

⑸二燃室、炉体（烟道）采用一级高铝砖（耐火温度1500℃）耐火材料，使用高铝耐火泥砌筑。

⑹砌筑耐火砖的灰缝不大于3mm，主炉膛灰缝不大于2.8mm，横平竖直、泥浆饱满、砌体平面直线度不大于3/1000，垂直度不大于3/1000。需切断耐火砖时，必须用切割机切割并磨平后使用。

⑺结构砌筑工艺要求：

①耐火层：粘土耐火砖和耐火高温浇铸预制件砌筑。

②隔热层：耐高温硅酸铝纤维毡，抹耐火泥多层粘制。

③保温层：炉体两侧及炉顶用保温砖和耐火泥砌筑外加一层珍珠岩隔热。

⑻耐火层外的保温层必须砌筑，不准堆砌，工艺与耐火层同。

⑼高铝耐火泥、高温耐火泥、粘土质耐火砖、耐火浇注料、耐高温纤维板和保温砖等均采用国内优质产品。

⑽炉膛热风配制风阀，密封性能好，不漏气，启闭灵活。

▲⑾炉膛左右两侧助燃风管，使用2520高温不锈钢制作。

⑿设有防爆装置技术。

▲⒀二燃室必须具有二次燃烧装置，燃烧器选用国内外知名品牌优质产品。

⒁炉用热电偶要求：采用优质的高温陶瓷热电偶。

▲⒂密闭性：火化设备（火化炉、冷却室、鼓风装置、引风装置、闸板装置、烟道等）在正常运行工作中及停机后不许出现烟气溢出，倒烟、回烟、异味现象；质保期内如出现以上问题由成交供应商免费上门维修或更换。

10、炉体（烟道）技术要求：烟道设计结构合理，烟道截面应加宽加高，降低烟气流速，烟道左右设有清灰门，位置合理，清灰方便。

11、燃烧系统要求：

⑴主燃烧器选用国内外知名品牌优质产品。

⑵主燃烧器能自动调整角度，钢度强，雾化效果好，风油（气）配比合理。

⑶主燃烧器必须有大小火控制装置。

⑷点火必须采用燃烧器点火装置，用燃烧器点火装置把喷嘴喷出的气（油）点燃，安全可靠。

⑸供气（油）量、供风量的调节采取自动控制和手动操作。

⑹主燃烧器具有不锈钢挡板保护装置，保证燃烧器的使用效果。

⑺主燃烧室必须安装有辅助燃烧器，★投标人在投标文件中详细描述辅助燃烧器的结构、原理、功能、安装设计。

12、油（气）路装置要求：

▲⑴每炉配备一只数字油（气）量表、滤油器,在油（气）量表前端加一个可调固定不锈钢截流阀，油管采用真空无缝管。

⑵采用优质不锈钢活接、直接、内接。

⑶应排列整齐，横平竖直，有固定支架，不漏油(气)。

▲13、炉后电器控制系统要求：

⑴PLC为控制系统，可视化人机界面为操作界面，A/D模块将模拟信号转换为数字信号。控制方式为自动、手动控制。人机界面上模拟火化机、尾气设备运行，设备的各种控制功能按钮，引风机频率多级可调，工作时的各部分运行状态，各种参数（炉膛温度、炉膛负压、二燃室温度、布袋温度、电机频率等），布袋超温报警、故障报警、故障部位显示，烟气监视等功能。操作系统可完全控制尾气处理系统，各控制显示画面须在多个层面以上。投标人根据本招标文件中的炉后电器控制系统要求，尾气处理设备中的其它设计技术要求的内容，★投标人在投标文件中提供详细的火化机与尾气处理集成控制操作系统可行性技术分析方案；

⑵可视化人机界面必须带有烟气监视功能，使用高清监控摄像头；视频及电源线采用知名品牌的优质产品。方便操作人员轻松观测烟筒烟气排放状况。

⑶控制系统要求可靠性高、安全性好，上位机、下位机出现故障不能相互影响设备的操作，手动、自动无忧切换；必须具备人机界面操作盘，增加一套自动转换强电（220V）手动操作盘。手动操作盘应包含引风机、鼓风机、烟闸、点火、供气（油）等控制按钮，按钮盘使用按钮开关。按钮盘安装在电器控制柜上。

⑷招标文件中所涉工控产品PLC、人机界面、变频器等，投标人不得选用生产商已经停止生产的产品。★投标人对所选用的工控产品在投标文件中提供详细的资料（品名、型号、规格、参数等）。

⑸考虑PLC控制器选型和I/O点至少留有5％的余量要求。

⑹招标文件中所涉工控产品PLC、人机界面、模块、变频器等均选用国际知名品牌，要求人机界面显示屏幕分辨率不低于1024×768、不小于尺寸15英寸;须使用日本三菱、法国施耐德、德国西门子中的一种。

▲⑺招标文件中所涉交流接触器、热保护器、等低压电器均选用国际知名品牌，须使用德国西门子、日本三菱、台湾威伦中的一种。

▲⑻招标文件中所涉限位开关选用国际知名品牌，须使用日本松下、法国施耐德、台湾欧姆龙中的一种。

▲⑼所有设备电线采用知名品牌优质产品，线缆采用阻燃式线缆，提高线路的安全需求。使用上海熊猫、宝胜、远东中的一种。

⑽PLC等电器设备安装在电器控制柜内，设计安装应满足GB50054-95《低压配电设计规范》等相关标准。

⑾电器控制柜安装位置应满足电气设备防热、维修方便要求。

14、烟道闸门要求：采用耐高温铸件，内浇筑高温混泥土。传动机构采用钢丝绳升降控制闸门启闭。

▲16、预热器系统要求：投标人根据自有的技术，设计制作预热器，采用进口2520高温不锈钢等材料制作、用不锈钢焊条焊制，焊接工艺达到国家行业标准，设计先进、工艺精良

17、设备使用寿命：投标人应按招标文件要求设计、制造、安装设备，材料及配件应质量保证，以提高设备的使用寿命期，保证设备在每天正常使用情况下, 使用寿命大于7年。

▲18、采用上排烟系统：做好管道保温处理，热交换器保温要求制作，上排烟道材质应为304不锈钢，供应商需自行提供相关技术参数，保证火化机和尾气无缝对接,不跑烟，外包装做好保温技术，确保表面温度不超过火化炉炉体的外表温度。质保期内发生漏烟、漏气现象，由成交供应商免费上门维修或更换。

2.5尾气处理设备技术要求及配置

▲1、采用全干法水冷尾气处理（或更科学、先进的冷却处理），不能产生二次污染水等，要与遗物焚烧炉无缝对接。

2、强制冷却装置、旋风微尘净化器、布袋除尘器外形尺寸：在确保采购人使用要求的前提下可根据各投标方的自行设计，并报详细方案说明。

★3、采用螺杆全自动脱湿干燥空气压缩机：排气量不小于2.4m3/h，风压不小于0.8MPa,电机功率不小于15KW（含自动电脑控制）。可根据投标方设计要求、但最多二台尾气处理配一台，备用空压机应急备用，建设配置独立的空压机站。

▲4、滤袋对各种污染物的去除效果要明显（滤袋必须采用优质PTFE覆膜滤袋），过滤面积不小于128㎡，可耐受280℃的高温，质保期内成交供应商免费更换。

▲5、通风管道、烟囱采用304不锈钢材料，耐腐蚀、耐高温，厚度不小于4mm。

6、空气压缩机、风机工作时要有消音装置，且风机必须是变频风机，风机的出口安装整流器。

7、电器采用优质知名品牌、线路设计要暗线方式布置，保证设备外形整齐、美观。

8、整套尾气处理最少包括冷却、初除尘、布袋除尘、活性炭吸附装置、排放等过程。

9、设备使用寿命确保在10年以上。

10、工艺要先进，彻底杜绝二次污染水的产生。

11、尾气处理设备留有检测口。

12、尾气处理设备除布袋除尘器外所有机体均采用优质304不锈钢材料，厚度不小于2mm。

13、安装的尾气处理设备系统要与火化机实现无缝对接。安装尾气处理设备系统后，尾气处理设备发生故障或检修时，不能影响火化机的正常运行，★并提供处理技术要求和方案。

2.5.1尾气后处理设备技术要求：

▲单台火化机尾气净化后处理设备基本配置：高效降温散热器、初级除尘系统、布袋除尘系统、活性炭吸附系统(或科学先进的吸附系统)、脱酸脱硫塔系统、旋风除尘器、引风及排烟系统、应急排烟系统、变频风机装置、清灰系统、触摸式电控系统及不锈钢外包装组成。尾气净化处理设备整体包装优质304及以上规格不锈钢材料制作,保证10年不被腐蚀穿透。

2.5.2高效降温反应器的技术要求

高效降温反应器：采用高效散热降温的方式，不能产生二次污染，同时满足滤袋除尘温度要求。

（1）采用高效散热降温方式，使尾气的温度在2秒内降至200度以下，以保证符合消除二噁英的工艺要求。

（2）材料要求：尾气降温散热器的制造材料列管及其他板类材料均选用≥3mm304及以上规格标准不锈钢材质，板材厚度符合高温压力容器技术要求，10年不被气体腐蚀穿透。

（3）塔体结构要求：设计上要有观察孔，并要设计能容维修人员进出的检修孔。

2.5.3除尘器的技术要求

（1）材料要求：除尘器机体材料使用优质304不锈钢制材料、厚度不小于3毫米。

▲（2）制造要求：除尘器要设计有出灰空间。具有火星拦截装置，拦截装置采用316不锈钢材质， 10年不被气体腐蚀穿透，火星拦截率达100%。

2.5.4旋风除尘器的技术要求

由箱体、机芯、沉降室、保温隔热层、灰斗、卸灰阀等组成。除尘器机体材料使用采用304不绣钢制作，1Cr18Ni9Ti，厚度≥3mm，耐腐蚀，机芯采用陶瓷材料，四筒或五筒组合式，耐腐蚀.耐磨损.耐高温填充使用刚玉浇注料。

2.5.5布袋除尘器技术要求

▲（1）布袋除尘器的结构组成：须由箱体、支架、检修架、滤袋架、滤袋、导流板、收尘室、电磁脉冲装置、清灰程序控制、尾气进出口开合蝶阀，外包等组成。箱体和支架等材料要求：制造使用304优质不锈钢材料，要求为耐腐蚀、耐高温。厚度不小于：3MM。

（2）尾气通过滤袋的速度：0.8—1.2m/s

（3）滤袋的材质和使用寿命：滤袋选用优质PTFE覆膜滤袋。★要提供所使用滤袋的厂家、型号、数量、单价及使用性能等说明书。

（4）滤袋对各种污染物的去除效果：颗粒物（粉尘）的去除效果须达到99%，各种重金属污染物的去除效果不低于90%（投标文件须列出每一种重金属污染物的去除率），有机剧毒污染物的去除率不得低于90%（★投标文件须列出具体污染物的名称和去除率）。

（5）布袋除尘器的防结露要求：各投标人在投文件中须有具体可行的防结露的技术措施和工艺措施。

▲（6）附属配置要求：1.优质螺杆空压机（须配置冷干机）。2.空气储罐：符合压力容器相关标准。3.组合式干燥机。4.高精密过滤器。5.管道及各路阀门要使用优质高性能名牌产品。

2.5.6活性炭吸附系统及其它更先进科学、环保的吸附系统技术要求：

（1）整体采用优质304不锈钢板制作，二噁英化合物及重金属去除率95%以上。

★（2）投标人投标时须提供活性炭的产地、型号、价格情况的说明书，并对今后维护使用成本作详细说明。

（3）其它更科学、环保的吸附系统，投标方作详细说明，并对今后维护使用成本作详细说明。

2.5.7脱酸脱硫塔系统技术要求：

要求制作材料整体采用304优质不锈钢，脱酸脱硫塔顶采用圆形压铸一次成型达到抗良好的抗压效果，塔顶材质304不锈钢板厚度不小于3毫米。

2.5.8引风机、烟囱的技术要求

（1）▲ 引风机要采用耐高温风机,电机选用三菱、松下、西门子中的一种。电机功率根据各厂家的配置，空炉时能保证炉膛压力在-350pa至-450pa之间。风机需要安装整流器，采用变频控制技术。★投标人投标时须提供引风机的生产厂家、型号、单价及使用性能的说明。

▲（2）烟囱采用304不锈钢板材质卷制，厚度不小于3毫米，直径不小于40厘米，高度不低于12米，烟囱４米处预留检测孔。

▲（3）每台引风机安装备用风机。

2.5.9管道连接

▲（1）连接管道要保证不漏风。所有管道使用304优质不锈钢板材料卷制，各应急管道阀门须耐高温，不低于500℃，整体要求密封完整、不漏风。

- 管道连接采用法兰连接的方式，方便拆卸。

- （3）管道连接要保证不漏风，法兰连接时须加装密封圈后采用螺栓、螺母旋紧连接。螺栓、螺母材质为304不锈钢。

（4）管道转向采用弯头焊接，直角转向采用90º弯头焊接的方式进行连接，所用弯头及90º弯头的材质为优质不锈钢材质。

（5）管道分路采用三通焊接的方式进行分路连接。

（6）设备底座固定方式采用膨胀螺丝固定于地面后，再采用混凝土浇筑的方式固定，膨胀螺丝材质为304不锈钢。

（7）质保期内发生漏烟、漏风现象，由成交供应商免费上门维修或更换。

▲2.5.10应急排烟系统：

（1）应加装应急排烟管道，并配备专业阀门，应保证设备停用或应急时使用。

（2）整体采用304优质不锈钢材质，厚度不小于3毫米。

2.4.11尾气处理系统的电器控制技术要求

▲（1）尾气处理系统要有手动、半自动和自动三套控制，可以互不干扰自由切换，烟气可自动切换到火化机烟囱排放。

（2） PLC及其模块选用火化机相匹配或相同的品牌。

（3） 控制系统要和原来的控制系统相兼容匹配。

（4） 一套处理系统用一套控制系统。

（5） 控制系统须有欠压、过流、漏电保护，须有运行指示灯，同步可读数据显示，多段温匹配度显示，超温自动报警，各种检测元件及实时反馈等。具备同步设备运行信号显示功能，电器原件须采用知名品牌产品。

2.5.12尾气处理系统的控制系统说明

★投标人在投标文书中，对尾气处理系统的控制系统有详细说明，含具体的工艺和技术说明。设备使用后要进行技术交底和提供详细的技术图纸。

2.5.13尾气排放要求

▲（1）经处理后的尾气各项污染物排放浓度应达到GB13801-2015标准限值要求。

（2）排放不能有黑烟，达到林格曼0级，特殊情况下小于林格曼1级，低气压或空气水含量大时馆周边不能形成青烟。尾气中不能有漂浮物。

▲（3）二噁英的排放含量符合GB13801-2015的国家标准。

（4）噪音达到国家标准的环保要求。不能产生污水、灰尘、噪声等二次污染。

2.5.14布袋清灰系统要求：

采用螺杆式空气压缩机，配备有空气过滤、自动感应脉冲清灰装置，可自动检测储存灰量，对滤袋进行自动清灰处理。★投标人投标时须提供螺杆式空气压缩机的产地、型号、价格及使用说明。

2.5.15防雷、防爆措施

整体采用合格的防雷、防爆措施，保证设备的安全运行。

2.5.16供电系统要求

（1）各主回路应有自动负荷保护开关。电机等负载应有过载保护。

（2）电控装置金属外壳的接地保护应符合GBJ232的规定。

2.5.17地面喷涂、烟道连接工程和风机房辅助工程

本项目含挖土、烟道连接工程、回填、渣土运输等工程，地面采用品牌氟碳漆，喷涂时须采用专用喷枪连续均匀地喷涂经调配后的面漆,直至色彩均匀,涂膜丰满,并随时搅拌氟碳漆料,以保证涂层均匀一致。现场调料应随用随调,避免浪费。车间内部应用不同颜色油漆划分人工通道及设备区域。★投标人在投标文件中应注明选用的类型，品牌等内容。

2.6设备的主要配置(单台尾气处理的配置)：

| 序号 | 设备名称 | 相关指标 | 单位 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效降温反应器 | 自动 | 套 | 1 |
| 2 | 初级除尘器 | 自动 | 套 | 1 |
| 3 | 旋风除尘器 | 自动 | 套 | 1 |
| 4 | 脉冲布袋除尘器 | 根据烟气量确定布袋除尘器的处理量，采用优质PTFE覆膜滤袋，自动清灰，除尘效率达99%。 | 套 | 1 |
| 5 | 调节阀 | 自动调节 | 套 | 根据投标方产品需要配置 |
| 6 | 气动蝶阀 | 自动调节 | 套 | 根据投标方产品需要配置 |
| 7 | 高效降温循环系统 | 配自动循环、冷却装置 | 套 | 1 |
| 8 | 除酸脱硫脱脂系统 | 全自动，除酸效率应达到95%以上 | 套 | 1 |
| 9 | 脉冲控制系统 | 自动 | 套 | 1 |
| 10 | 布袋卸灰装置 | 无尘手动、自动卸灰 | 套 | 1 |
| 11 | 二噁英吸附装置 | 采用二噁英吸附技术，有效去除二噁英类污染物，排放限值应达到GB13801-2015标准的要求。 | 套 | 根据投标方产品需要配置 |
| 12 | 螺杆空气压缩机 | 全自动电脑控制，带消音装置，加装气体后处理设备（冷干机储器罐）采用名牌设备。 | 台 | 可根据投标方设计要求、但最多二台尾气处理配一台，备用空压机应急备用，建设配置独立的空压机站。 |
| 13 | 储气罐 | 2.m³、工作压力0.8MPa | 套 | 1 |
| 14 | 引风机 | 使用变频器控制，叶轮材质耐高温，抗腐蚀。 | 台 | 1台+备用风机 |
| 15 | 配电控制系统 | PLC屏控、漏电保护 | 套 | 1 |
| 16 | 紧急排放气动旁通 | 附气动元件 | 套 | 1 |
| 17 | 设备总体噪音 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 18 | 烟气黑值度 | 正常情况达林格曼零级；特殊情况不大于林格曼1级，连续时间应不大于20S。 | 套 | 1 |
| 19 | 总功率 | 控制在30千瓦内。 | 套 | 1 |
| 20 | 污染物排放指标 | 验收检测时，二噁英与其它常规污染物应达到GB13801-2015排放标准限值要求，并随时接受抽检，其检测结果均应达到GB13801－2015排放标准限值要求。 |  |  |
| 21 | 尾气净化系统外包装 | 主骨架用40×80，40×40碳钢方管制作，外镶黑钛镜面板，内扣1.0厚304不锈钢拉丝板，外型尺寸6200×1580×3700mm（±10%），3750×3250×5000mm（±10%），外型美观大方。 |  |  |
| 22 | 正常使用寿命 | 20年以上。 |  |  |

3、其他要求

▲1.搭建钢结构棚：根据设备布置范围内尾气处理设备间区域合理设计、安装设备，确保设备维修、养护等不受影响正常使用，管理道设备间距预留足够检修空间，保证检修空间，搭建钢结构棚建设2层，设计钢结构楼梯，楼层板承重每平方米1吨，一层4.5（±0.2）米，二层8.5±0.2）米，合理设计电线照明设施、安装门等配套设施，详见施工图纸，投标人根据实际情况，自行估价，为尾气设备的一部分，费用包含在内。投标人在中标后，钢结构棚必须委托有资质的公司进行专业施工，设计方案需经招标人同意方可实施，并须与被委托的公司签订合同，并提供一份合同给采购方存档。验收：由中标方组织有关人员验收。

▲2.完成尾气设备车间地面现有部分房屋的拆除和地面平整等相关工作。尾气设备车间的地面，要求全部铺标准的环氧树脂地坪漆，推荐使用能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品。投标人根据实际情况，自行估价，为尾气设备的一部分，费用包含在内。

▲3.中标方在设备安装完成、交付使用后，采购人将请具有资质的专业检测机构对所安装产品产生的尾气进行烟尘、“二噁英”等指标检测，检测结果作为初步验收及最终验收的重要依据，检测、验收费用由中标方承担。

▲4.骨灰吸灰收集器（带除尘装置）。

(1) 1台骨灰吸灰器应同时能满足2台拣灰台的吸尘工作。

(2)工作环境：室内。

(3)工作环境温度：-25～50℃。

## (4)设备布置：根据殡仪馆场地的实际情况，使骨灰吸尘系统的运行能够满足环保、节能、高效、操作简便的要求，并结合现场条件，确保设备布局紧凑合理，隔音措施合理有效。

▲5、备用鼓风机、引风机，在线式安装。每台火化炉备用鼓风机一套，能在原火化机的鼓风机出现故障时无缝对接使用，参数50Hz，7.5KW,噪音控制在70分贝以下。

▲6、自动清灰系统

1.1自动清灰系统总体要求

布袋除尘器收集的飞灰颗粒细，含有多种有害物质，在卸灰时容易飘散，对环境造成二次污染的同时，也影响设备使用寿命。本项目配套的自动清灰系统，要求能把布袋除尘器收集的飞灰自动输送到集中灰仓或固定地点然后收集搬运。

自动清灰系统采用带刮板输送带方式输送。要求采用全封闭管道，布置灵活，无二次污染，高效节能。系统采用自动控制系统，一键启动，运行平稳。

2.1自动清灰系统详细要求：

（1）外观设计要求：设计外型美观、做工细腻，自动化程度高、使用性能可靠、体积小、安装方便、安全性强、维护操作方便，制作工艺要达到国家行业标准。

（2）投标前参照殡仪馆火化机烟气净化系统的实际情况，根据本招标文件技术要求，设计自动清灰系统。

（3）在设备安装完成、交付使用后，与馆方一起对清灰效果、设备噪音等进行检测和验收。检测结果作为设备验收重要依据之一。

（4）提供自动清灰系统的主要技术参数、设备配置、部件品牌、材质及厚度等。

（5）自动清灰系统使用效果必须达到以下要求：

1）采用PLC+上位机进行控制，设有自动程控和现场手动功能，操作管理灵活方便、安全、可靠，操作简单，一键启动，依次将布袋除尘器飞灰输送至集中灰仓或固定地点，无二次污染；

2）共有6套烟气净化系统，系统设计能力应能满足要求；

3）清灰彻底，管道内不易堵塞，并具有防堵措施；

4）所有阀门仪表应便于检修，必要时设有检修平台和平台栏杆，检修爬梯采用钢斜梯；

5）在极端气候条件下，设备应能正常运行；

6）噪音控制在65分贝以下；

7）使用寿命应达到6年以上；

8）设备尺寸：长度根据现场安装情况设定；

9）满足尾气处理设备自动清灰及收集灰尘能力。

3、1自动清灰系统设备组成

| 序号 | 机械输送 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目 | 数量 |
| 1 | 减速机，4KW | 1套 |
| 2 | U型槽板厚5mm（尺寸根据现场确定） | 1套 |
| 3 | 盖板厚3mm | 配套 |
| 4 | 整体材质 | 均为304不锈钢 |

4.1自动清灰系统设备的制作及安装要求：

制作时在地面挖一输送槽，与清灰系统U型槽相匹配。要求既可密封顶面，又不得高出于地面，方便人员进出与物料搬运等。 U型槽与每台布袋除尘器的卸料口相连，输送机材质全部为304不锈钢制作。输送机尾部应高出地面约1米，便于装卸灰渣；出灰口安装有出灰口密封阀。详细要求如下：

（1）结构坚实。能经受住物料的冲、撞、砸、压等外力作用。

（2） 能适应工作面底板不平、弯曲推移的需要，可以承受垂直或水平方向的弯曲。

（3）机身矮，便于安装。

（4）能兼作灰渣运行的轨道。

（5）可反向运行，便于处理底链事故。

（6）结构简单，在输送长度上可任意点进灰或卸灰。

（7）机壳密闭，可以防止输送物料时粉尘飞扬而污染环境。

（8）当其尾部不设置机壳，并将刮板插入料堆时，可自行取料输送。

▲7、新风系统带环保空调。（1）拣灰炉拣灰床板上方设立5个独立排风装置，可直接排出含尘、含味、含热量的废气。另增加10个独立新风口，为双向平衡的新风换气系统，含新风过滤装置进行送风。

（2）每台炉操作面方向布置一个出风口，操作人员能感觉到明显的凉风。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格（mm）型号及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP防腐离心机（排风） | 1 | 台 | 4-72-6C，7.5KW，风量8200-16000 m3/h，风压1140-724，变频控制，控制调节风量大小。 |
| 2 | 新风机组 | 1 | 台 | 新风量：5500m3/h，260Pa ,风机功率：0.75KW |
| 3 | 环保空调 | 1 | 台 | 4KW，湿帘环保空调 |
| 4 | 风管 | 93.5 | 平方 | 工程塑料 |
| 5 | 吸风罩 | 6 | 个 | 2000×800mm ， 304不锈钢 |
| 6 | 风机斜支架（现场制作） | 1 | 件 | 角钢制作 |
| 7 | 软塑缓冲 | 1 | 件 | PVC材质 |
| 8 | 消音器 | 1 | 件 | 6#，PP材质 |
| 9 | 电机罩 | 1 | 套 | PP材质 |
| 10 | 弹簧式避震器 | 4 | 组 | 减震器+减震垫 |
| 11 | 烟囱风帽防雨罩等 | 1 | 套 | 6A，PP材质，定制 |
| 12 | 主风管 | 24 | 米 | 350×700，PP材质 |
| 13 | 主风管 | 8 | 米 | 350×400，PP材质 |
| 14 | 主风管 | 50 | 米 | 350×200，PP材质 |
| 15 | 风管 | 24 | 米 | D250，PP材质 |
| 16 | 三通 | 6 | 只 | 350×500，PP材质 |
| 17 | 三通 | 10 | 只 | 300×200，PP材质 |
| 18 | 90度弯头 | 4 | 只 | 350×500，PP材质 |
| 19 | 45度弯头 | 4 | 只 | 350×500，PP材质 |
| 20 | 变径 | 1 | 只 | 350×500-250×350，PP材质 |
| 21 | 法兰 | 60 | 只 | PP材质 |
| 22 | 外墙固件 | 6 | 套 | 角铁制作 |
| 23 | 风管吊固件 | 20 | 套 | 角铁、牙条等 |
| 24 | 风机电缆线 | 200 | 米 | 6平方线，国标线缆 |
| 25 | 线管配置 | 200 | 米 | D25，PVC管线 |
| 26 | 百叶新风口 | 10 | 个 | 300×200 |
| 27 | 配电控制箱 | 1 | 套 | 空开，交流接触器、热保护等 |
| 28 | 配件辅料 | 1 | 项 | 膨胀、玻璃胶等 |
| 29 | 高空架设风管专用钢管脚手架费用 | 1 | 次 | 架设送排风风管及安装设备使用 |
| 30 | 其他费用 | 1 | 项 | 土建及水电改装等 |

## ▲8、原火化设备、火化炉间墙体拆除、地面贴花岗岩、预备间隔墙、墙体贴瓷砖、炉间墙面粉刷、不锈钢门（带门禁）等配套基础设施。原火化设备拆除及火化炉间设备间墙体、炉前墙体及衢州市殡仪馆要求拆除部位；火化炉安装完毕根据衢州市殡仪馆要求地面全部贴花岗岩地面，花岗岩规格600*600mm，厚30mm（颜色款式需衢州市殡仪馆现场确定）；火化炉间墙体从地面到2米高位置贴瓷砖，墙砖规格600*300mm,厚12mm，品牌诺贝尔、斯米克、冠珠（颜色款式需衢州市殡仪馆现场确定）；火化炉间除贴瓷砖外部位（含顶部）原灰铲除批灰乳效膝粉刷；预备间隔墙用红砖砌筑地上起2米高位置贴瓷砖；成交供就在商提供2套自动化管理门，采用自动化门禁系统，采用直径40mm不锈钢方管，面板采用>1.5mm的不锈钢面板，门洞尺寸长4米*宽3.2米（以现场实际为准），门设计和制作方案需经市殡仪馆同意。

本招标文件中的尾气处理技术方案和工艺流程为参考方案，各供应商可以根据各自技术条件，参照招标方的车间空间、环境，自行制定比较成熟的技术方案和工作流程。

招标文件中对设备所使用的材质、要求和尾气处理后的技术要求不得负偏差,非实质性条款如投标人不接受对其偏差的更正，视为无效投标。标书中需要注明的技术要求，请在投标书中单独注明。

3、商务要求

3.1、质保期与售后服务：

▲质保期最少三年。

(1)、提供至少原厂三年免费质保。质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

(2)、在质保期内，中标人对其提供的设备进行现场维修，布袋等耗材、损坏件更换、工资等所有费用以及因产品质量原因引起纠纷的经济损失，由中标方负责免费解决，因采购方使用不当或其他人为因素造成的故障除外。

(3)、质保期内，中标人负责本次采购及安装范围内的炉膛、烟道、尾气处理设备等设备及配套设备的清灰和基本保养。上述设备须每月清灰和保养一次，布袋、滤袋、活性碳一年更换一次。该费用包含在合同总价内，采购人不另行支付。

(4)、质保期内，要求中标人0.5小时内电话响应技术咨询；须在接到采购人维修要求电话后，3小时内派技术人员到现场维修，24小时内修复完成；维修过程中所需材料由成交中标人在接到通知后及时免费提供，最长不超过12小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时免费提供相应备用设备并负责安装调试。若在遗体火化过程中发生故障或其它紧急情况的，中标人必须在0.5小时内提供解决方案，1小时内维修完成，否则采购人有权直接委托第三方进行抢修，因此产生的费用，由中标人支付(除质保金外另行支付)。为此，中标人应提供相应承诺书。

(5)、投标方在报价文件中须说明质保期提供的服务计划。

3.2、付款方式：

|  | 支付节点 | 支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 合同签订后7日内 | 合同价的30% | 预付款 |
| 第二次 | 主要设备（以甲方出具的清单为准）进场并经验收后 | 合同价的20% |  |
| 第三次 | 项目主要设备（投标方需提供产品质量证书以及其他相关证书）安装完成，采购方试用二个月后各项要求验收合格，并经招标人委托国家认可的第三方中介机构抽检排放达标后 | 合同价的40% |  |
| 第四次 | 供应商承诺的质保期到期后经验收合格后，半个月内支付 | 支付全部剩余款项 |  |

1、招标文件中带“▲”必须响应，验收不达标的作造假处理，甲方不付货款。

2、 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、签订合同前中标人向采购人递交合同总价5%的履约担保，安装完成验收合格后一次性无息退还履约保证金。

3.3、培训：

(1)、成交供应商在质保期内应对采购人的操作人员、维修人员和新进的操作、维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

(2)、旨在提供更好的其他方式培训。

(3)、成交供应商必须为招标人免费培训设备维修人员2名，使维修人具备基本维修能力，培训时间每人不少于200小时，培训自安装之日起以双方签订的培训记录为准。

3.4、送货调试：

(1)、送货地点：按采购单位要求。

(2)、质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

(3)、送货、装卸、调试过程中发生的费用由成交供应商负责。

(4)、供应商应在报价文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

3.5、交货期：

中标供应商在合同签订生效之日起60日历天内交货并完成安装调试。

3.6工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

3.6.1提供完整成套的货物。

3.6.2产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.6.3完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

3.6.4对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训。

3.6.5质保期内的维保及维修。

3.6.6售后服务的措施及承诺。

3.6.7在日后的日常维护中，更换的污染布袋等由供货方免费回收处理。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

3.7文明施工

3.7.1施工人员进馆必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于采购人安全管理人员和上级主管领导检查。

3.7.2施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工和检修，整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

3.7.3施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净，不能影响殡仪馆的日常工作，施工结束后，中标人应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾（含建筑垃圾）由中标人按相关规定负责处理（费用包含在合同总价内，采购人不另行支付），不能堆放在采购人管理的场地内，对外发生的污染、交通等意外事故由中标人负责。

3.7.4中标人在施工和作业中要文明施工，确保人员（包括招标单位的工作人员和服务对象）、设施的安全和完好，如发生意外，殡仪馆不承担责任和所产生的费用，由中标单位自负。

3.7.5中标单位要指定一名现场项目负责人与殡仪馆对接、协调有关事宜。

4、深化设计方案（范围见附图）

投标方在投标文件中应提供深化设计案，具体内容要求如下：

4.1余烟回收装置设计方案：投标方在投标文件中提供详细说明余烟回收装置设备的构造，工作原理。火化机运行时确保炉门烟气无外溢，工作区域无异味。

4.2烟道设计方案：

投标人在投标前请参照殡仪馆火化间建筑平面图的实际情况（详见采购人提供附图），充分考虑火化车间、尾气间的特殊地形，对上排烟烟道进行深化设计，并绘制图纸，文字描述说明；设计出上排烟烟道设计方案，并在投标文件中提供。

4.3火化炉负压可行性技术分析解决方案：

⑴为确保火化机的安全运行，及在恶劣环境下运行时，主炉膛负压始终保持在-5～-40Pa可调范围内正常工作。

⑵根据投标人所设计的烟道，精确计算抽力，漏风率，烟气流动阻力、流量、流速，以及通过尾气处理净化系统等设备时的阻力，投标人将这些因素综合考虑，提供详细的可行性技术分析解决方案。

5.在线检测

中标供应商必须安装在线检测设备,其中检测设备由采购方提供, 供应商负责安装,安装费用不予单列，请供应商在报价时综合考虑。除本招标文件规定的验收条件外, 在线检测合格也是产品验收的条件。

三、关于衢州市殡仪馆原设备折旧处理事项:

衢州市殡仪馆新火化机安装使用后,原旧火化机将拆除折旧处理,产权归采购人，中标人不得占有或自行处理。

## 设备布置范围

# 第四章   合同主要条款

（以最终签订合同为准）

项目名称：衢州市殡仪馆改造提升一期工程火化炉尾气处理设备及配套附属设施采购项目

项目编号：

甲方：衢州市殡仪馆

乙方：

- 一、总则

1．合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2．制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

- 二、合同金额

| 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费、装卸费、安装调试费、税费、采购文件规定应有中标人承担的费用及乙方完成“采购内容及要求”的一切内容工作所产生的费用。

- 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

乙方交纳合同价5%计        人民币元作为本合同的履约保证金。

- 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 八、质保期

1.质保期    年,质保期内，中标人负责本次采购及安装范围内的炉膛、烟道、尾气处理设备等设备及配套设备的清灰和基本保养。上述设备须每月清灰和保养一次，布袋、滤袋、活性碳一年更换一次。该费用包含在合同总价内，采购人不另行支付,质保期到期后经验收合格，无息退还质保金。

- 九、交货期

交货期    日历天：乙方在合同签订生效后    日历天内完成安装调试。

- 十、货款支付

|  | 支付节点 | 支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 合同签订后7日内 | 合同价的30% | 预付款 |
| 第二次 | 主要设备（以甲方出具的清单为准）进场并经验收后 | 合同价的20% |  |
| 第三次 | 项目主要设备（投标方需提供产品质量证书以及其他相关证书）安装完成，采购方试用二个月后各项要求验收合格，并经招标人委托国家认可的第三方中介机构抽检排放达标后 | 合同价的40% |  |
| 第四次 | 供应商承诺的质保期到期后经验收合格后，半个月内支付 | 支付全部剩余款项 |  |

1、招标文件中带“▲”必须响应，验收不达标的作造假处理，甲方不付货款。

2、 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、签订合同前中标人向采购人支付合同总价5%的履约担保，担保形式可以是现金或银行保函或保险保函，出具保函的机构必须由甲方认可，银行保函或保险保函费用由乙方承担，若选择现金履约担保，安装完成验收合格后一次性无息退还履约担保。

4、乙方须提供同预付款金额相同的担保，担保形式可以是银行保函或保险保函，出具保函的机构必须由甲方认可，否则甲方有权拒绝支付预付款。

- 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、为保证设备安装质量和进度，乙方在合同签订后五个工作日内提供安装方案；在安装过程中服从甲方管理，自行协调其它安装单位关系。

3、质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

4、在质保期内，中标人对其提供的设备进行现场维修，布袋等耗材、损坏件更换、大修费用、工资等所有费用以及因产品质量原因引起纠纷的经济损失，由中标方负责免费解决，因采购方使用不当或其他人为因素造成的故障除外。超过产品品质承诺遗体火化量或使用年限需要更换的产品和部件，中标人提供有偿更换。

响应时间必须满足系统正常运行的要求及投标文件中的承诺。

5、质保期内，要求中标人0.5小时内电话响应技术咨询；乙方须在接到甲方维修要求电话后，6小时内派技术人员到现场维修，24小时内修复完成；维修过程中所需材料由成交中标人在接到通知后及时免费提供，最长不超过12小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时免费提供相应备用设备并负责安装调试。若在遗体火化过程中发生故障或其它紧急情况的，中标人必须在0.5小时内提供解决方案，1小时内维修完成，否则甲方有权直接委托第三方进行抢修，因此产生的费用，由中标人支付(除质保金外另行支付)。

- 十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，提供产品与样品不符的不予验收；初步验收不合格的不予签收。货到安装完成后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.招标人委托国家认可的第三方中介机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测结果作为验收合格的依据。

5.，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告验收费用由乙方负责。

- 十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方如有违约行为导致甲方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

6、根据招标文件约定的质量保证事项，乙方不能在甲方通知 20个日历天内完成，甲方可委托其它设备供应商供货或维修，费用从质保金中扣除。

7 质保期内, 乙方未按招标文件约定在规定时间内响应及维修的, 甲方有权另行委托其它单位进行维修,费用从货款中扣除,对甲方产生损失的, 由乙方承担全部赔偿责任。并每次按合同总价的1%进行处罚。如二次未响应的，没收全部质保金，且乙方赔偿质保期内产生的所有费用。

- 十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，浙江佳诚工程咨询股份有限公司加盖鉴证章，经衢州市财政局政府采购监管科备案后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，甲乙双方各执三份、代理公司一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订地点：                                     签字日期：   年  月  日

合同鉴证方:

鉴证日期:    年  月  日

- 第五章 投标文件格式

- 格式一：资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表2 具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

表3：没有重大违法记录承诺函

表4：无违法失信的声明函

表5：非联合体的声明函

表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； 3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； 4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； 5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：具体资格要求详见“第一章 招标公告”中“二、申请人 的资格要求”。 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1）投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告或投标人出具的财务报告（表）（若投标时间为1-6月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告或财务报告（表））或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明并加盖公章，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； 2）部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明； 3）银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，详见表2。 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； 2）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； 3）最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； 4）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； 5）投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 |  | 没有重大违法记录承诺函，详见表3。 |
| 6 | 参加政府采购活动前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 无违法失信的声明函，详见表4 |
| 7 | 非联合体。 |  | 非联合体的声明函，详见表5。 |

表2：具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（采购人）                   ：

我方 （投标人）          承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2020 年  月  日

表3：没有重大违法记录承诺函

没有重大违法记录承诺函

（采购人）：

我方（投标人）            具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期： 2020 年  月  日

表4：无违法失信的声明函

无违法失信的声明函

（采购人）：

截至（项目名称）   （项目编号:    ）的投标文件提交截止时间，往前追溯三年，期间未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称：

（盖单位公章）

日期：2020 年  月  日

表5：非联合体的声明函

非联合体的声明函

（采购人）：

我方    （供应商） 独立参加（项目名称）  （项目编号:          ）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称： （盖单位公章）

日期：2020 年  月  日

- 格式二：投标声明函

：

本单位自愿参加              （项目名称）  (项目编号：       )的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的 2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

6、中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

8、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

9、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

- (1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

- (2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- (3)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

- (4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

- (6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人盖章：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 格式三：法定代表人身份证明或法定代表人身份证明及授权委托书

- 3-1法定代表人身份证明

姓名：  性别：  年龄：  职务：

身份证号码：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

- 3-2法定代表人授权委托书

：

本人      （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）   (项目编号：          ) 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：

1、委托代理人身份证复印件

2、授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

投标人：（全称加盖公章）

法定代表：（签字或盖章）

授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由授权代表签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书，否则视为无效投标文件。

- 格式四：以往业绩情况表

（一）2017年1月1日以来业绩情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同价 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的业绩详细情况表及评分办法中要求的证明材料。

（二）2017年1月1日以来业绩详细情况表

| 序号 | （对应业绩汇总表中的序号） |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 甲方（买方）名称 |  |
| 甲方（买方）地址 |  |
| 甲方（买方）联系人姓名 |  |
| 甲方（买方）联系人职务 |  |
| 甲方（买方）联系人电话 |  |
| 合同内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 签订日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附对应的证明材料，具体内容见评分办法。

- 格式五：商务/技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：“商务偏离”是指对“商务部分”中条款（质保期、交货时间等）的偏离，“技术偏离”是指对“第三章 “ 项目技术及服务要求”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负偏离，并说明理由。“投标文件响应”复制“招标文件要求”内容，不填写或未提供偏离表均视为无偏离。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：  年	 月  日

- 格式六：货物清单

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物（设备） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 随货物一同交付的备品备件 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：  年	 月  日

## 格式七：开标一览表

- 开标一览表

项目名称：

招标编号：

单位：人民币

| 投标总价（元） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 供货期： |  |
| 质量承诺： |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标文件做无效标处理

2、以上投标总价包括完成本项目发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括一切人工费、材料费、包装费、运输费、安装费、检测费、培训费、保修及维护费等合同实施过程中的应预见和不可预见费用等）。此表作为唱标用，投标人不得更改格式。

3、投标总价应与“报价明细表”中的“投标总计”相一致。

法定/授权代表人：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：  年	 月  日

- 格式八：报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 类别 | 名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 总计 | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

注：1、有关本项目所需的设备费、人工费、税费等一切相关费用均计入报价，招标人不在支付额外费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按设备等相关内容细分项目及报价。

4、以上报价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：  年	 月  日

格式九：小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函

- （一）小微企业声明函

：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。证明材料如下：

（1）从业人员规模：我公司现有在册人员共有    人。详见本公司为其缴纳的社保记录。附投标截止时间前6个月的本单位为全体员工依法缴纳社会保障资金的记录（可指向资格后审材料中的具体页码）；

（2）营业收入规模：附上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告（可指向资格后审材料中的具体页码）。

2.本公司参加 浙江大学衢州研究院单位的_                _项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）附：   ；

（2）附：   ；

（3）附：   。

（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为______（请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：附：该企业营业执照                  ；

（2）该企业从业人员：附：该企业社保缴纳记录        ；

（3）该企业营业收入证明：附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：附： ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：附： 。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表人：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：  年	 月  日

注：本声明函为小微企业填写。

- （二）监狱企业声明函

：

本公司郑重声明，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）附：；

（2）附：。

2.本公司参加             单位的_             _项目采购活动

提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）附：；

（2）附：。

（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为______（请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：附：该企业营业执照                  ；

（2）该企业从业人员：附：该企业社保缴纳记录        ；

（3）该企业营业收入证明：附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：附： ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：附： 。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期： 年	月日

注：本声明函为监狱企业填写。

- （三）残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购 人名称）单位的 （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工 业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属 行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

2）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

3）代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》。

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 投标文件封面

- 衢州市殡仪馆殡葬火化设备采购项目

项目编号：

- 投

- 标

- 文

- 件

- 投标人：（加盖公章）

- 地址：

- 日期：

- 第六章  评标办法及评分标准

## 一、评标委员会的组成

1. 评标委员会5人按相关规定组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。由业主推荐在开标前随机抽取。

2.询标期间，供应商法定代表人或其委托人必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

3.本评标办法采用综合评标法，由资信技术分和商务报价分合计组成,其中资信技术分70分、报价分30分；满分为100分。

4.评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的资信技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

## 三、注意事项

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、评分标准

1、符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 审查记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否提供了有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本（已办理三证合一的只需提供营业执照副本），复印件加盖公章； |  |
| 2 | 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网” （http://www.zjzfcg.gov.cn）查询是否有不良记录 |  |
| 3 | 投标文件是否经法定代表人或其授权的投标代表人签字及加盖公章 |  |
| 4 | 投标报价是否超过本项目最高限价 |  |
| 5 | 质保期是否满足招标文件最低要求 |  |
| 6 | 交货时间是否满足招标文件要求 |  |
| 7 | 其他带“▲”指标是否符合 |  |

## 五、评分标准

- 1、商务技术文件评分（70分）：

| 序号 | 评分细则 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评分 （60分） | 技术响应 | （1）投标产品的技术参数和性能完全满足招标文件要求的为满分。 （2）带“★”条款有一项不满足招标文件要求的，扣2分；其余条款有一项不满足招标文件要求的，扣1分，扣完为止。 注：投标人提供的技术指标承诺书（格式自拟）及技术偏差表的内容（以投标人提供的技术偏离表为准），带“★”条款要求提供证明材料或设计说明等内容的，不提供或提供内容与招标文件要求不符的，按不满足招标文件要求进行扣分评审。 | 0-22分 |
|  |  | 平板火化机、 拣灰火化机性能、工艺流程 | 根据投标人提供的设备详细技术方案的的内容： (1)项目现场布置图纸； (2).提供设备主要配置的实际照片、技术参数和功能等必要的说明。评委根据方案的合理性、详细程度、是否存在明显缺陷等情况，横向综合比较。 方案和描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 方案和描述比较全面、合理，具有针对性的，得3分； 方案和描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分； 方案和描述较为简单或存在缺漏的，得1分； 未提供方案的，不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 尾气除尘设备性能配置、工艺流程 | 根据投标人提供的设备详细技术方案的的内容： (1)项目现场布置图纸； (2).提供设备主要配置的实际照片、技术参数和功能等必要的说明。评委根据方案的合理性、详细程度、是否存在明显缺陷等情况，横向综合比较。 方案和描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 方案和描述比较全面、合理，具有针对性的，得3分； 方案和描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分； 方案和描述较为简单或存在缺漏的，得1分； 未提供方案的，不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 项目实施进度 | 投标人根据自身能力，合理安排项目进度，并提供保障实施方案。 方案和描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 方案和描述比较全面、合理，具有针对性的，得3分； 方案和描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分； 方案和描述较为简单或存在缺漏的，得1分； 未提供方案的，不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 设备故障应急保护及维修处理方案 | 根据投标人提供设备故障应急保护及维修处理方案的完整性、科学性、可操作性（需要提供相关技术图片分解说明及具有说服力的技术证明材料）优差程度进行综合比较。 方案和描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 方案和描述比较全面、合理，具有针对性的，得3分； 方案和描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分； 方案和描述较为简单或存在缺漏的，得1分； 未提供方案的，不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 产品保修 | 本项目设备（材料）最低保修期为3年，投标人承诺每增加半年得1分，本项最高得2分。承诺书格式自拟。 | 0-2分 |
|  |  | 产品环保 | 投标产品所有功能、性能及技术指标以具有检测资质的机构出具的废气检测报告单中二恶类毒性当量质量浓度平均值为准（有害物质排放大小）；二恶英类毒性当量质量浓度平均值≤0.05ng/m3，得2分；0.5≥二恶英类毒性当量质量浓度平均值＞0.05ng/m3，得1分。 证明材料：具有检测资质的机构出具的废气检测报告，不提供不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 施工方案 | 施工方案具有详细说明：①施工进度表；②安全、文明施工方案；③相关的制度；④施工阶段计划（分段施工不影响日常运行）现场布置计划；⑤含施工布置图：工作安全通道、拆除废弃物垃圾临时堆放等相关布置图。评委根据方案的合理性和完整性进行综合比较： 方案和描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 方案和描述比较全面、合理，具有针对性的，得3分； 方案和描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分； 方案和描述较为简单或存在缺漏的，得1分； 未提供方案的，不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据投标人能提供的售后服务保证措施 ，针对方案专业性、内容全面性、科学性、服务人员配备、响应时间及保障措施进行综合比较。 方案和描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 方案和描述比较全面、合理，具有针对性的，得3分； 方案和描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分； 方案和描述较为简单或存在缺漏的，得1分； 未提供方案的，不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 培训方案 | 针对设备操作、保养及基本维修提供科学合理、具体、详细可实施性的培训方案。 方案内容完整科学合理、具体、详细、可实施性强，得4分； 方案内容比较科学合理、具体、详细、可实施性强，得3分； 方案内容基本全面、合理，针对性较弱的，得2分； 方案诶人较为简单或存在缺漏的，得1分； 未提供方案的，不得分。 | 0-4分 |
| 2 | 资信评分（10分） | 企业业绩 | 2017年7月1日至投标截止时间（时间以合同签订时间为准），根据投标人2017年1月1日以来具有火化机（炉）及火化机（炉）尾气净化除尘设备项目销售（安装）业绩，每1个业绩得0.5分，最高得4分。 证明材料：同时提供合同及验收报告，否则不得分。业绩时间以合同签订时间为准。 | 0-4分 |
|  |  | 技术力量 | 根据供应商拟投入本项目施工组织管理需要的技术力量及人员（项目负责人、技术负责人、各专业负责人）配备情况：具有中级及以上工程师职称，每提供1人得1分，本项最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书和近1个月在供应商单位缴纳社保的证明材料（须加盖社保机构公章），未按要求提供的不得分。 | 0-6分 |
|  |  |  | 根据供应商拟投入本项目施工作业的技术工人配备情况：具有有效的电工或焊工作业证的，每提供1人得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：同时提供行政主管部门颁发的有效的作业证及近1个月在供应商单位缴纳社保的证明材料（须加盖社保机构公章），未按要求提供的不得分。 |  |
| 注：以上要求提供的证书、证明的扫描（复印）件编入投标文件，其中复印件需加盖投标人公章。资料不齐或不符合要求的，该项不予得分。 |  |  |  |  |

评审说明:

①各评委成员按上述评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

②投标人的技术分得分为各专家评定的平均分(保留二位小数，四舍五入)。

③招标文件中带“▲”号不响应的作投标无效处理，带★内容为本次招标的重要技术要求和指标，投标文件未作出实质性响应将严重影响投标文件评分。

  - 商务报价分（30分）：

- （1）价格评分

- 价格分满分分值：30分

- 所有合格投标人中最低投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价，各投标人的价格得分=评标基准价÷各投标人的投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）×价格满分分值。

- （2）政策功能的评标价格扣除

- 1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

- 2）投标人为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价*94%。

- 3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受 小微企业政策扶持。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。

- 4）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

- 3、修改评标结果

- 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；

- （2）分项评分超出评分标准范围的；

- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

政府采购活动现场确认声明书

浙江佳诚工程咨询股份有限公司：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

供应商代表签名：

2020年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式发送至采购代理机构邮箱：806323304@qq.com