政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县公安局交通警察大队 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心磐安县分中心 |  |  |
| 招标项目名称 | 磐安县公安局交通警察大队2018年道路智能监控系统集成采购项目 |  |  |
| 财政审核编号 | 磐财采确临2019(34)号 |  |  |
| 招标项目编号 | PACG2019-GK-015 |  |  |
| 单位领导签名: 采购单位：（盖章） 经办人：（签名） 2019年4月29日 |  | 政府采购中心：（盖章） 2019年4月29日 | 财政局采购监管科：（盖章） 2019年4月29日 |

磐安县公安局交通警察大队2018年道路智能监控系统集成采购项目

公开招标采购文件

项目编号：PACG2019-GK-015

项目名称：磐安县公安局交通警察大队2018年道路智能监控系统集成采购项目

采购单位：磐安县公安局交通警察大队

招标机构：金华市政府采购中心磐安分中心

2019年4月29日

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经磐安县财政局政府采购监管科批准，金华市政府采购中心磐安县分中心受磐安县公安局交通警察大队委托，现就磐安县公安局交通警察大队2018年道路智能监控系统集成采购项目进行公开招标采购，欢迎有供货及集成能力的服务商前来投标。

一、项目编号：PACG2019-GK-015

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 标项 | 项目内容 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2018年道路智能监控系统集成采购项目 | 详见招标需求要求 | 1 | 批 | 818 |  |

五、合格投标人的资格要求

A.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信行为或被列入受惩黑名单。省级以上以他政府部门网站有失信行为或被列入受惩黑名单的，经举报查实的作无效标处理；

B.治安视频监控项目投标人必须具有工信部颁发的通信运营商资格的电信运营商或与磐安县本地具有光纤资源和IDC机房服务提供能力的服务商签订光纤与IDC机房服务协议（非联合体），有履行合同的能力，并能提供优质服务；

C.所提供货物的产品性能必须符合国家相关技术标准及行业要求，同时符合环保及安全要求。

D.本项目不接受联合体投标。

六、投标报名及招标文件的获取：

（1）网上报名：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)上的报名系统进行报名（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录报名，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

（网上报名者，报名资料扫描件在响应附件处上传，完成后单独装订成册快递到金华市公共资源交易中心磐安县分中心二科（政府采购中心）审核）

B、网上报名截止日期：2019年5月8日17：00时止；若截止时间后仍欲报名请按以下（3）执行。

（2）现场报名：（由于系统故障无法网上报名时，可采用现场报名）

- A、时间：同网上报名；

B、地点：磐安县安文街道花月路211号建筑大厦21楼金华市公共资源交易中心磐安县分中心二科（政府采购中心）。

- C、报名时请携带资格审查资料：

1.企业营业执照副本（复印件）；

2.法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（复印件）；

3.投标报名表及供应商市场行为信誉情况承诺书原件等资料；

4.以上原件、复印件均需加盖单位公章。

（3）在报名截止时间之后至投标截止时间止，仍允许供应商在浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)报名系统中继续报名并获取招标文件，但在“投标人澄清时间”（见前附表）截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，金华市政府采购中心磐安分中心可不予受理、答复。

（4）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)；磐安公共资源交易网(http://www.panan.gov.cn/bmwz/paztb/)

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年5月23日上午09：30时前将投标文件密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼），逾期送达或未密封将拒绝接收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2019年5月23日上午09：30时在金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼）开标，投标人派代表参加开标会议时，法定代表人应携带法定代表人文件材料和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证、投标单位缴纳的社保花名册等有效文件材料件出席开标会议（注：授权代表应为投标人的在职正式职工，并以投标单位缴纳的社保花名册为准）。

投标人未派代表参加开标会议的（含未携带以上规定资料参加开标会议的），视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

九、公告期限:本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）

十、业务咨询：

1、采购人名称：磐安县公安局交通警察大队

联系人： 陈新桃  地址： 浙江省金华市磐安县安文镇月山路106号

联系电话：15267596013

2、采购代理机构名称：金华市政府采购中心磐安县分中心

联系人：周乐飞 陈娅妮

联系电话：0579-84665308      传真：0579-84665305

地址：磐安县安文街道花月路211号县建筑业大厦21楼公共资源交易中心二科

3、同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧   地址：磐安县安文街道文溪南路88号

监督投诉电话：0579-84883829

金华市政府采购中心磐安县分中心

2019年4月29日

- 第二章  招标需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。技术参数中带▲号部分为必须满足或优于，否则视为无效投标。

▲投标产品必须为2019年1月以后出厂的产品。

- 一、智能化道路交通监控系统总体说明

    - 建设需求

近年来，随着社会经济的快速发展，机动车保有量迅速增长，交通违法行为导致的道路交通事故大幅增长，严重危害着人民群众的人身和财产安全。作为道路交通管理的职能部门，压事故、保畅通是我们的职责所在，为进一步强化路面交通管理，磐安县公安局交警大队决定继续加大我市交通智能监控设施的科技投入，启动智能化交通监控系统的建设，应用道路监控设备结合现代信息网络技术，形成道路监控智能化网络系统，更好地提升道路动态管控和服务公安现实斗争能力。

智能化交通监控网络系统工程要在总体规划目标的前提下结合前期工程建设的经验，同时依据我市道路交通安全管理和公安工作实际需求，以掌握动态道路交通情况，提高惩处超速等严重交通违法行为、追缉交通肇事逃逸、打击盗抢机动车犯罪的能力为目标，将监控获取的信息集成到已建成的综合性智能交通管理平台，实现系统的计算机网络化处理、信息共享和综合利用，使整个交通管理系统性能力有一个质的提升。对改善磐安城市交通现状，提供更加先进科学执法手段，为磐安城市文明建设起到积极的作用。

指导思想

公安交通指挥中心技术系统建设是一项复杂的系统工程，本期工程建设要在总体规划的基础上，充分吸收近几年来全国各地以及国外的成功经验，结合磐安的发展趋势和前期工程的建设情况，从总体出发，从发展考虑，以实际应用为立足点进行建设。具体要求如下：

本着“实用、可靠、先进、经济”和“统一规划、分步实施”的原则。充分利用现有资源，结合金华市的具体情况和实际交通需求进行设计。在技术和系统容量上留有充分扩展余地，在较长时间内保持系统的先进性，保护用户投资。

建设要求

智能化交通监控网络系统工程要严格遵守公安部、省公安厅及交通部门关于公安交通指挥中心建设的各项技术标准及规定，在充分了解前期工程建设情况前提下，确保与前期工程实现无缝连接，同时也要考虑到下期工程建设的需求，使分期建设不影响总体规划。选用产品及项目施工建设必须符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496—2014 和 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件标准》GA/T497—2016 标准。要求经国家计量检测部门标定、测试，具有法律效应后方可交付使用，测试按以上标准和本次项目技术要求执行。第一次检测费用由需方承担及支付。若检测通不过需整改后再次进行检测及直至验收通过的全部费用由施工方承担。

    - 设计依据

《中华人民共和国道路交通安全法》

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件标准》(GA/T497-2016)

《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》(GA/T1202-2014)

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496—2014

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832—2014

《公安交通指挥系统工程建设程序与要求》GA/T1146-2014；

公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；

公安部《公安信息系统应用支撑平台总体方案设计》；

《公安信息通信网边界接入平台安全规范》；

《公安信息通信网联网设备及应用系统注册管理办法》；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016。

“公安交通指挥中心建设与发展的若干意见”

公安部《交通管理信息系统建设框架》

《计算机软件开发规范》GB8566-88

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《安防系统工程质量检验实施细则（试行稿）》

《以太网 10BASE-T 标准》IEEE802.3

《以太网 100BASE-T 标准》IEEE802.3U

  - 项目建设内容

| 一、智能卡口改造 |  |
| --- | --- |
| 1 | 磐安下新线双槐村路口 |
| 2 | 磐安横窈线双溪车站 |
| 3 | 怀万线39KM处（测速卡口） |
| 4 | 磐新线43KM处胡宅（夹溪特大桥）（测速卡口） |
| 5 | 磐安尚天线岭下村 |
| 6 | S323省道41KM处科大线官田村（测速卡口） |
| 7 | S218省道文溪北路磐安二中路口 |
| 8 | S218省道45KM+200M处南环路磐安中学路口（测速卡口） |
| 9 | S218省道沙溪口（测速卡口） |
| 二、电警卡口反向卡口建设 |  |
| 1 | S218东仙线与磐安南园双联桥路口（消防队旁）红绿灯 |
| 2 | S218东仙线与磐安月山路路口（双溪口）红绿灯 |
| 3 | S219磐缙线与S26诸永高速连接线路口(大盘山温泉山庄前)红绿灯 |
| 4 | S26诸永高速连接线与深双线路口（新渥上横）红绿灯 |
| 5 | S26诸永高速连接线与S219磐缙线路口（新渥大麦村）红绿灯 |
| 三、智能卡口新建 |  |
| 1 | S219磐缙线新渥中医院前(逆向抓拍) |
| 2 | S219磐缙线恒佳画材路口(测速+逆向抓拍) |
| 3 | S219磐缙线深泽殿口入口处(测速+逆向抓拍) |
| 4 | S219磐缙线深泽仰头村路口(测速+逆向抓拍) |
| 5 | S218东仙线墨林公交车处(测速卡口) |
| 6 | 磐新公路0KM+200M处(测速卡口) |
| 7 | 横窈线新老线岔口（西溪隧道口南侧）(测速卡口) |
| 8 | S219磐缙线双坑隧道口东南侧(测速卡口) |
| 9 | S26高速连接线（大麦坞村）(测速卡口) |
| 10 | 月山路五指桥头斑马线（南北桥头）（礼让抓拍） |
| 11 | 螺山路如海超市前（中国工商银行门口）斑马线（礼让抓拍） |
| 12 | 新兴街上章桥头斑马线（礼让抓拍） |
| 13 | 快活林农庄（小岭村）路口 |
| 14 | 月山路壶厅三路交叉口(测速卡口) |
| 15 | S218东仙线（双溪路）与江滨路交叉路口(测速卡口) |
| 16 | S218东仙线（南环路）江南小镇门口(逆向抓拍)球机双向 |
| 四、单向通行智能卡口 |  |
| 1 | 南园路与无名桥头卡口 |
| 2 | 南园路与双联桥头 |
| 3 | 南园路与安定桥头 |
| 4 | 南园路实验中学和小学学校之间 |
| 五、道路高空监控 |  |
| 1 | S219磐缙线新渥上卢村交叉口处朝新渥 |
| 2 | S219磐缙线新渥马讨山村交叉口处朝新渥 |
| 3 | S219磐缙线新渥阳光新村交叉口处朝上亨堂 |
| 4 | S219磐缙线深溪隧道口深泽乡交叉口附近朝隧道口 |
| 5 | S219磐缙线深泽仰头村交叉口附近朝深泽隧道口 |
| 六、大货车进城限行抓拍卡口 |  |
| 1 | S218东仙线与环城北路交叉口（货运停车场进城口） |
| 2 | S218东仙线与文溪北路交叉口（塔山进城口） |
| 3 | S218东仙线与文溪北路交叉口（北街进城口） |
| 4 | 磐安北镇街与西山街交叉口（北镇街进城口） |
| 5 | S218东仙线与海螺街叉口（花台山隧道口进城口） |
| 6 | S218东仙线（双溪路）与江滨路交叉口（江滨路进城口） |
| 7 | S218东仙线（双溪路）与壶厅四桥交叉口 |
| 8 | 磐安月山路与文溪南路交叉口 |
| 9 | S218东仙线（南环路）与育才路交叉口 |
| 10 | 磐安九峰路与根溪路交叉口 |

  - 智能监控系统技术要求

系统概述

公路智能化、网络化监控系统不能等同于一般安防监控，通常道路智能化、网络化监控系统简称“公路车辆智能监测记录系统”， 又称智能卡口。是利用先进的光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据访问等技术，对被监控路面经过的每一辆机动车前端特征图像和车辆全景图像都进行连续全天候实时记录，计算机根据所拍摄的图像进行车牌自动识别，并进行“车辆流量监控、车牌动态布控、对超速和逆行等违章取证、车牌和驾驶员信息查询、以及被盗抢、肇事逃逸、作案嫌疑车辆进行报警”。同时，系统是公安交通指挥中心的重要组成部分，所有路口信息都能在指挥中心实时显示和访问查询，并可通过公安网络实现异地查询和共享，为车辆动态管理提供执法依据。

    - 电警卡口车辆监测与记录系统技术及功能要求

前端系统采用视频检测方式进行触发，视频检测抓拍信息不作为超速违法处罚的证据但作为通行信息的记录。为防止人为损坏和自然灾害，路口机柜采用抱杆方式安装于监控立杆上，机柜样式须按采购方要求定制。每个方向机动车道配置一台 900 万像素高清抓拍单元覆盖1-3个车道，每个方向机动车辅道及单个车道的配置一台 300 万像素高清抓拍单元覆盖1个车道，每个车道配置一个智能频光灯，在电警路口每个方向根据路口情况配置反向抓拍设备，要求配置900 万像素高清抓拍单元，爆闪灯及补光灯。视频检测触发时，车辆捕获率白天≥99％，夜晚≥99％,该系统能够实时自动捕获记录每一辆经过监控路口的高分辨率机动车（包含摩托车）图像、通过时间、地点、方向、车道等车辆行驶数据，同时进行机动车号牌识别，车牌识别准确率（全部准确识别，除牌照无法识别）：白天≥99％，夜晚≥99％。图片分辨率不小于 200 万象素，可清晰反映车辆的所有特征，包括号牌、汉字、车型、所载货物，可为事故追查、刑事侦破等公安业务，提供全面、准确定依据。在图像中标明车辆通行数据，如时间、地点、车速、方向等。原始图片在压缩前通过摄像机的自身特性及前端软件叠加违法信息，同时能对违法图像和违法数据加密，防止抓拍图片被非法修改，确保证据的真实性和有效性。反向卡口除具备卡口设备基本功能外，还需要具备安全带识别功能（对驾驶人员安全带佩戴情况进行自动检测）、驾驶员行为检测（从捕获的目标图片中识别驾驶员的抽烟、打电话行为）车窗内物品识别功能（从捕获的目标图片中识别出年检标志、纸巾盒、挂坠等物品）等功能。

高清抓拍摄像机应具备图像采集、图像处理、数据缓存等功能，能适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力，不得外挂其它任何分析设备，不得采用控制主机分析模式；能在各种环境及照度条件下及时、准确、清晰地捕获闯红灯车辆，能清晰辨识车辆特征、闯红灯行为、记录车辆违法信息（六张违法照片以及违法视频信息）；同时应兼具卡口功能，对正常通行车辆应拍摄一张尾部照片，作为高清视频卡口系统的一种有力补充。

高清抓拍单元具备特征采集功能，实现对开启WLAN功能的移动终端设备进行扫描，采集移动终端设备上网终端特征码（MAC）、位置和时间等信息，并能有效识别无线终端设备的厂商信息，并将信息实时向公安机关管控后台推送。达到“一机两用”的效果。

    - 智能卡口车辆监测与记录系统技术及功能要求

前端系统采用视频检测方式进行触发，视频检测抓拍信息不作为超速违法处罚的证据但作为通行信息的记录。为防止人为损坏和自然灾害，路口机柜采用抱杆方式安装于监控立杆上，机柜样式须按采购方要求定制。每个方向机动车道配置一台 900 万像素高清抓拍单元覆盖1-3个车道，配置一个智能闪光灯，每个车道配置一个智能频光灯，视频检测触发时，车辆捕获率白天≥99％，夜晚≥99％,该系统能够实时自动捕获记录每一辆经过监控路口的高分辨率机动车（包含摩托车）图像、通过时间、地点、方向、车道等车辆行驶数据，同时进行机动车号牌识别，车牌识别准确率（全部准确识别，除牌照无法识别）：白天≥99％，夜晚≥99％。图片分辨率不小于 200 万象素，可清晰反映车辆的所有特征，包括号牌、汉字、车型、所载货物，可为事故追查、刑事侦破等公安业务，提供全面、准确定依据。在图像中标明车辆通行数据，如时间、地点、车速、方向等。原始图片在压缩前通过摄像机的自身特性及前端软件叠加违法信息，同时能对违法图像和违法数据加密，防止抓拍图片被非法修改，确保证据的真实性和有效性。

高清抓拍单元具备特征采集功能，实现对开启WLAN功能的移动终端设备进行扫描，采集移动终端设备上网终端特征码（MAC）、位置和时间等信息，并能有效识别无线终端设备的厂商信息，并将信息实时向公安机关管控后台推送。达到“一机两用”的效果。

    - 高清抓拍单元车辆识别功能

对每辆经过的车所拍摄的车辆照片，系统均应进行自动识别，识别包括车牌号码识别、车辆类型识别、车牌颜色自动识别。摄像机抓拍后，将过车图片上传至集中存储服务器，过车记录通过接入协议由路口主机直接上传至交警支队监控集成平台和金华市公安局实战应用平台。

1)、牌照自动识别

本系统具备字符学习能力，可以识别包括车牌识别、车辆类型识别，识别范围应包括车辆号牌的所有汉字、字母和数字。系统应具备对民用（包括农用车号牌）、警用、军用、武警、2002 个性化等汽车号牌计算机自动识别能力，所能识别的字符包括:

①“0—9”十个阿拉伯数字；

②“A—Z”二十六个英文字母；

③省市区汉字简称(京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、使、临、台) ；

④军用车牌汉字(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥) ；

⑤号牌分类用汉字(警、学、领、试、挂、境、港、澳、拖、农) ；

⑥武警车牌字(“WJ、0—9 、消、边、水、警、电、林、通”) 。

同时系统应具有模糊牌照识别技术，对部分污损、遮挡的牌照，仍应保证全

部或部分正确识别。

2)、车型和颜色识别

需与市公安局和市交警支队缉查布控平台功能对接.按照我国车牌设计规则，常用的车牌底色有黑、白、蓝、黄、绿五种颜色，系统能加以区分。

▲系统能可识别 8 种以上常见车型。

    - 卡口测速功能

路口记录单元实时检测与记录每辆机动车（包含摩托车）的行驶速度，对超速车辆能及时报警并记录。测速精度按 2008 年 6 月 1 日实施的国家测速标准GB/T21255-2007《机动车测速仪》标准执行。当机动车速度小于 100km/h 时，道路实测误差不超过-6km/h—0km/h，当机动车速度大于或等于 100km/h，道路实测误差不超过机动车速度的-6%—0%。系统对大型汽车、小型汽车、农用车能分别判断超速车辆并及时报警、记录，叠加不同限速值的违法信息。

系统应解决在采用主机软件测速时，由于系统资源竞争时造成测速误差增大问题和外部干扰造成的超速误报问题。

为提高测速精度，防止超速误报，并采用独立的抓拍测速控制器进行独立测速，避免由于外部干扰造成的超速误报现象的发生。

    - 逆向报警、记录功能

高清记录单元系统能对逆向行驶车辆（包含摩托车）进行记录与报警，并同时提供详细的逆向行驶信息。

    - 强逆光补偿

在室外逆光条件下，特别是对东西方向的车道，造成画面车头正面部分严重曝光不足，画面清晰度下降。系统应较好地解决在强逆光下的图象拍摄质量和牌照识别的问题，保证在逆光条件下的图象质量与牌照识别率。

晚间车辆行驶时，前置大灯的强光正面照射摄像机，在画面上会产生强烈的眩光，从而在拍摄的图像上产生很大的光晕，使画面上看见一片白光，严重影响了图像质量。系统应具有强光抑制能力，克服大灯眩光造成的光晕影响保证夜间车辆的牌照识别率。

在拍摄车头图象时，前挡风波玻璃的反光和遮阳贴膜，使得无法从外面看清车辆内部的细节和车内驶乘人员的脸部，系统应能有效解决前挡风玻璃反光、贴膜情况和强光直射等问题，确保车身、车牌和车辆前排司乘人员面部特征都清晰可辨。

    - 整车道覆盖抓拍

系统应对跨车道分界线行驶的车辆能在图片中被完整地记录，确保记录信息的完整性。

    - 不礼让行人行为记录功能

▲系统应采用视频检测技术，900万像素摄像机可以检测1-3个车道。能自动检测抓拍到机动车不礼让行人的连续照片，违章照片能清晰地反映“行人数量、停车线、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况，同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录。

系统能对图像中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并结合行人人数和行驶方向智能判断车辆运行是否不礼让行人。当判定车辆有不礼让行人时，记录车辆违法过程中三个位置的信息以反映机动车不礼让行人违法过程。

第一个位置可清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车未压到人行横道上的情况；第二位置可清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车处于人行横道区域的情况，第三个位置可清晰辨别机动车尾部离开人行横道区域的情况。通过系统记录的信息，至少有一张图片能够清晰辨别号牌号码。

系统记录的各个位置间应保持适宜的距离以反映机动车不礼让行人违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

    - 大货车限行抓拍卡口

建设大货车限行卡口，要求采用900 万像素高清抓拍单元及补光灯，通过自动抓拍设备抓拍的车辆通行记录，自动匹配后台系统大货车车辆通行证库，实时分析车辆是否为通行证库中的车辆，从而进行车辆是否违规通行判定，如：是否进入禁行区域、是否按指定段路通行、是否按规定时段通行、通行证是否在有效期内等。若发现违法行为，可通过系统自动通知相应执法民警，规范重点车辆的驾驶行为，做到“事前预防”，避免重大交通事故的发生，提升人民群众生命财产安全。

    - 违法短时录像

系统支持截取能反映机动车不礼让行人整个违法过程的短时录像，并在智能终端盒中进行短周期存储，同时会将短时录像实时上传至指挥中心，作为非常处罚的证据之一。短时录像根据支队实际情况要求是否可以能上传指挥中心，如不可行，能根据支队要求在当地存储一年及以上。

    - 卡口记录功能

系统应兼顾卡口功能，当车辆未越过停车线，系统会根据运动状态轨迹跟踪的情况，拍摄一张图片对过往车辆进行记录。图片能清晰的清晰辨别车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

    - 高清照片防篡改功能

前端摄像机应内置水印加密防篡改功能，利用数字水印加密技术，直接将加密信息嵌入图片和视频数据流，也就是从数据的源头加密，断绝了前端数据被篡改的可能性，从而确保了取证信息的准确可靠性。

数据信息在前端加密后，传输环节也采用安全性非常高的加密传输方式，然后进入中心平台，中心管理软件自动对图片和视频数据进行水印验证，以确认信息是否被篡改。也可通过单独的水印加密验证工具软件，对前端单独拷贝出来的图片和视频进行手动验证。

    - 补光功能

系统使用智能频光灯作为抓拍辅助光源，每个车道安装一盏智能频光灯。智能闪光灯应由专用摄像机控制，并可根据现场光线强弱自动控制灯的开启，白天关闭，晚上或光线不足时自动打开。

系统应可自动测量光照条件，根据不同季节、不同天气和不同光照环境，通过软件独立控制辅助光源的开、关，达到最佳补光效果和节能效果，使车内驶乘人员的细节得到充分显示。

要求使用的闪光灯不应对司机和后续车辆的司机产生眩光干扰，同时避免光线直接射入前排司乘人员的眼睛。

    - 路段实时监控、录像和违法过程录像

高空监控球机对监控的路段进行实时动态录像覆盖，支持 H.265 标准压缩格式输出，帧率不小于 25 帧/秒，视频上传至集中存储中，接入金华市公安局共享平台，通过共享平台可以实现录像的回放、下载等功能。

    - 图片数据存储与传输功能

系统自动采集的过车记录上传至交警支队的监控平台和市局实战应用平台，违法记录按照“金华市交警支队智能化交通道路监控管理平台系统”信息采集要求、接入方法、网络设置和给予的用户权限，实时上传到交警支队的监控平台，供 “智能化交通道路监控管理平台系统”调用，实现后续的违法查询、数据共享和综合应用，以使系统效能得到最大的发挥。前端监控设备同时支持基本的 FTP 服务，系统前端的传输模块能够支持ActiveX 数据交换控件。

所有系统采集的过车信息、违法信息和参数信息均应实时上传，在网络畅通情况下，过车抓拍至记录上传时间间隔应小于 2 秒；录像实时上传，过车图像保存在图片存储服务器，实时动态录像保存在视频存储服务器中。

▲系统应不小于 365天的过车图片，当系统容量饱和时，自动进行循环覆盖。如所配存储空间不能满足存储容量的，需自行增加，直至容量达到存储要求。

数据通过光纤网络方式自动传输，与中心服务器实时通讯，将违法信息（违法图像和相关信息）和过车信息及时传至中心进行处理；当网络发生故障时可支持断点续传，续传时应采用后进先出机制，保证布控报警的时效性。系统采集的违法数据信息，自动叠加到拍摄的违法图像文件中，能采用防伪水印加密技术，对违法图像和违法数据加密，防止抓拍图片被非法修改。

▲违法记录应通过接入协议从路口直接上传至交警大队监控平台，确保证据的真实性和有效性。

    - 视频云存储建设

结合磐安县交警大队目前实际现状情况，建设视频云存储平台进行集中存储。轻松管理海量数据，提供高可用的存储服务，优化业务数据流，为应用系统提供统一的数据管理平台，提供便捷、统一管理和高效应用的大数据基础平台。

通过本次视频监控云存储的建设，达到有效进行统一的管理及维护，减少维护管理成本；有效的统一规划存储资源、集约建设，减少存储资源的浪费；为高效可靠专业云存储服务提供保障；通过云存储系统的建设，建立基于专网传输体系。

▲云存储需要满足本次项目建设的高清抓拍单元、违停摄像机及高空摄像机 30天的视频图像，当系统容量饱和时，自动进行循环覆盖。如所配存储空间不能满足存储容量的，需自行增加，直至容量达到存储要求。

▲云存储具体设备参数要求见设备清单。

▲本次建设要求配置的监控云存储系统内所有设备需为原厂全新主流设备。

    - 网络校时

正常使用时系统内部时钟电池寿命不低于 2 年。

支持 NTP/SNTP 网络时间协议，可通过上位软件实现与中心服务器对时。同时应采用时间同步跟踪校正算法，以保证不同时间系统间的时间保持同步，时间信息至少应精确到 0.1s。

    - 多种拍摄方式

支持外部信号触动拍摄和网络命令拍摄两种拍摄方式，可在中心通过网络远程手工触动进行连续（违法）图像拍摄。

    - 车流量统计功能

应具备按时段、车型、车道、方向进行流量统计功能，采集的数据按支队要求实时接入支队监控平台。

    - 防雷要求

断电重启功能过载、漏电及断路等保护功能系统应具备外部和内部二级避雷措施。系统断电后具有自动恢复功能。

为了确保路口设备全天候运行，在前端每个方向都应安装过载、漏电及断路等保护装置。

防雷接地线不得与强电的零线相接，其接地电阻不得大于室内 4 欧姆，室外10 欧姆。

    - 系统运行状态和远程维护

支持 SNMP 协议和金华市视频综合应用系统共享平台接口协议，实时将路口设备的运行情况和统计信息上传至共享平台，通过共享平台显示设备运行状态总览图，反映网络和设备故障状态、设备处理能力超限、网络带宽占用超限等异常信息。当处理机、存储器等发生严重故障或严重过负荷时，应能向共享平台发出告警信息，当告警消除时，亦应有报告。

    - 现场设备维护与自检

系统应具备异常自动诊断及自动恢复功能、传感器异常自动诊断功能，以及完备的工作日志记录功能，实时监测设备的工作状态，供维护人员调试分析用。维护人员可操作、依次显示当前主机工作状态数据和主机故障类型等。系统应采用硬件“看门狗”监视软件运行，确保在系统出现任何可恢复故障时，都能保证系统自动重启，避免系统瘫痪，以保证系统长期稳定运行。

    - 远程访问

管理中心网络计算机上的授权用户，可通过网络对各监控主机进行远程访问，查看和下载车辆记录的数据及图像，设置报警条件，修改系统参数，实行远程维护和远程操作。

    - 机房租用服务

▲1、投标人须承诺具备中标后拟提供机房的使用权或所有权并提交相关文件材料（所有权文件材料或租赁合同或授权文件等）等。（如投标人提供虚假文件材料材料，核实后上报相关监管部门并取消其中标资格）。

▲2、投标人提供的机房必须在项目实施所在地即磐安县内。

    - 安装和调试

1、中标方应在实地勘查安装环境基础上提交各个系统的立杆设计工艺图和安装示意图等技术资料，立杆安装、设备安装、布线等施工方法和工艺要求符合国家有关标准规范，并经采购方批准后方可施工；中标方需完成系统前端所需立杆和机箱的设计及施工，硬件设备的安装以及防雷接地系统的施工，完成设备的上电调试，监控设备的供电采用前端取电，能保证所有设备的平稳运行，不发生缺电现象，负责将图片数据和监控录像按照要求实时传送到指定的后端管理平台接收主机上，满足与后端管理平台之间相互数据信号交互的要求；违法数据按磐安县交警大队或招标方要求，传输至指定平台。安装实施过程中所需的各类线缆、跳线等均由中标方提供。中标方需保证设备的平稳运行，如因维护不力原因导致前端设备供电不稳定出现故障责任，由中标方承担。

2、中标方按招标文件和签订合同的具体要求负责本项目订货采购、运输、装卸、安装、调试等工作，安装时必须派专业工程师前往用户所在地进行，在安装过程中如有仪器损坏，中标方应负责免费更换，由此产生的费用和工期延误由中标方承担。设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由中标方负责，但必须在采购方指定人员的参与下进行。

3、▲本项目为交钥匙工程。投标人负责整体项目工程的施工，在施工前应向采购方提供各个系统的立杆设计图和施工图，经采购方确认后方可施工。整体系统建设安装时，不可缺少的设备或附属配件（如抱箍、线缆、电源逆变模块等）、以及施工、第三方检定中产生一切费用，都一并包含在本标内，由中标方统一负责。

4、▲本次采购的前端视频监控设备的后台的视频管理，存储设备，链路等维护全部由中标方负责，存储地点需在磐安县本地运营商机房；五年光纤链路费和系统维护费计算日期为项目验收通过开始计算，中标方提供与磐安本地运营商链路费用和系统维护费付款或者相关文件材料后，采购方按照每年度付款给中标方。

    - 技术培训

中标人必须对招标人的系统管理人员免费提供具有针对性的系统培训。中标人提供的培训计划应包含：课时、时间、地点、食宿、方式、教材、讲师、场地及实验环境等。培训教师必须是设备原厂商授权培训讲师。培训地点安排在本地。

  - 采购服货技术参数要求

- 1.4.1智能卡口改造

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子抓拍单元(带MAC采集功能） | 详见具体技术参数要求 | 套 | 17 |
| 2 | 频闪灯 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 17 |
| 3 | 白光闪光灯 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 17 |
| 4 | 平板雷达 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 17 |
| 5 | 支架 | 万向节支架 | 只 | 51 |
| 6 | 卡口智能控制主机 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 9 |
| 7 | 立杆4 | L挑杆高6.3米挑9米; | 根 | 1 |
| 8 | 立杆基础2 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 1 |
| 9 | 抱杆箱 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 1 |
| 10 | 工业级交换机1 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 1 |

- 1.4.2电警卡口及反向卡口建设

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子抓拍单元(带MAC采集功能） | 详见具体技术参数要求 | 套 | 16 |
| 2 | 900万电子抓拍单元(带MAC采集功能）反向 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 23 |
| 3 | 300万电子抓拍单元 (带MAC采集功能） | 详见具体技术参数要求 | 套 | 12 |
| 4 | 频闪灯 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 49 |
| 5 | 频闪灯（反向） | 详见具体技术参数要求 | 套 | 41 |
| 6 | 白光闪光灯（反向） | 详见具体技术参数要求 | 台 | 23 |
| 7 | 支架 | 万向节支架 | 只 | 164 |
| 8 | 电警智能控制主机 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 5 |
| 9 | 红绿灯信号检测器 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 5 |
| 10 | 继电器 | 红绿灯检测与转换 | 个 | 20 |
| 11 | 立杆1 | T挑杆高6.3米挑6米挑2米 | 根 | 1 |
| 12 | 立杆2 | L挑杆高6.3米挑12米 | 根 | 1 |
| 13 | 立杆3 | L挑杆高6.3米挑10米 | 根 | 1 |
| 14 | 立杆4 | L挑杆高6.3米挑9米 | 根 | 2 |
| 15 | 立杆5 | L挑杆高6.3米挑8米 | 根 | 3 |
| 16 | 立杆6 | L挑杆高6.3米挑7米 | 根 | 1 |
| 17 | 立杆7 | L挑杆高6.3米挑6米 | 根 | 2 |
| 18 | 立杆8 | L挑杆高6.3米挑5米 | 根 | 5 |
| 19 | 立杆9 | L挑杆高6.3米挑4米 | 根 | 1 |
| 20 | 立杆10 | L挑杆高6.3米挑2米 | 根 | 2 |
| 21 | 立杆基础1 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 8 |
| 22 | 立杆基础2 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 6 |
| 23 | 立杆基础3 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 4 |
| 24 | 立杆基础4 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 1 |
| 25 | 抱杆箱 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 14 |
| 26 | 落地控制机箱 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 5 |
| 27 | 工业级交换机1 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 14 |
| 28 | 工业级交换机2 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 5 |

- 1.4.3智能卡口新建

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子抓拍单元(带MAC采集功能） | 详见具体技术参数要求 | 套 | 30 |
| 2 | 频闪灯 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 56 |
| 3 | 白光闪光灯 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 30 |
| 4 | 平板雷达 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 30 |
| 5 | 支架 | 万向节支架 | 只 | 110 |
| 6 | 高清星光违停球 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 2 |
| 7 | 卡口智能控制主机 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 15 |
| 8 | 立杆4 | L挑杆高6.3米挑9米 | 根 | 6 |
| 9 | 立杆5 | L挑杆高6.3米挑8米 | 根 | 1 |
| 10 | 立杆6 | L挑杆高6.3米挑7米 | 根 | 7 |
| 11 | 立杆7 | L挑杆高6.3米挑6米 | 根 | 5 |
| 12 | 立杆8 | L挑杆高6.3米挑5米 | 根 | 3 |
| 13 | 立杆9 | L挑杆高6.3米挑4米 | 根 | 1 |
| 14 | 立杆基础1 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 5 |
| 15 | 立杆基础2 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 13 |
| 16 | 立杆基础3 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 6 |
| 17 | 抱杆箱 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 15 |
| 18 | 工业级交换机1 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 14 |

- 1.4.4单向通行智能卡口

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子抓拍单元(带MAC采集功能） | 详见具体技术参数要求 | 套 | 4 |
| 2 | 频闪灯 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 8 |
| 3 | 白光闪光灯 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 4 |
| 4 | 支架 | 万向节支架 | 只 | 16 |
| 5 | 高清星光违停球 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 3 |
| 6 | 卡口智能控制主机 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 15 |
| 7 | 立杆8 | L挑杆高6.3米挑5米 | 根 | 3 |
| 8 | 立杆基础1 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 3 |
| 9 | 抱杆箱 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 4 |
| 10 | 工业级交换机1 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 3 |

- 1.4.5 道路高空监控

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清星光高空球 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 5 |
| 2 | 立杆11 | 直杆，高度12米 | 根 | 5 |
| 3 | 立杆基础3 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 5 |
| 4 | 抱杆箱 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 5 |

- 1.4.6 大货车进城限行抓拍卡口

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子抓拍单元(带MAC采集功能） | 详见具体技术参数要求 | 套 | 11 |
| 2 | 频闪灯 | 详见具体技术参数要求 | 套 | 13 |
| 3 | 白光闪光灯 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 11 |
| 4 | 支架 | 万向节支架 | 只 | 35 |
| 5 | 卡口智能控制主机 | 详见具体技术参数要求 | 台 | 10 |
| 6 | 立杆5 | L挑杆高6.3米挑8米 | 根 | 1 |
| 7 | 立杆6 | L挑杆高6.3米挑7米 | 根 | 2 |
| 8 | 立杆8 | L挑杆高6.3米挑5米 | 根 | 2 |
| 9 | 立杆9 | L挑杆高6.3米挑4米 | 根 | 2 |
| 10 | 立杆10 | L挑杆高6.3米挑2米 | 根 | 1 |
| 11 | 立杆基础1 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 4 |
| 12 | 立杆基础2 | 详见具体技术参数要求 | 根 | 3 |
| 13 | 抱杆箱 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 10 |
| 14 | 工业级交换机1 | 详见具体技术参数要求 | 只 | 1 |

- 1.4.7前端施工、维护及光路租用

| 20 | 挖土石埋管 | 挖土石埋管施工，含开挖、埋管、修复、清理等工序 | 米 | 4515 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 破水泥路埋管 | 破水泥路埋管施工，含开挖、埋管、修复、清理等工序 | 米 | 150 |
| 22 | 破彩砖埋管 | 破彩砖埋管施工，含开挖、埋管、修复、清理等工序 | 米 | 650 |
| 23 | 网线 | 室外阻水超五类网线，含布线施工 | 米 | 3600 |
| 24 | 电源线1 | RVV2*1.4mm2，含布线施工 | 米 | 2490 |
| 25 | 电源线2 | RVV2*2.5mm2，含布线施工 | 米 | 7045 |
| 26 | 尾纤 | 单模3米，含布线施工 | 根 | 132 |
| 27 | 互通光缆 | 室外四芯光缆，含布线施工 | 米 | 1800 |
| 28 | 套管 | PE40管 | 米 | 6765 |
| 29 | 插线板 | 电源插孔不小于5个 | 只 | 55 |
| 30 | 辅材 | 扎带、杆件配件、水晶头、合杆连接件、PVC20管等 | 批 | 48 |
| 31 | 防雷设备 | 电源防雷器，设备机箱防浪涌 | 个 | 55 |
| 32 | 防雷设备 | 电源、网络二合一防雷器 | 个 | 9 |
| 33 | 设备集成安装调试 | 含本项目所有点位新建立杆、一处老立杆移位、摄像机、设备箱、交换机、灯光、雷达、检测器等所有相关设备的安装调试 | 批 | 1 |
| 34 | 基础施工 | 立杆基础施工、落地控制机箱基础施工 | 批 | 1 |
|  | 电路费1 | 五年电警卡口公安视频专网光纤电路租赁费 | 路口/月 | 43 |
|  | 电路费2 | 五年监控点位公安视频专网光纤电路租赁费 | 路/月 | 5 |
|  | 维护费1 | 五年电警卡口维护服务费 | 抓拍单元/月 | 126 |
|  | 维护费2 | 五年道路监控维护服务费 | 路/月 | 8 |

施工清单中所列各项前端管线类施工长度为理想施工条件下的可预计长度，中标人实际施工方案的不同会导致长度的变化，如果实际施工长度大于清单中长度，由中标人自行负责解决。

- 1.4.8机房设备建设及其它项目

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储元数据服务器 | 元数据服务器：1U机架式服务器；英特尔至强双路处理器3106 每路≧8核，频率≧1.7GHZ；64GB DDR4，可扩展至512GB, ECC内存；2块 2.5英寸 SATA 1TB 企业级机械硬盘，2块2.5英寸SATA 240GB数据中心级固态硬盘；RAID控制器：H330；1Gbps*8；3个USB 3.0，1个串口；2个VGA接口；1+1冗余电源；550W，白金级能效，满负荷小于450W； |  | 台 | 2 |
| 2 | 云存储数据存储节点 | 存储节点：单控制器；高速缓存标配16G；设备高度4U；支持硬盘24个；1个管理口8个千兆口；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232和1个RS485 |  | 台 | 6 |
|  | 云存储技术要求： | 融合存储: 统一命名空间，唯一IP地址对外提供存储服务，一套存储，同一IP访问情况下，同时支持国标，GB28181/Onvif，视频流直存方式存储视频数据。 多级配额: 支持目录级别配额管理，灵活控制用户的存储空间使用。支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖。 冗余方案: 在一个目录内，用户可根据数据重要性，可给当前目录下不同的文件灵活配置容错模式，如副本或者纠删码；数据存储节点支持双份、多份复制方式，确保数据完整。 设备级、磁盘级容错: 在80%磁盘利用率下，最大容忍4台节点同时故障，历史录像不丢失，数据100%完整，业务不中断。 硬盘漂移: 支持硬盘在节点间漂移，无需数据在硬盘间迁移，数据不丢失，可直接识别。 云存储设备支持系统盘关键数据备份到数据盘中，并生成8份副本，系统盘更换或重装后，云存储软件自动从数据盘检索最新数据，恢复数据库、配置文件及路线索引文件，将系统盘恢复到故障前状态；（提供公安部检测测报告复印件并加盖投标单位公章） 视频云平台安全系统，可通过HTTPS协议实现认证与会话控制、支持统一授权管理、角色权限管理、在线用户信息查看及用户在线签退等功能。；（提供公安部检测测报告复印件并加盖投标单位公章） 在一套云存储系统中,存储设备故障时,数据恢复速度大于17TB/分钟；（提供公安部检测测报告复印件并加盖投标单位公章） 节点弹性扩容: 按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID。扩容过程无需RAID，LVM等配置。节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上。节点扩容，无需数据迁移，容量变可用。硬盘弹性扩容:支持硬盘热拔插，硬盘即插即用，无需配置RAID，新写入数据自动被分配到新硬盘上； 支持机柜的添加、实物展示、机柜及机柜内设备管理、机柜中设备详细信息展示（包括设备效果图、实际摆放位置、高度、设备型号、使用人、所有者、机柜额定功率、已使用功率、告警提示等相关信息）；支持机柜功率管理，支持告警信息显示。（提供公安部检测测报告复印件并加盖投标单位公章） 淡忘存储: 根据视频特点对录像进行淡忘或者抽帧存储，支持SVC抽帧和P帧抽帧两种模式，支持配置正常存储周期和抽帧存储周期配置。 |  |  |  |
| 3 | 企业级硬盘 | 视频存储硬盘，4000G；7200RPM；128M；SATA |  | 块 | 144 |
| 4 | 千兆安全隔离网闸 | 具备国家版权局计算机软件著作权登记证书； ▲公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 信息安全产品认证证书（ISCCC认证）； ▲入围通过公安部组织测试的接入平台安全产品名单； 军用信息安全产品认证证书 硬件架构： 2U标准机架式设备； DDR3内存技术，支持双通道；使用多核CPU； 采用2+1架构和专用硬件隔离技术，属完全自主开发且不可从外部编程控制； 保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议； 系统硬件架构采用高可靠性设计；硬件设备内部采用特殊的认证机制HLC，保证基于硬件的可信任计算体系； 隔离硬件上采用物理开关进行通道控制，可根据使用用户的具体业务需要进行数据传输通道方向开关控制； 隔离硬件内部程序固化防篡改：设计以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况； 操作系统 采用基于Linux内核的TopOS安全操作系统（具备国家版权局软件著作权登记证书）； 全面支持64位计算技术；支持多核心CPU硬件技术； 使用内核级IDS，确保系统关键进程安全，阻止非授权访问； 操作系统内核以及关键进程部分进行硬件固化； 摒弃通用的系统函数调用，私有系统调用不对外开放，仅供内部使用； 系统内部将关键隔离硬件设备进行隐藏，对外不可见； 视频流安全过滤：能够识别和检查视频编码格式和视频传输格式，允许合法的视频流通过； 视频信令白名单：能够识别海康、大华、科达等大部分视频厂商控制信令协议，只允许合法的控制信令通过； ▲视频流单向传输：能实现视频单向传输控制； 具备国家版权局软件著作权安全数据流系统登记证书； 支持数据库同步功能，具备国家版权局软件著作权登记证书； 支持数据整合服务功能，具备国家版权局软件著作权登记证书； 身份认证 采用身份认证技术对使用隔离网闸的用户进行身份鉴别，以确保只有合法用户和计算机能使用网闸系统传输数据：高强度双重口令认证、CA证书认证等； 流量管理 提供流量管理功能，对系统数据通信量、连接数进行管理 系统资源管理 提供内存管理、系统资源分配管理，优化系统性能，可根据管理员设置进行调整 数据同步 提供多种主流数据库（SQLServer、Oracle、Sybase、DB2等）的单、双向数据交换； 基于专用客户端与网闸安全连接方式，发送、接收应用数据； 无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改； 可以同时发送和接收多个数据库中的多个表； 支持多种增量方式；可分别定义增加、删除、修改的数据传输； 支持大字段数据同步交换； 支持不同类型数据库之间的异构数据安全传输； 数据传输可选SSL加密，链路安全； 数据传输高度可靠，采用缓存确认机制进行保证 应用层数据传输率：≧600Mbps 系统并发连接数：≧5000 内部系统交换带宽：≧2Gbps 硬件开关切换时间：<5ns 最大图像传输吞吐率600Mbps 带分发 并发用户数5000个 最短无故障间隔时间大于50000小时 10/100/1000Mbps（电口）×8，可扩展至最多20个网络接口，其中8个为SFP光纤网络接口 |  | 台 | 1 |
| 5 | 核心交换机 | 业务插槽数 | ▲业务插槽数≥6 | 台 | 2 |
|  |  | 交换容量 | ▲≥19.2Tbps(为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量8T/15Tbps以8Tbps为准)，（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  | 转发能力 | ▲≥2880Mpps(为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：包转发率3000M/8000Mpps以3000Mpps为准)，（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  | 接口要求 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  |  | 单槽位40G端口密度≥8，（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  |  | 单槽位100G端口密度≥2，（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  |  | 支持RPR，RPR单环切换性能收敛时间达到50ms以内（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  |  | 支持POE 802.3AT标准，满足新一代园区网以太网供电需求，（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  | MAC | MAC表≥1M，学习速率≥130K/S，（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  | ARP | ARP表≥180K，学习速率≥1.1K/S（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  | ▲虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  |  | 一虚多技术（1:N）（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  |  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用可以创建9个虚拟交换机（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3 |  |  |
|  |  |  | 支持普通模式和Openflow 模式切换 |  |  |
|  |  |  | 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  |  | 支持多表流水线 |  |  |
|  |  |  | 支持Group table |  |  |
|  |  |  | 支持Meter |  |  |
|  |  | 安全特性 | 支持IPv4 uRPF |  |  |
|  |  |  | 支持DHCP Snooping |  |  |
|  |  |  | 支持ARP防攻击 |  |  |
|  |  |  | 支持IP Source Guard |  |  |
|  |  |  | 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC |  |  |
|  |  |  | ▲支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术MACsec（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  | 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |  |  |
|  |  |  | 支持风扇管理 |  |  |
|  |  |  | 支持电源管理 |  |  |
|  |  |  | 支持在线诊断 |  |  |
|  |  | 成熟度 | 提供工信部入网证 |  |  |
|  |  |  | 提供第三方权威机构测试报告 |  |  |
|  |  | 配置要求 | 双主控交换模块 |  |  |
|  |  |  | 两个650w电源模块 |  |  |
|  |  |  | 1块16端口万兆板卡 |  |  |
|  |  |  | 8个万兆单模光模块，4个千兆单模光模块 |  |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 交换容量 | ▲≥598Gbps (为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量8T/15Tbps以8Tbps为准)，（提供官网截图文件材料） | 台 | 2 |
|  |  | 包转发率 | ▲≥200Mpps (为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：包转发率3000M/8000Mpps以3000Mpps为准)，（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  | 性能指标 | MAC地址表>=64K（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  | 接口类型 | ▲端口形态：提供不少于48个千兆电端口，不少于4个万兆SFP+口，不少于1个slot扩展卡插槽（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  | 万兆接口数 | 设备最大支持12个万兆SFP+光口（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  | VxLAN | 所有主机： |  |  |
|  |  |  | 支持二层VxLAN |  |  |
|  |  |  | 支持VXLAN 路由交换（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  | 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  |  | 最大堆叠带宽>=160G（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  |  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |  |  |
|  |  |  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |  |  |
|  |  |  | 支持远程堆叠 |  |  |
|  |  | 链路聚合 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |  |  |
|  |  |  | 两条线缆做聚合，其中一条线缆断开后，链路快速收敛，收敛时间＜50ms，（提供第三方测试报告文件材料） |  |  |
|  |  | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |  |  |
|  |  |  | IPV4路由条目数≥32K |  |  |
|  |  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |  |  |
|  |  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |  |  |
|  |  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |  |  |
|  |  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |  |
|  |  |  | ▲内置智能运维管理系统。 支持设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置，支持组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换，支持组网拓扑可视及管理、设备列表展示（提供官网截图文件材料） |  |  |
|  |  | 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |  |  |
|  |  |  | 端口定时down功能（Schedule job） |  |  |
|  |  |  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |  |  |
|  |  |  | 支持智能风扇调速 |  |  |
|  |  |  | 提供ROHS节能认证 |  |  |
|  |  | 资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |  |  |
|  |  | 配置要求 | 配置两个风扇模块 |  |  |
|  |  |  | 配置两个150W冗余电源 |  |  |
| 7 | 图片存储 | 采用控制器架构，LINUX操作系统，配置64位多核处理器控制单元，8G内存，可扩展至16G； ≥4个千兆数据网口，可扩展4个千兆网口或者2个万兆光口； ≥1个RS232串口、1个RS485串口，2个Mini SAS接口。1个eSata/USB复用接口，1个USB接口，4路报警输入/输出接口； ▲24盘位设计，支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60，JBOD，支持全局热备和局部热备，支持逻辑卷的动态在线扩展具有两个电源、风扇模块，能独立进行工作； 支持IPSAN、NAS、视频流接入三种业务模式可在一个用户在一个WEB界面中统一配置和部署，简化管理和配置，不用多次登陆，不允许不同的WEB界面，要求提供产品功能截图； 投标产品必须具备灵活的容量扩展功能，简化容量，保护用户投资成本，要求支持Mini SAS宽端口数≥2个，可通过SAS线缆接本地扩展柜，单个Mini SAS宽端口可级联扩展柜≥5个，最大可扩展外接扩展柜≥10；支持eSata/USB复用接口≥1个，USB接口≥1个，灵活管理配置和录像备份等； 支持视音频码流并发存储及回放性能≥1760Mbps，其中要求回放性能≥160Mbps，要求接入的同时并发转发性能≥1600Mbps； 支持转发模式下前端接入带宽≥2048Mbps，网络转发性能≥2048Mbps； ▲支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后5min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中（提供公安部检测报告复印件并加盖投标单位公章）； 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； 需支持与交警原有卡口和电子警察系统； |  | 台 | 2 |
| 8 | 企业级硬盘 | 图片存储硬盘，4000G；7200RPM；128M；SATA |  | 块 | 48 |
| 9 | IDC机房租用费 | ▲租用通信运营商IDC机房的独立机柜，提供本项目监控视频云存储系统、图片存储系统所包含的所有设备及配套网络设备、附属设施的机房机柜运维服务，含电费及IDC机房到公安视频共享平台核心交换机专网接入光纤等。 投标人须承诺具备中标后拟提供机房的使用权或所有权并提交相关文件材料材料（所有权文件材料或租赁合同或授权文件等）等。（如投标人提供虚假文件材料材料，核实后上报相关监管部门并取消其中标资格）。 |  | 年 | 5 |
| 10 | 监理费 | 本项目监理费用 |  | 项 | 1 |
| 11 | 涉路安全评估费 | 本项目中需出具涉路安全评估报告的相关费用 |  | 项 | 1 |
| 12 | 招标方案咨询服务费 | 招标方案咨询服务费 |  | 项 | 1 |
| 13 | 其它费用 | 本项目中可行性研究报告的相关费用 |  | 项 | 1 |
| 14 | 第三方检测 | ▲具备智能交通系统相关检测资质（提供检验检测机构资质认定证书附表）的第三方检测机构进行检测并提交检测合格报告，含本项目所有监控点位（验收依据） |  | 批 | 1 |

- 1.4.9技术参数

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子抓拍单元(带MAC采集功能）参数要求： | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 ▲1英寸GS CMOS；传感器有效像素≧900W；图像分辨率≧4096（H） ×2160（V）；视频帧率≧25fps；覆盖≧3车道， 人工智能摄像机，采用高性能VPU深度学习芯片，硬件处理性能提升12倍： 彩色：≤0.0008lx、黑白：≤0.0001lx（以公安部型式检验报告为准） 集成深度学习算法，支持更多特征识别、更多行为检测，且指标更高； 支持H.265/H.264双编码、新能源车牌识别； 支持不系安全带、驾驶员打电话、抽烟等违法抓拍； 支持年检标识、遮阳板、纸巾盒、挂件等检测； 丰富的外部接口：双网口、音频输入输出、GPS、双USB3.0等； 支持GPS/北斗自动定位、校时；内置电子陀螺仪，支持姿态异常报警； 率先采用高性能GS-CMOS传感器，降低整机功耗30%，色彩还原度、低照、宽动态等效果更佳，有效消除smear现象。 支持识别车头3700种车系，车尾1800种车系，白天准确率97%，晚上准确率90%；（以公安部型式检验报告为准） 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9% ；（以公安部型式检验报告为准） 支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9% ；（以公安部型式检验报告为准） 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%（以公安部型式检验报告为准） 支持对接入的车辆检测设备进行故障检测，并可显示该设备的故障信息，故障检测延迟<45秒 ； 支持违法占用专用车道抓拍 支持变道抓拍 支持逆向抓拍 支持超速车辆抓拍； 支持欠速车辆抓拍； 支持黄牌车占道抓拍； ▲支持未系安全带检测；（以公安部型式检验报告为准） ▲新能源车牌识别；（以公安部型式检验报告为准） 支持违章停车检测； 支持车窗内挂件识别； 支持年检标志识别； 支持MAC采集功能，支持接入公安MAC采集平台； 支持车牌黑名单设置（以公安部型式检验报告为准）； 号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms（以公安部型式检验报告为准）； |
| 2 | 频闪灯参数要求 | 不小于16颗高亮LED 最佳补光距离16m～25m，在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 平均功耗≤30W； ▲防尘防水要求达到IP66；（以公安部型式检验报告为准） |
| 3 | 白光闪光灯参数要求 | 亮度等级1~16级可调，可通过软件对样机亮度进行调节 支持触发计数查询 回电时间≤67ms ， 有效补光距离16m～25m；20m峰值照度≤4000lx 工作温度：-25℃~70℃ ▲外壳防护等级IP66 |
| 4 | 平板雷达参数要求 | 微波发射频率应在24.150GHz±45MHz之内 ▲测速范围10km/h~250km/h ▲测速误差-2km/h~0km/h 功耗≤2.3W 电源工作范围DC10.8V~DC15.6V或AC24V±4.8V 工作温度-40℃~80℃ 要求提供质量技术监督局出具的雷达设备制造计量器具许可证 要求提供中国计量科学研究院出具的计量器具型式评价报告 |
| 5 | 卡口智能控制主机参数要求 | 嵌入式Linux实时操作系统 支持WEB方式、VGA/HDMI显示 支持1路音频输入，1路音频输出 支持≧12路网络压缩高清视频输入，≧4路模拟视频输入 支持4路报警输入，4路报警输出 支持4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘 支持LED显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等 支持1个eSATA接口，2个RS232串口，4个RS485接口，2个USB接口 支持1个VGA，1个HDMI接口 支持8个RJ45 10M/100M自适应以太网口，2个RJ45 1000M接口，其中一个为1000M可光电转换SFP接口 1个DC12V对外供电输出，方便给外接硬盘等设备供电 支持1个电源/加热状态指示灯，1个报警状态指示灯，1个网络状态指示灯，1个硬盘状态指示灯 ▲支持违章图片合成功能，合成方式可选（以公安部型式检验报告为准） ▲支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台（以公安部型式检验报告为准） 支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询 支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除 支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询 支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境 支持湿度范围在10%～90%的环境下工作, |
| 6 | 电警智能控制主机参数要求 | 16个RJ45 100M自适应以太网口，2个RJ45 1000M自适应网络接口 2个DC12V输出接口，1个DC5V输出接口，1个一键复位按钮，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个CVBS接口，1个eSATA接口，2个RS232接口，4个RS485接口，4个报警输入接口，4个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，2个USB接口，4个HDCVI输入接口，4个HDCVI环通输出接口，1个3G/4G天线接口，1个GPS天线接口，1个SIM卡槽 ▲要求可接入16路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入，单路码率为8Mbps）（以公安部型式检验报告为准） 需通过正确的用户名密码登录设备 支持16路图片或20路录像实时预览功能，支持按时间段、报警录像模式 存储数据防删改功能，录像、图片文件无法再IE界面直接删除、修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 支持图片、录像远程查询、备份功能 支持水印设置验证图片、录像是否被篡改 支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择 支持在IE界面抓图，格式为JPEG 支持按通道号、日期时间等分文件夹备份图片至客户端 支持在视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等OSD信息 支持数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需重启设备 支持交通数据及图片自动上传时同时向平台、3个FTP服务器传输数据，支持断网续传功能 支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖 支持黑名单报警功能，支持白名单自动过滤，支持车牌模糊查询 支持违法图片下载命名格式自定义 ▲支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选（以公安部型式检验报告为准） 支持显示连接在1~16网口上的前端设备IP和设备名称等信息 支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放 支持记录信息自动循环覆盖 故障自动恢复功能 FTP服务器存储功能 支持通过web、NTP、客户端、GPS对设备进行校时 支持4G全网通传输功能（以公安部型式检验报告为准） 支持GPS和北斗功能 支持信号检测器485信号接入，将红绿灯信号传送至前端IP摄像机 支持按时间、违章类型、车牌、车速等查询过车信息及图片，并可回放对应的关联录像 实时显示车流量信息、平均速度、车道占有率、车头时距 工作温度-40℃~80℃宽温 |
| 7 | 300万电子抓拍单元(带MAC采集功能） 参数要求 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 ▲像素：≧300W ▲采用高性能1/1.8英寸图像传感器，支持分辨率不小于2048(H)x1536(V) 支持宽动态范围不小于60dB，满足逆光环境监控 支持H.264、H.265、H.264M、H.264B、MJEPG等多种压缩标准 支持网络防雷模块 护等级达到IP66 支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作 ▲设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x；（以公安部型式检验报告为准）支持识别车头3700种车系，车尾1800种车系，白天准确率97%，晚上准确率90%（以公安部型式检验报告为准） 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9% ； （以公安部型式检验报告为准） 支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9% ；（以公安部型式检验报告为准） 支持250种车标识别，白天准确率≥95%，夜间准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准）具有异常车牌识别功能； 支持主码流同时输出不少于25路3392*2008、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览； 支持虚焦侦测功能； 支持黑白名单接入控制功能； 支持一键恢复默认参数，恢复后设备密码、IP不变； 支持违法占用专用车道抓拍 支持变道抓拍 支持超速车辆抓拍； 支持欠速车辆抓拍； 支持黄牌车占道抓拍； ▲支持未系安全带检测；（以公安部型式检验报告为准） ▲新能源车牌识别；（以公安部型式检验报告为准） 支持违章停车检测； 支持车窗内挂件识别； 支持年检标志识别； 支持MAC采集功能，支持接入公安MAC采集平台； 支持车牌黑名单设置（以公安部型式检验报告为准）； 号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms（以公安部型式检验报告为准）； |
| 8 | 红绿灯信号检测器参数要求 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 个电源开关，AC220V供电。 工作温度-40℃~+80℃。 |
| 9 | 高清星光违停球参数要求 | 不低于200万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 ▲支持不低于35倍光学变焦； 视频输出支持五码流，同时输出4路分辨率为4096*2160及1路分辨率为704*576的视频图像； 红外距离不小于400米； 支持最低可用照度彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）； 支持水平旋转范围为360°连续旋转，水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°支持违法停车抓拍功能，违停车辆捕获率白天不小于98%，晚上不小于98% 支持违法停车抓拍间隔功能设置，使得对识别为违法停车行为的同一辆车，在设定的时间间隔（0-1440分钟可选）内不会重复抓拍。（以公安部型式检验报告为准） 支持违法检测场景设置功能检查，可最多添加300个预置点场景，每个预置点场景下均可配置车牌识别、卡口抓拍或电子警察的智能方案，每个场景内可设置8个车道检测区域，每个场景可同时生效80个违法规则，其中机动车每条车道生效9条规则、非机动车每条车道生效1条规则（以公安部型式检验报告为准） 可识别18种车型，包括中客车大货车、中货车、小货车、面包车、摩托车、SUV、MPⅤ、公交车、皮卡、微型车、糟罐车、出租车、跑车、三厢轿车、两厢轿车、吊车、洒水车。（以公安部型式检验报告为准） 支持违法取证功能检查，可针对不同场景，选择卡口抓拍和电警抓拍的方式，对运动车辆进行轨迹判断，可准确抓拍压白线、逆行、欠速、超速、黄牌占道、不按车道行驶、压黄线、有车占道、违法变道、加塞等可体现违法过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，样机可联动报警输出和上传图片（以公安部型式检验报告为准） 球机可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加镜头当前指向方位和角度；室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌。 |
| 10 | 高清星光高空球参数要求 | ▲摄像机内置镜头，支持53倍光学变倍，镜头最大焦距不小于330mm 视频输出支持≥1920×1200@25fps，分辨力不小于1100线 补光距离不小于650米 ▲支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于138dB 支持区域遮盖功能，支持设置24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于120°/s 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 支持噪声过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示 支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 ▲支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（以公安部型式检验报告为准） 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，8kV防浪涌 球机处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ |
| 11 | 立杆1 | T挑杆高6.3米挑6米挑2米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为八角杆，壁厚6MM ，上口对角直径240MM 下口对角直径300MM；挑杆为八角杆，壁厚4MM ，顶部对角直径110MM， 底部对角直径240MM |
| 12 | 立杆2 | L挑杆高6.3米挑12米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为八角杆，壁厚8MM ，上口对角直径280MM ，下口对角直径360MM；挑杆为八角杆，壁厚6MM， 顶部对角直径110MM ，底部对角直径260MM |
| 13 | 立杆3 | L挑杆高6.3米挑10米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为八角杆，壁厚8MM ，上口对角直径260MM ，下口对角直径320MM；挑杆为八角杆，壁厚6MM，顶部对角直径110MM ，底部对角直径260MM |
| 14 | 立杆4 | L挑杆高6.3米挑9米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为八角杆，壁厚8MM ，上口对角直径260MM ，下口对角直径320MM；挑杆为八角杆，壁厚6MM，顶部对角直径110MM ，底部对角直径260MM |
| 15 | 立杆5 | L挑杆高6.3米挑8米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为八角杆，壁厚6MM ，上口对角直径240MM 下口对角直径300MM；挑杆为八角杆，壁厚4MM ，顶部对角直径110MM， 底部对角直径240MM |
| 16 | 立杆6 | L挑杆高6.3米挑7米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为八角杆，壁厚6MM ，上口对角直径240MM 下口对角直径300MM；挑杆为八角杆，壁厚4MM ，顶部对角直径110MM， 底部对角直径240MM |
| 17 | 立杆7 | L挑杆高6.3米挑6米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为八角杆，壁厚6MM ，上口对角直径240MM 下口对角直径300MM；挑杆为八角杆，壁厚4MM ，顶部对角直径110MM， 底部对角直径240MM |
| 18 | 立杆8 | L挑杆高6.3米挑5米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为圆锥杆，壁厚6MM 上口直径160MM ，下口直径210MM；挑杆为圆锥杆，壁厚4MM， 顶部直径90MM ，底部直径145MM |
| 19 | 立杆9 | L挑杆高6.3米挑4米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为圆锥杆，壁厚6MM ，上口直径160MM ，下口直径210MM；挑杆为圆锥杆，壁厚4MM ，顶部直径90MM， 底部直径130MM |
| 20 | 立杆10 | L挑杆高6.3米挑2米 Q235普通碳素结构钢、热镀锌，主杆为圆锥杆，壁厚6MM ，上口直径160MM ，下口直径210MM；挑杆为圆柱杆，壁厚4MM ，直径90MM |
| 21 | 立杆11 | 直杆，高度12米，自带检修平台和检修梯，直径273毫米，壁厚8毫米，立柱材质为Q235钢材，一次成型。热镀锌防腐处理。配套基础笼：8-M24*1000 |
| 22 | 立杆基础1 | 直径360MM.六角均匀分布；6根M20丝杆，高度1200MM,含接地棒1根（材质为直径12mm圆钢，长1米），垫片6个，螺母12个，弹垫6个。 |
| 23 | 立杆基础2 | 直径450MM.八角均匀分布；8根M30丝杆，高度1600MM,含接地棒2根(1.4M角钢+1.8M扁铁）（角钢为5cm*5cm，厚度5mm，扁铁宽4cm，厚度4mm），垫片8个，螺母16个，弹垫8个。 |
| 24 | 立杆基础3 | 直径450MM.八角均匀分布；8根M30丝杆，高度1800MM,含接地棒2根(1.4M角钢+1.8M扁铁）（角钢为5cm*5cm，厚度5mm，扁铁宽4cm，厚度4mm），垫片8个，螺母16个，弹垫8个。 |
| 25 | 立杆基础4 | 直径450MM.八角均匀分布；8根M30丝杆，高度2000MM,含接地棒2根(1.4M角钢+1.8M扁铁）（角钢为5cm*5cm，厚度5mm，扁铁宽4cm，厚度4mm），垫片8个，螺母16个，弹垫8个。 |
| 26 | 抱杆箱 | 201不锈钢,壁厚1.2MM （含抱杆配件，塑胶底板，2P16A空开一个，安装导轨）,高500MM*宽400MM*深300MM, |
| 27 | 落地控制机箱 | 201不锈钢,壁厚1.2MM （含设备箱基础及底座，2P16A空开一个，安装导轨,箱体分隔五层,双开门）,高1200MM*宽600MM*深450MM |
| 28 | 工业级交换机1 | ▲本次配置设备配置≧4个百兆电口，≧1个百兆SFP插槽（含一个块百兆单模SFP光模块（1310nm），LC接口，最大距离20公里） ▲遮喷铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40； 具备供电，系统指示灯，且采用PVC进行防护； 具备外置防雷接地线； 具备一键恢复默认配置的RESET键； SFP端口采用单个非连体插座，易于光模块更换及维护； 网口连接状态采用独立指示灯，且采用导光帽进行防护； 支持100-240V的AC和DC供电，并采用螺丝紧固式端子式电源接头； 支持基于IEC62439的环网冗余功能，自愈时间不高于50毫秒； 背板带宽不小于8.8Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 具备ARP批量IP设置功能，支持至少100台交换机自动配置管理地址并提供MAC-IP对应表； 支持基于MAC/IP/PORT的端口锁定功能； 运行温度 ：-25度到70度； 为确保交换机的长期稳定性及可靠性，关键元器件需采用欧美品牌进口产品，工作温度范围与产品白皮书一致，并提供采购文件材料； ▲具备公安部安全防范报警系统产品检测报告； 具备由TUV颁发的IEC60950 、IEC60825认证； 具备工信部入网证； 具备FCC认证； 具备CE认证； ▲提供原厂五年质保，前端工业交换机配对使用需同一品牌。 |
| 29 | 工业级交换机2 | ▲本次配置设备配置≧8个百兆电口，≧4个固化百兆光口（含光模块，SC接口，单模20公里），1个固化千兆光口（含光模块，SC接口，单模20公里），总计5个光口。 ▲遮喷铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40； 具备供电，系统指示灯，且采用PVC进行防护； 具备外置防雷接地线； 具备一键恢复默认配置的RESET键； SFP端口采用单个非连体插座，易于光模块更换及维护； 网口连接状态采用独立指示灯，且采用导光帽进行防护； 支持100-240V的AC和DC供电，并采用螺丝紧固式端子式电源接头； 支持基于IEC62439的环网冗余功能，自愈时间不高于50毫秒； 背板带宽不小于8.8Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 具备ARP批量IP设置功能，支持至少100台交换机自动配置管理地址并提供MAC-IP对应表； 支持基于MAC/IP/PORT的端口锁定功能； 运行温度 ：-25度到70度； 为确保交换机的长期稳定性及可靠性，关键元器件需采用欧美品牌进口产品，工作温度范围与产品白皮书一致，并提供采购文件材料； ▲具备公安部安全防范报警系统产品检测报告； 具备由TUV颁发的IEC60950 、IEC60825认证； 具备工信部入网证； 具备FCC认证； 具备CE认证； ▲提供原厂五年质保，前端工业交换机配对使用需同一品牌。 |

本项目摄像机为核心设备。

▲本项目采购清单中参数带有▲标记的设备及云存储设备需提供原厂五年质保函（可以中标后提供）

- 二、项目招标商务要求

- 1、实施进度要求

本项目计划工期为5个月，实施计划分三个阶段进行，请投标人根据阶段划分进一步细化成工作计划：

第一阶段：完成合同签订、完成现场勘查。

第二阶段：完成设备采购与到货、完成设备安装与调试。

第三阶段：完成项目设备系统第三方检测机构检测通过及协助业主完成卡口标定。

试运行正常满一个月，由中标方向采购方提交验收申请，采购方向上级有关部门申请项目验收。

▲投标方中标后，在实施过程中，投标人未按以上进度要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标方承担。如果未在规定时间内完成任务，允许给予5天整改时间，如仍然达不到采购方使用要求，将取消中标人的中标资格。

标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；提供项目组成员名单、职务、学历、经历，每个系统建设阶段参与人员名单。

在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，中标方必须予以更换；中标方更换项目主要负责人或主要技术骨干必须书面报采购单位同意后方可进行。

- 2、质量保修期和售后服务要求

（一）质量保修期

本项目提供5年免费维护和升级（自终验通过之日算起）。在保修期间，由于系统设计、生产、工艺出现的问题，中标方免费负责及时处理；设备硬件和软件的故障，中标方免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。在质量保证期内，应满足采购方要求，免费对电子警察参数进行调整，使系统达到最佳运行效果。

（二）维修服务的响应时间

中标方要求配有较强的专业技术队伍，具有浙江省内较强服务能力。能够确保7×24小时服务售后服务，在出现设备故障的2小时内给予响应，保障到场服务响应时间小于4小时。系统修复时间不多于12小时，如在24小时内不能排除故障，要能够提供不低于同档次备用设备服务，不能影响用户使用。投标方还须提供免费的故障处理、性能调优、技术咨询、维护和现场巡检等服务，以及其他的技术支持工作。在保修期内，与质保和维修等相关的费用由中标方负责。

投标方应详细说明为本项目所设置的服务机构及人员构成情况。

（三）1、本项目针对中标人的智能监控系统运维考核依据金华市公安局每月发布的《全市视频监控运行维护、实战应用工作情况通报》数据为标准，按月考核，非中标人维护不力造成的故障原因不计算故障率。

2、招标方按照中标人售后服务承诺及合同文件的要求对其他维护事项进行考核及处罚。

3、每月视频监控、卡口监控运行健康指数达到98%以上（正常运行的监控探头数与实际安装的探头总数之比），每下降1个百分点扣乙方维护费200元。完好率的计算方式：根据市公安局通报的健康指数为准计算。中心录像完整率达到99%以上，每少一个百分点扣乙方维护费200元。凡有完好率低于90%、中心录像完整率低于95%当月维护费不支付。

4、投标人要建立监控点巡检制度，每周对维护工作进行分类统计并形成分析报表，每月25日前报送招标方，少报一次扣20元，迟报一次扣10元，运用智能运维管理平台中维护系统，对报修的信息12小时内不签收的每次扣维护费100元。未及时受理故障监控点申告报修的，每点每次扣20元。投标人要建立巡检、保养台帐，将情况记录归档。未建立台账的扣维护费100元。

5、投标人须每周检查项目视频监控系统运行情况1次，每少1次扣维护费100元；每年对视频监控系统设备软件硬件进行全面检修和维护2次；每天对所有监控点和中心机房设备进行性能检测，记录系统运行情况；每月至少对每个监控点进行二次实地巡检，并建立台帐。巡检每点每少一次，扣维护费100元。

6、投标人以三个月为一个周期，对每个监控点设备进行保养维护。保养内容包括：清理树枝、设备除尘、擦试防护罩、线路接线端点接触性检查、紧固件是否松动等。未进行保养的每次每点扣50元。

7、投标人每年需要对立杆机柜进行油漆。平时在日常巡检过程中，如出现有生锈的情况，则及时油漆。每二个月清洗摄像机防护罩1次，重大节日如五一、十一、春节前要清洗一遍。未进行油漆的每点每次扣100元；未进行清洗的每点每次扣50元。

8、投标人要对第三方造成杆件、前端设备损坏得情况及时进行事态跟进减少损失，积极配合业主进行索赔工作，在明确处理方案后及时进行修复工作。对业主或第三方提出的点位迁移需求，要及时跟进提交迁移方案和预算，在明确处理方案后及时进行迁移工作。不及时维修或迁移的，工作配合不积极的扣除相应维保费。

（四）投标方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 3、土建及施工要求

（一）工程设计要求

实际工程实施时，中标方应根据路口的实际状况进行设计，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，如不到现场查看或查看不细或计算错误，产生变更，由中标方负责。

要求系统所需的立杆应根据国家有关规定要求和道路实际情况，由具备相关资质的设计单位提供设计图纸，并经过采购方确认后方可制造施工。所涉及的相关设计费用由中标方自行承担。

中标方应在完成施工后，将现场施工图纸（包括电子文件）免费提供给采购方，作为存档资料。

本次项目工程中涉及的相关管道埋设的、基础的挖掘土建工程由甲方负责，中标方必须派员进行现场定位及土建工程的配合工作，杆件基础地笼由中标方负责提供和摆放，前端电费由甲方解决。中心机房租赁费及后端服务器存储电费等均由中标方负责。

（二）施工安全要求

路口立杆及基础部分的施工遵循“靠角就边”的原则，具体施工时应文明施工，施工时按市政工程要求进行围挡、告示项目信息、设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。工程供货、施工、安装、维护等过程的安全问题均由中标方负责，发生安全问题，一切责任均由中标方负责。

（三）土建总体要求

1、立杆

前端立杆可采用L杆、T杆或简易龙门架三大类型。

每个点位应根据现场实际情况，以确定立杆横臂长度、基础大小和管线长度等，保证抓拍高清摄像机设在抓拍车道的中央上方，误差在50cm内。

L杆、T杆或简易龙门架的长臂杆高度不低于6.3米,壁厚需满足杆件的稳固度要求，须根据实际情况由设计单位设计杆件的直径和壁厚。整根杆(含基础)及其上配件应能抗台风袭击和行驶车辆的碰撞。

立柱采用的钢材应符合GB-700的要求，顶部采用柱帽封盖；立柱、法兰盘、抱箍、柱帽及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。安装设备处应留有出线孔。出线孔应配有橡胶护套。

在确保美观、安全、性能的前提下，杆件能利旧的要利旧，对改造升级的路口原设备需按招标方要求拆卸、运至指定地点存放。

2、基础、管道、窨井

基础基底应先整平、夯实，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度宜控制在30～50mm以内，并对外露部分加以妥善保护。基坑应分层回填夯实。施工基础时要注意预埋穿线管。基础应按设计要求进行养护后方可进行立杆安装。电缆穿管应与接地线焊接。窨井应设置有公安（交警）专用标记的窨井盖。铺设好管道后按原道路标准恢复路面。

室外机箱需采用落地安装方式。机箱基础露出路面高度不小于100mm。

3、线缆

取电电线采用RVVP专用电缆。所有线缆，包括电缆线、控制线、网络线和其它线缆采用管槽保护。

光缆、电源线缆等应一线到位，接、插件联接要可靠，电源线与信号线、控制线要明显分开。所有线缆必须规范、整齐，并用标签标明。线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。

中标人应使用具有电工等特殊岗位工作资质证书的工作人员从事有关工作。

4、接地

接地使用接地体或接地棒等方式。

杆件应安装保护地线。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接。

设备机箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，引入设备机箱的接地线应使用软质铜绞线，其截面不得小于10 mm²。

接地体/接地棒的施工应符合GB50169的规定。

- 4、验收要求

所有参加该项目的技术人员和管理人员上岗前都需参加保密工作培训，确保系统底层数据和客户资料的无泄密，客户所有设备正常运转。

本项目的最终用户为采购方，中标人必须提供本项目的所有开发文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下五部分资料：

（1）工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、相关图纸、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（2）项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（3）项目过程的质量保证性文件：如各硬件采购的记录、系统测试报告等。

（4）对产品的评定结论性文件。

（5）与用户、供应商沟通、协调的全部记录，特别是当前重点工作内容、遗留问题记录等。

（6）本项目依据以下标准规范邀请第三方检测机构进行检测，检测所需全部费用由中标人承担

GA/T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》

GA/T496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》

GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

GA/T833-2016《机动车号牌图像自动识别技术规范》

GB/T527-2005《城市道路交通信号控制方式适用规范》

DB33/T334-2011《安全技术防范（系统）工程验收规范》

GA/T995-2012《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》

GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

SJ/T11281-2007《发光二极管（LED）显示屏测试方法》

SJ/T11141-2012《LED显示屏通用规范》

GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50348—2004《安全防范工程技术规范》

DB33／T768—2009《安全技术防范系统建设技术规范》

GA 308—2001《安全防范系统验收规则》

DB33／T502—2004《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》

GA/T 1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》

SJ/T 11608-2016《人脸识别设备通用规范》

GA/T 1344-2016《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》

GA/T 1126-2013《近红外人脸识别设备技术要求》

GB/T 31488-2015《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》

GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

CECS182:2005《智能建筑工程检测规程》

GB/T21671-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》

GB/T 2887-2011《电子计算机场地通用规范》

YD/T 5033-2005《会议电视系统工程验收规范》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》

GB/T25000.51-2010 《软件工程软件产品质量要求与评价（SquaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和评测细则》

（7）本项目中监理单位将全程协助业主方进行项目建设管控，以下是监理单位需要为业主方提供的一系列基础监理工作内容及步骤，这些工作内容同时也包含了承建方需要配合监理单位为业主方提供的项目服务：

项目准备阶段：

① 配合业主方查勘、确定前端点位；

② 审核承建方提交的前端实施部分设计材料；

③ 协助业主方审查、签订项目合同；

④ 审查承建方施工组织设计；

⑤ 依据招投标文件，审查承建方实施人员资格；

⑥ 项目现场有监理方工作场地，监理方应当在其工作场地进行标准化管理；

⑦ 与业主方商议第一次工作会议议程，协助业主方召开第一次工作会议；

项目实施阶段：

① 审核承建方项目深化设计方案并提出修改意见，监督承建方严格按照深化设计方案实施项目；

② 检查开工准备，签发开工令；

③ 前端点位施工旁站监理（基坑开挖、基础制作、浇筑、立杆、设备安装等）；

④ 对于项目中有设备、材料等，需组织到货验收，核查设备、材料是否与实施合同相一致；

⑤ 通过多方渠道验证设备进货渠道，确保保修服务；

⑥ 通过各种方法、设备，检查、验证系统集成结果符合设计要求。

⑦ 如果项目中有隐蔽工程的，需在隐蔽前检查施工部分质量；

⑧ 根据不同的专业，检查、测试、验证实施部分结果；

⑨ 定期召开监理工作会议并向各方发送监理会议纪要；

⑩ 根据项目具体情况，随时组织召开专题例会；

① 定期向业主方报送监理工作报告（监理月报/简报/专题报告等）；

② 处理项目实施过程中的质量、进度等问题；

③ 审核项目中的各项变更；

④ 审核工程款支付；

项目验收阶段：

① 审核承建方提交的培训方案，监督培训实施、评估培训效果；

② 审核项目初验方案，检查承建方初验资料，组织项目初验，监督承建方整改初验过程中发现的问题；

③ 协助业主方组织项目终验；

项目移交阶段；

① 督促承建方向业主方移交项目资产（设备、资料）；

② 整理监理方资料并向业主方递交。

6、投标报价

▲投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、涉路安全评估报告费、监理费、第三方检测单位进行检测并提交检测报告的检测费、可行性研究报告费等一切税金和费用。（投标报价应考虑涉路安全评估报告费150000元、监理费150000元、可行性研究报告的相关费用30000元、招标方案咨询服务费83478元）。

▲其中应包含：

- 五年电警卡口公安视频专网光纤电路租赁费  43路口/月

- 五年监控点位公安视频专网光纤电路租赁费  5路/月

- 五年电警卡口维护服务费抓拍  126单元/月

- 五年道路监控维护服务费  8路/月

- 设备集成安装调试含本项目所有点位新建立杆、一处老立杆移位、摄像机、设备箱、交换机、灯光、雷达、检测器等所有相关设备的安装调试

- 7、付款方式

付款方法和条件为： 本项目为阶段性工程计划，工程分步实施，货款分期结算。

第一期付款：合同签订及设备全部到货监理单位确认后，支付合同总额的30%；

第二期付款：项目终验后，支付合同总额的30%；

第三期付款：业主完成项目审计后，支付至合同审计后总额的80%；

第四期付款：余款20%分五年支付，每年4%作为维护款项，根据每年考核办法结果支付相应费用（扣除考核结果款项）。

最终价格以投标单价和实际供货设备数量计算总价为准。

▲终验前相关数据和技术参数邀请具备 智能交通系统相关检测资质（提供检验检测机构资质认定证书附表）的第三方检测机构进行检测后所提交的合格检测报告，作为验收依据之一（检测相关费用由中标人负责）。

本项目产生的相关监理费、相关的涉路安全评估及相应评估报告费，由中标方在支付给招标方指定的单位。中标方凭借三方协议与采购人签订合同。

涉路安全评估报告费150000元：在取得报告并通过相关管理部门审核通过后全额付清；

可行性研究报告的相关费用30000元：签订合同前全额付清；

招标方案咨询服务费83478元：签订合同前全额付清；

监理费150000元：中标人签定合同前，需先与采购方及监理单位签订关于监理费支付的三方协议，中标方需要严格按照采购方保障自身项目高质量开展并完成监理项目工作的相关要求进行及时的监理费支付。

- 第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：磐安县公安局交通警察大队2018年道路智能视频系统集成采购项目 |
| 2 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 4 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 (2%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标报价应考虑涉路安全评估报告费150000元、监理费150000元、可行性研究报告的相关费用30000元、招标方案咨询服务费83478元。 |
| 6 | 投标保证金：人民币零元整。应按《招标采购公告》规定交纳。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2019年5月8日上午09：30时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将统一时间在规定时间内将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：资信及商务技术文件、投标报价正本各 1 份；副本各 4 份 |
| 9 | 投标截止时间及开标时间：2019年5月23日上午09：30时 投标文件递交地点：金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼） |
| 10 | 评标办法：综合评分法 |
| 11 | 评标结果公示：确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、磐安公共资源交易网(http://www.panan.gov.cn/bmwz/paztb/)。 |
| 12 | 中标公告：公示结束无异议后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体。 |
| 13 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 付款方式：合同款由磐安县公安局交通警察大队支付。 |
| 16 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 17 | 招标方于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名手续的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县公安局交通警察大队2018年道路智能监控系统集成采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市政府采购中心磐安分中心（“招标方”）和磐安县公安局交通警察大队（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

法定代表人应携带法定代表人文件材料和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证等有效文件材料出席开标会议。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（技术商务分高的获得中标人推荐资格）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的预算金额占本项目所列核心产品预算总额的80%以上的，按前款规定处理。

2.投标人投标所使用的业绩必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司的人员、业绩等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.根据浙江省财政厅、浙江省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字﹝2007）2号）规定，采购响应（指投标或谈判、报价，下同）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或该文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。但出现下列情形的，采购组织机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标 准，重新组织采购活动：

（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商作出实质性响 应；

（2）采购文件中已指定了有关产品的品牌且有效响应的品牌不足3个 的；

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价 的；

（4）供应商报价超过预算价的。

6.根据财政部、国家发展改革委《关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）的规定，第二十四期节能清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“▲”标注）。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围，但在第二十四期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

▲投标人须在投标文件中提供所投产品在《第二十四期节能产品政府采购清单》中所处的页码、截图等文件材料材料。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在《前附表》规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标采购单位可以视情采纳意见并修改招标文件）。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式或以网上答疑的方式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知或网上答疑并电话通知的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复和网上答疑以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件或网上答疑为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务技术文件、投标报价文件二部份组成。如投标人不按上述规定制作投标文件的，可能导致被拒绝。

关于本项目价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在资信及商务技术文件中。

1. 资信及商务技术文件编制的内容和要求（封装形式：一正本四副本，封装成一袋）：

▲注：以下法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标函、开标一览表、投标报价明细表、政府采购项目评分表、项目其他实施人员一览表必须由授权代表签名并加盖单位公章；资格材料复印件应加盖单位公章；签章不齐的视同未提供。

包括但不限于以下内容：（封装形式：一正本四副本，封装成一袋。）

（1）投标声明书(格式见附件3.2);

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件3.3);

（3）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的文件材料;

（4）年检后的营业执照副本复印件;

（5）政府采购供应商诚信承诺书;

（6）投标人情况介绍（格式见附件3.1);

（7）类似成功业绩案例（格式见附件3.8）;

（8）技术方案;

（9）主要设备技术参数性能、检测报告、兼容平台对接文件材料等;

（10）设备及配置清单;

（11）规范偏离表;

（12）保证项目质量的技术方案和措施;

（13）项目组织、施工设计、集成调试和验收方案;

（14）项目实施人员及能力一览表（格式见附件3.7）;

（15）项目培训;

（16）售后服务内容及措施;

（17）投标人需要说明的商务资信与技术评标表所列的各项内容（格式自拟）

3.报价文件（封装形式：一正本四副本，封装成一袋）

（1）投标函（格式见附件4.1）；

（2）投标报价明细表（格式见附件4.2）；

（3）开标一览表（格式见附件4.3）；

（4）中小企业声明函（附件4.4小微企业投标时适用，提供中小企业名录查询结果截图http://xwqy.gsxt.gov.cn，不提供不予抵扣）

（5）残疾人福利性单位声明函（附件4.5：残疾人福利性单位投标时适用）

（6）政府采购政策情况表（附件4.6：小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）

（7）制造企业情况表：（小微企业提供其他小微企业生产的产品时适用,提供中小企业名录查询结果截图http://xwqy.gsxt.gov.cn，不提供不予抵扣）

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、涉路安全评估报告费、监理费、第三方检测单位进行检测并提交检测报告的检测费、可行性研究报告费等一切税金和费用。（投标报价应考虑涉路安全评估报告费150000元、监理费150000元、可行性研究报告的相关费用30000元、招标方案咨询服务费83478元）。

▲其中应包含：

（1）五年电警卡口公安视频专网光纤电路租赁费  43路口/月

（2）五年监控点位公安视频专网光纤电路租赁费  5路/月

（3）五年电警卡口维护服务费抓拍  126单元/月

（4）五年道路监控维护服务费  8路/月

（5）设备集成安装调试含本项目所有点位新建立杆、一处老立杆移位、摄像机、设备箱、交换机、灯光、雷达、检测器等所有相关设备的安装调试。

▲终验前相关数据和技术参数邀请具备 智能交通系统相关检测资质（提供检验检测机构资质认定证书附表）的第三方检测机构进行检测后所提交的合格检测报告，作为验收依据之一（检测相关费用由中标方负责）。

涉路安全评估报告费150000元：在取得报告并通过相关管理部门审核通过后全额付清；

可行性研究报告的相关费用30000元：签订合同前全额付清；

招标方案咨询服务费83478元：签订合同前全额付清；

监理费150000元：中标人签定合同前，需先与采购方及监理单位签订关于监理费支付的三方协议，中标方需要严格按照采购方保障自身项目高质量开展并完成监理项目工作的相关要求进行及时的监理费支付。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关文件材料材料；投标人不能文件材料其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务技术文件、投标报价文件正本各 1 份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，投标文件的封面格式详见附件1。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件（可盖章签字后复印）。

4.投标文件无论正本或副本必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件应按以下方法装袋密封标记：资信及商务技术文件包装袋内装资信及商务文件正本1份和副本4份，报价文件包装袋内装报价文件正本1份和副本4份，包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、资信及商务技术文件、报价文件、投标人名称、于2019年5月23日上午09：30时前不准启封”等，并在封口处加盖单位公章。外包装的封面格式详见附件1。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资信及商务标内有报价出现的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格文件材料文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的投标文件相互混装；

（10）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）技术标内有报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数或品牌型号的，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件设定的上限价；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）报价评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关文件材料材料，投标人不能合理说明或不能提供文件材料材料，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作为废标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

▲招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避，检查投标人代表的到会情况；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

5.按标项顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，按无效标处理，投标文件不予退回，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由公证机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由公证机构人员宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表，共5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准，明细按比例调整；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请  磐安县 公证处公证员和政府采购监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选供应商。中标候选供应商经过采购人确认后将成为中标供应商。

2、评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按各有效投标供应商的最终得分（即技术商务分与报价分之和）由高到低进行排序，得分前2名的投标供应商依次确定为中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的，技术商务分得分高的排序前位，技术分相同报价分也相同时抽签确定中标候选商）,具体签订合同金额按中标供应商投标报价确定。其余有效供应商作为中标备选供应商。

3、若中标候选供应商放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因中标（候选）供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，该供应商中标资格取消，采购人可视具体情况确定是否由中标备选供应商按排名依次替补为中标供应商。

4.采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

5.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

6.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

7.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起5日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依次类推，由第二预中标人中标，或重新组织招标。

（二）履约保证金及质量保金

1.中标人按要求签订合同后，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取中标金额5%的履约保证金，供应商可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。在总体验收合格，且双方总工作量核对无误后10日内退还（无息）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.质保金：按商务要求中支付。

（三）部分费用的支付

▲终验前相关数据和技术参数邀请具备 智能交通系统相关检测资质（提供检验检测机构资质认定证书附表）的第三方检测机构进行检测后所提交的合格检测报告，作为验收依据之一（检测相关费用由中标方负责）。

涉路安全评估报告费150000元：在取得报告并通过相关管理部门审核通过后全额付清；

可行性研究报告的相关费用30000元：签订合同前全额付清；

招标方案咨询服务费83478元：签订合同前全额付清；

监理费150000元：中标人签定合同前，需先与采购方及监理单位签订关于监理费支付的三方协议，中标方需要严格按照采购方保障自身项目高质量开展并完成监理项目工作的相关要求进行及时的监理费支付。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县公安局交通警察大队2018年道路智能监控系统集成采购项目的评标。

- 一、总则

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分（价格分、技术、资信商务分的分值详见评标内容及标准）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术、商务、资信及其他分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

- 二、评标内容及标准

- （一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，取所有投技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

2.依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价 － 小型、微型企业生产的产品金额合计×6%

3．投标报价拆封

技术入围投标人确定后，将对技术入围投标人投标报价进行拆封，公开宣读并由投标人签字确认，进入价格评分。超过财政预算金额的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

4．价格报价部分

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏（如有则按招标法相关规定执行）。

- （二）技术分、资信商务分（70分）

评标委员会根据评分细则进行独立评标，对各有效投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各评标委员会成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

技术、资信商务分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

评分表格（技术、商务、资信及其他共70分）评标细则如下：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 42分 |
| 1 | 投标货物的性能及技术指标 | 所有指标满足招标需求的得25分；指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣1-3分，扣完为止投标无效。（带▲的参数不允许负偏离，否则按无效标处理。产品技术参数指标以相应检测报告等文件材料为准，文件材料复印件加盖厂家公章备查） | 25 |
| 2 | 设备选型 | 所投主要设备供应商与金华市公安局签订战略合作协议的提供协议文件得0.5分。 | 2 |
|  |  | 所投主要设备供应商的产品可无缝接入金华交警道路监控一体化平台并提供接入确认文件的得1分。 |  |
|  |  | 所投主要设备供应商的产品可无缝接入金华市公安局视频综合应系统并提供接入确认文件的得0.5分。 |  |
| 3 | 技术方案 | 所提供的技术方案全面系统,有集成性、设计合理、可靠性高，对整个项目设备选择的符合性、合理性、匹配性等,立足于实际需求，便于业务操作，对以后交警业务具有可扩展性，根据优劣打分。第一名的5分，第二名4分，第三名3分，其他1-2分。 | 5 |
| 4 | 机房 | 根据投标人在此次项目中提供的用于交警本地视频及图片存储存放机房的专业化程度，包括网络保障、电力保障、环境保障及配套设施等综合基础条件和保障能力进行优劣比较，第一名得5分，第二名得3分，其他名次得1-2分，有明显功能性能力缺失不能保障交警存储设备及数据正常存放和运维的不得分。 （评委以投标人提供的机房情况介绍、自我保证声明等资料作为评分参考依据。投标人须自我保证对其提供内容的真实性和有效性负责，弄虚作假需承担相应后果） | 5 |
| 5 | 项目保障措施及进度安排 | 项目采购的保障措施、组织方法和实施进度计划的符合性、可行性与合理性评价；评委进行横向比较酌情打分0-2分。 | 2 |
| 6 | 项目组织实施能力 | 项目施工设计方案，根据具体方案设计的完整性、科学性及与用户方实际需求的符合性、合理性，及项目测试与验收方案对应于用户单位的实际符合性与合理性，项目人员组织结构的合理性；评委根据方案优劣打分；第一名得3分，第二名得2分，之后0-1分。 | 3 |
| 二 | 商务、资信及其他分 |  | 28分 |
| 1 | 企业实力 | 投标人在本次项目中自己能独立提供光路资源的得0.5分、能独立提供机房资源的得0.5分、具备专业运维部门或团队的得0.5分；具有监控维护专用登高车的得0.5分；投标人具有关于存储的计算机软件技术能力得0.5分；具有云安全管理系统的软件技术能力得0.5分 | 3 |
| 2 | 项目实施人员能力 | 具有人事厅颁发的高级工程师或网络规划师（高级）的每个得0.5分，最高得1分；具有信息技术基础架构库ITIL认证证书、网络专家CCIE或HCIE认证证书、系统集成项目管理工程师、项目管理师PMP认证的每个得0.5分，最高得1分。（项目人员一人多证算一本）需提供项目以上资质人员在投标单位近三个月社保文件材料。 | 2 |
| 3 | 业绩和案例 | 投标人自2015年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类项目业绩。（合同清单或验收报告中至少包含电子警察或公安监控）提供业绩的根据业绩合同金额大小与本次招标项目金额规模大小匹配度分阶打分，每项业绩得分取值控制在0.2-2分。（提供合同及验收报告复印件，不提供不得分，弄虚作假需承担相应后果） | 9 |
|  |  | 投标人（或本地分支机构）与本项目机房租用服务类似的业务案例（与私人或私人企业的合同除外，合同签订时间以2019年1月1日之前为准；合同业务内容为提供机房资源给客户设备托管服务，合同清单中至少包含有服务器类设备；），具有类似业绩每项得0.2分，业绩在本项目实施所在地的每项得0.5分。投标人租用项目实施地运营商机房的则该运营商机房业绩可作为该投标人业绩（提供合同复印件，不提供不得分，弄虚作假需承担相应后果） | 3 |
| 4 | 运维能力 | 根据上一年度磐安公安视频监控系统运维指数综合排名情况，投标人年度综合得分排名第一名得5分，第二名得3.5分，第三名得2分，其次得1分，月平均分低于98分的不得分（以金华市公安局每月发布的《全市视频监控运行维护、实战应用工作情况通报》数据为准，投标人在磐安本地无运维通报数据的可以以投标人市级通报数据为依据或以租用其电路的本地运营商的运维指数为依据） | 5 |
| 5 | 服务方案 | 根据投标人运维服务的人员配置、机构设置、厂方支持情况、服务承诺及可信性、培训计划等方面由评委横向比较优劣打分，优的得2分、良的得1.5分、一般的得1分。 | 2 |
|  |  | 备品备件计划、质保期满后部件、零配件的供应方法和价格；根据合理性、可信性由评委横向比较优劣酌情打分，0-1分。 | 1 |
| 6 | 服务响应 | 根据投标人针对项目的服务响应方法、服务响应时间等方面的合理性、可信性由评委横向比较优劣酌情打分，0-1分。 | 1 |
| 7 | 应急服务能力 | 投标人提供过应急监控项目服务，并取得公安局或交警队出具服务文件的,每个项目得0.5分，最高得1分 | 1 |
| 8 | 投标文件编制 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.2分最高扣1分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 1 |

注：合同、验收报告等原件备查。如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县财政局政府采购监管科，建议取消其采购资格。

- （三）计算总分（满分为100分）

计算方法： 总分 =技术分得分+商务资信及其他分得分+价格得分

中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术、资信商务分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

5、授予合同

5.1、中标结果公示、中标通知书

5.1.1招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示7个工作日后无异议的，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报市采购办备案。投标人有权在公示期内对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

5.1.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

5.1.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

5.1.4发布评标结果公示的媒体为：http://www.paztb.com

5.2、签订合同

5.2.1中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

5.2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

5.2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后30日内借故拖延、拒签合同的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，采购人和采购代理机构可将中标权授予评标委员会提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

5.2.4采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

5.3、履约保证金

5.3.1中标人在与采购人签订合同后，退还投标保证金的同时缴纳足额的履约保证金。

5.3.2 如果中标人没有按照上述7.2.3条规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人和采购代理机构可将合同授予第二中标候选人，或重新招标。

5.3.3履约保证金在所有货物安装完毕、验收合格后7日内退回中标人。

第五章  合同主要条款

- 磐安县政府采购合同

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年  月  日金华市政府采购中心磐安分中心关于          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容：

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

单位：元

| 序 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价款（元） |  |  |  |  |

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、服务质量保证期（质保期）

服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行地点：

八、项目实施进度要求：

本项目计划工期为3个月，实施计划分三个阶段进行，请投标人根据阶段划分进一步细化成工作计划：

第一阶段：要求签订合同后1个月内完成现场勘查，2个月内到货安装。

第二阶段：合同签订后3个月内，试运行正常满一个月，由中标方向业主方提交验收申请，业主方向上级有关部门申请项目验收。

▲投标方中标后，在实施过程中，投标人未按以上进度要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标方承担。如果未在规定时间内完成任务，允许给予5天整改时间，如仍然达不到业主使用要求，将取消乙方中标资格。

中标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；提供项目组成员名单、职务、学历、经历，每个系统建设阶段参与人员名单。

在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，中标方必须予以更换；中标方更换项目主要负责人或主要技术骨干必须书面报采购单位同意后方可进行。

九、合同款的支付：

付款方法和条件为： 本项目为阶段性工程计划，工程分步实施，货款分期结算。

第一期付款：合同签订及设备到货监理单位确认后，支付合同总额的30%；

第二期付款：项目验收合格后，支付合同总额的30%；

第三期付款：业主完成项目审计后，支付至合同审计后总额的80%；

第四期付款：余款20%分五年支付，每年4%作为维护款项，根据每年考核办法结果支付相应费用（扣除考核结果款项）。

最终价格以审计总价为准。

▲终验前相关数据和技术参数邀请招标方认可的具备智能交通系统相关检测资质（提供检验检测机构资质认定证书附表）的第三方检测机构进行检测后所提交的合格检测报告，作为验收依据之一（检测相关费用由中标人负责）。

十、土建及施工要求

（一）工程设计要求

实际工程实施时，中标方应根据路口的实际状况进行设计，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，如不到现场查看或查看不细或计算错误，产生变更，由中标方负责。

要求系统所需的立杆应根据国家有关规定要求和道路实际情况，由具备相关资质的设计单位提供设计图纸，并经过采购方确认后方可制造施工。所涉及的相关设计费用由中标方自行承担。

中标方应在完成施工后，将现场施工图纸（包括电子文件）免费提供给采购方，作为存档资料。

本次项目工程中涉及的相关管道埋设的、基础的挖掘土建工程由中标方负责，采购方必须派员进行现场定位及土建工程的配合工作，杆件基础地笼由中标方负责提供和摆放，前端电费由中标方解决。中心机房租赁费及后端服务器存储电费等均由中标方负责。

（二）施工安全要求

路口立杆及基础部分的施工遵循“靠角就边”的原则，具体施工时应文明施工，施工时按市政工程要求进行围挡、告示项目信息、设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。工程供货、施工、安装、维护等过程的安全问题均由中标方负责，发生安全问题，一切责任均由中标方负责。

（三）土建总体要求

1、立杆

前端立杆可采用L杆、T杆或简易龙门架三大类型。

每个点位应根据现场实际情况，以确定立杆横臂长度、基础大小和管线长度等，保证抓拍高清摄像机设在抓拍车道的中央上方，误差在50cm内。

L杆、T杆或简易龙门架的长臂杆高度不低于6.3米,壁厚需满足杆件的稳固度要求，须根据实际情况由设计单位设计杆件的直径和壁厚。整根杆(含基础)及其上配件应能抗台风袭击和行驶车辆的碰撞。

立柱采用的钢材应符合GB-700的要求，顶部采用柱帽封盖；立柱、法兰盘、抱箍、柱帽及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。安装设备处应留有出线孔。出线孔应配有橡胶护套。

在确保美观、安全、性能的前提下，杆件能利旧的要利旧，对改造升级的路口原设备需按招标方要求拆卸、运至指定地点存放。

2、基础、管道、窨井

基础基底应先整平、夯实，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度宜控制在30～50mm以内，并对外露部分加以妥善保护。基坑应分层回填夯实。施工基础时要注意预埋穿线管。基础应按设计要求进行养护后方可进行立杆安装。电缆穿管应与接地线焊接。窨井应设置有公安（交警）专用标记的窨井盖。铺设好管道后按原道路标准恢复路面。

室外机箱需采用落地安装方式。机箱基础露出路面高度不小于100mm。

3、线缆

取电电线采用RVVP专用电缆。所有线缆，包括电缆线、控制线、网络线和其它线缆采用管槽保护。

光缆、电源线缆等应一线到位，接、插件联接要可靠，电源线与信号线、控制线要明显分开。所有线缆必须规范、整齐，并用标签标明。线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。

中标人应使用具有电工等特殊岗位工作资质证书的工作人员从事有关工作。

4、接地

接地使用接地体或接地棒等方式。

杆件应安装保护地线。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接。

设备机箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，引入设备机箱的接地线应使用软质铜绞线，其截面不得小于10 mm²。

接地体/接地棒的施工应符合GB50169的规定。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的文件材料。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报磐安县财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲乙双方各执一份，金华市政府采购中心磐安分中心、磐安县财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

甲方:（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约地点：

签约时间：

第六章　投标文件格式

- 附件：

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

商务技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资信商务技术文件目录

（1）投标声明书(格式见附件3.2);

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件3.3);

（3）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的文件材料;

（4）年检后的营业执照副本复印件;

（5）政府采购供应商诚信承诺书;

（6）投标人情况介绍（格式见附件3.1);

（7）类似成功业绩案例（格式见附件3.8）;

（8）技术方案;

（9）主要设备技术参数性能、检测报告、兼容平台对接文件材料等;

（10）设备及配置清单;

（11）规范偏离表;

（12）保证项目质量的技术方案和措施;

（13）项目组织、施工设计、集成调试和验收方案;

（14）项目实施人员及能力一览表（格式见附件3.7）;

（15）项目培训;

（16）售后服务内容及措施;

（17）投标人需要说明的商务资信与技术评标表所列的各项内容（格式自拟）

3.1投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

3.2投标声明书格式：

投标声明书

：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址____________________。

我           (姓名)系                      (投标人名称)为负责人，我方愿意参加贵方组织的                                  (招标编号、招标项目名称)的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

商务技术文件正本   份，副本  份；

报价文件正本   份，副本 份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

金额为              的投标保证金凭证；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、我方的投标有效期自在开标日起60天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

7、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的文件材料材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                   邮编：

电话：____________　                     传真：____________

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：▲按照本投标声明书要求填报；

3.3法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                      （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加           项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

3.4政府采购供应商诚信承诺书：

政府采购供应商诚信承诺书

金华市政府采购中心磐安分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的                   项目（招标编号：PACG2019-  ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

法人代表或授权委托人签字：

年    月     日

3.5《供应商市场行为信誉情况承诺书》：

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

3.6项目实施方案

3.7项目班子成员配备表

项目班子成员配备表

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：20  年   月   日

3.8同类项目业绩汇总表：

同类项目业绩汇总表

| 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 项目建设单位 | 项目单位联系人及联系电话 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附合同复印件等相关文件材料材料。

投标方（盖章）：

授权代表签字（或盖章）：

年   月   日

3.9评分响应表格式

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见资信、商务、技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表一式五份，每本技术文件一份，置于技术文件第1页。

2、投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一份文件哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。

3.10其他需要提交的资料（格式自拟）

4.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件4.1）

（2）投标报价明细表（格式见附件4.2）

（3）开标一览表（格式见附件4.3）

（4）中小企业声明函（附件4.4：小微企业投标时适用）

（5）残疾人福利性单位声明函（附件4.5：残疾人福利性单位投标时适用）

（6）政府采购政策情况表（附件4.6：小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）

（7）制造企业情况表：（小微企业提供其他小微企业生产的产品时适用）

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

4.1投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

4.2投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 总价：_______________________________元 大写：_______________________________ |  |  |  |  |  |  |

授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

4.3开标一览表

开标一览表

| 标书名称及编号 |  |
| --- | --- |
| 投标设备名称 |  |
| 投标总价 （人民币：元） | 大写： |
| 交货期 |  |
| 安装调试工期 |  |
| 质保期 |  |

投标方（盖章）：______________  日  期:________________

投标方代表签字：___________                职  务:___________

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“合计报价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                           日期：    年    月    日

4.4中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

  - 如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4.5 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

4.6 政府采购政策情况表：

政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 | 产品在开标一览表中 对应的序号 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《报价明细表》的“名称”、“品牌”、“型号、规格”、“投标报价”一致。

- 2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”，并提供制造企业情况表（格式见附件5.5）。

- 3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

4.7制造企业情况表：（小微企业提供其他小微企业生产的产品时适用）

制造企业情况表

投标单位：                  标项：                       填表日期：

| 制造企业名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 上一年营业收入 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |