义乌市公安局交通警察大队智能交通系统二期运营服务采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2018058GK

采   购　 人：义乌市公安局交通警察大队（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　 期：2018年08月17日

目 录

第一章 招标公告	- 2 -

第二章　投标须知和投标须知前附表	- 4 -

投标须知	- 6 -

一、说明	- 6 -

二、招标文件	- 6 -

三、投标文件	- 7 -

四、投标文件的递交	- 10 -

五、其它	- 10 -

第三章  招标项目要求	- 11 -

一、项目概述	- 11 -

二、本项目具体的采购内容及需求清单	- 39 -

三、本项目服务的技术规范要求	- 99 -

四、本项目服务的商务要求	- 100 -

第四章 开标、评标和定标须知	- 102 -

一、开标	- 102 -

二、评标	- 102 -

三、定标	- 104 -

第五章  投标文件的有效性	- 106 -

第六章  评标办法	- 108 -

第七章  合同主要条款	- 113 -

第八章  投标文件部分格式	- 114 -

一、封面格式	- 114 -

二、技术标部分格式	- 114 -

三、商务标投标文件部分格式	- 114 -

附件：点位清单表	- 114 -

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市公安局交通警察大队委托，现就其智能交通系统二期运营服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YWCG2018058GK

2.招标项目概况：预算：19320万

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能交通系统二期运营服务 | 1 | 项 | 18192.64万元 | 本项目运营服务期限为2+1年，具体要求见第三章《采购项目要求》，其中各单项最高限价详见招标文件报价明细表。 |

3.投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，具备独立法人资格（通信运营商除外）；

②投标人自2015年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

③具备省级以上（含省级）安全技术防范行业资信等级一级证书；

④投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

⑤本项目不接受联合体参与投标，不得转包、分包

⑥本项目不接受在义乌市公共资源交易服务平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）信用信息查询库中信用评价为D、E类的供应商参与投标（无信用评价供应商报名时不受此项条件限制），查询结果以投标截止当天10:00为准。

4.报名时间、地点及方式：

①于2018年08月17日至08月24日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外），报名截止时间之后至开标前一日的上午11：00潜在供应商仍可报名和获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。联系人：洪女士、蒋女士（0579-85583800电话、85570067传真）

②报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名，供应商请自行登录浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/进行报名。

③注册：潜在投标方在报名前需在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

④报名：程序可参照《供应商网上报名操作指南》，网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省政府采购中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-05-11%2003:01:15）。

招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载。

5.资格审查：供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

6.投标截止时间及地点：投标人应于2018年09月07日上午10时前将投标文件密封送至义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁），逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。

开标当日递交投标文件人员需为本项目被授权人员（与投标文件中法定代表人授权书中被授权人员需保持一致）或法人代表，递交投标文件时需现场出示身份证原件及法定代表人授权书原件或复印件（与投标文件中法定代表人授权书内容相同）,未能提供相关身份证明的，招标方有权拒收投标文件。

7.开标时间：2018年09月07日上午10：00；

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

8.投标保证金：人民币壹佰捌拾万元整。投标人须在2018年09月06日上午11时前将投标保证金一次性汇（缴）入招标方指定账号，汇款时需注明缴款单位名称和用途“政府采购投标保证金（单位代码081802）”。

缴款单位名称须与投标人名称一致、投标人需在缴纳截止时间前将缴纳凭证传真或直接交至采购中心窗口进行确认，否则其投标将被拒绝；投标人应充分考虑银行汇款时间，确保其在缴纳截止时间前到账，超过截止时间到账的其投标将被拒绝。

联系方式及地点：义乌市政府采购中心窗口，义乌市望道路300号行政服务中心四楼（4005室旁），咨询电话：0579-85583800，传真：0579-85570067，联系人：洪女士、蒋女士。

交付方式: 银行转帐等非现金形式

开户银行：工商银行义乌分行

账户名称：义乌市政府非税收入汇缴专户

银行账号：1208020029200110032

9.业务咨询：

义乌市公安局交通警察大队联系人：毛碧荣 联系电话：13588678066

义乌市政府采购中心联系人：吴振兴 联系电话：0579-85583808 传真：0579-85583812

10.政府采购监督管理部门及联系号码：

义乌市财政局：0579-89915078；

义乌市公安局交通警察大队

义乌市政府采购中心

2018年08月17日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：义乌市智能交通系统二期运营服务 采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目要求 |
| 5 | 报名时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 本项目采购人不组织现场踏勘，投标前，投标人应自行到项目所在地踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（报名截止日之后收到采购文件的，以报名截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁） |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本二份； 技术标正本一份，副本六份； |
| 11 | 递交投标文件时间 | 招标方在2018年09月07日上午9：00—10：00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币壹佰捌拾万元整；同时必须满足以下要求： 1、须由投标人在2018年09月06日 11时 0分前交纳汇（缴）入招标方指定账号； 2、交纳方式：银行转帐等非现金方式 说明：具体要求见招标公告； |
| 13 | 投标保证金退还 | 详见招标文件中投标须知。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年09月07日上午10时 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人或其授权委托人凭有效身份证原件到场参加开标会议。投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场。 |
| 15 | 履约保函 | 在签订合同时按合同金额5%提交在有效期内的无条件履约保函，保函具体缴纳方式请见项目合同范本。 |
| 16 | 履约保函解除 | 履约完成日（提前完成日）起第12个月届满后的15日内 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 付款方式 | 详见第三章招标项目要求 |
| 19 | 其他 | 1）投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指采购人和采购代理机构；

2.2采购人：系指义乌市公安局交通警察大队；

采购代理机构：系指义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：即服务商，在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方或服务商。

2.8 “★”标记系指必须满足不能负偏离且必须应答的实质性条款。

3.合格的投标人

3.1符合第一章采购公告中规定的投标人资格条件的投标人。

3.2网上报名完成的供应商，并不能被认定为供应商资格已合格。供应商的资格是否符合招标文件要求，以评标委员会认定为准。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

本项目采购人不组织现场踏勘，投标前，投标人应自行到项目所在地踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款（详见项目合同范本）

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标方在投标截止前以书面形式发出的对招标文件的澄清或变更内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式（送达或传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清或变更，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或变更，招标方将澄清或变更内容在浙江政府采购网上进行网上公示。投标人在接收到该澄清或变更信息后应于一日内，以书面形式（送达或传真，签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

10.2除服务规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的实质性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11.5为了方便评标和查询，投标人应编制目录，并编有页码。

12.投标文件的组成

★12.1投标文件由技术标和商务标组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格。(投标文件中复印件须加盖投标人公章，提供的所有证书、检测报告等证明资料均应在有效期内)。

12.1.1技术标:

包含以下内容（可不仅限于以下内容）并按以下顺序装订成册：

★（1）义乌市政府采购承诺书（见格式1）

（2）资格资信证明文件：

★①在“全国企业信用信息公示系统”（网址 ：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章）

★②法定代表人资格证明书（见格式2）、法定代表人居民身份证复印件；[适用于法定代表人作为投标人代表参加投标]

★③授权委托书（见格式3）、被授权代表居民身份证复印件；[适用于非法定代表人作为投标人代表参加投标]

★④省级以上（含省级）安全技术防范行业资信等级一级资质证书复印件（加盖投标单位公章，原件开标当天随身携带备查）。

⑤其他投标方认为有必要提供的资料。

（3）所投产品的技术性文件：投标人应仔细分析第三章招标项目要求中的内容要求，相对应地填写以下方面的资料

①投标人综合实力介绍(见格式6)

②项目经理、技术负责人简历表，项目团队主要成员表（见格式7）

★③投标租赁产品规格配置清单（见格式8）

④规范偏离表（见格式9）

⑤投标人的各项服务承诺（见格式10）

★⑥实施方案（需包含整个项目从设计开始到维护结束整个实施过程，实施方案需详尽、明了，如因实施过程部分内容缺失引发的所有结果由投标人自行承担）

⑦对本项目的其他合理化建议、要求（如果有请提供）

⑧投标人认为需要提供的其他技术文件或说明。

12.1.2商务标应包含下列内容（可不仅限于以下内容）并应按顺序装订成册：

★（1）开标一览表（见格式11）

★（2）报价明细表（见格式12）

★（3）成本报价表（见格式13）

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人在投标时应符合本项目供应商资格条件。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括义乌市智能交通系统二期设施租赁与整体运营服务（包括但不仅限于系统集成费用、设备通讯租赁费用、机房租赁费用、项目实施及维护人员工资、保险费、差旅费、设备费、检测费、验收费用、税费、及其它与本项目相关的一切费用）、智能交通系统一期项目延期维保服务所有费用，如有漏项，视同已包含在本报价中，并由中标单位开具正式税务发票。

14.2投标方应在《开标一览表》上写明投标服务的总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

14.3中标后，中标人所填写的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对同一个采购项目只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

14.5招标方不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部实质性内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），投标文件封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标人名称”；技术标正本一份，副本六份；商务标正本一份，副本二份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。招标文件规定投标时要求提供的原件，除了招标文件中有规定投标时可另外单独提交的外，所有原件都需装订在投标文件正本里。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位公章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评标委员会作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标保证金

17.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

17.2投标人应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳投标保证金。

17.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

17.4投标人有以下情形之一的，招标方将不退还其投标保证金：

①若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并不退还其投标保证金。

②如果在规定的投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将不退还其投标保证金。

③如果投标人中标后因自身原因不能在规定时间内和采购人签订合同的，将不退还其投标保证金。

17.5保证金退还：

17.5.1未中标的投标方的保证金，将在中标人公告结束无异议后五个工作日内退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还，退还投标保证金时投标人须提供以下资料各一份：法定代表人授权退保证金委托书原件及授权代理人的身份证原件或复印件（加盖投标人公章）；采购中心出具的保证金收据原件，或保证金收据复印件（加盖投标人公章）及投标人退保证金收据；投标人开户银行及帐号。

17.5.2中标的投标方的投标保证金，在合同签订后五个工作日内退还（合同另有规定的以合同约定为准），退还投标保证金时中标人须提供以下资料各一份：采购人出具的中标单位退投标保证金联系单；已备案的合同复印件（加盖中标人公章）；法定代表人授权退保证金委托书原件及授权代理人的身份证原件或复印件（加盖中标人公章）；采购中心出具的保证金收据原件，或保证金收据复印件（加盖中标人公章）及投标人退保证金收据；投标人开户银行及帐号。

17.5.3保证金退付在义乌市望道路300号行政服务中心四楼4005室边政府采购窗口办理，届时须提供法人委托书一份（必须法人亲笔签字，加盖单位公章）、采购中心出具的保证金收据原件或复印件一份、前来办理退款人的身份证原件、已开具正式凭证还须出具退款单位开的退保证金收据一份。

18.履约保函

18.1在签订合同时按合同金额5%提交有效期内的无条件履约保函（保函具体缴纳方式请见项目合同范本）。

18.2合同完成日（提前完成日）起第12个月届满后的15日内予以退还。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

## 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本六份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本二份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2018年09月07日上午10：00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

21.递交投标文件的地点和截止时间

21.1投标文件递交至第一章招标公告中规定的地点，招标方在2018年09月07日上午9：00—10：00接收投标文件。

21.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，采购代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

21.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场。

22、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

23.投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

23.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## 五、其它

24.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章  招标项目要求

## 一、项目概述

1.项目名称：义乌市智能交通系统二期运营服务项目

2.项目背景：

义乌市智能交通系统一期采用“以租代建”模式，建成后已在全市建立起较完善的智能交通监控系统，规范了道路通行秩序，特别是以智能信号控制系统为基础开展交通绿波、信号优化等工作，极大地提升了道路通行效率，让市民明显感受到了出行环境的改善。在智能交通平台系统建设方面，以智能交通指挥中心为核心，引进云计算、大数据等最先进的技术和理念，从交通治堵、决策研判、协同指挥、大公安综合应用出发，持续完善交通大数据平台和实战平台的建设，实现智能交通管理向智慧交通的转变。在服务民生方面，开展了交通运行指数、行车诱导发布以及建立“义乌交警在线”微信公众服务平台，取得了良好的社会反响。

由于义乌市智能交通系统“以租代建”始于2011年，按照电子产品6年左右的使用寿命，必将涉及产品的更新换代。同时，新建及改建道路智能交通设施的建设，与已建成的各个子系统之间缺乏高效的整合，特别是基于交通数据处理的云存储、大数据应用还不够完善，没有实现各个子系统间的有效整合、资源共享及高效利用。为此，义乌市公安局交通警察大队启动智能交通系统二期运营服务项目，更新替换和完善现有智能交通设施，建设新建、改建道路智能交通设施，建立交通管理信息交换框架体系和信息平台、规范交通信息提供、处理和服务体系，实现交通管理信息的高度共享。以云计算、资源池、大数据、标准化等技术手段，着重提升智能交通管理系统在应用领域的深化。

3.项目建设目标

针对一期建设大数据平台支撑实战应用的功能不够完善，前端数据突破系统设计性能极限，以及现有的存储架构和容量不能满足实际应用的需求的问题，义乌智能交通系统二期运营服务项目建设目标如下：

①通过对老旧设备的更换及新设备的建设，增加智能交通前端设备覆盖率；

②提升交通信号信息化控制手段，持续协调优化交通信号配时，进一步缓解交通拥堵现象；

③综合运用视频图像分析技术，完善大数据平台支撑实战应用的功能；

④建设高效的云数据存储处理系统，提升对现有交通大数据资源的有效利用；

⑤完善中队分控中心建设，提升基层部门科技作战能力及交警部门上下联动效能。

4.项目建设内容

对现有智能交通设施进行更新替换和完善、对新建及改建道路智能交通设施进行建设以及在现有各交通管理子系统信息采集处理的基础上，建立交通管理信息交换框架体系和信息平台、规范交通信息提供、处理和服务体系。具体建设内容如下：

①前端支撑系统：道路监控、高空监控、智能卡口、电子警察、信号控制机、多功能执法仪、诱导发布屏、行人过街礼让抓拍等；

②指挥中心、分控中心、机房网络及安全系统；

③云存储资源池：百亿级高性能云数据库、12PB云储存资源池；

④大数据精准协同管控平台：智能化交通运行管控工程、新一代交通勤务提升工程、交通数据资源池工程、视频结构化综合应用工程、交通大数据指挥作战工程。

⑤义乌市智能交通系统一期部分项目延期维保服务。

5. 本项目合作期3年7个月，其中交付准备期7个月（含试运行1个月），运营期2年。年度各项考核达到招标方指标，合同可再延续1年。

6. 付款方式

项目服务费包括义乌市智能交通系统二期设施租赁与整体运营服务、智能交通系统一期项目延期维保服务三部分；按三年运营期测算，项目涉及取电管道、设计等费用（不含监理费）均包含在租赁服务费中；根据设备及系统完好率、维护及时率等各项考核要求按月考核，按季结算支付，每年1月、4月、7月、10月结算，具体付款方式详见合同范本要求。

7.项目建设服务要求

7.1 大数据精准协同管控平台

★要求提供大数据精准协同管控平台客户端并兼容目前义乌公安常用的浏览器（包括IE浏览器、谷歌浏览器、360浏览器等）。

7.1.1 智能化交通运行管控工程服务要求

智能化交通运行管控平台要求实现对义乌市宏微观交通OD、道路拥堵、路网流量、区域停车供需等交通态势实时和历史情况的全面感知反映，并基于GIS进行交叉融合展示。

7.1.1.1交通态势监控系统

采用以义乌交警大队既有交通运行指数发布系统为主,主体功能不再重复建设，但在数据来源上充分研究联网车辆运行数据接入融合的可行性，并在功能上予以实现，以提升系统精度，同时将本系统纳入二期新建的总系统框架体系中。

另外，为更全面掌握义乌市宏观路网交通态势，平台应实现与交警大队既有数据中心的无缝衔接，将主要道路流量也反映至实时路网上，并基于GIS进行展示。

7.1.1.2区域车辆大数据OD分析系统

区域车辆大数据OD分析系统要求通过利用既有电警、卡口等过车数据，并纳入融合治安卡口数据、停车场等过车数据，以及出租车GPS等其他交通数据，实现对基于GIS和交通分区的区域出行OD分析（特别是快速路网OD）、重点车辆OD分析功能，为全市域交通出行特征、重点车辆出行特征的分析提供依据。系统功能要求如下：

（1）交通出行OD分析

在城市空间区域划分的基础上，要求通过对全市域过车大数据的分析，实现对交通出行OD特征、出行特征变化趋势的掌握，为城市区域交通出行特征挖掘、区域交通管理与控制提供支撑。

①实时交通出行OD分析

对义乌市域和城区进行合理交通分区，要求基于实时交通出行数据，对城区当日交通出行OD进行分析，并能够基于GIS地图进行表征，并提供交通出行OD数据统计图表。

②历史交通出行OD

要求基于历史交通出行数据，通过日期选择或基于某周期平均值、高峰值等特殊条件设定，可对市域、城区历史交通出行OD进行查询，并能够基于GIS地图进行表征，并提供交通出行OD数据统计图表。

③交通出行趋势分析

要求基于同昨日、上周同期、上月同期交通出行OD数据的对比，为城区交通出行特征变化趋势进行分析。

④交通出行OD线路排名

通过对OD线路交通量的比较，对城区重要出行线路进行排名，并对出行量前十路线进行排名。

（2）重点车辆OD分析

要求在实现城市整体区域交通出行OD分析的基础上，针对特勤保障、物流、拥有通行证等重点车辆的特殊性，进行重点车辆OD的分析，进而支撑对重点车辆进行具有针对性管控的需要。

①实时重点车辆出行OD

要求基于实时交通出行数据，对某类或某辆重点车辆当日交通出行OD/路径进行分析，并能够基于GIS地图进行表征，并提供交通出行OD数据统计图表。

②历史重点车辆出行OD

要求基于历史交通出行数据，通过日期选择，可对重点车辆历史交通出行OD进行查询，并能够基于GIS地图进行表征，提供交通出行OD数据统计图表。

③重点车辆出行趋势分析

要求基于同昨日、上周同期、上月同期交通出行OD数据的对比，为重点车辆交通出行特征变化趋势进行分析。

④重点车辆出行OD线路排名

要求通过对OD线路交通量的比较，对重点车辆重要出行线路进行排名，并对出行量前十路线进行排名。

（3）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①展示出全市域交通OD轨迹描述和整体交通特性规律，客观准确反映本市交通运行特点；

②设备点位流量统计准确率不低于95%；

③号牌OD匹配率不低于80%；

④从云存储资源池至本系统数据匹配率100%。

7.1.1.3停车信息管理系统

停车信息管理系统要求通过对停车场基础信息的管理，以及对停车场管理数据的对接，实现对重要停车场数据的汇总采集与管理分析，为停车诱导、车位信息发布服务、区域交通管控等提供全面的数据信息，进而提升公众出行停车效率，支撑交通管控决策。系统功能要求如下：

（1）基础信息管理

要求实现对停车场名称、类型、位置、停车位数量、管理单位、开放时间、收费标准基础信息的管理。

系统能够基于GIS地图，实现对停车场位置的展现，并能够通过选择停车场图标，对选定停车场的基础信息进行查询。

（2）停车数据管理

停车数据管理要求实现对停车数据、车辆进出记录进行管理、展示、查询。

①停车数据管理

要求实现对停车场实时停放车辆数、空余车位数、车辆进出记录数据的管理，其中，车辆进出记录包括车牌号、车辆类型、进入时间、离开时间信息。

②停车数据展示、查询

系统应能够基于GIS对区域或具体停车场实时、历史停车数据进行展示。

停车数据查询功能应可通过停车场名称、时间条件设置，对选定停车场的停车数据进行查询。

（3）停车数据分析

应能够通过对停车场车位占用信息、空余车位信息、车辆进出记录信息的分析，对停车场可用车位状态、车位利用效率进行统计分析，为停车管理决策提供数据支撑。

①空余车位分析

应能够通过对停车数据的分析，实现对停车场实时空余车位数、可用车位剩余比例的统计分析。

②车位利用效率分析

应能够通过对停车运营数据的分析，实现对停车场每日停车次数、车位周转次数、车位利用率进行统计分析。

（4）停车数据应用

系统应通过预留与交通信息发布系统对接接口，为实现对停车位信息的发布应用提供保障，满足未来对公众停车诱导服务的需要。

（5）车辆缉查报警

系统应通过与缉查布控系统的对接，当检测到布控车辆出入停车场时，实现对布控车辆的实时检测报警，并将布控信息通过精准布控拦截系统进行推送。

（6）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①根据获取到各停车场停车原始数据，展示和分析全市已建停车采集系统单位的停车运行状况，分析停车数据指标；

②第三方系统数据接入义乌交管分局大数据中心，验证数据接入完整性和准确性，达到义乌交管分局大数据中心提供数据的100%。

7.1.1.4信控路口一体化管理系统

系统要求实现对信号路口的渠化配置、检测配置、灯组配置进行精细化设置的基础上，实现车道、检测设施、灯控设施的关联，并与基础精细化地图相关联查看，为路口交通信号精准化管控提供一体化信息支撑。

系统所需的路口台帐资料由交警大队的交通信号优化服务团队提供。系统功能要求如下：

（1）渠化配置管理

渠化配置管理功能应能够提供图形化的操作界面，用户可对交叉口类型、交叉口进出口道车道进行管理配置。并将信息在精细化地图中关联查看。

（2）检测配置管理

检测配置管理功能应可实现对交叉口各进口车道检测器设施信息进行管理，包括设备类型和车道关联检测器编号等信息。检测器设备应包含电子警察、雷达、线圈数据采集设备。

（3）灯组配置管理

灯组配置管理功能应可实现对交叉口各进口车道信号灯设施信息进行管理，包括信号灯类型和车道关联信号灯通道等信息。此外，还包含行人信号灯、公交信号灯等信息的管理配置。

（4）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①准确录入交叉口相关交通要素信息，直观将物理信息转化为数字化信息；

②数据信息能够在精细化地图中关联查看；

③验证路口渠化档案完整率100%；

④验证路口渠化档案准确性100%。

7.1.1.5路口信号辅助配时系统

该系统作为义乌市信号控制的综合管控和操作平台，应实现与既有信号机的无缝衔接。在实时监控实现交通信号运行状态的同时，要求路口辅助配时功能在路口精细化信息台账建立的基础上，实现对信号路口的信控相位、相位冲突、信控方案、时段计划、调度计划进行精细化设置，并满足实时人工快速干预需要。系统功能要求如下：

（1）信号运行监控

要求基于GIS地图实现对路口交通信号运行系统信息的监测，包括图层管理、路口状态监测、中心控制功能：

①图层管理

图层管理应实现对信号设施、交通状况、交通子区、路段交通量信息图层的管理。

②路口状态监测

路口状态监测应包括路口交通量、信号设施工作状态、信号控制方案运行状态信息的监测。

③中心控制

中心控制功能应包括交叉口信号运行的步进控制、锁定控制、指定方案控制，以及关灯、黄闪、全红控制等功能。

（2）路口辅助配时

路口辅助配时功能要求在路口精细化信息台账建立的基础上，实现对信号路口的信控相位、相位冲突、信控方案、时段计划、调度计划进行精细化设置，根据万年历交通特征配置单独方案，信号配时实现按天精细化配置管理。

系统应能够基于不同时间的交通参数流特征，可自动形成初步的信控方案，为精细化的配时调整提供基础。

系统应满足人工对配时方案实时干预并快速响应下发的需要，系统安全稳定，界面友好，操作简洁方便。

（3）设备监管

设备监管功能应能够实现对信控设备工作状态的监控，以及设备基础信息的管理与查询。

①设备监控

设备监控应能够实现对信号机、电子警察、检测设备工作状态的统计分析，以及详细信息的查询。

②设备管理

设备管理功能应能够实现对信号机、电子警察、检测设备的位置信息、厂家信息、管理单位信息、通信地址等信息的管理，以及基于地图的查询。

（4）运行日志

运行日志功能要求实现对信号控制方案时间控制日志、设备故障日志的管理记录。

（5）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①基于交叉口静态数据、交通数据、信号数据之间关系关联反应及碰撞，客观反映出交叉口当前信号配时的匹配度，提供调整优化工具；

②验证能够实现系统配置路口配时方案；

③验证每个路口调度计划不少于3套，时段计划不少于5个方案；

④配时路口的实际运行效果平峰期间绿时利用率不低于70%；

⑤非高峰期排队长度缩短30%以上；高峰期排队长度缩短15%以上；

⑥实现设备监管，实时记录信号配时运行情况，实现历史任一时段信号配时运行方案查询。

7.1.1.6交通信号协调管理评估系统

交通信号协调管理评估系统应基于可视化界面，实现对交通信号协调控制方案的设置、转换与下发，同时应能够基于量化指标对信号协调配时效果进行评估，为持续信号优化提供科学依据。需要说明的是：广州运星科技有限公司于2015年10月30日中标义乌市公安局交通警察大队智能交通管理系统信号控制系统优化服务项目，服务内容包括建立交通信号基础信息库、交通信号控制路口日常巡查及方案、交通信号协调控制方案优化、特殊事件管理工作等，服务形式是提供信号优化人工服务。广州运星科技有限公司负责维护期的日常维护、信号调优、故障修复、重要保障等工作。本次项目建设的交通信号协调管理评估系统，是为交通信号协调管理提供辅助优化配时和优化效果评估的软件工具，通过该软件工具建设，将提升优化的工作效率，为是否需要进行持续的信号配时优化提供决策支持。

（1）干线协调管理

干线协调管理功能主要实现对信号协调控制干线基础信息的管理，干线时距图配置、干线协调方案的转换和下发。

①协调干线设置

要求通过设计良好的用户界面，提供人性化的操作及灵活方便的地图浏览，具体要求包括协调干线选择、协调干线参数设置、协调干线配置查询、修改或删除等。

②干线协调方案监测

当信号系统执行交通信号优化方案后，应能够为用户提供地图形式和文字形式两种干线协调信号控制方案查询方式，查询内容包括干线交叉口的当前信号优化控制方案、相位差以及绿波带宽等。

（2）区域协调管理

区域协调控制以拥堵路口为中心，在单点优化难以进一步发挥效果的情况下，通过联动控制周边多个关联路口，以达到抑制拥堵路口车辆过度积压、防止路段溢流的目的。

区域协调管理功能主要基于对历史交通模式的分析与识别，实现对信号协调控制区域基础信息的管理，以及离线式的时距图配置、协调方案的转换和下发。

1、协调区域设置

主要是通过设计良好的用户界面，提供人性化的操作及灵活方便的地图浏览，具体包括协调区域选择、协调区域参数设置、协调区域配置查询、修改或删除等。

2、区域协调方案监测

当信号系统执行交通信号优化方案后为用户提供地图形式和文字形式两种区域协调信号控制方案查询方式，查询内容包括协调交叉口的当前信号优化控制方案、相位差以及绿波带宽等。

（3）运行性能评估

运行性能评价功能应能够基于路口流向供需关系、流向流量分布、平均排队长度、周期绿时使用率、关键流向流量、车型图像等指标分析，实现对路口、干线、区域信号运行方案的评价。

①路口性能评估

用户应能够通过对时间、交叉口、性能指标等查询条件的设置，以文字图表形式实时展示该交叉口的性能评估，主要包括优化方案评估指标（饱和度、排队长度、通行能力、服务水平以及平均延误）以及与固有方案的详细对比。

②干线运行性能评估

用户应能够通过对时间、干线、性能指标等查询条件的设置，以文字图表形式实时展示该干线的性能评估，主要包括优化方案评估指标（服务水平、绿波带宽、平均延误、平均车速、行程时间、空间停车率）以及与固有方案的详细对比。

③区域运行性能评估

用户通过对时间、区域、性能指标等查询条件的设置，以文字图表形式实时展示该区域的性能评估，主要包括优化方案评估指标（服务水平、绿波带宽、平均延误、平均车速、行程时间、空间停车率）以及与固有方案的详细对比。

（3）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性，应满足以下要求：

①基于交叉口静态数据、交通数据、信号数据之间关系关联反应及碰撞，提供调整优化协调效果工具；

②验证能够系统配置协调控制方案；

③每月验证每个协调方案不少于2套；

④配置协调控制范围内非高峰期行程时间缩短15%以上；高峰期行程时间缩短8%以上；

⑤验证干线实际运行效果，平均通过每个干线协调控制路段的停车次数不大于2次；

⑥要求结合相关标准制作义乌市信号灯配时手册，包含行人非机动车控制策略，重大活动节假日控制策略等。

7.1.2 新一代交通勤务提升工程服务要求

7.1.2.1交通勤务数据监管平台

交通勤务数据监管平台应能够提供日常勤务排班管理，特勤任务的岗勤管理，并考虑交通警务管理工作中对移动端应用规范化集中管理的迫切需求，以规范化应用、集中化管理为目标，构建一个以“信息共享、应用集成、集中展现、互动交流”为一体的移动应用门户平台，以移动端应用整合和统一管理为最终目的，作为访问全市移动警务应用的统一入口，规范化移动开发标准，统一接入标准，提供单点登录、微应用管理、个性化定制等功能的综合信息门户。此外，对执法数据进行大数据分析，并对数据异常进行报警。

（1）勤务排班考勤

勤务排班考勤应能够实现交通勤务排班管理、考勤管理及任务通知管理功能，保障交通勤务有序，促进交通管理工作效率的提升。功能要求如下：

①排班管理

民警应能够通过移动端以日历形式查看个人执勤、休息的安排，同时可查看到每日个人执勤信息。

②考勤管理

考勤管理面向机关民警、勤务民警、窗口民警、事故民警，主要应能够实现个人考勤打卡和考勤记录、考勤统计。

考勤管理应可基于警员位置信息，自动调取周边视频监控信息并存储，为管理者监管核实考勤信息提供信息支持。

（2）特勤岗勤管理

特勤岗勤管理以重要会议、体育赛事、展会等大型活动保障为对象，应能够对活动区域警力布置方案可视化编制，及任务执行与督查等系列活动进行统一的可视化管理指挥与调度，提升大型活动交通保障工作信息化管理水平。

①任务设置

任务设置应能够基于地图的活动位置或区域、时间等基础信息设置，警力部署方案设置、预设任务信息修改等功能。

②警力部署

警力部署应能够基于地图的执勤点、执勤人员的岗勤设置，执勤人员任务通知，以及执勤人员越界报警范围设置功能。

任务通知应可在预先设定的信息模板上进行编辑，保障信息通知的快速生成，减少操作人员工作量。

③任务督查

任务督查应能够基于执勤人员实时定位信息的到岗情况的监控，执勤人员轨迹回溯，以及越界报警信息记录功能。

④与可视化平台相关联

基于体育中心、市民广场等的特勤场景应实现与区域AR云图、路况和停车信息等的相关联。

（3）移动应用门户

系统应提供全市移动警务应用端（原生，H5，混合类微应用）的接入，同时提供必要的移动端基础功能，整体界面设计需要符合用户界面集成规范要求，支持APP端、微信端、H5方式进行访问。系统功能要求如下：

①用户管理

由于交通勤务数据监管平台需要对多个系统应用进行集成，为了用户管理方便，应采用统一的用户认证服务器对用户进行集中管理。对于新开发应用通过用户统一管理实现单点登录，对于老的APP应用系统，通过门户系统与接入系统的用户绑定或者信息映射，将接入系统登录信息存入到门户系统管理的数据库中，当用户进行系统单点登录时，门户系统提取用户预存的登录信息进行表单封装，在后台替用户进行目标系统的模拟登录，而在前台系统用户将直接访问目标系统而体验不到进行过登录操作。

②个性化定制

随着Web2.0规范的出现，用户对一个应用系统的体验感受开始逐步成为衡量该应用是否实施成功的一个重要标准。而个性化定制功能可以最大的满足用户需求，提高用户体验。系统的个性化定制主要包括页面布局的设置、微应用的自定义、信息内容的管理。

③移动警员在线

应能够基于移动警务通和车辆上GPS/北斗定位实现移动端的人员实时定位，同时在PC端实现对警员警车的综合定位监管。

执勤民警应能够基于移动端定位查询周围执勤警员，同时可查看附近警员姓名、联系方式、所属部门等基础信息，并可电话联系，实现警员间沟通交流。

④图层管理

系统应能够通过地图操作，对路况、信号控制、警员警车图层进行管理。

⑤信息查看

执勤民警应能够在移动端通过地图对路网动态数据以及警务业务信息进行查看。

⑥移动警务集成

移动警务集成功能应能够实现对酒驾查处管理系统、精准布控拦截系统、勤务排班考核管理系统等警务系统移动端功能的集成。

⑦即时通讯

即时通讯应能够为民警内部提供一个灵活的“警员内部社区”沟通平台，可作为“警员内网”使用，增加警员间信息交流，信息交流的内容可以实现文字、图片、音频以及实时定位等内容。民警应能够通过移动端列表查看各组织机构或搜索特定组织，查看组织内部人员情况以及各人员的详细信息。

⑧后台管理功能

系统后台用来管理各类移动端应用和各类服务的预置，为前端的展现提供可靠的管理通道，主要应包括应用管理和服务管理功能。应用管理功能主要包括应用注册、应用授权、应用上架、应用下架、应用更新、应用注销和应用热点统计等功能；服务管理功能主要包括常用工具预置、通知公告审核、初始微应用自定义和使用人数统计功能。

（4）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①配合当地勤务网格化管理，将一线民警工作任务作业化，实现一线民警层、业务管理层、领导决策层的信息互动，责任明确到人；

②验证业主是否正常使用，停止运营是否对业主工作有影响；

③验证统计每日排班情况；

④验证统计上报业务量、业务结案量指标。

7.1.2.2交通安全画像系统

系统应基于交通安全因素的交通事故成因分析体系以“构建体系、关联分析、智能决策、场景应用” 为主要建设内容，以系统工程的思维看待交通事故发生原因，建立驾驶者人群、车辆、环境画像，并准确定位事故成因，为交通事故综合预防提供科学依据。

本系统所需的交通事故和违法数据从浙江省110接处警平台相关系统中获取。系统功能要求如下：

（1）综合画像

①综合展示

综合画像应能够基于GIS空间分析功能，实现对历史警情、交通事故、交通违法等安全事件点位信息进行综合展示，并可点击查看事件简要信息。并可对安全事件进行热力分析，识别安全事件黑点及安全高发时段。

②自定义协同分析

基于事件、人员、车辆、环境等的关联特性，应能够对综合交通安全进行自定义化的协同分析，为综合交通安全成因分析、安全隐患识别与预警提供支撑。

（2）人员画像

①高危人员

关注各类重点人群（逃逸、高危、肇事等），应能够统计人群基本属性，分析人群违法、事故特征，识别高危人员属性，进行高危人员特征排名与预警。

②自定义人员协同分析

以人员为主线，应能够对高危人员关联事件、车辆、环境等特性的自定义化协同分析，识别人群对安全的影响因素及变化趋势。

（3）车辆画像

①高危车辆

关注各类重点车辆（危化品、货车），应能够统计车辆基本属性，分析车辆违法、事故、活动路径，识别高危车辆属性，进行高危车辆特征排名与预警。

②自定义车辆协同分析

以车辆为主线，应能够对高危车辆关联事件、人员、环境等特性的自定义化协同分析，识别车辆对安全的影响因素及变化趋势。

（4）环境画像

①高危环境

关注各类危险环境（不利基础设施、恶劣气候环境），应能够统计各类环境下产生违法、事故类型、数量、程度，识别高危环境属性，进行高危环境特征排名与预警。

②自定义环境协同分析

以环境为主线，应能够对高危环境关联事件、人员、车辆等特性的自定义化协同分析，识别环境对安全的影响因素及变化趋势。

（5）安全档案

①交通事故综合档案

安全档案包括交通事故综合档案与交通违法综合档案。其中，交通事故综合档案应包括一般交通事故和重大交通事故档案，涵盖主要事故原因，基本信息、当事人信息、车辆信息、道路环境信息等信息的管理。

②交通违法综合档案

交通违法综合档案应包括闯红灯、违停、违法变道、掉头等各类交通违法事件档案，涵盖主要违法原因，基本信息、当事人信息、车辆信息、道路环境信息等信息的管理。

（6）配置管理

配置管理模块应能够对交通安全画像系统安全因素、分析报表以及数据字典进行设置，根据系统实际需求为系统管理用户提供相关参数管理，使系统稳定便捷操作。

（7）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性合理性，应满足以下要求：

①基于交通事故等数据源进行二次数据分析，准确描述出城市当前事故特征，准确提出应对方案。

②验证每月推荐的100个高危对象（包括人员、车辆、路口与路段）。

7.1.2.3酒驾查处管理系统

由于测酒信息管理系统已建设完成，本项目不再重复建设，要求以基于警务通，实现对移动测酒设备信息的录入等功能为主。另外，需将该系统整合至二期综合平台。

7.1.2.4精准布控拦截系统

精准布控拦截系统基于现有系统，并与人脸识别系统和货车闯禁系统相打通，通过移动端应用开发，以及与移动警务的集成对接，应能够实现警员实时接收指挥中心发送的车辆缉查布控信息，进行现场布控拦截，并可进行车辆布控信息的查询。系统功能要求如下：

（1）布控通知

现场警员应能够通过移动端接收车辆缉查布控信息通知，包括车辆图片、车牌号码、号牌种类、过车时间、过车地点、布控类型、报警人信息及联系方式。

（2）处置反馈

警员若发现对应车辆且拦截成功，则应能够在移动端录入其处置情况并上传其现场情况信息。

（3）信息查询

警员应能通过警务通移动端可查询接收到的缉查布控信息列表，以及布控信息的具体内容，包括车牌号码、车辆图片、布控状态、以及车辆过车记录等信息。

（4）信息订阅

警员应可通过设备点位、位置范围、辖区选择，可订阅相应位置或者范围的布控信息，当发现布控车辆时，警务通移动端会收到信息通知。

（5）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①基于上级集成指挥平台数据布控输出，实现智能布控拦截通知功能，反馈稽查布控结果；

②验证业主是否正常使用，停止运营是否对业主工作有影响；

③验证实现精准布控信息传达到警员的模式，在网络通讯无延时情况下，本地系统推送延时≤1s（与过车时间相比），移动端信息推送延时≤3s（与过车时间相比），报警信息移动端推送率达到100%。

7.1.2.5移动手持终端

（1）配置要求

ROM：不小于128GB

RAM：不小于6GB

存储卡：支持MicroSD（TF）

主屏幕尺寸（英寸）：不小于5.9英寸

分辨率 ：不低于1920*1080(FHD)

电池容量（mAh）： 不低于4000（典型值）

通信模式：4G：移动（TD-LTE)；4G：联通(FDD-LTE)；4G：电信(FDD-LTE)；4G：联通(TD-LTE)

配套蓝牙打印机

（2）系统功能

①扫码识别

通过扫描点位现场的二维码，应能够获取点位通道信息，基于个人账户按权限实现视频、录像的调取。

②电子地图

在移动端集成电子地图，应能够基于定位加载周边视频点位通道信息，便于现场执法民警快速锁定监控点位

③交通智能诱导

结合平台端电子地图的实时路况信息及后端交通大数据研判分析，应能够实时展示全市交通路况，推送拥堵路段信息及交通线路诱导信息、违章发布信息（如闯红灯实时记录、不礼让行人）。

④布控联动

应能够实现指挥中心向一线民警，实时推送布控车辆的基本信息、违法行为、实时位置、路线预测等，便于一线民警迅速实行拦截行动。

7.1.3 交通数据资源池工程服务要求

7.1.3.1交通地理信息系统

交通地理信息系统通过对道路标线信息的采集，基于义乌市电子地图建立车道级精细化地图，为交通系统精准化交通管控应用提供地理信息支撑，并注重地理信息系统的更新服务，真正保证系统在交通作战中的实效作用。系统功能要求如下：

（1）基础电子地图

基础电子地图是一种矢量电子地图，要求包含道路属性信息、交通设施信息、城市地理信息、标志性建筑信息等，为整个义乌市的电子地图。

①地图坐标系

系统应至少支持采用WGS84坐标系，采用其它坐标系时应实现将既有设施坐标进行科学精确转换。

②地图比例

地图的比例不低于：1:2000。

③地图内容

区域的主要道路、桥梁、路名、单位、河流、公园、山体等的物理位置分布信息及重点单位的属性信息等；

整个区域的地理信息，包括镇区、城区、重点区域的地理位置分布等属性信息；

城市标志性建筑的地理信息及属性信息；

快速路、主次干道、匝道、支路分布及其他属性信息；

球机、电警、卡口等各类智能和信号灯、指路牌等交通安全设施分别独立建层，并基于大数据开发利用合理构建字段属性。。

④地图更新

基础电子地图要求每季度对路网信息进行更新，有高速、快速路等重大道路开通时按需要进行特殊节点更新。

交警业务相关的交通设施图层每月进行更新，有系统大规模调整或重要监控点位调整时即时更新，满足管理需要。

（2）二维精细化地图

二维精细化地图采集范围为义乌全市域快速路、主次干路和一二级公路，重点为疏港快速路-杭金衢高速-疏港高速--阳光大道-甬金高速所形成闭环区域约240平方公里内的干路，以及外围国省道。

①精细化信息采集要求

通过现场勘测测量的方法，利用专业化工具对道路网路内信息进行采集、建模，具体包括隔离带和渠化岛分布、车道规模、道路开口、路口渠化（车道和转向）、人行横道线分布等。本次项目覆盖的240平方公里范围内的道路里程约600公里。

②数据加工要求

在地理信息系统电子地图基础上，针对交通综合管理对精细化道路数据的需求，要求对采集到的交通标线信息进行加工，并将属性数据录入至相应的图层要素中，与地理信息系统的路线、路段、路口、车道数据关联。

③数据更新要求

为了保障精细化地理信息数据更新的及时性，精细化地图应对新改建道路每季度提供一次更新服务。遇有重大路网调整时，视需求即时更新。

（3）地图引擎

地理信息系统的具体功能如下：

①城市基础信息和道路信息的图形化显示

应能够通过图形化地图把交通信息与地理信息系统相结合，给用户以直观形象的操作方式。系统应能够显示当前路网内静态与动态交通信息。

②常用的地图功能

应可对所有基础地理信息和专业地理信息进行缩放及漫游显示，可以设定指定目标居中显示，对应每个目标实体均可以之为中心定位地图，并可以查看当前地图的比例和根据用户输入重新设置地图比例。

③图层管理

应能够对地图数据按照类型进行分层管理，通过把相关的数据组织在同一图层可方便用户根据需要设定要显示/隐藏、标注与否的图层，从而更清楚地得到用户关心的数据。

④基础信息查询

应能够支持地图上所有交通设施信息即点即现。可以通过点击地图中的目标得到目标的相关属性，比如行政区域信息、交警的管界信息以及警力的驻地、警种、装备。

同时应支持交通设施属性直接定位地图，可以通过用户的输入来查询所有图层中相关目标或指定类型图层中的相关目标，并且通过点击找到的定位目标使目标居中显示或标注。

⑤图形输出功能

系统应可输出整个或选定区域的城市市区图、交通线路图，供用户保存为图形文件或打印。

⑥数据的统计和分析功能

应支持图表和地图结合方式的各类交通信息统计和分析，提供范围图、直方图、饼图、等级符号图、点密度图、独立值图和格网图等多种专题图。

（4）性能指标要求

①系统支持关系数据库管理空间数据，以解决海量数据一体化存储管理和分析计算问题；

②基于组件技术，可以是COM组件或Active X控件，可以与其他应用一体化集成；

③应具有强大的数据编辑和捕捉功能，有利于基础地形数据更新维护；

④应具有较强的符号库制作和管理功能；

⑤应具有Web GIS功能，可以通过网络实现数据显示查询功能；

⑥应可以利用XML进行空间数据交换；

⑦应具备较强的空间分析功能，为交通规划和交通设计提供地形分析功能；

⑧应具备较强的数据兼容性，支持多种主流GIS数据格式和Open GIS的GML数据标准；

⑨应具备较强的稳定性和可靠性。

7.1.3.2交通设施资产管理系统

交通设施资产管理系统是将标志、智能设施等道路交通设施资产基础数据等进行数字化，在地理信息系统的支持下，实现基于GIS地图的空间化、可视化管理，并能对交通设施资产进行有效的监测、分析和评价。实现设施信息采集、身份标识、分类建档、坐标编码、加工制图，涵盖交通设施管理全生命周期各环节，提高日常管理工作的质量和效率，节约管理成本，使交通设施管理更为科学、快捷与准确。

（1）数据采集处理

交通设施资产为道路交通设施，主要指交通基础设施、智能交通设施和地下管线三大类，采集范围与二维精细化地图基本一致，覆盖全市域的快速路和主次干路（不包含公路部门管理的杆件信息），即约400公里城市干路和约200公里一二级公路，信息采集数据应包括设施空间位置、属性信息。

①交通设施分类

| 序号 | 数据集 | 图层 | 几何类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础交通设施 | 交通标志 | 点 |
| 2 |  | 交通护栏 | 线 |
| 3 |  | 交通信号灯 | 点 |
| 4 | 智能交通设施 | 交通信号机 | 点 |
| 5 |  | 交通信息检测器 | 点 |
| 6 |  | 电子警察 | 点 |
| 7 |  | 智能卡口 | 点 |
| 8 |  | 交通视频监控 | 点 |
| 9 |  | 交通诱导屏 | 点 |
| 10 | 地下交通管线 | 交通电力管线 | 线 |
| 11 |  | 交通通信管线 | 线 |

②交通设施资产信息库的搭建，各类设施资产包含静态信息要素如下：

标志标牌：包括编号、标志类型、标志名称、辅助标志、立杆形式、安装位置、所属道路、朝向、作用方向、经纬度坐标、是否国标、照片、标准图片等信息。

信号灯：包括编号、交叉口名称、交叉口形式、信号机型号、信号机经纬度坐标、立杆形式、分方向进口车道数、分类型（左转箭头、直行箭头、满屏灯、右转箭头、公交灯、辅道灯）进口信号灯数、分方向出口车道数等信息。

设备：包括编号、立杆形式、安装位置、所属道路、朝向、作用方向、位置经纬度坐标等信息。

③交通设施编码

本次项目要求对交通设施进行统一编码管理，并在交通设施杆件上统一安装不锈钢设施标签，设施资产的编码规则为：行政区号+道路编码+资产类型编号+设施编号。

④采购项目文件

本次项目要求对相关采购项目文件扫描件保存。

（2）系统功能

①综合概览

综合概览是对区域路网交通设施资产管理的一个总概括页面，用户能够在该模块快速掌握区域交通设施资产全局信息，辅助用户进行监管和决策支持。

②资产管理

资管管理功能应可实现基于GIS地图和数据报表形式的交通设施资产的信息管理，以及设施详细信息的查询，包括设施编码、设施类型、所属区域、所属道路、详细位置、资产状态等信息。

③辅助分析

主要应对区域内各类交通设施进行分类统计，包括设施总数、正常数量、损坏数量、维护中数量和报废数量等信息，以及基于空间维度的分布情况与基于时间维度的设施资产状态趋势分析。

④配置管理

系统应能够进行交通标志、信号灯、检测器等交通设施资产的分类设置，以及各设施分类编号、名称与描述信息管理。

（3）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①利用数据采集描绘道路交通设施的设置情况；

②验证设施全面性，包括数据采集表中全部设施类型，不低于90%；

③验证设施资产全生命周期完整性100%，即设施自入库后，记录均能有记可查；

④系统数据须实现热备份，永久保存。

7.1.3.3大数据质量预警系统

基于系统建设目标，大数据质量预警系统以“精细监测、异常预警、完善体系、科学决策”为主要建设内容，为涉及交通数据采集和应用的交通业务部门提供交通数据的质量检测，推动建设精细化的交通大数据质量检验体系，保障智能交通系统基础数据的可靠性与准确性，保障智能交通系统的性能稳定性。系统将系统管辖范围内的车辆检测设备、智能卡口、电子警察设备采集的数据进行整合，通过构建数据质量检测模型、配置数据质量检测处理流程以及数据质量评价体系，实现智能化、信息化的交通数据质量监测和异常数据的处理。系统功能模块主要包括分项监测、风险预警、数据核查、决策支持以及系统配置。系统功能要求如下：通过大数据平台预警系统实现自动检测设备实时在线率（含信号机）、数据传输延时监测，设备校时监测，视频完好率、图像质量达标率、卡口完好率、卡口图片完好率、录像完整率、码流统计、丢包率、服务器在线率、存储节点完好率，中心设备在线率。

（1）分项监测

分项监测应能够按设备类型为用户提供当日数据监测分析服务。系统应能够按电子警察、智能卡口设备类型对系统覆盖范围内的所有设备情况实时监测，整合设备数据信息，实时跟踪展示同类型设备在线情况和数据采集情况，同时根据数据质量检验体系对具体设备进行监测，实现设备当日从0时至当前的数据监管，对判定异常设备和数据报警提示，保障设备正常运作。

进一步，系统应能够按电子警察、智能卡口分类整合筛选设备采集的实时数据情况，根据各类设备对应的数据质量检验规则，实现对智能设备数据质量的动态监测，为数据监管人员提供直观清晰的当日至今数据整合统计分析图及数据详情，有效掌握实时数据整体情况。

①电子警察设备数据监测

整合系统覆盖范围内的电子警察系统数据，根据电子警察质量检验规则，对当日从0时至今电子警察抓拍的车辆违法数据进行监测，应包括异常记录监测、违章记录监测、高频违章监测和过车记录监测。同时展示各监测情况下的数据量，以饼状图形式展示车牌识别数和未识别数。进一步以统计图形式展示当日数据监测情况，以列表形式分类展示电子警察违章记录详情。

②智能卡口数据监测

与电子数据监测相同，整合系统覆盖范围内的智能卡口系统数据，根据智能卡口质量检验规则，对当日从0时至今智能卡口抓拍的违法数据进行监测，应包括异常记录监测、违章记录监测、高频违章监测和过车记录监测，同时展示各监测情况下的数据量，以饼状图形式展示车牌识别数和未识别数。进一步以统计图形式展示当日数据监测情况，以列表形式分类展示智能卡口违章记录详情。

③交通流数据监测

对系统覆盖范围内采集的流量、速度、占有率等交通流参数的完整性、有效性进行监测，应能够根据交通流数据质量检验规则对数据完整性、数据有效性、为零数据、异常数据进行监测，展示当日从0时至今的数据监测情况及设备数据详情。

（2）风险预警

风险预警应能够为用户提供数据全面审核隔离服务。与分项监测不同，风险预警模块实现整日数据质量检验，根据数据质量检验体系对整日数据质量进行全面检测，自动判定异常设备数据信息，为交警部门提供异常设备数据自动预警管理，实现设备数据异常情况展示及设备异常数据详情审核隔离，分类存储数据，提高数据质量，提高交通执法管理效率及水平。

系统应能够根据数据质量检验体系，按天为统计周期对所有未审核隔离数据的数据质量进行全面检验，整合展示统计日期内监视球机、电子警察、智能卡口等智能设备异常数据记录总数，实现异常数据一键清理，即所有该统计日期内的异常数据进行隔离；同时系统根据质量检验体系判定异常设备及异常数据记录，按设备类型逐条展示设备异常概况，包括日期、设备名称、设备异常现象及异常数据量。

进一步对存在异常数据的设备所采集数据信息进行审核，整合展示异常设备在统计日期内上传数据总数目及异常数据数目；同时按数据类型以列表形式展示异常设备数据信息详情，实现异常数据隔离，为交通管理系统提供有效数据。

（3）数据核查

数据核查应能够为用户提供二次数据核查服务，对风险预警模块隔离的异常数据进行二次核查，对其中误判为异常数据的有效数据进行恢复，保障数据可靠性。该模块整合存储隔离的异常数据并按设备类型进行归类。系统通过检测时间、设备名称条件查询展示对应设备已被隔离的异常数据以及数据详情。若其中存在异常误判情况，用户可执行数据恢复操作，系统根据指令将隔离数据恢复为正常状态。

（4）决策支持

决策支持应能够整合风险预警模块、数据核查模块处理结果，对系统进行的异常检测以及经由系统处理的有效数据进行统计分析，为交警部门提供支撑管理决策的数据指标以及相应报表。

①故障报表

系统应能够整合电子警察、智能卡口设备的异常故障检测情况，对系统预警的异常设备进行统计分析，为设备维修养护提供辅助决策数据服务。通过时间段查询生成相应时间段内设备故障统计报表，报表内容包括故障设备、设备类型、故障时间、故障内容等，同时系统支持以excel文件导出统计分析结果。

②流量报表

系统应能够基于检测的有效交通流数据，通过对统计区域和统计时间划定设置，对统计范围内的交通流量进行统计，生成相应流量报表，以主题图表显示统计结果，同时支持以excel文件导出流量数据统计结果。

（5）配置管理

系统配置应能够对系统实现相关配置设备，包括系统基础设置与参数配置。其中系统基础设置包括系统登录界面提醒设置，便于用户对大数据质量预警系统操作使用；参数配置按电子警察、智能卡口智能设备类型对所有设备数据进行规则参数配置管理，实现大数据异常检测更合理高效。

（6）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①管理前端硬件设备在线情况及数据质量情况，实现健康体验预警功能；

②验证系统监测设备问题与实际反映问题匹配率不低于90%；

③验证系统监测设备问题漏报率不高于10%；

④验证系统监测设备问题反映时间不超过2小时。

7.1.3.4交通设施运维系统

基于大数据质量预警系统对智能交通设施运行状态的监测，以及日常交通设施巡检，对交通设施问题上报、审批、施工维护、结算等维护流程进行全面管理。系统应能够监测工作状态的智能设施包括交通信号机、视频监控、电子警察、智能卡口、诱导屏、可变车道牌；需要人工巡检上报运维的基础设施除了以上设施外还应包括交通标志、标线、信号灯、交通护栏、警示柱等。与大数据质量预警平台及交通设施资产管理系统相融合，实现监测，运维及资产管理一体化。如：设备维护闭环完成自动推送大数据质量预警系统二次检测，并将该次维护记录导入交通设施资产管理系统。

系统功能应包括设施新建或维修项目的申请、受理、审批、实施监管等一系列工作过程的管理。

（1）项目创建

对于新建资产维护项目，应能够填写施工信息、位置信息、发起人、发起理由等信息后，形成项目工单，提交运维单位进行受理施工。

（2）项目受理

运维单位接到项目工单后，应能够根据项目运维内容，填写呈请表和预算单等文书，提交管理部门审核。系统具有文书预览功能，且预算单包含构件、规格、单位、数量、单价及总金额信息。

（3）项目监管

项目监管应能够主要实现对设施资产维护项目的管理，管理信息包括项目工单编号、项目名称、施工类型、发起人、发起部门、发起时间、项目进度等信息。

施工结束，施工单位填报施工结束时间，并上传施工前后现场照片信息，并根据施工实际消耗材料及人工，填写决算书并提交。由项目创建单位进行施工审查，填写审查单和审查结论并提交，最终形成完整的过程文书。

（4）设施巡检

设施巡检应能够完成资产设施的巡检和问题上报功能，信息登记功能。

（5）报表生成

生成各类统计、预警报表，便于总体掌握设施运行、损坏、维护进度等情况。

（6）辅助分析

应能够对区域内各类交通设施运维情况进行分类统计，包括新建设施总数、设施维护数量、设施变更数量和设施报废数量等信息，以及基于空间维度的设施运维分布情况与基于时间维度的设施运维状态趋势分析。

（7）配置管理

应能够进行交通设施分类、运维单位、相关表格数据字典等参数的设置。

（8）系统指标要求

系统功能完整性，应满足交警业务需求，具体功能以中标后双方确认的《需求调研报告》为准。

系统运行稳定性，应满足交警业务工作需求，具体为：

①试运行期内，保证进入试运行最后一个月时，系统即能够稳定运行；

②试运行期间，若出现问题，保证及时响应且在48小时内解决问题（变更/新增功能需求除外）；

③由于硬件、网络或第三方数据接入不稳定等非系统软件自身原因造成的系统运行不稳定问题，不计在内。

系统数据完整性和合理性，应满足以下要求：

①完成交通设施运维信息化流程的优化，实现透明办公；

②验证业主是否正常使用，停止运营是否对业主工作有影响；

③验证统计系统操作日志，运维记录均能有记可查；

④验证统计上报业务量、业务结案量指标。

7.1.3.5数据计算应用资源

为满足交通运行管控、交通勤务、交通数据资源池工程系统功能数据计算应用需要，本项目需配备数据接入、计算和应用服务器资源，具体配置要求见需求清单。

7.1.3.6本地化数据建库及第三方平台对接要求

本次项目应充分整合本地化已有数据，包含非机动车辆信息、违法驾驶员人像等，与现有第三方应用系统对接，实现业务数据及优秀应用模块的集成，并入交警大数据综合应用平台。

7.1.4 视频结构化综合应用工程建设要求

7.1.4.1全景视频应用

全景视频应用是在通用视频监控操作的基础上，将分散的视频监控，基于场景进行拼接，实现大场景的全面监控；或以全景相机视频为基础，通过高点全局摄像机实现虚拟与现实共存的AR全景应用，同时运用智能化视频分析技术，实现全景和球机联动，对监控视野的移动目标进行目标类别识别与多种行为的检测，建立单独义乌交管分局视频结构化工作平台，数据接入大数据中心。

应具备以下功能要求：

（1）全景拼接

基于视频拼接智能算法，满足前端多路高清摄像机实时视频图像预制位拼接，输出拼接后的全景视频流，实现大场景的全面监控，满足大型应用场景中监控视野全覆盖。

（2）道路监控云图

以全景视频为基础，通过高点全局摄像机实现虚拟与现实共存的AR全景应用，在全景画面中添加虚拟标签的方式进行相关数据的关联，使背景信息可搜索、可定位，并能实现GPS坐标映射、方位感知、视频联动等功能。可接收卡口过车数据、流量、违法量以及交通事件展示。指挥中心人员可直接在当前场景画面中点击相邻摄像机进行视频转换。

（3）动球联动

基于全景监控画面，搭配高倍动态球，可实现对大场景中的特定目标群体的标记及跟踪，满足大视野监控下的细节目标跟踪，对拥堵路段及事故现场路段附近球机自动关联，便于实时交通指挥。

7.1.4.2车辆大数据综合管控应用

车辆大数据综合管控系统围绕实战需求，利用大数据分析技术、深度学习和模式识别技术、分布式集群计算与实时搜索引擎技术、海量数据挖掘技术，实现对视频监控图像（以车辆图片应用为主）的结构化提取分析，便于实时搜索查找和联网共享。系统建成后，能够与目前公安网内各类警务信息系统实现对接，交互各类型信息资源，实现数据信息关联和碰撞串并分析。

(1) 交通违法行为证据采集应用

交通违法行为证据采集应用基于现有卡口电警设备、卡口平台，对交通违法行为进行抓拍的过车数据进行分析，实现对过车图片的智能化特征二次提取和分析，并进行结构化解析和提取，以及车辆唯一性局部特征的过车信息实时搜索分析功能，便于违法行为事后的处理与处罚。

(2)车辆稽查布控应用

车辆稽查布控应用基于现有平台升级，实现与移动警务通的布控联动，将违法违章车辆拦截、自动预警等信息推送给移动警务通APP，通知一线民警尽快采取行动。

(3)车辆技战法应用

基于车辆大数据积分模型和车辆特征二次识别两大技术，通过与公安的设计业务场景和实战需求的深度结合，系统提供了多种车辆大数据技战法供一线警员使用。

(4)多维数据分析碰撞

多维数据分析是基于大数据挖掘与分析，以人、车、关系人、人脸特征库、公安六合一平台信息库等信息为主线。建立基于人脸识别的“人员轨迹模型”、基于车、车主、关系人的“车辆轨迹模型”、基于人、车和其他特征信息的“多维关系模型”。同时，打通公安警务数据，实现更全面的大数据碰撞，以此充分服务于警务追逃预警等业务。

（5）系统性能指标

车辆二次分析的品牌-型号-年款信息，支持超过120种品牌，2000种车型的识别。品牌识别准确率超过95%，子品牌准确率超过95%；

分析车辆类型,支持面包车、小轿车、客车、货车、摩托车识别，类型准确率超过90%；

实时分析车辆颜色，支持黑、白、蓝、黄(橙)、绿、红(粉、紫)、灰、青至少8中颜色；

车辆年检标、纸巾盒、挂坠、遮阳板等特征信息的识别，其中年检标可以精确到个数；

以图搜车，除了车型、类别信息外，还包括年检标、纸巾盒、挂坠、遮阳板等信息，可以根据这些特征信息进行车辆的检索。同时，针对年检标，还可以指定年检标个数进行检索；

7.1.4.3人像分析检索应用

人脸识别系统利用分布式集群技术、基于神经网络的深度学习技术和海量数据存储大数据计算技术，实现实时视频监控图像、录像、实时图片的人脸识别服务。

前端采取视频流或图片流方式进行视频图像传输，提供现场环境人脸图像，并形成人脸抓拍库。

系统功能要求：

（1）动态人像布控预警

用户可自行指定需要系统报警的“黑名单”人员，通过建立黑名单库，系统可对“黑名单”中的人进行选择性布控。系统可以提供基于人脸图片的布控，指定布控时限、布控原因，预警方式（客户端报警、APP报警、短信报警）、布控单位、布控类型等进行下发，布控人脸信息包括姓名、性别、出生日期、证件号。布控功能支持：

①能够对至少100万人的库进行布控；

②对摄像头捕获的路人进行布控，延迟小于3秒；

③不同摄像头可以配置不同的布控库；

④对于不同的布控库，采用不同的阈值进行报警。

（2）车内人脸识别比对

配合人脸卡口系统实现车内前排人脸的识别比对能，前端系统拍摄的图像可全天候清晰辨别驾驶室内司乘人员面部特征，并能利用智能人脸识别算法，对前排司乘人员进行人脸进行实时比对。

（3）静态人像对比分析

静态人像分析检索主要应用于视频侦查、刑侦破案过程中，需要对单个或多个嫌疑目标进行快速身份确认的应用场景。通过上传获取的嫌疑目标面部图像、人像卡口视频录像或现场搜集的清晰录像，与指定的人像库进行比对识别，协助用户快速确认人脸的身份信息。

（4）系统性能指标

支持前端摄像机视频流和图片流方式混合接入分析，支持识别102×126~1600万像素人脸图片；

人脸捕获率≥95%；

可将抓拍人脸图片与人脸库进行实时比对，得到最相似的若干条人员信息；

支持抓拍人脸图片与指定注册库进行实时比对，得到最相似的若干条人员信息，并显示报警时间、地点、相似度值等；

对实时视频中抓拍的人脸进行性别检测，性别检测正确率不小于95%；

支持对同一画面中的不少于20张人脸画面进行检测和抓拍；

人脸库导入10000张图片时间≤20分钟。

7.1.4.4交通事件智能分析

基于视频检测的交通事件检测系统，主要利用安装在道路上的摄像机对交通情况进行实时监控，通过先进的智能视频检测算法及时发现，并上报特定的交通事件，帮助交管人员快速发现道路异常情况，以及时处理，使道路尽快恢复通畅，并可在一定程度上预防交通事故的发生。本项目将对义乌主干道及重点管控路段进行智能分析，分析性能为50路实时视频。

系统性能指标：

支持机动车违法停车、违法变道、抛撒物、逆向行驶、超速行驶、低速行驶进行检测；

支持检测到上述事件后进行报警,可将视频显示窗口与视频通道进行绑定，实时显示多路通道图像；

当检测到车辆在道路上行驶方向与规定方向相反，且行驶时间超过设定值时触发报警，检测率》 95%，漏检率《5% ；

当检测到车辆在道路上由运动到静止，且静止时间超过设定值时触发报警，检测率》 95%，漏检率《5%；

同向车流量统计误差《7%；

单车道车流量统计误差《5%。

7.1.4.5用户权鉴系统

用户鉴权系统通过提供一套技术先进、高效、安全可靠的信息统一发布平台，解决信息共享、统一鉴权、协同办公及其他个性化功能。

应具备以下功能：

(1)权限管理

基于业务部门的人员组织架构，分级分权限设置平台各应用模块的权限控制，实现平台登录用户信息维护管理。

(2)平台日志

开展平台登录及各页面操作的日志信息归档统计，包括登陆IP、登陆时间、功能操作、操作时间等，便于平台登录操作的异常追查。

(3)行为审计

开展平台异常行为规则的定义及预警归档统计，便于后续平台操作行为分析。

7.1.5 大数据指挥作战工程建设要求

7.1.5.1交通大数据可视化决策支持系统

以交通数据中心集成的各类海量交通基础数据为依据，实现违法行为、交通流基于时间、地点、类型的统计分析，分析车辆出行规律，并对交通事件类型进行分析；挖掘历史数据，分析交通运行存在的异常，为交通规划及交通控制方案的制订提供有效的数据支撑。

决策分析以人、车、路为主体，从时间、空间等多角度对交通事故、违法、拥堵数据进行分析、挖掘，为交通管理者提供科学的决策依据，从而提高交通指挥的准确性和实效性。

应具备以下功能要求：

交通流研判分析：对当前交通流信息的采集数据进行分析，基本了解全市交通状况，包括全市流量热力分布、进出城卡口流量以及卡口流量增长率、区域平均速度、路口平均流量、流量高发时段、进出城各类车流等。

交通违法研判分析：对全市违法高发地点、不同时段违法对比、违法车辆等进行综合分析，并给出相应结论，以供管理者参考。

交通事故研判分析：对全市事故高发点、不同时段事故对比、事故车辆等进行综合分析，并给出相应结论，结合大数据中心自动采集的事故视频进行深度研判分析以供管理者参考

专项整治综合研判分析：针对交通事故、交通违法、大货车、危化品等影响城市交通较大的问题结合交通流进行专项分析，辅助制定相关整治方案并可对整治效果做出简要评价并对整治效果进行跟踪。

7.1.5.2无线演示模块

（1）无线手持终端

无线手持终端是采用互动大屏幕和无线投屏技术，实现对平台的触摸式操控以及无线演示。触摸式操作让参观者亲身参与，切实体会到平台的功能体系和设计意义，无线演示为演示者提供便捷的操作演示模式，直接通过无线遥控实现远程操作与演示。

可以通过手持终端无线管控大屏幕，实现监控点上墙、大屏场景切换、用户切换、信号源预览及回显等功能。

（2）一体化交互大屏终端

一体化交互式大屏终端设计以“多方共享，多点触控，可视化交流”为典型交互及显示特性的交通指挥可视化交互平台，系统通过各种接口实现与现有交通指挥平台及视频实战应用平台连接，，通过可视化及交互协同功能，优化指挥控制，提高指挥作战中的交互、协同指挥能力。

7.2 前端支撑系统服务要求

7.2.1 监控系统服务要求

城市道路是城市的基本骨架，城市道路监控网络也是城市公共安全监控网络的骨架，重点关注车流、人流比较集中的城市道路交叉口和重点路段，通过对路口、重点路段布控，实现对机动车道、非机动车道以及人行道全方位管控，掌控嫌疑人、嫌疑车辆的活动轨迹。系统还应当具备以下主要功能：

1.透雾功能

透雾功能算法应用程序应能够将某频段的可见光通过ISP应用算法予以成像、聚焦并渲染强化，得到透雾后的优化成像效果。

2.3D降噪功能

系统应能够通过3D降噪算法，有效降低低照度环境下成像器件噪点。

3.数字宽动态功能

设备应内置数字宽动态功能，在逆光环境下能够清晰地保留暗处细节并抑制亮处过曝，大幅提升逆光场景的图像质量。

4.自动后调焦功能

系统应能够通过算法应用程序自动判断焦平面位置，通过微步进电机调节CCD前后位置，使之与焦平面重合。

5.智能化云台控制

云台应支持各种控制方式，包括手动人工控制和自动控制。自动控制应包括：定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能。

系统指标要求：

1.高清球机：

（1）不低于200万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；

（2）支持不低于31倍光学变焦；

（3）视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps；

（4）红外距离不小于400米；

（5）支持最低照度不高于彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）；

（6）支持水平旋转范围为360°连续旋转，水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1；

（7）支持违法停车抓拍间隔功能设置，使得对识别为违法停车行为的同一辆车，在设定的时间间隔（0-1440分钟可选）内不会重复抓拍。（以公安部型式检验报告为准）；

（8）支持违法停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍、道路拥堵、机动车占用非机动车抓拍等功能；（以公安部型式检验报告为准）白天有效检测距离不小于260m，且白天违法停车捕获率≥97%，捕获有效率≥95%；（以公安部型式检验报告为准）；

2.高空星光级球机：

（1）不低于200万像素，摄像机内置镜头，支持不少于48倍光学变倍，镜头最大焦距不小于330mm；

（2）镜头支持光学防抖功能；（以公安部型式检验报告为准）

内置GPU芯片；（以公安部型式检验报告为准）

（3）支持最低照度不高于彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；（以公安部型式检验报告为准）；

（4）具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作；

（5）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃。

3.鹰眼球机：

（1）不少于800万像素，视角不少于180°；

（2）具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；（以公安部型式检验报告为准）

（3）主视频支持37倍光学变焦；

（4）支持最低照度不高于彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux；

（5）具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌；

（6）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃；

（7）当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%；（以公安部检验报告为准）。

7.2.2 电子警察系统服务要求

电子警察系统可以更加精确、快捷地捕捉到肇事车辆、违章车辆、黑名单车辆等，同时对公路运行车辆的构成、流量分布、违章情况进行自动记录，为公安破案提供更多、更准确的线索。当前主流采用500万、700万像素的电子警察抓拍单元。由于500万象素的抓拍图片在成像质量上与700万象素的图片存在较大的差距，在图片二次分析、大数据应用等领域很难发挥二次价值，造成大量的资源浪费。因此，我市智能交通系统二期主要的电子警察、卡口抓拍单元要求的象素全部为不少于700万象素。

高清抓拍摄像机应具备图像采集、图像处理、数据缓存等功能，能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力，不得外挂其它任何分析设备，不得采用控制主机分析模式。能在各种环境及照度条件下及时、准确、清晰地捕获闯红灯车辆，能清晰辨识车辆特征、闯红灯行为、记录车辆违法信息（三张违法照片）。高清抓拍摄像机同时应兼具卡口功能，对正常通行车辆应拍摄一张尾部照片，作为高清视频卡口系统的一种有力补充。

电子警察补光系统要求采用LED频闪灯进行抓拍照片补光，不得使用闪光灯，为有效降低项目建设成本并保证良好的补光效果，需采用大角度的车牌补光灯和小角度的环境补光灯组合补光，要求大角度车牌补光灯内置到抓拍单元中，小角度环境补光灯外置，每个车道一只，在一套抓拍单元覆盖三个车道时，可只配置两只。

要求每个路口配置电警前端控制主机，集视频管理、交通数据管理、视音频解码、图片处理、网络交换等功能于一体，具备前端数据、照片、视频的缓存功能，并完成违法证据的合成处理。

在具备以上功能的同时，具备一键切换的极简模式，将原始数据不经过任何处理以最简单的方式的时间上传平台。

系统指标要求：

（1）像素≥700万；

（2）采用高性能1英寸图像传感器，支持分辨率不小于3300(H)x2000(V) ；

（3）设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x；

（4）支持车辆捕获功能，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%；

（5）支持车牌识别功能，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%；

（6）支持黑白名单接入控制功能；（以公安部型式检验报告为准）

（7）支持机动车占用非机动车道抓拍，白天≥95%，晚上≥90%；

（8）新能源车牌识别；

（9）要求前端原始过车信息上传至义乌交警大数据平台的时延不超过200ms；。

7.2.3 信号控制系统服务要求

为进一步完善和规范市区道路交通交通信号灯的设置工作，使我市交通信号灯设置达到“科学、规范、准确、清晰、合理”，确保交通信号的完好率、稳定性，向道路使用者提供正确、及时的信息，确保实现交通畅通、行车安全和便利快捷出行的目标，建设智能交通信号机，并实现绿波集中控制。

系统指标要求：

1.灯控输出≥54路；

2.独立相位设定数≥16个；

3.配时方案数≥20个；

4.最大时段数≥16个；

5.工作温度：-40℃~+70℃；

6.相对湿度： 5~95%；

7.信号控制机须符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016国家标准，具有公安部出具的检测报告，并在有效期内；

8.信号机满足A级耐温标准检测并提供检测报告；

9.道路交叉口信号配时管理软件；

10.所投信号机通过CE认证；

11.信号机通过GB/T20999-2007通讯协议；

12.信号控制机手持终端设置；

7.2.4 智能卡口系统服务要求

智能卡口系统可以更加精确、快捷地捕捉到肇事车辆、违章车辆、黑名单车辆等，同时对公路运行车辆的构成、流量分布、违章情况进行自动记录，为公安破案提供更多、更准确的线索。与电子警察相似，智能卡口抓拍图片同样是今后大数据应用的重要基础，因此要求抓拍单元须具备700万以上的像素。系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT 497-2016 中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。

系统指标要求：

（1）像素≥700万

（2）图像传感器不小于1英寸，支持分辨率不小于3300(H)x2000(V)

（3）设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x；

（4）支持车辆捕获功能，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%；

（5）支持车牌识别功能，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%；

（6）支持机动车占用非机动车道抓拍，白天≥95%，晚上≥90%；

（7）新能源车牌识别；

（8）要求前端原始过车信息上传至义乌交警大数据平台的时延不超过200ms；

7.2.5 多功能执法系统服务要求

7.2.5.1逆向抓拍

高清逆行抓拍系统由前端子系统、网络传输子系统以及后端管理子系统三大部分组成，实现对路口机动车逆行违法行为的自动抓拍、记录、传输和处理。

（1）前端子系统

负责完成前端数据的采集、分析、处理、存储与上传，主要由高清抓拍单元、补光单元等相关组件构成。

（2）网络传输子系统

利用4G无线网络完成数据、图片的传输与交换。同时也可选择利用原先的视频专网，实现数据、图片、视频的传输与交换。

（3）后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。中心管理平台由平台软件模块搭载的服务器组成，包括：管理服务器、应用服务器、Web服务器、图片服务器、录像管理服务器和数据库服务器等。

系统指标要求：

像素≥700万；

图像传感器：≥1英寸Progressive Scan CCD；

视频帧率：帧率在1～25fps可调；

支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；

最低照度：彩色≤0.03lx@(F=0.95)；

支持三种独立快门：视频快门、录像快门、抓拍快门；

支持新能源车牌识别功能；(提供公安部检验报告证明)

视频压缩标准：支持H.265/H.264/MJPEG；

图像格式：JPEG；图片质量可设；

支持车牌宽度范围80x25到1200x380像素；(提供公安部检验报告证明)

可识别16种车型，白天准确率≥95%，晚上准确率≥95%； (提供公安部检验报告证明) 。

7.2.5.2移动测速仪

移动测速仪系统主要由嵌入一体化雷达测速仪、辅助补光设备、三脚架支撑设备、移动电源、防暴机箱和相关附件组成，并有USB2.0、RS232.以太网等各种丰富的数据接口，可以满足正常的测速抓拍需求。

系统应满足以下指标要求：

像素≥800W，最大支持分辨率3296(H)×2472(V)；

支持10km/h~250km/h测速范围，测速精度为测速精度(-4～0)km/h；

支持1~4车道同时监控，可区分车道；

支持超速抓拍捕获率≥95%，大小车识别率≥90%，车道识别率≥90%；

支持24.00GHz～24.25GHz振荡频率；

支持雷达波瓣角水平6度（-3db），垂直28度(-3db)；

支持不少于1个RS232串口，1个100以太网接口，1个USB2.0接口，2个闪光灯同步接口，1个频闪灯同步接口；

支持10AH锂电池接口不少于1个；

支持C型镜头接口；

支持雷达触发；

支持卡口抓拍功能，过车抓拍1、2张可选，可识别车牌、车道、超速、欠速等信息；

支持硬盘存储，标配500G硬盘；

支持录像存储功能，支持时间段录像，违章录像；

支持白天/夜间ICR红外滤光片自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控；

支持OSD信息叠加，包括日期、时间、地点、行驶方向、车牌号码、车牌颜色、车型、车速、限速、雷达方向、违章类型、设备编号、标定到期时间等信息；

支持温度范围在-30℃～+70℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境；

支持湿度范围在10%～90%的环境下工作；

7.2.5.3行人闯红灯抓拍

行人闯红灯系统采用视频检测方式，自动对视频流中运动行人进行实时逐帧检测、锁定、跟踪。实现行人闯红灯自动检测、声音播报提醒、违法行为过程在大屏显示曝光、违法证据前端存储及实时上传等。

系统指标要求：

像素≥700万；

抓拍分辨率不小于4096*2160(纯图片)；

视频分辨力≥2000TVL；

设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x；

支持局部放大功能；

支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设；

支持黑白名单接入控制功能，可设置IP或者MAC地址；

支持内置WiFi设备功能；

支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、区域测光、逆光/顺光亮度补偿；

支持多种类型图片上传，图片种类有全景图、合成图、特写图、人脸图和二值化图等；

支持违章图片合成功能，图片合成可以配置多种合成方式；

防护玻璃透光率≥98.5%；

支持跨浏览器远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的信息；

当网络断开时，可将抓拍到的图片和录像文件存储于相机内置SD/TF卡内和USB外接存储中，当网络恢复时，可继续上传抓拍的图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能。存储卡最大可支持128G。

7.2.5.4不礼让行人抓拍

采用高清一体化嵌入式摄像机作为高清视频检测和抓拍设备，实现对人行横道上的行人进行实时检测和统计，当发生机动车不礼让行人的违法行为时，能够获取完整的违法证据，实现对驾驶人的处罚和教育，从而有效遏制此类违法行为，达到提高道路安全的目的。

车辆检测采用纯视频检测方式，不得使用线圈、激光、微波等检测手段。

系统指标要求：

像素≥700万；

抓拍分辨率不小于4096*2160(纯图片)；

视频分辨力≥2000TVL；

设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x；

支持红色信号灯昼夜色彩校正功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正；

支持黑白名单接入控制功能，可设置IP或者MAC地址；

支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、区域测光、逆光/顺光亮度补偿；

支持多种类型图片上传，图片种类有全景图、合成图、特写图、人脸图和二值化图等；

支持违章图片合成功能，图片合成可以配置多种合成方式；

防护玻璃透光率≥98.5%；

支持同时开启四路码流，主码流最高可配置为4096*2160、6Mbps、H.265/H.264，第二码流、第三码流、第四码流最高可配置为1600*1200、2Mbps、H.265；

支持车辆检测设备故障检测功能，并上报检测技术故障信息，上报时间小于60S；

支持新能源车牌识别。

7.2.6 诱导屏系统服务要求

交通诱导系统是解决城市交通拥挤、保障道路交通安全、提高交通路网使用率的主要手段之一，同时也是智能交通系统的重要组成部分。交通诱导系统根据道路交通状况、交通事故、天气状况、温度、噪声发布指令，及时发布各种交通通告、交通信息，诱导机动车驾驶员选择更合理的通行路段，从而对控制和均衡道路交通流，充分利用道路资源，进而提高通行能力。

系统指标要求：

1.一般性能要求

（1）显示屏至少支持红、黄、绿三色LED显示；

（2）显示内容包括：交通警示信息、交通路况信息、旅行时间信息、非交通信息等；

（3）显示屏各发光像素均匀、无马赛克现象。

2.诱导屏环境适应性能要求

耐低温性能、耐高温性能、防尘级别、防水等级、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、抗风性能、耐候性能、可靠性、光学性能、色度性能等方面应满足GB/T 484-2010规范，通过测试和实验规定的条件。适应性强、色彩清晰、省电节能、使用安全、通讯稳定可靠等。

3.诱导屏实时屏体监控功能

交通信息发布屏体前段配套一套监控设备，实时监控屏体的显示内容以及屏体周边情况，杆件非法攀爬以及箱体非法开启，平台软件自动报警，并立马调取该点位监控画面，在平台软件上显示。

4.诱导屏光电性能要求

（1）绝缘电阻：交通诱导系统的诱导屏的电源接线端子与机壳的绝缘电阻应不小于100MΩ；

（2）介电强度：在交通诱导系统的诱导屏的电源接线端子与机壳之间施加50Hz、有效值1500V正弦交流电压，历时1min，漏电流为3mA时，应无火花、飞弧和击穿现象；

（3）漏电流：每平方米面积上交通诱导系统的诱导屏对地漏电流应不超过5mA；

（4）安全接地：交通诱导系统的诱导屏应设安全保护接地端子，接地端子与机壳连接可靠，接地端子与机壳的接触电阻应小于0.1Ω。保护接地端子应有标记。在熔断器和开关电源处应有警告标志。每个诱导屏屏体做一套独立接地系统，要求接地电阻≤4Ω。屏体和立杆统一接地；

（5）电源适应：交通诱导系统的诱导屏应适合电网波动要求，在以下条件下应可靠工作：380三相交流电源的供电电压允许偏差（不是用电设备端子电压允许偏差）应在＋7％、－7％以内，220V单相交流电源允许偏差应在＋7％、－10％以内；

（6）防雷：交通诱导系统的诱导屏应采取必要的防雷保护措施，如避雷器等；

（7）温升：交通诱导系统的诱导屏在正常使用时在达到热平衡后金属部分的温升不超过45K，绝缘材料的温升不超过70K。

7.2.7 行人过街文明礼让预警系统服务要求

系统利用热成像技术检测目标区域内是否存在行人，提供检测结果触发提示报警信息，该系统能在确保行人安全的前提下保证车辆和行人协调安全地通过。

行人过街文明礼让系统分为三大块，即前端检测设备、控制子系统（现场控制器、后台控制软件）、行人提醒设施（警示牌、路面凸起发光钉）。

7.2.7.1建设点位

本次行人过街文明礼让预警系统建设点位为东义路和37复线连接线各一条双向斑马。其中，东义路为双向六车道，路中无绿化分隔；37复线连接线为双向分离的四车道道路。

7.2.7.2系统功能

1.总体功能

（1）行人检测

系统可全天候监测斑马线上的行人过往情况，一旦有行人进行检测区立即对热成像图像进行准确识别。

（2）无线触发

系统一旦检测到行人进入检测区之后，可通过无线信号触发太阳道钉进入闪光状态。

2.软件功能

（1）GIS地图展示

系统用户可在地图上查看当前行人过街文明礼让设备工作信息以及位置信息，并在网页上展示选定设备的数据信息。

（2）效率与测评

通过设备回传工作数据，实时统计分析行人过街批次数。

（3）视频监控

系统可调阅行人检测器的实时视频。

（4）设备运维管理

提供设备基础信息的管理、设备运行状态监测以及设备运维记录的录入和查询服务。

7.2.7.3主要技术指标

| 名称 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 行人检测器 | 行人检测器采用非接触式检测。由热成像摄像机和视频行人检测模块构成。热成像摄像机和视频行人检测模块采用集成一体化设计，即热成像摄像机与视频行人检测器集成于一体化防护罩内。 热成相机采用焦平面阵列、非制冷氧化钒探测器；使用长波红外波段8-14 μm，检测距离0-12m。 热成像视频流格式支持H.264、MPEG-4和MJPEG。 防护罩应该紧凑、防紫外线、遮阳且防护等级不低于IP67。 供电：12-42V AC/DC，功耗小于4瓦。 平均无故障时间（MTBF）>100,000小时。 检测率(全天候)≥98%。 检测时间≤100毫秒。 |
| 行人检测信号转换接口板 | 输出常开、常闭两副光电隔离触点； 系统调试接口： RJ45网络接口。 |
| 无线太阳能道钉 | 外形尺寸：Φ148 X 50 mm； 发光LED灯珠：4只。 可通讯进行同步控制； 每套7-8个道钉。 |

7.2.8 管道与取电服务要求

为配合义乌市内已开通及即将开通公路（S310复线、G351、义兰公路、义武公路、疏港快速路、东义公路等）和城区道路智能设施加密路口路段路智能交通基础设施顺利建设实施及启用的管道及取电工程，该工程的实施将对义乌交警城区及公路智能设施管线进行全面加密建设，为智能交通系统二期设施安装起到重要的保障作用，并能为后期相关道路智能设施安装打下良好的基础。

| 管道与取电 | 电源线 | 米 | 73662 | 1、电源线(2×6平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电源线 | 米 | 2000 | 1、电源线(2×10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) |
|  | 电源线 | 米 | 2000 | 1、电源线(4×6平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) |
|  | 电源线 | 米 | 3100 | 1、电源线(4×10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) |
|  | 电源线 | 米 | 30000 | 1、电源线(4×1.5平方，RVVP软护套线) |
|  | 挖一般土方（PE管绿化带） | 米 | 9987 | 1、土壤类别:单排2孔Φ50PE预埋管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c25砼包封尺寸0.3*0.3m，以上原土回填，弃土外运 |
|  | 挖一般土方（PE管绿化带） | 米 | 42283 | 1、土壤类别:单排2孔Φ50PE预埋管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c25砼包封尺寸0.3*0.3m，以上原土回填，弃土外运，该部分为已完工程。 |
|  | 挖一般土方（PE管绿化带） | 米 | 5000 | 1、土壤类别:单排1孔Φ50PE预埋管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c25砼包封尺寸0.3*0.3m，以上原土回填，弃土外运 |
|  | 绿化开挖及恢复 | 平方米 | 4500 | 绿化开挖及恢复苗木 |
|  | 挖一般土方（镀锌钢管车行道） | 米 | 1000 | 1、土壤类别:单排3孔Φ89镀锌钢管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.8m(考虑从路面设计标高开挖割缝、拆除砼路面（22cm深）以下土开挖），C25砼包封回填，10cm沥青恢复细粒式AC-13恢复面层） |
|  | 顶管 (土方） | 米 | 6600 | Φ110双孔单排顶管（含管材每延米2孔） |
|  | 顶管（石方） | 米 | 2200 | Φ110双孔单排顶管（含管材每延米2孔） |
|  | 人（手）孔井（更换） | 座 | 2000 | 原有人手孔塑料井盖更换球墨铸铁井盖45kg |
|  | 人（手）孔井（新建） | 座 | 1000 | - 规格尺寸：55（长）*55（宽）*60（深）cm 2、配用铸铁窨井盖 3、具体详见通信管道人孔和手孔图集（YD5178-2009）其中477座为已完工程 |

7.3 数据中心服务要求

7.3.1 高性能云数据库服务要求

将原有的热备ORACL数据库升级为云数据库，以应对今后智能交通爆发式的数据增长和大数据应用需要。在逻辑架构层面，新建总线接入平台，作为底层大数据硬件平台与上层应用平台的统一交互、访问、鉴权，通过总线平台将本次升级扩容的大数据平台与原有的应用平台进行对接，将所有的应用（后续新建应用及当前已建应用）在总线平台统一展现。

投标人应提供详细可行的数据接入方案，包括接入集群、负载均衡等，前端数据进入数据中心的延迟应不超过200ms。

性能指标要求：

1.单机可存储50亿数据，采用云架构，容量随设备数量增加而线性增加，总容量300T；

2.对100亿级数据，车辆精确查询、套牌车查询等业务平均时间小于0.5秒；

3.云数据库对业务系统是透明的，使用方式和已有系统的数据库没有区别；

4.系统具备多种使用模式。可实时将原有Oracle数据库、Mysql数据库数据导入云数据库来配合原有系统工作，提升系统整体搜索查询性能；也可独立部署，与平台对接。

7.3.2 云存储资源池服务要求

现有的视频和图片存储系统采用前端通信机下挂磁盘阵列的架构，该方案优势在于技术成熟、实现简单，然而随着智能交通系统建设的快速发展，数据存储呈现海量爆发式的增长，原有的存储空间只能保证过车图片保存不超过3个月，远远不能满足实际应用的需要，并且，原有存储架构在可维护性、扩展性、易用性等方面都遇到了极大的瓶颈。因此，迫切需要建设在能够利用现有资源条件下的云存储资源，为今后海量的图片、视频数据提供稳定、可靠的存储；数据是实现应用的前提和基础。

本项目将建设12PB云储存资源池该云存储须具备系统的高可用性及故障迁移能力，最大限度减少因系统或软硬件环境故障造成的数据或图片缺失，具备水平扩展能力，并能对系统提供运行监控和实时报警。

性能指标要求：

1.支持直播和回放同一时间轴展示，支持直播,回放同一时间轴来回切换；

2.支持录像信息实时更新展示；

3.支持拖动时间轴连续回放七天以上历史录像；

4.支持集群空间管理，节点间负载均衡管理；

5.提供故障自动感知和容错处理；

6.采用高可用技术，主机失效，快速自动切换；

7.应采用Linux存储操作系统；

8.支持在不需要任何平台情况下，支持直接在云存储系统上进行前端添加、删除，配置录像存储路径、录像配额，录像计划下发，支持视频录像检索、回放转发、直播等集成视频功能；

9.支持对象存储，采用分布式文件系统，支持文件存储。

7.3.3 指挥中心大屏系统服务要求

本项目大屏幕拼接显示系统是根据义乌市交警指挥中心应用需求专门设计的。通过这套显示系统可以将各类计算机信号、视频信号在大屏幕投影墙上显示，可监控有关的数据和现场图像，形成一套功能完善、技术先进的信息显示管理控制系统，为用户提供一个交互式的灵活系统，适应不断发展的各种需要。

根据指挥中心现场装修和空间尺寸结构情况, 拟采用1.5mm高密度小间距产品。同时在指挥中心配套20台坐席电脑，用于指挥中心业务的处理以及系统维护人员对设备进行日常维护。

性能指标要求：

LED发光二极管：表贴三合一LED；

★像素间距：≤1.5mm；

像素密度：≥451642 点/平方米；

★灰度等级：16bit，刷新率≥3200 Hz；

显示单元具备3C、CB认证证书。

7.3.4 分控中心系统服务要求

交警大队各中队分控中心设计目标是充分合理运用现有办公场所，科学规划，在确保各系统、资源正常、安全可靠运行的前提下，为工作人员提供舒适便捷的工作环境，最大程度提高工作效能，保证工作的正常开展。建设集违法抓拍、指挥调度、信号控制、巡逻巡视、警情处理为一体多功能、现代化指挥中心。分控中心采用55英寸LCD液晶拼接屏，整个大屏系统可以分为：

1.传输控制系统：前端摄像机信号接入之后通过光纤，网络等手段实现远距离传输，通过在控制主机上安装拼接控制软件可实现对整个大屏显示系统的控制与操作，可实现上墙显示信号的选择与控制。

2.显示系统：大屏显示系统支持BNC信号，VGA信号，DVI信号，HDMI信号等多种信号的接入显示，通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示，通过视频综合平台可实现信号的全屏显示，任意分割，开窗漫游，图像叠加，任意组合显示，图像拉伸缩放等一系列功能。

性能指标要求：

1.尺寸：55英寸；

2.分辨率：1920x1080；

3.静态对比度应不小于3500：1；

4.亮度应不小于500cd/㎡；

5.物理拼缝应不大于1.8mm；

6.可支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示；

7.支持接入DVI，VGA，HDCVI，HDMI等信号源；

8.支持RS232串口控制、红外遥控控制方式。

7.3.5 中心机房服务要求

义乌市智能交通管理系统一期中心机房空间已基本使用完毕。根据智能交通系统二期业务规划的需要，要求二期中心机房提供机柜不少于105架，其中60架继续沿用一期新马路机房。新增45架机柜机房要求单独隔离，机房总光缆接入能力不少于1200芯。新增45架机柜机房场地具备不小于400kVA电源专供中心机房使用，且场地具有大于250kW的后备柴油发电机组供电条件，需要有不少于200kVA UPS主机供电的电源。综合对应计算机机房国家标准，按《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）要求的B类机房为基础，部分指标参照A类机房建设。

同时，考虑到本次项目的一大建设重点为中心新平台的建设，涉及大量服务器、存储设备的新增。智能交通系统一期已建设了以万兆为骨干的三层网络架构，具备较好的拓展能力。本次建设在原有网络架构的基础上，通过拓展核心、汇聚层的万兆接入能力，以及本项目增加的服务器、云存储设备的接入层交换设备，即可实现。考虑到接入设备对网络性能的要求，本次项目新增1台汇聚交换机、16口万兆板卡4块，分别部署于核心交换机和服务器汇聚交换机，并配套相应的光模块。

为了充分发挥智能交通服务民生的重要目标，需要在其他网络和视频专网之间的业务数据进行实时交互,因此在跨网数据交互是须进行严格的数据过滤和访问控制，绝对不能够产生物理直连和双向通信的现象存在。

设备的安全准入方面，依靠市公安局建设视频综合应用平台的北信源安全准入系统，为所有的前端接入摄像机、PC、服务器提供安全准入的审计和视频数据的交互审计，本次方案不再涉及。

二手车市场、各4S店等因业务需要，由大队指挥中心机房公安信息专网通过网闸延伸进行业务的接入，在二期项目的实施过程中，新增安全隔离设备（网闸），替换原有网闸。

为保障智能交通系统的平稳可靠靠运行，降低系统切割的风险，原有的模拟监控系统、虚拟化系统等仍部署于新马路机房，二期建设的云存储系统、云数据库系统、实战应用系统部署于新机房。两个机房之间通过至少4条万兆链路、不同物理路由的方式进行数据通信和保护。同时，充分考虑两个机房及现有的存储资源、计算资源的有利条件，进行重要业务、数据的异地备份。

## 二、本项目具体租赁内容及需求清单

1.数据中心建设租赁内容及需求清单

| 序号 | 采购需求 | 分项需求 | 单位 | 数量 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能云数据库硬件 | 大数据检索服务器 | 台 | 6 | ★支持100亿级数据的套牌车查询，响应时间小于0.5秒（以公安部型式检验报告为准）； ★支持100亿级数据的高危时刻分析，数据10万级别，查询通过次数大于20次的随机单个车牌号，平均响应时间小于1秒（以公安部型式检验报告为准）； 支持平均每分钟导入数据不少于200万条（以公安部型式检验报告为准）； 包含云计算系统集成运维管理平台，支持快照、归档、建库的可视化操作界面等功能； 支持云计算统一运维系统可管理虚拟节点数不少于4000个； 支持云计算集群可支持物理节点数不少于300个（以公安部型式检验报告为准）； ★支持数据导入速率不低于200M/S（以公安部型式检验报告为准）； 支持运维界面监控节点运行情况（CPU、内存、磁盘实时IO、网络实时IO） 支持运维界面监控云计算框架状态（HDFS、YARN、Spark、Hbase、Zookeeper、Tomcat、Solr、Kafka） 支持业务启动、关闭、重启、展示详情的功能； 支持通过运维系统进行云计算集群关闭、重启的功能； 支持HDFS服务修复的功能； 支持自定义建表和导入数据的功能； 支持多个表结构的组合查询； 支持JSON格式的查询分析语法的能力； 在集群中单台服务器故障的情况下，业务正常运行、查询数据不丢失； 接入节点主备切换，单一故障系统服务正常； 索引数据采用副本备份机制，提高数据的可靠性； 集群中服务器数量增加同时业务不中断 支持通过运维平台进行集群扩容； 支持系统设备自发现，远程配置IP地址池，集群自动化一键式安装部署。 硬件配置要求： 高密度服务器，英特尔志强双路处理器E5-2640 v3 8核 * 8； 内存标配：16GBDDR4 2133 内存 * 32； 单节点8个内存插槽 * 4； 硬盘单节点标配标配：1T SATA盘 2.5' * 1；480G SSD固态硬盘 2.5' * 3； 单节点标配4个千兆以太网接口； 另配总容量300T SATA硬盘。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
| 2 |  | 云数据库 | 套 | 1 | X86服务器4台，单台配置如下： CPU： E7-4820v4 CPU*4； 内存：128G DDR4 内存； 硬盘：600G 2.5吋 10K 12Gb SAS硬盘*2 ， RAID卡*1， 16Gb FC HBA卡*1。 云数据库可用存储配置： 1、双活控制器架构存储设备； 2、总可用存储空间不少于100T(其中SSD或闪存不少于10T)； 云数据库存储需支持横向扩展。 |
|  |  | 云数据库正版授权 | 套 | 4 | 配置与云数据库计算资源相符合的正版数据库集群软件授权，投标人须承诺在供货前提供正版的授权文件。 |
|  |  | 交换机 | 台 | 2 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速； 端口速率全双工状态下支持2/4/8/16Gbps，实配16Gbps； 平均延迟≤2.1微秒； 热代码加载；无需停机即可按需配置端口； |
|  |  | 本地化数据建库及第三方平台对接 | 套 | 1 | 本地化数据建库及第三方平台对接 |
| 3 | 云存储资源池 | 云存储元数据服务器 | 台 | 4 | 采用主备自动切换、RAID和高速固态硬盘加速技术，提供海量文件系统的高速元数据信息访问和智能化运维管理功能； 负责集群空间管理，节点间负载均衡管理； 提供故障自动感知和容错处理； 采用高可用技术，主机失效，快速自动切换； 采用RAID1技术，提供可靠的元数据存储； 采用高速固态硬盘加速技术，提供高速的元数据服务功能； 采用端口聚合技术，支持高速可靠的网络访问； 云存储系统可管理不低于30万路高清前端（以公安部型式检验报告为准）； 支持在一个文件夹内有多种N+M:b容错机制，能自适应N+M：b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力（以公安部型式检验报告为准）； 支持单通道实时视频流转发并发数不小于1万； 硬件配置要求： 采用Linux存储操作系统； 主处理器英特尔 至强 双路处理器E5-2620v4 每路8核； 高速缓存64GB DDR3，可扩展至768GB, ECC内存； 硬盘配置2块 2.5英寸 SATA 2TB 企业级机械硬盘； 2块 2.5英寸 SATA 800GB 数据中心级固态硬盘； 可扩展至10块2.5英寸硬盘； 8个千兆口. 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
| 4 |  | 云存储数据存储节点 | T | 12288 | 基于专业控制器架构存储整列产品，采用网络端口聚合和硬盘负载均衡技术，提供高速数据存储服务； 负责数据存储访问以及硬盘管理； 采用分布式对象存储架构，存储节点全集群； 支持基于硬盘性能和容量的负载均衡； 支持硬盘热插拔，即插即用； 单控制器； 高速缓存标配16G； 支持硬盘不少于36个； 不少于1个管理口8个千兆口； 支持单通道实时视频流转发并发数不小于1万；（提供公安部检测报告证明）； 支持直播和回放同一时间轴展示，支持直播和回放同一时间轴来回切换；（提供公安部检测报告证明）； 支持多分屏同时展示不同通道的直播和回放；（提供公安部检测报告证明）； 支持拖动时间轴连续回放过去一周以上的历史录像；（提供公安部检测报告证明）； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
| 5 |  | 企业级硬盘 | T | 12288 | 企业级硬盘。 |
| 6 |  | 云存储网关节点 | 台 | 2 | 针对于卡口图片查询下载提供HTTP服务， 显著提高图片查询下载能力 Xeon E3-2603 v4 6核； 32GB DDR4，可扩展至192GB； 1块 3.5英寸 SAS 1TB 企业级机械硬盘； 8千兆网口 |
| 7 |  | 云存储网络交换机 | 台 | 2 | 一体化主机套装，含： 2*电源,1*主控（可冗余）； 6个业务插槽，单板支持热插拔 ； S7606主控*2； 48端口千兆以太网电接口模块*10； 16端口万兆以太网光接口模块*2； 多模 双纤双向 |
| 2.大数据精准协同管控平台采购内容及需求清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购需求 | 分项需求 | 单位 | 数量 | 需求描述 |
| （一） | 智能化交通运行管控工程 |  |  |  |  |
| 1 | 交通态势监控系统 | 交通态势监控 | 套 | 1 | 采用以义乌交警大队既有交通运行指数诱导发布系统为主,已建设完成，本项目主体功能不再重复建设，但在数据来源上充分研究联网车辆运行数据接入融合的可行性，并在功能上予以实现，以提升系统精度，同时将本系统纳入二期新建的总系统框架体系中仅对已建系统做系统接入。 |
|  |  |  |  |  | 另外，为更全面掌握义乌市宏观路网交通态势，平台应实现与交警大队既有数据中心的无缝衔接，将主要道路流量也反映至实时路网上，并基于GIS进行展示。 |
| 2 | 区域车辆大数据OD分析系统 | 交通出行OD分析 | 套 | 1 | 基于电警、卡口、停车场等过车数据，以及出租车GPS等其他交通数据，实现对全市域历史及实时交通出行OD的分析，以及出行OD变化趋势的分析 |
|  |  | 重点车辆OD分析 | 套 | 1 | 基于电警、卡口、停车场等过车数据，以及出租车GPS等其他交通数据，实现对全市域历史及实时重点车辆出行OD的分析，以及出行OD变化趋势的分析 |
|  |  | 数据对接 | 项 | 1 | 电警、卡口过车数据，停车场车辆出入数据，出租车GPS数据的对接 |
| 3 | 停车信息管理系统 | 基础信息管理 | 套 | 1 | 对停车场静态基础信息的管理 |
|  |  | 停车数据管理 | 套 | 1 | 基于停车平台数据的对接，实现对停车场动态停车数据信息的管理 |
|  |  | 停车数据分析 | 套 | 1 | 对停车数据的监测及可用车位信息的分析与应用 |
|  |  | 停车数据应用 | 套 | 1 | 系统通过预留与交通信息发布系统对接接口，为实现对停车位信息的发布应用提供保障通 |
|  |  | 车辆缉查报警 | 套 | 1 | 通过与缉查布控系统、精准布控拦截系统的对接，实现对布控车辆的实时报警推送 |
|  |  | 数据对接 | 项 | 1 | 停车场数据的对接 |
| 4 | 信控路口一体化管理系统 | 渠化配置管理 | 套 | 1 | 提供图形化的操作界面对交叉口类型、交叉口进出口道车道进行管理配置 |
|  |  | 检测配置管理 | 套 | 1 | 对交叉口各进口车道检测器设施信息进行管理配置 |
|  |  | 灯组配置管理 | 套 | 1 | 对交叉口各进口车道信号灯设施信息进行管理配置 |
| 5 | 路口信号辅助配时系统 | 信号运行监控 | 套 | 1 | 基于GIS地图的交通信号相关信息图层管理、路口状态监测和中心控制 |
|  |  | 路口辅助配时 | 套 | 1 | 路口信控相位、相位冲突、信控方案、时段计划、调度计划辅助配时功能 |
|  |  | 设备监管 | 套 | 1 | 交通信号控制设备的管理及运行状态监测 |
|  |  | 运行日志 | 套 | 1 | 交通信号控制时段日志及设备故障日志 |
|  |  | 数据对接 | 项 | 1 | 信号控制系统数据的对接 |
| 6 | 交通信号协调管理评估系统 | 协调干线设置 | 套 | 1 | 协调干线管理、协调干线参数设置、协调干线配置查询、修改或删除 |
|  |  | 协调区域设置 | 套 | 1 | 协调区域管理、协调干线参数设置、协调区域配置查询、修改或删除 |
|  |  | 干线协调方案监测 | 套 | 1 | 为用户提供地图和文字两种形式的干线协调信号控制方案查询 |
|  |  | 区域协调方案监测 | 套 | 1 | 为用户提供地图和文字两种形式的区域协调信号控制方案查询 |
|  |  | 路口运行性能评估 | 套 | 1 | 路口交通信号控制方案运行分析及评估报告 |
|  |  | 干线运行性能评估 | 套 | 1 | 干线交通信号控制方案运行分析及评估报告 |
|  |  | 区域运行性能评估 | 套 | 1 | 区域交通信号控制方案运行分析及评估报告 |
| （二） | 新一代交通勤务提升工程 |  |  |  |  |
| 10 | 交通勤务数据监管平台 | 勤务排班管理 | 套 | 1 | 民警通过移动端以日历形式查看个人执勤、休息的安排，同时可查看到每日个人执勤信息 |
|  |  | 勤务考勤管理 | 套 | 1 | 考勤管理面向机关民警、勤务民警、窗口民警、事故民警，主要实现个人考勤打卡和考勤记录、考勤统计 |
|  |  | 勤务任务管理 | 套 | 1 | 任务管理通过移动警务通为民警提供任务办理提醒，同时对所有待办任务和交办任务查看管理 |
|  |  | 特勤岗勤任务设置 | 套 | 1 | 基于地图的活动位置或区域、时间等基础信息设置，警力部署方案设置、预设任务信息修改等功能。 |
|  |  | 特勤岗勤警力部署 | 套 | 1 | 基于地图的执勤点、执勤人员的岗勤设置，执勤人员任务通知，以及执勤人员越界报警范围设置功能。 |
|  |  | 特勤特勤任务督查 | 套 | 1 | 基于执勤人员实时定位信息的到岗情况的监控，执勤人员轨迹回溯，以及越界报警信息记录功能。 |
|  |  | 与可视化平台相关联 | 套 | 1 | 基于体育中心、市民中心等的特勤场景应实现与区域AR云图、路况和停车信息等的相关联 |
|  |  | 用户管理 | 套 | 1 | 为了用户管理方便，采用统一的用户认证服务器对用户进行集中管理 |
|  |  | 个性化定制 | 套 | 1 | 个性化定制主要包括页面布局的设置、微应用的自定义、信息内容的管理 |
|  |  | 移动警员在线 | 套 | 1 | 基于移动警务通和车辆上GPS/北斗定位实现移动端的人员实时定位，同时在PC端实现对警员警车的综合定位监管 |
|  |  | 图层管理 | 套 | 1 | 通过地图操作，对视频监控、警员警车图层进行管理 |
|  |  | 信息查看 | 套 | 1 | 执勤民警在移动端通过地图对路网动态数据以及警务业务信息进行查看 |
|  |  | 移动警务集成 | 套 | 1 | 移动警务集成功能实现对酒驾查处管理系统、精准布控拦截系统、勤务排班考核管理系统等警务系统移动端功能的集成 |
|  |  | 即时通讯 | 套 | 1 | 警员通过移动端进行组织机构人员查询，并进行实时信息交流。 |
|  |  | 后台管理 | 套 | 1 | 管理各类移动端应用和各类服务的预置，为前端的展现提供可靠的管理通道，主要包括应用管理和服务管理功能 |
| 11 | 交通安全画像系统 | 综合画像 | 套 | 1 | 交通事故、违法信息时空分布GIS展示，人、车、路、环境关联自定义协同分析 |
|  |  | 人员画像 | 套 | 1 | 危人员特征、排名及相似人员推荐，高危人员及其对应的车、环境自定义协同分析 |
|  |  | 车辆画像 | 套 | 1 | 高危车辆特征、排名及相似车辆推荐，高危车辆及其对应的人、环境自定义协同分析 |
|  |  | 环境画像 | 套 | 1 | 高危环境特征、排名及相似环境、地点推荐，高危环境及其对应的人、车自定义协同分析 |
|  |  | 安全档案 | 套 | 1 | 交通事故综合档案与交通违法综合档案的综合管理与查询 |
|  |  | 配置管理 | 套 | 1 | 交通安全因素、分析报表以及数据字典进行自定义参数设置 |
|  |  | 数据对接 | 项 | 1 | 交通事故数据和交通违法数据的对接 |
| 12 | 酒驾查处管理系统 | 酒驾查处 | 套 | 1 | 由于测酒信息管理系统已建设完成，本项目不再重复建设，仅以基于警务通，实现对移动测酒设备信息的录入等功能为主。另外，需将该系统整合至二期综合平台。 |
| 13 | 精准布控拦截系统 | 布控通知 | 套 | 1 | 现场警员通过移动端接收车辆缉查布控信息通知 |
|  |  | 处置反馈 | 套 | 1 | 警员若发现对应车辆且拦截成功，则在移动端录入其处置情况并上传其现场情况信息 |
|  |  | 信息查询 | 套 | 1 | 警员通过移动端可查询接收到的缉查布控信息列表，以及布控信息的具体内容 |
|  |  | 信息订阅 | 套 | 1 | 警员可通过设备点位、位置范围、辖区选择，可订阅相应位置或者范围的布控信息，当发现布控车辆时，移动端会收到信息通知 |
|  |  | 数据对接 | 项 | 1 | 缉查布控数据的对接 |
| 14 | 移动手持终端硬件 | 移动手持终端 | 台 | 200 | 主屏尺寸：6英寸 主屏材质：OLED 主屏分辨率：2016×1080像素 屏幕像素密度：402ppi 屏占比：≥80% 输入方式:触控 操作系统:Android CPU频率: ≥2.36GHz CPU核数:≥八核 网络支持:双卡机类型 最大支持SIM卡数量:2个 SIM卡类型:Nano SIM 4G：移动（TD-LTE)；4G：联通(FDD-LTE)；4G：电信(FDD-LTE)；4G：联通(TD-LTE) 3G：移动(TD-SCDMA)；3G：联通(WCDMA)；3G：电信(CDMA2000)；2G：移动联通(GSM)+电信(CDMA) 2G：GSM 850/900/1800/1900；2G：CDMA 800；3G：TD-SCDMA 1900/2000；3G：WCDMA 850/900/1900/2100；3G：CDMA2000；3G：CDMA 800MHz 1X&EVDO；3G：WCDMA：850/900/1700/1900/2100MHz ROM:128GB RAM:6GB 存储卡:支持MicroSD（TF） 最大存储扩展容量:256GB 前置摄像头:800万像素 前摄光圈大小:f/2.0 后置摄像头摄像头数量:2个 后置摄像头:1200万像素；2000万像素 闪光灯:双色温双LED闪光灯 照片最大分辨率:5120X3840 拍照特点:数码变焦；自动对焦；防抖；美颜；连拍；微距；全景；滤镜；场景模式；HDR；PDAF；夜间拍摄；微信小视频；有声照片；水印；美肤录像；全像素双核激光对焦拍摄 电池容量（mAh）:4000（典型值) 电池类型:锂聚合物电池 电池是否可拆卸:否 充电器:5V/4.5A 数据传输接口:红外；WIFI；NFC；蓝牙；WiFi热点 NFC/NFC模式:支持（点对点模式）；支持（读卡器模式）；支持卡模拟 耳机接口类型:3.5mm 充电接口类型:Type-C 指纹识别:支持 语音识别:支持 GPS:支持 电子罗盘:支持 霍尔感应器:支持 陀螺仪:支持 红外遥控:支持 适配VR:支持 其他:呼吸灯；多麦降噪技术；光线感应 常用功能:录音；手势识别；便签；超大字体；SOS功能；重力感应。 |
| 15 |  | 配件及打印机 | 套 | 120 | 打印速度:60mm/秒 ; 打印宽幅:79.5mm/72mm; 指令集:ESC兼容指令集、JPL指令集、CPCL指令集; 打印内容:中文、英文、图片、字符、曲线、符号、预存储图标、一维条码、二维条码等； 电池参数:DC7.4V，≥3000mAH可充锂电池，循环充电500次以上; 待机时间:≥200小时; 一次充电可打印长度：超长打印（一次充电可打印≥130m/12%密度）; 故障检测:缺纸检测、电量显示、故障中文提示、开盖检测、和蜂鸣提示; 支持黑标检测、标签检测、退纸功能； 状态指示：DLED可显示：通讯方式、打印、缺纸、开盖、缺电、休眠、纸类型，操作方便； 通讯接口：有线：RS232串口:无线：蓝牙或NFC可选; 打印参数设置:支持直接在打印机上设置打印黑度、打印质量、走纸方式、指令集等参数; 省电模式：自动休眠、自动唤醒； 防护等级：≥IP54； 使用环境：温度：-15—50℃； 存储环境：温度：-30—70℃； 配件要求：提供备用电池，数量≥1块。 |
| （三） | 交通信息资源池工程 |  |  |  |  |
| 16 | 交通地理信息系统 | 基础电子地图 | 套 | 1 | 义乌市电子地图至少具有WGS84标准地心坐标系。地图比例应不低于1:2000。地图内容应包括主要单位、河流、道路、桥梁、路名、标志性建筑等的物理位置分布信息及重点单位及标志性建筑物的属性信息；整个区域的地理信息。 |
|  |  | 精细化地理信息采集 | 公里 | 600 | 利用专业化工具对道路网交通标线精细化车道级别信息进行采集 |
|  |  | 精细化地图数据加工 | 项 | 1 | 在地理信息系统电子地图基础上，对采集到的交通标线信息进行加工，并将属性数据录入至相应的图层要素 |
|  |  | 精细化地图数据更新服务 | 次 | 12 | 精细化电子地图应对新改建道路每季度提供一次更新服务，遇有重大路网调整时，视需求即时更新。 |
|  |  | 地图引擎开发 | 套 | 1 | 地图基础功能、图层管理功能、基础信息查询、图形输出功能、数据统计分析功能 |
| 17 | 交通设施资产管理系统 | 设施数据采集 | 公里 | 600 | 交通设施资产信息采集，包括交通标志、交通护栏、交通信号灯、交通信号机、交通信息检测器、电子警察、智能卡口、交通视频监控等 |
|  |  | 设施数据加工 | 项 | 1 | 交通设施资产校验核对、数据质量检测、数据加工制图 |
|  |  | 设施标签 | 项 | 1 | 面积不小于130cm2，使用寿命不小于10年，彩喷文字、数字或二维码，数量100个。 |
|  |  | 综合概览 | 套 | 1 | 对区域路网交通设施资产管理的综合概览，用户能够在该模块快速掌握区域交通设施资产全局信息，辅助用户进行监管和决策支持 |
|  |  | 资产管理 | 套 | 1 | 基于GIS地图和数据报表形式的交通设施资产的管理查询，以及设施详细信息的查询 |
|  |  | 研判分析 | 套 | 1 | 对区域内各类交通设施进行分类统计，以及基于空间维度的分布情况与基于时间维度的设施资产状态趋势分析 |
|  |  | 配置管理 | 套 | 1 | 进行交通标志、信号灯、检测器等交通设施资产的分类设置，以及各设施分类编号、名称与描述信息管理 |
| 18 | 大数据质量预警系统 | 分项监测 | 套 | 1 | 按电子警察、智能卡口、车检器设备类型对系统覆盖范围内的所有设备情况实时监测，实时跟踪展示同类型设备在线情况和数据采集情况。 |
|  |  | 风险预警 | 套 | 1 | 实现整日数据质量检验，自动判定异常设备数据信息，提供异常设备数据自动预警管理，数据异常情况展示及设备异常数据详情审核隔离，分类存储数据 |
|  |  | 数据审核 | 套 | 1 | 对风险预警模块隔离的异常数据进行二次核查，对其中误判为异常数据的有效数据进行恢复 |
|  |  | 决策支持 | 套 | 1 | 整合风险预警模块、数据核查模块处理结果，对系统进行的异常检测以及经由系统处理的有效数据进行统计分析 |
|  |  | 配置管理 | 套 | 1 | 系统基础设置与参数配置 |
| 19 | 交通设施运维系统 | 运维项目创建 | 套 | 1 | 对于新建资产维护项目，填写施工信息、位置信息、发起人、发起理由等信息后，形成项目工单，提交运维单位进行受理施工。 |
|  |  | 运维项目受理 | 套 | 1 | 运维单位接到项目工单后，根据项目运维内容，填写呈请表和预算单等文书，提交管理部门审核 |
|  |  | 项目监管 | 套 | 1 | 项目监管模块主要实现对设施资产维护项目的监管服务 |
|  |  | 设施巡检 | 套 | 1 | 设施巡检完成资产设施的巡检和问题上报功能，信息登记功能 |
|  |  | 报表生成 | 套 | 1 | 生成各类统计、预警报表，便于总体掌握设施运行、损坏、维护进度等情况。 |
|  |  | 研判分析 | 套 | 1 | 运维统计模块主要对区域内各类交通设施运维情况进行分类统计 |
|  |  | 配置管理 | 套 | 1 | 系统基础设置与参数配置 |
| 20 | 数据计算应用资源硬件 | 数据库服务器 | 台 | 4 | CPU：型号E5-2690，双CPU处理器 内存：64G以上 硬盘：4T以上 操作系统：Linux系统 |
|  |  | 空间数据库服务器 | 台 | 2 | CPU：型号E5-2690，双CPU处理器 内存：64G以上 硬盘：4T以上 操作系统：Linux系统 |
|  |  | 接入服务器 | 台 | 4 | CPU：型号E5-2620，双CPU处理器 内存：16G以上 硬盘：600G以上 操作系统：Windows Server 2008 |
|  |  | 应用服务器 | 台 | 5 | CPU：型号E5-2650，双CPU处理器 内存：16G以上 硬盘：600G以上 操作系统：Windows Server 2008 |
|  |  | 计算服务器 | 台 | 5 | CPU：型号E5-2650，双CPU处理器 内存：16G以上 硬盘：600G以上 操作系统：Windows Server 2008 |
| 21 | 本地化数据建库及第三方平台对接 | 本地化数据建库及第三方平台对接 | 项 | 1 | 本次项目应充分整合本地化已有数据，包含非机动车辆信息、违法驾驶员人像等，与现有第三方应用系统对接，实现业务数据及优秀应用模块的集成，并入交警大数据综合应用平台 |
| （四） | 视频结构化综合应用工程 |  |  |  |  |
| 22 | 全景视频基础应用 | 全景拼接 | 套 | 1 | 基于视频拼接智能算法，满足前端多路枪机高清视频图像预制位拼接，输出拼接后的全景视频流，实现大场景的全面监控，满足大型应用场景中监控视野全覆盖 |
|  |  | 道路监控云图 | 套 | 1 | 以全景视频为基础，通过高点全局摄像机实现虚拟与现实共存的AR全景应用，在全景画面中添加虚拟标签的方式进行相关数据的关联，使背景信息可搜索、可定位，并能实现GPS坐标映射、方位感知、视频联动等功能。 |
|  |  | 动球联动 | 套 | 1 | 基于全景监控画面，搭配高倍动态球，可实现对大场景中的特定目标群体的标记及跟踪，满足大视野监控下的细节目标跟踪。 |
|  | 全景视频应用硬件 | 全景拼接服务器 | 台 | 10 | 采用Intel i7高性能四核处理器，主频3.4GHz； 支持不少于4路1080P高清视频拼接成一幅全景视频； 支持自动拼接和手动拼接； 支持拼接图片本地保存； 支持拼接视频与高清球机联动，快速定位； 支持枪球自动标定和手动标定； 内置12个显示输出接口，支持最多6路本地显示输出，包括显示4路拼接视频、1路球机视频和1路客户端界面； 硬件配置要求： 主处理器： Inter(R) Core(TM) i7-3770 @ 3.4GHz、4G内存、30G固态硬盘、双口千兆网卡、2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，12个标准DP接口 |
|  |  | AR监控云图服务器 | 台 | 1 | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1；16GB DDR4×2；300GB 10K SAS×2；SAS_HBA；DVD；1Ge×4；冗余电源；导轨。 |
|  |  | 云图数据库服务器 | 台 | 1 | Intel Xeon E7-4830V2 2.2G 20M 10C CPU*4，16G DDR3 ECC REG 内存*8，300G 2.5吋 10K 12Gb SAS硬盘*2 ，RAID1，1.6T 2.5寸 SATA 6Gb MLC SSD硬盘*18，RAID卡*1，RAID卡电池套件*1，PCI-E 千兆双口RJ45网卡 * 2，PCI-E双口10G多模光纤网卡（含光模块）*1 |
| 23 | 车辆大数据综合管控应用 | 移动稽查布控应用 | 套 | 1 | 基于交警常态化业务，实现对交通违法行为和事件进行监测和防控，包括疑似假牌车实时预警、疑似套牌车实时预警、无牌车实时预警、不系安全带检测、开车打手机检测、高危驾驶行为、多次违法未处理、逾期未年检、逾期未报废等车辆行为进行检测报警，可向一线警力手机APP中推送预警信息，进行快速拦截 |
|  |  | 车辆技战法 | 套 | 1 | 基于车辆大数据积分模型和车辆特征二次识别两大技术，通过与公安的设计业务场景和实战需求的深度结合，系统提供了多种车辆大数据技战法供一线警员使用，包括车辆首次入城、落脚点分析、隐匿车辆挖掘、相似车牌串并、轨迹重现、遮挡面部检测、同行车辆分析等 |
|  |  | 多维数据分析碰撞 | 套 | 1 | 基于大数据挖掘与分析，以人、车、关系人、人像特征、公安六合一平台信息库等信息为主线，建立基于人脸识别的“人员轨迹模型”、基于车、车主、关系人的“车辆轨迹模型”、基于人、车和其他特征信息的“多维关系模型”,包括多维特征检索、多维数据碰撞分析、多维稽查布控等 |
|  |  | 非现场违法处理平台审核数据管理升级 | 套 | 1 | 审核管理人员可以查询已采集的违法数据，可将采集的违法数据平均分配给违法证据的审核人员进行分组审核。 |
|  |  | 非现场违法处理平台查询统计功能 | 套 | 1 | 系统新增以下统计查询功能：综合违法查询、实时违法未处理统计、每日违法未处理统计、超速排行统计、非现场查处表、卡口电子警察设备数据采集情况、校对情况统计、采用率统计 |
|  |  | 非现场违法处理平台设备报修功能 | 套 | 1 | 被授权后，违法处理人员违法证据录入时，发现该设备的照片有异常，并且是因为设备原因造成的，或者道路施工、表现不清、树枝遮挡等原因，则可进行设备报修 |
|  |  | 非现场违法处理平台车主处理系统 | 套 | 1 | 对车辆违法的免计分处理进行限制，提供处理次数、车辆类型、车辆对象、处理区域等免计分处理的限制条件设置功能 |
|  | 车辆大数据综合管控应用硬件 | 车辆大数据综合管控服务器 | 台 | 2 | Xeon E5-2670 2.6G 20M 8C *2； 16G DDR4 2133 ECC REG 内存*4； 2T 3.5吋 6Gb SAS 硬盘*3； 480G SSD固态硬盘 2.5' * 2； 4个千兆电口； 1+1冗余电源。 |
|  |  | 车型二次分析服务器 | 台 | 7 | Xeon E5-2667 2.6G 20M 8C *2； 16G DDR4 2133 ECC REG 内存*4； 1T 3.5吋 6Gb SATA硬盘*1 ； 2个千兆电口； 1+1 GPU电源模块； NVIDIA GTX1080 8GB公版； |
|  |  | 流式计算服务器 | 台 | 20 | Xeon E5-2640v3 2.6G 20M 8C *2； 16G DDR4 2133 ECC REG 内存*4； 2T 3.5吋 6Gb SAS 硬盘*3； 4个千兆电口； 1+1冗余电源 |
|  |  | 以图搜图服务器 | 台 | 2 | Intel Xeon E5-2620 v4 *2； 8G DDR4 2133 ECC REG 内存*12 ； 3TB 3.5吋7200转6GbSAS硬盘*8； RAID5 ； 480G M.2 PCIe SSD； 2G Cache RAID板卡 ； 千兆双口高端网卡*1； 冗余电源。 |
|  |  | 大数据检索服务器 | 台 | 5 | Intel Xeon双路处理器E5-2640v2 8核 * 8； 16GB DDR3 ECC内存 * 32； 1T SATA盘 2.5' * 4； 480G SSD固态硬盘 2.5' * 4； 2个高性能千兆以太网控制器； 高效能、热插拔冗余电源； 热插拔硬盘； 热插拔冗余风扇。 |
|  |  | 车辆大数据专用数据库服务器 | 台 | 2 | Intel Xeon E7-4830V2 2.2G 20M 10C CPU*4； 16G DDR3 ECC REG 内存*8； 300G 2.5吋 10K 12Gb SAS硬盘*2 ； 1.6T 2.5寸 SATA 6Gb MLC SSD硬盘*18； RAID卡*1； RAID卡电池套件*1； PCI-E 千兆双口RJ45网卡 * 2； PCI-E双口10G多模光纤网卡（含光模块）*1； 电源模块*2。 |
|  |  | 卡口平台对接网关服务器 | 台 | 4 | Xeon E5-2609v3 1.9G 15M 6C*1； 8G DDR4 ECC REG 内存*1， 1T 3.5吋 6Gb SATA*2， 千兆口*4， 1+1冗余电源 。 |
| 24 | 人像分析检索应用 | 静态人像比对分析 | 套 | 1 | 静态人像分析检索主要应用于视频侦查、刑侦破案过程中，需要对单个或多个嫌疑目标进行快速身份确认的应用场景。通过上传获取的嫌疑目标面部图像、人像卡口视频录像或现场搜集的清晰录像，与指定的人像库进行比对识别，协助用户快速确认人脸的身份信息 |
|  |  | 动态人像布控预警 | 套 | 1 | 用户可自行指定需要系统报警的“黑名单”人员，通过建立黑名单库，系统可对“黑名单”中的人进行选择性布控。系统可以提供基于人脸图片的布控，指定布控时限、布控原因，预警方式（客户端报警、APP报警、短信报警）、布控单位、布控类型等进行下发，布控人脸信息包括姓名、性别、出生日期、证件号。 |
|  | 人像分析检索应用硬件 | 动态人脸识别服务器 | 台 | 2 | Intel Xeon E5-2600系列 *2 ； 32G DDR4 内存*16 ；4T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*12 ；双口千兆以太网卡； 冗余电源 。 |
|  |  | 人像数据库服务器 | 台 | 1 | Intel Xeon E7-4830V2 2.2G 20M 10C CPU*4，16G DDR3 ECC REG 内存*8，300G 2.5吋 10K 12Gb SAS硬盘*2 ，RAID1，1.6T 2.5寸 SATA 6Gb MLC SSD硬盘*18，RAID卡*1，RAID卡电池套件*1，PCI-E 千兆双口RJ45网卡 * 2，PCI-E双口10G多模光纤网卡（含光模块）*1，电源模块*2 |
| 25 | 交通事件智能分析 | 交通事件检测和报警 | 套 | 1 | 实现对行人进行检测，机动车违法停车、违法变道、抛撒物、逆向行驶、超速行驶、低速行驶进行检测，对道路交通拥堵进行检测，检测到以上事件后进行报警。可将视频显示窗口与视频通道进行绑定，实时显示多路通道图像，方便监管人员进行监控。 |
|  |  | 交通事件信息管理 | 套 | 1 | 对事件检测器上报的交通事件进行统一管理，方便监管人员随时对交通事件进行查看和处理。 |
|  | 交通事件智能分析硬件 | 交通事件管理服务器 | 台 | 1 | Xeon E5-2640v3 2.6G 20M 8C *2； 16G DDR4 2133 ECC REG 内存*2； 2T 3.5吋 6Gb SAS 硬盘*3； 4个千兆电口； 冗余电源。 |
|  |  | 交通事件检测服务器 | 台 | 5 | Intel Xeon E5-2609 *2 ； 8G DDR4 ECC REG 内存*4； 2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2 ； 4个千兆网口； 冗余电源。 |
| 26 | 用户权鉴系统 | 权限管理 | 套 | 1 | 基于业务部门的人员组织架构，分级分权限设置平台各应用模块的权限控制，实现平台登录用户信息维护管理。 |
|  |  | 平台日志 | 套 | 1 | 开展平台登录及各页面操作的日志信息归档统计，包括登陆IP、登陆时间、功能操作、操作时间等，便于平台登录操作的异常追查。 |
|  |  | 行为审计 | 套 | 1 | 开展平台异常行为规则的定义及预警归档统计，便于后续平台操作行为分析。 |
|  | 用户权鉴系统硬件 | 用户统一鉴权服务器 | 台 | 1 | Intel Xeon E5-2630L *2 ； 8G DDR4 ECC REG 内存*2； 1T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2 ； 4个千兆网口； 冗余电源。 |
|  |  | NTP校时系统 | 套 | 1 | 100～240VAC，50/60Hz，冗余电源，双参考源，GPS、北斗组合授时模式，支持单模式，支持四路相互独立的10/100/1000 Base-T以太网端口，标配30M电缆。包含定制化的校时管理、校时日志、校时警告、校时统计分析等功能的校时系统软件。 |
| （五） | 交通大数据指挥作战工程 |  |  |  |  |
| 27 | 交通大数据可视化决策支持系统 | 交通流研判分析 | 套 | 1 | 对当前交通流信息的采集数据进行分析，基本了解全市交通状况，包括全市流量热力分布、进出城卡口流量以及卡口流量增长率、区域平均速度、路口平均流量、流量高发时段、进出城各类车流等。 |
|  |  | 交通违法研判分析 | 套 | 1 | 对全市违法高发地点、不同时段违法对比、违法车辆等进行综合分析，并给出相应结论，以供管理者参考。 |
|  |  | 交通事故研判分析 | 套 | 1 | 对全市事故高发点、不同时段事故对比、事故车辆等进行综合分析，并给出相应结论，以供管理者参考 |
|  |  | 专项整治综合研判分析 | 套 | 1 | 针对交通事故、交通违法、大货车、危化品等影响城市交通较大的问题结合交通流进行专项分析，辅助制定相关整治方案并可对整治效果做出简要评价。 |
|  | 交通大数据可视化决策支持系统硬件 | 交通大数据可视化决策服务器 | 台 | 1 | Intel Xeon E5-2609 *2 ； 8G DDR4 ECC REG 内存*4； 2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2 ； 4个千兆网口； 冗余电源。 |
|  |  | 无线手持终端 | 台 | 20 | 9.7英寸； 不小于64G内存； 分辨率不小于2048x1536； 电容式触摸屏，多点式触摸屏 ； 内置GPS导航，支持GLONASS导航, 智能重力感应；环境光线感应； 内置扬声器； 双摄像头（前置：不小于200万像素，后置：不小于800万像素） 支持播放1080P视频。 |
|  |  | 一体化交互大屏终端 | 台 | 2 | 尺寸不小于86寸； 分辨率不小于3840×2160分辨率手指、触摸笔或其他非透明； 不小于10点触摸； 防眩钢化玻璃； 外部无任何可见内部功能模块的连接线； 待机功耗低，节能环保； 支持安卓、windows双系统自由切换； 支持标准OPS插拔式电脑。 |
| 3.前端支撑系统采购内容及需求清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购需求 | 分项需求 | 单位 | 数量 | 需求描述 |
| 1 | 道路监控 | 高清球机 | 个 | 632 | 1.不低于200万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； ★2.支持不低于31倍光学变焦； 3.视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps； 4.红外距离不小于400米； 5.支持最低照度不高于彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）； 6.支持水平旋转范围为360°连续旋转，水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1° 7.支持违法停车抓拍间隔功能设置，使得对识别为违法停车行为的同一辆车，在设定的时间间隔（0-1440分钟可选）内不会重复抓拍。（以公安部型式检验报告为准） 8.支持违法停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍、道路拥堵、机动车占用非机动车抓拍等功能；（以公安部型式检验报告为准） 白天有效检测距离不小于260m，且白天违法停车捕获率≥97%，捕获有效率≥95%；（以公安部型式检验报告为准） 9.球机可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加镜头当前指向方位和角度； 10.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌。 除不可偏离项外，除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 光纤收发器 | 对 | 632 | 1口千兆光纤收发器; 光口：1个千兆光口，距离40公里，FC口，单模单纤; 电口：1个千兆网口；用于路口箱至较远方向互联。 |
|  |  | 标杆(L杆单悬臂) | 根 | 151 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ219*10-11000；横杆φ102*6-3000*1；立杆连接管Φ102*6-438； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂监控杆） | 根 | 30 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ219*10-6800；横杆φ102*6-5000*1；立杆连接管Φ102*6-438； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆基础 | 根 | 181 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1500*1500*1800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 交通监控设备抱杆机箱 | 台 | 632 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 |
|  |  | 接地系统 | 套 | 632 | 镀锌铁件接地系统 |
|  |  | 工业交换机 | 对 | 632 | 室外宽温交换机，8* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块） |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：监控摄像机电源线； 2、规格：RVV3*1.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：监控摄像机控制线； 2、规格：RVVP-2*1.0 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源电缆； 2、规格：YJV-0.6/1KV-3*6 |
|  |  | 电源及信号防雷器 | 套 | 632 | 电源及信号防雷器 |
|  |  | 监控交通智能系统调试 | 系统 | 632 | 监控交通智能系统调试 |
|  |  | SD卡 | 张 | 632 | 1、支持micro SDHC、micro SDXC、micro SDHC UHS-I和micro SDXC UHS-I的设备兼容 2、支持300-500次擦写，使用寿命更长 3、支持Class 10 UHS-I（读取速度高达90MB/s，写入速度高达20MB/s） 4、存储容量不小于128G |
| 2 | 高空监控 | 高空星光球机 | 个 | 36 | ★不低于200万像素，摄像机内置镜头，支持不少于48倍光学变倍，镜头最大焦距不小于330mm； 镜头支持光学防抖功能；（以公安部型式检验报告为准） 内置GPU芯片；（以公安部型式检验报告为准） ★支持最低照度不高于彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；（以公安部型式检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%；（以公安部型式检验报告为准） 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换；（以公安部型式检验报告为准） 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 光纤收发器 | 对 | 36 | 1口千兆光纤收发器；光口：1个千兆光口，距离40公里，FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口；用于路口箱至较远方向互联。 |
|  |  | 交通监控设备抱杆机箱 | 只 | 36 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 |
|  |  | 电源及信号防雷器 | 只 | 36 | 电源及信号防雷器 |
|  |  | 标杆 | 根 | 18 | 根据实际情况定制（高立杆、含基础） |
|  |  | 标杆 | 根 | 18 | 根据实际情况定制（矮立杆、含基础） |
|  |  | 接地系统 | 套 | 36 | 高空接地系统：线缆接线平均长度50m，铁皮连接 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：摄像机视频线； 2、规格：五类阻水网线； |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：摄像机电源线； 2、规格：RVV3*1.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：摄像机控制线； 2、规格：RVVP-2*1.0 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源电缆； 2、规格：YJV-0.6/1KV-3*6 |
|  |  | 工业交换机 | 台 | 36 | 室外宽温交换机，8* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块） |
|  |  | 高空智能系统调试 | 系统 | 36 | 高空智能系统调试 |
| 3 | 鹰眼 | 鹰眼球机 | 个 | 10 | ★不少于800万像素，视角不少于180°； 具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；（以公安部型式检验报告为准） 具备AR视频标签防抖动，防漂移功能；（以公安部型式检验报告为准） 具备标签联动、查看功能；（以公安部型式检验报告为准） 自带镜头，另配4个图像采集模块。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片； 主视频支持37倍光学变焦； 支持最低照度不高于彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux； 支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为小于等于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S； 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°； 产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央；（以公安部检验报告为准） 产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；（以公安部检验报告为准） 具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃； 当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%；（以公安部检验报告为准） 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 光纤收发器 | 对 | 10 | 1口千兆光纤收发器；光口：1个千兆光口，距离40公里，FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口；用于路口箱至较远方向互联。 |
|  |  | 交通监控设备抱杆机箱 | 只 | 10 | 箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 |
|  |  | 电源及信号防雷器 | 套 | 10 | 电源及信号防雷器 |
|  |  | 标杆 | 根 | 10 | 根据实际情况定制（高立杆暂按φ152*6*9500计、含基础1000*1000*1200） |
|  |  | 接地系统 | 套 | 10 | 高空接地系统：光缆接线平均长度50m，铁皮连接 |
|  |  | 工业交换机 | 对 | 10 | 室外宽温交换机，8* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块） |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：摄像机视频线； 2、规格：五类阻水网线； |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：摄像机电源线； 2、规格：RVV3*1.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：摄像机控制线； 2、规格：RVVP-2*1.0 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源电缆； 2、规格：YJV-0.6/1KV-3*6 |
|  |  | 高空智能系统调试 | 系统 | 10 | 高空智能系统调试 |
| 4 | 电子警察系统 | 抓拍单元 | 个 | 1109 | ★像素≥700万； 采用高性能1英寸图像传感器，支持分辨率不小于3300(H)x2000(V) ； 支持网络防雷模块； 防护等级达到IP66； 支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作； ★设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x； 可实现姿态异常检测，并报警输出；（以公安部型式检验报告为准） 支持车辆捕获功能，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%； 支持车牌识别功能，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%； 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准） 支持250种车标识别，白天准确率≥95%，夜间准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准） 具有异常车牌识别功能； 支持主码流同时输出不少于25路3392*2008、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览；（以公安部型式检验报告为准） 支持虚焦侦测功能； 支持黑白名单接入控制功能；（以公安部型式检验报告为准） 支持机动车占用非机动车道抓拍，白天≥95%，晚上≥90%； 支持未系安全带检测； ★新能源车牌识别； 要求前端原始过车信息上传至义乌交警大数据平台的时延不超过200ms； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 补光灯 | 个 | 2543 | 高性能MCU； ★不少于16颗高亮LED； 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 支持多级环境亮度可选； 平均功耗≤25W； ★频闪亮度等级不少于15级可调（以公安部型式检验报告为准）； 支持通过RS485控制频率、亮度等； 支持频闪级联功能； 支持远程显示补光灯状态功能； 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us；（以公安部型式检验报告为准） 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 色温范围6000k~6700k； 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调； 防尘防水要求达到IP67； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 路口控制主机 | 个 | 154 | 嵌入式Linux实时操作系统 支持WEB方式、VGA/HDMI显示 支持不少于12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入 支持不少于4路报警输入、4路报警输出 支持不少于4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘 支持LED显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等 1个DC12V对外供电输出，方便给外接硬盘等设备供电 支持违章图片合成功能，合成方式可选 支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台 支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询 支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除 支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询 支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境 支持湿度范围在10%～90%的环境下工作, 符合国家标准GB8898-2011、GB17625.1-2012、GB13837-2012、GB9254-2008的要求，通过中国国家强制性产品认证，提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 全景相机 | 个 | 242 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等； 采用不低于200W 1/1.8" CMOS图像传感器； 分辨率：最大支持1920×1200； 自动光圈：DC驱动； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 最低照度：彩色≤0.002lx(AGCON，RJ45输出)；黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)； 支持MAC过滤功能，黑白名单最多支持200个MAC地址; 空拍和重拍的图像≤1%； 可支持 TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6，DHCP、802.1x等网络协议; |
|  |  | 视频存储单元 | 个 | 117 | ★支持不少于16路8盘位网络硬盘录像机（要求前端存储视频时间不少于30天）； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持190个标签，最大可以打4096个标签; 支持1/8.1/4.1/2.1.2.4.8.16.32.64.128.256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能; 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作; 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持不少于2个以太网口，可将不同网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲； 支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲； 支持不少于2路音频输出接口； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级； 支持远程对IPC的参数配置修改； |
|  |  | 硬盘 | 个 | 679 | 4T专用硬盘 |
|  |  | 红灯信号检测器 | 个 | 376 | 采用ATMEL高性能处理器； 支持最多接16路红绿灯信号； 支持红/绿灯信号检测模式切换功能； 支持最多4种波特率配置； |
|  |  | 继电器 | 个 | 720 | 红绿灯检测与转换 |
|  |  | 继电器底座 | 个 | 720 | 红绿灯检测与转换 |
|  |  | 光纤收发器 | 对 | 600 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联。 |
|  |  | 24口交换机 | 个 | 90 | 室外宽温交换机，24* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块）24口百兆交换机 |
|  |  | 8口交换机 | 个 | 400 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP |
|  |  | 交通监控设备抱杆机箱 | 台 | 377 | 800MM*600MM*550MM，采用2mm镀锌钢板并喷塑，含挂杆箱基座及30A空气开关，具有防雨、防尘、通风等功能。 |
|  |  | 落地机箱及基础 | 处 | 120 | 前门:全不锈钢前门，带锁；后门:全封闭全不锈钢后门；侧门:全不锈钢侧门，可快速装卸。采用1.2mm 不锈钢材料；固定托盘1个；承重200kg；散热风扇1个；1只6孔插线板。 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*1.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*2.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：控制线； 2、规格：RVVP-2*0.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：室外光缆； 2、规格：12芯多模 |
|  |  | 管道埋设 | 路口 | 120 | 路口内人行道或绿化带支线连接管道（不包含过路横穿管及顶管），包括路口主控制箱至各方向立杆间管道，以满足实际使用条件为准，采用φ50PE管，数量≥3根 |
|  |  | 电子警察智能系统调试 | 路口 | 120 | 电子警察智能系统调试 |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 14 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-3500*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 76 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-5000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 21 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-6000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 14 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-7000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆 | 根 | 38 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆 | 根 | 21 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-9000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 10 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-10000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 6 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-11000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 14 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-12000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 6 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-13000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 4 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-14000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 49 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-15000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 14 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-16000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 3 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-5000*1；横杆φ（110-220）*6-3000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 2 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*2； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 8 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-7000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 6 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 8 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-6000*1；横杆φ（110-299）*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 2 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-4000*1；横杆φ（110-299）*6-10000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 9 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-10000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 3 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-11000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 2 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-6000*1；横杆φ（110-299）*6-11000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 2 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-13000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 8 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-15000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆基础(1500*1500*1800mm) | 根 | 163 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1500*1500*1800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 标杆基础(1800*1800*1800mm) | 根 | 51 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1800*1800*1800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 标杆基础(2000*2000*2000mm) | 根 | 23 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，2000*2000*2000mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 标杆（基础） | 根 | 103 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，2000*2000*2500mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
| 5 | 人数统计摄像机 | 抓拍单元 | 台 | 80 | ★像素≥700万 采用高性能1英寸图像传感器，支持分辨率不小于3300(H)x2000(V) 支持网络防雷模块 防护等级达到IP66 支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作 ★设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x； 可实现姿态异常检测，并报警输出；（以公安部型式检验报告为准） 支持车辆捕获功能，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%； 支持车牌识别功能，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%； 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准） 支持250种车标识别，白天准确率≥95%，夜间准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准） 具有异常车牌识别功能； 支持主码流同时输出不少于25路3392*2008、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览；（以公安部型式检验报告为准） 支持虚焦侦测功能； 支持黑白名单接入控制功能；（以公安部型式检验报告为准） 支持机动车占用非机动车道抓拍，白天≥95%，晚上≥90%； 支持未系安全带检测； ★新能源车牌识别； 要求前端原始过车信息上传至义乌交警大数据平台的时延不超过200ms； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 标杆 | 根 | 80 | 1、类型 ：L杆立杆114*4.5—4000，横杆89*4—500, 2、材质 ：Q235钢 |
|  |  | 标杆基础 | 根 | 80 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，600*600*800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*1.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*2.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：控制线； 2、规格：RVVP-2*0.5 |
|  |  | 设备安装调试及辅材 | 套 | 80 | 含设备安装调试 |
| 6 | 智能卡口系统 | 抓拍单元 | 个 | 196 | ★像素≥700万 图像传感器不小于1英寸，支持分辨率不小于3300(H)x2000(V) 支持网络防雷模块 防护等级达到IP66 ★设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x； 可实现姿态异常检测，并报警输出；（以公安部型式检验报告为准） 支持车辆捕获功能，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%； 支持车牌识别功能，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%； 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准） 支持250种车标识别，白天准确率≥95%，夜间准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准） 支持主码流同时输出不少于25路3392*2008、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览；（以公安部型式检验报告为准） 支持黑白名单接入控制功能；（以公安部型式检验报告为准） 支持机动车占用非机动车道抓拍，白天≥95%，晚上≥90%； 支持未系安全带检测； ★新能源车牌识别； 要求前端原始过车信息上传至义乌交警大数据平台的时延不超过200ms； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 补光灯 | 个 | 208 | 高性能MCU； ★不小于16颗高亮LED； 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 支持多级环境亮度可选； 平均功耗≤25W； ★频闪亮度等级不少于15级可调；（提供公安部型式检验报告证明） 支持通过RS485控制频率、亮度等； 支持频闪级联功能； 支持远程显示补光灯状态功能； 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us；（提供公安部型式检验报告证明） 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 色温范围6000k~6700k； 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调； 防尘防水要求达到IP67； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 智能闪光灯 | 个 | 196 | 色温≥4000K； 工作寿命≥300万次； 平均功耗≤100瓦； 在AC220V±44V的电源条件下，应能正常工作； 工作环境温度：-30℃～+70℃； 工作环境湿度：10%~90%，无凝结； 防护等级：IP65； ★与抓拍单元同一品牌。 |
|  |  | 路口控制主机 | 个 | 30 | 嵌入式Linux实时操作系统 支持WEB方式、VGA/HDMI显示 支持不少于12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入 支持不少于4路报警输入、4路报警输出 支持不少于4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘 支持LED显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等 1个DC12V对外供电输出，方便给外接硬盘等设备供电 支持违章图片合成功能，合成方式可选 支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台 支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询 支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除 支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询 支持温度范围在-40℃～+80℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境 支持湿度范围在10%～90%的环境下工作, 符合国家标准GB8898-2011、GB17625.1-2012、GB13837-2012、GB9254-2008的要求，通过中国国家强制性产品认证，提供相关证明材料并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 卡口专用雷达 | 个 | 40 | 支持双向测速，测速精度高； 支持高速、低速检测； 窄波平板天线设计，不容易被电子狗检测到； 工作参数可灵活设置，灵敏度高； 符合国家标准GB/T 21255-2007的技术要求；符合行业标准GB/T 832-2014的技术要求； ★测速范围10km/h~250km/h； ★测速误差-2km/h~0km/h； 功耗不大于2.5W； 电源工作范围DC10.8V~DC15.6V或AC24V±4.8V； 工作温度-20℃~80℃； 外壳防护等级不低于IP66； 以上标★号项目需提供公安部授权权威机构产品检测报告复印件加盖投标单位公章。 ★获得省级以上质监部门颁发的计量设备型式批准证书，提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 视频存储单元 | 个 | 6 | 支持不少于16路8盘位网络硬盘录像机；（要求前端存储视频时间不少于30天） 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持190个标签，最大可以打4096个标签； 支持1/8.1/4.1/2.1.2.4.8.16.32.64.128.256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能; 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作; 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持不少于2个以太网口，可将不同网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； |
|  |  | 硬盘 | 块 | 48 | 企业级4T专用硬盘 |
|  |  | 车检器 | 个 | 94 | 支持最多4个线圈同时检测，能检测摩托车及以上车辆，捕获率≥99.9%，误检率＜0.1%； 检测车辆速度范围：0～180km/，车速检测精度：≥95%； 每个通道的灵敏度可以分别进行调节，八级可调； 工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%~90% |
|  |  | 交换机2 | 台 | 21 | 千兆交换机24*100/1000BASE-T RJ45，4*1000Mbps SFP |
|  |  | 交换机 | 台 | 21 | 百兆交换机24*10/100MbpsRJ45，4*1000Mbps SFP |
|  |  | 光纤收发器 | 个 | 21 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联。 |
|  |  | 抱杆箱 | 个 | 6 | 480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件 |
|  |  | 落地机箱及基础 | 个 | 15 | 采用标准机架式智能化机柜，箱体防护等级IP55以上（含），具有良好的防尘、防水设计，内置散热风扇，机柜内温度过高时自动开启，内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息，内置强电模块，电压或电流异常时自动进行保护。箱体尺寸1450mm(高)×640mm（宽）×600mm（深），钢板（材质：冷板）厚1.5mm（工艺要求：经磷化处理后喷塑，并经180度高温烘烤），底部进线，箱体颜色与周边交通设施吻合。至少配置以下接口：5路AC220V强电输入，6路AC220V强电输出，2路DC12V供电输出（并带有断电续航功能）。标准市电接入，工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%。竣工后，路口网络结构拓朴图、管线示意图应张贴于机箱门内侧，机箱内线缆、设备要有标识、安装有序、固定到位；有智能信号控制的路口还要张贴信号相位配置图、各时段时间配置表。含C20混凝土箱体基础浇筑及接地系统 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：馈线； 2、规格：RVSP2*1.0 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*1.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*2.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：控制线； 2、规格：RVVP-2*0.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：室外光缆； 2、规格：12芯多模 |
|  |  | 管道埋设 | 处 | 21 | 人行道或绿化带支线连接管道（不包含过路横穿管及顶管），包括主机箱至各立杆间管道，以满足实际使用条件为准，采用φ50PE管，数量≥3根 |
|  |  | 管内配线施工 | 处 | 14 | 线圈切割及安装、调试（每处需切割16至20个线圈位于车道分道线内，每车道3个，切割深8到10cm埋设线圈、沥青恢复） |
|  |  | 卡口智能系统调试 | 系统 | 21 | 卡口智能系统调试 |
|  |  | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 根 | 6 | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6500 ；横杆φ（110-299）*6-9000*1；横杆φ（110-299）*6-9000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 4 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6500 ；横杆φ（110-299）*6-10000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆 | 根 | 8 | 1、类型 ：龙门架立柱方管400*270*10-8800*2；横杆方管200*200*8-28000*2；(暂定) 2、材质 ：Q235钢 3、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 4、工作内容：标杆制作、安装； |
|  |  | 标杆 | 根 | 1 | 龙门架立柱方管400*270*10-8600*2 ；横杆方管200*200*8-22000*1；所有杆件均需热镀锌及喷塑 |
|  |  | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 根 | 4 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6500 ；横杆φ（110-299）*6-14000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆基础 | 根 | 30 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，2000*2000*2500mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
| 7 | 外围卡口 | 抓拍单元 | 个 | 113 | ★像素≥700万 图像传感器不小于1英寸，支持分辨率不小于3300(H)x2000(V) 支持网络防雷模块 防护等级达到IP66 ★设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x； 可实现姿态异常检测，并报警输出；（以公安部型式检验报告为准） 支持车辆捕获功能，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%； 支持车牌识别功能，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%； 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率≥95%，晚上准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准） 支持250种车标识别，白天准确率≥95%，夜间准确率≥90%；（以公安部型式检验报告为准） 支持主码流同时输出不少于25路3392*2008、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览；（以公安部型式检验报告为准） 支持黑白名单接入控制功能；（以公安部型式检验报告为准） 支持机动车占用非机动车道抓拍，白天≥95%，晚上≥90%； 支持未系安全带检测； ★新能源车牌识别； 要求前端原始过车信息上传至义乌交警大数据平台的时延不超过200ms； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 补光灯 | 个 | 113 | 高性能MCU； ★不小于16颗高亮LED； 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 支持多级环境亮度可选； 平均功耗≤25W； ★频闪亮度等级15级可调；（提供公安部型式检验报告证明） 支持通过RS485控制频率、亮度等； 支持频闪级联功能； 支持远程显示补光灯状态功能； 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us；（提供公安部型式检验报告证明） 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 色温范围6000k~6700k； 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调； 防尘防水要求达到IP67； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 智能闪光灯 | 个 | 113 | 色温≥4000K； 工作寿命≥300万次； 平均功耗≤100瓦； 在AC220V±44V的电源条件下，应能正常工作； 工作环境温度：-30℃～+70℃； 工作环境湿度：10%~90%，无凝结； 防护等级：IP65。 ★与抓拍单元同一品牌 |
|  |  | 流媒体服务器 | 台 | 2 | CPU：Xeon E5-2620v3 2.4G 15M 6C*2； 内存：16G DDR4 2133 ECC REG 内存*2 ； 硬盘：300G 2.5吋 10K 6Gb SAS*2 ； 支持RAID1，含LSI 3008SAS板卡； 千兆RJ45网口≥4个； 冗余电源 |
|  |  | 图片存储FTP服务器 | 台 | 1 | CPU：Xeon E5-2620v3 2.4G 15M 6C*2； 内存：16G DDR4 2133 ECC REG 内存*2 ； 硬盘：300G 2.5吋 10K 6Gb SAS*2 ； 支持RAID1，含LSI 3008SAS板卡； 千兆RJ45网口≥4个； 冗余电源 |
|  |  | 图片存储 | 台 | 1 | 每台包含24块4T企业盘 ； 24盘位专业存储设备； 2个控制单元（双控制器），2个64位四核处理器, 16G内存，可扩展32G；（提供公安部检测报告证明） 支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 具有5个千兆RJ45网络接口，支持扩展4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展2个万兆光口；可分别设置不同的IP地址，并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式 ； 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID（以公安部型式检验报告为准）； 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后5min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； 可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于500MBps图片并发输出； 支持集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 当其中一组Raid损坏时，该Raid组上的前端通道可平均分配到其他Raid组中，实现负载均衡； 在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作（以公安部型式检验报告为准）； 在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时； 支持图片直存数据库恢复功能：当图片直存的数据库被破坏时,可进行恢复 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 交换机2 | 台 | 34 | 24口10/100M，两个口100M/1000M |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*1.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*2.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：控制线； 2、规格：RVVP-2*0.5 |
|  |  | 管内配线 | 批 | 1 | 1、名称：室外光缆； 2、规格：12芯多模 |
|  |  | 管道埋设 | 处 | 34 | 人行道或绿化带支线连接管道（不包含过路横穿管及顶管），包括主机箱至各立杆间管道，以满足实际使用条件为准，采用φ50PE管，数量≥3根 |
|  |  | 卡口智能系统调试 | 系统 | 10 | 卡口智能系统调试 |
| 8 | 信号控制系统 | 信号机（含机箱） | 台 | 39 | ★需承诺可以与义乌交警大队现有信号控制系统无缝对接、联网联控。 灯控输出 ≥54路； 独立相位设定数 ≥16个； 配时方案数 ≥20个； 最大时段数 ≥16个； 每路驱动功率：大于800W（AC220V）； 工作温度：-40℃~+70℃； 相对湿度： 5~95%； 绝缘电阻：≥100MΩ； 漏电保护措施：30mA； 支持多时段控制、闪灯控制、全红控制、关灯控制、手控控制、自动控制、绿波控制、警卫控制、运程控制； 具有防电网浪涌和抗雷电袭击措施；停电时，不丢失数据； ★信号控制机须符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016国家标准，具有公安部出具的检测报告，并在有效期内； 信号机满足A级耐温标准检测并提供检测报告； 所投信号机通过CE认证； 信号机通过GB/T20999-2007通讯协议； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 设备控制机箱安装及基础 | 台 | 39 | 不锈钢控制机箱1450*760*479mm含C20混凝土箱体基础浇筑1.1*0.66*0.43m，信号机柜采用19英寸标准设计，采用防腐防锈的不锈钢材质；机柜门有牢固的统一门锁，主门锁要采用上下撑杆加左侧锁舌型成四边固定；机柜内设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒；机柜设有带锁的手动控制开关盒，盒内设置手动控制面板，使用者能在不用打开主机柜门的情况下使用手动控制面板。 |
|  |  | φ400横装三联机动车左转箭头灯 | 组 | 200 | 一、性能指标 1、外形尺寸：1580mm×655mm×460mm 2、整灯重量：18kg 3、灯壳材质：镁压铸 4、发光颜色：红、黄、绿交替显示 5、波长：红色625nm；黄色590nm；绿色：505nm 6、发光单元发光管数量：红单元112颗，黄单元112颗，绿单元112颗 7、基准轴亮度：≥6000CD/m2 8、电源适应性：AC220V±20%，50±5HZ 9、额定功耗：＜10W 10、功率因数：＞90% 11、启动瞬间电流：＜2A 12、工作环境温度：－40℃～85℃ 13、工作环境湿度：5％～95％ 14、整灯使用寿命：＞100000H 15、整灯防护等级：IP55 16、执行标准：GB14887-2011 二、结构尺寸 信号灯外壳总体尺寸为1580mm×655mm×130mm，遮阳罩有效长度为330mm,遮沿侧夹角为56度，遮沿包角为314度。信号灯透光直径为400mm，有效发光单元透光面尺寸为365mm。 |
|  |  | φ400横装三联机动车圆盘信号灯 | 组 | 200 | 一、性能指标 1、外形尺寸：1580mm×655mm×460mm 2、整灯重量：18.5kg 3、灯壳材质：镁压铸 4、发光颜色：红、黄、绿交替显示 5、波长：红色625nm；黄色590nm；绿色：505nm 6、发光单元发光管数量：红单元304颗，黄单元304颗，绿单元192颗 7、基准轴亮度：≥600坎德拉 8、电源适应性：AC220V±20%，50±5HZ 9、额定功耗：＜15W 10、功率因数：＞90% 11、启动瞬间电流：＜2A 12、工作环境温度：－40℃～85℃ 13、工作环境湿度：5％～95％ 14、整灯使用寿命：＞100000H 15、整灯防护等级：IP55 16、执行标准：GB14887-2011 二、结构尺寸 信号灯外壳总体尺寸为1580mm×655mm×130mm，遮阳罩有效长度为330mm,遮沿侧夹角为56度，遮沿包角为314度。信号灯透光直径为400mm，有效发光单元透光面尺寸为365mm。 |
|  |  | φ400绿箭头光盘 | 片 | 600 | LED发光管须满足不少于110颗 |
|  |  | φ400红箭头光盘 | 片 | 400 | LED发光管须满足不少于110颗 |
|  |  | φ400黄箭头光盘 | 片 | 320 | LED发光管须满足不少于110颗 |
|  |  | φ400满盘光盘-绿 | 片 | 600 | LED发光管须满足不少于190颗 |
|  |  | φ400满盘光盘-红 | 片 | 400 | LED发光管须满足不少于300颗 |
|  |  | φ400满盘光盘-黄 | 片 | 320 | LED发光管须满足不少于300颗 |
|  |  | 人行信号灯 | 组 | 480 | 一、性能指标 1、外形尺寸：710mm×350mm×310mm 2、整灯重量：9kg 3、灯壳材质：镁压铸 4、发光颜色：红人+红倒计时、绿人+绿倒计时交替显示 5、波长：红色625nm；绿色505nm 6、发光单元LED数量：红人90颗，绿人72颗，红倒计时84颗，绿倒计时56颗 7、基准轴亮度：≥400坎德拉 8、工作方式：全周期采样、脉冲采样、通讯 9、电源适应性：AC220V±20%，50±5HZ 10、额定功耗：＜10W 11、工作环境温度：－40℃～85℃ 12、工作环境湿度：5％～95％ 13、整灯使用寿命：＞100000H 14、整灯防护等级：IP55 15、执行标准：GB14887-2011 二、结构尺寸 1、信号灯外壳总体尺寸为710mm×350mm×310mm，遮阳罩有效长度为200mm。信号灯透光直径为300mm，有效发光单元透光面尺寸为260mm。信号灯发光单元上联为红人+绿倒计时组合，下联为动态绿人+红倒计时组合。 |
|  |  | 人行横道灯光盘 | 组 | 800 | 人行横道灯（一体化）灯盘 |
|  |  | 标杆 | 根 | 120 | 1、类型 ：单柱式φ89*4.5-3000 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，800*800*1000mm 4、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 标杆（二合一） | 根 | 120 | 1、类型 ：单柱式Φ114*6-3000 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，800*800*1000mm 4、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 移动信号灯 | 套 | 20 | 壳体材质：金属，经喷塑处理。 信号灯规格：Φ250mm，四面，每面配置三合一左转箭头和满屏信号灯。 信号灯驱动数量：8组共24路，允许设置单面放行。 运行方式：多时段、定周期、黄闪、关灯、手动。 最大可设时段数量：8个。 ★可设相位方案：不少于8套，每套相位方案最大可设相位数量：不少于8步。 现场设置功能，控制器配置液晶面板及指示灯，显示移动灯运行状态（包括运行模式、蓄电池电压等），并可现场设置移动灯运行参数（包括配时方案、时段方案、运行常量等）。 远程设置功能：内置移动数传模块，通过移动网络由指挥中心对移动灯实现远程监视、控制与设置。 可选配GPS校时模块及近程无线通讯模块，实现多台移动灯联动控制及主从同步控制，从而增加路口或路段控制灵活性。 1) 相邻路口多台移动灯可通过时基同步实现无缆绿波带控制，解决路段交通疏导。 2) 单路口放置多台移动灯，通过主从配置实现信号灯同步显示，减少畸形路口驾驶员的视觉盲点。 连续阴雨天正常工作时间：不小于4天。 |
|  |  | 移动信号灯(配件) | 套 | 20 | 蓄电池GS12V100AH |
|  |  | 移动信号灯(配件) | 套 | 20 | 充电器CG-002 36AH-250AH&12V-24V |
| 9 | 行人过街文明礼让预警系统 | 热成像传感器 | 台 | 8 | 热成像行人检测器 |
|  |  | 配件及接口板 | 块 | 8 | 检测设备数据传输接口板 |
|  |  | 主控模块 | 个 | 8 | 无线道钉主控模块，含天线 |
|  |  | 发光标志牌 | 个 | 8 | LED行人发光指示牌、礼让行人发光标志牌 |
|  |  | 太阳能无线控制道钉 | 套 | 8 | 埋入式太阳能无线控制发光道钉 |
|  |  | 控制箱 | 个 | 8 | 镀锌喷塑，含排插、防雷器、空开、继电器等，400* 500*180mm |
|  |  | L杆 | 处 | 8 | 单悬臂立柱：φ219*6-6800；横杆φ140*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1200*1200*1800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 调试费 | 项 | 8 | 安装调试费 |
|  |  | 路面引电开挖及修复施工费用 | 项 | 8 | 路面引电开挖及修复、及附件安装施工（依实际环境确定） |
| 10 | 管道与取电 | 电源线 | 米 | 73662 | 1、电源线(2×6平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) |
|  |  | 电源线 | 米 | 2000 | 1、电源线(2×10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) |
|  |  | 电源线 | 米 | 2000 | 1、电源线(4×6平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) |
|  |  | 电源线 | 米 | 3100 | 1、电源线(4×10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) |
|  |  | 电源线 | 米 | 30000 | 1、电源线(4×1.5平方，RVVP软护套线) |
|  |  | 挖一般土方（PE管绿化带） | 米 | 9987 | 1、土壤类别:单排2孔Φ50PE预埋管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c25砼包封尺寸0.3*0.3m，以上原土回填，弃土外运 |
|  |  | 挖一般土方（PE管绿化带） | 米 | 42283 | 1、土壤类别:单排2孔Φ50PE预埋管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c25砼包封尺寸0.3*0.3m，以上原土回填，弃土外运，该部分为已完工程。 |
|  |  | 挖一般土方（PE管绿化带） | 米 | 5000 | 1、土壤类别:单排1孔Φ50PE预埋管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c25砼包封尺寸0.3*0.3m，以上原土回填，弃土外运 |
|  |  | 绿化开挖及恢复 | 平方米 | 4500 | 绿化开挖及恢复苗木 |
|  |  | 挖一般土方（镀锌钢管车行道） | 米 | 1000 | 1、土壤类别:单排3孔Φ89镀锌钢管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.8m(考虑从路面设计标高开挖割缝、拆除砼路面（22cm深）以下土开挖），C25砼包封回填，10cm沥青恢复细粒式AC-13恢复面层） |
|  |  | 顶管 (土方） | 米 | 6600 | Φ110双孔单排顶管（含管材每延米2孔） |
|  |  | 顶管（石方） | 米 | 2200 | Φ110双孔单排顶管（含管材每延米2孔） |
|  |  | 人（手）孔井（更换） | 座 | 2000 | 原有人手孔塑料井盖更换球墨铸铁井盖45kg |
|  |  | 人（手）孔井（新建） | 座 | 1000 | 1、规格尺寸：55（长）*55（宽）*60（深）cm 2、配用铸铁窨井盖 3、具体详见通信管道人孔和手孔图集（YD5178-2009） 其中477座为已完工程 |
| 11 | 多功能执法系统-不礼让行人抓拍 | 抓拍单元 | 台 | 20 | ★像素≥700万； 抓拍分辨率不小于4096*2160(纯图片)； 视频分辨力≥2000TVL； 设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x； 支持红色信号灯昼夜色彩校正功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正； 支持黑白名单接入控制功能，可设置IP或者MAC地址； 支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、区域测光、逆光/顺光亮度补偿； 支持多种类型图片上传，图片种类有全景图、合成图、特写图、人脸图和二值化图等； 支持违章图片合成功能，图片合成可以配置多种合成方式； 防护玻璃透光率≥98.5%； 支持同时开启四路码流，主码流最高可配置为4096*2160、6Mbps、H.265/H.264，第二码流、第三码流、第四码流最高可配置为1600*1200、2Mbps、H.265； 支持车辆检测设备故障检测功能，并上报检测技术故障信息，上报时间小于60S； ★支持新能源车牌识别； 支持车辆捕获功能； 支持车牌识别功能； 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率不小于99%，副驾驶人脸抠图概率不小于95%； 外壳防护等级IP66； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | LED频闪补光灯 | 台 | 60 | 高性能MCU； ★不少于16颗高亮LED； 最佳照射距离18～25米； 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 支持多级环境亮度可选； 平均功耗≤25W； ★频闪亮度等级不少于15级可调； 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 支持通过RS485控制频率、亮度等； 支持频闪级联功能； 支持远程显示补光灯状态功能； 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 色温范围6000k~6700k； 工作温度-20℃~80℃； 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调； 防尘防水要求达到IP67； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 白光闪光灯带光栅 | 台 | 20 | 支持抓拍同步补光功能； 回电时间＜80ms，满足相机2张连拍需求； 最佳效果距离：16～26m |
|  |  | 智能交通终端管理设备 | 台 | 20 | 嵌入式Linux实时操作系统； 支持12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入； 支持违章图片合成功能； 最大支持4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘。 |
|  |  | 落地机箱（含供电模块成套） | 个 | 20 | 1250mm*600mm*410mm，含50mm高固定底座和100mm高防雨顶，前后单开门，箱体喷塑,采用优质冷轧板，板材厚度门板2.0mm，箱体1.5mm |
|  |  | 标杆 | 根 | 20 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） |
|  |  | 标杆基础 | 套 | 20 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1800*1800*2000mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
| 12 | 多功能执法系统-行人闯红灯抓拍 | 一体化抓拍单元 | 台 | 16 | ★像素≥700万； 抓拍分辨率不小于4096*2160(纯图片)； 视频分辨力≥2000TVL； 设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x； ★支持局部放大功能； 支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设； 支持黑白名单接入控制功能，可设置IP或者MAC地址； 支持内置WiFi设备功能； 支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、区域测光、逆光/顺光亮度补偿； 支持多种类型图片上传，图片种类有全景图、合成图、特写图、人脸图和二值化图等； 支持违章图片合成功能，图片合成可以配置多种合成方式； 防护玻璃透光率≥98.5%； 支持跨浏览器远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的信息； 当网络断开时，可将抓拍到的图片和录像文件存储于相机内置SD/TF卡内和USB外接存储中，当网络恢复时，可继续上传抓拍的图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能。存储卡最大可支持128G； 可实现姿态异常检测，并报警输出； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 智能交通红绿灯信号检测器 | 台 | 2 | 工业级嵌入式微控制器；可接入16路220V/AC红绿灯信号；1个八位拨码开关，用于参数设置 。 |
|  |  | 智能终端管理主机 | 台 | 2 | 嵌入式Linux实时操作系统； 支持WEB方式、VGA/HDMI显示； 支持1路音频输入，1路音频输出； 支持不少于12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入； 支持4路报警输入，4路报警输出； 支持4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘； 支持LED显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等； 支持1个eSATA接口，2个RS232串口，4个RS485接口，2个USB接口； 支持1个VGA，1个HDMI接口； 支持8个RJ45 10M/100M自适应以太网口，2个RJ45 1000M接口， 支持违章图片合成功能，合成方式可选； 支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台； 支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询； 支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除； 支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询； 符合国家标准GB8898-2011、GB17625.1-2012、GB13837-2012、GB9254-2008的要求，通过中国国家强制性产品认证，并提供相关材料证明加盖投标单位公章。 |
|  |  | 行人过街语音提示装置 | 台 | 2 | 壳体材质，铝板，黑色喷塑，260×160×100mm（长宽高）； |
|  |  |  |  |  | 内置语音播放文件，支持相机IO触发方式； |
|  |  | 大屏曝光单元 | 6套 | 2 | 6㎡室外全彩屏 1) 像素间距≤5mm； 2) LED像素组成： 1R1G1B； 3) 像素密度： 27777pixels/m²； 4) 保护电路： 动态1/4扫描； 5) 驱动方式：静态恒流驱动； 6) 输入功率 (最大值)：900W/m2； 7) 显示屏亮度：≥10000CD/m2； 8) 模组分辨率：32*32。 |
|  |  | 大屏配套基础结构 | 项 | 2 | 大屏配套基础结构：材料：相应规格参数详见图纸说明设计及交警要求，8m3/项。 |
|  |  | 落地机箱（含供电模块成套） | 个 | 5 | 1250mm*600mm*410mm，含50mm高固定底座和100mm高防雨顶，前后单开门，箱体喷塑,采用优质冷轧板，板材厚度门板2.0mm，箱体1.5mm |
|  |  | 落地LED屏及机箱基础 | 处 | 5 | 1、规格：暂定砼基础1.5*1.5*1.8，含基础预埋件钢筋等 2、材料：相应规格参数详见图纸说明设计及交警队要求 |
| 13 | 多功能执法系统-逆向抓拍 | 逆向抓拍单元 | 个 | 10 | ★像素≥700万； 图像传感器：≥1英寸Progressive Scan CCD； 视频帧率：帧率在1～25fps可调； 支持JPEG图片、H.264视频流同时输出； 设备支持低照度，彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001x； 支持三种独立快门：视频快门、录像快门、抓拍快门； ★支持新能源车牌识别功能；(提供公安部检验报告证明) 视频压缩标准：支持H.265/H.264/MJPEG； 图像格式：JPEG；图片质量可设； 支持车牌宽度范围80x25到1200x380像素；(提供公安部检验报告证明) 可识别16种车型，白天准确率≥95%，晚上准确率≥95%； (提供公安部检验报告证明) 支持支持危险品及黄标车辆检测；(提供公安部检验报告证明) 异地拍照检测功能检验：设备通过WEB界面设置当地车牌字符，启动异地牌照检测功能后，具有对非本地车牌字符（不包含特殊车牌）检测功能。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 补光灯 | 只 | 10 | 大功率暖光LED频闪灯； 5V电平量触发(可选配开关量)； 支持0～250HZ频率可调，占空比1%～39% 亮度可调；支持频率及占空比保护功能； 支持频闪+爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设支持同步输出端口级联工作环境-40～80℃； 金属铝结构，防护等级IP66； |
|  |  | 智能闪光灯 | 只 | 10 | 大功率暖光LED频闪灯； 支持0～250HZ频率可调，占空比1%～39% 亮度可调；支持频率及占空比保护功能； 支持频闪+爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设工作环境-40～80℃； 金属铝结构，防护等级IP66； |
|  |  | 工业级4G无线路由器 | 台 | 10 | 全网通4G无线路由器，1*10/100Mbps快速以太网WAN端口，4*10/100MbpsLAN端口， 支持 GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/ TD-LTE/FDD LTE，支持300Mbps |
|  |  | 交通监控设备抱杆机箱 | 台 | 10 | 480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件 |
|  |  | 管内配线 | 套 | 10 | 含室外网线、视频、电源、控制线缆、扎带、水晶头等调试 |
| 14 | 多功能执法系统-移动测速 | 便携测速仪(含机箱) | 台 | 4 | ★像素≥800W，最大支持分辨率3296(H)×2472(V)； 支持10km/h~250km/h测速范围，测速精度为测速精度(-4～0)km/h； 支持1~4车道同时监控，可区分车道； 支持超速抓拍捕获率≥95%，大小车识别率≥90%，车道识别率≥90%； 支持24.00GHz～24.25GHz振荡频率； 支持雷达波瓣角水平6度（-3db），垂直28度(-3db)； 支持不少于1个RS232串口，1个100以太网接口，1个USB2.0接口，2个闪光灯同步接口，1个频闪灯同步接口； 支持10AH锂电池接口不少于1个； 支持C型镜头接口； 支持雷达触发； 支持卡口抓拍功能，过车抓拍1、2张可选，可识别车牌、车道、超速、欠速等信息； 支持硬盘存储，标配500G硬盘； 支持录像存储功能，支持时间段录像，违章录像； 支持白天/夜间ICR红外滤光片自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控； 支持OSD信息叠加，包括日期、时间、地点、行驶方向、车牌号码、车牌颜色、车型、车速、限速、雷达方向、违章类型、设备编号、标定到期时间等信息； 支持温度范围在-30℃～+70℃的环境下工作，轻松应对恶劣环境； 支持湿度范围在10%～90%的环境下工作； ★获得省级以上质监部门颁发的计量设备型式批准证书； ★符合国家标准GB/T 21255-2007的技术要求； ★符合行业标准GB/T 832-2014的技术要求； 以上标★号项目均需提供相关证书或检测报告复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 闪光灯（含支架） | 套 | 4 | 支持抓拍同步补光功能 支持回电时间＜80ms，满足相机2张连拍需求 支持色温范围5800±200K 支持曝光指数64GN 闪光持续时间1/3000 干接点触发，满足市场大部分相机触发模式 最佳拍摄距离16～26米 支持闪光灯爆闪次数300万次以上 支持防护等级IP65 |
|  |  | 工业级4G无线路由器 | 台 | 4 | 全网通4G无线路由器，1*10/100Mbps快速以太网WAN端口，4*10/100MbpsLAN端口， 支持 GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/ TD-LTE/FDD LTE，支持300Mbps |
| 15 | 诱导系统 | 大型可变情报板-条屏10m×1m | 块 | 4 | 显示面积10m×1m； 解析度：≥32×32×10； ★点间距： 不大于32mm； 颜色：双基色； 配置： 4R2PG； ★亮度 ≥8000cd； LED视角≥30°； 箱体结构为双层机箱； 箱体材料采用冷轧钢板； IP65防护等级； ★原厂商应具备由公安部交通安全产品质量监督检测中心依据《GA/T 484-2010 LED道路交通诱导可变信息标志》出具的同类型产品的检测报告。提供证书复印件加盖投标单位公章。 |
|  |  | 大型可变情报板-方屏3m×2m | 块 | 7 | ★像素间距≤16 mm 像素组成2R1G ★最大显示亮度 ≥10000cd/ m2 亮度调节 软件调节100级可调 像素密度不小于3,906 pixels/m2 防护等级 前后 IP65 画面刷新率 ≥1920Hz 输入电压 110V±10%或220V±10% 使用寿命 ≥50,000 Hours 平均无故障时间 ≥3500小时 模组拼接间隙＜1mm ★原厂商应具备由公安部交通安全产品质量监督检测中心依据《GA/T 484-2010 LED道路交通诱导可变信息标志》出具的同类型产品的检测报告。提供证书复印件加盖投标单位公章。 |
|  |  | 小间距屏 | 平方（m2） | 10 | 1、像素间距≤2.5 mm； 2、像素密度：160,000 pixels/m²； 3、输入功率 (最大值) :580W/m2； 4、工作温湿度：-20℃~+50℃/10~90%RH； 5、全彩； 6、LED常规屏具有防尘防水IP65证书； |
|  |  | 显示屏独立主控 | 台 | 2 | 1、 一路DVI视频输入； 2、 一路音频输入； 3、四个网口输出或四路光纤输出； 4、RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 5、最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 |
|  |  | 交换机 | 台 | 4 | 48个10/100BASE-T,2个百兆/千兆SFP上行口(100/1000 BASE-X),2个千兆SFP上行口(SFP Req.),交流供电)交换容量17.6G，转发性能13.2MPPS（含1对单模千兆模块）。 |
|  |  | 实时屏体监控 | 台 | 11 | 采用不低于200万(1920*1080)1/2.7英寸CMOS图像传感器； 动态范围90db（以公安部检测报告为准）； 工作温度-40℃~70℃（以公安部检测报告为准）； 支持IP67 （以公安部检测报告为准）； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 控制板卡 | 块 | 1 | LED屏控制卡 |
|  |  | 配电柜 | 台 | 1 | 20KW，带远程上电，带漏电保护功能 |
|  |  | 光纤收发器 | 对 | 11 | 台式（前端）、模块式（中心）设备（含机框）。光口默认类型SC接口，可根据需要定制FC等接口类型光口支持100Base-FX光纤传输标准，可与其它产品互通以太网电口10/100Mbps自适应，全双工/半双工自适应支持直连线，交叉线自适应功能。支持超长帧传输，对各种扩展协议数据帧完全兼容转发。 |
|  |  | 标杆 | 根 | 4 | 1、类型 ：龙门架立柱方管400*270*10-8800*2；横杆方管200*200*8-22000*2；(暂定) 2、材质 ：Q235钢 3、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 4、工作内容：标杆制作、安装； |
|  |  | 标杆（基础） | 根 | 8 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，2000*2000*2500mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 标杆（F杆） | 根 | 7 | F杆立柱：φ377*16-8900 ；横杆φ168*8-1500*3；横杆φ168*8-617*3 2、材质 ：Q235钢 3、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 4、工作内容：标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 |
|  |  | 标杆（基础） | 根 | 7 | 1、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1800*1600*2400mm 2、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣； |
| 16 | 分控中心系统 | LCD拼接屏 | 台 | 24 | 55英寸LCD液晶显示单元； 分辨率不小于1920x1080； 视角：不小于178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：不大于8ms(G to G)； 亮度：不小于700cd/㎡； ★物理拼缝：不大于1.8mm； 提供针对漏光、防盐雾、防火等性能的具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 大屏一体化支架 | 套 | 4 | 根据安装要求设计制造 |
|  |  | LED显示条屏 | 台 | 4 | 双基色 3072mm*300mm |
|  |  | 视频综合平台 | 台 | 4 | 标准机架式设计，双电源冗余；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； 持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板，输出板卡支持热插拔功能； 单板可提供8路/9路/12路/15路/18路HDMI接口连接大屏，可实现不少于120块大屏的图像显示和拼接； 单块解码板最大可支持288路4CIF或162路720P或96路1080P帧率为30帧/S的视频解码及视频输出；（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖投标单位公章） 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 输出解码板 | 台 | 4 | 8路DVI显示接口输出； 支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码； 支持大屏拼接漫游； 1个DB15转8路音频输出。 |
|  |  | 输入编码板 | 台 | 4 | 视频输入口：4路视频输入，VGA接口； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 音频输入口：4路音频输入，1个DB15转BNC接口； 编码标准：标准H.264； 编码能力：4路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF。 |
|  |  | VGA分配器 | 套 | 19 | 电脑、工作站上大屏时使用，以及使用屏幕自带拼接功能时使用 |
|  |  | 网络控制键盘 | 台 | 24 | 网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.1寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口。 |
|  |  | 多屏控制器 | 台 | 4 | 多屏控制器 |
|  |  | 大屏专用线缆 | 套 | 24 | 包括DVI/RGB/VIDEO/VGA等线缆，拼接控制器到大屏的连线 |
|  |  | 流媒体服务器 | 台 | 5 | CPU：Xeon E5-2620v3 2.4G 15M 6C*2； 内存：16G DDR4 2133 ECC REG 内存*2 硬盘：300G 2.5吋 10K 6Gb SAS*2 支持RAID1，含LSI 3008SAS板卡，千兆RJ45网口≥4个， 1+1冗余电源 含定制平台接入软件，为各分控中心提供视频上墙转发服务，对键盘控制做流畅性优化，满足非现场抓拍的实时性要求。 |
|  |  | 定焦半球型网络摄像机 | 台 | 6 | 200万1/2.8”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm可选，水平视场角:113°-33.8°； 帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持感兴趣区域编码（ROI支持双码流分别设置1个固定区域)；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(64G)断网本地存储；支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测；电源供应：DC12V、PoE(802.3af)；功耗：5.5W MAX；红外照射距离：20-30米。 |
|  |  | 硬盘录像机 | 套 | 1 | 2U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；8个SATA盘位，存储容量充足；支持RAID 0、1、5、10多种RAID模式及全局热备，支持关键视频添加标签和加锁保护、N+1备机冗余、断网智能补录，多重数据安全保护；支持智能搜索、智能回放及备份功能，2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用；双操作系统、高稳定性、超低功耗，功耗（不含硬盘）≤40W。 |
|  |  | 硬盘 | 个 | 8 | 3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3硬盘 |
|  |  | 接入交换机 | 台 | 6 | 以太网交换机主机(24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷) |
|  |  | 光模块 | 对 | 6 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
|  |  | 8路光端机 | 对 | 6 | 传输8路单向视频+2路控制数据+1路百兆以太网口,单模单纤，30KM，FC接口 |
|  |  | 机柜 | 只 | 6 | 19英寸，18U标准机柜 |
|  |  | 门禁机 | 只 | 6 | F7 支持指纹、密码方式 |
|  |  | 磁力锁 | 把 | 6 | 工作电压:DC12V/24V；工作电流:500mA/250mA |
|  |  | LZ夹 | 个 | 12 | 磁力锁LZ支架 |
|  |  | 电源 | 个 | 6 | 12V3A |
|  |  | 出门按钮 | 个 | 6 | 工作电压:250 ；工作电流:10 |
|  |  | 抓拍电脑 | 台 | 6 | 双20寸显示器，CPU i3 4160T，内存4G，1T硬盘 |
|  |  | 座席电脑 | 台 | 12 | 20寸显示器，CPU i3 4160T，内存4G，1T硬盘 |
|  |  | BNC转VGA | 只 | 6 | BNC转VGA转换器 |
|  |  | BNC三通头 | 只 | 6 | BNC三通头 |
|  |  | 视频分配器 | 只 | 4 | BNC 8进16出视频分配器 |
|  |  | 视频采集卡 | 只 | 6 | 视频采集卡 |
|  |  | 键盘 | 台 | 6 | 变速矢量操纵杆，用于 PTZ 和球机控制；操纵杆带变焦控制头；24个可编程的软键， 6个控制键和3个镜头控制键；LCD 显示器提供4行键盘信息和状况显示；预置位和模式控制；辅助设备控制； |
|  |  | 空调 | 台 | 3 | 5P，柜式 |
|  |  | 10KVA UPS主机 | 台 | 3 | 三相单出10KVA,在线式 |
|  |  | UPS主机 蓄电池 | 块 | 48 | 12V/100AH(每个中队16节) |
|  |  | UPS主机 电池箱 | 只 | 3 | A16节电池箱 |
|  |  | UPS主机 网络及照明机柜空开 | 台 | 3 | 控开 |
|  |  | 配电箱 | 台 | 3 | 配电箱 |
|  |  | 办公座椅 | 套 | 18 | 办公座椅 |
|  |  | 场地改造及电线、电缆、弱电、强电 | 处 | 3 | 场地改造及电线、电缆、弱电、强电(暂定) |
| 4.中心支撑及网络安全系统采购内容及需求清单 |  |  |  |  |  |
| 17 | 指挥中心大屏系统 | LED小间距主屏（15M*4M） | 平方米 | 60 | LED发光二极管：表贴三合一LED； ★像素间距：≤1.5mm； 像素密度：≥451642 点/平方米； ★灰度等级：16bit，刷新率≥3200 Hz；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖投标单位公章） 具有电磁兼容及安全性检测报告；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 显示屏通过专业的温升测试，保证整屏工作正常，提供温升测试检测报告； 为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路； 设备厂家须具备3年以上生产经验，以LED全彩显示屏产品CCC认证时间为准，其中证书中的委托人、生产者、生产企业须为同一单位。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 结构架和装饰包边 | 套 | 1 | 1.主体弧形钢架结构； 2.确保楼层承受力许可,按需加固楼层地面； 3.为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，需原厂安装、调试 4.不锈钢装饰包边。 |
|  |  | 设备网交换机 | 台 | 1 | 全千兆二层网管交换机，支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个1000BASE-X SFP+端口 |
|  |  | 交换机1 | 台 | 13 | 2千兆光口；24千兆电口 |
|  |  | 交换机2 | 台 | 13 | 2千兆光口；8千兆电口 |
|  |  | 光模块1 | 块 | 14 | 10KM单模双芯光模块 |
|  |  | 光模块2 | 块 | 10 | 40KM单模双芯光模块 |
|  |  | 多画面视频综合平台机箱 | 台 | 1 | 1、不大于7U高度设备机箱、19寸标准机架； 2、控制设备具有双电源、双风扇冗余备份； 3、具备不少于20个业务槽位，每个槽位可配置采集卡或输出卡； 4、内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； 5、支持3G-SDI采集输入（带环通）：单板支持4路1080P@60Hz及以下各种分辨率采集；每一路采集口均独立配置一个环通输出口；支持3G-SDI输出：4个SDI输出接口，支持SMPTE424M协议。输出分辨率1080P@60Hz及以下各种分辨率；每一路输出口均独立配置一个可复制输出口； 6、支持超低延时，信号源从采集到输出延时在70ms以内； 7、最大支持80个显示屏拼接（HDMI或DVI接口）； ★8、控制设备支持Web/Ipad实时预监回显功能；任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，在客户端界面上实时显示经拼接处理后显示的画面,同时处理的视频可达到40路；支持包括iPad/Windows Pad/Android PAD通过浏览器控制（提供相关证书或检测报告）； 9、设备具备解码功能，分辨率支持：1200W/800W/500W/300W/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF； ★10、支持本地信号和网络信号在信号中断时，保留上一画面最后一帧功能,保留时间5～120s可设，默认一直保留（提供相关证书或检测报告）； 11、设备单输出口具备32路网络或本地信号图像混合输出能力； 12、具有3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） 13、通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测； 14、控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | DVI输入板 | 只 | 5 | 4个DVI-I接口+配置转接头支持采集HDMI/VGA信号+最高采集1080P@60HZ |
|  |  | HDMI解码输出板 | 只 | 5 | 4个HDMI接口+最高输出4K@30HZ+支持4路4K或16路1080P(H.264、H.265)解码+支持分辨率自定义 |
|  |  | 台式机 | 台 | 30 | B250芯片组，带无线网卡，Intel Core i7-7700K CPU，GTX1060 6G GDDR5独立显卡，16GB DDR4内存，1TB+256G SSD硬盘，400W ES电源，21.5英寸宽屏显示器,配备备双显示器 |
|  |  | 操作控制台 | 套 | 5 | 1.钢木结构（内部主框架为冷轧钢型材，外表面静电喷塑处理。外部台面板、前后门板、侧板等均为高质量进口木质板材），台面距地面高740mm，台面深度800-1000mm，宽度7000-8000mm。 2.工作台面：内部为25 mm实木颗粒板，表面为进口双贴面高压耐磨板（HPL）。台面需有大小面板两部分组成。台面边缘：以柔性聚氨酯形成的鸭嘴式软收边，要求宽度不低于30mm。 3.以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。 4.显示器通过标准VISA机械型显示器支臂安装。需通过负载测试、百格测试、灵活性、盐务测试等第三方质量监督综合检验检测并提供检测报告复印件并加盖投标单位公章。 5.PDU：6位3孔，每个席位配置一套； 6.主机托盘：金属托盘，标准主机托盘，摆放主机或其他设备； 7.工作台面板：表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度进口品牌威盛亚高压耐磨板（HPL），整体厚度不低于27mm。控制台整体产品应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检验合格报告，提供的检测报告内须至少包括对甲醛释放量、理化性能、力学性能等3项的合格检测。甲醛检测需达到E1级。 8.大面板封边：大面板前端采用与人体接触部位使用不小于30mm宽的软聚氨酯鸭嘴边弧形封边条。 9.框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型、主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工、承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂。 10.门板：使用实木颗粒板双贴进口品牌防火板加工（不使用金属门板及门板开散热孔的方式），整体厚度不低于20mm，连接铰链使用高档的无声缓冲铰链安装，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其10万次无障碍开启。同时铰链安装方式须为快装式、方便安装和拆卸。控制台需通过国家级权威部门的噪音测试并提供权威机构提供的检测报告复印件并加盖原投标单位公章。 |
|  |  | 其他系统（完工后按实结算） | 套 | 1 | 包括：综合布线、机房工程、网络系统、安防门禁系统等 |
| 18 | 机房及网络设备 | 单向隔离光闸 | 台 | 2 | 所投设备生产厂家需具备： 具备公安部销售许可证书（增强级）； 具备公安部信息安全产品检测中心检测报告； ★产品具有中国信息安全测评中心测评证书（必须为光闸产品EAL3+证书）； 硬件架构： 标准机架式设备； 提供液晶面板，实时显示设备运行各项状态指标； 采用2+1架构和多模分光器隔离技术，属完全自主开发，物理部件通过光单向传输数据； 保证信任网络和非信任网络之间物理层的断开； 系统硬件架构采用高可靠性设计；硬件设备内部采用硬件识别码的认证机制HLC，保证基于硬件的可信任计算体系； 操作系统： 采用基于Linux内核的TopOS安全操作系统； 全面支持64位计算技术；支持多核心CPU硬件技术； 使用内核级IDS，确保系统关键进程安全，阻止非授权访问； 操作系统内核以及关键进程部分进行硬件固化； 摒弃通用的系统函数调用，私有系统调用不对外开放，仅供内部使用； 身份认证： 采用身份认证技术对使用光闸的用户进行身份鉴别，以确保只有合法用户和计算机能使用光闸系统传输数据，包括高强度双重口令认证、CA证书认证等； 数据导入： 支持专用客户端等方式的文件数据物理单向传输（外向内）； 支持实时文件摆渡； 支持文件类型过滤； 支持文件后缀过滤； 支持多文件并发传输；支持多级目录（128级）； 支持中文文件名，长文件名（255字符）； 根据权限划分每个用户的文件传输通道； 数据传输高度可靠，采用缓存确认机制进行保证； 日志功能： 提供系统日志显示、读取功能，日志信息可配置、可管理，专用日志服务程序处理系统日志； 提供日志审计、导出、过滤等强化功能； 支持全文审计功能； 管理功能： 通过浏览器对光闸进行管理；系统配置信息可导出备份、导入恢复； 系统支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态； 管理口与业务口分离，增强配置信息抗干扰能力； 业务能力： 文件传输性能≥600Mbps； 数据库传输能力≥2000条/秒； 数据差错率<1Bit/1TBit； 系统处理能力≥2Gbps； 底层硬件数据吞吐量单向≥1Gbps； 并发数≥2000； 文件同步延迟小于1秒； 缓存空间≥500G； 最短无故障间隔时间≥50000小时； 不小于6个10/100/1000BASE-TX接口、2个COM口； ★产品符合公安部《公安信息通信网边界接入平台安全规范——公网信息采集部分》中所列有关要求。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 单向导入（导出）系统 | 套 | 2 | 所投设备生产厂家需具备： 具备公安部销售许可证书（增强级）； 具备公安部信息安全产品检测中心检测报告； ★通过公安部组织测试的接入平台产商名单，提供公安部测评案例报告： ★系统组成：由两台设备组成。包括导入/出前置机、导入/出服务器； 用于与单向隔离光闸配合实现各类数据信息的单向导入； 采用基于Linux内核的TopOS安全操作系统； 全面支持64位计算技术；支持多核心CPU硬件技术； 使用内核级IDS，确保系统关键进程安全，阻止非授权访问； 操作系统内核及关键进程部分硬件固化； 硬件参数： CPU：Xeon 2.0GHz及以上； 内存：不少于8GB； 网络控制器：集成≥2千兆网卡； 120G SSD硬盘SATA×1；最大6硬盘； 应用数据吞吐量≥350Mbps； 数据库到数据库交换最大并发表≥2000； 数据影射最大字段数≥256； 数据库单向同步速率≥2000条/秒； 数据文件处理记录数≥80个/秒； 支持最大数据文件≥64GB； 文件交换速度≥600M bps； 文件传输延迟秒级； 并发客户端数量≥2000； 数据差错率<1Bit/1TBit； 稳定性运行时间(MTBF) >50000小时； 技术指标参数： 1.单向导入系统采用客户端主动获取文件上传PAS的方式； 2.能够事先定义任务的过滤规则，并根据过滤规则对数据进行严格的格式检查和过滤；（提供界面截图） 3.根据系统管理员配置任务规则进行单向传输，对数据内容进行深层次细粒度的过滤检查，可对内容过滤，可对大字段内容检查；（提供界面截图） 4.内建杀毒引擎查杀病毒；（提供界面截图） 5.支持多种主流数据库，包括：Oracle、MS SQL Server、MySQL等； 6.具有灵活的文件交换冲突选项，支持重名策略：覆盖、放弃、重命名；（提供界面截图） 7.支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表单向的数据同步，主从表单向的数据同步，删除源数据等同步方式；（提供界面截图） 8.支持不同类型数据库之间及异构数据库的数据类型转换（表名、表字段、表字段类型、表主键、表外部键不同）；支持BLOB、CLOB、LONG、TEXT、IMAGE等大字段的异构，支持不同字符集的异构； 9.支持断点重传功能，在出现断电或传输中断等情况下，能够保证系统恢复时，交换的数据能重传或续传且不出数据丢失现象； 10.支持全文审计功能，能够追溯历史传输数据；（提供界面截图） 11.采用具有人性化的B／Ｓ管理界面，非信任端与信任端分开管理； 12.管理口与业务口分离，增加配置信息的抗干扰能力； 13.单向导入系统能够在数据单向同步过程发生错误时进行报警。报警可以以多种形式发送，邮件、短信； 14. 能与集中监控与管理系统无缝对接，支持将审计信息或报警信息发送到集中监控系统统一管理； 15. 客户端与单向导入系统采取双向认证方式，确保客户端的合法性； 16.数据传输过程采用数据完整性校验机制，保证数据的有效性、正确性、完整性。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 防火墙 | 台 | 2 | 接口及性能要求： 配置≥10个千兆电口，≥4个千兆光口，含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口； 整机吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥2,000,000，每秒新建连接数≥130,000； 网络特性： 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 防火墙： 支持基于八元组的访问控制规则，八元组包括源／目的IP，源／目的端口，源／目的区域，用户（组），应用类型，服务类型；应用识别支持的应用类型超过1000种，应用识别规则总数超过2800条； 支持IPSec VPN，SSL VPN； 支持安全防护策略智能联动，可智能生成临时规则封锁攻击源IP，临时封锁时间可自定义；（投标时提供加盖原厂公章的功能截图证明） 威胁检测特征库： ★支持独立的病毒库、漏洞特征库、WEB应用防护库、数据泄密防护库，僵尸网络识别库，恶意链接库，实时漏洞分析识别库。并且支持在线自动升级。（以上内容须提供详细操作界面截图）。 Web攻击特征库/IPS特征库应每月至少更新两次（要求提供官网最近1年内的截图证明） APT攻击防护（高级威胁防护）： 支持对客户端／服务器是否被种植了远控木马或者其他病毒，恶意软件从而形成僵尸主机进行检测，僵尸主机识别特征总数在50万条以上； 支持异常连接检测，对21，22，25，53，69，80/8080，110，143，443等常见端口的协议异常流量检测，并支持RDP和SSH端口反弹链接检测； 支持恶意链接检测功能，内置恶意链接地址库，对于可疑的地址链接，设备能够同云端安全分析引擎进行联动，可疑威胁行为在云端进行沙盒执行检测并返回行为分析报告； 服务器防护： 支持对常见Web建站内容管理系统的防护，所支持的CMS类型数量不少20种，如dedecms，phpcms，phpwind，Empirecms，discuz，wordpress，joomla等； 支持Web漏洞扫描功能，可扫描WEB网站SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞；（投标时提供加盖原厂公章的功能截图证明） 支持asp/aspx/php/jsp等主流webshell后门扫描功能； 入侵防护： 漏洞防护支持防护的类型包括：Activex插件漏洞，邮件系统漏洞，backdoor漏洞，tftp／ftp服务器漏洞，操作系统漏洞，telnet漏洞，Web浏览器漏洞，网络设备漏洞，木马远控漏洞，应用程序漏洞，文件类型漏洞； 漏洞规则特征库数量在3900条以上； 支持针对服务器的漏洞风险评估功能，支持对ftp、mysql、oracle、mssql、ssh、RDP、NetBIOS、VNC等应用的弱密码扫描，扫描完成后生成安全风险评估报告；(为了保障与防火墙之间智能联动，要求漏洞风险评估非第三方软件产品) 安全可视化： 通过安全监控平台可以看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计；（投标时提供加盖原厂公章的功能截图证明） 虚拟化防火墙： ★要求本次项目共提供不少于2颗CPU的虚拟化防火墙授权 网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps，七层每秒新建会话≥2万，七层并发会话数≥100万。 透明模式部署，不影响现有云平台网络架构；支持VMware vSphere 5.0，KVM（Redhat、SUSE、CentOS），XEN等主流虚拟化平台。 可以提供静态的包过滤和动态包过滤功能。支持的应用层报文过滤，包括：应用层协议：FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H.323（Q.931，H.245， RTP/RTCP）、SQLNET、MMS、PPTP等； 传输层协议：TCP、UDP 支持对终端是否被种植了远控木马或者病毒，恶意脚本进行检测，恶意软件识别特征总数在50万条以上；（需提供截图证明） 支持SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描等，具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上；（投标时提供加盖原厂公章的功能截图证明） 所投设备生产厂家需具备： 所投设备生产厂商需为网络安全应急服务支撑单位证书（省级）； 所投设备生产厂商获得软件开发能力CMMI5证书。 产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书； 提供以上资质证书复印件。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 堡垒机 | 台 | 2 | 产品生产厂家资质要求： 需具备公安部产品销售许可证； 需具备国家涉密产品资质证书； 产品通过中国信息安全认证中心检测并获得证书； 设备原厂商需具备产品自主知识产权，不接受OEM贴牌投标； 硬件要求： 软硬件一体化产品，可用磁盘空间不少于2T*2, 硬盘须配置RAID1，配置4个及以上100/1000M自适应电口、不少于2个千兆光口，冗余双电源； 可管理设备数≥1000台，运维用户数无限制； 图形并发≥300个、字符并发≥1000个； 系统须安装在专用的存储卡中，审计数据存储在磁盘中，防止操作系统故障导致审计数据丢失。 功能要求： 1、用户管理要求 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、资产管理员、普通用户、审计管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理。 支持用户的批量导入/导出，并支持按部门组织架构（至少3个级别的部门）、按用户类型等分组方式。 支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等。 2、身份认证要求 登录堡垒机的用户支持本地静态密码认证、短信认证、AD域认证、LDAP认证、RADIUS认证等认证方式。 堡垒机须内嵌认证引擎； 支持基于用户或用户组设置不同的双因子认证模式，如网络组用户动态令牌、系统组用USBkey、外包人员用短信认证； 支持单个用户同时使用2种认证方式，如使用AD/LDAP的密码加动态口令的认证方式登录堡垒机、使用AD/LDAP的密码加短信口令的认证方式登录堡垒机； 须支持同步AD/LDAP用户。 3、设备管理要求 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP；可通过应用发布的方式进行协议扩展，无需定制即可支持其他通用及专有的应用程序，如数据库运维客户端工具Oracle/MSSQL/MySQL/DB2等、远程管理工具VMware vSphere Client、AS400等。 IE代填应用发布：HTTP、HTTPS协议的web系统，且可以直接代填账号和密码。 支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出。 支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、半自动登录模式。 支持自动收集设备IP、运维协议、账号密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权。 4、自动改密要求 支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能； 自动修改windows服务器密码无需在目标服务器上安装agent、开启telnet服务等； 支持完善的自动改密策略，包括改密前发送密码、改密后发送密码、密码文件加密、密码传输加密、密码强度控制、自动密码恢复等。发送方式包括邮件、FTP、SFTP等。 5、设备访问方式要求 Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xmanager、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具。 客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备，视图界面一致性、搜索能力； 支持使用本地的winscp/flashFXP/FileZilla/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP服务器。 支持批量登录字符设备功能：能自动生成SecurCRT/Xshell工具的批量登录文件，实现在工具中批量登录多台设备。 6、运维操作审计要求 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 ★支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem）传输的原始文件，需提供第三方测评机构（必须是公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告。 支持保存SFTP/FTP传输的原始文件，投标时提供加盖原厂公章的第三方测评机构（须是公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告。 支持保存远程桌面之间上传或下载的原始文件，投标时提供加盖原厂公章的第三方测评机构（须是公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告. 支持保存RDP磁盘映射传输的原始文件，投标时提供加盖原厂公章的第三方测评机构（须是公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告. 支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件/应用类型，只需通过关键信息直接搜索定位。 7、安全策略要求 支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、命令关键字正则表达式、危险级别、黑白名单等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功（需提供国家权威机构证明并加盖投标单位公章）。 支持自动推送脚本任务，如可自动备份交换机/路由器的配置信息、可自动执行周期任务；并将结果以邮件/FTP/SFTP的方式发送给相关管理员。 8、报表统计要求 内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、饼状图或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html格式导出。 内置根据运维人员和组生成各种维度的分析报表，维度包含总为运维次数、时长、活动时长、会话起止时间、会话大小、命令数、上传下载文件数，分别从全局及平均值、最大值、最小值、单次运维、单个会话等角度提供非常有价值有意义的报表。 所投设备生产厂家需具备： 原厂商应为网络安全应急服务支撑单位（国家级），保障应急处理时效和质量，提供相关证明材料； 原厂商应为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供相关证明材料； 原厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”（安全工程类二级），提供证书复印件； 原厂商应具备中国信息安全认证中心颁发的“信息安全风险评估服务认证证书”（一级服务资质），提供证书复印件； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 机房要求 | 套 | 1 | 总机柜不少于105架 |
|  |  | 接入交换机 | 台 | 30 | 支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC |
|  |  | 光模块 | 块 | 16 | SFP+ 万兆模块(1310nm,40km,LC) |
|  |  | 光模块 | 块 | 120 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
|  |  | 板卡（原有交换机升级） | 块 | 4 | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) |
|  |  | 汇聚交换机 | 套 | 1 | 整机槽位数量≥8； 交换容量≥19.2Tbps； 包转发率≥2800Mpps； (为满足实际应用避免虚假参数，例如官网参数若标注：交换容量8T/15Tbps，以8Tbps为准；包转发率6000M/8000Mpps以6000Mpps为准，投标时提供以上官网链接、截图证明) 电源模块冗余配置； 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口； 单槽位万兆端口密度≥48，单槽位40G端口密度≥12，单槽位100G端口密度≥2；提供官网链接证明； 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 支持POE+； 聚合组数≥128组，每组成员≥8个； 支持跨设备链路聚合； 支持对广播、组播、单播报文的均匀分担； 支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担； ★多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供官网链接证明，出具国家权威机构检测报告； 一虚多技术（1:N），支持一虚九、规格表项叠加； 支持横虚拟化与纵向虚拟化同时使用，且纵向虚拟化系统下，支持硬件防火墙插卡； 实现纵向虚拟化系统下所有的接入交换机(CB)与核心交换机（PE）设备使用一个IP地址管理； 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用； 支持专用的防火墙、IPS、负载均衡、应用控制网关、独立SSL VPN业务板模块、网流分析等单独硬件业务模块，官网有明确说明，均能够采用独立专用硬件实现非License扩展；提供功能证明； 安全插卡支持全面的安全防护功能，具备四到七层的安全防护、负载均衡特性，具备安全资源虚拟化等技术特性，设备通过安全多业务插卡实现基于出口、DNS、服务器等负载均衡功能； 支持L3 VPN，支持VLL，支持VLPS，支持MCE； 支持OPENFLOW1.3、Trill、EVB、FCOE、VXLAN等特性；支持TRILL实现二层多路径流量负载分担功能；（以上功能要求出具国家权威机构检测报告）； 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定； 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC； 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术； 配置独立双主控引擎 要求配置交流电源数量≥2； 配置万兆光接口数≥16，须支持三层VxLAN网关； 配置千兆电口≥48； 配置千兆光口≥40； 配置20个千兆单模10KM光纤模块； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 存储扩容1 | 套 | 5 | 所投设备生产厂家需具备： 设备制造商是拥有自主知识产权存储厂商，非OEM品牌或联合品牌，拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段（提供IEEE的查询结果截图）， 设备制造商是VMWARE存储官方合作伙伴（提供VMWARE官方网站截图）； 设备制造商须具备SNIA会员资格（提供SNIA网站截图证明）； 配置要求： 配置16块 900G 10000RPM SAS磁盘； 配置1个十六盘位扩展柜； 硬盘安全管理： 支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险（需提供投标产品官网截图）； 支持RAID 0、1、10、5、6等； 配置优化的RAID技术，允许RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误,业务不中断、数据不丢失。需提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试认证并加盖原厂公章； 配置RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。需提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试认证并加盖原厂公章； 业务不中断： 磁盘柜扩展无需中断业务 支持操作系统： Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等； 高级功能： 当前配置扩展柜和硬盘，能被原有的存储识别和接管；并且保证本次新配置的扩展柜盘阵也纳入到双活存储架构：当任一存储引擎故障后，自动切换到另外一套存储引擎运行，无需人工参与。无须额外的协议转换设备，不存在性能瓶颈（切换的时候不得影响生产存储阵列的正常业务），整套系统应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换，不需要在主机上安装软件； 支持智能缓存调度：采用非对称缓存调度技术，根据实际情况动态调整读、写缓存的大小，以满足LUN的实时变化的性能需求，并实现QoS需求； 配置三重检验的RAID方式，允许同一个RAID组中任意三块硬盘发生整盘物理故障，数据不丢失。（需说明技术原理并在网站公开资料体现，提供网址备查）。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 存储扩容2 | 套 | 2 | 所投设备生产厂家需具备： 设备制造商是拥有自主知识产权存储厂商，非OEM品牌或联合品牌，拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段（提供IEEE的查询结果截图）， 设备制造商是VMWARE存储官方合作伙伴（提供VMWARE官方网站截图）； 设备制造商须具备SNIA会员资格（提供SNIA网站截图证明）； 配置要求： 配置16块4TB 7200RPM SAS磁盘； 配置1个十六盘位扩展柜； 硬盘安全管理： 支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险（需提供投标产品官网截图）； 支持RAID 0、1、10、5、6等； 配置优化的RAID技术，允许RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误,业务不中断、数据不丢失。需提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试认证并加盖原厂公章； 配置RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。需提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试认证并加盖原厂公章； 业务不中断： 磁盘柜扩展无需中断业务； 支持操作系统： Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等； 高级功能： 当前配置扩展柜和硬盘，能被原有的存储识别和接管；并且保证本次新配置的扩展柜盘阵也纳入到双活存储架构：当任一存储引擎故障后，自动切换到另外一套存储引擎运行，无需人工参与。无须额外的协议转换设备，不存在性能瓶颈（切换的时候不得影响生产存储阵列的正常业务），整套系统应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换，不需要在主机上安装软件； 支持智能缓存调度：采用非对称缓存调度技术，根据实际情况动态调整读、写缓存的大小，以满足LUN的实时变化的性能需求，并实现QoS需求； 配置三重检验的RAID方式，允许同一个RAID组中任意三块硬盘发生整盘物理故障，数据不丢失。（需说明技术原理并在网站公开资料体现，提供网址备查）。 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 网闸 | 台 | 1 | 所投设备生产厂家需具备： 具备公安部销售许可证； ★支持数据库同步功能 标准机架式设备； 包括端口：标配10/100/1000Mbps（电口）不少于8个，不少于4个SFP光纤网络接口； 延时<10ms； 系统吞吐量>1.2Gbps； 视频并发：支持不少于300路4M码流并发； 系统并发连接数：≧35000； 内部系统交换带宽：≧8Gbps； ★入围公安部组织测试的接入平台安全产品名单并提供相关证明； 采用2+1架构和专用硬件隔离技术，属完全自主开发且不可从外部编程控制；保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议； 使用内核级IDS，确保系统关键进程安全，阻止非授权访问； 操作系统内核以及关键进程部分进行硬件固化； 摒弃通用的系统函数调用，私有系统调用不对外开放，仅供内部使用；系统内部将关键隔离硬件设备进行隐藏，对外不可见； ★支持数据整合服务功能 身份认证：采用身份认证技术对使用隔离网闸的用户进行身份鉴别，以确保只有合法用户和计算机能使用网闸系统传输数据：高强度双重口令认证、CA证书认证等； 流量管理：提供流量管理功能，对系统数据通信量、连接数进行管理； 系统资源管理：提供内存管理、系统资源分配管理，优化系统性能，可根据管理员设置进行调整； 日志功能：提供系统日志显示、读取功能，日志信息可配置、可管理，专用日志服务程序处理系统日志； 提供日志分级处理、审计、导入/导出、过滤等强化功能； 并提供文件型日志数据库记录系统日志； 可集中处理多台网闸设备的日志信息； 授权访问： HTTP：:支持HTTP/HTTPS协议数据的代理传输，提供脚本过滤、内容过滤、身份认证功能，提供QQ、MSN等及时通信软件控制；FTP：支持FTP协议数据的代理传输，以及FTP命令、文件过滤；邮件代理：支持基于POP3、SMTP协议的邮件代理；SOCKS：支持Socks数据代理功能，实现Socket数据的传输，提供用户身份认证；数据库：支持常见数据库数据代理传输，包括：SQL Server、Oracle、DB2、Sybase等；流媒体：支持RTSP、MMS流媒体协议数据的交换；其他协议：支持其他常见的TCP、UDP协议应用代理功能。 管理：通过专用客户端对网闸进行管理，可远程集中管理多台网闸设备；系统配置信息可导出备份、导入恢复； 系统支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态； 视频流安全过滤：能够识别和检查视频编码格式和视频传输格式，允许合法的视频流通过； 视频信令白名单：能够识别海康、大华、天地伟业、科达等大部分视频厂商控制信令协议，只允许合法的控制信令通过； 视频流单向传输：能实现视频单向传输控制； 流媒体：支持RTSP、MMS流媒体协议数据的交换 其他协议：支持其他常见的TCP、UDP协议应用代理功能； 地址过滤：支持MAC地址过滤； 除有明确原厂盖章要求外，以上参数中需要提供的截图，检测报告等证明材料内容均为复印件且需加盖投标单位公章。 |
|  |  | 服务器刀箱 | 台 | 1 | 总体架构： 单机框支持集成刀片服务器、刀片网络模块、刀片存储、X86服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件、云管理平台等组件。 与原有的刀片服务器及刀箱兼容。 基本配置： 机箱高度≤10U； 单个机框可支持≥16台两路刀片服务器或8台四路刀片服务器； 单个机框可支持≥8台刀片存储，每台刀片存储支持≥12个硬盘槽位； 单个机框可支持≥8台刀片网络模块。 兼容性要求： 支持Windows, Linux，Unix等主流操作系统，以及VMWare、Hyper-V、KVM等主流虚拟化操作系统，支持为每个虚拟机配置QoS,流量优先级等功能，并且该配置可随虚拟机迁徙而自动跟随虚拟机迁徙； 硬件管理模块： 支持≥2个冗余管理模块，支持无需安装管理软件，远程实时监控整个机箱和跨机箱整个机架服务器的正面、背面各部件的真实图形监控；显示内部网络互联、监控电源和风扇利用率，监控散热情况，并直接链接虚拟电源、虚拟KVM和虚拟光驱。 当前配置1个管理模块。要求：提供1个千兆速率带外网管口。 电源模块： 配置6个热插拔冗余电源模块。要求：刀箱支持≥6个电源模块，支持N+1、N+N冗余模式； PDU模块： 配置冗余的32A PDU模块； 散热模块： 配置10个风扇散热模块。要求：刀箱支持≥10个风扇散热模块； |

备注：上述表格中所要求的包括截图、检测报告等在内的证明材料复印件需在中标后签订合同前加盖原厂公章重新交付至采购人，未能按照要求提供相关加盖原厂公章的证明材料的，采购人有权不予签订合同。

5.运营服务租赁内容与需求清单

| 序号 | 采购需求 | 分项需求 | 起止时间 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营 能源费 | 一期机房电费 | 自2018年11月1日起至合同结束。（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年） | 一期机房空调及机房内部设备用电。 |
|  |  | 二期机房电费 | 自交付验收合格至合同结束。（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年） | 二期机房空调及机房内部设备用电 |
| 2 | 运营管理团队费用 | 运营管理团队费用 | 自合同签订至合同结束。（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年） | 自项目合同签订至交付验收外场系统和信号控制服务；其他自合同签订之日一个月内派驻团队服务至合同结束。合同结束后，乙方须为确保本项目及智能交通系统一期项目所有设备系统正常使用继续提供维保管理服务，至新的维保合同签订，其中免费维护期不超过3个月； 项目经理不少于1人、外场系统管理维护人员不少于2人、通信网络管理维护人员不少于1人、数据机房管理维护人员不少于1人、应用系统管理维护人员不少于2人、空间数据管理维护人员不少于1人、大数据分析应用工程师不少于1人、信号控制工程师不少于2人，信号控制助理工程师不少于6人。配备日常使用工具车辆不少于6辆。 |
| 3 | 机房租赁服务费 | 一期机房租赁服务费 | 自2018年11月1日起至合同结束。（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年） | 一期机房机柜60个，中心机房场地面积不少于240平米，具备1000芯以上光缆的接入能力.具备200kVA UPS一套，250kW发电机一台，400kVA变压器电源接入。 温湿度要求: 夏季温度21~25℃,冬季温度20~24℃;湿度40~70%。 供电及接地: (1)电压、频率变动范围： 电压：203－228V； 频率：50+/-0.5Hz； (2)瞬间变动电压：瞬间变动电压不能超过 220V+/-15%; (3)总谐波：不高于 5%； (4)地线系统：按第二类防雷建筑设防，考虑防直击雷和侧击雷等措施。接地电阻≤4Ω。 |
|  |  | 二期机房租赁服务费 | 自交付验收合格至合同结束。（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年） | 二期机房机柜45个，具备不小于400kVA电源专供中心机房使用，且场地具有大于250kW的后备柴油发电机组供电条件，需要有不少于200kVA UPS主机供电的电源。 (1) 环境要求： 开机时：温度23±1℃，变化率<5℃/h，湿度：40％--55％，不凝露； 停机时：温度 5℃--35℃，变化率<5℃/h，湿度：40％--70％，不凝露； 不间断电源电池室温度：15℃～25℃ 尘净度：主要工作区域尘埃的粒径大于或等于0.5μm的个数应小于或等于18000粒/ cm3； 磁场干扰环境场强：≤800A/m； 无线电干扰场强：频率范围0.15～1000MHz时不大于126dB； 主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV； 停机条件下，主机房地板垂直级水平向的振动加速度不大于500mm/s2； 噪声为<65dB。 (2) 供配电要求： 根据相应标准：不应采用TN-C系统 稳态电压偏移范围：±3% 稳态频率偏移范围：±0.5% 输入电压波形失真度≤5% 零地电压＜2V (3) 防雷接地及静电释放要求： 电子计算机应同时具有信号电路接地、交流电源功能接地和安全保护接地。该三种接地电阻值均不宜大于4Ω。 (4) 结构装修要求： 活动地板：集中载荷不小于4450N；均匀载荷不小于23000N/m2；活动地板系统电阻为：导静电型R＜1.0×106Ω，静电耗散型R=1.0×106Ω～1×1010Ω。 墙面、吊顶：机房所有管线穿墙处的裁口须做防尘处理，然后对缝隙须用密封材料填堵。 |
| 4 | 光纤租赁服务费 | 一期光纤租赁服务费 | 自2018年11月1日起至合同结束。（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年） | ,前端点位接入采用专网传输模式，在无特殊要求下,仍采用裸光纤传输模式,后续可根据建设要求平滑切换至PON网络架构,传输带宽可支持不少于1G,并可根据实际需要灵活扩容。 |
|  |  | 二期光纤租赁服务费 | 自交付验收合格至合同结束。（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年） | 前端点位接入采用专网传输模式.可采用裸光纤或PON网络传输方式,采用PON网络的传输带宽可支持不少于1G,并可根据实际需要灵活扩容。 |
| 5 | 一期延期维保费用 | 合同约定部分 | 自2018年11月1日至合同结束（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年）。 | 义乌市智能交通系统一期项目延保部分提供日常保养与环卫保洁、预防性运营维护、不定期修理更换、软件升级等服务。服务范围包括但不限于正常运行、日常维护、日常巡查、故障抢修、清洁、安全工作。 合同结束后，乙方须为确保智能交通系统一期项目合同约定部分所有设备系统正常使用继续提供维保服务，至新的维保合同签订，其中免费维护期不超过3个月。 智能交通一期项目延保维护团队人员不少于31人，专业高空作业车不少于5辆，日常使用工具车不少于6辆。 |
| 6 | 保险费用 | 运营保险费用 | 交付验收合格之日至合同结束（其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年）。 | 根据项目设施价值及保险机构的规定缴纳，所投险种包括但不限于：项目运营期公众责任险、财产综合险及其他合理险种 |

## 三、本项目服务的技术规范要求

本项目服务过程中，应遵守如下技术规程规范和国家、浙江省的有关要求，主要有：

1.《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 55 号）；

2.《安全防范工程技术规范》GB50348-2004；

3.《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T 17963-2000；

4.《数据中心设计规范》GB50174－2017；

5.《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015；

6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

7.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；

8.《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

9.《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-2011；

10.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011；

11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014；

12.《计算机软件开发规范》GB8566-2007；

13.《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92；

14.《城市警用地理信息系统分类与代码》GA/T491；

15.《城市警用地理信息系统图形符号》GA/T492；

16.《城市警用地理信息系统建设规范》GA/T493；

17.《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496－2014；

18 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T497-2009；

19.《交通电视监视系统工程验收规范》GA/T 514-2004；

20、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》G/T832－2014；

21.《道路交通标志和标线》GB5768-2009；

22.《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016；

23.《道路交通信号灯》GB14887-2016；

24.《道路交通信号控制系统机》GA47-2002；

25.《道路交通信号控制系统机安装规范》GA/T489-2016；

26.《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011；

27.《道路交通信息采集事件信息集》GB/T20134-2006；

28.《道路交通信息监测记录设备设置规范》GA/T1047-2013；

29.《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T1043-2013；

30、《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833—2009；

31.《机动车测速仪》GB/T21255-2007；

32.《LED道路交通诱导可变标志》GA/T484-2010；

33.《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94；

34.《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000；

35.《视频安防系统技术要求》GB/T367-2001；

36.《公安信息系统应用开发管理规范》GA/T715-2007；

37.《安全防范系统验收规则》GA308-2001；

38.《城市监控报警系统联网通用技术要求》GA/T669－2008；

39.《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006；

40.《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T445-2010；

41.《公安交通指挥系统工程建设程序与要求》GA/T1146-2014；

42. 公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；

43.公安部《公安信息系统应用支撑平台总体方案设计》；

44.公安部《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》；

45.《公安信息通信网边界接入平台安全规范》；

46.《公安信息通信网联网设备及应用系统注册管理办法》；

47.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016。

48.《智能建筑设计标准》GB50314-2017

## 四、本项目服务的商务要求

1.投标方需承诺签订合同后具备至少4年义乌市本地光纤网络长期使用权，中标后15个工作日提供相关证明材料（如与义乌市本地光纤网络资源的网络传输服务运营商签订针对本项目的签订的线路租用合作协议或其他相关资料）。

2.投标人须承诺将合同确定范围内的已建智能交通系统一期系统纳入，进行统一运营管理。

3.本项目要求与上级公安部门各相关业务平台实现无缝对接。

4.本项目要求在义乌市本地设有独立的运营公司或与具备营运能力的第三方维护机构进行合作以支持项目的顺利运行，运营公司或第三方维护机构在项目运营期内产生的税收须缴纳在义乌市，如投标前未在义乌市范围内设立独立运营公司或与具备营运能力的第三方维护机构签订合作的，投标方须在投标文件中承诺中标后十五个工作日内在义乌市单独成立运营公司或与具备营运能力的机构签订合作协议。

五、付款方式：具体付款方式请参考合同范本附件

六、验收标准：具体验收标准请参考合同范本附件

★备注：

1、根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码。（在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单）。

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页）。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时，必须由投标人的法定代表人或其授权委托人凭身份证原件到场参加开标会。投标人参加开标的代表应在投标时间截止前签名报到以证明其出席。

2.开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标：

2.1招标方首先举行开标仪式，开标仪式由采购代理机构主持；

2.2开标仪式结束后由评标委员会评技术标。

2.3技术标评审结束，进行商务标开标。

2.3.1在商务标开标时，由采购人代表或采购代理机构工作人员在技术标入围供应商中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指的是有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.3.2由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

2.3.3采购代理机构组织做好开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监标人等当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

## 二、评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会。其成员由专家和采购人代表7人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况之一的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。

①未折封的投标文件在传送过程中，导致标书密封不完好；或误拆密封好的投标文件。

②招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.5供应商的认定

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会人员或其他有关人员索问评标过程的有关情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5投标人不论是否中标，招标方将不退还其投标文件。

6.投标文件中内容不一致的处理

6.1不同份投标文件之间同类问题的内容表述不一致的，如果是正本与副本不一致的，应以正本为准。

6.2同一份投标文件中同类内容表述不一致的处理：彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准；其它情形的，评标委员会可以以书面形式要求投标人作必要的澄清或说明

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确等内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7.2 在对投标文件的澄清或说明期间，投标人法定代表人或授权委托人必须在场；如果投标人代表拒绝按评标委员会要求作出澄清或说明，或者拒绝签字的，其投标将被拒绝。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

8.3评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

8.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

8.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标委员会成员均应当注明）。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

9.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将有权不予退还，并不影响评标工作。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

11.决标

评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

12.中标通知

12.1投标人自2015年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准），经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网和义乌市公共资源交易平台。

12.3成交供应商确定后，由采购中心审核后，最终由采购人确认并签发《中标通知书》，中标方凭有效证明到采购人处领取《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将不予退还，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“招标项目要求”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四.质疑和投诉

14.1招标方拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的供应商的对评审结果的质疑。

14.2 开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标方将当场做出答复，并制作相关记录。投标人认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自中标公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

14.3质疑受理须提交的资料：书面申请原件（须列明申诉理由，质疑单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章），复印件和传真件无效。质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

14.3.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

14.3.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

14.3.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

14.3.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

14.3.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

14.4开评标结束后，投标人或其他利害关系人对对招标项目的评标结果有异议或质疑的，质疑资料须在招标文件规定的期限内以书面方式递交至：义乌市望道路300号行政服务中心4楼政府采购窗口，联系电话：0579-85583800。

14.5 若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915078）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

14.5.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

14.5.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

14.5.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

14.5.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

14.5.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

14.5.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

14.5.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1 逾期送达的或未送达指定地点的。

1.2 投标文件未密封的；或密封口没有加盖单位公章；或投标文件技术标与商务标密封在一起。

1.3 未按招标文件规定提交投标保证金的或提交的保证金数额低于招标文件规定的。

1.4 投标人未按规定报名的或报名时名称与投标时不一致。

2.投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1 技术标或技术标封装物中包含商务报价的。

2.2 投标文件未装订的。

2.3招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中相关条款的规定，而被评标委员会认定为与招标文件技术要求存在重大偏离情况的。

2.4 投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（不含正副本不一致），且在投标截止之前未书面声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.6 投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.7 投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.8 投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.9 经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.11 评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；或在对投标文件澄清或说明期间，由于投标人法定代表人或其授权委托人不在场（或不能出示其居民身分证），导致对澄清或说明无法签字确认的。

2.12 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3.投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理。

3.1 招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2 投标报价高于预算价（或最高限价，包括各分项报价明细表中小项最高限价），或投标报价低于投标人的企业成本总价者。

3.3 投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4 投标人对同一采购项目有两个及以上（两种及以上方案）报价的或两个及以上（两种及以上方案）成本价的，且在投标截止之前未书面声明哪一个有效的。

3.5 经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其让利率合理性的。

3.6其它对本招标文件商务条款要求中打★号的条款未完全响应的。

3.7 当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）；或在报价修正期间，由于投标人法定代表人或其授权委托人不在场（或不能出示其居民身分证），导致对报价修正无法签字确认。

4、其他违反法律法规的的情况。

5评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分技术部分、商务报价二个部分按以下评程序进行分析、评议：

（一）对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

（二）对技术标有效的投标人的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标人的技术得分并确定技术入围单位（详见三、评分细则）；

（三）对技术入围的投标人的商务标进行公开唱标；

（四）评标委员会对技术入围投标人进行商务标评审，确定商务标评审有效投标人。

（五）对商务标评审后有效的投标人计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列，技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则（标明“另外单独密封”的原件另外单独包封提供，与投标文件一起交纳。未按要求提供的其对应评分项不得分）。

| 序号 | 评审项目 | 评分内容 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 70分 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。技术分高于49分（含）的投标人作为技术入围单位进入公开唱标和商务标评审。 |
| 1 | 综合 实力 （6分） | 企业资质 | 0-3分 | 投标人具有的资质： 1、投标人具有有效的中国电子信息行业联合会或工信部或浙江省计算机信息系统集成行业协会颁发的信息系统集成及服务一级资信证书的得1分； 2、投标人具有有效的软件能力成熟度集成模型CMMI5级证书的得1分； 3、投标人具有有效的中国电子信息行业联合会或工信部或浙江省计算机信息系统集成行业协会颁发的信息系统集成及服务资质证书-运行维护分项的得1分； 提供以上资质证书复印件并加盖投标单位公章，未能提供以上相关资质证书复印件的其项内容不得分，原件在开标当天随身携带备查。 |
|  |  | 财务指标 | 0-2分 | 投标人的2016年或2017年资产负债率： （1）投标人资产负债率不超过55%的，得2分； （2）投标人资产负债率大于55%且不超过60%的，得1.5分； （3）投标人资产负债率大于60%且不超过65%的，得1分； （4）投标人资产负债率超过65%的，得0分。 备注：提供2016年或2017年经会计事务所审计的财务报表复印件并加盖投标人公章（不提供者或提供的相关证明材料不能证明其资产负债率的不得分），原件在开标当天随身携带备查。 |
|  |  | 相关业绩 | 0-1分 | 投标人自2015年1月1日以来具备类似智能交通监控系统服务项目成功案例的： 1、单个合同金额在1亿元（不含1亿元）以上的得1分； 2、单个合同金额在1亿元至0.5亿元（不含0.5亿元）的得0.5分； 本项内容最高得1分。 备注：提供以上业绩合同全部或主要内容复印件并加盖投标人公章（含验收报告或用户使用证明，不提供者或提供的相关证明材料不能证明其具备类似成功案例的不得分），原件在开标当天随身携带备查。 |
|  | 实施 方案 （53分） | 技术方案 | 7.5-21分 | 根据投标方提供的技术方案综合评比进行打分： （1）对义乌市智能交通现有基础、存在问题与建设需求把握的综合评估，对义乌智能交通建设现状基础调研分析的全面性与准确性，对本次项目建设目标把握的准确性进行比较，综合排名第一的得2分，第二的得1.6分，第三的得1.4分，第四的得1分，其他名次得0.5分，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名； （2）系统集成方案中应包含所有系统(如数据中心、应用平台)的技术实现方案，根据对技术实现方案的完整性、安全性和可行性进行比较，以及对招标技术要求的满足度进行比较，综合排名第一的得8分，第二的得6.5分，第三的得5.5分，第四的得5分，其他名次依次减去0.5分，最低得3分，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名； （3）系统方案中所包含系统的演示，包括①基于AR实景的视频、信号控制、诱导信息发布等交通功能展示，卡口实时过车联动，显示过车抓拍图片以及流量数量，能够实现对感兴趣标签进行收藏的功能演示；②实时展示交通态势，显示实时拥堵、历史拥堵排行，具备路网回溯功能，自动播放某段时间内的路网路况的演变情况。根据系统演示整体效果和演示内容完整性进行横向比较，综合排名第一的得2分，第二的得1.6分，第三的得1.4分，其他名次得1分。不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名（招标方仅提供询标室至评标室之间的网络链接，除此以外因演示所需设备、配件、网络及其他必须的辅助设备均由投标方自行准备妥当，如因投标方自身原因在演示现场无法演示或演示效果不佳，后果由投标方自行承担；投标方需预先自行提供以第三人视角进行拍摄的演示内容并刻录至光盘内置于技术标中，以供评标委员会进行参考，未能提供演示光盘的演示项内容不得分） （4）中心机房建设、现有机房整合及维护管理方案的综合评估，根据机房基础环境、网络系统、网络安全及备份系统建设方案的合理性与先进性进行比较，综合排名第一的得2分，第二的得1.6分，第三的得1.4分，第四的得1分，其他名次得0.5分，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名； （5）对与现有系统整合兼容的详细描述，所有外场设备应能无缝平滑融合，并充分利用已有智能交通建设成果，避免系统重复投资建设。根据对现有设备接口协议、管理软件接口协议、接口对接实现方案的完整性与可行性进行比较，综合排名第一的得5分，第二的得4分，第三的得3.5分，第四的得3分，其他名次依次减去0.5分，最低得2分，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名； （6）对现有存储利旧方案，须详细描述如何整合现有不同品牌、不同性能的所有存储设备，根据对整合方案中原有存储资源利用、非结构化数据与结构化数据存储资源分配的合理性进行比较，综合排名第一的得2分，第二的得1.6分，第三的得1.4分，第四的得1分，其他名次得0.5分，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名； |
|  |  | 交付验收方案 | 1-2分 | 对投标方交付验收方案的综合评比进行打分： 根据投标方提供的交付验收方案中对交付验收条件、内容、标准、程序，交付验收与运营维护衔接描述内容的完整性与合理性进行打分，综合评价排名第一的得2分，排名第二的得1.6分，排名第三的得1.4分，其他名次得1分，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 培训方案 | 0-1分 | 对投标方培训方案合评比进行打分： 根据投标方提供的培训方案对培训内容、培训对象、培训计划、培训方式描述内容的完整性与合理性进行打分，全部内容准确明了、培训内容丰富、科学合理的得1-0.7分，大部分内容准确明了、培训内容比较丰富、科学合理的的得0.69-0.35分，其他的得0.34-0分。 |
|  |  | 运行维护方案 | 1-4分 | 对投标方运行维护方案的综合评比进行打分： 根据投标方提供的运行维护方案对与运行维护系统平台衔接、维护服务内容、运行维护方式、运行维护保障措施描述内容的完整性与合理性进行打分，综合评价排名第一的得4分，排名第二的得3.2分，排名第三的得2.8分，第四的得2.5分，其他名次得1分，不同投标方排名可并列且不影响其他投标方排名。 |
|  |  | 各系统软硬件技术参数 | 0-25分 | 除不可偏离项外，使用图、表和文字对招标要求设备的品牌型号选择、配置清单、技术参数、性能优势等内容进行详细描述，完全满足招标文件要求的得25分，参数不满足招标文件要求的每一项负偏离在25分的基础上扣0.5分，扣完为止（尺寸类参数仅供参考，不作为评分内容，非量化类参数的，若是功能一样，表述方式不一样的不作为负偏离扣分，相同型号设备在不同系统里出现的，每项负偏离仅扣除一次分值，不重复扣分，招标文件中有要求提供相关公安产品认证证书或其他证明材料的，需提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章，未能按照招标文件要求提供相关证明材料的作负偏离处理） |
|  | 服务 能力 （9分） | 项目经理 | 0-1分 | 投标人项目经理的服务能力： 投标方拟配备的项目经理同时具备机电工程专业一级注册建造师和信息系统集成及服务高级项目经理证书的得1分，缺一不得分。 备注：提供项目经理自2018年以来任意连续3个月投标人为其缴纳的完整社保缴费清单并加盖社保缴费机构章和相关资质证书复印件并加盖投标人公章（如投标方所在当地社保机构无法出具完整社保缴费清单的，可由当地社保机构出具相关证明材料，未提供或提供的相关证明材料不符合要求的不得分），原件在开标当天随身携带备查。 |
|  |  | 项目团队 | 0-6分 | 投标人项目团队（项目经理除外）的服务能力： （1）投标方拟为本项目配备的技术负责人同时具备高级工程师和信息系统集成及服务高级项目经理证书的得1分，缺一不得分； （2）投标方拟为本项目配备的其他技术人员具有一级注册建造师资质的，每有1名得0.5分，最高得2分；具有信息系统项目管理师（高级）资质的，每有1名得1分，最高得2分； （3）投标方承诺拟为本项目配备的驻场人员数量为60人及以上，其中项目经理不少于1人、外场系统管理维护人员不少于2人、通信网络管理维护人员不少于1人、数据机房管理维护人员不少于1人、应用系统管理维护人员不少于2人、空间数据管理维护人员不少于1人、大数据分析应用工程师不少于1人、信号控制工程师不少于2人，信号控制助理工程师不少于6人的得1分；数量为59-48人，其中项目经理不少于1人、外场系统管理维护人员不少于2人、通信网络管理维护人员不少于1人、数据机房管理维护人员不少于1人、应用系统管理维护人员不少于2人、空间数据管理维护人员不少于1人、大数据分析应用工程师不少于1人、信号控制工程师不少于2人，信号控制助理工程师不少于6人的得0.5分；数量为48人以下的不得分，需提供所有拟配备人员名单。 备注：提供上述人员（驻场人员除外）自2018年04月以来任意连续3个月投标人为其缴纳的完整社保缴费清单并加盖社保缴费机构章和相关资质证书复印件并加盖投标人公章（如投标方所在当地社保机构无法出具完整社保缴费清单的，可由当地社保机构出具相关证明材料，不提供者或提供的相关证明材料不符合要求的不得分），原件在开标当天随身携带备查。 |
|  |  | 车辆与工具 | 0-2分 | 投标人提供的车辆与工具的服务能力： 投标人为本项目配备的登高车辆数量为7辆及以上且维修工具车16辆及以上的，得2分；登高车辆数量为6-5辆且维修工具车数量为12-15辆的，得1分；登高车辆数量为5辆以下或维修工具车12辆以下的不得分；登高车应配备全自动车载升降平台，升高高度不低于6米；工具车排量应不小于2.5L，承载人数不少于5人，货厢长不小于1.4米、宽不小于1.5米，皮卡车。备注：在投标文件中出具为本项目提供以上车辆与工具服务的承诺,未提供以上承诺或承诺的内容与上述要求不符的不得分。 |
|  | 售后服务承诺（2分） |  | 0.5-2分 | 根据投标方运营期内服务承诺内容、服务承诺响应时间、人员到场时间、备件库存、是否有24小时400客服电话，其它服务保证措施等情况比较后酌情打分；综合排名第一的得2分，排名第二的得1.6分，第三的得1.4分，第四的得1.0分，其他名次得0.5分 |
| 二 | 商务报价分 |  | 30分 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价（开标一览表中项目服务费总价）为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 |  | 100分 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

# 第七章  合同主要条款

详见合同文件（样本）

# 第八章  投标文件部分格式

一、封面格式

二、技术标部分格式

1.义乌市政府采购承诺书

2.法定代表人证明书

3.法定代表人授权托书

4.投标人综合实力介绍

5.项目经理、技术负责人简历表，项目团队主要成员表

6.规范偏离表

7.投标租赁产品规格配置清单

8.投标人的各项服务承诺

三、商务标投标文件部分格式

9.开标一览表

10.报价明细表

四、质疑函范本

五、投诉书范本

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

附件：点位清单表

封面格式

正本（副本）

项目

投 标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字）

日 期：            年            月               日

1.

义乌市政府采购承诺书（格式）

致：义乌市公安局交通警察大队和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了智能交通系统二期运营服务采购项目(YWCG2018058GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，我单位承诺综合信用报告评级不属于D类或E类。

3.我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

4.我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

10.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守政府采购监督部门制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合政府采购监督部门的调查。及时、如实、全面地回答政府采购监督部门提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

11.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

12.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：______________________地址：__________________  邮编：______________________

联系人及电话：______________________ 传真：______________________

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如不予退还的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（盖公章）：___________法定代表人或其授权委托代理人签字：___________

年   月   日

2.

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，代表我公司就                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行投标、开标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：（盖公章）：______________

法定代表人签字：______________

日期：    年   月    日

说明：1、须按营业执照等证明文件的法定代表人名称填写。

2、该表格适用于法定代表人作为投标人代表参加投标的。

3.

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人

（授权人姓名）  系该公司的法定代表人。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖公章）：______________

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标人代表参加投标的。

4.

投标人综合实力介绍（格式）

招标项目编号：YWCG2018058GK

企业资质荣誉介绍、技术经济实力、项目服务能力、管理体系认证情况、与本项目类似的项目业绩等相关情况。

最近的财务报表、近期银行资信等级证明、业绩表等相关证明资料复印件加盖公章后附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

本附件可根据实际情况自行制作

投标人（盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人签字

年     月      日

5.

项目经理、技术负责人简历表

投标单位：（盖章）_________________________投标方代表签字：_____________________

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  | 职称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  | 开竣工日期 |  |  |  | 质量等级 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填。

2、项目经理如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖谈判响应单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成主要成员表

投标单位：（盖章）投标方代表签字：_______

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填。

2、项目成员如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

6.

投标租赁产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据中心建设采购内容及需求清单 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 大数据精准协同管控平台采购内容及需求清单 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 三 | 前端支撑系统采购内容及需求清单 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 四 | 中心支撑及网络安全系统采购内容及需求清单 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 五 | 运营服务采购内容与需求清 |  |  |  |  |
| 1 | 运营（能源） |  |  |  |  |
| 2 | 运营管理 |  |  |  |  |
| 3 | 机房租赁 |  |  |  |  |
| 4 | 光纤租赁 |  |  |  |  |
| 5 | 一期延续维保 |  |  |  |  |
| 6 | 保险 |  |  |  |  |

注：

1、本项目涉及硬件设备租赁，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标租赁产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2、投标方需严格依照招标文件中内容进行填写，不得缺项少项。

3、本项目系统安装、调试、集成直至能够正常满足项目所实际需服务的包括但不仅限于插板、线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在招标范围内，供应商不得以需求文件中未具体列出为由拒绝提供。与系统安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由投标人根据本招标文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量必须满足项目要求，投标人要自行承担漏算、漏报的风险。

7.

规范偏离表（格式）

招标编号：YWCG2018058GK

|  | 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

投标人的各项服务承诺（格式）

根据贵方为      年    月   日YWCG2018058GK招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下服务承诺：

1、中标后在义乌本地单独成立运营公司的承诺或与具备运营能力和资质的第三方达成合作协议；

2、将原有已建的智能交通系统一期系统纳入进行统一运营管理承诺；

3、义乌市本地光纤网络长期使用权承诺或所有权

4、运维服务承诺；

5、驻场人员数量与结构承诺；

6、车辆与工具服务的承诺；

7、其他有关优惠承诺；

8.其他相关内容；

投标人名称（盖公章）:_____________________

法定代表人或其授权的委托代理人签字：___________________

年        月        日

备注

1、本附件可根据实际情况自行制作。

2、招标文件中其它有提到的需要提供的承诺，投标方可在承诺书中一并予以承诺

3、投标方可根据项目实际需求及自身实力水平，提供其它符合项目实际需求的额外承诺。

9.

开标一览表（格式）

招标编号：YWCG2018058GK

| 序号 | 服务项目名称 | 报价上限 （万元） | 投标价 （万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目租赁服务费 | 13880.55 |  | 项目交付验收至合同结束 | 其中运营期2年。年度各项考核达到甲方指标，合同可再延续1年；详见采购内容及需求清单。 |
| 2 | 项目运营服务费 | 2536.659 |  | - 一期机房租赁自2018年11月1日至合同结束，二期机房租赁自交付验收至合同结束。 - 一期光纤租赁自2018年11月1日至合同结束，二期光纤租赁自交付验收至合同结束。 - 一期机房电费自2018年11月1日至合同结束，二期机房电费自交付验收至合同结束。 - 运营管理团队：自项目合同签订至交付验收外场系统和信号控制服务；自合同签订之日一个月内派驻团队服务至合同结束。 - 运营保险自交付验收合格之日至合同结束。 |  |
| 3 | 一期延保服务费 | 1775.43 |  | 2018年11月1日至合同结束。 |  |
| 合计 | 项目服务费 | 18192.64 | 大写： ￥：（小写） |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：

日 期：

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括义乌市智能交通系统二期设施租赁与整体运营服务、智能交通系统一期项目延期维保服务所有费用（包括但不仅限于系统集成费用、设备通讯租赁费用、机房租赁费、项目实施及维护人员工资、保险费、差旅费、设备费、检测费、验收费用、税费、及其它与本项目相关的一切费用）。如有漏项，视同已包含在本报价目中，合同价不做调整，并由中标单位开具正式税务发票。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

3.开标一览表中各分项报价与对应报价明细表不一致的，以开标一览表为准，但在签订合同时以有利于采购人的就低原则执行。

4.报价明细表中合计价大于开标一览表中对应分项报价的，在签订合同时按照比例调整对应报价明细表中小项报价。

5.报价明细表中合计价小于开标一览表中对应分项报价的，在签订合同时以报价明细表为准。

6.主要设备（材料）租赁服务费合计报价超过项目租赁服务费投标报价的作无效标处理（如采购人开评标结束后进行核算时发现的，不影响本条款内容的执行）。

7．投标方除需提供纸质报价文档资料之外，还需以Excel格式制作报价列表并刻录成光盘或存储置U盘中并置于商务标中，如Excel报价与纸质文档不一致的，以纸质文档为准。

10.

报价明细表（格式）

- 本项目各子项（系统）租赁服务费报价表；

| 序号 | 费用名称 |  |  |  |  |  | 报价上限 （万元） | 报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 区域 |  |  |  | 数量 | 单位 |  |  |  |
|  | 高性能云数据库 |  |  | 高性能云数据库 | 300 | T | 590.52 |  |  |
|  | 云存储资源池 |  |  | 云存储资源池 | 12 | PB | 1058.35 |  |  |
|  | 大数据实战应用平台 | 智能化交通运行管控工程 | 交通态势监测预测系统 |  | 1 | 套 | 19.33 |  |  |
|  |  |  | 区域车辆大数据OD分析系统 | 交通出行OD分析 | 1 | 套 | 28.99 |  |  |
|  |  |  |  | 重点车辆OD分析 | 1 | 套 | 19.33 |  |  |
|  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 停车信息管理系统 | 基础信息管理 | 1 | 套 | 6.44 |  |  |
|  |  |  |  | 停车数据管理 | 1 | 套 | 11.60 |  |  |
|  |  |  |  | 停车数据分析 | 1 | 套 | 12.88 |  |  |
|  |  |  |  | 停车数据应用 | 1 | 套 | 10.31 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆缉查报警 | 1 | 套 | 9.66 |  |  |
|  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 信控路口一体化管理系统 | 渠化配置管理 | 1 | 套 | 30.92 |  |  |
|  |  |  |  | 检测配置管理 | 1 | 套 | 19.33 |  |  |
|  |  |  |  | 灯组配置管理 | 1 | 套 | 28.99 |  |  |
|  |  |  | 路口信号辅助配时系统 | 信号监控 | 1 | 套 | 28.99 |  |  |
|  |  |  |  | 路口辅助配时 | 1 | 套 | 57.98 |  |  |
|  |  |  |  | 设备监管 | 1 | 套 | 11.60 |  |  |
|  |  |  |  | 运行日志 | 1 | 套 | 6.44 |  |  |
|  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 交通信号协调管理评估系统 | 协调干线设置 | 1 | 套 | 38.65 |  |  |
|  |  |  |  | 协调区域设置 | 1 | 套 | 19.33 |  |  |
|  |  |  |  | 干线协调方案监测 | 1 | 套 | 14.49 |  |  |
|  |  |  |  | 区域协调方案监测 | 1 | 套 | 6.44 |  |  |
|  |  |  |  | 路口运行性能评估 | 1 | 套 | 19.33 |  |  |
|  |  |  |  | 干线运行性能评估 | 1 | 套 | 14.50 |  |  |
|  |  |  |  | 区域运行性能评估 | 1 | 套 | 6.44 |  |  |
|  |  | 新一代交通勤务提升工程 | 交通勤务管家 | 勤务排班管理 | 1 | 套 | 3.87 |  |  |
|  |  |  |  | 勤务考勤管理 | 1 | 套 | 8.05 |  |  |
|  |  |  |  | 勤务任务管理 | 1 | 套 | 4.83 |  |  |
|  |  |  |  | 特勤岗勤任务设置 | 1 | 套 | 4.83 |  |  |
|  |  |  |  | 特勤岗勤警力部署 | 1 | 套 | 6.44 |  |  |
|  |  |  |  | 特勤岗勤任务督查 | 1 | 套 | 12.88 |  |  |
|  |  |  |  | 与可视化平台相关联 | 1 | 套 | 2.58 |  |  |
|  |  |  |  | 用户管理 | 1 | 套 | 2.42 |  |  |
|  |  |  |  | 个性化定制 | 1 | 套 | 4.03 |  |  |
|  |  |  |  | 移动警员在线 | 1 | 套 | 3.87 |  |  |
|  |  |  |  | 图层管理 | 1 | 套 | 1.61 |  |  |
|  |  |  |  | 信息查看 | 1 | 套 | 2.42 |  |  |
|  |  |  |  | 移动警务集成 | 1 | 套 | 12.88 |  |  |
|  |  |  |  | 即时通讯 | 1 | 套 | 19.33 |  |  |
|  |  |  |  | 后台管理 | 1 | 套 | 6.44 |  |  |
|  |  |  | 移动手持终端 | 移动手持终端 | 200 | 台 | 127.29 |  |  |
|  |  |  | 交通安全画像系统 | 综合画像 | 1 | 套 | 38.65 |  |  |
|  |  |  |  | 人员画像 | 1 | 套 | 24.16 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆画像 | 1 | 套 | 24.16 |  |  |
|  |  |  |  | 环境画像 | 1 | 套 | 28.99 |  |  |
|  |  |  |  | 安全档案 | 1 | 套 | 8.05 |  |  |
|  |  |  |  | 参数配置 | 1 | 套 | 3.22 |  |  |
|  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 酒驾查处管理系统 |  | 1 | 套 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 精准布控拦截系统 | 布控通知 | 1 | 套 | 9.66 |  |  |
|  |  |  |  | 处置反馈 | 1 | 套 | 7.73 |  |  |
|  |  |  |  | 信息查询 | 1 | 套 | 8.05 |  |  |
|  |  |  |  | 信息订阅 | 1 | 套 | 16.10 |  |  |
|  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 |  |  |
|  |  | 交通数据资源池工程 | 交通地理信息系统 | 基础电子地图 | 1 | 套 | 22.09 |  |  |
|  |  |  |  | 精细化地理信息采集 | 600 | 公里 | 134.97 |  |  |
|  |  |  |  | 精细化地图数据加工 | 1 | 套 | 48.31 |  |  |
|  |  |  |  | 精细化地图数据更新 | 3 | 次 | 121.47 |  |  |
|  |  |  |  | 地图引擎开发 | 1 | 套 | 16.10 |  |  |
|  |  |  | 交通设施资产管理系统 | 设施数据采集 | 600 | 公里 | 122.70 |  |  |
|  |  |  |  | 设施数据加工 | 1 | 项 | 30.92 |  |  |
|  |  |  |  | 设施标签 | 1 | 项 | 0.51 |  |  |
|  |  |  |  | 综合概览 | 1 | 套 | 14.49 |  |  |
|  |  |  |  | 资产管理 | 1 | 套 | 24.16 |  |  |
|  |  |  |  | 研判分析 | 1 | 套 | 19.33 |  |  |
|  |  |  |  | 配置管理 | 1 | 套 | 8.05 |  |  |
|  |  |  | 大数据质量预警系统 | 分项监测 | 1 | 套 | 19.33 |  |  |
|  |  |  |  | 风险预警 | 1 | 套 | 12.88 |  |  |
|  |  |  |  | 数据审核 | 1 | 套 | 6.44 |  |  |
|  |  |  |  | 决策支持 | 1 | 套 | 3.87 |  |  |
|  |  |  |  | 配置管理 | 1 | 套 | 2.42 |  |  |
|  |  |  | 交通设施运维系统 | 运维项目创建 | 1 | 套 | 8.05 |  |  |
|  |  |  |  | 运维项目受理 | 1 | 套 | 9.66 |  |  |
|  |  |  |  | 项目监管 | 1 | 套 | 9.66 |  |  |
|  |  |  |  | 设施巡检 | 1 | 套 | 6.44 |  |  |
|  |  |  |  | 报表生成 |  |  | 1.61 |  |  |
|  |  |  |  | 研判分析 | 1 | 套 | 3.22 |  |  |
|  |  |  |  | 配置管理 | 1 | 套 | 2.42 |  |  |
|  |  |  | 数据计算应用资源 | 数据库服务器 | 4 | 台 | 12.38 |  |  |
|  |  |  |  | 空间数据库服务器 | 2 | 台 | 6.19 |  |  |
|  |  |  |  | 接入服务器 | 4 | 台 | 7.62 |  |  |
|  |  |  |  | 应用服务器 | 5 | 台 | 10.75 |  |  |
|  |  |  |  | 计算服务器 | 5 | 台 | 10.75 |  |  |
|  |  |  | 本地化数据建库及第三方平台对接 | 本地化数据建库及第三方平台对接 | 1 | 套 | 30.67 |  |  |
|  |  | 视频结构化综合应用平台 | 全景视频应用 | 全景拼接 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 道路监控云图 | 1 | 套 | 61.35 |  |  |
|  |  |  |  | 动球联动 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 全景拼接服务器 | 10 | 台 | 10.40 |  |  |
|  |  |  |  | AR监控云图服务器 | 1 | 台 | 1.57 |  |  |
|  |  |  |  | 云图数据库服务器 | 1 | 台 | 19.41 |  |  |
|  |  |  | 车辆大数据综合管控应用 | 车型稽查布控 | 1 | 套 | 20.45 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆技战法 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 多维数据分析及布控 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 非现场违法处理平台审核数据管理升级 | 1 | 套 | 25.56 |  |  |
|  |  |  |  | 非现场违法处理平台查询统计功能 | 1 | 套 | 25.56 |  |  |
|  |  |  |  | 非现场违法处理平台设备报修功能 | 1 | 套 | 20.45 |  |  |
|  |  |  |  | 非现场违法处理平台车主处理系统 | 1 | 套 | 30.67 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆大数据综合管控服务器 | 2 | 台 | 17.52 |  |  |
|  |  |  |  | 车型二次分析服务器 | 7 | 台 | 91.91 |  |  |
|  |  |  |  | 流式计算服务器 | 20 | 台 | 101.83 |  |  |
|  |  |  |  | 以图搜图服务器 | 2 | 台 | 9.98 |  |  |
|  |  |  |  | 大数据检索服务器 | 5 | 台 | 43.58 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆大数据专用数据库服务器 | 2 | 台 | 38.82 |  |  |
|  |  |  |  | 卡口平台对接网关服务器 | 4 | 台 | 7.08 |  |  |
|  |  |  | 人像分析检索应用 | 动态人像布控预警 | 1 | 套 | 40.90 |  |  |
|  |  |  |  | 静态人像比对分析 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 动态人脸识别服务器 | 2 | 台 | 13.42 |  |  |
|  |  |  |  | 人像数据库服务器 | 1 | 台 | 19.41 |  |  |
|  |  |  | 交通事件智能分析 | 交通事件检测和报警 | 1 | 套 | 20.45 |  |  |
|  |  |  |  | 交通事件信息管理 | 1 | 套 | 5.11 |  |  |
|  |  |  |  | 交通事件管理服务器 | 1 | 台 | 2.37 |  |  |
|  |  |  |  | 交通事件检测服务器 | 5 | 台 | 10.58 |  |  |
|  |  |  | 用户权鉴系统 | 权限管理 | 1 | 套 | 5.11 |  |  |
|  |  |  |  | 平台日志 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 行为审计 | 1 | 套 | 5.11 |  |  |
|  |  |  |  | 用户统一鉴权服务器 | 1 | 台 | 1.77 |  |  |
|  |  |  |  | NTP校时系统 | 1 | 台 | 10.28 |  |  |
|  |  |  | 交通大数据可视化决策支持系统 | 交通流研判分析 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 交通违法研判分析 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 交通事故研判分析 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 专项整治研判分析 | 1 | 套 | 10.22 |  |  |
|  |  |  |  | 交通大数据可视化决策服务器 | 1 | 台 | 2.12 |  |  |
|  |  |  | 无线演示模块 | 无线手持终端 | 20 | 台 | 8.19 |  |  |
|  |  |  |  | 一体化交互大屏终端 | 2 | 台 | 15.70 |  |  |
| 2 | 监控 | 道路监控 |  |  | 632 | 套 | 1917.20 |  |  |
|  |  | 高空球机 |  |  | 36 | 套 | 122.61 |  |  |
|  |  | 鹰眼（动球联动） |  |  | 10 | 套 | 55.51 |  |  |
| 3 | 电子警察 | 电子警察 |  |  | 120 | 路口 | 4000.59 |  |  |
| 4 | 人数统计摄像机 |  |  |  | 80 | 路口 | 205.52 |  |  |
| 5 | 卡口 | 卡口 |  |  | 21 | 路口 | 708.77 |  |  |
|  |  | 外围卡口加密 |  |  | 34 | 处 | 259.62 |  |  |
| 6 | 信号灯 系统 | 信号机 |  |  | 39 | 套 | 238.62 |  |  |
|  |  | 红绿灯及人行道灯配件 |  |  | 4560 | 套(片) | 447.11 |  |  |
|  |  | 移动临时信号灯 |  |  | 20 | 套 | 19.42 |  |  |
| 7 | 行人过街文明礼让预警系统 | 行人过街文明礼让预警系统 |  |  | 8 | 套 | 65.28 |  |  |
| 8 | 多功能执法 | 不礼让行人抓拍系统 |  |  | 20 | 套 | 111.15 |  |  |
|  |  | 行人闯红灯抓拍系统 |  |  | 2 | 套 | 68.72 |  |  |
|  |  | 逆向抓拍 |  |  | 10 | 套 | 28.82 |  |  |
|  |  | 移动测速仪 |  |  | 4 | 套 | 38.98 |  |  |
| 9 | 诱导系统 | 疏港快速诱导、诱导屏更新 |  |  | 12 | 套 | 268.04 |  |  |
| 10 | 分控系统 | 3个中队+三中队 |  |  | 3+1 |  | 257.51 |  | 其中场地改造 与电线、电缆、弱电、强电暂定租赁服务费233683元，按实结算。 |
| 11 | 指挥中心大屏系统 |  |  |  |  |  | 713.09 |  | 其中其他系统服务费包括综合布线、机房工程、网络系统、安防门禁系统等内容，暂定租赁服务费1000000元，按实结算。 |
| 12 | 网络安全及备份系统 |  |  |  |  |  | 374.31 |  |  |
| 合计 | 项目租赁服务费 |  |  |  |  |  | 13880.55 |  |  |

备注：本项目各子项（系统）租赁服务费报价表与本项目各子项（系统）月租赁服务费报价表不一致的，以本项目各子项（系统）月租赁服务费报价表为准并调整本项目各子项（系统）租赁服务费报价表

- 本项目各子项（系统）月租赁服务费报价表：

| 序号 | 费用名称 |  |  |  |  |  |  | 子项（系统）租赁服务费报价上限（万元） | 子项（系统）月租赁服务费报价上限（万元） | 子项（系统）月租赁服务费报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 区域 |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  |  |  |  |
|  | 高性能云数据库 |  |  |  | 高性能云数据库 | 300 | T | 590.52 | 16.4033 |  |  |
|  | 云存储资源池 |  |  |  | 云存储资源池 | 12 | PB | 1058.35 | 29.3985 |  |  |
|  | 大数据精准协同管控平台 | 智能化交通运行管控工程 | 交通态势监测预测系统 |  |  | 1 | 套 | 19.30 | 0.5368 |  |  |
|  |  |  | 区域车辆大数据OD分析系统 |  | 交通出行OD分析 | 1 | 套 | 28.99 | 0.8052 |  |  |
|  |  |  |  |  | 重点车辆OD分析 | 1 | 套 | 19.33 | 0.5368 |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 | 0.0000 |  |  |
|  |  |  | 停车信息管理系统 |  | 基础信息管理 | 1 | 套 | 6.44 | 0.1789 |  |  |
|  |  |  |  |  | 停车数据管理 | 1 | 套 | 11.60 | 0.3221 |  |  |
|  |  |  |  |  | 停车数据分析 | 1 | 套 | 12.88 | 0.3579 |  |  |
|  |  |  |  |  | 停车数据应用 | 1 | 套 | 10.31 | 0.2863 |  |  |
|  |  |  |  |  | 车辆缉查报警 | 1 | 套 | 9.66 | 0.2684 |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 | 0.0000 |  |  |
|  |  |  | 信控路口一体化管理系统 |  | 渠化配置管理 | 1 | 套 | 30.92 | 0.8589 |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测配置管理 | 1 | 套 | 19.33 | 0.5368 |  |  |
|  |  |  |  |  | 灯组配置管理 | 1 | 套 | 28.99 | 0.8052 |  |  |
|  |  |  | 路口信号辅助配时系统 |  | 信号监控 | 1 | 套 | 28.99 | 0.8052 |  |  |
|  |  |  |  |  | 路口辅助配时 | 1 | 套 | 57.98 | 1.6104 |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备监管 | 1 | 套 | 11.60 | 0.3221 |  |  |
|  |  |  |  |  | 运行日志 | 1 | 套 | 6.44 | 0.1789 |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 | 0.0000 |  |  |
|  |  |  | 交通信号协调管理评估系统 |  | 协调干线设置 | 1 | 套 | 38.65 | 1.0736 |  |  |
|  |  |  |  |  | 协调区域设置 | 1 | 套 | 19.33 | 0.5368 |  |  |
|  |  |  |  |  | 干线协调方案监测 | 1 | 套 | 14.49 | 0.4026 |  |  |
|  |  |  |  |  | 区域协调方案监测 | 1 | 套 | 6.44 | 0.1789 |  |  |
|  |  |  |  |  | 路口运行性能评估 | 1 | 套 | 19.33 | 0.5368 |  |  |
|  |  |  |  |  | 干线运行性能评估 | 1 | 套 | 14.50 | 0.4027 |  |  |
|  |  |  |  |  | 区域运行性能评估 | 1 | 套 | 6.44 | 0.1789 |  |  |
|  |  | 新一代交通勤务提升工程 | 交通勤务管家 |  | 勤务排班管理 | 1 | 套 | 3.87 | 0.1074 |  |  |
|  |  |  |  |  | 勤务考勤管理 | 1 | 套 | 8.05 | 0.2237 |  |  |
|  |  |  |  |  | 勤务任务管理 | 1 | 套 | 4.83 | 0.1342 |  |  |
|  |  |  |  |  | 特勤岗勤任务设置 | 1 | 套 | 4.83 | 0.1342 |  |  |
|  |  |  |  |  | 特勤岗勤警力部署 | 1 | 套 | 6.44 | 0.1789 |  |  |
|  |  |  |  |  | 特勤岗勤任务督查 | 1 | 套 | 12.88 | 0.3579 |  |  |
|  |  |  |  |  | 与可视化平台相关联 | 1 | 套 | 2.58 | 0.0716 |  |  |
|  |  |  |  |  | 用户管理 | 1 | 套 | 2.42 | 0.0671 |  |  |
|  |  |  |  |  | 个性化定制 | 1 | 套 | 4.03 | 0.1118 |  |  |
|  |  |  |  |  | 移动警员在线 | 1 | 套 | 3.87 | 0.1074 |  |  |
|  |  |  |  |  | 图层管理 | 1 | 套 | 1.61 | 0.0447 |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息查看 | 1 | 套 | 2.42 | 0.0671 |  |  |
|  |  |  |  |  | 移动警务集成 | 1 | 套 | 12.88 | 0.3579 |  |  |
|  |  |  |  |  | 即时通讯 | 1 | 套 | 19.33 | 0.5368 |  |  |
|  |  |  |  |  | 后台管理 | 1 | 套 | 6.44 | 0.1789 |  |  |
|  |  |  | 移动手持终端 |  | 移动手持终端 | 200 | 台 | 127.29 | 3.5358 |  |  |
|  |  |  | 交通安全画像系统 |  | 综合画像 | 1 | 套 | 38.65 | 1.0736 |  |  |
|  |  |  |  |  | 人员画像 | 1 | 套 | 24.16 | 0.6710 |  |  |
|  |  |  |  |  | 车辆画像 | 1 | 套 | 24.16 | 0.6710 |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境画像 | 1 | 套 | 28.99 | 0.8052 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全档案 | 1 | 套 | 8.05 | 0.2237 |  |  |
|  |  |  |  |  | 参数配置 | 1 | 套 | 3.22 | 0.0895 |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据对接 | 1 | 套 | 0.00 | 0.0000 |  |  |
|  |  |  | 酒驾查处管理系统 |  |  | 1 | 套 | 0.00 | 0.0000 |  |  |
|  |  |  | 精准布控拦截系统 | 布控通知 |  | 1 | 套 | 9.66 | 0.2684 |  |  |
|  |  |  |  | 处置反馈 |  | 1 | 套 | 7.73 | 0.2147 |  |  |
|  |  |  |  | 信息查询 |  | 1 | 套 | 8.05 | 0.2237 |  |  |
|  |  |  |  | 信息订阅 |  | 1 | 套 | 16.10 | 0.4473 |  |  |
|  |  |  |  | 数据对接 |  | 1 | 套 | 0.00 | 0.0000 |  |  |
|  |  | 交通数据资源池工程 | 交通地理信息系统 | 基础电子地图 |  | 1 | 套 | 22.09 | 0.6135 |  |  |
|  |  |  |  | 精细化地理信息采集 |  | 600 | 公里 | 134.97 | 3.7491 |  |  |
|  |  |  |  | 精细化地图数据加工 |  | 1 | 套 | 48.31 | 1.3420 |  |  |
|  |  |  |  | 精细化地图数据更新 |  | 3 | 次 | 121.47 | 3.3742 |  |  |
|  |  |  |  | 地图引擎开发 |  | 1 | 套 | 16.10 | 0.4473 |  |  |
|  |  |  | 交通设施资产管理系统 | 设施数据采集 |  | 600 | 公里 | 122.70 | 3.4083 |  |  |
|  |  |  |  | 设施数据加工 |  | 1 | 项 | 30.92 | 0.8589 |  |  |
|  |  |  |  | 设施标签 |  | 1 | 项 | 0.51 | 0.0142 |  | 数量100个 |
|  |  |  |  | 综合概览 |  | 1 | 套 | 14.49 | 0.4026 |  |  |
|  |  |  |  | 资产管理 |  | 1 | 套 | 24.16 | 0.6710 |  |  |
|  |  |  |  | 研判分析 |  | 1 | 套 | 19.33 | 0.5368 |  |  |
|  |  |  |  | 配置管理 |  | 1 | 套 | 8.05 | 0.2237 |  |  |
|  |  |  | 大数据质量预警系统 | 分项监测 |  | 1 | 套 | 19.33 | 0.5368 |  |  |
|  |  |  |  | 风险预警 |  | 1 | 套 | 12.88 | 0.3579 |  |  |
|  |  |  |  | 数据审核 |  | 1 | 套 | 6.44 | 0.1789 |  |  |
|  |  |  |  | 决策支持 |  | 1 | 套 | 3.87 | 0.1074 |  |  |
|  |  |  |  | 配置管理 |  | 1 | 套 | 2.42 | 0.0671 |  |  |
|  |  |  | 交通设施运维系统 | 运维项目创建 |  | 1 | 套 | 8.05 | 0.2237 |  |  |
|  |  |  |  | 运维项目受理 |  | 1 | 套 | 9.66 | 0.2684 |  |  |
|  |  |  |  | 项目监管 |  | 1 | 套 | 9.66 | 0.2684 |  |  |
|  |  |  |  | 设施巡检 |  | 1 | 套 | 6.44 | 0.1789 |  |  |
|  |  |  |  | 报表生成 |  | 1 | 套 | 1.61 | 0.0447 |  |  |
|  |  |  |  | 研判分析 |  | 1 | 套 | 3.22 | 0.0895 |  |  |
|  |  |  |  | 配置管理 |  | 1 | 套 | 2.42 | 0.0671 |  |  |
|  |  |  | 数据计算应用资源 | 数据库服务器 |  | 4 | 台 | 12.38 | 0.3438 |  |  |
|  |  |  |  | 空间数据库服务器 |  | 2 | 台 | 6.19 | 0.1719 |  |  |
|  |  |  |  | 接入服务器 |  | 4 | 台 | 7.62 | 0.2118 |  |  |
|  |  |  |  | 应用服务器 |  | 5 | 台 | 10.75 | 0.2985 |  |  |
|  |  |  |  | 计算服务器 |  | 5 | 台 | 10.75 | 0.2985 |  |  |
|  |  |  | 本地化数据建库及第三方平台对接 | 本地化数据建库及第三方平台对接 |  | 1 | 套 | 30.67 | 0.8521 |  |  |
|  |  | 视频结构化综合应用平台 | 全景视频应用 | 全景拼接 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 道路监控云图 |  | 1 | 套 | 61.35 | 1.7041 |  |  |
|  |  |  |  | 动球联动 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 全景拼接服务器 |  | 10 | 台 | 10.40 | 0.2888 |  |  |
|  |  |  |  | AR监控云图服务器 |  | 1 | 台 | 1.57 | 0.0436 |  |  |
|  |  |  |  | 云图数据库服务器 |  | 1 | 台 | 19.41 | 0.5392 |  |  |
|  |  |  | 车辆大数据综合管控应用 | 车型稽查布控 |  | 1 | 套 | 20.45 | 0.5680 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆技战法 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 多维数据分析及布控 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 非现场违法处理平台审核数据管理升级 |  | 1 | 套 | 25.56 | 0.7101 |  |  |
|  |  |  |  | 非现场违法处理平台查询统计功能 |  | 1 | 套 | 25.56 | 0.7101 |  |  |
|  |  |  |  | 非现场违法处理平台设备报修功能 |  | 1 | 套 | 20.45 | 0.5680 |  |  |
|  |  |  |  | 非现场违法处理平台车主处理系统 |  | 1 | 套 | 30.67 | 0.8521 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆大数据综合管控服务器 |  | 2 | 台 | 17.52 | 0.4867 |  |  |
|  |  |  |  | 车型二次分析服务器 |  | 7 | 台 | 91.91 | 2.5530 |  |  |
|  |  |  |  | 流式计算服务器 |  | 20 | 台 | 101.83 | 2.8285 |  |  |
|  |  |  |  | 以图搜图服务器 |  | 2 | 台 | 9.98 | 0.2772 |  |  |
|  |  |  |  | 大数据检索服务器 |  | 5 | 台 | 43.58 | 1.2104 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆大数据专用数据库服务器 |  | 2 | 台 | 38.82 | 1.0784 |  |  |
|  |  |  |  | 卡口平台对接网关服务器 |  | 4 | 台 | 7.08 | 0.1966 |  |  |
|  |  |  | 人像分析检索应用 | 动态人像布控预警 |  | 1 | 套 | 40.90 | 1.1361 |  |  |
|  |  |  |  | 静态人像比对分析 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 动态人脸识别服务器 |  | 2 | 台 | 13.42 | 0.3728 |  |  |
|  |  |  |  | 人像数据库服务器 |  | 1 | 台 | 19.41 | 0.5392 |  |  |
|  |  |  | 交通事件智能分析 | 交通事件检测和报警 |  | 1 | 套 | 20.45 | 0.5680 |  |  |
|  |  |  |  | 交通事件信息管理 |  | 1 | 套 | 5.11 | 0.1420 |  |  |
|  |  |  |  | 交通事件管理服务器 |  | 1 | 台 | 2.37 | 0.0659 |  |  |
|  |  |  |  | 交通事件检测服务器 |  | 5 | 台 | 10.58 | 0.2939 |  |  |
|  |  |  | 用户权鉴系统 | 权限管理 |  | 1 | 套 | 5.11 | 0.1420 |  |  |
|  |  |  |  | 平台日志 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 行为审计 |  | 1 | 套 | 5.11 | 0.1420 |  |  |
|  |  |  |  | 用户统一鉴权服务器 |  | 1 | 台 | 1.77 | 0.0492 |  |  |
|  |  |  |  | NTP校时系统 |  | 1 | 台 | 10.28 | 0.2855 |  |  |
|  |  |  | 交通大数据可视化决策支持系统 | 交通流研判分析 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 交通违法研判分析 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 交通事故研判分析 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 专项整治研判分析 |  | 1 | 套 | 10.22 | 0.2840 |  |  |
|  |  |  |  | 交通大数据可视化决策服务器 |  | 1 | 台 | 2.12 | 0.0588 |  |  |
|  |  |  | 无线演示模块 | 无线手持终端 |  | 20 | 台 | 8.19 | 0.2276 |  |  |
|  |  |  |  | 一体化交互大屏终端 |  | 2 | 台 | 15.70 | 0.4360 |  |  |
| 2 | 监控 | 道路监控 |  |  |  | 632 | 套 | 1917.20 | 53.2555 |  |  |
|  |  | 高空球机 |  |  |  | 36 | 套 | 122.61 | 3.4058 |  |  |
|  |  | 鹰眼（动球联动） |  |  |  | 10 | 套 | 55.51 | 1.5420 |  |  |
| 3 | 电子警察 |  |  |  |  | 120 | 路口 | 4000.59 | 111.1275 |  |  |
| 4 | 人数统计摄像机 |  |  |  |  | 80 | 路口 | 205.52 | 5.7088 |  |  |
| 5 | 卡口 | 卡口 |  |  |  | 21 | 路口 | 708.77 | 19.6881 |  |  |
|  |  | 外围卡口加密 |  |  |  | 34 | 处 | 259.62 | 7.2117 |  |  |
| 6 | 信号灯系统 | 信号机 |  |  |  | 39 | 套 | 238.62 | 6.6282 |  |  |
|  |  | 红绿灯及人行道灯配件 |  |  |  | 4560 | 套(片) | 447.11 | 12.4196 |  |  |
|  |  | 移动临时信号灯 |  |  |  | 20 | 套 | 19.42 | 0.5395 |  |  |
| 7 | 行人过街文明礼让预警系统 |  |  |  |  | 8 | 套 | 65.28 | 1.8133 |  |  |
| 8 | 多功能执法 | 不礼让行人抓拍系统 |  |  |  | 20 | 套 | 111.15 | 3.0875 |  |  |
|  |  | 行人闯红灯抓拍系统 |  |  |  | 2 | 套 | 68.72 | 1.9089 |  |  |
|  |  | 逆向抓拍 |  |  |  | 10 | 套 | 28.82 | 0.8006 |  |  |
|  |  | 移动测速仪 |  |  |  | 4 | 套 | 38.98 | 1.0828 |  |  |
| 9 | 诱导系统 | 疏港快速诱导、诱导屏更新 |  |  |  | 12 | 套 | 268.04 | 7.4457 |  |  |
| 10 | 分控系统 | 3个中队+三中队 |  |  |  | 3+1 |  | 257.51 | 7.1530 |  | 其中场地改造 与电线、电缆、弱电、强电暂定租赁服务费233683元，按实结算。 |
| 11 | 指挥中心大屏系统 |  |  |  |  |  |  | 713.09 | 19.8081 |  | 其中其他系统服务费包括综合布线、机房工程、网络系统、安防门禁系统等内容，暂定租赁服务费1000000元，按实结算。 |
| 12 | 网络安全及备份系统 |  |  |  |  |  |  | 374.31 | 10.3975 |  |  |

- 本项目运营服务费报价表；

| 序号 | 名称 | 报价上限（万元） |  |  |  | 报价（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 小计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 小计 |  |
| 1 | 中心机房租赁费 | 139.50 | 106 | 106 | 351.50 |  |  |  |  | 一、二期机房租赁费用（第一年含一期机房2018年11月1日至交付验收租赁费用）总费用包干；其中交付验收后一期机房月租赁费不高于2.5万元/月，单独报价。 |
| 2 | 光纤租赁费 | 191.976 | 157.824 | 157.824 | 507.624 |  |  |  |  | 第一年含2018年11月1日至交付验收一期光纤租赁费用；一期数量暂定746条，二期暂定350条；交付验收后光纤租赁费用单价不高于1440元/年·条，单独报价；按实际光纤数量结算。 |
| 3 | 能源费用 | 90 | 85 | 85 | 260 | 90 | 85 | 85 | 260 | 一、二期机房电费用（第一年含一期机房2018年11月1日至交付验收电费），暂定价，按实结算。 |
| 4 | 运营管理团队费用 | 498.57 | 353.17 | 353.17 | 1204.91 |  |  |  |  | 费用包干，其中第一年含自项目合同签订至交付验收外场系统和信号控制服务费用145.4万元。 |
| 5 | 保险费用 | 70.875 | 70.875 | 70.875 | 212.625 |  |  |  |  | 费用包干。 |
| 合计 | 项目运营服务费 |  |  |  | 2536.659 |  |  |  |  |  |

（4）主要设备（材料）租赁服务费：详见下表：

高性能云数据库（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据检索服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 6 |  | 351037.00 |  |
| 2 | 云数据库 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 1 |  | 2493845.00 |  |
| 3 | 云数据库正版授权 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 4 |  | 243859.00 |  |
| 4 | 交换机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 99897.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

云存储资源池（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储元数据服务器 | 见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 84221 |  |
| 2 | 云存储数据存储节点 | 详见招标文件需求清单 | T | 12288 |  | 390 |  |
| 3 | 企业级硬盘 | 详见招标文件需求清单 | T | 12288 |  | 412 |  |
| 4 | 云存储网关节点 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 40611 |  |
| 5 | 云存储网络交换机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 41089 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

移动手持终端（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件及打印机 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 120 |  | 1814.30 |  |
| 2 | 特勤移动终端 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 200 |  | 5135.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

特警移动终端及数据计算应用资源 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 30264.40 |  |
| 2 | 空间数据库服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 30264.40 |  |
| 3 | 接入服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 18640.17 |  |
| 4 | 应用服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 5 |  | 21017.89 |  |
| 5 | 计算服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 5 |  | 21017.89 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

大数据精准管控应用平台 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视频基础应用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景拼接服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 10 |  | 10167.66 |  |
| 2 | AR监控云图服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 15353.20 |  |
| 3 | 云图数据库服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 189836.58 |  |
|  | 车辆大数据综合综合管控应用 | 详见招标文件需求清单 |  |  |  |  |  |
| 4 | 车辆大数据综合管控服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 85672.89 |  |
| 5 | 车型二次分析服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 7 |  | 128411.30 |  |
| 6 | 流式计算服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 20 |  | 49793.63 |  |
| 7 | 以图搜图服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 48789.76 |  |
| 8 | 大数据检索服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 5 |  | 85235.57 |  |
| 9 | 车辆大数据专用数据库服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 189836.58 |  |
| 10 | 卡口平台对接网关服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 17308.64 |  |
|  | 人像分析检索应用 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 动态人脸识别服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 65624.07 |  |
| 12 | 人像数据库服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 189836.58 |  |
|  | 交通事件智能分析 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 交通事件管理服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 23205.40 |  |
| 14 | 交通事件检测服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 5 |  | 20694.52 |  |
|  | 用户鉴权 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 用户统一鉴权服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 17308.64 |  |
| 16 | NTP校时系统 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 100529.12 |  |
|  | 决策分析 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 交通大数据可视化决策服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 20694.52 |  |
|  | 无线演示模块 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 无线手持终端 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 20 |  | 4006.00 |  |
| 19 | 一体化交互大屏终端 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 76751.84 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

道路监控（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清球机 | 详见招标文件需求清单 | 个 | 632 |  | 11232.37 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 详见招标文件需求清单 | 对 | 632 |  | 1613.38 |  |
| 3 | 标杆(L杆单悬臂) | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ219*10-11000；横杆φ102*6-3000*1；立杆连接管Φ102*6-438； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 151 |  | 7412.10 |  |
| 4 | 标杆（L型单悬臂监控杆） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ219*10-8000；横杆φ102*6-6000*1；立杆连接管Φ102*6-438； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 30 |  | 6218.68 |  |
| 5 | 标杆基础 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1500*1500*1800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 根 | 181 |  | 4687.98 |  |
| 6 | 交通监控设备抱杆机箱 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 632 |  | 1194.24 |  |
| 7 | 接地系统 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 632 |  | 222.56 |  |
| 8 | 工业交换机 | 详见招标文件需求清单 | 对 | 632 |  | 890.51 |  |
| 9 | 管内配线 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 10 | 管内配线 | 1、名称：监控摄像机电源线； 2、规格：RVV3*1.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 11 | 管内配线 | 1、名称：监控摄像机控制线； 2、规格：RVVP-2*1.0 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 12 | 管内配线 | 1、名称：电源电缆； 2、规格：YJV-0.6/1KV-3*6 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 13 | 电源及信号防雷器 | 电源及信号防雷器 | 套 | 632 |  | 463.13 |  |
| 14 | 监控交通智能系统调试 | 监控交通智能系统调试 | 系统 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 15 | SD存储卡 | 详见招标文件需求清单 | 张 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

高空球机 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空星光级球机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 36 |  | 13435.67 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 详见招标文件需求清单 | 对 | 36 |  | 1613.38 |  |
| 3 | 交通监控设备抱杆机箱 |  | 只 | 36 |  | 857.26 |  |
| 4 | 电源及信号防雷器 | 电源及信号防雷器 | 只 | 36 |  | 463.13 |  |
| 5 | 标杆 | 根据实际情况定制（高立杆、含基础） | 根 | 18 |  | 5151.63 |  |
| 6 | 标杆 | 根据实际情况定制（矮立杆、含基础） | 根 | 18 |  | 1734.62 |  |
| 7 | 接地系统 | 高空接地系统：线缆接线平均长度50m，铁皮连接 | 套 | 36 |  | 667.67 |  |
| 8 | 管内配线 | 1、名称：摄像机视频线； 2、规格：五类阻水网线； | ｍ |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 9 | 管内配线 | 1、名称：摄像机电源线； 2、规格：RVV3*1.5 | ｍ |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 10 | 管内配线 | 1、名称：摄像机控制线； 2、规格：RVVP-2*1.0 | ｍ |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 11 | 管内配线 | 1、名称：电源电缆； 2、规格：YJV-0.6/1KV-3*6 | ｍ |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 12 | 工业交换机 | 室外宽温交换机，8* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块） | 台 | 36 |  | 952.45 |  |
| 13 | 高空智能系统调试 | 高空智能系统调试 | 系统 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

鹰眼 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AR鹰眼高空摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹰眼球机 | 详见招标文件需求清单 | 个 | 10 |  | 29082.45 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 详见招标文件需求清单 | 对 | 10 |  | 1613.38 |  |
| 3 | 交通监控设备抱杆机箱 | 详见招标文件需求清单 | 只 | 10 |  | 857.26 |  |
| 4 | 电源及信号防雷器 | 电源及信号防雷器 | 套 | 10 |  | 463.13 |  |
| 5 | 标杆 | 根据实际情况定制（高立杆暂按φ152*6*9500计、含基础1000*1000*1200） | 根 | 10 |  | 5151.63 |  |
| 6 | 接地系统 | 高空接地系统：光缆接线平均长度50m，铁皮连接 | 套 | 10 |  | 667.67 |  |
| 7 | 工业交换机 | 详见招标文件需求清单 | 对 | 10 |  | 952.45 |  |
| 8 | 管内配线 | 1、名称：摄像机视频线； 2、规格：五类阻水网线； | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 9 | 管内配线 | 1、名称：摄像机电源线； 2、规格：RVV3*1.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 10 | 管内配线 | 1、名称：摄像机控制线； 2、规格：RVVP-2*1.0 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 11 | 管内配线 | 1、名称：电源电缆； 2、规格：YJV-0.6/1KV-3*6 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 12 | 高空智能系统调试 | 高空智能系统调试 | 系统 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

电子警察（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍单元 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 1109 |  | 9674.49 |  |
| 2 | 补光灯 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2543 |  | 2039.66 |  |
| 3 | 路口控制主机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 154 |  | 8453.04 |  |
| 4 | 全景相机 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 242 |  | 3331.66 |  |
| 5 | 视频存储单元 | 详见招标文件需求清单 | 个 | 117 |  | 2347.13 |  |
| 6 | 硬盘 | 4T专用硬盘 | 个 | 679 |  | 1655.10 |  |
| 7 | 红灯信号检测器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 376 |  | 1331.61 |  |
| 8 | 继电器 | 红绿灯检测与转换 | 个 | 720 |  | 55.64 |  |
| 9 | 继电器底座 | 红绿灯检测与转换 | 个 | 720 |  | 38.95 |  |
| 10 | 光纤收发器 | 详见招标文件需求清单 | 个 | 600 |  | 1034.87 |  |
| 11 | 24口交换机 | 详见招标文件需求清单 | 个 | 90 |  | 1316.00 |  |
| 12 | 8口交换机 | 详见招标文件需求清单 | 个 | 400 |  | 832.61 |  |
| 13 | 交通监控设备抱杆机箱 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 377 |  | 1413.65 |  |
| 14 | 落地机箱及基础 | 详见招标文件需求清单 | 处 | 120 |  | 4499.15 |  |
| 15 | 管内配线 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 16 | 管内配线 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*1.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 17 | 管内配线 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*2.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 18 | 管内配线 | 1、名称：控制线； 2、规格：RVVP-2*0.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 19 | 管内配线 | 1、名称：室外光缆； 2、规格：12芯多模 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 20 | 管道埋设 | 路口内人行道或绿化带支线连接管道（不包含过路横穿管及顶管），包括路口主控制箱至各方向立杆间管道，以满足实际使用条件为准，采用φ50PE管，数量≥3根 | 路口 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 21 | 电子警察智能系统调试 | 电子警察智能系统调试 | 路口 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 22 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-3500*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 14 |  | 5612.52 |  |
| 23 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-5000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 76 |  | 5979.30 |  |
| 24 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-6000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 21 |  | 6223.82 |  |
| 25 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-7000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 14 |  | 6468.34 |  |
| 26 | 标杆 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 38 |  | 6734.62 |  |
| 27 | 标杆 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-9000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 21 |  | 7029.71 |  |
| 28 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-10000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 10 |  | 12897.77 |  |
| 29 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-11000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 6 |  | 13167.64 |  |
| 30 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-12000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 14 |  | 13437.51 |  |
| 31 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-13000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 6 |  | 13707.38 |  |
| 32 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-14000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 4 |  | 13977.25 |  |
| 33 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-15000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 49 |  | 14247.12 |  |
| 34 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-16000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 14 |  | 14517.00 |  |
| 35 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-5000*1；横杆φ（110-220）*6-3000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 3 |  | 6528.22 |  |
| 36 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*2； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 2 |  | 12969.69 |  |
| 37 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-7000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 8 |  | 13517.71 |  |
| 38 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 6 |  | 13787.59 |  |
| 39 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-6000*1；横杆φ（110-299）*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 8 |  | 14057.46 |  |
| 40 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-4000*1；横杆φ（110-299）*6-10000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 2 |  | 14057.46 |  |
| 41 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-10000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 9 |  | 14327.33 |  |
| 42 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-11000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 3 |  | 15444.16 |  |
| 43 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-6000*1；横杆φ（110-299）*6-11000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 2 |  | 15768.97 |  |
| 44 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-13000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 2 |  | 16093.77 |  |
| 45 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6800 ；横杆φ（110-299）*6-5000*1；横杆φ（110-299）*6-15000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 8 |  | 16743.38 |  |
| 46 | 标杆基础(1500*1500*1800mm) | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1500*1500*1800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 个 | 163 |  | 4687.98 |  |
| 47 | 标杆基础(1800*1800*1800mm) | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1800*1800*1800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 个 | 51 |  | 6317.14 |  |
| 48 | 标杆基础(2000*2000*2000mm) | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，2000*2000*2000mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 个 | 23 |  | 8479.10 |  |
| 49 | 标杆（基础） | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，2000*2000*2500mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 个 | 103 |  | 10861.31 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

人数统计摄像机（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人数及非机动车统计摄像机 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 80 |  | 9674.49 |  |
| 2 | 标杆 | 1、类型 ：L杆立杆114*4.5—4000，横杆89*4—500, 2、材质 ：Q235钢 | 根 | 80 |  | 1096.84 |  |
| 3 | 标杆基础 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，600*600*800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 个 | 80 |  | 472.72 |  |
| 4 | 管内配线 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 5 | 管内配线 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*1.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 6 | 管内配线 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*2.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 7 | 管内配线 | 1、名称：控制线； 2、规格：RVVP-2*0.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 8 | 设备安装调试及辅材 | 含设备安装调试 | 套 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

卡口（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍单元 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 196 |  | 10280.27 |  |
| 2 | 补光灯 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 208 |  | 2039.66 |  |
| 3 | 智能闪光灯 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 196 |  | 2063.44 |  |
| 4 | 路口控制主机 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 30 |  | 8453.04 |  |
| 5 | 卡口专用雷达 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 40 |  | 8361.21 |  |
| 6 | 视频存储单元 | 详见招标文件需求清单 | 个 | 6 |  | 2347.13 |  |
| 7 | 企业级4T硬盘 | 企业级4T专用硬盘 | 块 | 48 |  | 1655.10 |  |
| 8 | 车检器 | 详见招标文件需求清单 | 个 | 94 |  | 663.94 |  |
| 9 | 交换机2 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 21 |  | 3241.10 |  |
| 10 | 交换机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 21 |  | 1316.00 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 详见招标文件需求清单 | 对 | 21 |  | 1034.87 |  |
| 12 | 交通监控设备抱杆机箱 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 6 |  | 857.26 |  |
| 13 | 落地机箱及基础 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 15 |  | 4499.15 |  |
| 14 | 管内配线 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 15 | 管内配线 | 1、名称：馈线； 2、规格：RVSP2*1.0 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 16 | 管内配线 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*1.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 17 | 管内配线 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*2.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 18 | 管内配线 | 1、名称：控制线； 2、规格：RVVP-2*0.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 19 | 管内配线 | 1、名称：室外光缆； | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 20 | 管道埋设 | 详见招标文件需求清单 | 处 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 21 | 管内配线施工 | 详见招标文件需求清单 | 处 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 22 | 卡口智能系统调试 | 卡口智能系统调试 | 系统 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 23 | 标杆（T型双悬臂八角锥形） | 1、类型 ：T杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6500 ；横杆φ（110-299）*6-9000*1；横杆φ（110-299）*6-9000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 6 |  | 15793.27 |  |
| 24 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6500 ；横杆φ（110-299）*6-10000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 4 |  | 13420.94 |  |
| 25 | 标杆（门架） | 1、类型：龙门架立柱方管400*270*10-8800*2；横杆方管200*200*8-28000*2；(暂定) 2、材质 ：Q235钢 3、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 4、工作内容：标杆制作、安装； | 套 | 8 |  | 72789.56 |  |
| 26 | 标杆（门架） | 龙门架立柱方管400*270*10-8600*2 ；横杆方管200*200*8-22000*1；所有杆件均需热镀锌及喷塑 | 套 | 1 |  | 62391.05 |  |
| 27 | 标杆（L型单悬臂八角锥形） | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（377-325）*14-6500 ；横杆φ（110-299）*6-14000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 4 |  | 14720.15 |  |
| 28 | 标杆基础 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，2000*2000*2500mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等。 | 个 | 30 |  | 10861.31 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

外围卡口加密 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化卡口抓拍单元 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 113 |  | 10230.87 |  |
| 2 | 补光灯 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 113 |  | 2039.66 |  |
| 3 | 智能闪光灯 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 113 |  | 2063.44 |  |
| 4 | 流媒体服务器 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 2 |  | 46064.89 |  |
| 5 | 图片存储FTP服务器 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 1 |  | 46064.89 |  |
| 6 | 图片存储 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 1 |  | 67986.59 |  |
| 7 | 交换机2 | 24口10/100M，两个口100M/1000M | 台 | 34 |  | 1316.00 |  |
| 8 | 管内配线 | 1、名称：视频线； 2、规格：超五类阻水网线； | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 9 | 管内配线 | 1、名称：电源线； 2、规格：RVV3*1.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 10 | 管内配线 | 1、名称：电源线；2、规格：RVV3*2.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 11 | 管内配线 | 1、名称：控制线；2、规格：RVVP-2*0.5 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 12 | 管内配线 | 1、名称：室外光缆； 2、规格：12芯多模 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 13 | 管道埋设 | 人行道或绿化带支线连接管道（不包含过路横穿管及顶管），包括主机箱至各立杆间管道，以满足实际使用条件为准，采用φ50PE管，数量≥3根 | 处 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 14 | 卡口智能系统调试 | 卡口智能系统调试 | 系统 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

信号机（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备控制机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 39 |  | 44021.55 |  |
| 2 | 设备控制机箱安装及基础 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 39 |  | 5471.01 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

红绿灯及人行道灯配件（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ400横装三联机动车左转箭头灯 | 详见招标文件需求清单 | 组 | 200 |  | 2050.03 |  |
| 2 | φ400横装三联机动车圆盘信号灯 | 详见招标文件需求清单 | 组 | 200 |  | 2165.83 |  |
| 3 | φ400绿箭头光盘 | LED发光管必须满足：不得少于110颗 | 片 | 600 |  | 495.80 |  |
| 4 | φ400红箭头光盘 | LED发光管必须满足：不得少于110颗 | 片 | 400 |  | 495.80 |  |
| 5 | φ400黄箭头光盘 | LED发光管必须满足：不得少于110颗 | 片 | 320 |  | 495.80 |  |
| 6 | φ400满盘光盘-绿 | LED发光管必须满足：不得少于190颗 | 片 | 600 |  | 495.80 |  |
| 7 | φ400满盘光盘-红 | LED发光管必须满足：不得少于300颗 | 片 | 400 |  | 495.80 |  |
| 8 | φ400满盘光盘-黄 | LED发光管必须满足：不得少于300颗 | 片 | 320 |  | 495.80 |  |
| 9 | 人行信号灯 |  | 组 | 480 |  | 1188.11 |  |
| 10 | 人行信号灯（人行横道灯光盘） | 人行横道灯（一体化）灯盘 | 片 | 800 |  | 587.59 |  |
| 11 | 标杆 | 1、类型 ：单柱式φ89*4.5-3000 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，800*800*1000mm 4、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 根 | 120 |  | 1712.91 |  |
| 12 | 标杆（二合一） | 1、类型 ：单柱式Φ114*6-3000 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，800*800*1000mm 4、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 根 | 120 |  | 1822.66 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

移动临时信号灯 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动信号灯 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 20 |  | 8345.82 |  |
| 2 | 移动信号灯(配件) | 蓄电池GS12V100AH | 套 | 20 |  | 829.02 |  |
| 3 | 移动信号灯(配件) | 充电器CG-002 36AH-250AH&12V-24V | 套 | 20 |  | 322.71 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

行人过街预警系统（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像传感器 | 热成像行人检测器 | 台 | 8 |  | 35835.86 |  |
| 2 | 配件及接口板 | 检测设备数据传输接口板 | 块 | 8 |  | 2955.53 |  |
| 3 | 主控模块 | 无线道钉主控模块，含天线 | 个 | 8 |  | 1724.80 |  |
| 4 | 发光标志牌 | LED行人发光指示牌、礼让行人发光标志牌 | 个 | 8 |  | 1669.16 |  |
| 5 | 太阳能无线控制道钉 | 埋入式太阳能无线控制发光道钉 | 套 | 8 |  | 3001.16 |  |
| 6 | 控制箱 | 镀锌喷塑，含排插、防雷器、空开、继电器等，400* 500*180mm | 个 | 8 |  | 2566.84 |  |
| 7 | L杆 | 单悬臂立柱：φ219*6-6800；横杆φ140*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1200*1200*1800mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 处 | 8 |  | 9378.85 |  |
| 8 | 调试费 | 安装调试费 | 项 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 9 | 路面引电开挖及修复施工费用 | 路面引电开挖及修复、及附件安装施工（依实际环境确定） | 项 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

取电（未完成部分）（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制线 | 电源线(2×6平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 2 | 控制线 | 电源线(2×10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 3 | 控制线 | 电源线(4×6平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 4 | 控制线 | 电源线(4×10平方，VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆) | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 5 | 控制线 | 1、电源线(4×1.5平方，RVVP软护套线) | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 6 | 挖一般土方 （PE管绿化带） | 1、土壤类别:单排2孔Φ50*4 PE预埋管：机械开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c15砼包封尺寸0.26*0.21m，以上原土回填，弃土外运 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 7 | 挖一般土方 （PE管绿化带） | 1、土壤类别:单排1孔Φ50*4 PE预埋管：机械开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c15砼包封尺寸0.21*0.21m，以上原土回填，弃土外运 | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 8 | 绿化开挖及恢复 | 绿化开挖及恢复苗木:按常规普通的灌木考虑 | m2 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 9 | 挖一般土方 （镀锌钢管车行道） | 1、土壤类别:单排3孔Φ89镀锌钢管：开挖宽度0.5m，开挖深度0.8cm(考虑从路面设计标高开挖割缝、拆除砼路面（22cm深）以下土开挖），C15砼包封回填，10cm沥青恢复细粒式AC-13恢复面层） | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 10 | 顶管 | Φ110PE双孔单排顶管顶土方（含管材每延米2孔,计量长度按井中对井中水平中心线计量） | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 11 | 顶管 | Φ110PE双孔单排顶管顶石方（含管材每延米2孔,计量长度按井中对井中水平中心线计量） | m |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 12 | 人（手）孔井（更换） | 原有人手孔塑料井盖更换球墨铸铁井盖45kg,原井盖甲方回收。 | 座 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 13 | 人（手）孔井（新建） | 1、规格尺寸：55（长）*55（宽）*60（深）cm 2、配用球墨铸铁窨井盖 3、具体详见通信管道人孔和手孔图集（YD5178-2009） | 座 |  |  |  | 包干不报价、不调整 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

取电（已完成部分）（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0401土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 040101001005 | 挖一般土方 （PE管绿化带） | 1、土壤类别:单排 2孔Φ50*4 PE预埋管：机械开挖宽度0.5m，开挖深度0.5m，绿化带下c15砼包封尺寸0.26*0.21m，以上原土回填，弃土外运 | m | 42283 | 100.66 | 4256007 | 已完工程 |
| 040205001003 | 人（手）孔井（新建） | 1、规格尺寸：55（长）*55（宽）*60（深）cm 2、配用球墨铸铁窨井盖 3、具体详见通信管道人孔和手孔图集（YD5178-2009） | 座 | 477 | 882.95 | 421168 | 已完工程 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 4677175 |  |

多功能执法-不礼让行人抓拍 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍单元 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 20 |  | 9674.49 |  |
| 2 | LED频闪补光灯 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 60 |  | 2039.66 |  |
| 3 | 白色闪光灯带光栅 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 20 |  | 2277.44 |  |
| 4 | 路口控制主机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 20 |  | 8453.04 |  |
| 5 | 落地机箱（含供电模块成套） | 1250mm*600mm*410mm，含50mm高固定底座和100mm高防雨顶，前后单开门，箱体喷塑,采用优质冷轧板，板材厚度门板2.0mm，箱体1.5mm | 台 | 20 |  | 4936.91 |  |
| 6 | 标杆 | 1、类型 ：L杆单悬臂立柱：φ（280-220）*8-6800；横杆φ（110-220）*6-8000*1； 2、材质 ：Q235钢 3、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） | 根 | 20 |  | 6178.93 |  |
| 7 | 标杆基础 | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1800*1800*2000mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 个 | 20 |  | 7315.58 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

多功能执法-行人闯红灯抓拍 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法抓拍单元 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 16 |  | 9674.49 |  |
| 2 | 红灯信号检测器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 1331.61 |  |
| 3 | 智能终端主机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 8453.04 |  |
| 4 | 行人过街语音提示装置 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 2 |  | 890.22 |  |
| 5 | 大屏曝光单元 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 2 |  | 162712.15 |  |
| 6 | 大屏配套基础结构 | 详见招标文件需求清单 | m3 | 16 |  | 631.83 |  |
| 7 | 落地机箱（含供电模块成套） | 详见招标文件需求清单 | 台 | 5 |  | 4936.91 |  |
| 8 | 落地LED屏及机箱基础 | 详见招标文件需求清单 | 处 | 5 |  | 3904.96 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

多功能执法-逆向抓拍（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆向抓拍单元 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 10 |  | 15127.09 |  |
| 2 | 补光灯 | 详见招标文件需求清单 | 只 | 10 |  | 2039.66 |  |
| 3 | 智能闪光灯 | 详见招标文件需求清单 | 只 | 10 |  | 2063.44 |  |
| 4 | 工业级4G无线路由器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 10 |  | 2113.33 |  |
| 5 | 交通监控设备抱杆机箱 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 10 |  | 857.26 |  |
| 6 | 管内配线 | 含室外网线、视频、电源、控制线缆、扎带、水晶头等调试 | 套 | 10 |  | 1112.78 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

多功能执法-移动测速 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携测速仪(含机箱) | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 91134.39 |  |
| 2 | 闪光灯（含支架） | 详见招标文件需求清单 | 个 | 4 |  | 2063.44 |  |
| 3 | 工业级4G无线路由器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 2113.33 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

诱导屏 （硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型可变情报板-条屏10m×1m | 详见招标文件需求清单 | 块 | 4 |  | 100730.49 |  |
| 2 | 大型可变情报板-方屏3m×2m | 详见招标文件需求清单 | 块 | 7 |  | 116312.60 |  |
| 3 | 小间距屏 | 详见招标文件需求清单 | m2 | 10 |  | 22225.91 |  |
| 4 | 显示屏独立主控 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 4079.96 |  |
| 5 | 交换机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 8549.05 |  |
| 6 | 实时屏体监控 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 11 |  | 2218.88 |  |
| 7 | 控制板卡 | LED屏控制卡 | 台 | 1 |  | 4015.59 |  |
| 8 | 配电柜 | 20KW，带远程上电，带漏电保护功能 | 台 | 1 |  | 6678.62 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 台式（前端）、模块式（中心）设备（含机框）。光口默认类型SC接口，可根据需要定制FC等接口类型光口支持100Base-FX光纤传输标准，可与其它产品互通以太网电口10/100Mbps自适应，全双工/半双工自适应支持直连线，交叉线自适应功能。支持超长帧传输，对各种扩展协议数据帧完全兼容转发。 | 对 | 11 |  | 3529.58 |  |
| 10 | 标杆（门架） | 1、类型 ：龙门架立柱方管400*270*10-8800*2；横杆方管200*200*8-28000*2；(暂定) 2、材质 ：Q235钢 3、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 4、工作内容：标杆制作、安装； | 套 | 4 |  | 83188.07 |  |
| 11 | 标杆（基础） | 1、类型 ：基础 2、材质 ：Q235钢 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，2000*2000*2500mm 4、杆件采用热镀锌后喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆，颜色为细砂黑（色号003） 5、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 个 | 8 |  | 10861.31 |  |
| 12 | 标杆（F杆） | F杆立柱：φ377*16-8900 ；横杆φ168*8-1500*3；横杆φ168*8-617*3 2、材质 ：Q235钢 3、杆件表面采用热浸镀锌后采用喷塑处理，杆件颜色采用细沙黑，色号为0003 4、工作内容：标杆制作、安装；预埋件、接地钢筋制安；构件除锈、清扫、镀锌、油漆等 | 根 | 7 |  | 19157.76 |  |
| 13 | 标杆（基础） | 1、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼，1800*1600*2400mm 2、工作内容：标杆基础基坑的开挖、回填、废弃料外运、基础浇捣； | 个 | 7 |  | 8408.11 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

分控中心（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD拼接屏 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 24 |  | 26574.62 |  |
| 2 | 大屏一体化支架 | 根据安装要求设计制造 | 套 | 4 |  | 16359.90 |  |
| 3 | LED显示条屏 | 双基色 3072mm*300mm | 台 | 4 |  | 12267.98 |  |
| 4 | 视频综合平台 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 66766.60 |  |
| 5 | 输出解码板 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 21142.76 |  |
| 6 | 输入编码板 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 21142.76 |  |
| 7 | VGA分配器 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 19 |  | 1175.76 |  |
| 8 | 网络控制键盘 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 24 |  | 5807.08 |  |
| 9 | 多屏控制器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 4 |  | 5490.45 |  |
| 10 | 大屏专用线缆 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 24 |  | 890.22 |  |
| 11 | 流媒体服务器 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 5 |  | 84221.42 |  |
| 12 | 定焦半球型网络摄像机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 6 |  | 1147.64 |  |
| 13 | 硬盘录像机 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 1 |  | 2347.13 |  |
| 14 | 硬盘 | 3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3硬盘 | 个 | 8 |  | 1655.10 |  |
| 15 | 接入交换机 | 以太网交换机主机(24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷) | 台 | 6 |  | 3986.66 |  |
| 16 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 对 | 6 |  | 1561.41 |  |
| 17 | 8路光端机 | 传输8路单向视频+2路控制数据+1路百兆以太网口,单模单纤，30KM，FC接口 | 对 | 6 |  | 13455.02 |  |
| 18 | 机柜 | 19英寸，18U标准机柜 | 只 | 6 |  | 3965.05 |  |
| 19 | 门禁机 | F7 支持指纹、密码方式 | 只 | 6 |  | 1163.93 |  |
| 20 | 磁力锁 | 工作电压:DC12V/24V；工作电流:500mA/250mA | 把 | 6 |  | 411.24 |  |
| 21 | LZ夹 | 磁力锁LZ支架 | 个 | 12 |  | 333.83 |  |
| 22 | 电源 | 12V3A | 个 | 6 |  | 139.15 |  |
| 23 | 出门按钮 | 工作电压:250 ；工作电流:10 | 个 | 6 |  | 61.57 |  |
| 24 | 抓拍电脑 | 双20寸显示器，CPU i3 4160T，内存4G，1T硬盘 | 台 | 6 |  | 4817.21 |  |
| 25 | 座席电脑 | 20寸显示器，CPU i3 4160T，内存4G，1T硬盘 | 台 | 12 |  | 4122.84 |  |
| 26 | BNC转VGA | BNC转VGA转换器 | 只 | 6 |  | 564.45 |  |
| 27 | BNC三通头 | BNC三通头 | 只 | 6 |  | 5.56 |  |
| 28 | 视频分配器 | BNC 8进16出视频分配器 | 只 | 4 |  | 1008.83 |  |
| 29 | 视频采集卡 | 视频采集卡 | 只 | 6 |  | 1112.78 |  |
| 30 | 键盘 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 6 |  | 10419.54 |  |
| 31 | 空调 | 5P，柜式 | 台 | 3 |  | 10167.26 |  |
| 32 | 10KVA UPS主机 | 三相单出10KVA,在线式 | 台 | 3 |  | 11318.05 |  |
| 33 | UPS主机 蓄电池 | 12V/100AH(每个中队16节) | 块 | 48 |  | 829.02 |  |
| 34 | UPS主机 电池箱 | A16节电池箱 | 只 | 3 |  | 7121.77 |  |
| 35 | UPS主机 网络及照明机柜空开 | 控开 | 台 | 3 |  | 494.97 |  |
| 36 | 配电箱 | 配电箱 | 台 | 3 |  | 1674.66 |  |
| 37 | 办公座椅 | 办公座椅 | 套 | 18 |  | 445.11 |  |
| 38 | 场地改造及电线、电缆、弱电、强电 | 场地改造及电线、电缆、弱电、强电(暂定，按实调整) | 处 | 3 |  | 77894.37 | 暂定价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

无线演示模版可视化交互平台（指挥中心）（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指挥中心视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED小间距主屏（15M*4M） | 详见招标文件需求清单 | m2 | 60 |  | 78000.00 |  |
| 2 | 结构架和装饰包边 | 1.主体弧形钢架结构； 2.确保楼层承受力许可,按需加固楼层地面； 3.为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，需原厂安装、调试 4.不锈钢装饰包边。 | 套 | 1 |  | 50000.00 |  |
| 3 | 设备网交换机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 4500.00 |  |
| 4 | 交换机1 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 13 |  | 4500.00 |  |
| 5 | 交换机2 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 13 |  | 2860.00 |  |
| 6 | 光模块1 | 10km单模双芯光模块 | 块 | 14 |  | 1300.00 |  |
| 7 | 光模块2 | 40km单模双芯光模块 | 块 | 10 |  | 4800.00 |  |
| 8 | 多画面视频综合平台机箱 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 60000.00 |  |
| 9 | DVI输入板 | 详见招标文件需求清单 | 只 | 5 |  | 12000.00 |  |
| 10 | HDMI解码输出板 | 详见招标文件需求清单 | 只 | 5 |  | 12000.00 |  |
| 11 | 台式机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 30 |  | 9922.85 |  |
|  | 指挥中心配套控制台 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 操作控制台 | 详见招标文件需求清单 | 套 | 5 |  | 120000.00 |  |
|  | 指挥中心配套其他系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他系统（完工后按实结算） | 包括：综合布线、机房工程、网络系统、安防门禁系统等 | 项 | 1 |  | 1000000.00 | 暂定价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

机房及网络设备清单（硬件部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 | 租赁服务费单价 (元) | 租赁服务费单价最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单向隔离光闸 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 214416.29 |  |
| 2 | 单向导入（导出）系统 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 214416.29 |  |
| 3 | 防火墙 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 143421.14 |  |
| 4 | 堡垒机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 167679.67 |  |
| 5 | 接入交换机 | 支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 台 | 30 |  | 5767.11 |  |
| 6 | 光模块 | SFP+ 万兆模(1310nm,40km,LC) | 对 | 16 |  | 12355.34 |  |
| 7 | 光模块 | SFP+ 万兆模(850nm,300m,LC) | 对 | 120 |  | 1244.27 |  |
| 8 | 板卡（原有交换机升级） | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) | 只 | 4 |  | 52530.81 |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 152100.80 |  |
| 10 | 存储扩容1 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 5 |  | 124281.38 |  |
| 11 | 存储扩容2 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 2 |  | 124281.38 |  |
| 12 | 网闸 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 237784.60 |  |
| 13 | 服务器刀箱 | 详见招标文件需求清单 | 台 | 1 |  | 190936.71 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：                                     法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

- 一期延保服务费报价表：

2019年一期延保服务费报价表（2018年部分）

| 序号 | 名称 | 计划更新时间 | 结算基数 | 点位数 | 维护开始日期 | 维护期 | 2018年维保月数 | 单点维护费 | 小计维护费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老系统维护电警 | 2018.12.31 | 1545480 | 4 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 5151.60 | 20606.40 |
| 2 | 老系统维护监控 | 2018.12.31 | 165000 | 5 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 440.00 | 2200.00 |
| 3 | 老系统维护卡口 | 2018.12.31 | 1923000 | 4 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 6410.00 | 25640.00 |
| 4 | 老系统维护诱导莱斯 | 2018.12.31 | 909447 | 7 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 1732.28 | 12125.96 |
| 5 | 老系统维护诱导邦达 | 2018.12.31 | 562800 | 5 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 1500.80 | 7504.00 |
| 6 | 满质保期信号灯维护 |  | 1754658 | 1 |  |  |  | 1754658 | 1754658 |
| 7 | 大陈镇中南路道路监控 | 2019.8.1 | 489617 | 9 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 725.36 | 6528.23 |
| 8 | 苏溪道路监控系统 | 2019.8.1 | 497119 | 9 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 736.47 | 6628.25 |
| 9 | 高速路口球机 | 2019.8.1 | 230200 | 6 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 511.56 | 3069.33 |
| 10 | 交通指挥中心子系统 | 2022 | 3736312 | 1 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 49817.49 | 49817.49 |
| 11 | 电子警察（视频侦测式）一期子系统 | 2018.12.31 | 3000000 | 20 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 2000.00 | 40000.00 |
| 12 | 道路监控子系统 | 2018.12.31 | 3538632 | 79 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 597.24 | 47181.76 |
|  |  | 2018.12.31 | 3225083 | 72 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 597.24 | 43001.10 |
|  |  | 2018.12.31 | 6854503 | 149 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 613.38 | 91393.37 |
| 13 | 电子警察（视频侦测式）二期子系统 | 2019.11.1 | 4500000 | 30 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 2000.00 | 60000.00 |
| 14 | 指挥调度平台硬件子系统 | 2022 | 1156000 | 1 | 2018.11.1 | 2个月 | 2 | 15413.33 | 15413.33 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 2185767.24 |

2019一期延保服务费报价表（2019年部分）

| 序号 | 租用名称 | 计划更新时间 | 结算基数 | 点位数 | 维护开始日期 | 2019维保月数 | 维护期 | 报价上限（元） |  | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单点维护费 | 小计维护费 | 单点维护费 | 小计维护费 |
| 1 | 满质保期信号灯维护 |  | 1754658 | 1 | 2019.1.1 | 12 | 12个月 | 1754658.00 | 1754658.00 |  |  |
| 2 | 大陈镇中南路道路监控 | 2019.8.1 | 489617 | 9 | 2019.1.1 | 7 | 7个月 | 2538.75 | 22848.79 |  |  |
| 3 | 苏溪道路监控系统 | 2019.8.1 | 497119 | 9 | 2019.1.1 | 7 | 7个月 | 2577.65 | 23198.89 |  |  |
| 4 | 高速路口球机 | 2019.8.1 | 230200 | 6 | 2019.1.1 | 7 | 7个月 | 1790.44 | 10742.67 |  |  |
| 5 | 交通指挥中心子系统 | 2022 | 3736312 | 1 | 2019.1.1 | 12 | 12个月 | 298904.96 | 298904.96 |  |  |
| 6 | 电子警察（视频侦测式）二期子系统 | 2019.11.1 | 7500000 | 30 | 2019.1.1 | 10 | 10个月 | 10000.00 | 300000.00 |  |  |
|  |  | 2019.12.30 |  | 20 | 2019.1.1 | 12 | 12个月 | 12000.00 | 240000.00 |  |  |
| 7 | 交通指挥中心二期子系统 | 2022 | 660374 | 1 | 2019.1.1 | 12 | 12个月 | 52829.92 | 52829.92 |  |  |
| 8 | 指挥调度平台硬件子系统 | 2022 | 1156000 | 1 | 2019.1.1 | 12 | 12个月 | 92480.00 | 92480.00 |  |  |
| 9 | 电子警察（视频侦测式）三期子系统 | 2020.5.1 | 7500000 | 30 | 2019.5.1 | 8 | 8个月 | 8000.00 | 240000.00 |  |  |
|  |  | 2020.6.1 |  | 20 | 2019.6.1 | 7 | 7个月 | 7000.00 | 140000.00 |  |  |
| 10 | 智能卡口子系统 | 2020.6.1 | 3981800 | 10 | 2019.6.1 | 7 | 7个月 | 18581.73 | 185817.33 |  |  |
|  |  | 2020.6.1 | 298030 | 1 | 2019.6.1 | 7 | 7个月 | 13908.07 | 13908.07 |  |  |
| 11 | 高空监控一期子系统 | 2020.5.3 | 3065310 | 32 | 2019.5.3 | 8 | 8个月 | 5108.85 | 163483.20 |  |  |
| 12 | 卡口式电子警察子系统 | 2020.8.1 | 6276220 | 15 | 2019.8.1 | 5 | 5个月 | 13947.16 | 209207.33 |  |  |
| 13 | 多功能执法仪子系统 | 2020.10.1 | 556600 | 20 | 2019.10.1 | 3 | 3个月 | 556.60 | 11132.00 |  |  |
| 14 | 信号控制子系统 | 2020.10.1 | 2648800 | 40 | 2019.10.1 | 3 | 3个月 | 1324.40 | 52976.00 |  |  |
| 15 | 指挥调度平台二期（软件） 子系统 | 2022 | 2860000 | 1 | 2019.12.1 | 1 | 1个月 | 19066.67 | 19066.67 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3831253.83 | 大写 小写 |  |

2020年一期延保服务费报价表

| 序号 | 租用名称 |  | 计划更新时间 | 结算基数 | 点位数 | 维护开始日期 | 2020年月数 | 维护期 | 报价上限（元） |  | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单点维护费 | 小计维护费 | 单点维护费 | 小计维护费 |
| 1 | 满质保期信号灯维护 |  |  | 1754658 | 1 | 2020.1.1 | 12 | 12个月 | 1754658.00 | 1754658.00 |  |  |
| 2 | 交通指挥中心子系统 |  | 2022 | 3736312 | 1 | 2020.1.1 | 12 | 12个月 | 298904.96 | 298904.96 |  |  |
| 3 | 交通指挥中心二期子系统 |  | 2022 | 660374 | 1 | 2020.1.1 | 12 | 12个月 | 52829.92 | 52829.92 |  |  |
| 4 | 指挥调度平台硬件子系统 |  | 2022 | 1156000 | 1 | 2020.1.1 | 12 | 12个月 | 92480.00 | 92480.00 |  |  |
| 5 | 电子警察（视频侦测式）三期子系统 | 30路口 | 2020.5.1 | 7500000 | 30 | 2020.1.1 | 4 | 4个月 | 4000.00 | 120000.00 |  |  |
|  |  | 20路口 | 2020.5.12 |  | 20 | 2020.1.1 | 5 | 5个月 | 5000.00 | 100000.00 |  |  |
| 6 | 智能卡口子系统 | 10卡点 | 2020.5.13 | 3981800 | 10 | 2020.1.1 | 5 | 5个月 | 13272.67 | 132726.67 |  |  |
|  |  | 1个卡点 | 2020.5.13 | 298030 | 1 | 2020.1.1 | 5 | 5个月 | 9934.33 | 9934.33 |  |  |
| 7 | 高空监控一期子系统 |  | 2020.5.3 | 3065310 | 32 | 2020.1.1 | 5 | 5个月 | 3193.03 | 102177.00 |  |  |
| 8 | 卡口式电子警察子系统 |  | 2020.8.1 | 6276220 | 15 | 2020.1.1 | 7 | 7个月 | 19526.02 | 292890.27 |  |  |
| 9 | 多功能执法仪子系统 |  | 2020.10.1 | 556600 | 20 | 2020.1.1 | 9 | 9个月 | 1669.80 | 33396.00 |  |  |
| 10 | 信号控制子系统 |  | 2020.10.1 | 2648800 | 40 | 2020.1.1 | 9 | 9个月 | 3973.20 | 158928.00 |  |  |
| 11 | 指挥调度平台二期（软件）子系统 |  | 2022 | 2860000 | 1 | 2020.1.1 | 12 | 12个月 | 228800.00 | 228800.00 |  |  |
| 12 | 信号控制系统二期子系统 |  | 2021.3.1 | 12712800 | 200 | 2020.3.1 | 10 | 10个月 | 4237.60 | 847520.00 |  |  |
| 13 | 交通诱导子系统 |  | 2021.8.1 | 3880000 | 10 | 2020.8.1 | 5 | 5个月 | 12933.33 | 129333.33 |  |  |
| 14 | 道路监控二期子系统 |  | 2021.4.1 | 2309367 | 50 | 2020.4.1 | 9 | 9个月 | 2771.24 | 138562.02 |  |  |
| 15 | 电子警察（视频侦测式）四期子系统 |  | 2021.3.10 | 1483500 | 10 | 2020.4.1 | 9 | 9个月 | 8901.00 | 89010.00 |  |  |
| 16 | 智能卡口二期子系统 | 6卡点 | 2021.5.1 | 2408600 | 6 | 2020.5.1 | 8 | 8个月 | 18351.24 | 110107.43 |  |  |
|  |  | 1卡点 | 2021.7.8 |  | 1 | 2020.8.1 | 5 | 5个月 | 11469.52 | 11469.52 |  |  |
| 17 | 卡口式电子警察二期子系统 | 19路口 | 2021.5.1 | 8215630 | 19 | 2020.5.1 | 8 | 8个月 | 20865.09 | 396436.75 |  |  |
|  |  | 2路口 | 2021.11.1 |  | 2 | 2020.11.1 | 2 | 2个月 | 5216.27 | 10432.55 |  |  |
| 18 | 信号控制系统三期子系统 |  | 2021.4.5 | 3311000 | 50 | 2020.4.1 | 9 | 9个月 | 3973.20 | 198660.00 |  |  |
| 19 | 信号控制系统四期子系统 |  | 2021.6.1 | 3311000 | 50 | 2020.6.1 | 7 | 7个月 | 3090.27 | 154513.33 |  |  |
| 20 | 微信通子系统 |  | 2021.5.15 | 563900 | 1 | 2020.5.1 | 8 | 8个月 | 30074.67 | 30074.67 |  |  |
| 21 | 电子警察（视频侦测式）五期子系统 |  | 2021.11.1 | 7417500 | 20 | 2020.11.1 | 2 | 2个月 | 1978.00 | 39560.00 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5533404.25 | 大写 小写 |  |

2021年一期延保服务费报价表

| 序号 | 租用名称 | 计划更新 时间 | 结算基数 | 点位数 | 维护 开始日期 | 维护期 | 报价上限（元） |  | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单点维护费 | 小计维护费 | 单点维护费 | 小计维护费 |
| 1 | 满质保期信号灯维护 |  | 1754658 | 1 | 2021.1.1 | 12个月 | 1754658.00 | 1754658.00 |  |  |
| 2 | 交通指挥中心子系统 | 2022 | 3736312 | 1 | 2021.1.1 | 12个月 | 298904.96 | 298904.96 |  |  |
| 3 | 交通指挥中心二期子系统 | 2022 | 660374 | 1 | 2021.1.1 | 12个月 | 52829.92 | 52829.92 |  |  |
| 4 | 指挥调度平台硬件子系统 | 2022 | 1156000 | 1 | 2021.1.1 | 12个月 | 92480.00 | 92480.00 |  |  |
| 5 | 指挥调度平台二期（软件） 子系统 | 2022 | 2860000 | 1 | 2021.1.1 | 12个月 | 228800.00 | 228800.00 |  |  |
| 6 | 信号控制系统二期子系统 | 2021.2.16 | 12712800 | 200 | 2021.1.1 | 2个月 | 847.52 | 169504.00 |  |  |
| 7 | 交通诱导子系统 | 2021.8.1 | 3880000 | 10 | 2021.1.1 | 7个月 | 18106.67 | 181066.67 |  |  |
| 8 | 道路监控二期子系统 | 2021.4.1 | 2309367 | 50 | 2021.1.1 | 3个月 | 923.75 | 46187.34 |  |  |
| 9 | 电子警察（视频侦测式）四期子系统 | 2021.3.10 | 1483500 | 10 | 2021.1.1 | 4个月 | 3956.00 | 39560.00 |  |  |
| 10 | 智能卡口二期子系统 | 2021.5.1 | 2408600 | 6 | 2021.1.1 | 4个月 | 9175.62 | 55053.71 |  |  |
|  |  | 2021.8.1 |  | 1 | 2021.1.1 | 7个月 | 16057.33 | 16057.33 |  |  |
| 11 | 卡口式电子警察二期子系统 | 2021.5.1 | 8215630 | 19 | 2021.1.1 | 4个月 | 10432.55 | 198218.37 |  |  |
|  |  | 2021.11.1 |  | 2 | 2021.1.1 | 10个月 | 26081.37 | 52162.73 |  |  |
| 12 | 信号控制系统三期子系统 | 2021.4.5 | 3311000 | 50 | 2021.1.1 | 3个月 | 1324.40 | 66220.00 |  |  |
| 13 | 信号控制系统四期子系统 | 2021.6.1 | 3311000 | 50 | 2021.1.1 | 5个月 | 2207.33 | 110366.67 |  |  |
| 14 | 微信通子系统 | 2021.5.15 | 563900 | 1 | 2021.1.1 | 5个月 | 18796.67 | 18796.67 |  |  |
| 15 | 道路监控三期子系统 | 2022.5.15 | 2421692 | 49 | 2021.6.1 | 7个月 | 2260.25 | 110752.05 |  |  |
|  |  | 2022.8.1 |  | 1 | 2021.8.1 | 5个月 | 1614.46 | 1614.46 |  |  |
| 16 | 电子警察（视频侦测式）五期子系统 | 2021.11.1 | 7417500 | 20 | 2021.1.1 | 11个月 | 10879.00 | 217580.00 |  |  |
|  |  | 2022.2.1 |  | 30 | 2021.2.1 | 11个月 | 10879.00 | 326370.00 |  |  |
| 17 | 卡口式电子警察三期子系统 | 2021.11.1 | 4234840 | 11 | 2021.1.1 | 10个月 | 25665.70 | 282322.67 |  |  |
| 18 | 信号控制系统五期子系统 | 2022.1 | 7085000 | 80 | 2021.1.1 | 12个月 | 5152.73 | 412218.18 |  |  |
|  |  | 2021.11 |  | 30 | 2021.11.1 | 2个月 | 858.79 | 25763.64 |  |  |
| 19 | 卡口式电子警察四期子系统 | 2022.2.1 | 2037500 | 5 | 2021.2.1 | 11个月 | 29883.33 | 149416.67 |  |  |
| 20 | 智能卡口三期子系统 | 2022.1.1 | 855000 | 2 | 2021.1.1 | 12个月 | 34200.00 | 68400.00 |  |  |
| 21 | 道路监控四期子系统 | 2022.3.13 | 526550 | 10 | 2021.4.1 | 9个月 | 3159.30 | 31593.00 |  |  |
| 22 | 道路监控矩阵扩容子系统 | 2022.4.1 | 1550720.57 | 1 | 2021.4.1 | 9个月 | 93043.23 | 93043.23 |  |  |
| 23 | 卡口式电子警察五期子系统 | 2022.8.1 | 3852300 | 11 | 2021.8.1 | 5个月 | 11673.64 | 128410.00 |  |  |
| 24 | 智能卡口四期子系统 | 2022.1.1 | 3457000 | 3 | 2021.1.1 | 12个月 | 25141.82 | 75425.45 |  |  |
|  |  | 2022.6.16 |  | 8 | 2021.6.1 | 7个月 | 14666.06 | 117328.48 |  |  |
| 25 | 电子警察（视频侦测式）六期子系统 | 2022.8.5 | 1579500 | 10 | 2021.8.1 | 5个月 | 5265.00 | 52650.00 |  |  |
| 26 | 多功能执法三期（违停系统）子系统 | 2022.8.1 | 169900 | 5 | 2021.8.1 | 5个月 | 1132.67 | 5663.33 |  |  |
| 27 | 道路监控五期子系统 | 2022.8.16 | 2353830 | 50 | 2021.9.1 | 4个月 | 1255.38 | 62768.80 |  |  |
| 28 | 道路监控六期子系统 | 2022.11.1 | 997930 | 20 | 2021.11.1 | 2个月 | 665.29 | 13305.73 |  |  |
| 29 | 多功能执法五期子系统 | 2022.12.1 | 339800 | 10 | 2021.12.1 | 1个月 | 226.53 | 2265.33 |  |  |
| 30 | 智能卡口五期 | 2022.11.5 | 2827200 | 21 | 2021.11.1 | 1个月 | 897.52 | 18848.00 |  |  |
| 31 | BRT智能设施（外单位移交） | 2023.12.1 | 12546272 | 144 | 2021.1.1 | 12个月 | 4356.34 | 627313.60 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 6203918.9 | 大写 小写 |  |

10、

项 目 成 本 报 价 表

| 项目名称 | 项目成本总价 |
| --- | --- |
| 义乌市公安局交通警察大队智能交通系统二期运营服务采购项目 | ￥：（小写）_____________________________元 大写： ________________________元 |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

备注：

1、投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本总价不得高于投标报价合计价，否则投标无效。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

四、质 疑 函 范 本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

五、投 诉 书 范 本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.二期点位清单表

信号机系统点位清单

| 序号 | 区域 | 点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 佛堂工业园区 | 双峰路/葛仙路 |
| 2 |  | 双峰路/新屋田畈村 |
| 3 |  | 双峰路/金傲 |
| 4 |  | 双峰路/支路 |
| 5 | 义武路 | 义武路/山盆村 |
| 6 |  | 义武路/毛店 |
| 7 | 东义路 | 东义路/宾王路 |
| 8 |  | 东义路/篁园路 |
| 9 |  | 东义路/义东路 |
| 10 | 疏港快速路 | 疏港快速/西站大道 |
| 11 |  | 疏港快速/S103 |
| 12 |  | 疏港快速/龙海路 |
| 13 |  | 疏港快速/四海大道 |
| 14 |  | 疏港快速/广通路 |
| 15 |  | 疏港快速/汇通路 |
| 16 |  | 疏港快速/支路 |
| 17 |  | 疏港快速/顺通路 |
| 18 |  | 疏港快速/稠义路 |
| 19 |  | 疏港快速/同和路 |
| 20 |  | 疏港快速/五洲大道 |
| 21 | 大陈大道 | 大陈大道/瑞云路 |
| 22 |  | 大陈大道/苏八线 |
| 23 |  | 大陈大道/支路 |
| 24 | 通港大道 | 通港大道/03省道 |
| 25 |  | 五洲大道/农贸市场 |
| 26 |  | 香溪路/城店路 |
| 27 | 义兰公路 | 义兰公路上店村 |
| 28 | 预留 | 12套 |

电子警察系统点位清单

| 电子警察系统点位清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全景相机数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 点位名称 | 东 | 南 | 西 | 北 | 相机数 | 补光灯1 | 补光灯2 | 控制主机 | 视频存储 | 硬盘 | 信号检测器 | 抱杆箱 | 新增杆件数 | 落地箱 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 东义公路 5 | 东义路篁园路 | 主2辅1 | 无 | 主2辅1 | 主3辅2 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | L杆高6.8米，挑臂5×2 T杆高6.8米，挑臂10×1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 宾王路和欣路 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 T杆高6.8米，挑臂10×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 3 |  | 宗泽路久府和园（往东阳第一个路口）（合杆） | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 16 | 18 | 16 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 4 |  | 宗泽路金新村（合杆） | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 5 |  | 东义路大元村 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 T杆高6.8米，挑臂10+4×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 6 | 通港大道 4 | 雪峰西路通港大道 | 主3辅1 | 主3辅1 | 主5辅2 | 主5辅2 | 12 | 20 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 T杆高6.8米，挑臂15×2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 7 |  | 西城路通港大道 | 主2 | 主3辅2 | 主2 | 主3辅2 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 T杆高6.8米，挑臂7+5×2 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 8 |  | 通港大道开运路 | 主3辅1 | 主3辅1 | 主5辅2 | 主5辅2 | 12 | 20 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 T杆高6.8米，挑臂15×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |  | 西站大道通港大道 | 主3辅2 | 主5辅2 | 主3辅2 | 无 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | L杆高6.8米，挑臂5×2 T杆高6.8米，挑臂7+5×2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 义武公路 4 | 义武公路山盆 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂3×2 L杆高6.8米，挑臂7×2 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 义武公路毛店 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂3×2 L杆高6.8米，挑臂7×2 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 义武公路毛店初级中学 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂3×2 L杆高6.8米，挑臂7×2 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 义武公路朱店初 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂3×2 L杆高6.8米，挑臂7×2 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 义兰公路 2 | 义兰公路S103 | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | L杆高6.8米，挑臂12×4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 |  | 义兰公路上店 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×4 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | S310复线 6 | S310复线里塘 | 主2辅1 | 主2 | 主2辅1 | 主2 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂3×2 L杆高6.8米，挑臂14×2 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | S310复线阳光大道 | 主5辅2 | 主5辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 16 | 26 | 16 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | L杆高6.8米，挑臂15×2 L杆高6.8米，挑臂16×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 |  | S310复线37复线连接线 | 主2 | 主3辅1 | 主2 | 无 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | L杆高6.8米，挑臂3×2 L杆高6.8米，挑臂8×2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 19 |  | S310复线苏八线 | 主2 | 主4辅2 | 主2 | 主4辅2 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂16×2 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 20 |  | S310复线芦柴村南 | 主2辅1 | 主2 | 主2辅1 | 主2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂7×2 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | S310复线善坑村 | 主2辅1 | 主2 | 主2辅1 | 主2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂3×2 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 苏溪工业园区 1 | 阳光大道苏兴大道 | 主5辅2 | 主5辅2 | 主5辅2 | 无 | 12 | 21 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | L杆高6.8米，挑臂15×3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 23 | 苏福路 6 | 苏福路阳光大道 | 主7辅2 | 主2辅1 | 主7辅2 | 主2辅1 | 20 | 24 | 20 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | L杆高6.8米，挑臂8×2 L杆高6.8米，挑臂16×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 24 |  | 苏福路春风大道 | 主3辅1 | 主2辅1 | 主3辅1 | 主2辅1 | 16 | 20 | 16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | L杆高6.8米，挑臂15×3 T杆高6.8米，挑臂5+5×1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 25 |  | 苏福路环城东路 | 主3辅1 | 主2辅1 | 主3辅1 | 主2辅1 | 16 | 20 | 16 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂15×4 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 26 |  | 湖门互通 | 主3辅1 | 主2辅1 | 主3辅1 | 主2辅1 | 16 | 9 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂12×3 T杆高6.8米，挑臂5+5×1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 27 |  | 商城大道廿东线（北方向电警） | 已有 | 已有 | 已有 | 主3辅2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | L杆高6.8米，挑臂12×1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 28 |  | 苏福路S310 | 主3辅1 | 主2辅1 | 主3辅1 | 主2辅1 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂12×4 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 29 | G351 3 | G351苏八线 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 20 | 24 | 20 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | L杆高6.8米，挑臂4×2 L杆高6.8米，挑臂11×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 30 |  | G351苏大公路 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 20 | 24 | 20 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | L杆高6.8米，挑臂4×2 L杆高6.8米，挑臂15×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 31 |  | G351S310 | 主4辅1 | 无 | 主2辅2 | 主3 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂8×2 L杆高6.8米，挑臂15×2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 32 | 陆港小镇 2 | 汇港路开运路 | 主5辅2 | 主2辅1 | 主5辅2 | 主2辅1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂9×2 L杆高6.8米，挑臂13×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 33 |  | 四季路香溪裕园 | 主5辅2 | 主2辅1 | 主5辅2 | 主2辅1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂9×2 L杆高6.8米，挑臂15×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 34 | 国贸大道7 | 国贸大道胡宅 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂9×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 |  | 国贸大道通港大道 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂9×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 |  | 国贸大道香溪路 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂9×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 |  | 国贸大道苏港快速路 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂9×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 |  | 国贸大道五联路 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂9×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 |  | 国贸大道深塘路 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂9×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | 国贸大道镇前街 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 主4辅2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂9×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 疏港快速路5 | 疏港快速S310省道 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂15×4 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 42 |  | 疏港快速龙海路 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂15×4 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 43 |  | 疏港快速四海大道 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂15×4 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 44 |  | 疏港快速稠义线 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂15×4 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 45 |  | 疏港快速五洲大道 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂15×4 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 46 | 未覆盖加密23 | 城中路与宗泽路 | 主5辅1 | 主4辅2 | 主5辅1 | 主4辅2 | 16 | 24 | 16 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂14×2 T杆高6.8米，挑臂8+5×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | 雪峰路与秋实路 | 主4辅1 | 主3辅1 | 主4辅1 | 主3辅1 | 14 | 18 | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂10×2 L杆高6.8米，挑臂13×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 48 |  | S310苏八线 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 主2辅1 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂7×4 | 1 |  |  |  |  |
| 49 |  | 城北路与拥军路 | 主4辅1 | 主3辅1 | 主4辅1 | 主3辅1 | 14 | 18 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂10×4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 |  | 37省道-清溪路（青口） | 主3辅1 | 主3辅1 | 主3辅1 | 主3辅1 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂8×4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 |  | 阳光大道-镇前街 | 主7辅2 | 主2辅1 | 主7辅2 | 主2辅1 | 18 | 24 | 18 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂15×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 52 |  | 阳光大道-苏巧线 | 主7辅2 | 主2辅1 | 主7辅2 | 主2辅1 | 18 | 24 | 18 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂16×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 53 |  | 阳光大道-邢里线 | 主7辅2 | 主2辅1 | 主7辅2 | 主2辅1 | 18 | 24 | 18 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂5×2 L杆高6.8米，挑臂16×2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 54 |  | 210省道-103省道 | 主2 | 主2辅1 | 主2 | 无 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | L杆高6.8米，挑臂9×3 | 1 |  |  |  |  |
| 55 |  | 春风大道涌金大道 | 主5辅2 | 主3辅2 | 主5辅2 | 主3辅2 | 14 | 24 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | T杆高6.8米，挑臂8+5×2 T杆高6.8米，挑臂13+5×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 |  | 春风大道第五中学 | 主3辅1 | 主4辅1 | 无 | 主4辅2 | 11 | 15 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | L杆高6.8米，挑臂8×1 L杆高6.8米，挑臂15×2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 57 |  | 春风大道下西线 | 无 | 主4辅2 | 无 | 主4辅2 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | T杆高6.8米，挑臂10+5×2 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 58 |  | 春风大道雅兆村 | 主2辅2 | 主3辅2 | 无 | 主3辅2 | 9 | 14 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | T杆高6.8米，挑臂5+3×3 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 59 |  | 春风大道荷叶塘小学 | 主4辅2 | 主4辅2 | 无 | 主4辅2 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | T杆高6.8米，挑臂10+5×3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 60 |  | 戚继光路八角井路（合杆） | 主3 | 主4辅1 | 主3 | 主4辅1 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 |  | 戚继光路高新路（合杆） | 主3 | 主4辅1 | 主3 | 主4辅1 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 |  | 戚继光路文昌路（合杆） | 主3 | 主4辅1 | 主3 | 主4辅1 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 |  | 戚继光路西城路（合杆） | 主4辅1 | 主4辅1 | 主4辅1 | 主4辅1 | 16 | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 |  | 永贸路龙海路 | 主3 | 主3 | 主3 | 主3 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂6×4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 |  | 青城路吉祥路 | 主3 | 主3 | 主3 | 主3 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂6×4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 |  | 吉庆路金义东路 | 主3辅1 | 主3 | 主3辅1 | 主3 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂6×2 T杆高6.8米，挑臂6+3×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 |  | 五洲大道江湾 | 主5辅2 | 主3辅1 | 主5辅2 | 主3 | 14 | 22 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂8×2 L杆高6.8米，挑臂16×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 |  | 圣寿路荷花街 | 主4辅1 | 主3辅1 | 主4辅1 | 主3辅1 | 14 | 22 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂8×2 L杆高6.8米，挑臂16×2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 老系统电警点位替换3 | 南山路南门街（合杆） | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 70 |  | 工人路银海路（合杆） | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 71 |  | 西江路崇德路（合杆） | 主2辅1 | 主4辅1 | 主2辅1 | 主4辅1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 72 | 电子警察一期19 | 北苑路宾王路（合杆） | 主3辅2 | 主4辅2 | 主3辅2 | 主4辅2 | 14 | 18 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 |  | 雪峰路宾王路（合杆） | 主3辅2 | 主4辅2 | 主3辅2 | 主4辅2 | 16 | 25 | 16 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 |  | 丹溪北路春晗路（合杆） | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 13 | 16 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 |  | 37复线027乡道（合杆） | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 |  | 工人路长春六街（合杆） | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 |  | 工人路宗泽路（合杆） | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 11 | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 |  | 稠廿路稠下线（合杆） | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 |  | 西城路宾王路（合杆） | 主3辅2 | 主4辅2 | 主3辅2 | 主4辅2 | 20 | 26 | 20 | 2 | 2 | 20 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 |  | 丹溪路江滨西路（合杆） | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 主3辅2 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 |  | 工人西路北门街（合杆） | 主3 | 主3 | 主3 | 主3 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | 工人西路新马路（合杆） | 主3 | 主3 | 主3 | 主3 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 |  | 工人西路丹溪路（合杆） | 主3 | 主3 | 主3 | 主3 | 10 | 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 |  | 学院路环城南路（合杆） | 主3 | 主3 | 主3 | 主3 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 |  | 香山路城中西路（合杆） | 主4辅2 | 主3 | 主4辅2 | 主3 | 10 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 |  | 江滨西路贝村路（合杆） | 主4辅2 | 主3 | 主4辅2 | 主3 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 |  | 稠义路香溪路 | 主4辅2 | 主3 | 主4辅2 | 主3 | 10 | 11 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | L杆高6.8米，挑臂6×2 T杆高6.8米，挑臂8+6×1 T杆高6.8米，挑臂11+5×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 |  | 黄杨梅路经发大道（合杆） | 主2 | 主3 | 主2 | 主3 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 89 |  | 黄杨梅路春晗南路（合杆） | 主2 | 主4辅2 | 主2 | 主4辅2 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 90 |  | 黄杨梅路望道路（合杆） | 主2 | 主3 | 主2 | 主3 | 10 | 11 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 91 | 流量检测 | 30个点位 | 3车道/点位 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | L杆高6.8米，挑臂6×30 | 30 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1109 | 1434 | 1109 | 154 | 117 | 679 | 376 | 377 | 0 | 120 | 69 | 54 | 64 | 55 |

多功能执法仪点位清单

| 序号 | 系统名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动测速仪 | 城西中队 | 套 | 1 |
| 2 | 移动测速仪 | 赤岸中队 | 套 | 1 |
| 3 | 移动测速仪 | 大陈中队 | 套 | 1 |
| 4 | 移动测速仪 | 备用 | 套 | 1 |
| 5 | 不礼让行人抓拍 | 待定 | 套 | 20 |
| 6 | 行人闯红灯抓拍 | 待定 | 路口 | 2 |
| 7 | 逆向抓拍 | 待定 | 套 | 10 |
| 8 | 行人过街预警系统 | 待定 | 套 | 8 |

卡口点位清单

| 序号 | 区域 | 点位名称 | 进城 | 出城 | 相机数 | 补光灯数 | 智能闪光灯 | 控制主机 | 雷达 | 新增杆件数 | 落地箱 （抱杆箱） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东义路 2 | 东义路黄山隧道进城 | 主4 |  | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 合杆 | 1 |
| 2 |  | 东义路黄山隧道出城 |  | 主4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 合杆 | 1 |
| 3 | 义兰公路 2 | 义兰公路仇宅 | 主2辅1 | 主2辅1 | 12 | 12 | 12 | 2 |  | T杆高6.8米，挑臂9+9×2 | 1 |
| 4 |  | 义兰公路里苍黄至外苍黄 | 主2辅1 | 主2辅1 | 12 | 12 | 12 | 2 |  | T杆高6.8米，挑臂9+9×2 | 1 |
| 5 | S310复线3 | S310复线苏八线南 | 主3辅1 |  | 8 | 8 | 8 | 1 |  | L杆高6.8米，挑臂10×2 | 1 |
| 6 |  | S310复线苏八线北 |  | 主3辅1 | 8 | 8 | 8 | 1 |  | L杆高6.8米，挑臂10×2 | 1 |
| 7 |  | S310复线燕窝村 | 主2辅1 | 主2辅1 | 12 | 12 | 12 | 1 |  | T杆高6.8米，挑臂9+9×2 | 1 |
| 8 | 疏港快速路 2 | 疏港快速西站大道 | 主4 | 主4 | 16 | 16 | 16 | 2 |  | M型龙门架高6.8米，龙门架距离40m×4 | 1 |
| 9 |  | 疏港快速五洲大道 | 主4 | 主4 | 16 | 16 | 16 | 2 |  | M型龙门架高6.8米，龙门架距离40m×4 | 1 |
| 10 | 老系统卡口点位替换（杆件利旧） 4 | 商城大道下骆宅 | 主4辅1 | 主4辅1 | 16 | 16 | 16 | 2 |  | 合杆 | 1 |
| 11 |  | 廿东线 | 主4辅1 | 主4辅1 | 8 | 8 | 8 | 2 |  | 合杆 | 1 |
| 12 |  | 八坑线杜门村 | 主4辅1 | 主4辅1 | 8 | 8 | 8 | 1 |  | 合杆 | 1 |
| 13 |  | 五洲大道杨横线 | 主4辅1 | 主4辅1 | 20 | 20 | 20 | 2 |  | 合杆 | 1 |
| 14 | 高速一大队 6 | 义乌往浦江方向高速 | 主5 |  | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 龙门架高6.8米，挑臂22M×1 | 1 |
| 15 |  | 浦江往义乌方向（272公里+622米处） | 主5 |  | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 合杆 | 1 |
| 16 |  | 义乌往金华方向（287+500米处） | 主5 |  | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 合杆 | 1 |
| 17 |  | 义乌往金华方向（294+100米处，靠近金华服务区） | 主5 |  | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 合杆 | 1 |
| 18 |  | 金华往义乌方向（275+500M处） | 主5 |  | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 合杆 | 1 |
| 19 |  | 金华往义乌方向（290+350M处） | 主5 |  | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 合杆 | 1 |
| 20 | 国贸大道 | 国贸大道延伸段北 |  |  | 16 | 16 | 16 | 2 |  | L杆高6.8米，挑臂14×4 | 1 |
| 21 |  | 国贸大道延伸段南 |  |  | 16 | 16 | 16 | 2 |  | L杆高6.8米，挑臂14×4 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 196 | 208 | 196 | 30 | 40 | 0 | 21 |

外围卡口点位清单

| 序号 | 入城区通道 | 车道规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 佛堂大道 | 3 |
| 2 | 东义路 | 6 |
| 3 | 通宝路 | 3 |
| 4 | 阳光大道 | 5 |
| 5 | S310（苏溪） | 3 |
| 6 | S103（后宅） | 3 |
| 7 | 机场路 | 4 |
| 8 | 义浦二线 | 3 |
| 9 | S103（城西） | 3 |
| 10 | 四海大道 | 6 |
| 11 | 金义东（金华） | 3 |
| 12 | 金义东（东阳） | 3 |
| 13 | 五洲大道 | 6 |
| 14 | 稠义路 | 3 |
| 15 | 商城大道（廿三里） | 3 |
| 16 | 商城大道（后宅） | 3 |
| 总计 |  | 60 |

| 序号 | 进入市域通道 | 车道数 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 金义东（金华） | 3 |
| 18 | 金义东（东阳） | 3 |
| 19 | 四海大道 | 6 |
| 20 | S103（城西） | 3 |
| 21 | 义浦二线 | 3 |
| 22 | 机场路 | 4 |
| 23 | S103（后宅） | 3 |
| 24 | S103（大陈） | 3 |
| 25 | 苏八线 | 3 |
| 26 | 阳光大道 | 5 |
| 27 | S310（青口） | 3 |
| 28 | 东义路 | 4 |
| 29 | 佛堂大道（徐村入口） | 3 |
| 30 | 廿东线 | 3 |
| 31 | 义武公路 | 3 |
| 32 | 义兰公路 | 3 |
| 33 | 疏港快速路 | 8 |
| 34 | 疏港高速 | 12 |
| 总计 |  | 75 |

监控点位清单

| 球机点位清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 点位名称 | 利旧杆件 | 新增杆件 |
| 1 | 东义公路19 | 老环城南路与南门桥 |  | 1 |
| 2 |  | 东义路宾王路 |  | 1 |
| 3 |  | 宾王路和欣路 |  | 1 |
| 4 |  | 东义路宗泽路环形立交1 | 路灯合杆 | 0 |
| 5 |  | 东义路宗泽路环形立交2 | 路灯合杆 |  |
| 6 |  | 东义路篁园路1 | 无 | 1 |
| 7 |  | 东义路篁园路2 |  | 1 |
| 8 |  | 宗泽路久府和园（往东阳第一个路口） |  | 1 |
| 9 |  | 宗泽路金新村 |  | 1 |
| 10 |  | 东义路大元村路段1 |  | 1 |
| 11 |  | 东义路黄山隧道 1 |  | 1 |
| 12 |  | 东义路黄山隧道 2 |  | 1 |
| 13 |  | 东义路黄山隧道 3 |  | 1 |
| 14 |  | 东义路黄山隧道 4 |  | 1 |
| 15 |  | 东义路黄山隧道 5 |  | 1 |
| 16 |  | 东义路黄山隧道 6 |  | 1 |
| 17 |  | 东义路黄山隧道 7 |  | 1 |
| 18 |  | 东义路黄山隧道 8 |  | 1 |
| 19 |  | 东义路黄山隧道 9 |  | 1 |
| 20 | 通港大道5 | 通港大道西城路 | 借杆 | 0 |
| 21 |  | 通港大道雪峰路1 | 借杆 |  |
| 22 |  | 通港大道雪峰路2 | 借杆 |  |
| 23 |  | 通港大道雪峰路3 | 借杆 |  |
| 24 |  | 通港大道瑞祥路 | 借杆 |  |
| 25 | 义武公路10 | 义武公路倍鱼线往南第一个路口 | 无 | 1 |
| 26 |  | 义武公路上吴高架桥下 |  | 1 |
| 27 |  | 义武公路山盆 |  | 1 |
| 28 |  | 义武公路毛店 |  | 1 |
| 29 |  | 义武公路毛店初级中学 |  | 1 |
| 30 |  | 义武公路朱店初 |  | 1 |
| 31 |  | 义武公路朱一新故里 |  | 1 |
| 32 |  | 义武公路尚阳 |  | 1 |
| 33 |  | 义武公路大桥村 |  | 1 |
| 34 |  | 义武公路隧道口诱导屏 |  | 1 |
| 35 | 义兰公路10 | 义兰公路陡深岭 |  | 1 |
| 36 |  | 义兰公路仇宅 |  | 1 |
| 37 |  | 义兰公路桃花坞 |  | 1 |
| 38 |  | 义兰公路沿华 |  | 1 |
| 39 |  | 义兰公路下宅 |  | 1 |
| 40 |  | 义兰公路仙溪 |  | 1 |
| 41 |  | 义兰公路里苍黄 |  | 1 |
| 42 |  | 义兰公路外苍黄 |  | 1 |
| 43 |  | 义兰公路上店 |  | 1 |
| 44 |  | 义兰公路王村 |  | 1 |
| 45 | S310复线7 | S310复线里塘 |  | 1 |
| 46 |  | S310复线阳光大道 |  | 1 |
| 47 |  | S310复线37复线连接线 |  | 1 |
| 48 |  | S310复线苏八线 |  | 1 |
| 49 |  | S310复线大陈镇云溪小学 |  | 1 |
| 50 |  | S310复线八坑线 |  | 1 |
| 51 |  | S310复线善坑村 |  | 1 |
| 52 | 苏溪工业园区9 | 春风大道龙祈路 |  | 1 |
| 53 |  | 春风大道好派路 |  | 1 |
| 54 |  | 春风大道镇前街 |  | 1 |
| 55 |  | 苏华街规划二路 |  | 1 |
| 56 |  | 苏福路规划二路 |  | 1 |
| 57 |  | 龙祈路规划二路 |  | 1 |
| 58 |  | 好派路规划二路 |  | 1 |
| 59 |  | 好派路高塘路 |  | 1 |
| 60 |  | 阳光大道苏兴大道 |  | 1 |
| 61 | 苏福路8 | 苏福路阳光大道 1 |  | 1 |
| 62 |  | 苏福路阳光大道 2 |  | 1 |
| 63 |  | 苏福路春风大道 |  | 1 |
| 64 |  | 苏福路环城东路 |  | 1 |
| 65 |  | 西城北路环城北路立交 |  | 1 |
| 66 |  | 湖门互通 |  | 1 |
| 67 |  | 商城大道稠廿线 |  | 1 |
| 68 |  | 苏福路S310 |  | 1 |
| 69 | G3513 | G351苏八线 |  | 1 |
| 70 |  | G351苏大公路 |  | 1 |
| 71 |  | G351S310 |  | 1 |
| 72 | 疏港快速路23 | 疏港快速G60 |  |  |
| 73 |  | 疏港快速西站大道 1 | 无 | 1 |
| 74 |  | 疏港快速西站大道 2 |  | 1 |
| 75 |  | 疏港快速西站大道 3 |  | 1 |
| 76 |  | 疏港快速S103 1 |  | 1 |
| 77 |  | 疏港快速S103 2 |  | 1 |
| 78 |  | 疏港快速S103 3 |  | 1 |
| 79 |  | 疏港快速龙海路1 |  | 1 |
| 80 |  | 疏港快速龙海路2 |  | 1 |
| 81 |  | 疏港快速龙海路3 |  | 1 |
| 82 |  | 疏港快速四海大道1 |  | 1 |
| 83 |  | 疏港快速四海大道2 |  | 1 |
| 84 |  | 疏港快速四海大道3 |  | 1 |
| 85 |  | 疏港快速顺通路1 |  | 1 |
| 86 |  | 疏港快速稠义线1 |  | 1 |
| 87 |  | 疏港快速稠义线2 |  | 1 |
| 88 |  | 疏港快速稠义线3 |  | 1 |
| 89 |  | 疏港快速同和路1 |  | 1 |
| 90 |  | 疏港快速同和路2 |  | 1 |
| 91 |  | 疏港快速五洲大道1 |  | 1 |
| 92 |  | 疏港快速五洲大道2 |  | 1 |
| 93 |  | 疏港快速五洲大道3 |  | 1 |
| 94 |  | 疏港快速G1512 |  | 1 |
| 95 | 国贸大道延伸26 | 国贸大道大陈江 |  | 1 |
| 96 |  | 国贸大道大陈江2 |  | 1 |
| 97 |  | G351国贸大道1 |  | 1 |
| 98 |  | G351国贸大道2 |  | 1 |
| 99 |  | S310国贸大道1 |  | 1 |
| 100 |  | S310国贸大道2 |  | 1 |
| 101 |  | 国贸大道胡宅1 |  | 1 |
| 102 |  | 国贸大道胡宅2 |  | 1 |
| 103 |  | 国贸大道苏港高速1 |  | 1 |
| 104 |  | 国贸大道苏港高速2 |  | 1 |
| 105 |  | 国贸大道通港大道1 |  | 1 |
| 106 |  | 国贸大道通港大道2 |  | 1 |
| 107 |  | 国贸大道香溪路1 |  | 1 |
| 108 |  | 国贸大道香溪路2 |  | 1 |
| 109 |  | 国贸大道苏港快速路南1 |  | 1 |
| 110 |  | 国贸大道苏港快速路南2 |  | 1 |
| 111 |  | 国贸大道五联路1 |  | 1 |
| 112 |  | 国贸大道五联路2 |  | 1 |
| 113 |  | 国贸大道杨横线1 |  | 1 |
| 114 |  | 国贸大道杨横线2 |  | 1 |
| 115 |  | 国贸大道深塘路1 |  | 1 |
| 116 |  | 国贸大道深塘路2 |  | 1 |
| 117 |  | 国贸大道镇前街1 |  | 1 |
| 118 |  | 国贸大道镇前街2 |  | 1 |
| 119 |  | 国贸大道上佛路1 |  | 1 |
| 120 |  | 国贸大道上佛路2 |  | 1 |
| 121 | 陆港小镇2 | 汇港路开运路 |  | 1 |
| 122 |  | 四季路香溪裕园 |  | 1 |
| 123 | 未覆盖点位加密29 | 伏龙山路龙腾路 |  | 1 |
| 124 |  | 铁西路与新马路 |  | 1 |
| 125 |  | 口岸路商城大道 |  | 1 |
| 126 |  | 商城大道S310复线 |  | 1 |
| 127 |  | 稠义线富港大道 |  | 1 |
| 128 |  | 环城路全备村 |  | 1 |
| 129 |  | 春风大道涌金大道 |  | 1 |
| 130 |  | 春风大道第五中学 |  | 1 |
| 131 |  | 春风大道下西线 |  | 1 |
| 132 |  | 春风大道雅兆村 |  | 1 |
| 133 |  | 春风大道支路三 |  | 1 |
| 134 |  | 戚继光路八角井路 |  | 1 |
| 135 |  | 戚继光路高新路 |  | 1 |
| 136 |  | 戚继光路文昌路 |  | 1 |
| 137 |  | 戚继光路稠关三街 |  | 1 |
| 138 |  | 江东路实验小学 |  | 1 |
| 139 |  | 永贸路龙腾路 |  | 1 |
| 140 |  | 永贸路龙海路 |  | 1 |
| 141 |  | 青城路吉祥路 |  | 1 |
| 142 |  | 青城路吉庆路 |  | 1 |
| 143 |  | 吉庆路青山路 |  | 1 |
| 144 |  | 吉庆路金义东路 |  | 1 |
| 145 |  | 五洲大道江湾 |  | 1 |
| 146 |  | 诚信大道-茂盛大街 |  | 1 |
| 147 |  | 诚信大道-兴隆大街 |  | 1 |
| 148 |  | 圣寿路荷花街 |  | 1 |
| 149 |  | 涌金大道-茂盛大街 |  | 1 |
| 150 |  | 塘溪路南门街 |  | 1 |
| 151 |  | 银海路-兴隆大街 |  | 1 |
| 152 | 老系统球机点位替换 5 | 雪峰公园西侧 | 原杆件 | 0 |
| 153 |  | 雪峰公园东侧 |  |  |
| 154 |  | 环城南路宾王路 |  |  |
| 155 |  | 北苑路望道路 |  |  |
| 156 |  | 国际商贸城一期海关后面 |  |  |
| 157 | 医院周边违停8 | 中医院雪峰路 | 无 | 1 |
| 158 |  | 中医院侧门 |  | 1 |
| 159 |  | 稠州医院1 |  | 1 |
| 160 |  | 稠州医院2 |  | 1 |
| 161 |  | 中心医院1 |  | 1 |
| 162 |  | 中心医院2 |  | 1 |
| 163 |  | 中心医院3 |  | 1 |
| 164 |  | 中心医院4 |  | 1 |
| 165 | 中心城区违停加密58 | 莹波路化工路 | 借用治安杆 | 0 |
| 166 |  | 化工路商贸区五街 | 借用治安杆 |  |
| 167 |  | 义东路111号 | 立杆6.5高，挑5米 |  |
| 168 |  | 颐和大酒店对面工人北路 | 借用指路牌，挑1米 |  |
| 169 |  | 工人北路54号（靠近化工路） | 借用指路牌，挑1米 |  |
| 170 |  | 义东路公路大厦门口 | 借用指路牌，挑2米 |  |
| 171 |  | 义东路义化路交叉 | 借用指路牌，挑2米 |  |
| 172 |  | 五岔路口圆盘 | 借用11米球机杆 |  |
| 173 |  | 莹波路城中北路交叉1 | 借用指路牌 |  |
| 174 |  | 莹波路城中北路交叉2 | 借用指路牌 |  |
| 175 |  | 机场路公安局门口 | 借用限速牌，挑1米 |  |
| 176 |  | 车站路9号（靠近机场路） | 借用路灯杆挑1米 |  |
| 177 |  | 康园路车站路 | 借用电警杆 |  |
| 178 |  | 工人西路四中门口 | 借用治安杆上挑40公分下挂20公分 |  |
| 179 |  | 工人西路通惠门 | 借用指路牌外挑1米 |  |
| 180 |  | 工人西路城中中路 | 借用电警杆 |  |
| 181 |  | 城中中路骆宾王公园门口下来20米 | 借用指路牌外挑1.5 米 |  |
| 182 |  | 工人西路140号 | 借用治安杆 |  |
| 183 |  | 工人西路沪江路 | 借用交警球机杆 |  |
| 184 |  | 县前街北门街交叉 | 借用电警杆 |  |
| 185 |  | 篁园路城中中路 | 借用分道牌 |  |
| 186 |  | 城中中路丹溪路交叉 | 借用电警杆外50公分 |  |
| 187 |  | 丹溪路保联西街 | 立杆6.5高，挑4米 |  |
| 188 |  | 车站路41号 | 借用治安杆外挑50公分 |  |
| 189 |  | 化工路义东路交叉 | 借用治安杆外挑2米 |  |
| 190 |  | 义东路车站路 | 借用治安杆外挑1米 |  |
| 191 |  | 篁园路乌越桂子园边 | 公共自行车棚 |  |
| 192 |  | 篁园路乌越桂子园对面 | 路灯 |  |
| 193 |  | 篁园路江东路农商银行门口 | 指路牌 |  |
| 194 |  | 篁园路江东路农商银行对面 | 路灯 |  |
| 195 |  | 篁园路282号江东五金电器商行门口 | 路灯 |  |
| 196 |  | 篁园路249号 | 路灯 |  |
| 197 |  | 篁园路工商银行门口 | 路灯 |  |
| 198 |  | 篁园路江东货运市场对面 | 路灯 |  |
| 199 |  | 篁园路462号篁园加油站边 | 路灯 |  |
| 200 |  | 篁园路篁园加油站对面 | 路灯 |  |
| 201 |  | 篁园路环城南路与东义路之间 | 指路牌 |  |
| 202 |  | 江东路钓鱼矶联勤点对面 | 指路牌 |  |
| 203 |  | 江东南路643号伟星管门口 | 路灯 |  |
| 204 |  | 江东南路686号九联花屋门口 | 路灯 |  |
| 205 |  | 江东南路农商银行门口 | 治安球 |  |
| 206 |  | 江东南路九联宾馆门口 | 路灯 |  |
| 207 |  | 江东南路交通设计院地横头公交站对面 | 路灯 |  |
| 208 |  | 贝村路396号 | 指路牌 |  |
| 209 |  | 贝村路韩京自助烤肉 | 立杆 |  |
| 210 |  | 贝村路国家电网对面（金苑路） | 路灯 |  |
| 211 |  | 贝村路中国农业银行门口 | 路灯 |  |
| 212 |  | 贝村路172号晓明电器商行门口 | 路灯 |  |
| 213 |  | 香山路联盟超市对面 | 指路牌 |  |
| 214 |  | 香山路片仔癀体验馆对面 | 指路牌 |  |
| 215 |  | 香山路278号对面 | 指路牌 |  |
| 216 |  | 香山路352号对面 | 指路牌 |  |
| 217 |  | 香山路老人才市场 | 路灯 |  |
| 218 |  | 香山路481号门口 | 指路牌 |  |
| 219 |  | 香山路567号对面 | 指路牌 |  |
| 220 |  | 江滨路263号门口 | 指路牌 |  |
| 221 |  | 江滨路宏迪路路口 | 治安球 |  |
| 222 |  | 江滨路388号门口 | 指路牌 |  |
| 223 | 模拟球机替换300 | 城中路宾王路 | 原杆件 | 0 |
| 224 |  | 城中路博物馆 |  |  |
| 225 |  | 城中路五岔路口 |  |  |
| 226 |  | 城中路工人路 |  |  |
| 227 |  | 县前街北门街 |  |  |
| 228 |  | 市政府大门 |  |  |
| 229 |  | 城中路篁园路 |  |  |
| 230 |  | 城中路南门街 |  |  |
| 231 |  | 城中路香山路 |  |  |
| 232 |  | 城中路贝村路 |  |  |
| 233 |  | 城中路丹溪路 |  |  |
| 234 |  | 稠州路南方联 |  |  |
| 235 |  | 江滨路广发银行对面 |  |  |
| 236 |  | 江滨路赵宅路 |  |  |
| 237 |  | 江滨路宗泽路 |  |  |
| 238 |  | 赵宅路 |  |  |
| 239 |  | 江滨路宾王路 |  |  |
| 240 |  | 江滨路义东路 |  |  |
| 241 |  | 江滨路东江路 |  |  |
| 242 |  | 希伯曼酒店 |  |  |
| 243 |  | 江滨路篁园路 |  |  |
| 244 |  | 江滨路南门街 |  |  |
| 245 |  | 江滨路丹溪路 |  |  |
| 246 |  | 香山劳务市场 |  |  |
| 247 |  | 江东路南门街 |  |  |
| 248 |  | 江东路篁园路 |  |  |
| 249 |  | 江东路义东路 |  |  |
| 250 |  | 江东路广电局 |  |  |
| 251 |  | 江东路宾王路 |  |  |
| 252 |  | 宾王路会展中心 |  |  |
| 253 |  | 城中路客运中心 |  |  |
| 254 |  | 西城路绣湖西路 |  |  |
| 255 |  | 西城路城中西路 |  |  |
| 256 |  | 西城路机场路 |  |  |
| 257 |  | 西城路城北路 |  |  |
| 258 |  | 宗泽路工人北路 |  |  |
| 259 |  | 工人路宾王路 |  |  |
| 260 |  | 工人路化工路 |  |  |
| 261 |  | 江东路经发大道 |  |  |
| 262 |  | 工人路义东路 |  |  |
| 263 |  | 绣湖广场 |  |  |
| 264 |  | 城中路化工路 |  |  |
| 265 |  | 工人路三挺路 |  |  |
| 266 |  | 城中路县前街 |  |  |
| 267 |  | 福田路银海路 |  |  |
| 268 |  | 商贸区五街六街交叉口 |  |  |
| 269 |  | 诚信小区福田路(二期) |  |  |
| 270 |  | 雪峰公园西侧 |  |  |
| 271 |  | 雪峰公园东侧 |  |  |
| 272 |  | 国际商贸城西 |  |  |
| 273 |  | 环城南路与滨王路 |  |  |
| 274 |  | 北苑路望道路口 |  |  |
| 275 |  | 雪峰路城北路 |  |  |
| 276 |  | 雪峰路宾王路 |  |  |
| 277 |  | 雪峰路丹溪路 |  |  |
| 278 |  | 雪峰路望道路 |  |  |
| 279 |  | 雪峰路春晗路 |  |  |
| 280 |  | 雪峰路秋实路 |  |  |
| 281 |  | 雪峰路经发大道 |  |  |
| 282 |  | 雪峰路新科路 |  |  |
| 283 |  | 雪峰路环城路_桥 |  |  |
| 284 |  | 雪峰路香溪路 |  |  |
| 285 |  | 雪峰路荷花街 |  |  |
| 286 |  | 雪峰路伏龙山路 |  |  |
| 287 |  | 雪峰路圣达街 |  |  |
| 288 |  | 北苑路下里角塘 |  |  |
| 289 |  | 北苑路宾王路 |  |  |
| 290 |  | 北苑路春晗三区 |  |  |
| 291 |  | 北苑路丹溪路 |  |  |
| 292 |  | 北苑路望道路 |  |  |
| 293 |  | 北苑路春华路 |  |  |
| 294 |  | 北苑路春晗南路 |  |  |
| 295 |  | 北苑路秋实路 |  |  |
| 296 |  | 四季路经发大道 |  |  |
| 297 |  | 四季路春晗南路 |  |  |
| 298 |  | 四季路春华路 |  |  |
| 299 |  | 四季路望道路 |  |  |
| 300 |  | 春晗路望道路 |  |  |
| 301 |  | 春晗路丹溪路 |  |  |
| 302 |  | 春晗路十号路 |  |  |
| 303 |  | 春晗路宾王路 |  |  |
| 304 |  | 春晗路十二号路 |  |  |
| 305 |  | 新科路杨村路 |  |  |
| 306 |  | 新科路戚继光路 |  |  |
| 307 |  | 新科路贝村路 |  |  |
| 308 |  | 新科路西江路 |  |  |
| 309 |  | 黎明湖路银河湾 |  |  |
| 310 |  | 黎明湖路塔下洲 |  |  |
| 311 |  | 黎明湖路江东路 |  |  |
| 312 |  | 黎明湖路西陈二区 |  |  |
| 313 |  | 黎明湖路西陈三区 |  |  |
| 314 |  | 黎明湖路环城南路 |  |  |
| 315 |  | 黎明湖路南门街 |  |  |
| 316 |  | 江东南路南山路 |  |  |
| 317 |  | 高新路杨村路 |  |  |
| 318 |  | 稠州北路阳光幼儿园 |  |  |
| 319 |  | 商城大道洪深路 |  |  |
| 320 |  | 商城大道金城高尔夫 |  |  |
| 321 |  | 商城大道柳青路 |  |  |
| 322 |  | 商城大道遗安村 |  |  |
| 323 |  | 商城大道奇山陵园 |  |  |
| 324 |  | 城北路商博路 |  |  |
| 325 |  | 城北路工人路 |  |  |
| 326 |  | 城北路城中路 |  |  |
| 327 |  | 城北路拥军路 |  |  |
| 328 |  | 江东客运站（KFC对面，候车室前面） |  |  |
| 329 |  | 江东客运站（十足的侧对面，长途车的进口） |  |  |
| 330 |  | 商贸城客运中心正门东 |  |  |
| 331 |  | 商贸城客运中心正门西 |  |  |
| 332 |  | 宾王客运中心（深圳发展银行前面） |  |  |
| 333 |  | 宾王客运中心（后面出口的对面） |  |  |
| 334 |  | 江东路丹溪路 |  |  |
| 335 |  | 南方联客运中心（环驰手机卖场前面，出口的对面） |  |  |
| 336 |  | 拥军路与望道路 |  |  |
| 337 |  | 拥军路与丹溪路 |  |  |
| 338 |  | 拥军路与机场路 |  |  |
| 339 |  | 长春六街与工人路 |  |  |
| 340 |  | 长春六街与城中路 |  |  |
| 341 |  | 西城路与宾王路 |  |  |
| 342 |  | 西城路与银海路 |  |  |
| 343 |  | 西城路与城信大道 |  |  |
| 344 |  | 西城路与大通路 |  |  |
| 345 |  | 城信大道与口岸路 |  |  |
| 346 |  | 城信大道与工人路 |  |  |
| 347 |  | 城信大道与城中路 |  |  |
| 348 |  | 大通路与稠州北路 |  |  |
| 349 |  | 大通路与福田路 |  |  |
| 350 |  | 广福路与江东路 |  |  |
| 351 |  | 商博路与南下路 |  |  |
| 352 |  | 商博路与江东路 |  |  |
| 353 |  | 商博路与东洲路 |  |  |
| 354 |  | 环城路与广福路 |  |  |
| 355 |  | 东洲路与宗泽路 |  |  |
| 356 |  | 江东路与宗泽路 |  |  |
| 357 |  | 青波路与宗泽路 |  |  |
| 358 |  | 江东路与新广电大楼 |  |  |
| 359 |  | 江东路与会展中心 |  |  |
| 360 |  | 江东路与雷迪森酒店 |  |  |
| 361 |  | 望道路二手车市场 |  |  |
| 362 |  | 香山路与经发大道 |  |  |
| 363 |  | 香山路与江滨路 |  |  |
| 364 |  | 贝村路与江滨路 |  |  |
| 365 |  | 江滨路城市规划设计院对面 |  |  |
| 366 |  | 秀禾路与绣湖路 |  |  |
| 367 |  | 丹溪路与工人路 |  |  |
| 368 |  | 丹溪路与绣湖路 |  |  |
| 369 |  | 新马路与工人路 |  |  |
| 370 |  | 北门街与工人路 |  |  |
| 371 |  | 经发大道与杨村路 |  |  |
| 372 |  | 南山路经发大道 |  |  |
| 373 |  | 贝村路与经发大道 |  |  |
| 374 |  | 黄杨梅路与经发大道 |  |  |
| 375 |  | 黄杨梅路与春晗路 |  |  |
| 376 |  | 黄杨梅路与望道路 |  |  |
| 377 |  | 城北路洪深路 |  |  |
| 378 |  | 银海路口岸路 |  |  |
| 379 |  | 银海路城中路 |  |  |
| 380 |  | 银海路工人路 |  |  |
| 381 |  | 支路一稠州路(诚信小区旁边） |  |  |
| 382 |  | 迎恩门一街 |  |  |
| 383 |  | 迎恩门二街 |  |  |
| 384 |  | 迎恩门三街 |  |  |
| 385 |  | 迎恩门四街 |  |  |
| 386 |  | 伊美广场酒店门口 |  |  |
| 387 |  | 迎恩门六街（城中路民主路） |  |  |
| 388 |  | 工人路银泰门口 |  |  |
| 389 |  | 工人北路诚信一区 |  |  |
| 390 |  | 永顺路西江路 |  |  |
| 391 |  | 童店路西江路 |  |  |
| 392 |  | 西江路（污水处理站大门对面） |  |  |
| 393 |  | 香山路西江路 |  |  |
| 394 |  | 经发大道西江路 |  |  |
| 395 |  | 丹溪路西江路 |  |  |
| 396 |  | 商贸城客运中心客车出口 |  |  |
| 397 |  | 商贸城客运中心行包托运处 |  |  |
| 398 |  | 海关大楼（城北路） |  |  |
| 399 |  | 建设大楼（江滨路） |  |  |
| 400 |  | 颐和大酒店（工人路-义东路） |  |  |
| 401 |  | 工商银行（江滨路） |  |  |
| 402 |  | 楼下村综合大楼（江滨路） |  |  |
| 403 |  | 米蓝假日酒店（城中路） |  |  |
| 404 |  | 华丰宾馆（五岔路口） |  |  |
| 405 |  | 天成大厦（城中路） |  |  |
| 406 |  | 侨盛宾馆（城中路） |  |  |
| 407 |  | 第九会所（江东路-经发大道） |  |  |
| 408 |  | 金路达袜业（经发大道-西城路） |  |  |
| 409 |  | 华伟酒店（丹溪路-雪峰路） |  |  |
| 410 |  | 天恒国际大酒店（丹溪路） |  |  |
| 411 |  | 北苑派出所（春晗路-望道路） |  |  |
| 412 |  | 经贝家园（经发大道） |  |  |
| 413 |  | 柳青路口（宗泽路-柳青路） |  |  |
| 414 |  | 中国人保（雪峰路-机场路） |  |  |
| 415 |  | 浙江欧罗针织（经发大道） |  |  |
| 416 |  | 北苑创业园（经发大道） |  |  |
| 417 |  | 中心医院（江东路） |  |  |
| 418 |  | 稠州医院（宾王路） |  |  |
| 419 |  | 义乌大酒店（宾王路） |  |  |
| 420 |  | 凯信大酒店（宾王路） |  |  |
| 421 |  | 浙江物通（西城路） |  |  |
| 422 |  | 城北路与净居西路交叉口 |  |  |
| 423 |  | 03省道与德胜路交叉口 |  |  |
| 424 |  | 青岩刘牌坊前面绿化带 |  |  |
| 425 |  | 03省道后宅卫生院 |  |  |
| 426 |  | 长和路与文盛路交叉口 |  |  |
| 427 |  | 青岩刘路与塘溪路 |  |  |
| 428 |  | 雪峰路与春华路 |  |  |
| 429 |  | 神舟路与03省道交叉路超奇特玩具工艺品有限公司 |  |  |
| 430 |  | 雪峰路汇港路 |  |  |
| 431 |  | 南山与南门街 |  |  |
| 432 |  | 雪峰路与绣湖路 |  |  |
| 433 |  | 丹溪路丹溪公园 |  |  |
| 434 |  | 香溪路与于毛线 |  |  |
| 435 |  | 国贸大道车站路 |  |  |
| 436 |  | 后宅高速口 |  |  |
| 437 |  | 经发大道与戚继光路交叉口 |  |  |
| 438 |  | 江东路龚青路 |  |  |
| 439 |  | 江滨路龚青路 |  |  |
| 440 |  | 洪深路群英路 |  |  |
| 441 |  | 洪深路神舟路 |  |  |
| 442 |  | 江滨路化工路 |  |  |
| 443 |  | 福田路诚信大道 |  |  |
| 444 |  | 商城大道大通路 |  |  |
| 445 |  | 四季路秋实路 |  |  |
| 446 |  | 拥军路宏农路 |  |  |
| 447 |  | S103殿口 |  |  |
| 448 |  | 清波路图书馆大门 |  |  |
| 449 |  | 清波路新广电 |  |  |
| 450 |  | 商博路城北大桥 |  |  |
| 451 |  | 商博路银海路十字路口 |  |  |
| 452 |  | 商博路四五期连接体 |  |  |
| 453 |  | 诚信大道商博路 |  |  |
| 454 |  | 西城路诚信大道至银海路 |  |  |
| 455 |  | 西城路银海路至商城大道 |  |  |
| 456 |  | 福田市场三四区诱导屏 |  |  |
| 457 |  | 福田路国际商贸城二区 |  |  |
| 458 |  | 福田路城北路 |  |  |
| 459 |  | 江滨路诱导屏 |  |  |
| 460 |  | 商贸城客运中心客车出口 |  |  |
| 461 |  | 站前支路西北角 |  |  |
| 462 |  | 站南一路北站大道 |  |  |
| 463 |  | 望道中学东门 |  |  |
| 464 |  | 望道中学南门 |  |  |
| 465 |  | 环城南路宾王路 |  |  |
| 466 |  | 江东路江南菜市场 |  |  |
| 467 |  | 实验小学 |  |  |
| 468 |  | 环城南路义东路 |  |  |
| 469 |  | 城北路柳青路 |  |  |
| 470 |  | 群英路柳青路 |  |  |
| 471 |  | 城中路宏宝行前 |  |  |
| 472 |  | 圣达路圣寿路 |  |  |
| 473 |  | 环城南路与商博路 |  |  |
| 474 |  | 工人路大通路 |  |  |
| 475 |  | 商贸城客运中心地下停车场出口 |  |  |
| 476 |  | 环城南路与篁园路 |  |  |
| 477 |  | 环城南路南山路 |  |  |
| 478 |  | 丹溪路广场路 |  |  |
| 479 |  | 城中路下车门路 |  |  |
| 480 |  | 城中路稠城一校 |  |  |
| 481 |  | 县前街信访局前 |  |  |
| 482 |  | 县前街新马路 |  |  |
| 483 |  | 广场路停车场前 |  |  |
| 484 |  | 北站大道-神州路 |  |  |
| 485 |  | 北站大道神州路-站前大道 |  |  |
| 486 |  | 北站大道-通盛路 |  |  |
| 487 |  | 站前大道-城北路 |  |  |
| 488 |  | 东洲路-广福路 |  |  |
| 489 |  | 贝村路-永顺路 |  |  |
| 490 |  | 国贸大道城北路（东） |  |  |
| 491 |  | 国贸大道城北路（西） |  |  |
| 492 |  | 国贸大道长春六街（东） |  |  |
| 493 |  | 国贸大道长春六街（西） |  |  |
| 494 |  | 国贸大道商城大道（东） |  |  |
| 495 |  | 国贸大道商城大道（西） |  |  |
| 496 |  | 国贸大道银海路（东） |  |  |
| 497 |  | 国贸大道银海路（西） |  |  |
| 498 |  | 国贸大道诚信大道（东） |  |  |
| 499 |  | 国贸大道诚信大道（西） |  |  |
| 500 |  | 国贸大道大通路（东） |  |  |
| 501 |  | 国贸大道大通路（西） |  |  |
| 502 |  | 环城路商城大道（南） |  |  |
| 503 |  | 环城路商城大道（北） |  |  |
| 504 |  | 环城路城北路（东） |  |  |
| 505 |  | 环城路城北路（西） |  |  |
| 506 |  | 环城路四海大道（东） |  |  |
| 507 |  | 环城路四海大道（西） |  |  |
| 508 |  | 环城路稠义线（东） |  |  |
| 509 |  | 环城路稠义线（西） |  |  |
| 510 |  | 环城路五洲大道（东） |  |  |
| 511 |  | 环城路五洲大道（西） |  |  |
| 512 |  | 国贸大道-诚信路银海路中间掉头口 |  |  |
| 513 |  | 国贸大道-长春六街城北路中间掉头口 |  |  |
| 514 |  | 37省道-城北路 |  |  |
| 515 |  | 宾王路车站路 |  |  |
| 516 |  | 塘溪路-篁园路 |  |  |
| 517 |  | 清波路-广福路 |  |  |
| 518 |  | 西城路-丹溪桥上（东） |  |  |
| 519 |  | 西城路-丹溪桥上（西） |  |  |
| 520 |  | 环城路-学院路桥上 |  |  |
| 521 |  | 环城南路四海大道（东） |  |  |
| 522 |  | 环城南路四海大道（西） |  |  |
| 523 | 卡口球机110 | 东义路黄山隧道1 |  |  |
| 524 |  | 东义路黄山隧道2 |  |  |
| 525 |  | 义兰公路仇宅1 |  |  |
| 526 |  | 义兰公路仇宅2 |  |  |
| 527 |  | 义兰公路里苍黄至外苍黄1 |  |  |
| 528 |  | 义兰公路里苍黄至外苍黄2 |  |  |
| 529 |  | S310复线苏八线1 |  |  |
| 530 |  | S310复线苏八线2 |  |  |
| 531 |  | S310复线燕窝村1 |  |  |
| 532 |  | S310复线燕窝村2 |  |  |
| 533 |  | 疏港快速西站大道1 |  |  |
| 534 |  | 疏港快速西站大道2 |  |  |
| 535 |  | 疏港快速五洲大道1 |  |  |
| 536 |  | 疏港快速五洲大道2 |  |  |
| 537 |  | 商城大道下骆宅1 |  |  |
| 538 |  | 商城大道下骆宅2 |  |  |
| 539 |  | 廿东线1 |  |  |
| 540 |  | 廿东线2 |  |  |
| 541 |  | 八坑线杜门村1 |  |  |
| 542 |  | 八坑线杜门村2 |  |  |
| 543 |  | 五洲大道杨横线1 |  |  |
| 544 |  | 五洲大道杨横线2 |  |  |
| 545 |  | 义乌往浦江方向高速 |  |  |
| 546 |  | 浦江往义乌方向（272公里+622米处） |  |  |
| 547 |  | 义乌往金华方向（287+500米处） |  |  |
| 548 |  | 义乌往金华方向（294+100米处，靠近金华服务区） |  |  |
| 549 |  | 金华往义乌方向（275+500M处） |  |  |
| 550 |  | 金华往义乌方向（290+350M处） |  |  |
| 551 |  | 国贸大道延伸段北1 |  |  |
| 552 |  | 国贸大道延伸段北2 |  |  |
| 553 |  | 国贸大道延伸段南1 |  |  |
| 554 |  | 国贸大道延伸段南2 |  |  |
| 555 |  | 佛堂大道1 |  |  |
| 556 |  | 佛堂大道2 |  |  |
| 557 |  | 东义路1 |  |  |
| 558 |  | 东义路2 |  |  |
| 559 |  | 通宝路1 |  |  |
| 560 |  | 通宝路2 |  |  |
| 561 |  | 阳光大道1 |  |  |
| 562 |  | 阳光大道2 |  |  |
| 563 |  | S310（苏溪）1 |  |  |
| 564 |  | S310（苏溪）2 |  |  |
| 565 |  | S103（后宅）1 |  |  |
| 566 |  | S103（后宅）2 |  |  |
| 567 |  | 机场路1 |  |  |
| 568 |  | 机场路2 |  |  |
| 569 |  | 义浦二线1 |  |  |
| 570 |  | 义浦二线2 |  |  |
| 571 |  | S103（城西）1 |  |  |
| 572 |  | S103（城西）2 |  |  |
| 573 |  | 四海大道1 |  |  |
| 574 |  | 四海大道2 |  |  |
| 575 |  | 金义东（金华）1 |  |  |
| 576 |  | 金义东（金华）2 |  |  |
| 577 |  | 金义东（东阳）1 |  |  |
| 578 |  | 金义东（东阳）2 |  |  |
| 579 |  | 五洲大道1 |  |  |
| 580 |  | 五洲大道2 |  |  |
| 581 |  | 稠义路1 |  |  |
| 582 |  | 稠义路2 |  |  |
| 583 |  | 商城大道（廿三里）1 |  |  |
| 584 |  | 商城大道（廿三里）2 |  |  |
| 585 |  | 商城大道（后宅）1 |  |  |
| 586 |  | 商城大道（后宅）2 |  |  |
| 587 |  | 金义东（金华）1 |  |  |
| 588 |  | 金义东（金华）2 |  |  |
| 589 |  | 金义东（东阳）1 |  |  |
| 590 |  | 金义东（东阳）2 |  |  |
| 591 |  | 四海大道1 |  |  |
| 592 |  | 四海大道2 |  |  |
| 593 |  | S103（城西）1 |  |  |
| 594 |  | S103（城西）2 |  |  |
| 595 |  | 义浦二线1 |  |  |
| 596 |  | 义浦二线2 |  |  |
| 597 |  | 机场路1 |  |  |
| 598 |  | 机场路2 |  |  |
| 599 |  | S103（后宅）1 |  |  |
| 600 |  | S103（后宅）2 |  |  |
| 601 |  | S103（大陈）1 |  |  |
| 602 |  | S103（大陈）2 |  |  |
| 603 |  | 苏八线1 |  |  |
| 604 |  | 苏八线2 |  |  |
| 605 |  | 阳光大道1 |  |  |
| 606 |  | 阳光大道2 |  |  |
| 607 |  | S310（青口）1 |  |  |
| 608 |  | S310（青口）2 |  |  |
| 609 |  | 东义路1 |  |  |
| 610 |  | 东义路2 |  |  |
| 611 |  | 佛堂大道（徐村入口）1 |  |  |
| 612 |  | 佛堂大道（徐村入口）2 |  |  |
| 613 |  | 廿东线1 |  |  |
| 614 |  | 廿东线2 |  |  |
| 615 |  | 义武公路1 |  |  |
| 616 |  | 义武公路2 |  |  |
| 617 |  | 义兰公路1 |  |  |
| 618 |  | 义兰公路2 |  |  |
| 619 |  | 疏港快速路1 |  |  |
| 620 |  | 疏港快速路2 |  |  |
| 621 |  | 疏港高速1 |  |  |
| 622 |  | 疏港高速2 |  |  |
| 623 |  | 大陈S310浦江交界 |  |  |
| 624 |  | 大陈红峰诸暨交界 |  |  |
| 625 |  | 大陈大畈诸暨交界 |  |  |
| 626 |  | 廿三里屏石头东阳交界 |  |  |
| 627 |  | 廿三里何宅东阳交界（廿东线） |  |  |
| 628 |  | 廿三里何宅东阳交界（廿东线支线） |  |  |
| 629 |  | 东黄线浦江交界处 |  |  |
| 630 |  | 金华交界处（预留） |  |  |
| 631 |  | 金华交界处（预留） |  |  |
| 632 |  | 金华交界处（预留） |  |  |
| 合计 |  | 632 |  | 151 |

高空球机点位清单

| 数字高空 36 | 1 | 天祥东方医院 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 天祥东方医院 2 |
|  | 3 | 久府和园 1 |
|  | 4 | 久府和园 2 |
|  | 5 | 义乌之星 |
|  | 6 | 伊美广场 |
|  | 7 | 国贸大道 1 |
|  | 8 | 国贸大道 2 |
|  | 9 | 物流中心高空 |
|  | 10 | 预留 1 |
|  | 11 | 预留 2 |
|  | 12 | 海关大楼（城北路） |
|  | 13 | 建设大楼（江滨路） |
|  | 14 | 颐和大酒店（工人路-义东路） |
|  | 15 | 工商银行（江滨路） |
|  | 16 | 楼下村综合大楼（江滨路） |
|  | 17 | 米蓝假日酒店（城中路） |
|  | 18 | 华丰宾馆（五岔路口） |
|  | 19 | 天成大厦（城中路） |
|  | 20 | 第九会所（江东路-经发大道） |
|  | 21 | 金路达袜业（经发大道-西城路） |
|  | 22 | 华亭酒店（丹溪路-雪峰路） |
|  | 23 | 天恒国际大酒店（丹溪路） |
|  | 24 | 北苑派出所（春晗路-望道路） |
|  | 25 | 经贝家园（经发大道） |
|  | 26 | 柳青路口（宗泽路-柳青路） |
|  | 27 | 中国人保（雪峰路-机场路） |
|  | 28 | 浙江欧罗针织（经发大道） |
|  | 29 | 北苑创业园（经发大道） |
|  | 30 | 中心医院（江东路） |
|  | 31 | 稠州医院（宾王路） |
|  | 32 | 义乌大酒店（宾王路） |
|  | 33 | 凯信大酒店（宾王路） |
|  | 34 | 侨盛宾馆（城中路） |
|  | 35 | 浙江物通（西城路） |
|  | 36 | 义乌供电局（宗泽路） |

AR鹰眼点位清单

| 序号 | 区块 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火车站 | 火车站山上基站 |  |
| 2 | 义乌之心 | 银泰楼顶 |  |
| 3 |  | 义乌之心西北角 | （待定） |
| 4 | 市民广场 | 伊美广场楼顶 |  |
| 5 | 福田市场 | 万豪酒店楼顶 |  |
| 6 |  | 金贸大厦楼顶 |  |
| 7 | 会展中心 | 时代广场 |  |
| 8 | 宾王商贸区 | 颐和酒店 | 国税局或义乌大酒店 |
| 9 | 清真寺 | 香山国际 |  |
| 10 |  | 义乌公证处楼顶基站 |  |

诱导系统点位清单

| 序号 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疏港快速西站大道 | 2块10m×1m |
| 2 | 疏港快速五洲大道 | 2块10m×1m |
| 3 | 西城路宗泽路（大队门口） | 老诱导屏更新3m×2m |
| 4 | 西城路（商城大道至银海路） | 老诱导屏更新3m×2m |
| 5 | 诚信大道（义乌港门口） | 老诱导屏更新3m×2m |
| 6 | 福田路海关东门 | 老诱导屏更新3m×2m |
| 7 | 江东路（永胜小区对面） | 老诱导屏更新3m×2m |
| 8 | 工人路银海路 | 老诱导屏更新3m×2m |
| 9 | 银海路商贸城四区南门 | 老诱导屏更新3m×2m |
| 10 | 大队门口诱导屏 | 老诱导屏更新10平方 |