义乌市市场监督管理局网络安全等保加固

采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2022009GK

采   购　 人：义乌市市场监督管理局（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　 期：2022年04月25日

招标文件目录

第一章 采购公告	2

第二章 投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	9

一.说明	9

二.招标文件	9

三.投标文件	11

四.投标文件的递交	13

五.其它	14

第三章 招标项目要求	15

一、项目背景	15

二、建设内容	15

三、详细技术规范和功能要求	15

四、供货及工期要求	24

五、实施与服务要求	25

六、售后服务要求	25

七、验收要求	26

八、商务要求	26

九、其它说明	27

第四章 开标、评标和定标须知	28

一.开标	28

二.评标	28

三.定标	31

四.质疑和投诉	31

第五章 投标文件的无效情形	33

第六章 评标办法	35

第七章 合同主要条款	38

第八章 投标文件部分格式	43

# 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市市场监督管理局委托，现就义乌市市场监督管理局网络安全等保加固项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2022009GK

2.项目名称：义乌市市场监督管理局网络安全等保加固采购项目

3.是否接受联合体投标：否

4.采购需求

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 义乌市市场监督管理局网络安全等保加固 | 1 | 项 | 100万元 | 97万元 | 详见《第三章招标项目要求》 |

5.合同履约期限：网络加固设备集成、安全整改加固实施工作必须在合同签订后60个工作日完成。

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标人无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）。供应商可通过微信小程序搜索“信用义乌”，或登录浙里办APP搜索“信用义乌”查看企业综合信用报告；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2022年05月19日上午9:30（北京时间）。

2.投标地点：用帐号登录政府采购云平台（简称“政采云”，下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2022年05月19日上午9:30。

4.开标地点：“政采云”。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2022年05月19日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件，以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名建议采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人可按照自身意愿确认同意并提供加密密码，启用备份投标文件，并由采购中心把备份投标文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间（2022年05月19日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

4.参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190；电子投标制作问题详询：傅先生0579-85583800。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：义乌市市场监督管理局

地  址：宾王路378号

项目联系人：朱雷

项目联系方式：0579-85529010

质疑联系人：龚永征

质疑联系方式：0579-85528199

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85570067

项目联系人：方敏

项目联系方式：0579-85583808

质疑联系人：洪艳

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌市市场监督管理局

义乌市政府采购中心

2022年04月25日

# 第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：义乌市市场监督管理局网络安全等保加固采购 采购内容及数量:具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见采购公告 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 招标方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 详见招标公告 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 详见招标公告 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 详见招标公告 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于“节能产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 ★3.招标需求中要求提供的产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 16 | 中小微企业有关政策 | 1.根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》等的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的报价给予10%扣除，取扣除后的价格作为计算商务分的投标报价（此计算商务分的投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 4、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 17 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 18 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的。 （2）有意串标或提供虚假材料的。 （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 19 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 |
| 20 | 是否接受进口产品参与投标 | 否 |
| 21 | 其他 | 1.投标报价超过预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的证明文件必须根据评审细则对评审的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一.说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构。

2.2采购人：系指的是义乌市市场监督管理局；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后称为中标人，在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离且必须应答的实质性条款。

“▲”标记系指重点参数。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格要求”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、分包、联合体

6.1本项目不允许转包。

6.2不接受供应商分包合同。

6.3不接受联合体投标。

## 二.招标文件

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知和投标须知前附表

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标须知

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7.5招标方在“政采云”上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

8.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

## 三.投标文件

9.投标文件的组成

9.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

9.1.1资格响应文件：包含以下内容

★①单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（加盖电子签章）

★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

③金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供不动产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

9.1.2商务技术响应文件：包含以下内容

★①所投设备（软件）说明一览表（见格式）

★②规范偏离表（见格式）

③产品技术证明资料，包含以下内容

a.所投产品型号宣传彩页、说明书或官网截图材料。

b.如所投产品型号需要国家强制性认证的，则需提供所投产品型号的国家强制性产品认证证书的扫描件，见“投标须知前附表”第15条要求。

c.列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

④产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述。

⑤售后服务及项目实施方案：包含以下内容

a.项目实施方案

★b.产品质量保证及售后服务承诺书（见格式）

c.备品备件及专用工具清单表（见格式）

d.项目组成人员表（见格式）

⑥投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料

9.1.3报价响应文件：包含下列内容

★①开标一览表（见格式）

★②投标人自报成本价表（见格式）

③中小企业声明函（见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝

④残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）

⑤省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）

10.投标文件编制要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

10.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

10.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖电子签章。

11.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标报价

12.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货款、勘测费、标准附件、软件开发费、系统运维费、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试（系统集成）费、辅料费、培训、保修等一切税金和费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价和总价不做调整。

12.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

12.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

12.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

12.5招标方不接受低于成本的投标报价。

12.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

12.7须由中标人开具正式发票。

12.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

13.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

14.履约保证金：无

15.投标有效期

15.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四.投标文件的递交

16.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2022年05月19日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

17.投标文件的补充、修改与撤回

17.1投标人在“政采云”系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五.其它

18.进口

18.1是否接受进口产品参与投标见“投标须知前附表”。如果接受进口产品参与投标，有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

19.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、项目背景

根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《网络安全等级保护条例》、《关键信息基础设施安全保护条例》（国务院令第745号）、《关于印发浙江省市场监管系统网络与信息安全管理办法的通知》浙市监办〔2021〕14 号相关要求，加强我局网络与信息安全建设，确保全系统网络安全运行、数据安全可靠、应用系统稳定可用，针对关键信息系统等保测评差距分析，落实网络安全等级保护技术与管理要求，开展网络安全等保加固建设，提升市监局网络与数据安全保障能力。

## 二、建设内容

| 序号 | 货物名称（采购标的） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 详见“三、详细技术规范和功能要求” | 1 | 台 |
| 2 | 政务网出口及、楼层接入交换机（信创） |  | 11 | 台 |
| 3 | 下一代防火墙（核心产品） |  | 2 | 台 |
| 4 | 终端准入控制（核心产品） |  | 1 | 套 |
| 5 | 高级威胁检测与溯源分析系统 |  | 1 | 套 |

## 三、详细技术规范和功能要求

1.核心交换机（1台）

| 指标项 | 技术规格及指标要求 |
| --- | --- |
| 性能与参数配置 | ▲1.整机性能：交换容量≥76.8bps，转发性能≥8640Mpps，以上双指标均以官网最小值为准，提供官网截图及链接佐证 2.主控引擎：2个，满足1+1冗余，业务槽位数≥6个槽位； 3.24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口业务板卡：1块 4.650W电源：2个 5.万兆光纤多模模块：4个 6.千兆光纤多模模块：24个 7.堆叠线：2根 |
| 虚拟化 | ▲1.支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供权威第三方检测报告佐证；▲2.支持一虚多技术（1:N）；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供权威第三方检测报告。 3.官网配置手册截图和链接佐证；支持二级PE端口扩展设备级联，支持控制设备（Controlling Bridge,CB），端口扩展设备（Port Extender,PE），二级PE端口扩展设备统一管理，统一业务配置，支持CB和PE，PE和PE二三层流量互通 |
| 产品功能 | 1.支持Telemetry流量可视化功能 2.可靠性：支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试；支持sflow、Netstream流量统计和分析功能 3.FCOE：支持FCOE功能，提供权威第三方测试报告佐证 |
| 产品资质 | ▲提供工信部入网证 |
| 质保 | 3年原厂质保 |

2.政务网出口及、楼层接入交换机（信创）（11台）

| 指标项 | 技术规格及指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 48个10/100/1000Base-T电接口、8个万兆光口 |
| 硬件要求 | ▲CPU使用国产自主安全CPU,交换芯片使用国产自主安全交换芯片。（提供第三方权威机构佐证报告） |
| 电源要求 | 模块化冗余电源设计，支持电源模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行。 |
| 设备性能 | 交换容量≥240Gbps；包转发率≥178Mpps |
| MAC地址容量 | ≥64K |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN |
| 风暴抑制 | 支持广播、组播、未知单播风暴抑制 |
| 链路聚合 | 支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持12个成员端口 |
| 生成树协议 | STP/RSTP/MSTP； |
| 三层路由 | 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、OSPFv3、BGP4+、ISIS等动态路由协议 |
| 组播功能 | 支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播路由协议 |
| 可靠性功能 | 支持VRRP，支持BFD for BGP/OSPF |
| 安全认证 | 支持Local认证，Radius，Tacacs+，AAA、802.1x认证 |
| 虚拟化功能 | 支持横向虚拟化功能，支持分布式设备管理、分布式链路聚合，统一路由管理。 |
| 设备防攻击 | ICMP Flood拦截、Smurf攻击拦截 |
| ACL | 支持标准、扩展ACL，支持基于MAC的ACL |
| 网络管理 | 支持Telnet、Console、SNMP等管理方式 |
| 产品资质 | ▲具备IPV4和IPV6入网许可证，提供佐证材料 |

3.下一代防火墙（2台）

| 指标项 | 技术规格及指标要求 |
| --- | --- |
| 性能与配置要求 | 1.采用2U标准机架设备， 2.整机吞吐量≥12Gbps，应用层吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥10万。 3.3年ips、病毒库、webfilter规则库 |
| 接口要求 | 1.标配6个10/100/1000M电口和2个SFP插槽，另具有2个可插拔的扩展槽。冗余电源，最大可以扩展到24个端口。 2.扩展卡插槽均要求位于设备前面板，并且在维护现场即可进行扩展（无需返厂）； |
| 工作交换 | 支持路由、交换、混合、工作模式； |
| 路由交换 | 支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式； |
|  | ▲支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发；（提供功能截图） |
| 接入功能 | 1.支持GRE与IPSEC VPN接入； ▲2.IPSEC VPN可提供国密算法；（提供功能截图） |
| IP/MAC绑定 | ▲支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出；（提供功能截图） |
| 地址转换 | 支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；（提供功能截图） |
|  | ▲支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换；（提供功能截图） |
| IPv6 | 支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 |
|  | ▲支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置（提供功能截图）； |
|  | ▲支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤、ADS、IPS检测（提供功能截图）； |
| 应用识别 | 1.内置应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用、云应用、加密应用等。 2.内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义； |
| 连接控制 | 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制 |
|  | 为保护内部网络资源以及合理分配设备系统资源，需支持对指定的源/目的IP地址、MAC地址、应用制定相应的连接限制策略，策略包含三种限制类型：单个IP每秒新建连接限制、单个IP连接数限制及连接总数限制； |
|  | 支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制； |
| 一体化访问控制 | 内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户、域名、应用、服务、时间、安全引擎（入侵防御、URL过滤、病毒过滤、数据防泄漏DLP、内容过滤、文件过滤、审计、APT）的识别与控制； |
|  | 访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址； |
|  | 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果 |
|  | 支持黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、地址范围、应用、用户等； |
| DDoS防御 | 内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略；提供丰富的策略模板，且支持策略模板自定义； |
|  | 支持基于UDP协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对UDP最大及最小报文限制；同时支持UDP关联认证，要求所有去往服务器的UDP报文，必须首先与该服务器的TCP端口建立TCP连接，对源地址进行合法性认证； |
|  | 支持基于DNS协议的检测清洗，包括但不限于：DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS投毒攻击、DNS格式检查、DNS NX异常比率检测等；支持DNS QUERY源认证、DNS REPLY源认证； |
|  | 支持根据DOS/DDOS攻击行为自动添加动态黑/白名单功能，可自定义动态黑/白名单超时时间； |
| 配置维护 | 支持多个配置文件并存，配置文件数量不少于20个 |
| 系统诊断 | 支持分别针对网络层、传输层和应用层提供诊断系统网络连通性的工具，包括 PING、 TRACEROUTE、 TCP、 HTTP 和 DNS 支持在WEB界面进入CLI模式，执行系统配置、网络诊断、过滤抓包等命令，提高管理员运维效率； |
| 审计功能 | 支持独立配置审计策略，同时也可将指定的 IP 地址、 URL、 应用加入白名单，不进行数据审计； |
|  | 支持邮件内容审计：对接收/发送邮件行为及邮件内容进行审计；FTP审计：对FTP上传/下载行为及文件内容进行审计； |
|  | 支持邮件内容审计：对接收/发送邮件行为及邮件内容进行审计；FTP审计：对FTP上传/下载行为及文件内容进行审计； |
|  | ▲提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、FTP、网盘、TELNET等；（提供功能截图）同时支持对用户上网流量时长进行完整的审计数据查询，包括服务端IP、用户名、协议、上行流量、下行流量、总流量、时间等；（提供功能截图） |
| 流量统计 | ▲支持根据应用对通过设备的数据报文流量进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、新建连接数、当前会话数以及流速；（提供功能截图） |
|  | ▲支持根据用户/用户组对通过设备的数据报文流量进行统计，包括用户总流量排名和各个用户的用户名、认证类型、上行流量、下行流量、新建会话数、当前会话数以及流速；（提供功能截图） |
|  | 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数； |
|  | 支持指定监控时间周期，包括：实时、最近1小时、最近1天、最近1周、最近1月等；（提供功能截图） |
| 产品资质 | ▲1.具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效期内证书扫描件； ▲2.信息安全产品认证证书（ISCCC）---三级，并提供IT产品信息安全认证形式试验报告相关佐证材料； ▲3.具备防火墙产品《自主原创证明》 |

4.终端准入控制（1套）

| 指标项 | 技术规格及指标要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 1U机架结构；单电源；标准配置6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥1200（次/秒），最大吞吐量：≥1Gbps，最大并发连接数：1200（条）；支持最大终端用户认证数量600点。 |
| 信创适配管理模块 | ▲支持龙芯和飞腾等国产化处理器，提供兼容性材料 |
|  | ▲支持统信、中标麒麟、银河麒麟、普华等国产化操作系统，提供兼容性材料 |
|  | 支持IP/MAC绑定、操作系统版本、计算机名、网络监听端口、主机防火墙等终端检查 |
| 违规外联控制模块 | 能够针对3G拨号、双网卡、随身WIFI、代理等多种违规联网行为做实时检测，不接受间歇性ping外网地址的探测方式。 |
|  | 能够针对违规外联终端进行即时断网，断网方式应支持断开链接、关闭连接进程、断网后重启恢复、重启计算机等多级模式，并能够实时通知管理员。 |
|  | 准入设备能够支持按照用户角色定义、限制员工的内网访问范围，防止其越权访问操作。 |
|  | 违规外联策略能够自定义生效范围、工作日、工作时段等，以方便灵活管理。 |
| 客户端 | ▲客户端支持自定义，包括但不限于是否显示客户端图标、自定义客户端名称、客户端安装包名称是否加密、是否启用万能卸载码等（提供功能截图佐证） |
|  | ▲客户端版本支持逐步升级，管理员可自定义全部、部分网段更新或禁止指定网段更新的策略（提供功能截图佐证） |
| 违规预警 | 支持针对违规外联、修改系统时间、PC资源使用异常等异常行为进行预警；管理员可自定义违规策略处置策略，包括但不限于报警、断网、锁屏、关机、消息提示、截屏、代理修复等，并支持自定义策略等延后时间。 |
| 安全基线 检查 | 支持终端安全基线检查，包括但不限于计算机名称、是否加入域、密码策略、弱口令、软件黑白名单、进程黑白名单、系统服务、系统共享等基线检查。提供自动修复功能。 |
|  | ▲支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，包括但不限于微软MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、趋势、小红伞、可牛、windows defender等，支持自动修复功能（提供功能截图佐证） |
|  | 支持针对检查项的占分权值进行设置，权值决定终端违规的惩罚措施 |
| USB接入管理 | 支持usb口禁止接入、仅准许接入非存储介质策略 |
|  | ▲支持存储介质使用在线审批，终端用户在线发起申请，管理员在线审批、下发策略。策略包括但不限于强制分区、加密、读写权限限制、禁止可执行文件自运行（提供功能截图佐证） |
|  | ▲支持指定USB使用范围（提供功能截图佐证） |
| 网卡绑定 配置 | 能够实时监测终端IP地址、MAC地址、DNS配置等相关网络信息，支持对应信息的实时绑定，当IP或MAC发生改变时能够强制恢复至修改前。 |
|  | 管理员可以授权部分用户修改IP地址 |
| 行为控制 | 支持对终端防火墙、外设、网站访问 、组策略、打印、文件访问等进行控制 |
| 资产管理 | 支持软硬件资产管理，可对软硬件资产变动提供报警 |
| 策略应用 | 违规预警、安全审计、安全基线、usb接入管理、行为控制、资产管理等均支持灵活的策略应用，包括但不限于根据角色、部门、指定终端、用户、ip段等应用。 |
| 违规报表 | 可提供实时安全态势、安全趋势、违规趋势、违规对比、违规类型等各类报表。 |
| 远程协助 方式 | 管理员计算机与被管理计算机采用专用tcp端口进行直接连接，远程协助时不占用服务器端口资源。远程协助支持双向穿透NAT或VPN的远程屏幕控制。 |
|  | 对远端计算机远程查看和远程控制，可根据管理需要灵活配置是否强制管理还是授权管理。 |
|  | 远程查看、远程控制可以根据管理需要和网络状况，选择、配置适合管理员的窗口分辨率、显示比例、色彩、鼠标按键、光标等。 |
|  | 权限管理员支持限制操作管理员远程控制的权限，是否允许强制查看、控制和文件传输，允许指定必须申请管理的终端列表。 |
|  | ▲支持远程开启计算机，支持定时、批量开启计算机（提供功能截图佐证） |
| 软件分发 | 能够支持可执行程序、MSI安装包或者文档数据文件自动下发与安装 |
|  | 能够自动统计分发成功率及软件安装成功率，支持进程、注册表、安装路径等多种参数判断方式 |
|  | ▲支持根据操作系统不同分发不同升级包，提高软件分发功能对操作系统系统的适应性（提供功能截图佐证） |
| 国产化支持 | 客户端可以支持中科方德专用桌面操作系统、银河麒麟专用桌面操作系统和统信UOS专用桌面操作系统。 兼容龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏处理器。 |
| 资质要求 | 支持可信端和不可信端的接口配置功能，支持VLAN以及桥配置功能 |
| 产品资质 | ▲具有《信息安全产品检测报告》，提供有效期内证书扫描件 ▲具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效期内证书扫描件 ▲具有《计算机软著著作权登记证书》，提供有效期内证书扫描件 ▲具有《涉密信息系统产品检测证书（主机监控与审计产品）》，提供有效期内证书扫描件 ▲提供国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的安全测试证书，提供有效期内证书扫描件 |

5.高级威胁检测分析与溯源系统（1套）

| 批标项 |  | 技术规格及指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件参数 |  | CPU≥16核 内存≥96GB 网络接口≥4个千兆电口 存储空间≥18TB |
| 性能参数 |  | 实时流量采集处理性能：混合应用层吞吐量不小于2Gbps |
|  |  | 应用协议识别支持3000+种； |
|  |  | 数据包处理效率不低于30万pps |
|  |  | 查看告警原始数据包平均延迟小于3s； |
| 流量采集 |  | 支持旁路方式部署进行实时网络流数据采集，不影响现有网络环境 |
|  |  | 支持IPV4/IPV6环境的流量解析，支持在IPv4、Ipv6环境下进行攻击检测 |
|  |  | ▲支持常见应用协议的解析和还原，如IP、TCP、UDP、ICMP、HTTP、SMTP、IMAP、POP3、SMB、FTP、TELNET、DNS、SSL、MYSQL、ORACLE、RDP、SSH、TLS等（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | 支持导入多个HTTPS证书，支持RSA、AES、DES等多种加密算法，可对加密流量进行解密和还原 |
|  |  | 支持会话乱序重组，支持单向和双向流量检测 |
|  |  | 支持SSL证书信息还原，包括证书文件信息和证书通信会话信息 |
|  |  | 支持从流量中识别资产，识别的信息至少包括资产IP、资产MAC、服务端口号、服务协议等 |
| 威胁检测 | 威胁情报检测 | 支持常见攻击类型检测，如病毒、木马、蠕虫、C&C、黑客工具等 |
|  |  | 支持威胁情报检测,支持与威胁情报联动，可进行实时流量匹配检测和告警，支持对恶意IP、恶意域名、恶意邮箱账号、恶意URL和恶意文件进行检测 |
|  | 自定义特征检测 | 具备攻击检测能力的扩展功能，可提供检测规则自定义的高级接口，接口具备丰富的协议变量，可以自定义配置协议变量特征值，特征规则包含十六进制特征、字符串特征、yara规则、正则表达式 |
|  | 漏洞攻击检测 | 支持对主流WEB服务器及插件的已知漏洞攻击检测 |
|  |  | 支持网络流量中漏洞攻击检测，包含系统漏洞、协议漏洞、软件服务漏洞等 |
|  | 端口扫描检测 | 支持端口扫描检测,支持TCP/UDP端口扫描检测，结合模型对流量进行检测和告警 |
|  | 暴力破解检测 | 支持对常见应用服务（HTTP、HTTPS、FTP、SSH、SMTP、IMAP、RDP、Teamviewer、VNC）、数据库协议（MYSQL、ORACLE、MSSQL、MONGODB）的口令暴力破解检测 |
|  | DDOS检测 | 支持DDOS检测,支持网络层/应用层DDOS检测和告警 |
|  | WEB渗透检测 | ▲支持对SQL注入、XSS、SSI指令、WEBSHELL（ASP、JSP、PHP）、目录遍历、远程文件包含、数据泄露、命令执行、WEBSHELL工具连接、SSRF等网络攻击检测和告警（提供功能截图佐证材料） |
|  | 隧道通信检测 | ▲支持基于常见协议的通信隧道检测，包含DNS隧道、ICMP隧道、HTTP隧道等（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | 支持多种WEBSHELL隧道检测，包括Abptts、HTTP Tunnel、reDuh、reGeorg、Tunna等 |
|  | 风险邮件检测 | 支持邮件深度安全检测，包括对邮件的链接、附件、发件人员IP、发件人邮箱、邮件正文等的异常检测。 |
|  |  | ▲支持邮件附件按照发件人、主题、附件名称、附件MD5、发件IP等进行数据聚合展示，支持按照文件分析状态、威胁等级、附件文件类型等进行快捷筛选（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | ▲支持风险邮件按照时间序列的事件生命周期可视化宏观展示，可以自定义事件范围（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | ▲支持钓鱼邮件攻击状态监视功能，能够识别到解析钓鱼域名、访问钓鱼链接、向钓鱼网站提交内容等状态（提供功能截图佐证材料） |
| 安全事件告警 | 事件聚合 | 支持将多个检测模型产生的海量分散的威胁告警信息自动关联形成威胁事件进行分类告警，标记威胁类型标签 |
|  |  | ▲支持内置200多种威胁标签，并支持用户添加自定义标签（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | 支持采用“组合式+启发式”的综合风险评分机制对威胁事件进行评分定级，分为高危、中危、可疑三个等级 |
|  | 威胁事件告警 | 支持对威胁事件进行集中告警展示，支持按照不同威胁类型进行top排名可视化分析，并可查看风险趋势 |
|  |  | 支持从攻击时间、威胁等级、攻击来源、被攻击资产、攻击类型、攻击描述等多个维度进行风险事件分析和展示 |
|  |  | 支持对异常资产进行统计分析和集中管理 |
|  |  | ▲支持对安全事件列表进行展示，可进行风险标签标注，并支持对告警详情数据和关联会话信息进行查看（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | 提供对安全事件详细信息查看和分析的操作按钮，可直接跳转到相应的检测分析界面 |
| 事件溯源分析 | 元数据 提取 | 支持流量元数据（TCP、UDP通信会话、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP、TELNET、MYSQL、MSSQL、ORACLE、Radius、DNS、SMB等）提取、存储和检索，支持存储七元组信息 |
|  |  | ▲支持提取攻击原始报文，针对产生的告警事件，可以对攻击行为的特征数据包进行提取，也支持非攻击报文提取（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | 支持对原始流量提取成日志进行存储供回溯分析使用，提供检索分析页面，存储类型可包括但不限于HTTP日志、EMAIL日志、TELNET日志、认证日志、数据库日志、登录日志、SSL&TLS日志、FTP日志、DNS日志、IP会话日志、SMB登录和文件交互日志。 |
|  |  | 支持还原HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP、SMB等协议中的文件。 |
|  |  | 支持从流量中还原文件并进行威胁检测和告警，文件类型包含文本文件、压缩包文件、脚本文件、PE类文件、图形图像等常见的文件类型。 |
|  |  | 支持提取检测流量大小与协议占比，支持流量大小以折线图可视化展示 |
|  | 全流量深度分析 | ▲提供C/S架构专用数据包分析客户端，对告警事件关联的网络原始数据包进行会话级别的深度分析，实时查看原始数据包内容，并进行会话跟踪、上下文关联等溯源分析（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | 支持会话近40个元组信息的展示，并支持自定义列显示，能够根据用户需要选择需要显示的列，包含源目的IP、源目标端口、源目标地区、协议、异常类型、会话开始时间、会话结束时间、发送接收字节、发送接收包数、平均发送字节、平均接收字节、应用层摘要、发送比特率、发送同步包数、重传包次数等 |
|  |  | 支持以自由条件组合的方式对TB级原始流量的会话数据和关键性应用数据进行秒级检索，支持检索的字段包含：源/目标IP、源/目标端口、会话起始结束时间、会话持续时间、上传数据包数、下载数据包数、上传总字节数、下载总字节数、上传有效字节数、下载有效字节数、平均传输速度、交互次数等 |
|  |  | ▲支持对TB级原始流量数据进行多层级的迭代分析，并记录用户分析策略，形成分析行为记忆链，支持记忆链中各节点条件显示，用户可即时回归迭代分析的任意节点，并以该节点为起始点进行后续分析（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | ▲支持类思维导图的快照方式展示迭代分析的层级结构，包含从上到下的树形分支方式和下拉树两种方式，直观展示分析过程，可实时回归到中间过程节点进行查看和持续分析（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | ▲系统内置高效的快照分析模板，同时支持用户自定义新增、编辑分析快照，保存为工程模板，实现分析思路的持续保存和高效共享（提供功能截图佐证材料） |
| 综合管理 | 系统管理 | 支持系统管理员、审核管理员、审计管理员三种用户，基于三权分立的模式进行管理 |
|  |  | ▲支持登录锁定配置：自定义配置登录密码错误次数用户限制、自定义配置登录密码错误次数的IP限制，提供IP锁定列表日志展示（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | ▲支持审计管理：审计管理员可以对于系统管理员的登录日志、页面访问日志、操作日志，安全管理员的登录日志、页面访问日志、审核日志，审计管理员的登录日志、页面访问日志、备份日志进行审计。并支持可视化日志类型统计、日志占比统计、日志生成趋势统计（提供功能截图佐证材料） |
|  | 运维管理 | 支持设备资源情况统计和可视化展示，包括CPU、内存、磁盘以及核心进程的资源占用和排名，对被监控设备定义设置告警阈值 |
|  |  | ▲支持对主机上的程序进行监控，包括运行时长、重启次数、最近重启时间、启动时间等，能够记录和展示历史健康状况，支持可视化关闭程序、重启程序、下载程序日志、编辑配置文件、心跳监控、开启守护状态（程序异常停止后自动启动）等（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | ▲支持对流量采集进行实时统计，包括采集状态、捕包速率、IP数据包成分占比排行、丢包率、IP数据包成分、以太网数据成分、TCP/UDP端口数据比例等，支持对采集进程启动、停止、重启和资源占用展示（提供功能截图佐证材料） |
|  |  | 支持SYSLOG流量日志和告警日志外发，可多路上报，同时支持TCP和UDP协议，支持以IPv6协议外发，并展示历史外发日志查询 |
| 产品资质 |  | ▲具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

## 四、供货及工期要求

★1.项目工期：网络加固设备集成、安全整改加固实施工作必须在合同签订后60个工作日完成（提供承诺函加盖公章）。

2.供货方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

3.所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

4.如采购人发现产品不符合招标参数要求的，有权要求中标方进行第三方测试（相应设备进行功能逐条测试），测试费用由中标方承担。若第三方测试整体不通过的或者部分功能指标不通过的，采购人有权要求中标方承担所造成的损失。

5.技术要求中提及相关设备针对本项目的3年原厂商质保承诺函，预中标人需在签订合同后7天内提供，如供方无法提供，则视为违约，采购人可单方面解除合同并追究供方的违约责任。

采购人有权在签订合同前对预中标人所提供的相关佐证材料进行原件校验，如无法提供或弄虚作假，按照相关法律法规条例处理。

## 五、实施与服务要求

★1.中标人应组织有关人员认真勘察现场环境，参照网络安全等级保护相关要求，提供总体规划设计方案并制定详实实施方案，方案提交业主批准后方可实施，确保整改工作不会影响现有业务系统运行。（提供承诺函加盖公章）

2.中标人应负责本项目设备及系统软件的安装、调试，并负责本项目实施后的高级威胁检测与溯源分析服务。中标人负责本地安全加固相关所需的材料及实施费用包含在本项目投标报价中。集成实施过程中涉及到的设计图纸、方案、报告等，工程完工后所有资料归档提交招标方。

3.中标人应根据网络安全等级保护测评整改建议提供本项目产品、系统等保符合性整改方案。

4.本项目涉及到采购人本地网络平台安全加固等相关技术工作，要求中标人为本项目成立项目组，项目组成员需具备本项目采购设备、系统服务能力与等保整改及安全加固经验的工程师，完成项目的网络安全整改、加固等相关工作，项目团队成员要求如下：

4.1.本项目实施团队成员不得少于8人（不含厂商工程师）：

4.2.团队项目经理要求：具有信息系统项目管理师（高级）担任，项目经理应做好统一协调工作，要求本项目必须在指定工期内完成。

4.3.团队成员要求：至少2名或2名以上（HCTE或CCIE、HCIE）高级网络认证工程师，至少2名或2名以上安全工程师（CISP或CISSP）；至少2名虚拟化工程师（VCP资格认证）；至少1名数据库工程师（OCP资格至少1名系统工程师（RHCE资格认证）参与整个项目的实施、整改、加固及售后服务工作。

4.4.以上工程师要求须为中标方所在公司正式员工，须提供实施团队成员人员简介、相关资格证书及在本公司社保佐证材料扫描件。

4.5.应急服务：投标方需具备应急事件处置能力，有充足的技术支持团队和应急处置技术能力，在需要参与应急处置时，能够协助完成故障诊断、系统恢复等工作。

4.6.投标方需承诺在合同履行期间合同签订后1年内每月对本项目实施产品及进行巡检，确保本项目采购设备不因质量及实施问题引起的重大事故。

4.7.项目进入试运行期间，供应商需指派1名参与等保整改、加固的项目组工程师专职提供平台的运维、配置调优、故障处理、高级威胁检测与溯源分析工作,提供威胁检测分析报告。

## 六、售后服务要求

1.投标人中标后，应在浙江省内具备相应的技术支持及售后服务网点，确保用户能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括产品、系统供货、部署、调试、安全策略配置、保修及保修期外的有偿维护。

2.售后服务响应要求，故障处理：中标方提供7*24小时电话支持，能保证到达现场服务响应时间小于1小时，4小时内解决故障。保修期结束前，需要投标人工程师和招标人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容等报告给招标人。投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到招标人通知后，须在1小时内派工程师到场，全力协助解决。所有售后服务费用包含在本次报价中。在投标方案中有完整的售后服务方案。服务方式应包括远程支持、现场服务支持等方式，服务响应时间与以上相同。

3.培训要求：为保证网络安全等级保护持续监测与安全管理，投标人应负责培训采购人网络安全主要责任人、运行维护负责人及全员提供网络安全等级保护培训，要求提供详实的网络安全等级保护培训课件（要求有培训大纲）。

4.软件系统维护要求：

4.1.在质保期内，软件方面功能和版本进行免费更新；

4.2.中标方提供7*24应急响应服务，中标方在确认紧急响应请求后即时通过电话、Email或传真等远程方式查找紧急事件的事发原因并解决相应问题，并提供现场技术支持，1小时内提供解决方案，严重故障在2小时内到达用户现场。

4.3.系统免费维护期内，中标方须根据系统运行情况进行不定期的检测与调优，每半年对系统进行一次总体检测，系统维护期满后为招标方提供一套完整的运行记录。

## 七、验收要求

项目实施完毕自检通过后，由中标方提出申请，采购人同意后进入试运行期，试运行期1个月。试运行期间系统运行无故障的，试运行期满后可安排进行终验；期间如发生故障，试运行期中断，自故障排除之日起重新计算。如系产品原因的，中标方予以免费更换全新合格产品，如系服务原因的，招标方可指派其他单位负责相关服务，由此引起的检测费、设备采购费、集成服务费及其他损失均由中标方承担。

## 八、商务要求

（一）报价要求

1.按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由投标人向税务机关缴纳。

2.本项目的支付发票必须为增值税专用发票。

（二）其他要求

1.中标服务方提供的产品和服务符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》，提供有关采购清单、涉及产品的证书。

2.中标人提供本项目可能涉及到的网络和数据安全责任承诺书，落实相应处罚条款。

由于中标人工作人员不尽责、集成实施操作不当等原因，造成网络安全及数据安全事件，导致网络、系统运行故障的，视情况严重程度，扣除本项目合同的10%。

由于中标人工作人员不尽责、集成实施操作不当等原因造成数据丢失、关键数据等严重责任事故或者失泄密的，视情况扣除项目合同11%至50%，后果特别严重的不予验收，中止采购合同。

3.中标人就提供项目实施人员保密协议承诺加盖公章，加强实施人员保密意识管理及培训，提供项目组核心成员背景审查材料、保密协议。

4.本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

★（三）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日,采购人向中标人支付合同价的40%作为预付款，（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例）。使用单位可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

2.待全部货物到货安装调试完毕且经采购人最终验收通过后，于7个工作日内支付合同价的40%；在第一年维护期满后7个工作日内付清尾款（如供方是中小微企业，需在验收合格后60日内付清全款）。

3.货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购人直接支付。

## 九、其它说明

★1.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人的原则执行。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一.开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件，并准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购中心开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二.评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表共5人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

★4.5供应商的认定

提供的核心产品（下一代防火墙、终端准入控制）均为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其它地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

8.4评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.4.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.4.2在充分讨论的基础上集体表决。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告。

11.2在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的；

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三.定标

12.中标通知

12.1投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，采购结果公告期限为1个工作日，发布采购结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由义乌市政府采购中心通过“政采云”发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“第三章 招标项目要求”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四.质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或采购代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到书面答复后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

14.3质疑投诉的相关规定质疑应当包括下列内容：

（1）供应商的名称（或姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据及相关证据材料；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑投诉存在以下情形之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）已超过法定质疑投诉提出期限的事项；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.5投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.6投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.8经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.9评标委员会要求投标人澄清或说明的，如果投标人拒绝按照招标文件规定进行澄清或说明的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价），或投标总价低于投标人的企业成本价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.8当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询；

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 70 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 技术参数及配置 | 0～30分 （客观分） | 根据投标产品的参数与招标要求的符合程度打分，完全满足并超过招标文件要求的，或指标与招标需求一致的，得30.0分；其他的根据偏离的实际意义，在30.0分基础上按下面说明扣分，扣完为止，最低得0分。 说明： 1）带“▲”为重要的性能指标及技术参数，需提供相关材料或软件截图，如属负偏离或缺漏项的，1项（以最小单元格或段落或序号为1项）不满足扣2.0分； 2）非重要的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的，1项（以最小单元格或段落或序号为1项）扣0.5分。 |
| 2 | 技术方案 | 0～5.0 （主观分） | 根据投标人提供的对采购人网络安全现状、等保差距分析的准确性与详实度（等保等级、技术测评项、差距、技术差距、风险），进行打分（2.0-5.0）。未提供相关内容的得0分。 |
| 3 |  | 0～5.0 （主观分） | 根据投标人对采购人网络安全加固方案设计的规范性（相关标准要求）、等保加固方案总体设计的合理性、本项目采购的设备、系统部署技术合理性。从投标文件方案、安全加固拓扑、安全功能说明进行打分（2.0-5.0）。未提供相关内容的得0分。 |
| 4 |  | 0～5.0 （主观分） | 投标人依据网络安全等级保护测评整改建议提供本项目产品、系统等保符合性整改方案，根据方案准确性及方案产品功能满足等保技术要求、管理要求对应情况，进行打分（2.0-5.0）。未提供相关内容的得0分。 |
| 5 | 实施方案 | 0～3.0 （主观分） | 根据投标人的项目实施进度计划、实施各阶段工作与时间规划、质量保障方案、保密管理、有利于实施的沟通管理措施是否以严谨且可执行、工作方法、工作手段和工作流程等是否详细、合理情况，进行打分。 |
| 6 |  | 0～2.0 （主观分） | 根据投标人的项目实施试运行期方案，高级威胁检测与溯源分析方案及检测报告情况，进行打分。 |
| 7 | 项目人员技术保障 | 0～10分 （客观分） | 1.拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师（高级）资质证书的得2分。 2.拟投入本项目的项目组人员具有CISSP或CISP相同等级的安全认证工程师证书的，每人得1分，最高得2分。（同1人不重复得分） 3.拟投入本项目的项目组人员具有CCIE、HCIE或HCTE网络认证工程师的，每人得1分，最高得2分。（同1人不重复得分） 4.拟投入本项目的项目组人员具有VCP虚拟化证工程师的，每人得1分，最高得2分。 5.拟投入本项目的项目组工程师具备OCP、RHCE认证工程师的，每名得1分。最高得2分。 注：需提供证书扫描件及投标人为其缴纳的社保记录，社保缴纳材料需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。。 |
| 8 | 项目业绩 | 0～3分 （客观分） | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），同类项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得3分，须提供相关的合同扫描件或中标通知书扫描件作为依据材料，未提供或提供的内容不符合要求的不得分。 |
| 9 | 资信 | 0～4分 （客观分） | 1.投标人具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书，得2分。 2.投标人具有涉密信息系统集成资质证书（系统集成、软件开发、运行维护）乙级及以上的，得2分。 注：上述证书都需提供有效期内的资质证书扫描件。 |
| 10 | 售后服务方案 | 0～3分 （主观分） | 根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分。 |
| 二 | 商务报价分 | 30 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，对于符合中小微企业有关政策的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“中小微企业有关政策”要求认定。） |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章 合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

需方：__________________________

供方：_____________________________

供、需双方根据____年____月____日浙江省义乌市政府采购________________项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括货款、勘测费、标准附件、软件开发费、系统运维费、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试（系统集成）费、辅料费、培训、保修等一切税金和费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不做调整。由中标人开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |

三、供货周期：以需方要求为准。

四、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员（项目经办人）提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过需方的书面同意，供方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，需方解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

▲九、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少  3  年的质保期，时间从项目验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

▲1.付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在___小时内到达需方现场。

4.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之____向需方支付违约金，逾期超过约定日期_____个工作日不能交货的，需方可解除本合同并要求供方退回预付款。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应退回预付款并向需方支付合同总值_____的违约金。

2.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_____的违约金。

4.因产品的质量问题造成需方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

5.如有转让和分包行为，需方解除合同并要求供方退回预付款，并可进一步追究供方的违约责任，处以货款总额千分之____的违约金。

6.当供方违约行为给需方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于供方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由需方从供方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由需方从待付供方的货款中扣除，还不够的，则供方还可向需方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由需方从待付供方的货款中扣除，如不够，则需方还可向供方继续索赔。

8.需方由于供方的违约原因解除合同的，不退还供方交纳的履约保证金并要求供方退回预付款。

9.需方无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付货物款总值的百分之__违约金。

10.需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之____的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止；

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，需方有权解除本合同，对于由此给需方造成的损失，供方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(或负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

需    方：                        供    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人（或负责人）：　　　　　法定代表人（或负责人）：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮    编：                        邮    编：

签约地点：                        签约时间：

# 第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

二、商务技术响应文件部分格式：

2.所投设备（软件）说明一览表

3.规范偏离表

4.产品质量保证及售后服务承诺书

5.备品备件及专用工具清单表

三、报价响应文件部分格式：

6.开标一览表

7.投标人自报成本价表

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

四、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书（格式）

致：义乌市市场监督管理局和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了义乌市市场监督管理局网络安全等保加固采购项目(YWCG2022009GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合本招标文件对供应商的资格要求，并承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；我单位承诺如中标，不转包或未按双方约定分包本项目。

3.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的政府采购管理制度、规范和纪律。

4.积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我单位已详细审核全部招标文件，包括更正文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容一律按招标文件规定执行。

10.我单位同意招标文件要求的投标有效期，如我方中标，我方将受此约束。

11.我单位相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我单位中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我单位中标，我单位将严格依照招标文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标纪律，不在开标现场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

16.指定我单位人员(姓名: _____________ 身份证号码：___________联系电话：_____________)全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由此给采购人造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：_______                        年   月   日

2.

所投设备（软件）说明一览表（格式）

采购编号：YWCG2022009GK

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1台 |  |  |
| 2 | 政务网出口及、楼层接入交换机（信创） | 11台 |  |  |
| 3 | 下一代防火墙（核心产品） | 2台 |  |  |
| 4 | 终端准入控制（核心产品） | 1套 |  |  |
| 5 | 高级威胁检测分析与溯源系统 | 1套 |  |  |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

3.

规范偏离表（格式）

采购编号：YWCG2022009GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

4.

产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

采购编号：YWCG2022009GK

根据贵方为      年    月   日YWCG          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（电子签章）:_____________________

年        月        日

5.

备品备件及专用工具清单表（格式）

采购编号：YWCG2022009GK

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期（更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标方须按照不高于该价格提供。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

6.

开标一览表（格式）

采购编号：YWCG2022009GK

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单价 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 政务网出口及、楼层接入交换机（信创） | 11台 |  |  |  |
| 3 | 下一代防火墙 | 2台 |  |  |  |
| 4 | 终端准入控制 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 高级威胁检测分析与溯源系统 | 1套 |  |  |  |
| 总价（元）合计：小写：¥_____________ 大写：______________ |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：______________

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物（含备品备件等）及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货款、勘测费、标准附件、软件开发费、系统运维费、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试（系统集成）费、辅料费、培训、保修等一切税金和费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不做调整。由中标人开具正式税务发票。

2.计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“中小微企业有关政策”要求认定。

3.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

4.此表中的品牌型号须与“所投设备（软件）说明一览表”中的品牌型号一致。

5.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作

7.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

采购编号：YWCG2022009GK

| 项目名称 | 整个项目成本价金额（元） |
| --- | --- |
| 义乌市市场监督管理局网络安全等保加固采购 | 小写：¥_____________ 大写：_____________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2.投标报价低于投标人的企业成本价的投标将作无效标处理。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:软件和信息技术服务业。

9.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：_____________

日 期：_________