义乌民用航空站医疗救护车采购项目

招标文件

采购编号：ZJMD2022053GK

采  购  人：         义乌民用航空站       （盖章）

法定代表人或其授权委托人：                （签字或盖章）

采购代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：                （签字或盖章）

2022年9月

招标文件目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	8

第三章  招标项目要求	16

第四章 开标、评标和定标须知	16

一、开标	23

二、评标	23

三、定标	26

第五章  投标文件的有效性	29

第六章  评标办法	31

第七章  拟签订的合同文本	35

第八章  投标文件部分格式	40

# 第一章  采购公告

义乌民用航空站医疗救护车采购项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年9月30日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJMD2022053GK

项目名称：义乌民用航空站医疗救护车采购项目

预算金额（元）：500000元

最高限价（元）：500000元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗救护车 | 1辆 | 500000 | 详见《第三章招标项目要求》 |  |

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目专门面向中小企业；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（5）信誉要求：投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（6）信用要求：根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，投标人义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝（无信用评级投标人获取招标文件时不受此项条件限制），以采购代理机构在开标当天在义乌市信用办平台查询的企业信用等级为准；

（7）本项目接受联合体投标；

（8）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年9月30日（开标截止当天为9:30），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月30日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2022年9月30日9:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：义乌民用航空站

项目联系人（询问）：方宏镇

项目联系方式（询问）：0579-85669280

质疑联系人：周项兵

质疑联系方式：0579-85669276

2.采购代理机构信息

名   称：浙江明达工程造价咨询有限公司

地   址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼

传   真：0579-85326803

项目联系人（询问）：李港辉

项目联系方式（询问）：18773337072

质疑联系人：吕茜美

质疑联系方式：18157970625

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

联系人 ：龚女士

监督投诉电话：0579-89915078

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌民用航空站医疗救护车采购项目 采购内容及数量: 义乌民用航空站医疗救护车采购项目，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 合同签订后45个工作日内完成交货 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 登录浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2022年9月30日9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2022年9月30日9:30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2022年9月30日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年9月30日9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年9月30日9时30分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 履约保证金退还 | 无 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；义乌市综合信用报告评级为D、E类的。 |
| 20 | 小微企业有关政策说明 | 本项目执行小微企业有关政策说明。 本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 特别说明： 中小企业有关政策： （1）中型、小型和微型企业参与本项目的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （注：未提供以上材料的，均不得参加本项目的投标）。 |
| 21 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/201902/t20190220_3720981_2.html）。 |
| 22 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌市公共资源交易平台（网址：http://ywjypt.yw.gov.cn/） 2.浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 3.信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） 4.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn） |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 第二章  投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌民用航空站。

2.2采购代理机构：系指浙江明达工程造价咨询有限公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标单位须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按差额定率累进法计算，具体如下。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 计算示例 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 例如：某服务招标代理业务中标金额为100万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 |

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，由中标单位向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清、补充或修改，采购人的书面澄清（更正）文件通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发布公告，该澄清（更正）文件作为招标文件的一部分，对所有投标人有约束力，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件及报价文件，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格及商务技术文件中不得含有投标报价，否则作无效标处理。

12.3资格文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）法定代表人说明书和法定代表人身份证复印件（适用于投标人代表为法定代表人参加的）；

（3）法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件（适用于投标人代表为非法定代表人参加的）；

（4）有效的法人或者其他组织的营业执照等复印件，自然人的身份说明；

（5）中小企业声明函；

（6）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（7）监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（8）联合体协议书；（若投标人为联合体，则须提供)

（9）联合体牵头人授权委托书。（若投标人为联合体，则须提供)

12.4商务技术文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）货物配置清单、原厂出厂配置表；

（2）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

（3）投标人情况介绍

（4）规范偏离表

（5）同类项目业绩一览表

（6）项目实施方案

（7）车辆改装方案

（8）改装先进性、环保型

（9）培训方案

（10）安装、调试、验收方案

（11）售后服务

（12）质保期

（13）其他优惠承诺

（14）列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

（15）义乌市政府采购项目投标承诺书

12.5报价文件应包括下列内容（并不仅限于以下）：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款、改装费、随车设备费、运输费、装卸费、包装费、安装调试费、培训费、技术服务、首年保险、上牌费、质保期内的售后服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不作调整。由中标单位开具正式税务发票。

14.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3中标后，中标人所填写的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性地报价。

14.5招标方不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件应包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中商务技术文件中不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2022年9月30日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年9月30日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年9月30日10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年9月30日9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年9月30日9时30分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、技术要求及采购货物一览表

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 详细技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医疗救护车 | 1辆 | 具体要求参见“二、详细技术规范和功能要求”。 |

## 二、详细技术规范和功能要求

1.基本技术要求

1.1车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求。

1.2车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）。

1.3能在购买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照。

2.车辆技术要求

响应参数供应商需在投标文件中提供设备原厂商的技术资料或图片、有效的第三方检测机构的检测报告等信息并标明对应页码。

2.1基本参数：

2.1.1外形尺寸：长≥5000mm,宽≥1900mm,高≥2300mm。

2.1.2医疗舱尺度：长≥2500mm,宽≥1600mm,高≥1600mm。

2.1.3轴距：≥3000mm。

2.1.4最高时速：≥150km/h。

2.1.5驱动方式：前置后驱

2.1.6整备质量：≤2600kg

2.1.7总质量：≥3300kg

2.2发动机

2.2.1排量：≥1997ml

2.2.2燃油：汽油

2.2.3发动机额定功率：≥149kW

2.2.4最大扭矩：≥300

2.2.5排放标准：国六排放

2.2.6发动机型式：直列、四缸

2.3转向系统：液压助力或电子助力

2.4空调系统：冷暖空调，前后双空调/双恒温，独立控制

2.4.1制热要求：在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度。

2.4.2制冷要求：在环境温度40摄氏度时，启动冷空调在3分钟内使车内温度至少低于环境温度7摄氏度。

2.5外观：救护车车身外表颜色为白色，具体按浙江省院前急救标准执行。

3.医疗舱及改装

3.1内饰：应采用ABS材料模具吸塑成型覆盖

3.1.1工艺：应采用ABS吸塑模具一次成型工艺，整体性强，功能布局清晰，美观实用

3.1.2材料：应采用ABS高分子复合材料。医疗舱内所有内饰需无异味，可再生的环保材料，任何部位不得使用玻璃钢类、纤维类、木质类材料。

3.1.3材料特性：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强。

3.1.4防火性能：车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。

3.1.5安装要求：医疗舱内饰安装需与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。

3.2救护仓

3.2.1地板：石英砂彩粒耐磨地板革，环保无毒。

3.2.2中隔墙：中隔墙将驾驶舱和急救舱完全隔离

3.2.2.1材料工艺：采用ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成形。

3.2.2.2推拉窗：中隔墙上配有可开启移动式透明推拉窗，推拉窗玻璃带有锁定装置。

3.2.2.3密封隔离：中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。

3.2.3药品器械柜

3.2.3.1药品器械柜可分别放置一次性床单、氧气袋、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、康能、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，同时可分别放置一次性吸氧、吸引管，心电图贴片等用品。

3.2.3.2材料工艺：柜体需采用ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成型，防潮、表面易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。

3.2.3.3布局要求：药品器械柜的布置要便于医护人员的取放操作。

3.2.4器械平台：应能够放置除颤监护仪、呼吸机、吸引器等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。

3.2.5储物柜：医疗舱配备多个储物柜，带有锁扣装置且带自锁功能。

3.2.6氧气瓶柜：安装于左侧后门位置，ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成型，造型结构便于医护人员对氧气阀的操作和对压力表的观察、装卸。

3.2.7医生座椅：应位于担架前部右侧，朝前安装，附安全带，座垫需采用模具一次性吸塑成型，符合GB 15083-2019汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。

3.2.8长排柜式座椅：医疗舱右侧布置带两点式安全带的2人长条座椅，座垫需采用模具一次性吸塑成型，乘坐舒适。长条柜需采用ABS高分子复合材料制作，长条柜带上掀门，内部为储物空间。

3.2.9扶手：在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。

3.3电控系统

3.3.1控制系统：中央电气控制系统，可控制12V、220V电源的闭合与切断，配备液晶显示屏，液晶显示屏可集中显示负压值大小、氧气瓶余量、手术灯等相关设施功能，需配备电解屏，按键以后1秒即可启动，不得使用电容屏。

3.3.2逆变器：应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。

3.3.3供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。

3.3.4备份控制电路：驾驶舱需配备备份控制系统，在主控制系统发生故障状态下，仍可继续供电，需薄膜开关设计，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。

3.3.5外接充电系统：220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座，不少于20m长移动电缆。

3.3.6安全保护：电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。

3.4担架系统

3.4.1自动上车担架1套

3.4.1.1担架四个轮子直径≥150mm，采用耐磨轮胎技术；并带有反向定位功能，提高担架在各种状态下的稳定及舒适性，操控性强。

3.4.1.2担架主体框架由高强度铝材制成，镂空式背板和躺板由高强度铝材制成，担架应坚固和美观，易于清洗和消毒。

3.4.1.3配有自锁装置，在转移时，防止担架被误触碰，保护病人安全。

3.4.1.4前后腿部有塑料缓冲杆保护;防止支脚反复的与急救车磕撞变形，且具有一定的力量的缓冲作用。

3.4.1.5担架头板可抬高，由气弹簧控制，可在0-70度固定任意位置。适用于各种类型的病人等。

3.4.1.6担架护栏采用倒伏式设计，方便折叠节约空间。

3.4.1.7上车高度为660-680mm,可以在范围内调节；上车高度，适合匹配的救护车使用。

3.4.1.8为应对不同人群使用，故担架车承重应不小于159KG。

3.4.1.9货物应拥有完整的售后服务，要求中标供应商中标后提供设备厂家或区域代理商出具的授权书及售后服务承诺书

3.4.2铲式担架1副

3.4.2.1材质：高强度铝合金

3.4.2.2分离型刚性结构，可用于转送骨折及重伤病员

3.4.2.3两端设有离合装置，可将担架分离成左右两部分，可以在不移动病人的前提下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架，避免对病人的二次伤害。

3.4.2.4可根据病人的实际身高调节长度，可与头部固定器搭配使用。

3.4.3软担架1副

3.4.4楼梯担架1副：便于救护患者上下楼梯

3.5警示系统

3.5.1由驾驶室控制。

3.5.2车顶前置配内嵌式警示灯

3.5.3警报器，分体式手柄控制器，多挡调节

3.5.4左、右两侧配有LED方形警灯

3.5.5车身后部配有方形LED警灯

3.6供氧系统：隐藏式密闭管道氧气，带快速接口，即插即用，也可供其他用气设备使用。2个氧气瓶之间具备切换装置，可根据氧气瓶压力变化，手动切换其他氧气瓶供氧；同时具备相关设施可有效监测氧气瓶余量，提醒急救人员及时灌输氧气。

3.6.1管道：隐藏式管氧气，需安装、检测便捷，预留呼吸机用气接口。

3.6.2氧气瓶：10升公制自动切换氧气瓶两只，带固定装置。

3.6.3高压减压阀：实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。

3.6.4湿化瓶：双路即插即用湿化瓶。

3.7杀菌系统：采用紫外线消毒灯，可定时控制。

3.8简易呼吸器（人工复苏球囊，含成人，儿童，新生儿）1套、固定夹板（四肢夹板等）1套、颈托1套、脊柱固定板、头部固定器1套。

3.9照明系统

3.9.1医疗舱及乘员舱内安装LED灯具照明，满足急救工作白天及夜间的需要，同时便于拆卸维修。

3.9.2医疗舱顶部安装照明射灯，可调节照射角度，可在急救时加强局部位置的亮度。

3.9.3配置应急照明灯1个

3.10对讲系统：前后对讲，单向控制。

3.11输液固定系统：在担架车上方安装1组滑轨式输液架，输液挂钩能同时满足3袋以上的输液需要。

3.12车载监控系统：医疗舱和驾驶舱内共安装3个监控摄像头，分别记录路面、医疗舱、驾驶舱情况；驾驶舱安装车载主机，主机支持无线视频传输功能；配备大容量存储硬盘，监控画面存储时间不少于5天。

3.13车载电台:可连接义乌机场数字对讲系统，具备集群功能，通话距离不小于5公里。

3.15除颤监护仪

3.15.1具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血压血氧监护、自动体外除颤（AED）功能。

3.15.2整机带电极板、电池的重量不超过8kg

3.15.3除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能

3.15.4除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤模式

3.15.5除颤充电迅速，充电至200J<5s

3.15.6配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能

3.15.7心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm

3.15.8电池充电时间：充电至80%小于2小时，充电至100%小于3小时

3.15.9电池工作时间：监测模式：不少于12小时；除颤模式：不少于420次；起搏模式：不少于9小时

3.15.10能量选择范围1-360J

3.15.11病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧

3.15.12具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警

3.15.13成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片

3.15.14支持中文操作界面，AED中文语音提示，彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率≥640×480，显示通道监护参数波形≥2，有高对比度显示界面，具备外接屏幕显示功能。

3.15.15配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最长不小于30s

3.15.16支持12导ECG导联线，电极板和多功能电极片作为ECG输入来源

3.15.17可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

3.15.18关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）

3.15.19具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别不小于IP44

3.15.20具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击

3.15.21可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC

3.15.22货物应拥有完整的售后服务，要求中标供应商在中标后提供设备厂家或区域代理商出具的授权书及售后服务承诺书。

3.16急救呼吸机

3.16.1功能：气动电控，用于急诊抢救,野外急救及长途转运

3.16.2工作方式：容量控制，压力限制，时间切换

3.16.3操作方式：一键飞梭旋钮及触摸按键

3.16.4为方便携带及急救需要，主机重量要求小于4KG，携带包配置后的携带重量小于10KG

3.16.5配备挂架，方便设备固定于救护车内；配备携带包，方便机器转运使用

3.16.6至少具备以下通气模式:CMV、A/C、SIMV、CPAP、SIGH

3.16.7潮气量（TV）50～2000 ml，采用数字方式调节，方便直观，精确度高；

3.16.8呼吸频率1～100 bpm，数字方式调节

3.16.9氧浓度45～100%，数字方式调节

3.16.10监测显示：潮气量（分钟通气量），气道压力（触发灵敏度压、峰值压、PEEP压力），叹息，呼吸频率（自主呼吸频率监测），报警信息，气道压力时间波形，充电状态，吸气、呼气状态指示。

3.16.11报警参数：压力高、压力低、气源不足、电压不足、超频

3.16.12自检功能：检测电池电量、气源压力、回路密封性，保证使用安全

3.16.13安全保护：具有防止使用中的误碰、误操作的安全锁保护功能

3.16.14电源要求：电源输入AC110V-220V、50/60Hz；内置锂电池，工作时间大于8小时；具有DC12V电源输入口。

3.16.15配备2L铝合金氧气瓶，配备大小瓶通用型减压装置，可连接中心供氧使用

3.16.16呼吸机主机、携带包、呼吸管路组（呼吸阀可拆卸可高温高压消毒，硅胶呼吸管路及采样管）、带管路布套、2L铝合金氧气瓶及减压阀、气源高压管，充电器，救护车挂架、硅胶面罩，头带等

3.16.17产品应符合最新急救呼吸机标准，并通过相关检测（注册证产品名称为：急救呼吸机）

3.16.18货物应拥有完整的售后服务，要求中标供应商中标后提供设备厂家或区域代理商出具的授权书及售后服务承诺书。

3.17急救吸引器

3.17.1负压范围：0～500mmHg。

3.17.2负压调节方式：可线性连续调节。

3.17.3抽吸流量:≥25升/分钟

3.17.4.自检功能：快速检查所有功能：闭塞，负压、有效增大，完成最大负压，漏气。具有电池自检低电量情况下可自动提示功能

3.17.5蓄电池容量≥2600mAh；额定电压:12VDC(用于车辆充电)

3.17.6重量：≤5kg

3.18其他：前后舱各配置灭火器1个；医疗舱配壁挂式垃圾桶一只；配备急救箱1个（带拉杆），容积不小于35L。

## 三、对投标方、投标产品及服务的要求

售后服务保障要求：

1.车辆（不含改装部分及相关设备）免费保修期为3年或6万公里，具体按底盘车保修手册执行，救护车医疗舱及随车医疗设备免费保修1年（人为因素和易损易耗件除外）。

2.投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

3.完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等

4.车辆及配件的质保期初始期为车辆注册登记日,所有选用件的质量保证问题全部由供应商负责，出现质量问题时使用单位直接与供应商联系，并由供应商负责协调解决。

5.在保修期内由供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换，接报障电话后2小时内响应，8小时内到场，24小时内修复。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

6.供应商需承诺对用户提供2名以上（包括2名）技术人员进行免费现场操作培训并向其提供详细的技术操作手册，使用户技术人员能对该设备进行准确、熟练操作。

四、商务要求

（一）工期要求

★交货时间：合同签订后45个工作日内完成交货。

交货地点：按需方要求送达指定地点。

（二）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。供方必须保证所供货物全新、正宗、原包装，验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供方必须立即调整或更换。并且赔偿由此给需方造成的损失。

★（三）付款方式

- 1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例）。

2.货物送达指定地点安装调试，验收合格后7个工作日内支付至合同总额的95%，试运行无质量问题，在验收合格后的60日内支付尾款。货款凭合同、中标通知书、发票、验收单和资金结算单由采购人直接支付。

五、其它说明

报价应包括货物价款、改装费、随车设备费、运输费、装卸费、包装费、安装调试费、培训费、技术服务、首年保险、上牌费、质保期内的售后服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人不再支付其他任何费用。

按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人为准原则执行

。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间招标人在政采云平台发出解密指令，投标人在接到解密指令后的1小时内（开标当日9:30-10:30）登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密【请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通】，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标方的资格和商务技术文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格、商务技术文件，再评报价文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

★4.6不同投标人提供同一品牌产品的处理

提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，商务技术文件初步评审不予通过，不列入报价文件详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；评标小组可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

9.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2019年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.质疑与投诉

12.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼。联系电话：18157970625。

12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

12.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

12.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

12.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

12.6.5不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关规定的质疑。

12.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915078）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有商务技术文件或者只有报价文件。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9资格或商务技术文件中体现或包含投标报价的；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为商务技术文件与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或义乌市综合信用报告评级为D、E类；

2.14未按招标文件要求提供电子解密文件的；

2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.16投标函中的投标报价与报价一览表中的投标报价不一致的；

2.17投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.18投标报价高于预算价（最高限价）；

2.19评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.20投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.21单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.22除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.23按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.24其他不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.其他违反法律法规的情况。

5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人资格文件进行审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术文件进行符合性审查，确定商务技术文件有效单位；

3.对商务技术文件有效的投标单位进行商务技术评分，计算出各商务技术文件有效的投标单位的商务技术得分；

4.对报价文件进行符合性审查；

5.对报价文件符合性审查通过的报价文件进行详细评审；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对投标文件分资格、商务技术、报价三个部分进行分析、评议，先评资格、商务技术部分，后评报价。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.商务技术分评审细则，满分70分

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 0-32 （客观分） | 根据所投车辆的性能及技术参数，与招标文件要求符合性，进行打分。指标与招标需求一致的，得32.0分；除不可偏离项外，如有负偏离的，每负偏离一项（以最小序号为一项）在32.0分基础上扣2分，扣完为止。 说明：需要材料说明的技术参数，供应商需在投标文件中提供设备原厂商的技术资料或图片等信息，不能简单用“满足”或“正负偏离”等进行描述。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 0-3 （客观分） | 投标人在2019年1月1日以来有同类项目供货业绩的，一个业绩得1分，最高得3分。（提供合同或中标通知书复印件） |
| 3 | 项目实施方案 | 0-3 （主观分） | 项目实施计划详细完整程度、进度安排的合理性。 |
| 4 | 车辆改装方案 | 0-6 （主观分） | 1.车辆改装方案的完整性、合理性、可行性（0-3分） 2.车辆平面布置图，三维内部透视图，3D效果图及其设计合理性进行打分（0-3分） |
| 5 | 改装先进性、环保型 | 0-8 （客观分） | 根据医疗舱改装的先进性、环保型等进行评价，完全满足要求得8分，不满足或未提供，一项扣2分。 1.内饰覆盖件材料优化：内饰件采用环保材料，出具内饰材料检测报告，检测报告中镉、铅、汞的检测数值为未检出。 2.医疗舱地板材料优化：医疗舱地板环保性，出具地板材料检测报告，检测报告中氯乙烯单体、游离甲醛的检测结果为未检出。 3.医疗舱杀菌系统优化：医疗舱杀菌系统紫外线消毒灯的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等杀灭率≥99.9%，定时可多档调节，提供有效检测报告或说明材料。 4.医疗舱灯光控制优化：医疗舱内采用医疗专用LED灯带，且灯光亮度可调，可根据不同急救环境调整照明灯亮度，提供有效说明材料。 |
| 6 | 培训方案 | 0-3 （主观分） | 根据供应商针对本项目提供的培训计划的全面性、详尽性、科学性进行打分。 |
| 7 | 安装、调试、验收方案 | 0-3 （主观分） | 安装、调试、验收方案的科学性、预见性、有效性等。 |
| 8 | 售后服务 | 0-5 （主观分） | 根据供应商售后服务承诺、服务力量和售后服务体系的完善性，质保期内的售后保养、维护及回访检查工作方案和计划进行评价，未提供的不得分。（0-3分） 根据售后服务网点的分布及服务便捷性进行评价打分。（0-2分） |
| 9 | 质保期 | 0-4 （客观分） | - 车辆保修期在3年或6万公里的基础上，每增加1年或2万公里的，得1分，最多得2分。 2、救护车医疗舱及随车医疗设备质保期在1年，每增加一年得1分，最多得2分。 |
| 10 | 其他优惠措施 | 0-3 （客观分） | 其他优惠措施：包括但不限于以下3点（承诺每年夏季免费检测氧气管道1次、定期更换或检测紫外线灯管，保证消毒符合标准、代办车辆年检等优惠措施），每有1项有利于采购人的优惠，得1分，最多的3分，不承诺不得分。 |

评标小组根据上述评分细目和各投标方的商务技术部分的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

商务技术得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.报价评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

报价得分={基准价/（投标报价）}×30

3.计算总得分

总得分=商务技术得分+报价得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分从高到低顺序排列，商务技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标单位为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：义乌民用航空站

乙方：_____________________________

甲、乙双方根据2022年____月____日浙江省义乌市政府采购         项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括货物价款、改装费、随车设备费、运输费、装卸费、包装费、安装调试费、培训费、技术服务、首年保险、上牌费、质保期内的售后服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其他项目中，总价不作调整。由中标单位开具正式税务发票。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |

单位：人民币元

三、供货周期：以甲方要求为准。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

▲九、质保期

乙方必须对合同中规定的货物提供至少   年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体项目验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之 二 向甲方支付违约金，逾期超过约定日期三十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之 二 的违约金。

4.因产品的质量问题造成甲方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，甲方可单方面解除合同。

5.如有转让和分包行为，甲方解除合同，并可进一步追究乙方的违约责任。

6.当乙方违约行为给甲方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于乙方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由甲方从乙方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，还不够的，则乙方还可向甲方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，如不够，则甲方还可向乙方继续索赔。

8.甲方由于乙方的违约原因解除合同的，不退还乙方交纳的履约保证金。

9.甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之五违约金。

10.甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之 二 的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，甲方有权解除本合同，对于由此给甲方造成的损失，乙方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市财政局和浙江明达工程造价咨询有限公司各执一份，均具有同等效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

需    方：义乌民用航空站     供    方：____________________

地    址：___________________地    址：____________________

法定代表人：_________________法定代表人：__________________

授权代表：___________________授权代表：____________________

电    话：___________________电    话：____________________

账户名称：___________________账户名称：____________________

开户银行：___________________开户银行：____________________

帐    号：___________________帐    号：____________________

签约时间：___________________签约地点： ____________________

# 第八章  投标文件部分格式

一、资格文件部分格式：

（1）关于资格的声明函格式

（2）法定代表人说明书格式

（3）法定代表人授权书格式

（4）有效的法人或者其他组织的营业执照等复印件，自然人的身份说明

（5）中小企业声明函；

（6）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（7）监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（8）联合体协议书（联合体投标适用）

（9）联合体牵头人授权委托书（联合体投标适用）

二、商务技术文件部分格式：

（1）货物配置清单、原厂出厂配置表；

（2）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

（3）投标人情况介绍

（4）规范偏离表

（5）同类项目业绩一览表

（6）项目实施方案

（7）车辆改装方案

（8）改装先进性、环保型

（9）培训方案

（10）安装、调试、验收方案

（11）售后服务

（12）质保期

（13）其他优惠承诺

（14）列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

（15）义乌市政府采购项目投标承诺书

三、报价文件部分格式：

（1）投标函格式

（2）报价一览表格式

- 资格文件

- (1)关于资格的声明函格式

浙江明达工程造价咨询有限公司：

关于贵方_______年____月____日                        项目（采购编号：          )招标公告，我公司（单位）愿意参加本次                 项目招标采购，并声明提交的下列文件和说明都是准确和真实的。

1、由                 （签发地）签发的有效的法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份说明。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                 受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字：

地址：______________________     职务：

传真：______________________     电话：__________________

邮编：______________________

- (2)法定代表人说明书格式

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年      月    日

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：      职务：

系                       （投标人单位名称）的法定代表人。

特此说明。

投标人：                    （盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

- (3)法定代表人授权书格式

项目名称：

日    期：

致：（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的（投标人名称）

，系中华人民共和国合法企业。本人            （授权人姓名）系该公司法定代表人，现授权委托       （投标人名称）  的              （被授权人姓名）                          （身份证号码）为合法代理人，全权代表我公司办理就                                   项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人身份证复印件：

被授权人签名：                     授权人：（签字或盖章）

职        务：                     职  务：

投标人：（盖章）

注：身份证复印件放不下可以附后。

- (4)有效的法人或者其他组织的营业执照等复印件，自然人的身份说明

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等复印件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份说明。

- （5）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （6）残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （7）监狱企业声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加       单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

- （8）联合体协议书

（适用于联合体）

（甲公司名称）              、（乙公司名称）              自愿组成联合体，参加                      项目的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.（甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与采购人联系。

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理投标事宜，联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头人和成员共同与采购人签订合同，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b.联合体牵头人代表联合体成员承担和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头人负责；

c.联合体分工原则：     （此处明确各方责任和各方工作内容）

(5)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，应取得采购人同意，联合体牵头人应将该协议书递交采购人。

甲公司名称：全称（盖章）                 乙公司名称：全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）               法定代表人（签字或盖章）

年    月    日                            年    月    日

备注：1.联合体投标时需签订本协议，联合体各方签字盖章。）

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

- （9）联合体牵头人授权委托书

（适用于联合体）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （联合体牵头人的单位名称）的          （姓名）为联合体双方全权代表，以                                （联合体名称：牵头单位全称加成员单位全称）联合体的名义参加               （采购人）的     （项目名称）      标段（标段名称）的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：            年龄：

身份证号码：

单位：                       部门：            职务：

联合体牵头人（盖章）：

法定代表人（签字盖章）：

日期：      年    月    日

- 商务技术文件

- （1）货物配置清单、原厂出厂配置表

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：

1. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

- （2）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：                                           单位：元

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

2、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具是指为方便甲方使用而提供的、产品能够正常运行并达到采购文件性能之外的辅助性物品。

3、采购文件中所列随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具为采购人要求必须配送，投标人应在此表中列出。

4、除采购文件中所列内容外，投标人自行配送随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具的，请在此表中列出。

5、此表仅提供了表格形式，可扩展。投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

- （3）投标人情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 从业经历年数 |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （4）规范偏离表（格式）

采购编号：ZJMD2022053GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

- （5）同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收记录并注明所在投标文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

以下内容格式自拟

- （6）项目实施方案

- （7）车辆改装方案

- （8）改装先进性、环保型

- （9）培训方案

- （10）安装、调试、验收方案

- （11）售后服务

- （12）质保期

- （13）其他优惠承诺

- （14）列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

- （15）义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守义乌市政府采购监督管理部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格（同时由于被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

- 报价文件

- （1）投标函（格式）

致：义乌市民用航空站

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）

为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价一览表中规定的应提供货物投标总价为（人民币）¥      ，大写__________。（企业成本价为                   元）。

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期 60 个日历天。

5）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：______________________

电话：                                  传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人全权代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字或盖章： ____________

- （2）报价一览表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗救护车 |  | 1 | 辆 | ____元 | ____元 |
| 总价（元）合计：小写：______________ 大写：______________ |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

全权代表签字或盖章：

注：1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货物价款、改装费、随车设备费、运输费、装卸费、包装费、安装调试费、培训费、技术服务、首年保险、上牌费、质保期内的售后服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其他项目中，总价不作调整。由中标单位开具正式税务发票。

2.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

3.此表中的品牌型号须与“货物配置清单、原厂出厂配置表”中的品牌型号一致。

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

日         期