义乌中学校园提升工程二期-实验室部分设备采购项目

招标文件

采购编号：ZJMD2022011GK

采  购  人：浙江省义乌中学                （盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司   （盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

2022年8月

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知	9

第三章  招标项目要求	16

第四章 开标、评标和定标须知	113

一、开标	113

二、评标	113

三、定标	116

第五章  投标文件的有效性	119

第六章 评标办法	121

第七章 拟签订的合同文本	126

第八章  投标文件部分格式	130

# 第一章  采购公告

义乌中学校园提升工程二期-实验室部分设备采购项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年9月15日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJMD2022011GK

项目名称：义乌中学校园提升工程二期-实验室部分设备采购项目

预算金额（元）：5564900元

最高限价（元）：5564900元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌中学校园提升工程二期-实验室部分设备采购项目 | 1批 | 5564900 | 详见《第三章招标项目要求》 |  |

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目专门面向中小企业；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（5）信誉要求：投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（6）信用要求：根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，投标人义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝（无信用评级投标人获取招标文件时不受此项条件限制），以采购代理机构在开标当天在义乌市信用办平台查询的企业信用等级为准；

（7）本项目不接受联合体投标；

（8）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年9月15日（开标截止当天为9:30），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月15日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2022年9月15日9:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清（更正）文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清（更正），或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（更正），招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清（更正）文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

2、其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标人在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：浙江省义乌中学

项目联系人（询问）：刘俊龙

项目联系方式（询问）：0579-85205018

质疑联系人：吴永胜

质疑联系方式：0579-85205019

2.采购代理机构信息

名   称：浙江明达工程造价咨询有限公司

地   址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼

传   真：0579-85326803

项目联系人（询问）：吕茜美

项目联系方式（询问）：18157970625

质疑联系人：吴志航

质疑联系方式：15257979561

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

联系人 ：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌中学校园提升工程二期-实验室部分设备采购项目 采购内容及数量: 义乌中学校园提升工程二期-实验室部分设备采购项目，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 工期 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 登录浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2022年9月15日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2022年9月15日9:30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2022年9月15日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2022年9月15日9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2022年9月15日9时30分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 履约保证金退还 | 无 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；义乌市综合信用报告评级为D、E类的。 |
| 20 | 小微企业有关政策说明 | 本项目所属行业为工业。 本项目专门面向中小企业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）中型、小型和微型企业参与本项目的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （注：未提供以上材料的，均不得参加本项目的投标）。 |
| 21 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/201902/t20190220_3720981_2.html）。 |
| 22 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌市公共资源交易平台（网址：http://ywjypt.yw.gov.cn/） 2.浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 3.信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） 4.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn） |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 第二章  投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指浙江省义乌中学。

2.2采购代理机构：系指浙江明达工程造价咨询有限公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标单位须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按不超过中标总金额的1.5%计算。计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9（万元）

5.2.2采购代理服务费在向中标人收取，可用银行汇票、电汇、银行本票、现金等方式支付。未按规定时间缴纳代理服务费的，将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人的书面澄清（更正）文件通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发布公告，该澄清（更正）文件作为招标文件的一部分，对所有投标人有约束力，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3资格响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）法定代表人说明书和法定代表人身份证复印件（适用于投标人代表为法定代表人参加的）；

（3）法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件（适用于投标人代表为非法定代表人参加的）；

（4）有效的单位营业执照副本扫描件或“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息；

（5）中小企业声明函；

（6）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（7）监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（8）义乌市政府采购项目投标承诺书；

12.4商务技术响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）技术指标；

（2）数字化传感器设备；

（3）实验教学系统；

（4）设计方案；

（5）实施方案；

（6）经验业绩；

（7）技术团队；

（8）售后服务；

12.5商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1本项目费用采用包干制，投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款（含必备的附件备件）、运输费、装卸费、系统软件费用、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

14.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3中标后，中标人所填写的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

14.5招标方不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中技术标中不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2022年9月15日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年9月15日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年9月15日10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2022年9月15日9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2022年9月15日9时30分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、实验室一览表

| 序号 | 楼 | 楼层 | 实验室名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东楼 | 一层 | 物理阶梯教室 | 1 | 间 |
| 2 |  |  | 物理准备室 | 3 | 间 |
| 3 |  |  | 物理仪器室 | 3 | 间 |
| 4 | 东楼 | 二层 | 物理教研室 | 1 | 间 |
| 5 |  |  | 物理教研交流空间 | 2 | 间 |
| 6 |  |  | 物理数字化实验室 | 1 | 间 |
| 7 |  |  | 物理光学常规实验室A | 1 | 间 |
| 8 |  |  | 物理光学常规实验室B | 1 | 间 |
| 9 | 西楼 | 一层 | 通风化学常规实验室 | 1 | 间 |
| 10 |  |  | 通风化学创新实验室 | 1 | 间 |
| 11 |  |  | 实验楼户外排水主管道改造 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 化学数字化实验室 | 1 | 间 |
| 13 |  |  | 化学教研室 | 1 | 间 |
| 14 | 西楼 | 三层 | 化学教研交流空间 | 2 | 间 |
| 15 |  |  | 生物药品室 | 2 | 间 |
| 16 |  |  | 生物数码显微实验室 | 1 | 间 |
| 17 |  |  | 生物奥赛实验室 | 1 | 间 |
| 18 |  |  | 生物奥赛准备室 | 1 | 间 |
| 19 |  |  | 生物教研室 | 1 | 间 |
| 20 |  |  | 生物教研交流空间 | 2 | 间 |
| 21 |  |  | 生物标本室 | 1 | 间 |
| 22 |  |  | 教室门 | 107 | 个 |

## 二、详细技术规范和功能要求

| 物理阶梯教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多媒体讲台 | 规格：不小于1200*850*750mm，钢制，台面左右滑轨推拉（滑轨应当有加固装置），下部柜门左右推拉，钢板厚度≥1.5mm，喷塑，带多媒体接口，电源接口，提供外接扩展设备端口，易于布线、操作和维护，过线及设备安放处有安全保护措施。具备视频展示台、台式电脑、笔记本电脑、键盘、鼠标、教材、水杯、粉笔等的摆放位置；增加空开一个；电源插座（带漏电保护及开关功能，有效接地,满足所有设备的集成需要）； 底托：材质、规格与工作台匹配，高度按实际需求确定,与工作台可固定。 | 张 | 1 |
| 2 | 可移动讲台 | 1.规格：不小于1200*600*900mm，钢木结构 1.1台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 1.2钢木结构：主框架需采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出。可见截面均经过PVC封边； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：需采用静音万向轮。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.操作台台面理化性能：耐磨1：磨损值≤80mg/100r，耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现象；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；物理实验台面抗冲击：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：无抽屉：≥650N。 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 1 |
| 3 | 固定讲台 | 1.规格：不小于1800*700*900mm，全钢结构； 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 4 | 常态化触屏录播主机 | 1.支持POE供电； 2.不小于11.6英寸触控显示屏，开机即全屏显示本地导播画面，画面精度1080P； 3.电容式触摸定位精度1.5mm，响应时间<10ms。 4.4路LAN口，内置POE网络交换机； 5.通过一条标准网线即可连接4K相机，实现供电、视频传输、电子云台控制，支持对接任意品牌标准POE设备； 6.同品牌2路4K多功能相机接入，显示“教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”4个画面的拍摄录制，自动生成相应的预览画面，采用H.264-HighProfile编码方式； 7.视频输入接口：1路HDMI，1路VGA同时输入； 8.视频输出接口：1路HDMI、1路VGA视频输出接口； 9.1路USB3.0供用户下载视频； 10.支持两路音频输入 及2路音频输出，音频编码格式：AAC； 11.内置1Ｔ硬盘。自带磁盘录制保护策略，磁盘存储超90%再录制文件时，同步删除时间记录最早的内容； 12.支持本地触控导播与远程导播两种导播方式； 13.录制支持全自动录制、半自动录制、手动录制三种模式； | 台 | 1 |
| 5 | 教师电子云台跟踪摄像机(枪机) | 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压： DC 12V 4.分辨率：≥8 MegaPixel，焦距：3.8-16mm 有效像素：≥3264*2448，支持1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计，可独立使用； 7.老师在课堂讲课时，进行实时跟踪。 8.支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 9.可支持全程跟踪，支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略； | 台 | 1 |
| 6 | 学生电子云台跟踪摄像机（枪机） | 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路HD-SDI输出，1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压： DC 12V 4.分辨率：≥8 MegaPixel，焦距：3.8-16mm 有效像素：不小于3264*2448，需支持不小于1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计； 7.在上课场景中需要进行学生特写切换时，支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 1、支持不少于8路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子； 2、支持不少于6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子； 3、支持48v幻象电源； 4、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 5、支持用于软件设置/控制的以太网端口，以太网接口可用于多台设备联机工作； 6、支持串行接口用于第三方RS-232远程控制； 7、支持信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 8、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度 9、支持智能混音和话筒优选技术。 10、支持动态自适应降噪技术，降噪电平可达15DB。 11、丰富的信号处理模块：包含滤波模块：高通、低通；均衡器模块：10段图示均衡；音频处理模块：限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制；混音模块：智能混音、矩阵混音；延时模块、咪表模块； | 台 | 1 |
| 8 | 指向吊麦 | 1、录播室枪型话筒；纯电容式咪头，镀金振膜，灵敏度高音质清晰； 2、适用性强，可满足不同场地环境使用； 3、专业的射频抗干扰设计，防止手机、电磁、高频等无线射频的干扰；标配多功能吊架； 4、换能方式：电容式 ； 5、指向特性：单一指向性； 6、频率响应:55～19.7KHz±3dB； 7、灵敏度：近距-45dB、远距-38dB； 8、供电电压：纯48V供电； 9、输出抗阻（欧姆）：近距1KΩ、远距2.3KΩ； 10、有效拾音距离：≥3米；最远拾音距离6米左右； | 只 | 6 |
| 9 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 10 | 前排桌 | 规格：不小于500*350*760mm，桌面：需采用不小于25mm优质中密度板； 前挡板：需采用不小于16mm优质中密度。 | 人位 | 24 |
| 11 | 排椅 | 规格：中-中500mm，排距：880mm—950mm，1.支撑腿采用不小于30*80*1.5椭圆管。 2.座板采用优质桦木作基材。回弹部位采用钢件自重回弹，复位准确，双向消声，自动回弹无噪音，有效使用需不低于10万次无故障。 3.靠背需采用优质钢管做框架内镶与座板同种材质的背板。 4.桌面需采用优质三聚氰胺板，外贴防火板（颜色可选），热压一次成型。 | 人位 | 96 |
| 12 | 后排座椅 | 1.支撑腿需采用不小于30*80*1.5椭圆管。 2.座板采用优质桦木作基材，两面贴防火板。回弹部位采用钢件自重回弹，复位准确，双向消声，自动回弹无噪音，有效使用不低于10万次无故障。 3.靠背采用优质钢管做框架内镶与座板同种材质的背板。 | 人位 | 24 |
| 13 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 14 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 15 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 16 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 17 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、18mm吸音板面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 18 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 19 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 20 | LED平板灯 | 1、规格：600*600mm，铝材象牙白边，32w，最大照射面积：10-20㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 12 |
| 21 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 22 | 物理学科特色文化展示 | 功能概述：基于奥赛+物理实践与体验为核心主题，主题内容涉及到绚丽多彩的机械世界：原始机械，古代机械，近代机械，现代机械等领域的知识体系和技术体系。突出物理学作为自然科学的带头学科，培养科学探究的理念，定制教学展示应用场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 物理准备室（以下包含3间的设备清单） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中央台 | 1.规格：不小于2400*1200*800mm，全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 3 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架需采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 12 |
| 3 | 仪器柜 | 1. 规格：不小于1200*500*2000mm，铝木结构 2. 铝框架结构，立柱需采用不小于36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，橱体基材需采用不小于16㎜厚E1级三聚氰胺板； 3. 连接件：ABS专用连接组装件 ； 4. 隔板：两块层板为不小于16MM三聚氰胺板，长边需采用不小于30.5*24MM,壁厚不小于1.2MM专用铝型材加固； 5. 上柜两扇外开4mm厚玻璃门，双开木门，设活动隔板一块； | 个 | 12 |
| 4 | 小推车 | 规格：不小于600*450*850mm，1.板材采用加厚款不小于1.2mm不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，层间距不小于430MM，单层载重不小于150GK； 2.推手通过专用模具成型； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能； | 个 | 3 |
| 5 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。水管道改造。 | 间 | 1 |
| 6 | 拆除 | 1、墙面块料墙裙砖拆除；2、垃圾装袋搬运； | m2 | 135 |
| 7 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 150 |
| 8 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 150 |
| 9 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 135 |
| 10 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 195 |
| 11 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 6 |
| 12 | LED平板灯 | 1、规格：600*600mm，铝材象牙白边，32w，最大照射面积：10-20㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 18 |
| 13 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 物理仪器室(以下包含3间的设备清单） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：不小于1200*500*2000mm，铝木结构 2. 铝框架结构，立柱需采用不小于36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，橱体基材需采用不小于16㎜厚E1级三聚氰胺板； 3. 连接件：ABS专用连接组装件 ； 4. 隔板：两块层板为不小于16MM三聚氰胺板，长边需采用不小于30.5*24MM,壁厚不小于1.2MM专用铝型材加固； 5. 上柜两扇外开4mm厚玻璃门，双开木门，设活动隔板一块； | 个 | 24 |
| 2 | 特大仪器柜 | 1. 规格：不小于1350*500*2000mm，铝木结构 2. 铝框架结构，立柱需采用不小于36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，橱体基材需采用不小于16㎜厚E1级三聚氰胺板； 3. 连接件：ABS专用连接组装件 ； 4. 隔板：两块层板为不小于16MM三聚氰胺板，长边需采用不小于30.5*24MM,壁厚不小于1.2MM专用铝型材加固； 5. 上柜两扇外开4mm厚玻璃门，双开木门，设活动隔板一块； | 个 | 9 |
| 物理教研室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 2 | 常态化触屏录播主机 | 1.支持POE供电； 2.不小于11.6英寸触控显示屏，画面精度1080P； 3.电容式触摸定位精度1.5mm，响应时间<10ms。 4.4路LAN口，内置POE网络交换机； 5.通过一条标准网线即可连接4K相机，实现供电、视频传输、电子云台控制，支持对接任意品牌标准POE设备； 6.同品牌2路4K多功能相机接入，显示“教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”4个画面的拍摄录制，自动生成相应的预览画面，采用H.264-HighProfile编码方式； 7.视频输入接口：1路HDMI，1路VGA同时输入； 8.视频输出接口：1路HDMI、1路VGA视频输出接口； 9.1路USB3.0供用户下载视频； 10.支持两路音频输入 及2路音频输出，音频编码格式：AAC； 11.内置1Ｔ硬盘。自带磁盘录制保护策略，磁盘存储超90%再录制文件时，同步删除时间记录最早的内容； 12.支持本地触控导播与远程导播两种导播方式； 13.录制支持全自动录制、半自动录制、手动录制三种模式； | 台 | 1 |
| 3 | 教师电子云台跟踪摄像机(枪机) | 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压： DC 12V 4.分辨率：8 MegaPixel，焦距：3.8-16mm 有效像素：3264*2448，支持1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计，可独立使用； 7.老师在课堂讲课时，进行实时跟踪。 8.支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 9.支持全程跟踪，支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略； | 台 | 1 |
| 4 | 学生电子云台跟踪摄像机（枪机） | 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路HD-SDI输出，1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压： DC 12V 4.分辨率：≥8 MegaPixel，焦距：3.8-16mm 有效像素：不小于3264*2448，需支持不小于1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计； 7.在上课场景中需要进行学生特写切换时，支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1、支持不少于8路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子； 2、支持不少于6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子； 3、支持48v幻象电源； 4、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 5、支持用于软件设置/控制的以太网端口，以太网接口可用于多台设备联机工作； 6、支持串行接口用于第三方RS-232远程控制； 7、支持信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 8、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度 9、支持智能混音和话筒优选技术。 10、支持动态自适应降噪技术，降噪电平可达15DB。 11、丰富的信号处理模块：包含滤波模块：高通、低通；均衡器模块：10段图示均衡；音频处理模块：限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制；混音模块：智能混音、矩阵混音；延时模块、咪表模块； | 台 | 1 |
| 6 | 指向吊麦 | 1、录播室专业枪型话筒；纯电容式咪头，镀金振膜，灵敏度高音质清晰； 2、适用性强，可满足不同场地环境使用； 3、专业的射频抗干扰设计，防止手机、电磁、高频等无线射频的干扰；标配多功能吊架； 4、换能方式：电容式 ； 5、指向特性：单一指向性； 6、频率响应:55～19.7KHz±3dB； 7、灵敏度：近距-45dB、远距-38dB； 8、供电电压：纯48V供电； 9、输出抗阻（欧姆）：近距1KΩ、远距2.3KΩ； 10、有效拾音距离：≥3米；最远拾音距离≥6米； | 只 | 6 |
| 7 | 多媒体讲台 | 1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm； 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：1450*600*12mm，采用抗倍特一体成型。柜体尺寸:500*520*920mm,板厚不小于0.8mm。 4.功能：（1）可倾斜方便操作。 | 张 | 1 |
| 8 | L腿学生椅 | 1.座高：360/400/450mm（三种固定高度） 椅身：（1）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2）尺寸：410*座深420*高400mm±10mm。 （3）座背连体一体成型，整体采用人体工程学设计。 | 张 | 1 |
| 9 | 双人桌 | 规格：不小于1200*600*325mm，1.木板：需采用国家E1级标准三聚氰胺板，面板厚度不小于25MM 2.脚管：前脚需采用不小于30*60MM蛋型冷轧钢管，后脚采用不小于25*50MM蛋型冷轧钢管（壁厚不小于1.5MM) 3.书网：需采用不小于φ14MM优质圆形冷轧钢管（壁厚不小于1.0MM) 4.上托：需采用不小于3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5.拉杆：需采用不小于φ50MM优质圆形冷轧钢管（壁厚不小于1.2MM) 脚轮：需采用不小于φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮。 | 张 | 20 |
| 10 | 学生椅 | 课椅：座高360/400/450mm。 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：靠背长400mm*宽325mm±10mm。 | 张 | 40 |
| 11 | 听课椅 | 座高不小于440mm。 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：400mm*325mm±10mm。 3.靠背中间有55mm±5mm内凹式曲线弧度设计。 写字板：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：370*280*12mm±10mm。 3.可旋转，可折叠收纳。 | 张 | 8 |
| 12 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 13 | 课堂观察评价系统 | 根据学校创新人才拔尖培养，学科奥赛及科技创新比赛培训的需要，系统功能需包含： 一、课题观察评价流程管理： 支持教研流程的管理，创建教研活动，系统自动分配教研流程，包括：备课会议、协同备课、教案研讨、教学试讲、试讲研讨、公开展示、总结研讨、活动简报。支持自定义教研流程。 二、备课系统：1.用户上传教案、课件，可支持DOC、DOCX、PPT、PPTX等格式； 2.支持课件预览功能，并在教学直播活动中嵌入教案及课件； 3.在协同备课环节中，参与者可对上传教案、ppt进行文字讨论； 4.支持用户多版本教案、课件的上传，并实现历史版本的预览。 三、教学直播：1.创建直播课程并形成预约； 2.通过录播设备以rtmp协议推流，实现平台的直播； 3. 支持与“三个课堂”设备对接，实现三个课堂互动画面等的直播。 四、课堂观察：1.支持课堂观察量表嵌入； 2. 对课堂教学进行人工教学结构量化统计，包括web端与移动端； 3. 对现有课例进行教学结构AI统计； 4. 对课堂教学进行人工认知层次（问题属性）量化统计，包括web端与移动端； 5. 对课堂教学问答互动进行量化统计，包括web端与移动端； 6. 对现有课例进行问答互动AI统计； 7. 对师生活动占比（学习主体性）数据进行人工量化统计，包括web端与移动端； 8. 对现有课例ST统计AI分析。 五、教学评价："1.提供学科教学评价量表供用户选择使用； 2.提供教学质量评价量表供用户选择使用； 3.提供自定义量表的创建、编辑、删除等； 六、 分析报告：系统生成教研报告，包括教研基本信息、教学简案、教学结构数据、教学认知层次数据、ST数据、教学评价数据、教学指导文本、教研讨论记录等。 七、成果展示：1.支持示范性教学直播展示，可通过教学直播模块，观摩所有开放性示范教学的直播； 2.支持教学录播的展示，可通过互动教研模块实现对优质课例的点播； 3.支持教学课例的展示分类检索，用户可分学段、学科检索课例。 八、成果分享：1.支持教研报告以PDF格式进行存储和分享； 2. 支持教研报告社交化分享，可通过微信以H5格式分享给个人、群及朋友圈。 九、资源库："1.支持按资源类别进行检索，包括课例、教案、课件、微课、音频等； 2.支持按学段、学科进行检索资源； 3.支持生成性教研资源动态积累。 十、后台管理系统："1.课程管理，可对课程进行增删改查等操作，包括上传视频的审核； 2.用户管理，可对用户进行导入导出、增删改查等操作； 3.评价模版管理，可对现有的所有评价模板进行编辑、删除等，也支持自定义创建； 4.教学分析系统管理；可对现有的所有评价模板进行编辑、删除等； 5.认知/问答模板管理；可对现有的所有评价模板进行编辑、删除等； 6.标签设置管理，可对现有的标签进行编辑、增删等； 7.教学科目设置管理，可对科目进行增加、删除等； 8.年级设置管理；可对年级进行增加、删除等； 9.学校管理；可对学校进行增加、删除等。" 十一、个人空间：空间可展示个人教研、参与教研的相关数据及个人基本信息； 1.用户能够查看需要参与的所有教研活动； 2.用户能够创建、发布教研活动，并向全平台进行公示； 3.空间可展示呈现用户参与的所有已完成的教研活动； 4.用户能够通过该功能撰写、审核和发布活动简报； 5.用户能够上传并管理课例、教案、课件、微课和音频资源，完成上传后即可在全平台共享； 6.空间可展示个人教研活跃时长及分享成果数量； 7.空间可展示用户的个人信息，包括：教龄、学科、职称等。" 十二、教研通知系统："1.发布教研通知，创建完成的教研活动，支持用户一键发布，发布后，所选参与教师可以收到该教研活动的通知，包括教研主题、参与教师、各环节的时间等； 2.提醒教研参与，教研活动参与的教师，在个人空间-我的任务模块，查收到自己所需要参加的教研活动； 3.编辑并分享教研简报；教研活动可指定撰写人，在指定时间内完成并发布教研简报。" | 套 | 1 |
| 14 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。水管道改造。 | 间 | 1 |
| 15 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 16 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 17 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 18 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 128 |
| 19 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 20 | LED平板灯 | 1、规格：600*600mm，铝材象牙白边，32w，最大照射面积：10-20㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 12 |
| 21 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 22 | 物理学科特色文化展示 | 功能概述：基于奥赛+物理实践与体验为核心主题，突出物理学作为自然科学的带头学科，声、光、电、磁等学科培养科学探究的理念，内容涉及到日新月异的衣食住行，以交通、能源、居住与物理学科等领域的知识体系和技术体系。定制教学展示应用场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 物理教研交流空间（以下包含2间的设备清单） |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 1.尺寸：800*350*2000mm±10mm； 2.材质：颗粒板+钢化玻璃； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。 4.功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁。 | 组 | 9 |
| 2 | 研讨桌 | 1.尺寸：3600*1100*750±10mm； 2.材质：实木多层板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质多层板，面板面贴实木木皮，斜边烤漆，第二层三底两面烤漆；桌架采用优质钢架，钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师椅 | 1.尺寸：590*610*860mm±10mm； 2.材质：灰色背筐，固定扶手，高密度海绵， | 张 | 10 |
| 4 | 低背椅 | 1.尺寸：W375xD390xH550mm-座高440mm W375xD390xH550mm-座高650mm,坐高750mm 2.材质：坐垫、脚垫材质为PP 3.工艺：钢管直径不小于22mm，壁厚不小于1.8mm | 张 | 6 |
| 5 | 沙发 | 框架：松木实木结合多层板； 填充：高弹力海绵； 覆面：抗污科技布饰面； 配件：黑色喷塑拆装钢架，脚管不小于1.8mm壁厚不小于25mm直径。 规格：800W*650D*680H ±20mm，1个；茶几1.尺寸：1200*600*450mm±20mm； 2.材质：颗粒板+钢架，1个；茶几2.尺寸：680*650*400mm±20mm； 2.材质：颗粒板+钢架，1个 | 套 | 1 |
| 6 | 吧台桌 | 1.尺寸：2400*800*1000mm±10mm； 2.材质：橡胶木； | 组 | 1 |
| 7 | 边台 | 规格：不小于3600*750*800mm，1.全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 8 | 吊柜 | 规格：不小于1000*300*600mm，全钢结构， 柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材 滑轨：三节式滑轨 | 组 | 1 |
| 9 | 水槽 | 规格：不小于430*330*280mm,需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 1 |
| 10 | 三联高低位龙头 | 普校，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头 | 套 | 1 |
| 11 | 小厨宝 | 储水式电热水器，不小于6.8L | 台 | 1 |
| 12 | 茶吧机 | 制冷方式：电子制冷，制热量：不小于8L/h，制冷功率：不小于60W，加热功率：不小于1350W，额定电压：220V，储藏箱容量不小于16L | 台 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架需采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 4 |
| 13 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。水管道改造。 | 间 | 1 |
| 14 | 给、排水系统 | 给水：需采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 15 | 拆除 | 1、墙面块料墙裙砖拆除；2、240mm砌体隔墙拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 59.6 |
| 16 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 17 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 18 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 112 |
| 19 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 2 |
| 20 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 6 |
| 21 | LED嵌入式筒灯 | 1、LED嵌入式筒灯；2、1*15w，单颗大概率光源；3、内置恒流驱动电源； | 套 | 10 |
| 22 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 23 | 玻璃白板 | 1、8mm钢化背漆玻璃； | m2 | 3.6 |
| 24 | 艺术墙砖 | 1、北欧风格；2、六格亚光粘接剂薄贴； | m2 | 6.2 |
| 25 | 实验台给排水系统改造 | PPR复合管：1、安装部位:室内；2、介质:水；3、材质规格:De25；4.连接形式:热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗； 塑料排水管：1、安装部位:室内地下；2、介质:污水；3、材质规格:De75；4.连接形式:粘接；5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗； 螺纹阀门：1、类型:螺纹阀；2、材质:碳钢；3、规格、压力等级:公称直径25mm；4、连接形式:粘接；地漏：1、不锈钢地漏；2、规格：直径75； | 间 | 1 |
| 26 | 物理学科特色文化展示 | 功能概述：以人类社会初期的能源使用到未来的能源为核心主题，整体空间融合物理科技、工程与结构、机械制造、融合学科元素文化，为学生的科学探究定制化教学展示应用互动场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 固定讲台 | 1.规格不小于1800*700*900mm，全钢结构； 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 2 | 可移动讲台 | 1.规格：不小于1200*600*900mm，钢木结构 1.1台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 1.2钢木结构：主框架需采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出。可见截面均经过PVC封边； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：需采用静音医用万向轮。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.操作台台面理化性能：耐磨1：磨损值≤80mg/100r，耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；物理实验台面抗冲击：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：无抽屉：≥650N。 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 1 |
| 3 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 4 | 物理学生实验桌 | 1.规格不小于2400*1200*780mm，全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 6 |
| 5 | 教师演示电源 | 规格：不小于500*260mm，1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2、本智能控制系统需采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都需采用TFT彩色电阻触摸屏控制，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作； 3、 本智能控制系统内自带密码开机和定时关机系统，并附带使用说明 5、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A(也可做到6A)； 6、低压大电流值为40A，自动关断； 7、220V交流输出为带安全门的两个国标五孔插座， 8、学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9、学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 10、学生220V交流电源通过学生电源上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出 | 个 | 1 |
| 6 | 学生安全电源 | 1．工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/ 3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，微电脑控制，采用不小于1.54寸显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作。 | 个 | 24 |
| 7 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 8 | 办公椅 | 实验室专用办公椅 | 把 | 1 |
| 9 | 微型安防工作站 | 定制，移动专用工作台，规格：不小于1000＊300＊2400mm，钢木结构，异形，设多功能模块架，含手持体温计1个，防毒面具1个，消毒巾，消毒液，一次性医用口罩50个，卫生鞋套1套，应急手电1个，口哨1个，扩音喇叭1个，应急消防器材设备1个，急救箱1个。 | 套 | 1 |
| 10 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚需采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：需采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。3、脚垫材质：需采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 48 |
| 11 | 实验台 | 1.规格：不小于4000*750*800mm，全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 12 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架需采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 6 |
| 13 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 间 | 1 |
| 14 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 15 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 16 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 17 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 18 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 19 | 作品展示 | 1、木制边框，软木板，磁力板组合； | 套 | 4 |
| 20 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 21 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 21 |
| 22 | LED线性灯 | 1、驱动dc24V；10w/m；2、配套铝材；3、内置恒流驱动电源； | m | 32 |
| 23 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 24 | 物理学科特色文化展示 | 功能概述：以影响人类历史发展的重大物理发现发明的展示为核心主题，内容涉及到引领发展的人工智能芯片：认识半导体和芯片，芯片技术的发展史，芯片材料的历史变革领域的知识体系和技术体系，为学生的科学探究定制教学展示应用互动场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 套 | 1 |
| 物理数字化传感器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 学生终端 | 不低于I5处理器，内存不小于8G，硬盘 1T | 台 | 9 |
| 教师端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，带有静电防护 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 只 | 1 |
| 2 | 无线接口 | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道； 3、与数据采集采用SATA接口连接； 4、无线接口自带指示灯，可指示传感器连接通道。 | 只 | 1 |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，20m内互不干扰。 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求。 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可连接专用充电线进行充电。 | 只 | 4 |
| 4 | 传感器数据显示模块 | 具备独立数据显示功能，不小于1.5寸显示，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 3 |
| 5 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 1 |
| 6 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 7 | 软件包 | 1、 一“件”全能——通用软件需支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件需要支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均需支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式。 5、 并行采集——需支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 8 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮 | 只 | 2 |
| 9 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 套 | 1 |
| 10 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |
| 11 | 小量程位移传感器 | 测量范围：0 mm ~50mm，分度：0.1mm，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |
| 12 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 |
| 13 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |
| 14 | 快速温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化，连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |
| 15 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 只 | 1 |
| 16 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 只 | 1 |
| 17 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 1 |
| 18 | 交流电流传感器 | 测量范围：0～2A；分度：0.01A。用于测量交流电流的有效值，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 19 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 20 | 交流电压传感器 | 测量范围：0～36V；分度：0.1V。用于测量交流电压的有效值，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 21 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 1 |
| 22 | 三维磁感应强度传感器 | 测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 23 | 静电计 | 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带5寸液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，显示屏与计算机可同时显示测量数据，自带1000mAh以上锂电池。自带专用软件。 | 只 | 1 |
| 24 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 25 | 旋转运动传感器 | 30转/秒，分度0.2°，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |
| 26 | 加速度传感器 | 测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 1 |
| 教师端配套实验器材 |  |  |  |  |
| 1 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 1 |
| 2 | 光电计时测距实验器 | 包含两辆小车，1根强化铝合金轨道，缓冲柱、连接杆、L型支架、I型支架等，该系统的小车为三轮结构，其主轮自带盘式光栅，具备测量自身位移、速度和加速度的功能，并能以无线方式上传至计算机。从而在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5khz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线 | 套 | 1 |
| 3 | 机械能守恒实验器 | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓及软件组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据；拥有独立的专用软件，方便教师课堂演示实验使用；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 | 套 | 1 |
| 4 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 1 |
| 5 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 套 | 1 |
| 6 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 套 | 1 |
| 7 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 1 |
| 8 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 | 套 | 1 |
| 9 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 1 |
| 10 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 1 |
| 11 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 1 |
| 12 | 磁力固定座A | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 套 | 1 |
| 13 | 光学套件 | 由激光光源、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，与相对光照度分布传感器配合使用，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像 | 套 | 1 |
| 14 | 无线向心力实验器 | 由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、挡光臂、旋臂座、连接装置、紧固件、无线接收器及软件构成。旋臂可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化。 | 套 | 1 |
| 15 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时显示合力的大小及方向 | 套 | 1 |
| 16 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可同量获得六个不同高度的实验数据 | 套 | 1 |
| 17 | 光学实验系统-高中版 | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 套 | 1 |
| 18 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 1 |
| 19 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系，底座可水平旋转，调整磁场方向 | 套 | 1 |
| 20 | 法拉第电磁感应实验器 | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器及软件组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内。 | 套 | 1 |
| 21 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：可实现直流交流转换输出，直流输出：1.5V~18V连续可调；交流输出：0V~6V/50Hz；交直流电压独立幅值调节。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 自带显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 套 | 1 |
| 22 | 法拉第电磁感应实验器（感应）（含磁传感器） | 由磁传感器、底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系 | 套 | 1 |
| 23 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 由底座、多匝数的活动线圈、可移动式磁铁、内置磁感应强度传感器、光电门传感器组成，直接与计算机USB口通讯；可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度的关系、磁感强度、导线长度的关系 | 套 | 1 |
| 24 | 魔板（电磁定位系统） | 由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成。定位范围：578mm×330mm；最高采样频率：200Hz/s；定位精度：≤1mm。通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的位置，研究物体在二维平面内运动规律。标配实验配件为三速弹射器，用于抛射信号源，可完成平抛运动/斜抛运动的相关实验研究。可以选配其它实验配件，完成单摆、自由落体运动、机械能守恒定律、阻尼振动、离心运动、运动的合成、圆周运动物体的投影及速度方向等十几个相关实验 | 套 | 1 |
| 25 | 魔板-单摆实验器 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 | 套 | 1 |
| 26 | 魔板-机械能守恒实验器 | 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 套 | 1 |
| 27 | 魔板-离心轨道实验器 | 由轨道总成（含多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 套 | 1 |
| 28 | 魔板-阻尼振动实验器 | 由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 套 | 1 |
| 29 | 魔板-运动的合成实验器 | 由轨道架（包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮）、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成与电磁定位板、信号源配合使用，可进行运动的合成实验。 | 套 | 1 |
| 30 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 1 |
| 学生端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；需支持有线/无线状态下的四通道并行采集，需采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并需支持四通道并行采集，全数字通道，需采用BT自锁接口 | 只 | 8 |
| 2 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77寸显示，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 8 |
| 3 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 8 |
| 4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 8 |
| 5 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 8 |
| 6 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 套 | 8 |
| 7 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 8 |
| 8 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 8 |
| 9 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 只 | 8 |
| 10 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 8 |
| 11 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 8 |
| 12 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 8 |
| 13 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 只 | 8 |
| 14 | 三维磁感应强度传感器 | 测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零按键 | 只 | 8 |
| 15 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零按键 | 只 | 8 |
| 学生端配套实验器材 |  |  |  |  |
| 1 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 8 |
| 2 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 8 |
| 3 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 套 | 8 |
| 4 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 8 |
| 5 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 8 |
| 6 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 8 |
| 7 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 8 |
| 8 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系，底座可水平旋转，调整磁场方向 | 套 | 8 |
| 9 | 法拉第电磁感应实验器（切割） | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 | 套 | 8 |
| 10 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 8 |
| 物理光学常规实验室A |  |  |  |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 固定讲台 | 1.规格：不小于1800*700*900mm，全钢结构； 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 2 | 可移动讲台 | 1.规格：不小于1200*600*900mm，钢木结构 1.1台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 1.2钢木结构：主框架需采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出。可见截面均经过PVC封边； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：需采用静音万向轮。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.操作台台面理化性能：耐磨1：磨损值≤80mg/100r，耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现象；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；物理实验台面抗冲击：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：无抽屉：≥650N。 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 1 |
| 3 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1.规格：不小于1200*650*780mm，新型塑铝结构。 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作。 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*330*120mm，中间设挂凳卡。 4.侧脚需采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770mm，立柱需采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚不小于40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为不小于2.0MM. 5.背部挡水板、前横梁、中间横梁全部需采用高强度挤出铝合金模具型材，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨≤1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现象， 耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：力≥750N； 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 24 |
| 2 | 多功能柱 | 规格：不小于350*230*730mm，整体需采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，可拆装。 | 套 | 24 |
| 3 | 学生电源 | 1．工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2. 市电AC220V/ 3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4. 直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5 交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作。 | 个 | 24 |
| 4 | 教师演示电源 | 规格：不小于500*260mm，1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2、本智能控制系统需采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都需采用TFT彩色电阻触摸屏控制，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作； 3、 本智能控制系统内自带密码开机和定时关机系统，并附带使用说明 5、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A(也可做到6A)； 6、低压大电流值为40A，自动关断； 7、220V交流输出为带安全门的两个国标五孔插座， 8、学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9、学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 10、学生220V交流电源通过学生电源上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出 | 套 | 1 |
| 5 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚需采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。凳面直径Ф315×高450-500mm，2、凳面材质：需采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。3、脚垫材质：需采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 48 |
| 6 | 陈列橱 | 根据教室定制，1、规格：不小于4100*500*2000mm 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴三聚氰胺纸，PVC直封边制作。 4.功能：采用玻璃柜门。 | 组 | 1 |
| 7 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 8 | 办公椅 | 实验室专用办公椅 | 把 | 1 |
| 9 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 间 | 1 |
| 10 | 微型安防工作站 | 定制，移动专用工作台，规格：不小于1000＊300＊2400mm，钢木结构，异形，设多功能模块架，含手持体温计1个，防毒面具1个，消毒巾，消毒液，一次性医用口罩50个，卫生鞋套，应急手电，口哨，扩音喇叭，应急消防器材设备，急救箱1个。 | 套 | 1 |
| 11 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 12 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 13 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 14 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 15 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 16 | 作品展示 | 1、木制边框，软木板，磁力板组合； | 套 | 4 |
| 17 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 18 | LED平板灯 | 1、规格：600*600mm，铝材象牙白边，32w，最大照射面积：10-20㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 12 |
| 19 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 20 | 物理学科特色文化展示 | 功能概述：为学生的科学探究定制教学展示应用互动场景，主题内容涉及到国之利器的深海蛟龙（古人水下寻宝-潜水服的发明-实用的潜水船-东方深海蛟龙），影响世界的发现发明（萌芽时期-经典物理时期-现代物理学时期）领域的知识体系和技术体系。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 套 | 1 |
| 物理光学常规实验室B |  |  |  |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 固定讲台 | 1.规格：不小于1800*700*900mm，全钢结构； 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 2 | 可移动讲台 | 1.规格：不小于1200*600*900mm，钢木结构 1.1台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 1.2钢木结构：主框架需采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出。可见截面均经过PVC封边； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：需采用静音万向轮。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.操作台台面理化性能：耐磨1：磨损值≤80mg/100r，耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现象；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；物理实验台面抗冲击：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：无抽屉：≥650N。 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 1 |
| 3 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1.规格：不小于1200*650*780mm，新型塑铝结构。 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作。 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*330*120mm，中间设挂凳卡。 4.侧脚需采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770mm，立柱需采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚不小于40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为不小于2.0MM. 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部需采用高强度挤出铝合金模具型材，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：≤耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现象， 耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：力≥750N； 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 24 |
| 2 | 多功能柱 | 规格：不小于350*230*730mm，整体需采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成。 | 套 | 24 |
| 3 | 学生电源 | 1．工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2. 市电AC220V/ 3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4. 直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5 交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作。 | 个 | 24 |
| 4 | 教师演示电源 | 规格：不小于500*260mm，1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2、本智能控制系统需采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都需采用TFT彩色电阻触摸屏控制，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作； 3、 本智能控制系统内自带密码开机和定时关机系统，并附带使用说明 5、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A(也可做到6A)； 6、低压大电流值为40A，自动关断； 7、220V交流输出为带安全门的两个国标五孔插座， 8、学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9、学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 10、学生220V交流电源通过学生电源上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出 | 套 | 1 |
| 5 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚需采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。凳面直径Ф315×高450-500mm，2、凳面材质：需采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。3、脚垫材质：需采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 48 |
| 6 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 7 | 办公椅 | 实验室专用办公椅 | 把 | 1 |
| 8 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 间 | 1 |
| 9 | 微型安防工作站 | 定制，移动专用工作台，规格：不小于1000＊300＊2400mm，钢木结构，异形，设多功能模块架，含手持体温计1个，防毒面具1个，消毒巾，消毒液，一次性医用口罩50个，卫生鞋套，应急手电，口哨，扩音喇叭，应急消防器材设备，急救箱1个。 | 套 | 1 |
| 10 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 11 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 12 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 13 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 14 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 15 | 作品展示 | 1、木制边框，软木板，磁力板组合； | 套 | 4 |
| 16 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 17 | LED平板灯 | 1、规格：600*600mm，铝材象牙白边，32w，最大照射面积：10-20㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 12 |
| 18 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 19 | 物理学科特色文化展示 | 功能概述：为学生的科学探究定制教学展示应用互动场景，主题内容涉及到迈向文明的能源探索：太阳崇拜，钻木取火，薪柴时代，煤炭时代，石油时代，未来能源等领域的知识体系和技术体系，可随不同需求实现弹性可调装配部署模块。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 套 | 1 |
| 通风化学常规实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式智慧演示台 | 规格：不小于2650*750*850mm 结构：塑铝结构 1.实验操作台面：规格不小于1500*750mm，采用一体化陶瓷台面，经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用不小于35mm厚工程塑料软包边。 参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质需符合或超过以下参数： 吸水率≤0.5%；断裂模数≥35.0MPa；破坏强度≥1300N；耐污染性不低于3级；耐磨性不低于4级2000转；耐冲击性≥0.75；放射性 A类≤1.0；压缩强度≥130MPa；表面耐划痕≥1级；洛氏硬度≥50.0HRC；耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 2.主体结构：采用规格不少于30×30×1.2mm铝型材，配以金属连接件组装而成。台身背板及侧板采用厚度不少于5mm厚抗倍特板，抽屉和储藏柜门板采用16mm厚E1级优质三聚氰胺环保板，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具一次成型工程塑料连插件连接，使整体框架结构更为合理。 3.台身设计：多媒体展示台面采用工程塑料一次注塑成型，台面预留内置24寸电脑显示器空间，屏面位于台面中间，方便示教者观看。台身正面设置伸缩式键盘托，可同时容纳键盘和鼠标，采用静音滑轨，方便活动抽拉。 台身预留抽屉和储藏柜空间。预设内置视频终端集成处理设备空间。台身内可放置电脑主机箱，柜体四角采用圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便各设备连接。 4.水槽台：台面采用工程塑料整体模具一体注塑成型，四周边缘设计挡水边。台面设置水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。 5.显示器尺寸：不小于24英寸，系统：Windows 10，处理器：不小于I5，不小于4G内存，不小于1TB硬盘，配套键盘、鼠标。 | 张 | 1 |
| 2 | 电源总控台（高低压） | 装置在演示台内： 规格：不小于550*265mm 触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下： 1、微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗小、负载能力强，在压降大时结温不变； 2、设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能； 3、密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作； 4、定时关机：从开机时间起，一小时后自动关机； 5、时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据； 6、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 7、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 8、低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制； 9、高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA； 10、控制学生所有供电输出。 11、配套电源控制箱包含总电源开关，分组220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。 12、通风系统：采用变频器对风机进行调速，变频器控制面板安装在教师主控面板上 所有输出参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 套 | 1 |
| 3 | 实验椅 | 1、产品规格：椅面390×430mm，有效座位高度420-540(高度可调) 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正学生错误坐姿；学生椅选用优质气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 个 | 1 |
| 4 | 学生实验桌 | 规格：不小于1200×600×815mm 台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。 参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质技术要求符合或超过以下参数： 吸水率≤0.5% 断裂模数≥35.0MPa 破坏强度≥1300N 耐污染性不低于3级 耐磨性不低于4级2000转 耐冲击性≥0.75 放射性 A类≤1.0 压缩强度≥130MPa 表面耐划痕≥1级 洛氏硬度≥50.0HRC 耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 结构：塑木结构，即左右侧板前后、台身前的柜子及柜门、整个抽屉均采用ABS耐酸碱材料一次注模成型作为主体框架，左、右侧板中间及背板为16mm特制条纹三聚氰胺双贴板，吊板用三聚氰胺双贴面板相配；所有外露板边都采用机器平封边。具有耐酸碱、防腐蚀、防水、防潮等特点，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用ABS模具成型连插件连接，使整体框架结构更为合理。台身上部为抽屉，下部设置储物柜方便放置仪器。可置放铁架台和酒精灯等物品。 脚垫：隐蔽式耐腐蚀注塑专用垫，豪华美观。 | 张 | 24 |
| 5 | 多功能水槽台 | 规格尺寸：不小于500×600×1030H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座2个,低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、多功能安装平台装配有2个网络、USB接口; 4、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。 5、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 | 套 | 12 |
| 6 | 实验通风装置 | 实验台每座配有隐藏式吸风罩装置，吸风罩轴可360度任意升降旋转，最佳排气距离可调节，风罩采用ABS工程塑料，耐腐蚀、耐热、美观实用。 | 套 | 24 |
| 7 | 风量分布 控制器 | ABS工程注塑 | 套 | 24 |
| 8 | 实验凳 | 规格：Ф300×450~510mm 1、凳脚：4个凳脚采用20×40×1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化。最大凳面高度510mm，采用Ф22丝杆螺旋式升降，升降距离为≥60mm。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料注塑成型，颜色可选。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |
| 9 | 通风装置 | 1.实验通风机规格：功率不小于5.5KW，箱式变频6#带自动调速机。 内径尺寸：不小于1100*1200*1200mm， 重量：不小于210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：不小于950r/min,每小时教室换气次数20次以上，排毒（3-5分钟每次）达到98%。可根据室内环境调节。 风机开关及变频控制系统：5.5KW变频器，采用高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速和风量大小。 2.风机进出口接头：φ400mm,PVC材质 3.6#通风机弯头：高级树脂复合材料 4.风机控制线规格：φ25mm 电气布线：6平方毫米电线3根，2.5平方毫米电线1根。 | 付 | 1 |
| 10 | 废气处理装置 | 采用烤漆处理双层彩钢板（内嵌隔音片），支撑框架采用规格不小于62mm×65mm×1.2mm铝合金材质。 活性炭吸附层装置： 吸附层采用双层防水活性炭进行废气颗粒吸附，单模块规格不小于100mm×100mm×100mm。废气在风机的作用下自进风口进入活性炭吸附板装置，利用活性炭的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 | 套 | 1 |
| 11 | 室内通风管道及安装 | 规格：室内分别为φ400mm，φ315mm；φ200mm，φ110mm室内主、副管。（不含通风管道表面包装） | 台 | 1 |
| 12 | 室外通风管道及安装 | 规格：室外分别为φ400mm，φ315mm，转接头及室外至楼顶管。（不含通风管道表面包装） | 项 | 1 |
| 13 | 通风系统调试费 | 根据设计图纸、产品说明书以及设计及施工验收规范检查各项安全措施；盘动叶轮，不应有磨擦与磕碰现象；检查叶轮旋转方向是否正确；试运转时检查风机的减震器是否移位等，教室吸风罩与风机匹配，风量控制满足需求 | 项 | 1 |
| 14 | 实验室给排水系统 | 给水采用φ25㎜优质PPR(国标)管 排水采用φ50㎜优质PVC(国标)管 | 室 | 1 |
| 15 | 实验室电气布线 | 规格：φ25mm、φ32mm 铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V。 | 室 | 1 |
| 16 | 实验室网络布线 | 网络布线：工程级全无氧铜六类屏蔽双绞线。 | 室 | 1 |
| 17 | 地埋式通风管道预埋 | 1.教室水磨石地面主管道挖沟规格:15米*0.8米*深度1米；2.支管道挖沟规格：长度33.6米*宽度0.6米*深度0.8米；3.管道沟砌筑：(1)垫层浇筑：支模用木方150mm×150mm做侧模，外边钉木桩90×60@500固定。C25混凝土浇筑，厚度0.15米；(2)砖墙砌筑：按沟槽通用图集设计要求，挂线12红砖砂浆砌筑。管道采用耐腐蚀性D400*4MMPVC主管道，调平后铁制托架固定。支管采用耐腐蚀性D150PVC与主管道链接，D110PVC立管在浇注混凝土前，确定准确的位置、标高固定。在浇筑前要进行密封性测试。(3)地沟盖安装：采用预制成品沟板，人工安装。4.混凝土垫层：C25混凝土浇筑，厚度100mm；5.普通硅酸盐水泥PO32.5砂浆找平处理。 | 间 | 1 |
| 18 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 19 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 20 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 21 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 22 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 23 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 24 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 25 | 作品展示 | 1、木制边框，软木板，磁力板组合； | 套 | 4 |
| 26 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 27 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 21 |
| 28 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 29 | 化学学科特色文化展示 | 功能概述：基于“奥赛+化学”实践与体验为核心主题，内容涉及到传播知识的造纸术-推进历史进程的火药-提高作物产量的制氨法-家喻户晓的阿司匹林-挽救生命的青霉素等领域的知识体系和技术体系。培养科学探究的理念，定制教学展示应用场景 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 通风化学创新实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式智慧演示台 | 规格：不小于2650*750*850mm 结构：塑铝结构 1.实验操作台面：规格不小于1500*750mm，采用一体化陶瓷台面，经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等物理性能和化学性能，四周边缘采用不小于35mm厚工程塑料软包边。 参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质需符合或超过以下参数： 吸水率≤0.5%；断裂模数≥35.0MPa；破坏强度≥1300N；耐污染性不低于3级；耐磨性不低于4级2000转；耐冲击性≥0.75；放射性 A类≤1.0；压缩强度≥130MPa；表面耐划痕≥1级；洛氏硬度≥50.0HRC；耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 2.主体结构：采用规格不少于30×30×1.2mm铝型材，配以金属连接件组装而成。台身背板及侧板采用厚度不少于5mm厚抗倍特板，抽屉和储藏柜门板采用16mm厚E1级优质三聚氰胺环保板，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具一次成型工程塑料连插件连接，使整体框架结构更为合理。 3.台身设计：多媒体展示台面采用工程塑料一次注塑成型，台面预留内置24寸电脑显示器空间，屏面位于台面中间，方便示教者观看。台身正面设置伸缩式键盘托，可同时容纳键盘和鼠标，采用静音滑轨，方便活动抽拉。 台身预留抽屉和储藏柜空间。预设内置视频终端集成处理设备空间。台身内可放置电脑主机箱，柜体四角采用圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便各设备连接。 4.水槽台：台面采用工程塑料整体模具一体注塑成型，四周边缘设计挡水边。台面设置水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。 5.显示器尺寸：不小于24英寸，系统：Windows 10，处理器：不小于I5，不小于4G内存，不小于1TB硬盘，配套键盘、鼠标。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验教学资源系统 | 持续提供中学理化生实验教学的相关教学内容，包括同步实验、必做实验、实验&考试、仪器使用等。其中“同步实验”分学科提供同步实验的视频、实验教学设计、课件以及素材等内容；“必做实验”按照课标规定的基础实验，提供原创视频、实验评分标准以及规范的实验报告；“实验与考试”则提供最近3-5年期的中、高考试题里与实验相关的试题分析，包括试卷分析、实验原题、实验试题解析、相关实验视频以及可拓展的相关试题；“仪器使用”包括中学理化生学科里常用仪器的使用说明及使用视频。 整个资源系统基于学科云计算应用。主要包含基础设施服务、系统管理、云存储等功能。基础设施包括云服务器、网络带宽、备份设施等；系统管理包括用户统一认证、权限管理、数据更新；云存储主要是通过分布式计算技术存储结构化数据、多媒体文件、教学课件、教学设计、试题资源等。 | 年 | 3 |
| 3 | 电源总控台（高低压） | 装置在演示台内： 规格：不小于550*265mm 触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下： 1、微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源； 2、设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能； 3、密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作； 4、定时关机：具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机； 5、时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据； 6、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 7、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 8、低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制； 9、高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA； 10、控制学生所有供电输出。 11、配套电源控制箱包含总电源开关，分组220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。 12、通风系统：采用变频器对风机进行调速，变频器控制面板安装在教师主控面板上。 所有输出参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验椅 | 1、产品规格：椅面390×430mm，有效座位高度420-540(高度可调) 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正学生错误坐姿；学生椅选用优质气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 个 | 1 |
| 5 | 通风橱 | 规格：不小于1480×845×2200mm 1.主体框架：采用规格不少于120mm×100mm×2mm铝合金框架，内部承重结构框架采用规格不少于30mm×30mm方形铝合金，具有结构连接牢固，承载能力强等特点。 2.全景式操作区域：全景式视窗设计，采用厚度不少于8mm厚防爆钢化玻璃制成，耐化学药品、防实验液体迸溅及防爆作用。手动升降防爆玻璃操作窗口，采用无段平衡装置，可自动配置平衡，自由调节，升降流畅。 操作台面为一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等性能。 操作区域内部设有通风装置、LED照明装置、单联水嘴、杯槽。外部设有液晶屏控制面板，规格不少于170×85mm，数字显示集中控制系统，分项控制照明开关、电源功能、通风功能等。两侧设有电源功能模块、给水开关等。 3.通风装置：配套控制面板操作，可实现控制通风功能，含电动风量调节阀、通风管道及专用接口等。 4.下柜：采用推拉门设计，采用E1级优质三聚氰胺环保板，板材断面选用优质PVC封边，粘力强、密封性好，外观美观大方。内部空间作为排水管路、通风管道布线及存储空间使用。 5.外观装饰功能板：前方半圆弧型装饰板和两侧装饰板均采用工程塑料一次性注塑成型。两侧扶手采用不锈钢材质。 | 个 | 1 |
| 6 | 学生实验桌 | 规格：不小于1200×600×815mm 台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等性能。四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。 参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质技术要求符合或超过以下参数： 吸水率≤0.5% 断裂模数≥35.0MPa 破坏强度≥1300N 耐污染性不低于3级 耐磨性不低于4级2000转 耐冲击性≥0.75 放射性 A类≤1.0 压缩强度≥130MPa 表面耐划痕≥1级 洛氏硬度≥50.0HRC 耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 结构：塑木结构，即左右侧板前后、台身前的柜子及柜门、整个抽屉均采用ABS耐酸碱材料一次注模成型作为主体框架，左、右侧板中间及背板为16mm特制条纹三聚氰胺双贴板，吊板用三聚氰胺双贴面板相配；所有外露板边都采用机器平封边。具有耐酸碱、防腐蚀、防水、防潮，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用ABS模具成型连插件连接，使整体框架结构更为合理。台身上部为抽屉，下部设置储物柜方便放置仪器。可置放铁架台和酒精灯等物品。 脚垫：隐蔽式耐腐蚀注塑专用垫，豪华美观。 | 张 | 24 |
| 7 | 多功能水槽台 | 规格尺寸：不小于500×600×1030H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成学生电源，网络接口、USB接口、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座2个,低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、多功能安装平台装配有2个网络、USB接口; 4、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，四周边缘设计挡水边。 5、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 | 套 | 12 |
| 8 | 实验通风装置 | 实验台每座配有隐藏式吸风罩装置，吸风罩轴可360度任意升降旋转，最佳排气距离可调节，风罩采用ABS工程塑料，耐腐蚀、耐热、美观实用。 | 套 | 24 |
| 9 | 风量分布 控制器 | ABS工程注塑 | 套 | 24 |
| 10 | 实验凳 | 规格：Ф300×450~510mm 1、凳脚：4个凳脚采用20×40×1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化。最大凳面高度510mm，采用Ф22丝杆螺旋式升降，升降距离为60mm。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料注塑成型，颜色可选。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |
| 11 | 通风装置 | 1.实验通风机规格：功率不小于5.5KW，箱式变频6#带自动调速机。 内径尺寸：不小于1100*1200*1200mm， 重量：不小于210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速不小于：950r/min,每小时教室换气次数20次以上，排毒（3-5分钟每次）达到98%。可根据室内环境调节。 风机开关及变频控制系统：5.5KW变频器，采用高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速和风量大小。 2.风机进出口接头：φ400mm,PVC材质 3.6#通风机弯头：高级树脂复合材料 4.风机控制线规格：φ25mm 电气布线：6平方毫米电线3根，2.5平方毫米电线1根。 | 付 | 1 |
| 12 | 废气处理装置 | 采用烤漆处理双层彩钢板（内嵌隔音片），支撑框架采用规格不小于62mm×65mm×1.2mm铝合金材质。 活性炭吸附层装置： 吸附层采用双层防水活性炭进行废气颗粒吸附，单模块规格不小于100mm×100mm×100mm。具有良好的耐热、耐酸、耐碱。废气在风机的作用下自进风口进入活性炭吸附板装置，利用活性炭的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 | 套 | 1 |
| 13 | 室内通风管道及安装 | 规格：室内分别为φ400mm，φ315mm；φ200mm，φ110mm室内主、副管。（不含通风管道表面包装） | 台 | 1 |
| 14 | 室外通风管道及安装 | 规格：室外分别为φ400mm，φ315mm，转接头及室外至楼顶管。（不含通风管道表面包装） | 项 | 1 |
| 15 | 通风系统调试费 | 根据设计图纸、产品说明书以及设计及施工验收规范检查各项安全措施；盘动叶轮，不应有磨擦与磕碰现象；检查叶轮旋转方向是否正确；试运转时检查风机的减震器是否移位等，教室吸风罩与风机匹配，风量控制满足需求 | 项 | 1 |
| 16 | 实验室给排水系统 | 给水采用φ25㎜优质PPR(国标)管 排水采用φ50㎜优质PVC(国标)管 | 室 | 1 |
| 17 | 实验室电气布线 | 规格：φ25mm、φ32mm 铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V。 | 室 | 1 |
| 18 | 实验室网络布线 | 网络布线：工程级全无氧铜六类屏蔽双绞线。 | 室 | 1 |
| 5 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 16 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 13 | 地埋式通风管道预埋 | 1.教室水磨石地面主管道挖沟规格:15米*0.8米*深度1米；2.支管道挖沟规格：长度33.6米*宽度0.6米*深度0.8米；3.管道沟砌筑：(1)垫层浇筑：支模用木方150mm×150mm做侧模，外边钉木桩90×60@500固定。C25混凝土浇筑，厚度0.15米；(2)砖墙砌筑：按沟槽通用图集设计要求，挂线12红砖砂浆砌筑。管道采用耐腐蚀性D400*4MMPVC主管道，调平后铁制托架固定。支管采用耐腐蚀性D150PVC与主管道链接，D110PVC立管在浇注混凝土前，确定准确的位置、标高固定。在浇筑前要进行密封性测试。(3)地沟盖安装：采用预制成品沟板，人工安装。4.混凝土垫层：C25混凝土浇筑，厚度100mm；5.普通硅酸盐水泥PO32.5砂浆找平处理。 | 间 | 1 |
| 16 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 17 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 18 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 19 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 20 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 21 | 作品展示 | 1、木制边框，软木板，磁力板组合； | 套 | 4 |
| 22 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 23 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 21 |
| 24 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 25 | 化学学科特色文化展示 | 功能概述：以各种性能的化学材料展示为核心主题，内容涉及到化学学科展示，基于化学实践与体验为核心，在培养学生认识化学反应的同时，发现新物质、新能源等领域的知识体系和技术体系。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 实验楼户外排水主管道改造 |  |  |  |  |
| 1 | 地面管道沟部分 | 1、地面管道沟部分开挖回填，草坪恢复；2.穿墙孔加固；3,、地面硬化预留 | 项 | 1 |
| 2 | 排水主系统 | 满足实验室排水系统设计要求 | 套 | 6 |
| 化学数字化实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 固定讲台 | 1.规格：不小于1800*700*900mm，全钢结构 2.台面：需采用不小于18mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板，中间需采用隔音材料； | 张 | 1 |
| 2 | 水槽 | 规格：不小于550*450*300mm，需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 可移动讲台 | 1.规格：不小于1200*600*900mm，钢木结构 1.1台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 1.2钢木结构：主框架需采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出。可见截面均经过PVC封边； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：需采用静音医用万向轮。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.操作台台面理化性能：耐磨1：磨损值≤80mg/100r，耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现象；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；物理实验台面抗冲：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：无抽屉：≥650N。 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 1 |
| 5 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 6 | 化学学生实验桌 | 1.规格：不小于3205*1200*780mm，新型塑铝结构； 2.台面：需采用不小于19mm环氧树脂台面。 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm，镂空设计，中间设挂凳卡； 4.侧脚需采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770mm，立柱需采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁需采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁需采用40*80*1.5mm钢制椭圆管； 5.前横梁、中间横梁全部需采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接； 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定。 | 张 | 6 |
| 7 | 多功能柱 | 规格：不小于350*230*730mm，整体需采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道。 | 套 | 24 |
| 8 | 实验室专用试剂架 | 规格：不小于2200*400*450mm，1. 全钢，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能； 2. 试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板需采用不小于8mm厚的玻璃，可高低无级调节。 | 组 | 6 |
| 9 | 滴水架 | 高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能 | 组 | 6 |
| 10 | 全新钢塑水槽柜 | 规格：不小于450*600*810mm，水槽柜：整体需采用三段式结构，前部凸起，需采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板需采用不小于1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。 | 套 | 6 |
| 11 | 三联高低位龙头 | 普校鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 套 | 6 |
| 12 | 学生安全电源 | 规格：不小于92*152mm，1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包盒中间 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组； 3.学生电源需采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制需采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，需采用液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作； 7. 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 个 | 24 |
| 13 | 教师演示电源 | 规格：不小于500*260mm，1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控需采用不小于6寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 14 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚需采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。凳面直径Ф315×高450-500mm，2、凳面材质：需采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。3、脚垫材质：需采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 48 |
| 17 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 18 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：需采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。0.3MPa动水压下打开开关，水流量≥0.15L/s，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥40cm。 | 付 | 1 |
| 19 | 落地式紧急冲淋 | 材质：不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟 | 套 | 1 |
| 20 | 实验课堂教学管理软件 | 竞赛实验用 【智慧课堂互动管理】---任课老师登录 1、同步投屏：教师端同步投屏到智慧大屏，也可以推送到学生端小屏幕。 2、演示实验：教师可实操演示并投屏，或者播放备课视频； 3、走动教学：充分发挥移动端优势，走动穿插与学生互动； 4、随堂提问：可以通过备课预设问题与学生互动，也可以随机生成提问；需支持集体作答、随机指定、自主抢答等多种方式，及时反馈学生答题统计结果，形成生动的互动教学氛围； 5、学生实验点评：当堂抽取实操测评实验视频，回放并点评得失 6、控屏：静默学生端，集中注意力。 【智能化评价管理】---任课老师登录 1、实操测评：根据备课预设开展实验操作随堂练习，需支持开启学生分组自评与互评模式，全程录制操作视频，支持回放点评； 2、堂测堂评：课堂知识点回顾，根据备课预设课堂练习客观题，自动生成测验成绩和统计结果； 3、嵌入式素质评价系统：内嵌智能化数据采集，将日常教学、正式考试统一纳入素质评价体系，互动过程体现的实验科学素养自动及时进入素质评价系统，科学、客观、公正。 4、可选AI辅助教学模块：需支持学生实验自动评分；实时同步浏览AI运算和赋分过程，平战结合，提前适应机考。 | 套 | 1 |
| 21 | 智慧实验操作数据采集终端 | 1.极致简约设计，显示、触控一体化超薄设计 （378*240*11mm±10%），美观实用； 2.尺寸≥15.6寸，IPS全视角，全高清，分辨率≥1920*1080； 3.完美≥10点触摸电容屏，需支持手写及多点手势；响应时间小于3ms； 4.抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）； 5.扩充性好：配置灵活，≥3个USB2.0，1个mini USB，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 6.安全性高：更轻更薄，无锐利边缘； 7.视频解码需支持1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.264 等； 8.亮度：≥ 250 cd/m2，对比度：≥ 800：1，刷新频率：60HZ，色彩总数：262 K（6-bit）,CIE1931 60%； 9、使用寿命：最小值：15000小时; 最大值：50000小时 | 套 | 1 |
| 22 | 实验课堂学习软件 | 竞赛实验用 【课堂学习】---学生刷脸登录 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：随时浏览课件和相关知识，包括播放标准实验视频，与老师教学思路同步。 3、同步投屏：可以同步观看老师授课屏幕。 | 套 | 1 |
| 23 |  | 竞赛实验用 【实验操作互动反馈】---学生刷脸登录 1、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评；分组互评，加深认知实验操作要点。 2、可选AI评分功能，实时反馈操作步骤问题，及时予以纠正。 | 套 | 1 |
| 24 |  | 竞赛实验用 【实验知识强化】---学生刷脸登录 1、需支持举手提问、抢答、作题，及时获得答案。 2、需支持堂测堂评，随堂练习客观题。 | 套 | 1 |
| 25 | 智慧视频采集系统 | 1、记录实验操作过程并形成视频文件,传输至阅卷中心视频服务器。视频文件格式满足H264格式，可以用浏览器直接播放。需支持负载均衡和分布式并发传送，支持断网续传。 多功能网络高清影像采集装置：1080P/H.265/多码流/广角/24小时连续录制/RTSP 需支杆为铝合金材质，需支持实时采集上传和断网恢复续传。 1、高清多路码流：视频分辨率1080P，25帧/s，需支持≥200万像素（1920*1080）拍照，码率可定制，需支持500-4Kbps；需支持高清录制和标清预览双码流。 2、高清广角镜头，保证双摄像头无死角录制连续清晰视频。自动白平衡、自动曝光、畸变矫正。 3、需支持H.265/H.264视频文件压缩编码，支持24小时连续录制和自动上传。最大支持128G TF卡本地存储。 4、需支持FTP、rtsp标准协议，支持流媒体格式录像文件断网续传。需支持录像启停、拍照和摄像头参数网络设置。 5、需提供RJ45以太网接口，10M/100M自适应，需支持POE。 | 套 | 2 |
| 26 | 电气布线 | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 27 | 给、排水系统 | 给水：需采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 通风系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.四节，关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母。 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承。 6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 个 | 25 |
| 3 | PP离心风机 | 6.5A功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-752Pa,转速；1440,380V 噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/，主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑。 | 台 | 1 |
| 4 | 风管 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 5 | 通风配件 | 包含PP材质弯头、PP材质变径、PP材质手动阀 | 项 | 1 |
| 6 | 连接软管 | De110根据现场情况调整 | 米 | 48 |
| 7 | 风机电缆线+PVC线管 | 6㎡根据现场情况调整 | 项 | 1 |
| 8 | 方管吊架 | 500*320H根据现场情况调整 | 付 | 10 |
| 9 | 圆管吊架 | De400根据现场情况调整 | 付 | 10 |
| 10 |  | De160根据现场情况调整 | 付 | 10 |
| 11 |  | De110根据现场情况调整 | 付 | 10 |
| 12 | 通风系统调试费 | 根据设计图纸、产品说明书以及设计及施工验收规范检查各项安全措施；盘动叶轮，不应有磨擦与磕碰现象；检查叶轮旋转方向是否正确；试运转时检查风机的减震器是否移位等，教室吸风罩与风机匹配，风量控制满足需求 | 项 | 1 |
| 13 | 通风系统安装费 | 室内、室外风管、弯头、风机、变径安装等 | 项 | 1 |
| 14 | 活性炭 | 活性炭废气处理器，处理风量：≥12000m3/h，压力损失：≤600PA； 1、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装。吸附单元选用硬PP板材制作。 2、检查门开启方便，密封严密。 3、基架用槽钢制作。 4、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺需采用法兰连接方式，法兰之间连接应有≥3㎜的橡胶垫皮。 | 套 | 1 |
| 15 | 活性炭安装支架 | 定制 | 套 | 1 |
| 16 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 17 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 18 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 19 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 20 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 21 | 作品展示 | 1、木制边框，软木板，磁力板组合； | 套 | 4 |
| 22 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 23 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 21 |
| 24 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 25 | 化学学科特色文化展示 | 功能概述：内容涉及到从餐桌到太空的陶瓷（陶瓷的原料和成分-陶瓷的分类与功能），从生活到工业的塑料（无所不能的塑料-聚在一起的力量-不能让环境买单），从坚硬到柔软的金属（开创金属材料的时代-变身金属的合金材料）等领域的知识体系和技术体系。定制教学展示应用场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 化学数字化传感器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 学生数字终端 | 不低于I5处理器，内存不小于4G，硬盘不小于512G，可移动。 | 台 | 5 |
| 教师演示传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。 2、采用BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。 3、该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 只 | 1 |
| 3 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 4 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 只 | 1 |
| 5 | 高温传感器 | 1、测量范围：0℃～1200℃； 2、分度：1℃； 3不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 只 | 1 |
| 6 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：测量范围：-2A～2A；分度：0.01A 测量范围：-200mA～200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ～20mA；分度：0.1 mA 2、通过按钮切换量程； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 只 | 1 |
| 7 | pH传感器 | 1、测量范围：0-14； 2、分度：0.01， 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 只 | 1 |
| 8 | 氧气传感器 | 1、测量范围：1～100%； 2、分度：0.1%； 3、自带硬件校准按钮； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 只 | 1 |
| 9 | 氢气传感器 | 1、测量范围：0～100%LEL； 2、分度：0.1%； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 只 | 1 |
| 10 | 浊度传感器 | 1、测量范围：0 NTU～400NTU； 2、分度：0.1 NTU； 3、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 4、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、支持系统：windows、Android、iOS系统。 | 只 | 1 |
| 11 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ～20ppm，分度0.01 ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |
| 12 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ～50000ppm，分度1ppm；用于检测气体中二氧化碳含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 |
| 13 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 只 | 1 |
| 14 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 只 | 1 |
| 15 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 只 | 1 |
| 16 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 只 | 1 |
| 17 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 只 | 1 |
| 18 | 磁力固定座A | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 只 | 1 |
| 2、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 4 |
| 2 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。≥1.77寸彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 个 | 8 |
| 3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 4 |
| 4 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 4 |
| 5 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 8 |
| 6 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 4 |
| 7 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，快速响应，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 4 |
| 8 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 4 |
| 9 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 4 |
| 10 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 8 |
| 11 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 4 |
| 12 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 4 |
| 13 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 套 | 4 |
| 14 | 磁力搅拌器 | 电源：AC220V±10%；搅拌转速：100～1500r/min；最大搅拌容量：1000ml；加热功率：200W； | 套 | 4 |
| 15 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 套 | 4 |
| 16 | 铁架台 | 标准铁架台，铁杆直径不小于1cm，杆长50cm，带试管夹 | 套 | 4 |
| 17 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 4 |
| 18 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 套 | 4 |
| 19 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 4 |
| 20 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 4 |
| 21 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 4 |
| 22 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 4 |
| 化学教研室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 2 | 常态化触屏录播主机 | 1.支持POE供电； 2.不小于11.6英寸触控显示屏，开机即全屏显示本地导播画面，画面精度高达1080P； 3.电容式触摸定位精度1.5mm，响应时间<10ms。 4.4路LAN口，内置POE网络交换机； 5.通过一条标准网线即可连接4K相机，实现供电、视频传输、电子云台控制，支持对接任意品牌标准POE设备； 6.同品牌2路4K多功能相机接入，显示“教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”4个画面的拍摄录制，自动生成相应的预览画面，采用H.264-HighProfile编码方式； 7.视频输入接口：1路HDMI，1路VGA同时输入； 8.视频输出接口：1路HDMI、1路VGA视频输出接口； 9.1路USB3.0供用户下载视频； 10.支持两路音频输入 及2路音频输出，音频编码格式：AAC； 11.内置1Ｔ硬盘。自带磁盘录制保护策略，磁盘存储超90%再录制文件时，同步删除时间记录最早的内容； 12.支持本地触控导播与远程导播两种导播方式； 13.录制支持全自动录制、半自动录制、手动录制三种模式； | 台 | 1 |
| 3 | 教师电子云台跟踪摄像机(枪机) | 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压： DC 12V 4.分辨率：8 MegaPixel，焦距：3.8-16mm 有效像素：不少于3264*2448，支持1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计，可独立使用； 7.老师在课堂讲课时，进行实时跟踪。 8.支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 9.灵活的跟踪策略，即可支持全程跟踪，也可支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略； | 台 | 1 |
| 4 | 学生电子云台跟踪摄像机（枪机） | 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路HD-SDI输出，1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压： DC 12V 4.分辨率：≥8 MegaPixel，焦距：3.8-16mm 有效像素：不小于3264*2448，需支持不小于1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计； 7.在上课场景中需要进行学生特写切换时，支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1、支持不少于8路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子； 2、支持不少于6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子； 3、支持48v幻象电源； 4、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 5、支持用于软件设置/控制的以太网端口，以太网接口可用于多台设备联机工作； 6、支持串行接口用于第三方RS-232远程控制； 7、支持信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 8、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度 9、支持智能混音和话筒优选技术。 10、支持动态自适应降噪技术，降噪电平可达15DB。 11、信号处理模块：包含滤波模块：高通、低通；均衡器模块：10段图示均衡；音频处理模块：限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制；混音模块：智能混音、矩阵混音；延时模块、咪表模块； | 台 | 1 |
| 6 | 指向吊麦 | 1、录播室专业枪型话筒；纯电容式咪头，镀金振膜，灵敏度高音质清晰； 2、内有三档开关选择，关、心型和超心型；适用性强，可满足不同场地环境使用； 3、专业的射频抗干扰设计，防止手机、电磁、高频等无线射频的干扰；标配多功能吊架； 4、换能方式：电容式 ； 5、指向特性：单一指向性； 6、频率响应:55～19.7KHz±3dB； 7、灵敏度：近距-45dB、远距-38dB； 8、供电电压：纯48V供电； 9、输出抗阻（欧姆）：近距1KΩ、远距2.3KΩ； 10、有效拾音距离：≥3米；最远拾音距离≥6米左右； | 只 | 6 |
| 7 | 多媒体讲台 | 1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm； 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：1450*600*12mm，采用抗倍特一体成型。柜体尺寸:500*520*920mm,板厚不小于0.8mm。 4.功能：（1）可倾斜方便操作。 | 张 | 1 |
| 8 | L腿学生椅 | 1.座高：360/400/450mm（三种固定高度） 椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2.）尺寸：410*座深420*高400mm±10mm。 （3.）座背连体一体成型，整体采用人体工程学设计。 | 张 | 1 |
| 9 | 双人桌 | 规格：不小于1200*600*325mm，1.木板：需采用国家E1级标准三聚氰胺板，面板厚度不小于25MM 2.脚管：前脚需采用不小于30*60MM蛋型冷轧钢管，后脚采用不小于25*50MM蛋型冷轧钢管（壁厚不小于1.5MM) 3.书网：需采用不小于φ14MM优质圆形冷轧钢管（壁厚不小于1.0MM) 4.上托：需采用不小于3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5.拉杆：需采用不小于φ50MM优质圆形冷轧钢管（壁厚不小于1.2MM) 脚轮：需采用不小于φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮。 | 张 | 20 |
| 10 | 学生椅 | 课椅：座高360/400/450mm。 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：靠背长400mm*宽325mm±10mm。 | 张 | 40 |
| 11 | 听课椅 | 座高不小于440mm。 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：400mm*325mm±10mm。 3.靠背中间有55mm±5mm内凹式曲线弧度设计。 写字板：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：370*280*12mm±10mm。 3.可旋转，可折叠收纳。 | 张 | 8 |
| 12 | 实验边台 | 1. 钢木结构，规格不小于8600*600*800mm； 2. 台面：采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为不小于16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。整体采用组合式柜体，含座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用不小于40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 13 | 岛式试剂架 | 1. 铝合金结构，规格不小于1000*300*750mm，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm, 型材壁厚不小于1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架不小于1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用不小于8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 个 | 6 |
| 14 | 水槽 | 规格：不小于550*450*300mm，需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 1 |
| 15 | 三联高低位龙头 | 三联，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 套 | 1 |
| 16 | 给、排水系统 | 给水：需采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 17 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 18 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。水管道改造。 | 间 | 1 |
| 19 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 20 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 21 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 22 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 128 |
| 23 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 24 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 21 |
| 25 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 26 | 化学学科文化展示 | 功能概述：以化学领域的重大发明成果的展示为核心主题，内容涉及到意外发现的聚乙烯-五颜六色的液晶屏-造福人类的安全炸药等领域的知识体系和技术体系。为学生的科学探究定制展示应用互动场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 化学教研交流空间（以下包含2间的设备清单） |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 1.尺寸：800*350*2000mm； 2.材质：颗粒板+钢化玻璃； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。 4.功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁。 | 组 | 5 |
| 2 | 研讨桌 | 1.尺寸：3600*1100*750±10mm； 2.材质：实木多层板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质多层板，面板面贴实木木皮，斜边烤漆，第二层三底两面烤漆；桌架采用优质钢架，钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师椅 | 1.尺寸：590*610*860mm±10mm； 2.材质：灰色背筐，固定扶手，高密度海绵， | 张 | 10 |
| 4 | 低背椅 | 1.尺寸：W375xD390xH550mm-座高440mm W375xD390xH550mm-座高650mm,坐高750mm 2.材质：坐垫、脚垫材质为PP 3.工艺：钢管直径不小于22mm，壁厚不小于1.8mm | 张 | 6 |
| 5 | 沙发 | 框架：松木实木结合多层板； 填充：高弹力海绵； 覆面：抗污科技布饰面； 配件：黑色喷塑拆装钢架，脚管不小于1.8mm壁厚不小于25mm直径。 规格：800W*650D*680H ±20mm，1个；茶几1.尺寸：1200*600*450mm±20mm； 2.材质：颗粒板+钢架，1个；茶几2.尺寸：680*650*400mm±20mm； 2.材质：颗粒板+钢架，1个 | 套 | 1 |
| 6 | 吧台桌 | 1.尺寸：2400*800*1000mm； 2.材质：橡胶木； | 组 | 1 |
| 7 | 边台 | 规格：不小于3600*750*800mm，1.全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 8 | 吊柜 | 规格：不小于1000*300*600mm，全钢结构， 柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材 滑轨：三节式滑轨 | 组 | 1 |
| 9 | 水槽 | 规格：不小于430*330*280mm,需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 1 |
| 10 | 三联高低位龙头 | 普校，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头 | 套 | 1 |
| 11 | 小厨宝 | 储水式电热水器，不小于6.8L | 台 | 1 |
| 12 | 茶吧机 | 制冷方式：电子制冷，制热量：不小于8L/h，制冷功率：不小于60W，加热功率：不小于1350W，额定电压：220V，储藏箱容量不小于16L | 台 | 1 |
| 13 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架需采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 4 |
| 14 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。水管道改造。 | 间 | 1 |
| 15 | 给、排水系统 | 给水：需采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 16 | 拆除 | 1、墙面块料墙裙砖拆除；2、240mm砌体隔墙拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 59.6 |
| 17 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 18 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 19 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 112 |
| 20 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 2 |
| 21 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 6 |
| 22 | LED嵌入式筒灯 | 1、LED嵌入式筒灯；2、1*15w，单颗大概率光源；3、内置恒流驱动电源； | 套 | 10 |
| 23 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 24 | 玻璃白板 | 1、8mm钢化背漆玻璃； | m2 | 3.6 |
| 25 | 艺术墙砖 | 1、北欧风格；2、六格亚光粘接剂薄贴； | m2 | 6.2 |
| 26 | 化学学科特色文化展示 | 功能概述：以化学领域的重大发明成果的展示为核心主题，为学生的科学探究定制教学展示应用互动场景。 主题展示用材： 1、展区墙面模块：规格4160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 2、灯光系统：LED专业环境灯光系统 3、美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 4、能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 生物药品室（以下包含2间的设备清单） |  |  |  |  |
| 1 | 药品柜 | 规格：不小于1000*500*2000mm，1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板需采用改性PP材料增加强度。 3. 下储物柜门：内框需采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框需采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部需采用改性PP材质注塑模一次成型。 6. 门把手：需采用经过改性PP材质注塑模一次成型。 7. 门铰链：需采用经过射出成型的PP材料制成。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 可以用于各种腐蚀性化学品的储存。 | 个 | 25 |
| 2 | 拆除 | 1、墙面块料墙裙砖拆除；2、垃圾装袋搬运； | m2 | 45 |
| 3 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 4 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 5 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 45 |
| 6 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 65 |
| 7 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 2 |
| 8 | LED平板灯 | 1、规格：600*600mm，铝材象牙白边，32w，最大照射面积：10-20㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 6 |
| 9 | 电气系统改造 | 照明：1、原有灯具拆除；2、原有配线拆除；3、电线钢管JDG20；配置形式:暗配，管内穿线BV2.5，满足设计使用需求；动力：1、原有电气管路拆除；2、原有配线拆除；3、电线钢管JDG20；配置形式:暗配，地面开槽预埋，管内穿线BV4，五孔插座.地插；满足设计使用需求 | m2 | 50 |
| 10 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 生物数码显微实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：不小于1800*700*900mm，全钢结构； 2.台面：需采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为不小于18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。需采用一体实芯黑色坯体，台面釉面为亚马逊蓝色。 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 2 | 可移动讲台 | 1.规格：不小于1200*600*900mm，钢木结构 1.1台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 1.2钢木结构：主框架需采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出。可见截面均经过PVC封边； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：需采用静音万向轮。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.操作台台面理化性能：耐磨1：磨损值≤80mg/100r，耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现象；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；物理实验台面抗冲击：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：无抽屉：≥650N。 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 1 |
| 3 | 水槽 | 规格：不小于550*450*300mm,需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 7 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 套 | 7 |
| 5 | 办公椅 | 实验室专用办公椅 | 把 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：需采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。0.3MPa动水压下打开开关，水流量≥0.15L/s，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥40cm。 | 付 | 1 |
| 7 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 8 | 学生实验桌 | 1.全钢结构：不小于2850*1200*780mm 2.台面：采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 3.柜体：采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理； 4.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.门板及抽面：采用双层钢板； | 张 | 6 |
| 9 | 实验室专用试剂架 | 规格：不小于1100*300*450mm 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm, 型材壁厚不小于1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架不小于1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板需采用不小于8mm厚的玻璃，可高低无级调节。 | 组 | 12 |
| 10 | 学生安全电源 | 规格：不小于92*152mm 1．工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2. 市电AC220V/ 3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4. 直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5 交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作。 | 个 | 24 |
| 11 | 教师演示电源 | 规格：不小于500*260mm 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 12 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚需采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。凳面直径Ф315×高450-500mm，2、凳面材质：需采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。3、脚垫材质：需采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 48 |
| 13 | 边台 | 1.规格不小于8500*750*780mm，钢木结构； 2. 台面：采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm,倒圆角处理,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为不小于16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，整体采用组合式柜体，含座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用不小于40*60*1.5mm优质方管，焊接成型。 | 张 | 1 |
| 14 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架需采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 8 |
| 15 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 16 | 电气布线 | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 17 | 给、排水系统 | 给水：需采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 18 | 组培室中央台 | 1.规格：不小于3000*1200*800mm，全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 19 | 组培室边台 | 1.规格：不小于1000*600*800mm，全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 20 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 21 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 22 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 23 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 24 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 25 | 作品展示 | 1、木制边框，软木板，磁力板组合； | 套 | 4 |
| 26 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 27 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 18 |
| 28 | LED嵌入式筒灯 | 1、LED嵌入式筒灯；2、1*15w，单颗大概率光源；3、内置恒流驱动电源； | 套 | 14 |
| 29 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 30 | 生物学科特色文化展示 | 功能概述：以生命基因的发展与演变为核心主题，内容涉及到衣食无忧的生物技术：家喻户晓的后稷稼穑，解决温饱的科学种棉领域的知识体系和技术体系。为学生的科学探究定制教学展示应用互动场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 套 | 1 |
| 互动显微镜设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师端数码生物显微镜 | 1.光学系统：采用无限远色差校正光学系统。 2. 目镜：大视野，高眼点UC-WF10X/22mm ，视度可调节。 3. 观察筒：铰链式双目观察筒，瞳距48-75mm可调；目镜观察筒可360度任意旋转。 4.物镜：无限远平场UC物镜：UC Plan 4X成像清晰圆直径≥17.5mm；UC Plan 10X成像清晰圆直径≥17.6mm；UC Plan 40X成像清晰圆直径≥18.9mm；UCPlan100X成像清晰圆直径≥18.6mm；显微镜物镜放大率准确度≤0.87% 5.齐焦性:物镜10→4倍≤0.030mm，10→20倍≤0.023mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.008mm。 6. 物镜转换器：内倾式5孔转换器。转换器定位稳定性≤0.015mm。 7. 调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。微调机构空回≤0.006mm 8.载物台：防刮伤防脱落新镂空式切片夹； X、Y轴采用钢丝传动无突出式设计，矩形，面积：≥185 x 145mm；行程：≥76 x 50mm；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩（松紧）可调。表面石墨喷涂涂层，防腐、耐磨。整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 9.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 10.柯拉照明系统：新型LED聚光镜：N.A.0.9/0.13消色差聚光镜,三片式透镜设计，集成了集光镜和聚光镜功能。 11.3WLED 、6V/30W卤素灯照明光源可选。采用抽屉式光源更换盒，光源更换方便。 12.数字内置一体化显微镜：1/2逐行扫描数字图像传感器,400万纯物理像素,高分辨率实时显示,保证输出图像色彩不能失真，最大传输速率可达12帧/秒；拍照≥1600像素。 13.机身自带二维码，可以扫描下载软件。内置RJ45网络接口，可以直接连接交换机组建网络；也可以通过RJ45口连接计算机采集图像。 14.智能环形指示灯，在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：工作或是休眠、光源亮度等信息。 15.物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 16.多功能操作旋钮，可实现调节照明亮度和休眠功能。 17.操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。 18.其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 | 台 | 1 |
| 2 | 教师端数码体视显微镜 | 1.光学系统：Greenough光学系统； 2.目镜：超大视场视度可调±5°屈光度，WF10×/23 1对，双目瞳距48mm-75mm； 3.观察筒：双目观察筒，45度倾斜； 4.主机连续变倍范围：0.75X-5.0X，标准放大倍率7.5X-50X； 5.变倍比：≥1:6.7，五档连续可变； 6.标准工作距离：≥113mm，系统最大工作距离：≥301mm（0.3X）； 7.LED照明：入射光源：原装3W LED灯，亮度可调。透射光源：3W LED灯，亮度可调，入射光和透射光可单独或同时使用。 8.透射光源底座照明内置反射镜装置，底座左侧靠前的拉杆装置，可调节透射光源角度，满足多种观察需求； 9.底座左侧靠后的拉杆装置，可移动光源，不同位置的侧光进行照明，满足多种观察需求； 10.底座尺寸：239*303mm。 11.全内置式数码摄像系统,静态1600万像素，动态1080P分辨率，可采用WIFI无线连接智能装置，也可以网线连接电脑，实现有线无线自由切换。 12.操作系统：软件支持Android、IOS和windows操作系统。Android、IOS和windows操作系统终端设备可以同时连接显微镜，实时成像。 | 台 | 1 |
| 3 | 数码生物显微镜 | 1.数字内置一体化显微镜：内置一体化数码摄像系统,320万纯物理像素，1/2英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，5GWifi信号传输，不得采用双目改造为三目设计。 2.整机结构件：结构件主要材料为金属,镜架上配有粗微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距，低重心底座。 3. 物镜：无限远平场消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.8mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥14.8mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤2.63%。 4.齐焦性:物镜10→4倍≤0.02mm，10→40倍≤0.004mm，40→100倍≤0.008mm。 5.转换器：内倾式四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.003mm。 6.载物台：双层机械移动载物台，面积160x140(mm)，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm，左右可选低位同轴手轮，载物台工作台面覆硬膜涂层,X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 7.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm。 8.微调: 粗微调同轴调节载物台，配有限位打滑装置，微调机构空回≤0.007mm。 9.目镜：带有指针定位的WF 10X/20mm大视场、高眼点视度可调广角目镜，目镜放大率准确度不超过±1.10%。 10.目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.15mm，左右两系统放大率差≤0.25%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.5%；双目系统左右系统像面方差≤12；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.05mm、左右内侧≤0.03mm。 11.照明：电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源,灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 12.聚光镜：燕尾不锈钢导槽可垂直升降，NA1.25阿贝聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.2（mm）之间。 13.传输方式：内置RJ45网络接口，或通过5GWifi网络连接成像。 14.操作系统：软件支持Android、IOS和windows操作系统。Android、IOS和windows操作系统终端设备可以同时连接显微镜，实时成像。 | 台 | 10 |
| 4 | 显微实验教学无线智能互动系统软件 | 学生端显微镜通过局域网和教师端连接互动。 1.跨平台解决方案：同时支持Android、IOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现显微互动教学。学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。 2.学生端数码显微镜通过无线的方式与智能终端进行连接成像，学生端通过无线的方式汇聚到教师端控制系统。 3.确保系统在同时满足以下条件的前提下，显微图像能实时传输、互动，无延时。 系统主要功能： 1）系统具备：微观实验、宏观实验、教学示范、师生交流等功能模块。用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。 2）微观实验和宏观实验可进行实施评价并进行实验等级评定。 3）系统使用及更新：用户可通过外网下载APP， 并实时进行更新。 4.学生端具备有多种类型、多种操作系统无线智能终端。 5.监控通道：主界面可以直接显示教师图像（教师显微镜图像）、学生图像。 6.可以显示所有学生图像观察窗口，用于实时查看学生端显微镜下的图像。学生姓名(包括学生座号)显示在每个学生端图像窗口上方的标题栏上。在任意学生端图像窗口上点击鼠标右键，将弹出学生图像观察窗口快捷菜单。 7.可以显示教师图像观察窗口，用于实时查看本地（教师端）显微镜下的图像。在观察窗口中点击鼠标右键，将弹出教师图像观察窗口快捷菜单。 8.单击任意学生端图像窗口，则该学生图像就会处于选中状态，此时用户就可以进行相关操作。在任意学生端图像窗口中双击鼠标可以使该学生窗口图像充满窗口，（此时点击学生图像左下角的全屏按钮可以全屏显示学生图像）再次双击鼠标则返回原来图像大小。 9.点击学生屏幕标签将显示学生屏幕观察窗口， 用于实时监控多个学生端电脑屏幕的活动。学生姓名(包括学生座号)显示在每个学生端屏幕窗口上方的标题栏上。在任意学生端屏幕窗口上点击鼠标右键，将弹出学生屏幕观察窗口快捷菜单。 | 套 | 1 |
| 5 | 数字切片教学系统 | 1、依据配套教材普通中学生物学教材的教学要求，收集并整理的典型切片 2.配套数字切片平台：数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。 3.切片平台必须是用于中学生物教学，每张切片都有生物教学的标注和注解。 | 套 | 1 |
| 6 | 教师端专业图像分析软件 | 1.图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 2.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等。 3.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 4.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 | 套 | 1 |
| 7 | 学生端图像分析软件 | 1.学生端用户可通过APP下载、安装软件应用程序，并实时进行最新软件程序更新。 2.软件系统具备：微观实验、宏观实验、教学示范、师生交流等功能模块。 3.用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。 | 套 | 10 |
| 8 | 实验室系统集成 | 数码显微互动系统集成安装调试，含企业级无线路由1台。 | 项 | 1 |
| 9 | 处理终端 | 处理器：i5以上，内存：4GB以上，硬盘：500GB以上，采用固态硬盘，带WiFi功能，支持5G传输。 | 台 | 11 |
| 生物奥赛实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：不小于1800*700*900mm，全钢结构； 2.台面：需采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为不小于18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。需采用一体实芯黑色坯体，台面釉面为亚马逊蓝色，釉面和胚体经高温一体烧结而成。台面四周需带有宽不小于10mm深不小于2mm内圆弧止滑槽。 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 2 | 可移动讲台 | 1.规格：不小于1200*600*900mm，钢木结构 1.1台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 1.2钢木结构：主框架需采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出。可见截面均经过PVC封边； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：需采用静音医用万向轮。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.操作台台面理化性能：耐磨1：磨损值≤80mg/100r，耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现象；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕；物理实验台面抗冲击：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：无抽屉：≥650N。 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，10次。 | 张 | 1 |
| 3 | 水槽 | 规格：不小于550*450*300mm,需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 7 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 套 | 7 |
| 5 | 办公椅 | 实验室专用办公椅 | 把 | 1 |
| 6 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 7 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：需采用不助燃PC材质模铸一体成形制作。0.3MPa动水压下打开开关，水流量≥0.15L/s，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥40cm。 | 付 | 1 |
| 8 | 梯形桌 | 规格：520W*813D*583-837H±10% 定制，材质要求： 1、基材：选用标准E0级环保刨花板； 2、面材：采用优质三聚氰胺板； 3、封边：同色封边(厚度2mm)，优质热熔颗粒封边胶； 4、框架：采用外部直径17mm*35mm，壁厚2mm的椭圆形钢管； 5、脚垫：可金属活动脚垫； | 张 | 18 |
| 9 | 学生椅 | 定制，材质要求： 1、椅背及椅座：采用环保的聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100％可回收利用，符合人体工学设计； 2、椅腿：采用外部直径19mm*38mm，2mm厚的椭圆形喷涂钢管焊接至重型3.0mm钢板，增加承重。承重270斤以上； 3、脚垫：配尼龙活动脚垫； | 把 | 18 |
| 10 | 操作边台 | 1. 钢木结构；规格不小于8100*750*800mm； 2. 台面：采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为不小于16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，整体采用组合式柜体，含座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用不小于40*60*1.5mm优质方管，焊接成型； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 11 | 实验桌 | 规格：不小于1800*1200*780mm，1.全钢结构： 2.台面：采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm,倒圆角处理 ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜体：采用不小于1.0mm优质镀锌钢板；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料； | 张 | 3 |
| 12 | 操作边台 | 1. 钢木结构，规格不小于4580*600*780mm； 2. 台面：采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为不小于16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，整体采用组合式柜体，含座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用不小于40*60*1.5mm优质方管，焊接成型； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 13 | 操作边台 | 1. 钢木结构，规格不小于5440*750*780mm； 2. 台面：采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为不小于16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，整体采用组合式柜体，含座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用不小于40*60*1.5mm优质方管，焊接成型； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 14 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚需采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：需采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。3、脚垫材质：需采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 18 |
| 15 | 安全电源 | 1、86型，钢制线盒。 2、实验室专用多功能插座。 3. 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 个 | 13 |
| 16 | 书柜 | L型书柜，规格：不小于3400*350*2000mm,配置玻璃对开门，根据教室布局合理定制。 | 个 | 1 |
| 17 | 储物柜 | 规格：不小于340*370*450±10mm，数量为八门，配置密码锁。 | 个 | 1 |
| 18 | 教师演示电源 | 规格：不小于500*260mm，1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 套 | 1 |
| 19 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。电压指示精度，显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 3 |
| 20 | 模块储藏装置 | 规格：不小于373*373*130mm，采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 3 |
| 21 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于1.38寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、电压指示精度，显示值与输出值之间的误差应在±2V以内 | 个 | 6 |
| 22 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 6 |
| 23 | 智能升降机构 | 规格：不小于520*390*100mm，采用自动升降系统，自带保护功能，主体金属材料硬度≥180HV。 | 个 | 3 |
| 24 | 综合布线 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 25 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 26 | 安装辅件 | 国标五金件 | 间 | 1 |
| 27 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 项 | 1 |
| 28 | 顶装安装 | 标准化安装 | 项 | 1 |
| 29 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 30 | 微型安防工作站 | 定制，移动专用工作台，规格：不小于1000＊300＊1200mm，钢木结构，异形，设多功能模块架，含手持体温计1个，防毒面具1个，消毒巾，消毒液，一次性医用口罩50个，卫生鞋套，应急手电，口哨，扩音喇叭，应急消防器材设备，急救箱1个。 | 套 | 1 |
| 31 | 电气布线 | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 32 | 给、排水系统 | 给水：需采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 33 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 34 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 35 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 36 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 48 |
| 37 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 80 |
| 38 | 作品展示 | 1、木制边框，软木板，磁力板组合； | 套 | 4 |
| 39 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 40 | LED平板灯 | 1、规格：600*600mm，铝材象牙白边，32w，最大照射面积：10-20㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 12 |
| 41 | LED线性灯 | 1、驱动dc24V；10w/m；2、配套铝材；3、内置恒流驱动电源； | m | 32 |
| 42 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 43 | 生物学科特色文化展示 | 功能概述：基于“奥赛+生物”实践与体验为核心主题，突出生物学的发展和人类的未来息息相关，培养科学探究的理念，内容涉及到影响世界的发现发明：人类认识遗传的萌芽，现代遗传观点的建立，寻找遗传物质的行动，揭秘遗传关键的DNA等领域的知识体系和技术体系。定制教学展示应用场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 套 | 1 |
| 生物奥赛准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.规格：不小于4050*750*800mm，全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm,倒圆角处理； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，需采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 2 | 水槽 | 规格：不小于550*450*300mm，需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 三联，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 套 | 1 |
| 4 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架需采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 6 |
| 5 | 小厨宝 | 储水式电热水器，不小于6.8L | 台 | 1 |
| 6 | 试剂架 | 规格：不小于3000*200*750mm，1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm, 型材壁厚不小于1.2mm；试剂架立柱双面升降槽； 3. 试剂架托架不小于1.0mm镀锌钢板。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板需采用不小于8mm厚的玻璃，可高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 7 | 滴水架 | 高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒 | 组 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：不小于1000*500*2000mm，1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板需采用改性PP材料增加强度。 3. 下储物柜门：内框需采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框需采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部需采用改性PP材质注塑模一次成型。 6. 门把手：需采用经过改性PP材质注塑模一次成型。 7. 门铰链：需采用经过射出成型的PP材料制成。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 8 |
| 9 | 小推车 | 规格：不小于600*450*850mm，1.板材采用加厚款不小于1.2mm不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，层间距不小于430MM，单层载重不小于150GK； 2.推手通过专用模具成型； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能； | 个 | 1 |
| 10 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。水管道改造。 | 间 | 1 |
| 11 | 拆除 | 1、墙面块料墙裙砖拆除；2、垃圾装袋搬运； | m2 | 25.6 |
| 12 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 22.6 |
| 13 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 22.6 |
| 14 | 装饰墙裙 | 1、30*40木龙骨骨架中距400mm以内；2、阻燃板基层；3、4mm铝塑板18丝面层，高度1200mm，装饰收口线条；4、环保等级E0级，颜色符合设计要求； | m2 | 25.6 |
| 15 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 65 |
| 16 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 2 |
| 17 | LED平板灯 | 1、规格：600*600mm，铝材象牙白边，32w，最大照射面积：10-20㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 3 |
| 生物教研室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室展示终端 | 设备参数：1.实验室相关规章制度、操作流程、规范标准、操作演示。 2.展示终端：超薄铝合金外框，轻薄设计 3.显示屏：≥21.5寸IPS,分辨率≥1920x1080 4.色彩≥16.7M，对比度≥3000:1,亮度≥400cd/m2 5.触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸，G+G超强钢化玻璃，响应速度≤5ms 6.CPU：超强四核，频率高达1.8GHz，GPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 7.内存：≥2G，存储：≥16G 8.摄像头：前置≥200万宽动态摄像头，30帧/秒 9.尺寸:535*355*35mm±5%（带壁挂背板） 10.连接方式：WIFI802.11a b/g/n；蓝牙—支持BT4.1 11.支持IC读卡，13.56MHz 通用频率。 12.内容展示支持、课题资源查询，好书推荐，精品阅读课导读视频不少于50本书，要求符合教学使用标准。 14.含安装及辅料。 配套系统参数：1.需采用Android嵌入式系统，与后台管理系统需支持双向实时通信 2.需支持媒体频格式： 3.影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等 4.图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 5.文字格式:TXT 、PPT、PPS 6.其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等 7.需支持精品课题库、精品导读视频全屏播放、分屏播放； 8.需支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能； 9.需支持远程关机、定时开机、定时关机功能； | 台 | 1 |
| 2 | 常态化触屏录播主机 | 1.支持POE供电； 2.不小于11.6英寸触控显示屏，开机即全屏显示本地导播画面，画面精度高达1080P； 3.电容式触摸定位精度1.5mm，响应时间<10ms。 4.4路LAN口，内置POE网络交换机； 5.通过一条标准网线即可连接4K相机，实现供电、视频传输、电子云台控制，支持对接任意品牌标准POE设备； 6.同品牌2路4K多功能相机接入，显示“教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”4个画面的拍摄录制，自动生成相应的预览画面，采用H.264-HighProfile编码方式； 7.视频输入接口：1路HDMI，1路VGA同时输入； 8.视频输出接口：1路HDMI、1路VGA视频输出接口； 9.1路USB3.0供用户下载视频； 10.支持两路音频输入 及2路音频输出，音频编码格式：AAC； 11.内置1Ｔ硬盘。自带磁盘录制保护策略，磁盘存储超90%再录制文件时，同步删除时间记录最早的内容； 12.支持本地触控导播与远程导播两种导播方式； 13.录制支持全自动录制、半自动录制、手动录制三种模式； | 台 | 1 |
| 3 | 教师电子云台跟踪摄像机(枪机) | 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压： DC 12V 4.分辨率：8 MegaPixel，焦距：3.8-16mm 有效像素：3264*2448，支持1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计，可独立使用； 7.老师在课堂讲课时，进行实时跟踪。 8.支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 9.支持全程跟踪，支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略； | 台 | 1 |
| 4 | 学生电子云台跟踪摄像机（枪机） | 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路HD-SDI输出，1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压： DC 12V 4.分辨率：8 MegaPixel，焦距：3.8-16mm 有效像素：不小于3264*2448，需支持不小于1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计； 7.在上课场景中需要进行学生特写切换时，支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1、支持不少于8路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子； 2、支持不少于6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子； 3、支持48v幻象电源； 4、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 5、支持用于软件设置/控制的以太网端口，以太网接口可用于多台设备联机工作； 6、支持串行接口用于第三方RS-232远程控制； 7、支持信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 8、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度 9、支持智能混音和话筒优选技术。 10、支持动态自适应降噪技术，降噪电平可达15DB。 11、丰富的信号处理模块：包含滤波模块：高通、低通；均衡器模块：10段图示均衡；音频处理模块：限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制；混音模块：智能混音、矩阵混音；延时模块、咪表模块； | 台 | 1 |
| 6 | 指向吊麦 | 1、录播室专业枪型话筒；纯电容式咪头，镀金振膜，灵敏度高音质清晰； 2、适用性强，可满足不同场地环境使用； 3、专业的射频抗干扰设计，防止手机、电磁、高频等无线射频的干扰；标配多功能吊架； 4、换能方式：电容式 ； 5、指向特性：单一指向性； 6、频率响应:55～19.7KHz±3dB； 7、灵敏度：近距-45dB、远距-38dB； 8、供电电压：纯48V供电； 9、输出抗阻（欧姆）：近距1KΩ、远距2.3KΩ； 10、有效拾音距离：≥3米；最远拾音距离≥6米； | 只 | 6 |
| 7 | 多媒体讲台 | 1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm； 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：1450*600*12mm，采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸:500*520*920mm,板厚不小于0.8mm。 4.功能：（1）可倾斜方便操作。 | 张 | 1 |
| 8 | L腿学生椅 | 1.座高：360/400/450mm（三种固定高度） 椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2.）尺寸：410*座深420*高400mm±10mm。 （3.）座背连体一体成型，整体采用人体工程学设计。 | 张 | 1 |
| 9 | 双人桌 | 规格：不小于1200*600*325mm，1.木板：需采用国家E1级标准三聚氰胺板，面板厚度不小于25MM 2.脚管：前脚需采用不小于30*60MM蛋型冷轧钢管，后脚采用不小于25*50MM蛋型冷轧钢管（壁厚不小于1.5MM) 3.书网：需采用不小于φ14MM优质圆形冷轧钢管（壁厚不小于1.0MM) 4.上托：需采用不小于3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5.拉杆：需采用不小于φ50MM优质圆形冷轧钢管（壁厚不小于1.2MM) 脚轮：需采用不小于φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮。 | 张 | 20 |
| 10 | 学生椅 | 课椅：座高360/400/450mm。 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：靠背长400mm*宽325mm±10mm。 | 张 | 40 |
| 11 | 听课椅 | 座高不小于440mm。 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：400mm*325mm±10mm。 3.靠背中间有55mm±5mm内凹式曲线弧度设计。 写字板：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：370*280*12mm±10mm。 3.可旋转，可折叠收纳。 | 张 | 8 |
| 12 | 实验边台 | 1. 钢木结构，规格不小于8600*600*800mm； 2. 台面：采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至不小于25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为不小于16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。整体采用组合式柜体，含座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用不小于40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 13 | 岛式试剂架 | 1. 铝合金结构，规格不小于1000*300*750mm，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm, 型材壁厚不小于1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架不小于1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用不小于8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 个 | 6 |
| 14 | 水槽 | 规格：不小于550*450*300mm，需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 1 |
| 15 | 三联高低位龙头 | 三联，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头。 | 套 | 1 |
| 16 | 给、排水系统 | 给水：需采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 17 | 小厨宝 | 储水式电热水器，不小于6.8L | 台 | 1 |
| 18 | 实验室智能学习终端 | 尺寸：不小于10.1寸，ADS高清屏（类纸护眼屏：低蓝光、无频闪、防眩光、无损gamma），G+FF白色电容屏 材料：塑胶ABS边框+金属后壳（银色氧化） 按键：Power实体键、音量+-实体键、屏幕内虚拟按键 CPU：不小于8核2.0G GPU：不小于Mali G72 内存：不小于4G 存储器：不小于64G 摄像头：前置不小于500W后置不小于800W，后置自动对焦 电池：3.8V 8000mAh，三元锂电 电源：Type C 充电，5V/2A 接口：TF卡*1、Type C*1，支持充电及OTG、3.5mm耳机座*1 感应器：重力感应&陀螺仪、霍尔开关、光感、25CM距离感应 WIFI：802.11b/g/n/ac，支持2.4G&5G BT：BT4.2 附件：充电器、USB线、说明书、保护套。 满足好书推荐功能，阅读数据的查询，终端本地存储提供不少于500本中学精品书目，要求为国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 台 | 1 |
| 19 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。水管道改造。 | 间 | 1 |
| 20 | 拆除 | 1、砌体讲台拆除1500*4000*200mm；2、墙面块料墙裙砖拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 50 |
| 21 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 22 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 102 |
| 23 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 128 |
| 24 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 4 |
| 25 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 21 |
| 26 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 27 | 生物学科特色文化展示 | 在生物空间的基础上重新构建和改造，内容涉及到衣食无忧的杂交水稻，九霄云外的太空育种等领域的知识体系和技术体系。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8000*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 生物教研交流空间(以下包含2间的设备清单） |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 1.尺寸：800*350*2000mm； 2.材质：颗粒板+钢化玻璃； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。 4.功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁。 | 组 | 9 |
| 2 | 研讨桌 | 1.尺寸：3600*1100*750±10mm； 2.材质：实木多层板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质多层板，面板面贴实木木皮，斜边烤漆，第二层三底两面烤漆；桌架采用优质钢架，钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师椅 | 1.尺寸：590*610*860mm±10mm； 2.材质：灰色背筐，固定扶手，高密度海绵， | 张 | 10 |
| 4 | 低背椅 | 1.尺寸：W375xD390xH550mm-座高440mm W375xD390xH550mm-座高650mm,坐高750mm 2.材质：坐垫、脚垫材质为PP 3.工艺：钢管直径不小于22mm，壁厚不小于1.8mm | 张 | 6 |
| 5 | 沙发 | 框架：松木实木结合多层板； 填充：高弹力海绵； 覆面：抗污科技布饰面； 配件：黑色喷塑拆装钢架，脚管不小于1.8mm壁厚不小于25mm直径。 规格：800W*650D*680H ±20mm，1个；茶几1.尺寸：1200*600*450mm±20mm； 2.材质：颗粒板+钢架，1个；茶几2.尺寸：680*650*400mm±20mm； 2.材质：颗粒板+钢架，1个 | 套 | 1 |
| 6 | 吧台桌 | 1.尺寸：2400*800*1000mm； 2.材质：橡胶木； | 组 | 1 |
| 7 | 边台 | 规格：不小于3600*750*800mm，1.全钢结构： 2.台面：需采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温； 3.柜体：需采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：需采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：需采用双层钢板； | 张 | 1 |
| 8 | 吊柜 | 规格：不小于1000*300*600mm，全钢结构， 柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材 滑轨：三节式滑轨 | 组 | 1 |
| 9 | 水槽 | 规格：不小于430*330*280mm,需采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 | 只 | 1 |
| 10 | 三联高低位龙头 | 普校，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头 | 套 | 1 |
| 11 | 小厨宝 | 储水式电热水器，不小于6.8L | 台 | 1 |
| 12 | 茶吧机 | 制冷方式：电子制冷，制热量：不小于8L/h，制冷功率：不小于60W，加热功率：不小于1350W，额定电压：220V，储藏箱容量不小于16L | 台 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架需采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 4 |
| 18 | 电气布线 | 地上、地下走线预埋，DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。水管道改造。 | 间 | 1 |
| 19 | 给、排水系统 | 给水：需采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 20 | 拆除 | 1、墙面块料墙裙砖拆除；2、240mm砌体隔墙拆除；3、垃圾装袋搬运； | m2 | 59.6 |
| 21 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 22 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 23 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 112 |
| 24 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 2 |
| 25 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 6 |
| 26 | LED嵌入式筒灯 | 1、LED嵌入式筒灯；2、1*15w，单颗大概率光源；3、内置恒流驱动电源； | 套 | 10 |
| 27 | 电气系统改造 | 照明：1、原有灯具拆除；2、原有配线拆除；3、电线钢管JDG20；配置形式:暗配，管内穿线BV2.5，满足设计使用需求；动力：1、原有电气管路拆除；2、原有配线拆除；3、电线钢管JDG20；配置形式:暗配，地面开槽预埋，管内穿线BV4，五孔插座.地插；满足设计使用需求 | m2 | 50 |
| 28 | 配电箱系统改造 | 1、名称:成套定制配电箱，含成套电气；2.规格型号：10回路，冷轧钢板1.2mm冲压焊接；3、安装方式:暗装式；满足设计使用需求 | 台 | 1 |
| 29 | 玻璃白板 | 1、8mm钢化背漆玻璃； | m2 | 3.6 |
| 30 | 艺术墙砖 | 1、北欧风格；2、六格亚光粘接剂薄贴； | m2 | 6.2 |
| 31 | 生物学科特色文化展示 | 功能概述：以生命基因的发展与演变为核心主题，为学生的科学探究定制教学展示应用互动场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格8160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 生物标本室 |  |  |  |  |
| 1 | 单面标本柜 | 规格：不小于2000*500*2000mm，全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体需采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。 | 组 | 4 |
| 2 | 通体标本柜 | 规格：不小于4000*300*2700mm，全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体需采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。按照标本室空间定制。 | 组 | 1 |
| 3 | 通体标本柜 | 规格：不小于3600*300*2700mm，全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体需采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。按照标本室空间定制。 | 组 | 1 |
| 4 | 标本文化展板 | 规格：长11000mm，高3000mm，生物的衍化过程，配合灯箱和音响，标本文化定制 | 项 | 1 |
| 5 | 展示柜 | 规格：2000*500*800mm（±20%）,木质结构，表面烤漆，根据现场效果异形定制。 | 个 | 3 |
| 6 | 拆除 | 1、墙面块料墙裙砖拆除；2、垃圾装袋搬运； | m2 | 45 |
| 7 | 地面地板 | 1、局部沟槽找平处理，水泥砂浆找平层；2、水泥基自流平3mm面层，地面平整（用2米靠尺检查误差在±2mm之间），基层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面等缺陷，并应平整、干燥、无油脂、无起砂、空鼓等现象、表面光洁，手摸无粗糙感，基层表面硬度不应低于1.2兆帕；3、地胶面层防水耐磨2.0mm厚度，耐磨层0.7mm，环保等级E0级；4、9mm竹木纤维平板踢脚线100mm高、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 8 | 吊顶 | 1、艺术造型顶龙骨.复杂面层骨架多级，环保等级E0级细木工板预留灯槽；木面防火涂料俩遍滚涂，纸面石膏板面层，厚度12mm；2、暗藏式窗帘盒，环保等级E0级细木工板基层，木面防火涂料俩遍滚涂,纸面石膏板面层，厚度12mm；3、水平投影面积；4、颜色符合设计要求； | m2 | 50 |
| 9 | 乳胶漆 | 墙面：1、旧墙面铲除，网格布一遍，披挂腻子二遍打磨；2、净味乳胶漆喷涂，二底一面，涂料光泽：半哑光可调色；3、颜色符合设计要求；4、不小于5L | m2 | 70 |
| 10 | 文化窗帘套装 | 1.规格：2800*2000mm，知识窗帘定制图案印染，符合学科元素，加厚遮光面料；2、配套安装铝型材轨道；3、2200*20mm大理石定制窗台板，倒角磨边； | 套 | 2 |
| 11 | LED型材灯 | 1、铝材象牙白边，28w，最大照射面积：10-15㎡(含)；2、内置恒流驱动电源； | 套 | 8 |
| 12 | LED嵌入式筒灯 | 1、LED嵌入式筒灯；2、1*15w，单颗大概率光源；3、内置恒流驱动电源； | 套 | 14 |
| 13 | LED线性灯 | 1、驱动dc24V；10w/m；2、配套铝材；3、内置恒流驱动电源； | m | 32 |
| 14 | 电气系统改造 | 照明：1、原有灯具拆除；2、原有配线拆除；3、电线钢管JDG20；配置形式:暗配，管内穿线BV2.5，满足设计使用需求；动力：1、原有电气管路拆除；2、原有配线拆除；3、电线钢管JDG20；配置形式:暗配，地面开槽预埋，管内穿线BV4，五孔插座.地插；满足设计使用需求 | m2 | 50 |
| 15 | 生物特色文化展示 | 功能概述：以生物技术展示，包含分子生物技术、计算机生物技术等展示为核心主题，为学生的科学探究定制教学展示应用互动场景。 主题展示用材： ①显示屏幕一块、屏幕尺寸：不小于32寸 背光类型 ：ELED，侧入式 显示类型：2D 有效显示面积：≥699*393.5mm 屏幕比例：16:9 物理分辨率：1920 x 1080 _FHD 亮度：300-350cd/㎡(中心点） 对比度≥1400：1（Typ.）透射 显示色彩 8 bit/16.7 Million 可视角度≥178° 刷新率：≥60Hz 响应时间 ：≤8ms 触摸类型：红外触摸屏 触摸点数：≥10触摸点 触摸嵌入方式：侧边嵌入式 处理器：不低于I3 主频：≥2.4GHz，内存：≥4G 硬盘：固态≥128G ②展区墙面模块：规格4160*3000mm；个性艺术化定制造型，配套模块安装骨架，结合互动性模型 ③灯光系统：LED专业环境灯光系统 ④美工类：亚克力UV画面.亚克力立体雕刻造型 ⑤能源需求：强弱电综合布线系统，满足系统使用 | 项 | 1 |
| 教室门（以下包含107个教室门设备清单） |  |  |  |  |
| 1 | 教室门 | 更换物理楼、生物化学楼二期实验室、准备室、仪器室的教室门。规格需根据教室实际尺寸定制。 | 个 | 107 |

## 三、对投标人、投标产品及服务的要求

- 售后服务保障要求：

- 1）中标方提供自验收合格起至少1年的免费质保期、终身维修；质保期内维修不

- 得向用户收取任何费用，并保证及时服务(在接到买方反映后，48小时内赶到现场处理问题，易损件72小时内寄至，其它零配件10天内寄至)，到货半年左右巡回检查保养一次。

- 2)中标方须承诺先维修后付款，请详细列出质保期外的维修项目、收费标准、服务承诺及浙江地区用户的维修服务点的联系方法等。

- 四、商务要求

- （一）报价要求

- 按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

- （二）工期要求

- ★工期：合同签订后，接到采购人通知后60个日历天后完工。

- 地点：按甲方要求送达指定地点。

- （三）验收标准

- 根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号)文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

- ★（四）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。

2.货物送达指定地点安装调试,验收合格后7个工作日内支付至合同总价的95%，尾款在验收合格后60日内付清。货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购人直接支付。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间招标人在政采云平台发出解密指令，投标人在接到解密指令后的1小时内（开标当日9:30-10:30）登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密【请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通】，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标人的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

★4.6不同投标人提供同一品牌产品的处理

提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标人代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标小组可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

9.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2019年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.质疑与投诉

12.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼。联系电话：18157970625。

12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

12.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

12.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

12.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

12.6.5不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关规定的质疑。

12.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915078）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有技术标或者只有商务标。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9技术标中体现或包含商务报价；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或义乌市综合信用报告评级为D、E类；

2.14未按招标文件要求提供电子解密文件的；

2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.16投标函中的投标报价与报价一览表中的投标报价不一致的；

2.17投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.18投标报价高于预算价（最高限价）；

2.19评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.20投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标人案的除外；

2.21单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.22除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.23按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.24其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.其他违反法律法规的情况。

5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审程序

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.对商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，并由“政采云”平台计算出其报价分及总得分；

6、推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件，报价响应文件在商务技术文件评审结束后开启；对商务技术响应无效的供应商不再进行报价响应的评审。

二、评审办法

1、商务技术响应文件评标

1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；

1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

1.4检查拟供货物内容、参数是否满足招标文件及本项目的要求；

1.5检查供货计划是否提供；是否具体、完整、可行；

1.6检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；

1.7具体评审办法

1.7.1技术标评审，满分60分

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分要点及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 60分 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |  |
| 1 | 技术指标 | 0-21分 | 除不可偏离指标、物理、化学数字化传感器设备及实验教学系统外，根据投标人所投设备（软件）技术参数，与招标文件要求符合性，进行打分。投标指标与招标需求完全一致的，得21分；如投标指标有负偏离的，每负偏离一项在21分基础上扣0.5分，扣完为止。本项打分最高得21分，最低得0分。 | 客观分 |
| 2 | 物理、化学数字化传感器设备 | 0-3分 | 根据投标人所投物理、化学数字化传感器设备的选型是否合理，是否满足实际需求以及产品的先进程度等打分。 | 主观分 |
| 3 | 实验教学系统演示 | 0-13分 | 1、功能演示项：化学数字化实验室，实验教学系统演示，包含实验课堂教学管理软件、实验课堂学习软件（9分） （1）进入教学系统，包含教材规范实验操作视频资源浏览、题库浏览、规范理化生三科课程实验的实验步骤知识点浏览。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （2）登录教师页面，演示线上备课流程，点击备课，教案支持多种格式导入，并支持直接复用系统内置教案课件视频。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （3）演示系统支持学案交流功能，老师按意愿选择是否公开课件教案分享，支持公开教案互相借鉴复用，并支持老师和领导对课件进行点赞、收藏、评论。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （4）登录教师教学终端，演示线上备课教案与教师教学移动终端实现同步。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （5）演示系统支持教师教学终端下发签到信息至学生终端，便捷快速完成签到。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （6）演示系统支持课堂提问功能，基于线下提问形式需包含个人抢答、全体作答、随机答题和指定学生答题等多种方式。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （7）演示系统支持课堂实操测评功能，随堂可随时进行实操演练，老师可随时浏览学生实操视频，并支持教师可通过实时投屏点评分组实验。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （8）演示系统支持当堂自动生成学生评价报告，其评价报告要素应客观组成，例如教师评价，小组自评，小组互评，课堂表现等。报告演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （9）演示系统支持学生端可对学生实操视频进行自评或互评功能，增强学生自主性同时减轻教师教学负担。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 2、理化生资源教学系统演示要求（0-4分） （1）演示“同步实验”，以现行主流教材为依据，分学科对学科内涉及的实验进行整理，提供包括实验视频、实验相关教学设计、教学课件以及素材等各类资源。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （2）演示“必做实验”，依据课程标准及考试大纲的要求，将要求学生会做的实验进行了梳理与整合，为师生提供原创的实验视频、规范的实验报告、详细的评分标准。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （3）演示 “虚拟实验”，按照国家课程标准制作，包含课程标准每个知识点的素材短视频；教学匹配教材的内容。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 （4）演示 “仪器使用”，将理化生各学科常用仪器进行了整理与归纳，提供各仪器的简介、使用视频、注意事项等。演示本项满足要求得1分，不满足得0分。 | 客观分 |
| 4 | 设计方案 | 0-9分 | 1、根据投标人提供的实验室设备摆放效果图的实用性、美观性、可行性等打分；（0-3分） 2、根据投标人提供的实验室设计平面图进行专业性、合理性、可行性等打分；（0-3分） 3、根据投标人提供的室内环境设计效果图的实用性、美观性、可行性等打分；（0-3分） | 主观分 |
| 5 | 实施方案 | 0-5分 | 1、组织协调方案：根据投标人提供的项目实施过程中与各相关部门、人员的组织协调方案的全面性、有效性、可行性等打分；（0-1分） 2、根据投标人整体进度计划的合理性、可行性等打分；（0-2分） 3、根据投标人产品供货、运输、验收方案的全面性、可行性等打分；（0-1分） 4、根据投标人提供的培训方案的完整性、有效性等打分；（0-1分） | 主观分 |
| 6 | 经验业绩 | 0-4分 | 投标人2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今具有与本项目类似业绩的，每提供一个得1分，最多得4分，提供中标通知书或合同复印件。 | 客观分 |
| 7 | 技术团队 | 0-3分 | 根据投标人拟投入本项目的人员的资质、经验、技术水平、数量等方面进行打分。 | 主观分 |
| 8 | 售后服务 | 0-2分 | 除不可偏离指标外，根据投标人提供的售后服务方案是否科学管理、组织严谨、针对性强、关键步骤的思路和要点是否有针对性等内容打分。 | 主观分 |

项目投标演示要求：

1.本项需要演示：由评委对各投标人针对招标文件中演示部分进行评定打分。

2.演示形式：投标方针对招标文件需要演示的内容进行连续录制，录制画面中需包含时间计时器或其他方式以表明其拍摄过程不存在剪切编辑情况存在，请依照招标文件要求进行演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过15分钟。

3.演示办法：投标方需在投标文件解密成功后，进入政采云平台开标大厅，等待通知演示。政采云平台会以投标文件解密时间的先后顺序以短信的形式通知演示，每个投标人演示前的调试准备时间不超过15分钟，演示时间不超过15分钟（不包含评标委员会提问解答时间）。演示的方式通过“开标大厅”（建议选择谷歌浏览器）的屏幕共享方式进行演示，其中涉及需要安装的软件投标人应在开标前自行下载安装，确保网络、麦克风、演示环境等演示所需设备和系统正常稳定，并提前熟悉操作和使用。

注：为预防演示失败，可提前将演示内容录制以MP4或RMVB等常见格式存储，不得采用特殊或专用存储模式，在2022年9月15日9:30前，以电子邮件方式加密后传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密，解密密码在开标当日9:30-10:30传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com）。

评标小组根据上述评分细目和各投标人的技术标书的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

技术标得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

1.7.2.商务标评审，满分40分

（1）甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

（2）报价高于最高限价；

（3）评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

（4）商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

商务标得分={基准价/（投标报价）}×40

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

1.7.3.计算总得分

总得分=技术标得分+商务标得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、推荐中标候选人，完成评标报告

评标小组完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分由高到低顺序排列，商务技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标小组根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，在此情况下，采购人可重新组织招投标。

（2）完成评标报告

评标小组向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标小组所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：__浙江省义乌中学

乙方：_____________________________

甲、乙双方根据2022年____月____日浙江省义乌市政府采购         项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款为大写：       元（¥：        ），须包括货物价款（含必备的附件备件）、运输费、装卸费、系统软件费用、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

（货物清单表可以附件形式附在合同后）

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |

三、供货周期：以甲方要求为准。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

▲九、质保期

乙方必须对合同中规定的货物提供至少   年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之_二_向甲方支付违约金，逾期超过约定日期三十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_二_的违约金。

4.因产品的质量问题造成甲方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，甲方可单方面解除合同。

5.如有转让和分包行为，甲方解除合同，并可进一步追究乙方的违约责任。

6.当乙方违约行为给甲方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于乙方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由甲方从乙方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，还不够的，则乙方还可向甲方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，如不够，则甲方还可向乙方继续索赔。

8.甲方由于乙方的违约原因解除合同的，不退还乙方交纳的履约保证金。

9.甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之五违约金。

10.甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之二的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，甲方有权解除本合同，对于由此给甲方造成的损失，乙方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式    份，甲乙双方各执   份，义乌市财政局和浙江明达工程造价咨询有限公司各执一份，均具同等效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲    方：浙江省义乌中学     乙    方：____________________

地    址：___________________地    址：____________________

法定代表人：_________________法定代表人：__________________

授权代表：___________________授权代表：____________________

电    话：___________________电    话：____________________

帐户名称：___________________帐户名称：____________________

开户银行：___________________开户银行：____________________

帐    号：___________________帐    号：____________________

签约时间：___________________签约地点： ____________________

# 第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.中小企业声明函格式

6.残疾人福利企业声明函格式

7.监狱企业声明函格式

8.同类项目业绩

9.规范偏离表

10.产品质量保证及售后服务承诺书

11.备品备件及专用工具清单表

12.义乌市政府采购项目投标承诺书

二、商务标投标文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

3.报价明细表

封面格式

项目

投标文件

（采购编号：     ）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函格式

浙江明达工程造价咨询有限公司：

关于贵方_______年____月____日___________                        项目（采购编号：          )招标公告，我公司（单位）愿意参加本次

项目招标采购，并声明提交的下列文件和说明都是准确和真实的。

1、由____________                 （签发地）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                 受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字：

地址：______________________     职务：

传真：______________________     电话：__________________

邮编：______________________

法定代表人说明书格式

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年      月    日

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：      职务：

系                       （投标人单位名称）的法定代表人。

特此说明。

投标人：                    （盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书格式

项目名称：

日    期：

致：（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的（投标人名称）

，系中华人民共和国合法企业。本人            （授权人姓名）系该公司法定代表人，现授权委托       （投标人名称）  的              （被授权人姓名）                          （身份证号码）为合法代理人，全权代表我公司办理就                                   项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人身份证复印件：

被授权人签名：                     授权人：（签字或盖章）

职        务：                     职  务：

投标人：（盖章）

注：身份证复印件放不下可以附后。

参投货物说明一览表

采购编号：ZJMD2022011GK

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：

1. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

同类项目业绩

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

规范偏离表（格式）

采购编号：ZJMD2022011GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

采购编号：ZJMD2022011GK

根据贵方为      年    月   日              （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（盖公章）:_____________________

年        月        日

备品备件及专用工具清单表（格式）

采购编号：ZJMD2022011GK

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期（更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标方须按照不高于该价格提供。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守义乌市政府采购监督管理部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格（同时由于被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

投标函格式

致：浙江省义乌中学

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）

为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价一览表中规定的应提供服务投标总价为（人民币）¥______，大写__________。（企业成本价为                   元）。

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期_60_个日历天。

5）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人全权代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字或盖章： ____________

报价一览表格式

| 序号 | 采购项目 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总价（元）合计：小写：______________ 大写：______________ |  |  |

投标人（公章）：

全权代表签字或盖章：

注：1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物（含备品备件等）及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货物价款（含必备的附件备件）、运输费、装卸费、系统软件费用、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

2.计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

4.此表中的品牌型号须与“参投货物说明一览表”中的品牌型号一致。

5.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

日         期：

投标报价明细表

项目编号：                  项目名称：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟表格。

2.如不一致，以报价一览表为准。

3.投标单位根据详细技术规范和功能要求中货物清单报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

- 未提供以上材料的，均不给予价格扣除。