金华市公共资源交易中心东阳分中心

关于2025年东阳市教育系统新建幼儿园信息化设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：DYCG2025-A044

项目名称：2025年东阳市教育系统新建幼儿园信息化设备采购项目

采购单位：东阳市实验幼儿园

招标机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

2025年7月11日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2025年东阳市教育系统新建幼儿园信息化设备采购项目（经东阳市财政局临[2025]1537号、临[2025]1538号、临[2025]1539号、临[2025]1540号、临[2025]1541号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）获取招标文件，并于2025年8月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：DYCG2025-A044

2、采购组织类型：政府集中采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：标一：82.9626万元  标二：50.2586万元  标三：27.7783万元

标四：80.4434万元  标五：46.69854万元

5、最高限价：标一：82.9626万元  标二：50.2586万元  标三：27.7783万元

标四：80.4434万元  标五：46.69854万元

6、合同履行期限：合同签订后50天内供货并安装完毕。

7、联合体投标：本项目 接受 联合体投标。

8、采购需求：

| 标项项 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班级多媒体设备 | 详见第二章“招标需求” | 1批 | 82.9626 |
| 2 | 校园网络设备 |  | 1批 | 50.2586 |
| 3 | 校园广播设备 |  | 1批 | 27.7783 |
| 4 | 校园监控设备 |  | 1批 | 80.4434 |
| 5 | 报告厅多媒体设备 |  | 1批 | 46.69854 |

二、申请人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目中的配件辅材中小企业认定时不作要求）：

A、标3专门面向中小微企业，货物全部由符合政策要求的中小微企业生产，供应商参加投标时，投标文件中须提供中小企业声明函。组成联合体投标的，需提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函。

标1、2、4、5 不限，所有大中小微型企业均可参加投标。如中小微企业参加投标的，则需提供中小企业声明函（格式见附件），组成联合体投标的，需提供联合协议和中小企业声明函（联合体成员为中小微企业时提供，格式见附件）；向小微企业分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（分包企业为中小微企业时提供，格式见附件）

B、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

C、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

D、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

（3）▲投标人的特定条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录，经举报查实的，取消中标资格。

2.本项目接受联合体投标，联合体协议书内容、权力和义务、分工等必须明确、具体。

三、采购文件的获取：

（1）网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?；）

B、网上获取截止日期：2025年8月1日9：00时止

（2）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)

四、投标截止时间和地点：

投标截止时间2025年8月1日9：00时。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：1851756719@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制要求。

五、开标时间及地点：

本项目开标时间：2025年8月1日9：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

六、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

七、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：95763。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑，质疑供应商对采购人、采购代理机构答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商质疑投诉渠道见：

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8 。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

5、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

- 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

- 联系电话：13967983441  0579-86222992

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：东阳市实验幼儿园

联系人：朱老师                联系电话：13566795447

联系地址：浙江省东阳市艺海北路5-1号

质疑联系人：赵老师            联系电话：13819935493

2.采购代理机构信息

名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心

联系电话及传真：0579-86691729

联系地址：东阳市艺海北路388号（行政服务中心）B幢西区14楼。

3.项目联系方式

项目联系人：龙先生            联系电话：0579-86691535

质疑联系人：徐女士            联系电话：0579-86691729

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办，联系电话：0579-86662677

联系地址：东阳市人民北路8号

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

金华市公共资源交易中心东阳分中心

东阳市实验幼儿园                                                          2025年7月11日

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992。

第二章 招标需求

注：标记“▲”技术指标为强制性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理；标记“★”技术指标为重要指标，如有负偏离则作加大扣分处理；未标记“▲”“★”技术指标为普通指标。

标一：班级多媒体设备

一、采购需求：

| 序号 | 名称 | 投标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班级多媒体设备：65英寸触控一体机 | 一、整机要求 - ★整机外观无危险锐利边缘及锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理；为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用防撞条设计，保护儿童安全。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告） - ★内置电脑模块：CPU：8核12线程及以上，主频2.0GHz及以上；内存：8GB DDR4内存或以上配置；硬盘：512GB SSD固态硬盘或以上配置。 - 整机屏幕采用65英寸超高清LED液晶显示屏，屏幕支持3840*2160分辨率，支持4K@60Hz显示。 - 显示比例16:9；屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上。 - 整机玻璃厚度≤4mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果。 - 整机视网膜蓝光危害蓝光危害RG0级别。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告） - 整机内置2.1声道扬声器，功率≥40W；整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器。 - ★整机采用红外触控技术，可支持≥32点触控；最低书写高度≤3mm，书写延时≤30ms；触摸响应时间≤4ms，支持手指和笔触摸书写。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告） - 整机支持版本Wi-Fi6，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准;整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段；整机支持蓝牙 Bluetooth5.2标准。 - 配置摄像头，像素≥1200W，支持拍摄4K视频，视场角≥110°，内置不低于2个阵列麦克风，拾音距离≥10m。 - 前置接口：≥2个USB3.0，≥1个Type-c；侧置接口：≥2个HDMI-in，≥1个Audio out，≥1个USB2.0。 二、教学白板资源 - 采用备授课一体化设计，提供不少于200G的云存储空间，可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 - 课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至个人云空间。 - 导出的课件支持在多终端进行二次编辑；互动教学课件支持定向分享。 - 可以在备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。 - 支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件资源等上传发起集体备课研讨，支持生成集体备课报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载报告。报告内包含集体备课信息、数据统计、研讨记录等具体内容。 三、教学资源 - 提供≥80G涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的教育内容，包含音视频、图片等。 提供互动视频资源≥8类，≥2000个视频资源；活动方案≥4类，≥400个图片资源；主题课程、特色课堂≥10套，≥200册资源。 - 可以进行书写、擦除、重点标注等，支持调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，支持保存、撤销白板教学内容。 四、设备运维管理 - 系统采用模块化的架构设计B/S架构，提供用户统一登录认证功能。 - 支持在同一界面查看单个教室内屏幕、内置摄像头的实时画面，获取麦克风声音；支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价。 - 支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录。 - 支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。 - 支持多位老师同时向不同设备发起直播，支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。 | 76 | 台 |
|  | 班级多媒体设备：86英寸触控一体机 | 一、整体设计 - 整机采用全金属外壳一体设计，防潮耐盐雾蚀锈。屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 - 采用全物理钢化防眩光玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，有效保护屏幕显示画面； - 侧置接口：≥2个HDMI-in、≥1个RS232、≥1个USB、≥1个音频输出，前置接口：≥1个Type-C、≥2个USB。 - 前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 - 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 - ★整机内置2.1声道扬声器，功率≥60W。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告） - 整机内置8阵列麦克风。 - 视网膜蓝光危害满足蓝光危害RG0级别。 - 整机支持5个自定义前置按键，可将按键设置为批注、截屏、放大镜等教学小工具以及节能、护眼、自动亮度等模式的快捷开关。 - 整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，设备连接更加稳定。 - 整机与手机不在同一局域网内，也可实现快速配对投屏，且用户无需输入投屏码或扫码，投屏更加快速便捷。 - 整机内置传屏接收模块，无需附加设备，可将外部电脑、手机的音视频信号实时传输到整机；外部电脑传屏时，支持触摸回传及控制、勿扰模式、暂停投屏；开启勿扰模式时，不允许其他人传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，保障隐私安全。 - 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），Wi-Fi制式IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax。 - ★整机内置或一体化高清摄像头，摄像头像素：≥1300万，视场角≥120度。 二、触摸系统 - 采用红外触控技术，支持40点或以上触控。 - ★整机在书写速度：≥50cm/s，笔迹与笔的距离：≤20mm，书写过程流畅；触摸分辨率：≥32768×32768，书写触控延迟：≤25ms，触摸响应：≤4ms，触摸最小识别物：≤3mm，有效识别高度：≤1.5mm。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告） - 整机检测到红外笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；并在唤醒提笔书写后，支持手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可点击操作，满足多场景使用。 - 支持普通书写笔在整机上书写或点压时，整机可感应压力变化，呈现不同粗细的笔迹；支持同一支笔的笔头、笔尾书写不同颜色，且颜色可自定义。 三、主要功能 - 整机支持故障检测、系统还原、恢复出厂默认状态功能，无需额外工具辅助。 - 整机快捷菜单中可实时查看物联设备，如视频展台、音响、麦克风、智能笔、传屏器的连接情况，支持读取设备型号，显示对应实物图片，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 - 嵌入式系统版本≥Android 14或鸿蒙3.2，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 五、电脑模块 - ★CPU：8核12线程及以上，主频2.0GHz及以上，8G DDR4或以上配置，512G固态硬盘或以上配置。 PC模块可抽拉式插入整机，实现无单独接线的拔插。 - 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 - 采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 六、教学软件 - 采用备授课一体化框架设计，提供不少于200G的云存储空间，可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 - 课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至个人云空间。 - 导出的课件支持在多终端进行二次编辑；互动教学课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 - 支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件等资源上传发起集体备课研讨，能够设置多重访问权限，可用于跨校教研场景。 - 支持生成集体备课报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载报告。报告内包含集体备课信息、数据统计、研讨记录等具体内容。 七、设备运维管理 - 系统采用模块化的架构设计B/S架构，提供用户统一登录认证功能。 - 支持在同一界面查看单个教室内屏幕、内置摄像头的实时画面，获取麦克风声音；支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价。 - 支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。 - 支持多位老师同时向不同设备发起直播，支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。 | 6 | 台 |
| - 0 | 移动支架 | - 移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。 - 承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1590mm。 - 托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置。 - 支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂。 - 脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于75mm。 | 6 | 套 |
|  | 安装及附件 | - 整套系统安装牢固、美观，接插件接触良好，连接线长度足够，能方便维修。 - 安装交互一体机的机架承受力应不小于交互一体机重量的5倍。 - 安装线材需经墙面或地面时，应采用金属线槽，金属线槽形状宜用“梯型槽”或弧型槽，应做好线槽接地措施，并应符合设计要求。 - 包含本次项目所需的壁挂式安装支架、PVC管、六类网线、插座等及安装费 用。 | 4 | 项 |

## 1.2具体学校清单：

| 序号 | 设备名称 | 珊瑚里幼儿园 | 学陶幼儿园 | 西城幼儿园 | 卢宅幼儿园 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65英寸触控一体机 | 20 | 20 | 18 | 18 | 76 | 台 |
|  | 86英寸触控一体机 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 台 |
|  | 移动支架 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 台 |
|  | 安装及附件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 项 |

三、其他内容:

▲注：该标项核心设备为：序号1、2中的设备。提供相同品牌核心产品的不同供应商按一家供应商计算。

标二：校园网络设备

一、采购需求：

| 序号 | 名称 | 投标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24口千兆交换机 | - 端口：24个千兆电口，4个千兆SFP光口； - ★交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥108Mpps； - 支持全端口线速转发。 | 15 | 台 |
|  | ８口千兆交换机 | - 端口：8个千兆电口，2个千兆SFP光口； - ★交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥56Mpps； - 支持全端口线速转发。 | 1 | 台 |
|  | 千兆光模块 | - 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌。 | 8 | 块 |
|  | 48口千兆交换机 | - 端口：48个千兆电口，4个万兆SFP+光口； - ★交换容量：≥432Gbps，包转发率：≥196Mpps； - 支持支持IPv4、IPv6 静态路由、三层聚合、ACL、端口镜像、全端口线速转发等功能。 | 6 | 台 |
|  | 8口POE 交换机 | - 端口：8个千兆POE电口，2个千兆SFP光口； - 功率：支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥140W； - ★交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥56Mpps； - 支持全端口线速转发。 | 1 | 只 |
|  | 24口POE交换机 | - 端口：24个千兆POE电口，4个千兆SFP光口； - 功率：支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； - ★交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥108Mpps； - 支持全端口线速转发。 | 11 | 台 |
|  | 无线AP | - ▲支持802.11be 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax协议，支持2.4G和5G同时工作； - ★整机采用三射频设计，最大传输速率≥3.7Gbps； - 内置智能天线； - 千兆以太网口≥1个； - 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； - 支持基于SSID的接入用户数限制，支持SSID隐藏； - 支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； - 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； - 支持Fat和Fit 两种工作模式； - 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； - 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； - 支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测； - 支持对无线网络环境指标进行检测，包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等，以方便对网络质量进行排查； - 支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等； - 支持AES、TKIP等加密方式； - 支持WIPS/防钓鱼WIFI，要求采用独立射频或增加独立AP（非用户连接射频）对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入； - ▲兼容性：能够接入原教育局无线控制器进行统一管理和配置下发，以及统一认证（若无法接入原无线控制器，为保障本次项目无线系统的完整性和统一认证管理，投标人可以自行提供配套的控制器，并且控制器能够与本次项目配置的AP具有统一漫游、认证功能，相应的控制器功能和指标不低于原有控制器）。 | 167 | 套 |
|  | 核心交换机 | - 端口：24个千兆光口，8个千兆电口，4个万兆光口上联； - ★交换容量：≥1.36Tbps，包转发率：≥156Mpps； - 支持全端口线速转发； - 支持VLAN、ACL、QOS、三层路由、M-LAG等特性； - 支持WEB可视化管理； - 配备双电源。 | 4 | 台 |
|  | 万兆光模块 | - 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌。 | 4 | 块 |
|  | 服务器机柜 | - 标准机柜，600MM×1000MM×2000MM，19"国际标准、公制标准和ETSI标准； - 机柜前门为玻璃门,后门为钢板门； - 配置：10位国标10APDU排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套(配2只风扇)，2”重型脚轮4只。 | 10 | 个 |
|  | 6类4对双绞线 | - 单股铜丝线径≥0.51mm，每箱长度≥300米。 | 4 | 箱 |
|  | 熔接 | - 包含新建校园内所有的光纤熔接费用 | 80 | 项 |
|  | 光纤链路 | - 须接入现有教育城域网(含一年光纤链路费用)，投标时提供承诺函。 | 4 | 条 |
|  | 系统集成及安装附件 | - ▲本项目中的所有设备应确保学校整个系统的正常运行。 - ▲本项目需安装至各学校办公室、教室、报告厅等信息点（有线和无线网络），含安装可能需要的六类网线、线槽、铺设有所需的桥架、水晶头、插座、尾纤、终端盒、电源箱、标签卡、pvc管材等辅件、光纤融接等费用,中标单位可能需提供清单未列出，但整个校园有线、无线网络正常运行必需的设备或配件辅材（建议投标单位现场勘查或找用户查阅施工图纸，了解实际需求），招标单位不再支付额外的任何费用。 | 4 | 项 |

1.2无线控制器技术参数

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 业务端口 | 千兆以太网口数≥4，万兆SFP+光口数（含万兆光模块）≥2个，1个Console管理口 |
| 管理AP数 | 单台设备最大可支持管理AP数≥3200 |
| 802.11协议 | 支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2等协议 |
| 分级管理 | 支持管理员分权分级，教育局能分配子账号给每个学校的信息管理员，不同的学校管理员可以分配不同的管理权限； |
| AP管理 | 支持AP可视化管理，可实时查看AP状态、接入用户数、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态 |
| 无线射频安全 | 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 |
|  | 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID |
| 智能负载均衡 | 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 |
|  | 支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段 |
| 冗余备份 | 支持网络控制器双机冗余热备；支持AC间AP快速切换； |
|  | 支持网络控制器逃生功能，当控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； |
|  | 支持根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲AP TOPN； |
|  | 支持查看信号质量差的AP TOPN，分析维度包括AP的信号利用率、噪声值、重传率、误码率趋势； |
| AP易部署 | 支持易部署上线，可以通过导入AP的MAC地址或者SN码，AP联网后无需任何配置即可发现AC |
| 漫游 | AC内漫游 |
| 其它 | 2U机架式 管理平台支持B/S的方式； 性能指标: 注册用户数支持≥1万用户管理能力 支持IPv6 支持自动节电功能 |

1.3具体学校清单

| 序号 | 设备名称 | 珊瑚里幼儿园 | 学陶幼儿园 | 西城幼儿园 | 卢宅幼儿园 | 合计数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24口千兆交换机 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 台 |
|  | ８口千兆交换机 |  |  |  | 1 | 1 | 台 |
|  | 千兆光模块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 台 |
|  | 48口千兆交换机 | 3 | 3 |  |  | 6 | 台 |
|  | 8口POE 交换机 |  |  |  | 1 | 1 | 台 |
|  | 24口POE交换机 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 台 |
|  | 无线AP | 30 | 30 | 43 | 64 | 167 | 台 |
|  | 核心交换机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 万兆光模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 服务器机柜 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 块 |
|  | 6类4对双绞线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 块 |
|  | 熔接 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 个 |
|  | 光纤链路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 个 |
|  | 系统集成及安装附件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 个 |

三、其他内容:

▲注：该标项核心设备为：序号8中的核心交换机。提供相同品牌核心产品的不同供应商按一家供应商计算。

投标时需携带的样品说明：

标二按规定携带投标样品：序号7:无线AP ,未按规定提供样品的样品分得分为0。

样品递交：样品不得贴任何标签，否则其投标将被拒绝，各投标人应将样品于投标截止时间前送达至金华市公共资源交易中心东阳分中心（东阳市总部中心艺海北路388号B幢西区十一楼样品室），并与金华市公共资源交易中心东阳分中心工作人员龙先生（0579-86691535）联系，工作人员会对样品进行签收编号，逾期未送达的视为未提供样品。样品作为检查和验收的参考标准，中标人的样品由采购人留存，不予退还。未中标供应商的样品于本项目开标结束后1个工作日内，由相应供应商自行领取，若超期未领取，金华市公共资源交易中心东阳分中心不承担任何保管责任。

标三：校园广播设备

一、采购需求：

| 序号 | 名称 | 投标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP广播主机 | - ★≥17.3寸触摸屏，配套键鼠套装。 - 接口：6×串口、1×VGA、1×HDMI、6×USB接口、3个音频接口。 - 具有4路独立电源输出插座，支持钥匙控制开关，2路电源输入。 - ▲具有4路话筒信号输入并支持幻象电源开关，4路线路信号输入，4路信号输出。 - 具有6路独立音量控制开关，设备内置监听喇叭，实时掌控使用系统。 - 具有2路短路触发接口，支持触发自动开机运行。 - 具有6个网络接口，网络传输方便快捷，智能电源管理功能，无操作后进入待机，符合国家节能标准。 - 具有网络通讯低延时功能，音频信号延时≤5ms。 - 查看设备状态可显示设备音量、电池电量、信号强度、故障等信息。 - 具有呼叫管理功能，可进行快捷呼叫、紧急呼叫、呼叫接驳、区域等设置，其中区域设置具有跟随模式和指定模式。 - 具有采播功能，可选择音频采集器不同音频通道进行采集，没有选择的音频通道不在采集范围之内。 - 具有系统任务巡查功能，并可灵活指定任意终端进行巡查。 - 支持实时对讲、实时喊话录制生成MP3文件便于事后追溯，并可通过页面进行下载。 - 具有系统日志功能，可以对用户登录、用户操作、终端记录等进行详细记录。 - 支持录音文件、系统日志的保存时长管理。 - 支持实时显示设备工作状态，可以远程查看设备当前执行的任务。 - 设备状态以表格和卡片两种模式呈现并可根据用户设置自动保存，下次登录自动以保存模式进行呈现。 - 可实时查询系统中正在进行的实时语音广播任务，并且第三人可以根据情况终止任务。 - 可对媒体资源进行管理，可以分类管理音频文件（MP3、WAV）、视频文件、文本文件，不同用户上传的文件可选择公开或私有。 - 媒体资源支持在线预览功能，方便用户管理和操作。 媒体资源支持文件夹分类管理，可以实现多级文件分类。 - 支持群组功能，随意进行设备分组，方便用户快速对指定区域广播。 - 具有话筒数据管理功能，可灵活配置话筒所能管控的设备。 - 定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型。 - 定时广播支持任务、方案复制，参数批量修改功能。 - 文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务存为预案。 - 支持远程设置设备参数：音量、服务器地址、优先级、呼叫转移等。 - 支持远程电源管理，可控制电源管理设备启停时间、打开模式、短路输出状态、打开通道等,并可实时查看每个通道打开状态。 - 支持局域网跨网段广播、广域网广播。 - 支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTMP、RTSP、SIP、单播、组播等。 | 4 | 台 |
|  | IP寻呼话 | - ▲≥7.0寸显示屏，采用图形化界面显示，电容式触摸屏操作。 - 采用强指向性话筒咪杆，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 - 具有硬件紧急按键，用于紧急呼叫报警；具有广播硬件按钮，支持一键全区广播。 - 内置≥3W扬声器用于对讲。 - 具有≥1路线路输入和1路线路输出；≥1组短路输入和输出接口；≥1个USB接口，可用于音频文件本地播放；≥1组3.5音频输出与音频输入接口，可用于外接头戴耳麦。 - 具备自动刷新功能，可以实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等。 - 支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。 - 支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。 - 支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并可支持混音功能。 - 支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等。 - 具有设备记录功能，实时记录设备操作情况，并可查看记录详情。 - 支持自动获取或手动设置IP。 - 支持音量、对讲增益、广播增益等功能设置，并支持在设备屏幕进行操作。 - 网络通讯协议:TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等。 - 网络芯片速率:10/100Mbps。 - 音频编码格式:WAV、MP3、PCM、OPUS。 - 采样率:8K-48KHZ。 - 比特率:64Kbps~768Kbps。 - 网络延时:音频≤5ms。 - 信噪比:≥75dB。 - 频率响应:20HZ-20KHZ。 | 4 | 台 |
|  | 音频采集器 | - ▲6路模拟音频输入，实时采集。 - 六通道音量独立可调，具备电平指示灯显示。 - 支持本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音。 - 支持平台其他设备监听，远程实时掌握设备的工作情况。 - 支持实时采集与默认采集双模式。 - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等。 - 网络芯片速率：10/100/1000Mbps。 - 音频编码格式：MP3、PCM。 - 采样率：8K-48KHz。 - 比特率：64Kbps~768Kbps。 - 信噪比：≥90dB。 - 频率响应：20Hz-20KHz。 | 4 | 套 |
|  | 监听音响 | - 具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入。 - 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间≤10ms。 - 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 - 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 - 功率：30W（额定）/60W（峰值）。 - 信噪比：≥90dB。 | 4 | 对 |
|  | 调音台 | - 具一个48V幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭。 - 每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮。 - 每通道具有编组控制开关。 - 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关。 - 每一路通道有独立的PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输出信号。 - 内置MP3功能，兼容多音频格式，SD/USB接口，可以接SD卡和U盘。 - 具录音功能，可录制任意时段主输出音频信号至SD卡/U盘，具有双轨录放机或CD的输入输出连接莲花接口。 - 标准蓝牙系统，连接蓝牙设备进行音频播放。 - ▲≥2路主输出，≥2路编组输出，≥1路监听输出，≥2辅助发送/返回，麦克风输入≥8路，立体声输入≥2组。 - 频率响应：20Hz-30KHz。 - 串扰：≥82dB。 | 4 | 套 |
|  | 电源时序器 | - 2U机柜式、电源开关防触碰设计。 - ≥16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)，电源插口总容量达10KVA；每一路接通或断开时间间隔1S。 - 16个LED工作状态指示灯，显示当前接通的通道。 - 可控输入电压：AC 220V-AC 240V。 - 每路通断时间间隔：1S。 - 接口数量：≥16路。 - 可控输入电压：AC 220V-AC 240V。 - 可控输出容量：总容量≤10KVA，单路容量≤3KVA。 | 4 | 台 |
|  | 天花喇叭 | - 额定功率：≥6W。 - 阻抗：3.3KΩ。 - 灵敏度：≥89dB。 - 频率响应：120Hz-13KHz。 - 喇叭单元：1个≥5英寸全频喇叭。 | 207 | 只 |
|  | 160W定压功放 | - 1U机架式、电源开关防触碰设计。 - D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率≤3W，保障7×24小时不间断工作。 - 具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 - 具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 - 具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 - 内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。 - 内置≥160W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 - 工作状态≥7个信号灯实时指示。 - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP。 - 音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm。 - 音频采样率：8KHz～44.1KHz。 - 网络声音延迟：广播延迟≤100ms。 - 频率响应：50-16KHz。 - 信噪比：MIC，66dB；AUX，80dB。 - 总谐波失真：≤0.5%。 | 16 | 台 |
|  | 机架式解码器 | - ≥2.0英寸彩色液晶屏，具有7个轻触操作按键和USB接口，4路受控220V/1000W电源输出端口；4路短路输出信号；1路线路输出，1路手持麦克风输入端口。 - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP。 - 网络芯片速率：10/100Mbps。 - 音频编码格式：MP3、PCM。 - 网络延时：音频≤30ms。 - 音频编码格式：MP3、PCM。 - 采样率：8K-48KHz。 | 26 | 台 |
|  | 壁挂音箱 | - ▲喇叭单元:1个≥5.5英寸全频音箱。 - 1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 - 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间≤10ms。 - 支持实时接收音频广播功能。 - 支持分区分组远程管理功能。 支持服务器远程参数修改。 - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 - 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS - 音频采样：8KHz-44.1KHz。 - 信噪比：≥90dB。 | 100 | 台 |
|  | 1500W纯后级功放 | - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态。 待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - ▲≥5路音源输入，其中3路标准线路信号，2路标准话筒信号。 - 具有音量调节旋钮，一个调节线路输入音量，1个调节话筒输入音量。 - ≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 - 内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。 - 内置≥1500W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP。 - 音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm。 - 音频采样：8KHz～44.1KHz。 - 频率响应：50-16KHz。 - 信噪比：MIC：66dB。AUX：80dB。 - 总谐波失真：≤0.5%。 | 4 | 台 |
|  | 广播音柱 | - 金属结构，防水防锈。 - 额定功率：≥60W。 - 输入电压：100V。 - 阻抗：167Ω。 - 灵敏度：≥98dB。 - 频率响应：50Hz-18KHz。 - 喇叭单元：2个≥5英寸低音喇叭，1个高音喇叭。 - 防护等级：≥IPX6。 | 24 | 只 |
|  | 360W机架式网络功放 | - 1U机架式设计，采用防触碰设计电源开关。 - 内置D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 - 4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号输入接口。 - 2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 - 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 - 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 - 1个复位按键，可恢复出厂设置的IP网段。 - 7个指示灯（3电平指示，1保护指示，1失真指示，1电源指示，1网络状态）可实时显示设备工作状态，直观方便。 - 设有70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出接口，可用于外接定压或定阻扬声器。 - 支持线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 - 支持温度保护，当机器温度过高时，可自动进入保护状态。 - 支持负反馈保护，当峰值信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 - 额定功率：360W。 - 输出方式：70V，100V，4-16Ω。 - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP。 - 网络芯片速率：10/100Mbps。 - 音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm。 - 音频采样：8KHz～44.1KHz。 - 网络声音延迟：广播延迟≤100ms。 - 频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB)。 - 信噪比：MIC，66dB；AUX，80dB。 - 总谐波失真：≤0.5%。 - 默音功能：ALARM优先其他通道。 - 通道串音衰减：≤50dB。 - 散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇。 - 保护：过热，过载&短路。 | 4 | 台 |
|  | 仿真石头音箱 | - 具有防水、防晒、防老化功能。 - 额定功率：≥20W。 - 输入：70V/100V。 - 阻抗：1KΩ/2KΩ。 - 灵敏度：≥98dB。 - 频率响应：130Hz-18KHz。 - 防护等级：≥IP×6。 - 喇叭单元：1个≥6英寸全频喇叭。 | 33 | 台 |
|  | 1000W纯后级功放 | - D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 - 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态。 待机功率≤3W，保障7×24小时不间断工作。 - 具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 - 具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 - 具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 - 内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。 - 内置≥1000W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 - 具有≥1个复位按键，可恢复出厂设置的IP网段。 - 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP。 - 音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm。 - 音频采样：8KHz～44.1KHz。 - 网络声音延迟：广播延迟≤100ms。 - 频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB)。 - 信噪比：MIC，66dB；AUX，80dB。 - 总谐波失真：≤0.5%。 | 2 | 台 |
|  | 专用供电系统 | - 标准强电布线，须从机房所在大楼配电间取电，布线标准：3*6BV型铜芯线。系统功率容值：大于七千瓦。 | 4 | 套 |
|  | 24口千兆交换机 | - 端口：24个千兆电口，4个千兆SFP光口。 - 交换容量：≥336Gbps。 - 包转发率：≥108Mpps。 - 支持全端口线速转发。 | 5 | 台 |
|  | 22U机柜 | - 标准机柜，600MM×600MM×1200MM，19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 - 机柜前门为玻璃门,后门为钢板门。 - 配置：10位国标10APDU排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套(配2只风扇)，2”重型脚轮4只。 | 2 | 台 |
|  | 安装及附件 | - 含安装可能需要的六类网线、线槽、铺设有所需的桥架、水晶头、插座、尾纤、终端盒、电源箱、标签卡、pvc管材等辅件费用,整个校园广播常运行必需的设备或配件辅材。 | 4 | 项 |

3.2具体学校清单

| 序号 | 货物名称 | 珊瑚里 幼儿园 | 学陶 幼儿园 | 西城 幼儿园 | 卢宅 幼儿园 | 合计数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP广播主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | IP寻呼话 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 音频采集器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |
|  | 监听音响 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |
|  | 调音台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |
|  | 电源时序器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 天花喇叭 | 43 | 43 | 49 | 72 | 207 | 只 |
|  | 160W定压功放 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 台 |
|  | 机架式解码器 | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | 台 |
|  | 壁挂音箱 | 24 | 24 | 22 | 30 | 100 | 台 |
|  | 1500W纯后级功放 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 广播音柱 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | 只 |
|  | 360W机架式网络功放 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 仿真石头音箱 |  |  | 13 | 20 | 33 | 台 |
|  | 1000W纯后级功放 |  |  | 1 | 1 | 2 | 台 |
|  | 专用供电系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |
|  | 24口千兆交换机 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 台 |
|  | 22U机柜 | 1 | 1 |  |  | 2 | 台 |
|  | 安装及附件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 项 |

标四：校园监控设备

一、采购需求：

| 序号 | 名称 | 投标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400万筒型摄像机（含支架） | - 传感器类型：1/3英寸CMOS。 - ▲像素：≥400万。 - 最大分辨率：2560×1440。 - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 - 最大补光距离：≥80m（红外），≥30m（暖光）。 - 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）。 - 镜头类型：定焦。 - 镜头焦距：3.6mm。 - 镜头光圈：F1.6。 - 视场角：水平：≥78°；垂直：≥41°；对角：≥94°。 - 智能编码：支持H.264，支持H.265。 - 宽动态：支持。 - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常。 - 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022。 - 供电方式：DC12V和PoE。 - 防护等级：IP67。 | 172 | 台 |
|  | 400万半球摄像机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS。 - ▲像素：≥400万。 - 最大分辨率：2560×1440。 - 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 - 最大补光距离：≥50m（红外），补光灯：2颗（红外灯）。 - 镜头类型：定焦。 - 镜头焦距：2.8mm。 - 镜头光圈：F2.0。 - 视场角：水平：≥90°；垂直：≥50°；对角：≥107°。 智能编码：支持H.264，支持H.265。 - 宽动态：支持。 - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常。 - 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022。 - 供电方式：DC12V和PoE。 - 防护等级：IP67。 | 302 | 台 |
|  | 网络红外球机（带云台） | - 传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS；通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS。 - ▲像素：通道1（全景）≥800万，通道2（细节）≥400万。 - 最大分辨率：通道1（全景）：4096×1800；通道2（细节）：2560×1440。 - 最低照度：通道1（全景）：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；通道2（细节）：0. 001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 - 最大补光距离：通道2（细节）：100m（红外）。 补光灯：4颗（红外灯（无红曝））。 - 镜头类型：通道1（全景）：定焦；通道2（细节）：电动变焦。 - 镜头焦距：通道1（全景）：2.8mm；通道2（细节）：5.3mm～134mm。 - 镜头光圈：通道1（全景）：F1.0；通道2（细节）：F1.6～F4.0。 - 视场角：通道1（全景）：水平：≥180°；垂直：≥103°；通道2（细节）：水平：3.5°～58°；垂直：2°～35°；对角：2°～64°。 - 周界防范：通道1（全景）： 绊线入侵；区域入侵；停车检测；通道2（细节）： 绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测。 - 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略。 - 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。 - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）。 - 智能编码：支持H.264；支持H.265。 - 视频帧率：通道1（全景）：50Hz：主码流（4096×1800@25fps），辅码流（1024×452@25fps），第三码流（1920×832@25fps）；60Hz：主码流（4096×1800@30fps），辅码流（1024×452@30fps），第三码流（1920×832@30fps）；通道2（细节）：50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；60Hz：主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）。 - 宽动态：通道1（全景）：120dB；通道2（细节）：120dB； 默认分辨率下默认码流：通道1（全景）：8192kbps（4096×1800）；通道2（细节）：6144kbps（2560×1440）； 自适应镜头校正（图像矫正）：通道1（全景）。 | 9 | 台 |
|  | 监控探头 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS。 - ▲像素：≥400万。 - 最大分辨率：1920×1080。 - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 - 最大补光距离：≥80m（红外视频监控距离）；≥50m（暖光视频监控距离）。 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）。 - 镜头类型：定焦。 - 镜头焦距：3.6mm。 - 镜头光圈：F1.6。 - 视场角：水平：≥88°；垂直：≥44°；对角：≥105°。 - 周界防范：越界入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集。 - 智能编码：支持H.264，支持H.265。 - 宽动态：120dB。 | 20 | 台 |
|  | 核心交换机 | - 端口：24个千兆光口，4个千兆电口（复用），4个万兆光口上联。 - 交换容量：≥496Gbps。 - 包转发率：≥156Mpps。 - 支持全端口线速转发。 - 支持VLAN、ACL、QOS、三层路由等特性。 - 支持WEB可视化管理。 | 4 | 台 |
|  | 24口千兆交换机 | - 端口：24个千兆电口，4个千兆SFP光口。 - 交换容量：≥336Gbps。 - 包转发率：≥108Mpps。 - 支持全端口线速转发。 | 4 | 台 |
|  | 24口POE交换机 | - 端口：24个千兆POE电口，4个千兆SFP光口。 - 功率：支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W。 - 交换容量：≥336Gbps。 - 包转发率：≥108Mpps。 - 支持全端口线速转发。 | 30 | 台 |
|  | 8口POE交换机 | - 端口：8个千兆POE电口，2个千兆SFP光口。 - 支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥140W。 - 交换容量：≥336Gbps。 - 包转发率：≥56Mpps。 - 支持全端口线速转发。 | 3 | 台 |
|  | 16路录像机 | - 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入。 - 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。 - 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看。 - 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式。 - 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。 - 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。 - 支持预览图像与回放图像的电子放大。 - 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。 - 标准机架式不低于8盘位高密度网络硬盘录像机，支持满配8TB硬盘（总容量可达72TB)。 - 2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口。 - 可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像。 - 支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 - 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像。 - 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。 | 2 | 台 |
|  | 显示器 | - 屏幕尺寸:55英寸。 - 分辨率：3840*2160。 - 能效等级:一级。 - 刷屏率:60Hz。 - 屏幕比例：16:9。 - ▲本产品须提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图，未提供者，作无效标处理。（节能认证机构名单：中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司） | 12 | 台 |
|  | 36盘位存储 | - 64位高性能多核处理器，高速缓存：标配≥8GB，可扩展至64GB。 - 视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放。 - 硬盘接口：36个SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR。 - 集成视频监控、门禁、周界、可视对讲、停车场管理、访客登记、考勤、园区测速、客流统计、智慧用电、网络拓扑等业务功能。 - 支持接入路数：≥256路前端设备。 - 支持实时事件报警视频显示（1、4、9分屏可选）。 - 支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件。 - 支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列。 - 支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示。 - 支持本地≥45路1080P分辨率摄像机同时解码。 - 支持分配≥4个客户端安装在电脑进行远程管理。 | 2 | 台 |
|  | 48盘位存储 | - 64位高性能多核处理器，高速缓存：标配≥8GB，可扩展至64GB。 - 视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放。 - 硬盘接口：48个SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR。 - 集成视频监控、门禁、周界、可视对讲、停车场管理、访客登记、考勤、园区测速、客流统计、智慧用电、网络拓扑等业务功能。 - 支持接入路数：≥256路前端设备。 - 支持实时事件报警视频显示（1、4、9分屏可选）。 - 支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件。 - 支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列。 - 支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示。 - 支持本地≥45路1080P分辨率摄像机同时解码。 - 支持分配≥4个客户端安装在电脑进行远程管理。 | 2 | 台 |
|  | 8T硬盘 | - 3.5英寸监控级硬盘。 - 容量：≥8TB。 - 缓存：≥256MB。 - 转速：≥7200RPM。 - 硬盘接口：≥SATA。 | 144 | 块 |
|  | 室外箱 | - 防水，500mm*400mm*300mm。 | 7 | 个 |
|  | 6类4对双绞线 | - 单股铜丝线径≥0.51mm，每箱长度≥300米。 | 25150 | 米 |
|  | 电源线 | - 国标RVV2*1.5电源线。 | 240 | 米 |
|  | 标准机柜 | - 标准机柜，600MM×600MM×2000MM，19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 - 机柜前门为玻璃门,后门为钢板门。 - 配置：10位国标10APDU排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套(配2只风扇)，2”重型脚轮4只。 | 13 | 个 |
|  | 标准机柜 | - 标准机柜，600MM×600MM×1200MM，19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 - 机柜前门为玻璃门,后门为钢板门。 - 配置：10位国标10APDU排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套(配2只风扇)，2”重型脚轮4只。 | 1 | 个 |
|  | 监控立杆 | - 铸铁，4米高； 经实测监控杆壁厚度不小于3MM，带底座，含地笼水泥固定。 | 10 | 根 |
|  | 平台接入 | - ▲接入东阳市平安校园视频监控系统。 | 505 | 项 |
|  | 链路租用 | - ▲含一年东阳市平安校园光纤链路租用费用，可接入东阳市平安校园慧眼平台及市“雪亮”工程平台，投标时提供承诺函。 | 4 | 项 |
|  | 安装及附件 | - ▲包含安装本次项目所需的PVC管、六类网线、插座、尾纤、终端盒、带锁室外不绣钢防水箱、千兆光纤收发器、水泥地面切割、水泥地面修补、打洞等辅件、光纤融接等费用（含三年线路及设备上门维护费用）。 ▲本项目中的所有设备应确保学校整个系统的正常运行。 布线整齐美观，能预埋场所必须采用预埋施工。 建议投标单位进行现场勘察，了解实际需求，采购单位不再支付额外的任何费用。 | 4 | 项 |

4.2具体学校清单

| 序号 | 货物名称 | 珊瑚里 幼儿园 | 学陶 幼儿园 | 西城 幼儿园 | 卢宅 幼儿园 | 合计数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万筒型摄像机（含支架） | 20 | 20 | 35 | 97 | 172 | 台 |
| 2 | 400万半球摄像机 | 61 | 61 | 97 | 83 | 302 | 台 |
| 3 | 网络红外球机（带云台） | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 台 |
| 4 | 摄像机 |  |  | 12 | 8 | 20 | 台 |
| 5 | 核心交换机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
| 7 | 24口POE交换机 | 4 | 4 | 9 | 13 | 30 | 台 |
| 8 | 8口POE 交换机 |  |  | 2 | 1 | 3 | 台 |
| 9 | 16路录像机 |  |  | 1 | 1 | 2 | 台 |
| 10 | 显示器 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 台 |
| 11 | 36盘位存储 | 1 | 1 |  |  | 2 | 台 |
| 12 | 48盘位存储 |  |  | 1 | 1 | 2 | 台 |
| 13 | 8T硬盘 | 30 | 30 | 42 | 42 | 144 | 块 |
| 14 | 室外箱 |  |  | 3 | 4 | 7 | 个 |
| 15 | 6类4对双绞线 | 4150 | 4150 | 7350 | 9500 | 25150 | 米 |
| 16 | 电源线 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 米 |
| 17 | 标准机柜 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 个 |
| 18 | 标准机柜 |  |  |  | 1 | 1 | 个 |
| 19 | 监控立杆 |  |  | 3 | 7 | 10 | 根 |
|  | 平台接入 | 84 | 84 | 147 | 190 | 505 | 项 |
|  | 链路租用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 项 |
|  | 安装及附件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 项 |

二、其他内容:

▲注：该标项核心设备为：序号1-4中的设备。提供相同品牌核心产品的不同供应商按一家供应商计算。

投标时需携带的样品说明：

标四按规定携带投标样品：序号3:网络红外球机（带云台）、序号11：36盘位存储，未按规定提供样品的样品分得分为0。

样品递交：样品不得贴任何标签，否则其投标将被拒绝，各投标人应将样品于投标截止时间前送达至金华市公共资源交易中心东阳分中心（东阳市总部中心艺海北路388号B幢西区十一楼样品室），并与金华市公共资源交易中心东阳分中心工作人员龙先生（0579-86691535）联系，工作人员会对样品进行签收编号，逾期未送达的视为未提供样品。样品作为检查和验收的参考标准，中标人的样品由采购人留存，不予退还。未中标供应商的样品于本项目开标结束后1个工作日内，由相应供应商自行领取，若超期未领取，金华市公共资源交易中心东阳分中心不承担任何保管责任。

标五：报告厅多媒体设备

一、采购需求：

| 序号 | 名称 | 投标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏 |  |  |  |  |
|  | P2.0 LED显示屏（提供样品） | - 显示屏尺寸：≥6.4*3.2=20.48㎡。 - ▲采用表贴三合一技术，像素点间距：≤2.0mm，像素密度：≥250000点/㎡。 - 成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。 - ▲灯珠平整度：≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。 - ▲刷新率：≥3840Hz，支持刷新率可调节，满足常规拍照和摄影要求，成像画面无水纹。 - 对比度：≥10000：1，防护等级：≥IP65。 - 亮度均匀性（校正后）：≥98%，发光点中心距偏：≤0.9%。 - 驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应。 - 亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节），支持HDR高动态范围图像技术显示。 - 低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。 - 像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。 - 色温、色域：2000K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色域：≥110%NTSC。 - 可以支持HDR显示，画面延时：≤1ms。 - 显示屏拍照等级：≥10bits，屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于2%。 - 箱体具有上下前后定位功能，表面平整无明显缝隙，屏幕平整度≤0.1mm，整屏无拼缝无亮线。 - 坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 - 响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾。 - 平均无故障测试：平均无故障使用时间≥200000小时。 - 噪声：静音工作：在温度25℃、温度40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压＜15db。 - 符合IEC 62471：2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均达到无危害等级要求。 - 需配备LED屏管理终端。▲本产品须提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图，未提供者，作无效标处理。（节能认证机构名单：中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司） | 20.48 | 平方米 |
|  | 发送接收设备 | - 支持14bit精度逐点校正。 - 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型。 - 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏。 - 单卡支持32组RGB信号输出。 - 支持超大带载。 - 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。 - 支持电源反接保护电路。 | 1 | 批 |
|  | 视频处理器 | - 数字信号输入接口：≥2路HDMI，≥4路DVI，≥1路SDI。 - 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 - 视频输出支持16个千兆网口输出，视频输出带载≥1040万像素，最宽支持16384，最高8192。 - 支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 - 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 - 可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 - 支持创建10个用户场景作为模板保存。 - 前面板配备显示界面。 - 支持1路DVI监视，可设置为预监编辑画面或预监显示屏画面。 - 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制。 | 1 | 套 |
|  | LED屏幕框架 | - 钢结构：钢架构件（含接合板）Q235B钢制作。 焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条， 自动焊：Q235连接用H08系列焊条。 - 要求：抗风8级、抗震8级。 - 包边：不锈钢包边。 | 20.48 | 平方米 |
|  | LED屏供电系统 | - LED屏模块电源：输出功率：≥200W；泄漏电流：≤1mA。 - 保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护。 LED屏配电箱：三相电布局，满足≥20kW负载。 - 配电柜内装有空气开关、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 - 具备分步延时起动和分步延时断电的功能，避免大负载对电网瞬间的冲击，保护显示屏体的工作组件。 | 1 | 项 |
|  | 无线投屏主机 | - 支持3840*2160@60fps、3840*2160@30fps、1920*1080@60fps、1920*1080@30fps画面投放。 - 支持≥8路画面投放。 - 支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显，支持投屏画面跨屏显示。 - 支持Wi-Fi 6、Wi-Fi5双路Wi-Fi方案。 - 支持通过客户端自动发现设备，实现一键投屏，无需输入投屏码，无需连接指定热点网络。 - 输出接口：≥2路HDMI，输入接口：≥1路HDMI。 | 1 | 台 |
|  | LED屏系统集成 | - 根据现场勘察，提供LED显示系统平面布置图，系统拓扑图； 提供LED屏三相五线4平方电源线、6类非屏蔽网线、PVC线管等。 - 根据招标要求，提供设备安装、含登高作业及保险、调试、培训等。 | 1 | 项 |
|  | 工程 投影机 | - 纯激光光源，拒绝混合光源和LED光源。 - 手动镜头放缩，镜头缩放比：≥1.6X，投射比：1.1-1.6。 - 3LCD投影技术，显示面板：≥0.64寸，单机原始分辨率：≥1920×1200。 - 配备EMC静电防尘网，整机IP5X级防尘设计。 - 光源寿命：≥25000小时，全密闭光源设计。 - 对比度：≥5000000:1。 - 四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，垂直梯形校正功能：±30°（自动）。 - 整机功耗：≤260W，待机功耗：≤0.5W。 - 整机能效等级：1级，能效率比大于12lm/w。 - ★亮度：≥5500流明。 - 接口：两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口。 - 多种功能：自动黑屏，多种环境投影模式，自动翻转。 - 提供IP5X整机防尘证书和IP6X光机防尘证书。 - 包含配套支架。 | 2 | 套 |
|  | 150寸幕布 | - 电动150寸，抗光金属幕布，含遥控器，具体安装方式需与学校确认。 | 2 | 套 |
| 专业扩声 |  |  |  |  |
|  | 全频音箱 | - 频率响应：≥55Hz—20kHz(-10dB)。 - 灵敏度：≥94dB。 - 额定阻抗：8Ω。 - 额定功率：≥200W(连续），≥800W（峰值）。 - 分频点：2.5kHz。 - 喇叭单元：1个≥10英寸低音单元，1个高音单元。 - 覆盖角(水平x垂直)：≥80°x50°。 - 最大声压级：≥123dB（峰值）。 | 16 | 只 |
|  | 全频功放 | - 额定功率：8Ω/立体声：≥4×450W；4Ω/立体声：≥4×765W；2Ω/立体声：≥4×1300W；16Ω/桥接：≥2×900W，8Ω/桥接：≥2×1530W，4Ω/桥接：≥2×2600W。 - 频率响应：20Hz～20KHz。 - 串扰抑制：≥80 dB。 - 输入阻抗 ：≥20kΩ（平衡) ，≥10kΩ（非平衡)。 - 阻尼系数：≥300。 - 信噪比：≥105dB。 - 具有短路、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等保护功能。 - 采用D类功率放大器，效率不低于95%。 | 4 | 台 |
|  | 数字 调音台 | - 输入通道：≥12路麦克风输入（4路卡侬，2路立体声，2路数字，2路USB）。 - 屏幕：≥7英寸高清触摸屏。 - 幻相供电：48V，每通道单独可切换。 - 采样频率： ≥48kHz。 - 输出接口：≥8路XLR、4路立体声、1路监听。 效果器：≥8个效果器模块、2种调制、2种延时、2种混响。 - 12路麦克风可视化电子增益调节，可视化图示均衡器调节。 | 4 | 台 |
|  | 音频处理器 | - 4路平衡式输入，8路平衡式输出，所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配。 - 支持24-bt,48kHz采样率。 - 支持所有参量均衡的频点、增益、带宽可调，输入均衡器≥8个，输出≥5个。 - 支持所有高切、低切滤波器、分频器斜率在-6db至-48db - 支持频点在20Hz-20KHz连续可调。 - 支持所有噪声门的阈值、比率、启动时间、恢复时间连续可调。 - 具有延时、EQ功能。 | 4 | 台 |
|  | 反馈抑制器 | - 频率响应：125Hz-15kHz。 - 信噪比：≥90dB。 - 信号延迟：≤11ms。 - 移频：5Hz。 - 接口：≥2个音频输入，≥2个音频输出。 - 支持幻象供电。 | 4 | 台 |
|  | 无线话筒（一拖四） | - 包含1U主机、2个头戴话筒、2个无线手持话筒。 - 四通道UHF无线网络，每通道内置80个频率可选。 - UHF频率范围：612MHZ—692MHZ。 - 内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰。 - 内置三级功率调节，每级约20米距离递增。 - 配备四组LCD液晶显示屏，实时反馈工作状态。 - 每组LCD液晶显示屏配套≥4个按键实现对频、音量调节、自动扫频等功能 - 红外线自动对频，ACT自动选频。 - 内置啸叫抑制功能，有效大幅降低啸叫程度。 - 主机内置无线话筒电池监视功能，实时显示话筒电池电量，低电闪烁提示功能。 - 主机无线天线≥4根，卡侬输出口≥4个，大二芯音频输出口≥1个，无线话筒支持四路单独平衡输出，同时支持MIX OUT输出。 - 接收灵敏度：-105dbM。 - 邻频干扰抑制：≥60dB。 - 麦克风功耗:≤125mAh；超心形指向咪芯；拾音灵敏度：≥20dBM(1V)，信噪比：≥85dB；失真度：≤0.01%。 | 8 | 套 |
|  | 无线会议话筒（一拖四） | - 包含1U主机、4只鹅颈桌面话筒。 - 四通道UHF无线网络，每通道内置80个频率可选。 - UHF频率范围：612MHZ--692MHZ。 - 内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰。 - 内置三级功率调节。 - 配备四组LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态。 - 每组LCD液晶显示屏配套≥4个按键以实现对频、音量调节、自动扫频等功能。 - 红外线自动对频，ACT自动选频。 - 内置啸叫抑制功能，有效大幅降低啸叫程度。 - 主机内置无线话筒电池监视功能，实时显示话筒电池电量，低电闪烁提示功能。 - 主机无线天线:≥4根，卡侬口输出口:≥4个，大二芯音频输出口:≥1个，无线话筒支持四路单独平衡输出，同时支持MIX OUT输出。 - 接收灵敏度：-105dbM。 - 邻频干扰抑制：≥60dB。 - 麦克风功耗≤125mAh；超心形指向咪芯；拾音灵敏度≥20dBM(1V)，信噪比：≥85dB；失真度：≤0.01%。 - 鹅颈桌面话筒内置锂电池，Type-C充电；同时支持AA电池应急，提供锂电池和AA电池切换按键。 - 桌面话筒配备LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态、电池电量。 | 4 | 套 |
|  | 时序电源 | - 配备≥3.5英寸彩色触控显示屏，实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态。 - 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）。 - 每通道可以独立设置开启/关闭。 - 每通道独立滤波器消除电磁干扰，为每路提供稳定的电流。 - 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道。 - 欠压、过压保护，可自定义设置保护值。 - 配置RS232和RS485接口，支持级联、设备控制。 - 额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。 | 4 | 台 |
|  | 42U机柜 | - 标准机柜，600MM×600MM×2000MM，19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 - 机柜前门为玻璃门,后门为钢板门。 - 配置：10位国标10APDU排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套(配2只风扇)，2”重型脚轮4只。 | 4 | 台 |
|  | 阻燃音箱线 | - 阻燃音箱线、2芯1.5平方。 | 1600 | 米 |
|  | 音频线、PVC辅材 | - 音频欧姆接口、音频XLR接口、RCA音频线、话筒线、PVC线管等。 | 4 | 批 |
|  | 专业扩声系统集成 | - 根据现场勘察，提供报告厅扩声系统平面布置图，系统拓扑图。 提供设备安装、含登高作业、调试、培训等。 | 4 | 项 |
| 舞台灯光 |  |  |  |  |
|  | C0B四眼面光灯 | - 光源：200W COB (正白+暖白)。 - 输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 - 额定功率：165W。 - LED：4个50W COB。 - 色温：3200K-5600K。 - 显指：Ra≥90。 - 光源寿命: 约100000小时。 - 光束角度：45°60°可选。 - 控制方式：DMX控制方式/手动。 - 通道模式：4 通道模式。 - 防护等级：IP20。 | 36 | 盏 |
|  | LED帕灯 | - 光源：红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS。 - 输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 - 额定功率：≥120W。 - 投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选。 - 调光：0-100% 线性调光。 - 防护等级：IP20。 - 控制方式：DMX512。 - 光源寿命：≥80000小时。 | 36 | 盏 |
|  | 信号放大器 | - 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出。 - 输入/输出光电隔离。 - 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 - 电源: AC100V-240V 50/60Hz。 | 4 | 个 |
|  | 专用灯光控制器 | - DMX512通道数：≥1024，电脑灯的配接数量：≥96。 - 支持灯具重新配接地址码，水平垂直交换，通道反倒输出，灯具通道滑步模式切换。 - 每台电脑灯最多可用控制通道：≥40主通道+40微调通道。 - 可保存的场景数量：≥60。 - 可同时运行的场景数量≥10；多步场景的总步数：≥600。 场景的时间控制淡入、淡出、LTP滑步。 每个场景可存储图形数量：≥5。 - 支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景。 - 可同时运行图形数量：≥5。 - 主控推杆全局、重演、灯具。 - 支持立即黑场，支持转盘调整通道数值 ，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光，U盘读取支持FAT32格式。 | 4 | 个 |
|  | 12路电源直通箱 | - 12路电源输出（每路输出6KW）。 - 配备二级开关，符合供电规范。 - 指示灯显示三相电源状态。 - 电源供电：380V±10%，50Hz/60Hz。 | 4 | 个 |
|  | 舞台顶光灯杆 | - 含舞台吊顶灯杆、面光灯杆，含钢丝保险绳，现场定制、现场高空安装，符合演艺主席台相关安全规范。 | 4 | 批 |
|  | 辅材 | - 根据招标要求，提供舞台灯光系统安装所需的所有的线材、辅料等。 | 4 | 批 |
|  | 系统集成、安装 | - 要求现场勘察，绘制舞台灯光系统平面布置图，系统拓扑图。 - 根据招标要求，提供设备安装、含登高作业及保险、调试、培训等。 | 4 | 项 |

▲注：该标项核心设备为：序号1中的P2.0LED显示屏。提供相同品牌核心产品的不同供应商按一家供应商计算。

投标时需携带的样品说明：

标五按规定携带投标样品：序号1:P2.0LED显示屏，未按规定提供样品的样品分得分为0。

样品递交：样品不得贴任何标签，否则其投标将被拒绝，各投标人应将样品于投标截止时间前送达至金华市公共资源交易中心东阳分中心（东阳市总部中心艺海北路388号B幢西区十一楼样品室），并与金华市公共资源交易中心东阳分中心工作人员龙先生（0579-86691535）联系，工作人员会对样品进行签收编号，逾期未送达的视为未提供样品。样品作为检查和验收的参考标准，中标人的样品由采购人留存，不予退还。未中标供应商的样品于本项目开标结束后1个工作日内，由相应供应商自行领取，若超期未领取，金华市公共资源交易中心东阳分中心不承担任何保管责任。

拟分配学校清单：

| 序号 | 设备名称 | 珊瑚里幼儿园 | 学陶幼儿园 | 西城幼儿园 | 实验幼儿园卢宅园区 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2.0 LED显示屏 |  |  | 20.48 |  | 20.48 | ㎡ |
|  | 发送接收设备 |  |  | 1 |  | 1 | 批 |
|  | 视频处理器 |  |  | 1 |  | 1 | 套 |
|  | LED屏幕框架 |  |  | 20.48 |  | 20.48 | ㎡ |
|  | LED屏供电系统 |  |  | 1 |  | 1 | 项 |
|  | 无线投屏主机 |  |  | 1 |  | 1 | 台 |
|  | LED屏系统集成 |  |  | 1 |  | 1 | 项 |
|  | 工程投影机 | 1 | 1 |  |  | 2 | 套 |
|  | 150寸幕布 | 1 | 1 |  |  | 2 | 套 |
|  | 全频音箱 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 只 |
|  | 全频功放 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 数字调音台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 音频处理器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 反馈抑制器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 无线话筒（一拖二） | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 套 |
|  | 无线会议话筒（一拖四） | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 套 |
|  | 时序电源 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 42U机柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 台 |
|  | 阻燃音箱线 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 米 |
|  | 音频线、PVC辅材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 批 |
|  | 专业扩声系统集成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 项 |
|  | C0B四眼面光灯 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 盏 |
|  | LED银钻帕灯 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 盏 |
|  | 信号放大器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 个 |
|  | 专用灯光控制器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 个 |
|  | 12路电源直通箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 个 |
|  | 舞台顶光灯杆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 批 |
|  | 辅材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 批 |
|  | 系统集成、安装 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 项 |

三、商务要求

1、项目投标报价要求

（1）供货单位要包质量、包数量、包运输和包安装调试。

（2）按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标方提供的货物及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内，须包括货物价款、所必须配备的附件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

（3）按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

（4）投标人的投标报价不得超过最高限价,否则其投标无效。

▲2、交货时间及地点

（1）交货时间：合同签订后50天内供货并安装完毕。

（2）交货地点：采购单位指定地点。

3、质保期及售后服务要求

3、质保期（免费维修期）

▲质保期：质保期三年，质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

质保期内出现货物的质量问题，中标人应该在收到业主维修通知后3小时内安排维修，并应在15日内免费更换或修复。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标人负责。

4、技术培训

（1）供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

（2）技术培训费用应包含在供货总价中。

（3）供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

▲5、付款方式

合同签订生效并具备实施条件后，在支付预付款之前要收到中标供应商提交相应金额的金融机构出具的预付款保函及发票后 7个工作日内支付合同金额的40％作为项目的预付款，乙方不提供预付款保函，甲方不予支付预付款。

全部货物安装完毕并项目终验合格后，在收到相应的付款凭证后，7个工作日内付至合同总额的 100％，第一次付款凭预付款银行保函，第二次付款凭验收单、发票原件，因乙方未按时提供发票，甲方可延迟付款。

6、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

用户对采购项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现软件或货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。验收表格见附件。

7、知识产权

投标供应商应保证所提供的货物或其任何一部分、服务、工程等均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵权，侵权责任全部由投标人自行负责，采购人、公共资源交易中心不承担任何责任。

- 其他条款

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，依照相关法律法规有关规定执行。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年东阳市教育系统新建幼儿园信息化设备采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： 标3专门面向中小微企业，货物全部由符合政策要求的中小微企业生产，供应商参加投标时，投标文件中须提供中小企业声明函。组成联合体投标的，需提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函。 标1、2、4、5 不限，所有大中小微型企业均可参加投标。如中小微企业参加投标的，则需提供中小企业声明函（格式见附件），组成联合体投标的，需提供联合协议和中小企业声明函（联合体成员为中小微企业时提供，格式见附件）；向小微企业分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（分包企业为中小微企业时提供，格式见附件） |
| 4 | 根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目的项目类型为：货物类；采购标的为：详见“第二章 招标需求中的采购需求一览表”；所属行业：工业（此项所属行业仅供中小企业政策扶持认定时使用） |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者一次性向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况发生，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：1851756719@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交了电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；但如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 1、投标人应当在2025年 8月1日09：00时前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：1851756719@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2025年8月1日09：00时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。 |
| 8 | 本项目开标时间：2025年8月1日09时00分 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。 |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 投标保证金和履约保证金：本项目不收取投标保证金和履约保证金。 |
| 11 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 12 | 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。 |
| 13 | 签订合同：中标通知书发出后20日内签订。 |
| 14 | ▲付款方式 合同签订生效并具备实施条件后，在支付预付款之前要收到中标供应商提交相应金额的金融机构出具的预付款保函及发票后 7个工作日内支付合同金额的40％作为项目的预付款，乙方不提供预付款保函，甲方不予支付预付款。 全部货物安装完毕并项目终验合格后，在收到相应的付款凭证后，7个工作日内付至合同总额的 100％，第一次付款凭预付款银行保函，第二次付款凭验收单、发票原件，因乙方未按时提供发票，甲方可延迟付款。 |
| 15 | 投标时需携带的样品说明： 标1：按规定携带投标样品：序号1:65英寸触控一体机 ,未按规定提供样品的样品分得分为0； 标2：按规定携带投标样品：序号7:无线AP ,未按规定提供样品的样品分得分为0； 标4：按规定携带投标样品：序号3:网络红外球机（带云台）、序号11：36盘位存储，未按规定提供样品的样品分得分为0； 标5：按规定携带投标样品：序号1:P2.0LED显示屏，未按规定提供样品的样品分得分为0。 样品递交：样品不得贴任何标签，否则其投标将被拒绝，各投标人应将样品于投标截止时间前送达至金华市公共资源交易中心东阳分中心（东阳市总部中心艺海北路388号B幢西区十一楼样品室），并与金华市公共资源交易中心东阳分中心工作人员龙先生（0579-86691535）联系，工作人员会对样品进行签收编号，逾期未送达的视为未提供样品。样品作为检查和验收的参考标准，中标人的样品由采购人留存，不予退还。未中标供应商的样品于本项目开标结束后1个工作日内，由相应供应商自行领取，若超期未领取，金华市公共资源交易中心东阳分中心不承担任何保管责任。 |
| 16 | 1、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） ▲对标项4中的序号10的显示器、标项5中的序号1中的LED屏管理终端实施政府强制采购节能产品，投标人就相应的投标产品应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，如未提供，则投标无效。 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。 对获得环境标志产品认证证书的产品名称为 LED屏、LED屏管理终端 进行政府优先采购，对获得节能产品认证证书的产品名称为 LED屏 进行政府优先采购，详见评分标准。 对标项1中的序号1、序号2的“触控一体机”；标项4中的序号10的显示器；标项5中的序号1的P2.0LED显示屏、序号1中的LED屏管理终端、序号8的工程投影机获得环境标志产品认证的进行政府优先采购。对标项1中的序号1、序号2的“触控一体机”；标项5中的序号1的P2.0LED显示屏、序号8的工程投影机获得节能产品认证的进行政府优先采购。 |
| 17 | ## 节能产品：þ 强制采购节能产品 þ 优先采购节能产品 ¨ 不适用 环境标志产品： þ 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 18 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 19 | 政采贷： （1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函、履约保函也可通过政采云系统办理。 （2）为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992 |
| 20 | ▲投标文件有效期： 60 天 |
|  | 解释：采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于2025年东阳市教育系统新建幼儿园信息化设备采购项目

的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市公共资源交易中心东阳分中心（“招标方”）和东阳市实验幼儿园（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

3.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照本招标文件规定的方式（第三章第六节“定标”）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处，依法承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （十）政府采购政策落实

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (http:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部份组成。

- 资格响应文件：

▲（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）；

▲（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）；

▲（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件）

▲（4）投标单位情况表(格式见附件)

▲（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]，须附社保参保人员花名册。或者提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件）。

▲（6）投标声明书(格式见附件)

▲（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。或者提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件）。

▲（8）法定代表人授权委托书(格式见附件)，如为联合体投标的，则提供联合投标授权委托书（格式见附件）；

▲（9）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（10）中小企业声明函（格式见附件，小微企业投标时适用），如果联合体或者分包企业为中小微企业的，也须提供“中小企业声明函”才能享受中小企业政策优惠；

（11）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.商务技术响应文件：

（1）▲评分响应表（注：投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一份文件哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。）（格式见附件）

（2）▲技术偏离表格式（格式见附件）

（3）项目组人员表（格式见附件）；

▲（4）货物主要技术指标、功能及配置的详细说明。（格式见附件）

（5）项目方案、售后服务方案等；

（6）项目业绩（格式见附件）

（7）▲投标产品服务计划表；（格式见附件）

（8）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件）

（9）浙江省集中采购机构考核评价表（格式见附件）

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价要求响应文件：

（1）▲投标函（格式见附件）

（2）▲开标一览表（格式见附件）

（3）残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位投标时适用，格式见附件）

（4）分包意向协议、联合体协议（分包、联合体投标时适用，格式见附件）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.▲投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容等风险由投标人自行承担。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=359&topicId=1485）

2.电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见 附件1。

3.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

- 1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：

- https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=359&topicId=1485）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：1851756719@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2025年8月1日09：00时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

- 4、未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

5、 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

6、电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

7、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

8. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，因投标文件内容不完整、编排混乱、放弃关联点或关联点错误等原因导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容等风险由投标人自行承担。

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9、将政府采购合同转包；

10、提供假冒伪劣产品；

11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12、其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.其他严重扰乱招投标程序的。

2.除政府采购法律法规规定的恶意串通视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参加同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；

（2）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

3.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件和商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（8）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（9）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（10）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（11）如为专门面向中小微项目，未提供中小企业声明函的；

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标服务或货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上，不能合理说明理由的。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）开标一览表中的品牌、规格、型号与商务技术响应文件技术方案不一致的；

（5）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（8）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

7．对仅出现以上3、4、5情形之一中小项情况的，经专家评审现场审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- 投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家时，则予以废标。

- 开标程序：

1、本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2、开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家（4人）和采购人代表（1人），共 5人及以上单数组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，澄清、说明或者纠正通过政采云系统发起。投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的文件为准；

2.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

3.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，或者投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请东阳市公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购人授权评标委员会确定中标人。

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，依照相关法律法规有关规定执行。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 七、合同授予

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

1.6采购方应对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款

合同生效并具备实施条件后7个工作日内由采购单位支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

## 资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年东阳市教育系统新建幼儿园信息化设备采购项目

的评标。

一、总则

1、1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分；技术、商务、资信及其他60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，依次按技术分，商务分、资信及其他分得分顺序由高到低排列名次。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人（有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效标大于3家时，推荐3名中标候选人）……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、标1评标内容及标准

（一）价格分（40分）

价格分采用低价优先法计算，取所有进入报价评审的投标人中投标价格最低且价格评审有效的投标报价为评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本标项的价格扣除比例为10%。本项目中规定的小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价 ×（1-10%）

对于与小微企业组成联合体投标或者向小微企业分包的大中型企业，联合协议或者分包意向协议约定小微企业制造的货物合同份额占到合同总金额30%以上的，且按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库{2020}46号）规定提供了联合体协议及中小企业声明函或分包协议及中小企业声明函的，对该联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加价格评审。

符合上述要的联合体评审价格或有分包的大中型企业评审价格=联合体投标报价或有分包的大中型企业投标报价*（1-4%）

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共60分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，具体入围供应商选择按“第三章（八）特别说明”规定处理。评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 （带“▲”为强制条款存在负偏离，则作无效标处理） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 40分 |
| 1 | 产品参数 | 投标人所提供的产品完全满足招标文件的要求的，得36分； 参数有负偏离的，带“★”参数每项扣1分，其他普通参数每项扣0.5分，扣完为止。 | 36 |
| 2 | 65英寸触控一体机视频演示 | 提供视频演示（每项1分，共4分，根据演示酌情给分） 1、演示5位同学同时在屏幕上书写，无断笔、跳位现象，同时支持在任意界面调用板书批注。 2、演示在快捷桌面中快速进入应用，自定义设置包括文件管理、教学白板、内置系统中已安装的应用； 3、提供预置的课件素材，可在网页端、移动端、电脑端进行内容的自定义选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件可上传云空间。 4、演示移动授课功能，通过移动设备即可实现课件翻页、幼儿作品拍照上传、移动终端一键投屏的操作，并支持多个画面上传远程放大、切换，便于教师进行与课件内容对比展示。 | 4 |
| 二 | 商务分 |  | 12分 |
| 3 | 项目方案 | 1、根据项目提供施工技术方案0-2分打分； 2、项目实施工艺及规范0-1分打分、项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）0-1分打分； 3、针对本项目的培训方案0-1分、培训课程0-1分打分。 | 6 |
| 4 | 备品备件 | 根据备品备件条件优惠承诺在0-2之间得分（需要承诺存放在用户指定处）。 | 2 |
| 5 | 售后服务情况 | 根据投标人提供售后服务的便捷性（0-1分）、时效性（0-1分）打分。 | 2 |
| 6 | 保修期 | 在原有的质保期上，每增加原厂质保1年的得1分，最高得2分。 | 2 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 8分 |
| 7 | 资质证书 | 护眼功能评估：提供中国标准化研究院出具的视觉舒适度(VIC0)体系 A+级认证或国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的视觉舒适度(VICO) A+级认证标准的检测报告，得1分 触控一体机制造商通过ISO27001信息安全管理和ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证书得1分； 触控一体机制造商通过服务质量评价管理体系认证或售后服务体系完善程度认证十二星，提供证书得1分。 | 3 |
| 8 | 环保和节能认证 | 根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）通过的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书，1项产品提供节能认证的得0.5分；1项产品提供环保认证的得0.5分。本项最高得2分。 （注：须提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn网站查询截图，提供不全不得分。） 节能认证机构：中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司 环保认证机构：中环联合（北京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司 | 2 |
| 9 | 同类项目业绩 | 投标人提供从2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩案例，一个得1分，最高得3分，需提供合同复印件及发票。 | 3 |

标2评标内容及标准

（一）价格分（40分）

价格分采用低价优先法计算，取所有进入报价评审的投标人中投标价格最低且价格评审有效的投标报价为评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本标项的价格扣除比例为10%。本项目中规定的小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价 ×（1-10%）

对于与小微企业组成联合体投标或者向小微企业分包的大中型企业，联合协议或者分包意向协议约定小微企业制造的货物合同份额占到合同总金额30%以上的，且按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库{2020}46号）规定提供了联合体协议及中小企业声明函或分包协议及中小企业声明函的，对该联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加价格评审。

符合上述要的联合体评审价格或有分包的大中型企业评审价格=联合体投标报价或有分包的大中型企业投标报价*（1-4%）

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共60分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，具体入围供应商选择按“第三章（八）特别说明”规定处理。评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 （带“▲”为强制条款存在负偏离，则作无效标处理） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 52分 |
| 1 | 项目整合 | 为各学校提供技术实施方案，实现本次项目配置的AP快速上线，配置下发以及分配管理子账号给各学校，实现各学校分权分级管理，提供方案在0-3分打分。 | 3 |
| 2 | 产品参数 | 投标人所提供的产品完全满足招标文件的要求的，得38分； 参数有负偏离的，带“★”参数每项扣2分，其他普通参数每项扣1分，扣完为止； 带“★”参数需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告等至少一项相关证明材料予以佐证，否则不予认可。 | 38 |
| 3 | 投标样机 | 根据投标方提供的投标样机外观（0-1分）；工艺质量（0-1分）。 | 2 |
| 4 | 现场勘测 | 项目的实质了解性及针对性（根据对现有学校建设实际勘察描述）： 根据投标人提供的系统拓扑图、接线图、安装图的完备情况打分，每个学校最多得1分，此项最高得4分。 | 4 |
| 5 | 项目方案 | 1、根据项目提供施工技术方案0-1分打分；没有不得分 2、项目实施工艺及规范0-1分打分、项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）0-1分打分； 3、针对本项目的培训方案0-1分、培训课程0-1分打分。 | 5 |
| 二 | 商务分 |  | 5分 |
| 6 | 备品备件 | 根据备品备件条件优惠承诺在0-1之间给分（需要承诺存放在学校处）。 | 1 |
| 7 | 售后服务情况 | 根据投标人提供售后服务的便捷性（0-1分）、时效性（0-1分）打分。 | 2 |
| 8 | 保修期 | 在原有的质保期上，每多提供6个月的免费质保期加0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 3分 |
| 9 | 同类项目业绩 | 投标人提供从2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩案例，一个得1分，最高得3分，需提供合同复印件及发票。 | 3 |

标3评标内容及标准

（一）价格分（40分）

价格分采用低价优先法计算，取所有进入报价评审的投标人中投标价格最低且价格评审有效的投标报价为评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目已对中小微企业进行预留，不再重复享受价格扣除的优惠政策。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共60分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，具体入围供应商选择按“第三章（八）特别说明”规定处理。评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 （带“▲”为强制条款存在负偏离，则作无效标处理） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 48分 |
| 1 | 产品参数 | 投标人所提供的产品完全满足招标文件的要求的，得40分； 参数有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。 带“★”参数需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告等至少一项相关证明材料予以佐证，否则不予认可。 | 40 |
| 2 | 现场勘测 | 项目的实质了解性及针对性（根据对现有学校建设实际勘察描述）： 根据投标人提供的系统拓扑图、接线图、安装图的质量情况打分，每个学校最多得1分，此项最高得4分。 | 4 |
| 3 | 项目方案 | 1、根据项目提供施工技术方案0-1分打分，没有不得分； 2、项目实施工艺及规范0-1分打分、项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）0-1分打分； 3、针对本项目的培训方案、培训课程0-1分打分。 | 4 |
| 二 | 商务分 |  | 5分 |
| 4 | 备品备件 | 根据备品备件条件优惠承诺在0-1之间给分（需要承诺存放在学校处）。 | 1 |
| 5 | 售后服务情况 | 根据投标人提供售后服务的便捷性（0-1分）、时效性（0-1分）打分。 | 2 |
| 6 | 保修期 | 在原有的质保期上，每多提供6个月的免费质保期加0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 7分 |
| 7 | 技术人员 | 项目实施过程中至少有一人具有初级调音师（或音响师）资质，得1分，提供处在有效期内的相关证书复印件以及相关人员近三个月社保证明（或缴纳社保承诺书）没有不得分。 （注：相关人员需提供本单位的社保缴纳证明或者投标人为其在本单位缴纳社保的承诺书（承诺书格式自拟）并加盖投标人公章，提供承诺书的，中标后3个工作日内提供社保缴纳证明给业主验证，如有无法提供，则作虚假应标处理） | 1 |
| 8 | 资质证书 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ISO14001环境管理体系统认证证书得0.5分； 投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； 广播数字主机、360W网络广播功放、1000W纯后级广播功放获得中国质量认证中心或国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品认证证书，提供证书扫描件及CQC查询网址及查询截图，每个得0.5分，共1.5分，不提供不得分。 | 3 |
| 9 | 同类项目业绩 | 投标人提供从2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩案例，一个得1分，最高得3分，需提供合同复印件及发票。 | 3 |

标4评标内容及标准

（一）价格分（40分）

价格分采用低价优先法计算，取所有进入报价评审的投标人中投标价格最低且价格评审有效的投标报价为评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本标项的价格扣除比例为10%。本项目中规定的小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价 ×（1-10%）

对于与小微企业组成联合体投标或者向小微企业分包的大中型企业，联合协议或者分包意向协议约定小微企业制造的货物合同份额占到合同总金额30%以上的，且按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库{2020}46号）规定提供了联合体协议及中小企业声明函或分包协议及中小企业声明函的，对该联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加价格评审。

符合上述要的联合体评审价格或有分包的大中型企业评审价格=联合体投标报价或有分包的大中型企业投标报价*（1-4%）

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共60分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，具体入围供应商选择按“第三章（八）特别说明”规定处理。评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 （带“▲”为强制条款存在负偏离，则作无效标处理） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 51分 |
| 1 | 产品参数 | 1、投标人所提供的产品完全满足招标文件的要求的，得40分； 参数有负偏离的，带“★”参数每项扣1分，其他普通参数每项扣0.5分，扣完为止； 带“★”参数需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告等至少一项相关证明材料予以佐证，否则不予认可。 | 40 |
| 2 | 投标样机 | 根据投标方提供的投标样机外观（0-1分）；工艺质量（0-1分）； | 2 |
| 3 | 现场勘测 | 项目的实质了解性及针对性（根据对现有学校建设实际勘察描述）： 根据投标人提供的系统拓扑图、接线图、安装图的完备情况打分，每个学校最多得1分，此项最高得4分。 | 4 |
| 4 | 项目方案 | 1、根据项目提供施工技术方案1-2分打分；没有不得分 2、项目实施工艺及规0-1分打分、项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）0-1分打分； 3、针对本项目的培训方案、培训课程0-1分打分。 | 5 |
| 二 | 商务分 |  | 5分 |
| 5 | 备品备件 | 根据备品备件条件优惠承诺在0-1之间给分（需要承诺存放在学校处）。 | 1 |
| 6 | 售后服务情况 | 根据投标人提供售后服务的便捷性（0-1分）、时效性（0-1分）打分。 | 2 |
| 7 | 保修期 | 在原有的质保期上，每多提供6个月的免费质保期加0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 4分 |
| 8 | 环保认证 | 根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）通过的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的环境标志产品认证证书，提供1项产品环保认证的得1分。本项最高得1分。 （注：须提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn网站查询截图，提供不全不得分。） 环保认证机构：中环联合（北京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司 | 1 |
| 9 | 同类项目业绩 | 投标人提供从2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似采购项目业绩案例，一个得1分，最高得3分，需提供合同复印件及发票。 | 3 |

标5评标内容及标准

（一）价格分（40分）

价格分采用低价优先法计算，取所有进入报价评审的投标人中投标价格最低且价格评审有效的投标报价为评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本标项的价格扣除比例为10%。本项目中规定的小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价 ×（1-10%）

对于与小微企业组成联合体投标或者向小微企业分包的大中型企业，联合协议或者分包意向协议约定小微企业制造的货物合同份额占到合同总金额30%以上的，且按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库{2020}46号）规定提供了联合体协议及中小企业声明函或分包协议及中小企业声明函的，对该联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加价格评审。

符合上述要的联合体评审价格或有分包的大中型企业评审价格=联合体投标报价或有分包的大中型企业投标报价*（1-4%）

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共60分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，具体入围供应商选择按“第三章（八）特别说明”规定处理。评审过程中有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 （带“▲”为强制条款存在负偏离，则作无效标处理） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 46分 |
| 1 | 产品参数 | 1、投标人所提供的产品完全满足招标文件的要求的，得32分； 参数有负偏离的，带“★”参数每项扣1分，其他普通参数每项扣0.5分，扣完为止； 带“★”参数需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告等至少一项相关证明材料予以佐证，否则不予认可。 | 32 |
| 2 | 投标样品 | 要求投标样品现场上电测试（LED屏需提供至少6块模组），根据投标方提供的投标样品外观工艺（0-2分）、使用效果（1-3分）情况打分。 | 5 |
| 3 | 现场勘测 | 项目的实质了解性及针对性（根据对现有学校建设实际勘察描述）： 根据投标人提供的系统拓扑图、接线图、安装图的质量情况打分，每个学校最多得1分，此项最高得4分。 | 4 |
| 4 | 项目方案 | 1、根据项目提供施工技术方案1-2分打分；没有不得分 2、项目实施工艺及规0-1分打分、项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）0-1分打分； 3、针对本项目的培训方案、培训课程0-1分打分。 | 5 |
| 二 | 商务分 |  | 5分 |
| 5 | 备品备件 | 根据备品备件条件优惠承诺在0-1之间给分（需要承诺存放在学校处）。 | 1 |
| 6 | 售后服务情况 | 根据投标人提供售后服务的便捷性（0-1分）、时效性（0-1分）打分。 | 2 |
| 7 | 保修期 | 在原有的质保期上，每多提供6个月的免费质保期加0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 9分 |
| 8 | 投标人资质证书 | 投标人或主要产品生产厂家具有ISO9001：质量管理体系认证证书和ISO14001：环境管理体系统认证证书得0.5分； 投标人或主要产品生产厂家具有ISO45001：职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； 投标人或主要产品生产厂家同时具有ISO20000：信息技术服务管理体系认证和ISO27001：信息安全管理体系认证得1分。 | 2 |
| 9 | 投标产品检测报告 | 1.LED屏中LED显示屏（主屏）符合GB/T 20145-2006标准的，根据灯和灯系统的光生物安全性评估结果达到无危险类别，提供CNAS、CMA和ILAC-MRA认证的第三方检测报告得0.5分。 2.LED屏中LED显示屏（主屏）符合像素坏点率≤1/100000，无连续失控点要求，提供CNAS、CMA和ILAC-MRA认证的第三方检测报告得0.5分。 3.序号11全频功放符合参数要求并提供CMA和CNAS认证的第三方检测报告得0.5分。 | 1.5 |
| 10 | 环保和节能认证 | 根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）通过的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书，1项产品提供节能认证的得0.5分；1项产品提供环保认证的得0.5分。本项最高得2.5分。 （注：须提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn网站查询截图，提供不全不得分。） 节能认证机构：中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司 环保认证机构：中环联合（北京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司 | 2.5 |
| 11 | 同类项目业绩 | 投标人提供从2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似采购项目业绩案例，一个得1分，最高得3分，需提供合同复印件及发票。 | 3 |

第五章  东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                    项目编号：                     合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年   月    日金华市公共资源交易中心东阳分中心关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期          年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货地点

1.工期：                                    2.交货地点：

九、货款支付

合同签订生效并具备实施条件后，在支付预付款之前要收到中标供应商提交相应金额的金融机构出具的预付款保函及发票后 7个工作日内支付合同金额的40％作为项目的预付款，乙方不提供预付款保函，甲方不予支付预付款。

全部货物安装完毕并项目终验合格后，在收到相应的付款凭证后，7个工作日内付至合同总额的 100％，第一次付款凭预付款银行保函，第二次付款凭验收单、发票原件，因乙方未按时提供发票，甲方可延迟付款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,交易中心或市采购办抽验，验收时乙方必须在现场。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报金华市公共资源交易中心东阳分中心鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，金华市公共资源交易中心东阳分中心、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

5、声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表人或受委托人                    法定代表人或受委托人

（签字）                                 （签字）

地址：                                  地址：

邮编：                                  邮编：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

户名：                                  户名：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签约地点：                            签约时间：

第六章　投标文件格式

- 附件1：

1.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

## ▲附件2：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为           的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

▲附件3：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 注：主要设备、专业技术人员、公司资质等须根据自己公司实际情况填写，未如实填写的，视为不具备“具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力”。

## ▲附件4：投标声明书格式：

投标声明书

致：             （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年    月    日

▲附件5：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

职务：                                           职务：

投标人公章：

年   月     日

附件：被授权人身份证复印件：              法定代表人身份证复印件：

▲附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                      填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工（包括技术工人、高级技师、工程师）： 人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

## ▲附件7：投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

## 投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终依法缴纳税收和社保费。截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信行为。

## 特此声明。

投标人公章：

## 日    期：    年   月    日

▲附件8：评分响应表格式：

评分响应及自评表

投标单位名称：                             标项：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 评分标准分值 | 自评得分 | 其中肯定能得分分值 | 可能可以得分分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |  | 如类似业绩、参数偏离等 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术响应文件第1页。

2、自评得分=其中肯定能得分分值+可能可以得分分值

3、上表中客观分得分分值须认真填写，如故意作假夸大自评得分，且与专家评分分值相差较大的，其将在“项目方案”中被适当扣分。

▲附件9：货物主要技术指标、功能及配置的详细说明表：

货物主要技术指标、功能及配置的详细说明表

项目名称：                                     招标编号：

| 品牌 | 序号 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

▲附件10：技术偏离表格式：

技术偏离表

标项：

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如有发现本表填写的偏离情况与厂品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

投标人盖章：

日期：

▲附件11：投标产品服务计划表

投标产品服务计划表

投标单位名称（公章）：                                  标项：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体保修（质保期） |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 整体免费换货期限 |  |  |
| 4 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 5 | 质保期外产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 其他优惠条件 |  |  |
| 9 | 培训 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 交货地点 |  |  |
| 10 | 投标有效期 |  |  |
| 11 | 付款方式 |  |  |
|  | …… |  |  |

投标人公章：

年   月     日

附件12：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的    项目（招标编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

年 月 日

附件13：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表格式：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 本表后需附售后服务机构营业执照 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

附件14：人员安排表

- 本项目拟派人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 从事 专业 | 从事专业工作时间 | 职称 | 拟派岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表在不改变投标内容的情况下可自行制作。

2、本表后附拟派人员职称证书、上岗证、培训证等资格证书扫描件，项目负责人的业绩证明资料及拟派人员的社保花名册。

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

附件15：业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 |  |

注：1、此表在不改变投标内容的情况下可自行制作。

2、本表后附合同、验收报告、发票等扫描件。

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

▲附件16：投标函格式：

投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交电子投标文件一份，中标后提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各一份，副本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________日期:_____年___月___日

附件17：开标一览表

▲开标一览表

招标编号：           标项：                      单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的方案设计、产品购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、运维服务期内的服务费和驻点服务费、税金、委托专家验收等所有费用。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。但排版、字体等不作具体要求。

4、投标报价（投标总价）高于本项目最高限价的按无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

附件18：中小企业声明函：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （具体标的名称，非项目名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.      （具体标的名称，非项目名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业） ；

.…….……

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、如标项中有多个产品的，不同制造商制造的产品应逐一声明。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。

5、新成立企业（无上一年数据的企业）应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断并填写中小企业申明函。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

6、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。中小企业声明是目前质疑高发之处，现市场上出现了专业质疑投诉公司，请务必真实、认真、准确的按商品清单逐项填写，并注意以下事项：

（1）须按照投标人前附表所列行业进行申明。

（2）商品制造是否需要相关许可证和强制备案：如生产许可证、卫生许可证、CCC认证证书、强制节能、食品安全许可证、强制备案、特种设备制造许可证等。

（3）商品列表中不应包含大型企业生产的产品，否则不享受中小企业扶持政策。

（4）大型企业商号或者注册商标授权中小微企业使用的，投标产品不认定为中小微企业生产，中型企业商号或者注册商标授权小微企业使用的，投标产品不认定为小微企业生产。

附表：大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，不包括铁路运输业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件19：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件20：项目验收单及附件格式：

东阳市政府采购初验报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金 额 |  |  | 验收方式 |  | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、 型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，将本报告送公共资源交易中心，由中心组织相关部门对项

目进行抽查。 3、此表后应附验收货物清单。 4、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 符合 与否 | 数量 | 符合 与否 | 验收人员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

验收货物清单

抄送：中共东阳市纪律检查委员会、东阳市公共资源交易管理委员会办公室、东阳市财政局政府采购管理办公室

附件21：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：                    联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件22：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件23：联合投标协议书格式（本表联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为    号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和提供的货物为:       。

乙方承担的工作和提供的货物为：       。

方提供的货物生产企业名称为       ，为     企业（此处填中型、小型、微型）；提供的小微企业制造的货物合同金额占整个项目合同金额的为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件24：分包意向协议格式（本表分包时适用）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX货物  分包给（某分包供应商名称1），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称1），具备承担 XX货物 生产能力且不得再次分包；

## ……

（投标人名称）将   XX货物   分包给（某分包供应商名称2），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称2），具备承担 XX货物 生产能力相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

分包合同1合同金额（小微企业制造的货物合计金额）占项目合同金额的  % 。

分包合同2合同金额（小微企业制造的货物合计金额）占项目合同金额的  % 。

投标人名称：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

▲附件25：联合投标授权委托书（联合投标授权时适用）

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件26：浙江省集中采购机构考核评价表

浙江省集中采购机构考核评价表

被考核集中采购机构名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心

| 填表人类别 | □财政部门 □采购单位 R供应商 □专家 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 对集中采购 机构的评价 | 项 目 |  |  |  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 | 很差 |
|  | 政策理论水平：是否严格执行政府采购法律、法规和规章制度等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 业务操作水平：操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 采购效率：是否及时组织采购、是否公开承诺办事时间并能限时办结等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 服务水平：是否能积极主动与当事人沟通联系，热情周到，咨询答复是否耐心细致等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 采购结果：采购质量、服务是否满意，价格是否合理等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 廉洁自律情况：是否存在接受供应商等当事人的宴请、旅游、娱乐、礼品、有价证券等违法违纪行为及其他不廉洁行为（一票否决，整表得0分） |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 合 计 得 分 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 其他评价 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

相关单位、部门盖章或当事人签字：            日期：