永康市质量技术监督检测中心国家中心第五批检测设备（物理类定制和常规设备）采购

招 标 文 件

采购编号：YKCG2018-GK-189、190

采购人：永康市质量技术监督检测中心

采购代理机构：金华市政府采购中心永康市分中心

二○一八年十二月

# 目  录

- 招标公告

- 前附表、投标人须知

- 开标和评标须知

- 采购项目技术服务要求及货物需求一览表

- 投标文件格式

- 合同主要条款

第一章

招 标 公 告

# 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，永康市质量技术监督检测中心国家中心第五批检测设备（物理类定制和常规设备）采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: YKCG2018-GK-189、190

二．采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三．招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 便携式金属梯综合性能检测和试验装置等11台（套）设备项目 | 1 | 批 | 89.01万元 | 详见第四章 |
| 标段二 | 色度计等31台套物理类常规设备项目 | 1 | 批 | 47.075万元 | 详见第四章 |

四．投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。2、本次招标不接受联合体投标人。

（二）特定条。

无。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2018年12月29日至2019年1月9日(双休日及法定节假日除外)上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

2．报名/发售地址：金华市政府采购中心永康市分中心政府采购窗口

3．招标文件的获取方式：现场领取；或通过快递形式将报名资料邮寄到金华市政府采购中心永康市分中心政府采购窗口，同时在报名资料中提供电子邮箱以及联系电话，政府采购工作人员收到快递后将电子邮件发送到供应商提供的电子邮箱，招标文件不收工本费。

4. 招标文件领取截止时间之后潜在供应商仍然可以申领招标文件。

六．投标截止时间：2019年1月22日 09:30:00

七．投标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市金城路518号江南甲第大酒店)8楼开标室

八．开标时间：2019年1月22日 09:30:00

九．开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市金城路518号江南甲第大酒店)8楼开标室

十．投标保证金：

投标保证金(元)：标一壹万元整，标二捌仟元整。

交付方式：银行转帐

收款单位（户名）：永康市财政局财政存款专户

开户银行： 工商银行永康支行

银行账号：1208030029270600224

十一．投标人报名时应提交的资料：

（1）法人授权委托书原件；

（2）受委托人身份证复印件加盖公章；

（3）投标人工商营业执照副本复印件加盖公章；

（4）报名表。

十二．联系方式

1、采购代理机构名称：金华市政府采购中心永康市分中心

联系人：杨玉兰、程晓露

联系电话：0579-89295177

传真：0579-89295177

地址：永康市金城路518号8楼

2、采购人名称：永康市质量技术监督检测中心

联系人：胡帅

联系电话：18867977620、0579-87210611

地址：永康市金城路15号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局采购办

联系人：章程瀚

监督投诉电话：0579-87171293

传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市永富南路15号财税大楼

第二章

前附表、投标人须知

# 前  附  表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： | 永康市质量技术监督检测中心国家中心第五批检测设备（物理类定制和常规设备）采购 |
|  | 项目地点： | 永康市质量技术监督检测中心 |
|  | 质量要求： | 符合国家有关规范、标准，详见第四章 |
|  | 供货范围： | 国家中心第五批检测设备（物理类定制和常规设备） |
|  | 供货期限： | 合同签订之日起30天内完成仪器设备的安装调试 |
|  | 付款方式： | 合同签订后10日内，预付合同总额30%作为预付款，所有货物送达指定地点完成安装调试并经验收合格正常使用后30日内付合同总额65%，余款5%作为质量保证金在质保期满2年（如果投标人质保期有延长，则按延长后的时间）后7个工作日内付清（无息）。 |
| 2 | 合同名称： | 永康市质量技术监督检测中心国家中心第五批检测设备（物理类定制设备）采购 |
| 3 | 项目预算： | 标一，便携式金属梯综合性能检测和试验装置等11台（套）设备项目89.01万元；标二，色度计等31台套物理类常规设备项目49.973万元。 |
| 4 | 投标单位资格要求： | 详见招标公告 |
| 5 | 投标保证金： | 标一壹万元整，标二捌仟元整。 |
| 6 | 履约保证金： | 中标人在合同签订后 5 个工作日内向采购人缴纳与投标保证金等额的履约保证金 |
| 7 | 招标文件领取开始日期： | 2018年12月29日 |
|  | 招标文件领取截止日期： | 2019年1月9日 |
| 8 | 网上注册： | 投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 9 | 招标文件答疑会： | 招标方不组织答疑会。 |
| 10 | 分包 | 1.乙方不得将本合同转包其他供应商履行。 2、经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但项目的主体、关键性工作不得分包。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。合同分包履行的，乙方应当就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 投标文件份数： | 商务技术文件正本一份，副本四份；报价文件一份 |
| 13 | 签字或盖章要求 | 投标文件按“投标文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 14 | 投标文件装订要求 | 商务技术文件须装订成册，采用胶装（粘贴方式装订），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 15 | 投标文件密封要求 | 按报价文件、商务技术文件分别密封。 |
| 16 | 投标文件递交地点： | 金华市政府采购中心永康市分中心，永康市金城路518号(江南甲第大酒店八楼)； |
|  | 投标截止时间： | 2019年1月22日上午9:30 |
| 17 | 开标时间： | 2019年1月22日上午9:30 |
|  | 开标地点： | 金华市政府采购中心永康市分中心 |
| 18 | 评分办法和中标标准： | 见第三章 |
| 19 | 中标结果公示： | 中标结果公示在政府采购网http://ww.zjzfcg.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 20 | 保证金账户开户名称： | 永康市财政局财政存款专户 |
|  | 开户银行： | 工商银行永康支行 |
|  | 帐号： | 1208030029270600224 |
| 21 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题 的通知》财库[2016]125 号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行 查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年， 期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

2、定义

2.1“采购人”系指永康市质量技术监督检测中心 。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的金华市政府采购中心永康市分中心。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其它有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.6需方：即永康市质量技术监督检测中心 ，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

- 合格的投标人

3.1符合招标公告中投标人资格要求规定的条件。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5、质疑

5.1、供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑函受理：接受以书面形式（现场或邮寄）递交到金华市政府采购中心永康市分中心的质疑函。地址：永康市金城路518号8楼。联系人：杨玉兰、程晓露  电话、传真：0579-89295177。

6、特别说明

6.1本次招标不接受联合体投标人。

6.2编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。

二 、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）货物需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2、招标文件的澄清与修改

2.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求逐项逐条作出实质性的回答，顺序编号清楚，可用描述性文字及证明材料。

2、投标的语言及计量单位

2.1投标人的投标文件以及有关投标的所有来往函电均使用中文（技术用语除外）。

2.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件构成

投标人编写的投标文件至少应包括下列内容：

3.1投标人资格的有关证明资料。

3.2拟供货物及服务合格性的有关证明资料。

3.3按要求格式填写的投标报价。

3.4按照本须知规定提交的投标保证金。

3.5其他事项的说明及法律法规规定的其他内容。

3.6投标人认为可能需要的其它文件。

4、投标文件格式

4.1投标人可按招标文件中第五章提供的投标文件格式填写。

5、投标人资格的有关证明资料（资格审查资料）

（1）声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件；自然人的，则提供有效的身份证复印件；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料。

6、拟供货物及服务合格性符合招标文件的有关证明资料

6.1内容包括：

（1）评分对应表（主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

6.2证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.2编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

7、投标书及投标报价

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供货物的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

- 投标人应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表。

- 投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.4采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

7.5投标报价按要求的格式填写：投标书、投标报价一览表，分项报价表。

8、投标保证金

8.1投标保证金为投标文件的组成部分之一，未按规定提交投标保证金的响应将被拒绝。

8.2投标保证金用于保护本次采购免受因投标人的行为而引起的风险。

8.3投标人须在投标截止时间前向采购代理机构交纳足额投标保证金。

8.4投标保证金电子回单或凭证交纳地点：金华市政府采购中心永康市分中心政府采购服务窗口。

8.5投标保证金应尽量以银行转帐形式提交，请在汇款用途栏内注明“投标保证金”字样。

8.6未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五日内退还（不计息）。

8.7 在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金，中标供应商在与采购人签订合同后凭合同原件办理投标保证金退还手续。

8.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人在接到中标通知书后30天内借故拖延、拒签合同的。

9、投标有效期

9.1投标文件从开标之日起，有效期为60天。投标有效期不足的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

9.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人同意延长有效期。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

10、投标文件的式样和签署

10.1投标人应准备投标文件商务技术文件正本一份副本四份及报价文件一份，每套投标文件封面标明“正本”或“副本”，若正本与副本不符，以正本为准。

10.2投标文件须打印或用不褪色墨水书写，并在规定的签章处加盖印章（即单位公章和法定代表人或授权代表的签章）

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标人应将投标文件用非透明纸质档案袋密封，并在每只密封袋上标明采购编号、采购项目名称、投标人名称及“正本”或“副本” “价格标”字样，同时注明“于2019年1月22日上午9:30前不准启封”，封条上须加盖印鉴。

1.2为确保评标过程的公正性，投标文件中（包括正本和所有副本）投标人价格信息的内容（投标书、供货报价一览表、分项报价表等）应只能在报价文件中体现，并单独密封。商务技术文件中不得体现价格信息。

1.3投标文件装订要求

商务技术文件须装订成册，采用胶装（粘贴方式装订），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

2、递交投标文件的地点和截止时间

2.1投标文件的递交地点为金华市政府采购中心永康市分中心，采购代理机构在开标仪式开始前开始接收投标文件。

2.2开标仪式开始时间即为递交投标文件的截止时间。投标文件必须由法定代表人或授权代表在截止时间前递交，采购代理机构将拒绝接收任何迟交的投标文件。

2.3采购代理机构可以按规定通过修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3、投标文件的修改和撤销

3.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面材料递交到采购代理机构。

3.2投标人对投标文件修改的书面材料按招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”字样。

3.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3.4从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

第三章

开标和评标须知

开标评标须知

1、评标委员会

1.1、评标委员会将根据招标采购项目的特点确定。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

2、评标原则

2.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

2.2客观公正对待所有投标人，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

2.3在开标评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.4为保证评标工作的公正性，评标过程中评标委员会成员与投标人不得私人交换意见。招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

2.5评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3、开标

3.1采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人的法定代表人或授权代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

3.2开标时，将按规定检查投标文件的密封情况，唱标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金以及采购代理机构认为合适的其他内容。

4、投标文件的初审

4.1采购人将首先审查各供应商的资格条件是否满足招标文件的要求。采购人依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的资质、财务、履约能力、有无重大违法记录等。如果确定投标人无资格履行合同，或与招标文件中规定的投标人要求不符，投标人的投标将被拒绝。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

4.2评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

4.3在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容作任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，并由授权代表签字，并视作投标文件的组成部分。

4.4算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；若文字与图形表示的不一致，以文字表示为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

4.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人和采购代理机构可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4.6在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。评标委员会判定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.8如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 未按招标文件规定提供相关资料、资格证明文件不全的。

- 投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认，无法提供招标文件所要求的必须提供的资料。

- 投标文件未密封或未按规定要求密封；有关部位未按规定加盖印章，或无法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

- 逾期送达投标文件。

- 逾期提交投标保证金或不提交投标保证金。

- 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的。

- 投标文件内容与招标文件有重大偏离或无实质性响应的。

- 投标文件中报价不明确的。

- 不同投标人的投标文件出现雷同或相似的。

- 技术文件中体现商务报价的。

4.9有下列情况之一者其投标无效、而且采购代理机构将报送有关部门查处：

- 提交的关于投标人的资格、拟供货物及服务合格性的证明材料不真实，弄虚作假（含成交后查实的）。

- 串通作弊。

- 采用不正当手段妨碍排挤其他投标人，扰乱招投标市场、破坏公平竞争。

- 以他人名义或挂户参与投标。

- 有影响评标公证性或不正当行为的投标。

- 其它不符合《中华人民共和国政府采购法》及国家、省、市有关法律、法规和实施办法、制度等。

5、评标方法

5.1评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供服务对招标文件的满足程度；③供货、服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。

5.2本次招标以综合评分法对合格的投标人分别作出评标结论，技术加价格总分最高者推荐为中标人候选人。

6、评标

6.1评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件商务技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评商务技术部分，后评报价(价格)部分。

6.2对小型或微型企业投标的扶持

6.2.1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业产品的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为评标价（此评标价仅作为价格分计算使用）。

6.2.2、属于小型和微型企业的投标人，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》以及在报价明细表中注明小微企业提供的货物、服务合计金额和制造商情况；提供其他小微企业制造的货物的，须提供该制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（加盖投标人公章）。

6.2.3、联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体(2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

6.2.4、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函并附相关证明材料（见附件）。

6.2.5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）并在投标文件中提供监狱企业声明函（见附件）。

(注：未提供以上6.2中所要求材料的，均不给予价格扣除）。

6.3评分标准：（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经验 | 投标人提供的2015年1月1日至今的业绩情况进行横向比较，酌情给分。 | 5 |
| 2 | 项目实施 整体方案 | 根据投标人针对本次采购项目制定的详细实施方案、保障措施、组织方法和实施进度计划的符合性、可行性与合理性评价。 | 7 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 技术指标响应：所有技术指标完全满足招标文件所列参数要求的得满分15分，负偏离指标视重要性每项扣1-2分，扣完为止。 | 15 |
| 4 | 正偏离情况 | 技术指标响应：正偏离指标视重要程度每项加1-2分，最多加5分。 | 5 |
| 5 | 产品操作性能 | 设备的可操性、实用性，设备是否便于维护或升级。 | 7 |
| 6 | 产品配置 | 根据拟投产品的型号优劣、市场成熟度、技术先进性等情况酌情打分。 | 7 |
| 7 | 各种优惠条件 | 承诺给予招标人的各种优惠条件，包括易损备品备件及相关软件、专用耗材等方面的优惠等情况酌情评分。 | 5 |
| 8 | 售后服务 | 售后维护计划（质保期内对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）酌情打分。 | 5 |
|  |  | 售后培训方案（培训次数、人数、地点，培训费用的收费情况，培训方案的合理性等情况）酌情打分 | 6 |
|  |  | 耗材供应的折扣及服务 | 4 |
| 9 | 节能环保 | 设备或材料是否属于“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的品目，横向比较酌情打分（公告媒体：中国政府采购网、国家生态环境部等省级以上媒体，投标时应提供以上媒体相关证明）。 | 2 |
| 10 | 投标文件 编制质量 | 根据投标文件的制作水平、内容齐全程度、规范程度等酌情打分。 | 2 |

评标委员会根据评分细则进行独立评标，对各有效投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各评标委员会成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 6. 4投标报价拆封

技术入围投标人确定后，将对技术入围投标人投标报价进行拆封，公开宣读并由投标人签字确认，进入价格标评审。

- 6.5价格标评审

6.5.1、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏，是否符合小微企业享受价格扣除政策。超过财政预算（包括本文件中列明的分项预算）金额的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.5.2、评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

6.5.3、评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

- 6.5.4、报价得分=（评标基准价/评标价）×（100-技术分权值）

计算报价得分保留小数2位，价格最低的技术入围投标人其价格分为满分

- 6.6计算总分（满分为100分）

计算方法： 总分 = 技术得分+ 价格得分

7、确定中标候选人.

7.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为中标候选人。

7.2如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则由采购人确定排名顺序。

8、授予合同

8.1、中标结果公示、中标通知书

8.1.1招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告，公告经发布后不再以其他方式通知投标人，视同书面送达。采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

8.1.2采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

8.1.3《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

8.1.4《中标通知书》将作为签订合同的依据。

8.1.5发布评标结果公示的媒体为：http://www.zjzfcg.gov.cn

8.2、签订合同

8.2.1中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内签订合同。

8.2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

8.2.3采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

8.3、履约保证金

8.3.1履约保证金缴纳时间：合同签订后 5 个工作日内；履约保证金接收人：合同甲方；履约保证金有效期限：合同签订之日起至服务期结束；履约保证金退还：有效期限满后，按合同约定扣除相关款项（如有）后无息退还。

第四章

技术服务要求及货物需求一览表

# 技术要求及货物需求一览表

## 设备清单及主要参数

| 序号 | 项目名称 | 核心产品 | 采购数量 | 需实现的功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标一 | 便携式金属梯综合性能检测和试验装置等11台（套）设备项目 | 耐久试验机 | 1批 | 本试验机符合标准QB/T2821-2015《金属晾衣架》第5.10章的标准要求。 |
| 标二 | 色度计等31台套物理类常规设备项目 | 色度计 | 1批 | 符合标准：GB/T 3922-2013《纺织品色牢度试验》背带吊带色牢度试验，符合标准FZ/T 01023，标准FZ/T 01024 |

## 标段一：便携式金属梯综合性能检测和试验装置等11台（套）设备项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 总预算（元） | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式金属梯综合性能检测试验装置 | 1台 | 437200 | 437200 | 890100.00元 |
| 2 | 耐久试验机 | 1台 | 42000 | 42000 |  |
| 3 | 打气筒综合试验装置 | 1台 | 42400 | 42400 |  |
| 4 | 防盗安全门综合性能检测试验装置 | 1台 | 160000 | 160000 |  |
| 5 | 不锈钢餐具耐腐蚀试验装置 | 1台 | 30000 | 30000 |  |
| 6 | 扭转试验装置 | 1台 | 29700 | 29700 |  |
| 7 | 不锈钢刀和分肉叉强度试验装置 | 1台 | 18700 | 18700 |  |
| 8 | 手柄疲劳强度试验机 | 1台 | 28300 | 28300 |  |
| 9 | 手柄抗扭强度试验机 | 1台 | 35400 | 35400 |  |
| 10 | 抗拉试验装置 | 1台 | 23000 | 23000 |  |
| 11 | 永久性变形试验装置 | 1台 | 43400 | 43400 |  |
| 合计 |  | 11 |  | 890100.00元 |  |

## 1、便携式金属梯综合性能检测试验装置

（采购数量：1套）

符合标准：本试验机满足标准GB 12142-2007《便携式金属梯安全要求》对便携式金属梯综合扭转、滑移倾斜载荷、踏棍强度、梯宽悬臂落下、水平弯曲强度、横拉试验、梯宽悬臂弯曲压力、梯宽弯曲试验、踏板弯曲试验、踏板与梯框剪切强度等综合测试功能检测的要求，同时该设备可检测多种尺寸规格的金属梯。试验装置采用自动智能控制方式。

## 2、耐久试验机

（采购数量：1套）

本试验机符合标准QB/T2821-2015《金属晾衣架》第5.10章的标准要求，能够测量金属晾衣架，升降式晾衣架、推拉式晾衣架和折叠式晾衣架在使用3000次后，是否符合标准的要求。升降式晾衣架单杆均匀施加147N、其它形式晾衣架整体均匀施加98N静载荷。

控制方式：自动智能控制。

## 3.打气筒综合试验装置

（采购数量：1套）

- 符合标准：本设备符合标准SB/T 10205-1994《打气筒》的标准要求，适应于自行车、人力车、轻型机动车、拖拉机等充气式轮胎充气用的普通型、贮气罐型打气筒的测试。

- 测试项目包括工作气压试验、单向阀逆止性能、安全性能及气密性的测试。本设备由PLC+触摸屏控制，工作气压试验由工作台、打气筒固定夹具、可调气缸组，可以对打气筒进行每分钟往复充气55±5次。单向阀逆止性能和安全性能主要由增压泵组成，可给贮气罐施加100~3000kpa的气压。

3、主要参数：

- 本设备主要由PLC+触摸屏+增压泵等控制；

- 机架有40*40铝型材组成；

- 夹具由45#电镀做成；

- 气缸推来行程350~450mm可调

- 推拉速度：55±5次/分钟，

- 推拉次数：1~9999次可设定

- 输出到贮气罐压力：100~3000kpa可设定

8）液压机加压≥气筒工作气压4倍

## 4.防盗安全门综合性能检测试验装置

（采购数量：1套）

- 执行标准：该设备满足GB17565－2007《防盗安全门通用技术条件》对门体检测的要求。同时该设备可检测多种尺寸规格的防盗安全门。

- 检测项目：防闯入性能、软冲击性能、悬端吊重性能、撞击障碍物性能、铰链转动性能的检测；

3、技术参数：

1.运行工位：2工位

2.长X宽X高：9200x4450x4240mm

3.减速电机：2.2KWx2(380v)

4.电动葫芦：500Wx10(220v)

5.检测范围：高2800宽4500mm

6.测试功能：防闯入性能测试、软冲击性能测试、悬端吊重性能测试、撞击障碍物性能测试、铰链转动性能测试

7.PLC自动控制，采用专用控制软件能实现多通道闭环控制，完成试验的全自动控制、自动测量等功能。

## 5.不锈钢餐具耐腐蚀试验装置

（采购数量：1套）

一、概述：

本试验机符合GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》餐具耐腐蚀性试验第5.4章耐腐蚀性试验的标准要求。

设备由玻璃瓶或塑料容器、升降机构、加热系统组成。

二、主要参数：

- 不锈钢餐具浸泡装置由一个玻璃或塑料容器和盖子组成，有一个塑料架子可以按规定周期升起和落下，升降动力由电动推杆组成。

- 餐具泡在溶液里每分钟2~3次；

- 可设定浸泡时间，可持续6h；

- 氯化钠溶液温度60±2度，由发热丝在溶液里加热，并用智能温控器控制温度，可控制常温~100度；

## 6.扭转试验装置

（采购数量：1套）

一、概述

本设备符合标准GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》第5.7手柄扭转试验、QB/T2174-2006《不锈钢厨具》第7.4.2抗扭力试验的标准要求，本试验机机箱由铝型材组成，可以分别对餐具和厨具进行扭力测试。

二、主要技术参数

- 控制系统：气缸与数显表；

- 自动施加扭力与自动停止施加扭力

- 扭力测试持续时间10s

- 扭矩3.7N·m~4.5N·m

- 水平测试台

## 7.不锈钢刀和分肉叉强度试验装置

（采购数量：1套）

一、概述

本设备符合标准GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》第5.5.1.2图2 刀和分肉叉的强度试验仪器要求，可进行永久变形角试验。

二、技术参数：

- 本试验夹具由45#表面电镀而成；

- 夹具可夹持试验厚度0.5~20mm；

- 夹具固定在可旋转盘上面，旋转盘为手动调节角度；

- 配置砝码：30N 1个；

- 平衡码：30N 1个；

- 角度盘：直径150mm，2个；

## 8.手柄疲劳强度试验机

（采购数量：1套）

1、符合标准：本设备符合标准GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》附录B，可进行手柄疲劳强度试验

2、概述：本产品能对厨具加载并夹紧厨具手柄使其连续升降的一种循环试验机，手柄组件经受住15000次循环，手柄或连接件不发生永久变形或是松动。

3、主要技术参数：
1）试验机平台与厨具接触面覆盖厚度为5mm,邵氏硬度为50±10支撑橡胶板；
2）测试周期：15000次（可设定）；
3）测试速度：25次/分钟（可设定）；
4）两套夹具提供手柄式和耳式厨具固定，高度、角度可调；

5）马达驱动；

## 9.手柄抗扭强度试验机

（采购数量：1套）

1.符合标准：本设备符合标准GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》附录C,可进行手柄抗扭强度试验的试验要求。此机依照欧盟EN12983-1标准设计制造。

2.夹具可任意调整适应炊具大小和形状。

3.平衡杆，L＝1m,m＝1kg±0.1kg，包括夹紧装置，指示器

## 10.抗拉试验装置

（采购数量：1套）

1.符合标准：本仪器符合标准QB/T2174-2006《不锈钢厨具》第7.4.2抗拉力试验、GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》第5.7手柄拉力试验

2、主要技术参数

1）、自动施加拉力与自动停止施加拉力

2）、测试持续时间：10s

3）、施加拉力80N~180N

4）、水平测试台

## 11.永久性变形试验装置

（采购数量：1套）

1、符合标准：本设备满足QB/T2174-2006《不锈钢厨具》永久性变形试验中第7.4.1节厨具永久性变形试验、GB/T 15067.2-2016 《不锈钢餐具》 第5.5.2匙、叉、汤勺和钝刀的强度试验。

2、技术参数

1、可测试试样：长0~500mm 可调

2、受力时间10S；

3、施加载荷：7N~150N

4、触摸屏+PLC+气缸控制

## 标段二：色度计等31台套物理类常规设备项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 总预算（元） | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度计 | 1台 | 6000 | 6000 | 470750.00元 |
| 2 | 盐雾试验箱 | 1台 | 30000 | 30000 |  |
| 3 | 投影仪 | 1台 | 27500 | 27500 |  |
| 4 | 打标机 | 1台 | 5900 | 5900 |  |
| 5 | 热电偶温度计 | 1台 | 2500 | 2500 |  |
| 6 | 冰箱 | 1台 | 3000 | 3000 |  |
| 7 | 扭力扳手 | 3把 | 2100 2700 4100 | 8900 |  |
| 8 | 不锈钢粗糙度比较样块 | 1台 | 1000 | 1000 |  |
| 9 | 钩码 | 2套 | 2500 | 5000 |  |
| 10 | 钩码 | 1套 | 500 | 500 |  |
| 11 | 声级计 | 1台 | 13000 | 13000 |  |
| 12 | 迁移测试池 | 3台 | 7500 | 22500 |  |
| 13 | 耐划痕试验仪 | 1台 | 20000 | 20000 |  |
| 14 | 电熨斗温升测试角 | 1台 | 21000 | 21000 |  |
| 15 | 电熨斗跌落试验机 | 1台 | 26000 | 26000 |  |
| 16 | 冲击锤 | 1台 | 1500 | 1500 |  |
| 17 | 陶瓷品红试验机 | 1台 | 80000 | 80000 |  |
| 18 | 隔离变压器 | 1台 | 900 | 900 |  |
| 19 | 开关寿命试验仪 | 1台 | 64800 | 64800 |  |
| 20 | 接触调压器 | 1台 | 450 | 450 |  |
| 21 | 电参数测量仪 | 2台 | 500 | 1000 |  |
| 22 | 甲醛分析测试仪 | 1台 | 21000 | 21000 |  |
| 23 | 酒精含量测试仪 | 1台 | 6000 | 6000 |  |
| 24 | 恒温恒湿试验箱 | 1台 | 60000 | 60000 |  |
| 25 | 附着力测试仪 | 1台 | 42300 | 42300 |  |
| 合计 |  | 31 |  | 470750 |  |

## 1.色度计

（采购数量：1套）

- 符合标准：GB/T 3922-2013《纺织品色牢度试验》背带吊带色牢度试验，符合标准FZ/T 01023，标准FZ/T 01024

- 技术参数

1).照明受光系统:8/d

2).测量口径:Φ4mm

3).测量端面:大面积稳定端面和小面积测量凹凸端面

4).定位方式:光照定位和十字架定位

5).侦测传感器:硅光电二极管阵列

6).色彩空间:CIE L*a*b*C*H*   CIE L*a*b* CIE XYZ

7).色差值:△E*ab  △(L*a*b*)  △(L*C*h*)

8).照明光源:LED 蓝光激发

9).重复性:0.08Δ E＊ab  测量白色标准板 30 次平均值

10).操作温度范围:-10~40℃，0~85％相对湿度（无凝露）

## 2.盐雾试验箱

（采购数量：1套）

1、符合标准：本设备满足GA/T 73-2015《机械防盗锁》的试验要求，产品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。

2、性能特点：

1）箱体采用耐腐蚀材料制作；
　　2）盐雾沉降量可调、喷雾量均匀，工作室温度均匀，恒温性能好；
　　3）雾粒经喷雾塔、喷嘴等作用可呈雾状，自由沉降；
　　4）工作室内配有不同尺寸的试棒及试验槽；
　　5）备有喷雾时间（周期）选择，喷雾状态选择；
　　6）温度控制采用数显仪表，并由数显时间继电器控制喷雾时间；
　　7）加热方式主加热器采用裸式电热丝，饱和器采用不锈钢加热管；
　　设备具有声、光报警装置及超温保护装置；
3、技术参数：

1）、温度范围：RT+5~50℃

2）、温度均匀度：2℃

3）、温度波动度：±0.5℃

4）、盐雾沉降率：1.0~2.0ml/80cm2

5）、内部容积尺寸：约1m3；

## 3.投影仪

（采购数量：1套）

符合标准：本设备满足GA/T 73-2015《机械防盗锁》的试验要求。

技术参数

1.工作台  X坐标行程(mm) ：大于250

Y坐标行程(mm) ：大于 150

Z坐标行程(mm) ：大于 100调焦)

2.仪器测量精度(μm)：2.5+L/100(L为被测长度,单位：mm)

3.X、Y坐标数显分辨力：0.5μm

4.投影屏尺寸(mm) 312，使用范围 > Ф300(刻有米字线)

5.投影屏：投影旋转范围0~360°

6.旋转角度数显分辨力1 ′ 或0.01°

7.物镜

1） 放 大 倍 数 :    10X(必备) 20X(选) 50X(选) 100X(选)

2）物 方 视 场 (mm)   Φ30     Φ15    Φ6     Φ3

3） 物方工作距离(mm)   77.7     44.3    38.4    25.3

4） 最大测量高度(mm)    90     90     90   90

8.仪器电源：110V/240V(AC)50/60Hz

9.仪总功率：400W

10.数据处理系统：DC-3000 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，坐标旋转，点、线、距离，角度测量 RS-232数据输出

11.仪器照明：透射与反射照明光源均为24V，150W卤素灯

12.冷却方式：强制风冷(三轴流风扇)

## 4.打标机

（采购数量：1套）

本仪器配合GB/T 701-2008《低碳钢热轧圆盘条》GB 1499.2-2007《钢筋混凝土用钢》万能试验机专用，是一种拉伸试验试样标点自动打标机。该自动打标机能确保试样精确对中、对中后试样固定牢靠、标点刻打准确清晰、打标效率高、且操作简单轻松。

主要参数：

1、标点的距离可调，

2、误差不超过±0.15mm，

3、全300-400mm标点尖端，用滚珠轴承圆钢做成，硬度不低于RC55度。

4、全自动控制，无需手动。

## 5.热电偶温度计

（采购数量：1套）

1、符合标准：本仪器满足GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》温度测定试验的试验要求。

2、测量范围：K型：-200℃～1372℃；

3、输入：单通道

4、解析度：-50℃-200℃：0.1℃；-50°f~200°f：0.1°f

5、读数精度：±(0.5%读数+0.8℃)

6、数据存储：100组

## 6.冰箱

（采购数量：1套）

1、符合标准：本设备满足QB/T2174-2006《不锈钢厨具》塑料手柄抗环境应力的试验要求

2、温度范围：（-18℃±1℃）

3、 1套容积：≥200L

4、噪音：≤40bB

## 5、外观尺寸不少于1000*700*800cm

## 6、功率大于100w

## 7.扭力扳手

（采购数量：1套）

1、符合标准：本仪器满足QB/T 2174-2006《不锈钢厨具》抗扭力试验和GA/T 73-2015《机械防盗锁》的扭力试验要求。

2、0-10N.m；0-50N.m；0-150N.m数显各一把

3、0-10N.m：±1.5% 分度值0.01N.m；

4、0-50N.m：±1.5% 分度值0.01N.m；

5、0-150N.m：±1.5% 分度值0.1N.m

## 8.不锈钢粗糙度比较样块

（采购数量：1套）

1.符合标准：本设备满足QB/T2174-2006《不锈钢厨具》不锈钢粗糙度比较试验的试验要求。

2.表面粗糙度Ra=0.20μm

3.数量：≥32块

## 9.钩码

（采购数量：2套）

1、符合标准：本设备满足GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》，QB/T 2933-2008《双层口杯》手柄和提环安装强度试验、背带吊带强度试验的试验要求。

2、数量：2套

3、规格型号：10g、20g、30g、40g、50g、100g、200g、300g、500g、1kg、2kg、5kg、10kg

4、材质：304不锈钢

5、所有砝码都要带合格证书。

## 10.钩码

（采购数量：1套）

1、符合标准：本设备满足GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》，QB/T 2933-2008《双层口杯》手柄和提环安装强度试验、背带吊带强度试验的试验要求。

2、数量：1套

3、材质：铸铁

4、规格型号：20kg、25kg

5、所有砝码都要带合格证书。

## 11.声级计

（采购数量：1套）

1.符合标准：本仪器满足QB/T 1691-1993《铝壶》6.8部分音量试验的试验要求。

2.精度≥0.5dB

3.执行标准：GB/T 3785-2010（IEC 61672）， 2级 ；GB/T 3241-2010（IEC 61260），2级

3.频率范围：20 Hz～12.5 kHz

4.测量上限：133 dBA（传声器组的灵敏度级：-40 dB）

5.自生噪声：≤23dB（A）、28dB（C）、35dB（Z）（传声器组灵敏度级为-40 dB）

6.级线性范围：大于105 dB（A）

7.频率计权：并行（同时）A、C、Z

8.时间计权：并行（同时）F、S、I

9.指示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富，背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节

10.主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL等

注：x为A，C，Z，y为F,S,I

11.积分测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置

12.A/D采样频率：48k次/秒

13.储存：标配3 MB,可存贮最多3328组积分

14.输出接口：1) 交流输出，输出功率：150 mW，可接8 Ω监听耳机

2) 直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB

3) RS232接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表

4) USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准

## 12.迁移测试池

（采购数量：3套）

1.符合标准:本设备满足GB 5009.156《食品接触材料及制品迁移实验预处理方法通则》食品模拟物制备试验的试验要求。

2.材质：食品级不锈钢

3.试验面积：不小于95cm2×2

4.迁移测试池配置：标准配置：不锈钢试验池、O型密封圈、上下压板、定位环

## 13.耐划痕试验仪

（采购数量：1套）

1、符合标准：本设备满足GB4706.1-2005机械强度第21章21.2固体绝缘划痕试验，用来判断是否有足够的强度防止刺穿。本装置是根据GB4943.1-2011第2.10.8.4条款、IEC60950第2.10.8.4条款、GB4706.1第21.2条款及IEC60335-1第21.2相关条款的要求设计制造

2、划痕速度：0-25mm/s可调节；

3、试验次数：0-9999次可设置；

4、划痕间距：可调；

5、工作台面：可360°旋转；

6、划痕压力：10N±0.5N；

7、划痕针头：R0.25±0.02mm。
8、涂层耐划痕试验使用淬硬的钢针来进行划痕,钢针的端部应呈锥形,顶角为 40°，其尖端应倒圆抛光，倒圆半径为 0.25mm±0.02mm。 划痕通过五对导电部分，包括其中间间隔，中间间隔应是试验时承受电位梯度最大的部位。

9、进行划痕试验时，在垂直于导体边缘的平面内，以 20mm/s±5mm/s 的速度进行划痕。对钢针应加上适当的负载，以使该钢针沿其轴线方向能施加 10N±0.5N 的作用力，各道划痕间隔至少应为 5mm，而且与样品缘也至少应相距 5mm。
10、本机采用PLC+触摸屏的控制系统，性能稳定；旋转工作台面，轻松实现纵横两个方向的划痕试验。

## 14.电熨斗温升测试角

（采购数量：1套）

- 符合标准：依据GB4706.1-2005，GB4706.2-2007标准试验要求。

- 测试角厚度约为20mm、涂有无光黑漆的胶合板，带有高至少100mm的三点式金属支架，并带有相应热电偶测量温升。

3、热电偶：美国欧米伽T型热电偶（测温线）

4、热电偶布置：全部引出在旋钮开关与T型电偶插座组合而成的输出端子上。每个旋钮开关可接入8个测温电偶输入，并输出给一个T型电偶插座，通过旋转旋钮开关不同触点可以方便的切换不同测温输入点，迅速找到温升最高点。也可根据客户要求不采用旋钮开关，而是把全部电偶线都接在T型电偶插座上。

5、测温铜片：直径15mm，厚度1mm 黄铜片，全部采用线切割制作，尺寸精确。

6、测温点数：定制测温点

7、测温点布置：75x75mm正方形

8、胶合板：厚度约20mm胶合板，正面涂无光黑漆，背面装有开孔金属网板。

9、承重：大于60Kg

## 15.电熨斗跌落试验机

（采购数量：1套）

1、符合标准:本装置符合GB4706-2007第21章21.101、IEC60335-2-3:21.101等标准条款要求，适用于检验电熨斗在正常工作条件和额定输入电压的工作情况下的机械强度，

2、工作原理：通过电熨斗(除无绳电熨斗外)的手柄把电熨斗悬吊起来并使底板成水平位置，从40mm高处将电熨斗跌落在厚度为15nun、质量至少为15吨的刚性支承钢板上，试验以每分钟不超过20次的频率进行1000次。

3、主要技术参数：

1）、工作电源:220V AC50HZ;

2）、负载电源:250V AC15A;

3）、试验次数:1~9999;

4）、工作速度:≤20转/分钟;

5）、跌落高度:40mm(可按客户要求订制);

6）、支承钢板:厚:15mm，质量:15kg

## 16.冲击锤

（采购数量：1套）

1、符合标准：本设备满足GB4706.9-2008机械强度要求的试验要求。

2、冲击能量：0.35J

3、主体质量：1250±10克；

4、锤头质量约 60克；

5、冲击能量：0.3N.m±0.03N.m。

6、▲冲击头硬度需符合标准规定要求。

## 17.陶瓷品红试验机

（采购数量：1套）

- 符合标准：陶瓷品红水压试验装置完全满足GB4706.1-2005标准第22.32条款的要求设计制造。

2、主要技术参数：

1）.贮压罐容积：3L ；

2）.瓶口真径：φ15mm；

3）.额定压力：20Mpa；工作电源：220V～50H，压力：0—20MPa±0.5MP,可调，带保持时间计数，数显；

4）.最大耐压：25Mpa；

5）.加压泵 ：自动试压泵；

6）.最大试验压力：16Mpa；

7）.流量：25ML/次；

8）.贮液箱容积：15L；

9）.贮压罐材质：SUS304#不锈钢；

10）.贮压罐口径：φ15mm；

11）.贮压罐口封闭方式：球阀密封；

12）.PLC+触摸屏控制；

## 18.隔离变压器

（采购数量：1套）

1.符合标准：本设备满足GB3883.1-2014防潮性试验中，试样测量泄漏电流试验要求。

2.最大功率：3000W

3.输入/输出电压：220V～

4.频率：50Hz/60Hz

## 19.开关寿命试验仪

（采购数量：1套）

- 符合标准：本设备满足GB3883.1-2014中23章相关要求GB16915.1-2003，第18、19章节及图12、图13、图14的要求、IEC61058-1:1996、GB15092.1—2000、UL1054、GB 4706.1-2005等标准要求设计制造。

2、主要技术参数：

1）、适功能设定：通过TFT彩色7寸人机界面设定，操作界面友好；

2）、驱动动力：伺服马达带动丝杆滑块进行直线运动测试按键；

3）、测试工位：6工位测试独立控制；

4）、试验速度：5~200mm/s；

5）、测试行程： 1~50mm，行程连续可调；

6）、通电时间:1～999.9S可设定；

7）、断电时间:1～999.9S可设定；

8）、计 数 器：1～999999可预置，单工位独立计数，计数到达设定值能自动停机；

9）、报警检测：能独立检测测试回路是否有电流，并有声光报警提示；

10）、测试夹具：测试夹具6付,可以测试倒扳开关、跷板开关、按钮开关、拨动开关、琴键开关；

11）、其他功能：每个工位具有连续通电和隔次通电功能。

## 20.接触调压器

（采购数量：1套）

1、符合标准：本设备满足GB4706.1-2005的试验的试验要求

2、容量：3KVA

3、输入电压：220V

4、▲输出电压0-300V

5、额定电流10A，频率50/60Hz

## 21.电参数测量仪

（采购数量：2套）

1、依据标准：依据GB4706.1-2005要求，防潮性，发热项目测试角旁边需单独配置

2、数量：2台

3、测量范围：功率：0～6000W， 电压：5V～600V

4、电流：5mA～20A

## 22.甲醛分析测试仪

（采购数量：1套）

1.测量范围：0～1999ppb

2.分 辨 率：1ppb

3.准 确 度：±读数2%+1ppb

4.响应时间：< 60秒

5.线 性 度：±1.0％

6.重 现 性：±0.5％

7.零点漂移：±1.0％/24h

8.跨度漂移：±2.0％/24h

9.采样方式：连续泵吸式，1L/min

## 23.酒精含量测试仪

（采购数量：1套）

1 高精度采样系统、先进的算法，保证测量快速准确。

2 酒精传感器，温度适用范围宽，-15℃-45℃。

3 主动、被动、快速三种工作模式，满足用户现场工作要求。

4 具有吹气中断提醒、拒绝测试记录功能。

5 醉酒、饮酒、未超标使用红黄绿三种颜色表示，检测结果直观、一目了然。

6 大容量存储可达20000条检测数据，并可上传至计算机数据库管理

7 测量范围0.000mg/L-3.000mg/L，分辨率0.001mg/L

8 操作简捷，可一键完成检测、存储、打印等功能

9 彩色大屏幕显示，触摸屏输入

10 防倒吸单孔吹管、可任意角度旋转

11 一体化打印，亦可通过蓝牙接口外配打印机

12 高可靠性大容量锂离子电池，保障长时间使用

13 人性化设计，机身下部收窄便于长时间手握

## 24.恒温恒湿试验箱

（采购数量：1套）

1.制造标准：参照GB10592-89高低温变化试验箱，GB10586-89湿热试验箱相应技术条件制造。

2.试验满足标准：产品满足GJB1032-90，GB2423.1-89，GB2423.2-89，GJB150.3-86，GJB150.4-86， GB/T13310-91，GB2423.10-95，IEC68-2-6（FC）等试验标准及方法。满足电动工具潮态试验用。

3.容积L：≥1000L；外型最大尺寸（长1.7X宽1.45X高1.8），保证外型最大尺寸情况下内腔容积尽量做大

4.温度范围 ：- 20 ～+150 ℃，分辨率：0.1℃（读数显示）

5.湿度范围：20%至98%RH

6.温度波动度：±0.5℃

7.温度均匀度：≤2℃

8.湿度偏差：±2%R.H

9.升降温速率：1～3℃/min（控制非线性情况下）

10.外壳材料：SUS＃304高张力不锈钢板，并经多道薄膜游离层表面处理

11.内箱材料SUS304#镜面不锈钢板。

12.保温材料：聚安酯发泡或高密度超细进口玻璃棉。

## 25.附着力测试仪

（采购数量：1套）

- 符合标准：本测试仪满足标准GB 1720-1979《漆膜附着力测定法》、CAS 184-2009《钢木室内门》第7.6表面质量试验、QB/T2821-2015《金属晾衣架》第6.4章镀、涂层结合强度试验的标准要求。试验装置采用自动智能控制方式。

- 设备机架采用钢材焊接而成，表面烤漆，由荷重盘、升降棒、卡针盘、回转半径调整螺栓、固定样板调整螺栓、试验台、半截螺帽、固定样板调整螺栓、试验台丝杆、调整螺栓、步进马达、PLC触摸屏等组成。丝杆转动位马达自动带动，无需人员转动。

- 技术参数

1）试验台丝杆螺距为1.5毫米，其转动与转针同步；

2）转针空载压力为200克；

3）荷重盘上可放置砝码，其重为100、200、500、1000克，各1个；

4）转针回转半径可调，标准回转半径为5.25毫米

5）丝杆转动速度：80~100r/min；

6）圆滚线划痕标准图长为7.5±0.5厘米

- 商务要求

- 一：售后服务

- 所有仪器投标时要注明耗材供应，第一年所有耗材都要免费供应，采购方会根据投标方耗材供应的折扣及服务相应的给分。

- 投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到采购人需求书所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

二、质量保证

（1）安全要求：所有设备需满足各自开展产品检测标准的要求，使用过程中需确保人身安全，检测数据安全等。

（2）验收合格后，整机质量保证期为24个月。招标文件第四章技术指标中如有对相关配件的质量保证期作单独要求的，按招标文件的要求执行。如果投标人同意延长质量保证期的（整机或配件的质保期都必须同时延长），则按同意延长的时间为准。

三、培训

投标时要注明哪些仪器要上门培训，哪些仪器是去工厂培训，哪些仪器是电话培训。培训费用的收费情况，如果免费提供培训机会的话，至少培训多少名检测人员。采购方会根据投标方的培训方案合理性给出相应的分数。

四、验收

1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4. 验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

5.项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下资料：一是工程过程的指导性文件：如招投标文档、相关图纸等。二是项目过程的质量保证性文件：如各硬件采购的记录等。

6.验收时所有仪器都要按照国家检定或校准规范出具有效的检定或校准证书。（证书机构必须是国家法定机构或具有CNAS资质的第三方校准机构。）对没有国家检定或校准规范的仪器则需要提供一份工厂的合格报告或第三方的测试报告。

五、付款方式

合同签订后10日内，预付合同总额30%作为预付款，所有货物送达指定地点完成安装调试并经验收合格正常使用后30日内付合同总额65%，余款5%作为质量保证金在质保期满2年（如果投标人质保期有延长，则按延长后的时间）后7个工作日内付清（无息）。

第五章

附件—投标文件格式

投 标 文 件

采购编号：

项目名称：

投 标 人：

年    月     日

投标文件目录

一、有关投标人资格的证明资料：

1、法定代表人授权书（附件1）

2、资格审查资料（附件2）

二、有关拟供货物及服务符合招标文件规定的证明资料：

1、拟供货物及服务的详细介绍（附件3）

2、规范偏离表（附件4）

3、中小企业声明函（附件5）

4、监狱企业声明函（附件6）

5、残疾人福利性单位声明函（附件7）

6、其他要求提交的文件

三、供货报价部分

1、投标函（附件8）

2、报价一览表 （附件9）

附件1               法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（采购人名称）的（项目名称）供应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

签署单位名称（盖章）：

日  期：

附件2

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调 查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过 的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标 文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1声明书

表1

声 明 书

（采购人） ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为           ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为60天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

投标人全称（公章）：

附件3

拟供货物及服务详细介绍

有关证明拟供货物和服务的合格性符合招标文件规定的资料。对照投标货物一览表及技术要求、商务要求逐条详细说明 。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

附件4                规 范 偏 离 表

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

| 序 号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

附件5

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（加盖投标人公章）。

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

3、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

4、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

附件6

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：______。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：____________

日期：    年    月    日

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件7

残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
　　                                             日 期：

注： 若是属于投标报价能享受政策性扣除的残疾人福利性企业，须附相关部门证明材料。

附件8

投  标  函

致：金华市政府采购中心永康市分中心

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、采购编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件

《商务技术文件》正本一份和副本四份、报价文件一份。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、其投标自开标之日起有效期为     天。（≥60天）

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件9

永康市质量技术监督检测中心国家中心第五批检测设备（物理类定制设备）

报价一览表

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 制造商名称 | 是否小微企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式金属梯综合性能检测和试验装置等11台（套）设备项目 | 1批 |  |  |  |  | 须提供各分项设备报价清单（如有） |
| 小微企业提供的货物、服务合计金额 （用于计算价格扣除，与中标价无关） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4、小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等（如有错误修正，以修正后的明细报价为准），是否给予价格扣除按本招标文件中相关要求认定。 5、开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 |  |  |  |  |  |  |  |

标一

授权代表签名：                              日期：

附件9

永康市质量技术监督检测中心

国家中心第五批检测设备（物理类定制设备）报价一览表

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 制造商名称 | 是否小微企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度计等31台套物理类常规设备项目 | 1批 |  |  |  |  | 须提供各分项设备报价清单（如有） |
| 小微企业提供的货物、服务合计金额 （用于计算价格扣除，与中标价无关） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4、小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等（如有错误修正，以修正后的明细报价为准），是否给予价格扣除按本招标文件中相关要求认定。 5、开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 |  |  |  |  |  |  |  |

标二

第六章

合同主要条款

- （货物类可普遍适用，服务类普遍适用困难）

- 永康市政府采购合同指引（参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据金华市政府采购中心永康市分中心关于项目采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表格不能详列的请另附清单

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方所有，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金（如有）。

七、转包或分包

1.乙方不得将本合同转包其他供应商履行。

2、经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但项目的主体、关键性工作不得分包。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。合同分包履行的，乙方应当就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

八、质保期

质保期年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.项目（采购编号：             ）采购文件以及采购响应文件、询标纪要、“承诺书”等是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。其它按《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，分别交由市财政局政府采购办公室和金华市政府采购中心永康市分中心存档。

- 甲方（公章）：                     见证方（公章）：

法定代表人或受委托人              法定代表人或受委托人

（签字）                           （签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人             永康市财政局采购办（备案）：

（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

- 签约时间：2018年    月    日