永康市应急管理局特种作业安全技术实操

考试站建设采购项目

招 标 文 件

项目编号：DTCG-YK2025-043

采 购 人：永康市应急管理局

采购代理机构：浙江鼎泰工程管理有限公司

二○二五年七月

# 目  录

- 第一章   招标公告

- 第二章   投标人须知

- 第三章   开标和评标须知

- 第四章   技术服务要求及货物需求一览表

- 第五章   商务要求

- 第六章   附件—投标文件格式

- 第七章   政府采购货物买卖合同

第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江鼎泰工程管理有限公司受永康市应急管理局的委托，对其永康市应急管理局特种作业安全技术实操考试站建设采购项目公开招标采购，欢迎国内有相应资质的投标人参加投标。

- 一、项目编号: DTCG-YK2025-043	            采购计划文号：[2025]1966号

二、采购组织类型：分散采购委托中介

三、招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算 | 简要技术要求 | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市应急管理局特种作业安全技术实操考试站建设采购项目 | 1批 | 215万元 | 详见第四章 | 货物类 |

四、投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、根据财库〔2020〕46号的相关规定，本次采购投标人须为中小企业，投标时须单独上传《中小企业声明函》。

3、投标人另须提供本项目采购《投标承诺函》（格式详见招标文件附件）。

4、本次招标不接受联合体投标人。

（二）特定条件

无

- 是否专门面向中小微企业：是。

- 五、获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、投标截止时间：2025年08月11日14:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半小时内。若供应商在规定时间内（2025年08月11日14:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

八、开标时间：2025年08月11日14:00

九、开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)六楼开标室。

十、投标保证金：本项目不收取投标保证金

## 十一、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:

鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购(https://www.zizfcg.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcy.gov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

# 6.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江鼎泰工程管理有限公司

联系人： 陈琳        联系电话： 18869927759、18869927795

地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室

2、采购人名称：永康市应急管理局

联系人：吴巧萍       联系电话：13506596005

质疑联系人：胡锦旭   联系电话：13857956266

地址：永康市望江路61号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：徐老师     监督投诉电话：0579-87171293       传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市花园大道585号208室

4、系统技术支持：政采云有限公司

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

温馨提示：政府采购金融服务宣传简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

4、风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5、政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行:杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位:

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |

# 第二章 前附表、投标人须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永康市应急管理局特种作业安全技术实操考试站建设采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标（电子招投标） |
| 3 | 交货期 | 详见第五章 |
| 4 | 付款方式 | 详见第五章 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 1.合同签订后，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 2.为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 3.采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 5.本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | 网上注册 | 投标供应商获取招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 8 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 不得分包 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 13 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 招标文件获取 | 获取方式：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-申请完成-下载文件； 获取状态：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-已申请-状态。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑ 不组织。 □ 组织，时间为：/年/月/日至/年/月/日（上午/至下午/），联系人： /，联系方式：/。 |
| 16 | 报价要求 | 1.有关本项目实施所需的服务、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、对接、拆除、修复、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、售后、设计费、专利费（著作权）、代理费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用（含税费）均计入报价。《报价一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入最后报价。 2.投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标文件有采购人不能接受的附加条件的； 《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年08月11日14:00 |
| 18 | 开标时间 | 2025年08月11日14:00 |
| 19 | 开标地点 | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)六楼开标室 |
| 20 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 21 | 采购公告，更正公告发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网） |
| 22 | 中标结果公示 | 中标结果公示在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 23 | 本采购标的对应的所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业类（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营 业收入300万元以下的为微型企业）。 |
| 24 | 中小企业扶持政策 | ☑ 本项目专门面向中小企业，不再进行价格政策扶持。 □ 本项目非专门面向中小企业，价格扣除： 1.根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 25 | 信用记录 | 依据财库[2016]125 号文件执行查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间前 3 年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 27 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 28 | 是否进口产品 | □ 是 ☑ 否 |
| 29 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

#### 注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

（二）定义

2.1“采购人”、“招标人”系指永康市应急管理局。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江鼎泰工程管理有限公司。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其它有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.6需方：即永康市应急管理局，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（三）投标人及委托有关说明

3.1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

4.1投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

（五）质疑

5.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。同时接受以书面形式（现场或邮寄）递交到浙江鼎泰工程管理有限公司的质疑函。地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室。联系人：吕雨霏，联系电话：18869927795。

二 、招标文件的说明

（一）招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）货物需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。“★”号的条款为相对重要的要求、条件或资料，如有负偏离或缺失，则有可能被扣较多技术分。

（二）招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向采购人构提出疑义或质疑提出。如有需要向采购人提出疑义或质疑将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出采购人将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制

（一）编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

（二）投标的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

3.3电子投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成，备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

（四）投标文件的签署和包装

4.1电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标人资格的有关证明资料（资格文件）

至少应包括下列内容：

5.1投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件）；

5.2法定代表人授权委托书(格式见附件)；

5.3提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

5.4▲中小企业声明函附件(格式见附件)；

5.5联合投标协议书（若需要）;

5.6联合投标授权委托书（若需要）;

5.7提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料。

5.7招标代理服务费承诺书（格式见附件）

▲资格标中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（六）拟供货物及服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

至少应包括下列内容：

6.1评分对应表（主要用于评委对应评分内容）；

6.2投标项目明细清单（含货物、服务等）；

6.3技术响应表；

6.4项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

6.5项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

6.6列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

6.7商务响应表（格式见附件）；

6.8售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

6.9技术培训计划（若有）；

6.10投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

6.11案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

6.12投标方认为需要的其他文件资料。

6.13证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.14编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.15投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行评分条款对应的关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

▲技术商务文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（七）投标书及投标报价（报价文件）

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供货物的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用）。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.4投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

7.5投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.6采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

7.7供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

（八）在线演示（如有）

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

（九）投标有效期

9.1自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（十）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

（十一） 提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

（十二）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标、评标及合同签订

（一）开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.3评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的

9）投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）；

11)不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或 IP 地址相同；

12)不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%；

13）不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

14）不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

15）不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

16）专门面向中小企业项目资格文件中的《中小企业声明函》类型填写错误的。

3.5 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.6本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.7开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项货物或服务后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项货物或服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.8评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.9评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.10实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.11评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.12评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.13评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）授予合同

9.1中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（十）签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

- （十一）预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

五、验收

- 1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

六、中标服务费

（一）服务费的收取依据及方式

1.1依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人应在领取中标通知书时，向浙江鼎泰工程管理有限公司一次性足额支付代理服务费。

1.2中标代理服务收费按差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 按差额定率累进法计算 |
| 100-500 | 1.1% |  |

七、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

- 第三章 开标和评标须知

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章  投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》

五、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

六、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=技术商务分+价格分。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等。合理确定核心产品为：无。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 技术商务分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

(注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。)

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过同类项目业绩的，每提供1个得1分，最多得3分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）并加盖投标人公章。 （对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。） | 3 |
| 2 | 技术指标和配置 | 根据招标要求进行技术参数打分：标★的参数，每项负偏离扣1分，扣完为止。 注：标★的参数须按要求提供证明材料。 | 29 |
| 3 | 投标人情况 | 根据投标人提供的整体经营状况、服务团队、技术力量由专家进行评分。 （5,4,3,2,1,0分） | 5 |
| 4 | 实施方案 | 根据投标人提供的整体布局设计方案由专家进行评分。 （6,5,4,3,2,1,0分） | 6 |
|  |  | 根据投标人提供的供货方案，包括明确货物的交付时间、对场地环境的了解、人员的安排由专家进行评分。 （6,5,4,3,2,1,0分） | 6 |
|  |  | 根据投标人提供的设备安装调试方案，包括对设备的安装进度安排、调试的步骤、措施及问题的解决方案由专家进行评分。 （6,5,4,3,2,1,0分） | 6 |
| 5 | 培训方案 | 根据投标人提供的对设备和软件使用方法的培训方案由专家进行评分。 （6,5,4,3,2,1,0分） | 6 |
| 6 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括售后人员配备、售后服务响应时间、故障解决方案、定期巡检方式、对产品的维护保养及升级由专家进行评分。 - （8,7,6,5,4,3,2,1,0分） | 8 |
| 7 | 政策功能 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 1 |

5.2 价格分（30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分权值×100

5.2.4本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。根据财库[2017]141 号、财库[2014]68号的相关规定，残疾人福利性单位和监狱企业在参加政府采购项目时，视同小型、微型企业。

- 5.3计算总分（满分为100分）

计算方法： 总分 = 技术商务得分+ 价格得分

6、确定中标候选人

6.1评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为唯一中标候选人。

6.2如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则以政采云系统记录的投标文件解密时间为准，进行先后排序确定中标候选人。

七、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

八、落实政府采购政策说明

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购(https://www.zizfcg.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

# 第四章  技术服务要求及需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市应急管理局特种作业安全技术实操考试站建设采购项目 | 1批 | 215万元 |

- 一、建设清单

| 序号 | 实操项目 | 考试科目/系统名称 |  | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电工作业实操考场 | K1 | K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 1套 |
| 2 |  | K2 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 1套 |
| 3 |  | K3 | K31 | 10/0.4k V变配电系统(成 套开关 柜)考位 | 1套 |
| 4 |  |  | K32 | 10/0.4k V变配电 系统(架 空线路) 考位 | 1套 |
| 5 |  |  | K33 | 电气设备安装考位 | 1套 |
| 6 | 低压电工作业实操考场 | K1 | K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 1套 |
| 7 |  | K2 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 1套 |
| 8 |  | K3 | K31 | 电气设备安装考位 | 12套 |
| 9 |  |  | K32 | 低压开关柜考位 | 1套 |
| 10 |  |  | K33 | 临时用电系统考位 | 1套 |
| 11 | 熔化焊接与热切割作业实操考场 | K1 | K1 | 安全用具使用设备 | 8套 |
| 12 |  | K2 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 1套 |
| 13 |  | K3 | K31 | 焊条电弧焊安全操作技术实操装置 | 1套 |
| 14 |  |  | K32 | 二氧化碳焊安全操作技术实操装置 | 1套 |
| 15 |  |  | K33 | 氩弧焊安全操作技术实操装置 | 1套 |
| 16 |  |  | K34 | 气焊（割）安全操作技术实操装置 | 1套 |
| 17 |  |  | K3焊工配套 | 气瓶房（氧气、乙炔、含房间建设） | 2间 |
| 18 |  |  |  | 集中排风排烟系统 | 4套 |
| 19 |  |  |  | 电源布线 | 4套 |
| 20 |  |  |  | 气路架设 | 1套 |
| 21 |  |  |  | 工位建设 | 6套 |
| 22 | 压力焊作业实操考场 | K1 | K11 | 安全用具考位 | 1套 |
| 23 |  | K2 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 1套 |
| 24 |  | K3 | K31 | 点焊考位 | 1套 |
| 25 |  |  | K32 | 对焊考位 | 1套 |
| 26 | 高处安装、维护、拆除作业实操考场 | K1 | K11 | 安全用具考位 | 6套 |
| 27 |  | K2 | K21 | 零部件判废考 位 | 1套 |
| 28 |  |  | K22 | 作业现场安全隐患排除考位 | 1套 |
| 29 |  | K3 | K31 | 门式架移动式操作平台 | 1套 |
| 30 |  |  |  | 管式移动式操作平台 | 1套 |
| 31 |  |  | K32 | 吊篮考位 | 1套 |
| 32 |  |  | K33 | 吊具考位 | 1套 |
| 33 |  |  | K34 | 登杆登塔考位 | 1套 |
| 34 | 危险化学品工艺 | 加氢工艺作业模拟仿真考核系统 |  |  | 1套 |
| 35 | 作业现场应急处置实操考场 | K4 | K41 | 触电事故现场的应急处理实操装置 | 1套 |
| 36 |  |  | K42 | 单人徒手心肺复苏操作装置 | 1套 |
| 37 |  |  | K43 | 灭火器的选择和使用实操设备 | 1套 |
| 38 |  |  | K44 | 创伤包扎实操考核设备 | 1套 |
| 39 |  |  | 正压式空气呼吸器操作装置 |  | 1套 |
| 40 | 考场辅助设备 |  |  | 叫号系统 | 1套 |
| 41 |  |  |  | 实操考场人脸识别 | 5台 |
| 42 |  |  |  | 监控系统 | 1套 |

- 技术参数

- 1、高压电工作业实际操作考场

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位配套设备 | 高压验电器 | 1 | 个 | 1.额定电压：10kV；测量电压范围:0.1-10KV。 2.接触式，声光报警。 3.杆长1米,多节伸缩，长度：缩态170mm，伸态：900mm。 4.环氧树脂材质，锥形嵌套杆身；橡胶材质手柄;防滑凹槽设计。 5.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 |
|  |  |  | 高压放电棒 | 1 | 个 | 1.适用电压：10kV;带接地线夹。 2.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 高压验电信号发生器 | 1 | 个 | 1.适用验电器电压等级：0.4KV-10KV(可切换电压)。； 2.包装尺寸：22*7*6.5cm，产品尺寸：20*6*4.5cm，包装：革袋 3.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114)的有关要求。 |
|  |  |  | 携带型高压短路接地线 | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV;接地棒长度：1m。 2.材质：环氧树脂+紫铜+PVC。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：环氧树脂，带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV 2.黄色，材质：玻璃钢，不带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘夹钳 | 1 | 把 | 1.适用电压：10kV;自锁式。 2.材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压验电器 | 1 | 个 | 1.额定电压：伸缩式0.2-10KV;伸缩型。 2.材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压验电笔 | 1 | 个 | 1.测量范围：检测范围：500v/AC及以下。 2.材质：高绝缘材质。 3.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 1 | 套 | 1.适用电压：0.4kV;接地棒长度：0.5m。 2.棒材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 传递绳 | 1 | 根 | 1.麻绳φ3cm。 2.材质：黄麻。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘凳 | 1 | 个 | 1.30*50*40cm。 2.材质玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘梯 | 1 | 个 | 1.高度1.2米，3层高度，每层踏面90CM*40CM 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV。 2.黑色整卷：5mm，1米*5米 3.材质：绝缘橡胶。 |
|  |  |  | 绝缘手套 | 1 | 副 | 1.适用电压12KV，直板。 2.材质：橡胶。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘靴 | 1 | 双 | 1.电绝缘性能：≥10kV。 2.颜色：黑色；材质：防水橡胶。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 | 1 | 双 | 1.材质：橡胶底/帆布鞋帮。 2.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽 | 1 | 顶 | 1.黄色国标加厚V-2型。 2.材质：ABS/PE/针织布。 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 防护眼镜 | 1 | 副 | 1.透明玻璃镜片。 2.材质：PC聚碳酸酯。 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳 | 1 | 根 | 1.直径16mm*长15M/条。 2.材质：丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 | 1 | 套 | 1.围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 | 1 | 套 | 1.橘色单钩2米。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 | 1 | 套 | 1.250MM国标加厚，适用6-8米电线杆，开口直径15CM-25CM。 2.材质：锰钢无缝钢管 脚扣皮厚度：20mm 橡胶垫厚度：10mm 3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 登高板 | 1 | 套 | 1.丙纶编织绳，编织绳直径：16mm，双保险； 2.材质：编织绳+实木老槐木； 3.符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T1643)的有关要求。 |
|  |  |  | 电杆 | 1 | 根 | - 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 - 尺寸参数底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；​杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm。​ - 2.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≤总面积的5%，且单处长度≤100mm，深度≤5mm；杆身弯曲度≤杆长的1/1000。​ - 3.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须符合GB/T4623表4-表7规定。 - 4.电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。 |
|  |  |  | 工具袋 | 1 | 个 | 1.中号。 2.材质：帆布。 |
|  |  |  | 电工通用工具 | 1 | 套 | 电工常用工具，包括但不限于螺丝刀，扳手，套筒等。 |
|  |  |  | 数字式万用表 | 1 | 个 | 数字式，交流电压量程：0-750V |
|  |  |  | 指针式万用表 | 1 | 个 | 指针式 直流电流量程：0-10A 直流电压量程：0-2500V 交流电压量程：0-2500V 直流电阻量程：1-100kΩ |
|  |  |  | 数字式钳形电流表 | 1 | 个 | 量程：0-600A |
|  |  |  | 500V指针式兆欧表 | 1 | 个 | 量程：500V |
|  |  |  | 1000V指针式兆欧表 | 1 | 个 | 量程：1000V |
|  |  |  | 2500V兆欧表 | 1 | 个 | 量程：0-2500V |
|  |  |  | 数字式绝缘电阻测试仪 | 1 | 个 | 1.数字式，电压500V 2.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 | 1 | 个 | 1.数字式，电阻1000Ω 2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 直流单臂电桥 | 1 | 个 | 1.测量范围：1Ω-11Ω 2.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 直流电阻测试仪 | 1 | 个 | 1.测试电流：1.2A 2.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 电阻箱 | 1 | 台 | 1.测量范围：0-999999Ω 最小进步值：1 2.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 高压验电器【干扰项】 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 高压放电棒【干扰项】 | 1 | 个 | 缺少附件的。 |
|  |  |  | 高压验电信号发生器【干扰项】 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 携带型高压短路接地线【干扰项】 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  | 绝缘操作杆【带防雨罩】【干扰项】 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 绝缘操作杆【不带防雨罩】【干扰项】 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 绝缘夹钳【干扰项】 | 1 | 把 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 低压验电器【干扰项】 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 低压验电笔【干扰项】 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线【干扰项】 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  | 安全帽【干扰项】 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 安全带【干扰项】 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 脚扣【干扰项】 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 登高板【干扰项】 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 绝缘手套【干扰项】 | 3 | 副 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
|  |  |  | 绝缘靴【干扰项】 | 3 | 双 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
|  |  |  | 绝缘鞋【干扰项】 | 2 | 双 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  | 万用表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 钳形电流表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 兆欧表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 直流单臂电桥 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 直流电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 | 1 | 个 | 安全工器具智能存放柜： 1.定制尺寸，须满足摆放需求。 2.在存放柜内规范陈列各类考核用安全工器具及干扰项设备。 |
|  |  |  | 仪器仪表操作台 | 1 | 台 | 仪器仪表操作台符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054)的有关要求。 一.设备参数 设备电压：输入380VAC±10%，部分输出安全电压24V 设备重量：≤195KG 设备功率：≤2500W 二.功能区布局 ★仪器仪表操作台需通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区需包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流，直流电流测试回路、接地电阻测量区及绝缘电阻测量区、漏电保护测试区等多个测量单元。操作台功能区面板依次为交流，直流电压、电流、漏电保护测试仪测试区、电阻测量区、交流电流控制区、接地电阻测量区，操作台面上布设有绝缘电阻测量区的电机，操作台中下位置需合理布置380V交流电机的测量区。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） ★三.设备功能要求（投标文件应提供实物设备功能区实拍照片，并清晰标注测量单元，验证投标设备的功能完备性） （一）综合测量（交流电压、直流电压、电阻、直流电流测量区） （二）绝缘电阻测量功能 1.设备需具备安全稳固测试平台，在操作台下方配备水平安装平台以用于固定被测电动机，确保设备长期使用稳定性与安全性。 2.设备支持多维度场景模拟，可支持相与相短路、相与地绝缘失效等多种场景。 （三）接地电阻测量功能 支持E、P、C插针接地电阻测量，高度还原实际测试环境。 （四）漏电保护测量功能 双态模拟考核，随机生成漏电保护器漏电、非漏电两种状态。 四.安全设计 （一）针对380V交流电机的专项安全设计​ 1.物理隔离防护采用厚度不低于5mm的透明亚克力材质对380V三相交流电机进行封闭处理。亚克力材质需具备良好的机械强度与绝缘性能，防护等级达到IP5X以上，能有效防止考生无意触碰电机带电部位，避免安全事故发生。​ 2.运行状态指示需配备独立的电机运行指示灯，安装位置醒目，从操作区域的各个角度均可清晰观察到指示灯状态。 3.有负载线防护措施，在三相被测负载线与设备的连接部位，增设专用的保护胶套。防止因线缆磨损导致绝缘性能下降，进而降低设备安全风险，延长设备使用寿命。 （二）漏电保护设计​ 配置漏电保护开关，设置一只电流型漏电保护空气开关。漏电保护开关采用侧置式结构设计，安装于设备左侧侧边。 ★（三）电源状态指示设计​ 总电源指示灯设置：在设备操作面板的中间醒目位置，设置总电源指示灯。从设备周围多个角度均可清晰观察到指示灯状态。（投标文件应提供实物设备功能区实拍照片，并清晰标注测量单元，验证投标设备的功能完备性） |
|  |  |  | 安全标识识别考核设备 | 1 | 套 | 以国家应急管理部发布的《特种作业人员安全技术实际操作考核标准》中的考试标准为主要依据，以实际的操作流程和相关书籍为次要依据。符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 一.设备参数 1.整体尺寸：≤2300×770×1900mm，精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。； 2.电源参数：电源功率30-90W，待机功率＜2.5W，节能高效；工作电压兼容110-220V、50/60Hz，适配不同供电环境，确保稳定运行。 3.主体材质：采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备优异防腐蚀、防锈蚀特性，适应长期考核环境，保障设备结构强度与使用寿命。 4.支撑结构：由支架立柱、支架横档、支架底脚（带轮）构成稳定支撑体系，结构设计符合人体工学与标准化考核设备安装要求，保障设备整体稳固性；主体设备（标志牌灯箱+显示屏）支持墙面挂载或搭配可拆卸带轮支架，灵活适配不同场地布置需求，便于搬运、调整与收纳。 二.功能区布局 ★（一）核心操作区 采用电容触摸屏，支持手势触摸操作答题。考生可通过触摸完成场景交互操作，触控响应精准、流畅，实现人机交互高效衔接。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） ★（二）标识牌灯箱模块区（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） - 1.布局设计：设备两侧及显示屏上下对称布置安全标志牌灯箱，按功能分类包含禁止、指令、警告、提示四类标志，完全符合GB/T29481-2013《电气安全标志》标准，保障考核内容规范性。 - 2.灯箱规格：安全标志灯箱尺寸150×150mm（±20mm），标准化尺寸适配实操考核需求；标志配置数量及类型严格满足： - ◦禁止标志（不少于5个） - ◦指令标志（不少于5个） - ◦警告标志（不少于5个） - ◦提示标志（不少于5个） - 3.交互逻辑：考生触摸安全标志灯箱可感应触发答题，系统实时识别所选标识牌并关联三维作业场景，实现“实物操作+场景模拟”的交互考核模式。 （三）音频部件：配置音频输出模块，实现考核指令语音播报功能，音频清晰、无杂音，音量支持多级调节，适配不同考核场地声学环境，保障考生准确接收指令；培训场景下，可扩展语音播报操作指引、安全标志释义、错误提示等内容，辅助教学训练。 三.设备功能 （一）考核功能 1.设备支持“软件系统+智能实物硬件”联动考核模式，深度对标作业考试大纲考点与设备要求，实时监测考生操作行为（如标志触摸选择）。 2.支持智能自动评分（基于预设规则识别答题结果）、人工判分模式，覆盖成绩汇总、数据统计、考核分析等全流程管理，全面适配作业考试大纲考核内容，满足不同场景评分需求。​ ★3.系统内置标准化题库，支持自动组卷功能：单选题配置不少于3个备选项，每次随机抽取5题生成考核试卷，组卷规则可灵活配置；答题结束后系统自动判分，输出成绩结果。（投标文件需提供随机抽题自动组卷的后台功能截图并加以说明，验证功能有效性） ★4.三维场景交互式考核​ •场景覆盖：内置至少4类三维作业场景，包括但不限于①工厂配电房、②居民区配电房、③变电站、④户外检修作业，场景建模贴合真实作业环境，还原电气安全标志应用场景。 •交互流程：系统随机抽取一个场景展示，考生触摸实物安全标示牌模块答题，三维场景同步显示标志应悬挂位置；支持同一场景下多标志悬挂选择，且可通过触摸屏点击三维画面，重新选择实物标志修改答题，实现“实物操作+作业场景验证”的深度交互。（投标文件需提供以上三维场景的截图，标注场景类型、关键环境元素，及详细场景设计说明） |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) | 1 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+航空钢丝绳。 2.电杆上方安装速差自控器(防坠器),速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  |  | 1.厚度≥30cm，外皮加厚防水PVC刀刮布/蓝色。 2.材质：高密度海绵 |
|  |  |  | 绝缘垫 | 1 | 块 | 1.作业区域满铺。 2.黑色整卷：厚度5mm，尺寸1米*5米，适用电压：≥10kV。 3.材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位配套设备 | 高低压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景 | 1 | 套 | - 作业现场安全隐患排除考位支持K21-01高压开关柜停（送）电作业触电隐患的排除考核，可实现带负荷拉闸、接地失效、未佩戴绝缘手套和绝缘靴操作、未临近带点设备设置围栏、未悬挂合适的安全标志等考点； 2.K21-02柱上变压器停（送）电作业隐患点场景化搭设：假人带地线合闸、未佩戴绝缘手套和绝缘鞋操作、地线与地桩绝缘层缠绕导致接地失效；假人未穿安全带登柱上变压器、带地线合闸、未佩戴绝缘手套和绝缘鞋操作、地线与地桩绝缘层缠绕导致接地失效。场景化设备包含但不限于10kV架空绝缘电缆及验电接地环、跌落式熔断器、验电接地环、避雷器、接地扁铁、配套设备设施、油浸式电力变压器、假人#1、假人#2号、绝缘凳、低压配电柜、安全围栏、安全标志等设备设施。 - 3.高低压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景采用实物搭建方式； |
|  |  |  | 电力安全工器具 | 1 | 套 | 成套电力安全工器具，包含但不限于电工常用工具，螺丝刀，扳手，套筒等。 |
| 科目三 | K31 | 10/0.4KV变配电系统(成套开关柜)考位配套设备 | 高压开关柜(整套)： 进线柜*1 计量柜*1 PT柜*1 出线柜*1 操作开关柜的附属配件及工器具*1 | 1 | 套 | 高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)的有关要求。 (整套)需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含由进线柜（KYN28A-12型）1面、计量柜（KYN28-12型）1面、PT柜（KYN28-12型）1面、出线柜（KYN28-12型）1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。 一.规格参数 （一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。 （二）开关柜要求： 1．采用标准尺寸的KYN28型中置式10kV高压开关柜 2．外壳材质为冷轧板喷塑，标准尺寸（宽×深×高）：1500mm×800mm×2300mm，尺寸偏差须严格满足国标要求。柜体采用并柜安装方式，边柜均配置整面封板。 3．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X。 4．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。 主要配置参数及详细功能要求 （一）进线柜（KYN28A-12型） 1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。 (1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。 (2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷； (3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。 (4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。 2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。 4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。 5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。 6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （二）计量柜（KYN28-12型） 互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。 计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。 （三）PT柜（KYN28-12型） 1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。 2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。 4．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。 （四）出线柜（KYN28-12型） 1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。 2．接地开关：配备1台接地开关。 3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。 4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。 5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。 6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。 ★7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） |
|  |  |  | 干式电力变压器 | 1 | 台 | 10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228)的有关要求 一.规格参数 （一）电气参数 额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。 额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。 电源相数：三相；频率：50Hz。 短路阻抗：5.5%±0.2%。 连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。 （二）结构与材料参数 带外壳及温控器，不通电； 绝缘等级：F级绝缘。 绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜，纯度≥99.99%，导线截面积误差≤±0.5%。 外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。 （三）冷却与运行参数要求 冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。 过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。 运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。 二.功能要求 10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考试需求。 |
|  |  |  | 低压开关柜（整套）： 出线柜*1 进线柜*1 补偿柜*1 | 1 | 套 | 低压开关柜成套由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；符合国家标准GB/T7251《低压成套开关设备和控制设备》的要求。 一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压:主电路额定绝缘电压为690V。 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S） 二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。 2．装置外壳的防护等级IP40。 3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm） 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器DW45-2000M/3极 630A；电流互感器BH0.66-60I 600/5；电压表和电流表若干；镀锡铝排6*60、5*50、4*40；母线夹3*6*60+1*5*50。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器NM1-400H/3320 400A、225H/3320 200A、125H/3320 100A、63H/3320 50A；电流互感器BH0.66- 400/5、200/5、100/5、50/5；电流表99T1-400/5、200/5、100/5、50/5；镀锡铝排6*60、5*50、4*40；母线夹3*6*60+1*5*50；一次接线端子400A、250A、63A；绝缘导线BV-1kV 70mm²、35mm²、16mm²；操作机构CZ2- B。 （三）电容柜内主要材料： 包含：隔离开关QSA-250/3 150A；电流互感器BH0.66-40I 150/5；无功补偿控制器JKW8B-12；电流表6L2-150/5；功率因数表6L2-COS；电压表6L2- 0-450V；熔断器RT36-00-32A；交流接触器CJ19-32C；热继电器JR36-32 25A；电力电容器BCMJ0.4-10-3；避雷器FYS-0.22；镀锡铝排6*60、5*50、4*40；母线夹3*6*60+1*5*50；绝缘导线BV-1kV 10mm²。 |
|  |  |  | 高低压开关柜线路模拟屏 | 1 | 套 | 10/0.4KV接线模拟屏JB/T8662-1997《镶嵌式控制屏及模拟屏技术条件》，同时满足GB/T3047.1-2009面板、架和柜的基本尺寸系列、GB/T17626.2-2018电磁兼容测试标准。 一.规格参数 1.电气参数 工作电源采用AC220V±10%/50Hz标准市电，具备宽电压适应能力，可在市电波动范围内稳定运行；配置独立电源滤波器，抑制电磁干扰，保障设备运行稳定性。 2.材质参数 面板材质：采用UL94-V0级马赛克阻燃工程塑料，氧指数≥32%，符合GB/T2408-2008阻燃测试标准；表面硬度达到2H级，抗刮耐磨，有效抵御日常使用磨损。 内部结构：框架采用铝合金型材，厚度≥1.5mm，通过阳极氧化处理增强耐腐蚀性。 3.开关参数 控制开关：选用工业级自复位按钮与旋转开关，机械寿命≥10万次，具备明确的操作手感反馈；开关状态响应时间≤0.5秒，保证操作与灯光指示同步。 二.功能要求 ★1.高低压开关柜线路模拟设计，将断路器、接地开关等核心元件按实际配电系统拓扑嵌入模拟屏（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） ★2.所有开关元件均采用旋钮或自复位开关来直接模拟操作，方便考生方便快捷了解整个系统状态。指示灯显示各供电支路负载情况。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） ★3.状态可视化实时映射开关柜断路器状态、接线方式及供电路径负载电流通过指示灯显示。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） 4.更好的让学员了解和熟悉配电室供电系统。可实现正式操作前模拟操作流程预演，确保操作步骤正确，完成相对应的考核任务。 |
|  |  |  | 电力电缆 | 1 | 套 | 电力电缆用，高压柜进变压器，3X35m²纯铜。 变压器出线到低压柜用4*25m²+1*16m²。 |
|  |  |  | 接地干线 | 1 | 套 | - 尺寸4*40mm,黄绿色。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 套 | 1.高1.2m长4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | - 1.配备禁止标志（禁止合闸有人工作）、警告标志（止步高压危险）、指令标志（必须接地）、提示标志（在此工作）等四类电气安全标志挂牌。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 | 1 | 套 | 1.作业区域满铺。 2.黑色整卷：5mm，1米*5米，适用电压：≥10kV。 3.材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K32 | 10/0.4KV变配电系统(架空线路)考位配套设备 | 隔离开关 | 3 | 个 | 送电端隔离开关。 |
|  |  |  | 10kV架空绝缘电缆及验电接地环 | 3 | 根 | 架空长度不低于2.5m,送电端接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。 |
|  |  |  | 跌落式熔断器 | 3 | 个 | 1.10KV陶瓷 2.离地高度不低于2.5m。 3.符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T15166)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 验电接地环 | 3 | 个 | 安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。 |
|  |  |  | 避雷器 | 3 | 个 | 材质：氧化锌 |
|  |  |  | 油浸式电力变压器 | 1 | 台 | 1.10/0.4kV油浸式电力变压器。 2.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压配电柜 | 1 | 套 | 内装隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等设备设施。 |
|  |  |  | 接地扁铁 | 1 | 个 | 扁铁，规格4*40mm。 |
|  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线及验电接地环 | 4 | 根 | 架空长度不低于2.5m,送电端带验电接地环。 |
|  |  |  | 配套设备设施 | 1 | 套 | 包括但不限于：导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配备安全运行标志等。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 | 1 | 块 | 1.显示屏尺寸：≥55英寸。 2.立式横屏. ★3.功能：可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 套 | 1.高1.2m长4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止标志（禁止合闸有人工作/禁止攀登高压危险）、警告标志（止步高压危险/已接地）、指令标志（必须接地/必须戴防护眼镜）、提示标志（在此工作）等四类电气安全标志。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  | K33 | 电气设备安装考位配套设备 | 电路图 | 1 | 套 | 考核用电路图（根据考试大纲定制） |
|  |  |  | 单相电能表 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.电压：220V。 3.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电流表 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.6L2交流2A。 3.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电涌保护器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.20kA-275V-2P，放电电流：0-20KA。 3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。 |
|  |  |  | 熔断器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.导轨式带指示灯电流：32A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器(带漏电保护器) |  |  | 1.与电路图匹配。 2.电流：32A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.C16-2P；电流：16A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.25A-2P额度电流：25A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 交流接触器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.AC36V两常开两常闭电压：0-660V。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 热继电器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.1.0-1.6A额定绝缘电压：690V。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 电流互感器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.0.5级1匝额度电压：0-660V。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 按钮开关 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.无灯 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 万能转换开关 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.带防水盒。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.工作电压：AC440V。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 五孔插座 |  |  | 86型暗装，材质：pc |
|  |  |  | 双控开关 |  |  | 86型单联，材质：pc |
|  |  |  | 单控开关 |  |  | 86型单联，材质：pc |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  |  | 380V180W不带端子，功率：90W |
|  |  |  | 灯具 |  |  | T5方形0.3米6W，功率：5W |
|  |  |  | 配电箱 |  |  | 单排，含导轨，24位。 |
|  |  |  | 电气设备固定背板 |  |  | 金属材质 |
|  |  |  | 导线 | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1.5平方国标红色 BV1平方国标蓝色 BV2.5平方国标蓝色 国标BV4平方蓝色 BV6平方国标蓝色 国标BV10平方蓝色 国标BV16平方蓝色 BV0.75平方单芯硬线红色 BV0.75平方单芯硬线黄色 BV0.75平方单芯硬线蓝色 BV0.75平方单芯硬线黄绿 BV0.75平方单芯硬线黑色 BV0.75平方单芯硬线绿色 各100米，电芯纯铜。 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  | 1.0.5-16平方；非快接型，各种规格。 2.材质：黄铜。 |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  | 1.长度：230mm 2.压接范围：0.5-6mm |
|  |  |  | 导线连接器 |  |  | 1.额定电流：10A 2.额定电压：380V 3.剥线长度：10mm 4.接线范围：0.2-4mm |
|  |  |  | 搪锡设备 |  |  | 1.额定功率：300W 2.直径：10cm 3.材质：镀钛 |
|  |  |  | 焊锡丝 |  |  | - 直径：1mm； - 重量：200g。 |
|  |  |  | 连接管 |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜 3.长度：56mm，外径：9mm，内径：7mm |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  | 1.材质：PVC 2.长度：10米 |
|  |  |  | 接线工具 |  |  | 包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀； |
|  |  |  | 操作台(低压电工作业实操考核装置) |  |  | - 设备规格 1.设备尺寸≤1600×400×1650mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。 2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。 3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为220V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：三相五线制24V±10%安全电压输出，满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。 ★二、功能要求（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） 1.采用网孔板模块化设计：电气控制线路元器件采用网孔板拆装方式，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作； 2.采用安全电压模拟：24V控制回路与主线路全程采用安全电压，配备三相异步电动机、漏电保护器等真实电工配件，1:1还原现场电气系统； 3.设有动力考核模块，配置24V交流电动机及照明装置，考生可直观观察电机运行状态，同时满足布线工艺考核需求。 4.设有多块快速更换固定板，提高考试效率。 5.设有导线连接区域，方便考核导线的焊接，T接和平接等多种方式。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架（电工作业工具推车） | 1 | 个 | 1.设备参数 - (1)整体尺寸：≤1570*620*1000mm确保与低压电工操作台及作业空间的适配性，满足标准化陈列要求。 - (2)材质工艺： - 框架：采用优质钢材，经静电喷塑工艺处理，涂层厚度≥80μm。符合GB/T1771-2007《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》标准，具备卓越防腐蚀、防锈蚀性能，适应长期作业环境，保障结构强度与使用寿命。 - 台面：选用防滑绝缘工程塑料，表面粗糙度严格遵循GB/T1031-2009标准。既保障仪器仪表存放稳定性，又从源头杜绝触电隐患，守护操作人员用电安全。 |
|  |  |  | 绝缘垫 | 1 | 套 | 1.作业区域满铺。 2.黑色整卷：5mm，1米*5米，适用电压：≥10kV。 3.材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |

2、低压电工作业实际操作考场

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位配套设备 | 低压验电笔 | 1 | 个 | 1.测量范围：检测范围：500v/AC及以下。 2.材质：高绝缘材质。 3.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 1 | 套 | 1.适用电压：0.4kV;接地棒长度：0.5m。 2.棒材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘凳 | 1 | 个 | 1.30*50*40cm。 2.材质玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘梯 | 1 | 个 | 1.高度1.2米，3层高度，每层踏面90CM*40CM。 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV。 2.黑色整卷：5mm，1米*5米 3.材质：绝缘橡胶。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘胶带 | 1 | 卷 | 电压等级：600V以下；阻燃型。 |
|  |  |  | 绝缘手套 | 1 | 副 | 1.12KV直板。 2.材质：橡胶。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 | 1 | 双 | 1.电绝缘性能：≥10kV。 2.材质：防水橡胶。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽 | 1 | 顶 | 1.材质：橡胶底/帆布鞋帮。 2.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 防护眼镜 | 1 | 副 | 1.黄色国标加厚V-2型。 2.材质：ABS/PE/针织布。 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳 | 1 | 根 | 1.透明玻璃镜片。 2.材质：PC聚碳酸酯。 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 | 1 | 套 | 1.围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 | 1 | 套 | 1.橘色单钩2米。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 | 1 | 套 | 1.250MM国标加厚，适用6-8米电线杆，开口直径15CM-25CM。 2.材质：锰钢无缝钢管 脚扣皮厚度：20mm 橡胶垫厚度：10mm 3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 登高板 | 1 | 套 | 1.16*2丙纶编织绳，编织绳直径：16mm 2.材质：编织绳+实木 3.符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T1643)的有关要求。 |
|  |  |  | 电杆【定制】 | 1 | 根 | - 符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 一.材质及设计规格 1.尺寸参数 底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；​ - 杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm。​ - 2.外观质量​ - 表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≤总面积的5%，且单处长度≤100mm，深度≤5mm；​ - 杆身弯曲度≤杆长的1/1000。​ - 3.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须符合GB/T4623表4-表7规定。 二.结构设计要求 1.杆体结构：采用定制化环形水泥杆体结构，主筋采用预应力混凝土用钢丝，规格及配筋率符合GB/T4623第6.2条要求。2.连接设计：​ - （1）室内电杆：底部配备法兰盘，法兰盘材质为Q235B，厚度≥12mm，螺栓孔数量≥8个，孔径M16，确保安装高度≥4米时稳固性；​ - （2）室外电杆：顶部设置安装抱箍的预留孔位，孔径、间距符合实际作业标准。 三.安装工艺要求​ - （一）室内安装​ - 电杆底部法兰盘通过M16膨胀螺栓与地面固定，螺栓埋深≥120mm，扭矩值≥80N・m。​ - 安装垂直度偏差≤杆高的1/1000，确保垂直稳定性。​ - （二）室外安装​ - 1.基坑施工：​ - 基坑深度≥杆长的1/6，底宽大于杆底直径200-400mm；​ - 松软土质区域采用“三盘”（底盘、卡盘、拉线盘）加固，底盘中心偏差≤±50mm，深度偏差±100mm。 - 2.电杆组立：​ - 采用机械吊装，吊装点设置软垫防止杆身损伤；​ - 直线杆横向位移≤50mm，杆身倾斜度≤梢径的1/2；转角杆、终端杆向拉线侧预偏，预偏值≤梢径。 - 3.附件安装：​ - 抱箍安装位置误差≤20mm，螺栓紧固扭矩值≥60N・m；​ - 拉线采用7×3热镀锌钢绞线，与电杆夹角≥30°，强度满足抗倾覆设计要求。​ - 四、实操考核适配要求​ 电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足高低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。 |
|  |  |  | 工具袋 | 1 | 个 | 中号；帆布 |
|  |  |  | 电工通用工具 | 1 | 套 | 1.电工常用工具，包括但不限于螺丝刀，扳手，套筒等。 |
|  |  |  | 万用表-指针式 | 1 | 个 | 指针式，符合现行标准《国家电气设备安全技术规 范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 万用表-数字式 | 1 | 个 | 数字式，符合现行标准《国家电气设备安全技术规 范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 钳形电流表 | 1 | 个 | 符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 500V指针式兆欧表 | 1 | 个 | 500V指针式，符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 1000V指针式兆欧表 | 1 | 个 | 1000V指针式，符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 数字式兆欧表 | 1 | 个 | 数字式，符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 | 1 | 个 | 1.数字式，电阻1000Ω 2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 漏电保护器测试仪 | 1 | 个 | 0～500mA;0~999ms |
|  |  |  | 电阻箱 | 1 | 台 | 1.测量范围：0-99999.9Ω 最小进步值：0.1Ω 2.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | C型漏电保护器 | 1 | 个 | C型符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | D型漏电保护器 | 1 | 个 | D型符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 低压验电笔【干扰项】 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线【干扰项】 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  | 安全帽【干扰项】 | 各1 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 安全带【干扰项】 | 各1 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 脚扣【干扰项】 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 登高板【干扰项】 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  | 绝缘手套【干扰项】 | 各1 | 副 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  | 绝缘鞋【干扰项】 | 各1 | 双 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  | 万用表【干扰项】 | 各1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 钳形电流表【干扰项】 | 各1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 兆欧表【干扰项】 | 各1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 接地电阻测试仪【干扰项】 | 各1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 漏电保护器测试仪【干扰项】 | 各1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 | 1 | 个 | 1.结构设计要求 - (1)≤1100*600*200mm（±50mm） - (2)所有暴露的接缝处和进出线处必须有密封设施，密封设施应达到与外壳相同的防护等级。 - (3)外壳或隔板包括门的闭锁器件、可抽出部件等应具有足够的机械强度，能承受正常使用时的应力。 2.材料及工艺 - (1)安全工器具柜中的金属件和金属外壳，应进行防锈蚀处理。 - (2)安全工器具柜使用的绝缘材料应是阻燃的，遭受非正常发热或遇火后，不应失效或危及安全。 |
|  |  |  | 仪器仪表操作台 | 1 | 台 | 仪器仪表操作台符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054)的有关要求。 一.设备参数 设备电压：输入380VAC±10%，部分输出安全电压24V 设备重量：≤195KG 设备功率：≤2500W 二.功能区布局 ★仪器仪表操作台需通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区需包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流，直流电流测试回路、接地电阻测量区及绝缘电阻测量区、漏电保护测试区等多个测量单元。操作台功能区面板依次为交流，直流电压、电流、漏电保护测试仪测试区、电阻测量区、交流电流控制区、接地电阻测量区，操作台面上布设有绝缘电阻测量区的电机，操作台中下位置需合理布置380V交流电机的测量区。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） 三.设备功能要求 （一）综合测量（交流电压、直流电压、电阻、直流电流测量区） （二）绝缘电阻测量功能 1.设备需具备安全稳固测试平台，在操作台下方配备水平安装平台以用于固定被测电动机，确保设备长期使用稳定性与安全性。 2.设备支持多维度场景模拟，可支持相与相短路、相与地绝缘失效等多种场景。 （三）接地电阻测量功能 支持E、P、C插针接地电阻测量，高度还原实际测试环境。 （四）漏电保护测量功能 双态模拟考核，随机生成漏电保护器漏电、非漏电两种状态。 四.安全设计 （一）针对380V交流电机的专项安全设计​ 1.物理隔离防护采用厚度不低于5mm的透明亚克力材质对380V三相交流电机进行封闭处理。亚克力材质需具备良好的机械强度与绝缘性能，防护等级达到IP5X以上，能有效防止考生无意触碰电机带电部位，避免安全事故发生。​ 2.运行状态指示需配备独立的电机运行指示灯，安装位置醒目，从操作区域的各个角度均可清晰观察到指示灯状态。 3.有负载线防护措施，在三相被测负载线与设备的连接部位，增设专用的保护胶套。防止因线缆磨损导致绝缘性能下降，进而降低设备安全风险，延长设备使用寿命。 （二）漏电保护设计​ 配置漏电保护开关，设置一只电流型漏电保护空气开关。漏电保护开关采用侧置式结构设计，安装于设备左侧侧边。 （三）电源状态指示设计​ 总电源指示灯设置：在设备操作面板的中间醒目位置，设置总电源指示灯。从设备周围多个角度均可清晰观察到指示灯状态。 |
|  |  |  | 安全标识识别考核设备 | 1 | 套 | 以国家应急管理部发布的《特种作业人员安全技术实际操作考核标准》中的考试标准为主要依据，以实际的操作流程和相关书籍为次要依据。符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 一.设备参数 1.整体尺寸：≤2300×770×1900mm，精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。； 2.电源参数：电源功率30-90W，待机功率＜2.5W，节能高效；工作电压兼容110-220V、50/60Hz，适配不同供电环境，确保稳定运行。 3.主体材质：采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备优异防腐蚀、防锈蚀特性，适应长期考核环境，保障设备结构强度与使用寿命。 4.支撑结构：由支架立柱、支架横档、支架底脚（带轮）构成稳定支撑体系，结构设计符合人体工学与标准化考核设备安装要求，保障设备整体稳固性；主体设备（标志牌灯箱+显示屏）支持墙面挂载或搭配可拆卸带轮支架，灵活适配不同场地布置需求，便于搬运、调整与收纳。 二.功能区布局 ★（一）核心操作区 采用电容触摸屏，支持手势触摸操作答题。考生可通过触摸完成场景交互操作，触控响应精准、流畅，实现人机交互高效衔接。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） ★（二）标识牌灯箱模块区（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） - 1.布局设计：设备两侧及显示屏上下对称布置安全标志牌灯箱，按功能分类包含禁止、指令、警告、提示四类标志，完全符合GB/T29481-2013《电气安全标志》标准，保障考核内容规范性。 - 2.灯箱规格：安全标志灯箱尺寸150×150mm（±20mm），标准化尺寸适配实操考核需求；标志配置数量及类型严格满足： - ◦禁止标志（不少于5个） - ◦指令标志（不少于5个） - ◦警告标志（不少于5个） - ◦提示标志（不少于5个） - 3.交互逻辑：考生触摸安全标志灯箱可感应触发答题，系统实时识别所选标识牌并关联三维作业场景，实现“实物操作+场景模拟”的交互考核模式。 （三）音频部件：配置音频输出模块，实现考核指令语音播报功能，音频清晰、无杂音，音量支持多级调节，适配不同考核场地声学环境，保障考生准确接收指令；培训场景下，可扩展语音播报操作指引、安全标志释义、错误提示等内容，辅助教学训练。 三.设备功能 （一）考核功能 1.设备支持“软件系统+智能实物硬件”联动考核模式，深度对标作业考试大纲考点与设备要求，实时监测考生操作行为（如标志触摸选择）。 2.支持智能自动评分（基于预设规则识别答题结果）、人工判分模式，覆盖成绩汇总、数据统计、考核分析等全流程管理，全面适配作业考试大纲考核内容，满足不同场景评分需求。​ ★3.系统内置标准化题库，支持自动组卷功能：单选题配置不少于3个备选项，每次随机抽取5题生成考核试卷，组卷规则可灵活配置；答题结束后系统自动判分，输出成绩结果。（投标文件需提供随机抽题自动组卷的后台功能截图并加以说明，验证功能有效性） ★4.三维场景交互式考核​ •场景覆盖：内置至少4类三维作业场景，包括但不限于①工厂配电房、②居民区配电房、③变电站、④户外检修作业，场景建模贴合真实作业环境，还原电气安全标志应用场景。 •交互流程：系统随机抽取一个场景展示，考生触摸实物安全标示牌模块答题，三维场景同步显示标志应悬挂位置；支持同一场景下多标志悬挂选择，且可通过触摸屏点击三维画面，重新选择实物标志修改答题，实现“实物操作+作业场景验证”的深度交互。（投标文件需提供以上三维场景的截图，标注场景类型、关键环境元素，及详细场景设计说明） |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) | 1 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+航空钢丝绳。 2.电杆上方安装速差自控器(防坠器),速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 | 1 | 套 | 1.厚度≥30cm，外皮加厚防水PVC刀刮布/蓝色。 2.材质：高密度海绵 |
|  |  |  | 绝缘垫 | 1 | 块 | 1.作业区域满铺。 2.黑色整卷：5mm，1米*5米。 3.材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位配套设备 | 低压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景 | 1 | 套 | 1.作业现场安全隐患排除考位提供低压配电柜停电操作安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除考核，提供没带安全帽、穿工服、带绝缘手套、停电操作顺序错误（先断分闸、后断总闸）场景；提供仪表使用作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除提供未对线路停电，万用表档位错误，应选通断档，不能选择交流电压档的场景；提供低压开关柜巡视现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除提供巡视未带绝缘手套，412开关未检查，401开关柜标识牌未悬挂，后柜门没有全部检查状态的考核场景。 2.提供临时用电作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除场景化搭设：两机两闸一箱两漏、导线连接不规范，多股软铜线直接接在螺丝上，没有使用线鼻子、柜体与柜门没有使用绝缘双色多股软铜线连接等的设备外壳接地连接不规范的临时用电场景（场景化设备包含但不限于开关箱、不符合规范含两机两闸、两普通插座、两不符合要求的漏电保护器）、多股软铜线、电动机外壳接地连接不规范、角磨机、线鼻子（接线端子）、绝缘胶带等设备设施。 3.提供电工登杆作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除场景化搭设，场景中操作人员未按要求交替使用安全带及后备保护绳。场景化设备包含但不限于：模拟电杆（高度适中，表面设置防滑纹路，安装模拟电气设备及线路）、定制假人（高空作业，戴安全帽、安全带、安全带防护绳、穿防滑鞋、背工具包，穿戴脚扣）、速差自控器(防坠器)等设备设施。 |
|  |  |  | 电力安全工器具 | 1 | 套 | 成套电力安全工器具，包含但不限于电工常用工具，螺丝刀，扳手，套筒等。 |
| 科目三 | K31 | 电气设备安装考位配套设备 | 电路图 | 12 | 套 | 考核用电路图（根据考试大纲定制） |
|  |  |  | 单相电能表 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.电压：220V。 3.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电流表 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.6L2交流2A。 3.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电涌保护器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.20kA-275V-2P，放电电流：0-20KA。 3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。 |
|  |  |  | 熔断器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.导轨式带指示灯电流：32A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器(带漏电保护器) |  |  | 1.与电路图匹配。 2.电流：32A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.C162P电流：16A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.25A-2P额度电流：25A。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 交流接触器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.AC36两常开两常闭电压：0-660V。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 热继电器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.1.0-1.6A额定绝缘电压：690V。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 电流互感器 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.0.5级1匝额度电压：0-0.66KV。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 按钮开关 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.无灯一开一闭自锁。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 万能转换开关 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.万能转换开关LW26-20、N/4带防水盒。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  |  | 1.与电路图匹配。 2.工作电压：AC440V。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 |
|  |  |  | 五孔插座 |  |  | 86型暗装，材质：pc |
|  |  |  | 双控开关 |  |  | 86型单联，材质：pc |
|  |  |  | 单控开关 |  |  | 86型单联，材质：pc |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  |  | 380V180W不带端子，功率：90W |
|  |  |  | 灯具 |  |  | T5方形0.3米6W，功率：5W |
|  |  |  | 配电箱 |  |  | 单排，含导轨，24位。 |
|  |  |  | 电气设备固定背板 |  |  | 金属材质 |
|  |  |  | 导线 | 12 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1.5mm²国标红色 BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 国标BV4mm²蓝色 BV6mm²国标蓝色 国标BV10mm²蓝色 国标BV16mm²蓝色 BV0.75平方单芯硬线红色 BV0.75平方单芯硬线黄色 BV0.75平方单芯硬线蓝色 BV0.75平方单芯硬线黄绿 BV0.75平方单芯硬线黑色 BV0.75平方单芯硬线绿色 各一卷，材质纯铜。 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  | 1.0.5-16平方。 2.非快接型，各种规格。 3.材质：加厚黄铜。 |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  | 1.长度：230mm 2.压接范围：0.5-6mm |
|  |  |  | 导线连接器 |  |  | 1.10A一位纯铜 2.额定电流：10A 额定电压：380V 剥线长度：10mm 接线范围：0.2-4mm |
|  |  |  | 搪锡设备及焊锡丝 |  |  | 1.300W. - 2.直径：10cm 3.材质：加厚镀钛 - 4.锡丝直径：1mm |
|  |  |  | 连接管 |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜 3.长度：56mm，外径：9mm，内径：7mm |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  | 1.材质：PVC 2.长度：10米 |
|  |  |  | 接线工具 |  |  | 包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等 |
|  |  |  | 操作台(低压电工作业实操考核装置) |  |  | 一、设备规格 1.电气参数 输入电压：三相五线制380V±10% 输出电压：三相五线制24V±10% 设备功耗：≤1200W IP等级防护：IP50 安全保护：漏电动作电流30mA，过流保护 2.结构设计 （1）柜体式结构，主体采用优质冷轧钢板一体化钣金成型，坚固耐用，兼顾轻量化与移动便捷性；​ （2）集成工具柜，柜门设标准化工具摆放位，支持螺丝刀、万用表等常用工具快速取用。 二、功能要求 ★（一）考核功能（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） 1.采用网孔板模块化设计：电气控制线路元器件采用网孔板拆装方式，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作； 2.采用安全电压模拟：24V控制回路与主线路全程采用安全电压，配备三相异步电动机、漏电保护器等真实电工配件，1:1还原现场电气系统； 3.设有动力考核模块，配置24V交流电动机及照明装置，考生可直观观察电机运行状态，同时满足布线工艺考核需求。 4.设有多块快速更换固定板，提高考试效率。 5.设有导线连接区域，方便考核导线的焊接，T接和平接等多种方式。 （二）支持考核内容 1．单相电能表带照明灯的安装及接线 (1)所有线路真实接线 (2)安全操作步骤： ① 按给定电气原理图，选择合适的电气元件及绝缘电线进行接线； ② 按要求进行单相电能表并带照明灯的安装与接线； ③ 通电前使用仪表检查电路，确保不存在安全隐患以后申请考官刷卡上电； ④ 照明灯点亮、电度表运行。 2．电动机单向连续运转接线(带点动控制) (1)控制电路真实接线，通过点动、单向连续运行控制 (2)安全操作步骤： ① 按给定电气原理图，选择合适的电气元件及绝缘电线； ② 按要求对电动机进行单项连续运转接线（带点动控制）； ③ 通电前使用仪表检查电路，确保不存在安全隐患以后申请考官刷卡上电； ④ 电动机点动、连续运行、停止。 3．带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线 (1)仪表回路、电流互感器、控制电路真实接线，电动机连续运行。 (2)安全操作步骤： ① 按给定电气原理图，选择合适的电气元件及绝缘电线； ② 按要求进行带熔断器、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线； ③ 通电前使用仪表检查电路，确保不存在安全隐患以后申请考官刷卡上电； ④ 电动机连续运行、停止、电压表和电流表正常显示。 4．三相异步电动机正反运行的接线及安全操作 (1)控制电路真实接线，正、反转连续运行控制(带互锁) (2)安全操作步骤： ① 按给定电气原理图，选择合适的电气元件及绝缘电线进行接线； ② 按要求对电动机进行正反转运行接线； ③ 通电前使用仪表检查电路，确保不存在安全隐患以后申请考官刷卡再上电； |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 1 | 个 | - (1)整体尺寸：≤1570*620*1000mm（±50mm）确保与低压电工操作台及作业空间的适配性，满足标准化陈列要求。 - (2)材质工艺： - 框架：采用优质钢材，经静电喷塑工艺处理，涂层厚度≥80μm。符合GB/T1771-2007《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》标准，具备卓越防腐蚀、防锈蚀性能，适应长期作业环境，保障结构强度与使用寿命。 - 台面：选用防滑绝缘工程塑料，表面粗糙度严格遵循GB/T1031-2009标准。既保障仪器仪表存放稳定性，又从源头杜绝触电隐患，守护操作人员用电安全。 |
|  |  |  | 绝缘垫 | 1 | 套 | 1.作业区域满铺。 2.黑色整卷：5mm，1米*5米，适用电压：≥10kV。 3.材质：绝缘橡胶。 4.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K32 | 低压开关柜考位配套设备 | 进线柜 | 1 | 个 | 低压开关柜成套由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；符合国家标准GB/T7251《低压成套开关设备和控制设备》的要求。 一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压:主电路额定绝缘电压为690V。 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S） 二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。 2．装置外壳的防护等级IP40。 3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm） 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器DW45-2000M/3极 630A；电流互感器BH0.66-60I 600/5；电压表和电流表若干；镀锡铝排6*60、5*50、4*40；母线夹3*6*60+1*5*50。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器NM1-400H/3320 400A、225H/3320 200A、125H/3320 100A、63H/3320 50A；电流互感器BH0.66- 400/5、200/5、100/5、50/5；电流表99T1-400/5、200/5、100/5、50/5；镀锡铝排6*60、5*50、4*40；母线夹3*6*60+1*5*50；一次接线端子400A、250A、63A；绝缘导线BV-1kV 70mm²、35mm²、16mm²；操作机构CZ2- B。 （三）电容柜内主要材料： 包含：隔离开关QSA-250/3 150A；电流互感器BH0.66-40I 150/5；无功补偿控制器JKW8B-12；电流表6L2-150/5；功率因数表6L2-COS；电压表6L2- 0-450V；熔断器RT36-00-32A；交流接触器CJ19-32C；热继电器JR36-32 25A；电力电容器BCMJ0.4-10-3；避雷器FYS-0.22；镀锡铝排6*60、5*50、4*40；母线夹3*6*60+1*5*50；绝缘导线BV-1kV 10mm²。 |
|  |  |  | 出线柜 | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 补偿柜 | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 接线模拟图板或接线模拟屏 | 1 | 块 | 0.4KV接线模拟屏JB/T8662-1997《镶嵌式控制屏及模拟屏技术条件》，同时满足GB/T3047.1-2009面板、架和柜的基本尺寸系列、GB/T17626.2-2018电磁兼容测试标准。 一.规格参数 1.电气参数 工作电源采用AC220V±10%/50Hz标准市电，具备宽电压适应能力，可在市电波动范围内稳定运行；配置独立电源滤波器，抑制电磁干扰，保障设备运行稳定性。 2.材质参数 面板材质：采用UL94-V0级马赛克阻燃工程塑料，氧指数≥32%，符合GB/T2408-2008阻燃测试标准；表面硬度达到2H级，抗刮耐磨，有效抵御日常使用磨损。 内部结构：框架采用铝合金型材，厚度≥1.5mm，通过阳极氧化处理增强耐腐蚀性。 3.参数 控制开关：选用工业级自复位按钮与旋转开关，机械寿命≥10万次，具备明确的操作手感反馈；开关状态响应时间≤0.5秒，保证操作与灯光指示同步。 二.功能要求 ★1.高低压开关柜线路模拟设计，将断路器、接地开关等核心元件按实际配电系统拓扑嵌入模拟屏（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） ★2.所有开关元件均采用旋钮或自复位开关来直接模拟操作，方便考生方便快捷了解整个系统状态。指示灯显示各供电支路负载情况。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） - ★3.状态可视化实时映射开关柜断路器状态、接线方式及供电路径负载电流通过指示灯显示。（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） 4.更好的让学员了解和熟悉配电室供电系统。可实现正式操作前模拟操作流程预演，确保操作步骤正确，完成相对应的考核任务。 |
|  |  |  | 接地干线 | 1 | 套 | 根据实际需求配备。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 套 | 材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座 黄黑色，≤2000mm*1200mm |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 | 1 | 套 | 1.作业区域满铺。 2.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K33 | ★临时用电系统考位配套设备（投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性） | 临时用电系统施工图 | 1 | 张 | 定制，符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。 |
|  |  |  | 供电系统 | 1 | 套 | 符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)要求的，建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，且必须符合下列规定： (1)应采用三级配电系统； (2)应采用TN-S系统； (3)应采用二级剩余电流动作保护系统 |
|  |  |  | 总配电箱（整套）： 配电箱*1 电压表*1 电流表*3 三相四线电能表*1 转换开关*1 电流互感器*3 隔离开关*1 总断路器*1 分断路器*2 | 1 | 套 | 总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置4-8路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3组电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为75-150mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。 1.与电路图匹配。 2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求。 5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。 6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 分配电箱(整套)： 配电箱*1 总断路器*1 分断路器*2 | 1 | 套 | 分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。 1.与电路图匹配。 2.含动力回路、照明回路。 3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 动力开关箱（整套）： 开关箱*1 断路器*1 | 1 | 套 | 动力开关箱配备透明塑壳断路器作为主控开关，搭配漏电断路器，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 照明开关箱(整套)： 开关箱*1 断路器*1 | 1 | 套 | 照明开关箱配备透明塑壳断路器作为主控开关，搭配漏电断路器，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 导线 | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线。 |
|  |  |  | 接线端子 | 1 | 套 | 非快接型，各种规格。 |
|  |  |  | 电缆 | 1 | 套 | 与电路图匹配。 |
|  |  |  | 接地装置及临时接地连接点 | 1 | 套 | 符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要求。 |
|  |  |  | 电动机 | 1 | 台 | 380V,带启动装置。 |
|  |  |  | 照明灯具 | 1 | 套 | 220V |
|  |  |  | 接线工具 | 1 | 套 | 包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布等 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 总配电箱分断路器【干扰项】 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  | 分配电箱分断路器【干扰项】 | 1 | 个 | 与电路图不匹配。 |
|  |  |  | 动力开关箱断路器【干扰项】 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  | 照明开关箱断路器【干扰项】 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施（绝缘垫） | 1 | 卷 | 1.作业区域满铺。 2.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |

3、熔化焊接与热切割作业实际操作考场

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 安全用具考位配套设备 | 安全帽 | 8 | 顶 | 1.材质：ABS/PE/针织布。 2.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 手持式面罩 | 8 | 个 | 1.材质：耐高温PP。 2.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 头戴式面罩 | 8 | 个 | 1.功能：真彩、低电压报警、自检。 2.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽与面罩组合式面罩 | 8 | 个 | 1.材质：PC 2.功能：防摔、耐高温、防飞溅。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 焊接护目镜 | 8 | 副 | 1.材质：PC聚碳酸酯镜片 2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 滤光片 | 8 | 套 | 1.进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、气焊(割)作业所需的遮光号规格。 2.玻璃镜片防强光、防飞溅、防紫外线。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 防冲击护目镜 | 8 | 副 | 1.3M多功能护目镜1621标准款。 2.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
|  |  |  | 防尘口罩 | 8 | 个 | 1.功能：防尘、防异味. 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 防毒面具 | 8 | 个 | 1.材质：硅胶。 2.功能：防毒、防尘。 3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 耳套 | 8 | 副 | 1.功能：隔音降噪。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 耳塞 | 8 | 副 | 1.功能：隔音降噪。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 手套 | 8 | 副 | 1.材质：头层牛皮。 2.特点：超强耐磨、耐高温。 3.符合现行标准《焊工防护手套》(AQ6103)的有关要求。 |
|  |  |  | 防护服 | 8 | 套 | 1.材质：棉质。 2.功能：阻燃、吸湿透气、耐磨。 3.符合现行标准《防护服装焊接服》(GB8965.2)的有关要求。 |
|  |  |  | 披肩 | 8 | 套 | 1.耐火材质。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 头蓬 | 8 | 套 |  |
|  |  |  | 套袖 | 8 | 套 |  |
|  |  |  | 围裙 | 8 | 个 |  |
|  |  |  | 护腿 | 8 | 副 |  |
|  |  |  | 脚盖 | 8 | 副 |  |
|  |  |  | 安全鞋 | 8 | 双 | 1.黑色防砸防刺耐磨43码。 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 8 | 套 | 1.耐火材质。 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽【干扰项】 | 各8 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 面罩【干扰项】 | 各8 | 个 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。 |
|  |  |  | 平光眼镜【干扰项】 | 8 | 副 | 损坏的平光眼镜 |
|  |  |  | 白玻璃片【干扰项】 | 8 | 副 | 大小与滤光片一致。 |
|  |  |  | 手套【干扰项】 | 各8 | 副 | 帆布、棉纱。 |
|  |  |  | 工作服【干扰项】 | 各8 | 套 | 长袖棉质、长袖化纤。 |
|  |  |  | 帽子【干扰项】 | 8 | 顶 | 化纤 |
|  |  |  | 鞋【干扰项】 | 8 | 双 | 布面胶鞋 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带【干扰项】 | 各8 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 8 | 套 | 1、材质：钢，承重：100-500Kg。 2、轻型≤120*40*200（±50mm），四层白色主架。 |
|  |  |  | 衣架 | 8 | 套 | 1.材质：镀锌钢管。 2.加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒。 3.1500*1500mm加粗钢管。 |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位配套设备 | 外壳破损的焊条电弧焊机 | 1 | 台 | 外壳破损的焊条电弧焊机 |
|  |  |  | 外壳破损的二氧化碳气体保护焊机 | 1 | 台 | 外壳破损的二氧化碳气体保护焊机 |
|  |  |  | 外壳破损的氩弧焊机 | 1 | 台 | 外壳破损的氩弧焊机 |
|  |  |  | 损坏的焊条电弧焊钳 | 1 | 把 | 损坏的焊条电弧焊钳 |
|  |  |  | 损坏的二氧化碳气体保护焊枪 | 1 | 把 | 损坏的二氧化碳气体保护焊枪 |
|  |  |  | 损坏的氩弧焊枪 | 1 | 把 | 损坏的氩弧焊枪 |
|  |  |  | 外皮破损的焊机二次线 | 1 | 根 | 外皮破损的焊机二次线 |
|  |  |  | 有问题的实物仿真氧气瓶、 | 1 | 个 | 有问题的实物仿真氧气瓶、 |
|  |  |  | 有问题的实物仿真乙炔气瓶 | 1 | 个 | 有问题的实物仿真乙炔气瓶 |
|  |  |  | 没有配置回火装置的乙炔表 | 1 | 个 | 没有配置回火装置的乙炔表 |
|  |  |  | 实物仿真汽油桶 | 1 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 实物仿真油漆桶 | 1 | 个 | 材质：马口铁 耐腐蚀 |
|  |  |  | 移动式操作平台 | 1 | 个 | 移动式操作平台脚轮未锁定、防护栏杆缺失或不完善 |
|  |  |  | 假人#1 | 1 | 个 | 未穿戴焊接工作服、工作裤、工作鞋 |
|  |  |  | 假人#2 | 1 | 个 | 平台焊接操作人员安全带挂钩未挂到移动平台作业面悬挂点 |
|  |  |  | 木板或木棍 | 1 | 个 | 材质：木材 |
|  |  |  | 纸板或纸团 | 1 | 个 | 材质：纸 |
| 科目三 | K31 | 焊条电弧焊考位配套设备 | 焊条电弧焊机 | 2 | 台 | 1.焊机参数要求： (1)额定输入电压：三相380V±15%; (2)额定输入功率：≥14kW。 (3)频率：50/60Hz (4)功率因数：0.93 (5)空载电压：68V (6)电流调节范围：40-480A 2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。 |
|  |  |  | 电焊钳及配套电缆线 | 2 | 套 | 1.焊接夹钳及配套电缆线 2.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 焊接夹钳及配套电缆线符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13)的有关要求。 |
|  |  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 | 2 | 套 | 1.电焊钳及配套电缆线 2.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 符合现行标准《弧焊设备第11部分：电焊钳》(GB/T15579.11)的有关要求。 |
|  |  |  | 焊条 | 2 | 套 | Φ2.5～4.0mm,低碳钢焊条 |
|  |  |  | 焊条保温桶 | 2 | 个 | 容量：5kg |
|  |  |  | 焊条头回收桶 | 2 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 焊接板材 | 2 | 个 | 1.规格：厚度4～10mm、长度150mm、宽度50mm。 2.牌号：Q235。 |
|  |  |  | 工作台 | 2 | 个 | 两边带挡板≥300mm高，加一台6寸台虎钳 |
|  |  |  | 焊架 | 2 | 个 | 材质：Q235钢 |
|  |  |  | 常用工器具 | 2 | 套 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 |
|  |  |  | 工具袋 | 2 | 个 | 材质：帆布 |
|  |  |  | 移动式操作平台(门式架) | 2 | 个 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。 3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 焊渣接火斗 | 2 | 个 | 材质：钢材 |
|  |  |  | 焊接防火布 | 2 | 个 | 防火阻燃、防水、耐酸碱 |
|  |  |  | 干粉灭火器 | 2 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 | 2 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 2 | 个 | 1.高1.2m长4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 2 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 实物仿真汽油桶【干扰项】 | 2 | 个 | 实物仿真 |
|  |  |  | 实物仿真油漆桶【干扰项】 | 2 | 个 | 实物仿真 |
|  |  |  | 木板或木棍【干扰项】 | 2 | 个 | 材质：木材 |
|  |  |  | 纸板或纸团【干扰项】 | 2 | 个 | 材质：纸 |
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶【干扰项】 | 2 | 个 | 实物仿真 |
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶【干扰项】 | 2 | 个 | 实物仿真 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) | 2 | 个 | 1.速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 2.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 图像识别辅助评分系统 | 1 | 套 | （1）可实现熔化焊接与热切割作业中 K21 焊条电弧焊安全操作技术考培要求； ★（2）支持图像识别记录，操作过程不需要操作软件，实现全程实际操作；识别内容包括但不限于：（提供系统界面截图，图中需包含以下内容加以证明） 焊前检查 检查焊机一次线、二次线的绝缘及防护 检查焊机裸露导电部位的防护 检查施焊环境的安全措施落实 打开电源开关顺序正确 打开电源箱电源动作规范 焊接安全操作 夹持地线钳 将焊机电流调节至适用范围 引弧、运条熟练性 敲渣时对眼睛做防护 焊缝表面清理 焊缝表面成型质量 焊缝长度达到15cm 焊后场地清理 关闭电源开关顺序正确 焊件、工器具、剩余焊材摆放到指定地点 |
|  | K32 | 二氧化碳气体保护焊考位配套设备 | 二氧化碳气体保护焊机 | 1 | 台 | 1.焊机参数要求： (1)额定输入电压：三相380V; (2)额定输入功率：≥14kW。 2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。 |
|  |  |  | 送丝装置 | 1 | 台 | 1.与焊机匹配。 2.符合现行标准《弧焊设备第5部分：送丝装置》(GB/T15579.5)的有关要求 |
|  |  |  | 焊枪 | 1 | 套 | 1.与焊机匹配，长度不小于3m。 2.符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬(枪)》(GB/T15579.7)的有关要求。 |
|  |  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 | 1 | 套 | 1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 2.符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13)的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳气瓶及相关附件 | 1 | 个 | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 | 1 | 套 | 材质：钢 |
|  |  |  | 二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器 | 1 | 个 | 符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳焊丝 | 1 | 套 | Φ0.8～1.2mm,实心焊丝或药芯焊丝。 |
|  |  |  | 焊丝头回收桶 | 1 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 焊接板材 | 1 | 套 | 1.规格：厚度4～10mm、长度150mm、宽度50mm。 2.牌号：Q235。 |
|  |  |  | 工作台 | 1 | 个 | 两边带挡板≥300mm高，加一台6寸台虎钳 |
|  |  |  | 焊架 | 1 | 个 | 材质：Q235钢 |
|  |  |  | 常用工器具 | 1 | 套 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、斜口钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 |
|  |  |  | 工具袋 | 1 | 个 | 尺寸：不小于35*27*12cm 材质：帆布 |
|  |  |  | 焊接除尘设备 | 1 | 套 | K3配套 |
|  |  |  | 干粉灭火器 | 1 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 个 | 材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座 高1.2m长4m黄黑色 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 实物仿真汽油桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 实物仿真油漆桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：马口铁 耐腐蚀 |
|  |  |  | 木板或木棍【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：木材 |
|  |  |  | 纸板或纸团【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：纸 |
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 实物仿真 |
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 实物仿真 |
|  | K33 | 氩弧焊考位配套设备 | 氩弧焊机 | 1 | 台 | 1.焊机参数要求： (1)额定输入电压：三相380V; (2)额定输入功率：≥14kW。 2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。 |
|  |  |  | 焊枪 | 1 | 套 | 1.与焊机匹配，长度不小于3m。 2.符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬(枪)》(GB/T15579.7)的有关要求。 |
|  |  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 | 1 | 套 | 1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 2.符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》(GB/T15579.13)的有关要求。 |
|  |  |  | 氩气瓶及相关附件 | 1 | 套 | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 氩气减压器高压表及流量计 | 1 | 套 | 符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。 |
|  |  |  | 氩弧焊丝 | 1 | 套 | Φ2.0～2.5mm,实心焊丝。 |
|  |  |  | 铈钨极 | 1 | 套 | Φ1.0～2.5mm |
|  |  |  | 焊丝头回收桶 | 1 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 焊接板材 | 1 | 套 | 1.规格：厚度3～6mm、长度150mm、宽度50mm。 2.牌号：Q235。 |
|  |  |  | 工作台 | 1 | 个 | 两边带挡板≥300mm高，加一台6寸台虎钳 |
|  |  |  | 焊架 | 1 | 个 | 材质：Q235钢 |
|  |  |  | 常用工器具 | 1 | 套 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 |
|  |  |  | 工具袋 | 1 | 个 | 尺寸：不小于35*27*12cm 材质：帆布 |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  |  | K3配套 |
|  |  |  | 干粉灭火器 | 1 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 个 | 材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座 高1.2m长4m黄黑色 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 实物仿真汽油桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 实物仿真油漆桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：马口铁 耐腐蚀 |
|  |  |  | 木板或木棍【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：木材 |
|  |  |  | 纸板或纸团【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：纸 |
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 实物仿真 |
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 实物仿真 |
|  | K34 | 气焊(割)考位配套设备 | 氧气瓶及相关附件 | 1 | 套 | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 乙炔瓶及相关附件 | 1 | 套 | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T5099)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 | 2 | 套 | 材质：铁 |
|  |  |  | 氧气减压器 | 1 | 套 | 符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。 |
|  |  |  | 乙炔减压器 | 1 | 套 | 符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。 |
|  |  |  | 氧气回火防止器 | 1 | 个 | 符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。 |
|  |  |  | 乙炔回火防止器 | 1 | 个 | 符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求 |
|  |  |  | 氧气胶管 | 1 | 根 | 1.长度不小于10m。 2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。 |
|  |  |  | 乙炔胶管 | 1 | 根 | 1.长度不小于10m。 2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》XGB/T2550)的有关要求。 |
|  |  |  | 焊炬 | 1 | 个 | 1.H01-6。 2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》(JB/T7947)的有关要求。 |
|  |  |  | 割炬 | 1 | 个 | 1.G01-30。 2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》(JB/T7947)的有关要求。 |
|  |  |  | 点火器 | 1 | 个 | 材质：塑料外壳 类型：可充气 |
|  |  |  | 焊丝 | 1 | 套 | Φ2.0～3.0mm,H08A。 |
|  |  |  | 焊丝头回收桶 | 1 | 个 | 材质：Q235钢 |
|  |  |  | 气焊板材 | 1 | 套 | 1.规格：厚度2～6mm、长度150mm、宽度50mm。 2.牌号：Q235。 |
|  |  |  | 气割板材 | 1 | 套 | 1.规格：厚度4～12mm、长度150mm、宽度100mm。 2.牌号：Q235。 |
|  |  |  | 工作台 | 1 | 个 | 两边带挡板≥300mm高，加一台6寸台虎钳 |
|  |  |  | 焊架 | 1 | 个 | 材质：Q235钢 |
|  |  |  | 接火斗 | 1 | 个 | 材质：钢材 |
|  |  |  | 肥皂水(气体检漏) | 1 | 套 | 容量：500ml 清洁去污 |
|  |  |  | 常用工器具 | 1 | 套 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 |
|  |  |  | 焊接除尘设备 | 1 | 套 | K3配套 |
|  |  |  | 移动式操作平台(门式架) | 1 | 套 | 与电弧焊共用 |
|  |  |  | 焊渣接火斗 | 1 | 个 | 材质：钢材 |
|  |  |  | 焊接防火布 | 1 | 套 | 防火阻燃、防水、耐酸碱 |
|  |  |  | 干粉灭火器 | 1 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 个 | 材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座 高1.2m长4m黄黑色 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 实物仿真汽油桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 实物仿真油漆桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：马口铁 耐腐蚀 |
|  |  |  | 木板或木棍【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：木材 |
|  |  |  | 纸板或纸团【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：纸 |
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 实物仿真 |
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 实物仿真 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) | 1 | 个 | 1.速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 2.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  | K3配套 | K3配套 | 气瓶房 | 2 | 套 | 1.根据现场设计，防火防爆工艺 2.搭配防爆灯跟防爆工业排气扇X1，防爆门X1 3.镀锌管走线 4.含氧气、乙炔气体报警仪：额定频率：50Hz。额定电压：220V。声光报警。 |
|  |  |  | 集中排风排烟系统 | 5 | 工位 | 1.多工位一键开启抽风排烟系统 2.含大功率风机，风管 |
|  |  |  | 气路架设 | 1 | 套 | 1.氧气跟乙炔气体管路输送安装设施。 2.不锈钢无缝钢管焊接而成，根据气瓶房位置定制化施工 |
|  |  |  | 电源布线 | 1 | 套 | 1.根据现场建设，含配电箱（含配件）+电源走线+防火线槽 |

4、压力焊作业实际操作考场

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 安全用具考位配套设备 | 安全帽 | 1 | 顶 | 1.材质：ABS/PE/针织布。 2.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 手持式面罩 | 1 | 顶 | 1.材质：耐高温PP。 2.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 头戴式面罩 | 1 | 个 | 1.功能：真彩、低电压报警、自检。 2.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽与面罩组合式面罩 | 1 | 个 | 1.材质：PC 2.功能：防摔、耐高温、防飞溅。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 焊接护目镜 | 1 | 副 | 1.材质：PC聚碳酸酯镜片 2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 滤光片 | 1 | 个 | 1.进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、气焊(割)作业所需的遮光号规格。 2.玻璃镜片防强光、防飞溅、防紫外线。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 |
|  |  |  | 防冲击护目镜 | 1 | 副 | 1.3M多功能护目镜1621标准款。 2.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
|  |  |  | 防尘口罩 | 1 | 个 | 1.功能：防尘、防异味. 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 防毒面具 | 1 | 个 | 1.材质：硅胶。 2.功能：防毒、防尘。 3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 耳套 | 1 | 个 | 1.功能：隔音降噪。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 耳塞 | 1 | 个 | 1.功能：隔音降噪。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 手套 | 1 | 副 | 1.材质：头层牛皮。 2.特点：超强耐磨、耐高温。 3.符合现行标准《焊工防护手套》(AQ6103)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘手套 | 1 | 副 | 符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
|  |  |  | 防护服 | 1 | 套 | 1.材质：棉质。 2.功能：阻燃、吸湿透气、耐磨。 3.符合现行标准《防护服装焊接服》(GB8965.2)的有关要求。 |
|  |  |  | 披肩、头蓬及套袖 | 1 | 套 | 1.耐火材质。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 围裙 | 1 | 个 | 1.耐火材质。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 护腿 | 1 | 副 | 1.耐火材质。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚盖 | 1 | 副 | 1.耐火材质。 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全鞋 | 1 | 双 | 1.带钢包头、防扎皮鞋、43码。 2.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 | 1 | 双 | 符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 1 | 套 | 1.耐火材质。 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽【干扰项】 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 面罩【干扰项】 | 4 | 个 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。 |
|  |  |  | 平光眼镜【干扰项】 | 1 | 副 | 损坏的平光眼镜 |
|  |  |  | 白玻璃片【干扰项】 | 1 | 个 | 大小与滤光片一致。 |
|  |  |  | 手套【干扰项】 | 2 | 副 | 帆布、棉纱。 |
|  |  |  | 工作服【干扰项】 | 2 | 套 | 长袖棉质、长袖化纤。 |
|  |  |  | 帽子【干扰项】 | 1 | 顶 | 化纤 |
|  |  |  | 鞋【干扰项】 | 1 | 双 | 布面胶鞋 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带【干扰项】 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 1 | 套 | 1、材质：钢，承重：约100-500Kg。 2、轻型≤120*40*200（±50mm），四层白色主架。 |
|  |  |  | 衣架 | 1 | 套 | 1.材质：镀锌钢管。 2.加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒。 3.1500*1500mm加粗钢管。 |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位配套设备 | 压力焊作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景 | 1 | 套 | - 提供平地焊接场景设备、高处焊接场景设备进行隐患排查； （1）平地焊接场景设备须至少包括：汽油桶、破损的灭火器、外壳破损的焊机、二次线（外皮破损裸露、破损处用透明胶带包裹）、焊钳（枪）及操作台等设备。 （2）高处焊接场景设备须至少包括：防护栏杆缺失的移动式操作平台、汽油桶、破损的灭火器、外壳破损的焊机、二次线（外皮破损裸露、破损处用透明胶带包裹）、焊钳（枪）及操作台等设备。 |
| 科目三 | K31 | 点焊考位配套设备 | 点焊机及配套设备 | 1 | 套 | 1.焊机参数要求： (1)电源电压：380V; (2)额定容量：≥16kVA; (3)规格：手持移动、单点。 2.符合现行标准《电阻焊机的安全要求》(GB15578)、《电阻焊电阻焊设备机械和电气要求》(GB/T8366)、《移动式点焊机》(GB/T25443)的有关要求。 |
|  |  |  | 点焊板材 | 1 | 套 | 规格：厚度0.5～5mm、长度250mm、宽度100mm。 |
|  |  |  | 常用工器具 | 1 | 套 | 根据实际需求配备，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
|  |  |  | 焊接除尘设备 | 1 | 套 | 符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 移动式操作平台(门式架) | 1 | 套 | 门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。 脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 焊渣接火斗 | 1 | 个 | 尺寸：≥610*420*80mm |
|  |  |  | 焊接防火布 | 1 | 套 | 防火阻燃、防水、耐酸碱 |
|  |  |  | 干粉灭火器 | 1 | 套 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。 |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 | 1 | 套 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 套 | 1.高1.2m长4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 实物仿真汽油桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 实物仿真油漆桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：马口铁 耐腐蚀 |
|  |  |  | 木板或木棍【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：木材 |
|  |  |  | 纸板或纸团【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：纸 |
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 容量：≥14L 材质：钢 |
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 容量：≥14L 材质：钢 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) | 1 | 个 | 1.速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 2.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  | K32 | 对焊考位配套设备 | 对焊机及配套设备 | 1 | 套 | 1.焊机参数要求： (1)电源电压：380V; (2)额定容量：≥25kVA。 2.符合现行标准《电阻焊机的安全要求》(GB15578)、《电阻焊电阻焊设备机械和电气要求》(GB/T8366)、《固定式对焊机》(GB/T25311)的有关要求。 |
|  |  |  | 对焊钢筋 | 1 | 套 | 规格：直径5～10mm、长度250mm。 |
|  |  |  | 常用工器具 | 1 | 套 | 根据实际需求配备，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
|  |  |  | 焊接除尘设备 | 1 | 套 | 符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》(GB/T43917)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 干粉灭火器 | 1 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求 |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 | 1 | 个 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求 |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 套 | 1.高1.2m长4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 实物仿真汽油桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：铁 |
|  |  |  | 实物仿真油漆桶【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：马口铁，耐腐蚀 |
|  |  |  | 木板或木棍【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：木材 |
|  |  |  | 纸板或纸团【干扰项】 | 1 | 个 | 材质：纸 |
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 容量：≥14L 材质：钢 |
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶【干扰项】 | 1 | 个 | 容量：≥14L 材质：钢 |

5、高处安装维护拆除作业实际操作考场

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 安全用具考位配套设备 | 安全帽 | 6 | 顶 | 1.材质：ABS/PE/针织布。 2.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 | 6 | 套 | 1.类型：围杆作业式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 | 6 | 套 | 1.类型：区域限制全身式。 2.尺寸：安全绳2米。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 6 | 套 | 1.类型：坠落悬挂全身式。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全鞋 | 6 | 双 | 1.功能：高腰、系带、防滑。 2.分类:10KV绝缘鞋。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 | 6 | 副 | 1.尺寸：开口直径15-25cm。 2.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 工作服 | 6 | 套 | 长袖、紧口。 |
|  |  |  | 反光背心 | 6 | 套 | 1.材质：纱网/针织 2.反光：高度化纤反光条 |
|  |  |  | 手套 | 各6 | 双 | 1.材质：尼龙 2.功能：耐磨、不易打滑 |
|  |  |  | 安全帽 | 各6 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的 |
|  |  |  | 安全带 | 各6 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  | 安全鞋 | 各6 | 双 | 非标的、损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 6 | 套 | 1、材质：钢，承重：约100-500Kg。 2、轻型≤120*40*200（±50mm），四层白色主架。 |
|  |  |  | 衣架 | 6 | 套 | 1.材质：镀锌钢管。 2.加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒。 3.1500*1500mm加粗钢管。 |
| 科目二 | K21 | 零部件判废考位配套设备 | 有问题的移动平台各类零部件 | 1 | 批 | 至少包括脚轮制动失效、门架变形、扣件有裂纹、爬梯缺档 |
|  |  |  | 有问题的吊篮各类零部件 | 1 | 批 | 至少包括钢丝绳绳芯挤出、钢丝绳断丝断股、摆臂式安全锁检验过期、配重块风化碎裂 |
|  |  |  | 有问题的单人吊具各类零部件 | 1 | 批 | 至少包括柔性导轨断裂、自锁器锁扣损坏、下降器销轴螺纹磨损严重、下降器存在焊接痕迹、座板有横断裂纹 |
|  |  |  | 有问题的电杆 | 1 | 根 | 至少包括杆身有裂纹 |
|  |  |  | 有问题的铁塔各类零部件 | 1 | 批 | 至少包括塔身部件锈蚀 |
|  | K22 | 作业现场安全隐患排除考位配套设备 | 高处安装、维护、拆除作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景 | 1 | 套 | 提供移动平台搭设实物场景、吊篮作业实物场景、单人吊具作业实物场景、登杆作业实物场景、登塔作业实物场景进行隐患排查；所有场景与科目三1：1建设： （1）移动平台搭设实物场景的隐患点须至少包括：钢管严重变形、钢管接长位置错误、扣件存在裂纹、脚轮制动缺失、横向扫地杆搭设在纵向扫地杆上方、水平杆搭设在立杆外侧、扣件开口朝下、护栏杆缺失未满设挡脚板、挡脚板严重变形； （2）吊篮作业实物场景的隐患点须至少包括：吊篮倾斜、吊篮未装设上行程开关、吊篮操作平台表面未铺设防滑垫、悬挂机构配重块缺失； （3）单人吊具作业实物场景的隐患点须至少包括：工作绳和柔性导轨（安全绳）使用同一挂点、工作绳和柔性导轨（安全绳）与女儿墙硬性接触面未设置衬垫、柔性导轨（安全绳）长度未到达地面、工作绳和柔性导轨（安全绳）打结接长； （4）登杆作业实物场景的隐患点须至少包括：杆身损伤有裂纹、杆身倾斜、拉线角度不受力； （5）登塔作业实物场景的隐患点须至少包括：塔脚锚栓锈蚀、塔身部件锈蚀、塔身部件变形； （6）配置假人模特及作业环境模拟显示设备，满足作业环境隐患、作业人员隐患的排除考试内容。 |
| 科目三 | K31 | 移动平台考位配套设备 | 移动式操作平台(门式架),包括但不限于：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等 | 1 | 套 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.材质：钢。 3.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。 4.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 移动操作架，包括但不限于：防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等 | 1 | 套 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.材质：钢。 3.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。 |
|  |  |  | 搭设平台所需的配套工器具 | 2 | 套 | 包括但不限于：卷尺、扳手 |
|  |  |  | 工具袋 | 2 | 个 | 材质：帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 | 1 | 块 | 1.显示屏尺寸：≥55英寸。 2.立式户外横屏. 3.功能：可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 2 | 套 | 1.高1.2m长4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 禁止、警告、指令、提示四类标示牌 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：20*30cm 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  | K32 | 吊篮考位配套设备 | 高处作业吊篮(整套，含悬挂装置) | 1 | 套 | 1.吊篮参数要求： (1)结构层数：单层； (2)驱动方式：电动； (3)特性：爬升式； (4)额定载重量：不小于500kg; (5)吊点平台：双吊点； (6)材质：镀锌； (7)尺寸：篮筐1.5米。 2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。 3.吊篮应装设安全钢丝绳。 4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。 5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时， 其底部净空高度不小于2m。 6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 | 1 | 套 | 滚刷、塑料水桶 |
|  |  |  | 作业平台 | 1 | 套 | 1.固定式，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 2.包括但不限于：悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 | 1 | 块 | 1.显示屏尺寸：≥55英寸。 2.立式户外横屏. 3.功能：可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 2 | 套 | 1.高1.2m长4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：20*30cm 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 1 | 套 | 1、材质：钢，承重：约100-500Kg。 2、轻型≤120*40*200（±50mm），四层白色主架。 |
|  |  |  | 安全绳 | 2 | 根 | 1.材质：高强度锦纶绳。 2.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。 3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳自锁器 | 2 | 个 | 1.材质：铝合金。 2.与安全绳匹配。 3.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求 |
|  |  |  | 低压验电笔 | 1 | 个 | 1.测量范围：检测范围：500v/AC及以下。 2.材质：高绝缘材质。 |
|  | K33 | 单人吊具考位配套设备 | 座板式单人吊具(整套) | 1 | 套 | 1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。 2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求。 3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求。 4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求。 6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。 7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 | 1 | 套 | 滚刷、塑料水桶 |
|  |  |  | 作业平台 | 1 | 套 | 1.固定式，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。 2.包括但不限于：作业准备平台、扶梯、墙壁、女儿墙。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 | 1 | 块 | 1.显示屏尺寸：≥55英寸。 2.立式户外横屏. 3.功能：可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 1 | 套 | 1.高1.2m长4m黄黑色。 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.尺寸：20*30cm 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 1 | 套 | 1、材质：钢，承重：约100-500Kg。 2、轻型≤120*40*200（±50mm），四层白色主架。 |
|  |  |  | 体重秤 | 1 | 个 | 1.秤面板材质：钢板 2.秤体重指示：表盘指针指示 3.驱动类型：机械 |
|  |  |  | 安全防护垫 | 3 | 张 | 1.厚度≥30cm，外皮加厚防水刀刮布/蓝色。 2.材质：高密度海绵 |
|  | K34 | 登杆登塔考位配套设备 | 电杆 | 1 | 根 | - 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 - 尺寸参数底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；​杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm。​ - 2.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≤总面积的5%，且单处长度≤100mm，深度≤5mm；杆身弯曲度≤杆长的1/1000。​ - 3.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须符合GB/T4623表4-表7规定。 - 4.电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。 |
|  |  |  | 抱箍 | 1 | 副 | 与电杆匹配 |
|  |  |  | 铁塔 | 1 | 套 | 铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。 一.铁塔材质规格​ 1.主材：采用不低于L60×4热镀锌角钢，材质为Q235B，钢材屈服强度≥235MPa，抗拉强度≥370MPa。​ 2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥85μm，局部厚度≥70μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求，提供镀锌层厚度检测报告。​ 二.结构设计要求​ 整体结构：按1:1比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，包含垂直攀爬区域与水平作业平台；平台尺寸≥1.32m×1.32m，承载能力≥300kg/㎡，四周设高度≥1.5m防护栏杆。 安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求。​ 三.安装工艺标准​ 铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸偏差控制在：长度±2mm，端面对轴线垂直度≤b/150（b为角钢宽度）。​ 螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求，拧紧后螺杆外露长度为2-3扣；焊接部位焊缝高度≥4mm，无咬边、气孔等缺陷，需提供焊接质量检测报告。​ - 铁塔垂直度偏差≤H/1500（H为塔高），基础预埋件位置偏差≤5mm。 四.实操考核适配要求​ 满足满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。 |
|  |  |  | 传递绳 | 1 | 根 | 耐磨，强度高 |
|  |  |  | 安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具 | 1 | 套 | 包括但不限于：扳手、卷尺、铁锤、手持电动套筒扳手等 |
|  |  |  | 工具袋 | 1 | 个 | 帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 | 1 | 个 | 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 |
|  |  |  | 安全围栏 | 6 | 个 | 伸缩式围栏 |
|  |  |  | 安全标志 | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 | 1 | 套 | 定制，满足摆放需求。 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) | 2 | 套 | 1.速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过电杆或铁塔高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 | 4 | 张 | 厚度不小于30cm。 |

6、加氢工艺作业模拟仿真考核系统

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 加氢工艺作业设备 | - 1 | - 套 | - 含智能评分，实物操作与软件系统实时联动 |  |
| - 2 |  | - 2 | - 个 | - LED液位计 | - 带主控板 |
| - 3 |  | - 2 | - 个 | - LED液位计 | - 带副板 |
| - 4 |  | - 2 | - 个 | - AI表 | - 装仪表外壳，带控制器 |
| - 5 |  | - 2 | - 个 | - 流量计 | - 金属外壳，带控制器 |
| - 6 |  | - 2 | - 块 | - 液晶模块（宽屏） | - 蓝色 |
| - 7 |  | - 2 | - 块 | - 液晶模块（窄屏） | - 蓝色 |
| - 8 |  | - 1 | - 个 | - 烟雾发生器 | - 线控 |
| - 9 |  | - 1 | - 个 | - 加氢电柜 |  |
| - 10 |  | - 1 | - 套 | - 琴台柜，含电脑（I3-9400 8G 1T 21.5LED） |  |
| - 11 | - 加氢工艺作业吊牌 | - 1 | - 个 | - 亚克力吊牌50*30mm |  |
| - 12 | - 加氢工艺作业铭牌 | - 1 | - 个 | - 铝合金100*60mm |  |
| - 13 | - 软件考核系统 | - 1 | - 套 | - 1、考试设备的配备应符合《危险化学品安全作业安全技术实际操作考试点设备配备标准》。 - 2、设备考核方案 - 2.1工艺模拟量控制系统 - 1）远传显示：智能显示仪表具备多路巡检功能，具备实时采集现场温度、流量、压力、液位、浓度，超宽液晶显示，参数自设定功能，人机交互等功能，能很好的应对多个物理量； - 2）就地显示：智能仪表，实时就地显示，超宽液晶，人机交互等功能； - 3）实时显示液位计：实时就地显示液位，高清数码管，实时、清晰显示当前液位； - 4）数据：实时显示工艺参数； - 5）通讯：仪表均具有通讯功能，实现局域网，上传数据至服务器，更好的管理、监控、组态数据； - 6）报警功能：针对工艺设计，仪表均具有自整定报警上下限，出现不正常参数，给出实时报警信息。 - 7）产品自带导轨、安装支架，便于安装拆卸，便于维护。 - 2.2工艺数字量控制系统 - 1）采用灵敏度us级别开关传感器，保证开关信号滞后率，做到“位置到信号到”、“控制到动作到”； - 2）采用光结构传感，不存在机械磨损、机械故障，保障使用寿命，保证准确率； - 3）产品便于安装拆卸，便于维护。 - 2.3工艺动设备控制系统 - 1)泄漏发生器：主要用于模拟设备泄漏，配合设备实现模拟泄漏事故； - 2)搅拌电机：主要用于模拟反应釜搅拌； - 2.4工艺设备控制柜 - 1)控制柜：集成在对象上，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；配置带钥匙的电源启动控制回路和多组保险丝，同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，同时配备断路器，保证设备、人身安全，操作控制便捷，电柜牢靠接地，保障人身安全； - 2)设备：安装接地，保障人身安全。 - 2.5智能考核系统-----软件 - 1)考核设备软件具备随机模拟产生本作业工艺操作过程中相应的紧急情况（例如：温度突变、压力异常、泄露、失火、爆炸等异常）； - 2)实现紧急处置操作考核的功能，加强紧急事故处理； - 3)具备题库网络自动出题、考核结束设备智能判分的功能，具备针对考核对象的错误评判功能； - 4)组建局域网，数据服务器，用于存储、查询、远传数据； - 5)后台数据库功能，和硬件设备交互。 - 3、加氢工艺安全考核装置必须支持危险化学品作业实际操作技术考核、安全隐患排除项目考核、作业现场应急处置等考核功能； - 4、支持内操、外操人员的实际操作考核功能； - ★5、考核设备在考试过程中能够随机模拟产生本作业工艺操作过程中相应的紧急情况，实现紧急处置操作考核的功能；（提供系统操作界面截图进行佐证） - 6、设备支持题库网络自动出题、考核结束设备智能判分的功能； - 7、设框架参考尺寸（长×宽×高）：≥2000×685×2500mm；设备采用不锈钢，框架采用国标方管厚壁型材。 - ★8、考核设备在考试过程中能够随机模拟产生本作业工艺操作过程中相应的紧急情况，实现紧急处置操作考核的功能；（提供系统操作界面截图进行佐证） ★9、提供虚拟现实化工考核系统，系统中具有化工工艺安全操作课程（不少于10个化工工艺）、通用单元应急处置课程（不少于10个）、通用单元隐患排查课程（不少于10个）、特定单元应急处置课程（不少于10个）、特定单元隐患排除课程（不少于10个）；（提供各类别课程清单及课程截图做为佐证资料） |  |

7、作业现场应急处置实际操作考场

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目四 | K41 | 触电事故现场应急处置考位 | 触电事故现场应急处置 | 1 | 套 | 1.通过结合触电事故现场处置考核系统和橡皮人心肺操作，模拟高低压触电的各种可能情景。考核设备主要由心肺复苏模拟人、配电箱、空气开关、挑杆(木杆、金属杆）、挑杆置物架、AED除颤仪等组成，这些设备共同构建出逼真的触电事故现场模拟环境，用于考核考生在不同场景下的应急处置操作。考试方式采用实际操作。 |
|  | K42 | 单人徒手心肺复苏操作考位 | 单人徒手心肺复苏操作装置 | 1 | 套 | - 1.设备主要涵盖心肺复苏模拟人、单人徒手心肺复苏操作考核系统、工控一体机,配备的1：1智能假人模型，具备高度真实的手感、极为逼真的形态，且在拆装与更换方面极为便捷。 - 2.2.主要功能： 人工手位胸外按压时： （1）动态显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由黄色、按压深度过深（大于6cm）由红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。 （2）计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。 人工口对口呼吸(吹气)时： （1）动态指示灯显示吹气量：吹入的吹气量正确由绿灯显示、吹入的吹气量过小或过大分别由黄色或红色指示灯移动的动态反馈显示吹气量度； （2）液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）。 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） 操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。 操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟。 操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。 操作时间：以秒为单位计时。 3.材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 |
|  | K43 | 灭火器的选择与使用考位 | 灭火器的选择与使用实操设备 | 1 | 套 | - 1.灭火器的选择与使用实操考位建设及考核内容严格遵循多项权威标准，包括《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）、应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》，全方位保障考试的专业性与规范性。 2.灭火器的选择和使用实操考核装置配置了灭火器的选择和使用实操智能网络考核系统。系统建设严格遵循国家标准和规范，在设计上秉持“软件+实物”的创新原则。其中，“软件触控”部分通过人机交互界面，考生可进行场景选择、信息录入等操作；“实物智能”则体现在考生需实际操作配备的智能灭火器及相关设备，完成诸如识别火源类型、选择合适灭火器、模拟灭火操作等任务，以此全面完成大纲内容的实操考核。 3.考核系统性能要求： （1）必须满足应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》； （2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、外观与真实灭火器一致。 （3）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。 （4）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。 （5）产品要求采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型美观，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。 ★（6）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。（提供软件功能截图进行佐证） - （7）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。场景要求实现人机交互； - （8）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化： - 在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果； - 在火焰未熄灭的情况下停止喷洒火焰复燃； - 需有灭火剂剩余量提示，余量归零判定灭火失败； - ★（9）火灾场景包含45种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括但不限于：白磷着火、办公室窗帘着火、布料着火、车辆短路着火、厨房着火、窗帘着火、打印机着火、灯箱电线着火、电动车插排着火、电焊机着火、电缆着火、电瓶充电着火、电线短路着火、电箱着火、纺织车间设备着火、废旧电瓶着火、高压柜着火、焊接工厂着火、化工厂泄露着火、建筑工地木材着火、金属钠着火、酒精炉引燃纸巾起火、酒精泄露着火、垃圾桶着火、雷电引燃高压变电室线缆层起火、路由器起火、木料着火、木头着火、配电器着火、配电室高压设备操作不当起火、设备短路着火、室内电动车充电着火、图书馆着火、微波炉着火、小太阳着火、泄露汽油着火、烟头引燃文件起火、衣服着火、乙炔着火、易燃气体着火、油桶着火、运输管道着火、灶台着火、纸箱着火、制冷机着火；模拟火灾场景具备高质量的仿真效果，如火焰、烟雾、风等，灭火操作与真实现象一致。（提供各场景汇总界面图片证明及各场景进入后场景截图） |
|  | K44 | 创伤包扎考位 | 创伤包扎实操考核设备 | 1 | 套 | - 1.创伤包扎实操考试知识点完全符合国家考试大纲中关于创伤包扎环节的标准考试要求，旨在切实提升考生的创伤急救实操能力。 2.考试方式采用实际操作。 3.考核设备主要包括创伤模拟人、一体机、绷带、止血药、担架等。带创伤手臂、头部流血、胸部骨折的模拟人具备多样化的创伤类型，为考生提供接近真实场景的实操训练。 4.考试流程方面，考生需完成操作前准备工作、创口处理环节、固定过程、搬运操作等大纲内容的实操后，一体机对考生操作的规范性、准确性、完整性等关键指标进行智能评分，全面考查考生的创伤包扎实际操作水平。 5.模拟假人采用1:1硅胶材质假人，面皮肤、颈皮肤、胸皮肤及四肢皮肤、头发等均采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具经过注塑机高温注压而成，材质经久耐用。 |
|  | 正压式空气呼吸器操作装置 |  |  | 1 | 套 | - 报警压力：5.5±0.5Mpa； - 气瓶容积：6L； - 工作压力≤30Mpa； - 报警声强＞90db； - 储气量：1600L； - 大供气流≥1000L/min； - 使用时间：40-45min； - 使用温度：-30-60℃； - 呼气阻力：≤500pa； - 面罩腔体内静态压力≤500pa; - 面屏材料：聚碳酸酯； - 面罩二氧化碳含量0.9%，漏气系数0.003%，双目视野≥68%，总视野≥87%，镜片透光率≥90%； - 面罩泄露率≤0.02% |

- 8、考场辅助设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫号系统 | 1 | 套 | 一、排队机（2台）： 1.17寸 AUO液晶显示器，表面声波触摸屏标准偏差小于2MM； 高速热敏打印机,触摸屏:同点点击5000万次无故障,液晶显示器:不小于10万小时,打印头：快速热敏感应打印头兼自动切纸装置； 二、呼叫器（7个）： 1.呼叫器 6位LCD液晶显示； 2.17个双功能按键具有特制的防水防尘功能，两位呼叫按键，有一个损坏另外一个按键可以替换； 3.按键：17键，包括：呼叫，重呼，取消，功能，帐号，地址，统计，退出，删除，忽略，警报，刷新，回呼，暂停，重排/开始，等候/结束等。 三、LED窗口条屏（7个）： ∮5，16点阵，每行显示8字，吊装； 四、液晶电视（2台）： 55寸，4K，2+32G内存 |
| 2 | 实操考场人脸识别 | 5 | 台 | 验证速度小于 1 秒，拒识率小于 1%，误识率小于 0.001%，能快速且准确地识别考生身份； 设备可存储一定数量的人脸信息和考勤记录等，如用户容量≥400 人，记录容量≥10 万条； 可通过网络将识别数据实时上传至考试管理系统，支持 U 盘存储数据，方便数据导出与备份； |
| 3 | 监控系统 | 1 | 套 | 一、枪机36套（400万像素）： 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、最大分辨率：2688×1520； 3、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；5.0lux（补光灯开启）； 4、最大补光距离：30m（红外）； 5、补光灯：1颗（红外灯）； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：2.8mm； 二、全球机4套（400万像素）： 1、像素：200万及以上 2、监控类型：网络球形摄像机 3、23倍变焦、 360°旋转 4、焦距：4mm 5、红外夜视距离：30m、适用面积：40-80㎡ 6、球型 三、硬盘录像机1台（64路，8盘位）： 1、网络型 2、支持E-hone协议 四、监控硬盘8块： 1、机械硬盘 2、单盘容量：8TB 3、硬盘接口：SATA 4、转速：5400RPM 5、缓存：256MB 五、48口千兆交换机3台（POE）： 1、上行端口速率：千兆 2、下行端口速率：千兆 3、端口数量：48口 4、端口供电功能：POE供电 5、模式切换：标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆 6端口交换容量：104Gbps 7、转发能力：77.4MppS 8、包缓存：12Mb 六、42U机柜一台； |

- 注：1、技术参数中带★的共29条；

- 2、以上货物的数量或种类可能存在偏差，最终提供的货物以通过省应急管理部门验收为准。

- 第五章 商务条款

一、付款方式：

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总额的40%作为预付款；（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定）。

2、项目完成并通过省应急管理部门验收后 7 个工作日内支付合同总金额的60%。

注：中标人提供正式税务发票后再7个工作日内支付相应款项。

二、交货期:签订合同后，50日历天内必须供货、安装完成。

三、交货地点：采购人指定地点。

四、质保期及服务要求

1、质保期2年，自验收合格之日起算。

2、在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，能更及时地为采购人提供备品备件。

3、要求对服务提供7x24小时的实时技术支持响应服务。

4、如设备在使用时出现故障，中标人接到采购人电话后1小时内响应，必须在24小时内赶到现场维修，并保证在48小时内修复完毕，如不能修复则提供备机使用。质保期内，与维修相关的所有费用由中标人负责。

5、在本次采购的物品之外，省应急管理厅验收提出的其他考试物品或设备，在不增加本次采购预算的情况下全部补齐，确保通过验收。

五、验收要求

以通过省应急管理部门验收为准。

六、质量要求

1、投标人应保证其提供的货物是全新、未使用过的、无缺陷的、符合国家相关标准的，或是无潜在缺陷或使用不符合要求的材料。

2、所有物资要求符合的相关标准要求：如发生所供物资与招标文件中规定的物资不符，由此产生的一切责任和后果由中标单位承担。

3、所有物资配送到采购人指定地点安装后，采购人根据相关标准及本招标文件、中标人投标文件响应内容等验收标准进行验收。若产品不符的不予签收，由中标人重新供货，第二次供货产品仍不合格或不符的，采购人有权重新招标。

4、投标人应保证其提供的货物及服务完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物正确维护保养，在其使用寿命期内应具有满意的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障及其他情况投标人应负全责。

七、违约责任

1.采购人无正当理由拒收货物的，采购人向中标人偿付拒收货款总值的百分之一违约金。

2.采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向中标人支付违约金。

3.中标人逾期交付货物的，中标人应按逾期交货总额每日万分之五向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。中标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

4.中标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标人愿意更换货物但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。

八、其他要求：专利权

供应商应承诺保护采购人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由供应商负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

九、安全责任：服务过程中发生的安全问题及责任由服务承接方完全承担。验收过程中产生的有关费用由中标人承担。

十、安全保密:招标及合同中凡涉及需方项目的有关信息，不得透露给第三方，否则招标人有权对中标人进行处罚，并追究法律责任。

第六章  附件—投标文件格式

一、资格文件部分

项目名称

项目编号：

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

资格审查资料说明

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格文件目录

1、投标声明书 (格式见附件1，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件1-2）；

2、法定代表人授权委托书(格式见附件2)；

3、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

4、联合投标协议书（附件3）（若需要）；

5、联合投标授权委托书（附件4）（若需要）；

6、中小企业声明函（附件5）

7、残疾人福利企业声明函（如有）附件6、监狱企业声明函（如有）(附件7)；

8、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

9、招标代理服务费承诺书（附件8）。

附件1

投标声明书

致永康市应急管理局：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                     。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：            日 期：

附件1-2

投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90日历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2

法定代表人授权书

浙江鼎泰工程管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（或签名章）：        职务：

联系方式：

受权代表签名：    职务：     联系方式：

邮箱：       传真：

受权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：         日  期：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

附件3

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以       为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：       （公章）          乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）          法定代表人：     （签章）

日  期：  年  月   日               日  期：  年  月   日

附件4

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

联合体甲方单位： （公章）               联合体乙方单位： （公章)

法定代表人：     （签章）               法定代表人：    （签章）

日  期：  年  月   日                   日  期：  年  月   日

附件5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元2，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

6.《中小企业声明函》类型填写错误的，投标无效。

附件6

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：______。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件7

残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：  年   月   日

附件8

招标代理服务费承诺书

致：浙江鼎泰工程管理有限公司：

本公司 （投标人名称）           在参加贵公司举行的（项目名称） 项目（项目编号：           ）的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”的同时一次性足额向贵公司缴纳“招标代理服务费”。

如我方违反上述承诺，自愿同意浙江鼎泰工程管理有限公司办理支付手续，并愿意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签名)：

签署日期：           年     月      日

附代理公司账户信息：浙江鼎泰工程管理有限公司

浙江永康农村商业银行股份有限公司营业部

201000266841259

二、技术商务文件部分

项目名称

项目编号：

技

术

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1、评分对应表（附件9，主要用于评委对应评分内容）；

2、投标人情况介绍（附件10）；

3、投标单位基本情况表（附件11）；

4、投标项目明细清单（附件12，含货物、服务等）；

5、技术响应表（附件13）；

6、项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

7、项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；（附件14）；

8、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

9、商务响应表（附件15）；

10、售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

11、技术培训计划（若有）；

12、投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

13、案例的业绩证明（附件16）；（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

14、投标人认为需要的其他文件资料。

附件9

评分对应表

投标人全称：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件10

投标人情况介绍

总体介绍本公司技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、质量认证与本项目货物或服务相类似的实际项目的介绍、业绩、货物质量保证、售后服务及有关承诺等相关情况。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

本附件可根据实际情况自行制作

附件11

投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

在本表后附投标人营业执照副本、资质证书副本等复印件。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件12

投标项目明细清单

投标人全称：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件13

技 术 响 应 表

投标人全称：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件14

项目组人员清单

投标人全称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件15

商务响应表

投标人全称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件16

投标人业绩情况一览表

投标人全称：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 （万元） | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |
| 岗位证书编号 |  |  |  |  | 从事 专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 完成过的项目 |  |  | 担任 职务 | 获奖情况 |  | 采购人及 联系电话 |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

## 三、报价文件部分

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1） 投  标  函（见附件17）；

（2）投标报价明细表（附件18）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件17

投  标  函

致永康市应急管理局：

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、项目编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件，《投标文件》资格审查文件，技术商务文件；报价文件。并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是真实的和准确的。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、 我方已详细审阅全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务，投标自开标之日起有效期为  90天。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）未经同意，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件18

永康市应急管理局特种作业安全技术实操考试站建设采购项目

报价一览表

投标人名称（盖章）：                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市应急管理局特种作业安全技术实操考试站建设采购项目 | 1批 |  |  | 须提供各分项设备报价清单 |
| 投标总价合计金额 大写： 元 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的货款、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

日期：    年   月   日

- 第七章 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 见证方（公章）： |  |  |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章）： |  |  |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |