永康市公安局

城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】

招 标 文 件

采购编号：ZYCG-1106012022005-0016

采   购   人：永康市公安局

招标代理机构：浙江致远工程管理有限公司

2022年7月

目录

前  附  表	1

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 开标评标须知	13

第四章 技术要求及项目需求	21

第五章 附件—投标文件格式	27

第六章 永康市政府采购合同指引（参考）	44

### 前  附  表

| 项号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：永康市公安局城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】 服务范围：电子警察、红绿灯、违停抓拍系统改造，LED诱导屏、信息安全边界及视频图片存储系统建设，具体内容详见招标文件第四章。 项目需求：符合有关规范、标准，详见第四章 服务期限：要求合同签订后六个月内完工 付款方式：详见第四章 |
| 2 | 项目预算：9270708元 |
| 3 | 投标单位资格要求：详见招标公告 |
| 4 | 履约保证金提交时间：中标单位在收到中标通知书后一周内； 履约保证金数额：合同价款的1.0%； 履约保证金提交方式：现金或履约保函； 履约保函的形式：银行保函或保险公司保函。 履约保函期限：项目验收后7个工作日内退还。 |
| 5 | 招标文件获取时间：自公告发布之日到投标截止日期之前 招标文件获取方式：浙江政府采购网 |
| 6 | 招标文件询疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 7 | 招标文件答疑会：招标方不组织答疑会。 |
| 8 | 开标地点：永康市五湖路1号国际会展中心三楼6332会议室 开标程序：先开资格标，再开技术标，最后开价格标。 |
| 9 | 投标截止日期及开标时间：2022年8月2日14时00分（北京时间） |
| 10 | 评分办法和中标标准：见第三章 |
| 11 | 中标结果公示：中标结果公示在政府采购网 |
| 12 | 公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 13 | 代理机构名称：浙江致远工程管理有限公司 联系地址：永康市华丰西路123号 联系电话：0579-87181448、13486924548/504542 |
| 14 | 网上注册：投标供应商获取招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 15 | 投标文件形式、制作及组成：投标人应准备电子投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 16 | 电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 特别说明： 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3.未在规定时间内（2022年8月2日15时00分前）按时解密的，视为撤回投标文件。 |
| 17 | 注意事项：本项目为电子开标，采用不见面开标形式，所有投标单位无需人员到开标现场。 开标期间，请各投标单位法定代表人（或委托代理人）保持电话及网络畅通，如有询标，请及时回复，询标回复时限为询标发起十分钟内。请各投标单位认真审阅招标文件，按招标文件规定进行投标，如有不明之处，请及时联系招标代理机构。 |
| 18 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条第四款，需在采购文件中明确说明小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； |
| 19 | 2、根据《政府采购促进中小企业管理办法》及《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业》（〔2011〕300号）有关规定，本采购标的对应的所属行业为工业。 |
| 20 | 其他：中标单位在中标公示结束后7个工作日内邮寄三份纸质中标投标文件（不得与政采云上的投标文件有异）至招标代理处。 邮寄地址：浙江省永康市华丰西路123号二楼 李女士收 联系电话:13486924548 |

### 第一章 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江致远工程管理有限公司受永康市公安局委托，就城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来参加投标。

- 项目名称：城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】

- 项目编号：ZYCG-1106012022005-0016

三、采购组织类型：分散委托中介

四、预算金额：9270708元

五、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。根据财库〔2020〕46号的相关规定，本次采购投标人如为中小企业的，投标时须提供《中小企业声明函》。

投标人另须提供本采购项目《投标承诺函》（格式详见投标文件格式）

2、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取时间、方式：

1、获取时间：自公告发布之日到投标截止日期之前

2、获取方式：采购文件在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载。

七、投标截止时间：2022年8月2日14时00分（北京时间）

八、投标地点：本项目采用不见面开标。

九、开标时间：2022年8月2日14时00分（北京时间）

十、开标地点：永康市五湖路1号国际会展中心三楼6332会议室。

鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。进入金华市公共资源交易中心永康市分中心人员须佩戴口罩，并配合工作人员测温、查看健康码、行程码，如行程码带“*”号的，需提供24小时以内核酸检测报告及个人承诺书。

十一、其他事项：

- 本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

- 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn//download/index.html?_=1571637782379），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

- 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可 能导致投标文件解密失败。

- 请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

- 注意事项：本项目为电子开标，采用不见面开标形式，所有投标单位无需人员到开标现场。开标期间，请各投标单位法定代表人（或委托代理人）保持电话及网络畅通，如有询标，请及时回复，询标回复时限为询标发起十分钟内。请各投标单位认真审阅招标文件，按招标文件规定进行投标，如有不明之处，请及时联系招标代理机构。

- 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战  全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》、《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于支持小微企业渡过难关的意见》、《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》等有关精神，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）等政府采购金融服务、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，向平台用户提供中短期贷款，以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品，主要包括流水贷和合同贷。具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

政采贷业务具体联系方式：

线上：永康招商银行：陈豪，联系电话：13605896913/676913

永康农商银行：陈中升，联系电话15158900186/578260；

线下：金华银行永康支行：杨望，联系电话：13858931020/0579-87217221
          浙商银行金华永康支行，胡风华，联系电话：13758976161（676161）/0579-87576758

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体可向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介仅为方便各供应商办理政府采购金融服务，不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，使用请注意。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务承担任何形式的担保、兜底或其他连带责任。

本公告在浙江省政府采购网（网站地址：http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公布。

十二、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江致远工程管理有限公司

联系人：李女士 　　　联系电话：0579-87181448、13486924548/504542

地址：浙江省永康市华丰西路123号

2、采购人：永康市公安局

联系人：黄主任     联系电话：671596

地址：浙江省永康市丽州北路1号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：宋女士      联系电话：0579-87171293

地址：浙江省永康市总部中心花园大道585号208室

### 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

2、定义

2.1“采购人”系指永康市公安局。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江致远工程管理有限公司。

2.4“货物”系指投标人按招标文件规定须向采购人提供的所有产品、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指投标人根据国家或行业标准为招标单位提供的专业技术服务。具体工作范围按照第四章执行。

2.6需方：即永康市公安局，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

3、合格的投标人

3.1符合政府采购法第二十二条（1）具有独立法人资格（或符合浙财采监〔2013〕24号文件第六条规定）并具备服务能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录）规定的投标人资格条件。

3.2只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购代理机构和采购人的供应商才能参加投标。

3.3本项目不接受联合体投标。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5、现场考察

5.1采购人不统一组织踏勘。

6、特别说明

6.1本次招标不接受联合体投标人。

6.2编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，无充分理由一般不允许有偏离或缺失，投标人必须满足或优于，否则该投标为无效投标。

7、关于质疑与投诉

7.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函接收方式：扫描件发送至邮箱（加盖单位公章，邮箱：898441547@qq.com）；

质疑联系方式：

联系人：吴华，电话：0579-87181448；地址：永康市华丰西路123号

7.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）技术要求及项目需求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同指引（参考）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2、招标文件的澄清

2.1投标人对招标文件有疑问，如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清，互相矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法、违规等内容时请在招标文件领取截止时间以前，以传真或书面的形式送达采购代理机构。如规定时间内未收到任何异疑，则视为各投标方对本招标文件均无异议。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改以公告形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。

3.3招标文件的澄清或者修改的内容将构成招标文件的组成部分。

3.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求逐项逐条作出实质性的回答，顺序编号清楚，可用描述性文字及证明材料。

2、投标的语言及计量单位

2.1投标人的投标文件以及有关投标的所有来往函电均使用中文（技术用语除外）。

2.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件构成

投标人编写的投标文件至少应包括下列内容：

3.1投标人资格的有关证明资料。

3.2拟供货物及服务合格性的有关证明资料。

3.3按要求格式填写的投标报价。

3.4其他事项的说明及法律法规规定的其他内容。

3.5投标人认为可能需要的其它文件。

4、投标文件格式

4.1投标人可按招标文件中第五章提供的投标文件格式填写。

- 投标文件的组成

投标文件分别由资格文件、技术文件、报价文件三部分组成。

5.1、资格证明文件（资格标）

（1）法人或者其他组织的营业执照、法人证书或其它作为法人身份的合法凭证，自然人的身份证明；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）投标人情况介绍；

（5）有依法缴纳税收的良好记录、有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（7）参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）在法律和财务上独立于采购代理机构和采购人的书面声明；

（9）“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道的信用查询记录；

（10）投标承诺函；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

5.2服务合格性符合招标文件的有关证明资料（技术标）

1、投标函；

2、项目负责人简历表；

3、拟参加本项目实施人员情况；

4、拟投入的设备情况；

5、项目实施的总体思路、计划和技术服务方案；

6、项目质量、进度保证措施；

7、规范偏离表；

8、投标人相关的荣誉、业绩证明；

9、关于本项目的相关承诺；

10、对本项目的合理化建议；

11、其他要求提交的文件（评分中涉及的其他材料）。

投标方必须设立总协调人，全权负责中标后采购单位对其中标产品的有关咨询、查询、签订和执行合同、无条件履行售后服务承诺和接受投诉等事务。

总协调人信息、代理商信息、售后服务网点信息必须明确且尽量详尽（包括联系电话、传真和电子邮件信息）以便于采购单位与之进行联络。投标方应采用表格的形式将这些信息予以集中编制。

注：投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

5.3报价文件（价格标）

（1）报价一览表（格式见附件）；

（2）中小企业、监狱企业声明函；

（3）投标人对报价需要说明的其他文件。

5.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6、投标书及投标报价

6.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供货物的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

6.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

6.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标人应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表。

（2）投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

6.4采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

6.5投标报价按要求的格式填写：投标报价一览表、分项报价表、中小企业声明函。

7、投标有效期

7.1投标文件从开标之日起，有效期为60天。投标有效期不足的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

8、投标文件的形式

8.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

9、投标文件的组成

▲电子投标文件应分为【资格标】、【技术标】和【价格标】。投标文件应逐页加盖公章，公章均采用CA电子签章。

10、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

四、中标服务费

1、服务费的收取依据及方式

1.1依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向浙江致远工程管理有限公司一次性足额支付代理服务费人民币玖万叁仟壹佰陆拾陆元整（￥93166.00）。

1.2中标人未按时支付中标服务费，采购代理机构将其视为违约。

五、解释权

1、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

### 第三章 开标评标须知

1、评标委员会

1.1、评标委员会将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术方面专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

2、评标原则

2.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

2.2客观公正对待所有投标人，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

2.3在开标评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.4为保证评标工作的公正性，评标过程中评标委员会成员与投标人不得私人交换意见。招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

2.5评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3、开标

3.1采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

3.2投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

4.1投标文件的初审

4.1采购人应当依法对投标人的资格进行审查。如果确定投标人无资格履行合同，或在审查中发现招标文件中第三章4.8、4.9条所列的情况之一，投标人的投标将被拒绝。

4.2评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

4.3在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容作任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，并由授权代表签字，并视作投标文件的组成部分。

4.4算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；若文字与图形表示的不一致，以文字表示为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

4.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购代理机构和采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4.6在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。评标委员会判定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.8如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 未按招标文件规定提供相关资料、资格证明文件的。

- 投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认，无法提供招标文件所要求的必须提供的资料。

- 投标文件未密封或未按规定要求密封；未按规定加盖单位公章和法定代表人印章。

- 逾期送达投标文件。

- 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的。

- 投标文件内容与招标文件有重大偏离或无实质性响应的。

- 投标文件中报价不明确的。

- 不同投标人的投标文件出现雷同或相似的。

- 技术文件中体现商务报价的。

- 电子投标文件解密失败的。

- 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

4.9有下列情况之一者其投标无效、而且采购代理机构将报送有关部门查处：

- 提交的关于投标人的资格、拟供货物及服务合格性的证明材料不真实，弄虚作假（含成交后查实的）。

- 串通作弊。

- 采用不正当手段妨碍排挤其他投标人，扰乱招投标市场、破坏公平竞争。

- 以他人名义或挂户参与投标。

- 有影响评标公证性或不正当行为的投标。

- 其它不符合《中华人民共和国政府采购法》及国家、省、市有关法律、法规和实施办法、制度等。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装（如本项目为纸质评标）；

- 不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

5、评标方法

5.1评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供服务对招标文件的满足程度；③供货、服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。

5.2本次招标以综合评分法对合格的投标人分别作出评标结论，技术资信加价格总分最高者推荐为拟中标人。

5.3若投标人的投标价格均超过政府采购预算的，该项目做无效投标处理。

6、评标

6.1评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价部分。

6.2落实政府采购政策说明：

6.2.1根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（20%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6.2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.2.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.2.4符合以下要求之一的投标人被认定为小型、微型企业：

6.2.4.1投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

6.2.4.2监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

6.2.4.3 残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

6.3、投标人信用记录查询：根据财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知（财库[2016]125 号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录。

信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目的采购活动。

6.4评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价部分。

6.5对于提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目采用综合评分法，评分细则如下

| 序号 | 评分内容 |  | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标主要系统设计 | 系统总体设计方案 | 根据投标人对总体项目的熟悉程度、需求理解、业务统筹、规划思路、实施策略等综合因素分析，提供全面、详实、可行的总体设计方案。 - 对该内容进行了阐述且合理可行的，得5分； - 对该内容进行了阐述且相对合理可行的，得4分； - 对该内容进行了阐述且基本合理的，得3分； - 对该内容进行了阐述且有涉及相应内容的，得2分 - 对该内容进行了阐述但不太合理的，得1分； - 对该内容未进行阐述的，得0分。 | 0-5分 |
|  |  | 系统存储扩容方案 | 投标人根据本期后端存储扩容需求，提供详细、稳定、可靠的视频、图片数据存储扩容系统设计框架、技术路线，以及满足与永康市公安局及上级的无缝对接方案。 - 对该内容阐述完全符合实际背景且方案符合招标要求的，得4分； - 对该内容进行的阐述相对合理且方案有涉及相关内容的，得3分； - 对该内容进行的阐述基本合理的但没有方案的，得2分； - 对该内容阐述不太合理的，且没有方案的，得1分； - 对该内容未进行阐述的，得0分。 | 0-4分 |
|  |  | 系统后端整合设计方案 | 投标人根据本期项目后端总体系统整合要求，提供清晰、明确的系统总体设计框架、技术路线、数据交换方式、业务功能提升等整合设计方案。 - 对该内容阐述完全符合实际背景且方案符合招标要求的，得4分； - 对该内容进行的阐述相对合理且方案有涉及相关内容的，得3分； - 对该内容进行的阐述基本合理的但没有方案的，得2分； - 对该内容阐述不太合理的，且没有方案的，得1分； - 对该内容未进行阐述的，得0分。 | 0-4分 |
|  |  | 系统现状分析提升方案 | 根据投标人对现有道路交通现状基础、科技建设应用情况以及存在的问题，结合项目总体建设需求，提供全面、准确、可靠的道路交通现状数据分析、建设现状基础调研分析，并提出对应解决思路及应用提升措施。 - 对该内容阐述的问题完全符合实际背景且方案符合招标要求的，得4分； - 对该内容阐述的问题相对合理且方案有涉及相关内容的，得3分； - 对该内容阐述的问题基本合理的但没有方案的，得2分； - 对该内容阐述的问题不太合理的，且没有方案的，得1分； - 对该内容未进行阐述的，得0分。 | 0-4分 |
|  |  | 系统网络及安全设计方案 | 根据投标人对现有网络基础现状、业务分布等综合因素分析，并结合本期建设需求提供详细、明确的现状分析架构，以及网络整合和安全总体设计方案及实施步骤。 - 对该内容进行了阐述且合理可行的，得4分； - 对该内容进行了阐述且基本合理的，得3分； - 对该内容进行了阐述且有涉及相应内容的，得2分； - 对该内容进行了阐述但不太合理的，得1分； - 对该内容未进行阐述的，得0分。 | 0-4分 |
| 2 | 投标主要系统项目实施 | 项目实施方案 | 根据投标人针对本期前后端整体项目提供的实施步骤、实施计划、实施资料，以及安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、环境保证措施等综合方案。 - 对该内容进行了阐述且合理可行的，得5分； - 对该内容进行了阐述且相对合理可行的，得4分； - 对该内容进行了阐述且基本合理的，得3分； - 对该内容进行了阐述且有涉及相应内容的，得2分； - 对该内容进行了阐述但不太合理的，得1分； - 对该内容未进行阐述的，得0分。 | 0-5分 |
|  |  |  | 根据投标人针对本期项目提供的全生命周期实施流程和相关标准规范的合理性、完整性、可执行性。 （1）该内容有详细阐述且完全符合本项目采购需求的，得3分； （2）该内容阐述基本符合本项目采购需求的，得2分； （3）对该内容进行了阐述但不太合理的，得1分； （4）该内容未进行阐述的，得0分。 | 0-3分 |
|  |  |  | 根据投标人针对本期项目实施过程中重点、难点问题，提出的保障措施、应急预案、技术支撑等综合实质且有效的解决方案。 - 对该内容进行了阐述且合理可行的，得2分； - 对该内容进行了阐述且相对合理可行的，得1分； - 对该内容未进行阐述的，得0分。 | 0-2分 |
| 3 | 投标系统所有设备技术参数及功能 | 设备技术参数及功能要求 | 根据投标人对招标系统技术参数、功能要求、功能优势、品牌知名度进行比较打分，完全满足招标文件要求的得10分，带“★”核心参数不满足每一项负偏离扣2分，不带“★”参数不满足每一项负偏离扣1分，扣完为止（尺寸类参数仅供参考，不作为评分内容，相同型号设备在不同系统里出现的，每项负偏离仅扣除一次分值，不重复扣分，招标文件中要求提供相关权威机构产品认证、检测报告或其他证明材料的，需提供相关证明材料复印件并加盖投标单位电子签章，未能按照招标文件要求提供相关证明材料的作负偏离处理） | 0-15分 |
| 4 | 项目团队配备 | 项目技术总工 | 项目技术总工具有信息系统集成及服务管理师、高级工程师、CISP证书，每一个证书得1分，最高得3分。 注：需在投标文件中提供人员相关证书扫描件，以开标截止时间前连续3个月在投标单位缴纳的完整社保缴纳清单扫描件并加盖投标人电子签章。如中标单位新成立不足3个月的，按实际缴纳情况提供相关人员在该单位的社保缴费清单。 | 0-3分 |
|  |  | 项目经理 | 项目经理项目经理具备信息系统集成及服务管理师、一级建造师（通信与广电或机电专业）、PMP、CISP证书，每一个证书得1分，最高4分 注：需在投标文件中提供人员相关证书扫描件，以开标截止时间前连续3个月在投标单位缴纳的完整社保缴纳清单扫描件并加盖投标人电子签章。如中标单位新成立不足3个月的，按实际缴纳情况提供相关人员在该单位的社保缴费清单。 | 0-4分 |
|  |  | 实施成员 | 项目实施团队具有高级工程师、网络工程师、PMP项目管理师、HCNP认证工程师，每证得0.5分，最高得3分。 注：需在投标文件中提供人员相关证书扫描件，以开标截止时间前连续3个月在投标单位缴纳的完整社保缴纳清单扫描件并加盖投标人电子签章。如中标单位新成立不足3个月的，按实际缴纳情况提供相关人员在该单位的社保缴费清单。 | 0-3分 |
| 5 | 投标人综合实力 | 投标人企业实力 | 根据投标人企业整体经营状况、荣誉、信息业务相关认证等方面。 （1）该内容有详细阐述且完全符合本项目采购需求的，得3分； （2）该内容阐述基本符合本项目采购需求的，得2分； （3）对该内容进行了阐述但不太合理的，得1分； （4）该内容未进行阐述的，得0分； 注：需在投标文件中提供相关资质证书等相关材料扫描件加盖投标人电子签章，不提供不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人业绩案例 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 （投标文件投标文件中需提供中标通知书、合同等扫描件，联合体业绩无效），未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。（参投首台套产品被纳入省及省以上部门出具的《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分） | 0-2分 |
| 6 | 售后服务团队配备及综合能力 | 机房服务保障方案 | 投标人提供专业机房保障服务方案，根据投标人所提供专业机房等级、供电动力、制冷措施、机柜布局、网络分布、环境监测、后备力量、响应措施、安全防护、服务占比等综合能力详细程度。 （1）该内容有详细阐述且完全符合本项目采购需求的，得3分； （2）该内容阐述基本符合本项目采购需求的，得2分； （3）对该内容进行了阐述但不太合理的，得1分； （4）该内容未进行阐述的，得0分； - 需提供投标人专业机房服务能力的相关证明，不满足或其他不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 售后服务标准体系 | 根据投标人的技术服务运行维护标准、服务体系详尽程度、售后维护机构分布、专业登高维护车辆配备、备品配件配置情况打分。 （1）该内容有详细阐述且完全符合本项目采购需求的，得3分； （2）该内容阐述基本符合本项目采购需求的，得2分； （3）对该内容进行了阐述但不太合理的，得1分； （4）该内容未进行阐述的，得0分； 需将佐证材料扫描件加盖投标人电子签章置于投标文件中，作为衡量投标人综合售后服务能力标准之一，未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 售后服务团队人员 | 根据投标人是否具有较强的售后服务能力，针对本项目配备售后服务团队人员数量、技术综合能力认证情况进行打分。具有高级工程师和工程师职称证书,配备1名得1分，配备2名得2分，配备3名得3分。 注：需在投标文件中提供人员相关证书扫描件，以开标截止时间前连续3个月在投标单位缴纳的完整社保缴纳清单扫描件并加盖投标人电子签章。如中标单位新成立不足3个月的，按实际缴纳情况提供相关人员在该单位的社保缴费清单。 | 0-3分 |
| 合计 |  |  |  | 70分 |

注：以上评分项目，以投标人在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的证明材料为准。若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。投标单位在制作电子投标文件时，应设置与各评分条款对应的关联定位。

6.5评标委员会根据评分细则进行独立评标，对各有效投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各评标委员会成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

6.6投标报价开启

将开启投标人的投标报价，进入价格评分。超过财政预算金额的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

6.7价格报价部分（满分30分）

6.7.1、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏（如有则按本章4.4款规定调整）。

6.7.2、评定评审基准价：对技术入围的总价最低的投标人报价作为评标基准价

6.7.3、报价得分=（评标基准价/评标价）×(100-技术分权值）

计算报价得分保留小数点后2位，总价最低的技术入围投标人其价格分为满分

6.8计算总分（满分为100分）

计算方法：总分=技术得分+报价得分

6.9、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

- 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

- 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

- 对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

- 对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

- 供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

7、确定中标候选人

7.1根据评标委员会的书面评审报告和推荐的中标候选人的排列顺序确定第一中标候选人，原则上总分最高者为第一中标候选人。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.2如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高排列，如报价也一致，则在综合得分和报价均相同的情况下以政采云平台记录的投标文件解密时间进行先后排序。

7.3对于提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或 可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

9、授予合同

9.1、中标结果公示、中标通知书

9.1.1招标评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内确定中标人。在评标报告确认的中标人经确认后在指定的媒体上发布中标公告，公告期为1个工作日。公告中标结果的同时采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报市财政局政府采购监管科备案。投标人有权对评标结果进行投诉或质疑，并在中标公告期届满之日起7人工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，且对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

9.1.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

9.1.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

9.1.4发布评标结果公示的媒体为：http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

9.2、签订合同

9.2.1中标人和采购人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

9.2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

9.2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后二十日内借故拖延、拒签合同的，取消该投标人的中标权，重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

9.2.4采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

9.3、履约保证金

9.3.1招标结果公示结束，中标单位在收到中标通知书后一周内，中标人须缴纳足额的履约保证金。

9.3.2 如果中标人没有按照上述9.2.3条规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并重新招标。

9.3.3 有下列情形之一的，采购人有权不予退还中标单位的履约保证金：

（1）若中标单位拒不履行合同义务的；

（2）验收不合格且拒不整改的；

（3）服务时间或供货时间超出期限较长的（项目过程中如遇特殊情况需要延长服务时间或供货时间的，中标单位需提前与采购人协商）。

9.3.4履约保证金在经验收合格后7个工作日内采购人一次性无息退还。

10、合同价款：中标人的投标报价为合同价款。

### 第四章 技术要求及项目需求

# 项目概述

## （一）项目名称

永康市公安局城市大脑畅行丽州·协同应用项目（2021年一期）建设内容采购

## （二）项目背景

为响应“城市大脑”的建设，以科技创新为引领，人民要求为导向，贯彻“建设网络强国、数字中国、智慧社会”战略部署，全面建设“创新、协调、绿色、开放、共享”的智慧交通。永康市城市大脑·畅行丽州协同应用建设项目统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，全面落实数据融合治理、业务协同应用。以提高城市交通管理水平和运行效率为目的，构建具有智能感知、智能分析、多维联动效果的交通管理体系，为建设高效、集成、系统的“城市大脑”打下坚实基础。

## （三）项目建设原则

根据公安交警部门工作的特殊性，结合永康的市具体总体需求，系统设计建设过程中应严格遵循以下原则：

1、标准性

严格按照公安部发布最新的公共安全行业标准及其他与本工程有关的规范、规章、规定的技术要求达到设计要求，各子工程应当符合上述规范中相应的规范。

2、可扩展性

由于技术和需求在不断的发展，对系统功能和建设规模、建设质量的要求也将不断地增多。因此，在系统设计上，系统接口应具备良好的扩展性，当硬件设备升级时，增加的新设备应和原有的设备具有一致性接口，实现硬件设备升级系列化、模块化。系统应方便兼容更高分辨率的高清晰摄像机，且无需改动软件，仅通过软件设置即可实现。

3、兼容性

系统设计应严格遵循国家和行业标准的要求，所有数据格式和接口都应按标准设计，系统的软硬件均应采用模块化设计，模块间的数据传输均采用标准的传输协议，任何一个模块的升级都不应影响到其它模块的正常应用。

4、可靠性

系统的可靠性是指系统抵御外界干扰的能力及受外界干扰时的恢复能力。鉴于本系统的应用性质，其运行可靠性应得到充分保证。

系统应具有防盗、耐高温、抗寒、散热排风等基本功能，使用的各类电气接线端子、过载、漏电及断路保护装置、避雷装置、熔断器等装置，均应符合国家有关电气安全标准要求。系统应具有因意外事件宕机后自动重启功能。

5、易维护性

系统应在设计建设时充分考虑其易维护性，以确保系统在使用过程中出现故障时能在最短时间内恢复运行。系统应具备设备日志记录、远程维护与管理、故障及时告警等功能，以方便日常维护。

6、安全性

网络环境下系统软硬件平台、信息传输加工和数据存储共享等应把安全性放在首位，加强整个系统的安全防护体系建设，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取、使用的现象出现。

## （四）项目建设依据

（1）相关指导政策

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》；

《关于加强社会治安防控体系建设的意见》；

《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，发改高技〔2015〕996号；

《关于印发《浙江省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2016-2020）》的通知》（浙综委办[2016]11号）；

关于批准发布《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》国家标准的公告（2016年第16号）；

《公共安全视频建设联网应用“十三五”规划方案》，中综委密电〔2016〕182号；

《浙江省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2016-2020年）》（浙综委办〔2016〕11号）；

《关于印发《浙江省公共安全视频建设联网整合共享应用工作规范》的通知》（浙综委办〔2017〕12号）；

《关于印发《浙江省“雪亮工程”2017年推进计划》的通知》（浙综委办〔2017〕13号）；

（2）技术标准规范

《浙江省安全技术防范系统建设技术规范》，DB33/T768-2009；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，GB/T28181-2016；

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017；

《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017版）》；

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》，GB/T 25724-2017；

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，GB 35114-2017；

《公共安全视频图像信息联网共享应用总体要求》，GB/T；

《公共安全视频图像信息共享交换平台技术要求》，GB/T；

《公共安全视频图像信息共享交换网络技术要求》，GB/T；

《公共安全视频图像信息综合应用平台技术要求》，GB/T；

《公共安全视频图像信息综合应用服务接口技术要求》，GB/T；

《公共安全视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》，GB/T；

《公共安全视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》，GB/T；

《公共安全视频图像分析系统第3部分：视频图像增强技术要求》，GB/T；

《公共安全视频图像分析系统第4部分：视频图像检索技术要求》，GB/T；

《公共安全视频图像分析系统第5部分：检验规范》，GB/T；

《公共安全视频监控运维管理技术要求》，GB/T；

《公共安全视频监控边界安全交互技术要求》，GB/T；

《公共安全视频监控联网技术测试规范》，GB/T；

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术测试规范》，GB/T；

《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》，GB/T；

《公共安全视频图像信息综合应用平台软件测试规范》，GA/T 1765-2021；

《公共安全视频图像信息综合应用服务接口测试规范》，GB/T；

《公共安全视频监控运维管理软件测试规范》，GB/T；

《公共安全视频图像信息采集规范》，20131103-Q-312；

《公共安全视频图像信息共享使用管理规范》，GB/T；

《公共安全视频图像信息交换共享体系IP地址规划》国家电子政务外网管理中心（2017）；

《城乡社区网格化服务管理规范》GB/T 34300-2017；

《跨区域视频监控联网共享技术规范》，DB33/T 629-2011；

《社会治安综合治理基础数据规范》，GB/T 31000-2015；

《综治中心建设标准与规范》，GB/T33200-2016；

《安全防范工程技术规范》，（GB50348-2018）；

《视频安防监控系统工程设计规范》，GB 50395-2007；

《视频安防监控系统技术要求》，GA/T367－2001；

《安全防范系统验收规则》，GA308－2001；

《安全防范工程程序与要求》，GA/T75－94。

《综合布线系统工程设计规范》，（GB50311-2016）。

## （五）建设目标

以推进公安交通管理科技强警建设为重点，以科技创新为动力，以信息化为依托，全面提升永康市道路交通管理科技水平，提高永康市交通警察大队整体科技素质和战斗力，为创建有序、安全、畅通的城市道路交通环境提供支持与保障。围绕市民当前广泛关注和亟待解决的交通问题，强化资源整合、模式创新，使市民享受到安全、高效、便捷、舒适的交通服务，提升市民获得感和幸福感。

# 建设内容

## （一）建设清单

| 序号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造电子警察抓拍系统 | 路口 | 20 | 详见采购内容详细要求 |
| 2 | 红绿灯改造系统 | 路口 | 10 | 详见采购内容详细要求 |
| 3 | 自动违停抓拍系统 | 套 | 40 | 详见采购内容详细要求 |
| 4 | 交通LED诱导发布屏 | 套 | 3 | 详见采购内容详细要求 |
| 5 | 视频图片存储扩容 | 项 | 1 | 详见采购内容详细要求 |
| 6 | 信息安全边界系统 | 项 | 1 | 详见采购内容详细要求 |
| 7 | 技术保障服务 | 项 | 1 | 详见采购内容详细要求 |
| ★备注： 1）采购货物清单中序号1-5项的货物前端取电（220V市电）、交通、市政、园林、城管均由采购人协调、中标供应商完成。 2）采购货物清单中序号1-5项的货物要求与公安原智能监控综合平台进行无缝对接，并根据要求图片、视频图像能无条件接入上级系统，对接过程中产生的一切费用均由中标供应商承担。 |  |  |  |  |

## （二）建设系统

- 1、改造电子警察抓拍系统

- 1.1、设备清单及技术参数表

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万高清电子警察 | 传感器类型：≥1英寸全局曝光CMOS 像素：≥900W，分辨率：≥4096(H)×2160(V) ▲ 图片支持可见光图片（全彩）、红外图片（黑白）以及融合图片；或黑白图像和彩色图像并融合显示（输出）（提供公安部检测报告）或采用大算力芯片（20T），和优化算法实现低照度高质量抓拍成像（提供公安部检测报告） 支持车牌黑/白名单设置，至少可设置2万条黑/白名单 支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于99% 支持对支干车辆合进主干道路时不礼让主干道通行的车辆违章进行抓拍 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯； 支持机动车、非机动车和行人目标检测、人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌。 白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。（提供公安部检测报告） 功耗：≤25W 防护等级：≥IP65 | 套 | 101 |
| 2 | LED补光灯 | 1.灯珠数量≥16颗，暖光LED补光灯； 2.支持冷光、暖光色温可选； 3.支持触发信号同时支持开关量与电平量。 4.亮度多级可调，满足不同场所亮度要求。 5.防护等级：≥IP66 | 个 | 226 |
| 3 | 红绿灯信号检测器 | 16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口 检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息 设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障 | 台 | 20 |
| 4 | 智能边缘检测器 | 支持包括机动车违法、非机动车违法、交通事件感知、交通参数采集等； 支持4路前端视频流接入； 每路同时支持布控20种违法或事件类型； 硬件参数： CPU/GPU：高性能智能处理器 内存：8GB DDR4 eMMC： Flash 128 GB SATA存储：1个，内置1块3.5寸/2.5寸硬盘 网络接口：1个独立的千兆RJ45网口 TF卡接口 ：1个 其他接口：1个RS-485接口、1个串口、2路报警输出端口、2路报警输入端口 电源：适配器电源 DC12V@2A 功耗：小于20W 工作温度：-25℃～+70℃ 存储温度：-25℃～+85℃ | 台 | 20 |
| 5 | 终端服务器 | 内存容量不小于2GB，设备≥14个10M/100M/1000M自适应RJ45接口；可支持16路高清视频及图片输入； 可设置图片的存储空间，存储≥4T，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间 可实时显示车流量、平均车速等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持表格形式展示,可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 | 台 | 20 |
| 6 | 室外落地机箱 | 机箱采用钢材厚度1.5mm，通风孔、内部隔层、尺寸高*长*宽1200mm×600mm×600mm、外部喷塑防风、防水、防尘、导轨、内嵌接入端子、穿线槽、插线排等 | 台 | 20 |
| 7 | 抱杆机箱 | 机箱采用钢材厚度1.5mm，通风孔、内部隔层、尺寸高*长*宽480mm×350mm×200mm，外部喷塑防风、防水、防尘、内嵌接入端子、穿线槽、插线排等 | 套 | 73 |
| 8 | 落地机柜基础 | 基础700*700*500mm.C25混凝土 | 立方 | 4.9 |
| 9 | 主电源防雷器 | 单相二线最大放电电流40KA，标准电压AC220V | 个 | 85 |
| 10 | 网络防雷器 | 标准RJ45接口,保护交换机、工作站和各类网络通信设备、 1、满足10/100MHz的技术要求; 2、防雷能力强大,同时具有高放电电流和精细的保护电压输出; | 个 | 85 |
| 11 | 自动重合闸 | 运行中因过压和欠压跳闸保护后，若故障一直存在，保护器则不进行重合闸， 检测电压正常后，进行自动重合；运行中因漏电、过载、短路跳闸保护后，自动重合闸按 1 分钟/ 次检测 3 次，如在检测过程发现符合合闸条件, 保护器将自动合闸, 否则不合闸，故障指示灯显 示相应故障状态。若 3 次合闸不成功则进入锁死状态，不在进行自动重合闸，此时需要人为到现 场进行操作复位。 | 个 | 85 |
| 12 | 电子警察L型八角杆15米 | 立柱：φ430-360*6500*10mm;横臂：φ310-110*15000*6mm，φ650*8mm;8-M30*1600 | 个 | 1 |
| 13 | 龙门架 | 立柱：2-φ273*6500*10mm；横臂：2-φ140*6mm；支撑管：φ76*4mm，800*800*10mm；8-M30*1800 | 个 | 2 |
| 14 | 杆件基础件 | 直径400mm高1300mm，8-M24-26 | 个 | 1 |
| 15 | 基础开挖 | 基础土方开挖、清运 | 立方 | 38.8 |
| 16 | 基础浇筑 | 基础.C25混凝土浇筑、制模 | 立方 | 38.8 |
| 17 | 立杆接地桩 | 角钢1.5M | 个 | 2 |
| 18 | 1光4电光纤收发器 | 轨式百兆即插即用型工业以太网交换机，4个10/100M以太网电口，1个100M单模20KM，单纤SC光口，12~37VDC双电源输入 | 个 | 74 |
| 19 | 5光4电光纤收发器 | 轨式百兆即插即用型工业以太网交换机，1个1000M光电口，4个100M光电口，4个10/100M以太网电口，1个100M单模20KM，单纤SC光口，12~37VDC双电源输入 | 个 | 20 |
| 20 | 手井 | 500*500*600，含水泥井盖 | 个 | 152 |
| 21 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm² | 米 | 11213 |
| 22 | 主电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 11535 |
| 23 | 红绿灯检测线、控制线 | RVVSP2*1.0mm² | 米 | 11135 |
| 24 | LED补光灯电源线 | RVV3*1.5mm² | 米 | 11535 |
| 25 | 光纤 | 4芯室外单模光缆 | 米 | 11535 |
| 26 | 室外超五类网线 | HSYV-5E4*2*0.5(灰） | 箱 | 5650 |
| 27 | 顶管 | 国产定制PE100管 | 米 | 2150 |
| 28 | 100镀锌钢管 | 国产定制100镀锌钢管 | 米 | 80 |
| 29 | 路面开挖及回填（绿化） | 人工绿化开挖、外运淤泥、回填土及恢复，含50PE管材及钢管地埋敷设 、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线 | 米 | 1240 |
| 30 | 路面开挖及回填（混凝土） | 人工混凝土开挖、外运淤泥、回填土及恢复，含50PE管材及钢管地埋敷设 、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线 | 米 | 200 |
| 31 | 路面开挖及回填（人行道） | 人工人行道开挖、外运淤泥、回填土及恢复，含50PE管材及钢管地埋敷设 、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线 | 米 | 745 |
| 32 | 安装调试费 | 含旧设备拆除、相机、补光灯、机箱安装、接线、调试、杆内穿线、光纤熔接、系统集成 | 方向 | 74 |
| 33 | 辅材 | 安全防护设施、空开、插排、接地系统、水晶头、铁丝、胶布、文明措施、反光桶、水马等 | 项 | 20 |
| 34 | 云边智能管理 | 硬件服务器： 4U机架式智能一体机 Hygon 7260 2.2G 24C 175W CPU* 2 DDR4 128G 240GB 2.5寸 SSD *2 2TB 3.5寸 SATA*2 高性能推理卡2张 支持系统盘/数据盘RAID1保护 双网口千兆RJ45网卡 1000W或以上1+1冗余电源 支持IPMI设备远程控制管理 | 台 | 1 |
|  |  | 软件支持： 1、基础支撑服务： 视频流接入功能：支持接入第三方厂家的前端摄像机、NVR、视频平台的视频流，进行实时道路交通安全违法行为识别； 统一部署管理：支持所有单元互连，统一部署管理、整合硬件资源 资源智能调度：支持分析任务智能调度均衡负载 2、权限管理 用户管理：管理员可在自己权限范围内，修改用户信息或删除用户； 新增用户：管理员可在自己权限范围内，新增用户（账户）； - 支持新增用户（账户）时，为该用户（账户）配置角色及功能权限； - 支持添加多个用户（账户） 角色管理：管理员可管理自己权限范围内的角色，及管理角色的名称，修改角色的功能权限或数据权限分组； 新增角色：管理员可在自己权限范围内，新建角色，及给角色命名，以及选择对应的细粒度功能权限；支持通过勾选方式进行细粒度的角色权限配置；支持添加多个角色； 3、资源管理 分组管理，设置多级分组，以及上下级关系； 将设备划分到不同的分组中，这样及划分了不同的数据权限； 4、布控管理 实时布控功能：支持对需要识别道路交通违法的视频流创建分析任务，并支持自定义布控配置，以及参数调整； 布控任务列表：对接入平台的视频设备进行算法模型增删，画线、灵敏度等参数调整。 布控任务检索：用户检索布控任务，检索条件包括：任务名称、任务状态、摄像头名称、摄像头ID、违法模型、创建时间进行检索或筛选； 布控管理：支持修改任务配置；支持对任务进行删除操作； 布控启停：用户对布控任务进行启动/停止操作 布控新增：用户新增布控任务，编辑任务名称，（搜索）选择摄像头，选择模型，绘制布控检测区域；支持“仅保存任务”，“保存并执行任务”； 布控详情：用户查看布控详情信息； 5、自动违法取证 系统支持取证图片抓拍，即自动抓拍违法机动车的1张车辆特写图，和违法全过程前、中、后的3张全景图。 系统支持取证视频保存，即自动保存/回放机动车违法全过程的视频，并支持重新调整起止时间进行覆盖。 支持对机动车通过有灯控路口时，不按导向车道行驶（左转车道直行、直行车道右转）的违法行为进行识别。 6、事件管理 预警事件列表：支持通过时间、点位、违法类型等字段检索违法预警数据 | 套 | 1 |

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：900万高清电子警察。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

1.2、技术指标及功能要求

1.2.1本项目对20个路口电子警察进行新建，新建电子警察抓拍系统全部采用纯视频检测方式，自动对视频流中运动物体进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，根据车辆运动轨迹判断车辆是否违章并进行记录，无需破坏路面、埋设线圈。系统采用900万高清一体化摄像机为采集单元，单台摄像机覆盖单向1-3车道，4车道及以上车道配备2台抓拍单元。

1.2.2高清电子警察抓拍（兼卡口功能）系统需满足以下功能指标要求：

（1）闯红灯记录功能

系统采用国际领先的计算机智能跟踪算法技术，对图像中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并结合红绿灯状态智能判断车辆运行是否闯红灯违章。当判定车辆有闯红灯违章时，记录车辆闯红灯过程中四个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。

系统记录的各个位置间保持适宜的距离以反映机动车闯红灯违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

（2）卡口记录功能

系统兼顾卡口功能，当车辆在其对应的绿灯或黄灯相位时越过停车线，系统会根据运动状态轨迹跟踪的情况，拍摄一张图片对过往车辆进行记录。图片能清晰的清晰辨别红绿灯信号、车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

（3）逆行记录功能

逆行即车辆的行驶方向与车道规定的方向相反。系统支持对逆向行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别。

（4）闯禁令记录功能

系统可以通过对视频的智能分析判断车辆违反禁止线等违法行为，在禁止右/左转的路口可以对右转或者左转车辆进行跟踪判断并且对违法车辆进行抓拍三张违法图片，以记录违法的整个过程。

（5）不按车道行驶记录功能

不按车道行驶是指车辆遇到“分向行驶车道”不按规定的车道行驶，包括左转、右转车辆占用直行车道，或在左转、右转车道上直行等情形。系统支持此类违法行为的记录，以三张图片清晰、完整表现违法过程。

（6）违章变道记录功能

路口平行的两个车道间为白实线或者双黄线，则车辆不能跨越车道线在这两个车道之间随意变换位置行驶。系统能够对违法变道车辆进行记录，抓拍三张不同位置的图片以反映整个违法变道过程，其中第一张为车辆在初始车道行驶时抓拍的图片，第二张为压线行驶时抓拍的图片，第三张为变换到另一个车道上行驶时抓拍的图片。

（7）压线行驶记录功能

系统支持对压线行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别，其主要针对在连续一段时间内压车道线行驶的车辆，此类车辆会影响前后车驾驶员的判断，干扰前后车的正常行驶。

（8）违章停车记录功能

在车牌可识别范围内，如果车辆静止不动超过规定的时间，则认为该车辆违法停车。系统支持对此类行为进行检测、抓拍记录与识别，并可按照规定的时间间隔向后端平台发送报警信号。

（9）信号灯状态检测功能

系统同时支持外接判定红绿灯和视频识别红绿灯功能，更加广泛的适用在各种现场情况下。其中外接红绿灯通过信号检测器来识别，可适用在红绿灯部分被遮挡或者红绿灯特别昏暗的路口，同时支持视频检测识别红绿灯信号，可区分直行、左转、右转、掉头等不同类型的红灯、黄灯、绿灯信号，这种方式无须接入红绿灯信号，消除施工困难.

（10）信号灯相位同步功能

摄像机能够与路口红绿灯信号进行同步，确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，避免红灯泛黄或无颜色，进而避免引起处罚争议。

（11）全天候高清成像功能

图像抓拍时不受雨、雪、雾等天气、环境光的影响。在环境无雾包括雨雪天气下，抓拍图片不仅能清晰看清车辆号牌，还能看清车辆类型、车身颜色等车辆特征。

(12)号牌自动识别功能

系统具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌计算机自动识别能力。

2.3电子警察抓拍系统需提供符合：GA/T496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》、GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求。

1.2.3云边智能管理系统需满足以下功能指标要求

1、基础支撑服务：

★视频流接入功能：支持接入第三方厂家的前端摄像机、NVR、视频平台的视频流，进行实时道路交通安全违法行为识别；

统一部署管理：支持所有单元互连，统一部署管理、整合硬件资源

资源智能调度：支持分析任务智能调度均衡负载

2、权限管理

用户管理：管理员可在自己权限范围内，修改用户信息或删除用户；

新增用户：管理员可在自己权限范围内，新增用户（账户）；

- 支持新增用户（账户）时，为该用户（账户）配置角色及功能权限；

- 支持添加多个用户（账户）

角色管理：管理员可管理自己权限范围内的角色，及管理角色的名称，修改角色的功能权限或数据权限分组；

新增角色：管理员可在自己权限范围内，新建角色，及给角色命名，以及选择对应的细粒度功能权限；支持通过勾选方式进行细粒度的角色权限配置；支持添加多个角色；

3、资源管理

分组管理，设置多级分组，以及上下级关系；

将设备划分到不同的分组中，这样及划分了不同的数据权限；

4、布控管理

★实时布控功能：支持对需要识别道路交通违法的视频流创建分析任务，并支持自定义布控配置，以及参数调整；

布控任务列表：对接入平台的视频设备进行算法模型增删，画线、灵敏度等参数调整。

布控任务检索：用户检索布控任务，检索条件包括：任务名称、任务状态、摄像头名称、摄像头ID、违法模型、创建时间进行检索或筛选；

布控管理：支持修改任务配置；支持对任务进行删除操作；

布控启停：用户对布控任务进行启动/停止操作

布控新增：用户新增布控任务，编辑任务名称，（搜索）选择摄像头，选择模型，绘制布控检测区域；支持“仅保存任务”，“保存并执行任务”；

布控详情：用户查看布控详情信息；

5、自动违法取证

系统支持取证图片抓拍，即自动抓拍违法机动车的1张车辆特写图，和违法全过程前、中、后的3张全景图。

系统支持取证视频保存，即自动保存/回放机动车违法全过程的视频，并支持重新调整起止时间进行覆盖。

★支持对机动车通过有灯控路口时，不按导向车道行驶（左转车道直行、直行车道右转）的违法行为进行识别。

6、事件管理

预警事件列表：支持通过时间、点位、违法类型等字段检索违法预警数据

违法事件列表：人工标注后的违法数据展示页面，可通过时间、点位、违法类型等字段检索违法数据；

作废事件列表：人工标注作废后的数据展示页面，可通过时间、点位、违法类型等字段检索作废数据数据；

★支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车在机动车道行驶、非机动车闯禁令，非机动车在人行横道线行驶；支持自动识别外卖类骑手（美团、饿了么）。

7、违法证据导出

系统支持导出道路违法信息记录csv。

系统支持导出道路违法文件“2+2”拼合图片和违法信息。

系统支持导出道路违法件“4合1”拼合图片和违法信息。

系统支持导道路违法法文件4张图片和违法信息。

8、大屏展示

★数据分析功能：支持自动汇集各摄像机点位的道路交通违法事件，对道路交通违法的点位分布、类型占比、时间趋势、以及历史发生规律进行分析统计与展示。

实时预警：大屏界面实时跳出最新预警数据

违法类型分布：可视化图表展示总体违法类型分布

道路违法情况：道路违法数量排名

违法趋势：可视化图表展示总体违法趋势

违法时段分布：可视化图片展示总体违法时段分布

实时渲染流：大屏界面显示实时渲染视频流，实时叠加目标框展示违法全过程

9、其他要求

★支持大倾斜角度下（水平方向）的道路交通违法行为识别；支持支持车头及车尾场景下的道路交通违法行为识别；

以上标★项为主要参数，需提供公安部检测报告证明。

1.2.4智能边缘检测器需满足以下功能指标要求

- 支持包括25种机动车违法、8种非机动车违法、19种交通事件感知及9种交通参数采集等；

- 支持4路前端视频流接入；

- 支持设备时间校准、远程升级、远程调试等功能，并有系统日志及系统状态信息；

- ★支持当设备发生 CPU 使用率过高，存储使用率过高，CPU 温度过高时，系统能够自动诊断、记录并告警；

- 支持在证据图片叠加检测目标渲染效果，包含目标框；

- ★支持设置冷却时间对同一检测目标反复校验，在冷却时间内的重复事件仅上报1次；

5．对指定区域内的机动车流量分车道、分方向进行统计；

6．支持预警事件预览显示、存储、查询、导出、审核、删除等功能；

7．★支持根据不同时段要求启停单个或多个事件检测任务；支持在证据图片叠加检测目标渲染效果，包含目标框；

8．支持国际标准ONVIF协议，国标GB28181协议的网络摄像机、网络硬盘录像机接入；支持H.264、H.265码流网络摄像机、网络硬盘录像机接入；支持RTSP、MP4等视频流接入分析；

9．★支持自动记录事件发生前后的图像以及不少于 5 秒的视频录像，所记录的视频序列标记和报警信息相关联，记录事件可按照要求设定。

以上标★项为主要参数，需提供公安部检测报告证明。

- 1.3、设备安装地点

| 序号 | 设备类型 | 路口名称 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电警 | 金山西路与五洲路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 2 | 电警 | 花园大道车宝路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向北 |
| 3 | 电警 | 香樟大道花园大道 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 4 | 电警 | 330国道紫薇北路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 5 | 电警 | 紫薇路龙川西路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 6 | 电警 | 解放街江滨路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 7 | 电警 | 胜利街解放路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 8 | 电警 | 金山路学院路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 9 | 电警 | 大永线双舟线 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 10 | 电警 | 城东路与龙川东路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 11 | 电警 | 城北路与丽州路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 12 | 电警 | 华丰与南苑路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 13 | 电警 | 五金大道西塔路 | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 14 | 电警 | 永武二线溪心路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
| 15 | 电警 | 330国道康庄道 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
| 16 | 电警 | 城南路丽州路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 17 | 电警 | 金山路皇城南路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 18 | 电警 | 铁岭路北湖路 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 19 | 电警 | 东永一线创业园 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |
| 20 | 电警 | 330国道台金高速路口 | 向东 |
|  |  |  | 向南 |
|  |  |  | 向西 |
|  |  |  | 向北 |

- 2、红绿灯改造系统

- 2.1、设备清单及技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左转箭头灯 | ·产品尺寸 1380×455×130 mm（灯体部分） ·面罩规格 Φ400mm 面罩材质 玻璃 ·外壳材质 铝压铸 表面处理 黑色喷塑哑光 ·工作电压 AC176～264V，50HZ 功率≤20W ·绝缘电阻 ≥500MΩ 介电强度 ≥1440V ·中心光强 5000 ~15000 cd/m2 ·LED数量 信号灯：红90，黄90，绿90 ·LED 直径 Φ5mm 单管电流 < 18mA ·LED寿命 ≥70000小时 ·LED波长 红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm ·可视距离 >450m 可视角度 >30° ·工作温度 -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% ·防护等级 IP53 ·重量 ≤20KG | 件 | 40 |
| 2 | 直行箭头灯 | ·产品尺寸 1380×455×130 mm（灯体部分） ·面罩规格 Φ400mm 面罩材质 玻璃 ·外壳材质 铝压铸 表面处理 黑色喷塑哑光 ·工作电压 AC176～264V，50HZ 功率≤20W ·绝缘电阻 ≥500MΩ 介电强度 ≥1440V ·中心光强 5000 ~15000 cd/m2 ·LED数量 信号灯：红90，黄90，绿90 ·LED 直径 Φ5mm 单管电流 < 18mA ·LED寿命 ≥70000小时 ·LED波长 红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm ·可视距离 >450m 可视角度 >30° ·工作温度 -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% ·防护等级 IP53 ·重量 ≤20KG | 件 | 40 |
| 3 | 右转箭头灯 | ·产品尺寸 1380×455×130 mm（灯体部分） ·面罩规格 Φ400mm 面罩材质 玻璃 ·外壳材质 铝压铸 表面处理 黑色喷塑哑光 ·工作电压 AC176～264V，50HZ 功率≤20W ·绝缘电阻 ≥500MΩ 介电强度 ≥1440V ·中心光强 5000 ~15000 cd/m2 ·LED数量 信号灯：红90，黄90，绿90 ·LED 直径 Φ5mm 单管电流 < 18mA ·LED寿命 ≥70000小时 ·LED波长 红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm ·可视距离 >450m 可视角度 >30° ·工作温度 -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% ·防护等级 IP53 ·重量 ≤20KG | 件 | 40 |
| 4 | 圆盘灯 | ·产品尺寸 1380×455×130 mm（灯体部分） ·面罩规格 Φ400mm 面罩材质 玻璃 ·工作电压 AC176～264V，50HZ 功率≤20W ·绝缘电阻 ≥500MΩ 介电强度 ≥1440V ·中心光强 400cd ~ 1000cd ·LED数量 信号灯：红156，黄156，绿156 ·LED 直径 Φ5mm 单管电流 < 18mA ·LED寿命 ≥70000小时 ·LED波长 红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm ·可视距离 >450m 可视角度 >30° ·工作温度 -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% ·防护等级 IP53 ·重量 ≤20KG | 件 | 40 |
| 5 | 七线制通讯式倒计时器 | ·面罩规格 800×600×420mm（带帽沿） ·面罩材质 PC ·电压 AC220±20% V 功率 ≤15W ·计时方式 跟随/触发/RS485通信 ·显示数值 红99～1；绿99～1；黄9～1； ·中心亮度 红>5000 cd/m2；黄>5000 cd/m2 ；绿>5000 cd/m2； ·LED 直径 Φ5 ·方阵排列 单管电流 < 18mA ·LED寿命 70000小时 ·波长 红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm ·数量 红420；绿420；黄210； ·可视距离 >500米 可视角度 >30° ·工作温度 -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% ·外壳材质 铝 黑色喷塑 防护等级 IP53 ·外形尺寸 800×600×105 mm 重量 ≤15KG ·数字尺寸 510×290mm ·数字间距 80mm ·字条宽度 60mm | 件 | 80 |
| 6 | LED屏静态人行灯 | ·面罩规格 信号灯300mm LED屏 1600mm×320mm ·面罩材质 耐力板 玻璃 ·电压 AC220±20% V 功率 <200W ·信号灯 302静态人行灯RX300-3-2010 ·中心光强 150cd<红<400cd； 150cd<绿<400cd； ·LED 直径 Φ5 单管电流 < 18mA ·LED寿命 70000小时 ·波长 红：625 nm绿：505 nm ·可视距离 >400米 可视角度 >30° ·LED屏 P10间距，像素160×32dot ·内容切换 自动定时切换、远程联网更新、现场笔记本更新、现场U盘更新 ·LED屏接口 10/100M以太网（RJ45网口） ·LED屏颜色 红绿双色，自动跟随信号灯颜色； ·红LED 420mcd <红<614mcd；波长620-625nm； ·绿LED 500mcd<绿<3296mcd；波长520-530nm； ·像素构成 1R1G；模组分辨率 16*32=512Dots； ·驱动方式 1/4恒流驱动； ·控制方式 10/100M以太网、自动定时控制； ·屏幕水平视角 80±15度 ·亮度 >2000cd/㎡ ·最佳视距 >10m ·可视距离 >400m ·亮度均匀性 >0.8 ·屏幕垂直视角 45±10度 ·盲点率 小于万分之三 ·工作温度 -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% ·外壳材质 不锈钢黑色喷塑 防护等级 IP53 ·外形尺寸 3000mm×400mm×160 mm ·重量 ≤80KG ·安装模式 基础竖装 | 件 | 20 |
| 7 | 信号机灯控板卡 | 灯控板, 6组灯控输出，配套原机型且无缝对接。 | 块 | 20 |
| 8 | 手井 | 500*500*600，含水泥井盖 | 个 | 20 |
| 9 | 线缆 | RVV4*1.5机动车红绿灯电源线、倒计时LED屏电源 | 米 | 4200 |
| 10 | 线缆 | RVV16*1.5红绿灯主芯线 | 米 | 4500 |
| 11 | 安装调试 | 针对红绿灯一灯一线进行改造，重新布线分组接入，含老旧线缆更换、旧设备拆除、新设备安装、杆内穿线、接线调试等 | 方向 | 40 |
| 12 | 路面管道开挖及回填 | 人工绿化开挖、外运淤泥、回填土及恢复，含原管道不通重新开挖管理，50PE管材及钢管地埋敷设、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线 | 方向 | 40 |
| 13 | 辅材 | 安全防护设施、空开、插排、接地系统、铁丝、胶布、文明措施、反光桶、水马等 | 项 | 10 |

- 2.2、技术指标及功能要求

对10个路口红绿灯灯盘、灯线进行一灯一线升级改造，安装方式需符合永康市交通使用规划及国标要求，安装标准参考：信号灯GB14887-2011。

针对原信号控制机内增配信号机灯控板卡要求与原控制机实现无缝对接，投标人需在投标文件投标文件中提供技术承诺函并加盖投标人电子签章。

- 2.3、设备安装地点

| 序号 | 设备类型 | 路口名称 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红绿灯改造 | 金城路溪心路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 2 | 红绿灯改造 | 金城路溪中路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 3 | 红绿灯改造 | 金城路城东路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 4 | 红绿灯改造 | 金城路五金中路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 5 | 红绿灯改造 | 金城路望春东路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 6 | 红绿灯改造 | 九铃东路丽州路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 7 | 红绿灯改造 | 九铃东路江城路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 8 | 红绿灯改造 | 九铃东路卫星路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 9 | 红绿灯改造 | 九铃东路紫微北路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |
| 10 | 红绿灯改造 | 九铃东路飞凤路 | 东 |
|  |  |  | 南 |
|  |  |  | 西 |
|  |  |  | 北 |

- 3、自动违停检测抓拍系统

- 3.1、设备清单及技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万违停球机 | ≥400万像素， 图像传感器: ≥1/1.8＂， 内置GPU芯片， ★最低照度: 彩色：≤0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：≤0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR， 分辨率及帧率: 主码流 50Hz:25fps(2560×1440)、60Hz:30fps(2560×1440)， 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile， 红外照射距离: ≥200米 ★红外照射距离: ≥200米、≥37倍光学变焦 Smart图像增强: 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 电源接口: AC24V±25% 具有RS485控制接口 工作温度和湿度: -40℃-70℃；湿度小于90% 防护等级: IP67 城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 ★设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离≥150米，其他倍率下，白天有效检测距离≥300米; 支持对静止或运动车辆的手动取证功能； 可配置多种字符叠加，图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印。 | 台 | 40 |
| 2 | 终端服务器 | 内存容量不小于2GB，设备≥14个10M/100M/1000M自适应RJ45接口；可支持16路高清视频及图片输入； 可设置图片的存储空间，存储≥4T，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间 可实时显示车流量、平均车速等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持表格形式展示,可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 | 台 | 40 |
| 3 | L型杆6米 | 立柱：φ280-220*6500*6mm;横臂：φ200-100*6000*5mm，8-M24-26φ500*6mm；8-M24*1300 | 根 | 26 |
| 4 | 杆件基础件 | 直径400mm高1300mm，8-M24 | 个 | 26 |
| 5 | 基础开挖 | 基础土方开挖、清运 | 立方 | 40 |
| 6 | 基础浇筑 | 基础.C25混凝土浇筑、制模 | 立方 | 40 |
| 7 | 立杆接地桩 | 角钢1.5M | 根 | 52 |
| 8 | 主电源防雷器 | 单相二线最大放电电流40KA，标准电压AC220V | 个 | 40 |
| 9 | 网络防雷器 | 标准RJ45接口,保护交换机、工作站和各类网络通信设备、 1、满足10/100MHz的技术要求; 2、防雷能力强大,同时具有高放电电流和精细的保护电压输出; | 个 | 40 |
| 10 | 自动重合闸 | 运行中因过压和欠压跳闸保护后，若故障一直存在，保护器则不进行重合闸，检测电压正常后，进行自动重合；运行中因漏电、过载、短路跳闸保护后，自动重合闸按 1 分钟/次检测 3 次，如在检测过程发现符合合闸条件, 保护器将自动合闸, 否则不合闸，故障指示灯显示相应故障状态。若 3 次合闸不成功则进入锁死状态，不在进行自动重合闸，此时需要人为到现 场进行操作复位。 | 个 | 40 |
| 11 | 手井 | 500*500*600，含井盖 | 个 | 40 |
| 12 | 抱杆机箱 | 机箱采用钢材厚度1.5mm，通风孔、内部隔层、尺寸高*长*宽480mm×350mm×200mm，外部喷塑防风、防水、防尘、内嵌接入端子、穿线槽、插线排等 | 套 | 40 |
| 13 | 电源线 | YJV2*2.5 | 米 | 4436 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.5mm² | 米 | 1975 |
| 15 | 室外超五类网线 | HSYV-5E4*2*0.5(灰） | 米 | 1975 |
| 16 | 路面开挖及回填（绿化） | 人工绿化开挖、外运淤泥、回填土及恢复，含50PE管材及钢管地埋敷设、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线 | 米 | 1300 |
| 17 | 路面开挖及回填（混凝土） | 人工混凝土开挖、外运淤泥、回填土及恢复，含50PE管材及钢管地埋敷设、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线 | 米 | 560 |
| 18 | 路面开挖及回填（人行道） | 人工人行道开挖、外运淤泥、回填土及恢复，含50PE管材及钢管地埋敷设、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线 | 米 | 680 |
| 19 | 路面开挖及回填（柏油） | 人工柏油开挖、外运淤泥、回填土及恢复，含50PE管材及钢管地埋敷设、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线 | 米 | 20 |
| 20 | 其他取电 | 借管、沿墙等其他取电方式 | 米 | 755 |
| 21 | 安装调试 | 含杆件运输吊装、相机、补光灯、机箱安装、接线、调试、杆内穿线、光纤熔接、系统集成等 | 项 | 40 |
| 22 | 辅材 | 安全防护设施、空开、插排、接地系统、铁丝、胶布、支架、文明措施、反光桶、水马等 | 项 | 40 |
| 23 | 光纤租赁 | 单条不低于10M，租赁一年 | 条 | 40 |

- 3.2、技术指标及功能要求

3.2.1、为彻底净化交通秩序争创文明城市，针对部分路段新增40套高清自动违停抓拍系统，系统全部采用一体化球机，前端球机针对各禁停区域车辆进行视频图像分析检测，实现车辆违停检测及抓拍、自动车牌识别、球机在设定时间内对所设点位区域进行实时监控、自动分析抓拍的功能，自动抓拍取证图片模式应符合GA/T832-2009规范。

- 3.3、设备安装地点

| 序号 | 设备类型 | 监控名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 违停 | 330国道石柱小学 |
| 2 | 违停 | 临石线麻车店工业区 |
| 3 | 违停 | 洞合线263KM石柱互通 |
| 4 | 违停 | 龙川路太阳幼儿园门口 |
| 5 | 违停 | 城东路城东桥 |
| 6 | 违停 | 三马路113号对面 |
| 7 | 违停 | 永拖路3号 |
| 8 | 违停 | 永拖路九铃菜场 |
| 9 | 违停 | 山川路永康医院边 |
| 10 | 违停 | 蓝天路排塘菜场 |
| 11 | 违停 | 梅岭路蓝天路 |
| 12 | 违停 | 城北路二手车市场（康庄路） |
| 13 | 违停 | 花城西路丹姚塘路 |
| 14 | 违停 | 花城西路金桂路 |
| 15 | 违停 | 银桂北路花川路 |
| 16 | 违停 | 银桂北路九桂路 |
| 17 | 违停 | 金都路东港路交叉口 |
| 18 | 违停 | 铜陵西路25号 |
| 19 | 违停 | 铜陵西路28号 |
| 20 | 违停 | 铜陵西路北湖南路交叉口 |
| 21 | 违停 | 科源路曹园电影院 |
| 22 | 违停 | 三马路三马公园 |
| 23 | 违停 | 广电路金水路 |
| 24 | 违停 | 金山西路光明路 |
| 25 | 违停 | 双舟线文昌东路 |
| 26 | 违停 | 双舟线林泰人才市场对面 |
| 27 | 违停 | 双舟线清溪变电站公交车站 |
| 28 | 违停 | 问学路28号 |
| 29 | 违停 | 金狮路亿利来大道交叉口东口 |
| 30 | 违停 | 鑫鑫尚淼超市斜对面 |
| 31 | 违停 | 王南山村百花亭旁 |
| 32 | 违停 | 龙鸣路人和路交叉口 |
| 33 | 违停 | 双舟线上徐店村路口西口 |
| 34 | 违停 | 双舟线上徐店村路口东口 |
| 35 | 违停 | 新塘北路81号 |
| 36 | 违停 | 广电路金宝幼儿园 |
| 37 | 违停 | 金盛路溪心菜场 |
| 38 | 违停 | 金龙路崇德学校 |
| 39 | 违停 | 金龙路教师进修学校附属小学门口 |
| 40 | 违停 | 溪中路203号 |

- 4、交通LED诱导发布屏

- 4.1、设备清单及技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双基色诱导屏 | 宽3.84米高2.88米，分辨率384*288 像素间距：10mm 像素组成：2R1G 显示亮度：≧5000cd/m² 亮度控制：智能/手动 色温：6500K 视角：水平≦110°/垂直≦55° 像素密度：10000 dots/m² 材质：铁钣金机箱 防护等级(正面/背面)：IP65/IP54 箱体平整度：≤0.3 mm 颜色处理位数：14 bits 单点亮度校正：有 亮度均匀性：＜2.5% 发光点中心距偏差：97%/±0.003 色度均匀性：(x，y)±0.002之内 对比度：3000:1 画面帧频：50/60 Hz 画面刷新率：960 Hz~1920Hz 输入功率：150W/m² 使用寿命：≥100,000 Hours 双层箱，双面灌胶，标配接收卡，配套异步控制卡、配电箱 | 块 | 3 |
| 2 | 基础开挖 | 基础1500*1500*1800mm.土方开挖 | 立方 | 12.15 |
| 3 | 基础浇筑 | 基础1500*1500*1800mm.C25混凝土 | 立方 | 12.15 |
| 4 | 杆件 | 高6.5米，双臂F型杆件材质为Q235板定制 | 根 | 3 |
| 5 | 电线电缆 | RVV2*6mm² | 米 | 480 |
| 6 | 5口交换机 | DIN轨式即插即用型，5×10/100Base-T（X)端口，双电源输入，-40℃～75℃ | 个 | 3 |
| 7 | 辅材 | 安全防护设施、空开、插排、接地系统、水晶头、铁丝、胶布、文明措施、反光桶、水马等 | 项 | 3 |
| 8 | 路面开挖及回填 | 人工开挖路面、外运淤泥、人工回填土及恢复路面，PE管材及钢管地埋敷设、电线电缆管线敷设、管内穿电缆线及埋管电缆沟挖运(绿化带）。 | 项 | 3 |
| 9 | 安装调试 | 含杆件运输吊装、相机、补光灯、机箱安装、接线、调试、杆内穿线、光纤熔接、系统集成 | 项 | 3 |
| 10 | 光纤租赁 | 单条不低于100M，租赁一年 | 条 | 3 |

- 4.2、技术指标及功能要求

在市区新建3块双基色诱导屏为驾驶人员提醒目前道路的状况，该显示屏是显交通智能管理系统中向社会信息发布的方式之一，主要作用为：一方面控制（分）中心根据道路监控信息向汽车驾驶员及时通报当前主要路段车辆运行状况，方便其选择最佳路径行使，减少道路阻塞；另一方面控制（分）中心根据天气、交通设施检修、道路施工、交通事故、特殊车辆的行驶等情况，显示有关交通警示信息、交通路况信息、旅行时间信息、非交通信息、超速等，提高驾驶员的警觉性，保障车辆的安全行驶。该系统投入运行将对提高道路使用率，改善交通状况等方面起到明显的作用。

4.2.1、显示要求

1.观察者（正常人，矫正视力1.0以上）在环境照度大于5000lx的晴天、太阳光正射标

志面的条件下，在规定的视认角内能正确认读标志内容的最大距离（静态视认距离）≥250m。

2.当车辆以120km/h的速度行驶时，在环境照度大于5000lx的晴天、太阳光正射标志面的条件下，观察者（正常人，矫正视力1.0以上）能够正确认读标志内容的最大距离（动态视认距离）≥210m。

3.接收监控室实时编辑的各种控制指令，直接驱动显示屏发布各种诱导信息。支持节目单轮番显示方式，轮番周期可从监控室设定，并与节目单一同下发执行和显示。

4.至少显示GB2312指定的全部汉字和数字字符及简单图形，显示内容在上述最大动态和静态视认距离内清晰可认，并且能控制全亮与全灭。

5.可变信息标志可进行全屏幕编辑。显示屏上的字符或图案的结构尺寸符合GB 5768的要求。主要用于显示汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等，控制器内装有一、二级简体字库，具有宋、楷、黑、仿宋、隶书五种以上字体，其字体、粗细、汉字间隔、汉字在屏上的位置均可调。文字、图形均具备闪烁功能、闪烁的频率和速度可调。

6.出字方式有：清屏（全黑）、静止显示、上移、下移、横百页窗、竖百页窗、闪烁、全亮、随机等。

7.无显示内容时，显示屏为全黑，无任何亮点。

8.在监控室可以远程开启或关闭可变信息标志。

9.可变信息标志保证卡车司机及小汽车司机均能容易辨认，不易损坏，能抵御40m/s的风速。

10.发光亮度可根据外界环境条件自动和手动调节，具有通过软件进行64级人工调光和256级自动调光两种模式可选。

11.产品设置自检功能，检测显示单元的工作状态、亮度、通信接口的通信性能、LED单点故障状态以及其它工作单元的状态。

12.控制面板具有操作按钮、工作状态指示灯和液晶显示器。通过操作按钮，能够查询控制器当前时间、当前显示内容和故障信息，并在工作状态指示灯和液晶显示器显示。

13.整体产品的MTBF≥10000小时。

- 4.3、设备安装地点

| 序号 | 设备类型 | 点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通LED诱导屏 | 根据现场选点 |
| 2 | 交通LED诱导屏 | 根据现场选点 |
| 3 | 交通LED诱导屏 | 根据现场选点 |

- 5.视频图片存储扩容

- 5.1、设备清单及技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频云存储 | 存储节点硬件配置要求不低于： Intel Xeon(4核≥2.2GHz)×1； 内存：≥16GB DDR4*1； 硬盘：单存储节点磁盘数≥24；采用企业级SATA硬盘，磁盘转速不低于7200rpm；含24块企业级6T硬盘，6000G；7200RPM；256M；SATA 网卡：10GbE×2，1GbE×4（电口）； 单一存储集群存储容量可扩展至≥20PB，采用冗余数据保护，利用率≥70%； 存储系统要求： 分布式架构，支持在线扩容，性能、容量随节点数增加而线性增加； 为了确保数据可靠性，单存储节点全盘数据重构速率满足5TB/小时； 满足图片接入服务以及少量视频片段的存取； 采用分布式EC算法，支持跨节点N+M保护策略，本次项目要求允许任意2个节点故障时数据不丢失、业务不中断； 支持业务和存储内部双平面组网，避免单接口或单平面故障导致业务性能下降或中断； 同一套云存储系统，支持同时配置大容量视频专有存储池、高性能普通存储池，高性能图片专有存储池，高性能SSD加速存储池等多种存储池； ★云存储支持全局一片云架构和运行管理。支持异地分布式一朵云统一架构部署，支持多地多机房部署，主中心和多个子中心之间紧密配合，对数据进行分层汇聚、逻辑统一、以及进行数据融合。支持各个中心之间互为备份和业务灾备、故障恢复自动进行数据回拷（公安部检测报告）。 ★在一套云存储架构下，支持对云直存流媒体资源进行统一池化管理。同一个流媒体资源池内部自动进行负载均衡，支持流媒体分池故障隔离，最多支持划分20个流媒体资源池，最多支持20台流媒体服务异常情况下数据接入和数据存储功能正常，各个流媒体资源池内部自动异常接管，数据不丢失（公安部检测报告）。 ★云存储支持用户按照空间配额、文件数量、目录数量、对象数量等多维度配置“软阀值”和“硬阀值”。达到“软阀值”时，针对该用户支持写入限速，写入速度支持按照比例自动进行折算控制。到达“硬阀值”之后，配置用户只允许读取不允许写入（公安部检测报告）。 为充分确保可无缝对接现有云存储平台，实现统一管理，存储须统一品牌。 | 台 | 4 |
| 2 | 48口千兆电交换机 | 48口千兆电交换机： 交换容量≥598Gbps； 包转发率≥252Mpps； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； 端口配置：48个千兆电口，4个万兆光口，2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。 | 台 | 1 |
| 3 | 48口万兆光口交换机 | 48口万兆光口交换机： 交换容量≥1.28Tbps； 包转发率≥960Mpps； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）、40GE（光）； 端口配置：10GE光口≥48（满配光模块）、4个40GE光口（配置4个光模块）； 路由特性：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng ；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； 支持链路聚合、MAC地址表、VLAN、流量监控、FHCP、ARP、MPLS、组播协议、QOS/ACL等。 | 台 | 1 |
| 4 | 图片云存储 | 存储节点硬件配置要求不低于： Intel Xeon(4核≥2.2GHz)×1； 内存：≥16GB DDR4*1； 硬盘：单存储节点磁盘数≥24；采用企业级SATA硬盘，磁盘转速不低于7200rpm；含24块企业级6T硬盘，6000G；7200RPM；256M；SATA 网卡：10GbE×2，1GbE×4（电口）； 单一存储集群存储容量可扩展至≥20PB，采用冗余数据保护，利用率≥70%； 存储系统要求： 分布式架构，支持在线扩容，性能、容量随节点数增加而线性增加； 为了确保数据可靠性，单存储节点全盘数据重构速率满足5TB/小时； 满足图片接入服务以及少量视频片段的存取； 采用分布式EC算法，支持跨节点N+M保护策略，本次项目要求允许任意2个节点故障时数据不丢失、业务不中断； 支持业务和存储内部双平面组网，避免单接口或单平面故障导致业务性能下降或中断； 支持按照厂商、视频和图片等业务类型、以及数据就近存储等多个维度，将前端点位进行流媒体分池接入、存储、转发和独立故障隔离； 每种存储池内部均支持机架、数据节点、硬盘等三级冗余配置和数据读写，每级支持自动负载均衡。 ★同一个文件中的不同对象可以分布在该用户下的不同存储池中，并且采用不同的EC冗余存储模式。并且不同存储池内部的机架、数据节点同时支持N+M:b动态分片存储。 支持主备元数据弱一致性配置，在元数据差值低于10个OP前提下，备机能够自动接管。 支持通过数据节点投票选主的方式决定元数据副本有效性和高可靠性，自动拉起主机元数据服务。 ★为充分确保可无缝对接现有云存储平台，实现统一管理，存储须统一品牌。 | 台 | 8 |
| 5 | 48口千兆电交换机 | 48口千兆电交换机： 交换容量≥598Gbps； 包转发率≥252Mpps； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）； 端口配置：48个千兆电口，4个万兆光口，2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。 | 台 | 1 |
| 6 | 48口万兆光口交换机 | 48口万兆光口交换机： 交换容量≥1.28Tbps； 包转发率≥960Mpps； 可支持接口类型：GE（光/电）、10GE（光）、40GE（光）； 端口配置：10GE光口≥48（满配光模块）、4个40GE光口（配置4个光模块）； 路由特性：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng ；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； 支持链路聚合、MAC地址表、VLAN、流量监控、FHCP、ARP、MPLS、组播协议、QOS/ACL等。 | 台 | 1 |
| 7 | 机房整改 | 梳理各运营商机房涉及视频专网的后端设备并登记，拆除淘汰设备并移交甲方。 | 项 | 1 |
| 8 | 机柜租赁 | 采用19寸标准机柜，单机架功耗不低于4000W，主备交流PDU, 机房具备接入公安视频专网光纤链路条件，租赁一年。 | 台 | 1 |

- 5.2、技术指标及功能要求

兼容性需求

★本期项目存储扩容主要承载公安交警系统视频、图片数据，为充分保证系统整体稳定性、安全性、兼容性，同时扩容后数据结构需符合永康市公安局及上级的要求，图片、视频图像须无条件接入上级系统平台，投标人需提供翔实可靠的无缝对接方案及技术承诺函并加盖投标人电子签章，对接过程中造成业务平台崩溃数据丢失，数据无法推送上传等问题及对接过程中产生的一切费用全部由对接人（投标人）承担。

- 6、信息安全边界系统

- 6.1、设备清单及技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 | 1、12个千兆电接口，12个千兆光接口，2个万兆SFP+光口，≧1U标准机架，出厂标配2TB监控级硬盘，冗余电源，网络吞吐率40Gbps； - 并发连接数：800万，新建30万； - 提供2个扩展槽，可支持扩展卡类型：4光4电（可选bypass）、4万兆,标配三年硬件保修与防病毒、防攻击、上网行为管理、Web安全防护、VPN（默认自带5个）等增强特性授权； - 产品需具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证明材料。 | 套 | 5 |
| 2 | 入侵检测系统 | 1、12个千兆电接口，12个千兆光接口，2个万兆SFP+光口，2U标准机架，冗余电源，出厂标配500G硬盘； 2、IPS吞吐率6Gbps，并发连接数：1000万，标配三年硬件保修与IPS特征库授权； 3、产品需具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证明材料。 | 套 | 1 |
| 3 | 网络边界监测系统 | 1、6个千兆电口，2个万兆SFP+光口，2U标准机架，全内置封闭式结构，专用安全加固Linux操作系统，冗余电源； - 并发处理数≥100万（数据包）； - 最大镜像流量≥20Gbps； 4、产品需具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证明材料。 | 套 | 1 |
| 4 | 前端准入系统 | 利旧，原系统基础增加1万点授权 | 套 | 1 |

- 6.2、技术指标及功能要求

6.2.1、边界防火墙技术功能指标要求

(1)支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入2个以上物理接口，无需接口对；部署模式切换无需重启设备；

(2)支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像;

(3)支持七元组策略路由，支持基于线路权重进行负载转发;

(4)支持基于接口和目的地址进行健康检查，可自定义检查间隔、重试次数等；

(5)支持针对Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护自学习等;

(6)支持PING、TCP、DNS方式进行接口、域名、IP地址连通性和时延探测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示的名单;

(7)支持基于全局或链路进行DNS透明代理，支持指定DNS或继承链路DNS配置，针对多链路支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载;

(8)支持虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网里的MCE设备;

(9)支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不少于：入侵防御、威胁情报、WEB防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护;

(10)支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新;

(11)支持标准IPsec VPN和快速IPsecVPN，标准IPsecVPN认证方式包括但不限于国密认证、数字证书和预共享密钥；同品牌设备快速IPsecVPN对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址。

(12)支持针对搜索引擎、http、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不少于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别;

(13)系统管理员支持与第三方服务器联动认证，第三方服务器包括但不限于RADIUS服务器、LDAP服务器。支持第三方服务器状态探测，根据服务器状态自动切换认证方式，服务器异常时，切换为本地认证，服务器恢复后使用外部认证;

(14)快速向导支持路由模式、透明模式、旁路模式等场景部署使用;

(15)支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口;

★上述系统技术核心参数，因公安交警业务数据涉密等特殊性，对网络安全要求由为重要；同时，为充分确保系统产品质量以及项目可稳定运行，保障用户享有高质量产品，且杜绝以次充好行为，投标人需提供上述系统全部web配置界面截图加盖电子签章。

9.2.2、入侵检测系统技术功能指标要求

(1)系统定义超过8500+条主流攻击规则，包含Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game，入侵防御特征库BPS检出率为85%以上；

(2)支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置。以上参数提供web配置界面截图;

(3)支持IPv6网络的IPS入侵防御以及生成日志;

(4)支持IPv6策略路由、OSPFv3、静态路由、IPv6隧道，包括IPv6手工隧道、isatap、6to4等隧道模式、支持IPv6 DHCP、DNS、SNMP、PPPoE等基础协议

(5)支持针对Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护自学习等;

(6)支持修改派生规则模板中防护行为，可选择启用禁用，日志级别，处理动作允许阻断，隔离、隔离时间、抓取原始报文等等;

(7)支持显示规则特征的CVE编号、CNNVD编号、操作系统、发布年份、厂商等信息，支持基于规则ID、名称关键字、CVE ID、CNNVD等搜索入侵攻击特征；支持基于攻击类型、严重程度、日志记录、动作、操作系统、发布年份、厂商等信息组合过滤规则;

(8)支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。以上参数提供web配置界面截图;

(9)支持IPS高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。以上参数提供web配置界面截图;

(10)支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新;

(11)支持标准IPsec VPN和快速IPsecVPN，标准IPsecVPN认证方式包括但不限于国密认证、数字证书和预共享密钥；同品牌设备快速IPsecVPN对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址。

(12)支持https、http、ssh、telnet等管理方式；支持自定义登录尝试阀值和登录失败阻断间隔；支持自定义设备管理端口，包括但不限于https和ssh端口，提升设备安全性;

(13)提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果。以上参数提供web配置界面截图;

(14)快速向导支持路由模式、透明模式、旁路模式等场景部署使用;

(15)支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口;

★上述系统技术核心参数，因公安交警业务数据涉密等特殊性，对网络安全要求由为重要；同时，为充分确保系统产品质量以及项目可稳定运行，保障用户享有高质量产品，且杜绝以次充好行为，投标人需提供上述系统全部web配置界面截图加盖电子签章。

6.2.3、网络边界监测系统技术功能指标要求

(1)通过流量分析与主动探测实现内网中的网络结构、硬件资产、服务资产、网络边界、违规行为的感知。

(2)内外网互联在无需安装客户端的情况下，支持自动发现管理域内同时连接内网和互联网的设备，可在外联服务器上取证，取证信息包含外联设备内网IP、MAC、外联出口IP、首次发现时间和最后更新时间等信息。

(3)在无需安装客户端的情况下，支持自动发现管理域内的移动设备接入行为，上报设备的IP、操作系统、厂商类型、发现时间等信息。

(4)可在外联服务器上取证，上报发生外泄信息的设备内网IP、外泄时外网IP、首次发现时间、最后更新时间和外泄网址等信息。

(5)同时支持网关流量分析技术和客户端技术自动发现管理域内的NAT设备和通过该设备私自搭建的局域网，同时上报其边界点设备IP地址、运行状态、首次发现时间、最后更新时间等信息，并能发现NAT子网中设备的IP地址和操作系统信息。

(6)支持对上报的边界点进行人工备案管理，包括完善其边界基础信息，明确其责任人、责任部门、联系电话、用途等信息，通过人工报备方式对已知边界进行人工备案管。

6.2.4、前端准入系统技术功能指标要求

▲利旧，前端准入系统增加1万点授权数。投标人所提供的前端准入系统授权扩容须与永康市公安局原有前端准入系统无缝对接，投标人需在投标文件投标文件中提供技术承诺函并加盖投标人电子签章。

- 7、技术保障服务

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术保障服务 | 技术保障服务【本地化专业驻点技术保障服务，人员不少于4名，服务年限为1年。要求7×24小时保障畅行丽州【一期】项目（指挥中心、网络、音视频、平台软件及相关硬件系统）正常运行，同时，提供红绿灯优化设置服务等。】 | 项 | 1 |

## （三）建设要求

### 主要施工内容

（1）施工深化设计；

（2）外场土建、杆件施工；

（3）所有设备安装调试；

（4）系统总体联调；

（5）与本项目施工相关的其他内容。

### 深化设计要求

投标单位中标后应在一周内完成对初步设计方案及招标需求的熟悉、消化，在充分理解本项目的设计要求和建设内容的基础上，尽快结合设计单位提供的初步设计方案在规定时间内完成外场复勘及项目深化设计工作。

### 项目实施的关联方

1、交通

出城主要道路由当地公路路政负责管理，项目在实施期间投标人应做好道路占道施工路政审批手续，同时为确保项目的顺利实施应要求路政提供监控设立点地下管道、线缆等勘察资料，避免施工过程损坏地下屏蔽设施。

2、住建（市政）

本项目监控点位主要分布在城区和环城道路，投标人需得到市政部门的审批同意，同时为确保项目的顺利实施应要求市政提供监控设立点地下管道、线缆等勘察资料，避免施工过程损坏地下屏蔽设施。

3、住建（园林）

在项目实施过程中，由于取电、杆件基础建设等施工，会涉及城市绿化，主要表现在修剪遮挡监视区域的树枝，基础管道施工园林绿化损坏，为此实施过程需严格按照《城市绿化条例》及其他相关条例，由承建单位组织施工前审批，完工后恢复，接受各执法部门管理。

4、供电

本项目在道路上设立智能设备，涉及取电，投标人需加强与电力部门的协调，完成取电点到监控点位的电力管线敷设。

5、路灯

本项目路口监控设备部分取电采用就近原则从附近路灯低压变电箱取电，同时部分视频球机需安装在路灯杆上，投标人需加强与路灯管理部门的协调，完成电力敷设和设备安装。

6、档案管理

项目建设应做好工程档案管理工作，确保项目事前、事中、事后都能得到有效的原始项目资料，项目档案格式参照相关国家标准和监理文档要求。

### 土建要求

1、杆件

投标人在做立杆基础、防雷等施工建设必须严格按照规范进行，不得对地下管道、管线及隧道、桥梁、涵洞结构造成破坏，造成的损失由投标人负责。立杆及基础应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。杆件生产厂家须具备钢结构相关资质。监控立杆采取自立杆安装、借用其他杆件、壁装三种方式。根据用户现场情况和施工图纸确定横臂长度，待用户审核通过后施工。横臂指向，应符合现场监控需要可调，横臂应预留足够的球机及枪机的安装位。

根据监控点的不同特点，在充分满足监控需要的条件下，选择合适的监控立杆。新建监控点立杆满足如下要求：

（1）材料选取及安装要求：

1）立杆原则

整根杆（含基础）及其上配件要求抗风等级≥12级，立柱采用的钢材应符合GB-700的要求，顶部采用钢板焊接封盖或采用不锈钢制帽牢固封盖；立柱 、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；所有立杆全部采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于550克/平方米， 并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.15mm，立杆体表面应喷漆处理,符合整体城市景观一致性。市区繁华路段、主干路的监控立杆，采用沿道路两侧立杆、与道路同向布置、单向或双向监控，立杆型式为L型。

同一广场、同一条道路或者同一个区域尽量安装同一类型杆体。特殊情况下应按监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则合理立杆，并选用合适杆型。

前端立杆建设采用横臂杆为锥形或八角锥形镀锌钢管悬臂式安装

2）监控杆选取

根据现场情况酌情选取不低于6米L型监控杆。吊臂长度根据实际情况需要酌情选用合适规格吊臂，以减少监控死角发生。

支杆与立杆的连接方式为法兰连接，杆顶部下侧有两至三个10mm x 20 mm的椭圆型线孔，底座预埋穿线管内径应≥直径40mm。横臂与摄像机安装采取导轨方式,横臂上方应预留足够的导轨横条。监控立杆横臂下方，应至少留一个球机吊装支架安装位置。

（2）监控杆基础安装：

杆底端焊接固定法兰盘用螺栓与基础固定，预留拉线孔电源线和光缆从立杆底部进入，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。

基础尺寸根据现场实际情况和国家相关规范要求确定相应的基础规格。

基础的钢筋笼应临时固定，同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平，即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量，观察其气泡必须居中；监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓；

在每根监控杆基础外侧设一个电缆手孔，手孔内设电缆支架，用电缆卡子将电缆头固定在支架上，手井规格应符合相关规范要求。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，基础下面装有接地电极以及由扁钢和角钢组成的接地网，接地电阻≦10Ω。

基础使用商品预拌混凝土浇筑，标号不低于C25，结构为沙混，基础必须遵守《钢筋混凝土施工规范》。基础必须遵守《钢筋混凝土施工规范》安装后立杆保垂直。

2、系统接地

除电源地线正常连接之外，整个前端设备通过立杆进行接地。接地电阻应小于等于10Ω。

3、管线施工

道路施工必须遵守《建筑工程施工规范》和《市政工程施工规范》。供电线路采用埋地穿管的敷设方式，必须破坏人行道路面时，应采用立即开挖、立即修复方式。穿越路面深度一般不小于700mm；在人行道或绿化带上敷设深度一般不小于500mm。线缆敷设后根据实际情况及管养单位要求复原。

非受压埋地穿管采用内径不小于40PE管保护。裸露在外的线缆全部采用镀锌钢管加以保护。路面应采用镀锌钢管DN65过路敷设。

破土时尽量选择绿化少、城市建设管道少的位置开挖，开挖后应及时回填。开挖管道沟后要对管道基础进行压实处理,管道上的回填土必须每15cm分层夯实。开挖时要注意对园林绿化的保护，开挖出来的土方不允许直接堆放在绿化上，可以将土方运送到人行道上，也可在绿化草坪上铺垫木板，彩条布等设施，将土方堆放到这些设施上，回填时直接回填，石块等垃圾清运走后，撤走木板等设施，绿化恢复原样。

管道通入窑井的管口应伸出井壁3~5cm,同时管口要除去各种毛刺，在管道敷设在管沟前应预先在管内穿入一根镀钵铁丝并保留在内。 以上若不能满足使用，数量和直径视具体工程设计而定。

工程实施应注重安全、文明施工，考虑施工过程的围挡、安全防护、垃圾清运，减少对市政环境的影响，最大程度降低对行人及车辆的威胁。

4、架空敷设

线路以地下铺设为主，原则上不允许线缆架空铺设，部分线路因特殊情况需要架空时，架空高度不得低于相关规范要求。架空线路必须采用架空钢丝绳，采用挂钩将线缆挂于空中，并与有关部门或单位做好协调工作。

### 端供电要求

配套供电是整个系统稳定运行的保障。供电系统的设计应从全局着手，综合考虑电力负荷，负载能力，电力传输距离，设备电气特性。并结合前端现场以及后端监控中心的实际环境来进行实施。

电力电缆在井内须预留长度不小于50CM，电缆接线采用热缩式电缆头制作工艺，保证接头的防水及耐腐性能不低于电缆的相应指标要求。

摄像机取电方式为集中就近取电，根据实际情况，取电线缆敷设方式原则上采取埋地管道取电。埋地的前端电缆如有条件，可以与运营商的路由管道同时敷设，避免重复投资，但强弱电管道必须分开。

所有电力线路的敷设、电源设备的端接点及电源的分配，均要考虑到维护方便，易于检修。确保供电系统出现故障时，维护人员能在最短的时间内检测到问题并及时修复。

电源设备除电压、电流、功率符合容量要求外，还将尽量保证稳定性，考虑到控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降，考虑到远距离传输时造成的压降等多方面的因素。电源线的敷设保证符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的要求。供电点将选择供电能力有保障的位置接入，具体供电方式问题可根据实际情况调整。

布线要求：

严格遵守国家和行业有关部门制定的各项标准和规范：

本项目要求电力线路在布设过程中，须自取电点位敷设至设备箱内。电力线路布设过程中应确保所有地下敷设电线均加PE管或钢管保护，地上敷设电线加镀锌钢管保护（杆体内部除外）；并应尽量避开恶劣环境条件或易使管线损伤地段。

### 机房及配套要求

本项目涉及到的机柜采取租赁方式，租赁机柜所处机房须为通信机房并满足B类机房相关规范要求，还须同时满足以下要求：

1、单机柜功率不低于4000W；

2、机房具备接入公安视频专网光纤链路条件。

机柜需求数量统计表

| 类别 | 平台名称 | 机柜数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机柜数量统计 | 视频存储 | 1 | 本地运营商机房（利旧） |
|  | 图片存储 | 1 | 市本级统一 |

本项目视频存储、图片存储需要租赁机柜具体部署位置由中标人按实际情况确定。

### 网络接入要求

所有视频监控必须接入永康市公安局视频监控专网(物理网)。

服务提供商的视频专网建设，必须以县市辖区为单元，含核心、汇聚、接入等网络设备、光纤链路等均为独立投资部署的物理设备/链路。市县互联的，应采用裸纤或波分等传输设备实现互联，一般不得依托城域网、采用VPN技术实现互联(部分专用区域除外)。

服务提供商所提供的光纤电路全部提供以太网接口，网络传输设备均由服务提供商提供。接口标准符合以太网接口标准。

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为10-3；

包误差率上限值为10-4。

摄像机的视频图像编码采用H.264/H.265编码格式方式接入与使用；

视频监控前端接入线路满足视频监控前端数据传输需求，同时考虑到网络传输过程中的开销，至少提供20Mbps以上的接入带宽；

### 安装和调试要求

投标人负责完成所有系统内外场设备的安装调试和联网接入。

安装位置：前端视频采集设备在外场指定点位；

存储及相关设备在各地标准机房。

安装要求：安装前需要对设备开箱查验，设备安装规范、布线整齐，设备正常工作。

环境条件：室内工作环境为标准机房环境，提供AC 220V50Hz不间断电源供电。

设备安装所需的技术资料、安装规程、必要的仪器和专用工具、设备及工程作业车等均由投标人提供。

现场设备、控制箱等产品构件应安装牢固端正、结构稳定、位置正确、部件齐全、出线管与箱体连接密封良好。各种固定螺栓紧固。

机箱等室外设备需作防锈处理，并充分考虑调温防水防尘等问题，防护等级IP54。

设备安装完成后应无划伤裂痕。

符合国家标准及公安系统的相关规定要求。

投标人按招标文件和签订合同的具体要求负责本项目订货采购、运输、装卸、安装、调试等工作，安装时必须派专业工程师前往用户所在地进行，在安装过程中如有仪器损坏，投标人应负责免费更换，由此产生的费用和工期延误由投标人承担。设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

### 施工安全要求

路口立杆及基础部分的施工遵循“靠角就边”的原则，具体施工时应文明施工，施工时按市政工程要求进行围挡、告示项目信息、设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。工程供货、施工、安装、维护等过程的安全问题均由投标人负责，发生安全问题，一切责任均由投标人负责。

### 施工管理团队要求

项目建设期间，投标单位须根据项目建设需要组建管理团队，管理团队须配置，项目技术总工1名，项目经理1名，并配置不少于2名技术负责人或施工驻场人员，所有派驻工作人员工作单位须与投标单位一致。

### 其他施工要求

★本项目为交钥匙工程。投标人负责整体项目工程的施工，应当以满足招标文件的项目实际要求为准。

工程实施要求投标人对本招标涉及的所有工程技术内容负责。投标人履行合同时应根据设计单位提供的设计文件进行施工和系统集成，如设计文件不能满足项目需要或与实际情况不符的，应向设计单位与采购人反馈情况，提供解决方案，经设计单位、监理单位与建设单位确定后方可继续施工。

点位变更：项目建设过程中，当主选监控点位因客观因素不能实施的情况下，投标人应响应采购人的要求将原主选点位设备安装到同类备选点位，工程费用按照审计结算，但不得超出原点位工程费用。

投标人应根据采购单位视频专网网络安全管理要求完成设备录入。

杆件：监控点位杆件须根据各地实际需求进行编码标识;杆件生产厂家须具备钢结构相关资质（可中标后提供）。

工程点位原有旧监控设备需拆除的，由投标人负责，按照业主要求拆除并负责运送到指定地点存放。

项目采用的补光设备选型建议使用暖光系列，最大化满足节能、环保要求，因补光设备选型和安装不当造成的群众投诉和一切纠纷后果由中标人承担。

没有明确说明，但在整体系统建设安装时，不可缺少的设备或附属配件（如抱箍、线缆、电源逆变模块等），以及施工过程中产生一切费用（如道路、绿化恢复费用、首次设备检测标定费用等），都一并包含在本标内，由投标人统一负责。

投标人应在完成施工后，将现场竣工图纸及完整的施工、竣工资料不少于3套（包括电子文档）免费提供给采购人，作为存档资料。

投标人负责对项目工程建设进行总体管理，投标人应提供项目工程实施所必须的管理安排和实施计划，提出保证项目顺利实施的具体措施。

投标人应考虑各种安全保护措施，并通过购买保险等方式，规避风险，安装施工中造成的人员伤害和一切损失由投标人承担，与采购人无关。

项目实施过程中，中标方需满足各地文明城市创建相关要求。

## 质保与运维

### 质保期

（1） 项目质保期从最终验收合格之日开始计算,除非采购人另有要求，在质保期内的服务均为免费上门服务。

（2） 项目质保期为五年，即其中产品、设备、软件（更新升级）的质保期不得少于五年。

### 质保要求

（1）中标人提供的必须是全新、原包装（包括零部件）的货物，货物必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。如发生所供货物与合同不符，或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

（2） 中标人应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定。提供的货物出现质量问题，中标人应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。

（3）中标人须在质保期内必须确保系统正常运行和传输图像稳定清晰。终验合格且整体交付使用时，中标人须提供投标文件中注明的备品备件。质保期内，备品备件用完后，替换产品的配置须不低于备品备件的配置，并能满足采购人系统功能需求。

（4）质保期内，采购人有故障申报，中标人须在30分钟内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在4小时内赶到现场24小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行或与采购人协商解决。

（5）质保期内，与维修相关的所有费用由中标人负责，更换的硬盘不退还，硬盘所有权归采购人所有。

### 运维期

中标人从最终验收合格之日起开始计算，负责本项目的维护和保养。

#### 维护制度要求

中标人需制订相关运行维护制度，包含专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，并建立维护台账，严格按服务规范和标准执行。维护台账应包括设备名称、编号、安装位置、检定（验收）时间、功能及性能指标、采购人、管理单位、承建单位、维护单位、验收完成后设备现场图片、质保期、责任人等信息，以及设备的产品合格证、计量检定证书、检测报告影印件、质保书、施工图影印件、使用手册等资料。

#### 运维人员要求

中标供应商需在采购方所在地设立维修服务点提供本地化驻点服务，须同时提供本地化服务登高车1辆（登高车必须为中标供应商单位自购需提供车辆的所有权证明、车辆行驶证等相关证明材料，服务期间不得临时租赁、借用第三方等，登高车需长期停放在永康市公安局交警大队）和本地服务人员1名进驻（含法定节假日）永康市公安局保障畅行丽州一期项目，实行24小时值班制度，确保售后服务，并为业主提供日常安保协助等服务。

#### 系统维修

中标人的维修维护人员在平时日常的维修过程中，同时进行例行的维护。在重大故障修复后2个工作日内，向采购人提供详细故障分析报告。内容包括事件发生的时间、地点、状况、业务系统受到影响的范围、事故原因、处理结果、责任认定、未来防范措施等。现场无法修复的故障或设备故障的，中标人将应在省厅、市局考核规定的时间内提供不低于故障设备型号档次的备用设备供采购人单位使用，直至故障设备修复，保证系统正常运行。

#### 系统的巡检

每六个月至少对本项目前端设备和存储设备进行一次巡检和保养。主要查看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报业主单位进行确认后再实施。

#### 图像质量的检查

每个月通过后端平台检查一次信号传输质量，对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理。

#### 立杆、机柜保养

立杆、机柜因均为外露设备，常年受日晒雨淋，容易造成油漆脱落，出现锈铁，影响了美观，减少了使用寿命。项目中标人应在日常巡检过程中，如出现有生锈的情况，则及时进行除锈油漆处理。

### 备品备件要求

本项目所需要的常用设备配件，中标人应常年备货。中标人在免费保修期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

### 其它要求

（1）投标人须根据上述运维要求，提供5年运维方案，其内容还需包括日常运维责任以外的（如超期、人为破坏、不合理使用、偷盗、碰撞等）情况下的有偿和无偿运维内容和承诺。

（2）投标单位须提供运维期满后的售后维保方案。

（3）根据金华市监控管理要求，本项目验收前投标单位要完成点位命名的户籍化和其它相关系统的采集录入工作。运维期间内，监控点位相关要素变更后，投标单位应在系统中进行相应修改。

（4）在运维期内，投标人须要完成前端监控点位设备、线路、基础、立杆、机箱、中心设备等系统设备的保修工作。

### 考核条款

（1）采购人对中标人按照售后服务承诺的清洁摄像机防护罩和检查系统运行情况的次数进行考核。每少一次扣1000元，每少一个扣100元。

（2）采购人对中标人按照售后服务承诺的对设备进行全面检修和保养（更换）的次数进行考核。每少一次扣1000元。

（3）采购人对中标人按照售后服务承诺的故障修复时间进行考核，每一路图像每超过一小时扣100元。

（4）采购人对中标人检查发现机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每发现一次扣500元。

（5）监控图像在相关要素改变后，中标人未及时按照永康市公安局要求在相应系统中修改的，每发现一个摄像头扣500元。

（6）维护项目经理未履行请假手续擅自离开驻地的，发现一次扣款1000元，上班迟到、早退的，每次扣款500元，未在规定时间内到达现场解决故障的，每次扣款1000元；采购人发现中标人配备的维护人员数量没有达到招标文件要求的，每次扣款1000元，有兼项其它项目的，每次扣款1000元；采购人发现中标人配备的维护车辆没有达到招标文件要求的，每次扣款1000元，有兼项其它项目的，每次扣款2000元。

（7）中标人应服从项目监理的合理监督，承担不服从监理的一切后果。

（8）采购人有权按照中标人售后服务承诺及合同文件的要求对其他运维事项进行考核及处罚。

（9）处罚款从合同款中直接扣除。

（10）因不可抗力因素或非中标人因素造成维护工作无法达到考核要求的，经采购人同意，可不纳入总体考核。

## 特别说明

★本技术规格只是对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。

# 商务要求

（一）产品质量及服务要求：

1.1、产品要求

（1）所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。中标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因中标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任。

（2）所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等）。

（3）所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供附件和耗材的供应。

（4）投标时所提供的功能检测报告、证书证明或功能截图，中标后需要提供证明文件备查，不得虚假应标。

(5)投标时所提供的相关设备，中标后业主单位有权将设备送去检测，如有作假，按合同追究相关法律责任，不予返还所上缴的履约保证金。

1.2、 知识产权要求：

所投定制开发应用平台软件知识产权终验后最终归业主方所有。

1.3、质量保证：

（1）本项目涉及产品须高质量、高稳定。

（2）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（3） 中标人应保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

（4）质保期要求: 提供五年免费质保服务，自验收完毕之日起计算。

五年质保要求包括：

1）硬件

对本招标文件（以下视为合同）内所有设备进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备，所有费用均由投标方承担；

2）软件

①对本合同内所有应用系统的软件进行保养、性能检查和故障修复；

②对操作系统、数据库等系统的版本进行及时升级；

③定时更新客户杀毒软件病毒代码库；

④电脑资源优化、系统性能的优化；

3）其他

①负责各子

系统应用操作培训及应用技巧传授，接受各类相关问题的咨询；

②做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

③协助做好采购人系统运行及其它相关工作；

1.4、服务保证：

（1）要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购单位负责。

除在质保期内提供设备标准现场保修和技术支持服务外，还应提供备品、备件支持，以满足最终用户硬件故障、升级的要求。

（2）中标人质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

（3）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（4）在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

（5）供应商报价须包含所有的安装、搬运、税金及其他保障项目顺利交付运行的所有费用，采购人不再支付其他任何费用。

1.5、服务响应：

（1）终验合格后，提供7*24小时免费售后技术支持服务（包括故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系）。技术服务热线支持应是中文服务。

（2）在收到用户通知后，需即时响应，与突发事件保障人员同时到达现场解决问题，要确保设备的稳定性，对于易耗品需提供充足备件。

（3）如果系统在维保期内发生故障，投标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的措施，由此产生的风险和费用全部由投标人承担。

（二）实施要求：

（1）工期要求：合同签订并收到开工令后6个月内完工。

（2）安装和调试：中标供应商负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作。

（3）实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工。

（4）技术培训：投标人须对采购人系统管理人员免费提供具有针对性的系统培训。投标人提供的培训方案应包含：课时、时间、地点、食宿、方式、教材、讲师、场地及实验环境等，培训教师必须是投标人单位人员或设备培训讲师，培训次数不少于2次。

（5）施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负。

（6）质量目标：合格。

（三）验收要求：

本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

本项目的最终用户为业主方，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（四）付款方式：

1.在合同生效后7日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款。

2.项目通过终验后7个工作日内付至合同总额的100％。

（1）税费：凡与本合同相关的一切税费均由乙方负担；

（2）争议的解决：合同执行过程中发生的争议，如双方不能通过友好协商解决，则按相关法律法规处理。

### 第五章 附件—投标文件格式

项目招标

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：　　　资格标/技术标/价格标

投标人：　　　　　　　　（全称、盖章）

法定代表人或其授权委托人：　　　　（盖章或签字）

日期：　　　　　年　　　　月　　　日

投标文件目录

一、有关投标人资格的证明资料（资格标）：

评标索引

- 法人或其它组织营业执照、法人证书等相关证明文件；

- 法定代表人资格证明（附件1）；

- 法定代表人授权书（附件2）；

- 投标人情况介绍（附件3）；

- 有依法缴纳税收的良好记录、有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

- 在法律和财务上独立于采购代理机构和采购人的书面声明（格式自拟）；

- “信用中国”网站、中国政府采购网等渠道的信用查询记录；

- 投标承诺函（附件4）；

- 投标人认为需要提供的其它资料。

二、有关拟供货物及服务符合招标文件规定的证明资料（技术标）：

评标索引

1、投标函（附件8）；

2、项目负责人简历表（附件5）；

3、拟参加本项目实施人员情况（附件7）；

4、拟投入的设备情况；

5、项目实施的总体思路、计划和技术服务方案（格式自拟）；

6、项目质量、进度保证措施（格式自拟）；

7、规范偏离表（附件6）；

8、投标人相关的荣誉、业绩证明（附件9，荣誉部分格式自拟）；

9、关于本项目的相关承诺（格式自拟）；

10、对本项目的合理化建议（如有）；

11、其他要求提交的文件（评分中涉及的其他材料）。

三、供货报价部分（价格标）

1、报价一览表（附件10）；

2、中小企业、监狱企业声明函（附件11）；

3、投标人对报价需要说明的其他文件。

注：（1）所有上传的投标文件应逐页加盖投标单位电子公章，法人章或委托人签字的，应在线下完成盖章或签字后再扫描上传（签字或盖章有疑问的可联系代理机构或政采云客服，政采云客服联系方式：400-881-7190）。

（2）投标单位在制作电子投标文件时，应设置与各评分条款对应的关联定位。

以上评分部分如有格式的按招标文件格式要求，无格式的可自拟。

附件1

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月       日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

年    月     日

附件2

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（采购人名称）的（项目名称）供应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

（法定代表人及被授权人的身份证复印件加盖公章附后）

单位名称（盖章）：

年     月      日

法人身份证复印件

代理人身份证复印件

附件3

投标人情况介绍

总体介绍、经济实力、服务能力、资格、资质、业绩、银行资信等级、质量认证与本次服务相类似的实际项目的介绍等相关情况。相关证明资料加盖公章附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），提供证明材料并加盖公章附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

附件4

投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的     （招标项目名称）（编号为：          ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期60历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

年     月      日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件5

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |
| 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |  |

注：需附人员身份证、学历证书、职称证书、类似业绩等相关证明材料。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月     日

附件6

规 范 偏 离 表

投标人名称(盖章)：                                   采购编号：

| 序 号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：            职 务：        日 期：

注：1、此表在不改变表式的情况下可自行制作；

附件7

拟参加本项目实施人员情况

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附人员身份证、学历证书、职称证书等相关证明材料。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月     日

本附件可根据实际情况自行制作

附件8

投  标  函

致：

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、采购编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、其投标自开标之日起有效期为     天。（≥60天）

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：             .

本附件可根据实际情况自行制作

附件9

业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同签订时间 | 合同金额 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、需附中标通知书或采购合同或可证明业绩的相关材料（证明材料均加盖电子公章）；

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月     日

附件10

城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】报价一览表

投标人名称（盖章）：                              采购编号：

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】 | 1项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

投标报价为人民币（大写）           ，（小写）         ；项目负责人：                 。

投标人授权代表签字：                 职 务：            日 期：

注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括设备费用、运输费、人员工资、保险、资料费、税费、验收费、中标服务费等项目过程中所涉及的一切可见或不可见的费用均由投标人承担。如有漏项，视同已包含在投标人的总价中。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件11

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：                       本公司为参加（项目名称） （项目编号：）采购活动提供本企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

投标方代表签字：

日期：    年   月   日

残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标日期：     年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

### 第六章 永康市政府采购合同指引（参考）

项目名称：城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】项目编号：ZYCG-1106012022005-0016

采购计划文号：7050012022004

甲方（委托方）：永康市公安局

乙方（服务方）：

甲、乙双方根据浙江致远工程管理有限公司关于城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】采购的结果，签署本合同。

第一条 合同金额

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】 | 1项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

第二条 合同金额

本项目总价为（大写）：人民币___________________元（￥___________）。

履约保证金：合同价款的1.0%，即人民币     元整(￥     .00元)。

乙方在收到中标通知书一周内提交，履约保证金在乙方服务完毕并经验收合格后7个工作日内甲方一次性无息退还；

履约保证金提交方式：¨现金；¨履约保函。

第三条 技术要求及项目需求

详见招标文件 第四章

第四条 违约责任

1．违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按民法典赔偿对方经济损失。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供成果或提供成果不合格导致延期的，每日向甲方支付5000元作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供成果的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供成果、提供的成果存在质量问题或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可以要求乙方退还已支付的款项，乙方还应向甲方支付10万元违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、如乙方违反保密约定的，应承担赔偿损失，并支付违约金10万元。

第五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。

3.不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第六条 合同争议处理方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第七条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

甲方联系人：         ，联系方式：

乙方联系人：         ，联系方式：

2.城市大脑畅行丽州·协同应用项目【标段二】（采购编号：ZYCG-1106012022005-0016）采购文件以及采购响应文件、询标纪要、“承诺书”等是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。其它按《民法典》有关条文执行。

3.本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

4.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，代理机构一份，永康市财政局政府采购监管科一份。

注：本合同甲乙双方必须盖骑缝章。

甲方（盖章）：                            见证方（盖章）：

法定代表人或受委托人                      法定代表人或受委托人

（签字）                                 （签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  永康市财政局政府采购监管科（备案）：

（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约时间：    年   月   日