公开招标文件

编号：YG2023-FW4951-ZFCG002

项目：金华市金东区塘雅镇卫生院新院区智能化信息系统建设项目

采 购 人：金华市金东区塘雅镇卫生院

代理机构：浙江金华阳光招标代理有限公司

监管部门：金华市金东区财政局政府采购监管科

编制日期：二〇二三年一月

招 标 文 件 目 录

第一章  招标公告	4

第二章  前附表	9

第三章  项目技术规范和要求	12

第四章  投标人须知	17

第五章  评标办法	30

第六章  合同范本	36

第七章  投标文件格式	41

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办     0579-82495227

市公安局     110、0579-82512110

市检察院     0579-82537082

市 法 院     0579-82688725

市公共资源办  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

# 第一章  招标公告

项目概况

金华市金东区塘雅镇卫生院新院区智能化信息系统建设项目的潜在投标人应在浙江政府采购网本项目公告附件处（潜在供应商）下载  获取招标文件，并于2023年2月8日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YG2023-FW4951-ZFCG002

政府采购计划编号：0380242022017

项目名称：金华市金东区塘雅镇卫生院新院区智能化信息系统建设项目

预算金额：198万元

最高限价：180万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标要求 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市金东区塘雅镇卫生院新院区智能化信息系统建设项目 | 详细技术参数及要求将在招标文件中明确阐述。 | 1 | 批 | 180万元 |

合同履行期限：合同签订后6个月完成系统建设、调试、集成等工作，并向采购人提出验收申请。质保期3年。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）截至投标截止时间前1个工作日17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（由招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印保存；联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务（具体详见政府购买服务清单）。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

（六）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间：公告发布之日起至开标时间，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

（二）获取方式

1.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

2.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。注：未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

（三）售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年2月8日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年2月8日09点30分

开标地点（网址）：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标3室评标7室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

（二）落实政府采购优惠政策：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；优先执行节能产品政府强制采购和优先采购政策；优先执行环境标志产品政府优先采购政策。

（三）供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（四）电子招投标的说明：1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；2.投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；3.招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；5.采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； 6.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7.不提供招标文件纸质版；8.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作递交详见招标文件前附表；9.投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；10.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

（五）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：金华市金东区塘雅镇卫生院

地址：金华市金东区塘雅镇镇前街38号

联系人：庄先生        联系电话：0579-89177160

（二）采购代理机构信息

名称：浙江金华阳光招标代理有限公司

地　址：金华市婺城区义乌街1626号

质疑联系人：包女士     联系方式：0579- 83180811

财务、中标通知书、发票联系人：王女士    联系方式：0579- 83182152

合同联系人：严女士   联系方式：0579- 83180511

项目咨询联系人：刘女士   谢先生    联系方式：0579- 83188379

（三）政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市金东区财政局政府采购监管科

联系人：俞先生

联系电话：0579- 82171621

# 第二章  前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标文件中价格全部采用人民币报价，最多保留到小数点后2位。 |
| 2 | 中标服务费 | 投标人取得中标资格后，投标人取得中标资格后，须按中标价计收采购代理服务费（100万元以内按1.5%，100万元-500万元部分按1.1%，500万元以上部分按0.8%），不足4500元按4500元计算。中标人在领取中标通知书前支付至招标代理公司。转账至以下账户： 户 名：浙江金华阳光招标代理有限公司 开户银行：金华银行文创支行 账 号：1306226200000168 |
| 3 | 履约保证金 | ☐不需要缴纳 ☑需要缴纳，中标人必须在合同签订后七日内向采购人提供合同总价1%的履约保证金（可在政采云平台购买），可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。履约保证金（或保函/保险）在项目验收结束后退还。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。 |
| 4 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 属于工信部【2011】300号文件规定的软件和信息技术服务业行业 （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） |
| 5 | 转包 | ☑ 不同意转包。 |
| 6 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐B不同意分包。 |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 8 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求：详见招标文件技术要求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 9 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解方式：钉钉会议远程讲解。各投标人需在投标文件提交截止时间前添加代理公司工作人员钉钉号（ ），添加时请注明“**公司***项目”；开启文件后，由代理公司工作人员分别组建钉钉会议，逐一进行远程讲解。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 10 | 政府采购优惠政策 | （1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，优先采购。 （2）根据财库[2020]46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。（备注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策） |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下： 金华银行文创支行 联系人：姜峰 联系电话：13905792828 0579-82479020 浙商银行金华分行 联系人：朱晨祥 联系电话：15857978811 0579-82999581 |
| 12 | 备份投标文件注意事项 | 备份投标文件发送截止时间：与投标文件递交截止时间一致 备份投标文件递交方式：电子文件加密后邮件发送至代理公司邮箱（jhygzb@qq.com），密码在投标文件开启时间后再次发送至邮箱即可。 （1）“电子备份投标文件”须在“政采云投标客户端”制作生成。 （2）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。 不符合上述制作、递交时间及递交方式的备份投标文件将被视为无效的备份投标文件。 |
| 13 | 答疑与澄清 | 投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 14 | 特别说明 | 当招标文件中的内容与前附表规定不一致时，以前附表规定为准。 |

# 第三章  项目技术规范和要求

一、项目概况

（一）本项目为金华市金东区塘雅镇卫生院新院区智能化信息系统建设项目。

（二）投标人参加报名后，必须就招标文件中全部货物（服务）进行投标（要约）。

（三）投标人在取得中标资格后，须负责设备的安装、调试、测试、技术交底、技术培训、售后服务等一切与中标设备有关的附随服务工作。本次采购的项目为“交钥匙工程”。

（四）本项目投标报价需包含1.5%总包配套费。

总包配合费：本项目的总包管理与配合费按本项目合同价金额的1.5%（含税）计取，本项目的总包配合费由中标人收到签约合同价款40%时一次性支付给总包单位，总包服务费规定以外的其他工作由中标人自行解决，其他工作所产生的费用由投标人自行承担，投标报价时自行考虑在内。

水电费：施工用水用电的费用，各投标人考虑在投标报价中。

二、项目采购内容清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单孔信息插座 | 单孔信息插座安装：含单孔面板安装，六类非屏蔽信息模块，钢制86底盒 | 个 | 150 |
| 2 | 双孔信息插座 | 双孔信息插座安装：含双孔面板安装，六类非屏蔽信息模块*2，钢制86底盒 | 个 | 90 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽跳线，RJ45-RJ45 2米 | 条 | 328 |
| 4 | 语音鸭嘴跳线 | 语音鸭嘴跳线 | 条 | 80 |
| 5 | 24口六类非屏蔽模块配线架 | 24口六类非屏蔽模块配线架安装；含模块 | 个 | 14 |
| 6 | 1U金属理线器 | 1U金属理线器安装 | 个 | 42 |
| 7 | 100对110配线架 | 100对110配线架卡接 | 个 | 10 |
| 8 | 千兆单模光纤 | 千兆单模光纤跳线：3米单模双芯LC-LC | 根 | 25 |
| 9 | 光缆终端盒 | 24口机架式光纤配线架(满配LC耦合器)安装 | 个 | 10 |
| 10 | 机柜、机架 | 服务器机柜安装：落地安装，600*1000*2000落地安装，含2个PDU电源、抗震底座、接地 | 台 | 4 |
| 11 | 机柜、机架 | 42U标准机柜（与安防共用）安装；600*600*2000，落地安装，含PDU电源、抗震底座、接地 | 台 | 7 |
| 12 | 机柜、机架 | 24U标准机柜安装：壁挂安装 | 台 | 5 |
| 13 | 光纤连接 | 单模光纤熔接，LC单模尾纤1米 | 芯 | 482 |
| 14 | 双绞线缆 | 管内穿放六类四对非屏蔽双绞线（低烟无卤）UTP CAT6 | m | 9489 |
| 15 | 双绞线缆 | 桥架内布放六类四对非屏蔽双绞线（低烟无卤）UTP CAT6 | m | 15200 |
| 16 | 光缆 | 桥架内布放室内十二芯单模光缆 | m | 1064 |
| 17 | 三类50对大对数电缆 | 桥架内布放三类50对大对数电缆 | m | 300 |
| 18 | 三类25对大对数电缆 | 桥架内布放三类25对大对数电缆 | m | 800 |
| 19 | 48口交换机 | 1、支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备，内存≥1GB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps，提供官网链接及截图； 2、 交换缓存≥16Mbit； 3、 支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 4、 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 6、 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 7、 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 8、 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 9、 支持QOS，支持端口流量限速； 10、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 11、 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供管理平台截图证明，保留测试权力； 13、 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 14、 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 15、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 16、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 17、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 18、 工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 19、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 20、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； | 台 | 5 |
| 20 | 24口交换机 | 1、标准1U设备,支持固化千兆电口≥24个，固化万兆光口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网链接及截图； 2、支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 3、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 5、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 6、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 7、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 8、支持QOS，支持端口流量限速； 9、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 10、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 11、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供管理平台截图证明，保留测试权力； 12、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，与核心交换机同一品牌。 13、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 14、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 15、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 16、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 17、工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 18、提供电信设备进网许可证证书复印件； 19、提供国家强制认证CCC认证书复印件； | 台 | 8 |
| 21 | 8口POE网络交换机 | 1、 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps，提供官网链接及截图; 2、 支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 3、 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 4、 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、 支持静态链路聚合 6、 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 10、 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 11、 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 12、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 13、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 14、 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 15、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 16、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 17、 工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 5 |
| 22 | 24口POE交换机 | 1、 支持固化千兆电口≥24个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网链接及截图； 2、 支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 3、 支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 4、 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 6、 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 7、 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 8、 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 9、 支持QOS，支持端口流量限速； 10、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 11、 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 13、 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 14、 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 15、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 16、 方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 17、 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 18、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 19、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 20、 工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 2 |
| 23 | 光模块 | 万兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 40 |
| 24 | 路由器 | 1、 标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥1个，万兆光口 ≥1个，2个USB口，提供官网参数截图； 2、 内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应标，提供官网参数截图； 3、 典型配置吞吐量≥2.5GB，用户规模≥1500终端，提供官网参数截图； 4、 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图； 5、 为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、 为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求 7、 内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理128个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能，提供官网参数截图； 8、 支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。提供产品配置界面截图。 9、 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，提供产品配置界面截图。 10、 能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。提供产品配置界面截图。 11、 支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。提供产品配置界面截图。 12、 为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供500路免费SSL VPN接入授权，提供官网参数截图； 13、 为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台，提供功能截图及软件产品登记测试报告。 14、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图。 15、 提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件和3C认证证书复印件; | 台 | 1 |
| 25 | AC管理器 | ▲1、 默认可管理AP数256个，免License授权，提供官网查询链接及截图作为证明 ▲2、 默认可管理全网设备数（包括：网关+交换机+AP）共256个，免License授权，提供官网查询链接及截图作为证明 3、 固化千兆电口数≥5； 4、 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K； 5、 要求设备可使用AP的本地数据转发技术模式，根据网络的SSID和用户VLAN的规划，数据可直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、 AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑 7、 要求设备可以支持二层和三层的组网，支持跨AP跨三层快速漫游，三层漫游可支持基于SSID生效。 8、 要设备在不连外网环境中，可以支持全网设备(包括网关，交换机，无线ap)自动发现，全网设备统一集中配置和管理，包括全网设备集中配置，全网设备升级，全网设备密码管理，提供设备界面截图作为证明。 9、 要求设备内置云控制模式，该模式支持以真实拓扑为入口对全网设备进行可视化配置，可视化监控，可视化管理，包括网关，交换机，无线AP；可实时监测网络环境，故障告警定位，支持内网监控摄像头扫描与智能识别，支持内网穿透远程管理；提供设备界面截图作为证明。 10、 提供中国国家强制性产品认证证书(CCC) 11、 提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件 | 台 | 1 |
| 26 | 吸顶AP | 1、 支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议，提供官网链接及截图证明； 2、 支持2条空间流,单频最大接入速率≥1201Mbps,整机最大接入速率≥1775Mbps，提供官网链接及截图证明； 3、 支持蓝牙5.0（Ble），提供官网链接及截图证明； 4、 实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 5、 支持PoE以太网供电（支持802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 6、 支持云AC管理,保留测试权力。 7、 支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 8、 要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告； 9、 要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送，提供功能截图； 10、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 11、 能够提供和型号一致的无线电信号核准证的复印件。 | 台 | 22 |
| 27 | 内网核心交换机 | ▲1、 整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；提供产品清晰正、背面实物照片各1张。 2、 要求实配线卡支持万兆光口数量≥16个,千兆电口≥24个，万兆光口≥2个。 3、 为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U，提供官网截图作为证明。 ▲4、 交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps，提供官网截图作为证明。 5、 设备防雷不低于6KV； 6、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； ▲7、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 8、 提供工信部进网许可证复印件； | 台 | 1 |
| 28 | 外网核心交换机 | 1、交换容量336Gbps，包转发率108Mpps 2、24端口SFP接口交换机（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个SFP+万兆光口 3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 4、支持Triple认证功能，提供第三方检测报告 5、支持smartlink功能，提供第三方检测报告 6、支持PVST功能，提供第三方检测报告 7、为保证投标产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。产品生产厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNNVD）技术支撑单位，进入中国国家信息安全漏洞库（CNVD）技术组成员，要求提供证书复印件并加盖设备厂商章； 8、支持IPV6 ready，提供相关证书 9、支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，提供官网截图证明 | 台 | 1 |
| 29 | 200万网络枪机 | 1、 200万 1/2.7" CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机 2、 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 3、 宽动态: 数字宽动态 4、 焦距&视场角: 5、 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6、 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 7、 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 8、 12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° 9、 5、红外波长范围: 850 nm 10、 6、防补光过曝: 支持 11、 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 12、 补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 13、 最大图像尺寸: 1920 × 1080 14、 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 15、 音频: 1个内置麦克风 16、 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 17、 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 18、 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 19、 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 20、 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 21、 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 22、 防护: IP66 | 台 | 30 |
| 30 | 枪机支架 | 枪机支架安装 | 台 | 30 |
| 31 | 室外立杆 | 3.5米监控立杆安装，含基础及接地 | 个 | 4 |
| 32 | 200万网络半球 | 1、 200万 1/2.7" CMOS 红外半球网络摄像机 2、 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、 宽动态: 120 dB 4、 补光灯类型: 红外灯 5、 补光距离: 最远可达30 m 6、 最大图像尺寸: 1920 × 1080 7、 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 8、 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 9、 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10、 音频: 1个内置麦克风 11、 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 12、 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13、 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 14、 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 15、 防护: IP66 | 台 | 48 |
| 33 | 监控核心交换机 | 1、交换容量336Gbps，包转发率108Mpps 2、24端口SFP接口交换机（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个SFP+万兆光口 3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 4、支持Triple认证功能，提供第三方检测报告 5、支持smartlink功能，提供第三方检测报告 6、支持PVST功能，提供第三方检测报告 7、为保证投标产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。产品生产厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNNVD）技术支撑单位，进入中国国家信息安全漏洞库（CNVD）技术组成员，要求提供证书复印件并加盖设备厂商章； 8、支持IPV6 ready，提供相关证书 9、支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，提供官网截图证明 | 台 | 1 |
| 34 | 24口POE安防网络交换机 | 1、交换容量336Gbps，包转发率126Mpps 2、24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），4个万兆光口 3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 4、支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，提供证明材料 5、支持POE+供电 6、支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)； 7、为保证投标产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。产品生产厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNNVD）技术支撑单位，进入中国国家信息安全漏洞库（CNVD）技术组成员，要求提供证书复印件并加盖设备厂商章； 8、本次所投产品制造厂商须提供公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，要求提供证书复印件并加盖设备厂商章； 9、支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，提供官网截图证明 | 台 | 4 |
| 35 | 8口POE安防网络交换机 | 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps，提供官网链接及截图; 2、 支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 3、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 4、 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、 支持静态链路聚合 6、 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 10、 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 11、 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 12、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 13、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 14、 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 15、 提供电信设备进网许可证证书复印件； 16、 提供国家强制认证CCC认证书复印件； 17、 工作温度范围0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 3 |
| 36 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 12 |
| 37 | 千兆单模光纤跳线 | 千兆单模光纤跳线：3米单模双芯LC-LC | 根 | 6 |
| 38 | 12口机架式光纤配线架 | 12口机架式光纤配线架(满配LC耦合器)安装 | 个 | 5 |
| 39 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接，LC单模尾纤1米 | 芯 | 120 |
| 40 | 存储设备 | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 2、支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T SATA/SAS硬盘； 4、具有24块硬盘热插拔插槽；配置24块6T企业级SATA硬盘 5、设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式； 6、应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像，同时下载1024Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像； ▲7、当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警（以公安部检测报告为准） ▲8、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（以公安部检测报告为准） ▲9、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度（以公安部检测报告为准） ▲10、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 41 | 综合安防平台服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器 2、CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 3、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 5、硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 5、阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 6、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7、网口：2个千兆电口 8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 10、【内置ISC综合安防管理平台】 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理，视频质量诊断业务 【关键规格】：150路视频，50个门禁，100户可视对讲，5万人员，4车道，40个防区管理 支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等小区智能监控报警事件 | 台 | 1 |
| 42 | 解码器 | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 2、输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 3、输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 4、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 5、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 6、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 7、解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 8、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 9、网络接口：2光口，2电口 10、音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 11、串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 12、报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ▲13、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ▲14、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） | 台 | 1 |
| 43 | 拼接屏 | 1、尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 2、分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 3、视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 4、响应时间：8ms(G to G)； 5、对比度：1200:1； 6、亮度：500cd/㎡； 7、输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 8、输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 9、控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 10、功耗：≤ 160 W； 11、电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 12、寿命：≥60000 小时； 13、 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； ▲14、液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ▲15、液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 台 | 4 |
| 44 | 拼接屏支架 | 46寸液晶拼接屏安装、调试：含安装支架 | 套 | 4 |
| 45 | 三工位操作台 | 三工位操作台安装：按图定制，含椅子等所有配件 | 套 | 1 |
| 46 | 工作站 | 安防管理工作站安装、调试：windows7 64位及以上；处理器：英特尔 酷睿i5 3.6GHz 四核心/八线程及以上；内存：8GB及以上；主硬盘：1TB及以上 /7200转/分；含22寸液晶显示器，1920x1080 16:9 | 套 | 1 |
| 47 | 机柜、机架 | 室外监控箱安装：800*600*300，含基础及接地 | 台 | 5 |
| 48 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 管内穿放六类四对非屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 2000 |
| 49 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 桥架内布放六类四对非屏蔽双绞线 UTP CAT6 | m | 6850 |
| 50 | 十二芯单模光缆 | 桥架内布放室内十二芯单模光缆 | m | 400 |
| 51 | 十二芯单模光缆 | 管内穿放室外十二芯单模光缆 | m | 500 |
| 52 | 光纤测试 | 光纤测试 | 芯 | 60 |
| 53 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位 | 套 | 14 |
| 54 | 防区模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 套 | 3 |
| 55 | 网络报警主机 | 1、总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 2、8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 3、4个板载触发器输出，可扩展至256个 4、支持8个无线485模块，每个模块可以连接8个无线探测器 5、支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 6、支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 7、支持CID 报告，支持话机复用 8、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 9、支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 10、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 11、支持远程升级,远程导入导出配置参数 12、支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 13、用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 14、功耗：≤60W（负载供电≤40W） 15、电源：AC220V | 套 | 1 |
| 56 | 报警键盘 | 1、LCD报警键盘； 2、连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 4、功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 5、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 6、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 7、功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； | 台 | 1 |
| 57 | 声光报警器 | 1、警号（红白色）； 2、报警音量: 105dB at 30cm 3、防护等级：IP54，室外防水 4、内置水平仪，便于辅助安装 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 6、工作湿度：10％～90％ 7、工作温度：-20℃～＋60℃ 8、功耗：静态功耗: 0.96W 9、报警功耗：2.7W 10、电源：DC 8~16V 0.22A Max | 套 | 1 |
| 58 | 电源 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） | 个 | 2 |
| 59 | RVV2*1.0 | 管内穿放多芯软导线RVV2*1.0 | m | 535 |
| 60 | RVV2*1.0 | 桥架内布放多芯软导线RVV2*1.0 | m | 810 |
| 61 | RVV6*1.5 | 桥架内布放多芯软导线ZR-RVV6*1.5 | m | 320 |
| 62 | 道闸 | 1、包含：2个遥控器 2、道闸类型：直杆 3、道闸方向：右向 4、道闸杆长：3米 5、运行速度：1.6~2秒 6、机箱材质：冷轧钢 7、遥控距离：≥30m 8、输入电压：220VAC+10% 9、电机驱动：交流电机 10、电机功率：90W 11、功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 台 | 2 |
| 63 | 防砸雷达 | 1、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 5、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 8、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 台 | 2 |
| 64 | 车拍 | 1、集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体 2、200万像素 3、最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 4、黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 5、快门：1/30秒至1/100,000秒 6、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 7、自动光圈：DC驱动 8、ICR切换：支持 9、镜头：电动镜头3.1-6mm 10、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 11、图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 12、图像格式：JPEG 13、最大图像尺寸：1920*1200 14、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 15、补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 16、防护等级：IP67 | 台 | 2 |
| 65 | 余位显示屏 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 2、分辨率64*64，支持最小16点阵显示 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5、室外使用，防护等级IP54 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7、显示屏参数 8、显示分辨率：64*64 9、显示亮度：1600cd/m2 10、屏幕类型：LED 11、显示：4行4字 | 台 | 2 |
| 66 | 停车场管理软件 | ▲1、要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别（需提供公安部检验报告复印件） 2、要求支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、要求支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行 4、要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 5、要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 6、要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 7、要求支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费 ▲8、要求支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印（需提供第三方检验报告复印件） 9、要求支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 | 套 | 1 |
| 67 | 停车管理工作站 | 停车管理工作站（含软件）安装处理器：英特尔 酷睿i5 3.6GHz 四核心/八线程及以上；内存：8GB及以上；主硬盘：1TB及以上 /7200转/分；含22寸液晶显示器，1920x1080 16:9 | 台 | 1 |
| 68 | 机柜、机架 | 停车管理设备箱落地安装：含接地 | 台 | 1 |
| 69 | 8口接入交换机 | 8口接入交换机安装、调试：8个 100/1000M端口，2个基于GBIC千兆光口 | 台 | 1 |
| 70 | 光模块 | 千兆单模光模块安装：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 2 |
| 71 | 光缆终端盒 | 4口光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 72 | 光纤测试 | 光纤测试 | 芯 | 4 |
| 73 | 单模光纤熔接 | 单模光纤熔接，LC单模尾纤1米 | 芯 | 8 |
| 74 | 六类非屏蔽双绞线 | 管内穿放六类非屏蔽双绞线CatUtp6e | m | 100 |
| 75 | RVV2x1.0 | 管内穿线RVV2x1.0 | m | 75 |
| 76 | RVV2x1.0 | 管内穿线RVVP2x1.0 | m | 75 |
| 77 | RVV3x1.5 | 管内穿线RVV3x1.5 | m | 50 |
| 78 | 四芯单模光缆 | 管内穿放室内四芯单模光缆 | m | 155 |
| 79 | 全彩屏1 | 显示屏尺寸：5.44m*2.88m 1、像素点间距 2.5±0.05mm 2、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 3、外观 LED显示屏的外表面无明显划痕，LED显示屏模组安装应一致，无松动无破裂 4、工作电压 在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作 5、自动校正 数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化 6、工作环境 -20℃~50℃条件下能正常工作 7、材质 箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质，套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 8、系统调节功能 可通过系统调节参数影响显示效果 9、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度为8192点 10、动态扫描 采用行驱动芯片 11、像素组成 1R、1G、1B 12、支持亮度调节功能 13、支持亮度校正、色度校正 14、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善 15、支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能 16、功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护 17、防伪功能 具备logo、产品型号 18、支持联网一键下载程序文件和调试 19、支持亮暗线拼缝调节 20、整屏平整度 ≤0.1mm 21、模组平整度 ≤0.04mm 22、拼接缝 ≤0.04mm 23、最大亮度 ≥600cd/㎡ 24、最高对比度 ≥6000:1 25、水平视角 ≥160° 26、垂直视角 ≥160° 27、亮度均匀性 ≥97% 28、刷新率 ≥1920Hz 29、最大功耗 ≤350W/m2 30、像素中心距精确度 ≤3% 31、像素失控率 <0.01% 32、灰度级数（信号处理深度） 采用14bit技术 33、色温 3000K~18000K可调 34、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 35、低亮高灰 亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit 36、采用恒流设计 37、换帧频率 60Hz 38、宽色域 测试NTSC色域108.5% 39、平均功耗 ≤150W/m2 40、色度均匀性 -0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003（校正后） 41、反光率 ≤1.5% 42、画面延时 ≤500ns 43、衰减率 ≤10%（工作3年） 44、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优 45、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 46、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 47、使用寿命 ≥100000h 48、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 49、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 50、高温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：80℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 51、低温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：-40℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 52、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 53、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 54、恒定湿热 样品状态：通电工作,试验温度：85℃,相对湿度：85%,试验时间：168h;试验结束后，产品正常工作 55、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h;试验结束后，产品正常工作 56、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 57、盐雾等级 达到盐雾10级 58、阻燃 PCB板、防火保护外壳达到V-0等级 59、振动试验 频率循环范围：（5～55～5）Hz,震动试验，试验结束后，产品正常工作 60、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品正常工作 61、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 62、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 63、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 64、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品正常工作 65、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 66、抗紫外线UV检测合格 67、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 68、抗电强度 在电源插头与金属外壳之间以施加试验电压1.5kV/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象。 69、对地漏电流 mA ≤3.5 70、抗干扰 符合IEC801规定 71、安全性 符合GB4793规定 72、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 73、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 74、SELV电路 具备SELV电路 75、箱体防护等级 IK10 76、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 | m2 | 15.6672 |
| 80 | 电源 | 1、高性价比，可靠性高，带载能力强，带转换开关； 2、保护功能：过载/短路保护，100%满载高温老化，2年质保 3、尺寸：199X110X50mm； 4、输入电压/输入频率88~132VAC，176~264VAC/47~63HZ由转换开关转换浪涌电流冷启动； 5、40A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定满载绝缘强度I/P-P:3.0KVav;/P-FG:1.5KVac;0/P-FG:0.5KVac。 | 台 | 54 |
| 81 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 张 | 35 |
| 82 | 视频处理器 | 1、专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED媒体应用领域有显著优势。 2、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 3、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 5、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 6、支持画面偏移； 7、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； 10、支持HDCP 1.4； | 台 | 2 |
| 83 | 屏体安装辅材及调试 | 屏幕安装调试 | m2 | 15.6672 |
| 84 | 配电箱 | 配电箱安装：具体配置参见图纸及项目情况设计；包括箱内所有元器件，含箱体接地 | 台 | 1 |
| 85 | 信息发布服务软件 | 信息发布软件含工作站I5/8G/SSD256 | 套 | 1 |
| 86 | 专业音箱 | 1、M阻抗：8Ω 2、频响：45Hz-20KHz 3、额定功率：400W 4、峰值功率：1600W 5、灵敏度：99dB/W/M 6、最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB 7、覆盖角度：(H)90°(V)80° 8、高音：1.7"压缩高音单元×1 9、低音：12"低音×1 | 台 | 2 |
| 87 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2；立体声/并联4Ω×2：1050W×2；桥接8Ω：2100W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥95dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12、指示灯：电源 、保护、失真 13、冷却方式：风扇冷却 14、供电：~ 220V； 50Hz 15、最大功耗：3150W | 台 | 1 |
| 88 | 支架 | 1、固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2、臂杆长度：230mm 3、箱体固定杆长度：155mm | 台 | 2 |
| 89 | 一拖二无线手持话筒 | 1、频率指标：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风 | 台 | 2 |
| 90 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4、具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 台 | 1 |
| 91 | 全彩屏2 | 显示屏尺寸：4.16*2.4，含磁 1、像素点间距 2±0.05mm 2、像素构成 1R1G1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 7、驱动方式 恒流驱动 8、控制方式 同步控制系统 9、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 10、维护方式 前后双向维护 11、整屏平整度 ≤0.1mm 12、模组平整度 ≤0.03mm 13、拼接缝 ≤0.03mm 14、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 15、模组结构 灯驱合一 16、单元板分辨率 160*80=12800Dots 17、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 19、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 20、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 21、亮度 ≥750Cd/m² 22、亮度均匀性 ≥98% 23、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20 24、亮度调节 支持亮度调节功能 25、色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 26、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 27、宽色域 ≥120% NTSC 28、色温 1000-18000K 29、色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 30、水平视角 ≥170° 31、垂直视角 ≥170° 32、对比度 ≥7500：1 33、灰度等级 采用16bit技术 34、显示颜色 ≥281.4trillion 35、低亮高灰 亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit 36、低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3840Hz 37、刷新率 刷新率达到3840Hz 38、像素失控率 <0.01% 39、发光点中心偏距 ＜1% 40、反光率 反光率≤1.5% 41、画面延时 ≤500ns 42、衰减率 ≤10%（工作3年） 43、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 44、信噪比 ≥47dB 45、换帧频率 60Hz，支持120Hz等3D显示技术 46、峰值功耗 ≤300W/m² 47、平均功耗 ≤150W/m² 48、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 49、工作频率 50/60Hz 50、输入电压 4.2±0.1V 51、最大电流 ≤5A 52、电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 53、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 54、抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 55、绝缘电阻 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 56、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 57、漏电流 ≤0.5mA 58、能源效率 ≥2.4cd/W 59、睡眠功耗 ≤100 W/m² 60、机械强度 ≥30Mpa 61、抗拉强度 230Mpa 62、屈服强度 170Mpa 63、纵向拉伸承载力 ≥3吨 64、衡向拉伸承载力 ≥3吨 65、统一管理 可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数 66、校正功能 具有单点亮度/颜色校正功能 67、亮暗线调整 采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题 68、图像处理 具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。 69、图像补偿 具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 70、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 71、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 72、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 73、自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 74、SELV电路 具备SELV电路 75、温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 76、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏） 77、热插拔 LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能 78、显示功能特性 LED显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能 79、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 80、振动检测 频率循环范围：（5～55～5）Hz，振幅值：0.19mm，扫频速率：5min/次，方向：互相垂直的两个方向，循环次数：二次；试验结束后，产品能正常工作 81、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 82、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 83、老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作 84、使用寿命 ≥100000h 85、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 86、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 87、高温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：80℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 88、低温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：-40℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 89、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 90、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 91、恒定湿热 样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作 92、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h 93、自动gamma设置 支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 94、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 95、盐雾 符合盐雾10级 96、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 97、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 98、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品能正常工作 99、点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω 100、点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω 101、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 102、摩擦起电电压 ≤100V 103、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 104、抗紫外线UV 暴露周期8h干燥、4h凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2，干燥时，黑标温度：60℃，8h，凝露时，黑标温度：50℃，4h；试验结束后，样品表面无明显变化 105、抗干扰 符合IEC801规定 106、安全性 符合GB4793规定 107、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 108、一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试 | m2 | 9.984 |
| 92 | 电源 | 1、带转换开关； 2、保护功能：过载/短路保护，100%满载高温老化 3、尺寸：199X110X50mm； 4、输入电压/输入频率88~132VAC，176~264VAC/47~63HZ由转换开关转换浪涌电流冷启动； 5、40A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定满载绝缘强度I/P-P:3.0KVav;/P-FG:1.5KVac;0/P-FG:0.5KVac。 | 台 | 39 |
| 93 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 张 | 27 |
| 94 | 视频处理器 | 1、具备强大的视频信号输入和处理能力的超4K专业主控，不仅支持DP 1.4 和HDMI 2.0接口的4K视频信号输入，同时支持2路HDMI 1.4及2路DVI接口的2K视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。单机最大支持带载1048万像素点，其带载宽度最大可达16384像素点，高度最大可达8192像素点 2、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 3、支持16路千兆网口输出 4、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 5、支持6画面显示，位置，大小可自由调节 6、支持精确颜色管理，调整显示屏色域 7、支持视频同步锁相技术 8、支持独立音频输入输出 9、支持HDMI和DP音频解析输出 10、支持LAN口控制 11、支持手机端APP控制 12、支持RS232串口协议控制 | 套 | 1 |
| 95 | 屏体安装辅材及调试 | 屏幕安装调试 | m2 | 15.6672 |
| 96 | 投屏器 | 5G无线投屏1拖二 | 台 | 1 |
| 97 | 桌面云管理平台 | 1、本次项目需求1台桌面云服务器，本项目要求服务器与桌面云软件同一品牌，出厂时必须预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 2、每台服务器至少提供2颗Silver 4214R 2.4GHz（12C），单CPU核数≥12（主频不低于2.4GHz），内存≥192GB DDR4 2933， 12*SATA/SAS盘位，系统盘≥2*240GB SSD，至少配备2块960G SSD和4块6T SATA硬盘，接口≥6个千兆电口+2个万兆光口，2U设备，冗余电源。提供三年质保与软件升级服务。 3、支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，支持设置备份策略，实现全自动化备份。 4、支持自动/手动将配置文件备份到FTP服务器。 5、虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，用户可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。 6、支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 7、支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。 8、支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。 9、支持集群冗余技术，当硬盘故障时，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。以保障用户稳定的使用 10、支持主机和磁盘故障后不停机替换。 11、为了满足多种场景的桌面使用需求，所投产品需支持可选择不同的主机建立多个存储分卷，满足不同桌面业务的IO、性能隔离需求。 12、支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。 13、为提升桌面云接入性能及稳定性，本项目要求配备1个集群2套软件控制平台，与桌面云终端、服务器同一品牌，且控制平台需要双机主备部署，保障可靠性。 14、本项目要求提供30个VDI用户授权，支持发布多种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 15、为了提高上线效率，本项目要求桌面云控制器所有组件完全集成化，即不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署。 16、接入终端操作系统类型：支持Windows XP/7/10、iOS、MAC OS、Android、Linux等客户端操作系统。 17、在多应用办公场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验。（提供功能截图证明） 18、为了提高资源利用率，需支持设置用户闲置超过一定期限、超过一段时间无会话或一定时间没有对虚拟机操作后桌面自动注销，释放资源。（提供功能截图） 19、为了提高打印机配置及维护效率，所投产品需支持通过打印机配置上传、复用等功能，解决打印机快速部署的问题，减少部署工作量。并且在打印机出现问题可以一键替换打印机配置、或清空配置快速添加，提高打印机故障恢复效率，同时支持桌面还原模式下重启、专有模式下模板更新都不会修丢失打印机配置，无需重复配置打印机，提高用户工作效率和满意度。（需提供功能截图） ▲20、考虑到后期可能会采用PC利旧场景，为了方便使用，需要支持PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，考虑到数据安全，需支持可根据策略进行文件读写权限设置和文件导出审计。（提供第三方检测报告） 21、为提高桌面使用稳定性，所投产品客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，如禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，可以正常办公，避免因误操作而导致业务中断。 22、为了提高桌面使用体验，所投产品需支持视频重定向技术，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player等多种本地播放器。（提供第三方检测报告） 23、为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接。（提供功能截图证明） 24、支持在导航栏上查看和管理所有接入到桌面的外设，可以查看外设的接入位置(本地桌面或者虚拟桌面)，并支持修改接入位置。 25、为了提高维护效率，所投产品需支持在无需安装其他软件的情况下，管理员可以远程协助维护虚拟机，即管理员在桌面云控制端中可以直接向需要协助的用户发起远程协助。 ▲26、支持PC防截屏、防录屏，在PC利旧场景下，支持PC客户端接入虚拟机后，保护窗口内容，屏蔽本地任意截屏、录屏软件获取窗口画面，防止数据外泄，以保护桌面数据安全。（提供功能截图证明） 27、支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。（提供功能截图证明及第三方检测报告） 28、本次项目需提供一套智能运维管理平台，平台需单独通过虚拟机部署，平台需实现以下智能运维功能。 29、支持空闲虚拟机识别，通过算法分析识别一段时间内的空闲和僵尸虚拟机，并能导出统计报告，用于管理员做统计报表和分析，避免不必要的开销。（提供功能截图） ▲30、支持虚拟机扩容和减配识别，由于用户实际业务的复杂性，每个用户对虚拟机的性能需求有差异，为了更好地平衡体验和资源利用效率，监控平台需要能够智能识别虚拟机是否需要扩容以满足用户体验，还需要识别哪些虚拟机性能过剩，建议管理员做智能降配，以达到主机资源最大利用率（提供功能截图） ▲31、软件资源占用统计和业务软件识别，针对软件资源（含CPU、内存、使用人、安装目录和供应商）占用进行统计分析，如果消耗较高会提供告警；同时提供业务软件标识功能，管理员可以将特定软件标记为业务软件和非业务软件，用于管理员对企业组织软件安装和使用情况做分析（提供功能截图） ▲32、针对主机集群内的可新增虚拟机数量做出趋势判断，监控平台可根据主机性能趋势、自定义性能阈值和空闲资源情况，判断这个主机还可以承载多少虚拟机，无需管理员手动计算和主观判断；（提供功能截图） 33、为了满足日常维护需求，需支持虚拟机热迁移技术，可在桌面业务不中断的情况将虚拟机运行位置更改至其他虚拟机节点。 34、需满足高效维护，所投产品需支持批量完成常用配置，如创建用户、删除用户、设置虚拟机IP地址、禁止/踢除用户、关联/解除关联虚拟机、导入导出用户、用户分组。 35、支持删除用户时，可选择是否删除关联的虚拟机，如果不删除，虚拟机处于闲置状态，可重新关联给其他用户。 36、支持虚拟机自由分组、支持修改计算机名称、支持根据虚拟机名称、关联用户、用户描述、IP、MAC、所属资源、所属平台等信息搜索虚拟机。 37、支持设置虚拟机开关机计划，一方面可避免并发开机IO风暴问题，另一方面可释放服务器资源。 38、支持升级前和升级后的健康检查，确保升级不出问题。 39、支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到包括瘦终端和PC客户端。（提供功能截图和主题商城截图） 40、支持管理平台监控和统计用户流量和并发用户趋势，以方便管理员及时调整网络带宽。 ▲41、为保证终端接入环境的安全，产品需支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。（提供功能截图及第三方检测报告） 42、支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 43、桌面云控制平台内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DDOS攻击。（提供功能截图及第三方检测报告） 44、支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。 45、为满足不同用户的安全访问需求，所投产品需支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，在互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。（提供第三方检测报告） ▲46、支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。（提供第三方检测报告） 47、支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（提供第三方检测报告） 48、支持根据特定的使用场景批量进行策略设置，场景可基于IP范围、终端类型等。 ▲49、支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。（提供功能截图及第三方检测报告） | 套 | 1 |
| 98 | aDesk瘦终端 | 1、ARM架构，CPU ≥四核、内存≥1GB、硬盘容量≥4GB、USB口≥6个、1个VGA或HDMI接口、1个以太网口Y。 2、为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。（提供功能截图） ▲3、在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码。（提供功能截图及第三方检测报告） 4、考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 5、为了降低用户的使用难度，需要瘦终端的使用可以和PC一致，在关机方面，在虚拟机中点击“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭。 6、通过CCC产品质量管理认证、节能环保认证。 | 台 | 40 |
| 99 | 授权与配件 | 含：接入授权 (*1套);授权key (*1个) | 套 | 40 |
| 100 | 云桌面配件 | 21.5寸IPS显示器、USB键盘鼠标套装 | 套 | 40 |
| 101 | UPS不间断电源主机 | ▲1、品牌配置要求：拒绝OEM贴牌产品；≥20KVA/18KW双变换纯在线式三进三出UPS电源；支持落地式及机架式安装； 2、面板显示及功能：显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上设置输入、输出参数，液晶面板上有直观的输入、输出曲线图，历史纪录、整流模块温度显示、逆变模块温度显示、系统温度显示、电池电池电压显示，输出电压、电流及功率，机器故障代码等；并且采用RS485和系统通信，从而实现了远程面板功能；主机自带干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面及Intelligent Slot(智能插槽）； 3、输入要求：输入电压范围384vac±25%,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围47.0HZ～53.0HZ,能与任意发电机兼容； ▲4、外接电池数量：16-20节电池可在线调节； 5、过载保护功能：过载能力在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；保护工作要求交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能； 6、随身远程监控配套要求：设备自带智维接口，设备管理人员能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。投标时提供本功能截图加盖原厂公章。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能； ▲8、服务承诺：提供本产品的3年的7*24的原厂商保修服务承诺函及3年免费上门服务的保证函。 | 台 | 1 |
| 102 | 蓄电池组 | 1、品牌配置要求：采用长寿命12V100AH免维护铅酸蓄电池阻燃型ABS阻燃材料制造。 2、电池配套配件： 每节电池标配防漏液托盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，每节电池配套绝缘端子保护帽。 3、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。 ▲4、电池需通过YD/T799-2010标准检验并提供相关证明。 5、浮充寿命≥10年。 ▲服务承诺：提供投标人针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函及3年免费上门服务的保证函；承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池，为了保障本系统的良好运行，施工工程师需通过原厂家及中国交流电源委员会认证并提供认证证书。 | 套 | 32 |
| 103 | 电池安装箱 | 可安装12V100AH电池32只，配套电池连接线及直流控制开关 | 台 | 1 |
| 104 | YJV3*4 | 铜芯电力电缆敷设 YJV3*4 | m | 1347.5 |
| 105 | YJV3*2.5 | 铜芯电力电缆敷设 YJV3*2.5 | m | 340 |
| 106 | UPS配电箱 | 定制 | 套 | 1 |
| 107 | 核心机房配电箱 | 定制 | 套 | 1 |
| 108 | 消控中心配电箱 | 定制 | 套 | 1 |
| 109 | 弱电井配电箱 | 定制 | 套 | 11 |
| 110 | PDU | 16A | 套 | 16 |
| 111 | 护士站分诊台软件 | 1、名称:护士站分诊台客户端软件 2、规格：安装于取药或科室护士站控制PC电脑上。 安装在护士分诊台电脑，用于一级分诊调号，手动叫号等功能。 1) 实现实时病人挂号数据、缴费数据的同步；实现医生数据、科室数据、诊区数据的同步； 2)支持与硬件设备（显示、呼叫）通讯，接收数据、信息和控制指令，发送数据和控制指令； 3)所有操作在一个界面上完成，无需切换多个页面，操作简单、灵活； 4) 支持普通挂号分诊流程、专家挂号分诊流程、医技预约分诊流程以及药房取药流程的配置和管理； 5)支持全自动、人工以及混合运行三种分诊模式； 6)支持患者在护士站或者医生诊室门口刷卡报到模式；支持非报到自动排队模式； 7)分诊插队功能更加完美自由化（两种模式，固定插队模式，随意插队模式）； 8)优先处理：部分特殊病人，如残疾人、急诊病人等需要特殊照顾的，通过操作诊区管理软件就可以便捷地对其就诊顺序予以优先处理； 9)支持换号、转诊功能细化，可精确到费用，医生级别控制等。（任意换号，就高不就低等模式）； 10)支持操作员开户和授权管理、医院诊室信息管理等系统基础信息管理； 11)不同科室，支持同一语音包，跨屏呼叫，按先后顺序播放语音； 12)支持手机端排队，患者无需一直看着候诊区综合屏，在距患者等候人数3-5人时可发信息提醒； 13)支持排队信息和信息发布宣教节目同时播放； 14)支持数据统计分析； 提供相关软件著作权； | 台 | 18 |
| 112 | 医生工作站虚拟叫号软件 | 1、医生在某个诊室电脑上输入用户名和密码登录后，该诊室即处理挂他门诊号的就诊病人队列；排队系统自动定位医生诊室。 2、呼叫：正常呼叫第一位或下一位等候者。 3、重呼：当呼叫等候者没有及时响应，可以多次重新呼叫该患者。 4、诊结：看完一个患者后按“诊结”，数据会发送到后台对医生的看诊时间进行统计。 ▲5、过号：呼叫未到患者可归属到过号队列，并可设置一次过号推后几位呼叫，第二次过号推后几位，第三次呼叫推后几位。（要求提供演示视频） 6、医生临时停诊，系统将暂停为其分派患者，后台可设置停诊原因，如：临时外出查房，临时会诊、休息时间等信息，分诊屏上也将做出相应提示。 ▲7、分诊台支持预叫号功能，医生端具有语音播报功能。 | 台 | 48 |
| 113 | 49寸LCD | 1、49寸商显一体机； 液晶尺寸：49寸 分辨率：1920*1080 安卓智能主板：四核处理器/1G DDR内存（可选配2G）/8G FLASH/2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出； 用于候诊区作为一级分诊排队显示或者宣教信息； 安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 嵌入式一体化设计，内置播放控制板，无需外接电脑 内嵌播放端系统软件，可显示多个当前要就诊的号码、患者姓名、门诊类别、接诊医生姓名、诊室号； 内嵌播放端系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示，也可设置主副屏分别显示； 排队系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 2、资质要求： （1）产品一体机具备3C质量认证 （2）产品一体机系列硬件检测试验报告（试验报告+安全性报告+兼容测试报告） | 台 | 18 |
| 114 | 32寸LCD | 1、32寸高清液晶，分辨率1920X1080P，对比度1200:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式双核1.5G,内存1G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案，独立显存，支持1080P文件解码播放； 2、资质要求： （1）产品一体机具备3C质量认证 （2）产品一体机系列硬件检测试验报告（试验报告+安全性报告+兼容测试报告） | 台 | 10 |
| 115 | 商显一体机 | 1、液晶尺寸：18.5寸，分辨率：1920*1080，安卓智能主板：四核处理器/1G DDR内存/8G FLASH/2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出； 用于诊室门口作为二级分诊排队显示或者宣教信息，嵌入式一体化设计，内置播放控制板，无需外接电脑，安装方式：支持横、竖挂墙或吊装；内嵌播放端系统软件，可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待患者姓名与号码；内嵌播放端系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示；排队系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 2、（1）产品一体机具备3C质量认证 （2）产品一体机系列硬件检测试验报告（试验报告+安全性报告+兼容测试报告） | 台 | 38 |
| 116 | 吸顶喇叭 | 1、名称:吸顶喇叭 2、规格：6w，分诊叫号语音及护士站广播用途 | 台 | 18 |
| 117 | 服务器 | 机架式；CPU 型号Xeon E5606 2.13GHz；标配CPU数量1颗；内存容量2GB ECC DDR3；标配硬盘容量500GB；网络控制器集成双千兆网卡；电源类型单电源；产品结构5U；扩展槽1×PCI-E 2.0 x16插槽 1×PCI-E；光驱DVD-RW | 台 | 1 |
| 118 | 医院分诊叫号系统服务端管理软件 | 排队系统服务器管理软件 1、系统与HIS、PACS、LIS等信息系统进行对接，支持数据库视图、中间表、Web service等多方式对接，实现数据实时更新。 2、系统支持现场挂号、自助终端挂号、手机端（公众号或APP）预约挂号等不同挂号渠道的患者排队，排队顺序规则可按医院要求在后台灵活配置。 3、支持普通挂号分诊流程、专家挂号分诊流程、医技预约分诊流程以及药房取药流程的配置和管理； 4、支持微信公众号实时显示排队信息，患者在前面等候人数比较多的情况下，可以先办理其他事务或在休闲区域等候，可以有效分散护士站等候区域人流，前面还有3-5人（人数可设置）时提前提醒，免除患者担心过号的顾虑。 5、支持不签到自然队列排队模式； 6、支持全自助签到、人工签到形成队列（患者刷卡/扫描自助签到、护士操作签到）以及自助和人工混合报到三种模式。 7.支持人脸识别签到。 ▲8、支持预约时间段内早到、晚到患者排队规则按不同科室要求在后台可灵活设置，过号患者排队规则设置，如果同一个患者第二次过号或者第三次过号支持处罚机制按不同科室要求在后台可灵活设置，复诊（回诊）患者的插队规则按不同科室要求在后台灵活设置，复诊（回诊）患者优先分配初诊看诊医生 9、患者挂错科室时，无需重新挂号，支持转诊功能。 10、支持二级分诊预叫号功能：候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区一级叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口二级叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊。 11、叫号子系统接到医生工作站发出的指令，将医生呼叫的患者信息同时显示在一体机上。例如： “请××（患者姓名）到××诊室等候”。以上叫号显示均为同步语音提示。 12、支持医生坐诊诊室的调整（例：医生更换诊室，登录ID后，诊室门口一体机即显示当前医生信息）。 13、支持一个诊室多个医生叫号，诊室门口显示屏可支持2个医生、3个医生或多个医生的呼叫队列。 14、支持排队信息和信息发布宣教信息组合播放； 15、午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 ▲16、支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏（要求截图） | 台 | 1 |
| 119 | 语音模块 | 语音播报系统（语音模块接口） 1、支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定； 2、中文、数字的合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果； 3、支持实时人名呼叫（如:“请患者张三到外科一诊室就诊”）。 4、支持普通话、英文、粤语播放。 ▲5、支持远程调节显示终端音量大小 | 台 | 1 |
| 120 | 取药窗口数据接口对接模块 | 队叫号系统（医院分诊叫号系统管理软件）取药窗口数据接口对接模块用于系统语音数据呼叫与his系统或药房系统进行数据对接，用于药房排队叫号管理,1个医院1套；取药窗口数据接口对接 1)系统与药房发药系统无缝连接，为患者智能分配取药窗口； 2)患者缴费后，信息自动传送药房发药系统，并同步显示在相对应的窗口液晶一体机上，语音同步合成。 3)系统既可采用并自动接受药房发药系统信息同步也可采用取药报到机制。 | 台 | 1 |
| 121 | 门诊科室数据接口对接模块 | 1、支持数据库视图、中间表、Web service等多方式对接，实现数据实时更新。 2、系统支持现场挂号、自助终端挂号、手机端（公众号或APP）预约挂号等不同挂号渠道的患者排队，排队顺序规则可按医院要求在后台灵活配置。 3、支持不签到自然队列排队模式； 4、支持全自助签到、人工签到形成队列（患者刷卡/扫描自助签到、护士操作签到）以及自助和人工混合报到三种模式。 5、支持预约时间段内早到、晚到患者排队规则按不同科室要求在后台可灵活设置。 6、支持过号患者排队规则设置，如果同一个患者第二次过号或者第三次过号支持处罚机制按不同科室要求在后台可灵活设置。 7、支持复诊（回诊）患者的插队规则按不同科室要求在后台灵活设置。复诊（回诊）患者优先分配初诊看诊医生 8、患者挂错科室时，无需重新挂号，支持转诊功能。 9、支持二级分诊预叫号功能：候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区一级叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口二级叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊。 10、叫号子系统接到医生工作站发出的指令，将医生呼叫的患者信息同时显示在一体机上。例如： “请××（患者姓名）到××诊室等候”。以上叫号显示均为同步语音提示。 11、支持医生坐诊诊室的调整（例：医生更换诊室，登录ID后，诊室门口一体机即显示当前医生信息）。 12、支持一个诊室多个医生叫号，诊室门口显示屏可支持2个医生、3个医生或多个医生的呼叫队列。 13、支持排队信息和信息发布宣教信息组合播放； 14、午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 15、支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏； | 台 | 1 |
| 122 | 检验科室数据接口对接模块 | 1、与HIS/LIS系统对接，患者通过自助报道机报到取号后，自动按报到先后顺序进入抽血排队队列。 2、支持扫码、刷诊疗卡、医保卡、身份证等多种报到模式。 3、支持过号患者滚动提醒，重新签到取号排队。 4、支持抽血窗口号、抽血流程指南、叫号信息同时在同一显示屏上显示。 5、对于没有办公电脑的窗口，可以采用7寸或者10寸硬件呼叫器 6、支持排队信息和信息发布宣教节目组合播放； 7、午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 8、支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏； | 台 | 1 |
| 123 | 医技科室接口程序对接模块 | 1、与HIS/PACS/PEIS系统对接，获取病人信息，并进行排序，可自动分配患者。 2、支持扫码、刷诊疗卡、医保卡、身份证等多种报到模式。 3、支持预约早到患者是否允许提前提前报到，后台可灵活配置。 4、支持预约时间段内早到、晚到患者排队规则在后台可灵活设置。 5、支持住院患者、军人、老人等特殊患者优先排队。 6、在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。 7、在患者还不具备检查（憋尿期间）条件时，可在后台灵活设置插队规则 8、支持排队信息和信息发布宣教节目组合播放； 9、午休时间，系统可自动切换到宣教信息画面，显示屏播放医院或科室的宣教片。 10、支持分时段开关机功能，无需护士手动开关显示屏； | 台 | 1 |
| 124 | 体检信息接口程序对接模块 | 体检信息接口程序对接 | 台 | 1 |
| 125 | 广播线 | 管内穿放广播线NH-RVS2*1.0 | m | 600 |
| 126 | HIS对接 | HIS\LIS\PXS对接 | 项 | 1 |
| 127 | 系统集成 | 所有项目设备及系统安装调试 | 项 | 1 |

三、质量、售后服务要求

（一）设备要求

1.投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。

2.投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（二）工期和质保期要求

★1.工期要求：合同签订后6个月完成系统建设、调试、集成等工作，并向采购人提出验收申请。

2.质保期：投标人必须提供3年的质保期。投标人如有额外延长的质保期，需技术标书中予以明确承诺，延长的质保期所产生的费用包含在中标总价内。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。质保期满后中标人须继续履行质保义务，维护费用另行协商。

3.响应时间：在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在4小时内上门服务，并在12小时内修复。

（三）包装及运输要求

1.投标人提供的设备必须具有可靠安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由投标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

（五）资料要求

提供全套使用说明书。

（六）技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人需提供对使用部门的操作人员进行集中使用培训或委派专业工程师上门不少于一天的专门培训，培训人次不少于1人。如额外增加培训名额或进行厂家培训的，需技术标书中予以明确承诺。

四、验收要求

1.验收时间：服务期满或提交服务成果后7个工作日内由采购人组成验收小组进行验收。

2. 验收方式

（1）中标人应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。采购人应当根据招标文件内容、国家、行业验收标准，对服务成果进行详细而全面的验收。验收不合格的采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。验收合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

（2）大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（5）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（6）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

五、付款方式

（一）本项目投标人获得中标资格后，须与采购人及代建方金华市金东社会事业发展集团有限公司签订三方协议，合同款项由金华市金东社会事业发展集团有限公司账户支付。

（二）合同生效以及具备实施条件后七个工作日内，采购人向中标人支付40%的合同预付款。（采购人根据项目特点、投标人诚信等因素，可要求投标人提供预付款保函。签订合同时，中标供应商是大型企业的或中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用此条款）

（二）项目完成验收合格后，采购人一次性支付至合同金额的100%。

（三）中标人应随付款进度提供正式税务发票。

# 第四章  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指金华市金东区塘雅镇卫生院。

2.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“代理机构”系指组织招标活动的浙江金华阳光招标代理有限公司。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的所有服务。

6.“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的与本项目服务相关的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

7. “电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。投标人在投标文件中的公章均为CA“电子签章”。本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

8.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

9.“★”系指实质性要求条款，“▲” 系指重要条款，“☑” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1.支持中小企业发展

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.5可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交的，依法承担法律责任。

1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.7根据财库[2020]46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。（四）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，投标人取得中标资格后，须向招标代理机构支付中标服务费（详见前附表）。因中标人原因放弃中标资格的，须正常向代理机构支付服务费，并由代理机构上报财政，作相应处理。

（五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

4.投标人应按照招标文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

（六）现场踏勘

1.不组织集中踏勘，由各投标人自行安排。投标人在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（七）询问、质疑、投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2.质疑

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.5投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构不予受理。

3.投诉

3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件构成、澄清、 修改

（一）招标文件的构成：

1.招标公告

2.前附表

3.项目技术规范和要求

4.投标人须知

5.评标办法

6.合同范本

7.投标文件格式

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

（一）投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

（二）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（三）计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（四）投标文件的组成

1.资格文件（未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

1.1投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）；

1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

1.4“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

2.商务技术文件

2.1投标函。

2.2法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

2.3技术规格响应表。（投标人拟投的货物与招标文件中设置的技术参数不一致时，则必须在技术标《技术规格响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为验收条件。）

2.4服务要求偏离表。（投标人拟提供的服务要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

2.5项目实施人员一览表。

2.6拟投入本项目的设备明细表。（如有）

2.7服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

2.8投标人情况：

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（2）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（3）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

2.9评标标准相应的商务技术资料。

3.报价文件

3.1开标一览表。

3.2投标报价明细表。（如有，由投标人自行提供）

3.3《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）。

资格文件和商务技术文件不得出现报价，否则作无效标处理。

★（五）投标报价

1.有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2.报价口径详见前附表。

3.投标人根据企业内部的管理水平，结合市场综合分析后自主确定。投标人报价时需考虑以下因素：

3.1因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种材料、货物的价格调整。

3.2其它各种风险和费用。

4.本次招标项目设有最高限价，超过最高限价的投标作无效标处理。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价作无效标处理。

（六）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请参照招标文件第七章的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（七）投标文件的签署、盖章

1.投标文件按照招标文件第七章格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

3.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

（八） 投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。

（九）备份投标文件

1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，可自行选择是否递交备份电子投标文件，递交事项详见前附表。“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。

2.投标人仅提交电子备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（十）投标有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

3.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

（十一）投标无效的情形

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

5.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的；

6.投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.投标人提供虚假材料投标的；（包括中标后发现的）

8.投标人所提供的样品（如有）参数与其投标文件承诺参数明显不符的；

9.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

10.资格文件或商务技术文件中包含有本次投标报价内容的；

11.投标报价未按照招标文件标明报价口径进行报价的；

12.投标报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

13.投标报价具有选择性，投标人在一套投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的；

14.投标报价出现计算或表达上的错误，投标人拒绝修正的；

15.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；。

16.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（十二）废标

1.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

2.除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

2.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（十三）修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（十四）重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-4规定处理。

四、开标、资格审查与信用信息查询

（一）开标

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

2.投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

4.合格投标人不足3家的，不再评标，项目作流标处理。

（三）信用信息查询

1.信用信息查询渠道及截止时间：截至投标截止时间前1个工作日17:00（北京时间），采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第五章评标办法。

六、定标

1.确定中标人

1.1评标委员会将根据综合得分由高到低排序推荐中标候选人。

1.2采购人自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.中标通知书与中标结果公告

2.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上发布采购结果公告。同时，采购代理机构也以书面形式发出中标通知书。

2.2公告期限为1个工作日。

2.3《中标通知书》一经发出即产生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

七、合同授予

1.合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

1.6招标文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

2.履约保证金

2.1缴纳规则详见前附表。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人将没收全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.3供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

4.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第五章  评标办法

一、评标

1.评标办法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。先进行资格审查和商务技术评审，评定计算商务技术分后再进行价格评审。

2.评标组织

采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

3.评标方式

3.1本项目采用电子评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。

3.2评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评标委员会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

3.3采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因。

3.4本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

二、评标办法

1.商务技术评审：由评标委员会采用记名方式独立进行评审，此项评分计算方法为：商务技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数）。

商务技术评分明细表（85分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体架构 | 根据投标人针对本项目的建设目标、建设内容、总体架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及功能设计、实施计划、实施方案等综合打分。方案完整、理解到位的得5分，存在欠缺或有不足之处的，每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。 | 5 |
| 2 | 技术要求 | 投标产品总体性能响应招标文件要求的得25分。标示“▲”项技术参数，每项负偏离减1分，未作标识的其他技术参数，每项负偏离减0.5分，扣完为止。 是否负偏离由评标委员会判定为准。 | 25 |
| 3 | 整体技术解决方案 | 投标人针对本项目整体技术解决方案：提供深化平面图，由评委进行打分，最高得3分，存在欠缺或有不足之处的，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 投标人针对本项目整体技术解决方案：提供深化系统图，由评委进行打分，最高得3分，存在欠缺或有不足之处的，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 投标人针对本项目整体技术解决方案：提供深化大样图，由评委进行打分，最高得3分，存在欠缺或有不足之处的，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 4 | 投标人情况 | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系、信息技术服务运行维护标准符合性（ITSS）、电子与智能化工程专业承包资质壹级每项得1分，最高4分。 具有软件能力成熟度模型集成CMMI3认证证书得1分，CMMI4认证证书得2分，CMMI5认证证书得3分。 未提供相关证书或超出有效期的证书不计分。 | 7 |
| 5 | 项目保障 | 投标人拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书、一级建造师、国家信息安全评测注册信息安全专业人员证书的，每项得2分，最高得6分。 须提供相关证书复印件及在项目开标日前30日内拉取的在职社保清单，未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 投标人拟派的技术负责人具有信息安全等级测评师、PMP证书的，每项得1分，最高得2分。 须提供相关证书复印件及在项目开标日前30日内拉取的在职社保清单，未提供不得分。 | 2 |
|  |  | 投标人拟派的项目团队成员（项目负责人、技术负责人除外）所拥有的高级计算机技术与软件专业技术资格认证（人社部和工信部颁发），每本证书得0.5分，最多得4分。 须提供相关证书复印件及在项目开标日前30日内拉取的在职社保清单，未提供不得分。 | 4 |
| 6 | 服务计划书 | 投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 | 5 |
|  |  | 投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的项目实施进度安排，工期优于招标文件且进度安排合理的得4分，存在欠缺或有不足之处的，每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人提供的培训方案（包括培训承诺、培训内容、师资安排、培训方式等内容），切实可行的得3分，有所欠缺得每处扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人承诺的售后服务方案，包括技术支持方案、升级服务方案、优化服务方案、咨询方案、维保期内的日常巡检方案、对采购人故障的响应时间、处理等进行打分。方案全面合理的得5分，有所欠缺得每处扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 投标人按招标文件要求提供质保的得3分，不满足或未承诺的，“售后服务”按0分计算。 | 3 |
| 8 | 同类业绩 | 投标人2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得的同类业绩，每项得0.5分，最高得1分。有效业绩以评委判定为准。 须提供合同复印件，未提供不得分。 | 1 |
| 9 | 政策分 | 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据可得1分。未提供相关证明材料的不得分。 | 1 |
| 注：上述评分项目，以投标人在投标文件中做出的书面承诺、相关证书、证明材料复印件为准。所有外文版本的证明材料，须提供中文版本的翻译件。 任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |

2.价格评审：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分，其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价÷各投标人的有效报价）×15分。

注：根据相关扶持政策的规定，对符合相关要求的有效投标人，给予小型和微型企业产品20%的价格扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

小型和微型企业评标价格＝符合小微企业的报价×(1-20%)

3.总分计算（满分为100分）

投标人的最终得分=商务技术得分+价格得分

三、评标程序

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2.比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价。

3.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清说明。投标人的澄清说明应当在政采云端口进行，内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

5.错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1电子交易平台中“开标一览表”与投标人上传报价文件中“开标一览表”不一致的，以投标人上传报价文件的“开标一览表”为准。

5.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正，修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

6.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如出现得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，由评标委员会采取抽签方式确定排序。

7.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

# 第六章  合同范本

本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招投标文件。中标人须将合同电子版交由采购代理机构审核（邮件发送至jhygzbht@qq.com），审核后的合同经甲乙双方盖章签字后送至采购代理机构盖章备案。

XXXX项目采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

丙方：（代建方）

甲方以         的方式确定乙方为                                  项目的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、合同标的：

1.服务名称：……

2.服务内容：……

3.技术标准：……

二、合同金额：本合同金额为（大写）：人民币__________元（￥______元）。

三、服务（交付）时间：

四、履约保证金：（根据招标文件要求填写）

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、付款方式：

☐不需要预付款，……

☐需要预付款，……

七、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、交付验收

1.验收时间：服务期满或提交服务成果后7个工作日内由采购人组成验收小组进行验收。

2. 验收方式

（1）中标人应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。采购人应当根据招标文件内容、国家、行业验收标准，对服务成果进行详细而全面的验收。验收不合格的采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。验收合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

（2）大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（5）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（6）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

九、所有权归属

1.乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

2.如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付20%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

十、知识产权与保密要求

1.乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方在履行合同过程及完成本合同所涉项目服务后须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。乙方对本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规执行。否则，应承担相应的法律责任。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十一、售后服务及承诺（如有）

1.服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起     年，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之四作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之四向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定与不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十三、不可抗力事件处理

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3. 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应以书面形式通知对方当事人，并在约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十四、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

十五、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.招标文件及附件；

4.投标文件及附件；

5.经双方协商一致达成的补充协议。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序先后为准。

十七、合同生效及其它

1. 本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构贰份（备案及资料归集）。

十八、其他补充条款： （如有）                                           。

甲方（盖章）：                                       乙方（盖章）：

法定代表人：                                           法定代表人：

委托代理人：                                           委托代理人：

电话：                                                      电话：

开户银行：                                              开户银行：

银行账号：                                              银行账号：

签订日期：  年  月  日                            签订日期：  年  月  日

丙方：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行账号：

签订日期：  年  月  日

采购代理机构意见：

日期：      年  月  日

# 第七章  投标文件格式

资格文件：（未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

4.“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

一、投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）             【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3.我单位不属于公益一类事业单位（该条承诺仅针对政府购买服务清单中项目）。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

----------------------------------------------------

备注：根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）（项目编号：）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到项目金额  %，小微企业合同金额达到项目金额 %。

五、（联合体其中一方成员名称）提供的全部服务由小微企业承接，其合同份额占到项目总金额     %以上；……。（接受联合体投标的，联合体其中一方提供的服务全部由小微企业承接，且其合同份额占到项目总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

六、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到项目金额  %，小微企业合同金额达到项目金额 %。

八、（分包供应商名称）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（允许分包的，分包供应商提供的服务全部由小微企业承接，且其合同份额占到项目总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告中本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件：

目录

1.投标函。

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.技术规格响应表。（投标人拟投的货物与招标文件中设置的技术参数不一致时，则必须在技术标《技术规格响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为验收条件。）

4.服务要求偏离表。（投标人拟提供的服务要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

5.项目实施人员一览表。

6.拟投入本项目的设备明细表。（如有）

7.服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

8.投标人情况：

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（2）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（3）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

9.评审标准相应的商务技术资料。

评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按商务技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）        （项目编号：      ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件

2.2 商务技术文件

2.3报价文件

3.我方承诺除偏离表列出的负偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:                                        。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）     （项目编号：）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（电子签章）：

法定代表人签字（或盖章或电子签章）：

授权代表签字（或盖章或电子签章）：

年         月        日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）（项目编号）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

仅提供身份证正反面即可

三、技术规格响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应参数 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：1.投标人拟投的货物与招标文件中设置的技术参数不一致时，则必须在技术标《技术规格响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为验收条件。

2. 拟提供货物须注明具体型号。响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：__________________

日期：_             ___年____月____日

四、服务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （服务期/完工时间） |  |  |  |
| 2 | （售后要求） |  |  |  |
| 3 | （付款方式） |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1.投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。
    2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

五、项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

六、拟投入本项目的设备明细表（如有）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：数量可为预估数量。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

七、同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须附合同复印件。

报价文件：

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）          （项目编号：    ）的实施。

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金华市金东区塘雅镇卫生院新院区智能化信息系统建设项目 | 大写： 小写： |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，报价表（含明细报价）中不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

二、投标报价明细表

（格式自拟）

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：

-----------------------------------------------------------------------

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、承诺函（如有）

本公司承诺，本公司参加______（单位名称）的______（项目名称）采购活动，项目总额的40%以上由中小企业提供，项目总额的28%以上由小微企业提供。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日