公开招标文件

编号：YG2022-GC4823-ZFCG277

项目：金华教育学院教师专业发展培训信息化系统建设项目

采 购 人：金华教育学院

代理机构：浙江金华阳光招标代理有限公司

监管部门：金华市财政局政府采购监管处

编制日期：二〇二二年十一月

招 标 文 件 目 录

第一章  招标公告	4

第二章  前附表	9

第三章  项目技术规范和要求	12

第四章  投标人须知	17

第五章  评标办法	30

第六章  合同范本	36

第七章  投标文件格式	41

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办     0579-82495227

市公安局     110、0579-82512110

市检察院     0579-82537082

市 法 院     0579-82688725

市公共资源办  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

# 第一章  招标公告

项目概况

金华教育学院教师专业发展培训信息化系统建设项目的潜在投标人应在浙江政府采购网本项目公告附件处（潜在供应商）下载  获取招标文件，并于2022年12月22日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YG2022-GC4823-ZFCG277

政府采购计划编号： 临[2022]13863号

项目名称：金华教育学院教师专业发展培训信息化系统建设项目

预算金额：439万元

最高限价：439万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标要求 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华教育学院教师专业发展培训信息化系统建设项目 | 详细技术参数及要求将在招标文件中明确阐述。 | 1 | 年 | 439万元 |

合同履行期限：中标人在合同签订后45天内供货并安装调试完毕（遇到不可抗因素双方协商，同时节假日顺延），同时提交完整的技术资料向采购人申请验收。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）截至投标截止时间前1个工作日17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（由招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印保存；联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务（具体详见政府购买服务清单）。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：☐无；

（六）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间：公告发布之日起至开标时间，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

（二）获取方式

1.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

2.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。注：未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

（三）售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月22日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年12月22 日09点30分

开标地点（网址）：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标1室评标 07室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

（二）落实政府采购优惠政策：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；优先执行节能产品政府强制采购和优先采购政策；优先执行环境标志产品政府优先采购政策。

（三）供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（四）电子招投标的说明：1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；2.投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；3.招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；5.采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； 6.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7.不提供招标文件纸质版；8.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作递交详见招标文件前附表；9.投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；10.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

（五）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：金华教育学院

联系人：周老师      联系电话：0579-89107212

（二）采购代理机构信息

名称：浙江金华阳光招标代理有限公司

地　址：金华市婺城区义乌街1626号

质疑联系人：包女士     联系方式：0579- 83180811

财务、中标通知书、发票联系人：王女士    联系方式：0579- 83182152

合同联系人：严女士   联系方式：0579- 83180511

项目咨询联系人： 朱女士   谢先生    联系方式：0579- 83182130

（三）政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市财政局政府采购监管处

联系人： 徐女士

联系电话：0579- 82468735

# 第二章  前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标文件中价格全部采用人民币报价，最多保留到小数点后2位。 |
| 2 | 中标服务费 | 投标人取得中标资格后，须向代理机构支付按项目预算金额计取的代理服务费（100万以内按1.5%计收，100万元-500万元部分按0.8%计收），中标人在领取中标通知书前须支付至招标代理公司。转账至以下账户： 户名：浙江金华阳光招标代理有限公司金东分公司 开户银行：金华银行股份有限公司文创支行 账号：0188990625001617 |
| 3 | 履约保证金 | ☑需要缴纳，中标人必须在合同签订后七日内向采购人提供合同总价1%的履约保证金（可在政采云平台购买），可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。履约保证金（或保函/保险）在项目验收结束后退还。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。 |
| 4 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 属于工信部【2011】300号文件规定的软件和信息技术服务行业 （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） |
| 5 | 转包 | ☑ 不同意转包。 |
| 6 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐B不同意分包。 |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 |
| 8 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 |
| 9 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 |
| 10 | 政府采购优惠政策 | （1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，优先采购。 （2）根据财库[2020]46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下： 金华银行文创支行 联系人：姜峰 联系电话：13905792828 0579-82479020 浙商银行金华分行 联系人：朱晨祥 联系电话：15857978811 0579-82999581 |
| 12 | 备份投标文件注意事项 | 备份投标文件发送截止时间：与投标文件递交截止时间一致 备份投标文件递交方式：电子文件加密后邮件发送至代理公司邮箱（jhygzb@qq.com），密码在投标文件开启时间后再次发送至邮箱即可。 （1）“电子备份投标文件”须在“政采云投标客户端”制作生成。 （2）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。 不符合上述制作、递交时间及递交方式的备份投标文件将被视为无效的备份投标文件。 |
| 13 | 答疑与澄清 | 投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 14 | 特别说明 | 当招标文件中的内容与前附表规定不一致时，以前附表规定为准。 |

# 第三章  项目技术规范和要求

一、项目概述

本次项目在教育学院内教师发展中心新大楼新建8个智慧教室，125个学员的公寓智能管理系统、物联管理系统建设以及基础网络工程等相关配套设施的建设。

二、采购清单及技术参数要求

★1.网络设备需与校园现有网络设备兼容。（投标人需提供承诺函）

2.采购清单

| 序号 | 大项 | 子系统名称 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础网络建设 | 网络设备 | 核心交换机 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 8口光纤接入交换机 | 详见采购技术要求 | 台 | 10 |
| 3 |  |  | 24口POE交换机 | 详见采购技术要求 | 台 | 8 |
| 4 |  |  | 48口POE交换机 | 详见采购技术要求 | 台 | 8 |
| 5 |  |  | 24口接入交换机 | 详见采购技术要求 | 台 | 3 |
| 6 |  |  | 48口接入交换机 | 详见采购技术要求 | 台 | 4 |
| 7 |  |  | 光模块 | 详见采购技术要求 | 台 | 66 |
| 8 |  |  | 楼道普通吸顶AP | 详见采购技术要求 | 台 | 37 |
| 9 |  |  | 高密吸顶AP | 详见采购技术要求 | 台 | 26 |
| 10 |  |  | 面板式无线AP | 详见采购技术要求 | 台 | 127 |
| 11 |  |  | 无线控制器 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 12 |  |  | WiFi网络安全服务 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 13 |  |  | AP授权128节点 | 详见采购技术要求 | 个 | 2 |
| 14 |  |  | 授权管理软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | 网管软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 16 |  |  | 网管软件授权-硬件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 17 |  |  | 网管软件授权-网络设备 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 18 |  |  | 网管软件授权-网络设备 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 19 |  |  | 网管软件授权-硬件监控部署服务 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 20 |  |  | 出口路由器 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 21 |  | 机房设备 | 服务器机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 22 |  |  | 网络机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 4 |
| 23 |  |  | UPS主机（15KVA） | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 24 |  |  | 精密空调（26.5kw冷量） | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 25 |  | 安防监控 | 网络摄像机半球 | 详见采购技术要求 | 台 | 70 |
| 26 |  |  | 网络摄像机枪机 | 详见采购技术要求 | 台 | 40 |
| 27 |  |  | 枪机摄像头支架 | 详见采购技术要求 | 个 | 40 |
| 28 |  |  | 高空球机全校区瞭望 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 29 |  |  | 网络视频存储 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 30 |  |  | 企业级硬盘（6T） | 详见采购技术要求 | 块 | 36 |
| 31 |  | 车辆出入口设备 | 变频道闸 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 32 |  |  | 道闸杆件 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 33 |  |  | 抓拍一体机 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 34 |  |  | 防砸雷达 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 35 |  |  | 管理盒子 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 36 |  | 系统集成费 | 系统集成费（含现有网络机房搬迁） | 详见采购技术要求 | 次 | 1 |
| 37 | 智慧教室 | 一楼120人阶梯教室 | 室内全彩屏 | 详见采购技术要求 | 平方 | 24.88 |
| 38 |  |  | 大屏支架 | 详见采购技术要求 | 平方 | 24.88 |
| 39 |  |  | 发送盒 | 详见采购技术要求 | 个 | 4 |
| 40 |  |  | 视频综合平台 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 41 |  |  | 编码卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 42 |  |  | 解码卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 43 |  |  | 智能配电柜 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 44 |  |  | 大屏控制软件 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 45 |  |  | 无线传屏器 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 46 |  |  | 混插矩阵 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 47 |  |  | HDMI输入卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 4 |
| 48 |  |  | HDMI输出卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 4 |
| 49 |  |  | HDBaseT传输器 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 50 |  |  | 中央控制主机 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 51 |  |  | 八路继电器 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 52 |  |  | 中控编程软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 53 |  |  | 机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 54 |  | 一楼160人阶梯教室 | 室内全彩屏 | 详见采购技术要求 | 平方 | 34.56 |
| 55 |  |  | 大屏支架 | 详见采购技术要求 | 平方 | 34.56 |
| 56 |  |  | 发送盒 | 详见采购技术要求 | 个 | 4 |
| 57 |  |  | 视频综合平台 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 58 |  |  | 编码卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 59 |  |  | 解码卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 60 |  |  | 智能配电柜 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 61 |  |  | 大屏控制软件 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 62 |  |  | 无线传屏器 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 63 |  |  | 混插矩阵 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 64 |  |  | HDMI输入卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 4 |
| 65 |  |  | HDMI输出卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 4 |
| 66 |  |  | HDBaseT传输器 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 67 |  |  | 中央控制主机 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 68 |  |  | 八路继电器 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 69 |  |  | 中控编程软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 70 |  |  | 机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 71 |  | 二楼216人阶梯教室 | 室内全彩屏 | 详见采购技术要求 | 平方 | 37.68 |
| 72 |  |  | 大屏支架 | 详见采购技术要求 | 平方 | 37.68 |
| 73 |  |  | 发送盒 | 详见采购技术要求 | 个 | 6 |
| 74 |  |  | 视频综合平台 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 75 |  |  | 编码卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 76 |  |  | 解码卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 77 |  |  | 智能配电柜 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 78 |  |  | 大屏控制软件 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 79 |  |  | 无线传屏器 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 80 |  |  | 混插矩阵 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 81 |  |  | HDMI输入卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 6 |
| 82 |  |  | HDMI输出卡 | 详见采购技术要求 | 台 | 4 |
| 83 |  |  | HDBaseT传输器 | 详见采购技术要求 | 台 | 4 |
| 84 |  |  | 中央控制主机 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 85 |  |  | 八路继电器 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 86 |  |  | 中控编程软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 87 |  |  | 机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 88 |  | 二楼70人多功能教室 | 智慧黑板86寸 | 详见采购技术要求 | 套 | 2 |
| 89 |  |  | 智慧黑板智能笔 | 详见采购技术要求 | 个 | 2 |
| 90 |  |  | 智慧黑板无线传屏器 | 详见采购技术要求 | 个 | 2 |
| 91 |  |  | 教学系统及教学平板 | 详见采购技术要求 | 台 | 70 |
| 92 |  |  | 教师摄像头 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 93 |  |  | 学生摄像头 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 94 |  |  | 录播主机 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 95 |  |  | NAS网络文件存储 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 96 |  |  | 数字音频主机 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 97 |  |  | 教学行为分析系统模块（软件） | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 98 |  |  | 教学行为分析服务器 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 99 |  |  | 机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 100 |  | 三楼70人专业教室1 | 智慧黑板86寸 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 101 |  |  | 智慧黑板智能笔 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 102 |  |  | 智慧黑板无线传屏器 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 103 |  |  | 机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 104 |  | 三楼70人专业教室2 | 智慧黑板86寸 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 105 |  |  | 智慧黑板智能笔 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 106 |  |  | 智慧黑板无线传屏器 | 详见采购技术要求 | 个 | 1 |
| 107 |  |  | 机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 108 |  | 三楼80人专业教室1 | 智慧屏 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 109 |  |  | 机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 110 |  | 三楼80人专业教室2 | 智慧屏 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 111 |  |  | 机柜 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 112 |  | 会议场景、培训讲座、远程互动会议、双师教学等场景 | 视频会议公有云租赁 | 详见采购技术要求 | 个/年 | 1 |
| 113 |  |  | 视频会议录播 | 详见采购技术要求 | 个/年 | 1 |
| 114 |  |  | 全数字会议主机 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 115 |  |  | 会议互动终端 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 116 |  |  | 全数字会议主席单元 | 详见采购技术要求 | 只 | 3 |
| 117 |  |  | 全数字会议代表单元 | 详见采购技术要求 | 只 | 16 |
| 118 |  |  | 会议终端软件 | 详见采购技术要求 | 个/年 | 20 |
| 119 |  | 智慧教室教室物联管理 | 智能触摸融合信息终端 | 详见采购技术要求 | 个 | 8 |
| 120 |  |  | 触控型电源控制器 | 详见采购技术要求 | 个 | 8 |
| 121 |  |  | 空调控制器 | 详见采购技术要求 | 个 | 16 |
| 122 |  | 系统集成费 | 系统集成费 | 详见采购技术要求 | 次 | 1 |
| 123 | 学员公寓 | 宿舍智能管理 | 自助发卡一体机 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 124 |  |  | 发卡器 | 详见采购技术要求 | 台 | 2 |
| 125 |  |  | 房卡 | 详见采购技术要求 | 张 | 300 |
| 126 |  |  | 立式电子广告牌 | 详见采购技术要求 | 台 | 8 |
| 127 |  |  | 壁挂式广告机 | 详见采购技术要求 | 台 | 8 |
| 128 |  |  | 信息发布系统软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 129 |  |  | 宿舍信息化平台软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 130 |  |  | 宿舍信息化平台服务器 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 131 |  | 宿舍智能物联管理 | 智能门锁 | 详见采购技术要求 | 套 | 125 |
| 132 |  |  | 客控一体机安装箱 | 详见采购技术要求 | 个 | 125 |
| 133 |  |  | 客控RCU一体机 | 详见采购技术要求 | 个 | 125 |
| 134 |  |  | 门牌 | 详见采购技术要求 | 个 | 125 |
| 135 |  |  | 门磁 | 详见采购技术要求 | 个 | 125 |
| 136 |  |  | 门锁后台管理软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 137 |  |  | 客控管理软件 | 详见采购技术要求 | 套 | 1 |
| 138 |  |  | 客控、门锁管理服务器 | 详见采购技术要求 | 台 | 1 |
| 139 |  | 系统集成费 | 系统集成费 | 详见采购技术要求 | 次 | 1 |

3.采购技术要求

| 序号 | 子系统 | 名称 | 技术要求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础网络建设 |  |  |  |
| 1 | 网络设备 | 核心交换机 | 1、硬件规格：支持双主控，≥6个业务插槽，交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，要求以官网较小值为准； |
|  |  |  | 2、冗余性：主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔； |
|  |  |  | 3、★接口扩展要求：单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡公开手册的官网链接证明（24电+20光+4万兆） |
|  |  |  | 4、支持RPR接口，提供的检测报告需具备上述内容，提供官网配置手册截图和链接； |
|  |  |  | 5、IPV6：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议支持IPv6策略路由； |
|  |  |  | 6、虚拟化：多虚一技术(N:1)，提供的检测报告需具备上述内容，提供官网配置手册截图和链接 |
|  |  |  | 7、无线一体化：无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，提供官网链接和截图； |
|  |  |  | 8、智能管理中心功能：支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面对全网设备进行配置下发和智能版本升级，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 9、资质要求：提供入网证复印件； |
|  |  |  | 10、实配：双主控，双电源，配置千兆电口≥48个，千兆兆光口≥48个,万兆光口≥32个，配置堆叠线缆≥1 |
|  |  |  | 11、产品资质：要求提供信产部入网证和检验报告， |
|  |  |  | 12、硬件原厂质保3年，为保证服务质量，中标后需提供原厂质保函。 |
| 2 |  | 8口光纤接入交换机 | 1、★硬件规格：支持≥8个千兆电口，≥4个千兆光口、2个复用的Combo口，提供官网链接和截图 |
|  |  |  | 2、★性能规格：交换容量≥330Gbps，包转发率≥27Mpps（以官网最小值为准）； |
|  |  |  | 3、支持本地堆叠和远程堆叠； |
|  |  |  | 4、支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  |  | 5、支持DHCP auto-config（零配置）； |
|  |  |  | 6、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  |  |  | 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 8、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 9、设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 11、支持Smartlink，收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 12、产品资质：要求提供信产部入网证和检验报告， |
|  |  |  | 13、品牌要求：要求与核心交换机同一品牌 |
|  |  |  | 14、硬件原厂质保3年，为保证服务质量，中标后需提供原厂质保函。 |
| 3 |  | 24口POE交换机 | 1、★硬件规格：支持≥24个千兆电口（支持poe+供电，功率≥370W），≥4个万兆光口，提供官网链接和截图 |
|  |  |  | 2、★性能规格：交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps（以官网最小值为准）； |
|  |  |  | 3、支持本地堆叠和远程堆叠； |
|  |  |  | 4、支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  |  | 5、支持DHCP auto-config（零配置）； |
|  |  |  | 6、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  |  |  | 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 8、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 9、设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 11、支持Smartlink，收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 12、产品资质：要求提供信产部入网证和检验报告， |
|  |  |  | 13、品牌要求：要求与核心交换机同一品牌； |
|  |  |  | 14、硬件原厂质保3年，为保证服务质量，中标后需提供原厂质保函。 |
| 4 |  | 48口POE交换机 | 1、★硬件规格：支持≥48个千兆电口（支持poe+供电），≥4万兆光口，提供官网链接和截图 |
|  |  |  | 2、★性能规格：交换容量≥430Gbps，包转发率≥144Mpps（以官网最小值为准）； |
|  |  |  | 3、支持本地堆叠和远程堆叠； |
|  |  |  | 4、支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  |  | 5、支持DHCP auto-config（零配置）； |
|  |  |  | 6、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  |  |  | 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 8、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 9、设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，提供的检测报告需具备上述内容。 |
|  |  |  | 11、支持Smartlink，收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 12、产品资质：要求提供信产部入网证和检验报告， |
|  |  |  | 13、品牌要求：要求与核心交换机同一品牌 |
|  |  |  | 14、硬件原厂质保3年，为保证服务质量，中标后需提供原厂质保函。 |
| 5 |  | 24口接入交换机 | 1、★硬件规格：支持≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，提供官网链接和截图 |
|  |  |  | 2、★性能规格：交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准）； |
|  |  |  | 3、支持本地堆叠和远程堆叠； |
|  |  |  | 4、支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  |  | 5、支持DHCP auto-config（零配置）； |
|  |  |  | 6、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  |  |  | 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 8、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 9、设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，提供的检测报告需具备上述内容。 |
|  |  |  | 11、支持Smartlink，收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 12、产品资质：要求提供信产部入网证和检验报告， |
|  |  |  | 13、品牌要求：要求与核心交换机同一品牌 |
|  |  |  | 14、硬件原厂质保3年，为保证服务质量，中标后需提供原厂质保函。 |
| 6 |  | 48口接入交换机 | 1、★硬件规格：支持≥48个千兆电口，≥4个千兆光口，提供官网链接和截图 |
|  |  |  | 2、★性能规格：交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps（以官网最小值为准）； |
|  |  |  | 3、支持本地堆叠和远程堆叠； |
|  |  |  | 4、支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  |  |  | 5、支持DHCP auto-config（零配置）； |
|  |  |  | 6、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  |  |  | 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 8、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 9、设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，提供的检测报告需具备上述内容。 |
|  |  |  | 11、支持Smartlink，收敛时间≤50ms，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 12、产品资质：要求提供信产部入网证和检验报告， |
|  |  |  | 13、品牌要求：要求与核心交换机同一品牌 |
|  |  |  | 14、硬件原厂质保3年，为保证服务质量，中标后需提供原厂质保函。 |
| 7 |  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 8 |  | 楼道普通吸顶AP | 1. ★采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明。 |
|  |  |  | 2.★整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图。 |
|  |  |  | 3.★固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 |
|  |  |  | 4.⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图。 |
|  |  |  | 5.支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图。 |
|  |  |  | 6. ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 7.要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证； |
| 9 |  | 高密吸顶AP | 1、★采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明。 |
|  |  |  | 2、★固化接口 ≥1个接口，1个100/1000M/2.5G/5G电口；一个10/100/1000M电口支持PoE out对外供电，可用于扩展物联网，提供官网截图证明; |
|  |  |  | 3、天线覆盖：设备支持定向、全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围，提供官网截图； |
|  |  |  | 4、物联网扩展能力：支持≥10个外置物联网模块链式扩展，要求提供官网截图证明； |
|  |  |  | 5、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 6、支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 7.要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证； |
| 10 |  | 面板式无线AP | 1.★采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
|  |  |  | 2.★整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。提供官网截图。 |
|  |  |  | 3. ★≥2个10/100/1000Mbps上行接口； ≥4个10/100/1000Mbps下行接口； 提供官网截图。 |
|  |  |  | 4.支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图。 |
|  |  |  | 5.⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图。 |
|  |  |  | 6.ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 7.要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |
| 11 |  | 无线控制器 | 1、★硬件规格：最大可管理无线AP≥256，接口：8 GE+SFP combo+1 console，吞吐量≥4Gbps; |
|  |  |  | 2、无线定位：定位精度2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 3、★管理：总部AC统一管理，License统一管理，自由选择认证点，分支AC支持本地漫游功能，提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 4、可靠性：支持两台控制器虚拟化，对外呈现一个IP地址和管理界面 |
|  |  |  | 5、快速漫游：支持802.11k/v/r等快速漫游协议 |
|  |  |  | 6、嵌入式定位：AC支持内置定位功能，无需第三方定位引擎 |
|  |  |  | 7、无线运维：结合公有云平台可实现极简运维及业务增值，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 8、配置要求：配置本次所需管理授权，满足对所有AP进行管理； |
|  |  |  | 9、品牌要求：要求与核心交换机同一品牌 |
|  |  |  | 10、硬件原厂质保3年，为保证服务质量，中标后需提供原厂质保函。 |
| 12 |  | WiFi网络安全服务 | WiFi网络护航服务(100AP) |
| 13 |  | AP授权128节点 | 无线控制器license授权函-管理128AP |
| 14 |  | 授权管理软件 | 1.采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； |
|  |  |  | 2.支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； |
|  |  |  | 3.支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； |
|  |  |  | 4.支持视频上墙查看； |
|  |  |  | 5.支持电子地图； |
|  |  |  | 6.支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； |
|  |  |  | 7.支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； |
|  |  |  | 8.支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； |
|  |  |  | 9.支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； |
|  |  |  | 10.支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； |
|  |  |  | 11.支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； |
|  |  |  | 12.支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； |
|  |  |  | 13.支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹； |
|  |  |  | 14.支持门禁控制，授权下发等业务； |
|  |  |  | 15.支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； |
|  |  |  | 16.支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； |
| 15 |  | 网管软件 | 1、分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的节点数可达15000个。 |
|  |  |  | 2、用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 |
|  |  |  | 3、多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。 |
|  |  |  | 4、自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 |
|  |  |  | 5、支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑、邻居拓扑、LLDP-MED拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、IRF拓扑、MDC虚拟网络拓扑、MDC和IRF组合拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。并支持以GIS地图为拓扑背景图（需要有访问互联网的权限）。 |
|  |  |  | 6、支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； |
|  |  |  | 7、通过CMMI 5级认证 |
|  |  |  | 8、网络智能管理平台标准版：网络设备授权≥300、服务器设备授权≥10 (根据实际情况描述) |
|  |  |  | 9、设备准入控制能够自动识别非法私接、仿冒的设备，并实时告警，告警方式包括但不限于：大屏、短信、邮件（提供截图）；同时能够主动将非法设备加入黑名单，阻断非法设备的接入（提供截图）； |
|  |  |  | 10、★用户准入控制能够支持多种用户准入方式。支持纯Web认证和客户端Portal认证，支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游； |
|  |  |  | 11、★能够根据时间条件对设备接入率、在线率、完好率、GIS采集率信息进行报表统计，并能够查看所有下级组织对应的统计信息；能够按时间段对各组织的设备在线情况进行实时统计展现，方便用户了解系统内设备的在线变化情况；能够根据时间条件对各个组织的设备在线数、在线率、设备完好数，完好率进行报表统计，并能够随时导出报表用作存档。 |
|  |  |  | 12、告警根源分析和关联分析：分析多告警关系，找到根源告警及兄弟告警（结合CMDB告警根因分析功能更深入）。并提供关联分析，分析和当前告警相关的告警，可自定义配置分析的维度和时间窗进行手动分析 |
|  |  |  | 13、配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； |
|  |  |  | 14、支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失。支持不间断业务的软件升级ISSU。 |
|  |  |  | 15、★提供公安部计算机信息系统安全专用销售许可证（准入控制二级）及测试报告，提供报告证明。 |
| 16 |  | 网管软件授权-硬件 | 网管软件配套-10个硬件授权 |
| 17 |  | 网管软件授权-网络设备 | 网管软件配套-200个网络设备授权 |
| 18 |  | 网管软件授权-网络设备 | 网管软件配套-100个网络设备授权 |
| 19 |  | 网管软件授权-硬件监控部署服务 | 网管软件配套-10个硬件部署服务 |
| 20 |  | 出口路由器 | 1、硬件规格：≥4GE电 ,≥2SFP+ |
|  |  |  | 2、★性能规格：转发性能≥9Mpps |
|  |  |  | 3、集成无线AC管理，可管理AP≥256； |
|  |  |  | 4、支持数据中心VxLAN技术，支持语音；支持IPv4/IPv6； |
|  |  |  | 5、支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP； |
|  |  |  | 6、单台实配：冗余电源，原厂三年维保服务。 |
|  |  |  | 7、提供入网检测报告和入网许可证 |
|  |  |  | 8、品牌要求：要求与核心交换机同一品牌 |
|  |  |  | 9、硬件原厂质保3年，为保证服务质量，中标后需提供原厂质保函。 |
| 21 | 机房设备 | 服务器机柜 | 42U-有弹开前门、无侧门、有底板，含PDU，32A输入，14位国标三扁10A +4位国标三扁16A插座 |
| 22 |  | 网络机柜 | 42U-有弹开前门、无侧门、有底板，含PDU，32A输入，14位国标三扁10A +4位国标三扁16A插座 |
| 23 |  | UPS主机（15KVA） | 1.容量15KVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U。 |
|  |  |  | 2.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出及单进单出，含机柜配电单元，配置1个63A空开以及12个16A空开。 |
|  |  |  | 3.通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 |
|  |  |  | 4.宽输入电压范围：单相输入电压80V～280V，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 |
|  |  |  | 5.输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。 |
|  |  |  | 6.宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。 |
|  |  |  | 7.UPS逆变器具备较强过载能力：110%负载长期带载运行，130%负载10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性。 |
|  |  |  | 8.输出稳压精度高，输出电压220/230/240Vac±1%（单相）。 |
|  |  |  | 9.低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）。 |
|  |  |  | 10.具备大充电电流，最大充电电流不小于10A。 |
|  |  |  | 11.电池电压宽范围可调：±15～±20节连续可调，直流电压±180～±240V，现场配置灵活。 |
|  |  |  | 12.整机效率：＞95%。 |
|  |  |  | 13.带载能力强：输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。 |
|  |  |  | 14.具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。 |
|  |  |  | 15.为了满足现场集中监控要求，UPS主机需标配MODBUS通信协议。 |
| 24 |  | 精密空调（26.5kw冷量） | 制冷量26.5kw，风量7500m3/h，上送风，单系统，加热量6kw，加湿量3kg/h。采用环保型制冷剂。空调供电电缆采用YJV4*10+1*6平方，空调配电开关规格采用3P63A。标配水浸感应绳。选配短信报警器。设备生产厂商必须通过ISO9001/ISO14001系列认证。精密空调需为节能产品，外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。标牌、标记：平整清晰。操作及维修安全、方便。机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准输入电压允许波动范围：380V+10%~-10%频率：50HZ±2HZ温度：室内-10℃~+30℃室外-35℃~+45℃湿度：≤95%RH机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温度调节范围：+17℃~+28℃温度调节精度：±1℃，温度变化率＜5℃/小时湿度调节范围：40%~70%RH湿度调节精度：±5%RH温、湿度波动超限应能发出报警信号机房专用空调应有较大的送风量标配电子膨胀阀，根据运行工况，实时迅速调节膨胀阀开度，调节更精确，节能效果更明显。标配空气过滤网，可拆卸清洗，便于维护，在滤网发生堵塞时可报警，提示该清洗或更换。机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。机房专用空调控制器应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于100条机房专用空调控制器应具有报警及故障诊断功能，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。机房专用空调控制系统应具有多级密码保护功能。机组具有来电自启功能，且当电源接通时，电脑延迟2-60s随机启动设备，避免多台设备同时启动造成电流过大。系统需具备自诊断，可不定时检测关键功能部件好坏。 |
| 25 | 安防监控 | 网络摄像机半球 | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileT）；CGI；GB/T28181；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 |
| 26 |  | 网络摄像机枪机 | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距12mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileT）；CGI；GB/T28181；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 |
| 27 |  | 枪机摄像头支架 | 采用铝合金材质，不易生锈白色支持最大承重1.0kg支持壁装安装方式支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围适用M型/K型/B型/D型/F型枪 |
| 28 |  | 高空球机全校区瞭望 | 内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； |
|  |  |  | 全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类； |
|  |  |  | 采用4个高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； |
|  |  |  | 最大单路可输出800万(4096×1800)@25fps； |
|  |  |  | 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； |
|  |  |  | 支持PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.723/G.722.1/G.729/MPEG2-Layer2音频压缩标准； |
|  |  |  | 球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； |
|  |  |  | 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； |
|  |  |  | 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； |
|  |  |  | 支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡； |
|  |  |  | DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； |
|  |  |  | 支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； |
|  |  |  | 支持IP67防护等级； |
|  |  |  | 支持双MIC；内置扬声器； |
|  |  |  | 支持GPS/北斗经纬度定位； |
|  |  |  | ★内置4颗补光灯、2颗GPU芯片、CPU、NPU、GPU一体化芯片、麦克风、扬声器,具有1个RJ45网络接口、1个BNC接口、1个光纤接口、3路报警输入、2路报警输出、2路音频输入、1路音频输出、1个电源返送接口、1个SD卡槽、1个RS232接口、1个RS485接口和1个硬件恢复默认按钮。样机采用AC220V转DC36V电源适配器供电。提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 麦克风拾音距离检验:回放时,应能听清距样机5m处声级不小于70dB(A)的声音，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 回声消除功能检验:内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★防水透气膜检验:样机自带防水透气膜,内部水汽可通过防水透气膜排出,外部的水汽无法进入，提供的检测报告需具备上述内容 |
| 29 |  | 网络视频存储 | 主处理器：64位高性能多核处理器； |
|  |  |  | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； |
|  |  |  | 控制器：单控制器； |
|  |  |  | 高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； |
|  |  |  | 视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放； |
|  |  |  | 硬盘接口：36个，SATA，单盘容量支持1~18TB， 支持热插拔， 支持CMR， 支持企业盘， （硬盘型号参考配套产品） |
|  |  |  | 样机默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网样机选配支持带显示器的前面板。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 硬盘错误灯提示功能 样机支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发，提供的检测报告需具备上述内容 |
| 30 |  | 企业级硬盘（6T） | 6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 |
| 31 | 车辆出入口设备 | 变频道闸 | 杆件类型：直杆； |
|  |  |  | 支持杆长：4米； |
|  |  |  | 起杆速度：2s； |
|  |  |  | RS-485接口：1个； |
|  |  |  | RS-232接口：1个（以太网模块扩展接口）； |
|  |  |  | I/O接口：5个（升、降、地感1、地感2、防砸）； |
|  |  |  | 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； |
|  |  |  | 断电抬杆：支持； |
|  |  |  | 遇阻反弹：支持； |
|  |  |  | 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； |
|  |  |  | 供电方式：AC186~264V |
|  |  |  | 1.机箱采用厚度不低于1.5mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构；提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 2.设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构； |
|  |  |  | 3.栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）； |
|  |  |  | 4.运行时的转速为高速、快速的栏杆，应加装缓冲胶条、保护套等防护材料。 |
|  |  |  | 放行计数控制： |
|  |  |  | 设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。提供的检测报告需具备上述内容 |
| 32 |  | 道闸杆件 | 直臂杆，左右向通用，总杆长4米；杆子为高强度铝合金；杆子底部带空心弹性防砸胶条；白色杆子表面贴红色反光膜； |
| 33 |  | 抓拍一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 |
|  |  |  | 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 |
|  |  |  | 内置LED补光灯（暖光灯，色温为3000K），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 |
|  |  |  | 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 |
|  |  |  | 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 |
|  |  |  | 集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 |
|  |  |  | 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 |
|  |  |  | 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 |
|  |  |  | 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工 |
|  |  |  | ★车标识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★车型识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 道闸设备状态获取功能：持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 防砸雷达设备状态获取和配置参数设置：支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 自动加热功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。 |
|  |  |  | 二维码功能：支持二维码显示信息功能。 |
| 34 |  | 防砸雷达 | 外观检查：表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍，应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属零部件不应有锈蚀；文字标识应清晰、完整。 |
|  |  |  | 接口检查：具有1个RS-485接口以及2个I/O接口。 |
|  |  |  | 防砸功能：支持区分检测目标（人和车）；检测区域：支持0.3m~6m（可调）；防砸区域：支持0~2m（可调）；支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸； |
|  |  |  | 升级调试功能：支持串口、APP通过wifi进行调试；支持串口、APP通过wifi在线升级。 |
|  |  |  | 工作状态显示功能：具有两个LED指示灯，红色为电源灯，绿色为状态灯，检测到目标后绿灯点亮，目标消失绿灯熄灭。 |
|  |  |  | 配置参数记忆功能：支持自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。 |
|  |  |  | 功耗试验：＜3W。 |
| 35 |  | 管理盒子 | 1.出入口管理终端采用无风扇散热鳍片宽温设计，稳定性、兼容性强，使用寿命长，用于出入口控制系统；2.标配256G固态硬盘，支持VGA和HDMI显示输出；3.内外网隔离，外网采用一个千兆网口，内网采用8口工业级以太网交换机；；5.单台出入口管理终端，岗亭值守收费模式支持1个出口收费车道+最多3个入口车道；6.单台出入口管理终端，不收费或者无人值守模式支持4个车道(1进3出、2进2出、3进1出)；7.设备支持3台分布式部署（级联），最大支持12车道 |
| 智慧教室 |  |  |  |
| 36 | 一楼120人阶梯教室 | 室内全彩屏 | 像素间距 2.0 mm |
|  |  |  | 像素组成 1R1G1B |
|  |  |  | LED类型 SMD1515 |
|  |  |  | 显示亮度 校正后≥500cd/m² |
|  |  |  | 白平衡亮度 校正后≥500cd/m² |
|  |  |  | 亮度控制 智能/手动 |
|  |  |  | 色温 2000K~9300K(可调) |
|  |  |  | 视角 水平140°/垂直140° |
|  |  |  | 像素密度 250000 dots/m² |
|  |  |  | 发光点中心距偏差 ≤2% |
|  |  |  | 亮度均匀性 ≥98% |
|  |  |  | 色度均匀性 (x，y)±0.003之内 |
|  |  |  | 对比度 ≥5000:1 |
|  |  |  | 画面帧频 50/60 Hz |
|  |  |  | 画面刷新率 3840 Hz 长5.76米 高2.4米 |
| 37 |  | 大屏支架 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； |
| 38 |  | 发送盒 | 1)一路DVI视频输入2)一路音频输入3)四个网口输出或四路光纤输出4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 |
| 39 |  | 视频综合平台 | 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步；80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）；支持4K点对点输出显示；支持300W/500W/800W/1200W解码；满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力；支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出；支持解码SVAC和非标码流；支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割；支持鱼眼矫正；支持60个显示屏的任意拼接；支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示；支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口；单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割；支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；支持高清底图显示；支持高清全景拼接；支持80路1080P网络视频接入、存储及转发；支持网络级联；支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； |
|  |  |  | 产品要求为19机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口，提供的检测报告需具备上述内容。 |
|  |  |  | 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置；提供的检测报告需具备上述内容； |
|  |  |  | ★投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。提供的检测报告需具备上述内容；单卡解码板卡提供6个HDMI输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 |
| 40 |  | 编码卡 | 视频输入接口：DVI-I接口，可选配VGA转接头/HDMI转接头；支持VGA、DVI、HDMI信号接入编码格式：H.264/MPEG4编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率，支持VGA、YPbPr逐行分量信号，支持RGBHV以及SOG信号 |
| 41 |  | 解码卡 | 支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 |
| 42 |  | 智能配电柜 | 1.配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等；2.含具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能；3.有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮 |
| 43 |  | 大屏控制软件 | 1.可根据场景业务的不同，自定义用户操作页面的布局,包括：logo自定义、标题自定义、场景名称自定义、场景个数自定义、组件摆放自定义； |
|  |  |  | 2.支持整体预案切换；支持控制电视墙模块操作：清空屏幕、预案轮巡、切换预案、开关屏幕；支持控制声光电设备：预案切换、灯光开关、窗帘闭合等 |
|  |  |  | 3.为了快速响应场景应用，支持场景中电视墙、声光电及自定义预案的一键切换； |
|  |  |  | 4.支持单窗口信号切换、电视墙预案切换； |
|  |  |  | 5.为查看多组实时画面，可设置电视墙预案轮巡来保障电视墙预案画面的切换； |
|  |  |  | 6.支持所有设备信号源通道的展示； |
|  |  |  | 7.支持信号源画面实时回显； |
|  |  |  | 8.根据场景中多部门以及多种业务系统电脑的接入，要求输出节点支持输入源收藏夹管理，重要的、常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理； |
|  |  |  | 9.支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； |
|  |  |  | 10.为了场景需求，操作端可预先所见所得的对屏幕进行布局和视频进行任意调整，不影响大屏显示，当有需要，可以一键同步所有布局； |
|  |  |  | 11.支持现场声光电根据任意需求编排并保存预案，并可以根据需求任意调用； |
|  |  |  | 12.支持对各类型设备的可视化运维管理，设备在/离线实时监测、设备运维基本信息展示； |
| 44 |  | 无线传屏器 | CPU：四核Cortex-A17内存：2GB存储容量：8GB操作系统：Android5.1电源：AC100V~240V，50/60Hz最大功耗：12W接口：1*HDMIOUT,1*VGAOUT,1*RJ45,1*耳机输出,2*USB外壳材料：ABS外壳颜色：黑色安装方式：桌面式或壁挂式随机附件：电源适配器、天线、USB传屏器（1个）、说明书、合格证、保修卡 |
| 45 |  | 混插矩阵 | 1.输入总容量不少于8路、输出总容量不少于8路； |
|  |  |  | 2.支持EDID管理功能； |
|  |  |  | 3.支持静帧输出； |
|  |  |  | 4.支持随路音频切换功能； |
|  |  |  | 5.支持音频解嵌功能； |
|  |  |  | 6.支持音频加嵌功能； |
|  |  |  | 7.支持在输入通道上叠加任意字符、动态时间，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色、透明度等参数； |
|  |  |  | 8.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； |
|  |  |  | 9.设备应支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT等信号的混合输入； |
|  |  |  | 10.设备应支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT等信号的混合输出； |
|  |  |  | 11.输入输出延迟低于2帧，支持60帧信号处理不丢帧； |
|  |  |  | 12.支持60Hz帧率信号采集，无丢帧、无卡顿现象； |
|  |  |  | 13.支持单台设备能通过控制软件实现不同端口不同分辨率显示； |
|  |  |  | 14.支持前面板按键控制、TCP/IP网络控制、RS232指令控制； |
|  |  |  | 15.最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率； |
|  |  |  | 16.无缝切换＜15ms； |
|  |  |  | 17.设备本身不少于25组场景保存、调用； |
|  |  |  | 18.上位机软件支持输入信号丢失检测，信号丢失后改变颜色进行标识； |
|  |  |  | 19.支持板卡热插拔功能； |
|  |  |  | 20.支持前面板液晶屏状态显示，通过前面板可以对矩阵进行切换以及预案的保存调取； |
| 46 |  | HDMI输入卡 | 最大支持分辨率1920*1200@60Hz，支持独立音频及内嵌音频 |
| 47 |  | HDMI输出卡 | 最大支持分辨率1920*1200@60Hz，支持独立音频及内嵌音频 |
| 48 |  | HDBaseT传输器 | HDMI双绞线传输器，HDBaseT标准协议，支持HDCP，支持双向红外透传及POC供电，CAT5e/CAT6：1080p@60Hz70m；3840x2160@30Hz40m，附一个适配器 |
| 49 |  | 中央控制主机 | 1.多核CPU速率高达1.4G，1G内存，支持128GFlash闪存； |
|  |  |  | 2.支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口 |
|  |  |  | 3.支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送 |
|  |  |  | 4.设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1ADC，125V/0.5AAC负载 |
| 50 |  | 八路继电器 | 1.机器内置220V电源供电，不需要另配电源； |
|  |  |  | 2.内置255位地址码，按不同系统需要可以级连不少于255台； |
|  |  |  | 3.内置八路进口30A大功率继电器模块，单路功率不低于6600W； |
|  |  |  | 4.特宽电源插座，免外接电源拖板； |
|  |  |  | 5.面板具有8个应急按键，可对每路进行手动控制； |
|  |  |  | 6.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； |
|  |  |  | 7.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； |
| 51 |  | 中控编程软件 | 根据用户要求定义软件及用户界面 |
| 52 |  | 机柜 | 19U（约1米）；2个风机，温度高于25度自动开启；带1个PDU电源；托盘8个；2mm立柱覆铝锌板；3D波浪声学隔音棉，B1级阻燃，90分贝可降低到45分贝 |
| 53 | 一楼160人阶梯教室 | 室内全彩屏 | 像素间距 2.0 mm |
|  |  |  | 像素组成 1R1G1B |
|  |  |  | LED类型 SMD1515 |
|  |  |  | 显示亮度 校正后≥500cd/m² |
|  |  |  | 白平衡亮度 校正后≥500cd/m² |
|  |  |  | 亮度控制 智能/手动 |
|  |  |  | 色温 2000K~9300K(可调) |
|  |  |  | 视角 水平140°/垂直140° |
|  |  |  | 像素密度 250000 dots/m² |
|  |  |  | 发光点中心距偏差 ≤2% |
|  |  |  | 亮度均匀性 ≥98% |
|  |  |  | 色度均匀性 (x，y)±0.003之内 |
|  |  |  | 对比度 ≥5000:1 |
|  |  |  | 画面帧频 50/60 Hz |
|  |  |  | 画面刷新率 3840 Hz 长5.76米 高2.4米 |
| 54 |  | 大屏支架 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； |
| 55 |  | 发送盒 | 1)一路DVI视频输入2)一路音频输入3)四个网口输出或四路光纤输出4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 |
| 56 |  | 视频综合平台 | 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步；80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）；支持4K点对点输出显示；支持300W/500W/800W/1200W解码；满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力；支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出；支持解码SVAC和非标码流；支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割；支持鱼眼矫正；支持60个显示屏的任意拼接；支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示；支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口；单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割；支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；支持高清底图显示；支持高清全景拼接；支持80路1080P网络视频接入、存储及转发；支持网络级联；支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； |
|  |  |  | 产品要求为19机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口，提供的检测报告需具备上述内容。 |
|  |  |  | 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置；提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | ★投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 单卡解码板卡提供6个HDMI输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 |
| 57 |  | 编码卡 | 视频输入接口：DVI-I接口，可选配VGA转接头/HDMI转接头；支持VGA、DVI、HDMI信号接入编码格式：H.264/MPEG4编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率，支持VGA、YPbPr逐行分量信号，支持RGBHV以及SOG信号 |
| 58 |  | 解码卡 | 支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 |
| 59 |  | 智能配电柜 | 1.配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等；2.含具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能；3.有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮 |
| 60 |  | 大屏控制软件 | 1.可根据场景业务的不同，自定义用户操作页面的布局,包括：logo自定义、标题自定义、场景名称自定义、场景个数自定义、组件摆放自定义； |
|  |  |  | 2.支持整体预案切换；支持控制电视墙模块操作：清空屏幕、预案轮巡、切换预案、开关屏幕；支持控制声光电设备：预案切换、灯光开关、窗帘闭合等 |
|  |  |  | 3.为了快速响应场景应用，支持场景中电视墙、声光电及自定义预案的一键切换； |
|  |  |  | 4.支持单窗口信号切换、电视墙预案切换； |
|  |  |  | 5.为查看多组实时画面，可设置电视墙预案轮巡来保障电视墙预案画面的切换； |
|  |  |  | 6.支持所有设备信号源通道的展示； |
|  |  |  | 7.支持信号源画面实时回显； |
|  |  |  | 8.根据场景中多部门以及多种业务系统电脑的接入，要求输出节点支持输入源收藏夹管理，重要的、常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理； |
|  |  |  | 9.支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； |
|  |  |  | 10.为了场景需求，操作端可预先所见所得的对屏幕进行布局和视频进行任意调整，不影响大屏显示，当有需要，可以一键同步所有布局； |
|  |  |  | 11.支持现场声光电根据任意需求编排并保存预案，并可以根据需求任意调用； |
|  |  |  | 12.支持对各类型设备的可视化运维管理，设备在/离线实时监测、设备运维基本信息展示； |
| 61 |  | 无线传屏器 | CPU：四核Cortex-A17内存：2GB存储容量：8GB操作系统：Android5.1电源：AC100V~240V，50/60Hz最大功耗：12W接口：1*HDMIOUT,1*VGAOUT,1*RJ45,1*耳机输出,2*USB外壳材料：ABS外壳颜色：黑色安装方式：桌面式或壁挂式随机附件：电源适配器、天线、USB传屏器（1个）、说明书、合格证、保修卡 |
| 62 |  | 混插矩阵 | 1.输入总容量不少于8路、输出总容量不少于8路； |
|  |  |  | 2.支持EDID管理功能； |
|  |  |  | 3.支持静帧输出； |
|  |  |  | 4.支持随路音频切换功能； |
|  |  |  | 5.支持音频解嵌功能； |
|  |  |  | 6.支持音频加嵌功能； |
|  |  |  | 7.支持在输入通道上叠加任意字符、动态时间，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色、透明度等参数； |
|  |  |  | 8.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； |
|  |  |  | 9.设备应支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT等信号的混合输入； |
|  |  |  | 10.设备应支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT等信号的混合输出； |
|  |  |  | 11.输入输出延迟低于2帧，支持60帧信号处理不丢帧； |
|  |  |  | 12.支持60Hz帧率信号采集，无丢帧、无卡顿现象； |
|  |  |  | 13.支持单台设备能通过控制软件实现不同端口不同分辨率显示； |
|  |  |  | 14.支持前面板按键控制、TCP/IP网络控制、RS232指令控制； |
|  |  |  | 15.最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率； |
|  |  |  | 16.无缝切换＜15ms； |
|  |  |  | 17.设备本身不少于25组场景保存、调用； |
|  |  |  | 18.上位机软件支持输入信号丢失检测，信号丢失后改变颜色进行标识； |
|  |  |  | 19.支持板卡热插拔功能； |
|  |  |  | 20.支持前面板液晶屏状态显示，通过前面板可以对矩阵进行切换以及预案的保存调取； |
| 63 |  | HDMI输入卡 | 最大支持分辨率1920*1200@60Hz，支持独立音频及内嵌音频 |
| 64 |  | HDMI输出卡 | 最大支持分辨率1920*1200@60Hz，支持独立音频及内嵌音频 |
| 65 |  | HDBaseT传输器 | HDMI双绞线传输器，HDBaseT标准协议，支持HDCP，支持双向红外透传及POC供电，CAT5e/CAT6：1080p@60Hz70m；3840x2160@30Hz40m，附一个适配器 |
| 66 |  | 中央控制主机 | 1.多核CPU速率高达1.4G，1G内存，支持128GFlash闪存； |
|  |  |  | 2.支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口 |
|  |  |  | 3.支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送 |
|  |  |  | 4.设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1ADC，125V/0.5AAC负载 |
| 67 |  | 八路继电器 | 1.机器内置220V电源供电，不需要另配电源； |
|  |  |  | 2.内置255位地址码，按不同系统需要可以级连不少于255台； |
|  |  |  | 3.内置八路进口30A大功率继电器模块，单路功率不低于6600W； |
|  |  |  | 4.特宽电源插座，免外接电源拖板； |
|  |  |  | 5.面板具有8个应急按键，可对每路进行手动控制； |
|  |  |  | 6.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； |
|  |  |  | 7.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； |
| 68 |  | 中控编程软件 | 根据用户要求定义软件及用户界面 |
| 69 |  | 机柜 | 19U（约1米）；2个风机，温度高于25度自动开启；带1个PDU电源；托盘8个；2mm立柱覆铝锌板；3D波浪声学隔音棉，B1级阻燃，90分贝可降低到45分贝 |
| 70 | 二楼216人阶梯教室 | 室内全彩屏 | 像素间距 2.0 mm |
|  |  |  | 像素组成 1R1G1B |
|  |  |  | LED类型 SMD1515 |
|  |  |  | 显示亮度 校正后≥500cd/m² |
|  |  |  | 白平衡亮度 校正后≥500cd/m² |
|  |  |  | 亮度控制 智能/手动 |
|  |  |  | 色温 2000K~9300K(可调) |
|  |  |  | 视角 水平140°/垂直140° |
|  |  |  | 像素密度 250000 dots/m² |
|  |  |  | 发光点中心距偏差 ≤2% |
|  |  |  | 亮度均匀性 ≥98% |
|  |  |  | 色度均匀性 (x，y)±0.003之内 |
|  |  |  | 对比度 ≥5000:1 |
|  |  |  | 画面帧频 50/60 Hz |
|  |  |  | 画面刷新率 3840 Hz 长7.68米 高3.2米 |
| 71 |  | 大屏支架 | 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； |
| 72 |  | 发送盒 | 1)一路DVI视频输入2)一路音频输入3)四个网口输出或四路光纤输出4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 |
| 73 |  | 视频综合平台 | 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步；80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）；支持4K点对点输出显示；支持300W/500W/800W/1200W解码；满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力；支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出；支持解码SVAC和非标码流；支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割；支持鱼眼矫正；支持60个显示屏的任意拼接；支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示；支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口；单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割；支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；支持高清底图显示；支持高清全景拼接；支持80路1080P网络视频接入、存储及转发；支持网络级联；支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； |
|  |  |  | 产品要求为19机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置；提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。提供的检测报告需具备上述内容单卡解码板卡提供6个HDMI输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 |
| 74 |  | 编码卡 | 视频输入接口：DVI-I接口，可选配VGA转接头/HDMI转接头；支持VGA、DVI、HDMI信号接入编码格式：H.264/MPEG4编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率，支持VGA、YPbPr逐行分量信号，支持RGBHV以及SOG信号 |
| 75 |  | 解码卡 | 支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 |
| 76 |  | 智能配电柜 | 1.配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等；2.含具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能；3.有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮 |
| 77 |  | 大屏控制软件 | 1.可根据场景业务的不同，自定义用户操作页面的布局,包括：logo自定义、标题自定义、场景名称自定义、场景个数自定义、组件摆放自定义； |
|  |  |  | 2.支持整体预案切换；支持控制电视墙模块操作：清空屏幕、预案轮巡、切换预案、开关屏幕；支持控制声光电设备：预案切换、灯光开关、窗帘闭合等 |
|  |  |  | 3.为了快速响应场景应用，支持场景中电视墙、声光电及自定义预案的一键切换； |
|  |  |  | 4.支持单窗口信号切换、电视墙预案切换； |
|  |  |  | 5.为查看多组实时画面，可设置电视墙预案轮巡来保障电视墙预案画面的切换； |
|  |  |  | 6.支持所有设备信号源通道的展示； |
|  |  |  | 7.支持信号源画面实时回显； |
|  |  |  | 8.根据场景中多部门以及多种业务系统电脑的接入，要求输出节点支持输入源收藏夹管理，重要的、常用的信号源可用收藏夹收藏打包管理； |
|  |  |  | 9.支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； |
|  |  |  | 10.为了场景需求，操作端可预先所见所得的对屏幕进行布局和视频进行任意调整，不影响大屏显示，当有需要，可以一键同步所有布局； |
|  |  |  | 11.支持现场声光电根据任意需求编排并保存预案，并可以根据需求任意调用； |
|  |  |  | 12.支持对各类型设备的可视化运维管理，设备在/离线实时监测、设备运维基本信息展示； |
| 78 |  | 无线传屏器 | CPU：四核Cortex-A17内存：2GB存储容量：8GB操作系统：Android5.1电源：AC100V~240V，50/60Hz最大功耗：12W接口：1*HDMIOUT,1*VGAOUT,1*RJ45,1*耳机输出,2*USB外壳材料：ABS外壳颜色：黑色安装方式：桌面式或壁挂式随机附件：电源适配器、天线、USB传屏器（1个）、说明书、合格证、保修卡 |
| 79 |  | 混插矩阵 | 1.输入总容量不少于8路、输出总容量不少于8路； |
|  |  |  | 2.支持EDID管理功能； |
|  |  |  | 3.支持静帧输出； |
|  |  |  | 4.支持随路音频切换功能； |
|  |  |  | 5.支持音频解嵌功能； |
|  |  |  | 6.支持音频加嵌功能； |
|  |  |  | 7.支持在输入通道上叠加任意字符、动态时间，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色、透明度等参数； |
|  |  |  | 8.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； |
|  |  |  | 9.设备应支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT等信号的混合输入； |
|  |  |  | 10.设备应支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT等信号的混合输出； |
|  |  |  | 11.输入输出延迟低于2帧，支持60帧信号处理不丢帧； |
|  |  |  | 12.支持60Hz帧率信号采集，无丢帧、无卡顿现象； |
|  |  |  | 13.支持单台设备能通过控制软件实现不同端口不同分辨率显示； |
|  |  |  | 14.支持前面板按键控制、TCP/IP网络控制、RS232指令控制； |
|  |  |  | 15.最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率； |
|  |  |  | 16.无缝切换＜15ms； |
|  |  |  | 17.设备本身不少于25组场景保存、调用； |
|  |  |  | 18.上位机软件支持输入信号丢失检测，信号丢失后改变颜色进行标识； |
|  |  |  | 19.支持板卡热插拔功能； |
|  |  |  | 20.支持前面板液晶屏状态显示，通过前面板可以对矩阵进行切换以及预案的保存调取； |
| 80 |  | HDMI输入卡 | 最大支持分辨率1920*1200@60Hz，支持独立音频及内嵌音频 |
| 81 |  | HDMI输出卡 | 最大支持分辨率1920*1200@60Hz，支持独立音频及内嵌音频 |
| 82 |  | HDBaseT传输器 | HDMI双绞线传输器，HDBaseT标准协议，支持HDCP，支持双向红外透传及POC供电，CAT5e/CAT6：1080p@60Hz70m；3840x2160@30Hz40m，附一个适配器 |
| 83 |  | 中央控制主机 | 1.多核CPU速率高达1.4G，1G内存，支持128GFlash闪存； |
|  |  |  | 2.支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口 |
|  |  |  | 3.支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送 |
|  |  |  | 4.设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1ADC，125V/0.5AAC负载 |
| 84 |  | 八路继电器 | 1.机器内置220V电源供电，不需要另配电源； |
|  |  |  | 2.内置255位地址码，按不同系统需要可以级连不少于255台； |
|  |  |  | 3.内置八路进口30A大功率继电器模块，单路功率不低于6600W； |
|  |  |  | 4.特宽电源插座，免外接电源拖板； |
|  |  |  | 5.面板具有8个应急按键，可对每路进行手动控制； |
|  |  |  | 6.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； |
|  |  |  | 7.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； |
| 85 |  | 中控编程软件 | 根据用户要求定义软件及用户界面 |
| 86 |  | 机柜 | 19U（约1米）；2个风机，温度高于25度自动开启；带1个PDU电源；托盘8个；2mm立柱覆铝锌板；3D波浪声学隔音棉，B1级阻燃，90分贝可降低到45分贝 |
| 87 | 二楼70人多功能教室 | 智慧黑板86寸 | 1. 智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，整机屛幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屛，显示比例16:9，外观简洁，无推拉式结构及外露连接线。 |
|  |  |  | 2. 智慧黑板采用电容触控技术，支持在Windows系统下进行≥20点触控，在Android系统下进行≥10点触控，屏幕采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。 |
|  |  |  | 3. 为了更好的显示效果和观看体验，智慧黑板屛幕表面采用4mm防眩光钢化玻璃，图像分辨率3840*2160，亮度≥330cd/㎡，可视角度≥178°，对比度≥4000:1，色域值≥NTSC 72%。 |
|  |  |  | 4. 全域书写，黑板两侧板保留了传统书写习惯的同时，中间液晶屏幕部分也支持书写，中间两侧屛幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 |
|  |  |  | 5. 为保障整体美观度及安全性，黑板下边缘设置全包围同种金属材质笔槽，用于放置粉笔、触控笔等，便于老师使用。 |
|  |  |  | 6. 两侧书写板采用复合微晶石板，不反光、不掉色，坚硬耐磨，具有磁吸功能，可以吸附触控笔、板擦等，方便用户使用。考虑教学应用中书写打滑、反光、安全性等问题，拒绝采用纯玻璃材质。 |
|  |  |  | 7. 为满足不同设备接入需求，智慧黑板提供多种接口，前置接口：HDMI IN*1，Touch USB*1，TYPE-C *1，USB3.0*3 ；后置接口：RJ45*1, RS232*1, VGA*1, PC AUDIO IN*1，MINI AV IN*1, USB2.0*1, EARPHONE OUT*1, HDMI in*1，TV*1。 |
|  |  |  | 8. ★整机要求前置物理按键不少于6个，包含常用的返回主页、电源、音量+/-、信号源切换、息屏等常用功能，并支持将除电源键外任意物理按键功能自定义设置成屏幕下移、锁屏、一键录屏、图像比例、护眼模式。（提供设备前置物理按键实物照片及按键功能自定义设置界面截图佐证） |
|  |  |  | 9. 智慧黑板具备手势、遥控器按钮、实体按键三种方式关闭屏幕背光功能，其中手势息屏可根据需求自行开启或关闭，在传统书写和屏幕显示之间极速切换，满足不同教学环境下对屏幕的操作需求，方便快捷。 |
|  |  |  | 10. 在嵌入式安卓系统状态下，可对外部存储设备的内容进行自动分类、归档，方便老师快速查找所需要的文件。 |
|  |  |  | 11. 支持一根网线实现Windows和安卓系统两个系统同时上网。 |
|  |  |  | 12. 智慧黑板支持双系统（安卓系统与windows系统）教学使用，用户在取出故障OPS电脑模块的情况下，仍然可以正常使用嵌入式安卓系统进行授课教学，更大程度上保障使用智慧黑板教学过程中不受影响。 |
|  |  |  | 13. ★智慧黑板安卓和Windows两个系统之间可同步编辑、同步更新，安卓系统编辑步骤保存后，可在windows系统下同步最新修改步骤。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 14. 智慧黑板前置type-c接口支持触摸回传及扩展坞功能，当笔记本电脑连接至智慧黑板type-c接口时，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 |
|  |  |  | 15. ▲智慧黑板前置type-c接口，支持不低于50W快充功能，方便用户给手机、平板等移动设备供电。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 16. 智慧黑板内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，WiFi和AP热点均支持双频2.4G和5G，满足IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 |
|  |  |  | 17. 智慧黑板具有多种智慧护眼模式，护眼模式：开启护眼模式，屏幕亮度自动调节进入护眼模式；护眼书写：开启护眼书写，在系统自带软件中触控书写时，屏幕亮度自动调节进入护眼书写模式；护眼光控：开启护眼光控，屏幕根据环境光线自动调节屏幕亮度 |
|  |  |  | 18. 智慧黑板安卓系统下自带快拍仪，支持无线视频展台无缝接入，即开即连，同时支持对拍摄画面批注、擦除、截图、移动旋转等功能。 |
|  |  |  | 19. 为保证教室声场环境清晰、均衡、无回声、无混音，智慧黑板做为核心设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个，额定总功率不小于30W。 |
|  |  |  | 20. ★整机屏幕左右两侧具有侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏，默认支持返回、主页、批注、快捷白板、多任务、设置、信号源切换功能；支持将侧边栏功能自定义设置为：调出Windows白板、内置电脑、type-c、截图、屏幕下移、锁屏等功能；支持将二级菜单和三级菜单按钮提升至一级菜单；支持一键恢复默认设置； |
|  |  |  | 21. 为保护师生不受蓝光危害，有效保护师生视力，屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3。 |
| 88 |  | 智慧黑板智能笔 | 1.外观采用五金材料氧化工艺设计，与智慧黑板匹配使用，支持电容触控，大于8mm导电布笔头。 |
|  |  |  | 2.采用2.4GRF无线技术，无线接收距离不低于15米，传输速率不低于1Mbps。 |
|  |  |  | 3.使用充电设计，内置大于150mAh锂电池，方便使用，并具有自动休眠节电功能。 |
|  |  |  | 4.单接收器设计，Android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。5.支持课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 |
|  |  |  | 6.无需任何软件操作，即可实现软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。 |
|  |  |  | 7.支持扩展自定义电容笔按键功能； |
|  |  |  | 8.带有空中鼠标、鼠标左键功能，远程操控，高效办公。 |
|  |  |  | 9.盒装设计，配有数据线，说明书，方便使用。 |
| 89 |  | 智慧黑板无线传屏器 | 1.支持系统:Windows7或以上，MacOS10或以上版本 |
|  |  |  | 2.传输延迟:平均延迟<200ms，典型值150ms |
|  |  |  | 3.功率消耗:DC5V/500mA |
|  |  |  | 4.WIFI频段:5GHz |
|  |  |  | 5.无线传输协议:802.11a/ac/b/g/h |
|  |  |  | 6.天线:2根 |
|  |  |  | 7.CPU主频:533MHz |
|  |  |  | 8.内存:512M |
|  |  |  | 9.存储空间:4G |
|  |  |  | 10.接口:USB2.0 |
| 90 |  | 教学系统及教学平板 | 1. 硬件平台：双四核架构，主频2.0GHz及以上； |
|  |  |  | 2.运存4GB+64GB存储及以上； |
|  |  |  | 3.屏幕：10.1英寸及以上，IPS电容屏，支持10点触控，分辨率1200*1920及以上； |
|  |  |  | 4.WLAN支持802.11a/b/g/n/ac，2.4GHz+5GHz双频；蓝牙4.1及以上； |
|  |  |  | 5.摄像头：前置500万像素及以上、后置1300万像素及以上； |
|  |  |  | ▲6.锂聚合物电池，7000mAh及以上，待机时间超过10天（提供有效检测报告复印件）； |
|  |  |  | 7.快充适配器：5V/2A或9V/2A（PE2.0）； |
|  |  |  | 8.接口：Type-C/ Nano-SIM/ 3.5mm耳机孔； |
|  |  |  | 9.支持：距离感应、光线感应、重力感应、GPS； |
|  |  |  | 10.内置双扬声器、双麦克风； |
|  |  |  | 11.具备4G上网功能：支持移动、联通、电信； |
|  |  |  | 12.系统：Android7.0及以上，具备OTA在线升级功能； |
|  |  |  | 13.书写流畅，字迹清晰，支持原笔迹书写； |
|  |  |  | 14.配备专用皮套，可防护高达100cm的自由跌落； |
|  |  |  | 15.设置一键护眼功能，有效保护师生视力； |
|  |  |  | 16.学生端平板具备上网管控和APP管控，学生只能登陆通过审核的网站，只能下载通过审核的APP。 |
| 91 |  | 教师摄像头 | 相机用于课堂教学和考试场景，实现课堂实况的音视频录播，具有课堂行为与考场行为分析，教师跟踪与学生站立特写、教师在岗检测、学生抬头人数统计、非人声过滤的功能。 |
|  |  |  | 支持课堂行为分析，包括人数异常检测（教师跟踪特写），站立检测（站立特写）、板书检测、抬头检测、背对检测、走动检测 |
|  |  |  | 支持考试行为分析，包括扭头张望检测和物品传递检测 |
|  |  |  | 觅音功能支持课堂人声采集，内置双麦克风，集成降噪算法，具有自适应降噪能力，支持非人声过滤拾音 |
|  |  |  | 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室外30米距离 |
|  |  |  | 支持语音对讲 |
|  |  |  | 采用高性能八百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 |
|  |  |  | 最大可输出800万(3840×2160)@25/30fps |
|  |  |  | 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 |
|  |  |  | 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 |
|  |  |  | 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |
|  |  |  | 支持动态检测，视频遮挡检测，虚焦侦测，场景变更检测，音频异常侦测，外部报警 |
|  |  |  | 支持报警3进2出，音频1进1出，内置双MIC，RS485，BNC，最大支持256G SD卡 |
|  |  |  | 支持AC24V/POE/DC12V供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 |
|  |  |  | 支持五码流功能，三路高清视频显示 |
|  |  |  | 支持IP67，IK10防护等级 |
|  |  |  | 镜头调节功能检验:支持自动聚焦、自动调节光圈及一键聚焦;可通过IE浏览器或客户端软件控制样机聚集及变焦,变焦过程中可同时自动聚集,变焦过程画面不能完全虚焦，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 区域聚焦功能检验:可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域,以该区域作为参考区域聚焦，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★视图库注册状态查看检验:可通过IE浏览器或客户端软件查看样机视图库注册状态。样机注册成功,视图库界面状态显示绿色;样机未注册,视图库界面状态显示为红色，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★网络远程访问功能检验:在互联网环境下,可通过手机app浏览样机监控画面,并具有抓拍和录像功能;在局域网环境下,可通过远程监控平台浏览样机监控画面,并具有抓拍和录像功能，提供的检测报告需具备上述内容 |
| 92 |  | 学生摄像头 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； |
|  |  |  | 像素：800万； |
|  |  |  | 最大分辨率：3840×2160； |
|  |  |  | 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； |
|  |  |  | 最大补光距离：40m（红外监控距离）； |
|  |  |  | 镜头类型：电动变焦； |
|  |  |  | 镜头焦距：2.7mm~12mm； |
|  |  |  | 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可设；人脸识别技术对抓拍到的人脸进行特征值提取，与人脸底库中的特征值进行比对，对人员进行身份识别。； |
|  |  |  | 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； |
|  |  |  | 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； |
|  |  |  | 宽动态：120dB； |
|  |  |  | 透雾功能：支持； |
|  |  |  | 内置MIC：支持； |
|  |  |  | 内置扬声器：支持； |
|  |  |  | 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸识别;人数异常检测;站立检测;走动检测;背对检测;板书检测;抬头检测;考场行为检测； |
|  |  |  | 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； |
|  |  |  | 最大Micro SD卡：256GB； |
|  |  |  | RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； |
|  |  |  | 音频输入：1路（RCA头）； |
|  |  |  | 音频输出：1路（RCA头）； |
|  |  |  | 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； |
|  |  |  | 报警输出：2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； |
|  |  |  | 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； |
|  |  |  | 供电方式：DC12V/AC24V/POE； |
|  |  |  | 防护等级：IP67；IK10 |
| 93 |  | 录播主机 |  |
|  |  |  | 支持1路HDMI输入，1路VGA输入 |
|  |  |  | 支持2路VGA输出，2路HDMI输出 |
|  |  |  | VGA / HDMI OUT 1：输出分辨率支持1920×1080/1280×1024/1280×720，默认1280×1024。其中，HDMI1口最高支持3840×2160@30fps。 |
|  |  |  | VGA / HDMI OUT 2：输出分辨率支持1920×1080/1280×1024/1280×720，默认1280×1024。 |
|  |  |  | 支持1路VGA环通输出，1路HDMI环通输出 |
|  |  |  | 音频 |
|  |  |  | 支持2路立体声输入，3.5mm的标准耳机接口 |
|  |  |  | 支持4路单声道输入，采用绿色端子接口 |
|  |  |  | 支持3路输出，3.5mm的标准耳机接口 |
|  |  |  | 存储能力 |
|  |  |  | 支持2个SATA 3.0接口，每个SATA支持10T硬盘。 |
|  |  |  | 支持U盘或移动硬盘备份。 |
|  |  |  | 网络接口 |
|  |  |  | 支持2个千兆网 |
|  |  |  | 支持4个POE AT/AF接口，总功率130W，前2路最大支持HI POE 60W，后2路最大支持POE 30W |
|  |  |  | 软件功能 |
|  |  |  | 支持多方远程课堂互动，包括演示、点名等互动功能 |
|  |  |  | 支持全新IP录播方案，配套内嵌深度算法的智能4K半球/三目相机，使得教师、学生的智能检测与智能跟踪效果更优 |
|  |  |  | 支持多种录播模式，包括电影模式、多画面模式、电影模式+资源模式，多画面模式+资源模式 |
|  |  |  | 支持自动导播、半自动导播、手动导播三种导播模式，导播过程中可随意切换 |
|  |  |  | 支持多画面布局管理和自定义画中画 |
|  |  |  | 支持教师、学生、PPT的智能检测和自动切换功能 |
|  |  |  | 支持排课功能，可以根据设置好的课程表进行视频课程的自动录制 |
|  |  |  | 支持台标的叠加，可实现学校logo的视频叠加功能 |
|  |  |  | 支持高清、流畅模式切换 |
|  |  |  | 支持音频降噪、音量增益调节 |
|  |  |  | 支持导播通道OSD叠加（时间、课程标题） |
|  |  |  | 支持200W、300W、500W、800W、1200W实时解码 |
|  |  |  | 支持平台课程表下发 |
|  |  |  | 支持课程视频自动、手动上传平台 |
|  |  |  | ▲视频输入接口：支持4路同轴接入，最大支持4K（3860*2160）输入，支持1路HDMI接入，最大支持1920*1080P/60Hz支持1路VGA接入，最大支持1920*1080P/60Hz视频输出接口：支持1路HDMI环通输出、1路VGA环通输出支持2路HDMI输出和2路VGA输出。输出分辨率均支持：1920*1080/60Hz；1280*1024/60Hz；1280*720/60Hz；HDMI1口最高支持3840×2160/30fps，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | ★本地单向传输音视频延时≤100毫秒，网络传输音视频延时≤330毫秒，提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 支持多路输入信号源及1路直播信号源同屏显示，具有自动、半自动、手动导播切换功能。自动导播为全程自动跟踪自动切换场景（无需搭配额外的跟踪主机），半自动导播为全程自动跟踪但手动干预切换场景，手动导播为手动操作目标跟踪和场景切换。可根据教学情况自动识别教学状态并切换（无需其他任何辅助软件） |
|  |  |  | ▲4路POE网口总功率130W，1-2路最大支持POE（60W），3-4路最大支持POE(30W) 提供的检测报告需具备上述内容 |
|  |  |  | 支持中央电教馆认证 |
|  |  |  | 支持SIP/H.323协议设置选项；支持创建互动课堂、加入互动课堂、结束互动课堂、互动课堂时长变更 |
|  |  |  | 支持多方远程课堂互动，包括主席申请释放、本地开闭麦、主席点名、申请发言、主席批准发言、PPT申请演示、主席批准演示等互动功能；支持根据互动教室多少，自适应调整画面布局，也可以自定义互动画面布局互动音视频延时时间不大于500ms |
| 94 |  | NAS网络文件存储 | 用户大量占用共享磁盘空间，达到妥善分配磁盘资源的目的；配置LocalSnapshot（快照）软件-采用COW模式，支持最大快照数量≥1024个，每个卷/LUN最大支持≥256个，支持快照计划任务。配置远程复制软件-数据远程复制功能支持同步、异步等传输模式，并可在多种模式间做动态的模式切换，支持实时异地备份(RTRR)和支持实时异地同步（Rsync）功能。具有病毒防护，链路加密，网络危险发现功能；支持iSCSI、NAS协议，含基本存储管理、系统监控、日志及告警等功能；具有数据存储管理和硬盘检查功能，远程手机APP运维功能，硬盘错误侦测(S.M.A.R.T.)；具有文件自动同步备份、多目录同步备份文档资料功能；FTP联机支持SSL/TLS、自动封锁可疑IP、防火墙设定、Rsync网络备份加密、HTTPS安全联机；数据同步功能，支持单向、双向设置，文件外链安全设置功能；文件在线编辑，多人同时协同编辑；支持独立的高速缓存系统，非操作系统共享，专用于存储IO处理支持SSDRead-only与Read-writeCache；支持双机热备、对系统连续性保护模式，实现故障主机自动切换功能。配置集中化管理系统，支持多个主机统一管理；网路传输协议： |
| 95 |  | 数字音频主机 | 1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；2.集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；3.可通过网络进行远程监听，软件升级和参数配置4.集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量5.8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭6.4路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；24—课件；3—无线麦；7.4路平衡输出，具体定义为：1，输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；2，录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；.34，输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）。8.8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）；9.智能混音功能：根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，而影响声音的清晰度；10.抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调；14.除RS485外，还可通过网口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数； |
| 96 |  | 教学行为分析系统模块（软件） | 1.支持课程，进行目标课程课堂数据查看； |
|  |  |  | 2.支持课程录播回看，支持播放倍速调节； |
|  |  |  | 3.支持课堂考勤数据展示，正常、缺勤、迟到、早退等状人数布统计； |
|  |  |  | 4.支持课堂评价得分展示，包括课堂评价各项得分率展示； |
|  |  |  | 5.支持课堂行为展示，包括教师、学生各项课堂行为数据统计展示； |
|  |  |  | 6.学生的各项行为统计。包括玩手机、学生应答、听讲、独立学习、趴桌子、起立发言、交头接耳； |
|  |  |  | 7.教师的各项行为统计。包括走上讲台、老师巡视、板书、背对、走动、讲解演示、提问； |
|  |  |  | 8.支持教学过程分析，按上课时间轴展示上课过程中教师和学生行为的占比分析； |
|  |  |  | 9.支持课堂数据对比分析，包括校均值、同年级科目均值、指定课程的课堂数据对比分析； |
|  |  |  | 10.支持学生数据查询、老师数据查询和班级数据查询； |
| 97 |  | 教学行为分析服务器（所投产品型号在工信部自主安全可控采购名录中） | 1.配置≥1颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB |
|  |  |  | 2.配置≥32GB DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC |
|  |  |  | 3.提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置板载双口千兆网卡+双口1G RJ45网卡*1+四口1G RJ45网卡NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 |
|  |  |  | 4.最大支持6个PCIe 4.0插槽（2个内置专用插槽），不使用线缆和扩展卡 |
|  |  |  | 5.支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘;板载支持≥1个NVMe U.2 SSD；板载可支持1个内置M.2 SSD，兼容PCIe和SATA接口；配置2T 7.2K 3.5 SAS 12GB硬盘*3和480G 2.5 SATA 6Gb R SSD*2 |
|  |  |  | 6.配置SAS3008 SAS 控制器，支持RAID 0/1/10 |
|  |  |  | 7.配置≥3个热插拔高速系统风扇模组 |
|  |  |  | 8.配置≥2个550W/标准电源，支持1+1冗余 |
|  |  |  | 9.支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡； |
|  |  |  | 10.支持开箱报警，提高远程监管能力；支持TPCM模块 |
|  |  |  | 11.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函 |
| 98 |  | 机柜 | 设备机柜内部设置多层可调节层板，方便安装一台卧式电脑主机、一台多媒体中控、一台扩音设备，所有设备的安装位置均配置活动紧固装置和走线装置；设备机柜后门应采用网状板材利于散热，前后门都安装防盗柜门锁.根据校方要求定制 |
| 99 | 三楼70人专业教室1 | 智慧黑板86寸 | 1. 智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，整机屛幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屛，显示比例16:9，外观简洁，无推拉式结构及外露连接线。 |
|  |  |  | 2. 智慧黑板采用电容触控技术，支持在Windows系统下进行≥20点触控，在Android系统下进行≥10点触控，屏幕采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。 |
|  |  |  | 3. 为了更好的显示效果和观看体验，智慧黑板屛幕表面采用4mm防眩光钢化玻璃，图像分辨率3840*2160，亮度≥330cd/㎡，可视角度≥178°，对比度≥4000:1，色域值≥NTSC 72%。 |
|  |  |  | 4. 全域书写，黑板两侧板保留了传统书写习惯的同时，中间液晶屏幕部分也支持书写，中间两侧屛幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 |
|  |  |  | 5. 为保障整体美观度及安全性，黑板下边缘设置全包围同种金属材质笔槽，用于放置粉笔、触控笔等，便于老师使用。 |
|  |  |  | 6. 两侧书写板采用复合微晶石板，不反光、不掉色，坚硬耐磨，具有磁吸功能，可以吸附触控笔、板擦等，方便用户使用。考虑教学应用中书写打滑、反光、安全性等问题，拒绝采用纯玻璃材质。 |
|  |  |  | 7. 为满足不同设备接入需求，智慧黑板提供多种接口，前置接口：HDMI IN*1，Touch USB*1，TYPE-C *1，USB3.0*3 ；后置接口：RJ45*1, RS232*1, VGA*1, PC AUDIO IN*1，MINI AV IN*1, USB2.0*1, EARPHONE OUT*1, HDMI in*1，TV*1。 |
|  |  |  | 8. ★整机要求前置物理按键不少于6个，包含常用的返回主页、电源、音量+/-、信号源切换、息屏等常用功能，并支持将除电源键外任意物理按键功能自定义设置成屏幕下移、锁屏、一键录屏、图像比例、护眼模式。（提供设备前置物理按键实物照片及按键功能自定义设置界面截图佐证） |
|  |  |  | 9. 智慧黑板具备手势、遥控器按钮、实体按键三种方式关闭屏幕背光功能，其中手势息屏可根据需求自行开启或关闭，在传统书写和屏幕显示之间极速切换，满足不同教学环境下对屏幕的操作需求，方便快捷。 |
|  |  |  | 10. 在嵌入式安卓系统状态下，可对外部存储设备的内容进行自动分类、归档，方便老师快速查找所需要的文件。 |
|  |  |  | 11. 支持一根网线实现Windows和安卓系统两个系统同时上网。 |
|  |  |  | 12. 智慧黑板支持双系统（安卓系统与windows系统）教学使用，用户在取出故障OPS电脑模块的情况下，仍然可以正常使用嵌入式安卓系统进行授课教学，更大程度上保障使用智慧黑板教学过程中不受影响。 |
|  |  |  | 13. ★智慧黑板安卓和Windows两个系统之间可同步编辑、同步更新，安卓系统编辑步骤保存后，可在windows系统下同步最新修改步骤。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 14. 智慧黑板前置type-c接口支持触摸回传及扩展坞功能，当笔记本电脑连接至智慧黑板type-c接口时，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 |
|  |  |  | 15. ▲智慧黑板前置type-c接口，支持不低于50W快充功能，方便用户给手机、平板等移动设备供电。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 16. 智慧黑板内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，WiFi和AP热点均支持双频2.4G和5G，满足IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 |
|  |  |  | 17. 智慧黑板具有多种智慧护眼模式，护眼模式：开启护眼模式，屏幕亮度自动调节进入护眼模式；护眼书写：开启护眼书写，在系统自带软件中触控书写时，屏幕亮度自动调节进入护眼书写模式；护眼光控：开启护眼光控，屏幕根据环境光线自动调节屏幕亮度 |
|  |  |  | 18. 智慧黑板安卓系统下自带快拍仪，支持无线视频展台无缝接入，即开即连，同时支持对拍摄画面批注、擦除、截图、移动旋转等功能。 |
|  |  |  | 19. 为保证教室声场环境清晰、均衡、无回声、无混音，智慧黑板做为核心设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个，额定总功率不小于30W。 |
|  |  |  | 20. ★整机屏幕左右两侧具有侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏，默认支持返回、主页、批注、快捷白板、多任务、设置、信号源切换功能；支持将侧边栏功能自定义设置为：调出Windows白板、内置电脑、type-c、截图、屏幕下移、锁屏等功能；支持将二级菜单和三级菜单按钮提升至一级菜单；支持一键恢复默认设置； |
|  |  |  | 21. 为保护师生不受蓝光危害，有效保护师生视力，屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3。 |
| 100 |  | 智慧黑板智能笔 | 1.外观采用五金材料氧化工艺设计，与智慧黑板匹配使用，支持电容触控，大于8mm导电布笔头。 |
|  |  |  | 2.采用2.4GRF无线技术，无线接收距离不低于15米，传输速率不低于1Mbps。 |
|  |  |  | 3.使用充电设计，内置大于150mAh锂电池，方便使用，并具有自动休眠节电功能。 |
|  |  |  | 4.单接收器设计，Android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。5.支持课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 |
|  |  |  | 6.无需任何软件操作，即可实现软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。 |
|  |  |  | 7.支持扩展自定义电容笔按键功能； |
|  |  |  | 8.带有空中鼠标、鼠标左键功能，远程操控，高效办公。 |
|  |  |  | 9.盒装设计，配有数据线，说明书，方便使用。 |
| 101 |  | 智慧黑板无线传屏器 | 1.支持系统:Windows7或以上，MacOS10或以上版本 |
|  |  |  | 2.传输延迟:平均延迟<200ms，典型值150ms |
|  |  |  | 3.功率消耗:DC5V/500mA |
|  |  |  | 4.WIFI频段:5GHz |
|  |  |  | 5.无线传输协议:802.11a/ac/b/g/h |
|  |  |  | 6.天线:2根 |
|  |  |  | 7.CPU主频:533MHz |
|  |  |  | 8.内存:512M |
|  |  |  | 9.存储空间:4G |
|  |  |  | 10.接口:USB2.0 |
| 102 |  | 机柜 | 设备机柜内部设置多层可调节层板，方便安装一台卧式电脑主机、一台多媒体中控、一台扩音设备，所有设备的安装位置均配置活动紧固装置和走线装置；设备机柜后门应采用网状板材利于散热，前后门都安装防盗柜门锁.根据校方要求定制 |
| 103 | 三楼70人专业教室2 | 智慧黑板86寸 | 1. 智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，整机屛幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屛，显示比例16:9，外观简洁，无推拉式结构及外露连接线。 |
|  |  |  | 2. 智慧黑板采用电容触控技术，支持在Windows系统下进行≥20点触控，在Android系统下进行≥10点触控，屏幕采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。 |
|  |  |  | 3. 为了更好的显示效果和观看体验，智慧黑板屛幕表面采用4mm防眩光钢化玻璃，图像分辨率3840*2160，亮度≥330cd/㎡，可视角度≥178°，对比度≥4000:1，色域值≥NTSC 72%。 |
|  |  |  | 4. 全域书写，黑板两侧板保留了传统书写习惯的同时，中间液晶屏幕部分也支持书写，中间两侧屛幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 |
|  |  |  | 5. 为保障整体美观度及安全性，黑板下边缘设置全包围同种金属材质笔槽，用于放置粉笔、触控笔等，便于老师使用。 |
|  |  |  | 6. 两侧书写板采用复合微晶石板，不反光、不掉色，坚硬耐磨，具有磁吸功能，可以吸附触控笔、板擦等，方便用户使用。考虑教学应用中书写打滑、反光、安全性等问题，拒绝采用纯玻璃材质。 |
|  |  |  | 7. 为满足不同设备接入需求，智慧黑板提供多种接口，前置接口：HDMI IN*1，Touch USB*1，TYPE-C *1，USB3.0*3 ；后置接口：RJ45*1, RS232*1, VGA*1, PC AUDIO IN*1，MINI AV IN*1, USB2.0*1, EARPHONE OUT*1, HDMI in*1，TV*1。 |
|  |  |  | 8. ★整机要求前置物理按键不少于6个，包含常用的返回主页、电源、音量+/-、信号源切换、息屏等常用功能，并支持将除电源键外任意物理按键功能自定义设置成屏幕下移、锁屏、一键录屏、图像比例、护眼模式。（提供设备前置物理按键实物照片及按键功能自定义设置界面截图佐证） |
|  |  |  | 9. 智慧黑板具备手势、遥控器按钮、实体按键三种方式关闭屏幕背光功能，其中手势息屏可根据需求自行开启或关闭，在传统书写和屏幕显示之间极速切换，满足不同教学环境下对屏幕的操作需求，方便快捷。 |
|  |  |  | 10. 在嵌入式安卓系统状态下，可对外部存储设备的内容进行自动分类、归档，方便老师快速查找所需要的文件。 |
|  |  |  | 11. 支持一根网线实现Windows和安卓系统两个系统同时上网。 |
|  |  |  | 12. 智慧黑板支持双系统（安卓系统与windows系统）教学使用，用户在取出故障OPS电脑模块的情况下，仍然可以正常使用嵌入式安卓系统进行授课教学，更大程度上保障使用智慧黑板教学过程中不受影响。 |
|  |  |  | 13. ★智慧黑板安卓和Windows两个系统之间可同步编辑、同步更新，安卓系统编辑步骤保存后，可在windows系统下同步最新修改步骤。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 14. 智慧黑板前置type-c接口支持触摸回传及扩展坞功能，当笔记本电脑连接至智慧黑板type-c接口时，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 |
|  |  |  | 15. ▲智慧黑板前置type-c接口，支持不低于50W快充功能，方便用户给手机、平板等移动设备供电。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 16. 智慧黑板内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，WiFi和AP热点均支持双频2.4G和5G，满足IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 |
|  |  |  | 17. 智慧黑板具有多种智慧护眼模式，护眼模式：开启护眼模式，屏幕亮度自动调节进入护眼模式；护眼书写：开启护眼书写，在系统自带软件中触控书写时，屏幕亮度自动调节进入护眼书写模式；护眼光控：开启护眼光控，屏幕根据环境光线自动调节屏幕亮度 |
|  |  |  | 18. 智慧黑板安卓系统下自带快拍仪，支持无线视频展台无缝接入，即开即连，同时支持对拍摄画面批注、擦除、截图、移动旋转等功能。 |
|  |  |  | 19. 为保证教室声场环境清晰、均衡、无回声、无混音，智慧黑板做为核心设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个，额定总功率不小于30W。 |
|  |  |  | 20. ★整机屏幕左右两侧具有侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏，默认支持返回、主页、批注、快捷白板、多任务、设置、信号源切换功能；支持将侧边栏功能自定义设置为：调出Windows白板、内置电脑、type-c、截图、屏幕下移、锁屏等功能；支持将二级菜单和三级菜单按钮提升至一级菜单；支持一键恢复默认设置； |
|  |  |  | 21. 为保护师生不受蓝光危害，有效保护师生视力，屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3。 |
| 104 |  | 智慧黑板智能笔 | 1.外观采用五金材料氧化工艺设计，与智慧黑板匹配使用，支持电容触控，大于8mm导电布笔头。 |
|  |  |  | 2.采用2.4GRF无线技术，无线接收距离不低于15米，传输速率不低于1Mbps。 |
|  |  |  | 3.使用充电设计，内置大于150mAh锂电池，方便使用，并具有自动休眠节电功能。 |
|  |  |  | 4.单接收器设计，Android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。5.支持课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 |
|  |  |  | 6.无需任何软件操作，即可实现软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。 |
|  |  |  | 7.支持扩展自定义电容笔按键功能； |
|  |  |  | 8.带有空中鼠标、鼠标左键功能，远程操控，高效办公。 |
|  |  |  | 9.盒装设计，配有数据线，说明书，方便使用。 |
| 105 |  | 智慧黑板无线传屏器 | 1.支持系统:Windows7或以上，MacOS10或以上版本 |
|  |  |  | 2.传输延迟:平均延迟<200ms，典型值150ms |
|  |  |  | 3.功率消耗:DC5V/500mA |
|  |  |  | 4.WIFI频段:5GHz |
|  |  |  | 5.无线传输协议:802.11a/ac/b/g/h |
|  |  |  | 6.天线:2根 |
|  |  |  | 7.CPU主频:533MHz |
|  |  |  | 8.内存:512M |
|  |  |  | 9.存储空间:4G |
|  |  |  | 10.接口:USB2.0 |
| 106 |  | 机柜 | 设备机柜内部设置多层可调节层板，方便安装一台卧式电脑主机、一台多媒体中控、一台扩音设备，所有设备的安装位置均配置活动紧固装置和走线装置；设备机柜后门应采用网状板材利于散热，前后门都安装防盗柜门锁.根据校方要求定制 |
| 107 | 三楼80人专业教室1 | 智慧屏 | 1. 智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，整机屛幕采用98英寸 UHD超高清LED 液晶屛，显示比例16:9，外观简洁，无推拉式结构及外露连接线。 |
|  |  |  | 2. 智慧黑板采用电容触控技术，支持在Windows系统下进行≥20点触控，在Android系统下进行≥10点触控，屏幕采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。 |
|  |  |  | 3. 为了更好的显示效果和观看体验，智慧黑板屛幕表面采用4mm防眩光钢化玻璃，图像分辨率3840*2160，亮度≥330cd/㎡，可视角度≥178°，对比度≥4000:1，色域值≥NTSC 72%。 |
|  |  |  | 4. 全域书写，黑板两侧板保留了传统书写习惯的同时，中间液晶屏幕部分也支持书写，中间两侧屛幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 |
|  |  |  | 5. 为保障整体美观度及安全性，黑板下边缘设置全包围同种金属材质笔槽，用于放置粉笔、触控笔等，便于老师使用。 |
|  |  |  | 6. 两侧书写板采用复合微晶石板，不反光、不掉色，坚硬耐磨，具有磁吸功能，可以吸附触控笔、板擦等，方便用户使用。考虑教学应用中书写打滑、反光、安全性等问题，拒绝采用纯玻璃材质。 |
|  |  |  | 7. 为满足不同设备接入需求，智慧黑板提供多种接口，前置接口：HDMI IN*1，Touch USB*1，TYPE-C *1，USB3.0*3 ；后置接口：RJ45*1, RS232*1, VGA*1, PC AUDIO IN*1，MINI AV IN*1, USB2.0*1, EARPHONE OUT*1, HDMI in*1，TV*1。 |
|  |  |  | 8. ★整机要求前置物理按键不少于6个，包含常用的返回主页、电源、音量+/-、信号源切换、息屏等常用功能，并支持将除电源键外任意物理按键功能自定义设置成屏幕下移、锁屏、一键录屏、图像比例、护眼模式。（提供设备前置物理按键实物照片及按键功能自定义设置界面截图佐证） |
|  |  |  | 9. 智慧黑板具备手势、遥控器按钮、实体按键三种方式关闭屏幕背光功能，其中手势息屏可根据需求自行开启或关闭，在传统书写和屏幕显示之间极速切换，满足不同教学环境下对屏幕的操作需求，方便快捷。 |
|  |  |  | 10. 在嵌入式安卓系统状态下，可对外部存储设备的内容进行自动分类、归档，方便老师快速查找所需要的文件。 |
|  |  |  | 11. 支持一根网线实现Windows和安卓系统两个系统同时上网。 |
|  |  |  | 12. 智慧黑板支持双系统（安卓系统与windows系统）教学使用，用户在取出故障OPS电脑模块的情况下，仍然可以正常使用嵌入式安卓系统进行授课教学，更大程度上保障使用智慧黑板教学过程中不受影响。 |
|  |  |  | 13. ★智慧黑板安卓和Windows两个系统之间可同步编辑、同步更新，安卓系统编辑步骤保存后，可在windows系统下同步最新修改步骤。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 14. 智慧黑板前置type-c接口支持触摸回传及扩展坞功能，当笔记本电脑连接至智慧黑板type-c接口时，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 |
|  |  |  | 15. ▲智慧黑板前置type-c接口，支持不低于50W快充功能，方便用户给手机、平板等移动设备供电。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 16. 智慧黑板内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，WiFi和AP热点均支持双频2.4G和5G，满足IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 |
|  |  |  | 17. 智慧黑板具有多种智慧护眼模式，护眼模式：开启护眼模式，屏幕亮度自动调节进入护眼模式；护眼书写：开启护眼书写，在系统自带软件中触控书写时，屏幕亮度自动调节进入护眼书写模式；护眼光控：开启护眼光控，屏幕根据环境光线自动调节屏幕亮度 |
|  |  |  | 18. 智慧黑板安卓系统下自带快拍仪，支持无线视频展台无缝接入，即开即连，同时支持对拍摄画面批注、擦除、截图、移动旋转等功能。 |
|  |  |  | 19. 为保证教室声场环境清晰、均衡、无回声、无混音，智慧黑板做为核心设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个，额定总功率不小于30W。 |
|  |  |  | 20. ★整机屏幕左右两侧具有侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏，默认支持返回、主页、批注、快捷白板、多任务、设置、信号源切换功能；支持将侧边栏功能自定义设置为：调出Windows白板、内置电脑、type-c、截图、屏幕下移、锁屏等功能；支持将二级菜单和三级菜单按钮提升至一级菜单；支持一键恢复默认设置； |
|  |  |  | 21. 为保护师生不受蓝光危害，有效保护师生视力，屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3。 |
| 108 |  | 机柜 | 19U（约1米）；2个风机，温度高于25度自动开启；带1个PDU电源；托盘8个；2mm立柱覆铝锌板；3D波浪声学隔音棉，B1级阻燃，90分贝可降低到45分贝 |
| 109 | 三楼80人专业教室2 | 智慧屏 | 1. 智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，整机屛幕采用98英寸 UHD超高清LED 液晶屛，显示比例16:9，外观简洁，无推拉式结构及外露连接线。 |
|  |  |  | 2. 智慧黑板采用电容触控技术，支持在Windows系统下进行≥20点触控，在Android系统下进行≥10点触控，屏幕采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。 |
|  |  |  | 3. 为了更好的显示效果和观看体验，智慧黑板屛幕表面采用4mm防眩光钢化玻璃，图像分辨率3840*2160，亮度≥330cd/㎡，可视角度≥178°，对比度≥4000:1，色域值≥NTSC 72%。 |
|  |  |  | 4. 全域书写，黑板两侧板保留了传统书写习惯的同时，中间液晶屏幕部分也支持书写，中间两侧屛幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 |
|  |  |  | 5. 为保障整体美观度及安全性，黑板下边缘设置全包围同种金属材质笔槽，用于放置粉笔、触控笔等，便于老师使用。 |
|  |  |  | 6. 两侧书写板采用复合微晶石板，不反光、不掉色，坚硬耐磨，具有磁吸功能，可以吸附触控笔、板擦等，方便用户使用。考虑教学应用中书写打滑、反光、安全性等问题，拒绝采用纯玻璃材质。 |
|  |  |  | 7. 为满足不同设备接入需求，智慧黑板提供多种接口，前置接口：HDMI IN*1，Touch USB*1，TYPE-C *1，USB3.0*3 ；后置接口：RJ45*1, RS232*1, VGA*1, PC AUDIO IN*1，MINI AV IN*1, USB2.0*1, EARPHONE OUT*1, HDMI in*1，TV*1。 |
|  |  |  | 8. ★整机要求前置物理按键不少于6个，包含常用的返回主页、电源、音量+/-、信号源切换、息屏等常用功能，并支持将除电源键外任意物理按键功能自定义设置成屏幕下移、锁屏、一键录屏、图像比例、护眼模式。（提供设备前置物理按键实物照片及按键功能自定义设置界面截图佐证） |
|  |  |  | 9. 智慧黑板具备手势、遥控器按钮、实体按键三种方式关闭屏幕背光功能，其中手势息屏可根据需求自行开启或关闭，在传统书写和屏幕显示之间极速切换，满足不同教学环境下对屏幕的操作需求，方便快捷。 |
|  |  |  | 10. 在嵌入式安卓系统状态下，可对外部存储设备的内容进行自动分类、归档，方便老师快速查找所需要的文件。 |
|  |  |  | 11. 支持一根网线实现Windows和安卓系统两个系统同时上网。 |
|  |  |  | 12. 智慧黑板支持双系统（安卓系统与windows系统）教学使用，用户在取出故障OPS电脑模块的情况下，仍然可以正常使用嵌入式安卓系统进行授课教学，更大程度上保障使用智慧黑板教学过程中不受影响。 |
|  |  |  | 13. ★智慧黑板安卓和Windows两个系统之间可同步编辑、同步更新，安卓系统编辑步骤保存后，可在windows系统下同步最新修改步骤。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 14. 智慧黑板前置type-c接口支持触摸回传及扩展坞功能，当笔记本电脑连接至智慧黑板type-c接口时，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 |
|  |  |  | 15. ★智慧黑板前置type-c接口，支持不低于50W快充功能，方便用户给手机、平板等移动设备供电。（提供的检测报告需具备上述内容） |
|  |  |  | 16. 智慧黑板内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，WiFi和AP热点均支持双频2.4G和5G，满足IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 |
|  |  |  | 17. 智慧黑板具有多种智慧护眼模式，护眼模式：开启护眼模式，屏幕亮度自动调节进入护眼模式；护眼书写：开启护眼书写，在系统自带软件中触控书写时，屏幕亮度自动调节进入护眼书写模式；护眼光控：开启护眼光控，屏幕根据环境光线自动调节屏幕亮度 |
|  |  |  | 18. 智慧黑板安卓系统下自带快拍仪，支持无线视频展台无缝接入，即开即连，同时支持对拍摄画面批注、擦除、截图、移动旋转等功能。 |
|  |  |  | 19. 为保证教室声场环境清晰、均衡、无回声、无混音，智慧黑板做为核心设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个，额定总功率不小于30W。 |
|  |  |  | 20. ★整机屏幕左右两侧具有侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏，默认支持返回、主页、批注、快捷白板、多任务、设置、信号源切换功能；支持将侧边栏功能自定义设置为：调出Windows白板、内置电脑、type-c、截图、屏幕下移、锁屏等功能；支持将二级菜单和三级菜单按钮提升至一级菜单；支持一键恢复默认设置； |
|  |  |  | 21. 为保护师生不受蓝光危害，有效保护师生视力，屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3。 |
| 110 |  | 机柜 | 设备机柜内部设置多层可调节层板，方便安装一台卧式电脑主机、一台多媒体中控、一台扩音设备，所有设备的安装位置均配置活动紧固装置和走线装置；设备机柜后门应采用网状板材利于散热，前后门都安装防盗柜门锁.根据校方要求定制 |
| 111 | 会议场景、培训讲座、远程互动会议、双师教学等场景 | 视频会议公有云租赁 | 会议终端硬件云席位年租赁费用 |
| 112 |  | 视频会议录播 | 公有云录播年租赁费用，1000GB，有效期一年 |
| 113 |  | 全数字会议主机 | 主控机真彩色TFT显示屏;触摸屏功能，可视化操作界面;全数字音频技术，内置高性能双核CPU，支持48k和44.1k的音频采样率;手拉手连接方式，分机故障不会影响到系统工作;AUX音频输入接口，4路单元接口;支持多个摄像机;可通过RS-232口与计算机或视频切换矩阵等外部设备通讯，具有联动控制功能;支持视频切换矩阵;可同时进行多种（12、24、64、128）语言同声传译功能。可以级联多套扩展主机， |
| 114 |  | 会议互动终端 | 视频帧率：25fps、30fps、50fps、60fps； |
|  |  |  | 视频码率：64Kbps～10Mbps； |
|  |  |  | 音频处理：AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）、后置自适应滤波、音频误码纠错、唇音同步； |
|  |  |  | 会议媒体协议：ITU-TH.323、IETFSIP； |
|  |  |  | 网络传输协议：IPv6/IPv4、TCP/IP、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、DNS、PPPoE、DHCP、TLS； |
|  |  |  | 其他协议：H.221、H.225、H.235、H241、H.245、H.281、H.460； |
|  |  |  | 网络丢包容忍：30%丢包情况下保证会议音视频不受影响； |
|  |  |  | 网络适应性：音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错； |
|  |  |  | 视频输入：1×HDMI、1×3G-SDI、1×DVI/HDMI/VGA/YPbPr、1×CVBS； |
|  |  |  | 音频输入：2×XLR,2×RCA,1×6.35mm,1×DH-AI(数字阵列麦克接口)1×HDMI； |
|  |  |  | 音频输出：4×RCA、1×6.35mm、1×HDMI； |
|  |  |  | 网络接口：2×RJ4510/100/1000M自适应网口 |
| 115 |  | 全数字会议主席单元 | 台面可移动式、可拨插咪管（长、短咪管可选）； |
|  |  |  | 全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好； |
|  |  |  | 支持48k的音频采样率，频率响应20Hz-20000Hz； |
|  |  |  | 基于先进的数字音频处理和传输技术； |
|  |  |  | 多种语言界面可自由选择； |
|  |  |  | 主席话筒直接掌控会议全局； |
|  |  |  | 支持热插拨； |
|  |  |  | 开关键有发光环； |
|  |  |  | 抗手机、电磁干扰功能； |
| 116 |  | 全数字会议代表单元 | 台面可移动式、可拨插咪管（长、短咪管可选）； |
|  |  |  | 全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好； |
|  |  |  | 支持48k的音频采样率，频率响应20Hz-20000Hz； |
|  |  |  | 基于先进的数字音频处理和传输技术； |
|  |  |  | 多种语言界面可自由选择； |
|  |  |  | 主席话筒直接掌控会议全局； |
|  |  |  | 支持热插拨； |
|  |  |  | 开关键有发光环； |
|  |  |  | 抗手机、电磁干扰功能； |
| 117 |  | 会议终端软件 | 支持Windows、iOS、Android等多种平台，支持会议日常查看/会议安排/入会提醒/会议记录查看；支持开启和关闭摄像头、双摄像头切换/摄像头、麦克、扬声器设备检查；支持申请发言/开麦克闭麦克等会议控制；支持视频清晰度调整/视频窗口切换/双流切换 |
| 118 | 智慧教室教室物联管理 | 智能触摸融合信息终端 | 功能集成千兆交换机、数字功放、触摸显示屏、IC卡读卡器、HDMI高清视频矩阵、高清视频解码、数字广播、无线物联、强电控制、IP对讲、无线麦克风接收器、网络集控管理功能。1、工业ABS工程塑料注塑成型外壳，一体化设计。2、终端主板采用工业级高速嵌入式ARMCPU，内置定制Android操作系统。提供SDK开发包，支持第三方二次开发。3、集成千兆交换机，网口≥6口，支持≥4层VLAN设置。4、集成数字功放≥60W*2，3.5mm音频线性输入接口≥2路，3.5mm音频线性输出≥1路。幻象供电麦克风输入接口≥2路。5、可扩展内置DSP音频处理器，实现自动回声消除、自动反馈抑制、自动降噪等特性，可接吊麦及有线或无线麦克风，实现远距离拾音。6、集成2*2HDMI交叉矩阵，其中输入信号支持HDMI高清接口≥2路，输出信号支持HDMI高清接口≥2路（支持电脑扩展显示输出）。7、集成IC卡读卡器，支持刷卡、插卡两种开机方式。8、集成物联接口，可编程RS232控制通信端口≥2路，USB通信接口≥4路，磁控锁IO控制接口≥6路，支持无线物联功能，可接入同品牌无线物联模块。9、集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥3路，每路负载电流≥10A。10、集成无线麦克风接收器，可接入1路同品牌无线麦克风。11、可扩展内置电脑功能，主机集成PCUSB2.0接口≥4路，PCUSB3.0接口≥2路。12、集成触摸显示屏，≥14寸，≥10点工业高清液晶触摸屏。13、集成IP对讲模块，支持IP呼叫、远程监听等。14、内置WEB端，可配置系统参数和所控制设备参数配置等。15、支持双路投影机同步或异步显示及控制。16、支持HTTP、RTSP、UDP、RTP等主流流媒体协议，智能终端在待机状态下可接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，无需人工到教室开机，实现智能自动播放。17、支持本地操控，可管理教室接入设备及扩展的电源模块≥14路，可精确统计接入设备的能耗及使用时长，支持列表或图表显示。18、设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制。 |
| 119 |  | 触控型电源控制器 | 1、220VAC电源输入，标准86型开关面板，触控按键功能可自定义设置。2、按键蜂鸣提示，LED双色灯（红/蓝）指示禁用/打开/关闭状态。3、自带能耗计量芯片，能实时统计能耗，并定时上传真实能耗数据。4、2路电源独立输出，可以独立控制用电设备通断电，单路电源输出最大功率2200W。5、基于2.4G无线射频协议，采用自有专利的无线传输协议，抗干扰性强，实现远程控制、数据传输。6、支持无线断链后，自动切换到本地操作状态。7、可与本品牌智能融合终端无缝兼容。8、支持两路电源或窗帘控制，配合本品牌空调控制器可实现两路空调设备的本地控制，支持平台统一集中/分组设备管理，支持设备自定义命名。9、授权用户可通过WEB、微信小程序等通信方式对所连接的用电设备（电灯、窗帘等）进行远程的手动单点、批量或定时的通断电动作。10、电源控制盒可根据服务器预先设定的模式自动运行，当配置有本地控制权限时，支持本地开关功能。 |
| 120 |  | 空调控制器 | 空调协议接口模块，可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体 |
|  |  |  | （1）可与上位机智能照明系统集成控制软件进行通信； |
|  |  |  | （2）带时钟定时管理功能：可自由定义场景时钟管理，加入特定场合时间控制，通过日程表，对灯光定时开关；系统自带有日历，可以任意选择年份、月份、日、星期以及特定日的设定； |
|  |  |  | （3）串口速率1200~115200bps可配置，串口支持标准MODBUS-RTU协议； |
|  |  |  | （4）串口配置成串口服务器，也可配置万能收发模式； |
|  |  |  | （5）以太网通迅支持UDP、TCP-Client、TCP-Server； |
|  |  |  | （6）使用范围：支持基于ModbusTCP接口协议楼宇集成控制软件（BA、IBMS）； |
|  |  |  | 总线电压：24VDC； |
|  |  |  | 总线电流：≤70mA； |
|  |  |  | 工作功耗：≤1.7W； |
|  |  |  | 总线接口：1路总线通讯端口； |
|  |  |  | 通信串口：2*RS485； |
|  |  |  | 以太网口:1路10/100M网络LAN口； |
|  |  |  | 工作温度：-5°…+45°C； |
|  |  |  | 储存温度：-25°…+55°C； |
|  |  |  | 运输温度：-25°…+70°C； |
|  |  |  | 相对湿度：Max90%； |
|  |  |  | 外壳材质：ABS工程塑料； |
|  |  |  | 安装方式：35mm导轨式安装。 |
| 学员公寓 |  |  |  |
| 121 | 宿舍智能管理 | 自助发卡一体机 | 具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心对人脸识别功能的检验检测报告。具备国家版权局自助入住系统软件著作登记证书.双目活体200万像素/3D摄像头，操作系统：Android 7.1 |
|  |  |  | 屏幕：21.5”高清液晶显示屏，1920*1080Dpi，eDP高清视频信号输入； |
|  |  |  | 样式：落地立式； |
|  |  |  | 功能： |
|  |  |  | 二代身份证入住； |
|  |  |  | 支持银联、微信、支付宝、二维码扫码付款C扫B；预授权B扫C |
|  |  |  | 支持小票打印； |
|  |  |  | 自动制卡退卡； |
|  |  |  | 邀请推送，消息弹窗 |
|  |  |  | 容量150张卡，带循环回收复写功能: |
|  |  |  | 电子发票；自助机广告播放，在线预订，一人一房订单（现付/预付），在线预订，一人多房（现付/预付/联房挂账支付/分房支付），自助机上直接根据门市价预订，可嵌入小程序二维码，引导小程序在线预定。账务核平状态可自助退房，带押金订单退房。支持浙健康码识别，支持入住、退房成功短信，一人一单办理入住，支持现付和预付订单，入住朋友下的订单，通过预定号或手机号查询订单， 办理入住，一人多房（支持不同房型），支持统一支付和分开 支付，统一办理，支持多人同时入住和多人先后入住（预留分房码）。 |
| 122 |  | 发卡器 | 读写卡距离：50MM读写卡类型：符合MIFARE标准；与计算机接口：RS232/485/USB通讯速率：9600~115200 bit/s；外壳：塑料外壳工作频率：13.56MHz；工作电压：DC5V±5%卡和读写器通讯速度：100Kbit/s以上；供电方式：USB口供电。 |
| 123 |  | 房卡 | 芯片类型：PhilipsMifare 1 IC S50存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码工作频率：13.56 MHz；通讯速率：106KBoud；读写距离：2.5～10cm读写时间：1～2ms；工作温度：-20℃～55℃；擦写寿命：＞100,000次数据保存：＞10年；外形尺寸：ISO标准卡 封装材料：PVC、PET、PETG、0.13mm铜线封装工艺：超声波自动植线 / 自动碰焊；执行标准：ISO14443A |
| 124 |  | 立式电子广告牌 | 对角线尺寸：55” |
|  |  |  | 亮度：（nit）320cd/m2 |
|  |  |  | 分辨率：1080*1920 |
|  |  |  | 对比度：1200:1 |
|  |  |  | 可视角度：178°/178° |
|  |  |  | 处理器：Quad-coreCortexA17upto1.8GHzMali-T764GPU |
|  |  |  | 内存：2G |
|  |  |  | 存储：8G |
|  |  |  | 芯片组：RK3288 |
|  |  |  | 操作系统：Android7.1 |
|  |  |  | 输入接口：USB2.0*2,TF*1,DC*1,Updatekey*1 |
|  |  |  | 输出接口：HDMIOUT*1,耳机*1 |
|  |  |  | 通信接口：RJ45 |
|  |  |  | 内置扬声器：8Ω5Watt |
|  |  |  | 有限网络：10M/100M自适应 |
|  |  |  | 无线网络：支持Wi-Fi802.11b/g/n协议 |
|  |  |  | 最大功耗：<130W |
|  |  |  | 外观材质：黑色五金+黑色型材(银色可选)+黑色丝印钢化玻璃 |
| 125 |  | 壁挂式广告机 | 对角线尺寸：32” |
|  |  |  | 亮度：320cd/m2 |
|  |  |  | 分辨率：1920*1080 |
|  |  |  | 对比度：1200:1 |
|  |  |  | 处理器：Quad-coreCortexA17upto1.8GHzMali-T764GPU |
|  |  |  | 内存：2G |
|  |  |  | 存储：8G |
|  |  |  | 芯片组：RK3288 |
|  |  |  | 操作系统：Android7.1 |
|  |  |  | 输入接口：USB2.0*2,TF*1,Updatekey*1 |
|  |  |  | 输出接口：HDMIOUT*1,耳机*1 |
|  |  |  | 通信接口：RJ45 |
|  |  |  | 内置扬声器：8Ω5Watt |
|  |  |  | 有限网络：10M/100M自适应 |
|  |  |  | 无线网络：支持Wi-Fi802.11b/g/n协议 |
|  |  |  | 最大功耗/：<70W |
|  |  |  | 外观材质：黑色五金+黑色型材(银色可选)+黑色丝印钢化玻璃 |
| 126 |  | 信息发布系统软件 | B/S架构，基于浏览器的Web端管理后台，无需安装软件，支持多种类型的素材，包括视频、图片、音频、文字、网页、二维码； |
|  |  |  | 支持格式：mkv、mp4、avi、mp3、bmp、jpg、jpeg、png、gif、PDF； |
|  |  |  | 支持素材的上传、批量上传、批量删除、编辑、查询、预览、重命名、添加标签，单个素材大小不超过500M； |
|  |  |  | 支持为素材分配标签，进行素材分类，并按照标签进行快速查询；素材上传支持实时进度条显示； |
|  |  |  | 支持列表和视图格式浏览； |
|  |  |  | 支持对使用某一素材的所有相关计划进行素材替换，实现广告内容快速集中变更，提升发布效率； |
|  |  |  | 支持利用AI算法将静态图像转化为动态图像； |
|  |  |  | 支持节目的增删改查、批量发布、批量删除、预览； |
|  |  |  | 系统布局模板：全屏、二分屏、三分屏、四分屏； |
|  |  |  | 自定义布局：可自由拖拽素材，可任意摆放素材位置、自由缩放，自由添加节目控件； |
|  |  |  | 支持添加时钟、天气控件、时钟显示服务端时间，天气显示终端所在地天气； |
|  |  |  | 节目编辑支持自定义宽高设置、坐标点设置； |
|  |  |  | 支持为节目分配标签，进行节目分类，并按照标签进行快速查询； |
|  |  |  | 支持内容轮播，自定义设置轮播时间； |
|  |  |  | 支持流媒体直播，支持rtmp、rtsp、m3u8格式； |
|  |  |  | 支持立即播放、定时播放、自定义周期循环播放多种播放模式； |
|  |  |  | 支持多个日期段的计划发布； |
|  |  |  | 同时支持远程发布和离线场景下的U盘本地发布； |
|  |  |  | 支持计划的增删改查、分配标签、批量删除、发布、下载； |
|  |  |  | 支持计划发布状态实时显示； |
|  |  |  | 支持为计划分配标签，进行计划分类，并按照标签进行快速查询； |
|  |  |  | 支持废除计划，计划废除后不再播放并从终端设备上删除； |
|  |  |  | 支持对某一计划内的素材直接进行素材替换，而无需重新制作计划，提升计划更新发布效率； |
|  |  |  | 支持快捷制作插播内容，插播内容优先级高于普通计划，插播播放结束后继续播放当前计划； |
|  |  |  | 支持在局域网环境下，不通过拼控器和分配器实现由多个终端设备拼接播放一个视频，或者多个终端设备同时独立播放同一个视频，设备间播放保持同步，同步时间差≤50ms； |
|  |  |  | 支持远程屏幕截图、系统重启、音量控制、apk升级、清理缓存、待机、唤醒、立即关机； |
|  |  |  | 支持远程设置每天定时开关机，支持为工作日和周末设置不同的开关机时间； |
|  |  |  | 支持自定义设备分组，按照组别对设备进行分组控制； |
|  |  |  | 支持自定义多层级机构关系，上级机构可以查看并操作下级机构数据，下级机构不可以查看并操作上级机构的数据，平级机构之间数据互不可见； |
|  |  |  | 支持管理员、审核员、操作员三种系统角色； |
|  |  |  | 支持自定义角色并自由配置权限清单； |
|  |  |  | 支持APK远程升级、固件OTA升级，支持USB升级、远程OTA升级； |
|  |  |  | 系统需支持信发系统与第三方apk的自由切换，可设置切换时间、开关； |
| 127 |  | 宿舍信息化平台软件 | 1、系统总体要求系统建设目的是以酒店的日常经营管理为核心，以提高酒店服务的速度、精度，改善顾客服务的亲善程度，减少工作差错为目标，同时为加强内部管理提供良好的技术装备，为酒店经营上档次创造条件。其主要表现在以下几个方面：1、为酒店经营服务，增加收入、降低成本、提高效率；2、为顾客提供最大方便、系统一体化，整个酒店范围内良好的信息化管理；3、引进先进的管理思想、流程管理，帮助酒店推行规范管理。系统的设计目标：1、实用、简洁要求满足用户的功能需求，用户界面简洁，操作直观方便、交互性强；并提供必要的帮助和导航功能，尽量减少结构层次和用户录入及操作的工作量。2、稳定、可靠要求系统能够保证7×24小时不间断稳定运行，并保证数据的准确、安全。3、可用性要求清晰展现所需工作，有显著的任务列表。系统操作步骤提示清晰，支持为各个操作步骤添加执行提示文字、图片。系统警告和出错提示友好，不出现仅有用户不易识别的出错代码，但无文字或其它形式的提示的警告或者错误弹出。4、可扩充性和易维护性要求能适应企业发展需要，非常便捷的扩充系统的功能和修改系统的功能，开放必要的接口； 5、日常可维护性要求对于普通的业务数据更新（如：变更用户、权限、流程），系统应该能够保证在运行状态下完成，而不需要停止系统的运行。应该提供详细的操作、更新日志的记录、查询、报表功能，可随时查看操作、更新日志。提供一整套的系统可持续优化的方案与服务，并推荐最佳性能配置参数。6、故障可维护性要求1）支持应用与数据库分离。2）支持部署在Windows/Linux操作系统。3）提供高可用模式，可实现主机热切换，保障业务不需影响。4）数据可备份，可实现完备、增备、差备等备份操作，提供定时自动备份机制。一旦出现故障，能够在4小时内将系统恢复运行（数据恢复至故障发生前的完好状态）。能够提供详细的操作日志、异常日志查询功能。提供在线用户统计、分析、日志功能。7、定制可维护性要求系统应提供良好的架构，保证灵活、方便的过程要求变更情况下的二次定制开发；以及过程要求发生变更后，既有数据和操作历史仍可按新的规则继续使用。提供良好的系统、数据的可移植性与方案。支持将系统的配置规则、数据批量导出、导入。8、安全性要求系统架构严谨，能够有效防止各种网络攻击、入侵行为，保证数据不外泄、不丢失。采用访问控制技术限制对信息系统的访问，能对不同级别的用户进行有限授权。非授权用户不能访问信息系统中的数据。数据必须经过加密后方可在公网传输（如有需要），有合理的数据存储、备份的安全机制，保证硬件损坏时可以快速进行服务恢复，对备份数据加密，确保备份数据不会泄露；可以设置高复杂度的密码策略，如：至少8位以上，同时含有大小写字母和数字，不允许密码中出现用户名或连续数字和重复数字，不允许出现空密码，强制要求定期修改；多级的访问权限控制，详细的系统操作日志。服务器可以关闭高危端口139，445等，并保证不影响服务的正常访问数据库按最小权限进行设置。9、兼容性要求系统的后续版本应该能够对现有系统的业务数据进行无缝、无丢失升级。该系统在上线运行后三年内不能因为系统软件版本升级和轻微功能扩充而带来数据架构、二次开发代码的重大变化。该系统在上线运行后三年内不能因为系统软件版本升级和轻微功能扩充而带来服务器架构的重大变化。对于平台升级，应提供系统、数据的可行的升级方案。升级应保证业务流程、数据能够完整的保留。10、符合国家标准、法规对电子文件的归档、存放方法、数据的输入输出格式、安全控制等要符合国家标准和安全标准。11、完善的安全机制采取多种技术手段进行系统访问权限的控制，保护系统和数据的安全，系统能自动建立可追溯的访问日志，用于监督和审核。该系统应有完善的维护和备份功能。 |
| 128 |  | 宿舍信息化平台服务器（所投产品型号在工信部自主安全可控采购名录中） | 1. ≥1U机架式服务器 |
|  |  |  | 2. 配置≥1颗CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB |
|  |  |  | 3.配置≥32GB DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最高容量可支持256G |
|  |  |  | 4.支持≥4个3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；扩展支持M.2 硬RAID；配置2T 7.2K 3.5 SAS 12GB硬盘和480G 2.5 SATA 6Gb R SSD |
|  |  |  | 5.可配置2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50 |
|  |  |  | 6.板载国产双千兆网卡，支持NCSI，网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性； |
|  |  |  | 7.1个PCI-E 3.0 ×16或2个PCI-E 3.0 x8 |
|  |  |  | 8.可扩展1张显卡（GT730\P620\P1000\P2200\T4) |
|  |  |  | 9.配置≥4个热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统 |
|  |  |  | 10.支持BIOS中英文界面 |
|  |  |  | 11.支持黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障；支持MicroSD记录故障日志 |
|  |  |  | 12.支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡； |
|  |  |  | 13.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（中标后需提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  |  | 14.通过中标麒麟、普华、凝思、深度等国产操作系统兼容性测试并可提供证书；通过达梦、金仓、神通数据库、瀚高等数据库软件认证，可提供认证证书； |
| 129 | 宿舍智能物联管理 | 智能门锁 | 「刷卡开门」客人可到前台领取房卡、同时可通过自助机领卡，刷卡开门 |
| 130 |  | 客控一体机安装箱 | 客房控制箱体：特殊定制，含底板、电源、零排、地排等。 |
| 131 |  | 客控RCU一体机 | 产品获得过家居系统的控制装置专利，获得过国家电器产品质量监督检验中心检测检验报告。通用输入输出模块，有16路强电输出、６路数字量输出、24路数字量输入。通过TCP/IP连接至客控系统管理平台，可实现房间所有受控设备状态数据自动上传。 |
|  |  |  | 模块上的每路继电器输出的最大负载电流为10A，每回路可独立控制2200W的照明回路（阻性负载），控制模块自带24路的I/O干接点输入接口，可输入插卡取电、门磁开关、复位面板、感应器等控制指令。 |
|  |  |  | 功能描述： |
|  |  |  | （1）独立控制14个开关回路灯/负载； |
|  |  |  | （2）独立控制２个调光回路灯； |
|  |  |  | （3）延时开/关功能； |
|  |  |  | （4）计时关闭和循环开关功能； |
|  |  |  | （5）具有现场保存，恢复功能； |
|  |  |  | （6）状态值查询回复功能； |
|  |  |  | （7）总线掉电和电压恢复后继电器开关状态的选择功能； |
|  |  |  | （8）具有场景组合控制功能； |
|  |  |  | （9）具有I/O干接点输入接口，可输入插卡取电、门磁开关、复位面板、感应器等控制指令； |
|  |  |  | （10）具有I/O干接点输出接口，可输出门铃、电子门牌、信息显示等； |
|  |  |  | 安装方式：35mm DIN导轨式安装 |
| 132 |  | 门牌 | 电子门牌显示“请勿打扰”、“请即清理”、“请稍候”、 “入住显示”及门铃。可跟据酒店装修风格定制款式、颜色、酒店logo、房号，采用485总线通讯方式控制。 |
| 133 |  | 门磁 | 客房门磁开关：用于检测客房门的开启或关闭状态，常闭信号控制，嵌入式安装。 |
| 134 |  | 门锁后台管理软件 | 1、房卡授权 |
|  |  |  | 2、PMS系统同步 |
| 135 |  | 客控管理软件 | 支持LINUX和Windows操作系统，支持网页版本，支持服务器云端，支持本地服务器。具备国家版权局客控系统软件著作登记证书。酒店客房控制系统软件采用业界最先进的Browser/Server(B/S)体系结构。数据使用功能强大Microsoft SQL Server数据库管理系统，可实时采集记录现场设备的各种状态信息。数据库软件通过ODBC或OPC的方式与酒店管理系统、楼控系统等其它系统进行无缝对接，实现数据共享。 |
| 136 |  | 客控、门锁管理服务器（所投产品型号在工信部自主安全可控采购名录中） | 1. ≥1U机架式服务器 |
|  |  |  | 2. 配置≥1颗CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB |
|  |  |  | 3.配置≥32GB DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最高容量可支持256G |
|  |  |  | 4.支持≥4个3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；扩展支持M.2 硬RAID；配置2T 7.2K 3.5 SAS 12GB硬盘和480G 2.5 SATA 6Gb R SSD |
|  |  |  | 5.可配置2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50 |
|  |  |  | 6.板载国产双千兆网卡，支持NCSI，网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性； |
|  |  |  | 7.1个PCI-E 3.0 ×16或2个PCI-E 3.0 x8 |
|  |  |  | 8.可扩展1张显卡（GT730\P620\P1000\P2200\T4) |
|  |  |  | 9.配置≥4个热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统 |
|  |  |  | 10.支持BIOS中英文界面 |
|  |  |  | 11.支持黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障；支持MicroSD记录故障日志 |
|  |  |  | 12.支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡； |
|  |  |  | 13.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（中标后需提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  |  | 14.通过中标麒麟、普华、凝思、深度等国产操作系统兼容性测试并可提供证书；通过达梦、金仓、神通数据库、瀚高等数据库软件认证，可提供认证证书； |
| 137 | 设备调试 | 设备调试 | 设备调试费用 |

三、质量、售后服务要求

（一）设备要求

1.投标人为完成本项目系统建设所投入的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。

2.投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

3.中标人在安装施工中必须服从采购人的现场指挥。中标人在安装施工过程中如发生安全责任事故，一切责任由中标人承担。

4.中标人在施工过程中必须确保设施及人员的安全。安装施工过程中如对采购人的建筑物及设备、设施造成损坏的，中标人须负责赔偿或按采购人要求免费修复。

5.中标人需根据采购人要求拆除原有装修、设备，并完成清理清运工作。

6.本项目为“交钥匙工程”，投标人在报价时要考虑其他未列入的设备及配件等。

（二）工期、质保期及售后服务要求

1.工期要求：中标人在合同签订后45天内供货并安装调试完毕（遇到不可抗因素双方协商，同时节假日顺延），并向采购人提出验收申请。

2.质保期：投标人必须提供3年的质保。投标人如有额外延长的质保期，需在技术标书中予以明确承诺，延长的质保期所产生的费用包含在中标总价内。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。质保期满后中标人须继续履行质保义务，维护费用另行协商。

3.中标人提供系统验收后3年的现场技术支持服务。中标人应提供远程技术支持和现场技术支持两种方式，技术服务包括系统的功能完善、故障排除、软件升级、性能调优、技术咨询等，费用包含在中标总价内。

4.中标人必须按采购人指定的方式提供7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作，接到系统故障通知后，中标人必须在30分钟内响应，2小时内到达现场，24小时之内解决问题。

5.升级服务。提供在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统版本更新升级服务。

6.优化服务。提出在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。

7.咨询服务。在维护期内免费提供系统软件应用和维护技术咨询服务。

（三）验收要求

1.验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

2.验收方式：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（5）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（6）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

（四）包装及运输要求

1.投标人提供的设备必须具有可靠安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由投标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

（五）资料要求

提供全套使用说明书。

（六）技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人需提供对使用部门的操作人员进行集中使用培训或委派专业工程师上门不少于一天的专门培训，培训人次不少于1人。如额外增加培训名额或进行厂家培训的，需在商务技术标书中予以明确承诺。

四、付款方式

（一）合同生效及具备实施条件后，支付合同总款的40%为预付款。

（二）项目验收合格后，采购人一次性支付至合同金额的100%。中标人应随付款进度提供正式税务发票。

# 第四章  投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指金华教育学院。

2.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“代理机构”系指组织招标活动的浙江金华阳光招标代理有限公司。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的所有服务。

6.“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的与本项目服务相关的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

7. “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。投标人在投标文件中的公章均为CA“电子签章”。本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

8.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

9.“★”系指实质性要求条款，“▲” 系指重要条款，“☑” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1.支持中小企业发展

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.5可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交的，依法承担法律责任。

1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.7根据财库[2020]46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。（四）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，投标人取得中标资格后，须向招标代理机构支付中标服务费（详见前附表）。因中标人原因放弃中标资格的，须正常向代理机构支付服务费，并由代理机构上报财政，作相应处理。

（五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

4.投标人应按照招标文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

（六）现场踏勘

1.不组织集中踏勘，由各投标人自行安排。投标人在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（七）询问、质疑、投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2.质疑

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.5投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构不予受理。

3.投诉

3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件构成、澄清、 修改

（一）招标文件的构成：

1.招标公告

2.前附表

3.项目技术规范和要求

4.投标人须知

5.评标办法

6.合同范本

7.投标文件格式

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

（一）投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

（二）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（三）计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（四）投标文件的组成

1.资格文件（未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

1.1投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）；

1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

1.4“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

2.商务技术文件

2.1投标函。

2.2法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

2.3服务要求偏离表。（投标人拟提供的服务要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

2.4项目实施人员一览表。

2.5拟投入本项目的设备明细表。（如有）

2.6服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

2.7投标人情况：

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（2）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（3）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

2.8评标标准相应的商务技术资料。

3.报价文件

3.1开标一览表。

3.2投标报价明细表。（如有，由投标人自行提供）

3.3《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）。

资格文件和商务技术文件不得出现报价，否则作无效标处理。

★（五）投标报价

1.有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2.报价口径详见前附表。

3.投标人根据企业内部的管理水平，结合市场综合分析后自主确定。投标人报价时需考虑以下因素：

3.1因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种材料、货物的价格调整。

3.2其它各种风险和费用。

4.本次招标项目设有最高限价，超过最高限价的投标作无效标处理。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价作无效标处理。

（六）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请参照招标文件第七章的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（七）投标文件的签署、盖章

1.投标文件按照招标文件第七章格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

（八） 投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。

（九）备份投标文件

1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，可自行选择是否递交备份电子投标文件，递交事项详见前附表。“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。

2.投标人仅提交电子备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（十）投标有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

3.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

（十一）投标无效的情形

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

5.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的；

6.投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.投标人提供虚假材料投标的；（包括中标后发现的）

8.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

9.资格文件或商务技术文件中包含有本次投标报价内容的；

10.投标报价未按照招标文件标明报价口径进行报价的；

11.投标报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

12.投标报价具有选择性，投标人在一套投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的；

13.投标报价出现计算或表达上的错误，投标人拒绝修正的；

14.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；。

15.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（十二）废标

1.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

2.除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

2.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（十三）修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（十四）重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-4规定处理。

四、开标、资格审查与信用信息查询

（一）开标

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

2.投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

4.合格投标人不足3家的，不再评标，项目作流标处理。

（三）信用信息查询

1.信用信息查询渠道及截止时间：截至投标截止时间前1个工作日17:00（北京时间），采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第五章评标办法。

六、定标

1.确定中标人

1.1评标委员会将根据综合得分由高到低排序推荐中标候选人。

1.2采购人自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.中标通知书与中标结果公告

2.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上发布采购结果公告。同时，采购代理机构也以书面形式发出中标通知书。

2.2公告期限为1个工作日。

2.3《中标通知书》一经发出即产生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

七、合同授予

1.合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

1.6招标文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

2.履约保证金

2.1缴纳规则详见前附表。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人将没收全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.3供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

4.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第五章  评标办法

一、评标

1.评标办法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。先进行资格审查和商务技术评审，评定计算商务技术分后再进行价格评审。

2.评标组织

采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

3.评标方式

3.1本项目采用电子评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。

3.2评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评标委员会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

3.3采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因。

3.4本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

二、评标办法

1.商务技术评审：由评标委员会采用记名方式独立进行评审，此项评分计算方法为：商务技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数）。

商务技术评分明细表

| 序号 | 分类 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目系统总体要求的理解及总体方案设计 | 根据投标人针对本项目的建设目标、建设内容、总体架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及功能设计等综合打分。方案完整、理解到位的得6分，存在欠缺或有不足之处的，每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。 | 6 |
| 2 | 投标货物的性能及技术指标 | 所有指标与招标需求基本一致的，得30分，允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣1-2分，扣完为止（▲扣2分每项）；★为重要参数不允许有负偏离（正负偏离程度由评标专家组根据项目需求认定）。 | 30 |
| 3 | 项目实施计划 | 投标人针对本项目的实施计划方案的合理科学性、可行性0-2分。 | 4 |
|  |  | 投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况0-2分。 |  |
| 4 | 项目组织实施人员配置 | 拟派技术负责人具有信息系统项目管理师、一级建造师-机电项目、网络工程师证书；每具备一个得1分，最高得3分。 | 7 |
|  |  | 项目组其他人员具有工程师（系统集成）、高级工程师（信息工程）、信息系统项目管理师、网络工程师的，每提供一个的1分，最多得4分。 |  |
|  |  | （须提供人员相关资质证书及近30天单位社保证明材料，否则不得分。） |  |
| 5 | 投标人资信 | 投标人获得TL9000质量管理体系认证、ISO14000系列环境管理体系认证及其它国际、国内权威认证的，凭相关证书每项得1分，最高得2分。 | 7 |
|  |  | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上证书的，凭相关证书得1分。 |  |
|  |  | 投标人具有省级安防行业资信等级一级证书，凭相关证书得2分，一级以下的1分。 |  |
|  |  | 投标人具有通信工程施工三级及以上证书的，凭相关证书得2分。 |  |
| 6 | 业绩案例 | 投标人2019年1月1日以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。 | 3 |
|  |  | 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。 |  |
| 7 | 政策分 | 1.投标人或所投产品按规定享受国家政策支持（扶持）的，每项得0.5分； 2.所投产品或其主要（核心）设备列入国家节能或环保产品目录的，每项得0.5分。 | 1 |
| 8 | 售后服务情况 | 根据投标人售后服务承诺的可行性、完整性（至少包括提供免费上门维护、升级服务、服务保证、服务方案、服务范围、服务承诺的可行性、服务承诺落实的保障措施、对故障的响应，维修响应时间、质量保证期内、外的服务体系、解决问题的方案等）进行评分。 | 4 |
|  |  | 投标人具备 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性三级及以上，得2分。 | 2 |
|  |  | 投标人具备GB/T27922五星售后服务管理体系证书的，得2分。 | 2 |
|  |  | 投标人承诺满足招标文件质保的基础上每增加1年的加0.5分，最高加1分，不足1年的部分不计分。 注：本承诺仅针对除LED屏以外的设备质保。 | 1 |
|  |  | 售后维护机构分布情况：投标人承诺中标后在项目所在地设有售后维护机构的得1分，在浙江省内设有售后维护机构的得0.5分，其他不得分。 | 1 |
| 9 | 应急预案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停电情况处理、设备故障应急处理、恶劣天气影响、自然灾害、疫情防控措施等）的处理预案是案否合理、及时有效，本项最高得2分。有欠缺或不合理的，每处扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 合 计 |  |  | 70 |

2.价格评审：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分，其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价÷各投标人的有效报价）×30分。

注：根据相关扶持政策的规定，对符合相关要求的有效投标人，给予小型和微型企业产品20%的价格扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

小型和微型企业评标价格＝符合小微企业的报价×(1-20%)

3.总分计算（满分为100分）

投标人的最终得分=商务技术得分+价格得分

三、评标程序

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2.比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价。

3.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清说明。投标人的澄清说明应当在政采云端口进行，内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

5.错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1电子交易平台中“开标一览表”与投标人上传报价文件中“开标一览表”不一致的，以投标人上传报价文件的“开标一览表”为准。

5.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正，修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

6.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如出现得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，由评标委员会采取抽签方式确定排序。

7.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

# 第六章  合同范本

本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招投标文件。中标人须将合同电子版交由采购代理机构审核（邮件发送至jhygzb@qq.com），审核后的合同经甲乙双方盖章签字后送至采购代理机构盖章备案。

XXXX项目采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲方以         的方式确定乙方为                                  项目的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、合同标的：

1.服务名称：……

2.服务内容：……

3.技术标准：……

二、合同金额：本合同金额为（大写）：人民币__________元（￥______元）。

三、服务（交付）时间：

四、履约保证金：（根据招标文件要求填写）

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、付款方式：

☐不需要预付款，……

☐需要预付款，……

七、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、交付验收

1.验收时间：服务期满或提交服务成果后7个工作日内由采购人组成验收小组进行验收。

2. 验收方式

（1）中标人应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。采购人应当根据招标文件内容、国家、行业验收标准，对服务成果进行详细而全面的验收。验收不合格的采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。验收合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

（2）大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（5）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（6）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

九、所有权归属

1.乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

2.如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付20%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

十、知识产权与保密要求

1.乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方在履行合同过程及完成本合同所涉项目服务后须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。乙方对本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规执行。否则，应承担相应的法律责任。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十一、售后服务及承诺（如有）

1.服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起     年，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之四作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之四向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定与不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十三、不可抗力事件处理

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3. 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应以书面形式通知对方当事人，并在约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十四、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

十五、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.招标文件及附件；

4.投标文件及附件；

5.经双方协商一致达成的补充协议。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序先后为准。

十七、合同生效及其它

1. 本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构贰份（备案及资料归集）。

十八、其他补充条款： （如有）                                           。

甲方（盖章）：                                       乙方（盖章）：

法定代表人：                                           法定代表人：

委托代理人：                                           委托代理人：

电话：                                                      电话：

开户银行：                                              开户银行：

银行账号：                                              银行账号：

签订日期：  年  月  日                            签订日期：  年  月  日

采购代理机构意见：

年  月  日

# 第七章  投标文件格式

资格文件：（未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

4.“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

一、投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）             【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3.我单位不属于公益一类事业单位（该条承诺仅针对政府购买服务清单中项目）。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

----------------------------------------------------

备注：根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）（项目编号：）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到项目金额  %，小微企业合同金额达到项目金额 %。

五、（联合体其中一方成员名称）提供的全部服务由小微企业承接，其合同份额占到项目总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的服务全部由小微企业承接，且其合同份额占到项目总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

六、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到项目金额  %，小微企业合同金额达到项目金额 %。

八、（分包供应商名称）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的服务全部由小微企业承接，且其合同份额占到项目总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告中本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件：

目录

1.投标函。

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.服务要求偏离表。（投标人拟提供的服务要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

4.项目实施人员一览表。

5.拟投入本项目的设备明细表。（如有）

6.服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

7.投标人情况：

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（2）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（3）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

8.评审标准相应的商务技术资料。

评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按商务技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）        （项目编号：      ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件

2.2 商务技术文件

2.3报价文件

3.我方承诺除偏离表列出的负偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:                                        。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）     （项目编号：）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（电子签章）：

法定代表人签字（或盖章或电子签章）：

授权代表签字（或盖章或电子签章）：

年         月        日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）（项目编号）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

仅提供身份证正反面即可

三、服务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （服务期/完工时间） |  |  |  |
| 2 | （售后要求） |  |  |  |
| 3 | （付款方式） |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1.投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。
    2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

四、项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

五、拟投入本项目的设备明细表（如有）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：数量可为预估数量。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

六、同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须附合同复印件。

报价文件：

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）          （项目编号：    ）的实施。

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，报价表（含明细报价）中不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

二、投标报价明细表（如有，投标人可自行提供）

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：

-----------------------------------------------------------------------

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。