永康市融媒体中心400平米演播厅提升改造项目

招标文件

采购编号：临[2022]312号临[2022]488号-CJCG22042

采购人：永康市融媒体中心

采购代理机构：金华市创佳工程项目管理有限公司

二○二二年八月

- 目录

- 招标公告

- 前附表、投标人须知

- 评标定标办法

- 采购项目技术服务要求及服务需求一览表

- 投标文件格式

- 合同主要条款

第一章

招标公告

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: 临[2022]312号临[2022]488号-CJCG22042

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市融媒体中心400平米 演播厅提升改造 | 1批 | 950 | 详见第四章 |

四．投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本次招标不接受联合体投标人。

（二）特定条件：无。

（三）是否针对中小微企业：是。

五．获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

- 投标截止时间：2022年9月1日 09:00:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

收件人：王飞，联系方式：15306795918，收件地址：浙江省金华市永康市世贸中心南2-1405，收件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:00。

八．开标时间：2022年9月1日 09:00:00

九．开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市金城路518号江南甲第大酒店)8楼开标室。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

十．投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十一．联系方式

1、采购代理机构名称：金华市创佳工程项目管理有限公司

业务咨询联系人：王飞

联系电话：0579-87447077

传真：0579-87449099

地址：永康市世贸中心南2-1405

2、采购人名称：永康市融媒体中心

采购需求咨询联系人：陈钦

联系电话：13605892088

地址：永康市广电路168号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：宋老师

监督投诉电话：0579-87171293

传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市总部中心花园大道585号208室

- 系统技术支持：政采云有限公司

联系人：客服

联系电话：4008817190

十二、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：见招标文件

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

6.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

¨专门面向中小企业：

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

þ货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

- 采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

- 采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

政采贷联系人及联系方式：

永康招商银行：  陈豪    联系电话：13605896913/676913    （线上）

永康农商银行：  陈中升  联系电话 15158900186/578260     （线上）

金华银行永康支行   联系人 ：  杨望   联系电话 ：13858931020 ，

0579-87217221  （线下）

浙商银行金华永康支行  联系人： 胡风华    联系电话： 13758976161

（676161），   0579-87576758   （线下）

第二章

前附表、投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： | 永康市融媒体中心400平米演播厅提升改造项目 |  |
|  | 项目预算： | 950万元 |  |
|  | 服务期限： | 接到中标通知书后3天内签订合同，签订合同后4个月内完工并通过验收。 |  |
|  | 资金支付 | 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。 2、.资金支付 采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。 |  |
|  | 付款方式： | - 1、合同签订具备实施条件后7个工作日支付合同总价的40%作为预付款（中标人须在采购人支付预付款前，向采购人提交合同总额1%作为履约保证金，履约保证金形式可以银行出具的保函或其他担保措施，质保期满后7个工作日无息退还）； 2.主要设备到货，项目在整体安装、调试完毕经采购人验收合格后支付至合同总额的65%(2022年12月31日止支付总额不超过475万元，余款下一年度支付。（中标人提供正式增值税税务专用发票） |  |
| 2 | 投标保证金： | 不收取投标保证金。 |  |
| 3 | 履约保证金： | - 合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 - 为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 - 采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金在质保期满后退还。 - 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |  |
| 4 | 代理服务费 | 依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向金华市创佳工程项目管理有限公司一次性付清代理服务费，按差额定率累进法收取。请供应商在报价时综合考虑。代理费按差额定率累进法计算后按4.5折收取。 中标金额（万元）; 货物招标收费费率; 备注. 100以下; 1.5%; 按差额定率累进法计算. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. |
| 5 | 网上注册： | 投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |  |
| 6 | 转包 | 禁止转包 |  |
|  | 分包 | 经采购人同意可以分包 |  |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织 |  |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |  |
| 9 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |  |
| 10 | 投标截止时间： | 2022年9月1日上午09:00 |  |
| 11 | 开标时间： | 2022年9月1日上午09:00 |  |
| 12 | 开标地点： | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼三楼)评标室 |  |
| 13 | 评分办法和中标标准： | 见第三章 |  |
| 14 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网） |  |
| 15 | 中标结果公示： | 中标结果公示在政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |  |
| 16 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 17 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 950 万元 （2）项目属性： ①货物类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 /% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |  |
| 18 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |  |
| 19 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 |  | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业”。 |
| 20 | 节能产品 |  | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 ¨ 不适用 |
| 21 | 环境标志产品 |  | ☑ 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 22 | 现场考察 |  | 投标人可自行前往现场考察，采购人不组织，考察的各种费用由投标人负责。 未进行现场考察的投标人，投标时可能对投标人产生不利的后果（包括因不熟悉现场情况而造成报价失误等），由投标人自行负责。 |
| 23 | 注意事项 |  | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

投标人须知

一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“采购人”系指永康市融媒体中心。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的金华市创佳工程项目管理有限公司。

2.4“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.5需方：即永康市融媒体中心，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.6供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

- 投标人及委托有关说明

3.1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标费用

4.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

5、质疑

5.1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：接受以书面形式（现场或邮寄）递交到金华市创佳工程项目管理有限公司的质疑函。地址：永康市世贸中心南2-1405。联系人：周巧玲，电话：0579-87447077。

5.4为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：永康市公安局   110

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）服务需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。

2、招标文件的澄清与修改

2.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。如有需要招标方将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出招标方将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制及投标

1、编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

2、投标的语言及计量单位

2.1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

3、投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2电子投标文件每个标项由资质文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第五章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

3.3法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4、投标文件的签署和包装

4.1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2.投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

5、投标人资格的有关证明资料（资质文件）

5.1内容包括：

（1）投标承诺函(格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）中小企业声明函(格式见附件);

（6）招标代理服务费承诺书(格式见附件)；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

6、拟供服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

6.1内容包括：

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（11）投标人认为需要的其他文件资料。

6.2证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

7、投标书及投标报价（投标报价文件）

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供服务的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含服务款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用，本项目不含车辆购置税）。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.5投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

8、在线演示

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

10.投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

11. 提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

收件人：王飞，联系方式：15306795918，收件地址：永康市世贸中心南2-1405，件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:00。备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

12.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标、评标及合同签订

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11)不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或 IP 地址相同。

12)不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标内容的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物或服务后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

6、串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

9、授予合同

9.1、中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

10、签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第三章

评标定标办法

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章  投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

- 投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》五、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

五、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：灯光控制台、数字调音台。

多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料;投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料;投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

注：各标段独立评标授标。

5、评分因素及分值范围

5.1 商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

技术部分  （满分为70分）

| 序号 |  | 分数 | 评审内容及评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方综合能力 | 10 | 根据投标人相关荣誉及获奖情况（4分）、专业技术能力（6分）综合比较打分。 |
| 2 | 项目经验 | 3 | 根据投标人提供2019年01月至今的业绩惰况，对业绩情况与本项目采购需求的匹配程度、业绩数量、履约验收评价等方面进行综合打分。（提供合同及中标通知书复印件，业绩对应业主单位的的履约验收评价和发票）。（首台套产品被纳入省及省以上部门出具的《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分）。未提供发票的业绩不得分。 |
| 3 | 技术方案整体和构架完整性、合理性 | 5 | 根据投标方提供的扩声系统、智能化控制系统、舞台灯光系统、舞台机械安装设计图的完整性、合理性、安全性、科学性的总体评判情况进行综合评分。 综合效果好得4-5分，综合效果一般得2-3分，综合效果差得0-1分 |
| 4 | 演播中心布景艺术效果，对本项目的理解 | 16 | 依据投标方案中提供的平面图、效果图、施工图、拓扑图是否完整、清晰、合理，尺寸、形状、结构、材质、色彩、技术、工艺、功能等是否明确进行综合评判，酌情打分。 1.对招标人要求的整体布局及设计效果理解和把握的准确性；(8分) 完全理解得6-8分，基本理解得3-5分，不理解得0-2分 2.各个区域内容的设计效果（重点、亮点的营造和表现），包括设计说明、灯光模式、建声效果、电气、防雷等；(6分) 效果好得4-6分，效果一般得2-3分，效果不好得0-1分 3.主要材料选择是否国家标准和环保标准，须说明各种材料的厂家（制造商）、品牌、规格等，所有材料满足E0级环保标准；(1分) 4.设计是否满足防火规范、消防设施设计规范及有关规定；(1分) |
| 5 | 设备性能指标 | 22 | 根据投标人对招标系统技术参数进行比较打分，技术参数要求中不带★的参数每有一项负偏离或不响应扣2分，技术参数要求中带*的参数每有一项负偏离或不响应扣3分，扣完为止。带▲的参数为必须满足，否则视为实质性偏离。未能按照招标文件要求提供相关证明材料的作负偏离处理 |
| 6 | 实施方案 | 9 | 项目实施的技术力量和人力资源安排情况：项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）施工方案、工序及关键部位的技术措施；质量保证措施；安全、文明施工措施，保障人身安全、用电安全、设备安全等责任，以及保证工期和施工质量的方案和措施情况进行综合评判，酌情打分。 方案合理得6-9分，基本合理得3-5分，不合理得0-2分 |
| 7 | 完工工期承诺 | 1 | 承诺3个半月内完工并通过验收，得1分； |
| 8 | 质保期 | 1 | 依据质保承诺书质保期3年得1分 |
| 9 | 售后服务及优惠承诺 | 1 | 售后服务方案全面周到，得1分；售后服务不全面得0分； |
| 10 | 节能环保 | 2 | 投标产品中具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，根据数量和占比酌情打分。 |

5.2 价格分（30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×（100-商务技术分权值）

5.2.4落实政府采购政策说明：

- 1.采购项目需要落实的政府采购政策

- 1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 1.2 支持绿色发展

- 1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 1.3支持中小企业发展

- 1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 1.4支持创新发展

- 1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入。六、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

第四章

技术服务要求及服务需求一览表

- 第四章  招标需求

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 核心产品 | 需实现的功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永康市融媒体中心400平米演播厅提升改造项目 | 1 | 项 | 950万元 | 灯光、音响 | 综艺演出、知识竞赛、直播、会议增加座位等 |

- 一、项目背景

永康市融媒体中心400平米演播厅设备老旧，继续前进提升改造，项目整体布局要求包含400平米演播厅灯光、音响、舞台机械、座椅、主体建筑声学升级、男女更衣室、侯演厅、侯演室，卫生间等，整个区域能实现全媒体传播的统一部署与整体资源调度工作。项目位于永康市融媒体中心一楼。

- 二、项目主要内容

1、原有环境配套用房布局及设施的调整、拆除、清运（具体内容现场勘查）；

2、400平米演播厅设计与置景（现场勘查后提供新的方案）；

3、400平米演播厅配套座位由原来的200座增加到334座；

4、灯光系统安装与调试；

5、扩声系统设计安装与调试；

6、智能化控制系统建设；

7、舞台机械系统安装调试

8、空调系统改造安装调试

9、增加地暖系统安装调试

10、按现行消防规范对原消防分区提出新的合理方案。

三、总体要求

本项目作为永康市融媒体中心建设重点项目，高新尖多种技术工种集成，项目复杂程度高、集成度要求广，请投标人保证整体施工质量，否则产生的一切不良后果，由投标人负责。

本项目为交钥匙工程，招标文件未尽事宜，投标人可对系统方案进行深化设计

四、项目各部分内容

400平米演播厅设计方案

永康融媒体中心400平米多功能演播厅是现代化的高层次表演场所，具备接待优秀艺术表演团体演出的条件和能力，可承接歌舞类、戏曲类、杂技类的演出，也可以召开大中型会议、报告、演讲、听证等等。配有专业扩声系统设备，具有优良的现场演出音响效果与良好的语言清晰度。系统应按可行性、安全性、实用性、超前性、可拓展性进行设计。

- 项目材料需求：

（1）本项目除选用不燃和阻燃材料外，凡易燃木质材料均须防火处理，所有建筑、装饰、置景材料防火等级必须达到B1级以上（含B1级）。禁止用笨板类、发泡类产品。

（2）优先采用通过国家环保检测的装修材料，所有材料必须达到E0级环保标准，如有特殊需说明。

（3）隔声门选用优质成品并达到规定隔声要求，内外门套须脱开并作好隔声处理,隔声门门套及安装须由隔声门制造商现场指导安装。隔声门要求35db。

（4）涂料和油漆，符合VOC环保标准，胶水的VOC≦2%

（5）甲醛含量符合国家环保标准

- 布线其他要求：

1）所有网络弱电系统布线满足整个400平米演播厅及其他区域的布线要求，并有预留。千兆以太网要求是阻燃六类线缆，配置有效的防雷系统，所有线缆两端均应有与系统图纸对应的标签。标签内容应能明显区分出线缆的信号传输格式，信号传输走向和线缆序号。电缆标示符合耐磨、防水的要求，不得使用临时粘贴标志或钢笔识别印记。内部电缆编号科学、合理，并合理统一分色使用。区域要求无线覆盖，加设2个点位无线路由。

2）要求现场整体施工，局部结构组装，表面完全要求无缝处理，做好隔声、低噪的前期处理工作。

3）地面必须处理好接缝工艺，保证人员与设备良好的通过。

4）本工程不采用封闭施工，广电大楼内工作人员在施工期间正常上班，施工人员与大楼工作人员必须错峰进出楼宇，在指定的工作区域施工，严禁超越跨越指定区域。

5）中标人应在施工过程中采取必要的除尘、降噪措施，且不得影响大楼内其他设备的正常运行。

6）中标人做好成品保护工作，项目总体质量要求为合格工程。

7）其他施工工艺规范参考《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001。本项目施工及验收的要求和程序均按照国家、区域、行业颁发的现行标准、规范、程序和要求进行。

8）施工前双方必须签订《安全施工协议》，施工前必须向采购人提供设计图纸，竣工后必须向采购人提供竣工图纸。

- 400平米演播厅设备及材料清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数货规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED数字聚光灯 | 4种调光曲线可选 输入电压：85-265VAC 50/60HZ 额定功率：300W 控制模式：DMX512 光源：300W集成光源 颜色（光源）：白色 色温：5600K 显色指数：≥90 出光角度：20°-60° | 32 | 台 |  |
| 2 | LED数字平板灯 | 额定电压：AC100-240V 50/60Hz 额定功率：280W 控制模式：DMX512 控制通道：2/6通道 信号接口：3PIN防水接头 电源接口：品字型电源插座 光源：0.5W LED灯珠 576颗 色温：白光3200K-5600K可调 显色指数：≥96 中心照度：393 Lux＠4米 出光角度：120°(90°) 调光范围：0-100% 频闪：0-20Hz | 20 | 台 |  |
| 3 | LED数字平板灯 | 4种调光曲线可选 输入电压：100-240VAC 50/60HZ 额定功率：324W 控制模式：DMX512 颜色：RGBW 显色指数:Ra≥90 | 36 | 台 |  |
| 4 | LED静音染色灯 | 4种曲线可选； 噪声 0db； 额定电压：100～240VAC 50/60Hz； 额定功率：162W； 光源：3W； 进口科锐LED灯珠54颗，红、绿、蓝各14颗，白12颗； 颜色（光源）：RGBW混色； 调光线性：0～100%； 频闪：0~20Hz； 出光角度：25°（15°、45°透镜可选）； 控制模式：DMX512/主从/自动； 控制通道：3/4/6/9多通道可选； DMX输入/出接口：3PIN针式/孔式防水接插头 | 60 | 台 |  |
| 5 | 多功能电脑摇头灯 | 功率:不高于420W； 色温:7800K； lux@5M（3°）:不低于450000lux； DMX通道:多种通道模式可选； 控制模式:DMX, 主副机，声控显示器:LED显示屏； 信号输入/输出:3芯卡侬头插座； 防护等级级:IP20； 动态效果：水平/垂直:540°/ 270°； 图案盘:1个固定图案盘，不少于14种图案加1个白圆，1个自转图案盘，不少于9种图案加白圆； 色盘: 1个颜色盘，不少于13种颜色加白色；调光:0~100%顺滑调光； 频闪:多种频闪速度效果电子线性调焦，调焦范围：不小于3°~25°； 工作电压:AC 100-240V, 50/60Hz | 20 | 台 |  |
| 6 | LED摇头染色灯 | 4种调光曲线可选 输入电压：100-240VAC 50/60HZ 额定功率：420W 控制模式：DMX512 混色：RGBW 色温：2000K～8000K可调 出光角度：11°-60° 调光线性：0-100% 频闪：0-20Hz | 10 | 台 |  |
| 7 | LED电脑切割灯 | 电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：不高于800W 4种调光曲线可选 功能效果：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单，LCD屏灯具信息查询，25Hz频闪，不少与2种频闪效果。 通道模式：29CHS、34CHS、37CHS 特殊功能：水平、垂直可设定在运行中闭光，可设置水平、垂直反转 防水等级：IP20 旋转图案盘：不少于7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能 固定图案盘：不少于7个图案片+白圆，带图案抖动功能 颜色盘：不少于6个固定式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果 CMYK: CMY混色系统 独立CTO 棱镜：旋转4棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能 切割系统：4块光栅实现快速，平滑切割，每块切割片切割方向及角度可以独自控制，单片可完整关闭，整个切割模块可旋转±45° 动感效果盘：1个效果盘，可做超炫模拟动感窜动的火焰，潺潺流水等动态效果 两种雾化模式，轻度雾化，中度雾化，线性雾化 | 4 | 台 |  |
| 8 | 高效追光灯 | 电压：230-240VAC 50Hz/60Hz 额定功率：2700W 灯泡：HMI2500W气体放电泡,寿命500小时 四色转换器 色温：6000K 显色指数：Ra>92 距离：50米 | 2 | 台 |  |
| 9 | 双雾化雾机 | 使用电压：AC 220V-240V/50-60HZ、AC 100V-120V/50-60HZ 限流保险 ：5A/250V 功率：500W 烟量输出：3200cuft/min 油桶容积：2.5L 耗油量：25h/L 控制器：LCD controller DMX通道：2 | 2 | 台 |  |
| 10 | 信号分配柜 | 19英寸国际标准网络机柜，柜体尺寸宽600mm×深800mm； 1进8出DMX信号分配放大器8台； CAT6 配线架 24口交换机； 8口Artnet | 1 | 台 |  |
| 11 | 一体式电源直通柜 | 一体式电源直通柜、96回路*3kW | 1 | 台 |  |
| 12 | 灯光控制台 | Linux操作系统，包含高性能英特尔技术的处理引擎 ★可提供4096个参数。通过网络扩展器可最多扩展至25万个参数 可外接1个多点触控屏幕 ★内置1个15.6”多点触控屏幕 ★29个旋转式RGB背光旋钮 3个以太网端口 ★5个双编码器，均为磁性旋转编码器 40个执行键供自由分配，10个背光60MM电动推杆 2 个背光100MM电动A/B推杆 6个DMX输出口，不少于1个DMX输入口 1个MIDI输出口，不少于1个MIDI输入口 1个线性时间码输入（3针XLR母座） 内置不间断UPS电源 3个 USB 2.0接口 2个 USB 3.0接口 所有旋转编码器为RGB背光，可自由分配超过9999页 单独背光和可调（静 音）按键 ★核心产品（调光台）应附技术指标参数彩页并加盖公章 | 1 | 台 |  |
| 13 | 雾机烟油 | 规格/参数：安全无毒，6瓶/箱 | 1 | 箱 |  |
| 14 | 线缆及辅材 | 电源线、信号线，配套安装辅材。 | 1 | 批 |  |
| 二 | 舞台机械、幕布系统 |  |  |  |  |
|  | 舞台机械 |  |  |  |  |
| 1 | 电动灯光升降吊杆 | 3-6吊点，电动钢丝绳卷扬，速度：0.2m/s，行程≥10m，载荷：600kg，安全装置等，滑轮等，噪音：观众厅第一排中间位置检测≤48dB。 | 17 | 台 |  |
| 2 | 电动侧光升降吊杆 | 3-6吊点，电动钢丝绳卷扬，速度：0.2m/s，行程≥10m，载荷：600kg，安全装置等，滑轮等，噪音：观众厅第一排中间位置检测≤48dB。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 电动景幕升降吊杆 | 4-6吊点，电动钢丝绳卷扬，速度：0.3m/s，行程≥10m，载荷：600kg，安全装置、滑轮等，噪音：观众厅第一排中间位置检测≤48dB。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 变频调速对开拉幕机 | 对开速度：0-0.6m/s；对开电机功率：1.1kw；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。对开轨道，4#角铁制作，含限位，牵引装置，幕布挂钩等 | 1 | 套 |  |
| 5 | 单点吊机 | 单吊点，电动钢丝绳卷扬，速度：0.2m/s，行程≥10m，载荷：600kg，安全装置等，滑轮等，噪音：观众厅第一排中间位置检测≤48dB。 | 8 | 台 |  |
| 6 | 航空绳 | 抗拉强度达196Mpa，6×19+NF,破断拉力不小于11.7KN | 2700 | 米 |  |
| 7 | 吊杆杆体 | 平行吊杆，长6米，多节组合拼装，哑光黑色漆；包含航空插及桥机 | 21 | 道 |  |
| 8 | 布景吊杆 | 吊片式，长6米，哑光黑色漆 | 2 | 道 |  |
| 9 | 收线器 | 自动伸缩收线器，含定制合成线缆 | 21 | 道 |  |
| 10 | PLC机械控制系统 | 包括PLC控制柜和控制系统，由计算机控制，能够预置和记忆位置、单控、集控、场景编程、故障反馈报警等运行参数，显示各设备运行状态，并具有紧急停止功能。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 线材、桥架 | 满足使用 | 1 | 批 |  |
| 12 | 安装辅材 | 各类五金、油漆、焊条、易耗品 | 1 | 批 |  |
| 13 | 舞台栅顶钢结构 | 主梁，吊点梁，拐角滑轮梁，吊柱，支撑梁,预埋件等 根据现场情况确定 | 1 | 项 |  |
| 三 | 舞台幕布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 檐幕 | 16*1.5*3*1(宽*高*褶*块）檐幕，丝绒，经过阻燃处理 | 72 | m2 |  |
| 2 | 檐幕衬里 | 16*1.5*1*1(宽*高*褶*块）檐幕衬里 | 24 | m2 |  |
| 3 | 背景幕 | 9.5*7*3*2(宽*高*褶*块）背景幕，丝绒，经过阻燃处理 | 399 | m2 |  |
| 4 | 背景幕衬里 | 9.5*7*1*2(宽*高*褶*块）背景幕衬里 | 133 | m2 |  |
|  | 观众座椅 |  |  |  |  |
| 1 | 木壳剧院椅(常规面料) | 1、标准型座椅、椅高1000mm，中心距550mm，椅深670mm，座高440mm，扶手高600mm。 2、面料选用优质座椅专用面料，防污、防潮、防静电等，并须达到以下要求，色牢度：4级及以上；顶破强力≥2760N；PH值：6.2－6.4；透气率：≥195mm/s；可分解致癌芳香胺染料(24种)：未检出；甲醛含量：未检出；耐磨次数：>50000次；阻燃性：国家B1级标准。面料与海绵紧密结合，确保更长时间不脱胶。 3、座椅靠背海绵采用“巴斯夫”优质海绵原料高压发泡一次成型，座垫海绵采用“巴斯夫”优质海绵原料、钢座框、"S"型弹簧合为一体，以保证椅座的牢固度和长久使用无故障，发泡海绵回弹率≥51%，75%压缩永久变形≤5%；密度≥68Kg/m3，25%压陷硬度：≥86N，65%/25%压陷比≥3%。框架采用优质冷轧钢板冲压焊接组合成型。4、座椅的回复采用拉簧加阻尼自动回位系统，定位精确。座垫回位速度可任意调节，噪音低至A声级(≤25dB),故障率低。回复速度可根据现场需要进行调节，并能随使用年限对回位机构进行维护，方法简单、可靠。5、所有金属件采用优质钢材冲压焊接成型，除锈、磷。 | 334 | 把 |  |
| 四 | 智能化系统 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1U三层盒式交换机; 交换容量≥2.5 Tbps（若官网存在双指标，以较小为准）; 包转发率≥700 Mpps（若官网存在双指标，以较小为准）; 最大支持≥9台设备的堆叠; 集成可用1/10GESFP+端口≥24，QSFP+光接口≥2，实配双风扇，双交流电源模块; 扩展插槽≥2 ★支持安全ALL IN ONE插卡，支持防病毒、LB、IPS、SSL VPN、应用特征库升级等安全功能; 支持≥6口万兆光或≥6口万兆电接口插卡扩展，满足无线汇聚交换机后续万兆端口的扩展需求 支持内置AC功能，可支持AP接入管理; 为节省成本，产品选择时倾向选型不需要额外软件网管，支持免费内置智能网管，一键启动的交换机。可配合接入交换机设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。若无此特性，则本项负偏离; 支持横向虚拟化，纵向虚拟化，支持VXLAN，可适配核心进行基于VXLAN的 SDN组网; 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； ; 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持IEEE 802.1p/DSCP优先级; 支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理； 模块化双风扇，前/后通风，风道可调; | 1 | 台 |  |
| 2 | POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps 2、工作环境温度-5ºC～45ºC 3、24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),4个万兆SFP+口 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 5、支持CPU保护功能 6、要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 7、支持ERPS功能，收敛时间小于50m 8、最大堆叠台数>=9台 9、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 10、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 | 1 | 台 |  |
| 3 | 光模块 | 万兆光模块，SFP-10G单模模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 块 |  |
| 4 | 无线控制器 | 最大管理AP数量≥64 最大接入用户数量≥2K 转发能力≥4Gbps 2个10GE光口，10个GE电口 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP 含无线接入控制器AP资源授权(8AP)2套 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线AP | 支持802.11ax标准 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO 1个10/100/1000Mbps自适应以太口 | 4 | 台 |  |
| 6 | 高密AP | 支持802.11ax标准 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 2.4G射频支持2x2 MU-MIMO 5G射频支持4×4 MIMO@160MHz 支持1个2.5G自适应以太口，1个GE口 | 8 | 台 |  |
| 7 | 音频隔离器 | 阻抗比：输入端600Ω，输出端600Ω（1:1） 频率响应：20Hz-20KHz（±0.2dB,+4dBu;-1.5dB,+28dBu） 最大输入电平：+28dBu（THD<0.5%,50Hz;THD<0.01%,1KHz） 失真度：0.0025%（+4dBu 1KHz） 损耗衰减：-0.5dB于600Ω负载 ，0.1dB于10KΩ负载 设置：输入-XLR卡侬母 输出-XLR卡侬公 Jack6.3mm双芯插座输入/输出 RCA莲花插座输入/输出 接地开关 | 2 | 台 |  |
|  | 布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类4对非屏蔽双绞线,CM,305米；1、产品类型：六类非屏蔽双绞线缆。 2、规格：23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用带十字支撑架结构。 3、芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4、护套要求：低烟无卤护套等级，低烟无卤的阻燃要求达到IEC60332第1部分，可燃性和阻燃；护套印有电缆编码，内有线缆撕裂绳。 5、标准：符合6类ANSI/TIA/EIA-568和ISO/IEC11801标准。 | 5 | 箱 |  |
| 2 | 6芯单模光纤 | 类型：紧套式单模室内光缆； 芯数：每芯带有彩色编码护套； 结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点； 护套：有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优； 适用敷设方式：竖井管道、竖直管道、地下室、隧道敷设；沿墙、顶、夹层、导管敷设。满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC11801标准要求衰减(+20℃)：850nm≤3.0dB/km，1300nm≤1.0dB/km； 短期拉伸(N)：660N；长期拉伸(N)：200N最小静态弯曲半径(mm)：10*D(光缆直径) | 100 | 米 |  |
| 3 | 六类非屏蔽24口配线架(含模块) | 满足IEEE 802.3标准 10G BASE-T以太网；1000 BASE-T千兆位以太网;100 BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网； 符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求。 | 1 | 个 |  |
| 4 | LC单模光纤24口配线箱(含适配器) | 可选配件：PLC光分路器、SC适配器、FC适配器、快速连接器、束状尾纤、带状尾纤； 抗电强度：接地端子与箱体之间加3000V 的直流电压1 分钟不击穿，无飞弧； 绝缘电阻：接地端子与箱体之间的绝缘电阻大于20000MΩ。 箱体采用冷轧钢板制作，表面喷塑，外形简洁美观 19英寸标准便于机房安装 内部托拉熔纤盘简易方便，快捷安装与更换 | 1 | 个 |  |
| 5 | 网络理线架 | 1U机架式水平理线器；采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉；强化电缆管理环最多可以支持50根跳线。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 网络跳线 | 六类4对非屏蔽跳线，CM，3米，灰色，规格：CAT.6UTP4对标准RJ45/RJ45信息软跳线； 护套要求：可提供CM、LSZH护套等级，低烟无卤阻燃要求达到IEC60332第1部分，可燃性和阻燃； 标准：完全符合AS/NZS3080：2003,ISO/IEC11801第2版2002和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求。 线规：24AWG多芯信息软跳线；耐用性：可拔插1000次以上；RJ45接头采用聚碳酸脂， FCC第68部分第F节UL94V-0。触点材料：磷青铜，有50um镀金层和100um镀镍层； 传输带宽：CAT.6≥250MHz | 24 | 条 |  |
| 7 | 光纤跳线(LC单模)-3米 | 1.LC-LC双工单模光纤跳线， 2.规格：最大插入损耗：0.25db；最小回波损耗：单模>30dB；支持反复插拔； 3.防火等级：满足IEC 60332-1； 4.最大拉力满足：IEC 60794-1-2-E1:200N； 5.采用GIGAliteFLEX抗弯光纤，最小弯曲半径10mm 6.跳线上有追踪标签可以查询产品测试数据 | 6 | 条 |  |
| 8 | 光纤尾纤(LC单模)-1米 | 插入损耗： ≤0.2dB 回波损耗： ≥50dB 重复性： ≤0.1dB 互换性： ≤0.1dB 拔插次数： ≥1000次 | 24 | 根 |  |
| 9 | PDU机柜插座 | 机架型、8位总控 插孔数量：8孔 插孔电流：10A | 1 | 只 |  |
| 10 | 设备机柜 | 19"，容积42U，2000mm高*600mm宽*600mm深 玻璃前门，钢板后门 | 3 | 台 |  |
| 11 | 线缆 | 配套线缆 | 1 | 批 |  |
| 12 | 监控管线预埋 | 按10路摄像头预埋管线 | 1 | 批 |  |
| 五 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频线阵列扬声器 | 驱动单元：1×12"低频驱动单元，2×1"高频压缩驱动单元 ★频响范围：65Hz–20kHz±3dB 53Hz–20kHz-10dB(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 覆盖角：100°H×15°V@-6dBpoints. ★最大声压级：125dB连续,131dB峰值(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 灵敏度：97dB(1W@1m)； 阻抗：:8Ω； 额定功率::600W连续，2400W峰值(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) | 8 | 只 |  |
| 2 | 超低线阵列扬声器 | 驱动单元：1×18"低频驱动单元 频响范围：45Hz-200Hz±3dB 31Hz-300Hz -10dB 覆盖：半空间 额定功率：700W连续,2800W峰值 最大声压级：127dB连续,133dB峰值 灵敏度：99dB(1W@1m) 标称阻抗：8Ω | 2 | 只 |  |
| 3 | 线阵列吊架 | 定制 | 2 | 付 |  |
| 4 | 返送兼流动扬声器 | ①采用差分驱动单元，体轻力大； ②12英寸二分频全频扬声器，可选内置分频与外置分频 ③双角度安装的柱杆插孔（0°、﹣10°） ④最大声压：135dB@1m(peak) ⑤灵敏度：95dB SPL (1w/1m) ⑥额定功率：800W（连续）/1600W（节目）/3200W（峰值）； ⑦指向特性(H*V)：90°x 50° ⑧12xM10悬挂点，方便多角度安装 ⑨箱体采用DuraFlexTM经久耐磨的黑色喷漆处理 | 4 | 只 |  |
|  | 功率放大器 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩线阵列扬声器功放 | 通道数：4 功率：4x660W 16Ω :4x1300W 8Ω : 4x2100W 4Ω :4x2500W 2Ω 2x2600W 16Ω :2x4200W 8Ω : 2x5000W 4Ω :2Ω不推荐 频率响应：6.8Hz-34kHz 输出连接口:Neutrik SpeokON 2xRJ45输出输入接口 THD+N：<0.05% 信噪比：＞112dBA 增益选择：23,26,29,32,35,38,41,44dB，默认35dB 分离度：＞70dB（1kHz） | 2 | 台 |  |
| 2 | 主扩低频扬声器功放 | 通道数：2 功率：2x730W 16Ω :2x1450W 8Ω : 2x2800W 4Ω :2x3500W 2Ω 1x2900W 16Ω :1x5600W 8Ω : 1x7000W 4Ω :2Ω不推荐 频率响应：6.8Hz-34kHz 输出连接口:Neutrik SpeokON 2xRJ45输出输入接口 THD+N：< 0.05 % 信噪比：＞112dBA 增益选择：23,26,29,32,35,38,41,44dB，默认35dB 分离度：＞70dB（1kHz） | 1 | 台 |  |
| 4 | 舞台返听扬声器功放 | 立体声模式：2×900W（8ohms），2×1350W（4ohms）； 桥接模式：2700W（8ohms） 频响：20Hz~20KHz 灵敏度：0.775V 信噪比：≥103dB 转换速率：25V/us 总谐波失真：≤0.03% 阻尼系数：≥500 冷却方式：2-Speed Fan 显示指示：POWER/SIGNAL/CLIP/PROT 保护方式：DC Safeguard/out Overloading/Chancroid S tarup/Boot 使用电压：AC220V/50Hz±10% | 2 | 台 |  |
|  | 调音控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频处理器 | 机壳：19英寸（单个机架空间） 自定义I / O（基于卡）：是 模拟输入：最多16 数字输入：最多16 AEC输入：最多16 模拟输出：最多16 数字输出：最多16 电话连接：最多4 最大输入/输出：16 设定档：软件 液晶显示器：是 逻辑处理：是 RS-232：是 通用输入输出：是 信号处理（MHz）：800 声频系统：没有 SWL数字音频总线：256 AVB：没有 但丁：没有 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字调音台 | 一体化数字调音台，集成DSP和本地I/O，36个推子，双电源。 ★本地I/O：32路话筒/线路输入，32路线路输出，2对AES/EBU输入2对AES/EBU输出 96路以上输入混音。 24个单声道/立体声母线。 内置Dante & MADI接口。（不占用扩展槽） 具备MIDI，USB和以太网接口，同时还提供一个DVI输出。 ★4个10寸（或以上）触摸控制显示屏界面，触摸控制和参数显示在同一视线区域，让你看到哪里控制到哪里。。 FaderGlow™推子照亮功能，可根据功能显示不同的颜色。 48kHz取样，40-bit浮点DSP引擎，提供高品质的声音。 4个以上独立的立体声多效果器，每个提供混响、延时和变调效果，它们可跳接至输入通道，AUX输出和在通道直接插入。 BSS三分之一倍频程图示均衡器可插入于每个母线输出，推子部分以红色照亮表示可使用于图示EQ模式 具有4个扩展卡插槽，满足各种输入/输出接口链接。 调音台台内置检错功能，可以自动检测到当前系统中的错误并提示，且能够定位错误位置。 可以离线配置演出设置，通过USB加载到调音台内。 调音台具备灵活的快照功能，有相应快捷按钮用于随时保存当前台面设置。也可以根据使用需要只保存部分通道的设置。 遥控iPad应用，可远程控制调音台主要功能。可在舞台调节监听电平。 4个以上辅助送出点，送出可以在每个通道/每条母线的EQ前﹑压缩前﹑推子前或推子后。 辅助VCA模式，VCA主推子可以控制被VCA到的每辅助母线的混音。 可选扩展箱(舞台箱)。可支持64路输入和32路输出，这些输入输出可根据用户需要配置模拟，数字，网络等。话筒/线路输入带48V幻象电源和100Hz高通滤波器。话筒放大器的增益可以用调音台来进行控制。 可选Realtime Rack实时机架，可提供UAD Powered Plug-ins。 通过调音台的快照系统能完整的快照存储和调用。 频率响应： 舞台箱话筒输入到线路输出：＋0/-0.5dB, 22Hz-22KHz AES/EBU输入到AES/EBU输出：＋0/-0.05dB, 22Hz-22KHz 总谐波失真和噪声： 舞台箱话筒入（最小增益）到本机线路输出，22Hz-22KHz：＜0.003 @ 1KHz 舞台箱话筒入（最大增益）到本机线路输出，22Hz-22KHz：＜0.020 @ 1KHz 本机线路输入到本机线路输出，22Hz-22KHz：＜0.003 @ 1KHz 话筒输入等效噪声（22Hz-22KHz带宽，不加权）：＜-126dBu（150Ω源阻抗） 噪声，舞台箱线路输出，没有输入路由，混音推子在0dB：-91dBu 共模抑制比，舞台箱话筒输入：80dB @ 1KHz 取样频率：48KHz AES/EBU输入取样率：32-108KHz（采样率自转换） DSP精度：40Bit浮点 内部时钟精度：＜+/-50ppm 内部时钟抖动：＜+/-5ns 外接同步：BNC字同步 输入输出电平： 话筒输入：＋28dBu最大 线路输入：＋22dBu最大 线路输出：＋24dBu最大 标准工作电平：＋4dBu（-20dBFs） 输入和输出阻抗： 话筒输入：2K7Ω 其它模拟输入：＞10KΩ 线路输出：＜75Ω AES/EBU输出：110Ω 振荡器：20Hz到20KHz/粉噪/白噪，电平可调 舞台箱高通滤波器输出：80Hz固定，每倍频程12dB 通道高通滤波器输出：20Hz-600Hz，每倍频程18dB 通道低通滤波器输出：1KHz-20KHz，每倍频程18dB EQ(输入和母线输出)： 高频：20Hz-20KHz，+/-18dB, Q=0.1-8.7或坡型 高中频：20Hz-20KHz，+/-18dB, Q=0.1-8.7 低中频：20Hz-20KHz，+/-18dB, Q=0.1-8.7 低频：20Hz-20KHz，+/-18dB, Q=0.1-8.7或坡型 音量表：所有的输入输出含内置20段或以上LED表再加9段或增益减少表，峰值保持0-2秒可调 ★核心产品（调音台）应附技术指标参数彩页并加盖公章 | 1 | 台 |  |
| 3 | 光纤madi卡 | Soundcraft 紧凑型舞台接口箱仅以 4U 的机架空间就可提供高密度的 I/O 连接。 模块化单元支持完全配置，但也提供标准配置的 32 路麦克风/线路输入，8 路线路输出，8 路 AES/EBU 输出通道和 2 个扩展槽（适于标准 Studer D21m I/O 插卡）。光纤版 ②32 路 AES 输入 + 16 路 AES 输出 Vi1-AES16 | 1 | 块 |  |
| 4 | 数字调音台接口箱 | 频率响应 话筒输入到线路输出：+0/-1dB，20Hz-20kHz 立体声输入到主输出 ：+0.5/-0.5dB，20Hz-20kHz 总谐波失真和噪声 (10Hz-22kHz) 话筒输入(最小增益)到母线输出：0.006﹪@ 1 kHz 话筒输入(最大增益)到母线输出：0.008﹪@ 1 kHz 立体声输入到主输出 ：0.005﹪@ 1 kHz 话筒等效输入噪声(22Hz-22kHz带宽，不计权):＜ -126dBu(150Ω阻抗) 底噪(主输出，无输入，输出推子 0dB)：＜ -88dBu 共模抑制比(话筒输入)：80dB @ 1 kHz 采样率：48 kHz 比特率：24bit 延时(话筒输入到母线输出)：＜ 1ms @ 48 kHz DSP处理：48-bit浮点处理 内部时钟 精度：＜ ±50ppm 抖动：＜ ±5ns 输入/输出电平 话筒输入 ：+26dBu max 立体声输入/返回：+28dBu max 母线输出：+22dBu max 正常操作电平：0dBu(-22dBFS) 输入/输出阻抗 话筒输入：6.8kΩ 其它模拟输入：＞10 kΩ 信号发生器：20Hz 至 20kHz 正弦波.粉噪，电平可调 滤波器 高通滤波器：22Hz-1kHz，18dB/oct 低通滤波器：500Hz-20kHz，18dB/oct EQ(输入输出通道) 高频：22Hz-20kHz，±15dB，Q=0.3-6.0 或 Shelving 中高频：22Hz-20kHz，±15dB，Q=0.3-6.0 中低频：22Hz-20kHz，±15dB，Q=0.3-6.0 低频：22Hz-20kHz，±15dB，Q=0.3-6.0 或 Shelving 电平表：所有输出通道具有 14 段的 LED 电平指示。所有输入信道具有 12 段的 OLED 显示和 9 段动态衰减电平指示。 电压范围：90-264V，47-63Hz，电压自适应 功率消耗：400W 工作环境 / 湿度范围 工作温度：0°：C-45° C(25° F-113° F) 相对湿度：0﹪- 90﹪，无冷凝 Ta=40° C(104° F) 储存温度范围：20° C-60° C(-4° F-140° F) | 1 | 台 |  |
| 5 | 有源监听音箱 | 8"两分频全频有源监听音箱 2路低音反射式双功放监听音箱，配备8"锥形低音单元和1"半球形高音单元。 38Hz-30kHz频率响应。 75W LF以及45W HF双功放系统，高性能120W功率放大能力。 ROOM CONTROL(房间控制)和 HIGH TRIM(高频切除)响应控制器。 XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号。 | 2 | 只 |  |
| 6 | 监听耳机 | 频率范围：15Hz-24KHz 灵敏度：98dB 阻抗：30欧 接口：3.5/6.3mm音频接口 | 1 | 副 |  |
|  | 无线话筒系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 频率范围：20Hz-20kHz 超过120dB的动态范围 用于安全传输的AES256位加密 工作范围：直线距离可达100米 1/10mW可选射频输出功率 安装2节AA碱性电池时，可连续使用长达9小时 用于插座式充电的外部充电单元 背光式LCD显示，配备易用的导航菜单和控制按键 可选的显示模式，显示通道、频率或电池运行时间 | 8 | 套 |  |
| 2 | 无线接收机 | 高达82MHz调谐带宽 单一频段有最高可达77个预设兼容通道 每个6MHz通道支持17个兼容系统；每个8MHz通道支持22个系统 最高60dB可调音频增益 用于安全无线传输的AES-256位加密 数字式预开关分集确保可靠的射频连接 自动通道扫描可快速找到最为清晰的频率 红外同步部署发射机的选定频率 音频和射频LED电平表，带峰值指示灯 | 14 | 台 |  |
| 3 | 无线发射机 | 频率范围：20Hz-20kHz 超过120dB的动态范围 用于安全传输的AES256位加密 工作范围：直线距离可达100米 安装2节AA碱性电池时，可连续使用长达9小时 用于插座式充电的外部充电单元 背光式LCD显示，配备易用的导航菜单和控制按键 可选的显示模式，显示通道、频率或电池运行时间 | 6 | 个 |  |
| 4 | 无线领夹话筒 | 头戴式电容话筒，心形. | 10 | 个 |  |
| 5 | 手雷式发射器 | 任何有线话筒都可以加入声海 2000 系列的合唱团中，因为有此款外接式无线发射器。它具有五个频率范围，最大可达75MHz的交换频宽， 并为2000系列的全部组件提供了理想的灵活度。发射器上的设置可以使用红外传输进行同步。具备幻像供电和三段可调的传输功率切换，SKP 2000 是个不可思议的多面手。 • 坚固的金属外壳 • 最大可达75MHz的交换频宽 • 20个固定频带，最多64个可兼容的预设 • 6组每组最多64个可调谐的通道 • 频率设置以25kHz为步长 • 导频静噪电路带给你不受干扰的使用 • 48V的可切换的幻像供电 • 显示屏的背光可以按键激活 • 自动锁定功能避免按钮被意外按下 • 音频和射频静音功能 • 话筒发射机可以由接收机的菜单来设置 • 可以通过红外传输与接收机同步 • 几乎无所不能的大量配件可供使用 频率范围 626 ... 698 MHz 尺寸 105 x 43 x 43 mm 压扩器 HDX 音频卡侬接头 XLR-3 weiblich 频率响应 80 - 18000 Hz 重量 380 g 信噪比 ≥ 120 dBA (@ 1 mV peak deviation) RF 频率范围 516...865 MHz RF 输出功率 10, 30, 50 mW (US : 100 mW) 最大频偏 ± 48 kHz 标称偏差 ±24 kHz 符合 CE, FCC, IC 工作时间 > 8 h (P48: 5h) 调制 FM 载波频率 max. 3000 输入电压的范围 mic 1,2 V max 电池规格 2 x 1,5 V (AA) | 4 | 个 |  |
| 6 | 双通道接收机 | 1：**双通道自动选讯接收机，内建供电单元,机箱内置有源RF信号分配器，支持射频信号环出** 2：**频率个数最多可达3000个，交换频宽最大可达75MHz** 3：**20个固定频率组，每组有最多可达64个相互兼容的预设** 4：**6个用户频率组，每组最多有64个可调通道** 5：**内建天线信号拆分器，支持16个通道的大型系统，允许最多8台设备堆叠而无需添加额外的天线信号分配器** 6：**导频静噪电路带来无干扰的操作** 7：通道组内的频率扫描功能 8：**可使用 Wireless Systems Manager做连续频率扫描** 9：**频率设置的步长是25 kHz** 10：**静噪设置在显示屏上始终可见** 11：用于有源天线的电缆 12：带平衡变压的音频输出 13：极其优秀的HDX降噪方式，可以使得系统的信噪比大于120 dB(A) 14：可连接PC的Ethernet插座 15：可使用 WSM PC软件监视和遥控 16：用户友好的菜单界面，两种颜色的背光（红色作为警告）Product 17：发射机可以使用接收机的菜单设置 18：可使用红外方式与发射机同步 19：共有4套频率均衡器欲设 20：用于监听传输状况的SoundCheck模式 21: 可调节的耳机连接RF頻率範圍516...865 MHz載波頻率MAX3000 預設max. 64 峰值偏差+/- 48 kHz 靜音位準Off, 5 ... 25 dBμV Can be set in 2 dB steps 相互調製間隔≥ 75 dB 22:天線接頭2 BNC (50 Ω) 可串聯2 BNC (50 Ω) 增益0 dB ±0,5 dB Based on antenna inputs 壓擴器HDX 頻率響應25 - 18000 Hz 信噪比> 120 dB(A) 電源100 - 240 V AC, 50/60 Hz 工作温度-10 °C à +55 °C 電流消耗max. 0,25 A 尺寸217 x 483 x 43 mm 重量2900 g 升壓器12 V DC, 2 x 200 mA Short-circuit proof | 2 | 台 |  |
| 7 | 天线分配器 | .五路射频信号输出, .4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）,用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）, .支持QLX-D™、ULX-D、SLX和BLX（仅限BLX4R)接收机. .。 | 4 | 台 |  |
| 8 | 有源指向性天线 | 有源指向性天线，与舒尔无线接收机和天线分配系统兼容，四档位增益选择开关. | 2 | 根 |  |
| 9 | 同轴线缆 | 同轴电缆，BNC-BNC，RG8X/U型，50Ω。 | 2 | 根 |  |
| 10 | 充电器 | 最多可为串联的4节SBC200电池充电。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 电池 | 可充电锂电池，为无线话筒系统供电 | 14 | 节 |  |
| 12 | 话筒座 | 有线鹅颈话筒演讲会议 底座 | 16 | 套 |  |
| 13 | 干燥箱除湿柜 | 除湿控湿，智能防潮 微电脑技术控制，温度控制精度高 全自动循环控湿，智能化灵敏探测箱内湿度变化 25%RH~60%RH湿度随意调节 | 1 | 套 |  |
| 14 | 大合唱话筒 | 频响范围≥20-20kHz 灵敏度≥8mV/Pa 心形、8字形、全向形 削波前最大声压140dB | 4 | 只 |  |
| 15 | 有线乐器话筒 | 1、频响范围≥20-20kHz 2、灵敏度≥15mV/Pa+1dB 3、心形 4、削波前最大声压138dB | 4 | 只 |  |
| 16 | 乐器话筒套件 | 1、1xPGA52心形动圈底鼓话筒 2、3xPGA56心形动圈军鼓/通鼓话筒 3、1xPGA57心形动圈乐器话筒 4、1xA25D话筒夹 5、3xAP56DM鼓边框支架 6、拉链式便携包 | 1 | 套 |  |
| 17 | 话筒支架 | 按压调节高度 可调节横杆 高度调节：1100-1700mm 自带2个话筒夹 | 4 | 套 |  |
|  | 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1、主机功能：支持会议签到，发言功能 2、单元接口供电电压：24V 3、★抗静电能力：≥12000V(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 4、主机级联：主机级联后自动识别ID，无需任何设定，可以互为替换使用 5、同时发言话筒数量：不少于2个主席机+10个代表机 6、单元的链接方式：支持单元串接、并接或者串联与并联混接(需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 7、★热备份功能：系统支持双机热备功能(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章)) 8、输入接口：不少于6路单元接口，每2路接口组成一个回路 9、★频率响应：不亚于30HZ-20KHZ(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 10、基本发言保障：操作电脑或单元数据通信出现故障保持基本发言功能 11、参数设定与查询：可设定或查询发言模式和同时发言数量以及单元参数 12、双机热备份切换：可能按键切换选择主机/备机；也可通过软件切换(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 13、音量输出控制：可选择电脑控制音量输出或者手动控制音量输出 | 1 | 台 |  |
| 2 | 会议主席单元 | 1、抗静电能力：≥12000V 2、工作电压：15-24V 3、自动增益：可以启用/关闭任意单元的声音自动增益控制(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 4、★拾音电平：可以设定任意单元的拾音电平大小(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 5、语音激活：可以设置任意单元语音激励功能及语音激励电平大小。停止发言后自动关闭功能，自动关闭时间可设定 6、★话筒杆频率响应：不亚于30HZ-20KHZ(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 7、话筒杆接口：免按键或螺纹锁扣的可拆卸自锁式光环话筒 8、单元参数的设定：可以查询任意单元的参数设定 | 1 | 个 |  |
| 3 | 会议代表单元 | 1、抗静电能力：≥12000V 2、工作电压：15-24V 3、自动增益：可以启用/关闭任意单元的声音自动增益控制(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 4、★拾音电平：可以设定任意单元的拾音电平大小(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 5、语音激活：可以设置任意单元语音激励功能及语音激励电平大小。停止发言后自动关闭功能，自动关闭时间可设定 6、★话筒频率响应：不亚于30HZ-20KHZ(★需提供封面盖有ilac-MRA或CNAS或CMA标志的检测报告佐证并加盖公章) 7、话筒杆接口：免按键或螺纹锁扣的可拆卸自锁式光环话筒 8、单元参数的设定：可以查询任意单元的参数设定 | 9 | 个 |  |
| 4 | 会议线缆 | 会议系统专用连接线缆，与会议主机和话筒单元配套使用 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 会议插座 | 会议系统专用插座，带连接插头，与会议线缆配套使用 | 2 | 套 |  |
|  | 无线抢答系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 抢答主机采用2.4G无线通讯，无需布线。它可以单机操作也可以连接电脑使用，主机配有大型液晶显示屏，可以实时显示所有操作内容，避免误操作。其主要功能有：模拟人工裁决并语音播报抢中、犯规选手台号、批量锁定选手台号进行加减分操作、有效抢答计时、选手答题计时、任意记分、多种抢答模式选择、缺电提醒功能等等。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 主显示屏 | 功能：主屏采用无线信号传输，跟主机之间无需连线， 23寸大屏，超高亮度数码管显示。内置锂电池，可以显示抢中、犯规台号、计时时间等。 | 1 | 块 |  |
| 3 | 双面计分屏 | 无线记分屏同样采用无线信号传输，超高亮度数码管制作，亮度、对比度极佳，显示清晰。选手抢中时屏幕闪烁，实时显示选手分数。无线记分屏有四款不同尺寸可选配。不同尺寸搭配成不同型号，可以根据比赛规模自行选配。 | 12 | 块 |  |
| 4 | 手持遥控器 | 功能：无线遥控器可以供主持人远程操作主机，由于主持人要现场主持，无法操作太多功能，所以遥控器只设置了开始、答题计时、复位等几个主要的功能键。有效距离≤10米 | 1 | 个 |  |
| 5 | 抢答盒 | 由于光的传播速度远快于声音的传播速度，所以光速抢答盒让抢答更加精准，抢答结果更加公平！在功能方面：抢答盒增加了液晶显示屏，选手可以看着抢答令进行抢答，抢答结束后，抢答盒上可以显示出抢答状态，抢中、犯规及抢答所用的时间。同时可以显示选手答题计时，时刻提醒选手答题剩余时间。还可以显示选手实时比分及排名情况。另外抢答盒具备全程彩光提示，开始亮蓝色、抢中绿色、犯规亮红色。抢答盒内置锂电池供电，一次充电可连续使用12小时以上。 | 12 | 个 |  |
| 6 | 软件 | 电脑题库(Word/txt) 挑战鹰眼技术(抢答速度) 按钮/顺序/随机出题 抢答/答题倒计时 犯规抢中语音播报 自动锁定抢中犯规台号 加减分 自动排名 背景支持动态背景 题目支持语音逐字呈现 | 1 | 套 |  |
| 7 | 线缆及配件 | 电源适配器、充电器、充电头、充电线、USB连接线 | 1 | 项 |  |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 企业级控制系统 模块化编程架构 1个RS-232/422/485COM端口，带有硬件和软件握手功能 2个RS-232 COM端口，仅带软件握手功能 8个IR/串口，8个继电器和8个Versiport I/O端口 高速USB2.0主机端口 板载512MB RAM和4GB闪存 可扩展存储容量高达1TB 后面板存储卡插槽 符合行业标准的以太网通信 支持iPhone、iPad、Android控制应用程序 | 1 | 台 |  |
| 2 | 继电器模块 | 8通道电源开关控制 8个电压驱动的隔离数字输入接口 支持120~240V、50/60Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 具备可编程功能 | 1 | 套 |  |
| 3 | 无线触摸屏 | 1、屏幕尺寸：≥10.2英寸 2、分辨率≥：2160*1620 3、存储容量：≥64GB 4、CPU：≥4核心(64位) 5、无线功能：802.11a/b/g/n/ac，双频(2.4GHz&5GHz) 6、操作系统：IOS或Android | 1 | 块 |  |
| 4 | 无线收发器 | 类型：无线路由器 网络协议：TCP/IP协议 传输标准：IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3/u/ab 传输频段：2.4GHz 无线速率：450Mbps 端口数量：≥1个(10/100/1000M自适应WAN口(支持自动翻转)，≥4个10/100/1000M自适应LAN口(支持自动翻转) 天线：≥2根外置(或内置)全向天线 | 1 | 台 |  |
| 5 | 集中控制软件 | 全面的触摸屏图形用户界面设计 提供用于配置、编程和测试集成控制系统应用程序的工具 数据库和设备数据库集成，将第三方设备添加到程序中 | 1 | 套 |  |
|  | 融媒体导播机 |  |  |  |  |
| 1 | 导播一体机 | 1.采用一体化便携设计，整机重量不超过10KG，≥17.3 英寸全高清宽屏显示器，内置≥ 82键 PC键盘、鼠标触摸板、调音推杆和音量提示、云台操作杆、切换T杆和≥70键 导播操控键盘。 ★2.为保证良好的可扩展性与兼容性，要求采用X86架构（windows操作系统）设计，不接受嵌入式架构设计，操作系统不低于windows10专业版。 ★3.处理器：≥11代 Intel 酷睿 i7 系列；硬盘：≥250GB SSD + 1TB 的机械硬盘；内存：≥ 16GB ；显卡：独立显卡，显存≥ 4GB，网络连接：内置2.5G有线网口及内置WIFI6； 4.要求采用铝镁合金材质，不能采用传统喷黑铁质材料； ★5.视频输入接口：3G-SDI ≥ 4个；HDMI接口 ≥ 2个 ； ★6.视频输出接口：3G-SDI ≥ 1个；DVI接口 ≥ 1个；HDMI接口 ≥ 1个；DP ≥ 2个； 7.音频输入不少于2路卡侬和大三芯两用接口输入，支持平衡音频输入，支持线性输入和麦克风输入，支持+48V幻象供电，提供+48V幻象供电硬件开关，提供输入增益调节硬件旋钮； 8.音频输出不低于1路大三芯耳机监听输出、2路卡侬和大三芯两用接口输出，支持平衡音频输出；提供输出增益调节硬件旋钮；内置立体声喇叭和硬件开关； 9.内置Tally 通话接口 ：2个（8路）; 10.提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件并加盖公章。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 导播系统软件 | 1.能够同时接入不少于18路不同类型的信号源，信号源包括物理摄像机、IP摄像机、手机或者平板摄像头、电脑桌面、网络流、视音频文件、虚拟场景、图片等不同的输入类型，每种输入的类型和数量可以自由配置以满足不同应用场景的需求。 ★2.无需通过直播云平台后台设置的直播生态功能：系统可以自动扫描识别并调用多台手机、平板等移动便携终端设备的摄像功能；支持通过互联网扫描二维码、并非手动输入IP网络流地址的方式接入，同时便携终端设备具有提示TALLY状态功能方便现场活动调度；导播机可自动生成内网与外网推流地址，支持无人机或录播系统的远程接入，同一品牌不同型号导播系统之间，可实现互联网的远程联动直播，延时时间小于1秒。 3.网络流的接入支持MMS/RTMP/RTSP/HTTP TS/UDP TS/M3U8等多种协议，当网络流输入断开后可以选择让断流自动重连或者自动切换到垫片，网络流接入时可以设置缓冲时间提高网络流播放的流畅性；核心视频编码技术支持H.264、H.265、V9等编码方式，编码系统支持CPU软编和GPU硬编算法并行加速，能够支持ABR/CQP/CBR编码方式，并可以提供超低延迟编码能力。 4.内置不少于4路真三维虚拟场景渲染系统通道，每套系统可以独立选择虚拟三维场景，每个场景可设置多个虚拟机位；支持三维虚拟摄像机推拉摇移，且镜头运动轨迹可独立编辑；每个虚拟机位有至少4个轨迹预设点，预设点间可通过轨迹过渡且过渡时间可调；场景可支持至少4路信道输入布置于电视墙、虚拟桌等任何虚拟物体表面，可以实现虚拟场景LOGO快速替换，虚拟场景人物与场景物体交换位置功能，可通过云台控制功能实现对于虚拟摄像机的操作；内建不少于50套虚拟场景。 5.支持全通道抠像、通道叠加、字幕、角标、时钟、分屏播出、监听、调音台、摄像机云台控制功能，内建CG编辑器、特效编辑器、场景场景编辑器、自动播出系统软件。 6.可实现一体化网络直播分发，支持MMS/RTMP/UDP TS/HTTP TS/RTSP/ HTTP FLV/HTTP M3U8等多种协议方式的网络直播推流，并支持电脑、手机、PAD、IPTV等全终端播放；通过标准的RTMP方式的预设、同时推流编码三条不同分辨率和码率的网络流以匹配不同的网络播出需求，每条流分别可以推送到不限数量RTMP服务器以适应不同的播出分发渠道，并可以在推流中实现用户/密码验证以保证推流安全。 ★7.播出安全功能：支持网络直播应具备热备份功能，可采取手机与导播设备或者两台导播设备之间热备；主设备故障，热备设备无需人工干预自动接替做网络直播；支持安全延迟播出功能，在紧急情况下能切到安全画面以保证播出安全，延时时间需要支持到不少于200秒的时长；内置全自动硬盘播出系统，可支持7x24小时按时间编辑播出单，按播出单自动播出；播出单可以添加本机视音频文件和通道。支持切换特技，入点出点设置，自动切换，自动发布字幕，预览视音频文件等功能。 8.可实现对于主监和预监信号录制，并可以实现主监信号的清流录制。能实现多格式全通道同时录制，支持AVI、WMV、MP4等格式，可以提供MP4文件的安全录制，在掉电等非正常结束录制的情况下录制的文件可以100%恢复以保证录制安全，可以实时捕捉主监的精彩画面并存储应用于本地播出列表；具备录制标记功能，在录制的同时标记重要片段，提供给后期制作人员参考。 9.系统具有社交媒体接入功能，可以从新浪微博抓取图片和文本内容加入到图文字幕系统，同时可以从Excel、RSS抓取图片和文本内容并实时发布到图文字幕系统；同时要能将主通道画面一键分享抓图到主流社交媒体网站。 10.支持完整的NDI协议，除了本机的5路物理输入外，同时支持不少5五路NDI设备接入，可同时流畅切播；支持竖屏直播与录制，支持多画面的竖屏预览功能，无需90度旋转显示设备。 ★11.支持对传统摄像机通道进行美颜功能，可进行磨皮、大眼、美白、瘦脸设置；支持虚拟输出，支持在本机安装抖音伴侣直接采集PGM视音频信号进行抖音直播。 ★12.支持智能语音转写服务：无需通过云平台后台设置，本机可实现通过AI智能语音转写技术，将语音转化为文字，实现字幕的自动添加；内置实时色彩监看示波器模块，无需专业的示波器软件即可实现对个通道视频进行监看、分析。 13.支持屏幕捕捉功能，可以捕捉本机的电脑桌面、指定区域或应用程序到导播通道中；支持将通道拍摄镜头分割成多个特写镜头分别加载到通道中用于切播，特写镜头不低于8路。 14.系统具备完备的状态监测体系，能够对CPU使用率、内存使用率、GPU使用率、显存使用率、网络使用率、磁盘空间进行实时监测并在发生异常情况报警。 15.提供由中国国家广电总局颁发的产品检测报告复印件并加盖公章。 16.提供由中国国家版权局颁发的该软件的著作权证书复印件并加盖公章。 | 1 | 套 |  |
| 3 | CG编辑器软件 | 1.支持CG文件打开、编辑、保存。 2.CG文件包含多个CG页，每个CG页包含多个CG元素。 3.支持文字、图片、图片序列、时钟、定时器、通道、马赛克、二维图形等CG元素。 4.CG元素大小、位置、运动速度、旋转速度、淡入淡出时长、运动时长、行间距、字间距可调。 5.支持左飞、右飞、上飞、下飞CG。 6.支持动态图片，支持带Alpha通道图片（png/tga）。 7.支持CG之间叠加，支持Z序调整，叠加层数无限制。 8.支持自动和手动查找导播系统设备。 9.支持远程实时发布CG到导播系统的主监、预监和通道。 10.支持从Excel、RSS抓取图片和文本内容，用于图文字幕的发布。 11.支持从社交媒体抓取图片和文本内容，支持微博、Facebook、Twitter等。 12.支持CG页滚屏设置。 13.提供由中国国家版权局颁发的该软件的软件著作权复印件并加盖公章。 14.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 桌面采集系统软件 | 1.支持通过网络采集电脑桌面进入导播系统，支持多个导播系统同时采集。 2.支持自动广播和自动发现，导播系统能自动发现电脑桌面设备，无需手动输入IP和端口。 3.采集画面清晰流畅，CPU使用率低。 4.采集延时小于50ms。 5.支持全屏、窗口和屏幕区域三种采集模式。 6.窗口模式支持采集选定窗口。 7.采集内容不限，包括网页、PPT、视频、桌面等。 8.采集分辨率最高支持1920×1080。 9.支持采集鼠标。 10.支持帧率设置、视频编码器设置、码率等设置。 11支持随系统自动启动。 12.提供由中国国家版权局颁发的该软件的软件著作权复印件并加盖公章。 13.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 特效编辑器软件 | 1.支持特效文件打开、编辑、保存。 2.支持四维视图操作和预览。 3.支持从3DMax、MAYA导入FBX三维模型。 4.支持3D模型大小、位置、旋转三维变换操作。 5.支持模型骨骼动画。 6.支持摄像机视角和位置、旋转三维变换操作。 7.支持模型材质颜色及贴图编辑。 8.支持材质关联输入源。 9.支持方向光、点光、聚光灯三种光照效果, 可以对虚拟灯光的颜色、方向、衰减等属性调整。 10.支持虚拟物体、虚拟灯光、虚拟摄像机三维变换轨迹编辑、支持基于时间轴关键帧创建与编辑。 11.支持擦除、滑行、卷页、溶解、伸缩、画中画、3D、交换等多种特效。 12.提供由中国国家版权局颁发的该软件的软件著作权复印件并加盖公章。 13.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 场景编辑器软件 | 1.支持虚拟场景文件打开、编辑、保存。 2.支持四维视图操作和预览。 3.支持2D及3D虚拟场景。 4.支持从3DMax、MAYA导入FBX三维模型。 5.支持添加虚拟物体元素到虚拟场景。 6.支持添加任意数目摄像机到虚拟场景。 7.支持编辑摄像机视角和位置、旋转三维变换操作。 8.支持编辑虚拟物体位置、旋转三维变换操作。 9.支持编辑虚拟机位及虚拟物体的三维变换关键帧。 10.每个虚拟摄像机有四个轨迹预设点，可编辑预设点位置调。 11.支持添加虚拟灯光，支持方向光、点光、聚光灯三种光照效果, 可以对虚拟灯光的颜色、方向、衰减等属性调整。 12.设定虚拟物体材质的颜色、贴图或关联使用输入源。 13.任意添加logo到虚拟场景。 14.支持添加任意素材或全景图片作为虚拟背景。 15.提供由中国国家版权局颁发的该软件的软件著作权复印件并加盖公章。 16.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 手机移动拍客App | 1.支持在安卓、苹果、鸿蒙系统运行； 2.支持摄像头、麦克风视音频编码并推流； 3.支持前后摄像头切换； 4.支持RTMP推流到FMS/WOWZA/VJMS3等Flash服务器，支持Flash播放器直接播放； 5.视频采用H.264编码，画面大小、帧率、码率、质量、关键帧间隔可调； 6.H.264编码输出画面大小最高可以到1920*1080p30，编码码率最高可到50mbps； 7.音频采用aac编码，采样率可调，采样率支持11.25khz/22.5khz/32khz/44.1khz/48khz； 8.支持断线自动重连； 9.支持音频音量大小监视； 10.支持上下滑动调节音量大小； 11.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
|  | 建筑声学 |  |  |  |  |
|  | 演播室区域 |  |  |  |  |
|  |  | 窗帘 绒面料窗帘布 | 340 | m² |  |
|  |  | 顶面（窗帘盒制作） | 17 | 米 |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 顶面全部用轻钢龙骨吊顶基础 | 55 | 平方 |  |
|  |  | 顶部声学层龙骨 吸音棉 穿孔石膏板 | 55 |  |  |
|  |  | 三遍腻子打磨找平两边乳胶漆 | 55 |  |  |
| 2 | 金属反射板 | 顶面全部用轻钢龙骨吊顶基础 | 44 | 平方 |  |
|  |  | 定制木纹金属反射板 | 44 |  |  |
| 3 | 金属穿孔反射板 | 顶面全部用轻钢龙骨吊顶基础 | 132 | 平方 |  |
|  |  | 50厚32K外包无纺布隔音棉,定制木纹金属穿孔反射板 | 132 |  |  |
| 4 | 定制演出舞台 | 50*50*2钢架结构基础 | 150 | 平方 |  |
|  |  | 多层18厘阻燃板基层，找平，拼缝处理 演出亮光地胶 | 150 |  |  |
| 5 | 舞台踏步灯箱 | 配置演播室专用RGBW灯带、DMX解码器、高通透亚克力面层，调光可控，满足演播室标准 | 33 | 米 |  |
| 6 | 观众区台阶（座椅基础） |  | 320 | 平方 |  |
| 7 | 观众区仿块毯PVC地板 | 1、基层处理 2、专用粘贴剂 ,拉伸粘接强度≥0.2Mpa 3、2mm防静电PVC地胶 铜质透芯 | 350 | 平方 |  |
| 8 | 二层成品不锈钢扶手 | 定制安装不锈钢扶手，不低于1.1米 | 10 | 米 |  |
| 9 | 全频吸声墙 | 1、50X100X3@3000*3000镀锌方管钢结构基层 2、75*50*0.6轻钢龙骨 3、大孔钢丝网、孔径 20mm、丝径 0.8mm、编织方法 、平纹编织焊接 4、内填专业50厚32K玻璃丝棉无纺布包覆 5、12MM阻燃板基层 横向100宽@300 6、面层15mm槽孔A级阻燃声学吸声板（陶铝材质）、E0级、14/2型 | 35 | 平方 |  |
| 10 | 后墙全频吸音板 | 1、50X100X2@3000*3000镀锌方管 2、75*50*0.6轻钢龙骨 3、大孔钢丝网、孔径 20mm、丝径 0.8mm、编织方法 、平纹编织焊接 4、内填专业50厚32K玻璃丝棉无纺布包覆 5、12MM阻燃板基层 横向100宽@300 6、面层12mm全频声学吸声板，米黄色安装，B1、E0级 | 60 | 平方 |  |
| 11 | 后墙暗藏灯箱 | 配置演播室专用RGBW灯带、DMX解码器、高通透亚克力面层，满足演播室标准 | 21 | 米 |  |
| 12 | 后墙黑钛拉丝 不锈钢踢脚线 | 1、9MM阻燃板基层 2、1.2MM304黑钛拉丝不锈钢 | 32.6 | 米 |  |
| 13 | 后墙墙面喷黑 | 墙面黑色涂料喷涂 | 50 | 平方 |  |
| 14 | 舞台区侧墙墙面吸音板 | 1、50X100X2@3000*3000镀锌方管 2、75*50*0.6轻钢龙骨 3、大孔钢丝网、孔径 20mm、丝径 0.8mm、编织方法 、平纹编织焊接 4、内填专业50厚32K玻璃丝棉无纺布包覆 5、12MM阻燃板基层 横向100宽@300 6、面层12mm全频声学吸声板，灰色安装B1、E0级 | 138 | 平方 |  |
| 15 | 侧墙超低频吸音板 | 1、50X100X3@3000*3000镀锌方管钢结构基层 2、75*50*0.6轻钢龙骨 3、面层15mmA级阻燃槽孔声学吸声板（陶铝材质）、E0级、6/2型 | 140 | 平方 |  |
| 16 | 侧墙造型吸音板 | 1、50X100X2@3000*3000镀锌方管 2、75*50*0.6轻钢龙骨 3、面层12mm全频声学吸声板，米黄色安装，B1、E0级 | 82 | 平方 |  |
| 17 | 侧墙暗藏灯箱 | 配置演播室专用RGBW灯带、DMX解码器、高通透亚克力面层，满足演播室标准 | 58 | 米 |  |
| 18 | 侧墙黑钛拉丝不锈钢踢脚线 | 1、9MM阻燃板基层 2、1.2MM304黑钛拉丝不锈钢 | 60 | 米 |  |
| 19 | 一层台阶成品不锈钢扶手 | 定制安装不锈钢扶手，1.1X0.8米 | 20 | 个 |  |
| 20 | 侧墙墙面喷黑 | 墙面黑色涂料喷涂 | 98 | 平方 |  |
| 21 | 舞台区墙面吸音板 | 1、50X100X2@3000*3000镀锌方管 2、75*50*0.6轻钢龙骨 3、大孔钢丝网、孔径 20mm、丝径 0.8mm、编织方法 、平纹编织焊接 4、内填专业50厚32K吸声棉无纺布包覆 5、12MM阻燃板基层 横向100宽@300 6、面层12mm全频声学吸声板，灰、黄拼色安装B1、E0级 | 132 | 平方 |  |
| 22 | 黑钛拉丝不锈钢踢脚线 | 1、9MM阻燃板基层 2、1.2MM304黑钛拉丝不锈钢 | 16.2 | 米 |  |
| 23 | 防火隔音门1500*2300 | 1、2300*1500钢制防火隔音门， 40分贝：标准锁门框15厘米，隔音锁门框17厘米，门扇10厘米，45分贝是双道密封，里填充了隔音棉、隔音毡、隔音阻尼等隔音材料 | 6 | 樘 |  |
| 24 | 沙发 | 定制 | 6 | 个 |  |
| 25 | 茶几 | 定制 | 2 | 个 |  |
| 26 | 演播室线路改造 | 线缆、桥架、照明 | 450 | 平米 |  |
| 27 | 演播厅墙面拆除 | 原结构墙面拆除垃圾清运 | 58 | 平米 |  |
| 28 | 演播室地面地毯及舞台拆除 | 原演播厅地面及舞台钢架拆除垃圾清运、处理 | 450 | 平米 |  |
|  | 操控室区域 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断 | 成品玻璃隔断，根据现场实际情况定做 包含一扇移门 | 20 | 平米 |  |
|  | 门厅 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面 | 三遍腻子打磨找平两遍乳胶漆 | 170 | 平米 |  |
| 1 | 顶面 | 两遍乳胶漆 | 165 | 平米 |  |
|  | logo标志广告等 |  | 1 | 项 |  |
|  | 候场室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面 | 三遍腻子打磨找平两遍乳胶漆 | 88 | 平米 |  |
| 2 | 候场室更衣柜 | 定制成品木饰面更衣柜 | 25 | 平米 |  |
| 3 | 顶面 | 顶面全部用轻钢龙骨吊顶基础 | 62 | 平米 |  |
|  |  | 顶面（轻钢龙骨石膏板白色乳胶漆） | 62 | 平米 |  |
|  |  | 顶面（12v LED灯带，白光软膜） | 32 | 米 |  |
|  | 地面 | 地面自流坪水泥基础地坪 | 62 | 平米 |  |
| 4 |  | 地面200X400X0.2塑胶地板（卷材） | 62 | 平米 |  |
| 5 | 对开防火门 | 甲级防火门、门扇内填充材料种类、防火门芯板、密度标称值（360±36)kg/m3。 | 1 | 趟 |  |
| 6 | 候场室化妆台 | 面漆木饰面柜体、大理石台面、尺寸600*6300 | 6.3 | 米 |  |
| 7 | 候场室化妆镜 | 成品化妆镜800*1200、带补光灯 | 5 | 个 |  |
| 8 | 候场室化妆椅 | 定制成品化妆倚 | 5 | 把 |  |
| 9 | 候场室休息凳 | 烤漆木饰面柜体、大理石台面 | 10 | 米 |  |
|  | 女更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面 | 三遍腻子打磨找平两遍乳胶漆 | 60 | 平米 |  |
| 2 | 顶面 | 两遍乳胶漆 | 26 | 平米 |  |
| 5 | 女更衣室更衣柜 | 定制成品木饰面更衣柜、尺寸600*8100*2700 | 22 | 平米 |  |
| 6 | 女更衣室化妆台 | 烤漆木饰面柜体、大理石台面、尺寸600*6300 | 6.3 | 米 |  |
| 7 | 女更衣室化妆镜 | 成品化妆镜800*1200、带补光灯 | 7 | 个 |  |
| 8 | 女更衣室化妆椅 | 定制成品化妆倚 | 7 | 把 |  |
|  | 机房 |  |  |  |  |
|  |  | 地面自流坪水泥基础地坪 | 56 |  |  |
|  |  | 地面600*600陶瓷静电地板 | 56 |  |  |
|  |  | 墙面龙骨石膏板批腻子（乳白色乳胶漆） | 44 |  |  |
|  |  | 100mm8拉丝不锈钢（踢脚线）（门套） | 22 |  |  |
|  |  | 顶面600*600矿棉板吊顶 | 56 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 强电 | 电箱.桥架.工作区域内线缆.插座.市电照明灯具等等 | 750 | 平米 |  |
|  | 弱电 | 桥架.网线.端口.控制线（包含控灯光转接器） | 750 | 平米 |  |
|  | 脚手架 | 满堂脚手架 | 1 | 项 |  |
|  | 空调主机 | 额定制冷量131KW,额定制热量140KW,最大输出功率41.9KW,电源380V | 2 | 台 |  |
|  | 空调配电箱 |  | 1 | 个 |  |
|  | 地暖 | 1、总面积439平米 2、功率：≥149W/平米 - 地暖集中控制器 - 独立大液晶温控器 - 直角度≤0.2 - 边缘不直度≤0.3 - 鼓包：正面：不允许，背面：≤10㎜2，允许一个/块 - 内结合强度MPa：平均值≥1.0 |  |  |  |
|  | 地暖木地板 | 地暖专用木地板 1、总面积439平米 2、花纹另定 |  |  |  |
|  | 环境检测 | 甲醇超标检测费 | 750 | 平米 |  |
|  | 垃圾 | 搬运处理 | 1 | 项目 |  |
|  |  | 卫生保洁 | 1 | 项目 |  |
|  |  | 修补 | 1 | 项目 |  |
|  | 拆除 | 原拆除费 | 1 | 项目 |  |
|  |  | 税费及管理费用 | 9% | 项目 |  |
|  |  | 设计图纸费 | 750 | 平米 |  |

#### 项目设计原则

本次系统建设必须符合有关国际、国家、广电行业通用标准、协议和规范，保证平台具有良好的可靠性、可扩展性和可维护性；

坚持从实际出发，因地制宜，近期目标与长远发展相结合，立足于成熟、经济、适用、先进又可靠的专业广电与信息技术，和业务工作紧密结合，注重系统的实用性，合理配置资源，服务、服从于业务需要，符合统筹规划、统一标准、规范设计、周密计划、合理实施的原则；采用开放性、模块化、智能化的体系结构，实现整个系统科学、高效、可靠、协调的管理与运行。根据系统建设的要求，本系统设计中应遵循以下原则：

可靠性原则

系统中每一个环节的设计都应将可靠性作为首要的先决条件，从而确保整个平台能够长时间全天候的正常运行。

先进性原则

系统设计选择先进的计算机网络、信息存储、信息处理等高新技术手段，合理设计、规划与配置系统的整体结构，从而实现整个系统结构合理、技术先进、性能稳定的整体设计目标。

标准性原则

系统设计时，所采用的技术手段必须遵循国际、国家和行业相关标准，使系统具有较高的灵活性，与其它机构系统方便连接，同时可适应今后的升级或引进新技术。

经济性原则

为保证系统的稳定可靠和灵活实用，在产品选型和集成上仔细分析研究，选择一些性能参数较高、成熟稳定、功能实用可靠、价格较为合理的产品，严格以系统工程学及其它先进理论指导设计，使系统的各部分合理配置，有机融合并尽可能的发挥设备潜力和软件功能，确保整个系统有很高的性价比。

可扩展性原则

系统功能充分满足用户的实际需求，人机界面友好，易于使用、管理、维护、扩展。系统网络结构易于扩充，以适应今后的较大任务负载。硬件平台可升级，当需要时可以通过新的设备同原有设备一起工作以提高系统的处理能力，从而保护原有投资。

#### 建设依据

| 智能建筑设计标准 | GB50314-2015 |
| --- | --- |
| 民用建筑电气设计规范 | JGJ16-2008 |
| 公共建筑节能设计标准 | GB50189-2005 |
| 绿色建筑评价标准 | GB/T50378-2014 |
| 建筑物防雷设计规范 | GB50057-2010 |
| 建筑物电子信息系统防雷技术规范 | GB50343-2012 |
| 建筑设计防火规范 | GB50016-2014 |
| 综合布线系统工程设计规范 | GB50311-2007 |
| 会议系统电及音频的性能要求 | GB/T15381-1994 |
| 厅堂扩声系统设计规范 | GB50371-2006 |
| 厅堂扩声系统声学特性指标 | GYJ25-86 |
| 厅堂扩声特性测量方法 | GB/T4959-1995 |
| 扩声系统设备互联优选配接值 | GB/T14197-93 |
| 厅堂混响时间测量规范 | GBJ76-84 |
| 室内混响时间测量规范 | GB/T50076-2013 |
| 语言清晰度指数的计算方法 | GB/T15485-1995 |
| 工业电视系统工程设计规范 | GB50115-2009 |
| 智能建筑工程质量验收规范 | GB50339-2013 |
| 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2011 |
| 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB50168-2006 |

《广播电视安全播出管理规定及专业实施细则》（广电总局62号令）；

《广播电台融合媒体平台建设技术白皮书》（国家新闻出版广电总局科技司2015年12月）；

《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》（GD/J 037-2011）；

《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》（GD/J 038-2011）；

《县级融媒体中心建设规范》（中共中央宣传部、国家广播电视总局2019年1月15日发布实施）；

《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》（GY/T 321-2019）；

《县级融媒体中心网络安全规范》；

《县级融媒体中心运行维护规范》；

《县级融媒体中心监测监管规范》；

附改造平面图：

- 商务要求

一：售后服务：

1、能够根据永康市融媒体中心实际应用要求，提供全面、优质、及时的售后服务；

2、在系统建设完成、开始试运行期间，应提供足够的现场系统维护和技术支持人员，以保证系统运行正常，并及时解决可能发生的系统故障和异常；

3、保修期满后，提供充足的备件或替代品供应，保证提供良好的长期售后服务；

4、提供终身技术支持，保修期满后，可合理收取维修费用；

5、对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度；

6、保修期内系统集成商、关键设备提供商在接到用户故障通知后，应在1小时内响应，并在4小时内到达现场对用户提出的技术问题和设备故障做出答复，并予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常；

7、针对本项目，提供科学完备的应急方案。方案设计合理，适合实际操作，并能有效保障在重大故障发生时，重要节目的按时制作；

8、投标商需持有或承诺中标后提供所集成设备原生产厂家的授权或针对本项目的专项授权函作为技术和服务的资格证明。

- 9、提供1人/年的驻场运维服务，在现场运维过程中除了要负责系统网络的运行维护之外还要将原有媒资中的视音频数据以及与之相关的元数据继承并迁移到新的系统之中。

- 质保期：2年质保期

- 交货期：合同项目从验收后合格之日起，乙方为提供的商品免费保修2年。保修期满后，乙方仍需提供维护服务，收取服务费用。

- 质量和安全要求：乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 验收：乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，甲方将会同第三方有关部门以及聘请的技术顾问进行验收，验收标准参照:

广播电视台录（播）音室、演播室声学设计规范  J1439-2012

广播电视中心声学装修工程施工及验收规范      J1440-2012

《广播电视安全播出管理规定及专业实施细则》（广电总局62号令）；

《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》（国家新闻出版广电总局科技司2015年12月）；

《广播电台融合媒体平台建设技术白皮书》（国家新闻出版广电总局科技司2015年12月）；

《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》（GD/J 037-2011）；

《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》（GD/J 038-2011）；

《县级融媒体中心建设规范》（中共中央宣传部、国家广播电视总局2019年1月15日发布实施）；

《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》（GY/T 321-2019）；

《县级融媒体中心网络安全规范》；

《县级融媒体中心运行维护规范》；

《县级融媒体中心监测监管规范》；

合同商品从验收合格次日起1年内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方无条件予以调换。

- 付款方式：

1、合同签订具备实施条件后7个工作日支付合同总价的40%作为预付款（中标人须在采购人支付预付款前，向采购人提交合同总额1%作为履约保证金，履约保证金形式可以银行出具的保函或其他担保措施，质保期满后7个工作日无息退还）；

2.主要设备到货，项目在整体安装、调试完毕经采购人验收合格后支付至合同总额的65%；2022年12月31日止支付总额不超过475万元，余款下一年度支付。（中标人提供正式增值税税务专用发票）

▲七、完成期限：接到中标通知书后3天内签订合同，签订合同后4个月内完工并通过验收。

第五章

附件—投标文件格式

附件1：

项目名称：

项目编号：

资

质

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资质文件目录

- 投标承诺函(格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）中小企业声明函(格式见附件);

（6）招标代理服务费承诺书(格式见附件)；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件2             投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件3

投 标 声 明 书

致金华市创佳工程项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，包括疫情期间采取的各项应急开标措施。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：  日 期：

投标人全称（公章）：

附件4：

法定代表人授权委托书

金华市创佳工程项目管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名： 职务：  联系方式：

邮箱： 传真：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：   职务：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

# 附件5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件6：

招标代理服务费承诺书

致：金华市创佳工程项目管理有限公司：

本公司 （投标人名称）           在参加贵公司举行的（项目名称） 项目（采购编号：           ）的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”的同时一次性足额向贵公司缴纳“招标代理服务费”。

如我方违反上述承诺，自愿同意金华市创佳工程项目管理有限公司办理支付手续，并愿意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签名)：

签署日期：     年    月    日

附代理公司账户信息：

开户名称：金华市创佳工程项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司永康溪心支行

帐号：19627701040001071

项目名称

项目编号：                   （标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（11）投标人认为需要的其他文件资料。

附件7：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件8：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件9：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件10：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件11：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件12：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

项目名称

项目编号：（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件13）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）残疾人福利企业声明函（见附件14）。

附件13：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市融媒体中心400平米演播厅提升改造项目 | 1批 |  |  | 须提供各分项报价清单，格式自拟 |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |
| - 报价单上的采购数量为估计数量，仅作为共同投标的依据，最后结算在不突破预算金额的前提下，以中标单价和实际安装企业数量为最终结算金额；投标单位的报价超过预算将作废标处理。 - 此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 3.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 4.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

永康市融媒体中心400平米演播厅提升改造项目

项目编号：

分项报价清单                           单位：  （元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

投标方代表签字：

日期：  年  月   日

附件14：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业，不用提供此函】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：年  月  日

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第六章

合同主要条款

永 康 市 政 府 采 购 合 同      （参考样本）

项目名称：永康市融媒体中心400平米演播厅提升改造项目

采购计划文号：临[2022]312号临[2022]488号

项目编号： 临[2022]312号临[2022]488号-CJCG22042

甲方（采购人）： 永康市融媒体中心

乙方（中标方）：

采购代理机构：金华市创佳工程项目管理有限公司

永康市融媒体中心委托金华市创佳工程项目管理有限公司经过_公开招标__采购，确定__               __为第一标段中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                      金额单位：人民币元

| 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）（大写） 元整 |  |  |  |

注：采购内容、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

第二条：供货期限

接到中标通知书后3天内签订合同，签订合同后     内完工并通过验收。

第三条：技术要求

## 见招标文件第四章

第四条：付款方式

1、合同签订具备实施条件后7个工作日支付合同总价的40%作为预付款（中标人须在采购人支付预付款前，向采购人提交合同总额1%作为履约保证金，履约保证金形式可以银行出具的保函或其他担保措施，质保期满后7个工作日无息退还）；

2.主要设备到货，项目在整体安装、调试完毕经采购人验收合格后支付至合同总额的65%；2022年12月31日止支付总额不超过475万元，余款下一年度支付。（中标人提供正式增值税税务专用发票）

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第五条：验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第六条：其他约定

- 合同约定解除条款：（1）如在履行过程中，遇到政策调整情形，采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方均有权解除本合同；（2）任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后7日内向对方书面形式有效通报，并根据情况可以变更或者解除合同。因不可抗力解除合同，合同双方可部分或全部免于承担违约责任。

- 履约保证金或履约保函条款：乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金（如有）。

3.保密条款：乙方在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露，否则乙方应承担相应法律责任。

永康市融媒体中心400平米演播厅提升改造项目（招标编号：临[2022]312号临[2022]488号-CJCG22042）招标文件以及投标文件、询标纪要、 “承诺书”是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

第七条：合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

第八条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权提交永康市人民法院依法律规定处理。

第八条：合同的生效

1、本合同经乙方和甲方、金华市创佳工程项目管理有限公司法定代表人或其委托人签字并加盖叁方公章生效。

2、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，招标代理机构一份。

3、相关招标文件、投标文件、报价单等与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：                     签证方（公章）：

法定代表人或受委托人              法定代表人或受委托人

（签字）                           （签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人

（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约时间：2022年    月    日

注：采购人、中标方应当按照采购文件中的约定进行填写。