招  标  文  件

招标编号:ZJHWCG2020036

项目名称:衢州市衢江区职业中专易地迁建项目机电专业设备采购

招 标 人：衢州市衢江区职业中专（盖章）

招标代理：浙江浩文工程项目管理有限公司（盖章）

二○二○年五月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标资料表	4

第三部分  投标人须知	10

第四部分  评标标准与评标办法	17

第五部分  项目需求说明	27

第六部分  合同格式	27

第七部分  投标文件格式	39

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江浩文工程项目管理有限公司受衢州市衢江区职业中专委托，就衢州市衢江区职业中专易地迁建项目机电专业设备采购进行公开招标，现欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

一、项目名称：衢州市衢江区职业中专易地迁建项目机电专业设备采购

二、项目编号：ZJHWCG2020036

三、招标内容：

| 序号 | 招标内容 | 采购要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 衢州市衢江区职业中专易地迁建项目机电专业设备采购 | 详见采购需求 | 1批 | 313.35万元 |

四、投标人资格要求：

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

3、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件获取信息：

1、报名时间：公告发布起至2020年 6 月 11 日止（双休日及法定节假日除外）上午9：00-11：00，下午13：30-17：00；

2、获取方式：

可在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢江区公共资源交易网 www.qjggzy.com免费下载。

联系电话：0570-3355001；传真：0570-3355001  联系人：小樊

3、报名所需材料

（1）法定代表人授权书（扫描件）；

（2）被授权人身份证（扫描件）；

（3）有效的营业执照副本复印件（扫描件）；

（4）报名表（扫描件）。

报名资料以电子文档形式发至574772689@qq.com邮箱，联系电话：小樊18268996579

六、开标有关信息：

1、投标文件电子备份文件递交截止时间：2020 年 6  月 23 日 9  时 30  分（北京时间）

2、开标时间： 2020年 6  月 23  日  9  时   30 分（北京时间）

3、开标地点：衢州市衢江区水利局(衢州市衢江区振兴东路268号) 六楼  2 号开标厅开标。

七、其他事项：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

八、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4.投标截止时间：2020年 6  月 23  日  9  时  30 分（北京时间）

5.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

6.投标人应当在投标截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘送交到衢州市衢江区水利局(衢州市衢江区振兴东路268号) 六楼2号开标厅）,逾期送达将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。

九、质疑和投诉：

投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自发售标书之日起七个工作内以书面形式向采购代理机构和采购单位提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构和采购单位提出质疑；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门（联系电话：0570-8762709 ）投诉。

十、联系方式:

招标人：衢州市衢江区职业中专

地址：衢州市衢江区

联系人：郑老师

联系电话：0570-2298507

招标代理机构名称：浙江浩文工程项目管理有限公司

地    址：衢州市柯城区弈谷文体城2区17幢804室

业务联系人：小樊
联系电话：0570-3355001     传    真：0570-3355001

邮箱：574772689@qq.com

同级政府采购监督管理部门名称：衢州市衢江区政府采购管理办公室

联系人：王女士

监督投诉电话 ：0570-8762709

地址：衢州市衢江区振兴东路268号

注意事项【新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守衢州市新型冠状病毒肺炎疫情联防工作领导小组（指挥部）关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行】：

1、每家投标单位拟派参与开标的人数不超过1人。

2、参与开标人员应当领取“衢州健康码”，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人可书面委托符合条件人员参与现场开标。健康码获取方式：支付宝→城市服务→衢州健康码。

3、参与开标人员应携带身份证等户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入交易中心大楼前自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

衢州市衢江区职业中专

浙江浩文工程项目管理有限公司

2020年 6月 1 日

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：衢州市衢江区职业中专易地迁建项目机电专业设备采购 招标编号：ZJHWCG2020036 |
| 2 | 招标人名称：衢州市衢江区职业中专 联系人：郑老师 招标代理单位：浙江浩文工程项目管理有限公司 地址：衢州市柯城区弈谷文体城2区17幢804室 邮编：324000 联系人：小樊 电话：0570-3355001、18268996579 传真：0570-3355001 |
| 3 | 经批准或确认的本次招标方式：公开招标 |
| 4 | 交货地点/货物安装及送达现场：业主指定地点。 |
| 5 | 投标电子备份文件递交至：衢州市衢江区水利局(衢州市衢江区振兴东路268号) 六楼 2 号开标厅开标。 投标截止时间：2020年 6 月 23 日9时 30 分(北京时间) 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2020年 6 月 23 日 9 时 30 分(北京时间) 开标地点：衢州市衢江区水利局(衢州市衢江区振兴东路268号) 六楼 2 号开标厅开标。 |
| 7 | 投标文件份数：电子版一份 ▲投标文件分为 “商务文件”、“技术资信文件”。投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件光盘： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档，以光盘形式递交。数量为1份。 |
| 8 | 投标有效期：开标后90天 |
| 9 | 信息公告媒体： 浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn、衢江区公共资源交易网 www.qjggzy.com上发布。 |
| 10 | 投标价格： （1）报价方式：总价，（货到业主单位价）。 （2）报价内容：含税货价（含附件价、零备件和专用工具价、包装费、送到业主指定安放地运输和保险费）、安装调试费、培训费、维护保养费等一切税金和费用。 （3）计量单位：套/按照招标内容要求分项分部计量； （4）报价货币：人民币（一律以人民币计算）（含税）； |
| 11 | 按照招标文件确定的事项、招标内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同； |
| 12 | 本次招标项目采用的评标办法：综合评分法 |
| 13 | 现场踏勘： 不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担。 |
| 14 | 招标代理服务费： 1、参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的招标费率标准，按照成交通知书确定的金额，向中标人收取服务费。 2、中标人在领取中标通知书前，一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费。 3、中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权从其参加招标活动的投标保证金中收取采招标代理服务费，并对不足部分进行追索。 |
| 15 | ▲最高限价： 本次公开招标最高限价：313.35万元，超出最高限价的投标无效。 |
| 16 | 电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件送交到衢州市衢江区公共资源交易中心开标厅，逾期送达将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 17 | 注意事项：投标人请携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。 如无法携带电脑，投标人使用CA锁在30分钟完成解密即可。 |

# 第三部分    投标人须知

A 总则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于招标公告中所述项目的招标。

2、定义

2.1 “招标人”系指衢州市衢江区职业中专。

2.2 “代理机构”即浙江浩文工程项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

3、合格的投标人

3.1合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合招标公告要求的资格条件。

3.1.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3.1.3 有能力提供本次服务内容并符合招标公告中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位。

3.1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。除单一来源招标项目外，为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

3.1.5 参加招标响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

3.1.6 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品招标项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

3.1.7 一个投标人对一个项目只能提交一个投标文件。

3.1.8 授权代表只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.9 若投标人代表是法定代表人，则须提供有关证明文件或证件照复印件；如授权代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

4、投标费用

4．1 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、投标报价：货到业主单位价；含税货价（含附件价、零备件和专用工具价、包装费、送到业主指定安放地运输和保险费）、安装调试费、培训费、维护保养费等一切税金和费用；

5．1报价货币：人民币（一律以人民币计算）（含税）；

B   招标文件

6、招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

6.3为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，在本招标文件开始发出日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出质疑条款、理由及建议。

6.4在投标截止时间前，招标代理机构可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改。招标代理机构应在投标截止时间15日前在规定的官方指定信息发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“更正公告”或“通知”，并用传真、电子邮件、短信等适当方式通知所有招标文件的收受人。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标人具有约束力。另请潜在投标人注意招标项目发布媒体的相关公告。

6.5潜在投标人收到招标文件的修改、补充文件或修改通知，或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，在同一天内以书面或传真或邮件或短信形式或其他适当方式回复招标代理机构。并立即与招标代理机构指定的联系人员进行沟通确认，否则，风险自担。潜在投标人须注意与招标代理机构保持迅捷有效的沟通及关注招标信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

C 投标文件

7、投标文件语言和计量单位

7.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 投标文件的组成：

8.1报价文件部分,包含但不限于以下内容：

- 投标函（格式附后）；

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

8.2资信技术文件部分，包含但不限于以下内容：

- 详细的“交货清单”（格式附后）；

a. 产品名称；

b. 技术规格；

c.产品数量；

- 技术规范偏离表（格式附后）；

- 商务条款偏离表（格式附后）；

- 实施技术人员一览表（格式附后）；

- 资质证书（详见评分表）

- 技术方案；

- 培训方案的内容和措施；

- 售后服务表(售后服务机构介绍、原厂商售后服务承诺、服务方案内容、措施及承诺、优惠条件等) （格式附后）；

- 完成的类似项目一览表（格式附后，附合同复印件，原件备查）；

- 第四部分“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的资料。

（11）营业执照副本复印件（加盖供应商公章）

（12）法定代表人身份证明（格式附后）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖供应商公章）；

（13）法定代表人授权委托书（格式附后）、其授权代表身份证正反面复印件；

(14)关于资格的声明函（格式附后）；

（15）无重大违法记录声明函（格式附后）；

（17）供应商一般情况（格式附后）；

注：1.上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

9、履约保证金：中标人提交合同总价5%的履约保证金，在签订合同时支付给招标人。

10、投标报价

10．1投标方要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

10．2对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标方自行设计）。

10．3所有投标均以人民币报价，投标方如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

10．4除招标文件中有特殊规定外，招标方不接受任何选择报价，投标方对每一种产品只允许有一个报价。

10．5最低报价不能作为中标的保证。

11、投标文件的有效期、签署及规定

11.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。

11.2组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

12.6投标人应填写全称，同时加盖单位电子公章（如果加盖投标专用章、合同专用章等，投标无效）。投标文件必须由法定代表人或授权代表以不褪色的墨水签署，并逐页小签或加盖骑缝章。

12.7投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

D投标文件的递交

13、投标文件的密封及标记

13.1将全部投标文件分别包装，封皮上写明招标人邮政编码、名称、地址、招标编号、投标人名称、地址、邮政编码。

13.2投标文件应按以下方法分别装袋密封：

13．2．1投标文件分别密封包装（报价文件需单独装订包装）。

13．3投标人未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人拒绝接收。

13.4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人拒绝接收。

13.5招标人对投标文件在递交过程中的遗失或损坏不负责任。

14.投标文件的补充、修改或撤回

14.1投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

14.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

14.3开标后投标人不得撤回投标，投标文件不予退还。

E  开标及评标

15．开标

15．1招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由公证人员、招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

15．2投标人的法定代表人或授权代表应随带本人身份证（原件）准时参加开标会议，否则视为自动放弃开标监督权利，认可开标结果；

15．3核验出席开标活动现场的各授权代表及相关单位人员身份；

15．4宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交招标响应文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

15．5商务技术评审结束后宣告无效投标人名称及理由；

15．6拆封报价文件，将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回是否提交等，招标人将做唱标记录。

15.7唱标结束后，供应商代表应在开标记录上签字确认。供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出。供应商代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

15.8开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

16.对投标文件的初审

16.1对各投标人的投标文件进行资格审查，不符合招标文件资格要求的投标人，将不进入商务技术评审。

16.2初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整，文件签署是否齐全。

16.3对价格的计算错误，按下述原则修正：

- 开标一览表与明细表等其他内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝且投标保证金不予退还。

16.4与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

16.5招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

16. 6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

17.投标的澄清

17.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

17.2投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

17.3投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

18.评标

18.1受招标人的委托，招标代理机构根据相关的法律、法规及规章组建五人（含）或以上单数评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标人、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成，评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

18.3评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

18.4中标条件：

- 投标文件符合招标文件要求。

- 技术，经济等综合指标最优者。

- 有履行合同能力。

19、评标过程保密

19.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F  授予合同

20、公告及定标

20.1中标结果公告。招标人在评标结束后，中标结果在招标公告发布的媒体上公告一个工作日。

21、招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量。

22、招标人接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家公共利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，并对所采取的行为不说明原因（非涉及秘密的除外），不受第18.3条规定之约束。

23、中标通知

23.1在投标有效期内，招标人以书面形式通知所选定的中标人。通知也可电报、传真、网站公布等形式，但需要随以书面确认。

23.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

24、签订合同

24.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

24.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 第四部分  评标标准与评标办法

一、评标原则

1、公平、公正地对待所有合格的投标人；

2、评标必须以招标文件中各项规定条件为准；

二、▲无效标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、在投标截止时间前未完成上传及解密电子投标文件的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、标段以赠送方式投标的，对一个标段提供两个投标方案的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

6、打“▲”指标为实质性条款，不满足的作无效标；

7、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

8、投标人恶意串通的，妨碍其他投标人的竞争行为的，损害招标人或者其他投标人的合法权益的；

9、报价超过招标文件中规定的最高限价的；

10、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的；

11、投标人不确认以招标文件第16.3条款对价格进行修正的；

12、评标委员会认为其他不合理情况的；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

三、评标

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

综合评分法：按评审后综合得分由高到低顺序排列。若综合得分出现并列，则报价低的排列在前；若报价相同，则抽签确定排列顺序。按照排序规则排列中标候选人次序，依次依序推荐中标人（中标供应商）。

评标总分为100分，具体详见评分标准。

四、评标程序：

4.1第一阶段评审

▲4.1.1资信和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

4.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分表（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商资信和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

4.2第二阶段评审

▲4.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

4.2.2综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

4.2.3推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

4.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，向招标人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人将重新招标。

五、投标的澄清

5.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.2供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商法定代表人或其委托代理人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

5.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

5.4若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函； （2）营业执照副本复印件加盖供应商公章； （3）税务登记证副本复印件加盖供应商公章； （4）组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章； （5）社会保险登记证副本复印件加盖供应商公章； （6）无重大违法记录声明函； （7）供应商一般情况。 | 符合以下要求： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.3参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.4法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 招标人、招标代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，招标人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |
| 3 | 供应商是否为联合体。 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表、缴纳税收的证明资料、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章。

4、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致。 |
| 2 | 投标保证金 | 符合第二部分“投标资料表”10条的要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 符合第二部分“投标资料表”8条的要求。 |
| 4 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”； 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。授权代表需提供近三个月投标人为其所缴纳社保证明 |
| 5 | 投标文件的签署盖章 | 符合第三部分“投标人须知”12条的要求。 |
| 6 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 |
| 7 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件。 |
| 8 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 9 |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。 |
| 10 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》。 | 30分 |
| 资信商务技术70分 | （1）相关认证 | 投标人或产品厂商具有ISO9001质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书，得3分，不提供或不含计算机信息系统集成不得分。 以上得分项均须提供相关证明的扫描件并加盖投标公司公章。 | 3分 |
|  | （2）类似项目 实施经验 | 投标同类产品自2017年以来(以签订合同的时间为准)实施的类似项目合同复印件，1个项目得2分，最高得分6分。 | 6分 |
|  | （3）技术方案或产品参数配置 | 满足招标货物的性能及技术指标要求的，得基本分26分。投标产品关键“▲”标记技术指标必须满足，负偏离废标；对标★指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分,扣完为止。所有不可偏离指标均满足且其它指标明显优于招标需求的，由评标委员会根据投标人提供的资料从投标产品的配置、兼容性、实际运行能力等方面酌情加分，最高加4分。 | 30分 |
|  | （4）项目实施方案 | （1）根据投标人提供的具体供货实施方案评委进行综合比较，由评委酌情打分，本项最高得分3分。 （2）技术力量配备，根据投标人的项目实施组织、技术力量等情况评委进行综合比较，，由评委酌情打分，本项最高得分3分。 （3）项目进度计划和保证措施，保证项目工期和施工进度计划和措施的严密性、合理性评委进行综合比较，由评委酌情打分，本项最高得分3分。 （4）安装调试及验收方案与措施，根据投标人提供的方案、措施评委进行综合比较，由评委酌情打分，本项最高得分3分。 | 12分 |
|  | （5）整体设计方案 | 根据投标人提供平面布局图和整体方案的合理性和可操作性打分 | 1分 |
|  | （6）电子媒介视频演示 | （1）智能实训工厂配套软件演示能达到招标文件功能要求程度打分（0-3分） （2）钳工教学资源演示能达到招标文件功能要求程度打分（0-3分） （3）机械实训室产品操作软件演示能达到招标文件功能要求程度打分（0-3分） （4）实训室安全教育仿真软件演示能达到招标文件功能要求程度打分（0-3分） | 12分 |
|  | （7）维护、培训及服务承诺 | （1）根据质保期、售后服务措施、服务体系等酌情打分（0-2分） （2）根据质保期外的维护措施，培训方案等酌情打分（0-2分） （3）本地化服务，投标供应商在衢州具有售后服务机构得2分，在浙江省内有售后服务机构得1分，省外不得分（0-2分），提供售后服务机构营业执照复印件，售后服务机构不是本公司及其分公司的，提供授权公司营业执照复印件和协议复印件 | 6分 |

第五部分  采购内容和技术（服务）要求

# 招标产品技术参数

一、招标参数

（一）整体要求：

▲1、本项目为一体化实施，所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由供应商免费补齐。

★2、投标供应商应充分考虑设备摆放，投标时需提供平面布局图及三维效果图，平局图应明确设备间间距。

（二）具体技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量单位 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | 6套 | 一、机床主要技术参数 1.床身上最大回转直径 ≥ Ф400 mm 2.刀架上最大工件回转直径≥ Ф210 mm 3.最大工件长度 ≥ 1000mm 4.最大车削长度 ≥ 900mm 5.床身导轨宽度 ≥ 400mm； 6.床身导轨淬火硬度 RC52 7.刀杆截面尺寸 25×25 mm 8.主轴通孔直径 ≥φ52mm 9.轴头形式 A6 10.主轴前端孔锥度 莫氏圆锥6号 11.转速范围（正转／反转）≥1600r/min／1580r/min 12.主电机功率 ≥7.5 kW 13.快速电机功率 ≥0.25 kW 14.刀架快移速度 纵向／横向 ≥4／2 m/min 15.尾座套筒的直径 ≥75 mm 16.套筒行程 ≥150 mm 17.尾座主轴锥孔锥度 莫氏5号 18.刀架形式 立式四工位 19.刀架转盘回转角度 ±90 20.刀架横向行程 ≥320mm 21.小刀架移动行程 ≥140mm 22★系统支持VR技术，利用虚拟现实技术能够观察6140车床变速箱中齿轮的运动特点，能够掌握齿轮系运动传递方式；观察6140车床在变速运动情况下，齿轮的位置变化。学习齿轮系通过不同耦合方法，完成速度的变化，增加学生学习的趣味性，知识点包含但不限于变速箱介绍、齿轮系、定轴轮系、周转轮系、混合轮系、齿轮系的特点等，投标文件中需提供多角度项目场景截图不少于5张 |  |
| 2 | 数控车床 | 7套 | - 一般参数： ▲1、 床身上/滑板上最大回转直径：≥φ400mm/≥φ180mm； 2、最大工件长度/最大切削长度：≥750mm/≥650mm； 3、主轴通孔直径/主轴头型式/主电机功率(伺服)/主电机基频：φ53mm/A2 6/≥5.5KW/33Hz； 4、主轴转速：100-3000r/min； 5、尾台套筒直径/尾台套筒行程：≥φ60mm/≥140mm； 6、尾台套筒锥孔：莫氏4号； 7、X轴最大行程/Z轴最大行程：≥215mm/≥650mm； ★8、X轴/Z轴快移速度：≥6m/min / ≥12m/min； 9、刀架刀位数：4； 10、刀架转位时间/刀架重复定位精度：≤2.1s/±2″； 11、机床净重：≥1850kg； 12、φ200mm手动三爪夹盘、手动尾座； - 导轨跨距≥324mm - 车床颜色为白色 15、结构：全防护罩，表面为喷塑处理，出于操作安全考虑，数控系统要求挂在右侧拉门上，可移动，床头箱采用单主轴结构，免维护的床头箱，水箱及接屑盘结构采用独立式，与床身可分离，水箱底部配置滚动滑轮，可实现方便移动、方便清理。 二、精度要求： 1、精度贯彻GB/T 25659.1-2010《简式数控卧式车床精度》标准； 2、加工精度：IT6～IT7； 3、加工工件圆度：≤0.004mm； 4、加工工件圆柱度：≤0.03mm / 300mm； 5、加工工件平面度：≤0.025mm/Ф300mm； 6、加工工件表面粗糙度：≤Ra1.6μm； 7、X轴/Z轴定位精度：≤0.024mm/≤0.032mm； 8、X轴/Z轴重复定位精度：≤0.009mm/≤0.011mm。 ★三、主要配置： 1、数控系统：FANUC 0i TF； 2、主 电 机：5.5kW YM1006-0055F6C3-EDFW35C（伺服电机）； 3、X轴/Z轴电机：βiSc 8/3000/βiSc 8/3000； 4、主轴轴承：NN3018K/P4W33 90x140x37 前轴承； 7016ACTA/P4/DBB 80x125x22 后轴承； 5、X轴/Z轴丝杠：GD2004-3-P3/GD4006-4-P3； 6、冷 却 泵：YSB2-50； 7、尾 座：手动（带套筒锁紧）； 8、刀 架：HAK21162（立式四工位）； 备注：机床主要配置是影响机床整机品质、性能、使用寿命及投标价格的重要因素，所以除数控系统及伺服电机外，均要求为国内一线知名品牌，并提供主要配置详细清单（包括产地、品牌、型号），清单需加盖投标人及制造商公章。 ★为保证机床产品质量及售后服务，投标人必须提供所投产品制造商针对此项目的售后服务承诺书原件；投标人所提供机床产品的技术参数与产品彩页及官方网站网页一致，并提供官方网站网址备查 |  |
| 3 | 数控铣床 | 2套 | 一、主要结构及技术要求 1. 床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件需采用高强度铸铁材料，造型为树脂砂工艺，必须至少经过两次时效处理消除应力，保障刚性，经久耐用。 2．X、Y、Z轴伺服电机经弹性联轴节与高精度滚珠丝杠直联，减少中间环节，实现无间隙传动，进给灵活、定位准确，传动精度高。 3．Z轴伺服电机需带有自动抱闸功能，在断电的情况下，能够自动抱闸将电机轴抱紧，使之不能转动，起到安全保护的作用。 二、机床主要技术参数 1.工作台规格（长×宽）mm：≥1000 mm×500 mm 2.工作台最大承重： ≥600kg 3.T形槽尺寸 18×5 mm ×个 ★3.X/Y/Z行程： ≥850/500/540mm； 4.主轴端面至工作台面距离： 最大≥660mm 最小≤120mm ★5.主轴中心到Z轴导轨面距离: ≥640mm 6.锥孔 (7:24) BT 40 7.转数范围 50～8000 r/min 8.最大输出扭矩 ≥35.8 N.m 9.主轴电机功率 ≥7.5/11kw 10.传动方式 同步齿型带 11.刀柄型号 MAS 403 BT40 12.拉钉型号 MAS 403 40BT-Ⅰ 13.拉刀机构 45度四瓣拉爪 ★14.X、Y、Z快速进给速度 : ≥32/32/30 m/min（体现良好的传动性和润滑系统） 15.三轴拖动电机功率（X/Y/Z）≥1.8/2.5/2.5kw 16.三轴拖动电机扭矩（X/Y/Z）≥11/20/20 Nm 17.进给速度 1-20000 mm/min 19. 换刀时间 ≤2.5s 20.刀具最大直径mm： ≥φ80/φ125（邻空） 21. 选刀方式 双向就近选刀 22. 最大刀具长度/重量 ≥250mm/7kg 23. 定位精度X/Y/Z轴 ≤0.020/0.015/0.015mm 24. 重复定位精度X/Y/Z轴 ≤0.012/0.010/0.010mm 25. 机床轮廓尺寸（长×宽×高） 2700×2200×2600mm  200mm 26. 机床重量 ≥5800kg 27.电气总容量（标准配置） ≥18 KVA 28. 数控系统： 1、参数要求 序号; 功能; 说明; 备注. 硬件配置. 1; 控制轴数; X、Y、Z三个坐标轴及一个主轴. 2; 操作面板; 全功能数控键盘. 3; PMC; 内装式PMC SA1，8000步. 4; CNC用户存储器容量; 1280m纸带（相当于512KB），程序数量400个，用于存储用户程序和数据. CNC功能. 1; 最小输入增量; 0.001mm，0.001deg，0.0001inch. 2; 补偿功能; 反向间隙补偿、存储型螺距误差补偿、刀具长度补偿和刀具半径补偿、平滑反向间隙补偿、智能反向间隙补偿. 3; 进给功能; 快速进给、每分钟进给、进给倍率、自动加减速、AI先行控制、预读前铃型加/减速、切削进给后铃型加/减速、智能重叠、刚性攻丝铃型加/减速. 4; 主轴功能; 主轴串行输出、主轴速度功能、主轴倍率修调、主轴定向、FSSB高速刚性攻丝. 5; 坐标系设定; 比例缩放、坐标系旋转、可编程镜像. 6; 刚性攻丝. CNC编程. 1; 编程语言; 纸带代码（EIA RS244／ISO840）. 2; 公制／英制编程. 3; 绝对／增量编程及同一程序段中绝对与增量混合编程. 4; 极坐标指令编程. 5; 外部存储. 层嵌套子程序调用. 1; 钻削固定加工循环. 2; 用户宏程序B. 3; 自动拐角倍率／减速. 4; 倒角／圆角过渡. 5; 平面选择. 6; 工件坐标系（G52-G59）. 插补类型. 1; 定位; 单向定位、准确停止. 2; 任意两坐标圆弧插补. 3; 进给暂停. 4; 螺旋插补; 圆弧插补+最多两轴直线插补. 操作方式. 1; AUTO运行/DNC运行/MDA运行. 2; JOG进给. 3; 手动返回参考点. 4; 增量进给. 5; 空运行. 6; 单程序段方式. 7; 手轮进给. 编辑功能. 1; 程序段检索. 2; 程序号检索. 3; 后台编辑. 4; 程序保护. 安全保护功能. 1; 存储行程限位监控. 2; 硬件限位监控. 3; 紧急停止. 4; 监控; 静态监控、速度监控、位置监控、轮廓监控安全功能还始终监控测量电路，过热、电压、内存. 5; 数据传输. 显示功能. 1; 当前位置显示. 2; 实际切削速度显示. 3; 程序显示. 4; 时钟显示. 5; 运行时间与部件计数显示. 6; 报警信息显示. 7; 自诊断功能显示. 8; NC和PLC信号状态显示. 9; 梯形图显示. 数据传输. 1; 通过阅读机／穿孔机接口实现数据输入输出传送。. 2; 通过RS232串行接口或PCMCIA卡实现数据输入输出传送. 三、标准配置 序号; 名称. 1; 8000rpm主轴. 2; 机床照明工作灯. 3; 主轴锥孔清洁. 4; 切屑液系统. 5; 10.4”显示器. 6; 清洁气枪. 7; 地基垫铁及调整螺栓. 8; 随机技术文件. 9; 中央集中自动进给润滑系统. 10; 主轴锥孔：BT40 7/24. 11; 三色警示灯. 12; 分离式手轮. 13; 接屑小车. 14; 全防护（不含顶面）. 15; 电气柜冷热交换器. 16; 螺旋排屑器. 四、主要外购件产地品牌（行业内优质外购件产地品牌可供选择） 1. 主轴组 台湾品牌 2. 同步齿型带 日本品牌／美国品牌 3. 直线导轨 台湾品牌 4. 联轴器 韩国品牌／日本品牌 5. 润滑泵 国产品牌 6. 滚珠丝杠 台湾品牌 7. 气动三联件 日本品牌／德国品牌 8. 总电源开关 韩国品牌 |  |
| 4 | 加工中心（智能工厂含工业机器人） | 1套 | 总体要求： - 系统用于加工中心的自动上下料，同时用于刀具的信息化辅助管理和刀具的质量检测，主要包含工业机器人、快换装置及配套夹治具、RFID读取装置、智能3D视觉系统、激光检测系统和配套的信息化管理软件等组成。 - ★投标供应商应对原有设备的升级改造且能够兼容现有的系统。 - 加工中心（1套） （1）主要结构及技术要求 1. 床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件需采用高强度铸铁材料，造型为树脂砂工艺，必须至少经过两次时效处理消除应力，保障刚性，经久耐用。 2．X、Y、Z轴伺服电机经弹性联轴节与高精度滚珠丝杠直联，减少中间环节，实现无间隙传动，进给灵活、定位准确，传动精度高。 3．Z轴伺服电机需带有自动抱闸功能，在断电的情况下，能够自动抱闸将电机轴抱紧，使之不能转动，起到安全保护的作用。 （2）机床主要技术参数 1.工作台规格（长×宽）mm：≥1000 mm×500 mm 2.工作台最大承重： ≥600kg 3.T形槽尺寸 18×5 mm ×个 ★3.X/Y/Z行程： ≥850/500/540mm； 4.主轴端面至工作台面距离： 最大≥660mm 最小≤120mm ★5.主轴中心到Z轴导轨面距离: ≥640mm 6.锥孔 (7:24) BT 40 7.转数范围 50～8000 r/min 8.最大输出扭矩 ≥35.8 N.m 9.主轴电机功率 ≥7.5/11kw 10.传动方式 同步齿型带 11.刀柄型号 MAS 403 BT40 12.拉钉型号 MAS 403 40BT-Ⅰ 13.拉刀机构 45度四瓣拉爪 ★14.X、Y、Z快速进给速度 : ≥32/32/30 m/min（体现良好的传动性和润滑系统） 15.三轴拖动电机功率（X/Y/Z）≥1.8/2.5/2.5kw 16.三轴拖动电机扭矩（X/Y/Z）≥11/20/20 Nm 17.进给速度 1-20000 mm/min ★18. 刀库容量/型式： 24把圆盘式机械手刀库 19. 换刀时间 ≤2.5s 20.刀具最大直径mm： ≥φ80/φ125（邻空） 21. 选刀方式 双向就近选刀 22. 最大刀具长度/重量 ≥250mm/7kg 23. 定位精度X/Y/Z轴 ≤0.020/0.015/0.015mm 24. 重复定位精度X/Y/Z轴 ≤0.012/0.010/0.010mm 25. 机床轮廓尺寸（长×宽×高） 2700×2200×2600mm  200mm 26. 机床重量 ≥5800kg 27.电气总容量（标准配置） ≥18 KVA 28. 数控系统： 1、参数要求 序号; 功能; 说明; 备注. 硬件配置. 1; 控制轴数; X、Y、Z三个坐标轴及一个主轴. 2; 操作面板; 全功能数控键盘. 3; PMC; 内装式PMC SA1，8000步. 4; CNC用户存储器容量; 1280m纸带（相当于512KB），程序数量400个，用于存储用户程序和数据. CNC功能. 1; 最小输入增量; 0.001mm，0.001deg，0.0001inch. 2; 补偿功能; 反向间隙补偿、存储型螺距误差补偿、刀具长度补偿和刀具半径补偿、平滑反向间隙补偿、智能反向间隙补偿. 3; 进给功能; 快速进给、每分钟进给、进给倍率、自动加减速、AI先行控制、预读前铃型加/减速、切削进给后铃型加/减速、智能重叠、刚性攻丝铃型加/减速. 4; 主轴功能; 主轴串行输出、主轴速度功能、主轴倍率修调、主轴定向、FSSB高速刚性攻丝. 5; 坐标系设定; 比例缩放、坐标系旋转、可编程镜像. 6; 刚性攻丝. CNC编程. 1; 编程语言; 纸带代码（EIA RS244／ISO840）. 2; 公制／英制编程. 3; 绝对／增量编程及同一程序段中绝对与增量混合编程. 4; 极坐标指令编程. 5; 外部存储. 层嵌套子程序调用. 1; 钻削固定加工循环. 2; 用户宏程序B. 3; 自动拐角倍率／减速. 4; 倒角／圆角过渡. 5; 平面选择. 6; 工件坐标系（G52-G59）. 插补类型. 1; 定位; 单向定位、准确停止. 2; 任意两坐标圆弧插补. 3; 进给暂停. 4; 螺旋插补; 圆弧插补+最多两轴直线插补. 操作方式. 1; AUTO运行/DNC运行/MDA运行. 2; JOG进给. 3; 手动返回参考点. 4; 增量进给. 5; 空运行. 6; 单程序段方式. 7; 手轮进给. 编辑功能. 1; 程序段检索. 2; 程序号检索. 3; 后台编辑. 4; 程序保护. 安全保护功能. 1; 存储行程限位监控. 2; 硬件限位监控. 3; 紧急停止. 4; 监控; 静态监控、速度监控、位置监控、轮廓监控安全功能还始终监控测量电路，过热、电压、内存. 5; 数据传输. 显示功能. 1; 当前位置显示. 2; 实际切削速度显示. 3; 程序显示. 4; 时钟显示. 5; 运行时间与部件计数显示. 6; 报警信息显示. 7; 自诊断功能显示. 8; NC和PLC信号状态显示. 9; 梯形图显示. 数据传输. 1; 通过阅读机／穿孔机接口实现数据输入输出传送。. 2; 通过RS232串行接口或PCMCIA卡实现数据输入输出传送. （3）标准配置 序号; 名称. 1; 8000rpm主轴. 2; 24把盘式刀库. 3; 机床照明工作灯. 4; 主轴锥孔清洁. 5; 切屑液系统. 6; 10.4”显示器. 7; 清洁气枪. 8; 地基垫铁及调整螺栓. 9; 随机技术文件. 10; 中央集中自动进给润滑系统. 11; 主轴锥孔：BT40 7/24. 12; 三色警示灯. 13; 分离式手轮. 14; 接屑小车. 15; 全防护（不含顶面）. 16; 电气柜冷热交换器. 17; 螺旋排屑器. （4）主要外购件产地品牌（行业内优质外购件产地品牌可供选择） 1. 主轴组 台湾品牌 2. 同步齿型带 日本品牌／美国品牌 3. 直线导轨 台湾品牌 4. 机械手刀库刀库 台湾品牌 5. 联轴器 韩国品牌／日本品牌 6. 润滑泵 国产品牌 7. 滚珠丝杠 台湾品牌 8. 气动三联件 日本品牌／德国品牌 9. 总电源开关 韩国品牌 二、工业机器人本体：（1套） 1）六自由度工业机器人品牌要求在近2年国内市场份额处于前5名，额定负载≥10公斤，臂展≥1.4米；自重 ≤200kg。集成信号源手腕设≥18路信号。集成气源手腕设≥2路空气。可在任意角度安装；机器人零点可以自动标定，位置重复精度达到±0.02mm； 2）控制器：220v紧凑型控制器，尺寸≤350mm*480mm*500mm，重量≤30Kg，多处理器系统，大容量闪存盘，防掉电备用电源，实时操作系统， DeviceNet或Profibus 通讯总线，提供PC interface接口软件，并支持ROS； 3）示教器具有图形化彩色触摸屏≥6.5寸，三维或六维操纵摇杆； 4）机器人性能稳定，机器人防护等级超过IP30； ★5）系统支持VR技术，利用虚拟现实技术展现了一套工业机器人机械臂在物流中分拣物品的流程，学习分拣过程中，工业机器人机械臂的基本运作方式，了解工业机器人机械臂的基本，初步形成工业机器人机械臂及相关机械结构的初步认知，能够简单的操作机械结构，并完成相关考核，投标文件中提供多角度项目场景截图不少于5张。 ★6）非制造商投标时提供针对该项目投标品牌、型号的技术参数资料，并加盖产品制造商鲜章。 三、快换装置及配套夹治具（1套） 装置的每一个实训模块边上均配置有对应的末端工具模块（多种末端阴夹具：末端气动夹爪工具、末端真空吸盘工具等），与机器人法兰盘上的阳夹具配合使用，完成各项实训任务。 1）阳夹具安装于机器人第六轴法兰盘上末端工具模块（阴夹具）配合使用； 2）配套不少于4个更换阴夹具（末端气动夹爪工具）来完成不同的零件搬运项目 3）结合方式：气动式（自锁）； 4）配套快换电接点：≥9路； 5）配套快换气路接点：≥2路； 6）可搬运重量：≥10kg； 四、RFID读取装置 1） 近距离工业级RFID超高频读写器，工作频率：902~928M，读取距离 0-400m，读写速度大于500张/秒； 2） 接口协议：TCP/IP/RS232/RS485； 3） 工作温度范围：-20°C~+55°C； 4） 配置不少于30个刀具专用电子标签。 五、智能3D视觉系统 1）用于零件的自动识别及3D定位支持多视角观测并重合用户坐标；采用随机投射激光纹理视觉技术可以捕捉没有纹理特征的物体表面的影像；可以捕捉静态或低速的动态物体 ；免编程应用，对于3D引导或测量为目的的应用；支持TCP/IP，RS232等常用通讯协议；出厂前校正,安装设定更简单；通过视觉校正板来集成机器手臂视觉的校正集成功能软件功能。相机分辨率1600x1200像素，采用激光结构光光源，视野范围：200x150mm~ 480x360mm，空间定位重复精度±0.5~1.5mm，铝镁合金外壳，IP57封装，GigE输出。 2）.软件工具ROI 支持常规形状态，多边形的自由组合，它们之间并可进行逻辑运算，生成任意形状，包含MASK功能； 3）拓展性，可以自主开发工具拓展算法功能； 4）支持客户端/服务器信号模式运行； 5）用户可以直接通过GUI设置，支持拖拽，参数支持二次开发，提供DLL和开发例程 六、激光检测系统 1）主要用于刀具的直径及磨损量检测。 2）测量重复精度：优于0.01mm， 3）刀具测量直径范围不小于：0.3mm~25mm。 七、信息化管理软件 1） 可以根据视觉系统的反馈完成机器人的位置控制。 2） 能够与加工中心完成数据通讯。 3） 可以根据加工中心的要求对刀具进行在线信息化管理和自动刀具检测。 八、技术性能： 1）输入电源：交流单相220V，频率50Hz； 2）工作环境：温度5℃～+45℃，相对湿度≤95%； 3）安全保护：为确保在使用过程中设备及学生的安全，包含急停开关、漏电保护、短路保护、过载保护，整套设备安全保护符合国家标准。 九、附件 1）静音气泵 1台； 2）配套PLC通信电缆、气管等1套； 3）设备使用说明书及实训指导书1套； ★十、配套软件（提供电子媒介视频演示） 1.在单一软件下支持至少一种主流品牌机器人仿真操作，能够自动导入机器人模型。 2.要求可方便的导入各种主流CAD格式的数据，包括IGES,STEP,VRML,VDAFS,ACIS及CATIA等。 3.要求使用待加工零件的CAD模型能够迅速自动生成跟踪加工曲线所需要的机器人路径。 4.要求能够自动检测奇异点并报警，可以对TCP速度、加速度、奇异点或轴线等进行优化。 5.具有碰撞检测功能。选定检测对象后，软件可自动监测并显示程序执行时这些对象是否会发生碰撞。 6.直接上传和下载。整个机器人程序无需任何转换便可直接下载到实际机器人系统。 7.支持多台机器人同时模拟仿真，支持整个生产线仿真。 8.软件可支持虚拟示教器和真实示教器，有效结合离线编程和在线编程。 9.软件每年可免费升级和维护 10.支持VR技术。 十一、其他要求 1）必须为“交钥匙工程”，所有的配件、工具、样品、耗材等必须提供足量，并包含运输、上楼、现场走线和安装调试在内，工作站须满足工业环境要求。 2）机器人工作站的控制系统具有多种通讯接口，能够与计算机通过以太网进行网络连接。 |  |
| 5 | 锯床 | 2台 | 序号; 技术参数、规格; 备注. 1; 最大锯削范围（mm）; ≥●280 ■230×230. 2; 锯切速度（四档、三档）; 28/42/52/73、（26/59/75） m/min. 3; 带锯条规格（长*宽*厚）; ≥3350*27*0.9 mm. 4; 进给速度; 液压无极调速. 5; 主电动机功率; ≥2.2 kw. 6; 液压电动机功率; ≥0.55kw. 7; 工作台高度; ≥ 610mm. 8; 主传动方式; 蜗轮传动. 9; 夹紧方式; 液压夹紧. 10; 锯带张紧方式; 手动张紧. 11; 锯屑清理方式; 钢丝刷. 12; 附机架; 1 台. 13; 主机外型尺寸（LxWxH）; ≥1800×1150×1300 mm. |  |
| 6 | 螺杆式空压机 | 2套 | 序号; 内容; 单位; 参数; 备注. 1; 公称容积流量/额定排气压力; （m3/min）/ MPa; ≥6.35/0.8. 2; 环境温度; ℃; -5～+45. 3; 冷却方式; 风冷. 4; 排气温度; ℃; ≤环境温度+25. 5; 传动方式; 同轴直连. 6; 气量调节方式; 永磁变频. 7; 气体含油量; ppm; ≤3. 8; 安全阀设定压力; MPa; 0.92. 9; ★电动机; 功率; kW; ≥37. 转速; rpm; ≥3000. 起动方式; 变频. 防护等级/绝缘等级; ≥IP23/F. 10; 风机; 功率; kW; ≥0.75. 电压/频率; V/Hz; 380/50. 转速; rpm; ≥1440. 风量; m3/h; ≥6000. 11; 外形尺寸; mm; 1200*880*1470. 12; 出口管径; in; G1-1/2. 13; 空气开关电流; A; ≥105. 14; 压力储气罐; 1.0立方/0.8MPA. 15; 冷干机; 50A6.8立方. 16; 三级过滤带自动排水器. 17; 包含电路气路铺设到位. |  |
| 7 | 吸尘式砂轮机 | 4台 | 1、主电机功率(kw)：≥1.75 2、吸尘电机功率(kw)：≥1.5 3、抖灰电机功率(kw)：≥0.12 4、电压(v)：380V 50Hz 5、转速(转/分)：≥1420 6、砂轮大小（mm） ：≥Φ350*40*Φ75 |  |
| 8 | 线切割机 | 2台 | 一、机械部分 工作台尺寸; mm; ≥360*600. 工作台行程; mm; ≥320*400. 最大切割厚度; mm; ≥400. 加工锥度; 度; ≥6. 最大承载重量; Kg; ≥200. 主机重量; Kg; ≥1440. 主机外形尺寸; mm; ≥1660*1330*1400. 二．电源部分 数控脉冲电源装置; 专用控制柜（电脑 ）. 最大加工电流; A; 10. 总输入功率; KVA; 0.85. 输入电源; V; 380V（国内）. 最佳表面粗糙度; um; ≤Ra1.2. 最快加工速度; 10000平方毫米/小时. 每桶丝连续加工时间; 》100小时. 加工适用材料; 钼丝对45号钢 钼丝对不锈钢 钼丝对硬质合金 钼丝对铝. 丝桶控制; 变频器（可调速上丝）. 最大控制轴数; 四轴四联动. 各轴分辨率; um; 1. 最小驱动单位; um; 1. 驱动方式; 步进驱动. |  |
| 9 | 台钻 | 5台 | 1、最大钻孔直径： ≥Φ16mm 2、攻丝最大直径:钢件 M10 铸件 M12 3、最大主轴行程：≥100mm 4、主轴端锥度: MT2 5、主轴中心至立柱表面距离：≥193mm 6、主轴转速：≥480-4100 r/min 7、主轴端面至工作台面最大距离：≥315mm 8、主轴端面至底座工作面距离：≥556mm 9、工作台面尺寸：≥265mm×265mm 10、底座工作台面尺寸：≥528×360mm 11、电动机功率：≥750W 12、配套不锈钢工作放置平台 |  |
| 10 | 三相电焊机(包括氩弧焊钢瓶和氩弧焊枪) | 6台 | 1、输入电压(V)： 380 2、额定输入容量(KVA)： 11.2 3、输出空载电压(V)： 63 4、电流调节范围(A)： 20-250 5、40℃ 35%负载持续率输出电流（A）： 250 6、40℃ 100%负载持续率输出电流（A）： 148 7、重量(KG)： ≥17 8、外形包装尺寸LxWxH(mm)： 505x240x404 9、母材材质： 碳钢 低合金钢 不锈钢 10、板厚(mm)： 0.5-10 11、钨针直径(mm)： 钨针2.0/2.4/3.2 12、焊条1.6-4.0 13、氩弧焊钢瓶：≥15L 14、氩弧焊枪线长度:≥5米 |  |
| 11 | 气割机 | 2组 | 1、总长：≥53cm 2、枪体长：≥34cm 3、最大切割厚度：≥10cm 4、产品名称：氧气乙炔双色管 5、内径：≥8mm 6、工作压力：≥40KG 7、外径：14mm 8、爆破压力：≥120KG 9、接头规格：m16*1.5 10、使用温度：-15°C ~65°C 11、颜色：红、蓝等 12、长度：≥47m 13、产品名称：氧气减压器 14、输出压力：15Mpa 15、调节范围：0.1~1.6Mpa 16、流量：≥160m3/h 18、连接螺纹：G5/8(进气) M16x1.5(出气) 19、压力规格：输入25Mpa 输出4Mpa 20、产品名称：丙烷减压器 21、输出压力：≥1.6Mpa 22、调节范围：≥0.02~0.15Mpa 23、流量：≥1.5m3/h 24、连接螺纹：M22x15 (进气) M16x1.5(出气) 25、压力规格：输入2.5Mpa 输出0.16Mpa 26、氧气瓶容量:≥40L 27、乙炔瓶容量:≥40L |  |
| 12 | 焊条烘干机 | 1台 | 1、烘干室装入容量（kg）：≥200 2、储藏室装入容量（kg）：≥60 3、烘干室功率（kw）：≥9.0 4、储藏室功率（kw）：≥1.5 5、工作电压（V）：380 |  |
| 13 | 台虎钳 | 10套 | 1、钳口宽度(mm)：≥160 2、钳口高度(mm)：≥45 3、钳口张开度(mm)：≥170 |  |
| 14 | 五金移动式工具柜 | 70个 | 带抽屉双开门式 1、规格尺寸：≥W630*400*H820MM 2、钢质结构，表面喷涂防锈； 3、材质：整体厚度0.8mm，抽屉采用静音三节导轨，100%抽出；抽屉尺寸：≥510*410*60MM， 4、抽屉结构内空，配锁，下面双一门带锁； 5、底部安装3寸橡胶脚轮，2个定向，2个万向带刹车。 6、颜色：整体蓝色 7、工具柜配有挡板，能够放置工具、图纸等 |  |
| 15 | 铁架子重型货架 | 18个 | 1、三层式 2、规格尺寸：≥W2000*D600*H2000 3、载重：每层载重500KG，每组最大载重2000KG 4、型材：立柱采用80*40的C型钢，横梁采用50*80的P型梁，层板每层2块钢层板，每层底部附加强筋。 5、采用自动机器人焊接，确保每一根横梁的安全。 6、表面处理：自动喷漆线喷塑处理。 7、颜色：蓝色 |  |
| 16 | 电焊排烟系统 | 1套（8工位） | 1、要求净化系统风量定在15000m3/H，风压2000Pa，功率15Kw，过滤面积约120㎡，过滤效率99.99％，排放值≤ 20mɡ/m3，要求达到国家排放标准。每套RTZY- 15 K整体式中央烟尘净化器解决8个焊接工位的烟尘，每个焊接工位分配风量1500m3/H，每个工位配置一套三维柔性吸气臂，捕吸罩口贴近焊接点，焊接烟尘经捕吸罩捕集，通过支管道汇集至主管道输送进入除尘器进行净化处理。主管道各个分风口都配设风量调节阀，保障前后吸尘口风量一致，除尘器主机内部设有在线自动滤筒反吹和离线自动反吹系统，以保障过滤风量、风速稳定、增加滤筒的使用寿命， ★2、投标时提供施工平面布局图及方案，中标后经过校方同意方可施工 3、具体参数要求： A、整体式中央烟尘净化器的技术参数 设备; 单位. 处理风量; m3/h; 15000. 风机风压; Pa; 2000. 电机功率; kw; 15. 使用电源; 380V/50Hz. 过滤面积; ㎡; 120. 过滤介质; 纳米纤维阻燃材料. 过滤效率; %; 99.99%. 压缩空气; MPa; 0.5～0.6MPa. 净化精度; µm; 5. 排放值; mg; ≤20. 噪音; dB(A); ≤85. 过滤标准; 排放优于GB16297-1996标准. B、RTZY-K系列型滤筒式除尘器功能要求 PTFE聚四氟乙烯覆膜滤筒 过滤效率高 对超细杂质尘具有很好的过滤性能，过滤效率可达95%，实现近于零排放。 运行阻力低 覆膜滤芯实现表面过滤，薄膜表面极其光滑，杂质尘剥离性能十分良好，即使超细潮湿杂质尘也不会严重粘附，使过滤筒始终在低阻力下运行。 过滤速度大 覆膜滤芯阻力低而稳定，过滤速度明显提高，使净化器装置结构紧凑，气流量大，提高系统集尘能力。 使用寿命长 由于滤芯内外压差降低，杂质尘不与基布接触，减少了磨损，滤料结构稳定，大大提高了滤芯使用寿命。滤筒的设计寿命为2500小时，正常使用条件下，保养维护好，使用寿命≥5000小时。 C、全自动清灰反吹装置 整体式中央烟尘净化器配备了自动脉冲喷吹清灰装置：当净化器运行一段时间以后，细微的粉尘吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。当系统压差超过设定值（1500Pɑ）时，压差传感器输出的压差信号将激发脉冲发生器，脉冲发生器启动脉冲喷吹阀，洁净的压缩空气由阀口喷出，引射气流对滤筒内壁进行脉冲喷吹；滤材表面吸附的微尘在气流作用下从滤筒表面脱落，落入下部的粉尘收集器中。此为反吹清灰系统的在线状态，同时为了提高反吹清灰效果该系列除尘器还设计了反吹清灰离线状态，由于过滤精度高,过滤后的空气粉尘含量远远底于国家排放标准,可直接通过系统出风口在室外排放也可以使净化后的空气直接室内循环。 D、管道系统 管道系统包含不同口径的管道，各种规格的弯头，变径等连接件和其它固定件。管道是镀锌钢板采用先进的螺旋型咬边制管设备制成，外观美观，轻质耐用，耐高压，阻力小。因此整个管道系统具有高强度，易安装，低风阻，重量轻，高密封性等特点。整个镀锌管道采用壁厚在0.6mm以上的材料。 F、三维柔性吸气臂 三维柔性吸气臂由一个内部弹簧支撑的平衡支架，以及带调节阀的吸气罩组成。这种吸气臂不需借助辅助设施就可以伸长和收缩，到达所需臂长所能达到的范围。它内部的平衡支架有很高的柔韧性，吸气罩可以180度旋转。无论焊接工人位于吸气臂的侧面还是背面，都能使吸气罩处于最佳的吸收位置。 三维柔性吸气臂标准口径为160mm，长度3m。 |  |
| 17 | 钳工实训平台 | 13套 | ★采用优质角钢焊接成型，产品表面做钢琴烤漆处理。底脚采用（≥80*50*8mm）优质方管材料；桌面为全实木材料，尺寸≥1500*600*40mm，配全新8mm黑色橡胶垫一块附于桌面上，且桌面采用2.00mm张浦304优质拉丝不锈钢，保护操作台面。整体结构坚固，造型美观大方。实训台设有四个抽屉，每个抽屉上采用优质载重导轨两根（抽屉带锁）。外形尺寸≥1500×600×1327mm，总体重量180KG。 6.配套软件： ★钳工教学资源（提供电子媒介视频演示） 1）钳工基础教学仿真软件：该软件应能够展示各类机械设备的安全操作方法，安全注意事项，机械伤害和易发生的机械事故，常见事故的发生原因、防止措施以及各种安全标志、安全色及标牌等。能够对学生进行机械设备方面的各种安全教育，提高学生的安全意识，使学生掌握一些安全基本知识和自我保护常识，熟悉各种事故产生的原因和处理事故的措施，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，预防或减少事故的发生。该软件必须有理论知识、动画演示、答题互动等环节。以图文并茂、动画演示、游戏闯关、案例分析等生动活波的展现形式，大大提高了学生的学习兴趣！ 2）钳工技能仿真实训软件（带考核功能）该软件采用3D虚拟仿真技术，让学生在较为真实的虚拟环境中进行训练，提高职业素养。结合3D引擎建立虚拟环境、机械拆装训练、几何精度检测调整，所有的操作均应在车间里的仿真设备上进行。内置虚拟工量具摆放区域，放置检测常用量具，包括：百分表、千分表、磁性表座、检棒、卡尺、百分表、磁性表座、通芯一字螺丝刀、塞尺、钢直尺、同轴度测量工装、游标卡尺、深度游标卡尺、塞尺和直角尺等，提供常用工具，包括：手枪钻、紫铜棒、卡簧钳、绞杠、扳手、拉马、榔头、轴承拆装套筒。用户进行拆装任务过程中需要选择正确的工具、量具，不正确的选用软件将有提示并记录用户的错误之处，结果存放于电脑中，便于查看、评分。软件中仿真完成变速箱、齿轮减速器、二维工作台、间歇回转工作台、自动冲床机构的装配、检测与调整，根据技能竞赛实操任务书设置考核点，每个考核点的调整结果需通过量具直观体现出来，错误的调整方法将导致误差变大，进行实训考核。 |  |
| 18 | 大类工具柜 | 6个 | 1、结构：双开门储物柜，内含4层活动层板，共可放5层物品，每层载重100KG，整体载重500KG。 2、材质：整体优质冷轧钢板mm 3、附工业锁。 4、表面处理：整体喷塑处理； 5、颜色:整体灰白色RAL-7004色卡 |  |
| 19 | 手推液压叉车 | 1台 | 1、立柱规格:16工字钢 2、额定载重:3000KNG 3、高放高度:1600MM 4、低放高度:≤105MM 5、货叉长度:800MM 6、货叉可调宽度:240-600MM 7、单次起身高度:向10MM 8、M外形尺寸:长: 1280M、宽:≈740MM、高:≈1980MM 7、自身重量:200KG |  |
| 20 | 测量实训平台 | 5套 | 1、尺寸：≥100*800*750mm 2、精度：00级 3、比重：2970-3037KG/m) 4、线膨胀系数：1.27-1.47N/mm 5、吸水率：< 0.13% 6、肖氏硬度：> Hs70 7、抗压强度：240- 245N/m 8、材质：大理石+钢材 9、配套测量系统（共配一套） （1）便于携带，重量：不大于27克，尺寸不大于长*高*宽 150mm*18mm*20mm ▲（2）不小于25MHz带宽，不小于100MS/s实时采样率 （3）FFT功能 （4）符合人体工程学设计 （5）独特的轨迹球设计，可以自定义多种动作模式 （6）多种触发模式：边沿、斜率、脉宽 （7）可测量5mV的小信号 （8）提供产品彩页加盖厂商公章 ★10、配套软件 （1）机械实训室产品操作软件（实训室配1套）：该软件应能够展示各类机械设备的安全操作方法，安全注意事项，机械伤害和易发生的机械事故，常见事故的发生原因、防止措施以及各种安全标志、安全色及标牌等。能够对学生进行机械设备方面的各种安全教育，提高学生的安全意识，使学生掌握一些安全基本知识和自我保护常识，熟悉各种事故产生的原因和处理事故的措施，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，预防或减少事故的发生。 该软件必须有理论知识、动画演示、答题互动等环节。以图文并茂、动画演示、游戏闯关、案例分析等生动活波的展现形式，大大提高了学生的学习兴趣！ 能在windows系统上安装应用，并演示软件功能。 （2）实训室安全教育仿真软件（实训室配1套）：Flash动画与3D虚拟仿真相结合，能够使学生掌握电气类实训室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急救方法、过电压及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法等。软件主要分为四个模块： 1）电气安全：包含安全用电的意义、预防人体触电、电气防火防爆、防雷保护、安全标志等。 2）消防减灾：包含电气火灾的扑救常识、火灾逃生与救护、灭火器的使用、烫伤的简单处理、消防讲解、火灾逃生等。 3）紧急救护： 医疗急救小常识、触电急救动画讲解等。 4）答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答、安全标志连连看等。 ★能在windows系统上安装应用，并演示软件功能。 |  |

注：★为重要参数，不满足做重大负偏离处理，每项扣2分，▲为实质性参数，不满足按无效标处理

# 第六部分   合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

编号：

甲方（招标人）：

乙方（供应商）：

（招标人）经过公开招标，确定（中标供应商）为供货单位，经甲乙双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  商品清单及合同价格

| 使用单位 | 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详后附清单

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

第二条  产品及服务质量保证

（1）投标人保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与样品及合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。

（2）在所供商品交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。

第三条  交货时间、地点

合同签订后      天内完成生产及安装，货送到指定地点。

第四条  售后服务提供贰年的免费保修服务。接到维修通知后，维修服务人员应在1天内到位，24小时内修理完毕。应提供售后服务书面承诺。保修期内，供应商负责对提供的商品实行免费维修。保修期满后，供应商仍提供维修服务。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位及时负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

- 货款的支付

1合同签订，乙方向甲方交纳合同总价5%的履约保证金。

2合同生效以及具备实施条件后15 日,甲方向乙方支付预付款，预付款比例为合同金额的30％。

3工程终验通过后，甲方十个工作日内按合同总价的67.5% 付款，同时退还履约保证金（不计息）。

4余款2.5%作为质量保证金，验收合格并正常运行质保期满后且无质量及服务问题一周内一次性付清(不计息,除扣除问题索赔款项)。

注：本采购项目发生的费用由衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司按照合同约定先行支付给乙方，然后由甲方支付给衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司。

第七条  其它约定

本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并

按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

第八条 合同终止

1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的；

2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的；

3、未能履行合同规定的其它义务。

第九条

用户方有权对中标人在中标后7个工作日内进行多功能厅座椅破坏性试验，并进行所承诺的所有投标资料核对，如发现与标书要求或投标文件不一致或投标单位有意拖延测试，则视为欺诈行为，招标人将不授予合同，投标单位将承担一切后果与责任。

检测验收费用由中标方承担。

第十条  争议的解决

本合同为招标之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙双方执二 份，招标代理公司执一份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                               帐  号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：

电  话：

传  真：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

# 第七部分  投标文件格式

报价文件

封面

正（副）本

项目名称:衢州市衢江区职业中专易地迁建项目机电专业设备采购

招标编号:ZJHWCG2020036

（报价文件）

投

标

文

件

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年    月   日

投标函

致（招标人）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对此进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：报价文件及技术商务文件正本各1份，副本各 份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：                        元/人民币。本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人本次招标的项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

| 子包号 | 产品名称 | 投标总价 （人民币：元） | 交货时间（工作日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 衢州市衢江区职业中专易地迁建项目机电专业设备采购 |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                               （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

- “投标总价合计”应与“附件一、投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致。

投标方（盖章）：                     授权代表（签字）：                           日  期：

资信技术文件

封面

正（副）本

项目名称:衢州市衢江区职业中专易地迁建项目机电专业设备采购

招标编号:ZJHWCG2020036

（资信技术文件）

投

标

文

件

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年    月   日

交货清单

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及型号 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

技术规范偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

商务条款偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

实施技术人员一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

资质证书；

技术方案；

培训方案的内容和措施；

售后服务表

招标项目名称：                   招标编号：

| 售 后 服 务 机 构 介 绍 | 1. 2. 3.` 4. |
| --- | --- |
| 服 务 方 案 内 容 、 措 施 及 承 诺 | 1. 2. 3. 4. |
| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标方（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

第四部分“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的资料。

营业执照副本复印件（加盖供应商公章）

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖供应商公章。

投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日  期：

法定代表人授权委托书

致 （招标代理机构）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号、项目名称)项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表近三个月投标人所缴纳社保证明，加盖供应商公章。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

关于资格的声明函

致：（招标人）

于贵方对招标编号为           的                          发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年     月    日

无重大违法记录声明函

致：招标人

我单位承诺：

我单位参与本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加招标活动时段进行承诺。

2、重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

致：

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字）：

日期：

投标供应商一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职 务 |  |  |
| 注册时间 |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | 平方米 |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 |  |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |  |
|  |  | 负 债 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 (最近三年) |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  |  | 净 利 润 （万元） |
|  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务范围 | 1、 2、 … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况 | 内容应包含但不限于：企业规模、生产技术水平，投标产品的月供货能力，本次总供货量，运输能力。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日