2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级)

（项目编号：ZJHWCG2025028）

公开招标文件

采   购   人：衢州市衢江区应急管理局

采购代理机构：浙江浩文工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

- 第一章  招标公告……………………………………………2

- 第二章  采购内容及要求……………………………………6

- 第三章  投标人须知…………………………………………26

- 第四章  合同主要条款………………………………………40

- 第五章  评标办法及标准……………………………………44

- 第六章  投标文件格式………………………………………49

- 第一章  招标公告

项目概况 2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级)的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2025年 7 月 28 日 9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHWCG2025028

项目名称：2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级)

预算金额（元）：4399230

最高限价（元）：4399230

采购需求：

标项一:标项名称:2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级)

数量: 1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：开展2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级)，详见采购文件。

备注：/

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：/至2025年 7 月 28 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：自行下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 7 月 28 日 9:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，投标供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到“政府采购云平台”系统中。

开标时间：2025年 7 月28 日 9:30

开标地点（网址）：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件；供应商应按采购文件规定的方式和时间在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济通知》 （浙财采监（2022）8号），已分别于2022年1月29日和2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目不提供纸质版采购文件，潜在供应商可通过“政府采购云平台”在线获取；供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。 （2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。 （4）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《关于印发浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法的通知》（浙财采监〔2012〕13号）。 （5）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明： A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。 客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。 B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。 （6）本项目采购方式：公开招标。投标人无需缴纳投标保证金。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：衢州市衢江区应急管理局

地    址：衢江区府前路6号衢江区行政大楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0570-3832212

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0570-3832212

2.采购代理机构信息

名    称：浙江浩文工程项目管理有限公司

地    址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢803室

传    真：0570-3355001

项目联系人（询问）：小樊

项目联系方式（询问）：0570-3355001

质疑联系人：冯先生

质疑联系方式：0570-3355001

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市衢江区财政局

地    址：衢州市衢江区政和路6号

传    真：0570-8762709

联系人 ：杨女士

监督投诉电话：0570-8762709

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购内容及要求

项目名称：2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级)

预算金额：439.9230万元

| 序号 | 装备名称 | 参数 | 配备总数量 | 最高限 单价 （万元） |  | 最高限总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布控球式音视频采集装备（或单兵式音视频采集装备） | 机身自带2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择；显示屏可显示设备状态:存储时间、蓝牙连接状态、Wi-Fi连接状态、4G/5G 连接状态平台连接状态、录像状态、定位状态、电量显示，屏幕可开启和关闭。（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 内置双拾音器，在目标声源平均声级（距声源1m处）为65dB(A)、背景噪声不大于40dB(A)的环境中，拾音器距声源10米处监听到的声音应清晰。（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 支持不戴安全帽检测视频报警：预览界面显示红、绿、黑三种状态；支持循环播报及关联语音报警输出，支持不少于5个循环播报文件导入，支持不少于5个语音报警文件导入，支持自定义语音播报；支持不戴安全帽检测手机客户端报警；支持不戴安全帽报警照片以及取证录像（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ★通行实验，环境照度不低于1001x，通过速度不小于 1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，人脸正对摄像机的情况下，人脸抓拍捕获率≥99%（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 布控球式：内置电池、1080p高清摄像头、麦克风；支持4G/5G SIM卡接入；支持1路视频输出。 支持双摄：40倍光学变倍机芯，最大分辨率2560*1440，图像清晰、细腻，低照度，彩色0.0001Lux；全景镜头8M，分辨率2160×3840； 支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控 支持人脸比对，可存储30W张人脸名单（需配TF卡） 支持车辆检测及抓拍 支持抽烟、佩戴安全帽、玩手机、未穿工作服检测 支持5G模块（天线内置），可额外扩展1个4G模块 支持双MIC、双扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT 自带2.4寸LCD显示屏，可支持视频预览，云台控制等，可显示当前电池电量、GPS状态、3G/4G/5G状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态、平台连接状态、Wi-Fi状态、智能算法模式等 底部配置高吸力磁铁，安装便捷 传感器类型：变焦机芯：1/1.8" Progressive Scan CMOS 全景相机8M：1/1.8" Progressive Scan CMOS 镜头焦距：5.8-232mm 光学变倍：40倍 语音对讲：支持 配件：三脚架*1，交流电源线*1，适配器*1，电池*2，安全绳*1，螺丝刀*1，10芯航空线缆*1，电池充电器*1，平板*1（选配） 电池容量：13400mAh 待机时间：8-9小时 关机充电时间：＜4小时 电池类型：锂离子电池 ★系统对接：支持实时视频图像无缝接入衢江区视频融合共享平台；支持实时定位、实时视频无缝接入衢江区应急指挥调度平台（需提供演示内容） 提供五年期设备双向互通流量，且每年不低于60G。 | 11 | 3 |  | 33 |
| 2 | 移动视频终端设备 | ★三路后置摄像机主摄分辨率8000x6000、微距分辨率1920x1080、虚化分辨率1280x720，前摄分辨率3264x2448（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 输入为2路内置MIC(1路用于消回音)；输出为扬声器、听筒监视、回放图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象；支持指纹识别功能，支持开机指纹键；支持语音通话功能，可升级特定程序禁止通话功能（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 内置电池模块、1080p高清摄像头、麦克风阵列、触摸屏和立体声喇叭；支持有线及Wifi网络、4G SIM卡接入；支持1路HDMI视频输入、1路HDMI视频输出 前置800万像素相机，后主摄4800万+800万广角+200万微距+30万虚化 ARM八核2.4Hz处理器，6GB RAM，128GB ROM 支持1080P高清录像并支持高清网传 支持5G全网通 支持2.4G/5.0G双模Wi-Fi，支持WIFI6（a/b/g/n/ac） 内置高灵敏度卫星定位模块 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 传感器类型：前置摄像头：800W像素 后置摄像头：4800W+800W+200W像素 屏幕尺寸：6.3英寸 分辨率：1080*2340 是否支持触摸：支持多点电容触摸屏 CPU：8核，CPU主频为2*A78 2.4GHz，6*A55 2.0GHz 操作系统：Android11.0 内存：6GB 防护等级：IP68 内置存储容量：128GB 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：最大2个Nano SIM卡槽 电池容量：5400mAh 电池类型：锂离子电池 充电电流：支持5V¦3A快充 ★系统对接：支持实时视频图像无缝接入衢江区视频融合共享平台；支持实时定位、实时视频无缝接入衢江区应急指挥调度平台（需提供演示内容） 提供五年期设备双向互通流量，且每年不低于60G。 | 10 | 0.9 |  | 9 |
| 3 | 双模370MHz终端 | 1、符合标准PDT协议、3GPP LTE协议及满足TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM通信制式，且至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式；PDT工作频率：350-400MHz语音编码方式：NVOC； 2、须通过公安部授权检测中心依据“TC/OP(XZ)1B-142-2016警用数字集群（PDT）设备空口一致性测试及射频设备性能检测大纲”的检测，并提供公安部授权检测中心出具的相应检测报告； 3、尺寸：≤145 x 60 x 30mm，重量：≤330g，并提供产品彩页证明； 4、具备两个SIM卡槽，操作系统安卓10.0及以上；处理器不低于八核，1.8GHz主频； 5、具备双高清摄像头，前摄像头像素不低于800万；后摄像头像素不低于1300万； 6、支持双屏设计，主屏幕尺寸大于3.5英寸，屏幕分辨率不低于1280*720；小屏幕尺寸不低于0.9英寸，并提供产品彩页证明； 7、防水防尘：≥IP68 8、支持可编程按键，且支持菜单配置，按键可配置多种功能，支持至少6个可编程按键, 可配置至少15个可编程功能，； 9、根据当前网络质量自动选择单一网络进行语音业务，用户无感知切换。根据实际情况，用户可通过可编程按键切换不同的通信模式：窄带优先、宽带集群PoC优先； 10、电池：≥2400 mAh 11、支持双路发送功能，按压PTT键可以向窄带集群和公网集群（POC）通话组同时发起呼叫； 12、支持同频中转功能，同频中转功能开启后：一个时隙接收语音业务，另一个时隙进行转发，从而增大通信距离； 13、支持宽窄语音中转功能，支持将接收到的窄带通话组语音（包括集群和常规）同时转发给公网集群（POC）通话组，反之支持将接收到的公网集群（POC）语音转发给窄带通话组。 ★14、支持通过4G无线链路直接无缝接入衢州市公专融合系统及共用一套衢州市调度系统，可实现与应急370M集群系统互联互通；（投标时提供无缝接入承诺函并加盖公章；中标人在中标后一周内须提供样机至项目现场进行功能测试（包括但不限于语音、视频、定位等功能），并测试能否实现无缝接入衢州市公专融合系统及共用一套衢州市调度系统，且完全兼容。） ★15、与衢州市应急局现有多模对讲机设备完全兼容（包括写频模版、电池和配件）（投标时提供设备兼容性承诺函并加盖公章；中标人在中标后一周内须提供样机至项目现场进行功能测试。）； 16、具有《无线电发射设备型号核准证》 | 62 | 0.5 |  | 31 |
| 4 | 野外应急电源 | 1.额定功率：≥6000W 2.峰值功率：≥12000W 3.输出波形：纯正弦波 4.电池类型：磷酸铁锂 5.支持220V输出，支持多种充电方式 6.产品配件：说明书、合格证、充电器、车充线 | 10 | 0.6 |  | 6 |
| 5 | 前线指挥部帐篷 | 1、帐篷为充气式，材质为加厚牛津布材质 2、尺寸：≥6*8*2.5m 3.产品接缝处增加内包边，外包边进行加固,受力部分增加保护条加固。 4.缝纫线为9股覆蜡尼龙线，每英尺6针回针。4.风机口镀锌钢卡扣及2公分汽车安全带扎口，防风扣7公分镀锌钢，织带5公分。 5、主体结构使用双针车缝工艺制作 6、防风D型扣，在恶劣环境下配合防风绳使用，起到 加固作用 7、其他要求：侧面配有拉链通风口2个，起到快速排气作用 8、适应温度： -25℃~+70℃7、充气时间：2到3min8、抗风等级：≤8 级 9、预估重量：≥60kg 10、预估包装尺寸：≥1.0*1.0*1.2m 11、包装样式为 PVC 包装 12.其他配置： （1）配置烟雾机一台（含两瓶烟油） （2）配置一个LED假火 （3）带一个报警器 （4）含一台750W鼓风机 （5）带至少6个安全指示牌 | 11 | 0.5 |  | 5.5 |
| 6 | 电动U型救生圈 | ★1、救生器为U型，采用一体成型工艺，加装安全网之后整体造型类似A型，方便抓握；产品重量≤10.5KG，长*宽*高尺寸≤82cm*75cm*20cm，产品搭载示位航行信号灯和报警音(提供具有CMA/CNAS资质的第三方检验公司提供的检验报告以作证明) 2、产品能够进行前进、后退，左转、右转和无动力漂浮； 3、产品能按照遥控器操作进入自动返航模式，能够自行返回起始位置，返航精度≤2米。 4、主机具有自扶正的功能，自扶正时间≤2秒； 5、在开阔水面上，遥控距离≥1000米 6、产品具备一键返航、失联返航、低电返航，支持返航跟随遥控器； 7、产品的最大浮力≥400N，最大拉力≥200N 8、产品支持≥20米高空抛投水面，同时从1米高度投落到水泥地面上，应无开裂或破碎，试验后可正常工作； 9、满电状态下产品连续工作时间≥90分钟 10、产品空载速度≥6.5m/秒,载人速度≥2.5m/s 11、采用两个双通道推进器 ★12、充电器采用集成模式，可同时为主机及遥控器充电，对遥控器为无线充电，有磁力固定装置(提供具有CMA/CNAS资质的第三方检验公司提供的检验报告以作证明)； 13、内置定位系统，支持定位功能； 14、产品防水等级IP68，为全封闭状态，将样品置于水下1.5米深度，持续2小时后，取出后，产品重量不变，可正常运行； 15、遥控器可支持单手或双手两款，两款屏幕均可显示电量（电压）、机器定位（经纬度坐标）、速度、航向、距离、电流、异常报警等信息； ★16、每台救生器主机配置集成充电管理系统SCMS，且可实现自动管理开关机；可同时为救生器及遥控器充电，且遥控器为WCM无线充电方式；产品机身无机械开关，通过传感器Inductive Sensor ，实现全自动开关机(提供具有CMA/CNAS资质的第三方检验公司提供的检验报告以作证明)； ★17、遥控器液晶屏自带航向指示系统RCIS，可在超出视距外，方便的识别航行载具的航行方向，实现超视距控制救生器。 18、按GB 4302中所规定，将(30×35×6)cm汽油盘点火燃烧30s,航行载具底部距离油盘顶边25cm高处水平移动过火2s，试验后应无损坏且能正常工作。 | 15 | 1.5 |  | 22.5 |
| 7 | 救生绳 | 负载：≥200KG；长度：30M；金属卡扣 | 14 | 0.01 |  | 0.14 |
| 8 | 缓降器 | 缓降绳索采用纯裸航空用钢丝绳，阻燃、耐磨、强度高。由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成。安全负荷不低于1300N，救生高度10-100M，符合GB21976.2-2012标准。 | 20 | 0.01 |  | 0.2 |
| 9 | 救援伸缩杆 | 材质：抗拉胶体，拉动重量:120KG，适应温度:-10--70度，产品重量:0.86KG收缩长度:1.2M圈套直径:30CM节数:5节管径:37MM | 11 | 0.01 |  | 0.11 |
| 10 | 防洪子堤 | 用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高，子堤每组长≥10m，单元宽≥1m，高≥1m，挡水深度≥1m，挡水面板为玻璃钢材质。 | 10 | 0.1 |  | 1 |
| 11 | 便携式发电机 | - 发动机型式: 单缸四冲程风冷直喷式柴油机 2、 启动方式：手拉启动、电启动（双启动方式） 3、 发动机最大输出功率≤6.5KW/3600(kw/rpm) 4、 发动机应装有可靠的调速器，并能使机组稳速运行 5、 排气量：416cc 5、 机油容量：1.65L（±0.3L） 6、 噪音值(7米处)：≤84dB（A）/7m 7、 电机类型：单三相通用（双电压等功率） 8、 带有手启动装置的柴油发动机应有解压装置，且在运行期间无需手持 9、 额定功率：＝5kW；最大功率（kW）：＝5.5kW 10、 额定电压：230V、230/400V（双电压） 11、 额定电流：单相≥21.7A，三相≥9A 12、 额定频率：50Hz 13、 机组连续工作时间：≥8h 14、 仪表：数显表，可显示电压、频率、运行时间 15、 发电机组具有自动电压调节系统（AVR）功能 - 16.燃油容量≤16L | 6 |  | 0.5 | 3 |
| 12 | 铁锹 | 柄长度：120cm；锹：40*24*30cm | 517 |  | 0.008 | 4.136 |
| 13 | 高音喇叭 | 1.功率:≥50W 2.最大传播距离:≥1KM 3.工作电压:12V 4.重量:≥1.5Kg(不含电池) | 44 |  | 0.01 | 0.44 |
| 14 | 警戒带 | 1.带反光层 2.产品规格：宽度:≥6CM长度:≥100M | 47 |  | 0.001 | 0.047 |
| 15 | 救援担架 | 1、产品尺寸：≥200*54*13cm(±3cm) 2、折叠尺寸：≥104*17*9cm 3、自重：≥4.75kg 4、承重：≥150kg 5、面料：牛津布； | 32 |  | 0.05 | 1.6 |
| 16 | 测电笔 | 交流电压范围：12~1000V，50、60Hz 工作温度:0~40度 存储温度:-10~50度 湿度≤90% 海拔高度≤2000米 安全等级:CAT.III 1000VCAT.IV600V,CE 电源:2*1.5V AAA 电池 | 54 |  | 0.005 | 0.27 |
| 17 | 强光手电（头灯） | 1、外形尺寸：直径≤23mm，长度≤122mm。 2、整灯重量：≤92g，头盔支架重量≤18g。 3、照度测试：灯具工作满10min后，强光2m处最大照度≥1800lx，弱光最大照度≥700lx；灯具工作满10min后，强光5m处最大照度≥600lx，弱光最大照度≥300lx；连续工作时间：强光≥5小时，工作光≥10小时。 4、防爆等级：≥Exib IIC T4 Gb;Exib IIIC T130℃ Db，最大开路电压：≥4.25V，最大短路电流：≤2A， | 30 | 0.02 |  | 0.6 |
| 18 | 卷尺 | 产品材质:玻璃纤维+塑料 产品规格: ≥50米 | 42 | 0.003 |  | 0.126 |
| 19 | 绝缘手套 | 产品名称:高压绝缘橡胶手套 试验电压:≥12kV 试验电压:≥12kV 手套材质:原生橡胶泄露 电流:≥15mA 产品重量:≤0.3kg 手套长度:≥410mm | 50 | 0.003 |  | 0.15 |
| 20 | 望远镜 | 放大倍数不小于8倍、物镜直径不小于50 mm。 | 12 | 0.03 |  | 0.36 |
| 21 | 红外热成像夜视仪 | 1符合XF/T 635-2006《消防用红外热像仪》标准 2.显示器：3.5''高亮电容触摸屏，液晶显示屏，探测器分辨率：≥256X192高像素探测器,可调整图像显示 3. 采样帧速率：≥25帧/s；探测器刷新率：≥60Hz； 4.基本模式：≥6种伪彩模式，包括：白热、黑热、铁红等.图像存储 标准JPG格式 带温度数据。 5.可见光像素200万 图像分辨率1600X1200 6.测温模式 实时可移动点，可移动区域（最高温、最低温捕捉、平均温度测量），线测温，，温度报警（声音、颜色） 7.防护等级：IP66 支持WiFi模块 蜂鸣器 照明灯, 8.工作时间 可充电锂电池≥5h. 9.重量≤202g | 8 | 2 |  | 16 |
| 22 | 手摇报警器 | 声音等级dB(A)1m:120 音响频率HZ:550±20 | 29 | 0.05 |  | 1.45 |
| 23 | 防爆照相机 | 1、产品防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb/ Ex ibD 21 T130℃； 2、一体化结构设计：本安型锂电池直接安装于防爆相机机身内； 3、照相有效像素：≥2040万；) 4、≥3.0英寸显示屏，≥104万像素显示屏像素，≥取景器117万像素； 5、自动对焦：脸孔识别 / 追踪对焦 / 49区 / 1 区 / 重点； 6、光学变焦：≥4.6倍；智能变焦：≥9.1超级光学变焦（EZ）：6.4倍（4:3/10M(M）,9倍（4:3/5M（S）） | 1 | 1.1 |  | 1.1 |
| 24 | 取样器 | 易燃易爆危险性固体和液体取样抽检。 | 1 | 0.03 |  | 0.03 |
| 25 | 卫星电话组件 | 1.配置室外天线，定位天线，扩展手机卫星电话为室内座机;实现天通卫星电话24小时在线。 2.工作频段:上行:1980-2010MHz下行:2170-2200MHz。 3.通过运营商网络、天通卫星网络和管理平台，实现卫星电话的智能管理:支持a无公网环境定位:终端自动/手动通过天通卫星网络链路上报定位信息;b公网环境定位:终端自动切换由公网链路，手动/自动上报定位信息;c远程开启/关闭天通卫星终端定位;支持自动摘机、挂机自动检测实现自动接听和挂断座机模式。 | 18 | 0.5 |  | 9 |
| 26 | 无人机 | 1.飞行平台： 1.1最大起飞重量：≤1050 g 1.2尺寸折叠（不带桨）：≤长221毫米，宽 96.3 毫米，高 90.3 毫米 1.3最大上升速度：≥8米/秒（运动挡） 1.4最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥前飞：21 米/秒，侧飞：20 米/秒，后飞：19 米/秒（运动挡） 1.5最大抗风速度：≥12米/秒 1.6最大起飞海拔高度：≥6000米（空载飞行） 1.7最长飞行时间（无风环境）：≥45 分钟 1.8最长悬停时间（无风环境）：≥38 分钟 1.9最大续航里程：≥32 公里 1.10无人机内置夜航灯、高程数据模块、支持C2000坐标。 1.11广角相机：1/2"" CMOS，有效像素 4800 万1.12长焦相机：1/2"" CMOS，有效像素 1200 万 1.13热成像相机：非制冷氧化钒（VOx） 1.14测温方式：点测温、区域测温 1.15调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2 1.16视频分辨率：640×512@30fps；视频码率≥6Mbps 1.17需提供无人机机损险额度不设上限不少于1年。 1.18提供第三者责任险不少于200万理赔服务；不少于1年（需出具保险公司有效期内保险凭证加盖其公章） 2.地面站 2.1支持同时接收FPV镜头和主相机的两路画面； 2.2地面站支持与地面站之间数据传输； 2.3遥控器同时具备内置电池和外置可更换电池； 2.4遥控器需具备5.5英寸，1080p及以上分辨率的显示屏， 2.5屏幕最高亮度至少达到 1000 cd/m2；支持通过HDMI接口输出相机画面或复制屏幕； 2.6地面站支持图片、视频处理；支持导入不少于20张照片一键生成视频。 2.7高速SD卡128G*1，读卡器*1，电池管家*1；无人机电池*3； 2.8提供无人机飞手证书CAAC证书 ★支持实时定位、实时视频图像接入至衢江区应急指挥调度平台及及衢江区视频融合共享平台（需提供演示内容）； | 22 | 4.0 |  | 88 |
| 27 | 卫星电话 | 1.基本功能：天通卫星移动话音功能； ★2.防护等级：不低于IP68（提供带CNAS认证标志且加盖原厂公章的检测报告复印件）； 3.尺寸：≤152×58×27mm（不包含天线）； 4.卫星通信：天通卫星；5.卫星语音：1.2/2.4/4.0kbps； 6.卫星入网时间：≤30s； 7.卫星天线：可拆卸，支持手持、车载宽波束天线（选配）； 8.内存：RAM：1GB+ROM：8GB及以上； 9.显示屏：3.1英寸电容屏及以上； 10.CPU频率：四核，1.1GHz及以上； 11.摄 像 头：前置500W ，后置1300W及以上； 12.操作系统：Android 8.1及以上； 13.电池：容量5000mAh及以上；支持无工具电池快拆；电池背面具有至少5个金属触点，支持通过触点座充充电； 14.充电接口：TYPE-C接口；15.耳机接口：单独3.5mm耳机接口； 16.座充：标配。（1）支持手持式单模卫星电话与备用电池(选配)同时充电，手持式单模卫星电话插入座充后，通过背后的5个金属触点进行充电;（2）支持电池单独充电；（3）尺寸不大于91.5mm*85.6mm *43.5mm，充电：5V-2A；接口：支持TYPE C USB和Micro USB；（4）必须与手持式单模卫星电话为同一品牌； 17.背夹：标配。（1）PC材料，尺寸不大于158*68*41mm，采用贴合式设计，方便佩带于肩章或悬挂于背包；（2）必须与手持式单模卫星电话为同一品牌。 18.键盘：全功能键盘； 19.特色功能：一键SOS、内置快速搜星软件； 20.工作温度支持-40℃~+55℃； 21.含两年卫星电话通讯费用（单台每年通话时长1500分钟） | 110 | 0.56 |  | 61.6 |
| 28 | 卫星便携站 | 卫星便携站一体化设计，包含卫星天线与底座、收发信一体机、调制解调器、天线控制单元、电机，电池等部件； 接入模式：可接入亚太6D国产高通量平台； 操作方式：支持一键对星； 天线类型：抛物面天线；等效口径：≥0.6米；工作频率：10.7～12.75GHz（接收）；13.75～14.5GHz（发射）； 天线增益：发射(Tx):≥37.3dBi@14.5GHz；接收≥35.9dBi@12.75GHz；天线转动范围：俯仰范围：0°～90°，方位范围：0～360°，极化范围：±90°； ★自动跟踪功能：便携站设备姿态发生变化导致对星偏离失锁后，可自动重新对准卫星；（需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告） 功放输出功率：≥16W；通信能力：高通量模式支持上行≥5Mbps，下行≥10Mbps；辅助功能：支持语音播报，语音告警，语音辅助功能；对星时间：≤2分钟；对星方式：支持信标对星；管理界面：App/Web界面； ★位置信息上报：支持定位模式，符合应用要求（需提交由国家认可具有检测资质的检测机构出具的检测证明材料，包括具有定位检测资质的检测机构出具的认证证书和检测机构具备国家认可的检测资质证明材料）；对外接口：10/100/1000BaseT 802.1q 以太网端口、Wi-Fi；整机功耗：≤60W（典型值）；电池供电工作时长：≥3小时；静态放置时长：≥6个月； 设备尺寸：≤530mm*360mm*140mm；防护等级：≥IP66； 设备净重：≤9kg；工作温度：-25℃～+55℃；内置高通量卫星调制解调器指标满足： ★支持接入亚太6D国产TDMA体制基带系统（提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告；调制解调方式：前向：QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK，反向：QPSK, 8PSK, 16QAM；符号速率：前向：1Msps～45Msps，反向：256ksps～10Msps；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告） | 2 | 30 |  | 60 |
| 29 | 内燃机液压/电动液压破拆工具组A | 1、液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准，用于消防员抢险救援破拆使用。 2、工具采用星形手控阀设计，接口采用机械螺纹旋转式连接； 3、液压剪扩器1台：液压剪扩器集剪切和扩张功能为一体，救援中具有剪切，扩张和牵拉功能。工具上使用星形手控阀可使救援人员在任何位置即使一个手指也能轻松操作，更简单，安全。 ★1）工作压强≥730巴；（提供国家级或国家认可的具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测检验机构出具的检测检验报告） 2）剪切圆钢（Q235材料）直径≥35mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥20mm；（提供国家级或国家认可的具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测检验机构出具的检测检验报告） ★3）最大扩张距离≥365mm，最小扩张力≥60KN，最大扩张力≥125KN；（提供国家级或国家认可的具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测检验机构出具的检测检验报告） 4）最大牵拉力≥60KN； 5）重量≤15kg； 4、液压撑顶器1台：双级液压撑顶器救援中用于移动障碍物，撑顶物体，创造救援通道及保持物体稳定。撑顶器活塞杆末端配有防滑齿，防滑齿可在360度范围内任意旋转，更加便于救援。工具上使用星形手控阀可使救援人员在任何位置即使一个手指也能轻松操作，更简单，安全。 1）工作压强≥730巴; 2）一级撑顶力≥310KN，二级撑顶力≥140KN;（提供国家级或国家认可的具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测检验机构出具的检测检验报告） 3）一级撑顶行程≥390mm，二级撑顶行程≥360mm; ★4）闭合长度≤550mm，撑顶长度≥1300mm；（提供国家级或国家认可的具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测检验机构出具的检测检验报告） ★5）重量≤14.5kg；（提供国家级或国家认可的具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测检验机构出具的检测检验报告） 5、液压机动泵1台：液压机动泵，可同时接驳两套工具工作，是液压工具的机动动力源。可带压插拔，配备增压双倍流量功能。采用机械螺纹旋锁式单接口连接方式，360°旋转不打结。采用径向柱塞泵，设计更加高效，使用、维修更方便； 1）工作压强≥730巴，功率≥2.2KW； ★2）双倍流量下，高压流量≥1.3L/min，低压流量≥5.5L/min；（提供国家级或国家认可的具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测检验机构出具的检测检验报告） 3）液压油箱容量≥3L； 4）重量≤24KG； 6、液压油管2套：每套长度≥10m，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式； | 1 | 22 |  | 22 |
| 30 | 内燃机液压/电动液压破拆工具组B | 1、液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准，用于消防员抢险救援破拆使用。 2、接口全部为优质单接口，可以带压插拔，接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠； 3、液压剪扩器1台：救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能； 1）工作压强≥730巴; 2）剪切圆钢（Q235A材料）直径≥30mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥15mm； 3）最大扩张距离≥360mm；最小扩张力≥45KN，最大扩张力≥645kN; 4）剪切力≥395KN； 5）最大牵拉力≥95KN； 6）重量≤15kg； 4、液压撑顶器1台：用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业，防滑齿可在360度范围内任意旋转； 1）工作压强≥730巴; 2）闭合长度≤480mm，伸出长度≥1070mm; 3）1级撑顶力≥320KN，2级撑顶力≥140KN； 4）1级行程≥310mm，2级行程≥285mm； 5）重量≤18kg; 5、液压机动泵1台：可同时接驳并使用两件工具，采用径向柱塞泵，设计更加高效，使用、维修更方便； 1）工作压强≥730巴，功率≥2.2KW; 2）高压流量≥0.6L/min，低压流量≥2.5L/min； 3）液压油箱容量≥3L; 4）重量≤24KG； 液压油管2套：每套长度≥5m，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式； | 2 | 10 |  | 20 |
| 31 | 防盗窗破拆用角磨机 | 电池容量:≥2000mAh 无刷电机:3825电机 最大砂轮片直径:3”/75mm 机器尺寸:212*83*108mm 产品电压:≥12V 空载转速:≥19500rpm 充电时间:1-2h 输出轴螺纹:M5 光机重量:≥710g | 4 | 0.1 |  | 0.4 |
| 32 | 漏电检测仪 | 1、规格：探测范围或敏感度由 TAC 手杖和电线导体之间的距离决定，将电线导体放在不同位置以确定最大范围。信号“探测”表示为每两秒“哔哔”的警告声至少响起一次。 2、频率范围交流电压：20Hz 至100Hz 3、使用低灵敏度探测交流电110V/220V/380V探测距离0.2米左右.使用高灵敏度探测交流电110V/220V/380V探测距离3-5米.使用高灵敏度功能探测46千伏高压线,可探测距离150米 4、防水能力可承受飞溅的水滴(但不能浸没在水里) 5、温度范围：操作时为-22至122华氏度(-40至70摄氏度)； 6、保存运输时为-40至158华氏度(-40至70摄氏度) 7、尺寸: ≥直径1.75 英寸(45毫米) x 长度20.5英寸(521毫米) 8、重量: 带电池≥400克 | 3 | 0.3 |  | 0.9 |
| 33 | 激流救生衣 | 1.结构为背心拉链式，用于急流救援，采用固有浮力材料制作，120N≤浮力≤150N 2.背部、胸前设置多组魔术贴用于黏贴单位、姓名等，配牛尾绳（不使用时置于肩带上），割绳刀，提示灯，救援口哨，方位灯（位于肩带上），绑带、2个快速挂钩、快速解脱装置等； 3.救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤5% | 18 | 0.08 |  | 1.44 |
| 34 | 水域救援头盔 | 1.满足EN1385中各项指标 2.3/4盔结构，头盔外部带头围调节功能，内部有缓冲层 3.常温下浸泡24h不下沉，重量≤550g 4.水域救援头盔帽壳应有开孔排水设计 | 18 | 0.04 |  | 0.72 |
| 35 | 消防头盔 | 1.符合XF44-2015《消防头盔》标准,提供国家消防装备质量检验检测中心检测报告及消防产品认证证书 2.高温预处理最大冲击力≤3780N,帽壳不得有碎片脱落，帽拖不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂；辐射热预处理最大冲击力≤3780N,帽壳不得有碎片脱落，帽拖不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂；低温预处理最大冲击力≤3780N, 3.帽顶部最大冲击加速度≤150gn； 4.耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触 5.耐燃烧性能：火焰离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄 6.下颏带损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象； 7.帽壳泄露电流≤3.0mA 8.侧向刚性：帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤15mm，帽壳无碎片脱落 9.披肩防水性能 耐静水压≥17kPa 10.质量为≤1800g | 11 | 0.055 |  | 0.605 |
| 36 | 消防员灭火防护服 | 1.本产品符合XF10-2014（消防员灭火防护服），提供国家消防装备质量检验检测中心检测报告及消防产品认证证书 2.服装整体热防护性能≥28cal/cm². 3.服装外层经向续燃和阴燃时间≤2S,经向损毁长度≤100mm，纬向损毁长度≤100mm. 4.服装隔热层经向续燃和阴燃时间≤2S,经向损毁长度≤100mm，纬向损毁长度≤100mm. 5.服装舒适层经向续燃和阴燃时间为≤2S,经向损毁长度≤100mm，纬向损毁长度≤100mm 6.服装外层经向断裂强度≥650N，纬向≥650N,舒适层经向断裂强度≥300N，纬向≥300N 7、撕破强力外层经向≥100N，纬向≥100N。防水透气层透湿率为≥5000g/(㎡.24h.))。 8、服装整体质量≤3.5kg。 | 18 | 0.28 |  | 5.04 |
| 37 | 消防手套 | 1.符合XF 7-2004《消防手套》提供国家消防装备质量检验检测中心检测报告及消防产品认证证书 2、整体防护性能 :2类掌心面≥28（cal/c㎡），2类背面≥28（cal/c㎡） 3、耐磨性能（循环次数）1类、2类≥2000次 4、掌心割破力（N）:1类、2类≥2.0N 5、掌心撕破强力（N）:掌心面1类、2类≥50N，背面≥50N 6、掌心刺穿力（N）:掌心面1类、2类≥60N，背面1类、2类≥60N 7、灵巧性能（级）：≥1级 8、握紧性能（%）：拉重力比≥80% 9、穿戴性能（s）：穿戴时间≤25s 10.手套阻燃性能：手套续燃时间为≤2S，外层掌心面阴燃时间经向为≤2S | 38 | 0.04 |  | 1.52 |
| 38 | 消防安全腰带 | 1、本产品符合XF494-2004（消防用防坠落装备）标准，提供国家消防装备质量检验检测中心检测报告及消防产品认证证书。 2、安全腰带的织宽度为：70±1mm 3、织带的厚度：（2.8±0.2）㎜ 4、金属拉坏厚度：（10±0.5）㎜ 5、正立方向静拉力：≥13KN 6、高强涤纶丝（聚酯纤维），金属拉环材质:航空铝 | 6 | 0.02 |  | 0.12 |
| 39 | 消防员灭火防护靴 | 1、本产品符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心检测报告及消防产品认证证书。 2、消防员灭火防护靴带铝包头，防砸防穿刺，靴面和外底采用天然橡胶（3L）材料制作而成，内底衬垫采用凯夫拉中底布. 3、靴头内衬垫厚度≥3mm， 4、内底衬垫厚度≥3mm， 5、防砸静压力≥15mm， 6、防砸冲击力≥15mm 7、抗穿刺性能≥1000N， 8、抗击穿电压≥5000V， 9、隔热性能≤22℃， 10、抗热辐射渗透性能4.7℃， 11、防滑性能：始滑角≥15° | 11 | 0.04 |  | 0.44 |
| 40 | 消防通用安全绳 | 1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心检测报告及消防产品认证证书。 2、产品特性： 采用锦纶66丝外皮，锦纶 66 丝包芯绳，绳皮 48 股，交叉编织;绳芯 27 股承重绳芯，并排排列;绳芯内编有一根印有生产者名称，宽度2mm，贯穿全绳的信息条。安全绳的永久性标志应设置在绳索任一端部的透明套管内。 3、外观和加工：安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成，安全绳的两端应裹以透明套管，不应留有散丝。其中一端应采用绳环结构，用细绳扎缝，缝合长度为轻型安全绳 50 mm 以上，通用型安全绳 100 mm 以上，并在扎缝处热封，外裹透明套管。安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条。 4、直径：16±0.5mm 5、最小破断强度：≥40KN， 6、延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳延伸率为1%-10%。 | 6 | 0.15 |  | 0.9 |
| 41 | 正压式消防空气呼吸器 | 1.执行标准：XF124-2013《正压式消防空气呼吸》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心检测报告及消防产品认证证书。 2.背具/背具带/带扣/气瓶防护套/全面罩/中压导气管/供气阀在阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s. 3.整机气密性能：在阻燃性能试验后，整机经气密性能试验其压力表的压力指示值在1min内的下降为≤2 MPa。 4.中压导气管强度：在热老化试验后，中压导气管经压力试验应无漏气和异常变形。 5.佩戴质量：≤18kg。 6.动态呼吸阻力：在(30~2)MPa范围内,以呼吸频率40次/min乎吸流量100L/min呼吸,呼吸器的全面罩内立始终保持正压,吸气阻力≤500 Pa,呼气阻力≤1000 Pa. 7.报警器性能气动警报器:报警压力5.6 MPa,连续声响时间＞15S，平均耗气量2.9 L/min。 8.全面罩性能：总视野保留率≥(%)70，双目视野保留率≥(%)55，下方视≥35°，镜片的透光率≥(%)85. 压力平视显示装置：压力平视显示装置应采用LED显示方式，当气瓶压力在(30~10)MPa时，绿灯常亮;当气瓶压力在(10~6)MPa时黄灯常亮;当气瓶压力在6MPa以下时,红灯一直闪亮;当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。 | 19 | 0.8 |  | 15.2 |
| 42 | 佩戴式防爆照明灯 | 1.符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021、GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求 2.防爆等级：ExibIICT4Gb Exib IIIC T130℃Db;防护等级IP66/IP68 3.配用光源3W;光源寿命:≥100000h,,电池额定容量1.9Ah;充电时间:5h; 4.连续工作时间：强光4小时，工作光8小时，频闪光10小时： 5.低压状态下连续工作时间:强光>15min,工作光>30min 6.重量:90g 7.光源采用进口CREE最新LED，光效高达130-140lm/W,强光照度≥650 Lx，最低照度应≥6001x,弱光照度≥410 Lx,最低照度应≥4001x: 8.通过 4 格 LED 蓝色电量显示装置实时呈现电量剩余情况，充电方便快捷、采用全新 Type-c 充电口设计，可以借用任何 USB 输出设备进行充电，方便快捷，外形美观，体积小，重量轻，特别适合安装在头盔上，作为头灯使用。 9.灯具的开关经50000次可靠性试验后就保持完好，且灯具应能正常点亮并实现在强、弱光切换。 10.灯具具有清晰耐久标志（产品名称、型号、防护等级、防爆标志、生产日期、产品编号 、生产厂名称 ） | 5 | 0.03 |  | 0.15 |
| 43 | 消防员方位灯呼救器 | 1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和消防产品认证证书。 2、具有防爆合格证书。 3、具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。 4.静止报警时间：30s±2s，预报警时间：15s±2s。 5.预报警声级强度≥80dB,报警声级强度≥100dB，发光亮度≥300cd/㎡，绝缘性能正常情况≥50MΩ，湿热试验后绝缘性能≥10MΩ，连续开机时间≥24H,连续报警时间≥240min， 6.具有预报警功能、手动报警及自动报警功能。 7.质量：≤300g | 15 | 0.03 |  | 0.45 |
| 44 | 消防轻型安全绳 | 1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和消防产品认证证书。 2、产品特性： 采用锦纶66丝外皮，锦纶 66 丝包芯绳，绳皮 32 股，交叉编织;绳芯 9股承重绳芯，并排排列;绳芯内编有一根印有生产者名称，宽度2mm，贯穿全绳的信息条。安全绳的永久性标志应设置在绳索任一端部的透明套管内。 3、外观和加工：安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成，安全绳的两端应裹以透明套管，不应留有散丝。其中一端应采用绳环结构，用细绳扎缝，缝合长度为轻型安全绳 50 mm 以上，通用型安全绳 100 mm 以上，并在扎缝处热封，外裹透明套管。安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条。 4、直径：9±0.5mm 5、最小破断强度：≥20KN 6、延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳延伸率为1-10%。： | 19 | 0.06 |  | 1.14 |
| 45 | 消防腰斧 | 1.XF 630-2023《消防腰斧》提供国家消防装备质量检验检测中心检测报告及消防产品认证证书 2.斧头材质:45#钢，斧柄套材质:橡胶，斧刃的材质及热处理工艺 45#钢、淬火。防腐工艺：镀铬，整体质量：(0.90士0.05)kg， 3. 硬度：消防腰斧各刃部硬度均应达到48HRC~56HRC。 4.抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等影响使用功能的损伤。 5.平刃砍断性能：消防腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。 6.起撬性能：消防腰斧如具备起撬功能，其起撬部位经起撬性能试验后，不应出现断裂、变形等影响使用功能的损伤。 | 9 | 0.01 |  | 0.09 |
| 46 | 抢险救援头盔 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.盔壳采用高强度尼龙材料制成，高抗冲击、阻燃性能。 3.抢险救援头盔配备一个头灯支架，头灯架采用预留直插式安装。可选配消防护目镜和佩戴式防爆照明灯。 4.冲击吸收性能：高温(50C 4h): 头模所受冲击力的最大值≤3780N。低温(-28C 4h):头模所受冲击力的最大值≤3780N。 5.耐穿刺性能：经高温、低温试验，钢锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落； 6.电绝缘性能：≤3mA; 7.侧向刚性：最大变形≤40mm，残余变形≤15mm； 8.阻燃性能：续燃时间≤5s。 9.救援头盔在180C的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形:硬质附件保持功能完好:反光材料表面无炭化、脱落现象。 | 47 | 0.03 |  | 1.41 |
| 47 | 抢险救援手套 | 17式消防员抢险救援防护手套采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布，总体性能符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》的标准。提供产品的检验报告。 1.外层阻燃性能： 掌心面材料：经、纬向损毁长度≤25mm，续燃时间0s，且无熔融滴落现象； 背面材料：经、纬向损毁长度≤10mm，续燃时间0s，且无熔融滴落现象； 2.热稳定性能（整只手套）：在温度为（180±5）℃，经5min后，试样表面应无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其长度方向上的收缩率≤1%、宽度方向上的收缩率≤2.0%； 3.耐磨性能：掌心面材料经5000次循环摩擦后未被磨穿； 4.抗切割性能：掌心面、背面割破力≥5N； 5.撕破强力： 掌心面材料：横向≥100N、纵向≥100N； 背面材料：横向≥125N、纵向≥125N； 6.抗机械刺穿性能 掌心面刺穿力≥300N，背面刺穿力≥120N； 7.接缝断裂强力≥980N 8.灵巧性能:徒手控制百分比≤105%； 9.抓握性能：拉重力比≥95%； 10.穿戴性能：穿戴时间≤4s。 | 50 | 0.01 |  | 0.5 |
| 48 | 抢险救援服 | 1.符合标准：XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》提供省级或省级以上检测中心的检验报告。 2.耐水色牢度4-5级，耐水摩擦4-5级别，经(180土5)C热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 5%,且试样表面应无明显变化。表面抗湿等级3级，单位面积质量：220g。断裂强力：经向:≥350N,纬向:≥350N.撕破强力：经向:≥25N，纬向:≥25N 3.外层阻燃性能：：续燃时间：≤2s,损毁长度：≤100mm，燃烧特性：无熔滴。 接缝强力：≥350N。 4.外观质量：a、各部位的合顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜,无跳针、开线、断线:b、各部位烫平、齐美观、无水渍、无烫光:c、领平服、不翻de聪、对称部位基本一致:粘合衬无脱胶及表面渗f、标签位置正确，标志准确清晰。 | 50 | 0.07 |  | 3.5 |
| 49 | 抢险救援靴 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准和提供型式检验报告； 2.中帮救援靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度：252mm； 3.教援靴后跟的突出高度须在14mm,后跟的倾角：118°； 4.教援靴的靴头，从靴尖量≥50 mm； 5.救援靴号型和规格 6.救援靴的号型和主要规格：应按GBT3293.1-1998 中成年男子鞋号的规定执行； 7.救援靴材质：救援靴帮面材料为皮革或其他满足本标准相关性能要求的材料，靴底材料为橡胶； 8.救援靴颜色：救援靴的颜色宜采用黑色，且应有醒目标志； 9.整双救援靴的质量≤1.3kg； 10.救援靴靴帮厚度：≥1.0mm； 11.救援靴靴帮抗张强度：≥15N/mm2； 12.救援靴外底扯断强度：≥10MPa； 13.救援靴外底扯断伸长率：≥400%； 14.救援靴外底磨耗减量(阿克隆)：≤0.74cm3/1.61km； 15.救援靴靴帮耐弯折性能：经过反复弯折 20000 次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允许有死折； 16.救援靴靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象； 17.救援靴靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，不应被割穿； 18.救援靴靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿力≥45N； 19.救援靴靴帮抗辐射热渗透性能：经辐射热通量为(10+1)kW/m2，辐照 1min 后，其内表面温升≤12℃； 20.救援靴靴头性能：静压力、冲击压力≥20mm； 21.救援靴防滑性能：始滑角≥15°； 22.救援阻燃性能：损毁长度≤25mm； 23.救援靴隔热性能：加热 30min 时,救援靴底内表面的温升≤8℃； 24.救援靴防水渗透性能：靴内无水渗透现象； 救援靴电绝缘性能：击穿电压≥ 5000V，且泄漏电流≤ 0.15mA。 | 50 | 0.03 |  | 1.5 |
| 50 | 消防员灭火防护头套 | 1.符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书。 2.本产品为双层结构，柔软舒适，耐水洗，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响。 3.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。 4.阻燃性能：经向损毁长度≤100mm、纬向损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象； 5.热稳定性能：尺寸变化率≤10%，无变色、熔融和滴落现象； 6.抗起球性能：不应低于3级 7.甲醛含量：≤75mg/kg； 8.PH值：4.0-7.5 9.整体性能：接缝强力:≥185N 每只头套有永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、产品识别编号、材料、生产厂家、地址、生产日期、洗涤和干燥说明、禁止使用场合。 | 22 | 0.01 |  | 0.22 |
| 51 | 消防坐式半身安全吊带消防全身式安全吊带 | 1、产品符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家检测中心的型式检测报告和认证证书； 2、采用高强涤纶长丝材质编织，高强度铝合金吊环，全身型设计； 3、承重织带的宽度：44 mm±2 mm、厚度：1.5 mm±0.2 mm； 4、铝合金拉环的厚度：10 mm±0.5 mm； 5、安全带带扣的边角半径应不小于 6 mm； 6、正立方向静负荷性能：全身型安全吊带上所有承载连接部件应进行正立方向静拉力试验。试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带的织带在带扣和调节装置内的滑移距离应不超过 25 mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 7、抗冲击性能：安全带上所有承载连接部件应进行冲击试验。试验时，安全带不应从人体模型上松脱，而且安全带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 8、耐高温性能：经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象； 9、全身型安全吊带的腰部前方、后方、胸剑骨部位和背部各设有一个金属拉环作为承载连接部件，腰部左右两侧各设有一个金属拉环用于工作定位和器具携带。腰部前方和胸剑骨部位两个拉环之间的连接为可开合形式，胸剑骨部位的拉环底部连有一段不可拆卸的缝合织带，腰部前方固定金属拉环的织带上装有一个轻型安全钩且能与缝合织带连接。 | 4 | 0.3 |  | 1.2 |
| 52 | 手提式强光照明灯 | 1、符合 GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准的全性能委托检验。 2、电池额定电压：DC22.2V 额定功率:24W 3、灯具有强、弱光切换功能，有闪烁方式的低电压告警功能； 4、灯具外壳防护等级应满足GB/T 4208-2008规定的IP66/ IP68 的要求，可在水下1.5m处持续照明1h； 5、灯具应能承受频率循环范围10～150Hz,加速幅值1g，振动方向X、Y、Z三方向的抗振动性能测试，试验后灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换； 6、灯具强光平均照度≥960lx,弱光照度最小值≥430lx； 7、冷暖可调功能（双光型） 双光型产品设计有冷暖可调功能，使用中可根据现场需要 进行黄光和白光的切换，满足不同场所的使用需求，实现一灯多用； 8、连续放电时间：聚光强光≥5h；聚光工作光≥10h； 泛光强光单侧≥8h；泛光强光双侧光≥4h； 泛光工作光单侧≥16h；泛光工作光双侧光≥8h； 9、重量：≤1.5kg；外形尺寸：≤195×118×70mm； | 19 | 0.1 |  | 1.9 |
| 53 | 消防护目镜 | 耐辐射热性能:在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力90 Pa.呼气阻力520 Pa. | 19 | 0.001 |  | 0.019 |
| 54 | 消防员防蜂服 | 和XF3008-2020《消防 员化学防护服装》提符合质量的检验检测中心或其他产品检测机构出具的检测报告 一、结 构 特 点： 1. 连体式：由网状头罩，衣，裤，手套，靴等一体组成。 2. 面罩为成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好等特点。 3. 不锈刚网的面罩使该服装具有透气性好，视窗清晰，穿着舒适，行动自如等特点。 二、 技 术 特 性 1.主要参数： 本体 断裂强力：经向≥ 650N纬向: ≥ 650N。 本体 撕裂强力：经向≥ 60N，纬向≥60N 手套耐刺穿力：≥22N | 11 | 0.2 |  | 2.2 |
| 总价（万元） |  |  |  |  |  | 439.9230 |

商务要求

1.履约保证金：无

2.维修质保期：维修质保期不得少于  叁  年，（按投标文件承诺时间）自验收之日起算。

3.工期要求

合同签订后30天内完成项目供货、安装、调试并经采购人验收合格。

4.实施地点：采购人指定地点。

5.运输、安装与调试：投标人须对运输、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工。

6.质量要求：按国家验收规范一次性验收合格。

7.其它：

7.1中标人在项目实施过程中应自行承担项目派遣人员的安全责任，凡发生工伤及死亡事故均由中标人自行负责，采购人任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

7.2中标人应在服务期限内，办理本项目派遣人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如中标人不办理相关保险，则应对有关风险及后果自负其责。

- 7.3其它约定：/

8.付款方式和支付条件

第一次付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，作为项目预付款；

第二次付款：中标方完成项目供货、安装、调试并终验通过且正式交付后30日内支付项目剩余尾款。

注：1.采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

当采购数量与实际供货数量不一致时，中标方应根据实际供货数量结算，合同的最终结算金额按实际供货数量乘以成交单价进行计算；并签订补充合同；补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

- 投标人须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级) |
| 2 | 采购人 | 衢州市衢江区应急管理局 联系人： 王先生 联系电话：0570-3832212 |
| 3 | 招标代理人 | 浙江浩文工程项目管理有限公司 联系人：小樊 联系电话：0570-3355001 |
| 4 | 预算价 | 439.9230万元 |
| 5 | 服务期 | 合同签订后30天内完成项目供货、安装、调试并经采购人验收合格。 |
| 6 | 提交答疑截止时间 | 投标截止时间16日前 |
| 7 | 答疑回复截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 8 | 投标截止时间 及投标地点 | 时间：2025年 7 月 28 日 9 时30分（北京时间） 地点：衢江区公共资源交易中心 2 号开标厅（衢江区振兴东路268号六楼） |
| 9 | 开标时间 及开标地点 | 时间：2025年 7 月 28 日 9 时30分（北京时间） 地点：衢江区公共资源交易中心 2 号开标厅（衢江区振兴东路268号六楼） |
| 10 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 11 | 投标文件的签章 | 电子签章（公章），其中法定代表人和授权代表签字（或盖章）可书面签订（或盖章）后，扫描至电子投标文件中上传；凡投标格式文件明确有签字盖章处均应符合。 |
| 12 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：请加密后在投标截止时间前发送至574772689@qq.com邮箱，以邮箱显示收到时间为准。邮件注明投标项目名称、投标人名称、联系人和联系电话。如须启用备份投标文件，代理工作人员在投标截止时间后联系投标人，投标人必须保证电话畅通。 |
| 13 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.加密后在投标截止时间前发送至574772689@qq.com邮箱，以邮箱显示收到时间为准（逾期收到的“备份投标文件”将不予接收； b.邮件注明投标项目名称、投标人名称、联系人和联系电话。如须启用备份投标文件，代理工作人员在投标截止时间后联系投标人，投标人必须保证电话畅通。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 中标结果公示期限 | 公示1个工作日 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内，与衢州市衢江区应急管理局签订合同。 |
| 18 | 履约担保 | 本项目不缴纳履约担保。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90天 |
| 20 | 网址 | www.zjzfcg.gov.cn/； www.qzft.gov.cn |
| 21 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 22 | 中小企业质押融资有关政策 | 根据“ 中国人民银行衢州中心支行 衢州市财政局关于衢州市政府采购进一步支持中小企业质押融资的实施意见”（衢银发[2020]号）规定，取得衢州市政府采购合同的供应商，可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资时，供应商需先注册“衢州金融服务信用信息平台”用户，登录后通过“中征融资”模块进入“中征应收账款融资服务平台”，完善企业信息后，向合作银行推送中标采购信息。在合同签订后七个工作日内将合同向同级政府采购监管部门备案。 |
| 23 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 24 | 在线提起询问、质疑、投诉方式 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 |

一、综合说明

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标管理办法》和《关于进一步规范采购活动的若干意见》等法律、法规组织和实施。

（一）适用范围

本招标文件仅适用于2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级)的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指本次公开招标采购货物的购买单位“衢州市衢江区应急管理局”。

2.“招标代理人”系指本次公开招标采购货物的采购代理机构“浙江浩文工程项目管理有限公司”。

3.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

4.“货物”系指本次招标拟采购的内容。

5.“服务”系指根据本合同规定中标人必须承担有关的服务和合同中规定中标人应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则，应当由中标人承担的其它义务。

6.“▲”系指实质性的要求条款。

7.“●”系指投标人应特别关注的条款。

（三）●合格的投标人

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；），且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

2.本项目不接受联合体投标。

（四）投标人代表

指全权代表投标人参加招标活动并签署投标文件的人。本次投标的投标人代表必须是投标人的法定代表人或其授权委托人，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第五章）。

（五）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人和采购人均无义务和责任承担此类费用。

2.●招标代理服务费由中标人在领取成交通知书时支付，招标代理服务收费按标准的差额定率累进法计算，费率按计价格【2002】1980号文件招标代理服务收费标准计取，以中标金额作为计费基数。

（六）特别说明

1.投标人获取招标文件后决定不参加该项目投标，应在投标截止时前以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知浙江浩文工程项目管理有限公司，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标，如投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，采购人可以上报当地财监部门。

2.▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

3.▲投标人应仔细阅读招标件的所有内容，按照招标件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （七）●投标人质疑提出时间期限

投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

知道或者应知其权益受到损害之日起算时间：投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起，对中标结果提出质疑的，质疑期限自采购文件结果公告之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。

投诉处理按《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号文件。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

本次招标文件由以下几个部分组成：

1.招标公告

2.采购内容及要求

3.投标人须知

4.合同主要条款

5.评标办法及标准

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜需要澄清的，可在投标截止时间16天前将需答疑、澄清的内容以书面（可传真）形式送达招标人，如提交答疑截止时间前未收到有关质疑，则视为投标人完全同意招标文件所有条款。对招标文件的相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

2.招标人可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改，答复内容在网上公布(网址见前附表)，并以书面的形式(可传真)通知已报名的投标人，投标人应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，答复内容于投标截止时间15天前在网上公布，不足15日的，招标人顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

三、投标文件的编制

（一）▲投标人应仔细阅读和理解招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求和格式编制完整的投标文件，因投标人提交投标文件资料不完整、格式不规范、编排顺序混乱、字迹潦草、对招标文件内容没有做出实质性响应等，造成投标文件误读、漏读或查找不到相关内容，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

（二）▲投标人应确保所提供投标文件资料的有效性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人在投标活动中提供虚假文件资料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人还须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（三）投标文件的构成。

投标文件应由资格证明文件、技术资信文件和商务文件三部分构成。

1.资格证明文件内容

（1）投标人资格声明（见投标文件格式）

（2）▲营业执照（事业单位法人证书）复印件；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书（承诺书格式自拟）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（证明材料格式不限）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式详见投标文件格式）；

（6）法定代表人身份证明及本人身份证复印件【（或授权委托书及委托代理人身份证复印件），投标人为其缴纳的2025年6月份社保清单复印件；

（7）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如是需提供）

（8）《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；（如是需提供）

（9）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。（如是需提供）

（10）《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；（如是需提供）

（11）投标人自认为有需要的其他资料。

2.技术资信文件内容（投标人可根据评分标准编制）

（1）资信自评表（详见格式）；

（2）投标人自认为有需要的其他资料。

3.商务文件内容

（1）▲投标函；

（2）▲开标一览表；

（3）▲报价明细表；

（4）投标人认为需投递的其他文件。

▲投标人资格声明书、投标函、开标一览表必须由投标人代表盖章（或签字），并加盖单位公章。

（四）投标文件的语言及计量

1.▲投标文件及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.▲投标计量单位，采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.▲本项目预算价为人民币 439.9230 万元，投标人的报价应低于预算价，否则其投标无效。

3.▲本项目投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不仅限于技术服务费用、现场技术服务、数据采集、成果验收等工作所需的费用以及设备费、人员来往的交通、通信、食宿、税金等完成本项目所需的一切费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。中标后，不得以任何原因及理由作任何调整。

4.▲投标文件只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.报价是中标的一个重要因数，但最低报价不是中标的唯一依据，最低报价不能作为中标的保证。

（六）投标文件的有效期

1.▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求与答复均应以书面形式进行。

3.投标人可拒绝招标人延长投标文件有效期；同意延长投标文件有效期的投标人不得修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（七）投标文件的签署及份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.投标人应当按照“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

4.投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

5.投标文件应按招标文件中投标格式文件所示列要求由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字、盖单位公章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

6.投标文件不得涂改，若有修改和增删处，必须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件字迹模糊、潦草或在关键的技术、商务条款上表述不清所引起的后果由投标人负责。

7. 电子签章操作指南详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html”；关于提醒供应商熟悉“不见面开评标”系统的通知http://zfcg.czt.zj.gov.cn/importantAdvise/2020-03-10/13302.html”。

（八）投标文件的密封、标记、递交、修改和撤回

1.投标文件的密封、标记

“备份投标文件”：密封包装后（顺丰、EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交、一份。包装上标注投标项目名称、授权代表、联系电话、联系地址、投标单位名称并加盖公章。

2.投标文件的递交

投标人必须在规定的投标截止时间前将投标文件上传至政采云平台。

3.投标文件的修改和撤回

（1）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间后，投标人不得撤回和修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

（2）“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

（3）从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（九）投标无效的情形

发现下列情况之一的，其投标无效：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.报价超过招标文件中规定的预算价的；

4.投标有效期、服务期等不能满足招标文件要求的；

5.被拒绝的投标文件；

6.投标文件明显不符合招标文件要求的或者与招标文件标注“▲”的条款发生实质性偏离的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

8.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

9.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同，采购文件细节错误一致且无法合理解释的情况。

（十）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）参加投标的投标人不足三家的或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

招标人在规定的日期、时间和地点组织开标会议，所有参加开标会的投标人法定代表或其授权代表应准时参加开标会议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持。主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.开标会议开始：采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时在线参加。

3.投标人代表应在线参加开标活动：开标活动组织人员告知投标人开标活动组织人员情况，已提交投标文件的投标人名单、应当回避的情形、开启报价文件的预计时间等，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

4.在线解密

①开始在线解密：至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

②解密异常处理：如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为供应商放弃投标。

③在线解密时间：在线解密时间为30分钟。

5.在线开启投标文件：待所有投标人在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

6.公布资格审查评审情况：资格审查评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布资格评审有效的供应商名单及无效供应商名称及理由。

7.公布技术资信评审情况：技术资信评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布技术资信评审有效的供应商名单及无效供应商名称及理由、得分情况。

8.在线开启报价文件

开启供应商报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表。

如投标人代表拒绝签字，应说明理由，如不说明理由，视为无异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

9.公布评审结果：评审结束后，开标活动组织人员公布各投标人得分、中标候选人名单。

10.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由5人及以上专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表对投标人的资格进行审查，评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查每份投标文件实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的现场演示和投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会可以否决其投标。

（3）各投标人的技术资信得分为所有评委的有效评分的算术平均数，并由公证处工作人员进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程全程进行监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

2.评标委员会确定的中标候选人经采购人审查合格后，在浙江省政府采购网公示1个工作日，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日3000 元的标准对采购人予以赔偿。

3.公示结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

4.中标人确定后，招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购服务合同。合同签订前，招标人应对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.如中标人在中标或签订采购合同后，发现在本项目采购周期内发生行贿行为，经向检察机关查询确实存在行贿犯罪记录的，取消其中标资格或停止采购其货物、服务。

（二）履约担保：/

（三）拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在规定时间内借故拖延、拒签合同的，以违约处理，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

（四）解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权归招标人所有。

- 第四章  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同

合同编号

项目名称

项目地点

委托方（甲方）

受托方（乙方）

签订日期          年  月

签订地点            浙江衢州

采购人：                     （以下简称甲方）

成交供应商：                    （以下简称乙方）

根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为                 的成交单位。按照招标文件（项目编号    ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：服务内容、数量、价款

| 序号 | 具体工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本合同总价为          元（大写：          ）。本项目合同总价包含货品费用、人工费、管理费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用。

第二条、委托期限

1、进度要求：

2、地点：按采购人要求

3、维修质保期

维修质保期     年（按投标文件承诺时间）自验收之日起算。

第三条：项目款支付

第一次付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，作为项目预付款；

第二次付款：中标方完成项目供货、安装、调试并终验通过且正式交付后30日内支付项目剩余尾款。

注：1.甲方可根据项目特点、乙方诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

当采购数量与实际供货数量不一致时，乙方应根据实际供货数量结算，合同的最终结算金额按实际供货数量乘以成交单价进行计算；并签订补充合同；补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

乙方必须提供给甲方合法、有效的正规增值税发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税发票为止。

第四条：履约保证金：/

第五条：售后服务

1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2、乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成技术服务工作，并按约定向甲方报工作进展。

3、乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

第六条：乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第七条：不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条：其他约定：

第九条：违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十条：争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）。

第十一条：合同的生效

1、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改投标文件的主要条款。

3、本合同未涉及的部分以投标文件（项目编号    ）(包括补充更正，如有)为准，上述投标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

法定代表人或其授权代表：（签字）      法定代表人或其授权代表：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

合同签订时间：      年    月     日

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准，但此合同的条款不得偏离。

- 第五章  评标办法及标准

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

1.评标委员会由5人及以上专家组成。

2.询标期间，投标人法人代表或其授权代表必须在线，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信文件进行评审；技术资信文件评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，之后开商务标；对商务文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本次招标的评标办法采用百分制综合评估法。根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，技术资信标为70分，商务标为30分，对投标人的投标文件中的技术、商务等内容进行评分，最终得出投标人的综合得分，综合得分从高到低排序，排序第一的推荐为第一中标候选人，排序第二的推荐为第二中标候选人。

五、资格审查

采购人代表对投标人的资格进行审查，根据下列要求审查资格证明文件，资格证明文件全部符合下列要求，则通过资格审查，如有一项不符合下列要求，则资格审查不予通过。

资格审查通过标准

1.提供投标资格声明书

2.提供了营业执照复印件；

3.提供了具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书；

4.提供了具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件；

5.提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

6.法定代表人身份证明及本人身份证复印件（或授权委托书及委托代理人身份证复印件），投标人为其缴纳的2025年6月份社保清单复印件；

六、评分原则

（一）技术资信评分（70分）

| 评分内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案例 （3分） | 案例 | 投标人2022年1月以来实施的类似政府采购项目,每个案例得1分，最多得3分。 注：是否属于类似项目业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定，须提供合同原件扫描件，未按要求提供的不得分。 | 0-3分 |
| 投标人情况（7分） | 项目组 人员 | 项目组成员具备系统集成类中级及以上工程师证书的得2分，本项最高得2分； 注:须提供相关证书、投标单位为其交纳的连续近3个月社保证明或公积金证明复印件加盖公章。 | 0-2分 |
|  | 认证证书 | 投标人企业具备信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、职业健康管理体系认证证书（ISO45001）、业务连续性管理体系认证证书（ISO22301）、CMMI3 及以上开发成熟度等级认证，每项认证得1分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 硬件设备（15分） | 配置参数 | 根据投标产品基本性能参数配置及提供的证明材料，是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分15分。打★的为关键性参数或要求，不满足的每一项扣1分，其它参数不满足的每条扣0.5分，扣完为止。 注：招标文件要求提供相关证明文件的，必须提供相关材料，不能提供的视为负偏离。 | 0-15分 |
| 客户需求理解 （2分） | 需求理解 | 根据投标人对客户需求的理解进行打分。 对客户需求理解全面、准确的，得1.1-2分；对客户需求理解基本全面、基本准确的，得0.6-1分；对客户需求理解不全面不准确的，得0-0.5分。未提供不得分。 | 0-2分 |
| 系统集成方案 （8分） | 技术方案 | 投标人提供的系统集成合理、全面，技术先进、稳定、安全的为优，得6-8分；提供的技术方案基本合理、全面，技术基本先进、稳定、安全的为良，得3-5.9分；提供的技术方案不合理、不全面，技术落后，不稳定、不安全的为差，得0-2.9分。 | 0-8分 |
| 售后服务和维保 （19分） | 售后服务方案 | 投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案为优，得6-8分；投标人提供“三包”基本完整的，免费保修及售后服务措施和方案基本合理的为良，得3-5.9分；投标人未提供完整的“三包”，免费保修及售后服务措施和方案不合理的得0-2.9分。 | 0-8分 |
|  | 维保方案 | 投标人提供的方案全面完整、配备合理、响应迅速、措施可行性强的为优，得4-6分；方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的为良，得2-3.9分；方案不够合理，可行性不强的得0-1.9分。 | 0-6分 |
|  | 售后 及时性 | 为保证本项目售后的及时性，投标人在衢江区设有办公场所或衢江区设有售后服务网点的，得1分。须提供相关证明材料。如投标人承诺中标后一个月内在衢江区设有办公场所或衢江区设有售后服务网点的，得1分，本项最高得1分。 | 0-1分 |
|  | 培训 | 评委根据供应商提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行综合评分。由评标委员会酌情打分，0-4分。 | 0-4分 |
| 系统演示（12分） | 根据衢江区委的五统一要求，全区所有已建、新建的视频图像、物联感知设备须全量汇聚接入到衢江区视频融合共享平台及衢江区应急指挥调度平台。 |  |  |
|  | 布控球式音视频采集装备、移动视频终端设备 | 视频图像接入衢江区视频融合共享平台，得3分；设备定位接入衢江区应急指挥调度平台，得3分。本项最高得6分。 | 0-6分 |
|  | 无人机 | 无人机设备实时定位接入至衢江区应急指挥调度平，得3分；实时视频图像接入至衢江区视频融合共享平台，得3分。本项最高得6分。 | 0-6分 |
| 合理化 建议 （4分） | 根据投标人提供的合理化建议打分。满足科学性、有效性的合理化建议，由评标委员会酌情打分，0-4分。 |  | 0-4分 |
| 备注：（1）系统演示采用录制演示视频，未提供演示视频，或通过WORD、PPT等截取软件产品系统界面演示的不得分。（2）视频文件格式要求为rmvb（或rm、MP4、avi、mkv中任一种），由于文件格式错误、文件损坏等导致视频不能播放的风险由供应商自行承担，时间控制在15分钟内。所提供的视频资料，制作好后存入U盘，以密封形式（仅注明项目名称），在开标前邮寄或送至指定地点：浙江浩文工程项目管理有限公司，地址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢803室。 |  |  |  |

1、以上所有资料提供彩色电子扫描件的，须盖投标人公章，如核查时不能提供的，该核查项不得分。

2、投标人商务技术得分不得低于商务技术总分的60%，作无效标处理。

（二）价格部分（30分）

评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定：

投标人应按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”财库〔2020〕46号第四条规定，提供《中小企业声明函》。

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（4）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、定标办法

1.本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

2.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同的，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术资信得分高的排序第一）。

3.如排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。

七、确定中标人

评标结束后，招标人将在浙江政府采购网公示中标结果。公示期结束后，在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

- 第六章  投标文件格式

投标文件封面格式

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（资格证明文件）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

投标人地址：

资格证明文件目录

1.投标资格声明书

2.营业执照；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

6.法定代表人身份证明及本人身份证复印件（或授权委托书及委托代理人身份证复印件），投标人为其缴纳的2025年6月份社保清单复印件；

7.投标人自认为需要提供的其他资料。

注：目录内容可按投标文件组成进行调整。

投标人资格声明

1.基本情况

投标人名称：

地   址：                         电  话：

成立和注册日期:

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：                     (其中:技术人员              )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2024年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2.最近二年的年度总营业额：

年   份            总  额

2023年

2024年

3.最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称                              地    址

时    间                          　  金额(人民币元)

金额(人民币元)

4.有关银行的名称和地址：

5.其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录声明

致：衢州市衢江区应急管理局

我公司在参加本次“2025年省政府民生实事项目(基层应急消防治理体系建设提质升级)”（项目编号：ZJHWCG2025028）投标前的三年内，在公司经营活动中没有发生过因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我公司目前没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加政府采购投标活动的处罚阶段。

在本次采购项目的招标投标过程中，如查实我公司提供的资料及上述承诺与事实不符，招标采购单位有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件地承担由此给本次招标带来的一切后果、赔偿相关经济损失。

特此承诺。

投标人全称：                  （公章）

投标人代表：           （盖章或签字）

日期：2025年  月   日

投标文件封面格式

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（技术资信文件）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

投标人地址：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

职    务：            系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人授权委托书

致：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵单位组织的 （采购项目名称、项目编号）项目采购，并代表我方全权处理本次采购活动中的一切事宜，并签署相关文件，我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签名：                 性别：         年龄：

身份证号码：                   职务：

详细通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日    期：

技术资信文件目录

1.自评分表

2.

3. ……………………

注：招标文件要求提供的其他资料及投标人认为需提供的资料

自评分表

项目名称：

| 评分项目 | 评标要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

投标人综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质等级 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮 编 |  |
| 经营范围 |  | 电 话 |  |
| 单位人 员状况 | 单位总人数 人； 在册项目技术人员 人； | 单位固定资产总额 万元； 其 中： 设备总数 台； 计算机 台； 其它可用于本项目设备 台。 |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 委托方 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.按照上表的顺序将类似项目的合同复印件附表后。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

项目组织管理机构情况一览表

| 序号 | 本项目中的岗位 | 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 参加本单位工作年限 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：所有拟派人员的身份证、职称证书复印件按上表的顺序附表后。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

投标文件封面格式

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（商务文件）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

投标人地址：

投 标 函

致：

根据贵方关于              项目的招标公告，          (投标人全称)授权            （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的              项目（编号为          ）招标有关活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.投标文件的有效期为 90 天。如中标，有效期将延长至合同终止日为止。

3.我方已详细研究了招标文件的全部内容，包括修改补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，同意采购文件及修改补充文件的各项要求。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并保质、保量、按期完成《合同书》中的全部任务。

5.我方同意按照贵方要求提供与 投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、有效性和合法性。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价。

7.所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

投标人：                           地  址：

电  话：                           传  真：

电子邮件：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

开标一览表

项目编号：

| 投标项目 | 投标总价 （人民币元） | 项目负责人 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： 元 （小写）¥： 元 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

报价明细表

项目名称：                                                单位：元

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

中小/小微企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小/小微企业提供。

监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：