衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程项目

公 开 招 标 文 件

采购编号：KYQZCG-2025008

采 购 人：衢州市衢江区文化和广电旅游体育局

采购代理：焜阳（衢州）项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知前附表及投标须知	6

第三章 采购内容及要求	19

第四章 合同主要条款	65

第五章 评标办法及开标程序	71

第六章 投标文件相关格式	75

- 第一章  招标公告

衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年8月7日09时30分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，焜阳（衢州）项目管理有限公司受衢州市衢江区文化和广电旅游体育局委托，以公开招标方式对衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程项目进行采购，欢迎符合要求的单位参加。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：KYQZCG-2025008

2、项目名称：衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程项目

3、预算金额：364万元

4、最高限价：364万元

5、采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程 | 1 | 批 | 364万元 | 详细采购内容及要求见采购文件第三章。 |

6、合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

- 二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）本项目非专门面向中小企业；（2）要求合同分包，提供中小企业声明函和分包意向协议，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到40% ，其中小微企业合同金额应当达到无% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

5、投标人具有在有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

6、本项目谢绝联合体投标。

- 三、获取招标文件

1、时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

2、地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4、售价：本项目不收取工本费；

5、提示：

招标公告下方的“游客”-“浏览采购文件”仅供阅览使用，不视作依法获取采购文件；

请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间及地点：2025年8月7日09时30分（北京时间）；政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、开标时间：2025年8月7日09时30分（北京时间）

3、开标地点：本项目在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

注：投标人可以在2025年8月7日09时30分前提供“备份投标文件”（后缀格式为.bfbs）一份：以压缩保密存储数据电文形式的“备份投标文件”发送至指定邮箱，“备份投标文件”应当标注投标项目名称、投标单位名称（接收邮箱：1016483600@qq.com）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、电子招投标的说明

2.1电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

2.2投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

2.3采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；

2.4投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

2.5招标采购人将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

2.6对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

2.7不提供采购文件纸质版；

2.8投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件。

2.9投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

2.10具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

3、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、企业信用融资:

省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台首页的“金融服务”模块进入申请。

3、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名  称：衢州市衢江区文化和广电旅游体育局

地  址：衢江区求真路525号

项目联系人（询问）：严先生         联系电话：0570-2293868

质疑联系人：王女士                 质疑联系电话：0570-2293868

- 2.采购代理机构信息

名  称：焜阳（衢州）项目管理有限公司

地  址：衢州市衢江区樟潭街道信安大道

项目联系人：胡女士            项目联系电话：15215700612

质疑联系人：翁女士            质疑联系电话：13567263567

- 3.同级政府采购监督管理部门

名  称：衢州市衢江区财政局政府采购监管科

地  址：衢州市衢江区政和路6号

联系人：杨女士                     监督投诉电话：0570-8762709

- 第二章  投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市衢江区文化和广电旅游体育局 |
| 2 | 项目名称 | 衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程项目 |
| 3 | 预算金额 | 本次公开招标预算金额：364万元，最高限价：364万元。投标报价四舍五入保留到元，未按要求报价或报价高于最高限价作无效标处理。 |
| 4 | 交付期限 | 自合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。 |
| 5 | 采购标的对应的所属行业 | 属于工业； |
| 6 | 现场踏勘（如有） | 采购人不组织踏勘现场，但投标人须自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和风险。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 8 | 投标文件递交份数及要求 | 电子版一份 ▲投标文件分为 “资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。 |
| 9 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”） （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交（非强制）： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交 “备份投标文件”（一份）：在投标截止时间前以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：1016483600@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：1016483600@qq.com）。解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告。 |
| 13 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 14 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。 |
| 16 | 合同备案 | 中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：1016483600@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
| 17 | 履约担保 | 根据浙财采监〔2022〕8号文件《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》，本项目可免收履约保证金；确需收取履约保证金的，最高不超过合同金额的1% |
| 18 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 19 | 联系方式 | 1、采购人信息： 名 称：衢州市衢江区文化和广电旅游体育局 项目联系人：严先生 联系方式:0570-2293868 地 址：衢州市衢江区樟潭街道求真路525号 2、采购代理机构信息： 名 称：焜阳（衢州）项目管理有限公司 项目联系人：胡女士 联系方式：15215700612 地 址：衢州市衢江区东方广场1号楼22楼 |
| 20 | 注意事项 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件截止时间前； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网） |
| 22 | 代理服务费 | 1.中标供应商应自行承担所有与采购过程中有关的全部费用，采购人无义务和责任承担该费用。本次采购代理服务费按（招标代理服务收费管理暂行办法【2002】1980）规定计算收取，由供应商在投标报价中自行考虑。 2.代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前支付。 支付方式：银行汇票、电汇、银行本票、网银等。 收款单位：焜阳（衢州）项目管理有限公司 开户银行：台州银行衢州分行营业部 账号：550980578500015 3.此费用不得参与竞争。 |
| 23 | 解释 | 本次采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。 |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的焜阳（衢州）项目管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市衢江区文化和广电旅游体育局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目谢绝联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。

本项目允许将非主体、非关键性工作进行合理分包，拟成交后需进行分包履约的投标人：①应当在投标文件（资格文件）中提供分包意向协议（格式见附件），如拟分包部分依法需要具备相关资质方可承接的，还应当提供分包单位的相关资质证书，且不得再次分包；②应当在投标文件中载明分包承担主体。明确中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。（如成交后要求分包的，必须经得采购人的书面同意。）

特别说明：

    - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - ▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.支持中小企业发展

7.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.2在政府采购活动中，投标人提供的符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

7.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

7.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

8.（1）节能产品的强制采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。）

（2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购单位拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构最新名录。）

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同主要条款；

    - 评标办法及评分标准；

    - 投标文件相关格式；

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

    - 投标人对招标文件有异议的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出，否则采购人将不予受理。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成及份数

投标文件（电子投标文件）应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

    - 【资格文件】（包括但不限于以下内容）

- （1）投标人基本情况表；

- （2）有效的《营业执照》副本扫描件；

- （3）法定代表人身份证明（附法人身份证扫描件）或法定代表人授权委托书（附被授权人身份证扫描件）；

- （4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- （5）▲承诺书；

- （6）具有在有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证明；

- （7）分包意向协议（如有分包）；

- 注：要求合同分包，提供中小企业声明函和分包意向协议，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到40% ，其中小微企业合同金额应当达到无% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- （8）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；（如有）

- （9）投标供应商认为需要的其他资料（格式自拟）。

    - 【商务技术文件】（包括但不限于以下内容）

（1）投标人自评表；

（2）类似业绩；

（3）评分细则涉及的相关证书等；

（4）实施方案；

（5）技术规格偏离表；

（6）针对本项目供应商认为需要的其他资料（参照评分细则）。

    - 【报价文件】（包括但不限于以下内容）

- （1）▲投标函；

- （2）▲开标一览表；

- （3）投标报价明细表；

- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法定代表人或授权委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。

    - 投标报价是履行合同的最终报价，投标人须充分考虑实际内容和需求，针对自身实际情况核算所需的成本及合理的利润，投标报价为含税价格（以人民币为结算单位），包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、备品备件、附件、培训、验收、质保期间等各种费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标人自行考虑），如有漏项，视同已包含在其总项目中。投标人估算错误或漏项的风险均由投标人承担。凡未列入的，将被视为均已包含在其中，价格不作调整，采购人不允许投标人擅自更换改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件按照采购文件第六章投标文件相关格式要求进行签署、盖章。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的上传、递交

  - “投标文件”的上传、递交：见《投标须知前附表》。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；

    - 投标文件未有效授权的；

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

    - 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性，并在评标现场合理的时间内提供书面说明与相关证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附带条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 仅提交“备份投标文件”的；

    - 政采云系统显示MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、IP地址相同；投标文件细节错误一致且无合理解释的；

    - 《商务技术评分汇总表》得分低于商务技术总分60%的投标人的报价将被拒绝，“报价符合性审查”为不合格；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- 串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 开标和评标

  - 开标

    - 采购人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

    - 若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购人和采购代理机构将根据招标采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议推荐1名中标候选人。

    - 在评标期间，若有需要投标人应派代表在线参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确，有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正:

    - 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）确认，投标人不予确认的，其投标无效。

投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐1名中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

- 定标

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果经公示1个工作日后，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

    - 中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购人审查确定因中标人在本次招标活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的。采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人签订合同，也可重新组织招标。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 质疑与投诉

  - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构在7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

    - 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

    - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html

    - 采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 其他

  - 中标供应商应自行承担所有与采购过程中有关的全部费用，采购人无义务和责任承担该费用。本次采购代理服务费按（招标代理服务收费管理暂行办法【2002】1980）规定计算收取，由供应商在投标报价中自行考虑。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前支付。

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人和采购代理机构。

  - 中标单位需免费提供一式四份的纸质投标文件交予代理公司备案。

- 第三章 采购内容及要求

- 一.采购内容

衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等9处文保单位为省级文物保护单位。本次安防项目实施范围为衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等保护范围，安防系统建设内容包括:专用网络系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、声音复核系统、分控中心机房建设等系统的深化设计、施工、安装、调试、检测、验收、培训和维修服务，建成一个功能完善、综合防范能力强的的安全防范系统，以提高文物保护的主动性，提升对9处文物保护单位的保护水平。

- 二、需求清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 原有数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、黄甲山塔 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 6 | 台 |
| 2 | 全景枪球 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。内置2颗GPU芯片 | 3 | 台 |
| 3 | 室外IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 4 | 只 |
| 4 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 13 | 台 |
| 5 | SD卡 | 32GB | 9 | 张 |
| 6 | 3.5米水泥立杆 | 定制 | 5 | 根 |
| 7 | 3.5m立杆基础（含接地） | 定制混凝土基础，含接地 | 5 | 套 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外安防箱 | 室外防水不锈钢500*600*280，含空开、插座、风扇、安装背板 | 5 | 台 |
| 2 | 安防箱基础 | 水泥基础 | 5 | 台 |
| 3 | 集中电源 | 12V/200w | 5 | 台 |
| 4 | 8口千兆工业级交换机 | 物理端口: 8千兆电+2千兆光; 交换容量: 128Gbps, 转发速率：64Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: SC-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP42,防雷击4KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, DIN卡轨式，壁挂式安装； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 4 | 台 |
| 5 | 24口工业级汇聚交换机 | 物理端口: 8千兆电+16千兆光+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 6 | 8口光纤终端盒 | 规格:8口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 4 | 台 |
| 7 | 24口光纤终端盒 | 规格:24口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 1 | 台 |
| 8 | 耦合器 | 规格：FC适配器 标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC11801：2002Ed2.0；GR-326-CORE； 性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 56 | 个 |
| 9 | 尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 56 | 根 |
| 10 | 光纤跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 5 | 根 |
| 11 | 光纤熔接 | 定制 | 56 | 点 |
| 12 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 5 | 个 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 100 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 150 | 米 |
| 4 | 室外6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 150 | 米 |
| 5 | JDG25 | JDG25 | 30 | 米 |
| 6 | PE32 | PE32 | 50 | 米 |
| 7 | SC32 | SC32 | 100 | 米 |
| 8 | 管路开挖回填 | 室外管路敷设挖土回填或架空，PE32管，过马路采用SC管 | 120 | 米 |
| 9 | 0号手孔井 | 400*700*700含井盖 | 7 | 个 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 100M一条链路，2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 二、葱口洞穴遗址 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 6 | 台 |
| 2 | 全景枪球 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。内置2颗GPU芯片 | 2 | 台 |
| 3 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 11 | 台 |
| 4 | 室外IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 3 | 只 |
| 5 | 微振动器 | 1.智能识别入侵类型：设备集成边缘智能算法，可在远端（探测端）智能识别入侵类型，输出人员入侵、车辆入侵、挖掘入侵等入侵报警事件； 2.防拆报警：当设备被打开时，应产生防拆报警事件； 3.离线报警：当设备关机、离线时，应产生离线报警事件； 4.报警响应时间：≤2s； 5.人员入侵探测能力：20~50米（探测能力与土质、环境噪声、体重步态等相关）； 6.挖掘入侵探测能力：30~60米（探测能力与土质、环境噪声、使用工具、挖掘力度等相关）； 7.车辆入侵探测能力：100~200米（探测能力与土质、环境噪声、车型车速等相关）； 8.检出率：≥95%，在当前部署环境下，最大探测距离处进行测试。 人员持续移动（每步行10步设定为一次人员入侵活动），测试100次人员入侵，检出次数应大于95次； 车辆持续移动（车辆以30Km/h车速经过周界为一次车辆入侵活动），测试100次车辆入侵，检出次数应大于95次； 连续进行挖掘（每挖掘10次设定为一次挖掘入侵活动），测试100次挖掘入侵活动，检出次数应大于95次； 9.设备支持探测距离调节，用户可根据实际应用需要，灵活调整探测距离； 10.设备支持抗干扰等级调节，用户可根据现场干扰情况，调整抗干扰等级，降低误报率； 11.远程升级：可通过后台远程升级设备固件,完善及增强设备功能性能； 12.远程数据采集功能：可远程采集探测器侧环境数据，辅助进行环境勘测、故障诊断，优化深度学习算法，增强设备环境适应性； 13.电源参数：DC12~36V，0.5W MAX； 14.通讯接口：CAN总线通讯； 15.通讯距离：不小于1km； 16.工作温度：-40℃~85℃； 17.防护等级：IP68； 18.环保要求：符合RoHS2.0标准； 19.耐腐蚀性：产品外壳采用PA+GF复合材料，耐腐蚀性强； 20.抗压能力：可承受大型车辆碾压（设备埋设后）； | 3 | 台 |
| 6 | SD卡 | 32GB | 8 | 张 |
| 7 | 3.5米水泥立杆 | 定制 | 4 | 根 |
| 8 | 3.5m立杆基础（含接地） | 定制混凝土基础，含接地 | 4 | 套 |
| 9 | 水泥立杆 | 定制水泥立杆 | 7 | 根 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外安防箱 | 室外防水不锈钢500*600*280，含空开、插座、风扇、安装背板 | 1 | 台 |
| 2 | 安防箱基础 | 水泥基础 | 1 | 台 |
| 3 | 室外抱杆安防箱 | 室外防水不锈钢300*400*200，含空开、插座、风扇、安装背板 | 2 | 台 |
| 4 | 集中电源 | 12V/200w | 3 | 台 |
| 5 | 有线震动传感器/智能控制器 | 1.智能控制：支持对前端设备进行组网管理、设备参数管理，对报警事件进行分析处理，并上报平台； 2.干扰滤除：滤除信号长距离传输外部干扰，提高报警； 3.带载能力：支持16个探测器挂载，通讯距离不大于1km（可定制64探头挂载）； 4.通讯加密：支持通讯数据加密保护，提供高安全传输通道； 5.保护功能：支持输入输出短路、过压、过流保护等功能； 6.电源参数： 输入：85~ 264VAC； 输出：DC24V，功率108W； 7.环境适应性： 工作温度：-30℃~70℃ 海 拔：支持5000m 海拔应用 8.环保要求：符合RoHS2.0标准； | 2 | 台 |
| 6 | 8口千兆工业级交换机 | 物理端口: 8千兆电+2千兆光; 交换容量: 128Gbps, 转发速率：64Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: SC-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP42,防雷击4KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, DIN卡轨式，壁挂式安装； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 3 | 台 |
| 7 | 8口光纤终端盒 | 规格:8口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 2 | 台 |
| 8 | 耦合器 | 规格：FC适配器 标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC11801：2002Ed2.0；GR-326-CORE； 性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 16 | 个 |
| 9 | 尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 16 | 根 |
| 10 | 光纤跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 1 | 根 |
| 11 | 光纤熔接 | 定制 | 16 | 点 |
| 12 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 200 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 455 | 米 |
| 4 | 室外6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 715 | 米 |
| 5 | 探测器信号线 | RVVP4*1.0 | 130 | 米 |
| 6 | JDG25 | JDG25 | 286 | 米 |
| 7 | SC32 | SC32 | 200 | 米 |
| 8 | 钢绞线 | 1×7/2.2mm热镀锌（1370MPa） | 300 | 米 |
| 9 | 管路开挖回填 | 室外管路敷设挖土回填或架空，PE32管，过马路采用SC管 | 500 | 米 |
| 10 | 0号手孔井 | 400*700*700含井盖 | 8 | 个 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 100M一条链路，2年租赁费用 | 2 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 三、相对方氏私已厅及方氏宗祠 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 36 | 台 |
| 2 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 | 热成像：分辨率：256×192；焦距：10mm；视场角：18°× 13.5° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：8mm；视场角：39.4° × 22.1° 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：100m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：300m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：15m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：60m 吸烟检测最远报警距离：15m 支持30米红外补光 支持AI开放平台 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 | 1 | 台 |
| 3 | 全景枪球 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。内置2颗GPU芯片 | 1 | 台 |
| 4 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 48 | 台 |
| 5 | 室内IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 11 | 只 |
| 6 | SD卡 | 32GB | 37 | 张 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂机柜 | 600宽450深635高，含空开、插座、风扇、安装背板 | 3 | 台 |
| 2 | 集中电源 | 12V/200w | 3 | 台 |
| 3 | 16口千兆工业级交换机 | 物理端口: 4千兆光(SC/FC/ST/LC可选）+16千兆电组成; 交换容量: 64Gbps, 转发速率：32Mpps； 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP等； 传输距离: 双绞线100m, 多模光纤500m~2km, 单模光纤20km~120km; 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 导轨/壁挂式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 24口千兆工业级交换机 | 物理端口: 24千兆电+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 5 | 24口工业级汇聚交换机 | 物理端口: 8千兆电+16千兆光+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 6 | 8口光纤终端盒 | 规格:8口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 3 | 台 |
| 7 | 耦合器 | 规格：FC适配器 标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC11801：2002Ed2.0；GR-326-CORE； 性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 24 | 个 |
| 8 | 尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 24 | 根 |
| 9 | 光纤跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 3 | 根 |
| 10 | 光纤熔接 | 定制 | 24 | 点 |
| 11 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 3 | 个 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 3500 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 3500 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 100 | 米 |
| 4 | 室内6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 40 | 米 |
| 5 | 室外6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 30 | 米 |
| 6 | PE32 | PE32 | 30 | 米 |
| 7 | JDG25 | JDG25 | 400 | 米 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 500M一条链路，2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 四、西周土墩墓群及石角山城址 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 56 | 台 |
| 2 | 全景枪球 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。内置2颗GPU芯片 | 29 | 台 |
| 3 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 122 | 台 |
| 4 | 室外IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 37 | 只 |
| 5 | 微振动器 | 1.智能识别入侵类型：设备集成边缘智能算法，可在远端（探测端）智能识别入侵类型，输出人员入侵、车辆入侵、挖掘入侵等入侵报警事件； 2.防拆报警：当设备被打开时，应产生防拆报警事件； 3.离线报警：当设备关机、离线时，应产生离线报警事件； 4.报警响应时间：≤2s； 5.人员入侵探测能力：20~50米（探测能力与土质、环境噪声、体重步态等相关）； 6.挖掘入侵探测能力：30~60米（探测能力与土质、环境噪声、使用工具、挖掘力度等相关）； 7.车辆入侵探测能力：100~200米（探测能力与土质、环境噪声、车型车速等相关）； 8.检出率：≥95%，在当前部署环境下，最大探测距离处进行测试。 人员持续移动（每步行10步设定为一次人员入侵活动），测试100次人员入侵，检出次数应大于95次； 车辆持续移动（车辆以30Km/h车速经过周界为一次车辆入侵活动），测试100次车辆入侵，检出次数应大于95次； 连续进行挖掘（每挖掘10次设定为一次挖掘入侵活动），测试100次挖掘入侵活动，检出次数应大于95次； 9.设备支持探测距离调节，用户可根据实际应用需要，灵活调整探测距离； 10.设备支持抗干扰等级调节，用户可根据现场干扰情况，调整抗干扰等级，降低误报率； 11.远程升级：可通过后台远程升级设备固件,完善及增强设备功能性能； 12.远程数据采集功能：可远程采集探测器侧环境数据，辅助进行环境勘测、故障诊断，优化深度学习算法，增强设备环境适应性； 13.电源参数：DC12~36V，0.5W MAX； 14.通讯接口：CAN总线通讯； 15.通讯距离：不小于1km； 16.工作温度：-40℃~85℃； 17.防护等级：IP68； 18.环保要求：符合RoHS2.0标准； 19.耐腐蚀性：产品外壳采用PA+GF复合材料，耐腐蚀性强； 20.抗压能力：可承受大型车辆碾压（设备埋设后）； | 10 | 台 |
| 6 | SD卡 | 32GB | 85 | 张 |
| 7 | 3.5米水泥立杆 | 定制 | 39 | 根 |
| 8 | 3.5m立杆基础（含接地） | 定制混凝土基础，含接地 | 39 | 套 |
| 9 | 水泥立杆 | 定制水泥立杆 | 55 | 根 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外安防箱 | 室外防水不锈钢500*600*280，含空开、插座、风扇、安装背板 | 39 | 台 |
| 2 | 安防箱基础 | 水泥基础 | 39 | 台 |
| 3 | 集中电源 | 12V/200w | 39 | 台 |
| 4 | 有线震动传感器/智能控制器 | 1.智能控制：支持对前端设备进行组网管理、设备参数管理，对报警事件进行分析处理，并上报平台； 2.干扰滤除：滤除信号长距离传输外部干扰，提高报警； 3.带载能力：支持16个探测器挂载，通讯距离不大于1km（可定制64探头挂载）； 4.通讯加密：支持通讯数据加密保护，提供高安全传输通道； 5.保护功能：支持输入输出短路、过压、过流保护等功能； 6.电源参数： 输入：85~ 264VAC； 输出：DC24V，功率108W； 7.环境适应性： 工作温度：-30℃~70℃ 海 拔：支持5000m 海拔应用 8.环保要求：符合RoHS2.0标准； | 6 | 台 |
| 5 | 8口千兆工业级交换机 | 物理端口: 8千兆电+2千兆光; 交换容量: 128Gbps, 转发速率：64Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: SC-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP42,防雷击4KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, DIN卡轨式，壁挂式安装； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 39 | 台 |
| 6 | 24口工业级汇聚交换机 | 物理端口: 8千兆电+16千兆光+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 5 | 台 |
| 7 | 8口光纤终端盒 | 规格:8口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 39 | 台 |
| 8 | 24口光纤终端盒 | 规格:24口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 8 | 台 |
| 9 | 耦合器 | 规格：FC适配器 标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC11801：2002Ed2.0；GR-326-CORE； 性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 504 | 个 |
| 10 | 尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 504 | 根 |
| 11 | 光纤跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 44 | 根 |
| 12 | 光纤熔接 | 定制 | 504 | 点 |
| 13 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 44 | 个 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 1200 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1200 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 1700 | 米 |
| 4 | 室外6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 5800 | 米 |
| 5 | 探测器信号线 | RVVP4*1.0 | 400 | 米 |
| 6 | JDG25 | JDG25 | 3000 | 米 |
| 7 | PE32 | PE32 | 2500 | 米 |
| 8 | SC32 | SC32 | 600 | 米 |
| 9 | 钢绞线 | 1×7/2.2mm热镀锌（1370MPa） | 2000 | 米 |
| 10 | 管路开挖回填 | 室外管路敷设挖土回填或架空，PE32管，过马路采用SC管 | 4500 | 米 |
| 11 | 0号手孔井 | 400*700*700含井盖 | 62 | 个 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 500M一条链路，2年租赁费用 | 4 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 五、湖南银矿遗址 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 20 | 台 |
| 2 | 室外IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 9 | 只 |
| 3 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 29 | 台 |
| 4 | SD卡 | 32GB | 20 | 张 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外安防箱 | 室外防水不锈钢500*600*280，含空开、插座、风扇、安装背板 | 9 | 台 |
| 2 | 安防箱基础 | 水泥基础 | 9 | 台 |
| 3 | 集中电源 | 12V/200w | 9 | 台 |
| 4 | 8口千兆工业级交换机 | 物理端口: 8千兆电+2千兆光; 交换容量: 128Gbps, 转发速率：64Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: SC-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP42,防雷击4KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, DIN卡轨式，壁挂式安装； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 8 | 台 |
| 5 | 24口工业级汇聚交换机 | 物理端口: 8千兆电+16千兆光+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 6 | 8口光纤终端盒 | 规格:8口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 8 | 台 |
| 7 | 24口光纤终端盒 | 规格:24口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供6芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 3 | 台 |
| 8 | 耦合器 | 规格：FC适配器 标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC11801：2002Ed2.0；GR-326-CORE； 性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 136 | 个 |
| 9 | 尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 136 | 根 |
| 10 | 光纤跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 8 | 根 |
| 11 | 光纤熔接 | 定制 | 136 | 点 |
| 12 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 16 | 个 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 200 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 1400 | 米 |
| 4 | 室外6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 1950 | 米 |
| 5 | 钢绞线 | 1×7/2.2mm热镀锌（1370MPa） | 800 | 米 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 500M一条链路，2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 六、涧峰徐氏余氏宗祠 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 41 | 台 |
| 2 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 | 热成像：分辨率：256×192；焦距：10mm；视场角：18°× 13.5° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：8mm；视场角：39.4° × 22.1° 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：100m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：300m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：15m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：60m 吸烟检测最远报警距离：15m 支持30米红外补光 支持AI开放平台 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 | 1 | 台 |
| 3 | 全景枪球 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。内置2颗GPU芯片 | 1 | 台 |
| 4 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 48 | 台 |
| 5 | 室内IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 5 | 只 |
| 6 | SD卡 | 32GB | 43 | 张 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂机柜 | 600宽450深635高，含空开、插座、风扇、安装背板 | 3 | 台 |
| 2 | 集中电源 | 12V/200w | 3 | 台 |
| 3 | 24口光纤终端盒 | 规格:24口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 3 | 台 |
| 4 | 24口千兆工业级交换机 | 物理端口: 24千兆电+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 2 | 台 |
| 5 | 24口工业级汇聚交换机 | 物理端口: 8千兆电+16千兆光+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 6 | 耦合器 | 规格：FC适配器 标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC11801：2002Ed2.0；GR-326-CORE； 性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 72 | 个 |
| 7 | 尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 72 | 根 |
| 8 | 光纤跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 2 | 根 |
| 9 | 光纤熔接 | 定制 | 72 | 点 |
| 10 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 个 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 4000 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 4000 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 80 | 米 |
| 4 | 室内6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 30 | 米 |
| 5 | 室外6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 40 | 米 |
| 6 | PE32 | PE32 | 40 | 米 |
| 7 | JDG25 | JDG25 | 350 | 米 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 500M一条链路，2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 七、两弓塘窑址群 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 14 | 台 |
| 2 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 18 | 台 |
| 3 | 室外IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 4 | 只 |
| 4 | SD卡 | 32GB | 14 | 张 |
| 5 | 3.5米水泥立杆 | 定制 | 7 | 根 |
| 6 | 3.5m立杆基础（含接地） | 定制混凝土基础，含接地 | 7 | 套 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外安防箱 | 室外防水不锈钢500*600*280，含空开、插座、风扇、安装背板 | 7 | 台 |
| 2 | 安防箱基础 | 水泥基础 | 7 | 台 |
| 3 | 集中电源 | 12V/200w | 7 | 台 |
| 4 | 8口千兆工业级交换机 | 物理端口: 8千兆电+2千兆光; 交换容量: 128Gbps, 转发速率：64Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: SC-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP42,防雷击4KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, DIN卡轨式，壁挂式安装； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 6 | 台 |
| 5 | 24口工业级汇聚交换机 | 物理端口: 8千兆电+16千兆光+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 6 | 8口光纤终端盒 | 规格:8口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 6 | 台 |
| 7 | 24口光纤终端盒 | 规格:24口LC光纤终端盒 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 2 | 台 |
| 8 | 耦合器 | 规格：FC适配器 标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC11801：2002Ed2.0；GR-326-CORE； 性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 96 | 个 |
| 9 | 尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 96 | 根 |
| 10 | 光纤跳线 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 6 | 根 |
| 11 | 光纤熔接 | 定制 | 96 | 点 |
| 12 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 12 | 个 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 200 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 2550 | 米 |
| 4 | 室外6芯单模光纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 芯数：6芯 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 2550 | 米 |
| 5 | JDG25 | JDG25 | 1500 | 米 |
| 6 | PE32 | PE32 | 3000 | 米 |
| 7 | 管路开挖回填 | 室外管路敷设挖土回填或架空，PE32管，过马路采用SC管 | 1700 | 米 |
| 8 | 0号手孔井 | 400*700*700含井盖 | 10 | 个 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 500M一条链路，2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 八、蒋村张氏宗祠 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 17 | 台 |
| 2 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 | 热成像：分辨率：256×192；焦距：10mm；视场角：18°× 13.5° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：8mm；视场角：39.4° × 22.1° 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：100m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：300m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：15m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：60m 吸烟检测最远报警距离：15m 支持30米红外补光 支持AI开放平台 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 | 1 | 台 |
| 3 | 全景枪球 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。内置2颗GPU芯片 | 1 | 台 |
| 4 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 21 | 台 |
| 5 | 室内IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 3 | 只 |
| 6 | SD卡 | 32GB | 19 | 张 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂机柜 | 600宽450深635高，含空开、插座、风扇、安装背板 | 1 | 台 |
| 2 | 集中电源 | 12V/200w | 1 | 台 |
| 3 | 24口千兆工业级交换机 | 物理端口: 24千兆电+4千兆（Combo）光电复用口组成; 交换容量: 360Gbps, 转发速率：112Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 标准1U机架式； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 1 | 个 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 1800 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1800 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 200 | 米 |
| 4 | JDG25 | JDG25 | 200 | 米 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 500M一条链路，2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 九、𠁆下金大桥 |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧文博星光级400万枪机 | 400万 星光级1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启） 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 2 | 台 |
| 2 | 全景枪球 | 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球 有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。内置2颗GPU芯片 | 2 | 台 |
| 3 | 防雷器 | 适用ETHERNET10/100BASET网络设备的防雷保护。 标准RJ45接口，使用方便,连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。 | 6 | 台 |
| 4 | 室外IP网络音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片、启动时间≤1秒； 3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播； 4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 8.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9.音箱不进行广播或对讲时，自动关闭扬声器电源； 10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：网络音频输入接口*1；线路输入接口*1 音频输出：广播扬声器输出*1 广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz 量化位数：16bit MIC：无 信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 频率响应：100Hz-16KHz 音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 音频压缩码率：64Kbps 音频文件格式：.mp3/.wav 物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；RTC*1路 指示灯：红、绿双色 功耗：≤30W 电源：220V供电（内置适配器）或DC24V供电 工作温度：-30～+60℃ 工作湿度：10-90% 防水等级：IP65 材质：铝合金 外形尺寸：160*160*290mm 安装方式：壁挂安装，左右摇摆角度120°，向下15° | 2 | 只 |
| 5 | SD卡 | 32GB | 4 | 张 |
| 6 | 3.5米水泥立杆 | 定制 | 4 | 根 |
| 7 | 3.5m立杆基础（含接地） | 定制混凝土基础，含接地 | 4 | 套 |
| 2、设备间部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外安防箱 | 室外防水不锈钢500*600*280，含空开、插座、风扇、安装背板 | 2 | 台 |
| 2 | 安防箱基础 | 水泥基础 | 2 | 台 |
| 3 | 集中电源 | 12V/200w | 2 | 台 |
| 4 | 8口千兆工业级交换机 | 物理端口: 8千兆电+2千兆光; 交换容量: 128Gbps, 转发速率：64Mpps; 软件功能: 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 设备管理: 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 自愈环网: SC-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP等； 兼容性强: Broadcom芯片, 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 机械结构: IP42,防雷击4KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, DIN卡轨式，壁挂式安装； 支持 -40℃～85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入,冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms。 ★设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 2 | 台 |
| 5 | 无线网桥 | 500m 2.4G室外网桥 安全：智能识别终端 终端准入管控 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试） LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯 设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息,支持终端识别、终端准入 无线传输距离：500 m 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps） 工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 垂直天线角度：65° ± 5° 接收灵敏度：-87 ± 2dB @11Mbps 最大空口传输速率：≤ 300 Mbps 配对方式：成对 带机量：100米支持：22路2MP IPC或11路4MP IPC或7路6MP IPC； 200米支持：20路2MP IPC或10路4MP IPC或6路6MP IPC； 500米支持：12路2MP IPC或6路4MP IPC或4路6MP IPC； 1公里支持：8路2MP IPC或4路4MP IPC或3路6MP IPC； PoE受电距离：60 m 网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 信道宽度：10/20/40 MHz 工作场景：中心端/摄像机端 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 管理方式：Web，4200客户端，易调试APP Firmware更新：WEB 、客户端和APP更新 应用功能：支持智能频谱管理,支持故障自愈 电源输入：12~24 VDC 外形尺寸（宽×深×高）（mm）：92mm*58mm*187mm 重量：250g以内（仅单台设备本身） 包装尺寸：256mm*86mm*228mm 工作温度：-30℃~70℃ 工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结 存储温度：-40℃~80℃ 存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结 安装方式：抱杆 供电方式：DC12V 1A电源适配器+百兆POE注入器 装箱形式：成对装 | 2 | 台 |
| 3、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 80 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 80 | 米 |
| 3 | 强电线 | YJV3*4 | 300 | 米 |
| 4 | JDG25 | JDG25 | 100 | 米 |
| 5 | PE32 | PE32 | 100 | 米 |
| 6 | 管路开挖回填 | 室外管路敷设挖土回填或架空，PE32管，过马路采用SC管 | 200 | 米 |
| 7 | 0号手孔井 | 400*700*700含井盖 | 4 | 个 |
| 4、链路专用网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 链路租用 | 100M一条链路，2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 子系统预算 |  |  |  |  |
| 十、管理中心部分 |  |  |  |  |
| 后端平台设备 |  |  |  |  |
| 1 | 4路超高清解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备; 支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出; 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出; HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）; 支持HDMI 1.4本地输入; 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码; 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码; 支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码; 多元化的解码控制模式; 支持主动解码和被动解码两种解码模式; 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能; 支持远程录像文件的解码输出; 支持DDNS前端解码; 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙; 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码; 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备; 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览; 支持平台以SDK方式集成设备; 完备的运维管理; 支持Web方式访问、配置和管理; 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数; 支持远程获取系统运行状态、系统日志; 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护; 网口：2个 RJ45 100M/1000Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 电源：内置 220 VAC 功耗：＜50 W 重量：≤ 5.20 kg 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 工作湿度：10％ ~ 90％ 尺寸（宽*高*深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm 解码分辨率：最大支持3200W像素 解码通道：32 解码能力：2路3200W，或4路1600W，或5路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路200W及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 输入分辨率：1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4 输出分辨率：HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50/60 Hz BNC: PAL制式: 704 × 576@25Hz, NTSC制式: 704 × 480@30Hz 视频输出接口：4路HDMI 1.4，1路DB15转BNC 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 | 1 | 台 |
| 2 | 线缆 | 15米HDMI线 | 4 | 根 |
| 3 | 48盘位磁盘阵列（满配8T） | 48盘位磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据口，1个千兆管理口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）,48块6T企业级磁盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 1 | 台 |
| 4 | 报警管理模块 | 基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 1 | 台 |
| 5 | 监察防控模块 | 报警可视化，支持快速报警定位和应急联动监察处理 支持地图搜索、地图切换、资源显示、防区分组、地图控制、资源点控制、报警联动处理 | 1 | 台 |
| 6 | 管理平台服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗CPU，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 1 | 台 |
| 7 | 集成管理平台 | 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 要求支持展示消防设备的监测数据，分别对：火灾报警系统、消防水系统、电气火灾系统、可燃气体系统、独立式烟感系统的信号、电量、燃气浓度、剩余电流、液位、水压等进行监测 要求支持对消防的子系统的历史数据进行记录，并以趋势图展示各个参数的历史数据，并在图上展示阈值情况 要求支持按公司/单位进行数据的统计与展示，包含单位总数、报警总数、隐患总数、巡查正常完成率、报警数量top8 要求支持饼图方式展示消防报警处理、隐患巡查完成情况的数据 要求支持查询消防子系统的报警历史信息，包括火灾报警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防水泵系统、独立式烟感系统 要求支持查看消防设备与传感器的实时状态信息 要求支持消防设备状态数据报表统计 要求支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图 要求支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具 要求支持在地图上对监控点进行预览、回放 要求支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、卡口事件、热成像事件、行为分析事件、消防事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等 要求支持报警预案功能，报警发生时按照预案应对处理 要求支持监控点的批量迁移 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 要求支持视频客户端预览时选择监控点一键上墙 | 1 | 套 |
| 8 | 视频监控管理模块 | 1、最大并发取流数量：1000； 视频播放路数（软解）:25路（i5、720P）、9路（i5、1080P）； 视频播放路数（硬解）:36路（i5、720P）、16路（i5、1080P）； 最大回放倍速:16倍； 2、支持电视墙管理数量：10；单屏幕最大窗格数量：25； 3、支持解码设备管理数量：128。 | 1 | 路 |
| 9 | 事件联动 | 1、支持内置处理意见数量4条 2、每个处理意见支持16个快捷短语设置 | 1 | 套 |
| 10 | 核心交换机 | 1. 机型：机箱式多插槽交换机 2. 业务槽位数：≥3 3. 性能：交换能力≥48Tbps，转发率≥16800Mpps 4. 支持主控：支持主控模块冗余，主控冗余时模块间支持状态化故障切换 5. 可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理 6. 支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议 7. 实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000 8. 支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术 9. 支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证 11. 支持防火墙业务板卡、无线控制业务板卡扩展 12.有线无线一体化:支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。 13. 本次配置：双主控、双电源、24光24电8万兆光 14. 品牌：为保障网络兼容性和统一售后，要求网络产品同一品牌 15. 为提高设备的可靠性和利用率，要求可以将≥4台设备虚拟为一台设备在网络中运行；并支持可以将一台物理设备划分成多台逻辑设备，每台逻辑设备都拥有自己专属的软硬件资源，独立运行，独立转发； 16. 为适应后续数据中心级业务需求以及安全需求，要求支持OPENFLOW 技术和MACsec硬件加密技术； | 1 | 台 |
| 11 | InfoCom BroadCast智慧广播管理平台(DS)v2.0.0 | 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员和物联设备等资源。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、广播设备、智能设备等。 五、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 六、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 七、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 1 | 台 |
| 12 | IP网络寻呼话筒 | 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 音频输入：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头 音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 外形尺寸：290*116*31.18mm 安装方式：桌面或墙面挂装 | 1 | 台 |
| 13 | 安防管理工作站 | CPU：6核心，12线程，主频不小于2.5GHz 内存：16GB； 硬盘：256GB SSD+1TB HDD； 显示器：23.8英寸； 显卡：2G独显； | 1 | 台 |
| 14 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：2G，应用层吞吐量（FW+APP）：800M，防病毒吞吐（FW+APP+AV）：300M，IPS吞吐量（FW+APP+IPS）：300M，全威胁吞吐量（FW+APP+IPS+AV）：250M，并发连接数：80万，HTTP新建连接数：2万，IPSec VPN 最大接入数：100，IPSec VPN吞吐量：220M。 硬件参数：规格：桌面，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：适配器，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 含：深信服防火墙软件基础级V8.0(*1套)； 深信服云智订阅软件(*3年); 产品质保(*3年); 软件升级(*3年); | 1 | 台 |
| 15 | 链路租用 | 1000M一条链路，2年租赁费用 | 1 | 项 |
| 16 | 监控中心搬迁费 | 现监控中心搬至衢江博物馆 | 1 | 项 |
| 机房 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 42U机柜服务器机柜 | 1 | 套 |
| 前端分控 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络寻呼话筒 | 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 音频输入：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头 音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 外形尺寸：290*116*31.18mm 安装方式：桌面或墙面挂装 | 7 | 台 |
| 2 | 安防管理工作站 | CPU：6核心，12线程，主频不小于2.5GHz 内存：16GB； 硬盘：256GB SSD+1TB HDD； 显示器：23.8英寸； 显卡：2G独显； | 7 | 台 |
| 3 | 链路租用 | 100M一条链路，2年租赁费用 | 7 | 项 |

注：1、上述技术参数为本次采购的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

2、▲中标供应商须在签订合同前提供采购清单中标★项条款的封面带有CMA或者CNAS的权威机构检测报告证明，如中标人在中标后7个日历天内无法提供或提供虚假材料谋取中标、成交的，采购人有权取消其中标资格。

- 三、其他要求

中标供应商将所提供的软、硬件产品按采购人的要求安装，调试完毕，须对系统集成的完整性负责。投标报价是履行合同的最终价格，应是投标文件确定范围内的全部工作内容的价格表现，费用包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、水电使用、技术措施、组织措施、现场可能发生的临时设施技术支持、售后服务、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如在实施期间有需要实施而未列入报价的费用，将被视为均已包含在报价中。投标报价的市场风险由供应商承担，结算时，不得以任何理由调整价格。如相关配件在招标清单中未列出但安装所采购设备时必须用到，中标供应商必须提供，产生的一切费用，均由中标供应商负责。

- 四、项目实施技术团队

项目实施技术团队应配备至少6名人员，其中项目管理人员（项目经理）进行管理；团队成员应具备一定的文保专业技术水平，熟悉项目流程。

- 五、商务响应表

| 质保期 | 所有投标产品要求提供至少两年免费质量保证服务，质保期自验收合格之日起计。 在质保期内，采购人不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由中标人承担。 质保期内外对服务承诺的保障措施，提供免费上门维护所采取的措施等。 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 交付产品必须满足出厂条件并为原厂正品，其质量、稳定性、可靠性和安全性必须满足国家相关标准、满足用户使用要求。如发现中标人提供假货，采购人将追究其法律责任。 |
| 售后技术服务要求 | 在质保期内应当为采购人提供7×24小时售后服务。在远程支持难以满足服务要求时，中标人应在2小时内到达现场提供技术支持，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换；若48小时内无法排除故障，中标人应即时提供同档次备用设备予以代用，恢复系统正常运行。 质保期内产品质量经国家法定机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。 在质保期内，如果产品技术或配套软件升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费升级服务。 在质保期内，提供不少于2次的技术和操作培训，以满足本项目建设完成后系统正常运行、维护、管理和技术支持的需要，培训内容应包括系统技术性能、安装、使用、测试、升级、维护及故障排除等内容，培训费用应计入本次投标总价中。设备或系统有更新时免费提供上门技术培训。 中标人有责任应用户的要求讲解系统，让受培训人员动手完成相应工作任务，并熟练使用。 |
| 交货安装时间及地点 | 自合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用 地点：采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1、合同签订后向中标人支付合同价的原则上不低于合同价的40%，不高于合同价的70%作为预付款。 2、产品安装调试完毕并通过使用单位初验合格后，甲方支付至合同总价的不超过80%。 3、终验合格后，提供完整资料并经审核通过后，支付金额合同价的100%。 |

- 第四章 合同主要条款

（本合同为草案，以最终签订的采购合同为准）

衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程项目合同

甲方：衢州市衢江区文化和广电旅游体育局

地址：衢州市衢江区樟潭街道求真路525号

乙方：

地址：

二○二五年   月

合同文本

项目名称：衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程项目

项目编号：

甲方（采购单位）：衢州市衢江区文化和广电旅游体育局

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为                           项目的中标单位。按照招标文件和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

- 货物内容

| 序号 | 名称 | 功能和技术参数 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格不能详列的请另附清单

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：                    （￥         元）人民币。

- 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方所有，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约担保

根据浙财采监〔2022〕8号文件《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》，本项目可免收履约保证金；确需收取履约保证金的，最高不超过合同金额的1%

若收取履约保证金：

1.履约担保的形式：银行转账方式交纳或采用银行保函或采用保险保函。

2.履约担保的金额：合同价    %（即      元）的履约担保。

3.履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内汇入采购单位指定账户；采用履约保函的，在中标通知书发出后20日历天内提交。

4.履约担保采用转账的，在项目验收合格后退还（不计息）；采用保函的，保函自动失效。

- 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 八、质保期

质保期    年，时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算。

- 九、交付期限、供货地点

1.交付期限：自合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

2.供货地点：甲方指定地点

- 十、合同款支付

1.付款方式：

1.1合同签订后向中标人支付合同价的原则上不低于合同价的40%，不高于合同价的70%作为预付款。

1.2产品安装调试完毕并通过使用单位初验合格后，甲方支付至合同总价的不超过80%。

1.3终验合格后，提供完整资料并经审核通过后，支付金额合同价的100% 。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在72小时内到达甲方现场。如遇恶劣天气、气象灾害等特殊情况，乙方在12小时内远程响应，在特殊情况解除后的24小时内到达现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的项目免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时收取成本费。

- 十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,验收时乙方必须在现场。

- 十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式柒份，甲、乙双方各执叁份，招标代理单位壹份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权委托人（签字）： | 法定代表人 或授权委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期： |  |

▲ 此仅为合同书样本，中标供应商需根据实际情况和采购人双方协商签订相应的合同！

- 第五章 评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，依法从专家库里随机抽取，评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表可委派1人负责对项目评审质量和结果的审查。

2.询标期间，投标人法定代表人或法定代表人委托代理人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

1.本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和报价分合计组成,其中商务技术分70分、报价分30分，满分为100分。

2.商务技术分与报价分合计得分第一名为第一中标候选人；总分相同时，价格低者优先；综合得分和投标报价得分均相同的，由评审小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

3.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合商务技术评分细则对各投标人的商务技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的商务技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4.中标结果经公示1个工作日无异议，由招标代理机构焜阳（衢州）项目管理有限公司发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。同时采购代理机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

2.无效报价及评标基准价：

2.1▲无效报价：投标人报价超出最高限价的；

2.2评标基准价：满足评标要求的有效报价中投标价格最低的投标报价。

- 四、评标办法和细则

| 评分项目 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） |  | 1、本项目最高限价364万元。 2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的为基准价。 3、投标报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×价格权值×100（得分四舍五入后保留小数2位，价格权值为30%） | 30 |
|  | 类似项目经验 | 投标人自2022年1月1日以来实施的类似项目案例，每提供一个得1分，本项最高得2分。 【注：提供项目合同扫描件，不提供不得分。】 | 2 |
|  | 项目组投入人员 | 根据投标人提供的针对本项目需求的团队人员（6人）的自身实力，结合对本地相关的技术人员符合本项目需求的相应证书情况、项目建设经验及其他的基本情况进行综合评分。（评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） 【注：提供有效的证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近6个月内任意2个月的社保证明，未提供的不得分。】 | 5 |
|  | 项目理解 | - 根据投标人对文保单位防护等级、布防要求、系统间的联动等的理解，以及对现场的熟悉程度、理解情况等进行评定。 （评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） | 5 |
|  | 重点、难点的分析及处理措施 | - 根据投标人对本项目提出的实施重点、难点分析情况以及处理措施等进行评定。 （评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） | 5 |
|  | 设计方案 | - 根据投标人提供的方案布局设计是否全面、合理、科学等方面等进行评定。 - （评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） | 5 |
|  | 技术规格参数响应性 | 投标产品的功能与技术实现完全满足招标文件要求的得8分，优于（正偏离）不加分。标注“★”的技术指标（条款、参数）有负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）或缺漏的，每项扣1分；未标注的一般技术指标（条款、参数）有负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）或缺漏，每项扣0.5分；技术指标偏离情况逐条进行评分，扣完为止。 | 8 |
|  | 施工组织方案 | 1、由评标委员会根据投标人的项目实施质量保障方案、质量保证措施等全面性、可行性、合理性进行评定。 （评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） | 10 |
|  |  | 2、由评标委员会根据投标人的项目实施进度保障方案（评审内容包含但不限于：进度计划安排、实施进度保障措施等）全面性、可行性、合理性进行评定。 （评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） |  |
|  | 合理化建议 | - 根据投标人对本项目提供的合理化建议的科学性、有效性、合理性打分。经评标委员会认可并满足要求的合理化建议每提供一条得1分，最高得2分。 | 2 |
|  | 验收方案 | - 根据投标人对文保项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等进行评定。 - （评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） | 5 |
|  | 售后服务、维保方案 | - 根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括保修年限，保修部件范围，保修、巡检计划、备品备件、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等进行评定。（评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） | 5 |
|  |  | 投标人对项目整体提供免费质保，在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最高得3分。（质保期承诺格式自拟） | 3 |
|  | 技术培训 | 根据投标人提供的培训内容、期限、形式和费用等进行评定。（评分范围：5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1/0.5/0） | 5 |
|  | 平台演示 | 平台演示功能要求： 一、风险管控功能： 1.可对文保单位中的风险单元按照日常活动、设备设备、区域三个类型进行划分。可辨识风险单元中的风险点、存在的主要危险有害因素、安全风险事件。（评分范围：1/0.5/0） 2.可基于LEC、MES、LRS三种风险评估模型评估风险等级，并制订管控措施、责任人。（评分范围：1/0.5/0） 3.支持根据制定的管控措施自动生成相应的隐患排查内容。可基于风险单元查看本单元的风险清单及管控措施对应的隐患排查内容。（评分范围：1/0.5/0） 二、文保单位管理功能： 1.支持文保单位的新增/修改/删除；支持按公布名称/所属地市/级别/公布类别/现状评估/现地址进行检索。（评分范围：1/0.5/0） 2.支持文保单位基本信息录入，包括地理信息、图片信息、使用情况、保存现状、残损原因、保护机构现状。支持各文保单位维护对应的文物安全保护工作历史沿革资料，支持按名称/时间范围进行检索。（评分范围：1/0.5/0） 3.支持文保工程管理，包括工程名称、工程类型、工程阶段、立项申报资料、勘查和方案设计材料、监理与验收材料等。（评分范围：1/0.5/0） 三、安全监管一张图： 1.支持在地图上直接查看文保单位详细信息：文保单位公布批次、地址、缩略图、地理坐标、面积、使用情况、面积级别、使用情况、保存现状、残损原因、保护机构现状、文物保护工作者、历史沿革资料管理、设备统计（设备总数、设备在离线百分比）、报警数量统计、报警明细。（评分范围：1/0.5/0） 2.支持根据区域节点为维度，进行文保单位的统计/安防设备/消防设备/告警个数/文保员数量的统计和展示。（评分范围：1/0.5/0） 3.支持按照评估状态和风险等级展示文保单位的风险评估情况，按照四色图分别统计对应的数量和占比。（评分范围：1/0.5/0） 4.支持按照近7日、近30日、近一年统计隐患排查情况。支持图上检索文保员信息，并支持对文保员的定位和历史巡检行程查询。（评分范围：1/0.5/0） 【注：本次采用视频形式演示，演示时间不超过15分钟，演示内容存储于U盘。演示视频若亲自送达，请投标人在2025年8月7日09:30时前送至衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号5楼）；如邮寄，请投标人在2025年8月6日17:30时前邮寄至代理公司，邮寄地址联系经办人胡女士，15215700612】 | 10 |
| 合 计 |  |  | 100 |

注：▲采购人在合同签订、履约期间，有权要求中标人出具投标文件中的相关证明原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

1.每个评委根据上述评审内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该供应商的商务技术标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2.供应商的综合得分＝商务技术得分+报价得分。

- 五、开评标程序

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

3.投标文件解密结束，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标供应商的资格进行审查。

4.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。

5.通过政采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

6.开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，通过政采云平台公布开标一览表有关内容。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7.在政采云平台公布评审结果。

8.开标会结束。

9.如政采云系统对开评标程序有变动的，以变动后的开评标程序为准。

- 第六章 投标文件相关格式

- 投标文件的封面格式：

资格文件

（商务技术文件或报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

年   月   日

- 一、资格文件

- 目   录

（1）投标人基本情况表；

（2）有效的《营业执照》副本扫描件；

（3）法定代表人身份证明（附法人身份证扫描件）或法定代表人授权委托书（附被授权人身份证扫描件）；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（5）▲承诺书；

（6）分包意向协议（如有分包）；

注：要求合同分包，提供中小企业声明函和分包意向协议，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到40% ，其中小微企业合同金额应当达到无% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

（7）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；（如有）

（8）投标供应商认为需要的其他资料（格式自拟）。

- 附件1

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 |  |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

有效的《营业执照》副本扫描件

- 附件2

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：       职务：

系                的法定代表人。

特此证明

投标人：（单位公章）

日 期：    年    月    日

法人身份证正反面扫描件

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）

我               （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）：

日 期：    年    月    日

被授权人身份证正反面扫描件

- 附件3

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

衢州市衢江区文化和广电旅游体育局、焜阳（衢州）项目管理有限公司：

衢江区黄甲山塔、葱口洞穴遗址、蒋村张氏宗祠等九处省级文物保护单位安防工程项目（项目编号：KYQZCG-2025008）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方愿意承担相应责任，对此无任何异议。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

- 附件4

承 诺 书

致：衢州市衢江区文化和广电旅游体育局

若我单位中标，我方承诺，如所供货物质量或售后服务达不到采购人要求，我方同意采购人可单方面解除合同，因此产生的所有经济损失由我方自行承担。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

- 附件5

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一章招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式、分包承担主体

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（盖章）：

分包供应商名称（盖章）：

……

日期：  年  月   日

- 附件6

中小企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函

- 中小企业声明函（货物）

衢州市衢江区文化和广电旅游体育局：

焜阳（衢州）项目管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如成交，将在成交公示中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

3.供应商提供的中小企业声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 监狱企业声明函【不属于监狱企业，不用提供此函】

衢州市衢江区文化和广电旅游体育局：

焜阳（衢州）项目管理有限公司：

本公司郑重声明，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）          附：                                          ；

（2）           附：                                         。

2.本公司参加衢州市衢江区文化和广电旅游体育局单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）          附：                                             ；

（2）            附：                                           。（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为          （请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：            附：该企业营业执照                    ；

（2）该企业从业人员：            附：该企业社保缴纳记录          ；

（3）该企业营业收入证明：                附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年 5 月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：             附：                   ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：               附：           。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（加盖公章）

日 期：     年     月     日

注：本声明函为监狱企业填写。

- 残疾人福利性单位声明函【不属于残疾人福利性单位，不用提供此函】

衢州市衢江区文化和广电旅游体育局：

焜阳（衢州）项目管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）    单位的 （项目名称）      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月  日

- 二、商务技术文件

- 目   录

（1）投标人自评表；

（2）类似业绩；

（3）评分细则涉及的相关证书等；

（4）实施方案；

（5）技术规格偏离表；

（6）针对本项目供应商认为需要的其他资料（参照评分细则）。

注：以上目录是编制商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

附件1

投标人自评表

| 序号 | 评标因数 | 打分 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

- 附件2

技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 型号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自响应产品的具体参数响应内容且不局限于本招标文件技术要求，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答，否则评审小组有权视其投标文件未实质响应招标文件要求；

2、投标人应根据本身设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。带▲的负偏离取消其投标资格。

3、若本招标文件技术参数要求提供图片、检测报告、证书等证明材料，请附表后，并在上表中标明查看页码。带▲的条款中要求提供而不提供的取消其投标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 日 期：   年   月   日

- 附件3

商务技术文件内容由投标单位结合评分标准以及采购文件的需求自行编制

- 三、报价文件

- 目   录

（1）▲投标函；

（2）▲开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 附件1

投标函

致：                （采购人名称）

根据贵方为              项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商              （供应商名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件，并按采购文件要求提供有关文件和材料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标报价为人民币（大写）：               元，（小写）￥         元。交付期限：                     。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5.本投标有效期自开标日起  90  日。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商（单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮寄地址：              邮编：

联系电话：              传真：

日    期：   年   月   日

- 附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 大写： 元 |
|  |  | 小写￥ 元 |
| 二 | 交付期限 |  |
| 备注 |  | - 1、报价填写必须为印刷体打印，手写报价无效、不清楚或模糊等原因而导致评标委员会无法确认，其报价无效； - 2、投标报价四舍五入保留到元，未按要求报价或报价高于最高限价作无效标处理。 - 3.投标报价为含税价格（以人民币为结算单位），包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、备品备件、附件、培训、验收、质保期间等各种费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标人自行考虑），如有漏项，视同已包含在其总项目中。投标人估算错误或漏项的风险均由投标人承担。凡未列入的，将被视为均已包含在其中，价格不作调整。 |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

- 附件3

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 功能和技术参数 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标总价四舍五入保留到元，未按要求报价或报价高于最高限价作无效标处理。

2.投标总价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

3.本表根据第三章采购内容及要求中的采购清单自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日