开化县电子政务外网综合保障服务项目

（KHZFCG-2025-04）

公

开

招

标

采

购

文

件

采购人：开化县人民政府办公室（开化县数据局）

采购代理机构：开化县公共资源交易中心

二○二五年七月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及前附表	6

A、投标人须知前附表	6

B、投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	16

五、开标、评标和定标	17

六、合同授予	27

第三章 合同条款	29

第四章 采购需求	33

一、项目概况	33

二、建设要求	33

三、项目遵循依据和参考规范	34

四、服务内容	34

五、服务清单	35

六、服务要求	35

七、安全保密要求	46

八、质量保证措施	46

第五章 投标文件格式	52

- 第一章 招标公告

项目概况

开化县电子政务外网综合保障服务项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年8月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：KHZFCG-2025-04

项目名称：开化县电子政务外网综合保障服务项目

预算金额：360万元

采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县电子政务外网综合保障服务 | 1批 | 详见第四章《采购需求》 |  |

▲合同履行期限：合同签订后2个月内，完成项目内各项服务涉及的第一次交付服务。（其中合同签订后5天内提供互联网出口服务和机关事业单位电子政务网接入服务，合同签订后7天内提供完整电子政务网网络安全服务）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

4.本项目的特定资格要求：无 。

三、获取招标文件：

时间：/至 2025年8月8日09点30分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）公告中下载获取采购文件。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月8日09点30分（北京时间）

开标时间：2025年8月8日09点30分（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购需求和评分标准的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

（5）投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县人民政府办公室（开化县数据局）

地  址：开化县永吉二路3号

传    真：/

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0570-6019919

质疑联系人：华先生

质疑联系方式：0570-6019919

2.采购代理机构信息

名  称：开化县公共资源交易中心

地  址：开化县凤凰南路2号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0570-6016598

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0570-6010600

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：开化县财政局政府采购监管科

地    址：开化县永吉二路8号

传    真：/

联系人 ：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

开化县人民政府办公室（开化县数据局）

开化县公共资源交易中心

二○二五年七月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 概况 | 采购人：开化县人民政府办公室（开化县数据局） 采购内容：开化县电子政务外网综合保障服务项目（详见第四章《采购需求》） 项目编号：KHZFCG-2025-04 采购预算：360万元 ▲合同履行期限：合同签订后2个月内，完成项目内各项服务涉及的第一次交付服务。（其中合同签订后5天内提供互联网出口服务和机关事业单位电子政务网接入服务，合同签订后7天内提供完整电子政务网网络安全服务） |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存； 4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝； 5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性:服务类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：开化县电子政务外网综合保障服务项目，所属行业：信息传输业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合办法规定的小微企业报价给予10%的扣除（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 6.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 1、投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2、产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 质疑 | 投标人如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6016598 |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。 |
| 15 | 功能演示 | 1、投标人需根据采购文件要求，预先拍摄或录制相关演示内容的视频（拍摄或录制时可对演示相关内容进行表述），刻录成光盘或存储于U盘中，以非透明材质密封，并在包装封套上标注项目名称、投标人全称并加盖投标人公章。 2、提供演示光盘或U盘截止时间同投标截止时间一致，请各投标人合理安排时间，逾期送达的或未送达指定地点不予受理。 3、演示光盘或U盘的递交分为邮寄送达和现场递交两种方式。 3.1邮寄送达（建议使用顺丰速运）： ①采用邮寄方式进行递交的，需在快递单上提供公司名称、联系人、联系方式。 ②邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县凤凰南路2号 6楼（开化县公共资源交易中心） 邮编：324300 收件人：徐先生 开化县公共资源交易中心 联系电话：0570-6016598。 接收以邮寄送达时间为准，逾期送达的不予受理。 ③采用邮寄方式产生的投标人联系方式缺失、密封性不完整、逾期送达等邮寄风险，由投标人自行承担。 3.2现场递交 ①投标人应委托1名投标代表，携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交光盘或U盘。 ②接收时间：投标截止时间前一小时内 ③接收地点：开化县公共资源交易中心B楼五楼 4、采购结束后，各投标人提供的光盘或U盘由采购代理机构进行保管、封存，不予退还。 5、因制作、运输、保管等发生的一切费用由投标人自理。 |
| 16 | 投标截止 时间 | 2025年8月8日09点30分（北京时间） |
| 17 | 开标时间 及地点 | 开标地点：2025年8月8日09点30分（北京时间） ###### 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 18 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 19 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 22 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 3.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1.项目概况

1.1采购人：开化县人民政府办公室（开化县数据局）

1.2采购内容：开化县电子政务外网综合保障服务项目（详见第四章《采购需求》）

1.3项目编号：KHZFCG-2025-04

1.4采购预算：360万元

▲1.5合同履行期限：合同签订后2个月内，完成项目内各项服务涉及的第一次交付服务。（其中合同签订后5天内提供互联网出口服务和机关事业单位电子政务网接入服务，合同签订后7天内提供完整电子政务网网络安全服务）

▲2.申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

2.4本项目的特定资格要求：  无  。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6.特别说明

供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

（2）服务要求响应偏离表（格式附后）；

（3）《第四章 采购需求》中所涉及的截图、检测报告等证明材料；

（4）认证证书；

（5）投入人员；

（6）技术方案；

（7）服务方案；

（8）实施方案；

（9）项目业绩；

（10）投标人认为需要的其他文件资料；

▲10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）中小企业声明函；

（4）残疾人福利性单位声明函；

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；

（6）投标人认为需要的其他文件资料。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、服务、随配附件、材料、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人应考虑施工技术及该项目过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2025年8月8日09点30分（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项

19.2.3投标截止时，开始文件解密程序，投标人对电子投标文件进行在线解密，解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

19.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

19.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.8公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值10分，技术商务等分值90分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 | 打分 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 商务部分 90分 | 技术要求 | 33 | 根据服务明细中的性能指标及服务描述满足程度进行评分： ①完全满足或高于招标文件要求的，得33分； ②重要指标（★）每有一项负偏离或未响应的扣2分，其他指标每有一项负偏离或未响应的扣1分，扣完为止。 注：服务描述中要求提供证明材料而未提供的，视为负偏离。 | 客观分 |
|  |  | 认证证书 | 4 | 投标人具有信息及通信系统集成类售后服务五星及以上的得2分，四星及以下的得1分；具有信息安全服务二级资质以上的得2分，三级及以下的得1分；本项最高得4分。 注：须提供证书扫描件以及国家认证认可监督管理委员会官网（http：//www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分。 |  |
|  |  | 投入人员 | 5 | 1.投标人拟派的项目负责人具备信息安全管理工程师（高级）、信创集成项目管理师（高级）、注册信息安全管理人员CISP-CISO的，每提供一项证书得1分，最高得3分，以上证书须由同一人持有，提供多人证书的只按一人计分。 2.投标人拟派的项目技术负责人具备信息系统项目管理师（高级）、网络工程师，每提供一项证书得1分，最高得2分，以上证书须由同一人持有，提供多人证书的只按一人计分。 须提供有效的相关证书扫描件和截至开标前6个月内投标人为该项目投入人员缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）并加盖投标人公章，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 功能演示 | 8 | 根据一体化智能平台功能演示进行评分： 1.平台具有根据密评要求内容做密评自测的能力，得2分； 2.平台具有根据单位资产网络拓扑图可视化，并能自定义绘制的能力，得2分； 3.平台具有包括生成告警规则模型、自动告警监测、异常告警、处理结果数据、处理数据汇总存储功能，得2分； 4.平台具有对接省级政务网设备统一纳管的能力，得2分。 注：建议演示视频时长不超过15分钟。 | 客观分 |
|  |  | 技术方案 | 6 | 根据投标人对本项目网络建设、网络改造、网络安全的理解，对需求的了解程度等方面综合评分： 方案完整、合理思路清晰的得6分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 9 | 根据投标人对本项目的现状，包括政务外网现网架构、网络拓扑、技术路线情况、现网设备、链路、机房等情况的详细描述说明分析进行综合评分： 方案完整、合理思路清晰的得9分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1.5分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 6 | 根据投标人的电子政务外网网络及安全建设方案，从方案的完整性、可实施性和技术前瞻性等角度进行综合评分： 方案详实、内容完整、可实施性强、技术前瞻性强的，得6分；方案一般、内容常规、可实施性一般、技术前瞻性一般的，得3分；方案粗糙、内容缺漏、可实施性差、技术前瞻性不足的，得1分；方案有重大缺陷或无方案的，得0分。 | 主观分 |
|  |  | 服务方案 | 6 | 根据投标人的运维服务方案，包括传输链路运维、网络管理维护、安全管理维护、运维巡检服务、本地化服务能力、驻场和重保等方面进行综合评分： 方案详实、内容完整、操作性强的得6分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 3 | 根据投标人的应急响应方案，从方案的完整性、可实施性和应急保障能力等方面进行综合评分： 方案详实、内容完整、操作性强的得3分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 2 | 投标人承诺严格按照在接到故障申报10分钟内响应、1小时内到达现场和2小时内故障处理完毕、难以解决的故障经县大数据中心同意后，由双方协商限定时间解决，提供相应承诺函的，得2分，否则不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 1 | 针对培训服务的培训人员技术、培训方式、培训内容等方面详细描述方案。根据投标人提出的培训方案合理性进行综合评分： 方案详实、内容完整、操作性强的得1分；措施方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣0.5分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 实施方案 | 6 | 根据投标人的政务网升级演进制定迁移具体实施方案，从方案可行性及实施便捷性等方面进行综合评分： 方案详实、内容完整、可行性及实施便捷性强的，得6分；方案一般、内容常规、可行性及实施便捷性一般的，得3分；方案粗糙、内容缺漏、可行性及实施便捷性不足的，得1分；方案有重大缺陷或无方案的，得0分。 | 主观分 |
|  |  | 项目业绩 | 1 | 根据投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩进行打分，每个业绩得0.5分，最高得1分。 须提供项目合同扫描件。 | 客观分 |
| 2 | 报价 |  | 10 | 满足招标文件要求且投标报价折扣最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 |  |
| 3 | 总得分 |  | 100 | 总得分=技术商务部分得分+报价得分 |  |

注：投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

存在下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同，且无法合理解释的；

（12）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章，且无法合理解释的；

（13）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的，且无法合理解释的；

（14）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（15）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，总得分次高的，为候补中标候选人。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

###### 31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。

31.3中标公告发布同时，由开化县公共资源交易中心和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

- 六、合同授予

33、签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2 合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

33.4对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 第三章  合同条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据开化县电子政务外网综合保障服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：         元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。乙方分包项目的，分包比例应事先与甲方协商；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、安全要求

乙方提供的产品和服务须符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全网络管理办法》要求。

八、服务期限

服务期限      年。

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十、款项支付

付款方式：合同签订后，服务费按年支付，具体约定如下：第一年，合同生效的15天内，甲方支付当年服务款项的30%作为预付款；乙方需在合同签订生效后2个月内，完成合同约定的（网络服务、政务安全服务、公共接入区、一体化智慧管理等服务的交付，确保服务符合合同规定标准，并向甲方提供相关验收材料，由甲方组织专家验收，验收结果以专家意见为准；若乙方未按要求完成，每逾期1日扣除合同服务款3000元，直至扣完，且甲方有权随时解除合同，无需承担任何违约责任；第一年服务期满后，甲方组织验收考评，考评合格后支付当年剩余70%的服务款（若有扣款事项，从该款项中扣除）。第二年度和第三年度，6个月服务期满后，甲方组织一次考评，考评合格后支付当年50%的服务款（若有扣款事项，从该款项中扣除）。以上所有款项的支付，均需在县财政资金到位后，甲方再按上述约定向乙方支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，甲方有权按以下方式处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的, 甲方需向乙方按天支付违约金（以逾期金额为基数按照违约发生时同期贷款市场报价利率 (LPR) 向乙方支付违约金）。

3．乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.当年服务结束对进行乙方进行考核，经甲方确认合格后一个月内支付当年服务费。若未在规定时间支付足额服务费，甲方需向乙方按天支付违约金（以逾期金额为基数按照违约发生时同期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付违约金）。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；副本   份。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：        法定（授权）代表人（签字）：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签订日期：  年    月    日

- 第四章 采购需求

## 项目概况

开化县电子政务外网是各级政务部门重要公共网络通道、服务设施和数据枢纽，为数字化条件下提升行政效能、改进政务服务、优化营商环境提供平台支撑。为开化县各机关事业单位（含机关事业单位、社区，简称“机关事业单位”）提供政务办公网络服务、互联网服务和网络安全服务。2024年，浙江省数据局发布最新《浙江省电子政务外网建设指南（试行）》浙数局发〔2024〕8号（下文简称《建设指南》），本项目基于《建设指南》要求，进行整体项目规划设计。

## 建设要求

项目服务需基于省数据局《建设指南》的前提下提供网络和安全服务。

网络服务内容含电子政务外网互联网出口服务、电子政务网出口服务、机关事业单位电子政务外网接入服务、公共接入区服务、日常维护服务及网络调整等内容。

安全服务内容含满足二级等保及以上要求的电子政务外网安全设施，保证所承载各级政务部门信息系统的网络畅通，抵御病毒和人为的攻击，在所管辖的网络边界范围内，管理好统一的互联网出入口、并实现非政务类行业用户接入边界的访问控制，及网络管理、安全管理中心等业务信息的安全保障。根据浙江省电子政务外网建设规范要求，本项目对开化县电子政务外网的网络安全进行综合规划与部署，提高电子政务外网网络安全服务能力，提供电子政务外网边界安全等运维服务。

## 项目遵循依据和参考规范

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

- 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

- 《信息安全技术 政务网络安全监测平台技术规范》（GB/T 42583-2023）

- 《浙江省电子政务外网建设指南（试行）》浙数局发〔2024〕8 号

- 《接入政务外网的局域网安全技术规范》（GW0206-2014）

- 《国家电子政务外网IPv4地址规划》（GW0206-2015）

- 《国家电子政务外网 IPv4 地址地方分配部署指南》（GW0207-2015）

- 《政务外网终端一机两用安全管控技术指南》（GW0015-2022）

- 《浙江省电子政务外网IPV6地址规划指南（试行稿）》

- 《浙江省政务外网安全运行监测指标（试行）》

- 《浙江省电子政务外网网络安全评估指标体系（试行）》

## 服务内容

为了保证与原有项目的一致性和服务配套要求，此次项目服务基于现有使用情况进行服务采购，具体服务架构及内容如下：

- 满足互联网出口带宽4Gbps、不少于120家机关事业单位接入带宽1Gbps的服务能力。

- 公共接入区服务体系：在满足《建设指南》安全要求的基础上进行非政务类行业用户的分级权限接入。同时支持无线局域网、物联网等应用的接入。

- 核心PE网络层面支持IPv4/IPv6双栈与SRv6能力；

- 满足《建设指南》对网络安全的要求，并在部门单位间实现安全隔离；

- 构建统一运维管理系统，提供数据分析和可视化、网络设备识别，以及安全性和隐私保护等功能；

- 满足公安视频专网接入安全要求。

- 行政中心1-4#楼、政务服务中心网络扁平化。

## 服务清单

| 序号 | 费用类别 |
| --- | --- |
| 1 | 网络服务 |
| 2 | 政务安全服务 |
| 3 | 公共接入区 |
| 4 | 一体化智慧管理服务 |

## 服务要求

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务描述 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络服务 | 业务连续性核心网络加固服务 | 通过2套核心PE传输服务实现政务网网络流量的集中和分发，负责连接区域内多个子网、专网等区域，通过高速的传输线路和先进的路由技术，实现网络中各个节点的通讯。提供高性能、高冗余、可扩展的设备进行组网，满足骨干网络互联互通的业务连接需求。 1.交换容量≥390Tbps，包转发率≥57600Mpps；（提供服务设备能力官网截图） ★2.采用正交CLOS架构，主控槽位≥2个，独立交换网板槽位≥4个，电源槽位≥4，整机业务板线卡槽位数≥4；主控、交换网板、业务板线卡均支持热插拔； ★3.支持 IPv4、IPv6 协议：静态路由、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、 IS-IS、IS-ISv6；EVPN、MPLS等协议； ★4.支持SRv6、支持QoS，支持FlexE（灵活以太网）或信道化子接口等网络切片技术、Telemetry； ★5.支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；（提供官网截图证明材料） 6.支持 SNMP、Syslog、Netconf、Netstream 等基础网络管理协议，支持 NTP 时钟同步； 7.实配：独立主控板卡≥2个，独立交换网板≥2个，千兆光端口≥8个，复用千兆电口端口≥8个，万兆光口≥5个；独立虚拟化万兆光口≥4个；每台实配冗余内置电源模块；SRv6授权； | 3年 |
|  |  | 互联网出口服务 | 为政务外网提供互联网出口服务，出口带宽4G。 | 3年 |
|  |  | 网络接入服务 | 1.提升各机关事业单位网络连接能力，达到千兆接入要求。满足不少于120个接入点电子政务外网访问需求。 2.提供机房租赁服务1项，（租用机柜机房存放设备，包含运行电费、管理等，保障全部设备正常运行。） | 3年 |
|  |  | 网络集成服务 | 按现有规范要求对网络整体规划、设计、实施等网络集成服务。 | 1次 |
| 2 | 政务安全服务 | 边界安全防护服务1 | 根据国家信息安全等级保护相关要求，对开化县电子政务外网与省市电子政务外网连接的边界区域设置安全防护边界，并采取必要的安全隔离措施。 ★1.安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项，可在发生系统故障时，实现系统自动修复。（提供第三方检测报告证明材料） 2.为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R6.0/5.5标准； 3.支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 4.内置P2P应用、网页应用、加密应用明、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库； 5.内置内容过滤功能，可对FTP上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等信令以及邮件发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤； 6.内置邮件安全防护功能，可进行匿名发件人、收发件人同名、非标客户端、收/发件人频率、收/发件IP频率、邮件长度、附件名称、附件数量检测，支持黑、白名单检测； 7.支持NTP流量检测清洗，能对NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击进行检测并提供基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略；8.支持配置文件本地备份和回滚，支持＞3个配置文件备份，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计； 9.支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数； | 3年 |
|  |  | 边界安全防护服务2 | 根据国家信息安全等级保护相关要求，对开化县电子政务外网与互联网的边界区域设置安全防护边界，并采取必要的安全隔离措施。 1.互联网防火墙原厂软硬件三年维保; 2.原厂技术支持服务：提供原厂7x24远程技术支持服务，提供产品技术咨询、故障申报受理等服务内容; 3.现场技术支持服务：当网络故障不能使用有效的远程支持方式进行解决时，将派遣工程师到达现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除; 4.备件支持服务：提供快速备件先行服务，故障申报受理后次日内发出; 5.软件支持服务：提供设备软件支持服务,如软件版本更新，软件补丁等; 6.合同签订前提供原厂服务承诺函； | 3年 |
|  |  | 边界安全防护服务3 | 边界节点策略防护服务：对各单位间提供边界策略防护服务，“最小化”开放安全原则，包括访问控制、入侵防护等能力。 1.支持路由、网桥、旁路、混合、虚拟网线工作模式，工作模式切换无需重启设备 2.支持4G接入，并可实现4G连接与有线链路之间互为备份 3.支持静态路由、动态路由、ISP路由 4.支持基于入接口、源地址、目标地址、用户、服务、应用、时间、域名的策略路由 5.支持基于7元组、域名的链路负载均衡策略，负载算法支持优先级和权重 6.支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用过滤、会话老化时间、终端过滤等高级访问控制功能 7.内置IPS规则库不少于8000条主流攻击规则，包含安全漏洞、CGI攻击、缓存溢出、木马后门、网络数据库攻击、蠕虫病毒、间谍软件、欺骗劫持等安全类型，并支持在线升级和手动升级 8.拥有自有数据来源，每日可获得不低于6亿次的互联网访问样本，提供在设备端上的全网威胁情报的搜索查询，包括IP、域名、文件（MD5/SHA1等）情报的查询，提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的0day、高危漏洞等进行预警，并提供配置向导协助管理员生成安全防护策略。 9.支持SSL VPN用户防暴力破解功能，可根据用户和IP设置防护阈值 10.可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，同时支持基于IP配置白名单，支持自定义阻断时间，支持限速时长内添加到惩罚通道 11.支持私接用户的PPPoE账号展现，支持状态监控、解锁操作，支持基于用户、MAC、终端数量的监控和搜索 12.可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析 13.支持三权管理方式，包括账号管理员、权限管理员、审核员，各管理员权限制约；权限管理员支持分配权限，可细致分配界面中每一个模块的读写权限 | 3年 |
|  |  | 边界安全防护服务4 | 边界节点策略防护服务：对公共接入区需访问电子政务网的非政务单位客户进行边界区域提供边界策略防护服务，包括访问控制、入侵防护等能力。 1.整机吞吐≥10Gbps,最大并发数≥500万,最大新建数≥20万/秒，2U机架式，国产CPU（8核）+操作系统，内存≥16GB，硬盘≥2TB HDD，电源规格≥1+1冗余电源，风扇数≥3个。网络接口：千兆电口≥16个(含2组电口Bypass），管理电口≥1个，HA电口≥1个，千兆光口≥16个，万兆光口≥8个，接口扩展槽≥4个。 2.支持双机热备；支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态等；支持配置抢占模式 3.支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT64等地址转换 ★4.系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。（提供界面截图证明材料） 5.系统预定义至少11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。 6.支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 7.威胁情报检索：支持通过关键IP、域名、文件HASH在线检索威胁情报并查看威胁详情。提供界面截图并加盖公司公章 8.安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。 9.支持SSL加密流量解密功能，支持HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS协议加密的流量解密，支持HTTPS流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等。 10.提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（提供第三方检测报告） | 3年 |
|  |  | 边界安全防护服务5 | 边界节点策略防护服务：对开化县电子政务外网与公安视频专网的边界区域提供边界策略防护服务，包括访问控制、入侵防护等能力。 1.整机吞吐≥10Gbps,最大并发数≥500万,最大新建数≥20万/秒，2U机架式，国产CPU（8核）+操作系统，内存≥16GB，硬盘≥2TB HDD，电源规格≥1+1冗余电源，风扇数≥3个。网络接口：千兆电口≥16个(含2组电口Bypass），管理电口≥1个，HA电口≥1个，千兆光口≥16个，万兆光口≥8个，接口扩展槽≥4个。 2.支持双机热备；支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态等；支持配置抢占模式 3.支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT64等地址转换。 4.系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。 ★5.系统预定义至少11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。（提供第三方检测报告） 6.支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 7.威胁情报检索：支持通过关键IP、域名、文件HASH在线检索威胁情报并查看威胁详情。 8.安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。 9.支持SSL加密流量解密功能，支持HTTPS、SMTPS、POPS、IMAPS协议加密的流量解密，支持HTTPS流量按域名分类做流量解密。并支持上层内容安全功能查杀和访问控制，如入侵防御，内容过滤等。 10.提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。 | 3年 |
|  |  | 政务外网安全监管服务 | 建立安全风险报告和情报共享机制，满足安全监测考核项。同时完成市级网络安全监管平台的对接，省平台实时对接市平台，一旦省平台发生监管变动，市平台会进行二次开发保持一致性，同理区县对接与省市对接一致，做到省市县一体实时同步防护，提供全网安全态势可视化的安全监测感知服务、日志采集服务、流量采集服务、威胁情报服务，强化信息系统基础平台的安全管理，构建可信的信息系统环境，为电子政务外网上所承载的各类信息系统的安全、可靠、稳定、高效地运行提供良好的基础和强有力的保障。 一、威胁态势感知服务，要求如下： 1.工作台首页支持自定义个性化配置，支持以拖拽方式进行画布页面设置，页面可选组件包括原始告警、资产管理、组件管理、风险资产、安全事件、安全日志、平台概览、快速搜索、安全设备、SOAR、系统消息、通报预警、工单、告警监控等，可选组件不少于36个，每个组件均支持点击“收藏”按钮进行自定义收藏； 2.支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示，提供不少于10块大屏展示界面，并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围，支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序； ★3.安全运营：平台具有统一的安全运营门户，作为重点关注功能的统一入口，如集成态势感知、Sherlock网络星空、通报预警、联动策略、运行监测等多个功能模块，实现平台功能的快速跳转；支持用户配置个人专属的统一门户，可配置项包括门户名称、菜单名称、应用图标等，且菜单内容支持自定义编辑，可链接平台以外的域名地址；（提供功能截图证明材料） 4.安全设备资产管理支持一键访问设备的管理界面、大屏投屏演示及设备原始日志，支持查看设备在线状态。 二、日志采集服务，要求如下： 1.日志采集方式应支持但不仅限于Syslog、kafka、ftp、部署代理等4种方式 2.支持采集异构设备的日志数据，实现包括但不限于安全类、网络类、应用服务器类、操作系统类等至少4大类、50种设备的日志接入采集； 3.支持接入应用服务器的性能类数据，包括但不限于CPU、内存和磁盘的性能告警数据； 4.内置解析规则支持厂商>100家，支持解析日志设备型号>2000种，支持对接日志源≥200个。 5.原始日志或原始告警支持多种语法查询，语法至少包括但不限于AND、OR、NOT、==、!=、>、<、>=、<=、exist、notexist、in，语法可任意组合并支持利用中括号和小括号的嵌套查询。 6.日志分析：可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息，≥30个字段； 7.具备同时保存事件原始日志数据和标准化后日志数据的能力。 三、流量采集服务，要求如下： 1.资产发现：支持人工录入、流量自动发现、主动扫描、web自动发现、资产同步等不少于5种的资产数据接入方式；流量自动发现方式能自动识别资产类型，如Web服务器、DNS服务器、邮件服务器、FTP文件服务器等多种类型资产，支持web业务系统自动发现；支持批量确认流量发现的资产 2.支持自定义流量采集策略，包括过滤策略和采集策略，支持根据IP和协议进行过滤，包括DNS、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、KRB5、LDAP、POP3、RDP、SMB、SMTP、SSH、TELNET、TLS等。 四、威胁情报服务，要求如下： 1.碰撞情报IOC支持通过情报源、IOC类型、情报类型、置信度等多维度进行碰撞分析； 2.支持对接威胁情报中心，支持情报离线更新及在线更新，支持查看情报源中有效情报数、最近更新条数、最近更新时间、今日更新情报数、昨日命中情报数等；支持对接第三方威胁情报平台，支持配置外部情报碰撞接口及查询接口，可对接口请求进行限制 3.本地情报库支持离线导入和手动添加；情报库支持以情报源、IoC、IoC类型、置信度、情报类型、危害等级、是否过期等多条件组合查询；查询结果支持批量导出、删除。 五、数据分析处理服务，要求如下： 1.应内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型等多类安全分析模型； 2.安全分析模型支持自定义创建，可通过字段映射、静态值、模板、表达式等多种方式自由定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议等内容 3.支持智能检索语句分析，支持检索语句的中文、英文、拼音智能联想，支持逻辑运算符与字段值的自动提示补全；检索语句支持快速保存，保留检索语句历史记录；检索语句可直接发布成统计指标、规则模型、关联模型、情报模型，对实时数据进行分析与告警。 六、实时监测服务，要求如下： 1.支持对资产进行精细化评级评分计算，资产风险等级包括已失陷、高风险、中风险、低风险，资产评分为百分制，具备资产评级标签；支持查看资产最近15天评级评分趋势、资产威胁词云、资产评分比较等信息； 2.支持告警展示偏好设置，可配置登录默认筛选告警条件，配置包括攻击结果、告警类型、威胁等级、攻击阶段、攻击方向、处置状态、时间范围等信息；支持告警自动刷新； 3.通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息。 七、资产管理服务，要求如下： 1.支持根据探针的内部IP配置或从态势感知平台同步的内部IP配置从流量中进行资产信息的识别，资产信息包括IP、MAC地址、首次发现时间、最近活跃时间、资产类型、发现来源、服务与端口、标签。 2.支持自定义添加组网配置，并可根据配置对资产信息进行组网划分。 八、攻击追踪溯源服务，要求如下： 1.支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示。 ★2.支持调查场景的四维自定义攻击流向图取证，攻击趋势取证、攻击链分布取证、和实体信息取证，展示攻击者和受害者的威胁情报与资产信息，可联动会话详情，点击查看不同溯源维度的会话详情，通过请求头、响应头等详情字段定位攻击；（提供功能截图证明材料） 3.实现实体间网络互访关系的多级钻取，支持通过端口、协议、异常访问类型、攻击链等过滤关联关系，支持实体间网络互访关系的多级钻取，通过“一键溯源”按钮进行威胁关系的自动拓展。 九、威胁溯源服务，要求如下： 1.支持在平台中在线查询情报（如IP/域名/哈希），查询结果包括：威胁类型、情报来源、WHOIS、开放端口、关联情报、SSL证书、样本分析等多个维度的溯源结果； 十、安全模型服务，要求如下： 1.应内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型、AI模型等不少于5类安全分析模型，数据配置可选择不同作用域，如全局通用、单选机构，单选机构可选择单独的组织架构；（提供功能截图证明材料） 2.支持智能检索语句分析，支持检索语句的中文、英文、拼音智能联想，支持逻辑运算符与字段值的自动提示补全；检索语句支持快速保存，保留检索语句历史记录；检索语句可直接发布成统计指标、规则模型、关联模型、情报模型，对实时数据进行分析与告警 3.支持在告警详情中展示数据血缘关系，包括数据来源、原始日志、规则模型及原始告警，支持下钻至原始日志和规则模型 4.支持安全模型的启用状态恢复出厂设置；支持通过权限认证实现数据恢复出厂设置； 十一、事件通报服务，要求如下： 1.支持选择生成报告时间范围、显示TOP、导出文件类型、报告名称；支持自定义报告统计条件，包括统计业务范围、告警威胁等级、处置状态、告警结果等； 2.报告统计内容支持自定义选择，包括重点安全风险等级、专家建议和指导、平台运行优化建议、详细检查结果和修复建议；支持在线编辑报告 3.支持将预警信息直接转为内部通报，支持将通报内容作为工单定向指派； 4.支持按照组织架构进行绩效考核，总部管理员可查看全局或单个组织的工单处理情况，包括滞留工单情况、风险资产情况及风险资产概率等 | 3年 |
|  |  | 威胁探针服务 | 对开化县政务外网关键节点进行威胁流量探针布点，对流量数据进行多维度全方位的威胁监测分析，提供威胁监测与态势分析的能力输出。 1.具备违规操作、违规访问、违规应用、数据外发等370种以上行为审计检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 2.具备隧道通信、可疑内容、恶意IP、恶意域名、恶意证书、远程控制等1800种以上可疑通信检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 3.具备端口扫描、主机存活扫描、服务扫描、Web扫描、扫描器指纹检测等600种以上的探测扫描检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 4.具备SMB漏洞、RDP漏洞、软件漏洞、设备漏洞、系统漏洞、拒绝服务漏洞、Shellcode等6700种以上漏洞利用检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 5.具备挖矿活动、流氓软件、可疑文件、勒索软件、僵木蠕、Webshell、恶意邮件等17000种以上恶意程序检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 6.具备弱口令风险、明文传输风险、HTTP配置风险、中间件配置风向、数据库配置风险、服务配置风险等300种以上配置风险检测规则。 7.支持端口异常、主机对外扫描、主机对外攻击等主机异常检测，对任意单条检测规则支持启用和禁用。 8.支持登录异常、暴力破解、行为异常等账号异常检测，对任意单条检测规则支持启用和禁用。 9.支持自定义流量采集策略，包括过滤策略和采集策略，支持根据IP和协议进行过滤，包括DNS、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、KRB5、LDAP、POP3、RDP、SMB、SMTP、SSH、TELNET、TLS等。 10.页面支持多种类型弱口令策略可选，支持的口令字典库50000种以上；支持自定义弱口令字典，可选不同格式弱口令，支持导入自定义弱口令列表；WEB登录参数灵活可配，支持字符串和正则表达式配置；支持Base64编码弱口令和md5散列弱口令检测。 11.支持HTTP、FTP、Telnet、SMB、邮件（SMTP、POP3、IMAP）、RDP、MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、Redis、Mongodb、SSH等暴力破解检测，SSH暴力破解支持爆破登录结果判定；支持暴力破解检测策略自定义，支持添加暴力破解白名单功能。 12.支持对DNS隐蔽隧道通信和DGA域名进行检测，用户可自定义域名检测域名长度和告警阈值，也可以选择是否检测DGA域名家族。 13.支持添加阻断策略，匹配条件包括威胁类型、规则ID、威胁等级，并可自定义阻断策略的生效时间。 14.支持添加访问封禁策略，用户可配置单IP、指定源目的IP、多个端口进行封禁，并可自定义访问封禁策略的生效时长。 15.支持跨三层MAC地址获取，用户可新增指定SNMP服务器，配置包括服务器IP、ARP OID、获取时间间隔、每次获取最大个数、SNMP版本（V1、V2C、V3）；支持自动识别或手动添加交换机的MAC地址并进行识别排除，可自定义配置自动识别的个数阈值。 16.可监控系统CPU、内存、磁盘、TOP CPU进程、TOP内存进程使用情况、网口状态、网口流量、网口丢包情况及数据外送量大小情况，界面可支持 CPU、内存信息获取，实时查看各进程CPU和内存使用情况。 17.支持显示原始日志以及外发到平台的日志曲线图，支持光标悬停至曲线图上，展示该时间点的日志量详情。 18.支持通过Kafka、syslog接口向态势感知平台报送流量审计数据与风险告警信息，Kafka推送支持传输加密，支持SSL、SASL认证+SSL、Kerberos认证+SSL加密 19.自定义配置：可在前端页面自定义配置与态势感知平台之间的数据传输类型、各类型数据均支持任意字段的发送配置。 20.支持系统内用户的业务操作和运维操作。支持审计操作账号、客户端IP、操作时间、操作模块、操作结果，支持审计登录登出、规则运行状态调整、时间同步等10多种操作类型。 21.支持屏幕水印，支持登录失败锁定用户、设置登录密码复杂度、密码过期、用户登录IP绑定等安全策略。 | 3年 |
|  |  | 入侵检测服务 | 对针对常见的用户提权、任意代码执行、木马、后门等相关入侵防御进行实时监测。 1.采用非X86多核架构，具备独立的攻击检测引擎与病毒检测引擎。虚拟IPS数量≥16，支持500GB/1TB SATA硬盘和480G SSD 硬盘。 2.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 ★3.支持应用风险调优，通过应用层检测引擎智能地分析安全策略允许通过的流量中存在的潜在风险。（提供服务功能截图证明材料） 4.集成入侵防御与检测、病毒防护、带宽管理和URL 过滤等功能；所有特性全面支持IPv6。 5.采用全面深入的分析检测技术，结合模式特征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、漏洞、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御。 ★6.IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持Web重定向、黑名单等响应方式，以实现第一时间隔离有安全威胁的主机。（提供服务功能截图证明材料） 7.支持HTTPS加密流量的安全检测。支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。 8.能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、SIP Flood、DNS reply Flood、HTTP Flood（cc）攻击、HTTP慢速攻击检测、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment。 9.设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤，URL过滤可以基于时间、主机，能够精细到单一IP地址，设备提供海量预分类的URL地址库，支持管理者自定义新的URL地址和URL分类。 10.支持关键文件的识别与阻断，能识别的关键文件类型应包含至少以下几类：文档类如Excel、PDF、PowerPoint、Word等，压缩文件类如ZIP、RAR、TGZ等，图像类如BMP、PNG、JPEG等，音频视频类如ASF等，脚本类如JS、Perl、PYTHON、PHP等，网页类如XML、HTML等。 | 3年 |
|  |  | 上网行为监管服务 | 通过上网行为管理服务精准识别政务人员网络访问、数据传输、应用使用等行为，实时阻断非法网站访问、恶意软件传播、敏感数据泄露等风险操作，实现网络行为全程可管、可控、可追溯。有效规范政务人员上网行为，提升网络使用效率，降低安全隐患，为政务网安全稳定运行与数据合规流转筑牢防护屏障。 1.网络层吞吐量≥15Gb；规格不低于：内存：16G，硬盘容量：128G SSD+960G SSD，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。每秒新建连接数≥30000，最大并发连接数≥1400000，带宽性能≥3Gb，支持用户数≥20000， 2.要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 3.支持部署在IPv6环境中，相应的所有功能（上网认证、应用控制、内容审计、报表等等）均都支持IPv6。 ★4.支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；线路空闲值可自定义；（提供产品第三方检测报告） 5.支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证；（提供产品界面截图） 6.为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码； 7.为满足访客PC的简易接入授权，访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，添加备注信息，访客即可完成上网，同时设备记录访客备注信息、接入终端MAC以及审核人账号。 8.为保证会议认证接入，支持提供二维码和会议号，用户扫码或输入会议号认证上网；支持通过验证手机号码实名认证; 9.为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等； ★10.支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌；（提供产品第三方检测报告） 11.内置URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上；管理员可自定义新的URL地址和URL分类； 12.设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；★13.支持外发截屏，当用户外发附件时，会自动截取外发时刻的屏幕，并记录到文件审计日志；（提供产品第三方检测报告） ★14.支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品第三方检测报告） 15.支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；（提供产品界面截图） 16.针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） | 3年 |
|  |  | 漏洞扫描服务 | 全面、快速、准确地发现被扫描网络中的存活主机，准确识别其属性，包括主机名称、设备类型、端口开放情况、操作系统以及开放的服务和软件版本等信息。 一、提供专业的漏洞扫描工具，要求如下： 1.产品具备《计算机软件著作权登记证》。提供有效证书的复印件； 2.漏洞知识库支持自定义编辑，可编辑漏洞描述、修复建议、漏洞等级等内容，在扫描结果和导出报告中应展示编辑后的内容。 3.支持更细粒度扫描任务创建，在一个界面内展示所有任务类型，方便管理员操作。 4.支持主机扫描、网站扫描、数据库扫描、基线配置、事件内容、协同扫描、弱口令扫描、存活主机探测、大数据漏洞扫描、物联网漏洞扫描、信创漏洞扫描、无感扫描14种任务类型。 5.具备“两高一弱”专项扫描任务，一个任务完成对主机和网站资产的“两高一弱”风险排查。任务结果直观展示系统开放端口是否为高危端口。（提供相关截图证明） 6.具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥28种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP、Digest、Kingbase、Gbase8s等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典。 ★7.厂商漏洞特征库大于360000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。（提供相关截图证明） 8.支持自定义扫描策略模板，可以将自定义策略模板导出备份，也可以导入备份的策略模板，能够对策略模板进行编辑、另存为新的模板。 9.漏洞知识库支持检索，可通过CVE ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、Bugtraq、CVSS分值、漏洞名称、风险等级、发现日期等进行检索查看。 10.支持导出的报告类型≥5种，包括HTML、WORD、EXCEL、XML、PDF报告格式。 11.支持在线查看报告和离线导出报告，报告导出可将弱口令隐藏不以明文的形式展现至报告。 12.提供审计功能，能够对登录日志、操作日常进行记录和查询，并可以将日志导入导出操作。 | 3年 |
|  |  | 网络保障与驻场人员服务 | 一、网络运维服务：为开化县电子政务网络系统所处机房的软硬件正常运行提供运行维护保障服务，提供应急抢修加定期巡检服务，软硬件故障分析与处理。日常维护重点在于保障开化县电子政务外网的正常运行。包括接入设备的日常维护、设备配置的维护与管理、相关网络环境的运维。 1.要求技术服务人员接到故障申报后，应在最短的时间内使维护服务设备尽快恢复正常，维护人员故障处理完毕需将故障处理情况反馈给贵中心相关负责人，并提交维护运维报告，分析故障原因，详细记录故障处理过程，提出预防同类故障解决方案。 2.要求相关设备发生重大故障，应在24小时内修复，若因各种原因需要联系厂家或因备件不到位等原因不能及时修复的，将提供故障分析报告，报告主要内容是针对安全重大或重复发生的故障，分析根本原因，提出问题解决方案。如设备损坏或无法修复，中标人应在24小时内予以替换，替换设备性能不低于原设备。 3.要求按标准操作规范执行巡检服务。每月对维护设备进行巡检，巡检的频率在确保不影响业主单位业务正常开展的前提下全面巡查一次。巡检结束后将租用和维保设备运行状态和故障情况进行汇总，以书面形式递交给贵中心。 二、驻场人员服务：派驻一名具有丰富网络安全处理工程师至开化县大数据中心进行驻点服务。完成网络运维服务和政务外网日常等工作。具备相关网络知识技能及相关机房故障应急处理和维护措施，定期巡检、监控等措施，运维过程通过运维系统闭环管控，及时发现上报各种隐患和风险，供决策使用。 1、全面分析客户信息系统和网络中存在的各种安全问题，确保整体网络环境安全性，及时对系统进行软件或硬件的升级，设备策略调优等工作。 2、对政务外网资产进行全生命周期安全管理，围绕着确认归属、确认构成、变更管理三个维度减少业务系统在政务外网上的受攻击面。 3、对监测的业务系统，提供脆弱性管理服务，对发现的隐患进行通报，跟进并协助做好漏洞修复工作。 4、分析安全监管平台所产生的安全事件，包括发现安全事件进行通报预警预防、发现高危访问源攻击、持续性攻击源进行预警阻断、攻陷事件发现通报处置。 5、对各类网络安全设备和信息系统进行安全配置、安全加固、日常巡检。 6、严守工作秘密，驻场工程师通过背景调查并签署保密责任书，供应商与采购人签署保密协议，对所知悉的事项及信息须严格保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露。 7、承担维保工作质量责任，严格遵循操作规程（规范）。若因违反操作规程、调试检测或操作维护使用不当，造成系统设备损坏的，按照采购人要求限期无条件恢复，并承担由此而带来的全部责任和损失。 8、对各类安全检查任务进行安全检查指标对比，形成统计分析、安全评价和工作质量考核。驻场人员协助开化大数据中心开展日常考评工作，有效促进网络安全检查工作落实，逐步提升相关单位网络安全工作水平。有效开展网络安全防护工作，了解网络安全现状，分析存在问题，通过该服务对被监管单位开展网络及数据安全工作评价，根据各类指标项评估情况等直观展示内容为监管单位提供数据决策支持。 9、驻场人员具备相关的网络故障处理经验或中级网工证书，在驻场服务期间，无法胜任此工作，甲方有权提出更换驻场人员，并在2个月内完成更换。 | 3年 |
|  |  | 二级等保测评 | 对本次改造的电子政务外网从技术与管理两大方面进行测评，并提供咨询服务，协助业主等保测评分数达到良好及以上。 | 1次 |
|  |  | 二级密评 | 对本次改造的电子政务外网对重要信息系统、关键信息基础设施等使用的密码技术、产品和管理体系进行合规性、有效性的专业检测与评估服务，并提供咨询服务，协助业主等保测评分数达到良好及以上。 | 1次 |
| 3 | 公共接入区服务体系 | 公共接入区核心网络服务 | 提供满足公共接入区核心服务能力的PE设备一台，实现对接入电子政务网的非机关事业单位、物联感知终端、无线局域网、5G终端等进行访问权限控制。 1.交换容量≥120Tbps，包转发率≥14000Mpps；（提供服务设备能力官网截图） 2.主控槽位≥2个，电源槽位≥2，整机最大业务槽位数≥4，主控、电源、线卡板均支持热插拔； 3.支持 IPv4、IPv6 协议：静态路由、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、 IS-IS、IS-ISv6；EVPN、MPLS等协议； ★4.支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；（提供官网截图证明材料） 5.支持NQA或iFIT等网络质量检测技术； 6.支持 SNMP、Syslog、Netconf、Netstream 等基础网络管理协议，支持 NTP 时钟同步； 7.双主控，双电源，万兆光口≥4个，千兆电口≥12个，千兆光口≥8个，SRv6授权； | 3年 |
| 4 | 一体化智慧管理服务 | 数据采集服务 | 通过一体化智慧管理服务可实现政务数据的高效汇聚与精准分发，确保数据传输零中断、服务响应毫秒级；同时，借助动态路由优化与负载均衡机制，平台能灵活适配政务专网、业务子网及公共服务网络，实现多类型数据的安全隔离与无缝交互，全面满足政务决策分析、民生服务办理、跨域协同办公等多样化场景需求，为政务数字化转型提供坚实的智慧化服务底座。 一体化智慧管理服务的工具需要满足如下要求： ★1.轻量级数据智能分析：基于与平台端关联的定制分析策略，采用轻量的智能数据分析模型，对数据智能分类和智能分析。（提供相关截图证明） 2.操作系统：国产化的边缘计算终端，包括操作系统和硬件的国产化。 3.资产生命周期：通过资产管理模型，对资产的在用、故障、清退等阶段进行数字化管理，提供有效的管理模型，实现资产的全生命周期管理。 ★4.自定义画布：对网络拓扑图实现拖拉拽形式的自定义绘制，根据网络部署的需求及变化，通过平台随时更新网络拓扑图，实现可视化操作管理。（提供相关截图证明） ★5.可视化分析模型管理：管理服务端的多维度可视化分析模型，支撑全局可视化总览服务模块。（提供相关截图证明） 6.智能分析策略管理：管理探针终端的定制分析策略，为探针终端的轻量级数据分析进行参数配置。 7.提供20套探针 8.能够接收指令、停止指令，能够进行数据存储、数据上报，能够进行数据统计策略和数据过滤策略配置。 9.从多个数据源收集数据，并将其汇总到一起，对采集数据进行统一策略管理。 10.基于与平台端关联的定制分析策略，采用轻量的智能数据分析模型，对数据智能分类和智能分析。 | 3年 |

## ▲七、安全保密要求

提供的产品和服务符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全网络管理办法》要求。

## ▲八、质量保证措施

1.整体项目服务期间，提供7×24小时故障响应服务，包括中心机房、全县电子政务外网的故障处理及安全服务事件处理等；5×8小时的工作日驻点服务；重大活动、重要节假日、应急情况期间，进行24小时现场值守。

2.现场即时服务工程师应充分了解开化县政务外网和各系统现状。

3.驻场服务。驻点人员必须服从采购人的工作安排，具备工作责任心，驻点人员工作时间原则上同采购人上班时间，驻点人员办公场所由采购人免费提供，其办公设备（符合信创要求并固定）及其他事项由中标人自理。中标人要做好对驻点人员日常管理工作，定期安排驻点人员进行业务培训。

4.服务期间，对系统进行扫描、渗透测试之前必须要先提供相应的技术方案与采购人技术人员充分沟通，以确保系统的安全运行。任何渗透测试，需要在采购人许可的时间、环境下由经验丰富的专业技术人员进行。

5.中标人应及时处置服务过程中所发现的所有问题，取得较好的处置成效，并在事后提交安全处置情况报告。

6.对于现场驻点人员无法解决的问题，项目负责人应第一时间抽调公司具备问题解决能力的人员奔赴现场协同处置。

7.中标人须对采购人的数据严格保密，未经采购人授权，不得泄露给其他单位和个人。

附件

开化县政务外网服务质量考核表

| 序号 | 评估指标 | 分值 | 评估标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络质量稳定性 | 30 | 为保障开化县电子政务外网稳定运行，服务提供方需达到以下网络全年可用率标准：全县各接入单位全年可用率不低于 99.9%，允许中断总时长为 8.76 小时（按 365 天计算：365 天 ×24 小时 ×0.1%=8.76 小时）。上述允许的中断时长均不含以下情况导致的中断：​ 1.计划性网络割接； 2.意外突发性道路施工导致的光缆中断等不可抗力因素导致的中断，服务提供方需第一时间修复，对于无法及时修复的光缆故障等，报服务采购方同意延长修复时间，超过时间计入中断时间进行扣分。 责任归属及中断时长统计： 服务提供方责任范畴： 1.服务提供方的链路或设备中断。 2.因服务提供方操作失误、设备配置错误带来的网络故障或中断，均属于服务提供方责任。 不计入服务提供方中断时长的情况： 1.归属接入单位的链路和设备资产等本身原因造成的中断，如各接入单位的设备和资产故障（办公电脑单点故障、属于接入单位机房的设备或资产故障引起的网络中断等），中断的时间不计算在服务提供方的时间之内。​ 统计依据：可参照一体化智慧服务平台数据、核心网络设备后台日志、服务采购方主动发现或相关单位上报的故障中断恢复时间（任一项即可）。 四、扣分规则​ 事故分级扣分规则如下，按事故次数及类型累计计算，上不封顶：​ 特别重大事故（全网或大部分网络瘫痪）：扣 30 分， 重大事故（部分网络能力或部分区域瘫痪）：扣 10 分 一般性事故：扣 2-5 分;未通知服务采购方擅自进行网络割接，每次扣 10 分。 |
| 2 | 巡检服务 | 30 | 月度现场巡检（20 分）​ 服务商需使用经甲方确认且定期更新的电子政务外网巡检内容表开展工作。每月须安排技术人员进行 1 次现场巡检，巡检内容包括但不限于：电子政务外网环境下网络和安全设备或服务的运行状态，配置备份情况，日志审计是否正常、硬件运行状态，光缆电缆的标签完整性、布放规范性及运行状况；传输设备运行情况、安全维护状况等。服务提供方需在每月初 5 个工作日内，提交上一月度的巡检报告需经乙方盖章签字。若提交的巡检内容与实际机房和设备状态不符（例如经甲方抽查发现 PE 设备存在电源报警，但报告中未体现），每出现 1 处不符扣 1 分，扣完为止。​ 定期开展应急演练（10 分）​ 服务商需制定完善的县级电子政务外网应急预案，每年定期组织电子政务外网应急演练。演练内容应包含网络中断、设备故障等场景，演练过程中需主动排查故障原因，并针对性地提出故障排除方案，每年至少开展 2 次应急演练。考核将根据日常工作落实情况、相关台账记录及演练实际效果进行赋分。经核实，若存在与事实不符或未严格落实的情况（如未按计划开展演练、台账记录不实、演练效果不佳等），每发现 1 起扣 1-3 分，缺少一次应急演练扣15分，扣完为止。 |
| 3 | 网络安全及服务保障 | 20 | 因服务提供方提供的服务或设备出现问题，导致网络存在安全风险，进而造成工作被动、被通报的，每次扣2-10 分。 乙方未按双方约定时间完成网络安全工作任务的，每次扣 2-20 分。 因乙方提供的网络设备或安全设备造成的服务中断，造成网络安全风险的，每起扣 2-10 分。例如但不仅限于网络防火墙故障时，备机无法在 4小时内更换完成。 |
| 4 | 驻场服务 | 20 | 一、驻场人员岗位职责​ 核心运维范畴： 专职负责全县各单位政务外网日常保障、电子政务外网服务运维，并承接甲方交办的其他临时工作事项， 网络管理专项工作： 统筹线路、IP 地址资源的全生命周期管理（含登记、分配、回收及台账更新）；​ 负责电子政务外网环境下的相关服务的策略配置、调整及操作记录存档；保障重要活动期间指定地点的政务外网临时接入，需提前完成线路测试，服务时间与响应工作时间严格与甲方同步，确保现场值守到位；非工作时间启动 7×24 小时远程响应机制：县级单位出现网络故障时，15分钟内响应，远程协助排查；若远程无法解决，2 小时内到达现场处理（特殊情况需提前与甲方沟通并获批准）。​ 二、考核管理细则​ 运维月报提交要求： 提交时限：每月 5 日前（遇节假日顺延）提交经甲方签字确认的上月运维月报，内容需包含电子政务外网运维服务详单、月度故障处理清单、三高一弱处理情况，下月工作计划等核心要素​ 扣分标准：每缺报 1 次或逾期 1 天（含）以上，扣1-5分，报告内容与实际工作内容不符，漏报少报，每次扣1-3分。 扣分标准：每缺报 1 次或逾期 1 天（含）以上，扣1-5分，报告内容与实际工作内容不符，漏报少报，每次扣1-3分， 服务质量量化考核： 因驻场服务疏漏导致上级通报批评或造成工作被动的，根据影响程度扣 1-5 分（造成重大影响的追加专项处理）； 甲方交办的工作事项：超过2天未反馈进度的，扣 1-5 分；问题解决不彻底或出现反复的，扣 1-3 分；未在约定时限内解决且无合理解释的，扣 1-5 分。 三、人员更换 若驻场人员连续2个结算周期综合评分低于90分，甲方有权发出更换通知，乙方须在2个月内完成人员更换，并确保新到岗人员具备同等服务能力（需经甲方面试考核通过）。 |
| 5 | 其他 | 0 | 未经服务采购方同意，服务提供方擅自为非政务类单位或个人开通电子政务外网服务的，每发现一次，扣除服务费用1.5万元。 未经服务采购方书面同意，服务提供方擅自为全县机关事业单位等已接入电子政务外网的单位，额外开通家用宽带、互联网专线或互联网接入服务、无线网络等非政务类网络服务的，每发现一次，扣除服务费用 5000 元，直至服务费用扣完为止。 服务提供方须全力配合服务采购方因工作需要安排的其他事项（包括但不限于备网对接、公共接入区网络对接、网络优化等），若未在服务采购方规定的时限内完成对接工作，每次扣除当年服务费用1万元，扣完为止。 合同解除条件： 若服务提供方违反上述任意条款的次数累计达到 3 次（含 3 次），服务采购方有权随时单方解除本合同，且无需承担任何违约责任。 |

注：服务采购方有权依据实际情况，对考核内容及标准进行合理优化调整。扣分采用累计方式，每扣1分对应扣除800元，每半年考核一次。考核结果将作为合同款项支付的重要依据（具体操作参照合同付款方式执行）。

第五章 投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：开化县电子政务外网综合保障服务项目

项目编号：          KHZFCG-2025-04

投标人全称：                                  （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三、法定代表人授权委托书

四、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）

- 一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

- 说明：

- 1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：开化县人民政府办公室（开化县数据局）、开化县公共资源交易中心

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

- 四、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）

- 技术商务文件

项目名称 ：开化县电子政务外网综合保障服务项目

项目编号：    	 KHZFCG-2025-04

投标人全称：                               （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、服务要求响应偏离表

三、《第四章 采购需求》中所涉及的截图、检测报告等证明材料

四、认证证书

五、投入人员

六、技术方案

七、服务方案

八、实施方案

九、项目业绩

十、投标人认为需要的其他文件资料

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

投标人全称：

| 评审内容 | 分值 | 自评分 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 | 33 |  |  |
| 认证证书 | 4 |  |  |
| 投入人员 | 5 |  |  |
| 功能演示 | 8 |  |  |
| 技术方案 | 21 |  |  |
| 服务方案 | 12 |  |  |
| 实施方案 | 6 |  |  |
| 项目业绩 | 1 |  |  |

- 二、服务要求响应偏离表

###### 项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：“招标文件要求”栏内容应根据采购需求中第六项“服务要求”一一列明，“投标文件响应”栏内容应根据投标人提供的服务内容一一列明，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，并说明偏离情况，其中涉及证明材料的须注明投标文件响应页码。

响应方名称（盖章）：

日期：    年  月   日

- 三、《第四章 采购需求》中所涉及的截图、检测报告等证明材料（提供的证明材料须备注对应的服务要求内容）

- 四、认证证书

- 五、投入人员

项目名称:                                项目编号：

| 姓名 | 职务 | 证书专业/名称 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### 注：提供有效的相关证书扫描件和截至开标前6个月内投标人为该项目投入人员缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）。

响应方名称（盖章）：

日期：    年  月   日

###### 六、技术方案

###### 七、服务方案

###### 八、实施方案

- 九、项目业绩

项目名称:                                   项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：须提供项目合同扫描件。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

- 十、投标人认为需要的其他文件资料

- 报价文件

项目名称 ：开化县电子政务外网综合保障服务项目

项目编号：    	    KHZFCG-2025-04

投标人全称：                                    （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、中小企业声明函

四、残疾人福利性单位声明函

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

六、投标人认为需要的其他文件资料

- 一、投  标  函

致：开化县人民政府办公室（开化县数据局）

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务内容及要求 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县电子政务外网综合保障服务 | 详见采购需求 |  |
| 投标总价 |  | ￥： 大写： |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、中小企业声明函

（1）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

- 六、投标人认为需要的其他文件资料