开化县人民医院存储网络优化升级采购项目

(KHZFCG-2025-03)

公

开

招

标

采

购

文

件

采购人：开化县人民医院

采购代理机构：开化县公共资源交易中心

二○二五年七月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及前附表	6

A、投标人须知前附表	6

B、投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	16

五、开标、评标和定标	17

六、合同授予	27

第三章 合同条款	28

第四章 采购需求	44

一、总则	44

二、项目概况	44

三、采购清单	44

四、技术参数及功能要求	45

五、售后及其他要求	65

第五章 投标文件格式	66

- 第一章 招标公告

项目概况

开化县人民医院存储网络优化升级采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn）获取招标文件，并于2025年7月24日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：KHZFCG-2025-03

项目名称：开化县人民医院存储网络优化升级采购项目

预算金额：290万元

采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县人民医院存储网络优化升级采购 | 1批 | 详见第四章《采购需求》 |  |

合同履行期限：合同签订后45个工作日内完成供货安装并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

4.本项目的特定资格要求：无 。

三、获取招标文件：

时间：至 2025年7月24日14点30分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn）免费下载

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn）公告中下载获取采购文件。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月24日14点30分（北京时间）

开标时间：2025年7月24日14点30分（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购需求和评分标准的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

（5）投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县人民医院

地  址：开化县凤凰中路59号

传    真：/

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0570-6014588

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：0570-6023389

2.采购代理机构信息

名  称：开化县公共资源交易中心

地  址：开化县凤凰南路2号

传   真：/

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0570-6016598

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0570-6010600

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：开化县财政局政府采购监管科

地    址：开化县永吉二路8号

传    真：/

联系人 ：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

开化县人民医院

开化县公共资源交易中心

二○二五年七月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A.投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 概况 | 采购人：开化县人民医院 采购内容：开化县人民医院存储网络优化升级采购项目（详见第四章《采购需求》） 项目编号：KHZFCG-2025-03 采购预算：290万元 合同履行期限：合同签订后45个工作日内完成供货安装并交付使用。 ## 供货地点：开化县人民医院。 付款方式：合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%，验收合格并收到发票后7个工作日内支付剩余款项。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：货物类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：开化县人民医院存储网络优化升级采购，所属行业：工业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，采取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 6.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 1、投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2、产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 质疑 | 投标人如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6016598 |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 |
| 15 | 投标截止 时间 | 2025年7月24日14点30分（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标地点：2025年7月24日14点30分（北京时间） ###### 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼） |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn）。发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。 |
| 19 | 履约保证金 | 无 |
| 20 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 22 | 重要提醒 | 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 3.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B.投标人须知

- 一、总则

1.项目概况

1.1采购人：开化县人民医院

1.2采购内容：开化县人民医院存储网络优化升级采购项目（详见第四章《采购需求》）

1.3项目编号：KHZFCG-2025-03

1.4采购预算：290万元

1.5合同履行期限：合同签订后45个工作日内完成供货安装并交付使用。

1.6供货地点：开化县人民医院。

1.7付款方式：合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%，验收合格并收到发票后7个工作日内支付剩余款项。

▲2.申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

2.4本项目的特定资格要求：  无  。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6.特别说明

供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前（不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间）。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

▲（2）技术参数响应偏离表（格式附后）；

（3）《第四章 采购需求》中所涉及的截图、证书、检测报告、承诺函等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

▲（4）项目合同履行期限承诺；

（5）体系证书；

（6）项目团队人员情况；

（7）重难点分析；

（8）组织实施方案；

（9）应急保障方案；

（10）质量保障方案；

（11）技术培训方案；

（12）售后服务方案；

（13）投标人业绩；

（14）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（15）投标人认为需要的其他文件资料；

▲10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）中小企业声明函；

（4）残疾人福利性单位声明函；

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；

（6）投标人认为需要的其他文件资料。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人应考虑施工技术及该项目过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2025年7月24日14点30分（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项。

19.2.3投标截止时，开始文件解密程序，投标人对电子投标文件进行在线解密，解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

19.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果。

19.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

19.2.7评标委员会对报价情况进行评审。

19.2.8公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 | 打分 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 商务部分 70分 | 技术参数 | 30 | 技术参数指标全部满足采购文件要求的得30分，存在不满足“▲”的技术参数按无效标处理；标“★”技术参数为重点参数，负偏离或缺漏项每小项扣2分，其余技术参数负偏离或缺漏项每小项扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
|  |  | 体系证书 | 4 | 投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得4分。（须提供有效期内证书扫描件并加盖公章，可在全国认证认可信息公共服务平台查询且有效，否则不得分。） | 客观分 |
|  |  | 项目团队人员情况 | 6 | 1.拟投入项目经理具备信息系统项目管理师（软考高级职称）证书的得2分； 2.拟投入项目服务团队(除项目经理）人员具备网络工程师认证（软考中级职称）的网络工程师的，每提供一名得1分，最高得2分；具备CISP认证的信息安全工程师的，每提供一名得1分，最高得2分；若提供的证书人员重复只计其中一项有效分数。 以上人员须同时提供：①相应有效证书扫描件；②截至开标前3个月内投标人为上述人员缴纳的其中至少1个月社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）扫描件；否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 重难点分析 | 4 | 根据投标人对本项目情况的理解，提出针对项目存在的重难点问题及合理化建议情况进行综合打分：提供方案理解透彻、解决及优化方案完整可行的得4分；方案较差（包含且不限于理解不清晰、解决方案不明确、方案有缺陷、没有针对实际情况）的每处扣1分，未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 组织实施方案 | 6 | 根据投标人提供的供货方案、实施进度计划、进度保证措施、项目风险管控措施、安装调试方案、组织验收方案等情况进行综合打分：提供方案功能详细、思路清晰、逻辑合理、方法可行、符合采购需求的得6分；方案较差（包含且不限于理解不清晰、解决方案不明确、方案有缺陷、没有针对实际情况、照搬照抄同类技术标准及方案）的每处扣1分，未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 应急保障方案 | 6 | 根据投标人提供的应急保障方案进行打分，包括但不限于①设备故障应急保障方案、②机房应急保障方案、③日常维护人员应急保障方案。方案内容科学、合理、针对性强的得6分，方案较差（包含且不限于理解不清晰、解决方案不明确、方案有缺陷、没有针对实际情况）的每处扣2分，未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 质量保障方案 | 4 | 根据投标人提供的质量保障方案进行打分，方案内容科学、合理、针对性强的得4分，方案较差（包含且不限于理解不清晰、解决方案不明确、方案有缺陷、没有针对实际情况）的每处扣1分，未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 技术培训方案 | 4 | 根据投标人针对项目需求提出培训方案（包括但不限于培训内容、培训频次、培训目标及培训的形式）进行综合打分：内容科学、合理、针对性强的得4分，方案较差（包含且不限于理解不清晰、解决方案不明确、方案有缺陷、没有针对实际情况）的每处扣1分，未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 售后服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后人员配置、服务能力、服务承诺等情况）进行综合打分：内容科学、合理、针对性强的得3分，方案较差（包含且不限于理解不清晰、解决方案不明确、方案有缺陷、没有针对实际情况）的每处扣1分，未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 投标人业绩 | 3 | 根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似项目业绩进行打分，每个业绩得1分，最高得3分。 注:需提供合同扫描件加盖公章，否则不得分。 | 客观分 |
| 2 | 报价 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |  |
| 3 | 总得分 |  | 100 | 总得分=技术商务部分得分+报价得分 |  |

注：投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

存在下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同，且无法合理解释的；

（12）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章，且无法合理解释的；

（13）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的，且无法合理解释的；

（14）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

（15）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，总得分次高的，选为候补中标候选人。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)和开化县人民政府网（）。

###### 31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。

31.3中标公告发布同时，由开化县公共资源交易中心和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)，位置：“首页一下载专区－质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理， 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购－询问质疑投诉－质疑列表－新增质疑）；

- 六、合同授予

33、签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章后生效。

33.3招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

33.4对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 第三章 合同条款

政府采购货物买卖合同

（试行）（供参考）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章 采购需求

- 一、总则

1、这份规格书只是对该项目的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

2、在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向采购单位咨询。

- 二、项目概况

- 1、项目地点：开化县人民医院。

- ▲2、合同履行期限：合同签订后45个工作日内完成供货安装并交付使用。

- 三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 台 | 8 | 核心产品 |
| 2 | 集群交换机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 内网核心交换机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 服务器汇聚交换机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 接入交换机 | 台 | 15 |  |
| 6 | 数据中心防火墙 | 台 | 2 |  |
| 7 | PACS影像存储 | 套 | 1 |  |
| 8 | 环控设备 | 项 | 1 |  |
| 9 | 集成服务 | 项 | 1 |  |

- 四、技术参数及功能要求

- （一）服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ▲CPU规格 | ▲CPU 信息 | 配置≥2颗性能不低于intel 6342的处理器,单颗CPU主频（基频）≥2.80GHz，核数≥24，线程≥48，末级缓存容量≥36 MB，热设计功耗≥230W；支持内存的最高速率不低于DDR4-3200 、通道数≥8，位宽≥64； |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ▲主板支持的CPU 和内存情况 | 支持2颗intel至强第三代可扩展处理器，支持DDR4 内存 |
| 3 | 产品规格 |  | ▲主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32 个 |
| 4 | 产品规格 |  | ▲主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | ▲PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ▲主板PCIe插槽数量及规格 | 支持≥14个PCIe 4.0插槽； |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无需 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP 插槽数量 | 支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 1 个 |
| 10 | 产品规格 | ▲内存规格 | ▲内存数量 | ≥24 |
| 11 | 产品规格 |  | ▲内存规格 | ≥DDR4 |
| 12 | 产品规格 |  | ▲内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持2DPC |
| 13 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2 、NVME等存储 |
| 14 | 产品规格 |  | ▲硬磁盘实配容量 | 系统盘：单盘容量≥480GB; 缓存盘：单盘容量≥1.6TB; 数据盘: 单盘容量≥3.84TB |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 系统盘接口类型：SATA 固态盘； 缓存盘接口类型：U.2固态盘; 数据盘接口类型：SATA 固态盘； |
| 16 | 产品规格 |  | ▲硬盘实配数量 | 系统盘：硬盘数量≥2块； 缓存盘：硬盘数量≥2块； 数据盘：硬盘数量≥10块； |
| 17 | 产品规格 |  | ▲硬盘插槽数量及规格 | 最少支持24块2.5英寸SSD硬盘，其中最少支持8块NVMe |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘符合 GB/T 12628的相关规定； b)固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持HBA直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | 网络规格 | ▲网口速率和数量 | 光口卡：配置≥2张双口10G光口网卡（含模块）； |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无需 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 无需 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP/SFP+等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 27 | 产品规格 | 外部接口规格 | ▲显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | ▲USB 接口 | 配备USB 接口，USB3.0≥6 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无需 |
| 30 |  |  | 其他接口 | 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能； BMC管理端口不少于1个 |
| 31 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块1+1冗余 |
| 32 | 产品规格 |  | ▲电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ▲电源功率 | ≥1300W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | 整机规格 | ▲外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ▲尺寸（高×宽×深） | 2U高度 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 需配置服务器导轨（滑轨），满足设备安装 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 无需 |
| 39 | 产品规格 |  | ▲环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 支持工作环境温度宜为5～45℃ |
| 41 | 产品规格 |  | ▲机械环境适应性 | 符合GB/T9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ▲噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 无需 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无需 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 无需 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 无需 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 无需 |
| 48 | 功能要求 | 主板功能 | ▲主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 支持不少于4个双宽GPU卡或不少于14个单宽GPU卡 |
| 51 | 功能要求 | ▲网络功能 | ▲网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | CPU 功能 | ▲计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | 密码算法实现 | 无需 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持 RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | 支持RAID 0/1/10/5 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡BBU 单元 | 无需 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型 CD/DVD） | 无需 |
| 60 | 功能要求 | ▲电源功能 | ▲电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ▲电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | 整机功能 | ▲散热方式 | 支持风冷或液冷散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | 管理系统功能 | ▲BMC 固件基础功能 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)以图形化的方式显示服务器的温度传感器信息和温度告警； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | a)网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s d）不依赖操作系统，支持通过BMC界面一次升级多个部件的固件（如网卡、存储卡等）； |
| 66 | 功能要求 |  | ▲BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ▲远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ▲操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 无需 |
| 70 | 功能要求 |  | ▲操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； |
| 71 | 功能要求 | ▲中文信息处理功能 | ▲中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无需 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无需 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无需 |
| 75 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | 无需 |
| 76 | 安全要求 | 固件安全要求 | ▲故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止OS 再次使用导致系统异常，核0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ▲弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ▲白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ▲二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ▲密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ▲敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | 信息安全要求 | ▲研发过程安全 | 支持建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 支持建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 支持TCM/TPM可信计算安全模块 |
| 100 | 安全要求 | ▲物理安全 | ▲物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 |
| 101 | 安全要求 | ▲限用物质的限量要求 | ▲限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 102 | 性能要求 | ▲CPU性能 | ▲CPU 主频 | Intel X86架构，≥2.8GHz； |
| 103 | 性能要求 |  | ▲单CPU 核数 | 单CPU核数≥24 |
| 104 | 性能要求 |  | ▲单CPU 末级缓存容量 | ≥36 MB |
| 105 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 106 | 性能要求 |  | ▲内存速率 | ≥3200MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 无需 |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 无需 |
| 109 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无需 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | ▲电源能耗 | ▲电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ▲内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ▲固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ▲网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ▲功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | ▲外设兼容性 | ▲外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ▲数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ▲中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ▲平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 100000h |
| 125 | 可靠性要求 | ▲整机可靠性要求 | ▲整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 10000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ▲风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 10000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ▲部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | ▲包装及运输要求 | ▲标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | ▲服务响应 | ▲服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供7x24技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ▲培训服务 | 支持提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | ▲服务周期 | ▲服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于6年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 e) 合同签订前提供原厂承诺函 |
| 132 | 服务要求 | 服务工具要求 | ▲工具要求 | 支持提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 无需 |
| 134 | 服务要求 |  | ▲驱动安装升级指引 | 支持提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 无需 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无需 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 无需 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无需 |
| 139 | 服务要求 |  | ▲管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | 增值服务 | ▲厂家升级产品软件与扩容服务 | 支持提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 支持提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ▲提供上门服务 | 支持具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 支持提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | ▲供应链质量 | ▲抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ▲供应能力证明 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 146 | 环保要求 |  |  | 本次采购的服务器产品属于政府采购环境标志产品，请提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（在响应文件“列入政府采购节能环保清单的证明资料”中体现）。 |

## （二）集群交换机

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥2.50Tbps,转发性能≥1080Mpps；（若存在双重指标，以较低指标为准)； |
| 设备配置 | 配置可插拔模块化双电源和模块化双风扇； 一根40G QSFP+堆叠电缆3米； |
| MTU | 支持mtu≥9200 |
| ▲接口类型 | 接口≥48个万兆光口，≥2个40G QSFP+光口，扩展槽位≥2个； |
| VxLAN | 支持VxLAN、支持EVPN； |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。支持Ipv6静态路由、支持双栈、RIPng、OSPFv3、BGP4+； |
| ▲质保服务 | 提供原厂6年质保。 |

## （三）内网核心交换机

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 采用正交CLOS架构（提供官网截图证明） |
| 设备性能 | 交换容量≥1071Tbps，包转发率≥345600Mpps，以官网最小值为准； |
|  | 主控槽位数≥2，业务槽位数≥6，交换网槽位数≥4，风扇框数≥2； |
| 虚拟化 | 支持虚拟化功能，支持二虚一，虚拟化链路支持负载分担； |
|  | 支持跨设备链路聚合（M-LAG）技术； |
| 可靠性 | 支持增强以太环网功能，双向链路切换时间小于0.2ms，双向链路恢复无丢包； |
| 路由协议 | 支持OSPF、IBGP、EBGP、RIPv1/v2、ISIS、OSPFv3、IBGP4+、EBGP4+、RIPng、ISISv6等路由协议国密算法加密认证功能； |
| ▲配置要求 | 双主控，双交换网板，配置≥48端口千兆电口，≥48端口万兆光口；≥2根10G SFP+ 5m堆叠线缆。 |
| ▲质保服务 | 提供原厂6年质保。 |

## （四）服务器汇聚交换机

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥2.50Tbps, 转发性能≥1080Mpps；（若存在双重指标，以较低指标为准)； |
| 设备配置 | 配置可插拔模块化双电源和模块化双风扇； 一根40G QSFP+堆叠电缆3米； |
| ▲接口类型 | 接口≥48个万兆光口，≥2个40G QSFP+光口，扩展槽位≥2个； |
| VxLAN | 支持VxLAN、支持EVPN； |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。支持Ipv6静态路由、支持双栈、RIPng、OSPFv3、BGP4+； |
| ▲质保服务 | 提供原厂6年质保。 |

## （五）接入交换机

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准； |
| ▲设备配置 | 接口≥48个千兆电口，≥4个万兆光口，配置≥一根3米万兆堆叠线缆； |
| 设备性能 | 整机最大路由地址表1K，最大MAC地址表16K； |
| 管理要求 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； |
| ▲质保服务 | 提供原厂6年质保。 |

## （六）数据中心防火墙

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ▲硬件指标 | 标准2U机架式设备，冗余电源，配备≥8个千兆电口，≥4个SFP插槽，≥4个万兆SFP+插槽，≥2个接口扩展插槽。 |
| ▲性能指标 | 整机吞吐量≥65Gbps，应用层吞吐量≥12Gbps，每秒新建连接数≥30W，最大并发连接数≥1500W。 |
| ★全功能吞吐 | 全功能吞吐量≥10Gbps，提供第三方检测报告。 |
| ▲质保期 | 提供6年硬件质保，包含6年入侵防御(IPS)、防病毒(AV)特征库授权升级服务。 |
| ★服务承诺 | 承诺一级故障（因设备故障引起的全面业务中断）0.5小时内响应，4小时到达用户现场； 二级故障（用户网络运行质量大大降低，或者部分非重要业务无法正常运行），1小时内响应，6小时内到达用户现场； 三级故障（单个或小部分业务受到影响），2小时内响应，6小时内到达用户现场； 提供服务承诺函。 |
| 部署模式 | 支持路由、透明、旁路镜像部署，支持IPv4/IPv6双栈‌ |
| ★策略优化 | 可对策略命中率分析、策略冗余分析、策略冲突分析并显示分析结果。（提供第三方检测报告） |
| VPN | 支持SSLVPN模块；配置SSL VPN用户授权200个。 |
| 网络访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。 |
| 负载均衡 | 服务器负载均衡支持10种算法，支持根据应用和服务进行智能选择端口或者链路，实现应用层负载均衡。 |
| 应用层链路探测 | 支持基于IPv4或IP6的TCP、HTTP、DNS、SMTP方式的链路探测，且可使用自定义目标端口进行测试 |
| 非法外联 | 支持对终端的非法外联行为进行监控和告警，一旦发现终端发生非法外联行为，即可进行响应。（提供功能截图证明） |
| 防病毒 | 病毒库特征总数量达三千万条以上 |
|  | 支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略 |
| 入侵防护 | 支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略。 |
|  | 入侵防御特征库库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件。 |
|  | 支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析。 |
|  | 支持共享接入检测功能，禁止通过代理方式进行网络连接。支持对HTTP攻击进行页面重镜像的页面进行配置，支持基于IPV4/IPV6事件的源目IP、源目端口的入侵防御白名单等功能。 |
| 抗拒绝服务攻击 | 支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。 |
|  | 支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制。 |
|  | 支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤。 |
|  | 支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。 |
| 反垃圾邮件 | 支持SMTP, POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。 |
|  | 支持垃圾邮件智能学习，从已检测出的垃圾邮件内容中提取特征，增强后续对相似垃圾邮件的识别能力。 |
| 流量控制与优化 | 支持基于应用层协议设置流控策略，至少支持20类如：P2P下载类、P2P视频类、即时通信类、网络游戏类、股票行情类、木马控制类、代理工具类、网络加速类、网络电话类、软件更新类、网络硬盘类、下载资源类、网上银行类、数据库类、办公OA类、远程控制类、Web应用类、生活服务等，包括针对不同应用设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。为了能对应用进行准确识别，要求应用支持最少1600种 |
|  | 支持针对URL类型进行流量管理，至少支持：旅游出行、美体美容、web代理、报刊杂志等。可以针对不同类型的URL配置不同的流量管理规则,包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 |
| Web安全 | 支持对Web恶意扫描行为的防护能力，至少包含对弱口令、版本探测、漏洞扫描三种行为的防护能力。 |
| 统一认证管理 | 支持对入网终端的系统版本和运行进程进行准入检查 |
| 配置管理 | 支持https/http/SSH管理，支持数字证书管理员认证方式。 |
| 高可用性 | 具备设备高可用性，使其能灵活设置硬件结构，实现网络安全设备的高可用性，并适应多种网络拓扑要求。 |
| ★内网终端协助及防勒索 | 为提升运维管理效率，提供不少于50台终端远程协助能力，由管理员或客户端发起，确认后方可连接；并支持与该50台终端安全软件联动，有效识别查杀并阻断勒索软件的传播。（提供服务承诺函） |

## （七）PACS影像存储

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 容量 | 本次配置≥3节点，可用容量≥640TB（纠删码4+2：1）； |
| ▲硬件配置 | 每节点配置如下： CPU：2个Intel CPU，主频≥2.0GHz，≥12核； 内存：≥256GB； 硬盘：系统盘≥2*480GB SSD，缓存盘≥4*3.2TB NVMe SSD，数据盘≥24*16T HDD； 网卡：≥4个10G光口并配置万兆多模光模块； 冗余电源、冗余风扇 |
| ▲授权 | 本次配置不限容量的文件存储服务授权许可，包含本次项目所列以下功能特性。合同签订前提供原厂承诺函。 |
| 网络要求 | 支持双栈IPv4和IPv6协议，在同时部署IPv4和IPv6组网的情况可正常进行业务访问； |
| 文件级快照 | 支持文件级快照，支持对快照中的某一个具体文件进行回滚操作，而不是对整个目录进行回滚； |
| 文件存储 | 支持NFS/CIFS/SMB/FTP/HTTP文件存储协议； |
|  | 支持基于后缀可以设定规则，指定某些后缀的文件可以操作，某些后缀的文件不能进行文件操作； |
|  | 支持通过文件大小、创建时间、修改时间、最后一次访问时间等属性进行分级存储； |
|  | 支持通过windows的卷影拷贝功能，对存储快照进行回滚恢复操作； |
|  | 支持QoS策略，对任意节点或目录设置带宽、IOPS性能上限，实现存储性能资源的合理分配； |
|  | 支持创建NAS组，节点故障IP自动漂移，实现文件存储的高可用，虚拟动态业务IP地址支持配置多个IP网段； |
|  | 支持将NFS、CIFS客户端对集群文件或者目录的部分操作进行记录，并将操作记录归档到指定文件，用户可通过web界面导出操作日志； |
| 数据冗余机制 | 要求本次采用不低于（4+2）：1纠删码的可靠性冗余机制进行部署； |
| 数据重构 | 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，所有硬盘并发重构，提升重构效率，可以做到 <=15min/TB |
| 集群WEB管理 | 支持集群WEB界面进行主机单台或批量配置，集群Web界面支持查看主机序列号、版本、CPU、内存、RAID卡、网络信息等，便于进行运维查找； |
| 配额管理 | 提供配额管理功能，可指定任意目录进行配额，包括目录配额、用户配额、用户组配额、容量配额、文件数配额、计算配额、强制配额等； |
| 主机信息监控 | 支持对主机的各个维度信息进行监控展示，包括IOPS/OPS、带宽、硬盘容量、CPU/内存使用率、硬盘时延、硬盘负载、网卡、系统平均负载等信息，支持自定义时间一键导出监控报表； |
| ▲质保服务 | 提供原厂6年质保。 |

## （八）环控设备

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 采用一套动力环境集中监控系统，将机房、配电间的设备(UPS、精密空调、配电、蓄电池)、环境(环境温湿度、空调漏水)、消防监控子系统纳入同一平台进行集中监控管理。 动力环境监控系统按两到三级结构设计，上层集中监控管理设备、中间层采集设备和下层监控对象等。设备之间的通讯采用独立的百兆以太网方式连接（由采购方提供网络链路），各种智能设备和传感器接入方式需要简单易行、安装方便同时要确保工作的可靠性和实时性要求。 |
| ▲质保服务 | 提供原厂6年质保。 |
| UPS监控系统 | UPS接口协议通讯及解析； |
| 配电监测 | 配电接口协议通讯及解析； |
| 精密空调监控 | 精密空调接口协议通讯及解析； |
| 温湿度监测 | 通过温湿度传感器实时监测机房内环境温、湿度状况 |
| 漏水监测 | 实时监测机房空调四周的漏水状况，当产生漏水事故时，系统产生相应告警 |
| 蓄电池监测 | 对机房内蓄电池的单体电池电压、内阻、剩余容量、健康度、极柱温度以及电池组总电压、充放电电流等参数进行实时监测 |
| 消防监测 | 实时监测机房消防状况 |
| 配电柜监测软件接口模块 | 配置≥2套实时监测配电的三相电压、电流以及功率、频率有功功率、无功功率、视在功率等参数和状态。 |
| UPS监测软件接口模块 | 配置≥3套UPS接口协议通讯及解析 |
| 精密空调监测软件接口模块 | 配置≥2套精密空调接口协议通讯及解析 |
| 采集网关 | (1)提供≥1个RS485串口、≥1个以太网端口输出，支持Modbus-RTU,Modbus-TCP协议； (2)支持接入≥2组电池组； (3)先进的一键配置单体地址功能。无需人工过多干预和配置，减少工程工作量和配置的错误；配置≥3套 |
| 单体电池检测模块 | （1）实时估算单节电池的SOC（剩余容量）和SOH（健康度） （2）内置输入防反接电路，电源反接不损坏传感器和电池 （3）具有运行呼吸灯，上电正常运行时绿色呼吸灯亮，电源未接入或装置电源异常时常灭，装置处于报警状态时闪烁或常亮红色灯，快速定位故障设备位置，配置≥90套 |
| 蓄电池监测软件模块 | 配置≥1套实时检测单体蓄电池的内阻、剩余容量、温度、电压、健康度以及组电压、组SOC、充放电电流数据 |
| 区域式漏水变送器 | 输出形式：干接点，漏液检出时输出ON/OFF可拔码开关选，配置≥1套 |
| 漏水绳 | 配置≥1套检测绳长度5米，探测度密：全线程 |
| 区域式漏水监控软件模块 | 配置≥1套在监控界面上以电子地图的方式直观显示漏水绳的敷设位置，且发生漏水时监控界面上漏水绳会变红闪烁提示 |
| 智能温湿度传感器 | LCD实时显示测量值、设备地址、厂家LOGO，测湿范围：0～100％RH，精度：±3%RH，测温范围：-20℃ ～+60℃，串行输出：RS-485，modbus协议，配置≥5个 |
| 温湿度监测软件模块 | 通过电子云图的方式直观展示并辨析机房温度分布情况，配置≥1套 |
| 烟雾传感器 | 静态电流：≤10mA，报警电流：＜40mA，报警指示灯：红色，蜂窝式结构设计，防尘防虫，360度周围环境检测，带复位按钮，配置≥3套。 |
| 消防监测软件模块 | 消防主机信号接口协议通讯及解析，配置≥1套 |
| ★智能监控主机 | 采用上架式机箱，六核处理器，内存：≥16GB，硬盘：≥1TB ，支持≥2个硬盘支架，≥6个USB接口，串口：≥4个RS-232串口、≥2个RS-232/485串口，网口：≥2个千兆网口，显示：≥1个VGA+1个HDMI接口，扩展：提供≥2个32-bit PCI扩展插槽，配置≥1台 要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS和EMC检验认证（提供证书扫描件加盖公章） |
| ★多功能嵌入式控制器 | 低功耗ARM嵌入式芯片，≥2个10/100MBase-T以太网口；板载集成≥4路RS485、≥2路RS232、≥12路DI、≥5路D0；≥1U标准机架式安装，配置≥1台 要求与监控系统软件同一品牌，并通过国家认可检测机构的检验认证（提供证书扫描件加盖公章） |
| 4G电话报警系统 | 4G全网通电话报警模块，系统发生告警时拨打报警电话以及发送报警短信息，配置≥1套 |
| 手机APP | 系统具备同时支持基于iOS、Android操作系统的移动终端设备的监控APP软件，可查看机房电子地图、实时浏览监测数据等，配置≥1套 |
| 远程监控管理软件 | 提供迷你客户端浏览服务，配置≥1套 |
| ★数据中心监控管理软件 | 通用的中文组态监控软件，同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理。支持3D电子地图，支持双机热备系统，系统实时检测温湿度、配电等机房环境动力及安防系统的工作状态和各运行参数，配置≥1套。 为了保证系统后期运行的安全行、稳定性及后期升级服务能力，要求生产厂家需通过软件企业、ISO9001、ISO27001及售后服务认证，必须取得著作权登记证书。（提供证书扫描件加盖公章） |
| 模块箱 | 配置≥1套 |
| 工业电源 | 配置≥1套 |
| 线材 | 网线、电源线、线管等施工配套材料，配置≥1批 |

## （九）集成服务

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务要求 | ★服务包含本项目所有设备按照用户需求完成安装上架、配置调试等工作，提供虚拟化主机、PACS影像数据迁移等技术服务，针对本次项目清单内设备提供一年四次巡检服务，含项目实施过程中产生的所有线缆等辅材。（包含万兆多模模块70个，万兆单模模块50个，光纤线缆一批）。 |
|  | 为了优化服务流程，有效管控服务过程，具有持续改进管理措施，本项目要求服务商支持提供或配套本地已有IT运维服务管理系统，实现IT服务的全流程管理和服务质量保障，提供基于ITSS（信息技术基础架构库）管理标准的IT运维服务。 |
|  | 通过IT运维服务管理系统，建立统一的工单服务平台，对本地所有硬件、软件报修统一分派给各专职人员，全程在线闭环管理，以此来保证服务方的服务能力和服务质量。 |
|  | 要求服务方提供的IT运维服务管理软件必须是成熟的正版软件（提供产品著作权登记证书），必须拥有自主知识产权或拥有该产品所有权；若是第三方软件，必须有原厂正式授权，避免涉及版权问题及后续升级等纠纷的发生。 |
|  | 服务方提供的IT运维服务管理软件支持与本地钉钉平台进行对接，此应用需取得钉钉认证的应用，有与我院同等规模医疗机构的钉钉部署实用案例。 |
|  | 服务方日常设备维护需符合ITSS服务标准和规范，做到服务有记录、过程可追溯、处理有结果。按时提交巡检记录和运维报告，发现问题及时整改。能实时监控各种网络资源，实现对交换机、安全设备、服务器和存储等设备的监控及告警，并支持多级告警及短信、电话、邮件等多种告警方式。 |
| 提供一套运维服务平台，技术配置要求如下： |  |
| 1、登入方式 | 平台管理端登录界面支持钉钉扫码授权登录方式 |
| 2、电话模块 | 系统支持与本地电话对接，实现来电自动弹屏功能 |
| 3、语音报修 | 用户端可支持语音工单报修。 |
| 4、报表中心 | 报表中心至少包括基础报表、绩效报表、定制报表功能； |
| 6、知识库管理 | 具备知识库管理、知识库查看、知识库分类管理等功能，新增知识库支持以PDF、WORD格式附件文档上传； |
| 7、主动运维服务监控 | 主动运维服务监控至少包括报警管理和设备监控功能。 1.报警管理故障等级至少分4个等级，如灾难、严重、一般、告警等； 2.设备监控可根据设备列表查询，可实现设备接口告警事件查看和故障报修功能。 |

注：▲非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

五、售后及其他要求

▲1、所有产品均须提供原厂质保服务，质保期不少于6年。期间须免费修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

▲2、质量保证：货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标人负责。中标人对设备使用的安全性能与可靠性负全部责任。

第五章 投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：开化县人民医院存储网络优化升级采购项目

项目编号：          KHZFCG-2025-03

投标人全称：                                  （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三、法定代表人授权委托书

四、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）

- 一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

- 说明：

- 1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：开化县人民医院、开化县公共资源交易中心

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

- 四、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）

- 技术商务文件

项目名称 ：开化县人民医院存储网络优化升级采购项目

项目编号：    	 KHZFCG-2025-03

投标人全称：                               （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、技术参数响应偏离表

三、《第四章 采购需求》中所涉及的截图、证书、检测报告、承诺函等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

四、项目合同履行期限承诺

五、体系证书

六、项目团队人员情况

七、重难点分析

八、组织实施方案

九、应急保障方案

十、质量保障方案

十一、技术培训方案

十二、售后服务方案

十三、投标人业绩

十四、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）

十五、投标人认为需要的其他文件资料

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

投标人全称：

| 评审内容 | 分值 | 自评分 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 30 |  |  |
| 体系证书 | 4 |  |  |
| 项目团队人员情况 | 6 |  |  |
| 重难点分析 | 4 |  |  |
| 组织实施方案 | 6 |  |  |
| 应急保障方案 | 6 |  |  |
| 质量保障方案 | 4 |  |  |
| 技术培训方案 | 4 |  |  |
| 售后服务方案 | 3 |  |  |
| 投标人业绩 | 3 |  |  |

- 二、技术参数响应偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 采购需求中“技术参数及功能要求” | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购需求中“技术参数及功能要求”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、《第四章 采购需求》中所涉及的截图、证书、检测报告、承诺函等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

- 四、项目合同履行期限承诺

- 开化县人民医院：

- 若中标，我方承诺合同签订后45个工作日内完成供货安装并交付使用。

投标人全称（电子签章）：

- 日 期：

###### 五、体系证书

###### 六、项目团队人员情况

###### 七、重难点分析

###### 八、组织实施方案

###### 九、应急保障方案

###### 十、质量保障方案

###### 十一、技术培训方案

###### 十二、售后服务方案

###### 十三、投标人业绩

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：需提供业绩的合同扫描件加盖公章。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

- 十四、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）

- 十五、投标人认为需要的其他文件资料

- 报价文件

项目名称 ：开化县人民医院存储网络优化升级采购项目

项目编号：    	    KHZFCG-2025-03

投标人全称：                                    （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、中小企业声明函

四、残疾人福利性单位声明函

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

六、投标人认为需要的其他文件资料

- 一、投  标  函

致：开化县人民医院

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 产地 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | ￥： 大写： |  |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、中小企业声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加开化县人民医院的开化县人民医院存储网络优化升级采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

- 七、投标人认为需要的其他文件资料