招 标 文 件

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

项目编号：LYCG2022GK020

委托单位：龙游县实验小学

采购机构：衢州市公共资源交易龙游县分中心

二〇二二年八月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表及投标须知

一、 投标须知前附表

二、 投标须知

三、 招标文件说明

四、 投标文件的编制

五、 投标保证金

六、 投标文件的签署及规定

七、 投标文件的递交

八、 投标无效的情形

九、 串通投标的情形

十、 废标的情形

十一、 开标和评标

十二、 授予合同

十三、 质疑与投诉

十四、 法律责任

十五、 诚信管理

十六、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  应提交的有关格式范例

第六章  评标办法及开标程序

第一章  招标公告

项目概况

龙游县实验小学智慧校园建设的潜在投标人应在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)获取招标文件，并于2022年8月26日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LYCG2022GK020

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

预算金额：150万元

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 (万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙游县实验小学智慧校园建设 | 1 | 批 | 150 | 详见招标文件第三章 采购内容及要求 |  |

合同履行期限：合同签订后45天内完成供货、安装及调试，并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.特别要求：根据疫情防控需要，谢绝中高风险地区供应商参与。

三、获取招标文件

时间：2022年8月5日至2022年8月26日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，投标截止时间前均可网上下载。）

地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年8月26日15点00分（北京时间）

评审地点：衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼评标室1（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）。

投标人应当通过政采云平台在投标截止时间前完成电子投标文件的递交。

电子备份文件提交：

备份文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作的后缀名为“.bfbs”的文件）在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。供应商自行确定是否提交。

若提交，可在响应截止时间前（有多个邮件以最后一个为准，收件时间以收件箱显示为准，逾期邮件将被拒收）将备份文件发送至邮箱：ly7261771@163.com，邮件内容写上供应商名称。备份文件压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当，建议密码由数字和字母组成且不低于8位数），供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将压缩加密的备份文件的解密密码在解密规定时间（响应截止时间后30分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的响应无效或文件无效、解压失败由供应商自行承当。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本项目实行政采云电子交易系统全流程电子交易，投标人应按本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.投标人通过政采云平台电子交易系统制作投标文件，“政采云电子交易客户端”请供应商自行下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

5.本项目采用实行政采云电子交易系统全流程电子交易，投标人无需到现场。在截止时间后凭CA数字证书完成投标文件解密。投标人的联系电话在开标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到，造成的后果由投标人自负。

6.为支持和促进中小企业发展，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”），具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：龙游县实验小学

地址：龙游县龙洲路386号

联系方式：0570-7226957

2.采购代理机构信息

名 称：衢州市公共资源交易龙游县分中心

地 址：衢州市公共资源交易龙游县分中心3楼318室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）

联系方式(电话/传真)：0570-7261771

3.项目联系方式

项目联系人：余先生

电 话：0570-7261771

衢州市公共资源交易龙游县分中心

2022年8月

第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 龙游县实验小学 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县实验小学智慧校园建设 |
| 3 | 项目编号 | LYCG2022GK020 |
| 4 | 项目预算及最高限价 | 预算150万元，最高限价为150万元。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 服务期 | 合同签订后45天内完成供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 7 | 现场勘察 | 不组织，自行前往龙游县实验小学勘察。 |
| 8 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件及备份文件： （1）电子投标文件按政采云平台《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》“2.3投标文件制作、上传”及本招标文件要求制作递交。网址： https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na （2）投标文件均由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间 | 2022年8月26日15点00分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 政采云平台 |
| 14 | 开标时间 | 2022年8月26日15点00分（北京时间） |
|  | 评审地点 | 衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼评标室1 |
| 15 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件将被拒收。 投标人应在投标截止时间起规定的时间内完成电子文件的解密。 |
|  | 电子备份文件递交 | 备份文件，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份文件压缩加密后以电子邮件的形式发送至ly7261771@163.com。 注：供应商在线解密失败后，启用备份文件，否则不启用备份文件。 |
| 16 | 演示视频递交地址 | 演示视频以光盘或U盘保存，在开标截止时间前寄至政府采购科。 衢州市公共资源交易龙游县分中心3楼318室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧） |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起7日内签订合同。 |
| 18 | 履约保证金 收取及退还 | 中标人最迟在与招标人签订合同后5日内，向招标人提交金额为合同总额的1%作为履约保证金；缴纳形式为现金或以银行、保险公司出具的保函，验收合格15个工作日后退还。现金缴纳的履约保证金无息退还。 |
| 19 | 质疑和投诉 | 质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 |
| 20 | 采购公告，更正、补充、澄清公告，中标公告，合同公告发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江政府采购网） ztb.longyou.gov.cn（龙游县公共资源交易网） |
| 21 | 特别提醒 | 中标人在签订合同前把纸质版投标文件（一式二份）邮寄到衢州市公共资源交易龙游县分中心3楼318室（政府采购科）（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧），联系人：余先生，联系电话：0570-7261771，邮编：324400。 |

二、投标须知

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的衢州市公共资源交易龙游县分中心。

2.2“采购人”系指提出本次采购的委托单位：龙游县实验小学。

2.3“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

2.5“服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担龙游县实验小学智慧校园建设的义务。

2.6“▲”系指实质性要求条款。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.投标委托

本项目原则上采用政采云电子交易系统开评标，投标人无需到开标现场。

6.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

8.特别说明：

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

8.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项投标的，按一家投标人计算。

非单一产品采购项目中，多个投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家认定。招标文件“采购货物要求”中明确核心产品。多个投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按一家认定。

9.项目需要落实的政府采购活动政策

9.1、中小企业参与政府采购活动

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号，以下简称《办法》）的有关规定，《办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合下列情形：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目所属行业为统计上大中小微型企业划分标准：工业。

9.2中小企业投标响应资料：

所投所有产品的制造商如为中小企业，参加询价响应时，在响应文件中响应方应提供制造商的《中小企业声明函》。

特别说明：本款适用于所投的所有产品的制造商均为中小企业（所投产品中有大型企业提供的不适用于本款）。

9.3监狱企业参与政府采购活动

符合财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

9.4残疾人福利性单位参与政府采购活动

符合财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位属于中小型企业的，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标人为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9.5说明：若响应产品制造商属小微型企业，或残疾人福利性单位或监狱企业其响应产品的响应报价扣减20%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。

三、招标文件说明

10.招标文件的组成

10.1招标公告；

10.2投标须知前附表及投标须知；

10.3采购内容及要求；

10.4合同文本；

10.5应提交的有关格式范例；

10.6评标办法及开评标程序。

11.招标文件的澄清及修改

11.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

11.2投标人对招标文件有异议的，公告期限内获取采购文件的供应商应在自收到采购文件之日（获取采购文件之日）起7个工作日内，公告期限外获取采购文件的供应商应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向衢州市公共资源交易龙游县分中心提出质疑，逾期将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，有变更的在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。

11.3没有通过本招标文件规定的办法获取采购文件的供应商，衢州市公共资源交易龙游县分中心不受理其质疑。

11.4招标文件澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改或补充等通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.5招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经采购公告原发布媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。投标人应及时关注采购公告原发布媒体上针对本项目的澄清、答复、修改或补充等通知，投标人因自身疏忽而导致投标文件不能实质响应或其他损失，其产生的后果由供应商自身承担。

四、投标文件的编制

12.总体要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

12.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

12.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

12.4投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》“2.3投标文件制作、上传”及本招标文件要求制作并递交。网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

13.投标文件的组成及份数

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

13.1【资格审查文件】

▲13.1.1投标函（格式附件）；

▲13.1.2供应商资格声明（格式附件）；

▲13.1.3近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式附件）；

▲13.1.4投标人有效的电子营业执照或营业执照扫描件；

▲13.1.5有效的投标人《税务登记证》扫描件；（营业执照三合一/五合一无需提供）

▲13.1.6法定代表人授权书（格式附件）；

▲13.1.7投标人财务状况报告：提供上一年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，或提供投标截止时间前六个月内任一个月的财务报表扫描件；

▲13.1.8投标人依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明扫描件；

▲13.1.9投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

▲13.1.10分公司投标的，提供总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料。

13.2【商务技术文件】

13.2.1评分索引表（自制）；

13.2.2投标人综合情况；

13.2.3投标人类似项目业绩一览表（格式附件）；

13.2.4项目详细的实施方案；

13.2.5评分细则涉及的管理体系等相关资质证书、合同、中标（成交）通知书、检测报告等扫描件；

13.2.6售后服务内容、措施，包括售后服务网点介绍；

13.2.7技术支持及服务承诺书（见格式附件）

13.2.8 备品备件耗材及专用工具清单及价格；

13.2.9针对本项目的合理化建议或优化措施；及供应商认为需要的其他资料。

13.2.10▲《技术要求偏离表》（格式附件）；（表后附第三章采购内容及要求中要求提供的产品相关证书、报告、原厂商针对该项目的授权书和售后服务承诺书、链接、截图、截图并现场演示等证明文件,如果是带▲的资料未按要求提供，将导致投标资格被取消）；

13.2.11▲《商务要求偏离表》（格式附件）

13.3【报价文件】

13.3.1▲开标一览表（格式附件）

13.3.2 投标设备及软件明细表（格式附件）

13.3.3《中小企业声明函》(格式附件)；

13.3.4 监狱企业声明函（格式附件）（监狱企业须提供）；

13.3.5残疾人福利性单位声明函（格式附件）（残疾人福利性单位须提供）。

14.投标文件内容填写说明

14.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》“2.3投标文件制作、上传”及本招标文件要求制作并递交。网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

14.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

14.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

14.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

14.5投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

14.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

14.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

14.8技术偏离表：投标人提供的服务与采购要求有偏离或对服务水平提升有好的建议，应填写《技术要求偏离表》（格式附件），否则认为响应招标文件要求。

14.9无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的服务价款。如有漏项，视同已包含在其它项目中，价格不作调整，中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标有效期

16.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

16.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

五、投标保证金

本项目不收取投标保证金

六、投标文件的签署及规定

（一）电子投标文件按政采云平台《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》“2.3投标文件制作、上传”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（二）备案文件仅在投标文件解密失败时读取。

备份文件，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份文件压缩加密后以电子邮件的形式发送至ly7261771@163.com。电子备份文件请自行压缩加密，如需启用，招标组织人将电话联系授权委托人发送解密密码。

如投标人未在截止时间前完成电子文件的传输，其备份文件也将被拒收。

注：投标人在线解密失败后，启用备份文件，否则不启用备份文件。

七、投标文件的递交

17递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

（2）本项目采用实行政采云电子交易系统全流程电子交易，投标人无需到开标现场。

（3）备份文件，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份文件压缩加密后以电子邮件的形式发送至ly7261771@163.com。电子备份文件请自行压缩加密，如需启用，招标组织人将电话联系授权委托人发送解密密码。

如投标人未在截止时间前完成电子文件的传输，其备份文件也将被拒收。

18投标文件的修改和撤销

18.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

八、投标无效的情形

19实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

19.1不具备招标文件规定资格要求；

19.2投标文件未有效授权的;

19.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的，实质性要求汇总见下表：

招标文件实质性要求汇总表

| 序号 | 实质性要求所在章节及序号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第二章 投标须知前附表及投标须知 13.投标文件的组成及份数 投标文件（电子投标文件）应分为…… 13.1【资格审查文件】 13.1.1～13.1.10 13.2【商务技术文件】 13.2.10 技术要求偏离表 13.2.11 《商务要求偏离表》（格式附件） 13.3【报价文件】 13.3.1开标一览表（格式附件） 16.投标有效期 16.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天； | 按招标文件要求提供资料。 |
| 2 | 第三章 采购内容及要求 三、商务部分 1～8 | 按招标文件要求响应。 |

19.4资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

19.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.6投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

19.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8提供虚假材料谋取中标的；

19.9投标人串通投标的；

19.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

19.11电子投标文件解密失败、且未提供电子备份文件的；

19.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

九、串通投标的情形

20.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

20.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

20.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

20.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

十、废标的情形

21.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

21.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

21.4因重大变故，采购任务取消的；

十一、开标和评标

22.开标

22.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

22.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止起限定时间内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

23.评标委员会

23.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

23.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

24.对投标文件的审查和响应性的确定

24.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

24.2算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

25.评标

25.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

25.2投标文件的澄清：在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

25.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

26.保密

26.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

26.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

十二、授予合同

27.中标通知和合同授予

27.1中标通知书：采购人按评标报告确定的中标候选人名单顺序确定中标人，衢州市公共资源交易龙游县分中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。若有异议且成立，采购人可以按照综合得分由高到低排序另行确定中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2履约保证金：

中标人最迟在与招标人签订合同后5日内，向招标人提交金额为合同总额的1%作为履约保证金；缴纳形式为现金或以银行、保险公司出具的保函，验收合格15个工作日后退还。现金缴纳的履约保证金无息退还。

27.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经衢州市公共资源交易龙游县分中心签证后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

27.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交衢州市公共资源交易龙游县分中心签证。

27.6中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，依法追究法律责任，同时，采购人将取消该供应商的中标资格。

27.7签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

十三、质疑与投诉

28.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

28.2供应商提交的质疑函应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载，或从以下网址下载：http://ztb.longyou.gov.cn/front/content/9003002000。

28.3投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

28.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

28.5如质疑、投诉不成立且恶意诽谤的，同时由相关部门根据规定进行必要的处罚。

29、中标人确定

29.1投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内按推荐排名顺序由高到低对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

29.2采购人依法确定中标人后2个工作日内，集中采购机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

十四、法律责任

30.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

30.1提供虚假材料谋取中标的;

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

30.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

30.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

30.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

30.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的

十五、诚信管理

供应商有下列情形之一的，依据《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件第三十八条和第三十九条的规定记录不良行为、黑名单及处罚。

第三十八条 注册供应商有下列情形之一的，采购单位或采购代理机构应按不良行为记入该注册供应商诚信档案中：

（一）开标后擅自撤回采购投标文件，或扰乱开标现场，影响采购活动继续进行的；

（二）中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质内容的协议的；

（三）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）政府采购合同的；

（四）超过合同约定的供货（或服务）时间达30日以上的；

（五）中标、成交后，将政府采购合同转包或擅自分包给其他供应商的；

（六）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（七）擅自降低产品质量等次和售后服务，或以次充好、偷工减料的；

（八）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于投标文件或询标、谈判时的承诺；

（九）在供应商库中发布的产品服务信息或在政府采购网上宣传的信息与实际明显不符，或故意误导采购人的；

（十）不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

（十一）1年内在全省被质疑或投诉累计分别在20和10次以上且60%以上被驳回的，或恶意举报给采购人或采购代理机构造成损害的；

（十二）各级财政部门认定的其它有违诚实信用的行为。

第三十九条 注册供应商有下列情形之一的，采购单位或采购代理机构应向同级财政部门书面报告，并提请财政部门将其列入“黑名单”或者依法作出处罚；各级财政部门在依法处罚的同时，应将该情况按不良行为记入该供应商诚信档案中，同时将该供应商列入“黑名单”公开曝光：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购单位、采购代理机构行贿或提供其他不正当利益，或因此被其他国家机关立案查实的；

（五）在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（六）哄抬、操纵政府采购报价，或政府采购价格（包括产品及其配件、试剂、耗材等价格）明显高于市场平均价的；

（七）提供虚假材料骗取注册供应商资格的；

（八）伪造《浙江省政府采购注册供应商信息登记表》的；

（九）销售或发布法律、法规禁止销售的商品、服务和其他违法信息的；

（十）其它违反法律、法规和政府采购管理有关规定的行为的。

十六、其他

31.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

32．联系方式：与招标有关的函电请按下面联系，其他任何方式或信息来源均无效。

通讯地址：衢州市公共资源交易龙游县分中心3楼318室政府采购科（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）

项目联系人：余先生

答疑咨询电话：0570-7261771

公告网址：www.zjzfcg.gov.cn（浙江政府采购网）

ztb.longyou.gov.cn（龙游县公共资源交易网）

第三章  采购内容及要求

一、特别说明

本次采购内容：龙游县实验小学

设备参数带“▲”标志的为实质性参数，不满足作投标无效处理；设备参数带“★”标志的为重要参数指标，不满足作扣分处理。

二、采购内容

（一）系统建设清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园应用系统 | 1 | 批 |
| 2 | 校园指挥中心建设 | 1 | 批 |
| 3 | 校园网络广播系统 | 1 | 批 |
| 4 | 校园三合一网络改造 | 1 | 批 |
| 5 | 校园物联网改造建设 | 1 | 批 |
| 6 | 大厅P2.0 LED屏幕 | 1 | 批 |

（二）系统建设要求：

1、智慧校园应用系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园统一管理中心 | 一、校内用户服务 1、系统无需额外安装APP，需支持平台集成在钉钉/微信端统一入口，且提供web端管理后台功能，即所有用户以一个账号即身份认证ID进行跨平台、跨应用登录，实现Android、IOS终端上的钉钉/微信入口智慧校园应用免登； 2、需支持为不同身份用户提供统一的账号管理功能，支持所有用户以一个账号即身份认证ID进行跨平台 3、★要求同时支持微信和钉钉的移动端智慧校园统一应用门户，并具备web端后台管理功能、跨应用登录；作为智慧校园应用平台的统一安全认证及授权中心，提供集中的身份认证服务。（要求提供系统功能界面截图） 4、具备数据接口的开放特性，支持融合本系统的数据，与教育局、大数据局等上级主管部门、教育魔方系统实现接口互通，数据自动上报。 | 1 | 套 |
|  |  | 二、消息信息推送服务 1、具备独立的业务消息推送中心，支持业务应用消息的统一分发，用于实现各类应用场景下一对一、一对多、指定角色/成员组的消息推送与通知，串联业务流程； 支持提供基于用户身份的个性化消息推送内容，支持定制消息推送模板。 2、提供同时支持基于微信、钉钉、短信等多种形式的消息推送通道，系统支持自动、人工触发等多种消息推送手段； |  |  |
|  |  | 三、业务安全防护服务 1、需提供符合网络安全等级保护规则的数据安全加密系统，为系统内所有用户账号提供加密保护，具有严格的权限控制，根据不同级别和类别的用户进行访问控制、功能菜单使用控制、流程的流转控制；支持设备绑定码、动态验证码登录、动态二维码等加密方式。 ★2、为系统内产生或导入的数据提供数据安全保障，全面保障系统使用过程中用户数据的安全，安全要求符合国家等级保护二级的要求，提供公安部门《信息系统安全等级保护备案证明》。 |  |  |
|  |  | 四、智慧应用系统架构 智慧校园管理系统需采用本地+云端混合系统架构，在保障数据安全的前提下，使系统应用更便捷、更灵活。 做到关键业务，核心数据放本地，用户访问，应用服务放云端，通过借鉴云计算、大数据技术，采用“平台+应用”架构，打造集约、轻量、高效、开放的应用服务，便于实现对学校各类应用场景中各个功能和数据的快速、灵活整合，打造便捷、丰富的智慧校园应用生态。 智慧校园软件厂商提供智慧校园平台软件著作权证书、智慧校园平台软件产品证书。 ★智慧校园软件厂商通过ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证明材料。 ★智慧校园软件厂商通过ISO27001信息安全管理体系认证，提供证明材料。 |  |  |
|  |  | 五、基础数据管理服务 1、要求可通过唯一智慧校园平台管理对学校各项基础数据进行配置维护管理，并同时支持快速配置、表格形式一键导入包含学生、教职工、学期、部门、设备等基础信息；； 2、web后台中带有导入及导出功能的，导入功能均需提供导入模板和导入数据的内容规则指导，导出功能需具备让用户进行自定义数据项/导出范围选择，根据用户数据需求进行导出的功能，同时支持查看历史数据导出记录。 3、系统中带有搜索框的，搜索功能支持姓名/手机号/工号/学号模糊搜索，例如搜索“张x”教职工，系统自动拉取所有“张”姓教职工信息列表； 4、信息管理：维护基础信息时，提供多种便捷操作控件，例如下拉选择器、点选选择器、照片/文件拖放区/选择器等，用于快速配置、一键导入学校年级、班级、场地、学生、教职工等数据； 1）学生管理：支持按对学生基础信息进行增删改查，须支持一键转班，添加家长绑定，重置学生端密码功能；支持按不同成员类型（包含所有学生类型、自定义类型）、考勤范围创建考勤组，为人员出入管控提供分组配置基础； 2）座位管理：支持在后台教室管理界面按照学段--年级--班级--姓名添加、修改学生座位信息，使得在开展德育、考勤登记等业务时，自动显示对应教室的学生头像和姓名的座位图表；支持快捷调整座位，按行、列自定义拖拽修改学生座位信息； 3）教职工管理：支持对教职工信息进行编辑操作； 4）部门管理：支持按校区创建管理部门及成员信息，一键设置部门主管，支持同步各部门教职工信息进行批量添加/移除成员操作； 5）场地管理：支持按校区楼栋—楼层—房间对学校场地信息进行增删改查的管理操作； 6）设备管理：提供设备信息管理功能，支持与硬件管理平台对接并呈现对应平台内的设备列表，包含平台设备名、设备IP、设备编号、备注、名称、类型、型号、场所等，同时可便捷管理设备场所，将设备与场所进行绑定。支持查看电子班牌、信息发布屏等外部设备的激活码，用于手动绑定外部设备； 7）教职工管理：要求可通过唯一智慧校园平台管理教职工基础信息，实现与其他设备平台间的基础信息同步，支持配置教职工教学、应用权限范围，可批量导入/导出照片及教职工基础信息； 8）学期管理：支持快速配置智慧校园平台内唯一学期周期表、设置教学管理周，成为系统内其他业务的唯一流转时间线； 9）低代码应用：支持协助学校基于低代码平台进行应用定制，协助学校搭建轻量级教学管理流程应用。 |  |  |
|  |  | 六、统一权限配置服务 1、要求系统须提供统一身份模型（角色）管理，能支持为各个角色配置在PC端和移动端不同的应用使用权限功能，支持同一用户多角色权限设置，结合学校实际部门、角色、工作职责划分。 2、可自由创建角色、添加用户、配置自定义统计查询等自主管理权限，支持为各个角色配置在PC端和移动端不同的使用权限功能，支持结合实际部门、角色、工作职责划分实现同一用户多角色权限设置。 3、系统须同时具有PC端与移动端运行能力；web端门户支持展示用户绑定的基础信息及应用快捷入口；支持通过web后台切换校区，实现多校区统一管理、展示用户头像及身份权限信息； 4、支持首页展示本周课表及我管理的班级列表，管理多个班级时须用醒目标识标注班级班主任； 5、支持展示全部应用功能快捷入口，可根据用户使用习惯订阅常用功能快捷方式并手动置顶； |  |  |
|  |  | 七、家长通讯录 1、支持整合家长、学生的基础信息，按照学校组织结构生成学生绑定的家长通讯录； 1）支持通过微信、钉钉查询学生名单、学生绑定家长信息，支持一键呼叫学生家长电话； 2）需支持一对多绑定学生—家长关系； 3）支持发送智慧校园相关通知、审批消息至家长移动端微信、钉钉组织内； |  |  |
| 2 | 校园安全 | 一、AI智能预警 可基于本项目采购的“AI安防分析一体机”接入校内原有视频监控摄像头，实现异常行为告警事件、人员轨迹自动侦测与推送、统计。具体包含以下功能： 1、告警事件配置： - 支持通过web后台新建告警事件，自定义关联生效设备，列表需支持展示已经接入的校内监控设备名称、设备状态、运行算法；支持按设备名称搜索；已添加的生效设备列表需展示包含设备名称、所属平台、设备IP号、设备编号、设备备注等信息，支持算法自适应规则配置，在不同算法中根据算法特性进行规则配置，例如编辑每台设备监控画面侦测区域/边界线、设置侦测人体数量；支持查看事件详情时，配置事件推送终端、推送对象，支持按照校内人员组织架构勾选事件推送对象； 2）可配置的算法需包含人脸识别、陌生人告警、绊线入侵、区域入侵、人员聚集、徘徊检测、离岗、睡岗、玩手机、抽烟； 2、告警中心： 1）支持通过web后台告警中心功能查看告警事件及抓拍图片，可按照告警标题、告警类型、告警设备、告警时间查询； 2）支持按日期筛选查看陌生人轨迹详情，展示途径点位时间及人脸抓拍图； 3）支持将识别结果以通知形式发送至相关人员微信公众号和钉钉工作组内，通知内容需包含：标题、设备名称、事件名称、时间； | 1 | 套 |
|  |  | 二、学生轨迹记录 ★1.要求通过智慧校园平台web后台访问人脸库，查询学生轨迹记录，可按日期筛选，展示内容包含人员头像、基础信息、轨迹点位名称、时间、人脸抓拍图；支持查看任意轨迹点位的抓拍图；（要求提供系统功能界面截图） 2.支持家长通过移动端微信、钉钉查询相关学生轨迹记录，可自定义日期范围，展示内容需包含学生基本信息、途径点位时间、设备名称、抓拍图； |  |  |
|  |  | 三、学生轨迹还原 ★1.要求以可视化形式在校园平面图上呈现学生轨迹路径，可配置点位到地图任意位置，能够一键展示点位名称、IP地址，支持一键清空点位、更换地图（要求提供系统功能界面截图）； - 轨迹路径需以数字与线段标记形式展示人员轨迹先后顺序，支持按日期筛选查看人员当日轨迹路径，可查看任意点位的人脸抓拍图、轨迹点位名称、抓拍时间，支持手动开启/隐藏轨迹线； |  |  |
|  |  | 四、家长入校 ★家长可通过移动端微信、钉钉提交入校申请，由学生的班主任审批，支持以短信形式发送入校二维码给家长；支持家长在移动端发起入校申请，填写受访人、预计入校时间、入校事由等相关信息并上传人脸照片；支持查看审批状态和历史申请记录（要求提供系统功能界面截图）。 |  |  |
| 3 | 行为德育 | 要求结合校内原有的监控摄像机和本项目采购的考勤展示屏，实现学生到离校无感考勤统计和展示，投标时须提供对接承诺函。 - 到离校考勤 1、通校管理： - 支持按学生姓名、年级、班级筛选查看通校生名单。 - 支持学校根据个性化需求创建到离校考勤规则；通过后台创建多个考勤组，配置不同考勤对象；支持配置多个不同时间段的考勤(如：早上到校、晚上离校)，支持按周快速配置每天考勤时间。 2、到离校考勤统计： - ★支持按不同考勤规则分别查看到每日到、离校考勤统计情况，须通过可视化图形展示，包括到校（实到人数、应到人数、不同到校状态人数、学生名单），离校（实离、应离人数、不同离校状态人数、学生名单），需采用不同颜色展示各类到离校考勤状态（要求提供系统功能界面截图）； - 支持对单个学生考勤状态进行修改，支持通过此功能页面跳转查看学生轨迹记录； - 支持在到离校考勤统计界面同步查看请假学生名单，以蓝色字体展示查询入口，请假学生不计入考勤统计规则。 - 支持设置每日定时推送规则，自动发送到离校考勤统计报告到教师移动端微信、钉钉； | 1 | 套 |
|  |  | - 学生请假 1、请假记录： - 要求教师可通过智慧校园平台移动端钉钉、微信、web后台查询学生请假记录，支持按字段特征值（包含姓名、请假类别、去向、状态、班级、提交人、申请日期范围）筛选搜索；支持通过Web端管理后台导出请假记录，查看原审批单及审批详情；（要求提供系统功能界面截图） - 须支持通过请假状态查看请假记录，包括待生效、请假中、已销假、已撤销、已结束等； - 须支持教师单选/批量撤销请假，系统自动收回学生出校权限； - 须支持学生返校后联动安防管理平台及相关通道闸机、人员通道人脸组件，执行自动销假，并收回学生出校权限； - 须支持联动到离校考勤模块，对请假学生自动更新考勤状态，请假学生不计入请假期间的考勤统计名单； 2、请假统计： 要求教师可通过智慧校园平台移动端钉钉、微信查询所有学生的请假统计数据，并可以不同颜色标记请假状态； - 请假统计数据能够按日期、学段、年级、班级等多维度进行筛选查看； - 统计列表需展示全年级所有班级请假人数/班级人数的数量；支持查看请假人员信息详情，信息需包含：学生姓名、学号、请假类别、请假去向、请假起止时间； 3、请假登记： - 要求通过智慧校园平台web后台对不同请假类型审批流程进行自定义，实现由多角色发起的请假审批；支持自定义审批环节名称，支持设定审批人类型（指定人员、部门主管等）、审批方式（或签、会签），支持设定审批人为空时的自动转交规则（如：无法提交、自动转交）； - 要求可通过智慧校园平台移动端钉钉、微信，由多角色发起学生请假，发起角色至少包含教师、家长、学生，支持自定义发起人、自定义多种请假类型，且系统内置标准请假类型不少于5种（包含事假、病假、早操假、周期性请假、复课审批），支持教师发起时，单选/多选学生发起请假且能够批量撤销； 4、请假通知 要求可通过智慧校园平台自动发送学生请假提醒到相关责任人移动端微信、钉钉，通知内容包含学生姓名、请假时间、请假事由、备注； |  |  |
|  |  | - 德育评价 1、德育配置与登记 - 支持以班级维度对德育登记项及评分项进行配置，支持评分到班级、教室、学生个人三种情况下的评分场景组合，并可关联到教室座位表进行精细化评价登记，适配多场景下的德育登记需求； - 支持登记方式的自定义设置，可在登记时单选/多选评分项； - 支持班级、个人两种扣分粒度自定义设置； - 系统无需安装APP，支持通过Android、IOS终端上的钉钉/微信入口进行在线德育评价登记； - 支持配置单项登记项扣分分值大小区间，最小评分粒度±0.5，并可自动合并加/减分； - 支持在后台座位管理界面按照学段--年级--班级--姓名添加、修改学生座位信息，使得对教室的学生进行考评登记时，自动显示对应教室的学生头像和姓名的座位图表； - 支持添加图片备注，拍照上传学生头像和行为记录登记； - 支持不同登记入口分级授权，配置不同管理人员； 2、德育统计排名： ★系统支持按日、周、月输出全校德育登记排名情况，教师可通过移动端查看报告，支持查看班级明细扣分项，需包含登记对象、扣分项、登记人、登记时间等，支持自选多个统计项，单独统计各班级排名情况。（要求提供系统功能界面截图） 3、德育数据导出： 支持以EXCEL表格导出统分表、单项详情表两种形式的数据统计表；支持自定义导出数据字段，包含导出维度（班级）、年级范围、登记项（支持多选）、日期范围； 4、德育报告推送： 平台支持配置定时推送规则，将德育统计报告发送到指定管理者移动端，报告分别按日报、周报、月报统计并展示，支持查看详细德育登记情况； |  |  |
|  |  | - 课业点评 支持整合上课考勤、课堂表现、成绩导入三类来源的数据，通过自定义设置评分项数量、权重、计算规则、数据范围等配置项生成个性化报表。 1、报表模板： 支持新增报表模板，自定义添加统计数据维度、维度系数、数据源、统计方式； 支持求和、求均统计方式，支持分值转换和常量计算赋分功能； 2、报表导出： 支持根据引导助手设置报表统计的年级范围、课程范围、数据日期范围，支持自定义选择模板库中任意报表模板；支持快捷查看报表统计规则； 支持以EXCEL形式在线下载报表； |  |  |
|  |  | - 学生荣誉申报 支持教师通过移动端微信、钉钉提交荣誉申报，支持申报个人/集体荣誉，荣誉级别包含班/校/市/省/国家级。支持调用功能组件添加证明文件及图片。支持查看历史申报记录及审批情况。 支持教师按班级查看所有学生荣誉统计情况，需以列表格式展示学生个人荣誉统计详情，支持一键撤销学生荣誉。支持查看对应荣誉申报的审批单。 支持联动学生成长档案，统一获取学生荣誉数据并与其他行为德育数据进行汇总展示。 |  |  |
|  |  | - 教师评语 1、评语填写 支持教师为学生填写学期评语，支持手动填写与批量导入两种方式填写评语。 评语类型包含班主任评语及任课教师评语，分别支持手动填写与批量导入两种方式填写。 批量导入时系统提供说明引导，指导教师下载模板进行批量填写上传操作。填写完成后支持查看单个学生的评语记录，支持重新编辑评语进行二次修改。 2、评语管理 支持以EXCEL表格形式，按班级、评语类型导出评语统计表。 支持查看历史导出记录并下载近7天内的统计表。 |  |  |
| 4 | 家校共育 | 一、家长应用中心 要求智慧校园平台能够提供统一集成式的智慧校园家长端交互服务中心，支持根据建立的应用模块将部分数据权限开放至家长端进行一键查看，在本项目中应至少包含校园通知、报名投票、打卡任务、班级风采； 1.家长应用中心须支持基础信息统一认证，家长无需注册即可通过手机号访问钉钉、微信中的智慧校园应用； 2.个人中心首页需具备消息集成能力，支持按照事项类型查看并一键处理对应通知业务，例如家校通知、报名、打卡任务、班级风采的一键查看与消息确认； 3.家长个人中心须具备基础信息配置功能，包括个人人像照片上传、通行码查询、学生切换、已绑定手机号查询等；支持意见反馈提交及信息缓存清除功能； | 1 | 套 |
|  |  | 二、家校通知 要求教师可通过智慧校园平台移动端微信、钉钉向班级内家长发送校园通知； 1.通知正文支持添加文字/图片/链接等形式的内容； 2.支持设置家长手动确认接收消息通知功能； 3.教师可查看历史通知记录列表，支持多选发送对象； |  |  |
|  |  | 三、活动报名 面向各类活动，须通过智慧校园平台实现各类报名打卡活动的统一发布与报名统计，具体须支持： 1.教师可通过移动端钉钉、微信发送报名活动的通知，支持自定义勾选发送班级； 2.系统自动输出报名统计列表，支持查看已报名、未查看、不参加的人员统计名单，可针对未查看的家长进行二次通知； |  |  |
|  |  | 四、打卡 教师在移动端发起打卡活动，支持自定义打卡任务；学生参与打卡活动后教师可在移动端看到实时打卡排名数据。 |  |  |
|  |  | 五、班级风采 1、要求支持通过智慧校园平台将成绩以钉钉/微信通知形式一键发布至家长移动端，查看已绑定学生的成绩记录； 2、家长可通过钉钉/微信通知快捷登录查看成绩单详情； 3、支持家长端按照成绩类型、年级、课程查看已绑定学生对应成绩记录列表，详情可查看完整成绩单； |  |  |
|  |  | 六、成绩发布 1、要求支持通过智慧校园平台将成绩以钉钉/微信通知形式一键发布至家长移动端，查看已绑定学生的成绩记录； 2、家长可通过钉钉/微信通知快捷登录查看成绩单详情； 3、支持家长端按照成绩类型、年级、课程查看已绑定学生对应成绩记录列表，详情可查看完整成绩单； |  |  |
| 5 | 校园数据治理服务 | 一、校长大数据驾驶舱 要求必须通过同一套平台基于web端实现数据汇集与可视化的数据驾驶舱功能，需呈现： 1、基础信息：自动更新并展示日期、天气、温度、具体时间信息； 2、行为德育：以雷达点阵图形式，根据具体评分项指标，展示各年级班级德育状况；统计学生当日请假人数及未销假人数，以环形统计图形式展现各类型请假学生人数占比； 3、校园安全：以气泡图形式展示校内不同类型预警事件数量；以条形统计图形式展示近期人员轨迹活跃程度； 4、家校共育：以数字形式展示家校通知、校内通知、班级风采发布数量； 5、信息化应用总览：以数字百分比形式展示校内个应用模块的页面访问量占比及与上周对比增值； 6、支持根据学校智慧管理系统的实际使用情况，结合学校的个性化管理要求，进行设计调整，最终实现一块专属定制数据大屏。 | 1 | 套 |
|  |  | 二、学生成长档案 1、支持通过平台内的一体化数据共享，实现学生个人成长档案的生成，支持教师、家长通过移动端查看档案； 支持按照学期/学年生成档案，支持查看生成失败的学生名单，支持批量更新、单个重试生成档案； ★档案展示范围需包含学生个人的基本信息、学业发展、行为德育、身心健康四大块数据，具体维度需包含：1.基本信息：个人相关信息、家长通讯录、常规接送人、教师评语（要求提供系统功能界面截图）； 2.学业发展：考试情况（各科等第、考试记录及学业趋势、薄弱科目）、作业情况（以周/月为维度的各科作业提交情况）、上课考勤（以周/月为维度的上课考勤记录）； 3.行为德育：荣誉奖项（荣誉申报的各类奖项及记录）、日常考勤（以周/月为维度的各项考勤出勤情况）、德育评分（以周/月为维度的各项德育评分记录、加减分环形图）、学生请假（以周/月为维度的各类请假次数占比环形图、列表）、轨迹记录； ★4.身心健康：健康状况（测温、就医、健康打卡记录，发病症状气泡图）（要求提供系统功能界面截图）； |  |  |
|  |  | 三、学业报告 ★支持汇总展示学生个人的学期荣誉、教师评语、课程成绩等数据形成学生学业报告（要求提供系统功能界面截图）； 支持自定义设置目标展示课程、课程对应成绩，一键批量生成报告； 支持excel导出全体学生的学业报告； 教师、家长可在移动端查看报告，具体展示维度需包含：1.学业发展：学术表现（各科成绩及赋分值）、背景能力提升（兴趣课成绩）、学期荣誉看板； 2.★教师评语：教师评语看板（要求提供系统功能界面截图）； |  |  |
| 6 | 教师考勤 | 1、教职工出入管控 要求以统一的智慧校园平台联动校内人脸门禁一体机设备对教职工人员的出入行为进行一体化管控， 支持根据人员类型创建人员通行组，投标时须提供相关门禁系统厂家的兼容性对接证明并加盖双方原厂公章。 要求支持根据通行管控规则管理对应通行组的通行设备、时间计划及生效人员信息。支持快接入口查看人员下发结果； 支持通过web端后台按照人员类型、出入日期、人员姓名、设备ID查询教职工人员通行记录。 2、考勤统计： - 支持按不同考勤规则分别查看到教师每日上、下班考勤统计情况，须通过可视化图形展示，包括上班（实到人数、应到人数、不同到校状态人数、教职工名单），下班（实离、应离人数、不同离校状态人数、教职工名单），需采用不同颜色展示各类考勤状态； - 支持对单个教职工考勤状态进行修改； - 支持在考勤统计界面同步查看请假教职工名单，以蓝色字体展示查询入口，请假教职工不计入考勤统计规则。 - 支持设置每日定时推送规则，自动发送教职工考勤统计报告到相关管理者移动端微信、钉钉； 3、考勤规则配置： 支持学校根据个性化需求创建教师教师考勤规则；通过后台创建多个考勤组，配置不同考勤对象；支持配置多个不同时间段的考勤(如：早上上班、晚上下班)，支持按周快速配置每天考勤时间。 | 1 | 套 |
| 7 | 校长 仪表盘 | ★要求通过一套统一的可视化报表的形式展现智慧校园平台所产生的数据，包括学生、教师基础信息统计、学生到离校综合考勤统计、教师考勤统计、学生德育表现、安全预警等，并能够根据学校智慧校园实际使用情况，进行个性化调整（要求提供系统功能界面截图）。 1、学生、教师基础信息统计：包含全校各年级学生人数统计、各部门/年级组教职工人数统计、全校教职工信息化应用情况等数据，且支持下钻查看各部门/年级组教职工人员名单，； 2、学生到离校综合考勤统计：支持按自定义日期范围查看全校学生到离校考勤、缺勤情况统计，且能够下钻查看各班级缺勤人员名单，支持按不同考勤状态展示各年级所有考勤汇总数据，包含正常、迟到、未考勤、请假人员数量及正常出勤率；同时支持查看全校各班级请假学生数量统计图； 3、教师考勤统计：支持按自定义日期范围查看全校教职工上下班考勤、缺勤情况统计，且能够下钻查看各班级缺勤人员名单，支持按不同考勤状态展示各部门、年级组所有考勤汇总数据，包含正常、迟到、未考勤、请假人员数量及正常出勤率； 4、学生德育表现：支持按年级查看校内所有德育考评标准的年级总体得分情况，且需展示与前一周的对比情况，以不同颜色标记展示“进步、退步”名次；支持按年级查看所有班级整体上周德育排名情况，展示各班级得分数据，以不同颜色标记展示“进步、退步”名次； 5、安全预警等：支持按日期范围查看校内不同类型的告警事件数量趋势； | 1 | 张 |
| 8 | AI安防轨迹分析 一体机 | 1、智能AI安防轨迹分析主机，标配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/，支持全局热备盘 2、3路HDMI输出，1路VGA输出，可支持4K显示输出 3、支持≥4个100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口） 4、支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发 5、支持24路1080P解码显示输出，支持H.264、H.265混合解 6、支持20万张人脸图片，20个人脸名单库 7、支持5000张工作服图片，5个工作服库 8、标配12路400万星光级分析摄像头，并统一接入监控一体机实现智能预警 9、支持≥48路人脸识别（1080p视频流）或120张/秒图片流比对报警 10、支持≥48路通用行为分析检测，每路支持5条规则 11、支持24路岗位行为检测，包含打电话、睡觉、玩手机、离岗、人数异常、吸烟检测 12、支持24路安全行为分析，包含安全帽检测（关联人脸）、工作服检测 13、支持24路人员行为分析，包含人员跌倒、人员奔跑、剧烈运动、尾随 14、支持200万条人脸历史抓拍库 15、支持100万条通用行为历史抓拍库 16、支持100万条岗位行为历史抓拍库 17、支持100万条人员行为历史抓拍库 18、支持100万条安全行为历史抓拍库 19、支持单通道设置多种智能，支持智能分时轮巡检查 20、支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报 21、★支持通过视图库接入前端或其他设备，支持人脸、人体、机动车和非机动车以及图片上报。支持通过28181或onvif同时添加前端进行前端视频拉流，并通过视图库协议将ID将视频流和图片流进行关联，也支持单独只通过视图库协议添加前端或其他存储设备，开启人脸识别可将图片与样本库或路人库中进行人脸比对，开启车牌识别后，可与黑名单或白名单库中进行比对。触发报警时可联动蜂鸣、日志记录、抓拍图片、I/O接口报警信号输出、调预置点、发送邮件、语音播报输出、报警上传（提供公安部有效检测报告复印件） 22、★可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片（提供公安部有效检测报告复印件） 24、★最大支持480张/秒的图片流实时人脸比对；（提供公安部有效检测报告复印件） 25、要求提供配套的云平台服务，具体须包含： 1）智能分析视频设备接入服务，如：人员出入统计、人脸识别、行为分析等 2）智能分析业务图片和文本数据存储 | 1 | 套 |
| 9 | 人脸门禁一体机 | 采用7寸触摸液晶屏，分辨率1024*600 支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间小于0.35秒/人，识别速度快，准确率高 适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置 设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 支持胁迫报警、防拆报警 应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别。（提供具有国家检测资质出具的监测报告复印件） 支持将最多15张图片、4个视频或10段语音在设备上循环播放或者仅播放1次；2. 应能配置图片播放开始、结束时间及播放的停留时间；3. 应能配置视频的开始和结束时间；4. 语音文件应能通过文字自定义转化；5. 设备主界面应支持视频、语音、图片播放功能的开启和关闭，默认开启。（提供具有国家检测资质出具的监测报告复印件） ★支持在断网状态下的凭证识读，包括人脸识别、IC卡识读、二维码识读（事先下发访客二维码）。用户信息数据、开门记录、报警记录均应能脱机保存；当设备恢复联网后，应能实现将数据重新上传至管理平台（提供具有国家检测资质出具的监测报告复印件） ★支持人脸偏转角度设置范围应为0度～90度，并支持侧脸人脸识别； 2.样品应支持人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作； 3.人脸识别范围应能采用画框方式进行设置。（提供具有国家检测资质出具的监测报告复印件并加盖公章） 支持人脸在画面内持续动态跟踪，应支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台。应支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 要求提供配套的云平台服务，智能门禁设备业务基础功能须包括：门禁管理、考勤统计、人员审核等； | 5 | 套 |

2、校园指挥中心建设

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸互动显示屏 | 一、整体设计 1.整机屏幕可视区域不低于98英寸（对角线）；整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 3.整机采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，可视角度≥178°。 4.最大屏幕亮度≥350cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 5.整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期使用情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 6.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃厚度≤4mm，钢化玻璃透过率≥89%，表面硬度≥9H 。 7.整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准。 8.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa，适应学校复杂环境，保障教学安全。 9.整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺，屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件无任何间隙，中间无空气介质，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 10.整机屏幕灰阶≥256级，NTSC色域覆盖率不低于85%。 11.为保障整机色彩显示效果，需支持sRGB模式，且在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 12.★整机采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳。（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 13.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 14.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 15.★整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。（提供产品CCC认证证书复印件并加盖厂商公章，CCC证书内不得体现ClassA警示标识） 16.整机具备抗振动、防跌落特性，浪涌（冲击）抗扰度满足GB/T 17626.5-2019标准，电快速瞬变脉冲群抗扰度试验满足GB/T 17626.4-2018标准。 二、整机设计 1.整机前置接口具备防撞防尘挡板设计，防止U盘在使用时与推拉黑板产生碰撞，造成设备损坏，同时有效避免粉尘堵塞接口。 2.前置USB3.0数量≥3个，且支持Android/windows双系统调用；前置接口包括HDMI、Type-C、Touch USB，具备明显的丝印标识。 3.整机具备前置Type-C接口，可实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 4.外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 5.前置Type-C接口支持4K 60Hz显示输入；支持快速充电协议，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 6.整机内置无线网卡，可实现WiFi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接。 7.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 8.Wi-Fi及AP热点支持不少于50个学生端同时连接到整机。 9.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 10.支持802.1x EAP身份认证网络连接，能够登陆需要进行身份认证的校园网。 11.蓝牙支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收移动终端通过蓝牙发送的文件。 12.★整机具备不少于6个独立物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加减及不少于2个可自定义功能按键，自定义功能包含半屏模式、一键录课、护眼模式等功能，满足不同用户的使用需求。（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 13.三合一电源按键能够实现一键节能、一键开机或唤醒，开机时长按关机、息屏时长按恢复整机或电脑模块出厂设置，并具备明显的提示和退出选项，避免误操作。 14.整机进入还原界面时，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项。 15.★整机内置非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无外露连线。摄像头对角角度≥135度，拍摄像素数≥1300万，可用于远程巡课、二维码扫描等功能。（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 16.摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 17.整机内置摄像头支持扫码功能，PC通道下可通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 18.★整机内置不低于8阵列麦克风，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 19.为满足课堂视听需求，整机具备不少于2 个中高音单元和1个中低音单元，整机扩声系统总功率不低于50W。 20.整机内置无线投屏接收系统，无需外置接收器，无线投屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 21.整机具备自动光感功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可设置开启或关闭。 22.整机支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力；在书写或触控屏幕时，亮度自动降低，保护教师眼睛，触控或书写完成后亮度增加，适合观看。 23.整机接口不少于（不包含OPS接口）：USB*2、触摸USB*1、HDMI*1、Micro SD*1、RJ45*1、RS232*1、VGA*1、mini AV*1、mini YPBPR*1、3.5mm耳机*1、PC audio*1、MIC*1、COAX同轴*1；所有接口具备明显的丝印标识。 三、主要功能 1.整机具备全通道双侧边虚拟按键，通过侧边栏可实现返回、主页、信源、页面切换、白板、批注、进入二级菜单等功能；二级菜单包括但不仅限于：无线网络、蓝牙、护眼、半屏、截图、锁屏、设置、计时器、计算器、音量加减、亮度调节等功能。 2.整机具备全通道悬浮菜单，悬浮菜单具有信号源切换、白板软件、锁屏、降半屏等功能。 3.整机与推拉黑板同时安装时，具备高效节能模式，可实现关闭推拉黑板30秒后，自动进入节能模式，该功能可选择打开或关闭。 4.黑暗环境自动待机：当整机处于黑暗环境中并无人操作，整机将可以自动进入待机状态，并可对时间进行设置。 5.整机支持通道自动跳转，接入外接设备后，能自动识别并切换到对应的信号源通道，切换前弹出确认选项，断开外接设备后，能自动返回上一通道。 6.具备自动唤醒功能，整机处于关机通电状态下，外接设备通过HDMI传输线连接至整机，整机可自动识别外接设备信号输入并自动开机。 7.外接电脑通过HDMI连接至整机且触摸信号连通时，外接电脑可直接读取插入整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接操作外接电脑。 8.整机支持通道记忆功能，开机默认回到上一次关机时的通道；整机也可支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 9.整机处于无信号状态时，在指定时间内如无操作，系统将进入待机，并可设置节能时间。 10.为保障用户便捷操作屏幕上半部分内容及点击右上角窗口按钮，整机在任意通道下均可通过物理按键及触摸快捷按键实现屏幕下移，整机降半屏显示。半屏显示时，支持对半屏部分显示内容进行触控操作，并可通过点击非显示画面区域快速返回全屏。 11.支持本地升级和OTA在线升级两种方式对系统更新。 12.支持微信公众号报修和扫描整机自带二维码直接报修，用户可跟踪报修处理过程和处理结果。（提供检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 13.图像模式：支持标准、明亮、鲜艳、护眼、自定义五种图像模式，其中自定义模式可以自定义亮度、对比度、色调、锐度等对显示效果进行进一步调节。 14.批注：支持全通道快捷调取批注小工具进行批注讲解，可以更换书写颜色、保存批注内容，快捷清除批注内容等，可支持手背擦除。 15.截屏：支持全通道快捷调取截屏功能，截屏内容支持保存。 16.定时器：支持全通道快捷调取计时工具，可以自定义倒计时时间、精确到秒，点击开始即进入倒计时；同时具备秒表和正计时功能。 17.放大镜：支持全通道快捷调取放大镜工具，支持放大任意区域，并可对放大倍数进行调整。 18.聚光灯：支持全通道快捷调取聚光灯工具，并可以通过手势对聚光灯范围进行缩放。 19.计算器：支持全通道快捷调取计算器功能。 四、触控系统 1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行不低于20点触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。触摸分辨率32768*32768，触摸响应时间≤7ms。 2.为保证整机触控流畅性，连续触控时，连续的两次触控点检测时间间隔≤7ms，最小识别物≤2mm，触摸精度≤±1mm。 3.整机屏幕触摸有效识别高度不超过2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4.支持Windows、Mac Os及国产化操作系统外置电脑接入时，无需安装触摸驱动。 5.连接整机前置或侧面USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑； 6.从Android通道切换到OPS通道后，触摸框在1s内达到可触控状态；从OPS通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 7.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 8.具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 9.笔头笔尾识别：支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同颜色，且颜色可自定义，此功能可自行开启或关闭。 五、安卓系统 1.★整机内置嵌入式安卓系统，版本不低于11.0，运行内存不低于2GB ，内置存储空间不低于16GB。（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 2.提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板、文件管理、电脑桌面及更多应用。 3.无PC状态下，嵌入式安卓系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 4.在嵌入式安卓系统下，能对USB接口所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，检索后可直接在界面中打开。 5.白板书写内容可导出PDF、IWB、JPG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 6.白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动；支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场图等。 7.硬件自检功能：整机具备内置硬件自检工具，可以一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、软件版本、wifi模块、OPS状态、本机温度、光感、红外触摸框连接状态等提供直观的状态提示。 8.温度监控工具：整机具备温度监控，可实时检测整机温度值(CPU)，并在安卓主页显示实时温度信息，能够根据温度变化显示不同颜色进行预警，温度过高时自动进行断电保护。 六、内置电脑系统 1.采用Intel通用标准80pin接口，即插即用，易于维护。 2.主板搭载不低于第十代Intel 酷睿系列I5 CPU。 3.内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。 4.硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 5.机身采用智能风扇低噪音散热设计，确保封闭空间内有效散热。 6.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0。 8.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 9.★为保障与整机的兼容性，电脑模块与整机为同一制造商。（提供电脑模块与整机CCC证书） | 1 | 台 |
| 2 | 推流直播转码主机 | 一、硬件配置 1. 不低于高通八核处理器。 2. 运行内存≥3G RAM，存储容量≥ 32G ROM。 3. 屏幕尺寸≥8寸，分辨率≥1920x1080，电容触摸。 4. 内置Android 9.0或以上。 5. 视频输入：2路HDMI 4KP30输入，2路USB输入。 6. 视频输出：1路HDMI PGM输出。 7. 音频接口：1个3.5mm线路输入、1个3.5mm MIC输入、1个3.5mm监听输出。 8. USB接口：2个USB3.0（可扩展接入USB3.0采集卡、USB 4G dongle等）。 9. 网络：内置1个4G全网通卡槽；内置1路wifi，支持2.4G+5.8G，内置一路有线网络千兆RJ45接口。 二、软件功能 1.支持第三方应用APP安装，如阿里钉钉、腾讯会议、抖音、快手等，无缝对接有终端APP的直播互动应用。 2.可进行6路画面导播制作，物理接口包括2路HDMI（最高支持4KP30）和最大2路USB3.0 UVC视频源采集，以及众多主流格式流信号加载以及LIVE+手机连线接入，通过多样的切换样式，完成专业的多机位节目制作。 3.视频接入支持标清PAL/NTSC、720P50/59.94/60、1080I50/59.94/60、1080P25/30/50/59.94/60、4KP25/30。 4.流媒体支持RTMP/RTSP/UDP TS/HTTP M3U8/HTTP TS/HTTP FLV/SRT等主流协议。 5.视频解码支持H.264/H.265硬解码，音频解码支持AAC/MP3。 6.录制文件格式支持MP4格式，视频编码支持H.264/H.265方式，视频帧率支持1~60FPS可调/50KBPS~60MBPS可调，音频编码支持AAC/8~320KBPS可调/48KHZ。 7.直播支持横屏（16:9）或竖屏(9:16)模式，最高支持4KP30。 8.内置调音台、切换转场特效、画中画、图片快传、在线OTC更新。 9.支持虚拟抠像功能，可自定义背景颜色选择进行一键抠像，可进行相似度、平滑度、饱和度等亮度调节，可更换抠像后的背景，背景可以是图片、视频等。 10.支持安卓、苹果、鸿蒙系统移动终端扫码或输入6位数字通过互联网接入本导播系统，延时时间低于1秒，移动终端APP支持美颜、Tally灯显示、画中画互动、自定义设备名称、码流、显示实时的直播推流状态。 11.支持同屏输入，无需逐个字幕输入，手机微信扫描二维码即可将直播推流地址填写到推流设置中，方便操作。 12.支持简体中文、多语言应用，方便多语种用户快捷使用。 13.支持导播机之间无缝对接，可进行互联网视音频传输，延时时间小于1秒，支持视音频互动、Tally显示功能、画中画互动、自定义设备名称、码流、显示实时的直播推流状态。 三、其他 1.原厂商通过ISO9001、ISO14001、ISO 45001认证，提供证明材料。 2.原厂商通过ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证明材料。 3.原厂商通过ISO27001信息安全管理体系认证，提供证明材料。 ★4.提供智慧教育信息发布综合管理系统软著复印件。 | 1 | 台 |
| 3 | AI高清云台摄像头 | 1.视频输出：支持网络视频传输方式，输出视频格式为MP4。 2.传感器类型：1/2.3" CMOS。 3.传感器像素：有效像素1200万。 4.镜头：支持3.5倍光学变焦，5倍混合变焦， 3.8-13.4mm焦距 。 5.视场角：FOV92°(广角)-32°(长焦）。 6.云台转动：水平可控转动范围±140° ，俯仰可控转动范围-55° 至 +42°，最大控制转速180°/s。 7.视频ISO范围：100-6400。 8.自动白平衡：支持。 9.WI-FI连接：支持。 10.录像分辨率：最高可支持4K 分辨率，兼容1080P 60/50/48/30/25/24 fps分辨率格式。 11.音频输入：3.5mm麦克风输入接口，支持AAC音频编解码协议。 12.供电方式：支持12V电源供电、POE网络供电。 13.AI自动跟拍：摄像机支持识别锁定拍摄教师，自动进行跟踪拍摄并且画面始终跟随教师。 14.丢失复位：摄像机支持在由于障碍物遮挡丢失锁定教师画面后，能够自动复位、准确寻回目标继续追踪拍摄。 15.智能拍摄构图：自动保持跟踪拍摄对象处于画面中央，保证画面效果。 16.AI镜头控制：通过AI手势感应技术，支持通过手势实现追踪对象切换、镜头变焦等镜头功能控制。 17.存储：支持扩展内置SD卡存储，无需录播主机可实现单镜头的拍摄、录制、存储，便捷实现个人教学训练录制。 18.状态指示：支持通过状态指示灯的不同颜色组合表示摄像机的不同运行状态，如三个红色常亮代表故障、三个黄色常亮代表拍摄目标丢失、三个绿色常亮代表已选中拍摄目标等等。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线投屏主机 | 满足各种会议场景下高清视音频无线投屏； 全面支持各类手机、Pad、电脑等终端设备无线投屏； 支持2.4G/5G WiFi，支持802.11ac协议，1路HDMI输出、1路USB接口； 支持投屏码，实现安全投屏，避免重要内容外泄； 支持本地化投屏、远程异地投屏，支持投屏管理。 | 1 | 台 |
| 5 | 高保真会议音柱 | 系统类型： 两分频，低频反射式 扬声器单元：1 x 5.25英寸低音单元，1 x 3寸高音单元 频率响应(±3 dB)：70 Hz –16k Hz 灵敏度: 87 dB 额定阻抗:8欧姆 最大声压级: 113dB（峰值） 额定功率: 60W 覆盖角度: 70° x 50°(H x V) 配件：标配原厂U型支架, 便于垂直或水平安装 净重：≥5KG | 1 | 对 |
| 6 | 智慧融合功放 | 主机集专业功放、无线话筒、DSP音频处理器； 主机具有≥2.6英寸彩色LCD屏幕，中英文菜单切换，多级菜单可调； ★具有可视化管理系统，可实现状态显示，系统设置，输入增益，模式调用，话筒设置，效果设置，音乐设置，输出设置等不少于8个功能模块设置。（要求提供实拍功能照片）； 状态显示：总音量显示、无线话筒音量显示、无线话筒频率显示、输入源切换显示等（要求提供实拍功能照片）； 系统设置：可设置屏幕亮度等级、自动待机时间，话筒啸叫抑制，蓝牙开关，开机最大音量、系统语音等。 模式调用：可设置不少于演讲、演出、影音三种模式；（提供实拍功能照片） 输入增益：话筒自动增益、RCA输入增益、HDMI输入增益、USB输入增益、蓝牙输入增益等（要求提供实拍功能照片）； 话筒设置：无线话筒频率、话筒均衡、话筒带宽等； 效果设置：混响直达音量、混响延迟、混响时间、混响低切、回声直达音量、回声延迟、回声次数、回声高切等（要求提供实拍功能照片）； 音乐设置：RCA均衡、HDMI均衡、USB均衡、蓝牙均衡等； 输出设置：功放平衡输出、RCA输出音量、自动闪避、外接音箱阻抗等 开机音量：可设置音乐音量、3路话筒音量的最大值，可设置音乐音量、3路话筒音量的开机默认音量； 功放峰值功率：≥350W 8欧姆； 信噪比：≥85 dB；、 失真：≤1% 支持反馈抑制、自动增益、自动闪避、均衡调节； 支持1路USB全解码接口，具有播放控制按钮，支持播放MP3/APE/WAV/FLAC无损音乐； 支持蓝牙输入，兼容手机、平板电脑、笔记本等设备，蓝牙播放音乐； 支持2路UHF无线麦克风输入，1路有线麦克风输入，三路话筒可同时扩声； 支持话筒自动增益、话筒通道、话筒40个频段调节、话筒防啸叫； 支持4路音量调节旋钮，总音量、2路无线话筒音量，菜单控制旋钮； 支持2路HDMI输入和1个HDMI ARC输出，1路RCA L/R 线路输入和1路RCA L/R 线路输出，支持1组音箱接线柱（立体声）输出；（要求提供设备正面及背面清晰照片） ★提供具有CMA、CAL、CNAS权威检测机构出具的（包含：外观接口、额定功率、信噪比、失真、抗电强度等）内容的检测报告； 尺寸：≥425mm（W）x 60mm（H）x 250mm（D） 电源：AC 220 V / 50 Hz 设置开机音乐音量为70，最大音乐音量为90，选一路话筒默认开机音量为60，设置该路话筒音量为70，设备关机重启后，要求以上设置记忆保存。在待机页面可查看。 | 1 | 台 |
| 7 | 小型调音台 | 1、八路话筒输入，四路（两组）立体声输入； 2、单声道输入通道带48V幻像供电，嵌入式开关设计； 3、话筒输入高中低三段均衡，立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，总输出由推子控制，FX发送为推子后信号，信号发送由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号，透光式按键设计； 6、每路话筒输入信号指示灯和峰值指示灯共用，绿色红色两种颜色可变； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，带卡龙和莲花两种输出口接口（方便给本地或远程录音信号），两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小； 15、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定； 16、标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 17、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 18、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 19、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满； 20、大功率外置电源，有效提升调音台性能。 | 1 | 台 |
| 8 | 会议无线麦克风 | 1、采用先进自动跑频与选频（AFS）技术； 2、4 个手持式麦克风，采用高硬度全金属管身，阳极氧化工艺处理经久耐用； 3、4通道UHF无线系统，每通道60个频率； 4、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 5、配有LCD液晶显示，实时反馈麦克风工作状态； 6、微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号，切断无效信号和防止信号中断； 7、手持话筒采用1.5v AA电池供电，超低功耗使用； 8、接收机：调制方式FM； 9、频道组数：四通道； 10、载波频段：UHF 640～690MHz； 11、信道间隔:300KHZ ； 12、频率稳定度:±0.005% ； 13、动态范围:100db； 14、最大偏移:±45KHz； 15、音频频率响应:40Hz-18KHz(±2db)； 16、综合信噪比:>105db； 17、综合失真：≤0.5%； 18、接收机指标天线接入： 50Ω；灵敏度12dBuV(80db S/N)； 19、灵敏度自动调节范围：12-32dBuV； 20、杂散抑制：≥75db； 21、最大输出电平：+10dbv； 22、电源供应：0.5A, 12～15VDC； 23、输出功率：高功率30MW，低功率3MW； | 2 | 套 |
| 9 | 物联网网关 | 物联协议：支持Zigbee自组网协议；支持LoRa低功耗广域网协议或433无线协议 工作频段：2.4GHz；433MHz或470MHz-510MHz 天线类型：外置2根可拆卸高增益天线 业务端口：RJ45以太网口≥1个 供电方式：支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 设备功耗：满负荷工作功耗≤10W 工作环境：工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：5%~95% 最大并发数：整机最大接入传感器数量≥80个 低功耗广域网射频：支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 射频功率调节：支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 设备管理：支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 兼容性 支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控装置、智能门锁、智能开关等传感器（需提供相关截图证明） ★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件 ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边物联设备（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 10 | 智能物联网门锁 | 1、通讯方式：支持Zigbee通信协议无线自组网协议，实现APP远程控制、数据传输 2、标准开启方式：密码/卡/机械钥匙，选配开启方式：本地开锁、远程开锁 3、刷卡标准：能正确识别频率为13.56MHz的支持该协议的电子标签卡，获取ID信息并执行开锁指令，支持ISO14443 type A标准 4、钥匙容量：密码+卡≤200组；开锁记录≤100条 5、具备应急电源接口，实现充电宝供电开门和钥匙开门 6、锁芯安全等级：C级最高防盗等级锁芯（提供官网截图证明） 7、通配锁体：6068锁体，适用于木门、铁门 8、系统融合：为学生方便进出，支持对接校园一卡通系统，学生只需要利用原有校园卡，就能自动分配到自己的宿舍 9、大数据管理：支持对安全出入进行全溯源，支持通过用户、开锁方式、地点、时间进行记录，保障安全性 10、智慧物联：支持与物联网网关、物联网平台实现通信管理，并与其他传感器实现联动通信，包括智能开关、温湿度传感器、智能窗帘、智能空开、监控摄像头等（提供截图证明） 11、通过公安部安全检测认证，通过电磁干扰开启等安全问题相关检验（提供公安部资质证书证明） 12、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边物联设备（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 11 | 三键智能灯光面板 | 通信协议：支持ZigBee自组网通信协议 按键控制：3键 接线方式：单火线或零火线 工作环境：0℃~+45℃，10~95%RH无凝结 智能控制：支持触摸面板上的按键本地控制开关状态 支持Web端、APP端远程控制开关状态 支持定时自动控制开关、设备联动控制开关 智能策略：支持在物联网平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭 支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理 设备管理：支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备 支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边物联设备（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 12 | 多合一空气质量监测 | 功能应用：支持甲醛、PM2.5、CO2、TVOC、温度和湿度数据采集与上报 测量范围：PM2.5： 0-999µg/m³，±10%； CO2：0-5000 ppm，±50ppm + 5%； 温度： 0°C - 80°C，±2°C； 湿度： 0-100%，±5.0%RH； 甲醛： 0-4mg/m³，±5.0% FS TVOC： 150-2000 μg/m³ 通信方式 Zigbee无线通信 工作温度 0°C~45°C 物联接入 支持物联网平台的接入与统一管理、空气质量数据实时查看 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边物联设备（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 13 | 情景面板（带屏幕） | 通讯协议：支持网口有线传输 工作类型：支持86盒标准安装 电源模式：支持POE供电 物联显示：支持通过LED显示屏，直观展示查看环境设备数据，如灯光控制、温湿度数据、空调模式状态 功耗：整机功耗低于10W 物联控制：支持设备设备控制，支持与照明、窗帘、空调、投影仪等各种传感器结合，实现智能化场景模式，可针对性设定上课、下课控制模式 （提供配置截图证明） 自定义配置：支持与传感器、物联网网关、物联网平台结合，支持线上用户信息配置，支持设备统一平台管理，可以通过平台对进行统一管理（提供配置截图证明） | 1 | 套 |
| 14 | 空调智能物联控制 | Zigbee和485二合一红外遥控器，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离5-10米，90°全向发射 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边物联设备（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 15 | 空调智能用电控制 | 国标16A入墙式插座，符合GB/T 2099.1-2008、GB/T 1002-2008国家标准 支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于3520W 通过功能键可进入或退出拒绝远程断电状态、控制通断电 通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电 支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输 支持电量计量、远程控制、通断电控制、传感器间相互联动等特性 支持物联网平台统一集中管理，支持查看电压、电流、实时功率、LoRa信号强度、最新数据上报时间、设备日志 支持远程对插座强制通电、断电，管理员可通过手机APP或Web管理后台方式 支持定时开关控制，支持根据时间计划自动断电上电，并支持循环结束时间 支持平台策略自定义联动，比如在每天18点以后，按键后可以拒绝远程断电，方便员工加班工作 支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 支持电量统计分析，支持按时间计划对电量进行统计分析 支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况 支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用 产品为自主研发，提供智能插座软件著作权复印件； ★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件 |  |  |
| 16 | 多媒体控制套件 | GSM&LoRa二合一物联网数据采集器， 可对接第三方或者已有的传感器，采集传感器的数据并通过GSM或者LoRa协议回传到物联网平台上。 支持的传感器接口非常广泛，包括：0-10V 电压，4-20mA 电流，开关量信号（干接点及湿接点），RS485/modbus。 可以对接广泛的传感器，包括温湿度传感器、压力传感器、光照传感器，烟雾传感器等。 ★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边传感器（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 17 | 微动探测传感器 | 人体微动探测传感器，采用活体探测技术，能精确检测移动、微动及呼吸信号，实现人体存在探测，支持无线通信协议与物联网平台通讯。 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边物联设备（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 18 | 智能窗帘控制 | Zigbee开合帘窗帘电机，丙申窗帘电机，支持物联网平台联动控制，适用长度范围为：6.0~7.5米 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边物联设备（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 2 | 台 |
| 19 | 接入交换机 | 1、提供8个自适应千兆RJ45口、1个千兆SFP光口； 2、支持IEEE 802.3i/u/ab/x/z协议标准； 3、全双工IEEE 802.3x标准，半双工Backpressure标准； 4、支持QoS、端口镜像、链路聚合协议； | 8 | 台 |
| 20 | 影音机柜 | 多功能影音机柜（14U），E1级木纹侧板与背板； 钢化玻璃对开门，配2块木质层板，高度可调节； 机柜尺寸：80厘米高，55厘米宽，55厘米深； 机柜颜色：白色，棕色 | 1 | 个 |
| 21 | 环境提升 | 校园指挥中心主题墙装修、亚麻窗帘更换、窗帘轨道更换。 | 1 | 项 |

3、校园网络广播系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP广播控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.C-SY配置不低于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ★9.投标产品制造商参与制定行业权威机构“数字公共广播系统技术规范”相关团体标准（提供技术规范相关内容复印件）。 10.投标设备平均无故障时间（MTBF）≥10万小时，提供符合GB/T5080.7-1986检测标准且具有ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | IP网络广播管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区；支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S；支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 14.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 15.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 16.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 17.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 ★18.移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供扫码、远程操控广播管理、辅助工具、电子地图功能界面截图） ★19.出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 | 1 | 套 |
| 3 | IP广播安卓APP软件 | 1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表。 2.支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话。 3.支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量。 4.支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端或分组。 5.支持配置任务优先级、音量、播放模式。 6.具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能。 7.软件支持在4.2或以上版本的安卓手机运行，支持在APP应用商店下载。 8.支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。 | 1 | 套 |
| 4 | 广播控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。（需提供第三方检测结构出具的检验报告） 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 5.投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、投标产品制造商具有符合GB/T 29490-2013标准的《知识产权管理体系认证证书》（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件） | 1 | 台 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口图片） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 2 | 台 |
| 6 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供功能界面截图佐证） | 1 | 套 |
| 7 | IP网络有源音箱 | 1.设备壁挂式设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 5.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 | 58 | 台 |
| 8 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB ★13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 3 | 台 |
| 9 | 天花喇叭（教学楼） | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 11 | 只 |
| 10 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP5X | 33 | 只 |
| 11 | 天花喇叭（体艺楼） | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 1 | 只 |
| 12 | IP网络功放终端（食堂） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 1 | 台 |
| 13 | 壁挂音箱（食堂） | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 6 | 只 |
| 14 | IP终端（操场） | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 1 | 台 |
| 15 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口：+48V，≥4组立体线性输入。 2.C-SY具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.投标产品制造商为“AAA级质量服务诚信单位” | 1 | 台 |
| 16 | 数字功放 | - 功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器 额定功率输出≥650W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 ★4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1 | 台 |
| 17 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 7.投标产品制造商需获得CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的音视频产品省级以上品牌五星级认证证书 | 2 | 套 |
| 18 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 台 |
| 19 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。 | 1 | 套 |
| 20 | 话筒天线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 套 |
| 21 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 1 | 台 |
| 22 | 天花喇叭（科学楼） | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 12 | 只 |
| 23 | 交换机 | 24口全千兆非网管交换机 | 4 | 台 |
| 24 | 五孔插座 | 孔位数 5个，额定电流 10A | 58 | 套 |
| 25 | USB充电面板 | 手机通用MicroUSB口 | 58 | 个 |
| 26 | 喇叭线（室内） | RVV2*1.5，200米/卷，黑色 | 800 | 米 |
| 27 | 天线延长线 | 馈线 SYV 50-5-1 | 50 | 米 |
| 28 | PVC管 | PVC线管、防水阻燃、含转接弯头 | 200 | 米 |
| 29 | 系统集成、附件 | 要求现场勘察，绘制校园网络广播系统平面布置图，系统拓扑图； 根据招标要求，提供校园网络广播系统安装所需的所有的线材、辅料等； 根据招标要求，提供广播设备安装、含登高作业、调试、培训等。 | 1 | 项 |

4、校园三合一网络改造

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.实配主控引擎≥2，电源模块≥2，千兆复用电口≥12，千兆光口≥24，万兆光口≥4； 2.交换容量≥47.5Tbps，包转发率≥10060Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和查询链接； 3.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 4.★为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图及查询链接； 5.主控引擎与业务口完全物理分离，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 6.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗； 7. 硬件健康状态可视化。设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 8.★为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 9.为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 10.★为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个或整机业务插槽≥6个，提供官网截图及查询链接； 11.★ N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 12.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； 13.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 14.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM ； 15.★ 支持专门针对CPU的保护机制和基础网络保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以第三方权威机构测试报告为准。投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 16.支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，或投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 17.支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 18.支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 19.要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。以第三方权威机构测试报告为准。投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 20.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准,支持端口休眠, 投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 | 1 | 台 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1.实配电源模块≥2； 2.交换容量≥878Gbps，包转发率≥424Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和查询链接； 3.★固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 4.★整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤77W，要求提供官网截图； 5.要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 6. ★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图和查询链接； 7. ★支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，提供官网截图和查询链接； 8.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.★支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级，提供官网截图； 11.提供工信部三层交换机进网许可证,并且入网许可证须提供工信部官网查询结果截图及链接（标明是三层交换机入网证）； 12. 要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书，并在中国质量中心官网上可以查询到产品型号。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线网络管理平台及授权 | 配置AP管理授权数≥75个； 无线管理平台具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中，提供第三方权威机构测试报告。 为方便终端在有线无线网络之间切换，无线控制器能够支持有线无线一体化功能，实现同一个用户组获取相同网段的IP地址，用户迁移可以保障IP地址不变更，策略保持一样。 AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。 便于网络管理员随时对终端进行接入审批，能够通过手机对接入设备进行审批操作，提供产品配置截图。 支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；中心AC支持虚拟化，提高整网的稳定性。提供国家权威机构测试报告证明 支持802.11k、802.11v协议，实现BSTM主动漫游切换请求指令。 支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络 提供国家强制性产品CCC认证证书复印件 ★要求无线网络接入授权、无线AP、POE交换机为同一品牌。 原厂免费上门保修3年，供货时提供原厂授权函及质保函。 | 1 | 项 |
| 4 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 2 | 个 |
| 5 | 千兆光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 16 | 个 |
| 6 | 32U网络机柜 | 32U标准网络机柜，采用SPCC优质冷轧钢板，配8位PDU排插2只。 | 1 | 个 |
| 二、行政楼 |  |  |  |  |
| 7 | 面板AP（办公室及教室） | 1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计； 2.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式； 3.整机4条空间流，提供官网截图和链接证明； 4.整机最大接入速率≥1.772Gbps，提供官网截图和链接证明； 5.5GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.1Gbps，提供官网截图和链接证明； 6.2.4GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥0.572Gbps，提供官网截图和链接证明； 7.1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联，提供官网截图和链接证明； 8.★为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式，提供官网截图和链接证明； 9.★整机功耗小于10W，提供官网截图和链接证明； 10.★考虑安装后的美观度，面板AP外露墙体部分尺寸不得超过120mm*86mm（长*宽），提供官网参数截图； 11.考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过24mm（厚度）； 12.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 13.为保证项目顺利建设和稳定运行，所投设备厂商应具备完善售后体系和强力服务保障，应具备符合国家标准（GB/T27922-2011标准）的售后服务认证，售后服务认证范围涵盖网络设备和信息系统集成及相关软件的售后服务，提供证书复印件； 15.为了保障客户利益，降低项目风险，确保系统建设工程服务质量，设备制造商需具备较高的服务水平和技术水平，符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供信息技术服务运行维护标准符合性证书、ITSS官网查询截图及链接； 16. ★设备厂商研发实力强，具备国内CMMI 5证书，要求在CMMI官网中国区域可查到。提供自发证之日起三年有效期内中文证书复印件（与厂商名称一致）及CMMI官网中国区域查询截图。 | 34 | 台 |
| 8 | 高密AP (报告厅) | 1.支持802.11ax标准； 2.采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡，提供官网截图和链接证明； 3.采用硬件独立的三射频设计，提供官网截图和链接证明； 4.★支持三张射频卡同时工作在5G频段，提供官网截图和链接证明； 5.整机支持6条流，提供官网截图和链接证明； 6.5GHz 单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.2Gbps，提供官网截图和链接证明； 7.整机最大接入速率≥3.265Gbps，提供官网截图和链接证明； 8.★2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口，提供官网截图和链接证明； 9.★支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块，提供官网截图和链接证明； 10.★设备精巧美观，高度不大于50mm；支持吸顶、壁挂等安装方式。提供官网截图证明； 11.提供无线电发射设备型号核准证复印件； 12.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 13.所投AP整机最大终端接入数不小于1536个，提供官网截图和链接证明； 14.为保证在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的70%； 15.为保证项目顺利建设和稳定运行，所投设备厂商应具备完善售后体系和强力服务保障，应具备符合国家标准（GB/T27922-2011标准）的售后服务认证，售后服务认证范围涵盖网络设备和信息系统集成及相关软件的售后服务，提供证书复印件； 16.设备厂商研发实力强，具备CMMI 5证书，要求在CMMI官网中国区域可查到。提供自发证之日起三年有效期内中文证书复印件（与厂商名称一致）及CMMI官网中国区域查询截图。 | 4 | 台 |
| 9 | 可视化24口POE交换机 | 1.交换容量≥335G，包转发率≥50Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告加盖产品厂商公章或招投标专用章； 4.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 7.★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及查询链接； 8.★支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及查询链接； 9.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，提供官网截图及查询链接； 10.★提供工信部设备进网许可证； 11.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 2 | 台 |
| 10 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥335G，包转发率≥50Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6.★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及查询链接； 7.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及查询链接； 8.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，提供官网截图及查询链接； 9.★提供工信部设备进网许可证； 10.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 2 | 台 |
| 11 | 8口接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2.交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，提供查询链接； 3.要求设备采用静音无风扇节能设计； 4.★要求设备采用金属外壳和金属网口设计，提供官网截图； 5.长期工作温度-5°-55°，提供官网截图； 6.★支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图； 9.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 10.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 11.要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 12. ★提供工信部设备进网许可证；并且入网许可证须提供工信部官网查询结果截图及链接。 | 8 | 台 |
| 三、教学楼 |  |  |  |  |
| 12 | 普通教室无线网络 | ★要求实现全校普通教室的无线网络覆盖； 支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作， 为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； | 1 | 项 |
| 13 | 面板AP（专用教室） | 1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计； 2.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式； 3.整机4条空间流，提供官网截图和链接证明； 4.整机最大接入速率≥1.772Gbps，提供官网截图和链接证明； 5.5GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.1Gbps，提供官网截图和链接证明； 6.2.4GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥0.572Gbps，提供官网截图和链接证明； 7.1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联，提供官网截图和链接证明； 8.★为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式，提供官网截图和链接证明； 9.★整机功耗小于10W，提供官网截图和链接证明； 10.★考虑安装后的美观度，面板AP外露墙体部分尺寸不得超过120mm*86mm（长*宽），提供官网参数截图； 11.★考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过24mm（厚度）； 12.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 13.为保证项目顺利建设和稳定运行，所投设备厂商应具备完善售后体系和强力服务保障，应具备符合国家标准（GB/T27922-2011标准）的售后服务认证，售后服务认证范围涵盖网络设备和信息系统集成及相关软件的售后服务，提供证书复印件； 15.为了保障客户利益，降低项目风险，确保系统建设工程服务质量，设备制造商需具备较高的服务水平和技术水平，符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供信息技术服务运行维护标准符合性证书、ITSS官网查询截图及链接； 16. ★设备厂商研发实力强，具备国内CMMI 5证书，要求在CMMI官网中国区域可查到。提供自发证之日起三年有效期内中文证书复印件（与厂商名称一致）及CMMI官网中国区域查询截图。 | 15 | 台 |
| 14 | 吸顶AP（办公室） | 1、双路双频，2.4G最大574Mbps，5G最大1.2Gbps，整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.775Gbps，支持1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2.支持4条空间流,单频最大接入速率1.1Gbps,整机最大接入速率1.770Gbps； 3.支持MU-MIMO特性； 4.发射功率≤20dBm ； 5. 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 6.支持防盗锁孔，支持IP41防护等级； 7. ★为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备NAT功能。支持ALG (FTP ALG/DNS ALG)，需要提供功能截图； 8.为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备PPPoE Client功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPP DNS IP地址协商，需要提供功能截图； 9.★为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备IPsec VPN功能，支持IKE、IPSEC等协议，需要提供功能截图； 10.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 11.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 12.为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能，提供功能截图； 13.★无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。提供无线优化工具运营截图； 14.现场无线排障工具，需配套Wi-Fi检测APP并且账号与移动运维APP保持一致，为方便运维人员使用，Wi-Fi检测APP能够从APP市场直接下载，支持对网络进行信号强度、关联成功率、关联耗时、远端关联频次、网页打开速度、网速、网络arp攻击、钓鱼wifi进行一键检测，并能协助输出环境同频邻频干扰情况，能够显示被测AP的名称和IP方便问题修复，并提供APP市场版本截图、功能截图； 15.★为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于30万，日活跃大于3000，提供第三方监控平台的截图证明，并且现场查询第三方监控平台下载量验证； 16.网优工具与Wi-Fi检测APP提供软件著作证书，需提供认证机构查询地址现场查验； 17.★Wi-Fi检测APP需要提供APP市场版本记录并且提供3家排名前10的APP应用市场（如百度 、小米、腾讯）页面截图，并且现场下载使用验证。802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电 | 8 | 台 |
| 15 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥335G，包转发率≥50Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告； 4.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 7.★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及查询链接； 8.★支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及查询链接； 9.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，提供官网截图及查询链接； 10.★提供工信部设备进网许可证； 11.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 1 | 台 |
| 16 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥335G，包转发率≥50Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6.★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及查询链接； 7.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及查询链接； 8.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，提供官网截图及查询链接； 9.★提供工信部设备进网许可证； 10.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 5 | 台 |
| 四、体艺馆及其它 |  |  |  |  |
| 17 | 面板AP（办公室及教室） | 1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计； 2.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式； 3.整机4条空间流，提供官网截图和链接证明； 4.整机最大接入速率≥1.772Gbps，提供官网截图和链接证明； 5.5GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.1Gbps，提供官网截图和链接证明； 6.2.4GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥0.572Gbps，提供官网截图和链接证明； 7.1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联，提供官网截图和链接证明； 8.★为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式，提供官网截图和链接证明； 9.★整机功耗小于10W，提供官网截图和链接证明； 10.★考虑安装后的美观度，面板AP外露墙体部分尺寸不得超过120mm*86mm（长*宽），提供官网参数截图； 11.★考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过24mm（厚度）； 12.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 13.为保证项目顺利建设和稳定运行，所投设备厂商应具备完善售后体系和强力服务保障，应具备符合国家标准（GB/T27922-2011标准）的售后服务认证，售后服务认证范围涵盖网络设备和信息系统集成及相关软件的售后服务，提供证书复印件； 15.为了保障客户利益，降低项目风险，确保系统建设工程服务质量，设备制造商需具备较高的服务水平和技术水平，符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供信息技术服务运行维护标准符合性证书、ITSS官网查询截图及链接； 16. ★设备厂商研发实力强，具备国内CMMI 5证书，要求在CMMI官网中国区域可查到。提供自发证之日起三年有效期内中文证书复印件（与厂商名称一致）及CMMI官网中国区域查询截图。 | 2 | 台 |
| 18 | 吸顶AP | 1、双路双频，2.4G最大574Mbps，5G最大1.2Gbps，整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.775Gbps，支持1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2.支持4条空间流,单频最大接入速率1.1Gbps,整机最大接入速率1.770Gbps； 3.支持MU-MIMO特性； 4.发射功率≤20dBm ； 5. 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 6.支持防盗锁孔，支持IP41防护等级； 7. ★为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备NAT功能。支持ALG (FTP ALG/DNS ALG)，需要提供功能截图； 8.为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备PPPoE Client功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPP DNS IP地址协商，需要提供功能截图； 9.★为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备IPsec VPN功能，支持IKE、IPSEC等协议，需要提供功能截图； 10.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 11.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 12.为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能，提供功能截图； 13.★无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。提供无线优化工具运营截图； 14.现场无线排障工具，需配套Wi-Fi检测APP并且账号与移动运维APP保持一致，为方便运维人员使用，Wi-Fi检测APP能够从APP市场直接下载，支持对网络进行信号强度、关联成功率、关联耗时、远端关联频次、网页打开速度、网速、网络arp攻击、钓鱼wifi进行一键检测，并能协助输出环境同频邻频干扰情况，能够显示被测AP的名称和IP方便问题修复，并提供APP市场版本截图、功能截图； 15.★为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于30万，日活跃大于3000，提供第三方监控平台的截图证明，并且现场查询第三方监控平台下载量验证； 16.网优工具与Wi-Fi检测APP提供软件著作证书，需提供认证机构查询地址现场查验； 17.★Wi-Fi检测APP需要提供APP市场版本记录并且提供3家排名前10的APP应用市场（如百度 、小米、腾讯）页面截图，并且现场下载使用验证。802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电 | 6 | 台 |
| 19 | 室外AP | 1.支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac/ax和802.11b/g/n/ac/ax模式； 2.天线设计：为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，无外置天线口； 3.内置天线规格：内置全向天线 2.4G&5.8G； 4.支持4条空间流,2.4GHz单频最大接入速率0.575Gbps,5.8GHz单频最大接入速率1.2Gbps，整机最大提供2.4Gbps的无线接入速率； 5.避雷方式：网口和天线口均内置避雷器，满足6KV防雷要求，不需外加防雷器； 6.★提供1个RJ45 console管理口；1个SFP上联光口；1个10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用，支持PoE受电，提供官网截图及查询链接； 7.为确保安装施工标准及后期维护方便，所有接口（网口、console口、光口等）均为标准原生接口，不接受非标转接方案； 8.为防止因好奇而产生的故意破坏，产品外观因符合业界通用形态，不得采用球形、橄榄形等奇特的外观设计； 9.防护等级：IP68.； 10.支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于12.95w； 11.为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能，提供功能截图并加盖原厂商公章； 12.网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能，需要提供功能截图并加盖原厂商公章； 13.网优工具全网设备体验分析，支持上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数查询，支持排序方便定位问题；需提供参数截图并加盖原厂商公章； 14.网优工具AP带载状态可查功能，支持终端平均在线时长、终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题；需提供参数截图并加盖原厂商公章； 15.网优工具Wi-Fi干扰定位功能，支持对钓鱼Wi-Fi、Wi-Fi攻击行为进行呈现，支持反制功能的配置，支持对钓鱼Wi-Fi名称进行模糊匹配，支持定位到责任人的账号名称、钓鱼Wi-Fi品牌型号；支持显示受害终端的终端MAC、终端类型、首次发次时间、最新发现时间，提供功能截图并加盖原厂商公章； 16.★无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。提供无线优化工具运营截图； 17.现场无线排障工具，需配套Wi-Fi检测APP并且账号与移动运维APP保持一致，为方便运维人员使用，Wi-Fi检测APP能够从APP市场直接下载，支持对网络进行信号强度、关联成功率、关联耗时、远端关联频次、网页打开速度、网速、网络arp攻击、钓鱼wifi进行一键检测，并能协助输出环境同频邻频干扰情况，能够显示被测AP的名称和IP方便问题修复，并提供APP市场版本截图、功能截图； 18.★为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于30万，日活跃大于3000，提供第三方监控平台的截图证明，并且现场查询第三方监控平台下载量验证； 19.★网优工具与Wi-Fi检测APP提供软件著作证书，需提供认证机构查询地址现场查验； 20.★Wi-Fi检测APP需要提供APP市场版本记录并且提供3家排名前10的APP应用市场（如百度 、小米、腾讯）页面截图，并且现场下载使用验证。 | 4 | 台 |
| 20 | 8口POE交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2.交换容量≥255Gbps，包转发率≥29Mpps，提供官网截图及查询链接； 3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为≥125W； 4.★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片； 5.要求设备采用静音无风扇节能设计，提供官网截图及查询链接； 6.要求设备采用金属外壳和金属网口设计，提供官网截图及查询链接； 7.★长期工作温度-5°-55°，提供官网截图及查询链接； 8.★支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），提供官网截图及查询链接； 9.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图及查询链接； 10.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图及查询链接； 11.★要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务，提供官网截图及查询链接； 12.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》。 | 2 | 台 |
| 五、配套辅材、附件 |  |  |  |  |
| 21 | 4芯铠装室外光纤 | 4芯铠装室外光纤、按光纤布线熔接、光纤配线架 | 400 | 米 |
| 22 | 六类网线 | 六类网线，300米/箱 | 35 | 箱 |
| 23 | 理线架 | 理线架 | 12 | 个 |
| 24 | 22U网络机柜 | 22U标准网络机柜，采用SPCC优质冷轧钢板，配8位PDU排插2只。 | 3 | 个 |
| 25 | 网络系统集成、附件 | 勘察校园整体环境，结合学校实际，投标时提供校园无线网络改造信息点位分布表、网络拓扑图，验收时提供正式图纸并做进竣工报告里（电子档和书面）。 2、 项目铭牌≥1个，含项目名称、建设单位、施工单位、建设时间、保修期限、报修电话等信息。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 4、要求提供相关专业资质的原厂工程师上门安装服务。 5、竣工资料：除其它必要的资料外，还需提供以下电子和书面资料： (1)提供无线覆盖评估报告，含检测所用软件、监测方法、数据和截图。 (2)无线网络点位表和点位图。 (3)系统图、拓扑图。 (4)网络中心、分机房、教室、办公室、报告厅等主要场地和设备照片。 (5)能反映施工方整个网络工程施工艺水平和规范性的其它照片。 (6)学校有线、无线网设备的ip地址、AP的MAC地址、访问账号、密码及配置等数据。 (7)工程配发清单表。 (8)项目实施进度计划表、货物签收单、项目变更单、货物验收单，项目竣工报告，上述资料统一转交给学校。 (9)竣工报告（电子和书面）一式三份，学校、施工单位和采购单位各执一份。竣工报告目录：AP点位分布表，网络拓扑图，网络地址规划表，网络设备相关管理配置信息，无线信息点位图，无线覆盖检测报告，设备序列号、原厂和供应商售后服务电话、原厂质保证明材料（复印件），现场照片（网络中心、分机房、教室、办公室、报告厅等，要求彩色打印）。 | 220 | 点 |

5、校园物联网建设

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网管理平台 | ★支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、空调面板、温湿度传感器、红外人体感应传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备（需提供相关截图证明并加盖原厂公章） ★支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统，保留测试权利（提供截图证明并加盖原厂公章） 支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制 支持根据时间计划每次、每天、每周、每月进行策略控制，比如控制每周一和周五策略执行 支持根据数据状态改变进行策略控制，比如插座的功率，空调面板的温度、风速、工作模式、开关等 支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况 支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼 支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗 ★通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容，该传感器库可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器（需提供相关截图证明并加盖原厂公章） ★支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警，保留测试权利（提供截图证明提供截图证明并加盖原厂公章） 支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 出现异常情况时，支持短信、电话、APP告警 ★平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发（提供截图证明提供截图证明并加盖原厂公章） 支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过IOT物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析 ★支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台，提供截图证明提供截图证明并加盖原厂公章 支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量（提供截图证明提供截图证明并加盖原厂公章） 支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（提供截图证明提供截图证明并加盖原厂公章） 支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 ★大屏展示，向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化，保留测试权利（提供截图证明提供截图证明并加盖原厂公章） 产品为自主研发，提供物联平台软件著作权复印件并加盖公章 ★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边传感器（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 2 | 物联网关 | 物联协议：★支持Zigbee自组网协议；支持LoRa低功耗广域网协议或433无线协议 工作频段：2.4GHz；433MHz或470MHz-510MHz 天线类型：外置2根可拆卸高增益天线 业务端口：RJ45以太网口≥1个 供电方式：支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 设备功耗：满负荷工作功耗≤10W 工作环境：工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：5%~95% 最大并发数：整机最大接入传感器数量≥80个 低功耗广域网射频：支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 射频功率调节：支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 设备管理：支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 兼容性 支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控装置、智能门锁、智能开关等传感器（需提供相关截图证明） ★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边传感器（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 24 | 台 |
| 3 | 灯光控制套件 | ★LoRa型三路智能触摸开关，最大额定功率2500W，可直接替换原有的零火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。内置光敏电阻感应器，当靠近触摸开关时会自动调节指示灯亮度。 支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度 支持触摸面板上的按键本地控制开关状态 支持Web端、APP端远程控制开关状态 支持定时自动控制开关、设备联动控制开关 支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启、关闭会议室设备,当人员进入会议室时一键开启会议室内的灯光、投影仪等设备 支持在物联网平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼全部灯光设备,无需人工手动关闭 支持在物联网平台设置联动策略，当红外人体感应检测到有人时,自动开启该区域灯光设备 支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理 支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备 自动归类，物联网平台可自动识别接入的设备并进行归类,无需人工手动区分接入 设备类型 支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域 ★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边传感器（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 48 | 套 |
| 4 | 空调用电控制套件 | 支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于3520W 通过功能键可进入或退出拒绝远程断电状态、控制通断电 通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电 ★支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输 支持电量计量、远程控制、通断电控制、传感器间相互联动等特性 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名，查看电压、电流、实时功率、LoRa信号强度、最新数据上报时间、设备日志 支持远程对插座强制通电、断电，管理员可通过手机APP或Web管理后台方式 支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间 支持平台策略自定义联动，比如在每天18点以后，按键后可以拒绝远程断电，方便员工加班工作 支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 支持电量统计，支持查看每天、每月、每年的电量统计 支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况 支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用 产品为自主研发，提供智能插座软件著作权复印件 ★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边传感器（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 48 | 套 |
| 5 | 多媒体控制套件 | GSM&LoRa二合一物联网数据采集器， 可对接第三方或者已有的传感器，采集传感器的数据并通过GSM或者LoRa协议回传到物联网平台上。 支持的传感器接口非常广泛，包括：0-10V 电压，4-20mA 电流，开关量信号（干接点及湿接点），RS485/modbus。 可以对接广泛的传感器，包括温湿度传感器、压力传感器、光照传感器，烟雾传感器等。 为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边传感器（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 24 | 套 |
| 6 | 红外控制套件 | Zigbee和485二合一红外遥控器，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离5-10米，90°全向发射 为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边传感器（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 24 | 套 |
| 7 | 温湿度传感套件 | 支持室内温度、湿度、光照强度三者数据采集，并支持接入物联网管理平台，实现统一呈现及与其他设备联动 采集温度范围：0-50℃，采集最小颗粒度≤0.5 °C 采集湿度范围：0-99%RH，采集最小颗粒度≤2% 采集光强范围：0-60000Lux，采集最小颗粒度≤5Lux 显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态 支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制风速调节、温度监测、物联策略控制 支持内置锂电池供电，电池寿命≥2年，不接受DC及AC供电方式 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 支持通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势 支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用 为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的物联网管理平台、物联网关、周边传感器（灯光、空调、多媒体、红外）为同一品牌。 | 24 | 套 |
| 8 | 系统集成、实施 | 要求现场勘察，绘制校园物联网系统平面布置图，系统拓扑图； 根据招标要求，提供校园物联网系统安装所需的所有的线材、辅料等； 根据招标要求，提供校园物联网设备安装、含登高作业、调试、培训等。 | 24 | 间 |

6、LED屏幕系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.0 LED显示屏 | 1.采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：≤2.0mm，像素密度：≥250000点/㎡。 2.成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。 3.平整度≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。 4.刷新率：3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。 5. 对比度：≥8000：1，防护等级：IP65。 6.亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。 7.驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应 8. 亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。 9. 低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。 10. 像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。 11. 模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb 12. 色温、色域：2000K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC 13. 可以支持HDR显示，画面延时：≤1ms 。 14. 显示屏拍照等级：≥10bits。屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于2% 15.箱体具有上下前后定位功能，采用密封式铝合金压铸铝箱体，表面平整无明显缝隙，屏幕平整度≤0.1mm，整屏无拼缝无亮线。 16.电流增益调节级别：≥8位。 17.具有显示模式调节功能，具备一键模式切换功能。 18.可承受≥5000N拉力，可承受≥45000N压力。 19. 超过2周时间没有使用产品，可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，可以满足除湿效果。 20.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 21.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。 22.箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm，箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm。 23. 灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级HRC8级，灯珠表面使用无划痕。 24.平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于200000h。 25. 电源；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95。 26. 工作稳定性试验：支持7x24小时工作：产品在正常工作条件下，连续工作7天*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障。 27. 平均修复时间（MTTR）：3次故障修好时间检测、故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5分钟。 28. 震动试验：在10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm、每一轴向循环扫频5次、每次震动持续时间10min条件下测试后，产品外观、功能都正常。 29. 绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。 30. 耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应承受1.5KV交流电压/历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 31. 接地电阻测试：根据GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验 输入地线-接地远端 测试限制≤100mΩ。 32. 着火危险试验（UL94标准）：PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级。 33. 噪声：静音工作：在温度25℃、温度40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压＜15db。 34. 盐雾测试：按照GB/T 2423.17-2008标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行。 35.符合IEC 62471：2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均达到无危害等级要求。 36. 抗干扰：运行稳定，不收外界各射频电磁场的干扰。 37. 坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 38. 防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计 39. UV紫外线：辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm 温度：60℃。冷凝温度：50℃、24循环、288h判定标准：试验后，样品外观无异常，符合5级。 40.跌落：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行跌落试验的要求。 ★41.以上1-40项技术参数数据值须提供并通过ilac-MRA/CNAS/CMA标志认证第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件并加盖设备制造商公章，中标后需提供原厂家针对本项目的授权质保函证明文件。 ★42、本项目所投屏体必须通过国家CCC强制认证要求，不接受OEM产品，要求CCC证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须同一集团、法人企业，并提供证明文件加盖设备制造商公章。 43、投标产品属于中国著名品牌产品、投标产品属于中国节能环保产品、投标产品属于中国绿色产品并提供国家级认证机构出具的相关证明文件（扫描件加盖制造商公章） 44、投标产品生产厂家中具有质量管理ISO9001体系认证证书、具有环境管理ISO14001体系认证证书的，具有诚信管理体系认证证书并提供国家级认证机构出具的相关认证证书（扫描件加盖制造商公章） 45、投标产品生产厂家为“重合同、守信用”AAA级以上企业,资信等级AAA级以上企业，具有商品售后服务等级五星级以上企业并提供国家级认证机构出具的相关认证证书（扫描件加盖制造商公章） | 22 | 平方米 |
| 2 | 发送接收系统 | 1. 单卡支持24组数据输出模式； 2. 单卡自带12个HUB75 接口； 3. 单卡带载像素512*512。 4. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀 一致，提高显示屏的画质。 5. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断电即可使用对应灯板校正系数； 6. 支持5pin液晶模块，用于显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 7. 支持接收卡参数及程序包回读并保存到本地； 8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口，无需单独配线，安装方便； 9．RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 10．可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 11．可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 12．在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 | 1 | 批 |
| 3 | 视频拼接处理器 | 1、持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI，1路 DVI，1 路SDI; 2、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 3、视频输出支持 10个千兆网口输出，最大带载高达 650 万像素最宽支持 10240，最高 8192。 4、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 5、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 6、需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 7、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 8、扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。前面板配备直观的 LCD显示界面，清晰的按键灯提示简化了系统的控制操作。 9、支持 1 路 DVI 监视，可设置为预监编辑画面或预监显示屏画面。 10、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 ★11 为保证产品稳定及设备间兼容性，要求控制器与显示屏为同一品牌厂家，并需要提供第三方检测机构出具CNAS、 CMA、ilac-MRA检测报告（证书扫描件加盖制造商公章）。 ★12.产品符合国家强制CCC认证要求（证书扫描件加盖制造商公章）。 | 1 | 套 |
| 4 | LED屏幕框架 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震8级； 5、包边：不锈钢包边； | 22 | 平方米 |
| 5 | 强电柜系统 | 配电箱三相五线布局，380V电缆从学校总配电间拉线，满足15kW负载。 配电柜内装有空气开关、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 具备分步延时起动和分步延时断电的功能，避免大负载对电网瞬间的冲击，保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 1 | 项 |
| 6 | 等声压扩声音箱 | 1.扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖； 2.室内声场不均匀度：室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内; 3.扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值为0.6-0.7； 4.相邻教室声波干涉：相邻教室在1m等高线以上的空间，其NR ≤50dB。 5.蓝牙功能：支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 6.U段无线头戴式麦克风/无线手持麦集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能，传送、播放语音信息。麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离保持在2cm，保证拾音效果。采用轻量化设计，长时间佩戴无疲劳感。 7.可通过手机上的微信小程序操控音响各种功能。 8.可通过音频输入端设备连接多种外部音源。 （一）电声部分 1.扬声器单元：4*3英寸全频喇叭； 2.阻抗： 4*8Ω； 3.灵敏度：89dB； 4.失真度：＜0.1%； 5.谐振频率（Fo）：75Hz； 6.频率响应：85Hz-17KHz(±3dB)； （二）电子部分： 1.功率通道：4*15W（独立通道）； 2.DSP芯片：两进四出音频DSP处理； 3.输入通道：3.5/Bluetooth； 4.★支持微信小程序调节设备音量（提供产品功能性截图）。 （三）麦克风部分： 1.工作频段：Sub 1GHz； 2.超轻量耳挂拾音话筒，整机重量＜15g； 3.晶体硅材料拾音麦克风； 4.传输距离：可在≤20米开阔地带范围内稳定传输音频数据； 5.内置数字硅麦，全数字音频设计，减少模拟数字转换的音质损失，麦腔内置声学海绵，最大程度减少杂音和杜绝喷麦； 6.同一话筒可在任意教室使用； 7.开机即可自动连接教学音响系统； 8.红外对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频； 9.采用24kHz采样率，保证人声音质质量，传输前后确保接收到的信号保持高保真效果； 10.支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能； | 1 | 套 |
| 7 | 22U机柜 | 22U标准网络机柜，采用SPCC优质冷轧钢板，配8位PDU排插2只。 | 1 | 套 |
| 8 | 系统集成、附件 | 要求现场勘察，绘制LED屏幕系统平面布置图，系统拓扑图； 根据招标要求，提供LED屏幕系统安装所需的所有的线材、辅料等； 根据招标要求，提供设备安装、含登高作业、调试、培训等。 | 1 | 套 |

▲三、商务部分

以下仅为采购方最低要求，投标方必须实质响应，并欢迎投标方更优越、更详细的商务承诺。以下商务条款请在格式附件（商务要求偏离表）中自行填写承诺，否则作投标无效处理。

1、项目质保期要求：所有产品质保时间：三年。

2、付款方式：合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同款的40%，货物按招标文件要求且全新成品送至采购人指定地点安装调试完毕，验收合格后15日内付清合同款。

3、培训要求：按采购方要求组织免费培训。

4、工期要求：合同签订后45天内完成供货、安装及调试，并通过验收。

5、施工安全：中标方在施工时必须服从业主方的管理，严格施工技术要求与规范。中标方对施工安全负全责。

6.售后服务保障要求：

6.1所有产品（设备）必须全部原包装到货，待用户确认后方可以拆箱组装；

6.2质保期内，产品（设备）维修所有费用（包括运输费、维修费、配件费用等）均由成交供应商承担；

6.3质保期内：3年质保期；7×24小时的免费技术支持服务，如设备出现故障，应在1小时内响应，2小时内到现场4小时内无法解决的，应提供备件。保证在质保期满后能对故障部件有配件可换。质保期内中标供应商须提供原厂免费上门维修服务。

7.项目验收：

验收标准按有关国家、地方、行业标准执行，采购需求及成交供应商的投标文件作为验收依据之一。验收中发现货物不满足上述验收标准或投标文件承诺的性能指标的，成交供应商必须负责更换货物，并承担由此给用户造成的损失，直至项目验收合格为止。

8.成交供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置。

第四章 合同的通用和专用条款

本合同签订后须上网公示。甲乙双方按以下要求签订，如投标文件有更优条款则按更优条款执行。

一、通用条款

合同编号：LYCG2022GK020

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

1.货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及招标方提供的规格性能偏离表相一致。

2.货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标/磋商文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

3.专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

4. 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

5. 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

6. 合同转让和分包

本合同不得转让，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

7. 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由龙游县公共资源交易中心审核。原则性条款不允许修改。

8.不可抗力事件处理

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

8.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

9.延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

9.1乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

9.2若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付违约金累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，除罚款外将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

9.3因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

9.4甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

10.违约责任

除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

11.违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

11.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

11.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

11.3在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

12.争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向龙游仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________________）项目招标结果和招标/磋商文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

13.合同文件

13.1本合同书

13.2中标/成交通知书

13.3中标单位招标文件

13.4变更补充文件

13.5招标/磋商文件

13.6标准、规范、图纸及有关技术文件

14.其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

15.合同金额：（大写）包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

付款方式：按招标文件第三章要求执行。

项目编号：LYCG2022GK020                                             单位：元

| 序号 | 设备名称 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 设备价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 投标总价： （大写： ） |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运费、保险、安装、税费等所有费用。

16.质量保证

16.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

16.2产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在投标文件中有特别要求的，按投标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

16.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

16.4乙方提供设备质保期按照原厂商标准配置，质量保证期为现场安装验收合格之后的1个月起。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自系统验收合格之日起开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换

16.5所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

17.服务要求

17.1所供设备保修期为三年。保修期自甲方、乙方在设备验收单上签字之日起计算。

17.2在保修期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

17.3要求乙方对提供标准服务，即与投标货物生产厂家中国总部对外公众网站上公布的服务标准相一致（招标方不得另行制作网页）。在标准服务基础上，乙方还应达到以下标准：

17.3.1在质保期内乙方必须为最终用户提供技术服务热线（7×24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

17.3.2在投标货物质保期内，提供不少于3年7×24小时的免费技术支持服务，如设备出现故障，应在1小时内响应，2小时内到现场，4小时内无法解决的，应提供备件。如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在12小时内排除，乙方应提供免费替换服务，如果乙方在接到通知后的12个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由乙方承担；保证在质保期满后能对故障部件有配件可换。质保期内中标人须提供原厂免费上门维修服务。

17.3.3保修期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除；

17.3.4乙方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的；

17.3.5所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

17.3.6乙方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案；

17.4在质保期内，乙方有责任解决所提供的投标货物的任何问题，在质保期满后，当需要时，乙方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

18.到货验收

乙方在合同签订后将所供设备运至采购人指定地点拆箱，完成到货清点验收。

19.需提供的资料

19.1乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

19.2提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

19.3设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

19.4随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

19.5设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

19.6在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

19.7乙方认为可能需要的其它文件。

20.单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

21.合同的生效

21.1本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，龙游县公共资源交易中心加盖鉴证章后生效。

21.2本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，龙游县公共资源交易中心壹份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

银行账号：                                   银行账号：

开户行：                                     开户行：

时间：      年  月  日                       时间：    年  月  日

鉴证方: （盖章）龙游县公共资源交易中心

经办人：

联系电话:

时间：       年  月  日

第五章  应提交的有关格式范例

注：

投标文件组成部分有格式要求的按格式提供，无格式要求的内容请自行提供。

## 一 、投标文件封面格式

资格审查文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

项目编号：LYCG2022GK020

投标人单位名称：                （盖单位公章）

日期：    年  月  日

在    年   月   日    时   分之前不得启封

## 注：投标文件组成部分有格式要求的按格式提供，无格式要求的内容请自行提供。

## 二、投标文件封面格式

资格审查文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

项目编号：LYCG2022GK020

投标人单位名称：                （盖单位公章）

日期： 年  月  日

## 格式附件

## 三、资格审查文件格式

## 投标函

致：龙游县实验小学、衢州市公共资源交易龙游县分中心：

根据贵方龙游县实验小学智慧校园建设（项目编号：LYCG2022GK020）的招标公告，签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起90日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名_______职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：             银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

格式附件

供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：                              电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：(其中:技术人员)

最近公司(企业)的主要财务情况（到2021年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2020年

2021年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称          地   址           时  间                  金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况

时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

格式附件

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致龙游县实验小学、衢州市公共资源交易龙游县分中心：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺如下：

若采购单位在本项目龙游县实验小学智慧校园建设（项目编号：LYCG2022GK020）采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为开标之日起往前推三年。

我单位经事先主动查询，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；在投标截止之日至前三年内，没有在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的且在处罚有效期内的；在投标截止之日至前三年内，没有在“浙江政府采购网”（zjzg.czt.zj.gov.cn）“政府采购监管-行政处罚”中被曝光且在处罚有效期内的。我公司承诺以开标当日网页查询记录为准，如开标当日查询记录有存在上述不良记录，我单位无条件地退出本项目的采购活动（包括已中标），并承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表签字：

投标人（加盖公章）：

日期：

格式附件

法定代表人授权书

致龙游县实验小学、衢州市公共资源交易龙游县分中心：

（投标人全称）法定代表人授权          （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的龙游县实验小学智慧校园建设（项目编号：LYCG2022GK020）采购活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

法定代表人身份证件扫描件：

被委托人（授权代表)身份证扫描件：

## 四、商务技术文件格式

格式附件

投标人类似项目业绩一览表

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

## 项目编号：LYCG2022GK020

| 项目名称 | 简要描述 | 实施时间 | 项目单位 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中提交相应的合同扫描件。行数不够可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

格式附件

投标设备及软件明细表

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

项目编号：LYCG2022GK020

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

格式附件

技术支持及服务承诺书

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

项目编号：LYCG2022GK020

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 交付使用首次开展工作，提供操作及维护培训 |  |  |
| 13 | 执行采购需求商务要求响应时间承诺。 |  |  |
| 14 | 提供技术资料，含使用说明书、图纸等 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |

注：投标人可根据要求自行填报，且不局限于上述范围。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

格式附件

技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 型号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自响应产品的具体参数响应内容且不局限于本招标文件技术要求，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答，否则评审小组有权视其响应文件未实质响应招标文件要求；

2、投标人应根据本身设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。带▲的负偏离取消其投标资格。

3、若本招标文件技术参数要求提供图片、检测报告、证书等证明材料，请附表后，并在上表中标明查看页码。带▲的条款中要求提供而不提供的取消其投标资格。

投标人代表签字：

投标人（加盖公章）：

日期：

格式附件

商务要求偏离表

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

项目编号：LYCG2022GK020

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.无偏离请注明“完全响应”，有偏离请详细填写。

2.本表与投标文件其他表述前后不一致的，如果是非实质性条款，投标人可以承诺修改；如果是实质性条款，则不得修改，否则将按招标文件要求取消投标资格。

五、报价文件格式

格式附件

开标一览表

项目名称：龙游县实验小学智慧校园建设

项目编号：LYCG2022GK020                                               金额单位：元

| 名称 | 主要设备品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 | 大写： 元 （小写：￥ 元 ） |  |  |  |  |

注：

1、本表由投标人填写。报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

2、本表中的报价为总报价，包含项目实施全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、风险等其他一切费用。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表人签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

格式附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的          （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业;制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  工业;制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式附件

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式附件

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

备注：中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式附件

投标人认为需要提供的其他资料

(格式自拟，按招标文件要求及打分条款内容自行编制)

第六章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

1.评标委员会按相关规定组成，评标委员会对各投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购人代表由采购单位推荐，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人（负责人）或法人（负责人）委托人负责解答及上传相关文件。

二、评标原则

3.评标办法采用综合评标法，由资信技术分和报价分合计组成,满分为100分。

4.资信技术分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先；综合得分且投标报价相同的，摇号决定排序。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合评分细则进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的资信技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，衢州市公共资源交易龙游县分中心在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

三、注意事项

7.1 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。同时采购组织机构应将该情况报龙游县财政局，并视情将其列入不良供应商名单。

7.2 本项目采用电子投标，有下情形之一的，评标小组将对电子备份文件进行评审，以完成开标：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败；

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行。

如电子投标文件未能正常解密，且投标人未提供电子备份文件，则该投标无效。

四、评分标准

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 本项目最高限价：人民币150万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，作投标无效处理。 注：①若投标产品制造商属小型/微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其产品投标报价扣减20%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。 ②若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。 | 0-30 |
| 2 | 投标人情况 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的每项得1分，最高得2分。 3、投标人获得自主软件著作权登记证书及专利证书，每提供一个得0.2分，最高1分。 提供证书原件的扫描件，证书必须在有效期内,否则不得分 | 6 |
| 3 | 案例 | 2019年1月1日（以签订合同时间为准）以来投标人实施的采购类似项目的成功案例，每个得1分，最高得3分。 注：提供项目合同及验收报告扫描件。 | 3 |
| 4 | 节能、环保 | 1.所投的设备产品型号有政府采购节能产品认证证书的（以中国政府采购网节能产品查询结果截图为准），每提供一个得0.5分，最多得1分。 2.所投的设备产品型号有政府采购环境标志产品认证证书的（以中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准），每提供一个得0.5分，最多得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环保产品中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 2 |
| 5 | 投标产品的 性能及 技术指标 | 所投产品对招标文件所提的技术要求的响应性，从技术指标的符合性、技术功能的响应性和提供资料的真实完整性进行评审，技术指标、技术功能及提供资料齐全且与招标需求一致或优于招标需求的，得30分；带★的为关键性指标，如属负偏离或缺漏项的每项扣2分；其他性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 30 |
| 6 | 设计、实施 方案 | 根据投标人总体设计框架、设计思路和应用功能的先进性、科学性、稳定性；组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，施工计划的安排、保证措施及项目实施人员配置情况进行综合打分，优秀得5-6分，良好得3-4分，一般得1-2分。 方案包括总体设计框架、设计思路；产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、操作管理培训、项目运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。 | 6 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人提出售后服务方案包括维护期、服务方式、响应时效、运维服务派驻人员配置、应急响应等进行综合打分（0-3分）。 | 3 |
| 8 | 演示内容 | 各投标人演示时间不超过15分钟，超时扣分标准：超时≤1分钟扣2分；1分钟<超时≤3分钟扣5分；3分钟<超时≤5分钟扣8分，5分钟<超时0分。 一、智慧校园管理系统（8分） 1.基础信息管理： 演示在后台教室管理界面按照学段--年级--班级--姓名添加、修改学生座位信息，使得在开展德育登记等业务时，自动显示对应教室的学生头像和姓名的座位图表；快捷调整座位，按行、列自定义拖拽修改学生座位信息；（以上功能全部实现得1分，部分实现或无法实现不得分。） 2.统一物联网管控： 1）演示以统一的智慧校园管理平台与不同品牌的安防设备管理系统进行本地/云端的人员组织同步，能够分别查看不同安防管理平台下的组织同步状态和近7天人员同步记录，一键初始化同步组织及人员记录，并可查看详细的人员同步记录结果，包含人员信息与平台间的关联状态及同步状态，同步失败的记录可展示失败原因；（以上功能全部实现得0.5分，部分实现或无法实现不得分。） 2）演示创建权限下发任务，根据人员通行组、时间计划、下发设备，三者绑定组成人员通行管控规则。支持同时下发一卡通和人脸照片资源。（以上功能全部实现得0.5分，部分实现或无法实现不得分。） 3.AI智能预警： 演示添加视频智能分析终端，可在终端中添加摄像头，针对摄像头拍摄的画面配置安全告警算法，通过在摄像头抓拍画面上绘制告警侦测区域/边界，支持安全告警算法类型需包含人脸识别、陌生人告警、绊线入侵、区域入侵、人员聚集、徘徊检测、离岗、睡岗、玩手机、抽烟；（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 4.校长驾驶舱： 演示智慧校园数据驾驶舱，驾驶舱下至少包含15块独立大屏页面，对应的数据维度分别为综合驾驶舱、校园安全态势、AI预警中心、访客监控中心、车辆调度中心、能耗管理中心、接送监控中心、学生轨迹监控、学生行为表现、招生与升学、空中课堂、教师群体画像、教师个人画像、教师档案、学生个人画像；驾驶舱数据应动态更新；（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 5.学生成长档案： 通过移动端智慧校园平台对同一个学生依次进行请假登记、德育行为登记、荣誉登记，登记完成后需在学生成长档案模块中实时查询到最新登记的相关统计数据及明细数据。（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 二、校园指挥中心（4分） 1、演示笔记本通过Type-C线缆，连接整机前置Tpye-C接口，支持流畅播放4K视频，通过触摸屏幕内容，实现点对点反控笔记本电脑，并实现笔记本电脑充电。（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 2、演示通过物联网管理平台，逐个演示以下功能，并且现场搭建的设备环境需能立刻执行相应动作：空调开启、调整温度至26度、切换制冷模式、空调关闭；灯光开启、关闭；窗帘升起、降下。（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 三、校园物联网络改造（4分） 1、为便于学校物联网络管理，演示在物联网管理平台中，进行物联网络的设备端口、网络协议、安全策略等可视化配置。（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 2、为提供更具兼容性的物联网络，演示物联网关同时支持Zigbee、433、LoRa通信协议，演示在物联网管理平台中，查看物联网关支持的三种协议。（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 四、校园无线网络（4分） 1、支持传统意义上的Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式，来监控用户访问网络的行为，并针对用户的真实场景为客户提供方便快捷的无感知认证，短信和二维码访客认证。（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 2、支持可视化流量管控，支持实时流量、接口流量分析，并支持流量走势报表导出到本地PC。支持可视化VPN，可以对VPN隧道内的流量进行查看和控制，建立起可视化的VPN网络，为通过VPN开展的关键业务提供保障。（以上功能全部实现得2分，部分实现或无法实现不得分。） 注：演示视频应稳定、清晰，拍摄视频（以MP4格式）刻录成光盘或存储于U盘当中，数量1份。光盘或U盘及视频开头均需标注投标人名称，如因未标识致无法识别投标人，则该项为0分。 未提供所需视频光盘或U盘的，或读取不到数据、无法播放，或数据内容不符合要求的，产品演示部分不得分。 | 20 |

五、开评标程序

8.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9.采购代理机构向各投标供应商发加密投标文件“开始解密”通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

10.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查，开启资格审查证明文件、商务技术文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标人的商务技术文件进行符合性评审和综合打分评审，其中商务技术文件符合性评审不合格的投标文件做无效标处理，不再进入报价文件评审。

11、开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。

12、最后计算出各投标人商务得分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐二名中标候选人。

13.开标会结束。