江山市教育技术中心“互联网＋同步课堂”新型教学空间采购项目

项目编号：JSS2020D021Q

公

开

招

标

文

件

委托单位: 江山市教育技术中心

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山市政府采购中心

起草人：王磊         审核人：徐鹏

二零二零年九月

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知前附表及投标须知	8

一、 投标须知前附表	8

二、 投标须知	10

三、 招标文件说明	10

四、投标文件的编制	11

五、 投标文件的签署及规定	13

六、 投标文件的递交	14

七、 投标无效的情形	14

八、 废标的情形	15

九、 开标和评标	15

十、 授予合同	16

十一、 法律责任	16

十二、 其他	17

第三章 采购内容及要求	18

第四章  评标办法及开评标程序	24

一、 评标委员会的组成	24

二、 评标原则	24

三、 注意事项	24

四、 评分标准	24

五、 开评标程序	26

第五章  合同草案	27

第六章  应提交的有关格式范例	30

一、投标文件封面	30

二、 资信文件格式	31

三、技术文件格式	40

四、商务文件格式	42

### 第一章 招标公告

公告日期：2020年9月8日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定。江山市政府采购中心受江山市教育技术中心委托，现就江山市教育技术中心“互联网＋同步课堂”新型教学空间采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：JSS2020D021Q

二、采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三、招标项目概况:

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 江山市教育技术中心“互联网＋同步课堂”新型教学空间采购项目 | “互联网＋同步课堂”新型教学空间采购 | 1项 | 484万元 |

注：详细要求见招标文件第三章。

四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（网络运营商除外），能承担本项目的制造商、经销商、代理商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

5.本项目谢绝联合体投标。

五、获取招标文件方式

1.报名时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2．本项目采用网上报名，不接受现场报名，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商(不是正式供应商不能报名)，可以登陆https://login.zcygov.cn/login进行网上报名。

3．采购文件由投标人在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）免费下载。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、招标文件提交截止时间：2020年9月29日9:00:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标人应当在投标截止时间前将装有电子备份加密投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将视为无效。

备注:为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年9月29日上午9时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名后缀为备份文件四字的首字母)以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com),传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况(开标当日9:00-10:00期间进行解密)，投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间(2020年5月14日上午9时前)及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将视为投标无效。

八、招标响应文件提交时间：2020年9月29日9时

九、招标响应文件提交地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心5号评标室。

十、招标响应文件开启时间：2020年9月29日9时

十一、招标地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心5号评标室。

十二、招标保证金：

根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。

投标保证金(元)： 0元

十三、招标文件公告期限：本项目公告期限为自发布之日起5个工作日。

十四、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

2.采购项目需要落实的政府采购政策:

根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

3.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交人的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》（浙财采监字〔2009〕28号]）文件的规定进行注册，否则，江山市政府采购中心将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的供应商为成交人。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：江山市政府采购中心

联系人： 王先生

联系电话：0570-4031937

传真：无

地址：江山市虎山街道景星西路万商城西一楼

2.采购人：江山市教育技术中心

联系人：王老师

电话：0570-4031803

传真：/

地址： 江山市礼贤路34-1号

3.同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

传真：0570-4033811

地址：江山市鹿溪中路240号

# 第二章 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山市教育技术中心 |
| 2 | 项目名称 | 江山市教育技术中心“互联网＋同步课堂”新型教学空间采购项目 |
| 3 | 采购预算价 | 484万元 |
| 4 | 服务期限 | 2020年9月29日之前完成 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同 投标保证金(元)： 0元 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件参照政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档，以电子邮件方式加密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收，数量为1份。 （3）投标文件均由资信文件、技术文件和商务文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2020年9月29日9:00:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心5号评标室 |
| 10 | 开标时间 | 2020年9月29日9:00:00（北京时间） |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 电子备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 13 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 14 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2.5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。项目结束，验收合格无任何（服务）质量问题，无息退还。 |
| 16 | 联合体开标 | 本项目谢绝联合体开标。 |
| 17 | 联系人 | 王先生 |
| 18 | 联系电话（传真） | 0570-4031937 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的江山市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位江山市教育技术中心。

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “服务” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山市教育技术中心“互联网＋同步课堂”新型教学空间采购项目的所有服务。

    - “货物” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山市教育技术中心“互联网＋同步课堂”新型教学空间采购项目的所有货物。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（参考格式见第六章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 招标文件说明

9.招标文件的组成

9.1招标公告；

9.2投标须知前附表及投标须知；

9.3采购内容及要求；

9.4评标办法及开评标程序

9.5合同草案；

9.6应提交的有关格式范例。

10.招标文件的澄清及修改

10.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 四、投标文件的编制

11.总体要求

11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

11.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

11.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

12.投标文件的组成

投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】和【商务文件】。电子投标文件须采用CA签章。

12.1【资信文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12.1.1▲投标函；

12.1.2▲供应商资格声明；

12.1.3▲政府采购活动现场确认声明书（格式范例详见第五章）

12.1.4▲未注册供应商提供：供应商有效的《企业法人营业执照》副本彩色扫描件、 供应商有效的《税务登记证》彩色扫描件（五证或三证合一仅需提供《企业法人营业执照》彩色扫描件）；

注册供应商提供：注册供应商应从浙江省政府采购网打印《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》（或其他能证明其为浙江省政府采购网正式注册供应商的材料），同时提供有效的《企业法人营业执照》副本彩色扫描件、《税务登记证》彩色扫描件，放入资信文件；

12.1.5▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书；

12.1.6▲法定代表人或法人授权代表身份证（参加投标人证件）；

12.1.8▲税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）；

12.1.9纳税信用等级最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

12.1.10▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料（以社保或税务机关出具证明为准，网上下载即可）；

12.1.11投标人上一年度财务状况报告及财务会计制度（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）（个体工商户除外）；

12.1.12《中小企业声明函》（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业，不用提供）；或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（并对声明的真实性负责，不提供则视为非小微企业）；属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果。

未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人相关截图：

12.2【技术文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

13.2.1▲详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置、及产地）设备详细参数表；

13.2.2▲其中属于最新一期的《节能产品政府采购清单》的产品或国家认可的机构颁发的节能产品认证（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）必须提供具体产品型号的截图（清单可在中国政府采购网上下载、国家认可的机构颁发的节能产品认证截图亦可）；

13.2.3▲在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中注明得分具体页码；

13.2.4投标人应按所投设备的实际参数填写《技术偏离表》，各技术参数需提供相关证明材料（除已经明确要求提供证明材料类型的外，“检测报告”或“产品说明书”或“功能截图”或“产品配置图”或“官网截图”等能证明、体现参数的材料均认为是有效的证明材料）；要在“偏离情况”栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，在“其他”栏填写证明材料处于标书的第几页，若所填参数有虚假情况的，招标方有权依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定要求中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

13.2.5产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等），▲各设备招标技术参数（带“▲”的技术指标必须满足，否则将视其投标无效）；

13.2.6项目详细的实施方案；

13.2.7备品备件及专用工具清单；

13.2.8▲售后或授权售后服务网点。售后服务网点场地、人员、车辆、服务内容介绍，售后服务网点属于授权服务网点的，需另外提供服务授权书。投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出；

13.2.9供应商认为的其他需要提供的资料；

12.3【商务文件】包括以下内容

12.3.1▲开标一览表。

12.3.2属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

13.投标文件内容填写说明

13.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字；

13.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求；

13.3《开标一览表》的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

13.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝；

13.5供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件；

13.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章；

13.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

13.8投标报价:

13.8.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

13.8.2投标报价是履行合同的最终报价，投标人在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、雇员保险、合同期内的应预见和不可预见费用等；

13.8.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

13.9投标有效期:

13.9.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信文件”、“技术文件”、“商务文件”。

  - 投标文件由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应分为资信文件、技术文件和商务文件三部分。

    - 投标文件封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、商务文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

20.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

20.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 投标文件的修改和撤销

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.2实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标文件逾期传输递交的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定顺序编制，未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传输递交；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 有效供应商不足三家的。

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 评标委员会

25.1评标委员会由政府采购评审专家库中随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库中随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

▲算术错误将按以下方法更正: （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标

  - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

  - 关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议，联系电话：0570-4031831。

  - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果公告期间，江山市政府采购中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金交纳：中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2.5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经江山市政府采购中心鉴证、财政局备案后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，报监管部门查处，在监督部门查处结论中确认中标候选人无法履行的，采购人可以取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商投标、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

33.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制的，解释权属招标人。

- 第三章 采购内容及要求

- 项目概况

江山市“互联网+同步课堂”新型教学空间建设配置方案

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校“互联网+同步课堂”新型教学空间建设采购项目 | “互联网+同步课堂” | 22个教室 | 484万元 |
| 注：完工时间为11月10日之前。具体建设内容和技术参数见文件。 |  |  |  |

## 二、学校及建设内容

| 序号 | 学校 | 教室名称 | 所在乡镇、街道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市城南小学 | 阅读教室 | 虎山街道 |
| 2 | 江山市城南小学 | 互动课堂 | 虎山街道 |
| 3 | 江山市解放路小学 | 数学思维训练教室 | 虎山街道 |
| 4 | 江山市中山小学 | 科学数字化智造空间 | 双塔街道 |
| 5 | 江山市城北小学 | 音乐舞蹈综合教室 | 双塔街道 |
| 6 | 江山市城北小学 | 美术教学空间 | 双塔街道 |
| 7 | 江山市城东实验学校 | 舞蹈音乐教室 | 虎山街道 |
| 8 | 江山市麻车小学 | 科学steam教室 | 虎山街道 |
| 9 | 江山市大桥小学 | 创客教室 | 大桥镇 |
| 10 | 江山市赵家小学 | 新型科学教室 | 双塔街道 |
| 11 | 江山市赵家小学 | 新型综合学科教室 | 双塔街道 |
| 12 | 江山市福和希望小学 | 智慧课堂新型空间 | 双塔街道 |
| 13 | 江山市大溪滩小学 | 综合学科教室 | 上余镇 |
| 14 | 江山市石门小学 | 综合学科教室 | 石门镇 |
| 15 | 江山市江郎小学 | 语文学科教室 | 石门镇 |
| 16 | 江山市新塘边小学 | 新型综合学科教室 | 新塘边镇 |
| 17 | 江山市峡口小学 | 音乐教室 | 峡口镇 |
| 18 | 江山市王村小学 | 改全学科教室 | 峡口镇 |
| 19 | 江山市地山岗小学 | 智慧阅读 | 峡口镇 |
| 20 | 江山市廿八都小学 | 全学科教室 | 廿八都镇 |
| 21 | 江山市凤林小学 | 新型全科教学空间 | 凤林镇 |
| 22 | 江山市政棠小学 | 信息化“诗词+”教学空间 | 凤林镇 |

## 三、各学校建设清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、江山市城南小学-阅读教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、多媒体一体机 |  |  |  |
| 1 | 82英寸交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 3 | 智能笔 | 1 | 支 |
| 4 | 推拉绿板 | 1 | 套 |
| 三、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc石纹塑胶地板 | 160 | 平方 |
| 2 | pvc黄色、青色塑胶地板 造形制作 | 14 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 160 | 平方 |
| 4 | 梁包灰色软包人造皮 | 25 | 平方 |
| 5 | 造形青色、黄色软包人造皮 | 20 | 平方 |
| 6 | 云朵（造形建造） | 23 | 平方 |
| 7 | 顶面及四周墙、造形面乳胶漆 调色 | 418 | 平方 |
| 8 | 青色、黄色哑光漆造形喷漆 | 65 | 平方 |
| 9 | 护眼射灯 | 14 | 盏 |
| 10 | 护眼射灯 | 38 | 盏 |
| 11 | 圆形吊灯 | 12 | 盏 |
| 12 | 设计费用 | 85 | 平方 |
| 2.江山市城南小学-互动课堂报告厅 |  |  |  |
| 一、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 地台 | 66 | 平方 |
| 2 | 铝扣板吊 | 236 | 平方 |
| 3 | 平板LED灯 | 36 | 盏 |
| 4 | 窗帘箱 | 50 | 米 |
| 5 | 电路改造及网络建设 | 236 | 平方 |
| 6 | 设计费用 | 236 | 平方 |
| 3.江山市解放路小学-数学思维训练教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 拼接课桌 | 45 | 套 |
| 四、数学思维训练箱与科普产品 |  |  |  |
| 1 | 数独与幻方系列 | 6 | 套 |
| 2 | 巧解环扣系列 | 6 | 套 |
| 3 | 绳套解锁系列 | 6 | 套 |
| 4 | 古典益智系列 | 6 | 套 |
| 5 | Π之歌 | 1 | 套 |
| 6 | 滚出直线 | 1 | 套 |
| 7 | 勾股定律 | 1 | 套 |
| 8 | 圆的十七等分 | 1 | 套 |
| 五、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 2 | 台 |
| 六、智能门锁 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁锁 | 2 | 套 |
| 七、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 射灯 | 15 | 盏 |
| 2 | 石膏板吊 | 72 | 平方 |
| 3 | 软膜天花灯 | 8 | 盏 |
| 4 | LED筒灯 | 5 | 盏 |
| 5 | 墙面原木色木饰面（前后） | 27 | 平方 |
| 6 | 文化墙软件木板及KT版 | 6 | 平方 |
| 7 | 电路改造、网络建设 | 72 | 平方 |
| 8 | 顶面、墙面油漆 调色 | 165 | 平方 |
| 9 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 10 | 钢制防盗门 | 2 | 套 |
| 11 | 窗帘 | 5 | 套 |
| 12 | 教室面积 | 72 | 平方 |
| 4.江山市中山小学-科学数字化智造空间 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 拼接课桌 | 45 | 套 |
| 四、科学实验套装 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1 | 个 |
| 2 | 有线接口 | 1 | 个 |
| 3 | 传感器数据显示模块 | 9 | 个 |
| 4 | 附件 | 1 | 套 |
| 5 | 铝合金箱 | 2 | 只 |
| 8 | 力传感器 | 10 | 只 |
| 9 | 温度传感器 | 10 | 只 |
| 10 | 声波/声级传感器 | 10 | 只 |
| 11 | 心率传感器 | 5 | 只 |
| 12 | 氧气传感器 | 1 | 只 |
| 13 | 二氧化碳传感器 | 1 | 只 |
| 14 | 相对湿度传感器 | 1 | 只 |
| 15 | pH传感器 | 1 | 只 |
| 16 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |
| 17 | 多用力学轨道 | 1 | 套 |
| 18 | 磁感应强度传感器 | 10 | 只 |
| 19 | 热传导实验器 | 10 | 套 |
| 五、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 2 | 台 |
| 六、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc地胶板 | 82 | 平方 |
| 2 | 水池建造 | 1 | 项 |
| 3 | 水池进出水安装 | 1 | 项 |
| 4 | 射灯 | 36 | 盏 |
| 5 | 石膏板吊四周 | 82 | 平方 |
| 6 | 储物柜 | 13 | 平方 |
| 7 | 宇宙星空3d图制作 | 82 | 平方 |
| 8 | 智能护眼灯 | 12 | 盏 |
| 9 | 文化软木墙 | 6 | 平方 |
| 10 | 电路改造、网络建设 | 82 | 平方 |
| 11 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 12 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 调色 | 190 | 平方 |
| 13 | 设计费用 | 72 | 平方 |
| 5.江山市城北小学-音乐舞蹈综合教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 三、音乐凳 |  |  |  |
| 1 | 音乐凳 | 45 | 套 |
| 四、摄像机 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1 | 台 |
| 五、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 2 | 台 |
| 六、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 黑钛不秀钢（含制作） | 60 | 米 |
| 2 | 地台 | 8 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 126 | 平方 |
| 4 | 窗帘箱 | 32 | 米 |
| 5 | 不秀钢装饰条（含喷漆） | 1 | 项 |
| 6 | 石膏板吊（含造形建造） | 126 | 平方 |
| 7 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 228 | 平方 |
| 8 | 不锈钢LED灯造形灯 | 6 | 盏 |
| 9 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 10 | 墙面吸音板 | 150 | 平方 |
| 11 | 护眼射灯 | 24 | 盏 |
| 12 | 舞蹈室镜子墙 | 10 | 平方 |
| 13 | 设计费用 | 85 | 平方 |
| 6.江山市城北小学-美术教学空间 |  |  |  |
| 一、新型空间教室装饰、氛围改造4个教室 |  |  |  |
| 1 | 铝方通吊顶 | 320 | 平方 |
| 2 | 电路改造、网络建议 | 320 | 平方 |
| 3 | 四周墙面乳胶漆、调色 | 576 | 平方 |
| 4 | 储物柜 | 28 | 平方 |
| 5 | 设计费用 | 100 | 平方 |
| 7.江山市城东实验学校-舞蹈音乐教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 音乐凳 | 45 | 套 |
| 四、智慧钢琴 |  |  |  |
| 1 | 教室智慧钢琴1 | 1 | 台 |
| 五、音箱设备 |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1 | 对 |
| 2 | 功放 | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 六、音乐学科套件 |  |  |  |
| 1 | 音筒 | 4 | 组 |
| 2 | 音条 | 2 | 套 |
| 3 | 椰壳沙锤 | 8 | 对 |
| 4 | 木制沙蛋 | 8 | 对 |
| 5 | 摇铃 | 8 | 对 |
| 6 | 双响筒 | 8 | 副 |
| 7 | 响板 | 18 | 个 |
| 8 | 响棒 | 8 | 副 |
| 9 | 刮棒 | 8 | 副 |
| 10 | 蛙鸣筒 | 8 | 副 |
| 11 | 北梆子 | 2 | 副 |
| 12 | 南梆子 | 2 | 副 |
| 13 | 木鱼 | 10 | 套 |
| 14 | 铃鼓 | 8 | 套 |
| 15 | 三角铁 | 10 | 套 |
| 16 | 碰钟 | 8 | 副 |
| 17 | 木柄碰钟 | 8 | 副 |
| 18 | 口风琴 | 1 | 个 |
| 七、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc木纹地胶板 | 97 | 平方 |
| 2 | 地台 | 8 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 97 | 平方 |
| 4 | 窗帘箱 | 30 | 米 |
| 5 | 不秀钢装饰条（含喷漆） | 1 | 项 |
| 6 | 石膏板吊（含造形建造） | 97 | 平方 |
| 7 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 调色 | 150 | 平方 |
| 8 | 不锈钢LED灯造形灯 | 6 | 盏 |
| 9 | 墙面吸音板 | 100 | 平方 |
| 10 | 护眼射灯 | 24 | 盏 |
| 11 | 地台灯带 | 14 | 米 |
| 12 | 设计费用 | 85 | 平方 |
| 13 | 舞蹈室镜子墙 | 10 | 平方 |
| 8.江山市麻车小学-科学steam教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 30 | 套 |
| 四、无人机、搭建式机器人 |  |  |  |
| 1 | Scratch编程入门级套装 | 4 | 套 |
| 2 | 无人机训练入门级套装 | 4 | 套 |
| 3 | 配套设备障碍赛套装 | 1 | 套 |
| 4 | 教育机器人套件 | 4 | 套 |
| 五、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 1 | 台 |
| 六、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 墙面做steam背胶贴 | 7.5 | 平方 |
| 2 | 吊顶（含喷漆） | 56 | 平方 |
| 3 | 射灯 | 28 | 盏 |
| 4 | 方通灯 | 7 | 盏 |
| 5 | 不秀钢灯50*200*1500 | 2 | 盏 |
| 6 | 不秀钢灯50*200*1200 | 2 | 盏 |
| 7 | 电路改造及网络建设 | 56 | 平方 |
| 8 | 墙面乳胶油漆 调色 | 100 | 平方 |
| 9 | 地板砖 | 90 | 米 |
| 10 | 铝板冲孔 含喷漆 | 8 | 平方 |
| 11 | 贴地板砖集成 | 56 | 个 |
| 12 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 13 | 储藏柜制作 | 4 | 套 |
| 14 | 设计费用 | 53 | 平方 |
| 9.江山市大桥小学-创客教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、多媒体一体机 |  |  |  |
| 1 | 82英寸交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 3 | 智能笔 | 1 | 支 |
| 4 | 推拉绿板 | 1 | 套 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 30 | 套 |
| 四、无人机、搭建式机器人 |  |  |  |
| 1 | Scratch编程入门级套装 | 4 | 套 |
| 2 | 无人机训练入门级套装 | 4 | 套 |
| 3 | 配套设备障碍赛套装 | 1 | 套 |
| 4 | 教育机器人套件 | 4 | 套 |
| 五、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 1 | 台 |
| 六、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 电路改造、网络建设 | 85 | 平方 |
| 2 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 230 | 平方 |
| 3 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 4 | 设计费用 | 100 | 平方 |
| 5 | pvc蓝色塑胶地板 | 85 | 平方 |
| 6 | 智能护眼灯 | 12 | 盏 |
| 7 | 文化墙软件木板及不秀钢包边 | 8 | 平方 |
| 10.江山市赵家小学-新型科学教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、多媒体一体机 |  |  |  |
| 1 | 82英寸交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 3 | 智能笔 | 1 | 支 |
| 4 | 推拉绿板 | 1 | 套 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 45 | 套 |
| 四、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 1 | 台 |
| 五、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc蓝色塑胶地板 | 85 | 平方 |
| 2 | 地台 | 6 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建议 | 85 | 平方 |
| 4 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 195 | 平方 |
| 5 | 护眼射灯 | 20 | 盏 |
| 7 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 8 | 文化墙软件木板及不秀钢包边 | 8 | 平方 |
| 9 | 石膏板四周吊顶 | 12 | 平方 |
| 10 | 方通灯 | 14 | 盏 |
| 11 | 吊顶 | 85 | 平方 |
| 12 | 设计费用 | 85 | 平方 |
| 11.江山市赵家小学-新型综合学科教室 |  |  |  |
| 一、精品录播 |  |  |  |
| 1 | 互动录播一体机及软件 | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 4 | 台 |
| 3 | 定位分析仪 | 2 | 套 |
| 4 | 高保真话筒 | 6 | 支 |
| 5 | 硬件导播台 | 1 | 套 |
| 6 | 互动控制面板 | 1 | 套 |
| 7 | 无线话筒（头戴+手持） | 1 | 套 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 9 | 时序电源 | 1 | 台 |
| 10 | 专业操控台 | 1 | 张 |
| 11 | 观摩电视机 | 3 | 台 |
| 12 | 后台导播电脑 | 1 | 台 |
| 13 | 音箱 | 2 | 对 |
| 14 | 功放 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机1 | 1 | 台 |
| 16 | 交换机2 | 1 | 台 |
| 17 | 系统配件 | 1 | 套 |
| 二、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 三、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 2 | 台 |
| 2 | 壁挂空调 | 1 | 台 |
| 四、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc蓝色塑胶地板 | 85 | 平方 |
| 2 | 地台 | 6 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 85 | 平方 |
| 4 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 195 | 平方 |
| 5 | 护眼射灯 | 20 | 盏 |
| 6 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 7 | 文化墙软件木板及不秀钢包边 | 8 | 平方 |
| 8 | 石膏板四周吊顶 | 12 | 平方 |
| 9 | 方通灯 | 14 | 盏 |
| 10 | 吊顶 | 85 | 平方 |
| 11 | 设计费用 | 85 | 平方 |
| 12.江山市福和希望小学-智慧课堂新型空间 |  |  |  |
| 一、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 48 | 套 |
| 二、智慧课堂 |  |  |  |
| 1 | 教室授课平板电脑 | 2 | 台 |
| 2 | 学生端平板电脑 | 43 | 台 |
| 3 | 无限AP | 1 | 台 |
| 三、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 顶面及四周墙面乳胶漆 | 125 | 平方 |
| 2 | pvc塑胶地板 | 87 | 平方 |
| 3 | 设计费用 | 87 | 平方 |
| 13.江山市大溪滩小学-综合学科教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、多媒体一体机 |  |  |  |
| 1 | 82英寸交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 3 | 智能笔 | 1 | 支 |
| 4 | 推拉绿板 | 1 | 套 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 45 | 套 |
| 四、墨水瓶 |  |  |  |
| 1 | 电子墨水屏 | 22 | 套 |
| 2 | 无线AP | 1 | 台 |
| 五、智能门锁 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁锁 | 1 | 套 |
| 六、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 1 | 台 |
| 七、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc地胶板 | 100 | 平方 |
| 2 | 电路改造、网络建设 | 100 | 平方 |
| 3 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 230 | 平方 |
| 5 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 6 | 黑板墙面做平整 、刷油漆 | 20 | 平方 |
| 7 | 设计费用 | 100 | 平方 |
| 14.江山市石门小学-综合学科教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 45 | 套 |
| 三、智慧课堂 |  |  |  |
| 1 | 教室授课平板电脑 | 4 | 台 |
| 2 | 学生端平板电脑 | 45 | 台 |
| 3 | 无限AP | 1 | 台 |
| 四、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 | 170 | 平方 |
| 2 | 设计费用 | 87 | 平方 |
| 15.江山市江郎小学-语文学科教室 |  |  |  |
| 一、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 二、智慧课堂 |  |  |  |
| 1 | 教室授课平板电脑 | 4 | 台 |
| 2 | 学生端平板电脑 | 40 | 台 |
| 3 | 无限AP | 1 | 台 |
| 三、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 电路改造、网络建设 | 76 | 平方 |
| 2 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 | 190 | 平方 |
| 3 | 设计费用 | 87 | 平方 |
| 16.江山市新塘边小学-新型综合学科教室 |  |  |  |
| 一、ＬＥＤ屏 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 14 | 平方 |
| 2 | 电源 | 55 | 个 |
| 3 | 控制系统 | 33 | 套 |
| 4 | 专业主控 | 1 | 台 |
| 5 | 控制软件 | 1 | 套 |
| 6 | 安装调试及线材辅材 | 1 | 项 |
| 二、智能门锁 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁锁 | 1 | 套 |
| 三、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 | 190 | 平方 |
| 2 | 设计费用 | 87 | 平方 |
| 17.江山市峡口小学-音乐教室 |  |  |  |
| 一、录播设备 |  |  |  |
| 1 | 互动录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1 | 台 |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 导播控制系统 | 1 | 套 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1 | 套 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1 | 套 |
| 8 | 有源音箱 | 1 | 对 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1 | 套 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1 | 台 |
| 11 | 65寸电视机 | 1 | 台 |
| 二、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 音乐坐垫 | 50 | 套 |
| 四、智慧钢琴 |  |  |  |
| 1 | 教室智慧钢琴2 | 1 | 台 |
| 五、音箱设备 |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1 | 对 |
| 2 | 功放 | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 六、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 2 | 台 |
| 七、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc木纹地胶板 | 97 | 平方 |
| 2 | 地台 | 8 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 97 | 平方 |
| 4 | 窗帘箱 | 30 | 米 |
| 5 | 不秀钢装饰条（含喷漆） | 1 | 项 |
| 6 | 石膏板吊（含造形建造） | 97 | 平方 |
| 7 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 调色 | 150 | 平方 |
| 8 | 不锈钢LED灯造形灯 | 6 | 盏 |
| 9 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 10 | 墙面吸音板 | 100 | 平方 |
| 11 | 护眼射灯 | 24 | 盏 |
| 12 | 地台灯带 | 14 | 米 |
| 13 | 设计费用 | 85 | 平方 |
| 14 | 舞蹈室镜子墙 | 10 | 平方 |
| 18.江山市王村小学-全学科教室 |  |  |  |
| 一、精品录播 |  |  |  |
| 1 | 互动录播一体机及软件 | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 4 | 台 |
| 3 | 定位分析仪 | 2 | 套 |
| 4 | 高保真话筒 | 6 | 支 |
| 5 | 硬件导播台 | 1 | 套 |
| 6 | 互动控制面板 | 1 | 套 |
| 7 | 无线话筒（头戴+手持） | 1 | 套 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 9 | 时序电源 | 1 | 台 |
| 10 | 专业操控台 | 1 | 张 |
| 11 | 观摩电视机 | 3 | 台 |
| 12 | 后台导播电脑 | 1 | 台 |
| 13 | 音箱 | 2 | 对 |
| 14 | 功放 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机1 | 1 | 台 |
| 16 | 交换机2 | 1 | 台 |
| 17 | 系统配件 | 1 | 套 |
| 二、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 三、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 42 | 套 |
| 四、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 2 | 台 |
| 1 | 壁挂空调 | 1 | 台 |
| 五、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 智能护眼灯 | 10 | 盏 |
| 2 | 电路改造、网络建议含材料 | 107 | 平方 |
| 3 | 顶面及四周墙面部分乳胶漆 | 170 | 平方 |
| 4 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 5 | 吸音墙制作 | 200 | 平方 |
| 6 | 墙体木工板两层制作 | 9.6 | 平方 |
| 7 | 观摩教室制玻璃制作 | 8 | 平方 |
| 8 | 观摩室座椅 | 40 | 批 |
| 9 | 墙体拆除 | 16 | 平方 |
| 10 | 设计费用 | 107 | 平方 |
| 19.江山市地山岗小学-智慧阅读 |  |  |  |
| 一、多媒体一体机 |  |  |  |
| 1 | 82英寸交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 3 | 智能笔 | 1 | 支 |
| 4 | 推拉绿板 | 1 | 套 |
| 二、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 36 | 套 |
| 三、墨水瓶 |  |  |  |
| 1 | 电子墨水屏 | 6 | 套 |
| 2 | 无线AP | 1 | 台 |
| 四、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 2 | 台 |
| 五、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | 墙面油漆 顶面喷漆 含材料人工 调色 | 210 | 平方 |
| 2 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 3 | 设计费用 | 80 | 平方 |
| 20.江山市廿八都小学-全学科教室 |  |  |  |
| 一、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 二、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 36 | 套 |
| 三、３Ｄ打印机 |  |  |  |
| 1 | 3D打印机 | 2 | 台 |
| 四、无人机、搭建式机器人 |  |  |  |
| 1 | Scratch编程入门级套装 | 4 | 套 |
| 2 | 无人机训练入门级套装 | 4 | 套 |
| 3 | 配套设备障碍赛套装 | 1 | 套 |
| 4 | 教育机器人套件 | 4 | 套 |
| 五、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 1 | 台 |
| 六、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc地胶板（加厚） | 85 | 平方 |
| 2 | 亚克力六边造形灯 | 6 | 盏 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 85 | 平方 |
| 4 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 140 | 平方 |
| 5 | 护眼黑板灯 | 2 | 盏 |
| 6 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 7 | 墙面吸音板 | 90 | 平方 |
| 8 | 石膏板四周吊顶 | 25 | 平方 |
| 9 | 四周灯带 | 40 | 米 |
| 10 | 设计费用 | 85 | 平方 |
| 21.江山市凤林小学-新型全科教学空间 |  |  |  |
| 一、纳米黑板 |  |  |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 二、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 36 | 套 |
| 三、智慧课堂 |  |  |  |
| 1 | 教室授课平板电脑 | 4 | 台 |
| 2 | 学生端平板电脑 | 32 | 台 |
| 四、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 1 | 台 |
| 五、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc地胶板（加厚） | 56 | 平方 |
| 2 | 智能护眼灯 | 8 | 盏 |
| 3 | 电路改造、网络建议 | 56 | 平方 |
| 4 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 5 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 调色 | 128 | 平方 |
| 6 | 设计费用 | 56 | 平方 |
| 22.江山市政棠小学-信息化“诗词+”教学空间 |  |  |  |
| 一、多媒体一体机 |  |  |  |
| 1 | 82英寸交互智能平板 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1 | 台 |
| 3 | 智能笔 | 1 | 支 |
| 4 | 推拉绿板 | 1 | 套 |
| 二、课桌椅 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 25 | 套 |
| 三、智慧课堂 |  |  |  |
| 1 | 教室授课平板电脑 | 4 | 台 |
| 2 | 学生端平板电脑 | 25 | 台 |
| 四、空调 |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 1 | 台 |
| 五、新型空间教室装饰、氛围改造 |  |  |  |
| 1 | pvc地胶板（加厚） | 85 | 平方 |
| 2 | 智能护眼灯 | 8 | 盏 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 54 | 平方 |
| 4 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 调色 | 100 | 平方 |
| 5 | 空调安装费含附材 | 1 | 项 |
| 6 | 墙面吸音板 | 54 | 平方 |
| 7 | 石膏板四周吊顶 | 10 | 平方 |
| 8 | 设计费用 | 85 | 平方 |

## 四、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播设备 | 11套 | 含65寸电视机、音箱 |
| 2 | 触控教学一体机 | 6套 | 82寸，含黑板 |
| 3 | 纳米黑板 | 11套 |  |
| 4 | 课桌椅 | 463套 | 拼组或单桌，根据教室环境进行选型 |
| 5 | 音乐凳 | 185个 | 根据教室环境进行选型 |
| 6 | 墨水屏 | 28台 | 含阅读资源 |
| 7 | 教学平板终端（教师机） | 18台 | 含资源 |
| 8 | 平板教学配套AP | 5个 |  |
| 9 | 教学平板终端（学生机） | 185台 | 含资源 |
| 10 | 智慧钢琴 | 1台 | 含资源 |
| 11 | 教学钢琴 | 1台 |  |
| 12 | 音响设备 | 3套 |  |
| 13 | LED屏 | 14㎡ | 新塘边小学 |
| 14 | 人脸识别智能门锁 | 5套 |  |
| 15 | 数学思维训练箱与科普产品 | 1套 |  |
| 16 | 科学实验套装 | 2套 |  |
| 17 | 音乐学科套件 | 1套 |  |
| 18 | 3D打印机 | 2台 |  |
| 19 | 学生用无人机及搭建式机器人 | 12套 |  |
| 20 | 摄像机 | 1台 | 4K,便携 |
| 21 | 精品录播教室 | 2套 | 赵家小学和峡口第二小学。含录播设备、装修等全套，详见设计图。录播信号要和江山视频资源管理平台对接，承担对接费用，对接费用自行和平台承建商协商确定。 |
| 22 | 立式空调 | 21台 | 3匹 |
| 23 | 壁挂空调 | 2台 | 1.5匹 |
| 24 | 教室装修 | 22个 | 详见设计图，各学校装修内容详见施工清单以及施工图纸。每个教室须有单独的装修报价。 |
| 25 | 设计费 | 1套 | 22个教室总装修报价的3.5%-3.9%，用于支付相关设计公司的设计费用。 |

## 五、设备参数

| 一、录播设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 互动录播主机 | - 录播主机须采用嵌入式架构设计， ARM 双核处理器 Linux系统，整机静音、无风扇。 - 整机无需配合编码盒使用，录制、导播、互动、管理、存储、音视频的编解码等功能都集成在一台主机内。 - ▲高清液晶触控屏幕尺寸不小于13英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可直接预监到导播画面，也可直接触摸操作。（提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告并加盖公章） - ▲整机屏幕要求加装不小于2mm厚的钢化玻璃，防止刮花。屏幕需满足无蓝光危害，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≦0.5W·m-2·sr-1。（提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告并加盖公章）。 - 书写屏幕表面硬度：物理钢化玻璃≥6H。 - 视频输入：4路RJ45 100M网络摄像机接口，其中3路支持POE供电。1路HDMI输入口：支持1920*1080P/50Hz。 - 视频输出：1路HDMI 输出口：支持1920*1080P/50Hz。 - 整机≥2路USB接口，至少含有1路USB 3.0。音频输入：整机具备1路全向 MIC in接口，2路Line in接口。MIC IN接口采用网络接口，直接通过网线连接实现麦克风的音频传输及供电。录播主机提供三合一按键，整机开机、关机和节能三键合一，操作便捷。 - 长按三合一按键，主机一体化触摸屏上可弹出关机确认对话框，点击确认后系统执行关机命令，若10秒内未确认或取消，系统自动关机。 - 主机支持二维码扫码登录：开机后屏幕自动锁定，同步生成二维码，用户可通过手机扫码解锁并进行登录使用。 - 音频混音功能：支持网络MIC IN、LINE IN的音频混音功能，同时支持HDMI IN视频输入。 - 录播主机硬盘存储不小于1T，系统内存不小于2G。 - 支持AC 220V供电，且在不小于220V±20%范围内变化时可以正常工作。 - ▲整机内置喇叭，可直接在主机上进行音视频回放。（提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告） - ） - 整机自带状态指示灯，可实时反映设备工作状态。 - 支持无线Mic 接入：整机无需外接设备，即可支持无线麦克风连接。 - 整机功耗≤60W。 - 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 - 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 - 支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 - 无须外接显示设备，用户可直接通过录播主机查看已录制的视频，并可在录播主机一体化触摸屏上直接播放以查看录制效果，可使用移动磁盘或硬盘拷贝。 28）▲在不增加硬件设备的前提下，能与现有的28个结对学校同步课堂的教学设备实现对接互动，为今后帮扶结对扩面工作提供支持，投标结束后5个工作日到采购单位进行对接。 |
| 2 | 全向拾音麦克风 | 1)单体：背极式驻极体。 2)指向性：全指向性。 3)拾音半径：≥6米。 4)输入电压：DC 12V。 5)输入电流：0.5A±20%。 6)功耗：≤5W。 7)频率响应：40Hz-24KHz。 8)灵敏度：-34dB ± 3dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。 9)输出阻抗：100Ω ± 10% (at 1kHz)。 10)等效噪声级：≤13dB A (IEC 581-5)。 11)最大声压级：110dB (THD ≤ 1.0％ at 1kHz)。 12)支持级联，单组最大级联级数：4。 13)上行数字口和下行数字口均采用DC12V供电。 14)支持AEC（回声抑制）、AGC（自动增益）、ANS（噪音消除） |
| 3 | 4K教师摄像机 | 1)4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)▲内置图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4)全景画面镜头支持视角上下调节，方便安装调试。 5)全景画面支持畸变矫正功能。 6)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 7)整机接口:≥1路RJ45；≥1路SDI。 8)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可同时输出特写和全景两路画面。 9)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 10)传感器有效像素≥850万。 11)扫描方式：逐行 。 12)最低照度：1 Lux @（F2.8, AGC ON）。 13)支持H.264、H.265视频编码格式。 14)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。 15)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x24。 16)视频码率：128Kbps ~ 16384Kbps。 17)帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps。 18)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP,RTSP, RTMP, ONVIF。 19)输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。 |
| 4 | 4K学生摄像机 | 1)4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)▲内置图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4)全景画面镜头支持视角上下调节，方便安装调试。 5)全景画面支持畸变矫正功能。 6)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 7)整机接口:≥1路RJ45；≥1路SDI。 8)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可同时输出特写和全景两路画面。 9)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 10)传感器有效像素≥850万。 11)扫描方式：逐行 。 12)支持H.264、H.265 视频编码格式; 13)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240 14)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x24 15)视频码率：128Kbps ~ 16384Kbps。 16)帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps。 17)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP,RTSP, RTMP, ONVIF。 18)输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。 |
| 5 | 导播控制系统 | 1)自动导播：用户可直接在触控录播主机上进行操作，一键启停，所见即所得，保证较好的实时性和流畅性。 2)支持视频H.264/ H.265编码，支持音频AAC/PCM编码，音视频同步录制，标准的流媒体MP4文件格式。 3)在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 4)支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 5)支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 6)导播主画面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便老师实时了解录音状态。 7)可根据用户实际的使用需求，选择性关闭任意导播画面。 8)支持设置视频录制清晰度，方便用户调整视频文件大小。 9)具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景。 10)支持用户设置录制自动停止时间，减少因操作不当导致的无效资源。 11)具备自动导播切换延时设置，可根据用户习惯设置导播画面最短停留时长，避免过快切换导致的视频观看体验不佳。 12)具备多媒体画面的像素值灵敏度设置，可根据用户习惯设置多媒体画面灵敏度的感应范围。 13)支持一键还原出厂设置，并提供清空本地视频选项。 |
| 6 | 图像智能跟踪定位系统 | 1) 4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2) 通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成。 3) 采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a) 当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b) 学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； c) 当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； d）学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 |
| 7 | 在线课堂互动系统 | 1)互动拨号：互动课堂连接支持手机按键拨号形式，在录播主机上可直接拨号呼叫。 2)互动授课过程中，录播主机上将自动生成分享二维码，扫描二维码即可观看互动课堂直播，方便多人异地在线观看。 3)授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 4)课堂互动：授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 5)听课过程中，用户可在录播主机屏幕上观看授课教室画面，在同一界面中，还可查看本地教室画面；同时录播主机提供一键放大主画面的功能，满足用户多场景使用需求。 6)用户可在各自录播主机上查看参与互动的教室的网络连接情况，方便用户实时了解彼此的设备网络环境。 7)互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 8)互动系统具备噪声抑制功能，结合心理声学模型设计，提高信噪比同时不损伤语音音质。 9)自动增益控制：自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验。 10)视频画质：录播主机双向互动过程中，在3Mbps的网络带宽下可实现1920*1080P@25fps视频的播放。 11)抗网络丢包率：录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。 12)支持混音混画面：支持三种混流方式，推流端混流，拉流端混流和服务端混流。 13)互动课堂视频界面支持至少两种画面布局设置，适应不同场景下的画面布局需求。 14)授课过程中提供工具窗口，支持用户快速切换画面，调出互动工具等；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方，便于用户随时调用。 15)▲板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 16)▲课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式方便两个教室的学生同台竞争，提升课堂氛围。 17)请求发言：支持听课端一键主动请求发言，请求后在授课端进行提示，授课端可选择接受或拒绝，不影响正常授课。 |
| 8 | 有源音箱 | 1.功放及有源音箱一体化设计。 2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。输出额定功率: 2*20W。 3.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。 4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 5.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。 6.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 7.为保证兼容性及稳定性，有源音箱需与无线麦克风为同一品牌厂家。 |
| 9 | 无线耳戴式麦克风 | 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 3.支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4.采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式。 5.麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 6.需配合同一品牌一体化有源音箱使用。 |
| 10 | 录播资源管理平台 | 1)▲系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。实现全网录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等资源管理模式。 2)教师可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习。 3)安全管理，后台可统一配置录播设备的登录密码，方便管理。 4)设备管理：连接公网后可实时监控各录播设备的状态以及进行远程关机、重启等操作。 5)支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等。 6)资源管理：教师可对自己的视频进行修改、删除和提交操作。教师可点击播放视频资源，支持暂停、播放、停止和音量控制；可查看和修改视频资源的属性，包括资源的标题、授课老师、学科、学段和班级等。同时可通过关键词搜索到相关视频文件，快速找到目标资源。 7)视频直播：支持内/外网直播，直播界面可查询目前所有已开课的直播课堂，课堂信息包括录播教室名称、直播课程内容、直播时间等。 8)直播互动：在直播过程中，支持观众在直播房间内发布评论，同时也可对直播课堂点赞互动。 9)支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。 10)课堂的直播、点播支持白板课件与课堂视频的联动功能： （1）与授课老师的白板课件进行同步翻页预览； （2）根据个人听课情况，也可对白板课件进行个性化的非同步翻页预览，与自己的学习进度保持一致； （3）在听课的同时，可在白板课件上直接进行书写、擦除，方便听课端用户进行即时的板书记录。 11)平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载。 12)无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。 13)视频存储可外挂网络存储，支持DAS、NAS、SAN等方式存储。 14)活动课件：老师可调出云课件列表，选择云课件与直播活动关联，无需上传文件；课件与直播活动关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件 15)▲直播活动回看：支持用户通过公网点开直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频至少保存七天。老师可查看已结束的活动详情，包括活动录制的视频、活动简介、活动课件。 |
| 11 | 65寸电视机 | 1)屏幕尺寸：65英寸。 2)接口类型：网络接口≥1个，HDMI接口≥1个。 4）运行内存≥1.5GB，存储内存≥8GB。CPU≥四核1.4GHz，64位处理器。 5）支持格式2160P，超高清4K。 6）背光方式直下式。 具体安装方式根据学校要求制定吊装或落地移动支架 |
| 二、触控教学一体机 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 82英寸交互智能平板 | 一、整体设计 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，拒绝两侧快捷键设计。 整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 2.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 3.整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 4.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 二、主要功能 1.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 3.▲整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告并加盖公章） 4.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0。 5.dbx-tv音效：支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。 6.整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 5.整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 三、电视参数： 1.屏体类型：LED背光源，82寸液晶屏 2.屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 3.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 5.图像制式：PAL/SECAM 四、触摸屏参数 1.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写 2.书写方式：手指或笔触摸 3.触摸响应时间＜15毫秒 4.触摸有效识别≥6毫米 5.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性 五、嵌入式系统： 1.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开 2.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 3.无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 4.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测。 六、白板软件参数 1.软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 2.支持老师个人账号注册登录使用，可通过U盘进行身份快速识别登录。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 4.边写边擦：在Windows白板软件下支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.无需打开任何软件，直接播放PPT课件，即可进行书写批注、内容放大，其批注内容保存在PPT原文件里。 6.页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。 7.思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 8.微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 9.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 10.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 11.多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 12.音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 13.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 14.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 15.3D教学助手：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 16.在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 17.以上软件均为原厂自带软件功能。软件永久免费升级。 七、移动授课系统 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2.可与触控一体机实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5.具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 6.客户端热点具备智能开启功能，打开软件状态下，可自动判断当前网络条件，若无网络可自动开启热点。 7.支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 8.可实现触控一体机与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 9.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 10.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 11.支持模拟电脑触摸板功能，能够对促控一体机进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过对移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 12.持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至触控一体机中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 13.图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 14.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至触控一体机的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 15.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互触控一体机中并打开。 七：内置电脑： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程 4.内存：8G DDR4笔记本内存。 5.硬盘：256G SSD固态硬盘 6.内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准 7.内置网卡：10M/100M/1000M 8.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，可接收手机传输的文件，方便老师上课调用手机中的文件。 9.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 10.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 11.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 硬件参数： 1.铝合金外壳，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2.壁挂式安装，防盗防破坏。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.解析度：中间1600线，四周1400线。 7.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 软件功能： 1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。 4.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |
| 3 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。 8.支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。 9.支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。 支持手笔分离智能识别功能，使用智能笔在上进行书写操作时，整机系统可自动将智能笔以外的触摸动作识别为选择功能，确保书写过程中不会因为手掌、衣袖等误触屏幕造成错误书写操作。 |
| 4 | 推拉绿板 | 1、基本尺寸约：外径4000mm*1270mm左右推拉结构侧置：复合推拉绿板由3块书写板组成，两侧有一块固定书写板与一体机平行，中间是一块滑动的书写板. 黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧. 2、书写面：南韩浦项烤漆板技术，优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm. 3、内芯材料：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板（泡沫板适应长期潮湿环境），厚度≥15mm。 4、背板：采用优质灰色彩钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽. 5、边框：整体采用豪华高强度工业电泳亚光磨砂香槟色铝合金；横立框采用双层加强结构，厚1.1㎜.包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料，参考规格：90mm*60mm*60mm，壁厚≥3mm。 6、书写板轨道及滑轮：上框配有保险带防绿板掉落，采用一体化平行对称双U形槽轨道,支持活动板T型垂直吊装，滑轮数目4组12个；使活动板活动状态下受力均匀,承重轮采用钢制工字形双轴承4轮组合滑轮组,特制聚酯材料滑轮(需标准安装2组)，每块移动黑板下框两侧都安装优质一体化定向滑轮组：定向轮采用聚酰胺材质骨架2轮组合滑轮组，高强减震特种橡胶滑轮,必须双侧滑轮滑动(每块活动板需标准安装2组)。 7、限位档：黑板边框内部一侧须安装橡胶缓冲止动垫，不得安装在两侧立框 8、除尘装置：滑道内两下端留有抽拉式粉尘盒 |
| 三、纳米黑板 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2.副屏书写屏采用工业级黑色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H，粉笔书写细腻，抗折弯，不掉漆掉色。微瓷镀膜保证副屏硬度的同时提供优秀的书写体验，同时具备防潮、防锈、防眩光、防冲击、耐酒精、耐酸碱、耐高低温等优良特性。 3.整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏与两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 4.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。 5.整机屏幕与屏幕保护层全贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 6.整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 7.整机电磁兼容性符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等标准要求。 8.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。 9.整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 10.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 11.整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准 12.中间区域屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 13.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 14.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 二、电视机系统 1.输入接口具备1路VGA；1路Audio；1路AV；1路YPbPr；2路HDMI2.0；1路Android USB；1路RS232；1路RJ45；1路RF；输出接口具备1路耳机；1路同轴输出；1路Touch USB out。 2.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控；支持在Android系统中进行10点或以上触控。 3.整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5.主副屏采用免工具拆卸安全卡扣拼接，通过免工具拆卸卡扣前翻打开内嵌模块电脑侧的副屏，打开后可通过自带支撑架支撑，无需拆卸副屏即可对整机进行维护。 6.免工具拆卸安全卡扣支持特定螺丝锁定。 7.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows及Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 8.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 9.图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 三、主要功能 1.整机具有减滤蓝光功能，可通过按键方式一键启用减滤蓝光模式。 2.★整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。（提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告并加盖公章） 3.整机支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。 4.整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别功能，可拍摄不低于500万像素的照片。 5.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 6.外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 7.支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。 8.采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 9.★整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。 10.整机可实时显示设备温度，根据温度高低显示不同颜色进行提示。 11.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 12.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 13.支持锁定屏幕触摸及整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁。 14.整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 15.整机前置物理按键可唤起触控菜单。 16.如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 17.整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 18.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。 19.整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线满可实现Android、Windows双系统有线网络联通。 20.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。 21.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏的功能。 四、主要功能 1.★系统版本不低于Android 7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 2.整机在任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。 3.嵌入式白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 4.用户自定义通道信号源名称后，若该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换为该信号源名称匹配的图标。 5.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 6.整机支持任意通道画面冻结放大功能，可在任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 7.开机画面支持自定义（调试菜单），可设置为文字、图片。 8.Android系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 9.可通过软件快捷键即可实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控批注。 10.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能。 11.内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 12.嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转及截图，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 13.当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机。 14.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 15.上拉菜单可调节图像的四种模式：标准、HDR、节能、自定义模式 16.多应用里增加世界时钟应用，支持查看世界各地时间。 17.支持用户在嵌入式系统下自定义侧边菜单，适应不同老师的使用习惯： 18.侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道。 19.支持用户在侧边栏点击“关闭”按钮，关闭PC通道的当前窗口。 20.支持用户在侧边栏点击“PC白板”按钮，打开PC的白板软件 21.菜单栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、十笔批注、荧光笔书写、一键清屏、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 22.快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日、日历等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 23.整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道。 24.具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。 25.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 26.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 27.整机在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 28.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。支持单点书写和多点书写的切换。 29.触摸中控菜单上通道信号源名称支持自定义，支持中、英、数字、标点符号自定义。 30.Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后锁定屏幕、整机按键及遥控器。 31.在嵌入式系统下，白板中支持一键将白板内容上传到云盘。 32.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 33.在设置中有系统更新选项，支持云端自动在线系统固件升级，保证功能实时更新 34.支持定时开关机，可以在设置应用中设置3组定时开关机时间，可以自动将设从待机状态唤醒或者开机状态关机，开机后可以定义开机后的通道或者开机后自动进入节能模式。 35.侧边栏工具中的截图功能，可以对任意区域的内容进行截取，并支持一键插入嵌入式白板。 36.无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。 37.在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 五、触摸系统 1.触摸屏系统通讯端口：全速USB 2.触控书写时，手指或电容笔尖与书写笔迹无悬浮感 3.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 4.书写延迟时间需控制在90ms以内。 5.触摸框内部通道切换速度小于1秒，触摸控切换到外部通道后在4秒内达到可触摸状态。 6.Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 六、OPS主机 7.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU 8.内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。 9.硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 10.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 11.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。 12.采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 13.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 14.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 15.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 16.整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M。 17.整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 18.整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 七、白板软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面 根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 3.支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。 4.支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户。 5.支持意见反馈机制，老师可通过软件给原厂发送问题及反馈建议。 6.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏。 7.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏。 8.智能配对游戏：支持创建配对游戏。 9.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏。 10.数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入。 11.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑。 12.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能。 13.思维导图自定义样式：支持对思维导图连接线的形状进行选择。 14.思维导图总结联系：支持对思维导图任意相邻节点进行总结。 15.美术画板：支持美术画板工具。 16.3D星球模型：提供3D立体星球模型。 17.地球教学工具：提供立体地球教学工具。 18.移动授课：教师可通过移动端一键点击授课播放课件，在公网的情况下，同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，同时提供同步批注功能，满足移动授课需求。 八、移动授课软件 1.【系统要求】：支持Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统的设备使用。 2.【环境要求】：不需借助任何外接设备，只需手机与交互智能平板能访问互联网，即可进行移动授课。 3.【自动连接】：在手机与交互智能平板的备授课软件上登录同一账号后，设备间会通过账号识别自动连接，无需用户手动连接。 4.【预览课件】：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。 5.【互动课件】：预览模式下的云课件支持元素拖拽、克隆、置顶、删除等互动功能，支持在手机上进行思维导图、课堂活动等操作。 6.【分享课件】支持云课件通过微信好友、朋友圈、手机号（可调用手机通讯录）、二维码、普通链接、加密链接等方式分享。 7.【接收课件】通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 8.【管理课件】在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名，可以多选课件和课件组进行移动和删除操作。 9.【开始授课】在交互智能平板上的备授课软件登录同一账号后，即可在手机端选择任意课件开始授课。 10.【跨网段授课工具】开始授课后，无需同一局域网下，即可支持在手机上控制交互智能平板的课件翻页，支持使用缩略图目录跳页，且支持使用手机音量键翻页。 11.【局域网授课工具】开始授课后，在同一局域网下，支持传屏与摄像功能。 12.【互动课堂工具】开始授课后，互动课堂用户会在状态栏出现互动课堂工具入口。 |
| 2 | 壁挂高清展台 | 1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 3.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 4.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 5.解析度：中间1600线，四周1400线。 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 8.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 10.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 11.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 12.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 13.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 14.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |
| 四.课桌椅 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 拼接桌椅 | 整体参考规格：高：760mm，直径1400mm 梯形桌面参考规格:上底215mm*下底700mm*高475mm 板材质说明： 1、采用25mmE1级三聚氢氨板，经过防虫防腐处理，整体板材质量安全环保，符合国家标准，桌面采用优质封边技术，圆润光滑无任何毛边，整体美观安全。 2、桌架：整体桌架结构稳定，桌面下方横档连接桌脚，钢脚采用直径38mm圆管，材质厚度1.2mm，经过高温喷漆，整体美观大方，符合环保要求。 3、凳子：340*240*450mm。钢管材料：25*25*1.2mm方管，静电喷塑，防滑脚垫。面板：2.5公分E1级三聚氢氨板。 |
| 五、音乐凳 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 音乐凳 | 1、参考规格：250*370*300mm 2、材质：高密度纳米板，PVC/铝合金包边，内置龙骨支撑，多色可选 |
| 六.墨水屏 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 电子墨水屏 | 提供英汉词典。提供计算器。内置5000册以上图书。 一、学生端软件功能： 1.需支持学生在智能电子纸设备接收内容并书写作答提交，学生在线接收并下载作业后，可支持离线书写作答。 2.需支持学生完成多种作业形式，包括标引的电子试卷，在电子文档（word、pdf等）及电子作业本上通过智能电子纸书写完成； 3.需支持多同题型如：主观题、选择题、听力题、朗读题等多种类型。系统支持播放听力音频、录音。客观题可通过卷面点选，方便操作； 4.学生可实时接收教师的批阅结果，方便学生查看作业的批阅痕迹、打分、点评等； 5.提供便于学生书写的功能，可切换笔的粗细及颜色、擦除支持橡皮擦、范围擦、清空等多种擦除方式，并支持撤销； 6.作业批阅后，学生可查看试题的答案和解析，并可在作业上直接批注，方便学生订正复习； 7.学生可通过电子纸来进行课堂互动，如全班抢答、投票、全班作答，随机选人等； 8.支持新建学生的学科笔记，提供18+学生笔记模板，笔记支持书写、擦除、撤销、标签等功能； 9.支持录音笔记，学生可在笔记过程中，边录边记； 10.支持接收教师推送的文件，需支持多格式文档的阅读，包括：word、ppt、pdf、图片等教学资源的阅读，并支持在文档内书写记录，提高学生阅读效率； 11.支持多媒体文件的阅读，包括：音频、微课等资源的无损、无残影播放； 二、硬件参数： 1.屏幕尺寸：≥9.7英寸，分辨率≥1200*825； 2.屏幕类型：电子墨水屏，屏幕无背光，护眼，能配合手写笔进行流畅书写； 3.内置麦克风，≥2个喇叭； 4.支持双频WIFI+蓝牙4.2等无线连接方式； 5.电池容量：≥3900 mAh； 6.存储容量：运行内存≥2G RAM，机身内存（ROM）≥16G； 7.支持连接端口：≥USB Type-C ，3.5mm音频； 8.压感级别：笔压感≥4096级，毫秒级灵敏反应； 9.随机电磁笔：无源无线电磁压感笔； 10.实体按键：≥1个前翻页键、≥1个菜单键、≥1个HOME键、≥1个后翻页键 11.机身重量≤430g； 12.附件：保护皮套一个（可固定书写笔）、备用笔尖≥3根、USB线≥1根。 13.★提供3C国家强制性认证证书扫描件。 |
| 2 | 无线AP | 802.11协议 支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销。 部署与运维 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 安全特性 支持AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID 支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； ☆通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等。 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 路由功能 支持Fit AP切换成网关模式802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 接入速率 支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps 天线类型 内置矩阵式智能天线 业务端口 千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 USB接口≥1个 设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤13W 发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 设备防护 IP防护等级≥41 工作环境 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256 支持基于SSID的接入用户数限制 SSID 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 工作模式 支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销。 部署与运维 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 安全特性 支持AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID 支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； 通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等。 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 路由功能 支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 |
| 七.教学平板终端（教师机） |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 教师授课平板电脑 | ★教师平板电脑出厂时内置同步教材资源，内置教学互动平台，进行交互，直接用教师机上课教学，直接调取资源投放在多媒体设备，实现移动教学，不受环境及设备的限制。六年内免费教材更新，免费升级服务。 一、硬件配置： 1.▲处理器≥八核,主频≥2.0GHZ，系统内存≥4GB DDR3，存储容量≥128GB。定制安卓正版操作系统9.0以上。支持OFFICE文档查看和编辑, 支持pdf文档查看，支持zip解压和压缩等，IPS屏幕≥7.8英寸，分辨率≥1536X2048，支持手指多点触控，支持U盘插入。 2.具有前、后置摄像头；后置摄像头≥800万像素，支持闪光拍照（OCR识别技术）。内置wifi.支持2.4G\5.8G双频WIFI，802.11b/g/n/ac，支持智能重力感应。 3.聚合物锂电池≥4900毫安时，支持专业技术人员对电池进行更换。 4.内置双喇叭、麦克风、3.5mm耳机接口、MicroUSB，外围扩展 :支持Type-C外接有线连接键盘、鼠标、U盘,支持蓝牙键盘、鼠标、音响。 5.护眼功能：光线感应，自动调整屏幕明暗；三层过滤蓝光技术。 6.配备保护套，支持合盖（皮套）关屏。 7．具有国家强制3C证书、蓝光无害检测报告。 二、教师机实现功能： 1.课中离线教学，保证外网不稳定或断网时可正常上课，支持离线（仅针对本地智慧课堂）课堂教学，教师在预知无网的情况下，可提前生成离线授课资源包在无线局域网环境下进行教学，教学过程中的行为数据待连网后自动上传； 2.电子白板，提供白板教学功能。支持白板书写、扩展、自由批注、擦除等功能，白板图片会自动保存在本地，方便教师进行课后总结； 3.资源中心：云端资源模块支持访问智慧教育云平台，获取教师的课前备课数据用于课中教学。本地资源模块支持将教师手动导入至教师机上的资源保存，如ppt文档等。支持通过U盘、TF卡以及通过USB连接电脑的形式便于教师资源导入，导入至本地的资源，可按照资源类型自动进行分类显示。 4.微课录制支持在课前、课中、课后任意场景下展开微课录制，录制的视频支持上传至云端服务器。 5.实物展台提供实物展台功能，支持教师移动终端拍摄实时视频，授课过程中进行同步直播，及拍摄多张图片进行对比展示，便于开展教学；拍摄的图片，支持加工成题型，以互动试题的形式发给学生进行作答，便于开展课中互动教学。 6.提供课堂过程记录功能，支持授课完成后查看课中产生的一系列教学数据，包括教师在授课过程产生的一系列行为轨迹、开展课中练习的统计数据、通过发题数据反映出的知识点掌握情况、以及课中开展互动教学所使用的一系列教学资源，含使用的备课数据、教学过程中产生的板书记录等，全程有效记录教师的课堂教学重点环节，便于教师课后回顾并反思教研。 7.工具条工具功能，主要包括：画笔、截图、窗口切换、录屏快速启动微课录制工具等功能； 8.支持维护教师机基础信息，包括应用信息、用户信息等； 9.同步教材：提供浙江省小学、中学的现有同步教材（电子正版）包括全学科同步学习资源及应用组件，方便给学生布置自主学习作业，课前预习，课后复习作业。 |
| 2 | 无线AP | 802.11协议 802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 接入速率 支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps 天线类型 内置矩阵式智能天线 业务端口 千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 USB接口≥1个 设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤13W 发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 设备防护 IP防护等级≥41 工作环境 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256 支持基于SSID的接入用户数限制 SSID 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 工作模式 支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销。 部署与运维 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 安全特性 支持AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID 支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； 通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等。 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 路由功能 支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 |
| 八.教学平板终端（学生机） |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 学生端平板电脑 | ▲要求学生平板电脑出厂时内置安装管控平台、江山本地教材一致的同步教辅资源、教学互动平台软件，非APP软件，且不能通过恢复出厂设置、刷机程序失效。六年内免费教材更新，免费升级服务，提供承诺函。 一、平板配置参数： 1.▲处理器≥八核,主频≥1.8GHZ，系统内存≥2GB DDR3，存储容量≥64GB，支持扩展存储≥128GB，IPS屏幕≥10英寸，分辨率≥1200*800，定制安卓正版操作系统7.0以上。 支持手指多点触控，1024级压感手写笔，支持原笔迹书写；自带有手写笔及插槽；具有前、后置摄像头；后置摄像头≥800万像素。 2.聚合物锂电池≥6000毫安时，支持电池拆卸专业技术人员对电池进行更换，内置双喇叭、麦克风、3.5mm麦克风/耳机接口、MicroUSB数据接口。 3.护眼功能：距离感应，与机器距离低于25CM时候，自动弹出护眼提示；光线感应，自动调整屏幕明暗；屏幕可以切换黑白阅读模式，屏幕三层过滤蓝光技术。平板电脑管控功能：远程管控平板电脑的登录上网行为,用手机远程关闭学生平板电脑网络连接，能监控学生平板上的操作和安装的软件，监控学生平板使用，并提供相应软件管控界面截图，能屏蔽游戏软件和外网，毕业时统一解码，恢复原功能。 4.配备保护套且皮套需印有品牌LOGO，支持合盖（皮套）关屏，支持随环境亮度变化自动调整屏幕亮度，省电，提升产品续航时间；带保护套不影响平板电脑放置到充电车上充电；并保证机器散热。 5、具有国家强制3C证书。 二、内置资源 ▲带学习资源及同步教材：浙江省小学、中学同步教材100%覆盖，包括同步电子课本、同步教辅资源，9大学科同步学习资源及应用组件。电子课本支持语音朗读功能：支持数学、语文、英语等学科字词、语句、段落和全文的点读功能，朗读的过程中可随意暂停和重播，并支持生字的屏幕取词学习。 三、功能要求 1、作业系统：作业列表中学生可以查看到每个学科未完成的作业，有作业截止提交倒计时时间显示，如果作业已超过截止提交时间会标记 。学生可以通过打字、手写、图片、录音、摄像等完成作业；作业列表中学生可以查看到每个学科未完成的作业，有作业截止提交倒计时时间显示。班级和时间筛选：当学生参加多个班级时可以在此切换到看所在班级作业查看；通过时间查询某个时间段的作业。 2、好题、错题本；错题自动生成错题本，错题本的攻克状态切换；学生可以收集好题，形成好题本。 3、问答：学生可以在作业交流空间发起问题讨论；学生也可以对其他同学提出的问题进行讨论、作答。我的问答：记录学生个人所有的提问记录。学生可以根据问题解决状态（未解决/已解决）进行筛选，也可以通过学科、姓名、问题内容进行筛选。 4、学生互动课堂：自动连接互动课堂，与教师上课进行互动教学。 5、课堂记录：老师结束每一堂课后，老师课中使用资源和互动教学会自动发送到学生端。方便学生随时温习、查看。学生可以通过学科、班级和时间等筛选条件查询课堂记录。 6、电子课本，与小学教材一致的课本，可以进行跟读与连读。 7、学习成长，按照学生参加班级分别进行统计分析，成绩统计、荣誉统计专项训练统计。 8、老师和学生可以通过班级空间的“话题”、“相册”、“资料”和“成员”等版块相互沟通、交流。 9、专项训练：高效阅读，训练学生快速高效阅读的能力，成绩趋势统计对学生每次训练的阅读速度、正确率、阅读效率进行曲线图显示，以便学生能够对自身训练一段时间以来的情况进行进度跟踪；口语训练，训练学生英语读的能力。图形计算器，图形计算器是以点、线、圆为基本的作图元素，可以实现测量、涂鸦、拖拽、动态演示的教学工具。英语趣味组件：提供十几款英语趣味性学习组件，分别就听，说，读，写，译几个方面对学生进行专项训练；学习内容来源于同步教材，按教材版本、章节，系统自动匹配与之对应的该单元单词/句子；训练类的英语互动组件能即时生成答题反馈与学习记录，及时掌握学生的学习情况。 10、直播功能，学生在线连麦、在线文字交流，在线做答练习等功能，直播回放、下载视频等功能。 11、互动题板，互动学习工具，适用于多学科，未锁定的对象可随意拖动，支持学生自主探究，而且可以记录探究过程，趣味性、交互性强。 12、汉字学习功能，生字的拼音、发音、结构、部首、笔画、以及汉字描红的动画、笔顺规则、基本笔画和常用的偏旁部首；趣味识字、释义、近义/反义、汉字运用、趣味拓展；自动匹配与教材同步的生字，可以按需求添加。 13、辅导答疑系统，问答 （1）学生、老师可以通过拍照、手工输入等方式发布问题； （2）学生可以@某位老师或同学帮忙解答问题； （3）学生、老师均可以回答问题，可通过录屏、拍照、手工输入等方式回复问题； （4）回答的答案可以点赞、回复、评价回复等； （5）老师对问答有管理权限，可删除问题、回答和回复； 14、公开课，为学校老师搭建网络家教平台，老师和学生可以实现一对一、一对多在线辅导在线辅导教学。 （1）老师在线创建辅导教室，设定教室名称，辅导年级、设定辅导人数以及进入教室的密码； （2）学生可以通过年级、学科、教师姓名检索需要进入辅导教室； （3）支持老师基于白板书写讲解，音画同步。白板讲解区提供：拍照，图片选择，画笔等功能。 （4）辅导过程中学生有疑时可以申请互动，老师同意后学生可以进行语音、视频、和白板等互动操作。 15、统计评测，学生可查看的数据包括： （1）从学习成长可以看到我的成绩的正确率和全班的正确率，并形成相应统计图表； （2）可以在荣誉里面查看受到表扬的情况； （3）可以在专项训练里面查看高效阅读和口语训练的情况，并生成相应的统计图表。 家长可以查看的数据包括： （1）学生的作业完成情况和正确率； （2）学生的课堂记录和教师评价； （3）在学习成长中查看成绩趋势、作业用时、以及获得的表扬情况。 （4）在阅读空间查看阅读的文章和上传的文章。 |
| 2 | 系统集成与培训 | 1、学生平板电脑、教师平板与与原学校的智慧课堂平台、录播系统能进行无缝集成，支持异地同步课堂，达到整体性能最优，低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。 2、▲提供启动培训、运用培训、融合教学提升培训，共三阶段，学校有需要在2小时内到达现场。 |
| 九.钢琴 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
|  | 教学钢琴 | 尺寸（毫米）: 长1520x 宽590 x 高1200 材质：鱼鳞云杉木 颜色：黑色 款式：立式钢琴 背板材质：实木音板 键盘数：88键 |
| 1 | 智慧钢琴 | 尺寸（毫米）: 长1479x 宽673 x 高1220 颜色:黑、红木色 框架:实木背板 琴键:实木88键标准键盘 踏板:不少于5踏板（3传统踏板，4功能踏板，提供外观证明材料，及功能介绍） 击弦机: 木质击弦机 主机：主机性能: 不低于1.4Ghz( i5 处理器) 存储:不低于500GB 内存: 不低于4GB LPDDR3 内存 图形处理器: 不低于Intel HD Graphics 5000 图形处理器 音频接口:音频线输入迷你插孔 音频线输出:3.5 毫米耳机插孔、内置扬声器 网络接口 10/100/1000BASE-T 以太网 (使用 RJ-45 接头)、802.11ac Wi-Fi 无线网络 外设接口 HDMI 端口支持多通道音频输出、蓝牙4.0 2个 USB 端口 屏幕显示方式：一体化液晶显示屏 屏幕显示比例：32:9 屏幕分辨率（像素）:3840x1080 屏幕显示尺寸：对角线尺寸不小于37英寸 (939.8mm) 音箱:双声道，钢琴定制音响系统 电子音源:不少于125种乐器音色&不少于512MB 自动演奏系统：支持自动演奏功能 支持配合实时琴键采集系统，还原多级力度琴键自动弹奏。 支持精准带力度等级采集方式，实现整合输出标准Midi力度值。 支持采集延时小，演奏记录力度级别高。 支持外接高清摄像头，学生可查看教师通过摄像头拍摄的演奏手势和手型 支持教室琴外接USB存储设备，自制教学课件和教学资源。 功能要求 通过88标准琴键交互UI控制及软件功能操作，提升交互效率，简化操作过程。 教师琴与学生琴配合服务器资源实现全流程标准化授课形式，多维度课堂内容展示，多角度视频双向演示，多模式内容呈现。 提供高清视频教学资源，支持示范，全景展示角度切换 支持评价体系包含（音准、节奏、弹奏）等数据结果统计分析 支持多种伴奏形式、伴音歌词 支持软件控制录制、回放，自动演奏 支持弹奏提示、智能互动、自动跟弹。 支持多媒体播放格式（视频、课件、音频） 支持教师琴：示范演奏、自拟考题、变速变调、伴奏、乐器模拟 支持教师琴与学生琴基于钢琴的器乐模拟声合奏 提供多系列标准教材内容包含不限于（曲谱、视频、音频） 教学辅助功能：支持实体功能踏板辅助控制钢琴（曲速控制、曲谱翻页、选择小节、节拍器） 支持通过网络进行固件和应用程序进行远程升级 支持通过网络获取和上传信息资源 |
| 十.音响设备（单套） |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 音箱 | 1. 箱体全部采用优质中密度纤维板材制作 2. 外饰仿黑色晶点漆，硬度高，不易磨损 3. 两分频全音域扬声器系统，双高音单元 4. 专业的吊挂方式 5. 适用于中小型KTV包房 6. 额定阻抗：8Ω 7. 额定功率：100W 8. 有效频率范围（-6dB）：50 Hz ~20KHz 9. 灵敏度：94 dB /w/m 10. 连续声压级：114 dB 11.最大声压级：117 dB 12.单元参考规格：HF：13芯×2（纸盆高音）；LF：10〞×1 13. 净尺寸（宽×高×深）：500×300×315 14.净重：11.5 Kg |
| 2 | 功放 | 1. 两组音源输入； 2. 四路标准TRS1/4”*独特的波形削峰限制技术、短路、过载保护装置，高保真大功率输出 3. 独特的波形削峰限制技术，高保真大功率输出 4. 完善可靠的安全保护措施，让用户倍感放心 5. 有VOD通讯接口，方便与电脑点歌系统联机操作 6. 中文显示界面，遥控操作、关机记忆、可限制音乐最大音量 7. 额定功率立体声：2×220W/8Ω 8. 频率响应线路：20Hz-20KHz ±1dB；话筒40Hz-15KHz +1/-3dB 9. 额定输入灵敏度：线路 -10dB±1dB；话筒 -30dB±1dB 10. 输入阻抗(非平衡)：线路 10KΩ；话筒 3KΩ 11.音调特性：高音10KHz、低音100Hz；升降10dB 话筒: 高音6KHz、 低音100Hz 升降8dB 12. 线路输出线路：L/R ≥0dB，SW ≥+4dB 13.失真度： ≤0.3% 14. 信噪比(A计权)：≥85dB 15. 额定电源电压：交流220V /50Hz 16. 净尺寸(宽×高×深)：430×130×330 17. 净重（Kg）：9 |
| 3 | 无线话筒 | 1. 采用金属机箱，散热、隔离谐波干扰极佳； 2. 内置第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3. 第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000个频率供用户自定义选择使用； 4. 采用天线分集式接收、数字导音、杂音锁定双重静音控制，接收距离远； 5. LED段码显示器，显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息，LED灯柱显示RF/AF强度； 6. 采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便； 7. 采用50Ω/TNC天线接口，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联； 8. 左右通道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性； 9. 天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及接收稳定性； 10. 220V,内置AC电源板，系统稳定，且支持AC电源环路输出 11.振荡模式：:PLL相位锁定频率合成 12. 载波频段：UHF530-690.000MHZ 13. 单机频带宽度：50 MHz 14. 单机频道数量：2000个 15. 频率间隔：25KHz 16. 音频灵敏度：-49.1dB 17. 综合S/N比： >105dB(A) 18. 综合T.H.D. ：<0.5%@1kHz 19. 综合频率响应 ：70Hz-15kHz 20. 最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1% 21. 静音控制模式 ：数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节。 22. 最大输出电压： +10dBV,可通过电子音量调整输出大小 23. 天线： 50Ω/TNC，支持天线环路输出 24. 输出插座 ：2个独立的XLR平衡插座 1个混合的XLR平衡插座 1个混合的6.35MM插座 25. 电源供应 ：220V，内置AC电源板，支持AC电源环路输出 26. 具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu 27. 消耗功率：约8W 28. 尺寸(mm)： 482(宽) × 44(高) × 265(深) 29. 重量(kg) ：约2.6kg |
| 十一.LED屏 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、室内 Q2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等. 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥140° 8、物理密度：≥160000点/㎡ 9、刷新频率：≥1920Hz； 10、最大对比度：≥5200：1 11、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 12、色度均匀性 ：≤0.005，亮度均匀性 ：≥95% 13、色温：3000K-18000K具有可调整性 14、 灰度级数：大于或等于16bit 15、平均无故障时间：≥10000小时 16.平整度：≤0.20mm； 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配 18、最大功耗：≤420W /㎡，平均功耗≤140W/㎡ |
| 2 | 电源 | LED屏用电源 |
| 3 | 控制系统 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带16个HUB75接口，支持所有75口1~64扫任意模组；数据组数：32组，最大带载：长度128点，高度1024点，打折带载：长度256点，高度512点 |
| 4 | 专业主控 | 支持视频源信号任意无缝切换，支持广播级任意缩放，支持双USB高速通讯 支持前面板快速设置， 支持HDCP，输入：DVI×2、HDMI1.4×1，输出：千兆网口×4；总点数：260万，最宽：4096，最高：2560 |
| 5 | 控制软件 | 显示屏专用控制软件 |
| 6 | 安装调试及线材辅材 | 3*2.5电源线、排线、六类跳线、磁珠螺丝，以及安装实施包边等整体施工 |
| 十二.人脸识别智能门锁 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 人脸识别门禁锁 | 1.显示屏：8英寸，全视角IPS液晶屏，分辨率1280*800 2.摄像头：宽动态，200万像素，1/2.9英寸图像传感器，5.8mm3焦距，F2.4光圈 3.处理器：高性能32位4核CUP 4.存储容量：内存2GB，存储8GB 5.操作系统：android 6.防护等级：IP54 7.电源：DC12V /2A 8.工作温度：-10°-50° 9.工作湿度：10%-90% 10.功耗：MAX.15W 11.网络接口：1路RJ45 100M以太网接口 12.支持身份证人证比对 13.支持陌生人检测、识别距离配置、UI界面配置，支持公网、局域网使用 14.采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法 15.支持活体识别，1：N识别准确率高，万分之一误识率，97%通过率，库容量能达万级。选配刷卡模块后，可实现1：1和1：N混合模式人脸比对，准确率达到99.7% 16.支持陌生人检测，陌生人等级可调 |
| 十三.数学思维训练箱与科普产品 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 数独与幻方系列 | 箱体外观参考尺寸（mm）：485*360*160 箱体颜色：蓝色或者其它 箱体材料：PP塑料箱或者其它 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种器具有相对应插槽并设有固定位置。 器具材质：所配学具材质为优质实木，包括： 学具一：和为十； 学具二：交通灯； 学具三：幻方； 学具四：六星26； 学具五：幼儿数独； 学具六：数独游戏； 学具七：五色土； 学具八：五色数独。 |
| 2 | 巧解环扣系列 | 箱体外观参考尺寸（mm）：485*360*160 箱体颜色：蓝色或者其它 箱体材料：PP塑料箱或者其它 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种器具有相对应插槽并设有固定位置。 器具材质：所配学具材质为优质金属，包括： 学具一：QQ扣； 学具二：天鹅扣； 学具三：海马扣； 学具四：天平扣； 学具五：蛙扣； 学具六：X扣； 学具七：锁心； 学具八：铁钉扣； 学具九：巧解手铐； 学具十：MW扣； 学具十一：双S扣； 学具十二：三角扣； 学具十三：88扣； |
| 3 | 绳套解锁系列 | 箱体外观参考尺寸（mm）：485*360*160 箱体颜色：蓝色或者其它 箱体材料：PP塑料箱或者其它 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种器具有相对应插槽并设有固定位置。 器具材质：所配学具材质为优质实木，包括： 学具一：献爱心； 学具二：月光宝盒； 学具三：奶酪困鼠； 学具四：椭圆3连环； 学具五：双塔奇谋； 学具六：井中之鼠； 学具七：哥俩好； 学具八：困鼠游戏。 |
| 4 | 古典益智系列 | 箱体外观参考尺寸（mm）：485*360*160 箱体颜色：蓝色或者其它 箱体材料：PP塑料箱或者其它 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种器具有相对应插槽并设有固定位置。 器具材质：所配学具材质为优质实木，包括： 学具一：神奇的钥匙； 学具二：拯救海胆； 学具三：鲁班锁； 学具四：智力取球； 学具五：X战警； 学具六：神龙摆尾； 学具七：木桶之谜； 学具八：繁花似锦。 学具九：九连环 |
| 5 | Π之歌 | 参考规格：400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，使驱动电机、音乐、功放电路正常工作；器件展示小圆盘滚动一周的长度约为直径的3.14倍，同时播放根据π的数值而编写的歌曲。 |
| 6 | 滚出直线 | 参考规格：400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，使电动机正常工作，驱动圆盘转动。另一个直径为圆盘一半的小圆作内切滚动，则小圆盘上的点将沿着直径作往复的直线运动。 |
| 7 | 勾股定律 | 参考规格：400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。利用正方体的体积关系，推导出直角三角形斜边的平方等于直角边的平方之和。 |
| 8 | 圆的十七等分 | 参考规格：400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗38mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。功能要求：采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，驱动微处理器、LED、语音等相关电路正常工作。当摇动发电机手柄时，用LED分步骤演示圆的十七等分的画法，同时配有对应的语音解说。不使用外接电源，确保使用安全。 |
| 十四.科学实验套装单套 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 数据采集器 | 模块化设计,具备便于观察的状态、电源指示灯； 2.USB 2.0或3.0通讯协议，四通道并行实时采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte/s，总体最大采样率80KByte/s； 3.USB接口供电，无需外接电源； 4.所有端口具备防静电保护和短路保护功能； 5.双CPU主板，CPU主频不低于48Mhz； 6.所有端口支持热插拔，即插即用； 7.采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口，与数据采集器接插使用； 8.可根据实验教学需要，扩展成无线接收实现与传感器通讯。 - 数字化探究产品获得中小学课程鉴定。 ★相关配套实验器材具有有效期内的中央电化教育馆 “数字校园综合解决方案”送测产品物理检测证书。 |
| 2 | 有线接口 | 1.模块化设计,具备便于观察的状态、电源指示灯； 2.USB 2.0或3.0通讯协议，四通道并行实时采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte/s，总体最大采样率80KByte/s； 3.USB接口供电，无需外接电源； 4.所有端口具备防静电保护和短路保护功能； 5.双CPU主板，CPU主频不低于48Mhz； 6.所有端口支持热插拔，即插即用； 7.采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口，与数据采集器接插使用； 8.可根据实验教学需要，扩展成无线接收实现与传感器通讯。 |
| 3 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电。 |
| 4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等。 |
| 5 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 |
| 8 | 力传感器 | 测量范围：-20牛顿~+20牛顿；分度：0.1牛顿；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式，支持热插拔，支持windows系统、安卓和iOS系统。 |
| 9 | 温度传感器 | 测量范围：-50摄氏度~+200摄氏度；分度：0.1摄氏度；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式，支持热插拔，支持windows系统、安卓和iOS系统。 |
| 10 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20赫兹~20000赫兹。声级测量范围：20 分贝 ~120分贝，分度：1分贝。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 |
| 11 | 心率传感器 | 测量范围：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心跳脉动波形，支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 |
| 12 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％；传感器硬件校准，用于检测气体中氧气含量；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式，支持热插拔，支持windows系统、安卓和iOS系统。 |
| 13 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1ppm；红外原理，泵动循环，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式，支持热插拔，支持windows系统、安卓和iOS系统。 |
| 14 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式，支持热插拔，支持windows系统、安卓和iOS系统。 |
| 15 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.1，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式，支持热插拔，支持windows系统、安卓和iOS系统。 |
| 16 | 多量程电压传感器 | （1）测量范围：-20伏特~+20伏特；分度：0.1伏特； （2）测量范围：-2伏特~+2伏特；分度：0.01伏特； （3）测量范围：-0.2伏特~+0.2伏特；分度：0.001伏特； （4）通过按钮切换量程，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 |
| 17 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验。 |
| 18 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15毫特斯拉~+15毫特斯拉；分度：0.1毫特斯拉，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式，支持热插拔，支持windows系统、安卓和iOS系统。 |
| 19 | 热传导实验器 | 由导热基座、三种不同材料的金属棒、传感器支架、固定螺栓组成，与三只温度传感器、酒精灯配合使用，可完成热的传导方向与不同金属的传热能力实验。 |
| 十五.音乐学科套件 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 音筒 | 1.外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿 2.参考规格：筒直径≧44mm，按音符排列，音筒长：C≧610mm、D≧550mm、E≧472mm、F≧455mm、G≧410mm、A≧360mm、B≧310mm、C≧297mm； |
| 2 | 音条 | 1.构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒， 2.组成部分：音条键、发音箱、音条钉、音条锤，产品表面镀层牢固、完整、光亮， 3.参考规格：铝制17块音块组成，参考规格：最长音块≧215mm、最短音块≧143mm；音块高≧46mm；音块的铝板琴片厚度≧5mm； 4.音色：音灵敏，主音清晰，悦耳，音色饱满，共鸣好，无杂音；音准符合标准要求。 5.包装：木盒，内有商标、合格证、三包。 |
| 3 | 椰壳沙锤 | 1.材质：纯天然椰壳 2.参考规格：总长度为≧240mm，锤体长度≧120mm，锤球直径≧115mm，手柄长≧152mm，手柄直径≧24mm. 3.结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 5.包装：独立包装盒；内有商标、合格证、三包卡、使用说明书。 |
| 4 | 木制沙蛋 | 1.材质：原木，环保安全漆 2.参考规格：沙蛋长度≧58mm，直径≧41mm 3.结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付； 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 |
| 5 | 摇铃 | 1.材质：塑料皮带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有5个小铃铛，铃铛悬挂牢固，2个为一付； 2.参考规格：半圆直径≧107mm，高≧91mm，木柄直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛参考规格≧23*23mm； 3.音色：发音清脆，无杂音； 4.包装：独立包装盒，内有商标、合格证、三包卡； |
| 6 | 双响筒 | 1.材质：红木，由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根； 2.参考规格：筒全长≧184mm，直径≧40mm，握把长≧180mm，握把插孔深≧15mm；敲棒长≧178mm，锤头直径≧15mm； 高音筒长49mm，低音筒长45mm； 3.音色：发音清脆，无杂音； 4.包装：独立包装盒，内有商标、合格证、三包卡； |
| 7 | 响板 | 1.材质：桦木 2.参考规格：全长≧235mm，响板头直径≧55mm，响板厚度≧35mm；手柄厚度≧19mm， 3.结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起; 4.音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音； 5.使用方法：手持响板前后晃动即可 |
| 8 | 响棒 | 1.材质：椿木； 2.结构：由两根圆柱体实木棍构成，材质：椿木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 3.参考规格：长≧200mm，直径≧20mm； 4.音色：发音清脆，悦耳； 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； 6.包装：独立包装盒，内有商标、合格证、三包卡； |
| 9 | 刮棒 | 1.材质：木质； 2.结构：由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，，配敲棒一支； 3.参考规格：全长≧220mm，刮棱棒长≧145mm，刮棒直径≧25mm，手柄长≧8mm，直径≧17mm，棒长≧145mm，直径≧6mm； 4.音色：音质清晰，无杂音； 5.使用方法：一手拿棒，另一手用刮 棱棒刮即可； 6.独立包装盒，内有商标、合格证、三包卡； |
| 10 | 蛙鸣筒 | 1.材质：木质，发音部位为松木，头尾部为桦木； 2.结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根； 3.参考规格：全长≧200mm，头部长≧70mm；加沟处长≧72mm，直径≧56mm；尾长≧64mm，尾直径≧35mm；敲棒长≧156mm，直径≧12mm； 4.音色：音质清晰，无杂音； 5.使用方法：一手拿鱼蛙，另一手用刮 棱棒刮即可； 6.包装：独立包装盒，内有商标、合格证、三包卡； |
| 11 | 北梆子 | 1.材质：梨木； 2.结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮； 3.参考规格：长≧190mm，宽≧47mm，高≧34mm；另一根尺寸≧190mm*26mm； 4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； 6.包装：独立布袋包装，内有商标、合格证、三包卡； |
| 12 | 南梆子 | 1.材质：梨木或硬杂木； 2.结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。 3.参考规格：长≧195mm，宽≧39mm，开缝长≧139mm；敲棒长≧200mm，击锤直径≧14mm； 4.音色：音质清晰，宏亮，悦耳，饱满，无杂音； 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； 6.包装：独立布袋包装，内有商标、合格证、三包卡； |
| 13 | 木鱼 | 1.材质：椿木； 2.结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。 3.参考规格：尺寸为宽*高≧①95*72mm ②≧88*67mm ③≧86*64mm ④≧78*62mm ⑤≧74*60mm ⑥≧71*54mm ⑦≧63*52mm ⑧≧61*48mm。击槌槌头直径≧24mm，球形，把为圆柱形，直径为≧5mm，敲槌全长≧190mm，敲击不同尺寸的木鱼，出不一同的音调。 4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 5.使用方法：手持击锤敲击即可； |
| 14 | 铃鼓 | 1.材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面； 2.结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观 3.参考规格：铃鼓直径≧200mm，高度≧43mm,木质圈厚度≧6mm，单片铃片直径≧36mm， 4.音色：击鼓，摇鼓发声清晰，无噪音；铃声清脆，古音纯正。 5.使用方法：手击鼓或摇鼓即可； 6.包装：独立纸盒包装，内有商标、合格证、三包卡； |
| 15 | 三角铁 | 1.材质：锰钢 2.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用; 3.参考规格：3件套三角铁的尺寸分别为：250mm ；200mm ；145mm ；金属敲棒的长度130mm ；三角铁的直径8mm ，金属击棒的直径5mm 4.音质：明亮，发音清脆，穿透力强， 5.使用方法：演奏时，用吊环悬吊敲击，应发出“铛、铛”声，无其他杂音； 6.包装：独立包装，内有商标、合格证、三包卡； |
| 16 | 碰钟 | 1.材质：响铜； 2.结构：两个一对，丝带连接； 3.参考规格：直径≧56mm，高≧40mm， 4.音质：清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕； 5.使用方法：手持互相碰撞发声； 6.包装：独立纸盒包装，内有商标、合格证、三包卡； |
| 17 | 木柄碰钟 | 1.材质：响铜； 2.结构：两个一对，每一个装有木手柄；手柄为木制，原木色，碰钟和手柄由螺丝钉联接构成；2个为一付；使用方法：手持碰撞发声。 3.参考规格：全长≧130mm，碰钟直径≧48mmm，高≧42mm，壁厚≧2mm； 4.音质：清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕；自然相撞，余音不小于6秒； 5.使用方法：手持互相碰撞发声 |
| 18 | 口风琴 | 1.材质：食品级ABS无毒工程树脂 ； 2.结构：3个8度音域 32键键盘组成、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质帆布带拉链琴包一个（含背带）； 3.参考规格：全长≧420mm，宽≧107mm，高≧35mm； 4.音质：采用十二平均律，标准音440-442Hz，音色清脆、柔和、圆润、响亮、均匀、无杂音； 5.使用方法：用嘴吹气时，手指按键盘上任意键发音； 6.包装：独立帆布袋包装，内有商标、合格证、三包卡； |
| 十六.3D打印机 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 3D打印机 | 1.打印尺寸小于130 2.打印机外壳需为塑料，保护学生安全。 3.打印机外观圆润无锐利的割角设计。 4.连接方式：wifi 5.显示屏：3.5寸 480*320 6.摄像头：200万像素（需嵌入打印机本体内部） 7.打印机操作系统：安卓 8.重量：小于4.5KG 9.使用可替代打印平台设计 10.供应商拥有与3D打印机相关的两份以上发明专利。 11.打印机内部摄像头具有实时监控功能（非局域网监控）能够通过手机APP端进行查看 12.打印机可以自主生成延时摄影录像通过软件算法在本地生成并且能够拷贝至SD卡 13.手机控制端拥有模型库，模型不少于500个，拥有关键字搜索、模型分类、模型合集，方面使用。 提供打印机内部电路部分的原理图、PCB图以及BOM清单。 |
| 十七.学生用无人机、搭建式机器人 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | Scratch编程入门级套装 | 1、核心处理器：Cortex-M3、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V； 2、显示单元能自发光，分辨率为128*64，可视角度＞160°； 3、适用于官方Scratch2.0/3.0网页版、离线版编程软件； 4、即插即用，操作自由，自带电源； 5、遥控模式下，可控制无人机飞行； 6、丰富的课程体系,提供不少于12节课的教学PPT； 7、无线通信： 至少支持四路通道的数据接收； 支持GFSK/FSK等通用调制方式； 支持2Mbps/1Mbps/250Kbps数据速率,可设不同的发射功率； 多频点：126频点，满足多点通信和跳频通信需要内部集成高PSRR的LDO； 宽电源电压范围：1.9～3.6V，典型3.3V； 平均发射电流低至25mA(7dBm)； 接收灵敏度：-96dBm@250kbps； 发射功率可高达+7±1dBm； 采用四线SPI接口，速率可达10MHz； 内部集成智能ARQ基带协议引擎； 收发数据硬件中断输出； 支持1bit RSSI输出； 工作温度：-20℃～85℃； |
| 2 | 无人机训练入门级套装 | 1、遥控通信系统:采用2.4G无线通信系统； 2、遥控器一键对频，只通过遥控器完成无人机的校准； 3、可在无遥控器控制时实现由非电子控制设备控制飞机向前、后、左、右四个方向飞行； 4、轴距：≤140mm； 5、留空时间：≥5min； 6、起飞重量：≥50g； 7、活动半径：100m； 8、采用有刷电机； 9、支持室内进行定点悬停； 10、在不使用GPS定位系统的情况下完成一键起飞并保持平稳悬停后通过一键降落至无人机静止； 11、支持一键校准方向； 12.支持scratch编程，课程体现； 13、丰富的课程体系,提供不少于16节课的教学PPT； |
| 3 | 配套设备障碍赛套装 | 刀旗3个：2.8米杆（成品2.6米高）； 拱门2个：内径120厘米宽高110厘米； 圆形2个：内径100厘米； 地垫1个：直径100厘米； |
| 4 | 搭建式机器人套装 | 本套装基于最新科学标准而设计，旨在增强学生的本套装基于最新科学标准而设计，旨在增强学生的好奇心和科学技能。本套装使用储存箱配送，并配有分类托盘，标签，一个智能集线器，一个中型电机，一个运动传感器，一个倾斜传感器以及足以两个学生使用的搭建元件。配套的软件可在台式电脑和平板电脑上使用，其提供了一个简单易用的编程环境，并具有WeDo 2.0课程包，涵盖生命科学，物理，地球与空间科学，以及工程设计等主题。随附的在线学习程序能帮助教师熟练使用WeDo 2.0核心套装。 •主要学习价值： • 调查、建模和设计解决方案 • 通过真实且有意义的方式调动学生的积极性 • 基础编程技能 • 协作与演讲技能 • 批判性思维以及解决问题的技能 独特卖点： • 同时支持台式机和平板电脑设备 • 记录项目图片、屏幕截图、视频、和书面文本的集成记录工具 • 坚固的存储盒与分类托盘，便于课堂管理 推荐1-2人使用；零件总数：280个；含收纳盒 |
| 十九.摄像机 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 高清摄像机 | 自动/一键式A/一键式B/户外/室内/自定义白平衡 程序自动曝光模式 支持手动曝光 功能参数 防抖功能光学防抖 传感器：CMOS 1英寸堆栈式 对焦：自动/手动 场景“”夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩 镜头光圈（F）值：F2.8-F4.5 滤镜直径：≥62mm 变焦倍数：≥12倍光学变焦，≥192倍数码变焦。 液晶屏尺寸：3.5英寸（16：9） 增配：1.64G存储卡1个； 2.同品牌原装包1个；3.3410毫安以上电池1块；4.三脚架1个。 |
| 二十.精品录播教室单套 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 互动录播一体机及软件 | 整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。 6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。 7.视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 9.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 10.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 11.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 12.导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 13.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 流媒体管理软件 1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 6.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 7.★互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 流媒体直播软件 1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供上述功能软件界面截图并加盖公章。 3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 |
| 2 | 高清摄像机 | 硬件参数： 1. 视频输出接口：HDMI*1、SDI*1，同步输出图像 2. 传感器类型：CMOS、1/2.33英寸 3. 传感器像素：有效像素：800万 4. 变焦倍数：22倍光学变焦 5. 水平视场角：72° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6. 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 7. 预置位数量：255 8. 网络接口：RJ45 9. 音频接口：Line In,3.5mm 10. 通讯接口：RS232、RS422 11. 编码技术：视频H.265/H.264，音频AAC - 供电接口：DC12V，支持POC供电，1根SDI连接录播主机实现供电、控制、视频传输。 软件参数： - 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |
| 3 | 定位分析仪 | 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 软件参数： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2）智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。 3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |
| 4 | 高保真话筒 | 1、单体：背极式柱极体。 2、指向性：超心型/叶型。 3、频率响应：40-20,000 Hz。 4、灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz)。 5、信噪比：75 dB ,1kHz at 1Pa。 6、最大声压级：1kHz条件下130 dB。 7、幻象电源：48V。 |
| 5 | 硬件导播台 | 1）支持不少于5种特技效果； 2）支持不少于6种布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 3）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4）支持录制、暂停、停止功能； 5）支持全自动录播模式和手动录播模式。 6）支持通过USB线缆直接连接录播主机； |
| 6 | 互动控制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6) 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8) 教师上课过程中，通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 |
| 7 | 无线话筒（头戴+手持） | 频率范围:580-870MHz;最大频道数:160;频带宽度:24MHz;接收灵敏:<-90dBm for 30dB S/N Ratio;最大频偏:+/-50KHz;频率响应:50~15000Hz;信噪比>102dB (A);失真度<1%;动态范围>95dB；手持话筒采用金属压铸管体和橡胶尾部设计，防摔功能卓著;音头模组分离式设计;背光LCD可显示组号、频道、电量、功率、增益、静音等状态;三级功率和音频增益调节功能;红外线数据同步装置。 |
| 8 | 数字音频处理器 | 12进4出音频处理器，集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网）；8路差分输入；4路单声道Line-IN输入, 4路平衡输出，；8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；远程回声消除： 处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms回声抑制比： ＞60dB采样率： 32K采样位数： 16位动态范围： 90db；环境噪声消除： 稳态噪声消除比：30dB ；频率响应 ： 20Hz-16KHz 最大增益 ： 59dB |
| 9 | 时序电源 | 19”标准机架式结构;高度:1U；电源电压交流:220V 50HZ ;8路通道输出,每组延迟时间1s,每组最大输出电流30A。 |
| 10 | 专业操控台 | 机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；尺寸：1800mm*750mm*800mm。 |
| 11 | 观摩电视机 | LED液晶智能电视，能效等级：等于或优于2级；屏幕尺寸：50英寸；屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160；输入端口：HDMI 接口：2个； |
| 12 | 后台导播电脑 | 一、主机参数 1、有独立的原厂机箱、可立可卧； 2、CPU：Intel? Core? i5-8500 Processors 或以上； 3、主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插； 4、内存：单条4GB DDR4 2133或以上； 5、硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥512GB； 6、显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 7、声卡：集成声卡； 8、网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 9、无线网卡：支持802.11AC 10、接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 11、电源适配器：≤65W； 12、键鼠：自带USB键盘鼠标 14、操作系统：微软Windows10 64位中文版 显示器参数 1、尺寸：21.5英寸及以上LED窄边框设计显示器 2、外观设计：，无边界窄边框、模块化设计，可与主机组合为模块化一体机； 3、分辨率：支持1920*1080分辨率； 4、对比度：1000：1对比度； 5、支架：可调节支架，支持屏幕升降、俯仰及旋转调节； 6、接口：预留USB3.1和DP-IN端口可外接显示设备信号输入； 7、其他组件：提供高清摄像头、麦克风、内置音箱； |
| 13 | 音箱 | 频响：95Hz-19kHz(±3dB)；灵敏度：≥92dB SPL(IW@lm)；额定阻抗：8 ohms；额定功率：≥80watt；峰值功率≥250watts(peak最大)；指向性：90°horizontal (水平)，70°vertical(垂直)；最大声压：≥106dB（continuous 持续）；驱动单元：低频：1x6.5in(寸)；高频：1x3in(寸)；音箱材质：复合聚丙烯；硬件：4 x M10 ，配安装支架，面罩：黑色铁网， 连接器：speakon NL4x2 |
| 14 | 功放 | 输出功率8Ω：300×2；输出功率4Ω：435×2；频率响应：20HZ-20KHZ ±0.05dB；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHZ；信噪比：>98.2dB；转换速率：25V/us；阻尼系数：>320@8Ω；串音：>99.8@8Ω 1KHZ；输入阻抗：20KΩ（平衡）/10KΩ（非平衡）；输入灵敏度：0.775V 1.0V 1.44V；保护：直流保护、过热保护、软启动；控制：前面板有CHA/CHB音量控制 |
| 15 | 交换机1 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口数量：24口 |
| 16 | 交换机2 | 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at；端口：5个10/100Mbps RJ45 端口，其中1-4端口支持PoE功能 |
| 17 | 系统配件 | 各类配件、线材。 |
| 二十一.空调 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 立式空调 | 制冷量（W）7250(1000-8800) 制冷功率（W）2040(320-3150） 制热量（W）9500(1100-11500) 制热功率（W）2860（320-3665) 辅电（W）2500 循环风量（m3/h）1200 内机噪音(dB) 42-34 外机噪音(dB) 56 |
| 2 | 壁挂空调 | 制冷量（W）3500(300-4350) 制冷功率（W）855(120-1400) 制热量（W）4800(300-6000) 制热功率（W）1215(120-1750) 辅电（W）1100 循环风量（m3/h）700 内机噪音(dB)41-37 外机噪音(dB)51 |
| 二十二.教室装修 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 室内装修 | 详见施工效果图 |

## 六、装修施工清单

（1）江山市麻车小学

| 江山市麻车小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 墙面steam背胶贴 | 跟据现场定制 字贴背胶贴 | 7.5 | 平方 |
| 2 | 吊顶（含喷漆） | 50*100MM铝方通吊顶 弹标高控制线?、弹吊杆点线?、吊杆龙骨选材制作?、吊杆固定?、主、次龙骨安装?、铝方通单元板块、细部、接口处理格栅安装水准线距地面为500mm左右主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000mm、吊杆的固定点间距900mm～1000mm | 56 | 平方 |
| 3 | 射灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 28 | 盏 |
| 4 | 方通灯 | 长度1200MM 宽度7CM高度4Cm 色彩6000K 面积80-10平方下射光 亚克力灯罩，透光性强、精致磨砂处理、工芝细致。 | 7 | 盏 |
| 5 | 不秀钢灯50*200*1500 | 阻燃板基层不锈钢喷灰漆外包，内打LED灯，亚克力贴面 | 2 | 盏 |
| 6 | 不秀钢灯50*200*1200 | 阻燃板基层不锈钢喷灰漆外包，内打LED灯，亚克力贴面 | 2 | 盏 |
| 7 | 电路改造及网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 56 | 平方 |
| 8 | 墙面乳胶油漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制，包含调色服务 | 100 | 平方 |
| 9 | 地板砖 | 800*800抛光经过打磨而成的一种光亮的砖，属通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨 | 90 | 米 |
| 10 | 铝板冲孔 | 304不锈钢防盗窗专用垫板，厚度2MM，孔径8毫米，孔距10毫米，包含喷漆服务 | 8 | 平方 |
| 11 | 贴地板砖集成 | 地板砖可以采用湿铺的方式来贴，在普通之前必须将砖提前一天先浸泡在水中，然后待砖表面干到无水渍就可以进行铺贴了。在铺贴时水泥避免应该先用水浇湿，再将水泥砂浆涂抹在砖的背面，拼缝一定要紧密，每铺完一次就要检查一次 | 56 | 个 |
| 12 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 13 | 储藏柜制作 | 具体跟据实际情况定制，装饰材料燃烧等级需达到B1级，用2000*300*760*2组，1000*300*760*1组 | 4 | 套 |

- 江山市峡口第二小学

| 江山市峡口第二小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能护眼灯 | 1.桌面参考照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k 4.频闪：0.3% 5.光效LM/W：85 6.教室功率密度W/㎡＜6 7.功率因素PF：0.95 8.蓝光伤害：豁免级 | 10 | 盏 |
| 2 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具）空调线2.5MM包含辅材材料 | 107 | 平方 |
| 3 | 顶面及四周墙面部分乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制，包含调色服务 | 170 | 平方 |
| 4 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 5 | 吸音矿棉板制作 | 木工板打底制作木龙骨、矿棉板封面加边角线、矿棉板的侧面即15或18mm厚处斜角打入枪钉在木龙骨上在做好的实墙附加墙龙骨上，将聚酯纤维板用胶粘，或用纹钉钉的方法与轻钢龙骨连接。平整度好，稳定性强，在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶 | 200 | 平方 |
| 6 | 墙体木工板两层制作 | 木工板 双层制作，跟墙体宽度平整。 | 9.6 | 平方 |
| 7 | 观摩教室制玻璃制作 | 为增强玻璃镜面的整体反射效果，建议在被监控室玻璃镜面上方均匀安装射灯，45°角射向玻璃镜面中部，以增强镜面整体反射率，提升单向透视效果，被监控人员与单向透视玻璃的实际距离应≥0.5-1米以上 | 8 | 平方 |
| 8 | 观摩室座椅 | 定制 | 40 | 批 |
| 9 | 墙体拆除 | 用切割机将需拆除部分进行切割，用小锤钻子将底面掏空再慢慢向上打，不可使用大锤，以免震动过大影响到不需拆除的墙面，免震动过大影响到不需拆除的墙面，并负责清理建筑物及收补。 | 16 | 平方 |

（3）江山市大溪滩小学

| 江山市大溪滩小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | pvc地胶板 | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污进行清洁处理。 对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 100 | 平方 |
| 2 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具）空调线2.5MM包含辅材材料 | 100 | 平方 |
| 3 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料。 | 230 | 平方 |
| 5 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线。 | 1 | 项 |
| 6 | 黑板墙面做平整 、刷油漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料。 | 20 | 平方 |

（4）江山市解放路小学

| 江山市解放路小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 射灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 15 | 盏 |
| 2 | 石膏板吊顶 | 沿边龙骨安装、吊顶定位、承载龙骨安装、覆面龙骨安装、横撑龙骨安装、填充物安装、石膏板安装、石膏板表面处理?安装主副龙骨50、石膏板0.9、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、承载主龙骨间距1200mm左右、当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆 | 72 | 平方 |
| 3 | 软膜天花灯 | 定制灯膜星空、底架制作、测量、加工生产、龙骨安装、软膜安装 | 8 | 盏 |
| 4 | LED筒灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D?暖光 | 5 | 盏 |
| 5 | 墙面原木色木饰面（前后） | 原木色木饰面 防阻燃材质 | 27 | 平方 |
| 6 | 文化墙软件木板及KT版 | 定制软件木板，定做木框，含制作费，跟据学科要求定制学科壁画 | 6 | 平方 |
| 7 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 72 | 平方 |
| 8 | 顶面、墙面油漆、调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料。 | 165 | 平方 |
| 9 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线。 | 1 | 项 |
| 10 | 钢制防盗门 | 1、加强铰链：12公分防拆铰链，可开近180度，单个承重300公斤。 2、防腐耐用：采用氟碳漆，防水防晒防锈。 3、双层包边：阶梯型大圆边设计，防止穿凤，双层防翘，安全性提升。 | 2 | 套 |
| 11 | 智能门锁 | 1.支持指纹、密码、刷卡等开锁方式。 2.语音提醒：输入密码时有语音。 3.临时授权密钥开门。 4.报警信息推送。 5.材质：锌合金。 6.适用门厚度：4-12cm 7.使用寿命：>20 万次 8.联网方式：ZigBee 9.静态电流：<40 微安 10.动态电流：<250 毫安 11.指纹识别方式：半导体识别 12.远程控制。 13.可以录入多套指纹。 14.低电量提醒。 15.支持常开模式。 16.与智慧校园物联网控制系统对接，实现开门记录查询、非法开锁报警消息推送等功能。 17.数据传输使用加密形式。 18.通过指纹远程授权。 19.有安全检测报告 | 2 | 把 |
| 12 | 窗帘 | 定制 | 5 | 套 |

（5）江山市中山小学

| 江山市中山小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | pvc地胶板 | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污以 简要施工 1、首先对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求,过期的 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 82 | 平方 |
| 2 | 水池建造 | 钢原料为0.8—1.0MM厚的不锈钢板，分别冲压槽面和槽身，然后采用焊接的方法将两者连接，对焊缝表面进行填补打磨处理，哑光表面处理能够保证水槽历久常新 | 1 | 项 |
| 3 | 水池进出水安装 | 使用PPR水管卫生无毒、耐腐耐热，采安装方式外装式管网，用一个自调式热熔焊机把管材和管件熔接在一起，温度为260℃，管道安装完毕，外观检查合格后，方可进行试压。 | 1 | 项 |
| 4 | 射灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 36 | 盏 |
| 5 | 石膏板吊四周 | 沿边龙骨安装、吊顶定位、承载龙骨安装、覆面龙骨安装、横撑龙骨安装、填充物安装、石膏板安装、石膏板表面处理?安装主副龙骨50、石膏板0.9、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、承载主龙骨间距1200mm左右、当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆 | 82 | 平方 |
| 6 | 储物柜 | 具体跟据施工图实际情况定制，装饰材料燃烧等级需达到B1级，用下面带橱门，上部分为开放式格子 | 13 | 平方 |
| 7 | 宇宙星空3d图制作 | 设计师设计宙星空3d图案，加厚无纺布制。 | 82 | 平方 |
| 8 | 智能护眼灯 | 1.桌面参考照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k 4.频闪：0.3% 5.显指：95 6.R9：90 7.光色品质CQS：90 8.光色品质Qa：85 9.炫光＜16 10.光效LM/W：85 11.教室功率密度W/㎡＜6 12.功率因素PF：0.95 13.蓝光伤害：豁免级 14.可调光系统，调节照明亮度 16.支持随光线变化照度 | 12 | 盏 |
| 9 | 文化软木墙 | 定制软件木板，定做木框，含制作费，跟据学科要求定制学科壁画 | 6 | 平方 |
| 10 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 82 | 平方 |
| 11 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 12 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色 | 190 | 平方 |

（6）江山市石门小学

| 江山市石门小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 顶面及四周墙面乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制，包含调色服务 | 170 | 平方 |

（7）江山市江郎小学

| 江山市江郎小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 顶面及四周墙面乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制，包含调色服务 | 190 | 平方 |

（8）江山市新塘边小学

| 江山市新塘边小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 射灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 10 | 盏 |
| 2 | LED筒灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D?暖光 | 20 | 盏 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 100 | 平方 |
| 4 | 顶面、墙面油漆 含材料人工 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制 | 500 | 平方 |

（9）江山市地山岗小学

| 江山市地山岗小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 墙面油漆 顶面喷漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制，包含调色服务 | 210 | 平方 |
| 2 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |

（10）江山市廿八都小学

| 江山市廿八都小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 85 | 平方 |
| 2 | 顶面及四周墙面乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制，包含调色服务 | 140 | 平方 |
| 3 | 护眼灯 | 照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k 4.频闪：0.3% 5.显指：95 6.R9：90 7.光色品质CQS：90 8.光色品质Qa：85 9.炫光＜16 10.光效LM/W：85 11.教室功率密度W/㎡＜6 12.功率因素PF：0.95 13.蓝光伤害：豁免级 14.可调光系统，调节照明亮度 16.支持随光线变化照度 | 12 | 盏 |
| 4 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |

（11）江山市凤林小学

| 江山市凤林小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | pvc地胶板（加厚） | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污进行清洁处理 对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 56 | 平方 |
| 2 | 智能护眼灯 | 1.桌面参考照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k 4.频闪：0.3% 5.光效LM/W：85 6.教室功率密度W/㎡＜6 7.功率因素PF：0.95 8.蓝光伤害：豁免级 | 6 | 盏 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 56 | 平方 |
| 4 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 5 | 顶面及四周墙面乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用环保材料 三种颜色，包含调色服务 | 128 | 平方 |

（12）江山市政棠小学

| 江山市政棠小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能护眼灯 | 照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k 4.频闪：0.3% 5.显指：95 6.R9：90 7.光色品质CQS：90 8.光色品质Qa：85 9.炫光＜16 10.光效LM/W：85 11.教室功率密度W/㎡＜6 12.功率因素PF：0.95 13.蓝光伤害：豁免级 14.可调光系统，调节照明亮度 16.支持随光线变化照度 | 8 | 盏 |
| 2 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 54 | 平方 |
| 3 | 顶面及四周墙面乳胶漆 含材料人工 调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制 | 100 | 平方 |
| 4 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 5 | 墙面吸音矿棉板 | 木工板打底制作木龙骨、矿棉板封面加边角线、矿棉板的侧面即15或18mm厚处斜角打入枪钉在木龙骨上在做好的实墙附加墙龙骨上，将聚酯纤维板用胶粘，或用纹钉钉的方法与轻钢龙骨连接。平整度好，稳定性强，在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶 | 54 | 平方 |

（13）江山市峡口小学

| 江山市峡口小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | pvc木纹地胶板 | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污进行清洁处理 对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 97 | 平方 |
| 2 | 地台 | 木工板打底、PVC地革板 用实木做框架，顶面用1CM面板，表面地革胶 | 8 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 97 | 平方 |
| 4 | 窗帘箱 | 参考规格30～5Omm，厚度、宽度要分别大于3～5mm结构固化后可修正砂光。用0号砂纸打磨掉毛刺、棱角、立搓，注意不可逆木纹方向砂光。要顺木纹方向砂光窗帘盒表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、纹理一致，不得有裂缝 | 30 | 米 |
| 5 | 不秀钢装饰条（含喷漆） | 不不秀钢装饰加工 喷漆 | 1 | 项 |
| 6 | 石膏板吊（含造形建造） | 承载龙骨安装、覆面龙骨安装、横撑龙骨安装、填充物安装、石膏板安装、石膏板表面处理?安装主副龙骨50、石膏板0.9、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、承载主龙骨间距1200mm左右、当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆 | 97 | 平方 |
| 7 | 顶面及四周墙面乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色，包含调色服务 | 150 | 平方 |
| 8 | 不锈钢LED灯造形灯 | 阻燃板基层不锈钢喷灰漆外包，内打LED灯，亚克力贴面色彩6000K透光性强 | 6 | 盏 |
| 9 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 10 | 墙面吸音板 | 木工板打底制作木龙骨、吸音板封面加边角线、吸音板的侧面即15或18mm厚处斜角打入枪钉在木龙骨上在做好的实墙附加墙龙骨上，将聚酯纤维板用胶粘，或用纹钉钉的方法与轻钢龙骨连接。平整度好，稳定性强，在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶 | 100 | 平方 |
| 11 | 射灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 24 | 盏 |
| 12 | 地台灯带 | 间接照明LED4000K | 14 | 米 |
| 14 | 舞蹈室镜子墙 | 定制 | 10 | 平方 |

（14）江山市城北小学（音乐舞蹈）

| 江山市城北小学（音乐舞蹈） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 黑钛不秀钢（含制作） | 背景墙装饰腰线黑钛金线条铝合金不锈钢u型槽u型条压条收边条 | 60 | 米 |
| 2 | 地台 | 木工板打底、PVC地革板 用实木做框架，顶面用1CM面板，表面地革胶 | 8 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 126 | 平方 |
| 4 | 窗帘箱 | 参考规格30～5Omm，厚度、宽度要分别大于3～5mm结构固化后可修正砂光。用0号砂纸打磨掉毛刺、棱角、立搓，注意不可逆木纹方向砂光。要顺木纹方向砂光窗帘盒表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、纹理一致，不得有裂缝 | 32 | 米 |
| 5 | 不秀钢装饰条（含喷漆） | 不不秀钢装饰加工 喷漆 | 1 | 项 |
| 6 | 石膏板吊（含造形建造） | 承载龙骨安装、覆面龙骨安装、横撑龙骨安装、填充物安装、石膏板安装、石膏板表面处理?安装主副龙骨50、石膏板0.9、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、承载主龙骨间距1200mm左右、当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆 | 126 | 平方 |
| 7 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制包含调色服务 | 228 | 平方 |
| 8 | 不锈钢LED灯造形灯 | 阻燃板基层不锈钢喷灰漆外包，内打LED灯，亚克力贴面色彩6000K透光性强 | 6 | 盏 |
| 9 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 10 | 墙面吸音板 | 木工板打底制作木龙骨、吸音板封面加边角线、吸音板的侧面即15或18mm厚处斜角打入枪钉在木龙骨上在做好的实墙附加墙龙骨上，将聚酯纤维板用胶粘，或用纹钉钉的方法与轻钢龙骨连接。平整度好，稳定性强，在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶 | 150 | 平方 |
| 11 | 护眼射灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 24 | 盏 |
| 12 | 舞蹈室镜子墙 | 定制 | 10 | 平方 |

（15）江山市城北小学（美术教室 4个）

| 江山市城北小学（美术教室 4个） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 铝方通吊顶 | 50*100MM铝方通吊顶 弹标高控制线?、弹吊杆点线?、吊杆龙骨选材制作?、吊杆固定?、主、次龙骨安装?、铝方通单元板块、细部、接口处理格栅安装水准线距地面为500mm左右主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000mm、吊杆的固定点间距900mm～1000mm | 320 | 平方 |
| 2 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 320 | 平方 |
| 3 | 四周墙面乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制包含调色服务 | 576 | 平方 |
| 4 | 智能护眼灯 | 1.桌面参考照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k 4.频闪：0.3% 5.光效LM/W：85 6.教室功率密度W/㎡＜6 7.功率因素PF：0.95 8.蓝光伤害：豁免级 | 48 | 台 |
| 5 | 储物柜 | 具体跟据实际情况定制，装饰材料燃烧等级需达到B1级，用2000*300*760*2组，1000*300*760*1组 | 28 | 平方 |

（16）江山市赵家小学A

| 江山市赵家小学A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 地台 | 木工板打底、PVC地革板木纹 用实木做框架，顶面用1CM面板，表面地革胶 | 6 | 平方 |
| 2 | 电路改造、网络建议 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 85 | 平方 |
| 3 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制 | 195 | 平方 |
| 4 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 5 | 文化墙软件木板及不秀钢包边 | 定制软件木板，定做木框，含制作费，跟据学科要求定制学科壁画 | 8 | 平方 |
| 6 | 石膏板四周吊顶 | 木工板基层、白色乳胶漆、 | 12 | 平方 |
| 7 | 吊顶 | 50*100MM铝方通吊顶 弹标高控制线、弹吊杆点线、吊杆龙骨选材制作、吊杆固定、主、次龙骨安装、铝方通单元板块、细部、接口处理格栅安装水准线距地面为500mm左右主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000mm、吊杆的固定点间距900mm～1000mm | 85 | 平方 |

（17）江山市赵家小学B

| 江山市赵家小学B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 地台 | 木工板打底、PVC地革板木纹 用实木做框架，顶面用1CM面板，表面地革胶 | 6 | 平方 |
| 2 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 85 | 平方 |
| 3 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制 | 195 | 平方 |
| 4 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 5 | 文化墙软件木板及不秀钢包边 | 定制软件木板，定做木框，含制作费，跟据学科要求定制学科壁画 | 8 | 平方 |
| 6 | 吸音矿棉板制作 | 木工板打底制作木龙骨、矿棉板封面加边角线、矿棉板的侧面即15或18mm厚处斜角打入枪钉在木龙骨上在做好的实墙附加墙龙骨上，将聚酯纤维板用胶粘，或用纹钉钉的方法与轻钢龙骨连接。平整度好，稳定性强，在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶 | 200 | 平方 |
| 7 | 吊顶 | 50*100MM铝方通吊顶 弹标高控制线?、弹吊杆点线?、吊杆龙骨选材制作?、吊杆固定?、主、次龙骨安装?、铝方通单元板块、细部、接口处理格栅安装水准线距地面为500mm左右主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000mm、吊杆的固定点间距900mm～1000mm | 85 | 平方 |
| 8 | 墙体木工板两层制作 | 木工板 双层制作，跟墙体宽度平整。 | 70 | 平方 |
| 9 | 观摩教室制玻璃制作 | 为增强玻璃镜面的整体反射效果，建议在被监控室玻璃镜面上方均匀安装射灯，45°角射向玻璃镜面中部，以增强镜面整体反射率，提升单向透视效果，被监控人员与单向透视玻璃的实际距离应≥0.5-1米以上 | 8 | 平方 |
| 10 | 观摩室座椅 | 定制 | 40 | 批 |
| 11 | 墙体拆除 | 用切割机将需拆除部分进行切割，用小锤钻子将底面掏空再慢慢向上打，不可使用大锤，以免震动过大影响到不需拆除的墙面，免震动过大影响到不需拆除的墙面，并负责清理建筑物及收补。 | 16 | 平方 |

（18）江山市大桥小学

| 江山市大桥小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 85 | 平方 |
| 2 | 顶面及四周墙面乳胶漆 调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制 | 230 | 平方 |
| 3 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 4 | pvc蓝色塑胶地板 | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污等处理干净。 简要施工 1、首先对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 85 | 平方 |
| 5 | 智能护眼灯 | 照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k 4.频闪：0.3% 5.显指：95 6.R9：90 7.光色品质CQS：90 8.光色品质Qa：85 9.炫光＜16 10.光效LM/W：85 11.教室功率密度W/㎡＜6 12.功率因素PF：0.95 13.蓝光伤害：豁免级 14.可调光系统，调节照明亮度 16.支持随光线变化照度 | 12 | 盏 |
| 6 | 文化墙软件木板及不秀钢包边 | 定制软件木板，定做木框，含制作费，跟据学科要求定制学科壁画 | 8 | 平方 |

（19）江山市福和希望小学

| 江山市福和希望小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 顶面及四周墙面乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制 | 125 | 平方 |
| 2 | pvc塑胶地板 | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污等处理干净。 简要施工 1、首先对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 87 | 平方 |

（20）江山市城东实验小学

| 江山市城东实验小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | pvc木纹地胶板 | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污进行清洁处理 对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 97 | 平方 |
| 2 | 地台 | 木工板打底、PVC地革板 用实木做框架，顶面用1CM面板，表面地革胶 | 8 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 97 | 平方 |
| 4 | 窗帘箱 | 参考规格30～5Omm，厚度、宽度要分别大于3～5mm结构固化后可修正砂光。用0号砂纸打磨掉毛刺、棱角、立搓，注意不可逆木纹方向砂光。要顺木纹方向砂光窗帘盒表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、纹理一致，不得有裂缝 | 30 | 米 |
| 5 | 不秀钢装饰条（含喷漆） | 不不秀钢装饰加工 喷漆 | 1 | 项 |
| 6 | 石膏板吊（含造形建造） | 承载龙骨安装、覆面龙骨安装、横撑龙骨安装、填充物安装、石膏板安装、石膏板表面处理?安装主副龙骨50、石膏板0.9、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、承载主龙骨间距1200mm左右、当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆 | 97 | 平方 |
| 7 | 顶面及四周墙面乳胶漆 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色，包含调色服务 | 150 | 平方 |
| 8 | 不锈钢LED灯造形灯 | 阻燃板基层不锈钢喷灰漆外包，内打LED灯，亚克力贴面色彩6000K透光性强 | 6 | 盏 |
| 9 | 空调安装费含附材 | 安装人工费、电源线、pVC排水管、支架、进了风面板、内机与外机联接线 | 1 | 项 |
| 10 | 墙面吸音板 | 木工板打底制作木龙骨、吸音板封面加边角线、吸音板的侧面即15或18mm厚处斜角打入枪钉在木龙骨上在做好的实墙附加墙龙骨上，将聚酯纤维板用胶粘，或用纹钉钉的方法与轻钢龙骨连接。平整度好，稳定性强，在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶 | 100 | 平方 |
| 11 | 射灯 | LED射灯5W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 24 | 盏 |
| 12 | 地台灯带 | 间接照明LED4000K | 14 | 米 |
| 14 | 舞蹈室镜子墙 | 定制 | 10 | 平方 |

（21）江山市城南小学（报告厅）

| 江山市城南小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 地台 | 木工板打底1.8cm用实木做框架，顶面用1.8CM面板，表面地革胶 | 66 | 平方 |
| 2 | 铝扣板吊 | 承载龙骨安装、覆面龙骨安装、横撑龙骨安装、填充物安装、石膏板安装、铝扣板表面处理?安装主副龙骨50、石膏板0.9、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、承载主龙骨间距1200mm左右、当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆 | 236 | 平方 |
| 3 | 平板LED灯 | 照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k4.频闪：0.3%5.显指：95 6.R9：907.光色品质CQS：908.光色品质Qa：85 9.炫光＜1610.光效LM/W：8511.教室功率密度W/㎡＜612.功率因素PF：0.9513.蓝光伤害：豁免级 | 36 | 盏 |
| 4 | 窗帘箱 | 参考规格30～5Omm，厚度、宽度要分别大于3～5mm结构固化后可修正砂光。用0号砂纸打磨掉毛刺、棱角、立搓，注意不可逆木纹方向砂光，使用烤漆材质。要顺木纹方向砂光窗帘盒表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、纹理一致，不得有裂缝 | 50 | 米 |
| 5 | 电路改造及网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM | 236 | 平方 |

（22）江山市城南小学（第一期）

| 江山市城南小学（第一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | pvc石纹塑胶地板 | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污等处理干净。 简要施工 1、首先对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 160 | 平方 |
| 2 | pvc黄色、青色塑胶地板 造形制作 | pvc地板施工安装对基面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将基面的表面一些砂石,油污等处理干净。 简要施工 1、首先对自流平做检查,看看水泥是否符合pvc地板施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 14 | 平方 |
| 3 | 电路改造、网络建设 | 主线2.5MM、灯线1.5平方、PVC套管 含灯具安装（不含灯具及插座）空调线2.5MM， 网络建议材料及设备 | 160 | 平方 |
| 4 | 梁包灰色软包人造皮 | 梁包灰色软包人造皮，施工安装对梁面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将梁面的表面一些砂石,油污等处理干净。 简要施工 1、首先对自流平做检查,看看水泥是否符合人造皮施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 25 | 平方 |
| 5 | 造形青色、黄色软包人造皮 | 青色、黄色软包人造皮，施工安装对梁面的简单处理 不要留下杂物,保持干净。将梁面的表面一些砂石,油污等处理干净。 简要施工 1、首先对自流平做检查,看看水泥是否符合人造皮施工的基本要求。 放置水平线根据设计的图纸,对地板的参考规格,房间大小,进行简单的分隔与弹线定位。 | 20 | 平方 |
| 6 | 云朵（造形建造） | 石膏板与木工板组建造，承载龙骨安装、覆面龙骨安装、横撑龙骨安装、填充物安装、石膏板安装、石膏板表面处理?安装主副龙骨50、石膏板0.9、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm、承载主龙骨间距1200mm左右、当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆 | 23 | 平方 |
| 7 | 顶面及四周墙、造形面乳胶漆 调色 | 墙面找平整，刮大白，打磨，上漆。遍数三遍，采用立邦环保材料 三种颜色制 造形调色上漆 | 418 | 平方 |
| 8 | 青色、黄色哑光漆造形喷漆 | 要求打磨平整和无严重的纤维毛，使用的砂纸在（240#—320#），当所刮的腻子灰完全干燥后（12-24小时），就可以进行砂磨了，以确保工件的平整度。后要仔细检查有无胶印与污迹，并且给予严格的保护，待自然干燥20小时以上（15-25℃）。然的喷底漆、细磨、面漆 | 65 | 平方 |
| 9 | 护眼射灯 | LED简灯6W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 14 | 盏 |
| 10 | 护眼射灯 | LED简灯9W，可调角度、ENILED164D砂银暖光 | 38 | 盏 |
| 11 | 圆形吊灯 | 照度：340lx 2.均匀度：70% 3.色温：5000k 4.频闪：0.3% 5.显指：95 6.R9：90 7.光色品质CQS：90 8.光色品质Qa：85 9.炫光＜16 10.光效LM/W：85 11.教室功率密度W/㎡＜6 12.功率因素PF：0.95 13.蓝光伤害：豁免级 14.可调光系统，调节照明亮度 | 12 | 盏 |

注：1.本项目所有设备质保期最少3年。

2.演示视频以U盘形式邮寄至送至江山市政府采购中心（地址：江山市万商城5号楼B幢公共资源交易中心政府采购科，联系人：王磊，电话：13567016767）演示视频需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，请周一至周五快递到，开标当天根据询标获得密码。

- 评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

1.每标项评标委员会由5人组成，其中从“政采云专家库系统”里随机抽取的专家5名（或者由“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5名专家组成），评标委员会对投标文件进行评审。如有采购单位代表则由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

3. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，江山市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 评分标准

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 0-30分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 2 | 参数响应程度 | 0-27分 | 技术参数全部满足招标文件要求的得基本分27分；评委根据投标人对设备的产品性能、配置等进行评比打分，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标； 打★号指标为关键指标，如有负偏离每项扣1分，其他指标如有负偏离每项扣0.5分，扣完为止。非带▲号的项目要求提供功能截图或证明材料的,未提供功能截图或证明材料的做负偏离处理；提供截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 |
| 3 | 方案 | 0-9分 | 对项目运营的整体方案： 1、投标人对本项目的理解程度，需要到用户现场对“互联网+同步课堂”以及学校装修教室情况进行需求调研，充分了解用户需求，并撰写用户需求报告并经采购单位盖章，并在投标文件中附上该调研报告，根据勘察报告是否明确、科学、可行、合理等酌情打分，内容齐全得基本分2分，内容全面合理的加1分，不提供不得分。（0-3分） 2、投标人基于本项目在建设过程中的日常公共秩序维护、安全防范以及应急预案是否明确、科学酌情打分，内容齐全得基本分1分，预案全面合理的加1分，不提供不得分。（0-2分） 4、投标人的项目质量管理保证措施、服务承诺等；项目完毕后确保平稳交接措施是否明确、科学、可行、合理等酌情打分内容齐全得基本分1分，措施承诺合理的加1分，不提供不得分。（0-2分） 5、投标人根据附件中的项目装修设计CAD图，提供出针对本项目教室装修设计的效果图，评委根据合理性、科学性、可行性等进行综合打分，提供4个教室以上得2分，提供2个教室得1分，不提供不得分（0-2分） 注：以上内容未提供不得分。 |
| 4 | 人员资质要求 | 0-5分 | 1、投标人针对此项目指派项目经理，具有人社部、工信部签章的高级信息系统项目管理师资格证书得2分。其它或没有不得分。（0-2分） 2、投标人项目组其他人员（除项目经理外）：具有人社部、工信部签章的信息系统、网络类高级工程师资格证书每一个得2分，中级职称的每一个得1分,最多得3分，其它或没有不得分。（0-3分） 以上三类人员需提供相关证书、投标人为其交纳的近6个月社保证明复印件并经CA签章，否则不得分。 |
| 5 | 业绩 | 0-2分 | 1、2018年1月以来实施教育信息化及装修的政府采购项目，每提供1个案例得1分。本项最高得分2分。须提供项目合同原件扫描件，未提供的不得分 |
| 6 | 售后服务 | 0-6分 | 1、根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，售后服务网点，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）酌情打分，内容齐全得基本分2分，方案全面合理的加1-2分，不提供不得分。（0-4分） 2、本地化售后服务：投标人在江山市内设有营业性机构或注册直属分公司的得2分，衢州市内设有营业性机构或注册直属分公司的得1分(承诺中标后7天内设立相应地区营业性机构或注册直属分公司得相同分数，未按承诺实施的取消中标资格)须提供营业执照扫描件或加盖投标人公章的承诺函。（0-2分） |
| 7 | 施工方案 与维保保证措施 | 0-6分 | - 针对在本项目是否具有详细的施工方案、符合项目要求，有相应的应急预案及措施进行酌情打分，内容齐全得1分，方案全面合理的加1分，不提供不得分。（0-2分） - 针对本项目投标人承诺提供1名及以上固定维护人员的得2分,其它不得分。（需提供证书扫描件及投标单位为其交纳的到投标截止日前6个月社保证明或公积金证明扫描件。）（0-2分） - 针对在本项目是否具有详细的培训维修方案、有相应的应急预案进行酌情打分，内容齐全得1分，方案全面合理的加1分，不提供不得分。（0-2分） |
| 8 | 产品演示 | 0-15分 | 投标人提供以下主要产品视频演示，每项演示前需说明该项演示 项目名称，未说明的该项不得分。（视频时长不得超过15分钟） 一、同步教学系统演示（0-9分） 1) 录播主机与高清液晶触控屏一体化设计（非外接触控屏），触控屏尺寸不小于13英寸，可直接预监到导播画面。（0-1分） 2)整机接口:≥2路Line in；≥1路Line out；≥5路RJ45；≥1路HDMI in；≥1路HDMI out；≥2路USB接口，至少含有1路USB 3.0（0-1分） 3)长按录播主机三合一按键，一体化触摸屏可自动弹出关机确认对话框，点击确认后系统执行关机命令，避免用户误操作；若10秒内未确认或取消，系统自动关机。（0-1分） 4) 录播主机支持微信扫码登录：开机后屏幕自动锁定，同步生成二维码，教师可通过手机扫码解锁并自动匹配教师身份登录。支持拨号形式建立互动课堂，在录播主机上直接拨号呼叫，建立互动课堂。（0-1分） 5) 音乐课乐谱同步互动：本地学生和远端学生同时在一体机上完成同一乐谱弹奏。（0-1分） 6)美术课画板远程互动：运用调色板可搭配出丰富的色彩，不同教室的学生可以独立使用调色板，同时在一体机的画板上绘制。（0-1分） 7)课件同步：支持用户在互动系统中在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。（0-1分） 8)同屏互动功能：本地学生和远端学生同时在一体机上完成课堂竞赛活动（判断对错、知识配对等），活动结束后系统自动生成胜出方，可给胜出方奖励加分。（0-1分） 9)拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，老师使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷等内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注等操作。（0-1分） 二、智慧课堂平板教学演示（0-6分） 1）教师作业发布，学生预习及作业训练：教师通过教师端分层向学生发布课前预习学习资源（涵盖视频、试题、word文档、ppt文档），学生用平板完成老师布置的课前预习，将疑问录制成视频@某同学得（0-2分）； 2）word试卷智能拆分：制作一份小学科学word试题试卷，能一键式进行智能拆分得（0-1分）； 3）自动识别题型、选项、答案和解析得（0-1分）； 4）可自由编辑判断题、单选题、多选题、主观题对拆分的试题进行单独编辑得（0-1分）； 5）拆分完毕后可选择自动加入备课得（0-1分） 注： 1、以上演示内容每一项功能完整且演示流畅得满分，不满足演示内容不得分，扣完为止。 2、供应商须确保演示视频能在正常的播放器上播放，若演示视频无法播放，则后果由供应商自行承担； 3、不提供演示视频不得分，该风险由投标供应商自行承担。 |

## 开评标程序

8.投标截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9. 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，工作人员将开启所有投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

10.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

（2）由采购人或代理机构代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

12.开标会结束。

第五章  合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  (项目名称)项目，于 （时间） 在 （地点），进行（招标方式） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_________________元整，（￥________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金人民币        元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

五、付款方式：

（1）签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

（2）乙方根据项目执行进度，在完成项目建设要求后，向甲方提交初验申请，经甲方审核并通过验收后15个工作日内再支付中标方中标总价的40%。整个项目交付使用，试运行1个月之后并能够达到采购方各项服务具体要求的再支付剩余的30%。

（3）乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示），方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市政府采购中心鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4.合同一式四份，甲、乙双方各执壹份，江山市财政局和江山市政府采购中心各执壹份。

甲方：江山市教育技术中心                  乙方：

地址：江山市北关路22号             地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

合同鉴证方: 江山市政府采购中心

地址：

经办人:

联系电话 ：0570-

鉴证日期：    年   月   日

# 第六章  应提交的有关格式范例（仅供参考）

## 一、投标文件封面

资信文件

（技术文件、商务文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 资信文件格式

1.投标函

致：江山市教育技术中心：

根据贵方为____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交资信文件、技术文件、商务文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 __90__天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

2.法定代表人授权书

江山市政府采购中心：

（投标供应商全称）法定代表人授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：               ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标供应商全称（公章）：

日  期：

附：

被授权人（授权代表）姓名：           性别：

职务：                   职称：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

………………………………………………………………………………………………………

被授权人有效身份证复印件粘贴处

3.供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到    年  月  日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

年

年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

4.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人为                  （单位）法人代表参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经本法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

5.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6.资产负债表

| 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |  |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 31 |  |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 32 |  |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付帐款 | 33 |  |  |  |
| 应收帐款 | 4 |  |  | 预收帐款 | 34 |  |  |  |
| 预付帐款 | 5 |  |  | 应付职工薪酬 | 35 |  |  |  |
| 应收股息 | 6 |  |  | 应交税费 | 36 |  |  |  |
| 应收利息 | 7 |  |  | 应付利息 | 37 |  |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  | 应付利润 | 38 |  |  |  |
| 存货 | 9 |  |  | 其他应付款 | 39 |  |  |  |
| 其中：原材料 | 10 |  |  | 其他流动负债 | 40 |  |  |  |
| 在产品 | 11 |  |  | 流动负债合计 | 41 |  |  |  |
| 库存商品 | 12 |  |  | 非流动负债： |  |  |  |  |
| 周转材料 | 13 |  |  | 长期借款 | 42 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 14 |  |  | 长期应付款 | 43 |  |  |  |
| 流动资产合计 | 15 |  |  | 递延收益 | 44 |  |  |  |
| 非流动资产： |  |  |  | 其他非流动负债 | 45 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 16 |  |  | 非流动负债合计: | 46 |  |  |  |
| 长期债权投资 | 17 |  |  | 负债合计 | 47 |  |  |  |
| 固定资产原价 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产账面价值 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程物资 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产清理 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 | 24 |  |  | 所有者权益(或股东权益): |  |  |  |  |
| 无形资产 | 25 |  |  | 实收资本（或股本） | 48 |  |  |  |
| 开发支出 | 26 |  |  | 资本公积 | 49 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 27 |  |  | 盈余公积 | 50 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 28 |  |  | 未分配利润 | 51 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 29 |  |  | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 |  |  |  |
| 资产合计 | 30 |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 53 |  |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.利润表 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、主营业务收入 | 1 |  |  |
| 减：主营业务成本 | 2 |  |  |
| 主营业务税金及附加 | 3 |  |  |
| 其中：消费税 | 4 |  |  |
| 营业税 | 5 |  |  |
| 城市建设维护税 | 6 |  |  |
| 资源税 | 7 |  |  |
| 土地增值税 | 8 |  |  |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 |  |  |
| 教育费附加、矿产资源、排污费 | 10 |  |  |
| 销售费用 | 11 |  |  |
| 其中：商品维修费 | 12 |  |  |
| 广告费和业务宣传费 | 13 |  |  |
| 管理费用 | 14 |  |  |
| 其中：开办费 | 15 |  |  |
| 业务招待费 | 16 |  |  |
| 研究费用 | 17 |  |  |
| 财务费用 | 18 |  |  |
| 其中：利息费用(收入以”-“号填列) | 19 |  |  |
| 加：投资收益 | 20 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21 |  |  |
| 加：营业外收入 | 22 |  |  |
| 其中：政府补助 | 23 |  |  |
| 减：营业外支出 | 24 |  |  |
| 其中：坏账损失 | 25 |  |  |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 |  |  |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 |  |  |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 |  |  |
| 税收滞纳金 | 29 |  |  |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 30 |  |  |
| 减:所得税费用 | 31 |  |  |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |

| 8.现金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |  |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 |  | 净利润 | 57 |  |  |
| 收到的税费返还 | 3 |  | 加：计提的资产减值准备 | 58 |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  | 固定资产折旧 | 59 |  |  |
| 现金流入小计 | 9 | - | 无形资产摊销 | 60 |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 |  | 长期待摊费用摊销 | 61 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  | 待摊费用减少（减：增加） | 64 |  |  |
| 支付的各项税费 | 13 |  | 预提费用增加（减：减少） | 65 |  |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 |  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |  |  |
| 现金流出小计 | 20 | - | 固定资产报废损失 | 67 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | 财务费用 | 68 |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  | 投资损失（减：收益） | 69 |  |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  | 递延税款贷项（减：借项） | 70 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | - | 存货的减少（减：增加） | 71 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 |  |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 |  |  |
| 现金流入小计 | 29 | - | 其他 | 74 |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 |  | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | - |  |
| 投资所支付的现金 | 31 | - |  |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - |  |  |  |  |
| 现金流出小计 | 36 | - |  |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |  |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  | 债务转为资本 | 76 |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  | 融资租入固定资产 | 78 |  |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 44 | - |  |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |  |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  | 3、现金及现金等价物净增加情况 |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  | 现金的期末余额 | 79 |  |  |
| 现金流出小计 | 53 | - | 减：现金的期初余额 | 80 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | 加：现金等价物的期末余额 | 81 |  |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 |  | 减：现金等价物的期初余额 | 82 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | - | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | - |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |  |  |  |

9.审 核 证  明

（企业名称）        ，企业识别号：                   ，因   （出具证明的原因）      ，需税务机关进行税收违法情况审核。经审核，该企业自××××年××月××日至××××年××月××日期间      （税收违法违规情况）            。

特此证明。

××省××市地方税务局

××××年××月××日

10.纳税（费）证明

兹证明我分局（所）所辖                 （纳税人名称），纳税人识别号                 ，缴纳税（费）款情况如下：

纳税期限（税款实际入库期限）：  年  月  日至  年 月  日

| 税（费）种 | 实缴金额 |
| --- | --- |
| 税收小计 |  |
| 非税小计 |  |
| 合 计 |  |

特此证明。

税务分局（签章）

年   月   日

11.社会保障资金

- 三、技术文件格式

- 自评表（需将除报价分以外的客观分都列入）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准（细则） | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

2.技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求，其他栏未注明标书页码视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

3.其它（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件第四章评分标准要求编写）

## 四、商务文件格式

  - 开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 总价/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市教育技术中心“互联网＋同步课堂”新型教学空间采购项目 | 1项 |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |  |  |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年   月   日

  - 报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格式可自行增减 |  |  |  |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |  |  |  |  |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年   月   日