江山传媒集团非编媒资升级改造项目

项目编号：JSS2021D075Q

公

开

招

标

文

件

委托单位: 江山传媒集团

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山市政府采购中心

起草人：王磊         审核人：薛娜楠

二零二一年十月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知前附表及投标须知	7

一、 投标须知前附表	7

二、 投标须知	9

三、 招标文件说明	10

四、投标文件的编制	10

五、 投标文件的签署及规定	13

六、 投标文件的递交	13

七、 投标无效的情形	13

八、 废标的情形	14

九、 开标和评标	14

十、 授予合同	15

十一、 法律责任	16

十二、 其他	16

第三章 采购内容及要求	17

第四章  评标办法及开评标程序	64

一、 评标委员会的组成	64

二、 评标原则	64

三、 注意事项	64

四、 评分标准	64

五、 开评标程序	67

第五章  合同草案	69

第六章  应提交的有关格式范例	72

一、投标文件封面	72

二、 商务资信文件格式	73

三、技术文件格式	84

四、报价文件格式	86

### 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定。江山市政府采购中心受江山传媒集团委托，现就江山传媒集团非编媒资升级改造项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：JSS2021D075Q

二、采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三、招标项目概况:

| 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江山传媒集团非编媒资升级改造 | 非编媒资系统 | 项 | 1 | 568万元 |

注：详细要求见招标文件第三章。

四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（网络运营商除外），能承担本项目的制造商、经销商、代理商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

5.本项目谢绝联合体投标。

五、获取招标文件方式

1.报名时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2．本项目采用网上报名，不接受现场报名，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商，可以登陆https://login.zcygov.cn/login进行网上报名。

3．采购文件由投标人在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）免费下载。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、招标文件提交截止时间：2021年11月17日9:00:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标人应当在投标截止时间前将装有电子备份加密投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将视为无效。

备注:为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年 11月17日上午9时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名后缀为备份文件四字的首字母)以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com),传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况(开标当日9:00-10:00期间进行解密)，投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间(2021年 月 日上午9时前)及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将视为投标无效。

八、招标响应文件提交时间：2021年11月17日9时

九、招标响应文件提交地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心4号评标室。

十、招标响应文件开启时间：2021年11月17日9时

十一、招标地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心4号评标室。

十二、招标保证金：

根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。

投标保证金(元)：0元

十三、招标文件公告期限：本项目公告期限为自发布之日起5个工作日。

十四、其他事项：

1、质疑和投诉

质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江山市政府采购中心提出质疑；投标人对江山市政府采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向江山市财政局政府采购监管科投诉（联系人：王科长；电话：0570-4033811）。

质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件精神,享受规定的中小企业扶持政策。

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》，监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：江山市政府采购中心

联系人： 王先生

联系电话：0570-4031937

传真：无

地址：江山市虎山街道景星西路万商城西一楼

2.采购人：江山传媒集团

联系人：甘老师

电话：0570-4988548

传真：/

地址：江山市江滨北路288号

3.同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局采监科

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

传真：0570-4033811

地址：江山市鹿溪中路240号

# 第二章 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山传媒集团 |
| 2 | 项目名称 | 江山传媒集团非编媒资升级改造项目 |
| 3 | 采购预算价 | 568万元 |
| 4 | 服务期限 | 合同签订 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同 投标保证金(元)： 0元 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件参照政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档，以电子邮件方式加密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收，数量为1份。 （3）投标文件均由商务资信文件、技术文件和报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2021年11月17日9:00:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心4号评标室 |
| 10 | 开标时间 | 2021年11月17日9:00:00（北京时间） |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 电子备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 13 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 14 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后七天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。项目结束，验收合格无任何（服务）质量问题，无息退还。 |
| 16 | 联合体开标 | 本项目谢绝联合体开标。 |
| 17 | 联系人 | 王先生 |
| 18 | 联系电话（传真） | 0570-4031937 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） http://ggzy.qz.gov.cn/（衢州市公共资源交易网） |
| 21 | 标前踏勘 | 潜在投标单位可在2021年11月1日上午九点半前往江山传媒集团（江山市江北路288号）集中，统一踏勘，其他时间自行踏勘。（联系人：甘老师，联系电话：0570-4988548） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的江山市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位江山传媒集团。

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “服务” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山传媒集团非编媒资升级改造项目的所有服务。

    - “货物” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山传媒集团非编媒资升级改造项目的所有货物。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（参考格式见第六章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 招标文件说明

9.招标文件的组成

9.1招标公告；

9.2投标须知前附表及投标须知；

9.3采购内容及要求；

9.4评标办法及开评标程序

9.5合同草案；

9.6应提交的有关格式范例。

10.招标文件的澄清及修改

10.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 四、投标文件的编制

11.总体要求

11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

11.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

11.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

12.投标文件的组成

投标文件应分为【商务资信文件】、【技术文件】和【报价文件】。电子投标文件须采用CA签章。

12.1【商务资信文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12.1.1▲投标函；

12.1.2▲供应商资格声明；

12.1.3▲政府采购活动现场确认声明书（格式范例详见第五章）

12.1.4供应商需提供有效的《企业法人营业执照》副本彩色扫描件、 供应商有效的《税务登记证》彩色扫描件（五证或三证合一仅需提供《企业法人营业执照》彩色扫描件）；

12.1.5▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书。如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

12.1.6▲法定代表人或法人授权代表身份证（参加投标人证件）；

12.1.8▲税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）；

12.1.9纳税信用等级最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

12.1.10▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料（以社保或税务机关出具证明为准，网上下载即可）；

12.1.11投标人上一年度财务状况报告及财务会计制度（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）（个体工商户除外）；

12.1.12《中小企业声明函》（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业，不用提供）；或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（并对声明的真实性负责，不提供则视为非小微企业）；属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果。

未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人相关截图：

12.2【技术文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

13.2.1▲详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置、及产地）设备详细参数表；

13.2.2▲其中属于最新一期的《节能产品政府采购清单》的产品或国家认可的机构颁发的节能产品认证（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）必须提供具体产品型号的截图（清单可在中国政府采购网上下载、国家认可的机构颁发的节能产品认证截图亦可）；

13.2.3▲在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中注明得分具体页码；

13.2.4投标人应按所投设备的实际参数填写《技术偏离表》，各技术参数需提供相关证明材料（除已经明确要求提供证明材料类型的外，“检测报告”或“产品说明书”或“功能截图”或“产品配置图”或“官网截图”等能证明、体现参数的材料均认为是有效的证明材料）；要在“偏离情况”栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，在“其他”栏填写证明材料处于标书的第几页，若所填参数有虚假情况的，招标方有权依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定要求中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

13.2.5产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等），▲各设备招标技术参数（带“▲”的技术指标必须满足，否则将视其投标无效）；

13.2.6项目详细的实施方案；

13.2.7备品备件及专用工具清单；

13.2.8▲售后或授权售后服务网点。售后服务网点场地、人员、车辆、服务内容介绍，售后服务网点属于授权服务网点的，需另外提供服务授权书。投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出；

13.2.9供应商认为的其他需要提供的资料；

12.3【报价文件】包括以下内容

12.3.1▲开标一览表。

12.3.2属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

13.投标文件内容填写说明

13.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字；

13.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求；

13.3《开标一览表》的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

13.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝；

13.5供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件；

13.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章；

13.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

13.8投标报价:

13.8.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

13.8.2投标报价是履行合同的最终报价，投标人在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、雇员保险、合同期内的应预见和不可预见费用等；

13.8.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

13.9投标有效期:

13.9.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“商务资信文件”、“技术文件”、“报价文件”。

  - 投标文件由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应分为商务资信文件、技术文件和报价文件三部分。

    - 投标文件封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即商务资信文件、技术文件、报价文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

20.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

20.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 投标文件的修改和撤销

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.2实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标文件逾期传输递交的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定顺序编制，未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传输递交；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 有效供应商不足三家的。

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 评标委员会

25.1评标委员会由政府采购评审专家库中随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库中随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

▲算术错误将按以下方法更正: （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标

  - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

  - 关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议，联系电话：0570-4031831。

  - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果公告期间，请中标供应商提供一份纸质有效投标文件（需加盖公章）寄送至江山市政府采购中心，采购机构以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金交纳：中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经江山市政府采购中心鉴证、财政局备案后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，报监管部门查处，在监督部门查处结论中确认中标候选人无法履行的，采购人可以取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商投标、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

33.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制的，解释权属招标人。

第三章 采购内容及要求

一、项目概况和原则

1.项目概述

非编媒资系统是我单位高清电视节目制作的重要平台和基础设施，是融媒体生产系统的重要组成部分。现役非编媒资系统自2014年投入使用至今，已使用近8年，硬件故障问题频发，存储空间已显不足，故需要系统改造升级。此次项目升级改造包括高清制作系统、智慧媒资系统；且该项目需与江山传媒集团现有融媒体中心的各系统实现互联互通，实现全流程化的工作模式，以满足全台电视高清节目制作播出的需要。

项目要求采用数字化、智能化的先进技术，以完整的新闻业务流程为基本实现要求，构建技术先进、功能完善的新闻节目编辑技术平台和媒体资产管理平台，建设先进、高效、稳定、安全的制作及媒资系统。整个项目平台建设秉承统一规划、统一设计、统一建设的原则，为实现全台网络化奠定坚实的基础。系统的建设不仅要满足高质量、高效率、低风险的节目制作和资料调用的需求，并且满足节目的数字化整理、存储、管理功能，而且整体技术要满足未来5年的发展需要。

本次项目的系统集成商，需科学、全面、合理、完善地实现满足本项目需求的技术系统，提供相关软硬件设备以及相应系统集成、系统/设备的维修/维护、用户使用/维护培训、适用性测试、软件安装、系统调试、现场施工、试运行技术保障等综合性服务。

- 2、项目设计原则

坚持从实际出发，因地制宜，近期目标与长远发展相结合，立足于成熟、经济、适用、先进又可靠的专业广电与信息技术，和业务工作紧密结合，注重系统的实用性，合理配置资源，服务、服从于业务需要，符合统筹规划、统一标准、规范设计、周密计划、合理实施的原则；采用开放性、模块化、智能化的体系结构，实现整个系统科学、高效、可靠、协调的管理与运行。根据系统建设的要求，本系统设计中应遵循以下原则：

标准性原则：系统的设计符合中华人民共和国国标及广电总局制定的相关行业标准，对于国内没有的相关标准，以国外标准为准。并充分考虑随着国内技术标准化进程逐步进行，自有版权技术的不断涌现，系统对国标和对相关技术的兼容应用的应对。并且在系统规划、设计、建设过程中，全面、严格遵循我单位节目制作等体系已有且适用的各项制度、范例、标准和规范。

安全性原则：在制作系统设计中，安全稳定为第一要素。无论是非编软件的稳定性，还是网络架构的安全性，都需要要求提供完善的方案，以确保节目制作安全。所有服务器需开放防火墙，且只需开放特定的端口来完成硬件和软件任务，其他端口必须关闭，服务器、数据库和应用软件等不能使用默认超级用户。所有操作系统和数据库必须有授权。

先进性原则：系统设计和建设时，要求技术先进。应充分考虑当前技术发展潮流，建成满足4K编辑发展和人工智能能力的系统，技术更加先进、安全稳定性更高，功能更加齐全，操作方便快捷。

高效性原则：新闻的显著特性是时效性，因此对素材共享、多种渠道信息获取和生产效率的要求很高。因此应通过对业务模式的详细分析，优化系统的交互流程，运用先进的网络技术，提高生产效率。

扩展性原则：系统应该充分考虑未来扩展的需求。关键设备和链路预留一定的余量，以便业务规模增加时能够平滑的增加站点；同时，软件在确保新闻制作安全的前提下实现一些辅助和外围功能，并且可根据我单位的实际需要进行升级和完善。

全开放性原则：系统采用了开放式设计，保证各大厂商设备、系统的良好集成性能，确保与其它网络的衔接。

- 3、项目建设依据

1.3项目平台遵循规范

1.3.1系统使用的各项软、硬件技术在设计过程中，均遵循现有的（或通用的）国内标准，若无相应的标准，则遵循国际有关技术标准。

1.3.2参考视音频编码及复用标准：

视音频编码及复用标准

GB/T17975.2 信息技术——运动图象及其伴音信号的通用编码。

TU-R BT.601 数字电视编码标准。

SMPTE 10 比特4:2:2 分量使用的串行数字接口SDI，及工作在4:2:2 601 推荐

级别下的625 行电视数字分量，即SMPTE 125M 规定的数据电气接口标准。

ITU-R BT.656-4（eqv. GB/T 17953-2000）工作在4:2:2 601 推荐级别下的625 行

电视数字分量，即SMPTE 125M 及EBU Tech 3267 规定的数据电气接口标准。

ITU-R BT.711 供分量数字演播室使用的同步基准信号。

SMPTE RP 168 为实现同步视频切换，关于场消隐切换点的规定。

AES3 供数字伴音工程线性表示的数字伴音数据的串行传输格式。

AES11 供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步格式。

压缩视频信号的4:2:2 级规范。

ITU-R BT.624 对模拟符合输出监视的规定，及SMPTE170M 规定的数据电气接口标准。

MPEG-2 视频标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则（征求意见稿）。

MPEG-2 系统标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则（征求意见稿）。

计算机网络综合布线类

【建筑与建筑群综合布线工程设计规范】。

【建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范】。

MPEG-2 标准

GB/T 17975.1-2000 信息技术运动图像及其伴音信息的通用编码第一部分：系统。

GB/T 17975.2-2000 信息技术运动图像及其伴音信息的通用编码第二部分：视频。

GB/T 17975.3-2002 信息技术运动图像及其伴音信息的通用编码第三部分：音频。

其他：

国家广电总局电视台数字化网络化建设白皮书及相关规范；

总局62号令《广播电视安全播出管理规定》及各专业实施细则；

GD/J 038—2011广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求；

GD/J 037—2011广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南；

《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》；

《广播电台融合媒体平台建设技术白皮书》；

《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》（GD/J 037-2011）；

《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》（GD/J 038-2011）；

《县级融媒体中心建设规范》（中共中央宣传部、国家广播电视总局2019年1月15日发布实施）；

《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》（GY/T 321-2019）；

《县级融媒体中心网络安全规范》；

《县级融媒体中心运行维护规范》；

- 《县级融媒体中心监测监管规范》；

注：若以上标准及规范有最新规定，按最新规定执行。

- 二、项目平台设计要求

对于媒体服务平台而言，需要从业务出发，全面抽象的了解媒体业务所需的各种公共服务，并借助先进的互联网技术为所抽象的服务要求提供部署环境。同时，对下实现面向业务的底层资源管理，对上通过完善的接口规范满足各种媒体及通用业务的接入要求。

平台软件需要细化业务功能，实现精细的业务弹性伸缩，满足后续整个平台为相关的宣传口服务。具体对接系统如下：

▲与现有融合媒体平台系统实现文件级互通，实现与天目云、中国蓝云等上级融合媒体平台的新闻稿件、视音频素材、纸媒、图片等相互推送和发布；

▲与现有播出系统实现文件级互通，实现成片按所需格式送播；

▲新媒资系统可实现在办公网内素材统一检索，发起下载任务只在生产网执行；

▲新建媒资系统要求能继承原有（含新旧系统过渡期）媒资系统的媒体数据和元数据信息，包括元数据、媒体数据迁移到新媒资系统中，要保证完整无误的继承库中的元数据信息，保护台内资产；投标人负责提供历史元数据继承过程中所需的所有软硬件设备；

▲与办公网互通，实现外来素材导入制作系统需自动转码成统一格式后，通过高安全区由数据摆渡或网闸等设备自动迁移到制作系统中；

▲媒体服务平台采用全对等分布式技术架构，实现业务负载均衡和服务高可用；数据库、中间件、消息队列、转码、合成、存储管理、资源管理、内容检索引擎、工作流程引擎均需实现多节点容器集群并行计算机制，且任意服务节点故障只降低处理能力，不会影响系统业务正常运行，并可支持按需弹性扩展服务节点。

▲为确保核心内容管理平台的安全性，技术架构上要求核心媒体平台采用Linux类操作系统，平台具有分布式数据平台架构的能力；分布式系统服务随时处于活跃状态，即随时都是自动负载均衡和自动故障切换。任意一个系统服务（包括数据库）所处的虚拟服务器宕机时，业务运行无缝接续，业务数据无损续写。

★提供详细系统拓扑图和流程图。

数据库、集群服务、负载均衡服务、日志服务、检索引擎、消息服务、工作流引擎、内容管理、空间管理、用户及权限管理、配置管理等系统服务，并将各业务系统进行精细划分解耦，以实现业务应用的弹性扩展。

系统要求提供统一的用户和认证管理、统一协同生产门户、统一的接口管理、统一的文件管理、统一监控日志管理。

- 1、统一用户和认证管理

要求平台采用多租户软件架构设计，支持对租户的资源权限、工作流程、工具权限等的管理。支持基于多租户组织架构的资源配额分配，不同的组织架构可以分配不同的资源配额。

要求支持可对保存的用户信息进行统一管理，并且完善用户的详细信息，包括用户基础信息的增、删、改操作，栏目信息，内容访问权限等。

要求支持可按照用户或用户组为其授权或者配置在协同服务平台内可以使用的应用或者服务，支持组织结构管理，包括部门增、删、改等操作，能对用户的部门或者组织归属进行完整管理。配置管理支持用户组管理，设定用户组的内容权限等。

用户认证的目标是实现单点登录，保证所有协同生产平台上的所有认证在使用时能够自如地跳转和无缝集成，无需重新登录。

平台的用户认证会提供用户基本信息的管理和统一认证登录管理，并提供开发接口，供上层应用程序查询。

支持为平台内所有服务或者应用提供统一认证的登录服务。

支持登录认证模块认证响应在秒级以内，通过高可用实现，提供24小时不间断服务。

- 2、统一协同生产门户

制作网和媒资网可分别提供一个web形式的展现页面，作为集成到平台的各个应用服务的统一入口，比如媒资检索，B/S文稿，非编软件，任务流程等等；办公网也可通过web页面进行媒资查询检索；并将所需素材迁移至生产网内的指定位置。

- 3、统一的接口管理

系统能够面向应用提供标准开放的接口API，通过接口可以调用平台的各种服务和串联协同生产平台的应用及服务，为保证平台各个服务和应用能够有效运行，需要提供统一的接口规范供第三方系统进行集成和调用。

- 4、统一的文件管理

能够同时支持多种存储类型，包括文件存储、对象存储。

支持统一内容库物理文件免迁移，保证针对相同媒体文件内容，存储只保留一份物理文件，统一物理文件的多次引用仅为相关指针的使用。

支持建立对物理文件的元数据信息以及副本文件，进行多种元数据管理，支持编目、标签、检索等，支持第三方应用使用。

支持提供统一文件管理的可视化界面，便于工作人员进行检索、查看、删除等操作，在文件管理界面中可以直观看到文件名、文件地址、存储池、存储单元、大小、创建时间、文件状态、元数据状态等。

支持统一文件资源管理可以进行运行所需的关键参数的配置及管理。配置管理功能包括用户管理、权限管理、逻辑空间管理等功能。

- 5、统一监控日志管理

网络监控系统可全面监控与之相关的网络设备、安全设备、服务器主机、数据库、中间件、通用服务、业务系统等的运行状态，采集它们的事件，按照该规范生成相关日志，并要求提供接口进行日志的查询等，帮助管理员迅速定位故障点，发现高危安全事件，及时采取有效措施，保障用户业务连续性。支持完备的日志管理功能，包括系统各个后台服务的运行日志、各个应用的运行日志、各个用户的登入/登出操作日志、资源操作日志（如编目项修改记录、资源增加删减记录）等，同时支持对这些日志可进行下载、查询、导出、备份等，方便系统管理员对系统的运行状况进行巡查及维护、对系统资源操作进行追溯、对用户行为进行跟踪等。

▲本次项目建设要求按照等保2.0标准进行安全系统的建设，整个系统建设后能够通过信息系统二级等保测评和广电总局测评。

- 系统建设要求

- 1.系统总体架构要求

- 1.1总体技术要求

本项目建设主要内容为两大块：高清制作系统、智慧媒资系统。系统间实现互相连通，同时在传统媒体的基础上，充分利用新媒体的传播渠道和传播优势，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合媒体机制，从而进一步提升电视媒体的传播力、影响力、竞争力，提高电视媒体的服务水平和服务质量，为江山发展营造良好的舆论氛围提供电视采编硬件基础。

后台支撑平台必须是一个可横向和纵向扩展的弹性架构，实现精细的业务弹性伸缩，必须能够扩展支撑我集团未来十年内的业务增长对技术系统的需求。

系统服务采用分布式技术架构并行计算机制。任意一个系统服务（包括数据库）所处的虚拟服务器宕机时，业务运行无缝接续，业务数据无损续写。分布式系统服务随时处于活跃状态，即随时都是自动负载均衡和自动故障切换。

投标人要求在国内拥有广泛的客户群体，设备品牌商为设备生产商或授权代理商，拥有自主知识产权的技术和完善的售后服务体系。本次项目须提供完善的接口设计、业务流程设计、系统整体架构及详细设计方案，并配合我单位做好相关系统平台的对接、调测。

在本次项目中考虑到多元化业务的实际需求，整体非编媒资系统平台的以太网络链路需采用万兆+千兆混合以太网络结构。系统中高带宽需求的设备以及子系统需采用万兆接入的方式，包括：分布式存储、编辑工作站、配音工作站、转码服务器、后台合成打包服务器、汇聚交换机上行级联、安全防护设备等。

- 1.2分布式存储要求

存储系统采用分布式集群存储，具备全对称架构的横向扩展能力，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，支持元数据集群方式部署及智能SSD缓存技术, 支持N+M 等多维度数据保护方式。融合接口模式，支持NFS，CIFS，FTP 等协议, 支持智能负载均衡，快照，WORM等高级功能，★存储软件必须具有完全的软件自主知识产权，非开源软件开发，不接受基于Lustre、Ceph、CephFS、HDFS和GlusterFS等开源产品组装的分布式NAS存储系统。

所提供存储需具备以下特点：

元数据可存储在数据节点上，即元数据节点数量等于数据节点数量，降低元数据节点成为性能和可靠性的瓶颈；

支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料；

支持在线增加或缩减节点池的容量空间。扩容过程无需中断或者搬迁业务，新增节点扩容成功后在1分钟内体现容量增加，增删节点后可自动启动节点间、磁盘间容量均衡。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料；

所有节点可组成一个完整的文件系统，应用可通过任意节点，任意前端网络访问文件系统内的数据；

不论是通过10GE、25GE、40GE、Infiniband还是GE网络，系统中的任何文件都可以通过不同的网络接口访问（当用户有足够的权限时）

采用纠删码技术，冗余用户自定义数据保护级别，支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据，可基于目录的冗余配比策略，为不同数据提供不同的保护级别；

存储节点损坏时（包括硬盘、机柜故障）不会丢失数据，硬盘发生故障时系统自动执行自愈操作，异常掉电后不丢失数据；

可横向最大扩展288个节点；容量扩展时保证性能线性提升；

★为了确保数据可靠性，数据重构速率可达到2TB/小时，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料；

为了避免数据重构、动态分级等内部流量对前端业务产生影响，同时基于网络安全等因素，必须配置独立的后端网络接口卡和交换机用于承载内部流量；

可按需在线扩展容量，通过在线添加节点的方式进行扩容，无需停止业务，新增节点在1分钟内体现容量增加、新接口性能体现，并和已有节点平均数据存量；

与主流服务器之间保持良好的兼容性，兼容各主流操作系统及应用程序，为客户环境中不同时期的操作系统，提供了良好的接入环境；

★前端网卡可支持 40GE/25GE/10GE/1GE/ 100Gbps Infiniband ，后端网卡可支持 10GE/25GE/100Gbps Infiniband。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料；

★支持NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0），FTP/FTPs，NDMP协议。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料；

★管理网络及前端网络均支持IPV6，支持单节点同时IPV4+IPV6。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料；

★支持NIS，Microsoft Active Directory，LDAP的域控集成权限管理，可对某个文件针对不同的用户设置不同权限。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料；

★每节点配置≥2颗4214R CPU；

★支持缓存的微突发检测，提供第三方证明材料；

★支持Netstream，提供第三方证明材料；

支持业务负载均衡，可以根据轮循、节点连接数、CPU 使用率、节点吞吐量、节点 综合负载等均衡策略进行负载均衡；

支持自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用；

支持并提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，提供对整个存储系统各个部分的监测；

可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。

支持对软件版本、硬件状态、系统容量使用情况进行实时监控；

支持系统日志收集；

全中文操作界面，操作方便，图形化界面管理方式简单；

具有丰富的权限管理、日志管理、故障管理，可实时监测系统健康状态及性能参数；

安装使用简单，无需专业人员维护。

★安装及售后要求：中标后提供不少于五年现场技术支持与售后服务（包括软件升级、新格式的补丁等），含第一次现场设备安装及调试，产品序列号必须对应：“江山传媒集团”，享受上门售后服务。

1.3交换机设备

★为保证兼容性和统一管理，要求与存储统一品牌，存储后端交换机采用48口万兆交换机，交换容量：4.8Tbps/76.8Tbps，包转发率：2000Mpps，配置：48个10GE SFP+接口，6个100GE QSFP28 接口，8个万兆多模光模块，2根3米40G高速电缆；

★为保证兼容性和统一管理，要求与存储统一品牌，存储管理交换机采用24口交换机，交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：108/126Mpps，配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+接口，2个万兆多模光模块；

★为保证兼容性和统一管理，要求与存储统一品牌，万兆交换机采用24口万兆交换机，交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：1260Mpps，配置：24个10GE SFP+接口，6个100GE QSFP28 接口，24个万兆多模光模块，1根3米40G高速电缆；

★为保证兼容性和统一管理，要求与存储统一品牌，千兆交换机采用48口交换机，交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：144/166Mpps，配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+接口，4个万兆多模光模块；

所提供数据中心存储后端交换机有以下特点:

电源1+1备份，内置电源开关，风扇3+1备份；支持前后、后前风道；

支持堆叠技术，支持 M-LAG技术

支持 VxLAN routing 和 VxLAN bridging，支持 BGP-EVPN，QinQ in VxLAN

支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；

支持基于 Layer2 协议头、Layer3 协议、Layer4 协议优先级等的组合流分类

支持 Access、Trunk、Hybrid 方式，default VLAN，支持 QinQ；

支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项、源 MAC 地址过滤，支持基于端口和 VLAN 的 MAC 地址学习限制

支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障；

支持数据中心特性；

硬件规格：端口缓存≥32M，提供第三方测试报告；

★流量分析：支持Netstream，提供第三方测试报告。

所提供的存储管理交换机交换机有以下特点：

支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，1:1和N:1 VLAN交换功能；

支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route，支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道；

支持DRR、SP、DRR+SP调度方式，支持双向端口限速，广播风暴抑制功能；

支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性，支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击；

支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；

支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms；

支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。

所提供的万兆交换机有以下特点:

支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，1:1和N:1 VLAN交换功能；

支持静态路由、RIP V1/2、URPF，OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；

支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控；

支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署；

支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台；

支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机、AP纵向虚拟为一台设备管理；

支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；

支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag），虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)，SNMPv1/v2c/v3，支持RMON，网管系统、支持WEB网管特性，NetStream；

支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性，支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击；

支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒；

支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障。

所提供的千兆交换机有以下特点:

支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，1:1和N:1 VLAN交换功能；

支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route，支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道；

支持DRR、SP、DRR+SP调度方式，支持双向端口限速，广播风暴抑制功能；

支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性，支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击；

支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；

支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms；

支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。

★安装及售后要求：中标后提供不少于五年现场技术支持与售后服务（包括软件升级、新格式的补丁等），含第一次现场设备安装及调试，产品序列号必须对应：“江山传媒集团”，享受上门售后服务。

- 2、非编制作系统

- 2.1非编系统功能要求

要求本次采购的非编软件系统能够要求支持4K编辑,要求支持4K超高清、高清、标清兼容的编辑环境，未来发展具有更好延展性。要求支持自定义用户界面。在高清编辑时可以要求支持不低于4层实时编辑和输出。具有无限轨的音频编辑轨道、4路以上实时音频输出。

具有多时间线编辑，多层字幕，视音频内容嵌套的容器功能。

具有快速灵活的时间线节目编辑功能。要求支持时间线填充和替换，时码快速定位技术。短素材和黑场能进行自动检测。要求支持一键式闪入闪出、帧匹配、替换素材等操作。要求提供历史面板，可将所有操作恢复到任意一步。

支持多帧率、多画幅、多制式素材在同一时间线上的混编，素材和时间线可安全多次恢复，保证素材、节目的安全性。

具有复杂节目编辑制作能力。要求支持面向结果的可视化特技参数调整，在进行特技调整时，可以在时间线结果回放窗中直接对大小、位置、裁切、旋转进行调整。曲线变速功能，在同一个界面中可对视频同时进行快/慢/静帧特技的调整，快/慢动作特技参数采用渐变alpha曲线方式进行调整。实时多点画面动态跟踪，跟踪区域可叠加任意特技。要求提供多种方式的实时颜色处理，如：颜色校正、色彩调节等。

要求提供强大的调音台功能，具有完整的master、mix、gain三级调音控制，可对每轨音频、每个输入输出通道进行调节。

要求具有强大的CG图文创作能力。能与视频编辑完全一体化设计，可在统一的预监窗口中进行视频和动态图文的编辑；实现编辑图文字幕时可以实时回放最终效果。要求支持使用视频特技、字幕时间线编辑、运动轨迹设置、字幕滤镜等先进的图文字幕操作。要求支持可切换的简单字幕和复杂字幕两种工作模式，完美兼顾快捷灵活与炫目效果在操作上的不同要求。要求支持唱词展开功能，手拍完时序后，可以单独调整每个段落的内容以及时码。要求支持图片序列的导入，要求支持动画文件的上轨，要求支持EXCEL图表导入。要求支持字幕模板的创作，要求提供大量的字幕模板，可将任意类型的字幕素材做为模板保存，可根据文字内容套换不同的模板使用。

要求具有强大的视频特技效果库。要求支持多层运动字幕、视频和字幕特技共享。要求支持独立总特技轨、独立键轨道、独立整轨特技。要求支持特技嵌套和区域特技技术。

★广告三个高清有卡单机编辑工作站点要求采用单机版专业非线性编辑系统软件，提供大量广告模板；其中一台兼顾气象节目制作，要求安装专业数字气象影视节目制作系统软件，软件含虚拟主持人库（包含星期、节气、节假日、形势等内容）、气象三维片头库、气象节目模板库、背景素材库、图片素材库等。

要求支持多种专业介质：具有对索尼XDCAM专业光盘，SONY SxS-1 / SxS-Pro +，SONY XDS，Panasonic P2 / MicroP2 / Editmax11pressP2，AVCHD，HDAVS E2设备的完美兼容。要求支持P2设备的数据拷贝传输技术。将EDL按需上载，也可以将EDL直接写回卡内，不经上载过程，直接完成编辑。

要求支持多机位编辑：可以实现16路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换。

要求支持无卡工作站非编输出监看（DP、HDMI等）。

- 2.2业务支撑打包要求

非编媒资系统平台的打包合成服务具体功能要求如下：

能够将同一故事板在一次提交的情况下合成为多种不同指定格式，并直接推送至目标系统；

在合成集群效率方面，高清文件合成至少在3倍速以上，标清文件合成至少6倍速以上，新媒体文件合成至少10倍速以上。

- 2.3移动端内容生产

电视、微信、微博、新媒内容编辑和制作，包括文稿编辑、视音频、图片上传等。

支持关联线索库，关联策划选题，关联子报道。支持显示当前报道的生产流程进展状态，流程节点处理人信息。

支持筛选和查询入库后的线索、选题、报道、采访任务，生成新的内容生产流程；

支持本地视音频和图片剪接和编辑，包括插入、删除、拷贝、移动、分割、载切、缩放、旋转、添加转场等；

支持字幕编辑，包括字幕文本编辑、字幕缩放、位置移动和旋转、字色调整、字幕在时间轴精确到帧的位置、多个字幕添加等；调用本地图片实现贴图。

支持配音，通过手机麦克风录入语音，可多段语音录入，时间线所处位置录音删除；

支持打开手机本地单段或多段音乐，实现配乐；

消息通知页记录所有与“我”相关的通知消息列表，单条通知关联其相关的内容分类，触击可跳转到对应的内容处理页，快速完成流程操作。

- 2.4配音功能需求

支持配音界面的局部调整；

提供自由配音和区间配音两种配音方式，用户根据自身业务需要自由选择；

支持录音结束后音频文件保存在资源管理器中；

支持配音选项设置，包括生成新文件、续写原文件、文件命名、路径存放、采样率、音频位数、通道类型等配置选项；

支持在原配音文件基础上修改或续配，仅生成一个音频素材；

支持配音文件存放路径选择；

支持48000Hz、44100Hz采样频率，默认48000Hz；

支持录制生成单声道或立体声文件；

支持16bit采样；

支持录音时同时播放时间线音频轨上的所有声音；

支持录音时将时间线音频轨静音；

支持录音时仅将配音文件生成的归档静音；

支持音频表调节录音音频大小，可通过虚拟操作杆或者底部输入框调整录音文件的增益；

支持预卷时间内显示预卷时间的倒计时；录音时，显示当次录音时长；

支持打开文稿页面可以获取平台给予的文稿内容进行配音；

支持文稿滚屏速度调节；

支持滚屏参数的设置，包含字体、加粗、背景颜色、显示行数、对齐方式及是否自动滚屏设置；

支持鼠标左键上下拖拽的方式实现滚屏文字的上下移动；

支持将配音后多段音频素材串联成一个文件。

2.5 4K超高清功能要求

支持50p工程建立，最大量化比特率 10Bit； 

支持4K编码格式： Sony XAVC、 Apple ProRes、 Panasonic AVC Ultra、Sony RAW50 、DNxHR格式在线混编； 

支持五层以上实时剪辑； 

支持LUT色彩管理，内置上百种 LUT 色彩曲线,可以实现拍摄的原始素材转换为适合编辑需要的色彩模式； 

支持HDR高动态渲染，可以最大限度的识别并保留素材的色彩信息，实现后期合成处理不造成色彩的损失，满足电影级的包装需求；

支持模板化包装技术，可以实现复杂特技一键完成； 

支持4K（3840 × 2160）视频原码实时编辑，含多轨唱词字幕、多轨带通道PNG图片角标； 

支持4K 50p 10bit视频原码复杂编辑，含两轨视频、一轨唱词字幕、一轨带通道PNG 图片角标； 

支持自动识别色彩空间、可以设置导入色彩空间、时间线色彩空间、输出色彩空间等；

支持曲线 S-Gamut3/S-Log3、S-Gamut/S-Log 、V-Gamut/V-Log2、Arri Wide Gamut/Log-C等几十种曲线，REC2020/HLG 、REC2100/HLG 等色域； 

支持不同帧率素材混编、不同分辨率素材混编、不同色彩空间混编、不同伽马曲线混编、不同扫描方式混编、不同上下变换方式混编； 

支持输出监视器（序列监视器）上时间线色彩空间、Rec709、 Rec2020、Rec2020/HLG 色彩空间转换预览； 

支持SDR素材上变换到 HDR; 支持HDR 素材下变换到SDR； 

支持BT.709、 BT.2020/2100 HLG、 BT.2020/2100 PQ色彩空间； 

采用YUV4:2:0色彩空间，可以最大限度的识别并保留素材的色彩信息，实现后期合成处理不造成色彩的损失，满足电影级的包装需求； 

满足单声道、立体声、5.1、7.1 环绕立体声在内的多种音频编辑应用。 

支持WAV、MP3标准音频文件的导入；

快捷键可自定义；

时间线编辑自动吸附功能；

鼠标右键无级缩放时间线显示比例；

支持插入、覆盖、填空、替换四种模式上轨； 

多种搜索方式：逐帧搜索、5 帧搜索、1 秒搜索、5 秒搜索、按标记点或片段端点搜索、使时码线跳转到手写录入的时码位置等；

为使剪辑过程更加流畅高效，软件需针对剪辑提供转动、涟漪、滑动和滑移等编辑方式；

所有轨道均可展开用于添加调节特技操作，可在展开的轨道上任意添加关键帧，进行关键帧插值操作；

支持关键帧模式与曲线模式，可通过图形控制关键帧的数值，插值模式支持线性，加速，减速，贝塞尔曲线多种模式；

支持多序列时间线操作，不同序列间的素材特技字幕等均可以互相套用；

软件需具备完善的音频编辑功能，并可以纵向建立无数量限制条音频轨道；

音频轨道波形显示、轨道高度可任意调整、轨道展开后直接调整音量，音频淡入淡出等；

字幕上轨后可一键展开轨道修改文字内容及字幕位置、播出动画等；系统提供UV矢量示波器、矢量图、Y 波形示波器、RGB 队列、直方图等实时监看节目画面色彩及亮度属性；

支持曲线和轨道动画设置调节模式，提供贝塞尔曲线、线性和常量内插方式以及常量、线性和关键帧线性外插方式；

具备完备的色彩校正功能以及多种色彩校正操作方式，包括调色盘、选色板、调色球、直方图和曲线图等；

具备多种色键提取、优化色键和降噪工具；

可以直接在软件中新建各种字幕类型，静帧字幕、特技字幕、多层字幕、滚屏字幕、唱词字幕等；

所有字幕均可拖放到序列时间线及流程图中与其他视音频素材混合编辑，并且可在时间线上就地编辑任意字幕内容与特技效果； 

支持10bit 字幕的滚屏、唱词、曲线、箭头、动画、图片、图形、三维字幕等十余种实用CG字幕；

支持4k工程打包输出成高清视音频文件； 

支持屏幕指定位置坐标、YUV、RGB、nit值参数的显示。

- 3、媒资系统功能需求

媒资系统软件的核心业务功能要求全部采用B/S结构实现，通过浏览器即可实现常规操作，为素材管理要求提供内容支撑，实现数字资源导入、编目、管理、检索、导出等操作。

要求系统中所有的应用及模块集成在一个基于Web的用户界面框架中，要求支持HTML5格式的浏览器无需安装插件即可直接运行。要求提供一站式的全媒体中心技术系统用户界面，要求支持多任务窗口，提高全媒体中心工作体验和工作效率，降低系统维护难度和成本。

要求视音频资源的数字化主存储格式为MXF格式，同时也要支持按照资源文件源格式存储的模式，能实现视音频可变码率、多格式混合存储。

不同类型的文件可以直接在网页上进行在线流媒体文件预览及其他操作：

视音频素材：要求采用H.264编码格式转码生成MP4流媒体文件，用于在线快速预览和编目；

纯音频素材：各种音频文件可以转码MP3流媒体文件在线试听；

图片素材：在线预览图片；

文档素材：部分文档素材可以转码生成流媒体文件，在线预览文档内容。

不同类型的文件可以直接在网页上进行简单编辑：

元数据编辑：不同类型的素材，可以配置不同的元数据字段；

标签编辑：智能标签提取，标签分类；

编目层编辑：素材打点片段保存并编辑元数据；

标记点编辑：素材抽帧信息保存并编辑描述信息。

格式转码：可以根据需要进行片段格式转码：

片段剪辑：视频和音频素材可以打点片段，片段保存为新素材，片段直接出库；

视频转码：视频素材整段转码，视频素材片段转码。

记录内容的使用情况：浏览次数，下载次数，出库次数等等，用于后续的大数据分析提取有效信息。

- 3.1上载功能

要求提供网页上下载，Web页面上载无需其他软件辅助或安装插件，直接在浏览器上载页面选中待上载素材，即可实现素材上载入库，并填写对应元数据信息。

具有WEB引入权限的用户要求支持单个和批量本地素材入库，要求支持对选择的素材编辑元数据信息后入库，要求支持视音频、音频、文档、图片其它类型的素材入库；

选择同一类型的素材，点击批量编辑，可以对选中的素材进行批量编辑元数据信息；要求支持展示上传进度和状态；

要求支持素材按来源或栏目等分类，要求支持创建资料集，创建资料集后可编辑其元数据信息，要求支持上传图片作为该资料集的封面。

图片导入时附带元数据信息，包括素材名称（图片物理文件名）、上传者名称、幅面大小（图片属性）、图片格式（图片属性）、拍摄修改日期（图片属性）等。

要求支持手动添加预览图，针对无法自动生成预览图格式，通过上传代表帧JPG文件，在用于入库后的预览图。

- 3.2内容管理功能

支持对视音频、音频、图片、文字等内容的预览、审核、编辑、搜索、删除等常规操作功能，支持内容的批量处理；

支持视音频文件的大小/时长/码流/类型/来源/添加时间等基本信息的展示与管理；图片资源的应尽量继承图片原有EXIF信息，减少编目工作量，并要求支持同一目录图片的连续快速编目；图片编目的操作也应基于B/S浏览器窗口实现，不应采用独立程序方式实现；

支持用户的多群组管理和用户权限管理，可以针对用户对资源进行访问权限控制，不同权限的用户可以访问不同的内容，具有不同的文件搜索、修改、删除等权限；

支持可基于台内常见的新闻主题，新闻事件等进行自定义的主题包设置，比如两会、专题，交流会等等，方便业务人员快速定位获取相关主题的内容。主题包中包含所有匹配条件的内容，可供后续的专题报道，定向推送等提供数据集合；

支持查看操作日志和审计功能，追踪内容的来源、导入者与创建时间；

要求系统中需预置国家广电总局制定的广播电视多层编目规范中所涉及到分类规范、元数据信息规范，对影音资料做出合理的分类；

要求可实时在线对各种视音频文件进行基于时间线操作方式的多级编目操作（包括场景层、片段层、镜头层）。为保证编目工作的灵活性，该操作实现应基于B/S浏览器，不允许采用单独应用程序完成；

要求编目支持快速编目和自定义流程编目；

要求支持全媒体中心自定义编目字段，可自定义编目对象，满足对不同资源编目自定义的要求；

要求支持后台设置中开启或关闭是否先入库后编目，还是先编目后入库功能，且要求支持二次编目；开启先编目后入库后，默认上传的资料将自动进入编目任务认领列表；

要求具有编目权限、审核权限以及编目管理权限，不同权限的用户可以看到不同的界面，发起编目权限可以在检索界面发起编目任务；支持编目任务管理，不同人员可领取编目任务，可通过后台配置编目角色及编目审核角色，编目权限可以打开编目应用并进行编目操作；审核权限可以对编目提交的任务进行审核，审核通过完成编目任务；编目管理权限可以查看整个编目任务的进度、分配编目和审核任务；

生命周期管理：系统管理员可在系统中根据素材来源、类型、标签等方面设定内容的生命周期，制定定期清理策略（不清理已审核入库素材）。

- 3.3检索功能

媒体资产管理系统要求支持全文检索、二次检索、按字段高级检索、条件过滤等多种检索方式，且不同权限用户在检索结果页面对素材的操作权限不同，要求支持检索结果不同的排序方式和呈现形式。

检索系统要要求提供视音频浏览服务，要求支持全文、分类、关键字、组合查询等多种检索方式。对节目资料的检索要求提供方便、快捷的检索方式，可以通过各种匹配检索、全文检索查到所需资料。

对于视音频素材，可按素材入库时间，素材类型，编目分类等条件进行检索，也可以输入素材精确信息或全文模糊查询进行检索。

要求支持对图片、视音频、文档、资料集等类型进行快速过滤。

要求支持对文档元数据进行全文检索。

要求面向视音频、图片、文档要求提供不同的资源详情浏览页面，方便在线查看浏览资源内容。

要求基于新闻结构化后的片段层级，可以对不同层级的片段进行各自有针对性的标签提取，覆盖不同类型用户的检索目的及检索习惯。具备片段层标签，对新闻内容的实体标签及关键词提取，用户检索新闻相关的内容，可以检索到对应的新闻节目片段；场景及镜头层标签是对画面本身的标签提取，用户检索画面内容的时候，也可以检索到画面对应的片段。

在检索界面上可以汇聚不同维度的标签信息，可以直接点击标签进行内容的过滤查找，也可以直接输入标签进行全文检索，或者指定维度标签的高级检索。片段检索结果打开后直接定位到对应的片段入点位置，用户可直接浏览片段内容。

- 3.4下载和推送功能

要求支持将检索查询到的素材进行下载，既可进行单条素材下载也可批量下载。下载无需其他软件要求支持，只需要通过B/S浏览器自带的下载功能即可。

要求通过接口对接，支持将各种类型的素材（视音频、音频、图片、文字等）向各个协同生产平台传输，实现素材传输交换的自动化和流程化。对于视音频文件，支持整段或打点推送，只推送打点标记的部分，无需推送整段素材。推送的素材可指定格式，系统自动实现格式转换。

在导出素材到客户端时可设置多种转码格式。

要求系统要求支持导出推送审核；要求支持具有导出推送审核权限的用户根据导出策略配置对出库的素材进行审核操作；审核通过后则继续后续出库推送步骤，审核拒绝则出库任务失败且在任务中心显示拒绝原因；列表中显示通过审核或拒绝审核的任务记录。

- 3.5业务统计

系统要求支持数据统计功能，要求支持入库统计、下载统计、推送目标平台统计、编目统计等；要求支持统计通过不同方式入库到媒资库的素材相关信息，按照类型、来源、部门、用户统计；要求支持统计从媒资库出库的素材相关信息，按照类型、出库目标、部门、用户统计；要求支持统计编目和审核相关信息，包括编目用户统计、审核用户统计；要求支持将统计信息导出为Excel报表。

- 3.6转码功能

转码要求采用国内知名品牌的基于Linux操作系统的视音频文件的转码系统，要求统一接入网管系统，实现任务调度、告警、统计、维护，日志等管理和控制功能，实现全模版化管理，方便用户快速接入与上线，方便用户统一管理。要求实现：可同时支持制播域与新媒体化传输域格式的转码，包括支持 MPEG2、 ProRes、DNxHD/D- NxHR、XAVC、DV 等多种制播域格式，支持 H.264、 H.265、AVS2、AVS3 等多种新媒体化传输域格式，此外还支持多种摄像机录制格式的导入转码，支持 BD/DVD/AVCH- D/P2 等目录结构的自动正片提取支持一进多出，多进多出，自动化等大量技术方案，支持分布式切片转码，支持加台标、外挂字幕、加遮挡、画面裁剪、时间轴裁剪、打点拆条等基本的视频编辑功能，并可全部实现自动化，在提高工作效率的同时，还节省了系统建设成本。

系统要求：

★操作系统需采用Linux系统，以减少病毒，黑客等攻击；

编转码设备需配置双电源，保证7*24 小时的连续、低风险地稳定工作；

转码设备或者多节点设备的每一个节点，需要支持输入网络、输出网络、管理网络隔离；为保证输入、输出、管理网络的稳定，系统需要支持输入网口、输出网口、管理网口的双网卡绑定；

支持在网管界面上实时监控网口的连接状态与负载状况；

支持用IPv6协议进行通信和数据传输，并可以在网管界面上配置。

转码输入要求：

支持FTP/HTTP/CIFS/NFS等离线文件输入协议，以确保可以从多种渠道直接获取输入源，无需中间环节的协议转换设备，支持FTP协议边下载边转码功能以提高效率；

支持主流封装格式输入：MP4、TS、PS、AVI、WMV、ASF、RM、RMVB、MOV、FLV、F4V、MKV、MXF、3GP、GXF、HLS；

支持主流视频格式输入：MPEG1/2/4、DIVX、H.263、WMV、H.264、H265、MJPG、VP8、RM、DNxHD、ProRes、DV、AVS+/AVS，支持DNxHR、Prores、XAVC、H264、H265等主流4K视频格式输入；

支持主流音频格式输入：DTS、DTS-HD、MP1/2/3、WMA、AAC、AMR、Real audio、OGG audio；

支持高质量的好莱坞4K IMF文件格式输入；

支持BD/DVD脱壳功能，即可将BD/DVD目录结构直接作为转码输入源，并可正确解析其中的“章节”、“音轨”和“字幕”以供用户选择性转码，支持DVD的多角度选择功能；

支持输入源的媒体信息分析，可显示输入源的音频格式、视频格式、分辨率、码率和音量；

支持直接通过网管系统进行音视频播放预览；

支持WMA、MP3、WAV和AAC纯音频文件输入转码，并支持APE、FLAC、TTA无损格式音频文件输入转码；

支持纯视频文件输入转码。

转码输出要求：

支持主流文件封装格式输出：MP4、TS、PS、AVI、ASF、MOV、FLV、MKV、3GP、MXF；

支持MPEG DASH自适应码率封装格式输出；

支持HLS(m3u8)自适应码率封装格式输出，支持子目录m3u8设置，支持HLS V5或以上协议，可设置单独的音频分组及字幕分组，播放列表可自由选择音频分组及字幕分组，支持WebVTT格式的字幕输出；

支持SmoothStreaming(ismc)自适应码率封装格式输出；

支持常规视频格式输出：MPEG1/2、H.263、MPEG4、H.264、H.265；

支持主流音频编码格式输出： MP2/3、WMA、AAC、AMR、Vorbis、PCM、DTS（其中AAC包含：MPEG4 AAC与MPEG2 AAC）；

支持在网管系统管理DTS License，可更新升级DTS License文件；

支持AAC、MP3、WMA、MP2、AMR、WAV、OGG主流纯音频文件输出；

支持1进多出多屏分发，支持不同编码格式及不同封装的文件同时输出；

支持MP4、TS多音轨输出，以便不同档次的终端自适应选择最佳音轨播放；

支持音轨合并输出，支持把两个单声道音轨格式的输入源合并成立体声音轨格式进行输出；

支持手机拍摄的文件源的旋转信息处理，旋转信息处理可开关；

支持纯音频文件源填充视频数据或纯视频文件源填充音频数据，然后以音视频齐全的格式进行转码输出。

音视频编码要求：

支持H.264 Baseline/Main/High Profile编码格式与H.265 Main/Main10 Profile编码格式，H.265格式编码时需支持8bit/10bit位深及420/422采样格式，编码最大支持60帧；

支持从3840*2160至128*96的多种分辨率输出并可自定义设置；支持输出码率可调；支持输出帧率上调或下调；

支持CBR、VBR和ABR编码模式，支持精准的码率控制，支持I、P和B帧编码，B帧至少可以设置3个；

支持帧编码模式和PAFF或MBAFF场编码模式，支持场编码输出时的顶场优先或低场优先设置；

支持CAVLC和CABAC 熵编码选择；

支持对TS输出格式（如TS、HLS）的Service ID、Service Name、Service Provider、PMT PID、Video PID、Audio PID、PCR PID、PCR周期、SDT周期、PAT周期、TOT&TDT插入及相应周期的设定，并且多音轨输出时可对每一条音轨进行PID的设置；

支持单声道、立体声、5.1和7.1声道等编码模式；

支持一进多出多码率编码时GOP对齐，支持多码率输出时IBP帧类型完全一致；

支持Open GOP或Closed GOP类型的设置；

支持动态场景检测技术，并且支持采用动态场景检测技术的情况下可选择插入I帧或IDR帧；

支持SD到FHD、FHD到4K的上变换转码，支持上变换后的高画质（如4K H.265 25fps 15M下的画质对比），画面流畅，无抖动、色块、花屏、音视频不同步等现象；

支持较低码率下的高画质（如720P H.264 25fps 1.5M、576P H.264 25fps 600K下的画质对比），画面流畅，无抖动、色块、花屏、音视频不同步等现象；

支持输入源PTS不连续、跳变的容错处理。

音视频效果处理要求：

支持画面自动裁剪；

支持自动加黑边功能，当输入源和输出设定的宽高比不一致时，要求转码器自动加黑边确保输出画面不变形，比如，16：9的输入源要求转换成4：3时，输出画面自动上下填充黑边；

支持添加多个台标功能，位置、透明度和缩放比例可调，编辑效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致，支持用鼠标直接在视频画面上进行位置处理；

支持添加多个马赛克功能，至少支持3种马赛克类型，位置、大小和马赛克粒度可调，效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致，支持用鼠标直接在视频画面上进行位置处理；

支持多个文件拼接转码功能，可以播放式预览原始拼接文件，可以裁剪原始拼接文件后再进行拼接；

支持长视频的缩时转码，可按时长或倍速设置缩时模式；

支持添加多个动图序列功能以支持二维码、广告等业务，支持TGA、PNG、BMP等动图素材文件格式，且动图的位置、播放模式、时段模式可设置；

支持对输入源的打点、拆条功能，以进行广告裁剪或新闻拆条，编辑效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致；

支持添加字幕功能，要求支持SRT、ASS、SSA和STL字幕格式，字体、大小、位置、颜色、透明度、同步时间可设置，中英文字体可以单独设置字号，允许同时添加中英文双字幕；

支持视频画面基本参数调整：亮度、饱和度、对比度等调整；

支持视频画面增强调整：去噪、去块、锐化、动态亮度等调整；

支持音量增益和平衡；

支持声道复制、声道混合；

支持音频、视频透传功能（不转码，只转封装格式）；

支持快照截图功能，用以海报制作等功能；

支持转码时自动生成截图的功能，截图生成的时间间隔、路径、文件名、是否循环删除可配置，并且文件名支持宏输入；

支持转码时的文字叠加，文字支持宏定义，文字的字体、字号、颜色、透明度、背景颜色、位置、宽度高度可设置，文字支持滚动，滚动方式以及速度可设置；

支持把普通的平面视频转成VR效果视频，可灵活设置需要与源视频进行拼接的顶部logo图片、底部logo图片、背景图片。

网管要求：

★网管系统具备概览界面，可以通过一个界面观察整个云转码运行状态，包括设备、存储、任务的状态等，降低维护难度；

网管系统具备业务量统计功能，可以根据群组、时间、编码格式、编码清晰度（如4K、HD、SD）等维度统计转码时长，统计结果可按图表或列表形式进行直观显示；历史统计数据可下载到本地查看，也可删除；

网管系统具备转码业务状态及对应设备使用状况的统计功能，统计结果可按图表或列表形式进行直观显示；历史统计数据可下载到本地查看，也可删除；

网管系统支持转码设备的分组管理，需提供统一管理平台控制管理所有转码设备，各个转码设备的运行状态可监测；

网管系统支持对转码设备的配置和操作，包括挂载存储、重启设备、设置IP、设置NTP；

网管系统支持弹性扩容功能，只需通过网管系统输入设备的IP地址、端口及账号密码等信息，即可自动把转码软件系统部署到扩容节点进行扩容；

支持动态扩减容功能，可以根据业务繁忙程度动态添加或删除转码节点进行智能扩减容，支持和云平台对接申请转码所需资源；

支持多个转码组共享节点，即不同的组可以根据时间、转码等待任务等条件，动态共享一部分节点；

网管系统支持任务的统一下发调度，转码分组可指定，当有多个转码节点时，需对转码任务进行负载均衡调度，以达到最佳转码效率，支持对各转码节点能力的手动分配设置或者智能化自适应分配；

网管系统支持监视告警功能，可以在网管系统中查看CPU温度告警、CPU使用超负荷告警、网口流量使用超负荷告警、硬盘使用超负荷告警等硬件告警，以及转码问题告警；

网管系统支持统一配置功能，即所有任务可以在网管系统中进行统一配置，包括但不限于创建、删除、复制任务和编码模板等，系统自带常见的新媒体点播及台内制作格式预设模板；

网管系统支持实时查询各个转码任务的启动时间、持续时间、当前状态和转码进度；

网管系统支持任务的导入和导出功能，支持全部或者部分的导入导出；

支持自动文件夹监测，即自动监测文件夹内是否放入新的文件，当发现新文件，自动按照预设的转码策略，开始转码；并且可以设置后缀过滤、分辨率过滤、子文件夹检测、字幕加载、源目录结构沿用、扫描间隔设置；创建的自动化任务可实现批量启停及删除操作；

网管系统支持输入源的统一管理功能，可列表显示输入源，并可根据输入源批量选择源文件进行转码；

网管系统支持任务优先级管理，下发任务时可以设置任务优先级，优先级支持动态调整，即等待中的任务可以调整优先级；

网管系统支持插队模式，低优先级任务运行中，下发高优先级任务，低优先级任务暂停，先执行高优先级任务；

网管系统可配置多节点对同一任务进行切片方式转码以实现快速上线；

网管系统可配置专业转码器与X86架构通用服务器的混合部署，可在X86架构通用服务器上部署转码软件，支持虚拟化节点部署；

支持基于WEB管理界面的远程网管，网管应具备可视化人机友好界面，具备便捷的配置界面，具备清晰全面的设备检测告警界面，具备完善的日志管理功能；

网管系统支持邮件报警；

网管系统支持以SNMP的方式发送系统告警信息，从而可与第三方网管系统进行无缝对接；

网管系统提供API接口可与第三方媒资系统对接；

网管系统提供API接口可与编辑系统对接，作为编辑系统的引擎，实现拆条、台标、遮挡等简单功能的转码合成；

支持直接在网管系统对转码系统软件版本进行升级，简化升级流程。

★兼容性要求：产品需要兼容原有的转码服务器，并和原有的转码服务器采用集群式管理。

安装及售后要求：中标后提供不少于五年现场技术支持与售后服务（包括软件升级、新格式的补丁等），含第一次现场设备安装及调试，享受上门售后服务。

- 3.7统一的能力中台要求

建立统一的能力中台提供人工智能服务、媒体处理服务，为制作业务、新闻业务、专题业务、媒资业务提供中台支撑能力。

媒体处理服务要求

要求提供为智能化处理提供统一的处理及调度服务，可以为多个第三方提供主流的视音频处理服务，不同的任务可以设定不同的优先级，满足台内各系统多样化的要求。具备视频、图片的SD、HD、4K等格式文件转码能力；支持第三方主流的AI引擎调度能力，支持的AI服务包括：语音转写服务、人脸识别服务、OCR转写服务、NLP分析服务、场景识别等，可以利用语音识别、人脸识别、OCR识别、NLP识别、场景识别等技术实现中心媒资相关应用的智能化，各个智能化应用运行过程要实现自动化，无需人工干预，对用户透明；支持技审功能；媒资系统支持以人物维度自动组织资源并展现，点击具体人物，可展现包含该人物的所有资源列表，并推荐与之相关的其他人物及资源；支持以图片搜索视频。

人工智能服务要求

要求系统支持第三方视频处理引擎的扩展与集成，可以集成各个厂家的AI功能，包括语音转写服务、人脸识别服务、OCR识别服务、NLP分析服务。并通过统一的接口提供服务。

★要求不调用互联网资源，使用本地引擎实现。系统存续期内（8年）本地引擎算法和样本库免费更新。

智能语音识别

★电视内容涵盖领域较广，包含生活、交通、娱乐、科技、数字数值、名人、互联网热词等在内的各个领域。语音识别模型需要涵盖以上领域。要求在各个领域的安静环境的标准普通话识别正确率达到95%以上，并需要出具相关检测机构出具的语音识别准确率在95%以上的证明材料。

智能人脸识别

系统支持视频格式包括MP4、TS、MKV、FLV，视频编码格式支持H.264。

系统支持图片格式包括PNG、BMP、JPG、JPEG、WEBP。

★系统支持读取影视库、媒资库中的视频、图像数据，分析其中包含的人物及其在画面中的位置，并对应视频数据输出人物出现的各个时间段。

★系统支持对视频中出现的所有人物进行检测和识别，对于明星等已预置在人脸库中的公众人物，打上姓名标签；对于未预置在人脸库中的人物，系统将为该人物生成ID标签。需提供软件功能截图证明材料。

★系统支持使用人脸聚类技术为视频、图像中出现的人物建档，用于后续对人物视频片段的快速搜索。

系统支持一次分析即会记录所有人信息，后续无需对视频重复分析。需提供软件功能截图证明材料并加盖所投产品制造商公章。

★支持以人名和人脸图片搜视频：对于已经入库、命名的人物，支持使用人物的名称搜索其在媒资库中的所有视频片段及图像，对于入库或未入库的未命名人物，支持通过传入一张人脸图片，搜索媒资库中该人脸所对应人物的所有视频片段及图像，并返回分析处理后的包含有该人物出现的时间段信息。需提供软件功能截图证明材料。

人物库管理：支持人物库中有关人物的新增、查看、删除，此人物库是将人脸特征与人物名称绑定，方便通过人物名称检索人物片段。

★系统支持单个搜索库450万人脸聚类特征。

OCR识别

★支持丰富的文件格式、字体内容、文字字体、文字背景，自然背景上的中英文、数字标点综合识别率75%以上，字幕条识别率85%以上，对1080p视频中的字幕识别可达到实时。

NLP自然语言处理引擎

★支持实体词提取、关键词提取、概要内容提取。

场景识别引擎

★采用以GPU为核心的内容标签识别提取，提供识别的场景标签以及一些属性描述。

标签清洗引擎

★经过合并、归纳、排序、过滤、加权等处理，针对不同分类的资源，匹配该类别资源的内容兴趣点，最后输出最贴合业务的各类标签。

- 3.8 图像增强与视频修复系统

每天至少处理720小时高清转高清，至少处理100小时4K转4K

每天至少处理10小时高清转4K50fps的超分画质增强转码

支持FTP/SMB/NFS/S3等离线文件输入协议，以确保可以从多种渠道直接获取输入源。

支持主流封装格式输入： MP4、TS、AVI、WMV、ASF、MOV、FLV、MKV、3GP、3g2、M2TS、MPG、VOB、MXF

支持主流视频格式输入：MPEG1/2/4、H.263、WMV、H.264、H.265、ProRes、AVS/AVS+/AVS2/AVS3、windows media、XDCAM等。

支持BD/DVD蓝光转码，即可将BD/DVD目录结构直接作为转码输入源。

支持自动识别文件夹内素材格式及分辨率，不同的分辨率可自动对应不同的转码模板进行转码，无需人工干预。

支持对任务进行优先级转码设定

支持通过网管系统对输入信源的音视频播放预览。

可按照目录进行转码，具有自动检索功能，即自动监测文件夹内是否放入新的文件，当发现新文件，自动按照预设的转码模板，开始转码；

可按照目录进行转码，可对监测到的新文件按照不同的转码模板自动转码。

支持音视频分离输入合成，支持用一个AVI视频文件和多个WAV音频文件或者一个MXF视频文件和多个MXF音频文件合成一个MXF台内格式文件。

支持纯视频或纯音频文件输入转码。

支持集中式的操作管理界面，可同时管理多台离线转码设备和文件存储服务器；

可实时查询各个转码任务的状态，包括转码成功、转码失败、转码开始时间、转码结束时间、转码进度等；

可查询目前活动任务数、等待任务数、已完成任务数、失败任务数等；

友好的操作配置界面，可按设备类型、封装格式进行转码模板的配置，供用户选择；

支持系统日志查询、告警信息查询；

支持基于AI技术全面提升视频质量至真4K标准（最高8K 120P HDR），适用于4K制作、HD转4K

对标清576P内容进行画质提升与画幅变换，综合提升为1080P质量

对一般质量内容进行综合修复增强，提供多套色彩调整模板

具有自适应动态超分模型，将分辨率提升

支持人像增强，对人像毛发皮肤进行综合提升

支持画质增强，具有算法优化提供更多画面细节

支持损伤修复功能，支持抗锯齿、去场、去雾、去波纹等修复

支持噪声抑制，对底噪、压缩噪声和夜景噪声进行抑制

具有动态插帧能力，采用瑕疵对比智能插帧，完成帧率优化

可修复卡顿，检测平移卡顿、抖动问题并修复

★需具备国家广播电视总局颁发的离线视频超高清增强系统相关证明材料；

支持无级插帧，实现非倍帧的智能插帧

支持HDR上变换，支持SDR智能映射到HLG/HDR10

支持广色域变换，可实现BT.709到BT.2020的扩展

系统可对视频亮暗部还原，对亮暗部细节进行修复增强

系统支持色彩修复功能，对画面色彩进行整体调整矫正。

- 4、网络安全要求

本次将要建设的融合媒体平台在规范中应按照等保二级设计，要求按二级等保要求部署信息安全相关设备，完成本地信息系统安全体系建设。划分安全边界，设立高安全区，建立防护策略，保障互联网、办公网、生产网、播出网四网交互的安全性。

网络的安全架构应设计成一个分层面的立体式防护结构，主要解决防毒和防黑两个方面的问题。采用建立高安全区的的方式，通过防火墙、入侵检测、防病毒、数据摆渡服务器及专业审计等安全设备和手段，对内网采取统一的防护策略，保证一致的安全强度，提供整体系统级的安全保障。

安全防护系统采用建立高安全区的方式，提供整体系统级的安全保障。系统设计上从入口处通过防火墙、入侵检测、防病毒、数据摆渡服务器部署实现对入口的网络安全保护。

内网的保护依靠VLAN划分规划成一个内网，实现数据链路级的可控访问，以及防病毒软件对病毒的查杀；外来文件素材的导入则通过防病毒数据摆渡服务器的方式进行拷贝。

应用环境方面，关闭操作系统可能易受攻击的系统服务或访问端口，及时更新操作系统最新的补丁。

采用文件安全传输系统软件，数据传输架构的文件安全传输系统，以数据摆渡的方式，通过多级安全处理机制和统一管理机制，确保生产系统的数据安全、无毒并能高效可靠的传输到目的系统，确保生产系统网络的安全稳定。

- 4.1数据安全摆渡技术要求

网络的安全架构应设计成一个分层面的立体式防护结构，主要解决防毒和防黑两个方面的问题。通过数据安全传输系统等安全设备为项目提供安全保障。

★异构网络架构：摆渡系统服务端采用linux系统，客户端采用windows操作系统；

★传输板卡：IB；

支持集群传输及分布式部署；

任务优先级调整；

文件传输断点续传；

文件后缀名白名单检测；

文件后缀名和文件类型一致性验证；

人员管理功能，支持部门、角色、人员的管理；

传输方向可限定（单向或双向）；

防网络攻击；

对传输的文件有生命周期管理；

支持远程配置，与传输服务器的IP地址在同网段的PC设备，方可使用网页浏览器对系统进行参数配置打分参考；

支持单端全局配置，即：在一台网内设备上进行整套系统策略配置后，文件安全传输系统内的设备均会获得相应配置。

日志记录项目，可以通过勾选方式进行配置；

文件类型白名单策略以文件安全类型库的方式保存，用户可从文件安全类型库中选择所需文件类型组成安全方案，实现文件安全过滤。

支持集群方式传输；

支持对上传文件的数量进行限制的功能；

支持以浏览器传输任务时，可以上传文件夹；

★文件传输速度大于600MB/S

- 4.2病毒隔离盒

国产非OEM 产品。拥有自主知识产权，隔离盒厂家具有内核加固防护技术研发能力，可保障后续产品的连续性。

功能要求：

即插即用，不需要进行IP网段修改，联机即可使用。

高速稳定的网络映射、支持unc共享，FTP和Http三种方式访问，支持断点续传功能。须提供隔离盒断点续传功能截图证明。

数据威胁双保险（免疫和拦截）：病毒隔离器部署内核加固免疫软件，基于内核技术，采用无特征防御理念，能够对计算机的文件、进程、注册表、服务等重要资源进行保护，安全易用；还可集成知名厂商的杀毒软件，拦截潜在的风险以实现免疫和拦截目的。须提供隔离盒集成杀毒功能截图证明。

高稳定性：支持7*24小时不间断工作，设备稳定运行。

快速读写能力：快速的读写速度，大大缩减了外置设备拷贝时间。

灵活访问：避免在PC主机上安装任何驱动，减少对主机的影响，设备安全稳定随时可进行素材过滤访问，保障内网安全性。

多安全策略：可定义用户直接访问USB存储设备对文件进行如读、写、删除、重命名等多方面的安全操作，同时可设置USB存储数据读写有单独的密码，防止内部文件非法操作拷贝；多用户通过网络共享方式访问，可以多人同时使用同一个病毒隔离器，病毒隔离器上多个USB口可以同时进行访问读写。

安全隔离过滤：病毒隔离器采用高性能X86硬件架构，实时监控主机USB接口的接入情况，对于非法移动存储设备的接入进行屏蔽，杜绝移动存储病毒的传播，安全有效地把内、外部网络隔离，通过独有的数据传输协议，保证素材传输的安全性。

白名单过滤：实现对病毒隔离器所有USB接口操作全面的扫描和过滤，内置基于文件内容深度检测算法能准确快速识别病毒伪装文件，保证对USB移动存储介质访问的安全性，高效安全阻断病毒通过USB移动存储介质进行传输的可能性，从而保证内网的安全性。白名单过滤对所有PC通过USB接口移动存储设备进行的读取和写入操作进行分析和过滤，内置常见的mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、 jpg、png等40多种格式文件并支持文件过滤格式自定义。

具备手机端远程自助报修功能，在手机端可扫描设备上的二维码进行远程协助报修，隔离盒厂家的产品研发和生产符合国家质量规范标准。

4.3防火墙要求

支持丰富的攻击防范功能。包括：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等常见DDoS攻击的检测防御。

支持SOP 1:N完全虚拟化。可在设备上划分多个逻辑的虚拟防火墙，基于容器化的虚拟化技术使得虚拟系统与实际物理系统特性一致，并且可以基于虚拟系统进行吞吐、并发、新建、策略等性能分配。

支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域。

支持包过滤。通过在安全区域间使用标准或扩展访问控制规则，借助报文中UDP或TCP端口等信息实现对数据包的过滤。此外，还可以按照时间段进行过滤。

支持基于应用、用户的访问控制，将应用与用户作为安全策略的基本元素，并结合深度防御实现下一代的访问控制功能。

支持应用层状态包过滤（ASPF）功能。通过检查应用层协议信息（如FTP、HTTP、SMTP、RTSP及其它基于TCP/UDP协议的应用层协议），并监控基于连接的应用层协议状态，动态的决定数据包是被允许通过防火墙或者是被丢弃。

支持验证、授权和计帐（AAA）服务。包括：基于RADIUS/HWTACACS+、CHAP、PAP等的认证。

支持静态和动态黑名单。

支持NAT和NAT多实例。

支持VPN功能。包括：支持L2TP、IPSec/IKE、GRE、SSL等，并实现与智能终端对接。

支持丰富的路由协议。支持静态路由、策略路由，以及RIP、OSPF等动态路由协议。

★产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品需要提供具备该功能相关证明材料。

支持安全日志。

支持流量监控统计、管理。

★产品支持与同品牌终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，提供具备该功能相关证明材料。

要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证；要求所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书；要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。

- 4.4日志审计系统要求

基于审计总览形式，展示整体的审计状况，包括当前存储空间、关联事件、审计事件、日志传输趋势；支持自定义设置可显示的模块（需提供截图证明）。

支持展示关联事件类型分布TOP5、对象IP统计TOP5、事件等级分布、事件趋势、事件列表；点击查看日志可自动跳转到日志检索（需提供截图证明）。

支持展示审计事件类型分布TOP5、对象IP统计TOP5、事件等级分布、事件趋势、事件列表（需提供截图证明）。

日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同设备会统计不同等级下的日志数（需提供截图证明）。

★支持多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索。

管理员账号可对本设备及所有接入设备的任何登陆、编辑、删除等操作进行记录。

★支持以标准syslog等形式接收第三方设备的日志并存储；支持FTP、Webservice的日志数据拉取接入方式；支持通过agent接口采集windows日志；支持对常见安全设备日志范式解析。

在新增设备时，可指定字段设置过滤条件；支持指定36个字段进行过滤，且可指定多个字段，默认支持AND的关系。

支持批量或者单台设备数据转发，且可支持同时转发给多台设备，使用的是syslog转发，支持对接同品牌安全感知平台（需提供截图证明）。

可自定义设置日志存储天数，容量告警提示等；满足存储超过6个月以上的合规要求。

基于logstash的接入架构，可供多台设备同时接入同步数据，并实时分析展示。

通过接入序列号控制接入设备的个数，主要支持网络设备、安全设备、操作系统、中间件、数据库等设备的日志接入，可以获取到设备的传输日志量，设备同步数据状态等信息。

内置40+条审计策略，包括操作系统、数据库；可启用/禁用策略，默认匹配上后都会产生页面告警，支持开启邮件告警（需提供截图证明）。

内置主机安全报表（linux）、主机安全报表（windows）、数据库安全报表、网络设备安全报表、应用安全报表五种；支持导出日报、周报、月报（需提供截图证明）。

支持虚拟化场景下，安装部署软件版日志审计；支持实体机硬件设备场景下，安装部署软件版日志审计。

提供管理员账号创建、修改、删除，并可针对创建的管理员进行权限设置；支持IP免登录，指定IP免认证直接进入平台；支持只允许某些IP登录平台；支持页面权限配置和资产范围配置，用于管理账号权限，满足用户三权分立的需求。

支持接入的全部日志、自身操作日志进行ftp备份；支持自动定时备份，自动同步到ftp服务器（需提供截图证明）。

日志分析管理系统支持从页面导入升级（需提供截图证明）。

方便用户手动备份配置并进行恢复，防止配置丢失，同时方便迁移配置；恢复出厂设置时个性化选择需要清空的内容（配置、数据、事件），恢复出厂设置更加灵活。

要求具备公安颁发的日志分析（一级）安全专用产品销售许可证。

- 4.5数据库安全审计系统要求

支持主流数据库：Oracle、MSSQL、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata、Cache；支持国产数据库：达梦DM、人大金仓Kingbase、南大通用Gbase、神通Oscar；支持非关系型数据库：MongoDB、Redis。

支持记录日志、不记录日志、日志的风险等级自定义。

支持全局参数配置，方便不同策略引用，可以配置的参数有：IP集、源应用程序集、数据库用户集、操作系统用户集、操作系统主机名集、表组集、存储过程集、数据库列集、数据库Schema集、敏感数据组集、查询组集。

★支持精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能，分离式存储SQL语句保障数据审计速度快（需提供证明）。

★内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等（需提供截图证明）。

支持策略的添加、删除、导入、导出。

支持内置高风险规则，防范维护人员执行no where 删除、truncate table等合法的授权的高危操作检测。（提供截图）

支持默认情况下全部记录的规则。

支持数据库连接工具白名单功能，自动忽略数据库连接工具访问数据库的默认操作。

支持内置高风险操作特征规则，包含：清表（delete no where 、truncate table）、删表（drop table）、提权（alter、grant）。

支持通过监控网络流量自动发现未审计数据库。

支持基于CVE的SQL注入漏洞检测。

支持特征方式的缓冲区溢出检测规则。

支持双向审计、Oracle变量绑定。

支持日志模糊化处理，保护访问数据安全。

按访问的时间查询。

按访问源查询：访问客户端IP、客户端MAC、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端连接工具名、数据库用户名。

按访问的目标查询：数据库IP、数据库MAC、数据库实例、表、列等；按操作类型查询；按SQL内容查询；按匹配的策略查询；按风险等级查询。

支持检索条件保存功能；支持检索结果导出，导出文件格式PDF、EXCEL、WORD。

支持会话回放功能，还原用户的访问行为。

支持实时的网络流量监控；支持实时/历史的入库日志流量监控。

支持以相同的规则进行告警日志汇总显示；支持以引擎的方式对进行告警日志汇总显示；支持以风险等级、匹配的策略、时间、其他操作条件对告警日志进行查询。

支持告警日志外发至第三方日志平台，外发格式有SYSLOG、SNMP、FTP、EMAIL。

支持自定义告警的等险等级，包括低风险、中风险、高风险、致命四个等级。

支持对误报的告警日志进行处理，包括加入SQL攻击例外、禁用SQL注入规则。

支持以柱状图的形式显示风险趋势。

支持以柱状图的形式显示访问来源趋势。

支持以柱状图的形式显示事件（策略命中计数）排名。

支持系统内置报表模板形式的实时统计分析。

支持可以根据需要再使用内置模板的情况下，设置检索条件进行实时统计分析。

支持的检索条件与日志检索相同细颗粒度的检索条件。

支持的内置报表模板不少于30个，可以从来源分析、执行时长分析、操作类型分析、特权操作、登录情况等维度展示数据库的访问情况。

支持系统内置模板的定时报表；支持定时报表可以通过邮件形式外发；支持定时报表可以按照周期时间生成后发送；

支持自定义（数据来源、数据分析条件、展示效果等）报表；

支持以交换机镜像方式对数据库进行审计分析。

支持以旁路情况下，在数据库服务器上部署探针的方式对数据库进行审计。

支持IPv6环境下审计系统的部署、配置和使用，支持对IPv6环境下数据库进行审计。

支持三权分立的内置用户设置，不同用户负责产品不同模块的配置与使用；默认管理员可以根据自身的权限对新增用户进行授权；授权范围包括自身角色下的所有功能页面；可以针对某些功能页面进行授权。

支持系统配置+审计日志的全量备份；支持的备份方式有：手工备份、定时自动备份、自动远程备份；支持手工方式还原；支持备份文件手工、自动方式清理。

支持系统时间手工、自动与NTP服务器同步，保证审计日志时间准确性；支持接口配置、用户登录安全管理等。

支持页面方式进行升级；支持不丢失配置情况下升级。

支持系统能够自动对审计进程、解析进程、存储进程、检索进程进行诊断分析，方便用户排除故障。

支持磁盘使用率监控，当磁盘使用率达到预定的阈值时，页面弹框提示管理员；

支持系统CPU、内存、网络吞吐率、交换分区、磁盘的使用率监控，支持磁盘的读写速率监控。

支持系统CPU、磁盘使用率超限告警。

当磁盘使用率达到预定的阈值时，系统停止记录日志或者覆盖以前的记录。

- 4.6堡垒机要求

系统各模块支持以B/S方式管理，采用https加密方式访问

支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等

★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（需提供截图证明）

支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期

内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴

支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口

★支持以图形方式查看用户占比、在线用户数量、以及活跃用户（需提供截图证明）

支持跨部门的交叉授权操作，部门资源管理员可将本部门资源授权给其他部门用户，实现资源临时/长期跨部门访问

★支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，需逐级审批通过才可最终发起运维操作（需提供截图证明）

支持生成授权报表和可访问外部资源报表，报表详细展示用户和资源的授权关系，并提供EXCEL、WORD、PDF、HTML等格式导出

可以配置口令长度，是否包含字母及字母的长度，是否包含数字及数字的长度，是否包含符号及符号的长度，口令时效性；口令策略还可以配置禁止包含的关键字

▲以上所有安全设备必须达到等保二级要求，安全设备中标后要求提供现场安装调试服务，并提供不少于5年技术支持和售后服务。

- 5、系统互联对接要求

考虑本次系统需要和省级平台中国蓝云和浙报天目云系统实现对接，新建系统需要开放相应的接口，预留相应的对接设备。

★系统需要考虑和播出系统的互联互通，和播出系统需要实现软件接口级别的对接，对接开发费用保含在此次投标当中。

- 四、设备配置要求

本招标文件提出的是最低限度的要求，投标供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。投标人也可以根据自身技术特点以及本项目的需要，选择优于下表的设备和软件或自行额外增加设备或软件，其价格计入投标报价中。

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 计费单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式集群存储 | 分布式集群存储：采用4个或以上节点的分布式架构，拥有自主知识产权，非开源软件开发。 单节点配置：4U,主频不低于2.1GHz，不低于2*20核，128G内存以上,每节点配置不低于2个10GE接口，1个IPMI管理网口，每节点配置2块600G SAS系统盘，每节点配置1块3.2TB SSD用于业务加速,每节点配置36块 8TB SATA数据硬盘。1*3.2TB SSD+36*8TB SATA 配置基本软件包(含CIFS,NFS,FTP,NDMP,负载均衡,性能加速和防病毒)、管理控制台软件、空间配额管理授权。 | 1 | 套 |
|  |  | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)× 24 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1b-2mm-50mm LC× 16 |  |  |
|  |  | 本次配置4节点，每个节点36盘位。 |  |  |
|  |  | 存储硬盘：8TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM，冷备盘数量：10块。 |  |  |
|  |  | 存储后端交换机（数量2台）：48口万兆交换机，交换容量：4.8Tbps/76.8Tbps，包转发率：2000Mpps，配置：48个10GE SFP+接口，6个100GE QSFP28 接口，8个万兆多模光模块，2根3米40G高速电缆； 存储管理交换机：千兆以太网交换机，采用24口交换机，交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：108/126Mpps，配置：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+接口，2个万兆多模光模块； |  |  |
|  |  | 中标后须提供安装部署服务及5年7*24维保服务。 |  |  |
| 2 | 融媒体集群服务器 | 提供品牌服务器，不低于如下配置： | 6 | 套 |
|  |  | 主机：19寸2U机架式服务器 |  |  |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 4214R 2.4GHz（12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：128GB DDR4内存 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB高速机械硬盘，SAS接口，10KRPM × 2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：480GB固态硬盘，SATA接口 × 2 |  |  |
|  |  | RAID控制器：板载RAID控制器，支持RAID0、1、5、10、50 |  |  |
|  |  | 其他：集成千兆以太网接口×4、冗余电源，双口万兆端口含模块，服务器含带外管理。 |  |  |
|  |  | 操作系统：正版操作系统。 |  |  |
| 3 | 高清网络有卡编辑工作站 | ★主机：高性能图形工作站，必须采用品牌机,禁止采用工控机，不低于如下配置： | 7 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz(12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：16G DDR4-2666 ECC内存×4； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口×1 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：3.5" 7.2K RPM 2TB SATA硬盘×2； |  |  |
|  |  | 其他：2个千兆网口，集成声卡，鼠标键盘（PS/2接口），音箱×1，耳机×1，双口万兆端口含模块； |  |  |
|  |  | 视音频板卡：广播级高清数字I/O卡×1（提供4K HDMI及3Gb SDI专业接口），高标清兼容广播级数字/模拟线缆； |  |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows 10 64bit 简体中文版 (正版)； |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA Quadro P2200 5GB，支持DP接口；或同等配置 |  |  |
|  |  | 新闻网络系统组件客户端； |  |  |
|  |  | 高清上下载软件、审片软件、网络非线性编辑系统软件；加密狗； |  |  |
|  |  | 34英寸 液晶显示器×1(无闪烁屏幕；曲面VA屏；曲率1500R；色数16.7M ；亮度300cd/㎡；刷新率144Hz；响应速度：1ms；HDR10技术；分辨率3440*1440；对比度3000：1；支持HDMI、DP；可升降调节) |  |  |
| 4 | 演播室有卡采集工作站 | ★主机：高性能图形工作站，必须采用品牌机，禁止采用工控机，不低于如下配置： | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz(12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：16G DDR4-2666 ECC内存×4； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口×1 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：3.5" 7.2KRPM 2TB SATA硬盘×2； |  |  |
|  |  | 其他：2个千兆网口，集成声卡，鼠标键盘（PS/2接口），音箱×1，耳机×1，双口万兆端口含模块； |  |  |
|  |  | 监听：广播级高清数字I/O卡×1（提供4K HDMI及3Gb SDI专业接口），高标清兼容广播级数字/模拟线缆； |  |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows 10 64bit 简体中文版 (正版)； |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA Quadro P2200 5GB，支持DP接口；或同等配置 |  |  |
|  |  | 新闻网络系统组件客户端； |  |  |
|  |  | 高清上下载软件、审片软件、网络非线性编辑系统软件；加密狗； |  |  |
|  |  | 27英寸 液晶显示器×1(无闪烁屏幕，IPS屏；色数16.7M ；亮度250cd/㎡；刷新率75Hz；分辨率2560*1440；对比度3000：1；支持HDMI、DP、VGA接口；可升降调节) |  |  |
| 5 | 高清有卡单机编辑工作站 | ★主机：高性能图形工作站，必须采用品牌机,禁止采用工控机，不低于如下配置： | 3 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz(12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：16G DDR4-2666 ECC内存×4； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口×1 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：8TB机械硬盘，SATA接口，7200 RPM × 4； |  |  |
|  |  | 其他：2个千兆网口，集成声卡，鼠标键盘（PS/2接口），音箱×1，耳机×1，双口万兆端口含模块； |  |  |
|  |  | 监听：广播级高清数字I/O卡×1（提供4K HDMI及3Gb SDI专业接口）； |  |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows 10 64bit 简体中文版 (正版)； |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA Quadro P2200 5GB，支持DP接口；或同等配置 |  |  |
|  |  | 单机版专业非线性编辑系统软件；加密狗； |  |  |
|  |  | 34英寸 液晶显示器×1(无闪烁屏幕；曲面VA屏；曲率1500R；色数16.7M ；亮度300cd/㎡；刷新率144Hz；响应速度：1ms；HDR10技术；分辨率3440*1440；对比度3000：1；支持HDMI、DP；可升降调节) |  |  |
|  |  | ★专业数字气象影视节目制作系统软件，软件含虚拟主持人库（包含星期、节气、节假日、形势等内容）、气象三维片头库、气象节目模板库、背景素材库、图片素材库等 | 1 | 套 |
| 6 | 高清无卡编辑工作站 | ★主机：高性能图形工作站，必须采用品牌机,禁止采用工控机，不低于如下配置： | 4 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz(12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：16G DDR4-2666 ECC内存×4； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口×1 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：3.5" 7.2KRPM 2TB SATA硬盘×2； |  |  |
|  |  | 其他：2个千兆网口，集成声卡，鼠标键盘（PS/2接口），耳机×1，双口万兆端口含模块； |  |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows 10 64bit 简体中文版 (正版)； |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA Quadro P2200 5GB，支持DP接口；或同等配置 |  |  |
|  |  | 新闻网络系统组件客户端； |  |  |
|  |  | 高清上下载软件、审片软件、网络非线性编辑系统软件；加密狗； |  |  |
|  |  | 34英寸 液晶显示器×1(无闪烁屏幕；曲面VA屏；曲率1500R；色数16.7M ；亮度300cd/㎡；刷新率144Hz；响应速度：1ms；HDR10技术；分辨率3440*1440；对比度3000：1；支持HDMI、DP；可升降调节) |  |  |
| 7 | 4K工作站 | ★主机：高性能图形工作站，必须采用品牌机,禁止采用工控机，不低于如下配置： | 1 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon Gold 6254 3.1GHz(18核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：16GB DDR4-2666 ECC ×12； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口； |  |  |
|  |  | 数据硬盘：2TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM； |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA GeForce RTX 3070专业图形显卡（8GB显存）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 4K超高清/高清/标清兼容广播级数字I/O卡(支持4*12G/6G/3G SDI和2*HDMI 2.0接口)； |  |  |
|  |  | 监听：耳机×1、音箱×1； |  |  |
|  |  | 其他：集成声卡、集成网卡、DVD-ROM、鼠标键盘（PS/2接口）、双口万兆端口含模块； |  |  |
|  |  | 操作系统：Windows 10 Pro for Worksatations 64bit（中文正版） |  |  |
|  |  | 软件：超高清非线性编辑系统；加密狗。 |  |  |
| 8 | 4k工作站液晶显示器 | 屏幕尺寸：27英寸无闪烁屏幕；最大预设分辨率：3840×2160；宽高比：16：9；亮度:350cd/㎡；像素间距：0.1554 mm x 0.1554 mm；对比度：1300:1；色域：99% sRGB、99% Rec 709、95% DCI-P3；视角：垂直178，水平178；色深：10.7亿色；响应时间：8 ms（正常模式）、5 ms（快捷模式）；接口：HDMI、DP | 1 | 台 |
| 9 | 27英寸4K HDR监视器(12G-SDI) | 屏幕尺寸：27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色彩：1.07B, 视角：178°H×178°V， 亮度800nit, 2路12G-SDI视频输入(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI)，2路12G-SDI环通输出； 4路3G/HD/SD-SDI视频输入，4路环通输出； 1路DVI-D输入, 支持DVI/HDMI2.0信号； 3.5mm模拟音频输入/输出，RS422输入/输出，支持以太网和GPI控制； 内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件； 3G-SDI四链路4K/超高清SDI信号高达 4096x2160 60p格式; 支持SQD 和 2SI格式4K信号; 支持4K信号Payload ID显示； 支持HDR: PQ (ST2084)，HLG，S-Log3; 多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6 6种HLG曲线选择：HLG1.0,HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5 5种PQ曲线选择：ST2084 1000nit, ST2084 800nit, ST2084, 500nit, ST2084 300nit, ST2084 200nit 支持多种画面显示模式：4K模式/四画分模式/高清单画面模式；四画分模式支持不同格式高标清信号在任意窗口同时显示； 支持SDI和HDMI嵌入音频表显示(VU & PPM)；支持波形、矢量显示；支持伪彩色，辅助聚焦，斑马线功能； 支持Overscan, Markers, Mono, Blue only等功能；支持CC隐藏字母功能; 支持静态和动态UMD功能（支持TSL3.1/4.0协议）; 铝合金机壳，内置扬声器，220V交流电源输入； | 1 | 台 |
| 10 | 8盘位桌面存储 | 外置磁盘阵列 8盘位直连阵列，12Gbps，SAS3.0接口或更快速的PCIe/雷电接口 超静音工作模式、适合用户安心创作。精致外观，机体小巧紧凑 含一块 RAID卡及HBA线缆 RAID级别：0、1、3、5、6、10、30、50、60，单磁盘或JBOD 支持8个SAS/SATA热插拔硬盘 存储硬盘：6TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM × 8 | 1 | 套 |
| 11 | 合成打包服务器 | CPU：Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz(12核）×2；或同等配置 内存：16G DDR4-2666 ECC内存×4； 系统硬盘：600GB高速机械硬盘，SAS接口，10KRPM × 2 显卡：NVIDIA Quadro P2200 5GB，支持DP接口；或同等配置 DVD-ROM/千兆网卡/冗余风扇/冗余电源500W/双口万兆网卡含模块 操作系统：正版操作系统 非编合成（打包）软件；服务器含带外管理； 加密狗：服务器加密狗 | 2 | 台 |
| 12 | 配音工作站 | ★主机：高性能图形工作站，必须采用品牌机,禁止采用工控机，不低于如下配置： | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz(12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：16G DDR4-2666 ECC内存×4； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口； |  |  |
|  |  | 数据硬盘：3.5" 7.2KRPM 2TB SATA硬盘×2； |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA Quadro P2200 5GB，支持DP接口；或同等配置 |  |  |
|  |  | 专业声卡：不低于4入4出广播声卡及线缆； |  |  |
|  |  | 其他：2个千兆网口，集成声卡，鼠标键盘（PS/2接口）+机制延长线（长度按实际需要）；监听：音箱×1，耳机×1，双口万兆端口含模块； |  |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows 10 64bit 简体中文版 (正版)； |  |  |
|  |  | 34英寸 液晶显示器×1(无闪烁屏幕；曲面VA屏；曲率1500R；色数16.7M ；亮度300cd/㎡；刷新率144Hz；响应速度：1ms；HDR10技术；分辨率3440*1440；对比度3000：1；支持HDMI、DP；可升降调节) |  |  |
|  |  | 新闻网络系统组件客户端配音软件；加密狗。 备配音工作站须安装网络非线性编辑系统软件。 |  |  |
|  | 调音台、话筒 | 话筒：传感器类型：动圈;拾音模式：指向性超心形;最小化近讲效应；钕磁体设计，将灵敏度有效提高6 dB;超平坦的频率响应与录音棚电容话筒性能类似;三种滤波模式可调：-6 dB（250-100 Hz）、-12 dB（1000-100 Hz）和-3 dB（高频衰减）;一体式防风和爆破音过滤器;频率响应自: 50 Hz;频率响应至: 20 KHz;灵敏度 (dBV/Pa): -59,0 dBV/Pa;灵敏度 (mV/Pa): 1,12 mV/Pa。 话筒防喷罩*2个：专业广播/歌唱录音专用防噪网/防喷罩，双层网设计，控制强风直喷 | 2 | 套 |
|  |  | 话筒支架：坚固的铝筒结构；无弹簧设计，消除弹簧带来的噪音；耐用的丝绸化磨砂处理和阳极氧化；可悬挂的麦克风重达2公斤（4.5磅）；专业的接头间的接线(隐藏话筒电缆)。 | 2 | 套 |
|  |  | 主调音台：16路调音台，内部处理32bit（累加器58bit）；场景记忆数99；内部采样频率44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz；外部采样频率：44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%)；信号延时：输入通道到主输出 小于 1.6ms(@采样频率= 48kHz)，输入通道到主输出 小于 0.8ms(@采样频率= 96kHz)；衰减器推子：100mm电机推子 x17； 总谐波失真*(最小输入增益下)：输入通道到主输出 小于0.05%, 20Hz to 20kHz @+14dBu into 600Ω 小于0.01%, 1kHz @+24dBu into 600Ω (@采样频率= 48kHz) 小于0.05%, 20Hz to 40kHz @+14dBu into 600Ω 小于0.01%, 1kHz @+24dBu into 600Ω (@采样频率= 96kHz)； 频率响应：输入通道到主输出 0.5, -1.5dB, 20Hz - 20kHz @+4dBu into 600Ω (@采样频率= 48kHz) 0.5, -1.5dB, 20Hz - 40kHz @+4dBu into 600Ω (@采样频率= 96kHz)； 动态范围（信噪比）：110dB 典型值 DA转换 (主输出)，105dB 典型值 AD+DA转换 (至主输出) @采样频率= 48kHz，105dB 典型值 AD+DA转换 (至主输出) @采样频率= 96kHz | 1 | 台 |
|  |  | 备调音台：12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX)；频响：+0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小；总谐波失真(THD+N)：0.03 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.005 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:小；嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz)：同等输入噪音-128 dBu (Mono 输入通道，Rs:150Ω,GAIN旋钮：大），残余输出噪音，-102 dBu (STEREO OUT, STEREO主推子：小)；串扰(1kHz)*2：-78 dB | 1 | 台 |
| 13 | 23寸广播级监视器 | 屏幕尺寸: 23〞；屏显比例: 16:9；显示像素: 1920×1080；8 Bit IPS 液晶面板；色彩:16.7M；可视角度:178°H×178°V ；亮度:250cd/㎡；对比度: 1000:1；12 Bit 视频处理技术，图像无延迟；支持3G-SDI 4:4:4 12bit 信号（SMPTE 425M A/B）；2x2K/3G-SDI 输入与环出（2K/3G/HD/SD-SDI 自动识别）；1路DVI-D输入，兼容HDMI/VGA 输入；1路复合视频输入；支持静态和动态UMD功能（支持TSL3.1/4.0协议），TC时码； HDMI/DVI 信号支持波形图和矢量图；双画面PBP/PIP显示（大小/位置可调） | 2 | 台 |
| 14 | 应用服务器 | 提供品牌服务器，不低于如下配置： | 4 | 台 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 4214R 2.4GHz（12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：16G DDR4-2666 ECC内存×4； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：2.5" 2TB 7.2KRPM SATA硬盘×2； |  |  |
|  |  | RAID：板载RAID控制器，支持RAID 0/1/5； |  |  |
|  |  | 其他：4个千兆网口，DVD-ROM，冗余电源，双口万兆板卡含模块；服务器含带外管理； |  |  |
|  |  | 操作系统：正版操作系统； |  |  |
|  |  | ★要求支持和“中国蓝云”技术平台进行数据同步,提供数据同步软件。 | 2 | 套 |
| 15 | 移动非编 | CPU：Intel Core i9-11900H；或同等配置 内存：16G 系统硬盘：512GB SSD 显卡：NVIDIA GEFORCE RTX3060(6GB 独显 显存位宽192bit)；或同等配置 屏幕：17.3寸 1920*2080 300Hz； 其他：蓝牙/HDMI/USB 3.0 /含笔记本背包及无线鼠标。 | 3 | 台 |
| （二）、内容生产后台服务 |  |  |  |  |
| 1 | 非编 基础套件（核心产品） | 流程软件：用于制作系统中各业务流程的编排和管理，实现制作业务在文稿、非编、打包、内审、技审、迁移、演播室等相关环节的自动流转，也支持制作系统与外系统的互联互通。 | 1 | 套 |
|  |  | 管控软件：平台软件作为制作网解决方案的核心管理软件，需具备强大完善的管理功能。实现对网络用户定义、权限配置、空间分配、组织结构定义、业务定义等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 电视稿件：1、基于Web页面支持电视稿件的撰写、审核及发布，稿件提供专业有特色的编辑界面； 2、支持稿件的权限控制和多级审核机制，符合内容安全播出要求。 | 1 | 套 |
|  |  | 移动审片：通过移动终端，利用WIFI或者移动网络实现对节目内容的审核以及意见输入，支持灵活的审片策略，提供审片任务管理、节目播放、问题片段打点及审片意见模板功能，使审片业务不受时间地点限制。 | 1 | 套 |
|  |  | 制作网资源库：1、资源库基础运行环境，包括核心api服务、工作流调度引擎、资源管理、系统配置管理、互联接口服务、流程监控、任务管理、下载管理等基础功能模块，可将本地资源上传到指定的资源库目录； 2、也可通过客户端将资源库内容下载到本地。支持通过自动扫描存储目录的方式导入资源。 3、在设定了扫描规则及后续处理流程后，外系统只需要将待入库的资源文件拷贝至指定的被监控文件夹，目录扫描软件会定期自动扫描该文件夹并导入符合条件的资源，无需人工介入。 | 1 | 套 |
|  |  | 移动采编客户端：移动生产客户端，可实现手机视音频素材回传、手机直播、远程写稿、远程审批等手机端移动生产功能。 支持记者通过PGC回传功能快速回传移动终端拍摄的内容，支持外场移动端图片，音频，视频等一键回传至台内融媒体内容库，应对紧急新闻处理，做为多内容素材汇聚的一条重要来源 与台内非编制作统一用户管理，统一权限管理，统一内容库管理 远程文稿功能，可实现手机APP端浏览新闻线索，认领或指定新闻选题，撰写新闻稿件、文稿浏览及审批，审批通过的文稿可直接入非编系统统一内容库 手机本地图片视频音频文件上传（手机端原有视音频、图片等文件上传、临时拍摄视音频、图片文件上传服务） 支持最新版本Android版/ISO版系统 | 1 | 套 |
|  |  | 多媒体稿件编辑工具：实现互联网稿件的生产、编辑、分发的业务生产，提供稿件业务管理、稿件编辑器、微信组稿功能。 多媒体稿件工具具备所见即所得的编辑功能，可直接呈现互联网多媒体稿件的编排效果，可实现文本、图片、视频/动态GIF等多媒体元素的混排和编辑。可实现微信文章、网页的组稿和编辑，可直接对网站页面进行编辑，并支持编辑内容直接发布到网站、微信和APP。 | 1 | 套 |
|  |  | 多媒体快捷云非编系统：含2个授权许可数 基于浏览器，提供视频简编功能，支持2轨视频、2轨音频、6轨字幕的处理能力，能实现视频的快速剪切、加字幕、加特效等多种高效快捷的视频处理。 提供基于融合媒体内容库的B/S网页版编辑软件，用户在办公电脑通过浏览器登录融合媒体内容库，打开视频简编工具便可以直接对素材进行快速剪辑（无需提前做导出导入），包括视频剪辑、拆条、常用特技、字幕添加等功能，编辑完成的内容后台自动打包用作后续使用。 支持与平台用户的无缝集成，统一用户体系，统一权限管理体系下流媒体编辑工具的使用； 视频内容嵌入编辑工具，实现一体化操作。通过拖拽内容平台中的数据直接上编辑工具时间线，进行编辑； 可对手机回传的视频进行掐头去尾、拼接合成； 支持编辑完后台合成打包，可以对文件的输出路径和格式进行选择； 支持添加淡入淡出、闪入、闪出等简单特技； 支持时间线视音频分离,拖上线后在单独轨道上显示视频和音频； 支持时间轴及时间线拖拽定位。 支持时间轴缩放。 | 1 | 套 |
| 二、媒资管理系统 |  |  |  |  |
| （一）媒资相关设备 |  |  |  |  |
| 1 | 媒资工作站 | ★主机：高性能图形工作站，必须采用品牌机,禁止采用工控机，不低于如下配置： | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz(12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：16G DDR4-2666 ECC内存×4； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口×1 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：3.5" 7.2KRPM 2TB SATA硬盘×2； |  |  |
|  |  | 显卡：NVIDIA Quadro P2200 5GB，支持DP接口；或同等配置 |  |  |
|  |  | 34英寸 液晶显示器×1(无闪烁屏幕；曲面VA屏；曲率1500R；色数16.7M ；亮度300cd/㎡；刷新率144Hz；响应速度：1ms；HDR10技术；分辨率3440*1440；对比度3000：1；支持HDMI、DP；可升降调节) |  |  |
|  |  | 其他：2个千兆网口，集成声卡，鼠标键盘（PS/2接口），音箱×1，耳机×1，双口万兆板卡含模块； |  |  |
|  |  | 视音频板卡：广播级高清数字I/O卡×1（提供4K HDMI及3Gb SDI专业接口），高标清兼容广播级数字/模拟线缆； |  |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows 10 64bit 简体中文版 (正版)； |  |  |
|  |  | 高清上下载软件、审片软件、网络非线性编辑系统软件；媒体资产管理系统上载软件、编目软件；加密狗。 |  |  |
| 2 | 集群转码服务器 | 硬件配置：1RU 机架式服务器, Intel Xeon Processor , 64G内存, 双电源, GBE * 6 ,200G SSD * 1，万兆接口； 软件配置：编转码平台操作系统，多格式文件封装解析单元，多格式视频解码单元，多格式音频解码单元，多格式文件封装单元，多格式视频编码单元，多格式音频编码单元，一进多出编转码任务单元，切片转码处理单元，光盘素材脱壳单元，视频增强处理单元，HDR处理单元，图文包装处理单元，视频编辑处理单元，日志告警管理单元，时间时区管理单元，任务控制单元； 兼容台原有转码服务器，采用集群管理。 | 1 | 套 |
| 3 | 图像增强与视频修复系统 | 4U机架式； CPU：不低于Intel 4C8T 3.6GHz服务器级CPU；或同等配置 内存：不低于32GB； 硬盘：1×240G Intel SSD + 1×8TB企业级机械硬盘 网口：不少于2个千兆网口； 显卡：1×NVIDIA RTX2080Ti；或同等配置 电源：950W高性能电源，双冗余电源支持热插拔。 系统应采用Linux操作系统或非WINDOWS类的开源系统 1、输入输出：支持MPEG2、AVC、HEVC、XAVC、ProRes&DNxHD解码输入、支持制作域XAVC-Intra Class300（422 10bit）50p 500Mbps 4K输出、支持制作域MPEG2 422 50i 100Mbps高清输出、支持HDR(HDR10、HLG)、BT2020输出、支持ProRes、DNxHD输出、支持播出域AVC、HEVC输出； 2、编解码：支持音频重采样、通道复制裁剪、支持5.1通道、支持非编卡采集、离线或实时处理、支持杜比AC-3编码、支持硬件编码器用于加速编码过程、支持视频CIFS挂载到系统，上载下载到媒资、支持网络串流输出，支持开机自启动； 3、视频人像分割：支持一键绿屏及非绿屏人像分割、支持分割轮廓处理、支持分割背景处理（虚化、贴图、虚拟演播室）； 4、视频HDR、SDR-Mapping：支持模型； 5、视频去压缩伪影：支持去压缩伪影强度可调； 6、视频上变换超分增强：标清到高清、高清到4K、以及任意分辨率AI超分上变换、支持专有场景模型选择（素材、2D动画、3D、游戏、老片素材等）、支持增强强度可调、支持原始比例、黑边和动态贴边； 7、视频抗锯齿：方法可选（X2、X3）、支持抗锯齿强度可调； 8、视频去台标：支持用户界面标记台标位置、支持去台标强度可调； 9、视频去噪修复：基于时域信息的AI去噪算法、支持去噪强度可调； 10、不改变分辨率增强：支持增强强度可调； 11、视频色彩增强：支持模型选择，应对不同场景、支持色彩强度可调。 | 1 | 套 |
| 3 | 数据流光盘库管理服务器 | 提供品牌服务器，不低于如下配置： | 2 | 套 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 4214 2.4GHz（12核）×2；或同等配置 |  |  |
|  |  | 内存：8G DDR4-2666，ECC内存×4； |  |  |
|  |  | 系统硬盘：2TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM× 2； |  |  |
|  |  | RAID：板载RAID控制器，支持RAID 0/1/5； |  |  |
|  |  | 其他：4个千兆网口，DVD-ROM，冗余电源；双口万兆网卡含模块；8GB HBA卡；服务器含带外管理； |  |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文正版 |  |  |
|  |  | 提供数据归档软件；数据流光盘库迁移代理组件。 |  |  |
| 4 | 数据流光盘库基本单元 | 基本单元，含30个槽位，可放2个驱动器；备份电源；1个机械手；数据流光盘驱动器（光纤接口模块）×2；蓝光驱动器参数：FC接口（含光纤接口模块），读取速度3Gbps，写入速度1.5Gbps。支持5.5TB和3.3TB数据光盘（读写）、1.5TB数据光盘（只读）、1.2TB可擦写光盘；兼容现有蓝光库媒资素材的读取。 | 1 | 套 |
|  |  | 海量数据流光盘（5.5TB，含光盘条码） | 30 | 张 |
| 5 | 备份电源 | 蓝光库备份电源模块，支持基本单元和扩展单元的驱动器供电 | 1 | 套 |
| 6 | 其他 | 为了确保新系统正常回迁素材，需将原有数据流光盘库纳入项目统一维保服务。 | 1 | 项 |
| （二）媒资管理软件 |  |  |  |  |
| 1 | 媒资 基础套件（核心产品） | 基础运行环境，包括系统配置管理、互联接口服务、授权认证管理等基础功能模块 | 1 | 套 |
|  |  | 门户运行环境，包括工作流调度引擎、流程监控、任务管理、下载管理、网关访问入口服务、前端样式服务等基础功能模块，提供门户检索的基础运行服务。 | 1 | 套 |
|  |  | 资源管理服务运行环境，包括资源管理服务、群组管理服务、资源配置服务等基础功能模块，实现对资源的分权分域管理、以及资源生命周期等资源配置管理服务等。 | 1 | 套 |
|  |  | 资源检索模块 负责对上层应用提供检索查询服务，提供名称、标签、全文、分类、拼音、分类、关键词、文本内容、关联检索、图片检索、人脸检索、颜色检索等检索服务，支持与或非的逻辑运算，并将检索到的信息展示给上层应用 | 1 | 套 |
|  |  | 检索门户 统一的检索入口门户，提供门户配置和展现，实现用户对资源的检索查询，包括标签、分类、全文等方式检索 | 1 | 套 |
|  |  | 在线编目工具 可直接选中资源进行编目，支持以标签方式对资源进行著录，也支持基于业务流程的任务化编目及审核。针对不同资源提供不同编目字段和编目界面。支持广电4层编目标准（节目、片段、场景、镜头），支持添加标记点等快速编目方式；支持抽取视频关键帧、抽取或添加肖像、添加附件等，提供无限用户数的在线编目服务授权 | 1 | 套 |
|  |  | 目录扫描入库 支持通过自动扫描存储目录的方式导入资源。在设定了扫描规则及后续处理流程后，外系统只需要将待入库的资源文件拷贝至指定的被监控文件夹（可以是普通的UNC路径，也可以是FTP路径），目录扫描软件会定期自动扫描该文件夹并导入符合条件的资源，无需人工介入。 | 1 | 套 |
|  |  | 远程回传的协议服务 保证远端的客户端通过私有协议将文件传回到服务器核存储，支持断点续传 | 1 | 套 |
|  |  | 资源分发 可将处理数据通过开放api的方式向周边系统开放，方便生产业务、发布业务使用，一次处理多业务使用，增加整体收益。 | 1 | 套 |
|  |  | 接口服务 提供标准接口服务，满足和其它系统的对接 | 1 | 套 |
| （三）能力中台 |  |  |  |  |
| 1 | 能力中台 | 1、要求支持4K、2K、HD、SD、DPX等30多种电视、电影、移动多屏新媒体格式 2、要求提供的服务包括：传输、获取文件信息、文件校验、转码、技审、视频指纹、图文转换等 3、要求支持主流的AI引擎调度能力，服务包括： 1）语音转写服务：视音频转文字、非编智能拍唱词、智能文稿同期声制作 2）人脸识别服务要求：敏感人物识别、人脸搜视频、人脸聚合 3）OCR转写服务要求：视频内容文字识别、视频字幕聚合审核、智能字幕瀑布流图生成 4）NLP分析服务：新闻分类、新闻概要提取、关键词提取、情感分析 要求硬件平台采用品牌服务器，不低于如下配置： 1）CPU:2个至强银牌 4214R 12核 ；或同等配置 2）内存：64GB DDR4 内存 3）显卡：8G独显；或同等配置 4）RAID卡：支持Raid0/1/10 5）硬盘：2块600GB 2.5" SAS 6）电源：热插拔冗余交流电源 7）其他：DVD光驱、4口集成千兆网卡、万兆模块 | 6 | 套 |
| 2 | 语音识别引擎 | 1、把视音频文件中的语音信息转写成文字内容，支持生成文字段落用于后续的元数据检索和大数据分析，支持生成SRT唱词文件用于视频智能生产中的自动拍唱词业务。 2、随机选择5条视音频节目进行语音识别，统计识别成文字的准确率，平均不低于97%。 3、技术要求 1）识别率：将语音识别成文字的准确率，反映了识别的质量。安静环境下的标准普通话转写正确率97%以上，嘈杂环境的标准普通话识别率达80%以上 2）处理效率：支持2路同时并发，每1路引擎5~10倍速，支持水平扩展 3）新闻类节目，断句准确率92%以上，行业领先 4）识别结果多样性：文本、时码+文本、字幕文件 5）支持普通话的识别能力；同时支持英文、粤语的转写 6）设置语气词过滤的启动入口，可以将语气词自动去除，以保证文稿的规整 4、硬件不低于如下配置： 1）CPU：24核心48线程以上均可，推荐Gold 5218；或同等配置 2）内存：256G DDR4 3）硬盘：960GB SSD x 2 ； 4）RAID卡：支持Raid 0、1、5、6、10；缓存2GB； 5）网卡：千兆电口； 6）电源：单电源功率500W+，双电 | 1 | 套 |
| 3 | 人脸识别引擎 | - 支持把视频、图片中的人脸识别出是谁（和人物库模板比对）。识别出的人脸，可以在视频库中找到该人脸的视频文件和具体的位置，并对该人脸进行关键人物或敏感人物的标注。还支持对视频中所有人脸的聚合，极大提高人脸检索效率。可通过人脸库管理设置人物模板，包括白名单人脸库、黑名单人脸库；并且能根据人脸库模板在图片中识别指定人物并标记位置；在视频中识别指定人物，并显示指定人物出现在视频中的时码位置；在下载、分发包含敏感人物的资源时，提醒内容含有敏感信息。 2、支持人脸搜视频功能，在检索中，输入一张照片，用鼠标框选单个人脸，可以从整个视频库中搜索出该人脸的所有视频镜头和图片。从3000万人脸中搜出指定人脸，只需5秒钟。可以非常方便快速的从资源库中搜寻各类领导、明星或任意人物，几秒即可得到该人物在整个媒资库中的镜头片段，行业内创新性实现了人脸智能化搜索，丰富了业务人员的检索途径。 3、1080P视频帧画面中，可识别的人脸最小为30×30像素 4、1小时最高处理12小时高清视频人脸比对任务 - 硬件不低于如下配置： CPU:2*Intel Xeon Gold 6226R 16核2.9GH；或同等配置 - 独立显卡：Tesla T4*1；或同等配置 - 内存:32G*8 - RAID卡：支持Raid 0、1、5、6、10； - 系统盘：480G*2 - 数据盘：8TSATA*6 - 网络：板载2*GE+双电口万兆 - 电源：1100W*2 - IPMl：千兆管理口，支持IPMI，独立RJ45 - 6、提供视频人脸特征数据库 | 1 | 套 |
| 4 | OCR识别引擎 | 1、支持丰富的文件格式：包括 tiff、bmp、jpg、png 等图像格式和 mp4、wmv、mxf、avi、flv 等视频格式，以及带图像封面的 mp3 等音频格式，支持RGB、YUV、灰度图、黑白二值图等颜色格式 2、支持丰富的文字内容：可识别中文、英文、数字、标点符号等文本内容 3、支持丰富的文字字体：可识别 楷体、宋体、仿宋、隶书、行楷等二十种字体，识别字号介于“小六号”和“初号” 4、支持多样的文字背景：可识别室内、室外、人物、风景等自然背景上的文字 5、业内领先的识别率：自然背景上的中英文、数字标点综合识别率75%以上，字幕条识别率85%以上 6、高并发性能：对1080p视频中的字幕识别可达到实时 | 1 | 套 |
| 5 | NLP语义分析引擎 | 1、实体词提取：用于从文本信息中提取出有意义的实体词，例如人名、地名、组织机构名、时间日期等，实体识别是语义分析中的重要的基础。 2、关键词提取：把文章中的关键词提取出来，比如一段新闻内容，把时间、地点、人物、事件内容等关键词提取出来，文章标签服务对文章的标题和内容进行深度分析，输出能够反映文章关键信息的主题、话题、实体等多维度标签以及对应的标签置信度；全面覆盖文章关键信息主题，可广泛应用在文章聚合、个性化推荐、内容检索等场景中。 3、概要内容提取：结合传统语义特征和深度学习模型，充分考虑段落分布和篇章结构，计算新闻语句的重要性，对新闻内容进行全面的语义理解与分析，自动抽取关键信息，形成摘要结果。可用于内容理解、内容分发、智能写作等多种应用。 | 1 | 套 |
| 6 | 场景识别引擎 | 1. 采用以GPU为核心的内容标签识别提取，识别的场景标签以及一些属性描述，包括但不限于： 1）可以识别365种场景，输出共102种对图片的属性描述。 2）室外场景包括：机场、胡同、海滩、桥、公交车站、悬崖、建筑工地、医院等； 3）室内场景包括：教室、会议室、咖啡店、食堂、更衣室、溜冰场、图书馆等； 4）属性描述词包括：自然光，室内光，温暖的，人造的，开放区域，攀爬，露营，潜水，社交，购物等 2. 是客户关注的一个兴趣点，用于识别出音视频文件中的兴趣点内容：把新闻节目内容中的会见、会议、合影、握手等重要新闻场景识别出来，要识别其它的新闻场景可以定制开发，需要客户配合提供必要的视频镜头或者图片，视频镜头一般需要200段以上，图片数量一般需要1000张以上； | 1 | 套 |
| 7 | 标签清洗引擎软件 | 通过多模态分析获取的AI标签，必须要经过合并、归纳、排序、过滤、加权等处理后，还要针对不同分类的资源，匹配该类别资源的内容兴趣点，最后输出最贴合业务的各类标签。 | 1 | 套 |
| 三、网络及安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万兆交换机 | 万兆交换机采用24口万兆交换机，交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：1260Mpps，配置：24个10GE SFP+接口，6个100GE QSFP28 接口，24个万兆多模光模块，3米40G高速电缆；配置冗余电源和风扇 | 2 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 千兆交换机采用48口交换机，交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：144/166Mpps，配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+接口，4个万兆多模光模块；配置冗余电源和风扇。 | 2 | 台 |
| 3 | 防火墙 | 网络层吞吐量：20G，应用层吞吐量：8G，IPS吞吐量：1.3G，防病毒吞吐量：1.5G，全威胁吞吐量：1G，并发连接数：220万，HTTP新建连接数：15万，SSL VPN推荐用户数：30，SSL VPN最大用户数：150，SSL VPN最大理论加密流量：350M，IPSec最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：400M。规格：1U，内存大小：8G，电源：单电源，接口：不低于 6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 2 | 台 |
| 4 | 日志 审计系统 | 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：50，最大可扩展审计主机许可数：150，可用存储量：1TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：1200。 硬件参数：规格：2U，内存大小：8G，硬盘容量：1T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口 支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、OPSEC Lea、SNMP trap专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志； | 1 | 套 |
| 5 | 数据库安全审计系统 | 性能参数：吞吐量：3Gbps，SQL处理性能：30000条SQL/s，日志检索性能：1亿条日志，查询时间30秒以内，日志检索：100000条/秒。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：2TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 1 | 套 |
| 6 | 堡垒机 | 性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：1T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。 提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能，并满足等级保护二级建设要求 | 1 | 台 |
| 7 | 数据摆渡传输平台 | 1、异构网络架构 2、支持C/S、文件迁移模式传输，采用专用协议，隔离TCP/IP协议，整个传输过程文件只有一次落地存储，提高传输效率，避免文件存储过程感染病毒. 3、支持客户端主机IP限制，支持账号、密码验证，支持账号组权限设置，权限可自定义。 4、支持全文件MD5校验，防止文件传输过程被篡改，支持文件类型限制，只传输白名单中文件类型，支持文件类型深度比对，防止伪装文件传输。 5、独立的、与应用系统无关的安全策略配置程序。 6、支持多通道同时上传下载，支持通道分工，支持专门的小文件通道，支持对用户按不同级别进行传输速度管理，支持多个客户端同时传输。 7、内外网主机硬件配置：内存不低于32G,硬盘：SSD,不低于 1TB *2，配置万兆网卡，传输板卡：IB。 | 2 | 套 |
| 8 | 病毒隔离盒 | 硬件配置：双核心处理器，2GB内存，16GB SSD；1个USB3.0以上接口，1个1000M网络接口；网口转USB线1条、网线1条、电源适配器 1个、电源线 1条； 多种访问方式：支持unc共享，FTP和Http三种方式访问 多格式支持：mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、 jpg、png等40多种格式文件并支持文件自定义及深度过滤； 支持双向深度过滤检测，通过独有数据传输协议，实现安全隔离过滤等多种安全策略； 白名单过滤：内置文件内容深度检测算法，快速识别病毒伪装文件，保证存储介质访问的安全性，高效阻断病毒传输 用户权限管理：支持多用户接入并可对不同用户访问进行权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作； 高速传输：快速的读写速度，大大缩减了外置设备拷贝时间。读速度100MB/S,写速度50MB/S。 日志功能：对于三种传输方式均提供日志的读取、查询、删除、导出等操作，日志要严格分类提醒，包络时间、用户名、文件名称、传输方式、传输结果等。 | 8 | 个 |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U标准服务器设备机柜，宽60cm，深120cm，配置16孔PDU电源*2，线槽，支架16对，绑线杆12个，颜色与现有机柜一致。 | 4 | 个 |
| 2 | 配电柜 | 配电柜尺寸：2000*600*600，含智能电表、LED指示灯等，须要重新从UPS机房敷设新的电路，相关配件根据项目需求定制，颜色与现有配电柜一致。 | 1 | 个 |
| 3 | 备品备件 | 融媒体集群服务器同型号硬盘：600GB高速机械硬盘，SAS接口，10KRPM | 10 | 块 |
|  |  | 服务器数据硬盘冷备:2.5" 2TB 7.2KRPM SATA硬盘 | 2 | 块 |
|  |  | 非编工作站IO板卡 | 1 | 块 |
|  |  | 非编工作站电源模块 | 2 | 个 |
| 4 | 非编操作台 | 定制非编操作台，2个19寸铝合金机柜，含PDU 电源、暗藏线槽、显示器支架等配件，颜色款式须与现有非编操作台匹配（新增3张，台面更换1张，即主配音非编操作台只须更换台板）。 | 4 | 张 |
| 5 | 机房动环监测系统 | 监控软件（含相关组件）： 要求能够记录和分析监测机房设备、温湿度等环境指标以及空调运行状态等进行监控，并对异常情况报警。 | 1 | 套 |
|  |  | 配件：包括但不局限于温湿度传感器*3、浸水变送*1、采集器*1等，具体数量以实际需求为准。 |  |  |
|  |  | 监控展现工作站：提供客户端软件。 |  |  |
| 6 | 视分卡 | 多码率分配放大器模块，支持19.4Mbps~2970Mbps各种码率； 带有时钟恢复、自动电缆均衡和时钟再生功能； 有指示灯显示运行状态；支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 后面板，1入7出，单槽位； 需与原有机箱兼容。 | 6 | 块 |
| 7 | 除湿机 | 除湿量50升/天；App手机遥控；商用工业吸湿器 | 2 | 台 |
| 8 | 切换矩阵 | HDSDI\SDI信号切换器，8路数字输入接口、2路模拟视音频输入，5路数字输出接口，2路PGM、3路PST、1个外锁相接口、多个串口控制接口。3路时基，5路切换无抖。双电源。 | 1 | 台 |
| 9 | KVM | 液晶显示器17"LCD，1U高度，抽拉式机身设计，8接口数，支持分辨率：1280x1024@75Hz；切换方式：面板按钮、OSD、键盘热键。 | 4 | 台 |
| 五、系统互联、集成对接费用 |  |  |  |  |
| 1 | 本地系统集成 | 方案设计、实施、调试、培训、试运行、跟踪调优以及集成附件（系统施工所需的线材辅材和强电施工及所需线材、辅材、标签打印机2台） | 1 | 项 |
| 2 | 媒资继承 | 新建媒资系统要求能继承原有媒资系统的媒体数据和元数据信息，包括元数据、编目数据、媒体数据迁移到新建媒资系统中，要保证完整无误的继承库中的元数据信息，保护台内资产。确保媒资系统管理4个驱动器（包含两个利旧），能够做到正常的入库、回迁蓝光库，需做好历史媒资归档项目的衔接。投标人负责提供原媒资数据继承过程中所需的所有软硬件设备。 | 1 | 项 |
| 3 | “中国蓝云”系统对接 | 建设后系统能够支持和“中国蓝云”技术平台完成文稿、成品节目的交互。对接“中国蓝云”技术平台的建设费用由中标方承担。 | 1 | 项 |
| 4 | “天目云”系统对接 | 建设后系统能够支持和“天目云”技术平台完成文稿、成品节目的交互。对接“天目云”技术平台的建设费用由中标方承担。 | 1 | 项 |

- 设备利旧清单

| 1 | 设备利旧 | 当虹Arc-Video-Live-2604（在线） | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当虹Arc-Video-Core-2604（离线） | 1 | 台 |
|  |  | 曙光服务器I420-G30 | 2 | 台 |
|  |  | 深信服安全隔离与信息交换系统GAP-1000-C640 | 1 | 套 |
|  |  | 深信服防火墙AF-1000-FA40（千兆） | 1 | 台 |

- 五、项目实施计划

要求投标人在合同签订后40天内供货、60天内完成安装、调试并交付使用。

投标方须根据前述工作阶段规划和用户方具体要求，制定详细的项目实施计划和准确的项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，供用户方核实和掌控软件研发、实施准备、现场施工的进度和质量。

中标人需为本项目成立独立于其它项目的实施团队，要求保障措施强、安全性高、过渡衔接最为合理，投入保障人员具备项目经理资质证书。包含足够数量，分别拥有丰富的设计、研发、实施、测试经验的各种工程师，协同负责本项目各执行阶段的整体工作。

项目全程运行过程中，用户方将根据进度要求安排各种形式的检查以确认相关成果和工作进展，投标方应积极配合用户方开展此项工作，并将所需费用计入项目成本。

本项目为▲“交钥匙工程”，中标方须在过渡期间保障原有非编媒资系统的安全稳定运行，投标供应商需在主要设备清单的基础上保证系统完备，满足业主使用需求，确保不漏项。若采购人要求提供的“招标设备配置要求”中明显存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，请投标供应商在满足招标和设计技术要求的前提下进行完善配置、增补项目、增加数量，在计算后单列并计入投标总价，否则投标供应商在中标后仍需在执行合同时免费补足；如若在供货实施阶段出现对设备清单的调整，需报设计单位、业主单位审核后方可实施。

此“项目实施计划”只是一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，在满足招标人所提出的系统要求和对各项功能需求的前提下，投标供应商应根据自身的技术实力和设计施工经验，提出更加科学合理、安全可靠、功能齐全、经济性好、使用方便的优化设计和系统布局、设备安装等技术方案（含设计说明、图纸、设备详细清单等）。中标人自承建本项目开始至质保期满要求提供全过程服务。

- 六、项目用户培训

中标人在系统终验前根据用户方实际要求，制定详细培训计划，针对软、硬件系统及系统内部技术设备，在固定场地对用户进行培训，并安排相应考核。

中标人应承诺对采购人指定的相关业务人员进行全面、系统、深入的本地培训，培训时间不少于10工作日，培训合格率达到100%；中标人根据招标单位不同应用层次的人员，提供量身定制的培训教材、教材的内容包括设备的原理、技术性能、操作维护、安装调测等；中标人必须提供高水平的培训计划和内容，包括培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训资料等；在培训结束后，要求对参训人员进行考核，应根据不同的操作人员岗位，提供不同内容的考核试题卷。

- 七、项目售后服务

1、质保期

中标人应对系统整体要求提供60个月的免费质量保证期，免费质量保证期自终验报告签字之日起计算。

中标人应对系统内单件设备要求提供60个月的免费质量保证期，免费质量保证期自设备到货验收合格开始计算。

系统中专业设备以及非编厂商要求提供的专用产品，应要求提供60个月的免费质量保证。

2、免费质保服务要求

投标供应商保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，投标方维修工程师在4小时内到达用户现场。

质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，要求提供5×8小时的备件先行服务。投标方接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

系统所涉及的所有产品，应确保设备使用期的5年内均能要求提供备品备件。

质量保证期内，投标供应商负责对其要求提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

对所供产品负责终身维修，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，如需更换部件或配件时，其价格优惠折扣率应不低于本次投标的优惠幅度。对于今后系统可能的升级，承诺在维保期限内软件升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。

3、技术要求支持服务

中标人须在系统及设备质保期内，要求提供7×24小时电话技术要求支持服务。

在质量保证期内，遇重要安全播出保障期，中标方应根据采购方要求，免费派遣技术人员参与技术保障工作。

4、软、硬件升级服务

中标人承诺在系统建设完成后，继续与用户方合作、根据实际应用需要进行软件完善及升级工作。

对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合用户方完成。

5、出保后服务要求

质量保证期结束后，投标方为系统涉及的所有软、硬件设备要求提供终身的有偿维修。

- 八、其他事项

（一）关于报价

本项目投标报价为完成招标文件所规定招标内容的一次性包干总报价，包含系统深化设计、设备和材料采购、运输及装卸、工程安装施工、系统集成、调试及试运行、备品备件费（随机备品备件已含于本合同价内）、产品保护、竣工验收、技术培训、保修期内的售后服务、利润、税金等内容。

（二）关于验收

项目安装、调试完成后，应经过三个月的试运行期，试运行期满后，由采购人按照政府采购项目规定组织验收。系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；系统运行稳定可靠，无故障发生。

验收过程中，采购人有权对项目内的产品及设备对照招标参数要求及投标文件设备技术响应参数进行检测。由双方共同认可的有资质的第三方检测机构（或政府采购监管部门指定的检测机构）进行检测，检测费用由供应商支付，按本招标文件第五部分采购合同的相关条款处理，另外采购人将报政府采购监管部门进行处理。

- 评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

1.每标项评标委员会由5人组成，其中从“政采云专家库系统”里随机抽取的专家5名（或者由“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5名专家组成），评标委员会对投标文件进行评审。如有采购单位代表则由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

3. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，江山市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 评分标准

| 评分类别 | 评分内容 | 细则 | 细则内容 |  | 分值（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 投标报价（0-30)分 |  | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |  | 30分 |
|  | 规格参数 |  | 由评委根据投标人提供设备的产品性能、配置等进行打分，全部满足得32分，标有“▲”指标为实质性要求，有偏离将作为无效投标；标有“★”的重要技术参数条款负偏离每项扣0.5分；其他技术参数条款负偏离每项扣0.25分，扣完为止。要求提供证明材料的若投标单位未提供，视为负偏离。 |  | 32分 |
|  | 节能环保 |  | 1.所投设备产品型号有政府采购节能产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。每提供一项加0.5分。最高得1分。 2.所投设备产品型号有政府采购环境标志产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。每提供一项加0.5分，最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 |  | 2分 |
|  | 投标人情况 （类似业绩） |  | 投标人应提供类似项目政府采购合同，每个合同得1分，本项最高得分4分。须提供项目合同原件扫描件，并加盖CA签章，否则不得分。证明材料：在投标文件中提供合同及验收证明的原件彩色扫描件，合同和验收证明缺一不可，否则不得分。 |  | 4分 |
|  | 项目建设方案 |  | 1、项目集成技术方案，针对采购单位需求，所设计详细设计方案，包含项目背景理解、架构设计、网络设计、网络安全等按优劣情况综合评审，酌情打分（内容完整的得基本分3分，内容比较详实加0.5分，方案合理且科学性强加1分，不提供不得分，该项总分4分）。 2、功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，包括总体设计、系统数据结构设计、模块设计等，根据优劣程度打分（内容完整的得基本分3分，内容比较详实加0.5分，方案合理且科学性强加1分，不提供不得分，该项总分4分）。 |  | 8分 |
|  | 项目实施方案 |  | 因涉及到现址机房，为确保项目实施期间现有非编媒资系统安全，各投标人须实地勘察现有机房并提供详尽、操作性强的项目实施方案；由评委专家根据投标人是否针对本项目实际情况制定了明确、详细、规范、全面、可操作性强的项目实施方案，对于实施方案中难点的理解和实施重点的把握是否准确，对提供的项目实施方案的合理性进行评分。评审专家根据投标人实施方案的响应程度横向对比。内容完整的得基本分5分，内容比较详实加2分，方案合理且科学性强加3分，不提供不得分，该项总分8分。 |  | 8分 |
|  | 项目方案讲解 |  | 投标人指定工作人员（投标单位所属员工，提供近3个月社保证明）对项目建设方案进行视频演示讲解，时长不超过10分钟。 - 演示摆渡产品如何安全快速的推送到播出系统，得1分。 - 演示历史媒资素材如何在新智能媒资系统中展示，得1分。 3，智能媒资的语音识别、人脸识别、NLP、OCR等功能演示，达到标准的得2分。 |  | 4分 |
|  | 项目实施团队 |  | 项目小组整体人员的素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量，配置的合理性等。 项目经理具有信息系统项目管理师（高级）或PMP证书得1分（投标单位所属员工，提供近3个月社保证明）；对投标人实施团队进行评价，具有系统集成项目管理工程师、网络工程师或项目经理证书得1分（投标单位所属员工，提供近3个月社保证明）。 |  | 2分 |
|  | 存储产品要求 |  | 为保证系统的稳定性和兼容性，便于管理和维护，要求本项目中存储产品与交换机为同一品牌产品。满足的得3分，不满足不得分。 |  | 3分 |
|  | 历史媒资继承实施方案 |  | 为确保继承原有媒资系统的媒体数据和元数据信息，保证历史媒资的正常回迁使用，以及现有数据光盘的正常入库、回迁。新媒资系统能够管理4个驱动器（含两个利旧）的正常使用。根据投标人提供的媒资继承实现方案优劣打分。承诺的方案能够完整继承、平滑过渡的得2分；承诺的方案能够完整继承但不够成熟的得基础分1.2分，不承诺的不得分。 |  | 2分 |
|  | 售后服务 | 质量保证及售后服务 | 1、评委根据投标人提供的售后服务内容的合理性、预见性、可执行性进行评分：质保及售后服务满足要求得基本分1.5分；质保及售后服务要求比较详实的加0.25分；质保及售后服务要求合理且科学性强的加0.5分，不提供不得分。 2、评委根据投标人提供的售后方案评分：承诺能快速及时（4小时内）解决问题得1分；承诺能够在24小时内解决制播问题的得0.5分，不承诺的不得分。 | 3分 | 5分 |
|  |  |  | 根据投标供应商实施团队的技术驻场服务的承诺时长进行打分，时间自初验后开始计算。3个月的，得0.5分；6个月的，得1分；12个月的，得2分；未提供的不得分。 | 2分 |  |

## 五、开评标程序

8.投标截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，工作人员将开启所有投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

10.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

（2）由采购人或代理机构代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术报价文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

12.开标会结束。

第五章  合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  (项目名称)项目，于 （时间） 在 （地点），进行（招标方式） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_________________元整，（￥________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金人民币        元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

五、付款方式：

（1）签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

（2）乙方根据项目执行进度，在完成项目建设要求后，向甲方提交初验申请，经甲方审核并通过验收后15个工作日内再支付中标方中标总价的70%。

（3）乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。全部安装到位后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装到位视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示），方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市政府采购中心鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4.合同一式四份，甲、乙双方各执壹份，江山市财政局和江山市政府采购中心各执壹份。

甲方：江山传媒集团                  乙方：

地址：江山市江滨北路288号          地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

合同鉴证方: 江山市政府采购中心

地址：

经办人:

联系电话 ：0570-4031937

鉴证日期：    年   月   日

# 第六章  应提交的有关格式范例（仅供参考）

## 一、投标文件封面

商务资信文件

（技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 商务资信文件格式

1.投标函

致：江山传媒集团：

根据贵方为____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交商务资信文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 __90__天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

2.法定代表人授权书

江山市政府采购中心：

（投标供应商全称）法定代表人授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：               ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标供应商全称（公章）：

日  期：

附：

被授权人（授权代表）姓名：           性别：

职务：                   职称：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

……………………………………………………………………………………………

被授权人有效身份证复印件粘贴处

3.供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到    年  月  日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

年

年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

4.政府采购活动现场确认声明书

- （注：授权代表参与投标模板）

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

- （注：法定代表人参与投标模板）

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人为                  （单位）法人代表参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经本法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

3.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加          （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.          （标的名称） ，属于                   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为            （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称） ，属于                   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为                   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6.资产负债表

| 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |  |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 31 |  |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 32 |  |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付帐款 | 33 |  |  |  |
| 应收帐款 | 4 |  |  | 预收帐款 | 34 |  |  |  |
| 预付帐款 | 5 |  |  | 应付职工薪酬 | 35 |  |  |  |
| 应收股息 | 6 |  |  | 应交税费 | 36 |  |  |  |
| 应收利息 | 7 |  |  | 应付利息 | 37 |  |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  | 应付利润 | 38 |  |  |  |
| 存货 | 9 |  |  | 其他应付款 | 39 |  |  |  |
| 其中：原材料 | 10 |  |  | 其他流动负债 | 40 |  |  |  |
| 在产品 | 11 |  |  | 流动负债合计 | 41 |  |  |  |
| 库存商品 | 12 |  |  | 非流动负债： |  |  |  |  |
| 周转材料 | 13 |  |  | 长期借款 | 42 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 14 |  |  | 长期应付款 | 43 |  |  |  |
| 流动资产合计 | 15 |  |  | 递延收益 | 44 |  |  |  |
| 非流动资产： |  |  |  | 其他非流动负债 | 45 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 16 |  |  | 非流动负债合计: | 46 |  |  |  |
| 长期债权投资 | 17 |  |  | 负债合计 | 47 |  |  |  |
| 固定资产原价 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产账面价值 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程物资 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产清理 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 | 24 |  |  | 所有者权益(或股东权益): |  |  |  |  |
| 无形资产 | 25 |  |  | 实收资本（或股本） | 48 |  |  |  |
| 开发支出 | 26 |  |  | 资本公积 | 49 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 27 |  |  | 盈余公积 | 50 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 28 |  |  | 未分配利润 | 51 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 29 |  |  | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 |  |  |  |
| 资产合计 | 30 |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 53 |  |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.利润表 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、主营业务收入 | 1 |  |  |
| 减：主营业务成本 | 2 |  |  |
| 主营业务税金及附加 | 3 |  |  |
| 其中：消费税 | 4 |  |  |
| 营业税 | 5 |  |  |
| 城市建设维护税 | 6 |  |  |
| 资源税 | 7 |  |  |
| 土地增值税 | 8 |  |  |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 |  |  |
| 教育费附加、矿产资源、排污费 | 10 |  |  |
| 销售费用 | 11 |  |  |
| 其中：商品维修费 | 12 |  |  |
| 广告费和业务宣传费 | 13 |  |  |
| 管理费用 | 14 |  |  |
| 其中：开办费 | 15 |  |  |
| 业务招待费 | 16 |  |  |
| 研究费用 | 17 |  |  |
| 财务费用 | 18 |  |  |
| 其中：利息费用(收入以”-“号填列) | 19 |  |  |
| 加：投资收益 | 20 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21 |  |  |
| 加：营业外收入 | 22 |  |  |
| 其中：政府补助 | 23 |  |  |
| 减：营业外支出 | 24 |  |  |
| 其中：坏账损失 | 25 |  |  |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 |  |  |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 |  |  |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 |  |  |
| 税收滞纳金 | 29 |  |  |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 30 |  |  |
| 减:所得税费用 | 31 |  |  |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |

| 8.现金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |  |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 |  | 净利润 | 57 |  |  |
| 收到的税费返还 | 3 |  | 加：计提的资产减值准备 | 58 |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  | 固定资产折旧 | 59 |  |  |
| 现金流入小计 | 9 | - | 无形资产摊销 | 60 |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 |  | 长期待摊费用摊销 | 61 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  | 待摊费用减少（减：增加） | 64 |  |  |
| 支付的各项税费 | 13 |  | 预提费用增加（减：减少） | 65 |  |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 |  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |  |  |
| 现金流出小计 | 20 | - | 固定资产报废损失 | 67 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | 财务费用 | 68 |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  | 投资损失（减：收益） | 69 |  |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  | 递延税款贷项（减：借项） | 70 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | - | 存货的减少（减：增加） | 71 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 |  |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 |  |  |
| 现金流入小计 | 29 | - | 其他 | 74 |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 |  | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | - |  |
| 投资所支付的现金 | 31 | - |  |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - |  |  |  |  |
| 现金流出小计 | 36 | - |  |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |  |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  | 债务转为资本 | 76 |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  | 融资租入固定资产 | 78 |  |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 44 | - |  |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |  |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  | 3、现金及现金等价物净增加情况 |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  | 现金的期末余额 | 79 |  |  |
| 现金流出小计 | 53 | - | 减：现金的期初余额 | 80 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | 加：现金等价物的期末余额 | 81 |  |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 |  | 减：现金等价物的期初余额 | 82 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | - | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | - |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |  |  |  |

9.审 核 证  明

（企业名称）        ，企业识别号：                   ，因   （出具证明的原因）      ，需税务机关进行税收违法情况审核。经审核，该企业自××××年××月××日至××××年××月××日期间      （税收违法违规情况）            。

特此证明。

××省××市地方税务局

××××年××月××日

10.纳税（费）证明

兹证明我分局（所）所辖                 （纳税人名称），纳税人识别号                 ，缴纳税（费）款情况如下：

纳税期限（税款实际入库期限）：  年  月  日至  年 月  日

| 税（费）种 | 实缴金额 |
| --- | --- |
| 税收小计 |  |
| 非税小计 |  |
| 合 计 |  |

特此证明。

税务分局（签章）

年   月   日

11.社会保障资金

- 三、技术文件格式

- 自评表（需将除报价分以外的客观分都列入）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准（细则） | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

2.技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求，其他栏未注明标书页码视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

3.其它（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件第四章评分标准要求编写）

## 四、报价文件格式

  - 开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 总价/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山传媒集团非编媒资升级改造项目 | 261套 |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |  |  |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2021年   月   日

  - 报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格式可自行增减 |  |  |  |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |  |  |  |  |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2021年   月   日