政府采购招标文件

项目名称：衢州市人民医院核心交换机、服务器等设备采购项目

项目编号：QCGZ2020013

委托单位：衢州市人民医院

采购机构：衢州市政府采购中心

二〇二〇年八月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	7

一、 投标须知前附表	7

二、 投标须知	8

三、 招标文件说明	10

四、 投标文件的编制	11

五、 投标保证金	14

六、 投标文件的签署及规定	14

七、 投标文件的递交	15

八、 投标无效的情形	15

九、 串通投标的情形	16

十、 废标的情形	16

十一、 开标和评标	17

十二、 授予合同	18

十三、 质疑与投诉	19

十四、 法律责任	21

十五、 其他	21

第三章  采购内容及要求	22

第四章  合同文本	43

一、通用条款	43

二、专用条款	45

第五章  应提交的有关格式范例	51

一、投标文件封面	51

二、资格审查文件	52

三、技术商务文件	56

四、报价文件	60

第六章  评标办法及开标程序	69

一、评标委员会的组成	69

二、评标原则	69

三、注意事项	69

四、评分标准	69

五、开评标程序

74

- 第一章  招标公告

项目概况

衢州市人民医院核心交换机、服务器等设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）获取招标文件，并于2020年8月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： QCGZ2020013

项目名称：衢州市人民医院核心交换机、服务器等设备采购项目

预算金额：155.8万元

最高限价：155.8万元

采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市人民医院核心交换机、服务器等设备采购 | 1 | 批 |

合同履行期限：签订合同后两周内完成

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3. 在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书或者投标人房屋产权证明或其他有效财产证明。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年8月5日至 2020年8月25日9点30分（北京时间）

地点：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）免费下载

方式：投标人可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）、衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）下载本项目招标公告中附件中的采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2020年8月25日9点30分（北京时间）

地点：衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，衢州市政府采购中心将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑（联系人：金先生，电话：0570-3893203）；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；电话：0570-8757615）。

3、投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（5）投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，有演示内容的投标人参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 衢州市人民医院

地址： 浙江省衢州市柯城区钟楼底2号

联系人： 郑先生

联系方式：0570-3058766

2.采购代理机构信息

名 称：衢州市政府采购采购中心

地　址：衢州市花园东大道169号5楼506室

联系人： 姜先生

联系方式：0570-3891220

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市财政局政府采购监管处

地址： 衢州市花园东大道169号6楼616室

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0570-8757615

- 第二章  投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市人民医院核心交换机、服务器等设备采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 155.8万元 |
| 4 | 工期要求 | 签订合同后两周内完成 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2020年8月25日9:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼） |
| 10 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 12 | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 13 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 14 | 联系人 | 姜先生 |
| 15 | 联系电话（传真） | 0570-3891220 ; |
| 16 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件做无效文件处理。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） czj.qz.gov.cn（衢州市财政网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市人民医院。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

    - 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

8.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

8.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

8.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】

      - 投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人《企业法人营业执照》扫描件；

      - ▲分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书或者投标人房屋产权证明或其他有效财产证明，提供相应的扫描件；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书扫描件；

      - 法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表身份证扫描件；

    - 【技术商务文件】

      - 节能环保产品清单；

      - 核心产品认证工程师证书扫描件；

      - 职称证书扫描件；

      - 项目组成员汇总表；

      - 2017年1月以来，投标人实施的类似项目的成功案例，须

提供项目合同扫描件；

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 投标人认为需要的其他商务资料。

      - 详细的产品清单及软硬件简要说明一览表；

      - 产品主要技术资料和性能的详细描述；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；针对本项目的技术力量配备；

      - 技术偏离表；

      - 详细的培训计划（包括时间、地点、人数、师资、培训内容等）；

      - 近三年来同类产品的生产、销售情况及主要用户清单；

      - 随机备品、备件和专业工具清单；

      - 投标人认为需要的其他技术资料。

    - 【报价文件】（包括以下内容，装订成一本）

      - ▲开标一览表；

      - ▲投标设备报价明细表。

      - 核心关键设备报价明细表。

      - 《中小企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函。

      - 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

      - 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金。

- 投标文件的签署及规定

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（2）本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，有演示内容的投标人参与现场投标）。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查或技术商务文件中包含投标报价的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 电子投标文件解密失败的；

    - 电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供CA签章的。

- 串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市公共资源交易中心政府采购窗口领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州市政府采购中心鉴证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经衢州市政府采购中心签证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交衢州市政府采购中心鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见 http://www.qzggzy.com/zwgk/004003/004003003/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html。

27.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢州市花园东大道169号五楼506室    邮编：324000

项目联系人：姜先生

答疑咨询电话：0570-3891220

- 第三章  采购内容及要求

- 一、货物需求一览表及产品规格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 设备含三年质保服务，三年软件版本升级服务。详见技术指标项。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 设备含三年质保服务，三年软件版本升级服务。详见技术指标项。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 接入交换机 | 设备含三年质保服务，三年软件版本升级服务。详见技术指标项。 | 6 | 套 |  |
| 4 | 下一代防火墙日志管理系统 | 设备含三年质保服务，三年软件版本升级服务。详见技术指标项。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 漏洞监测扫描系统 | 设备含三年质保服务，三年软件版本升级服务。详见技术指标项。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 超融合服务器 | 设备含五年质保服务，五年软件版本升级服务。详见技术指标项。 | 4 | 套 |  |
| 7 | 存储服务器 | 设备含五年质保服务，五年软件版本升级服务。详见技术指标项。 | 1 | 套 |  |
| 备注：以上清单,含税费运费及安装调试费 |  |  |  |  |  |

- 二、主要设备详细参数及要求

1、核心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 采用CLOS交换网板，交换网板具备负载均衡能力实现最佳带宽分配； |
| 主控板槽位数量 | 2 |
| ▲业务板槽位数量 | 4 |
| ▲交换网板槽位数量 | 6 |
| ▲机箱外形尺寸 | 受机房空间限制，整机高度不超过7U。 |
| 主控性能 | 主控CPU≥6核12线程，内存≥24G |
| 端口密度 | 单板卡100G端口密度≥36 |
|  | 无阻塞万兆以太网端口≥512 |
|  | 整机最大25G端口数≥512 |
| 电源冗余 | 支持N+1, N+N冗余电源，支持电源数量≥4 |
| 风扇冗余 | 风扇数量≥3 |
| 业务在线升级 | 硬件支持业务不间断系统软件升级 |
| 故障隔离 | 支持对交换机操作系统每个进程的故障隔离，系统进程可进行状态化或无状态化重启，不影响其他进程 |
| 系统控制 | 独立的系统控制模块，能实现对整机机箱／电源／风扇的监控管理，要求冗余配置 |
| 模块化软件 | 必须支持模块化软件，即业务特性可根据命令控制来决定是否装入内存-RAM运行(如BGP，OSPF 等) |
| MAC 地址数量 | ≥160K |
| VLAN | ≥4096 |
| 生成树协议 | 在不改变现有生成树结构和协议的情况下，接替现有生成树根节点，确保现有接入和汇聚交换机生成树保持不变。 |
| 链路端口捆绑 | 支持跨机箱的链路的端口捆绑, 跨机箱的捆绑协议须兼容标准的IEEE 802.3ad, 整机port group数≥500，单个聚合端口支持最大成员端口数≥32。优化现有双链路网络结构，支持和现有设备实施跨机箱的业务端口捆绑。 |
| 路由 | 支持BGP、OSPF、ISIS、RIP，路由表≥210K |
|  | 支持PBR策略路由； |
|  | 所有物理端口必须支持直接配置为三层路由端口，配置IP地址，以减少故障收敛时间。 |
| IPv6 | 支持BGP, ISIS,OSPFv3,PBR |
| 其他 | 支持ECMP≥64路 |
|  | 支持硬件GRE隧道功能； |
|  | 支持路由协议Graceful Restart ( BGP, OSPF, ISIS) |
|  | 支持BFD （支持BGP,ISIS,OSPF,RIP,VRRP,PIM等) |
|  | 支持HSRPv6或VRRPv3 |
|  | 支持硬件GRE隧道功能； |
|  | 支持路由协议Graceful Restart ( BGP, OSPF, ISIS) |
|  | 支持BFD （支持BGP,ISIS,OSPF,RIP,VRRP,PIM等) |
| 增强二层 | 支持L2MP或者VXLAN，能取代Spanning Tree生成树协议,实现2层下多路径功能；（基于两个物理机箱的跨机箱链路捆绑，堆叠等技术属于STP协议延展，不符合上述要求） |
| VXLAN技术支持 | 交换机需支持VXLAN Gateway, VXLAN Bridging和VXLAN Routing功能 |
| 虚拟路由和转发 (VRF) | ≥1000 |
| 远程扩展板卡 | 支持远程扩展板卡，建立一个同时提供接入和聚合功能的集中管理型物理分散式接入层交换机, 远程板卡数量≥32 |
| SDN标准支持 | 必须同时支持Openflow和Opflex |
| ACL能力 | 使用第 2、3、4 层字段的入口和出口 ACL； |
|  | 支持扩展的 ACL、MAC 地址、端口 ACL (PACL)、VLAN ACL (VACL) 和路由 ACL (RACL)； |
|  | 支持灵活的 ACL 分配； |
|  | 支持ACL 计数器； |
|  | ACL条目数量：出口方向≥60K, 入口方向≥18K |
| 身份验证、授权和记账 | 支持基于角色的访问控制 (RBAC)进行管理，用户和权限可以在本地设置，也可以在AAA服务器上设置 |
|  | 支持LDAP, RADIUS, TACACS+ |
| 控制平面保护 | 支持CoPP |
| QoS标记和分类 | 支持 DSCP，CoS，IP Precedence和ACL标记和分类 |
| QoS策略管制 | 支持入口显式堵塞通知 (ECN) |
|  | 支持加权随机早期检测 (WRED) |
|  | 支持优先级流量控制 (IEEE 802.1Qbb PFC) ，支持多达 3 个 PFC 类别 |
| QoS队列 | 每个端口≥ 8个队列，排队严格优先级(PR)，加权轮询 (WRR) |
| 网管协议 | 支持SNMP v1、v2和v3，Netconf |
| 流量可视性 | 支持SPAN,ERSPAN,具备对端口、VLAN的流量镜像功能；支持镜像会话数≥32 |
| 监控功能 | 支持厂商提供的在线诊断功能，能够完成设备完整的、绕行、按需及运行状况检查，支持通过命令CLI和API实时得到端口缓存的利用情况，支持板载故障记录。 |
| 网络管理平台 | 支持我院现有网络管理平台，并完成网络管理平台新增设备配置，包含网络管理平台扩容许可。 |
| 可扩展性可编程性 | 支持Linux 工具：Bash 外壳接入、Broadcom 外壳接入、Python 外壳； |
|  | 支持Openstack Network Plugin |
|  | 支持Puppet，Chef |
|  | 支持可扩展消息传送和网真协议 (XMPP) 客户端 |
| 40G光模块 | 除了支持业界标准的40G光模块以外，还需提供可采用传统2芯光纤传输40G的模块，减少布线成本，便于客户利旧 |
| MPLS部署 | 针对跨院区多张专网实际情况结合现有MPLS VPN网络进行部署，增强现有MPLS VPN网络可靠性。 |
| FCOE | 支持FCOE功能 |
| 双因子认证管理 | 提供双因子认证管理系统，设备管理采用固定密码加动态密码组合认证，提供短信令牌并对接我院短信平台发送短信，提供手机APP令牌，提供手持式硬件令牌，内置校验时钟，拆卸自毁。动态口令每隔60S变换一次。 |
| 品牌 | 所有交换机必须同品牌 |
| ▲配置要求 | 配置单主控引擎 |
|  | 实配4块交换网板 |
|  | 实配N+1（N≥2）冗余电源 |
|  | 交换机实配端口：1G/10G/ RJ45接口≥48，1G/10G/25G SFP+光接口≥96，100G QSFP光接口≥12。 |
|  | 万兆多模光模块60个。LC-LC多模3米光纤跳线10对。 |
|  | 多模100G光模块4个，LC，占用光纤2芯。 |
|  | 单模40G光模块2个，LC, 10km，占用光纤2芯。 |
|  | 配套软件提供3年在线更新服务。 |
| 质量保证 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清； |

2、汇聚交换机

| 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 物理端口 | ≥24个10/100/1000M电口，≥2个万兆SFP+端口和2个千兆SFP端口。 |
| 无线网络 | ▲支持管理50个瘦AP，1000个无线客户端接入 |
|  | 无线吞吐量20 Gbps |
|  | 支持CAPWAP协议 |
|  | 支持WLAN总数64个 |
|  | 支持和现有无线无感知认证系统对接。 |
|  | 支持DTLS加密 |
| 接口协商 | 支持与现有接入交换机的上行接口自动协商为trunk口 |
| ▲生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP、RPVST+ 支持Portfast、Root Guard、Loop Guard、BPDU Guard |
| 路由 | 支持支持IPv4/IPv6静态路由 |
|  | 支持RIPv1/v2，RIPng |
|  | 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 |
|  | 支持BGP4，BGP4+ |
|  | 支持ISIS/ISISv6 |
|  | 支持等价路由，策略路由 |
|  | 支持VRF |
|  | 支持路由热备冗余协议，与现有汇聚形成双机热备 |
| 安全 | 支持IEEE 802.1X认证；可以基于端口进行身份认证，并能管理所有MAC地址的网络接入权限，包括客户端的访问权限 |
|  | 支持从服务器动态ACL下载，并能应用到接口 |
|  | 支持DAI动态ARP地址检查。 |
| 网络抓包 | 交换机内置抓包工具，可通过IP、端口、接口等自定义流量进行抓包，可以在交换机上保存抓包文件，可以通过命令行查看抓包文件内容。 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2、IGMP Snooping和PIM-SM |
| 堆叠 | 堆叠口必须为专用端口，非1G、10G、40G标准端口，单个堆叠口带宽≥160G,最大堆叠台数≥9，组成堆叠后仍必须满足“接口配置要求”所需的接口种类和数量，提供堆叠线缆。 |
|  | 堆叠模块必须可在线热插拔，堆叠模块可在交换机运行后在线添加，交换机无需重启即可启用堆叠功能 |
| 电源 | 支持1:1冗余交流或直流电源，交直流电源可混用，数量≥2 |
| ▲气流方向 | 支持严格前-后或后-前风向，符合机房冷热风道设计要求 |
| ▲风扇要求 | 支持冗余风扇，数量≥3 |
| 管理 | 支持多种管理手段，包括命令行（CLI）、SNMP等。支持SNMP V1/V2/V3、SSHV2，支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 网管 | 支持被现有网络管平台管理 |
| 品牌 | 所有交换机必须同品牌 |
| 质量保证 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清； |
| 安装调试 | 到货7天内完成设备安装调试工作。 |

3、接入交换机

| 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 物理端口 | 提供48个10/100/1000M以太网端口，至少可提供4个SFP接口，包含2个千兆单模光模块。 |
| 交换容量 | ≥56Gbps（24端口） |
| 扩展插槽 | 一个扩展插槽，可以扩展堆叠模块。 |
| VLAN | ≥4000 |
| ▲生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP、RPVST+ 支持Portfast、Root Guard、Loop Guard、BPDU Guard |
| ▲路由 | 支持静态路由，ospf动态路由协议 |
| 安全 | 支持IEEE 802.1X认证；可以基于端口进行身份认证，并能管理所有MAC地址的网络接入权限，包括客户端的访问权限 |
|  | 支持从服务器动态ACL下载，并能应用到接口 |
|  | 支持DAI动态ARP地址检查。 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2、IGMP Snooping和PIM-SM |
| 堆叠 | 堆叠口必须为专用端口，非1G、10G、40G标准端口，单个堆叠口带宽≥80G,最大堆叠台数≥8，组成堆叠后仍必须满足“接口配置要求”所需的接口种类和数量。 |
|  | 堆叠模块必须可在线热插拔，堆叠模块可在交换机运行后在线添加，交换机无需重启即可启用堆叠功能。 |
| 品牌 | 所有交换机必须同品牌 |
| 质量保证 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清； |
| 安装调试 | 到货7天内完成设备安装调试工作。 |

4、下一代防火墙日志管理系统

| ▲支持设备 | 支持采集我院现有飞塔防火墙所有日志，提供用户（IP）综合安全评估功能，为每个IP进行威胁度打分并排名，实现量化管理。 |
| --- | --- |
| 日志&报表功能 | 支持查看当前网络会话状态，并能根据源、目标地址、端口、协议等进行查看过滤。支持会话排名查看功能。 |
|  | 支持IP地址地理信息（所在国家等）查询。 |
|  | 支持日志输出到外置服务器，支持Syslog等。 |
|  | 日志系统支持对日志的搜索、报表、分析等功能。 |
|  | 外置日志集中管理系统，可安装在外部服务器平台保存长期日志。 |
|  | 支持自动化的安全事件关联分析。通过威胁分析模型，将流量、威胁、病毒、间谍软件、URL访问、未知威胁等日志信息进行自动关联分析，快速定位被攻陷的主机。 |
|  | 支持日志报告功能，系统自带报告模版和模版自定义功能。 |
|  | 支持多台防火墙输入日志，并且分类管理。 |
|  | 存储空间达500G，并且保存90天日志，符合信息安全标准。 |
| 售后服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清； |

5、漏洞监测扫描系统

| 分类要求 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 设备 | 产品需要专门的2U机型，CPU不低于8核，内存不低于16G，硬盘容量不低于2TB，双网卡。 |
|  | 系统稳定可靠，无需额外存储设备即可运行，系统采用B/S设计架构，用户可以通过浏览器远程方便的对产品进行管理。 |
| 资产发现 | 支持资产导入功能，包括域名资产、IP资产、URL资产，实时查看导入进度（共手工导入/Excel导入两种） |
|  | 支持对主机的名称、存活状态、端口、服务指纹、物理位置等基础信息识别 |
|  | 支持资产存活状态自动发现，支持自定义端口存活探测 |
|  | 支持资产来源识别，区分是人工导入还是系统发现 |
|  | ▲支持资产状态检测，资产自动收集、识别资产上线、下线和更新状态，请截图证明。 |
|  | 支持以饼图、柱状图、趋势图等形式展示资产综合状况，支持从资产类型、漏洞类型、主机存活状态、服务类型等角度展示 |
|  | 能集合丰富的服务版本指纹库，可对主机端口服务进行精准识别，判断主机类型，系统版本，以及系统运行的组件类型、组件版本等指纹信息，能够收集和展示资产主机名 |
|  | 支持大数据分类算法，能够建立精准的资产识别模型，提高了识别的精准度。能够识别的服务类型包括但不限于CMS网站应用、数据库服务应用、服务中间件、开源框架、商用软件，识别数量不低于500种 |
|  | 共支持超过30类指纹，指纹规则总计超过2.4万。自动选择合适的客户端向开放的服务进行发送HTTP、SSH等协议的数据包，根据服务的响应消息使用正则表达式进行各类指纹识别。 |
|  | 支持IP地理位置库可以自动关联主机所属的省份 |
|  | 支持对网站的名称、服务、网站状态、截图快照等基础信息识别 |
|  | 支持资产监控配置，包括自定义监控周期及检测时间（支持按照日/周/月/自定义形式设置），规则配置 |
|  | 支持对子域名的发现，支持多级域名自动发现 |
|  | 支持IP反查域名：根据当前IP，根据DNS历史记录等信息自动化发现互联网中指向该服务器的域名信息 |
|  | 支持IP/域名矫正，IP与域名关系绑定 |
|  | 支持主机拓扑，域名、端口、主机、服务关联显示 |
| 资产管理 | 支持资产按照负责人、分组、标签为基本属性进行管理（添加、编辑、删除） |
|  | 支持资产详情查看、批量删除、批量监控管理 |
|  | 展示资产主机地址、主机名称、操作系统、服务信息、主机状态、风险等级、负责人、负责人手机、邮箱、标签、资产更新时间等信息 |
|  | 支持批量Excel格式导出，导出内容包括资产地址、资产风险等级、资产分组、负责人、负责人手机、邮箱、标签、资产更新时间等信息 |
|  | 支持基于高危、中危、低危、安全的资产风险等级标识 |
|  | 支持对资产基于风险等级、导入时间范围、资产来源、资产分组、负责人的检索 |
|  | 支持从多个维度对资产进行聚合保存，通过设置资产特征值的方式对资产进行识别和过滤 |
| 漏洞检测 | 漏洞检测方式：采用高精度检测脚本，漏报率极低，高危漏洞漏报率不高于1%。 |
|  | 系统漏洞库能够覆盖了常见的操作系统漏洞、软件漏洞、最新的网站框架应用漏洞等。能够针对操作系统以及web漏洞进行检测 |
|  | 漏洞类型兼容：CWE |
|  | 漏洞库兼容：CNVD、CVE、CNNVD |
|  | 基础漏洞检测：支持常见CMS应用漏洞，支持常见第三方框架和组件近8年高危漏洞和部分中低危漏洞，运维类漏洞如敏感文件泄露，目录穿越等漏洞的扫描 |
|  | 主机合规检测：基于服务版本对主机资产进行合规检测 |
|  | 弱口令检测：支持MySQL,SSH,FTP,SQLServer,Redis等常见服务的弱口令扫描，支持弱口令字典自定义 |
|  | 网站WEB漏扫：支持按照URL地址、周期、设置监控选项、并进行cookies、配出页面、爬虫深度、爬取URL数、扫描频率的设定进行扫描，支持SQL注入，XSS跨站脚本，命令执行等30多种常见通用漏洞类型扫描，包括1500+通用漏洞规则。 |
|  | 支持主机漏洞检测，不少于35类 |
|  | 网站内容检测：支持违规内容检测（涉黄/涉赌/涉政/虚假证件）、篡改检测，准确率高达97% |
|  | 基线检测：支持禁止端口及服务开放基线设定，确认是否已开放 |
| 漏洞管理 | ▲支持漏洞检测频率设置，可自定义扫描周期及检测时间 |
|  | ▲支持漏洞自动复测时间设置（关闭、自定义开始时间点），请截图证明。 |
|  | 支持漏洞信息检索功能，可快速定位不同漏洞类型，不同资产漏洞 |
|  | 支持通过资产指纹进行漏洞分析，并从资产的类型、服务版本、漏洞类、漏洞严重程度等多个维度进行关联保存 |
|  | 支持按照漏洞名称、地址、资产IP、资产域名、漏洞状态、处理状态、发现时间进行展示 |
|  | 支持漏洞查看、重新检测、漏洞处理 |
|  | 支持漏洞一键导出Excel查看、一键分享给相关人员查看 |
|  | 支持漏洞确认、忽略操作 |
| 自定义检测 | 支持资产自定义更新检测：对资产临时检测，观察资产变动情况（检测结果包括主机更新数、网站更新数） |
|  | 支持风险自定义检测：对资产临时进行风险检测，检测内容包括应急插件、基础风险检测、WEB风险检测，检测结果包括漏洞风险数、合规风险数 |
|  | 支持应急检测，能够有针对性对单、多个指定的漏洞进行指定范围的检测，快速精准定位 |
|  | 支持网站可用性监控、主机可用性监控 |
| 外部资产监测 | 支持GitHub代码泄露监测，支持自定义关键词及敏感代码设置，请截图证明。 |
|  | 支持查看泄露的代码仓库、相关联的资产、上传代码的作者、发现时间 |
|  | 支持对于代码泄露进行确认和忽略操作 |
| 安全大屏 | 支持资产、风险的可视化大屏展示，包括资产地图、风险分析、监控分析、风险分布信息 |
| 系统管理 | 支持漏洞告警（站内信、邮件、短信） |
|  | 支持日报定时推送：掌握资产分布状况以及风险态势，请截图证明。 |
|  | 支持在线升级、离线升级（包括系统版本更新和漏洞库更新） |
|  | 严重高危漏洞48小时内可出检测插件以及修补补丁，常规普通漏洞两周内更新一次 |
|  | 支持对账号信息进行管理，包含账户名称、注册邮箱、联系手机、密码强度、企业名称、所属行业 |
|  | 支持资产报表、漏洞风险报表生成，支持在线查看，并以Word ,Excel形式导出 |
|  | 支持白名单添加，对白名单资产不进行漏洞巡检检测 |
|  | 超级管理员：查看用户的资产/风险情况，创建风险扫描规则，管理用户添加/删除/编辑等 |
| API开放 | 支持API接口开放，可通过API接口实现创建扫描任务、获取扫描任务进度、启停扫描任务等动作 |
| 部署方式 | 设备支持单台、多台、分布式、云上部署模式 |
| 其他要求 | 1.投标产品获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或相应证明材料 2.投标产品获得ISO9001质量管理体系认证 3.产品原厂获得中国信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书（安全开发类一级）》 4.合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清； |

6、超融合服务器

| 规格 | 2U机架式服务器，要求本次投标产品为Vmware VSAN Ready-Node认证机型配置 |
| --- | --- |
| 芯片组 | 支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品 |
| 处理器 | 两个Intel志强金牌 5218R可扩展处理器，主频≥2.1GHz且≥20核，可选最大可支持至28核205W处理器 |
| 内存 | 配置512G DDR4DDR42933MHz |
|  | 服务器配置≥24条内存插槽，本次配置16根32G内存 |
| ▲硬盘 | 最大支持32块2.5英寸硬盘槽位，需要提供官网截图证明: 1、配置3块三星1.6TNVMe,混合使用，极速闪存，HHHL,ALC PM 1725B； 2、配置21块2.5 英寸2.4TB 10k SAS 12Gb 热插拔硬盘作为数据盘； 3、配置两块240GB M.2固态硬盘，且独立组成RAID1用于安装系统。 |
| ▲持续数据保护功能(CDP) | 为了对当前方案中的大量虚拟机实现高级别的数据保护，要求配置vmware虚机连续数据保护软件，当虚机需要恢复时，用户可从时间点中选择，使指定虚机能够快速地以IO粒度从任一时间点恢复。此功能需与vCenter无缝集成，可以在vcenter中完成虚机连续数据保护的所有操作，实现VM任意时间点恢复，并通过VMware Vcenter统一管理VM连续数据保护；支持多套vcenter集群之间的数据保护，本次配置可保护≥30台VM虚机，中标后用户可要求进行功能测试，如不满足，用户有权利退货.若不能以虚拟机为颗粒度实现连续数据保护，则需要配置独立的硬件双控制器CDP专用设备，并配置存储全容量的CDP许可，以及对应的CDP数据专用存储，并详细说明方案配置方式，以确保实现全部虚拟机的IO级别CDP保护、vCenter统一管理等需求。 |
| 阵列卡 | 最大支持8Gb缓存阵列卡，本次配置1块12Gb硬盘直通卡，要求在VSAN兼容列表内 |
| 网卡 | 配置2个千兆电口，4个万兆光口（含原厂模块） |
| 电源 | 实配电源输出功率≥750W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源 |
| 导轨 | 滑动机架式导轨 |
| PCIe 扩展槽 | 支持≥7个PCI-E 3.0插槽 |
| 操作系统 | 要求服务器出厂预安装VMware ESXi 6.7 U3系统 |
| 服务器管理 | 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备，收集受管设备的清单数据，使受管硬件清单及状态一目了然，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制； 2）硬件监控：提供管理平台，可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息 操作系统部署，要求提供平台截图证明； 3）前面板可选配编程LCD诊断显示屏, 支持不开机箱或前面盖直接察看面板LCD显示屏显示告警信息，可通过LCD显示屏进行对应的配置操作，要求提供官网截图 4）主板内部集成可管理存储空间，集成管理软件及驱动, 可实现在线升级，可实现无需安装软件直接管理服务器,提供快速无盘布署和管理功能。 提供单界面即可完成所有管理服务的管理软件 5）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新 6）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和VmwarevCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址； 7）移动APP管理功能：提供支持Android和 iOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、和报警信息，以及执行设备操作等功能。 |
| ▲硬件管理平台 | 提供一套硬件管理平台，支持管理用户现有服务器，现有Dell、华为和HP服务器。要求提供服务器、机箱、存储设备和网络交换机的全面视图管理，要求可支持管理多达 8000 个设备，而不管外形规格如何，这些设备既可以是机架式、塔式、模块化服务器，也可以是存储系统或第三方基础架构等设备。 支持自动查找和部署：一旦在网络上查找到已知的服务标签，可以使用预定义的模板自动部署系统。从现有服务器/机箱克隆它，或按照简单的菜单驱动的模板创建或编辑指南进行操作。 支持启用自定义报告。例如，当供应商发布更新时，找到特定 NIC 卡。可自定义的报告提供有关使用更新的 NIC 卡的服务器的详细信息。 支持根据预设置的策略检测到与用户定义的配置模板的偏差，向用户发出警报，并纠正错误配置。 |
| 原厂配置 | 整机必须为原厂原装配置，不得后期拆机更换增加配件。 |
| 服务 | 5年7x24小时原厂保修服务，5年硬盘不返还服务，4小时上门服务。 合同签订前提供原厂5年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格60个月无异议后付清； |

7、存储服务器

| 规格 | 2U机架式服务器 |
| --- | --- |
| 芯片组 | 支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品 |
| 处理器 | 两个Intel志强金牌 5218R可扩展处理器，主频≥2.1GHz且≥20核，可选最大可支持至28核205W处理器 |
| ▲内存 | 配置128G DDR4DDR42933MHz |
|  | 服务器配置≥24条内存插槽，本次配置4根32G内存 |
| ▲硬盘 | 最大支持18块3.5英寸硬盘槽位； 配置16块3.5 英寸12TB 7.2k热插拔硬盘作为数据盘， 配置2块960GB SSD SATA 混合使用 6Gbps 512e 2.5英寸热插拔, 3.5英寸HYB 托架 Flex Bay S4610 硬盘； 配置两块240GB M.2固态硬盘，且独立组成RAID1用于安装系统。 |
| 阵列卡 | 最大支持8Gb缓存阵列卡，本次配置1块2Gb缓存硬盘RAID卡 |
| 网卡 | 配置2个千兆电口，2个万兆光口（含模块） |
| 电源 | 实配电源输出功率≥750W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源 |
| IO卡 | 配置1块双端口16Gb FC HBA卡 |
| 导轨 | 滑动机架式导轨 |
| PCIe 扩展槽 | 支持≥7个PCI-E 3.0插槽 |
| 服务器管理 | 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备，收集受管设备的清单数据，使受管硬件清单及状态一目了然，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制； 2）硬件监控：提供管理平台，可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息 操作系统部署，要求提供平台截图证明； 3）前面板可选配编程LCD诊断显示屏, 支持不开机箱或前面盖直接察看面板LCD显示屏显示告警信息，可通过LCD显示屏进行对应的配置操作，要求提供官网截图 4）主板内部集成可管理存储空间，集成管理软件及驱动, 可实现在线升级，可实现无需安装软件直接管理服务器,提供快速无盘布署和管理功能。 提供单界面即可完成所有管理服务的管理软件 5）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新 6）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和VmwarevCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址； 7）移动APP管理功能：提供支持Android和 iOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、和报警信息，以及执行设备操作等功能。 |
| 原厂配置 | 整机必须为原厂原装配置，不得后期拆机更换增加配件。 |
| 服务 | 5年7x24小时原厂保修服务，5年硬盘不返还服务，4小时上门服务。合同签订前提供原厂5年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格60个月无异议后付清； |
| 其他要求 | 为方便管理，需要与超融合服务器同一品牌 |

本项目核心关键设备：核心交换机、下一代防火墙日志管理系统、漏洞监测扫描系统。

- 三、验收标准

- （1）技术服务要求

- 1、提供项目实施所需的所有配件、附件和辅助材料，包括光纤跳线、网线跳线等材料。

- 2、提供详细的核心交换机网络割接方案，检查现有核心交换机相关链路，确保所有链路为双链路热备，在割接过程中替换现有光纤跳线，所有跳线颜色统一、布线整齐、每条链路统一打上标签。核心交换机割接过程中确保业务不中断。

- 3、统一收集我院全部下一代防火墙的所有日志，提供日志查看、当前会话查看、威胁分析、报表等功能，详见技术指标项。

- 4、部署漏洞监测扫描系统，扫描我院所有资产，并提供漏洞扫描报告和漏洞修复方案，提供3年漏洞修复服务。

- 5、部署超融合集群，把现有虚拟桌面集群整体迁移至超融合集群，迁移方式为在线迁移，迁移过程业务不中断。提供虚拟化核心服务器持续数据保护功能，部署服务器硬件管理平台统一管理所有服务器。

- （2）验收标准

按以下内容进行检查

1.设备到货验收报告。设备到货验收报告与设备采购合同中的采购清单和招标文件技术指标项相比较，并通过官网验证设备出厂日期和出厂配置，确保设备所有部件是原厂原件，确定设备是否全部到位。这是系统可以验收的基本条件。

2.最终技术方案。该技术方案必须经过我院相关负责人的确认签字，确认是最终实现的技术方案。如果实现过程中，未对原来项目设计方案作任何增加或者修改，则可以采用原来用于设备采购的技术方案。

3.设备最终配置方案。配置方案文档必须经过我院相关负责人的签字确认，确定供货商提供的技术文档是否满足管理和维护的要求。

4.系统测试报告。配置方案确认后，我院组织专家验收。首先，系统测试报告应按照招标文件技术指标项的要求逐条测试并记录在测试报告中；其次，在测试报告中，测试责任机构或者责任人对测试的结论应该是“达到设计要求的技术指标”，或者“基本达到设计要求的技术指标”。如果我院对系统测试报告有任何疑义，可以询问系统测试的责任机构或者责任人，也可以要求对一些不明确的测试内容重新测试。对于未达到设计要求的技术指标必须限期整改。

5.试运行2个月，在用业务数据平滑迁移，所有功能运行正常，并在软件功能全部开启的情况下，拥有良好的性能和稳定性。

逐一通过了以上各个项目的检查，我院可以签署验收报告（验收报告包括用户设计单位、建设单位、整个工程投资、建设时间、竣工时间、试运行时间、验收时间、验收责任人和验收意见、以及所附验收文件等基本内容），同意接受新建项目。系统实现过程中的安装、调试阶段就此结束，系统将进入管理、维护和应用阶段。

在验收完成后提供一份正式的验收报告及设备维护手册，报告和手册的格式应简单明了，便于实际的操作。

- 第四章  合同文本

- 一、通用条款

合同编号：QCGHT+项目编号

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让和分包

本合同不得转让。未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由衢州市政府采购中心审核。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

  - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续  60  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

  - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

  - 若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付罚款累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，处以罚款，若甲方收取履约保证金的将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

  - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

  - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

- 违约责任

  - 除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

- 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

  - 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

  - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

  - 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

- 争议的解决

- 双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)

- 采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

- 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 合同文件

  - 本合同书

  - 中标/成交通知书

  - 中标单位投标文件

  - 变更补充文件

  - 招标文件

  - 本合同专用条款

  - 本合同通用条款

  - 标准、规范、图纸及有关技术文件

  - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

单位：元

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格型号 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 质量保证

  - 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

  - 产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

  - 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

  - 乙方提供主要设备的质量保证期为现场安装验收合格之后的___个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起   个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

  - 所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

  - 项目完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。系统即可通过初验。

  - 设备从初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

  - 工程终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

  - （视项目需要可具体细化）

- 到货验收及调试

  - 乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。采购人在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设备到货时，须提供设备正常途径的供货证明。

  - 所供设备现场设备安装时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)工程师负责实施。主要内容如下：

    - 乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套设备系统的正常、

稳定运行。包括：协助用户完成设备安装环境准备并验收，负责设备系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

    - 乙方将投标设备与现有的设备进行集成，所有系统和设备能够

连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

    - 验收分到货清点验收、系统集成初验、工程终验三阶段。乙方

将所供设备运至交货地点，在甲方人员在场时拆箱，由甲方当场清点验收。安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

    - 设备从初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无

法排除的故障，由乙方予以整机调换。

    - 工程终验在初验合格三个月后组织实施。工程终验时，乙方须

提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

    - （视项目需要可具体细化）

- 安装试运行

  - 乙方负责设备购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

  - 乙方应提供安装计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设备的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

  - 设备试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

  - （视项目需要可具体细化）

- 需提供的资料

  - 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

  - 乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

  - 提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

  - 设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

  - 随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

  - 设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应投标人及供货单价。

  - 在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

  - 乙方认为可能需要的其它文件。

- 付款方式

  - 乙方通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向甲方交纳合同总价5 %的履约保证金。

  - 合同签订且鉴证备案后十五天内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款。

  - 货物安装调试完毕，试运行两个月后，无重大问题发生，且各方面性能均达到合同要求。经双方初验合格后，十个工作日内按合同总价的 30%付款。

  - 项目工程终验通过后，十个工作日内按合同总价的 40% 付款并退还履约保证金。甲方需在乙方提交完整竣工验收资料的三十日内，组织相关单位进行项目工程终验。

  - 签订合同前若乙方不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有乙方的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格    个月无异议后付清。

- 培训

  - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

- 售后服务

  - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

  - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

  - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

  - 设备签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

  - （视项目需要可具体细化）

- 工期要求

  - 合同签订后   内完成安装调试成功并交付使用。

  - 安装时间为：    年    月     日至    年     月    日。

- 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 合同的生效

  - 本合同经甲方、乙方法定代表人（负责人）或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

  - 本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，衢州市政府采购办公室(控办)和衢州市政府采购中心各执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:

日期：

- 第五章  应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交电子版资格审查文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

衢州市政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人（负责人）      授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3  投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2019年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2018年

2019年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

- 三、技术商务文件格式

1 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2节能环保产品清单

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1、节能产品和环保产品需附上拟投的产品的认证证书（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列认证机构出具）或在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）节能、环保清单查询结果截图；

2、投标时未提供本表格及附件截图，环保产品不得分。

3项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

4 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 四、报价文件格式

1投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装调试 | 金额： |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：                                   日期：

2 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装调试 | 金额： |  |  |  |  |
| 四 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

3、核心关键设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据采购需求中核心关键设备名称填写上表。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

4、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

5、产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

6、监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

7、产品适用监狱或戒毒企业政策情况表

| 监狱或戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱或戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱或戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱或戒毒企业产品优惠政策。

8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9、产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，其中采购单位代表1名以及从专家库里随机抽取的专家4名。

2. 询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。（参与现场投标的也可由投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人现场解答询标内容）

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

三、注意事项

7.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价 | 本项目预算价：人民币155.8万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价或最高限价的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-30分 |
| 案例3分 | 案例 | 2017年1月以来,投标人实施的类似项目的成功案例每提供一个得1分，最高得3分。须提供项目合同扫描件。 | 0-3分 |
| 投标人情况6分 | 原厂工程师后续维护 | 投标人具有核心关键设备的原厂工程师后续维护服务，并提供社保证明的，每一人得1分，每个核心设备最多2分，最高得6分。提供证明扫描件。 | 0-6分 |
| 节能环保产品2分 | 节能环保 | 1.所投的核心关键设备产品型号有政府采购节能产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。核心关键设备全部列入的得1分，占核心关键设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.5分，占核心关键设备产品50%（不含）以下的得0.2分，未提供的不得分。 2.所投的核心关键设备产品型号有政府采购环境标志产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。核心关键设备全部列入的得1分，占核心关键设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.5分，占核心关键设备产品50%（不含）以下的得0.2分，未提供的不得分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-2分 |
| 技术方案及配置情况48分 | 设备安装或集成方案 | 投标人提供的集成方案设计合理，技术先进、稳定、安全，对用户需求理解充分的、贴合实际的得2-3分；提供的集成方案设计基本合理，技术基本先进、稳定、安全，基本理解用户需求的得1-2分；提供的集成方案设计不合理，技术落后、不稳定、不安全，对用户需求不理解、不贴合实际的不得分。 | 0-3分 |
|  | 核心交换机、汇聚交换机和接入交换机 | 技术参数全部满足招标文件要求的得13分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣1-2分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5-1分，最多加1分。 | 0-14分 |
|  | 下一代防火墙日志管理系统、漏洞监测扫描系统 | 技术参数全部满足招标文件要求的得12分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣1-2分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5-1分，最多加2分 | 0-14分 |
|  | 超融合服务器和存储服务器 | 技术参数全部满足招标文件要求的得13分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣1-2分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5-1分，最多加1分 | 0-14分 |
|  | 配件及其它 | 投标人提供的货物配件、附件、辅助材料、备份机比例合理的，可选件丰富的得2-3分；提供的货物配件、附件、辅助材料、备份机比例基本合理的，可选件基本丰富的得0.5-2分；提供的货物配件、附件、辅助材料、备份机比例不合理的，可选件单一的不得分。 | 0-3分 |
| 售后服务、培训及服务承诺10分 | 售后服务 | 1、投保人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）得1-2分；投保人提供“三包”基本完整的，免费保修及售后服务措施和方案基本合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）得0.5-1分；投保人未提供详细完整的“三包”，免费保修及售后服务措施和方案不合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）不得分。（0-2分） 2、投标人在衢州市设有生产基地或售后服务网点的得2分；在衢州市外浙江省内设有生产基地或售后服务网点的得1分；其他不得分；售后服务网点须提供有效的营业执照副本复印件及授权书。（0-2分） | 0-4分 |
|  | 培训 | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得2-3分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得1-2分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的不得分。 | 0-3分 |
|  | 原厂质保承诺函 | 投标人提供（核心交换机、下一代防火墙日志管理系统、漏洞监测扫描系统）的原厂质保承诺函复印件，每提供一个得1分，最多得3分。 | 0-3分 |
| 投标文件质量1分 | 投标文件质量 | 投标文件内容完整、条理清晰、简洁明了、外观整齐的得1分；投标文件内容基本完整、条理基本清晰、排序杂乱的得0.5分；投标文件内容不完整、条理不清晰、未进行排序的不得分。 | 0-1分 |

- 五、开评标程序

  - 工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9. 电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（报价文件开启后投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

10.开标会结束。