政府采购招标文件

项目名称：衢州市城市综合管理服务平台（一期）采购项目

项目编号：QCGZ2021023

委托单位：衢州市综合行政执法局

采购机构：衢州市政府采购中心

二〇二一年十月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知前附表及投标须知	6

一、 投标须知前附表	6

二、 投标须知	8

三、 招标文件说明	10

四、 投标文件的编制	11

五、 投标保证金	15

六、 投标说明	15

七、 投标无效的情形	16

八、 串通投标的情形	16

九、 废标的情形	16

十、 开标和评标	17

十一、 授予合同	19

十二、 质疑与投诉	19

十三、 法律责任	21

十四、 其他	21

第三章  采购内容及要求	22

第四章  合同文本	161

第五章  应提交的有关格式范例	167

一、投标文件封面	167

二、资格审查文件	168

三、技术商务文件	175

四、报价文件	180

第六章  评标办法及开标程序	182

一、评标委员会的组成	187

二、评标原则	187

三、注意事项	187

四、评分标准	188

五、开评标程序	193

第一章  招标公告

项目概况

衢州市城市综合管理服务平台（一期）采购项目 的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）获取招标文件，并于2021年11月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QCGZ2021023

项目名称：衢州市城市综合管理服务平台（一期）采购项目

预算金额：3655.6955万元

最高限价：3655.6955万元

采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市城市综合管理服务平台（一期） | 1 | 批 |

合同履行期限：合同签订后3个月内满足初验条件，初验通过后经3个月试运行满足终验条件，终验通过后运维期一年。

本项目允许联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3. 在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：2021年10月12日至2021年11月2日

地点：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）免费下载

方式：投标人可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）、衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）下载本项目招标公告中附件中的采购文件。

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2021年11月2日9点30分（北京时间）

地点：政采云平台（登录网址：https://login.zcygov.cn）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，衢州市政府采购中心将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑（联系人：金先生，电话：0570-3893203）；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；电话：0570-8757615）。

3、企业信用融资及电子保函

投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名 称：衢州市综合行政执法局

地址： 衢州市花园中大道80号

项目联系人： 翁先生

项目联系方式：0570-3025183

质疑联系人：翁先生

质疑联系方式：13306705089

- 2.采购代理机构信息

名 称：衢州市政府采购中心

地　址：衢州市花园东大道169号5楼

项目联系人： 姜先生

项目联系方式：0570-3891220

质疑联系人： 金先生

质疑联系方式：0570-3893203

- 3. 同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市财政局政府采购监管处

地址： 衢州市花园东大道169号6楼616室

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0570-8757615

- 第二章  投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市综合行政执法局 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市城市综合管理服务平台（一期）采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 3655.6955万元 |
| 4 | 工期要求 | 详见采购需求 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，投标人须在政采云平台注册账号登录后查看内容）及本招标文件要求递交。 （2）投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2021年 月 日9:30:00（北京时间） |
| 9 | 系统演示地点 | 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼） |
| 10 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 12 | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 13 | 联合体投标 | 本项目允许联合体投标。 |
| 14 | 联系人 | 姜先生 |
| 15 | 联系电话 | 0570-3891220 |
| 16 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件做无效文件处理。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） czj.qz.gov.cn（衢州市财政网） ggzy.qz.gov.cn（衢州市公共资源交易网） |
| 18 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市综合行政执法局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目允许联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

    - 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

8.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

8.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，投标人须在政采云平台注册账号登录后查看内容）及本招标文件要求制作、加密并递交。

  - 投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】（联合体投标的联合体成员均须提供资格审查文件中12.1.1、12.1.4、12.1.5、12.1.6和12.1.7规定的资料）

      - ▲有效的投标人营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料) 扫描件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）扫描件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照扫描件；

      - ▲法定代表人授权委托书扫描件（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面）；

      - ▲法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件；

      - ▲上一年度资产负债表等财务报表资料文件或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明；如遇上一年度财务报表资料还未完成的，提供再上一年度财务报表资料；

      - ▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

      - ▲参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

      - ▲具有良好商业信誉的特别声明；

      - ▲联合投标协议书（联合体投标人提供，不是联合体投标不需提供）；

      - ▲联合投标授权委托书（联合体投标人提供，不是联合体投标不需提供）；

    - 【技术商务文件】

      - 高新技术企业证书扫描件；

      - 信息安全管理体系ISO/IEC27001:2013认证证书和信息技术服务管理体系ISO/IEC 20000-1认证证书扫描件；

      - 项目组成员汇总表；

      - 职称证书扫描件；

      - 2018年1月以来，投标人实施的类似项目的成功案例，须提供项目合同扫描件；

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 投标人认为需要的其他商务资料。

      - 详细的软件功能说明表；

      - 软件产品主要技术资料和性能的详细描述；开标时，投标人提供15分钟的系统演示（不包括专家提问时间）；

      - 软件产品涉及的开发工具、模板、利用的对象工具及需重新定义的类集等；

      - 软件产品架构图及详细的设计方案；

      - 软件产品详细的测试工具、方法等；

      - 详细的产品清单及软硬件简要说明一览表；

      - 产品主要技术资料和性能的详细描述；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；针对本项目的技术力量配备；

      - 技术偏离表；

      - 详细的培训计划（包括时间、地点、人数、师资、培训内容等）；

      - 随机备品、备件和专业工具清单；

      - 投标人认为需要的其他技术资料。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - ▲报价明细表。

      - 《中小企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函。

      - 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

      - 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，投标人须在政采云平台注册账号登录后查看内容）及本招标文件要求制作、加密。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

  - 本项目不收取投标保证金。

- 投标说明

  - 本项目实行电子投标，不接受纸质投标文件，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

  - 投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

  - 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，供应商须注册账号登录后查看内容。

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

  - 投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示或提供样品的项目，有演示内容的或提供样品的投标人参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

  - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查或技术商务文件中包含投标报价的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 电子投标文件解密失败的；

    - 电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供CA签章的。

- 串通投标的情形

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容或者政采云系统内开标一览表不一致的，以投标文件开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市公共资源交易中心政府采购窗口领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州市政府采购中心鉴证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经衢州市政府采购中心签证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交衢州市政府采购中心鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见：衢州市公共资源网-资料下载-政府采购- 政府采购供应商质疑函范本（http://ggzy.qz.gov.cn/zlxz/008003/008003001/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html）。

    - 采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

- 第三章  采购内容及要求

  - 项目概述

    - 项目背景

近年来，随着我国城镇化的快速发展，城市规模不断扩大，建设水平逐步提高，保障城市健康运行的任务日益繁重，加强和改善城市管理的需求日益迫切，城市管理工作的地位和作用日益突出。为理顺城市管理执法体制，解决城市管理面临的突出矛盾和问题，消除城市管理工作中的短板，进一步提高城市管理和公共服务水平，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以城市管理现代化为指向，以理顺体制机制为途径，将城市管理执法体制改革作为推进城市发展方式转变的重要手段，与简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合。综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能，加快数字化城市管理向智慧化升级，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，促进城市运行高效有序，实现城市让生活更美好。

    - 项目建设内容

根据《城市综合管理服务平台技术标准》和《城市综合管理服务平台建设指南》的指导和要求，结合衢州市“四横四纵”整体规划，以及衢州市城市管理工作实际，实施“1+1+N”工程，建设城市综合管理服务平台，包括“1”个城市管理信息模型即数据体系建设，“1”个市县一体化城市综合管理服务平台即应用支撑体系建设，“N”项城市管理服务智慧化应用即应用体系建设，同时依托政务云和现有网络环境搭建系统运行所需的基础环境建设和管理体系。

（1）“1”个城市管理信息模型即数据体系建设：包括获取城市管理部件、城市三维、园林绿地等基础数据，并通过数据汇聚和交换系统实现城市管理数据的融合共享，建设包含城市管理基础数据、城市管理部件事件数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据、公众诉求数据、舆情监测数据等数据综合性城市管理数据库，并实现与省综合管理服务平台的数据共享。

（2）“1”个市县一体城市综合管理服务平台即应用支撑体系建设：包含业务指导系统、综管服指挥协调系统、城市管理可视化运行监管系统等业务专项系统，以及提供时空信息服务、案件及视频分析、运维管理等技术支撑服务的数据与业务支撑系统。

（3）“N”项城市管理服务智慧化应用即应用体系建设包含业务应用系统和公众服务系统，其中业务应用系统包含城市综合执法、市政公用、环境卫生、园林绿化等行业包括人行道秩序监管系统、犬类系统升级、城市建筑垃圾运输智能监管系统、综合管网地理信息系统、排水防汛在线监测系统、瓶装燃气全生命周期监管系统、桥隧安全监测系统、环卫综合监督管理系统、园林绿化管理系统智慧化应用以及物联网监测体系建设。

（4）基础环境建设包括网络环境、运行环境、安全环境建设。同时依托城市综合管理服务监督指挥中心，实现统一监管指挥，进一步提升城市管理水平。

（5）管理体系建设包括组织机构建设、工作制度建设、标准规范建设等。

    - 项目建设目标

贯彻习近平总书记关于提高城市科学化、精细化、智能化管理水平的重要指示精神，实现城市管理像绣花一样精细的智慧城市管理目标，围绕“干净、整洁、有序、安全、群众满意”等核心目标，综合运用物联网、云计算、移动通信等现代信息技术，整合城市管理基础数据、城市管理部件事件数据和城市运行实时数据，建设市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等业务系统，搭建城市物联网感知体系，全面掌握城市设施的实时运行状态及各类事件发生和处置的过程，构建适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，强化“市县一体”管理能力，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化，达到“路整洁、水清澈、灯明亮、树美观、线规整、车有序、桥安全、违章建筑要拆除、市容市貌要清爽”，显著提升环境治理能力，让城市宜居生活更美好。

  - 采购内容

    - 采购清单

| 序号 | 建设内容 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城市管理信息模型（数据支撑体系） |  |  |  |
| （一） | 数据采集 |  |  |  |
| 1 | 城市管理部件普查（市区) |  | 平方公里 | 88 |
| 2 | 城市管理部件普查（江山） |  | 平方公里 | 32 |
| 3 | 现有地下管网建模 |  | 公里 | 13 |
| 4 | 园林绿化专项普查 |  | 平方公里 | 4 |
| 5 | 城市三维数据获取及建模（衢江区、智慧新城） |  | 平方公里 | 24.5 |
| 6 | 城市三维数据获取及建模（高铁新城） |  | 平方公里 | 16.6 |
| （二） | 综合性城市管理数据库 |  |  |  |
| 1 | 城市管理基础数据 |  | 项 | 1 |
| 2 | 城市管理部件事件数据 |  | 项 | 1 |
| 3 | 城市管理行业应用数据 | 市政公用数据 | 项 | 1 |
|  |  | 市容环卫数据 | 项 | 1 |
|  |  | 园林绿化数据 | 项 | 1 |
|  |  | 城市管理执法数据 | 项 | 1 |
| 4 | 相关行业数据 | 公安交管数据 | 项 | 1 |
|  |  | 民政数据 | 项 | 1 |
|  |  | 生态环境数据 | 项 | 1 |
|  |  | 市场监管数据 | 项 | 1 |
|  |  | 交通运输数据 | 项 | 1 |
| 5 | 公众诉求数据采集建库 |  | 项 | 1 |
| 6 | 舆情监测数据采集建库 |  | 项 | 1 |
| （三） | 主题数据库建设 | 分层设计 | 套 | 1 |
|  |  | 血缘关系管理 | 套 | 1 |
|  |  | 主题库设计 | 套 | 1 |
|  |  | 数据获取与建模分析 | 套 | 1 |
|  |  | 数据资源管理（基于IRS） | 套 | 1 |
|  |  | 主题数据库技术支持服务 | 套 | 1 |
| （四） | 智能标签体系建设 | 统一标签 | 套 | 1 |
|  |  | 个性化标签 | 套 | 1 |
|  |  | 数据服务精准推送 | 套 | 1 |
| （五） | 综管服数据汇聚系统 | 数据汇聚融合基础功能 | 套 | 1 |
|  |  | 城管视频统一接入系统 | 项 | 1 |
|  |  | 一体化智能化公共数据平台对接 | 项 | 1 |
|  |  | 犬类智能化管理数据对接 | 项 | 1 |
|  |  | 山洪灾害监测预警系统数据对接 | 项 | 1 |
|  |  | 气象系统数据对接 | 项 | 1 |
|  |  | 环卫监管平台数据对接 | 项 | 1 |
|  |  | 智慧建设系统数据对接 | 项 | 1 |
|  |  | 智慧路灯系统数据对接 | 项 | 1 |
|  |  | 衢州市城市体检信息平台对接 | 项 | 1 |
|  |  | 衢江区环卫系统数据对接 | 项 | 1 |
|  |  | 智慧停车系统数据对接 | 项 | 1 |
|  |  | “15分钟便民生活圈”应用系统对接 | 项 | 1 |
| （六） | 综管服数据交换系统 |  | 套 | 1 |
| 二 | 城市综合管理服务平台（应用支撑体系） |  |  |  |
| （一） | 业务指导系统（共用国家平台） |  | 套 | 1 |
| （二） | 综管服指挥协调系统 |  |  |  |
| 1 | 数字城管9大基础子系统升级 |  | 套 | 1 |
| 2 | 浙政钉移动办公系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 统一业务受理系统 |  | 套 | 1 |
| 4 | 案件智能处置系统 |  | 套 | 1 |
| 5 | 智能信息检索系统 |  | 套 | 1 |
| 6 | 业务短信/话务系统 |  | 套 | 1 |
| 7 | 专项普查系统 |  | 套 | 1 |
| （三） | 城市管理可视化运行监管系统 |  |  |  |
| 1 | 城市管理整体态势感知 |  | 套 | 1 |
| 2 | 行业专题数据分析 |  | 套 | 1 |
| 3 | 智慧新城二级（平台）系统 |  | 套 | 1 |
| 4 | 数字化场景应用 |  | 套 | 1 |
| （四） | 数据与业务支撑系统 |  |  |  |
| 1 | 时空数据服务系统 |  | 套 | 1 |
| 2 | 统一运维管理系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 智能感知分析引擎和算法 |  | 套 | 1 |
| 4 | 工作流系统 |  | 套 | 1 |
| 5 | 移动端整合 |  | 套 | 1 |
| 6 | 用户体系整合 |  | 套 | 1 |
| 7 | 统一门户整合 |  | 套 | 1 |
| 三 | 智慧化应用（业务应用体系） |  |  |  |
| (一) | 行业应用软件 |  |  |  |
| 1 | 人行道秩序监管系统 |  | 套 | 1 |
| 2 | 犬类系统升级 |  | 套 | 1 |
| 3 | 城市建筑垃圾运输智能监管系统 |  | 套 | 1 |
| 4 | 综合管网地理信息系统 |  | 套 | 1 |
| 5 | 排水防汛在线监测系统 |  | 套 | 1 |
| 6 | 瓶装燃气全生命周期监管系统 |  | 套 | 1 |
| 7 | 桥隧安全监测系统 |  | 套 | 1 |
| 8 | 环卫综合监督管理系统 |  | 套 | 1 |
| 9 | 园林绿化管理系统 |  | 套 | 1 |
| （二） | 公众服务系统 |  |  |  |
| 1 | 公众服务端 |  | 套 | 1 |
| 四 | 硬件设备清单 |  |  |  |
| （一） | 桥隧安全监测设备 |  |  |  |
| 1 | 水亭门隧道 |  | 套 | 1 |
| 2 | 书院大桥 |  | 套 | 1 |
| 3 | 西安门大桥 |  | 套 | 1 |
| 4 | 浮石大桥 |  | 套 | 1 |
| 5 | 上洋公铁立交桥 |  | 套 | 1 |
| 6 | 讲舍街天桥 |  | 套 | 1 |
| 7 | 孙姜大桥 |  | 套 | 1 |
| 8 | 衢江大桥 |  | 套 | 1 |
| （二） | 排水在线监测设备 |  |  |  |
| 1 | 城市积水监测站 |  | 套 | 15 |
| 2 | 积水点交通诱导屏 |  | 套 | 5 |
| 3 | 排水管网监测点 |  | 套 | 40 |
| 4 | 雨水排放口监测 |  | 套 | 14 |
| 5 | 污水水质监测站 |  | 套 | 4 |
| 6 | 窨井水位监测 |  | 套 | 200 |
| 7 | 河道、闸门水位监测站 |  | 套 | 9 |
| （三） | 园林绿化管理设备 |  |  |  |
| 1 | 病虫害监测 |  | 套 | 5 |
| 2 | 二维码铭牌 |  | 套 | 300 |
| （四） | 犬类监管硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 物联网蓝牙监测锚点 |  | 套 | 200 |
| 2 | 物联网关 |  | 台 | 15 |
| （五） | 网络安全硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 边界防火墙 |  | 台 | 3 |
| 2 | 日志审计系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 安全管理平台 |  | 套 | 1 |
| 五 | 其他（实施工作：数据更新、链路及话务租赁等） |  | 项 | 1 |

      - 城市管理信息模型（数据支撑体系）

| 序号 | 体系 | 系统 | 模块 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市管理信息模型（数据支撑体系） | 数据采集 | 城市管理部件普查（市区) |  |
| 2 |  |  | 城市管理部件普查（江山） |  |
| 3 |  |  | 现有地下管网建模 |  |
| 4 |  |  | 园林绿化专项普查 |  |
| 5 |  |  | 城市三维数据获取及建模（衢江区、智慧新城） |  |
| 6 |  |  | 城市三维数据获取及建模（高铁新城） |  |
| 7 |  | 综合性城市管理数据库 | 城市管理基础数据 |  |
| 8 |  |  | 城市管理部件事件数据 |  |
| 9 |  |  | 城市管理行业应用数据 | 市政公用数据 |
|  |  |  |  | 市容环卫数据 |
|  |  |  |  | 园林绿化数据 |
|  |  |  |  | 城市管理执法数据 |
| 10 |  |  | 相关行业数据 | 公安交管数据 |
|  |  |  |  | 民政数据 |
|  |  |  |  | 生态环境数据 |
|  |  |  |  | 市场监管数据 |
|  |  |  |  | 交通运输数据 |
| 11 |  |  | 公众诉求数据采集建库 |  |
| 12 |  |  | 舆情监测数据采集建库 |  |
| 13 |  | 主题数据库建设 | 分层设计 |  |
|  |  |  | 血缘关系管理 |  |
|  |  |  | 主题库设计 |  |
|  |  |  | 数据获取与建模分析 |  |
|  |  |  | 数据资源管理（基于IRS） |  |
|  |  |  | 主题数据库技术支持服务 |  |
| 14 |  | 智能标签体系建设 | 统一标签 |  |
|  |  |  | 个性化标签 |  |
|  |  |  | 数据服务精准推送 |  |
| 15 |  | 综管服数据汇聚系统 | 数据汇聚融合基础功能 |  |
|  |  |  | 城管视频统一接入系统 |  |
|  |  |  | 一体化智能化公共数据平台对接 |  |
|  |  |  | 犬类智能化管理数据对接 |  |
|  |  |  | 山洪灾害监测预警系统数据对接 |  |
|  |  |  | 气象系统数据对接 |  |
|  |  |  | 环卫监管平台数据对接 |  |
|  |  |  | 智慧建设系统数据对接 |  |
|  |  |  | 智慧路灯系统数据对接 |  |
|  |  |  | 衢州市城市体检信息平台对接 |  |
|  |  |  | 衢江区环卫系统数据对接 |  |
|  |  |  | 智慧停车系统数据对接（城投） |  |
|  |  |  | “15分钟便民生活圈”应用系统对接 |  |
| 16 |  | 综管服数据交换系统 |  |  |

        - 数据采集

          - 城市管理部件普查（市区）

针对衢州市建成区（88平方公里，以实际工程量结算）按需开展城市管理部件5大类122小类专项普查工作，完善城市管理部件数据，建立精细的城市部件数据库。并整合接入智慧新城高新园区片区12平方公里现有部件普查数据。

          - 城市管理部件普查（江山）

按照国标，针对江山市建成区（约32平方公里，以实际工程量结算）按需开展城市管理部件5大类122小类专项普查工作，完善城市管理部件数据，建立精细的城市部件数据库。

          - 现有地下管网建模

对智慧新城已有的约13公里（以实际工程量结算）雨污管线数据进行数据标准化及入库等处理，同时利用三维可视化和虚拟现实技术开展地下管线精细化三维建模工作。

          - 园林绿化专项普查

基于衢州市建成区的高分辨率遥感影像、三维建模及绿地分布图纸质数据等，结合现场踏勘，对衢州市老城区约4平方公里（以实际工程量结算）园林绿地开展园林绿地现状专项普查工作。

          - 城市三维数据获取及建模（衢江区、智慧新城）

对衢江区、智慧新城建成区域进行航空倾斜摄影测量及三维实景网格模型建立。衢江区约13平方公里、智慧新城约11.5平方公里，共计约24.5平方公里（以实际工程量结算），分辨率为0.02米。

          - 城市三维数据获取及建模（高铁新城）

对高铁新城区域进行航空倾斜摄影测量及三维实景网格模型建立。高铁新城共计约16.6平方公里（以实际工程量结算），分辨率为0.02米。

        - 综合性城市管理数据库

          - 城市管理基础数据

充分利用现有数字城管地理空间数据及视频监控数据。地理空间数据包含汇聚地理空间、管理部件、单元网格、实景影像和地理编码等数据，其中，基础地理空间、实景影像数据接入资规局已建数据；管理部件、单元网格、地理编码数据接入数字城管已建数据。视频监控数据包括针对衢州市现有的视频监控设施，数字城管建设视频、雪亮工程可接入视频，垃圾焚烧厂、垃圾中转站、餐厨垃圾厂、回收利用中心及填埋场等其他视频数据资源。

          - 城市管理部件事件数据

充分利用现有数字城管平台城市管理部件事件数据，进行数据迁移、处理入库，包括监管问题和统计类数据。监管问题数据包括管理部件和事件监管类型数据。基于衢州市部件普查成果进行数据更新建设，对衢州市建成区约88平方公里范围内的部件进行补测更新。同时，接入数字城管已有的事件数据以及本次城市综合管理服务平台采集上报的数据。统计类数据按照城市管理部件事件发生时间、类别、位置、部门、办理状态的，统计完成的统计信息。包括但不限于按照区域、网格、部件、人员、部门、问题来源、问题类别和问题状态等统计数据。。

          - 城市管理行业应用数据

通过衢州市一体化智能化公共数据平台服务，接入现有城市管理行业应用数据，获取市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法领域的行业数据。

            - 市政公用数据

市政公用数据包括但不限于道路、桥梁、隧道、排水和照明等市政基础设施数据和运行维护数据。充分接入数字城管已建的道路、桥梁等市政基础设施数据以及衢州市管网建设项目中已建的智能监管数据。

            - 市容环卫数据

市容环卫数据包括但不限于建筑垃圾管理、环卫数据、市容市貌等基础数据、指标数据及视频数据。

            - 园林绿化数据

根据园林绿化普查和园林绿化系统运行数据建立园林绿化数据库。汇聚包括但不限于公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地在内的城市园林绿地数据及古树名木数据。

            - 城市管理执法数据

进行上级（平台）系统数据接入，包括但不限于对省级综管服等上级（平台）系统执法相关信息进行全面接入、对市综合行政执法局（分局、中队）当前系统内数据进行接入。

          - 相关行业数据

根据实际工作需要，通过衢州市一体化智能化公共数据平台和主题数据库服务，接入市场监管、公安交管、交通运输、生态环境、民政等城市管理相关部门数据，并进行数据入库处理，确保数据全面收集、充分汇聚、高效利用。

            - 公安交管数据

通过衢州市一体化智能化公共数据平台和主题数据库服务接入公安可接入的人口基础信息、常驻人口等数据，交管人员、车辆等数据，并进行数据入库处理。

            - 民政数据

通过衢州市一体化智能化公共数据平台和主题数据库服务接入民政地名地址（门牌）数据、行政区划、民政机构等现有可接入数据，并进行数据入库处理。

            - 生态环境数据

通过衢州市一体化智能化公共数据平台和主题数据库服务接入环保局现有大气环境、水环境、声环境、污染源监测等生态环境相关数据并进行数据入库处理。

            - 市场监管数据

通过衢州市一体化智能化公共数据平台和主题数据库服务接入市场监督管理局现有包括商户企业登记信息、食品类统计信息、药品类统计信息等统计信息在内的监管相关数据，并进行数据入库处理。

            - 交通运输数据

通过衢州市一体化智能化公共数据平台和主题数据库服务接入交通运输现有公路、铁路、水路等相关数据，并进行数据入库处理。

            - 其他相关数据

根据工作实际需要，通过衢州市一体化智能化公共数据平台和主题数据库服务接入其他相关城市管理领域数据。

          - 公众诉求数据采集建库

公众诉求数据包括从12319热线、12345热线等服务渠道收集的投诉、咨询和建议等信息。实现对数据来源、服务分类、交办情况、处理情况、满意度等的管理和统计。同时，整合或共享政府相关部门的公众服务数据资源。依据公众诉求数据标准进行归集整理（包括但不限于公众诉求、诉求办理及回访等）。

          - 舆情监测数据采集建库

采用先进技术获取新华网、人民网、衢州市人民政府等门户网站、微博等公共网络信息平台，包括热点事件、搜索量、关注度等数据获取衢州市城市管理相关的舆情数据，并预留舆情监测数据接口。

        - 主题数据库建设

          - 分层设计

主题数据库按照标准维度模型进行数据架构设计。

          - 血缘关系管理

对数据血缘关系进行管理，确保每个环节的数据质量，发现数据问题时能依据血缘关系进行快速定位和处理。

          - 主题库数据库设计

有效整合各部门涉及城市管理领域的数据，为平台后续的智能分析评价、综合研判、应急指挥提供基础信息。包括地理空间信息子主题、视频监控信息子主题、监管问题信息子主题、统计类信息子主题、市政公用行业信息子主题、市容环卫行业信息子主题、园林绿化行业信息子主题、城市管理执法行业信息子主题、相关行业子主题、公众诉求信息子主题、舆情监测信息子主题、犬类管理信息子主题、瓶装燃气管理主题库等。

          - 数据获取与建模分析

对归集的数据进行建模加工，形成可直接应用于业务模型的各项指标元数据。包括数据获取指标项及建模分析。

          - 数据资源管理（基于IRS）

通过数据资源管理，实现对一体化智能化公共数据平台数据交换和共享。包括但不限于对系统数据的梳理、编目、交换、共享等功能。

          - 主题数据库技术支持服务

包括后期增量城市综合管理服务数据的归集、清洗、治理及加工过程。以及依据其他项目需求对城市综合管理服务数据进行建模分析等工作。同时提供数据质量治理服务、异常数据处理、问题数据反馈、数据质量持续优化、新增及变更业务的运维等服务。

        - 智能标签体系建设

基于一体化智能化公共数据平台的智能标签功能，按照不同业务领域，设计、定义主题数据标签，支撑智能化运用。通过标签产出的数据模型、算法，不断创新标签的应用，推动城市综合管理服务大数据知识智能化进程，提炼出有业务意义的业务规则，实现自助式标签研判体系，简化自主创新业务分析流程，挖掘深层业务信息，包括统一标签、个性化标签、数据服务精准推送等内容。

          - 统一标签

统一标签由主管部门根据行业特性、业务习惯、监管重点等情况设计，平台通用，统一调用。

          - 个性化标签

个性化标签由各部门自主编制，各部门根据业务对象的不同特征和监管要求，对业务对象进行适当的分类，给本部门业务对象加载相应的“智能标签”，由各个部门根据需要进行标注，提高相应对象的辨识度，实施差异化管理措施。

          - 数据服务精准推送

依托衢州市一体化智能化公共数据平台，获取综管服平台跨部门跨系统各业务数据，反馈到各部门自建系统，为监管部门、个人和企业提供数据精准推送服务，可以通过系统触发与手工发送完美配合，实时向用户精准推送数据，与用户保持互动，支持个性化定时推送和离线推送，有效地实现数据共享。

        - 综管服数据汇聚系统

根据城市综合管理服务工作要求，依托衢州市一体化智能化公共数据平台，接入现有城市管理相关数据。汇聚城市管理包括基础数据、城市管理部件事件数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据、公众诉求数据、舆情监测数据等数据，对各类数据进行清洗、校验、抽取、融合，形成综合性城市管理数据库。各系统数据的对接，将统一通过一体化智能化公共数据平台进行接口对接以获得需求数据。

          - 数据汇聚融合基础功能

根据城市综合管理工作要求，对各类数据进行清洗、校验、抽取、融合功能，形成综合性城市管理数据库。

          - 城管视频统一接入系统

城管视频统一接入系统可整合现有的城管专项领域内视频图像资源，实现对城市管理视频资源进行统一接入管理和共享应用。

          - 一体化智能化公共数据平台对接

通过与一体化智能化公共数据平台对接，通过该平台将已在平台内布设接口的系统数据内容，根据城市管理实际需求进行逐步接入。

          - 山洪灾害监测预警系统数据对接

对接已有山洪灾害监测预警系统，接入包括雨量监测数据、水位监测数据、水温等数据，并与新建设施数据相结合，逐步丰富城市排水防汛关键指标数据。

          - 气象系统数据对接

接入当地气象信息，包括空气温湿度、风速、风向等常规气象要素，以确保系统内提供气象信息的实时更新。

          - 环卫监管平台数据对接

通过对接住建局环卫监管平台，接入平台内现有环卫监管数据，包括人员信息、车辆信息、各类设施等数据，确保城市内现有环卫数据的全面整合接入。

          - 智慧建设系统数据对接（住建局）

通过住建智慧建设数据对接，接入工地基础信息包括人员、车辆、可接入视频等数据。

          - 智慧路灯系统数据对接

通过对接住建局智慧路灯数据，接入路灯管理基础信息，包括路灯编号、位置、运维时间等信息，作为城市管理过程中城市基础部件数据。

          - 衢州市城市体检信息平台对接

根据需要对接城市体检平台包括生态、健康、安全、交通等各指标数据，供综管服（平台）系统进行获取展示。同时对接多图层包括建成区范围、规划范围、绿地覆盖等基础底图数据，确保综管服（平台）系统获取全面完整的城市体检信息供相关部门进行管理。

          - 衢江区环卫系统数据对接

对衢江区环卫系统数据进行对接，接入衢江区环卫基础数据，包括衢江区环卫人员、车辆等数据，确保衢江区环卫信息数据的全面整合接入。

          - 智慧停车系统数据对接

通过城投智慧停车系统数据对接，接入城投现有停车位基础信息包括停车位数量、分布位置、实时停车等信息，进一步充实城市管理过程中对于城市内停车情况的综合可视化管理。

          - “15分钟便民生活圈”应用系统对接

通过与住建局“15分钟便民生活圈”应用系统对接，接入便民服务基本数据，包括社区基础信息、周边设施信息、规划信息等。

          - 其他相关应用系统对接

根据实际工作需要，接入城市管理其他相关领域的应用系统及其信息。

        - 综管服数据交换系统

按照国家平台、省级平台数据共享与交换要求，开发相应的数据接口，通过接口对接传输等方式上报数据。包括但不限于数据接口共享、数据交换、交换规则制定及数据仓状态监测等功能。

      - 城市综合管理服务平台（应用支撑体系）

| 序号 | 体系 | 系统 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市综合管理服务平台（应用支撑体系） | 业务指导系统（共用国家平台） |  |
| 2 |  | 综管服指挥协调系统 | 数字城管9大基础子系统升级 |
| 3 |  |  | 浙政钉移动办公系统 |
| 4 |  |  | 统一业务受理系统 |
| 5 |  |  | 案件智能处置系统 |
| 6 |  |  | 智能信息检索系统 |
| 7 |  |  | 业务短信/话务系统 |
| 8 |  |  | 专项普查系统 |
| 9 |  | 城市管理可视化运行监管系统 | 城市管理整体态势感知 |
| 10 |  |  | 行业专题数据分析 |
| 11 |  |  | 智慧新城二级（平台）系统 |
| 12 |  |  | 数字化场景应用 |
| 13 |  | 数据与业务支撑系统 | 时空数据服务系统 |
| 14 |  |  | 运维管理系统 |
| 15 |  |  | 智能感知分析引擎和算法 |
| 16 |  |  | 工作流系统 |
| 17 |  |  | 移动端整合 |
| 18 |  |  | 用户体系整合 |
| 19 |  |  | 统一门户整合 |

        - 业务指导系统

共用国家已建平台及模块。包括政策法规、行业动态及经验交流子系统，共享城市管理领域法律、法规、规章、规范性文件以及标准规范等，共享城市管理经验等工作动态。

        - 综管服指挥协调系统

          - 数字城管9大基础子系统升级

根据衢州市城市管理实际对现有数字城管包括无线数据采集子系统、监督受理子系统、协同工作子系统、综合评价子系统、监督指挥子系统、地理编码子系统、基础数据资源管理子系统、应用维护子系统、数据交换子系统九大基础子系统进行升级。

            - 无线数据采集系统

无线数据采集子系统实现信息采集员在自己管理的单元网格内巡查过程中向监督中心上报城市管理问题信息。包括问题上报、简易案件、城管任务、历史记录、数据同步、暂存问题、打卡签到、我的案件、工作轨迹、日报周报、IP设置、当前版本、案件核查、核实列表等。

            - 监督受理子系统

监督受理子系统实现案卷的受理和立案及其相关的支撑功能，充分展示上报案卷的详细信息，通过文字、图片、视频等各种媒介体现。其次实现案卷简便处理，包括建立案卷、已办案件、待回访等功能。

            - 协同工作子系统

协同工作子系统将信息采集、案卷建立、任务派遣、执行反馈、核查、结案归档、综合评价等环节关联起来，完成业务流转、全程检查，实现城市综合管理服务监督指挥中心、各专业管理部门和各级政府之间的资源共享、协同工作和协同督办。

            - 综合评价子系统

综合评价子系统基于监督受理子系统、协同工作子系统和基础数据资源管理子系统，运用综合评价模型和实时或定期统计技术，将信息技术、监督评价的工作模式应用到智慧化城市管理中，建设城市管理监督评价体系。通过基于综管服平台的信息存储和信息查询，实现对历史数据按期或实时的统计。包括综合评价、区域评价、部门评价等功能。

            - 监督指挥子系统

监督指挥子系统用于实现信息实时监控，便于监督指挥中心和各级领导更加清楚地了解城市网格化管理的状况。可通过大屏幕直观地掌握各个区域的城市部件（事件）信息、业务办理信息、综合评价信息等全局情况，还可以对每个网格、信息采集员、部件等个体的情况进行查询。包括今日概况、案件统计、案件查询等功能。

            - 地理编码子系统

通过地理编码子系统，将城市现有的地址进行空间化、数字化和规范化，在地址名称与地址实际空间位置之间建立起对应关系，实现地址空间的相对定位。

            - 基础数据资源管理子系统

系统主要提供系统管理员管理地理信息所需的地图数据。包括地图功能、部件管理、责任网格管理等功能。

            - 应用维护子系统

应用维护子系统是系统管理员使用的工作系统。通过系统，快速搭建、维护城市管理业务等日常维护工作。包括事件管理、部件管理、区域管理等功能。

            - 数据交换子系统

本项目将对本子系统进行升级完善并整合接入综管服数据交换系统中。系统实现多级城市管理系统间以及综管服平台与其他业务系统间的信息传递与交换。将与自然资源规划局、公安局、住建局、综合执法局等部门数据共享，实现一体化城市大数据管理。

          - 浙政钉移动办公系统

基于浙政钉，整合原有各类城市管理相关APP，并根据最新技术标准和衢州市城市管理需要进行升级改造，打造集无线采集、领导督办、移动处置等功能于一体的城管统一业务管理移动系统，支持城市管理问题采集上报、任务指挥调度、人员移动定位和轨迹查询，提供全移动监管工具，提高城市管理者的移动办公处置能力。包括采集上报、任务管理、地图浏览等功能。

          - 统一业务受理系统

在原有数字城管信息采集员巡查上报和公众举报的城市管理问题基础上，积极拓宽业务受理渠道，充分利用物联网、视联网、移动互联等新技术手段，打造多途径、全方位的业务受理方式。对于上报的问题根据类型、性质、详情事由等信息，并结合城市服务管理指挥要求，进行分析研判、派遣、核查、回访，实现对物联网、视联网、互联网、信息采集员巡查、热线上报问题的统一业务受理。完成针对投诉问题从投诉登记、投诉办理、投诉督办、投诉回访及投诉查询多方面流程化管理。系统包括问题受理、待办任务、综合查询等内容。

          - 案件智能处置系统

实现对于城管类相似案件的智能分析，避免案件的重复上报，提高案件的受理和处置效率。实现案件的定向分派，案件主动优先推送至责任片区闲置人员手中。通过疑难案卷处置对责属难以认定的疑难案件进行专项管理。包括相似案卷设置、相似案卷详情、自动派件等内容。

          - 智能信息检索系统

针对城管业务汇聚的数据提供初级检索、高级检索、全文检索、城管专项业务检索功能，可调用查看城市一体化智能化公共数据平台中与城管业务相关的其他职能部门数据。

          - 业务短信/话务系统

业务短信/话务系统为城市综合管理服务平台提供交流沟通，通过系统可以与业务案件结合向人员发送各种提醒短信、通知等。话务是为综管服指挥中心的话务人员进行市民群众来电上报的各类信息提供信息的录入和后续处理等。包括一般短信群发、案件到达提醒、呼叫平台升级等内容。

          - 专项普查系统

系统使用原有信息采集员和浙政钉，通过该系统进行部件基础数据库的添加和更新，以保证城市综合管理服务平台基础数据库的时效性。包括基础信息管理、部件数据管理、专项普查任务下发等内容。

        - 城市管理可视化运行监管系统

          - 城市管理整体态势感知

依靠可视化系统，基于城市基础地理信息，综合展示城市管理整体态势，汇聚城市管理各类工作的整体分布、宏观态势、关键指标、即时状态等信息，实现有关人员、车辆、视频、基础设施等城市管理基础要素一图展示。包括管理体系专题卡片、城市运行体征、网格化管理情况等内容。

          - 行业专题数据分析

基于城市基础地理信息，实现多场景行业分析大数据展示。包括城市管理执法专题、建筑垃圾运输专题、市政公用专题等内容。

          - 智慧新城二级（平台）系统

基于智慧新城基础地理信息，全面展示智慧新城城市管理现状，提供全面、快速、直观了解智慧新城管理工作整体开展情况的渠道。综合展示城市管理相关基础数据、案件来源情况、案件处置情况、案件结案情况等数据。包括智慧新城整体态势感知、综合管网专题、建筑垃圾管理专题等内容。

          - 数字化场景应用

基于数字化改革门户构建的城市综合管理服务应用场景可以展现衢州市数字化改革在具体领域的建设成果，起到监督、管理与促进深化数字化改革的作用。主要工作是梳理综合管理服务平台建成之后沉淀下来的业务指标、应用场景，依据数字改革门户的展现要求，实现可视化的展示。包括规范梳理、业务梳理、应用场景设计、多数据源整合、多种场景模板、多种图表组件，支撑多种数据类型的分析展示、UI设计。

        - 数据与业务支撑系统

          - 时空数据服务系统

面向城管行业提供多源异构空间信息服务资源整合、管理、监控与运维一体化功能。应用于市政、应急、环保、园林等各行业的专业地理信息服务集成管理，服务于跨部门、跨区域、跨行业的共享系统建设。时空数据服务系统的核心作用为地理系统的整合中枢和管理中枢，能够整合跨部门的GIS服务器资源。包括数据源管理、专题数据管理、资源目录管理等内容。

          - 统一运维管理系统

统一运维管理系统主要用于管理所有系统正常运行依赖的核心基础资源，主要功能包括资源管理、租户管理、应用管理、菜单管理、日志管理等内容。

          - 智能感知分析引擎和算法

利用一体化智能化公共数据平台内人工智能算法和视频图像识别、语音识别以及预置场景等技术，对违法行为进行实时监控、智能分析、自动告警、取证上传。通过事件感知引擎，支撑事件中心各领域城市事件的智能化识别、去重、要素补齐等工作，提升城市事件发现、处置、分析效率。包括事件感知、案件智能预审、城管视频分析等内容。

          - 工作流系统

依靠工作流系统，提供流程、规则、流程建模工具、流程管理工具、工作中心等通用组件和工具，以加强综管服平台应用能力。包括流程管理、系统管理、组织机构等内容。

          - 移动端整合

基于浙政钉、浙里办梳理城市综合管理服务和数字化门户掌上办事事项目录，制定适宜移动客户端办理的业务流程，按照浙江政务服务网相关规范，完成掌上办事应用开发、整合、上线。

          - 用户体系整合

基于浙江政务服务网的用户体系对现有的系统进行整合，统一管理各个信息系统的组织信息和用户信息，实现单点登录，简化用户的登录过程，同时提供集中便捷的身份管理、资源管理、安全认证和审计管理，对于不同权限级别的用户和管理员都有不同的系统功能和数据访问范畴，满足用户对信息系统使用的方便性和安全管理的要求。

          - 统一门户整合

根据浙江省数字化改革的要求，将应用系统、数据资源、网络资源集成在统一的信息门户之下，实现统一的“人的集成、界面集成、流程集成、业务集成、消息集成、应用集成”，为政府、企业、个人用户提供统一信息资源访问入口，并根据用户的角色不同，提供个性化的服务。

      - 智慧化应用（业务应用体系）

| 序号 | 体系 | 系统/行业软件 | 模块/系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧化应用（业务应用体系） | 行业应用软件 | 人行道秩序监管系统 |
| 2 |  |  | 犬类系统升级 |
| 3 |  |  | 城市建筑垃圾运输智能监管系统 |
| 4 |  |  | 综合管网地理信息系统 |
| 5 |  |  | 排水防汛在线监测系统 |
| 6 |  |  | 瓶装燃气全生命周期监管系统 |
| 7 |  |  | 桥隧安全监测系统 |
| 8 |  |  | 环卫综合监督管理系统 |
| 9 |  |  | 园林绿化管理系统 |
| 10 |  | 公众服务系统 | 公众服务端 |

        - 行业应用软件

          - 人行道秩序监管系统

基于一体化智能化公共数据平台视频智能识别分析技术，应用深度学习算法，对城市管理的违法行为进行实时监控、智能分析、自动发现、报警提醒，并与综管服平台无缝对接，将分析结果推送至综管服平台。通过该系统进一步加强针对人行道内占道经营、游街摊贩、乱停乱放、乱堆乱倒、破坏绿化、道路积水等行为（事件）进行执法的规范化建设以及违停处理流程的优化，为规范街面人行道市容市貌提供更为有效的信息化控制手段。

系统覆盖衢州市柯城区、衢江区、智慧新城、智造新城、江山市、龙游县、开化县、常山县全市域各区块综合行政执法局，实现人行道秩序一个系统监管。包括占道经营、流动摊贩、违章停车、移动终端采集应用、人行道违停处理（含温馨提醒）、智能设备采集等内容。

            - 出店占道经营

基于深度学习的算法，对沿街门店指定区域进行视频智能计算，判断街面占用情况，同时基于深度学习的检测算法，检测区域是否摆放了桌子、框子、箱子等杂物。发现该类事件后，对出店经营事件自动形成案件信息上报。

            - 流动摊贩

基于深度学习的非机动车车型分类算法，具有高覆盖，高精准的特点，识别判断上报车辆是否是非游商摊贩。

            - 乱堆物料

基于深度学习的检测算法，对指定区域进行物料检测，判断该区域是否发生堆物堆料现象。

            - 道路积水

通过视频算法分析，结合人工智能、计算机视觉等技术，通过分析监控摄像头中的视频信息，在一定条件下识别、发现并定位积水位置，及时上报至指挥中心，并派专人快速治理，能够最大程度的降低损失，保证城市公共设施及人员安全。

            - 违章停车

基于深度学习的车辆检测和分类算法，对指定区域进行车辆检测及滞分析，判断该区域是否存在机动车违章停车。同时基于深度学习的检测和识别算法，对违规机动车车辆车牌进行检测，识别出有效的车牌。对于非机动车乱停乱放，基于深度学习的非机动车检测算法，检测和定位在人行道、盲道、绿化带以及消防通道等停留的非机动车，通过对这些范围内的非机动车进行滞留时间分析，判断非机动车是否存在违停行为，同时对每辆违停的非机动车进行图像取证供执法人员进行人工评判，为违章停车问题的合理引导和依法整治提供依据，提高城管执法的科技化水平和效率。

            - 移动终端采集应用

移动终端采集应用包括违法停车执法处理、违停查询、数据管理、违停处理、历史记录、应用更新、道路更新、终端系统时间同步、人行道违法停车处理等功能。

            - 人行道违法停车处理（含温馨提醒）

对违法停车进行全流程管理，包括采集录入、数据维护、违法处理、文书管理、销帐、到时录入提醒、数据重复提示、温馨提醒等主要功能。

            - 智能设备采集

统一的智能设备采集接口系统，实现智能摄像头抓拍导入、车载摄像头抓拍导入。

            - 网上应用

建设违法停车网上自助处理系统，设计自助网站、对接微信公众号和对接邻礼通，提供人行道违停缴费和道路停车缴费网上缴费功能。

            - 平台对接

对接省违停处罚平台、根据省违停处罚平台的接口调用规范，按要求实时上报违停处罚信息（包括违停图片、违停时间和位置信息等）、违停缴费信息。

对接交警系统服务，包括数据交互、驾驶员查询、车辆查询、车辆加锁、车辆解锁等功能模块。

对接统一支付公共平台，实现自助处理违停缴费功能。

对接短信服务平台，违法停车案件录入后获取交警车驾管信息登记的车主联系方式，通过各县市执法局短信服务平台定制模板发送短信至车主手机，以提醒当事人违法停车信息。

          - 犬类系统升级

对原有犬类系统进行升级改造为市县一体平台，增加犬只全生命周期管理，依托犬类综合管理平台、微信和浙里办等小程序，实现包括犬只出生备案登记、宠物医院信息管理、犬只病亡注销、无害化处理、犬只溯源等功能。

            - 移动小程序便民门户（微信、浙里办、浙政钉）

包括但不限于收容告示、线上领养系统、寻犬启示、线上年检、犬只寄养服务、意见反馈、养犬小知识。具备web端后台管理，同步实现业务逻辑处理，权限数据管理，用户数据管理，功能数据管理等。

            - 犬只全生命周期管理

包括犬只出生备案登记、犬只病亡注销、无害化处理、犬只溯源、宠物医院、快捷登记等功能。具备web端后台管理，同步实现业务逻辑处理，权限数据管理，用户数据管理，功能数据管理等。

            - 共享系统

进行系统改造，上架微信小程序（JS），浙里办（H5）和浙政钉（JS））、邻礼通端、后台提供给App接口、后台WEB界面和后台数据分离。

将原系统改造成共享平台，与下面县市区实现数据共享，接口开发。

            - 行政区框架划分

根据县市区不同单位，设置不同管理权限，不同功能数据进行分类划分。设置权限数据、组织数据。系统内划分组织机构、各组织机构下的用户数据权限可自行分配。

            - 数据归集

进行数据归集、与第三方接口对接、推送至一体化智能化公共数据平台。

          - 城市建筑垃圾运输智能监管系统

对建筑垃圾运输的密闭、运输、倾倒、中转、回填、消纳、利用等全过程进行监管，依靠系统对建筑垃圾运输车辆在运输过程中未苫盖、未按规定路线行驶、跨越规定区域运输等违规行为进行监管。同时结合移动监管模块增强执法人员现场问题上报、信息查询、事件处置能力。包括基础信息管理、审批备案管理、工地监管、城市建筑垃圾运输移动管理模块等内容。

            - 基础信息管理

对智慧新城范围内在建工地中建筑垃圾运输公司相关基础信息进行综合管理。包括运输资质企业信息管理、车辆信息管理、工地信息管理、驾驶员信息管理、消纳点信息管理、重要设施管理等功能。

            - 审批备案管理

实现智慧新城相关监管部门对渣土等建筑垃圾处置运输流程化审批管理。包括处置备案受理、处置备案预审批、处置备案审批、处置备案查询功能。

            - 工地监管

接入工地现有系统内数据，进一步强化建筑垃圾运输车辆出入工地过程监管能力。包括工地远程视频监控、进出工地读卡信息管理、出土土方管理、车容车貌管理功能。

            - 运输过程管理

基于一体化智能化公共数据平台内人工智能算法识别结果的推送，自动将渣土等建筑垃圾车基本信息、未苫盖等行为识别进行系统内提示。包括车牌识别、运输路线、越界提醒、掉线提醒、超速提醒等功能。

            - 考核管理

通过建立考核标准、考核表及规范的考核流程，实现对日常考核工作的规范化管理，同时便于后期对考核结果的统计分析。包括违规通知、考核结果管理、统计分析功能。

            - 城市建筑垃圾运输移动管理模块

基于浙政钉，实现城市建筑垃圾运输问题快速上报及查询入口，进一步提高城市建筑垃圾运输管理灵活度。包括违规上报、车辆查询、信息查询功能。

          - 综合管网地理信息系统

通过综合管网地理信息系统，对智慧新城现有管网数据进行系统内三维展示及综合管理。依靠地图操作、三维浏览、查询定位、工程分项等功能，为相关部门提供完善的地下管线三维可视化信息管理。

            - 地图操作

通过系统内相关数据资源配置以及图层、透明度等信息的控制，实现对于管网三维可视化及相关信息的全面展示。包括数据源配置、图层控制、透明度、管线图例等功能。

            - 三维浏览

实现在系统内镜头调整，完成对于地下管线多角度的动态查看需求。包括地下模式、三维飞行、360度环视功能。

            - 辅助量算

可实现距离量算与面积量算功能，包括水平距离、垂直距离、空间距离、地表距离、水平面积与地表面积测量功能。

            - 查询定位

提供坐标定位、道路定位、区划定位、单位定位、兴趣点定位、书签等功能。

            - 信息查询

实现信息的快速查询，提供属性查询、空间查询、关键字查询、管径查询等多种方式。

            - 数据统计

数据统计主要用于区域范围内管线数量与长度的统计及结果输出。包括管径分段统计、埋深分段统计、点性质分类统计、管径分类汇总、材质分类汇总等功能。

            - 工程分析

实现对于地下管线的开挖、横断面、水平净距等多方面的系统内自动分析。包括水平净距、垂直净距、覆土分析、爆管分析、连通分析、纵断面分析、横断面分析等功能。

            - 结果输出

实现系统分析过程及结果的实时截屏导出。

          - 排水防汛在线监测系统

系统通过信息互联的方式提供高效的排水管网数据监测、统计、评估服务，基于对汛情信息的实时采集与汇集，搭建综合动态监管网络，涵盖城市降雨量、积水点、窨井水位、河道水位等一系列指标，构建集监测、预警、调度、决策于一体的监管系统，贯穿汛前、汛中及汛后防汛全过程，实现城市防汛的全方面监管预警。包括一张图管理、设备监测、巡查养护移动模块等内容。

            - 一张图管理

提供排水防汛“一张图”管理功能，实现包括污水厂、管网、排放口等重要设施“一张图”管理，对各设施运行状态动态展示。包括地图定位、设备信息列表、设备查询等功能。

            - 设备监测

统计当前接入的物联网设备种类、总数和离线情况，通过设备列表进行监测点的查询和定位。包括监测列表、监测统计、视频监控、信息展示功能。

            - 查询分析

实现各类监测数据执行查询、统计和分析操作。包括单点查询、多点查询、报警数据、日报统计等功能。

            - 监测分析

实现系统内降雨、水位等分析，例如可针对河道闸门监管进行高低水位数据自动计算，异常数据快速告警至指定管理部门人员。包括实时降雨等级、历史降雨等级、降雨密度分析、水位分析功能。

            - 管网地图

通过系统接入资规局现有管网数据，在系统内实现对排水管网的查询及统计。包括排水管网查询、管网统计功能。

            - 预警管理

实现值守人员、预警配置的添加、修改和删除管理。包括值守人员管理、预警配置功能。

            - 信息管理

实现对于排水防汛物联网设备、预案、污水厂的管理。

            - 气象预报

通过提供动态的卫星云图、台风路径图、详细天气预报等形式，展示当下气象情况。

            - 巡查养护

通过系统实现问题的上报、巡检综合管理以及养护信息管理。包括问题上报、巡检管理、养护管理功能。

            - 巡查养护移动模块

基于浙政钉，建立巡查养护移动管理入口，实现巡查养护移动端问题上报、任务派发、巡查计划等功能。

          - 瓶装燃气全生命周期监管系统

通过全市域燃气站推广瓶装燃气全生命周期监管系统，实现监管部门对各燃气站充气智能化监管，规范订单及配送流程，实现居民线上定气，以燃气站的规范充气和配送管理推动燃气运输的实名制管理，规范从业人员执业行为，及时发现安全隐患和不规范操作行为。包括系统管理、综合管理、充装管理、呼叫配送管理、配送移动、线上定气管理等模块。

            - 综合管理模块

通过综合管理模块实现燃气站基础信息管理、送气人员信息管理、送气车辆信息管理、气瓶建档、气瓶流转管理、燃气站集中管理、支持视频查看、进行送气车辆监管、支持统计报表分析。

            - 充装管理

充装管理模块包括充装信息录入、充装自主识别。进行充装权限管理，系统内可配置充装功能管理权限。充装数据管理，可管理全部灌装详细数据与相关报表。

            - 呼叫配送管理

包括用户管理、来电弹屏、价格管理、呼叫中心业务管理、配送单套打、派工管理。

用户管理，用户基本资料管理：记录用户名称、地址（支持多地址）、电话（支持多电话）、用户订气历史记录等详细信息。

支持来电弹屏，电脑系统内自动显示客户信息。

价格管理，支持气价动态管理指导价格。

支持呼叫中心业务管理，对呼叫中心内定气、催气、报修、投诉、咨询的业务处理进行集中管理。

配送单套打，支持订单信息的相关打印工作。

派工管理，可查询或自动提示未派工的订气订单和催气订单。

            - 配送移动

支持配送信息推送，实时接收呼叫配送系统数据，手机自动提醒新订单。

快速接单，支持送气相关人员移动端进行订单快速接收。

信息速递，功能内可以自动弹出订气客户资料的信息，来电后也可自动显示客户信息。

导航定位，移动端内内置地图导航。

派工管理（配送端），可查询或自动提示订气订单和催气订单。

蓝牙打印，可以使用蓝牙连接打印机，现场进行送气单据打印。

送达管理，送气人员到达用户地址后，通过扫描空瓶条码进行空瓶信息登记，确认送达。

支持实名登记以及 钢瓶信息查询真伪。

            - 线上定气管理

线上定气，支持线上定气。

订单状态，提交订单后可在订单状态中查看订单实时状态。

确认订单，完成配送后，用户可在系统内进行订单送达确认。

线上支付，用户确认订单时将进行线上支付。

线上定气信息对接，线上定气信息实时共享信息，支持订单数据的实时更新。

支持用气信息查询，支持预约定气，以及。历史订单查询。

            - 系统管理

操作员管理：可对系统操作员进行管理，给操作员分配角色，不同的操作员角色可以有不同的操作权限。

操作员角色管理：可对操作员角色进行管理，不同的操作员角色分配不同的操作权限。

系统参数设置：可设置系统的参数如：是否启用钢瓶号管理。密码修改：可修改当前操作员的密码。

          - 桥隧安全监测系统

依靠桥隧安全监测系统，实现对水亭门隧道、书院大桥、西安门大桥、浮石大桥、上洋公铁立交桥、讲舍街天桥及智慧新城衢江大桥、孙姜大桥桥隧档案管理、桥梁在线监测、车辆称重监测及日常养护在内的智慧化管理。打造集基本信息管理、安全监测、运行养护支持于一体的城市桥隧安全管理系统。基于地理信息基础数据、物联感知设备数据，实现桥隧基本信息的管理和可视化展示。包括地图操作、档案管理、桥隧在线监测、巡查养护移动模块等内容。

            - 地图操作

在地理底图上直观展示城市重要桥隧列表及空间分布位置，以及桥隧名称、养护等级、养护单位等基础信息。包括地图加载、地图工具、地图标注、地图气泡功能。

            - 档案管理

管理桥隧的基本信息，如桥隧名称、线路名、所在地、管养单位、桥隧性质、桥隧分类、设计载荷等级等基本信息。包括档案查询、档案维护、档案导出等功能。

            - 养护管理

实现对桥隧养护过程的管理，包括养护任务、养护清单、养护过程、养护统计分析、养护资料案件管理等功能。

            - 桥隧在线监测

主要显示传感器设备的实时监测信息，包括主梁竖向挠度变形监测、纵向位移监测、应力监测（含温补）等数据信息。

            - 超重监测

实现对于途经桥隧的车辆重量进行实时监测。包括监测数据、超重违法证据输出、超重分析等功能。

            - 监测查询

实现对监测历史数据、报警数据的快速查询。包括历史数据查询报警数据查询等功能。

            - 数据报表

对桥隧各类统计数据形成数据统计。包括桥隧统计、日报统计等功能。

            - 视频监控

实现对接入的桥隧视频数据实时查看。

            - 知识库管理

提供对桥隧维修养护预案、标准规范、养护知识的管理，建立桥隧养护预案等知识库，为桥隧养护、管理提供辅助。

            - 病害管理

病害管理包括登记巡检发现的桥梁病害问题、针对桥梁病害按类型等不同维度查询检索、对桥梁的病害信息进行统计。包括病害登记、病害查询、病害统计等功能。

            - 基础信息配置

实现对养护人员和养护班组的信息管理，对配置信息进行增加、删除、修改、查询操作。

            - 巡查养护移动模块

基于浙政钉，建立桥隧巡查养护移动管理入口，实现我的任务、养护上报等移动管理功能。

          - 环卫综合监督管理系统

环卫综合监管系统通过结合GIS地图功能，实现衢州市环卫相关监管部门系统内地图上实时查看环卫工人、车辆的位置分布，对工人及车辆的出勤数量、到岗情况一目了然。通过接入现有系统内监管数据，实时掌握环卫作业情况。同时，接入垃圾中转站、焚烧厂、餐厨垃圾处理厂等现有数据及视频监控，充分利用已有数据进行动态化监管，提高环卫效率与水平，达到环卫精细化管理的目的。包括环卫设施台账、环卫人员监管、环卫车辆监管等内容。

            - 环卫设施台账

实现对环卫设施基础信息、日常状态等方面进行地图管理和统计分析。包括设施数据库管理、设施GIS管理、设施日常状态管理等功能。

            - 环卫人员监管

通过对接环卫养护单位人员管理系统及环卫监管系统，实现对现有环卫单位系统内已登记的环卫人员信息、环卫人员定位数据接入，加强基础信息与工作轨迹管理，掌握各环卫公司环卫人员情况、人员作业位置分布状况。

            - 环卫车辆监管

接入环卫车辆已有定位和视频监控数据，实现对洒水车、清扫车、垃圾运输车等机械化作业车辆的实时监控，包括作业状态、作业轨迹、作业统计分析等功能。

            - 垃圾中转站监管

接入已有的垃圾中转站基础数据与视频数据，实现垃圾中转站的清运状态实时监控，并对各类指标数据进行统计分析，实现无接触监管。

            - 垃圾焚烧厂监管

整理焚烧厂基础数据，接入已有的焚烧装置指标数据以及视频监控数据，实现焚烧厂的统一监管。

            - 餐厨垃圾处理厂监管

整理餐厨垃圾处理厂基础数据，接入已有的餐厨垃圾处理数据和处理厂视频监控数据，实现餐厨垃圾处理厂的统一监管。

            - 回收利用中心监管

通过接入回收利用中心已有的各类数据以及视频监控数据，强化相关部门对于关键数据的监管能力。

            - 填埋场监管

通过接入填埋场已有的各类数据以及库区视频监控数据，强化相关部门对于填埋场关键数据的监管能力。

          - 园林绿化管理系统

园林绿化管理系统，在绿地系统养护、养护单位考核、名木古树管理、病虫害监测等应用方面发挥作用，为衢州市园林绿化管理提供有力工具，使其在绿线规划及管理，园林绿地现状和历史数据的查询、统计、分析，绿地系统养护，机构考核监管等应用方面发挥作用。包括养护管理、动态监测、考核管理等内容。

            - 养护管理

实现园林养护任务的闭环管理，支持园林巡检问题拍照上传、任务派发、养护单位任务反馈、任务评价、评价结果统计的闭环管理流程。

            - 动态监测

通过物联网技术监测园林绿地病虫害等参数，实现对园林数据的实时监控和有效控制。包括监测点一张图、实时监测、监测列表等功能。

            - 考核管理

实现考核细则设定，进行考核评价，统计考核结果，并基于考核结果进行考核通报。包括考核细则管理、考核评价、通报管理等功能。

            - 二维码管理

通过建立二维码管理模块，对城市树木、园林设施、名胜古迹等量身定制二维码，“一物一码”，实现二维码信息的管理、编辑、批量打印等功能。

            - 数据接入

为企业数据、政府数据、物联网数据以及其他数据提供统一的数据接口服务，规范数据接入标准。

            - 统计分析

通过建立统计分析模块，支撑园林绿地一张图、养护单位自检统计、业主单位巡检统计、行业主管部门抽检统计、区块考核统计、养护单位考核等业务运营相关的统计报表以及报表集成功能，方便管理人员查看相关的报表，并提供灵活界面，可以选择统计项，自动生成报表；提供柱状图，曲线图等实现图形化统计报表，能实现报表多种格式的导出、打印等功能。

        - 公众服务系统

          - 公众服务端

在衢州数字城管基础上，强化热线服务功能，支持公众诉求的满意度评价回访，将邻礼通作为衢州市市民问题上报、咨询、办理等业务的统一系统，建立市民意见反馈的统一接口。依照衢州市数字化改革要求，邻礼通上架于浙里办进行统一管理。包括犬类登记模块、人行道违停处理模块、瓶装燃气模块、找停车场模块、找临时泊位模块、找公厕模块、找公园模块、公告栏模块、国家12319信息展示模块等内容。

    - 硬件设备清单

- 核心关键设备：表面应变计、综合性采集仪、污水水质监测站、窨井水位监测。

| 一 | 硬件设备（行业应用感知体系） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 |  | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 桥隧安全监测设备 |  |  |  |  |
| （1） | 水亭门隧道 | 表面应变计 | 1）测量范围：3000με； 2）分辨力：≤0.035%FS； 3）标距：≥150mm； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）非线性度：≤0.1%FS。 | 个 | 70 |
|  |  | 静力水准仪 | 1）测量范围：0-2000mm； 2）测量精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：≤0.01 %FS‎； 4）输出方式：RS485（MODBUS）； 5）供电：12V，≤25mA； 6）高度：≤65mm。 | 台 | 20 |
|  |  | 裂缝计 | 1）标准量程：12.5、25、50、100、150、200、250、300mm； 2）非线性度：直线：≤0.5%FS； 多项式：≤0.1%FS 3）测量精度：≤0.1%FS； 4）分辨力： 0.025%FS； 5）温度范围：-20℃～+80℃； 6）标距：依量程而定； 7）耐水压可按客户要求定制耐2、3MPa或其它水压； 8）直径：12mm(柱身)/25mm(线圈)。 | 支 | 10 |
|  |  | 综合性采集仪 | 1）用途：用于桥梁监测设备的数据在线采集与发送。 设备技术参数： 2）通道数量：8、16、24、32、40可选； 3）测量精度 振弦式: 频率0.1 Hz，温度0.5℃； 差阻式: 电阻比0.0001,电阻和 0.02Ω； 标准模拟量:电 压 0.02%FS,电流0.05%FS； 线性电位器（10kΩ）:电阻比0.0001，电阻值10Ω； 3）分辨率 振弦式：频率±0 .01Hz，温度 0.1℃； 差阻式：电阻比 0.00001，电阻和0.001Ω； 标准模拟量：电 压 <0.1mV，电 流 0.5uA； 线性电位器（10kΩ）： 电阻比0.00001，电阻值 0.1Ω； 4）每通道测量时间：振弦＜3秒，差阻＜4秒，其他传感器视稳定时间而定； 5）时钟精度：+1分钟/月； 6）通讯方式：RS485/4G全网通/USB/WIFI/北斗卫星； 7）工作温度：-30℃～＋70℃； 8）系统功耗 ：待机状态＜0.5W；测量＜1W； 9）数据存储容量：具备256MB数据存储空间，具备空间不足自动覆盖旧文件功能,可扩展至128G； 10）电源系统：供电方式 DC 9～18V/AC 220V； 11）防护等级：IP65(可定制IP66、IP67)。 | 套 | 4 |
|  |  | 应变计、裂缝计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：4芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7); 4）芯线电阻：<9.4Ω/100m（单根）; 5）屏蔽材料：铝箔（0.025）; 6）地线：与芯线一致; 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压; 8）芯线绝缘厚度：0.3mm; 9）护套材料：挤压PVC聚氯乙烯（红色）; 10）护套厚度：1mm; 11）电缆外径：4.75mm±0.15mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃; 13）绝缘电阻：> 500MΩ（护套绝缘电阻1000米≥20MΩ，20℃）； 14）绞对节距：≤50～65mm； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 9000 |
|  |  | 静力水准仪专用电缆 | 1）电缆类型：四芯双绞屏蔽电缆； 2）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 3）绿、白芯线截面积：0.35mm²； 4）红、黑芯线截面积： 1.0mm²; 5）绿、白芯线电阻：≤5.5Ω/100m; 6）红、黑芯线电阻：≤1.8Ω/100m; 7）屏蔽材料：铝箔或加密铜网; 8）护套材料：PVC; 9）电缆外径：直径7.2mm。 | 米 | 1700 |
|  |  | 光缆 | 1）芯数规格：8芯； 2）允许拉伸力：600/1500N； 3）允许压扁力：300/1000(N/100mm）； 4）使用温度：-40°～＋70°。 | 米 | 1700 |
|  |  | 桥架 | 100X50mm线槽，材质：镀锌板，型式：槽式喷塑。 | 米 | 1600 |
|  |  | 辅材及安装 | 包括： 通气通液管、储液罐、防冻液、供电电源线、线缆保护管、传感器保护罩、电源线保护管、光缆保护管、终端盒、路由器、光纤交换机等及所有设备、辅材的安装费用（现场须封路登高车施工）。 | 项 | 1 |
| （2） | 书院大桥 | 表面应变计 | 1）测量范围：3000με； 2）分辨力：≤0.035%FS； 3）标距：≥150mm； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）非线性度：≤0.1%FS。 | 个 | 42 |
|  |  | 静力水准仪 | 1）测量范围：0-2000mm； 2）测量精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：≤0.01 %FS‎； 4）输出方式：RS485（MODBUS）； 5）供电：12V，≤25mA； 6）高度：≤65mm | 台 | 8 |
|  |  | 双轴倾角计 | 1）量程：±10°； 2）精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：＜10″； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）供电电压：12V‎； 6）耐冲击：≥2000g； 7）直径：≤Ф34mm。 | 支 | 2 |
|  |  | 位错计 | 1）标准量程： 25、50、100、150、200、250、300mm； 2）测量精度：≤0.1%FS； 3）分辨力： 0.025%FS 4）温度范围：-20℃～+80℃； 5）耐水压：可按客户要求定制耐0.5、2MPa或更高水压； 6）标距：依量程而定； 7）直径：≤40mm。 | 支 | 2 |
|  |  | 温湿度计 | 1）温度参数： 范围：-40~80℃； 精度：±0.5℃； 分辨率：0.1℃ ； 2）湿度参数： 范围：0~100%RH； 精度：±3%RH； 分辨率：0.1%RH。 | 套 | 1 |
|  |  | 综合性采集仪 | 1）用途：用于桥梁监测设备的数据在线采集与发送。 设备技术参数： 2）通道数量：8、16、24、32、40可选； 3）测量精度 振弦式: 频率0.1 Hz，温度0.5℃； 差阻式: 电阻比0.0001,电阻和 0.02Ω； 标准模拟量:电 压 0.02%FS,电流0.05%FS； 线性电位器（10kΩ）:电阻比0.0001，电阻值10Ω； 4）分辨率 振弦式：频率±0 .01Hz，温度 0.1℃； 差阻式：电阻比 0.00001，电阻和0.001Ω； 标准模拟量：电 压 <0.1mV，电 流 0.5uA； 线性电位器（10kΩ）： 电阻比0.00001，电阻值 0.1Ω； 5）每通道测量时间：振弦＜3秒，差阻＜4秒，其他传感器视稳定时间而定； 6）时钟精度：+1分钟/月； 7）通讯方式：RS485/4G全网通/USB/WIFI/北斗卫星； 8）工作温度：-30℃～＋70℃； 9）系统功耗 ：待机状态＜0.5W；测量＜1W； 10）数据存储容量：具备256MB数据存储空间，具备空间不足自动覆盖旧文件功能,可扩展至128G； 11）电源系统：供电方式 DC 9～18V/AC 220V； 12）防护等级：IP65(可定制IP66、IP67)。 | 套 | 2 |
|  |  | 振动传感器 | 1）灵敏度：加速度0.3V.s²/m，速度0.8-23V.s/m； 2）最大量程：加速度20m/s²；速度0.125-0.6m/s； 3）输出负荷电阻：≤1000kΩ； 4）加速度分辨率：5×10-6 m/s²。 | 个 | 4 |
|  |  | 振动采集仪 | 1）通道数量：4、6、8可选； 2）输入量程及分辨率：-10~10V/0.005mV； 3）采样频率：16~600Hz，任意设置； 4）存储容量及存储格式：标准的 16G SD 卡，可增加到 64G；并以文本形式存储； 5）数据远程传输：支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式；默认为TCP\IP Server；上电后默认为连续传输。可以采用4GDTU传输数据； 6）显示功能：7 寸 LCD，带触摸； 7）动态范围：≥120dB； 8）供电：标准 12V，（9~18V）； 9）功耗：7 W； 10）输入阻抗: 1M 欧姆； 11）外部接口: 1 个串口，2 个 USB 口，1 个网口； 12）工作温度: 温度：-35℃～+70℃ 湿度：≤90%； 13）触发截止频率: 软触发，默认 20Hz,可设置。 | 套 | 1 |
|  |  | 应变计、位错计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：4芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7); 4）芯线电阻：<9.4Ω/100m（单根）; 5）屏蔽材料：铝箔（0.025）; 6）地线：与芯线一致; 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压; 8）芯线绝缘厚度：0.3mm; 9）护套材料：挤压PVC聚氯乙烯（红色）; 10）护套厚度：1mm; 11）电缆外径：4.75mm±0.15mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃; 13）绝缘电阻：> 500MΩ（护套绝缘电阻1000米≥20MΩ，20℃）； 14）绞对节距：≤50～65mm； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 1800 |
|  |  | 静力水准仪专用电缆 | 1）电缆类型：四芯双绞屏蔽电缆； 2）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 3）绿、白芯线截面积：0.35mm²； 4）红、黑芯线截面积： 1.0mm²; 5）绿、白芯线电阻：≤5.5Ω/100m; 6）红、黑芯线电阻：≤1.8Ω/100m; 7）屏蔽材料：铝箔或加密铜网; 8）护套材料：PVC; 9）电缆外径：直径7.2mm。 | 米 | 380 |
|  |  | 倾角计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：8芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7）（红/黑组0.6mm2（0.2x19）； 4）芯线电阻：<8.6Ω/100m（单根）（红/黑组<3.2Ω/100m（单根）； 5）屏蔽材料：总铝箔（0.04），分铝箔0.025； 6）地线：与芯线一致； 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压； 8）芯线绝缘厚度：0.22mm²导体绝缘厚度0.25mm，0.6mm²导体绝缘厚度0.3mm； 9）护套材料：聚氨酯（黑色）； 10）护套厚度：0.8mm； 11）电缆外径：7.5mm±0.1mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃； 13）绝缘电阻：> 500MΩ； 14）绞对节距：≤30mm； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 180 |
|  |  | 振动传感器电缆 | 1）导体材料：无氧铜 1.0mm²； 2）绝缘材料：阻燃聚氯乙烯塑料，厚度平均≥0.6mm ； 3）外皮材料：阻燃聚氯乙烯护套，厚度平均≥0.6mm ； 4）外径：4.8mm(±0.2)； 5）长期最高工作温度：90℃ 。 | 米 | 500 |
|  |  | 桥架 | 100X50mm线槽，材质：镀锌板，型式：槽式喷塑。 | 米 | 300 |
|  |  | 辅材及安装费 | 包括： 通气通液管、储液罐、防冻液、供电电源线、倾角计安装板、位错计支架、振动传感器安装底座、线缆保护管、传感器保护罩、电源线保护管等及所有设备、辅材的安装费用、大型桥检车租赁费用。 | 项 | 1 |
|  |  | 称重系统 | 包括：数据采集处理器、称重传感器、温度传感器、专用机柜、工控机、传感器专用胶、检测线圈、专用线缆配件、交换机、抓拍相机及高清镜头等硬件及施工安装费。 | 套 | 1 |
| （3） | 西安门大桥 | 称重系统 | 包括：数据采集处理器、称重传感器、温度传感器、专用机柜、工控机、传感器专用胶、检测线圈、专用线缆配件、交换机、抓拍相机及高清镜头等硬件及施工安装费。 | 套 | 1 |
| (4) | 浮石大桥 | 表面应变计 | 1）测量范围：3000με； 2）分辨力：≤0.035%FS； 3）标距：≥150mm； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）非线性度：≤0.1%FS。 | 个 | 40 |
|  |  | 静力水准仪 | 1）测量范围：0-2000mm； 2）测量精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：≤0.01 %FS‎； 4）输出方式：RS485（MODBUS）； 5）供电：12V，≤25mA； 6）高度：≤65mm。 | 台 | 10 |
|  |  | 双轴倾角计 | 1）量程：±10°； 2）精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：＜10″； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）供电电压：12V‎； 6）耐冲击：≥2000g； 7）直径：≤Ф34mm。 | 支 | 5 |
|  |  | 位错计 | 1）标准量程： 25、50、100、150、200、250、300mm； 2）测量精度：≤0.1%FS； 3）分辨力： 0.025%FS 4）温度范围：-20℃～+80℃； 5）耐水压：可按客户要求定制耐0.5、2MPa或更高水压； 6）标距：依量程而定； 7）直径：≤40mm。 | 支 | 2 |
|  |  | 综合性采集仪 | 1）用途：用于桥梁监测设备的数据在线采集与发送。 设备技术参数： 2）通道数量：8、16、24、32、40可选； 3）测量精度 振弦式: 频率0.1 Hz，温度0.5℃； 差阻式: 电阻比0.0001,电阻和 0.02Ω； 标准模拟量:电 压 0.02%FS,电流0.05%FS； 线性电位器（10kΩ）:电阻比0.0001，电阻值10Ω； 4）分辨率 振弦式：频率±0 .01Hz，温度 0.1℃； 差阻式：电阻比 0.00001，电阻和0.001Ω； 标准模拟量：电 压 <0.1mV，电 流 0.5uA； 线性电位器（10kΩ）： 电阻比0.00001，电阻值 0.1Ω； 5）每通道测量时间：振弦＜3秒，差阻＜4秒，其他传感器视稳定时间而定； 6）时钟精度：+1分钟/月； 7）通讯方式：RS485/4G全网通/USB/WIFI/北斗卫星； 8）工作温度：-30℃～＋70℃； 9）系统功耗 ：待机状态＜0.5W；测量＜1W； 10）数据存储容量：具备256MB数据存储空间，具备空间不足自动覆盖旧文件功能,可扩展至128G； 11）电源系统：供电方式 DC 9～18V/AC 220V； 12）防护等级：IP65(可定制IP66、IP67)。 | 套 | 2 |
|  |  | 应变计、位错计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：4芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7); 4）芯线电阻：<9.4Ω/100m（单根）; 5）屏蔽材料：铝箔（0.025）; 6）地线：与芯线一致; 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压; 8）芯线绝缘厚度：0.3mm; 9）护套材料：挤压PVC聚氯乙烯（红色）; 10）护套厚度：1mm; 11）电缆外径：4.75mm±0.15mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃; 13）绝缘电阻：> 500MΩ（护套绝缘电阻1000米≥20MΩ，20℃）； 14）绞对节距：≤50～65mm ； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 1900 |
|  |  | 静力水准仪专用电缆 | 1）电缆类型：四芯双绞屏蔽电缆； 2）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 3）绿、白芯线截面积：0.35mm²； 4）红、黑芯线截面积： 1.0mm²; 5）绿、白芯线电阻：≤5.5Ω/100m; 6）红、黑芯线电阻：≤1.8Ω/100m; 7）屏蔽材料：铝箔或加密铜网; 8）护套材料：PVC; 9）电缆外径：直径7.2mm。 | 米 | 280 |
|  |  | 倾角计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：8芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7）（红/黑组0.6mm2（0.2x19）； 4）芯线电阻：<8.6Ω/100m（单根）（红/黑组<3.2Ω/100m（单根）； 5）屏蔽材料：总铝箔（0.04），分铝箔0.025； 6）地线：与芯线一致； 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压； 8）芯线绝缘厚度：0.22mm²导体绝缘厚度0.25mm，0.6mm²导体绝缘厚度0.3mm； 9）护套材料：聚氨酯（黑色）； 10）护套厚度：0.8mm； 11）电缆外径：7.5mm±0.1mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃； 13）绝缘电阻：> 500MΩ； 14）绞对节距：≤30mm； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 300 |
|  |  | 桥架 | 100X50mm线槽，材质：镀锌板，型式：槽式喷塑。 | 米 | 200 |
|  |  | 辅材及安装费 | 包括： 通气通液管、储液罐、防冻液、供电电源线、倾角计安装板、位错计支架、线缆保护管、传感器保护罩、电源线保护管等及所有设备、辅材的安装费用、大型桥检车租赁费用。 | 项 | 1 |
|  |  | 称重系统 | 包括：数据采集处理器、称重传感器、温度传感器、专用机柜、工控机、传感器专用胶、检测线圈、专用线缆配件、交换机、抓拍相机及高清镜头等硬件及施工安装费。 | 套 | 1 |
| (5) | 上洋公铁立交桥 | 表面应变计 | 1）测量范围：3000με； 2）分辨力：≤0.035%FS； 3）标距：≥150mm； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）非线性度：≤0.1%FS。 | 个 | 40 |
|  |  | 静力水准仪 | 1）测量范围：0-2000mm； 2）测量精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：≤0.01 %FS‎； 4）输出方式：RS485（MODBUS）； 5）供电：12V，≤25mA； 6）高度：≤65mm。 | 台 | 8 |
|  |  | 双轴倾角计 | 1）量程：±10°； 2）精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：＜10″； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）供电电压：12V‎； 6）耐冲击：≥2000g； 7）直径：≤Ф34mm。 | 支 | 5 |
|  |  | 位错计 | 1）标准量程： 25、50、100、150、200、250、300mm； 2）测量精度：≤0.1%FS； 3）分辨力： 0.025%FS 4）温度范围：-20℃～+80℃； 5）耐水压：可按客户要求定制耐0.5、2MPa或更高水压； 6）标距：依量程而定； 7）直径：≤40mm。 | 支 | 2 |
|  |  | 桥架 | 100X50mm线槽，材质：镀锌板，型式：槽式喷塑。 | 米 | 100 |
|  |  | 综合性采集仪 | 1）用途：用于桥梁监测设备的数据在线采集与发送。 设备技术参数： 2）通道数量：8、16、24、32、40可选； 3）测量精度 振弦式: 频率0.1 Hz，温度0.5℃； 差阻式: 电阻比0.0001,电阻和 0.02Ω； 标准模拟量:电 压 0.02%FS,电流0.05%FS； 线性电位器（10kΩ）:电阻比0.0001，电阻值10Ω； 4）分辨率 振弦式：频率±0 .01Hz，温度 0.1℃； 差阻式：电阻比 0.00001，电阻和0.001Ω； 标准模拟量：电 压 <0.1mV，电 流 0.5uA； 线性电位器（10kΩ）： 电阻比0.00001，电阻值 0.1Ω； 5）每通道测量时间：振弦＜3秒，差阻＜4秒，其他传感器视稳定时间而定； 6）时钟精度：+1分钟/月； 7）通讯方式：RS485/4G全网通/USB/WIFI/北斗卫星； 8）工作温度：-30℃～＋70℃； 9）系统功耗 ：待机状态＜0.5W；测量＜1W； 10）数据存储容量：具备256MB数据存储空间，具备空间不足自动覆盖旧文件功能,可扩展至128G； 11）电源系统：供电方式 DC 9～18V/AC 220V； 12）防护等级：IP65(可定制IP66、IP67)。 | 套 | 2 |
|  |  | 应变计、位错计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：4芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7); 4）芯线电阻：<9.4Ω/100m（单根）; 5）屏蔽材料：铝箔（0.025）; 6）地线：与芯线一致; 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压; 8）芯线绝缘厚度：0.3mm; 9）护套材料：挤压PVC聚氯乙烯（红色）; 10）护套厚度：1mm; 11）电缆外径：4.75mm±0.15mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃; 13）绝缘电阻：> 500MΩ（护套绝缘电阻1000米≥20MΩ，20℃）； 14）绞对节距：≤50～65mm 。 | 米 | 1500 |
|  |  | 静力水准仪专用电缆 | 1）电缆类型：四芯双绞屏蔽电缆； 2）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 3）绿、白芯线截面积：0.35mm²； 4）红、黑芯线截面积： 1.0mm²; 5）绿、白芯线电阻：≤5.5Ω/100m; 6）红、黑芯线电阻：≤1.8Ω/100m; 7）屏蔽材料：铝箔或加密铜网; 8）护套材料：PVC; 9）电缆外径：直径7.2mm。 | 米 | 160 |
|  |  | 倾角计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：8芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7）（红/黑组0.6mm2（0.2x19）； 4）芯线电阻：<8.6Ω/100m（单根）（红/黑组<3.2Ω/100m（单根）； 5）屏蔽材料：总铝箔（0.04），分铝箔0.025； 6）地线：与芯线一致； 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压； 8）芯线绝缘厚度：0.22mm²导体绝缘厚度0.25mm，0.6mm²导体绝缘厚度0.3mm； 9）护套材料：聚氨酯（黑色）； 10）护套厚度：0.8mm； 11）电缆外径：7.5mm±0.1mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃； 13）绝缘电阻：> 500MΩ； 14）绞对节距：≤30mm； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 260 |
|  |  | 辅材及安装费 | 包括： 通气通液管、储液罐、防冻液、供电电源线、倾角计安装板、位错计支架、线缆保护管、传感器保护罩、电源线保护管等及所有设备、辅材的安装费用、大型桥检车租赁费用。 | 项 | 1 |
|  |  | 称重系统 | 包括：数据采集处理器、称重传感器、温度传感器、专用机柜、工控机、传感器专用胶、检测线圈、专用线缆配件、交换机、抓拍相机及高清镜头等硬件及施工安装费。 | 套 | 1 |
| (6) | 讲舍街天桥 | 表面应变计 | 1）测量范围：3000με； 2）分辨力：≤0.035%FS； 3）标距：≥150mm； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）非线性度：≤0.1%FS。 | 个 | 9 |
|  |  | 静力水准仪 | 1）测量范围：0-2000mm； 2）测量精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：≤0.01 %FS‎； 4）输出方式：RS485（MODBUS）； 5）供电：12V，≤25mA； 6）直径：≤65mm。 | 台 | 2 |
|  |  | 双轴倾角计 | 1）量程：±10°； 2）精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：＜10″； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）供电电压：12V‎； 6）耐冲击：≥2000g； 7）直径：≤Ф34mm。 | 支 | 2 |
|  |  | 综合性采集仪 | 1）用途：用于桥梁监测设备的数据在线采集与发送。 设备技术参数： 2）通道数量：8、16、24、32、40可选； 3）测量精度 振弦式: 频率0.1 Hz，温度0.5℃； 差阻式: 电阻比0.0001,电阻和 0.02Ω； 标准模拟量:电 压 0.02%FS,电流0.05%FS； 线性电位器（10kΩ）:电阻比0.0001，电阻值10Ω； 4）分辨率 振弦式：频率±0 .01Hz，温度 0.1℃； 差阻式：电阻比 0.00001，电阻和0.001Ω； 标准模拟量：电 压 <0.1mV，电 流 0.5uA； 线性电位器（10kΩ）： 电阻比0.00001，电阻值 0.1Ω； 5）每通道测量时间：振弦＜3秒，差阻＜4秒，其他传感器视稳定时间而定； 6）时钟精度：+1分钟/月； 7）通讯方式：RS485/4G全网通/USB/WIFI/北斗卫星； 8）工作温度：-30℃～＋70℃； 9）系统功耗 ：待机状态＜0.5W；测量＜1W； 10）数据存储容量：具备256MB数据存储空间，具备空间不足自动覆盖旧文件功能,可扩展至128G； 11）电源系统：供电方式 DC 9～18V/AC 220V； 12）防护等级：IP65(可定制IP66、IP67)。 | 套 | 1 |
|  |  | 吊杆索力计 | 1）可测量参量：加速度； 2）测量量程：加速度：±2g； 3）分辨率：0.5×10-5m/s²； 4）通频带：0.5~80Hz； 5）灵敏度：0.09V•s²/m。 | 个 | 4 |
|  |  | 吊杆索力采集仪 | 1）通道数量：4、6、8可选； 2）输入量程及分辨率：-10~10V/0.005mV； 3）采样频率：16~600Hz，任意设置； 4）存储容量及存储格式：标准的 16G SD 卡，可增加到 64G；并以文本形式存储； 5）数据远程传输：支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式；默认为TCP\IP Server；上电后默认为连续传输。可以采用4GDTU传输数据； 6）显示功能：7 寸 LCD，带触摸； 7）动态范围：≥120dB； 8）供电：标准 12V，（9~18V）； 9）功耗：7 W； 10）输入阻抗: 1M 欧姆； 11）外部接口: 1 个串口，2 个 USB 口，1 个网口； 12）工作温度: 温度：-35℃～+70℃ 湿度：≤90%； 13）触发截止频率: 软触发，默认 20Hz,可设置。 | 套 | 1 |
|  |  | 桥架 | 100X50mm线槽，材质：镀锌板，型式：槽式喷塑。 | 米 | 30 |
|  |  | 应变计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：4芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7); 4）芯线电阻：<9.4Ω/100m（单根）; 5）屏蔽材料：铝箔（0.025）; 6）地线：与芯线一致; 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压; 8）芯线绝缘厚度：0.3mm; 9）护套材料：挤压PVC聚氯乙烯（红色）; 10）护套厚度：1mm; 11）电缆外径：4.75mm±0.15mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃; 13）绝缘电阻：> 500MΩ（护套绝缘电阻1000米≥20MΩ，20℃）； 14）绞对节距：≤50～65mm。 | 米 | 260 |
|  |  | 静力水准仪专用电缆 | 1）电缆类型：四芯双绞屏蔽电缆； 2）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 3）绿、白芯线截面积：0.35mm²； 4）红、黑芯线截面积： 1.0mm²; 5）绿、白芯线电阻：≤5.5Ω/100m; 6）红、黑芯线电阻：≤1.8Ω/100m; 7）屏蔽材料：铝箔或加密铜网; 8）护套材料：PVC; 9）电缆外径：直径7.2mm。 | 米 | 30 |
|  |  | 倾角计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：8芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7）（红/黑组0.6mm2（0.2x19）； 4）芯线电阻：<8.6Ω/100m（单根）（红/黑组<3.2Ω/100m（单根）； 5）屏蔽材料：总铝箔（0.04），分铝箔0.025； 6）地线：与芯线一致； 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压； 8）芯线绝缘厚度：0.22mm²导体绝缘厚度0.25mm，0.6mm²导体绝缘厚度0.3mm； 9）护套材料：聚氨酯（黑色）； 10）护套厚度：0.8mm； 11）电缆外径：7.5mm±0.1mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃； 13）绝缘电阻：> 500MΩ； 14）绞对节距：≤30mm； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 60 |
|  |  | 索力计专用电缆 | 1）导体材料：无氧铜 1.0mm²； 2）绝缘材料：阻燃聚氯乙烯塑料，厚度平均≥0.6mm ； 3）外皮材料：阻燃聚氯乙烯护套，厚度平均≥0.6mm ； 4）外径：4.8mm(±0.2)； 5）长期最高工作温度： 90℃。 | 米 | 50 |
|  |  | 辅材及安装费 | 包括： 通气通液管、防冻液、供电电源线、线缆保护管、传感器保护罩、电源线保护管等及所有设备、辅材的安装费用（现场须封路登高车施工）。 | 项 | 1 |
| （7） | 孙姜大桥 | 表面应变计 | 1）测量范围：3000με； 2）分辨力：≤0.035%FS； 3）标距：≥150mm； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）非线性度：≤0.1%FS。 | 个 | 60 |
|  |  | 静力水准仪 | 1）测量范围：0-2000mm； 2）测量精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：≤0.01 %FS‎； 4）输出方式：RS485（MODBUS）； 5）供电：12V，≤25mA； 6）高度：≤65mm。 | 台 | 10 |
|  |  | 温湿度计 | 1）温度参数： 范围：-40~80℃； 精度：±0.5℃； 分辨率：0.1℃ ； 2）湿度参数： 范围：0~100%RH； 精度：±3%RH； 分辨率：0.1%RH。 | 套 | 1 |
|  |  | 双轴倾角计 | 1）量程：±10°； 2）精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：＜10″； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）供电电压：12V‎； 6）耐冲击：≥2000g； 7）直径：≤Ф34mm。 | 支 | 6 |
|  |  | 位错计 | 1）标准量程： 25、50、100、150、200、250、300mm； 2）测量精度：≤0.1%FS； 3）分辨力： 0.025%FS 4）温度范围：-20℃～+80℃； 5）耐水压：可按客户要求定制耐0.5、2MPa或更高水压； 6）标距：依量程而定； 7）直径：≤40mm。 | 支 | 2 |
|  |  | 综合性采集仪 | 1）用途：用于桥梁监测设备的数据在线采集与发送。 设备技术参数： 2）通道数量：8、16、24、32、40可选； 3）测量精度 振弦式: 频率0.1 Hz，温度0.5℃； 差阻式: 电阻比0.0001,电阻和 0.02Ω； 标准模拟量:电 压 0.02%FS,电流0.05%FS； 线性电位器（10kΩ）:电阻比0.0001，电阻值10Ω； 4）分辨率 振弦式：频率±0 .01Hz，温度 0.1℃； 差阻式：电阻比 0.00001，电阻和0.001Ω； 标准模拟量：电 压 <0.1mV，电 流 0.5uA； 线性电位器（10kΩ）： 电阻比0.00001，电阻值 0.1Ω； 5）每通道测量时间：振弦＜3秒，差阻＜4秒，其他传感器视稳定时间而定； 6）时钟精度：+1分钟/月； 7）通讯方式：RS485/4G全网通/USB/WIFI/北斗卫星； 8）工作温度：-30℃～＋70℃； 9）系统功耗 ：待机状态＜0.5W；测量＜1W； 10）数据存储容量：具备256MB数据存储空间，具备空间不足自动覆盖旧文件功能,可扩展至128G； 11）电源系统：供电方式 DC 9～18V/AC 220V； 12）防护等级：IP65(可定制IP66、IP67)。 | 套 | 2 |
|  |  | 振动传感器 | 1）灵敏度：加速度0.3V.s²/m，速度0.8-23V.s/m； 2）最大量程：加速度20m/s²；速度0.125-0.6m/s； 3）输出负荷电阻：≤1000kΩ； 4）加速度分辨率：5×10-6 m/s²。 | 个 | 4 |
|  |  | 振动采集仪 | 1）通道数量：4、6、8可选； 2）输入量程及分辨率：-10~10V/0.005mV； 3）采样频率：16~600Hz，任意设置； 4）存储容量及存储格式：标准的 16G SD 卡，可增加到 64G；并以文本形式存储； 5）数据远程传输：支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式；默认为TCP\IP Server；上电后默认为连续传输。可以采用4GDTU传输数据； 6）显示功能：7 寸 LCD，带触摸； 7）动态范围：≥120dB； 8）供电：标准 12V，（9~18V）； 9）功耗：7 W； 10）输入阻抗: 1M 欧姆； 11）外部接口: 1 个串口，2 个 USB 口，1 个网口； 12）工作温度: 温度：-35℃～+70℃ 湿度：≤90%； 13）触发截止频率: 软触发，默认 20Hz,可设置。 | 套 | 1 |
|  |  | 应变计、位错计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：4芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7); 4）芯线电阻：<9.4Ω/100m（单根）; 5）屏蔽材料：铝箔（0.025）; 6）地线：与芯线一致; 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压; 8）芯线绝缘厚度：0.3mm; 9）护套材料：挤压PVC聚氯乙烯（红色）; 10）护套厚度：1mm; 11）电缆外径：4.75mm±0.15mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃; 13）绝缘电阻：> 500MΩ（护套绝缘电阻1000米≥20MΩ，20℃）； 14）绞对节距：≤50～65mm。 | 米 | 3200 |
|  |  | 静力水准仪专用电缆 | 1）电缆类型：四芯双绞屏蔽电缆； 2）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 3）绿、白芯线截面积：0.35mm²； 4）红、黑芯线截面积： 1.0mm²; 5）绿、白芯线电阻：≤5.5Ω/100m; 6）红、黑芯线电阻：≤1.8Ω/100m; 7）屏蔽材料：铝箔或加密铜网; 8）护套材料：PVC; 9）电缆外径：直径7.2mm。 | 米 | 200 |
|  |  | 倾角计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：8芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7）（红/黑组0.6mm2（0.2x19）； 4）芯线电阻：<8.6Ω/100m（单根）（红/黑组<3.2Ω/100m（单根）； 5）屏蔽材料：总铝箔（0.04），分铝箔0.025； 6）地线：与芯线一致； 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压； 8）芯线绝缘厚度：0.22mm²导体绝缘厚度0.25mm，0.6mm²导体绝缘厚度0.3mm； 9）护套材料：聚氨酯（黑色）； 10）护套厚度：0.8mm； 11）电缆外径：7.5mm±0.1mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃； 13）绝缘电阻：> 500MΩ； 14）绞对节距：≤30mm； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 260 |
|  |  | 振动传感器电缆 | 1）导体材料：无氧铜 1.0mm²； 2）绝缘材料：阻燃聚氯乙烯塑料，厚度平均≥0.6mm ； 3）外皮材料：阻燃聚氯乙烯护套，厚度平均≥0.6mm ； 4）外径：4.8mm(±0.2)； 5）长期最高工作温度：90℃。 | 米 | 360 |
|  |  | 桥架 | 100X50mm线槽，材质：镀锌板，型式：槽式喷塑。 | 米 | 200 |
|  |  | 辅材及安装费 | 包括： 通气通液管、储液罐、防冻液、供电电源线、倾角计安装板、位错计支架、温湿度安装支架、线缆保护管、传感器保护罩、电源线保护管等及所有设备、辅材的安装费用、大型桥检车租赁费用。 | 项 | 1 |
|  |  | 称重系统 | 包括：数据采集处理器、称重传感器、温度传感器、专用机柜、工控机、传感器专用胶、检测线圈、专用线缆配件、交换机、抓拍相机及高清镜头等硬件及施工安装费。 | 套 | 1 |
| （8） | 衢江大桥 | 表面应变计 | 1）测量范围：3000με； 2）分辨力：≤0.035%FS； 3）标距：≥150mm； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）非线性度：≤0.1%FS。 | 个 | 64 |
|  |  | 静力水准仪 | 1）测量范围：0-2000mm； 2）测量精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：≤0.01 %FS‎； 4）输出方式：RS485（MODBUS）； 5）供电：12V，≤25mA； 6）高度：≤65mm。 | 台 | 8 |
|  |  | 温湿度计 | 1）温度参数： 范围：-40~80℃； 精度：±0.5℃； 分辨率：0.1℃ ； 2）湿度参数： 范围：0~100%RH； 精度：±3%RH； 分辨率：0.1%RH。 | 套 | 1 |
|  |  | 风速风向仪 | 1）风速测量范围：0～70m/s； 2）分辨率：0.1m/s； 3）启动风速： ≤0.5m/s； 4）精度：±(0.3+0.03V)m/s； 5）风向测量范围：0～360°； 6）分辨率：≤1°； 7）精度：±3°。 | 套 | 1 |
|  |  | 双轴倾角计 | 1）量程：±10°； 2）精度：±0.1%FS‎； 3）分辨率：＜10″； 4）温度范围：-20℃～＋80℃； 5）供电电压：12V‎； 6）耐冲击：≥2000g； 7）直径：≤Ф34mm。 | 支 | 4 |
|  |  | 位错计 | 1）标准量程： 25、50、100、150、200、250、300mm； 2）测量精度：≤0.1%FS； 3）分辨力： 0.025%FS 4）温度范围：-20℃～+80℃； 5）耐水压：可按客户要求定制耐0.5、2MPa或更高水压； 6）标距：依量程而定； 7）直径：≤40mm。 | 支 | 2 |
|  |  | 综合性采集仪 | 1）用途：用于桥梁监测设备的数据在线采集与发送。 设备技术参数： 2）通道数量：8、16、24、32、40可选； 3）测量精度 振弦式: 频率0.1 Hz，温度0.5℃； 差阻式: 电阻比0.0001,电阻和 0.02Ω； 标准模拟量:电 压 0.02%FS,电流0.05%FS； 线性电位器（10kΩ）:电阻比0.0001，电阻值10Ω； 4）分辨率 振弦式：频率±0 .01Hz，温度 0.1℃； 差阻式：电阻比 0.00001，电阻和0.001Ω； 标准模拟量：电 压 <0.1mV，电 流 0.5uA； 线性电位器（10kΩ）： 电阻比0.00001，电阻值 0.1Ω； 5）每通道测量时间：振弦＜3秒，差阻＜4秒，其他传感器视稳定时间而定； 6）时钟精度：+1分钟/月； 7）通讯方式：RS485/4G全网通/USB/WIFI/北斗卫星； 8）工作温度：-30℃～＋70℃； 9）系统功耗 ：待机状态＜0.5W；测量＜1W； 10）数据存储容量：具备256MB数据存储空间，具备空间不足自动覆盖旧文件功能,可扩展至128G； 11）电源系统：供电方式 DC 9～18V/AC 220V； 12）防护等级：IP65(可定制IP66、IP67)。 | 套 | 2 |
|  |  | 振动传感器 | 1）灵敏度：加速度0.3V.s²/m，速度0.8-23V.s/m； 2）最大量程：加速度20m/s²；速度0.125-0.6m/s； 3）输出负荷电阻：≤1000kΩ； 4）加速度分辨率：5×10-6 m/s²。 | 个 | 6 |
|  |  | 振动采集仪 | 1）通道数量：4、6、8可选； 2）输入量程及分辨率：-10~10V/0.005mV； 3）采样频率：16~600Hz，任意设置； 4）存储容量及存储格式：标准的 16G SD 卡，可增加到 64G；并以文本形式存储； 5）数据远程传输：支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式；默认为TCP\IP Server；上电后默认为连续传输。可以采用4GDTU传输数据； 6）显示功能：7 寸 LCD，带触摸； 7）动态范围：≥120dB； 8）供电：标准 12V，（9~18V）； 9）功耗：7 W； 10）输入阻抗: 1M 欧姆； 11）外部接口: 1 个串口，2 个 USB 口，1 个网口； 12）工作温度: 温度：-35℃～+70℃ 湿度：≤90%； 13）触发截止频率: 软触发，默认 20Hz,可设置。 | 套 | 1 |
|  |  | 吊杆索力计 | 1）可测量参量：加速度； 2）测量量程：加速度：±2g； 3）分辨率：0.5×10-5m/s²； 4）通频带：0.5~80Hz； 5）灵敏度：0.09V• s²/m。 | 个 | 6 |
|  |  | 吊杆索力采集仪 | 1）通道数量：4、6、8可选； 2）输入量程及分辨率：-10~10V/0.005mV； 3）采样频率：16~600Hz，任意设置； 4）存储容量及存储格式：标准的 16G SD 卡，可增加到 64G；并以文本形式存储； 5）数据远程传输：支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式；默认为TCP\IP Server；上电后默认为连续传输。可以采用4GDTU传输数据； 6）显示功能：7 寸 LCD，带触摸； 7）动态范围：≥120dB； 8）供电：标准 12V，（9~18V）； 9）功耗：7 W； 10）输入阻抗: 1M 欧姆； 11）外部接口: 1 个串口，2 个 USB 口，1 个网口； 12）工作温度: 温度：-35℃～+70℃ 湿度：≤90%； 13）触发截止频率: 软触发，默认 20Hz,可设置。 | 套 | 1 |
|  |  | 应变计、位错计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：4芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7); 4）芯线电阻：<9.4Ω/100m（单根）; 5）屏蔽材料：铝箔（0.025）; 6）地线：与芯线一致; 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压; 8）芯线绝缘厚度：0.3mm; 9）护套材料：挤压PVC聚氯乙烯（红色）; 10）护套厚度：1mm; 11）电缆外径：4.75mm±0.15mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃; 12）绝缘电阻：> 500MΩ（护套绝缘电阻1000米≥20MΩ，20℃）； 14）绞对节距：≤50～65mm。 | 米 | 3800 |
|  |  | 静力水准仪专用电缆 | 1）电缆类型：四芯双绞屏蔽电缆； 2）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 3）绿、白芯线截面积：0.35mm²； 4）红、黑芯线截面积： 1.0mm²; 5）绿、白芯线电阻：≤5.5Ω/100m; 6）红、黑芯线电阻：≤1.8Ω/100m; 7）屏蔽材料：铝箔或加密铜网; 8）护套材料：PVC; 9）电缆外径：直径7.2mm。 | 米 | 260 |
|  |  | 倾角计专用电缆 | 1）芯线材质：铜或铜合金，表面镀锡； 2）电缆芯数：8芯； 3）芯线面积：0.22mm²（0.2x7）（红/黑组0.6mm2（0.2x19）； 4）芯线电阻：<8.6Ω/100m（单根）（红/黑组<3.2Ω/100m（单根）； 5）屏蔽材料：总铝箔（0.04），分铝箔0.025； 6）地线：与芯线一致； 7）芯线绝缘材料：HDPE高密度聚乙烯保护，密度10Mil,耐重压； 8）芯线绝缘厚度：0.22mm²导体绝缘厚度0.25mm，0.6mm²导体绝缘厚度0.3mm； 9）护套材料：聚氨酯（黑色）； 10）护套厚度：0.8mm； 11）电缆外径：7.5mm±0.1mm； 12）工作温度：-20℃～+90℃； 13）绝缘电阻：> 500MΩ； 14）绞对节距：≤30mm； 15）耐水压力：5Mpa。 | 米 | 135 |
|  |  | 振动传感器、索力计专用电缆 | 1）导体材料：无氧铜 1.0mm²； 2）绝缘材料：阻燃聚氯乙烯塑料，厚度平均≥0.6mm ； 3）外皮材料：阻燃聚氯乙烯护套，厚度平均≥0.6mm ； 4）外径：4.8mm(±0.2)； 5）长期最高工作温度：90℃ 。 | 米 | 780 |
|  |  | 桥架 | 100X50mm线槽，材质：镀锌板，型式：槽式喷塑。 | 米 | 200 |
|  |  | 辅材及安装费 | 包括： 通气通液管、储液罐、防冻液、供电电源线、倾角计安装板、位错计支架、温湿度计安装支架、风速风向安装立杆及支架、振动传感器安装底座、线缆保护管、传感器保护罩、电源线保护管等及所有设备、辅材的安装费用、大型桥检车租赁费用。 | 项 | 1 |
|  |  | 称重系统 | 包括：数据采集处理器、称重传感器、温度传感器、专用机柜、工控机、传感器专用胶、检测线圈、专用线缆配件、交换机、抓拍相机及高清镜头等硬件及施工安装费。 | 套 | 1 |
| 2 | 排水在线监测设备 |  |  |  |  |
| （1） | 城市积水监测站 | 远程测控单元 | 1）核心配置：采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，宽温设计，耐高低温，耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场。 2）通信方式：3G/4G/5G； 3）接口方式：提供2个RS232接口、2个RS485接口、4路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号）、2路开关量输入接口、2路继电器输出接口； 4）本地配置：支持键盘配置方式和串口配置方式； 5）远程配置：支持远程参数配置、远程程序升级； 6）数据存储：16MB； 7）供电电压：DC5～35V。 | 套 | 15 |
|  |  | 积水监测传感器 | 1）量程：2m 2）精度等级：0.05%/FS（0～50℃） 3）稳定性：0.1FS/年 4）通讯方式：4-20mA 5）供电电压：5～24VDC 6）静态工作电流：3~4mA 7）工作温度：-10～70 ℃ 8）防护等级：IP68 |  |  |
|  |  | 视频监控 | 1）产品类型：球形网络摄像机； 2）传感器：1/2.8" ； 3）有效像素：200W； 4）最低照度：彩色：0.005 Lux@(F1.6,AGC ON)； 5）电子快门：1/1秒至1/30000秒； 6）信噪比：＞52dB； 7）数字变焦：16倍； 8）压缩格式：H.265/H.264/MJPEG； 9）视频帧率：50Hz：25fps(1280×720)； 10）网络接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 11）防护等级：IP66； 12）供电电压：DV12V。 |  |  |
|  |  | 视频存储 | 1）存储空间4T； 2）录像分辨率：1080p/1.3MP/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 3)硬盘接口：1个SATA接口，支持容量最大6TB的硬盘； 4)硬盘容量：配置1块4TB硬盘 5)网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 6)网络协议： IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、DHCP（自动获取IP地址）； 7)电源：DC 12V； 8)工作温度：-10℃--＋55℃。 |  |  |
|  |  | 安装调试（立杆） | 包含： 1）监控立杆（高度3.5米以上、含摄像机支架、防水电源箱等）线缆、线槽、线管、工具； 2）配套实施、布线、破路施工及修复； 3）安装与调试； 4）取电施工及材料。 |  |  |
| （2） | 积水点交通诱导屏 | 显示屏 | - 节能型交通专用屏，全屏点亮且达到 8000cd/㎡ 发光强度时功耗≤380W/㎡； 2）P16(3906点/平方米)2R1G 双色；光源：采用高亮进口管芯；红色 LED 管采用管芯原厂封装高亮度铝、铟、镓、磷四元素管；纯绿色LED 管采用管芯原厂封装高亮度管；像素外壳：抗强酸强碱，防紫外线； 3）驱动方式:静态扫描，恒流驱动；排线：全铜42CM彩色带蝴蝶扣排线； 4）LED模组：采用宽体/加厚防水密封胶圈；箱体：交通屏专用箱，1.5mm厚钢板；防护等级: IP65 标准，为超高亮度、防水、防腐、防尘、野外型组件； 5）箱体材料：冷轧钢板箱体表面处理喷塑；加油滚珠风扇；圆柱金属反扣锁，汽车胶条；防晒、防水、防尘. 6）其他要求： ★ 产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC）； ★ 产品具有质量管理体系认证证书（ISO9001）。 | 套 | 5 |
|  |  | 控制系统 | 1）4G无线异步，软件支持二次开发，能钳入到系统平台； 2）具有自动调节亮度； 3）多种数据接口； 4）显示内容：全屏编辑、汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等。 |  |  |
|  |  | 安装调试（立杆） | 包含： 1）屏体立柱、屏体电缆、桥架、辅材（环保围档、线缆辅材）； 2）配套实施、显示屏结构及包边、地基、布线、破路施工及修复； 3）安装与调试； 4）取电施工及材料（各类电线、PE管、配电箱、电表箱）。 |  |  |
| （3） | 排水管网监测点 | 在线液位计 | 1)测量原理：单压力液位传感器； 2)液位量程：压力液位量程0~10m； 3)液位分辨率：0.001m； 4)液位综合精度：1%FS； 5)液位零点温漂移：≤±0.05%FS； 6)液位量程温度漂移：≤±0.05%FS； 7)液位安全过载：150%FS； 8)电池：井下测量使用一次性防爆电池，电池使用寿命最高可至2年（取决于现场通讯工况及频次）； 9)测量频次：最高频次可设置为1分钟测量1次，全网时钟同步，实现整分钟整点的测量数据采集； 10)设备防护等级：IP68，进行了防潮防爆防腐的第三方检测评估，本质安全防爆，具有防爆合格证； 11)监测点设置：在线配置同步，通过统一服务平台随时远程更新修改，可远程升级； 12)数据存储与传输：本地可缓存300天以上的监测数据，现场采集的数据在服务器端使用永久备份，支持数据云端存储、数据接口访问和可视化界面访问，支持断点续传； 13)提供统一的数据网关，数据系统支持WebServices数据接口访问和支持可视化图表、支持微信短信报警，具有断点续传功能，具有后台管理功能； 14)通讯：NB-IOT/GPRS无线通讯（选择其一）； 15)专业化产品级：传感器采用航空插头便利插拔连接更换，防水耐用，主机外壳防腐材料，产品级设备，整体小巧可放置于检查井，可选择一体式或分体式安装，安装快速，不占地、不破管、不断流、不穿路； 16)含配套嵌入式软件； 17）其他要求： ★ 产品具有《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列认证机构出具的产品认证证书（CQC）。 | 套 | 40 |
| （4） | 雨水排放口监测 | 在线液位计 | 1)测量原理：单压力液位传感器； 2)液位量程：压力液位量程0~10m； 3)液位分辨率：0.001m； 4)液位综合精度：1%FS； 5)液位零点温漂移：≤±0.05%FS； 6)液位量程温度漂移：≤±0.05%FS； 7)液位安全过载：150%FS； 8)电池：井下测量使用一次性防爆电池，电池使用寿命最高可至2年（取决于现场通讯工况及频次）； 9)测量频次：最高频次可设置为1分钟测量1次，全网时钟同步，实现整分钟整点的测量数据采集； 10)设备防护等级：IP68，进行了防潮防爆防腐的第三方检测评估，本质安全防爆，具有防爆合格证； 11)监测点设置：在线配置同步，通过统一服务平台随时远程更新修改，可远程升级； 12)数据存储与传输：本地可缓存300天以上的监测数据，现场采集的数据在服务器端使用永久备份，支持数据云端存储、数据接口访问和可视化界面访问，支持断点续传； 13)提供统一的数据网关，数据系统支持WebServices数据接口访问和支持可视化图表、支持微信短信报警，具有断点续传功能，具有后台管理功能； 14)通讯：NB-IOT/GPRS无线通讯（选择其一）； 15)专业化产品级：传感器采用航空插头便利插拔连接更换，防水耐用，主机外壳防腐材料，产品级设备，整体小巧可放置于检查井，可选择一体式或分体式安装，安装快速，不占地、不破管、不断流、不穿路； 16)含配套嵌入式软件； 17）其他要求： ★ 产品具有《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列认证机构出具的产品认证证书（CQC）。 | 套 | 14 |
| （5） | 污水水质监测站 | PH/T在线分析仪 | 传感器： 1）形式：复合电极，有PT1000温度补偿功能； 2）测量范围：pH：0-14pH；温度：0-80℃； 3）压力范围：≤0.6Mpa ； 4）测量环境温度：0到80℃； 5）零电位pH 值：7±0.25pH（15mV）； 6）斜率：≥95%； 7）内阻：≤250MΩ； 8）碱误差：0.2pH(1mol/L Na+ pH14)（25℃）； 9）响应时间：≤10 秒（达到终点值95%）（经搅拌后）； 10）防水等级：IP68/NEMA6P。 变送器： 1）★ 显示输出：液晶屏可视化操作，具有中英双语导航菜单（需提供证明材料）； 2）电源：交流供电：100-240VAC (50/60HZ)；直流供电：9~36VDC； 3）★ 输出：三路4-20mA模拟输出（需提供证明材料）； 4）★ 继电器：设置三路继电器，程序设定响应参数及响应值（需提供证明材料）； 5）具有4~20mA，MODBUS RS485多种数据输出方式； 6）存储温度：-20到70℃； 7）操作温度：-15到60℃； 8）防水等级：IP65/NEMA4X； 9）★ 变送器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装（需提供证明材料）。 | 套 | 4 |
|  |  | COD在线分析仪 | 1）量程：10~5000mg/l； 2）准确度：不超过±10%； 3）重复性：不超过±10%； 4）分辨率：0.1mg/l； 5）采样周期：20~9999min任意可调模式、整点测量模式、外部触发模式可选； 6）校准周期：手动校准和自动校准两种模式，自动校准模式下，(1天～99天)任意间隔任意时刻可调； 7）维护周期：一般每月一次，每次约30 min； 8）电源：220VAC±10%，50HZ±10%； 9）输出：4~20mA输出； 10）通讯方式：MODBUS RS-232、RS-485 11）继电器：4路继电器； 12）环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃，湿度≤85%（不结露）； 13)其他要求： ★ 产品具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的检测报告。 |  |  |
|  |  | 氨氮在线分析仪 | 1）★ 双光束测量，可消除浊度的干扰，提高仪器测量精度、稳定性及重复性； 2）量程范围：0~200mg/l； 3）准确度：不超过±10%； 4）重复性：不超过±5%； 5）分辨率：0.01 mg/l； 6）采样周期：时间间隔（0.5~24小时之间，按0.5的整数倍可调）； 7）校准周期：手动校准和自动校准两种模式； 8）自动校准模式下，(1天～99天)任意间隔任意时刻可调； 9）维护周期：一般每月一次，每次约30 min； 10）电源：220VAC±10%，50HZ±10%； 11）输出：4~20mA输出； 12）通讯方式：MODBUS RS-232、RS-485； 13）继电器：4路，继电器； 14）环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃；湿度≤85%（不结露）； 15）其他要求： ★ 产品具有CMA认证资质的第三方检测机构出具的检测报告。 |  |  |
|  |  | 站房配套 | 包括： 1）站房及站房配套； 2）工控机； 3）现场数据采集软件； 4）PLC及模块、RTU、电气柜、UPS、电气成套装配、视频监控等。 |  |  |
|  |  | 试剂更新 | 每个污水水质监测站每两个月进行一次监测试剂的更换（按一年费用计算） |  |  |
| （6） | 窨井水位监测 | 在线液位计 | 1)测量原理：单压力液位传感器； 2)液位量程：压力液位量程0~10m； 3)液位分辨率：0.001m； 4)液位综合精度：1%FS； 5)液位零点温漂移：≤±0.05%FS； 6)液位量程温度漂移：≤±0.05%FS； 7)液位安全过载：150%FS； 8)电池：井下测量使用一次性防爆电池，电池使用寿命最高可至2年（取决于现场通讯工况及频次）； 9)测量频次：最高频次可设置为1分钟测量1次，全网时钟同步，实现整分钟整点的测量数据采集； 10)设备防护等级：IP68，进行了防潮防爆防腐的第三方检测评估，本质安全防爆，具有防爆合格证； 11)监测点设置：在线配置同步，通过统一服务平台随时远程更新修改，可远程升级； 12)数据存储与传输：本地可缓存300天以上的监测数据，现场采集的数据在服务器端使用永久备份，支持数据云端存储、数据接口访问和可视化界面访问，支持断点续传； 13)提供统一的数据网关，数据系统支持WebServices数据接口访问和支持可视化图表、支持微信短信报警，具有断点续传功能，具有后台管理功能； 14)通讯：NB-IOT/GPRS无线通讯（选择其一）； 15)专业化产品级：传感器采用航空插头便利插拔连接更换，防水耐用，主机外壳防腐材料，产品级设备，整体小巧可放置于检查井，可选择一体式或分体式安装，安装快速，不占地、不破管、不断流、不穿路； 16)含配套嵌入式软件； 17）其他要求： ★ 产品具有《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列认证机构出具的产品认证证书（CQC）。 | 套 | 200 |
| （7） | 河道、闸门水位监测站 | 远程测控单元 | 1）核心配置：采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，宽温设计，耐高低温，耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场； 2）通信方式：3G/4G/5G； 3）接口方式：提供2个RS232接口、2个RS485接口、4路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号）、2路开关量输入接口、2路继电器输出接口； 4）本地配置：支持键盘配置方式和串口配置方式； 5）远程配置：支持远程参数配置、远程程序升级； 6）数据存储：16MB； 7）供电电压：DC5～35V。 | 套 | 9 |
|  |  | 超声波液位计 | 1）产品量程：1m-15m； 2）测量精度：0.5%FS； 3）分辨率：3mm或1.0%（取最大值）； 4）屏幕显示：中文液晶显示或英文液晶显示； 5）供电电压：标配DC24V，可选AC220V+15% 50Hz； 6）环境温度：显示仪表-20-60℃，探头-20-80℃； 7）防护等级：显示仪表IP65，探头IP68； 8）模拟输出：两线制4-20mA/50Ω负载，四线制4-20mA/10Ω负载； 9）数字输出：可选485、232通讯。 |  |  |
|  |  | 视频监控 | 1）产品类型：球形网络摄像机； 2）传感器：1/2.8" ； 3）有效像素：200W； 4）最低照度：彩色：0.005 Lux@(F1.6,AGC ON)； 5）电子快门：1/1秒至1/30000秒； 6）信噪比：＞52dB； 7）数字变焦：16倍； 8）压缩格式：H.265/H.264/MJPEG； 9）视频帧率：50Hz：25fps(1280×720)； 10）网络接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 11）防护等级：IP66； 12）供电电压：DV12V。 |  |  |
|  |  | 视频存储 | 1）存储空间4T； 2）录像分辨率：1080p/1.3MP/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 3）硬盘接口：1个SATA接口，支持容量最大6TB的硬盘； 4）硬盘容量：配置1块4TB硬盘； 5）网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 6）网络协议： IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、DHCP（自动获取IP地址）； 7）电源：DC 12V； 8）工作温度：-10℃--＋55℃。 |  |  |
|  |  | 太阳能供电系统 | 1）太阳能电池板功率：18V 110W； 2）蓄电池功率：12V 100Ah； 3）一体化控制箱：含充电控制器，过充、过放、过载、防雷保护。 |  |  |
|  |  | 安装调试（立杆） | 包含： 1）监控立杆（高度3.5米以上、含摄像机支架、防水电源箱等）线缆、线槽、线管、工具； 2）配套实施、布线、破路施工及修复； 3）安装与调试； 4）取电施工及材料。 |  |  |
| 3 | 园林绿化管理设备 |  |  |  |  |
| （1） | 病虫害监测站 |  | 1）整体结构采用304不锈钢，采用光、电、数控技术，远程自动控制及识别计数。雨虫分离技术，有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫； 2）诱捕与识别技术集成与一体的虫情测报系统，内置1200W高清工业摄像机。可远程设置工作模式，通过PC云端及手机端能远程自动拍照和手动拍照，7寸电容屏显示与操作，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可； 3）测报灯内设有图像采集设备，可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况，通过网页端的识别功能进行识别计数，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置； 4）多种联网方式(3G/4G/RJ45）可选择，可随时随地联网管理。各种仪器和数据报警参数可通过网络远程上传到服务器，方便维护和管理； 5）自动拍照：可调时段拍照，拍照可调频率区间≥〔10min,3h〕/张。自动传输：自动上传监测图片数据。数据实时传输，上传速度应≥1M/s； 6）远程查询监控：可实现在电脑端和手机端远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等； 7）图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求； 8）内置GPS/北斗定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪； 9）设备也可以远程手动控制换位、诱虫灯开启、加热管通断、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关、传送带开关等功能； 10）虫子分散平铺机构，通过振动将虫体均匀洒落平铺在传送带上使虫子可以均匀，传送带准确将虫体运输到拍照区域内，保证每一个虫子特征都可以被拍的清楚，为自动识别及人工矫正打好基础； 11）高温加热虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。高温加热虫体处理仓温度控制：工作温度最高达85±5℃，处理温度分仓位任意可调，上下两层远红外虫体处理仓，更有效地完成杀虫和烘干工作； 12）光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态； 13）时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段； 14）大小虫子识别过滤：捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别； 15）虫雨仓结构：将雨水自动排出，能有效将雨虫分离，使箱体内无积水。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作； 16）防雷装置：能够有效防止雷击； 17）虫子收集储存技术，对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存仓内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部，避免人工去现场维护；不需要收集标本的情况下，可以不用人工去现场，只要定期去检修即可； 18）电源：交流电220V；诱虫光源：20W诱虫灯管，主波长365nm；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ； 19）显示屏：7寸电容式触摸屏；系统：Android；网络：有线光纤/无线网桥/4G 。 | 套 | 5 |
| （2） | 二维码铭牌 |  | 1）亚克力或不锈钢材质； 2）防水户外喷涂，可贴RFID标签、印制二维码。 | 套 | 300 |
| 4 | 犬类监管硬件设备 |  |  |  |  |
| （1） | 物联网蓝牙监测锚点 |  | 1）物联网蓝牙监测锚点，用于辅助前端感知，太阳能供电标准型蓝牙锚点。 锚点设备能监测和识别带着智能犬牌的犬只，将犬只和锚点自身信息通过物联网络同步于后台管理系统。锚点设备要求由CPU、LORA、蓝牙、电池、天线、太阳能板几个单元组成，其中外置LoRa天线、蓝牙天线。自带太阳能板，不间歇工作。技术参数要求如下： 2）CPU：ARM Cortex-M4 32位处理器； 3）定位频次：可调； 4）供电方式：自带太阳能板供电或电池； 5）工作电流：90mA max； 6）待机电流：50uA； 7）无线通讯：LoRa，蓝牙； 8）无线信号频段：470MHz~510MHz； 9）输出功率：0~17dBm； 10）接收灵敏度：-139dBm，SF12； 11）识别范围：可调； 12）户外太阳能配套的电池容量：12.8Ah，续航2个月； 13）地埋型的电池容量：76Ah，续航3年； 14）通讯距离或覆盖范围：户外太阳能型，介于40m到50m之间；纯地埋型，3-5米；带标牌的地埋型，20米； 15）安装方式：支持抱杆，挂壁，地埋。 | 套 | 200 |
| （2） | 物联网关 |  | 1）工作频率：470-510MHz； 2）工作模式： 全双工/半双工，同频/异频； 3）定位功能： GPS/BeiDou定位并授时； 4）无线管理： 支持远程版本升级； 5）数据回传：有线FE、3/4G LTE、1.4/1.8G； 6）天线增益： 5dBi天线； 7）POE ：支持POE标准 IEEE802.3af / IEEE802.3at； 8）防水防尘： IP66； 9）整机功耗 ：5W（典型值）,10W（峰值）； 10）工作温度： -40~75℃； 11）供电方式： 220V市电供电、POE供电、太阳能供电 三种可选； 12）安装方式： 挂墙安装、抱杆安装、围栏安装三种方式可选； 13）提供由工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证书复印件。 | 台 | 15 |
| 5 | 网络安全硬件设备 |  |  |  |  |
| （1） | 边界防火墙 |  | 【设备要求】： ★ 1U机型，含交流冗余电源，三层吞吐量≥5G，最大并发会话数≥200万，每秒新增会话数≥10万，RJ45串口≥1，千兆管理电口≥1，USB接口≥2，千兆业务电口(bypass)≥4，可用接口扩展槽位≥1，硬盘≥1T。配置IPS和防病毒模块。 【功能要求】： 1）支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求。 2）支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT，支持汇聚接口，能够手动绑定接口，支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP、BGP动态路由协议。 3）支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签，提供产品功能截图。 4）支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用及加验图形验证码。 5）支持IPS入侵防护功能，具有覆盖广泛的攻击特征库，能够针对4700种以上的攻击行为进行阻断防御。 6）支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询。 7）支持网页浏览、论坛发帖、电子邮件、即时通讯、文件传输、服务器操作等信息关键字的实时检测和过滤。 8）★ 可不通过主机扫描等技术，即可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息。可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态，提供产品功能截图。 9）可自定义操作系统、浏览器、杀毒软件的风险等级，并支持预置风险等级，提供产品功能截图。 10）可在云端监控设备的CPU、内存等信息，提供产品功能截图。 11）能够支持云端入侵防护事件的记录和分析，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理。可提供云端域名。 12）★ 支持事件关联分析，可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘，提供产品功能截图。 13）支持联动外部扫描器，外部扫描器定期将漏洞推送至防火墙，通过防火墙可查看扫描器上报的内部资产漏洞的拦截情况。 14）支持高级威胁防护功能，通过联动外部未知文件分析检测系统，对常见的压缩格式文件和文档类型进行检测。 15）可生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示。 16）其他要求： 1）★ 产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》EAL4+等级证书 | 台 | 3 |
| （2） | 日志审计系统 |  | 【设备要求】： ★ 1U，含交流冗余电源模块，单台日志处理性能≥3000EPS，USB接口≥2，RJ45串口≥1，千兆电口≥6，可用接口扩展槽位≥3，硬盘≥4TB，内存≥32G，授权接入40个日志源，可无限拓展日志源。 【功能要求】 1）系统基于大数据平台架构，具备海量数据收集与快速检索能力。 2）系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译，提供产品功能截图。 3）支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。 4）★ 支持范式化日志多级提取，支持字段提取、字段转换、字段修正等，提供产品功能截图。 5）支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、SNMPTrap、FTP、JDBC、Netflow、专用Agent等方式采集日志。 6）支持正则表达式、分隔符、KV、JSON字符串等多种灵活的提取方式,支持自动生成正则以高效的辅助提取，提供产品功能截图。 7）支持按类型、按日期(天)，手动、自动备份日志，支持设置日志存储备份策略，可设置备份周期、备份日志类型等。 8）★ 支持通过分析上报的日志信息来自动发现资产，无需手动获取资产，从而大大减少了用户的工作量，提供产品功能截图。 9）支持日志备份远程服务器，如传送到FTP服务器。 10）支持日志转发功能，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息。 11）支持查询实时事件，支持自定义查询事件，支持模糊查询。 12）★ 系统应支持NAT环境下的Agent部署模式，提供产品功能截图。 13）系统应支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写xml。 14）系统应支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示。 15）系统应支持全文检索、模糊检索、正则检索等多种方式。 | 套 | 1 |
| （3） | 安全管理平台 |  | 【设备要求】： ★ 2U标准机架硬件，带液晶屏，冗余交流电源，CPU≥40核，内存≥128G，SSD≥256G，配置硬盘容量≥32T，采用RAID10技术，可用硬盘容量≥16TB，千兆电口≥2，可用拓展槽位≥4，平均处理能力2000EPS。 【功能要求】： 1）★ 平台应支持内置300+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等（提供功能截图） 2）平台应支持网络代理软件、自由门软件、无界软件等代理翻墙风险行为的检测。 3）★ 平台应支持远程控制控制风险行为的检测，如向日葵、TeamViewer、远程连接windows命令行、远程控制工具等（提供功能截图）。 4）平台应支持资产发现能力，至少具备主动扫描发现资产能力，主动扫描支持联动漏扫设备下发资产扫描策略并上报扫描结果，提供产品功能截图。 5）平台应支持漏洞扫描结果手动和自动验证能力，可手动选择部分漏洞处置单进行验证扫描，提供产品功能截图。 6）平台应支持安全治理能力，能够结合环境数据自动化评估安全治理等级和评分，安全治理等级应包括优、良、待改进三级，总评分应充分结合建设情况指标、运行能力指标、安全态势指标、合规指标等加权计算得到，提供产品功能截图。 7）平台应针对不同客户场景，平台应至少支持2类以上旁路部署的封堵设备进行联动封堵，当封堵设备发生故障时，不会影响被监测单位的自身业务。 8）★ 平台应支持针对IP、域名、会话进行封堵，支持黑名单、流量牵引等方式联动设备进行封堵，设备类型包括但不限于抗拒绝服务系统、WEB应用防火墙、网络流量探针、网络入侵保护系统、防火墙等，提供产品功能截图。 9）平台应支持对重点单位或重点网站的漏洞扫描能力，平台支持向安全采集探针下发系统漏洞扫描任务、网站安全漏洞扫描任务、口令猜测扫描任务，通过平台进行统一扫描任务监控、管理，对扫描结果可以进行可视化呈现，提供产品功能截图。 10）平台应支持所监测网络安全情况的态势呈现能力，态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、脆弱性态势、环境感知态势、运维响应态势。 11）其他要求： ★ 产品具备安全管理平台类《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 | 套 | 1 |

    - 其他费用

本项目终验后一年的数据更新、链路及话务租赁等工作所产生的费用均包含在总价中。

  - 实施要求

（1）工期要求：

合同签订后3个月内项目满足初验条件，由采购人组织项目初验，初验通过后正式进入试运行阶段。

经3个月试运行满足终验条件后由中标人提出验收申请，采购人按程序向市智慧办提出申请，由市智慧办组织项目终验。

（2）安装和调试：中标人负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作及期间产生的相关费用。

（3）技术培训：中标人须对采购人的相关操作人员进行维修培训和运行培训，确保在运行期间能熟练使用相关系统。

（4）实施安全要求：中标人在实施过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在实施过程中发生安全事故，责任由中标人承担。

1.4.售后服务要求

- 为保障项目建成后的良好运行，中标人需成立不少于3人常驻售后服务团队，在售后服务期间提供7*8小时驻场服务，7*24小时远程服务，内容包括网络、平台、应用系统和硬件设备的运行维护、系统故障维修、系统升级、培训咨询、接待保障等工作。驻场服务期限与投标文件承诺的售后服务期限保持一致。

- 对城市管理部件数据按需进行更新，年总更新量不少于10平方公里，具体更新范围以建设单位提供范围为准。

（3）对综合性城市数据库数据同步通过一体化智能化公共数据平台进行更新，并完成大数据、网络安全主管部门对数据、安全方面的相关要求，配合完成智慧城市建设要求的相关平台对接工作。

- 3.4.其它（要求在投标中进行承诺）

（1）▲中标人在中标后10个工作日内，需向采购人提供招标产品要求的资质证明原件。

（2）保密工作

▲未经采购人事先书面同意，中标人及中标人的董事、经理、部门经理、职员、代理人等相关人员均不得将由采购人提供的有关规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。合同签订前需提供保密协议。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。

（3）知识产权

▲中标人对—切可能的侵权指控负责。同时应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密，终验前提供项目建设各应用系统交付后可运行的源代码文件副本给采购人。

（4）其他要求

▲中标人须承诺所开发的系统满足各类终端使用要求。

▲终验前中标人需提供大数据主管部门规定的所有技术资料，完成数据归集所要求的所有工作。

▲中标人负责免费提供项目实施中与其它平台、系统的对接，做好所需要的相关工作。

- 3.5.验收标准

（1）在项目合同签订后，中标人在本项目实施过程中按要求编制相关文档材料。硬件设备到货提供出厂检测报告、合格证等。软件开发技术文档应参考《GB/T8567-2006计算机软件文档编制规范》的要求提供，包括但不限于以下文件：项目实施方案、详细设计方案、数据库设计说明书、系统安装部署手册、系统操作手册、培训服务方案、软件评测报告等。

（2）采购人组织项目初验，初验通过后正式进入试运行阶段。

（3）针对初验中存在的问题，开发方进行系统完善。

（4）采购人邀请市级相关主管部门组织终验，终验标准按市智慧办关于信息化项目全生命周期管理相关要求执行。

（5）终验通过后本项目进入维保阶段。

1.7.付款方式

1、中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳合同总价5%的履约保证金。

2、项目合同签订后15个工作日内采购人向中标人人支付至合同金额的30%。

3、项目初验合格且经采购人确认后，15个工作日内采购人向中标人支付至合同金额的50%。

4、项目初验合格之日后试运行3个月，中标人申请并通过采购人及其委托的市级相关主管部门的终验。终验合格后10个工作日内由采购人向中标人无息退还履约保证金。终验合格后3个月内完成财务决算审计，决算审计后15个工作日内采购人向中标人支付至决算金额的90%。

5、项目运维期满并经采购人确认后，15个工作日内采购人向中标人支付至决算金额的100%。

- 第四章  合同文本

- 一、通用条款

合同编号：QCGHT+项目编号

甲方：

乙方：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量应与招标文件及投标人提供的文件相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。若上述标准均有，则按较高标准执行。

- 保密要求

未经甲方事先书面同意，乙方及乙方的董事、经理、部门经理、职员、代理人等相关人员均不得将由甲方提供的有关规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。合同签订前需提供保密协议。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。

- 专利权与知识产权

乙方对—切可能的侵权指控负责。同时应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密。本项目所产生的软件系统知识产权归甲方所有。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让和分包

未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容全部或者部分分包转让给第三方。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在合同签订时由衢州市政府采购中心审核。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

  - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

  - 甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

  - 如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

  - 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

  - 乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

  - 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第10.3款处理，同时乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

  - 乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

  - 乙方在承担上述10.4-10.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

  - 乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 联合体责任

乙方明确                     为联合体牵头人，牵头人和联合体成员按联合体协议书的约定承担各自责任。牵头人承诺其他联合体成员知晓并同意由牵头人与甲方进行本项目所有财务往来，且联合体内部分配与甲方无关。

- 争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解; (2)直接向合同签订地人民法院提请诉讼（3）向衢州仲裁委员会申请仲裁。

- 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 合同文件

  - 本合同书

  - 中标/成交通知书

  - 中标人投标文件（含联合体协议书）

  - 变更补充文件

  - 招标文件

  - 本合同专用条款

  - 本合同通用条款

  - 标准、规范、图纸及有关技术文件

  - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同金额：                                （大写）包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目名称：

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 具体分项由乙方提供 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 总计 |  |  |  |

- 付款方式

本合同总价为（人民币）：                            ，小写：            元。

（1）项目合同签订后15个工作日内甲方向乙方牵头人支付至合同额的30%。

（2）项目初验合格且经甲方确认后，15个工作日内甲方向乙方牵头人支付至合同额的50%。

（3）项目初验合格之日后试运行3个月，乙方申请并通过甲方及其委托的市级相关主管部门的终验。终验合格后10个工作日内由甲方向乙方牵头人无息退还履约保证金。终验合格后3个月内完成财务决算审计,决算审计后15个工作日内甲方向乙方牵头人支付至决算金额的90%。

（4）项目运维期满并经甲方确认后，15个工作日内甲方向乙方牵头人支付至决算金额的100%。

以上付款均需乙方牵头人向甲方提供等额有效的国家税务发票。

- 履约保证金

  - 乙方牵头人通过电汇、转账、银行或保险公司出具保函形式于合同签订前向甲方交纳合同金额5%的履约保证金；

  - 退还时间：如无质量、服务问题索赔及本协议终止等事项，项目终验合格后10个工作日内由甲方向乙方牵头人无息退还履约保证金。

- 培训

  - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

- 验收与售后服务

  - 终验前乙方需提供大数据主管部门规定的所有技术资料，完成数据归集所要求的所有工作。

  - 终验前提供项目建设各应用系统交付后可运行的源代码文件副本给甲方。

  - 提供的产品质保期三年、运行维保期一年（上述期限自终验合格之日起计算）。

  - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。

  - 乙方应明确承诺，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

  - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，维护和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

  - 签约的同时，双方签订质保期满后的维护保养协议或合同。

- 工期要求

  - 合同签订后3个月内项目满足初验条件，由甲方组织项目初验，初验通过后正式进入试运行阶段。

  - 经3个月试运行满足终验条件后由乙方提出验收申请，甲方向市智慧办提出申请，组织项目终验。

- 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 合同的生效

20.1本合同经甲方、乙方法定代表人或其授权代理签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

20.2本合同一式捌份，甲方叁份、乙方肆份，衢州市政府采购中心执壹份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

地址：                          地址：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:

日期：

- 第五章  应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1营业执照或事业法人登记证证明材料（扫描件）、税务缴纳证明文件（扫描件）、社保缴纳证明文件（扫描件）；多证合一的提供营业执照扫描件。

2 法定代表人授权委托书

衢州市政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人      授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件

4上一年度资产负债表等财务报表资料文件（扫描件）

5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

衢州市政府采购中心、（采购人名称）：

我方郑重承诺，我方具有履行（项目名称）（项目编号：      ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人（盖章）：

日  期：

6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

衢州市政府采购中心、（采购人名称）：

我方郑重承诺，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人（盖章）：

日  期：

7具有良好商业信誉特别声明

衢州市政府采购中心、（采购人名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人（盖章）：

日  期：

注：附信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图。

8联合投标协议书

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应组织实施的     （项目名称）编号为号：     的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以            为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：不是联合体投标无需填写协议书

9联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人的法定代表人现授权            （被授权代表名称）为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

被授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：不是联合体投标无需填写联合投标授权委托书

- 三、技术商务文件格式

1 自评分表

| 序号 | 名称 | 评审内容 | 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

注：以上表格按照评分标准中各项内容填写

2 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

- 3 2018年1月以来成功案例

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供成功案列合同扫描件，提供合同部分内容或不提供合同不得分。

4项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

5 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应按要求填写以上表格，否则将认为投标人接受招标文件的全部要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 四、报价文件格式

1报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 软件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装调试 | 金额： |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

2 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装调试 | 金额： |  |  |  |  |
| 四 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

5、产品适用监狱或戒毒企业政策情况表

| 监狱或戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱或戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱或戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱或戒毒企业产品优惠政策。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7、产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由7人组成。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人或法定代表人委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。（参与现场投标的也可由投标人法定代表人或法定代表人委托人现场解答询标内容）

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

- 三、注意事项

7.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价20分 | 报价 | 本项目预算价：人民币3655.6955万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价或最高限价的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-20分 |
| 案例3分 | 案例 | 2018年1月以来,投标人实施的类似项目的成功案例每提供一个得1分，最高得3分。须提供项目合同扫描件。 | 0-3分 |
| 投标人情况7分 | 企业情况 | 1、投标人具有行政部门颁发的高新技术企业证书得2分； 2、投标人具有有效的信息安全管理体系ISO/IEC27001:2013认证的，得1分； 3、投标人具有有效的信息技术服务管理体系ISO/IEC 20000-1认证的，得1分； 提供以上证书扫描件。 | 0-4分 |
|  | 工程师 | 拟派项目组成员中具有计算机类中级及以上职称证书的，每一本证书得1分，每一名人员最高得1分，最高得3分。须提供证书人员2021年6月以后连续三个月的社保缴费证明及证书扫描件，否则不得分。 | 0-3分 |
| 技术方案及配置情况62分 | 硬件设备性能指标 | 技术参数全部满足招标文件要求的得25分；打★号的为重要指标，有负偏离每项扣1分，扣完为止；非打★号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5分，最多加2分。 | 0-27分 |
|  | 系统建设及实施方案 | 1、根据投标人对本项目建设背景、项目现状、需求分析的理解、分析是否透彻、清晰，进行综合打分：分析理解全面透彻、符合采购人实际需求的2-3分；分析理解较全面的得1-1.5分，分析理解基本满足采购需求的得0-0.5分； 2、根据投标人按照国家城市综合管理服务平台建设指南标准及技术标准要求，结合浙江省及衢州市数字化改革“四横四纵”整体架构，对基础设施体系、数据支撑体系、应用支撑体系、业务应用体系等结构进行合理化设计进行综合打分：合理化设计与项目需求符合程度高且具体可行得2-3分；合理化设计与项目需求较符合，可行性较高的得1-1.5分；合理化设计与项目需求基本符合，基本可行的得0-0.5分。 3、根据投标人提供的技术方案建设中数据需求清单、数据接口共享清单及系统组件清单情况进行综合打分：清单详细具体，与项目需求符合程度高的得2-3分；清单内容较具体，与项目需求较符合的得1-1.5分；清单内容简单，与项目需求基本符合的得0-0.5分。 4、根据投标人提供的各行业应用系统功能设计先进性、安全性、稳定性、可扩展性和业务流程内容进行综合打分：功能设计安全稳定、可扩展性强的，业务流程详细具体的得2-3分；功能设计较安全稳定、可扩展性较强的，业务流程较详细具体的得1-1.5分；功能设计基本安全稳定的，业务流程基本具体的得0-0.5分。 5、根据投标人提供的对物联设备布设点位建设方案进行综合打分：建设方案具体合理，可行性高的得2-3分；建设方案较合理，可行性较高的得1-1.5分；建设方案基本合理，可行性一般的得0-1分。 6、根据投标人提供的对网络安全建设方案进行综合打分：建设方案具体合理，可行性高的得2分；建设方案较合理，可行性较高的得1-1.5分；建设方案基本合理，可行性一般的得0-0.5分。 7、根据投标人针对本项目制定的实施方案（包括：组织机构、人员配置、实施计划等）、质量管理措施、安全文明施工措施、进度流程安排等内容进行综合打分：方案和措施具体合理，可行性高的得2-3分；方案和措施较合理，可行性较高的得1-1.5分；方案和措施基本合理，可行性一般的得0-1分。 | 0-20分 |
|  | 系统演示 | 根据招标文件要求，进行15分钟功能演示。投标人应结合本项目典型业务场景进行系统现场演示。演示项目分3个小项，每小项满分5分，总分15分；演示内容详细、步骤清晰且符合采购要求的得10-15分，演示内容基本符合采购要求的得2-9分，提供PPT现场演示且响应招标文件功能及服务要求得0-1分，不提供演示的不得分。 1、综合管网地理信息系统演示（5分） 1)支持三维场景下多种数据源加载，包括影像、DEM、三维管线模型、倾斜摄影模型等数据加载和显示，最高得1分。 2)支持管道、连接点、井等管线部件的显示隐藏及井盖的开启关闭；支持管线属性查询，演示在三维场景下点击查看管线信息，最高得2分。 3)可设置开挖深度在三维场景下绘制开挖区域进行开挖分析，展示开挖范围内管线和管点数据分析结果，最高得1分。 4)支持管线横断面分析，演示在三维场景中显示管线断面，通过道路拉取线段，返回横断面图片及结果列表，最高得1分。 2、排水防汛在线监测系统（5分） 1)接入展示各类物联网设备种类、总数和离线统计数据，GIS地图上标注雨量站、积水点等监测点位，点击标注展示点位详情、历史数据、视频等信息，最高得1分。 2)可对物联网监测数据进行报表分析，包括窨井水位查询、河道水位查询，防汛简报查询功能，最高得1分。 3)可结合物联网监测数据进行挖掘分析，实现窨井水位分析、降雨分析等功能，最高得1分。 4)提供排水管网流向分析、管网连通性分析功能，最高得2分。 3、桥隧安全监测系统（5分） 1)在GIS地图上标注桥梁数据，气泡查看桥梁基本信息，查看其视频、实时数据等信息，最高得1分。 2)可查看“一桥一档”、“一隧一档”功能，对桥梁档案数据（pdf、word、jpg等格式）进行管理和在线预览，最高得1分。 3)可加载展示桥梁三维模型，模型上标注位移、沉降等监测设备点位，接入展示监测实时数据和监测曲线，三维场景下可以进行模型不同视角的切换，最高得2分。 4)可对桥梁各类监测内容的历史数据查询和展示，并分类展示出位移、沉降等监测报表，最高得1分。 | 0-15分 |
| 售后服务、培训8分 | 售后服务 | - 投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）得3-5分；投标人提供“三包”基本完整的，免费保修及售后服务措施和方案基本合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）得0.5-2分；投标人未提供详细完整的“三包”，免费保修及售后服务措施和方案不合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）不得分。 - 接到故障报修通知后，维修人员4小时内到达故障现场，24小时内故障修复完成得1分，不提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 培训 | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得1.5-2分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得0.5-1分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的不得分。 | 0-2分 |

- 五、开评标程序

8. 电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（报价文件开启后投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

9.开标会结束。