政府采购招标文件

项目名称：柯城区行政中心大院拆墙透绿安防设施提升改造采购项目

项目编号：QZGX20200151

委托单位：衢州市柯城区机关事务保障中心

招标代理机构：衢州公信建设工程管理服务有限公司

二〇二〇年十月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表及投标人须知	6

一、 投标人须知前附表	6

二、 投标人须知	8

三、 招标文件说明	11

四、 投标文件的编制	11

五、投标文件的签署及规定	15

六、 投标文件的递交	15

七、 投标无效的情形	16

八、 串通投标的情形	16

九、 废标的情形	18

十、 开标和评标	18

十一、 授予合同	19

十二、 质疑与投诉	20

十三、 法律责任	21

十四、招标代理服务费 	22

十五、其他	22

第三章  采购内容及要求	24

第四章  合同文本	74

第五章  应提交的有关格式范例	83

一、 投标文件封面	83

二、资格审查文件	84

三、技术商务文件格式	88

四、报价文件格式	92

第六章  评标办法及开标程序	97

一、评标委员会的组成	97

二、评标原则	97

三、注意事项	97

四、评分标准	97

五、开评标程序	101

- 第一章  招标公告

项目概况

柯城区行政中心大院拆墙透绿安防设施提升改造采购项目的潜在投标人应在 政采云平台 获取（下载）招标文件，并于2020年11月5日 14点00 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QZGX20200151

项目名称：柯城区行政中心大院拆墙透绿安防设施提升改造采购项目

预算金额：347万元

最高限价：305.9069万元

采购需求：

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯城区行政中心大院拆墙透绿安防设施提升改造采购 | 1 | 项 | 详见招标文件第三章《采购内容及要求》 |

合同履行期限：合同签订后60日历天内完成调试并正常运行。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型企业，具体详见招标文件。

3.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2020年11月5日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政采云平台

方式：网上自行获取

售价：0元

注：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2020年11月5日 14点 00 分（北京时间）

开标时间：  2020年11月5日14点 00 分（北京时间）

开标地点： 衢州市柯城区交易中心四楼开标厅（浮石路188号）

注：1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑，逾期不予受理。质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

2.1本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.2投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

2.3投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

2.4本项目采用远程异地开评标，投标人无需到现场投标，投标截止时间后投标人凭CA数字证书完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　衢州市柯城区机关事务保障中心

地址：　荷三路28号

项目联系人（询问）：  吴女士

项目联系方式（询问）：　0570-3026526

质疑联系人：   邓先生

质疑联系方式： 0570- 3059010

2.采购代理机构信息

名 称：　衢州公信建设工程管理服务有限公司

地　址：　浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

项目联系人（询问）： 郑女士

项目联系方式（询问）：　18757008476

质疑联系人：  韩先生

质疑联系方式： 13362012525

3.同级政府采购监督管理部门信息

名 称：　衢州市柯城区政府采购管理办公室

地　址：　上街92号

联系人：    毛先生

联系方式：　0570-3028506

衢州市柯城区机关事务保障中心

衢州公信建设工程管理服务有限公司

2020年10月15日

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市柯城区机关事务保障中心 |
| 2 | 项目名称 | 柯城区行政中心大院拆墙透绿安防设施提升改造采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 约347万元 |
| 4 | 最高限价 | 305.9069万元 |
| 5 | 工期要求 | 合同签订后60日历天内完成调试并正常运行 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 供应商请准备电子投标文件、电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档。 （3）投标文件均由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2020年11月5日14:00:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 衢州市柯城区交易中心四楼开标厅（浮石路188号） |
| 10 | 开标时间 | 2020年11月5日14:00:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘或U盘密封邮寄到衢州公信建设工程管理服务有限公司（浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室）招标代理部收，或以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：306643143@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：306643143@qq.com）。逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 17 | 联系人 | 郑女士 |
| 18 | 联系电话（传真） | 18757008476 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、 衢州市柯城区人民政府网（网址：http://www.kecheng.gov.cn）。 |
| 21 | 注意事项 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

- 投标人须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标代理机构”系指组织本次招标的衢州公信建设工程管理服务有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市柯城区机关事务保障中心。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真等。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家投标人参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定进行相应赔偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业、监狱、戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1、符合中小企业划分标准；

2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标人须知前附表及投标人须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

12.4.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件即电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）制作的备份文件。按照“13.投标文件的组成及份数”要求制作。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

  - 投标文件的组成及份数

投标文件（包含电子投标文件、电子备份投标文件）均分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】

      - ▲投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人《企业营业执照》复印件；

      - ▲法定代表人（负责人）授权委托书及被授权代表身份证复印件（如法定代表人参加开标会议的，提供法定代表人身份证复印件）；

    - 【技术商务文件】

      - 评分索引表；

      - 节能环保产品证明（如有）；

      - 投标人情况；

      - 投标人类似项目案例：投标人自2017年1月1日以来在企事业机关单位实施的类似业绩合同；

      - 总体设计方案；

      - 设备集成安装方案；

      - 性能指标及技术偏离；

      - 详细施工方案；

      - 拟投入本项目人员情况；

      - 软件使用演示；

      - 售后服务；

      - 配件及其它；

      - 人员培训；

      - 原厂质保承诺函；

      - 投标人认为需要的其他内容（格式自拟）。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - 投标设备报价明细表；

      - 工程量清单报价明细；

      - 核心关键设备报价明细表；

      - 小微企业需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

注：1.上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章，造成的废标、不得分等后果自负。

2.请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

3.▲授权委托书、投标函等必须按规定盖章或签字。

4.投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘或U盘或加密压缩文件邮件形式递交存储，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、人工费、保险费、安装调试费（含软件及硬件的安装及调试费用）、培训费、税费、三年维保费、售后服务费及系统运行所需要的网络通信所有租赁费用等。。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

- 17 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 18电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的递交

19递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件递交或发送至招标文件指定地点，逾期不予接收。

20投标文件的修改和撤销

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

20.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

20.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

21实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1不具备招标文件规定资格要求；

21.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

21.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

21.4资格审查或技术商务文件中包含报价的；

21.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

21.6招标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

21.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.8提供虚假材料谋取中标的；

21.9投标人串通投标的；

21.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.11电子投标文件或电子备份投标文件解密失败的；

21.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

21.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

- 串通投标的情形

22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

23.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

23.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

23.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

23.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1招标代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

27评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.定标

本项目确定1家中标单位，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

29.保密

29.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

29.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

30.中标通知和合同授予

30.1评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3履约保证金：中标人在合同签订后5天内向采购人交纳合同价的2%作为履约保证金，履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式。合同期满后10个工作日内凭收据退还履约保证金（无息）。

30.4签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

30.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

30.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供服务或未按要求交纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.7中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益

受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的

质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

32.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答

复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

34投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以

上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的;

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

34.3与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通的;

34.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 十四、招标代理服务费

35.本次招标采购代理服务费参照国家标准《计价格【2002】1980号文件》计取（具体可咨询采购代理机构项目联系人）。

35.1以上费用不在报价中单列，请各投标人在报价时考虑。

35.2招标代理服务等费用可以是现金、支票或汇票，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

- 十五、其他

36.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

37.根据财库[2011]181号文件中《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目实行对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（企业需填写《中小企业声明函》），符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

38.关于衢银发【2020】4号文件的精神

根据衢银发【2020】4号文件的工作措施（四）取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。

39.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

邮编：324000

项目联系人：郑女士        答疑咨询电话：18757008476

- 第三章 采购内容及要求

| 柯城区行政中心大院拆墙透绿安防设施提升改造采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、监控室升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 智能平台管理软件 | 平台要求采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统； ★系统支持统一管理视频、一卡通、停车场系统，统一入口在一个平台下管理；可提供设备管理、用户权限管理、部门人员管理；可提供视频、人脸应用、客流分析、热度分析、卡口、门禁、可视对讲、停车场、入侵报警、访客子、巡查、梯控、动环、电子地图、事件中心及运维等模块，可以分布式部署；（各模块可按需选择部署，支持预留接口） 支持100路视频授权。 ★内置消防模块，支持消防设备的接入，及安消一体报警联动。 系统要求根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群； 系统要求提供统一的认证、授权管理机制，全站支持HTTPS以及密码安全管理，为系统提供全方位的信息安全保护； 针对不同网域情况，系统要求支持多网域访问； 系统要求用户统一管理，支持用户在线状态展示、IP地址绑定、MAC地址绑定、用户信息导入导出；支持防暴力破解认证，支持验证码、连续登录尝试次数限制；支持用户密码安全级别校验，禁止使用风险密码； 系统要求具有高兼容性，全面兼容国内主流厂商监控设备，平台支持ONVIF、国标协议设备接入，兼容国内外主流的报警主机：Bosch、Honeywell等； 系统要求支持双机热备；支持上下级平台级联，如国标协议级联等； 支持C/S客户端和WEB浏览器预览，可进行限时预览；支持1、4、6、7、8、9、10、13、14、16、17、22、24画面显示和全屏显示，支持1×2、1×4和1+2三种走廊模式预览窗口布局；并可以支持辅屏预览；支持预览标签，用于后续回放特定标记的录像； 支持通道在线状态的显示，设备不在线时，通道置不在线标示； 支持C/S客户端和WEB浏览器回放录像，1、4、6、9、16画面显示和全屏显示；支持剪辑、抓图、下载等操作，支持批量抓图、批量单帧回放、批量停止回放；支持1/2、1/4、1/8倍数慢速回放、1/2/4/8/16倍数快速回放，并支持回放倍速锁定功能；支持同步回放和异步回放； 支持常规回放、分段回放、标签回放等多种回放类型； 支持解码上墙功能，可预览上墙、画面分割、画面切换、拼接开窗漫游、电视墙预案、回放上墙、报警联动上墙、云台控制、本地桌面上墙、主子码流切换、电视墙权限管控等； 支持人脸识别比对、名单报警、人脸库、抓拍库中以图搜图、人脸检索按照时间轴展示、人脸性别和年龄统计，包括日统计、月统计、年统计等功能； 支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作，支持移动端对支持报警子系统、防区远程控制； 支持丰富的报警事件及联动，视频监控点（视频丢失、视频遮挡、移动侦测报警）、智能检测（穿越警戒面、区域入侵、人员聚集、徘徊、物品遗留、离岗、婴儿啼哭等）、设备异常、服务器异常、防区报警、门禁事件、I/O报警、梯控事件、巡查事件、停车场事件等；联动包括客户端、录像、云台、快照、电视墙、IO输出、开门、短信、邮件联动等； 支持运维监控功能，展示监控点在线状态、录像状态、设备在线状态、解码资源在线状态、视频服务在线状态、视频综合平台在线状态等； 支持录像情况统计功能，以运维监控中录像监控产生的数据为原始数据，开展统计分析应用； 支持运维告警功能，以运维监控等上报的异常事件为源数据，围绕告警触发、告警分级、告警展现、告警处理、告警恢复五大主线建立了告警监控机制，做到将告警事件第一时间通知给系统管理人员。 ★需提供封面首页具有CNAS标识的公安部信息安全产品检测报告、国家版权局出具的软件著作权登记证书、封面首页具有CNAS标识的软件评测报告。 ★参数能对接市政府在用安防平台软件实现无缝对接。 | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM； | 套 | 1 |
| 3 | 编解码综合平台 | ★产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于10个板卡插槽，系统稳定可靠，产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的形式检验报告） 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 ★支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的形式检验报告） 支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。对录像文件解码延时≤110ms支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 ★采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片，支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告）。应具备单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；还应支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作。配合热成像设备，支持热成像摄像机的解码以及热成像智能信息的显示功能。配合多目全景拼接设备，可实现全景画面和特写六画面显示功能；特写画面的分辨率不低于1280x720，支持手动区域特写，可以对指定区域内的视频进行显示功能。 ★应支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告） 支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达20000x14000 输出板性能：HDMI接口输出265解码板，支持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps(不支持MPEG-2)，奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出； 输入板性能：DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。支持DVI转VGA、HDMI输入，支持复合音频输入 | 台 | 1 |
| 4 | 集中存储服务器 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（电源需要提供照片证明） 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口或增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或增配≥2个SAS3.0接口； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； ★可接入硬盘≥72块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；（提供公安部出具的检验报告） 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像。 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； ★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（提供公安部出具的检验报告） ★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（提供公安部出具的检验报告） 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 | 套 | 2 |
| 5 | 消防安全超脑智能分析仪 | 报警输入：16路开关量报警输入； 报警输出：8路开关量报警输出； USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0； 音频接口：RCA接口，1路单声道输入和1路单声道输出 ； HDMI输出：1路HDMI高清视频信号输出，最大支持4K@60P； 网口：2个千兆网口，10M/100M/1000M自适应 ； 串行接口：1个RS232，1个RS485 ； 设备采用有GPU芯片； 硬盘接口设备含2个SATA数据接口，标配1块4TB容量的机械硬盘。 ★智能视频分析支持接入8路视频流（标准H.264或标准H.265）并进行智能分析。 智能视频分析分辨率支持最高800W（4096*2160）像素的视频进行智能视频分析。 ★具备离岗功能、睡岗功能、持证上岗功能、室内消防通道被占用警告功能、室外消防通道被占用告警功能、电瓶车违规停放告警功能、灭火器遗失告警功能、烟雾提示功能以及火点告警功能 离岗告警功能：当人员离开设定的摄像头监控区域范围且时间达到设定阈值时，触发离岗告警，并上传现场抓拍照片录像。 睡岗告警功能：当人员在设定的摄像头监控区域范围内保持静止且时间达到设置阈值时，触发睡岗告警，并上传现场抓怕图片录像。 ★指定人员不足告警功能：在设定的摄像头监控区域范围内，识别到已加入人脸比对库的指定人员人数少于设置人数时，触发指定人员不足告警，并上传现场抓拍照片录像。（提供公安部出具的检验报告） 室内消防通道占用告警功能：当设定的摄像头监控区域范围被杂物占用，且时间达到设置值时，触发告警，并上传现场抓拍照片录像。 室外消防通道占用告警功能：在设定的摄像头监控区域范围内，当汽车占用室外消防通道，时间达到设置值时，触发室外消防通道占用告警，上传现场抓拍照片录像。 电瓶车违规停放告警功能：在设定的摄像头监控区域范围内，当出现违规停放电瓶车，时间达到设置值时，触发报警并上传报警抓拍图片、保存报警录像。 灭火器遗失告警功能：在设定的摄像头监控区域范围内，移走红色手持式灭火器，时间达到设置值时，触发灭火器遗失告警，并上传抓拍照片录像。 烟雾告警功能：在设定的摄像头监控区域范围内，出现大量烟雾，时间达到设置值时，触发烟雾告警，并上传抓拍照片录像。 火点告警功能：在设定的摄像头监控区域范围内，出现火点，时间达到设置值时，触发火点告警，并上传抓拍图片录像。 支持显示告警抓拍图片和告警录像，并支持告警查询。 连续录像计划配置功能：设备应支持配置24h视频连续录制计划。 单机展示功能：设备支持进行远程访问、远程升级、配置通道预览、配置智能分析算法规则、配置录像计划、报警显示和查询等操作。 | 台 | 1 |
| 6 | 控制终端 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 独立显卡/显卡2G/DDR4/256G+1T混合硬盘（SSD+HDD）/含21寸显示器 | 套 | 2 |
| 7 | 6T企业级硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 块 | 153 |
| 8 | 液晶拼接屏显示单元 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口。 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 ★液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ★液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%，液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 ★液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 | 台 | 8 |
| 9 | 拼接屏模块化支架 | 根据现场定制 | 套 | 1 |
| 10 | 解码交换机 | 可用百兆电口数≥5,其中可用百兆POE电口数≥4，非复用百兆电口≥1 支持802.3af/at PoE标准 支持重要端口业务保障功能,支持POE最大输出功率≥60W 具有CCC证书 交换容量≥1Gbps MAC地址表≥2K 传输数据最远距离可达250m 支持重要端口业务保障功能 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 交换方式支持存储转发 支持POE端口6 KV防浪涌 支持移动端app实现设备的远程管理 ★支持与NVR、IPC、报警主机、门禁设备、光纤收发器等设备被同一管理平台远程控制、拓扑展示、状态查看。（提供第三方检测报告） ★支持通过管理平台实现远程重启、升级等功能，支持实时推送设备告警信息，通过管理平台展示。（提供第三方检测报告） ★支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。（提供第三方检测报告） | 台 | 1 |
| 11 | 操作台、LED屏搬迁安装 | 原车队操作台、LED屏搬迁安装，操作台设备移位，LED线路布线 | 项 | 1 |
| 12 | 自动玻璃移门 | 自动门提升改造，监控室门更换,尺寸：2.3m*1.1m，电机达到快速可遥控。12MM钢化玻璃表贴防暴膜，进入使用门禁系统控制，出去自动感应，外框使用不锈钢材料包封。 | 套 | 1 |
| 13 | 指纹门禁一体机 | 主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 主机支持读取Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号 主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 主机具有光学式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。 主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。 主机具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关。读卡器模式下，可通过wiegand或RS485协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门开关。 主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 主机应具有应急开启的方法。 主机支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能。 主机具备防拆功能。 工作温度：﹣30℃~﹢60℃。 安装方式：可86底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 | 台 | 1 |
| 14 | 人脸采集一体机 | ★采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。 ★采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 ★内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 支持有线网络和无线WiFi传输。 支持白光和红外补光。 在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、20000 张卡片信息。 设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 | 台 | 1 |
| 15 | 接警对讲主机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过48路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件DS-PEA-TS | 台 | 1 |
| 16 | 监控室平板LED灯 | 6000K正白光，60W,双驱动芯片 | 盏 | 6 |
| 17 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 只 | 1 |
| 二、室外防护升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布公告屏 | 2米*3米左右，室外P3全彩，双立柱，同步屏，带音箱功放，含HDMI光端机等 | 套 | 1 |
| 2 | 400万网络日夜全彩枪机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 ★内置2颗白光补光灯。 ★最低照度彩色：0.0004 lx。 ★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 46 |
| 3 | 人脸、车牌抓拍双目摄像机 | ★采用双图像传感器，双变焦镜头，支持自动聚焦，其中一个镜头支持上下左右转动 分辨率为，2712*1536（不含OSD叠加），OSD字符叠加扩展像素最大可2712*2048。 分辨力：彩色≥1400TVL，（分辨率为2712*1536，码率为8Mbps,帧率为25帧/s） 亮度鉴别等级≥13级 支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩标准 支持五码流配置，主码流最高可配置分辨率为2712*1536、码率为8Mbps、帧率为25帧/秒(H.264);子码流、第三码流、第四码流、第五码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为4Mbps、帧率为25帧/秒(H.264); 宽动态范围可达106dB ★支持人脸抓拍、机动车、非机动车以及行人检测。 支持车牌识别功能（含新能源车牌），白天和晚上的识别率均不小于99%。 支持车型识别功能，包括22种车型，包括：SUV、MPV、轿车、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、大型货车、小型货车、大型客车、小型客车、非机动车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混泥土搅拌车、平板拖车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑。 支持13种车身颜色识别功能，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、灰、青、金、橙。 支持不少于350种车标识别，识别准确率不少于99%。 支持车辆子品牌识别功能，车头识别不少于4700种，车尾识别不少于3000种。 设备内置补光灯，可分两组控制，可根据时间或环境亮度自动开启/关闭，每组灯亮度可通过IE浏览器调节。 ★支持基于人脸区域自动曝光功能，可根据外部场景和光照变化自动调节参数，支持识别人员性别、年龄段和是否戴眼镜，可在预览画面或抓拍图片中自动叠加显示人脸跟踪框，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸，支持齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、带彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 台 | 3 |
| 4 | 400万网络警戒型日夜全彩枪机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。 内置红外与白光补光灯。 ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ★最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。红外补光距离不小于85米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 47 |
| 5 | 人员聚集人脸识别摄像机 | ★枪球一体摄像机由枪机、球机和扬声器组成。 ★枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，枪机内置镜头，焦距范围2.8-12mm，枪球一体机内置不少于2个GPU芯片，可输出不少于两路视频图像 枪机红外灯开启时，可识别距设备不小于50米处的人体轮廓；枪机白光灯开启时，可识别距设备不小于30米处的人体轮廓； 可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30° 设备具备布控黑名单功能，当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警并进行水平360°跟踪，黑名单中可添加10000个车牌 设备具备布控预置位功能，可通过布控预置位进行车辆布控操作，最多可设置8个布控预置位 设备具备布控人脸库功能，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片，应支持最多10个布控人脸库，每个布控人脸库可存储最多15万张人脸图片 设备具备跟踪比对功能，当设定区域内行人人脸与布控人脸库中的人脸比对结果一致时，可触发报警并进行水平360°跟踪 设备具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若 4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪 设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像 具备声光报警功能，在设定的检测区域内有报警事件触发时，可联动语音告警及白光灯闪烁 ★设备可对检测区域内不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍，具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 球机可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆，设备可设置8个人脸抓拍场景，可按照设置的布防时间实现各个场景之间的巡航，布防时间可设。 ★在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的统计准确率不低于99% 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒 具备智能行为分析功能，支持人员聚集、剧烈运动检测，支持行为分析触发后联动聚焦 球机红外距离不小于250米 球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。支持IK10防暴等级。 | 个 | 8 |
| 6 | 人脸识别摄像机 | ★支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 ；人脸最远的检测距离可达30米。支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍（细节）。混合目标检测（全结构化模式）：（以公安部检验报告为准） 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别。 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别。人脸抓拍： 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最的优的人脸。 支持人脸去误报、快速抓拍人脸。 支持快速抓拍和最的佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启。 混合目标检测（人脸+人体模式）： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别。 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性。 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别。 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息。 全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍。动点相机内置高效混合补光阵列灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍。 ★支持对镜头前盖玻璃加热，支除玻璃上的冰状和水状附着物。（以公安部检验报告为准） | 台 | 16 |
| 7 | 人脸分析系统对接 | ▲可实现随时输入衢州市公安局视频应用一体化平台，并按照固定格式。 | 项 | 1 |
| 8 | 一键式报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输； 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T28181协议接入； ★设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器；（提供公安部检验报告） 设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； 支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 设备前置200万CMOS高清摄像头 支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； 彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级； 支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； 支持语音播报、分组广播功能； ★支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口（提供公安部检验报告） 支持本地钥匙开锁； 支持巡更刷卡功能； ★支持GPS实时定位功能；（提供公安部检验报告） 支持采集MAC地址、虚拟信息功能； 支持系统校时功能； 支持看门狗功能； 支持网络远程在线升级功能； 集成8口交换机； 防护等级：IP65； 工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作 球机另配，不限制款式 | 台 | 5 |
| 9 | IP网络控制主机 | 1、采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统。 2、支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3、支持≥4×USB接口、≥1×PS/2接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4、配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5、设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 10 | IP网络寻呼(对讲)话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 8.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 12.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 13.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 14.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 15.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸：200×160×60 mm 30.净重：1.2kg | 台 | 1 |
| 11 | IP网络有源防水音柱 | 1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。 2.设备采用了嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置一路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。 5.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级默音控制功能。 6.支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络架构。 7.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 *可定制DC24V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz～48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.总偕波失真：≤1% 8.频率响应：130Hz～16KHz +1dB/-3dB 9.信噪比：≥65dB 10.防护等级：IP54 11.工作温度：-20℃～60℃ 12.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 13.工作电压：～220V 50Hz 14.额定功率：60W 15.整机功耗：≤95W 16.喇叭单元：4”×4 17.尺寸：150×145×814mm（长×宽×高） 18.重量：7.5Kg | 台 | 13 |
| 12 | 8口千兆交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 千兆网络接入设计。 线速转发。 存储转发交换方式。 支持4200客户端管理。 支持云管APP管理 | 台 | 19 |
| 13 | 24口千兆交换机 | 提供24个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 千兆网络接入设计。 线速转发。 存储转发交换方式。 支持4200客户端管理。 支持云管APP管理。 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 支持远程升级。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 2 |
| 14 | 千兆光收发器 | 4口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 SC口 单模单纤；电口：1个千兆网口 3个百兆电口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 28 |
| 15 | 枪机壁装支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173mm | 台 | 27 |
| 16 | 不锈钢室外箱 | 304材质，40*50*20mm,1.0mm板材厚度，外部有弱电箱标志，双坡型防水帽。 | 个 | 10 |
| 17 | 摄像机电源 | 直流12V10A开关电源 | 只 | 27 |
| 18 | 智能道闸 | ★一体化道闸包含：道闸，抓拍机，补光灯，LED屏，喇叭，1个车检器，1个防砸雷达，2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：5米 运行速度：2.5-3.0秒 横杆材质：铝合金+珍珠棉 闸机颜色：金色 遥控距离：≥30米 输入电压：220V 抓拍机分辨率：200W（1920 × 1080） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个USB ★外部接口：4路外部触发输入、同步电源接口SYNC、3对输出接口(2对继电器输出、1对补光灯触发输出接口) LED补光灯灯珠数量：3颗 色温：5000K~7000K 发光角度：40° 最佳补光距离：4米～8米 补光灯触发方式：电平量/开关量触发 LED信息显示屏点间距：P4 颜色：双基色(红绿) LED屏亮度：1200cd/㎡ LED屏最佳可视距离：＞4 m 车检器通道数：2通道线圈输入 功能特性：支持防撞、防冷凝、手动锁闸等功能，支持语音播报 | 套 | 1 |
| 19 | 出入口LED显示屏 | 四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 显示面积：高304mm*宽304mm 字符显示：支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯方式：RJ45/RS485 | 个 | 2 |
| 20 | 出入口显示屏立柱 | 立杆高度：1.3米 1.3米可安装EVU抓拍单元 0.75米处可安装“四行LED显示屏” | 个 | 2 |
| 21 | 出入口补光抓拍一体机 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机 传感器类型：1/1.8" 逐行扫描CMOS ★接口检查：1路RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1路RS-485 接口，1路RS-232接口，4路IO输入接口，1路IO输出接口，2路继电器输出，1个SYNC接口，1路BNC输出接口，1路音频输入，1路音频输出，1路TF卡插槽，1路USB接口，3颗LED补光灯 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)（以公安部检验报告为准） 帧率：1-25帧/秒可设置 视频压缩标准：H.265、H.264（Main Profile，High Profile,Baseline Profile)、M=JPEG、MPEG4 Smart 264编码：在静止场景下，图片质量无明显劣化得条件下，设备开启Smart264功能后，码流可降低至1/3 音频编码：支持G.711a、G.711u、AAC、ADPCM音频编码标准，可根据需要扩展。 ★图像分辨率：包含OSD，最大为1920*1592 视频亮度自适应：对准光源并调节光源亮度从暗到亮，监视画面能根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示 宽动态范围：120db 信噪比≥60dB 三码输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像 ★新能源车牌识别功能：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lux，晚上不高于30lux。可对车道内的新能源车车牌进行识别（以公安部检验报告为准） ★抗干扰功能：视频模式下，设备具备一定的抗干扰功能，支持空拍和同一辆车重复抓拍的过滤。（以公安部检验报告为准） 车牌识别范围：支持对车牌宽度范围从80*25到1200*300像素、水平倾斜角度范围从0到40度的车牌进行识别 支持TCP/IP、HTTPS、FTP、DSN、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPv6、DHCP、802.1x等网络协议 倾斜车牌识别功能：在倾斜的情况下可对车辆的特征信息进行识别，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能 车流量统计功能：支持对通过车辆进行车流量统计功能 车辆子品牌识别功能：可识别常见3000种车辆子品牌种类，识别准确率白天≥97%，夜间≥95% 黑白名单上传功能：支持黑白名单上传功能，1S内同步128条数据 黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/管 外接道闸控制功能：可控制外接道闸的开、关等动作 电源：AC220V +/-25%的供电条件下正常工作 静电放电抗扰度：符合GB/T 17626.2-2006中等级3 浪涌（冲击）抗扰度：符合GB/T 17626.5-2008中规定的，AC电源端口：线-线等级2、线-地6KV；其他电\信号线端口：线-地等级2. 泄漏电流≤5mA 绝缘电阻：受潮处理后，≥2MΩ 抗电强度：1.5KV 1min，无飞弧和击穿现象。 工作温度：-40℃~80℃ 外壳防护等级：IP67 功耗<15w | 个 | 2 |
| 22 | 出入口控制终端 | ★网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能（提供公安部检验报告） VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 单机模式：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等。 ★级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。（提供公安部检验报告） ★内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。（提供公安部检验报告） 出入口控制机同步功能：能够将黑白名单、收费规格等信息和接入的票箱进行同步 角色以及角色权限管理功能：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限。 用户管理功能：支持用户的增加、删除、修改功能 非管理员用户的单点用户功能：非管理员用户只能在一台终端上进行登录 自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。 固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。 车卡资料管理功能：支持增加、修改和删除车卡资料。 布控信息管理：布控信息支持增加、删除、修改功能。 卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能。 无卡固定车和无车固定卡放行功能：支持无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时该类型默认通过。 收费管理功能：支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能。 自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等 白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民，可配置白天和夜晚播报音量大小。 车辆充值扣费功能：支持添加储值车，车辆到中心充值，车辆出厂后可以支持扣除余额出场。 USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 电源电压使用范围：AC220V±20% 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值) 工作温度：-30℃~70℃ 湿度：≤95% | 个 | 1 |
| 三、办公楼内改造 |  |  |  |  |
| (1)一号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 安消智能摄像机 | 支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流） 设备支持自动白平衡功能 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划 支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 ★具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s，高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s（提供公安部检验报告） ★具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置（提供公安部检验报告） 具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 ★具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域（提供公安部检验报告） 蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB （A计权） 具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音 具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯 具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警 具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警 支持报警事件在视频画面叠加显示 具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警 参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出 移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能 | 台 | 6 |
| 2 | 监控客户端主机 | 紧凑设计 HDMI 4K输出、 HDMI VGA 异源输出 1个千兆网口 i3-6100U/8GB DDR4*1/128 GB SSD*1，含windows 10 操作系统 已安装4200客户端 | 台 | 1 |
| 3 | 液晶显示器 | 22寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤30W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)：499.8*310.68*44.4， 接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个BNC输入接口，1个BNC输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个RS232输入接口，1个RS232输出接口，1个USB接口； 可定制接口：SDI(输入×1、输出×1)、网络源（解码）； 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、用户手册*1、合格证*1、保修卡*1、光盘*1 | 台 | 1 |
| 4 | 双门磁力锁 | 上锁时NO输出,开锁时NC输出,最大拉力280kg,锁体240x48.5x26.5mm,吸板:180x38x11mm,适用于木门、金属门、防火门,输入电压 DC12V或DC24V; 24V/250mA功耗：6W | 只 | 4 |
| 5 | 南厅中间大门自动玻璃移门 | 自动门提升改造，一号楼南门,尺寸：3.06*3.2m。12MM钢化玻璃表贴防暴膜，进入使用门禁系统控制，出去自动感应，外框使用不锈钢材料包封。 | 套 | 1 |
| 6 | 南厅两侧门翼闸人员通道改造左边道 | 单通道规格1400mm*120/300mm(最窄处/最宽处)*1010mm /30-60 人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度600mm/12对红外检测/门翼亚克力/室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回，断电开闸功能。 | 台 | 2 |
| 7 | 南厅两侧门翼闸人员通道改造中间件 | 单通道规格1400mm*120/300mm(最窄处/最宽处)*1010mm /30-60 人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度600mm/12对红外检测/门翼亚克力/室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回，断电开闸功能。 | 台 | 2 |
| 8 | 南厅两侧门翼闸人员通道改造右边道 | 单通道规格1400mm*120/300mm(最窄处/最宽处)*1010mm /30-60 人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度600mm/12对红外检测/门翼亚克力/室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回，断电开闸功能。 | 台 | 2 |
| 9 | 东西两侧门无框钢化玻璃门改造 | 1.69*2.29m一号楼东西侧门，12MM钢化玻璃定制，横梁、立柱不锈钢包边。施工方需现场再次核测尺寸 | 套 | 2 |
| 10 | 北侧两小门无框钢化玻璃门改造 | 1.73*3，1号楼北侧两小门,12MM钢化玻璃定制，横梁、立柱不锈钢包边。施工方需现场再次核测尺寸 | 套 | 2 |
| 11 | 立式人脸识别门禁一体机（带测温5个玻璃门改造） | 10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 ★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 ★设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。）适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 5 |
| 12 | 测温人脸识别组件 | 7 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示面板；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080 ★设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 ★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 ★设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN、WIFI 双网络 (10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 套 | 4 |
| (2)二号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 安消智能摄像机 | 每幢楼每层更换1只。支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流） 设备支持自动白平衡功能 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划 支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 ★具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s，高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s ★具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置 具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 ★具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域 蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB （A计权） 具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音 具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯 具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警 ★具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警 支持报警事件在视频画面叠加显示 具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警 参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出 移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能 | 台 | 6 |
| 2 | 监控客户端主机 | 紧凑设计 HDMI 4K输出、 HDMI VGA 异源输出 1个千兆网口 i3-6100U/8GB DDR4*1/128 GB SSD*1，含windows 10 操作系统 已安装4200客户端 | 台 | 1 |
| 3 | 液晶显示器 | 22寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤30W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)：499.8*310.68*44.4， 接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个BNC输入接口，1个BNC输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个RS232输入接口，1个RS232输出接口，1个USB接口； 可定制接口：SDI(输入×1、输出×1)、网络源（解码）； 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、用户手册*1、合格证*1、保修卡*1、光盘*1 | 台 | 1 |
| 4 | 双门磁力锁 | 上锁时NO输出,开锁时NC输出,最大拉力280kg,锁体240x48.5x26.5mm,吸板:180x38x11mm,适用于木门、金属门、防火门,输入电压 DC12V或DC24V; 24V/250mA功耗：6W | 只 | 1 |
| 5 | 南门自动玻璃移门改造 | 自动门提升改造，二号楼南门，尺寸：3.2*2.67m；12MM钢化玻璃表贴防暴膜，进入使用门禁系统控制，出去自动感应，外框使用不锈钢材料包封。 | 套 | 1 |
| 6 | 西侧小门无框钢化玻璃门改造 | 1.4*2.1二号楼西门,12MM钢化玻璃定制，横梁、立柱不锈钢包边。施工方需现场再次核测尺寸 | 套 | 1 |
| 7 | 立式人脸识别门禁一体机（带测温） | 10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 ★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 ★设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 2 |
| (3)三号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 安消智能摄像机 | 每幢楼每层更换1只。支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流） 设备支持自动白平衡功能 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划 支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 ★具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s，高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s ★具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置 具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 ★具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域 蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB （A计权） 具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音 具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯 具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警 ★具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警 支持报警事件在视频画面叠加显示 具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警 参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出 移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能 | 台 | 6 |
| 2 | 监控客户端主机 | 紧凑设计 HDMI 4K输出、 HDMI VGA 异源输出 1个千兆网口 i3-6100U/8GB DDR4*1/128 GB SSD*1，含windows 10 操作系统 已安装4200客户端 | 台 | 1 |
| 3 | 液晶显示器 | 22寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤30W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)：499.8*310.68*44.4， 接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个BNC输入接口，1个BNC输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个RS232输入接口，1个RS232输出接口，1个USB接口； 可定制接口：SDI(输入×1、输出×1)、网络源（解码）； 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、用户手册*1、合格证*1、保修卡*1、光盘*1 | 台 | 1 |
| 4 | 南门自动玻璃移门改造 | 自动门提升改造，三号楼南门尺寸：3.1*2.58；12MM钢化玻璃表贴防暴膜，进入使用门禁系统控制，出去自动感应，外框使用不锈钢材料包封。 | 套 | 1 |
| 5 | 地弹簧改造 | 三号楼东侧小门地弹簧改无90度定位功能地弹簧。 | 套 | 1 |
| 6 | 立式人脸识别门禁一体机（带测温） | 10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 ★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 ★设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 2 |
| (4)四号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 安消智能摄像机 | 每幢楼每层更换1只。支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流） 设备支持自动白平衡功能 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划 支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 ★具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s，高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s ★具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置 具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 ★具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域 蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB （A计权） 具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音 具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯 具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警 ★具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警 支持报警事件在视频画面叠加显示 具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警 参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出 移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能 | 台 | 6 |
| 2 | 监控客户端主机 | 紧凑设计 HDMI 4K输出、 HDMI VGA 异源输出 1个千兆网口 i3-6100U/8GB DDR4*1/128 GB SSD*1，含windows 10 操作系统 已安装4200客户端 | 台 | 1 |
| 3 | 液晶显示器 | 22寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤30W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)：499.8*310.68*44.4， 接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个BNC输入接口，1个BNC输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个RS232输入接口，1个RS232输出接口，1个USB接口； 可定制接口：SDI(输入×1、输出×1)、网络源（解码）； 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、用户手册*1、合格证*1、保修卡*1、光盘*1 | 台 | 1 |
| 4 | 双门磁力锁 | 上锁时NO输出,开锁时NC输出,最大拉力280kg,锁体240x48.5x26.5mm,吸板:180x38x11mm,适用于木门、金属门、防火门,输入电压 DC12V或DC24V; 24V/250mA功耗：6W | 只 | 1 |
| 5 | 南门自动玻璃移门改造 | 自动门提升改造，四号楼南门尺寸：3.1*2.58；12MM钢化玻璃表贴防暴膜，进入使用门禁系统控制，出去自动感应，外框使用不锈钢材料包封。 | 套 | 1 |
| 6 | 西侧小门无框钢化玻璃门改造 | 1.4*2.15四号楼西门,12MM钢化玻璃定制，横梁、立柱不锈钢包边。施工方需现场再次核测尺寸 | 套 | 1 |
| 7 | 立式人脸识别门禁一体机（带测温） | 10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 ★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 ★设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 2 |
| (5)五号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清半球 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。（公安部型式检验报告证明） 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。 ★内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ★最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。白光补光距离不小于15米。不低于IP67防尘防水等级。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 5 |
| 2 | 安消智能摄像机 | 每幢楼每层更换1只。支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流） 设备支持自动白平衡功能 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划 支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 ★具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s，高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s ★具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置 具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 ★具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域 蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB （A计权） 具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音 具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯 具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警 ★具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警 支持报警事件在视频画面叠加显示 具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警 参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出 移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能 | 台 | 6 |
| 3 | 监控客户端主机 | 紧凑设计 HDMI 4K输出、 HDMI VGA 异源输出 1个千兆网口 i3-6100U/8GB DDR4*1/128 GB SSD*1，含windows 10 操作系统 已安装4200客户端 | 台 | 1 |
| 4 | 液晶显示器 | 22寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤30W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)：499.8*310.68*44.4， 接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个BNC输入接口，1个BNC输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个RS232输入接口，1个RS232输出接口，1个USB接口； 可定制接口：SDI(输入×1、输出×1)、网络源（解码）； 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、用户手册*1、合格证*1、保修卡*1、光盘*1 | 台 | 1 |
| 5 | 双门磁力锁 | 上锁时NO输出,开锁时NC输出,最大拉力280kg,锁体240x48.5x26.5mm,吸板:180x38x11mm,适用于木门、金属门、防火门,输入电压 DC12V或DC24V; 24V/250mA功耗：6W | 只 | 1 |
| 6 | 南门自动玻璃移门改造 | 自动门提升改造，五号楼南门尺寸：3.2*2.63；12MM钢化玻璃表贴防暴膜，进入使用门禁系统控制，出去自动感应，外框使用不锈钢材料包封。 | 套 | 1 |
| 7 | 地弹簧改造 | 五号楼东侧小门地弹簧改无90度定位功能地弹簧。 | 套 | 1 |
| 8 | 立式人脸识别门禁一体机（带测温） | 10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 ★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 ★设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 2 |
| (6)其它 |  |  |  |  |
| 1 | 双门磁力锁 | 上锁时NO输出,开锁时NC输出,最大拉力280kg,锁体240x48.5x26.5mm,吸板:180x38x11mm,适用于木门、金属门、防火门,输入电压 DC12V或DC24V; 24V/250mA功耗：6W | 只 | 1 |
| 2 | 小食堂入口钢化玻璃门改造 | 3.26*2.68小食堂入口,12MM钢化玻璃定制，横梁、立柱不锈钢包边。施工方需现场再次核测尺寸 | 套 | 1 |
| 3 | 立式人脸识别门禁一体机（带测温） | 10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 ★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 ★设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 1 |
| 4 | 8口千兆交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 千兆网络接入设计。 线速转发。 存储转发交换方式。 支持4200客户端管理。 支持云管APP管理 | 台 | 5 |
| 四、访客系统 |  |  |  |  |
| 1 | 访客系统 | ★设备支持访客黑名单管理功能。 ★设备具有双网口设计。 设备硬件配置：工业级主板、四核2.0GHzCPU、64G固态硬盘、DDR3 4GB内存、Win7系统 ★设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15.6寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：11.6寸，1366*768分辨率。 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 支持200W像素高清摄像；摄像角度可调。 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s。 设备支持读取并发放IC卡作为访客卡。 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 设备应具有中国质量检测中心出具的CCC证书。 输入电压：AC220V； 工作功率：≤59W； 重量：净重17.64KG； 尺寸：390*426*400mm 支持微信平台智能来访对接； 支持人脸人员通道的智能对接 | 套 | 2 |
| 2 | 访客系统定制开发 | 一、访客预约系统 1、访客预约： 1）访客可通过小程序发起访客预约，填写被访人姓名、访问时间，并填写访客信息，访客信息包含姓名、手机号、身份证号及照片； 2）访客提交申请后，需被访人确认并审核； 3）被访人可通过微信公众号接收预约申请通知，审核后，访客将通过微信公众号接收审核结果通知； 2、员工邀约 1）已注册的员工可通过微信小程序发起邀约，填写访客信息，或由访客自行填写； 2）邀约发起后，访客将通过微信公众号接收邀约提醒，可在小程序内查看邀约详情； 3、新员工注册 1）员工可发起新员工注册，填写姓名、身份证号、手机号等； 2）提交申请后由部门管理员进行审核，审核通过后将该员工信息录入后台； 4、访问记录 1）用户可通过微信小程序查看预约、审核、邀约等访问记录； 5、员工管理 1）部门管理员可通过微信小程序管理本部门及子部门下的员工，并查看员工信息审核记录； 二、访客预约管理后台 1、首页 1）可查看访客统计数据； 2、访客管理 1）可查看访客预约记录，访客来访记录，可以报表形式导出来访记录，可选择访问记录加入黑名单； 2）访客在一体机认证成功时，在管理后台显示认证成功页面； 3、员工管理 1）可建立组织架构，并对组织架构进行增删改查； 2）可设置部门管理员；可查看并以报表形式导出员工考勤数据； 4、保安管理 1）可新增或批量导入保安信息，可对保安进行增删改查； 2）可管理保安排班信息； 5、系统管理 1）可对角色、账号进行管理； 2）可查看系统日志； 6、★系统对接：访客预约系统可实现与衢州市政府访客预约系统对接，实现人员组织架构同步更新。 | 项 | 1 |
| 五 | 系统集成及三年维保费 |  | 项 | 1 |
| 六 | 视频专网接入 | 1000M/年公安视频专网，人脸抓拍充备接入公安平台，定制3年期专网。 | 项 | 1 |
| 七 | 工程部分 | 1、含监控室室内土建部分升级改造；2、本项目涉及室内外各类设备、网络等系统综合布线；3、监控立杆安装建筑部分等。具体详见招标文件附件工程量清单、图纸。 | 项 | 1 |

注：本项目采购数量均为暂估量，最终按采购人实际采购数量*中标单价来结算。

本项目核心关键设备：人脸门禁、人脸摄像机、访客系统、道闸系统、出入口快速门。

本项目系统综合布线应根据实际合理设计布线，工程量需控制在附件清单的工程量之内。

1、项目整体采购要求：本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)通信网络及市政、公路、电力电表等需配齐以组建一套完整交钥匙工程系统。

2、质保期：中标人承诺中标后10天内，所有产品提供三年的制造商免费质保（若有技术要求中另有规定的，按规定执行），如中标人未能在中标后10天内提供原厂三年质保函的，采购人将取消中标人资格，因此产生的任何损失由中标人自行承担；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。质保期从验收合格交付使用之日起算。

3、▲该项目中人脸抓拍机等须接入衢州市公安局视频应用一体化平台，同时本次建设安防监控系统、出入口系统、门禁/人员出入口系统须与衢州市柯城区行政中心原有监控系统对接，中标人需提供相应技术支撑。
4、工期要求：合同签订后60日历天内完成调试并正常运行。

5、付款方式：合同生效以及具备实施条件后15日内，采购人支付合同总价30%的预付款；待验收合格，试运行两个月后支付合同总价的95%，余额（合同总额的5%）在第三年服务期满后一次性支付。

- 第四章  合同文本

- (最终以实际签订的条款为准)

甲方：

乙方：

一、说明

1．合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）、中标人（以下简称乙方）、应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2．制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3、采购商品清单及合同价格（详见附件）。

注：1.乙方必须按照甲方实际需求分步进货，最终按采购人实际采购数量（必须经采购人确认）*中标单价进行结算。

2.报价必须包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、人工费、保险费、安装调试费（含软件及硬件的安装及调试费用）、培训费、税费、三年维保费、售后服务费及系统运行所需要的网络通信所有租赁费用等。

二、产品条款

招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术要求、质量标准和交付日期等作为本条款的基础。

三、技术资料

1、甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标小组成员确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

2、货到工地、安装、调试完毕，经有关部门验收合格后，乙方提供设备材料相关资料，如产品合格证或质量检验证书、目录索引、安装说明书、部件安装图、电气敷线图、电气符号说明、电气示意图、使用指南、维修指南和/或服务手册寄给甲方（如甲方需要，可提前提供）。

3、如果乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

四、质量保证

1、所提供的软件、服务及设备完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受其他方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果其他方提出侵权指控，乙方须与其他方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2、产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4、乙方提供产品的质量保证期为现场安装验收合格之后的三年。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起1个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5、转让与分包：

①除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

②乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

五、交货地点及完工期限、履约保证金

1、交货地点为工程施工现场，工期为合同签订后60日历天内完成调试并正常运行。如遇不可抗力致使合同无法履行的因素，甲乙双方可经沟通后适当延期交货，延长期和不可抗力影响期相同。

2、履约保证金：乙方在合同签订后5天内向甲方交纳合同价的2%，即人民币        元（大写       ），履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式。合同期满后10个工作日内凭收据退还履约保证金（无息）。

六、设备发运、包装及运输

1、在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在交付甲方使用之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

3、乙方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

4、每件包装箱内应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等，所有文字应为中文和英文两种。

七、服务要求

1、免费质保期三年，免费质保期内非甲方人为因素出现的质量问题，乙方须在接到甲方通知后按招标文件规定和要求立即派人进行免费维护、升级。

2、出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

3、乙方应对所售产品实行终身维护。

4、设备进场由甲方提供保管场所，乙方在系统验收交付使用前负有完全保管责任。

八、验收

1、乙方应严格按照系统实施进度要求，完成实施进度计划。两个月试运行结束后组织验收。合同签订后乙方应进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并须经甲方审查通过。

①设备进场，由乙方列出设备清单（包括设备名称、品牌型号、数量、是否有检测报告或合格证书等），甲方按照招标文件和投标文件要求开箱验收。如乙方擅自变更合同标的物的，将视为验收不合格。

②乙方安装调试后，在天内通知甲方组织验收，采购人保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

③甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

④甲方验收时，应成立四人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由乙方承担。

2、甲方在接到乙方开箱安装通知后，邀请有关专家及监理人员到现场与乙方进行货物清点验收，并签字确认。在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回。

3、乙方在设备出厂前应作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

4、系统的安装、调试结束后，乙方应向甲方提供整机性能测试报告的副本，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

5、整个工程应通过有关部门的评审与验收工作，相关产品应有公安部的产品检验报告。

九、培训和售后服务要求

1、乙方应具有良好的售后服务体系，当系统出现故障时，乙方应在接报后3小时内响应，12小时内到达现场，24小时内恢复正常使用。

2、乙方提供的设备必须是技术先进成熟、质量合格、性能稳定可靠的定型产品。

3、乙方应提供成交设备的产品合格证书、系统图纸、设计图纸、软件手册、工具备件以及完整的安装调试文档和测试报告。

4、乙方应免费对甲方的技术人员提供包含安装、维护等相关技术的培训，列出培训计划，并提供有关技术文档(含文字和电子文档)。

5、乙方应对甲方在软件和硬件方面提出的特殊要求，提供技术保障服务。

6、乙方应每季巡检一次，每次巡检应检查设备运行状况，根据实际进行维修。

十、其他要求

1、供应商在与甲方在签订合同、供货时，甲方有权利对供应商所提供的货物进行功能、性能等指标的验证复核，以确定其是否符合招标文件及甲方的相关要求，如供应商所提供的货物不满足招标文件的全部要求及甲方的相关要求，甲方有权拒收货物，并要求供应商采购符合上述全部要求的货物进行供货。

2、在政府采购合同履行中，按照采购法相关规定，如果甲方在本项目中需追加补充本项目合同外的货物、工程或服务的，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。在此前提下，要求合同追加部分货物要与本次所提供的货物实现系统的完全兼容以及无缝对接。如供应商所提供的货物不满足上述要求，甲方有权拒收货物，并要求供应商采购符合上述全部要求的货物。

十一、付款方式

1、本合同以人民币付款。

2、合同生效以及具备实施条件后15日内，采购人支付合同总价30%的预付款；待验收合格，试运行两个月后支付合同总价的95%，余额（合同总额的5%）在第三年服务期满后一次性支付。

十二、违约责任

1、凡设备在开箱检验、安装调试、设备运转过发现进口部件不符投标文件中的型号规格及产地，乙方均将承担违约责任。

2、凡设备在开箱检验、安装调试、设备运转过程中发现的设备质量问题及进口部件不符投标文件中的型号规格及产地，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

十三、违约赔偿

除不可抗力外以，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

1、逾期交货

乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方支付违约金，每逾期一天，罚款500元。逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的5%。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同，但甲方不支付违约金。

2、若乙方擅自废止合同，须向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方若不能在售后服务规定的承诺时间内赶到甲方现场，每迟到一次罚款500元，从工程款中扣除，扣完为止。

4、乙方若不能在售后服务规定的时间内作出响应并赶到甲方现场并修复的，每次罚款1000元，除客观原因外五日内未修复的，每次每点再扣1000元，以此累计，最高每个点的扣款不高于5000元。维护保养工作未按要求完成的每次扣除违约金1000元，发现有弄虚作假的每次扣除违约金1000元，应扣款由甲方书面通知从当年应支付的余款中扣除。

十四、违约中止合同

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同：

(1)乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备；

(2)乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方收到甲方的违约通知后30天内未改正的。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分设备应付的产品质量责任。

十五、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十六、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

3、不可抗力事件延续60天以上，三方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

1、如果乙方未按投标文件中的采购清单提供所承诺的型号和数量，甲方有权单方面中止合同。

2、在发生开发完成的系统质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签订地选择仲裁解决，也可直接向合同签订地的人民法院起诉。

十八、合同的生效

1、下列关于采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

2、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各贰份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

- 应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起  90 日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月

2  投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2019年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2018年

2019年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

3法定代表人（负责人）授权书

衢州公信建设工程管理服务有限公司：

（投标人全称）法定代表人（负责人）    授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：       ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                     职称：

详细通讯地址：

电话：                     传真：

移动电话：

邮政编码：

三、技术商务文件格式

1   项目业绩清单表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 |  | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：类似案例及业绩，投标人自2017年1月1日以来在企事业机关单位实施的类似业绩合同复印件,请各投标供应商将以上业绩清单表内项目合同复印件按顺序附于清单表后装订于投标文件内，以便于评委查找确认并审核。

2  项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或职务） | 岗位安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日  期：

3  规格性能偏离表

| 序号 | 投标设备 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日  期：

4  随机专用工具及备品备件明细表

| 投标设备名称 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

- 四、报价文件格式

1  开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柯城区行政中心大院拆墙透绿安防设施提升改造采购项目 |  |
| 一 | 设备费 |  |
| 二 | 系统集成及三年维保费 |  |
| 三 | 视频专网接入 |  |
| 四 | 工程部分 |  |
| 投标总价（大写） |  | 投标总价=一+二+三+四 |

注：1、投标为交货并完成施工安装的含税价（以人民币为结算单位），包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、人工费、保险费、安装调试费（含软件及硬件的安装及调试费用）、培训费、税费、三年维保费、售后服务费及系统运行所需要的网络通信所有租赁费用等的总和。

2、系统集成及三年维保费报价由投标人在报价明细表中列明该费用计算费率【最终系统集成及三年维保费=设备费*费率，最终作为结算依据纳入合同】。

3、投标人除填写本表外应尽可能提交设备的有关资料以便评委评价；投标设备与招标文件要求不一致时，必须在“规格、技术参数偏离表”标明，否则视为完全响应招标文件要求。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

2 投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 系统集成及三年维保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 视频专网接入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 工程部分 | 【注：工程部分报价请各投标人在此表（投标设备报价明细表）后面附上工程量清单报价明细】 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、人工费、保险费、安装调试费（含软件及硬件的安装及调试费用）、培训费、税费、三年维保费、售后服务费及系统运行所需要的网络通信所有租赁费用等。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

3、系统集成及三年维保费报价由投标人在报价明细表中列明该费用计算费率【最终系统集成及三年维保费=设备费*费率，最终作为结算依据纳入合同】。

4、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

3、核心关键设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据采购需求中核心关键设备名称填写上表。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

4  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为小微企业提供。

5   产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

6   监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

7   产品适用监狱或戒毒企业政策情况表

| 监狱或戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱或戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱或戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱或戒毒企业产品优惠政策。

8   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9   产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4.技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。报价得分、技术商务得分均相同的，则现场抽签确定。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果同时将以书面形式发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评分标准

| 序号 | 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能环保产品 | 1.所投设备产品型号有政府采购节能产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品品目清单查询结果截图为准）。所投设备产品全部列入的得1分，占所投设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.5分，占所投设备产品50%（不含）以下的得0.2分，未提供的不得分。 2.所投设备产品型号有政府采购环境标志产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品品目清单查询结果截图为准）。所投设备产品全部列入的得1分，占所投设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.5分，占所投设备产品50%（不含）以下的得0.2分，未提供的不得分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 2分 |
| 2 | 投标人情况 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得0.5分；具有环境管理体系认证证书的得0.5分；具有信息安全管理体系认证证书的得0.5分；投标人具有安全技术防范行业资信等级证书（一级）或基础电信业务经营许可证的得1.5分。 注：本项共3分，须提供证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。 | 3分 |
| 3 | 投标人类似项目案例 | 投标人自2017年1月1日以来在企事业机关单位实施的类似业绩合同，每份合同1分，最高得3分；需提供合同复印件（复印件需清晰）否则不得分。 | 3分 |
| 4 | 总体设计方案 | 投标人提供的总体设计框架、业务流程和应用模式先进、安全、稳定、可扩展性丰富的得5--3（含）分；提供的总体设计框架、业务流程和应用模式基本先进、安全、稳定、可扩展性单一的得3（不含）-1（含）分；提供的总体设计框架、业务流程和应用模式落后、稳定性差、无可扩展性的不得分。 | 5分 |
| 5 | 设备集成安装方案 | 投标人提供的集成安装方案设计合理，技术先进、稳定、安全，对用户需求理解充分的、贴合实际的得4--3（含）；提供的集成安装方案设计基本合理，技术基本先进、稳定、安全，基本理解用户需求的得3（不含）-1（含）分；提供的集成安装方案设计不合理，技术落后、不稳定、不安全，对用户需求不理解、不贴合实际的不得分。 | 4分 |
| 6 | 性能指标及技术偏离 | 核心关键设备偏离情况（0-12分）：技术参数全部满足招标文件要求的得10分；带★的为重要技术参数，如有负偏离的每项扣1分；未带★的技术参数，如有负偏离的每项扣0.5分；扣完为止。 | 22分 |
|  |  | 核心关键设备以外的产品偏离情况0-10分：技术参数全部满足招标文件要求的得10分；带★的为重要技术参数，如有负偏离的每项扣1分；未带★的技术参数，如有负偏离的每项扣0.5分；扣完为止。 |  |
| 7 | 详细施工方案 | 1.根据项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求4个方面评分。 （1）项目供货计划合理、安装工期安排，安装技术人员配备完整，现场安装流程顺畅，安装质量优秀得4（不含）-6分； （2）项目供货计划较合理、安装工期妥善，安装技术人员配备满足要求，现场安装流程较顺畅，安装质量良好得2（不含）-4（含）分； （3）项目供货计划合适、安装工期安排合适，安装技术人员配备满足基本要求，现场安装流程一般，安装质量一般得0-2（含）分； 2.根据投标人提供的设计效果图、系统图、施工平面图的质量等进行酌情给分。每项最高得2分，总计6分，未提供不得分。 | 12分 |
| 8 | 拟投入本项目人员情况 | 根据拟投入本项目人员情况进行给分0-4分： 1.项目经理1名，具备信息系统项目管理师（高级）证书的得2分； 2.项目组成员中具备网络工程师的得1分，具备数据库系统工程师证书的得1分。 本项最高得4分，须提供以上人员近三个月的社保缴费证明和证书（证明材料均须提供复印件加盖公章，否则不得分）。 | 4分 |
| 9 | 软件使用演示 | 一：通过手机录屏演示（4分）： 通过微信小程序/公众号（支持安卓和IOS系统）实现以下功能，缺一功能扣1分： 1：外来访客预约、预约消息提醒、预约审核功能，在访客预约审核通过后可实现刷脸通行。 2、实现员工邀约，邀约人员可查看邀约信息并进行信息录入，邀约成功后可实现刷脸通行。 3、实现员工注册、员工注册审核，员工注册审核通过后可实现刷脸通行。 4、实现车辆预约，预约后显示已预约的访客车辆通行记录，包括车牌号、被访人、进场时间、离场时间、状态等。 二：通过电脑（支持Windows)演示摄像机拍摄： 1、实现保安通过手机实时音视频，利用WebRTC、HLS协议，点对点进行实时语音、视频通信，并将每件通信事件归档，可追溯，查阅历史音视频（1分） 注：【采用PPT或demo系统演示不得分，演示视频录制存于U盘中，须将U盘装袋密封，封口处加盖投标人单位公章，否则采购人将不予接收；U盘须在2020年11月4日17:00前邮寄（或送达）至衢州公信建设工程管理服务有限公司（浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室）招标代理部收，逾期送达或未按要求密封将被拒收。）】 | 5分 |
| 10 | 售后服务 | 评标委员会对售后服务的措施和质量保证酌情给分0-3分（根据投标人设置的服务便利性、售后服务体系完善性、售后服务体系的真实性、售后服务承诺的范围，包括保修年限，保修部件范围，保修服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式等进行酌情给分）。 | 3分 |
| 11 | 配件及其它 | 投标人提供的货物配件、附件、辅助材料、备份机比例是否合理、可选件是否丰富等酌情给分0-2分。 | 2分 |
| 12 | 人员培训 | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训课程安排、师资配备、培训计划、培训内容和目标等情况酌情给分（0-3分）。 | 3分 |
| 13 | 原厂质保承诺函 | 投标人承诺中标后10天内能提供所有中标设备原厂三年质保承诺函的得2分。 本项最高得2分，未提供承诺不得分。 | 2分 |
| 14 | 报价分 | 本项目最高限价为305.9069万元，以有效报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100，投标报价金额超过最高限价的，为无效投标文件。 根据财库[2011]181号文件中《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。【小微企业须提供中小企业声明函；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。】 | 30分 |

- 五、开评标程序

10.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

11.工作人员确认投标人投标文件递交等情况。

12.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

13.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

14.开标会结束。